三不管地块绿化施工方案补充说明

1、中梁首府壹号院东侧：

地型整理过程中，应充分考虑自然排水与北侧河道的排水衔接。保持整体地型自然顺畅。

2、碧桂园公园星著北侧及西侧，地型整理过程中，开挖排水沟的要求：

纵向开挖反"八"形植草沟，深度60cm,上口200cm，下口80cm。

横向开挖反"八"形植草沟，深度50cm,上口150cm，下口60cm，40米间距。

围墙西侧出水接市政雨水井，北侧与永丰河衔接。

围墙北侧局部标高较低处，顺应地型，结合排水，局部可不开挖横向植草沟，纵向排水沟可扩大，实施开挖量按实际测绘量结算。

成型后，保持整体地型自然顺畅。

3、碧桂园十里江山北侧围墙外，地型整理过程中，开挖排水沟的要求：

纵向开挖反"八"形植草沟，深度60cm,上口200cm，下口80cm。

横向开挖反"八"形植草沟，深度50cm,上口150cm，下口60cm，40米间距。

成型后，保持整体地型自然顺畅，局部自然高差满足排水的，可不开挖横向植草沟。

4、东洲壹号院北侧围墙外：

地型整理过程中，保持整体地型自然顺畅。应充分考虑自然排水，可与东侧原自然排水沟衔接北侧的永丰河。