编 制 说 明

一、工程概况

本标段为2025年天目山街道“四好农村路”建设项目，建设地点：天目山街道；路线全长0.36km，采用四级公路标准建设，设计速度为 20km/h，路基宽度 7.5 米，路面设计宽度 6 米，路面采用沥青混凝土路面，路面结构设计使用年限：8 年。

二、主要施工方案

施工使用所有材料中除灰土用土为利用方，碎石、水泥、水泥混凝土、沥青混凝土、石灰及其他用料均按《泰州工程造价管理》和市场价基价基础采购。

注：运输距离：清单单价中已综合考虑运输距离。不因运距增加而增加造价。

三、编制依据

1、2025年天目山街道“四好农村路”建设项目设计图纸；

2、国家、交通部及有关部委的标准和规范；

3、根据交通部[2018]86号公告发布的《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）；；

4、交通部《公路工程预算定额》JTG/T3832-2018；

交通部《公路工程预算定额理解与应用》；

交通部《公路工程机械台班费用定额》 JTG/T 3833-2018；

交通部《公路工程预算定额应用释义》；

5、公路工程标准施工招标文件（2018 年版-工程量清单计量规则）；

6、公路工程标准施工招标文件（2018 年版-技术规范）

7、省交通运输厅关于执行交通运输部第86号公告有关补充规定的通知:苏交建（2019）22号文；

8、交通运输部办公厅关于《公路工程营业税改增值税计价依据调整方案》的通知；

9、材料价格采用2025年7月江苏省交通材料市场价结合2025年8月江苏省泰州市建设工程材料信息价，计算材料预算价。

四、工程量清单计价规则

第100章 总则

1、101-1保险费：

-a按合同条款规定，提供建筑工程一切险：按合同规定承包人为参建各方缴纳的与工程有关的一切保险费。预算按清单小计的0.2%计，该费用为暂列金额，费用支付方式：根据保险公司的保单实际额度，经业主及监理工程师签证后，计量支付。

-b按合同条款规定，提供第三者责任险：按合同规定承包人为本工程第三者缴纳的责任险。预算按清单小计的0.05%计，该费用为暂列金额，费用支付方式：根据保险公司的保单实际额度，经业主及监理工程师签证后，计量支付。

-c按合同条款规定，提供工伤保险：按合同规定承包人为本工程工伤保险。预算按清单小计的0.09%计，该费用为暂列金额，费用支付方式：根据保险公司的保单实际额度，经业主及监理工程师签证后，计量支付。

2、102-1竣工文件：承包人按相应规定编制竣工资料，完工后，在交工验收证书签发前，按合同向承包人提交监理认为合格、完整的竣工文件。

3、102-2施工环保费: 预算按清单小计的0.5%计，该费用为暂列金额，由建设单位控制，按实计量，合理摊销。按相关部门和规范，采取有效措施及配备洒水车等以预防和消除施工造成的环境污染，对工程范围以外的土地与植被注意保护，保证业主避免索赔和罚款。工程实施过程中施工单位应严格执行施工环保有关法律、法规的各项要求，确保符合环保要求。不能符合环保要求，业主不予计量，由此产生的一切相关费用均由中标单位承担。中标单位必须提供的环保措施清单及影像资料，业主根据清单核定环保费费用。

4、102-3安全生产费：预算按清单小计的1.5%计，暂列金额，总额控制，安全生产费用应由业主根据监理工程师对承包人在本项目安全生产必须投入的情况签字确认，计量支付，合理摊销。用于安全生产施工中完善、改造警示灯、标志标牌、照明及设备、设施费用；应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品配备费用；安全生产检查与评价费用；重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控费用；安全技能培训及应急救援演练费用和其他安全费用等。

5、103-2临时占地：本清单为包干费，含青苗补偿费、租用费、土地复垦费等一切与之相关的费用，投标单位可在上述标准范围内自主报价。临时占地费用需村镇盖章确认。

6、104-1承包人驻地建设：包干计取，此费用用于承包人临时租赁或采取其他方式设置办公室、工具房、仓库等临时设施的建设，不因方式或任何客观原因而改变、增加此项费用。

7、105施工安全围挡：包干计取，施工时应考虑人行、车辆通行的安全防护要求，半幅施工时应搭设安全防护围挡和警示灯、安全标牌，并考虑施工安全文明标准化要求。本清单单价包括施工标准安全围挡的搭设、换边时安全防护围挡的拆除及重新搭设、安全标牌、标志、警示灯的设置、安全文明标准化的施工要求、完工后围挡的拆除等有关的一切作业费用。

第200章 路基

202-2挖除旧路面：

-a水泥混凝土路面(不含基层，含外运）:包括砼路面机械破、拆、装、运、弃等有关的一切作业费用。

203-1路基挖方：

-a-1挖土方：包括老路面基层的挖、装、运、弃等有关的一切作业费用。

第300章  路面

306-3级配碎石基层：包括场内外碎石一切运输费，清扫整理下承层、铺料、洒水、拌和、整形，碾压，找补等有关的一切作业费用。

308-2粘层：乳化沥青粘层包括清扫整理下承层，安设拆除熬油设备、熬油运油，沥青洒布车洒油，人工铺撒矿料，稀浆封层机铺料，碾压，找补，初期养护等有关的一切作业费用。

309-2中粒式沥青混凝土：包括沥青混凝土运至施工现场；机械摊铺前清扫整理下承层、机械摊铺沥青混合料、找平，碾压、初期养护等有关的一切作业费用。

312-1水泥混凝土面板：包括模板制作安装、拆除，砼拌捣固、切缝、灌缝、养生等有关的一切作业费用。

313-1路肩培土：包括挂线、培肩压实、修整路槽等有关的一切作业费用。

314-1排水管：包括检查及清扫管材、切管、搬运、下管、铺设、对口、套胶圈，材料场内运输等一切有关的作业费用。

314-3检查井：包括混凝土搅拌、浇筑、养护、砌砖、勾缝、安装铸铁爬梯、清理井口、箅子安放等有关的一切作业费用。

314-7-1混凝土包封：包括混凝土搅拌、浇筑、养护等有关的一切作业费用。

399-1抗裂贴：包括基底处理、铺设、固定等有关的一切作业费用。

第600章 安全设施及预埋管线

604-1单柱式交通标志：包括基础土方开挖、砼基础施工、钢筋制作安装、预埋件的施工、立柱施工、面板施工等以及一切与之相关工作。

604-7附着式交通标志：包括铝合金板的制作、安装及表面粘贴反光膜等有关的一切作业费用。

604-10-1道口标注：包括立柱施工、面板施工、碑体预制、安装等有关的一切作业费用。

604-10-2示警柱：包括立柱施工、面板施工、碑体预制、安装等有关的一切作业费用。

605-1热熔型路面标线漆：包括清扫路面、放样、加热熔化热塑型标线涂料，画线等有关的一切作业费用。

- 绿化及环境保护

702-2铺设利用的表土：包括打碎土块并耙平、洒水或风干土壤、分层夯实等有关的一切作业费用。

703-1撒播草种（含喷播）：包括人工或机械撒播草种等有关的一切作业费用。

四、其他直接费与现场经费取费标准

1、其余取费标准见“公路基本建设工程概算、预算编制办法”。

2、税金按9%计。

3、计划利润按7.42%计。

4、安全生产管理费按1.5%元计。

5、暂定金额按100000元计入。

五、人工和材料单价及其他

1、人工工资按每工日128.17元计，机械人工按每工日128.17元计。

2、已考虑分段或半幅施工的行车干扰费用。