招　标　文　件

项目名称：扬州市公安局邗江分局小区智能门禁系统改造项目

项目编号：JSZC-321003-JSCC-G2025-0013

江苏畅采工程咨询有限公司

2025年7月

总  目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	17

第四章  采购需求	21

第五章  评标方法与评标标准	38

第六章  投标文件格式	40

# 第一章  投标邀请

受扬州市公安局邗江分局的委托，江苏畅采工程咨询有限公司就(JSZC-321003-JSCC-G2025-0013)扬州市公安局邗江分局小区智能门禁系统改造项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

扬州市公安局邗江分局小区智能门禁系统改造项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网、扬州市邗江区政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年8月18日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-321003-JSCC-G2025-0013

2、项目名称：扬州市公安局邗江分局小区智能门禁系统改造项目

3、预算金额：168.298万元

4、本项目设定最高限价：161.184万元

5、采购需求（简介）：邗江分局小区智能门禁系统改造项目，详见采购文件

6、合同履行期限：合同签订之日至质保期满，其中施工周期60个日历天

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2024年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6供应商信用承诺函。

2、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4、本项目不接受联合体投标。

5、本项目不接受进口产品投标。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1、时间：2025年7月24日至2025年8月6日，每日上午00:00-12:00，下午12:00-23：59（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：扬州市政府采购网，江苏省政府采购网

3、方式：网上获取

4、售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、2025年8月18日14点00分（北京时间）

2、地点：“苏采云”平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2、本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

3、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”“扬州市邗江区政府采购网”发布的更正公告。

4、本次招标不收取投标保证金。

七、本次招标联系方式

1、采购人信息：

名称：扬州市公安局邗江分局

地址：扬州市邗江区西湖街道司徒庙路188号

联系人：朱警官

联系方式：0514-87053423

2、江苏畅采工程咨询有限公司

地址：扬州市邗江区润蜀路18号云潮里商业中心3号楼三层

联系人：杨工

联系方式：18061237880

# 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏畅采工程咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2委托代理服务收费：本次招标代理服务费用参照苏政采协[2024]20号关于印发《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知收取24650元，由中标人向采购代理机构支付。

招标代理服务费收款银行账号信息：

开户银行：南京银行股份有限公司南京百家湖支行

开户名称：江苏畅采工程咨询有限公司

开户帐号：0122260000001299

4.3专家评审费按扬财购【2020】40 号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网、扬州市邗江区政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件规定，由采购人、代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人、代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，被“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3代理机构将在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”“扬州市邗江区政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

代理机构质疑接受人及联系方式详见招标文件第一章。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：扬州市公安局邗江分局小区智能门禁系统改造项目

项目编号：_________

甲方：（买方）扬州市公安局邗江分局

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏畅采工程咨询有限公司代理招标的扬州市公安局邗江分局小区智能门禁系统改造项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：______

1.2 标的质量：______

1.3 标的数量（规模）：______

1.4 履行时间（期限）：______

1.5 履行地点：______

1.6 履行方式：______

1.7 包装方式：______

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币零元作为本合同的履约保证金。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

七、质保期

质保期        年。（自交货验收合格之日起计）

八、合同转包或分包

8.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

8.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

8.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

九、合同款项支付

签订合同后，甲方自收到乙方的发票10个工作日内支付项目合同价的30%，主要设备到货安装调试完毕后，甲方自收到乙方的发票10个工作日内支付至项目合同价的70%，验收合格经审计后，支付至审定价的95%（甲方自收到乙方的开具的发票后，10个工作日内支付），余款在质保期满后10个工作日内支付。

十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保修范围和保修期及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内到达甲方现场

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费保修期为       年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、项目验收

12.1 甲方依法组织履约验收工作。

12.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

12.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

12.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

12.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

12.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十三、货物的包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值      的违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日   向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日 万分之三    向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

- 合同生效及其它

17.1招标文件为本合同内容，乙方应根据招标文件中的约定履行相应义务，承担相应责任。

17.2 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

17.4 本合同正本一式___份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方（盖章）：                              乙方（盖章）：

地址：                                地址：

法定代表人或授权代表：                         法定代表人或授权代表：

经办人：                                              经办人：

联系电话：                                           联系电话：

签订日期：      年    月   日

# 第四章  采购需求

项目属性：货物类项目。

注：本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购管理交易系统（苏采云）“符合证明文件格式”中准确填写或上传。

## 一、其他要求

1、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。本项目节能产品：无。

2、供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

## 二、核心产品

核心产品：800W（微卡）

## 三、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扬州市公安局邗江分局小区智能门禁系统改造项目 | 工业 |

## 四、项目规范

下列文件规范对于本招标文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本招标文件。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本招标文件；

“两办”《关于加强社会治安防控体系建设的意见》；

综治委《2015年全国综治（平安中国建设）工作要点》；

国家发展改革委等九部委《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》（发改高技〔2015〕996号）；

《公安部关于印发<关于进一步加强公安机关视频图像信息应用工作的意见>的通知》（公通字〔2015〕4号）；

国家发展和改革委、综治办、公安部《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作方案（2015-2020年）的通知》（发改办高技〔2015〕2056号）；

《全国公安机关视频图像信息整合与共享工作任务书》（公科信〔2012〕11号）；

《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》（公科信〔2012〕73号）；

《公安信息通信网边界接入平台安全规范（试行）--视频接入部分》；

《视频图像接入公安信息网技术规范（征求意见稿）》；

《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2016）；

《公安视频图像信息应用系统》（GA/T 1400-2017）；

《公安视频图像分析系统》（GA/T 1399-2017）；

《信息技术设备安全第1部分：通用要求》（GB 4943.1-2011）。

## 五、项目清单及技术参数要求

具体项目清单及技术参数要求如下：

| 序 号 | 产品 名称 | 规格/参数/要求 | 数 量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大数据平台接入授权服务 | 授权的功能主要包括：动态人像布控、研判工具、态势分析、统计分析、战果、资源管理、系统管理、多级级联、统一门户、入库工具等功能。 布控库报警响应时间：200万监视名单下，报警响应时间小于等于1秒。 支持对瞳间距最小10像素的人脸图片进行识别比对功能。 动态人像识别单画面可提取大于等于95有效人脸图像； 布控关联功能检查:布控任务具备摄像机与布控库多对多关联功能，布控任务分为长期布控和临时布控；临时布控可设置布控时长。 人脸图像矫正：系统后台具备对不同角度和光照条件引起的面部特征进行算法矫正功能，误报率≦0.1%下，人脸识别率≧99%。 路人库具备以图搜图功能，可设置时间和区域进行搜索，搜索结果具备导出功能。 开启戴口罩报警后，支持对人脸戴口罩进行报警，人脸戴口罩报警准确率≥99.5%。 3000 万监视名单容量下，采用人脸抓拍图片进行布控报警测试，相似度阈值设置为 90 时，监视名单漏报率≤0.1%，监视名单人脸报警准确率≥99.9%，非监视名单误报率≤0.04%。 支持对视频中水平转动角度不超过±80°、俯仰角不超过±45°、倾斜角不超过±45°的人脸进行检出和抓拍。 支持在 100 亿人脸特征库规模下，使用 1 台服务器以冷数据（存储在机械硬盘（HDD）中）离线检索任务方式通过后台进行人脸抓拍图检索。平均检索响应时间≤30 秒。 在人脸被遮挡不大于 1/2（遮挡方式为戴口罩）的情况下，采用人脸抓拍图片进行测试，人脸检出率≥99%； 支持遮挡不大于1/3 的人脸抓拍图片与人脸库进行 1：N 人脸识别功能，人脸遮挡识别准确率≥99.9%。 支持对视频画面中的人体、机动车、非机动车目标实时画框跟踪功能，可在画面上展示人体的性别/发型/上身颜色/下身颜色/上衣特征/下衣特征、机动车的车牌号码/车辆类型/车身颜色/驾驶员是否打电话/驾驶员是否系安全带、非机动车的类型等结构化属性信息。 当抓拍人脸与布控库比对报警时，可与静态库进行比对，若相似度高于报警相似度，系统可给出可能误报提示。 支持选择或拖动人脸图片压缩包从静态库中进行多人同时检索功能，并输出结果及相似度。 支持通过新建人体画像或从历史画像中选择人体画像进行相似的人体抓拍图检索。支持编辑人体画像的发型、帽子、上衣、下衣、外套、鞋、包、配饰（眼镜、围巾、领带、面罩）、尺寸、衣服颜色、衣服纹理、衣服 logo。 | 36 | 路 |
| 2 | 6.5米立杆 | 立杆八角，对角180MM- 220MM-4.5MM厚-高6.5米。 横臂八角，对角90MM-160MM-4MM (士0. 25) mm厚-长6米。 法兰规格:立杆法兰直径500-12mm厚，对角中心距400-6个30*75腰孔，适配6根M24地脚螺栓。 横臂法兰方形320*320-12mm厚,对边中心距250*250-6个直径23的孔。 主杆与法兰采用双面焊接；表面全部热浸镀锌，高温烤漆，静电喷塑，厚度不小于85um； 杆体选用Q235优质钢材制造，主杆与底法兰采用双面焊接； 杆体表面全部热浸镀锌，高温烤漆,静电喷塑； 立杆设计抗风能力≥38米/S，抗震能力为10级；含法兰底座； 立杆基础≥1200mm× ≥1200mm×≥ 1800mm，基础开挖、基础加强筋、螺栓、锚板、绿化迁移、地面恢复、余土清运、制模、 C25砼等另计。 | 10 | 套 |
| 3 | 车卡监控杆件施工 | 杆件施工长度为6.5m,地笼、接电、破路及恢复；地脚法兰，预埋穿线管道，采用20以上圆钢；基础砼：采用不低于C25商用混凝土，底部进行美化加工。 | 10 | 处 |
| 4 | 3.5米立杆 | 杆高3.5米，主杆口径114mm，厚度≥2.5mm，横臂口径76mm，厚度≥2.5mm，底盘法兰≥350*350*10mm，表面全部热浸镀锌，高温烤漆，静电喷塑，厚度不小于85um； 杆体选用Q235优质钢材制造，主杆与底法兰采用双面焊接； 杆体表面全部热浸镀锌，高温烤漆,静电喷塑； 立杆设计抗风能力≥38米/S，抗震能力为10级；含法兰底座； 立杆基础≥600mm×≥600mm×≥800mm，基础开挖、基础加强筋、螺栓、锚板、绿化迁移、地面恢复、余土清运、制模、 C25砼等另计。 | 17 | 套 |
| 5 | 监控杆件施工 | 杆件施工长度为3.5m,地笼、接电、破路及恢复；地脚法兰，预埋穿线管道，采用20以上圆钢；基础砼：采用不低于C25商用混凝土，底部进行美化加工。 | 17 | 处 |
| 6 | 三目云台结构化摄像机 | 多摄双目筒机，上通道看细节，下通道看全景，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现全结构化数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知。 细节通道传感器采用1/1.2＂CMOS，全景通道采用1/2.5"CMOS，细节镜头采用10-50mm变焦镜头，全景通道采用两个F1.0光圈定焦镜头拼接而成，可实现水平视场角180°，垂直视场角81°，画面比例20：9。 具有3个镜头和1颗GPU芯片。 具有1颗靶面尺寸不小于1/1.8"靶面尺寸和2颗靶面尺寸不小于1/2.5英寸的图像传感器。 ▲通道1（细节通道）分辨率不小于3840×2160，通道2（全景通道）分辨率不小于3632×1632。 双通道最低照度均满足：彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 具有不少于6颗混合补光灯（每颗由红外和白光灯组成）和一个云台。 ▲通道2（全景通道）所有码流均可实时输出由2路实时采集的图像水平拼接后的码流，其水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于81°。 全景拼接图像的2路源图像的采集时差≤5ms，可在2米~200米距离成像面上拼接图像。 支持设置通道1的智能分析模式为全结构化/人脸抓拍/道路监控/smart事件/普通监控；通道2的智能分析模式为人数统计/smart事件/普通监控。 支持对检测区域内出现的机动车、非机动车、行人同时检测、跟踪、评分、抓拍、存储，可关联显示人体和对应的人脸图片、车辆和对应的车牌图片。 ▲通道1和通道2均具有电动控制PT功能，支持远程电动调节。通道1水平方向支持0至355°旋转，垂直方向支持-15°至30°旋转，通道2垂直方向支持-5°至15°旋转。 ▲内置6颗鳞镜式补光灯，补光灯开启后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 ▲内置能耗检测模块，支持电压、功耗异常报警功能。 内置2个麦克风、1个扬声器，1个RJ45网口、1个SD卡卡槽。采用DC12V电源供电。 （以上带▲条款需公安部或者公安部隶属的第三方权威机构检测报告体现，提供证明材料复印件并加盖投标人公章） | 6 | 台 |
| 7 | 三目枪球一体结构化摄像机 | 一体机采用一体化设计，内置3镜头，兼顾多个场景。 全景镜头采用4倍光学变焦镜头，细节镜头采用25倍光学变焦镜头，3个镜头默认分辨率均为2560*1440。 支持人脸，非机动车识别、机动车车牌识别等全结构化功能，更好的助力平安城市人车管理。 应用场景：适用于混行道路、城市十字路口、丁字路口、景区、街道、出入口等复杂场景。 设备内置不少于2个全景通道和1个细节通道，最大分辨率均不小于2688*1520。 三通道均支持最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx。 2路全景通道靶面尺寸均不小于1/1.8英寸。 全景通道1、2支持不小于4倍光学变倍，最大焦距不小于32mm，细节通道支持不小于25倍光学变倍,最大焦距不小于120mm。 ▲全景通道1、2：支持水平:0°-190°，垂直-5°-30°。细节通道：水平：0°-360°，垂直：-10°-90°。 三通道的镜头可分别进行水平方向调节和垂直方向调节，通道2镜头进行水平或垂直调节时，通道3镜头可保持不动，通道2镜头和通道3镜头进行水平调节时，通道1镜头可保持不动。 设备支持不少于300个预置位，可按照所设置的预置位设置不少于8条巡航路径，具有预置位视频冻结功能。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 ▲支持开启白光灯三通道均可抓拍15m处人脸图片，开启红外灯时，通道1可识别200m处的人体。 设备具有示例功能，智能配置界面支持对每一步操作配置示例。示例中包括检测区域、检测线标识，最小瞳距要求和规则区域的注释。 设备通道1、通道2、通道3可分别或同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，支持对人脸、机动车车牌、非机动车车牌进行抠图，可将人脸与人体、车牌与车辆关联显示。 ▲设备具有2个安装接口，1个为旋转安装接口，1个为多孔安装接口。 支持接管跟随功能，全景通道监控场景中，触发区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域事件，且细节通道开启联动抓拍功能时，可联动细节通道进行目标跟踪。 ▲三通道均支持全结构化模式、smart事件模式，违章取证+车辆检测模式、交通事件检测+交通数据采集模式，三通道的智能功能可任意选择并保存生效。 ▲通道1支持对连续变道，蛇形变道、违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头、加塞9种违章取证行为进行检验并抓拍图片，通道2和通道3均支持对连续变道、蛇形变道、逆行、压线、变道、机占非、掉头、加塞8种违章取证行为进行检验并抓拍图片，当监控场景内，事件触发报警后，可联动报警输出和上传图片。 ▲通道1支持抛洒物检测、行人检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测、浓雾检测、烟雾检测、烟火检测；通道2和通道3均支持抛洒物检测、行人检测，停车检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测、浓雾检测、烟雾检测、烟火检测；当监控场景内，事件触发报警后，可联动报警输出和上传图片。 全景通道的2个镜头玻璃均采用倾斜安装，可改变射向镜头光束反射光的方向，在天气晴朗无雾、辅助照明光照度低的条件下，全景通道的2个镜头前方出现机动车补光、非机动车补光、手机补光或手电筒补光时，视频画面基本保持清晰。 设备具有闪光灯报警输出功能，可设置闪光灯闪烁时间（1~300s)，闪烁频率（高、中、低、常亮）、亮度（1~100），当监控画面中有目标触发区域入侵侦测、越界入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警时，可联动白光灯闪光报警。 设备支持不少于7路报警输入，不少于2路报警输出，不少于1路音频输入，不少于1路音频输出，不少于1个SD卡槽，不少于1个RJ45网口，不少于1个485接口。 （以上带▲条款需公安部或者公安部隶属的第三方权威机构检测报告体现，提供证明材料复印件并加盖投标人公章） | 3 | 台 |
| 8 | 双目枪球一体结构化摄像机 | AI多摄双舱一体机，上通道看细节，下通道看全景，采用双舱一体化设计，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现全结构化数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知。 全景和细节镜头均采用背照式传感器，改善成像质量，全景镜头采用1/8”400 W CMOS，4 mm，F1.0定焦镜头，细节镜头采用1/2”800 W CMOS，1050 mm，F1.36变焦镜头。 支持智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、目标比对、道路监控、Smart事件。 应用场景：适用于出入口、混行道路、人行通道、公园、景区、街道、车站、小区外围、周界等安全管理场景。 通道1分辨率设置为3840×2160@25fps，通道2分辨率设置为2560×1440@25fps，镜头1和镜头2分辨力不小于1400TVL。细节通道靶面尺寸不小于1/1.8"，全景通道靶面尺寸不小于1/1.8"靶面尺寸。内置2颗CPU、GPU、NPU三合一芯片。最低照度：彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。同一场景相同图像质量下，开启Smart264功能和不开启Smart264功能相比，码率节约≥80%。 在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。 支持幂影功能，可同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光，可实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车；可识别人脸及车牌号码，同时抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、过暗情况。 内置鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形鳞片状。 ▲灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后补光应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点条纹状及不规则亮斑。 可开启瞳孔亮斑消除功能，功能开启后，环境照度≤20 lx时，开启白光灯补光情况下，可消除预览、抓拍或录像时白光对行人造成的瞳孔亮斑。 ▲具备随影补光功能，当监控场景无目标时，补光灯处于低亮模式；当设备全景采集通道检测到目标后，可自动将补光灯调节至高亮模式，并支持目标检测、跟踪、筛选、抓拍、分析属性信息及上报功能。 细节通道支持检测两眼瞳距不小于20像素的人脸图片 细节通道为电动变焦镜头，最小焦距≤10mm，最大焦距≥50mm。支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。采用金属外壳，下置藏线盒。 支持电压、功耗异常检测报警。 支持不少于3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽。 外部接线口（含电源输入输出接口、音频输入输出接口、报警输入输出接口、RJ45网络接口、RS485接口）未封闭、破损或截断情况下测试，应符合GB/T 4208-2017中IP68 等级的要求(水下 2m，1h)。 （以上带▲条款需公安部或者公安部隶属的第三方权威机构检测报告体现，提供证明材料复印件并加盖投标人公章） | 20 | 台 |
| 9 | 900W环保卡口 | 车辆人脸卡口抓拍单元由防护罩组件及高清智能摄像机组成，抓拍单元防护罩前面板具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等。内置摄像机采用1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率可达4096 × 2160，帧率高达25帧，具有清晰度高、照度低、帧率高、色彩还原度好等特点。视频采用H.265、H.264或MJPEG编码，低延时，低码率，压缩比高，处理灵活。 支持视频触发等多种触发模式并实现全结构化：支持深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、行人、人脸等目标全结构化信息，为大数据业务提供全方位的特征数据基础。 内置不小于1英寸高帧率彩色全局曝光CMOS高清智能摄像机，由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节组成，采用AC220V供电。 视频分辨率设置检查：支持视频分辨率设置为：50fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；25fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720。 图像传输延时检验：网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为1920 × 1080、帧率设置为25fps, 码率设置为1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms 感兴趣区域设置功能检查：支持37块感兴趣区域（ROI）增强编码设置功能，ROI区域压缩比在0~100范围内可设置。 车身颜色识别功能检查 ：支持识别不少于 39 种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、栗色、银灰、暗灰、白烟、深橙、浅玫瑰、番茄红、橄榄、金、暗橄榄、黄绿、绿黄、森林绿、海洋绿、深天蓝、青、深蓝、深红、深绿、深黄、深粉、深紫、深棕、深青、橙、深金、粉红、其他。 支持识别车身副颜色。 车牌识别功能检查 ：支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码。 支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。 目标跟踪功能检查 ：支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。 车辆子品牌识别功能检查：支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出 OSD 叠加3900 种车辆子品牌并显示相应的年款。 信号灯状态检测功能检查：支持通过视频检测信号灯状态，支持接收信号机广播的信号灯状态，通过对比判断信号灯的整体运行状况，可在视频预览画面上叠加信号机异常的结果指标。 司乘人员抓拍性能试验：支持前排人脸检测，并识别主驾驶员的性别、是否戴眼镜结构化属性信息，可在抓拍图上叠加主/副驾驶人脸小图和主驾驶员的结构化属性信息。 在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试。车辆前排人脸抓拍废片率≤1%。前排人脸抓拍率≥99%。其中，车辆前排人脸抓拍废片率=抓拍图上叠加的小图为非人脸的车辆数/实际过车数；前排人脸抓拍率=抓拍人脸数/实际过车中前排人脸数。 | 7 | 台 |
| 10 | 800W（微卡） | 采用1/1.8英寸800万像素CMOS智能高清摄像机，分辨率可达3840×2160，帧率高达25帧，单元下挂暖光补光灯。 支持输出H.265或H.264码流，压缩比高，且处理非常灵活，码流同时支持MJPEG编码，抓拍图片采用JPEG编码及Smart JPEG压缩，图片质量可设。支持128G以内 TF卡本地存储，支持抓拍图片断网续传。支持3D数字降噪功能。 支持视频触发并实现全结构化：采用AI处理器，加载深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、人体、目标数十种全结构化信息，为业务快速决策提供全方位的特征数据。 支持机动车辆抓拍，内置车牌识别、车身颜色识别、车型识别功能，车辆主子品牌识别功能。支持非机动车（二轮车、三轮车）抓拍，支持输出骑车人员目标小图及人体多项属性。支持行人抓拍，支持输出行人对应的目标小图，同时检测多类人体属性。 具有防尘、防水滴、防浪涌功能。 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、LED下挂灯、风扇、电源适配器、安装万向节等。 图片分辨率最大支持3840*2160（不含OSD叠加）,字符叠加最大可支持3840*3184（含OSD叠加)。 支持自动光圈功能，可控制镜头光圈大小来控制曝光；支持快门自适应功能，固定外接镜头的光圈，监控画面支持根据光源亮度变化进行自动调节至正常显示。 视频压缩标准支持H.265、H.264、M-JPEG。 低照度试验：0.00011x（F1.0，帧累积开启，彩色模式），能基本分辨被摄物体的轮廓和色彩。0.000041x(F1.0，帧累积开启，黑白模式），能基本分辨被摄物体的轮廓。 支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99.9%。 支持车牌识别功能(含新能源)，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别率均≥99.9%。 支持车辆上行或下行的行驶方向判断功能;支持二轮车（包括摩托车、自行车、电动二轮车）和行人捕获，捕获率白天晚上均≥99%。 设备可检测并抓拍喜、怒、哀、乐四种表情的人脸；可对监视画面汇总不小于40个人脸进行检测、跟踪和抓拍，并可将抓拍图片上传服务器 。 开启混合抓拍模式后，设备支持正面/侧面/背面行人（包括成年人和儿童）的抓拍；支持对骑自行车、骑三轮车、骑电动车、踩平衡车、骑车带人等非机动车的抓拍；支持对轿车、客车、面包车、货车、卡车、摩托车等机动车的抓拍。 设备支持人脸区域自动曝光，可根据人脸区域和光照变化自动调节人脸区域曝光参数；可通过IE浏览器设置人脸自动曝光的参考亮度、最短持续时间和人脸过滤时间。 支持设定以位置、车速、车型、行驶方向和车牌类型等为触发条件进行抓拍。 支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别7100种，通过车尾可识别3800种，全天识别准确率不低于99%。 支持侧脸过滤功能，过滤的人脸上下、左右角度阈值可设置，支持人脸目标抓拍头肩照或全景照，模式可选。 支持通过菜单开启或关闭人脸质量优先抓图功能，当开启时，人脸轨迹中人脸质量分数达到设定值时自动进行人脸抓拍。 支持不少于14种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙、银灰。 支持对二轮车驾驶员、三轮车驾驶员、行人是否佩戴眼镜识别，白天戴眼镜识别准确率不低于99%。 支持检测并跟踪指定区域内不少于200个目标,目标包括机动车、非机动车以及行人等。 支持1～6 张图片合成一张图片。 | 15 | 台 |
| 11 | 消防通道占用相机 | 室外消防通道车辆占用检测变焦摄像机，支持室外消防通道停车侦测，对超过配置停留时间的车辆产生报警，并进行车牌的识别；支持消防通道停车侦测报警联动报警输出，事件结果可通过SDK上传中心，图片可上传FTP。 400万 1/1.8" CMOS图像处理单元；支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术。 支持背光补偿，强光抑制，透雾，电子防抖，畸变校正，3D数字降噪，适应不同监控环境。 最高分辨率可达400万像素（默认2560 × 1440），并在此分辨率下可输出30 fps实时图像。 支持宽动态120 dB。 支持三码流技术，支持同时20路取流。 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，Ehome，GB28181。 电源供应：DC：12 V ± 20%，PoE：802.3at。 内置2个麦克风，1个扬声器，支持3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个RS485接口，支持DC12V或POE供电。 主码流支持2560×1440@25fps，子码流支持704×576@25fps，第三码流支持1920×1080@25fps。 ▲具有不小于1/1.8"英寸传感器。 最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001 lx； 内置2.7~13.5mm镜头，支持电动变焦。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥90% 在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。 内置GPU芯片； 支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警。 ▲支持对两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检验。 支持侧脸过滤功能，可过滤与样机镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸。 支持抓拍、识别新能源汽车号牌。 支持声光报警功能，当报警产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁。报警声音类型不小于11种，报警音量和重复次数可设置。 在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 内置4颗混合补光灯，每颗由红外和白光灯组成。 内置鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状。 灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 需支持IP67防尘防水。 （以上带▲条款需公安部或者公安部隶属的第三方权威机构检测报告体现，提供证明材料复印件并加盖投标人公章） | 10 | 台 |
| 12 | 定制支臂 | 横臂：0.5-3m,具体尺寸根据现场确定，美观大方，双面镀锌，壁厚2.5MM，直径≥60MM，承重25KG-30KG。 | 35 | 根 |
| 13 | 成套监控设备箱 | 不锈钢、防水、防撬、内含网络信号防雷、空开、插座，高500mm×长400mm×深250mm，侧面张贴带点位编号的提示牌、正面张贴报修电话，防脱落。 | 30 | 套 |
| 14 | 设备及系统调试 | 前后端设备调试。 | 62 | 处 |
| 15 | 云存储 | 8U48盘位磁盘阵列，满配48块*16T/块企业级硬盘。 服务器配置：≥2颗64位多核处理器，≥32GB内存，内存支持扩展到≥256GB；支持热插拔1+1AC220V。 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗。 支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。 ▲系统支持按照24/36/48等盘位、不同性能、不同CPU架构的存储节点混合组网，当出现磁盘或节点故障时，系统可根据CPU利用率、节点连接数、节点吞吐量、节点综合负载等策略提供最优重构速度，最高重构速度可达4TB/h。 ▲支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）。 ▲系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份。 支持图形化页面对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据。 ▲系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复。 采用分布式云架构对多区域、多套云存储系统资源进行统一接入、管理和监控告警运维(监控、远程升级、远程部署)，全局的唯一入口访问模式，统一的用户权限管控、存储资源虚拟化管理、业务管理与调度；支持云系统间视频业务和图片业务的故障容灾，系统间容灾策略包含主备、互备、一主多备模式。视频业务容灾可按前端点位设置容灾策略、回迁策略，支持对故障期间的视频数据按照策略进行自动回迁，包含指定监控点点位，指定回迁时间段，按自动回迁、手动回迁，指定回迁任务的优先级；图片业务支持按资源池设置容灾策略，自动调度到备云进行数据存储。 系统以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取 支持延迟踢盘，防止误拔硬盘导致数据破坏。 设备可对硬盘进行加密解密；支持录像加密功能，当前端相机不支持加密功能时，支持在数据落盘前进行加密；支持从存储出去的数据均为加密后的数据，下载的录像无法通过普通播放器播放，且使用专用播放器播放时，也必须经过授权才可正常解码播放。 存储节点具有防偶发死机的措施（如硬件或软件SNMP、或定时自动起启动等），死机后的自愈恢复时间应≤3min 支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务组建、扩展、删除。 支持对云系统运行中压力进行统计分析，包括：异常情况、告警情况、容量使用情况；支持对云系统运行中状态进行统计分析，包括：服务器状态、磁盘运行状态、存储使用空间、RAID组运行状态、监控点在线/离线数量和在线/离线比例等。 负载均衡：1.节点离线、磁盘离线、节点过载、扩容存储节点，自动调整录像、图片、对象业务，实现集群均衡负载；2.域内节点部分带缓存加速盘，部分不带缓存加速盘，图片数据可自动路由存储缓存加速盘。 云系统支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩，不影响读写业务；系统支持周期在线动态扩大或缩小，存储周期内的业务数据不丢失，业务不受影响；支持在线扩大或缩小存储容量时，同时调整存储周期，业务不受影响。 支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。 支持底层数据块Erasure Code技术容错，数据恢复以数据块为单位，无需全硬盘恢复；具备数据自愈功能。当硬盘损坏后，系统自动进行数据恢复，保证数据不丢失，业务不中断。 按需弹性扩容，仅需添加新增存储节点IP地址，无需配置RAID，扩容过程无需RAID，LVM等配置，一分钟之内完成，节点扩容后，无须任何配置，新写入数据便可自动被分配到新节点上，节点扩容，无需数据迁移，容量变可用，系统支持横向扩展，可提供EB级容量空间。 支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点。各节点间读写任务数差距±1。 （以上带▲条款需公安部或者公安部隶属的第三方权威机构检测报告体现，提供证明材料复印件并加盖投标人公章） | 1 | 套 |
| 16 | 存储平台容量授权 | 提供视频存储、图片存储、对象存储和智能结构化数据融合存储服务、增加对应的云存储平台容量扩容授权。 | 768 | T |
| 17 | 软件平台升级 | 通过接入视频监控、入侵报警、门禁等系统的设备，获取边缘节点数据，实现安防信息化集成与联动。以电子地图为载体，融合各系统能力实现丰富的智能应用。对各系统资源进行了整合和集中管理，实现统一部署、统一配置、统一管理和统一调度。 本级监控点所接入的数量，包括视频能力、人脸能力、车辆能力等监控接入、增加事件接入报警，如消费通道占用预警、人员进入预警等。详见技术参数及服务要求。 | 1 | 项 |
| 18 | 平台节点 | 不少于1颗飞腾FT-2000+/64处理器，不低于16nm工艺，集成不低于64个FTC662处理器核，工作主频不低于2.2GHz~2.4GHz；内存不少于128GB；不少于1个M.2 240GB SSD；标配不少于3个3.5寸硬盘盒，支持2.5寸/3.5寸SATA机械硬盘、支持SSD固态硬盘；板载不少于2个PCIE 3.0插槽；标配2个千兆RJ45电口，可选配2个10Gb万兆SFP+光口；1个VGA与USB二合一接口；配服务器机柜导轨；配不低于4T企业级硬盘；配备不低于960G的SSD硬盘。 | 1 | 台 |
| 19 | 五年前端及后台设备实施维修维护服务 | 为本项目前端监控点位及后台设备提供5年维修维护服务，对招标人报修的设备离线、树木遮挡、角度不正、视频画面异常、杆件故障等各类问题，按照售后服务承诺要求，及时安排人员到场进行维修维护；除原有监控摄像机及后端设备硬件故障外，其余设备设施维修维护所产生的费用均有中标供应商承担。 维护时必须配有不少于3人的专业维修队伍，配备专车，每月不低于1次至监控中心进行日常检查、维护，发现并解决故障问题。 (提供承诺函加盖投标人公章，格式自拟) | 62 | 处 |
| 20 | 五年传输链路租赁服务 | 为本项目建设独立的视频专网（与其他网络物理隔离），链路方式须采用裸光纤或PON无源光纤网络传输，所有前端监控点全部接入邗江分局数据中心。网络传输线路以前端设备集中点为单位，单条传输线路带宽能够充分保证不低于3路800万像素高清摄像机同时以最高码流传输数据的需要，确保网络稳定。 投标人承诺所提供的通信网络能覆盖邗江行政辖区。 (提供承诺函加盖投标人公章，格式自拟) | 29 | 路 |
| 21 | 小区监控资源整合 | 为本项目建设独立的视频专网（与其他网络物理隔离），链路方式须采用点对点裸光纤或点对点VPN专用传输通道，所有链路全部汇聚接入邗江公安分局数据中心机房。网络传输线路以前端设备集中点为单位，单条传输线路上传带宽能够充分保证不低于1000M，确保网络稳定。 (提供承诺函加盖投标人公章，格式自拟) | 20 | 路 |
| 22 | 小区监控资源维护 | 以前端接入交换机为产权分界点，接入交换机、专线链路及后端接入设备提供5年维护服务，在维护时必须配有不少于2人的专业维修队伍，配备专车，每月不低于1次至监控中心进行日常检查、维护，提前发现并解决故障问题。对报修的小区整体离线故障进行排查，按照售后服务承诺要求，及时安排人员到场进行维修维护；所有接入设备设施维修维护所产生的费用均有供应商承担。 (提供承诺函加盖投标人公章，格式自拟) | 20 | 路 |
| 23 | 安全接入网关 | 支持千兆电口5个，支持扩展4G模块。 支持视频并发转发8路，每路分辨率1920x1080，帧率25帧/s，且每路视频图像正常显示。 支持接入对象通过GB/T 28181规定的协议、GA/T 1400.4等规定的协议或设备软件开发工具包从局域网端接入。 ▲支持设备身份认证，具有基于支持数字证书的双向身份认证功能，双向身份认证时间平均时延＜120ms；支持用户身份认证，用户从互联网/专网访问安全联网设备均应基于数字证书进行用户身份认证。 支持配置每路接入对象的视频流、视频片段、图像及相关信息是否上传，视频流从互联网/专网端向社会资源接入平台转发符合GB 35114-2017中相关要求，视频片段、图像及相关信息从互联网/专网端向社会资源接入；平台转发符合GA/T 1400.4的相关规定。 支持社会资源接入平台通过设备、通道等要素点播接入对象的实时视频。 支持社会资源接入平台通过设备、通道、时间、报警信息等要素检索接入对象存储的历史录像文件并播放，支持播放、暂停、快放、慢放和随机拖放等控制信令的转发； 当视频资源安全接入网关发现工作异常时，支持立即向社会资源接入平台发送状态信息。 支持通过周期性的状态信息报送，实现与社会资源接入平台之间的心跳状态检测，通过心跳消息检测判断是否断网。 支持紧急报警，并将报警信息及时发送给社会资源接入平台。 支持对视频流进行签名，签名的格式和流程符合GB 35114-2017中附录C.5的规定，在视频流帧率为25fps的情况下，每秒成功进行1次签名；支持对对视频片段、图像及相关信息进行签名。 支持对视频流进行加密，加密的格式和流程符合GB 35114-2017中附录C.6的规定，加密平均增加时延＜220ms；支持对视频片段、图像及相关信息进行签名。 支持通过密码模块生成并保存非对称密钥、对称密钥并产生数字证书。 支持基于IP/MAC地址的访问控制，只允许IP/MAC地址白名单的对象接入；支持基于IP地址的访问控制，只允许IP地址白名单的对象访问；支持基于端口的访问控制，只允许指定端口的访问。 满足《GA_T 1781公共安全社会视频资源安全联网设备技术要求》规范。 （以上带▲条款需公安部或者公安部隶属的第三方权威机构检测报告体现，提供证明材料复印件并加盖投标人公章） | 2 | 台 |
| 24 | 瘦终端 | 硬件参数： 硬件参数：CPU：E2000Q 2.0GHz(小核1.5GHz)；内存：不少于2GB；硬盘容量：不低于8GB（板载）；接口：1千兆电口，接口类型：1*HDMI+1*VGA，USB：2*USB2.0+ 4*USB3.0。 在瘦终端的管理方面，需支持分组管理、批量移动、删除、关闭瘦终端，支持配置定时开关机计划及加电自启动功能，支持自定义开机画面、配置自动登录和保存密码。（提供具有CMA、CNAS资质的第三方权威机构关于该功能项的产品检测报告，提供证明材料复印件并加盖投标人公章） 桌面云接入管理系统软件1套。桌面云接入管理系统软件1套。 | 10 | 台 |
| 25 | 系统集成 | 系统设备安装、对接调试及培训等 | 1 | 项 |

## 六、售后服务要求

（1）中标人需具有专业维护机构，具备常驻维修人员和相关维修设备和车辆。具有良好的售后服务、质量保证体系和相应的技术保障措施，提供全方位、有效而及时的售后服务和技术支持。

（2）中标供应商须为本项目所有监控点位提供5年维修维护服务，对招标人报修的设备离线、树木遮挡、角度不正、视频画面异常、杆件故障等各类问题，按照售后服务承诺要求，及时安排人员到场进行维修维护；除原有监控摄像机硬件故障外，其余设备设施维修维护所产生的费用均有中标人承担。

## 七、技术对接要求

（1）中标人所提供的本项目软件系统需满足与采购人要求的江苏省公安厅业务系统的对接要求，中标人在项目五年整体免费质保期内提供软件免费升级服务。同时中标人需免费提供系统接口标准，供扬州市公安局各警种接入或调用。（投标文件中需提供承诺函加盖投标人公章，格式自拟）

（2）中标人在签订合同时必须提供大数据平台接入授权服务、三目云台结构化摄像机、三目枪球一体结构化摄像机、双目枪球一体结构化摄像机、900W环保卡口、800W（微卡）、消防通道占用相机、云存储、平台节点、安全接入网关等原厂家针对本项目的授权书（授权书要求是原件，复印件无效）。如不能提供，取消其中标资格，并顺延第二中标候选人或重新组织招标。（投标文件中需提供承诺函加盖投标人公章，格式自拟）

## 八、付款条件

签订合同后，甲方自收到乙方的发票10个工作日内支付项目合同价的30%，主要设备到货安装调试完毕后，甲方自收到乙方的发票10个工作日内支付至项目合同价的70%，验收合格经审计后，支付至审定价的95%（甲方自收到乙方的开具的发票后，10个工作日内支付），余款在质保期满后10个工作日内支付。

## 九、相关说明

1、报价说明

（1）本次采购全部内容为“交钥匙”工程，所有的费用等均包含在报价内；请各投标供应商认真考虑各种风险。除合同另有规定之外，采购人不再另行支付。

（2）投标人所报价格包括但不限于所有设备、材料、税金、包装费、运杂费、保险费、卸力费、安装调试费、资料费、保修期内维修费用及代理服务费、前期咨询费等直至完全交付采购人使用的所有费用。

（3）供应商报价内容必须完整，不得漏项。项目货物以人民币报出一次性不得更改的价格，报价包括：货物及附件费、保险费、辅材费、包装运输费、税金、服务等与本次投标相关的一切费用。报价产品与需求货物不允许有实质性负偏离，所投产品须符合国家相关技术规范。

2、质量标准及要求

（1）中标人需提供整体软硬件安装、集成、培训与维护升级服务。

（2）投标人可到现场实地勘察和咨询，根据实地勘察和咨询结果，进行报价。采购清单中未列出的货物，投标人要列明，否则，此项目必需的货物视为已包含在其他投标报价中，即使缺漏项目也均由中标人负责，不得再向采购人申请费用。

3、验收

采购人将组织相关人员及专家对采购项目进行验收，验收标准按照招标文件、中标人投标文件及国家相关规范进行，验收意见作为验收书的参考资料存档备查，验收将严格按照招标文件的规定和投标文件的响应及承诺执行。

## 十、其他要求

1、项目实施过程中若发生相关的安全事故由中标人自行负责。

2、安装队伍必须加强管理，遵守现场的一切规章制度，文明安装，注意安全；安装期间，中标人必须服从采购人管理，货物进场须经采购人验货后才能安装；中标人安装人员、安装机械或在运输装卸途中对其他设备及邻近管线等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切费用；无论安装期间或退换过程中，中标人负责及时清理垃圾。

3、供货、安装时间要求：按照项目要求规定的时限内（除不可抗力、非乙方原因）供货及安装完毕，并完成验收、文档整理工作。投标人可先到项目地点充分了解地理位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及施工配合等任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目现场而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

4、货物由投标人运至采购人指定地点，验收交货前存放及保管概由投标人负责。

5、设备材料的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由投标人承担。

## 十一、现场勘查：本项目不组织集中勘查，自行勘查。

联系人：朱警官

联系方式：0514-87053423

# 第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取3名中标候选人。

政府采购政策功能落实：

1、小微型企业价格扣除

（1）对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评分标准：

| 项 目 | 评 分 标 准 |
| --- | --- |
| 价 格 （30分） | 以满足招标文件要求的最低价为基准价，得满分30分，其他得分＝（基准价/报价）×30×100％（保留小数点后两位）。 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，且投标人不能在评标现场合理的时间内证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理。 |
| 技术性能 （35分） | 根据投标供应商所投产品技术参数完全满足招标文件技术参数要求得35分。招标文件产品技术要求中各项条款，需逐条响应，标“▲”条款有一条不满足（负偏离）扣1分，其他条款有一条不满足（负偏离）扣0.5分，扣完为止。带“▲”设备产品有具体要求的按照招标文件要求提供证明资料，以验证所投产品的符合性，不提供的视为不满足。 |
| 设计方案 （15分） | 1、投标人对本项目现状和招标文件中的技术要求理解深刻，总体设计合理、应用规划完整、表述清晰，设计功能全部满足总体要求的得5分，总体设计、应用规划、设计功能描述一般的得3分，总体设计、应用规划、设计功能描述欠缺，存在一定的实施难度的得1分，不提供不得分； 2、投标人提供的施工组织设计有详细的设计方案，方案细致全面、合理，针对性强，技术可行性强，得5分；方案较为完整，基本响应需求，技术可行性较强，得3分；方案不完整、响应度低、技术可行性较低，方案内容表述不清，得1分；不提供不得分； 3、提供所投主要产品和邗江区公安局现有云存储平台对接方案，方案完整、操作性强的得5分，方案一般，可操作性一般的得3分，方案不完整，可操作性不强的得1分，不提供不得分。 |
| 综合实力 （10分） | 1、投标人拟任项目经理具有高级信息系统项目管理师、IT服务项目经理、注册信息安全管理人员证书的，每有一个得1分，满分3分。（提供证书复印件、投标人近一个月为其缴纳社保的证明材料复印件加盖投标人公章） 2、投标人拟投入项目团队成员具有高级安防系统工程师、高级网络技术工程师、网络与信息安全应急人员（技术I级）、信息安全保障人员证书的，每有一个得1分，满分4分。（提供证书复印件、投标人近一个月为其缴纳社保的证明材料复印件加盖投标人公章） 3、投标人提供2022年1月以来（以合同签订时间为准）类似业绩，每提供一个得1分，最高得3分。（提供合同复印件并加盖投标人公章） |
| 售后服务 （10分） | 1、售后服务方案合理完善、针对性强得5分，方案合理性一般、针对性一般得3分，方案差、针对性差得1分，不提供不得分。 2、对该项目的主要设备产品提供终身维修服务承诺且响应时间在2小时以内的得5分，提供终身维修服务承诺且响应时间在4小时的得3分，提供终身维修服务承诺且响应时间在8小时的得1分，不提供不得分。（提供承诺函，格式自拟） |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、2024年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、供应商信用承诺函

七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

八、法人授权书

九、投标函

十、联合体协议

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、主要标的信息

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、2024年度的财务状况报告

投标人成立不满一年不需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声  明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：       。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

六、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年    月    日

七、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

八、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就           号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

法定代表人身份证正反面：

被授权人身份证正反面：

九、投标函

致：江苏畅采工程咨询有限公司

根据贵方的        号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人__________(姓名)兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

单位名称：（加盖CA电子公章）

日        期：________年____月____日

十、联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加代理机构组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十一、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（加盖CA电子签章）：

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

投标人全称（加盖CA电子签章）：

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

投标人全称（加盖CA电子签章）：

十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

大写： 元整

小写： 元（人民币）

日期：       年   月   日

十五、主要标的信息

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。