连云港市政府采购

招标文件

标段名称：科苑路校区实验室仪器采购项目

标段编号：JSZC-320706-HRGJ-G2025-0007

采   购   人：连云港市海州区教育局

采购代理机构：华瑞国际工程咨询集团有限公司

2025年 05 月

第一章  投标邀请

受连云港市海州区教育局的委托，华瑞国际工程咨询集团有限公司就科苑路校区实验室仪器采购项目（JSZC-320706-HRGJ-G2025-0007）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 科苑路校区实验室仪器采购项目招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2025年 05 月 30 日09:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320706-HRGJ-G2025-0007

项目名称：科苑路校区实验室仪器采购项目

预算金额：180万元

最高限价：180万元，投标人所报的投标报价超过最高限价的投标无效。

采购方式：公开招标

采购需求：连云港新海初级中学科苑路校区将于2025年9月1日正式开学，需为创新实验和普通物化实验室配套仪器，含供货、运输、装卸、系统集成、调试、验收、维保服务等。具体要求详见第四章采购需求。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：合同签订后 30 日内完成安装调试，达到预期效果。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：执行财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）、江苏省财政厅《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45 号），本项目专门面向中小企业采购，符合文件要求的供应商应提交《中小企业声明函》并上传至电子投标文件中，详见招标文件。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起至2025年05 月 15 日（北京时间）

地点：江苏政府采购网

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年05 月 30 日09:00:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：连云港市海州区教育局

地    址：连云港市海州区玉带河路19号

联 系 人：姜先生

联系电话：0518-83086951

2.采购代理机构信息

名    称：华瑞国际工程咨询集团有限公司

地    址：连云港市海州区海连东路9号商务大厦15楼

联 系 人：朱工

联系电话：15251212583

3.项目联系方式

项目联系人：朱工

电      话：15251212583

八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgpjiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“江苏政府采购网”发布的更正公告。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致响应文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

第二章  投标人须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和招标代理公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标代理费按照苏招协【2022】002号文收费标准的50%计取，专家评审费按照实际发生计取。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理公司联系解决。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者招标代理公司。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和招标代理公司可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和招标代理公司有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件编制

9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和招标代理公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13、投标分项报价表

13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.3 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，招标代理公司于原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标代理公司的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件递交

18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 采购人和招标代理公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1 招标代理公司拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 招标代理公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由招标代理公司组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标代理公司及评委会联系。

23、评标委员会

23.1 开标后，招标代理公司将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、招标代理公司均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 招标代理公司和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的审查

26.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否实质性响应了招标文件要求。实质性响应是与招标文件要求的全部实质性要求和条件相符，且与招标文件的其余非实质性要求和条件没有重大偏离。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 所谓重大偏离是指实质上与招标文件要求不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 招标代理公司将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者招标代理公司恶意串通的。

（4）向采购人、招标代理公司行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，招标代理公司将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人和招标代理公司各提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

七、授予合同

30、履约保证金

30.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

31、签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、合同标的的追加

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

34、询问

34.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者招标代理公司应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对招标代理公司委托授权范围的，招标代理公司应当告知其向采购人提出。

35、质疑提出

35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、招标代理公司提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、招标代理公司将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、招标代理公司。采购人、招标代理公司不具有法定调查、认定权限。

35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

36、质疑函的受理和答复

36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、招标代理公司不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2 对符合法定要求的质疑，采购人、招标代理公司接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、招标代理公司有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

36.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

36.5 采购人、招标代理公司依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

36.6 因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。

36.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

九、政府采购政策功能

37、促进中小企业发展

37.1本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号），本项目专门面向中小企业采购。

37.2（1）根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办 法》的通知（财库〔2020〕46 号，以下简称《办法》）规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的享受中小企业扶持政策。根据工业和信息化部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》），该《通知》规定适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划分标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小企业，也不适用《办法》。

本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。

（2）参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

供应商提供的货物全部由小微企业制造的，提供《中小微企业声明函》（详见“投标文件格式”）。

供应商为残疾人福利性单位且提供的货物全部由残疾人福利性单位制造的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（详见“投标文件格式”）。

供应商为监狱企业或提供的货物由监狱企业制造的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参与政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

38、支持绿色发展

38.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

38.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

38.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。

39、政府采购需求标准

本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

第三章  合同文本

连云港市政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：（供应商）

乙方2（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

（1）采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：    品牌：    型号：

关键部件：    品牌：    型号：

关键部件：    品牌：    型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：    数量：    金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标  邀请招标  竞争性谈判  竞争性磋商

询价  单一来源  框架协议  其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是  否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是  否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是  否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是  否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是  否

（7）合同是否分包：是  否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位  监狱企业  其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

国别：    品牌：    规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购  优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购  优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购  优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是  否  不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价  固定单价  固定费率  成本补偿  绩效激励  其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年  月  日，完成日期：    年  月  日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是  否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

（1）验收组织方式：自行组织  委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：    否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：

一次性验收  分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自        生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：     年  月  日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12.合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14.售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（ ）种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第四章  采购需求

说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见货物（标的）采购清单。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | 出版物经营许可证 |
| 2 |  |
| 3 |  |

3、本项目核心产品为：生物显微镜

一、项目概况（或背景或主要建设内容）

连云港新海初级中学科苑路校区将于2025年9月1日正式开学，需为创新实验和普通物化实验室配套仪器，含供货、运输、装卸、系统集成、调试、验收、维保服务等。

- 货物（标的）采购清单

| 序号 | 货物（标的）名称 | 单位 | 数量 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理数字化探究仪器 |  |  |  |  |
| 1、数据显示处理终端 |  |  |  |  |
| 1 | 智能数据采集分析终端 | 套 | 15 | 工业 |
| 2、教师端采集器及传感器配置 |  |  |  |  |
| 2 | 数据分析软件（通用版） | 套 | 1 | 软件和信息 技术服务业 |
| 3 | 数据采集器（无线款） | 台 | 1 | 工业 |
| 4 | 数据显示模块 | 个 | 2 | 工业 |
| 5 | 多量程电流传感器 | 个 | 1 | 工业 |
| 6 | 微电流传感器 | 个 | 1 | 工业 |
| 7 | 电压传感器 | 个 | 1 | 工业 |
| 8 | 磁感应强度传感器 | 个 | 1 | 工业 |
| 9 | 力传感器 | 个 | 3 | 工业 |
| 10 | 微力传感器 | 个 | 1 | 工业 |
| 11 | 分体位移传感器 | 套 | 1 | 工业 |
| 12 | 光电门传感器 | 个 | 2 | 工业 |
| 13 | 温度传感器 | 个 | 1 | 工业 |
| 14 | 快速温度传感器 | 个 | 1 | 工业 |
| 15 | 压强传感器 | 个 | 1 | 工业 |
| 16 | 相对压强传感器 | 个 | 3 | 工业 |
| 17 | 声波传感器 | 个 | 1 | 工业 |
| 18 | 声级传感器 | 个 | 1 | 工业 |
| 19 | 多量程光照度传感器 | 个 | 1 | 工业 |
| 20 | GM传感器 | 个 | 1 | 工业 |
| 21 | 静电传感器 | 个 | 1 | 工业 |
| 22 | 湿度传感器 | 个 | 1 | 工业 |
| 23 | 通用连接套件 | 套 | 1 | 工业 |
| 24 | USB数据线 | 套 | 1 | 工业 |
| 25 | 实验手册 | 套 | 1 | 工业 |
| 26 | 铝合金箱 | 套 | 1 | 工业 |
| 3、学生端采集器及传感器配置 |  |  |  |  |
| 27 | 数据采集器 | 台 | 14 | 工业 |
| 28 | 电流传感器 | 个 | 14 | 工业 |
| 29 | 微电流传感器 | 个 | 14 | 工业 |
| 30 | 电压传感器 | 个 | 14 | 工业 |
| 31 | 磁感应强度传感器 | 个 | 14 | 工业 |
| 32 | 力传感器 | 个 | 28 | 工业 |
| 33 | 分体位移传感器 | 套 | 14 | 工业 |
| 34 | 光电门传感器 | 个 | 28 | 工业 |
| 35 | 温度传感器 | 个 | 14 | 工业 |
| 36 | 快速温度传感器 | 个 | 14 | 工业 |
| 37 | 压强传感器 | 个 | 14 | 工业 |
| 38 | 相对压强传感器 | 个 | 14 | 工业 |
| 39 | 声波传感器 | 个 | 14 | 工业 |
| 40 | 通用连接套件 | 套 | 14 | 工业 |
| 41 | USB数据线 | 套 | 14 | 工业 |
| 42 | 实验手册 | 套 | 14 | 工业 |
| 43 | 铝合金箱 | 套 | 14 | 工业 |
| 4、配套实验器材 |  |  |  |  |
| 44 | 多用力学轨道 | 套 | 15 | 工业 |
| 45 | 灵敏线圈 | 套 | 15 | 工业 |
| 46 | 通电螺线管 | 套 | 15 | 工业 |
| 47 | 摩擦力实验器 | 套 | 15 | 工业 |
| 48 | 焦耳定律实验器 | 套 | 15 | 工业 |
| 49 | 热辐射实验器 | 套 | 15 | 工业 |
| 50 | 电阻定律实验器 | 套 | 15 | 工业 |
| 51 | 玻璃导电实验器 | 套 | 15 | 工业 |
| 52 | 流体压强实验器 | 套 | 1 | 工业 |
| 53 | 电学实验板 | 套 | 1 | 工业 |
| 54 | 胡克定律实验器 | 套 | 1 | 工业 |
| 55 | 热胀冷缩实验器 | 套 | 1 | 工业 |
| 化学数字化探究仪器 |  |  |  |  |
| 1、数据显示处理终端 |  |  |  |  |
| 1 | 智能数据采集分析终端 | 套 | 15 | 工业 |
| 2、教师端采集器及传感器配置 |  |  |  |  |
| 2 | 数据分析软件（通用版） | 套 | 1 | 软件和信息 技术服务业 |
| 3 | 数据采集器（无线款） | 台 | 1 | 工业 |
| 4 | 数据显示模块 | 个 | 2 | 工业 |
| 5 | 温度传感器 | 个 | 1 | 工业 |
| 6 | 高温传感器 | 个 | 1 | 工业 |
| 7 | 压强传感器 | 个 | 1 | 工业 |
| 8 | 相对压强传感器 | 个 | 2 | 工业 |
| 9 | 多量程电压传感器 | 个 | 1 | 工业 |
| 10 | 多量程电流传感器 | 个 | 1 | 工业 |
| 11 | pH传感器 | 个 | 1 | 工业 |
| 12 | 电导率传感器 | 个 | 1 | 工业 |
| 13 | 氧气传感器 | 个 | 1 | 工业 |
| 14 | 二氧化碳传感器 | 个 | 1 | 工业 |
| 15 | 二氧化硫传感器 | 个 | 1 | 工业 |
| 16 | 色度传感器 | 个 | 1 | 工业 |
| 17 | 浊度传感器 | 个 | 1 | 工业 |
| 18 | 一氧化碳传感器 | 个 | 1 | 工业 |
| 19 | 湿度传感器 | 个 | 1 | 工业 |
| 20 | 溶解氧传感器 | 个 | 1 | 工业 |
| 21 | 通用连接套件 | 套 | 1 | 工业 |
| 22 | USB数据线 | 套 | 1 | 工业 |
| 23 | 实验手册 | 套 | 1 | 工业 |
| 24 | 铝合金箱 | 套 | 1 | 工业 |
| 3、学生端采集器及传感器配置 |  |  |  |  |
| 25 | 数据采集器 | 台 | 14 | 工业 |
| 26 | 温度传感器 | 个 | 14 | 工业 |
| 27 | 高温传感器 | 个 | 14 | 工业 |
| 28 | 相对压强传感器 | 个 | 28 | 工业 |
| 29 | pH传感器 | 个 | 14 | 工业 |
| 30 | 电导率传感器 | 个 | 14 | 工业 |
| 31 | 氧气传感器 | 个 | 14 | 工业 |
| 32 | 二氧化碳传感器 | 个 | 14 | 工业 |
| 33 | 色度传感器 | 个 | 14 | 工业 |
| 34 | 湿度传感器 | 个 | 14 | 工业 |
| 35 | 通用连接套件 | 套 | 14 | 工业 |
| 36 | USB数据线 | 套 | 14 | 工业 |
| 37 | 实验手册 | 套 | 14 | 工业 |
| 38 | 铝合金箱 | 套 | 14 | 工业 |
| 4、配套实验器材 |  |  |  |  |
| 39 | 中和滴定实验装置 | 个 | 15 | 工业 |
| 40 | 多用途生化传感器支架 | 套 | 15 | 工业 |
| 41 | 化学反应速率实验器 | 套 | 15 | 工业 |
| 42 | 磁力搅拌器 | 套 | 15 | 工业 |
| 生物数字化探究仪器 |  |  |  |  |
| 1、数据显示处理终端 |  |  |  |  |
| 1 | 智能数据采集分析终端 | 套 | 15 | 工业 |
| 2、教师端采集器及传感器配置 |  |  |  |  |
| 2 | 数据分析软件（通用版） | 套 | 1 | 软件和信息 技术服务业 |
| 3 | 数据采集器（无线款） | 台 | 1 | 工业 |
| 4 | 数据显示模块 | 个 | 2 | 工业 |
| 5 | 温度传感器 | 个 | 1 | 工业 |
| 6 | 压强传感器 | 个 | 1 | 工业 |
| 7 | 相对压强传感器 | 个 | 2 | 工业 |
| 8 | pH传感器 | 个 | 1 | 工业 |
| 9 | 电导率传感器 | 个 | 1 | 工业 |
| 10 | 氧气传感器 | 个 | 1 | 工业 |
| 11 | 二氧化碳传感器 | 个 | 1 | 工业 |
| 12 | 色度传感器 | 个 | 1 | 工业 |
| 13 | 湿度传感器 | 个 | 1 | 工业 |
| 14 | 溶解氧传感器 | 个 | 1 | 工业 |
| 15 | 多量程光照度传感器 | 个 | 1 | 工业 |
| 16 | 微电流传感器 | 个 | 1 | 工业 |
| 17 | 心电图传感器 | 个 | 1 | 工业 |
| 18 | 呼吸率传感器 | 个 | 1 | 工业 |
| 19 | 心率传感器 | 个 | 1 | 工业 |
| 20 | 通用连接套件 | 套 | 1 | 工业 |
| 21 | USB数据线 | 套 | 1 | 工业 |
| 22 | 实验手册 | 套 | 1 | 工业 |
| 23 | 铝合金箱 | 套 | 1 | 工业 |
| 3、学生端采集器及传感器配置 |  |  |  |  |
| 24 | 数据采集器 | 台 | 14 | 工业 |
| 25 | 温度传感器 | 个 | 14 | 工业 |
| 26 | 相对压强传感器 | 个 | 14 | 工业 |
| 27 | pH传感器 | 个 | 14 | 工业 |
| 28 | 电导率传感器 | 个 | 14 | 工业 |
| 29 | 氧气传感器 | 个 | 14 | 工业 |
| 30 | 二氧化碳传感器 | 个 | 14 | 工业 |
| 31 | 湿度传感器 | 个 | 14 | 工业 |
| 32 | 微电流传感器 | 个 | 14 | 工业 |
| 33 | 呼吸率传感器 | 个 | 14 | 工业 |
| 34 | 通用连接套件 | 套 | 14 | 工业 |
| 35 | USB数据线 | 套 | 14 | 工业 |
| 36 | 实验手册 | 套 | 14 | 工业 |
| 37 | 铝合金箱 | 套 | 14 | 工业 |
| 4、配套实验器材 |  |  |  |  |
| 38 | 气液相密封实验器 | 套 | 15 | 工业 |
| 物理仪器 |  |  |  |  |
| 01011 | 计算器 | 个 | 18 | 工业 |
| 一般 |  |  |  |  |
| 02001 | 钢制黑板 | 块 | 3 | 工业 |
| 02002 | 打孔器 | 套 | 3 | 工业 |
| 02003 | 打孔夹板 | 个 | 2 | 工业 |
| 02004 | 打孔器刮刀 | 个 | 1 | 工业 |
| 02005 | 手摇钻孔器 |  | 1 | 工业 |
| 02010 | 手摇抽气机 | 台 | 2 | 工业 |
| 02011 | 直联泵 | 台 | 2 | 工业 |
| 02012 | 旋片式真空泵 | 台 | 2 | 工业 |
| 02013 | 两用气筒 | 个 | 2 | 工业 |
| 02014 | 抽气筒 | 个 | 2 | 工业 |
| 02015 | 打气筒 | 个 | 2 | 工业 |
| 02016 | 抽气盘 | 套 | 2 | 工业 |
| 2020 | 仪器车 | 辆 | 1 | 工业 |
| 02020 | 仪器车 | 辆 | 2 | 工业 |
| 02022 | 水准器 | 个 | 2 | 工业 |
| 02023 | 充磁器 | 台 | 1 | 工业 |
| 02051 | 放大镜 | 个 | 28 | 工业 |
| 02060 | 望远镜 | 个 | 2 | 工业 |
| 02061 | 天文望远镜 | 套 | 1 | 工业 |
| 02075 | 酒精噴灯 | 个 | 1 | 工业 |
| 02101 | 听诊器 | 个 | 1 | 工业 |
| 02115 | 透明盛液筒 | 个 | 1 | 工业 |
| 02116 | 透明水槽(圆形或方形) | 个 | 2 | 工业 |
| 02125 | 碘升华凝华管 | 个 | 28 | 工业 |
| 支架 |  |  |  |  |
| 03001 | 物理支架 | 套 | 2 | 工业 |
| 03002 | 方座支架 | 套 | 56 | 工业 |
| 03003 | 多功能实验支架 | 套 | 2 | 工业 |
| 03004 | 升降台 | 台 | 2 | 工业 |
| 03006 | 三脚架 | 个 | 56 | 工业 |
| 03007 | 泥三角 | 个 | 30 | 工业 |
| 03013 | 旋转架 | 套 | 2 | 工业 |
| 电源 |  |  |  |  |
| 04001 | 学生电源 | 台 | 56 | 工业 |
| 04004 | 教学电源 | 台 | 3 | 工业 |
| 04007 | 蓄电池 | 台 | 2 | 工业 |
| 04008 | 调压变压器 | 台 | 2 | 工业 |
| 04009 | 充电器 | 台 | 1 | 工业 |
| 04010 | 电池盒 | 个 | 100 | 工业 |
| 04011 | 感应圈 | 台 | 2 | 工业 |
| 测量 |  |  |  |  |
| 长度 |  |  |  |  |
| 10001 | 演示直尺 | 只 | 4 | 工业 |
| 10002 | 木直尺 | 只 | 28 | 工业 |
| 10004 | 钢直尺 | 只 | 28 | 工业 |
| 10005 | 钢卷尺 | 盒 | 28 | 工业 |
| 10009 | 布卷尺 | 盒 | 1 | 工业 |
| 10010 | 游标卡尺 | 把 | 1 | 工业 |
| 10011 | 外径千分尺(螺旋测微器) | 只 | 1 | 工业 |
| 质量 |  |  |  |  |
| 11001 | 物理天平 | 台 | 2 | 工业 |
| 11002 | 学生天平 | 台 | 28 | 工业 |
| 11004 | 托盘天平 | 台 | 25 | 工业 |
| 11005 | 托盘天平 | 台 | 1 | 工业 |
| 11010 | 电子天平 | 台 | 1 | 工业 |
| 11015 | 单杠杆天平 | 台 | 1 | 工业 |
| 11018 | 案秤 | 台 | 1 | 工业 |
| 11020 | 弹簧度盘秤 | 台 | 1 | 工业 |
| 11021 | 金属钩码 | 套 | 28 | 工业 |
| 11022 | 金属槽码 | 套 | 28 | 工业 |
| 时间 |  |  |  |  |
| 12001 | 机械停表 | 块 | 28 | 工业 |
| 12002 | 机械停钟 | 块 | 28 | 工业 |
| 12003 | 电子停表 | 块 | 28 | 工业 |
| 12004 | 电子停钟 | 块 | 28 | 工业 |
| 12010 | 节拍器 | 个 | 1 | 工业 |
| 12011 | 沙漏 | 个 | 1 | 工业 |
| 12015 | 日晷 | 个 | 1 | 工业 |
| 温度 |  |  |  |  |
| 13001 | 温度计 | 支 | 60 | 工业 |
| 13003 | 温度计 | 支 | 6 | 工业 |
| 13004 | 演示温度计 | 只 | 1 | 工业 |
| 13005 | 热敏温度计 | 只 | 1 | 工业 |
| 13006 | 双金属片温度计 | 个 | 1 | 工业 |
| 13010 | 体温计 | 支 | 2 | 工业 |
| 13011 | 电子体温计 | 支 | 1 | 工业 |
| 13012 | 红外线快速体温检测仪 | 个 | 1 | 工业 |
| 13020 | 寒暑表 | 只 | 12 | 工业 |
| 力 |  |  |  |  |
| 14001 | 条形盒测力计 | 个 | 56 | 工业 |
| 14002 | 条形盒测力计 | 个 | 56 | 工业 |
| 14003 | 条形盒测力计 | 个 | 2 | 工业 |
| 14004 | 条形盒测力计 | 个 | 56 | 工业 |
| 14005 | 圆筒测力计 | 个 | 2 | 工业 |
| 14006 | 圆筒测力计 | 个 | 2 | 工业 |
| 14008 | 平板测力计 | 个 | 56 | 工业 |
| 14010 | 圆盘测力计 | 个 | 2 | 工业 |
| 14011 | 演示测力计 | 个 | 2 | 工业 |
| 14012 | 拉压测力计 | 个 | 2 | 工业 |
| 14013 | 双向测力计 | 个 | 2 | 工业 |
| 14020 | 握力计 | 个 | 2 | 工业 |
| 14021 | 拉力计 | 个 | 2 | 工业 |
| 电 |  |  |  |  |
| 15001 | 演示电表 | 只 | 2 | 工业 |
| 15002 | 数字演示电表 | 只 | 2 | 工业 |
| 15006 | 电能表 | 只 | 2 | 工业 |
| 15007 | 绝缘电阻表 | 只 | 2 | 工业 |
| 15008 | 直流电流表 | 只 | 100 | 工业 |
| 15009 | 直流电压表 | 只 | 100 | 工业 |
| 15010 | 灵敏电流计 | 只 | 56 | 工业 |
| 15011 | 多用电表 | 只 | 2 | 工业 |
| 15012 | 投影电流表 | 只 | 2 | 工业 |
| 15013 | 投影电压表 | 只 | 2 | 工业 |
| 15014 | 投影检流计 | 只 | 2 | 工业 |
| 15020 | 教学示波器 | 台 | 1 | 工业 |
| 15021 | 大屏幕示波器 | 台 | 1 | 工业 |
| 其它 |  |  |  |  |
| 16001 | 密度计 | 支 | 2 | 工业 |
| 16002 | 密度计 | 支 | 2 | 工业 |
| 16004 | 湿度计 | 个 | 2 | 工业 |
| 16005 | 罗盘 | 只 | 2 | 工业 |
| 16008 | 空盒气压计 | 台 | 1 | 工业 |
| 专用仪器 |  |  |  |  |
| 力学 |  |  |  |  |
| 21001 | 圆柱体组 | 套 | 28 | 工业 |
| 21002 | 立方体组 | 套 | 28 | 工业 |
| 21003 | 运动和力实验器 | 套 | 28 | 工业 |
| 21004 | 惯性演示器 | 套 | 1 | 工业 |
| 21005 | 摩擦计 | 套 | 28 | 工业 |
| 21006 | 螺旋弹簧组 | 组 | 2 | 工业 |
| 21007 | 阿基米德原理实验器 | 套 | 28 | 工业 |
| 21008 | 阿基米德原理及其应用实验器 | 套 | 28 | 工业 |
| 21009 | 液体压强与深度关系实验器 | 个 | 28 | 工业 |
| 21010 | 连通器 | 个 | 1 | 工业 |
| 21011 | 帕斯卡球 | 个 | 2 | 工业 |
| 21012 | 浮力原理演示器 | 套 | 1 | 工业 |
| 21013 | 物体浮沉条件演示器 | 套 | 1 | 工业 |
| 21014 | 潜水艇浮沉演示器 | 套 | 1 | 工业 |
| 21015 | 液体内部压强实验器 | 套 | 28 | 工业 |
| 21016 | 微小压强计 | 台 | 28 | 工业 |
| 21017 | 液体对器壁压强演示器 | 台 | 2 | 工业 |
| 21018 | 气体浮力演示器 | 套 | 2 | 工业 |
| 21019 | 马德堡半球 | 套 | 1 | 工业 |
| 21020 | 大气压系列实验器 | 套 | 1 | 工业 |
| 21021 | 压力和压强演示器 | 盒 | 2 | 工业 |
| 21022 | 流体流速与压强关系演示器 | 套 | 2 | 工业 |
| 21030 | 杠杆 | 套 | 56 | 工业 |
| 21031 | 演示滑轮组 | 组 | 2 | 工业 |
| 21032 | 滑轮组 | 组 | 56 | 工业 |
| 21033 | 滚摆 | 个 | 2 | 工业 |
| 21034 | 离心轨道 | 套 | 2 | 工业 |
| 21035 | 力学实验盒 | 套 | 28 | 工业 |
| 21036 | 初中力学演示板 | 套 | 1 | 工业 |
| 21037 | 飞机升力原理演示器 | 套 | 1 | 工业 |
| 21038 | 手摇离心转台 | 台 | 1 | 工业 |
| 振动和波、热学 |  |  |  |  |
| 22001 | 音叉 | 套 | 56 | 工业 |
| 22002 | 音叉 | 套 | 56 | 工业 |
| 22003 | 发音齿轮 | 个 | 2 | 工业 |
| 22004 | 单摆 | 个 | 56 | 工业 |
| 22005 | 纵波演示器 | 套 | 1 | 工业 |
| 22007 | 声传播演示器 | 套 | 1 | 工业 |
| 22008 | 超声应用演示器 | 套 | 1 | 工业 |
| 22009 | 声速测量仪 | 台 | 1 | 工业 |
| 22201 | 量热器 | 套 | 56 | 工业 |
| 22202 | 内聚力演示器 | 套 | 4 | 工业 |
| 22203 | 空气压缩引火仪 | 个 | 4 | 工业 |
| 22204 | 爆燃器 | 套 | 2 | 工业 |
| 22205 | 机械能热能互变演示器 | 套 | 1 | 工业 |
| 22206 | 金属线膨胀演示器 | 个 | 1 | 工业 |
| 22207 | 固体缩力演示器 | 个 | 1 | 工业 |
| 22208 | 热传导演示器 | 个 | 2 | 工业 |
| 22209 | 双金属片 | 个 | 2 | 工业 |
| 22210 | 气体做功内能减少演示器 | 套 | 2 | 工业 |
| 22212 | 声热实验盒 | 套 | 56 | 工业 |
| 22213 | 纸盘扬声器 | 台 | 2 | 工业 |
| 22214 | 手持式喇叭 | 个 | 2 | 工业 |
| 静电、电流 |  |  |  |  |
| 23001 | 玻棒（附丝绸） | 对 | 2 | 工业 |
| 23002 | 玻棒（附丝绸） | 对 | 56 | 工业 |
| 23003 | 胶棒(附毛皮) | 对 | 2 | 工业 |
| 23004 | 胶棒（附毛皮） | 对 | 56 | 工业 |
| 23005 | 箔片验电器 | 对 | 2 | 工业 |
| 23006 | 箔片验电器 | 对 | 56 | 工业 |
| 23007 | 指针验电器 | 对 | 2 | 工业 |
| 23008 | 感应起电机 | 台 | 2 | 工业 |
| 23009 | 枕形导体 | 副 | 2 | 工业 |
| 23010 | 小灯座 | 个 | 100 | 工业 |
| 23011 | 单刀开关 | 个 | 100 | 工业 |
| 23012 | 滑动变阻器 | 个 | 100 | 工业 |
| 23013 | 滑动变阻器 | 个 | 3 | 工业 |
| 23014 | 滑动变阻器 | 个 | 3 | 工业 |
| 23018 | 电阻圈 | 组 | 56 | 工业 |
| 23019 | 电阻定律演示器 | 台 | 2 | 工业 |
| 23020 | 电阻定律实验器 | 台 | 28 | 工业 |
| 23021 | 演示电阻箱 | 个 | 2 | 工业 |
| 23022 | 教学电阻箱 | 个 | 2 | 工业 |
| 23023 | 简式电阻箱 | 个 | 25 | 工业 |
| 23030 | 演示线路实验板 | 套 | 1 | 工业 |
| 23031 | 初中电学演示箱 | 套 | 1 | 工业 |
| 23032 | 学生线路实验板 | 套 | 56 | 工业 |
| 23033 | 单刀双掷开关 | 个 | 56 | 工业 |
| 23034 | 双刀双掷开关 | 个 | 2 | 工业 |
| 23035 | 焦耳定律演示器 | 套 | 2 | 工业 |
| 23036 | 焦耳定律实验器 | 套 | 28 | 工业 |
| 23037 | 保险丝作用演示器 | 套 | 2 | 工业 |
| 23038 | 玩具电动机 | 套 | 56 | 工业 |
| 23039 | 电子门铃 | 套 | 56 | 工业 |
| 电磁、电子 |  |  |  |  |
| 24001 | 条形磁铁 | 对 | 28 | 工业 |
| 24002 | 蹄形磁铁 | 个 | 1 | 工业 |
| 24003 | 磁感线演示器 | 套 | 1 | 工业 |
| 24004 | 立体磁感线演示器 | 套 | 1 | 工业 |
| 24005 | 磁感线演示板 | 套 | 1 | 工业 |
| 24006 | 电流磁场演示器 | 套 | 1 | 工业 |
| 24007 | 菱形小磁针 | 套 | 56 | 工业 |
| 24008 | 翼形磁针 | 对 | 56 | 工业 |
| 24009 | 演示原副线圈 | 套 | 2 | 工业 |
| 24010 | 原副线圈 | 套 | 56 | 工业 |
| 24011 | 蹄形电磁铁 | 组 | 2 | 工业 |
| 24012 | 电磁铁实验器 | 台 | 56 | 工业 |
| 24013 | 电铃 | 个 | 2 | 工业 |
| 24014 | 演示电磁继电器 | 个 | 1 | 工业 |
| 24015 | 电磁继电器 | 个 | 56 | 工业 |
| 24016 | 磁场对电流作用实验器 | 套 | 56 | 工业 |
| 24017 | 左右手定则演示器 | 个 | 1 | 工业 |
| 24018 | 小型电动机实验器 | 套 | 56 | 工业 |
| 24019 | 手摇交直流发电机 | 个 | 1 | 工业 |
| 24020 | 电机原理说明器 | 个 | 1 | 工业 |
| 24021 | 阴极射线管（磁效应管） | 个 | 1 | 工业 |
| 24022 | 低频信号发生器 | 台 | 1 | 工业 |
| 24023 | 电学实验盒 | 个 | 100 | 工业 |
| 24024 | 能的转化演示器 | 套 | 1 | 工业 |
| 24025 | 能的转化实验器 | 套 | 56 | 工业 |
| 24026 | 磁悬浮演示器 | 套 | 1 | 工业 |
| 24027 | 音频信号发生器 | 台 | 1 | 工业 |
| 光学﹑原子物理 |  |  |  |  |
| 25001 | 光具盘 | 套 | 1 | 工业 |
| 25002 | 凹面镜 | 个 | 1 | 工业 |
| 25003 | 凸面镜 | 个 | 2 | 工业 |
| 25004 | 玻璃砖 | 块 | 1 | 工业 |
| 25005 | 光具座 | 套 | 56 | 工业 |
| 25006 | 光具组 | 套 | 56 | 工业 |
| 25007 | 三棱镜 | 个 | 56 | 工业 |
| 25008 | 白光的色散与合成演示器 | 套 | 2 | 工业 |
| 25009 | 透镜及其应用实验器 | 盒 | 56 | 工业 |
| 25010 | 平面镜成像实验器 | 套 | 56 | 工业 |
| 25011 | 光的传播、反射、折射实验器 | 套 | 56 | 工业 |
| 25012 | 激光笔 | 个 | 56 | 工业 |
| 25013 | 光的三原色合成实验器 | 套 | 56 | 工业 |
| 25014 | 光的传播、反射、折射演示器 | 套 | 2 | 工业 |
| 25101 | 紫外线作用演示器 | 套 | 1 | 工业 |
| 25102 | 红外线作用演示器 | 套 | 1 | 工业 |
| 25103 | 手持直视分光镜 | 套 | 28 | 工业 |
| 25104 | 克罗克斯辐射计 | 个 | 1 | 工业 |
| 21079 | 动平衡演示器 |  | 2 | 工业 |
| 21057 | 自由落体 |  | 2 | 工业 |
| 模型 |  |  |  |  |
| 物理 |  |  |  |  |
| 31001 | 轮轴模型 | 个 | 1 | 工业 |
| 31002 | 轴承模型 | 个 | 1 | 工业 |
| 31003 | 抽水机模型 | 个 | 1 | 工业 |
| 31004 | 离心水泵模型 | 个 | 1 | 工业 |
| 31005 | 液压机模型 | 个 | 1 | 工业 |
| 31006 | 水轮机模型 | 套 | 1 | 工业 |
| 31008 | 汽油机模型 | 个 | 1 | 工业 |
| 31009 | 柴油机模型 | 个 | 1 | 工业 |
| 31010 | 磁分子模型 | 套 | 1 | 工业 |
| 31011 | 电机模型 | 个 | 1 | 工业 |
| 31012 | 电话原理模型 | 个 | 1 | 工业 |
| 挂图、软件及资料 |  |  |  |  |
| 物理 |  |  |  |  |
| 教学挂图(图片) |  |  |  |  |
| 51001 | 物质的形态和变化 | 套 | 2 | 工业 |
| 51002 | 物质的属性 | 套 | 2 | 工业 |
| 51003 | 物质的结构与物体的尺度 | 套 | 2 | 工业 |
| 51004 | 新材料及其应用 | 套 | 2 | 工业 |
| 51005 | 多种多样的运动形式 | 套 | 2 | 工业 |
| 51006 | 机械运动和力 | 套 | 2 | 工业 |
| 51007 | 声和光 | 套 | 2 | 工业 |
| 51008 | 电和磁 | 套 | 2 | 工业 |
| 51009 | 能量、能量的转化和转移 | 套 | 2 | 工业 |
| 51010 | 机械能 | 套 | 2 | 工业 |
| 51011 | 内能 | 套 | 2 | 工业 |
| 51012 | 电磁能 | 套 | 2 | 工业 |
| 51013 | 能量守恒 | 套 | 2 | 工业 |
| 51014 | 能源与可持续发展 | 套 | 2 | 工业 |
| 教学投影片、幻灯片 |  |  |  |  |
| 51101 | 物质的形态和变化 | 套 | 1 | 工业 |
| 51102 | 物质的属性 | 套 | 1 | 工业 |
| 51103 | 物质的结构与物体的尺度 | 套 | 1 | 工业 |
| 51104 | 新材料及其应用 | 套 | 1 | 工业 |
| 51105 | 多种多样的运动形式 | 套 | 1 | 工业 |
| 51106 | 机械运动和力 | 套 | 1 | 工业 |
| 51107 | 声和光 | 套 | 1 | 工业 |
| 51108 | 电和磁 | 套 | 1 | 工业 |
| 51109 | 能量、能量的转化和转移 | 套 | 1 | 工业 |
| 51110 | 机械能 | 套 | 1 | 工业 |
| 51111 | 内能 | 套 | 1 | 工业 |
| 51112 | 电磁能 | 套 | 1 | 工业 |
| 51113 | 能量守恒 | 套 | 1 | 工业 |
| 51014 | 能源与可持续发展 | 套 | 1 | 工业 |
| 多媒体教学软件 |  |  |  |  |
| 51301 | 物质的形态和变化 | 套 | 1 | 工业 |
| 51302 | 物质的属性 | 套 | 1 | 工业 |
| 51303 | 物质的结构与物体的尺度 | 套 | 1 | 工业 |
| 51304 | 新材料及其应用 | 套 | 1 | 工业 |
| 51305 | 多种多样的运动形式 | 套 | 1 | 工业 |
| 51306 | 机械运动和力 | 套 | 1 | 工业 |
| 51307 | 声和光 | 套 | 1 | 工业 |
| 51308 | 电和磁 | 套 | 1 | 工业 |
| 51309 | 能量、能量的转化和转移 | 套 | 1 | 工业 |
| 51310 | 机械能 | 套 | 1 | 工业 |
| 51311 | 内能 | 套 | 1 | 工业 |
| 51312 | 电磁能 | 套 | 1 | 工业 |
| 51313 | 能量守恒 | 套 | 1 | 工业 |
| 51314 | 能源与可持续发展 | 套 | 1 | 工业 |
| 图书、手册 |  |  |  |  |
| 51401 | 初中物理实验参考书 | 套 | 2 | 工业 |
| 51402 | 初中物理实验手册 | 套 | 2 | 工业 |
| 玻璃仪器 |  |  |  |  |
| 计量 |  |  |  |  |
| 60001 | 量筒 | 个 | 30 | 工业 |
| 60002 | 量筒 | 个 | 2 | 工业 |
| 60003 | 量筒 | 个 | 60 | 工业 |
| 60012 | 量杯 | 个 | 2 | 工业 |
| 加热 |  |  |  |  |
| 61002 | 试管 | 支 | 60 | 工业 |
| 61007 | 试管 | 支 | 10 | 工业 |
| 61023 | 烧杯 | 个 | 100 | 工业 |
| 61024 | 烧杯 | 个 | 5 | 工业 |
| 61034 | 烧瓶 | 个 | 5 | 工业 |
| 61037 | 烧瓶 | 个 | 5 | 工业 |
| 一般 |  |  |  |  |
| 62001 | 酒精灯 | 个 | 30 | 工业 |
| 62032 | 漏斗 | 个 | 5 | 工业 |
| 62070 | 平底管 | 支 | 2 | 工业 |
| 62071 | T形管 | 个 | 5 | 工业 |
| 62096 | 可密封长玻璃管 | 支 | 25 | 工业 |
| 材料和配套用品 |  |  |  |  |
| 64005 | 镊子 | 支 | 1 | 工业 |
| 64032 | 石棉网 | 个 | 30 | 工业 |
| 64052 | 玻璃管 | 千克 | 1.5 | 工业 |
| 64063 | 乳胶管 | 米 | 5 | 工业 |
| 64088 | 蒸发皿 | 个 | 25 | 工业 |
| 其它实验材料和工具 |  |  |  |  |
| 实验材料 |  |  |  |  |
| 80101 | 电工材料 |  | 25 | 工业 |
| 80102 | 电子元件（工业产品） | 套 | 25 | 工业 |
| 80103 | 新材料样品 | 套 | 5 | 工业 |
| 80104 | 家庭电路器材 | 套 | 5 | 工业 |
| 80105 | 一般材料 | 套 | 5 | 工业 |
| 80106 | 彩色透光片 | 套 | 50 | 工业 |
| 80107 | 颜料的三原色 | 套 | 50 | 工业 |
| 80108 | 甲电池 | 个 | 50 | 工业 |
| 80109 | 1号电池 | 组 | 100 | 工业 |
| 80110 | 电珠（小灯泡） | 个 | 100 | 工业 |
| 80111 | 洗洁精 | 瓶 | 2 | 工业 |
| 80112 | 蜂蜡 | 块 | 2 | 工业 |
| 小制作材料 |  |  |  |  |
| 80131 | 模型照相机或针孔照相机 | 套 | 56 | 工业 |
| 80132 | 简易潜望镜、望远镜、显微镜 | 套 | 56 | 工业 |
| 80133 | 日晷仪、七色板、水三棱镜、水透镜 | 套 | 56 | 工业 |
| 80134 | 不倒翁、抛掷装置、小蒸汽轮机 | 套 | 56 | 工业 |
| 80135 | 小乐器：橡皮筋，吉他、鸟笛、排萧 | 套 | 56 | 工业 |
| 80136 | 机翼模型、潜艇模型 | 套 | 56 | 工业 |
| 80137 | 验电器、电磁铁、 简单电动机 | 套 | 56 | 工业 |
| 80138 | 二极管收音机、有线电报机与收报机 | 套 | 56 | 工业 |
| 80139 | 净水器 | 套 | 56 | 工业 |
| 科技活动材料 |  |  |  |  |
| 80151 | 滚上体，秤，陀螺 |  | 56 | 工业 |
| 80152 | 浮沉子，喷泉，虹 吸管，帕斯卡圆桶 |  | 56 | 工业 |
| 80153 | 趣味静电实验材料 |  | 56 | 工业 |
| 80154 | 风筝，降落伞 |  | 56 | 工业 |
| 80155 | 组合面镜、哈哈 镜、简易变焦透 镜、万花筒 |  | 56 | 工业 |
| 80156 | 船闸模型、飞机、 火箭模型，潜艇模 型 |  | 56 | 工业 |
| 80157 | 简单机器人 |  | 56 | 工业 |
| 80158 | 半导体致冷器 |  | 56 | 工业 |
| 80159 | 频闪观察器 |  | 56 | 工业 |
| 工具 |  |  |  |  |
| 81001 | 测电笔 | 支 | 28 | 工业 |
| 81002 | 一字螺丝刀 | 支 | 28 | 工业 |
| 81003 | 十字螺丝刀 | 支 | 28 | 工业 |
| 81004 | 尖咀钳 | 个 | 28 | 工业 |
| 81005 | 电工刀 | 个 | 28 | 工业 |
| 81006 | 手摇钻 | 个 | 2 | 工业 |
| 81007 | 木锉 | 个 | 2 | 工业 |
| 81008 | 木工锯 | 把 | 2 | 工业 |
| 81009 | 木工锤 | 把 | 2 | 工业 |
| 81010 | 铇 | 个 | 2 | 工业 |
| 81011 | 斧 | 把 | 2 | 工业 |
| 81012 | 钢手据 | 把 | 2 | 工业 |
| 81013 | 剥线钳 | 把 | 2 | 工业 |
| 81014 | 钢丝钳 | 把 | 2 | 工业 |
| 81015 | 手锤 | 把 | 2 | 工业 |
| 81016 | 錾子 | 个 | 2 | 工业 |
| 81017 | 锉刀 | 个 | 2 | 工业 |
| 81018 | 三角锉刀 | 个 | 2 | 工业 |
| 81019 | 什锦锉 | 套 | 2 | 工业 |
| 81020 | 活扳手 | 把 | 2 | 工业 |
| 81021 | 手剪 | 个 | 2 | 工业 |
| 81022 | 直角尺 | 个 | 2 | 工业 |
| 81023 | 高度游标卡尺 | 个 | 1 | 工业 |
| 81024 | 电烙铁 | 支 | 2 | 工业 |
| 81025 | 平口钳 | 个 | 2 | 工业 |
| 81026 | 台钻 | 台 | 1 | 工业 |
| 81027 | 手电钻 | 台 | 1 | 工业 |
| 81028 | 钻头 | 套 | 2 | 工业 |
| 81029 | 台虎钳 | 台 | 1 | 工业 |
| 81031 | 砂轮机 | 台 | 1 | 工业 |
| 81033 | 钳工工作台 | 个 | 1 | 工业 |
| 81034 | 投影片绘制工具 | 套 | 5 | 工业 |
| 安全防护用具 |  |  |  |  |
| 82001 | 工作服 | 件 | 5 | 工业 |
| 82002 | 护目镜 | 个 | 56 | 工业 |
| 82206 | 手套 | 双 | 56 | 工业 |
| 新初中物理药品配套 |  |  |  |  |
| 70007 | 铁粉 | 瓶 | 2 | 工业 |
| 70021 | 碘 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 70088 | 硫酸铝钾(明矾) | 瓶 | 2 | 工业 |
| 70090 | 硫代硫酸钠(海波) | 瓶 | 2 | 工业 |
| 70091 | 无水硫酸铜 | 瓶 | 2 | 工业 |
| 72016 | 甘油 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 72028 | 石腊 | 瓶 | 2 | 工业 |
| 化学仪器 |  |  |  |  |
| 一般 |  |  |  |  |
| 02001 | 钢制黑板 | 块 | 3 | 工业 |
| 02002 | 打孔器 | 套 | 6 | 工业 |
| 02003 | 打孔夹板 | 个 | 3 | 工业 |
| 02004 | 打孔器刮刀 | 个 | 3 | 工业 |
| 02005 | 手摇钻孔器 | 台 | 3 | 工业 |
| 02006 | 电动钻孔器 | 台 | 2 | 工业 |
| 2020 | 仪器车 | 辆 | 1 | 工业 |
| 02020 | 仪器车 | 辆 | 2 | 工业 |
| 02070 | 电动离心机 | 台 | 1 | 工业 |
| 02071 | 离心沉淀器 | 台 | 1 | 工业 |
| 02073 | 磁力加热搅拌器 | 台 | 1 | 工业 |
| 02075 | 酒精喷灯 | 个 | 6 | 工业 |
| 02077 | 电加热器 | 个 | 3 | 工业 |
| 02081 | 蒸馏水器 | 台 | 1 | 工业 |
| 02083 | 列管式烘干器 | 台 | 2 | 工业 |
| 02084 | 烘干箱 | 台 | 1 | 工业 |
| 02121 | 塑料洗瓶 | 个 | 4 | 工业 |
| 02122 | 试剂瓶托盘 | 个 | 24 | 工业 |
| 02123 | 实验用品提蓝 | 个 | 4 | 工业 |
| 02124 | 塑料水槽 | 个 | 56 | 工业 |
| 02125 | 碘升华凝华管 | 个 | 56 | 工业 |
| 支架 |  |  |  |  |
| 03002 | 方座支架 | 套 | 56 | 工业 |
| 03005 | 万能夹 | 个 | 30 | 工业 |
| 03006 | 三脚架 | 个 | 56 | 工业 |
| 03007 | 泥三角 | 个 | 28 | 工业 |
| 03008 | 试管架 | 个 | 56 | 工业 |
| 03009 | 漏斗架 | 个 | 2 | 工业 |
| 03010 | 滴定台 | 个 | 28 | 工业 |
| 03011 | 滴定夹 | 个 | 28 | 工业 |
| 03012 | 多用滴管架 | 个 | 56 | 工业 |
| 电源 |  |  |  |  |
| 04001 | 学生电源 | 个 | 56 | 工业 |
| 04005 | 教学电源 | 台 | 3 | 工业 |
| 测量 |  |  |  |  |
| 质量 |  |  |  |  |
| 11003 | 托盘天平 | 台 | 56 | 工业 |
| 11005 | 托盘天平 | 台 | 3 | 工业 |
| 11010 | 电子天平 | 台 | 3 | 工业 |
| 11011 | 电子天平 | 台 | 3 | 工业 |
| 温度 |  |  |  |  |
| 13001 | 温度计 | 支 | 56 | 工业 |
| 13003 | 温度计 | 支 | 3 | 工业 |
| 13007 | 数字测温计 | 台 | 3 | 工业 |
| 电 |  |  |  |  |
| 15011 | 多用电表 | 个 | 3 | 工业 |
| 其它 |  |  |  |  |
| 16001 | 密度计 | 支 | 3 | 工业 |
| 16002 | 密度计 | 支 | 3 | 工业 |
| 16003 | 酸度计(pH计) | 台 | 3 | 工业 |
| 专用仪器 |  |  |  |  |
| 化学 |  |  |  |  |
| 26001 | 水电解演示器 | 台 | 3 | 工业 |
| 26002 | 水电解实验器 | 台 | 56 | 工业 |
| 26003 | 原电池实验器 | 个 | 56 | 工业 |
| 26004 | 玻璃仪器刷洗器 | 个 | 1 | 工业 |
| 26005 | 贮气装置 | 台 | 6 | 工业 |
| 26008 | 初中微型化学实验箱 | 个 | 56 | 工业 |
| 26009 | 分子间隔实验器 | 件 | 56 | 工业 |
| 26010 | 溶液导电演示器 | 台 | 3 | 工业 |
| 26011 | 微型溶液导电实验器 | 套 | 56 | 工业 |
| 26015 | 化学实验装置磁性教具 | 套 | 3 | 工业 |
| 26017 | 化学实验废水处理装置 | 套 | 2 | 工业 |
| 26018 | 元素学习卡 | 套 | 56 | 工业 |
| 模型 |  |  |  |  |
| 化学 |  |  |  |  |
| 32001 | 炼铁高炉模型 | 个 | 2 | 工业 |
| 32003 | 初中分子结构模型 | 套 | 28 | 工业 |
| 32004 | 金刚石结构模型 | 套 | 2 | 工业 |
| 32005 | 石墨结构模型 | 套 | 2 | 工业 |
| 32006 | 碳-60结构模型 | 套 | 2 | 工业 |
| 32007 | 氯化钠晶体结构模型 | 套 | 2 | 工业 |
| 32008 | 碳的同素异形体结构模型 | 套 | 13 | 工业 |
| 标本 |  |  |  |  |
| 化学 |  |  |  |  |
| 42001 | 金属矿物、金属及合金标本 | 盒 | 3 | 工业 |
| 42002 | 原油常见馏分标本 | 盒 | 3 | 工业 |
| 42003 | 合成有机高分子材料标本 | 盒 | 3 | 工业 |
| 42004 | 新型无机非金属材料标本 | 盒 | 3 | 工业 |
| 挂图、软件及资料 |  |  |  |  |
| 化学 |  |  |  |  |
| 教学挂图(图片) |  |  |  |  |
| 52001 | 走进化学实验室 | 套 | 2 | 工业 |
| 52002 | 身边的化学物质 | 套 | 2 | 工业 |
| 52003 | 物质的组成、性质和变化规律 | 套 | 2 | 工业 |
| 52005 | 化学与社会发展 | 套 | 2 | 工业 |
| 52041 | 元素周期表 | 件 | 2 | 工业 |
| 教学投影片、幻灯片 |  |  |  |  |
| 52101 | 初中化学教学投影片 | 套 | 2 | 工业 |
| 52141 | 中学化学投影拼板 | 套 | 2 | 工业 |
| 教学VCD、DVD |  |  |  |  |
| 52201 | 初中化学教学VCD、DVD盘 | 套 | 3 | 工业 |
| 多媒体教学软件 |  |  |  |  |
| 52301 | 初中化学多媒体教学软件 | 套 | 3 | 工业 |
| 图书、手册 |  |  |  |  |
| 52401 | 初中化学实验教学指导书 | 套 | 2 | 工业 |
| 52402 | 初中化学实验仪器手册 | 套 | 2 | 工业 |
| 玻璃仪器 |  |  |  |  |
| 计量 |  |  |  |  |
| 60001 | 量筒 | 个 | 100 | 工业 |
| 60002 | 量筒 | 个 | 100 | 工业 |
| 60003 | 量筒 | 个 | 4 | 工业 |
| 60004 | 量筒 | 个 | 2 | 工业 |
| 60012 | 量杯 | 个 | 2 | 工业 |
| 60023 | 容量瓶 | 个 | 2 | 工业 |
| 60024 | 容量瓶 | 个 | 2 | 工业 |
| 60041 | 滴定管 | 支 | 2 | 工业 |
| 60043 | 滴定管 | 支 | 2 | 工业 |
| 加热 |  |  |  |  |
| 61001 | 试管 | 支 | 600 | 工业 |
| 61002 | 试管 | 支 | 600 | 工业 |
| 61003 | 试管 | 支 | 250 | 工业 |
| 61005 | 试管 | 支 | 200 | 工业 |
| 61007 | 试管 | 支 | 30 | 工业 |
| 61008 | 具支试管 | 支 | 30 | 工业 |
| 61009 | 硬质玻璃管 | 支 | 30 | 工业 |
| 61010 | 硬质玻璃管 | 支 | 30 | 工业 |
| 61020 | 烧杯 | 个 | 300 | 工业 |
| 61021 | 烧杯 | 个 | 300 | 工业 |
| 61022 | 烧杯 | 个 | 300 | 工业 |
| 61023 | 烧杯 | 个 | 200 | 工业 |
| 61024 | 烧杯 | 个 | 10 | 工业 |
| 61025 | 烧杯 | 个 | 3 | 工业 |
| 61033 | 烧瓶 | 个 | 100 | 工业 |
| 61037 | 烧瓶 | 个 | 3 | 工业 |
| 61041 | 锥形瓶 | 个 | 30 | 工业 |
| 61042 | 锥形瓶 | 个 | 30 | 工业 |
| 61051 | 蒸馏烧瓶 | 个 | 6 | 工业 |
| 一般 |  |  |  |  |
| 62001 | 酒精灯 | 个 | 150 | 工业 |
| 62004 | 抽滤瓶 | 个 | 3 | 工业 |
| 62005 | 抽气管 | 个 | 3 | 工业 |
| 62006 | 干燥器 | 个 | 6 | 工业 |
| 62007 | 气体发生器 | 个 | 6 | 工业 |
| 62021 | 冷凝器 | 支 | 6 | 工业 |
| 62023 | 牛角管 | 支 | 6 | 工业 |
| 62031 | 漏斗 | 个 | 150 | 工业 |
| 62032 | 漏斗 | 个 | 10 | 工业 |
| 62033 | 安全漏斗 | 个 | 10 | 工业 |
| 62034 | 安全漏斗 | 个 | 6 | 工业 |
| 62035 | 分液漏斗 | 个 | 6 | 工业 |
| 62036 | 分液漏斗 | 个 | 6 | 工业 |
| 62039 | 布氏漏斗 | 个 | 3 | 工业 |
| 62071 | T形管 | 个 | 6 | 工业 |
| 62072 | Y形管 | 个 | 6 | 工业 |
| 62073 | 滴管 | 支 | 300 | 工业 |
| 62074 | 离心管 | 支 | 30 | 工业 |
| 62075 | 干燥管 | 支 | 15 | 工业 |
| 62076 | 干燥管 | 支 | 6 | 工业 |
| 62079 | 活塞 | 支 | 6 | 工业 |
| 62091 | 圆水槽 | 个 | 18 | 工业 |
| 62092 | 圆水槽 | 个 | 4 | 工业 |
| 62093 | 玻璃钟罩 | 个 | 4 | 工业 |
| 容器 |  |  |  |  |
| 63001 | 集气瓶 | 个 | 400 | 工业 |
| 63002 | 集气瓶 | 个 | 400 | 工业 |
| 63003 | 集气瓶 | 个 | 40 | 工业 |
| 63005 | 液封除毒气集气瓶 | 个 | 10 | 工业 |
| 63011 | 广口瓶 | 个 | 600 | 工业 |
| 63012 | 广口瓶 | 个 | 100 | 工业 |
| 63013 | 广口瓶 | 个 | 80 | 工业 |
| 63014 | 广口瓶 | 个 | 100 | 工业 |
| 63015 | 广口瓶 | 个 | 100 | 工业 |
| 63016 | 广口瓶 | 个 | 50 | 工业 |
| 63017 | 广口瓶 | 个 | 30 | 工业 |
| 63021 | 细口瓶 | 个 | 200 | 工业 |
| 63022 | 细口瓶 | 个 | 700 | 工业 |
| 63023 | 细口瓶 | 个 | 40 | 工业 |
| 63024 | 细口瓶 | 个 | 10 | 工业 |
| 63025 | 细口瓶 | 个 | 10 | 工业 |
| 63026 | 细口瓶 | 个 | 10 | 工业 |
| 63027 | 细口瓶 | 个 | 20 | 工业 |
| 63028 | 细口瓶 | 个 | 100 | 工业 |
| 63029 | 细瓶口 | 个 | 60 | 工业 |
| 63030 | 细瓶口 | 个 | 4 | 工业 |
| 63031 | 细口瓶 | 个 | 4 | 工业 |
| 63041 | 滴瓶 | 个 | 40 | 工业 |
| 63042 | 滴瓶 | 个 | 300 | 工业 |
| 63043 | 滴瓶 | 个 | 10 | 工业 |
| 63044 | 滴瓶 | 个 | 100 | 工业 |
| 材料和配套用品 |  |  |  |  |
| 64001 | 坩埚 | 个 | 6 | 工业 |
| 64002 | 坩埚钳 | 个 | 100 | 工业 |
| 64003 | 烧杯夹 | 个 | 10 | 工业 |
| 64005 | 镊子 | 个 | 100 | 工业 |
| 64006 | 试管夹 | 个 | 100 | 工业 |
| 64007 | 止水皮管夹 | 个 | 100 | 工业 |
| 64008 | 螺旋皮管夹 | 个 | 56 | 工业 |
| 64032 | 石棉网 | 个 | 56 | 工业 |
| 63041 | 燃烧匙 | 个 | 56 | 工业 |
| 64042 | 药匙 | 个 | 56 | 工业 |
| 64051 | 玻璃管 | 千克 | 6 | 工业 |
| 64052 | 玻璃管 | 千克 | 5 | 工业 |
| 64053 | 玻璃棒 | 千克 | 5 | 工业 |
| 64054 | 玻璃棒 | 千克 | 5 | 工业 |
| 64061 | 软胶塞 | 千克 | 20 | 工业 |
| 64062 | 橡胶管 | 千克 | 6 | 工业 |
| 64063 | 乳胶管 | 米 | 60 | 工业 |
| 64071 | 试管刷 | 个 | 60 | 工业 |
| 64072 | 烧瓶刷 | 个 | 30 | 工业 |
| 64080 | 结晶皿 | 个 | 10 | 工业 |
| 64081 | 表面皿 | 个 | 100 | 工业 |
| 64082 | 表面皿 | 个 | 4 | 工业 |
| 64086 | 研钵 | 个 | 100 | 工业 |
| 64087 | 研钵 | 个 | 2 | 工业 |
| 64088 | 蒸发皿 | 个 | 100 | 工业 |
| 64089 | 蒸发皿 | 个 | 6 | 工业 |
| 64091 | 反应板 | 个 | 100 | 工业 |
| 64092 | 井穴板 | 个 | 100 | 工业 |
| 64093 | 井穴板 | 个 | 100 | 工业 |
| 64094 | 塑料多用滴管 | 支 | 1500 | 工业 |
| 其它实验材料和工具 |  |  |  |  |
| 实验材料 |  |  |  |  |
| 80201 | 初中化学实验材料 | 份 | 28 | 工业 |
| 工具 |  |  |  |  |
| 81002 | 一字螺丝刀 | 个 | 2 | 工业 |
| 81003 | 十字螺丝刀 | 个 | 2 | 工业 |
| 81014 | 钢丝钳 | 个 | 2 | 工业 |
| 81015 | 手锤 | 个 | 2 | 工业 |
| 81017 | 锉刀 | 个 | 2 | 工业 |
| 81032 | 剪刀 | 把 | 2 | 工业 |
| 81051 | 玻璃瓶盖开启器 | 套 | 2 | 工业 |
| 81052 | 玻璃管切割器 | 个 | 2 | 工业 |
| 安全防护用具 |  |  |  |  |
| 82001 | 工作服 | 件 | 6 | 工业 |
| 82003 | 护目镜 | 个 | 56 | 工业 |
| 82004 | 防护面罩 | 个 | 3 | 工业 |
| 82005 | 防毒口罩 | 个 | 3 | 工业 |
| 82007 | 耐酸手套 | 双 | 3 | 工业 |
| 82009 | 洗眼器 | 套 | 2 | 工业 |
| 82010 | 简易急救箱 | 件 | 1 | 工业 |
| 82011 | 初验防护屏 | 件 | 3 | 工业 |
| 82012 | 易燃品储存柜 | 个 | 1 | 工业 |
| 82013 | 毒害品储存柜 | 个 | 1 | 工业 |
| 82014 | 洗耳球 | 个 | 2 | 工业 |
| 自备材料 |  |  |  |  |
| 83201 | 碎瓷片、红纸条、植物油、松香、面粉、铁钉、胃舒平等 | 套 | 10 | 工业 |
| 新初中化学药品详细配备表 |  |  |  |  |
| 70001 | 铝片 | 袋 | 1 | 工业 |
| 70002 | 铝箔 | 袋 | 1 | 工业 |
| 70003 | 铝丝 | 袋 | 1 | 工业 |
| 70004 | 锌粒 | 瓶 | 2 | 工业 |
| 70005 | 还原铁粉 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 70006 | 铁丝 | 卷 | 1 | 工业 |
| 70008 | 锡粒 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 70009 | 铅粒 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 70010 | 紫铜片 | 袋 | 1 | 工业 |
| 70011 | 铜丝 | 卷 | 1 | 工业 |
| 70021 | 碘 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 70022 | 活性炭 | 袋 | 1 | 工业 |
| 70032 | 二氧化锰 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 70033 | 三氧化二铁 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 70034 | 氧化铜 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 70041 | 氯化钾 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 70042 | 氯化钠 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 70043 | 氯化钠 | 瓶 | 2 | 工业 |
| 70044 | 氯化钙 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 70045 | 无水氯化钙 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 70046 | 氯化镁 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 70049 | 氯化铵 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 70065 | 碘化钾 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 70070 | 硫酸钾 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 70083 | 硫酸铝 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 70086 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 袋 | 2 | 工业 |
| 70087 | 硫酸铵 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 70088 | 硫酸铝钾(明矾) | 瓶 | 2 | 工业 |
| 70091 | 无水硫酸铜 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 71001 | 碳酸钾 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 71002 | 碳酸钠 | 瓶 | 2 | 工业 |
| 71003 | 碳酸氢钠 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 71004 | 大理石(碳酸钙） | 袋 | 4 | 工业 |
| 71005 | 碳酸氢铵 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 71006 | 碱式碳酸铜 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 71043 | 氧化钙(生石灰) | 瓶 | 1 | 工业 |
| 71044 | 氢氧化钙(熟石灰) | 袋 | 2 | 工业 |
| 72001 | 无水乙酸钠 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 72002 | 柠檬酸钠 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 72021 | 葡萄糖 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 72022 | 蔗糖 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 72051 | 石蕊 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 72052 | 酚酞 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 72054 | 品红 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 72061 | pH广范围试纸 | 本 | 10 | 工业 |
| 72062 | 蓝石蕊试纸 | 本 | 5 | 工业 |
| 72063 | 红石蕊试纸 | 本 | 5 | 工业 |
| 72091 | 定性滤纸 | 盒 | 5 | 工业 |
| 生物仪器 |  |  |  |  |
| 一般 |  |  |  |  |
| 02002 | 打孔器 | 套 | 4 | 工业 |
| 2020 | 仪器车 | 辆 | 1 | 工业 |
| 02020 | 仪器车 | 辆 | 2 | 工业 |
| 2040 | 生物显微镜 | 台 | 2 | 工业 |
| 02041 | 生物显微镜 | 台 | 56 | 工业 |
| 2040 | 双目生物显微镜 | 台 | 5 | 工业 |
| 02042 | 数码显微镜（教师用） | 台 | 1 | 工业 |
| 02042 | 学生液晶生物显微镜 | 台 | 1 | 工业 |
| 02043 | 生物显微演示装置 | 台 | 1 | 工业 |
| 02044 | 双目立体显微镜 | 台 | 13 | 工业 |
| 02051 | 放大镜 | 个 | 56 | 工业 |
| 02060 | 望远镜 | 个 | 8 | 工业 |
| 02070 | 电动离心机 | 台 | 1 | 工业 |
| 02071 | 离心沉淀器 | 台 | 1 | 工业 |
| 02073 | 磁力加热搅拌器 | 台 | 1 | 工业 |
| 02075 | 酒精喷灯 | 个 | 3 | 工业 |
| 02076 | 电炉 | 个 | 4 | 工业 |
| 02080 | 高压灭菌器 | 个 | 1 | 工业 |
| 02080 | 高压灭菌锅 | 个 | 1 | 工业 |
| 02081 | 蒸馏水器 | 台 | 1 | 工业 |
| 02082 | 恒温水谷锅 | 台 | 1 | 工业 |
| 02084 | 烘干箱 | 台 | 1 | 工业 |
| 02086 | 电冰箱 | 台 | 1 | 工业 |
| 02087 | 恒温培养箱 | 台 | 1 | 工业 |
| 02088 | 光照培养箱 | 台 | 1 | 工业 |
| 02089 | 超净工作台 | 台 | 1 | 工业 |
| 02090 | 移液器 | 支 | 28 | 工业 |
| 02101 | 听诊器 | 个 | 13 | 工业 |
| 02119 | 整理箱 | 个 | 10 | 工业 |
| 02120 | 保温桶 | 个 | 5 | 工业 |
| 02126 | 水族箱 | 套 | 2 | 工业 |
| 支架 |  |  |  |  |
| 03002 | 方座支架 | 套 | 28 | 工业 |
| 03006 | 三脚架 | 个 | 28 | 工业 |
| 03008 | 试管架 | 个 | 28 | 工业 |
| 测量 |  |  |  |  |
| 长度 |  |  |  |  |
| 10006 | 软尺 | 把 | 28 | 工业 |
| 10015 | 测微尺 | 个 | 8 | 工业 |
| 质量 |  |  |  |  |
| 11004 | 托盘天平 | 台 | 8 | 工业 |
| 11010 | 电子天平 | 台 | 1 | 工业 |
| 时间 |  |  |  |  |
| 12003 | 电子停表 | 块 | 28 | 工业 |
| 温度 |  |  |  |  |
| 13001 | 温度计 | 支 | 60 | 工业 |
| 13003 | 温度计 | 支 | 5 | 工业 |
| 13023 | 干温球温度计 | 付 | 28 | 工业 |
| 其它 |  |  |  |  |
| 16015 | 血压计 | 个 | 2 | 工业 |
| 16016 | 肺活量计 | 台 | 1 | 工业 |
| 16041 | 计数器 | 个 | 28 | 工业 |
| 专用仪器 |  |  |  |  |
| 生物 |  |  |  |  |
| 27001 | 解剖器 | 套 | 2 | 工业 |
| 27002 | 解剖器 | 套 | 28 | 工业 |
| 27003 | 解剖盘 | 个 | 28 | 工业 |
| 27004 | 骨剪 | 把 | 1 | 工业 |
| 27005 | 接种箱 | 台 | 1 | 工业 |
| 27006 | 接种环 | 把 | 28 | 工业 |
| 27008 | 植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器 | 套 | 28 | 工业 |
| 27009 | 徒手切片器 | 个 | 8 | 工业 |
| 27010 | 孵化器 | 个 | 2 | 工业 |
| 27011 | 研磨过滤器 | 个 | 28 | 工业 |
| 27012 | 光照培养架 | 套 | 1 | 工业 |
| 植物模型 |  |  |  |  |
| 33001 | 植物细胞模型 | 件 | 1 | 工业 |
| 33002 | 根纵剖模型 | 件 | 1 | 工业 |
| 33003 | 导管、筛管结构模型 | 件 | 1 | 工业 |
| 33004 | 单子叶植物茎模型 | 件 | 1 | 工业 |
| 33005 | 双子叶草本植物茎模型 | 件 | 1 | 工业 |
| 33006 | 叶构造模型 | 件 | 1 | 工业 |
| 33007 | 桃花模型 | 件 | 1 | 工业 |
| 33008 | 小麦花模型 | 件 | 1 | 工业 |
| 动物模型 |  |  |  |  |
| 33101 | 蝗虫解剖模型 | 件 | 1 | 工业 |
| 33102 | 蛙胚胎发育模型 | 件 | 1 | 工业 |
| 33103 | 草履虫模型 | 件 | 1 | 工业 |
| 33104 | 蚯蚓解剖模型 | 件 | 1 | 工业 |
| 33105 | 血吸虫模型 | 件 | 1 | 工业 |
| 人体及生理模型 |  |  |  |  |
| 33201 | 头、颈、躯干模型 | 件 | 1 | 工业 |
| 33204 | 人体骨骼模型 | 件 | 1 | 工业 |
| 33205 | 眼球解剖模型 | 件 | 13 | 工业 |
| 33206 | 眼球仪 | 件 | 1 | 工业 |
| 33207 | 心脏解剖模型 | 件 | 1 | 工业 |
| 33208 | 心脏解剖模型 | 件 | 13 | 工业 |
| 33209 | 喉解剖模型 | 件 | 1 | 工业 |
| 33210 | 肺泡模型 | 件 | 1 | 工业 |
| 33211 | 脑解剖模型 | 件 | 1 | 工业 |
| 33212 | 耳解剖模型 | 件 | 1 | 工业 |
| 33213 | 男性泌尿生殖系统模型 | 件 | 1 | 工业 |
| 33214 | 女性泌尿生殖系统模型 | 件 | 1 | 工业 |
| 33215 | 皮肤结构模型 | 件 | 1 | 工业 |
| 33216 | 肝、十二指肠、胰脏模型 | 件 | 1 | 工业 |
| 33217 | 肾单位、肾小体模型 | 件 | 1 | 工业 |
| 33218 | 心搏与血液循环模型 | 件 | 1 | 工业 |
| 33219 | 人体肌肉模型 | 件 | 1 | 工业 |
| 33220 | 肘关节活动模型 | 件 | 1 | 工业 |
| 33221 | 牙列及磨牙解剖模型 | 件 | 1 | 工业 |
| 33222 | 胃解剖模型 | 件 | 1 | 工业 |
| 33223 | 尿的形成动态模型 | 件 | 1 | 工业 |
| 33224 | 人体呼吸运动模型 | 件 | 1 | 工业 |
| 33225 | 膈肌运动模拟器 | 件 | 1 | 工业 |
| 33226 | 护理人模型 | 件 | 1 | 工业 |
| 生物其他模型 |  |  |  |  |
| 33301 | 始祖鸟化石及复原模型 | 件 | 1 | 工业 |
| 生物浸制标本 |  |  |  |  |
| 43001 | 鱼解剖浸制标本 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 43002 | 蛙解剖浸制标本 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 43003 | 蜥蜴解剖浸制标本 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 43004 | 鸽解剖浸制标本 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 43005 | 兔解剖浸制标本 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 43006 | 蛙发育顺序标本 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 43008 | 蛔虫标本 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 43009 | 花序类型保色浸制标本 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 43010 | 花冠类型保色浸制标本 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 43011 | 褐藻类植物保色浸制标本 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 43012 | 红藻类植物保色浸制标本 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 43013 | 海葵标本 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 43014 | 海蛰标本 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 43015 | 寄居蟹标本 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 43016 | 寄居蟹与其他生物共生标本 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 43017 | 寄生绦虫囊尾蚴猪肉浸制标本 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 43021 | 珍贵植物保色浸制标本 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 43022 | 葫芦藓生活史标本 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 43023 | 蕨生活史标本 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 生物干制标本 |  |  |  |  |
| 43110 | 验证基因分离规律玉米标本 | 套 | 1 | 工业 |
| 43113 | 褐藻类植物原色覆膜标本 | 套 | 1 | 工业 |
| 43114 | 红藻类植物原色覆膜标本 | 套 | 1 | 工业 |
| 43115 | 珊瑚标本 | 盒 | 1 | 工业 |
| 43116 | 化石标本 | 盒 | 1 | 工业 |
| 43117 | 蝴蝶标本 | 盒 | 1 | 工业 |
| 43120 | 蛾标本 | 盒 | 1 | 工业 |
| 43121 | 大豆发育成长标本 | 盒 | 1 | 工业 |
| 43122 | 水稻发育成长标本 | 盒 | 1 | 工业 |
| 43123 | 小麦发育成长标本 | 盒 | 1 | 工业 |
| 43124 | 玉米发育成长标本 | 盒 | 1 | 工业 |
| 玻片标本 |  |  |  |  |
| 植物玻片标本 |  |  |  |  |
| 43201 | 植物根尖纵切 | 片 | 60 | 工业 |
| 43202 | 顶芽纵切 | 片 | 60 | 工业 |
| 43203 | 南瓜茎纵切 | 片 | 60 | 工业 |
| 43204 | 单子叶植物茎横切 | 片 | 5 | 工业 |
| 43205 | 双子叶植物茎横切 | 片 | 5 | 工业 |
| 43206 | 木本双子叶植物茎横切 | 片 | 60 | 工业 |
| 43208 | 蚕豆叶下表皮装片 | 片 | 5 | 工业 |
| 43209 | 植物细胞有丝分裂 | 片 | 60 | 工业 |
| 43210 | 松叶横切 | 片 | 5 | 工业 |
| 43211 | 胞间连丝切片 | 片 | 5 | 工业 |
| 43212 | 地衣切片 | 片 | 5 | 工业 |
| 43213 | 蕨叶切片 | 片 | 5 | 工业 |
| 43214 | 蕨原叶体装片 | 片 | 5 | 工业 |
| 43215 | 蕨原叶体幼孢子体装片 | 片 | 5 | 工业 |
| 43216 | 花粉萌发装片 | 片 | 5 | 工业 |
| 43217 | 百合子房切片 | 片 | 5 | 工业 |
| 43218 | 百合花药切片 | 片 | 5 | 工业 |
| 43219 | 荠菜幼胚切片 | 片 | 5 | 工业 |
| 43220 | 荠菜老胚切片 | 片 | 5 | 工业 |
| 43221 | 迎春叶横切 | 片 | 60 | 工业 |
| 43222 | 玉米种子纵切 | 片 | 5 | 工业 |
| 43223 | 洋葱鳞片叶表皮装片 | 片 | 5 | 工业 |
| 藻类霉菌类生物玻片 |  |  |  |  |
| 43301 | 青霉装片 | 片 | 60 | 工业 |
| 43303 | 衣藻装片 | 片 | 5 | 工业 |
| 43304 | 细菌三型涂片 | 片 | 60 | 工业 |
| 43305 | 酵母菌装片 | 片 | 5 | 工业 |
| 43306 | 水绵接合生殖装片 | 片 | 5 | 工业 |
| 43307 | 水绵装片 | 片 | 5 | 工业 |
| 43308 | 团藻装片 | 片 | 5 | 工业 |
| 43309 | 曲霉装片 | 片 | 60 | 工业 |
| 43310 | 伞蕈切片 | 片 | 5 | 工业 |
| 43311 | 黑根霉装片 | 片 | 5 | 工业 |
| 动物玻片标本 |  |  |  |  |
| 43401 | 水螅纵切 | 片 | 5 | 工业 |
| 43402 | 蚯蚓横切 | 片 | 5 | 工业 |
| 43403 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 片 | 60 | 工业 |
| 43404 | 草履虫接合生殖装片 | 片 | 5 | 工业 |
| 43405 | 草履虫分裂生殖装片 | 片 | 5 | 工业 |
| 43406 | 囊虫装片 | 片 | 5 | 工业 |
| 43407 | 血吸虫雌雄合抱装片 | 片 | 5 | 工业 |
| 43408 | 血吸虫雄虫装片 | 片 | 5 | 工业 |
| 43409 | 血吸虫雌虫装片 | 片 | 5 | 工业 |
| 43410 | 家蚊（雌）口器装片 | 片 | 5 | 工业 |
| 43411 | 水螅带芽整体装片 | 片 | 60 | 工业 |
| 43412 | 水螅过精巢横切 | 片 | 5 | 工业 |
| 43413 | 水螅过卵巢横切 | 片 | 5 | 工业 |
| 组织与生理玻片标本 |  |  |  |  |
| 43501 | 单层扁平上皮装片 | 片 | 60 | 工业 |
| 43502 | 复层扁平上皮装片 | 片 | 5 | 工业 |
| 43503 | 人皮过毛囊切片 | 片 | 5 | 工业 |
| 43504 | 人皮过汗腺切片 | 片 | 5 | 工业 |
| 43505 | 纤维结缔组织切片(腱纵切) | 片 | 60 | 工业 |
| 43506 | 疏松结缔组织装片 | 片 | 60 | 工业 |
| 43507 | 人血涂片 | 片 | 60 | 工业 |
| 43508 | 骨骼肌纵横切 | 片 | 60 | 工业 |
| 43509 | 平滑肌分离装片 | 片 | 60 | 工业 |
| 43510 | 心肌切片 | 片 | 60 | 工业 |
| 43511 | 运动神经元装片 | 片 | 60 | 工业 |
| 43512 | 脊髓横切 | 片 | 5 | 工业 |
| 43513 | 运动神经元装片 | 片 | 5 | 工业 |
| 43514 | 胃壁切片 | 片 | 5 | 工业 |
| 43515 | 肾脏纵切 | 片 | 5 | 工业 |
| 43516 | 动静脉血管横切 | 片 | 60 | 工业 |
| 43517 | 小肠切片 | 片 | 60 | 工业 |
| 43518 | 肺血管注射切片 | 片 | 5 | 工业 |
| 43519 | 肾血管注射切片 | 片 | 5 | 工业 |
| 43520 | 精巢切片 | 片 | 5 | 工业 |
| 43521 | 卵巢切片 | 片 | 5 | 工业 |
| 43522 | 精虫涂片 | 片 | 5 | 工业 |
| 43523 | 口腔上皮细胞装片 | 片 | 5 | 工业 |
| 43524 | 蛔虫卵装片 | 片 | 5 | 工业 |
| 其它玻片标本 |  |  |  |  |
| 43601 | 字母“e”装片 | 片 | 60 | 工业 |
| 43603 | 正常人染色体装片 | 片 | 60 | 工业 |
| 教学挂图(图片) |  |  |  |  |
| 53001 | 生物体的结构层次 | 套 | 1 | 工业 |
| 53002 | 生物与环境 | 套 | 1 | 工业 |
| 53003 | 生物圈中的绿色植物 | 套 | 1 | 工业 |
| 53004 | 生物圈中的人 | 套 | 1 | 工业 |
| 53005 | 动物的运动和行为 | 套 | 1 | 工业 |
| 53006 | 生物的生殖、发育和遗传 | 套 | 1 | 工业 |
| 53007 | 生物多样性 | 套 | 1 | 工业 |
| 53008 | 生物技术 | 套 | 1 | 工业 |
| 53009 | 健康地生活 | 套 | 1 | 工业 |
| 53010 | 青春期教育挂图 | 套 | 1 | 工业 |
| 53011 | 中学生物显微图谱 | 本 | 1 | 工业 |
| 教学投影片、幻灯片 |  |  |  |  |
| 53101 | 生物教学投影片 | 套 | 1 | 工业 |
| 教学VCD、DVD |  |  |  |  |
| 53201 | 生物教学DVD(VCD)光盘 | 套 | 1 | 工业 |
| 多媒体教学软件 |  |  |  |  |
| 53301 | 生物教学CD-ROM多媒体软件 | 套 | 1 | 软件和信息 技术服务业 |
| 53302 | 生物教学图库 | 套 | 1 | 工业 |
| 53303 | 生物教学数据库 | 套 | 1 | 软件和信息 技术服务业 |
| 图书、手册 |  |  |  |  |
| 53401 | 中学生物实验教学指导书 | 套 | 1 | 工业 |
| 43402 | 初中生物实验仪器手册 | 套 | 1 | 工业 |
| 玻璃仪器 |  |  |  |  |
| 计量 |  |  |  |  |
| 60001 | 量筒 | 个 | 30 | 工业 |
| 60003 | 量筒 | 个 | 30 | 工业 |
| 60004 | 量筒 | 个 | 30 | 工业 |
| 加热 |  |  |  |  |
| 61001 | 试管 | 个 | 60 | 工业 |
| 61002 | 试管 | 支 | 120 | 工业 |
| 61021 | 烧杯 | 个 | 60 | 工业 |
| 61022 | 烧杯 | 个 | 60 | 工业 |
| 61023 | 烧杯 | 个 | 60 | 工业 |
| 61024 | 烧杯 | 个 | 60 | 工业 |
| 61041 | 锥形瓶 | 个 | 60 | 工业 |
| 61042 | 锥形瓶 | 个 | 60 | 工业 |
| 一般 |  |  |  |  |
| 62001 | 酒精灯 | 个 | 30 | 工业 |
| 62006 | 干燥器 | 个 | 1 | 工业 |
| 62031 | 漏斗 | 个 | 30 | 工业 |
| 62072 | Y形管 | 个 | 30 | 工业 |
| 62073 | 滴管 | 支 | 300 | 工业 |
| 62074 | 离心管 | 支 | 30 | 工业 |
| 62093 | 玻璃钟罩 | 个 | 2 | 工业 |
| 62097 | 玻璃弯管 | 千克 | 3 | 工业 |
| 62098 | U形管 | 个 | 30 | 工业 |
| 容器 |  |  |  |  |
| 63012 | 广口瓶 | 个 | 120 | 工业 |
| 63014 | 广口瓶 | 个 | 120 | 工业 |
| 63023 | 细口瓶 | 个 | 10 | 工业 |
| 63024 | 细口瓶 | 个 | 10 | 工业 |
| 63041 | 滴瓶 | 个 | 150 | 工业 |
| 63043 | 滴瓶 | 个 | 150 | 工业 |
| 63044 | 滴瓶 | 个 | 150 | 工业 |
| 材料和配套用品 |  |  |  |  |
| 64006 | 试管夹 | 把 | 28 | 工业 |
| 64007 | 止水皮管夹 | 个 | 28 | 工业 |
| 64032 | 石棉网 | 个 | 28 | 工业 |
| 64042 | 药匙 | 把 | 28 | 工业 |
| 64051 | 玻璃管 | 千克 | 1 | 工业 |
| 64053 | 玻璃棒 | 千克 | 1 | 工业 |
| 64061 | 软胶塞 | 千克 | 1 | 工业 |
| 64062 | 橡胶管 | 千克 | 1 | 工业 |
| 64084 | 培养皿 | 个 | 120 | 工业 |
| 64085 | 培养皿 | 个 | 120 | 工业 |
| 64086 | 研钵 | 个 | 30 | 工业 |
| 64095 | 棉纱缸 | 个 | 5 | 工业 |
| 64096 | 记数载玻片(计数板) | 片 | 25 | 工业 |
| 药品 |  |  |  |  |
| 80301 | 生物实验材料 | 套 | 56 | 工业 |
| 80302 | 载玻片 | 盒 | 10 | 工业 |
| 80303 | 盖玻片 | 包 | 56 | 工业 |
| 80304 | 标记笔 | 支 | 28 | 工业 |
| 80305 | 生理盐水 | 瓶 | 5 | 工业 |
| 80306 | 砾石 | 千克 | 1 | 工业 |
| 80307 | 珍珠岩 | 千克 | 1 | 工业 |
| 80308 | ABO血型实验盒 | 盒 | 1 | 工业 |
| 80309 | 组织培养基试剂盒 | 套 | 2 | 工业 |
| 80310 | 昆虫针 | 盒 | 5 | 工业 |
| 80311 | 昆虫盒 | 盒 | 10 | 工业 |
| 工具 |  |  |  |  |
| 81001 | 测电笔 | 把 | 1 | 工业 |
| 81002 | 一字螺丝刀 | 套 | 1 | 工业 |
| 81003 | 十字螺丝刀 | 套 | 1 | 工业 |
| 81012 | 钢手锯 | 把 | 1 | 工业 |
| 81013 | 剥线钳 | 把 | 1 | 工业 |
| 81014 | 钢丝钳 | 把 | 1 | 工业 |
| 81015 | 手锤 |  | 1 | 工业 |
| 81020 | 活扳手 | 把 | 1 | 工业 |
| 81030 | 砂轮片 |  | 5 | 工业 |
| 81106 | 饲养笼 | 套 | 1 | 工业 |
| 81107 | 鱼缸 | 个 | 2 | 工业 |
| 81108 | 鱼缸 | 个 | 5 | 工业 |
| 81109 | 花盆 | 个 | 1 | 工业 |
| 81110 | 展翅板 | 个 | 8 | 工业 |
| 81111 | 昆虫网(捕虫网) | 把 | 8 | 工业 |
| 81112 | 枝剪 | 把 | 8 | 工业 |
| 81113 | 水网 | 把 | 8 | 工业 |
| 81117 | 橡皮锤 | 把 | 8 | 工业 |
| 安全防护用具 |  |  |  |  |
| 82001 | 工作服 | 件 | 10 | 工业 |
| 82003 | 护目镜 | 个 | 100 | 工业 |
| 82008 | 乳胶手套 | 付 | 10 | 工业 |
| 82014 | 急救包 | 个 | 1 | 工业 |
| 新初中生物药品配套 |  |  |  |  |
| 70066 | 碘化钠 | 瓶 | 2 | 工业 |
| 71003 | 碳酸氢钠 | 瓶 | 2 | 工业 |
| 71044 | 氢氧化钙(熟石灰) | 瓶 | 2 | 工业 |
| 72002 | 柠檬酸钠 | 瓶 | 2 | 工业 |
| 72014 | 琼脂 | 瓶 | 5 | 工业 |
| 72016 | 甘油 | 瓶 | 2 | 工业 |
| 72022 | 蔗糖 | 瓶 | 2 | 工业 |
| 72023 | 可溶性淀粉 | 瓶 | 2 | 工业 |
| 72052 | 酚酞 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 72061 | pH广范围试纸 | 本 | 1 | 工业 |
| 72084 | 亚甲基蓝 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 72085 | 尿糖试纸 | 盒 | 1 | 工业 |
| 72091 | 定性滤纸 | 盒 | 1 | 工业 |
| 80305 | 生理盐水 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 80306 | 砾石 | 袋 | 2 | 工业 |
| 80307 | 珍珠岩 | 袋 | 4 | 工业 |
| 生物标本室 |  |  |  |  |
| 生命的起源 |  |  |  |  |
| 1 | 赤铁矿（细菌化石） | 1 | 个 | 工业 |
| 2 | 三叶虫 | 1 | 个 | 工业 |
| 3 | 苔藓虫 | 1 | 个 | 工业 |
| 4 | 鱼牙齿 | 1 | 个 | 工业 |
| 5 | 蕨类植物化石 | 1 | 个 | 工业 |
| 6 | 裸子植物化石 | 1 | 个 | 工业 |
| 7 | 狼鳍鱼 | 1 | 个 | 工业 |
| 8 | 被子植物化石 | 1 | 个 | 工业 |
| 9 | 哺乳动物牙齿 | 1 | 个 | 工业 |
| 生命的结构 |  |  |  |  |
| 10 | 鱼骨骼标本 | 1 | 个 | 工业 |
| 11 | 蛙骨骼标本 | 1 | 个 | 工业 |
| 12 | 鸽骨骼标本 | 1 | 个 | 工业 |
| 13 | 兔骨骼标本 | 1 | 个 | 工业 |
| 14 | 鱼解剖标本 | 1 | 个 | 工业 |
| 15 | 蛙解剖标本 | 1 | 个 | 工业 |
| 16 | 鸽解剖标本 | 1 | 个 | 工业 |
| 17 | 兔解剖标本 | 1 | 个 | 工业 |
| 18 | 五纲心标本 | 1 | 个 | 工业 |
| 19 | 五纲脑标本 | 1 | 个 | 工业 |
| 生命的进化 |  |  |  |  |
| 20 | 腔肠动物-海蛰 | 1 | 个 | 工业 |
| 21 | 扁形动物-寄生绦虫囊尾蚴猪肉标本 | 1 | 个 | 工业 |
| 22 | 线形动物-蛔虫 | 1 | 个 | 工业 |
| 23 | 环节动物-蚯蚓 | 1 | 个 | 工业 |
| 24 | 软体动物-章鱼 | 1 | 个 | 工业 |
| 25 | 节肢动物 | 1 | 个 | 工业 |
| 26 | 棘皮动物-海星 | 1 | 个 | 工业 |
| 27 | 节肢动物-蝗虫生活史 | 1 | 个 | 工业 |
| 植物的进化 |  |  |  |  |
| 28 | 藻类植物 | 2 | 个 | 工业 |
| 29 | 苔藓类植物 | 1 | 个 | 工业 |
| 30 | 蕨类植物 | 2 | 个 | 工业 |
| 31 | 裸子植物 | 2 | 个 | 工业 |
| 32 | 被子植物 | 2 | 个 | 工业 |
| 其他 |  |  |  |  |
| 33 | 土壤标本 | 1 | 件 | 工业 |
| 生活史 |  |  |  |  |
| 34 | 蜜蜂生活史标本 | 1 | 个 | 工业 |
| 35 | 家蚕生活史标本 | 1 | 个 | 工业 |
| 发芽过程 |  |  |  |  |
| 36 | 水稻发芽过程标本 | 1 | 个 | 工业 |
| 37 | 豆发芽过程标本 | 1 | 个 | 工业 |
| 鱼类 |  |  |  |  |
| 38 | 鲢鱼 | 1 | 个 | 工业 |
| 39 | 草鱼 | 1 | 个 | 工业 |
| 40 | 青鱼 | 1 | 个 | 工业 |
| 41 | 鳙鱼 | 1 | 个 | 工业 |
| 42 | 大黄鱼 | 1 | 个 | 工业 |
| 43 | 小黄鱼 | 1 | 个 | 工业 |
| 两栖爬行 |  |  |  |  |
| 44 | 黑斑蛙 | 1 | 件 | 工业 |
| 45 | 虎纹蛙 | 1 | 件 | 工业 |
| 46 | 林蛙 | 1 | 件 | 工业 |
| 47 | 大壁虎 | 1 | 件 | 工业 |
| 48 | 蜥蜴 | 1 | 件 | 工业 |
| 49 | 尖吻蝮 | 1 | 件 | 工业 |
| 50 | 王锦蛇 | 1 | 件 | 工业 |
| 51 | 中华鳖 | 1 | 件 | 工业 |
| 52 | 穿山甲 | 1 | 件 | 工业 |
| 鸟类 |  |  |  |  |
| 53 | 石鸡 | 1 | 件 | 工业 |
| 54 | 白头鹎 | 1 | 件 | 工业 |
| 55 | 八哥 | 1 | 件 | 工业 |
| 56 | 喜鹊 | 1 | 件 | 工业 |
| 57 | 黑水鸡 | 1 | 件 | 工业 |
| 58 | 丝光椋鸟 | 1 | 件 | 工业 |
| 59 | 叉尾太阳鸟 | 1 | 件 | 工业 |
| 60 | 树麻雀 | 1 | 件 | 工业 |
| 61 | 寒鸦 | 1 | 件 | 工业 |
| 62 | 灰雁 | 1 | 件 | 工业 |
| 63 | 斑嘴鸭 | 1 | 件 | 工业 |
| 64 | 情侣牡丹鹦鹉 | 1 | 件 | 工业 |
| 65 | 苍鹭 | 1 | 件 | 工业 |
| 66 | 鸳鸯 | 1 | 件 | 工业 |
| 67 | 红腹锦鸡 | 1 | 件 | 工业 |
| 哺乳类 |  |  |  |  |
| 68 | 猕猴 | 1 | 件 | 工业 |
| 69 | 花鼠 | 1 | 件 | 工业 |
| 70 | 刺猬 | 1 | 件 | 工业 |
| 71 | 家兔 | 1 | 件 | 工业 |
| 72 | 狗獾 | 1 | 件 | 工业 |
| 73 | 猪獾 | 1 | 件 | 工业 |
| 74 | 白鼬 | 1 | 件 | 工业 |
| 75 | 伶鼬 | 1 | 件 | 工业 |
| 76 | 松鼠猴 | 1 | 件 | 工业 |
| 77 | 果子狸 | 1 | 件 | 工业 |
| 78 | 豪猪 | 1 | 件 | 工业 |
| 79 | 中华竹鼠 | 1 | 件 | 工业 |

三、货物（标的）技术参数及功能指标

| 序号 | 货物（标的）名称 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- | --- |
| 物理数字化探究仪器 |  |  |
| 1、数据显示处理终端 |  |  |
| 1 | 智能数据采集分析终端 | 一体式数字化专用实验仪器，集数据采集、分析、存储为一体；具体参数如下： 显示屏幕尺寸：10.1英寸及以上尺寸； 显示触摸屏：IPS触摸屏； 处理器CPU：采用14nm制作工艺功耗低至6W；处理器频率1.1GHz - 2.4GHz； 运行内存：不低于4GB； 储存空间：不小于64GB的内置储存空间； 无线WIFI：802.11； 摄像头：采用前置200万像素； 电池容量：内置大容量电池，使用续航时间不少于5小时； 操作系统：windows操作系统； 接口齐备，方便拓展：USB3.0*1；TF接口*1；DC接口；MicroHDMI接口*1； 内置数据分析软件：配套实验分析系统软件，人机界面友好、简洁，要求为中文界面；自动识别新插入传感器并自动运行、支持多路传感器同时采集；实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式(包括数字、曲线、混合、列表)；内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式；具有多种采集模式（自动采集和手动采集，自动采集频率可选）；自定义采集间隔时间，并采集的两组的间隔时间有倒计时功能，完善的数据统计和曲线分析功能:包含多种拟合方式、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能；屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析；可将实验数据输出保存并导入；可以保存多组实验数据，在一个图形中进行对比和分析；具有多曲线模式，可以多种曲线同时采集同时分析；实验报告可以直接通过分析软件上传到教师端； |
| 2、教师端采集器及传感器配置 |  |  |
| 2 | 数据分析软件（通用版） | 1.软件支持不少于20路传感器通道并行采集； 2.软件自动识别新插入的传感器并自动运行； 3.软件支持自由设置传感器的初始状态； 4.支持数字、曲线、混合、列表等多种数据显示方式； 5.具有多种采集模式（自动采集和手动采集，自动采集频率可选）； 6.针对实验过程比较漫长的实验，自定义采集间隔时间，采集的两组的间隔时间有倒计时功能； 7.表格视图可以添加常量和变量，变量可以选择指数，递增和递减的方式；可以添加常用公式和自定义公式； 8.表格视图支持添加无属性常驻变量，方便进行多次进行同一个实验时进行数据的对比，同时配备选中自动统计功能； 9.采集到的数据可以进行数据导出保存、加载导入和统计等； 10.进行多组实验对比，无需重启软件，可以将上一组实验数据通过添加保留列保存在同一个列表中；开始下一组实验数据采集；数据分析可以选择XY轴，可以将2组实验数据添加在一个坐标轴中分； 11.屏幕上的曲线图可上下、左右平移或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析； 12.数据分析可以显示点集、曲线和混合；可以标记点、选择点和截取线段等方式进行曲线操作； 13.支持对曲线大小，颜色，标签等内容的自定义更改； 14.支持添加标签，可以选择标签字体大小和颜色、放置位置； 15.具有多种数据分析功能包括拟合、积分、微分、计算频率等； 16.具有多曲线模式，可以多种曲线同时采集同时分析； 17.传感器界面支持裁剪部分曲线并暂存，方便快速采集多组数据； 18.支持多段曲线原样输出，多段曲线对齐等功能，方便快速对比实验结果； 19.数据分析支持单曲线自适应，全曲线自适应大小变化； 20、本着复杂实验操作简单化的原则，提供实验报告模板并支持导出，配备实验操作说明手册等等； 21.支持断续采集，防止因意外操作不得不终止实验时，无需重新开启采集； 22.支持对选中的数据进行复制，可复制到除本软件以外的任何地方； 23.无需借助第三方软件，可以直接将实验报告上传到教师端； |
| 3 | 数据采集器（无线款） | 1.支持≥6通道TYPE-C接口并行采集，单通道最高采样率200kHz，数字采样率0.1μs； 2.USB供电，预留5VDC接口，为采集器提供外部电源； 3.具备2路USB-A型接口，可以外接USB设备，也可以级联采集器使用； 4.采集器级联状态下最多支持18路传感器同时实验； 5.采用USB2.0标准传输数据，采用USB-B型接口与pc或者pad连接之用； 6.采集器模拟采样分辨率12-bits，数字采样分辨率0.1μs； 7.传感器即插即用，不区分模拟和数字通道使用，所有接口具备防静电TVS。 |
| 4 | 数据显示模块 | 最高模拟采集频率200k，数字采样率0.1μs，≥2.0寸TFT显示屏，内置600mAh锂电池，侧面拨动开关，充电口/数据传输接口为TYPE-C-母座，通过TYPE-C-公头与传感器连接，内置操作软件，可以完成数据的显示、采集、图线显示、数据表格、数据存储等操作。 |
| 5 | 多量程电流传感器 | 1、量程1：-0.06A～0.06A，分辨率0.001A； 量程2：-0.6A～0.6A，分辨率0.003A； 量程3：-3A～3A，分辨率0.01A； 2、可以通过USB连接线直接与计算机通讯 3、接口为Type-C接口，连接传感器无需辨认方向。 4、自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； |
| 6 | 微电流传感器 | 1.量程：-30μA~+30μA，分辨率:0.01μA；用于测量电路中的电流，测量灵敏、精确，反应快速； 2.鳄鱼夹导线，便于与多种电学仪器连接； 3.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 4.自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 5.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 6.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 7.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 7 | 电压传感器 | 1.量程：-20V~+20V，分辨率：0.01V；用于测量电路、电器两端的电压，测量灵敏、精确，反应快速； 2.鳄鱼夹导线，便于与多种电学仪器连接； 3.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 4.自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 5.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 6.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 7.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； 8.内嵌高精度电压传感器软件V1.0； |
| 8 | 磁感应强度传感器 | 1.量程：-100mT~+100mT，分辨率：0.01 mT；用于测量磁场的磁场强度，测量灵敏、精确，反应快速； 2.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 3.带有2个不同方位螺纹孔，可以多方位固定传感器； 4.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 9 | 力传感器 | 1、量程：-50N~+50N；分辨率：0.01N；可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）； 2、挂钩可拆卸，方便两个力传感器对接； 3、可以通过USB连接线直接与计算机通讯； 4、自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 5、外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 6、传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 7、两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观。 |
| 10 | 微力传感器 | 1.量程：-2N~+2N，分辨率：0.001N；可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）； 2.挂钩可拆卸，方便两个力传感器对接； 3.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 4.自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 5.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 6.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 7.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 11 | 分体位移传感器 | 1.量程：0cm ~200cm，分辨率：0.1cm；可测量物体间的位移，测量灵敏精确，反应快速； 2.分为发射端和接收端，发射端内置可充电电池供电和开关； 3.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 4.自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； |
| 12 | 光电门传感器 | 1.分辨率：10μS；用于测量物体通过光电门的挡光时间、速度等，测量灵敏、精确，反应快速； 2.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 3.带有2个不同方位螺纹孔，可以多方位固定传感器； 4.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 13 | 温度传感器 | 1.量程：-50℃~+200℃；分辨率：0.01℃； 2.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 3.带有2个不同方位螺纹孔，可以多方位固定传感器； 4.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 14 | 快速温度传感器 | 1.量程：0℃~+150℃，分辨率：0.01℃；可配合注射器使用，完成压缩气体做功实验，注射器只需慢慢压缩1次即观察出明显温度变化； 2.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 3.带有2个不同方位螺纹孔，可以多方位固定传感器； 4.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 15 | 压强传感器 | 1.量程：0 kPa ~400 kPa；分辨率：0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；配套1个不小于60ml注射器； 2.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 3.带有2个不同方位螺纹孔，可以多方位固定传感器； 4.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 16 | 相对压强传感器 | 1.量程：-100kPa~+100kPa，分辨率：0.01kPa； 2.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 3.带有2个不同方位螺纹孔，可以多方位固定传感器； 4.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 17 | 声波传感器 | 1.量程：20Hz~10kHz； 2.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 3.带有2个不同方位螺纹孔，可以多方位固定传感器； 4.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 18 | 声级传感器 | 1.量程：20 dB ~120dB，分辨率：0.1dB； 2.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 3.带有2个不同方位螺纹孔，可以多方位固定传感器； 4.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 19 | 多量程光照度传感器 | 1.量程1：0~180000Lux，分辨率：1lux； 量程2：0~100000Lux，分辨率：0.1lux； 量程3：0~50000Lux，分辨率：0.05lux； 2.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 3.接口为Type-C接口，连接传感器无需辨认方向； 4.自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 5.自带5个功能按键；可以通过按键进行量程选择、调零、开始、暂停等操作； |
| 20 | GM传感器 | 1.量程：0次/分~40000次/分； 2.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 3.带有2个不同方位螺纹孔，可以多方位固定传感器； 4.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 21 | 静电传感器 | 1.量程：-100nC~+100 nC，分辨率：1 nC； 2.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 3.带有2个不同方位螺纹孔，可以多方位固定传感器； 4.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 22 | 湿度传感器 | 1.量程：0~100%，分辨率：0.1%； 2.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 3.带有2个不同方位螺纹孔，可以多方位固定传感器； 4.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 23 | 通用连接套件 | 铝合金材质，水滴型孔设计(保证3点固定，具有稳定性)，用来转接和固定传感器，方便与铁架台等传统设备固定；配套A款口哨型转接器1个、B款圆柱形转接器1个、304不锈钢手拧螺丝4个；手拧螺丝螺帽直径≥20mm，方便直接徒手固定产品； |
| 24 | USB数据线 | 包含数据采集器连接线1根，长度不小于1.5米，全铜线芯，多重屏蔽，高效传输；传感器连接线4根，长度不小于1.5米，全铜线芯，多重屏蔽，高效传输； |
| 25 | 实验手册 | 正规彩色印刷手册，有详细数字化实验案例指导； |
| 26 | 铝合金箱 | 铝合金精美演示箱1个，能实现探究设备的分类存放，设备用软、硬质海绵卡槽固定； |
| 3、学生端采集器及传感器配置 |  |  |
| 27 | 数据采集器 | 1.支持≥6通道TYPE-C接口并行采集，单通道最高采样率200kHz，数字采样率0.1μs； 2.USB供电，预留5VDC接口，为采集器提供外部电源； 3.具备2路USB-A型接口，可以外接USB设备，也可以级联采集器使用； 4.采集器级联状态下最多支持18路传感器同时实验； 5.采用USB2.0标准传输数据，采用USB-B型接口与pc或者pad连接之用； 6.采集器模拟采样分辨率12-bits，数字采样分辨率0.1μs； 7.传感器即插即用，不区分模拟和数字通道使用，所有接口具备防静电TVS。 |
| 28 | 电流传感器 | 1.量程：-3A~+3A，分辨率：0.01A；用于测量电路中的电流，测量灵敏、精确，反应快速； 2.鳄鱼夹导线，便于与多种电学仪器连接； 3.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 4.自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 5.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 6.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 7.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 29 | 微电流传感器 | 1.量程：-30μA~+30μA，分辨率:0.01μA；用于测量电路中的电流，测量灵敏、精确，反应快速； 2.鳄鱼夹导线，便于与多种电学仪器连接； 3.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 4.自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 5.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 6.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 7.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 30 | 电压传感器 | 1.量程：-20V~+20V，分辨率：0.01V；用于测量电路、电器两端的电压，测量灵敏、精确，反应快速； 2.鳄鱼夹导线，便于与多种电学仪器连接； 3.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 4.自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 5.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 6.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 7.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； 8.内嵌高精度电压传感器软件V1.0； |
| 31 | 磁感应强度传感器 | 1.量程：-100mT~+100mT，分辨率：0.01 mT；用于测量磁场的磁场强度，测量灵敏、精确，反应快速； 2.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 3.带有2个不同方位螺纹孔，可以多方位固定传感器； 4.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 32 | 力传感器 | 1.量程：-50N~+50N，分辨率：0.01N；可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）； 2.挂钩可拆卸，方便两个力传感器对接； 3.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 4.自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 5.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 6.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 7.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 33 | 分体位移传感器 | 1.量程：0cm ~200cm，分辨率：0.1cm；可测量物体间的位移，测量灵敏精确，反应快速； 2.分为发射端和接收端，发射端内置可充电电池供电和开关； 3.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 4.自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； |
| 34 | 光电门传感器 | 1.分辨率：10μS；用于测量物体通过光电门的挡光时间、速度等，测量灵敏、精确，反应快速； 2.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 3.带有2个不同方位螺纹孔，可以多方位固定传感器； 4.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 35 | 温度传感器 | 1.量程：-50℃~+200℃；分辨率：0.01℃； 2.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 3.带有2个不同方位螺纹孔，可以多方位固定传感器； 4.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 36 | 快速温度传感器 | 1.量程：0℃~+150℃，分辨率：0.01℃；可配合注射器使用，完成压缩气体做功实验，注射器只需慢慢压缩1次即观察出明显温度变化； 2.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 3.带有2个不同方位螺纹孔，可以多方位固定传感器； 4.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 37 | 压强传感器 | 1.量程：0 kPa ~400 kPa；分辨率：0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；配套1个不小于60ml注射器； 2.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 3.带有2个不同方位螺纹孔，可以多方位固定传感器； 4.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 38 | 相对压强传感器 | 1.量程：-100kPa~+100kPa，分辨率：0.01kPa； 2.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 3.带有2个不同方位螺纹孔，可以多方位固定传感器； 4.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 39 | 声波传感器 | 1.量程：20Hz~10kHz； 2.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 3.带有2个不同方位螺纹孔，可以多方位固定传感器； 4.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 40 | 通用连接套件 | 铝合金材质，水滴型孔设计(保证3点固定，具有稳定性)，用来转接和固定传感器，方便与铁架台等传统设备固定；配套A款口哨型转接器1个、B款圆柱形转接器1个、304不锈钢手拧螺丝4个；手拧螺丝螺帽直径≥20mm，方便直接徒手固定产品； |
| 41 | USB数据线 | 包含数据采集器连接线1根，长度不小于1.5米，全铜线芯，多重屏蔽，高效传输；传感器连接线4根，长度不小于1.5米，全铜线芯，多重屏蔽，高效传输； |
| 42 | 实验手册 | 正规彩色印刷手册，有详细数字化实验案例指导； |
| 43 | 铝合金箱 | 铝合金精美演示箱1个，能实现探究设备的分类存放，设备用软、硬质海绵卡槽固定； |
| 4、配套实验器材 |  |  |
| 44 | 多用力学轨道 | 含铝合金轨道、运动小车2辆、I型支架、挡光片1套、方形配重片4片、圆形配重片4片、缓冲截停装置、滑轮装置、拉绳、吊桶、防护挡板、高度调节装置、紧固件1套。配有带导轨嵌入式专槽存放的内胆和独立包装。可完成多种力学、动力学实验； 1、铝合金轨道长度≥1.2m，轨道两测都带有精细刻度及固定槽。 2、红蓝运动小车各1台：小车设计有： a.配重片固定凹槽，槽边斜口设计，方便取放，并设有配重片锁紧装置，可防止运动过程中配重片的晃动、移位、脱落； b.顶部两边都设计有挡光片卡位，可根据实验需要自由选择； c.配拉钩、碰撞装置、魔术贴：小车两端设有装配槽，可根据实验需要自由选择装配拉钩、碰撞装置等； |
| 45 | 灵敏线圈 | 采用无源工作方式，灵敏度高；设计有软质防滑透气手柄，握感舒适，方便实验；与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流； |
| 46 | 通电螺线管 | 实验器由底座、铜导线、接线柱等组成；可接学生电源、与磁感应强度传感器配合使用，可通过磁感应强度传感器完成探究通电螺线管各处磁强的不同实验； |
| 47 | 摩擦力实验器 | 实验器由≥600mm铝合金底座、电机、摩擦板、摩擦块、力传感器固定装置等部件组成；与力传感器配合使用，可用来研究摩擦力与正压力、摩擦面、接触面积及运动速度等影响因素之间的关系实验； 1.摩擦块可添加重物； 2.电机内置大容量充电电池，双向转动，速度无极可调； 3.实验器独立包装，自带专用内胆； |
| 48 | 焦耳定律实验器 | 由底座、电路板、三个量热器组成，搭建出相同电流、不同电阻及相同电阻、不同电流的电路，与3个温度传感器配合使用，研究电流的热效应与电流、电阻的关系； |
| 49 | 热辐射实验器 | 实验器由底座、热辐射组件、接线柱等组成，与微电流传感器配合使用，研究热辐射原理； |
| 50 | 电阻定律实验器 | 由≥600mm铝合金底座、防护挡板、截面积相同的康铜丝和镍铬丝以及不同截面积的镍铬丝组成，配合电流、电压传感器使用，探究导体的电阻与长度、截面积和材质的关系； 1.各金属丝长度≥500mm； 2.底座带有刻度标识； 3.单根金属丝长度就可以完成电阻与长度的关系探究； |
| 51 | 玻璃导电实验器 | 实验器由底板、导电支架、可调节鳄鱼夹、接线柱、玻璃导电片等部件组成，与酒精灯、微电流传感器配合使用； |
| 52 | 流体压强实验器 | 气泵、三节不同粗细的套管、外接联通软管组成，与三只相对压强传感器配合使用，可清晰显示气流的不同流速对应的气体压强差异，可用于伯努利定律的演示和实验探究； |
| 53 | 电学实验板 | 实验器可用于研究多种电学实验，包括整流、滤波；复杂电路分析；移相；伏安法测量电池电动势与内阻；补偿法测量电池电动势；分压、限流；伏安法测电阻、测金属丝电阻率二、三极管特性曲线；三极管放大电路；恒压源与恒流源；双稳态与多谐振荡；与或非门电路；电容充放电及串并联；自感与LC震荡电路；描绘小灯泡的伏安特性曲线等实验。 1、实验板上均带有完善的电学元器件，实验时无需外接其他元器件，配合输入及传感器直接完成实验； 2、实验板上绘有对应的线路图，电路走线清晰，标识明朗，便于学生学习分析电路。 3、各实验板均采用磷青铜镀金连接柱，有着良好的导电性，不易氧化； 4、每块板配有独立底座，四角带有防滑硅胶脚垫。 |
| 54 | 胡克定律实验器 | 由≥300mm铝合金底座、滑台、传感器专用固定支架、不同弹性系数的弹簧3根、弹簧固定支架、防护挡板及配件构成，用于研究胡克定律实验； 1.传感器专用固定支架可以同时固定3个力传感器； 2.弹簧固定支架上可以同时固定3根弹簧； 3.滑动滑台，可以同时移动3个力传感器，并且同时拉动3根弹簧，测定不同弹簧弹力； 4.滑台可以移动距离不小于100mm； |
| 55 | 热胀冷缩实验器 | 由≥300mm铝合金底座、力传感器专用固定支架、不同材质的Φ4mm金属棒3根（铝棒、铜棒、铁棒）、金属棒固定支架、防护挡板及配件构成，方便配合力传感器，用于研究热胀冷缩实验。 |
| 化学数字化探究仪器 |  |  |
| 1、数据显示处理终端 |  |  |
| 1 | 智能数据采集分析终端 | 一体式数字化专用实验仪器，集数据采集、分析、存储为一体；具体参数如下： 显示屏幕尺寸：10.1英寸及以上尺寸； 显示触摸屏：IPS触摸屏； 处理器CPU：采用14nm制作工艺功耗低至6W；处理器频率1.1GHz - 2.4GHz； 运行内存：不低于4GB； 储存空间：不小于64GB的内置储存空间； 无线WIFI：802.11； 摄像头：采用前置200万像素； 电池容量：内置大容量电池，使用续航时间不少于5小时； 操作系统：windows操作系统； 接口齐备，方便拓展：USB3.0*1；TF接口*1；DC接口；MicroHDMI接口*1； 内置数据分析软件：配套实验分析系统软件，人机界面友好、简洁，要求为中文界面；自动识别新插入传感器并自动运行、支持多路传感器同时采集；实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式(包括数字、曲线、混合、列表)；内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式；具有多种采集模式（自动采集和手动采集，自动采集频率可选）；自定义采集间隔时间，并采集的两组的间隔时间有倒计时功能，完善的数据统计和曲线分析功能:包含多种拟合方式、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能；屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析；可将实验数据输出保存并导入；可以保存多组实验数据，在一个图形中进行对比和分析；具有多曲线模式，可以多种曲线同时采集同时分析；实验报告可以直接通过分析软件上传到教师端； |
| 2、教师端采集器及传感器配置 |  |  |
| 2 | 数据分析软件（通用版） | 1.软件支持不少于20路传感器通道并行采集； 2.软件自动识别新插入的传感器并自动运行； 3.软件支持自由设置传感器的初始状态； 4.支持数字、曲线、混合、列表等多种数据显示方式； 5.具有多种采集模式（自动采集和手动采集，自动采集频率可选）； 6.针对实验过程比较漫长的实验，自定义采集间隔时间，采集的两组的间隔时间有倒计时功能； 7.表格视图可以添加常量和变量，变量可以选择指数，递增和递减的方式；可以添加常用公式和自定义公式； 8.表格视图支持添加无属性常驻变量，方便进行多次进行同一个实验时进行数据的对比，同时配备选中自动统计功能； 9.采集到的数据可以进行数据导出保存、加载导入和统计等； 10.进行多组实验对比，无需重启软件，可以将上一组实验数据通过添加保留列保存在同一个列表中；开始下一组实验数据采集；数据分析可以选择XY轴，可以将2组实验数据添加在一个坐标轴中分； 11.屏幕上的曲线图可上下、左右平移或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析； 12.数据分析可以显示点集、曲线和混合；可以标记点、选择点和截取线段等方式进行曲线操作； 13.支持对曲线大小，颜色，标签等内容的自定义更改； 14.支持添加标签，可以选择标签字体大小和颜色、放置位置； 15.具有多种数据分析功能包括拟合、积分、微分、计算频率等； 16.具有多曲线模式，可以多种曲线同时采集同时分析； 17.传感器界面支持裁剪部分曲线并暂存，方便快速采集多组数据； 18.支持多段曲线原样输出，多段曲线对齐等功能，方便快速对比实验结果； 19.数据分析支持单曲线自适应，全曲线自适应大小变化； 20、本着复杂实验操作简单化的原则，提供实验报告模板并支持导出，配备实验操作说明手册等等； 21.支持断续采集，防止因意外操作不得不终止实验时，无需重新开启采集； 22.支持对选中的数据进行复制，可复制到除本软件以外的任何地方； 23.无需借助第三方软件，可以直接将实验报告上传到教师端； |
| 3 | 数据采集器（无线款） | 1.支持≥6通道TYPE-C接口并行采集，单通道最高采样率200kHz，数字采样率0.1μs； 2.USB供电，预留5VDC接口，为采集器提供外部电源； 3.具备2路USB-A型接口，可以外接USB设备，也可以级联采集器使用； 4.采集器级联状态下最多支持18路传感器同时实验； 5.采用USB2.0标准传输数据，采用USB-B型接口与pc或者pad连接之用； 6.采集器模拟采样分辨率12-bits，数字采样分辨率0.1μs； 7.传感器即插即用，不区分模拟和数字通道使用，所有接口具备防静电TVS。 |
| 4 | 数据显示模块 | 最高模拟采集频率200k，数字采样率0.1μs，≥2.0寸TFT显示屏，内置600mAh锂电池，侧面拨动开关，充电口/数据传输接口为TYPE-C-母座，通过TYPE-C-公头与传感器连接，内置操作软件，可以完成数据的显示、采集、图线显示、数据表格、数据存储等操作。 |
| 5 | 温度传感器 | 1.量程：-50℃~+200℃；分辨率：0.01℃； 2.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 3.带有2个不同方位螺纹孔，可以多方位固定传感器； 4.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 6 | 高温传感器 | 1.量程：0℃~+ 1000℃，分辨率：0.1℃，可测量气体、液体的温度，测量灵敏、精确，反应快速； 2.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 3.带有2个不同方位螺纹孔，可以多方位固定传感器； 4.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 7 | 压强传感器 | 1.量程：0 kPa ~400 kPa；分辨率：0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；配套1个不小于60ml注射器； 2.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 3.带有2个不同方位螺纹孔，可以多方位固定传感器； 4.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 8 | 相对压强传感器 | 1.量程：-100kPa~+100kPa，分辨率：0.01kPa； 2.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 3.带有2个不同方位螺纹孔，可以多方位固定传感器； 4.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 9 | 多量程电压传感器 | 1、量程1：-0.3V～0.3V，分辨率0.001V； 量程2：-3V～3V，分辨率0.003V； 量程3：-20V～20V，分辨率0.01V； 2、可以通过USB连接线直接与计算机通讯 3、接口为Type-C接口，连接传感器无需辨认方向。 4、自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； |
| 10 | 多量程电流传感器 | 1、量程1：-0.06A～0.06A，分辨率0.001A； 量程2：-0.6A～0.6A，分辨率0.003A； 量程3：-3A～3A，分辨率0.01A； 2、可以通过USB连接线直接与计算机通讯 3、接口为Type-C接口，连接传感器无需辨认方向。 4、自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； |
| 11 | pH传感器 | 1.量程：0~14，分辨率：0.01； 2.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 3.带有2个不同方位螺纹孔，可以多方位固定传感器； 4.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 12 | 电导率传感器 | 1.量程：0μS/cm~60000μS/cm，分辨率：0.1μS/cm； 2.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 3.带有2个不同方位螺纹孔，可以多方位固定传感器； 4.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 13 | 氧气传感器 | 1.量程：0~100%，分辨率：0.01%； 2.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 3.带有2个不同方位螺纹孔，可以多方位固定传感器； 4.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 14 | 二氧化碳传感器 | 1.量程：0ppm~10000ppm， 分辨率：1ppm； 2.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 3.带有2个不同方位螺纹孔，可以多方位固定传感器； 4.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 15 | 二氧化硫传感器 | 1.量程：0ppm~20ppm，分辨率：0.01ppm； 2.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 3.带有2个不同方位螺纹孔，可以多方位固定传感器； 4.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 16 | 色度传感器 | 1.量程：0~100%，分辨率：0.01%；配比色皿； 2.具有红、绿、蓝三种光可选择； 3.也可以选择红绿蓝三色光进行混合调色为黄色、青色等颜色输出； 4.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； |
| 17 | 浊度传感器 | 1.量程：0NTU~1000NTU，分辨率：1NTU；配比色皿； 2.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 3.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； |
| 18 | 一氧化碳传感器 | 1.量程：0ppm~1000ppm，分辨率：1ppm； 2.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 3.带有2个不同方位螺纹孔，可以多方位固定传感器； 4.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 19 | 湿度传感器 | 1.量程：0~100%，分辨率：0.1%； 2.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 3.带有2个不同方位螺纹孔，可以多方位固定传感器； 4.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 20 | 溶解氧传感器 | 1.量程：0mg/L~20mg/L，分辨率：0.01mg/L； 2.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 3.带有2个不同方位螺纹孔，可以多方位固定传感器； 4.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 21 | 通用连接套件 | 铝合金材质，水滴型孔设计(保证3点固定，具有稳定性)，用来转接和固定传感器，方便与铁架台等传统设备固定；配套A款口哨型转接器1个、B款圆柱形转接器1个、304不锈钢手拧螺丝4个；手拧螺丝螺帽直径≥20mm，方便直接徒手固定产品； |
| 22 | USB数据线 | 包含数据采集器连接线1根，长度不小于1.5米，全铜线芯，多重屏蔽，高效传输；传感器连接线4根，长度不小于1.5米，全铜线芯，多重屏蔽，高效传输； |
| 23 | 实验手册 | 正规彩色印刷手册，有详细数字化实验案例指导； |
| 24 | 铝合金箱 | 铝合金精美演示箱1个，能实现探究设备的分类存放，设备用软、硬质海绵卡槽固定； |
| 3、学生端采集器及传感器配置 |  |  |
| 25 | 数据采集器 | 1.支持≥6通道TYPE-C接口并行采集，单通道最高采样率200kHz，数字采样率0.1μs； 2.USB供电，预留5VDC接口，为采集器提供外部电源； 3.具备2路USB-A型接口，可以外接USB设备，也可以级联采集器使用； 4.采集器级联状态下最多支持18路传感器同时实验； 5.采用USB2.0标准传输数据，采用USB-B型接口与pc或者pad连接之用； 6.采集器模拟采样分辨率12-bits，数字采样分辨率0.1μs； 7.传感器即插即用，不区分模拟和数字通道使用，所有接口具备防静电TVS。 |
| 26 | 温度传感器 | 1.量程：-50℃~+200℃；分辨率：0.01℃； 2.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 3.带有2个不同方位螺纹孔，可以多方位固定传感器； 4.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 27 | 高温传感器 | 1.量程：0℃~+ 1000℃，分辨率：0.1℃，可测量气体、液体的温度，测量灵敏、精确，反应快速； 2.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 3.带有2个不同方位螺纹孔，可以多方位固定传感器； 4.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 28 | 相对压强传感器 | 1.量程：-100kPa~+100kPa，分辨率：0.01kPa； 2.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 3.带有2个不同方位螺纹孔，可以多方位固定传感器； 4.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 29 | pH传感器 | 1.量程：0~14，分辨率：0.01； 2.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 3.带有2个不同方位螺纹孔，可以多方位固定传感器； 4.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 30 | 电导率传感器 | 1.量程：0μS/cm~60000μS/cm，分辨率：0.1μS/cm； 2.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 3.带有2个不同方位螺纹孔，可以多方位固定传感器； 4.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 31 | 氧气传感器 | 1.量程：0~100%，分辨率：0.01%； 2.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 3.带有2个不同方位螺纹孔，可以多方位固定传感器； 4.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 32 | 二氧化碳传感器 | 1.量程：0ppm~10000ppm， 分辨率：1ppm； 2.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 3.带有2个不同方位螺纹孔，可以多方位固定传感器； 4.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 33 | 色度传感器 | 1.量程：0~100%，分辨率：0.01%；配比色皿； 2.具有红、绿、蓝三种光可选择； 3.也可以选择红绿蓝三色光进行混合调色为黄色、青色等颜色输出； 4.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； |
| 34 | 湿度传感器 | 1.量程：0~100%，分辨率：0.1%； 2.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 3.带有2个不同方位螺纹孔，可以多方位固定传感器； 4.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 35 | 通用连接套件 | 铝合金材质，水滴型孔设计(保证3点固定，具有稳定性)，用来转接和固定传感器，方便与铁架台等传统设备固定；配套A款口哨型转接器1个、B款圆柱形转接器1个、304不锈钢手拧螺丝4个；手拧螺丝螺帽直径≥20mm，方便直接徒手固定产品； |
| 36 | USB数据线 | 包含数据采集器连接线1根，长度不小于1.5米，全铜线芯，多重屏蔽，高效传输；传感器连接线4根，长度不小于1.5米，全铜线芯，多重屏蔽，高效传输； |
| 37 | 实验手册 | 正规彩色印刷手册，有详细数字化实验案例指导； |
| 38 | 铝合金箱 | 铝合金精美演示箱1个，能实现探究设备的分类存放，设备用软、硬质海绵卡槽固定； |
| 4、配套实验器材 |  |  |
| 39 | 中和滴定实验装置 | 实验器高度集成化，由连接器、滴定计数器、滴定主板、延长杆、紧固件等构成；配合铁架台、滴定管、电磁搅拌器等完成实验； 1.内置的滴定计数器可以直接通过USB线与计算机连接记录滴数； 2.滴定主板上带有电导率、pH、温度传感器固定孔，电极孔边缘无毛边处理，具有保护传感器不受损坏； 3.滴定主板上具有3个滴定管限位孔，方便计算液滴滴数； |
| 40 | 多用途生化传感器支架 | 由机械臂、电极固定板、固定夹、底座组成： 1.电极固定板上具有电极孔不少于20个；电极孔口径适合常用生化传感器的电极，方便生化实验操作，电极孔边缘无毛边处理，具有保护传感器不受损坏； 2.机械臂长度≥50cm，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好；提高空间利用率和实验效率功能； 3.底座重量≥600g，可以平稳的固定电极； |
| 41 | 化学反应速率实验器 | 实验器主要由密封反应瓶*2.螺口注射器、带开关导管等组成；注射器和带盖密封反应瓶，保证实验器的密封性，大大减少因气体逸散导致的实验误差，更科学严谨； |
| 42 | 磁力搅拌器 | 实验器由铝合金材质搅拌器主体和磁力搅拌子组成；用于各类生化实验，转速快，能快速将反应中的溶液搅拌均匀； 1.具有电源开关、无极调速功能； 2.便携式可移动设计，内置充电电池，支持USB直接充电； |
| 生物数字化探究仪器 |  |  |
| 1、数据显示处理终端 |  |  |
| 1 | 智能数据采集分析终端 | 一体式数字化专用实验仪器，集数据采集、分析、存储为一体；具体参数如下： 显示屏幕尺寸：10.1英寸及以上尺寸； 显示触摸屏：IPS触摸屏； 处理器CPU：采用14nm制作工艺功耗低至6W；处理器频率1.1GHz - 2.4GHz； 运行内存：不低于4GB； 储存空间：不小于64GB的内置储存空间； 无线WIFI：802.11； 摄像头：采用前置200万像素； 电池容量：内置大容量电池，使用续航时间不少于5小时； 操作系统：windows操作系统； 接口齐备，方便拓展：USB3.0*1；TF接口*1；DC接口；MicroHDMI接口*1； 内置数据分析软件：配套实验分析系统软件，人机界面友好、简洁，要求为中文界面；自动识别新插入传感器并自动运行、支持多路传感器同时采集；实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式(包括数字、曲线、混合、列表)；内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式；具有多种采集模式（自动采集和手动采集，自动采集频率可选）；自定义采集间隔时间，并采集的两组的间隔时间有倒计时功能，完善的数据统计和曲线分析功能:包含多种拟合方式、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能；屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析；可将实验数据输出保存并导入；可以保存多组实验数据，在一个图形中进行对比和分析；具有多曲线模式，可以多种曲线同时采集同时分析；实验报告可以直接通过分析软件上传到教师端； |
| 2、教师端采集器及传感器配置 |  |  |
| 2 | 数据分析软件（通用版） | 1.软件支持不少于20路传感器通道并行采集； 2.软件自动识别新插入的传感器并自动运行； 3.软件支持自由设置传感器的初始状态； 4.支持数字、曲线、混合、列表等多种数据显示方式； 5.具有多种采集模式（自动采集和手动采集，自动采集频率可选）； 6.针对实验过程比较漫长的实验，自定义采集间隔时间，采集的两组的间隔时间有倒计时功能； 7.表格视图可以添加常量和变量，变量可以选择指数，递增和递减的方式；可以添加常用公式和自定义公式； 8.表格视图支持添加无属性常驻变量，方便进行多次进行同一个实验时进行数据的对比，同时配备选中自动统计功能； 9.采集到的数据可以进行数据导出保存、加载导入和统计等； 10.进行多组实验对比，无需重启软件，可以将上一组实验数据通过添加保留列保存在同一个列表中；开始下一组实验数据采集；数据分析可以选择XY轴，可以将2组实验数据添加在一个坐标轴中分； 11.屏幕上的曲线图可上下、左右平移或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析； 12.数据分析可以显示点集、曲线和混合；可以标记点、选择点和截取线段等方式进行曲线操作； 13.支持对曲线大小，颜色，标签等内容的自定义更改； 14.支持添加标签，可以选择标签字体大小和颜色、放置位置； 15.具有多种数据分析功能包括拟合、积分、微分、计算频率等； 16.具有多曲线模式，可以多种曲线同时采集同时分析； 17.传感器界面支持裁剪部分曲线并暂存，方便快速采集多组数据； 18.支持多段曲线原样输出，多段曲线对齐等功能，方便快速对比实验结果； 19.数据分析支持单曲线自适应，全曲线自适应大小变化； 20、本着复杂实验操作简单化的原则，提供实验报告模板并支持导出，配备实验操作说明手册等等； 21.支持断续采集，防止因意外操作不得不终止实验时，无需重新开启采集； 22.支持对选中的数据进行复制，可复制到除本软件以外的任何地方； 23.无需借助第三方软件，可以直接将实验报告上传到教师端； |
| 3 | 数据采集器（无线款） | 1.支持≥6通道TYPE-C接口并行采集，单通道最高采样率200kHz，数字采样率0.1μs； 2.USB供电，预留5VDC接口，为采集器提供外部电源； 3.具备2路USB-A型接口，可以外接USB设备，也可以级联采集器使用； 4.采集器级联状态下最多支持18路传感器同时实验； 5.采用USB2.0标准传输数据，采用USB-B型接口与pc或者pad连接之用； 6.采集器模拟采样分辨率12-bits，数字采样分辨率0.1μs； 7.传感器即插即用，不区分模拟和数字通道使用，所有接口具备防静电TVS。 |
| 4 | 数据显示模块 | 最高模拟采集频率200k，数字采样率0.1μs，≥2.0寸TFT显示屏，内置600mAh锂电池，侧面拨动开关，充电口/数据传输接口为TYPE-C-母座，通过TYPE-C-公头与传感器连接，内置操作软件，可以完成数据的显示、采集、图线显示、数据表格、数据存储等操作。 |
| 5 | 温度传感器 | 1.量程：-50℃~+200℃；分辨率：0.01℃； 2.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 3.带有2个不同方位螺纹孔，可以多方位固定传感器； 4.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 6 | 压强传感器 | 1.量程：0 kPa ~400 kPa；分辨率：0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；配套1个不小于60ml注射器； 2.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 3.带有2个不同方位螺纹孔，可以多方位固定传感器； 4.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 7 | 相对压强传感器 | 1.量程：-100kPa~+100kPa，分辨率：0.01kPa； 2.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 3.带有2个不同方位螺纹孔，可以多方位固定传感器； 4.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 8 | pH传感器 | 1.量程：0~14，分辨率：0.01； 2.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 3.带有2个不同方位螺纹孔，可以多方位固定传感器； 4.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 9 | 电导率传感器 | 1.量程：0μS/cm~60000μS/cm，分辨率：0.1μS/cm； 2.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 3.带有2个不同方位螺纹孔，可以多方位固定传感器； 4.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 10 | 氧气传感器 | 1.量程：0~100%，分辨率：0.01%； 2.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 3.带有2个不同方位螺纹孔，可以多方位固定传感器； 4.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 11 | 二氧化碳传感器 | 1.量程：0ppm~10000ppm， 分辨率：1ppm； 2.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 3.带有2个不同方位螺纹孔，可以多方位固定传感器； 4.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 12 | 色度传感器 | 1.量程：0~100%，分辨率：0.01%；配比色皿； 2.具有红、绿、蓝三种光可选择； 3.也可以选择红绿蓝三色光进行混合调色为黄色、青色等颜色输出； 4.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； |
| 13 | 湿度传感器 | 1.量程：0~100%，分辨率：0.1%； 2.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 3.带有2个不同方位螺纹孔，可以多方位固定传感器； 4.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 14 | 溶解氧传感器 | 1.量程：0mg/L~20mg/L，分辨率：0.01mg/L； 2.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 3.带有2个不同方位螺纹孔，可以多方位固定传感器； 4.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 15 | 多量程光照度传感器 | 1、量程1：0~180000Lux，分辨率：1lux； 量程2：0~100000Lux，分辨率：0.1lux； 量程3：0~50000Lux，分辨率：0.05lux； 2、可以通过USB连接线直接与计算机通讯； 3、接口为Type-C接口，连接传感器无需辨认方向； 4、自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； |
| 16 | 微电流传感器 | 1.量程：-30μA~+30μA，分辨率:0.01μA；用于测量电路中的电流，测量灵敏、精确，反应快速； 2.鳄鱼夹导线，便于与多种电学仪器连接； 3.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 4.自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 5.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 6.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 7.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 17 | 心电图传感器 | 1.量程：0V~5V，分辨率：0.1mV； 2.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 3.带有2个不同方位螺纹孔，可以多方位固定传感器； 4.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 18 | 呼吸率传感器 | 1.量程：0bpm~150bpm，分辨率：1bpm，配呼吸袋1套； 2.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 3.带有2个不同方位螺纹孔，可以多方位固定传感器； 4.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 19 | 心率传感器 | 1.量程：0bpm~200bpm，分辨率：1bpm；用于测量人体的心率值，测量灵敏、精确，反应快速； 2.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 3.带有2个不同方位螺纹孔，可以多方位固定传感器； 4.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 20 | 通用连接套件 | 铝合金材质，水滴型孔设计(保证3点固定，具有稳定性)，用来转接和固定传感器，方便与铁架台等传统设备固定；配套A款口哨型转接器1个、B款圆柱形转接器1个、304不锈钢手拧螺丝4个；手拧螺丝螺帽直径≥20mm，方便直接徒手固定产品； |
| 21 | USB数据线 | 包含数据采集器连接线1根，长度不小于1.5米，全铜线芯，多重屏蔽，高效传输；传感器连接线4根，长度不小于1.5米，全铜线芯，多重屏蔽，高效传输； |
| 22 | 实验手册 | 正规彩色印刷手册，有详细数字化实验案例指导； |
| 23 | 铝合金箱 | 铝合金精美演示箱1个，能实现探究设备的分类存放，设备用软、硬质海绵卡槽固定； |
| 3、学生端采集器及传感器配置 |  |  |
| 24 | 数据采集器 | 1.支持≥6通道TYPE-C接口并行采集，单通道最高采样率200kHz，数字采样率0.1μs； 2.USB供电，预留5VDC接口，为采集器提供外部电源； 3.具备2路USB-A型接口，可以外接USB设备，也可以级联采集器使用； 4.采集器级联状态下最多支持18路传感器同时实验； 5.采用USB2.0标准传输数据，采用USB-B型接口与pc或者pad连接之用； 6.采集器模拟采样分辨率12-bits，数字采样分辨率0.1μs； 7.传感器即插即用，不区分模拟和数字通道使用，所有接口具备防静电TVS。 |
| 25 | 温度传感器 | 1.量程：-50℃~+200℃；分辨率：0.01℃； 2.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 3.带有2个不同方位螺纹孔，可以多方位固定传感器； 4.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 26 | 相对压强传感器 | 1.量程：-100kPa~+100kPa，分辨率：0.01kPa； 2.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 3.带有2个不同方位螺纹孔，可以多方位固定传感器； 4.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 27 | pH传感器 | 1.量程：0~14，分辨率：0.01； 2.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 3.带有2个不同方位螺纹孔，可以多方位固定传感器； 4.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 28 | 电导率传感器 | 1.量程：0μS/cm~60000μS/cm，分辨率：0.1μS/cm； 2.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 3.带有2个不同方位螺纹孔，可以多方位固定传感器； 4.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 29 | 氧气传感器 | 1.量程：0~100%，分辨率：0.01%； 2.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 3.带有2个不同方位螺纹孔，可以多方位固定传感器； 4.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 30 | 二氧化碳传感器 | 1.量程：0ppm~10000ppm， 分辨率：1ppm； 2.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 3.带有2个不同方位螺纹孔，可以多方位固定传感器； 4.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 31 | 湿度传感器 | 1.量程：0~100%，分辨率：0.1%； 2.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 3.带有2个不同方位螺纹孔，可以多方位固定传感器； 4.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 32 | 微电流传感器 | 1.量程：-30μA~+30μA，分辨率:0.01μA；用于测量电路中的电流，测量灵敏、精确，反应快速； 2.鳄鱼夹导线，便于与多种电学仪器连接； 3.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 4.自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 5.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 6.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 7.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 33 | 呼吸率传感器 | 1.量程：0bpm~150bpm，分辨率：1bpm，配呼吸袋1套； 2.可以通过USB数据线直接与计算机连接通讯； 3.带有2个不同方位螺纹孔，可以多方位固定传感器； 4.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长； 5.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定； 6.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观； |
| 34 | 通用连接套件 | 铝合金材质，水滴型孔设计(保证3点固定，具有稳定性)，用来转接和固定传感器，方便与铁架台等传统设备固定；配套A款口哨型转接器1个、B款圆柱形转接器1个、304不锈钢手拧螺丝4个；手拧螺丝螺帽直径≥20mm，方便直接徒手固定产品； |
| 35 | USB数据线 | 包含数据采集器连接线1根，长度不小于1.5米，全铜线芯，多重屏蔽，高效传输；传感器连接线4根，长度不小于1.5米，全铜线芯，多重屏蔽，高效传输； |
| 36 | 实验手册 | 正规彩色印刷手册，有详细数字化实验案例指导； |
| 37 | 铝合金箱 | 铝合金精美演示箱1个，能实现探究设备的分类存放，设备用软、硬质海绵卡槽固定； |
| 4、配套实验器材 |  |  |
| 38 | 气液相密封实验器 | 透明外壳，配有湿度、温度、氧气、二氧化碳等传感器插口，可配合湿度、氧气传感器、二氧化碳传感器、温度传感器使用，可完成光合作用、呼吸作用、蒸腾作用、人呼出气体的测量等实验； |
| 物理仪器 |  |  |
| 01011 | 计算器 | 函数型，滑盖式。参数：1.双行显示屏，上行显示计算式，下行显示计算结果。2.有基本算术运算、存储器计算、分数计算、百分比计算、科学函数计算、统计计算、度分秒计算等功能。3.有自动关机功能、应保留普通计算器的其他功能。4.机壳及键盘用安全可靠的材质制成，按键弹动灵活，接触良好，触摸手感舒适。5.计算器外形尺寸不小于156mm×82mm×18mm。 |
| 一般 |  |  |
| 02001 | 钢制黑板 | 1. 钢制双面黑板，书写面为镀锌冷轧钢板制造，并与金属板粘结牢固，边框采用铝制材料四周镶边。2. 美观、精致、洁美、牢固。无镜面反光，色泽均匀，书写流畅。3. 允许用绿白两用黑板代替。4. 使用普通或无尘粉笔时，应手感流畅、充实，笔迹清晰，经反复擦试无明显遗留粉笔痕迹。5.黑板提手在长边边框中间安装牢靠，挂起或提拿时无明显歪斜。 |
| 02002 | 打孔器 | 采用优质钢材，防锈处理。穿孔管用外径为6mm．8mm．10mm，管长80mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管，手柄用2mm厚低碳钢板，通用条Φ3mm碳素钢等制成。四件为一套，可穿4mm．6mm．8mm的圆孔。 |
| 02003 | 打孔夹板 | 1． 产品由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成。2． 产品长170mm，宽40mm。3． 上、下夹板应由透明有机玻璃制成，表面光洁，强度好。4． 上夹板应备有直径为6mm、8mm、10mm、12mm直穿孔4个。5． 紧固螺钉与下夹板坚固为一体，不得松动；紧固螺钉长度不小于80mm。上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位。6． 上夹板、下夹板厚10mm，具有足够强度，正常情况下使用不得断裂。 |
| 02004 | 打孔器刮刀 | 1．由刀架、刀片、刀片定位销钉、刀片张角定位螺钉和手柄组成；2.刀架应采用金属材料制作，表面作防锈处理；刀架工作端为1：4锥度圓锥体，经调节刀片张角，可修削刀口直径4mm～13mm的打孔器刀口；3.刀片应采用工具钢片，具有足够钢性和硬度；4.手柄表面光洁，大小适当，握持手感舒适；5.刀片与刀架配合灵活，便于装拆。 |
| 02005 | 手摇钻孔器 | 1． 本产品由手柄轴、衬套筒、螺母、连接板、螺钉、螺杆、钻头、夹板、底座等组成。2． 钻头4个，外径尺寸分别为：φ6mm、φ8mm、φ10mm、φ12mm。3． 所有构件均应作防锈处理。 |
| 02010 | 手摇抽气机 | 适用于中小学实验中的抽气，抽气极限真空≤133Pa。采用双缸交替工作。双缸系统由双气缸体、活塞、双拐曲轴、连杆、密封片和弹簧等组成。 |
| 02011 | 直联泵 | 单相，功率不小于370W，扬程不小于10m，流量每小时不小于1.5m³，出水口直径约25mm。 |
| 02012 | 旋片式真空泵 | 1、一种旋片式油封单级真空泵。2、抽气速率：3.6m³/H ，极限压力：5Pa ，电机功率：150 W ，进气口径：Φ10mm ，用油量：220ml，质量：约6.8kg |
| 02013 | 两用气筒 | J1108型，产品为脚踏、手按两用式，由抽气嘴、打气嘴、出气阀门片、压盘、弹簧、筒盖、活塞杆、活塞、外筒、密封圈、支架、底座等组成。产品外筒、抽气嘴、打气嘴、底座由ABS工程塑料压制为一体，外筒尺寸φ36mm×130mm，底座底径φ80mm；活塞杆采用φ8mm圆钢制作；抽气嘴、打气嘴口径φ10mm，长16mm；压盘采用工程塑料制作，尺寸为φ36×11mm；弹簧采用φ1.8mm钢丝绕制；支架采用φ4mm圆钢制作，高度180mm。产品极极限抽气压力≤6.7×103Pa（50mmHg）。最低打气压力≥2.9×105Pa(3kgf/cm2)。 |
| 02014 | 抽气筒 | 手持式。技术参数：1.抽气筒由筒体带抽气接头、抽气活塞、拉杆、手柄、塑料打气嘴、金属打气嘴等组成。2.筒体为塑料制，外径35mm，长210mm。3.拉杆为金属制，表面电镀处理，直径4.4mm。4.手柄为塑料制，长55mm，与拉杆连接可靠。 |
| 02015 | 打气筒 | 1. 质量等级为合格品，气筒外径Φ30mm，长500mm，充气软管为塑胶或橡胶制品，与充气筒底座、气筒气嘴接合密闭，装卸方便。 2. 气筒外管用工程塑料或其他同等强度的材质制成。 3. 充气活塞或充气筒推拉轻便、灵活，无气体泄漏现象。 4. 最大充气压力不小于0.8MPa（10kg/cm2）。 |
| 02016 | 抽气盘 | 1． 产品由底盘、钟罩、电铃、气阀、垫圈等组成。 2． 底盘为塑料制成，要求表面平整，无气孔、砂眼，外径Φ≥180mm。 3． 钟罩为透明式，外径不小于150mm。 4． 抽气盘的密封性能：极限压强≤6000Pa，极限压强下保持15分钟，腔内压强变化不大于2K Pa。 5． 电铃电源：直流3～6V。 6． 电铃放置于抽气盘内应平稳，工作中无倒覆。 |
| 2020 | 仪器车 | 1． 规格：600mm×400mm×800mm。2． 仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。3． 车架用直径不小于Φ19mm、壁厚不小于0.7mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。4． 车架脚安装有不小于Φ50mm、厚15mm转动灵活的万向轮。5． 车隔板为不薄于0.7mm的不锈钢制成，四周安装有30mm的挡板。6． 整车安装好后应载重50Kg应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 |
| 02020 | 仪器车 | 采用优质不锈钢材质,钢材厚度不小于1.0mm。1、产品由搁盘2个，车架2个；2、 支架底部用万向轮组装，规格不小于Ф25mm×360mm×660mm；3、规格不小于800mm×500mm×1100mm，表面涂复；4、脚杆表面油漆涂复；5、附件由M6×30螺杆8个，M6螺帽8个，弹簧垫圈8个，Ф6平垫8个构成；6、整套产品组装后应有足够的平稳度和牢固度，其结构为货车式；7、其它应符合JY0001—2003《教学仪器设备产品一般质量要求》有关规定。 |
| 02022 | 水准器 | 1、气泡式。2、水准泡应安装牢固、清洁透明、刻线清晰均匀、气泡移动平稳、无跳动停滞现象；3、水准器分度值的误差应小于10%，即实测平均角值与公称角值之差不应超过公称角值的10%。4、外形尺寸：290mm×17mm×47mm。 |
| 02023 | 充磁器 | 1、主要由螺线管、整流器、电源按钮开关和外壳组成。2、对中学物理实验室配备的小磁针、磁针进行充磁或消磁。3、绝缘电阻≥20MΩ。 |
| 02051 | 放大镜 | 1、产品有效通光孔径为45-60mm，放大倍数为5倍的单倍数玻璃放大镜2、其它要求应符合JY/T0378《手持放大镜》有关规定 |
| 02060 | 望远镜 | 双筒7×35目镜透镜Φ19mm，伸缩可调，物镜透镜Φ35mm，望远距离12m～9880m，配背带。 |
| 02061 | 天文望远镜 | 口径:50mm(2”),焦距:600mm,折射式；配备：Φ24.5H6mm H20mm；3X巴洛镜 5×24寻星镜 铝脚架；泡沫彩盒包装 |
| 02075 | 酒精噴灯 | 实验室常用的工具，用于弯曲玻管（棒）和熔接玻璃管用，结构为座式。纯铜制作，具有耐高温的功能。1、产品为组合式，主要由壶体、燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆、钢针组成。2、壶体外形尺寸：直径100mm±2mm，高135mm±2mm。容量250ml，组合后应摆放平稳，左右调节,调节方便。3、喷管与壶体连接螺纹、壶体密封盖无漏气现象。4.焊接部位应焊接牢固、光滑。符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 02101 | 听诊器 | 1、听诊器非医用，导管材料用乳胶导管，抗拉强度＞17MPG，伸长率＞700%。听诊器有双用功能；即可听肺音与胎音。2、听诊器的两个听诊头及耳测听音头必用铜合金并电镀。耳测听音效果应清晰，无杂音。 |
| 02115 | 透明盛液筒 | 1． 产品由透明塑料制成。2． 外表尺寸：高：300mm；直径：φ100mm，壁厚2mm。3． 产品口部圆正，底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤、划痕、裂缝，透明度好。4． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 |
| 02116 | 透明水槽(圆形或方形) | 长方形水槽：外形尺寸：260mm×192mm×103mm；壁厚≥2mm，四角圆度≤R5mm；为透苯塑料注塑成型。圆形水槽：圆形半透明，透苯塑料注塑成型。外形尺寸：外径约257mm，高约105mm。 |
| 02125 | 碘升华凝华管 | 1、由玻璃密封管体和手柄组成，管体和手柄彼此独立，不连通。管的高度≥45mm，直径≥30mm。管内密封碘的质量≥0.1克。2、手柄长≥70mm，直径为Φ6±1mm。3、管体外形端正，玻璃熔接平滑均匀，无气泡、无条纹。管体在90℃热水中检测无泄漏（无气泡溢出）。4、管体应耐80℃温差的急冷骤热。5、升华与凝华的全过程耗时应≤2分钟。 |
| 支架 |  |  |
| 03001 | 物理支架 | 1、物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。2、有大小A型座各1个，立杆两支（500mm，Φ12mm ； 700mm，Φ12mm各一支）平行夹1只，垂直夹2只，烧瓶夹1只，万向夹1只，台边夹1只，大铁环1个，圆托盘1个，吊钩4只，吊钩杆1个，绝缘杆1支。 |
| 03002 | 方座支架 | 1.产品由铸铁矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹组成。2.底座重约1.5kg，尺寸：210×135mm；立杆直径约Φ12mm，一端有M10×18mm螺纹；烧杯夹为铁制，夹杆尺寸：Φ7*85mm；底座、烧杯夹和立杆表面作防锈处理。3.铁环材料直径约6mm，大环内径约98mm，柄长105mm；小环内径约58mm，柄长125mm。4.垂直和平行夹为金属制。 |
| 03003 | 多功能实验支架 | 1.组合支架由支座、支块、滑道、等组成。零部件的数量如下（序号名称数量）：1)支座 2 5)轴棒 4 9)平台 12)支块 2 6)万向夹 1 10)吊环 43)滑道 2 7)烧瓶夹 1 11)绝缘杆 24)滑块5 8)铁环 1 12)定滑轮 12.支架的组合方式有竖直型、水平型两类；竖直型又可组成框架式和垂直式两类，水平型又可组成单轨式和双轨式两类。 |
| 03004 | 升降台 | 1、产品由上面板、下面板、旋转轴、手轮等组成。2、升降范围不小于150mm，载重量不小于10kg。3、工作台面：上面板150mm×150mm，下底板180mm×180mm。4、上下面板均采用厚不小于1mm的冷轧板冲压成型，成型厚度约8mm，表面烤黑漆。其它金属表面均电镀处理。 |
| 03006 | 三脚架 | 1． 由铁环和3只脚组成。2． 铁环内径：74mm，外径：90mm 3． 三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：150mm4． 三脚架须经镀锌防锈处理，镀层均匀、牢固。5． 符合JY0001－2005《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 |
| 03007 | 泥三角 | 1.由耐火材料、铁丝组成。2.黄泥棒外径10mm±0.5mm，长53mm±1mm，其中心孔能穿过1mm的铁丝。3.三支棒组成等边三角形。 |
| 03013 | 旋转架 | 1．用于实验时支撑，搁置条形磁铁，玻璃棒、胶棒等用；2.结构形式，可折式，成对配置3.由旋转体、配重环及支座等组成,旋转体上有嵌放条形磁铁、玻棒、胶棒的凹槽；4.支座应放置平衡、无晃动；装配后应转动灵活。 |
| 电源 |  |  |
| 04001 | 学生电源 | 1、电源采用全金属结构，面板为铝合金氧化面板，字符、标识采用冲压或雕刻，防止脱落。 2、因电源属发热电器，严禁用塑料机箱或PVC面板。 3、输出端子采用φ4mm防脱帽（免丢失）插、接两用铜芯接线柱（可插可接）。 4、直流稳压输出采用步进调节，输出分 1.5V、3V、4.5V、6V、7.5V、9V六档：额定电流：1.5A。过载自动保护 5、各档电压偏调：不大于±（1%U标+0.1V）。 6、电压稳定性：输入电压在180V-250V间变化，在满载时各档输出电压变化量不大于1%U标+0.1V。 7、负载稳定性：输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化，输出电压变化量不大于1%U标+0.1V。 8、纹波电压：电源保持220V，满载时纹波电压不大于0.1%U标（有效值）。 9、直流稳压输出在额定电流内，应能点亮不大于额定输出电流的白炽灯。负载大于额定电流1.1－1.5倍时，应过载自动保护。 10、电源应具有输出过载、过流、短路自检保护和短路提示功能，短路排除后应能自动或复位输出。 11、连续工作时间不小于8h 。 12、绝缘电阻实验应遵循JY0009-90中4.4.3的规定，电压实验遵循JY0009－90中4.4.4规定。 13、产品符合JY0361－1999《教学电源》有关规定。 |
| 04004 | 教学电源 | 数显1、电源采用全金属结构，面板为铝合金氧化面板，字符、标识采用冲压或雕刻，防止脱落。 2、因电源属发热电器，严禁用塑料机箱或PVC面板。 3、输出端子采用φ4mm防脱帽（免丢失）插、接两用铜芯接线柱（可插可接）。 4、输出电压： a、交流输出电压：2V-12V，每2V一档；额定电流5A。过载自动保护； b、直流稳压输出：1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V六档，额定电流2A。过载自动保护； 5、交流输出特性： a、输入电压保持220V不变，空载时各档输出电压不大于1.05U标+0.3V。 b、输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化，各档输出电压变化量不小于0.95U标-0.3V。 6、直流输出特性： a、各档电压偏调：不大于±（1%U标+0.1V）。b、电压稳定性：输入电压在198V-242V间变化，在满载时各档输出电压变化量不大于1%U标+0.1V。 c、负载稳定性：输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化，各档输出电压变化量不大于1%U标+0.1V。 d、纹波电压：电源保持220V，满载时纹波电压不大于0.1%U标（有效值）。 7、过载保护： a、交、直流输出在额定电流值内，应能点亮不大于额定输出电流的白炽灯。负载大于额定电流1.1－1.5倍时，应过载保护。 b、各档输出电路短路时应能自动关断。 8、直流大电流短时输出：40A±10A。输出电流大于10A时，8±2S自动关断。 9、连续工作时间不小于8h。 10、绝缘电阻实验应遵循JY0009-90中4.4.3的规定，电压实验遵循JY0009－90中4.4.4规定。 11、产品符合JY0361－1999《教学电源》有关规定。 |
| 04007 | 蓄电池 | 1、额定电压：6V。2、额定容量：4Ah 。 3、密封式，免维护 |
| 04008 | 调压变压器 | 单相，干式自冷，（环形）接触式，额定输容量：2千伏安，输入电压：220V；输出电压：0～250V，最大电流输出：8A。结构：1、调压器的线圈用罗杆紧固在底板上；2、调压器的刷架上装有一个或若干个并列电刷；3、调压器装有刻度盘，调节手轮，指针示出空载输出电压的数值，在器身上装有停档；4、调压器的接线板上标有输入及输出的符号，并装置有接线柱。 |
| 04009 | 充电器 | 全金属外壳，表层喷漆，铝金属镶边，面板两边各有一对铝金属提拿把手.1、电源电压：AC220V 50Hz。2、功率：50W。3、充电电流：充可调内阻电池100mA±5%。4、蓄电池规格：6V4Ah、6V10Ah、6V15Ah可选。5、定时时间：充可调内阻电池1-99小时。 |
| 04010 | 电池盒 | 可串并联电池盒由1节1号电池的4个电池盒组合而成，做串连或并联使用。各接触片使用铜质或不锈钢材料，表面镀铬并联采用接触片连接，串联采用钦扭连接。 |
| 04011 | 感应圈 | 电子开关式，外形尺寸约240mm×170mm×160mm，仪器正面标有高压电警示标志。放电杆长约75mm，直径4mm，前端逐渐变细呈尖状。放电杆可插入放电器插孔，由上端塑料旋钮在任一位置固定。 1.直接使用220V、50Hz市电、消耗功率不大于120W 2.输出端放电火花距离为100mm 3.火花条数在两条以上 4.可连续工作15分钟 5.箱内装有一对（两根）放电针杆 。 |
| 测量 |  |  |
| 长度 |  |  |
| 10001 | 演示直尺 | 演示用，1000mm,毫米刻度 木质材料制成，最小分度值：1cm要符合技术标准的要求JY 168《演示直尺》。 |
| 10002 | 木直尺 | 1． 用不易变形的木材制作，表面平整、挺直、无毛刺。木材材质应无节疤、无裂纹、无伤痕，并经过脱脂干燥处理，含水率≤18％。2． 尺身一面白底，印有黑色刻线和数字，最小刻度为1毫米，每5厘米为一大格，每10厘米的刻线上标有数字，有mm、cm、dm、m四种单位。3． 漆层平整清洁、色调美观、厚薄均匀、有足够的附着力，在主要表面上不得有流挂、针孔、气泡等缺陷。4． 刻线和数字排列整齐端正，刻线粗细一致。5． 米尺的外形尺寸：1000mm×25mm×8mm全尺刻度累计误差≤2mm尺面平面度公差≤3mm尺边直线度公差≤2mm6．要符合技术标准的要求JY 168《演示直尺》。7．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 |
| 10004 | 钢直尺 | 碳钢材质，200mm，分度值≤0.5mm。符合JJG 1-1999《钢直尺》 的有关规定，符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 |
| 10005 | 钢卷尺 | 2000ｍｍ，宽边,最小刻度值为1ｍｍ，每厘米处的刻线是毫米刻线长的2倍并标有相应数字。刻线均匀、清晰,符合QB/T2443-1999《钢卷尺》的有关规定。 |
| 10009 | 布卷尺 | 30m。布卷尺。外壳由ABS塑料制成，带摇手装置。具有抗冲击功能。采用全公制，纤维尺带不导电，不生锈，尺带黄色、亚光，尺带宽13mm。 |
| 10010 | 游标卡尺 | 测量范围: 0～150mm，分辨率:0.02mm，碳钢材质，表面做防锈处理，塑料盒装。 |
| 10011 | 外径千分尺(螺旋测微器) | 产品为有效量程为25mm、测量精度为0.01mm的测砧为固定式的千分尺， 产品采用钢材制造，表面抛光处理。其中砧头用优质钢材制造。刻度清晰，无断线、缺划。 产品应符合国标GB1216-75《千分尺》的要求。符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 |
| 质量 |  |  |
| 11001 | 物理天平 | 一、杠杆式等臂双盘天平，有游码装置及水准器，砝码盒等。 最大载荷500g,标尺称量：0-1g，分度值20mg，不等臂偏差不大于60mg，全量变动性不大于20mg，横梁材料为铝合金制品，刀口、刀承材料为高碳钢或玛瑙，称盘直径不小于118mm，制动机构应保证横梁升降平稳。二、砝码盒为塑料制品，内装200g砝码2个、100g砝码1个、50g砝码1个、20g砝码2个、10g砝码1个、5g砝码1个、2g砝码2个、1g砝码1个及砝码镊一把，定位包装。 |
| 11002 | 学生天平 | 200g，0.02g 型号：J0104 1.最大称量200g，分度值0.02g,标尺称量0-10g。 2.分度值误差：不大于1(分度值)。 3.示值变动性：不大于1(分度值)。 4.横梁不等臂性误差：不大于6(分度值)。 5.游码标尺称量误差：不大于1(分度值)。 6.砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 7.冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 8.电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 9.油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 10.符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 11004 | 托盘天平 | 最大称量100g，分度值0.1g,标尺称量0-10g, 秤量允许误差为±0.5d(分度值), 砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量,冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼,电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷,油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷 |
| 11005 | 托盘天平 | 1.最大称量200g，分度值0.2 g,标尺称量0-5g。 2.秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3.砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 4.冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 5.电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。6.油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 7.符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 11010 | 电子天平 | 100g，0.001g。1.称盘尺寸：圆盘ф130mm。2.电源电压：220VAC。3.采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示。4.具有计数、确认、清零、校准。5.防风罩一套，采用透明塑料注塑成型。6.校准砝码1个。 |
| 11015 | 单杠杆天平 | 规格；100g，0.01g，链式1.最大称量：100g; 分度值：0.01g; 游码标尺称量：0-100g; 最小称量：1g; 链条计量值：±1g; 最小计量值:0.01g2.附磁性缓冲器。3.冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。4.电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。5.油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。6.符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 11018 | 案秤 | 产品由底座、盘架、标尺、砣架、砣及盛物盘等组成。1.最大秤量：10kg，最小分度值10g。2.底座和盘架为铸铁制造，表面喷漆处理。3.砣架为金属制，电镀。4.盛物盘直径270mm，不锈钢。 |
| 11020 | 弹簧度盘秤 | 10kg。1.产品由圆盘指针、秤盘等组成。2.最大秤量为10kg，最小分度值为50g。3.圆盘直径200mm。4.秤盘为不锈钢制成，直径260mm。5.有调零装置。整体机架为金属材料制，表面喷漆处理。 |
| 11021 | 金属钩码 | 10g×1,20g×2,50g×2,200g×2。塑料盒包装。 |
| 11022 | 金属槽码 | lOg×1,20g×2,50g×2,200g×1，另附10g金属槽码盘，塑料盒定位包装。 |
| 时间 |  |  |
| 12001 | 机械停表 | 一、适用范围、规格：1. 用于中学物理学生实验测量时间使用。2. 最小刻度值（秒）：0.1；有暂停机构。 二、技术要求：1．秒表在环境温度为-10℃～40℃工作时不应停摆。2．秒表在任何位置工作时不应停摆。3．秒表质量等级和平均分走时差、分走时偏差、最大秒走时差应符合QB/T 1534第4.3条要求。4．延时走时应符合QB/T 1534第4.4条要求。5．上条机构、启动、停止、回零按钮、秒针、分针和秒针示值、刻度盘刻度等项应符合QB/T 1534第4.5～4.19条要求。6.金属外壳。塑料盒定位包装。 |
| 12002 | 机械停钟 | 1、采用不锈钢发条，单金属光摆轮，镍基合金游丝机构。2、重量：约120克。3、金属外壳，表机能在－10℃到＋40℃温度范围内保持正常工作。 |
| 12003 | 电子停表 | 0.1S,防水防震,数码显示。秒表计时可选择简易计时。符合国标GB6050第一章要求。 |
| 12004 | 电子停钟 | 产品具有数据存储记录功能。1.测量范围：0-99小时59分59.9秒。2.存储数据：9组。3.最小分辨率：0.1秒。4.电源：220V 50Hz。5.功耗：2W。6.带支撑架。 |
| 12010 | 节拍器 | 电子节拍器。产品由节拍（音响视听）、节拍速度及速度/节拍调节构成。1.节拍速度在20～200拍/分的范围内持续可调。2.外接电源DC9V－12V。3.用三位数码管显示节拍的速度，4.节拍调节可依次显示2/4、3/4、4/4、6/8。5.仪器外壳采用全塑料制成，带支撑架，外壳尺寸：195mm×175mm×70mm。 |
| 12011 | 沙漏 | 产品由细沙容器、细沙、保护支套等组成。细沙容器采用95#玻璃制成上下容积相等的葫芦状玻璃瓶，内装细沙。容器的最大圆弧直径55mm，容器壁厚均匀，密封完好；细沙颗粒均匀、干燥并经染色；保护支套采用壁厚2mm的有机玻璃管制作，上下端设有防震垫块。产品总高度约160mm。 |
| 12015 | 日晷 | 1.赤道式日晷为组装式，由日晷台、日晷面和晷针组成。2.日晷台应能调到水平位置，并应有指示水平的装置(水平仪),台上表面应为平面。日晷面应为圆形，直径宜为300mm±20mm，上、下表面都应为平面，上表面为北极，下表面为南极。日晷面和日晷台上表面之间的夹角度应能调，在任意位置处能固定。日晷面的北面和南面应分别印有北面时刻线和南面时刻线，时刻线应是日晷面直径的一部分。时刻线应每隔15°均匀分布一长线，表示整点真太阳时(视太阳时),应标有阿拉伯数字，相邻两条长线间隔7.5°分布一短线，时刻线应包含2时至22时。3.晷针直径应为5mm±0.5mm。晷针在日晷上、下表面以上的长度相等，误差不大于5%。晷针表面应防锈处理。 |
| 温度 |  |  |
| 13001 | 温度计 | 1． 红液。2． 全长：300mm；外径：6±1mm；头：10mm。3． 测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。4． 玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口，红液不得断线。5． 产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》6．要符合技术标准的要求JJG 130《温度计》 7． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 13003 | 温度计 | 1．感温物质：水银。2．测量范围：0－200℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。3．玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。4．感温液体（水银）纯洁、无杂质。液线不得中断。上升时不得有停滞和跳跃现象；下降时不得在管壁上留下液滴。5．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》6．要符合技术标准的要求JJG130《温度计》7．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 13004 | 演示温度计 | 1. 由玻璃温度计、标度牌、保护套组成。2. 感温液：红色，装在感温泡和毛细管中。3.其标度线有两种温度指示，摄氏温度（符号℃）和热力学温度（符号K）。4. 刻度范围：摄氏温标0～100℃，热力学温标273～373K。每1℃刻线的长度为4mm。 |
| 13005 | 热敏温度计 | 具线性刻度,温度正负范围由仪器自动转换显示，技术性能：1、测量范围-10℃到100℃；2、基本误差：10℃-100℃不大于5%，-10℃-10℃不大于1℃；3、温度正负范围指示：自动；4、平均反应时间不大于5秒；5、显示电表：J0401型演示电表直流0～500μA或其他直流电表500μA档；6、使用电源：交流220V±10%，50Hz； |
| 13006 | 双金属片温度计 | 1. 由双金属片、刻度板、玻璃罩、指针组成。2. 双金属片温度计为圆形指针式温度计，有摄氏和华氏刻度，里面充油。3. 面板标有-20℃～50℃，测量误差不大于5%。4. 玻璃罩应符合JY 0001第8章的有关要求。5. 结构、外观应符合JY 0001第6、7的有关要求 |
| 13010 | 体温计 | 1．棒式，测量范围35－42℃。2．体温计按国际实用温标刻度，稳度最小分度值为0.1℃，分度均匀，两相邻分度中心的距离应不小于0.55mm。3．标度线、计量数字和标志颜色牢固，不允许由脱色、影响读数、颜色污迹等现象。4．产品应符合国标B1588-2001《玻璃体温计》的要求。5．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 13011 | 电子体温计 | 液晶显示阿拉伯数字；2. 测温范围：32.0℃～42.0℃；3. 精确性：小于35.0℃，±0.2℃； 35.0℃到39.0℃，±0.1℃；大于39.0℃±0.2℃；4. 电池寿命：连续使用可多于200小时 |
| 13012 | 红外线快速体温检测仪 | 1. 工作环境温度：25～30℃；2. 测量范围：摄氏30～50℃；3. 分度值：摄氏0.1℃；准确度：0.5℃；4. 产品由红外线感应器探测头测量体温，通过LCD显示屏显示测量数据。5. 外观结构应满足JY0001标准第6、7章的有关规定。 |
| 13020 | 寒暑表 | 1.由木质材料镶嵌玻璃棒芯组成。2.采用摄氏（℃）和华氏（℉）双刻度，面板标有：摄氏-30℃～50℃；华氏-20℃～120℃的标志。3.玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。4.温度准确度：±1℃（0℃～30℃）5.最小分度值：0.5℃6.储藏条件：-30℃～60℃7.尺寸：不小于250mm×49mm×9mm8.性能、结构、外观应符合JY0001第4、6、7的有关要求。 |
| 力 |  |  |
| 14001 | 条形盒测力计 | 10N。1.由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2.最小刻度：0.2N。4.金属表面防锈处理。 |
| 14002 | 条形盒测力计 | 5N。1.由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。2.最小刻度：0.1N。4.金属表面防锈处理。 |
| 14003 | 条形盒测力计 | 2.5N。1.由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。2.最小刻度：0.05N。4.金属表面防锈处理。 |
| 14004 | 条形盒测力计 | 1N。1.由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。2.最小刻度：0.02N。4.金属表面防锈处理。 |
| 14005 | 圆筒测力计 | 5N；外筒由透明塑料制成，外径21mm，长150mm；具有优良测量性能的耐疫劳弹簧、提环和塑料外筒等构成，全封闭结构。2、有N和g对应刻度，最小分度值为0.1N，最大分度值1N上标有数字。 |
| 14006 | 圆筒测力计 | 1N；外筒由透明塑料制成，外径21mm，长150mm；具有优良测量性能的耐疫劳弹簧、提环和塑料外筒等构成，全封闭结构。2、有N和g对应刻度，最小分度值为0.05N，最大分度值0.2N上标有数字。 |
| 14008 | 平板测力计 | 5N，由对疲劳弹簧、可调节指针、旋片及刻度板等构成，最小刻度值为0.1N，白色塑料面板或铝板。 |
| 14010 | 圆盘测力计 | 10N，圆盘指针式。产品由上滑杆、予力调正套、复零调节套、指针、示度盘、下予力调正套、下滑杆、后盖、联销轴、圆盘、垫板、支撑板等组成。表面直径约200mm，分度值1N。 |
| 14011 | 演示测力计 | 由弹簧、指针、刻度板、拉杆、悬挂装置、夹持柄等组成，刻度板为塑料制品，刻度值为 0N～2N，最小分度值为0.1N、最大分度值为0.5N。右左侧刻度线一致。 |
| 14012 | 拉压测力计 | 1.量程：10N，分度值：0.2N。2. 拉力测力计由耐疲劳弹簧、指针、调节器、小勾、承压台和分度板等构成。3. 材料用工程塑料或≥0.5mm的金属薄板制成。4. 其它技术要求参照JY 0127执行。 5. 安全、结构、外观应符合JY 0001第5、6、7的有关要求执行。 |
| 14013 | 双向测力计 | 1. 双向测力计主要由左右对称的标尺、拉压弹簧、指针架、拉杆、托架、挂钩、限拉片等组成。 2. 最大测量范围10N，最小分度值0.5N。3. 测力计由工程塑料或金属材料制成，测力计两端挂钩，其材料应符合JY 0001中的7.4和7.7条的要求。4. 其它技术要求应符合JY 0127的有关规定。5. 结构、外观应符合JY 0001第6、7的有关要求执行。 |
| 14020 | 握力计 | 指针式。1、最大秤量130Kg，指针可锁。2、塑料外壳，尺寸：135mm×100mm×20mm。 |
| 14021 | 拉力计 | 弹簧可增减。1.产品由木质手柄2个、挂簧架2个及拉簧5根组成。2.金属件表面电镀处理。3.弹簧直径15mm，长250mm，密绕。 |
| 电 |  |  |
| 15001 | 演示电表 | 量程范围：检流计：100～0～-100µA（内阻＜500Ω＝；电压计：直流电压0～10V、0～25V；电流计：直流电流0～500µA、0～5mA、0～100mA、0～1A、0～5A；电表精度要求2.5级 |
| 15002 | 数字演示电表 | 4-1/2 位，双面显示，同一物理量能自动转 换量程。直流电流：200 μA、2 mA、20 mA、 200 mA、2 A、20 A，不确定度 0.2％；直流电压：2 V、20 V、200 V，不确定度 0.1％；电阻：200 Ω、2 kΩ、20 kΩ、200 kΩ、 2 MΩ、20 MΩ，不确定度 0.2％；交流电压： 2 V、20 V、200 V、700 V，不确定度 0.5％； 交流电流：2 mA、20 mA、200 mA、2 A，不确定度 1.0％。2 A、20 A 自动过载保护，故障排除自动恢复。交流供电，采用 II 类变压器。 |
| 15006 | 电能表 | 单相。1.电压：220V 10（40）A 50Hz 1600imp/kw.h。2.塑料外壳。 |
| 15007 | 绝缘电阻表 | 手提式。额定电压：500V，测量范围：0-500MΩ；准确度：10级；摇柄额定转速：120r/min；绝缘电阻：20MΩ；试电电压：1000V；。 |
| 15008 | 直流电流表 | 2.5 级，0.6A，3A等级指数2.5级，量程0.6A、3A。 |
| 15009 | 直流电压表 | 2.5 级，3V，15V等级指数2.5级，量程3V、15V。 |
| 15010 | 灵敏电流计 | 测量范围：-300µA～0～300µA。误差：≤5μA。 |
| 15011 | 多用电表 | 准确度等级：DC电流、电压电阻2.5级，AC电压5级。灵敏度：DC:5KΩ/V，AC:2.5KΩ/V。测量范围： 直流电流0～1mA～10mA～100mA，直流电压 2.5v～10v～50v～250v～500v ，交流电压2.5v～10v～50v～250v～500v，电阻R×1、R×10、R×100、R×1K中心电阻15Ω、150Ω、1.5KΩ、15KΩ。 |
| 15012 | 投影电流表 | 2.5 级，0.6A，3A，最小分度值为0.02A、0.1A，测量范围：（-0.2～0～0.6A）（-1～0～3A），测量精度：2.5级，阻尼时间：不大于4s，对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。 |
| 15013 | 投影电压表 | 2.5 级，3V，15V，最小分度值为0.5V、0.1V，指示面板与水面平行，测量范围：（-1～0～0.6A）（-1～0～3V）(-5～0～15V)，测量精度：2.5级，阻尼时间：不大于4s，对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。 |
| 15014 | 投影检流计 | 1、产品为投影用指针式检流计 2、测量范围：-300μA～0～300μA，精度值10μA 3、精度：2.5级，阻尼时间≤4S 4、指针长度53mm,外形尺寸：122*99*38mm |
| 15020 | 教学示波器 | 垂直系统频率响应：直流DC~5MHz≤3dB，交流10Hz~5MHz≤3dB；偏转因素：20mVp-p／格，误差±10%；输入电容：1M∥40PF；衰减倍率：1、10、100、1000，误差±10%；输入耐压：400V（DC+ACpk）；扫描系统扫描频率： 10Hz~100kHz，分四挡；同步：内正、内负、外同步；水平系统频率响应：10Hz~500kHz≤3dB；偏转因素：100mVp-p／格；输入电容：1M∥60PF；波形：正弦波 50Hz；幅度：250mVp-p±10%；余辉：中；工作环境：温度0℃~+40℃；相对湿度：≤90%（40℃）。产品应符合JY3-85《教学示波器》的有关规定。 |
| 15021 | 大屏幕示波器 | 1.显示面积：270mm×220mm，中余辉。2.Y轴灵敏度：200mVP-P/格，可调。3.Y轴频响：20Hz-20kHz 小于5dB（幅度为10cm时）。4.X轴扫描频率：20Hz-2500Hz 可调。5.X轴灵敏度：100mVp-p/格 可调。6.X轴频响：20Hz-2500Hz 小于5dB（幅度为18cm时）。7.机内汛号：正弦波。8.工作电源：220V，50Hz。 |
| 其它 |  |  |
| 16001 | 密度计 | 1.计量范围：密度1.000—2.000。2.最小分度值：0.001。3.全长：250±10mm。4.误差：±0.001。5.产品符合GB/T17764-2008《密度计》的技术要求。 |
| 16002 | 密度计 | 1.计量范围：密度0.7000—1.000。2.刻度：0.001。3.全长：250±10mm。4.误差：±0.001。5.产品符合GB/T17764-2008《密度计》的技术要求。 |
| 16004 | 湿度计 | 双指针式、全塑料外壳，带座可悬挂。1.可测温度及湿度。2.直径约128mm。3.温度可测 -30°C~50°C，湿度可测 10%RH~90%RH。 |
| 16005 | 罗盘 | 1.罗盘的侧面有测绘尺，两端为距离估定器。2.估定器两尖端长12.3mm，照准与准星间长为123mm，为尖端长的10倍。 |
| 16008 | 空盒气压计 | 多膜盒。产品由上拖板、真空膜盒、连接拉杆、调节螺丝、中间轴、调整器、扇形齿轮、直齿轮、偏心螺钉、游丝、指针、刻度盘及打气球等组成。1.测量范围：80～106Kpa，分度值：0.1Kpa，测量误差：小于0.25 Kpa。3.全透明外壳。 |
| 专用仪器 |  |  |
| 力学 |  |  |
| 21001 | 圆柱体组 | 以三种材料圆柱体组成，分别为铜、铁、铝制成，三只圆柱体几何尺寸完全相同，直径20mm,高32mm。塑料盒定位包装。 |
| 21002 | 立方体组 | 1.由铜、铁、铝、木材四种材料组成；2.四种材料均为25mm。3.木质致密，表面平整光滑，铁件电镀处理。4.塑料盒包装。 |
| 21003 | 运动和力实验器 | 由水平板、斜面板、小车、过渡塑料片、毛巾，布，小球2个(金属球、塑料球），硬盒组成。水平板和斜面板用合页连接，宽度和厚度尺寸要一致，宽度118mm，厚度12mm。水平板长度525mm，斜面板长200mm，小车为塑料制品，尺寸不小于110mm×75mm×40mm，金属球直径为16mm；塑料球直径为15mm。 |
| 21004 | 惯性演示器 | 惯性演示器主要由底座、立柱、弹簧锁、金属片、钢球组成。底座为铝合金制，中部应为滑槽，供立柱移动用。外形尺寸：120mm×80mm×20mm。立柱由铝棒制成，上顶端有一凹槽，能放稳钢球。立柱下端应与底座连接，在槽内可任意滑动，且固定牢固，可靠。弹簧锁可伸长度应不小于15mm。金属片由金属材料制成，表面防锈处理。金属片外径32mm，中部孔径3mm，且用线与底座相连。由金属材料制成，长27mm，宽21mm，厚0.5mm，中间有一直径不大于3mm的通孔，表面电镀处理。钢球直径不小于19mm，表面电镀处理。 |
| 21005 | 摩擦计 | 由木制摩擦板和摩擦块组成。摩擦板外形尺寸不小于500mm×44mm×8mm。摩擦块外形尺寸不小于100mm×38mm×28mm。上面有两个砝码孔，端面中心有挂钩。 |
| 21006 | 螺旋弹簧组 | 1、由钢丝绕成的螺旋弹簧5种一组组成。2、5种螺旋弹簧拉力限量分别为：5N，3N，2N，1N，0.5N。弹簧直径分别为：1mm、0.9mm、0.8mm、0.6mm、0.5mm。 |
| 21007 | 阿基米德原理实验器 | 产品由筒、圆柱体、溢液杯等组成。透明溢液杯内径65mm、高140mm、离杯口20mm处有一倾角的溢水嘴，溢水嘴长不小于15mm；透明筒筒内径50mm,高约50mm；圆柱体外径50mm,高约50mm，内装细砂，上部带挂环。 |
| 21008 | 阿基米德原理及其应用实验器 | 产品由透明溢杯、浮桶、塑料桶、圆柱体、铝柱二个组成。透明溢杯Φ65mm、高140mm、离杯口20mm处有一倾角的溢水嘴，溢水嘴长不小于15mm；塑料桶为透明，直径不小于35mm、高不小于100mm，侧面有0至90mm刻度标尺、底部有挂环；浮桶为半透明塑料制成，上下均有挂环、外形尺寸：Φ35mm、高80mm，内壁上有两条刻线、刻线距离10mm、外壁上有毫米刻度标示；圆柱体为金属材料制成，表面电镀处理，圆柱外径30mm、厚18mm,一端有挂环，铝柱直径30mm、厚10mm，其中一个有挂环。 |
| 21009 | 液体压强与深度关系实验器 | 组装式。产品由透明外筒、塑料接水槽、透明塑料深度实验筒及压强计等组成。1、透明外筒尺寸：外径104mm±1mm，高152mm±1mm。厚2mm±0.5mm。2、塑料接水槽尺寸为：200mm×125mm×35mm。3、透明塑料深度实验筒尺寸为：外径约30mm，高约190mm。 |
| 21010 | 连通器 | 产品由透明塑料注塑成型的连通管各插接式底座两部分组成。1、连通管有粗直管一根、弯直管一根、三球管一根、细直管一根，它们上端开口不连通，下部连通的容器。2、产品外形尺寸：250mm×125mm×215mm。3、粗直管孔径为29mm、细直管孔径为9.7mm。4、底座为双边插接式，结构稳定可靠。 |
| 21011 | 帕斯卡球 | 1、产品主要由圆管、空心球、活塞、活塞杆、手柄组成。2、圆管选用金属无缝钢管，有效尺寸不小于直径28×180mm,一端应有连接空白球的螺纹，另一端有拧盖螺纹、螺纹连接部分应牢靠、表面防锈处理。3、空心球用不锈钢制作，直径不小于80mm.圆球上装有10个不同方向的喷嘴，喷嘴连接牢固、密封。圆球与圆管连接方便。无漏水现象。4、活塞选用耐油优质橡胶制作、规格尺寸与圆管内径密封配合，活塞安装在活塞杆上。活塞另一端安装塑料手柄。5、组装后的帕斯卡球应抽动自如，密封性良好。 钢材表面采用防锈处理加环保油漆涂层精制而成。 |
| 21012 | 浮力原理演示器 | 1、大水槽1个，用透明材料制成，表面0～300刻度，规格不小于Φ110×300（mm）,在大水槽的底部分隔一个小水槽，规格不小于Φ70×90（mm）。2、排气管1个在小水槽上方边缘的位置、进气口在小水槽的中心位置。3、附配重物5个，直径49mm、高17mm。4、附浮胶管1根。 |
| 21013 | 物体浮沉条件演示器 | 产品由透明盛液筒、浮筒、配重体、导引磁铁、铁丝条组成。1.盛液筒用无毒、透明塑料制成，高300mmn、内径108mm，筒壁应有刻度标志，盛液筒底面平稳。2.浮筒为圆柱形状、空心，外径96mm，内径60mm，高98mm。3.配重体为直径85mm的铁丝绕制，铁丝直径2mm，表面防锈。 |
| 21014 | 潜水艇浮沉演示器 | 1.由透明气室及吸排气装置配套组成，气室顶端有吸排气孔， 下端有进、排水孔。2. 气室用无毒、透明塑料制成。气室容积≥300cm³。3. 性能、结构和外观符合JY 0001第4、6、7有关规定。 |
| 21015 | 液体内部压强实验器 | 1、本仪器由承压盒、支杆、胶膜等组成。 2、承压盒的内经约Φ36mm，转轴孔径Φ3.8mm。3、支杆由Φ3.8mm的低碳钢制成，一端弯成为90°±1°，表面电镀（或油漆）。 |
| 21016 | 微小压强计 | 1、产品由U形玻璃管、刻度板、三通管、夹持柄等组成。2、量度范围：300mm。3、刻度板外形尺寸360×37×12mm.。4、U形管用内经均匀的玻璃管制成，其内经为3.5－5.5mm，壁厚1mm。U形管竖直长度约365mm，两管间距25±3mm。一端成喇叭口，另一端成平口状。5、三通管用外径为5.8mm的半透明塑料制成，三个端头均为“接头”状。6、刻度板最小刻度为5mm，刻度总长为300mm。 |
| 21017 | 液体对器壁压强演示器 | 流体力学仪器，演示液体对器壁压强的实验。由圆柱形透明玻璃圆管，胶膜以及橡胶绳组成，圆管侧面另与两个凸出玻璃圆管连通。直管直径约30mm，长200mm；侧管直径约17mm，长25mm |
| 21018 | 气体浮力演示器 | 产品由气阀，底座，透明罩，泡沫柱，支架总成，平衡块，杠杆等组成。气阀为铜制；底座为塑料，表面平整，无气孔、砂眼，外径Φ≥180mm；透明罩，外径不小于150mm；泡沫柱直径约100mm,高100mm。 |
| 21019 | 马德堡半球 | 由两个附有拉手的铸铁组成。铸铁件应符合：（1）铸铁件其中一个半球上装有旋塞和抽气管咀。（2）半球（圆盘）外径≥φ105mm，内径≥φ75mm。两半球（圆盘）的合口处和旋塞应进行成组研磨，并配套编号。金属球体内表面涂防锈漆。（3）旋塞和抽气管咀由黄铜制成。应符合JY108-82《马德堡半球》的要求。 |
| 21020 | 大气压系列实验器 | 由透明杯，橡胶套圈，胶塞，方格盖板，带嘴盖板，多孔球盖，小气球，弹簧夹和乳胶管等组成。 1、透明杯：由聚苯之类的透明材料制成，高约96mm。2、橡胶套圈：可环套在杯口上，下抵杯的环肩，上部与盖板配合，实现对杯口的严紧密封。3、胶塞：可堵塞在杯底的气咀内，实现杯的密封。4、方格盖板：由聚苯之类的透明材料制成，Φ80mm，厚约3mm。5、带嘴盖板：由聚苯之类的透明材料制成，Φ80mm，厚约3mm。6、多空盖板外径约65mm。 |
| 21021 | 压力和压强演示器 | 1产品由海绵块1块，桌面板1块，支撑脚4只组成。 2海绵块选用细密度，强弹性海绵，有效尺寸不小于200×100×50mm. 3桌面板外形尺寸200×100×6±0.5mm。ABS工程塑料制作。 4支撑脚最小部位直径5±0.2mm，有效高度95±0.5mm，ABS工程塑料制作。 5组合后的小桌有效尺寸200×100×100±2mm。摆放平稳，外形美观、大方。 ▲为保证产品质量，提供专业检测机构出具的具备CMA标识的检验合格报告，检验依据JY 0001-2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》 |
| 21022 | 流体流速与压强关系演示器 | 1.由快慢流速管(1支) U形管(2个) 滴管 (1支) 示教板 (铁制) 乳胶管，铁制底座组成。示教板规格: ≥440mm×275mm，板厚0.8mm，底座呈U形，规格(长×宽×高): ≥440mm×115mm×15mm，板厚0.8mm，表面涂黑色漆，漆面均匀。 |
| 21030 | 杠杆 | 塑料制品。1、本产品由杠杆、轴、调平装置组成。外形尺寸：520mm×28mm×7mm。2、杠杆尺正面刻印厘米单位刻线，线宽不大于1.5mm，每5厘米印一长线并注数字，数字下面有挂孔。3、杠杆尺两端装有调平螺杆和调平螺母，表面均镀锌。螺母重不大于10g，每个螺杆可调罗纹长度25mm。 |
| 21031 | 演示滑轮组 | 1、演示滑轮组由以下配件组成: 1.1、单滑轮 2件 1.2、三并滑轮 2件 1.3、三串滑轮 2件 1.4、支杆滑轮 2件 1.5、塑料绳 1根 2、滑轮架：两端有对用的挂钩，滑轮用优质工程塑料ABS制作，有韧性。组合后应转动灵活、平稳。 3、单滑轮直径75±0.2mm，厚度7±0.2mm，槽深不小于3mm。单个额定负荷不小于9.8N。 4、三并滑轮直径75±0.2mm，厚度7±0.2mm，槽深不小于3mm。滑轮组装后应转动灵活，相应之间无卡死现象。额定负荷不小于19.6N。 5、三串滑轮：大滑轮直径75±2mm，中滑轮直径60±0.2mm，小滑轮直径40±0.2mm，滑轮厚度7±0.2mm，槽深均不小于3mm，组装后应转动灵活。相互间无碰擦现象，额定负荷19.6N。 6、支杆滑轮：滑轮用优质工程塑料ABS制作，有韧性。额定负荷9.8N，满负荷时。 ▲为保证产品质量，提供专业检测机构出具的具备CMA标识的检验合格报告，检验依据JY 0001-2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》 |
| 21032 | 滑轮组 | 可卡式。1、单滑轮4只，二并滑轮2组，二串滑轮2组，可卡2组。2、滑轮框架结构均为封闭式，上下挂钩互成90°。3、轮盘采用ABS塑料注塑制成，直径40mm。 |
| 21033 | 滚摆 | 1． 滚摆由摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。2． 摆轮直径Φ125mm。摆轴直径Φ8mm，长160mm，轴上两个穿线孔距离140mm，穿线孔径Φ1.5mm。支柱高400mm，横梁长240mm。3． 摆体（摆轮和摆轴）重0.65Kg。4． 摆轴对摆轮的垂直度公差为0.25mm。5． 摆轴应粗细均匀。轴上二穿线孔对于摆轮的对称公差为0.5mm。6． 摆体重心偏移轴线公差为0.45mm。7． 摆轴镀铬。底座应稳固、表面涂漆，支柱表面应作防锈处理。8． 产品应符合JY110-82《滚摆》的要求。 |
| 21034 | 离心轨道 | 1、由底座、环形轨道、接球槽和高度调节器组成。2、底座塑料制成，长：300mm，宽：125mm。3、环形轨道采用宽20mm,厚9mm铝槽弯制而成，中心圆环的外径约140mm。4、接球槽为塑料制成，钢球Φ22mm。5、高度调节器为塑料制成，可在长轨上调节移动，长轨长约400mm,短轨长约120mm。 |
| 21035 | 力学实验盒 | J2172型，产品主要由下列部件组成：小车1个、弹簧测力计2支、支杆1支、小支杆1支、刻度牌1块、多用端头1个、横梁平衡母和丝杆1套、游码1只、托盘2个、大桶1个、大胶塞1个、小胶塞2个、薄膜1块、小桶1个、重物1个、塑料管2根、砝码块（20g两只、10g四只、5g两只）、砝码托2个、滑轮2个、滑轮架2个、滚摆配件、粗糙布块1块、S型挂钩1只、小球及带钩长细线1套、皮筋2根、海绵块1块、重锤及线1套、指针1个、弹簧片1只、两端带挂钩的细绳1套、带钩插杆1支、小桌1个、皮碗2个。小车车身采用工程塑料制作，外形尺寸为78.5×49×21mm；弹簧测力计为透明圆筒测力计，量程为0～5N，外形尺寸为φ18×160mm；塑料托盘内空尺寸约φ50×22.5mm；滑轮尺寸为φ47×7.5mm，滑轮槽深5mm；大桶、小桶采用透明塑料制作，大桶外形尺寸为φ50×104mm，小桶外形尺寸为φ36×58mm；小桌采用工程塑料制作，尺寸为50×50×25mm。所有部件在盒内定位放置，仪器盒外形尺寸：260×200×65mm。 |
| 21036 | 初中力学演示板 | 1、组合教具，全部教具组装于纸箱内，尺寸约45×12×40cm。仪器由实验底板、大三角支板、紧固销、塑料吊杯、支撑杆、平直导轨、双向测力计等组成。2、完成初中物理力学“重力的方向和重锤线”、“用弹簧称测力”、“弹簧的伸长跟所受的拉力成正比”、“二力平衡的条件”、“物体的惯性”、“摩擦”、“杠杆的作用和平衡条件”、“轮轴的作用和平衡条件”、“定滑轮、动画轮和滑轮组的作用”、“功的原理”、“斜面”、“机械效率”、等不少于22个实验。 |
| 21037 | 飞机升力原理演示器 | 1、产品由风机、飞机模型、透明罩、滑杆、滑杆压板、底座等组成。2、风机：（1）风机工作电压：AC220V±22V 50HZ；（2）风机导风管口横截面为长方形，风力应稳定、均匀。（3）风机的风量大小应可调节，调节旋钮应转动灵活。（4）风机上的开关及调节旋钮应可靠耐用、松紧适度、手感舒适。（5）风机工作时不得产生大于60dB的噪音和剧烈震动。3、飞机模型：（1）飞机模型应采用质轻的材料制作，应造型逼真。整件表面光洁，无飞边毛刺。（2）机翼应成型为前端圆钝、后端尖锐，上弯下平，上下不对称。机翼尺寸不小于110×80×20mm。（3）透明罩应采用透明性好的材料制作，表面光洁无划痕。长度不小于185mm，高度不小于85mm。（4）滑杆高度应不小于120mm，要求杆身挺直、光滑，飞机模型在滑杆上应能上下活动自如。（5）滑杆压板应与滑杆配合可靠，取放方便。仪器工作时，飞机模型在上升至滑杆顶部时不得脱出。（6）底座应放置平稳，周边光滑。尺寸不小于520×150×30mm。（7）调整好仪器后，接通电源，闭合电源开关，通过透明罩观察，飞机模型应能缓缓升起，通过调节风量旋钮，应可控制飞机模型上升的高度。 |
| 21038 | 手摇离心转台 | 1． 产品由机座、主动轮（附摇柄）和从动轮等组成。 2． 外形尺寸：约550×240×150mm。 3． 机座材料为铸铁，配有橡胶脚，平放、立放均平稳可靠。 4． 主动轮直径为Φ240mm，从动轮直径为Φ40mm。 5． 主动轮和从动轮转动应灵活、平稳，转动时皮带不得脱落。 6． 各部件均应作防锈处理。 7． 产品应符合JY220-87《手摇离心转台》的要求。 |
| 振动和波、热学 |  |  |
| 22001 | 音叉 | 256Hz1、产品由音叉、共鸣箱、音叉槌组成。2、音叉外形尺寸：≥190mm×5mm×8mm。3、共鸣箱外形尺寸：≥300mm×90mm×50mm。4、音叉槌用橡胶制造，槌杆用木材或塑料制造；应符合JY/T0395-2007《教学音叉》标准。 |
| 22002 | 音叉 | 512Hz1、产品由音叉、共鸣箱、音叉槌组成。2、音叉外形尺寸：≥150mm×5mm×8mm。3、共鸣箱外形尺寸：≥140mm×90mm×50mm。4、音叉槌用橡胶制造，槌杆用木材或塑料制造。应符合JY227-87《F256音叉、F512音叉》的要求。 |
| 22003 | 发音齿轮 | 由三片齿板、转动轴等组成。齿轮用钢材制成，齿数分别为80、60、40齿，三片齿板表面镀铬，其余表面镀锌。应符合JY224-87《发音齿轮》的要求。 |
| 22004 | 单摆 | 1、由摆球、线绳组成。2、钢球直径19mm。3、摆球均沿直径方向钻孔，供穿线使用，钢球表面镀铬、抛光。4、摆球附悬线1根，长度均≥1100mm。 |
| 22005 | 纵波演示器 | 由支架、螺旋弹簧、振源及附件、连接杆和衬布等部件组成。在工作状态下应满足下表要求。 弹簧工作长度 全长圈数 波速（mm/s） 波的传播可见距离100mm 200±10 ≤0.5 ，2个单程1250mm 230±10 1600mm 250±10 不少于1个单程 6. 螺旋弹簧吊线结点应在一条直线上，且分布均匀。外观质量应符合JY 0001第6章的有关规定。 |
| 22007 | 声传播演示器 | 1. 仪器由底板、透明管、密封上盖、发声声源、固体传声棒、喇叭、声源接受器、密封下盖、气阀门、电源输入端、抽气管、放气管组成。2. 仪器密封后用抽气管抽气，应使透明管内极限压强≤6.7×103Pa。3. 当管内压强被抽至6.7×103Pa时，放置30秒钟，其漏气引起的压强变化应小于2.6×102Pa.。4. 当管内压强被抽至6.7×103Pa时，实验声音传播音量应明显小于在充满空气时的传播音量。5. 用液体或固体实验声音传播时，音量明显大于空气稀薄时的音量。6. 管内注入适量的水，无漏水现象。符合JY/T0371-2004《声传播演示器》标准。 |
| 22008 | 超声应用演示器 | 超声应用演示器可进行超声波测距、报警、水位控制、倒车报警等控制实验的演示器。主要参数：电源电压：220V 50Hz，工作频率：40kHz，显示距离：0.2－2.5m，消耗功率：小于3W，外形尺寸：210mm×200mm×75mm，重量：0.5Kg。 |
| 22009 | 声速测量仪 | 由一台主机、两个专用传感器带支架底座、自行车铃及连接导线组成。声源频率：5kHz；传感器间距：3-4m；测量精度：5%；工作电压：DC9V。 |
| 22201 | 量热器 | 一、构造：1、外筒，2、盖架，3、量筒（铝制），4、护热套，5、接线盖塞，6、接线柱，7、接线棒，8、电热丝，9、橡皮塞，10、盖塞，11、搅拌器。二、技术要求：1、电热线为镍络电阻线，阻值为2Ω或1Ω。2、电热丝工作状态中，电流为1.7~2A,电压6V时，100mL水通电10分钟时，达到升温度10℃。 |
| 22202 | 内聚力演示器 | 有挤压扳动器和刮 削器由两只带有金属挂钩的铅圆柱体组成，并配有挤压板和旋转式刮削器。圆柱体直径φ20mm、长50mm。挂钩镀铬。安装在圆柱体端面的中心，允许偏差不大于1毫米。应符合JY171-84《内聚力演示器》的要求。 |
| 22203 | 空气压缩引火仪 | 由气缸、底座、端盖、活塞等组成。外形尺寸：≥65mm×65mm×200mm。气缸由有机玻璃制成，缸长≥130mm，外径≥φ25mm，内径φ10mm。缸体透明度好，表面无划痕。底座直径φ65mm，底座与缸体连接牢固，放置平稳。活塞与气缸气密性应良好。连续压缩引火100次，密封圈的使用效果不变。应符合JY137-82《空气压缩引火仪》的要求。 |
| 22204 | 爆燃器 | 产品由底座、工作室、放电针、线控点火部件、限位装置、指示灯等组成。仪器外形尺寸：φ105×85mm。底座采用工程塑料制作，其上设有盛装酒精的方槽，方槽尺寸：23×23×5mm；工作室采用透明塑料制作，底部直径55mm，高45mm，；放电针采用φ1mm裸铜丝加工而成；线控点火部件由按钮开关、导线组成。导线采用12股铜芯软导线，导线长500mm；限位杆高度不小于40mm，采用φ2mm的钢丝制作。 |
| 22205 | 机械能热能互变演示器 | 由绳、黄铜管（外径为16mm，高55mm）、弓形架、橡皮塞等组成。弓形架采用塑料制成，并有压紧装置，表面烤漆处理。 |
| 22206 | 金属线膨胀演示器 | 产品由金属试棒、支架、传动机构、指针、标尺和底座组成，附有专用酒精灯和火焰罩。 金属试棒分别为铝棒、铜棒、铁棒，试棒长度为185±0.5mm，直径为6mm；支架一端设有调节螺丝，与传动机构配合，在常温下能将指针调至零位。三组传动机构传动灵活，互不干扰；指针采用铝材制作，针体长约170mm，最宽部分10mm， 三根指针分别着红、蓝、白三种颜色；标尺采用金属材料制成，印有刻度线，表面镀铬；底座材质为金属，外形尺寸约240×90×20mm。 |
| 22207 | 固体缩力演示器 | 产品由底座、试棒、玻璃肖、酒精加热容器及手柄组成。1、试棒采用铜棒制成，直径6mm，长205mm。2、底座采用冷轧板冲压成型，尺寸：240mm×55mm×15mm。表面烤漆处理，底座上安装卡槽及锁紧装置。 |
| 22208 | 热传导演示器 | 1、产品为组装式，主要由以下配件组成底座 1个，2）支架1个，3）蓄热快1个，4）铜棒1根，5）铁棒1根，6）铝棒1根，7）不锈钢棒1根，8）聚四氟乙烯棒1根。 2、底座用1.2mm钢板成型，外形尺寸：110×70×10±0.5mm。一端中心有一个能穿4mm小孔，表面喷漆防锈处理。 3、支架用直径6mm圆钢成型一端有M4牙纹及螺母。 4、蓄热块用纯铝制作成型，侧面6个孔与支架、铜棒、铁棒、铝棒、不锈钢棒、聚四氟乙烯棒配合松紧适宜。 5、各种棒有效长度不小于65mm,大小与蓄热块配合无脱落。铜、铁、铝棒各有3个直径2.6mm小孔。 ▲为保证产品质量，提供专业检测机构出具的具备CMA标识的检验合格报告，检验依据JY 0001-2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》 |
| 22209 | 双金属片 | 由铜、铁组成。该产品由长度约200mm、宽约15mm、厚≧0.3mm铜、铁板材各1片铆合而成，铆合应牢固。手柄为木制。 |
| 22210 | 气体做功内能减少演示器 | 1、产品由气室、进气管、胶塞、防护套、底座及背景衬板凳组成。2、气室：（1）气室为圆筒形，有进气口和出气口，进气咀与进气管配合紧密；出气口为喇叭状，与胶塞配合紧密。（2）气室直径应≥38mm，长≥90mm，壁厚≥2mm。3、底座长≥120mm，宽≥90mm。仪器放置应平稳可靠。底座应为黑色。4、背景衬板为黑色，长≥120mm，高≥90mm。5、进气管长≥500mm，内径与气室进气嘴配合牢固。 |
| 22212 | 声热实验盒 | 结构：采用小型组合式结构，插接方便。1. 仪器盒（弦定位座） 1套 ；2. 弦调节轴 2个；3. 弦定位柱 2个；4. 三角形片 1片；5. 弦（粗、细长均为360mm） 各1根；6 .弦支座 2根；7 .喇叭 8欧 2个；8. 喇叭固定板 1个；9. 喇叭罩 1个；10 .薄膜板 1个；11. U形插片座 2个 ；12 .穿线钢球 1个 ；13. 小锤 1个 ；14. 铜丝（Φ0.3-Φ0.5） 1根；15. 指针 1根； 16 .立柱 2根；17 .拉线杆 1个；18 .白屏 1块；19 .销轴 ；20. 铜棒 1根；21 .凡士林 1盒；22 .蜡烛 1根； 23 .定位螺丝 1根。 |
| 22213 | 纸盘扬声器 | 直径≥ 200mm，8Ω，动圈式扬声器的主要性能在指向性、频响(5-5KHZ)、失真度、音质等方面应符合技术要求。 |
| 22214 | 手持式喇叭 | 手持式，塑料制。功能：音亮调节、语音播放、音乐播放。口径150mm，高240mm，输出功率15W。 |
| 静电、电流 |  |  |
| 23001 | 玻棒（附丝绸） | 1． 产品包括：硬质玻棒（或有机玻棒）1根，丝绸1块。2． 玻棒（或有机玻棒）外形尺寸不小于300mm。3． 丝绸尺寸应不小于360mm×360mm。4． 在规定工作条件下，用丝绸裹住玻棒（或有机玻棒）做一次快速拉出，棒上所带的电荷用指针验电器检验应具备下列效果：使用玻棒，指针验电器张角不小于30o使用有机玻棒，指针验电器张角不小于45o5． 玻棒表面应无斑痕、气孔，烧制后做退火处理。有机玻棒表面要光洁，手持端要有标志。6． 丝绸为桑蚕织品，颜色为本色。7． 产品应符合JY179－85《玻棒附丝绸、有机玻棒附丝绸、胶棒附毛皮、聚碳酸脂棒附毛皮》的要求。8． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 |
| 23002 | 玻棒（附丝绸） | 1． 产品包括：硬质玻棒（或有机玻棒）1根，丝绸1块。2． 玻棒（或有机玻棒）外形尺寸不小于250mm。3． 丝绸尺寸应不小于360mm×360mm。4． 在规定工作条件下，用丝绸裹住玻棒（或有机玻棒）做一次快速拉出，棒上所带的电荷用指针验电器检验应具备下列效果：使用玻棒，指针验电器张角不小于30o使用有机玻棒，指针验电器张角不小于45o5． 玻棒表面应无斑痕、气孔，烧制后做退火处理。有机玻棒表面要光洁，手持端要有标志。6． 丝绸为桑蚕织品，颜色为本色。7． 产品应符合JY179－85《玻棒附丝绸、有机玻棒附丝绸、胶棒附毛皮、聚碳酸脂棒附毛皮》的要求。8． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 |
| 23003 | 胶棒(附毛皮) | 教师用，应含胶棒（或聚碳酸脂棒）2根、毛皮2块。胶棒用硬橡胶或聚碳酸脂制成，外形尺寸直径为14±1mm，长度300±5mm，头部为球形半径R4mm。毛皮为经过鞣制的猫皮、羊羔皮等，尺寸应≥150mm×150mm。产品应符合JY179-85标准。 |
| 23004 | 胶棒（附毛皮） | J2302型，产品由两根胶棒及一块毛皮组成。胶棒材质为聚碳酸脂，胶棒尺寸为φ12.5×300mm，胶棒的一端成圆弧形，圆弧尺寸约为SR4mm；毛皮为经过鞣制的动物毛皮，尺寸不小于150×150mm。 |
| 23005 | 箔片验电器 | 1． 本产品由外壳、圆球或圆盘、导电杆、箔片及中位卡组成。2． 外壳应牢固、平整、底座平稳，透光部分应光洁透明，无气泡及划痕。3． 园球或园盘、导电杆及中位片用金属制成，镀铬抛光后，表面光洁无毛刺。安装后应紧固无松动及歪斜现象。4． 导电杆与外壳间应有绝缘套管，安装后应无明显缝隙，取下方便，不致损坏箔片。5． 金属箔片厚度不大于0.02mm，长度不小于25mm，带电时应能顺利张开，两边张角应对称，不飞翻弯曲，电荷消失后应能完全回零。6． 在圆球或圆盘上加8KV的直流高压时，泊片的两边张开与中位片的角度应不小于45°。移去高压后，箔片张开角度保持30°以上的时间应不小于1分钟。7． 产品应符合JY202－85《箔片验电器》的要求。8． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 |
| 23006 | 箔片验电器 | 学生用；本仪器用于静电实验，可检验物体是否带电，检验物体带的电是正或负，检验物体的绝缘性以及演示感应带电等。箔片验电器是仿日全塑料封闭式，绝缘性能好，灵敏度高，不受气候影响，实验效果显著，并置有角度尺，亦可作指针验电器使用。在底座上装上一只全封闭透明外壳，上面有一小孔，装有绝缘套筒，一根金属杆穿过绝缘套筒插入外壳内，金属杆上端装不一块集电板，下端挂有一片金属箔片，外壳内部一侧装有一块刻度板。尺寸: ≥150*123*66mm |
| 23007 | 指针验电器 | 1.由两只灵敏度相同的指针验电器组成。指针验电器由外壳、圆球或圆盘、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱等构成。2.圆球或圆盘及导电杆用金属制成，镀铬抛光。3.指针用薄金属片制成；长度≥100mm。4.指针架用金属制成，镀铬抛光。5.产品应符合JY203－85《指针验电器》的要求。 |
| 23008 | 感应起电机 | 1、环境温度：-10~40℃。 2、起电盘直径：275mm。3、放电距离：在相对湿度为65%的环境中火花放电距离≥30mm。4、本仪器由底座、莱顿瓶、支架、放电叉绝缘柄、集电杆、放电叉杆、导电层、中和电刷（感应电刷）、电刷杆、上轴及上轴螺钉、莱顿瓶盖、导电弹簧、大皮带轮、连接片组成。 |
| 23009 | 枕形导体 | 用于演示静电感应和感应起电。结构：二只金属制成的空心圆筒，空心圆筒外形尺寸为Φ60mm±1mm，高约68mm；一端为半球面，另一端为平口，将二只圆筒的平口对合起来，就成为一个枕形导体，每只导体均有绝缘支杆及底座。支杆为有机玻璃Φ12mm，高110mm；底座Φ85mm，高约13mm |
| 23010 | 小灯座 | 螺旋灯座。底座塑料，尺寸：74mm×34mm×10mm,工作电压不大于36V,工作电流不大于2.5A |
| 23011 | 单刀开关 | 1、由底座，接线柱，闸刀，刀座，刀承和绝缘手柄组成。2、底座：黑色塑料，尺寸：74mm×34mm×10mm ,工作电压不超过36V，工作电流不超过6A。 |
| 23012 | 滑动变阻器 | 1、20Ω，2A；2、产品由线绕瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱等主要部件组成。有氧化膜绝缘层的铜镍合金电阻丝密绕在瓷管上。3、变阻器电阻值误差不超过±10%。4、变阻器能在环境温度-10℃至+40℃，相对湿度不大于85%的条件下连续工作。 |
| 23013 | 滑动变阻器 | 1、50Ω，1.5A 2、电阻阻值误差≤10% 3、绝缘层耐压1.5V 4、工作温升≤300℃ 5、绝缘电阻：≥20M∩ 6、耐压1.5KV不出现飞弧和击穿。 7、电接触：滑动头在滑动时电阻阻值应均匀化，不得有间断跳跃现象。 8、触头机械压力：滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性、接头应圆滑，压力均可，滑动应顺畅。 |
| 23014 | 滑动变阻器 | 1、5Ω，3A；2、产品由线绕瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱等主要部件组成。有氧化膜绝缘层的铜镍合金电阻丝密绕在瓷管上。3、变阻器电阻值误差不超过±10%。4、变阻器能在环境温度-10℃至+40℃，相对湿度不大于85%的条件下连续工作。 |
| 23018 | 电阻圈 | 1、电阻圈用康铜丝绕制而成，通过接线柱固定于长方形塑料座中。塑料座外形尺寸为：95mm×30mm×20mm。2、阻值：5Ω、10Ω、15Ω各一只。3、总阻值误差≤±1％。4、电阻丝表面应经过绝缘处理，线圈排列整齐。塑料座应牢固美观，并标明电阻圈的规格。接线柱与电阻丝要接触良好。5、在额定电流下工作后，电阻丝无明显变形，绝缘层不得剥落，塑料座无灼焦及开裂现象。 |
| 23019 | 电阻定律演示器 | 1． 本产品由底板及铜、铁、镍铬三种金属导线、接线柱、连接片组成。 2． 底板采用金属冷轧板冲压成型，表面烤蓝漆，外形尺寸： 1060×180mm。 3． 金属导线应精细均匀，在有效长度内不能有弯折、锈蚀现象。 4． 三种金属导线的规格、阻值如下表： 材质 导线直径（mm） 有效长度（mm） 数量（根） 铜 0.5±0.04 1000±2 1 铁 0.5±0.04 1000±2 1 镍铬 0.5±0.04 1000±2 1 镍铬 1±0.04 1000±2 1 镍铬 1±0.04 500±2 1 5． 金属导线、接线柱与底板装接应牢固、无松动现象。金属导线在两接线柱间的长度为1000±2mm。 6． 金属导线的材质、直径在底板上应有明显的标记。 7． 连接片为0.3mm厚的黄铜制成。 8． 接线柱为M4*20mm铜质螺丝，螺帽、垫片均为铜制，与底板绝缘良好。 9. 两接线柱之间距离为30mm |
| 23020 | 电阻定律实验器 | 1.电阻定律实验器由底板、两种金属导线(康铜、镍铬)、接线 柱、连接片、支撑杆组成。2.底板应采用人造板，表面平整、光滑，无变形现象。底板外形尺寸：550mm×145mm×15mm。底板的一端上印刷金属导线的材料标记，且标记明显。3.金属导线应粗细均匀，在有效长度内不应有弯折、锈蚀现象。康铜丝直径分别为0.5mm和0.3m m各一根；镍铬丝直径0.3mm两根。金属导线、接线柱与底板装接牢固、可靠，无松动现象。两根康铜和一根镍铬丝在两接线柱中间的距离应为500±3mm;另一根镍铬丝在两接线柱中间的距离应为300±3mm。接线柱应采用M4螺杆，并附塑料螺帽，接线柱应与底板安装牢固、可靠。连接片为两片，材料应为铜制，在相邻两接线柱上应连接方便。4.支撑杆应采用金属材料制，表面电镀处理。支撑杆直径为6mm,长不小于75m m,一端为M4螺纹，长6mm。 |
| 23021 | 演示电阻箱 | 采用插头式电阻箱的解剖形式，插接柱采用铜金属材质，用于演示插头式电阻箱的基本构造和原理。1.裸露式锰铜线绕丝，最大电工作流：2A（1Ω、2Ω）、1A（5Ω）。2.整体固定有木板上，附支脚，木板尺寸：238mm×98mm×8mm。 |
| 23022 | 教学电阻箱 | 9999.9Ω，电阻箱阻值变换方式为开关式，每十进开关上电阻值的比值是 1：2：2：2：2或1：1：1：1：1：1：1：1：1；电阻箱外壳应用胶木制作。产品应符合JY31－88《教学电阻箱》的有关规定 |
| 23023 | 简式电阻箱 | 产品为塑胶密封结构，产品的阻值变换方式为旋钮开关式，结构为十进多盘式。仪器的电阻元件采用精密电阻和高稳定的精密合金锰铜丝以无感式绕于瓷骨架上，经过严格的筛选、检测、老化、浸渍处理，电阻值稳定正确。主要技术参数：准确度等级：1级；阻值可调范围：0～9999Ω；最小步进值为1Ω；零位电阻：＜0.035Ω；参考功率：1W；电路对外壳的金属部分之间的绝缘电阻＞50MΩ；产品外形尺寸约110×145×70mm。 |
| 23030 | 演示线路实验板 | 插拼式。线路板由底板4块、电池夹6个、单极开关3个、双极开关1个、灯座3个、绕线电阻（4W5欧1个、10欧2个、15欧1个、20欧1个）、接线柱座6个、空位插座1个、镍铬丝直径0.3mm的3.3米、康铜丝直径0.3mm的1.1米、铁铬丝直径0.3mm的1.1米、电珠（3.8V4只、6.2V2只）、A符插座3个、V符插座3个、吊环14个、拼接肖30个、走线插座60个、三角插板5个、压杆和压钩各2个、各种规格连接导线若干。1.底板共4块，采用塑料注塑成型。单板面积为360mm×240mm，分布96个小孔，纵横距离30mm。2.单台包装采用彩色纸盒包装。 |
| 23031 | 初中电学演示箱 | 1.产品应为磁吸演示教具，所有零部件（除灯泡、导线）均应能吸附在钢制黑板上。2.初中电学演示箱零部件：1、直流电压表，量程：0～3V、0～15V，1只，（32×34×5.5）cm；2、直流电流表，量程：0～0.6A、0～3A，1只，（32×34×5.5）cm；3、滑动变阻器，阻值：20Ω2A、50Ω2A，各1只；4、电池盒，1号电池用，串、并联两用，4只，（14.5×3.5×2.7）cm；5、定值电阻，5Ω、10Ω、15Ω、20Ω，各1块，（11.3×5.6×1.4 ）cm；6、单刀单掷开关，2只，（11.3×5.6×1.4）cm；7、单刀双掷开关，2只，（11.3×5.6×1.4）cm；8、灯座，2只，（11.3×5.6×1.4）cm；9、发光二极管，红色、绿色，各1只，（11.3×5.6×1.4 ）cm；10、电阻定律，康钢丝直径0.5mm、镍铬丝直径0.5mm、镍铬丝直径0.7mm，1块，（61×8.8×1.5）cm；11、电动机模型，附风叶，1只，（7.8×5.5×2.5）cm；12、灯泡，E10，2.5V，0.3A，5只；13、导线，两端带鳄鱼夹，线长不小于420mm，红黑夹各5根10根。4.应能完成组装简单的串联电路、并联电路、用电流表测电流强度、用电压表测电压、用滑动变阻器改变电流强度及用电压表和电流表测电阻、测小灯泡的功率的等实验。5.铝合金外箱带提手，箱内应有零部件限位装置。 |
| 23032 | 学生线路实验板 | 初中型，包括线路底板 1 块、元器件模块、零部件等。元器件模块包括电阻器（10 Ω、4 W）2 块，电阻器（5 Ω、8 W）2 块，单级开关 3 块，灯座 3 块。零部件含灯泡（3.8 V，0.3 A）2 只，灯泡（2.5 V，0.2 A）1 只，导线不少于 26 根。线路底板用工程塑料，能相互拼接，拼接后紧固平整 |
| 23033 | 单刀双掷开关 | 底座、接线柱，闸刀，刀座，双刀承和绝缘手柄组成。开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。底座为塑料制，尺寸：77mm×35mm×9mm。 |
| 23034 | 双刀双掷开关 | 底座、接线柱，双闸刀，刀座，双刀承和绝缘手柄组成。开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。底座为塑料制，尺寸：77mm×53mm×10mm。 |
| 23035 | 焦耳定律演示器 | 1、焦耳定律演示器主要由以下配件组成： 1.1、示教板 1套 1.2、带电阻容器 4个 1.3、支撑脚 2个 1.4、连接线 8根 2、焦耳定律演示器为数字显示，工作电压DC12V。 3、示教板采用优质工程塑料ABS制作，规格尺寸不小于295X255X25mm。 3.1、示教板左上方安装A、C数字显示屏，右上方安装B、C数字显示屏。 3.2、左中安装电流开关，中间安装单和双电阻输入端子和传感器探头引线。 3.3、开关下面安装DC12V电流输入端子，正、负标注清晰。 3.4、下方安装溶器托架，托架与溶器配合应松紧良好，平稳无倾斜现象。 3.5、示教板两侧开有飞机孔，便于安装支撑脚。 4、组装后的示教板应排列规范、美观、印刷清晰。 5、带电阻容器采用透明塑料制作，外形尺寸不小于57X36X61mm，应有R1~R5标注，其中R1为5Ω，R2、R3、R4均为10Ω，接线装置固定牢靠。 6、支撑脚采ABS工程塑料制作，尺寸不小于115X13X120mm，抱住示教板推到位后，应摆放平稳，无脱落现象。 7、连接线一端用鱼叉，另一端用香蕉插，长度不小于100mm和400mm。 8、组合后的焦耳定律演示器，通电后按教学内容要求实验，应性能稳定、效果明显正确。 ▲为保证产品质量，提供专业检测机构出具的具备CMA标识的检验合格报告，检验依据JY 0001-2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》 |
| 23036 | 焦耳定律实验器 | 产品由演示板、贮气盒两只，电阻：5Ω线绕电阻、玻璃管2根等组成。1、电源电压：直流稳压6V；电流小于2A。2、演示板采用塑料注塑成型，颜色为白色，外形尺寸290mm×245mm×4mm；演示板上印刷有刻度线，每5mm为短刻线、10mm为长刻线，并标有数字，刻线数量不小于13条。3、贮气盒采用透明塑料制，尺寸：78mm×78mm×30mm。4、在10分钟内，演示效果明显。 |
| 23037 | 保险丝作用演示器 | 1：产品使用电源:交流 198V-242V，50HZ 2：面板应采用阻燃材料或金属面板，长度不小于480mm,高度不小于310mm,具有线路压降显示表和工作电流表，有相应的实验电路图,电路图应绘制正确,清晰,不易脱落,图形符号应符合JY0001的有关规定. 3：绝缘实验导线或裸实验导线用的接线柱应是铜质,接线柱间的距离不小于280mm. 绝缘实验导线或裸实验导线与接线柱连接后,导线与面板间的距离不小于80mm. 4：接保险丝的接线柱为铜质.两接线柱间的距离不小于80mm 5：电路开关开合松紧适宜、控制准确、接线柱、灯泡口接触良好、各连接件连接方便可靠。 6：实验材料及要求： 材料名称 要求 保险丝 额定电流1A，长度不小于5m 保险丝 额定电流2A，长度不小于5m 保险丝 额定电流3A，长度不小于5m 保险丝 额定电流5A，长度不小于5m 铜导线 单芯，直径不小于0.5mm，长不小于80mm，数量不少于10根 绝缘实验导线 额定电流3A，长不小于290mm，数量不少于30根 裸实验导线 单芯，直径不大于0.7mm，长不小于285mm，数量不少10根 短路导线 多芯铜线，长不少于150mm，两端有 接线夹 负载（灯泡） 12V 50W 数量不少于4只 负载（灯泡） 12V 10W 数量不少于2只 7：保险丝在长时间通过额定电流时不熔断，通过大于二倍额定电流时短时间熔断。 8：绝缘实验导线的芯心为金属合金导线，外套为无毒塑料管或纸管；当通过电流大于二倍额定电流时，绝缘实验导线的外套管，应能冒烟，燃烧。 9：交流电压表和交流电流表为竖直式大指针44型表。准确度等级不低于2.5级，其他应符合JY0330的有关要求。 10：在9m外观看实验应清晰。 11：当输入电压为220V时。电源输出空载电压不大于14.5V，额定电流时负载电压不小于12V，额定电流值，不小于10A。 12：用裸实验导线连接电路，并在接保险丝的两接线柱间接铜导线，接入产品规定的最大负载，通电5分钟后 将负载短路，再保持5分钟，关闭电源，重新开启电源，仪器应能正常工作 |
| 23038 | 玩具电动机 | 带座和风扇。产品由小电机、风叶、电机固定架、支架组成。1、风叶、固定架、支架采用塑料注塑成型。2、小电机：使用直流电压3V。 |
| 23039 | 电子门铃 | 产品由底座、蜂鸣器、按钮开关、接线柱、外接导线等组成。产品使用电源：DC3V。底座采用工程塑料制作，外形尺寸约50×50×15mm；蜂鸣器安装于底座内，声音悦耳、柔和、清脆；外接导线采用多股铜芯软导线，长度约200mm。 |
| 电磁、电子 |  |  |
| 24001 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180D-CG-LT-180尺寸≥180×20×10mm。磁铁经高温老化处理后两磁极磁感应强度平均值≥60mT。 |
| 24002 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-80D-CG-LU-80主参数（高度）≥80mm，磁极横截面积200平方毫米、磁感应强度应≥0.055T。 |
| 24003 | 磁感线演示器 | 产品由透明有机成型盒内装细铁粉、配条形磁铁组成。透明有机成型盒外形尺寸：200mm×110mm×30mm，盒体下部一角应有释放铁粉的螺丝孔。 |
| 24004 | 立体磁感线演示器 | 1、演示器由圆形立体磁感线演示器组成；2、圆形立体磁感线演示器由铆有可自动转动的软铁小指针366个，透明塑料制成6块立片（相向60°）及条形磁铁或圆柱形磁铁组成。3、上下两圆片的直径为170mm，组装后的高度为200mm。 |
| 24005 | 磁感线演示板 | 产品由有孔塑料板、小磁针、脚及条形磁铁组成。1、塑料板为透明有机板注塑成形，内封小针576个，外形尺寸为250mm×250mm。2、小磁针直径约1mm，长约4mm，为黑色，磁针在板内孔中应转动灵活。3、脚为塑料，高为12mm。 |
| 24006 | 电流磁场演示器 | 产品由透明底座、方线圈、圆线圈、螺线管、接线柱等组成。线圈由纯铜漆包线绕制，绕向清晰，底座透明，长宽高约 18cm×14cm×4cm。 |
| 24007 | 菱形小磁针 | 整盒装≥10个，每个小磁针带底座；磁针体长28±1.0 mm、宽8±0.7mm。产品应符合JY0012－90《磁针》的有关规定。 |
| 24008 | 翼形磁针 | 由垂直翼形针体和支座组成。翼型磁针，每组2支，J2405型；磁针体长140±2.0mm，宽8±0.7mm。支座低径71±1.5mm，总高112±1.7mm；产品应符合JY0012－90《磁针》的有关规定。 |
| 24009 | 演示原副线圈 | 1. 演示原副线圈由演示原线圈、演示付线圈、铁芯三部分组成。2. 原线圈：内径13±0.5mm，外径22±1mm，直径0.59漆包线平绕，绕线长度63mm。3.副线圈：内径35±1mm，外径49±1mm，直径0.27漆包线平绕，绕线长度67mm。4. 铁芯：Φ 12mm；长度80mm。5.外形尺寸：66mm×66mm×110mm。6. 线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁，付线圈底座平整，直立于平面时不应晃动。 |
| 24010 | 原副线圈 | 1. 原副线圈由原线圈、副线圈、软铁芯三部分组成。2. 原线圈骨架：圆筒内径 11mm；圆筒外径 15mm；绕线宽度 57mm。3. 付线圈骨架：圆筒内径 24mm；圆筒外径 30mm；绕线宽度 50mm。4. 铁芯：Φ 10mm；长度 不小于77mm。5. 外形尺寸：60mm×40mm×88mm。6. 原付线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁。付线圈底座平整，直立于平面时不应晃动。 |
| 24011 | 蹄形电磁铁 | 产品由U型铁芯、两个线圈和衔铁组成。1、铁芯直径11.5mm，两端中心距45mm，高110mm，带挂钩。2、线圈绕线长度44mm，有绕向标志。3、衔铁厚度2mm，带挂钩。 |
| 24012 | 电磁铁实验器 | 产品由螺旋管3支、铁芯2支、连接片1个、衔铁1个、铃声1个及塑料盒组成。1.铁芯直径5mm，长47mm。2.线圈骨架长44mm，为弹簧装置。3.盒体尺寸：116mm×77mm×28mm。 |
| 24013 | 电铃 | 1. 产品为立式结构，由电磁铁、衔铁、铁铃、衬板和底座组成。2. 工作电压：直流3～6V。外形尺寸：约85mm×85mm×190mm。3．影响效果在15米范围内铃声清晰。电磁铁线圈的直流电阻为10～20Ω。衔铁的触点为铜质。电路导线的走向应醒目整齐。铁铃采用Φ55mm国产自行车铃盖。底板应放置平稳。 |
| 24014 | 演示电磁继电器 | 演示电磁继电器应由电磁系统和触点系统两部分组成。电磁系统 包括：电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁；触点系统包括：常开触 点、常闭触点。额定工作电压；DC9V，工作电流：100mA±15mA。触点接触电阻：常闭触点小于2欧；常开触点小于1欧。触点开距不小于2mm，触点开、闭后应无抖动现象。电流线圈要平绕，最外层有明显标签。轭铁的装配不易脱落。铁芯、轭铁、衔铁表面防锈处理。各导线端要焊铜质接线片，再与接线柱连接，连接片表面镀锡或锡合金。 |
| 24015 | 电磁继电器 | 分组用。主要由电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、常开、常闭触点各一对等组成。底座外形尺寸：70mm×50mm×10mm。 |
| 24016 | 磁场对电流作用实验器 | 1、仪器由磁钢架、活动轨道、空心铜管（导电管）、支架及导线等组成。2、接入电源DC4V-6V；3、活动轨道长70mm.4、空心铜管外径4.8mm,长67mm。5、支架采用元钢加工制成，表面电镀处理，形式为7型，Φ5mm，高80mm。6、轨道为铜制，表面电镀处理，Φ 2mm，长为70mm，成U型。7、附带鱼夹头导线两条（一红一黑） |
| 24017 | 左右手定则演示器 | 左右手定则演示器由塑料底座、两根金属电镀撑杆、塑料接线板、方形线圈组成。1.底座采用优质塑料，规格（179mm×120mm×14mm）。2.接线板尺寸：150mm×10mm×4mm，上有红黑接线柱。3.撑杆直径6mm，总长400mm，表面电镀。4.方形线圈内径62mm，宽10mm，带导线。 |
| 24018 | 小型电动机实验器 | 卧式，由定子、转子、电刷、转子支架和底座组成。定子磁铁含一个永久磁铁和一个励磁线圈（带铁芯）；换向器与转子轴的同轴度≤0.5mm。外形尺寸：≥90*45*90mm。 |
| 24019 | 手摇交直流发电机 | 由定子、转子，电刷、转动机构、集流环（或换向器）、小灯座，底板等组成，底板采用木制。产品应符合JY21－79《手摇交直流发电机》的有关规定。外形尺寸：≥250*150*150mm |
| 24020 | 电机原理说明器 | 1.演示直流电动机定子与转子并激加10V-6V电压，转速可变；2.演示直流发电机，定子加6V电压，转子转速180转/分，电机输出大于80цA；3.演示交流发电机，定子加6V电压，电机输出电流使电流计指针左右偏转满刻度。外形尺寸：≥250x200x220mm。 |
| 24021 | 阴极射线管（磁效应管） | 1. 产品由磁效应管和胶木底座组成.2. 产品的主要性能应符合JY 181第1.3.1条要求。当没有外加磁场时，光束不应有明显的偏转。3. 磁效应管的基本尺寸应符合JY 181第2.2条要求。4. 其余应符合JY 181第2.7、2.8、2.9、2.10、2.11条要求。5.性能、安全、结构、外观应符合JY 0001第4、5、6、7章的有关要求。 |
| 24022 | 低频信号发生器 | 1、输出频率范围：20Hz～20KHz，有功率输出。2、工作环境条件：温度 0～40℃ 相对湿度 不大于85%（40℃）。3、交流 220V±22V 50Hz±2.5Hz。4、装有保护接地端子。5、绝缘电阻：不小于20MΩ。6、电压试验：1.5kV（漏电流5mA），不应出现飞弧和击穿。6、显示方式：5位、0.5寸LED。7、正弦波输出衰减范围：0dB、20dB、40dB、功率。 |
| 24023 | 电学实验盒 | 1、产品由固定电阻、小灯座2个、电流表（0.6A）、电压表（3V）、单刀开关2只、单刀双掷开关、电池盒2只、滑动变阻器、灯泡（2.5V、3.8V）各1只、连接导线6根组成。2、可供实验串、并联电路，安培表测电流强度，伏特表测电压，滑动变阻器改变电流强度，测小灯泡功率等。3、所有配件采用吸塑定位存放，外用纸盒包装。 |
| 24024 | 能的转化演示器 | 机械能、化学能、 电能、热能、光能 的转化由主示教板、机能示教板和光、热能示教板组成。主示教板由一只直流永磁式电机、传动机构、二节五号电池盒、转换开关、两只接线柱和底盘组成。底盘应采用优质塑料注塑成型，底面上印有线路图。机能示教板由直流电机、支架、风叶组成。光、热能示教板由发光二极管、支架组成。 |
| 24025 | 能的转化实验器 | 产品由底座、电机、支架、手轮、电池盒、风叶、发光二极管及开关组成。1、底座采用塑料注塑成型，外形尺寸：145mm×100mm×20mm。2、所有组件均安装在底座上，底座上印刷线路应正确、清晰。 |
| 24026 | 磁悬浮演示器 | 仪器由底座，浮体及挡板等组成。 |
| 24027 | 音频信号发生器 | 1.信号范围：20Hz～20KHz，有功率输出。2.工作环境条件：温度 0～40℃ 3.相对湿度 不大于90%（40℃）4.使用电源：交流 220V±22V 50Hz±2.5Hz。5.安全要求：教学用信号发生器应装有保护接地端子。6. 绝缘电阻：≥20MΩ。7.技术性能应符合JY 0362第4.5条的有关要求。8.性能、安全、结构、外观应符合JY 0001第4、5、6、7章的有关要求。 |
| 光学﹑原子物理 |  |  |
| 25001 | 光具盘 | 分离型、磁吸附式。矩形光盘长≥650 mm，宽≥240 mm；圆形光盘直径≥245 mm。盘面分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有0°～90°刻度。半导体激光光源，可显示 5条平行光。光学零件：梯形玻砖 1 件，等腰直角棱镜 1 件，半圆柱透镜 1 件，小双凹柱透镜 1 件，小双凸柱透镜 1 件，大双凸柱透镜 1 件，平面镜 1 件，凹凸柱面镜 1 件，正三棱镜 2 件 |
| 25002 | 凹面镜 | 1、基本配置为面镜、镜框、支架、镜座（各1个）组成；2、凹面镜的直径为100±2mm；焦距为65±10mm；3、基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹；4、反射膜镀层应均匀，有牢固的保护层；5、镜框、支架、镜座均为塑料结构，整机应有足够的稳度；6、镜面可前后移动。 |
| 25003 | 凸面镜 | 1、基本配置为面镜、镜框、支架、镜座（各1个）组成；2、凸面镜的直径为100±2mm；焦距为-65±10mm；3、基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹；4、反射膜镀层应均匀，有牢固的保护层；5、镜框、支架、镜座均为塑料结构，整机应有足够的稳度；6、镜面可前后移动。 |
| 25004 | 玻璃砖 | 1．玻璃砖为非等腰梯形，两底角分别为60°和45°；外形尺寸：上底长≥30mm；两底角为60°和45°；高度≥345mm；厚度≥12mm。2．玻璃料的一拉质量要求应符合GB903一65《无色光学玻璃》中的要求，条纹类别为2类，条纹级别为C级，气泡类别为7类。3．玻璃砖的边缘倒角按GB1204-75《光学零件的倒角》的要求进行。4．产品应符合JY140－82《玻璃砖》的要求。 |
| 25005 | 光具座 | 1、产品为组合式由导轨1套、双凸透镜2个、双凸透镜1个、平凸透镜1个、“1”字屏1块、白屏1块、插杆5根、毛玻璃1块、毛玻璃架1个、光源1个、烛台1个组成。 2、导轨由：导轨2根，滑块4只，支架2只，标尺1支组成。 2.1、导轨、支架、标尺为金属件，滑块塑料制品。 2.2、导轨Φ16±0.4mm，不锈钢管、滑块、支架，喷漆处理。 2.3、组装后的导轨中部加重。 2.4、组装后的导轨有效长度不小于1006mm，净重不小于2.4KG。 3.1、标尺刻度范围与导轨有效长度相匹配，全程误差不大于±1mm。 3.2、标尺最小分度为1mm，等分度误差应小于0.2mm。 4、透镜框为塑料制品，应能牢靠地夹持透镜。 双凸透镜 100±3mm ≥35 双凸透镜 50±2mm ≥25 平凸透镜 300±12mm ≥45 双凹透镜 -75±5mm ≥25 5、光源工作电为交直流6～8V，功率不大于5W。 6、插杆金属制品，Φ5.9±0.2mm，直线度误差不大于0.5﹪，插杆与插件结合可靠。 7、“1”字屏为黑色塑料制作，“1”字轮廓清晰，“1”字宽为5mm±0.3，105×80±2mm，厚度不小于1.5mm。 8、白屏用乳白塑料制作，规格105×80±2mm，厚度不小于1.5mm。 9、毛玻璃屏磨砂均匀，周边应有保护性倒角，规格120×80±3mm，厚度不小于2.5mm。 10、滑块尺寸65×22mm,由指向刻度标记。 11、脚有效尺寸宽度21mm。 ▲为保证产品质量，提供专业检测机构出具的具备CMA标识的检验合格报告，检验依据JY 0001-2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》 |
| 25006 | 光具组 | 产品由光学元件、毛玻璃屏、1字屏、白屏、烛台、底座、插杆、支架及光源组成。1、平行光源：光源用电压6-8V，功率不小于3W的灯泡。2、透镜：F=100±2mm，Φ=40mm；F=50±2mm，Φ=30mm；F=300±12mm，Φ=50mm；F=-75±4.5mm，Φ=30mm。3、底座4只为塑料制品，底座上应有锁紧螺丝、可使插杆上下移动。4、插杆为金属制5根，表面电镀处理，直径6mm，长75mm，一端为连接丝杆为M4。 |
| 25007 | 三棱镜 | 1．产品由三棱镜、托架、支柱、底座等组成。2．三棱镜体外形为正三棱柱，边长25mm，相邻两角为60±0.5°，棱长80mm。3．三棱镜体能作任意方向的转动，并能停止在任意位置。 |
| 25008 | 白光的色散与合成演示器 | 1、由棱镜、棱镜台、白屏、支杆及光源等组成。2、棱镜为重量火石玻璃，顶角为60°。3、光源额定电压为6-8V。 |
| 25009 | 透镜及其应用实验器 | 产品由凸透镜、凹透镜、支架和底座组成。1、凹凸透镜直径46mm。2、塑料框架及支杆，支杆直径10mm、长54mm。3、塑料底座直径64mm。 |
| 25010 | 平面镜成像实验器 | 由平面镜1个、平面镜支架1对、带刻度三角尺、像物2个组成。平面镜尺寸约：120mm×70mm，厚度5mm。 |
| 25011 | 光的传播、反射、折射实验器 | 产品由曲线透明玻璃棒、PVC平面镜、半圆水槽、圆型角度盘、激光笔、磁性激光笔套（带扩束镜）、支架组成。1、曲线玻璃棒为Z型，直径5mm，一端为缩小的圆头。2、平面镜外形尺寸：95mm*20mm*0.8mm。3、水槽为透明塑料注塑成型，为半圆型，直径87mm，可挂在角度盘上。4、角度盘为白色塑料，直径109mm，圆盘上印有0－90度的四等分刻线，并有中心线。5、支架为金属制品,表面喷漆防锈处理，尺寸：150×54×160mm。 |
| 25012 | 激光笔 | 1、产品由塑胶笔身和激光头、钮扣电池组成。 2、使用范围7-15m，波长650 nm。 |
| 25013 | 光的三原色合成实验器 | 1、产品为组装式 2、产品必配部件 a) 主体 1套 b) 集成线路板 1套 c) 导线 2根 d) 接线装置 1套 e) 成像屏一块 f) 支架一个 3、主要用途 该产品主要用于中学物理光学教学光的三原色的合成演示和分组实验。 4、技术要求 3.1 主体用塑料制作，规格尺寸不小于120×100×30mm，光源凸距27mm。 3.2 光源为红、绿、蓝超亮发光二极管，DC6V，工作电0.3A。 3.3 集成电路中，由发光二极管，红、绿、蓝亮度调节旋钮，稳压电阻，红、绿、蓝控制开关，可任意关闭和开启所需的发光二极管。 3.4 主体内可安装4节5号干电池，接线装置导线可外接电源使用。 3.5 成像屏用白色塑料注塑成型，表面洁白平整，外形尺寸120×80×4.5±0.5mm，背面有调节高低用齿条9条。 3.6 支架规格尺寸：84×40×65±0.5mm ▲为保证产品质量，提供专业检测机构出具的具备CMA标识的检验合格报告，检验依据JY 0001-2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》 |
| 25014 | 光的传播、反射、折射演示器 | 产品由底座、演示屏、光源（激光光源一套）、半圆玻璃砖、平面镜及漫反射镜组成。1.底座采用塑料注塑成型，可固定演示屏的槽和放置平面镜的台面。2.演示屏为铁制，表面烤白漆，印刷0至90℃对称刻线，可对叠，半径130mm。3.激光笔可吸附在演示屏上，在半圆周上可任意固定。4.半圆玻璃砖半径约35mm，厚15mm；平面镜及漫反射镜长约40mm，宽15mm。 |
| 25101 | 紫外线作用演示器 | 1．由防紫外线罩，紫外线灯，日光灯，滤光片，荧光片，主机盒等组成使用电源AC220V±22V 50Hz.2．紫外线灯为AC220V 6W 波长265mm、254mm各一只。3、日光灯：220V， 8W一只。4、主机盒上端各功能开关，标识清楚，使用正常。5、紫外线防辐射罩由红色有机玻璃粘制而成，表面光洁，不易破损。6、 滤色片≥52×70mm厚度2mm有机玻璃黄、蓝、红、绿各一片。表面光洁，无气泡，划痕。7、荧光片在365mm紫外线灯下，荧光清晰可见；绝缘电阻≥20MΩ.8、绝缘强度：交流1500V历时1分钟。 |
| 25102 | 红外线作用演示器 | 1．包含：红外线发现实验器、红外线性质说明器和红外线控制器，三套实验装置。2．红外线发现实验器应在屏上清晰显示经三棱镜分光后获得的可见光谱，屏上射出的光的亮度应能使红外线控制器产生响应；控制器工作电源DC6V±1V。3．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 |
| 25103 | 手持直视分光镜 | 产品由外筒、伸缩筒、分光棱镜、目镜系统、狭缝等组成。外筒、伸缩筒采用工程塑料制作，外筒外形尺寸为φ20×60mm，壁厚1.5mm；目镜系统由镜座、镜片构成，镜座尺寸φ24×13mm；狭缝宽1.4mm，宽7mm。产品外形尺寸φ20×76mm。 |
| 25104 | 克罗克斯辐射计 | 1．仪器由抽真空的玻璃泡、旋转叶片轮及底座构成。2．旋转叶片轮固定于真空玻璃泡内，安置有4片黑色叶片。经太阳辐射后叶片能快速转动。3.仪器高210mm，真空玻璃泡直径为80mm。4.底座放置平稳，叶片转动现象明显。 |
| 21079 | 动平衡演示器 | 动量传递演示器(碰撞球)由底座、支架、5个钢球带线组成。1.底座采用塑料制，尺寸：130×110×15mm。2.钢球直径16mm，表面电镀处理。 |
| 21057 | 自由落体 | 仪器由主体（含垂直调节螺栓3只、固定螺栓8套）、自由落体插头线（含电磁铁吸球器1套、光电门2个）、接球架、钢球、重锤、备用聚光灯珠、三脚架等组成。仪器总高度：≥1.2m；实验有效高度：≥1.0m；电磁铁电源：DC6V；钢球直径：18mm；实验相对误差：≤2% |
| 模型 |  |  |
| 物理 |  |  |
| 31001 | 轮轴模型 | 由塑料轮、支杆组成。塑料轮有大小不同直径的圆组合为一体，塑料注塑成型，中心镶有轴承，直径分别为：103mm，69mm、51.5mm，34.5mm。整体组装后应转动灵活。轴为金属制品，表面电镀处理。 |
| 31002 | 轴承模型 | 模型为滚动轴承,仿滚动轴承全塑料制，可拆卸。轴承外径105mm，内孔51mm，厚23mm。外圈外圆中心剖，滚珠8个。 |
| 31003 | 抽水机模型 | 1.吸取式抽水机模型由支架、缸筒、活塞、活塞环（密封圈）、连杆、进水阀、出水阀、进水管、出水嘴、缸盖、立柱、压杆、手柄和水槽组成。 2.立柱、缸盖、压杆采用金属制成，表面防锈处理。 3.缸筒、进水阀、出水阀、出水管用透明塑料制成，缸筒壁厚≥4mm，缸筒外经≥60mm。 4.安装稳固，密封；结构原理直观，实验效果明显。 |
| 31004 | 离心水泵模型 | 由泵体、叶轮、机轴、吸水口、出水口、排水口、手轮、齿轮、手柄组成；.扬水和吸水高度均≥0.6米产品应符合JY222－87《离心水泵模型》的有关规定。外形尺寸：≥250*110*190mm。 |
| 31005 | 液压机模型 | 产品由大缸体、小缸体、角式截气阀、底座、压力表和压力弹簧等构成。1.大小活塞为透明材料，外径分别为57mm、22mm。2.底座为塑料注塑成型，外形尺寸：230mm*130mm*50mm，中心部位为油箱。3.压力表示值：最大值为2.5Mpa。4.整体高度：280mm。 |
| 31006 | 水轮机模型 | 产品由水槽、导水槽、套管、传动轴、传动轮、叶轮、橡皮塞、支脚等组成。1.水槽为透明塑料注塑成型，为台阶式，外径分别为：41mm、103mm、138mm，总高125mm。2.传动轮直径100mm。3.支脚塑料制，直径7.5mm，带弧形，长120mm。4.各部件比例适当，位置正确，连接牢固，工作稳定可靠。叶轮转动灵活，无跳动卡滞现象。 |
| 31008 | 汽油机模型 | 金属或硬塑料制成，高度≥300mm。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮组、主动轮、挺杆等组成。模型能直观地演示出吸气过程、压缩过程、做功过程及排气过程，在做功冲程时活塞到达上止点时，演示火花点火的灯泡应发光，点火完成后灯熄灭。 |
| 31009 | 柴油机模型 | 金属或硬塑料制成，高度≥300mm。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、油针、齿轮、凸轮总成、手柄齿轮、介轮、挺杆等组成，外壳剖开，能看清内部结构。模型能直观地演示出吸气过程、压缩过程、做功过程及排气过程，在做功冲程时，油针应开启。 |
| 31010 | 磁分子模型 | 外形尺寸≥95×130mm全透明塑料盒，下底安插二十四枚钢针，排列成四行，每行六枚，钢针上安放二十四枚小磁针片，每枚小磁针都可以绕钢针自由转动。 |
| 31011 | 电机模型 | 立式结构,即转子的转轴为竖直方向。产品由集流环、电刷、电刷架、接线柱、U型支架、电枢、摇手、转轴、指示灯、开关、磁铁、上盖板、电路板等组成。1.起动电压4V。2.U型支架为塑料制，外尺寸：：197mm×72mm×205mm。3.整体高度：280mm。 |
| 31012 | 电话原理模型 | 1．送话器、受话器、底板和连接附件组成2．送话器由振动膜盒、碳粒、金属接线柱组成，听筒模型由永磁铁、电磁线圈、振动膜组成。整体尺寸≥400mm×300mm。3．产品性能满足中学物理实验教学的要求 |
| 挂图、软件及资料 |  |  |
| 物理 |  |  |
| 教学挂图(图片) |  |  |
| 51001 | 物质的形态和变化 | 5幅,对开，应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误，铜版纸，印刷工艺精良 |
| 51002 | 物质的属性 | 2幅,对开，应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误，铜版纸，印刷工艺精良 |
| 51003 | 物质的结构与物体的尺度 | 1幅，应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误，铜版纸，印刷工艺精良 |
| 51004 | 新材料及其应用 | 1幅,对开，应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误，铜版纸，印刷工艺精良 |
| 51005 | 多种多样的运动形式 | 1幅,对开，应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误，铜版纸，印刷工艺精良 |
| 51006 | 机械运动和力 | 15幅,对开，应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误，铜版纸，印刷工艺精良 |
| 51007 | 声和光 | 9幅,对开，应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误，铜版纸，印刷工艺精良 |
| 51008 | 电和磁 | 14幅，应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误，铜版纸，印刷工艺精良 |
| 51009 | 能量、能量的转化和转移 | 1幅,对开，应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误，铜版纸，印刷工艺精良 |
| 51010 | 机械能 | 2幅,对开，应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误，铜版纸，印刷工艺精良 |
| 51011 | 内能 | 4幅,对开，应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误，铜版纸，印刷工艺精良 |
| 51012 | 电磁能 | 10幅，应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误，铜版纸，印刷工艺精良 |
| 51013 | 能量守恒 | 2幅,对开，应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误，铜版纸，印刷工艺精良 |
| 51014 | 能源与可持续发展 | 3幅，应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误，铜版纸，印刷工艺精良 |
| 教学投影片、幻灯片 |  |  |
| 51101 | 物质的形态和变化 | 12片，应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误。 |
| 51102 | 物质的属性 | 8片，应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误。 |
| 51103 | 物质的结构与物体的尺度 | 8片，应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误。 |
| 51104 | 新材料及其应用 | 4片，应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误。 |
| 51105 | 多种多样的运动形式 | 8片，应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误。 |
| 51106 | 机械运动和力 | 16片，应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误。 |
| 51107 | 声和光 | 16片，应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误。 |
| 51108 | 电和磁 | 16片，应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误。 |
| 51109 | 能量、能量的转化和转移 | 4片，应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误。 |
| 51110 | 机械能 | 4片，应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误。 |
| 51111 | 内能 | 8片，应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误。 |
| 51112 | 电磁能 | 12片，应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误。 |
| 51113 | 能量守恒 | 4片，应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误。 |
| 51014 | 能源与可持续发展 | 4片，应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误。 |
| 多媒体教学软件 |  |  |
| 51301 | 物质的形态和变化 | 1碟，新课标要求，CD-ROM |
| 51302 | 物质的属性 | 1碟，新课标要求，CD-ROM |
| 51303 | 物质的结构与物体的尺度 | 1碟，新课标要求，CD-ROM |
| 51304 | 新材料及其应用 | 1碟，新课标要求，CD-ROM |
| 51305 | 多种多样的运动形式 | 1碟，新课标要求，CD-ROM |
| 51306 | 机械运动和力 | 1碟，新课标要求，CD-ROM |
| 51307 | 声和光 | 1碟，新课标要求，CD-ROM |
| 51308 | 电和磁 | 1碟，新课标要求，CD-ROM |
| 51309 | 能量、能量的转化和转移 | 1碟，新课标要求，CD-ROM |
| 51310 | 机械能 | 1碟，新课标要求，CD-ROM |
| 51311 | 内能 | 1碟，新课标要求，CD-ROM |
| 51312 | 电磁能 | 1碟，新课标要求，CD-ROM |
| 51313 | 能量守恒 | 1碟，新课标要求，CD-ROM |
| 51314 | 能源与可持续发展 | 1碟，新课标要求，CD-ROM |
| 图书、手册 |  |  |
| 51401 | 初中物理实验参考书 | 1．正版出版物；2.内容与《全日制九年义务教育科学课程标准》编写的初中《物理》教材中相关知识配套；3.图书开本及幅面尺寸符合GB/T788—1999标准，印刷技术标准执行中华人民共和国国标GB9851。 |
| 51402 | 初中物理实验手册 | 1．正版出版物；2.内容与《全日制九年义务教育科学课程标准》编写的初中《物理》教材中相关知识配套；3.图书开本及幅面尺寸符合GB/T788—1999标准，印刷技术标准执行中华人民共和国国标GB9851。 |
| 玻璃仪器 |  |  |
| 计量 |  |  |
| 60001 | 量筒 | 规格:10ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，全高135±5mm,筒身壁厚>1mm，最小分度值0.2ml，容量误差±0.1ml,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T12804-1991《实验室玻璃仪器量筒》的标准。初中生物:10ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，容量误差0.5ml,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T12806-1991《实验室玻璃仪器单标线容量瓶》》的标准。初中物理:10ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，容量误差0.5ml，产品应符合GB12804－91《实验室玻璃仪器——量筒》的要求和的有关规定。 |
| 60002 | 量筒 | 规格:50ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，全高195±10mm,筒身壁厚>1mm，最小分度值1ml，容量误差±0.25ml,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T12804-1991《实验室玻璃仪器量筒》的标准。初中物理:50ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，容量误差0.5ml，产品应符合GB12804－91《实验室玻璃仪器——量筒》的要求和的有关规定。 |
| 60003 | 量筒 | 规格:100ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，全高250±10mm,筒身壁厚>1mm，最小分度值1ml，容量误差±0.5ml,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T12804-1991《实验室玻璃仪器量筒》的标准。初中生物:100ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，容量误差1ml,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T12806-1993《实验室玻璃仪器单标线容量瓶》》的标准。初中物理:100ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，容量误差1ml，玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应参考GB12804－91《实验室玻璃仪器——量筒》。 |
| 60012 | 量杯 | 规格；250ml，硬质采用透明玻璃制造，耐水等级≦3，铜红扩散印线，容量误差3ml，全高200±10mm，壁厚1.2mm,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T12803-1991《实验室玻璃仪器量杯》的标准。 |
| 加热 |  |  |
| 61002 | 试管 | Ф15mm×150mm、高硼硅料平口采用透明玻璃制造，耐水等级≦3，全长全长150±2mm,，外径15±0.75mm,壁厚1.3mm,产品应符合QB/T2561-2002《实验室玻璃仪器试管和培养管》的有关规定。 |
| 61007 | 试管 | Ф20mm×200mm、高硼硅料平口,全长200±2mm,管外径21±1mm，壁厚1.2±0.2mm，产品符合QB/T2561-2002《实验室玻璃仪器试管和培养管》的有关规定。 |
| 61023 | 烧杯 | 1.规格：250mL。采用3.3硼硅酸盐玻璃制造。2.尺寸：杯身外径：70±1mm；杯身长：95±2mm；壁厚：≥1.2mm。3.底部不允许有结石、节瘤存在。4.产品外观要求厚薄均匀，底不外凸，允许内凹，产品在放置平面上不得摇晃，底部不得有气泡、透明砂、破皮泡，口部不得存在缺口和未烘光毛边。5.产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
| 61024 | 烧杯 | 1． 规格：500mL。采用3.3硼硅酸盐玻璃制造。2． 尺寸：杯身外径：88.5±1.5mm；杯身长：117±2mm；壁厚：不小于1.4mm。3． 底部不允许有结石、节瘤存在。4． 产品外观要求厚薄均匀，底不外凸，允许内凹，产品在放置平面上不得摇晃，底部不得有气泡、透明砂、破皮泡，口部不得存在缺口和未烘光毛边。5． 产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
| 61034 | 烧瓶 | 圆底，长颈，500mL，采用高硼硅GG-17玻璃制造，全高230±5mm，瓶外径104±2mm，壁厚不少于1mm,管口应切割平正烘光，底部圆正，厚薄均匀，不得有刺手现象，底部厚度不薄于0．5ｍｍ。具支烧结部位牢靠，目测：透光性好、周正。产品应符合QB/T22362-2008《实验室玻璃仪器 烧瓶》的有关规定。 |
| 61037 | 烧瓶 | 平底，长颈，250ml采用高硼硅GG-17玻璃制造，全高112±3mm，瓶直径85±1mm，壁厚1.4-2mm,管口应卷边加厚，底部圆正，厚薄均匀，不得有刺手现象，透光性好、周正。刻有标度的仪器，刻线应精确、清晰。外形平整、薄厚均匀，无明显偏斜。不应有薄皮气泡、透明疙瘩、结石、条纹等缺陷。产品应消除内应力。在应力计下呈紫红色。产品应符合QB/T22362-2008《实验室玻璃仪器 烧瓶》的有关规定。 |
| 一般 |  |  |
| 62001 | 酒精灯 | 1．规格：150ml。2．由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成。3．灯身高80mm±10mm；盖高：60mm±3mm。4．直径：灯肩82mm±2mm；灯底50mm±5mm；灯盖22mm±2mm。5．灯体壁厚大于2mm。6．色泽：无色透明。7．厚薄均匀，底部平整，磨砂细密，口应磨平。8．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》9．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 62032 | 漏斗 | 采用透明玻璃制造，长90±3mm，口径90±3mm,壁厚1.2-1.7mm,产品应符合QB/T 2560-2002《实验室玻璃仪器 过滤漏斗》的有关规定。 |
| 62070 | 平底管 | 规格：φ12mm×150mm。无内应力，产品应符合GB/T 12414-1995《药用玻璃管》。 |
| 62071 | T形管 | 1． 直径Φ7～8mm，直通管长度100mm，垂直管长度50mm。2． 灯工焊接牢固，口部平整烘光。3． 产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
| 62096 | 可密封长玻璃管 | 内径10mm×800mm，有胶塞，带刻度衬板 |
| 材料和配套用品 |  |  |
| 64005 | 镊子 | 不锈钢制，平头，长 125 mm，钢板厚 1.2 mm ， 前部应有防滑脱锯齿 |
| 64032 | 石棉网 | 1、产品由金属网和附在网上的石棉组成。2、应符合JY0001-88《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。钢丝网外形尺寸：≥125*125mm；石棉直径≥100mm |
| 64052 | 玻璃管 | 中性料、φ7mm～φ8mm、管壁厚度大于0.8mm,长度500～600mm两端抛光。产品应符合GB/T 12414-1995 《药用玻璃管》的有关规定。 |
| 64063 | 乳胶管 | 1、产品用优质乳胶制造。2、产品内径为5～6mm，壁厚1mm。3、产品应符合国标GB1189-81《胶管外观质量》的规定。 |
| 64088 | 蒸发皿 | 瓷，60mm |
| 其它实验材料和工具 |  |  |
| 实验材料 |  |  |
| 80101 | 电工材料 | 鳄鱼夹、插口夹、 香蕉插头、电阻丝、 导线等 |
| 80102 | 电子元件（工业产品） | 线绕电阻（5Ω4W1只、10Ω4W1只、20Ω4W1只）、电阻(100Ω、200Ω、1KΩ、2KΩ、10KΩ、20KΩ、47KΩ、100KΩ、220KΩ)、电容（0.01pf、510pf、100pf、0.02pf、0.1Mf各一）、电感2.5Mf、光敏电阻、干簧管、二极管（2AP9、4001各二）、发光二极管（Φ5、Φ8各二）、三极管（3AX、3AG、9013、9014、9018）、电解电容（10uf、100uf二只、470uf）、可控硅、小话筒、可变电阻47KΩ、电位器470KΩ、旋钮Φ6Φ4.5各一、可变电容203pf、功率放大集成电路一套、音乐集成电路、喇叭8Ω、磁棒天线、导线（60、100、150、200mm长各10根）、小灯座2个、灯泡、电池盒5号二只、开关（拨动式、按键式）、接线夹10个、松香、焊锡丝、电铬铁、连接板、螺批（十字、一字）。吸塑定位纸盒包装。 |
| 80103 | 新材料样品 | 纳米材料、超导材 料、形状记忆合金、 单晶和多晶、光导 纤维、隐形材料 |
| 80104 | 家庭电路器材 | 空气开关、漏电保 护器、螺丝口灯座、 卡口灯座、三孔插 座、三孔插头、插 入式保险盒、拉线 开关、按钮开关、 声控开关、光控开 关、导线等 |
| 80105 | 一般材料 | 锌片、铜片、磁性橡胶片、小钢球、乒乓球2个、大头针、回形针、保险管(1A、2A、3A、5A各2只)、焊锡、松香、橡皮泥2块、绝缘胶布、透明胶带、小蜡烛、塑料板、灯芯、玻璃板、毛巾、擦布、橡皮筋10根、气球2个、塑料袋、纸板2张。吸塑定位纸盒包装。 |
| 80106 | 彩色透光片 | 仪器由红、绿、蓝三个直径不小于60mm的透光片组成。 |
| 80107 | 颜料的三原色 | 红、黄、蓝颜料各1支. |
| 80108 | 甲电池 | 1.5V；1. 接线柱为铜质。 2. 性能、安全、结构、外观应符合JY 0001第4、5、6、7的有关要求 |
| 80109 | 1号电池 | 每组 2 至 3 个 |
| 80110 | 电珠（小灯泡） | 2.5V 或 3.8V |
| 80111 | 洗洁精 | 环保，无毒无害，使用安全，500ml |
| 80112 | 蜂蜡 | 环保，无毒无害，使用安全,250g |
| 小制作材料 |  |  |
| 80131 | 模型照相机或针孔照相机 | 光学。塑料外壳，光学玻璃组成。1、产品由镜头、机身及光屏组成。2、镜头为光学玻璃、可伸缩。3、机身尺寸：125mm×45mm×75mm。4、光屏为毛玻璃和平板玻璃组成，尺寸：100mm×65mm. |
| 80132 | 简易潜望镜、望远 镜、显微镜 | 产品由简易潜望镜、望远镜、显微镜组成。1、简易潜望镜由硬板纸印刷制，配有平面镜2块和透明胶带1卷。2、望远镜为双筒，焦距可调节。3、显微镜为100倍，全塑料制，镜片为光学玻璃。 |
| 80133 | 日晷仪、七色板、 水三棱镜、水透镜 | 产品由日晷仪、七色板、水三棱镜、水透镜组成。1、日晷仪由晷面、刻度板、晷针组成，全塑料制。晷面直径90mm，面上印有时晨。刻度板最小高刻度为5mm，长160mm。2、七色板直径140mm，面上印有七种颜色。3、水三棱镜为透明塑料制，边长25mm，高30mm。4、水透镜为玻璃制，直径约40mm。 |
| 80134 | 不倒翁、抛掷装置、小蒸汽轮机 | 产品由不倒翁、抛掷装置、小蒸汽轮机构成。1.不倒翁为塑料制品，底部为半圆，上部为小鸭模型，外形尺寸不小于：55mm×55mm×80mm。2.抛掷装置由带圆环的圆盘（可挂），和三只不同颜色的抛掷箭（头部为强磁）组成，圆盘为5道彩色圆环，Φ240mm，抛掷箭为塑料制品。3.小蒸汽轮机为组装式，由底板、叶轮、带塞玻璃瓶、喷咀、立柱、蜡烛及紧定螺钉组成，底座、叶轮采用塑料制成，底座尺寸：70mm×50mm×10mm. |
| 80135 | 小乐器：橡皮筋，吉他、鸟笛、排萧 | 固定架1、吸管5、塞子5个等；可以组成橡皮筋、吉他、鸟笛、排箫模型 |
| 80136 | 机翼模型、潜艇模型 | 产品由机翼模型、潜艇模型构成。1.机翼模型为组装式，由机身、尾钩、水平尾翼、主翼左、主翼右、橡筋、塑料片、定形片、螺旋桨等组成，材料选用硬纸及木材等，外形尺寸不小于200mm×200mm。2.潜水艇采用塑料注塑成型，配打气装置及连接乳胶管。潜水艇的外形尺寸不小于100mm×25mm×30mm。 |
| 80137 | 验电器、电磁铁、 简单电动机 | 产品由验电器、电磁铁、简单电动机构成。1、验电器：一对装。1、产品由透明外壳、导电杆、圆球及箔片组成。2、箔片成条形，片体平整，无卷曲。3、外壳采用透明塑料注塑成型，表面光洁明亮，无划痕。2、电磁铁：螺线管3支、铁芯2根、衔铁1套、铃1套、连接片1套及实验盒等组成。1、工作电压：DC3V。2、能完成制作条形电磁铁；研究电流大小与磁性强弱关系；研究螺线匝数与磁性强弱关系；制作U型电磁铁；电磁继电器原理实验；电铃原理实验。3、塑料盒外形尺寸：115mm*78mm*30mm。3、电动机：带座和风扇。产品由小电机、风叶、电机固定架、支架组成。1、风叶、固定架、支架采用塑料注塑成型。2、小电机：使用直流电压3V。 |
| 80138 | 二极管收音机、有线电报机与收报机 | 产品为电子元件散装式。主要由三极管、二极管、可变电容、电位器、电阻、电容器、电感线圈、电池盒、开关、导线、多功能实验板、耳机组成。元件固定在泡沫板上并有标签。 |
| 80139 | 净水器 | 产品由塑料外壳、内装过滤器构成。1.外壳采用塑料注塑成型，成圆柱形，外形尺寸：Φ100mm，高300mm，上端为有进出水口。 |
| 科技活动材料 |  |  |
| 80151 | 滚上体，秤，陀螺 | 结构、制做、使用，滚上体最大直径120mm，秤为普通杆秤。陀螺直径不小于50mm，旋转时有光亮显示。 |
| 80152 | 浮沉子，喷泉，虹 吸管，帕斯卡圆桶 | 1.产品由浮沉子、喷泉、虹吸管、帕斯卡圆桶等元件组成。2.其他配件有1个塑料水槽；3个带盖玻璃瓶；乳胶管；2个玻璃尖咀；2个玻璃弯管；漏斗1套塑料瓶带盖；1个刀片。 |
| 80153 | 趣味静电实验材料 | 由验电器、正负橡胶棒（附毛皮）、正负玻璃棒（附丝绸）组成 |
| 80154 | 风筝，降落伞 | 1.产品由风筝和降落伞两部分组成。2.风筝主体长500mm，宽300mm，呈V型状，高50mm。有三个均等的V型骨架，风筝布采用纤维刷胶布。3.降落伞采用纤维软体布展开，主体尺寸：Φ500mm。 |
| 80155 | 组合面镜、哈哈 镜、简易变焦透 镜、万花筒 | 产品由大小凹凸面镜各1套、凹凸透镜各1套、哈哈镜、万花筒组成。1、凹凸面镜直径90mm，带塑料支架和底座。2、凹凸透镜直径26mm，塑料框架及金属手柄。3、哈哈镜和万花筒外筒为塑料制，直径38mm，长155mm和190mm。 |
| 80156 | 船闸模型、飞机、 火箭模型，潜艇模 型 | 产品由船闸模型、飞机模型、火箭模型、潜水艇模型组成。1.船闸模型由透明水槽、闸门构成，水槽和闸门均采用透明塑料注塑成型，水槽尺寸：200mm×100mm×100mm，闸门安放在水槽中部，水槽中部为滑槽。2.飞机选用直升机模型，材料为泡沫上印有彩色图案，并有剪切印，四张这一套，外形尺寸：200mm×150mm。3.火箭材料为泡沫上印有彩色图案，并有剪切印，四张这一套，外形尺寸：200mm×150mm。4.潜艇采用塑料注塑成型，配打气装置及连接乳胶管。潜水艇的外形尺寸不小于100mm×25mm×30mm。 |
| 80157 | 简单机器人 | 物理探究实验用。产品为六合一太阳能套件，主体材料为塑料，拼接式。可组装成太阳能风车、太阳旋转的平面、太阳能汽垫船、太阳能飞机、太阳能车、太阳能小狗。 |
| 80158 | 半导体致冷器 | 能演示温差发电和制冷两用，产品由致冷组件、支杆、底座、水槽、接线装置、电源导线、取冰器等组成。致冷组件由储冷板（金属槽）、陶瓷片、散热块、导热硅脂等组成。金属槽由厚度不小于1mm的板材制作，内空尺寸：40×40mm，深约10mm。支杆采用Φ8mm的金属杆制作，支杆高度145mm，表面镀铬；底座外形尺寸：230×110×30mm；水槽采用“372”材料制作，内空尺寸为100×100×100mm，壁厚不小于2mm；电源导线采用多股铜芯绝缘软导线，内接导线长度100mm，外接导线长度300mm，外接导线两端分别为叉和插连接方式。 |
| 80159 | 频闪观察器 | 物理探究实验用。产品为带孔的圆盘，圆盘可自动转动，固定片有相同孔径的圆孔，并带有遮光罩。圆秀为金属制，直径140mm，四孔直径10mm。 |
| 工具 |  |  |
| 81001 | 测电笔 | 笔式，氖泡式，测电极长≤10 mm，测量范围100 V～500 V，辉光应稳定不闪烁 |
| 81002 | 一字螺丝刀 | 1、旋杆长度L:75mm，直径D:4mm 3、旋杆应经镀鉻防锈处理。 |
| 81003 | 十字螺丝刀 | 1、旋杆长度L:75mm，直径D:4mm 3、旋杆应经镀铬防锈处理。 |
| 81004 | 尖咀钳 | 1、载荷F≥550N ，中号，长度不小于150mm，优质钢材精工锻造，镀镍处理，，防滑塑料手柄。 |
| 81005 | 电工刀 | 不小于 180mm,采用 3CR-13 硬质钢材料制造,刃部硬度大于 52HRC,采用胶质手柄,坚固耐磨，其他符合 QB/T2208 标准。 |
| 81006 | 手摇钻 | 手摇式，不小于 300mm,可装 0-7mm 钻头。其他符合 QB/T 2210-1996《手摇钻》标准。 |
| 81007 | 木锉 | 规格：长200mm。形式为手柄及锥形锉体。 |
| 81008 | 木工锯 | 材质：锰钢，长度不小于 500mm，锯路宽 4mm，其他符合 GB/T 14897.2-1994 标准。 |
| 81009 | 木工锤 | QBT 1290.9-1991 钢锤木工锤，锤头长度不小于 5cm,木柄长度不小于 20cm. |
| 81010 | 铇 | 280mm,刨刀宽44mm |
| 81011 | 斧 | 0.6KG,330mm长 |
| 81012 | 钢手据 | 锯条1条，长300mm,由钢锯弓、钢锯条组成 |
| 81013 | 剥线钳 | 材质：高碳钢，长度不小于170mm,压接范围：0.5、1、1.5、2.5、4平方毫米，其他符合QB/T 2207-1996 《剥线钳》标准。 |
| 81014 | 钢丝钳 | 材质：45#高碳钢锻造，规格：40mm*81mm，其他符合GB6295.1-1986《钢丝钳》标准。 |
| 81015 | 手锤 | 0.5kg （圆柱形）、手锤的材料，用45＃优质碳素结构钢制成。手锤的表面不应有裂纹、折迭、毛刺、凹痕、气孔、砂眼、黄锈。手锤敲击面为凸圆弧形，边缘倒角应均匀。手锤把应为空心钢质，手柄应为橡胶材料。手锤把与手锤连接牢固，手锤把与橡胶接触紧密。 |
| 81016 | 錾子 | 平口錾，钢制，口宽12mm，錾体长100mm，手柄长100mm。 |
| 81017 | 锉刀 | 平面锉刀，规格为 150mm 长，单支装，沾塑手柄，其他符合 GB/T 13321-1991 检验标准。 |
| 81018 | 三角锉刀 | 8 寸三角钢锉，木工锯子开口专用挫刀，长度为 200mm，其他符合 GB/T 13321-1991 检验标准。 |
| 81019 | 什锦锉 | 六件套什锦锉，规格：3MM*140MM，包含（半圆锉/平头扁锉/尖头扁锉/三角锉/方锉/圆锉）其他符合 GB/T 13321-1991 检验标准。 |
| 81020 | 活扳手 | 材质：中碳钢，规格：8寸活动扳手，其他符合GB/T 4440-1998 《活扳手》的要求。 |
| 81021 | 手剪 | 材料：优质钢，铁皮剪刀——规格为10寸（250mm长），中间带弹簧，手柄为沾塑手柄，防滑性好。 |
| 81022 | 直角尺 | 材料:不锈钢，规格:150MM*300MM，厚度不小于 2MM，镜面抛光处理。其他符合 GB/T6092-2004 《直角尺》标准。 |
| 81023 | 高度游标卡尺 | 0-200mm，精度0.02mm |
| 81024 | 电烙铁 | 内热式尖头电烙铁，发热芯可拆卸维修，功率：25w，手柄坚硬，握把舒适，电源线采用国标电线。 |
| 81025 | 平口钳 | JB/T 54481-1999 高精度机用平口钳 ,材质：45#高碳钢锻造，规格：40mm*81mm |
| 81026 | 台钻 | 电机：350W;钻夹头：φ13mm；5档变速：515-915-1430-1950-2580转/分；可调式工作台；可加工：钢、木材、塑料、铝等。 |
| 81027 | 手电钻 | 夹头直径不小于:13mm，输入功率不小于:320W，具有调速正反转功能，可装卸螺丝螺母，适用于线路板、金属和木材等钻孔作业。 |
| 81028 | 钻头 | 钻头采用优质高速工具钢,使用范围:钢板、木、塑料，内部包装规格:1.0MM-13MM（1-2-4-6-8-10-12-13） 范围内 共8件。 |
| 81029 | 台虎钳 | 100mm，材料铸铁 |
| 81031 | 砂轮机 | 输入功率不小于300W ，空载速度不小于：3000转/分，额定电压：220V，砂轮线速不小于30米/秒 砂轮尺寸不小于：200mm*20mm*32mm。 |
| 81033 | 钳工工作台 | 工作台为支架和工作面两部分组成，整体尺寸约119×79×79cm。1.支架为方管焊接而成，结构牢固。2.工作面为木制，表面平整。 |
| 81034 | 投影片绘制工具 | 一、适用范围 物理教学试验用的工具。 二、技术仪器 1、含塑料直尺、圆规、美工刀、三角板、细标记笔、擦板、彩色颜料、小毛笔各一套。 2、应符合JY0001-2003的有关规定。 |
| 安全防护用具 |  |  |
| 82001 | 工作服 | 防酸碱产品需利于人体活动，具有一定牢固性和舒适感，白色。1. 产品外观无破损、斑点、污物等缺陷。2. 产品应做工精细，穿着方便书、舒适。3. 产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性和牢固性 |
| 82002 | 护目镜 | 用于实验教师防强光、眩光、紫外线、激光或是机械性伤害（机加工） |
| 82206 | 手套 | 棉纱线 |
| 新初中物理药品配套 |  |  |
| 70007 | 铁粉 | 500g |
| 70021 | 碘 | 100g |
| 70088 | 硫酸铝钾(明矾) | 500g |
| 70090 | 硫代硫酸钠(海波) | 500g |
| 70091 | 无水硫酸铜 | 500g |
| 72016 | 甘油 | 500ml |
| 72028 | 石腊 | 500ml |
| 化学仪器 |  |  |
| 一般 |  |  |
| 02001 | 钢制黑板 | 1、黑板为双面金属，中间为人造板，并与金属板粘结可靠，四周镶边。2、美观、精致、洁美、牢固。无精面反光，色泽均匀，书写流畅。3、尺寸为900mm×600mm。4、使用无尘粉笔应手感流畅，充实，笔迹清晰，经反复擦拭，无明显遗留粉笔痕迹。5、黑板提手位于长边边框中间，安装牢靠，挂起或提拿时无明显倾斜。 |
| 02002 | 打孔器 | 采用优质钢材，防锈处理。穿孔管用外径为6mm．8mm．10mm，管长80mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管，手柄用2mm厚低碳钢板，通用条Φ3mm碳素钢等制成。四件为一套，可穿4mm．6mm．8mm的圆孔。 |
| 02003 | 打孔夹板 | 1． 产品由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成。2． 产品长170mm，宽40mm。3． 上、下夹板应由透明有机玻璃制成，表面光洁，强度好。4． 上夹板应备有直径为6mm、8mm、10mm、12mm直穿孔4个。5． 紧固螺钉与下夹板坚固为一体，不得松动；紧固螺钉长度不小于80mm。上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位。6． 上夹板、下夹板厚10mm，具有足够强度，正常情况下使用不得断裂。 |
| 02004 | 打孔器刮刀 | 1． 产品由刀架、刀片、刀片定位销钉、刀片张角定位螺钉和手柄组成。2． 刀架采用金属材料制成，表面作防锈处理。3．刀片应采用工具钢片，具有足够刚性和硬度。4．刀口张角可调。 |
| 02005 | 手摇钻孔器 | 1． 本产品由手柄轴、衬套筒、螺母、连接板、螺钉、螺杆、钻头、夹板、底座等组成。2． 钻头4个，外径尺寸分别为：φ6mm、φ8mm、φ10mm、φ12mm。3． 所有构件均应作防锈处理。 |
| 02006 | 电动钻孔器 | 卧式，钻孔直径为Ø1mm-Ø10mm，配有专用卡具，可对不同规格橡胶塞打孔。配Ø3、5Ø、7Ø钻头各一支,毛刷一把，专用保险管一个及说明书。 |
| 2020 | 仪器车 | 1． 规格：600mm×400mm×800mm。 2． 仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。 3． 车架用直径不小于Φ19mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。 4． 车架脚安装有不小于Φ50mm、厚15mm转动灵活的万向轮。 5． 车隔板为不薄于1mm的不锈钢制成，四周安装有30mm的挡板。 6． 整车安装好后应载重50Kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 |
| 02020 | 仪器车 | 采用优质不锈钢材质,钢材厚度不小于1.0mm。1、产品由搁盘2个，车架2个；2、 支架底部用万向轮组装，规格不小于Ф25mm×360mm×660mm；3、规格不小于800mm×500mm×1100mm，表面涂复；4、脚杆表面油漆涂复；5、附件由M6×30螺杆8个，M6螺帽8个，弹簧垫圈8个，Ф6平垫8个构成；6、整套产品组装后应有足够的平稳度和牢固度，其结构为货车式；7、其它应符合JY0001—2003《教学仪器设备产品一般质量要求》有关规定。 |
| 02070 | 电动离心机 | 产品由箱体（外壳）、电机、定时开关、调速开关、电源开关、离心管等组成。1.外壳采用金属制，外尺寸：230×270×190(mm)，表面烤漆处理。2.箱体的四脚应采用橡胶吸盘、固定牢固可靠。3.调速：0r/min～4000 r/min 4.容量：10mL×8。5.定时时间：0-60min。6.使用电压：AC220V，无刷电机，带电锁。 |
| 02071 | 离心沉淀器 | 铸铁的：1、产品主体采用铸铁制成，沉淀管用半透明塑料组成； 2、产品由固定支架、手柄、变速机构、离心机构四部分组成；3、可变速度50-150次/分； 4、各部结构应可靠、灵活，金属件防锈处理。 |
| 02073 | 磁力加热搅拌器 | 产品由主机1台、搅拌子1只、电源线1根、镀铬立杆1根、镀铬十字节1只、橡胶夹头1只、胶大紧固螺钉2只等组成。1.仪器使用电源：AC220V±10%，50Hz，整机功率：175W。其中电动功率25W;加热功率150W。2.调速：连续可调，调速范围0-2000转/分。3.主机外壳为金属制，表面烤漆，尺寸：260×160×110(mm)。 |
| 02075 | 酒精喷灯 | 1、有壶体、预燃杯、壶咀、喷管、火苗调节杆等部分；2、壶体容积不得小于300mL，使用时，在预燃杯中倒入约2/3杯的酒精时，预燃杯中酒精燃烧约40秒钟，喷管立即喷火，预燃杯酒精燃烧完毕，喷管喷火不应停止。 |
| 02077 | 电加热器 | 密封式、方形结构。1、额定电压ＡＣ220Ｖ±5％ 50Ｈz＋5,消耗功率1000Ｗ。2、加热盘直径150mm。3、温控旋扭控制温度，指示灯显示加热。4、外形尺寸：210×210×50(mm)。 |
| 02081 | 蒸馏水器 | I不锈蚀钢，功率：4.5KW，出水量：不小于3L/h.外形尺寸：312mmX 252mmX667mm |
| 02083 | 列管式烘干器 | 1、主要由上盖、下底、列管、加热器、风扇、电源线组成。2、整机用金属制作，表面镀铬防锈处理，外形尺寸不小于Φ250×300mm.3、列管尺寸不小于Φ11×170mm,下端为M10螺纹，上端四周不少于8个、Φ3mm的出风孔，顶端用塑料帽封盖。4、列管式烘干器有良好接地装置。5、性能指标：（1）工作电压：AC220V.50Hz（2）电机（风扇）：30W（3）加热器：240W（4）干燥气流温度50℃～60℃（5）绝缘电阻大于20MΩ。6、工作环境：（1）工作温度：-20℃～40℃（2）相对温度：≤80% |
| 02084 | 烘干箱 | 产品由温度控制器、电加热器及箱体等组成。1.箱体为全金属制，外形尺寸：390mm×425mm×540mm，工作室尺寸：310mm×350mm×310mm，中间镀锌隔板一块。2.电源：220V，50Hz。额定功率：500W。工作温度范围：室温～200℃。设定误差：±1.5%。3.温控电路及仪表设计在箱体的下方，自然对流通风式结构，设有观察窗。 |
| 02121 | 塑料洗瓶 | 1. 瓶体用无毒塑料制成，容积250ml。2. 喷管直径φ7mm，插入洗瓶底部位置，喷头部位弯制成60°角，喷嘴拉制成尖形，喷嘴直径φ1mm。3. 产品外观结构应满足JY0001标准第6、7章的有关规定。 |
| 02122 | 试剂瓶托盘 | 1、本盘平时放于药品柜中，尺寸约300mm×200mm×55mm，短边有提耳，一盘内可同时放小试剂瓶30个以内。2、短边两侧有放置试管的孔，单边孔径分别为：Φ20mm孔3个，Φ16mm孔4个，Φ7mm孔4个。3、材质为耐酸碱塑料注塑成型，化学稳定性好，防止化学药品的腐蚀。 |
| 02123 | 实验用品提蓝 | 产品为全木质、带提手。上部可放试管、试剂瓶等仪器、底部有抽屉。1.提篮外形尺寸约（不带提手）：480mm×280mm×170mm，底部抽屉尺寸约35cm×25mm。2.提手部位为圆柱形，高约240mm（装好后的高度）。3.整体表面刷清漆。 |
| 02124 | 塑料水槽 | 1、产品尺寸不小于250mm×180mm×100mm。 2、水槽由ABS工程塑料注塑一体成型。 |
| 02125 | 碘升华凝华管 | 碘的升华凝华管应由造型为密封的葫芦状玻璃瓶（内装固态碘）、烧瓶夹组成。烧瓶夹为铁制，表面经涂覆处理（烤漆或镀铬），无毛剌。夹口部位应为软垫。玻璃应为葫芦状无色透明，玻璃无气泡、沙点。玻璃瓶顶头封闭，密封不漏气，内部真空，瓶内盛有固态碘。 |
| 支架 |  |  |
| 03002 | 方座支架 | 1.产品由铸铁矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹组成。2.底座重约1.5kg，尺寸：210×135mm；立杆直径约Φ12mm，一端有M10×18mm螺纹；烧杯夹为铁制，夹杆尺寸：Φ7*85mm；底座、烧杯夹和立杆表面作防锈处理。3.铁环材料直径约6mm，大环内径约98mm，柄长105mm；小环内径约58mm，柄长125mm。4.垂直和平行夹为金属制。 |
| 03005 | 万能夹 | 产品由夹持柄及夹头组成，全钢制，表面电镀处理。1.上下夹口应转动自如、灵活，最大开口不小于40mm，四爪夹口部位分别配套有4个胶管。2.夹杆直径Φ8mm，长190mm。 |
| 03006 | 三脚架 | 1． 由铁环和3只脚组成。2． 铁环内径：74mm，外径：90mm 3． 三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：150mm4． 三脚架须经镀锌防锈处理，镀层均匀、牢固。5． 符合JY0001－2005《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 |
| 03007 | 泥三角 | 1.由耐火材料、铁丝组成。2.黄泥棒外径10mm±0.5mm，长53mm±1mm，其中心孔能穿过1mm的铁丝。3.三支棒组成等边三角形。 |
| 03008 | 试管架 | 1、产品由顶板、底板、插杆组成，≥6孔6柱。2、试管架高度≥120mm. |
| 03009 | 漏斗架 | 全木制。1、漏斗架由漏斗板、支杆及底座三部分组成；2、漏斗板表面上有二个锥形孔，孔径约28mm；中部有一个台柱及孔，可以套在支杆上并用M6锁紧螺杆固定，板尺寸约195mm×60mm×13mm。3、支杆为Φ13×300mm。4、底座为长方形：约200mm×80mm×13mm，中部有一个台柱，台柱中间有一个不通的孔，孔与支杆配合适当。 |
| 03010 | 滴定台 | 技术要求： 1. 产品由滴定夹、底座和立杆组成。 2.滴定夹为蝶形两头夹持式，用铝合金制造，外观尺寸不小于100×200mm。夹持弹簧应镀防锈层。 3.底座为天然大理石制造，尺寸为：400×90×18mm，表面无划伤、裂纹，底嵌接橡胶垫脚。4.立杆用圆钢制造，其尺寸：Φ10×600mm，表面镀铬。 5.产品组装后，应放置平稳不晃动，立杆垂直度3mm，滴定夹的高度应能方便调整且紧固可靠。6.符合JY0001-88《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 03011 | 滴定夹 | 1、滴定夹产品为组装式，由固定块、固定螺钉、可调滑块、活动夹、弹簧组成。 2、滴定夹用铝合金材料制作，表面作磨砂处理。 3、固定块外形尺寸不小于90*30*38mm上面有直径13mm的凸出点，中间M6的螺纹孔，下面有V形固定凹槽。 4、固定螺钉采用不锈钢材质，规格直径6*35mm，顶端手拧部位采用ABS工程塑料制作，手持部位尺寸不小于28*14*8mm，拧入固定块螺纹孔后，应结实坚固，无歪扭现象，上下拧动自如。 5、可调滑块采用铝合金材料制作，规格不小于55*115*8mm，左右夹点高度不小于15mm。 6、活动夹用铝合金制作，雌性和雄性各二个，雌性尺寸不小于95*22*12mm，夹点高度不小于15mm，雄性尺寸不小于95*20*8mm，夹点高度不小于15mm。 7、弹簧采用优质钢丝制作，规格不小于直径14*6mm，钢丝直径不小于1mm。 ▲为保证产品质量，提供专业检测机构出具的具备CMA标识的检验合格报告，检验依据JY 0001-2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》 |
| 03012 | 多用滴管架 | 1、与塑料多用滴管配套使用。2、外形尺寸：滴管架分上下两层，每层10个插孔，孔径15mm，每层孔板的正下方有对应的穴板，穴内承接滴管的吸泡，可使滴管站直站牢。孔板、穴板和两侧的撑架都可拆卸和安装。3.外形尺寸：215mm×55mm×55mm。 |
| 电源 |  |  |
| 04001 | 学生电源 | 1、电源采用全金属结构，面板为铝合金氧化面板，字符、标识采用冲压或雕刻，防止脱落。 2、因电源属发热电器，严禁用塑料机箱或PVC面板。 3、输出端子采用φ4mm防脱帽（免丢失）插、接两用铜芯接线柱（可插可接）。 4、直流稳压输出采用步进调节，输出分 1.5V、3V、4.5V、6V、7.5V、9V六档：额定电流：1.5A。过载自动保护 5、各档电压偏调：不大于±（1%U标+0.1V）。 6、电压稳定性：输入电压在180V-250V间变化，在满载时各档输出电压变化量不大于1%U标+0.1V。 7、负载稳定性：输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化，输出电压变化量不大于1%U标+0.1V。 8、纹波电压：电源保持220V，满载时纹波电压不大于0.1%U标（有效值）。 9、直流稳压输出在额定电流内，应能点亮不大于额定输出电流的白炽灯。负载大于额定电流1.1－1.5倍时，应过载自动保护。 10、电源应具有输出过载、过流、短路自检保护和短路提示功能，短路排除后应能自动或复位输出。 11、连续工作时间不小于8h 。 12、绝缘电阻实验应遵循JY0009-90中4.4.3的规定，电压实验遵循JY0009－90中4.4.4规定。 13、产品符合JY0361－1999《教学电源》有关规定。 |
| 04005 | 教学电源 | 数显1、电源采用全金属结构，面板为铝合金氧化面板，字符、标识采用冲压或雕刻，防止脱落。 2、因电源属发热电器，严禁用塑料机箱或PVC面板。 3、输出端子采用φ4mm防脱帽（免丢失）插、接两用铜芯接线柱（可插可接）。 4、输出电压： a、交流输出电压：2V-12V，每2V一档；额定电流5A。过载自动保护； b、直流稳压输出：1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V六档，额定电流2A。过载自动保护； 5、交流输出特性： a、输入电压保持220V不变，空载时各档输出电压不大于1.05U标+0.3V。 b、输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化，各档输出电压变化量不小于0.95U标-0.3V。 6、直流输出特性： a、各档电压偏调：不大于±（1%U标+0.1V）。b、电压稳定性：输入电压在198V-242V间变化，在满载时各档输出电压变化量不大于1%U标+0.1V。 c、负载稳定性：输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化，各档输出电压变化量不大于1%U标+0.1V。 d、纹波电压：电源保持220V，满载时纹波电压不大于0.1%U标（有效值）。 7、过载保护： a、交、直流输出在额定电流值内，应能点亮不大于额定输出电流的白炽灯。负载大于额定电流1.1－1.5倍时，应过载保护。 b、各档输出电路短路时应能自动关断。 8、直流大电流短时输出：40A±10A。输出电流大于10A时，8±2S自动关断。 9、连续工作时间不小于8h。 10、绝缘电阻实验应遵循JY0009-90中4.4.3的规定，电压实验遵循JY0009－90中4.4.4规定。 11、产品符合JY0361－1999《教学电源》有关规定。 |
| 测量 |  |  |
| 质量 |  |  |
| 11003 | 托盘天平 | 最大称量100g，分度值0.1g,标尺称量0-10g, 秤量允许误差为±0.5d(分度值), 砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量,冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼,电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷,油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷 |
| 11005 | 托盘天平 | 1． 最大称量500g，分度值0.5g,标尺称量0-10g。 2． 秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3． 砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 4． 冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 5． 电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6． 油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 7． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 |
| 11010 | 电子天平 | 100g，0.001g。1.称盘尺寸：圆盘ф130mm。2.电源电压：220VAC。3.采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示。4.具有计数、确认、清零、校准。5.防风罩一套，采用透明塑料注塑成型。6.校准砝码1个。7.主机外形尺寸：185mm×235mm×50mm。 |
| 11011 | 电子天平 | 400g，0.1g。1.称盘尺寸：圆盘ф130mm。2.电源电压：220VAC。3.采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示。4.具有计数、确认、清零、校准。 |
| 温度 |  |  |
| 13001 | 温度计 | 1． 红液。2． 全长：300mm；外径：6±1mm；头：10mm。3． 测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。4． 玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口，红液不得断线。5． 产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》6．要符合技术标准的要求JJG 130《温度计》 7． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 13003 | 温度计 | 1．感温物质：水银。2．测量范围：0－200℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。3．玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。4．感温液体（水银）纯洁、无杂质。液线不得中断。上升时不得有停滞和跳跃现象；下降时不得在管壁上留下液滴。5．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》6．要符合技术标准的要求JJG130《温度计》7．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 13007 | 数字测温计 | 1.工作参数：220V±10%.2W。2.外形尺寸：200×175×80mm，塑料垂纹外壳，塑料仪器面板，有散热孔。3.测温范围：-55～+199℃。4.测量误差：±0.5℃。5.显示方式：4位LED红色显示。6.传感方式：直接接触式。 |
| 电 |  |  |
| 15011 | 多用电表 | MF47，准确度等级：DC电流、电压电阻2.5级，AC电压5级。灵敏度：DC:5KΩ/V，AC:2.5KΩ/V。测量范围： 直流电流0～1mA～10mA～100mA，直流电压 2.5v～10v～50v～250v～500v ，交流电压2.5v～10v～50v～250v～500v，电阻R×1、R×10、R×100、R×1K中心电阻15Ω、150Ω、1.5KΩ、15KΩ。外形尺寸：166×113×49mm；外磁式。 |
| 其它 |  |  |
| 16001 | 密度计 | 1.计量范围：密度1.000—2.000。2.最小分度值：0.001。3、产品符合GB/T17764-2008《密度计》的技术要求。 |
| 16002 | 密度计 | 1.计量范围：密度0.7000—1.000。2.刻度：0.001。3.产品符GB/T17764-2008《密度计》的技术要求。 |
| 16003 | 酸度计(pH计) | 笔式，1.测量范围：0～14.0pH。2.电源：3V。3.误差：±0.1PH。4.外形尺寸：150mm×30mm×12mm。 |
| 专用仪器 |  |  |
| 化学 |  |  |
| 26001 | 水电解演示器 | 水电解演示。由观察管、密闭室、漏斗、放气嘴、电极等组成。观察管应为透明玻璃制成，表面印有刻线。观察管直径15mm，长不小于250mm。密闭室应采用耐酸碱的透明塑料注塑成型，应放置平稳。漏斗应采用耐酸碱的塑料注塑成型，表面平整、光滑。放气嘴应为透明玻璃制成，放气孔直径不大于2mm。金属电极直径不小于3.5mm，长不小于25mm。观察管、漏斗、放气嘴、电极应固定可靠，密封良好。 |
| 26002 | 水电解实验器 | 1.使用电源电压：DC16～24V；2.底座（塑料）、玻管两支和锥形嘴等组成；3.电极为合金。4.玻管：外径15±1mm，长度260±3mm，容积约35mL；5.活塞密封性能良好。6.玻件应光洁透明，厚度不小于1mm，烧结口厚薄均匀，平整光滑牢固。6.底座稳固，外形尺寸：149mm×88mm×24mm。 |
| 26003 | 原电池实验器 | 1、供中学化学课学生分组进行原电池实验用。2、产品由容器、电极板（铜板、锌板、铝板）、电极卡、容器盖、接线柱组成。3、容器由透明塑料制成，内腔尺寸：60mm×30mm×75mm。4.电极板尺寸：60mm×15mm×1mm。 |
| 26004 | 玻璃仪器刷洗器 | 机械式。产品由主机、旋转轴、水管等组成，1.主机外壳为金属制，表面烤漆处理，外形尺寸：230mm×130mm×90mm。2.工作电压：220V 50Hz，功率：30W，转速：2500y/min。 |
| 26005 | 贮气装置 | J2623型，产品由底座、贮气室、贮水室、导气阀、进排水口、出水管等组成。底座采用ABS工程塑料制作，底径约φ175mm，高度17mm；贮气室及贮水室采用透明性好的“372”材料制作，贮气室外径φ165mm，高度155mm，贮气容积约3000ml，贮气室的侧面有容积刻度，便于观察装置内所贮气体容量；贮水室外径φ165mm，高度45mm。 |
| 26008 | 初中微型化学实验箱 | 产品为微型器件，由泡沫塑料定位包装。器材包括：烧杯50ml1个、试管2支、小酒精灯1个、玻璃尖管1根、玻璃弯管120度2个、直角弯管带塞1个、直角玻管3个、具支玻管2个、小漏斗1个、玻棒1根、蒸发皿1个、表面皿1个、玻璃瓶4个、药匙1个、水槽1个、多用滴管5个、井穴板2个、乳胶管1根、橡胶塞3个。 |
| 26009 | 分子间隔实验器 | 产品由盛液显示柱、油酸、注射器5ml、底座组成。显示柱带底座为透明塑料注塑成型，容量不小于20mL，高度不小于100mm。底盘直径45mm。 |
| 26010 | 溶液导电演示器 | 1、溶液导电演示器主要由以下配件组成： 1.2示教板 1套 1.3支撑脚 2个 1.4溶液槽 5个 2、演示器为电表式，工作电压DC6V。 3、示教板采用优质工程塑料ABS制作，规格尺寸不小于295X255X25mm。 3.1示教左上方应安装调校开关，中间安装电表显示屏，右上方安装档位开关。 3.3.2调校开关应有高、低标注；电表应有电压和电流显示；档位开关应有1~7档标注。 3.3.3示教板中间装有5组插线装置和5组LED指示灯，右中间安装电流插孔，插线装置应1~5标注，电流插孔应有正、负极标注。 3.3.4示教板两侧开有飞机孔、便于支撑脚安装。 4、支撑脚采用ABS工程塑料制作，有效尺寸不小于115X13X120mm。 4.1抱住示教板往上推到位后，应摆放平稳，无摇摆现象。 5、溶液槽采用透明塑料制作，规格不小于57X36X61mm，容量不小于60ml。采用石墨电极通电，通电线应有鱼叉接口，通电线长度不小于250mm。 6、电源连接线一端配有鱼叉，一端配有香蕉插，长度不小于400mm。 7、组装后的溶液导电演示器应摆放平稳，通电后按教学要求演示，性能稳定、效果好、正确。 ▲为保证产品质量，提供专业检测机构出具的具备CMA标识的检验合格报告，并加盖送检单位公章检验依据JY 0001-2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》 |
| 26011 | 微型溶液导电实验器 | 笔式：由壳体、电极、5个红色发光管、开关、调节器等组成。1.壳体为塑料注塑成型，尺寸：120mm×35mm×17mm。2.电极为不锈钢材料制，直径2mm、长50mm。3.盒体内装2节5号电池。 |
| 26015 | 化学实验装置磁性教具 | 产品由示教板、磁块、化学装置示意平面图组成。示教板共38块，采用厚度为2mm的白色塑料板制作，尺寸为80×45mm，示教板背面嵌装塑料磁铁，38种化学装置示意平面图印制于示教板上，并分别编有“1～38”序号，所有示意图印制正确、清晰、醒目。外盒为塑料制，并有提手。 |
| 26017 | 化学实验废水处理装置 | 实验教学和废水处理兼用。工作电源：220V 50Hz；处理能力：每次处理的废水总量为6L；产品尺寸：375mm×375mm×550mm。包括：试剂瓶（酸、碱、凝聚剂、助凝剂）、反应槽、搅拌机、PH计、水阀、过滤槽、活性炭槽。 |
| 26018 | 元素学习卡 | 学习元素名称、符号用。由白板纸彩色印刷制作，共109张。卡尺寸尺寸：80mm×60mm。 |
| 模型 |  |  |
| 化学 |  |  |
| 32001 | 炼铁高炉模型 | 1.产品为炼铁高炉缩小模型，能反映内部结构。2.它主要由炉喉、炉身、炉腹、炉缸等五个部分组成。3.有两个进口（进料口和进风口），三个出口（出铁口、出渣口和高炉煤气出口）。4.外形尺寸带底座：175mm×175mm×600mm。 |
| 32003 | 初中分子结构模型 | 1.为球球式，演示用，全塑料注塑成型。2．碳原子为黑色，直径22mm；四面6个、三在14个、二面2个。3.氢原子为橙色，带键脚，直径15mm，共20个。4.氧原子为天蓝色，直径22mm；二面3个，一面2个。5.氮原子为深蓝色，直径22mm，四面1个、三面1个、二面1个、一面2个。6.硫原子为淡黄，直径22mm，二面1个。7.氯原子草绿，直径22mm，一面2个。8.金属为银灰，直径22mm，六面1个。9.塑料单键20个，塑料双键10个。 |
| 32004 | 金刚石结构模型 | 全塑料制，演示用。1.由Φ22mm的碳原子34个、键44根组成。2.碳原子为黑色，四孔；键为灰色，直径4mm，长17mm。 |
| 32005 | 石墨结构模型 | 全塑料制，演示用。1.由Φ22mm的碳原子39个、中键45根、长键14根组成。2.碳原子为黑色，五孔；中键为白色、长键为灰色。中键直径4mm，长15mm。长键直径3mm，长29mm。 |
| 32006 | 碳-60结构模型 | 全塑料制，演示用。1.由Φ22mm的碳原子60个、单中键60根、双中键30根组成。2.碳原子为黑色，三孔；单中键为灰色、双中键为紫色。键直径4mm，长15mm。 |
| 32007 | 氯化钠晶体结构模型 | 全塑料制，演示用。1.由Φ22mm的氯原子13个、钠原子14个、长键54根组成。2.氯原子为绿色、钠原子为灰色。键直径3mm，长30mm。 |
| 32008 | 碳的同素异形体结构模型 | 1.可组装成金钢石、石墨、碳60三种结构模型。2.球体直径8mm，为黑色。3.连接管均为透明塑料管，管长约22mm，管孔与球体键配合适宜。 |
| 标本 |  |  |
| 化学 |  |  |
| 42001 | 金属矿物、金属及合金标本 | 主要技术指标：应选取不少于5种矿石褐铁矿、铜矿石、铝矿石、磁铁矿、赤铁矿以及10种金属及合金分别为铁、铜、铝、锌、锡、铁锌合金、铜锌合金、铝镁铬合金 、铁钴镍合金、铅锡合金，标本盒内固定牢靠。标本盒不小于195mm*130mm*25mm。。 |
| 42002 | 原油常见馏分标本 | 1盒装，各类物质分类固定，≥8种，标记字迹清晰；2.标本为石油分馏结构示意图，有各过程中的原油示样；分：原油、汽油、柴油、轻柴油、重油、重柴油、轻润滑油、重润滑油、渣油；3.装油瓶应透明、且无油溢出、密封良好、固定美观、牢固；4.包装盒上盖面应透明；包装盒应牢固。 |
| 42003 | 合成有机高分子材料标本 | 主要技术指标：选用不少于十种高分子材料标本。本标本由塑料、橡胶、合成纤维组成，塑料由：聚乙烯、、聚苯乙烯、聚氯乙烯、ABS，橡胶由：天然橡胶、氯丁，合成纤维由：锦纶、涤纶、晴纶、丙纶组成。每种材料标本外形尺寸不小于25mm×15mm。在标本盒内固定牢靠。标本盒不小于195mm*130mm*25mm。。 |
| 42004 | 新型无机非金属材料标本 | 氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等 |
| 挂图、软件及资料 |  |  |
| 化学 |  |  |
| 教学挂图(图片) |  |  |
| 52001 | 走进化学实验室 | 幅数12幅，对开开本,纸张规格不低于105g铜版纸，履膜，印刷符合GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 |
| 52002 | 身边的化学物质 | 幅数13幅，对开开本,纸张规格不低于105g铜版纸，履膜，印刷符合GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 |
| 52003 | 物质的组成、性质和变化规律 | 幅数8幅，对开开本,纸张规格不低于105g铜版纸，履膜，印刷符合GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 |
| 52005 | 化学与社会发展 | 幅数7幅，对开开本,纸张规格不低于105g铜版纸，履膜，印刷符合GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 |
| 52041 | 元素周期表 | 不低于以下要求： 带轴，≥150cm×110cm，油画布或绢丝材质，不低于300g厚，彩色印刷，字迹信息清晰，易于观看。 |
| 教学投影片、幻灯片 |  |  |
| 52101 | 初中化学教学投影片 | 100片每套。应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误。 |
| 52141 | 中学化学投影拼板 | 是一种配合投影仪使用的化学教具，成套教具由38块长方形投影板组成，每块投影板上印有不同图案的化学实验装置平面示意图。 |
| 教学VCD、DVD |  |  |
| 52201 | 初中化学教学VCD、DVD盘 | 1碟，新课标要求，CD-ROM |
| 多媒体教学软件 |  |  |
| 52301 | 初中化学多媒体教学软件 | 1碟，网络版 |
| 图书、手册 |  |  |
| 52401 | 初中化学实验教学指导书 | 1．正版出版物；2.内容与《全日制九年义务教育科学课程标准》编写的初中《化学》教材中相关知识配套；3.图书开本及幅面尺寸符合GB/T788—1999标准，印刷技术标准执行中华人民共和国国标GB9851。 |
| 52402 | 初中化学实验仪器手册 | 1．正版出版物；2.内容与《全日制九年义务教育科学课程标准》编写的初中《化学》教材中相关知识配套；3.图书开本及幅面尺寸符合GB/T788—1999标准，印刷技术标准执行中华人民共和国国标GB9851。 |
| 玻璃仪器 |  |  |
| 计量 |  |  |
| 60001 | 量筒 | 规格:10ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，全高135±5mm,筒身壁厚>1mm，最小分度值0.2ml，容量误差±0.1ml,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T12804-1991《实验室玻璃仪器量筒》的标准。初中生物:10ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，容量误差0.5ml,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T12806-1991《实验室玻璃仪器单标线容量瓶》》的标准。初中物理:10ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，容量误差0.5ml，产品应符合GB12804－91《实验室玻璃仪器——量筒》的要求和的有关规定。 |
| 60002 | 量筒 | 规格:50ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，全高195±10mm,筒身壁厚>1mm，最小分度值1ml，容量误差±0.25ml,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T12804-1991《实验室玻璃仪器量筒》的标准。初中物理:50ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，容量误差0.5ml，产品应符合GB12804－91《实验室玻璃仪器——量筒》的要求和的有关规定。 |
| 60003 | 量筒 | 规格:100ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，全高250±10mm,筒身壁厚>1mm，最小分度值1ml，容量误差±0.5ml,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T12804-1991《实验室玻璃仪器量筒》的标准。初中生物:100ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，容量误差1ml,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T12806-1993《实验室玻璃仪器单标线容量瓶》》的标准。初中物理:100ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，容量误差1ml，玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应参考GB12804－91《实验室玻璃仪器——量筒》。 |
| 60004 | 量筒 | 规格:500ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，全高350±10mm,筒身壁厚>1.2mm，最小分度值5ml，容量误差±2.5ml,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T12804-1991《实验室玻璃仪器量筒》的标准。小学科学:500ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，容量误差3ml,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T12804-1991《实验室玻璃仪器量筒》的标准。初中生物:500ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，容量误差3ml,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T12806-1994《实验室玻璃仪器单标线容量瓶》》的标准。 |
| 60012 | 量杯 | 规格，250ml，硬质采用透明玻璃制造，耐水等级≦3，铜红扩散印线，容量误差3ml，全高200±10mm，壁厚1.2mm,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T12803-1991《实验室玻璃仪器量杯》的标准。 |
| 60023 | 容量瓶 | 1、采用硼硅玻璃制造2、实验用计量玻璃仪器----250ml；全高：220±10；瓶颈长：50±1；瓶体外径：80；瓶底直径：55；瓶颈最小壁厚：1.2；瓶体最小壁厚：0.8， 3、理化性能：钠钙或硼硅玻璃制成，耐水等级≤3级，4、内应力，a、瓶身：双折射的光程差数值不得超过100nm/cm，b、瓶塞：双折射的光程差数值不得超过120nm/cm，5、容量允差：±0.3，6、色泽：无色透明。7、产品厚薄均匀，底部平整，放置平稳，口部圆整，颈不，斜歪，瓶口不得缺损。目测：透光性好、周正，刻度线清晰，磨口均匀，倒量30s不渗水、有厂标。产品应符合GB/T 12806-2011 《实验室玻璃仪器单标线容量瓶》的标准。 |
| 60024 | 容量瓶 | 1、采用硼硅玻璃制造.2、实验用计量玻璃仪器。500ml；全高：270±10；瓶颈长：55±1；瓶体外径：100；瓶底直径：70；瓶颈最小壁厚：1.2；瓶体最小壁厚：0.83、理化性能：钠钙或硼硅玻璃制成，耐水等级≤3级4、内应力，a、瓶身：双折射的光程差数值不得超过100nm/cm，b、瓶塞：双折射的光程差数值不得超过120nm/cm，5、容量允差：±0.5，6、色泽：无色透明。，7、产品厚薄均匀，底部平整，放置平稳，口部圆整，颈不斜歪，瓶口不得缺损。磨口均匀，倒量30s不渗水、有厂标，目测：透光性好、周正、无气泡。产品应符合GB/T 12806-2011 《实验室玻璃仪器单标线容量瓶》的标准。 |
| 60041 | 滴定管 | 酸式，25ml 采用透明玻璃制造，耐水等级≦3，铜红扩散印线，容量误差±0.1ml，全高570mm，壁厚1.3±0.3mm.活塞2#,玻璃制,250ml，符合GB 21749-2008《教学仪器设备安全要求 玻璃仪器及连接部件》和GB/T 12805-1991 《实验室玻璃仪器 滴定管》规定。 |
| 60043 | 滴定管 | 碱式，25ml 采用透明玻璃制造，耐水等级≦3，铜红扩散印线，容量误差±0.1ml，全高570mm，壁厚1.3±0.3mm.橡胶管,玻璃珠,250ml，符合GB 21749-2008《教学仪器设备安全要求 玻璃仪器及连接部件》和GB/T 12805-1991 《实验室玻璃仪器 滴定管》和规定。 |
| 加热 |  |  |
| 61001 | 试管 | Ф12mm×70mm、采用透明玻璃制造，耐水等级≦3，全长70±2mm，外径12±0.5mm,壁厚1.2mm,产品应符合QB/T2561-2002《实验室玻璃仪器试管和培养管》的有关规定。 |
| 61002 | 试管 | Ф15mm×150mm、高硼硅料平口采用透明玻璃制造，耐水等级≦3，全长全长150±2mm,，外径15±0.75mm,壁厚1.3mm,产品应符合QB/T2561-2002《实验室玻璃仪器试管和培养管》的有关规定。 |
| 61003 | 试管 | Ф18mm×180mm、高硼硅料平口 采用透明玻璃制造，耐水等级≦3，全长180±2mm、外径18±0.75mm,壁厚1.25mm,产品应符合QB/T2561-2002《实验室玻璃仪器试管和培养管》的有关规定。 |
| 61005 | 试管 | Ф20mm×200mm、高硼硅料平口,全长200±2mm,管外径21±1mm，壁厚1.2±0.2mm，产品符合QB/T2561-2002《实验室玻璃仪器试管和培养管》的有关规定。 |
| 61007 | 试管 | Ф32mm×200mm、硬质采用透明玻璃制造，耐水等级≦3，全长200±2mm，外径30±1.25mm,壁厚2±0.2mm,产品应符合QB/T2561-2002《实验室玻璃仪器试管和培养管》的有关规定。 |
| 61008 | 具支试管 | 采用高硼硅制造，耐水等级≦3，全长200±2mm，外径20±1mm,壁厚1.6±0.15mm.卷口，底部圆正，厚薄均匀，不得有刺手现象，底部厚度不薄于1ｍｍ。具支直径6mm,长度25±5mm.烧结部位牢靠，目测：透光性好、周正。产品应符合QB/T21298-2007《实验室玻璃仪器试管》的有关规定。 |
| 61009 | 硬质玻璃管 | Ф15 mm×150mm、高硼硅料卷口 硬质料、卷口Ф15±0.5mm长度150±3mm,壁厚1.2±0.3mm, 产品应符合QB/T2561-2002《实验室玻璃仪器试管和培养管》的有关规定。 |
| 61010 | 硬质玻璃管 | 采用高硼硅玻璃制造,硬质料、卷口Ф20mm×250mm.壁厚1.2±0.3mm.管口应卷囗加厚.厚薄均匀，不得有刺手现象，目测：透光性好、周正。产品应符合QB/T2561-2002《实验室玻璃仪器试管和培养管》的有关规定。 |
| 61020 | 烧杯 | 25mL，采用高硼硅GG-17玻璃制造，壁厚＞1mm,管口应卷边加厚，底部圆正，厚薄均匀，不得有刺手现象目测：透光性好、周正。产品应符合GB/T15724-2008《实验室玻璃仪器烧杯》的有关规定。 |
| 61021 | 烧杯 | 1.规格：50mL。采用3.3硼硅酸盐玻璃制造。2.尺寸：杯身外径：46±1mm；杯身长：56±2mm；壁厚：≥1mm。3.底部不允许有结石、节瘤存在。4.产品外观要求厚薄均匀，底不外凸，允许内凹，产品在放置平面上不得摇晃，底部不得有气泡、透明砂、破皮泡，口部不得存在缺口和未烘光毛边。5.产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
| 61022 | 烧杯 | 1.规格：100mL。2.尺寸：杯身外径：52±1mm；杯身长：70±2mm；壁厚：≥1mm。3.底部不允许有结石、节瘤存在。4.产品外观要求厚薄均匀，底不外凸，允许内凹，产品在放置平面上不得摇晃，底部不得有气泡、透明砂、破皮泡，口部不得存在缺口和未烘光毛边。5． 产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
| 61023 | 烧杯 | 1.规格：250mL。采用3.3硼硅酸盐玻璃制造。2.尺寸：杯身外径：70±1mm；杯身长：95±2mm；壁厚：≥1.2mm。3.底部不允许有结石、节瘤存在。4.产品外观要求厚薄均匀，底不外凸，允许内凹，产品在放置平面上不得摇晃，底部不得有气泡、透明砂、破皮泡，口部不得存在缺口和未烘光毛边。5.产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
| 61024 | 烧杯 | 1． 规格：500mL。采用3.3硼硅酸盐玻璃制造。2． 尺寸：杯身外径：88.5±1.5mm；杯身长：117±2mm；壁厚：不小于1.4mm。3． 底部不允许有结石、节瘤存在。4． 产品外观要求厚薄均匀，底不外凸，允许内凹，产品在放置平面上不得摇晃，底部不得有气泡、透明砂、破皮泡，口部不得存在缺口和未烘光毛边。5． 产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
| 61025 | 烧杯 | 1.规格：1000mL。采用3.3硼硅酸盐玻璃制造。2.尺寸：杯身外径：112±2mm；杯身长：152±4mm；壁厚：不小于1.6mm。3.底部不允许有结石、节瘤存在。4.产品外观要求厚薄均匀，底不外凸，允许内凹，产品在放置平面上不得摇晃，底部不得有气泡、透明砂、破皮泡，口部不得存在缺口和未烘光毛边。5.产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
| 61033 | 烧瓶 | 圆底，长颈，250mL，采用高硼硅GG-17玻璃制造，全高140±3mm，瓶外径85±2mm，壁厚不少于1.5mm,管口应卷边加厚，底部圆正，厚薄均匀，不得有刺手现象，透光性好、周正。刻有标度的仪器，刻线应精确、清晰。外形平整、薄厚均匀，无明显偏斜。不应有薄皮气泡、透明疙瘩、结石、条纹等缺陷。产品应消除内应力。在应力计下呈紫红色。产品应符合QB/T22362-2008《实验室玻璃仪器 烧瓶》的有关规定。 |
| 61037 | 烧瓶 | 平底，长颈，250mL，采用高硼硅GG-17玻璃制造，全高140±3mm，瓶外径85±2mm，壁厚不少于1.5mm,管口应卷边加厚，底部圆正，厚薄均匀，不得有刺手现象，透光性好、周正。刻有标度的仪器，刻线应精确、清晰。外形平整、薄厚均匀，无明显偏斜。不应有薄皮气泡、透明疙瘩、结石、条纹等缺陷。产品应消除内应力。在应力计下呈紫红色。产品应符合QB/T22362-2008《实验室玻璃仪器 烧瓶》的有关规定。 |
| 61041 | 锥形瓶 | 规格：100mL。采用GG-17硼硅酸盐玻璃制造。2． 尺寸：瓶底直径：60±1mm；瓶全高：103±3mm；瓶身高79±2mm；小底径：42±1mm；瓶颈内径：22±1mm；颈高：24±2mm；壁厚：不小于1mm。3． 底部不允许有结石、节瘤存在。4． 产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
| 61042 | 锥形瓶 | 250mL,采用高硼硅GG-17玻璃制造，全高112±3mm，瓶直径85±1mm，壁厚1.4-2mm。产品应符合GB/T 11414-2007 《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。 |
| 61051 | 蒸馏烧瓶 | 250mL，采用高硼硅GG-17玻璃制造，瓶全高：200±4ｍｍ。颈长：88±3ｍｍ。支管长：约120ｍｍ。瓶身外径：88±2ｍｍ。瓶颈外径：34±2ｍｍ。壁厚：1．5～1．6ｍｍ。产品厚薄均匀，口部圆整，瓶颈不得歪斜，支管焊接牢固。与胶塞相配、倒量不漏水。产品应符合QB/T22362-2008《实验室玻璃仪器 烧瓶》的有关规定。 |
| 一般 |  |  |
| 62001 | 酒精灯 | 1．规格：150ml。2．由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成。3．灯身高80mm±10mm；盖高：60mm±3mm。4．直径：灯肩82mm±2mm；灯底50mm±5mm；灯盖22mm±2mm。5．灯体壁厚大于2mm。6．色泽：无色透明。7．厚薄均匀，底部平整，磨砂细密，口应磨平。8．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》9．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 62004 | 抽滤瓶 | 规格：500ml。玻璃制造,瓶全高200±8mm、瓶身高160±5mm、瓶颈高40±3mm、瓶底径115±3mm、瓶颈外径40±3mm、支管外径10±2mm、支管长55±15mm、壁厚不小于2mm、底厚不小于4mm。 |
| 62005 | 抽气管 | 1、中学理、化、生试验用。2、灯口焊接牢固,喷水管在球内中心位置,喷口对准下管孔，两孔间距不大于2.5ｍｍ。3、喷口切割磨平,不得歪斜。4、其他应符合JY00001—2003的有关规定，有规格、厂标。 |
| 62006 | 干燥器 | 160mm、采用透明玻璃制造，全高215±5mm，器身内径160mm，壁厚5mm,产品应符合GB/T 15723-1995《实验室玻璃仪器 干燥器》的有关规定。 |
| 62007 | 气体发生器 | 160mm、采用透明玻璃制造，全高215±5mm，器身内径160mm，壁厚5mm。 |
| 62021 | 冷凝器 | 直形，300mm，外套管长：300±10ｍｍ。外套管外径32±1．5ｍｍ。 外套管厚：1．2ｍｍ。上管长：80±10ｍｍ。上管外径：23±1ｍｍ。下管长：100±10ｍｍ。下管厚：1．5ｍｍ。下管外径：12±0．5ｍｍ。进出水管高：35ｍｍ。进出水管胖大外径：8～9ｍｍ。进出水管胖大内径：4±1ｍｍ。内芯管外径：11±0．5ｍ.产品应符合QB/T28212-2011《实验室玻璃仪器-冷凝器》的有关规定。 |
| 62023 | 牛角管 | 弯形，φ18mm×150mm，实验用玻璃仪器。弯形，Φ18×150ｍｍ,上管外径：18±1ｍｍ。上管长： 80±10ｍｍ。上管厚：1．3ｍｍ。3、下管外径：9±1ｍｍ。下管长：70±10ｍｍ。产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
| 62031 | 漏斗 | 采用透明玻璃制造，斗外径60±2mm，斗茎外径7-8mm，壁厚1-1.5mm，斗径长60±5mm，滤碗壁厚1-2.5mm,符合QB/T2560-2002《实验室玻璃仪器过滤漏斗》的有关规定。 |
| 62032 | 漏斗 | 采用透明玻璃制造，长90±3mm，口径90±3mm,壁厚1.2-1.7mm,产品应符合QB/T 2560-2002《实验室玻璃仪器 过滤漏斗》的有关规定。 |
| 62033 | 安全漏斗 | 直形，采用透明玻璃制造，长不小于300mm，口径不小于30mm，壁厚不小于1mm。 |
| 62034 | 安全漏斗 | 双球 采用透明玻璃制造，长352±15mm，口径40±2mm,壁厚1-1.3mm。 |
| 62035 | 分液漏斗 | 锥形100ml、采用透明玻璃制造，球外径51±2mm，漏斗球高135±10mm，漏斗球厚＞1.0mm，产品符合QB/T2110-95《实验室玻璃仪器 分液漏斗和滴液漏斗》的有关规定。 |
| 62036 | 分液漏斗 | 球形，50mL，高硼硅玻璃制造 漏斗球外径：51±1mm。漏斗球高：80±5mm。下管外径：6－7ｍｍ。下管长：120±2ｍｍ。下管厚：1．2～1．4ｍｍ。球厚：1～1．2ｍｍ。活塞芯孔径：2±0．5ｍｍ。瓶塞、瓶口要磨砂、有排气孔。灯工焊接牢固，上口圆整。磨砂的密合性，经过涂油在1／4真空气压下。分液漏斗上口与玻塞打孔互通，方便关闭及通气。产品符合QB/T2110-95《实验室玻璃仪器 分液漏斗和滴液漏斗》的有关规定。 |
| 62039 | 布氏漏斗 | 瓷，漏斗外径80±5mm，全高115±5mm，漏斗壁厚5mm，产品应符合DIN 12905-1980《硬瓷制实验仪器.吸滤器.过滤漏斗》的有关规定。 |
| 62071 | T形管 | 1. 产品选用钠钙玻璃制成T形，用于导管分流。 |
| 62072 | Y形管 | 1. 产品选用钠钙玻璃制成Y形，用于导管分流。2. ≥管外径5mm，全长100mm，支管长50mm。3．熔解部位平滑、均匀、无气泡。4. 内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。5．符合GB/T15724.1玻璃仪器总体要求。6、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 |
| 62073 | 滴管 | 1. 产品为90mm的直形滴管，上部套有吸液用的橡皮头。2. 玻管长90±10mm，管径Φ8±0.5mm，喇叭口翻边外径Φ100.5mm，拉细管口外径为Φ3.5±0.5mm。 |
| 62074 | 离心管 | 采用透明玻璃制造，全长110±5mm，容量误差±0.2ml，外径17±0.5mm,,壁厚1mm，产品应符合GB/T12414-1995《药用玻璃管》的标准。 |
| 62075 | 干燥管 | 单球 150mm 采用透明玻璃制造，管外径15±1mm,球外径30MM±3mm，支管长25±3mm，壁厚1.2mm，产品应符合GB/T 12414-1995 《药用玻璃管》的标准。 |
| 62076 | 干燥管 | U型 Ф15mm×150mm 采用透明玻璃制造，管外径15±1mm，全高150±5mm，壁厚1±0.2mm，产品应符合GB/T 12414-1995 《药用玻璃管》的标准。 |
| 62079 | 活塞 | 采用高硼硅玻璃制造 。直形、硬质料、2号活塞。 两支管直径8±0.5mm 长100±5mm 。活塞经涂油在1／4真空气压下，3分钟不漏气。耐酸性能：1级 ；耐碱性能：1级热稳定性：耐热温差不低於200℃。管口应切割平正烘光，底部圆正，厚薄均匀，不得有刺手现象，产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》. |
| 62091 | 圆水槽 | 玻璃制品，透明度好，φ200mm×100mm，壁厚不小于3mm、沿高10±2mm |
| 62092 | 圆水槽 | 玻璃制品，透明度好，φ270mm×140mm，全高125±5mm，壁厚≥3mm，沿径280±10mm |
| 62093 | 玻璃钟罩 | φ150mm×280mm、中性玻璃、Ф150mm±3mm高280mm±10mm。 |
| 容器 |  |  |
| 63001 | 集气瓶 | 1． 由磨口瓶和玻片组成。2． 规格：60ml。3． 磨砂密合性：盖板与瓶口充分湿润密合后，倒提瓶体，盖板附瓶口上应保持30秒不掉。4． 瓶身光洁圆整，不得有扁瘪现象，瓶底平稳，不允许有旋转缩径和磨光的小缺口。5． 产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》6． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 63002 | 集气瓶 | 1．由磨口瓶和玻片组成，由钠钙玻璃制造。2．规格：125ml。瓶全高110±4mm，瓶身直径54±2mm，瓶身壁厚≥1.2mm，瓶底厚≥1.8mm，玻片边长65±5mm。3．磨砂密合性：盖板与瓶口充分湿润密合后，倒提瓶体，盖板附瓶口上应保持30秒不掉。4．瓶身光洁圆整，不得有扁瘪现象，瓶底平稳，不允许有旋转缩径和磨光的小缺口。5．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》6．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 63003 | 集气瓶 | 1． 由磨口瓶和玻片组成。2． 规格：250ml。3． 磨砂密合性：盖板与瓶口充分湿润密合后，倒提瓶体，盖板附瓶口上应保持30秒不掉。4． 瓶身光洁圆整，不得有扁瘪现象，瓶底平稳，不允许有旋转缩径和磨光的小缺口。5． 产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》6． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 63005 | 液封除毒气集气瓶 | 250ml、高硼硅全玻璃制造、φ70mm，符合GB 21749-2008《教学仪器设备安全要求 玻璃仪器及连接部件》规定。 |
| 63011 | 广口瓶 | 60ml，中性料,Ф43±1高81±4装满2/3容积的水倒置3分钟不得渗水产品应符合GB/T 11414-2007 《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。 |
| 63012 | 广口瓶 | 125ml，中性料,Ф55±1高103±4装满2/3容积的水倒置3分钟不得渗水，产品应符合GB/T11414-2007《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。 |
| 63013 | 广口瓶 | 250ml，中性料,瓶全高135±6mm，瓶身直径67±1mm,瓶颈直径43±4mm.产品应符合GB/T 11414-2007 《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。 |
| 63014 | 广口瓶 | 500ml，中性料,Ф67±1高172±5装满2/3容积的水倒置3分钟不得渗水。产品应符合GB/T 11414-2007 《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。 |
| 63015 | 广口瓶 | 60ml，中性料、茶色,Ф43±1高81±4装满2/3容积的水倒置3分钟不得渗水，产品应符合GB/T 11414-2007 《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。 |
| 63016 | 广口瓶 | 125ml，中性料、茶色,Ф55±1高103±4装满2/3容积的水倒置3分钟不得渗水，产品应符合GB/T 11414-2007 《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。 |
| 63017 | 广口瓶 | 250ml，茶色,瓶全高135±6mm，瓶身直径67±1mm,瓶颈直径43±4mm.产品应符合GB/T 11414-2007 《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。 |
| 63021 | 细口瓶 | 60ml，Ф43±1高81±4装满2/3容积的水倒置3分钟不得渗水。产品应符合GB/T 11414-2007 《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。 |
| 63022 | 细口瓶 | 125ml，Ф55±1高103±4装满2/3容积的水倒置3分钟不得渗水。产品应符合GB/T 11414-2007 《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。 |
| 63023 | 细口瓶 | 250ml，瓶全高135±6mm，瓶身直径67±1mm,产品应符合GB/T 11414-2007 《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。 |
| 63024 | 细口瓶 | 500ml，Ф67±1高172±5装满2/3容积的水倒置3分钟不得渗水，产品应符合GB/T 11414-2007 《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。 |
| 63025 | 细口瓶 | 1000ml，Ф105±2高190±6装满2/3容积的水倒置3分钟不得渗水，产品应符合GB/T 11414-2007 《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。 |
| 63026 | 细口瓶 | 1.规格：2500mL，无色，瓶全高284±10mm，瓶体高270±8m，瓶身直径142±5mm，瓶口大径37±2mm，瓶身厚≥2.0mm，瓶底厚≥3.0mm； 2.透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口配合适宜，紧实不晃动，应符合密合性二级，口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动； 3.磨砂面：瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，光斑、粗砂印的宽应小于6mm，长应小于塞高的1/3，应只允许2个，不应集中在颈中、下部； 4.符合JY/T 0452标准要求。 |
| 63027 | 细口瓶 | 60ml，茶色,Ф43±1高81±4装满2/3容积的水倒置3分钟不得渗水，产品应符合GB/T 11414-2007 《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。 |
| 63028 | 细口瓶 | 125ml，茶色，Ф55±1高103±4装满2/3容积的水倒置3分钟不得渗水。产品应符合GB/T 11414-2007 《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。 |
| 63029 | 细瓶口 | 250ml，茶色,瓶全高135±6mm，瓶身直径67±1mm,产品应符合GB/T 11414-2007 《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。 |
| 63030 | 细瓶口 | 500ml，茶色,Ф67±1高172±5装满2/3容积的水倒置3分钟不得渗水，产品应符合GB/T 11414-2007 《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。 |
| 63031 | 细口瓶 | 1000ml，茶色,Ф105±2高190±6装满2/3容积的水倒置3分钟不得渗水，产品应符合GB/T 11414-2007 《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。 |
| 63041 | 滴瓶 | 1.规格：30mL。2.滴瓶全高：66±5mm；滴瓶身高：51±5mm；滴瓶外径：35±1.5mm；滴瓶瓶口高：12±2mm；滴瓶瓶口径：17±2mm；滴瓶身厚：1.5mm。3.滴管全长：80±5mm；滴管上部高：10±2mm；滴管外径：3.5±0.5mm；滴管厚：1mm；滴管翻口外径：8mm；滴管距底距离：2～5mm；4.瓶塞上口应配合橡皮头下管正直。5.产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
| 63042 | 滴瓶 | 1.规格：60mL。2.滴瓶全高：80±5mm；滴瓶身高：63±5mm；滴瓶外径：42±1.5mm；滴瓶瓶口高：15±2mm；滴瓶瓶口径：18±2mm；滴瓶身厚：2mm。3.滴管全长：91±5mm；滴管上部高：12±2mm；滴管外径：3.5±0.5mm；滴管厚：1mm；滴管翻口外径：8mm；滴管距底距离：2～5mm；4.瓶塞上口应配合橡皮头下管正直。5.产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
| 63043 | 滴瓶 | 1.规格：茶色，30ml。2.滴瓶全高：66±5mm；滴瓶身高：51±5mm；滴瓶外径：35±1.5mm；滴瓶瓶口高：12±2mm；滴瓶瓶口径：17±2mm；滴瓶身厚：1.5mm。3.滴管全长：80±5mm；滴管上部高：10±2mm；滴管外径：3.5±0.5mm；滴管厚：1mm；滴管翻口外径：8mm；滴管距底距离：2～5mm；4.瓶塞上口应配合橡皮头下管正直。5.产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
| 63044 | 滴瓶 | 1.规格：茶色，60ml。2.滴瓶全高：80±5mm；滴瓶身高：63±5mm；滴瓶外径：42±1.5mm；滴瓶瓶口高：15±2mm；滴瓶瓶口径：18±2mm；滴瓶身厚：2mm。3.滴管全长：91±5mm；滴管上部高：12±2mm；滴管外径：3.5±0.5mm；滴管厚：1mm；滴管翻口外径：8mm；滴管距底距离：2～5mm；4.瓶塞上口应配合橡皮头下管正直。5.产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
| 材料和配套用品 |  |  |
| 64001 | 坩埚 | 采用理化瓷制造，全高30±3mm，口外径60±3mm,壁厚1-1.5mm.带盖. |
| 64002 | 坩埚钳 | 1. 坩埚钳张、合自如，夹持牢靠。2. 钳长200mm。3. 表面涂镀层均匀，无起泡、龟裂、脱落和磨损。 |
| 64003 | 烧杯夹 | 不锈钢制，平头，长 125 mm，钢板厚 1.2 mm ， 前部应有防滑脱锯齿 |
| 64005 | 镊子 | 1． 镊子用不锈钢板材制成。镊子的宽度不小于9㎜，镊子的长度为160±5㎜。 2． 镊子制作应光滑、平整、无缺陷。 3． 镊子的夹持端应有齿纹，便于夹住物体，吻合一致，弹性好。 |
| 64006 | 试管夹 | 1． 产品为木制件。 2． 所用木材要求脱脂干燥处理，无裂纹，光滑，锯端面无毛刺，无刺手感。 3． 长度不小于200mm，宽度20mm，厚度20mm。 4． 试管夹闭口缝不大于1mm，开口距不小于25mm。闭口时两块夹片相合无明显不齐。 5． 试管夹所附毡块应粘接牢固，不得脱落。 6． 试管夹弹簧应有足够弹性，并作防锈处理。 |
| 64007 | 止水皮管夹 | 1． 产品用直径Φ3㎜的钢丝制成。应作防锈处理。 2． 产品制作应光滑、平整、无缺陷。 3． 产品的夹持角度不小于60º。夹子的夹持应可靠，吻合好，弹性好。 |
| 64008 | 螺旋皮管夹 | 1． 产品用钢材制成，应作防锈处理。 2． 产品制作应光滑、平整、无缺陷。 3． 产品的夹持范围最大应不小于20㎜，夹子的夹持应可靠，吻合好。 4． 螺母与螺杆螺纹应吻合好，旋动轻便，不应有卡死现象。 |
| 64032 | 石棉网 | 1． 产品由金属网和附在网上的石棉组成。 2． 金属网由Φ0.1㎜左右的钢丝编织而成，密度均匀，织网密度间距不大于2㎜，金属网为边长不小于125㎜的正方形，边缘应作卷边处理，不散网、不翘丝。 3． 金属网上所附石棉圈为双面附着的正圆形，直径不小于Φ100㎜，厚度为3㎜左右，要求不散、不裂、不脱落。 4． 整体应平整、美观，不翘角。 |
| 63041 | 燃烧匙 | 1． 产品由半圆面和金属丝结合制成。 2． 半圆面为铜材制造，直径Φ为25㎜左右。要求光滑无毛剌、圆润。 3． 金属丝用Φ3㎜的钢丝制造，长度为250㎜左右。 4． 半圆面与金属丝结合应牢固可靠，耐高温。 |
| 64042 | 药匙 | 1． 药匙采用牛角制成。药匙的宽度为12㎜，长度为125±5㎜。 2． 产品制作应光滑、平整、无毛剌、无缺陷。 |
| 64051 | 玻璃管 | 中性料、φ5mm～φ6mm、管壁厚度大于0.8mm,长度500～600mm。两端抛光,无内应力，产品应符合GB/T12414-1995《药用玻璃管》的标准。 |
| 64052 | 玻璃管 | 中性料、φ7mm～φ8mm、管壁厚度大于0.8mm,长度500～600mm两端抛光。产品应符合GB/T 12414-1995 《药用玻璃管》的有关规定。 |
| 64053 | 玻璃棒 | 中性料、φ3mm～φ4mm、两端抛光。产品应符合GB/T 12414-1995 《药用玻璃管》的有关规定。 |
| 64054 | 玻璃棒 | 中性料、φ5mm～φ6mm、长度300±30mm,两端抛光,无内应力，产品应符合GB/T 12414-1995《药用玻璃管》的标准。 |
| 64061 | 软胶塞 | 1． 产品用天然橡胶制造，白色。 2． 每包软胶塞由0~10号的胶塞组成，要求搭配合理。 3． 产品每包重量应不少于1㎏。 |
| 64062 | 橡胶管 | 1． 产品用优质天然橡胶制造。 2． 产品内径为7~8㎜，壁厚1㎜。 3． 产品每整根之重量应不少于1㎏。 |
| 64063 | 乳胶管 | 1． 产品用优质乳胶制造。 2． 产品内径为5~6㎜，壁厚1㎜。 3． 产品每根之长度应不少于10米。 |
| 64071 | 试管刷 | 1． 产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成，大、中、小各一个。 2． 金属丝用Φ3㎜左右的镀锌铁丝2根绞合，总长度不小于250㎜。 3． 制成的试管刷要求不散、不脱毛。 4． 整体应平整、美观，猪鬃毛长度均匀。 |
| 64072 | 烧瓶刷 | 1． 产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成。 2． 金属丝用Φ3㎜左右的镀锌铁丝2根绞合，总长度不小于250㎜。 3． 制成的烧瓶刷呈鼓形，最大直径不小于Φ60㎜，长度不小于100㎜，要求不散、脱毛。 4． 整体应平整、美观。 |
| 64080 | 结晶皿 | 采用透明玻璃制造，全高45±1mm，外径80±1mm,壁厚1.2-2mm。 |
| 64081 | 表面皿 | 60mm采用透明玻璃制造。 |
| 64082 | 表面皿 | 100mm采用透明玻璃制造。 |
| 64086 | 研钵 | 采用理化瓷制造，全高44±3mm，口外径60±3mm,壁厚4±2mm，带研柱。 |
| 64087 | 研钵 | 采用理化瓷制造，全高65±5mm，口外径90±5mm,壁厚8±2mm.带研柱。 |
| 64088 | 蒸发皿 | 瓷，60mm，白色无杂色。全高30±3mm，口外径60±3mm,壁厚1-1.5mm。皿内外釉面光洁底平无釉，置平稳。产品可参考并符合QB／T 1992《蒸发皿》的有关规定。 |
| 64089 | 蒸发皿 | 瓷，100mm，白色无杂色。全高45±3mm，口外径100±3mm,壁厚1-1.5mm。皿内外釉面光洁底平无釉，置平稳。产品可参考并符合QB／T 1992《蒸发皿》的有关规定。 |
| 64091 | 反应板 | 理化瓷、白色6穴。 |
| 64092 | 井穴板 | 9孔，0.7mL×9 |
| 64093 | 井穴板 | 6孔，5mL×6，附带双导气管的井穴塞 |
| 64094 | 塑料多用滴管 | 4ml 塑料制。 |
| 其它实验材料和工具 |  |  |
| 实验材料 |  |  |
| 80201 | 初中化学实验材料 | 黄铜片、蜡烛、剪刀、焊锡丝、炭棒2根、导线两色各1米、电灯泡（220V、25W）、木板、电珠（1.5V、2.5V、3.8V、4.8V、6.2V各2只）、砂纸。 |
| 工具 |  |  |
| 81002 | 一字螺丝刀 | 1、旋杆长度L:75mm，直径D:4mm 3、旋杆应经镀鉻防锈处理。 |
| 81003 | 十字螺丝刀 | 1、旋杆长度L:75mm，直径D:4mm 3、旋杆应经镀铬防锈处理。 |
| 81014 | 钢丝钳 | 材质：45#高碳钢锻造，规格：40mm*81mm，其他符合GB6295.1-1986《钢丝钳》标准。 |
| 81015 | 手锤 | 0.5kg （圆柱形）、手锤的材料，用45＃优质碳素结构钢制成。手锤的表面不应有裂纹、折迭、毛刺、凹痕、气孔、砂眼、黄锈。手锤敲击面为凸圆弧形，边缘倒角应均匀。手锤把应为空心钢质，手柄应为橡胶材料。手锤把与手锤连接牢固，手锤把与橡胶接触紧密。 |
| 81017 | 锉刀 | 平面锉刀，规格为150mm长，单支装，沾塑手柄，其他符合GB/T 13321-1991 检验标准。 |
| 81032 | 剪刀 | 产品表面处理为电镀剪。剪刀刃口硬度不低于HRC52，两片刃口对应点硬度差不大于HRC4。全长不小于150mm。剪刀性能应手感轻松、均匀、剪布锋利、不咬口、崩口、变形。其它应符合《QB/T 1966-1994 民用剪刀》 |
| 81051 | 玻璃瓶盖开启器 | 1、金属质地 包括手柄和扳头，扳头上开有孔。 2、表面明亮，无明显的刺手或不平现象。 3、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。 |
| 81052 | 玻璃管切割器 | 适应于细小玻璃管（玻璃管直径可以割到2cm左右）的切割，环形刀片，手镊操作使用简便 |
| 安全防护用具 |  |  |
| 82001 | 工作服 | 防酸碱产品需利于人体活动，具有一定牢固性和舒适感，白色。1. 产品外观无破损、斑点、污物等缺陷。2. 产品应做工精细，穿着方便书、舒适。3. 产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性和牢固性 |
| 82003 | 护目镜 | 成人用1.具有遮挡、过滤各类强光及射线辐射的功能，并具有较好的耐腐蚀性能。2.眼镜四周有防护罩。3.侧面能够完全遮挡。 |
| 82004 | 防护面罩 | 1． 产品由透明有机玻璃和帽架组成。 2． 面罩应清洁透明，应无波纹、无划伤、裂纹。 3． 帽架应采用韧性好的材料制作，不易拆断、变形。 4． 面罩与帽架的连接应牢固可靠。帽架系带应宜于调整松紧。 |
| 82005 | 防毒口罩 | 1．直接式防毒口罩。2．由主体、滤毒盒、滤毒材料、吸气阀和系带组成。3．口罩能完全罩住口、鼻不漏气。4．系带可调节松紧。5．防毒时间不小于45分钟。 6．有关口罩的数据： 口罩重量：≤300g；呼气阻力：≤49Pa；吸气阻力：≤20Pa；泄漏率：≤2%；下方视野：>35º。 |
| 82007 | 耐酸手套 | 1. 产品为外覆 PVC 材料，内为棉质材料制成。 2. 表面应具有较好的耐酸、耐碱及其他化学试剂腐蚀的性能。 3. 柔韧性好，穿戴后便于进行各类实验操作。 4. 产品规格以长度 25cm 的中号为主，大、小号规格的数量为 20%左右。 |
| 82009 | 洗眼器 | 便携式，压力型，塑料制成。主要由筒体，加压装置，喷水装置等组成。有效容积3L。 |
| 82010 | 简易急救箱 | 铝合金箱360*190*210mm，内盒式设计，双层，定制托盘，可手提，肩背。 剪刀, 医用镊，绷带，药棉，纱布块，创口贴6片，止血带1根，酒精，碘伏，急救毯，医用棉签，医用胶带，压舌板, 烫伤膏，风油精，清凉油。 |
| 82011 | 初验防护屏 | 1．产品为三片折叠式结构，由透明度好的有机玻璃制造。2.尺寸300mm×290mm一块，尺寸300mm×145mm二块，厚度不小于2mm。3．防护屏支撑牢靠，平稳。4．合叶与屏板连接牢靠，经多次开合不得脱落。 |
| 82012 | 易燃品储存柜 | 1.尺寸：1840 mm*900 mm *510 mm；门类型：双开门 2.易燃品毒害品储存柜外壳体全部采用优质的≥1.0mm冷轧钢板，柜体底座采用同质加厚≥2.0mm冷轧钢板以加强柜体整体结构承载力及稳定性，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3.易燃品毒害品储存柜体内胆均采用≥4mmPP聚丙烯板；柜体右侧下部设置120*110mm进风口，内部有一体化PP聚丙烯可调风阀，可根据需求调整进风量大小；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，上覆不锈钢漏液网；柜体底部设高160mm黄沙防倒挡板，可用作黄沙填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷、白磷等固体易燃物。 4.柜底装有四个静音防静电滚轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；设4个调节螺母，既可用于储存柜定位，也可作调整脚使用。 5.柜内配3个一次成型聚丙烯阶梯层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.2mm；每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值不小于3mm，背面网格加强筋设计，加强承重性；每个层板靠背板处设有PP螺丝限位，留出约5mm气体流动空间，便于顶部风机抽风。 6.柜顶部中间开有φ150mm蜂窝口，柜内出风口处采用PP聚丙烯一体式网状结构，有效避免异物进入柜内，配备耐腐蚀一次成型PP法兰圈，方便耐用。柜顶风口内置风机，无火花静电，当风机开机前要把进风口转至打开状态。 7.密封件：柜体门与柜体之间安装防火膨胀密封件，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。 8.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。 9.锁具：双人双锁管理，配备电子密码锁和二代防盗机械锁，机械锁符合公安部GA/T 73标准，机械锁防破坏及防技术开启标准达B级以上；密码锁具有开锁记录查询及隐码功能。锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。 10.配备接地装置实现完全接地。 11.装箱时柜内外的说明标识： 《易燃品毒害品储存柜使用说明书》，《合格证》，《安全储存说明书》，柜门上贴有警示标签。 |
| 82013 | 毒害品储存柜 | 1.尺寸：1840 mm*900 mm *510 mm；门类型：双开门 2.易燃品毒害品储存柜外壳体全部采用优质的≥1.0mm冷轧钢板，柜体底座采用同质加厚≥2.0mm冷轧钢板以加强柜体整体结构承载力及稳定性，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3.易燃品毒害品储存柜体内胆均采用≥4mmPP聚丙烯板，柜体右侧下部设置120*110mm进风口，内部有一体化PP聚丙烯可调风阀，可根据需求调整进风量大小；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，上覆不锈钢漏液网；柜体底部设高160mm黄沙防倒挡板，可用作黄沙填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷、白磷等固体易燃物。 4.柜底装有四个静音防静电滚轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；设4个调节螺母，既可用于储存柜定位，也可作调整脚使用。 5.柜内配3个一次成型聚丙烯阶梯层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.2mm；每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值不小于3mm，背面网格加强筋设计，加强承重性；每个层板靠背板处设有PP螺丝限位，留出约5mm气体流动空间，便于顶部风机抽风。 6.柜顶部中间开有φ150mm蜂窝口，柜内出风口处采用PP聚丙烯一体式网状结构，有效避免异物进入柜内，配备耐腐蚀一次成型PP法兰圈，方便耐用。柜顶风口内置风机，无火花静电，当风机开机前要把进风口转至打开状态。 7.密封件：柜体门与柜体之间安装防火膨胀密封件，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。 8.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。 9.锁具：双人双锁管理，配备电子密码锁和二代防盗机械锁，机械锁符合公安部GA/T 73标准，机械锁防破坏及防技术开启标准达B级以上；密码锁具有开锁记录查询及隐码功能。锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。 10.配备接地装置实现完全接地。 11.装箱时柜内外的说明标识： 《易燃品毒害品储存柜使用说明书》，《合格证》，《安全储存说明书》，柜门上贴有警示标签。 |
| 82014 | 洗耳球 | 中号 |
| 自备材料 |  |  |
| 83201 | 碎瓷片、红纸条、植物油、松香、面粉、铁钉、胃舒平等 | 碎瓷片、红纸条、植物油、松香、面粉、铁钉、胃舒平等 |
| 新初中化学药品详细配备表 |  |  |
| 70001 | 铝片 | 100g |
| 70002 | 铝箔 | 100g |
| 70003 | 铝丝 | 100g |
| 70004 | 锌粒 | 500g |
| 70005 | 还原铁粉 | 500g |
| 70006 | 铁丝 | 250g |
| 70008 | 锡粒 | 500g |
| 70009 | 铅粒 | 500g |
| 70010 | 紫铜片 | 250g |
| 70011 | 铜丝 | 100g |
| 70021 | 碘 | 100g |
| 70022 | 活性炭 | 500g |
| 70032 | 二氧化锰 | 500g |
| 70033 | 三氧化二铁 | 500g |
| 70034 | 氧化铜 | 500g |
| 70041 | 氯化钾 | 500g |
| 70042 | 氯化钠 | 500g |
| 70043 | 氯化钠 | 500g |
| 70044 | 氯化钙 | 500g |
| 70045 | 无水氯化钙 | 500g |
| 70046 | 氯化镁 | 500g |
| 70049 | 氯化铵 | 500g |
| 70065 | 碘化钾 | 250g |
| 70070 | 硫酸钾 | 500g |
| 70083 | 硫酸铝 | 500g |
| 70086 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 500g |
| 70087 | 硫酸铵 | 500g |
| 70088 | 硫酸铝钾(明矾) | 500g |
| 70091 | 无水硫酸铜 | 500g |
| 71001 | 碳酸钾 | 500g |
| 71002 | 碳酸钠 | 500g |
| 71003 | 碳酸氢钠 | 500g |
| 71004 | 大理石(碳酸钙） | 500g |
| 71005 | 碳酸氢铵 | 500g |
| 71006 | 碱式碳酸铜 | 500g |
| 71043 | 氧化钙(生石灰) | 500g |
| 71044 | 氢氧化钙(熟石灰) | 500g |
| 72001 | 无水乙酸钠 | 500g |
| 72002 | 柠檬酸钠 | 500g |
| 72021 | 葡萄糖 | 500g |
| 72022 | 蔗糖 | 500g |
| 72051 | 石蕊 | 25g |
| 72052 | 酚酞 | 25g |
| 72054 | 品红 | 25g |
| 72061 | pH广范围试纸 | 1～14 |
| 72062 | 蓝石蕊试纸 | 检验溶液的酸碱性 |
| 72063 | 红石蕊试纸 | 检验溶液的酸碱性 |
| 72091 | 定性滤纸 | 7cm |
| 生物仪器 |  |  |
| 一般 |  |  |
| 02002 | 打孔器 | 1、穿孔管用外径为：6mm、8mm、10mm的冷拨无缝钢管制成，手柄用低碳钢板制成。2、四件为一套，可穿孔径为4mm、6mm、8mm的圆孔，仪器表面镀铬。 |
| 2020 | 仪器车 | 1． 规格：600mm×400mm×800mm。 2． 仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。 3． 车架用直径不小于Φ19mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。 4． 车架脚安装有不小于Φ50mm、厚15mm转动灵活的万向轮。 5． 车隔板为不薄于1mm的不锈钢制成，四周安装有30mm的挡板。 6． 整车安装好后应载重50Kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 |
| 02020 | 仪器车 | 采用优质不锈钢材质,钢材厚度不小于1.0mm。1、产品由搁盘2个，车架2个；2、 支架底部用万向轮组装，规格不小于Ф25mm×360mm×660mm；3、规格不小于800mm×500mm×1100mm，表面涂复；4、脚杆表面油漆涂复；5、附件由M6×30螺杆8个，M6螺帽8个，弹簧垫圈8个，Ф6平垫8个构成；6、整套产品组装后应有足够的平稳度和牢固度，其结构为货车式；7、其它应符合JY0001—2003《教学仪器设备产品一般质量要求》有关规定。 |
| 2040 | 生物显微镜 | 1.1000倍光学放大 2.净重≥2.58公斤； 3.物镜成像清晰圆直径：10倍物镜不小于7.4mm；40倍物镜不小于7.2mm，100倍物镜不小于4.5mm； 4.齐焦：物镜转换过程中，10→40倍不超过±0.033mm；40→100倍不超过±0.012mm； 5.转换器：转换器稳定性≤0.021mm；三孔同心球轴转换器，定位准确，并带有限位装置。 6.载物台：全金属铝合金压铸，载物台尺寸110mmX120mm。载物台侧向受5N水平方向作用力最大位移≤0.028mm；不重复性≤0.003mm； 7.载物台上安装X-Y轴移动尺；调节旋钮垂直于载物台，用机械使标本在5mm×5mm范围内移动时的离焦量≤0.007mm。 8.10倍物镜景深范围内像面的偏摆≤0.08mm。 9.微调机构空回≤0.015mm；镜架上配有分开调焦的粗微高旋钮，可调节松紧，并有内置滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命；调焦范围：初调范围32mm，微调范围2mm。 10.显微镜物镜放大率准确度不超过±2.48%。 11.H5X，H10X目镜，显微镜目镜放大率准确度不超过±4.08%； 12.聚光镜：NA1.25聚光镜，带可变光栏； 13.照明：固定在机架上的有双边精细螺丝旋紧50mm平凹反光镜，带金属反光支架，可防止拔出或长期使用后机械磨损脱落。 13.包装方式：ABS塑料手提箱包装，可选配木箱包装。 14.▲为保证产品质量，第2；3；4项提供专业检测机构出具的具备CMA标识的检验合格报告，检验依据GB/T2985-2008《生物显微镜》 |
| 02041 | 生物显微镜 | 1、 总放大倍数：640倍 2、 整机结构件：材料要求:底座、镜臂、齿条、物镜和目镜镜筒均为金属制，整机带金属一体式便携提手，方便仪器搬运。 3、 目镜：WF10X广角目镜，WF16X广角目镜；目镜放大率准确度≤±1.33%。 4、 物镜： 4X、10X、40XS,所有物镜均保证齐焦，带有限位装置，可防止物镜压坏切片致使物镜损坏；4倍物镜成像清晰圆直径≥7.7mm,；10倍成像清晰圆直径≥7.4mm，景深范围内像面的偏摆≤0.05mm ；40倍 成像清晰圆直径≥7.5mm；物镜放大率准确度≤±1.77%；齐焦：10→4倍≤±0.098mm、10→40倍≤±0.045mm； 5、镜筒：单目斜筒，45°倾斜，可360°可旋转便于同步观察。 6、转换器：转换器三孔同心，定位准确，并带有限位装置。 7、粗微调:镜架上配有分开调焦的可调节松紧的粗微旋钮，调节载物台，并有内置防滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命；微调空回≤0.013mm。 8、聚光镜：NA0.65聚光镜，五孔圆盘光阑。 9、照明：LED冷光源,18650型镍氢环保可充电电池,充电后不接电源可连续使用50小时。灯泡使用寿命在10000小时以上,灯光色泽为无色,且不会产生热度。 10、平台为铝合金铸造，圆形可旋转式载物台，载物台上安装切片压片。提供厂家彩页验证符合要求。 11、泡沫纸箱包装。 |
| 2040 | 双目生物显微镜 | 1、全金属结构，高度不低于340mm;显微镜光学总放大倍数（目镜倍数乘以物镜倍数，不含附加镜头）：100X-1000X，显微镜分辨率不低于0.28um； 2、观察镜筒：铰链式双目30°倾斜，铰链部分可以360度旋转，可以提升眼点高度；瞳距48～75mm，左右目镜筒视度可调；提供彩页或者技术白皮书验证符合要求； 3、目镜：广角目镜WF10X，FOV≧16mm； 4、物镜：共轭距离≧160mm,4个消色差物镜4X,10X,40X,100X高倍镜带香柏油； 5、转换器：四孔内倾式转换器，响声定位； 6、双层载物台：铝合金铸造，双层机械平台带移动标尺，尺寸90mm×90mm以上，移动范围60mm×30mm以上； 7、调焦机构：粗微调同轴，粗调范围20 mm，微调范围1.3mm； 8、聚光镜：NA1.25阿贝聚光镜，可变光阑，数值孔径1.25，带中性白色滤色片； 9、电光源：冷光源照明，1W LED长效光源，光源亮度连续可调； 10、供电模式：双能效供电设计，220V DC5V1A直流电供电；内置高性能可充电镍氢电池，不插电源适配器也可以为显微镜提供照明能量； 11、显微镜目镜放大准确率不超过±2.20%； 12、4X成像清晰圆直径≥7.5mm;10X成像清晰圆直径≥7.8mm；40X成像清晰圆直径≥7mm；100X成像清晰圆直径≥5mm； 13、所有物镜均保证齐焦，10倍－4倍不超过±0.028mm;10倍－40倍不超过±0.023mm；40倍－100倍不超过±0.013mm； 14、10倍物镜景深范围内像面的偏摆≤0.05mm； 15、显微镜物镜放大率准确度不超过±0.50%； 16、倾斜式目镜筒作360度旋转时目镜焦平面上像中心的位移≤0.26mm； 17、转换器定位稳定性≤0.010mm； 18、用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量≤0.006mm。微调机构空回≤0.005mm； 19、带有光源的仪器操作部位温度与室温之差不超过2度； 20、载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.012mm；不重复性≤0.002mm； 21、左右两系统放大率差≤0.14%，双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤10.5%；双目系统左右系统像面方位差≤18'；双目系统左右视场中心偏差:上下≤0.06mm、左右外侧≤0.02mm,左右内侧≤0.10mm； 22、▲为保证产品质量，第11-21项提供专业检测机构出具的具备CMA标识的检验合格报告，进行佐证，相应的检测数据不能低于招标要求相应的检测数据，并加盖送检单位公章检验依据GB/T2985-2008《生物显微镜》 |
| 02042 | 数码显微镜（教师用） | 1、光学系统：无限远平场色差校正光学系统。 2、目镜：WF10X/22mm可调广角目镜；目镜放大率准确度不超过±0.73%。 3、物镜：无限远平场消色差物镜，物镜放大准确度不超过±1.54%；4X/0.10，W.D.15.5mm；10X/0.25,W.D.7.0mm； 40X/0.65（弹簧），W.D.0.71mm；100X/1.25（弹簧/油镜）,W.D.0.14mm。 4、成像清晰圆直径：4倍物镜成像清晰圆直径≥14.5mm；10倍物镜成像清晰圆直径≥15.0mm，10X物镜景深范围内像面的偏摆≤0.06mm；20倍物镜成像清晰圆直径≥15.0mm；40倍物镜成像清晰圆直径≥14.5mm；100倍物镜成像清晰圆直径≥14.5mm。 5、数码镜筒：铰链式三目，30°倾斜，瞳距调节范围55-75mm，1600万像素以上成像芯片，摄影、摄像视场清晰范围不小于82.8%。4K高分辨率，可以拍摄3840*2160分辨率的视频及图片；USB3.0输出。 6、左右两系统放大率差≤0.05%，双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤14.3%；双目系统左右系统像面方位差≤25；双目系统左右视场中心偏差:上下≤0.12mm、左右外侧≤0.16mm、左右内侧≤0.4mm。 7、转换器：四孔同心球轴转换器，所有物镜均保证齐焦，转换器定位稳定性≤0.012mm。 8、粗微调:粗微调同轴调焦，有限位打滑装置，并有内置防滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命；调焦范围：粗调范围22mm，微调范围2mm/转。0.002mm/格。微调机构空回≤0.006mm。 9、LED光源照明：3W LED光源，亮度可调；稳定性10 万小时，光衰为初始的 50%。灯的响应时间为纳秒级，光照明亮，色度均匀，色温接近自然光。亮度连续可调，在任何亮度下无屏闪，可满足不同色温的标本观察需要，带有光源的仪器操作部位温度与室温之差不超过9.5度。 10、独立升降式聚光镜：NA1.25阿贝聚光镜，带可变光栏，带插板式的相衬、暗场附件接口；燕尾导槽燕尾配合间隙不大于0.04mm；齿轮齿条垂直升降。 11、载物台：钢丝传动、无齿条凸出复合式双层械移动载物台，无凸出的棱角和齿轮，避免意外误触和伤害手指，面积尺寸216mmX150mm，移动范围75x55(mm)，最小读数值0.1mm， 12、载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.016mm；不重复性≤0.004mm；用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量≤0.008mm； 13、目镜观察细胞组织、病理、寄生虫等切片时，无明显水样波纹；从4X到100X，镜下目标颜色还原正确无明显偏色（消色差能力）；镜下观察时，目标中心区域清晰度与边缘清晰度无明显差别（平场性）；镜下观察时，目标边缘清晰，无模糊感（对比度）； 粗调阻尼与微调阻尼有明显区别，定位精确，轻微晃动机体无明显失焦现象（精密度）。 14、操作系统：软件支持Android、苹果MAC和windows操作系统。 15、其他：整机防霉，滤色片，护眼罩，防尘罩，香柏油。 16、提供制造商关于该显微镜产品的样本彩页。 17、▲为保证产品质量，第4；6；12项提供专业检测机构出具的具备CMA标识的检验合格报告，检验依据GB/T2985-2008《生物显微镜》 |
| 02042 | 学生液晶生物显微镜 | 1.目镜：宽视野WF10X目镜；视野直径18mm,工作距离24.95mm，带钢丝指针；目镜放大率准确度不超过±4.67%。 2.物镜：成像清晰圆直径：4X:≥14.5； 10X:≥15.0；40X:≥14.8；100X:≥14.2，齐焦（mm）：10➝ 4倍: ≤0.103；10➝ 40倍: ≤0.035；40➝100倍: ≤ 0.018，10,倍物镜景深范围内像面的偏摆：≤0.04mm。 3.显微镜物镜放大准确度：≤±0.50%。 4.物镜共轭距离：195mm。 5.观察头：铰链式三目头，30°倾斜，可以360°自由转动；双筒的调节范围为55mm-75mm；倾斜式目镜筒作360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移≤0.42mm。 6.转换器：滚动轴承结构，定位准确保证显微镜齐焦和中心统一；转换器稳定性：≤0.020mm。 7.载物台：双层机械式载物台，面积125*125mm;X,Y方向移动范围40*60mm;移动精度0.1mm；用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量≤0.010mm。 8.载物台侧向受5N水平方向作用力最大位移≤0.041mm；不重复性≤0.003mm。 9.聚光镜：阿贝聚光镜(N.A:1.25)；聚光镜上升到最高位置，顶端低于载物台表面的距离≤0.28mm。 10.调焦系统：采用粗、微同轴的齿轮齿条调焦机构，微调机构空回≤0.006mm。 11.光源系统：3.5V/1W LED光源，可通过调光拨盘调节照明亮度， LED灯光柔和寿命长（约100000小时）安全性好，发热少。 12.左右两系统放大率差≤0.10%； 13.双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤1.1%。 14.双目系统左右视场中心偏差：上下≤0.15mm;左右外侧≤0.2mm；左右内侧≤0.12mm。 15.双目系统左右光轴平行度：水平发散≤20′；水平会聚≤0′；垂直交叉≤25′。 16.零视度时，左右系统的目镜端面位置差≤0.05mm。 二、一体式数码液晶屏摄像系统: 17、机身一体化设计,仪器打开包装箱通上电源即可呈现镜下图像，无需再进行目镜、物镜及其他部件的组装；液晶屏与机身一体式设计，拆开包装，液晶屏与机身已完好连接非分体式设计。 18、一体化数码摄像系统，1/2.8 英寸逐行扫描传感器，高清晰彩色芯片， 2592*1944 像素 CMOS 感光芯片。 19、10.1 寸液晶显示屏，UVC、 USB 、HDMI接口输出。USB座可以正常连接电脑，实现电脑与显微镜之间的数据传输；支持 UVC 和显示屏同时输出；HDMI导出全高清数字信号 20、嵌入式LINUX系统；运行更简单，操作更便捷 21、具备WIFI6功能，支持AP模式和STA模式；AP模式可以无线连接手机、平板等智能终端设备，STA模式下可以组成无线互动系统。 学生端直接通过图像传感器经CPU处理后直接驱动LCD屏幕显示；有效防止因学生误操作断开网络等原因中断信号，确保图像品质以及稳定性。 内置式显微镜数码头具备网络数据连接功能，可将将64台数码显微镜图像，经过高速传输处理器汇聚处理后，教师可通过图像互动系统，实现多视频实时传输、实时显示，保证速度流畅、画质清晰。 22、▲为保证产品质量，第2；3；8；12；13；14；16项提供专业检测机构出具的具备CMA标识的检验合格报告，检验依据GB/T2985-2008《生物显微镜》 |
| 02043 | 生物显微演示装置 | 彩色，分辨率450TV线以上，放大倍数40倍～1500倍 |
| 02044 | 双目立体显微镜 | 1．放大倍数40X 2．物镜：变倍范围/4X 3．工作距离：物方有效距离100mm 4．目镜：高眼点大视野广角目镜WF10X/20mm， 5．观察头：双目观察筒，45度倾斜，可360度旋转，瞳距调节范围54mm-76mm，两目镜筒均可调节，视度调节±5屈光度； 6．底座组: 立柱式平板型底座，无光源 |
| 02051 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，5倍 |
| 02060 | 望远镜 | 双筒7×35目镜透镜Φ19mm，伸缩可调，物镜透镜Φ35mm，望远距离12m～9880m，配背带。 |
| 02070 | 电动离心机 | 产品由箱体（外壳）、电机、定时开关、调速开关、电源开关、离心管等组成。1.外壳采用金属制，外尺寸：230×270×190(mm)，表面烤漆处理。2.箱体的四脚应采用橡胶吸盘、固定牢固可靠。3.调速：0r/min～4000 r/min 4.容量：10mL×8。5.定时时间：0-60min。6.使用电压：AC220V，无刷电机，带电锁。 |
| 02071 | 离心沉淀器 | 铸铁的：1、产品主体采用铸铁制成，沉淀管用半透明塑料组成； 2、产品由固定支架、手柄、变速机构、离心机构四部分组成；3、可变速度50-150次/分； 4、各部结构应可靠、灵活，金属件防锈处理。 |
| 02073 | 磁力加热搅拌器 | 产品由主机1台、搅拌子1只、电源线1根、镀铬立杆1根、镀铬十字节1只、橡胶夹头1只、胶大紧固螺钉2只等组成。1.仪器使用电源：AC220V±10%，50Hz，整机功率：175W。其中电动功率25W;加热功率150W。2.调速：连续可调，调速范围0-2000转/分。3.主机外壳为金属制，表面烤漆，尺寸：260×160×110(mm)。 |
| 02075 | 酒精喷灯 | 1、有壶体、预燃杯、壶咀、喷管、火苗调节杆等部分；2、壶体容积不得小于300mL，使用时，在预燃杯中倒入约2/3杯的酒精时，预燃杯中酒精燃烧约40秒钟，喷管立即喷火，预燃杯酒精燃烧完毕，喷管喷火不应停止。 |
| 02076 | 电炉 | 电加热器为密封式，方形结构，主要由底座，加热盘，指示灯，调温旋钮组成。1、额定电压ＡＣ220Ｖ±5％ 50Ｈz＋5,消耗功率500Ｗ。2、产品整体为铁质，表面防锈处理，加热盘直径约105mm。3、温控旋扭控制温度，五档调温，指示灯显示加热。4、产品整体外形尺寸约150×150×60(mm)。 |
| 02080 | 高压灭菌器 | 12L,不锈钢高压灭菌器，用于学校实验室教学使用，非医疗器械产品。 |
| 02080 | 高压灭菌锅 | 18L,大型手提式全不锈钢高压灭菌器，用于学校实验室教学使用，非医疗器械产品。 |
| 02081 | 蒸馏水器 | 1、采用不锈钢制作精细，卫生；2、采用三线电源接地保护，安全可靠。使用电源：交流220V，50Hz。功率：2KW；3、外形尺寸：310×230×600mm；4、蒸馏水器由蒸发锅、冷凝器、加热部分等组成。蒸发锅由不锈钢薄板制成，锅上有溢水口，顶盖中央有挡水帽，左侧有放水栓塞；冷凝器：由不锈钢薄板制成，结构为可拆式；加热部分：几只浸入式加热管装于蒸发锅内的底部。5、规格：出水量2升/小时。 |
| 02082 | 恒温水谷锅 | 四孔 AC220V/50Hz 500W 室温~100℃ ±0.5℃ 至沸点＜60分钟 5~40℃/RH＜80% 350 ×170×160mm |
| 02084 | 烘干箱 | 产品由温度控制器、电加热器及箱体等组成。1.箱体为全金属制，外形尺寸：390mm×425mm×540mm，工作室尺寸：310mm×350mm×310mm，中间镀锌隔板一块。2.电源：220V，50Hz。额定功率：500W。工作温度范围：室温～200℃。设定误差：±1.5%。3.温控电路及仪表设计在箱体的下方，自然对流通风式结构，设有观察窗。 |
| 02086 | 电冰箱 | 产品类别：箱门结构：三门； 面板类型：PCM；制冷方式：直冷； 国家能效等级：2级以上；变频：非变频；控温方式：机械控温 除霜模式：手动；总容积≥213L 额定耗电：达到二级能耗以上冷藏室容：不小于116L；不小于42L保鲜冷冻； 分区冷冻室容：不小于55L |
| 02087 | 恒温培养箱 | 1、自然对流式通风结构，和电子控温仪控制温度。2、控温范围20~60℃。3、内室尺寸≥200×200×280mm，额定功率：400W，工作电源：220V、50Hz。4、其它应符合中华人民共和国国家标准《电热恒温培养箱》GB4998-85的规定。 |
| 02088 | 光照培养箱 | 1、容积：250L；2、光照强度：0lx～12000lx分级可调；3、控温范围：10℃～50℃(有光照)；4、温度波动性：±1℃；5、温度均匀度：±2℃。 |
| 02089 | 超净工作台 | 双人单面，垂直送风，100级，平均风速：O.25m/s～0.45m/s，不锈钢台面，带紫外线灯安全防护装置，外形尺寸≥1200×550×1500mm，工作电源：220V、50Hz。 |
| 02090 | 移液器 | 1、仪器为组装式。 2、仪器主要由主体、活塞吸头组成。 3、仪器组装后的外形规格尺寸不小于Φ28×185mm，手柄最大部位不小于28×78mm。 4、塑料制品应表面光洁，色泽均匀，无毛刺、缩迹等现象。 5、金属制品选用不锈钢制作，表面光洁，毛刺不得大于0.15mm。 6、移液器的移液容量为100ul-500ul，共分五档，各档分别为100ul、200ul、300ul、400ul、500ul。 7、顶面分档线印刷清晰、正确。 8、吸头用透明柔性塑料制作，规格尺寸不小于Φ13×148mm，出液口直径约1mm。 ▲为保证产品质量，提供专业检测机构出具的具备CMA标识的检验合格报告，检验依据JY 0001-2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》 |
| 02101 | 听诊器 | 1、供中学生生物教学用，非医用。2、听诊器导管材料用乳胶导管，抗拉强度＞１７ＭＰＧ，伸长率＞７００％。3、听诊器有双用功能：即可听肺音与胎音。4、听诊器的两个听诊头及耳测听音头必用铜合金并电镀。耳测听音效果应清晰，无杂音。 |
| 02119 | 整理箱 | 1、矮型，储存及分发药品用。 2、塑料材质应无毒无害。 |
| 02120 | 保温桶 | 容积：1～2L |
| 02126 | 水族箱 | 尺寸:310(L)mmx200(W)mmx310(H)mm。过滤系统：上部过滤器。照明系统:LED照明灯。 容量15L；水泵功率4.5瓦；水箱玻璃制成，盖子为ABS塑料。 |
| 支架 |  |  |
| 03002 | 方座支架 | 1.产品由铸铁矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹组成。2.底座重约1.5kg，尺寸：210×135mm；立杆直径约Φ12mm，一端有M10×18mm螺纹；烧杯夹为铁制，夹杆尺寸：Φ7*85mm；底座、烧杯夹和立杆表面作防锈处理。3.铁环材料直径约6mm，大环内径约98mm，柄长105mm；小环内径约58mm，柄长125mm。4.垂直和平行夹为金属制。 |
| 03006 | 三脚架 | 1.三脚架应由三个支脚、铸铝环和酒精灯托盘组成。 2.支脚应采用铁板制成，表面防锈处理。支脚宽度为11mm，厚为3mm，长不小于145mm。支脚应均匀分布在铸铝环的凹槽内，采用螺丝连接。 3.铸铝环应采用铸造成型。铸铝环台台上均匀分布三个蚀台，外径115mm。 4.托盘应由支杆及可调节的托盘构成。支杆由元钢制成，表面电镀处理。一端应与铸铝环连接可靠。支杆直径8mm，长不小于130mm。托盘采用铸铝制成，外径90mm。托盘可在支杆上任意活动并固定。 |
| 03008 | 试管架 | 1、试管架为组装式，由底板和盖板组成。 2、试管架用工程PP塑料制作，防腐性好。 3、底座正面应有不少于10个的凹孔，背面有10根固定立杆两侧有支柱和挡板底座尺寸不小于290×60×75mm，背面立杆尺寸不小于直径8×60mm，两侧挡板尺寸不小于60×55×12mm（含支柱） 4、盖板有不小于10个圆孔，外形尺寸不小于290×60×70mm。 5、组装后的试管架应能放置10支试管和可晾干10支试管。 |
| 测量 |  |  |
| 长度 |  |  |
| 10006 | 软尺 | 1、软尺全长1500mm 2、最小刻度值为1mm，每厘米处的刻线是毫米刻线长的2倍，并标有相应数字。刻线均匀、清晰3、尺带为优质软皮制成。 |
| 10015 | 测微尺 | 显微镜用，台式，由台尺和目尺组成；台尺、目尺均由厚度不大于1.5mm的透明硅酸盐玻璃制作，中心位置有精确的等分刻度线；台尺尺寸为76×26±0.5mm，台尺等分刻度线是将1mm分为100格，每格长10um；目尺尺寸为φ20±0.5mm，等分刻度线是将5mm分为50等分。 |
| 质量 |  |  |
| 11004 | 托盘天平 | 200g，0.02g 型号：J0104 1.最大称量200g，分度值0.02g,标尺称量0-10g。 2.分度值误差：不大于1(分度值)。 3.示值变动性：不大于1(分度值)。 4.横梁不等臂性误差：不大于6(分度值)。 5.游码标尺称量误差：不大于1(分度值)。 6.砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 7.冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 8.电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 9.油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 10.符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 11010 | 电子天平 | 最小分度值：0.001g；线性误差≤±0.002g；重复性误差≤0.001g；校准方式：外校（配砝码）；数据输出：RS232；称盘尺寸：圆盘Φ85mm；电源电压：220VAC；采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示，具有8种称量单位转换，计数功能。 |
| 时间 |  |  |
| 12003 | 电子停表 | 0.1s，双道记时，塑壳；秒表计时可选择简易计时，分段计时，两段时间显示；符合国标GB6050第一章要求。 |
| 温度 |  |  |
| 13001 | 温度计 | 1、感温液体的有机红液的棒式温度计供中小学实验用。2、温度测量范围0℃~100℃，分度值为0.2。3、感温泡、中间泡、安全泡等要求应符合JJG130-2004《工作用玻璃液体温度计》标准的有关要求。 |
| 13003 | 温度计 | 1、感温液体为水银的棒式温度计，供中学生物实验用。2、温度测量范围0℃~200℃，分度值0.2。3、感温泡、中间泡、安全泡等要求应符合JJG130-2004《工作用玻璃液体温度计》标准的有关要求。 |
| 13023 | 干温球温度计 | 温度测量范围：-10～50℃，湿度测量范围：10～100%，尺寸≥230*70*20mm。指针式 |
| 其它 |  |  |
| 16015 | 血压计 | 1、医用汞柱型血压计 2、量程0—40kpa 3、示值精度±0.27kpa，4、本品由打气球、橡皮袖带、橡胶管，玻璃管、水银壶等组成 |
| 16016 | 肺活量计 | 一次性吹嘴，容积不小于5L。1、外筒为不锈钢制，直径约150mm，高约410mm。2、浮筒为塑料吹塑成型，外径145mm，高370mm，测面印刷毫升刻度标尺，活动自如。3、附塑料吹嘴50个。 |
| 16041 | 计数器 | 手持式，可悬挂。1.塑料外壳，直径45mm。2.可显数位：4位。3.金属按键，并有回零装置。 |
| 专用仪器 |  |  |
| 生物 |  |  |
| 27001 | 解剖器 | 1、产品均为不锈钢制品。 2、七件为一套，含解剖剪、剪毛剪、直镊子、弯镊子、圆刃解剖刀、直刃解剖刀、解剖针各一件。3、其余应符合JY0001-2003中6.1～6.12的规定。 |
| 27002 | 解剖器 | 1、产品均为不锈钢制品。 2、四件为一套，含解剖剪、镊子、解剖刀、解剖针各一件。 3、其余应符合JY0001-2003中6.1～6.12的规定 |
| 27003 | 解剖盘 | 蜡盘，盘面尺寸≥250*180mm。 |
| 27004 | 骨剪 | 1、产品用不锈钢或碳钢制成后表面镀铬。2、尖部两叶头交叉吻合、平齐。3、镊子弹性适中。4、其他要求应符合JY0001-2003中6.1～6.12的规定。5、总长度为130mm。 |
| 27005 | 接种箱 | 一、用途：一种带有杀菌灯管、日光灯管的密闭箱式装置、适用于学校、科研单位在无菌环境下的微生物接种，以减少杀菌灯对人体健康的影响。二、结构：本产品由箱体、杀菌灯管、日光灯管、镇流器、开关等组成。三、主要技术参数：1.电源：～220V 50Hz；2.杀菌灯管：8W；3.日光灯管：8W。四、金属外壳，外形尺寸：460mm×340mm×390mm。 |
| 27006 | 接种环 | 手柄长应≥75mm，采用耐高温塑料材质制成，上接长≥115mm的铜制连接杆，附带螺旋式锁针孔锁住一根长≥95mm的银白色金属丝。 |
| 27008 | 植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器 | 1、由透明容器，集气盖，试管，漏斗，盖板和试管架等组成。2、透明容器是用透明塑料注塑而成，长220mm，宽10mm，高290mm。3、集气盖是聚苯乙烯模压制品，形成四棱锥的倒置漏斗。4、盖板和试管架也是有机玻璃和聚苯塑料制件，试管和漏斗是玻璃或塑料件。 |
| 27009 | 徒手切片器 | 1、规格及主要指标：分度值0.02mm，升降范围0mm～10mm，精度0.01mm～0.10mm，外形尺寸应不小于73mm～80mm。 2、夹持部分可靠，推进机构灵活、稳定，无跳动现象，刻度应准确。 2、平台应平整、光滑，无明显机械缺陷。 4、金属件应作镀铬处理，无漏底及镀层剥落现象。 5、产品应符合JY0001-2003中6.1～6.12各项要求。 |
| 27010 | 孵化器 | 1、电源电压：220V±10% 50Hz 2、消耗功率：＜20W 3、工作温度：10~35℃ 4、环境湿度：10~70%RH 5、控温范围：26.0~42.0℃ 6、恒温精度：±0.5℃ 7、定时时间：0-60天 8、单次孵化数量：6只（以鸡蛋为例） |
| 27011 | 研磨过滤器 | 塑料制、供生物实验用。产品由研磨杆、过滤网、研磨头、顶盖和外套筒组成。1、研磨杆带手柄，手柄上为顶盖，杆的头部为为过滤网。2、研磨头为条形通孔。3、外筒带底座，外形尺寸：56mm×56mm×80mm。4、纸盒包装。 |
| 27012 | 光照培养架 | 不锈钢制，结构为三层。1、外形尺寸约110×40×180(cm)；2、每层灯管为单独控制,三套灯组，亮度可调。3、层高可调，间隔5cm任意调节。4、产品带漏电保护插头，控制盒，连接导线等。 |
| 植物模型 |  |  |
| 33001 | 植物细胞模型 | 1． 产品为洋葱表皮细胞显微结构的立体模型，长约33cm，宽为18~20cm，厚约5cm。2． 示一个细胞的完整形态及其毗邻关系。3． 细胞的结构示细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡。4． 各部结构从不同角度观察应正确、自然，着色应协调。5． 细胞核应呈扁球体，直径5~7cm，厚2~3cm，位于细胞中部的一侧，应示核膜、核质和核仁。6． 液泡1~2个，应呈不规则的囊状。7． 缝口、内部元件的粘合应牢固，不得有错缝和明显的痕迹。8． 产品符合JY190—85《植物细胞模型技术条件》的规定。9． 符合 |
| 33002 | 根纵剖模型 | 1． 产品为根尖纵、横剖面模型，放于支架上，可水平移动。2． 根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区（生长点）、伸长区、成熟区（根毛区）和原形成层等。3． 成熟区做不同层次的横剖，示表皮、皮层和维管柱。4． 模型以单子叶植物玉米的根尖为主要参考材料。5． 各种类型的细胞特点应明显、正确。各区颜色的过度应自然。6． 根冠高7~10cm，分生区高10~11cm，伸长区高18~20cm。7． 根毛与表皮的粘接应自然、牢固。8． 符合JY191—85《根纵剖模型技术条件》的规定。 |
| 33003 | 导管、筛管结构模型 | 1． 产品为显微结构的立体放大模型。包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管。各种导管及筛管的外直径依次不小于40mm、40mm、50mm、60mm、40mm。长度不小于250mm，两端开口。2． 环、螺、网纹导管模型须显示至少一个分子间界，筛管及孔纹导管至少显示一个分子，筛管一侧还应示伴胞。3． 各种导管及筛管的形态结构应正确、自然。4． 各部位粘接应牢固，且内部纹路应相互吻合。5． 符合JY296—87《导管、筛管结构模型技术条件》的规定。符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要 |
| 33004 | 单子叶植物茎模型 | 1． 产品是单子叶植物茎纵、横切面的模型，为横切面的1/10（去掉中央部分），高不小于12cm，长约40cm，跨径约40cm。2． 通过节间做横剖，示表皮、机械组织及散生在基本组织中的维管束。在纵剖面上示上述组织的纵剖结构。3． 维管束横剖面上，示气道、导管、筛管、筛板和筛孔。在一侧的纵剖面上，示环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和筛板等结构。4． 模型以玉米茎为参考材料。5． 各部细胞的形态结构、比例应正确，在模型上应示细胞的表面观和不同剖面。6． 各部结构的颜色应有区别。纵、横剖面上的细胞应对应准确。 |
| 33005 | 双子叶草本植物茎模型 | 1． 产品是双子叶草本植物茎的纵、横切面的模型，为横切面约为茎的2/3，高15~18cm，直径32~35cm。2． 横剖面上示表皮、皮层、维管束（初生韧皮部、束中形成层、初生木质部）髓和髓射线。3． 纵剖面的一侧通过髓射线，另一侧通过维管束的中部做径向纵切。并于纵切面的一侧将角质层、表皮和厚角组织分层剥掉，示表皮、厚角、薄壁等细胞的表面观。4． 维管束的横断面上，应示导管、筛管、筛板和筛孔。在纵断面上示环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和筛板等结构。5． 模型以向日葵茎为参考材料。 |
| 33006 | 叶构造模型 | 1． 产品为双子叶植物叶构造模型。长约45cm，宽约15cm，叶主脉处高18~20cm。2． 通过主脉做部分叶片的横切，在模型的一边示主脉、细脉、上下表皮、栅栏组织和海绵组织。3． 在模型的另一边，通过各种剖面，示主脉与侧脉的连接关系以及主、侧脉的纵切和细脉的横剖面。4． 模型以蚕豆叶为参考材料。5． 各部细胞的形态结构、位置应正确。6． 各部结构的颜色应有区别。纵、横剖面的细胞应对应准确。7． 各缝处应修饰自然、正确、牢固。8． 符合JY194—85《叶构造模型技术条件》的规定。9． 符合JY0001－ |
| 33007 | 桃花模型 | 1． 产品为放大的桃花模型，直径约35cm，示盛开形态。2． 花瓣、子房可拆装，子房纵剖示胚珠。3． 桃花的结构示：花柄、花托、花萼（萼片5个）、花冠（花瓣5个）、雄蕊（25~30个）和雌蕊。4． 各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感。5． 各部的接插件应安装牢固，松紧适度，便于拆装。6． 符合JY195—85《桃花模型技术条件》的规定。7． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 33008 | 小麦花模型 | 1． 产品为放大的小麦花模型，高约30cm，附以小穗为单位（至少8个）的复穗状花序模型，放于支架上。2． 大部分小穗可拆下，个别小穗去掉频片和外稃。3． 小穗示两片频片和3~5朵小花。4． 放大小麦花的结构示；外稃、内稃、雄蕊（3个）、雌蕊（1个）和两个浆片。5． 各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感。6． 各部的接插件应安装牢固，松紧适度，便于拆装。7． 符合JY196—85《小麦花模型技术条件》的规定。8． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 动物模型 |  |  |
| 33101 | 蝗虫解剖模型 | 1、产品为无毒硬质塑料制作，以飞蝗、棉蝗为主要参考资料；2、产品应示右侧外形的头、脑、腹结构及内部结构的消化系统、循环系统、呼吸系统、排泄系统、神经系统、生殖系统和体壁上的肌肉；3、产品符合JY198-85中2.3～2.20各条的要求JY0001-2003中9.1～9.4的要求；4、材料：环保硬质塑料；5、外形尺寸≥550*200*200mm。 |
| 33102 | 蛙胚胎发育模型 | 产品为八个放大之蛙胚胎发育模型组成，前六个的直径不小于10cm，后两个按比例延长，每个模型均置于支架上。符合JY199—85《蛙胚胎发育模型技术条件》的规定，符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 33103 | 草履虫模型 | 1． 产品为草履虫纵剖面模型。长约370mm，中宽约80mm，用支架固定于底版上。2． 示表膜表面六角形小区及纤毛。3． 纵剖面上显示：表膜、口沟、胞口、胞咽、波动膜、食物泡、肛点；两个伸缩泡及其收集管；大核、小核；外质及其中的刺丝泡，颗粒状的内质。4． 各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感。5． 符合JY291—87《草履虫模型技术条件》的规定。6． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 33104 | 蚯蚓解剖模型 | 1、产品采用无毒硬质塑料或复合材料制作，为环毛蚯蚓前34节的解剖放大模型；2、模型置于底座上，消化道可拆卸，纵、横断面上的体壁结构应互相对应；3、模型示蚯蚓的外形和内部结构，显示部位及其要求应符合JY0314-91中4.4～4.10的要求；4、材料：环保硬质塑料；5、外形尺寸≥550*150mm。 |
| 33105 | 血吸虫模型 | 1． 模型为一对合抱的雄虫和雌虫，可拆装。2． 雄虫的前端和雌虫的后端分别作部分纵剖。3． 雄虫粗短、乳白色。示口吸盘、腹吸盘、抱雌沟、精巢、贮精囊、食管和肠支等结构。4． 雌虫细长，暗黑色。主要显示：口吸盘、腹吸盘、子宫、卵膜、卵巢、输卵管、卵黄管、卵黄腺和肠管等结构。5． 模型采用硬塑料或复合材料制成，长度不小于500mm。6． 模型上各部位或器官均应名签或号签。7． 各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感。8． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 人体及生理模型 |  |  |
| 33201 | 头、颈、躯干模型 | 1． 产品为高约85cm的男性成年头、颈、躯干解剖模型。 2． 产品采用硬质塑料制作，不得采用软塑料。 3． 显示人体内脏器官的正常位置，形态结构及其相互关系。重点显示呼吸、消化和泌尿三个系统。 4． 内脏各器官应形态正确，比例适当、纹理清晰，连接准确和切面平整。 5． 各部位着色应准确、鲜明，颜色不得溢出外界。 6． 金属零件或镶嵌件，都应按使用要求做表面处理。镶嵌件定位准确牢固，拆装方便，松紧适度，无松动脱落或呆滞现象。 7． 符合JY158—84《人体头、颈、躯干模型技术条件》的规定。 |
| 33204 | 人体骨骼模型 | 1.产品为男性成年骨骼模型，高约85cm，串制成正常直立姿势立于支架上。2.产品由颅、脊柱、胸廊、骨盆、上肢骨、下肢骨组成、结构比例正确。3.产品采用混合树脂制作，颜色应准确，无明显差别。4.本产品应符合JY159《人体骨骼模型技术条件》的规定。 |
| 33205 | 眼球解剖模型 | 6倍自然大1、产品为放大六倍的成人眼球模型，装置于支架上。2、通过眼球前后极做正中水平切面，示眼球壁三层被膜，眼球内晶状体、玻璃体和虹膜（均可拆下）。由外向内三层被膜部分做成梯形切面，并示全部结构。3、眼球壁外部显示：眼球、角膜、巩膜、虹膜、瞳孔、六块眼肌的断端、视神经、涡静脉、睫状后长动脉（虹膜动脉）、睫状后短动脉（脉络膜动脉）。4、眼球壁剖面及内部主要显示：外膜（前部1/6的角膜及后部5/6的巩膜）、中膜（虹膜、睫状体和脉络膜）、内膜（视网膜及其后部的视神经盘、黄斑及视网膜血管、晶状体及玻璃体）。5、各部的肌肉、膜壁、血管、神经等的形态、位置、比例和颜色等均正确自然。6、模型采用硬塑或混合树脂制作，不会采用软塑料。7、说明书附结构示意图。 |
| 33206 | 眼球仪 | 1、产品由成人眼球、光源、校正镜片、活动成像显示屏及底座组成；2、产品曲率通过改变波纹管的容积来改变薄膜的曲率；3、校正镜片由不低于400度的近、远视镜片组成；4、产品采用优质ABS塑料制成，做工精细，轻便牢固，不易变形。 |
| 33207 | 心脏解剖模型 | 1、该模型为成人心脏放大约三倍，呈舒张状态，按人体正常生理位置放于支架上；2、沿肺动脉根部横切，示左右心房的内部结构及肺动脉，主动脉半月瓣，沿心房做纵斜切，示左右心室的内部结构；3、环保PVC材质，环保油漆，无毒无害，纯手工上色，色彩逼真鲜艳。 |
| 33208 | 心脏解剖模型 | 1、该模型以人体心脏自然大做成，呈舒张状态；2、按人体正常生理位置放于支架上；3、沿肺动脉根部横切，示左心房的内部结构及肺动脉，主动脉半月瓣；4、沿心房做纵斜切，示左右心室的内部结构；5、环保PVC材质，环保油漆，无毒无害，纯手工上色，色彩逼真鲜艳。 |
| 33209 | 喉解剖模型 | 模型由喉正中矢状切面2个部件组成，并显示喉软骨、喉的连续、喉肌和喉腔等结构。说明书附结构示意图。符合JY161-1984的相关规定。产品采用纸箱包装。 |
| 33210 | 肺泡模型 | 材质为PVC无毒且环保，产品高约40cm，固定于底座上，生物模型，用于观察肺泡态结构的教学与实验。 |
| 33211 | 脑解剖模型 | 1.自然大的人脑解剖模型，以正常生理位置放于支架上。 2.大脑做正中矢状切，左侧脑半球经外侧沟向枕部再作水平切，并保留完整的脑干形态。 3.示大脑中间的胼胝体及凹陷在外侧沟内的岛叶。 4.符合JY163-84《脑解剖模型技术条件》的规定。 5.符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 33212 | 耳解剖模型 | 1． 产品为自然大的人脑解剖模型，以正常生理位置放于支架上。 2． 大脑做正中矢状切，左侧脑半球经外侧沟向枕部再作水平切，并保留完整的脑干形态。 3． 示大脑中间的胼胝体及凹陷在外侧沟内的岛叶。 4． 要严格参照正常人脑标本，将各部的形态、位置、比例、毗邻做正确，内部的主要结构要轮廓清楚。 5． 模型采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。 6． 符合JY163—84《脑解剖模型技术条件》的规定。 |
| 33213 | 男性泌尿生殖系统模型 | 1、产品为自然大的男性泌尿生殖系统模型，置于支架上。 2、 一侧肾做额切状，膀胱、前列腺、外生殖器和一侧睾丸做矢状切面，示其内部结构。 3、泌尿器示：肾、输尿管、膀胱和尿道。 4、生殖器示：睾丸、附睾、输精管、射精管、尿道、前列腺、精囊腺、尿道球腺和阴茎。 5、示腹主动脉、下腔静脉、肾动脉及肾静脉等血管。 6、各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。各器官的衔接应牢固，拆卸方便。 7、说明书附结构示意图。 8、技术要求技术要求符合JY29 |
| 33214 | 女性泌尿生殖系统模型 | 1、产品为自然大的女性泌尿生殖系统模型，置于支架上。 2、一侧肾及半侧子宫做额切状面，膀胱、一侧输卵管和卵巢做剖面，示其内部结构。 3、泌尿器示：肾、输尿管、膀胱和尿道。 4、生殖器示：卵巢、输卵管、子宫、阴道及子宫阔韧带、子宫圆韧带、卵巢圆韧带及卵巢系膜等固定结构。 5、示腹主动脉、下腔静脉、肾动脉及肾静脉等血管。 6、各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。各器官的衔接应牢固，拆卸方便。 7、说明书附结构示意图。 8、技术要求技术要求符合JY297-1987的相关规定。 |
| 33215 | 皮肤结构模型 | 1、产品用硬塑料或复合材料制成，外形尺寸不小于180mm×100mm×330mm，置于硬质底座上； 2、模型从五个不同的面显示皮肤的模式结构，正面做纵切面，背面做浮雕面； 3、示皮肤的表皮、真皮、皮下组织和皮肤的附属器； 4、模型上各部位或器官均应名签或号签。 |
| 33216 | 肝、十二指肠、胰脏模型 | 产品参照正常人的肝、胰、十二指肠、部分腹主动脉和下腔静脉制成。产品采用硬塑料材料制作，按正常位置于硬质底座上 |
| 33217 | 肾单位、肾小体模型 | 1．产品由放大的肾、肾单位及肾小球组成。用硬塑料制作，分别置于支架底座上。 2．肾模型作额状剖面，210mm×100mm。示肾门、肾动脉、肾静脉、肾皮质、肾髓质、肾乳头、肾小盏、肾大盏、肾盂。 3．肾单位模型400mm×240mm。示一肾小体和连接肾小体的肾小管，一段集合管以及包绕在肾小管周围的小叶间动、静脉及毛细血管网。肾小管示近端小管的曲部、直部；远端小管的曲部、直部。 4．肾小体模型，直径100mm。作半剖，示肾小囊、肾小囊腔、入球小动脉、肾小球、出球小动脉、血管极和尿极。 5．模型上各部位。 6．各部的形态结构和颜色正确自然，富有真实感。 |
| 33218 | 心搏与血液循环模型 | 示心动周期及大小循环，心壁可收缩及瓣膜可启闭 |
| 33219 | 人体肌肉模型 | 850 mm 全身，示浅层肌及部分深层肌 |
| 33220 | 肘关节活动模型 | 1.模型应选用无毒硬质塑料及其他合成材料制成，肌肉部分采用泡沫乳胶。2.模型应以成人右手大小为依据，显示肱二头肌和肱三头肌曲伸收缩和肱骨位置的相对运动关系。3.组成的关节应活动灵活，肌肉收缩、舒张明显，比例适当，着色鲜明。4.金属部件应做表面处理，强度适当，牢固可靠。5.所示部位的名称应贴签注明。6.本产品应符合JY3325《肘关节活动模型技术条件》的规定。 |
| 33221 | 牙列及磨牙解剖模型 | 1、产品由成人恒牙部分牙列和第二磨牙解剖模型组成，分别置于底座上，可水平转动或取下，模型采用PVC制作； 2、产品应符合JY/T 0354-1999 《部分牙列及磨牙解剖模型》的有关规定。 |
| 33222 | 胃解剖模型 | 1．产品为自然大的成人胃结构模型，用塑料制成； 2．胃壁分层剥离，分别显示其分层结构，由内向外依次显示黏膜、黏膜下层、肌肉层和浆膜； 3．幽门部额状剖面，示幽门括约肌及幽门瓣； 4．胃壁内有黏膜上皮凹陷而形成的胃腺；胃腺开口在胃壁的内表面； 5．胃左右动脉、胃网膜左右动脉的走向分布应正确自然； 6．模型留一段食道和十二指肠。 |
| 33223 | 尿的形成动态模型 | 1、产品采用集成电路原理，通过发光管置显示肾小球的过滤作用和肾小管的重吸收作用；2、血液及尿液定向流动采用发光管置，其中血液用红色发光管显示，尿液用淡黄色发光管显示；3、产品尺寸：700*420*130mm；4、按下电源开关，可显示血液及尿液的流动及尿的形成过程；5、根据教学需要，可选择控制快慢开关。 |
| 33224 | 人体呼吸运动模型 | 电动式，模型根据解剖学原理制作，由透明的塑料人体外部形态和PVC塑料肋骨、胸骨、膈肌等内部结构构成。模型是由力学机械和同步电子电路程序控制组合成，能动态模拟呼吸运动。 |
| 33225 | 膈肌运动模拟器 | 产品应符合膈肌运动的一般规律，能明显、清晰的表示膈的运动规律； 1.塑料桶形仪器，内含Y型塑料软管，主管开口于塑料桶桶口，两侧支管各接一个气球； 2.塑料桶下方无底，底部绷有橡皮膜，可通过牵拉橡皮膜使桶内气球膨胀或收缩； 3.气密性高；放置在一空心底座上。 |
| 33226 | 护理人模型 | 模型PVC材质。女性模型全长1700mm，能操作洗脸和床上擦浴，口腔护理，气管切开护理，氧气吸入疗法（鼻塞法、鼻导管法），鼻饲法，洗胃法，心内注射法，胸外心脏复苏急救法，气胸，胸腔穿刺，肝脏穿刺，肾脏穿刺，腹腔穿刺，骨髓穿刺，腰椎穿刺，三角肌注射，三角肌下缘皮下注射，静脉注射，静脉穿刺，静脉输液，静脉输血，女性导尿，臀部肌注射，乳房护理，会阴护理。 |
| 生物其他模型 |  |  |
| 33301 | 始祖鸟化石及复原模型 | 产品由始祖鸟化石模型及复原模型组成，分别置于底座上，模型应采用硬塑料或复合材料制作。示头骨、脊柱、肋骨、附肢骨和羽毛印迹，各部形态正确清晰，并显示化石裂缝。骨化石与石块的颜色应有区别。始祖鸟复原模型的体长不小于350mm。 |
| 生物浸制标本 |  |  |
| 43001 | 鱼解剖浸制标本 | 1、肝、胰脏和肠稍移位，以显示胆囊与肠和鳔管与食管的相互关系。2、除静脉窦、心房、心室、动脉球、腹大动脉和入鳃动脉应注蓝色外，其余血管的注色要求应符合JY143-82的规定。3、应符合JY143-82《动物浸制标本通用技术条件（试行）》的规定。 |
| 43002 | 蛙解剖浸制标本 | 1． 标本大形青蛙或蟾蜍制作（应注明）。2． 标本应完整显示动物的消化系、呼吸系、循环系、排泄系、生殖系等。3． 符合JY145—82《蛙解剖浸制标本技术条件》的规定。8． 符合JY143—82《动物浸制标本通用技术条件》的规定 |
| 43003 | 蜥蜴解剖浸制标本 | 1、供初中动植物课堂演示；用于观察蜥蜴内部各系统形态的教学与实验。 |
| 43004 | 鸽解剖浸制标本 | 1、小肠自腹腔中移出，去掉肠系膜，展开于衬板的右侧，以显示肠之各部形态，十二指肠应保持"U"开头。砂囊移向右侧，以显示泄殖器官。2、食管和气管应分别移向两则，以显示颈总动脉。3、输精管和输尿管一般应互相分开。4、左心房应呈红色或红褐色，左心室应隐现红色或原色，右心房应呈蓝色或暗褐色，右心室应隐现蓝色或原色。5、肝应呈蓝色或暗褐色，肺应隐现红、蓝色，或原色。6、嗉囊应保持椭圆形，如储有较多食物时应取出。7、可显示一侧的泄殖器官。8、标本具下列一项时为二级品：a.左心房呈暗褐色；b.消化管和嗉囊上无色剂显示；c.嗉囊有较明显破损或变形；d.输精管发育不明显；e.有明显配接痕迹，但不超过二处。9、应符合JY143-82《动物浸制标本通用技术条件（试行）》的规定。 |
| 43005 | 兔解剖浸制标本 | 1、肠之大部分自腹腔中移出，去掉部分肠系膜展于标本的右侧，以显示十二指肠袢及其中央的胰、盲肠与大小肠之关系和腹腔的有关器官。食道移于气管之一侧。2、盲肠内粪便应去净，注入透明的填充物，以保持其原形，并可隐见螺旋瓣，术口应隐蔽。3、皮毛应无脱毛现象，并保持整洁。4、应符合JY143-82《动物浸制标本通用技术条件（试行）》的规定。 |
| 43006 | 蛙发育顺序标本 | 1、①~②期中的每一个标本应具透明、清晰和膨胀的卵胶膜。2、①~③期的标本应各≥五个。3、③期的标本应能目见≥一对外鳃。4、④期的标本一个腹面向下，一个腹面向上，互相平行。5、⑥期与⑦期的尾长应有明显区别。6、⑦期与⑧期所显示的色泽和斑纹应基本相似。7、应符合JY143-82《动物浸制标本通用技术条件（试行）》的规定。 |
| 43008 | 蛔虫标本 | 1、产品应完整无缺、并保持自然色。2、整体浸制在密封包装的标本瓶内。3、必有雌、雄蛔虫各一条。4、产品应符合JY143-82《动物浸制标本通用技术条件》的规定。5、产品应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 43009 | 花序类型保色浸制标本 | 适用于中学生物教学使用。 产品特征 1、标本由7种花序组成，2、标本通过保色处理，分别进行浸制，3、浸制标本容器、保护液符合JY0001-2003中10.2～10.5的规定。4.标本保护液基本注满容器，封口严密牢固 |
| 43010 | 花冠类型保色浸制标本 | 适用于中学生物教学使用。 产品特征 1、标本由7种花冠组成，2、标本通过保色处理，分别进行浸制，3、浸制标本容器、保护液符合JY0001-2003中10.2～10.5的规定。4.标本保护液基本注满容器，封口严密牢固 |
| 43011 | 褐藻类植物保色浸制标本 | 适用于中学生物教学使用。 产品特征 1、标本由4种褐藻组成，2、标本通过保色处理，分别进行浸制，3、浸制标本容器、保护液符合JY0001-2003中10.2～10.5的规定。4.标本保护液基本注满容器，封口严密牢固 |
| 43012 | 红藻类植物保色浸制标本 | 适用于中学生物教学使用。 产品特征 1、标本由4种红藻组成，2、标本通过保色处理，分别进行浸制，3、浸制标本容器、保护液符合JY0001-2003中10.2～10.5的规定。4.标本保护液基本注满容器，封口严密牢固 |
| 43013 | 海葵标本 | 1. 整体浸制。 2. 标本以体筒的任一面向衬板或以基盘固着于瓶底，口向上，示口、口盘、触手、体筒和基盘。 3. 应符合JY143—82《动物浸制标本通用技术条件（试行）》的规定。 |
| 43014 | 海蛰标本 | 1. 结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001的相关要求。 2. 产品性能满足初中生物实验教学的要求。 |
| 43015 | 寄居蟹标本 | 1. 用生活在螺壳中的寄居蟹制作，螺壳的最大直径≥20mm。 2. 整体浸制。3. 应符合JY143—82《动物浸制标本通用技术条件（试行）》的规定。 |
| 43016 | 寄居蟹与其他生物共生标本 | 1. 标本由寄居蟹（包括其所寄居的壳）与海葵、海绵、滕壶或其它生物共栖的材料制作，螺壳的最大直径≥20mm。 2. 整体浸制。 3. 应符合JY143—82《动物浸制标本通用技术条件（试行）》的规定。 |
| 43017 | 寄生绦虫囊尾蚴猪肉浸制标本 | 1、产品型号的组成及形成可按JY0026-91执行。2、标本用发育正常的猪肉绦虫囊尾蚴，形态完整。3、整体浸制在密封包装的标本瓶内。 |
| 43021 | 珍贵植物保色浸制标本 | 1. 产品为压制植物标本。 2. 标本由银杏、水杉和银杉（或珙桐或鹅掌揪或金钱松或台湾杉）的枝叶组成，分别装订在台纸上，并加护盖物，合装。 |
| 43022 | 葫芦藓生活史标本 | 1. 产品用葫芦藓制作，示藓类植物的不同世代。 2. 标本由（1）原丝体；（2）成长中的配子体；（3）具幼嫩孢蒴的配子体；（4）具成熟孢蒴的配子体（5）孢子体组成，按生活史顺序排列。3. 标本的浸制执行JY 143第3章的规定。 4. 整体性能执行JY 0001第4章的规定。 5. 产品的结构执行JY 0001第5.1，5.4，5.23，5.26等条的规定。 6. 产品外观执行JY 0001第6章和第8章的规定 |
| 43023 | 蕨生活史标本 | 1. 产品用铁线制作，示蕨类植物的不同世代。2. 标本由（1）带有孢子囊群的小羽片、（2）孢子、（3）原叶体（即配子体）、（4）原叶体幼孢子体、（5）孢子体组成，按生活史顺序排列。3. 标本的浸制执行JY 0001第4章的规定.4. 保管和运输的环境温度0～40℃，并避免光直射。 5. 整体性能执行JY 0001第4章的规定。 6. 产品的结构执行JY 0001第5.1、5.4、5.23、5.26等条的规定。7. 产品外观执行JY 0001第6、8章的规定。 |
| 生物干制标本 |  |  |
| 43110 | 验证基因分离规律玉米标本 | 玉米穗 |
| 43113 | 褐藻类植物原色覆膜标本 | 由海带、裙带菜、鹿角菜和海蒿等组成。经保色处理，干制。 |
| 43114 | 红藻类植物原色覆膜标本 | 由紫菜、石花菜、海索面、海萝卜等组成。经保色处理。 |
| 43115 | 珊瑚标本 | 产品尺寸规格：88×58×24mm（误差±2mm）。 包埋材料重金属及有害化学物质含量按照国家有关玩具安全标准，表面打磨抛光平整透明，边角平滑美观。无影响观察的气泡、割痕、伤痕。晶体应无色透明，无影响观察标本的各种缺陷。 |
| 43116 | 化石标本 | 古生物学标本，用于讲授生物进化的教学与实验。 |
| 43117 | 蝴蝶标本 | 产品尺寸规格：75×75×15mm（误差±2mm）。 包埋材料重金属及有害化学物质含量按照国家有关玩具安全标准，表面打磨抛光平整透明，边角平滑美观。无影响观察的气泡、割痕、伤痕。晶体应无色透明，无影响观察标本的各种缺陷。 |
| 43120 | 蛾标本 | 产品尺寸规格：73×41×24mm（误差±2mm）。 包埋材料重金属及有害化学物质含量按照国家有关玩具安全标准，表面打磨抛光平整透明，边角平滑美观。无影响观察的气泡、割痕、伤痕。晶体应无色透明，无影响观察标本的各种缺陷。 |
| 43121 | 大豆发育成长标本 | 产品尺寸规格：164×78×20mm（误差±2mm）。 包埋材料表面打磨抛光平整透明，边角平滑美观。无影响观察的气泡、割痕、伤痕。晶体应无色透明，无影响观察标本的各种缺陷。 |
| 43122 | 水稻发育成长标本 | 产品尺寸规格：164×78×20mm（误差±2mm）。 包埋材料重金属及有害化学物质含量按照国家有关玩具安全标准，表面打磨抛光平整透明，边角平滑美观。无影响观察的气泡、割痕、伤痕。晶体应无色透明，无影响观察标本的各种缺陷。 |
| 43123 | 小麦发育成长标本 | 产品尺寸规格：164×78×20mm（误差±2mm）。 包埋材料重金属及有害化学物质含量按照国家有关玩具安全标准，表面打磨抛光平整透明，边角平滑美观。无影响观察的气泡、割痕、伤痕。晶体应无色透明，无影响观察标本的各种缺陷。 |
| 43124 | 玉米发育成长标本 | 产品尺寸规格：164×78×20mm（误差±2mm）。 包埋材料重金属及有害化学物质含量按照国家有关玩具安全标准，表面打磨抛光平整透明，边角平滑美观。无影响观察的气泡、割痕、伤痕。晶体应无色透明，无影响观察标本的各种缺陷。 |
| 玻片标本 |  |  |
| 植物玻片标本 |  |  |
| 43201 | 植物根尖纵切 | 1、标本在80x和200x学生显微镜下观察根尖的结构。 2、能看清根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等。 3、根毛与表皮细胞无间隔，可不要求看到根毛内的胞核。 4、标本取于人工培养的玉米根，取材部位为根冠至根毛区。 5、标本的纵切面应与原形成层平行，并过原形成层。原形成层顶端至分生区顶端的距离应在基本分生组织厚度的1／3以内。如无完整根毛时，则至少应有一处表皮细胞能显示形成根毛之特征。 6、切片厚度在8μm以内，每张玻片垂放材料1～2片。 7、胞核着色明显，可见核仁，胞质着色均匀。 8、技术要求符合JY68-1982的相关规定。 |
| 43202 | 顶芽纵切 | 1、标本在100x和400X生物显微镜下观察顶芽纵断面的结构。 2、能看清生长锥、叶原基、幼叶、腋芽原基和芽轴等。 3、生长锥最外层为排列整齐的原套细胞。 4、原套内为排列不整齐细胞体较大的原体细胞。 5、标本取材为黑藻顶芽。 6、做芽的中部纵切,切片厚度在8μm 以内,每张玻片垂直放材料一片。 7、应使幼叶完全包在生长锥上，原套细胞形态正常。 8．生长锥及幼叶处细胞无“质壁分离”现象。 9．技术要求符合JY70-1982的相关规定。 |
| 43203 | 南瓜茎纵切 | 1、基本在80x和200x学生显微镜下观察南瓜茎纵横断面的结构。 2、在演断面上能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维管束和髓腔，在表皮上可见表皮毛，在纵断面上应能看清上述组织的纵断结构。 3、在双韧维管柬的横断面上能看清导管、形成层、筛管和筛板，筛板上有筛孔。 在纵断面上能看清网纹导管或环纹导管或螺纹导管中的两种和筛管、筛板等的结构。 4、标本取材于田间种植的南瓜茎，注意老幼适中。 5、纵横切片的厚度为15～25um。 6、横切应与纵轴垂直，各部细胞不得有倾斜现象。纵切材料应两端整齐，长度不小于5mm，表皮细胞完整，木质导管基本连续。 7、标本用蕾红、固绿染色，机械组织、木质部导管红色，其他组织绿色，筛板可呈红或绿色。 8、标本具下列一项时为二级品： a 木质部导管、机械组织与其他组织分色不清晰； b 材料磁裂现象不超过表皮的1/4； c 薄壁细胞的收缩不超过10%； d 标本四周有轻微余色。 9、技术要求符合JY71-1982的相关规定。 |
| 43204 | 单子叶植物茎横切 | 1、标本在80x和200x学生显微镜下观察单子叶植物茎横断面的结构。 2、能看清表皮、散生维管束、薄壁组织。 3、表皮为一层排列整齐的细胞，表皮下有一圈机械组织。 4、标本取材于人工培养的玉米茎，取节间部位。 5、切片厚度在25um以内。 6、切面应与纵轴垂直，表皮、机械组织、薄壁组织、维管束等处细胞倾斜不超过茎的1／4。 7、标本用蕃红、固绿染色，木质导管、机械组织呈红色，其他组织绿色。 8、标本具下列一项时为二级品： a 表皮、机械组织、薄壁组织、维管束等处细胞倾斜，不超过茎的1／3； b 除木质导营和机械组织呈红色外，其他组织分色不清晰； c 局部薄壁组织细胞收缩或破碎，但不超过茎的1／3； d 其他组织破损不超过两处。 9、技术要求符合JY72-1982的相关规定。 |
| 43205 | 双子叶植物茎横切 | 符合双子叶植物茎横切技术条件 |
| 43206 | 木本双子叶植物茎横切 | 1、标本在80x和200x学生显微镜下观察木本植物茎横断面的结构。 2、能看清表皮（有脱落现象，有时可见皮孔）、木栓层、厚角组织、皮层、韧皮部、形成层、本质部、髓部、髓射线等。 3、在木质部能看清年轮。 4、在皮层、韧皮部和髓部的细胞中有时可见草酸钙结晶。 5、标本应于秋未取材，选用根木三年生枝。 6、切片厚度在15um以内。 7、标本用蕾红、固绿染色，木质仰和韧皮纤维呈红色，其他组织呈绿色（髓射线在木质部可呈红色）。 8、各部组织无破裂，表皮脱落应不超过1／4。 9、标本具下列一项时为二级品： a 木质部和韧皮部分色不清晰。 b 皮层与韧皮部或韧皮部与木质邻间有裂隙，但不超过1／3； c 表皮脱落超过1/4，但小于3／4； d 标本上有轻微污物不超过三处。 10、技术要求符合JY73-1982的相关规定。 |
| 43208 | 蚕豆叶下表皮装片 | 1、标本在80x和200x学生显微镜下观察叶下表皮形态和气孔结构。 2、能看清不规则形的下表皮细胞，及其胞核和分散在下表皮细胞间的气孔。 3、能看清正常开放的气孔形态和新月形的保卫细胞、胞核和叶绿体。 4、标本取材于新鲜的、气孔开放的蚕豆叶。 5、标本为平铺装片，每片材料不小于2x2mm，四周剪切整齐。 6、材料整洁，不附带叶肉等其他组织，保卫细胞不收缩。 7、闭合气孔不得超过2／3。 8、胞质着色均匀，胞核明显，细胞界限清晰。 9、材料上附带叶肉等其他组织或轻微污物时为二级品。 10、技术要求符合JY75－82的相关规定。 |
| 43209 | 植物细胞有丝分裂 | 1、标本取材于人工培养的细胞分裂旺盛时期的洋葱根尖，根的上端应切齐。2、标本在400X生物显微镜下观察植物细胞有丝分裂期间的细胞和分裂过程中的前期、中期、后期、末期的分裂形态。 |
| 43210 | 松叶横切 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下，观察松叶横断面的结构。 2、能看清表皮、厚壁组织、内陷的气孔、树脂道、内皮层、维管束、薄壁组织和叶肉组织等。 3、表皮细胞壁厚，有角质层。叶肉细胞的壁向内形成突起，伸入细胞腔内，细胞内有叶绿体。在叶的中心部分有两束维管组织。 4、内陷气孔的断面可看出副卫细胞、保卫细胞和孔下室等结构。 5、标本取材于松属双维管亚属中的马尾松、黄山松或赤松的针叶。 6、切片厚度在25μm以内，每张玻片放材料不少于二片。 7、标本用番红、固绿染色，表皮、导管、胞核等呈红色，其它组织绿色。 8、标本应完整、无污染物，各组织间无裂隙。 9、表皮、树脂道、维管束等处细胞倾斜部分不超过叶横截面的1/4。 10、标本具下列一项时为二级品：a．细胞倾斜部分不超过叶横断面的1/3；b．标本分色不清晰；c．组织间有裂隙一处，其长度不超过叶周长的1/3； d．薄壁组织、叶肉组织等处细胞有破碎或收缩，但不超过叶横断面的1/3。 11、技术要求符合JY234-1987的相关规定。 |
| 43211 | 胞间连丝切片 | 1、标本在400×生物显微镜下观察植物细胞的胞间连丝形态。 2、能看清胚乳的多边形厚壁贮藏细胞，认出细胞壁、胞间层和细胞腔。 3、能看清许多细小的胞间连丝将两个相邻细胞的原生质体连在一起。 4、标本取材于秋、冬季节的柿或黑枣的种子。 5、切片厚芳在20μm。材料面积不小于1.5mm2，细胞不倾斜。 6、标本用能显示胞间连丝的方法染色。胞间连丝着色应明显，细胞界限清楚，胞质色淡。 7、有50%以上细胞能显示胞间连丝。 8、材料四周剪切整齐，无染液的沉淀物。 9、标本具下列一项时为二级品：a．染色欠佳，但胞间连丝能显示清楚；b．能看清胞间连丝的细胞不少于30%；c．有染液等沉淀物或少许破裂，但不影响以胞间连丝的观察。d．倾斜细胞的总面积，不超过材料面积的1/3。 10、技术要求符合JY235-1987的相关规定。 |
| 43212 | 地衣切片 | 1、产品取材于地衣门（Lichenes）叶状地衣（goliose-lichen）中的一种，示异层地衣结构。 2、应示由紧密交织的菌丝组成的上皮层和下皮层，有疏松菌丝及藻类细胞组成的髓层、藻胸层。 3、在上皮层或下皮层处中有各种附属物的结构。 4、标本为双重染色，藻菌类染色有鲜明对比，分色适当，色泽协调。 5、标本为地衣体的纵切片，切片厚度不超过10m，材料长度不短于3mm，每张玻片横放材料一至二片。 6、材料的刀痕或破损不超过二处。 7、技术要求符合JY0338-1993的相关规定。 |
| 43213 | 蕨叶切片 | 符合蕨叶切片技术条件 |
| 43214 | 蕨原叶体装片 | 符合蕨原叶体装片技术条件 |
| 43215 | 蕨原叶体幼孢子体装片 | 符合蕨原叶体幼孢子体装片技术条件 |
| 43216 | 花粉萌发装片 | 1、标本采用已萌发的花粉，在显微镜下能观察到花粉管及花粉管中的精核和营养核。 2、苏木精及曙红染色。 3、技术要求符合JY67-82的相关规定。能满足教材规定的相关实验要求。 |
| 43217 | 百合子房切片 | 1、在显微镜下能观察到百合子房是一个三心皮组成的复雌蕊，为中轴胎座，有三室，每室有2个胚珠。 2、技术要求符合JY67-1982的相关规定。能满足教材规定的相关实验要求。 |
| 43218 | 百合花药切片 | 1、标本采用成熟时期的百合花药。 2、在显微镜下可观察到百合花药是由四分体形成4个分散的单核花粉粒组成，成熟的花粉粒圆形，有内外两层壁，内层薄，外壁厚。由于外壁不均匀增厚形成了萌发孔，同时也使花粉表面形成特有的花纹。花粉囊壁的绒毡层和中层完全解体，只留表皮和纤维层，花药在二药室之间裂开，花粉散出。 3、技术要求符合JY67-1982的相关规定。能满足教材规定的相关实验要求。 |
| 43219 | 荠菜幼胚切片 | 1、标本选用幼胚时期的荠菜胚。 2、在显微镜下可观察到胚胎——通过胚柄着生于胚囊的珠孔端，胚柄为一列细胞，最下部固着的基细胞明显的大，细胞中有大的液泡，胚柄顶部有胚体，此时胚体是多细胞的球状体，因此称球形胚。胚乳——处于游离核的状态。许多圆球形的核大部分分布于胚囊的四周，还有一些核集中分布在胚的周围。胚囊外面为珠被，合点端有一团残存的珠心细胞。 3、技术要求符合JY67-1982的相关规定，能满足教材规定的相关实验要求。 |
| 43220 | 荠菜老胚切片 | 1、标本选用成熟期的荠菜胚。 2、在显微镜下可观察到胚体部分已很大，二张子叶同时向一侧弯曲。胚体几乎占满了胚囊的整个空间，胚柄已退化，变得很短，但基细胞仍存在。胚乳已大部分被胚吸收，有时在胚体基部胚柄周围还有些残存。 3、技术要求符合JY67-1982的相关规定。能满足教材规定的相关实验要求。 |
| 43221 | 迎春叶横切 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下，观察迎春叶横断面。 2、能看清上下表皮，气孔的断面、栅状组织、海绵组织、叶脉等。 3、在栅栏组织和海绵组织的细胞中能看清胞核和叶绿体。 4、在主脉的横切断面上看清木质部韧皮部形成层和机械组织。 5、在主脉两侧可见到侧脉的横或纵断面，也应看清木质部和韧皮部，有时可见木质部导管的纵切面。 6、标本取材为迎春叶。 7、作过主脉的横切片厚度为8微米，每张玻片横放材料一片。 8、技术要求符合JY67-1982的相关规定。能满足教材规定的相关实验要求。 |
| 43222 | 玉米种子纵切 | 1、标本在50×和200×显微镜下观察玉米种子纵切面的结构，取成熟的玉米种子。 2、能看清果皮、种皮、糊粉层、胚和胚乳，能看清胚内的胚芽（包括幼叶和生长锥）、胚芽鞘、胚根、胚根鞘、胚轴及一侧的一片子叶，并可见维管束。 3、做玉米种子的纵切，每张玻片放材料一片，果皮与种皮不得脱离，胚内的各种结构应完整。 4、技术要求符合JY67－1982的相关规定。 |
| 43223 | 洋葱鳞片叶表皮装片 | 符合洋葱鳞片叶表皮装片技术条件 |
| 藻类霉菌类生物玻片 |  |  |
| 43301 | 青霉装片 | 1、标本在200x学生显微镜下观察青霉的形态。 2、在400X镜下能看清帚状枝的梗基和小梗及小梗上呈链状的分生孢子。 3、标本取材为人工培养的典型青霉。 4、视菌株培养清况可做装片或切氏切片方向应平行于分生孢子梗，厚度根据菌株培养情况决定。 5、标本单一染色，菌丝、分生孢子梗、分生孢子应着色明显、对比协调。 6、分生孢子梗不应断裂，散落的抱子不得影响对特征的观察。 7、菌丝、孢子梗、孢子应无收缩现象。 8、应能看到不少于五个模式的帚状枝。 9、无杂菌、无污物，培养基和包埋剂无色。 10、技术要求符合JY76-82的相关规定。 |
| 43303 | 衣藻装片 | 1、产品取材于绿藻门（Chlorophyta）衣藻属（Chlamydomonas）中个体较大者，示衣藻细胞的结构。 2、应显示衣藻为单细胞，球形或卵形。 3、应显示细胞壁，杯状叶绿体，蛋白核（造粉核、淀粉核）细胞核，鞭毛。 4、标本染色清晰，分色适当，色泽协调。 5、材料纯净，不密集成团，细胞不皱缩。 6、在100×镜下的任一视野内，衣藻数不少于20个，其中有鞭毛的衣藻不少于总数的1/5。 7、技术要求符合JY0337-1993的相关规定。 |
| 43304 | 细菌三型涂片 | 1、在500x生物显微镜下观察细菌的三种基本形态。 2、清晰地看出球菌、杆菌、螺旋菌的形态，不要求显示鞭毛。 3、标本一般应取材于人工培养的球菌、杆菌、螺旋菌。球菌可用单球菌、双球菌成葡萄球菌，杆菌可用枯草杆菌、大肠杆菌或炭疽杆菌，螺旋菌可用具有一个穹以上的任一种螺旋菌。 4、在自然界的污水中可采到三种形态的细菌混合物，其中无原生动物时也可应用。 5、作三种细菌的混合涂片，所用载玻片应经洗液清洗。 6、选用能清晰显示菌体的染色方法，并不得有任何沉淀物。 7、技术要求符合JY78-1982的相关规定。 |
| 43305 | 酵母菌装片 | 1、标本在100x和400x生物显微镜下观察酵母菌的形态。 2、酵母菌为单细胞卵圆形。 3、在不同的染色情况下，能看清细胞壁、细胞质、细胞核和液泡等。 4、在菌体上可看清出芽生殖，分别具一、二或多个芽。 5、标本取材于人工培养的体大的酵母菌。 6、材料应纯净，无杂菌、污物，不密集成团。 7、标本具下列一项时为二级品： a 只在个别菌体上看到出菌生殖； b 染色欠、佳，胞核等不明显。 8、技术要求符合JY79-1982的相关规定。 |
| 43306 | 水绵接合生殖装片 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察水绵的结构和接合生繁过程。 2、能看清圆柱形的营养细胞，位于中央的胞核，呈星芒状的原生质，平直的细胞横壁，作螺旋盘绕的叶绿体呈带状，以及纵列于叶绿体上的蛋白核等。 3、能看清接合生殖（梯形接合）过程：两条平行靠近的丝状体，相对生出突起形成接合管，细胞内原生质收缩，通过接合管向相对的细胞中移动，形成合子。 4、标本取用具梯形接合的、细胞壁为平滑型的任一种水绵。 5、标本包括有营养细胞和接合生殖各期的藻丝，细胞不收缩，藻丝不堆集或缠绕。 6、标本为铁苏木精染色，可复染固绿。核、叶绿体等明显，胞质均匀，接合子内的胞核、叶绿体也应区别清楚。 7、除少数接合管外，标本应清洁无污物，不混有其它藻类。 8、标本具下列一项时为二级品：a．藻丝有轻微收缩或污物，但不影响观察其形态；b．染色过深，对比不协调。 9、技术要求符合JY236-1987的相关规定。 |
| 43307 | 水绵装片 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察水绵营养时期的结构。 2、能看清丝状体内圆柱形的营养细胞，位于中央的胞核，呈星芒状的原生质、平立的细胞横壁，作螺旋盘绕的叶绿体呈带状，以及纵列于叶绿体上的蛋白核等。 3、应取材于营养时期的水绵材料，细胞不收缩，藻丝不严重堆集或缠绕（不影响观察）。 4、标本为铁苏木精与固绿双重染色，标本应清洁无污物，不混有其他藻类。 5、技术要求符合JY67－1982的相关规定。 |
| 43308 | 团藻装片 | 1、标本在50×和100×生物显微镜下，观察团藻具子群体的形态。 2、能看清由大量细胞构成的一个空心球体和球体内不同发育期的若干子群体。 3、能认出形成球体的细胞只有一层，并且形态相同，从表面上观察细胞为多边形，中间有核。 4、标本取材应具子群体期，具有性生殖期的材料更好。 5、标本为洋红或苏木精与固绿的双重染色，分色适当，细胞界限及核清楚，子群体能显示。 6、作团藻的整体装片，每张玻片内团藻数量不应少于五个，并应具有不同时期的子群体。 7、团藻应基本呈球形，无明显收缩，压碎等情况。 8、团藻为厚装片标本，封盖剂应充分干燥，材料不得在盖玻下移动。 9、标本具下列一项时为二级品：a．染色过深或过淡，但其结构能辩认，子群体亦能看清；b．材料形态不正常或收缩在20%以内；c．破碎材料不超过10%。 10、技术要求符合JY251-1987的相关规定。 |
| 43309 | 曲霉装片 | 1、标本在100×和400×生物显微镜下，观察曲霉的形态。 2、能看清营养菌丝，及其上的分生孢子梗、顶囊和顶端的分生孢子。 3、能认出分生孢子穗的小梗和成串的分生孢子。 4、标本取材于人工培养的曲霉属任一种。 5、视菌株培养的情况，可做装片或切片，切片方向应平行于分生孢子梗，切片厚度根据茵株培养情况决定。 6、标本为单一染色，不复染。菌丝，分生孢子梗，分生孢子应着色明显。 7、分生孢子玻不应断裂，散落的老孢子不得影响对特征的观察。 8、菌丝、孢子玻和孢子应无收短现象。 9、应能看到不少于五个模式的分生孢子穗。 10、无杂菌，无污物，培养基或包埋剂无色。 11、钉标本具下列一项时为二级品：a．只有3～4个模式的分生孢子穗；b．分生孢子梗断裂，但不超过材料数量的1/3；c．标本着色过深，对比不协调。 12、技术要求符合JY252－1987的相关规定。 |
| 43310 | 伞蕈切片 | 1、标本在100×和400×生物显微镜下，观察伞蕈菌盖的部分结构。 2、能看清帽状菌盖的横切面，中间有菌柄横切面和菌褶的纵切面，两侧有担子。 3、能认出菌褶（子实层）的结构，认出担子，担子小柄和担孢子。 4、能认出担子顶端的有二或四个担子小柄及小柄顶有一个担孢子的典型结构。 5、标本选用同担子菌亚纲（Homobasidiomycetidae）伞菌目（Agaricales）中任一种伞菌。 6、标本取材不宜过老，菌盖尚未张开，呈帽形状时为佳。 7、标本为帽状菌盖的横切片，其厚度在8μm以内。铁苏木精染色，每张玻片放材料一片。 8、菌柄居中，菌褶、担了和担孢子不收缩。 9、菌褶两侧的担子，除达到1.4条要求外，近半数担子顶端也应看到孢子。 10、担孢子散落不应过多，材料无破损现象。 11、标本具下列一项时为二级品：a．染色过深或过淡，但能看清担子及担孢子的形态；b．菌柄，菌褶有轻度收缩；c．担孢子散落过多，但尚能满足4条和9条的要求；d．菌褶有轻度破损。 12、技术要求符合JY253-1987的相关规定。 |
| 43311 | 黑根霉装片 | 1、在显微镜下能观察到：黑根霉匍匐生长的菌丝（无隔）、垂直向上的孢子囊梗、孢子囊（内有黑色孢子）和向下生长的假根。 2、技术要求符合JY67－1982的相关规定。 |
| 动物玻片标本 |  |  |
| 43401 | 水螅纵切 | 1、标本在80x和200x学生显微镜下观察水媳纵断面的结构。 2、能看清外胚层、内胚层、中胚层和消化循环腔，有时可看到部分触手的纵断面. 3、外胚层看到内皮肌细胞,内胚层看到内骨细胞,在400X镜下可见间细胞和刺细胞 4、基盘部细胞排列整齐，垂唇部细胞较为致密。 5、标本取材为淡水水螅，经固定后仍应保持其伸展状态。 6、做水媳整体中部纵切,切片厚度为5-7um,每张玻片垂直放材料一片。 7、标本为基盘部至口端部的纵断面,基盘完整,可以不过口和触手。 8、内、外胚层间应无裂隙，体外不得有附着物。 9、标本具下列一项时为二级品： a 内、外腔层间有裂隙一处，但不超过一侧体壁的1／2； b 在内皮肌细胞的顶端有不多于两处的自溶现象； c 基盘下或体壁四周有少许附着物； d 染色对比不协调。 10、技术要求符合JY81-1982的相关规定。 |
| 43402 | 蚯蚓横切 | 1、标本在80x和200x学生显微镜下观察蚯蚓横断面的结构。 2、能看清表皮、肌层（环肌、纵肌）、体腔、背血管、腹血管、腹神经索、神经下血管、肠、盲道、不完整的肾管、肠及背血管周围的黄色细胞等。 3、表皮为多种细胞组成，表皮外可见一层角质膜。有时可见到刚毛的纵断切面。 4、环肌层较薄，肌细胞呈纵断面，成柬状的纵肌层较厚，肌细胞呈横断面，纵肌内侧可见体腔膜。 5、标本取材为环毛蚓(异唇蚓等也可使用)。 6、切片厚度为10um以内。 7、标本的切面应与蝗蚓的纵轴垂直,呈圆或椭圆形.背血管\腹血管、腹神经索、神经下血管应基本位于同一垂直线上。 8、纵肌和肠上皮细胞可有轻微收缩现象和裂隙。 9、表皮无皱褶、无污物。 10、产品具下列一项时为二级品: a 标本的横断面不与纵轴垂直,但切斜的皮肌囊不超过体壁的 1/5； b 背、腹血管或腹神经索等有移位现象,但尚能显示横断面的完整形态； c 黄色细胞和肠壁间有轻微裂隙； d 标本染色过深,对比不协调。 11、技术要求符合JY67－1982的相关规定。 |
| 43403 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 1、标本得材于马蛔虫子宫，作子宫的纵切片，材料长度≥10mm，每张玻片横放材料一片；也可作子宫的横切片，每张玻片放不同部位的横切片2~4片，以保证观察到细胞分裂的各个时期。2、切片厚度为6~8μm。3、应符合JY67-82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 |
| 43404 | 草履虫接合生殖装片 | 1、标本在50×和100×生物显微镜下，观察草履虫接合生殖的形态。 2、能看清两个草履虫纵向平行紧贴在一起。 3、有时隐约可见虫体是以口沟部位相紧贴的，能认出被染成深色的大核，在个别标本上可见纤毛。 4、标本取材为人工培养的处于接合生殖时期的大草履虫（Paramecium Caudatum）。 5、标本为整体装片，每张玻片放材料应不少于三对，并可在50×镜下的同一视野内观察到。 6、标本用洋红或苏木精染色，分色适当，大核明显。 7、草履虫体形正常，无收缩，膨胀及压裂现象。 8、标本具下列一项时为二级品：a．染色对比欠佳，大核基本上能看清；b．有个别虫体体形不正常或有压碎现象不超过一对。 9、技术要求符合JY254-1997的相关规定。 |
| 43405 | 草履虫分裂生殖装片 | 技术要求符合JY255-1987的相关规定。 |
| 43406 | 囊虫装片 | 1、标本在50×和100×生物显微镜下，观察囊虫的形态。 2、能看清头节上的四个吸盘和顶突部分的小钩。 3、能认出一部分颈节和囊。 4、标本取材为寄生于猪的链状带绦虫（Taenia Solium）的囊尾蚴。 5、取材应为成熟的囊尾蚴，囊不应过大，头节自囊内翻出。应达到1.2条和1.3条的要求。 6、标本为洋红或苏木精染色。分色适中，颈节、头节、吸盘和囊等分辩清楚。 7、囊体不破裂，可有小皱褶，头、颈无收缩现象。 8、每张玻片放囊虫一个，头节向上。装片时如达不到JY67—82通用技术条件2.5条的要求时，可在头节两侧垫与囊等厚的小玻璃块。 9、标本为特厚装片，封盖后的封盖剂干固，标本不能有移动现象。 10、标本具下列一项时为二级品：a．标本染色过深或过淡，但尚能满足1.2条和1.3条的要求； b．囊体有轻度破损，不超过一处；c．头节部有轻度收缩，但尚能辩认其结构。 11、技术要求符合JY260－1987的相关规定。 |
| 43407 | 血吸虫雌雄合抱装片 | 1、标本在50×和100×生物显微镜下，观察血吸虫雌雄合抱的形态和结构。 2、 应分别认出雌、雄虫的各部主要结构：口吸盘、腹吸盘、精巢和卵巢等。 3、重点观察雌虫在雄虫抱雌沟内的形态。 4、标本选用经人工感染哺乳物后的日本血吸虫（Schistosoma Japonicum）雌雄虫合抱期的材料。 5、标本为洋红或苏木精染色。分色适当，各部结构显示清晰。 6、雌雄虫体形正常，雌体可有部分离开雌沟的现象，体外及口吸盘部位可有轻度污物，虫体可有轻度扭曲现象。 7、每张玻片放雌雄合抱期的虫体一条，口吸盘部向前，体侧面向上。 8、标本具下列一项时为二级品：a．虫体有轻度收缩，但能辩认其结构；b．雌虫在抱雌沟内不足1/2； c．染色过深或过淡，但尚能辨认各部结构；d. 虫体外有较多污物。 9、技术要求符合JY261－1987的相关规定。 |
| 43408 | 血吸虫雄虫装片 | 1、标本在50×和100×生物显微镜下，观察血吸虫雄虫的形态结构。 2、能看清雄虫体较短粗，一般向腹面弯曲，呈新月形或C形。 3、能看清自吸盘以后虫体侧壁向腹面围拢形成的抱雄沟。 4、认出口吸盘、腹吸盘、精巢（一般为七个）。在腹吸盘附近，消化道分成左右两肠支。 5、标本选用经人工感染哺乳动物后的日本血吸虫（Schistosma Japonicum）雄性成虫。 6、标本用苏木精或洋红染色。精巢应着色明显易于辩认，其它结构为淡兰色或粉红色。 7、虫体形态正常，不扭曲，应呈新月形或C形，精巢可有6～9个。吸盘部允许有少许粘液附着。 8、每张玻片放雄虫一条，口吸盘向前，侧面向上。 9、标本具下列一项时为二级品：a．虫体有轻度收缩，但尚能辩认其结构；b．虫体尾部可有轻度扭曲现象。c．形态不自然，但基本呈新月形或C形；d．染色欠佳，精巢着色淡，但尚能辩认其数目。 10、技术要求符合JY263-1987的相关规定。 |
| 43409 | 血吸虫雌虫装片 | 1、标本在50×和100×生物显微镜下，观察血吸虫雌虫的形态和结构。 2、能看清雌虫体细长，后半部较粗。 3、应认出口吸盘、腹吸盘、子宫、卵巢、卵巢腺和卵等。 4、在虫体后部的肠管内，可有黑褐色的色素。 5、标本选用经人工感染哺乳动物后的日本血吸虫（Schistosma Japonicum）雌性成虫。 6、标本为洋红或苏木精染色，分色适当，各部位结构均显示正常。 7、虫体形态正常，略直，不扭曲，口吸盘处可有少数粘液，体外允许有轻微微物，虫卵透明。 8、每张玻片放雌虫一条，口吸盘向前，侧面向上。 9、标本具下列一项时为二级品：a．虫体有轻度收缩，但尚能辩认其结构；b．虫体下部有轻度扭曲现象。 c．染色欠佳，过深或过淡，但尚能认清结构。 10、技术要求符合JY264-1987的相关规定。 |
| 43410 | 家蚊（雌）口器装片 | 1、标本在50×显微镜下观察家蚊（雌）口器的形态结构。 2、能看清家蚊口器的上唇、下唇、下颚须，可见上下颚及舌包在下唇之鞘内。 3、取材于家蚊（雌）的头部，至少上唇从下唇鞘中分出，一对下颚须分列两侧，上下颚及舌从下唇鞘中挑出则更好，口器各部不得有破损现象。 4、标本为装片，每张玻片放材料一片。 5、技术要求符合JY67－1982的相关规定。 |
| 43411 | 水螅带芽整体装片 | 1、标本在100×显微镜下观察。 2、取材为形体完整并带芽体的水螅，水螅体壁不皱缩、不破损、芽体无脱开现象，能看清芽体空腔与消化循环腔相通。 3、封盖后水螅体无挤压现象。 4、技术要求符合JY67－1982的相关规定。 |
| 43412 | 水螅过精巢横切 | 1、标本在100×和400×生物显微镜下，观察水螅过精巢横切的结构。 2、能看清精巢、外胚层、内胚层、中胶层和消化循环腔。 3、能认出精巢中的精细胞和精子，外胚层中的外皮肌细胞，内胚层中的内皮肌细胞。还应看到间细胞和刺细胞。 4、标本取材于经固定后仍保持其自然状态的水螅。 5、标本为过精巢中部的切片，至少看到一个呈乳头状的精巢断面，精巢和胚层之间无裂隙，切片厚度在7μm以内，每张玻片放材料1～2片。 6、标本用苏木精单一染色，分色适当。 7、横断面完整，内、外胚层间应无裂隙，体内不得有附着物。 8、标本具下列一项时为二级品：a．内皮肌细胞顶端有不多于两处的自溶现象。b．体内有少许附着物，在达到6条要求时胚层间可有裂隙，但不超过材料周长的1/5。c．染色对比不协调。 9、技术要求符合JY256-1987的相关规定。 |
| 43413 | 水螅过卵巢横切 | 符合水螅过卵巢横切技术条件 |
| 组织与生理玻片标本 |  |  |
| 43501 | 单层扁平上皮装片 | 1、标本在80x和200x学生显微镜下观察单层扁平上皮的结构。 2、能看清由一些边缘不规则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮，胞核在细胞中央，呈扁圆形。 3、标本得材于动物的肠系膜等。 4、平铺袋片，材料面积不小于2X2mm，四周剪切整齐。 5、标本为硝酸银法处理，要求细胞界限清晰，胞核隐约可见，并允许有两层细胞。 6、标本上不应有硝酸银的沉淀物。细胞界限也不应有断续现象。 7、标本具下列一项时为二级品： a 标本上有微小的银沉淀物或其他污物，但不影响对细胞界限的观察； b 细胞界限有断续现象不超过材料面积的1/4；c 标本上看不到胞核。 8、技术要求符合JY89-82的相关规定。 |
| 43502 | 复层扁平上皮装片 | 1、标本在400x生物显微镜下观察复层扁平上皮的结构。 2、能看清复层扁平上皮细胞耷近表层呈扁平形，胞核较扁，有脱落现象，表层以下的细胞逐渐增厚，呈不规则的多边形，胞核圆形，紧贴基膜的深部细胞有呈方形成矩形的。 3、胞核、胞质着色对比应明显，上皮细胞界限度清晰，表层细胞不应脱落较多。 4、技术要求符合JY67－1982的相关规定。 |
| 43503 | 人皮过毛囊切片 | 1、标本在80x和200x学生显微镜下观察皮肤过毛囊的结构。 2、能看清表皮、真皮和皮下组织。 3、表皮为复层扁平上皮，近表面的浅层细胞有角化脱落在象。 4、在真皮和皮下组织中，分别看清皮脂腺、立毛肌、毛干、毛根，毛囊、毛球和毛乳头等，在毛发皮质近根处的细胞中含有色素颗粒。 5、标本应在死亡不久的尸体上取材，以成人头皮为最好，婴儿头皮也可使用。 6、标本以毛发的纵断方向切片，切片厚度在15um以内，每张玻片横放材料一片。 7、标本上应有一根从毛于经毛根至毛乳头的毛发纵断面，或至少有一根自毛乳头向上至皮脂腺开口处的毛发纵断面。毛干和毛根不得移位。 8、组织无病变，毛球和毛乳头处不收缩。 9、如为火棉胶切片则火棉胶应无色、无污物。 10、非主要观察部位可有刀痕一处，或表皮、真皮间有小裂隙，但不得超过材料长度的1／3。 11、标本具下列一项时为二级品： a 达不到7条要求，但在同一材料上分别有一条不少于毛发下段1／3（自毛囊向上）和一条不少于毛发上段1／3（自表皮向下）的纵断切面； b 纵断毛于和毛根移位，但不影响对4条要求的观察； c 在符合7条要求时，非主要观察部位的真皮和皮下脂肪处破损，但不得超过材料的1／2，或有刀痕不超过两处； d 染色对比不协调。 12、技术要求符合JY91-1982的相关规定。 |
| 43504 | 人皮过汗腺切片 | 1、标本在80x和200x学生显微镜下观察皮肤过汗腺的结构。 2、能看清表皮、真皮和皮下组织。 3、在表皮部分应看清角质层、透明层、颗粒层、棘细胞层和基底层以及穿过各层的汗腺导管。 4、在真皮部分除看清真皮乳头、结缔组织纤维、汗腺导管的断面外，在真皮下部和皮下组织中还应看清汗腺分泌部的断面结构。 5、标本应在死亡不久的尸体上取材，以成年人为好，取材部位为手掌或足部。 6、平行于皮嵴切片，切片厚度在20um以内，每张玻片横放材料一片。 7、材料上最少应有一条与汗腺分泌或汗腺开口连接的汗腺导管，其显示长度不少于汗腺分泌部至表皮的1／3。 8、染色对比协调，棘细胞层、基底层和汗腺导管细胞的胞质着深并微呈蓝色，如为火棉胶切片，则火棉胶应无色、无污物。 9、组织无病变，非主要观察部位的刀痕或破损、裂隙不超过一处，且裂隙不得超过材料长度的1／3。 10、标本具下列一项时为二级品： a 达不到4条要求，但能看到汗腺导管的断续切面； b 在符合4条要求时，非主要观察部位的破损不超过材料的1／2，或刀痕不超过两处，或小皱褶不超过一处； c 染色对比不协调。 11、技术要求符合JY92-1982的相关规定。 |
| 43505 | 纤维结缔组织切片(腱纵切) | 1、标本在400×生物显微镜下观察腱纵断面的结构。 2、能看清平行排列的胶原纤维束和呈不规则四边形的腱细胞，但在标本上由于腱细胞的切面方向不同，也可呈长条形。腱细胞核呈球形，偏于细胞一端，和邻近的细胞核并列在一起，但在标本上由于腱细胞的切面方向不同，也可呈长圆或扁圆形。 3、技术要求符合JY93-1982的相关规定。 |
| 43506 | 疏松结缔组织装片 | 1、标本在80x和200x学生显微镜下观察疏松结缔组织的结构。 2、能看清纵横交错的胶原纤维和弹力纤维以及大量的成纤维细胞，胞核较大呈卵圆形。 3、疏松结缔组织内的其他细胞不要求显示。 4、标本取材于哺乳动物的皮下结缔组织，均匀平铺于载玻片正中。 5、平铺的结缔组织中不得混人动物的毛。 6、标本用显示弹力纤维的方法染色，再复染胶原纤维等。 7、弹力纤维应明显，胶原纤维均匀、形态正常，不得有溶解现象；成纤维细胞的胞核不收缩，并可见胞质。 8、技术要求符合Y94-1982的相关规定。 |
| 43507 | 人血涂片 | 1、标本在400x生物显微镜下观察血液中血胞的形态。 2、能看清红血细胞和白血细胞，有时可见血小板。 3、标本取材于人的新鲜血液，血细胞变形者，不宜使用。 4、血膜应涂布均匀、无污物，血细胞不重叠、无变形和自溶现象。 5、用苏木精、曙红双重染色。 6、染色要均匀，白血细胞的胞核和血小板呈兰紫色，白血细胞的胞质和红血细胞呈粉红色，血浆不着色。 7、技术要求符合Y95-1982的相关规定。 |
| 43508 | 骨骼肌纵横切 | 1、标本在80X和200X学生显微镜下观察骨骼肌纵横切破片标志 2、在纵断面上能起看清肌外膜和成束的股双维,股纤维上有显暗相间的横纹,即明带和暗带。在肌膜下可见圆形或长形的胞核。 3、在横断面上能起看清肌外膜、肌束膜、肌纤维及其胞核和小血管等。 4、标本取材于哺乳动物的隔肌 5、纵横切片的厚度均在8μm以丸每张玻片放纵、横切各一片。 6、明暗带及胞核等应着色清晰,对比协调。 7、纵切材料的肌纤维应伸直,成纵断面的肌纤维不得不于90%,肌膜无裂隙; 横切材料肌纤维囊应不收缩、无裂隙;纵横切材料的肌模,肌外膜均应完整无皱褶。 8、技术要求符合JY96-1982的相关规定。 |
| 43509 | 平滑肌分离装片 | 1、标本在80x和200x学生显微镜下观察平滑肌细胞的形态。 2、能看请大部分被分离成单个的长棱形平滑肌细胞，在细胞中部有被染成深色杆状或椭圆状的细胞核。 3、标本取材于两栖动物或哺乳动物消华管的肌层，去掉粘膜及粘膜下层后作分离理。 4、细胞应分离适中、形态正常。材料内不得有污物。 5、技术要求符合JY97-82的相关规定。 |
| 43510 | 心肌切片 | 1、标本在80x和200x学生显微镜下观察心肌的结构。 2、在心肌的断面上能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞），胞核呈圆形或椭圆形，位于肌纤维的中央。 3、在肌纤维彼此衔接的地方能看清心肌的特有结构—“闰盘”。 4、在肌纤维的横断面上能看清肌原纤维和圆形核的横断面结构。 5、在400x镜下能看清肌原纤维上有纤细的横纹。 6、标本取材于哺乳动物的心脏。 7、切片厚度在8μm以内，材料面积不小于4x4mm。 8、用能显示闰盘和横纹的方法染色！要求闰盘、胞核着色明显，横纹清晰，胞质不着色或色淡。 9、呈纵断面的肌纤维应不少于材料面积的2／5。 10、应保持细胞结构正常。 11、技术要求符合JY98-82的相关规定。 |
| 43511 | 运动神经元装片 | 1、标本在80x和200x学生显微镜下观察运动神经原的形态。 2、能看清运动神经原的细胞体和突起、细胞体内的胞核、少量的神经纤维和神经胶质细胞的胞核。 3、不要求显示尼氏体。 4、标本取材于脊髓灰质前角中的运动神经原，作涂片或分离装片。 5、用能显示细胞结构和不易褪色的方法染色。 6、神经原应分布均轧形态正执无破碎现象。在80x镜下盖玻片中间部分的任一视野内应不少于五个运动神经原。 7、技术要求符合JY99-1982的相关规定。 |
| 43512 | 脊髓横切 | 1、标本在80x和200x学生显微镜下观察脊髓横断面的结构。 2、在完整的脊髓横断面上能看清被膜、灰质和白质。 3、在灰质中能看清中央管、神经胶质细胞的胞核、交错的神经纤维断面、前角处的运动神经原等。 4、能看清前正中裂、后正中沟和前、后根的痕迹以及白质中神经纤维的轴索和髓鞘的横断结构。 5、标本取材于哺乳动物的脊髓，取材部位为颈膨大或腰膨大处。 6、切片厚度在8um以内，被膜应完整。 7、脊髓外形应正常，灰、白质中不得有空腔等病变现象。 8、运动神经原和灰质问可有轻微裂隙。 9、标本具下列一项时为二级品： a 染色对比不协调，但尚能显示各部结构； b 被膜破损或皱榴不超过2／5； c 有刀痕一处； d 运动神经原有明显收缩，但尚能辨认其结构。 10、技术要求符合JY100-1982的相关规定。 |
| 43513 | 运动神经元装片 | 1、标本在80x和200x学生显微镜下观察运动神经原的形态。 2、能看清运动神经原的细胞体和突起、细胞体内的胞核、少量的神经纤维和神经胶质细胞的胞核。 3、不要求显示尼氏体。 4、标本取材于脊髓灰质前角中的运动神经原，作涂片或分离装片。 5、用能显示细胞结构和不易褪色的方法染色。 6、神经原应分布均轧形态正执无破碎现象。在80x镜下盖玻片中间部分的任一视野内应不少于五个运动神经原。 7、技术要求符合JY99-1982的相关规定。 |
| 43514 | 胃壁切片 | 符合胃壁切片技术条件 |
| 43515 | 肾脏纵切 | 符合肾脏纵切技术条件 |
| 43516 | 动静脉血管横切 | 1、标本在400×生物显微镜下观察动脉及静脉的结构。 2、动脉能看清内膜的内皮和内弹性膜、中膜的肌纤维、外膜的外弹性膜。 3、静脉能看清内膜的内皮和富于纤维的外膜，中膜不明显。 4、在动静脉外围的结缔组织中，有时可见小血管、神经、淋巴管和淋巴结等断面结构。 5、标本取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉。取材时不应过多的保留血管外围的其它组织。 6、标本应轮廓完整，不应切穿分枝处，厚度在9μm以内。 7、标本用苏木精、曙红双重染色。 8、内皮应90%以上完整，无皱褶、刀痕和破裂等现象。 9、动静脉外围所附带的其它组织，不得影响对主要结构的观察。 10、技术要求符合JY237-87的相关规定。 |
| 43517 | 小肠切片 | 1、标本在400×生物显微镜下观察小肠壁的结构。 2、能看清粘膜，包括绒毛、粘膜肌层和肠腺，粘膜下层、肌层和浆膜等。 3、绒毛表面为单层柱状上皮，其间杂有杯状细胞。 4、在粘膜至粘膜下层间，有时可见淋巴小结的切面。 5、肌层为内环、外纵，标本上环行肌呈纵断面，纵行肌呈横断面。 6、标本取材于哺乳动物的空肠或回肠 7、作完整的小肠横断切片或小肠的部分横切片（长度不小于5mm），厚度在8μm以内，绒毛较直，切穿绒毛基部呈纵断形态者不少于三条。 8、绒外不应附着粘液，上皮细胞不应有自溶现象，其它组织无炎症或病变。 9、染色对比协调，着色均匀，粘膜肌层与粘膜下层不脱离，肌层无破裂。 10、技术要求符合JY238-1987的相关规定。 |
| 43518 | 肺血管注射切片 | 1、标本在50×和100×生物显微镜下，观察肺血管分布形态。 2、能看清由肺动脉形成的包绕肺泡外的毛细血管网。 3、可辩认出肺动脉，支气管动脉和各级支气管的断面结构，但不作重点观察。 4、标本取材于小哺乳动物的肺。 5、标本用洋红胶液作血管注射，胶液色泽鲜艳，无颜色沉淀，不浸染其它组织。 6、色胶注射适中，肺泡外毛细血管不可注射过于饱满，血管形态正常，无收缩现象，80%以上的血管应注射充分。 7、作肺叶一部分的断面切片，材料二边应具浆膜，切片厚度视注射情况在20～80μm。每张玻片放材料一片。 8、标本用苏木精复染细胞核。 9、标本具下列一项时为二级品：a．色胶中有颜色沉淀，但不影响观察血管形态；b．在达到2条的要求时，有30%的血管（按材料面积）色胶注射不足或有轻度收缩；c．材料破损不超过一处；d．色胶粉红（色淡），但能辩认血管形态。 10、技术要求符合JY244-1987的相关规定。 |
| 43519 | 肾血管注射切片 | 1、标本在50×和100×生物显微镜下，观察肾血管分布形态。 2、能看清皮质中血管的分布，肾小体的毛细血管网和髓质中并行的血管。 3、应认出有个别的输入和输出小动脉伸入肾小体的状态。 4、标本取材于家兔、猫或小狗的肾脏。 5、标本用洋红胶液作血管注射，胶液色泽鲜艳，无颜色沉淀，不浸染其它组织。 6、作肾的横切片，其厚度为50～100μm，每张玻片放材料一片，材料可为肾横切片的一半，但应沿肾乳头纵行切开。 7、色胶注射适中，80%以上血管注射充分，肾小体内血管不可注射过满，血管形态正常，无收缩现象。 8、最少有一个肾小体达到1.3条的要求。 9、标本不复染其它颜色。 10、标本具下列一项时为二级品：a．色胶中有颜色沉淀，但不影响观察形态；b．30%的血管内（按材料面积）色胶注射不足或血管呈断续状态；c．材料破损不超过一处；d．胶液粉红（色淡），但能辩认血管形态。e．达不到3条的要求。 11、技术要求符合JY245-1987的相关规定。 |
| 43520 | 精巢切片 | 符合精巢切片技术条件 |
| 43521 | 卵巢切片 | 符合卵巢切片技术条件 |
| 43522 | 精虫涂片 | 符合精虫涂片技术条件 |
| 43523 | 口腔上皮细胞装片 | 1、标本在100×和400×生物显微镜下，观察口腔上皮装片结构。应能认出细胞膜、细胞质、细胞核的结构。 2、标本取材于人口腔内两侧粘膜上皮，为平铺在玻片上的扁平细胞，细胞形态正常，近圆形或椭圆形。 3、苏木精与曙红双重染色，对比协调。 4、技术要求符合JY67－1982的相关规定。 |
| 43524 | 蛔虫卵装片 | 1、标本在100x和400x生物显微镜下观察动物细胞有丝分裂的各期形态。 2、能看清细胞分裂过程中的三个时期：前期、中期和后期或中期、后期和末期。 3、能看清分裂前的细胞核和分裂各期的中心体（中期和后期显著）、染色体以及卵壳、为宫壁等，纺锤体隐约可见。 4、标本得材于马蛔虫子宫，作子宫的纵切片，材料长度不小于10mm，每张玻片板放材料一片；也可作子宫的横切片，每张玻片放不同部位的横切片2片～4片，以保证观察到细胞分裂的各个时期。 5、切片厚度为6um～8um。 6、卵和卵壳基本呈圆形，子宫内卵应饱满，卵不得脱出卵壳外，胞核、染色体、中心体着色明显，子官壁完整。 7、技术要求符合JY67－1982的相关规定。 |
| 其它玻片标本 |  |  |
| 43601 | 字母“e”装片 | 1、标本在80×学生显微镜下能观察整体字母“e”。 2、标本字母“e”字迹清晰，无污物，字母应不能脱落，放置不能歪斜。 3、技术要求符合JY67－1982的相关规定。 |
| 43603 | 正常人染色体装片 | 1、标本在1000×生物显微镜下，观察46条人染色体; 每组两片，男、女性各一片。 2、应能认出每条染色体含有两条染色单体，借着一个着丝粒彼此连接。 3、能认出着丝粒向两端伸展的染色体臂以及区别长臂与短臂并在此基础上认出中央着丝粒，空中央着丝粒，近端着丝粒染色体。 4、标本取材于人工培养的正常淋巴系统。 5、吉姆萨（Giemsa）染液或醋酸红染色。 6、技术要求符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的相关规定。 |
| 教学挂图(图片) |  |  |
| 53001 | 生物体的结构层次 | 1、符合新课标教学的要求2、13幅、对开（人教版）四色胶印。3、产品应符合教育部标准JY0001-2《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求。 |
| 53002 | 生物与环境 | 1、符合新课标教学的要求2、12幅、对开（人教版）四色胶印。3、产品应符合教育部标准JY0001-2《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求。 |
| 53003 | 生物圈中的绿色植物 | 1、符合新课标教学的要求2、20幅、对开（人教版）四色胶印。3、产品应符合教育部标准JY0001-2《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求。 |
| 53004 | 生物圈中的人 | 1、符合新课标教学的要求2、31幅、对开（人教版）四色胶印。3、产品应符合教育部标准JY0001-2《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求。 |
| 53005 | 动物的运动和行为 | 1、符合新课标教学的要求2、11幅、对开（人教版）四色胶印。3、产品应符合教育部标准JY0001-2《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求。 |
| 53006 | 生物的生殖、发育和遗传 | 1、符合新课标教学的要求2、28幅、对开（人教版）四色胶印。3、产品应符合教育部标准JY0001-2《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求。 |
| 53007 | 生物多样性 | 1、符合新课标教学的要求2、52幅、对开（人教版）四色胶印。3、产品应符合教育部标准JY0001-2《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求。 |
| 53008 | 生物技术 | 1、符合新课标教学的要求2、6幅、对开（人教版）四色胶印。3、产品应符合教育部标准JY0001-2《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求。 |
| 53009 | 健康地生活 | 1、符合新课标教学的要求2、15幅、对开（人教版）四色胶印。3、产品应符合教育部标准JY0001-2《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求。 |
| 53010 | 青春期教育挂图 | 1、符合新课标教学的要求2、20幅、对开（人教版）四色胶印。3、产品应符合教育部标准JY0001-2《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求。 |
| 53011 | 中学生物显微图谱 | 1、符合新课标教学的要求，铜版纸。2、本图谱幅数应与国家教育部2006年发布的《初中理科教学仪器配备参考》规定的玻片标本相应的品种。 |
| 教学投影片、幻灯片 |  |  |
| 53101 | 生物教学投影片 | 3个部分 （245片） |
| 教学VCD、DVD |  |  |
| 53201 | 生物教学DVD(VCD)光盘 | 1碟，新课标要求 |
| 多媒体教学软件 |  |  |
| 53301 | 生物教学CD-ROM多媒体软件 | 1碟，新课标要求，CD-ROM |
| 53302 | 生物教学图库 | 1碟，新课标要求 |
| 53303 | 生物教学数据库 | 1碟，新课标要求 |
| 图书、手册 |  |  |
| 53401 | 中学生物实验教学指导书 | 1．正版出版物；2.内容与《全日制九年义务教育科学课程标准》编写的初中《生物》教材中相关知识配套；3.图书开本及幅面尺寸符合GB/T788—1999标准，印刷技术标准执行中华人民共和国国标GB9851。 |
| 43402 | 初中生物实验仪器手册 | 1．正版出版物；2.内容与《全日制九年义务教育科学课程标准》编写的初中《生物》教材中相关知识配套；3.图书开本及幅面尺寸符合GB/T788—1999标准，印刷技术标准执行中华人民共和国国标GB9851。 |
| 玻璃仪器 |  |  |
| 计量 |  |  |
| 60001 | 量筒 | 规格10ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，全高135±5mm,筒身壁厚>1mm，最小分度值0.2ml，容量误差±0.1ml,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T12804-1991《实验室玻璃仪器量筒》的标准。初中生物:10ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，容量误差0.5ml,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T12806-1991《实验室玻璃仪器单标线容量瓶》》的标准。初中物理:10ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，容量误差0.5ml，产品应符合GB12804－91《实验室玻璃仪器——量筒》的要求和的有关规定。 |
| 60003 | 量筒 | 规格:100ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，全高250±10mm,筒身壁厚>1mm，最小分度值1ml，容量误差±0.5ml,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T12804-1991《实验室玻璃仪器量筒》的标准。初中生物:100ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，容量误差1ml,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T12806-1993《实验室玻璃仪器单标线容量瓶》》的标准。初中物理:100ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，容量误差1ml，玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应参考GB12804－91《实验室玻璃仪器——量筒》。 |
| 60004 | 量筒 | 规格:500ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，全高350±10mm,筒身壁厚>1.2mm，最小分度值5ml，容量误差±2.5ml,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T12804-1991《实验室玻璃仪器量筒》的标准。小学科学:500ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，容量误差3ml,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T12804-1991《实验室玻璃仪器量筒》的标准。初中生物:500ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，容量误差3ml,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T12806-1994《实验室玻璃仪器单标线容量瓶》》的标准。 |
| 加热 |  |  |
| 61001 | 试管 | Ф12mm×70mm、采用透明玻璃制造，耐水等级≦3，全长70±2mm，外径12±0.5mm,壁厚1.2mm,产品应符合QB/T2561-2002《实验室玻璃仪器试管和培养管》的有关规定。 |
| 61002 | 试管 | Ф15mm×150mm、高硼硅料平口采用透明玻璃制造，耐水等级≦3，全长全长150±2mm,，外径15±0.75mm,壁厚1.3mm,产品应符合QB/T2561-2002《实验室玻璃仪器试管和培养管》的有关规定。 |
| 61021 | 烧杯 | 1.规格：50mL。采用3.3硼硅酸盐玻璃制造。2.尺寸：杯身外径：46±1mm；杯身长：56±2mm；壁厚：≥1mm。3.底部不允许有结石、节瘤存在。4.产品外观要求厚薄均匀，底不外凸，允许内凹，产品在放置平面上不得摇晃，底部不得有气泡、透明砂、破皮泡，口部不得存在缺口和未烘光毛边。5.产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
| 61022 | 烧杯 | 1.规格：100mL。2.尺寸：杯身外径：52±1mm；杯身长：70±2mm；壁厚：≥1mm。3.底部不允许有结石、节瘤存在。4.产品外观要求厚薄均匀，底不外凸，允许内凹，产品在放置平面上不得摇晃，底部不得有气泡、透明砂、破皮泡，口部不得存在缺口和未烘光毛边。5． 产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
| 61023 | 烧杯 | 1.规格：250mL。采用3.3硼硅酸盐玻璃制造。2.尺寸：杯身外径：70±1mm；杯身长：95±2mm；壁厚：≥1.2mm。3.底部不允许有结石、节瘤存在。4.产品外观要求厚薄均匀，底不外凸，允许内凹，产品在放置平面上不得摇晃，底部不得有气泡、透明砂、破皮泡，口部不得存在缺口和未烘光毛边。5.产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
| 61024 | 烧杯 | 1． 规格：500mL。采用3.3硼硅酸盐玻璃制造。2． 尺寸：杯身外径：88.5±1.5mm；杯身长：117±2mm；壁厚：不小于1.4mm。3． 底部不允许有结石、节瘤存在。4． 产品外观要求厚薄均匀，底不外凸，允许内凹，产品在放置平面上不得摇晃，底部不得有气泡、透明砂、破皮泡，口部不得存在缺口和未烘光毛边。5． 产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
| 61041 | 锥形瓶 | 1规格：锥形，100mL。采用3.3硼硅酸盐玻璃GG-17制造。2． 尺寸：瓶底直径：60±1mm；瓶全高：103±3mm；瓶身高79±2mm；小底径：42±1mm；瓶颈内径：22±1mm；颈高：24±2mm；壁厚：不小于1mm。3． 底部不允许有结石、节瘤存在。4． 产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
| 61042 | 锥形瓶 | 1规格：锥形，250mL采用高硼硅GG-17玻璃制造，全高112±3mm，瓶直径85±1mm，壁厚1.4-2mm。产品应符合GB/T 11414-2007 《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。 |
| 一般 |  |  |
| 62001 | 酒精灯 | 1．规格：150ml。2．由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成。3．灯身高80mm±10mm；盖高：60mm±3mm。4．直径：灯肩82mm±2mm；灯底50mm±5mm；灯盖22mm±2mm。5．灯体壁厚大于2mm。6．色泽：无色透明。7．厚薄均匀，底部平整，磨砂细密，口应磨平。8．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》9．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 62006 | 干燥器 | 160mm、采用透明玻璃制造，全高215±5mm，器身内径160mm，壁厚5mm,产品应符合GB/T 15723-1995《实验室玻璃仪器 干燥器》的有关规定。 |
| 62031 | 漏斗 | 采用透明玻璃制造，斗外径60±2mm，斗茎外径7-8mm，壁厚1-1.5mm，斗径长60±5mm，滤碗壁厚1-2.5mm,符合QB/T2560-2002《实验室玻璃仪器过滤漏斗》的有关规定。初中：采用透明玻璃制造，长60±3mm，口径60±2mm,壁厚1.2-1.7mm,产品应符合QB/T2560-2002《实验室玻璃仪器过滤漏斗》的有关规定。 |
| 62072 | Y形管 | 1. 产品选用钠钙玻璃制成Y形，用于导管分流。2. ≥管外径5mm，全长100mm，支管长50mm。3．熔解部位平滑、均匀、无气泡。4. 内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。5．符合GB/T15724.1玻璃仪器总体要求。 |
| 62073 | 滴管 | 产品为90mm的直形滴管，上部套有吸液用的橡皮头。 |
| 62074 | 离心管 | 采用透明玻璃制造，全长110±5mm，容量误差±0.2ml，外径17±0.5mm,,壁厚1mm，产品应符合GB/T12414-1995《药用玻璃管》的标准。 |
| 62093 | 玻璃钟罩 | φ150mm×280mm、中性玻璃、Ф150mm±3mm高280mm±10mm。 |
| 62097 | 玻璃弯管 | 角度60°、75°、90°、105°、120°，产品应符合GB/T12414-1997《药用玻璃管》的标准。 |
| 62098 | U形管 | 采用透明玻璃制造：无内应力，产品应符合GB/T12414-1997《药用玻璃管》的标准。 |
| 容器 |  |  |
| 63012 | 广口瓶 | 125ml，中性料,Ф55±1高103±4装满2/3容积的水倒置3分钟不得渗水，产品应符合GB/T11414-2007《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。 |
| 63014 | 广口瓶 | 500ml，中性料,Ф67±1高172±5装满2/3容积的水倒置3分钟不得渗水。产品应符合GB/T 11414-2007 《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。 |
| 63023 | 细口瓶 | 250ml，瓶全高135±6mm，瓶身直径67±1mm,产品应符合GB/T 11414-2007 《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。 |
| 63024 | 细口瓶 | 500ml，Ф67±1高172±5装满2/3容积的水倒置3分钟不得渗水，产品应符合GB/T 11414-2007 《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。 |
| 63041 | 滴瓶 | 1.规格：30mL。2.滴瓶全高：66±5mm；滴瓶身高：51±5mm；滴瓶外径：35±1.5mm；滴瓶瓶口高：12±2mm；滴瓶瓶口径：17±2mm；滴瓶身厚：1.5mm。3.滴管全长：80±5mm；滴管上部高：10±2mm；滴管外径：3.5±0.5mm；滴管厚：1mm；滴管翻口外径：8mm；滴管距底距离：2～5mm；4.瓶塞上口应配合橡皮头下管正直。5.产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
| 63043 | 滴瓶 | 1.规格：茶色，30ml。2.滴瓶全高：66±5mm；滴瓶身高：51±5mm；滴瓶外径：35±1.5mm；滴瓶瓶口高：12±2mm；滴瓶瓶口径：17±2mm；滴瓶身厚：1.5mm。3.滴管全长：80±5mm；滴管上部高：10±2mm；滴管外径：3.5±0.5mm；滴管厚：1mm；滴管翻口外径：8mm；滴管距底距离：2～5mm；4.瓶塞上口应配合橡皮头下管正直。5.产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
| 63044 | 滴瓶 | 1.规格：茶色，60ml。2.滴瓶全高：80±5mm；滴瓶身高：63±5mm；滴瓶外径：42±1.5mm；滴瓶瓶口高：15±2mm；滴瓶瓶口径：18±2mm；滴瓶身厚：2mm。3.滴管全长：91±5mm；滴管上部高：12±2mm；滴管外径：3.5±0.5mm；滴管厚：1mm；滴管翻口外径：8mm；滴管距底距离：2～5mm；4.瓶塞上口应配合橡皮头下管正直。5.产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
| 材料和配套用品 |  |  |
| 64006 | 试管夹 | 1. 由竹质材料制成。夹长≥100mm，手柄长度≥80mm。2. 长度．试管夹试管夹弹簧应有足够弹性，并作防锈处理。3.符合JY0001-2003的有关规定。 |
| 64007 | 止水皮管夹 | 1. 水止皮管夹用钢丝拧制而成，弹性良好。2. 成型规整，表面无锈蚀。 |
| 64032 | 石棉网 | 1.产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成。2.金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。涂敷面不得裸漏金属网面。3.金属网尺寸不小于125mm×125mm，石棉材料涂敷面直径不小于80mm。 |
| 64042 | 药匙 | 1、药匙采用硬质塑料制成。长度≥120mm。。2、产品应符合JY0001-88《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 64051 | 玻璃管 | 中性料、φ5mm～φ6mm、管壁厚度大于0.8mm,长度500～600mm。两端抛光,无内应力，产品应符合GB/T12414-1995《药用玻璃管》的标准。 |
| 64053 | 玻璃棒 | 中性料、φ3mm～φ4mm、两端抛光。产品应符合GB/T 12414-1995 《药用玻璃管》的有关规定。 |
| 64061 | 软胶塞 | 1、产品用天然橡胶制造，白色。2、0-10#应符JY0001-88《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 64062 | 橡胶管 | 优质天然橡胶制造、内径为7～8mm，壁厚1mm。 |
| 64084 | 培养皿 | 60ml。由一个底和一个盖组成，为圆形玻璃容器，圆口直径60mm，产品应符合GB/T11414-2007《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。 |
| 64085 | 培养皿 | 100ml.由一个底和一个盖组成，为圆形玻璃容器，钠钙或硼硅玻璃盖内径103±1.5mm，底外径100±1mm，盖高18±2mm，底高20±1.5mm，壁厚1.5±0.5mm。 |
| 64086 | 研钵 | 瓷，60mm.采用理化瓷制造，全高44±3mm，口外径60±3mm,壁厚4±2mm，带研柱。 |
| 64095 | 棉纱缸 | 直径≥φ80mm，高度容积≥80mm，不锈钢材质 |
| 64096 | 记数载玻片(计数板) | 1、计数池深度：容积≥0.1mm，计数池划格：容积≥1mm2 。 2、白血球计数大方格：1/16 mm2, 红血球计数大方格：1/25 mm2,白血球小方格：1/400mm2外型74mm×33mm×5mm。大方格每边长度允许误差为±1%。 3、计数池平面两端磨有斜坡，使血液吸入容量大而畅通。 4、计数池的背面有凹窝，可保护背面。 |
| 药品 |  |  |
| 80301 | 生物实验材料 | 双面刀片、消毒棉 签、牙签、纱布、 脱脂棉、镜头纸、 吸水纸、凡士林、 透明胶带、干酵母粉、彩色玻璃纸、 坐标纸、碘酒、洋红等 |
| 80302 | 载玻片 | 1、在实验时用来放置实验材料的玻璃片，呈长方形，较厚，有较好的透光性。 2、45°角，抛光边载玻片；规格(mm)：25.4x76.2（1＂x 3＂)；厚度(mm)：0.8-1；包装：50片/盒，化学性能稳定， |
| 80303 | 盖玻片 | 规格：100片/盒。1. 产品为钠钙玻璃制品。2. 产品尺寸应为18×18mm或20×20mm，厚度应为0.13～0.17mm。3．符合GB6273要求。三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定 |
| 80304 | 标记笔 | 1、标准型，环保产品。 2、可在纸上、塑胶、玻璃、白板、金属等大部分固体上书写，可永久附著，不脱色，有标准的12色，墨水属油性，无毒。 3、在塑胶、玻璃、白板、金属上书写时，可以用酒精等有机溶剂擦去笔迹。 |
| 80305 | 生理盐水 | 1、在医学、细胞生物学、分子生物学和生物化学实验中使用。 2、0.9%的氯化钠水溶液,500ml/瓶。 3、密封包装，无渗漏，在有效使用期内。 |
| 80306 | 砾石 | 1、风化岩石经水流长期搬运而成的粒径为2～60mm的无棱角的天然粒料。 2、平均粒径大于1毫米的岩石或矿物碎屑物。按平均粒径大小，又可把砾石细分为巨砾、粗砾和细砾三种：平均粒径1—10毫米的，称细砾；10—100毫米的，称粗砾；大于100毫米的，称巨砾。砾石经胶结成岩后，称砾岩或角砾岩。 |
| 80307 | 珍珠岩 | 2-4mm |
| 80308 | ABO血型实验盒 | 质量符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》、JY0002－2007《教学仪器产品的检验规则》的要求 |
| 80309 | 组织培养基试剂盒 | 1、规格：100ml，试剂盒配盖，盖上盒盖后，密闭性好。 2、塑料材质，无毒无害。 3、外观符合JY0001-2003的相关规定。 |
| 80310 | 昆虫针 | 1、不锈钢丝制作，针头锋利、针球牢固。 2、外观符合JY0001-2003的相关规定。 |
| 80311 | 昆虫盒 | 带放大镜，放大倍数≥3倍；材质：有机玻璃制。 |
| 工具 |  |  |
| 81001 | 测电笔 | 笔式，氖泡式，测电极长≤10 mm，测量范围100 V～500 V，辉光应稳定不闪烁 |
| 81002 | 一字螺丝刀 | 1、旋杆长度L:75mm，直径D:4mm 3、旋杆应经镀鉻防锈处理。 |
| 81003 | 十字螺丝刀 | 1、旋杆长度L:75mm，直径D:4mm 3、旋杆应经镀铬防锈处理。 |
| 81012 | 钢手锯 | 1、由钢锯弓、钢锯条组成。金属锯身，锯弓尺寸可以调节，锯条长度约300mm 。 2、手柄握捏部位应光滑舒适。采用钢材。 3、锯架表面不应有裂纹，锈渍、毛刺、剥落等缺陷，表面处理色泽一致。 4、锯条不少于10条。 5、锯条和锯弓配合良好。 6、钢锯条技术要求符合GB/T14764-2008的相关规定；钢锯架技术要求符合QB/T1108-1991的相关规定。 |
| 81013 | 剥线钳 | 材质：高碳钢，长度不小于170mm,压接范围：0.5、1、1.5、2.5、4平方毫米，其他符合QB/T 2207-1996 《剥线钳》标准。 |
| 81014 | 钢丝钳 | 6"，150mm，采用45号高碳钢精工铸造，整体精抛光、热处理，钳口高频淬火，硬度45-48HRC，PVC全新料环保手柄，其它技术要求按GB6290的规定。 |
| 81015 | 手锤 | 0.5kg （圆柱形）、手锤的材料，用45＃优质碳素结构钢制成。手锤的表面不应有裂纹、折迭、毛刺、凹痕、气孔、砂眼、黄锈。手锤敲击面为凸圆弧形，边缘倒角应均匀。手锤把应为空心钢质，手柄应为橡胶材料。手锤把与手锤连接牢固，手锤把与橡胶接触紧密。 |
| 81020 | 活扳手 | 材质：中碳钢，规格：8寸活动扳手，其他符合GB/T 4440-1998 《活扳手》的要求。 |
| 81030 | 砂轮片 | 断玻璃管用,直径80MM |
| 81106 | 饲养笼 | 产品主要有铁笼、塑料盘组成。铁笼不小于300mm×300mm×300mm。采用直径不小于1mm的铁丝或铁条围成，表面喷漆处理，上面配有挂钩。2、塑料槽，尺寸不小于：300mm×290mm×20mm，上面配有挂钩。 |
| 81107 | 鱼缸 | 大号。透明塑料制成。内容尺寸：240mm×138mm×132mm。壁厚2mm。 |
| 81108 | 鱼缸 | 小号。透明塑料制成。内容尺寸：195mm×120mm×105mm。壁厚1mm。 |
| 81109 | 花盆 | 1、用环保材料制；2、高不得小于120mm，上口直径≥190mm，底部直径≥110mm。 |
| 81110 | 展翅板 | 单开活动，木质双层，290X90X30MM |
| 81111 | 昆虫网(捕虫网) | 虫网采用纤维尼龙网布，虫网圈直径约200mm，深约400mm，均采用直径2.8mm的圆铁丝折弯成形，带塑料连接柄。 |
| 81112 | 枝剪 | 1．枝剪总长180mm，刀口弧形，靠柄端加反向加强筋。2．剪刀应采用优质钢制成，有弹簧自动张开。3．刀柄后端有合口装置。 |
| 81113 | 水网 | 水网采用纱网布，水网圈直径约200mm，深约400mm，均采用直径2.8mm的圆铁丝折弯成形，带塑料连接柄。 |
| 81117 | 橡皮锤 | 长20cm，1. 产品由橡皮头和塑料手柄组成。2. 橡皮头为直径≥20mm的半球形物体。3. 手柄长≥160mm，表面应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平。4. 手柄和橡皮头应接合紧凑，不应松动。 |
| 安全防护用具 |  |  |
| 82001 | 工作服 | 防酸碱产品需利于人体活动，具有一定牢固性和舒适感，白色。1. 产品外观无破损、斑点、污物等缺陷。2. 产品应做工精细，穿着方便书、舒适。3. 产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性和牢固性 |
| 82003 | 护目镜 | 成人用1.具有遮挡、过滤各类强光及射线辐射的功能，并具有较好的耐腐蚀性能。2.眼镜四周有防护罩。3.侧面能够完全遮挡。 |
| 82008 | 乳胶手套 | 1.天然乳胶材料；2.具有良好的拉力强度和伸长率； 3.两手通用，卷边腕口；4.无皮肤刺激、过敏现象。 |
| 82014 | 急救包 | 铝合金箱360*190*210mm，内盒式设计，双层，定制托盘，可手提，肩背。 剪刀, 医用镊，绷带，药棉，纱布块，创口贴6片，止血带1根，酒精，碘伏，急救毯，医用棉签，医用胶带，压舌板, 烫伤膏，风油精，清凉油。 |
| 新初中生物药品配套 |  |  |
| 70066 | 碘化钠 | 250g |
| 71003 | 碳酸氢钠 | 500g |
| 71044 | 氢氧化钙(熟石灰) | 500g |
| 72002 | 柠檬酸钠 | 500g |
| 72014 | 琼脂 | 100g |
| 72016 | 甘油 | 500ml |
| 72022 | 蔗糖 | 500g |
| 72023 | 可溶性淀粉 | 500g |
| 72052 | 酚酞 | 25g |
| 72061 | pH广范围试纸 | 1～14 |
| 72084 | 亚甲基蓝 | 25g |
| 72085 | 尿糖试纸 | 国标 |
| 72091 | 定性滤纸 | 7cm |
| 80305 | 生理盐水 | 500ml |
| 80306 | 砾石 | 500g |
| 80307 | 珍珠岩 | 250g |
| 生物标本室 |  |  |
| 序号 | 货物（标的）名称 | 技术参数及功能指标 |
| 生命的起源 |  |  |
| 1 | 赤铁矿（细菌化石） | 无毒害材料，高分子仿真模型，7*5cm（±5cm） |
| 2 | 三叶虫 | 无毒害材料，高分子仿真模型，10*5cm（±5cm） |
| 3 | 苔藓虫 | 无毒害材料，高分子仿真模型，6*5.5cm（±5cm） |
| 4 | 鱼牙齿 | 无毒害材料，高分子仿真模型，3*2.5cm（±5cm） |
| 5 | 蕨类植物化石 | 无毒害材料，高分子仿真模型，6*6cm（±5cm） |
| 6 | 裸子植物化石 | 无毒害材料，高分子仿真模型，9*6cm（±5cm） |
| 7 | 狼鳍鱼 | 无毒害材料，高分子仿真模型，12*10cm（±5cm） |
| 8 | 被子植物化石 | 无毒害材料，高分子仿真模型，7*5cm（±5cm） |
| 9 | 哺乳动物牙齿 | 无毒害材料，高分子仿真模型，9*6cm（±5cm） |
| 生命的结构 |  |  |
| 10 | 鱼骨骼标本 | 包埋标本，200*90*40mm(±5) |
| 11 | 蛙骨骼标本 | 包埋标本，140*96*32mm(±5) |
| 12 | 鸽骨骼标本 | 包埋标本，180*140*75(±5) |
| 13 | 兔骨骼标本 | 包埋标本，200*90*40mm(±5) |
| 14 | 鱼解剖标本 | 包埋标本，190*100*32mm(±5) |
| 15 | 蛙解剖标本 | 包埋标本190*100*32mm((±5)) |
| 16 | 鸽解剖标本 | 包埋标本，250*105*55mm(±5) |
| 17 | 兔解剖标本 | 包埋标本，250*105*55mm(±5) |
| 18 | 五纲心标本 | 包埋标本，164*78*24mm(±5) |
| 19 | 五纲脑标本 | 包埋标本，164*78*24mm(±5) |
| 生命的进化 |  |  |
| 20 | 腔肠动物-海蛰 | 包埋标本，75*75*16mm(±5) |
| 21 | 扁形动物-寄生绦虫囊尾蚴猪肉标本 | 包埋标本，88*58*18(mm(±5) |
| 22 | 线形动物-蛔虫 | 包埋标本，164*78*20mm(±5) |
| 23 | 环节动物-蚯蚓 | 包埋标本，73*41*24mm(±2) |
| 24 | 软体动物-章鱼 | 包埋标本，135*90*35mm(±5) |
| 25 | 节肢动物 | 包埋标本，164*78*20mm(±5) |
| 26 | 棘皮动物-海星 | 包埋标本，75*75*20mm(±5) |
| 27 | 节肢动物-蝗虫生活史 | 包埋标本，164*78*20mm(±5) |
| 植物的进化 |  |  |
| 28 | 藻类植物 | 包埋标本，140*64*10(±2) |
| 29 | 苔藓类植物 | 包埋标本，140*64*18(±2) |
| 30 | 蕨类植物 | 包埋标本，164*78*20(±2) |
| 31 | 裸子植物 | 包埋标本,140*64*18(±2) |
| 32 | 被子植物 | 包埋标本,140*64*24(±2) |
| 其他 |  |  |
| 33 | 土壤标本 | 一、材质： 1、标本由5种不同的土壤组成。 2、标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质。 二、产品尺寸规格：140*64*18mm（误差±2mm）。 三、物理性能指标： 1、产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为10mm的测试条件下，透光率不小于90%。 2、产品应有足够的硬度，在厚度为10mm的测试条件下，其洛氏硬度应大于100L。 3、产品的耐老化性能应在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于2。 |
| 生活史 |  |  |
| 34 | 蜜蜂生活史标本 | 包埋标本，140*64*18(±2) |
| 35 | 家蚕生活史标本 | 包埋标本，140*64*18(±2) |
| 发芽过程 |  |  |
| 36 | 水稻发芽过程标本 | 包埋标本，164*78*20(±2) |
| 37 | 豆发芽过程标本 | 包埋标本，164*78*18(±2) |
| 鱼类 |  |  |
| 38 | 鲢鱼 | 1、仿真标本，成年真材料1:1等比制作；2、姿态设计符合物种自然习性；3、色彩自然亮丽，物种特征明显；4、色彩复原符合物种自然特征。 |
| 39 | 草鱼 | 1、仿真标本，成年真材料1:1等比制作；2、姿态设计符合物种自然习性；3、色彩自然亮丽，物种特征明显；4、色彩复原符合物种自然特征。 |
| 40 | 青鱼 | 1、仿真标本，成年真材料1:1等比制作；2、姿态设计符合物种自然习性；3、色彩自然亮丽，物种特征明显；4、色彩复原符合物种自然特征。 |
| 41 | 鳙鱼 | 1、仿真标本，成年真材料1:1等比制作；2、姿态设计符合物种自然习性；3、色彩自然亮丽，物种特征明显；4、色彩复原符合物种自然特征。 |
| 42 | 大黄鱼 | 1、仿真标本，成年真材料1:1等比制作；2、姿态设计符合物种自然习性；3、色彩自然亮丽，物种特征明显；4、色彩复原符合物种自然特征。 |
| 43 | 小黄鱼 | 1、仿真标本，成年真材料1:1等比制作；2、姿态设计符合物种自然习性；3、色彩自然亮丽，物种特征明显；4、色彩复原符合物种自然特征。 |
| 两栖爬行 |  |  |
| 44 | 黑斑蛙 | 1、仿真标本，成年真材料1:1等比制作；2、姿态设计符合物种自然习性；3、色彩自然亮丽，物种特征明显；4、色彩复原符合物种自然特征。 |
| 45 | 虎纹蛙 | 1、仿真标本，成年真材料1:1等比制作；2、姿态设计符合物种自然习性；3、色彩自然亮丽，物种特征明显；4、色彩复原符合物种自然特征。 |
| 46 | 林蛙 | 1、仿真标本，成年真材料1:1等比制作；2、姿态设计符合物种自然习性；3、色彩自然亮丽，物种特征明显；4、色彩复原符合物种自然特征。 |
| 47 | 大壁虎 | 1、仿真标本，成年真材料1:1等比制作；2、姿态设计符合物种自然习性；3、色彩自然亮丽，物种特征明显；4、色彩复原符合物种自然特征。 |
| 48 | 蜥蜴 | 1、仿真标本，成年真材料1:1等比制作；2、姿态设计符合物种自然习性；3、色彩自然亮丽，物种特征明显；4、色彩复原符合物种自然特征。 |
| 49 | 尖吻蝮 | 1、仿真标本，1:1等比制作；2、姿态设计符合物种自然习性；3、色彩自然亮丽，物种特征明显；4、色彩复原符合物种自然特征。 |
| 50 | 王锦蛇 | 1、仿真标本，成年真材料1:1等比制作；2、姿态设计符合物种自然习性；3、色彩自然亮丽，物种特征明显；4、色彩复原符合物种自然特征。 |
| 51 | 中华鳖 | 1、仿真标本，成年真材料1:1等比制作；2、姿态设计符合物种自然习性；3、色彩自然亮丽，物种特征明显；4、色彩复原符合物种自然特征。 |
| 52 | 穿山甲 | 1、仿真模型，国家环保无毒害材料制作，1:1等比制作；2、姿态设计符合物种自然习性；3、色彩自然亮丽，物种特征明显；4、色彩复原符合物种自然特征。 |
| 鸟类 |  |  |
| 53 | 石鸡 | 1、羽毛仿真制作，国家环保无毒害材料制作成年大，1:1等比制作；2、姿态设计符合物种自然习性；3、色彩自然亮丽，物种特征明显；4、色彩复原符合物种自然特征。 |
| 54 | 白头鹎 | 1、羽毛仿真制作，国家环保无毒害材料制作成年大，1:1等比制作；2、姿态设计符合物种自然习性；3、色彩自然亮丽，物种特征明显；4、色彩复原符合物种自然特征。 |
| 55 | 八哥 | 1、羽毛仿真制作，国家环保无毒害材料制作成年大，1:1等比制作；2、姿态设计符合物种自然习性；3、色彩自然亮丽，物种特征明显；4、色彩复原符合物种自然特征。 |
| 56 | 喜鹊 | 1、羽毛仿真制作，国家环保无毒害材料制作成年大，1:1等比制作；2、姿态设计符合物种自然习性；3、色彩自然亮丽，物种特征明显；4、色彩复原符合物种自然特征。 |
| 57 | 黑水鸡 | 1、羽毛仿真制作，国家环保无毒害材料制作成年大，1:1等比制作；2、姿态设计符合物种自然习性；3、色彩自然亮丽，物种特征明显；4、色彩复原符合物种自然特征。 |
| 58 | 丝光椋鸟 | 1、羽毛仿真制作，国家环保无毒害材料制作成年大，1:1等比制作；2、姿态设计符合物种自然习性；3、色彩自然亮丽，物种特征明显；4、色彩复原符合物种自然特征。 |
| 59 | 叉尾太阳鸟 | 1、羽毛仿真制作，国家环保无毒害材料制作成年大，1:1等比制作；2、姿态设计符合物种自然习性；3、色彩自然亮丽，物种特征明显；4、色彩复原符合物种自然特征。 |
| 60 | 树麻雀 | 1、羽毛仿真制作，国家环保无毒害材料制作成年大，1:1等比制作；2、姿态设计符合物种自然习性；3、色彩自然亮丽，物种特征明显；4、色彩复原符合物种自然特征。 |
| 61 | 寒鸦 | 1、羽毛仿真制作，国家环保无毒害材料制作成年大，1:1等比制作；2、姿态设计符合物种自然习性；3、色彩自然亮丽，物种特征明显；4、色彩复原符合物种自然特征。 |
| 62 | 灰雁 | 1、羽毛仿真制作，国家环保无毒害材料制作成年大，1:1等比制作；2、姿态设计符合物种自然习性；3、色彩自然亮丽，物种特征明显；4、色彩复原符合物种自然特征。 |
| 63 | 斑嘴鸭 | 1、羽毛仿真制作，国家环保无毒害材料制作成年大，1:1等比制作；2、姿态设计符合物种自然习性；3、色彩自然亮丽，物种特征明显；4、色彩复原符合物种自然特征。 |
| 64 | 情侣牡丹鹦鹉 | 1、羽毛仿真制作，国家环保无毒害材料制作成年大，1:1等比制作；2、姿态设计符合物种自然习性；3、色彩自然亮丽，物种特征明显；4、色彩复原符合物种自然特征。 |
| 65 | 苍鹭 | 1、羽毛仿真制作，国家环保无毒害材料制作成年大，1:1等比制作；2、姿态设计符合物种自然习性；3、色彩自然亮丽，物种特征明显；4、色彩复原符合物种自然特征。 |
| 66 | 鸳鸯 | 1、羽毛仿真制作，国家环保无毒害材料制作成年大，1:1等比制作；2、姿态设计符合物种自然习性；3、色彩自然亮丽，物种特征明显；4、色彩复原符合物种自然特征。 |
| 67 | 红腹锦鸡 | 1、羽毛仿真制作，国家环保无毒害材料制作成年大，1:1等比制作；2、姿态设计符合物种自然习性；3、色彩自然亮丽，物种特征明显；4、色彩复原符合物种自然特征。 |
| 哺乳类 |  |  |
| 68 | 猕猴 | 1、成年皮毛仿真，国家环保无毒害材料制作规格1：1；2、姿态设计符合物种自然习性；3、色彩自然亮丽，物种特征明显；4、色彩复原符合物种自然特征。 |
| 69 | 花鼠 | 1、成年皮毛仿真，国家环保无毒害材料制作规格1：1；2、姿态设计符合物种自然习性；3、色彩自然亮丽，物种特征明显；4、色彩复原符合物种自然特征。 |
| 70 | 刺猬 | 1、成年皮毛仿真，国家环保无毒害材料制作规格1：1；2、姿态设计符合物种自然习性；3、色彩自然亮丽，物种特征明显；4、色彩复原符合物种自然特征。 |
| 71 | 家兔 | 1、成年皮毛仿真，国家环保无毒害材料制作规格1：1；2、姿态设计符合物种自然习性；3、色彩自然亮丽，物种特征明显；4、色彩复原符合物种自然特征。 |
| 72 | 狗獾 | 1、成年皮毛仿真，国家环保无毒害材料制作规格1：1；2、姿态设计符合物种自然习性；3、色彩自然亮丽，物种特征明显；4、色彩复原符合物种自然特征。 |
| 73 | 猪獾 | 1、成年皮毛仿真，国家环保无毒害材料制作规格1：1；2、姿态设计符合物种自然习性；3、色彩自然亮丽，物种特征明显；4、色彩复原符合物种自然特征。 |
| 74 | 白鼬 | 1、成年皮毛仿真，国家环保无毒害材料制作规格1：1；2、姿态设计符合物种自然习性；3、色彩自然亮丽，物种特征明显；4、色彩复原符合物种自然特征。 |
| 75 | 伶鼬 | 1、成年皮毛仿真，国家环保无毒害材料制作规格1：1；2、姿态设计符合物种自然习性；3、色彩自然亮丽，物种特征明显；4、色彩复原符合物种自然特征。 |
| 76 | 松鼠猴 | 1、成年皮毛仿真，国家环保无毒害材料制作规格1：1；2、姿态设计符合物种自然习性；3、色彩自然亮丽，物种特征明显；4、色彩复原符合物种自然特征。 |
| 77 | 果子狸 | 1、成年皮毛仿真，国家环保无毒害材料制作规格1：1；2、姿态设计符合物种自然习性；3、色彩自然亮丽，物种特征明显；4、色彩复原符合物种自然特征。 |
| 78 | 豪猪 | 1、成年皮毛仿真，国家环保无毒害材料制作规格1：1；2、姿态设计符合物种自然习性；3、色彩自然亮丽，物种特征明显；4、色彩复原符合物种自然特征。 |
| 79 | 中华竹鼠 | 1、成年皮毛仿真，国家环保无毒害材料制作规格1：1；2、姿态设计符合物种自然习性；3、色彩自然亮丽，物种特征明显；4、色彩复原符合物种自然特征。 |

四、辅材、配件

本项目供货、安装过程中需要的辅材、配件、工具等保证项目实施的必要材料均由中标人提供。

五、供货要求

1.交货期：合同签订后 30 天内完成安装调试，达到预期效果。

2.交货方式：现场验收，按照教室布置全部安装、集成、调试到位。

3.交货地点：中标供应商负责将货物运到采购人指定地点，由中标供应商负责办理运输、装卸和安装、调试等，费用由中标供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

六、安装调试要求

1、提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。软硬件经过正确安装、合规配置和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。在未验收前，货物保管、安全均由中标人负责。

2、所提供的技术资料完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。货物送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由中标人负责。

3、采购人使用该货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由中标人负责。

4、安装和调试：中标供应商按采购人要求时间及地点负责全过程的施工、安装、调试、试运行工作

5、实施进度要求：供应商进场施工要提供施工进度计划表，施工进度计划表需要需方确认。供方保证项目实施的技术力量必须按时完工

6、施工安全要求：供方在施工过程中，应严格遵守安全施工的相关规范，应按相应安全规程操作，如在施工过程中发生安全事故，责任由供方自负。

七、国家或行业相关规范标准

中标人应保证对其提供的产品及其制造工艺享有完全的知识产权，对由此引起的第三方争议要求承担全部责任。

1、《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》GB/T 17657-2022

2、《人造板及其制品甲醛释放量分级》GB/T 39600-2021

3、《室内空气净化产品净化效果测定方法》QB/T 2761-2006

4、《抗菌防霉木质装饰板》JC/T 2039-2010

5、《塑料实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯》GB/T16422.2-2022

6、《绿色产品评价 家具》GB/T 35607-2017

7、《金属家具通用技术条件》GB/T 3325-2017

8、《实验室家具用陶瓷台面技术要求与试验方法》T/CIQA10-2020

9、《塑料家具通用技术条件》GB/T32487-2016

10、《教学仪器一般质量要求》JY0001－2003

11、《教学用磁钢》JY 0057—94

12、《凹凸面镜》JY138-82

13、《无色光学玻璃》GB903一65

14、《光学零件的倒角》GB1204-75

15、《玻璃砖》JY140－82

16、《三棱镜》JY142-82

17、《中华人民共和国教育行业标准》

18、GB 21746-2008《教学仪器设备安全要求总则》

19、GB/T 29433-2012《学生心理健康教育指南》

20、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号

21、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知财库》〔2019〕18号

22、《市场监管总局关于发布强制性产品认证目录描述与界定表的公告》2023年第36号包含但不限于上述国家或行业相关规范标准，合同履约期内如出现新的相关标准政策，则遵循最新要求。

八、人员配备要求

拟派一名项目负责人协调项目全过程的各项工作，把握项目进度、质量把控、产品验收、包装运输、指导安装、调试及验收等，有实验室设备安装、相关软件运行维护等经验，及时与采购人对接工作，指导项目团队成员认真完成每一项工作。项目组成人员需为专业人员且具有参与类似项目的经验，以保证项目实施质量。

九、履约验收要求

1.货物到达现场后，在采购人人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.按招标文件的要求和投标文件的响应，将设备、仪器安装并调试至正常运行的最佳状态。

3.提供产品的技术参数与投标文件中一致，性能指标达到规定的标准，在安装调试并试运行符合要求后，采购人组织验收，安装所需的必要仪器和专用工具由中标人自备，经双方签字确认后才视为完成最终验收。

十、培训要求

1.中标人须根据本项目实际建设详细内容及应用目标对采购人提供针对性的培训，通过培训使采购人系统管理员、技术人员及业务应用人员不仅对整个系统有足够的认识，且可以熟练掌握整体系统的管理与操作技能等，能够独立完成操作及简单故障处理；提供对核心管理员的培训，能够掌握并熟练运用相关工具进行系统各模块的配置、维护及故障分析处理。

2.制定完善的培训计划，需明确培训目标、培训对象、培训方式、培训地点、培训内容、培训记录等。培训所需要的费用已包含在预算金额中。

3.培训目标：根据采购人要求，对采购人的管理人员、技术人员、操作人员、运维人员提供培训，以便对项目的实施和运营进行有效的管理。同时，工程验收移交后，能够胜任系统的大部分运行、操作、设备和线路维护、故障的分析处理、设备的保养和维修。

4.培训对象：包括但不限于以下人员：系统业务应用人员、系统运行维护管理人员等。

5.培训方式：集中授课、现场应用操作指导等。

6.培训内容：由专业资深工程师、专业资格人员和行业专家进行培训，内容包含但不限于系统总体情况进行介绍、应用操作、常见故障分析、系统维护工作等。

十一、售后服务要求

1.质保期：3年。

2.质保期内，对由于所供货物本身质量的原因引起的问题由中标人负责维修，如因设备质量或机件故障不能正常工作需要维修的，所有因维修（包括更换设备）产生的费用由中标人负责；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

3.质保期内，为保证设备的正常运行，如果所供货物出现不能修复的故障时，中标人应在接到采购人通知后24小时内赶到现场进行检测维修。如设备故障在七个工作日未能维修好，中标人须提供同型号的设备供采购人使用，直至设备维修好后方才取回。如不能维修，则中标人负责更换。

4.质保期内，中标人需对应用软件进行实时更新升级。

十二、商品包装及快递包装要求

1.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

2.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（10）快递应使用电子面单；

（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

十三、投标报价要求

1、本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

2、报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等；

3、供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由；

4、供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

十四、付款方式与履约保证金

1、付款方式

本项目无预付款，合同签订后，供应商按规定期限供货，不得逾期，安装调试，达到预期效果。供应商交货完毕申请验收，采购人组织验收，经验收合格后，供应商开具发票，并交付产品说明书等相关资料，经审计后付至审定金额的100%。

2、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

十五、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

综合评分法

（1）价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分

（2）技术分（28分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 售后服务 （7分） | 售后服务的具体内容和措施，具有明确的售后服务方案、售后服务承诺等，根据售后服务方案的完善程度计分：符合所有要求的得7分，基本符合本项目的要求得4分，内容稍有欠缺，部分符合本项目的要求的得2分；未提供或与本项目明显不符的不得分。 |
| 培训服务 （7分） | 根据投标人提供的详细培训方案（包含服务体系、辅助教学、技术支持等方面），内容具体详细、组织实施措施完善、符合相应业务流程及标准，符合本项目的所有要求得7分；内容具体详细基本完备，基本符合本项目的要求得4分；内容稍有欠缺，部分符合本项目的要求的得2分；未提供或与本项目明显不符的不得分。 |
| 安全管理体系和措施 （7分） | 根据投标人提供的安全管理体系，包含安全作业、安全管理制度、现场管理措施、施工用电安全管理措施、安全生产应急预案及风险控制方案等，内容具体详细、安全工作实施措施及方案先进可行、科学合理符合本项目的所有要求得7分；内容具体详细基本完备，基本符合本项目的要求得4分；内容稍有欠缺，部分符合本项目的要求的得2分；未提供或与本项目明显不符的不得分。 |
| 安装调试、及验收方案 （7分） | 根据投标人提供详细的安装调试及验收方案（包括开箱验收、设备试运行和验收标准），内容具体详细、组织实施措施完善、科学合理符合本项目的所有要求得7分；内容具体详细基本完备，基本符合本项目的要求得4分； 内容稍有欠缺，部分符合本项目的要求的得2分；未提供或与本项目明显不符的不得分。 |

（3）商务分（42分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 整体参数符合性评定（32分） | 投标人需所投产品技术参数完全响应招标文件要求,规格符合招标文件技术指标、性能等相关要求，投标时提供齐全且无负偏离的得32分，标▲部分为重要技术参数，要求提供证明材料的投标文件中每缺少一项证明材料或每有一项负偏离扣2分，本项扣完为止。其它未标▲部分技术参数，每有一项负偏离扣0.5分，本项扣完为止。投标人必须提供技术偏差表，不提供本项不得分。 注：带“▲”提供证明材料，并在投标文件中标注详细页码，经评委审核，不提供相关资料证明视为不满足招标文件要求。 |
| 产品演 示视频 （10分） | 投标人根据招标文件的要求提供显微镜演示视频，以便评委对设备进行主观判断以确认是否满足采购需求。演示产品包括：①双目生物显微镜，②学生液晶生物显微镜。 （1）双目生物显微镜:①铰链式双目观察筒，瞳距调节范围48-75mm;②显微镜不插电情况可以正常使用观看切片;③显微镜带同轴移动尺，可以前后、左右四个方向移动切片。演示成功一项得1分，最高得3分，没有演示不得分。 （2）学生液晶生物显微镜:①10.1寸液晶显示屏与显微镜主机为一体供电，可以同时支持5个终端无线接入显微镜同时观看显微镜镜下图像。（全部演示成功得2分，部分演示成功或者不演示的不得分。） ②用户可通过机身二维码扫描下载软件，安装软件应用程序。（全部演示成功得2分，部分演示成功或者不演示的不得分。） ③显微镜底座设置有液晶显示调光系统，显示内容有：当前物镜倍数、ECO状态、色温值、上下光源亮度、电池容量等信息。（全部演示成功得3分，部分演示成功或者不演示的不得分。） |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

- 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：           联系方式

委托代理人（签字/签章）：             ，联系方式

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4、请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

法定代表人（单位负责人）联系方式

日期：    年     月     日

注：请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

- 十、投标函

投标函

致：海州区政府采购中心

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的工程、服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十一、中小企业声明函（货物）（分包号：**）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：，分包号：）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

3、本项目属性为货物，声明函中不对其中涉及的服务的承接商作出要求。

4、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十三、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加海州区政府采购中心组织的（项目名称）（项目编号：，分包号：）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。

- 十四、投标分项报价表（分包号：**）

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 货物（标的）名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 |  | 单价 | 数量 | 计量单位 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、行数或事项不够，可自行增加。

- 十五、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十六、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十七、类似项目业绩一览表（分包号：**）

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十八、项目团队人员一览表（分包号：**）

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十九、开标一览表

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
|  | 元 |
| 核心产品 |  |

年     月     日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。