江 阴 市 政 府 采 购

公　开　招　标

招　标　文　件

项目名称：江阴市紧急医学救援中心项目污水处理设备

项目编号：JSZC-320281-JSJG-G2025-0014

采 购 人：江阴市卫生健康委员会

采购代理机构: 江苏金港项目管理有限公司

二○二五年五月

总　目　录

第一章　　投标须知————————————————————第2页

第二章　　投标人须知———————————————————第5页

第三章　　项目要求和有关说明———————————————第15页

第四章　　评标方法和评标标准———————————————第31页

第五章　　合同书（格式）—————————————————第20页

第六章　　投标文件的组成和格式——————————————第23页

第一章 投标须知

项目概况：

江阴市紧急医学救援中心项目污水处理设备的潜在投标人应在“江苏政府采购网”获取招标文件，并于2025年6月18日上午9时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况:

1、项目名称：江阴市紧急医学救援中心项目污水处理设备

2、项目编号：JSZC-320281-JSJG-G2025-0014

3、项目预算及最高限价：482万元

4、采购方式：公开招标

5、采购需求：本项目为江阴市紧急医学救援中心项目污水处理设备。（详见招标文件）

6、合同履行期限：合同签订后90日历天内，设备全部到场并且完成安装调试

7、本项目不接受联合体投标

8、本项目是否专门面向中小企业：是

9、本项目标的所属行业：其他未列明行业

二、投标人资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.提供格式条款《关于资格的声明函》

2.法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<可不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】

3.未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单（无需提供证明材料）

4.供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商须为中小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）

(三）本项目的特定资格要求：具有建设行政主管部门核发的环保工程专业承包三级及以上资质，同时应提供有效期内的安全生产许可证。

三、获取招标文件：

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏省政府采购（苏彩云）平台

方式：自行免费下载

售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

2025年6月18日上午9时00分（北京时间）

地点：江苏省政府采购（苏彩云）平台

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

（一）供应商注册

1、请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口 咨询电话：0510-81827781），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

2、完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3、供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4、如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江阴市公共资源交易中心网站——资料下载（供应商）——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术服务电话：16651529117（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

（二）获取招标文件，完成项目参与

1、供应商可在项目招标公告附件中查看招标文件，如确定参加本次招标活动，必须在招标文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2、供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的响应文件，通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）响应文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台不见面开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：江阴市卫生健康委员会

地    址：江阴市澄江中路9号

联 系 人：高女士

联系电话：0510-86861221

2、采购代理机构信息

名    称：江苏金港项目管理有限公司

地    址：江阴市大桥北路30号

联 系 人：沈女士

联系电话：0510-81666878

第二章　投标人须知

一、遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

二、招标文件：

1、招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

2、招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3、投标人应在江苏省政府采购（苏采云）平台下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

4、投标人一旦参加本项目，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

5、招标文件仅作为本次采购投标使用。

三、招标文件的解释：

1、投标单位如有需要对招标文件要求澄清的问题，均应在开标前十五日以书面形式提出（加盖公章），并送至江苏金港项目管理有限公司。

2、本文件的最终解释权归采购人。

四、招标文件的补充或修正：

1、江苏金港项目管理有限公司可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

2、澄清或者修改在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，投标人应在投标截止时间前关注、下载澄清公告内容。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注澄清公告导致其提交的投标材料不符合招标文件及澄清与修改的内容要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前发布澄清公告；不足15日的顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

五、投标文件的要求：

投标文件由下列部分组成：

（1）*投标函；

（2）*开标一览表；

（3）*报价明细表；

（4）*详细配置一览表；

（5）*商务、技术要求响应及偏离表；

（6）*项目实施方案及需要说明的其他内容；

（7）*资格证明文件：

文件1：提供格式条款《关于资格的声明函》

文件2：法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】

文件3：具有建设行政主管部门核发的环保工程专业承包三级及以上资质，同时应提供有效期内的安全生产许可证。（上传原件扫描件并签章）

文件4：供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件

（8）评分标准中对应的其它所需证明材料

（9）投标人认为需要提供的其他证明文件

注：

①其中加“*”项目若有缺失或无效，将作为无效投标文件。

②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。

③授权委托人提供以人事代理、控股子公司等代收代缴形式缴纳社保的证明，属于无效证明文件。新成立的单位若不能提供授权委托人的社保缴纳证明，可提供自成立以来的相关证明。新成立的单位是指营业执照颁发日期在本项目开标之日前六个月内。

④投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

⑤招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。

⑥联合体投标的，由联合体牵头单位编制、提交投标文件。

⑦本项目不接受纸质投标文件。

六、投标文件的制作、提交与解密：

1、供应商从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2、本项目采用远程不见面交易模式。通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标、等交互环节。相关要求和说明如下：

①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

②开标当日，投标人不必抵达开标现场；

③供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的做无效响应处理。招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

④响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案:无。

⑤供应商应当参加响应文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云平台中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。

⑥因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。

⑦开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

⑧为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议供应商具备的软件设施有：谷歌浏览器、政府采购客户端、CA驱动等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

3、投标的有效期为开标后90天。

4、投标费用自理。

七、无效投标文件的确认：

（一）投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的，未提供格式条款《关于资格的声明函》承

诺书或者对该承诺书作实质性修改的；

3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、投标文件未按规定的期限、地点送达的；

6、投标文件内容未实质性响应或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要

求的；

7、投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

8、不响应招标文件中的付款方式的。

（二）投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效，并按《政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：

1、投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标单位的投标情况，并修改其投标文件；

2、评审活动开始前投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

3、投标单位接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

4、投标单位之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标单位按照该组织要求协同投标；

6、投标单位之间事先约定由某一特定投标单位中标；

7、投标单位之间商定部分投标单位放弃投标或者放弃中标；

8、投标单位与采购人或采购代理机构之间、投标单位相互之间为谋求特定投标单位中标成交或者排斥其他投标单位的其他串通行为；

9、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

10、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

11、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

12、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13、不同投标人的投标文件相互混装。

八、开标、评标：

（一）开标

1、开标由江苏金港项目管理有限公司主持。

2、开标过程由江苏金港项目管理有限公司负责记录。

3、投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（二）评标

1、评标工作由江苏金港项目管理有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。采购人和评审专家依法组成资格审查小组，对投标人的资格进行审查。采购人代表和评审专家依法组建评标委员会，评审专家实行回避制度。

2、投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A、资格性检查：

(1)依据法律法规和招标文件的规定，资格审查小组对投标文件组成中的资格证明 文件(文件1-文件3)等进行审查，以确定投标单位是否具备投标资格。

(2)通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询投标供应商在投标截止时间之前， 是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名 单，以确定投标供应商是否具备投标资格。 信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标单位的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体 存在不良应用记录。

B、符合性检查：

(1)评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

(2)在详细评审之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件 的要求。实质上响应招标文件的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规 格相符，没有重大偏离或保留的投标响应。所谓重大偏离是指：

(a)投标文件没有投标单位法定代表人或授权委托人签字和加盖公章

(b)投标文件载明的采购项目的完成期限超过招标文件规定的期限

(c)投标文件严重背离招标文件中确定的技术功能要求

(d)投标文件附有采购人不能接受的商务条件

(e)不符合招标文件中规定的其他实质性要求

确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3、评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。评标委员会应当按照招标文件 中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比 较与评价。具体办法和标准详见招标文件第五章《评标方法和评标标准》。

4、投标文件的澄清：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显 文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明 或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权委托人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变 投标文件的实质性内容。

5、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者政府代理机构沟通并作书面记录。采购人或者政府代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

九、确定中标单位：

1、评标委员会根据评标方法和评标标准确定第一中标候选单位。代理机构将评选结果通知所有参加评标的未中标单位，并宣布中标单位。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定处理。

2、确定中标单位2个工作日内发布中标公告，并向中标单位发出中标通知书。

3、投标、评标及确定中标单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。

4、采购代理机构不负责向任何投标单位说明中标或不中标的原因。

十、质疑处理：

1、投标单位质疑按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购投标单位监督管理暂行办法》有关规定处理。

2、投标单位认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。

投标单位对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；投标单位对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；投标单位对中标结果提出质疑的，应在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

3、投标单位提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标单位的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标单位为自然人的，应当由本人签字；投标单位为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。投标单位委托代理人提出质疑的，应当提交投标单位签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

（7） 质疑函格式请到江阴市公共资源交易中心网站的“政府采购——＞资料下载” 中下载《质疑书格式》；

（8）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）代理机构有权不予受理。

4、投标单位须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标单位应当是参与所质疑项目采购活动的投标单位。

5、投标单位提交书面质疑函可以采用现场递交或者邮寄递交的形式，现场递交质疑函的请送至江阴市大桥北路30号江苏金港项目管理有限公司（招标采购代理部），邮寄递交质疑函（收件地址：江阴市大桥北路30号江苏金港项目管理有限公司招标采购代理部，收件电话：0510-81666878）的应当在快递寄出后联系江苏金港项目管理有限公司告知质疑函接收时间及质疑函快递单号，因未告知接收时间导致未及时答复质疑的，采购代理机构将不予承担责任。

6、潜在投标单位已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

7、投标单位对中标结果提出质疑时，以非书面形式、对招标文件、评标办法、评分细则及配分有异议、中标结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加投标的投标单位或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的投标单位所提出的质疑也不予受理。

8、投标单位提出质疑的应当有明确的请求和必要的证明材料，投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

9、采购人及代理机构将在收到投标单位的有效书面质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标单位和其他有关投标单位，但答复的内容不得涉及商业秘密。

十一、采购项目的废标：

在评标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标单位的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

满足《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条的情形时，经评标委员会审查出具了“招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定、投标单位资格要求和采购需求等没有倾向性和限制性”书面意见的，并经财政部门批准同意后，可转为其他采购方式采购。

十二、投标保证金：本项目免收投标保证金

十三、中标无效的确认：

投标单位有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
　　（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
　　（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；
　　（三）与采购人、其他投标单位或者采购代理机构恶意串通的；
　　（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
　　（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
　　（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
　　投标单位有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

十四、签订合同：

1、招标代理机构宣布中标结果，采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

2、签订合同前，中标方须向采购人提供3份与网上投标文件一致的纸制打印投标文件及投标文件扫描件1份。

3. 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

4、履约保证金的收取：合同签署前，中标方向采购单位缴纳履约保证金。中标方向采购单位缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的 10% 收取履约保证金的，供应商应以电子保函的形式提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。采购单位收到缴纳的履约保证金后需向中标单位出具有效的履约保证金收款凭证。

5、履约保证金的管理及退还：采购单位应做好履约保证金的账务处理工作，实行专 项管理，不得违规收取、挪用、截留等其他用途。项目验收合格后(货物类)或有效期结束后(服务类)，采购单位应及时退还履约保证金，不计利息。

6、有关部门监督合同的履行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。中标方未履行招标文件、投标文件和合同规定的义务，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。不可抗力除外。

十五、付款方式：详见项目要求。

十六、政策功能：

1、对节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购。若提供的产品属于财政部、发展改革委所制定的《节能产品政府采购品目清单》以及财政部、生态环境部所制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标单位应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

2、提供的产品属于信息安全产品的，投标单位应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

十七、政府采购合同融资：

根据国家扶持中小企业的有关政策，项目中标、成交的供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17 号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向 金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程 序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银 企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身 情况，凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

十八、质量及验收：

项目完毕后，中标方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）组织验收。对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，采购合同有约定的按照约定执行；无约定的，由采购人承担。因供应商问题导致重新组织项目验收的，由供应商负担验收费用。

十九、成交服务费：

1、本项目中标服务费由招标代理费和评标费组成，由中标人支付。招标代理费按以下收费标准计取。招标代理费计取方式采用差额定率累进法。评标费用按实计取（另行计取税金）。中标人须在领取中标通知书之前，向采购代理机构交纳中标服务费。

|  | 中标金额 | 收费比例最高上限% | 最高上限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100万元（含）以下部分 | 1 | 政府采购代理费原则上最高上限不得超过5万元。 |
| 2 | 100万元—500万元（含）元部分 | 0.4 |  |
| 3 | 500万元—1000万元（含）部分 | 0.3 |  |
| 4 | 1000万元—5000万元（含）部分 | 0.2 |  |
| 5 | 5000万元（含）以上部分 | 0.1 |  |

2、投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二十、监督

有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

二十一、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

- 第三章　项目要求和有关说明

一、项目基本情况

本项目为江阴市紧急医学救援中心项目污水处理设备，在江阴市人民医院6号楼（原元林康复医院）内改建一座污水预处理系统及敔山湾院区内综合污水处理站改造。其中包含污水处理设备更新、污水池内改建、废气处理系统、电控系统、远程监控平台、污水应急池的建设等。具体详见采购需求及控制价清单内容，同时新建期间需保证污水站临时排水满足环保要求。

- 供货期：合同签订后90日历天内，设备全部到场并且完成安装调试；

- 质量要求：符合国家质量标准，一次性验收100%合格；

二、项目内容与要求

（1）项目概况

项目规模：2700m3/d，平均处理量112.5m3/h，24小时自动化运行。

排水标准：污水处理站出水水质达到2006年1月1日开始实施的标准《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的表2中的预处理标准与《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）表1中B等级标准后接管至城北污水处理厂。

（2）处理标准

2.1 污水标准

1、进水水质如下：

| 项目 | CODCr | BOD5 | SS | 粪大肠菌群 | PH | NH3 -N | 色 度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | ≤300 mg/l | ≤150 mg/l | ≤120 mg/l | 3.0×10 8 | 6-9 | ≤60 | ≤80 |

2、出水水质

污水处理站出水水质达到2006年1月1日开始实施的标准《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的表2中的预处理标准，其中“氨氮”满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后接管至城市污水处理厂。

2.2 废气标准

污水站产生的臭气经收集处理后排放，排放标准达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的要求。

| 序号 | 控制项目 | 排气筒高度，m | 排放量，kg/h |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫化氢 | 15 | 0.33 |
| 6 | 氨 | 15 | 4.9 |
| 9 | 臭气浓度 | 15 | 2000标准值（无量纲） |

本项目废气进行收集后入尾气设备除臭处理，保证污水站周边污染物达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3的允许浓度要求。

| 序号 | 控制项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨/（mg/m3） | 1.0 |
| 2 | 硫化物/（mg/m3） | 0.03 |
| 3 | 臭气浓度（无量纲） | 10 |
| 4 | 氯气/（mg/m3） | 0.1 |
| 5 | 甲烷（指处理站内最高体积百分数%） | 1% |

（3）采购范围

包括：工艺深化、设备采购、施工、设备安装、调试、竣工验收、试运行、培训与售后服务等全过程服务。

（1）污水设施进口管线自格栅池计，出口管线自排放渠排口计，构筑物之间的所有的管线实施由中标单位负责。

（2）投标人自行探勘现场，对工程施工现场和周围环境进行勘察，若投标人因未进行充分的现场踏勘而导致投标文件出现偏差或遗漏，由投标人自行承担后果。

（3）中标后，中标单位与设计院衔接，配合设计院完成建筑结构设计图。

三、技术要求

（1）技术基本要求

| 1、系统工程基本技术要求 |  |
| --- | --- |
| 1.1污水处理系统 | 污水处理系统满足污水排放标准要求，材料满足采购清单； |
| 1.2废气处理系统 | 废气处理系统满足废气排放标准要求，材料满足采购清单； |
| 1.3设备参数要求 | 所提供设备满足或优于招标参数要求； |
| 1.4 处理能力 | 保障污水处理预处理系统满足264m³/d，总站污水处理量满足2700m³/d的设计水量； |
| 1.5运行时间 | 保障每日运行24小时，每周运行7天； |
| 2、原水池清淤要求 |  |
| 2.1 设备配置 | 采用人工结合移动式吸污净化车及进行清淤，清理出的污泥进行泥水分离；注：提供吸污净化车的车辆说明书、车辆照片、购置发票（发票车辆类型吸污净化车）及行驶证（行驶证车辆类型：非载货专项作业车辆）等证明材料上传原件扫描件并签章。 |
| 3、远程监控平台要求 |  |
| 3.1远程监控平台智能化 | 根据现场设备及工艺配置，进行编程定向制作，可以通过wifi、4G和光纤实现数据传输功能；可以实现远程手机APP、电脑web等实现对污水系统工况全流程实现远程实时监控；功能包括：智能化流程显示图、远程控制设备启停、远程修改系统参数、实时数据、历史数据查看、超标预警、故障报警实时推送（APP、微信、短信）等。（提供上述功能APP操作界面截图） |
| 3.2污水废气处理设备 | 需提供能够体现污水废气设备数据分析类的软件著作权证上传原件扫描件并签章； |
| 3.3污水废气处理设备 | 需提供能够体现污水废气设备工况采集传输类的软件著作权证上传原件扫描件并签章； |
| 3.4污水废气处理设备 | 需提供能够体现污水废气设备实时监控类的软件著作权证上传原件扫描件并签章； |

（2）工艺要求

1、污水预处理工艺：采用格栅→预消毒池→脱氯池→提升池→综合污水处理站。

2、综合污水处理工艺：采用格栅→提升池→调节池→缺氧池→好氧池→沉淀池→消毒池→排放渠→市政管网。

其中关键路线“缺氧池→好氧池→沉淀池”必须采用两组（单组处理量112.5m3/h），并列运行。长时间运行的机电设备必须配置备用。

2、污泥处理工艺：污泥泵→PAM脱水加药污泥叠螺机→脱水干污泥委外处置

3、废气工艺路线：废气收集管网→生物除臭喷淋装置→活性炭除臭装置→废气风机→高空排放。废气排放管（支架），达到15米高空排放的要求，设置必要的检测口和检修平台。

（3）平面布置要求

1、本项已有旧预处理站和综合污水处理站各一座。预处理站主要由地埋式构筑物（格栅池、调节池）、地面式一体化污水处理设备组成。综合处理站主要由地埋式构筑物（格栅池、提升池、调节池、缺氧池、好氧池、消毒池、排放渠）、地面式设备间组成。

2、本项已有地埋式构筑物、设备，各投标单位自行踏勘获得数据。

3、本项目因规划、场地建设条件等因素受限，预处理站新建主体构建占地9*4m。综合污水处理站新建主体构建占地范围10*10m，构筑物池内筏板底标高-4.30m（相对于室外±0.00）。

4、施工期间确保污水正常处理排放，各项污染物因子达到规定的排放标准

（4）电气自动化及智能化控制要求

1、实现全自动运行，自动控制进水泵、风机等设备的运行和停止;自动定期启动备用机电设备，故障自动切换备用并报警提示。

2、系统具备手动、自动、停三种模式，在调试和检修期间可采用手动/停止模式，正常运行是采用自动模式。

3、污水处理站采用全自动运行模式，自动处理，自动计量，自动定比投加消毒剂，以简化管理，提高操作可靠性。重要机电设备设置备用，能够故障自动切换备用、故障报警提示、连续运转自动切换备用。

4、手动、自动、停三种模式；当在自动模式时，可以通过智能化进行“远程机电设备控制启停”。

5、电控柜采用GGD型标准柜体，主要参数匹配现有或增加的运转设备。

6、电控柜具备短路保护、断相保护、过负荷保护（整定值1.1倍）。针对工艺重点使用的电动机，采用变频器启动，具备过流、欠压等更多功能的保护。

四、采购清单

| 序号 | 项目 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除地上设备 |  |  |  |  |
| 1.1 | 拆除原一体化钢结构设备（消毒脱氯） | 1.拆除原一体化钢结构设备（消毒脱氯）及配套管路；尺寸：8.8×3.0×3.0m； 2.拆除废旧设备吊装运至业主指定院内地点； 3.拆除垃圾吊装至业主指定院内地点，交由院方处理。 | 2 | 项 |  |
| 1.2 | 排水清淤 | 1.接临时管，原一体化钢结构设备（消毒脱氯）排水至调节池； 2.清污净化车抽吸池内污水，在车内完成泥、水、渣三相分离。清淤压滤后，干污泥打包消毒装袋，交由院方委外处理。滤液接管回至调节池。 3.人工下池内清理池底淤泥，池底池壁冲洗。 4.有限有毒空间作业，池内高空作业，采取安全防护施工措施。 | 2 | 项 |  |
| 1.3 | 拆除混凝土基础 | 1.破碎拆除混凝土基础；尺寸：10.0×7.0×0.25m；2.拆除垃圾吊运至业主指定院内地点，交由院方处理。 | 1 | 项 |  |
| 1.4 | 拆除原一体化钢结构设备（混凝沉淀） | 1.拆除原一体化钢结构设备（混凝沉淀）及配套管路；尺寸：13.6×3.8×4.5m； 2.拆除垃圾吊装至业主指定院内地点，交由院方处理。 | 1 | 项 |  |
| 1.5 | 排水清淤 | 1.接临时管，排水至调节池； 2.清污净化车抽吸池内污水，在车内完成泥、水、渣三相分离。清淤压滤后，干污泥打包消毒装袋，交由院方委外处理。滤液接管回至调节池。 | 1 | 项 |  |
| 1.6 | 拆除混凝土基础 | 1.破碎拆除混凝土基础；尺寸：14.0×4.2×0.25m；2.拆除垃圾吊运至业主指定院内地点，交由院方处理。 | 1 | 项 |  |
| 1.7 | 拆除原臭氧发生间彩钢棚 | 1.拆除原臭氧发生间彩钢棚；尺寸：4.0×4.0×3.0m；2.拆除垃圾吊装至业主指定院内地点，交由院方处理。 | 1 | 项 |  |
| 1.8 | 拆除原反吊膜房间 | 1.拆除原反吊膜房间；尺寸：9.0×5.0×3.0m； 2.拆除垃圾吊装至业主指定院内地点，交由院方处理。 | 1 | 项 |  |
| 1.9 | 拆除原废气处理设备 | 1.拆除原废气处理系统所有设备；含立式生物喷淋塔1台、光解活性炭废气处理设备1台、除臭液投加装置1台、除臭风机1台和12米排气塔1台； 2.拆除垃圾吊装至业主指定院内地点，交由院方处理。 | 1 | 项 |  |
| 1.10 | 拆除混凝土基础 | 1.破碎拆除混凝土基础；尺寸：9.50×2.0×0.25m；2.拆除垃圾吊运至业主指定院内地点，交由院方处理。 | 1 | 项 |  |
| 1.11 | 拆除原加药装置 | 1.拆除原6套加药装置及管路； 2.拆除垃圾吊装至业主指定院内地点，交由院方处理。 | 1 | 项 |  |
| 1.12 | 拆除格栅机 | 1.拆除1台原有机械格栅和格栅罩； 2.拆除垃圾吊装至业主指定院内地点，交由院方处理。 | 1 | 项 |  |
| 2 | 调节池 |  |  |  |  |
| 2.1 | 机械格栅更新 | 1.栅隙b=5mm，排渣高度h=1.0米，角度α=75°，耙齿厚度5mm，电机功率：0.75kw，电源380V，渠深2.5m，渠宽780mm。 2.设备材质：机架、耙齿、链条及轴均采用不锈钢SUS304材质。 | 1 | 项 |  |
| 2.3 | 水池排水、清淤冲洗 | 1.水池容积：160m³； 2.含排水，清污净化车抽吸池内污水，在车内完成泥、水、渣三相分离。清淤压滤后，干污泥打包消毒装袋，交由院方委外处理。滤液接管回至污泥池。 | 1 | 项 |  |
| 2.4 | 拆除池内老旧设备 | 1. 拆除原池内污水提升泵2台，拆除配套耦合、导杆及池内管件仪表。 2.拆除原池内潜水搅拌机1台。 3.有限有毒空间作业，池内高空作业，采取安全防护施工措施。 4.拆除设备垃圾吊装至业主指定院内地点，交由院方处理。 | 1 | 项 |  |
| 2.5 | 新增污水提升泵 | 1.类型：无堵塞潜污泵； 2.流量：15m³/h；扬程：15m；功率：1.5kw；电源电压：380V； 3.配套铸铁自耦装置及不锈钢304导杆、导链。 | 2 | 台 |  |
| 2.6 | 新增电磁流量计 | 1.类型：分体式电磁流量计； 2.脉冲输出：4-20mA；电源：220V；口径：DN65法兰连接； 3.材质：聚四氟衬里；电极材质：316L不锈钢。 | 1 | 台 |  |
| 2.7 | 新增液位计 | 类型：静压式液位计；量程：0-6m；信号输出：4-20mA；电源电压：24V； | 1 | 台 |  |
| 2.8 | 新增潜水搅拌器 | 型号：摇杆式潜水搅拌器；材质：304不锈钢；功率：1.5kw；推力：600N；电源电压：380V。配套滑轮摇杆，304不锈钢导杆。 | 1 | 台 |  |
| 2.9 | 新增臭氧管路及释放器 | 材质：304不锈钢消毒管网；释放器材质：钛材；释放器数量：10个。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 消毒池 |  |  |  |  |
| 3.1 | 新增管道混合器 | 规格：DN100；材质：UPVC。 | 1 | 台 |  |
| 3.2 | 新增加药装置 | 类型：智能型多功能加药装置；有效容积：2000L；箱体材质：PVC；2台加药泵0~10L/h，40W，220V；1台循环泵：2m³/h，0.55kw,380V；备注：次氯酸钠专用，粉液两用型，含磁敏光柱液位计。 | 2 | 套 |  |
| 4 | 脱氯池 |  |  |  |  |
| 4.1 | 管道混合器 | 规格：DN200；材质：UPVC。 | 1 | 台 |  |
| 4.2 | 加药装置 | 类型：智能型加药装置；有效容积：1000L；箱体材质：PVC；配套：2台加药泵，1台循环泵；备注：脱氯剂专用，含磁敏光柱液位计。 | 2 | 套 |  |
| 5 | 提升池 |  |  |  |  |
| 5.1 | 新增提升泵 | 类型：潜污泵流量：15m³/h；扬程：18m；功率：2.2kw；电源电压：380V材质：铸铁；配套铸铁自耦装置及不锈钢304导杆、导链。 | 2 | 台 |  |
| 5.2 | 新增液位控制系统 | 类型：静压式液位计；量程：0-5m信号输出：4-20mA；电源电压：24V | 1 | 台 |  |
| 6 | 拆移原臭氧消毒系统 |  |  |  |  |
| 6.1 | 拆移原有臭氧发生器系统设备 | 1.拆除原有臭氧发生器系统设备； 2.更换原有臭氧发生器系统中损坏部件； 3.移至改造后的臭氧发生间，重新新增设备及配套管路、电路等。 | 1 | 项 |  |
| 7 | 新增废气处理系统 |  |  |  |  |
| 7.1 | 新增立式喷淋装置 | 尺寸：φ800，处理风量：1000m3/h；材质：PP；含喷淋系统。 | 1 | 台 |  |
| 7.2 | 新增灭菌除臭装置 | 处理风量：1000m3/h；材质PP；设备采用三级处理模块：F9级亚高效主过滤器(玻璃纤维）：玻璃纤维滤料,外框ABS材质。二级模块采用304不锈钢丝网除雾器；三级模块采用两层筒型填充式活性炭过滤器，600碘值柱状活性炭填充。 | 1 | 台 |  |
| 7.3 | 新增废气风机 | 玻璃钢风机；风量：1000-2500m3/h；全压：1500-600PA；功率：1.1kw | 1 | 台 |  |
| 7.4 | 新增废气收集管路 | 材质：pp | 1 | 套 |  |
| 7.5 | 废气控制柜 | 可以实现手/自动操作，手动时，每台设备都可以独立操作；自动时，根据系统设定自动运行；可进行远程监控 | 1 | 台 |  |
| 8 | 控制系统 |  |  |  |  |
| 8.1 | 中央控制柜 | 采用PLC控制，编程控制每台设备，每台设备均可实现手/自动操作。手动时，每台设备都可以独立操作；自动时，根据系统自动控制。 | 1 | 台 |  |
| 8.2 | 低压控制柜 | 每台设备都可实现手/自动操作；手动时每台设备都可独立操作；自动时，根据系统自动控制。 | 1 | 台 |  |
| 8.3 | 云监控平台 | 根据现场设备及工艺配置，进行编程制作，可以通过wifi、4G和光纤实现数据传输功能；可以实现远程手机APP、电脑web等实现对污水系统工况全流程实现远程实时监控；功能包括：智能化流程显示图、远程控制设备启停、远程修改系统参数、实时数据、历史数据查看、超标预警、故障报警实时推送（APP、微信、短信）等。含监控摄像头、硬盘录像机、空调等。 | 1 | 套 |  |
| 9 | 附属配套 |  |  |  |  |
| 9.1 | 一体化设备间 | 尺寸：12.0×3.0×3.0m，配套门窗、室内照明。结构形式：型钢骨架，PVC墙板加保温棉，铝型扣板，角钢形状铝型压条，铝型装饰矩形管，绝缘橡胶垫，长城隔热大瓦，一种轻便式结构。含格栅间、臭氧发生器间、加药间、废气处理间。 | 1 | 套 |  |
| 9.2 | 6s管理标识及规章制度 | 安全规程制度、工艺流程、污水站制度上墙；管道标识。 | 1 | 套 |  |
| 9.3 | 电缆线管 | 配套电缆、线管（不含总进线电缆） | 1 | 项 |  |
| 9.4 | 管道、阀门 | 配套管、阀门 | 1 | 项 |  |
| 10 | 池内改造 |  |  |  |  |
| 10.1 | 原调节池改造 | 增加隔墙，改为调节池、消毒池、脱氯池和外排池。顶部增加人孔4个，700*700mm，配套不锈钢隐形盖板。 | 1 | 项 |  |
| 10.2 | 设备间基础 | 在原水池顶上浇筑钢砼基础；尺寸：12.2×3.6×0.2m； | 1 | 项 |  |
| 10.3 | 格栅池基础 | 格栅池内底浇筑素砼，抬高2.7m，尺寸：3.0*0.7m | 1 | 项 |  |

- 综合污水处理站改造清单

| 序号 | 项目 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集水井 |  |  |  |  |
| 1.1 | 水池排水、清淤冲洗 | 1.水池容积：55m³； 2.含排水，清污净化车抽吸池内污水，在车内完成泥、水、渣三相分离。清淤压滤后，干污泥打包消毒装袋，交由院方委外处理。滤液接管回至污泥池。3.人工下池内清理池底淤泥，池底池壁冲洗。 4.有限有毒空间作业，池内高空作业，采取安全防护施工措施。 | 1 | 项 |  |
| 1.2 | 拆除 | 1.拆除原提升泵3台，流量：68m³/h，扬程：10m；2.拆除垃圾吊装至业主指定院内地点，交由院方处理。 | 1 | 项 |  |
| 1.3 | 提升泵 | 类型：潜污泵；流量：75m³/h；扬程：12m；功率：4.0kw；电源电压：380V；材质：铸铁，配套铸铁自耦装置及不锈钢304导杆、导链。 | 3 | 台 |  |
| 1.4 | 超越管改造 | 1.超越管增加法兰及盲法兰； 2.管径DN300，材质PVC。 | 1 | 项 |  |
| 2 | 事故池 |  |  |  |  |
| 2.1 | 提升泵 | 类型：潜污泵流量：75m³/h；扬程：12m；功率：4.0kw；电源电压：380V；材质：铸铁；配套铸铁自耦装置及不锈钢304导杆、导链。 | 2 | 台 |  |
| 2.2 | 液位控制系统 | 类型：静压式液位计；量程：0-5m信号输出：4-20mA；电源电压：24V | 1 | 台 |  |
| 2.3 | 潜水搅拌器 | 类型：摇杆式潜水搅拌器；材质：304不锈钢；功率：1.5kw；推力：600N；电源电压：380V。配套滑轮摇杆，304不锈钢导杆。 | 2 | 台 |  |
| 3 | 调节池 |  |  |  |  |
| 3.1 | 水池排水、清淤冲洗 | 1.水池容积：690m³； 2.含排水，清污净化车抽吸池内污水，在车内完成泥、水、渣三相分离。清淤压滤后，干污泥打包消毒装袋，交由院方委外处理。滤液接管回至污泥池。3.人工下池内清理池底淤泥，池底池壁冲洗。 4.有限有毒空间作业，池内高空作业，采取安全防护施工措施。 | 1 | 项 |  |
| 3.2 | 拆除 | 1.拆除池内原有提升泵3台； 2. 拆除设备吊装至业主指定院内地点，交由院方委外处理； 3.有限有毒空间作业，采取安全防护施工措施。 | 1 | 项 |  |
| 3.3 | 提升泵 | 类型：潜污泵；流量：75m³/h；扬程：12m；功率：4.0kw；电源电压：380V；材质：铸铁，配套铸铁自耦装置及不锈钢304导杆、导链。 | 3 | 台 |  |
| 4 | 一期水解酸化池 |  |  |  |  |
| 4.1 | 水池排水、清淤冲洗 | 1.水池容积：198m³； 2.含排水，清污净化车抽吸池内污水，在车内完成泥、水、渣三相分离。清淤压滤后，干污泥打包消毒装袋，交由院方委外处理。滤液接管回至污泥池。3.人工下池内清理池底淤泥，池底池壁冲洗。 4.有限有毒空间作业，池内高空作业，采取安全防护施工措施。 | 1 | 项 |  |
| 4.2 | 拆除 | 1.拆除池内原有布水装置1套； 2. 拆除设备吊装至业主指定院内地点，交由院方委外处理； 3.有限有毒空间作业，采取安全防护施工措施。 | 1 | 项 |  |
| 4.3 | 填料 | 填料面积：34㎡；填料高度：3.0m；类型：增强型组合式填料，Φ150，间距80mm | 1 | 项 |  |
| 4.4 | 填料支架 | 不锈钢304材质，链式快拆支架，上下两层 | 1 | 项 |  |
| 4.5 | 拆除 | 1.拆除池内原有收水堰，并吊装外运至业主指定院内地点； 2.有限有毒空间作业，池内高空作业，采取安全防护施工措施。 | 1 | 项 |  |
| 4.6 | 收水槽 | 规格：B=300mm， L=12m；材质：304不锈钢。 | 1 | 套 |  |
| 4.7 | 搅拌设备 | 类型：潜水搅拌器；功率0.37kw，叶轮φ220mm，转速980,材质：304不锈钢；电源电压：380V；配套滑轮摇杆，304不锈钢导杆。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 一期沉淀池 |  |  |  |  |
| 5.1 | 水池排水、清淤冲洗 | 1.水池容积：200m³； 2.含排水，清污净化车抽吸池内污水，在车内完成泥、水、渣三相分离。清淤压滤后，干污泥打包消毒装袋，交由院方委外处理。滤液接管回至污泥池。3.人工下池内清理池底淤泥，池底池壁冲洗。 4.有限有毒空间作业，池内高空作业，采取安全防护施工措施。 | 1 | 项 |  |
| 5.2 | 拆除 | 1.拆除池内原有老旧填料及支架，填料体积35m³，并吊装外运至业主指定院内地点； 2.有限有毒空间作业，池内高空作业，采取安全防护施工措施。 | 1 | 项 |  |
| 5.3 | 布水装置 | 1.304不锈钢进水槽截面尺寸：300×300mm，长度：9.5m； 2.304不锈钢进水管规格：DN100，长度：18m； 3.配套304不锈钢支架。 | 1 | 项 |  |
| 5.4 | 出水槽 | 1.304不锈钢出水槽； 2.截面尺寸：200×200mm，长度：42m； 3.截面尺寸：300×300mm，长度：6m； 4.配套304不锈钢支架。 | 1 | 项 |  |
| 5.5 | 气提排泥装置 | 1.304不锈钢泥槽截面尺寸：150×150mm，长度：26m； 2.304不锈钢泥管规格：DN100，长度：25m； 3.304不锈钢气管DN32；配套电磁阀6个，阀体材质：锻压黄铜，AC220V，常开型。 | 1 | 项 |  |
| 5.6 | 竖流沉淀装置 | 1.规格：DN300,长度：2.0m； 2.材质：304不锈钢 | 6 | 套 |  |
| 6 | 二期水解酸化池 |  |  |  |  |
| 6.1 | 水池排水、清淤冲洗 | 1.水池容积：165m³； 2.含排水，清污净化车抽吸池内污水，在车内完成泥、水、渣三相分离。清淤压滤后，干污泥打包消毒装袋，交由院方委外处理。滤液接管回至污泥池。3.人工下池内清理池底淤泥，池底池壁冲洗。 4.有限有毒空间作业，池内高空作业，采取安全防护施工措施。 | 1 | 项 |  |
| 6.2 | 拆除 | 1.拆除池内原有布水装置1套； 2. 拆除设备吊装至业主指定院内地点，交由院方委外处理； 3.有限有毒空间作业，采取安全防护施工措施。 | 1 | 项 |  |
| 6.3 | 填料 | 填料面积：28㎡；填料高度：3.0m；类型：增强型组合式填料，Φ150，间距80mm | 1 | 项 |  |
| 6.4 | 填料支架 | 不锈钢304材质，链式快拆支架，上下两层 | 1 | 项 |  |
| 6.5 | 拆除 | 1.拆除池内原有收水堰，并吊装外运至业主指定院内地点； 2.有限有毒空间作业，池内高空作业，采取安全防护施工措施。 | 1 | 项 |  |
| 6.6 | 收水槽 | 规格：B=300mm， L=12m；材质：304不锈钢。 | 1 | 套 |  |
| 6.7 | 搅拌设备 | 类型：潜水搅拌器；功率0.37kw，叶轮φ220mm，转速980,材质：304不锈钢；电源电压：380V；配套滑轮摇杆，304不锈钢导杆。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 二期接触氧化池 |  |  |  |  |
| 7.1 | 水池排水、清淤冲洗 | 1.水池容积：297m³； 2.含排水，清污净化车抽吸池内污水，在车内完成泥、水、渣三相分离。清淤压滤后，干污泥打包消毒装袋，交由院方委外处理。滤液接管回至污泥池；3.人工下池内清理池底淤泥，池底池壁冲洗； 4.有限有毒空间作业，池内高空作业，采取安全防护施工措施。 | 1 | 项 |  |
| 7.2 | 拆除 | 1.拆除池内原有老旧曝气设备及支架，并吊装外运至业主指定院内地点；单格水池面积18㎡，共3格； 2.有限有毒空间作业，采取安全防护施工措施。 | 1 | 项 |  |
| 7.3 | 曝气装置 | 1.新增池内曝气盘，含Φ215膜片盘式曝气器60个，膜片EPDM，供气量2.0~3.0m3/(h.个)，服务面积：0.3~0.5m2 /个； 2.新增UPVC曝气管网，DN50,含混凝土活动支架；3.有限有毒空间作业，采取安全防护施工措施。 | 3 | 套 |  |
| 7.4 | 硝化回流泵 | 1、流量50m3/h,扬程12.5米，功率3.0KW，电源380V，电缆长度10米；材质：铸铁，含自耦装置及不锈钢304导杆、导链。 | 2 | 台 |  |
| 7.5 | 填料系统 | 1.新增组合填料；加强型组合填料，Φ150，片间距80mm，间距150mm，L=3.0m，填料体积64.8m³；2.有限有毒空间作业，池内高空作业，采取安全防护施工措施。 | 3 | 套 |  |
| 7.6 | 填料支架 | 1.不锈钢304材质，链式快拆支架。 2.填料区面积18㎡。 | 3 | 项 |  |
| 8 | 二期沉淀池 |  |  |  |  |
| 8.1 | 水池排水、清淤冲洗 | 1.水池容积：200m³； 2.含排水，清污净化车抽吸池内污水，在车内完成泥、水、渣三相分离。清淤压滤后，干污泥打包消毒装袋，交由院方委外处理。滤液接管回至污泥池。3.人工下池内清理池底淤泥，池底池壁冲洗。 4.有限有毒空间作业，池内高空作业，采取安全防护施工措施。 | 1 | 项 |  |
| 8.2 | 拆除 | 1.拆除池内原有老旧填料及支架，填料体积35m³，并吊装外运至业主指定院内地点； 2.有限有毒空间作业，池内高空作业，采取安全防护施工措施。 | 1 | 项 |  |
| 8.3 | 布水装置 | 1. 304不锈钢进水槽截面尺寸：300×300mm，长度：9.5m； 2.304不锈钢进水管规格：DN100，长度：18m；3.配套304不锈钢支架。 | 1 | 项 |  |
| 8.4 | 出水槽 | 1. 304不锈钢出水槽； 2.截面尺寸：200×200mm，长度：42m； 3.截面尺寸：300×300mm，长度：6m； 4.配套304不锈钢支架。 | 1 | 项 |  |
| 8.5 | 气提排泥装置 | 1. 304不锈钢泥槽截面尺寸：150×150mm，长度：23m； 2.304不锈钢泥管规格：DN100，长度：30m； 3.304不锈钢气管DN32；配套电磁阀6个，阀体材质：锻压黄铜，AC220V，常开型。 | 1 | 项 |  |
| 8.6 | 竖流沉淀装置 | 1.规格：DN350,长度：2.0m； 2.材质：304不锈钢。 | 6 | 套 |  |
| 9 | 消毒池 |  |  |  |  |
| 9.1 | 提升泵 | 类型：潜污泵流量：75m³/h；扬程：12m；功率：4.0kw；电源电压：380V；材质：铸铁；配套铸铁自耦装置及不锈钢304导杆、导链。 | 3 | 台 |  |
| 9.2 | 液位控制系统 | 类型：静压式液位计；量程：0-5m信号输出：4-20mA；电源电压：24V | 1 | 台 |  |
| 10 | 风机房 |  |  |  |  |
| 10.1 | 风量分配器 | 1.规格：DN200； 2.材质：碳钢防腐； | 2 | 台 |  |
| 11 | 加药装置 |  |  |  |  |
| 11.1 | 移位 | 地漏移位 | 1 | 项 |  |
| 11.2 | 拆除 | 1.拆除原加药装置2套； 2.拆除设备及垃圾吊装外运至业主指定院内地点。 | 1 | 项 |  |
| 11.3 | 全自动多功能粉液两用型加药装置 | 1.类型：智能型多功能加药装置；有效容积：6.3m³； 2.箱体材质：PVC；2台加药泵0~20L/h，60W，220V；1台循环泵：2m³/h，0.55kw,380V； 备注：次氯酸钠专用，粉液两用智慧型，含磁敏光柱液位计。接入远程监控系统。 | 2 | 套 |  |
| 12 | 废气处理装置 |  |  |  |  |
| 12.1 | 除臭灭菌装置 | 技术要求：处理风量：5000m3/h；内置灭菌模块及活性炭吸附模块，碘值≥600,箱体采用PP材质； | 1 | 台 |  |
| 12.2 | 废气风机 | 玻璃钢风机，变频控制；风量：3000-7000m3/h；全压：2000-900PA；功率：2.20kw，带撬装支架。 | 2 | 台 |  |
| 12.3 | 废气控制柜 | 生物除臭喷淋装置、废气风机，可以实现手/自动操作，手动时，每台设备都可以独立操作；自动时，根据系统设定自动运行。 | 1 | 批 |  |
| 12.4 | 新增排气塔 | 1.主体材质：热镀锌7#角钢，厚度4mm 2.主体材质：热镀锌4#角钢，厚度3mm 3.爬梯材质：Φ32圆管，厚度2mm 4.烟囱材质：PP； 5. 尺寸：1.8×1.8×12m | 1 | 台 |  |
| 13 | 附属配套 |  |  |  |  |
| 13.1 | 调试配套 | 水质调试，包含调试所需硝化脱氮菌种、活性污泥、营养药剂（葡萄糖、尿素等） | 1 | 项 |  |
| 13.2 | 原电气控制柜改 | 更换电气元器件、改造线路 | 1 | 项 |  |
| 13.3 | 新增电气控制柜 | 配套新增动力设备，可以实现手/自动操作，手动时，每台设备都可以独立操作；自动时，根据系统设定自动运行 | 1 | 台 |  |
| 13.4 | 工控机 | 规格:1、处理器:2.6G；内存: 8GB；硬盘:1TB；光驱:DVD-ROM；USBx4，RS232串囗x4，PCIx5，PCIEx1，(PCIEx16)x1,集成显卡。 | 1 | 套 |  |
| 13.5 | 临时一体化处理设备 | 1、根据现有污水实际产生水量配置不小于900吨/天的一体化钢结构污水处理设备（含配套设施及管路）。设备供给期限为项目开始至项目改造完成污水站进入正常运转期为止，含进出场吊装及运输费用、地面及设备安装、拆除费用、临时管路； 2、一体化设备尺寸L×B×H=3.0×8.85×3.5m；数量：3台；单台处理能力300吨/天，施工改造期间临时排水指标必须满足排污许可证排放要求，并达标排放。 3、含菌种培养、活性污泥投加及训化，改造完成后菌种及活性污泥转至好氧池中使用。 | 1 | 项 |  |
| 13.6 | 拆除临时彩钢房及配套设备 | 拆除1座临时彩钢房、2台水泵及水泵基础、1台自吸罐及配套管路，并吊装外运至业主指定院内地点。 | 1 | 项 |  |
| 13.7 | 显示器 | 60寸8k，高清显示。 | 1 | 项 |  |
| 13.8 | 巴歇尔槽 | 4#槽，玻璃钢材质。 | 1 | 台 |  |
| 13.9 | 办公桌椅 | 尺寸：1.2×0.70m，高度700mm，材质组合，配套办公椅。 | 1 | 套 |  |
| 13.10 | 电缆线管 | 配套电缆、线管（不含总进线电缆） | 1 | 项 |  |
| 13.11 | 管道、阀门 | 配套管、阀门 | 1 | 项 |  |
| 13.12 | 一期硝化回流泵 | 1、流量50m3/h，扬程12.5米，功率3.0KW，电源380V，电缆长度10米；材质：铸铁，含自耦装置及不锈钢304导杆、导链。 | 2 | 台 |  |
| 13.13 | 搅拌设备 | 类型：潜水搅拌器；功率0.37kw，叶轮φ220mm，转速980,材质：304不锈钢；电源电压：380V；配套滑轮摇杆，304不锈钢导杆。（备注：干式备用，用于水解池） | 1 | 台 |  |
| 14 | 事故池新建 |  |  |  |  |
| 14.1 | 事故池 | 10×10×4.3m, 钢砼结构，原开挖施工地绿化恢复。 | 1 | 项 |  |
| 14.2 | 基坑 | 地埋池基坑开挖、土方外运、水池基础制作、降水工程、土方回填 | 1 | 项 |  |
| 14.3 | 开孔 | 位置：调节池；规格：DN150；数量：1个；用于事故池水输送至调节池。 | 1 | 项 |  |
| 14.4 | 消毒池改造 | 拆除井内原竖向爬梯，消毒池底部隔墙洞口500X300封堵，顶部开4个洞口φ150；隔墙开3个φ300的洞口。 | 1 | 项 |  |
| 14.5 | 巴歇尔槽更改 | 尺寸：3.0*0.8m，底部巴歇尔槽拆除，填充素砼填充抬高1.0m，在新的底面上砌筑巴西尔槽。开1个出水孔φ300。 | 1 | 项 |  |
| 14.6 | 开孔 | 位置：消毒池；规格：1600×700mm；数量：1个；配套：井筒1.0m高；用于安装提升泵。 | 1 | 项 |  |
| 14.7 | 开孔 | 位置：一期水解池；规格：800×800mm；数量：1个；配套：井筒1.0m高；用于安装新增潜水搅拌机。 | 1 | 项 |  |
| 14.8 | 开孔 | 位置：二期水解池；规格：800×800mm；数量：1个；配套：井筒1.0m高；用于安装新增潜水搅拌机。 | 1 | 项 |  |
| 14.9 | 管道封堵 | 沉淀池排泥管混凝土封堵（6个排泥口DN100）。 | 1 | 项 |  |
| 14.10 | 开洞 | 用于沉淀池改造泥管、气管、水管穿墙，洞口尺寸DN150（共19个）。 | 1 | 项 |  |
| 14.11 | 拆除 | 1.拆除一期沉淀池原有砖砌出水槽（长6m，高0.5m）至原设计混凝土面； 2.表面清理、砂浆抹面； 3.拆除垃圾吊装外运至业主指定院内地点。 | 1 | 项 |  |
| 14.12 | 拆除 | 1.拆除二期沉淀池原有砖砌出水槽（长5m，高0.5m）至原设计混凝土面； 2.表面清理、砂浆抹面； 3.拆除垃圾吊装外运至业主指定院内地点。 | 1 | 项 |  |
| 14.13 | 拆除 | 1.拆除加药间挡墙（长5m，高1.2m）及楼梯；拆除地砖（面积8㎡）； 2.设备更新后，重新铺设地砖、设备外侧重新砖砌围挡（长5m，高0.5m），砂浆抹面； 3.拆除垃圾吊装外运至业主指定院内地点。 | 1 | 项 |  |
| 14.14 | 路面破开及恢复 | 风管过路部分路面破开，开挖至地面以下0.6m，敷设气管，回填土及恢复路面。 | 1 | 项 |  |
| 14.15 | 基础 | 废气处理设备基础，在原废气设备基础上浇筑钢砼基础；尺寸：5×2×0.2m。 | 1 | 项 |  |

五、质保期：安装调试合格后，保质期两年

六、付款方式：

签订合同后，支付合同金额的30%预付款；全部设备到货后，由买方逐一清点无误，与合同规定相符,支付至合同金额的60%；设备软、硬件安装完毕，系统工作稳定，无故障，由买方组织验收，符合招标文件及合同要求，正常运行满1个月后，由采购方组织验收合格签字，采购方将在10个工作日内支付至合同金额的80%；结算审计结束后，支付至审定价款的95%；验收合格满12个月，提供5%的保质保函后，余款一个月内付清。

七、有关说明：

1、公开招标为一次性报价，投标单位所报内容必须完整，不得漏项。

2、投标报价包括应包括产品、税金、包装、运费、仓储、质量检验、技术指导、验收、售后服务费、安装、培训等所有费用。

3、产品质量必须符合《中华人民共和国国家标准》及我国最新颁布的与之相关的技术规范与正宗合格产品标准，同时必须满足招标书中所列全部规格、条件及要求和卖方承诺的其它指标；产品质量出现问题，卖方负责包退、包换，费用由卖方负责。

4、货物保管：货物到达买方地址至验收合格期间，由卖方负责保管，若因保管不当造成的质量问题，卖方应负责修理，同时有关费用由卖方承担。

5、投标人参与政府采购应提供真实有效的证明材料，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假制造商产品彩页、虚假业绩、虚假证书等）、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报行政监管部门严肃查处。

6、凡涉及招标文件的补充说明或修正，均以采购人书面依据为准。

7、采购人对本次招标结果不作任何解释。

第四章　评标方法和评标标准

一、评标方法

本次评审采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法，评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

- 注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

- 评分标准

| 评分项 | 评分因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（40分） | 价格 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40分 | 40 |
| 技术部分（38分） | 设备产品技术符合性比较 | 各投标人根据所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件技术要求(三、技术要求的第2.1点-第3.4点)的内容各项要求的逐项响应、承诺等方面情况，由评委进行评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的得10分，正偏离不加分，负偏离一项扣2分，扣完为止。（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 10 |
|  | 项目工艺设置 | （1）制定切实可行的深化工艺方案，①需体现污水处理系统、②废气处理系统的工艺解析、③本项目采用的污水、废气处理工艺设计方案，方案内容描述全面合理符合采购需求的得6分，每有一项内容缺失的扣2分，每有一项内容缺失或不满足的扣1分，扣完为止。（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） （2）根据深化工艺方案并配套的深化布置图纸：①含布置说明、②工艺流程图、③工艺管线平面图、④设备平面布置图、⑤工艺配套的电气图，方案内容描述全面合理符合采购需求的得5分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一项内容缺失或不满足的扣0.5分，扣完为止。（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 11 |
|  | 安装及调试方案 | 项目安装总体概述及方案：①包装运输方案、②安装调试人员安排进行评分，方案内容描述全面合理符合采购需求的得2分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一项内容缺失或不满足的扣0.5分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 2 |
|  |  | 安装进度计划及保证措施：①进度计划、②安装流程方案，方案内容描述全面合理符合采购需求的得2分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一项内容缺失或不满足的扣0.5分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 2 |
|  |  | 安全保障措施：①突发事件的预案②施工过程中有限空间作业制度，方案内容描述全面合理符合采购需求的得2分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一项内容缺失或不满足的扣0.5分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 2 |
|  |  | 设备维护保养及调试方案：①设备维护保养、②污水处理系统调试方案，方案内容描述全面合理符合采购需求的得2分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一项内容缺失或不满足的扣0.5分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 2 |
|  | 售后服务方案 | 应急服务能力：投标人或投标人分支机构若受突发事件影响或设备应急故障售后服务应急能力，含到达现场急修能力时间（注册地或办事处到项目所在地的车程时间），60分钟以内的得3分，60-90分钟的得2分，大于90分钟的得1分。（需提供承诺书）（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 3 |
|  | 质保期 | 对设备进行定期的检测与维护，每增加一年免费保修期加2分，最多得6分。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 6 |
| 商务部分 （22分） | 投标人综合实力 | 投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书，全部提供得3分，缺少一个扣1分，扣完为止。 投标单位具备有效期内住建部门颁发的环境工程水污染防治工程设计乙级及以上资质得2分。（以上认证证书范围需包含污水处理设备的销售及服务等内容，不包含不得分，提供全部上述有效期内的认证证书和认证认可信息公共服务平台的查询截图，未提供或提供不全视为缺少该证书）。 | 5 |
|  | 业绩 | 投标人提供2022年1月1日至今承接过的医疗机构的污水处理站设备采购及安装类似业绩的扫描件，每提供一份得2分，最高得6分。（合同清单须体现污水处理设备等相关内容，须提供中标通知书及合同及竣工验收报告上传原件扫描件并签章。） | 6 |
|  | 服务人员配置 | 技术总负责人：拟派的项目技术负责人具备政府主管部门颁发的给排水专业高级及以上工程师职称得2分，给排水专业中级职称得1分；具备政府主管部门颁发的环境工程专业高级及以上工程师职称得2分，环境工程专业中级职称得1分；（最高的4分） 项目负责人：拟派的项目负责人具备政府主管部分颁发的环境工程专业高级及以上工程师职称的得2分，中级职称的得1分；（最高的2分） 实施服务团队：具备政府主管部门颁发的注册给排水职业资格证书得1分，具备政府主管部门颁发的机械类中级及以上职称证书得1分，具备政府主管颁发的电气类专业中级及以上职称证书得1分；（最高的3分） 项目售后服务团队：投标供应商拟派的项目售后服务团队中具有污废水处理工证书的，得0.5分；具有废气处理工证书的，得0.5分；具有固废处理工证书的，得0.5分；具有有毒有害受限空间作业证书的，得0.5分；（最高的2分） 【项目负责人和技术负责人不得兼任，同一人员多张证书不可重复得分。须提供人员名单、相关证书，职称证书不体现专业名称的提供毕业证进行佐证，社保机构出具的近三个月缴费证明，近三个月指2025年1月至2025年3月，证明资料上传原件扫描件并签章。】 | 11 |

- 第六章　合同书（格式）

甲方（采购单位）：

乙方（中标单位）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江阴市政府采购中心的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称（项目编号）：

2、项目采购清单（包含货物名称、规格、型号、数量、价格）：

3、其他：

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。

（按实结算项目的结算金额以项目完成后审计部门的审计结果作为结算依据。）

分项价款如下：

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。（有另行规定的除外。）

第三条  履约保证金的缴纳和退还

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：               。

履约保证金缴纳金额：              元。

履约保证金的缴纳时间：                ，缴纳形式：                   。

履约保证金的退付时间：                ，退付办法：                   。

履约保证金不予退还的情形：                                           。

逾期退还履约保证金的违约责任：                                       。

第四条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第五条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条　质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件与投标文件规定的技术规格相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。如验收完成后发生质量问题，在质保期内应免费进行维修或更换。对于货物由设计、工艺、或材料的缺陷所发生的任何故障或不足都应终身免费更换。

3、乙方承诺的质量保证：

第七条　包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条　交货及验收

1、交货地点、方式及日期：

2、验收标准：按招标文件所规定的采购标准和乙方投标文件的承诺，根据实际按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）组织验收，费用由乙方承担。

第九条　伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件及投标文件所规定及承诺的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试、运行、维护等；

（2）对甲方人员进行免费培训。

3、乙方承诺的售后服务：

4、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

（2）所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

（5）若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

（7）保修期后的货物维护由双方协商再定。

第十条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：

第十一条　违约责任

1、

2、

3、

4、

5、

6、

第十二条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十三条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十四条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十五条　争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼的方式解决争议。

3、在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十六条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同一式四份，甲方、乙方、江阴市政府采购中心、江阴市财政局政府采购管理科各执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购单位）： （盖章） |  | 乙方（中标单位）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |

- 第七章　投标文件的组成和格式

投

标

书

项目名称：江阴市紧急医学救援中心项目污水处理设备

项目编号：JSZC-320281-JSJG-G2025-0014

投标单位：

二○二五年  月  日

- 一、投标函

致江阴市卫生健康委员会：

我方收到贵公司江阴市紧急医学救援中心项目污水处理设备JSZC-320281-JSJG-G2025-0014 （项目名称及编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此项目的投标。

1、愿意按照招标文件的一切要求，参加本项目的投标，投标报价详见《开标一览表》。

2、我方同意按招标文件的规定，本投标文件的投标有效期限为开标后90天。

3、我方愿意提供招标文件中要求的原始资料及可能另外要求的与投标有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

4、我们认为你们有权决定中标者。

5、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购合同监督暂行办法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

6、我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对招标（采购）文件、评标办法、评分细则及评分提出质疑的权利。

7、如我们在投标截止期后撤回投标或中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间 内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。

8、如果我方被确定为中标单位，我方愿意在合同签署时支付履约保证金。且我方如未履行招标文件、投标文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行处理。有不可抗力情形的除外。

9、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，保证 按期、按质、按量完成项目。

投标单位（电子签章）：

电话：

传真：

地址：

邮编：

电子邮箱：

- 二、开标一览表

| 项目编号 | JSZC-320281-JSJG-G2025-0014 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 江阴市紧急医学救援中心项目污水处理设备 |
| 项目报价 （单位：元） | 小写： 大写： |

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

- 三、报价明细表

- （供应商可按照自己的报价明细表格式进行报价）

| 序号 | 费用名称 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| …… |  |  |
| 合计 |  | 小写：￥ 大写：人民币 |

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

- 四、详细配置一览表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 数量/单位 | 单报价 | 分项总报价 | 生产厂家 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、所报产品的各项指标必须等于或大于采购文件需求中所列要求。

2、请各投标单位根据本项目的相关需求，提出符合实际的报价明细，偏离或补充之处请作重点说明。

3、本表可根据需要自行添行。

4、因表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。（必须详细填写品牌、型号、规格。）

5、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

五、商务、技术要求响应及偏离表

（一）商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 商务要求 | 投标文件 商务规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

（二）技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 技术规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标单位应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标单位承担。

2、质保期、工期、付款方式、售后服务等商务响应情况在“商务要求响应及偏离表”填写。产品技术参数要求响应等技术响应情况在“技术要求响应及偏离表”填写。

3、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标单位对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

4、“投标文件技术规范描述”完全照抄“招标文件技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。

5、表格不够可另接。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

- 六、项目实施方案及需要说明的其他内容

1、投标人对该项目招标文件中提出的采购需求提供具体的项目实施方案：

（1）设备安装调试方案；

（2）售后服务、培训方案；

（3）人员配置方案；

（4）其他方案等。

2、投标人认为需要加以说明的其他内容，格式自定。

注：需提供相关证明材料。

- 七、（投标人）法定代表人授权委托书

（若法定代表人亲自参加投标的，请提供《法定代表人亲自投标声明》）

江阴市卫生健康委员会：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：                                                   。

特授权       代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。

被授权人情况：

姓名：            性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

## 【授权委托人必须提供本单位连续3个月（至少包含近3个月中任意1个月份<不含投标当月>）为其缴纳社保的证明复印件】

| 法定代表人身份证 复印件 |  | 被授权人身份证 复印件 |
| --- | --- | --- |

- 法定代表人亲自投标声明

江阴市卫生健康委员会：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

项目（项目编号：　　　　      ）由我单位法定代表人亲自参加投标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

法定代表人情况：

姓名：              性别：          年龄：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

- 八、（投标人）关于资格的声明函

江阴市卫生健康委员会：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为          ，全称为               ，统一社会信用代码为           ，法定代表人 (单位负责人) 为                ，具有独立承担民事责任的能力 (如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书) 。

二、我单位具有良好的商业信誉(指投标人经营状况良好，无本资格声明第五条情形)和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：。主要设备有：              。主要专业技术能力有：                              。

五、我单位参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营 受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、我单位未被列入“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、 重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

八、我单位不具有违反政府采购法第二十二条的任何情形。

九、我单位投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条之规定，若有违背，我公司 (单位) 愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果，依法接受相应处罚。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

说明：

1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。

3.采购人保留核查以上承诺事项真实性的权利。

附件：

一、中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加 江阴市卫生健康委员会 的 江阴市紧急医学救援中心项目污水处理设备 活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

，属于      ；制造商为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、残疾人福利性单位声明函

(非残疾人福利性单位无需填写提供)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加　　　　　单位的　　　　　　　　　　　项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日