扬州大学附属医院

低场强核磁共振成像系统采购项目

单一来源

谈判采购文件

苏采云编号：JSZC-320000-SOHO-D2025-0024

采购代理编号：1802-254108292HWD

采购代理机构：江苏苏豪创新科技集团有限公司

二0二五年八月

目录

第一章 单一来源采购邀请	3

第二章  供应商须知	6

第三章  合同条款	13

第四章 项目需求	17

第五章  响应文件格式	20

# 第一章 单一来源采购邀请

致：江苏力磁医疗设备有限公司

江苏苏豪创新科技集团有限公司受扬州大学附属医院的委托，对低场强核磁共振成像系统采购项目以单一来源的方式组织采购，本项目单一来源采购公示已结束，邀请贵公司参与本次单一来源采购谈判活动。

一、项目名称及编号

项目名称：低场强核磁共振成像系统采购项目

苏采云编号：JSZC-320000-SOHO-D2025-0024

采购代理编号：1802-254108292HWD

二、项目简要说明

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 采购预算/最高限价 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低场强核磁共振成像系统 | 1套 | 人民币300万元 | 否 |

三、供应商资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力（提供事业单位法人证书或者企业单位的营业执照；投标人为自然人的，提供其身份证）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或者2024年度经会计师事务所审计过的财务报表，或投标截止时间前6个月内银行出具的资信证明）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前6个月内任意一个月的缴税证明及缴纳社保证明，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目属于货物类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、(苏财购[2022]45号)的要求，本项目小型、微型企业在评标时享受10%价格扣除优惠政策。所称小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第二条和第四条的规定，采购货物全部由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不限制投标人企业规模。（投标人必须提供中小企业声明函（见格式））

2.中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。本项目采购标的对应的行业主要为工业。

（三）本项目的特定资格要求：

1.法定代表人授权书（原件）（同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件以及被授权人近6个月内至少1个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明，如被授权人为退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等）。

2. 如根据国家相关政策规定，属于医疗器械监督管理范畴内的设备，需具备以下特定资格：

2.1投标人须提供有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证，投标时需提供复印件并加盖公章；

2.2若投标人为代理商，须具有有效的医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证，投标时需提供复印件并加盖公章；

2.3若投标人为生产商\制造商，须具有有效的医疗器械生产许可证或生产备案凭证（医疗器械生产许可证如有医疗器械生产产品登记表的须一并提供），投标时需提供复印件并加盖公章。

2.4.如根据国家相关政策规定，不属于医疗器械监督管理范畴内的设备，需提供证明文件（本设备不属于医疗器械的承诺书）并加盖公章。

四、提交单一来源响应文件截止时间

单一来源谈判响应文件提交截止时间：2025年8月29日10时30分

地点：南京市雨花台区软件大道21号苏豪国际广场北园（原舜天集团）C座103/105室（开标室）

五、本次采购联系事项

采购人信息：

名 称：扬州大学附属医院

联系地址：扬州市邗江区邗江中路368号

联 系 人：胡老师

联系电话：15380341684

采购代理机构信息：

江苏苏豪创新科技集团有限公司信息

联系地址：南京市雨花台区软件大道21号苏豪国际广场北园（原舜天集团）C座110室

联 系 人：吴冬晓、黄琳霖、朱笑青

联系电话：025-52875968、025-52875975

邮政编码：210012

# 第二章 供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次采购采取单一来源采购方式。

2、合格的供应商

2. 1 满足谈判采购文件中合格单一来源谈判供应商资格要求的规定。

2. 2 满足本谈判采购文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国政府采购有关的法律法规及规章的制约和保护。

4、相关费用

参加单一来源谈判供应商（以下简称“供应商”）应自行承担所有与参加单一来源谈判采购有关的费用，无论单一来源谈判采购过程中的做法和结果如何，江苏苏豪创新科技集团有限公司（以下简称“采购代理机构”）及采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、谈判采购文件的约束力

供应商一旦接收了本谈判采购文件并决定参加单一来源谈判，即被认为接受了本谈判采购文件的规定和约束，并且视为自接收本谈判采购文件之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、谈判采购文件

6、谈判采购文件构成

6.1 谈判采购文件有以下部分组成：

（1）单一来源采购邀请

（2）供应商须知

（3）合同条款

（4）项目需求

（5）响应文件格式

请供应商仔细检查谈判采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 供应商应认真阅读谈判采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按谈判采购文件要求和规定编制单一来源谈判响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其单一来源谈判响应文件对谈判采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、谈判采购文件的澄清

任何要求对谈判采购文件进行澄清的供应商，均应在单一来源谈判响应文件接收截止时间一天前按采购邀请中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构将对单一来源谈判响应文件接收截止时间一天前收到的澄清要求予以答复。

8、谈判采购文件的修改

8.1 在单一来源谈判响应文件接收截止时间前，采购代理机构均可以以补充文件的方式对谈判采购文件进行修改。

8.2采购代理机构有权按照政府采购的有关要求推迟单一来源谈判响应文件接收截止时间和单一来源谈判开始时间。

8.3谈判采购文件的补充文件将作为谈判采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、单一来源谈判响应文件的编制

9、单一来源谈判响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的单一来源谈判响应文件以及供应商与采购代理机构就有关单一来源谈判采购的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，单一来源谈判响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、单一来源谈判响应文件构成

供应商编写的单一来源谈判响应文件应包括资格证明文件、配置与分项报价表、供应一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书和单一来源谈判响应函等部分。

11、证明供应商资格及符合谈判采购文件规定的文件

11.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合谈判采购文件规定的文件。

11.2供应商应提交证明其有资格参加单一来源谈判和成交后有能力独立履行合同的文件。

11.3供应商除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4供应商应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合谈判采购文件规定的证明文件。

12、供应一览表和配置与分项报价表

12.1 供应商应按照谈判采购文件规定格式填报供应一览表、配置与分项报价表，在表中标明所提供的产品名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供应期。每项产品和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的产品供应及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

供应商的报价应包括为完成本项目发生的所有费用，谈判采购文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

谈判采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

12.5报价采用的货币

单一来源谈判响应文件中的货物单价和总价无另行规定的采用人民币报价。谈判采购文件中另有规定的按规定执行。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及货物说明

13.1 对谈判采购文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供本项目类似案例简介；

13.3 培训计划（如有）；

13.4 详细阐述所投产品的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术（如有）；

13.5 供应商认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14、1 供应商的服务承诺应按不低于谈判采购文件中商务要求的标准。

14、2 提供供应商有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、单一来源谈判响应函

供应商应按照谈判采购文件中提供的格式完整、正确填写单一来源谈判响应函。

16、单一来源谈判保证金

本次单一来源谈判不收取保证金。

17、单一来源谈判有效期

17.1 单一来源谈判有效期为采购代理机构规定的单一来源谈判响应文件接收截止之日后九十（90）天。单一来源谈判有效期比规定短的将被视为非响应性文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原单一来源谈判有效期满之前，可向供应商提出延长单一来源谈判有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃参加单一来源谈判。同意延长单一来源谈判有效期的供应商既不能要求也不允许修改其单一来源谈判响应文件。

18、单一来源谈判响应文件份数和签署

18.1 除另有说明外，供应商须准备一式5份，正本1份，副本3份，电子文件1份。每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印，*正本应加盖公章并由供应商法定代表人或其授权代表签字（自然人可不加盖公章，仅由本人签字）。授权代表须提供法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件，由法人签章并加盖企业公章。自然人可不加盖公章，仅由法人本人签字）授权其负责本项目投标。授权书原件须放入正本响应文件中。

18.3 供应商必须将盖章签字后的响应文件正本逐页扫描为一份完整的PDF格式的电子文档以U盘形式，与响应文件一起递交。

18.4 除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章。

四、单一来源谈判响应文件的递交

19、单一来源谈判响应文件的递交

19.1供应商应将响应文件正本、所有副本和电子版文件予以密封。不论供应商成交与否，响应文件均不退回。

19.2 密封的响应文件应：

(1) 注明供应商名称，如因标注不清而产生的后果由供应商自负。按单一来源谈判邀请中注明的地址送达；

(2) 按以下的格式写明：

采购代理机构：江苏苏豪创新科技集团有限公司

采购代理机构地址：南京市雨花台区软件大道21号苏豪国际广场北园（原舜天集团）C座110室

谈判采购文件编号：

采购项目名称：

供应商的全称、地址、邮编、电挂、电话和传真。

写明“在         （递交响应文件截止时间）之前不得启封”字样。

19.3 如果响应文件被宣布为“迟到”投标时，应原封退回。

19.4 未按要求密封和加写标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。*对未密封或提前开封的响应文件，采购代理机构将予拒收。

20、单一来源谈判响应文件接收截止时间

20.1 采购代理机构收到响应文件的时间不得迟于磋商邀请中规定的截止时间。

20.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改谈判采购文件有权酌情延长单一来源谈判响应文件接收截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、谈判响应文件的拒收

采购代理机构将拒绝接收在其规定的谈判响应文件递交截止时间后上传的任何谈判响应文件。

22、单一来源谈判响应文件的修改和撤回

22.1响应文件的撤回

22.1.1供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其响应文件。

22.1.2供应商撤回响应文件，则认为其不再参与本项目谈判活动。

22.2供应商可在提交响应文件截止时间前，对其响应文件进行修改。

22.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改。

22.4 在提交响应文件截止时间至单一来源谈判文件中规定的单一来源谈判文件有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、评审与单一来源谈判

23、单一来源谈判协商

采购代理机构将在单一来源采购邀请中规定的时间组织单一来源谈判小组与供应商单一来源谈判协商采购标的的价格、质量、服务等，在单一来源谈判协商期间供应商的授权代表应保证通讯设备和网络的畅通，并按单一来源谈判小组通知的时间和格式完成报价（最终总报价或可能的中间报价）和承诺，单一来源谈判承诺及报价均须由授权代表签字或法定代表人签字或盖公章，并作为单一来源谈判响应文件的补充部分。

24、单一来源谈判小组

24.1单一来源谈判小组由具有相关经验的专业人员组成。

24.2单一来源谈判小组应当按照客观、公正、审慎的原则评审供应商的单一来源谈判响应文件及与供应商单一来源谈判协商采购标的的价格服务等。

25．单一来源谈判协商过程的保密与公正

25.1单一来源谈判小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审、单一来源谈判协商情况以及在评审、单一来源谈判协商过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

25.2在单一来源谈判协商过程中，如果供应商试图向采购代理机构和参与单一来源谈判协商的人员施加任何影响，都将会导致其单一来源谈判响应文件被拒绝。

26．评审过程的澄清

26.1单一来源谈判响应文件评审期间，为有助于对单一来源谈判响应文件的审查、评价和比较，单一来源谈判小组有权要求供应商对其单一来源谈判响应文件进行澄清。

26.2接到单一来源谈判小组澄清要求的供应商应派授权代表按单一来源谈判小组通知的时间和格式做出澄清，澄清的内容须由授权代表签字或盖公章，并作为单一来源谈判响应文件的补充部分，但相关实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到单一来源谈判小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

27、对单一来源谈判响应文件的评审

27.1单一来源谈判响应文件评审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和谈判采购文件的规定，采购人或采购代理机构对单一来源谈判响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备参加单一来源谈判的资格。

符合性检查：依据谈判采购文件的规定，单一来源谈判小组从单一来源谈判响应文件的有效性、完整性和对谈判采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判采购文件的实质性要求作出响应。

27.2在正式单一来源谈判之前，单一来源谈判小组将首先审查单一来源谈判响应文件是否实质性响应了谈判采购文件的要求。实质性响应的单一来源谈判响应文件应该是与谈判采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与谈判采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判采购文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过单一来源谈判小组三分二及以上成员的认定。单一来源谈判小组决定单一来源谈判响应文件的响应性只根据单一来源谈判响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3被认定为非响应性的单一来源谈判响应文件的情形

（1）未按照文件规定要求递交谈判响应文件、盖章；

（2）供应商在报价时采用选择性报价；

（3）供应商的首次报价超过最高限价的；

（4）供应商不具备谈判采购文件中规定资格要求的；

（5）不符合法律、法规和谈判采购文件中规定的其他实质性要求的；

（6）其他法律、法规及本谈判采购文件规定的属非响应性的单一来源谈判响应文件的情形。

27.4 如果单一来源谈判响应文件实质上没有响应谈判采购文件的要求，单一来源谈判小组将予以拒绝。

28、单一来源谈判协商及成交原则

28.1单一来源谈判协商

28.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，单一来源谈判小组将与其就采购标的的价格服务等进行单一来源谈判协商。

28.1.2 参加单一来源谈判的供应商应当现场对单一来源谈判协商中做出的承诺与澄清进行确认，并在单一来源谈判小组规定的时间内完成报价（最终总报价或可能的中间报价）。单一来源谈判承诺及报价均须由授权代表签字或法定代表人签字或盖公章。

28.1.3 供应商最终总报价在响应产品数量没有增加，配置、服务没有重大提高的情况下，一般不允许高于第一次报价（即单一来源谈判响应文件配置与分项报价表中的报价）。否则，单一来源谈判小组有权拒绝该单一来源谈判报价并不再给予报价补救机会。

28.1.4 经谈判后，如果成交价低于供应商在谈判响应文件报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。

28.2单一来源谈判协商成交原则

28.2.1单一来源谈判小组根据政府采购相关法律、规章的规定，在供应商的单一来源谈判响应能保证采购项目质量且最终报价合理的基础上确定其为成交供应商。

28.2.3单一来源谈判终止情形处理

出现下列情形之一的，采购代理机构将终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
 （一）因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；
 （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
 （三）至单一来源谈判小组规定的单一来源谈判截止时间，供应商报价超过采购预算的；

（四）至单一来源谈判小组规定的单一来源谈判截止时间，供应商的最终报价、技术方案、服务承诺、商务条款等不能满足采购人或单一来源谈判小组的要求；

（五）法律、法规、规章规定的其他应当终止的情形。

六、成交

29、确定成交单位

29.1单一来源谈判小组根据单一来源谈判协商情况编写协商情况记录，推荐成交候选人。

29.2 采购人根据单一来源谈判小组推荐的成交候选人确定成交供应商。

29.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）不满足本谈判采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被单一来源谈判小组发现的；

（5）不符合法律、法规的规定的其他情形。

供应商被取消成交资格后，采购代理机构有权重新组织采购。

30、质疑处理

30.1参加单一来源谈判的供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从采购结果公布之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。非书面形式、七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

30.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函须按照中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）提供的质疑函范本要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

30.3质疑函及证明材料应在法定质疑期内采用书面形式递交至下列地址：

采购代理机构：江苏苏豪创新科技集团有限公司

联系地址：南京市雨花台区软件大道21号苏豪国际广场北园（原舜天集团）C座110室

联系人：黄琳霖、朱笑青

联系电话：025-52875968、025-52875975

30.4未参加单一来源谈判的供应商或在单一来源谈判采购中本身权益未受到损害或从单一来源谈判采购中收益的供应商所提出的质疑也不予受理。

30.5采购代理机构将在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.6供应商提出书面质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

31、成交通知书

31.l成交结果经采购人确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

31.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

32. 签订合同

32.l成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照谈判采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起30内，否则由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

32.2 谈判采购文件、成交供应商的单一来源谈判响应文件及单一来源谈判采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

33、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

34、代理服务费

采购代理机构以中标金额为基数，参照国家发展计划委员会计价格（2002）1980号文件货物类的招标收费标准的40%向中标供应商收取招标服务费。

开户名：江苏苏豪创新科技集团有限公司

开 户 行：工商银行南京白下支行

账 号：4301013119100276117

# 第三章  合同条款

合   同

甲方：扬州大学附属医院                            乙方：XXXXXXXX公司

经甲、乙双方协商，就乙方销售给甲方设备，特订立本合同。

一、设备名称、型号、数量和价格

| 设备名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 成交总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（大写）：人民币 |  |  |  | （小写）：￥ |  |

二、设备详细配置清单见招标文件或招标承诺书，请以附件（一）形式详细列出（含赠送附件），设备相关试剂/耗材、器械及易损配件报价表以附件（二）形式列出，甲方使用科室和医学工程处签字确认，以备验收时对照验收。

三、付款方式：详见《第四章 项目需求》。

- 交货期：合同签定之日起XX天之内乙方须将货物运抵甲方指定位置，逾期将按违约执行。

五、交货地点：扬州大学附属医院（XX区医院）。乙方确保设备无损地运抵甲方指定现场，并承担设备的运费、保险费、装卸费等费用。

六、现场要求：乙方负责回收包装物，并及时清理现场残物、垃圾，符合环保部门相关规定。如乙方未能及时清理，甲方有权委派他人现场清除、处理，由此发生的费用从乙方余款中扣除。

七、设备质保期限：上述设备（主机+配件）免费保修XX年；保修期内同一故障经两次维修仍无法修复的，乙方负责包换。保修期满后乙方对本设备负责终身维修。

八、资质、质量要求及技术标准：

1．特别提醒条款：a、乙方所提供医疗器械产品注册证必须真实、有效；b、乙方所提供设备上的中文品名、型号及产品说明书所注适用范围必须与医疗器械产品注册证所标明的完全一致；c、乙方提供的国产医疗设备上的铭牌必须标注医疗器械注册证号；d、乙方提供的进口医疗设备必须符合国家相关规定，进口手续齐备、途径合法；e、乙方发票上所列品名与型号必须与合同所列品名与型号完全一致；f、其他未提及事项必须符合国家食品药品监督管理局以及甲方制定的设备采购管理的相关规定。以上条款乙方必须全部满足，否则由此引起的一切责任和给甲方造成的损失完全由乙方承担。

2．乙方保证向甲方提供的设备满足中国国家标准或相关行业标准。根据国家规定，如需要提供3C认证证书和标记的设备及有关配置，乙方必须提供上述证书和标记。

3．乙方保证所供设备型号是最新的，且是用规定材料和工艺制成、全新，并严格保证原包装，否则造成的一切损失由乙方负全部责任。

4．乙方所供设备如经甲方验收不合格，根据甲方的要求，乙方必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失完全由乙方承担。

九、设备到货、安装和验收要求：

1．设备到货时间，乙方须提前一周告知甲方，以便甲方安排好接收工作。设备到货后，甲方及时通知乙方，乙方在接到通知一周内到达现场，经甲方的工程师和使用科室人员共同在场开箱，对招标配置清单和实物清单逐一对照清点并签字确认。乙方负责设备的免费安装和调试，设备安装时，乙方必须事先与甲方医学工程处、采购中心、使用科室人员联系，并与甲方医学工程处、使用科室人员共同参与，否则引起的一切责任由乙方承担。

2．设备安装、调试结束后，乙方免费对甲方使用人员进行培训直到所有人员完全熟练操作为止，并填写使用培训记录表，待设备试用性能良好，临床操作熟练后组织进行验收（时间由甲、乙双方商定），乙方免费派工程师到达现场协助验收工作，乙方安装、调试的时间超过了甲乙双方商定的时间由此造成的损失每日按设备采购款的0.2%由乙方支付给甲方或从甲方待支付给乙方的尾款中扣除。

十、质量保证及售后服务要求：

1.乙方应保证所供设备是原厂包装产品，是全新的，未使用过，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准。如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应无条件退换。乙方应在接到甲方通知后 7 天内满足甲方要求。否则由此引起的一切损失参照上述第九条第2点由乙方承担。

2．确保设备保修期内开机率为95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，保修期延长两周且扣除质保金10%。

3．如设备发生故障，乙方在接到甲方报修电话后24小时内予以响应，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的一切风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。

4. 无论在保修期内或保修期外，乙方对设备应提供优质优惠的服务。储备足够的零配件备库，保修期满后，以省内最低价优惠供应维修零配件。设备维修必须由乙方上门维修，乙方工程师来甲方维修本设备，必须事先与甲方医学工程处、使用科室人员取得联系；在维修过程中与甲方医学工程处、使用科室人员共同完成维修工作。否则由此引起的一切责任及损失由乙方负责。

5．乙方免费提供设备的全套技术资料文件，包括相应操作、维护手册、质量保证文件、服务指南、维修说明书、详细电路图及光盘等，这些文件应随同设备一起发至甲方。如技术资料不全，甲方有权不支付货款。若采购产品为软件，则乙方应根据甲方需求完全免费开放接口完成与甲方相关软件的对接服务。

6. 年设备维保费为设备款的XX%。（根据实际情况增减）

7. 公司承诺相关培训与维保服务等相关内容可以根据实际情况增减。

十一、技术培训：

在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或专业技术人员有义务对甲方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训，并解答甲方人员提出的问题。在使用一段时间后可根据甲方的要求另行安排培训计划，直至工作人员完全熟练操作为止。

十二、违约责任及不可抗力：

1.乙方逾期交货，自逾期之日起，向甲方每日偿付逾期交货部分货款的千分之二的违约金，并承担甲方因此所受的一切损失和费用。

2. 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十三、争议解决方式：

若经查证证明本合同项下的产品的质量问题导致事故，造成甲方或第三方人身财产损失，则按现行《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》和相关法律处理。

在合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，任何一方均可通过合同履行地扬州有管辖权的人民法院诉讼解决。

十四、合同生效：

本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份。经双方签字盖章后生效。

十五、其他约定：

1. 如委托省招标公司采购，则招标编号XX的招标文件及投标文件是本合同的必要补充，具有相同法律效力。（根据实际情况增减）

2. 本合同未尽事宜，如需修改或补充合同内容，经协商一致，双方应签订补充协议（包括承诺函等），补充协议与本合同具有同等效力。

3. 乙方应加强工作人员的管理,禁止乙方以各种手段腐蚀、贿赂甲方单位工作人员，并将诚信档案记录的工作人员违规不良行为纳入违约行为,如有违反，甲方将停止履行合同，并追究乙方违约责任。

协议签署地点:扬州。

甲方：扬州大学附属医院                乙方：XXXXXXXX公司

甲方法定代表人：                      乙方法定代表人：

（或授权签约人）                     （或授权签约人）

2025年    月     日                   2025年    月    日

# 第四章 项目需求

一、项目需求

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 采购预算/最高限价 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低场强核磁共振成像系统 | 1套 | 人民币300万元 | 否 |

★二、技术规格

1	磁共振成像系统

1.1	设备总体要求	0-12个月婴儿头部位置临床MRI 图像诊断

1.2	成像模式	平躺式扫描

2	具体参数

2.1	磁体

2.1.1	类型：U 型开口 永磁

2.1.2	磁场强度：0.35 T ±5%

2.1.3	磁场均匀性：	≤10 ppm （P-P 值）

2.1.4	患者空间	260mm±5mm

2.1.5	磁体尺寸  长×宽×高：1090mm x 830mm x 1385mm

2.1.6	磁体重量	≤4.7吨

2.1.7	匀场方式	：被动匀场+主动匀场

2.2	梯度系统

2.2.1	最大梯度场强：21 mT/m

2.2.2	最大切换率：70 T/m/s

2.2.3	梯度线性度< ± 5 %

2.3	射频系统

2.3.1	射频功放最大功率	：300W

2.3.2	收发一体线圈	发射通道数量 1 个；接收通道数量 2 个

2.3.3	线圈调谐匹配器：带宽 1MHz

2.4	温控系统

2.4.1	高精度温度控制器:0.01⁰C 控制精度

2.5	全数字化谱仪

2.5.1	频率范围	10~200MHz

2.5.2	发射通道数:1

2.5.3	接收通道数:2

2.6	系统后处理功能

2.6.1	图像后处理:平滑处理（Smoothing）、边缘增强（Edge Enhancement）

2.6.2	DICOM 3.0:支持

2.6.3	PACS 网络连接功能:支持 DICOM 标准的 Worklist 设备(RIS 模拟器)，PACS(模拟器)

2.7	成像

2.7.1	成像序列

1.自旋回波序列 (SE)

2.快速自旋回波序列 (FSE)

3.梯度回波序列 (FLASH_GRE)

4.液体衰减反转恢复序列 (FLAIR)

5.弥散加权序列 (DWI)

2.7.2	对比度特性:T1WI、T2WI、DWI

2.7.3	成像截面:横断面、冠状面、矢状面、斜切面

2.7.4	典型层厚	:5mm（2D）， 3mm（3D）

2.7.5	最大成像矩阵:256*256

2.7.6	成像视野（FOV）:180mm-280mm

2.7.7	空间分辨率≤1mm

2.7.8	自动预扫描:

1.自动中心频率校正

2.自动容积主动匀场

3.自动发射增益调节

4.自动/手动接收增益调节

2.8	病床体

2.8.1	最大承重:15 kg

2.8.2	移动范围	810±10mm

2.9	操作台

2.9.1	主控计算机（不低于以下配置）:27 英寸彩色高分辨率 LCD 显示器；主计算机 CPU：Inter（R）Core（TM）i5； CPU 位数：64 位； 内存大小：8GB；硬盘：1T

2.9.2	通话系统	为 MRI 扫描病患和系统操作者之间提供实时双向通信内置音乐系统

2.10	三相隔离变压器

2.10.1额定输入电压：三相 380VAC±10%

2.10.2额定输出电压：三相 400VAC±5%，230VAC±5%，50Hz

★三、商务要求

（甲方：扬州大学附属医院   乙方：设备供应商）

3.1交货期：合同签订后1个月内交货。

3.2付款方式：合同签订后付合同金额的30%，货到验收合格后凭验收合格报告付合同金额的60%,验收合格后满1年无质量问题付清剩余的10%。

3.3项目实施要求

3.3.1、乙方所提供相关产品必须是全新、合格产品，符合甲方需求，完全符合国家规定的质量标准、厂方的标准以及招标文件对所投产品的标准要求。

3.3.2、设备到达安装现场后，乙方应提供详细发货清单，由乙方和甲方共同打开包装验货、检查货物数量。如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，乙方必须更换，甲方有权提出索赔。验货合格后，双方共同签署设备合格证明。

3.3.3、乙方所投产品需进行现场安装调试；验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，乙方必须更换，并且赔偿由此给甲方造成的损失。安装调试工作完成后，乙方应在设备使用地进行不少于一周（5个工作日）的设备及软件使用培训，及时将其发现并掌握的有关设备的操作、故障检测、故障排除方法及一些新的技术发展通知甲方，使甲方能够达到独立操作。

3.3.4、乙方应列出详细项目实施方案，包含送货方式、安装计划、现场施工计划、调试方案、验收方案，必须指派具有丰富经验的安装人员安装设备。乙方在中标后，应允许甲方的工作人员自实施工作开始即参与本项目的需求分析、详细设计、测试、安装调试等工作并在实施方案中提出协同工作计划。

3.3.5、乙方在服务期内，解决涉及本项目的全部技术问题。对甲方在项目建设中碰到的其他技术问题，有责任和义务提供咨询和帮助。

3.4售后服务要求

3.4.1.质保期：4年。质保期自项目验收合格之日起计算。质保期内：所有设备免费维修，任何异常故障和损坏（人为损坏除外）引起的费用应由乙方负责，所有的上门服务产生的费用均不再收取。

3.4.2.乙方对提供的货物在质保期内服务基本要求。

3.4.3.包含智慧病房系统相关设备安装调试、网络布线、交换机施工安装、调试等，以及智慧病房系统相关旧设备的拆卸和归置等，不在额外收取其他费用；

3.4.4.乙方对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务。

3.4.5.乙方须在“三包”范围内免费提供该货物的技术培训和技术支持，乙方对所投产品在质保期内实行包修、包换、包退等服务。在质保期内如有设备或部件不能使用需更换，则该部分设备或部件质保期相应延长。

3.4.6.质保期内乙方接到使用方产品出现问题需要上门服务的通知后，至少满足8小时内到达产品使用现场，进行处理，费用全部由乙方承担。质保期内投标货物质量经权威机构鉴定不符合质量要求的，需进行包换并对甲方造成的损失进行赔偿。

3.5专利权和保密要求

乙方应保证使用方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控，不得向第三方泄露招标人提供的技术文件等资料。

# 第五章 响应文件格式

单一来源

谈判响应文件

苏采云编号：JSZC-320000-SOHO-D2025-0024

采购代理编号：1802-254108292HWD

招 标 人：扬州大学附属医院

项目名称：低场强核磁共振成像系统采购项目

供 应 商：

授权委托人：

联系方式：

二0二五年XX月XX日

格式一

响应函

致：江苏苏豪创新科技集团有限公司

根据贵方的           号单一来源谈判采购文件，正式授权下述签字人_________________(姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目单一来源谈判采购的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按谈判采购文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们已详细审核全部谈判采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3. 本报价文件的有效期为从报价截止日期起计算的    日,在此期间,本报价文件将始终对我们具有约束力,并可随时被接受。如果我们成交,本报价文件在此期间之后将继续保持有效。一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成货物的启动、调试等服务，并交付采购人验收、使用。

4.如果在单一来源谈判开始时间后规定的单一来源谈判有效期内撤回单一来源谈判响应文件或成交后拒绝签订合同，我们的单一来源谈判保证金可被贵方没收。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与单一来源谈判采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据谈判采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在谈判采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.遵守谈判采购文件中要求的收费项目和标准。

8.与本单一来源谈判采购有关的正式通讯地址为：

供应商名称（盖章）:

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：年 月 日

地址：

邮编：

格式二：

报价一览表

| 苏采云编号 | JSZC-320000-SOHO-D2025-0024 |
| --- | --- |
| 采购代理编号 | 1802-254108292HWD |
| 项目内容 | 低场强核磁共振成像系统 |
| 型号规格 |  |
| 制造商 |  |
| 总报价 | 小写： 大写： |
| 质保期 |  |
| 交货期 |  |
| 备注 |  |

供应商名称（盖章）:

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：年 月 日

格式三：

分项报价表

项目名称：低场强核磁共振成像系统采购项目

苏采云编号：JSZC-320000-SOHO-D2025-0024

采购代理编号：1802-254108292HWD

| 序号 | 名称 |  | 数量 | 型号和规格 | 原产地和 制造商名称 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总计： |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）:

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

最后报价承诺书

(第____次报价书)

项目名称：低场强核磁共振成像系统采购项目

苏采云编号：JSZC-320000-SOHO-D2025-0024

采购代理编号：1802-254108292HWD

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 最终报价 | 人民币大写：____________________ 人民币小写：____________________ |
| 承诺 |  |

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

注：本页《最后报价承诺书》由供应商在现场依谈判情况填写

格式四：

技术要求响应及偏离表

（根据《第四章 项目需求》之的技术规格和商务要求的全部内容点对点应答）

项目名称：低场强核磁共振成像系统采购项目

苏采云编号：JSZC-320000-SOHO-D2025-0024

采购代理编号：1802-254108292HWD

| 序号 | 文件要求 | 供应商响应情况 | 响应/偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）:

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

注：

1.供应商须对照招标文件第四章项目需求中所列技术规格和商务要求，逐条说明所提供货物和服务已对文件的条款做出了实质性的响应，并申明与条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投设备的具体参数值，而不应以“全部符合”等字样来响应，否则将承担其投标被否决的风险。

2.提供相关证明材料的，需标注证明材料在响应文件中的页码。

格式五：

商务合同响应及偏离表

项目名称：低场强核磁共振成像系统采购项目

苏采云编号：JSZC-320000-SOHO-D2025-0024

采购代理编号：1802-254108292HWD

| 序号 | 文件要求 | 供应商响应情况 | 响应/偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）:

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

填表说明：

（1）供应商对《第三章 合同条款》进行确认时，负偏离一条视为无效投标。

（2）供应商对《第三章 合同条款》没有提出修改要求的，可以提供经签署、盖章的空白表格，采购人将视为供应商完全接受比选文件商务条款内容。

格式六：

质保期满后五年期内的备品备件明细表（如果有）

| 序号 | 备品备件 名称 | 型号及规格 | 数量 (台) | 单价 (万元) | 备注 (如外购请注明产地、制造商) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）:

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

格式七：技术/服务方案及承诺

格式自拟

供应商（盖章）:

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

格式八：投标货物的制造、检验、测试、验收标准  （如果有）

格式自拟

供应商（盖章）:

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

格式九：业绩表

| 序号 | 项目名称 | 供货设备清单 （品牌、型号） | 数量 | 签约 日期 | 同类或相似货物合同价 | 业主 名称 | 地址/电话/传真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）:

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

格式十：

资格证明文件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力（提供事业单位法人证书或者企业单位的营业执照；投标人为自然人的，提供其身份证）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或者2024年度经会计师事务所审计过的财务报表，或投标截止时间前6个月内银行出具的资信证明）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前6个月内任意一个月的缴税证明及缴纳社保证明，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目属于货物类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、(苏财购[2022]45号)的要求，本项目小型、微型企业在评标时享受10%价格扣除优惠政策。所称小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第二条和第四条的规定，采购货物全部由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不限制投标人企业规模。（投标人必须提供中小企业声明函（见格式））

2.中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。本项目采购标的对应的行业主要为工业。

（三）本项目的特定资格要求：

1.法定代表人授权书（原件）（同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件以及被授权人近6个月内至少1个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明，如被授权人为退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等）。

2. 如根据国家相关政策规定，属于医疗器械监督管理范畴内的设备，需具备以下特定资格：

2.1投标人须提供有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证，投标时需提供复印件并加盖公章；

2.2若投标人为代理商，须具有有效的医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证，投标时需提供复印件并加盖公章；

2.3若投标人为生产商\制造商，须具有有效的医疗器械生产许可证或生产备案凭证（医疗器械生产许可证如有医疗器械生产产品登记表的须一并提供），投标时需提供复印件并加盖公章。

2.4.如根据国家相关政策规定，不属于医疗器械监督管理范畴内的设备，需提供证明文件（本设备不属于医疗器械的承诺书）并加盖公章。

格式十（3）

具备履行合同所必需的和专业技术能力的声明

（原件）

致：扬州大学附属医院

我公司郑重声明：具备履行编号为             招标项下           采购项目合同的和专业技术能力。

特此声明！

供应商（盖章）:

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

格式十（6）

参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（原件）

我公司郑重声明：参加本次采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

供应商（盖章）:

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

格式十（7）

授权委托书

本授权委托书声明：本人（姓名）系（供应商单位全称）的法定代表人，现代表本公司（工厂）授权我单位（部门、职务、姓名）作为本公司（工厂）的合法代理人，以（供应商单位名称）的名义参加          的                        响应。授权代表签署与本次招标相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

授权委托人无转委托权。

本授权书于2025年XX月XX日签字或盖章后生效，特此声明。

授权委托人（签字）：

性别：         年龄：

部门：         职务：

供应商单位（公章）：

法定代表人（签字）：

响应日期：2025年XX月XX日

明：

（1）本授权委托书之后需附上法定代表人、授权委托人身份证复印件；

（2）如果是法定代表人直接参与比选的可以不提供授权委托书；但必须在营业执照之后附上法定代表人身份证复印件；

（3）未按上述规定随附身份证复印件（正反面），响应无效。