招　标　文　件

项目名称：南京市公安局机房租赁服务（2025年度）

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0241

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2025年7月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………13

- 采购需求……………………………………16

- 评标方法与评标标准………………………26

- 投标文件格式………………………………28

- 第一章  投标邀请

受南京市公安局（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就南京市公安局机房租赁服务（2025年度）（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0241

2.项目名称：南京市公安局机房租赁服务（2025年度）

3.预算金额：3530.28万元（采购包1：1081.86万元；采购包2：2448.42万元）

4.最高限价：本项目不设最高限价。

5.采购需求（简介）：为支撑南京市公安局各类网络、系统、平台正常运行，租赁机房机柜资源，同时需配备动力环境保障设备、数据传输线缆、网络交换设备、办公区域等。（详细内容见本招标文件第四章）

本项目分为2个采购包，同一投标人可以参与其中一个或多个采购包，允许供应商兼投兼中。本项目开评标顺序依次为采购包1、采购包2。同一投标人参与多个采购包投标时，在前面一个采购包中被推荐为中标候选人后，可以参加后续其他采购包的评审。

6.合同履行期限：2025年10月1日至2026年10月31日

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业

- 本项目的特定资格要求：

- 供应商具有独立法人资格或经独立法人授权经营的省、市分支机构（营业执照在有效期内）（提供营业执照或授权书等相关证明材料）。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年8月20日14时00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达采购人，由采购人负责答复。

对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达交易中心，由交易中心负责答复。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市公安局

地  址：南京市秦淮区南京市洪公祠1号

联系人：谷警官

联系电话：025-84421045

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：高先生

联系电话：025-68505923

- 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10评委会发现投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者认为投标人的报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，应当启动异常低价投标审查机制，通过苏采云系统要求投标人在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为政府集中采购处。收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

南京市政府采购合同（服务）

合同编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0241

项目名称：南京市公安局机房租赁服务（2025年度）

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0241

甲方（买方）：南京市公安局

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：南京市公安局机房租赁服务（2025年度）

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：1项

1.4 履行时间（期限）：2025年10月1日至2026年10月31日

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

- 6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 本次采购按照单一机柜月租金价格确定，租费的支付根据实际使用数量和使用时间结算。机柜使用不满整月的，根据实际加电投入使用天数折算（按每月30天计算）。

8.1.2 合同签订后，根据初始加电租用机柜数量，甲方支付前4个月租金作为预付款；

8.1.3 服务期满8个月，按实际使用数量与时间，扣除预付款后支付前8个月租费；

8.1.4 租期满后按实际使用数量与时间进行结算，按照结算价支付本项目剩余租费，结算价为采购单位内部审计的审定价。

8.1.5 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项服务的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额  5% 的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日5.0‰ 向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日5.0‰ 甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额  5% 的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

14.4 其他：本合同执行期间单价不变，为每机柜    元/月。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

- 第四章  采购需求

- 一、项目属性：服务类项目。

- 二、项目概况

（一）项目背景

为支撑南京市公安局各类网络、系统、平台正常运行，租赁机房机柜资源，同时需配备动力环境保障设备、数据传输线缆、网络交换设备、办公区域等。本项目分为2个采购包，同一投标人可以参与其中一个或多个采购包，允许供应商兼投兼中。本项目开评标顺序依次为采购包1、采购包2。同一投标人参与多个采购包投标时，在前面一个采购包中被推荐为中标候选人后，可以参加后续其他采购包的评审。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

- 产品清单

1、采购包1清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 单价上限 | 所属行业类型 | 产品属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机柜月租服务 | 3705 | 台·月 | 主要产品 | 2920 元/（台·月） | 软件和信息技术服务业 | 服务 |

2、采购包2清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 单价上限 | 所属行业类型 | 产品属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机柜月租服务 | 5590 | 台·月 | 主要产品 | 4380 元/（台·月） | 软件和信息技术服务业 | 服务 |

- ★四、拟采购标的需要满足的技术要求

- 采购包1：

- （一）机柜要求

1、区域隔离：供应商须为本项目所需的机柜提供独立空间，与其他租户作物理隔离。

2、尺寸：服务器标准机柜（宽深高不小于600*1100*2200mm）。

3、PDU：每个机柜配备2个32位的PDU，每个PDU上配备不少于15个C13插头和不少于4个C19插头，供应商需根据采购人实际需求对PDU进行调整。

4、供电：为每台机柜提供不低于4KW的双路UPS供电综合布线（每路配置不低于220V 32A空开），如有非标机柜的供电需求，供应商需配合进行相应改造。

- （二）机房等级要求

- 满足B级（含）以上标准（参照《数据中心设计规范》）。签订合同时供应商提供相应的认证证书供采购人核验，如不能提供的视为虚假承诺。

- （三）机房选址要求

- 1、供应商须提供两个物理位置不同的机房，以满足异地容灾需要。两机房间物理位置不超过20公里（行车距离），每个机房提供的机柜数量不少于30个。

2、本次投标的机房在南京市内，并配合提供应急抢修车辆停车位（至少2个标准车位）。

- （四）传输要求

- 1、线路要求

- 1.1提供2条48芯光纤链路用于本项目机房与市局指挥大楼和出入境管理支队网络机房之间的连接；光缆必须为供应商自主产权，全程衰耗不高于16dB，时延不高于2ms。

1.2供应商须为采购人提供其它公网运营商外部线路接入的配合服务工作。

1.3机房所在楼层具有光纤配线架资源，不低于96芯。

2、网络交换设备要求

2.1为本项目配备相应的交换设备（A类交换机2台、B类交换机1台，C类交换机每机柜1台），并配备相应接口板和光模块，性能要求如下：

2.1.1 A类交换机配置不低于以下要求：

2.1.1.1工业设计

主控1+1冗余；交换网板≥5，槽位数量≥8,电源数量≥4；万兆SFP+光口≥72；千兆SFP光口数量≥96；

2.1.1.2性能指标

1）交换容量不低于134T；

2）包转发率不低于57600M；

3）支持多业务板卡，包括但不限于防火墙功能、流量统计功能等；

2.1.1.2数据中心特性

1）虚拟化

支持将2台核心交换机虚拟化为一台逻辑设备；

2）虚拟化（1:N）

支持将一台物理交换机虚拟化成N台逻辑交换机；

3）支持数据中心内大二层技术，

支持TRILL，支持跨数据中心的二层互联技术；

2.1.1.3二层功能

1）VLAN特性

支持基于端口的VLAN，802.1qVlan封装，最大Vlan数>=4096，支持GVRP；

2）支持远程端口镜像（RSPAN），流量控制/802.3x；

3）链路聚合能力，跨板聚合，支持跨框聚合，聚合组内最大成员端口数量≥32；

4）成树协议

支持STP/RSTP/MSTP协议，符合IEEE802.1D、IEEE802.1W、IEEE802.1S标准；

2.1.1.4  Qos

1）每端口支持8个优先级队列，支持SP、WRR、SP+WRR队列调度算法；

2.1.1.5组播功能

组播协议

支持PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM、MSDP、MBGP、Any-RP、IGMPv1/v2/v3等协议

支持PIM6-DM、PIM6-SM、MLDv1等协议；

2.1.1.6路由协议

支持静态路由、RIPV1/V2、OSPF、BGP，支持策略路由和VRRP；

2.1.1.7IPv6特性

支持IPv4和IPv6双协议栈

支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+，

支持IPv4向IPv6的过渡技术，包括：IPv6手工隧道、6to4隧道、ISATAP隧道、GRE隧道、IPv4兼容自动配置隧道等；

2.1.1.8安全特性

1）支持基于标准、扩展、VLAN的ACL报文过滤

支持OSPF、RIPv2及BGPv4报文的明文及MD5密文认证

支持IP地址、VLANID、MAC地址和端口等多种组合绑定

支持广播风暴抑制，支持主备数据备份机制；

2）认证协议特性

支持IEEE802.1x和IEEE802.1xSERVER

2.1.1.9可靠性

1）支持OSPF/IS-IS/BGP/BGP4+GR，NSR；

2）支持双主控快速倒换，倒换时间<=50ms；

3）可在线进行补丁升级；

4）BFD及快速联动协议

支持BFDforVRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/LDP/RIP/静态路由；

1.1.10MPLSVPN

支持MPLSVPN

支持MCE/VPN；

2.1.1.11设备管理

SNMPV1/V2/V3；RMON1/2/3/9；Syslog，SSHv2；支持WEB网管，支持MIB-II；中文图形化管理；

2.1.2 B类交换机配置不低于以下要求：

2.1.2.1工业设计

主控1+1冗余；交换网板≥5，槽位数量≥8,电源数量≥4；千兆SFP光口数量≥96；万兆SFP+光口≥24；

2.1.2.2性能指标

1）交换容量不低于134T；

2）包转发率不低于57600M；

3）支持多业务板卡，包括但不限于防火墙功能、流量统计功能等；

2.1.2.3数据中心特性

1）虚拟化

支持将2台核心交换机虚拟化为一台逻辑设备；

2）虚拟化（1:N）

支持将一台物理交换机虚拟化成N台逻辑交换机；

3）支持数据中心内大二层技术，

支持TRILL，支持跨数据中心的二层互联技术；

2.1.2.4二层功能

1）VLAN特性

支持基于端口的VLAN，802.1qVlan封装，最大Vlan数>=4096，支持GVRP；

2）支持远程端口镜像（RSPAN），流量控制/802.3x；

3）链路聚合能力，跨板聚合，支持跨框聚合，聚合组内最大成员端口数量≥32；

4）生成树协议

支持STP/RSTP/MSTP协议，符合IEEE802.1D、IEEE802.1W、IEEE802.1S标准；

2.1.2.5  Qos

1）每端口支持8个优先级队列，支持SP、WRR、SP+WRR队列调度算法；

2.1.2.6组播功能

组播协议

支持PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM、MSDP、MBGP、Any-RP、IGMPv1/v2/v3等协议

支持PIM6-DM、PIM6-SM、MLDv1等协议；

2.1.2.7路由协议

支持静态路由、RIPV1/V2、OSPF、BGP，支持策略路由和VRRP；

2.1.1.8IPv6特性

支持IPv4和IPv6双协议栈

支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+，

支持IPv4向IPv6的过渡技术，包括：IPv6手工隧道、6to4隧道、ISATAP隧道、GRE隧道、IPv4兼容自动配置隧道等；

2.1.2.9安全特性

1）支持基于标准、扩展、VLAN的ACL报文过滤

支持OSPF、RIPv2及BGPv4报文的明文及MD5密文认证

支持IP地址、VLANID、MAC地址和端口等多种组合绑定

支持广播风暴抑制，支持主备数据备份机制；

2）认证协议特性

支持IEEE802.1x和IEEE802.1xSERVER

2.1.2.10可靠性

1）支持OSPF/IS-IS/BGP/BGP4+GR，NSR；

2）支持双主控快速倒换，倒换时间<=50ms；

3）可在线进行补丁升级；

4）BFD及快速联动协议

支持BFDforVRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/LDP/RIP/静态路由；

2.1.2.11 MPLSVPN

支持MPLSVPN

支持MCE/VPN；

2.1.2.12设备管理

SNMPV1/V2/V3；RMON1/2/3/9；Syslog，SSHv2；支持WEB网管，支持MIB-II；中文图形化管理；

2.1.3 C类交换机配置不低于以下要求：

2.1.3.1设备性能

交换容量>=250G，转发性能>=40M；

2.1.3.2接口要求

不少于24个10/100/1000Base-T以太网端口；

不少于4个1000Base-X-sfp以太网端口；

2.1.3.3Vlan特性

支持基于端口、基于MAC的VLAN；支持GVRP；

2.1.3.4  QoS

支持Diff-ServQoS，每个端口支持8个输出队列，支持优先级映射，支持队列调度机制，支持基于流的限速、包过滤和重定向；

2.1.3.5  镜像功能

支持端口镜像、流镜像；

2.1.3.6  ACL

支持L2～L4包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口、TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL，

支持基于时间段的ACL，

支持基于硬件的IPv6ACL和QoS；

2.1.3.7二层环网协议

支持STP/RSTP/MSTP；

2.1.3.8安全特性

支持IP+MAC+PORT+VLAN四元绑定，

支持端口隔离、广播报文抑制；

2.1.3.9 支持OSPF、RIPv2协议；

2.1.3.10设备管理

支持SNMPV1/V2c/V3。

- （五）机房设施要求

1、机房需建设不间断电源、消防、空调等动力环境基础设施以及配套监测系统，同时张贴明示动力环境基础设施操作规范，操作步骤需明确、清晰，消防要满足国家标准《建筑设计防火规范》要求。

2、门禁和监控：投标机房有基于国产密码算法的门禁和视频监控系统，视频监控前端做到无死角覆盖。门禁系统记录存储时间大于1年，视频监控记录存储时间大于90天。相关信息在采购人需要时，可供及时调用。

3、机房不间断电源、消防、空调等动力环境基础设施需定期维护，制定动力环境故障应急预案，并按照预案开展演练。

4、根据采购人对于机房功能和相关工作要求，投标机房划分为主机房区和工作区，主机房区和工作区须位于同一建筑物内。工作区用于日常维护，并提供24小时值班所需休息空间。提供现场照明、办公设备用电、办公桌椅等基本办公环境。

5、机房需制定机房出入管理、基础设施巡检、值班等制度规范，做好机房人员、设备进出，基础设施巡检、交接班等相关记录，并对机房进行24小时不间断值守。

- （六）其他

中标供应商须负责在合同签订后10天内将采购人在用机房内的设备搬迁至中标机房，费用全部由中标供应商承担，并确保搬迁过程中相关系统平稳过渡，单个业务中断时间不超过6小时。

- 采购包2：

- （一）机柜要求

1、区域隔离：供应商须为本项目所需的机柜提供独立空间，与其他租户作物理隔离。

2、尺寸：服务器标准机柜（宽深高不小于600*1100*2200mm）。

3、PDU：每个机柜配备2个32位的PDU，每个PDU上配备不少于15个C13插头和不少于4个C19插头，供应商需根据采购人实际需求对PDU进行调整。

4、供电：为每台机柜提供不低于5KW的双路UPS供电综合布线（每路配置不低于220V 32A空开），如有非标机柜的供电需求，供应商需配合进行相应改造。

（二）机房等级要求

满足B级（含）以上标准（参照《数据中心设计规范》）。合同签订时供应商提供相应的认证证书供采购人核验，不能提供的视为虚假承诺。

- （三）机房选址要求

本次投标的机房在南京市内，并配合提供应急抢修车辆停车位（至少2个标准车位）。

- （四）传输要求

- 1、线路要求

1.1提供3条48芯光纤链路，用于本项目机房与市局指挥中心大楼及出入境管理支队网络机房的连接，至市局指挥中心大楼的两条要求路由完全不同；光缆必须为供应商自主产权，全程衰耗不高于16dB，时延不高于2ms。

1.3供应商须为采购人提供其它公网运营商外部线路接入的配合服务工作。

1.4机房所在楼层具有光纤配线架资源，不低于96芯。

2、网络交换设备要求

2.1为本项目配备相应的交换设备（A类交换机2台、B类交换机1台，C类交换机每机柜1台），并配备相应接口板和光模块，性能要求如下：

2.1.1 A类交换机配置不低于以下要求：

2.1.1.1工业设计

主控1+1冗余；≥8槽位,电源数量≥4；万兆SFP+光口≥48；40G光口≥72；100GE光口≥18；

2.1.1.2性能指标

1）交换容量不低于230T；

2）包转发率不低于230400M；

3）支持多业务板卡，包括但不限于防火墙功能、流量统计功能等；

2.1.1.2数据中心特性

1）虚拟化

支持将2台核心交换机虚拟化为一台逻辑设备；

2）虚拟化（1:N）

支持将一台物理交换机虚拟化成N台逻辑交换机；

3）支持数据中心内大二层技术，

支持TRILL，支持跨数据中心的二层互联技术；

2.1.1.3二层功能

1）VLAN特性

支持基于端口的VLAN，802.1qVlan封装，最大Vlan数>=4096，支持GVRP；

2）支持远程端口镜像（RSPAN），流量控制/802.3x；

3）链路聚合能力，跨板聚合，支持跨框聚合，聚合组内最大成员端口数量≥32；

4）生成树协议

支持STP/RSTP/MSTP协议，符合IEEE802.1D、IEEE802.1W、IEEE802.1S标准；

2.1.1.4 Qos

1）每端口支持8个优先级队列，支持SP、WRR、SP+WRR队列调度算法；

2.1.1.5组播功能

组播协议

支持PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM、MSDP、MBGP、Any-RP、IGMPv1/v2/v3等协议

支持PIM6-DM、PIM6-SM、MLDv1等协议；

2.1.1.6路由协议

支持静态路由、RIPV1/V2、OSPF、BGP，支持策略路由和VRRP；

2.1.1.7IPv6特性

支持IPv4和IPv6双协议栈

支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+，

支持IPv4向IPv6的过渡技术，包括：IPv6手工隧道、6to4隧道、ISATAP隧道、GRE隧道、IPv4兼容自动配置隧道等；

2.1.1.8安全特性

1）支持基于标准、扩展、VLAN的ACL报文过滤

支持OSPF、RIPv2及BGPv4报文的明文及MD5密文认证

支持IP地址、VLANID、MAC地址和端口等多种组合绑定

支持广播风暴抑制，支持主备数据备份机制；

2）认证协议特性

支持IEEE802.1x和IEEE802.1xSERVER

2.1.1.9可靠性

1）支持OSPF/IS-IS/BGP/BGP4+GR，NSR；

2）支持双主控快速倒换，倒换时间<=50ms；

3）可在线进行补丁升级；

4）BFD及快速联动协议

支持BFDforVRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/LDP/RIP/静态路由；

2.1.1.10MPLSVPN

支持MPLSVPN

支持MCE/VPN；

2.1.1.11设备管理

SNMPV1/V2/V3；RMON1/2/3/9；Syslog，SSHv2；支持WEB网管，支持MIB-II；中文图形化管理；

2.1.2 B类交换机配置不低于以下要求：

2.1.2.1工业设计

主控1+1冗余；≥8槽位,电源数量≥4；万兆SFP+光口≥48；40G光口≥12或100GE光口≥6；

2.1.2.2性能指标

1）交换容量不低于230T；

2）包转发率不低于230400M；

3）支持多业务板卡，包括但不限于防火墙功能、流量统计功能等；

2.1.2.3数据中心特性

1）虚拟化

支持将2台核心交换机虚拟化为一台逻辑设备；

2）虚拟化（1:N）

支持将一台物理交换机虚拟化成N台逻辑交换机；

3）支持数据中心内大二层技术，

支持TRILL，支持跨数据中心的二层互联技术；

2.1.2.4二层功能

1）VLAN特性

支持基于端口的VLAN，802.1qVlan封装，最大Vlan数>=4096，支持GVRP；

2）支持远程端口镜像（RSPAN），流量控制/802.3x；

3）链路聚合能力，跨板聚合，支持跨框聚合，聚合组内最大成员端口数量≥32；

4）生成树协议

支持STP/RSTP/MSTP协议，符合IEEE802.1D、IEEE802.1W、IEEE802.1S标准；

2.1.2.5Qos

1）每端口支持8个优先级队列，支持SP、WRR、SP+WRR队列调度算法；

2.1.2.6组播功能

组播协议

支持PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM、MSDP、MBGP、Any-RP、IGMPv1/v2/v3等协议

支持PIM6-DM、PIM6-SM、MLDv1等协议；

2.1.2.7路由协议

支持静态路由、RIPV1/V2、OSPF、BGP，支持策略路由和VRRP；

2.1.2.8IPv6特性

支持IPv4和IPv6双协议栈

支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+，

支持IPv4向IPv6的过渡技术，包括：IPv6手工隧道、6to4隧道、ISATAP隧道、GRE隧道、IPv4兼容自动配置隧道等；

2.1.2.9安全特性

1）支持基于标准、扩展、VLAN的ACL报文过滤

支持OSPF、RIPv2及BGPv4报文的明文及MD5密文认证

支持IP地址、VLANID、MAC地址和端口等多种组合绑定

支持广播风暴抑制，支持主备数据备份机制；

2）认证协议特性

支持IEEE802.1x和IEEE802.1xSERVER

2.1.2.10可靠性

1）支持OSPF/IS-IS/BGP/BGP4+GR，NSR；

2）支持双主控快速倒换，倒换时间<=50ms；

3）可在线进行补丁升级；

4）BFD及快速联动协议

支持BFDforVRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/LDP/RIP/静态路由；

2.1.2.11MPLSVPN

支持MPLSVPN

支持MCE/VPN；

2.1.2.12设备管理

SNMPV1/V2/V3；RMON1/2/3/9；Syslog，SSHv2；支持WEB网管，支持MIB-II；中文图形化管理；

2.1.3 C类交换机配置不低于以下要求：

2.1.3.1设备性能

交换容量>=250G，转发性能>=40M；

2.1.3.2接口要求

不少于24个10/100/1000Base-T以太网端口，

不少于4个1000Base-X-sfp以太网端口；

2.1.3.3Vlan特性

支持基于端口、基于MAC的VLAN；支持GVRP；

2.1.3.4QoS

支持Diff-ServQoS，每个端口支持8个输出队列，支持优先级映射，支持队列调度机制，支持基于流的限速、包过滤和重定向；

2.1.3.5镜像功能

支持端口镜像、流镜像；

2.1.3.6ACL

支持L2～L4包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口、TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL，

支持基于时间段的ACL，

支持基于硬件的IPv6ACL和QoS；

2.1.3.7二层环网协议

支持STP/RSTP/MSTP；

2.1.3.8安全特性

支持IP+MAC+PORT+VLAN四元绑定，

支持端口隔离、广播报文抑制；

2.1.3.9 支持OSPF、RIPv2协议；

2.1.3.10设备管理

支持SNMPV1/V2c/V3。

2.2 为本项目配备的交换机设备的强弱电走线分离。

- （五）机房设施要求

1、机房需建设不间断电源、消防、空调等动力环境基础设施以及配套监测系统，同时张贴明示动力环境基础设施操作规范，操作步骤需明确、清晰。

2、门禁和监控：投标机房有基于国产密码算法的门禁和视频监控系统，视频监控前端做到无死角覆盖。门禁系统记录存储时间大于1年，视频监控记录存储时间大于90天。相关信息在采购人需要时，可供及时调用。

3、机房不间断电源、消防、空调等动力环境基础设施需定期维护，制定动力环境故障应急预案，并按照预案开展演练。

4、根据采购人对于机房功能和相关工作要求，投标机房划分为主机房区和工作区，主机房区和工作区须位于同一建筑物内。工作区用于日常维护，并提供24小时值班所需休息空间。提供现场照明、办公设备用电、办公桌椅等基本办公环境。

5、机房需制定机房出入管理、基础设施巡检、值班等制度规范，做好机房人员、设备进出，基础设施巡检、交接班等相关记录，并指派专人对机房进行24小时不间断监控。

- （六）其他

供应商须负责在合同签订后10天内将采购人在用机房内的设备搬迁至中标机房，费用全部由中标供应商承担，并确保搬迁过程中相关系统平稳过渡，单个业务中断时间不超过6小时。

- ★五、拟采购标的需要满足的商务要求

- （一）报价要求

1、报价应包含与本次采购所有设备租用费用、服务费用及其他相关费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

2、供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

3、供应商报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务。

- （二）实施要求

1、知识产权及保密

供应商须接受采购人的数据与网络安全保密管理与监督、人员与公司背景审查、数据与网络保密制度审查等。项目服务期间，如果中标供应商发生与公安数据相关的安全违规或泄密事件，采购人有权解除合同，取消相关款项支付，并追究法律责任。

2、运维要求

1）供应商在租期内，对机房的交换设备、光缆设备等进行质保，如相关设备出现质量问题要及时进行维修，费用包含在报价中。

2）服务期间，供应商必须明确专人受理、协调售后，明确专门接报修电话。如因供应商的原因出现问题，供应商应到场进行调试，直至机房恢复正常为止。响应和故障修复时间依据供应商承诺。逾期影响正常工作的，扣除当月相关租费。

3）服务期间，供应商须提供7×24小时维护响应，响应到场时间不超过1小时，故障修复时间不超过4小时（响应到场后开始计算），如不能通过电话和远程维护解决问题的，要及时安排技术服务工程师到现场进行解决。

4）供应商需提供相关技术支撑，及时解决业务使用过程中采购人遇到的技术问题，确保不影响正常业务工作。

3、安全要求

项目实施过程中，供应商须严格按照安全实施相关要求开展工作，如发生任何安全事故，后果均由供应商自行承担。

4、验收要求

服务期满，供应商须无条件配合采购人进行验收。

- （三）付款条件

以第三章合同文本内容为准。

- （四）服务时间及地点

1、服务时间：

1）合同签订时，采购人将根据现有机柜情况，明确本项目初始需加电租用机柜数量。

2）供应商须于合同签订后10天内完成项目交付，供应商所投机房须具备交付使用条件。

3）本项目服务期限为2025年10月1日至2026年10月31日。

2、服务地点：采购人指定地点。

- （五）审计要求

（1）审计核减率超过5%（含）的，审计费用一律由供应商承担；核减率5%以下的由采购人承担。

（2）项目如需政府审计或备案，则最终结算价以审计机关结论为准，采购人将根据最终结算价调整付款基数，供应商应无条件配合。

- （六）其他要求

供应商在投标文件中的所有承诺、设备参数、方案等均须完全履约。在合同签订后，采购人将对投标文件中的内容按需进行核实。如有不实，视为虚假承诺，采购人有权解除合同，并按照无效投标处理。

第五章  评标方法与评标标准（采购包1、2相同）

- 一、评标方法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，逐项按“三、评标标准2.1-2.7”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

- 二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

- 三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×40（小数点保留两位） | 40 | 价格分 |
| 2服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 项目总体技术方案 | 评委根据投标人提供的项目总体技术方案综合评分（每项内容逐条阐述）： 1.项目需求理解；2.难点分析；3.技术架构；4.服务计划和保障措施； （1）以上每项内容完整、合理性、操作性强的，得2分； （2）以上每项内容较完整、合理性、操作性较强的，得1分； （3）以上每项内容基本完整、基本合理，有可操作性的，得0.5分； （4）以上每项内容不完整、不合理、不具备可操作性或未提供方案的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.2 | 项目管理方案 | 评委根据投标人提供的项目管理方案综合评分（每项内容逐条阐述）： 1.项目实施管理；2.资源分配管理；3.标准化管理；4.台账管理； （1）以上每项内容完整、合理性、操作性强的，得2分； （2）以上每项内容较完整、合理性、操作性较强的，得1分； （3）以上每项内容基本完整、基本合理，有可操作性的，得0.5分； （4）以上每项内容不完整、不合理、不具备可操作性或未提供方案的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.3 | 机房光缆敷设方案 | 评委根据投标人提供的项目机房光缆敷设方案评分（每项内容逐条阐述）： 包括1.光缆路由规划；2.光缆敷设规划。 （1）以上每项内容完整、合理性、操作性强的，得4分； （2）以上每项内容较完整、合理性、操作性较强的，得2分； （3）以上每项内容基本完整、基本合理，有可操作性的，得1分； （4）以上每项内容不完整、不合理、不具备可操作性或未提供方案的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.4 | 安全保障方案 | 评委根据投标人提供的项目安全保障方案评分（每项内容逐条阐述）： 包括1.机房运行中涉及的公安网络进行安全保障论述；2.机房运行中涉及的日常警务工作信息进行安全保障论述。 （1）以上每项内容完整、合理性、操作性强的，得4分； （2）以上每项内容较完整、合理性、操作性较强的，得2分； （3）以上每项内容基本完整、基本合理，有可操作性的，得1分； （4）以上每项内容不完整、不合理、不具备可操作性或未提供方案的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.5 | 运维服务方案 | 评委根据投标人提供的项目运维服务方案评分（每项内容逐条阐述）： 包括1.运维组织架构；2.运维工作机制；3.运维人员安排；4.运维服务措施。 （1）以上每项内容完整、合理性、操作性强的，得2分； （2）以上每项内容较完整、合理性、操作性较强的，得1分； （3）以上每项内容基本完整、基本合理，有可操作性的，得0.5分； （4）以上每项内容不完整、不合理、不具备可操作性或未提供方案的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.6 | 服务保障 团队 | 投标人就本项目组建不少于5人的服务保障团队，得6分，未提供不得分（提供承诺书，格式自拟）。 备注：签订合同时提供人员名单及2025年1月以来任意一月的社保证明。 | 6 | 客观分 |
| 2.7 | 本地化服务 | 投标人具有本地化服务能力的得5分（提供相关证明材料或承诺书，承诺书格式自拟，未提供不得分）。 | 5 | 客观分 |
| 3业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 投标人业绩 | 投标人提供自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担的与本项目类似的服务项目业绩，每提供1个业绩得3分，最高得9分（提供项目合同且应能反映相关信息）。 | 9 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：南京市公安局机房租赁服务（2025年度）

项 目 编 号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0241

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表（本项目无需提供）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为JSZC-320100-JZCG-G2025-0241项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为JSZC-320100-JZCG-G2025-0241的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：南京市公安局机房租赁服务（2025年度）

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0241                          采购包号：1/2

| 投标总价（元） | 单价【元/（台·月）】 |
| --- | --- |
| 供应商请注意，苏采云系统内开标一览表请务必填写投标总价，填写单价将按无效投标处理。 |  |

日  期：

六、投标分项报价表（如有）

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.《投标分项报价表》中的分项名称须与“第四章-项目清单”中的名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表

- 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），另有约定的除外。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

- 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函（如有）

- 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加南京市公安局（单位名称）采购编号为JSZC-320100-JZCG-G2025-0241项目（采购包号：1/2）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.机柜月租服务（标的名称）属于软件和信息技术服务业行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

质疑答复函回复地址、联系人、联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               采购包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。