启东市殡仪馆整容间专用设备采购项目

政府采购招标文件

项目编号：JSZC-320681-JSYC-G2025-0047

启东市殡仪馆

2025年7月14日

地址: 启东市长安路8号

邮政编码：226200

江苏政府采购网

目 录

第一部分  投标邀请

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  开标和评标

第五部分  投标文件格式

- 第一部分  投标邀请

受[启东市殡仪馆]的委托，江苏益诚建设工程咨询有限公司就[启东市殡仪馆整容间专用设备采购项目](项目编号：JSZC-320681-JSYC-G2025-0047 )进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(启东市殡仪馆整容间专用设备采购项目)招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2025年8月5日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320681-JSYC-G2025-0047

项目名称：启东市殡仪馆整容间专用设备采购项目

项目类型：货物

所属行业：工业

预算金额：90万元

最高限价：90万元，投标报价超过最高限价的为无效响应文件。

采购需求：详见招标文件，请仔细研究。

合同履行期限：详见招标文件第三部分项目需求。

本项目是否接受联合体投标：否。

本项目是否接受分包：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，货物类项目的货物生产企业应为中小微企业、监狱和戒毒企业、残疾人福利性单位。并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）具有建筑机电安装工程专业承包三级及其以上资质。

4.本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起至2025年8月5 日

地点：江苏政府采购网（网上注册登记成功后系统内免费下载）

方式：本项目采用网上注册登记方式。

1．潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

2．潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3．“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

4．采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作指南及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

5．招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

6．请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、 2025年8月5日09 点00分（北京时间）

逾时，交易系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

地点：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

2、线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3、响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：免收

2、项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过苏采云系统参加开标会。

3、项目演示、样品、答辩等：无。

4、对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：启东市殡仪馆

地址：启东市长安路8号

联系人：姚先生

联系方式：0513-83210064

2.采购代理机构

名 称：江苏益诚建设工程咨询有限公司

地  址：启东市民乐路万豪花园35号4楼

联系方式：陈工  0513-83286202

3.项目联系方式

招标文件制作人: 0513-83286202

项目开标人：0513-83286202

交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806

- 第二部分  投标须知

（一）总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购人不收取标书工本费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由代理机构解释。

（二）招标文件

1.招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件格式

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改

2.2采购人视情组织答疑会

3.招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

3.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

（三）投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标函、开标一览表、投标分项报价表、技术部分正负偏离表、商务部分正负偏离表、其他证明文件等部分。供应商按“第五部分 投标文件格式”要求编写投标文件。

2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

（四）投标文件的递交

1.投标文件的递交

1.1供应商应当按照江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。

2.投标截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽、CA数字证书及电子签章故障等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的拒收

3.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

4.投标文件的撤回和修改

4.1 投标文件的撤回

4.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

4.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

（五）开标与评标

1开标

1.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

1.2开标仪式由代理机构组织，在苏采云系统中进行开标，并公布各投标人的报价。

1.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》执行。

2评标委员会

2.1 开标后，采购人将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

3.评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.4 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

4.投标的澄清

4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在苏采云系统中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

5对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。进入评标程序后，资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加投标的资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.8 投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）

6.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

6.1.13不同投标人的投标文件经系统查询Mac地址、标书制作工具客户端标识码一致的。（符合本条款不同的投标人不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理。）

6.1.14投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

6.1.15商务技术分不满30分的。

6.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因“苏采云”系统系统故障原因造成开评标无法继续进行的。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

（六）定标

1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

1.3代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

供应商于法定期限内提起质疑，向采购人或代理机构以书面形式提交质疑函。

质疑受理部门为启东市殡仪馆，联系地址：启东市长安路8号，联系电话：姚先生 0513-83210064。

采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3中标通知书

3.l 中标结果确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书（详见招标文件第四部分）。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

（七）授予合同

1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.合同信用融资扶持政策

根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示

其内容包含：

- 采购需求

| 序号 | 项目 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遗体沐浴更衣操作台 |  | 4 | 套 |
| 2 | 自动真空腹水吸液机 |  | 2 | 台 |
| 3 | 防腐注射机 |  | 2 | 台 |
| 4 | 洗手池 |  | 1 | 台 |
| 5 | 三人位脚踏控制洗手池 |  | 1 | 台 |
| 6 | 防腐整容工具 |  | 1 | 套 |
| 7 | 防腐整形工具消毒柜 |  | 1 | 台 |
| 8 | 污水处理 | 地埋式一体化污水处理设备（含设备安装） | 1 | 套 |
|  |  | 土建基坑及混凝土基础施工 |  |  |
| 9 | 生活污水处理 | 化粪池设备（含设备安装） | 1 | 套 |
| 10 | 空气净化 | 直膨式净化新风处理机组 | 1 | 套 |
|  |  | 净化排风机组 |  |  |
|  |  | 管道、风口、风阀等辅件及安装 |  |  |

二、技术要求

（一）★遗体沐浴更衣操作台

遗体沐浴更衣操作台是用于清洗遗体、遗体更衣的专业设备。

1、功能：

（1）台面升降。操作台的台面可整体或分块，具有漏水的孔。整体台面可升降，分块台面可单独升降和整体升降。前部带有水槽。

（2）清洗遗体。带有清洗喷头，可连接冷、热水，实现遗体的清洗。

（3）储物功能。床头设置小桌板，放置操作器具。

（4）移动能力。床体下方应配有脚轮，床身配备把手，可实现处置床的移动与遗体的短距离运送。

（5）遗体吹干。台面框架的内侧装出风管，可吹热风。

2、技术参数

（1）载重：不小于150kg

（2）外形尺寸：长2400mm，宽800mm，高700mm，误差±10mm。操作面的净宽度在650mm以上。

（3）电压：220V;功率：2.5KW

（4）遗体吹干系统的出风温度最大40℃

（5）升降高度：0～150mm

（6）升降速度：不小于10mm/s

（7）控制方式：声音控制和按钮控制，控制台面的升降和吹风。声音控制的有效收音范围≥2m

（8）材料：

床身材质:SUS304厚度1.5mm；内部采用SUS304，厚度为2mm。

床身骨架：Q235的50X50X3方管拼焊结构，喷涂处理。

床板材质：SUS304。

床体表面，具有防腐性，能经受化学消毒剂和遗体防腐剂的腐蚀。

（9）喷淋系统：淋浴花洒套件、配有管路。

（10）移动滑轮：马福伦3寸。

（11）防水密封：做好操作台所用机械、电气零部件的防水和床身的密封，带安全保护装置，使用过程中不能出现漏电、漏水现象。

（二）★自动真空腹水吸液机

自动真空腹水吸液机是用于在遗体防腐处理时对腹腔内积存体液进行高效抽排专业设备。

1、功能要求

（1）设备体型精巧，移动灵活，外形美观，使用简单，维修方便等特点。

（2）采用PLC、文本显示单元实现自动化控制。

（3）负压最大压力能达到-0.8MPa（表压）

（4）连续积液抽取能可以达到5L/min

（5）设备采用负压防腐泵来控制腹液的抽取，使用铰刀式排污泵实现腹液的排放。

（6）腹液收集容器是采用的sus304不锈钢材质，为了保护好压力容器，真空泵动作时要将负压力值控制在安全的范围内。

（7）同时负压力值能任意修改。（安全压力值内）

（8）使用不锈钢浮球限位开关控制液位的高低，当抽液动作时，液位达到中位时要停止抽液，如果发生中位不能停止的情况时，浮球的上限开关位也要能停止抽液的动作。

（9）设备采用负压工作原理，当设备在负压动作时，排放动作就不能被执行，反之异同。

（10）抽液与排液动作切换前，设备要先行将压力容器中的压力释放，释放压力的时间可以任意设定。

（11）压力容器中的积液不能直接排放，需要专门的收集袋收集，要确保排液的时间，正好可以装满收集袋，排液的时间要可以任意设定。

2、技术参数要求

外形尺寸：≤400mm×400mm×900mm（长×宽×高）

重量：≤65kg

最大工作负压：-0.8MPa（表压）

额定压力范围：-0.8MPa～0.2MPa

额定电压：AC 220V±10%

收集箱容积：≥60L

（三）★防腐注射机

防腐注射机是用于对逝者遗体进行防腐处理的专业设备。

1、功能要求

（1）显示方式：配备清晰的液晶显示屏，实时显示当前流速、实时时间和装量统计等参数，便于操作人员监控设备运行状态。

（2）调节方式：触摸屏操作+外控脚踏开关；可手动操控也可外控脚踏控制，操作更便捷.

（3）一键全速：用于管路快速填充与回吸

（4）断电记忆：断电后流量参数和数据均自动保存

（5）正反可逆：正反方向可一键控制。

2、技术参数要求

（1）外观要求：立式

（2）外形尺寸：≤400×400×900（mm）,底部配有脚轮，移动方便。

（3）主体材质：底部3.0mm厚度钣金喷塑，上部及侧面2.0mm厚度钣金喷塑。

（4）显示方式：7寸液晶显示屏。

（5）显示数据	：灌注流速、灌注总液量、已灌注量、剩余时间、设置等界面

（6）流量范围：常用≤550ml/min ，泵本身流量可到1200ml/min

（7）分辨率：0.1rpm

（8）精度：±1%。

（9）最大转速：300rpm。

（10）功率：≤75W。

（11）电源:AC220V±10%。

（12）压力表	0-0.4mpa。

（13）工作环境:0-40℃，环境湿度≤80%。

（14）操作方式	触摸屏操作+2米外控脚踏开关，可手动操控也可外控脚踏控制操作，操作方式可选，更便捷。

（四）洗手池

（1）参考尺寸：W2000×D700×H800+W3000×D700×H40（具体以现场实际安装条件为准）

（2）主体材质：SUS304

（五）三人位脚踏控制洗手池

（1）参考尺寸：W2400×D700×H890/1100+800mm（具体以现场实际安装条件为准）

（2）主体材质：SUS304

（3）含自动感应水龙头/上下水管/热水器。

（六）防腐整容工具

| 序 号 | 名 称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、 | 医用骨钻 | 把 | 1 |
| 2、 | 整容工具箱55*40*20 | 只 | 1 |
| 3、 | 医用带盖不锈钢盒（大） | 只 | 1 |
| 4、 | 医用带盖不锈钢盒（中） | 只 | 1 |
| 5、 | 医用带盖不锈钢盒（小） | 只 | 1 |
| 6、 | 长方形不锈钢托盘 | 只 | 1 |
| 7、 | 腰子托盘 | 只 | 1 |
| 8、 | 医用锤 | 把 | 1 |
| 9、 | 医用凿 | 把 | 1 |
| 10、 | 医用骨锯 | 把 | 1 |
| 11、 | 医用骨剪 | 把 | 1 |
| 12、 | 医用剥器 | 把 | 1 |
| 13、 | 扎丝穿引器 | 把 | 1 |
| 14、 | 剪丝钳 | 把 | 1 |
| 15、 | 扎丝钳 | 把 | 1 |
| 16、 | 紧丝钳 | 把 | 1 |
| 17、 | 附骨钳 | 把 | 2 |
| 18、 | 单关节咬骨钳 | 把 | 1 |
| 19、 | 双关节咬骨钳 | 把 | 1 |
| 20、 | 带剪持针器 | 把 | 1 |
| 21、 | 持针钳 | 把 | 2 |
| 22、 | 持针钳 | 把 | 2 |
| 23、 | 持针钳 | 把 | 2 |
| 24、 | 敷料镊 | 把 | 1 |
| 25、 | 敷料镊 | 把 | 1 |
| 26、 | 敷料镊 | 把 | 1 |
| 27、 | 止血钳 | 把 | 4 |
| 28、 | 止血钳 | 把 | 4 |
| 29、 | 止血钳 | 把 | 4 |
| 30、 | 止血钳 | 把 | 4 |
| 31、 | 梅式组织剪 | 把 | 1 |
| 32、 | 手术剪 | 把 | 1 |
| 33、 | 手术剪 | 把 | 1 |
| 34、 | 手术刀架 | 把 | 1 |
| 35、 | 刀柄、刀片便携盒 | 个 | 1 |
| 36、 | 缝合针各型号拼装 | 根 | 1 |
| 37、 | 铝制针盒 | 个 | 1 |
| 38、 | 裁缝剪刀 | 把 | 1 |

（七）防腐整形工具消毒柜

- （1）基本参数

容积：100L；

外形尺寸：高650mm × 宽450mm × 深350mm；

结构：三层设计，每层独立控制；

整体材质：304不锈钢，表面光滑、耐腐蚀。

- （2）消毒功能

消毒方式：内设脉冲氙灯，1托2电源消毒模块，4HZ,150W；

消毒灯数量：2支脉冲氙灯，上下各1支，实现快速消毒；

消杀时间控制：0~10分钟可调，消毒完成后自动停机。

- （3）结构要求

柜门：采用304不锈钢，密封性良好；

把手：采用防指纹不锈钢材质，易于操作；

层架：三层可调节不锈钢层架，承重≥5kg/层；

固定支脚：可调节高度，确保设备平稳放置。

- （4）安全要求

安全保护：具备过载漏电等保护功能，确保使用安全；

过热保护：设备内部设有温度保护装置，防止过热损坏；

紫外线泄露防护：设备密封性能良好，紫外线泄露量符合国家标准。

（八）★污水处理系统

污水处理系统专门针对整容间产生的特殊废水，通过多级无害化净化工艺进行深度处理，最终实现达标排放至市政排水管网。

污水处理系统由地埋式一体化污水处理设备、化粪池设备及安装辅材组成。

污水经生物处理后进入沉淀池实现固液分离。后流入高效沉淀池，沉淀之后溢流入清水消毒池，经消毒处置后的污水符合《殡仪场所致病菌安全限值》（GB 19053-2024）排放标准。

- 功能要求

①采用“AO+高效沉淀+消毒，生物膜技术”为主的工艺

②污水预处理：本方案采用格栅、调节池作为预处理，调和水质水量，为下级处理创造有利条件。

③污水强化处理：混合接触氧化曝气池（一体化生化污水处理设备生化部分），为最主要处理单元。

④工艺能耗低，仅需污水提升泵和曝气鼓风机，运行成本低且节能高效，适用于各类生活市政类污水处理。

⑤水解池提升污染物去除率，生物接触氧化池抗水质冲击，前置缺氧水解实现高效脱氮除磷。

⑥碳钢一体化系统施工周期短，模块化设计便于后续扩容。

⑦设备全地下设置，地表可绿化或他用，节约用地。

⑧PLC自动控制，运行管理简便。

⑨设备可埋地，投资低、占地少，出水稳定且寿命长。

- 技术参数要求

①污水处理量：5m³/d

②一体化污水处理设备外形尺寸：≤W4500×D1500×H1500（mm），国标Q235碳钢材质双面满焊焊接，煤油测试渗漏，内、外3遍环氧煤防腐。

③质量参数要求

| 序号 | 名称 |  | 技术规格及配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调节池 | 污水提升泵 | 流量：5m³/h；扬程：8m；功率：0.37kw；2台，一用一备；PLC编程控制 |
| 2 |  | 液位控制 | 高低液位自控，2套，一用一备 |
| 3 | 缺氧池 | 导流管 | DN80，碳钢防腐 |
| 4 |  | 穿孔曝气 | DN50，PVC |
| 5 |  | 组合填料 | Φ150组合填料，醛化丝 |
| 6 |  | 填料支架 | Φ14镀锌防腐螺纹钢，5#镀锌防腐角钢 |
| 7 | 接触氧化池 | 组合填料 | Φ150组合填料，醛化丝 |
| 8 |  | 导流管 | DN80，碳钢防腐 |
| 9 |  | 微孔曝气器 | 膜片式 |
| 10 |  | 曝气管道 | DN50，PVC |
| 11 |  | 硝化液回流泵 | 流量：5m³/h；扬程：8m；功率：0.37kw；铸铁；PLC控制 |
| 12 |  | 硝化液回流管 | DN40，碳钢防腐 |
| 13 | 高效沉淀池 | 竖流中心管 | DN100，碳钢防腐 |
| 14 |  | 锥形沉淀器 | 碳钢防腐 |
| 15 |  | 污泥回流泵 | 流量：5m³/h；扬程：8m；功率：0.37kw；铸铁 |
| 16 |  | 污泥回流管 | 碳钢防腐 |
| 17 | 清水消毒池 | 消毒管 | 碳钢防腐 |
| 18 |  | 导流管 | 碳钢防腐 |
| 19 | 设备间 | 风机 | 一用一备 |
| 20 |  | 止回阀 | DN32 |
| 21 |  | 消音器 | DN32 |
| 22 |  | 电控柜 | 喷塑 |
| 23 |  | 控制系统 | PLC 工程触控屏，编程控制系统 |
| 24 |  | 消毒设备 | 100L，PE |
| 25 |  | 消毒加药泵 | 9L |

- 控制要求

可以及时全面的反应出污水处理工程的运行情况、工艺参数的变化等信息，可以随时通过手机端或电脑端来监控及操作设备运行。

4GBOX：通过 GPRS 无线网络接入因特网，通过串口远程下载程序

远程升级，远程更新设备程序，获取现场数据分析问题；

海量数据，云端远程收集运行数据，做出故障报警，维护建议和产品改进反馈；

设置简单，易用性强，联网就可以使用，不必设置任何路由器或防火墙。特点：实时对水泵运行状况实时监控，报警记录监控，历史数据统计，并具有远程短信提醒功能。

- 出水水质检测要求

施工验收阶段，中标人负责委托第三方检测单位，对出水水质进行检测，应符合GB19053-2024《殡仪场所致病菌安全限值》的要求，提供COD、BOD、NH3、TP、SS、MPN/L等指标，出具第三方检测报告。

- 污水处理系统（生活污水）

设备尺寸要求：不小于Φ1.5×4.0（m）（实际尺寸根据现场条件为准），玻璃钢材质。

化粪池基坑：5.0×2.5×2.2m；

化粪池钢砼基础：4.0×1.5×0.3m

一体化设备基坑：5.0×2.5×2.8m

一体化设备钢砼基础：5.0×2.0×0.3m

包括且不限于挖土、回填、设备基础、管道沟、等土方施工。

- （十）★空气净化系统

空气净化系统由直膨式新风净化机组、排风净化机组及配套管路组成，对整容间区域空气质量、温湿度进行调节，室内空气质量符合《殡仪场所致病菌安全限值》（GB 19053-2024）标准。

- （1）功能要求

①直膨式新风净化机组含进风段、初效过滤段、中效过滤段、制冷/热段、风机段、送风段、控制模块。

②排风净化机组含进风段、初效过滤段、活性炭吸附段、紫外线杀菌段、风机段、送风段、控制模块。

③新风系统引入空气，要考虑温差变化，保证新风恒温环境。

- （2）技术参数要求

直膨式新风净化机组技术参数

①风量：≥4000m³/h

②机外余压：≥500Pa

③净化过滤：粗效G4+中效F7，颗粒物过滤效率≥90%

④不锈钢水盘，含防雨

⑤质量参数要求

| 序号 | 名称 | 技术规格及配置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制冷形式 | 压缩式制冷 |
| 2 | 压缩机 | 涡旋式压缩机，定频，功率：≤20kW，制冷剂R410A |
| 3 | 新风机组送风风机 | 后倾离心风机，三档调速，功率：≤5kW，镀锌钢板叶轮+壳体 |
| 4 | 新风机组蒸发器 | 翅片管式：铝翅片+铜管，翅片：亲水铝箔，4排管，换热面积≥28 m² |
| 5 | 冷凝风机 | 轴流式，分级控制，功率：≤2kW |
| 6 | 冷凝器 | 翅片管式：铝翅片+铜管，翅片：亲水铝箔，2排管，换热面积≥90㎡ |
| 7 | 箱体材质 | 直膨风冷外机：镀锌板喷塑 新风内机组：25mm双面彩钢聚氨酯发泡板 |
| 8 | 送风温度调节范围 | 夏季10℃±5℃，冬季40℃±5℃ |
| 9 | 过滤器配置 | 粗效G4过滤器，材质：无纺布 袋式中效F7过滤器，材质：聚酯纤维 颗粒物过滤效率≥90% |

排风净化机组技术参数

①风量：≥5000m³/h

②机外余压：≥500Pa

③净化过滤：粗效G4+活性炭+紫外线

④含防雨

⑤质量参数要求

| 序号 | 名称 | 技术规格及配置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 风机 | 后倾离心风机，功率≤5kW，镀锌钢板叶轮+壳体 |
| 2 | 箱体材质 | 25mm双面彩钢聚氨酯发泡板 |
| 3 | 过滤器配置 | 粗效G4过滤器，材质：无纺布 活性炭过滤器，椰壳炭，碘值：≥800 mg/g，对硫化氢和氨气净化效率≥80% 紫外线杀菌段，低压汞灯，UVC波段，254纳米波长，灯管材质：石英玻璃，内置式安装 |

- 施工要求

（1）直膨式净化新风处理机组，送风量:4000m³/h，机外静压:500Pa，设备安装于屋面，通过外敷保温的镀锌铁皮风管管道，将经直膨机处理完的洁净空气引至室内遗体消毒间、遗体防腐间、遗体沐浴间、集中整容间、特殊整容间和VIP整容间。附属工作范围还包括且不限于满足直膨式净化新风处理机组运行的冷媒铜管供应及安装、管道保温供应及安装、连接至机组的动力电缆及其附属套管、控制信号线及套管等。

- （2）净化排风机机组，风量:5000m3/h，机外静压:500Pa，设备安装于屋面，通过外敷保温的镀锌铁皮风管管道将遗体消毒间、遗体防腐间、遗体沐浴间、集中整容间、特殊整容间和VIP整容间的废气排出室外。附属工作范围还包括且不限于满足直膨式净化新风处理机组运行的连接至机组的动力电缆及其附属套管、控制信号线及套管等。

- 本项目核心产品、主要标的：遗体沐浴更衣操作台 。

三、项目实施时间和地点：

1.货物、服务提供的时间:签订合同之日起30天内交货、安装、调试完毕。如因中标人原因延期的，除扣除全部履约保证金外，每推迟一天加罚5000 元。

2.货物、服务提供的地点:采购单位指定地点。

四、质量、质保售后服务要求

（1）质量要求：产品必须是全新、未使用过的符合采购需求、符合国家质量检测标准的原装合格正品，并在供货时提供相关证明材料、随机资料及相关软件资源，如未提供则视为验收不合格，取消其成交资格，履约保证金不予退还。

（2）质保、售后服务要求：本项目所有货物整体免费上门安装，质量保修期2年（含配件+人工）。质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新。

质保期内，成交供应商应免费维修。成交供应商在接到采购单位电话维修通知后，供应商到达现场不超过2小时，一般质量问题在24小时内负责修复，确保不影响用户单位实际使用。供应商超时或未在规定的时间内及时处理故障，每次罚2000元扣款。

五、验收要求：

1.所有货物进场前必须经过采购人确认样品，方能进行批量供货，若未经采购人确认，私自进场，采购人有权要求撤场。所有产品进场前均须提供产品合格证书、检测报告以及说明书。

2.中标人在货物进场时，应由启东市市场监督管理局抽样检验，如在抽检过程中中标人不能到场配合的，将视采购人为其委托单位配合抽检，并在相关文书签字确认。安装、调试完毕后，由采购人进行验收。如检测或验收不合格的，采购人有权无条件退、换货物或中止合同，由此引起的所有损失均由中标人自行承担且全部履约保证金不予退还。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

1.商品包装环保要求：

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

2.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

3.绿色数据中心

4.低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

5.节能环保产品：依据财政部、国家发展和改革委员会发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见国家市场监督管理总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

七、报价注意事项：

1.供应商的投标报价应完成本项目所确定的货物清单中的全部货物和服务所发生的费用，报价采用全费用综合单价报价方式，综合单价包括（但不限于）货物采购、制作、运输、安装、上楼、分发、装卸、搬运、保管、验收、税金、包装、检测费（采购人抽检材料和成品）、挖土回填恢复、机械进出场费、市场材料价格风险费、备品备件、专用工具、技术资料售后服务、免费培训、招标代理费等费用，直至达到正常使用要求。招标文件中所有内容涉及的费用，按常规应当包括的其它费用，投标时一次包定,结算时不再另行追加。请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。

本项目招标代理服务费及专家评审费由中标单位支付，专家评审费按实计取，代理服务费按照《计价格[2002]1980号》《启行市发[2020]9号》规定计取。由成交供应商在签订合同前支付给招标代理机构。

2.友情提醒:本项目涉及搬运、安装等相关内容，各潜在供应商如有需求可自行踏勘现场，并充分考虑报价因素，否则因报价错误导致的相关后果由供应商自行承担。

3.货物制作过程中，采购人或使用单位有驻场监造的权利，成交供应商须予以配合，并提供必要的驻场条件。

4.采购人有权对到场的货物成品进行抽检，所发生的检测费用由成交供应商承担。检测不合格的，该批次的货物作退场处理，同时采购人保留追究相关损失的权利。

八、付款方式：

全部货物运送至采购人指定地点经市场监督管理局抽检或经采购人组织验收合格后付至合同价的 90%;余款在项目验收合格且正常运行二年后个月内一次性付清。(备注:对满足合同支付条件的，采购人应当自收到发票后 30 日内支付资金)

九、履约保证金：

（1）本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%，中标供应商的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

（2）中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

（3）发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。

（4）若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。

十、本项目不接受进口产品投标。

十一、合同条款

- 合同模板

采购单位（或称甲方）：  启东市殡仪馆

成交供应商（或称乙方）：

签订时间：2025年   月   日

签订地点：

启东市殡仪馆整容间专用设备采购项目实行公开招标方式采购。本着公开、公平、公正和择优的原则，经专家评委严格评审并推荐乙方为成交供应商。在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

一、合同的标的物

1、甲方向乙方采购标的物，具体的品种、规格要求详见本合同。

2、乙方对提供的标的物应当拥有完整的物权，并且负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

二、合同价格与支付

| 序号 | 项目 |  | 数量 | 单位 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遗体沐浴更衣操作台 |  | 4 | 套 |  |  |  |
| 2 | 自动真空腹水吸液机 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 3 | 防腐注射机 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 4 | 洗手池 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 三人位脚踏控制洗手池 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 防腐整容工具 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | 防腐整形工具消毒柜 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 污水处理 | 地埋式一体化污水处理设备（含设备安装） | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 土建基坑及混凝土基础施工 |  |  |  |  |  |
| 9 | 生活污水处理 | 化粪池设备（含设备安装） | 1 | 套 |  |  |  |
| 10 | 空气净化 | 直膨式净化新风处理机组 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 净化排风机组 |  |  |  |  |  |
|  |  | 管道、风口、风阀等辅件及安装 |  |  |  |  |  |

1、合同单价按此次成交单价执行，合同总金额为人民币                  ，即项目从实施到验收完工的所有费用，综合单价包括（但不限于）货物采购、制作、运输、安装、上楼、分发、装卸、搬运、保管、验收、税金、包装、检测费（采购人抽检材料和成品）、挖土回填恢复、机械进出场费、市场材料价格风险费、备品备件、专用工具、技术资料售后服务、免费培训、招标代理费等费用，直至达到正常使用要求。招标文件中所有内容涉及的费用，按常规应当包括的其它费用，投标时一次包定,结算时不再另行追加。

2、付款方式：

全部货物运送至采购人指定地点经市场监督管理局抽检或经采购人组织验收合格后付至合同价的 90%;余款在项目验收合格且正常运行二年后个月内一次性付清。(备注:对满足合同支付条件的，采购人应当自收到发票后 30 日内支付资金)

三、质量、质保售后服务要求

（1）质量要求：产品必须是全新、未使用过的符合采购需求、符合国家质量检测标准的原装合格正品，并在供货时提供相关证明材料、随机资料及相关软件资源，如未提供则视为验收不合格，取消其成交资格，履约保证金不予退还。

（2）质保、售后服务要求：本项目所有货物整体免费上门安装，质量保修期2年（含配件+人工）。质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新。

质保期内，成交供应商应免费维修。成交供应商在接到采购单位电话维修通知后，供应商到达现场不超过2小时，一般质量问题在24小时内负责修复，确保不影响用户单位实际使用。供应商超时或未在规定的时间内及时处理故障，每次罚2000元扣款。

四、项目实施时间和地点：

1.货物、服务提供的时间:签订合同之日起30天内交货、安装、调试完毕。如因中标人原因延期的，除扣除全部履约保证金外，每推迟一天加罚5000 元。

2.货物、服务提供的地点:采购单位指定地点。

五、验收

1.所有货物进场前必须经过采购人确认样品，方能进行批量供货，若未经采购人确认，私自进场，采购人有权要求撤场。所有产品进场前均须提供产品合格证书、检测报告以及说明书。

2.中标人在货物进场时，应由启东市市场监督管理局抽样检验，如在抽检过程中中标人不能到场配合的，将视采购人为其委托单位配合抽检，并在相关文书签字确认。安装、调试完毕后，由采购人进行验收。如检测或验收不合格的，采购人有权无条件退、换货物或中止合同，由此引起的所有损失均由中标人自行承担且全部履约保证金不予退还。

六、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

（一）甲方违约责任

1、在合同生效后，非乙方原因甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的 5 %，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、甲方逾期支付货款的应按照逾期付款金额的每天 5% 支付逾期付款违约金。

3、甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

（二）乙方违约责任

1、乙方不能交货，或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款 5 %的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

2、乙方不能交货，或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款 15 %的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

3、乙方逾期交货的，逾期期间每天承担合同总金额5%的违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

九、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十、索赔

1、甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

2、在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

①乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

②根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

③用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十一、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

①因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

②因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

③有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

3、合同的部分和全部都不得转让。

十二、合同的生效

本合同在甲、乙双方签字盖章后即生效。

十三、争议的解决

甲、乙双方因合同发生争议，应在甲方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十四、附则

1、合同份数：本合同一式肆份，甲方贰份、乙方贰份。

2、本合同文件使用中文书写、解释和说明。

3、本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、采购响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

4、本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》及其相关配套法律法规之规定解释。

甲方（或甲方）：             乙方（或乙方）：

法定代表人：               法定代表人：

委托代理人：               委托代理人：

年  月  日

- 第四部分  开标和评标

一、开标

不见面远程开标模式：投标人在各自地点通过“苏采云”系统参加开标会。

二、评标流程和评标标准

采用综合评分法，总分值为100分。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审

查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分：70分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 评审内容 | 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务 （12分） | 投标人及投标产品综合实力 | 5 | 1.企业荣誉、信誉、信用等级；2.企业产品开发能力；3.企业文化、社会影响力；4.投标产品的各项体系认证等；5.使用单位对投标产品的评价及情况反馈，反馈内容评价好。 评分标准：根据投标人获奖情况、企业荣誉、信用等级、企业文化、社会影响力等情况进行综合打分（须提供相关证书或证明文件）。企业实力综合相对较强的为4-5分，企业综合实力一般的为2-3分，企业实力相对综合较差的为1分。 |
|  | 项目业绩 | 7 | 投标人需提供本项目投标产品2022年1月至本项目开标之日止的类似项目的合同扫描件，上述需提供的资料中需体现签约（中标）主体、项目名称及内容等要素的相关内容，否则不算有效的项目业绩。 提供同类遗体防腐整形间工程项目有效合同业绩，得3分。 提供空气净化或通风空调或水处理工程项目效项目业绩，每个1分，满分4分。 |
| 技术 （58分） | 产品技术参数及性能 | 20 | 完全满足技术参数的，得20分。技术指标有一项负偏离扣2分。注：其中功能和材质不得负偏离。 |
|  |  | 10 | 带★为专用设备，需提供制造商授权。根据制造商科研实力、相关专利、技术成果、检测报告等进行综合打分，综合实力较强的为7~10分，一般的为3~6分，较差的为1~2分。未提供或提供不全，不得分。 |
|  |  | 2 | 遗体沐浴更衣操作台具备声控功能，得2分。 |
|  |  | 6 | 一体化污水处理设备具备第三方检测报告，得3分，未提供权威机构检测报告不得分； 具备《中国环境保护产品认证证书》，得3分，未提供不得分。 |
|  | 供货及施工方案 | 10 | 根据投标人编制的供货计划合理性（含应急措施）、设备质量管控方案、施工进度及技术方案（含污水处理系统安装、空气净化系统安装、多功能智能化遗体操作台安装等）进行评分，优秀得8~10分，一般得4~7分，较差的为1~3分，未作出实质响应的不得分。 |
|  | 售后服务承诺及保障措施 | 10 | 1、投标文件中提供符合招标文件要求的原厂授权及原厂保修承诺、供货承诺的（格式自拟），三者完整的得3分，有缺漏或未提供不得分（投标单位如是厂家，无需提供原厂授权）； 2、根据各投标人售后服务方案的合理性和可行性（包括但不限于服务内容、故障解决方案、电话/邮件支持、远程协助、现场服务、响应时间、专业技术人员保障、本地化售后服务等以及质保期后的服务方案），能针对用户的实际需要提供延伸服务、便利服务等特色服务，考量投标人所提服务承诺及保障措施的优劣，优秀得4~5分，一般得1~3分，未作出实质响应的不得分。 3、对质保期后零配件供应的多样性、便捷性以及配件更换报价的经济性、合理性、有相应价目清单等，综合评分，优秀得2分，一般得1分，未作出实质响应的不得分。 |

备注：1.商务技术分不满30分的，作无效投标文件处理。

2.所涉及的相关证明材料均须上传原件扫描件并加盖单位公章，标后采购人有权对中标供应商证明材料原件进行核实，如发现与实际提供不符 或弄虚作假，取消中标资格。

（四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

（六）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐一名中标候选人，并编写评标报告。

采购人委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。若总得分者有相同时，则投标报价低者排名优先，均相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序。

本工程第一中标候选人原则上为中标人。当第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人依法重新招标。

（七）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放中标通知书

公告中标结果的同时，采购人向中标供应商发放中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

中标供应商须提供四份（一正三副）纸质版投标文件至采购人处，否则不予签订合同。

- 第五部分  投标文件格式

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加投标的，另需提供总公司的授权证明）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）及法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人参加的提供身份证明；

3.法定代表人授权委托书原件（格式见附件3，法定代表人参加的，无需提供授权委托书），投标代表本人身份证复印件；

4.提供具有有效的营业执照。

5.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（分别提供查询截图）。

6.供应商信用承诺书（格式见附件4）；

7.投标函（格式见附件5）；

8.建筑机电安装工程专业承包三级及其以上资质(提供有效的企业资质证书）；

9.其它需要提交的证明材料。

（招标文件要求提供的证明材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

10.商务部分正负偏离表（格式见附件6）；

技术部分正负偏离表（格式见附件7）；

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，

必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

11.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

12.供应商认为需要提交的其他商务技术材料。

（如采购文件要求提供的商务技术标材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

13.开标一览表（格式见苏采云系统内电子投标(响应)文件中表式）；

14.分项报价明细表（格式见附件8）；

15.中小企业声明函（格式见附件9）；

16.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）；

17.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件11）。

附件1

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加__________________（项目名称），__________________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士，身份证号码：            ，现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

单位名称(盖公章)：

日 期：     年   月   日

附：法定代表人的身份证复印件盖单位公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与********************采购项目（项目编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

附：代理人(被授权人)身份证复印件盖公章

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

- 附件5

- 投标函

致：________________（采购人名称）

根据贵方的__________（项目名称、项目编号）招标文件，正式授权______(被授权人姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________（被授权人签字）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件6

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

- 附件8

分项报价明细表（货物类）

投标人（盖章）：

| 序号 | 名称 |  | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注（是否为主要标的） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人必须详细报出货物类项目采购清单中各个子项的名称、品牌、生产厂家名称、规格型号、数量、单价、备注中的内容（服务类项目按实际情况填写），且本表各分项报价合计应当与开标一览表报价合计相等。请各投标人务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

2.供应商须详细备注主要标的信息，并将随中标（成交）结果公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 附件9

- 中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小微企业扶持政策。

- 4.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 中小企业声明函（工程、服务）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小微企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小微企业承接）。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 附件10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标（成交）供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件11

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 2、中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件12

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。