南通市通州区川姜镇主干道交通秩序示范工程

招　标　文　件

采购单位：南通市通州区川姜镇人民政府

代理机构：南通建仁房地产评估工程项目管理有限公司

日  期：2024年12月

招标文件备案表

采购代理：(盖章) 编制人：陈柯柯 日期：2024.12.16

采购人：(盖章) 审阅人（签字）： 日期：

- 总  目  录

- 投标邀请

- 投标人须知

- 合同文本

- 采购需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件格式

- 第一章  投标邀请

受[南通市通州区川姜镇人民政府]的委托，南通建仁房地产评估工程项目管理有限公司就[南通市通州区川姜镇主干道交通秩序示范工程]([项目编号：JSZC-320612-NTJR-G2024-0041 ])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

南通市通州区川姜镇主干道交通秩序示范工程招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年1月15日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320612-NTJR-G2024-0041

2.项目名称：南通市通州区川姜镇主干道交通秩序示范工程

3.预算金额：83.05万元

4.本项目设定（设定/不设定）最高限价，最高限价为80.4 万元。

5.采购需求(简介)：川叠路（南海路-金川大道）、南海路（石江线-华润路）标线、组合式指路标牌、单柱式标志牌、人行横道标志、警示桩、交通信号控制机、监控摄像机（400W 高清监控枪机）等。具体详见工程量清单及图纸。

6.合同履行期限：45日历天。

7.项目类型：货物。

8.所属行业：工业。

9.本项目是否专门面向中小企业采购：否。

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购

- （1）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

- （2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

- （3）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

- 4.本项目 不接受 联合体投标（接受/不接受）。

（二）本项目的特定资格要求

- （1）供应商具备公路交通工程专业承包二级及以上资质（公路安全设施分项和公路机电工程分项资质），具有省级建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。

- （2）供应商拟派项目负责人须具备机电工程二级及以上建造师证书（必须同时持有安全B证），须是投标申请人本单位在册人员，且拟派项目负责人无在建工程。

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.获取方式：

地点：江苏政府采购网

获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

2.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《（苏采云）供应商操作手册》。

2.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

2.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持国信CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的国信CA全省通用。南通地区“CA数字证书”的办理：南通市政务中心四楼，电话：18951314963。

2.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

2.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年1月15日14点00分（北京时间）。逾时，交易系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、本次招标不收取投标保证金。

2、关于节能产品和环境标志产品：

（1）投标（响应）产品如属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件，以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图,否则作无效投标（响应）处理。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。

（2）投标（响应）产品如属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件，以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图,否则作无效投标（响应）处理。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

- 七、本次招标联系方式

1. 采购人信息

采购人名称：南通市通州区川姜镇人民政府

地址：南通市通州区川姜镇

联系人：季女士

联系方式：15250694175

2. 代理机构信息

名　称: 南通建仁房地产评估工程项目管理有限公司

地 址：南通市通州区锦绣路118号锦安妮纺织品有限公司办公楼三楼

联系人：陈先生、秦女士

电 话：15062737585、15996537148

交易系统软件维护人员：0513-59001950 0519-86722801

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

4.3本次项目招标代理费为5000元，由中标单位中标后支付，请投标单位综合考虑报价。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

供应商下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对采购活动事项有疑问的，应以书面形式提出询问或疑问，未在规定时间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本招标文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在2024年12月23日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人、代理机构，采购人将在2024年12月24日前对投标人依法提出的询问作出答复。

7.2 投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人将在收到投标人的书面质疑后7个工作日内对投标人依法提出的质疑作出答复，并将通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容涉及商业秘密的除外。

7.3 采购人委托采购代理机构采购的，投标人可以向采购代理机构提出质疑，采购代理机构依照《中华人民共和国政府采购法》有关规定就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

7.4 采购人可能在2024年12月24日前对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，如澄清或修改时间晚于国家有关法律法规规定的，采购人将顺延提交投标文件的截止时间，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标响应函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标响应函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标响应函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

说明：电子响应文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制响应文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标响应文件。供应商应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标响应文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31、签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 34、履约保证金

34.1中标人在收到中标通知书后合同签订前，向招标人交纳中标价的10%作为履约保证金，履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果中标人不同意按照规定去做，采购人有权取消本次采购中标决定，其投标履约保证金不予退还。

34.2履约保证金的退还：项目通过验收后，中标人凭采购人签署的同意退还履约保证金的证明，前往采购人处办理保证金退还手续。履约保证金未如期归还，给乙方造成损失，由甲方承担。采购人拖延退还履约保证金，由采购人按应退履约保证金总价款同期银行贷款利率承担违约责任。

- 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

南通市政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：南通市通州区川姜镇主干道交通秩序示范工程                                       项目编号：JSZC-320612-NTJR-G2024-0033

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据 南通市通州区川姜镇主干道交通秩序示范工程  招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：45日历天

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______ （___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。（合同金额的10%）。经采购单位验收合格无质量问题的，采购人在验收合格后，七个工作日内一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

6.2履约保证金不予退还的情形：

a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。

七、合同款项支付

7.1合同款项的支付方式及进度安排

7.1.1 工程竣工验收合格付至合同价的60%（并退还履约保证金）；

7.1.2 工程竣工验收合格一年后付至审计价的90%；

7.1.3 工程竣工验收合格两年后付清余款。

7.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

八、税费

8.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、质量保修范围和保修期及售后服务

9.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

9.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

9.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在48小时内到达甲方现场。

9.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

9.5上述的货物免费保修期为2年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、货物的包装、发运及运输

11.1包装方式：商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

11.2快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

11.3包装费、运卸费已包含在合同价内。

十二、违约责任

12.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值5%的违约金。

12.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日0.05%  向乙方支付违约金。

12.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、解决争议的方法

14.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十五、合同生效及其它

15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

15.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

15.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

注：采购人保留对合同的修改的权利。

第四章 采购需求

一、投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求：技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

二、投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

三、项目概况

1.项目名称：南通市通州区川姜镇主干道交通秩序示范工程

2.采购方式：公开招标

3.预算金额：本项目采购预算价83.05万元，资金来源镇财政资金。

4.最高限价：80.4万元，最终报价超过采购最高限价的为无效响应文件。

5.项目类型：货物

6.所属行业：工业

7.采购需求：川叠路（南海路-金川大道）、南海路（石江线-华润路）标线、组合式指路标牌、单柱式标志牌、人行横道标志、警示桩、交通信号控制机、监控摄像机（400W 高清监控枪机）等。具体详见工程量清单及图纸。

8.工期：45日历天。

9.质量要求：合格

10.本项目是否专门面向中小企业采购：否。

四、招标清单及具体设备参数

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控摄像机 | 1、采用双镜头、独立双舱一体化设计，内置不少于1个云台，支持双通道互为180度夹角监控 通道1（全景）：采用不低于400万像素CMOS图像传感器；通道2（细节）：采用不低于400万像素CMOS图像传感器，内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 2、具体参数详见设备参数 | 台 | 10 |
| 2 | 控制机 | 1、联网型交通信号控制机 2、必须无缝对接通州区交警大队信号控制平台 | 套 | 1 |
| 3 | 传输线路 | 1、租用光纤，2年 2、技术参数详见施工图及招标文件 | 点 | 10 |
| 4 | 平台接入及调试 | 1、无缝接入南通市通州区公安局云侦视频平台并调试 2、技术参数详见施工图及招标文件 | 套 | 1 |
| 5 | 一体化900W电警抓拍单元 | 1、传感器：1英寸GS-CMOS，视频分辨率：4096×2160；支持多样性混合场景应用，集卡口电警机动车业务，全方位适配机动车道路交通场景； 支持通过智能帧输出对象属性，包括车型分类、ID、车牌、车牌颜色置信度、车身颜色、车身颜色置信度等； 2、具体参数详见设备参数 | 台 | 3 |
| 6 | 一体化900W礼让行人抓拍单元 | 1、包含摄像机、室外防护罩、电源适配器等组成；图像分辨率不低于4096×2336，像素≥900万；设备采用先进的图像融合技术，夜间不得使用白光爆闪灯或外加频闪灯；传感器：GS-CMOS，1.1英寸，视频分辨率不低于4096×2336，抓图分辨率不低于4096×2336； 2、具体参数详见设备参数 | 台 | 2 |
| 7 | 环境补光灯 | 1、补光装置宜采用LED光源或气体放电光源，也可采用其他光源；照射距离：照射距离不小于20米； 2、具体参数详见设备参数 | 套 | 15 |
| 8 | 监控摄像机 | 1、传感器类型：全景：1/2.8英寸CMOS；细节：1/2.8英寸CMOS；像素：全景：400万；细节：400万；最大分辨率：全景：3840×1080细节：2560×1440； 2、具体参数详见设备参数 | 台 | 3 |
| 9 | 12mm定焦镜头 | 1、像面尺寸：1.1英寸； 镜头焦距：12mm； 镜头像素：1200W； 光圈孔径：F1.4； 接口类型：C； 工作温度：-30℃~+70℃。 2、具体参数详见设备参数 | 套 | 3 |
| 10 | 1200万像素1.1英寸25mm F1.4定焦镜头 | 1、像面尺寸：1.1英寸； 镜头焦距：25mm； 镜头像素：1200W； 光圈孔径：F1.4； 接口类型：C； 工作温度：-30℃~+70℃。 2、具体参数详见设备参数 | 套 | 2 |
| 11 | 设备支架 | 1、三维万向支架 | 个 | 5 |
| 12 | F型立杆 | 1、杆件及基础 2、9m单悬臂式监控杆件 3、基础、垫层：1200*1200*2000 4、含基坑开挖、回填，钢筋、模板制作安装、铁件、接地等 5、技术参数详见施工图及招标文件 | 根 | 4 |
| 13 | F型立杆 | 1、杆件及基础 2、12m单悬臂式监控杆件 3、基础、垫层：1200*1200*2000 4、含基坑开挖、回填，钢筋、模板制作安装、铁件、接地等 5、技术参数详见施工图及招标文件 | 根 | 1 |
| 14 | 智能终端管理盒 | 1、内置16个10M/100M自适应以太网口，视频接入模式最大码流支持288Mbps，卡口合成模式最大码流支持240Mbps；支持同时对接4个屏幕，支持按通道设置对应的屏号，支持按行驶方向将不同方向的车辆信息发布到不同屏幕上； 2、具体参数详见设备参数 | 台 | 3 |
| 15 | 控制箱 | 1、落地智能机箱 2、技术参数详见施工图及招标文件定制3、含电器设备及基础 | 套 | 3 |
| 16 | 控制箱 | 1、抱杆箱 2、技术参数详见施工图及招标文件 | 套 | 5 |
| 17 | 交换机 | 1、国产千兆5口 2、技术参数详见施工图及招标文件 | 台 | 5 |
| 18 | 电源线 | 1、RVV-3*2.5mm2 2、敷设方式、部位:管内穿线 3、具体详见图纸 | m | 450 |
| 19 | 控制线 | 1、RVV2*1mm2 2、敷设方式、部位:管内穿线 3、具体详见图纸 | m | 200 |
| 20 | 网线 | 1、STP/Y 4*2*0.5mm2 2、敷设方式、部位:管内穿线 3、具体详见图纸 | m | 300 |
| 21 | 电缆 | 1、YJV-0.6/1.0KV-3*6铜芯电缆 2、敷设方式、部位:管内穿线（含电缆终端头） 3、具体详见图纸 | m | 30 |
| 22 | 光纤 | 1、单模4芯光纤 2、敷设方式、部位:管内穿线 3、具体详见图纸 | m | 200 |
| 23 | 配管 | 1、PE80拉管 2、具体详见图纸 | m | 25 |
| 24 | 配管 | 1、PE80 2、敷设方式:地埋 3、具体详见图纸 4、含土方挖填 | m | 280 |
| 25 | 人（手）孔井 | 1、手井：500*500*1000，含铸铁井盖 2、具体详见图纸 | 座 | 6 |
| 26 | 传输线路 | 1、租用光纤，2年 2、技术参数详见施工图及招标文件 | 点 | 2 |
| 27 | 平台接入及调试 | 1、无缝接入南通市通州区公安局云侦视频平台并调试 2、技术参数详见施工图及招标文件 | 套 | 1 |

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标线 |  |  |  |
| 1 | 标线 | 1、材料品种:热熔型标线 2、厚度:不低于1.6mm 3、部位:人行横道线 4、技术要求应符合GB5768.2-2022要求 5、具体做法以施工图为准，工程量按实计算 | m2 | 800 |
| 2 | 标线 | 1、材料品种:热熔型标线 2、厚度:不低于1.6mm 3、部位:中黄线、车道边缘线、车道分界线 4、技术要求应符合GB5768.2-2022要求 5、具体做法以施工图为准，工程量按实计算 | m2 | 350 |
| 3 | 清除标线 | 1、工艺:高压水除线 2、类型:不规范的道路标线 3、线型:数量按实计算 4、部位:不规范标线 | m2 | 30 |
| 4 | 标线 | 1、材料品种:热熔型标线 2、厚度:不低于1.6mm 3、部位:直行、直左（右）、左（右）箭头等 4、技术要求应符合GB5768.2-2022要求 5、具体做法以施工图为准 | 个 | 38 |
| 5 | 标线 | 1、工艺:热熔型标线 2、类型:菱形。 3、线型:喷涂型厚度不低于1.6mm 4、部位:地面标线参照设计图纸，,数量按实计算 5、标线技术指标应符合GB/T280-2004相关规定 | 个 | 12 |
| 6 | 标线 | 1、工艺:热熔型标线 2、类型:车让人字样。 3、线型:喷涂型厚度不低于1.6mm 4、部位:地面标线参照设计图纸，,数量按实计算 5、标线技术指标应符合GB/T280-2004相关规定 | 组 | 6 |
|  | 标志 |  |  |  |
| 7 | 标志板 | 1、材料品种:标志底板采用铝合金板3mm，标志板，支承件采用钢结构 2、规格:4000*3200悬臂式 3、基础材料品种、厚度、强度:C25钢筋砼基础 4、其他:钢材全部采用A3，表面热镀锌、喷塑，反光要求四类 5、交叉路口指路+分车道标志，具体做法详见图纸设计及说明 6、清单未详尽处见施工图 7、包含挖土、填土、余方弃置 8、备注：版面内容施工单位排版后，需经交警部门相关单位确认后方可实施 | 套 | 6 |
| 8 | 单柱式靠右行行驶调头标志牌 | 1、规格尺寸:2-600*600铝合金面板 2、含立杆3500*Φ89*6, 3、具体样式详见设计图纸 | 套 | 6 |
| 9 | 人行横道指示标志 | 1、类型:单柱式，立柱Φ89*6热轧无缝钢管 2、油漆:所有钢构件均采用热浸镀锌防腐后再喷塑处理 3、材质、规格尺寸:铝合金板，1000*1000*2mm 4、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 5、基础:C25钢筋混凝土 6、含基坑开挖、回填 7、具体做法以施工图为准 | 套 | 8 |
| 10 | 警示柱 | 1、警示桩 2、规格尺寸:警示桩Φ114*5*1200 3、具体样式位置详见设计图纸 | 根 | 10 |
|  | 标线 |  |  |  |
| 11 | 标线 | 1、工艺:热熔型标线 2、类型:斑马线、停止线。 3、线型:喷涂型厚度不低于1.6mm 4、部位:地面标线参照设计图纸，,数量按实计算 5、标线技术指标应符合GB/T280-2004相关规定 | m2 | 500 |
| 12 | 标线 | 1、材料品种:热熔型标线 2、厚度:不低于1.6mm 3、部位:中黄线、车道边缘线、车道分界线 4、技术要求应符合GB5768.2-2022要求 5、具体做法以施工图为准，工程量按实计算 | m2 | 1750 |
| 13 | 标线 | 1、工艺:热熔型标线 2、类型:振荡标线。 3、线型:五条一组标线宽度30cm 4、部位:地面标线参照设计图纸，,数量按实计算 5、标线技术指标应符合GB/T280-2004相关规定 | m2 | 200 |
| 14 | 清除标线 | 1、工艺:高压水除线 2、类型:不规范的道路标线 3、线型:数量按实计算 4、部位:不规范标线 | m2 | 150 |
| 15 | 标线 | 1、材料品种:热熔型标线 2、厚度:不低于1.6mm 3、部位:直行箭头 4、技术要求应符合GB5768.2-2022要求 5、具体做法以施工图为准 | 个 | 41 |
| 16 | 标线 | 1、材料品种:热熔型标线 2、厚度:不低于1.6mm 3、部位:左（右）箭头等 4、技术要求应符合GB5768.2-2022要求 5、具体做法以施工图为准 | 个 | 22 |
| 17 | 标线 | 1、材料品种:热熔型标线 2、厚度:不低于1.6mm 3、部位:直行转弯箭头 4、技术要求应符合GB5768.2-2022要求 5、具体做法以施工图为准 | 个 | 15 |
| 18 | 标线 | 1、工艺:热熔型标线 2、类型:菱形。 3、线型:喷涂型厚度不低于1.6mm 4、部位:地面标线参照设计图纸，,数量按实计算 5、标线技术指标应符合GB/T280-2004相关规定 | 个 | 18 |
| 19 | 标线 | 1、工艺:热熔型标线 2、类型:车让人字样。 3、线型:喷涂型厚度不低于1.6mm 4、部位:地面标线参照设计图纸，,数量按实计算 5、标线技术指标应符合GB/T280-2004相关规定 | 组 | 6 |
|  | 标志 |  |  |  |
| 20 | 注意行人警告标志+三角T型标志 | 1、类型:悬臂式，主立柱Φ140*8热轧无缝钢管，悬臂Φ89*6热轧无缝钢管 2、油漆品种:所有钢构件均采用热浸镀锌防腐后再喷塑处理 3、材质、规格尺寸:铝合金板，△900*2mm+爆闪灯 4、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 5、基础:C25砼基础 6、含基坑开挖、回填 7、具体做法以施工图为准 | 套 | 2 |
| 21 | 1、单柱式靠右行行驶调头标志牌 | 2、规格尺寸:2-600*600铝合金面板 3、含立杆3500*Φ89*6, 4、具体样式详见设计图纸 | 套 | 1 |
| 22 | 标志板 | 1、禁止坐拐弯标志+停车让行标志，单柱式，热轧无缝钢管φ89*6*4000mm 2、螺栓表面镀锌350g/m2，钢管、钢板等镀锌270g/m2，后涂塑 3、φ800+八边形800*2mm铝合金板，四类反光膜 4、C25钢筋砼基础，含土方开挖及回填等 5、具体做法以施工图为准 | 套 | 1 |
| 23 | 单柱式监控抓拍标志牌 | 1、类型:单柱式，立柱Φ89*6热轧无缝钢管 2、油漆:所有钢构件均采用热浸镀锌防腐后再喷塑处理 3、材质、规格尺寸:铝合金板，800*1200*2mm 4、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 5、基础:C25钢筋混凝土 6、含基坑开挖、回填 7、具体做法以施工图为准 | 套 | 3 |
| 24 | 人行横道指示标志 | 1、类型:单柱式，立柱Φ89*6热轧无缝钢管 2、油漆:所有钢构件均采用热浸镀锌防腐后再喷塑处理 3、材质、规格尺寸:铝合金板，1000*1000*2mm 4、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 5、基础:C25钢筋混凝土 6、含基坑开挖、回填 7、具体做法以施工图为准 | 套 | 2 |
| 25 | 抓拍提示牌 | 1、附着式标志牌 2、规格尺寸:1000*1200铝合金面板 3、具体样式详见设计图纸 | 套 | 4 |
| 26 | 指路牌修改版面 | 1、指路牌4000*2400版面更换 2、规格尺寸:4000*2400铝合金面板 3、备注：版面内容施工单位排版后，需经交警部门相关单位确认后方可实施 | 套 | 5 |
| 27 | 警示柱 | 1、警示桩 2、规格尺寸:警示桩Φ114*5*1200 3、具体样式位置详见设计图纸 | 根 | 30 |

1、本项目核心产品为：一体化900W电警抓拍单元。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、本项目中，采购人提供的产品规格型号（含技术参数）要求如有排它性指标，则该指标不作强制性要求，投标人可以自行调整，但须保证技术参数无偏离或正偏离，同时还必须提供以下材料：

（1）指标排它性的证明材料；

（2）产品调整对比表；

（3）调整后产品的详细技术参数；

（4）提供新参数的生产制造商证明文件：①由相关机构出具的检测报告；②技术白皮书；且①②项的复印件必须加盖厂家红章。

3、投标人所投产品必须保证是原厂正品，特别是监控、智能终端管理盒、照明补光及其他相关配件不得为贴牌产品，如投标人所投产品侵害业主方权益的后果自负。

4、本工程需无缝接入南通市通州区公安局云侦视频平台，并导入卡口数据平台.违法系统接入联调，投标人应慎重选择投标设备，否则不能通过公安部门验收责任自负。

5、本项目监控设备需统一接入南通市通州区雪亮工程“云侦”平台，满足接入、存储、转发功能，实现容量空间统一管理以及设备级容错，设备故障数据不丢失，投标人在资格性符合要求中提供所投监控设备的完整对接承诺函（格式自拟），未提供承诺或承诺内容与招标文件要求不符的作无效标处理；

6、中标后签订合同前用户有权要求进行兼容性测试，兼容测试不通过招标人有权取消中标人资格。

7、中标后所有设备报招标人确认后方可采购进场，未做品牌要求的设备要求采购国产中、高档产品。

8、中标人须在中标后签订合同前提供所投产品生产厂商针对本项目的原厂免费质保承诺函原件、对接承诺函原件及产品参数满足招标文件要求的原厂承诺函原件；投标文件中要求提供的相关检测报告、证书、官网截图等产品证明材料复印件并加盖厂商公章，否则招标人将不授予合同，并视为放弃本项目的中标资格，并对招标人造成的损失进行赔偿，同时列入政府采购违法失信行为记录名单，由此造成的损失由中标人自负。采购人可以按中标候选人顺序作为中标单位或重新组织招标。

设备参数：

| 序号 | 名称 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监控摄像机（400W 高清监控枪机） | 采用双镜头、独立双舱一体化设计，内置不少于1个云台，支持双通道互为180度夹角监控 通道1（全景）：采用不低于400万像素CMOS图像传感器；通道2（细节）：采用不低于400万像素CMOS图像传感器 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 ★全景摄像机与细节摄像机均支持独立电动云台；全景摄像机:垂直旋转范围:-5°~30°，水平旋转范围:0°~355°；细节摄像机:垂直旋转范围:-5°~30°（提供公安部有效检测报告复印件加盖单位公章） 通道1（全景）：3.6mm；通道2（细节）：8mm～32mm 内置5颗高效补光灯 ★两通道的补光灯都支持分区补光,每颗补光灯可以独立控制,可对画面5个不同区域补光强度进行手动控制（提供公安部有效检测报告复印件加盖单位公章） 通道1（全景）为普通监控,通道2（细节）支持视频结构化、通用行为分析、人脸识别、人脸检测、道路监控、人数统计 支持不小于512G Micro SD卡，内置扬声器和双MIC 支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别 ★设备机身外壳内嵌圆形水平仪,可检测设备前后方向、左右方向的水平程度（提供公安部有效检测报告复印件加盖单位公章） 支持DC12V供电方式 设备上、下表面均有安装螺丝孔，满足横杆座装、横杆吊装、吸顶吊装、壁装等安装方式 支持IP67防护等级 |
| 2 | 一体化900W电警抓拍单元 | 传感器：1英寸GS-CMOS，视频分辨率：4096×2160； 支持多样性混合场景应用，集卡口电警机动车业务，全方位适配机动车道路交通场景； 支持通过智能帧输出对象属性，包括车型分类、ID、车牌、车牌颜色置信度、车身颜色、车身颜色置信度等； 支持识别车标类型≥460种。在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于2001x，夜晚辅助光照度不高于301x的情况下进行测试：白天车标识别准确率≥99%；夜晚车标识别准确率≥99%； 支持闯禁行记录功能，可对4种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车)及8种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车)进行检测、抓拍记录、识别及图片存储； 支持根据现场违章抓拍需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1-17可设，设置后可按事件优先度进行违章抓拍及图片存储； 支持对非机动车载人数量进行检测，支持输出1-4的载人数，识别的结果可以通过OSD叠加至抓拍图片中； 支持对车辆违法变道行驶、缓慢行驶、逆行、在车道内停车等行为进行违法检测抓拍； 在实时记录通行车辆的同时，支持主/副驾驶员人脸检测以及抠图功能，单车道场景下，主副驾驶员人脸抠图不小于120×120像素点； 支持对支干车辆合并进主干车道时不礼让主干车道通行车辆的行为进行抓拍； 支持对非机动车道、行人道上的机动车占道行为进行检查抓拍； ★支持通过IE浏览器以4分屏、6分屏或9分屏方式预览监视画面，其中一幅预览画面为完整监视画面，其他预览画面为鼠标框选区域，相选区域的位置及大小可调（提供公安部有效检测报告复印件加盖单位公章） 支持连续闯红灯事件检测功能，可对连续闯红灯事件进行报警； ★支持设置视频3D降噪功能，包括视频空域3D降噪及视频时域3D降噪，降噪等级0~100可分别设置，可通过菜单启用或关闭（提供公安部有效检测报告复印件加盖单位公章） 支持普通卡口/人员卡口模式切换； 支持车辆逆行检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%； ★支持透明串口传输功能，开启摄像机透明串口服务功能后，在补光灯串口只连接本摄像机的情况下，可直接采用外部补光灯调试软件对补光灯进行参数读取和调试（提供公安部有效检测报告复印件加盖单位公章） 支持通过视频触发进行车辆抓拍，支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能； 支持设置卡口抓拍高速应用模式； ★支持单帧多区域曝光功能，可对图片和视频进行多个区域的曝光值设置：在抓拍图片和实时视频中对同一个画面的不同区域展示不同亮度场景，曝光区域可调，曝光亮度可调（提供公安部有效检测报告复印件加盖单位公章） 支持对驾驶员行车时是否有打电话动作的检测。白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%； 支持检测并跟踪指定区域内不少于220个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等。 包含镜头、支架。 |
| 3 | 12mm定焦镜头 | 像面尺寸：1.1英寸； 镜头焦距：12mm； 镜头像素：1200W； 光圈孔径：F1.4； 接口类型：C； 工作温度：-30℃~+70℃。 |
| 4 | 一体化900W礼让行人抓拍单元 | 包含摄像机、室外防护罩、电源适配器等组成； 图像分辨率不低于4096×2336，像素≥900万； 设备采用先进的图像融合技术，夜间不得使用白光爆闪灯或外加频闪灯； 传感器：GS-CMOS，1.1英寸，视频分辨率不低于4096×2336，抓图分辨率不低于4096×2336； ★支持HTTP\RTSP\HTTPS\SSH端口修改功能（提供公安部有效检测报告复印件加盖单位公章） 支持配合外接补光灯控制使用，支持闪光灯和频闪灯同步补光； 支持自动采集车道、车流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、时间段等交通信息数据并进行统计，支持自动上传采集的交通信息数据，上传时间间隔可设置； ★支持安全异常监测并进行报警输出设置功能，包括非法可执行程序尝试运行、会话ID暴力破解，Web路径暴力破解（提供公安部有效检测报告复印件加盖单位公章） ★支持会话连接超限，并报警提示功能（提供公安部有效检测报告复印件加盖单位公章） 支持车牌识别功能：白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%； 支持闯红灯、超速、黄牌占道、压白线、压黄线、逆行、有车占道、不按车道行驶、违法变道、违法停车、禁货、车辆排队加塞、不按导向箭头行驶、违法左转、违法右转、违法掉头、压停止线、左转不礼让直行、大弯小转、右转不礼让横向直行、右转不礼让直行行人、非机动车占道等违章抓拍功能； ★支持非法登录监测并报警输出（提供公安部有效检测报告复印件加盖单位公章） 支持对斑马线不礼让行人的违法行为进行检测和抓拍；在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下进行测试，白天和夜间的识别准确率均不低于99%； ★支持防火墙设置，只允许特定IP、MAC 地址，特定设备端口进行访问，并具有防半连接，网络访问，禁止ping功能（提供公安部有效检测报告复印件加盖单位公章） 支持通过视频触发进行车辆抓拍，支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能； 支持检测并跟踪指定区域内不少于220个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等。 包含镜头、支架。 |
| 5 | 1200万像素1.1英寸25mm F1.4定焦镜头 | 像面尺寸：1.1英寸； 镜头焦距：25mm； 镜头像素：1200W； 光圈孔径：F1.4； 接口类型：C； 工作温度：-30℃~+70℃。 |
| 6 | 环境补光灯（LED频闪补光灯） | 补光装置宜采用LED光源或气体放电光源，也可采用其他光源； 照射距离：照射距离不小于20米； ★支持频闪级联功能（提供公安部有效检测报告复印件加盖单位公章） ★色温范围3000k~5500k（提供公安部有效检测报告复印件加盖单位公章） 频闪频率：20、25、30、50、60、75、90、100、120Hz 9档可选； 频闪信号输出至LED灯板响应的时间≤45us； ★要求具备符合GB/T 37958-2019《视频监控系统主动照明部件光辐射安全要求》的检测报告，且不超过1类危险（提供公安部有效检测报告复印件加盖单位公章） ★可根据环境亮度自动点亮或者熄灭补光灯，环境亮度阀值10档可调（提供公安部有效检测报告复印件加盖单位公章） 支持补光灯亮度等级1~255级可调； 支持环境感光功能，感光具备0~15级可调。支持光敏感光自动切换昼夜模式。 |
| 7 | 监控摄像机（400W高清监控球机） | 传感器类型：全景：1/2.8英寸CMOS；细节：1/2.8英寸CMOS； 像素：全景：400万；细节：400万； 最大分辨率：全景：3840×1080细节：2560×1440； ★全景通道可输出2个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素≤4个像素点；全景通道水平视场角≥185°；（提供公安部有效检测报告复印件加盖单位公章） 最低照度：全景：（单目镜头）彩色：0.001Lux@F1.0黑白：0.0001Lux@F1.00Lux（红外灯开启）细节：彩色：0.005lux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启）； ★全景摄像机内置不少于4颗白光灯，细节摄像机内置不少于4颗红外灯、2颗白光灯；（提供公安部有效检测报告复印件加盖单位公章） 最大补光距离：全景：30m（白光）；细节：150m（红外）； 补光类型：全景：白光；细节：红外+白光； 镜头焦距：全景：2.8mm细节：4.8mm~154mm； 镜头光圈：全景：F1.0细节：F1.6-4.0； 视场角：全景：水平：180°±5°垂直：51°细节：水平：55.8°~2.4°垂直：31.9°~1.3°对角线：63.7°~2.7°； 光学变倍：全景：NA；细节：32倍； ★设备具有AR标签管理功能，可对监控区域的常规点位、卡口点位、人脸点位、重点道路等添加标签进行标注；（提供公安部有效检测报告复印件加盖单位公章） 人脸检测：支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强； 支持白光警戒；闪烁时间可设置：5-30秒；频率：高/中/低； ★内置喇叭可随设备的转动进行水平、垂直不同方向的定向播放；喇叭支持水平0~360°，垂直-20~90°旋转；（提供公安部有效检测报告复印件加盖单位公章） 网络接口：1个；音频输入：1路；音频输出：1路；语音对讲：支持；报警输入：2路；报警输出：1路； 供电方式：DC36V； 防护等级：IP66。 |
| 8 | 智能终端管理盒 | 内置16个10M/100M自适应以太网口，视频接入模式最大码流支持288Mbps，卡口合成模式最大码流支持240Mbps； 支持同时对接4个屏幕，支持按通道设置对应的屏号，支持按行驶方向将不同方向的车辆信息发布到不同屏幕上； 支持将屏幕划分为6个区域，各区域可独立配置数据类型、每页停留时间、显示风格，移动速度，字体颜色，字体大小，叠加元素； 支持设置最大速度阈值，控制最大显示速度；支持开启速度控制，设置安全速度阈值、告警速度阈值、超速速度阈值及对应的字体颜色，按速度区段区分显示字体颜色； 支持仅超速显示车速、卡口合成上传、违法合成上传、无牌车上传、警牌上传、车牌隐私保护等多种个性发布方式； ★支持普通合成根据不同违法类型配置合成图中特写图序号（提供公安部有效检测报告复印件加盖单位公章） 支持按图片类型区分设置显示内容和字体颜色、是否启用语音播报及播报内容，支持的图片类型有超速、违法变道、违法停车、预违停、违法倒车、逆行、卡口、未礼让行人、闯红灯、不按导向箭头行驶、车辆拥堵禁入、压白线、有车占道、右转不礼让行人、大弯小转、禁货； ★具有onvif协议控制三方云台设置选项（提供公安部有效检测报告复印件加盖单位公章） 可添加IP摄像机≥16路，支持网络高清视频和图片同时接入，总码率不小于300Mbps； 支持将1/2/3/4/5/6张原始图片进行合成，支持多种合成形状选择，图片顺序可任意修改；支持去除原始图片黑边； 支持超速检测和欠速检测。可分别设定高限速和低限速值； ★支持根据24个结果选择进行数据展示界面的自定义设置，包括图片索引号、通道号、车道号、大小、存储时间、抓拍时间、图片类型、车牌、车牌类型、车牌颜色、车身颜色、对象类型、速度、车标、主驾驶安全带状态、副驾驶安全带状态、主驾驶遮阳板状态、副驾驶遮阳板状态、平台1标识、平台1上传状态、平台1上传时间、平台2标识、平台2上传状态、平台2上传时间等信息（提供公安部有效检测报告复印件加盖单位公章） 对于记录在存储介质上的视(音)频信息，取出的存储介质应能在相同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存(或复制)； ★支持网络流量统计功能，可对网络接收总能力、通道接入、网络接收剩余、远程发送总能力、远程浏览、远程发送剩余的实时观察（提供公安部有效检测报告复印件加盖单位公章） |

本项目中技术参数、产品资质等必须提交证明材料加以佐证的，包括检测报告、 截图等，投标时提供复印件加盖供应商红章，中标后签订合同前需提供复印件加盖原厂红章，未能提供的将取消其中标资格。中标后签订合同前投标人必须提供监控设备的原厂2年质保函及对接承诺函并加盖原厂公章，未能提供的将取消其中标资格。

五、合同履行期限：自合同签定之日起45日历天，完成供货、施工、安装、调试、性能测试及交付使用。

六、报价要求

供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，了解现状情况，以获得一切可能影响投标的直接资料。供应商参与项目投标并中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

投标报价包含但不限于设备费、辅助材料费、安装费、系统集成费用、质保期内的售后服务维保费用、培训费、管理费、利润等一切为完成本项目所需的费用。

七、测试和验收要求

系统完成、供应商自测运行正常，由供应商提出书面系统测试申请。提交测试的系统应是成熟产品，并提交相应测试文档。采购人组织的测试仅对系统的需求符合程度、技术状况、工程质量等给出测试结论。

系统测试工作完成后，供应商以书面形式提交系统验收申请书。

验收合格后，采购人按照本合同规定的验收合格相关的付款条件，支付供应商相应款项。系统验收不合格时，供应商应负责修改调试，并在达到验收条件时，再次向采购人提出书面验收申请。因供应商原因导致系统验收不合格产生的系统建设工作成本，由供应商承担。

八、质保期售后服务

本项目产品质量保证期（免费保修期）为2年，如技术参数中有要求按技术参数中要求，自项目验收合格后计算。质量保证期内，供应商应负责免费对运行中出现的故障进行解决，提供系统的维护。

疑难问题（不危及运行）在24小时内答复用户。

重大问题（危及运行）在2小时内到现场处理或通过网络远程处理。

特大问题（系统不能正常运行）在2小时内恢复系统运行，并在24小时内派技术人员到现场解决。

在系统开始实施和质保期内，中标人应为本项目成立专门的维护服务和技术支持小组，提供到达现场免费维护和技术支持，包括以下服务内容：

快速响应服务：对于紧急的问题在2小时内到达现场，当天处理。此类问题包括：服务器系统、应用系统严重错误等。

- 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的按技术方案评分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为中标候选人。

采购人委托评委会在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照现场抽签方式确定中标人。

一、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行上述价格评审优惠的扶持政策。

二、评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的按技术方案评分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为中标候选人。

- 商务技术标部分（70分）

| 类型 | 序号 | 评定项目 | 评定方法和说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务技术标 | 1 | 企业实力 | （1）投标人具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书的得2分； （2）投标人具安防工程企业设计施工维护能力壹级证书，得2分。 （该项证书与项目需求相符） | 4 |
|  | 2 | 体系认证 | （1）投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书，得1分； （2）ISO20000-1服务管理体系认证证书，得1分； （3）ISO27001信息安全体系认证证书，得1分。 （该项认证与项目需求相符） | 3 |
|  | 3 | 企业业绩 | 投标人2021年4月1日（以合同签订时间为准）以来独立承建的与本项目招标内容类似的项目（单项合同下需同时包含标志牌及监控设备），有1个得2分，最高得6分，不提供不得分。需提供中标通知书（成交通知书）和施工合同。 | 6 |
|  | 4 | 施工方案 | 根据整体施工方案（包括但不限于施工总体部署、施工进度计划和保证措施、安全文明施工及环境保护措施、产品培训及售后服务方案）可行性及完善程度进行评审。 - 施工总体部署 - 施工进度计划和保证措施 - 安全文明施工及环境保护措施 - 产品培训及售后服务方案 以上每个单项施工方案整体科学合理，内容完整详细，保证措施方案齐全、可行性强的得4分； 施工方案整体较合理，内容较详细，保证措施方案较齐全、可行性较强的符合且优于项目需求的得3分； 施工方案整体基本合理，内容基本详细，保证措施方案基本齐全、可行性一般的与项目需求有稍许偏差的得2分； 施工方案整体不够合理，内容粗疏简陋，保证措施方案有缺陷、可行性欠缺的与项目需求不相符合的得1分； 未提供方案或不合理、无可行性，方案整体评价差与项目需求无关的不得分。 | 16 |
|  | 5 | 设计方案 | 根据本项目需求，围绕本项目提供深化设计方案进行评审。 深度设计方案细致全面、设计合理、设计内容技术可行性强的符合且优于项目需求的得10分； 深度设计方案基本完整、设计基本合理、设计内容技术基本可行性的与项目需求有稍许偏差的得7分； 深度设计方案不够完整、设计不够合理、设计内容技术可行性欠缺的与项目需求不相符合的得4分； 未提供深度设计方案或方案整体评价差与项目需求无关的不得分。 | 10 |
|  | 6 | 对接方案 | 提供针对本项目监控设备统一接入南通市通州区雪亮工程“云侦”平台，满足接入、存储、转发功能的对接方案，对投标人方案进行评审。 方案全面、符合性强、可操作性强的符合且优于项目需求的得6分；方案较全面、符合性较强、可操作性较强的得3分；方案基本完整、符合性一般、可操作性一般的与项目需求有稍许偏差的得2分；方案不够完整、符合性及可操作性欠缺的与项目需求不相符合的得1分；未提供此项的不得分。 | 6 |
|  | 7 | 售后服务组织保障措施 | （1）投标人具备高效及时的响应服务能力，需同时提供详细的售后技术支持人员姓名、联系方式、办公地点（投标时提供办公地点到达通州区川姜镇人民政府的最短时间，提供导航页面截图等证明材料）等信息并加盖公章，提供详细符合需求的得2分，提供与需求有关联的得1分，提供与需求有偏差的得0.5分。 （2）按照投标人提供的现场服务承诺的内容，如响应时间、到现场时间，解决问题的时效性、优先程度等承诺进行评审。 承诺全面详尽、措施具体可行，响应时间迅速、保障措施具体的符合且优于项目需求的得3分； 承诺全面基本完整、措施基本可行，响应时间较迅速、保障措施基本齐全的与项目需求有稍许偏差的得2分； 承诺全面不够完整、措施有缺陷，响应时间不及时、保障措施不详细的与项目需求不相符合的得1分； 未提供的，不得分。 | 5 |
|  | 8 | 性能技术指标 | 投标人完全满足招标文件第四章采购需求中详细技术参数要求的得满分20分，其中标★项需提供技术偏离表及提供公安部出具的有效检测报告并加盖投标人公章，标★的不允许负偏离，不满足或负偏离，无效投标。 未标★的参数需提供对应的技术偏离表并加盖投标人公章，不满足或负偏离，每项扣1分，扣完为止。缺项漏项视为负偏离。必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术要求的，中标人在同招标人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。 （注：如在投标时提供虚假材料或所投设备技术功能参数要求在供货时发现弄虚作假，将取消中标资格，并列入南通市政府采购投标黑名单，由此造成的损失由投标人自负） | 20 |

技术标评审时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分。技术分按算术平均值计算。分值四舍五入，保留小数点后两位。

注：①请供应商对“评分标准表”中的所有打分项逐一响应并提供证明文件（复印件），放在“商务技术响应材料”中。

②请供应商制作响应文件的时保证图片、文字材料的完整、清晰可辨，任何原因导致评委看不清楚或无法查看，后果由供应商自负。

③供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函等，不要求提供原件备查或有关部门出具的相关证明文件，但中标或成交供应商应做好提交声明函、承诺函等响应原件的核查准备，核查后发现虚假应标或违背承诺的，将上报政府采购监管部门，依照相关法律法规规定处理。

（二）价格标部分（30分）

| 评标内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格标得分 | 30 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（分值四舍五入，保留小数点后两位） |

- 5、中标供应商的确定

采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人，综合评分相等的，以报价低的优先；报价也相等的，抽签决定。

对评委的评分计取平均值后（除价格分外）进行统计汇总，计算出每个投标人的得分，加上价格得分即为每个投标人的综合得分。

评标委员会将向招标人推荐评标最后综合得分最高的前三名投标人为中标候选人，并标明排列顺序。

由评标委员会根据中标候选人排序确定第一中标候选人为中标人。

中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定期限内未能提交的，招标人将按规定取消中标人资格。

九、发放中标通知书

公告中标结果的同时，交易中心向中标供应商发放中标通知书。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。中标供应商领取中标通知书时须提供叁份纸质版响应文件及壹份响应文件电子扫描件至代理机构处。

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件组成

1.开标一览表。

资格审查材料

2.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；

3.法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

4.法人授权书（如有授权）；

5.企业资质证书及安全生产许可证副本复印件；（公路交通工程专业承包（公路安全设施分项和公路机电工程分项资质）二级及以上资质）；

6.拟派项目负责人资格证书及安全B证；

7.拟派项目负责人为投标企业正式人员有效的证明；（提供：投标企业与其双方签订的有效劳动合同书）

8.拟派项目负责人无在建承诺；

9. 2023年度由会计师事务所（或者审计机构）出具的财务报告或2024年9月-2024年11月的银行资信证明；（投标人成立不满一年无需提供）

10.供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：供应商依法缴纳近一年内任意一个月税收的相关凭证的复印件，及供应商依法缴纳近一年内任意一个月社会保险的相关凭证（社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；

11.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

12.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

13.招标文件第四章项目需求中要求提供的相关承诺函；

14.投标人依据招标文件要求，提交的其他材料。

符合性条件材料

15.投标函；

16.投标分项报价表；

17.商务要求响应及偏离表；

商务技术文件材料

18.技术要求响应及偏离表；

19.投标人根据招标文件打分项，提交的材料。

报价折扣证明材料

20.中小企业声明函；

21.残疾人福利性单位声明函（如符合监狱企业的需提供）；

22.监狱企业证明函（如符合残疾人福利性单位的需提供）。

格式附件如下：

- 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

法人或者其他组织的营业执照等证明文件

（扫描件）

企业资质证书及安全生产许可证

（扫描件）

拟派项目负责人资格证书及安全B证

（扫描件）

拟派项目负责人为投标企业正式人员有效的证明（提供：投标企业与其双方签订的有效劳动合同书）

（扫描件）

拟派项目负责人无在建承诺函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。现承诺：

我单位拟派项目负责人                 无在建工程。如果我方经评定为中标候选人，在公示期间被他人举报并经核实，确认拟派项目负责人有在建工程，你方即可取消我方中标候选人资格。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

2023年度由会计师事务所（或者审计机构）出具的财务报告或2024年9月-2024年11月的银行资信证明；

（投标人成立不满一年无需提供）

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：供应商依法缴纳近一年内任意一个月税收的相关凭证的复印件，及供应商依法缴纳近一年内任意一个月社会保险的相关凭证（社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

投标函

致： 南通市通州区川姜镇人民政府

根据贵方的           号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 全费用综合分项单价（元） | 综合分项合价（元） |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。3. 按照第四章采购需求中四、招标清单及具体设备参数逐条填写，不得漏项。

中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

附件：

办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体标段。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

特别提醒：供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。