常州市政府采购项目竞争性磋商文件

常州市政府采购项目
公开招标文件
项目名称：汇贤中学理化生实验室设施设备（含仪器）采购项目
项目编号/包号：JSZC-320413-HSGS-G2025-0054  
采 购 人：常州市金坛区汇贤中学 
采购代理机构：江苏华溯工程项目管理有限公司

目      录


第一章 投标邀请
第二章 投标人须知
第三章 资格审查

第四章 评标程序、评标方法和评标标准
第五章 采购需求
第六章 拟签订的合同文本
第七章 响应文件格式



第一章   投标邀请
一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320413-HSGS-G2025-0054  
2.项目名称：汇贤中学理化生实验室设施设备（含仪器）采购项目
3.项目预算金额：88万元（采购包3：29万元）
	包号
	标的名称
	预算金额（万元）
	最高限价
（万元）
	简要技术需求或服务要求

	03
	生物实验室设施设备（含仪器）
	29
	27
	详见采购需求


注：本项目共3个包，每个采购包选取1名中标候选人。同一投标单位可对本项目不同采购包同时投标。各个采购包兼投不兼中，同一投标单位只能中标其中一个采购包。本项目按照采购包1至采购包3的顺序依次评审，已被推荐为前面采购包中标候选人的投标人不再参与后面采购包的评审，同时该中标人不再计入后面采购包有效投标人数量。
4.采购需求：理化生实验室设施设备（含仪器）采购，具体详见采购需求。
5.合同履行期限：60天内全部送货到位并安装调试完成，具体时间根据采购人通知送货，中标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点并安装调试到位。
6.本项目是否接受联合体投标：□是  ☑否。

7.本项目是否接受进口产品响应：□是  ☑否。
二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：
1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策：本项目专门面向中小企业预留采购份额。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：__/___。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ☑否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

☑否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：_无。
三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起5个工作日
2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）
3.方式：投标人完成注册并办理CA证书后登录“苏采云”政府采购一体化平台，下载本项目电子版采购文件。

4.售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.截止时间：2026年1月12日14:00（北京时间）。

2.地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1．CA办理注意事项：领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
2．采购文件获取注意事项：本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。
3．关于常州市中小企业政府采购信用融资：根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

4.关于江苏省政府采购履约验收管理办法：根据《关于印发江苏省政府采购履约验收管理办法的通知》（苏财规[2024]7号）等有关文件精神执行。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

　　　1.采购人信息

名    称：常州市金坛区汇贤中学   
地    址：金坛区鸿福路169号  
联系方式： 0519-82892069   
2.采购代理机构信息

名    称：江苏华溯工程项目管理有限公司
地　　址：常州市金坛区金胜东路19号
联系方式：0519-82807908
3.项目联系方式
项目联系人：陈女士 
电      话：0519-82807908
第二章   投标人须知
投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。
标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

	条款号
	条目
	内容

	1
	项目属性
	项目属性：☑货物

	2
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目： ☑否

	3
	核心产品
	03包：实验桌

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评审得分相同的，按照随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	4
	现场考察
	☑不组织

	
	开标前答疑会
	☑不召开

	5
	是否需要通过系统上传演示视频
	☑是，上传演示视频的形式

（1）投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长不超过15分钟。

	6
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（制造业）

	7
	投标报价
	投标报价的特殊规定：☑无

	8
	投标保证金
	免收

	9
	履约保证金
	本项目履约保证金为合同价的 5%（中标供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或递交），采购人将在终验完毕后返还乙方履约保证金。

	10
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算90日历天。

	11
	评标方法及标准
	本项目采用综合评分法

	12
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ☑不允许

	13
	询问
	询问送达形式：书面形式

	14
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式：

联系部门：江苏华溯工程项目管理有限公司；

联系电话：0519-82807908；

通讯地址：常州市金坛区金胜东路19号。

	15
	代理费
	收费对象：□采购人    ☑成交供应商

收费标准：03包3000元，中标单位在领取中标通知书时一次性支付给招标代理单位，投标单位在报价时应综合考虑。

	16
	投标文件份数
	无需提供纸质投标文件。中标供应商在领取中标通知书前须向采购人额外提供从电子化招投标系统打印出的与投标所报电子文件一致的纸质投标书  3  份，并按要求签字盖章。


投标人须知


一   说  明


采购人、采购代理机构、投标人、联合体
采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

项目属性见《投标人须知资料表》。

是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

核心产品见《投标人须知资料表》。

现场考察、开标前答疑会

若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

样品

本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

政府采购节能产品、环境标志产品

政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 

如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。
依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

正版软件

依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
绿色采购政策

绿色数据中心政策 

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

投标费用

投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

招标文件构成

招标文件包括以下部分：

投标邀请

投标人须知

资格审查

评标程序、评标方法和评标标准

采购需求

拟签订的合同文本

投标文件格式
投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

对招标文件的澄清或修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

投标文件构成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

投标人认为应附的其他材料。

投标报价

所有投标均以人民币报价。

投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。 

采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

投标保证金
根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。
投标有效期

投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

投标文件的签署、加盖公章

招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

投标文件的提交

本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

投标截止时间

投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

投标文件的修改与撤回

投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

开标

采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

投标人不足3家的，不予开标。
投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。
因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。
如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。
出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

资格审查

见第三章《资格审查》。

评标委员会

评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

评标程序、评标方法和评标标准

见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

确定中标人

采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。
中标公告与中标通知书

采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

出现影响采购公正的违法、违规行为的；

投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

因重大变故，采购任务取消的。
平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。
废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

签订合同

中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

政府采购合同不能转包。

采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

询问与质疑

询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

质疑

投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。
质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
代理费

详见前附表
第三章   资格审查

一、资格审查程序

开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	投标人资格声明函
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。
	格式见《投标文件格式》

	1-2
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；

截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；

信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人查询。

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1
	中小企业声明函
	1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。
2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。
注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
	格式见《投标文件格式》

	2-3
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	

	3-2
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照


第四章   评标程序、评标方法和评标标准

一、评标程序
投标文件的符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书
	按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆开投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	签署、加盖公章
	按照招标文件要求签署、加盖公章的；

	7
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；

	8
	★号条款响应(如有)
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	11
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	12
	报价合理性
	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；

	13
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	14
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	15
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	16
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。


投标文件有关事项的澄清或者说明

评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________
☑无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

投标文件的比较和评价

评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

评标方法和评标标准

本项目采用的评标方法为：

(综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评审得分相同的，按照随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

☑随机抽取

□其他方式，具体要求：__/___
非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）___/__。

关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）___/__。

4  评标委员会应针对投标文件进行政府采购异常低价审查：

4.1评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 

（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%； 

（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%； 

（3）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 

4.2启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标文件处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录 。
5  确定中标候选人名单

5.1  采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。技术指标得分也相同的，由采购人（评审组长）现场随机抽取。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

5.2采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

5.3评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

5.4评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

6  报告违法行为

6.1评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

评标标准

03包（生物）：
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	价格分
	30
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。
	此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价。

	2
	主观分
	25
	
	

	2.1
	实施方案
	9
	供应商根据本项目的采购需求，提供完整的项目实施方案：包括项目建设、具体实施方案、培训方案、安全保障措施、重点难点分析等。（1）方案无缺漏、条理清晰，功能结构描述完整、科学合理及可操作性强的得9分；

（2）方案描述少量缺失，但整体较科学、较合理、不影响实际操作的得7分；

（3）方案描述简单、可操作性一般的得5分；

（4）方案描述不全面，有缺漏，未能涵盖上述全部要点，可操作性较差的得3分。

未提供不得分。
	

	2.2
	售后服务方案
	8
	根据服务期限，供应商提供详细的售后服务方案。评委根据供应商售后服务体系、售后人员配置、服务平台、技术能力、时间响应保障、应急服务措施等方面考量综合服务能力。

（1）服务方案科学合理、有效、可靠、详细可行，能为用户提供完善的维护维修和技术保障服务，对本项目针对性强且有实际可操作性，得8分；

（2）服务方案比较科学合理、有效、可靠、较为详细，能为用户提供完善的维护维修和技术保障服务，能满足本项目需求，得6分；

（3）服务方案内容一般，仅能满足项目基本需求，得4分；
（4）服务方案全面性、可行性均有明显欠缺、不具备可行性，得2分。

不提供不得分。
	

	2.3
	培训方案
	8
	提供完善的产品应用培训方案，从师资情况、时间安排、培训内容及教材等方面，提供过往培训视频、照片、培训教材及用户评价等佐证材料。

（1）培训方案与课程计划科学、完整详细，针对性强、可操作性强，得8分；
培训方案与课程计划较完整，针对性和可操作性相对一般、有一定的可行性，得6分；
（3）培训方案与课程计划一般，得4分；
（4）培训方案与课程计划不完整，针对性和可操作性较差、可行性较差的，得2分。

不提供不得分。
	

	3
	客观分
	45
	
	

	3.1
	功能演示
	7
	一、测量不同水样的电导率实验用品：多量程电导率传感器、显示/无线一体通用模块

（1）多量程电导率传感器用于测量溶液的导电能力，包含三种量程：0~20000μS/cm；0~2000μS/cm；0~200μS/cm，不同量程下分别检测不同水样的电导率。（2分）

（2）多量程电导率传感器与显示/无线一体通用模块通过具有方向性和自锁功能的接口连接，传感器设有量程切换按键，支持硬件切换量程；此外，设有清零按钮，支持硬件调零；（2分）

（3）无需外接采集器，移动端可无线搜索蓝牙信号或者扫描显示/无线一体通用模块自带二维码实现无线数据通讯；（1分）

（4）分别在麒麟、统信、鸿蒙等国产系统和Windows、iOS等常规系统上完成水样电导率检测的实验数据采集，能够以数据、仪表、曲线等方式展示。（1分）

（5）通过软件自带的实验录制功能（录制功能0~45分钟可调），可同时显示实验数据变化及实验操作过程；并能以视频方式录制并保存在指定位置。（1分）
	投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长不超过15分钟。

	
	
	4
	二、检测生物组织中蛋白质含量实验用品：分光光度计I

（1）智能分光光度计测量溶液的吸收波长，可输出8个波段（分别为405nm-425nm、435nm-455nm、470nm-490nm、505nm-525nm、545nm-565nm、580nm-600nm、620nm-640nm、670nm-690nm）的测量数据；（1分）

（2）无需外接采集器，移动端可无线搜索信号或者扫描二维码实现无线数据通讯；也可通过数据通讯线直接连接计算机实现数据通讯。（1分）

（3）实验时，将装有3种浓度梯度牛血清单摆标准溶液的3个比色皿和装有待测液的1个比色皿，同时放入主机标有序号的4个比色皿卡槽中，并盖盖遮光；（1分）

（4）实验过程中无需开盖，通过软件选择并控制自动切换比色皿、自动测量3个标准溶液的吸光度数据并能画出标准曲线，点击待测溶液浓度，软件自动将待测液的吸光度和浓度自动测量并记录到表格，完成未知溶液中蛋白质含量的测定。（1分）
	投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长不超过15分钟。

	3.2
	技术参数
	30
	招标文件第五章采购需求中“▲”条款为非实质性要求。所投产品技术参数全部符合或优于招标文件中第五章采购需求中“▲”条款的得30分，出现负偏离的，每有一项扣2分，扣完为止。

注：按照采购需求提供相关证明材料，其中采购方在合同签订前有权对投标人提供的证明材料进行验证，要求投标人提供相关参数补充证明材料，若存在弄虚作假行为，采购方有权取消中标人资格并依法追究相关责任。
	按采购文件要求提供相关证明材料，不提供或不满足不得分。

	3.3
	企业业绩
	4
	近五年（投标截止时间往前推）（以合同签订时间为准）完成类似销售业绩，提供一份，得2分，最多4分。

注：（1）提供合同、验收报告或其它验收证明材料；

（2）未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。
	

	合计
	100
	


第五章   采购需求
一、采购标的

1．项目名称：汇贤中学理化生实验室设施设备（含仪器）采购项目 

2．预算金额：88万元   

3．最高限价：

	包号
	标的名称
	预算金额（万元）
	最高限价
（万元）

	03
	生物实验室设施设备（含仪器）
	29
	27


4．采购项目概况（简介）：理化生实验室设施设备（含仪器）采购。
5.合同履行期限：60天内全部送货到位并安装调试完成，具体时间根据采购人通知送货，中标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点并安装调试到位。

6．是/否接受联合体投标：否。
7．是/否接受分支机构参与响应：否。
8．是/否接受进口产品投标：否。
9．是/否专门面向中小企业预留采购份额：是。

10．本项目的特定资格要求：无。

11．项目类别：货物类。

二、商务要求

1．交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）：

交付（实施）的时间（期限）：60天内全部送货到位并安装调试完成，具体时间根据采购人通知送货，中标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点并安装调试到位。
地点（范围）：常州市金坛区汇贤中学
付款条件（进度和方式）

1）本项目经甲方验收合格并出具验收报告后支付合同价款的70%；2）项目审计完成后付至审定价的97%；3）质保期满且无质量问题后付清余款。

甲方每次付款前，乙方应提供等额的符合规定的发票。乙方未按约定提供发票的，甲方有权拒绝付款。

3．包装和运输

货物类必须要求供应商满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号））的规定。

4．售后服务（质保期）:免费质保期二年。

5．保险:无。
三、服务要求
1．基本要求

1.1 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

2．服务内容及要求/货物技术要求（包括但不限于以下内容）

2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

2.2 产品清单及参数要求
03包（生物）：

	序号
	名称
	参数
	数量
	单位

	生物实验室设施设备

	1
	教师演示台
	颜色：豆绿 
1、规格：2800×700×850mm
2、台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。提供第三方检测机构出具的检测报告（具备CMA或CNAS标志），各项性能满足或优于如下要求：
2.1、化学性能检测：参照GB/T 17657-2022标准对台面板正反两面进行硫酸（98%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、四氯化碳、氢氧化钠（40%）、氨水(28%)、氯化镁(10%)、三氯化铁(10%)、乙酰丙酮、三氯乙酸、三氯乙烯、异丙醇、异辛烷等不少于139项化学试剂及有机溶液检测。
2.2、环保性能检测：参照GB/T 39600-2021等标准，甲醛释放量满足E0级技术指标要求，释放量检测结果值≤0.006mg/m³；参照GB18584-2001等标准，满足4种重金属含量检测：可溶性铅≤0.4mg/kg，可溶性镉：未检出，可溶性铬≤0.7mg/kg，可溶性汞：未检出；甲醛、甲苯去除率,检测结果为甲醛去除率达60%，甲苯去除率达15%。
2.3、TVOC释放量检测：参照HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出。
2.4、物理性能检测：参照GB/T 17657-2022标准及其他检测方法检测，满足静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10450Mpa；抗拉强度≥68Mpa；拉伸强度≥69Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.42g/cm3；表面耐龟裂性能：5级：表面无裂纹；耐高温性能：表面无裂纹；表面耐干热性能：5级：无明显变化；表面耐湿热性能：5级：无明显变化；耐光色牢度＞4级；洛氏硬度≥126；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；尺寸稳定性：纵向横向≤0.03%；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；漆膜硬度＞9H；表面耐划痕性能：4.5N作用下，试件表面无大于90%的连续划痕；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%；抗冲击性能（冲击高度1m）：≤5.2mm；表面耐磨性能≥1140r，未出现磨损等不少于21项物理性能检测。
2.5、阻燃性能检测：参照GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》等标准，燃烧性等级达到B1级；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级，烟气毒性等级符合t1级要求。
2.6、氙灯老化测试：参照GB/T 16422.2-2022等标准，进行560小时以上老化试验测试结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。
2.7、放射性检测：参照GB6566-2010标准，内、外照射检测值均≤0.1。
2.8、抗霉菌性能检测：参照JC/T 2039-2010等标准，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测，等级为0级；
2.9、抗细菌性能检测：参照JC/T 2039-2010等标准，大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、白色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、甲型溶血性链球群、枯草芽孢杆菌、表皮葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、变异库克菌等不少于14种菌种检测，抗菌率≥99.99%。
3、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源系统、水嘴、水槽、洗眼器、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。
4、桌身：整体采用≥0.9mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。
5、滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。
6、铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。
7、教师演示台各项技术性能满足或优于如下要求并提供第三方检测机构出具的检测报告（具备CMA或CNAS标志）：
7.1、安全性能要求：正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以上其他合适的方式进行保护，倒圆半径应不小于0.5mm；在高于闭合点50mm的任意位置，垂直活动的部件不应自行移动。
7.2、外观性能要求：应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等；应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等。
7.3、产品表面理化性能：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；
7.4、力学性能：水平静载荷试验、主桌面垂直静载荷试验、水平耐久性试验15000次、结构强度试验、垂直耐久性试验15000次、垂直加载稳定性试验、垂直和水平加载稳定性试验均符合要求。
7.5、晶粒度:≥5级。
7.6、维氏硬度HV1:≥100.
7.7、多元素含量的测定：C、Si、Mn、P、S、Cr等均合格。
7.8、试验Ka:盐雾连续喷雾200h，应无锈蚀、腐蚀斑点、起泡、开裂等现象。
7.9、产品有害物质：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷AS等均未检出。
7.10、氨释放量：≤0.1mg/L。
	1
	张

	2
	水槽
	外径：550×450×310±2mm，内径：480×380×270±2mm
采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂，壁厚6mm。
	1
	套

	3
	水嘴
	采用实验室专用三联水嘴，陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，特制鹅颈管可360度旋转。
	1
	套

	4
	洗眼器
	材质：主体采用环保型PP材料一次性注塑成型。
工作压力：0.2-0.4MPa。
流量：洗眼器喷头：12升/分钟。
性能：阀门可自动关闭，密封可靠。
喷头：洗眼盆头，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛，设有防尘盖，使用时可自动被水冲开。
	1
	套

	5
	实验桌
	颜色：豆绿 
1、规格：1200×600×780mm
2、台面采用12.7mm厚双面膜实芯理化板制作，实验台前端两角倒R20圆角，安全美观，耐酸碱、耐冲击、韧性强等特点。
3、台面前挡板整体采用厚1.0mm挤出成型铝合金，尺寸：1070*28*98mm金属表面经高温塑粉烤漆处理。
4、左右两侧设有挡板，采用ABS工程塑料一体成型，尺寸：215*75*98±2mm；外观流线简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角处理。
5、桌架整体采用塑钢结构、“Z"型造型：
5.1、桌面支撑固定方管尺寸:30*30*厚1.5mm；左右侧边支管加强连接件金属尺寸：198*71*32*厚3mm；台面左右两侧桌架增设防腐、防撞保护，材质为ABS工程塑料，尺寸：573*49*44±2mm，整体外观造型简洁时尚，配PVC丝印造型识别面贴，凸显产品个性；
5.2、左右侧边支管椭圆管尺寸：80*40厚2.0mm；下拉杆椭圆管尺寸：80*40厚1.2mm；左右侧边支杆底管尺寸：60*30*厚1.8mm；桌脚外侧安装ABS工程塑料护套，外观流线简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角处理，整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。
5.3、前后脚采用调整脚垫六角形Ø36*M10*20mm，加装与地面固定，防止桌移动。金属表面经高温粉体烤漆处理。承重性能强、耐酸碱、耐腐蚀。
6、书包斗：采用环保型ABS工程塑料，壁厚4.6mm，镂空设计，有挂凳口，一次性注塑成型。
7、前脚加装定向移动静音滑轮，方便移动，静音滑轮采用ABS工程塑料与橡胶材质一体包覆，坚固耐用不易脱落；当移动桌子时可有效防止摩擦地面所产生的噪音。
▲8、学生实验桌各项技术性能满足或优于如下要求并提供第三方检测机构出具的检测报告（具备CMA或CNAS标志）：
8.1、无晶间腐蚀。
8.2、孔隙率（铁试剂法）：≤3个孔/cm²
8.3、多元素含量的测定：Si、Fe、Cu、Mn、Mg等均合格。
8.4、力学性能：抗拉强度Rm≥200N/mm2；规定非比例延伸强度RP0.2≥155N/mm2；断后伸长率A50mm≥5%；韦氏硬度≥10。
8.5、产品有害物质：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷AS等均未检出。
8.6、磁粉检测：未发现超标缺陷，评定为1级。
	26
	张

	6
	功能柱
	规格：380X220X730±2mm，壁厚3.0mm，采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。
	26
	套

	7
	水槽柜
	规格：500×600×820±5mm
材质：整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面项结合处理。
结构：榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何金属螺丝，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。
门板：合页采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈。门板与侧板并安装有防盗插销，防止从外部撬开柜门。
锁具：前后门均带锁、内嵌式塑料扣手。
水槽：水槽外径规格：495×595×295±5mm，水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱、耐有机溶剂、耐高温，壁厚6mm，具有防溢出功能。
	13
	个

	8
	三联水龙头
	采用实验室专用三联水嘴，陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，特制鹅颈管可360度旋转。
	13
	个

	9
	排水系统
	地面对接，安装调试（含辅料及耗材）。符合安全用水要求
	13
	套

	10
	实验凳
	颜色：豆绿 
1、规格：φ320×（450）500mm
2、凳面：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型，表面细纹咬花，防滑不发光。
▲2.1、邻苯二甲酸酯：DBP、BBP、DEHP、DNOP均≤0.001%；DINP、DIDP均≤0.005%；提供第三方检测机构出具的检测报告（具备CMA或CNAS标志）。
▲2.2、重金属：可溶性镉、可溶性铬、可溶性铅均≤5mg/kg、可溶性汞≤2mg/kg；提供第三方检测机构出具的检测报告（具备CMA或CNAS标志）。
▲2.3、多环芳烃：苯并[a]芘、16种多环芳烃（PAH）总量均未检出；提供第三方检测机构出具的检测报告（具备CMA或CNAS标志）。
3、钢架：17×34×1.5mm，椭圆形无缝钢管，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。
4、脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。
5、升降：高度可在450mm-500mm范围内自由调整。
	52
	条

	11
	教师总控电源
	1、教师主控大体分为教师与学生用，分别由电源控制、多媒体接口扩展等部分组成。
2、主机分为铁制机箱、提升式设计，可内置教室演示台抽屉。控制显示集液晶真彩触摸屏和数据显示一体化。
3、具备1个220V交流电源输出插座，和5V/0.5A输出/USB接口，带输出指示灯。
4、系统具备漏电、过载、短路等保护功能。　
6、具有自动关机时间设置功能，且关机时通过声音自动提示。　　
7、密码控制，本产品由教师输入正确的密码，方可启动实验电源的控制系统（教师可自定密码），对电源控制台进行操作，防误操作方便教师合理安排实验。产品出厂时默认无密码功能，用户可根据需要在系统设置区自行设定。
9、具备多媒体相应接口的拓展功能：具备RJ-45网络、VGA接口、USB接口、方便老师对投影机和电动幕的控制。　
10、教师控制界面可设置输出直流1.5-30V分辨率0.1V,交流1-30V分辨率1V，具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载保护点则自动保护，电流低于过载保护点则自动恢复至设定值。
11、学生用AC220V高压电源分为A、B、C、D四组控制输出，具有防雷过电压保护功能。 
12、直流高压240、300V两档100mA，直流大电流9V/40A,10S自动关断。
13、配备使用说明与大体功能介绍（汉字显示）。
14、具备给学生电源进行自动编号、分组功能。
15、具备一键给水控制功能。　　
16、电源主控台与教师演示台一体化。
▲17、主控电源技术要求满足：GB4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》。提供第三方检测机构出具的检测报告（具备CMA或CNAS标志）。
18、地面对接，由教师主控电源控制学生电源，安装调试（含辅料及耗材）。符合安全用电要求。
	1
	台

	12
	学生安全电源
	1、采用轻触摸按键电子控制开关。
2、标准化图案清晰易懂。
3、零火供电方式，负载功率高。
4、具备1个220V交流电源输出插座。
5、学生电源的性能指标符合JY/T0374-2004标准。
6、具有过载保护装置，抗浪涌电流冲击及雷击保护。
7、学生电源技术要求满足：GB4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》。
	26
	套

	13
	生物实验灯
	1、功率：8W
2、电压：AC86V-AC220V
3、规格：长度400mm
4、材质：优秀不锈钢材质，灯珠：LED2835
5、发光颜色：正白色、光学平板分光片，令光源更加均匀柔和，提高光能使用率亮度照明。
6、投射角度：180度
7、环境温度：-30-60℃
8、产品特点：绿色环保、安装简易、性能稳定、使用寿命长
	13
	套

	14
	铝方通吊顶
	顶面铝方通吊顶
	1
	间

	生物常规实验仪器设备

	1
	量筒
	10 mL。透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积
	50
	个

	2
	量筒
	50 mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积
	15
	个

	3
	量筒
	100 mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积
	10
	个

	4
	量筒
	500 mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积，
	2
	个

	5
	容量瓶
	500 mL透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀
	1
	个

	6
	试管
	Φ 12 mm×70 mm透明，硼硅酸盐玻璃制
	48
	支

	7
	试管
	Φ15 mm×150 mm透明，硼硅酸盐玻璃制
	100
	支

	8
	烧杯
	50 mL。透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，在容量标志下有记号面积
	100
	个

	9
	烧杯
	100 mL。透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，在容量标志下有记号面积
	100
	个

	10
	烧杯
	250 mL。透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，在容量标志下有记号面积
	25
	个

	11
	烧杯
	500 mL。透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，在容量标志下有记号面积
	25
	个

	12
	锥形瓶
	100mL。透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动
	30
	个

	13
	锥形瓶
	250mL。透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动
	50
	个

	14
	广口瓶
	125mL。透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	25
	个

	15
	广口瓶
	500 mL。透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	25
	个

	16
	细口瓶
	250mL。透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	25
	个

	17
	细口瓶
	500 mL。透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	10
	个

	18
	滴瓶
	30mL。透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定
	50
	个

	19
	茶色滴瓶
	30mL。黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定
	50
	个

	20
	培养皿
	60 mm
	25
	套

	21
	干燥器
	磨口平整，密封严实，隔板大小合适，不少于5 个圆孔
	1
	个

	22
	干燥管
	U 型，Φ 15 mm×150 mm，硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度≥2 cm，最好有防滑脱沟槽
	25
	个

	23
	漏斗
	60 mm，直径准确，锥度适中
	10
	个

	24
	三通连接管
	Y 形，Φ 7 mm～Φ 8 mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理
	25
	个

	25
	滴管
	100 mm，直形，滴管尖嘴口径 1 mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多 1 mm～2 mm
	100
	支

	26
	离心管
	10 mL
	10
	支

	27
	玻璃钟罩
	Φ 150 mm×280 mm，玻璃壁厚度＞3 mm
	1
	个

	28
	载玻片
	无色透明，平整
	50
	盒

	29
	盖玻片
	无色透明，平整
	100
	包

	30
	酒精灯
	150 mL，透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色；灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5 mm；玻璃灯罩应磨口；瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷，配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯
	25
	个

	31
	玻璃管
	Φ 5 mm～Φ 6 mm，中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故
	2
	kg

	32
	玻璃弯管
	Φ 7 mm～Φ 8 mm，一端长度为 6 cm～7 cm，一端长度约 20 cm，形状为直角和钝角两种，管口应打磨或烧结，避免划伤事故
	2
	kg

	33
	玻璃棒
	Φ 3 mm～Φ 4 mm，粗细均匀
	1
	kg

	34
	试管夹
	木制或竹制，长度≥200 mm，宽度 20 mm，厚度 20 mm；试管夹闭口缝≤1 mm，开口距≥25 mm；毡块黏结牢固，试管夹弹簧作防锈处理，试管夹持部位圆弧内径≤15 mm
	25
	把

	35
	止水皮管夹
	Φ 3 mm 钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º，弹性好，不漏液
	25
	个

	36
	陶土网
	功能等同于石棉网，尺寸≥125 mm×125 mm，耐火材料为陶土
	25
	个

	37
	燃烧匙
	铜勺，勺Φ 18 mm，深 10 mm，铁柄，柄长 300 mm，长柄和铜勺连接稳定结实
	25
	把

	38
	药匙
	长度≥13 cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料
	10
	把

	39
	橡胶塞
	000、00、0～10 号，白色，质地均匀
	3
	kg

	40
	橡胶管
	外径 9 mm，内径 6 mm，乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性
	3
	kg

	41
	试管刷
	Φ 18 mm。手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露
	25
	个

	42
	研钵
	100 mm，瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑
	15
	个

	生物标本室设施设备

	1
	心脏解剖模型（演示）
	不低于以下要求：
1.功能：示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、动脉韧带、左冠状动脉、右冠状动脉、冠状窦，左心房、右心房、左心室、右心室、二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣、卵圆窝、冠状窦口;
2.材质：模型应采用硬质 PVC 材料（心瓣膜采用软塑料）制作;
3.规格：五倍自然大;
4.技术要求：（1）舒张状态的成人心模型，从心尖部至主动脉根部长 220mm±20mm，以正常生理位置放于支架或底座上；（2）显示心的外部形态及有关的大血管，包括：a.心外形似倒置的、前后略扁的圆锥体，心尖朝向左前下方，心底朝向右后上方；b.示冠状沟、前室间沟、后室间沟、后房间沟和心尖切迹，以及心的血管—-左、右冠状动脉和冠状窦及其属支；c.示升主动脉和主动脉弓凸侧从右向左发出的头臂干、左颈总动脉和左锁骨下动脉；d.示肺动脉干及左右肺动脉和左右肺静脉断端；e.示动脉韧带；（3）剖开心房和心室示心腔的结构；（4）应在下列部位贴名签或号签：上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、动脉韧带、左冠状动脉、右冠状动脉、冠状窦；左心房、右心房、左心室、右心室、二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣、卵圆窝、冠状窦口；（5）各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感；（6）各部的粘接和拼接应牢固，镶嵌件应定位准确、牢固，松紧适宜，便于拆装。
	1
	件

	2
	心脏解剖模型
	不低于以下要求：
1.功能：示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、动脉韧带、左冠状动脉、右冠状动脉、冠状窦，左心房、右心房、左心室、右心室、二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣、卵圆窝、冠状窦口;
2.材质：模型应采用硬质 PVC 材料（心瓣膜采用软塑料）制作; 
3.规格：自然大，85mm；
4.技术要求：（1）舒张状态的成人心模型，从心尖部至主动脉根部长 85mm±5mm，以正常生理位置放于支架或底座上；（2）显示心的外部形态及有关的大血管，包括：a.心外形似倒置的、前后略扁的圆锥体，心尖朝向左前下方，心底朝向右后上方；b.示冠状沟、前室间沟、后室间沟、后房间沟和心尖切迹，以及心的血管—-左、右冠状动脉和冠状窦及其属支；c.示升主动脉和主动脉弓凸侧从右向左发出的头臂干、左颈总动脉和左锁骨下动脉；d.示肺动脉干及左右肺动脉和左右肺静脉断端；e.示动脉韧带；（3）剖开心房和心室示心腔的结构；（4）应在下列部位贴名签或号签：上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、左心房、右心房、左心室、右心室；（5）各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感；（6）各部的粘接和拼接应牢固，镶嵌件应定位准确、牢固，松紧适宜，便于拆装。
	16
	件

	3
	肺泡模型
	不低于以下要求：
1.功能：应正确显示细支气管、呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊、肺泡、肺泡隔、肺动脉、肺静脉、肺泡毛细血管网、支气管动脉、支气管静脉、平滑肌、弹性纤维等结构特征；
2.材质：PVC 塑料；
3.规格：26x15x35CM 左右；
4.技术要求：（1）无软骨的细支气管的断面；（2）终末细支气管和肺泡的关系；（3）肺泡管和肺泡囊的构造；（4）肺泡与肺泡之间的隔内所含有的毛细血管网。
	2
	件

	4
	牙列及磨牙解剖模型
	不低于以下要求：
1.组成：由成人恒牙部分牙列和第二磨牙解剖模型组成，分别置于底座上，可水平转动或取下；
2.材质：PVC
3.规格：牙列模型下颌角至冠突高度不小于 210mm，第二磨牙解剖模型高不小于280mm；
4.技术参数：（1）牙列模型a.沿下颌体外侧面中部孔下方作部分水平切，并可拆装；b.示磨牙、第一磨牙、第二磨牙和第三磨牙再齿槽内的形状、位置和结构特点；c.尖牙可取下，示牙冠、牙颈、牙根在齿槽内的形状位置和结构特点；d.第二磨牙做正中矢状切，可拆装，示牙切面的结构特点、牙腔和牙髓；e.下牙槽动、静脉与神经由下颏孔进入下颏管，其分支经压根管出入牙腔，其终支出入颏孔，位置应正确；（2）第二磨牙模型a.做正中矢状切，示牙冠、牙颈、牙根和牙根孔的形状结构特点；b.磨牙的一侧切面示釉质、牙质、粘合质及牙腔，另一侧切面上示釉质、牙质、粘合质及从牙根孔进入牙髓的血管、神经（3）以下部位贴名签或号签：a.恒牙牙列模型：下颌体、下颌支、颏孔、下颏孔、中切牙、侧切牙、尖牙、第一前磨牙、第二磨牙；b.第二磨牙放大模型：牙冠、牙颈、牙根、牙釉质、牙腔、牙髓、牙龈
	2
	件

	5
	肝、十二指肠、胰脏模型
	不低于以下要求：
1.组成：正常人的肝、胰、十二指肠、部分腹主动脉和下腔静脉组成，置于底座上；
2.材质：PVC；
3.技术参数（1）肝长 200mm，宽 120mm，厚 60mm，示镰状韧带、肝圆韧带、冠状韧带、三角韧带、静脉韧带、食管压迹、结肠压迹、肾压迹、胆囊、肝门的结构；（2）胰长 160mm，宽 60mm，厚 25mm，作不小于 130mm 长的剖面，略呈细长的三棱柱形，示头、体、尾三部，胰头膨大被十二指肠包围；（3）十二指肠呈“C”形，包绕胰头，示上部、降部、水平部和升部，降部作剖面，示环状襞，十二指肠纵襞、十二指肠大乳头、十二指肠小乳头；（4）腹主动脉和下腔静脉除显示与肝、胰、十二指肠有联系的主要血管外，其他血管可在其根部横断，左髂总动、静脉和由髂总动、静脉分别不短于 30mm 和20mm。
	2
	件

	6
	肘关节活动模型
	不低于以下要求：
1.材质：PVC；
2.规格：自然大；
3.技术要求：（1）附肩胛骨；（2）可展示肘关节伸展、弯曲和挠骨的旋转；（3）有底座。
	2
	件

	7
	生物浸制标本
	包含25种海洋生物，蜥解剖浸制标本，鱼解剖浸制标本，蛔虫浸制标本 ，兔解剖浸制标本 ，猪肉绦虫囊尾蚴浸制标本，鸽解剖浸制标本，蛙解剖浸制标本，河蚌解剖浸制标本，
	1
	套

	8
	标本柜
	尺寸：高2米，宽1米，深60，玻璃柜
	20
	组

	生物传感器

	
	有线/无线教师用加强型传感器部分
	
	
	

	1
	显示/无线一体通用模块
	独立模块化结构，与各种传感器组合使用，具备独立数据显示、数据存储、数据上传功能。
接入后自动识别传感器，实时显示传感器测量数据，支持多值传感器数据显示及存储，数据显示屏刷新频率10Hz；
1.77寸（±0.1寸）彩屏，采用BT自锁接口与传感器连接，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
屏幕可显示二维码，通过移动终端设备扫描二维码进行无线连接，采用蓝牙4.0传输协议，可将传感器测量数据实时传输到APP。
设有按键开关，工作状态下，可通过调动按键开关切换数据显示和二维码界面；
通过移动终端设备可设置数据显示精度以及数据调零，可对数据进行描点绘图处理。
可将模块存储的测量数据导出至计算机进行数据分析（兼充电）；
支持Android、iOS 、Windows、鸿蒙操作系统。
采用充电锂电供电，电池电压3.7V，容量1100mAh，待机时间10小时，采用microUSB充电接口；
数据存储频率5Hz，存储容量最大262,144个数据点。
注：续航时间和连接的传感器有关，差别较大。
传感器尺寸：77*41*25（mm）
	6
	只

	2
	相对压强传感器
	用于测量气体的相对压强；
性能：测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01 kPa；准确度：0.2kPa；最大采样率：5KHz；
结构：塑料软管外径Φ6，内径Φ4，长65mm，并增加配备一个塑料软管外径Φ4，内径Φ2.5，长15mm，方便可以连接多种设备进行实验；
传感器尺寸：80*40*25（mm），由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续；
采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零；
可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台；
	2
	只

	3
	压强传感器
	用于直接测量气体的绝对压强；配件：20mL注射器。
性能：测量范围：0  ~700 kPa；分度：0.1 kPa；准确度：1kPa；最大采样率：5KHz；
范围：0到210千帕(0到2.1大气压或0到1600毫米-汞柱)；最大不会导致永久性破坏压力：405千帕(4大气压)；使用工厂校准的准确度：±4kPa；在空气中使用单点自定义校准的准确度：±3kPa；反应时间：10毫秒；内部体积：0.8ML。
结构：塑料软管内径φ4、外径φ6，长55mm；
传感器尺寸：80*40*25（mm），由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续；
采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零；
可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台；
	1
	只

	4
	多量程电导率传感器
	1.用于测量溶液的导电能力；
2.性能：测量范围：0~20000μS/cm；分度：≤10μS/cm
测量范围：0~2000μS/cm；分度：≤1μS/cm
测量范围：0~200μS/cm；分度：≤0.1μS/cm；准确度：≥0uS/cm~200uS/cm档：12uS/cm;0uS/cm~2000uS/cm档：100uS/cm;0uS/cm~20000uS/cm档：600uS/cm；采样率：≥5KHz；
3.技术指标：温度范围：0-100℃（玻璃），电缆长度：≥1m，电极杆长度：≥150mm，电极杆直径：≤12mm；
4.结构：使用BNC连接器方式与电极连接；
5.传感器尺寸：80*40*25（±2mm），由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
6.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续；
7.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
8.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
9.设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程；
10.可应用于Windows、Android、iOS、统信、鸿蒙操作系统平台。
11.使用环境试验：低温存储试验（温度-10℃±2℃，保持时间≥12h）、高温存储试验（温度55℃±2℃，保持时间≥12h）、恒定湿热试验（温度50℃±2℃，湿度90%RH±3%RH，保持时间≥12h），试验后能正常启动并工作。
▲提供满足以上(1~10条)技术参数且带有CMA标识的检测报告。
	1
	只

	5
	分光光度计Ⅰ
	1.硬件包含智能分光光度计主机1台、比色皿10个、数据线1条、充电头1个；器材尺寸：150×90×60mm（±2mm）。
2.主机包含标有序号的4个比色皿卡槽，可同时放入4个比色皿，内置传动装置，可自动切换4个样品，通过软件选择任意一个需要测量的样品，进行吸光据测量。
3.可输出≥8个波段（至少包含8个波段分别为405nm-425nm、435nm-455nm、470nm-490nm、505nm-525nm、545nm-565nm、580nm-600nm、620nm-640nm、670nm-690nm。）的测量数据；
4.主机有电源开关按键、充电指示灯、USB数据通讯指示灯、蓝牙通讯指示灯、type-c数据和充电二合一接口；
5.测量透射率范围0~100%，分度≥0.1%；
6.主机充电中和充满后有指示灯反馈；
7.可通过蓝牙无线或者有线方式与计算机通讯；可应用于Windows，安卓，Linux、ios、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。
8.蓝牙无线通讯时，蓝牙指示灯会亮起；有线通讯时，USB数据通讯指示灯会亮起；
9.软件中包含原理介绍，能够借助硬件和软件自动联动，同时呈现出仪器的工作过程和实验数据。
10.产品经过高低温试验（产品经低温-20℃、高温55℃贮存72小时后，能正常工作）、恒定湿热试验（产品经温度50℃、湿度90%RH，贮存72小时后，能正常工作。）合格。
▲提供满足以上(1~10条)技术参数且带有CMA标识的检测报告。
	1
	只

	6
	二氧化硫传感器
	用于测量待测气体中二氧化硫的含量；
性能：测量范围：0 ～20ppm，分度0.01 ppm；准确度：3ppm；最大采样率：5KHz；
技术指标：工作温度-20℃to40℃，工作湿度15to90%RH（无冷凝），工作压力91to111kPa，储存温度0℃to20℃，响应时间(T90)＜45秒；
结构：探头线长0.6m，探头上壳直径最粗端32mm，底壳直径20mm,总长80mm。
传感器尺寸：80*40*25(mm)，由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续；
采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。
	1
	只

	7
	氧气传感器
	用于测量待测气体中氧气的含量；
性能：测量范围：0～100％，分度：0.1％；准确度：±1%（0-50%)、±2%(50.1%-100%)；最大采样率：5KHz；
技术指标：工作温度5℃～40℃，工作湿度0～95%RH（无冷凝），储存温度-15℃～50℃，响应时间(T90)＜15秒
结构：氧气传感器探头外壳直径36.8mm，探头部分直径20mm,探头整体高度50mm,线长80cm；
传感器尺寸：80*40*25(mm)，由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续；
采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
设有硬件校准按键，可通过按键校准空气中氧气的含量：
模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。
	1
	只

	8
	扩散式二氧化碳传感器
	用于测量待测气体中二氧化碳的含量；
性能：测量范围：0～100000mL/m3，分度：1mL/m3；准确度：±150mL/m3（0mL/m3~1000mL/m3），读数的±15%（1000mL/m3~10000mL/m3）；最大采样率：5KHz；
技术指标：工作温度-10℃～50℃，存储温度-20℃～60℃，工作湿度0～95%RH（无冷凝），响应时间(T90)＜30秒；
结构：传感器尺寸：153*40*25(mm)，由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
传感器数据处理电路采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续；
采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。
	1
	只

	9
	心率传感器
	用于测量人体的实时心率大小以及心跳脉动波形
性能：测量范围：0～200次；最大采样率：5KHz；
结构：血氧探头OEM300-AL，长度1米。
传感器尺寸：80*40*25(mm)，由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续；
采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。
使用方法：将血氧探头连线接入传感器，预热一分钟后将血氧探头夹在被测人员食指上（注意：血氧探头红色发光侧应在手指指甲一侧），被测人员保持坐立不动，被测手指位置与心脏距离不超过20cm。
	2
	只

	10
	心电图传感器
	用于测量人体的心电图，生成EKG曲线，能清晰的显示出人体P波、QRS波、T波与U波，可通过RR间期计算出心率；
性能：测量范围：-5mV～+5mV；最大采样率：5KHz；
结构：三导联线80cm、心电电极测试夹1对；
传感器尺寸：80*40*25(mm)，由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续；
采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。
使用方式：将导联线连接传感器与电极夹，连接的原则是使导联线与电极夹颜色一致，将黑、黄连线的电极夹夹于左手腕，将红线连接的电极夹夹于右手腕内侧（注：带电极触片的一侧与手腕内侧接触），被测者双手手心向上平放在桌面上，身体静止并等待一分钟，观察计算机屏幕，软件显示规律的心电图。
	2
	只

	11
	呼吸率传感器
	用于测量人体的呼吸率；
测量范围：满足人体生理特征；最大采样率：5KHz；
当敏感元件受到气体压力时，硅膜片产生形变，并使4片应变片产生形变，应变片将形变转换为电阻值的变化，通过传感器电路处理后即可转换为压强（或呼吸率）的变化。
传感器尺寸：80*40*25(mm)，由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续；
采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。
可完成实验： 人体运动前后呼吸率大小比较、测量呼吸率等实验
	2
	只

	12
	酒精传感器
	用于测量待测气体中酒精的含量；
性能：测量范围：0~2mg/L；准确度：0.2mg/l；最大采样率：5KHz；
结构：传感器尺寸：85*40*25(mm)，由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续；
采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。
可以完成酵母菌呼吸作用研究、测量气态酒精含量等实验。
	3
	只

	13
	流速温度仪
	1.由传感器系统、伸缩杆及数据显示控制器三大模块组成。
2.流速测量范围：0~4m/s，分度：0.01m/s。
3.温度测量范围：0~50℃，分度：0.1℃。
4.可用于水体流速和温度的测量。
5.手持式数字显示控制器，显示水流速和水温的数据，具备一键开关机、实时流速和平均流速一键切换，一键清除及大容量数据存储、导出功能，可通过软件查看存储数据的变化曲线。
★提供包含外观与结构、功能、组成、性能且有产品图片的检测报告，且内容包含：由传感器系统、收缩杆（杆长113cm）及数据显示控制器(面板尺寸64*39mm)组成；流速分度0.01m/s,温度测量范围0~50℃；屏幕可预览记录保存的流速和数值。
	1
	只

	14
	浊度传感器
	用于测量待测溶液的浑浊程度；
性能：测量范围：0~400NTU；分度：0.1 NTU；准确度：≤±30NTU（FS）；最大采样率：5KHz；
结构：内置比色瓶40*18mm，5ml，光滑透明不易反光、留指纹等痕迹；并配有瓶座、盖子。
传感器尺寸：88*41*51(mm)，由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为黑色ABS。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续；
采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。
	1
	只

	15
	无线蓝牙接收器
	1.蓝牙适配器搭载高性能蓝牙5.0芯片，内置天线。
2.实现20米无障碍环境下远距离传输，连接稳定顺畅，响应迅速；
3.支持同时连接6个蓝牙传感器设备。
4.自动向下兼容4.0/4.1/4.2设备。
5.蓝牙适配器使用USB接口，即插即用。
	1
	只

	16
	数据采集器
	数据采集器作为连接传感器与计算机的桥梁，采用USB协议与电脑通讯；通过USB接口供电，无需外接电源；
内置电源指示灯和工作状态指示灯；
内置双处理器主板，采用主频72Mhz高频32位处理器；
模块化结构，可接驳有线接口和无线接口，数据采集器与接口通过SATA接口传输数据，采用插接式结构，可根据实验教学需要，方便有线、无线工作模式切换；
采用BT自锁接口与传感器连接，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；
四路全数字通道，数据采集器最大采样率80KByte，与传感器采用SPI数据总线进行传感器信息、数据的并行采集，数据采集器任意通道都可以读取传感器上传的数据。
传感器尺寸：106*42*25（mm）
	3
	台

	17
	铝合金箱
	尺寸：410*282*180（mm），由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬，用于收纳传感器和小的实验配件。
	3
	套

	18
	专用充电线
	直接连接传感器无线发射模块或显示模块进行充电，一端为usb接口另一端为micro usb接口。
	1
	套

	19
	传感器附件
	1.含USB通讯线1条、长传感器线2条、短传感器线2条、A型转接器2只、B型转接器2只；
规格尺寸（mm）：USB通讯线1500；长传感器线1200；短传感器线650。 ；
2.两端插口具有方向性和自锁功能——――插接方便、配合严密、方便教学;
3.技术资料需包含产品实验案例；
	3
	套

	20
	数字化软件
	专用软件采用了图形化的设计理念，软件平台里面包含了大量专用实验模板，预设了操作流程，方便学生操作使用，通用软件具备视频区域。可进行数据处理，满足学科教材与课外探究的要求。
传感器插入后能自动识别和运行；软件须无需设置参数自动检测传感器，并提供仪表、数值、曲线多种显示风格。
软件具有双组合曲线功能及完整的可对数据图线进行拟合的功能（一次函数、二次函数、三次函数、反比函数、反比平方、对数、正弦函数、指数、复合指数等），并自动显示拟合的函数表达式。
具有中学常用的预设公式，并可根据实验需求自由定义公式。
具有完善的数据处理功能（可对图线中数据进行求导、积分、平均值、绘制包络线、最大值、最小值的计算），可对无效数据图线的数据进行删除或恢复；可以对实验设置进行保存，生成实验模板。
软件可生成实验报告，提供实验报告模板，可导入实验表格数据及插入实验图线并进行分析。学生可在软件中发送实验报告。
提供实验帮助，可在软件中随时查询理化生实验图片及实验说明，方便教学参考使用。
★提供以下1~7条具备软件的功能截图：
1.软件功能模块包含专用软件、通用软件、智能实验仪器软件、校准软件、数据导入；
2.同时录制实验操作（录制时间0-60分钟可调）；
3.数据显示、双组合图线、计算表格；
4.支持采集器有线、蓝牙无线（显示连接蓝牙ID号）连接；
5.支持采集器级联满足同时连接≥24个声波传感器（每个声传感器采样频率不低于20K）的高频采集；
6.坐标系双Y轴，视图模式包含自动翻页、滑动显示、一屏显示。
7.具有图形化编程功能。
	1
	张

	
	教师用加强型配套器材
	
	
	

	21
	多用途生化传感器支架
	1.由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成，
2.机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好。
3.电极夹口径适合常用生化传感器的电极，方便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。
4.机械臂长度：600mm。
	1
	套

	22
	磁力搅拌器
	由磁力搅拌器、搅拌子（含30mm和20mm的搅拌子各一个）、电源适配器构成。磁力搅拌器最大搅拌量：2L；转速范围：200转/分钟~2000转/分钟，调节最小幅度为10转/分钟；额定功率10W。磁力搅拌器的工作台面上设有转速显示屏，正面设有调速旋钮，顺时针旋转转速增大，逆时针旋转转速减小；按下旋钮可实现启动或停止搅拌，背面设有电源接口；磁力搅拌器运转过程中，也可随时进行调节转速，调节完成后，会发出“滴”声提示音。用于各类生化实验，转速快，能快速将溶液搅拌均匀。
	3
	套

	23
	气液相密封实验器
	与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验；
	3
	套

	24
	溶液稀释池
	倒置三角烧杯结构，上端开口，底端封闭，配合实验室匀速滴管使用。用于稀释倍数较大，且对初始溶解有一定量要求的化学实验。
	1
	套

	25
	酶的特性实验器
	酶的特性实验器由2只Y型试管、1组支架（由3只管卡拼接而成，用于固定Y型试管，多组可拼接使用）、2只φ4mm单孔5号橡胶塞、2只等径气管快速接头（两端设有弹性锁口）、2条外径φ4mm软管、2只泄压阀组成。 与传感器配套使用，可完成探究酶的专一性、比较过氧化氢在不同条件下的分解、探究pH对酶活性的影响、探究温度对生物酶活性的影响等相关实验。
	1
	套

	26
	密封实验套件
	密封实验套件由5只5号橡胶塞（配5种孔径：单孔φ3、φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、4只硅胶塞（配4种孔径：单孔φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、1只150mL反应瓶、2只硅胶环、2只等径气管快速接头、2只变径气管快速接头、3条外径φ4mm软管组成。与生化传感器及常用实验室器皿配套使用，完成中学相关实验及探究活动。
	3
	套

	生物培育设备

	1
	电热恒温培养箱
	1、箱体由优质冷轧钢板冲制而成，表面喷涂处理，内胆采用优质不锈钢板制成；
▲2、4.3寸嵌入式液晶彩色触摸屏控制,可显示温度；（提供功能截图）
3、工作室内搁架可随用户要求任意调节高度及搁架的数量。专业设计的工作室气流循环系统使底部加热器产生的热量以自然对流的方式进入工作室，从而提高工作室内温度的均匀性；
4、箱门具有大视角玻璃观察窗，便于用户观察。选用高性能的CPU处理芯片和高灵敏，高精度铂电阻传感器的温度控制系统使温度控制更精准，操作更方便；
▲5、具备传感器故障报警，参数记忆和长达9999分钟的定时功能，具有照明功能；
▲6、具有紫外消毒一键启动功能和预约杀菌功能，可对箱体定时杀菌；（提供功能截图）
7、容积：143L；
8、控温范围：室温+5-99.9℃，恒温方式：自然对流，温度波动度：±0.5℃，为双层可视观察窗前门。
提供具有CMA或CNAS资质的第三方检验检测机构出具的质量检测合格报告，带▲参数第2、5、7项必须在出具的检测报告中体现。
	2
	台

	2
	电热鼓风干燥箱
	1、外壳采用优质冷轧钢板制做，淋化静电喷粉技术造型美观、新颖。箱门设有观察窗，可随时观察工作室内物品的加热情况，内胆采用不锈钢材质。
▲2、4.3寸嵌入式液晶彩色触摸屏控制,可显示温度；
▲3、具有预约加热功能，可提前开启加热节约实验准备时间；
4、实时显示实际温度与设定的温度值，具备定时保温功能，到时自动停止加热 
5、具备传感器故障报警、超温报警等功能，控温精度高、功能强；
▲6、三档加热（慢、中、快)，风速8档可调。 （提供功能截图）  
7、容积：130L；
8、控温范围：室温+5℃-300℃；
▲9、温度波动：±1℃；
▲10、温度定时触发采集记录，具有支持温度记录表格查询及温度数据曲线图展示
11、电源在AC220V/50Hz±10%的条件下正常工作；
12、功率：2400w±2%；
13、参数记忆（100组）和定时功能，具有照明功能；定时0-9999分钟。
提供具有CMA或CNAS资质的第三方检验检测机构出具的质量检测合格报告，带▲参数第2、3、6、9、10项必须在出具的检测报告中体现。
	1
	台


采购需求中所有加★项为实质性条款，条款内容的证明材料均提供至“招标文件要求提供、评分标准要求以及投标人认为应附的其他材料”板块，以便评审；未按要求提供证明材料的，作无效投标文件处理。

核心产品：

03包：实验桌

如出现多家投标人提供的核心产品品牌相同的情况，将由评审委员会根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条的规定进行处理。
4．验收标准：满足甲方要求。
四、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	汇贤中学理化生实验室设施设备（含仪器）采购项目
	工业行业


五、货物需求明细
03包（生物）：

	序号
	标的名称
	数量
	单位
	备注（拒绝进口/接受进口）
	所属行业
	其他

	1
	教师演示台
	1
	张
	拒绝进口
	工业
	

	2
	水槽
	1
	套
	拒绝进口
	工业
	

	3
	水嘴
	1
	套
	拒绝进口
	工业
	

	4
	洗眼器
	1
	套
	拒绝进口
	工业
	

	5
	实验桌
	26
	张
	拒绝进口
	工业
	

	6
	功能柱
	26
	套
	拒绝进口
	工业
	

	7
	水槽柜
	13
	个
	拒绝进口
	工业
	

	8
	三联水龙头
	13
	个
	拒绝进口
	工业
	

	9
	排水系统
	13
	套
	拒绝进口
	工业
	

	10
	实验凳
	52
	条
	拒绝进口
	工业
	

	11
	教师总控电源
	1
	台
	拒绝进口
	工业
	

	12
	学生安全电源
	26
	套
	拒绝进口
	工业
	

	13
	生物实验灯
	13
	套
	拒绝进口
	工业
	

	14
	铝方通吊顶
	1
	间
	拒绝进口
	工业
	

	15
	量筒
	50
	个
	拒绝进口
	工业
	

	16
	量筒
	15
	个
	拒绝进口
	工业
	

	17
	量筒
	10
	个
	拒绝进口
	工业
	

	18
	量筒
	2
	个
	拒绝进口
	工业
	

	19
	容量瓶
	1
	个
	拒绝进口
	工业
	

	20
	试管
	48
	支
	拒绝进口
	工业
	

	21
	试管
	100
	支
	拒绝进口
	工业
	

	22
	烧杯
	100
	个
	拒绝进口
	工业
	

	23
	烧杯
	100
	个
	拒绝进口
	工业
	

	24
	烧杯
	25
	个
	拒绝进口
	工业
	

	25
	烧杯
	25
	个
	拒绝进口
	工业
	

	26
	锥形瓶
	30
	个
	拒绝进口
	工业
	

	27
	锥形瓶
	50
	个
	拒绝进口
	工业
	

	28
	广口瓶
	25
	个
	拒绝进口
	工业
	

	29
	广口瓶
	25
	个
	拒绝进口
	工业
	

	30
	细口瓶
	25
	个
	拒绝进口
	工业
	

	31
	细口瓶
	10
	个
	拒绝进口
	工业
	

	32
	滴瓶
	50
	个
	拒绝进口
	工业
	

	33
	茶色滴瓶
	50
	个
	拒绝进口
	工业
	

	34
	培养皿
	25
	套
	拒绝进口
	工业
	

	35
	干燥器
	1
	个
	拒绝进口
	工业
	

	36
	干燥管
	25
	个
	拒绝进口
	工业
	

	37
	漏斗
	10
	个
	拒绝进口
	工业
	

	38
	三通连接管
	25
	个
	拒绝进口
	工业
	

	39
	滴管
	100
	支
	拒绝进口
	工业
	

	40
	离心管
	10
	支
	拒绝进口
	工业
	

	41
	玻璃钟罩
	1
	个
	拒绝进口
	工业
	

	42
	载玻片
	50
	盒
	拒绝进口
	工业
	

	43
	盖玻片
	100
	包
	拒绝进口
	工业
	

	44
	酒精灯
	25
	个
	拒绝进口
	工业
	

	45
	玻璃管
	2
	kg
	拒绝进口
	工业
	

	46
	玻璃弯管
	2
	kg
	拒绝进口
	工业
	

	47
	玻璃棒
	1
	kg
	拒绝进口
	工业
	

	48
	试管夹
	25
	把
	拒绝进口
	工业
	

	49
	止水皮管夹
	25
	个
	拒绝进口
	工业
	

	50
	陶土网
	25
	个
	拒绝进口
	工业
	

	51
	燃烧匙
	25
	把
	拒绝进口
	工业
	

	52
	药匙
	10
	把
	拒绝进口
	工业
	

	53
	橡胶塞
	3
	kg
	拒绝进口
	工业
	

	54
	橡胶管
	3
	kg
	拒绝进口
	工业
	

	55
	试管刷
	25
	个
	拒绝进口
	工业
	

	56
	研钵
	15
	个
	拒绝进口
	工业
	

	57
	心脏解剖模型（演示）
	1
	件
	拒绝进口
	工业
	

	58
	心脏解剖模型
	16
	件
	拒绝进口
	工业
	

	59
	肺泡模型
	2
	件
	拒绝进口
	工业
	

	60
	牙列及磨牙解剖模型
	2
	件
	拒绝进口
	工业
	

	61
	肝、十二指肠、胰脏模型
	2
	件
	拒绝进口
	工业
	

	62
	肘关节活动模型
	2
	件
	拒绝进口
	工业
	

	63
	生物浸制标本
	1
	套
	拒绝进口
	工业
	

	64
	标本柜
	20
	组
	拒绝进口
	工业
	

	65
	显示/无线一体通用模块
	6
	只
	拒绝进口
	工业
	

	66
	相对压强传感器
	2
	只
	拒绝进口
	工业
	

	67
	压强传感器
	1
	只
	拒绝进口
	工业
	

	68
	多量程电导率传感器
	1
	只
	拒绝进口
	工业
	

	69
	分光光度计Ⅰ
	1
	只
	拒绝进口
	工业
	

	70
	二氧化硫传感器
	1
	只
	拒绝进口
	工业
	

	71
	氧气传感器
	1
	只
	拒绝进口
	工业
	

	72
	扩散式二氧化碳传感器
	1
	只
	拒绝进口
	工业
	

	73
	心率传感器
	2
	只
	拒绝进口
	工业
	

	74
	心电图传感器
	2
	只
	拒绝进口
	工业
	

	75
	呼吸率传感器
	2
	只
	拒绝进口
	工业
	

	76
	酒精传感器
	3
	只
	拒绝进口
	工业
	

	77
	流速温度仪
	1
	只
	拒绝进口
	工业
	

	78
	浊度传感器
	1
	只
	拒绝进口
	工业
	

	79
	无线蓝牙接收器
	1
	只
	拒绝进口
	工业
	

	80
	数据采集器
	3
	台
	拒绝进口
	工业
	

	81
	铝合金箱
	3
	套
	拒绝进口
	工业
	

	82
	专用充电线
	1
	套
	拒绝进口
	工业
	

	83
	传感器附件
	3
	套
	拒绝进口
	工业
	

	84
	数字化软件
	1
	张
	拒绝进口
	工业
	

	85
	多用途生化传感器支架
	1
	套
	拒绝进口
	工业
	

	86
	磁力搅拌器
	3
	套
	拒绝进口
	工业
	

	87
	气液相密封实验器
	3
	套
	拒绝进口
	工业
	

	88
	溶液稀释池
	1
	套
	拒绝进口
	工业
	

	89
	酶的特性实验器
	1
	套
	拒绝进口
	工业
	

	90
	密封实验套件
	3
	套
	拒绝进口
	工业
	

	91
	电热恒温培养箱
	2
	台
	拒绝进口
	工业
	

	92
	电热鼓风干燥箱
	1
	台
	拒绝进口
	工业
	


第六章   拟签订的合同文本

政府采购货物买卖合同

项目名称：                             
合同编号：                             

甲    方：                             
乙    方：                             

签订时间：                             
甲方（全称）：                        （采购人）

乙方（全称）：                        （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

一、定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同及其变更、补充协议，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、维修、废弃处置等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

二、采购项目基本情况

采购项目名称：                                          
采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：采购标的的货物明细、技术规格及具体参数等要求具体详见招标文件第五章采购需求。

（4）政府采购组织形式：分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 

（6）合同是否接受联合体：否

合同是否同意分包：否

（7）是否涉及进口产品：否

（8）是否涉及节能产品：否

     是否涉及环境标志产品：否

     是否涉及绿色产品：否
三、合同金额

（1）合同金额小写：                  ，大写：                          

本项目签订固定单价合同，招标数量为暂估数量，按实际供货数量结算。如合同履行过程中，甲方增加或减少合同标的数量的，在结算时按实际数量和中标单价对合同总价进行审计确定。

（2）合同定价方式：固定综合单价合同。即中标单价在市场风险、价格波动、税率增加等风险范围内均不作调整，乙方为履行本合同而发生的所有费用均包含在合同价款中。

（3）付款方式：合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

分期付款：1）本项目经甲方验收合格并出具验收报告后支付合同价款的70%；

2）项目审计完成后付至审定价的97%；

3）质保期满且无质量问题后付清余款。

甲方每次付款前，乙方应提供等额的符合规定的发票，甲方在付款条件成就且收到发票后10个工作日内将应付款支付给乙方。乙方未按约定提供发票的，甲方有权拒绝付款。

四、货物包装、运输、保险和交货要求

4.1 本合同涉及商品包装的，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸及招标文件等的相关要求，确保货物安全无损地运抵交货地。

4.2乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
4.3乙方交货时间：60天内全部送货到位并安装调试完成，具体时间根据采购人通知送货，中标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点并安装调试到位。
4.4交货地点：甲方指定地点。
4.5货物运输保险：由乙方负责缴纳，并承担相应费用。

4.6乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

4.7如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
五、履约保证金

（1）收取履约保证金形式：乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
（2）收取履约保证金金额：合同总价的5%。

（3）支付履约保证金的时间：本合同签订前

（4）履约保证金的退还：乙方提供的合同标的验收合格且质量保证期满后30日内甲方将履约保证金退还乙方。
如果乙方未按本合同约定交付标的物或有其他违反本合同约定的情形的，则履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务并造成甲方损失的，则甲方有权将损失、补偿或赔偿直接从履约保证金中扣除，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
六、质量标准和质量保证期

6.1 质量标准
（1）本合同下乙方提供的货物应符合招标文件及本合同约定的品牌、规格型号、参数要求、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件（若有），包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

6.2 质量保证期

（1）乙方应保证提供的货物完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和参数要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。

乙方承诺交付的货物的质量保证期为      年，自甲方最终验收合格并出具验收合格报告之日起算。

（2）在质量保证期内发现货物存在瑕疵或缺陷等质量问题的，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方应在收到甲方质量问题通知后    日内免费维修或更换有瑕疵或缺陷的货物或部件。乙方在上述时间内未能排除质量问题的，甲方可采取必要的补救措施，另行委托第三方予以处理，因此发生的费用均由乙方承担，甲方有权将上述费用直接从履约保证金中扣除，同时，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格或参数与招标文件或本合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以要求乙方及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

七、货物验收

验收组织方式：自行组织     验收主体：甲方    
是否邀请专家参加验收：由甲方自行决定
是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：由甲方自行决定
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：否

（2）验收组织的其他事项：乙方提供的货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品质量保证期自验收合格并出具验收报告之日起算。

当同时满足以下条件时，甲方向乙方签发货物验收报告：

a.乙方已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料.；

b.货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求；

c.货物具备产品合格证；

d.乙方负责将货物安全无损运抵甲方指定地点，并承担包括但不限于货物的包装、运输、装卸等费用。

（3）验收方式：一次性验收
（4）验收程序：乙方将货物送达甲方指定地点后，向甲方提出验收申请，甲方在收到验收申请后组织验收                                        

（5）验收的内容： 应当包括技术和商务要求的每一项      

（6）履约验收标准：招标文件第五章采购需求及本合同约定的质量标准             

八、甲、乙双方的权利和义务

8.1 甲方的权利和义务

（1）签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。

（2）甲方有权对乙方提供货物数量、规格、质量等按本合同约定进行验收。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合质量要求的货物。

（3）甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

8.2乙方的权利和义务

（1） 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

（2）乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

（3）乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

九、售后服务

9.1除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持（若有）；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在质量保证期内对所有的货物进行维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务。

9.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

十、权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

10.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

十一、知识产权保护

乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三方的知识产权等权利。

乙方因违反前述约定对他人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任；若甲方被第三方索赔后，甲方承担赔偿责任的，则甲方有权向乙方追偿，且甲方有其他损失的，乙方还应当全额赔偿。

十二、保密义务

甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。
十三、合同分包

乙方不得将合同转包或分包给任何第三方。否则，甲方有权解除本合同，乙方应按合同总额的  %向甲方支付违约金，该等违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应全额赔偿。

十四、违约责任

14.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

14.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。

乙方逾期交付货物的，每逾期一日应向甲方支付合同总额1‰的违约金；逾期超过5日的，则除甲方有权解除合同外，乙方应按合同总额的10%向甲方支付违约金，该等违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应全额赔偿。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从后期应付乙方的货款中直接扣减乙方应承担的逾期交货违约金，而不影响合同项下的其他补救方法。如果涉及公共利益，且违约金无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

十五、合同变更、中止与终止

15.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

15.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

15.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

十六、不可抗力

16.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

16.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

16.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

十七、解决争议的方法

17.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，应向甲方所在地法院诉讼解决。

17.2 如甲、乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
十八、政府采购政策

18.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
18.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十九、法律适用

19.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用中国法律、行政法规。

19.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照中国法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

二十、通知

20.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至下列各方的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

甲方

通讯地址：        

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

乙方

通讯地址：        

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

20.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

20.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

20.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

二十一、合同未尽事项

21.1合同未尽事项，甲、乙双方协商解决，并签订书面补充协议

补充协议与本合同具有同等法律效力。
二十二、合同生效及其他

22.1组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）本合同及其变更、补充协议

（2）中标（成交）通知书

（3）投标（响应）文件

（4）招标文件

（5）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

22.2 本合同自甲、乙双方签字、盖章后生效。

22.3本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

22.4合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                          
	甲方（采购人）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	


第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。
投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：               
项 目 编 号：               

包       号：               
      投标人名称 ：               
      日      期 ：               
1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）
投标人资格声明函
致：
（采购人名称）
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。
二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:
主要设备有：            
主要专业技术能力有                 
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：                     
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
                                            投标人：（加盖公章）
                                           法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：
日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求

2-1中小企业声明函
中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目  名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含  联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企 业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企 业名称），从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为        万元， 属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也 不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：         
日 期：         
残疾人福利性单位声明函格式       

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（加盖公章）：

       日  期：
2-3 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）
3-2其他特定资格要求：/

1  投标函（实质性格式）

投标函
致：（采购人或采购代理机构）
我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日    

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）
法定代表人资格证明书
单位名称:
地址:
姓名:     性别:       年龄:      职务:
系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	
	


                     投标人：（加盖公章）
                       法定代表人签字、签章或印鉴：
日期：    年    月    日
说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
授权委托书

致：   （采购人名称）   、江苏华溯工程项目管理有限公司：
本授权委托书宣告：本人      （法定代表人姓名）系        （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托            （被授权人姓名）为我单位代理人，该代理人有权在      （项目名称）政府采购的投标活动中，以我单位的名义参加投标报名、资格审查、签署投标书和投标文件、与采购人（或采购代理机构）协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。

代理人在其权限范围及代理期限内签署的一切有关合同、协议和文件，我单位均予以认可并愿承担相应的法律责任。

委托期限：至本项目结束或新的授权委托书送到之日。代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）、被授权人有效期内的身份证正反面电子件。

	
	

	
	


投标人：（加盖公章）
        法定代表人签字、签章或印鉴：
             日期：    年    月    日

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）
政府采购供应商信用承诺书
为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：
一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。
三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。
四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。
五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。 
六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。 
七、承诺本单位在信用中国网站中无重大违法违规、较重或严重失信记录。 
八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。
九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。 
十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。
十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。
投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日   
4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	供应商名称
	报价（元）

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	


注：1.投标单位在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日   
5 分项报价表
分项报价表

（分包   ：xxxxxxxx）

	序号
	名称
	参数
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	（此项填写产品的“品牌型号”等）

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.根据招标文件提供的项目清单编制（加盖报名企业公章）。

2.项目清单中最后一列“备注”项，根据产品实际情况填写“品牌型号”等。
6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

	对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）：

□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。
投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日   
7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。
投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日   
8参加本项目人员一览表
参加本项目人员一览表

项目编号：                     包号：       
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	毕业学校和学历
	专业
	职称
	专业培训及证书
	责任
或分工
	项目经历或主要工作
业绩

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


注：参加本项目人员须是投标人正式职工。
投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日   
9相关业绩案例一览表
相关业绩案例一览表
项目编号：                   包号：                    
	项目时间
	项目甲方单位
	项目名称
	合同金额
	单位地址
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日   
10 招标文件要求提供、评分标准要求以及投标人认为应附的其他材料


