招　标　文　件

项目名称：通州湾示范区建设交通局采购第二批次消防器材装备项目

项目编号：JSZC-320692-JSBY-G2025-0031

采 购 人：江苏省通州湾江海联动开发示范区建设交通局

采购代理机构：江苏本源工程项目管理有限公司

2025年6月

采购文件备案表

采购代理：(盖章) 编制人： 日 期：

采购人：(盖章) 审阅人（签字）： 日 期：

- 总  目  录

- 投标邀请

- 投标人须知

- 合同文本

- 采购需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件格式

- 第一章  投标邀请

受[江苏省通州湾江海联动开发示范区建设交通局]的委托，江苏本源工程项目管理有限公司就[项目名称：通州湾示范区建设交通局采购第二批次消防器材装备项目]([项目编号：JSZC-320692-JSBY-G2025-0031])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

通州湾示范区建设交通局采购第二批次消防器材装备项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2025年07月18日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320692-JSBY-G2025-0031

2.项目名称：通州湾示范区建设交通局采购第二批次消防器材装备项目

3.预算金额：972.19万元，（采购包1：121.82万元，采购包2：121.11万元，采购包3：133.76万元，采购包4：133.5万元，采购包5：202万元，采购包6：140万元，采购包7：120万元。）

采购包1：

| 序号 | 器材名称 | 单价最高限价 （元） | 数量 | 总价最高限价（元） | 是否提供样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级化学防护服（核心产品） | 10000 | 20 | 200000 | 是 |
| 2 | 激流救生衣（核心产品） | 1100 | 100 | 110000 | 是 |
| 3 | 二级化学防护服（核心产品） | 1800 | 100 | 180000 | 是 |
| 4 | 防静电内衣 | 140 | 100 | 14000 | 否 |
| 5 | 消防员隔热防护服 | 3000 | 40 | 120000 | 否 |
| 6 | 消防员避火防护服 | 7000 | 10 | 70000 | 否 |
| 7 | 特级化学防护服 | 11000 | 10 | 110000 | 否 |
| 8 | 防火防冻服 | 5000 | 4 | 20000 | 否 |
| 9 | 降温背心 | 540 | 200 | 108000 | 否 |
| 10 | 防静电服 | 300 | 20 | 6000 | 否 |
| 11 | 化学防护手套 | 80 | 10 | 800 | 否 |
| 12 | 防高温手套 | 350 | 10 | 3500 | 否 |
| 13 | 电绝缘装具 | 2500 | 5 | 12500 | 否 |
| 14 | 消防阻燃毛衣 | 400 | 100 | 40000 | 否 |
| 15 | 防蜂服 | 2700 | 10 | 27000 | 否 |
| 16 | 湿式水域救援服 | 900 | 20 | 18000 | 否 |
| 17 | 干式水域救援服 | 2500 | 10 | 25000 | 否 |
| 18 | 水域救援靴 | 4200 | 20 | 84000 | 否 |
| 19 | 水域救援头盔 | 1000 | 20 | 20000 | 否 |
| 20 | 水域救援手套 | 200 | 20 | 4000 | 否 |
| 21 | 割绳刀 | 200 | 30 | 6000 | 否 |
| 22 | 救生圈 | 100 | 20 | 2000 | 否 |
| 23 | 水域抛绳包 | 350 | 20 | 7000 | 否 |
| 24 | 防水头灯 | 400 | 20 | 8000 | 否 |
| 25 | 水域救援漂浮救生绳 | 2800 | 8 | 22400 | 否 |
| 合计 |  |  |  | 1218200 |  |

采购包2：

| 序号 | 器材名称 | 单价最高限价 （元） | 数量 | 总价最高限价（元） | 是否提供样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防用红外热像仪（核心产品） | 80000 | 3 | 240000 | 是 |
| 2 | 5G球机（核心产品） | 40000 | 4 | 160000 | 是 |
| 3 | 综合定位终端（核心产品） | 250000 | 1 | 250000 | 是 |
| 4 | 照相机 | 20000 | 6 | 120000 | 否 |
| 5 | 有毒有害气体检测仪 | 3500 | 6 | 21000 | 否 |
| 6 | VOC挥发性有机气体探测仪 | 10000 | 2 | 20000 | 否 |
| 7 | 水质分析仪 | 7500 | 1 | 7500 | 否 |
| 8 | 电子气象仪 | 7500 | 1 | 7500 | 否 |
| 9 | 漏电探测仪 | 2000 | 4 | 8000 | 否 |
| 10 | 电子酸碱测试仪 | 4000 | 1 | 4000 | 否 |
| 11 | PH试纸 | 200 | 10 | 2000 | 否 |
| 12 | 测温仪 | 1000 | 10 | 10000 | 否 |
| 13 | 激光测距仪 | 1200 | 4 | 4800 | 否 |
| 14 | 便携危险化学品检测片 | 5500 | 4 | 22000 | 否 |
| 15 | 红外无人机 | 45000 | 4 | 180000 | 否 |
| 16 | Poc手机 | 1800 | 5 | 9000 | 否 |
| 17 | 通信背心 | 200 | 20 | 4000 | 否 |
| 18 | 三轴稳定仪 | 550 | 6 | 3300 | 否 |
| 19 | 望远镜 | 2000 | 4 | 8000 | 否 |
| 20 | 运动相机 | 6000 | 5 | 30000 | 否 |
| 21 | 5G单兵 | 25000 | 4 | 100000 | 否 |
| 合计 |  |  |  | 1211100 |  |

采购包3：

| 序号 | 器材名称 | 单价最高限价 （元） | 数量 | 总价最高限价（元） | 是否提供样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双口移动炮（核心产品） | 30000 | 8 | 240000 | 是 |
| 2 | 手持式中倍数泡沫发生器（核心产品） | 4500 | 10 | 45000 | 是 |
| 3 | 消防坐式全身安全吊带（核心产品） | 6000 | 20 | 120000 | 是 |
| 4 | 组合式模块化柔性中高压堵漏工具组（核心产品） | 160000 | 1 | 160000 | 是 |
| 5 | 单人洗消帐篷 | 6000 | 2 | 12000 | 否 |
| 6 | 公众洗消帐篷 | 80000 | 1 | 80000 | 否 |
| 7 | 简易洗消喷淋器 | 4400 | 1 | 4400 | 否 |
| 8 | 强酸、碱洗消器 | 3000 | 1 | 3000 | 否 |
| 9 | 水力自摆移动炮 | 25000 | 6 | 150000 | 否 |
| 10 | 泡沫钩管 | 1800 | 8 | 14400 | 否 |
| 11 | 高倍数泡沫发生器 | 10000 | 2 | 20000 | 否 |
| 12 | 外封式堵漏袋 | 4000 | 2 | 8000 | 否 |
| 13 | 内封式堵漏袋 | 9000 | 2 | 18000 | 否 |
| 14 | 捆绑式堵漏袋 | 4000 | 2 | 8000 | 否 |
| 15 | 下水道阻流袋 | 2500 | 10 | 25000 | 否 |
| 16 | 金属堵漏套管 | 2300 | 2 | 4600 | 否 |
| 17 | 木制堵漏楔 | 800 | 2 | 1600 | 否 |
| 18 | 消防救生气垫 | 30000 | 2 | 60000 | 否 |
| 19 | 消防坐式半身安全吊带 | 2500 | 20 | 50000 | 否 |
| 20 | 消防通用安全绳 | 650 | 10 | 6500 | 否 |
| 21 | 救生抛投器 | 15000 | 6 | 90000 | 否 |
| 22 | 伤员固定抬板 | 950 | 4 | 3800 | 否 |
| 23 | 哈利根 | 1500 | 8 | 12000 | 否 |
| 24 | 撬棍 | 100 | 10 | 1000 | 否 |
| 25 | 救援支架 | 3500 | 3 | 10500 | 否 |
| 26 | 各类警示牌 | 380 | 8 | 3040 | 否 |
| 27 | 隔离警示带 | 200 | 50 | 10000 | 否 |
| 28 | 警戒锥 | 150 | 100 | 15000 | 否 |
| 29 | 手动破拆工具组 | 1500 | 4 | 6000 | 否 |
| 30 | 多功能挠钩 | 1400 | 4 | 5600 | 否 |
| 31 | 消毒粉 | 80 | 2 | 160 | 否 |
| 32 | 攻坚炮 | 15000 | 10 | 150000 | 否 |
| 合计 |  |  |  | 1337600 |  |

采购包4：

| 序号 | 器材名称 | 单价最高限价 （元） | 数量 | 总价最高限价（元） | 是否提供样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆电台（核心产品） | 5800 | 100 | 580000 | 是 |
| 2 | 无线车载台（核心产品） | 6500 | 22 | 143000 | 是 |
| 3 | 骨传导耳机（核心产品） | 2800 | 100 | 280000 | 是 |
| 4 | 电台快速充电箱 | 20000 | 4 | 80000 | 否 |
| 5 | 无线中继电台 | 24000 | 1 | 24000 | 否 |
| 6 | 基地台 | 8000 | 1 | 8000 | 否 |
| 7 | 语音自组网中继 | 110000 | 1 | 110000 | 否 |
| 8 | 便携指挥箱 | 110000 | 1 | 110000 | 否 |
| 合计 |  |  |  | 1335000 |  |

采购包5：

| 序号 | 器材名称 | 单价最高限价 （元） | 数量 | 总价最高限价（元） | 是否提供样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正压式消防空气呼吸器（核心产品） | 10000 | 150 | 1500000 | 是 |
| 2 | 正压式消防氧气呼吸器（核心产品） | 42000 | 4 | 168000 | 是 |
| 3 | 消防过滤式综合防毒面具（核心产品） | 150 | 40 | 6000 | 是 |
| 4 | 备用钢瓶6.8L（核心产品） | 2500 | 100 | 250000 | 是 |
| 5 | 备用钢瓶9L（核心产品） | 3200 | 30 | 96000 | 是 |
| 合计 |  |  |  | 2020000 |  |

采购包6：

| 序号 | 器材名称 | 单价最高限价 （元） | 数量 | 总价最高限价（元） | 是否提供样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火机器人 | 700000 | 2 | 1400000 | 否 |
| 合计 |  |  |  | 1400000 |  |

采购包7：

| 序号 | 器材名称 | 单价最高限价 （元） | 数量 | 总价最高限价（元） | 是否提供样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水成膜泡沫灭火剂 | 6000 | 200 | 1200000 | 10kg样品 |
| 合计 |  |  |  | 1200000 |  |

注：1.本次招标需提供样品；样品及技术参数要求详见招标文件第四章采购需求。

2.每项产品单价不得超过其对应的单价限价；否则按无效投标处理，单价限价见上表。

投标人可对本项目项下任意一包或全部包进行投标，但应对所投包内全部采购内容进行投标，不允许只对该包内部分内容进行投标。本项目共分为7个采购包，允许兼投兼中。

4.最高限价：同各包消防器材采购总预算。每项产品单价超过其对应的单价限价的为无效投标文件。

5.采购需求(简介)：本次采购共分为7个采购包，包含货物的供应、包装、运输、验收、售后等。（详细内容见本招标文件第四章）。

6.合同履行期限：签订合同后60日历天内将货物送达至指定地点。

- 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1.1提供供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；

1.2.法定代表人身份证明书及法定代表人身份证扫描件；

1.3法定代表人授权委托书及委托代理人身份证扫描件（如有授权）；

1.4.法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人的身份证明；

1.5供应商提供投标企业所在地社保机构出具的由企业为授权委托人缴纳的投标截止时间前三个月（不含投标截止时间当月）中任意一个月养老保险缴费证明或依法免除的证明；（注 ：委托代理人为法定代表人的，无需提供养老保险缴费证明）

1.6中小微企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱和戒毒企业证明材料（未提供的按无效投标处理）

1.7供应商信用承诺书；

1.8供应商依据采购文件要求，提交的其他材料。

2、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

本次采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

4.本项目的特定资格要求：无

5.本项目不接受 联合体投标。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包或未分包的同一项目下的政府采购活动。

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.获取方式：

地点：江苏政府采购网

获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

2.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《（苏采云）供应商操作手册》。

2.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

2.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持江苏政府采购专用CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的数字证书CA全省通用。南通地区“CA数字证书”的办理：南通市政务中心四楼，电话：18951314963。

2.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

2.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年07月18日09点00分（北京时间）。逾时，交易系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.投标保证金：本项目不收投标保证金，采购文件中涉及投标保证金的事项，均按免收投标保证金执行。

2.项目投标活动模式：不见面远程模式，投标人在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3.3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：有

样品接收时间：2025年07月18日09时00分（北京时间）前送至样品接收地址，逾期不予接收。

特别说明：

（1）样品可以邮寄或自行送至样品接收地址，接收地址：南通市海门区富江路1055号24号楼301室，联系人：王女士，联系电话：18795717900。

（2）供应商在样品上/样品背面粘贴标签（不大于20cm×20cm），标签上注明供应商名称、样品材质、规格型号、产地、品牌等信息，加盖供应商公章，并用不透明白纸将标签粘贴遮盖。

（3）样品提交时，样品上任何显示供应商名称的商标、品牌或其他显示该供应商名称的标志都须用不透明的白纸粘贴遮盖，否则评审时样品部分不得分。

（4）未中标供应商的样品评审结束后予以退回，如需邮寄请联系招标代理机构。

（5）中标供应商的样品不予退回，由采购人封存作为最终验收的依据，验收结束后予以退回，如需退回请联系采购人或招标代理机构。

（6）其他要求：

①样品制作及运输费用由供应商自行承担；

②提供的样品不符合要求的，评审时样品部分不得分，不提供或提供不全的视为无效投标，样品须与投标产品一致。

4.对项目需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目采购商文件其它部分的询问请向采购文件制作人或项目采购经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

- 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：江苏省通州湾江海联动开发示范区建设交通局

地址：江苏省通州湾江海联动开发示范区金海路6号通州湾商务大厦

联系方式：张先生    13358098479

2.代理机构信息

名称：江苏本源工程项目管理有限公司

地 址：南通市海门区富江路1055号24号楼301室

联系方式：王女士   18795717900

- 交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目的招标代理费用由中标人承担，由投标人在投标报价时综合考虑并包含在报价内（不单列），招标代理费的计费基数为中标金额。由中标人在领取中标通知书前一次性支付给采购代理机构。

- 根据以下收费标准计算招标代理费，30万元以下的当少于1500元时，按1500元计取招标代理费；30-50万元（不含）当少于1800元时，按1800元计取招标代理费；50（含）-100万元（不含）当少于2500元时，按2500元计取招标代理费；100万元（含）以上的项目，一律按5000元计取招标代理费。

| - 服务类型 - 费 率 - 中标金额（万元) | - 示范区 - 货物、服务类招标 |
| --- | --- |
| - 30以下 | - 0.6% |
| - 30-50（不含） | - 0.5% |
| - 50（含）-100（不含） | - 0.4% |
| - 100（含）以上 | - 5000元 |

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.4在提交投标文件截止日期前，采购单位（或采购代理机构）对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标响应函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、技术方案及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供技术方案等。

- 15、投标响应函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标响应函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件（详见本招标文件第四章采购需求中斜体且有下划线部分）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向交代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31、签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 履约保证金

- 本项目不收取。

34、政府采购合同信用融资扶持政策

34.1根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南通市政府采购网 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-贷款产品专栏。

34.2根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），中标供应商可通过中征应收账款融资服务平台（简称“中征平台”）办理“政采贷”融资贷款，具体业务操作流程如下：

34.2.1确定融资意向。中标供应商取得中标通知书后，联系意向金融机构，商治融资事项，确定融资意向。

34.2.2签订采购合同。中标供应商与采购人签订政府采购合同时，应将自身融资需求告知采购人或其委托的采购代理机构，提醒 (或协助 ) 其当天在“苏采云”上传合同的同时将“供应商是否融资”选为“是”。

34.2.3提交融资申请。中标供应商登录“中征平台”进行用户注册，查看“政采贷”融资产品，向确定合作的金融机构提交融资申请。

34.2.4确认回款账户。金融机构填写需要锁定的回款账户信息后中标供应商应登录“中征平台”确认账户信息，以实现回款账户的锁定。

- 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据通州湾示范区建设交通局采购第二批次消防器材装备项目招标的结果，签署本合同。

一、产品名称、单价

| 序号 | 器材名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同总金额

2.1 本合同金额为（大写）：     元人民币（¥：     元）。

2.2 本合同总金额包括货物本身价格、配件、辅材、运输、装卸、人工、产品损耗、检验、安装、售后服务、税费及货物交付使用过程中涉及到的其他一切费用，甲方将不再另行支付任何费用。乙方交付给甲方的货物必须是全新的，否则甲方将拒绝接收，同时乙方承担因此产生的一切后果和费用。

2.3 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

三、项目技术参数

（以具体采购装备为准，参照投标文件具体内容，货物的参数型号必须附在合同内。）

四、质量要求及技术准备

4.1 乙方提供的装备必须符合国家颁布的质量标准和投标文件的相关技术要求。如零部件采用进口的，须提供货物进口报关单。

4.2乙方所交的货物品种、规格、型号、技术参数、产品质量不符合合同约定和法律规定的，甲方一律拒收该货物，乙方实施更换货物或整改但逾期交货的，按乙方逾期交货处理，并追究违约责任；乙方未在合同约定的期限内更换或整改的，甲方可按照合同约定单方面解除合同；未达验收标准责令乙方限期整改，整改次数不超过2次，总的整改时间不超过30个工作日。因乙方责任不能按合同履约，在整改验收期间，造成该装备或配套产品不能如期装备队伍，影响队伍执勤备战，甲方有权追究乙方所造成的经济损失、法律和社会责任。（如因装备质量缺陷等问题导致消防员在使用过程中发生伤亡的，由乙方负责一切后果，并承担法律责任）

4.3乙方除应履行按期按量交付合格装备的义务外，还应当提供下列服务：①装备现场安装、启动、调试；②装备组装和一般维修所必须的工具；③对甲方技术人员的技术指导或培训；④提供装备使用说明、影音视频等资料。除合同另有规定外，以上服务的费用均已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

五、合同履行期限、交货方式及交货地点

5.1合同履行期限：签订合同后60日历天内将货物送达至指定地点。

5.2交货地点：甲方指定地点。

5.3交货方式：交货时甲乙双方均要有人在场负责清点移交。

六、货款支付

6.1付款方式：乙方将货物按照合同约定送达甲方指定地点后支付合同价的70%，经甲方对合同中所有货物验收合格（甲方签署到货验收合格报告）后支付合同价的95%，余款5%待质保期满后（自验收合格之日起算）一次性付清。购物款项由甲方指定的南通国开水利建设有限公司支付。

- 履约保证金

本项目不收取

八、税费

8.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、质量保证及售后服务

9.1质量要求：合格，符合国家现行有关行业标准及招标文件的要求。产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，符合国家节能环保要求，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。乙方保证向甲方供应全寿命周期的主要耗损件、易损件及更换总成且价格合理。

9.2质保期：  三 年（自验收合格之日起开始计算）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方接到甲方报修请求，须在4小时内响应，8小时内维修人员到达现场，若货物故障在检修后仍无法排除，乙方须免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。对超过质保期发生故障的货物，乙方应当在15个工作日内负责维修并按照成本价收取零配件费用。乙方一旦中标，所提供的产品如不符合要求，应无条件进行退货、换货，直至达到甲方的要求，并承担相应的损失和责任。据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验）。

9.3技术规格、技术要求及其他有关货物的特定信息由合同附件说明。所有合同附件及本项目的招投标文件、谈判文件、中标通知书、协议等均为本合同不可分割之部分。解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

十、调试和验收

10.1验收标准：货物到达后，乙方提交货物验收申请，验收申请需列明货物名称、规格型号、生产厂家、数量和相关产品技术参数说明书及国家消防装备质量检验检测中心出具的检测报告。在收到乙方货物验收申请后5个工作日内，甲方和通州湾示范区消防救援大队联合组织验收，必要时邀请行业专家或第三方专业机构验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.2依据法律规定或直观观察等日常工作经验能够直接确认的事实，可以直接作为判断是否有质量问题的依据，无需鉴定；确需鉴定的，以国家相关检测机构出具的书面鉴定意见为准。货物符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担，并且甲方有权追究乙方的责任。

10.3验收要求

甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

十一、货物包装、发运及运输

11.1乙方提供的全部货物均须按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装须适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

11.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

11.3乙方负责安排运输并承担运费、装卸费等相关费用。在运输和卸货过程中所涉及的一切安全责任，均由乙方负责。

11.4乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

11.5货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11.6货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十二、违约责任

12.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的千分之五违约金。

12.2乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.3乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

12.4因乙方责任不能按合同履约，造成装备或配套产品不能如期装备队伍，影响队伍执勤备战，甲方有权追究乙方所造成的经济、法律和社会责任。签署本合同即视同乙方认可本条款。

十三、不可抗力事件处理

13.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。（不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。）

13.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

14.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同履行地或甲方所在地法院起诉。

十五、转包

15.1本合同禁止转包，本合同范围的货物，应由乙方直接供应的，不得转让他人供应。

十六、知识产权

16.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

十七、合同生效及其它

18.1合同经甲乙双方法定代表或授权委托代表签字且加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

18.3本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执叁份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章）： | 单位名称（盖章）： |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： 签约日期： | 委托代理人： 签约日期： |

注：采购人保留调整合同条款的权利。

第四章 采购需求

项目属性：货物类项目。

一、采购标的清单

★1.每项产品单价不得超过对应的单价限价（单价限价详见附件）；否则按无效投标处理。

2.本项目（同一个包内）单一产品采购，同一品牌的产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算，本项目（同一个包内）非单一产品采购，核心产品同一品牌的产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算。评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

1.采购内容：

采购包1：

| 序号 | 器材名称 | 单价最高限价 （元） | 数量 | 总价最高限价（元） | 是否提供样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级化学防护服（核心产品） | 10000 | 20 | 200000 | 是 |
| 2 | 激流救生衣（核心产品） | 1100 | 100 | 110000 | 是 |
| 3 | 二级化学防护服（核心产品） | 1800 | 100 | 180000 | 是 |
| 4 | 防静电内衣 | 140 | 100 | 14000 | 否 |
| 5 | 消防员隔热防护服 | 3000 | 40 | 120000 | 否 |
| 6 | 消防员避火防护服 | 7000 | 10 | 70000 | 否 |
| 7 | 特级化学防护服 | 11000 | 10 | 110000 | 否 |
| 8 | 防火防冻服 | 5000 | 4 | 20000 | 否 |
| 9 | 降温背心 | 540 | 200 | 108000 | 否 |
| 10 | 防静电服 | 300 | 20 | 6000 | 否 |
| 11 | 化学防护手套 | 80 | 10 | 800 | 否 |
| 12 | 防高温手套 | 350 | 10 | 3500 | 否 |
| 13 | 电绝缘装具 | 2500 | 5 | 12500 | 否 |
| 14 | 消防阻燃毛衣 | 400 | 100 | 40000 | 否 |
| 15 | 防蜂服 | 2700 | 10 | 27000 | 否 |
| 16 | 湿式水域救援服 | 900 | 20 | 18000 | 否 |
| 17 | 干式水域救援服 | 2500 | 10 | 25000 | 否 |
| 18 | 水域救援靴 | 4200 | 20 | 84000 | 否 |
| 19 | 水域救援头盔 | 1000 | 20 | 20000 | 否 |
| 20 | 水域救援手套 | 200 | 20 | 4000 | 否 |
| 21 | 割绳刀 | 200 | 30 | 6000 | 否 |
| 22 | 救生圈 | 100 | 20 | 2000 | 否 |
| 23 | 水域抛绳包 | 350 | 20 | 7000 | 否 |
| 24 | 防水头灯 | 400 | 20 | 8000 | 否 |
| 25 | 水域救援漂浮救生绳 | 2800 | 8 | 22400 | 否 |
| 合计 |  |  |  | 1218200 |  |

采购包2：

| 序号 | 器材名称 | 单价最高限价 （元） | 数量 | 总价最高限价（元） | 是否提供样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防用红外热像仪（核心产品） | 80000 | 3 | 240000 | 是 |
| 2 | 5G球机（核心产品） | 40000 | 4 | 160000 | 是 |
| 3 | 综合定位终端（核心产品） | 250000 | 1 | 250000 | 是 |
| 4 | 照相机 | 20000 | 6 | 120000 | 否 |
| 5 | 有毒有害气体检测仪 | 3500 | 6 | 21000 | 否 |
| 6 | VOC挥发性有机气体探测仪 | 10000 | 2 | 20000 | 否 |
| 7 | 水质分析仪 | 7500 | 1 | 7500 | 否 |
| 8 | 电子气象仪 | 7500 | 1 | 7500 | 否 |
| 9 | 漏电探测仪 | 2000 | 4 | 8000 | 否 |
| 10 | 电子酸碱测试仪 | 4000 | 1 | 4000 | 否 |
| 11 | PH试纸 | 200 | 10 | 2000 | 否 |
| 12 | 测温仪 | 1000 | 10 | 10000 | 否 |
| 13 | 激光测距仪 | 1200 | 4 | 4800 | 否 |
| 14 | 便携危险化学品检测片 | 5500 | 4 | 22000 | 否 |
| 15 | 红外无人机 | 45000 | 4 | 180000 | 否 |
| 16 | Poc手机 | 1800 | 5 | 9000 | 否 |
| 17 | 通信背心 | 200 | 20 | 4000 | 否 |
| 18 | 三轴稳定仪 | 550 | 6 | 3300 | 否 |
| 19 | 望远镜 | 2000 | 4 | 8000 | 否 |
| 20 | 运动相机 | 6000 | 5 | 30000 | 否 |
| 21 | 5G单兵 | 25000 | 4 | 100000 | 否 |
| 合计 |  |  |  | 1211100 |  |

采购包3：

| 序号 | 器材名称 | 单价最高限价 （元） | 数量 | 总价最高限价（元） | 是否提供样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双口移动炮（核心产品） | 30000 | 8 | 240000 | 是 |
| 2 | 手持式中倍数泡沫发生器（核心产品） | 4500 | 10 | 45000 | 是 |
| 3 | 消防坐式全身安全吊带（核心产品） | 6000 | 20 | 120000 | 是 |
| 4 | 组合式模块化柔性中高压堵漏工具组（核心产品） | 160000 | 1 | 160000 | 是 |
| 5 | 单人洗消帐篷 | 6000 | 2 | 12000 | 否 |
| 6 | 公众洗消帐篷 | 80000 | 1 | 80000 | 否 |
| 7 | 简易洗消喷淋器 | 4400 | 1 | 4400 | 否 |
| 8 | 强酸、碱洗消器 | 3000 | 1 | 3000 | 否 |
| 9 | 水力自摆移动炮 | 25000 | 6 | 150000 | 否 |
| 10 | 泡沫钩管 | 1800 | 8 | 14400 | 否 |
| 11 | 高倍数泡沫发生器 | 10000 | 2 | 20000 | 否 |
| 12 | 外封式堵漏袋 | 4000 | 2 | 8000 | 否 |
| 13 | 内封式堵漏袋 | 9000 | 2 | 18000 | 否 |
| 14 | 捆绑式堵漏袋 | 4000 | 2 | 8000 | 否 |
| 15 | 下水道阻流袋 | 2500 | 10 | 25000 | 否 |
| 16 | 金属堵漏套管 | 2300 | 2 | 4600 | 否 |
| 17 | 木制堵漏楔 | 800 | 2 | 1600 | 否 |
| 18 | 消防救生气垫 | 30000 | 2 | 60000 | 否 |
| 19 | 消防坐式半身安全吊带 | 2500 | 20 | 50000 | 否 |
| 20 | 消防通用安全绳 | 650 | 10 | 6500 | 否 |
| 21 | 救生抛投器 | 15000 | 6 | 90000 | 否 |
| 22 | 伤员固定抬板 | 950 | 4 | 3800 | 否 |
| 23 | 哈利根 | 1500 | 8 | 12000 | 否 |
| 24 | 撬棍 | 100 | 10 | 1000 | 否 |
| 25 | 救援支架 | 3500 | 3 | 10500 | 否 |
| 26 | 各类警示牌 | 380 | 8 | 3040 | 否 |
| 27 | 隔离警示带 | 200 | 50 | 10000 | 否 |
| 28 | 警戒锥 | 150 | 100 | 15000 | 否 |
| 29 | 手动破拆工具组 | 1500 | 4 | 6000 | 否 |
| 30 | 多功能挠钩 | 1400 | 4 | 5600 | 否 |
| 31 | 消毒粉 | 80 | 2 | 160 | 否 |
| 32 | 攻坚炮 | 15000 | 10 | 150000 | 否 |
| 合计 |  |  |  | 1337600 |  |

采购包4：

| 序号 | 器材名称 | 单价最高限价 （元） | 数量 | 总价最高限价（元） | 是否提供样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆电台（核心产品） | 5800 | 100 | 580000 | 是 |
| 2 | 无线车载台（核心产品） | 6500 | 22 | 143000 | 是 |
| 3 | 骨传导耳机（核心产品） | 2800 | 100 | 280000 | 是 |
| 4 | 电台快速充电箱 | 20000 | 4 | 80000 | 否 |
| 5 | 无线中继电台 | 24000 | 1 | 24000 | 否 |
| 6 | 基地台 | 8000 | 1 | 8000 | 否 |
| 7 | 语音自组网中继 | 110000 | 1 | 110000 | 否 |
| 8 | 便携指挥箱 | 110000 | 1 | 110000 | 否 |
| 合计 |  |  |  | 1335000 |  |

采购包5：

| 序号 | 器材名称 | 单价最高限价 （元） | 数量 | 总价最高限价（元） | 是否提供样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正压式消防空气呼吸器（核心产品） | 10000 | 150 | 1500000 | 是 |
| 2 | 正压式消防氧气呼吸器（核心产品） | 42000 | 4 | 168000 | 是 |
| 3 | 消防过滤式综合防毒面具（核心产品） | 150 | 40 | 6000 | 是 |
| 4 | 备用钢瓶6.8L（核心产品） | 2500 | 100 | 250000 | 是 |
| 5 | 备用钢瓶9L（核心产品） | 3200 | 30 | 96000 | 是 |
| 合计 |  |  |  | 2020000 |  |

采购包6：

| 序号 | 器材名称 | 单价最高限价 （元） | 数量 | 总价最高限价（元） | 是否提供样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火机器人 | 700000 | 2 | 1400000 | 否 |
| 合计 |  |  |  | 1400000 |  |

采购包7：

| 序号 | 器材名称 | 单价最高限价 （元） | 数量 | 总价最高限价（元） | 是否提供样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水成膜泡沫灭火剂 | 6000 | 200 | 1200000 | 10kg样品 |
| 合计 |  |  |  | 1200000 |  |

2.标的所属行业

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通州湾示范区建设交通局采购第二批次消防器材装备项目 | 工业 |

二、技术要求

1.具体技术参数如下：

采购包1：

| 序号 | 器材名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一级化学防护服 | ▲1、符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准要求，提供国家认可的（具有 CMA 或 CNAS 资质）检测机构出具的检测报告。 主要参数： 2、服装整体性能： 2.1整体气密性：≤300pa，贴条的粘附强度：≥1kN/m。 2.2超压排气阀气密性：≥15S,超压排气阀通气阻力：78~118Pa。 ▲3、面料拉伸强度：经纬向≥25kN/m。 4、撕裂强力:经纬向≥100N。 5、耐老化性能:试样经125℃、24h后，不粘、不脆。 6、阻燃性能:有焰燃烧时间≤1s, 无焰燃烧时间1s。 7、阻燃性能损毁长度:≤10cm。 8、面料接缝强力：≥500N。 9、耐寒性能：试样经-25℃、5min后，无裂痕。 ▲10、抗化学品渗透性能（面料、面料接缝、大视窗接缝、防护手套、防化靴）:硫酸、盐酸、硝酸、氢氧化钠＞70min。 11、化学防护手套耐刺穿力:≥28N ，化学防护手套灵巧度:5级。 ▲12、化学防护靴抗刺穿性能:≥1700N，电绝缘性能:5000V电压时泄露电流≤1mA。 12.1抗切割性能：靴面经抗切割试验后，未被割穿。 12.2防滑性能：防护靴始滑角≥15°。 13、服装整体质量不应大于8kg。 |
| 2 | 激流救生衣 | ▲1、符合《GB/T 4303-2023船用救生衣》标准，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 2、环绕胸部设置一条多功能腰带，前胸是设置PFD自救装置，后背部应设有牵引绳连接拉环。 3、正面配置2个大容量排水网布构成的置物袋（可拆卸式设计），后背同时也增加一个大容量置物袋（可拆卸式设计）。 4、多个前置挂点的设计方便使用者在使用和固定刀、口哨时都方便快捷。 5、前后面缝制≥600cm²的反光带，下摆部带有连接点，用于连接腿带固定带，以防水流水浪将救生衣冲脱。 ▲6、浮力：≥160N,浮力损失≤1%。 7、人员穿着救生衣以任意方式下水，能在10s内解开快脱带，且快脱带的开启力不大于100N 8、救生衣衣身能承受≥3200 N的作用力30分钟而不损坏； ▲9、救生衣肩部能承受≥1000 N的作用力30分钟而不损坏； 10、裆带与救生衣衣体之间能承受≥1000 N的作用力而不发生脱离或损坏； ▲11、快脱带在扣件闭合状态下应能承受≥2500N的拉力，且扣件未出现开启或损坏现象。 12、面料断裂强力：经向≥3400N,纬向≥2500N； 13、撕破强力：经向≥1000N,纬向≥670N； ▲14、耐磨性能:面料经≥2000次循环摩擦后,试样不应被磨穿。 |
| 3 | 二级化学防护服 | ▲1、符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准要求，提供国家认可的（具有 CMA 或 CNAS 资质）检测机构出具的检测报告 主要参数： 2、服装抗水渗漏性：试样经整体抗水渗透性试验20min后，无渗漏现象。 3、粘附强度：≥1kN/m。 ▲4、面料拉伸强度不应小于20kN/m。 5、面料撕裂强力不应小于100N/m。 6、面料耐热老化性能：试样放在125°老化试验箱里24h，不脆、不粘。 ▲7、面料阻燃性能及损毁长度：有焰燃烧时间≤1s无焰燃烧时间：≤1s损毁长度不应大于10cm。 8、面料接缝强力：≥500N。 9、面料耐寒性能：将试样折叠180°，折叠处用夹子夹住，在-25℃±1℃温度下冷冻5min后，试样表面均未出现裂痕。 10、化学防护手套耐刺穿力：≥28N。 11、化学防护手套灵巧性能：5级。 ▲12、靴底抗刺穿性能不应小于1700N。 13、化学防护靴抗切割性能：靴面经抗切割试验后未被割穿 14、化学防护靴电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄露电流＜1mA 15、化学防护靴防滑性能：始滑角不应小于25°。 16、靴头防砸性能：经试验间隙高度不应小于20mm。 17、质量：≤5kg。 ▲18、化学品渗透时间（面料、面料接缝、防化靴、防化手套）：硫酸、盐酸、硝酸、氢氧化钠＞70min。 |
| 4 | 防静电内衣 | - 符合Σ12014-2019《防护服装防静电服》标准要求。 - 甲醛含量(mg/kg):≤0mg/kg。 - PH值:4.0-5.0。 - 松弛尺寸变化率(%):长度方向乏4.5%、宽度方向三4.0%。 - 耐洗色牢度/级:≥4级。 - 耐干摩擦色牢度/级:≥4级。 - 胀破强力(kPa):≥600kPa。 - 起球/级:三4级。 - 接缝强力(N):腋下ジ200W、裤后裆接缝强力350N。 10、整套服装带电电荷量(μC):≤0.2μC。 |
| 5 | 消防员隔热防护服 | ▲1、符合XF634-2015《消防员隔热防护服》标准，提供国家认可的（具有 CMA 或 CNAS 资质）检测机构出具的检测报告。 2、外层面料： 2.1阻燃性能：续燃时间经纬向0s，损毁长度：经纬向≤50mm，无熔融、滴落。 2.2断裂强力：经纬向≥2000N。 2.3撕破强力：经纬向≥200N. 2.4热稳定性能：尺寸变化率≤5%，无变色、脱层、碳化、熔融、滴落现象。 2.5耐静水压性能：≥17kPa。 2.6耐弯折性能：湿态断裂强力≥1000N，干态断裂强力≥1300N，试样经耐弯折性能试验后，试样未出现复合层材料或纤维脱层、脱落现象。 2.7抗辐射热渗透性能：其内表面温升达到24℃的时间不应小于80s。 3、隔热层面料： 3.1阻燃性能：续燃时间0s，损毁长度：≤50mm，无熔融、滴落。 3.2热稳定性能：尺寸变化率≤5%，无变色、炭化、熔融、滴落现象。 4、舒适层面料： 4.1阻燃性能：续燃时间0s，损毁长度：≤50mm，无熔融、滴落。 ▲4.2火焰和辐射热防护性能：TPP＞40cal/cm²。 4.3接缝断裂强力：≥800N。 5、质量：≤6kg。 |
| 6 | 消防员避火防护服 | ▲1、符合XF634-2015《消防员隔热防护服》标准，提供国家认可的（具有 CMA 或 CNAS 资质）检测机构出具的检测报告。 2、外层面料 ▲2.1阻燃性能：续燃时间经向0s，纬向0s，损毁长度：经纬向≤10mm，无熔融、滴落。 2.2断裂强力：经纬向≥2000N。 2.3撕破强力：经纬向≥100N。 ▲2.4热稳定性能：尺寸变化率经纬向≤5%，试样经260℃热稳定试验5min后，无变色、脱层、炭化、熔融、滴落现象。 2.5抗辐射热渗透性能：其内表面温升达到24℃的时间不应小于70s。 3、隔热层面料 3.1阻燃性能：续燃时间经向0s，纬向0s，损毁长度：经纬向≤10mm，无熔融、滴落。 3.2热稳定性能：尺寸变化率经纬向≤5%，试样经260℃热稳定试验5min后，无变色、炭化、熔融、滴落现象。 4、舒适层面料 4.1阻燃性能：续燃时间经向0s，纬向0s，损毁长度：经纬向≤100mm，无熔融、滴落。 5、整体性能 ▲5.1火焰和辐射热防护性能TPP＞50cal/cm²。 5.2接缝断裂强力≥800N。 6、质量：≤11kg。 |
| 7 | 特级化学防护服 | ▲1、符合XF770-2008《消防员化学防护服装》及XF634-2015《消防员隔热防护服》标准要求，提供国家认可的（具有 CMA 或 CNAS 资质）检测机构出具的检测报告。 2、整体性能： 整体气密性≤300Pa；超压排气阀：气密性≥15s；超压排气阀的通气阻力78~118Pa。 3、面料性能： A.外层面料性能。 1）阻燃性能：续燃时间：径纬向≤2s，损毁长度：经纬向≤50mm，熔融、滴落：无。 2）断裂强力：经纬向≥1500N。 3）撕破强力：经纬向:≥200N。 4）▲抗辐射热渗透性能：内表面升温达到24℃的时间不应小于60s。 B.内层面料性能 1)▲面料拉伸强力：经纬向≥25kN/m；粘附强度≥1KN/m；面料接缝强力≥500N。 2)面料撕裂强力：经纬向≥100N。 3)耐寒性能：-25℃温度下 5min无裂纹。 4)耐热老化性能：125℃ 24h后不粘不脆。 5)阻燃性能:有焰燃烧时间≤2s；无焰燃烧时间≤2s；损毁长度≤10cm。 6)防酸渗透性能：面料在98%H2SO4、60%HNO3、30%HCI的酸液下渗透时间≥70min。 7)防碱渗透性能：面料在40%NaOH的碱液下70min不渗透。 4、化学防护手套的耐穿刺力≥30N，灵巧性能：5级。 5、防护靴性能： （1）▲靴底耐穿刺性能：≥1800N。 （2）电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄露电流≤1mA。 （3）防酸渗透性能：面料在98%H2SO4、60%HNO3、30%HCI的酸液下渗透时间≥70min。 （4）防碱渗透性能：面料在40%NaOH的碱液下70min不渗透。 （5）防滑性能：始滑角≥25°。 6、服装整体质量：≤8KG。 6.1外观质量：面料表面平整，无破洞、气泡、脱层、表面露布、死褶等现象，化学防化靴无脱齿开胶等现象，防护服贴条整体。 |
| 8 | 防火防冻服 | ▲1、符合GA 24539-2021《防护服装化学防护服》标准要求，提供国家认可的（具有 CMA 或 CNAS 资质）检测机构出具的检测报告。 2、单套防火防冻服包含低温防雾面罩、低温手套、低温靴、连体带背囊低温服，可有效防御低温气体的飞溅。 3、耐低温性能：面料经过-30℃预处理8h后，纬向≤35%。 4、断裂强力：对于织物酸碱类化学防护服，面料的断裂强力经向≥1000N，纬向≥800N。 |
| 9 | 降温背心 | ▲1、符合XF1265-2015《蓄冷型消防员降温背心》标准；提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 2、利用先进的保温性来延长降温的时间，在不破损和正常使用保养的情况下降温袋可以被预冷几千次或2年以上。 3、持久恒定温度，在外环境温度为90华氏度下持续3-6小时的14~20℃接触温度。它由马甲，蓄冷袋和隔冷板四部分构成。 4、用途：适用高温、高热、高湿环境下防暑降温，如冶金、铸造、玻璃、消防等。 5、质量≤1.5kg。 6、外层阻燃性能：损毁长度经向≤90mm、纬向90mm，续燃时间0s。 7、外层断裂强力≥经向1200N、纬向580N。 8、外层撕破强力≥经向66N、纬向35N。 9、耐洗色牢度≥3级。 10、耐水摩擦色牢度≥3级。 ▲11、蓄冷剂相变热≥吸热420kj/kg。 |
| 10 | 防静电服 | ▲1、符合GB12014-2019《防静电服》标准要求；提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 2、上下分体式结构，上衣前胸粘贴有反光带。 3、甲醛：未检出。 4、PH值：6.1。 5、透气率：≥180mm/s。 6、色牢度：4-5级。 |
| 11 | 化学防护手套 | ▲1、符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准的要求。 2、灵巧性能等级:≥5级。 3、附刺穿力≥32N。 4、材质为氯丁橡胶。 |
| 12 | 防高温手套 | ▲1、符合XF7-2004《消防手套》标准要求，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 2、热稳定性能：手套尺寸变化率：长≤1%，宽：≤1%，衬里：经向：≤1%，纬向：≤1%。 3、外层阻燃性能：续然时间：≤1s，阴燃时间：≤1s。 4、隔热层阻燃性能：续然时间：≤1s，阴燃时间：≤1s。 |
| 13 | 电绝缘装具 | ▲1、产品符合GB24539-2021《防护服装化学防护服》标准要求。 2、单套防火防冻服包含低温防雾面罩、低温手套、低温靴、连体带背囊低温服，可有效防御低温气体的飞溅。 3、耐低温性能：面料经过-30℃预处理8h后面料断裂强力下降≤40%。 4、断裂强力：对于织物酸碱类化学防护服，面料的断裂强力应不小于1000N(经向)和950N(纬向)。 |
| 14 | 消防阻燃毛衣 | ▲1、符合XF 1274-2015《消防员防护辅助装备 阻燃毛衣》，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 2、阻燃性能：（1）主体材料：氧指数：经向：≥36s，纬向：≥36s。续燃时间：经向：≤1s，纬向：≤1s。燃烧特征：本产品主体原料属环保难燃纤维，遇明火后产生炭化，不熔滴，不传播火焰，离开火源自熄，无熔融、滴落现象。 3、甲醛含量：未在阻燃毛衣中检测出甲醛。 4、pH值不应小于4和大于8.5。 5、耐洗色牢度（变色/沾色）：变色≥3级，沾色≥3级。 6、耐摩擦色牢度：干摩≥3级，湿摩：≥3级。 7、耐光色牢度：≥4级。 8、起毛起球性能：≥4级。 9、顶破强度：≥700kPa。 10、水洗尺寸变化率（%）：≤1%。 ▲11、静电性能：≤0.3µC/件。 12、缝纫线耐高温性能：将缝纫先放置在180°C干燥箱内5min,不应融化、烧焦现象。 |
| 15 | 防蜂服 | ▲1、产品符合XF3008-2020《消防员防蜂服》标准，提供国家认可的（具有 CMA 或 CNAS 资质）检测机构出具的检测报告。 主要参数： 2、面料续燃时间：经纬向≤1s，损毁长度：经纬向≤100mm。 3、面料断裂强力：经纬向≥650N，撕破强力：经纬向≥100N。 4、拒油性能：≥7级。 5、接缝断裂强力≥700N。 6、甲醛含量未检出。 ▲7、电绝缘性能（靴子）：左右≤1/mA，靴帮抗穿刺性能≥100N。 ▲8、手套耐切割性能：割破力≥2N，灵巧性能：≥5级。 9、手套撕破强力：≥100N。 10、质量：≤4.2kg。 |
| 16 | 湿式水域救援服 | ▲1、符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 2、肩部和手臂处都有荧光绿色的反射区域。 ▲3、温度适用性能：救援服经高温50°C2h试验后，取出放入低温箱中经过低温-20°C2h试验后，无皱缩、破裂、胀大、分解等现象。 4、面料拉伸强度：湿式水域救援防护服面料经纬向在150N的拉伸负载下保持10s不发生断裂。 5、接缝强度：湿式服裤侧缝能承受≥100N拉力载荷10s而不断裂。 ▲6、耐磨性能： 6.1面料：在9kPa压力下：经2000次循环摩擦后，未破损。 6.2补强材料：在9kPa压力下：经6000次循环摩擦后，未破损。 7、耐屈饶性：在1100次屈挠试验后，无破坏和断裂。 8、耐静水压性能：≥100kPa，且在100kPa下5min后未出现水滴渗漏。 9、耐水色牢度/级：≥4级。 10、耐酸汗渍色牢度/级：≥4级。 11、耐碱汗渍色牢度/级：≥4级。 12、色牢度/级：≥4级。 13、耐干摩擦色牢度：≥4级。 14、耐光色牢度：≥4级。 15、防紫外线性能：UPF:>50,无甲醛。 ▲16、顶破强力≥1280N。 17、穿着时间：试样员经过培训后，穿着防护服时间≤19s。 18、整套救援服质量≤2kg。 |
| 17 | 干式水域救援服 | ▲1、符合《消防水域救援个人防护装备试验大纲》标准要求，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 2、采用防水透气面料，三层复合材质（防水层、透气层、耐磨层），具有高聚酯材料涂层，涂于救援服内部，可防止割裂划破。 3、救援服以红色为主体，搭配反光嵌带，易于识别。 4、颈部和袖口部分采用优质乳胶橡胶，颈部、袖口、腰部、脚踝部分带有可调节魔术贴，调整至合适的大小，帮助束紧，内置可调节背带，可调节至合适的大小。 5、在肘部、膝和臀部等易磨损区域，加有高密度氯丁橡胶缓冲层，有效防冲击，并有黑色高强度尼龙面料补强，增强耐磨性能，增加使用寿命。 6、排水设计：颈部、袖口和裤口应有防兜水排水网设计，保证排水顺畅，应能有效防止兜水而增加救援人员的负载重量。 7、储存口袋：大腿两侧应设计口袋，用于存放相对体积的救援工具。 ▲8、面料断裂强力：一向≥1500N,另一向≥1080N。 ▲9、面料撕破强力：一向≥115N,另一向≥175N。 10、接缝撕破强力：≥635N。 11、面料耐静水压性能：≥50kPa。 12、接缝耐静水压性能：≥20kPa。 13、耐磨性能：面料经过≥2000次摩擦后，试样应未被磨穿；补强材料经过≥6000次摩擦后后，试样应未被磨穿。 14、耐水色牢度：原样变色、聚酯沾色应≥4级。 15、耐洗色牢度：≥4级。 16、耐光色牢度：≥4级。 ▲17、透湿性能：≥6000g/（m2•24h）。 ▲18、防渗漏性能：实验人员穿好防护服在常温静水中浸泡≥1h，服装进水量应≤100g。 ▲19、高低温性能：≥14个高低温循环后，产品应无皱缩、破裂、胀大、分解等现象或机械性能改变。 20、保温性能：经保温性能试验后，受试者的体表（手、脚和腰部皮肤表面）温度均未降至10℃以下，体温下降≤0.3℃，且受试者应能捡起一支直径8mm的铅笔并书写。 21、适用性能：穿着水域救援防护服的人员应能行走、爬行、游泳并能登上平台。 22、重量：≤3kg。 |
| 18 | 水域救援靴 | 1、脚踝处有魔术贴固定收紧。 2、脚腕后侧带有织带提手，便于穿脱助力使用。 3、材料要求：鞋面由合橡胶等加固材料制成，内有≥5mm厚度的弹性潜水材料内胆，内底为≥7mm氯丁橡胶材质。 4、性能（功能）要求。 ▲5、靴底经过 10万次弯折试验后，外底未断裂，外底裂缝长度≤9mm。 ▲6、靴底最大抗刺穿力应≥1.9KN；靴帮最大抗刺穿力应≥145N。 ▲7、防滑性能：始滑角≥25°。 ▲8、质量：≤1300g(一双)。 ▲9、提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 |
| 19 | 水域救援头盔 | ▲1、符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》、XF 44-2015 《消防头盔》、GB/T 38305-2019《头部防护 救援头盔》标准要求。 ▲2、外壳有排水透气孔14个，具有透气、减重及排水功能；部分透气孔配有模块化设计的可拆卸式遮孔盖，其中遮孔盖侧边应配有排气孔。 3、下颌带为插口式，插扣配有应急口哨，下额部位设有护垫，具有头围调节功能，能快速调节。 4、后脑部分带有额外的快速调节荆轮和缓冲垫。 ▲5、配有可拆卸护耳：护耳模块化设计，插扣式设计固定（非螺丝铆接固定），可快速拆卸使用或便于存储，护耳应配有eva舒适层，佩戴时紧贴面部两侧。 ▲6、壳体顶部设计有两道加强筋，后脑勺部分设计有一道加强筋，可有效提升头盔强度及抗冲击能力。在黑暗的环境中有夜光警示功能。 7、在常温下浸泡时间≥24h不下沉。 8、顶部抗冲击加速度性能：最大加速度≤170gn，加速度超过150gn的持续时间≤6ms。 9、侧向刚性：帽壳的最大变形值≤40mm，卸载后变形值≤15mm。 10、耐穿刺性能：钢锥不应接触头模表面；壳体不应有碎片脱落；所有部件不应与头盔分离。 11、佩戴系统强度：最大动态伸长量≤25 mm。 12、佩戴系统稳定性：头盔的前边缘不得向上移动不得超过80 mm。 13、阻燃性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰应在5s 内自熄。 14、下颏带抗拉强度：下颏带不应发生断裂、滑脱，其延伸长度不应大于 20mm。 15、视野：救援头盔的左,右水平视野应大于 105°。 16、质量≤750g。 |
| 20 | 水域救援手套 | ▲1、符合XF633-2006标准,提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 2、舒适的耐磨性：手指处采用特殊的材料，既灵活又耐磨；在手腕处设有魔术贴，可以快速调节和固定，并确保手套不会滑落，增加了保暖性。 3、人性化设计：手腕处设有按扣，可以将一副手套固定在一起，防止丢失。 ▲4、耐磨性能：在≥9kPa的压力下，循环摩擦≥6000次，试样不应被磨穿。 ▲5、掌心割破力≥5N,撕破性能≥80N。 ▲6、徒手控制百分比≤105%；抓握性能≥100%。 |
| 21 | 割绳刀 | 1、刀鞘采用双面按压式开关，单独按一面不会弹出，双手按下，刀会自动弹出。刀鞘材料为玻璃纤维加强型尼龙或由于该材料的材质。 2、手柄采用橡胶材质覆盖，凸点防滑设计，加强摩擦与握力效果。手柄处带有小长方形孔洞可作为压缩气瓶的扳手。手柄处椭圆形孔洞可以作为开瓶器使用。手柄底部带有玻璃破碎器。 ▲3、长度：≤200mm。 4、质量：≤126g。 5、刀刃长度：≤70mm。 ▲6、硬度：≥50HRC。 ▲7、切割性能：按规定的要求进行切割性能试验，操作人员能切断直径9.5mm、12.5mm、16mm 的安全绳，且切割时间均不超过10s。 ▲8、提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 |
| 22 | 救生圈 | 1、救生圈内层为以聚氨酯泡沫材质，外层为尼龙乙烯基材质，具有抗老化，不易损坏及电绝缘性良好等优点。 2、颜色为橙红色，沿救生圈周长四个相等间距位置应环绕有≥50mm宽度的反光标志带。 ▲3、尺寸：外径≥700mm，内径≥400mm，厚度≥100mm。 ▲4、救生圈能支承 ≥15kg的铁块在淡水中持续漂浮 24h。 ▲5、救生圈在自由悬挂情况下，应能承受≥90kg重量持续30min而无破裂和永久变形。 ▲7、提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 |
| 23 | 水域抛绳包 | ▲1、符合《水域救援抛绳包试验大纲》。 2、包身设有2条环绕包身反光带、1个可加装发光棒或化学发光器的弹性固定套提高昏暗和有雾环境可见性，一个方块魔术贴挂点用于连接其他救援装备，抛绳包形状为桶状，顶部采用系带方式收束，底部有泄水孔排水措施，抛绳包设有供使用者携带的提手。 3、绳索结构：为包芯绳结构，主承重部分由连续纤维制成。绳索表面无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀、结构一致。绳皮编入两股贯穿全绳的蓄光发光纤维及一股反光条。 4、直径：≤8mm。 5、长度：≥20m。 ▲6、破断强度:≥25kN。 7、经48h漂浮性能试验后，水域救援抛绳包以及包内漂浮救生绳应能漂浮在水面上。 ▲8、提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 |
| 24 | 防水头灯 | ▲1、符合《GB 30734-2014 消防员照明灯具》标准。 2、光源采用固态免维护LED光源，光效高，寿命长达10万小时。 3、采用锂电池，USB-C充电。 4、采用三颗光源一体式设计，主灯聚光具有10%-100%无极调光功能、辅灯泛光（具有触摸感应开关功能）、信号灯，三种模式搭配，可根据使用需求任意选择。 5、灯具具有红/绿/蓝多种颜色信号灯。 6.▲光通量≥360 lm。 7.▲头灯连续照明时间：强光≥4h，节能模式续航≥200h。 8.▲防水防尘等级：≥IP68。 9.应设计有四波段式的电量显示功能，可以随时直观的查询电量使用情况，开灯后电量指示灯亮起指示电量显示6秒后熄灭。 |
| 25 | 水域救援漂浮救生绳 | 1、结构要求:水域救援漂浮救生绳为包芯绳结构，主承重部分由连续纤维制成。救生绳表面无机械损伤现象，整绳粗细均匀、结构一致。绳皮编入一股贯穿全绳的蓄光发光纤维。 2、直径:≤8.5mm。 ▲3、破断强度:≥42KN。 ▲4、延伸率:≤2%。 ▲5、漂浮性能:经48h的漂浮性能试验，救生绳能始终漂浮在水面上 6、线密度:≤34g/m。 ▲7、提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 |

采购包2

| 序号 | 器材名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防用红外热像仪 | ★1、符合XF/T635《消防用红外热像仪》标准，提供权威机构出具的检测报告 。 2、探测器类型：非晶硅；光谱响应（波长）：7～14μm 。 3、分辨率：≥360×240（探测器）、成像清晰。 4、镜头：材料锗；视场角≥：50°（水平）×40°（垂直）；间距：35cm至无限远 。 ▲5、热灵敏度：≤50mK（0.05℃+ 0.01℃）；测温范围：-40℃ 到1150℃。 6、帧频≥50Hz；启动时间≤6秒。 7、图像显示：-火场、搜寻，2种 。 8、尺寸：≤165X140X85mm；重量：≤950克。 9、显示屏：≥3.5英寸LCD显示屏、≥76800像素。 ▲10、内置两块LiFePO4磷酸锂铁充电电池每块电池均可独立给设备供电、无需关机即可更换电池。 11、运行时间≥5小时；电池寿命：充电＞5000次 。 12、防护等级：≥IP66；抗跌落≥1.5米（水泥地面）。 |
| 2 | 5G球机 | 一、基本描述 1、结构组成：布控球主机、防护箱、托盘、三脚支架、蓝牙耳机、充电线、球机安全绳、有线手咪和车载充电器。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业现场图像实施传输。 二、标准规范及检验报告 ▲3、提供国家认定的具有CMA或CNAS资质的权威检验机构出具的检测报告。 ▲4、产品通过基于GB16796-2009、GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2016、GB/T 17626.5-2019、GB/T 15211-2013、GA/T645-2014检测依据。 三、检验报告中可体现的参数 ▲5、产品要求具备双电源接口，1报警输入和1报警输出接口，双TF卡，4G+5G卡位，双扬声器、具备debug接口及复位按钮（以检测报告为准，原件备查）。 6、支持近距离红外补光，远距离激光补光，可看清距样机100m处人体轮廓，补光角度：激光：≤15°，红外：≤60°。 ▲7、内置双扬声器，可自定义文本转语音播报，样机可外接有线手咪或无线蓝牙手咪，支持双向语音，支持集群对讲（可提供检测报告复印件，原件备查）。 ▲8、设备要求支持在-30-60℃下能正常工作（可提供检测报告复印件，原件备查）。 ▲9、设备静电放电抗扰度应符合GB/T17626.2-2018中试验等级3的规定，射频电磁场辐射抗扰度应符合GB/T17626.3-2016中试验等级3的规定，浪涌（冲击）抗扰度应符合GB/T17626.5-2019中试验等级4的规定，设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受GB16796-2009中表1规定的交流电的抗电强度试验，历时1min应无击穿和飞弧现象。 10、设备外壳防护符合GB/T4208-2017中IP66的规定，带包装跌落高度1.5m跌落后，设备能正常工作。 11、产品尺寸直径≤200mm，高度≤300mm。 12、云台支持水平360°连续转动、垂直-20°-90°转动，水平转速≥120°/s，垂直转速≥30°/s。 13、支持变倍控制、隐私区域遮挡、支持3D定位。 14、编码算法支持H.264和H.265。 15、要求支持视频双码流，双码流规格均支持1920×1080/1280x720/640x480，帧率1-30帧/秒可调，码流64kbps~10Mbps可设置。 16、支持图片抓拍，抓拍图片支持保存到本地或上传到服务器，且可在本地检索回放，图片分辨率支持1920×1080/1280x720/640x480。 17、支持在输出的图像中叠加中文文字和符号信息，信息至少包括：时间、经纬度、名称等。支持根据分辨率适配字体大小：VGA：32*32、720P：48*48、1080P：64*64。 18、网络通信功能：支持5G、4G通信；支持WiFi通信、AP热点通信，可通过手动或语音切换WiFi与AP热点模式；支持以太网， 10/100自适应全双工模式；支持蓝牙通信，可搜索蓝牙设备列表选择配对，并可保存配对信息和自动连接。 19、可持双TF卡存储，单卡最大可支持512GB，存储格式具有流式文件和电脑通用文件格式可选，存储的录像文件支持通过有线和无线方式导出。 20、设备内置北斗定位模块，内置定位天线，仅北斗定位模式，支持将定位数据上传至服务器，同时支持可离线补传定位数据。 21、设备采用宽电源设计，DC8V-36V范围内，样机可正常工作，并支持ACC信号开关机；设备自带液晶显示屏，支持查看当前拨号、电量、网络、录像、定位和存储状态。 22、支持远程配置设备参数，包括视频参数、网络参数、音频参数、定位参数、远程升级和恢复出厂设置等；支持通过手机连接样机AP热点，并可实现预览视频，双向语音对讲，录像查询、回放，以及视频/网络/音频/定位等参数配置功能。 ▲23、设备电池支持在1920×1080,25帧/s并开启本地录像条件下，连续工作时间≥12h，支持电池电量的显示值可以1%的精度递增或递减，支持通过语音、蜂鸣器、指示灯方式提示低电压报警，并支持报警时间上传至服务器（可提供检测报告复印件，原件备查）。 四、非检验报告内参数。 ★24、可无缝接入江苏省消防救援总队互联网图像管理平台（投标人需提交接入承诺函）。 25、设备配套应具以下附件：箱子1个、电源适配器1个、三脚架1个、托盘1个、有线手咪、蓝牙耳机1个、车载充电器1个。 |
| 3 | 综合定位终端 | ▲1、提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 2、综合定位单兵终端（8套）。 ★2.1定位精度：可以准确测量人员相互间的距离，水平、垂直测距精度≤0.5m，可显示和播报实时测量数据。 2.2方向定位：可通过数值引导，准确辨别人员所在方向。 2.3高度定位：在人员处于不同楼层的情况下，准确测量人员间的高度差，辨识正确楼层，通过屏幕显示和语音播报实时测量数据。 2.4室外定位：支持北斗和GPS，可定位人员所处经纬度，误差≤10m。 2.5自动开机：人员携带设备出警时，设备自动开机；并且具有按键与插拔卡开关机功能。 2.6定位数据可实时同步指挥端。 ▲2.7防护性能：≥IP68，防爆等级符合《爆炸性环境第1部分：设备通用要求（GB 3836.1－2010）》中相关要求，采用阻燃性材料；防爆等级≥ExiaIICT3 Ga 2.8重量：≤250g。 2.9电池：连续运行时间≥6小时。 2.10显示：OLED或LCD显示屏。 3、综合定位信标（2套） 。 3.1定位引导：设备可以标记安全出口、着火点、水源地等重要位置，综合定位单兵终端可以测量与定位信标之间的距离、高度差和方向，快速找到定位信标所在位置。测距精度≤1m。 3.2信标定位：在大型综合体内部署综合定位信标，可定位附近人员，并在三维模型中显示，综合定位信标定位附近人员的精度≤1m。 ▲3.3具有中继转发功能，转发报警信号的单跳传输距离≥2.5km，＞11跳转发。 3.4坐标定位：支持北斗和GPS，可定位人员所处经纬度，误差≤10m。 3.5信标数据可实时同步。 ▲3.6防护性能：≥IP68，防爆等级符合《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求（GB 3836.1－2010）》中相关要求，采用阻燃性材料；防爆等级≥ExiaIICT3 Ga。 3.7重量：≤250g。 3.8电池：设备连续运行时间≥6小时。 3.9显示：OLED或LCD显示屏 。 4、内攻登记装置（1套）。 4.1登记进场和出场人员的身份、时间、空呼压力，自动提示压力不足等预警信息，安全员可通过系统发出撤离信号。 4.2登记功能：可以扫描综合定位单兵终端、生命体征监测装置等设备，采集并在屏幕上显示进出场的时间、空呼压力、人员身份。 4.3自动判断进场压力：可以设置进场压力合格标准，设备自动判断进场压力是否合格，通过语音和灯光提示。 4.4撤离功能：可以向内攻人员发出撤离命令，内攻人员所携带的综合定位单兵终端接收撤离命令后，发出声光和语音提示，内攻人员通过应答按键反馈命令接收情况。 4.5可以切换登记扫描模式，采用单次扫描，安全员可以逐一检查进场人员完整信息，采用连续扫描可以先快速登记所有进场人员，然后安全员统一检查所有人员信息是否合格。 4.6内攻登记数据可以实时同步。 4.7灯光：具有绿、黄、红三种颜色的LED灯，模拟信号灯的颜色，更明显的提醒人员是否可以进场； 4.8防护性能：≥IP67，防爆等级符合《爆炸性环境 第1部分：设备通用要求（GB 3836.1－2010）》中相关要求，采用阻燃性材料；防爆等级≥ExiaIICT3 Ga 4.9重量：≤350g。 4.10电池：在不间断的扫描登记内攻人员的使用状态下，连续运行时间≥6小时。 4.11显示：OLED或LCD显示屏。 5综合定位指挥终端( 1套） 5.1简易三维快速建模：对于层高、外形轮廓基本一致的普通高层建筑，三维建模时间≤30秒，对于常见的包括裙楼和主楼的商业综合体，三维建模时间大约3分钟。三维模型包括建筑位置、裙楼等多级建筑物轮廓叠加、楼层数目、层高、平面图，可清晰区分地上楼层、地下楼层、楼层数字和楼层高度，支持多点触控操作，旋转、放大、缩小、平移等。 5.2人员位置标绘：可以在三维模型中实时标绘人员位置，包括人员所在楼层，以及在楼层平面中的位置。可以在地图上实时标绘室外人员位置。 5.3由1台便携网关、1台定位信息显示终端组成；监控现场人员室内室外位置分布、生命体征、空呼压力等，定点发出撤离信号。 5.4数据采集：可以采集显示空呼压力、生命体征、报警状态、内攻登记、环境温度等信息。以心率曲线、高度轨迹曲线等方式直观体现。 5.5定向撤离：可以对某个建筑物中的内攻人员定向发送撤离命令，并统计每个人的应答情况。也可以对单人或者全体人员发送撤离命令。 5.6定位搜救：可以接收并自动弹窗提示人员报警信号，系统根据高度差较近和距离较近的原则，自动确定搜救优先人员，并实时刷新搜救人员与报警人员之间的距离和高度差。 5.7离线地图：具有下载离线地图功能，在断网情况下，基于离线地图继续运行软件。 5.8终端的所有数据都实时同步指挥端，并支持对外提供http标准协议接口，用于智能指挥、一张图等消防其他业务系统调用。 5.9公网和自组网融合通信：在同时具备公网和自组网，或者只具备其中任意一个网络的情况下，可运行三维建模、人员位置标绘、数据采集、定向撤离、定位搜救等功能。 5.10重量：便携网关≤250g，定位信息显示终端依据屏幕尺寸不同，重量不同。 5.11电池：设备连续运行时间≥6小时。 5.12显示：定位信息显示终端屏幕尺寸≥10寸，分辨率≥1920×1080。 5.13防护等级：≥IP65。 6、生命体征监测装置（12套） 6.1心率：实时采集并在屏幕上显示人员心率。 6.2身份标识：通过APP把设备与人员身份绑定，设备屏幕上显示人员身份，使用内攻登记装置扫描设备可以登记人员身份，使用综合定位单兵终端扫描设备可以确定人员身份并读取心率。 6.3队形保持：2个及以上设备组成一个小队，在屏幕上显示人员相互间的距离。测距精度≤1m，在空旷环境下，测距半径≥100m。 6.4生命体征数据支持通过蓝牙传输至综合定位单兵终端，并可实时同步指挥端。 ▲6.5防护性能：≥IP68，防爆等级符合《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求（GB 3836.1－2010）》中相关要求，采用阻燃性材料；防爆等级≥ExibIICT4 Gb。 6.6电池：在日常使用状态下，连续运行时间≥7天； 6.7显示：OLED或LCD显示屏。 |
| 4 | 照相机 | - 传感器类型:CMOS。 - 有效像素≥2400万。 - 焦点数≥4500。 - 液晶屏幕类型:侧翻屏、触摸屏。 - 取景器类型:电子取景器。 - 连拍速度:≥23张/秒。 - 电池类型:锂电子电池。 - 接口:HDMI、WIFI、蓝牙。 - 滤镜直径:≥45mm。 10、镜头参数: 10.1、最近对焦距离小于等于13cm; 10.2、镜头长度 <110cm。 11、配备RGB专业补光灯1套、备用电池1套、省力肩带1套。 |
| 5 | 有毒有害气体检测仪 | - 应用场景：主要用于快速准确检测气体泄露或气体浓度超标报警。 ▲2、检测气体：配置智能传感器， 实时检测四种气体，可燃气、氧气、硫化氢、一氧化碳。 检测范围： H2S：检测范围0-100ppm,分辨率0.01ppm CO：检测范围0-1000ppm,分辨率0.1ppm EX：检测范围0-100%LEL,分辨率0.1%LEL O2：检测范围0-30%vol，分辨率0.01%vol 3、单位显示：单位可选：μmol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、μg/m3、%Vol、%LEL。 4、检测原理：电化学、催化燃烧、红外、热导、半导体、PID光离子等。 5、传感器寿命：电化学2-3年，催化燃烧2-3年，红外5-10年，热导2-5年，PID 2-3年。 ▲6、检测方式：不低于泵吸+扩散两种检测方式，泵吸采样流量0.5-1升/分钟，流量≥10级可调。 7、显示方式：≥2.0英寸高清LCD彩屏显示。 8、电池容量：≥ 3.0V，≥ 4500mAh可充电高分子聚合物锂电池，续航时间≥ 15小时（泵吸式）。 9、通讯接口：标准Type-C快充接口 。 10、报警：不少于声光报警、震动报警、语音报警、泵堵塞报警、跌倒报警、SOS报警（运动报警）。 ▲11、防爆等级：不低于Ex da ia I Ma/ Ex da ia ⅡC T4 Ga。 12、防护等级：≥IP66。 13、数据存储，存储容量100万条以上，可选配大容量存储卡，存储数据大于1000万条。 14、外型尺寸：≤150×90×50mm(L×W×H)壳体尺寸（不含背夹厚度）。 15、重 量：≤400g 。 ▲16.提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 |
| 6 | VOC挥发性有机气体探测仪 | 1、应用场景：主要用于快速准确检测气体泄露或气体浓度超标报警。 ▲2、检测气体：配置智能传感器， 实时检测四种气体，可燃气、氧气、硫化氢、一氧化碳。 检测范围： H2S：检测范围0-100ppm,分辨率0.01ppm CO：检测范围0-1000ppm,分辨率0.1ppm EX：检测范围0-100%LEL,分辨率0.1%LEL O2：检测范围0-30%vol，分辨率0.01%vol 3、单位显示：单位可选：μmol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、μg/m3、%Vol、%LEL。 4、检测原理：电化学、催化燃烧、红外、热导、半导体、PID光离子等。 5、传感器寿命：电化学2-3年，催化燃烧2-3年，红外5-10年，热导2-5年，PID 2-3年。 ▲6、检测方式：不低于泵吸+扩散两种检测方式，泵吸采样流量0.5-1升/分钟，流量≥10级可调。 7、显示方式：≥2.0英寸高清LCD彩屏显示。 8、电池容量：≥ 3.0V，≥ 4500mAh可充电高分子聚合物锂电池，续航时间≥ 15小时（泵吸式）。 9、通讯接口：标准Type-C快充接口 。 10、报警：不少于声光报警、震动报警、语音报警、泵堵塞报警、跌倒报警、SOS报警（运动报警）。 ▲11、防爆等级：不低于Ex da ia I Ma/ Ex da ia ⅡC T4 Ga。 12、防护等级：≥IP66。 13、数据存储，存储容量100万条以上，可选配大容量存储卡，存储数据大于1000万条。 14、外型尺寸：≤150×90×50mm(L×W×H)壳体尺寸（不含背夹厚度）。 15、重 量：≤400g。 ▲16、提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 |
| 7 | 水质分析仪 | 1、高清分辨率液晶屏，美观、清晰、易操作。 2、温度单位可选：℃/℉。 3、智能化操作系统，参数设定等功能 。 4、测量值稳定提醒、校准完成提醒。 5、自动识别校准溶液，自动校准。 6、数据存储：450 组（编号、数值、单位、温度、时间）。 7、数据输出：U 盘 / 打印机。 8、配套电极架、标准溶液 。 9、PH 模块：校准点：1~3 点自动校准，CH、USA、NIST 校准溶液可选，支持纯水补偿和加氨补偿模式 。 10、电导率模块：1 点校准，参比温度：18℃、20℃、25℃可选。 11、支持电极标定、标准溶液标定，标准系列：CH可选，测量可切换至 TDS/盐度/电阻率。 12、DO 溶解氧功能：支持温度自动补偿、气压自动补偿、盐度手动补偿，支持满氧标定、零氧标定 。 13、 具有断电保护和恢复出厂设置功能。 14、 防尘防水等级：≥IP54 。 15、pH 模块技术参数： 15.1测量范围： （-2.00~20.00）。 15.2 pH 分辨率： 0.1/0.01。 15.3 pH 精确度： ±0.01 pH 。 16 电导率技术参数： 16.1范围： 0~200.0mS/cm。 16.2 按量程自动分段 TDS: 0 ~ 100.0g/L 。 17、 温度 范围： -9.9~130.0°C/14.1~266.0℉ 精确度/分辨率： ±0.2℃。 |
| 8 | 电子气象仪 | 1、应用场景：提供温度、湿度、大气压、风速、风向、光照、总辐射、紫外辐射、跑道温度等参数的实时测量，并具备户外的 SOS 求救、电子罗盘、跑道温度、未来 3 小时天气预报、人体舒适度、无线电静默、GNSS 定位等功能，同时实现无线传输（4GCat1）、WiFi 上传云平台或局域网络服务器，USB 可读取内部存储数据。 2、技术参数： 2.1温度 -45-130±0.2℃。 2.2湿度 0-100 ±2.0% 。 2.3大气压 30-110 ±0.01 KPa 。 2.4风速 0-40 ±1 m/s 风向 0-359 ±1 °。 3、其他功能参数 3.1 GNSS定位：定位精度±2m 。 3.2 SOS求救：国际摩尔斯电码救难信号。 3.3 电池：≥3800mAh 。 3.4 通信： 4GCat1、Wifi、USB 。 3.5 无线电静默：禁用设备 4GCAT1 通信，进入飞行模式 。 3.6 人体舒适度：根据 SET 模型计算当前人体舒适度。 3.7 未来3小时天气预报根据温度、湿度、大气压、光照、紫外线、风速等信息推演三小时天气情况。 3.8 存储：≥ 6MB 存储(9万条数据)。 3.9 主机尺寸 ≥160*60*40mm 。 |
| 9 | 漏电探测仪 | 1、抢险救援中检测带电设备或漏电设备。 2、适合温度：操作：-30—+50C(-22—122F)。 3、储藏和运输：-40—70C（-40—158F）。 4、尺寸：45mm（直径）X521mm（长）。 5、重量（含电池）≤500g。 6、装运重量：≤900g。 7、电池寿命：持续使用≥250小时。 8、报警声强：≥100dB。 9、防水; 防水。 10、灵敏：3个档位灵敏度设置。 11、频率范围：交流电压50/60Hz。 12、探测电压：120V/60Hz或220V/50Hz；7.2Kv/50Hz或15kV/50Hz。 ▲13、提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 |
| 10 | 电子酸碱测试仪 | 一、基础功能 1.1 ≥3.5 英寸 TFT 液晶彩屏，美观、清晰、易操作。 1.2 温度单位可选：℃/℉。 1.3 符合 GLP，实现数据管理。 1.4 全新仪器 UI 界面设计，操作简单。 1.5 超强数据管理功能，最大数据储存：≥3000 组。 1.6 可充式锂电电池供电。 1.7充电接口标准: Type-C。 1.8 防尘防水等级: ≥IP57 。 二、技术参数 2.1 pH范围: （-2.000-20.000）pH。 2.2 pH分辨率: 0.1/0.01/0.001 pH。 2.3 pH精确度: ±0.002 pH ± 1 。 2.4 pH校准点：1-3 点自动校准。 |
| 11 | PH试纸 | - 规格型号:≥100条/盒。 2、精准度:≥96%。 3、测试项目:PH。 4、适用范围:广泛试纸，各种液体通用。 5、一箱十盒。 |
| 12 | 测温仪 | ▲1、总体性能符合市场准入标准的要求，提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告。 2、可预设高、低温危险报警，带背光显示选择功能。 3、镭射目标测量位置，自动读值锁定及自动关机功能，具备数据储存功能。 4、能够摄氏/华氏温度单位转换。 5、测温范围≥-20℃-700℃。 6、电池使用时间≥12小时；可设置声音报警。 7、提供中文使用说明书（含电子版），含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。 |
| 13 | 激光测距仪 | ★1、符合JJF 1704-2018《望远镜式测距仪校准规范》标准要求并提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告。 2、电源 3V(CR2*1)。 3、测程范围： ≥600米。 4、测速范围：0-300KM/h。 5、放大倍率：≥7X。 6、口径：≥25mm。 7、测量高度：≥250m。 8、重量：≤230g。 |
| 14 | 便携危险化学品检测片 | 1、测试片寿命（室温2-25℃）：2年，其中磷化氢为6个月。 2、使用时间：24小时(打开包装后，无论是否使用，24小时后失效。)。 3、使用温度：-30～50℃；相对湿度：20%～100% 。 |
| 15 | 红外无人机 | - 尺寸：折叠尺寸（不带桨）≤222×97×91mm，展开尺寸（不带桨）≤350×285×110mm。 2、视频分辨率不低于：4K（3840×2160@30fps）。 3、摄像云台：可控转动俯仰：-90°至35°。 4、双光镜头相机：可见光广角（4800万像素）+可见光长焦（1200万像素）+热成像相机（28倍数字变焦）。 5、具有夜航灯，在弱光环境中起到照明或指示的作用。 6、具有喊话器，远程传递声音，可储存多条语音，并支持自动循环播放。 7、遥控方式：遥控器自带≥5.5英寸一体触控显示屏，≥1080p分辨率，屏幕亮度≥1000 cd/㎡，内存≥256GB可扩展。 8、无人机遥控飞行距离：≥6km。 9、无人机悬停精度：垂直：±0.1米（视觉定位）；±0.5米（GNSS）；水平：±0.3米（视觉定位）；±0.5米（高精度定位系统）。 10、至少含四块电池、一套充电管家 。 11、带喊话器、RTK 各1套 。 |
| 16 | Poc手机 | 1、支持移动、联通、电信运营商 2G、3G、4G网络及宽带WiFi。 2、Android 8.1系统，T卡扩展可至128GB。 3、支持GPS/北斗定位，专业M6接口可支持外接高清红外摄像头等设备。 4、待机时间≥48h。 |
| 17 | 通信背心 | 1、主要面料材料：锦纶/尼龙 。 |
| 18 | 三轴稳定仪 | 1、云台稳定器。 2、轴增稳智能跟随跟拍vlog拍摄。 3、高强度PVC材质。 4、支持快速收纳。 |
| 19 | 望远镜 | 1、近距离焦点成像，轻松捕捉细微点滴、内置光学广角，同倍率下更开阔的视野、BAK4棱镜材质，FMC镀膜，成像锐利清晰。 2、棱镜相位校正镀膜技术(PCC)，消除相位差。 3、大目镜、长出瞳，观察舒适。 4、质轻、便携，多口径可选，满足您的各种观测需求。 5、镜体充氮，达BSW-7级防水 。 6、技术参数 6.1 棱镜系统：屋脊。 6.2 棱镜材质：BAK4 。 6.3 调焦系统：中调。 6.4 广角等级：BSV-6-WA 7°。 6.5 视场： ≥123m/1000m。 6.6 视场角：≥ 7.0°。 6.7 近焦距离：≥1.5m 。 6.8 出瞳直径：≥4.0mm。 6.9 出瞳距离：≤16mm。 6.10尺寸： ≥140x130x50mm。 6.11 重量：≤800g。 ▲7、提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 |
| 20 | 运动相机 | 1、主摄像头像素:≥4000万。 2、支持广角拍摄。 3、镜头防抖类型:电子防抖。 4、续航时间:≥240min。 5、10-bit D-Log M 和10-bit G色彩格式可在常规视频模式、慢动作模式、运动延时模式下开启。 - 人物跟随模式仅在横屏拍摄状态下支持，最高可拍摄2.7K/60fps 的16:9和9:16画面。 - 外壳防护等级标准≥IP67。 - 常规视频模式下选择 1080p/240fps 录制规格可实现 32 倍慢动作。完成拍摄后，可在相机素材回放界面一键完成慢放处理。在常规视频模式下，拍摄100fps及100fps 以上的1080p/2.7K/4K视频后,可进行慢放处理。 9、配备:耐寒增强续航电池3套、1.5米延长杆1套、快充线1套、曲面粘接底座1套、快拆转接件1套快拆转接件(短款)1套、镜头保护盖1套。 |
| 21 | 5G单兵 | 一、基本描述 1、结构组成：主机、电池、背夹、数据线、安全箱。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中移动过程中的视频传输。 二、标准规范及检验报告 ▲3、提供国家认定的具有CMA或CNAS资质的权威检验机构出具的检测报告。 ▲4、产品通过基于GB T15211-2013，GA T947.2-2015，GB 3836.1-2010 GB 3836.4-2010，GB T28181检测依据。 三、检验报告中可体现的参数 ▲5、要求支持双摄像头采集、双MIC输入、双TF卡存储、双SIM卡传输、双外接天线（可提供检测报告复印件，原件备查）。 ▲6、配置要求支持Android11以上操作系统、8核CPU、主频不低于2.6Ghz，RAM≥4GB，ROM≥64GB，外接存储支持2X512GB。 7、视频压缩支持H.264或H.265，在两种压缩格式下，主副摄像头分辨率要求支持1920x1080、1280x720、640x480，主摄像头水平中心分辨力要求≥1300TVL、副摄像头水平中心分辨力要求≥600TVL，帧率1-30帧可调。 ▲8、支持HDMI外接视频输入，分辨率支持1920x1080、1280x720；支持TYPE-C接口充电及传输数据。 9、屏幕尺寸≥4.6英寸，分辨率不低于720*1280； ▲10、外壳防护等级支持IP68（可提供检测报告复印件，原件备查）。 11、支持接入中国移动、中国电信、中国联通4G、5G网络。 ▲12、在开机状态下，6min内更换电池设备原工作状态不变，且数据不丢失（可提供检测报告复印件，原件备查）。 13、支持裸机跌落，设备开机状态下，在垂直2000mm水泥地面6个面各跌落2次，设备能正常工作。 14、外观尺寸≤180×80×40(mm) ，重量≤460克。 15、支持双码流输出，双码流参数可独立设置。 16、支持红蓝绿三色指示欠压、充电、充满指示，支持低电量报警。 17、支持在联网状态下与平台、其他设备进行群组对讲。 18、支持远程发送文字、图片、语音、视频短片，支持接收远程平台下发的定位及警情信息。 19、设备内置北斗定位模块，内置定位天线，仅北斗定位模式，支持将定位数据上传至服务器，同时支持可离线补传定位数据。 20、具备开关机、旋转、菜单、翻页+/-、PTT、对讲、SOS、拍照、录像、等按键。 四、非检验报告内参数 ★21、可无缝接入江苏省消防救援总队互联网图像管理平台（投标人需提交接入承诺函）。 22、设备工作温度-20℃至60℃。 23、附件包含如下：安全箱；座充(可同时给主机和电池充电)\随主机配备背夹\数据线\天线。 24、持续工作时间不低于6h。 |

采购包3：

| 序号 | 器材名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 双口移动炮 | ▲1、符合GB19156-2019《消防炮》标准要求，提供国家认可的(具有 CMA资质)检测机构出具的检测报告。 - 含炮头重量<35kg,可单人操作。 - 自动调压型炮头，恒定喷射压力，可加装发泡管，喷雾角度120°。 - 360度可旋转进水口接头，防止水带打结。 - 支撑脚≥4只，可折叠便于存放，拉开脚可定位作业，且脚撑拉开、折叠都有弹簧卡扣定位。 - 自动排水阀门。当水压降低到3.5公斤时，泄水阀自动打开，避免残留水结冰或者残留压力的问题。 - 防滑钨钢钉，脚撑上都装有防滑钨钢钉，防止水炮在作业过程中滑动，且钨钢钉内部带有弹簧减震机S构，在不平坦的路面上可自动调整，且起到缓冲后坐力的作用。 8、不锈钢材质，表面硬质阳极氧化处理，内外红色喷塑处理。 9、遥控器启动至消防炮动作的响应时间≤5s,遥控距离≥150米。 10、电池续航时间≥3小时。 11、炮体控制器电源快速更换。可实现5秒钟快速更换电池。 12、可编程控制系统。可根据需要设定任意角度、任意范围、任意方式的自摆路径。 13、开机后按下复位键炮头可自动回到安全位置，避免在启动时因供水压力突然增大，而炮头处于小仰角状态下炮体可能产生的位移。 ▲14、流量≥80L/S。 15额定工作压力≥1.0Mpa。 ▲16、射程≥85米。 17最大喷雾角度120°水平旋转角度<90°，垂直角度30°-80°。 |
| 2 | 手持式中倍数泡沫发生器 | ▲1、额定流量：≥9 L/s。 ▲2、射程：≥25m。 3、工作压力：≥0.8MPa。 4、泡沫倍数：20≤N≤200。 5、混合比：3%~4%。 6、重量：≤7kg。 ▲7、在最大工作压力1.1倍的压力下连续喷射10min,应无松动、结构损坏现象。 ▲8、提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 |
| 3 | 消防坐式全身安全吊带 | 1、专门设计用于移动和绳索上升。 2、腰带和腿环采用3D泡棉衬垫和半硬式结构，让全天的工作更加舒适。 3、腹部具有可开启连接点让使用者能有效连接行进时所需的必要装备。 4、内置胸式上升器让绳索上升更加高效。 5、腰带侧面有金属连接点、装备挂环和工具挂架槽，让使用者能管理和携带一天工作所需的所有装备。 6、可开启卡扣和自锁卡扣，让穿戴和调节安全带都轻松方便。 ▲7.织带宽度≥40mm，厚度≥2mm，重量≤2500g，装备环承重≥10kg。 |
| 4 | 组合式模块化柔性中高压堵漏工具组 | - 液压索具拉紧设备:采用液压为动力，动力源压力等级：≥700bar；承载能力：≥13T；行程≥70mm。 2、带压密封注胶设备:动力源压力等级：≥700bar；通径： 2.5mm，流量：≥ 6L/min；可通过注射导管注入密封材料。 3、柔性防爆索具带:采用高分子复合材料隔离金属，具有防爆和耐腐蚀性能，抗拉载荷≥ 28kN，最小弯曲直径≥15mm。 4、密封材料：具有注入型、片型和缠绕型三种形态，适用于危险化学品三类以下介质。 5、产品包含法兰、管道、根部、罐体、阀门封堵模块，适用于错口法兰、异形法兰、罐体、法兰根部、螺纹、变径等泄漏部位。 6、封堵性能满足： 6.1可封堵设备直径：8mm-2000mm； 6.2适用介质温度：≤580℃； 6.3适用介质压力：≤20MPa； 6.4封堵时间：≤10min。 7、可封堵泄漏口径：孔洞直径＜200mm，裂纹长度＜300mm。 8、专用工具箱:材质为铝合金。 9、其他要求： 9.1、供货时，须提供说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商详细地址和售后服务联络方式。 ▲9.2、提供国家级检验检测机构出具的产品检验检测报告。 |
| 5 | 单人洗消帐篷 | 1、用于消防人员洗消。 2、设备由气动式充气骨架、集污池、 喷淋水管、5个喷淋头、喷淋罩和配件包构成。 3、配件：包装袋、地钉、拉 绳、维修盒、电动充排气泵、 应急照明系统。 4、技术参数： ▲4.1展开面积：≥4㎡。 4.2外形尺寸：≥200*200*250cm。 ▲4.3洗消面积：≥1.6m*1.6m。 4.4充气成型时间：≤3min。 4.5气柱直径≥20cm。 4.6气柱材质：PVC夹网布，厚度≥0.65mm。 4.7外篷布材质：防水牛津布，厚度≥0.20mm。 5、提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 |
| 6 | 公众洗消帐篷 | 1、公众洗消站对受到有毒物质污染的人体进行喷淋洗消，也可做临时会议室、指挥部、紧急救护场所等。内设多个喷淋头，下面设有集水污水池。框架式独立洗消帐篷主要用于消防人员的洗消、有毒有害污水排到集污袋内集中处理。设备构成：电动充排气泵、洗消供水泵、洗消排污泵、洗消水加热器、暖风发生器（带温控仪）、药液均混器、移动式高压洗消泵、废水回收袋、储水袋、照明系统和供排水管路构成。 2、洗消帐篷： ▲2.1展开面积：≥30㎡。 2.2外形尺寸：≥600*500*320cm。 2.3充气时间≤5min。 2.4洗消喷淋头：≥8个。 2.6气柱直径：≥30cm。 2.7气柱材质：PVC夹网布，厚度≥0.65mm。 2.8外篷布材质：防水牛津布，厚度≥0.30mm。 3、电动充排气泵： 3.1用于帐篷的快速充排气，方便帐篷的打开和收起。 3.2功率：≥1.3kw。 4、洗消供水泵： 4.1可为洗消帐篷内的喷淋设备提供持续不断的水源。 4.2功率：≥0.80kw。 4.3最大流量：≥3600L/h。 4.4扬程：≥45m。 5、洗消排污泵： 5.1将洗消后的废水通过排污泵集中收集，然后转运处理。 5.2功率：≥0.25kw。 5.3流量：≥6000L/h。 6、洗消水加热器: 6.1配有LCD显示屏控制，实时监测运行状况，具有故障报警提示功能，内置恒温控制阀。 6.2电压：220v。 ▲6.3加热功率：≥85kw。 6.4流量：≥2500L/h。 6.5燃油：0#及以下柴油。 7、洗消液均混罐： 7.1比例范围：0.2-2% 。 7.2流量范围：10-2500L/h。 工作压力：0.3-6bar。 8、暖风发生器（配温控仪）：可有效对帐篷内供暖。 8.1最大风量：≥700m³/h。 8.2加热功率：≥25kW。 9、洗消废水回收袋：用于收集消防用水，洗消废水，化学物质，油料等危险液体，配备一个进液阀和一个排液阀，材质pvc夹网布，厚度≥1.0mm，容量≥500L。 10、储水袋：用于公众洗消的水源存储使用；储藏方便的环保型软体贮水容器，可解决水资源应急实用问题。材质pvc夹网布，厚度≥1.0mm，容量≥1000L。 11、高压洗消喷枪: 11.1工作压力：≥100bar。 11.2流量：≥500L/h。 ▲12、提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 |
| 7 | 简易洗消喷淋器 | 1、本产品系一种多喷嘴易携带式洗消喷淋器，重量轻且功效强大。四面喷头，多喷嘴，易携带。配有不易破损软管支脚，遇压呈刚性，并配有便携收纳箱，防尘抗震。 2、材质：铝合金。 3、驱动压力：≥0.3MPa-0.7MPa。 4、水流量：≥20L/min。 5、喷嘴数量：≥16个。 6、高度：≥2.5m。 7、质量：≤25kg 。 ▲8、提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 |
| 8 | 强酸、碱洗消器 | 1、与洗消液联用，对危险化学品污染后的皮肤、物体、环境进行有效洗消。 2、罐体带有压力表，开关具备锁装置，可防止意外打开。 3、利用压缩空气为动力和便携式压力的喷洒装置，可以将药液形成雾状喷射，可直接对人体表面进行洗消。 4、罐体材质：不锈钢。 5、容量：≥5L。 ▲6、提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 |
| 9 | 水力自摆移动炮 | ▲1、符合GB 19156-2019《消防炮》标准要求，提供国家认可的（具有 CMA资质）检测机构出具的检测报告。 2、含炮头重量不超过12.5kg可单人操作。 3、水平自摆角度20°/30°/40°可调节。 4、炮头上下调节角度范围20°~85°。 5、手动/自摆模式切换旋钮。拉开旋钮即可退出自摆功能，实现手动控制射流方向推回旋钮开启自摆功能。 6、360可旋转进水口接头，防止水带打结。 7、进水口上下20°可调节，不必抬起炮体即可连接水带。 8、4只支撑脚，可折叠便于存放，拉开脚撑可定位作业，且脚撑拉开、折叠都有弹簧卡扣定位。 9、防滑钨钢钉，脚撑上都装有防滑钨钢钉，防止水炮在作业过程中滑动，且钨钢钉内部带有弹簧减震机构，在不平坦的路面上可自动调整，且起到缓冲后坐力的作用09.阀门锁紧装置，当阀门处于关闭状态时锁紧阀门，避免在移动作业过程中误操作打开阀门，造成人员伤害。 10、轻质铝合金材质，表面硬质阳极氧化处理，内外红色喷塑处理。 11、流量：20/30/40L/S 额定工作压力：≥0.8Mpa。 ▲12、射程：≥65m。 13、操作方式：手动。 14、材质：铝合金。 |
| 10 | 泡沫钩管 | 1、钩管上部有弯形喷管，用以钩住着火的油罐上，并向罐内喷射泡沫，而下端为空气泡沫产生器，装有65毫米管牙接扣，用水带连接，输送空气泡沫混合液。 性能参数: 2、工作压力（MPa）：0.5-0.8。 3、混合液流量（L/s）：≥16。 4、发泡倍数≥5。 5、外围尺寸（mm）: ≥3880×580×130。 |
| 11 | 高倍数泡沫发生器 | ▲1、高倍数泡沫发生器接触的部件如壳体、发泡网、喷嘴等应采用耐腐蚀材料或作相应的防腐处理。 2、混合液流量：5L/s 。 ▲3、流量：在0.35Mpa工作压力下，流量≥300L/min。 4、工作压力范围：0.3-1.0（MPa） 。 ▲5、发泡倍数≥200倍。 ▲6、50%析液时间≥5min。 ▲、.提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 |
| 12 | 外封式堵漏袋 | 1、套装组成：外封式堵漏袋由脚踏泵、压力表、连接管路、开关阀、堵漏袋袋体、 捆绑带、拉紧装置、排气阀和携行箱等组成。 2、额定工作压力：≥0.4MPa。 3、袋体轮廓尺寸：≥600×300×10 mm（不包括快插接头段）、≥1000×300×10 mm（不包括快插接头段）。 ▲4、袋体质量：≥3kg、≥4.5kg。 ▲5、充气时间：≤16s、≤23s。 6、可封堵压力：≤0.3MPa。 ▲7、适用封堵范围： a直径不大于2.5m的管道和罐状容器 b、直径不大于100mm 的孔洞状泄漏口 c、长度不大于 250mm、宽度不大于 5mm 的线状泄漏口。 ▲8、堵漏袋袋体经1.1倍额定工作压力、持续5min的密封性能试验后，无泄露或破损现象。 ▲9、提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 |
| 13 | 内封式堵漏袋 | 1、防腐橡胶制成，化学耐抗性中等，耐热性达90℃（短期）、85℃（长期），弹性极强。 2、套装组成：内封式堵漏袋由脚踏泵、压力表、连接管路、开关阀、堵漏袋袋体、 排气阀和携行箱等组成，另有压缩空气瓶气源及控制管路（包括压 缩空气瓶、减 压 器 、安 全 阀 、开 关 阀 、快 插 接 头 、压 力 表 和 连 接 管 路 等 ）为选配件。 3、额定工作压力 ≥0.4 MPa。 4、尺寸：≥φ90×520mm、≥φ190×580mm、≥φ275×680mm、≥φ475×980mm。 5、可封堵压力≤0.3MPa。 ▲6、堵漏袋袋体经1.1倍额定工作压力、持续5min的密封性能试验后，无泄露或破损现象。 ▲7、提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 |
| 14 | 捆绑式堵漏袋 | 1、额定工作压力：≥0.4MPa。 2、袋体轮廓尺寸：≥680×310×10 mm（不包括快插接头段）、≥1100×310×10 mm（不包括快插接头段）。 3、袋体质量：≥3kg、≥5kg。 4、充气时间：≤16s、≤24s。 5、可封堵压力：≤0.3MPa。 6、用范围:a、直径不大于2.5m的管道和罐状容器b、直径不大于 100mm 的孔洞状泄漏口c、 长度不大于 250mm、宽度不大于 5mm 的线状泄漏口。 ▲7.堵漏袋袋体经1.1倍额定工作压力、持续5min的密封性能试验后，无泄露或破损现象。 ▲8.提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 |
| 15 | 下水道阻流袋 | ▲1、下水道阻流袋由脚踏泵、压力表、连接管路、开关阀、阻流袋袋体、 排气阀和携行箱等组成。 2、额定工作压力≥0.4MPa。 3、袋体轮廓尺寸≥φ275×375（不包括快插接头段）。 4、袋体质量≤5kg。 5、充气时间≤24s。 6、可封堵压力≤0.3MPa。 ▲7、堵漏袋袋体经1.1倍额定工作压力、持续5min的密封性能试验后，无泄露或破损现象。 ▲8、提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 |
| 16 | 金属堵漏套管 | ▲1、堵漏温度：-70℃~250℃。 ▲2、耐内压力（修复后能承受的介质压力）≥2.5Mpa，适用于各种管道孔、洞、裂纹泄漏。 3、泄漏本体尺寸 ≤DN125，孔洞状泄漏口直径 ≤φ5，线状泄漏口长×宽 ≤30×5，可堵压力≥2.5Mpa。 4、具体组成≥φ50mm×75mm，≥φ55mm×75mm，≥φ65mm×75mm，≥φ65mm×150mm，≥φ72mm×150mm，≥φ76mm×150mm，≥φ93mm×150mm，≥φ114mm×150mm，≥φ125mm×150mm，≥φ137mm×150mm，套管专用扳手，铝合金箱个一只。 ▲5、提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 |
| 17 | 木制堵漏楔 | 1、该产品由圆台形、方楔形和棱台形三类木楔共计 30 件木楔、1 把木锤，配一个便携包。 ▲2、适用温度范围-80℃至 160℃，适用于低压，低腐蚀的介质泄漏。 3、泄漏本体尺寸直径≥ φ100，孔洞状泄漏口直径 ≤φ90，线状泄漏口长×宽 ≤60×50。 ▲4、承受泄漏介质压力≥0.8Mpa。 ▲5、提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 |
| 18 | 消防救生气垫 | ▲1、技术性能符合GA 631-2006或者XF 631-2006《消防救生气垫》标准要求。提供国家认可的（具有 CMA资质）检测机构出具的检测报告。 ▲2、最大救生高度：≥16米，气垫质量≤100kg。 3、面料厚度（0.35±0.02）mm。 4、展开后外形尺寸（8±0.2）m×（6±0.2）m×（2.6±0.2）m。 5、消防救生气垫承接面的中央点应用反差色明确标出。 ▲6、充气时间≤60s；补气时间≤30s。 ▲7、减速度值：头部≤34g，胸部≤28g，骨盆≤28g。 8、正面25㎡。 |
| 19 | 消防坐式半身安全吊带 | 1、用于绳索上升作业和救援行动的轻型坐式安全带。 2、配有二合一腹部连接点，用于连接主锁，可用于高效绳索上升。 3、安全带结构轻巧、舒适，半硬式的、轻薄腰带和腿环带有3D海绵衬垫，使其拥有最佳轻巧舒适比，体积小巧。 4、腰带的自锁卡扣和腿环的卡扣使穿戴和调节变得简单迅速。 5、后部卡扣可以连接胸部安全带。 |
| 20 | 消防通用安全绳 | ▲1、技术性能符合《消防用防坠落装备》XF494-2023的要求，并提供国家认可的（具有 CMA资质）检测机构出具的检测报告。 2、破断强度：安全绳按规定方法试验，最小破断强度≥30kN。 3、延伸率：安全绳按规定方法试验，当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率应不小于1%且不大于10%。 4、直径：安全绳按规定方法测量，直径=10mm±0.5mm；长度≥50米。 |
| 21 | 救生抛投器 | ▲1、符合 GB/T 27906-2011《救生抛投器》标准要求，提供国家认可的（具有 CMA资质）检测机构出具的检测报告。 2、发射主机（含折叠枪托）：工作压力 ≥7.0MP 。 3、动力源标配普通压缩空气充气装置及便携式 CO2 气瓶充气装置CO2。 4、陆用救援弹、水用救援弹和自动充气救生圈可重复使用，救援弹入水 5 秒内自动充气成为救生圈，救生圈浮力 ≥8kg。 5、发射枪体与压缩气瓶导气管采用快接方式，配有压力表，可实时监控、调整发射体内的发射压力。 6、救援绳尺寸 ：Φ 3mm*180 米，最大破断拉力≥2000N。 ▲7、陆用救援弹投射距离≥183m，水用救援弹投射距离≥122m。 ▲8、抛射偏差角：陆用抛绳≤1°，水用抛绳≤1°，其它救生设备≤1°。 ▲9、破断强度：按XF494-2004中7.2规定的破断强度试验，抛绳的断裂强度≥2KN，水用抛绳的断裂强度≥7KN。 10、水用抛绳悬浮性能：在水面悬浮试验时，应能浮于水面，悬浮时间应不小于1h。 11、配有可快速回收救援绳的装置。 12、整套救生抛投器包括①发射主机（含折叠枪托及收绳器）1套；②便携式33g CO2气瓶8只；16克CO2压缩气瓶4只；③陆地救援弹及水用救援弹各2套；④防锈剂1瓶；⑤训练抛射头1个；触发剂4个，水用保护套2个。 |
| 22 | 伤员固定抬板 | 1、采用高密度塑料聚乙烯吹塑一次成型，脊椎固定套装包含有颈托、头部固定器和脊椎固定板，本产品一般配备三根绑带。 2、展开尺寸：≥183×45×6CM。 3、承重：≥159KG。 4、净重：≤7KG。 |
| 23 | 哈利根 | ▲1、符合 GB32459-2015《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》标准;提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 2、钢制杆体，杆体表面设置有防滑部，杆体一端羊角撬头，另一端尖镐头和扁镐头。 3、铁铤头部为高碳钢材质，铁铤表面经处理涂有塑层抗腐蚀防静电:。 4、长度 ≥900mm。 5、重量≤6Kg。 6、镐头凿击性能应能凿穿厚度大于1.5mmQ235A 型钢板,且刃口无明显崩刀开役。 ▲7、撬斧起撬部位能承受载荷大于7800N。 8、配备金属阻门楔。 |
| 24 | 撬棍 | 1、材质：高碳钢。 2、表面喷漆处理。 3、全长：≥920mm。 4、羊角端长：≥100mm。 |
| 25 | 救援支架 | ▲1、产品符合《救援三脚架试验大纲》，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 2、表面光滑，无毛刺，黑色金属表面经防锈处理三脚架的三条支撑脚装有防滑支脚并能安装定位链防滑支脚上有止动钢钎孔，配有手动绞盘，并能安装在三脚架的任一支撑脚上，顶部中间位置设有1个滑轮安装点。 3、重量（包含绞盘及附件）：≤25kg 。 4、并拢长度≤1.5m。 5、工作状态最大高度：≥2m 。 6、钢丝绳长度：≥30m 。 ▲7、额定载荷：≥2.0KN。 8、钢丝绳直径：≥5.0mm。 ▲9、绞盘手柄操作力：≤68N。 10、三脚架在工作状态最大高度下，承受10.0 kN 的载荷并保持5 min后，未发生机械损坏，在额定载荷下仍能正常工作。 11、三脚架在 2.0 kN 的额定载荷下经连续 30 次升降后，仍能正常工作。 |
| 26 | 各类警示牌 | ▲1、符合GB20653-2020《防护服装 职业用高可视性警示服》标准，总体性能符合市场准入标准的要求，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 2、易燃、有毒、危险、泄漏、爆炸五种标志。 3、用于危险场所或环境警示。规格为三角形状，金属制成，表面红、黄反光漆，分为有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险等五种标志，图案为反光材料，可与标志杆配套使用。 4、边长≥450mm。 5、反光性能≥5cd/(lx×㎡)。 |
| 27 | 隔离警示带 | 1材料:绦纶布。 2、长度:≥50米。 3、宽度≥50mm。 4、具有隔离警示作用。 |
| 28 | 警戒锥 | 1、像塑提环路锥，红白相间。 2、重量≥2kg。 3、带环高度≥700mm，底座≥390mm，可收缩折叠。 |
| 29 | 手动破拆工具组 | ▲1、总体要求符合GB 32459-2015《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》的标准要求，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 2、整套装备8件套，主要用于灭火救援现场常规手动破拆。 3、无须额外动力，单人即可操作。 4、手动破拆工具的铸件表面光洁，无裂纹、气孔、缩孔、沙眼等缺陷。 ▲5、硬度（鹰嘴撬）HRA≥58.0。 6、冲击式破拆器尖刃应能凿裂强度等级为C20的混凝土试块，消防腰斧、撬斧尖刃应能凿穿厚度1.5 mm的Q235A钢板，且刃口无明显崩刃和开裂。 7、总重量≤18kg。 |
| 30 | 多功能挠钩 | ▲1、符合GB32459-2015《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》有关标准、规范，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 2、整套装备由挠杆、消防剪、撑顶器（Y头叉）、消防锤、消防锯、单头挠钩、消防爪耙、工兵铲、多功能消防斧、双头挠钩、攀登钩等组成。 3、挠杆柄采用高强度的绝缘材料作成，可组合变换出不同长短的杆柄。 4、质量≤16kg。 ▲5、抗拉离性能≤2370N。 |
| 31 | 消毒粉 | 1、规格：≥500g/盒。2、总重量≥20kg。 |
| 32 | 攻坚炮 | ▲1、符合GB 19156-2019《消防炮》标准要求，提供国家认可的（具有 CMA资质）检测机构出具的检测报告。 2、含炮头重量不超过10.3kg,可单人操作。 3、炮头可采用20-30-40可调流量炮头；采用多功能消防炮头，转动炮头，即可调节射流形式，为直流/喷雾。 4、炮身进水口采用 360°无限旋转接口，可以防止水带打结。 5、炮身配有压力表，实时显示消防炮的工作压力。 6、翻转式撑脚≤180°，将2只支撑脚可折叠便于存放，且避免传统折叠式撑脚搬运过程中，造成钨钉划伤消防员的后果，拉开撑脚即定位作业，且脚撑拉开、折叠都有卡槽便于定位，受外力也不会收回，撑脚加装消防员使用的宽大跪垫，方便使用，脚撑上都装有防滑钨钢钉，支撑稳固，防止水炮在作业过程中滑，在常压工作状态下，无需人员值守即可自行工作。 7、阀门锁紧装置，当阀门处于关闭状态时锁紧阀门，避免在移动作业过程中误操作打开阀门，造成人员伤害。 8、轻质铝合金材质，表面硬化阳极氧化处理。 9、炮头上下调节角度范围30°-70°，通过螺母固定调整俯仰角度，方便简单，即可实现手动控制射流方向。 10、炮身上配有手持握柄，滚花防滑设计，便于持拿不打滑。 11、消防炮标配安全带，安全带配有收纳装置，需快速移动时，可作为背带使用。 ▲12、流量：≥31L/S 额定工作压力：0.6Mpa。 ▲13、射程：≥73m。 14、操作方式：手动。 15、材质：铝合金。 16、重量：≤10KG直流炮头。 ▲17、水平回转角：≥40°、俯仰：+30°~+70°,喷雾角：0°~140°。 |

采购包4：

| 序号 | 器材名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防爆电台 | 一、结构组成： 1、标配对讲机主机、锂离子电池、电源适配器、锂电充电座、背夹、吊绳、天线、加密卡、备用电池1：2（防爆等级与电台一致）。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中语音通信。 二、标准规范及检验报告 1、▲符合GA/T 1255-2016警用数字集群（PDT）通信系统射频设备技术要求和测试方法，具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的无线电发射设备型号核准证，提供型号核准证复印件并加盖生产厂家公章。 2、▲投标产品通过“中国国家强制性产品认证”（CCC），投标文件提供所投产品强制性认证证书和完整的“中国国家强制性产品认证型式试验报告”复印件并加盖生产厂家公章。 3、通过国家防爆等级认证，其中：防爆等级不低于气体防爆“Ex ib IIB T4 Gb”和粉尘防爆“Ex ib IIIC T130℃ Db”要求, 提供所投产品的防爆合格证并加盖生产厂家公章。 4、▲IP防护等级IP68，并提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章。 5、▲防湿、冲击和振动符合中国军标 GJB 150.9A-2009 标准，并提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章。 6、▲频率范围：350-400MHz，支持模拟常规、MPT集群、PDT数字常规和PDT集群多种工作模式，且切换工作模式时不重启机器。 7、发射功率≤3.5W。 8、信道容量≥1000个，采用无极信道旋钮，可以不通过切换区域就可以选择不小于16个组/信道，方便使用。 9、电池容量≥2600mAH，显示电池用量状态，电池电量不足时有预警，使用时间≥12小时，电池满足低温环境（-30℃以下）正常使用的要求，并提供权威机构出具的低温电池检测报告复印件并加盖生产厂家公章。 10、1.8寸65536色 LCD 彩色显示屏，显示中文操作界面。 11、内置AMBE++和NVOC双声码器，本机可以通过手动菜单选择切换，切换过程中对讲机不重启。 12、内置北斗定位模块，支持北斗定位功能，并提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章。 13、★符合当地公安数字集群系统接入要求，电台需满足与南通市消防救援支队26940集群频道通讯，满足一级网调度功能并可在后台查询录音；厂商并负责写频交付及PDT集群具体接入工作。并提供满足功能的演示样机。 14、具有内置蓝牙功能，支持蓝牙PTT和蓝牙音频功能，满足未来二次开发的场景应用。 15、对讲机须支持降噪功能，噪声抑制能力≥30dB。需提供第三方检测机构出具的检测报告。 16、▲提供生产厂家针对本项目授权书及售后服务承诺函原件。 17、数字常规模式下支持单频中继功能，为后续因局部封闭区域信号不好状况可拓展通讯覆盖效果。 |
| 2 | 无线车载台 | - 结构组成 1、车载电台主机、手咪、安装支架、吸盘天线、定位天线、加密卡、直流电源线。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中车载语音通信。 二、标准规范及检验报告 1、符合GA/T 1255-2016警用数字集群（PDT）通信系统射频设备技术要求和测试方法，提供权威机构出具的检验报告复印件并加盖生产厂家公章。 2、具有中华人民共和国工业和信息化颁发的无线电发射设备型号核准证，提供权威机构出具的检验报告复印件并加盖生产厂家公章。 3、所投产品通过国军标（GJB150A-2009）提供第三方检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖生产厂家公章。 4、★符合当地公安数字集群系统接入要求，电台需满足与南通市消防救援支队26940集群频道通讯，满足一级网调度功能并可在后台查询录音；厂商并负责写频交付及PDT集群具体接入工作。并提供满足功能的演示样机。 5、所投产品屏幕尺寸≥1.8英寸，不小于5行的文字界面显示。 6、▲工作频率：350-400MHz；信道容量: ≥1024。 7、▲支持内置高精度单北斗定位模块。 8、▲产品支持公安部一所硬件加密、数字语音加密（256位）、读/写频密码等多重加密机制，提高用户通信的安全性和保密性。并提供公安部一所检测报告。 9、▲防护等级：≥IP54，提供第三方检测机构出具的有效检验报告。 |
| 3 | 骨传导耳机 | 1、结构组成：头骨麦克风和骨导喇叭耳机，骨导式防尘麦克风。 主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中车载语音通信。标准规范及检验报告。 2、通过国家防爆等级认证，其中：防爆等级不低于气体防爆“Ex ib IIB T4 Gb”和粉尘防爆“Ex ib IIIC T130℃ Db”要求, 提供所投产品的防爆合格证并加盖生产厂家公章。 3、▲为保障设备兼容性，所投骨传导耳机品牌需与防爆电台品牌一致。 4、功能参数： 4.1送话性能： 4.2类型：振动传声器。 4.3尺寸：13*2mm。 4.4频率范围：100～10KHz。 4.4送话性能：失真：1000Hz≤5% 。 4.5阻抗：2.2kOhm。 4.6灵敏度：-12dB±4dB（1kHz @1Pa）。 4.7信噪比：≥60dB。 4.8受话性能： 4.9类型：振动扬声器。 4.10尺寸：全骨导：18.8mm。 4.11半骨导：23mm。 4.12频率范围：100～10KHz。 4.13额定输入功率：全骨导：1W。 4.14半骨导：0.2W。 4.15受话失真：1000Hz≤5%。 4.16最大输入功率：全骨导：1.5W。 4.17半骨导：0.3W。 4.18阻抗：全骨导：8 ohm±15% 单体器件。 4.19半骨导：32 ohm±15% 单体器件。 |
| 4 | 电台快速充电箱 | - 结构组成： 1、便携对讲机充电电源箱。主要应用场景：用于防爆电台户外临时应急充电。 - 标准规范： 1、▲为保障设备兼容性，所投电台快速充电箱需满足防爆电台充电使用。 2、▲产品尺寸≤552*400*236mm；重量≤25KG电池容量≥800Wh，同时支持8台防爆电台进行快速充电，充电能力≥20台次。 3、支持多种接口方式，支持直流充电、USB输出、太阳能充电接口、AC 220V输出等。 4、支持智能LCD显示屏，可实时查看输入/输出功率、电池电量百分比信息。 5、内置风扇散热设计，可避免长时间工作造成温度升高。 6、支持电源箱对充电情况可快速查看，具有多种充电保护功能。保证充电安全。如：对充电过程进行电压、电流、温度等信息智能监控。 7、支持智能充电保护，如：充电极片短路、充电过程限压、限流、温度检测等多级安全保护功能。 8、电源箱便于安放、运输、携带、存储；具有抗冲击、耐高低温、缓冲减震、防尘防水特点。 |
| 5 | 无线中继电台 | 一、基本描述: 1、结构组件:采用一体化集成设计，整机小巧便携。支持数字常规 模拟常规、单频中转（数字）和集群模式。 2、主要应用场景：组网灵活，可以快速建设，扩展通讯范围。 二、标准规范及检测报告： 1、▲符合南通市消防救援支队窄带三级网指挥调度需求及南通市公安局PDT集群入网使用需求。 2、▲提供第三方检测报告。 3、▲产品不低于IP54工业防护标准，提供第三方检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖生产厂家公章。 4、产品电池需提供中国国家强制性产品认证证书及试验报告并加盖生产厂家公章。 5、产品需具备工信部颁发的型号核准证。 6、▲支持模拟常规、数字常规、单频中转和集群四种模式，能兼容现有常规模拟系统，保证模拟产品向数字产品平滑过渡。 7、支持开机、读写参数时需录入密码功能，防止误操作或参数被更改后造成无法使用等问题。 8、内置高精度GPS/北斗定位或单北斗定位模块，支持实时定位、GIS应用功能，可实现对设备的实时定位和运动轨迹回放。 9、▲支持模拟扰频和数字加密(可支持40位-256位)，保障通信内容不被泄露。 10、支持多种呼叫方式，包括单呼、组呼、全呼和紧急呼叫等多种呼叫模式，满足不同应用场景的呼叫需求。 11、支持多种数据业务和可选功能，如文本消息、扫描、紧急报警、对讲机检查、远程监听、对讲机遥晕/遥毙/唤醒、单独工作等功能。 12、主机操作面板自带信道显示，各种状态指示灯，提供信道操作键、菜单键、报警键、拨号键及挂机键双按键操作，音频接口，可外接手持麦克风配合双按键操作更方便、快捷。 13、工作频率：350-400MHz。 14、支持外挂大容量锂电池供电，方便快捷安装与更换，电池容量不小于13.2Ah，续航能力可达8小时以上。 15、工作温度: －20℃～＋60℃。 16、频率稳定度：±0.5ppm。 17、灵敏度：模拟：≤0.22μV(典型值)(12dB SINAD)，数字：≤0.22μV/BER5%。 18、额定音频输出功率：3W。 19、功率：≥10W。 20、重量：≤3.5Kg（带电池）。 21、屏幕尺寸：≥1.8英寸。 |
| 6 | 基地台 | - 结构组成： 1、车载电台主机、手咪、安装支架、吸盘天线、定位天线、加密卡、直流电源线、供电电源主机。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中车载语音通信。 - 标准规范及检验报告 1、▲符合GA/T 1255-2016警用数字集群（PDT）通信系统射频设备技术要求和测试方法，提供权威机构出具的检验报告复印件并加盖生产厂家公章。 2、▲具有中华人民共和国工业和信息化颁发的无线电发射设备型号核准证，提供权威机构出具的检验报告复印件并加盖生产厂家公章。 3、所投产品通过国军标（GJB150A-2009）提供第三方检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖生产厂家公章。 4、★符合当地公安数字集群系统接入要求，电台需满足与南通市消防救援支队26940集群频道通讯，满足一级网调度功能并可在后台查询录音；厂商并负责写频交付及PDT集群具体接入工作。并提供满足功能的演示样机。 5、所投产品屏幕尺寸≥1.8英寸，不小于5行的文字界面显示。 6、配备一体式电源机，电源机箱采用220V交流电源供电。 7、▲工作频率：350-400MHz；信道容量: ≥1024。 8、▲支持内置高精度单北斗定位模块。 9、▲产品支持公安部一所硬件加密、数字语音加密（256位）、读/写频密码等多重加密机制，提高用户通信的安全性和保密性。并提供公安部一所检测报告。 10、▲防护等级：≥IP54，提供第三方检测机构出具的有效检验报告。 |
| 7 | 语音自组网中继 | 一、基本描述 1、结构组成：语音自组网基站整机，含天线、适配器、手咪、背包、数据线； 2、主要应用场景：用于消防应急通信保障任务中的关键通信。 二、标准规范及检验报告 1、★语音自组网基站产品须具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》。 三、检验报告中可体现的参数 2、基站重量：≤3.5kg(含主机、电池、手麦、天线)；须提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章。 3、尺寸：≤220mm*65mm*235mm(不含天线及配件)；须提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章。 4、级联6跳之后延时≤0.5s；须提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章。 5、 符合 PDT直通模式的技术规范，支持标准PDT对讲机接入；须提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章。 6、语音时延(延时)：单跳≤30ms；数据时延(延时)：单跳≤90ms；须提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章。 7、须支持通过外接手麦进行语音对讲；须提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章。 8、须支持无线专网中继通信功能，任意一台样机均可作为中继节点为其他样机提供中继服务，并支持开机自动组网；须提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章。 9、须支持公网语音传输功能：内置公网模块，通过外接手麦选择联系人方式，样机可通过公网无线网络进行语音通话。须提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章。 10、须支持公网 4G 数据传输功能：内置LTE 模块，通过配置软件打开4G功能，可通过无线公网4G链路与远端中心实现互联，并可以实现语音呼叫及定位信息传输。须提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章。 11、须支持IP互联组网功能：通过网线连接两个设备的网口，并开启IP互联功能，则两个设备可以实现互通；须提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章。 12、须支持首发判选功能：当两台以上设备同时收到同一终端发起的语音呼叫，并且两台设备之间可以互通，那么设备之间判选出唯一设备进行首发，其他设备不转发终端语音，而是转发首发设备的语音信号。须提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章。 13、▲须支持语音优选功能：当设备能够收到另外多台设备转发的呼叫时，根据这两个信号的场强强度选择场强较好的进行转发。须提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章。 14、 须支持网络拓扑展示功能：可通过访问单机网管软件，可以查看网络拓扑信息；须提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章。 15、▲须支持转发屏蔽：防止链路被同频的非法组呼占用，保持链路的安全性和可靠性；须提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章。 16、须支持设备定位信息上报：使用户更加方便的获取设备定位信息；须提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章。 17、▲须支持独立数据通道：使通道只响应数据业务，提高数据业务的成功率；须提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章。 18、▲须支持底噪检测：对当前使用频点的射频环境进行监控，使用户及时掌握当前环境，选择合理频点使用，保证通信效果；须提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章。 19、 ▲须支持拓扑中显示电量：使用户全面了解网络内设备电量情况，及时更换设备电池；须提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章。 20、须支持远程查看及配置参数：使用户可以远程查看及配置设备的关键参数，降低现场维护的成本；须提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章。 21、屏幕尺寸≥2.0寸；须提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章。 22、须支持有线组网、无线组网、有无线混合组网：须提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章。 23、具备PTT按键，麦克，喇叭，爆闪灯；须提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章。 24、为方便部署，基站须有声音提示及信号强度显示；须提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章。 25、可远程控制声光提示；须提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章。 26、具备音频接口；须提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章。 27、具备蜂鸣器；须提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章。 28、具备光纤防水接口，防水航空网口，防水航空接口；须提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章。 29、▲接收灵敏度：误码率≤5%，接收灵敏度-123dBm;误码率≤1%，接收灵敏度-120.5dBm:误码率0%；接收灵敏度-115dBm；须提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章。 30、工作温度：-30℃-+60℃；须提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章。 四、非检验报告内参数 31. 工作频率范围：350-400MHz。 |
| 8 | 便携指挥箱 | 1、用于前方指挥部对通信现场各类图像、语音、数据的调度和统一管理，集成核心网、网管功能，实现现场通过各类无线链路接入网络的视频资源的统一融合指挥调度，实现多媒体集群功能。 2、▲折叠三屏设计：可根据搭载的调度软件功能，实现多个操作页面的同时展现，实现立体化指挥。 3、▲信息可视化：将语音调度、视频调度以及数据信息等多种业务进行统一呈现，统一管理，能将屏幕画面展现到前方指挥部大屏幕系统；可监测和显示设备状态和链路状态。配合软件实现功能，注意选用软件描述。 4、配置管理和告警显示：可对现场组网的设备，人员和会议室进行配置和管理，如增加，修改和删除等；支持人员告警和设备告警显示功能。配合软件实现功能，注意选用软件描述。 5、视频播放：支持不低于16路视频同时播放，超出16路部分可切换播放；支持视频存储；支持播放控制如摄像头角度控制，切换其他路视频播放，暂定，快进，快退等。支持视频语音互联，即视频同语音（会议室）关联；支持视频回传给后方指挥中心。配合软件实现功能，注意选用软件描述。 6、支持音视频调度：设备内置麦克风、扬声器，支持外接手咪、麦克风、耳机。支持多种语音输入输出选择，满足现场的语音调度使用需求。 7、多种供电方案：不依赖现场供电环境，快充设计，支持市电、发电机直接供电及电池充电。 8、▲多链路接入：可实现前方现场窄带，宽带网络的快速接入，并可通过4G公网、IP有线链路、卫星链路等实现后方指挥中心互联。 9、高集成度：内置电源适配器，方便用户操作和便携。 10、满足移动过程中的便携性需求。 11、操作系统：Windows 10及以上。 12、CPU：配置不低于Intel 酷睿i7 8代处理器，六核十二线程，主频≥2.6GHz。 13、存储：内存≥64G DDR4，硬盘≥1T固态硬盘，并支持扩展不小于2TB的机械硬盘。 14、重量：≤17kg(含电池)，≤14kg（不含电池）。 15、尺寸：≤488m×358m×160mm。 16、接口： USB3.0接口≥4个， HDMI输出接口≥3个， HDMI输入接口≥1个， WAN以太网口≥1个， LAN以太网口（10/100/1000M）≥8个。 17、支持内置/外置mic、手咪、内置扬声器、外置耳机进行语音通信。 18、支持wifi、蓝牙5.0，提供不少于两路全网通公网通信，Wlan 支持AP和client 模式,client模式时支持2.4G和5G,模式支持802.11 a/b/g/n/ac/ax。 19、▲显示：三个15.6寸液晶显示器，分辨率不低于1920×1080。 20、电池≥365Wh，工作时间不少于3小时，待机时间不少于7小时。 21、供电：内置适配器，电池供电 12～36VDC，支持POE供电。 22、工作温度： -10℃~+50℃。 23、存储温度： -20℃～+60℃。 |

采购包5：

| 序号 | 器材名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 正压式消防空气呼吸器（6.8L） | 1、结构组成：产品由6.8升气瓶，全面罩、供气阀、减压阀、导气管、警报器、背架、压力平视装置等组成。 2、主要应用场景：缺氧或有毒现场作业时的呼吸防护。 ▲3、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 ▲4、出具的检测检验报告应包含检测标准依据：XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》。 5、阻燃性能： 5.1 背具、背具带、带扣和气瓶防护套在阻燃性能试验后，不应出现熔融现象，且续燃时间不应大于0s。 5.2 全面罩、中压导气管、供气阀，续燃时间不应大于0s。 5.3 整机气密性能：阻燃性能试验后，整机经气密性能试验，其压力表的压力指示值在1min内的下降≤1MPa。 6、抗热老化性能：在气密性能试验后，压力指示值在1min内的下降≤1MPa；中压导气管经压力试验后，应无漏气和异常变形。 7、佩戴质量≤12kg。 8、整机气密性能：在气密性能试验后，整机经气密性能试验，其压力表的压力指示值在1min内的下降≤1MPa。 9、动态呼吸阻力：在气瓶压力30MPa～2MPa，呼气量40×2.5L/min时，吸气阻力≤300Pa，呼气阻力≤650Pa；在气瓶压力2MPa～1MPa，呼气量25×2L/min时，吸气阻力≤250Pa，呼气阻力≤600Pa。 10、耐高温性能：在高温试验后，各零部件应无异常变形、粘连、脱胶等现象；以呼吸频率40次/min，呼吸流量100L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压，且呼气阻力≤650Pa。 11、耐低温性能：在低温试验后，各零部件应无开裂、异常收缩、发脆等现象；以呼吸频率25次/min，呼吸流量50L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压，且呼气阻力≤600Pa。 ▲12、耐辐射热性能：在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1min内的下降≤1.5MPa；气瓶压力30MPa～2MPa、呼吸量40×2.5L/min时，吸气阻力≤250Pa，呼气阻力≤750Pa。 13、静态压力≤250Pa。 14、警报器性能：报警压力为5.5±0.5MPa，连续声响时间至少应以90dB(A)的声强持；续15s，平均耗气量≤5L/min。 15、全面罩性能： 15.1 总视野保留率≥75%。 15.2 双目视野保留率≥65%。 15.3 下方视野≥35°。 ▲15.4 镜片透光率≥95%。 15.5 吸入气体中二氧化碳含量≤1%。 16、减压器性能： 16.1 输出压力应在设计值（0.5MPa～0.8MPa）范围内。 16.2 减压器输出压力调整部分应设置锁紧装置。 16.3 减压器输出端应设置安全阀。 17、安全阀性能：开启压力应在减压器输出压力最大值的110%～170%范围内；全排压力应在减压器输出压力最大值的110%～170%范围内；关闭压力不应小于减压器输出压力最大设计值0.9MPa。 18、供气阀应设置自动正压机构。 19、压力表： 19.1 经24h水下1m的浸泡后，压力表内不应有水。 19.2 漏气量≤16L/min。 20、压力平视显示装置： 20.1 置于面罩内，无线配对连接；不应妨碍佩戴者的视线和头部转动；无论头部是否摆动，佩戴者都应看到LED的工作状态； 20.2 显示方式：采用红、黄、绿不同颜色的LED灯光分别显示压力范围方式。 20.3 发射装置与显示装置的配对应具有唯一性。 ▲20.4 低电压状态下的工作时间≥2h。 20.5 压力平视显示装置和发射模块均具备伙伴灯光提醒功能。 ▲20.6 防爆性能：防爆等级不低于Ex ia IIC T3 Ga，提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的防爆合格证，且防爆合格证应完整有效。 20.7 工作温度-30℃～60℃。 ▲20.8 外壳护等级≥IP67，提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 21、中压导气管：经挤压试验后，空气流量的降低应小于0。 22、气瓶：符合GB28053-2023《铝合金内胆碳纤维全缠绕气瓶》规定，公称容积为6.8L，优质全缠绕碳纤维复合气瓶，气瓶工作压力30MPa。 23、快插接口： 23.1 胸前配有救援型“他救接口”。 23.2 接口为直插式连接，插入后能自动锁紧，连接后不应产生漏气现象。 24、气瓶阀:安全膜片爆破压力≥40MPa。 25、面罩胶体采用优质橡胶或硅胶材质，不出现僵化、硬化现象，对皮肤不造成过敏。 26、面罩接插方式为360°快速接插。 27、面罩具有除雾功能。 28、头网采用阻燃材料，本质阻燃、耐切割、抗撕拉，采用五点式收紧结构，与面部贴合更紧密。 29、与减压阀连接的供气管路设置于气瓶与背板之间，避免供气管路外侧走位容易出现刮拽的现象。 30、采用机械压力表，双刻度显示，带荧光功能。 31、背具为航空碳纤维材料制成，符合人体工程学原理，背部受力均匀。 |
| 2 | 正压式消防氧气呼吸器 | 一、整体要求： ▲1、符合XF或GA632-2006《正压式消防氧气呼吸器》标准要求 ▲2、提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告 二、技术要求： 1、防护时间≥240 min； 2、佩戴质量≤15kg。 3、高压氧气瓶材料：碳纤维缠绕气瓶；容积≤2.4 L； ▲4、冷却材料：非水冰、蓝冰，采用可循环使用相变冷却材料，室温下即可重新凝结发挥冷却降温作用，取代冰块或蓝冰制冷，无需冷冻，常温环境中存放即处于待用状态； 5、额定防护时间内呼吸阻力值：呼气阻力≤400 Pa；吸气阻力≤200Pa； ▲6、供氧性能：定量供氧量≥1.7L/min；自动补给供氧量≥100 L/min；手动补给供氧量≥100 L/min； 7、额定防护时间内吸气温度≤32 ℃； 8、面罩性能，总视野≥83%，双目视野≥70.0%，下方视野＞35°，面罩含雨刮除雾装置； 9、呼吸仓：软质气囊式配弹簧； 10、气囊有效容积≥5.3L； ▲11、呼吸软管伸长率≥25%，软管有隔热防护装置； 12、智能数显电子报警系统：数显和机械双压力表显示； 13、运输箱带滑轮,方便搬运. |
| 3 | 消防过滤式综合防毒面具 | - 聚碳酸酯镜片，大三角型镜片由聚碳酸酯制成表面经特殊处理，具有开阔的视野，良好的光学、耐磨、耐冲击性能。 - 大口径呼气阀。 3、有效防护:化学和生物战剂如沙林和其他神经毒剂、芥子气、氰化物、砷化物及光气、以及大部分工业气体，即有机气体和蒸汽，无机气体和蒸汽，如氯气、氢氰酸、砷化氢，有机和无机酸如甲酸、硫化氢、二氧化硫、氟化氢和氯化氢等。 |
| 4 | 备用钢瓶6.8L | 一、基本描述 1、结构组成：碳纤维气瓶、瓶阀、瓶套。 2、主要应用场景：用于消防、化工、船舶、石油、冶炼、厂矿等处，帮助消防员或抢险救护人员能够在充满浓烟、毒气、蒸汽或缺氧的恶劣环境下提供呼吸防护的空气呼吸器高压压缩空气的存储。 二、标准规范及检验报告 ▲3、符合XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》 ★4、GB28053-2023《铝合金内胆碳纤维全缠绕气瓶》标准要求。 ▲5、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 6、气瓶采用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶，气瓶水容积：6.8L，瓶体不少于30%带夜光显示。 ▲7、工作压力：≥30MPa，水压试验压力：≥50MPa，瓶口螺纹：M18X1.5。 ▲8、标准气瓶重量≤4.5Kg。 ▲9、爆破压力≥102MPa。 ▲10、气瓶瓶阀安全膜片爆破压力37~45Mpa，输出端螺纹尺寸G5/8，螺纹长度≥18mm。 11、气瓶瓶阀应伸手可及，阀体应配置内置式压力显示。 12、气瓶阀配备限流装置，可以避免气瓶阀意外断裂时，大流量高压气体不受控制的释放而产生的气瓶冲击危险，避免人员损伤。 四、非检验报告内参数: 13、瓶体上有嵌入式的技术参数等永久性中文标识和荧光带，每个气瓶配有带反光标志的气瓶保护套。 14、气瓶保护套采用阻燃材质，阻燃、耐高温、防碰撞，气瓶套上可根据客户需求定制印字内容。 15、配有齿轮状防滑侧开型瓶阀，开启方向为逆时针，具有防误关自锁装置。 |
| 5 | 备用钢瓶9L | 一、基本描述 1、结构组成：碳纤维气瓶、瓶阀、瓶套。 2、主要应用场景：用于消防、化工、船舶、石油、冶炼、厂矿等处，帮助消防员或抢险救护人员能够在充满浓烟、毒气、蒸汽或缺氧的恶劣环境下提供呼吸防护的空气呼吸器高压压缩空气的存储。 二、标准规范及检验报告 ▲3、符合XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》 ★4、GB28053-2023《铝合金内胆碳纤维全缠绕气瓶》标准要求。 ▲5、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 三、检验报告中可体现的参数 6、气瓶采用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶，气瓶水容积：9L，瓶体不少于30%带夜光显示。 7、工作压力：≥30MPa，水压试验压力：≥50MPa，瓶口螺纹：M18X1.5。 8、标准气瓶重量≤5.5Kg。 9、爆破压力≥110MPa。 ▲10、气瓶瓶阀安全膜片爆破压力37~45Mpa，输出端螺纹尺寸G5/8，螺纹长度≥18mm。 11、气瓶瓶阀应伸手可及，阀体应配置内置式压力显示。 12、气瓶阀配备限流装置，可以避免气瓶阀意外断裂时，大流量高压气体不受控制的释放而产生的气瓶冲击危险，避免人员损伤。 四、非检验报告内参数: 13、瓶体上有嵌入式的技术参数等永久性中文标识和荧光带，每个气瓶配有带反光标志的气瓶保护套。 14、气瓶保护套采用阻燃材质，阻燃、耐高温、防碰撞，气瓶套上可根据客户需求定制印字内容。 15、配有齿轮状防滑侧开型瓶阀，开启方向为逆时针，具有防误关自锁装置。 |

采购包6：

| 序号 | 器材名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 灭火机器人 | 1、消防灭火侦察机器人总体性能符合XF892.1-2010《消防机器人第1部分 ：通用技术条件》标准的要求。提供国家消防装备质量检验检测中心【或省级及以上（不含副省级）行政主管部门认定的检验检测机构】出具的投标产品的检验报告并加盖投标单位公章，并提供检验检测机构级别的佐证资料。 2、采用遥控器远程控制，整机防爆，可进入到易燃易爆、有毒、缺氧、浓烟、大型火灾、石油石化、炼化、油库、港口、化学园区、地震灾害、楼宇等火灾现场及灾害隐患多发地进行侦察，替代消防员作业，确保消防员人身安全。 ▲3、整机防爆等级≥Exd[ib]IIBT4Gb，本体≥IP65防护等级。 4、外形尺寸：≥长1750mm X 宽950mm X 高1400mm。 5、整机重量：≥650kg。 6、机器人本体： 6.1 驱动形式：机器人采用电力驱动，车体采用直流伺服电机驱动，功率≥7KW，停车后电机自动刹车抱闸，防止溜坡； ▲6.2 双边电机：每边电机功率：≥3.5kW； 6.3 控制方式：使用COFDM无线遥控的方式远距离操控； 6.4 行走速度：≥1.5m/s； 6.5 机器人本体越障高度：≥230mm； ▲6.6 爬坡能力:≥70%； 6.7 侧倾角度：≥32°； 6.8 直线跑偏：≤1％； 6.9 电池：额定电压48V，电池容量≥110Ah，磷酸铁锂电动力锂电池； 6.10 工作时间：连续工作时间16h； 6.11 通讯距离：机器人本体无线通讯距离≥1000m； 6.12 牵引力：≥5KN； 6.13 制动距离：≤0.3m； 6.14 涉水深度：≥450mm； 6.15 拖拽距离：≥80m（拖拽两条DN80充实水带）； 6.16 具有智能自主避障功能； ▲6.17 安装防爆自动脱带装置，可实现水带自脱扣功能； 6.18 采用阻燃耐高温金属橡胶防脱轨履带； ▲6.19 工业PLC智能控制系统，稳定性能高。 7、消防水炮及泡沫筒： ▲7.1 采用进口水炮，水炮性能不低于同级别阿密龙水炮； 7.2 额定工作压力：≥1.0Mpa；最大工作压力：≥1.2Mpa； 7.3 最大流量：水流量≥80L/s；泡沫混合液≥80L/s； 7.4 最大射程：水≥85m，泡沫混合液≥80m； 7.5 射流方式：直流/喷雾； ▲7.6 具备水炮自摆功能，仰射和俯射可自由切换，俯仰角≥-5°~+90°，水平回转角≥-45°~+45°； 8、侦察系统： ▲8.1 车载防爆红外可见光摄像机及红外热成像仪共计≥４路、气体测定器1台、拾音器１台，可实现远程采集现场声音等功能； ▲8.2 配置防爆360云台，实现对现场视频采集及对环境进行360°全方位探测； ▲8.3 气体检测种类不少于CH4，CO，NH3，H2S，O2，CO2, SO2，CL2等8种； 8.4 具有可燃气体、环境温度、湿度侦检功能； 8.5 车体配备红外测温传感器，用于监测火场温度； 8.6 车体内置温湿度传感器，检测车体内部温湿度变化并实时显示； 8.7 具有红外热成像，可发现和掌控火源点，精准灭火。 9、遥控终端： 9.1 采用图数传一体式遥控器，采用二维摇杆控制车体前进左右动作； 9.2 遥控器操作端图像显示屏为高清高亮屏幕，尺寸不小于10英寸，亮度值不低于800nits，屏幕亮度可调节； 9.3 遥控器预留一路HDMI视频输出接口，用于输出实时4路视频图像；支持MicroSD卡音视频存储功能，达到存储容量上限后滚动删除； 9.4 具有自动对机器人本体进行喷淋冷却喷淋降温功能，确保高温下连续长时间作业； ▲9.5 遥控器重量≤3.5kg，工作时间：≥6h（可快换电池）； 9.6 超轻智能遥控器遥控距离超800米，可使消防员安全地远距离操作； ▲10、智慧云平台功能：智慧消防云平台，机器人能够通过4G/5G信号将数据及视频上传，后台通过登陆云平台能够实时观看数据及视频，能够查看历史数据以及趋势信息等。同时能通过云平台控制机器人本体的各项动作，实现远程控制。 11、图传系统: 11.1设备天线内置,设备具备聚光照明和泛光照明。 11.2.产品采用嵌入式LINUX操作系统；采用一体化设计，无线图传模块，视频编解码模块一体化设计；编码算法：视频编码支持H.264/H.265算法编码，音频编码支持：ADPCM、G711；要求支持双码流：实时流、存储流，分辨率支持：1080P:1920*1080 720P:1280*720 VGA:640*360； 11.3.云台支持水平360°无限位、垂直-30°~60°转动；高清星光级机芯，最大分辨率，1080P:1920*1080，30倍光学变焦+16倍数字变焦；设备要求支持远程控制功能，可响应控制设备发出的水平、垂直和变焦命令； 11.4.支持夜视功能，最大补光距离不小于120m；设备支持聚光、泛光组合照明功能，产品聚光照明功率不小于24W，泛光照明功率不小于20W，聚光和泛光可独立控制，可同时工作。 11.5采用4G全网通模块，支持中国移动/电信/联通三大运营商及专网接入，支持双卡绑定同传；支持WIFI功能。支持北斗/基站定位，支持基站辅助定位功能，能够在画面中叠加经纬度信息；支持蓝牙通讯，能够保存蓝牙配对信息； 11.6.支持RJ45网络接口用于设备调试，支持TCP/IP,HTTP,DCHP,DNS,RTP/RTCP,RTSP,PPPOE；内置支持双TF卡，每个最大可支持128G，并外接支持USB2.0移动硬盘存储；支持图像回放功能，可在电脑上对录像文件、图片进行回放。 ▲11.7.设备防护等级≥IP65。； ▲11.8.设备具有聚光、泛光组合照明功能：聚光灯5米处最大照度≧7000 lx；泛光灯5米处最大照度≧120 lx;设备最低可用照度，彩色分辨力≤10 lx，黑白分辨力≤ 1 lx(以检测报告为准)。 ▲11.9.产品需支持水平360°旋转，垂直-30°-60°旋转(以检测报告为准) |

采购包7：

| 序号 | 器材名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6%水成膜泡沫灭火剂-耐海水 | 依据标准 GB15308-20061. - 凝固点(℃):在特征值0-4℃之内。 - 比流动性:泡沫液流量不小于标准参比液的流量或泡沫液的黏度值不大于标准参比液的黏度值:3。 - pH值:6.0~9.5。 - 表面张力(mN/m):与特征值的偏差不大于10%。 - 界面张力(mN/m):与特征值的偏差不大于1.0mN/m或不大于特征值的10%，按上述二个差值中较大者判定。 - 扩散系数(mN/m):≥4。 - 腐蚀率Mg/(d·dm):Q235A钢片:≤0.7，3A21铝片:≤0.8。 - 发泡倍数:与特征值得偏差不大于1.0或不大于特征值的20%，按上述二个差值中较大者判定。 - 25%析液时间(min):与特征值的偏差不大于20%。 - 灭火性能(IA级别)强施放: 灭火时间:≤3min，抗烧时间:>14min。 - 温度敏感性的判定:出现下列情况之一时，即判该泡沫液为温度敏感性泡沫液。 11.1温度处理前、后泡沫液的PH值偏差(绝对值)大于0.5。 11.2温度处理后泡沫溶液的表面张力低于温度处理前的0,95倍或高于温度处理前的1.05倍。 11.3界面张力:温度处理前后的偏差大于0.5mN/，或温度处理后数值低于温度处理前的0.95倍或高于温度处理前的1.05倍，按二者中的较大者判定。 11.4.温度处理后的发泡倍数低于温度处理前的0.85倍或高于温度处理前的1.15倍;11.5.25%析液时间(min):温度处理后的数值低于温度处理前的0.8倍或高于温度处理前的1.2倍。 |

三、商务要求

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

1.交付时间：签订合同后60日历天内将货物送达至指定地点。

2.交付地点：采购人指定地点

3.付款条件：乙方将货物按照合同约定送达甲方指定地点后支付合同价的70%，经甲方对合同中所有货物验收合格（甲方签署到货验收合格报告）后支付合同价的95%，余款5%待质保期满后（自验收合格之日起算）一次性付清。购物款项由甲方指定的南通国开水利建设有限公司支付。

4.质保期限：质保期三年（自验收合格之日起开始计算）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，中标供应商接到采购人报修请求，须在4小时内响应，8小时内维修人员到达现场，若货物故障在检修后仍无法排除，中标供应商须免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供采购人使用，直至故障货物修复。对超过质保期发生故障的货物，中标供应商应当在15个工作日内负责维修并按照成本价收取零配件费用。中标供应商一旦中标，所提供的产品如不符合要求，应无条件进行退货、换货，直至达到采购人的要求，并承担相应的损失和责任。据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验）。

5.质量要求：合格，符合国家现行有关行业标准及招标文件的要求。产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，符合国家节能环保要求，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。中标供应商保证向甲方供应全寿命周期的主要耗损件、易损件及更换总成且价格合理。

6.中标供应商须就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对采购人的相关操作人员进行培训。

7.验收标准：货物到达后，中标人提交货物验收申请，验收申请需列明货物名称、规格型号、生产厂家、数量和相关产品技术参数说明书及国家消防装备质量检验检测中心出具的检测报告。在收到中标供应商货物验收申请后5个工作日内，采购人和通州湾示范区消防救援大队联合组织验收，必要时邀请行业专家或第三方专业机构验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

8.依据法律规定或直观观察等日常工作经验能够直接确认的事实，可以直接作为判断是否有质量问题的依据，无需鉴定；确需鉴定的，以国家相关检测机构出具的书面鉴定意见为准。货物符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由中标供应商承担，并且采购人有权追究中标供应商的责任。

9.验收要求

采购人在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容。中标供应商应根据验收方案内容做好相应配合工作。

四、其他要求

1.中标供应商应考虑交货期间的材料等费用的上涨因素，中标后的总价不予调整。

2.投标人所投产品为特种设备的，投标价应包含相关安全技术检测、取证、向当地市场监管部门申报并取得特检机构颁发的检验合格证，并确保能正常运行。

3.包装和运输

（1）中标供应商提供的全部货物均须按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装须适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。中标供应商对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。由于包装不善所引起的货物损失均由中标供应商承担。

（2）使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

（3）中标供应商负责安排运输并承担运费、装卸费等相关费用。在运输和卸货过程中所涉及的一切安全责任，均由中标供应商负责。

（4）中标供应商在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知采购人，以准备接货。

（5）货物在交付甲方前发生的风险均由中标供应商负责。

（6）货物在规定的交付期限内由中标供应商送达采购人指定的地点验收合格后视为交付，中标供应商同时需通知采购人货物已送达。

4.中标供应商须保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由中标供应商承担全部责任。同时，中标供应商对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

5.报价内容包括：货物本身价格、配件、辅材、运输、装卸、人工、产品损耗、检验、安装、售后服务、税费及货物交付使用过程中涉及到的其他一切费用，采购人将不再另行支付任何费用。

6.中标供应商必须对其材料的真实性负责，一旦发现造假行为，采购人将取消其中标资格并加入黑名单，一年内不得参与本单位任一项目的投标。

五、采购需求中必须满足的实质性要求。（请单独列出并加斜体下划线）

5.1技术部分实质性要求

标注“★”的为实质性指标，必须满足，不接受负偏离，否则按无效投标处理，必须提供相应的有效证明材料（如白皮书、设备生产厂家证明原件扫描件、彩页、手册、检测报告等材料）以证明技术参数及功能的有效性，如未附有效证明材料或者所附的证明材料由评标委员会认为不能佐证技术指标的有效性的，则同样视为负偏离；

5.2商务部分实质性要求

1.交付时间：签订合同后60日历天内将货物送达至指定地点。须提供承诺函。

2.质保期限：三年（自验收合格之日起开始计算）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，中标供应商接到采购人报修请求，须在4小时内响应，8小时内维修人员到达现场，若货物故障在检修后仍无法排除，中标供应商须免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供采购人使用，直至故障货物修复。对超过质保期发生故障的货物，中标供应商应当在15个工作日内负责维修并按照成本价收取零配件费用。中标供应商一旦中标，所提供的产品如不符合要求，应无条件进行退货、换货，直至达到采购人的要求，并承担相应的损失和责任。据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验）。须提供承诺函。

第五章  评标方法与评标标准

评标程序及评标标准

（一）采购人代表对供应商资格进行审查。

资格性审查必要合格条件标准如下：

1.供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；

2.法定代表人身份证明书及法定代表人身份证扫描件；

3.法定代表人授权委托书及委托代理人身份证扫描件（如有授权）；

4.法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人的身份证明；

5.供应商提供投标企业所在地社保机构出具的由企业为授权委托人缴纳的投标截止时间前三个月（不含投标截止时间当月）中任意一个月养老保险缴费证明或依法免除的证明；（注 ：委托代理人为法定代表人的，无需提供养老保险缴费证明）

6.中小微企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱和戒毒企业证明材料（未提供的按无效投标处理）

7.供应商信用承诺书；

8.供应商依据采购文件要求，提交的其他材料。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术标及价格标评审标准（100分）

本项目总分值为100分，其中商务技术部分70分，价格部分30分；投标得分=商务技术部分得分+价格部分得分。

1.商务技术标部分（70分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应 | 30分 | 根据供应商所投的产品技术参数、性能指标的响应情况进行评分。完全满足招标文件技术参数要求的得30分。招标文件中带“▲”条款为重要技术指标，有一项负偏离扣2分，扣完为止；其它条款为一般技术指标，有一项负偏离扣1分，扣完为止。 注：根据项目需求采购清单技术参数中的要求提供国家认可的第三方检测机构出具且在有效期内的检测报告及《技术部分正负偏离表》（《技术部分正负偏离表》须逐条列出响应及偏离情况），不提供或不符合要求的视为不满足。供应商须如实提供所投产品规格参数及对应的《技术部分正负偏离表》，如发现有虚假响应行为的作无效投标处理。 |
| 2 | 企业实力 | 3分 | 供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每个证书得1分，最多得3分。 注：须提供上述证书复印件并加盖供应商公章，不提供不得分。 |
| 3 | 业绩 | 8分 | 供应商具有2022年5月1日（以合同签订日期为准）以来对应的类似应急救援项目业绩的，每提供一份得2分，最多得8分。 注：须提供相关合同复印件并加盖供应商公章，不提供不得分。 |
| 4 | 项目实施方案 | 5分 | 根据供应商提供的项目实施方案（至少包括以下方面：供货方案、项目进度计划安排及管理、安装调试、验收方案等）进行评分： 项目实施方案目标清晰，项目进度计划安排得当且满足项目需求、管理制度齐全，完整有效率质量保证措施流程，验收流程操作顺畅的得5分； 项目实施方案目标清晰，项目进度计划安排基本合理且满足项目需求、有管理制度，质量保证措施流程基本完整，验收流程有一定的可操作性的得3分； 项目实施方案目标不清晰，项目进度安排混乱、管理制度缺项，质量保证措施和验收流程不顺畅的得1分； 不提供不得分。 |
| 5 | 培训方案 | 5分 | 根据供应商提供的培训方案（至少包括以下方面：培训计划、培训课程、培训人员、培训地点及时间等）进行评分：方案完整可行，涵盖了清晰明确的培训目标、受训人员、完善的课程体系，适用的培训方法以及有效的考核方式，确保培训能够有效实施的得5分； 方案基本完整，部分明确的培训目标和对象，有一定完整性的课程体系和培训方案，但考核可能存在一定的限制性的得3分； 方案不完整，无课程体系和培训方法，只文字表述承诺有相关培训的得1分； 不提供不得分。 |
| 6 | 质保及售后服务方案 | 7分 | 1.供应商在满足项目需求要求的质保期基础上，每延长1年质保期得1分，最多得2分。 注：须提供书面承诺文件并加盖供应商公章，不提供不得分。 2.根据供应商提供的售后服务方案（至少包括以下方面：售后服务机制、售后服务响应时间、售后服务人员安排、应急方案等）进行评分： 售后服务方案完整，完整了服务机制、快速响应机制，以及完整有效率应急保障措施流程，措施清晰合理符合采购人要求的得5分； 售后服务方案完整，有一定的服务机制和响应机制，但流程不够全面或有效性有限制，措施清晰基本符合采购人需求的得3分； 售后服务方案基本完整，服务机制和响应机制有缺陷，服务流程不够全面，措施简单不能满足采购人需求的得1分； 不提供不得分。 |
| 7 | 样品 | 10分 | 供应商根据项目需求所列清单提交样品，评审根据供应商提交的样品进行评分（不提供或提供不全的视为无效投标）： 1.对供应商所提供样品的质量（包括但不限于功能，材质，工艺等方面）进行评分：功能全面，材质完全符合质量要求，工艺性强的得4分；功能较全面，材质符合质量要求，工艺性一般的得3分；功能不够全面，材质基本符合质量要求，缺乏工艺性的得1分；其他情况不得分。 2.对供应商所提供样品的外观（包括但不限于表面光洁度，颜色，标识等方面）进行评分：表面光洁，颜色有光泽，标识清晰完整的得3分；表面光洁度一般，颜色光泽度一般，标识较清晰完整的得2分；表面粗糙，颜色缺乏光泽度，标识不够清楚完整的得1分；其他情况不得分。 3.对供应商所提供样品的使用体验（包括但不限结构设计，操作、使用的便捷性，舒适性等方面）进行评分：结构设计完全符合人体工程学要求，操作、使用非常便捷，舒适性强的得3分；结构设计符合人体工程学要求，操作、使用较便捷，舒适性一般的得2分；结构设计基本符合人体工程学要求，操作、使用不够便捷，舒适性较差的得1分；其他情况不得分。 |
| 8 | 节能环保 | 2分 | 1.所投产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如所投产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.所投产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 注：须提供相关证书复印件并加盖供应商公章，不提供不得分。 |

商务技术标评审时，评标委员会分别对每个有效供应商的标书进行评价、打分。商务技术分按算术平均值计算。分值四舍五入，保留小数点后两位。

注：①请供应商对“评分标准表”中的所有打分项逐一响应。

②请供应商制作投标文件的时保证图片、文字材料的完整、清晰可辨，任何原因导致评委看不清楚或无法查看，后果由供应商自负。

③供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函等，不要求提供原件备查或有关部门出具的相关证明文件，但中标或成交供应商应做好提交声明函、承诺函等响应原件的核查准备，核查后发现虚假应标或违背承诺的，将上报政府采购监管部门，依照相关法律法规规定处理。

2.价格标部分（30分）

| 评标内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格标得分 | 30分 | 即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分（即报价标分）为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重（30%）*100。（分值四舍五入，保留小数点后两位） |

二、政府采购政策功能落实

（一）本项目专门面向中小企业采购。

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）投标人需按照招标文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，投标人信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

8、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

三、中标人的确定

评标委员会根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

采购人委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

四、公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

五、发放成交通知书

公告成交结果的同时，采购人向中标人发放中标通知书。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，中标人无正当理由不得放弃成交。中标人领取中标通知书时须提供肆份纸质版响应文件至代理机构处。

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件组成

1.开标一览表。

资格审查材料

1.供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；

2.法定代表人身份证明书及法定代表人身份证扫描件；

3.法定代表人授权委托书及委托代理人身份证扫描件（如有授权）；

4.法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人的身份证明；

5.供应商提供投标企业所在地社保机构出具的由企业为授权委托人缴纳的投标截止时间前三个月（不含投标截止时间当月）中任意一个月养老保险缴费证明或依法免除的证明；（注 ：委托代理人为法定代表人的，无需提供养老保险缴费证明）

6.中小微企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱和戒毒企业证明材料（未提供的按无效投标处理）

7.供应商信用承诺书

8.供应商依据采购文件要求，提交的其他材料。

符合性条件材料

1.投标响应函；

2.投标分项报价表；

3.实质性要求响应及偏离表。

投标人必须对采购需求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。

商务技术文件材料

1.技术要求响应及偏离表；

2.商务要求响应及偏离表；

3.投标人根据招标文件打分项，提交的材料。

格式附件如下：

- 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：                                   包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证扫描件盖公章

法定代表人授权委托书

本人     （姓名）系     （授权单位名称）的法定代表人，现委托     （姓名）（身份证号                      ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：            ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于     年     月     日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):

授权单位名称（盖章）：

授权单位法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

注：提供代理人本人身份证扫描件盖公章

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：     年    月    日

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加本项目的招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

四、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：    年  月   日

小微企业声明函（货物）（包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（标段：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

4.供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。

残疾人福利性单位声明函（包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（标段：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明函（包号：**）

- 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，          （填写供应商法定全称）为监狱企业。

- 特此声明。

- 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）（盖章）：

注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为监狱企业并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标供应商为监狱企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 投标响应函

致：（采购人）

根据贵方的           号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

投标分项报价表（包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括但不限于完成本项目的货物本身价格、配件、辅材、运输、装卸、人工、产品损耗、检验、安装、售后服务、税费及货物交付使用过程中涉及到的其他一切费用，采购人将不再另行支付任何费用。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

供应商全称（加盖公章）：

日  期：

实质性要求响应及偏离表（包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（采购需求中加斜体下划线的内容） | 投标响应情况 | 偏离情况 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件11-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对第四章 采购需求的“技术要求”和“商务要求”中的实质性要求（采购需求中加斜体下划线的内容）逐条做出明确响应。未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，或存在负偏离的，作无效投标处理。

2.“偏离情况”列应据实填写.

3.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下并且在偏离表中标明所在页码。

4.行数不够，可自行添加。

技术要求响应及偏离表（包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下且在偏离表中标明所在页码。

3.行数不够，可自行添加。

商务要求响应及偏离表（包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下且在偏离表中标明所在页码。

3.行数不够，可自行添加。

附件

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体标段。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。