公开招标文件

项目编号：JSZC-320115-JSZC-G2025-0029 项目名称：液相色谱串联三重四级杆质谱联用仪及通风系统采购

采购人：南京市江宁区农业农村局

招标代理：江苏志诚工程咨询管理有限公司

二〇二五年四月

目 录

第一章  投标邀请	1

招标公告	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求	1

三、获取招标文件	2

四、投标文件提交	2

五、开启	2

六、公告期限	2

七、其他补充事宜	2

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。	4

第二章 投标人须知	5

前附表	5

一、总则	7

二、招标文件	8

三、投标	9

四、开标、评标与确定中标人	13

五、签订合同	17

六、询问、质疑、投诉和诚实信用	18

第三章 评审标准	20

第四章 项目需求	22

第五章  合同主要条款及格式	48

第六章 投标文件格式	85

一、投标申请及声明格式	89

二、法定代表人授权委托书格式	90

三、投标报价表	91

四、第一章投标邀请中2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；	92

五、第一章投标邀请中2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；（如有的话）	92

六、分项报价明细表	93

七、商务条款偏离表	117

八、采购需求偏离表	117

九、技术说明与服务方案（格式自拟）	118

十、经营业绩情况	118

十一、拟参与本项目服务人员一览表	119

十二、投标人认为需提供的其他资料	120

附件一、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	121

附件二、无重大违法记录声明	121

附件三、安全生产责任承诺书	122

附件四、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书	123

附件五、中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位等相关证明	124

- 第一章  投标邀请

- 招标公告

项目概况

液相色谱串联三重四级杆质谱联用仪及通风系统采购的潜在投标人应在江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）(网址:http://jszfcg.jsczt.cn/)中自行下载获取招标文件，并于2025年05月23日09点30分（北京时间）前提交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320115-JSZC-G2025-0029

项目名称：液相色谱串联三重四级杆质谱联用仪及通风系统采购

采购方式：公开招标

预算金额：300万元

最高限价：300万元(最终报价超过最高限价的为无效投标文件)

采购需求：具体详见招标文件

交货期限：合同签订后100日历天内交付并完成验收。

本项目不接受联合体

- 二、申请人的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年的会计报表或经审计的财务报告或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一个月不需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明或承诺书）。

（6）法律、行政法规规定的其他条件（无）。

2.2采购项目需要落实的政府采购政策：（如属于专门面向中小企业采购的项目，投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第 （4） 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求投标人以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为%。

②本项目要求投标人进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为%。

- 本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。

2.3本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日，每天上午9:00至11:30，下午14:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”自行免费下载

方式：在苏采云电子交易平台http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login首页点击供应商→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载电子标书并进行操作。

售价：0.00元。

- 四、投标文件提交

截止时间：2025年05月23日09点30分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统(以下简称“苏采云系统”)网上开标大厅

- 五、开启

时间：2025年05月23日09点30分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统(以下简称“苏采云系统”)网上开标大厅

- 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 七、其他补充事宜

1.“根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随投标文件一并上传。

备注：在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标后，应按招标文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

2.拒绝下述投标人参加本次采购活动：

（1）投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

（3）投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.采购人不组织现场考察，投标人可自行联系采购人。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标人负责。

4.潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

5.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。投标人按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。

6.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”、“南京公共采购信息网”发布的信息更正公告。

- 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南京市江宁区农业农村局

地址：南京市江宁区

联系方式：/

2.采购代理机构信息

名称：江苏志诚工程咨询管理有限公司

地址：南京市江宁区龙眠大道568号生命科技小镇融创科研中心21幢101

联系方式：强工

电话：025-52289866

3.项目联系方式

项目联系人：强工

电话：025-52289866

- 投标人须知

江苏志诚工程咨询管理有限公司 （代理机构）受 南京市江宁区农业农村局 （采购人）委托，对其 液相色谱串联三重四级杆质谱联用仪及通风系统采购 （项目名称）进行公开招标，兹邀请符合条件的投标人参与投标，相关信息如下：

- 前附表

| 序号 | 项目 |  | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 |  | JSZC-320115-JSZC-G2025-0029 |  |
| 2 | 项目名称 |  | 液相色谱串联三重四级杆质谱联用仪及通风系统采购 |  |
| 3 | 代理机构 |  | 江苏志诚工程咨询管理有限公司 |  |
| 4 | 代理机构地址 |  | 南京市江宁区龙眠大道568号生命科技小镇融创科研中心21幢101 |  |
| 5 | 踏勘现场 |  | 本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。 |  |
| 6 | 投标有效期 |  | 投标后90天 |  |
| 7 | 最高限价 |  | 人民币：叁佰万元整，小写：300万元，最终报价超过最高限价的为无效投标文件。 |  |
| 8 | 交货期限 |  | 合同签订后100日历天内交付并完成验收 |  |
| 9 | 是否接受联合体 |  | 否 |  |
| 10 | 获取招标文件 |  | ①时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日，每天上午9:00至11:30，下午14:00至17:30（北京时间，法定节假日除外） ②地点：“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”自行免费下载 ③方式：在苏采云电子交易平台http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login首页点击供应商→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载电子标书并进行操作。 |  |
| 11 | 提交投标文件信息 |  | 时间：2025年05月23日09点30分 |  |
|  |  |  | 地点：江苏省政府采购交易系统(以下简称“苏采云系统”)网上开标大厅 |  |
| 12 | 开标信息 |  | 时间：2025年05月23日09点30分 |  |
|  |  |  | 地点：江苏省政府采购交易系统(以下简称“苏采云系统”)网上开标大厅 |  |
| 13 | 响应性文件份数 |  | 中标后，投标供应商需无偿提供纸质版响应文件一式肆份（壹份正本、叁份副本）；(电子版标书一份,U盘形式，单独封装;响应文件电子版中必须包含响应文件的全部内容，不得加密，所有文档、图表等采用PDF格式或WORD格式)，每份响应文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。 |  |
| 14 | 联系 事项 | 采购单位 | 联系人 | 赵工 |
|  |  |  | 联系电话 | / |
|  |  | 代理机构 | 联系人 | 强工 |
|  |  |  | 联系电话 | 025-52289866 |

- 一、总则

1、适用法律

1.1本次招标，适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1 “投标人”“供应商”是指参加公开招标，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位等相关政策

政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业投标人参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目

录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7提供的产品属于环境标志产品的,投标人应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.8招标文件中的参考产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能列出的品牌或型号，并不是限制条件。投标人可以采用不低于参考的产品档次参与竞争，但是所有技术和功能不得低于采购要求，并提供证明材料以保证整体功能的实现，并在方案中加以合理的阐述说明，否则将可能作为无效投标处理。

- 二、招标文件

4、招标文件组成

4.1 招标文件组成：投标邀请、投标人须知、投标人应当提交的资格和资信证明文件、报价要求、招标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的服务不得部分响应；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位响应。

4.3 招标文件如果要求投标人提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清、修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.4投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

- 三、投标

6、投标人应具备的资格条件：详见本招标文件第一章相关内容要求。

6.1根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商作出自身符合《政府采购法》第二十二条规定、按约定提交相关材料的承诺，提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。供应商在中标后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或代理机构核验。经核验无误后，由采购人或代理机构发出中标通知书。供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。经调查核实后，按照《政府釆购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的, 并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照; 构成犯罪的，依法追究刑事责任。

投标人涉及如下情形的不适用信用承诺制，仍须提供规定的证明材料。

（一）	投标人被列入严重失信主体名单；

（二）	被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（三）	其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

7、招标文件的语言、计量单位、货币和编制

7.1 投标人提交的投标文件、资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。招标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本招标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3 投标人应用人民币报价。

7.4 投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

7.5本次采购不接受联合体投标。

8、投标费用

8.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

8.2招标代理服务费以中标金额为基数，按照计价格〔2002〕1980号文标准的80%计取；不足3000元，按3000元计算。服务评标专家评审费按实计取，此费用不提供发票；上述费用均由中标供应商一次性支付。

9、投标文件组成

9.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》处逐条标明满足与否。对带星号（★或*”）的商务条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。

9.2 投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

9.3 投标文件由商务部分、价格部分，以及其他部分组成。

10、投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。

（1）★投标申请及声明；

（2）★法定代表人授权委托书、委托代理人的身份证明复印件；

（3）★开标一览表；

（4）★第一章投标邀请中2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（5）★第一章投标邀请中2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；（如有的话）

（6）★分项报价明细表；

（7）★商务条款偏离表；

（8）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（9）投标人认为需提供的其他资料。

11、投标文件的技术部分：

11.1技术部分是证明投标人提供的服务符合招标文件要求，以及对项目技术说明与服务方案的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

（1）项目技术说明与服务方案；

（2）★采购需求偏离表；

（3）投标人认为需要提供的其他技术资料。

12、投标文件的价格部分

12.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

12.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

12.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

12.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

12.6 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

12.7投标人应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦中标，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

13、投标文件的其他部分

13.1 其他部分由投标人根据编制招标文件需要提供的其他相关文件。

14、投标有效期

14.1 自投标之日起90天内投标有效。

14.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标。

15、投标文件签署

15.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

16、投标文件的密封和递交

16.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的提交投标文件截止时间前制作并上传电子投标文件。

16.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，做无效投标处理。

17、有下列情形之一的投标文件将拒收：

17.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后上传送达的。

18、投标文件的修改和撤回

18.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，具体操作方法见《操作手册》。

18.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

18.3 在提交投标文件截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

- 四、开标、评标与确定中标人

19、开标

19.1代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

19.2投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

19.3投标人不足3家的，不得开标。

19.4投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

19.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

20、评标

20.1 评标组织

20.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

20.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

20.2 评标程序

20.2.1 投标文件的资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，评标委员会对投标文件中资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

20.2.2投标文件的符合性检查。依据法律法规和招标文件的规定，评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（8）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

20.2.2.1  实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”）、“必须或须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

20.2.2.2  未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

20.2.2.3 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或投标人提供的服务不能满足需求等；

（5）不同投标人的IP地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的（以系统核查结果为准）。

20.2.4 澄清有关问题

20.2.4.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

20.2.4.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

20.2.4.3接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

20.2.4.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

20.2.4.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

20.2.4.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

20.2.5 比较与评价 按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.3 评标方法和标准

20.3.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

20.3.2 综合评分的主要因素是：详见第三章。

21、确定中标人

21.1评标委员会对质量和货物和服务均能满足招标文件实质性要求的投标人，综合比较与评价后，按得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合得分最高、价格最优、技术指标符合招标要求的投标人确定为中标人。

21.2 评标委员会根据评标过程和结果编写评审报告。

21.3 中标人确定后将在江苏省政府采购网、南京市江宁区政府采购网网站进行公示，公示期为一个工作日，公示期内无投标人质疑的，向中标人发出中标通知书。

21.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

21.5 中标通知书发出后，采购人或中标人拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付补偿金，以及为评标过程所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

21.6 中标通知书发出后，中标人除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，在一至三年内不得参加采购人采购活动。

21.7 江苏志诚工程咨询管理有限公司对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

21.8 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，江苏志诚工程咨询管理有限公司均不退回。

22、编写评标报告

22.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

23、评标过程的保密性

23.1 采购人和代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

23.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

23.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

- 五、签订合同

24、签订合同

24.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

24.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

24.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

24.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

24.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

24.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

- 六、询问、质疑、投诉和诚实信用

25、询问

25.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构或采购人提出询问，代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26、质疑

26.1 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达代理机构。

26.2 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理机构或采购人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、投标时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：投标人全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑投标人名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章；

（6）投标人委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

26.3 质疑投标人是指直接参加本项目采购活动的投标人；对招标文件提出质疑的，应自投标人获得招标文件之日起计算，且应当在投标截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

26.4 质疑文件应当现场提交至代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

26.5 代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

27、诚实信用

27.1 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

27.2 投标人不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，政府采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

27.3 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.4 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

27.5 投标人应自觉遵守投标、评标纪律，扰乱投标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 第三章 评审标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定。

| 评分类别 | 评分细则 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格30分 | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30%×100。 |  | 30分 |
| 技术资信 70分 | 产品 综合性能 | 评委根据供应商所投主要产品的整体性能、质量可靠性、技术优势等进行评分。 1.所投主要产品质量可靠、技术先进（产品使用行业最新技术或自身技术优势明显），主要核心部件性能优良，配置较高，完全符合项目需求，得5分； 2.所投主要产品与项目匹配，符合项目需求，但无明显技术优势，配置一般，得3分； 3.所投主要产品与项目匹配度低，基本符合项目需求，配置较低，得1分； 4.所投主要产品性能、质量、技术落后，配置较差，不符合本次项目采购需求，不得分。 | 5分 |
|  | 产品 技术要求 | 评委根据供应商所投产品技术参数及要求的响应情况进行评分： 1.采购需求里标注★号的条款为产品核心技术参数，每满足一项得3分，共15项，满分45分； 2.无标识项作为基础指标，10项及以上负偏离或未响应，将导致投标无效。 注：以投标响应表及采购需求要求投标文件中提供的相关证明材料作为评审依据。 | 45分 |
|  | 项目 实施方案 | 评委根据供应商对本项目拟定的实施方案进行综合评审，具体内容： ①项目组织方案； ②用户单位个性化需求； ③实施进度计划； ④项目风险分析； ⑤测试与验收方案。 方案含以上5项内容得5分；每缺少1项内容或单项内容中存在错误的，扣1分，扣完为止。 注：“错误”是指涉及以下某一项或多项条款：①内容描述错误；②存在套用其他项目方案不适用本项目实际情况的情形；③存在项目名称或地点与本项目不一致的情形；④内容笼统、不详细、含糊不清等情形；⑤存在不能实现的夸大情形。 | 5分 |
|  | 项目业绩 | 自2022年1月至投标截止前一天（以合同签订时间为准），投标供应商每提供一份类似项目业绩，得5分，最高得5分。 注：响应文件中须提供采购合同的清晰扫描件或复印件，未提供不得分。业绩合同中须反映出类似项目业绩服务内容，若合同中无法体现上述内容的，须另附业主单位（或合同甲方）出具的相关证明材料，否则不得分。 | 5分 |
|  | 售后和技术 服务方案 | 评委根据供应商对本项目拟定的售后和技术服务方案进行综合评审，具体内容： ① 配备1名项目负责人，项目负责人具有应用化学或化工类专业，能熟练使用本次采购的主要仪器以及熟知仪器使用领域的国家标准和检测方法，负责与采购人对接，处理技术及其他售后问题； ② 配备2名培训技术人员，培训人员具有应用化学、化工类或药学专业，能熟练使用本次采购的主要仪器以及熟知仪器使用领域的国家标准和检测方法，负责指导和协助采购人开展仪器方法验证和相关考核服务。 方案含以上2项内容得4分；每缺少1项内容或单项内容中存在错误的，扣2分，扣完为止；以上人员需提供相关毕业证书复印件或扫描件。 注：“错误”是指涉及以下某一项或多项条款：①内容描述错误；②存在套用其他项目方案不适用本项目实际情况的情形；③存在项目名称或地点与本项目不一致的情形；④内容笼统、不详细、含糊不清等情形；⑤存在不能实现的夸大情形。 | 4分 |
|  | 培训方案 | 评委根据供应商对本项目拟定的培训方案进行综合评审，具体内容： ①培训内容； ②培训频次； ③培训对象； ④目标考核。 方案含以上4项内容得4分；每缺少1项内容或单项内容中存在错误的，扣1分，扣完为止。 注：“错误”是指涉及以下某一项或多项条款：①内容描述错误；②存在套用其他项目方案不适用本项目实际情况的情形；③存在项目名称或地点与本项目不一致的情形；④内容笼统、不详细、含糊不清等情形；⑤存在不能实现的夸大情形。 | 4分 |
|  | 应急方案 | 评委根据供应商对本项目拟定的应急方案进行综合评审，具体内容： ①是否建立服务保障应急预案，方案对可能遇到的问题及其应对措施的考虑情况； ②在服务期间巡检、故障处理的组织和联系机制的情况。 方案含以上2项内容得2分；每缺少1项内容或单项内容中存在错误的，扣1分，扣完为止。 注：“错误”是指涉及以下某一项或多项条款：①内容描述错误；②存在套用其他项目方案不适用本项目实际情况的情形；③存在项目名称或地点与本项目不一致的情形；④内容笼统、不详细、含糊不清等情形；⑤存在不能实现的夸大情形。 | 2分 |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 第四章 项目需求

一、项目概况：

1.项目名称：液相色谱串联三重四级杆质谱联用仪及通风系统采购

2.项目地点：位于南京市江宁区

3.项目概况：液相色谱串联三重四级杆质谱联用仪及通风系统采购，用于种植业蔬菜瓜果农药残留检测和畜禽及水产的兽药残留检测。

4.采购标的需实现的功能及标准、规范：符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

5.交货期限：合同签订后100日历天内交付并完成验收。

二、服务技术要求：

全面加强对种植业产品农药残留检测，有效提升工作效率。

三、采购清单及技术参数：

| 序号 | 产品 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液相色谱串联三重四级杆质谱联用仪 | 1应用范围： 食品中痕量和超痕量农药及兽药残留的筛查和定量分析，环境样品中污染物的分析等 2工作条件： 2.1工作电压：220±5%V 2.2操作温度：15–27°C 2.3湿度：<85% 3配置要求： 3.1高压混合二元梯度泵1套（带真空在线脱气机） 3.2自动进样器1套 3.3柱温箱1套 3.4流动相在线过滤装置50套 3.5操作软件1套 3.6三重串联四极杆质谱系统（包括ESI离子源，串联四极杆主机，质谱工作站，计算机，打印机）1套 3.7色谱柱（C18,2.1x100mm,1.8u）1根，C18,4.6x100mm,1.8u）1根 3.8氮气发生器1套 3.9不间断电源(10KVA,延时2小时）1套 3.10高速离心机1套 3.11液体纯化系统1套 3.12样品过滤系统1套 3.13环境洁净系统1套 3.14 PP通风柜2套（配备防爆玻璃） 4、技术参数 4.1液相色谱部分 4.1.1高压混合二元梯度泵 ★4.1.1.1超高压二元泵，双柱塞串联泵设计，采用伺服控制可变冲程设计和平滑运动控制以实现主动式阻尼，连续可变冲程21～100ul，可以在软件里直接调节，设计可根据流速自动调节或手动调节（提供软件截图证明） ★4.1.1.2流量范围：0.001mL/min–5mL/min，递增率0.001mL/min（提供软件截图证明） 4.1.1.3流量精度：≤0.070%RSD 4.1.1.4最大耐压：≥1300bar或≥18850psi 4.1.1.5梯度洗脱：0–100% 4.1.1.6梯度精度：<0.15%RSD 4.1.1.7延迟体积<45µL 4.1.1.8含真空在线脱气装置 ★4.1.1.9具有泵后在线可更换PTFE材质过滤器，防止污染（提供实物图片证明） 4.1.2自动进样器： ★4.1.2.1样品容量：≥132位2ml标准样品瓶位（提供实物软件和软件截图证明） 4.1.2.2进样范围：0.1–20mL 4.1.2.3进样精度：<0.25%RSD 4.1.2.4交叉污染度：<0.0009% 4.1.2.5自动进样器可进行编程进样，用于进行柱前衍生，柱前样品自动稀释，自动混合等复杂进样方式 4.1.3智能化温控柱箱 ★4.1.3.1温度范围：5℃–80℃（具备加热和制冷功能） 4.1.3.2温度稳定性：±0.05℃ 4.1.3.3温度准确度：±0.5℃ 4.1.3.4柱容量：同时放置30cm柱4根，8根10cm柱 ★4.1.3.5控温区：2个独立控温区域，可以分别设置温度和控温（提供实物照片和软件设置截图证明） 4.2三重串联四极杆质谱仪部分 4.2.1离子源：采用独立的ESI源，非复合源 ★4.2.2离子源：采用90度垂直于毛细传输管的喷雾口设计（提供实物图片证明） 4.2.2.1更换及清洗离子源时，无需放空质谱真空系统，无需任何工具即可实现整体可更换式离子源；用手拆卸清洗后，安装时无需校正喷针位置 4.2.2.2离子源可加热温度为400度。 4.2.3离子源接口可适用于微径柱、常规分析柱、毛细管电泳和芯片液相，并提供用户公开发表的芯片液相英文文献 ★4.2.3四极杆质量过滤器：双曲面四极杆可控温不低于95℃，且四极杆两端加对称的RF电压（提供软件截图证明） 4.2.4碰撞反应池：高压线性加速碰撞反应池 ★4.2.4.1碰撞反应池：采用90度弯曲的碰撞反应池（需提供仪器三重四级杆硬件结构图，能够直接分辨碰撞室结构；验收时，提供拆机验收碰撞室结构服务） 4.2.5整套质谱只使用氮气，包含碰撞室在内只使用氮气作为碰撞气，无需使用其他气体（不使用氩气等） 4.2.6检测器：电子倍增器；为了保证负离子的灵敏度，要求检测器采用非光电倍增器设计。 4.2.7真空系统 4.2.7.1带有差动抽气真空系统，由大功率的分子涡轮泵和前级机械泵组成。 4.2.7.2具有自动断电保护功能 4.2.8扫描方式:全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、多反应离子监测、选择性离子监测，动态多反应离子监测、正/负极性切换 4.2.9检测性能： ★4.2.9.1质量范围：母离子单电荷m/z5–3000（提供软件截图证明） 4.2.9.2最大扫描速率：≥17,000amu/s 4.2.9.3动态范围：>6×106 4.2.9.4灵敏度 ESI+灵敏度：1pg利血平，分辨率为0.7±0.1amu（半峰宽）时，柱上进样量，信噪比（PeaktoPeak）>850000:1(m/z609>195)；连续重复检测6次，峰面积重复性相对标准偏差RSD<2% ESI-灵敏度：1pg氯霉素，分辨率为0.7±0.1amu（半峰宽）时，柱上进样量，信噪比（PeaktoPeak）>850000:1(m/z321>152)；连续重复检测6次，峰面积重复性相对标准偏差RSD<2% 4.2.9.5正负模式切换时间：≤30ms 4.2.9.6质量轴稳定性：±0.1amu/24hours 4.2.9.7质量准确度：0.1amu 4.2.9.8可同时做500个MRM离子对检测 4.2.9.9MRM最小驻留时间：1ms 4.3工作站软件 4.3.1全自动调谐系统，调谐液自动输送，自动参数优化。无需配置针泵或注射泵，即可完成调谐。 4.3.2自动方法优化软件：采用自动进样器流动注射功能，自动优化每个目标化合物的质谱参数，如最佳碰撞电压，MS/MS的碰撞能量 4.3.3离子源参数自动优化软件：采用自动进样器流动流动注射功能，自动优化离子源温度，气流压力和速度 4.3.4多反应离子监测(MRM)可以链接内标化合物名称。样品信息自动导入。可以对每一个离子设定驻留时间，碰撞电压，碰撞能量。一次进样可同时进行500对离子检测。 4.3.5同时定量和定性确认。MRM自动触发二级离子定性检测的同时，MRM定量检测灵敏度不得低于单独检测时的灵敏度，获得的二级离子谱图可以进行谱库检索 ★4.3.6液相色谱和质谱为同一品牌。色谱和质谱需使用同一个软件平台，以保证服务的一致性。 4.3.7农药残留应用解决方案：提供超过700种农药及250种中国农药仪器分析参数。并且可以提供相应农药MRM数据库，超过700个化合物，全自动检索，其中至少250个化合物有二级质谱图和3对以上离子对 4.3.8为保证仪器使用效率，质谱关机状态下，质谱软件平台可独立控制液相色谱。所配的质谱软件要求可以反控全套液相色谱系统 ★4.3.9可以根据不同品牌型号液相色谱仪的方法，自动模拟，实现不同仪器可以达到相同的分析效果（提供软件截图证明） 4.4不间断电源：10KVA,1小时 4.5氮气发生器：最大气体输出流速32L/min,最大输出气压6.90bar,颗粒＜0.01um 4.6样品过滤系统 4.6.1样品过滤系统由主机、过滤手柄、触摸显示屏组成，具有高压定量过滤、定量移液、定量分液功能，应用于实验室样品前处理。 4.6.2高压定量过滤 4.6.2.1过滤系统压力不小于1Mpa 4.6.2.2定量过滤范围：0-10ml ★4.6.2.3储液管具有自动锁定和自动解锁功能，防止高压脱离影响安全（提供证明材料） 4.6.2.4系统过滤压力可调，压力范围：0-1Mpa 4.6.2.5可自动完成系统泄压，确保安全 4.6.2.6参数设置和仪器运行状态通过触摸显示屏完成，操作简单方便 4.6.3定量移液 4.6.3.1定量移液范围：0-10ml ★4.6.3.2移液完成后具有自动吹扫移液管液体残留，确保移液精准度（提供证明材料） 4.6.3.3移液精度：小于±1%（使用5ml测试） 4.6.3.4参数设置和仪器运行状态通过触摸显示屏完成，操作简单方便 4.6.4定量分液 4.6.4.1分液总体积范围：0-10ml ★4.6.4.2分液次数：不小于99次（提供软件截图证明） 4.6.4.3分液精度：小于±1%（使用5ml测试） 4.6.4.4分液完成后具有自动吹扫移液管液体残留，确保移液精准度 5售后服务 5.1正规注册的办事处、维修站及零备件保税库。在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师，在国内设有应用开发实验室。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务.在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有的服务,包括备用零配件及消耗品 5.2安装验收期间，对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等 5.3仪器在安装、调试通过后1年的免费保修期 | 套 | 1 |

备注：

1、采购需求中标注★号的仪器设备，供应商中标后须在7个工作日内向采购人提供由生产厂家出具的1年质保服务函和授权书原件，评标时不作为评审依据；不能提供则取消其中标资格。设备验收时，将由采购人、技术专家联合组成的验收小组对每台仪器进行性能测试和验证，如发现投标人所提供仪器性能不符合招标要求，存在虚假应标行为，采购人有权停止验收并取消其中标资格并有权追究其相关责任。

- 四、商务部分要求

（一）报价要求：

投标报价中含施工人员意外伤害保险费、清单所列及施工、安装、运输、调试、集成、保洁、原厂质保、税金、培训、检测等与本项目相关的一切费用，本项目验收前中标供应商承担所有货物的保管责任，本项目单项报价中含税。

（二）质保要求：

本项目所有设备免费质保期不得低于一年（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期，费用包含在投标总价中），质保期内需提供以下服务：

1、能提供专业技术人员开展一对一售后服务和仪器设备使用及检测方法指导服务；

2、提供每年365天的专业技术支持服务（含设备故障咨询、检测数据处理以及协助采购人开展能力验证等），随时解决采购人问题；

3、出现一般性故障，接到维修通知后，能立即响应，并在3小时内到达现场开展维修服务。

（三）培训要求：

1、供应商对使用单位采购设备的使用和维护提供培训，培训的内容包括设备和软件的安装、使用以及软硬件基本维护知识。

2、制定全面培训计划，要求分为使用培训、教学应用培训。方案中需提供具体培训安排、内容、讲义、考核计划等。

（四）交货时间、地点：

1、交付时间：自进场安装之日起30个日历天内通过验收，交付使用；严格按照投标文件与采购文件对比验收，采购人保留邀请第三方质检部门验收的权利；

2、交付地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

（五）验收标准与要求：

1、投标人必须承诺项目实施完成，供应商应完成文档整理，竣工文档是验收的必要条件。

2、投标人必须承诺所供货物是全新的原装正品，完全符合国家规定的质量标准。

因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由中标供应商承担。

3、投标人必须承诺由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

以上要求投标人提供承诺书。（格式自拟）

- 付款条件：

合同签订后 10 个工作日内预付40%，剩余60%在设备安装验收完成后一次性付清。

采购文件中如果有要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的品牌或型号，供应商可以采用其他品牌的产品进行投标，但是，所有功能必须能满足采购项目整体性能的实现。如有疑问请与采购人联系。

- 第五章  合同主要条款及格式

南京市江宁区政府采购合同

项目编号：    JSZC-320115-JSZC-G2025-0029

分 包 号：                    /

项目名称：           液相色谱串联三重四级杆质谱联用仪及通风系统采购

采购单位：  南京市江宁区农业农村局

中标单位：

签订日期：              年   月   日

项目编号：

政府采购项目名称：液相色谱串联三重四级杆质谱联用仪及通风系统采购

采购人（以下称甲方）：南京市江宁区农业农村局

地址：

中标人（以下称乙方）：

地址：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标代理的采购结果签订本合同。

第一条合同标的

乙方根据甲方要求提供下列货物：液相色谱串联三重四级杆质谱联用仪及通风系统采购。具体内容详见乙方响应性文件等。

第二条合同总价款

- 本合同项下货物总价款为                 （大写）人民币               元，分项价款在乙方“投标文件价格部分”中有明确规定。

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液相色谱串联三重四级杆质谱联用仪 | 1应用范围： 食品中痕量和超痕量农药及兽药残留的筛查和定量分析，环境样品中污染物的分析等 2工作条件： 2.1工作电压：220±5%V 2.2操作温度：15–27°C 2.3湿度：<85% 3配置要求： 3.1高压混合二元梯度泵1套（带真空在线脱气机） 3.2自动进样器1套 3.3柱温箱1套 3.4流动相在线过滤装置50套 3.5操作软件1套 3.6三重串联四极杆质谱系统（包括ESI离子源，串联四极杆主机，质谱工作站，计算机，打印机）1套 3.7色谱柱（C18,2.1x100mm,1.8u）1根，C18,4.6x100mm,1.8u）1根 3.8氮气发生器1套 3.9不间断电源(10KVA,延时2小时）1套 3.10高速离心机1套 3.11液体纯化系统1套 3.12样品过滤系统1套 3.13环境洁净系统1套 4、技术参数 4.1液相色谱部分 4.1.1高压混合二元梯度泵 ★4.1.1.1超高压二元泵，双柱塞串联泵设计，采用伺服控制可变冲程设计和平滑运动控制以实现主动式阻尼，连续可变冲程21～100ul，可以在软件里直接调节，设计可根据流速自动调节或手动调节（提供软件截图证明） ★4.1.1.2流量范围：0.001mL/min–5mL/min，递增率0.001mL/min（提供软件截图证明） 4.1.1.3流量精度：≤0.070%RSD 4.1.1.4最大耐压：≥1300bar或≥18850psi 4.1.1.5梯度洗脱：0–100% 4.1.1.6梯度精度：<0.15%RSD 4.1.1.7延迟体积<45µL 4.1.1.8含真空在线脱气装置 ★4.1.1.9具有泵后在线可更换PTFE材质过滤器，防止污染（提供实物图片证明） 4.1.2自动进样器： ★4.1.2.1样品容量：≥132位2ml标准样品瓶位（提供实物软件和软件截图证明） 4.1.2.2进样范围：0.1–20mL 4.1.2.3进样精度：<0.25%RSD 4.1.2.4交叉污染度：<0.0009% 4.1.2.5自动进样器可进行编程进样，用于进行柱前衍生，柱前样品自动稀释，自动混合等复杂进样方式 4.1.3智能化温控柱箱 ★4.1.3.1温度范围：5℃–80℃（具备加热和制冷功能） 4.1.3.2温度稳定性：±0.05℃ 4.1.3.3温度准确度：±0.5℃ 4.1.3.4柱容量：同时放置30cm柱4根，8根10cm柱 ★4.1.3.5控温区：2个独立控温区域，可以分别设置温度和控温（提供实物照片和软件设置截图证明） 4.2三重串联四极杆质谱仪部分 4.2.1离子源：采用独立的ESI源，非复合源 ★4.2.2离子源：采用90度垂直于毛细传输管的喷雾口设计（提供实物图片证明） 4.2.2.1更换及清洗离子源时，无需放空质谱真空系统，无需任何工具即可实现整体可更换式离子源；用手拆卸清洗后，安装时无需校正喷针位置 4.2.2.2离子源可加热温度为400度。 4.2.3离子源接口可适用于微径柱、常规分析柱、毛细管电泳和芯片液相，并提供用户公开发表的芯片液相英文文献 ★4.2.3四极杆质量过滤器：双曲面四极杆可控温不低于95℃，且四极杆两端加对称的RF电压（提供软件截图证明） 4.2.4碰撞反应池：高压线性加速碰撞反应池 ★4.2.4.1碰撞反应池：采用90度弯曲的碰撞反应池（需提供仪器三重四级杆硬件结构图，能够直接分辨碰撞室结构；验收时，提供拆机验收碰撞室结构服务） 4.2.5整套质谱只使用氮气，包含碰撞室在内只使用氮气作为碰撞气，无需使用其他气体（不使用氩气等） 4.2.6检测器：电子倍增器；为了保证负离子的灵敏度，要求检测器采用非光电倍增器设计。 4.2.7真空系统 4.2.7.1带有差动抽气真空系统，由大功率的分子涡轮泵和前级机械泵组成。 4.2.7.2具有自动断电保护功能 4.2.8扫描方式:全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、多反应离子监测、选择性离子监测，动态多反应离子监测、正/负极性切换 4.2.9检测性能： ★4.2.9.1质量范围：母离子单电荷m/z5–3000（提供软件截图证明） 4.2.9.2最大扫描速率：≥17,000amu/s 4.2.9.3动态范围：>6×106 4.2.9.4灵敏度 ESI+灵敏度：1pg利血平，分辨率为0.7±0.1amu（半峰宽）时，柱上进样量，信噪比（PeaktoPeak）>850000:1(m/z609>195)；连续重复检测6次，峰面积重复性相对标准偏差RSD<2% ESI-灵敏度：1pg氯霉素，分辨率为0.7±0.1amu（半峰宽）时，柱上进样量，信噪比（PeaktoPeak）>850000:1(m/z321>152)；连续重复检测6次，峰面积重复性相对标准偏差RSD<2% 4.2.9.5正负模式切换时间：≤30ms 4.2.9.6质量轴稳定性：±0.1amu/24hours 4.2.9.7质量准确度：0.1amu 4.2.9.8可同时做500个MRM离子对检测 4.2.9.9MRM最小驻留时间：1ms 4.3工作站软件 4.3.1全自动调谐系统，调谐液自动输送，自动参数优化。无需配置针泵或注射泵，即可完成调谐。 4.3.2自动方法优化软件：采用自动进样器流动注射功能，自动优化每个目标化合物的质谱参数，如最佳碰撞电压，MS/MS的碰撞能量 4.3.3离子源参数自动优化软件：采用自动进样器流动流动注射功能，自动优化离子源温度，气流压力和速度 4.3.4多反应离子监测(MRM)可以链接内标化合物名称。样品信息自动导入。可以对每一个离子设定驻留时间，碰撞电压，碰撞能量。一次进样可同时进行500对离子检测。 4.3.5同时定量和定性确认。MRM自动触发二级离子定性检测的同时，MRM定量检测灵敏度不得低于单独检测时的灵敏度，获得的二级离子谱图可以进行谱库检索 ★4.3.6液相色谱和质谱为同一品牌。色谱和质谱需使用同一个软件平台，以保证服务的一致性。 4.3.7农药残留应用解决方案：提供超过700种农药及250种中国农药仪器分析参数。并且可以提供相应农药MRM数据库，超过700个化合物，全自动检索，其中至少250个化合物有二级质谱图和3对以上离子对 4.3.8为保证仪器使用效率，质谱关机状态下，质谱软件平台可独立控制液相色谱。所配的质谱软件要求可以反控全套液相色谱系统 ★4.3.9可以根据不同品牌型号液相色谱仪的方法，自动模拟，实现不同仪器可以达到相同的分析效果（提供软件截图证明） 4.4不间断电源：10KVA,1小时 4.5氮气发生器：最大气体输出流速32L/min,最大输出气压6.90bar,颗粒＜0.01um 4.6样品过滤系统 4.6.1样品过滤系统由主机、过滤手柄、触摸显示屏组成，具有高压定量过滤、定量移液、定量分液功能，应用于实验室样品前处理。 4.6.2高压定量过滤 4.6.2.1过滤系统压力不小于1Mpa 4.6.2.2定量过滤范围：0-10ml ★4.6.2.3储液管具有自动锁定和自动解锁功能，防止高压脱离影响安全（提供证明材料） 4.6.2.4系统过滤压力可调，压力范围：0-1Mpa 4.6.2.5可自动完成系统泄压，确保安全 4.6.2.6参数设置和仪器运行状态通过触摸显示屏完成，操作简单方便 4.6.3定量移液 4.6.3.1定量移液范围：0-10ml ★4.6.3.2移液完成后具有自动吹扫移液管液体残留，确保移液精准度（提供证明材料） 4.6.3.3移液精度：小于±1%（使用5ml测试） 4.6.3.4参数设置和仪器运行状态通过触摸显示屏完成，操作简单方便 4.6.4定量分液 4.6.4.1分液总体积范围：0-10ml ★4.6.4.2分液次数：不小于99次（提供软件截图证明） 4.6.4.3分液精度：小于±1%（使用5ml测试） 4.6.4.4分液完成后具有自动吹扫移液管液体残留，确保移液精准度 5售后服务 5.1正规注册的办事处、维修站及零备件保税库。在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师，在国内设有应用开发实验室。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务.在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有的服务,包括备用零配件及消耗品 5.2安装验收期间，对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等 5.3仪器在安装、调试通过后1年的免费保修期 | 套 | 1 |  |  |

2、本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、装修、调试、培训及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用。

3、本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

4、本项目合同执行期间，合同总价不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于  JSZC-320115-JSZC-G2025-0029 号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、甲方招标文件、乙方提供的投标文件和投标文件价格部分；

2、技术条款偏离表；

3、供货一览表；

4、交货一览表；

5、投标承诺/服务承诺；

6、中标通知书；

7、甲乙双方商定的其他文件等。

以上文件内容发生冲突时的适用顺序为：合同、中标通知书、甲方招标文件、乙方提到的投标文件、技术条款偏离表、供货一览表、交货一览表、甲乙双方商定的其他文件。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任，包括不限于律师费，保全费，公证费，差旅费等。甲方有权在应付乙方费用中直接扣除前述违约金或赔偿金等。

第五条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及投标文件所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交货和验收

1、乙方应当在合同签订后 100 天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险和一切给甲方造成的损失，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。甲方对货物的表面验收不代表甲方对其质量的全面认可。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物和调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺。

第八条 伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定，以及合同所附的“服务承诺”提供服务，合同内维修更换后的监控设备和网线、电缆的免费维保年限为： 1 年。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排；

（2）所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价；

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

（4）货物损坏的响应时间按乙方投标承诺执行；

（5）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担；

（6）保修期后的货物维护由双方商定。

第十条 付款方式

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。发票类别、税率以甲方要求为准。

3、付款方式：

合同签订后 10 个工作日内预付40%，剩余60%在设备安装验收完成后一次性付清。

4、乙方开户信息：

开户行：

账  号：

第十一条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、如因财政资金下达、拨付等问题导致甲方付款延迟，不视为甲方违约，乙方不得追究甲方违约责任。

3、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的0.1‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的1‰。

4、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

5、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

6、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务。

7、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

8、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

9、乙方在承担上述4-6款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十二条 项目履约验收

1、甲方有权对乙方项目实施执行过程及完成结果进行履约验收；

2、甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，乙方应积极配合并响应；

3、参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

第十三条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十四条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。否则，甲方有权解除合同。

第十五条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。附件内容亦作为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

签署页

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其代理人： | 法定代表人或其代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期; 年 月 日 | 日期: 年 月 日 |

- 第六章 投标文件格式

注：请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

封面格式

投标文件

项目名称：     液相色谱串联三重四级杆质谱联用仪及通风系统采购

项目编号：     JSZC-320115-JSZC-G2025-0029

投标人名称（加盖CA电子签章）：

日期：

- 一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：南京市江宁区农业农村局

根据贵方             （项目名称）         （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人     (姓名和职务)代表投标人    （投标人名称），提交招标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标  （项目名称）（项目编号），报价：（大写）

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在招标过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、本项目拟派项目负责人：                 联系方式：

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地址：                                          电话：

传真：                                          开户银行：

银行账号：

投标人名称（加盖CA电子签章）:

日期：     年   月   日

- 二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：南京市江宁区农业农村局

本授权书声明：注册于          （投标人住址）的           （投标人名称）法定代表人             （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权                （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的              （项目名称）(项目编号:                ）           投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年   月   日生效，特此声明。

投标人名称（加盖CA电子签章）:

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话（手机号）：

日期：     年    月    日

| 法定代表人身份证正反面 | 授权委托人身份证正反面 |
| --- | --- |

- 三、投标报价表

开标一览表

项目名称：                                   项目编号 ：

| 投标报价 | 详见苏采云系统 | 备注： |
| --- | --- | --- |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足招标文件要求。 |  |
| 投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供 | （填写“是”或“否） |  |

投标单位（加盖CA电子公章）：

说明：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

- 四、第一章投标邀请中2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

- 五、第一章投标邀请中2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；（如有的话）

- 六、分项报价明细表

分项报价表

项目名称：                                           项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液相色谱串联三重四级杆质谱联用仪 | 1应用范围： 食品中痕量和超痕量农药及兽药残留的筛查和定量分析，环境样品中污染物的分析等 2工作条件： 2.1工作电压：220±5%V 2.2操作温度：15–27°C 2.3湿度：<85% 3配置要求： 3.1高压混合二元梯度泵1套（带真空在线脱气机） 3.2自动进样器1套 3.3柱温箱1套 3.4流动相在线过滤装置50套 3.5操作软件1套 3.6三重串联四极杆质谱系统（包括ESI离子源，串联四极杆主机，质谱工作站，计算机，打印机）1套 3.7色谱柱（C18,2.1x100mm,1.8u）1根，C18,4.6x100mm,1.8u）1根 3.8氮气发生器1套 3.9不间断电源(10KVA,延时2小时）1套 3.10高速离心机1套 3.11液体纯化系统1套 3.12样品过滤系统1套 3.13环境洁净系统1套 4、技术参数 4.1液相色谱部分 4.1.1高压混合二元梯度泵 ★4.1.1.1超高压二元泵，双柱塞串联泵设计，采用伺服控制可变冲程设计和平滑运动控制以实现主动式阻尼，连续可变冲程21～100ul，可以在软件里直接调节，设计可根据流速自动调节或手动调节（提供软件截图证明） ★4.1.1.2流量范围：0.001mL/min–5mL/min，递增率0.001mL/min（提供软件截图证明） 4.1.1.3流量精度：≤0.070%RSD 4.1.1.4最大耐压：≥1300bar或≥18850psi 4.1.1.5梯度洗脱：0–100% 4.1.1.6梯度精度：<0.15%RSD 4.1.1.7延迟体积<45µL 4.1.1.8含真空在线脱气装置 ★4.1.1.9具有泵后在线可更换PTFE材质过滤器，防止污染（提供实物图片证明） 4.1.2自动进样器： ★4.1.2.1样品容量：≥132位2ml标准样品瓶位（提供实物软件和软件截图证明） 4.1.2.2进样范围：0.1–20mL 4.1.2.3进样精度：<0.25%RSD 4.1.2.4交叉污染度：<0.0009% 4.1.2.5自动进样器可进行编程进样，用于进行柱前衍生，柱前样品自动稀释，自动混合等复杂进样方式 4.1.3智能化温控柱箱 ★4.1.3.1温度范围：5℃–80℃（具备加热和制冷功能） 4.1.3.2温度稳定性：±0.05℃ 4.1.3.3温度准确度：±0.5℃ 4.1.3.4柱容量：同时放置30cm柱4根，8根10cm柱 ★4.1.3.5控温区：2个独立控温区域，可以分别设置温度和控温（提供实物照片和软件设置截图证明） 4.2三重串联四极杆质谱仪部分 4.2.1离子源：采用独立的ESI源，非复合源 ★4.2.2离子源：采用90度垂直于毛细传输管的喷雾口设计（提供实物图片证明） 4.2.2.1更换及清洗离子源时，无需放空质谱真空系统，无需任何工具即可实现整体可更换式离子源；用手拆卸清洗后，安装时无需校正喷针位置 4.2.2.2离子源可加热温度为400度。 4.2.3离子源接口可适用于微径柱、常规分析柱、毛细管电泳和芯片液相，并提供用户公开发表的芯片液相英文文献 ★4.2.3四极杆质量过滤器：双曲面四极杆可控温不低于95℃，且四极杆两端加对称的RF电压（提供软件截图证明） 4.2.4碰撞反应池：高压线性加速碰撞反应池 ★4.2.4.1碰撞反应池：采用90度弯曲的碰撞反应池（需提供仪器三重四级杆硬件结构图，能够直接分辨碰撞室结构；验收时，提供拆机验收碰撞室结构服务） 4.2.5整套质谱只使用氮气，包含碰撞室在内只使用氮气作为碰撞气，无需使用其他气体（不使用氩气等） 4.2.6检测器：电子倍增器；为了保证负离子的灵敏度，要求检测器采用非光电倍增器设计。 4.2.7真空系统 4.2.7.1带有差动抽气真空系统，由大功率的分子涡轮泵和前级机械泵组成。 4.2.7.2具有自动断电保护功能 4.2.8扫描方式:全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、多反应离子监测、选择性离子监测，动态多反应离子监测、正/负极性切换 4.2.9检测性能： ★4.2.9.1质量范围：母离子单电荷m/z5–3000（提供软件截图证明） 4.2.9.2最大扫描速率：≥17,000amu/s 4.2.9.3动态范围：>6×106 4.2.9.4灵敏度 ESI+灵敏度：1pg利血平，分辨率为0.7±0.1amu（半峰宽）时，柱上进样量，信噪比（PeaktoPeak）>850000:1(m/z609>195)；连续重复检测6次，峰面积重复性相对标准偏差RSD<2% ESI-灵敏度：1pg氯霉素，分辨率为0.7±0.1amu（半峰宽）时，柱上进样量，信噪比（PeaktoPeak）>850000:1(m/z321>152)；连续重复检测6次，峰面积重复性相对标准偏差RSD<2% 4.2.9.5正负模式切换时间：≤30ms 4.2.9.6质量轴稳定性：±0.1amu/24hours 4.2.9.7质量准确度：0.1amu 4.2.9.8可同时做500个MRM离子对检测 4.2.9.9MRM最小驻留时间：1ms 4.3工作站软件 4.3.1全自动调谐系统，调谐液自动输送，自动参数优化。无需配置针泵或注射泵，即可完成调谐。 4.3.2自动方法优化软件：采用自动进样器流动注射功能，自动优化每个目标化合物的质谱参数，如最佳碰撞电压，MS/MS的碰撞能量 4.3.3离子源参数自动优化软件：采用自动进样器流动流动注射功能，自动优化离子源温度，气流压力和速度 4.3.4多反应离子监测(MRM)可以链接内标化合物名称。样品信息自动导入。可以对每一个离子设定驻留时间，碰撞电压，碰撞能量。一次进样可同时进行500对离子检测。 4.3.5同时定量和定性确认。MRM自动触发二级离子定性检测的同时，MRM定量检测灵敏度不得低于单独检测时的灵敏度，获得的二级离子谱图可以进行谱库检索 ★4.3.6液相色谱和质谱为同一品牌。色谱和质谱需使用同一个软件平台，以保证服务的一致性。 4.3.7农药残留应用解决方案：提供超过700种农药及250种中国农药仪器分析参数。并且可以提供相应农药MRM数据库，超过700个化合物，全自动检索，其中至少250个化合物有二级质谱图和3对以上离子对 4.3.8为保证仪器使用效率，质谱关机状态下，质谱软件平台可独立控制液相色谱。所配的质谱软件要求可以反控全套液相色谱系统 ★4.3.9可以根据不同品牌型号液相色谱仪的方法，自动模拟，实现不同仪器可以达到相同的分析效果（提供软件截图证明） 4.4不间断电源：10KVA,1小时 4.5氮气发生器：最大气体输出流速32L/min,最大输出气压6.90bar,颗粒＜0.01um 4.6样品过滤系统 4.6.1样品过滤系统由主机、过滤手柄、触摸显示屏组成，具有高压定量过滤、定量移液、定量分液功能，应用于实验室样品前处理。 4.6.2高压定量过滤 4.6.2.1过滤系统压力不小于1Mpa 4.6.2.2定量过滤范围：0-10ml ★4.6.2.3储液管具有自动锁定和自动解锁功能，防止高压脱离影响安全（提供证明材料） 4.6.2.4系统过滤压力可调，压力范围：0-1Mpa 4.6.2.5可自动完成系统泄压，确保安全 4.6.2.6参数设置和仪器运行状态通过触摸显示屏完成，操作简单方便 4.6.3定量移液 4.6.3.1定量移液范围：0-10ml ★4.6.3.2移液完成后具有自动吹扫移液管液体残留，确保移液精准度（提供证明材料） 4.6.3.3移液精度：小于±1%（使用5ml测试） 4.6.3.4参数设置和仪器运行状态通过触摸显示屏完成，操作简单方便 4.6.4定量分液 4.6.4.1分液总体积范围：0-10ml ★4.6.4.2分液次数：不小于99次（提供软件截图证明） 4.6.4.3分液精度：小于±1%（使用5ml测试） 4.6.4.4分液完成后具有自动吹扫移液管液体残留，确保移液精准度 5售后服务 5.1正规注册的办事处、维修站及零备件保税库。在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师，在国内设有应用开发实验室。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务.在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有的服务,包括备用零配件及消耗品 5.2安装验收期间，对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等 5.3仪器在安装、调试通过后1年的免费保修期 | 套 | 1 |  |  |

投标人名称（加盖CA电子签章）:

日期：    年    月    日

说明：

- 采购人对每一项货物或服务仅接受一个价格，不得填报有选择性的报价方案。若有优惠条款需注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

- 招标代理机构对每一项货物和服务仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。

- 分项报价表中的子项目至少满足招标文件第四章项目需求中关于费用测算的各项内容，缺项或量与招标文件不一致将视为未实质性响应招标文件。

- 七、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… | （行数不够，自行添加） |  |  |  |

投标人名称（加盖CA电子签章）:

日期：    年    月    日

- 八、采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 招标文件的技术参数 | 技术参数响应情况 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  | （行数不够，自行添加） |  |  |

投标人名称（加盖CA电子签章）:

日期：    年    月    日

- 九、技术说明与服务方案（格式自拟）

- 十、项目业绩

业绩情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主方 | 合同金额 | 合同签订时间 | 业主联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖CA电子签章）:

日期：    年    月    日

说明：

- 请后附相关证明材料。

2、如果行、列数不够，请自行增加。

- 十一、拟参与本项目服务人员一览表

（一）项目组成人员一览表

| 项目编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 专业 | 备注 （本项目担任职务） |

投标人名称（加盖CA电子签章）:

日期：    年    月    日

（二）项目参与人员基本情况表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  |
| 出生时间 |  | 学历 |  |
| 曾经从事项目服务工作和业绩简介 |  |  |  |

说明：每人一张表格

投标人名称（加盖CA电子签章）:

日期：    年    月    日

- 十二、投标人认为需提供的其他资料

- 附件一、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：             。

主要专业技术能力有：             。

投标人名称（加盖CA电子签章）:

日期：    年    月    日

- 附件二、无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：南京市江宁区农业农村局

我单位         （投标人名称）郑重声明：

参加本次采购活动前3年内在经营活动中                    （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（加盖CA电子签章）：

年    月    日

- 附件三、安全生产责任承诺书

安全生产责任承诺书

我公司现向贵单位承诺，我公司在液相色谱串联三重四级杆质谱联用仪及通风系统采购 项目编号：             实施过程中，保证不发生重大人员伤亡事故，在此服务过程中所发生的一切工伤事故，或安全事故，均由我单位承担一切责任。

承诺单位（加盖CA电子签章）：

日期：

- 附件四、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

提供“信用南京”在线打印的《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

| 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印） |  |  |  |
| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次釆购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府釆购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府釆购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和釆购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，原承担一切法律责任，接受各级政府釆购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇二三年 月 日 |  |  |

投标人（加盖CA电子签章）：

- 附件五、中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位等相关证明

- （一）中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子签章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- （二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖CA电子签章）：

日  期：

- （三）监狱企业的证明文件

属于监狱企业的证明文件 （提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

单位名称（加盖CA电子签章）：

日  期：

- （四）节能产品认证证书

节能产品认证证书 （提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

单位名称（加盖CA电子签章）：

日  期：

- （五）环境标志产品认证证书

环境标志产品认证证书 （提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

单位名称（加盖CA电子签章）：

日  期：