询　价　文　件

项目名称：苏锡通科技产业园区人民医院厨房设备采购及安装项目

项目编号：JSZC-320693-NTCJ-X2025-0020

采   购   人：苏锡通科技产业园区人民医院

采购代理机构：南通城建工程项目管理有限公司

2025年7月

目     录

- 第一章 投标邀请……………………………………1

- 第二章 供应商须知…………………………………8

- 第三章 合同文本……………………………………21

- 项目需求……………………………………39

- 响应文件……………………………………100

第一章 采购邀请

南通城建工程项目管理有限公司就苏锡通科技产业园区人民医院厨房设备采购及安装项目(JSZC-320693-NTCJ-X2025-0020 )进行询价采购，欢迎符合条件的供应商响应。

项目概况

苏锡通科技产业园区人民医院厨房设备采购及安装项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2025年 7月15日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320693-NTCJ-X2025-0020

2.项目名称：苏锡通科技产业园区人民医院厨房设备采购及安装项目

3.采购方式：询价

4.预算金额：147万元。

5.本项目设定最高限价：最高限价为 138.0551万元。

6.本项目对应中小企业划分标准所属行业：工业。

7.项目属性:货物类项目

8.采购需求：苏锡通科技产业园区人民医院厨房设备采购及安装。本项目核心产品及主要标的为：电热四格移门保温柜（台上双层餐碗平台带保温灯）。具体详见询价文件第四章。

9.合同履行期限：深化设计方案经采购人确认后60个日历天内完成供货、安装及调试。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受分包。

6.本项目的“水嘴”是国家强制节能产品，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片），否则做无效响应处理。

（二）本项目的特定资格要求

1.供应商必须是在中国境内注册并具备独立法人资格的制造商或代理商，提供有效法人营业执照。

2.法定代表人参加本项目的，须提供法定代表人身份证明书；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被授权代表身份证。

三、获取采购文件

1.时间：自询价文件公告发布之日起3个工作日

2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网-办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

3.7开评标全过程中，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法定代表人，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

4.售价：免费。

四、响应文件提交

1.截止时间：2025年7月15日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3.投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.保证金：本项目不收取投标保证金。

2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3.对项目需求部分(供应商其他资格要求、项目需求、评分标准)的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问、质疑请向代理机构提出。

4.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，将依照相关法律法规规定处理。

七、本次采购联系方式

1.采购人信息

名    称：苏锡通科技产业园区人民医院

地    址：南通苏锡通科技创业园竹松路

联 系 人：孙女士

联系方式：051351080909 、19895931915

2.采购代理机构信息

名    称：南通城建工程项目管理有限公司

地    址：南通市世纪大道18号兴业大厦801A室

联 系 人：顾莉玲

联系方式：0513-85502599/18912268177

3.软件技术支持：0519-86722801

第二章  供应商须知

一、成交原则：

1.质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求且报价合理、有效、最低；

2.报价为项目的总价，不得将项目拆分或选择性报价；

3.满足公告规定的供货时间要求;

4.成交人不得以任何方式转包或分包。

二、询价采购报价须知

1.自公告发布之日起即可在江苏政府采购网上报价，报价截止时间为询价结束时间。逾期不可报价。

2.供应商报价应严格按照询价文件要求编写、上传询价响应文件电子文档并进行报价。上传的询价响应文件内容包括：

（1）供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；

（2）法定代表人身份证明；

（3）法人授权书；

（4）询价响应函;

（5）询价报价表及分项报价明细表（须盖单位公章）；

（6）技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表；

（7）对询价文件确定的技术、质量和服务等条款，所作出的实质性响应和说明；

（8）询价公告中特定资格要求；

（9）中小企业声明函；

（10）残疾人福利性单位声明函；

（11）询价文件中要求提供的投标条件和供应商认为需要提供的其他证明文件。

如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的询价文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的询价文件为准。

3.询价小组对供应商响应文件审核，按照质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求且报价合理、有效、最低的原则，确定成交供应商。采购人对评审结果进行公告，公告期限为1个工作日。成交供应商应在成交结果公告之日起三个工作日内向招标代理提交三套纸质的“询价响应文件”和1份电子光盘存档（须与上传电子档内容一致）。

4.无效响应条款

4.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

4.2供应商未按照询价文件要求上传电子响应文件的。

4.3供应商同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

4.4供应商不具备询价文件中规定资格要求的。

4.5供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

4.6未通过符合性审查的。

4.7不符合询价文件中规定的实质性要求的（详见本询价文件第四章采购需求中斜体且有下划线部分）。

4.8供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

4.9 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

4.10询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效响应处理。（具体实施办法详见苏财购[2025]62号文）

4.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

4.12 响应文件未按照询价文件要求加盖CA电子公章的。

4.13其他法律、法规及本询价文件规定的属无效响应的情形。

5.询价采购活动终止

出现下列情形之一的，询价采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

5.1因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

6.成交通知书领取：成交结果确定后，招标代理将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在中标(成交)结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自中标(成交)结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

7.供应商随意、恶意报价，或未按询价文件要求进行报价的，将按相关规定予以处罚。

8.评审过程中的的澄清

8.1项目评审期间，询价小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组并非对每个供应商都作澄清要求。

8.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，询价小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

8.3接到询价小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

9.对响应文件的审查

9.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

9.1.1资格审查：由询价小组依据法律法规和询价文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加询价的资格。

询价小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备询价资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

9.1.2符合性审查：依据询价文件的规定，由询价小组从响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。

9.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，询价小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，询价小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

9.2在详细评审之前，询价小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了询价文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与询价文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与询价文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与询价文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由询价小组按照少数服从多数的原则认定。询价小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

三、合同签订

成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照询价文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

询价文件、成交供应商的响应文件及询价采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

四、验收与付款

1.采购单位按合同约定积极配合供应商履约，按合同约定及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的作为支付款项的依据。

2.款项由采购单位根据合同约定，按相关支付规定直接支付。

五、询价费用

1.供应商承担所有与准备和参加询价可能发生的全部费用，本项目招标代理费2180元由成交供应商在领取成交通知书时支付。

六、报价注意事项

报价截止时间以江苏政府采购网服务器时间为准；

七、政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小型、微型企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受4%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8.强制采购节能产品。政府强制采购节能产品是指列入财政部、发展改革委联合公布的最新《节能产品政府采购品目清单》（具体品目以“★”标注），且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的节能产品；本项目中涉及到强制采购产品的，供应商须按照上述要求提供相关产品的证明材料，否则响应无效。

9.商品包装环保要求：

（1）商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

10.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

11.低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

八、质疑处理

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

3.质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人和招标代理只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和招标代理不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

5. 以下情形的质疑不予受理

5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

5.2超出政府采购法定期限的质疑。

5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政府采购履约资金扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网-政采贷专栏。

以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册。

第三章  合同文本

政府采购货物买卖合同

项目名称：苏锡通科技产业园区人民医院厨房设备采购及安装项目

合同编号：

甲    方：苏锡通科技产业园区人民医院

乙    方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：苏锡通科技产业园区人民医院（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：苏锡通科技产业园区人民医院厨房设备采购及安装项目

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：品牌：型号：

关键部件：品牌：型号：

关键部件：品牌：型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 数量： 金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购¨部门集中采购  þ分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标¨邀请招标¨竞争性谈判¨竞争性磋商

- þ询价¨单一来源¨框架协议¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：þ是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：þ是 ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       þ否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位¨监狱企业¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

- 国别：品牌： 规格型号：

þ否

- （10）是否涉及节能产品：

- þ是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：  水嘴

- þ强制采购¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购þ优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购þ优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- þ是       ¨否¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

þ固定总价 ¨固定单价¨固定费率¨成本补偿 ¨绩效激励¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

þ分期付款：货物运至施工现场，安装完毕验收合格后支付合同价70%，尾款待审计结算后支付审定价95%，余款待验收合格满24个月后支付。

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：年月日，完成日期：年月日。

（2）履约地点：甲方指定地点，具体按甲方指定地点送货、安装

（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是¨否

收取履约保证金形式：  数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  þ否

是否邀请专家参加验收：¨是  þ否

是否邀请服务对象参加验收：þ是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：þ是  ¨否

是否进行抽查检测：þ是，抽查比例： 1%    ¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（供应商提出验收申请之日起 10  日内组织验收）

（3）履约验收方式：þ一次性验收

¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：/

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：按招标文件要求执行。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自生效。

- 合同份数

本合同一式肆 份，甲方执贰份，乙方执贰 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12.合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14.售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 本项目不接受联合体 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | 税费：中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。 |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 履约验收中甲方提出异议的期限：10个工作日。 或履约验收中甲方作出说明的期限：10个工作日。 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 按合同约定支付货款 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵； 乙方所供货物质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用； 非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工期延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | （1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议； （2）政府采购合同专用条款； （3）政府采购合同通用条款； （4）中标（成交）通知书； （5）投标（响应）文件； （6）采购文件； （7）有关技术文件，图纸； （8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 商品包装、快递包装政府采购需求标准为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。 1.商品包装环保要求 （1）商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于 40%； （2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能 需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； （3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于 100mg/kg； （4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5%（以重量计）； （5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色； （6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产； （7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 注：检测方法 1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检 测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。 2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合 物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法。 2.快递包装环保要求 （1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg； （2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）； （3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg； （4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂； （5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%； （6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%； （7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80 次； （8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带； （9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂； （10）快递应使用电子面单； （11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可； （12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。 |
|  | 指定现场 | 甲方指定的项目现场。 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 由乙方视情况自定运输方式，费用自负。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 合同标的货物在指定实施地点交付，在完成交付甲方前的风险由乙方承担，交付后由甲方承担。乙方应足额及时的购买货物交货至甲方指定地点及卸货完毕的保险，乙方未购买上述保险或购买保险不当导致发生保险事故后不能索赔或不能全额索赔的，货物在此期间的毁损灭失的风险由乙方自行承担，且应赔偿采购人因延期交货造成的损失。 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 免费质保期两年,从该项目终验合格之日起算。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 乙方应提供2年的免费质量保证期（质保期从项目通过验收之日起计），应在收到甲方通知后24小时响应， 小时到达现场，48小时保证修复正常。不履行承诺的将扣除履约保证金的3%，并由相关部门酌情进行信誉度处罚。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 1、货物运至施工现场，安装完毕验收合格后支付合同价70%，尾款待审计结算后支付审定价95%，余款待验收合格满24个月后支付。 2、申请付款时，乙方需向甲方提供足额有效的增值税发票，并按照甲方的要求办理支付手续。 3、根据现行税法对采购人征收的与本合同有关的一切税费均由采购人承担；根据现行税法对投标供应商征收的与本合同有关的一切税费均由投标供应商承担。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还: a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。 b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，向采购人递交退还履约保证金的书面申请并经采购人审批同意后，采购人向中标单位一次性退还履约保证金（无息）。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 两年（自货物最终交付验收合格之日计算）。 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | 由甲乙双方合议定价。 |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 详见投标文件。 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。 2.乙方提供的货物在售后服务期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： ⑴修理、重作、更换：由乙方承担所发生的全部费用。 ⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。 ⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。 3.乙方接到使用方通知后1小时内响应，2小时内上门服务，24小时内解决好问题。 在售后服务期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 4.售后服务期为两年（自货物最终交付验收合格之日计算），因人为因素出现的故障不在售后服务期范围内。超过售后服务期的设备，终生维修，维修时只收部件成本费。 备注：签订合同时根据投标人投标文件响应内容调整。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值0.5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | / |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决： （1）向/仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为/ ； （2）向 甲方所在地人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的工程和服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权及经济纠纷的起诉。一旦出现侵权及经济纠纷，由乙方负全部责任，与甲方无关。 |

第四章  项目需求

项目属性：货物类项目。

- 采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 采购数量 | 单位 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A收货区 |  |  |  |  |
| A01 | 单星工作台（左星）带靠背 | 1 | 台 | 工业 |
| * | 单冷水龙头 | 1 | 台 | 工业 |
| A02 | 电子秤 | 1 | 台 | 工业 |
| A03 | 平板推车 | 1 | 台 | 工业 |
| B冷冻库 |  |  |  |  |
| B01 | 四层平板货架 | 2 | 台 | 工业 |
| * | 组合式冷冻库板 | 1 | 台 | 工业 |
| * | 冷冻库机组 | 1 | 台 | 工业 |
| B冷藏库 |  |  |  |  |
| B01 | 四层平板货架 | 2 | 台 | 工业 |
| B02 | 四层平板货架 | 1 | 台 | 工业 |
| * | 组合式冷藏库板 | 1 | 台 | 工业 |
| * | 冷藏库机组 | 1 | 台 | 工业 |
| C副食库 |  |  |  |  |
| C01 | 四层平板货架 | 4 | 台 | 工业 |
| D主食库 |  |  |  |  |
| D01 | 重型平板地架 | 2 | 台 | 工业 |
| D02 | 重型平板地架 | 2 | 台 | 工业 |
| E检验间 |  |  |  |  |
| E01 | 单星工作台（右星）带靠背 | 1 | 台 | 工业 |
| * | 单冷水龙头 | 1 | 台 | 工业 |
| E02 | 留样展示柜 | 1 | 台 | 工业 |
| F清洁间 |  |  |  |  |
| F01 | 单星拖把池带挂架 | 1 | 台 | 工业 |
| * | 单冷水龙头 | 1 | 台 | 工业 |
| G加工间 |  |  |  |  |
| G01 | 四层栅格层架 | 1 | 台 | 工业 |
| G02 | 单星水池带靠背 | 4 | 台 | 工业 |
| * | 冷热水龙头 | 4 | 台 | 工业 |
| * | 微型活氧消杀设备 | 1 | 台 | 工业 |
| G04 | 洗地龙头 | 1 | 台 | 工业 |
| G05 | 毛刷去皮机 | 1 | 台 | 工业 |
| G06 | 多功能切菜机 | 1 | 台 | 工业 |
| G07 | 双层工作台 | 2 | 台 | 工业 |
| G08 | 开水器带底座 | 1 | 台 | 工业 |
| * | 净水器 | 1 | 台 | 工业 |
| G09 | 双星水池带靠背 | 1 | 台 | 工业 |
| * | 冷热水龙头 | 2 | 台 | 工业 |
| G10 | 绞肉机 | 1 | 台 | 工业 |
| H精加工间 |  |  |  |  |
| H01 | 挂墙刀具消毒柜 | 2 | 台 | 工业 |
| H02 | 重型平板地架 | 1 | 台 | 工业 |
| H03 | 双层工作台 | 2 | 台 | 工业 |
| H04 | 单星水池带靠背 | 1 | 台 | 工业 |
| * | 冷热水龙头 | 1 | 台 | 工业 |
| H05 | 四层栅格层架 | 1 | 台 | 工业 |
| J主厨房 |  |  |  |  |
| J01 | 燃气双头双尾小炒灶 | 1 | 台 | 工业 |
| J02 | 炉拼台 | 3 | 台 | 工业 |
| J03 | 燃气六头煲仔炉 | 1 | 台 | 工业 |
| J04 | 燃气三门海鲜蒸柜 | 1 | 台 | 工业 |
| J05 | UV烟罩连弥散式新风 | 7.29 | ㎡ | 工业 |
| * | 控制箱 | 1 | 台 | 工业 |
| * | 烟罩前挡板 | 8.1 | 米 | 工业 |
| * | 封墙板 | 10.8 | ㎡ | 工业 |
| * | 不锈钢风管 | 22.6 | ㎡ | 工业 |
| * | 风管接驳管 | 4 | 套 | 工业 |
| J06 | 单星水池带靠背 | 1 | 台 | 工业 |
| * | 冷热水龙头 | 1 | 台 | 工业 |
| J07 | 洗地龙头 | 1 | 台 | 工业 |
| J08 | 双通暖碟柜 | 2 | 台 | 工业 |
| J09 | 四门双温高身柜 | 1 | 台 | 工业 |
| J10 | 平冷冷藏操作台 | 1 | 台 | 工业 |
| J11 | 电热双门蒸饭车 | 3 | 台 | 工业 |
| J12 | 集气罩 | 5.4 | ㎡ | 工业 |
| * | 集气罩前挡板 | 4.5 | 米 | 工业 |
| * | 封墙板 | 9 | ㎡ | 工业 |
| J13 | 单星工作台（左星）带靠背 | 1 | 台 | 工业 |
| * | 冷热水龙头 | 1 | 台 | 工业 |
| J14 | 洗米机 | 1 | 台 | 工业 |
| * | 增压泵 | 1 | 台 | 工业 |
| J15 | 燃气双头矮汤炉 | 1 | 台 | 工业 |
| J16 | 燃气双头大锅灶 | 2 | 台 | 工业 |
| J17 | UV烟罩连弥散式新风 | 9.57 | ㎡ | 工业 |
| * | 控制箱 | 1 | 台 | 工业 |
| * | 烟罩前挡板 | 8 | 米 | 工业 |
| * | 封墙板 | 13.2 | ㎡ | 工业 |
| * | 不锈钢风管 | 54.8 | ㎡ | 工业 |
| * | 风管接驳管 | 5 | 套 | 工业 |
| J18 | 双移门工作柜 | 2 | 台 | 工业 |
| J19 | 灭火系统 | 2 | 套 | 工业 |
| K面点间 |  |  |  |  |
| K01 | 炉拼台 | 1 | 台 | 工业 |
| K02 | 燃气双头七星蒸炉 | 1 | 台 | 工业 |
| K03 | 燃气单头单尾小炒灶 | 1 | 台 | 工业 |
| K04 | 电饼铛 | 1 | 台 | 工业 |
| K05 | 醒发箱 | 1 | 台 | 工业 |
| K06 | 三层六盘烤箱 | 1 | 台 | 工业 |
| K07 | 饼盘车 | 1 | 台 | 工业 |
| K08 | 集气罩 | 8.7 | ㎡ | 工业 |
| * | 集气罩前挡板 | 6.7 | 米 | 工业 |
| * | 封墙板 | 13.4 | ㎡ | 工业 |
| K09 | 双层工作台 | 1 | 台 | 工业 |
| K10 | 木案工作台 | 1 | 台 | 工业 |
| K11 | 面粉车 | 1 | 台 | 工业 |
| K12 | 四门双温高身柜 | 1 | 台 | 工业 |
| K13 | 单星水池带靠背 | 1 | 台 | 工业 |
| * | 冷热水龙头 | 1 | 台 | 工业 |
| K14 | 搅拌机 | 1 | 台 | 工业 |
| K15 | 双动和面机 | 1 | 台 | 工业 |
| K16 | 揉压面机 | 1 | 台 | 工业 |
| K17 | 四层平板货架 | 1 | 台 | 工业 |
| K18 | 挂墙架 | 1 | 台 | 工业 |
| K19 | 灭火系统 | 1 | 套 | 工业 |
| L水果间 |  |  |  |  |
| L01 | 单移门工作柜带靠背 | 1 | 台 | 工业 |
| L02 | 单星水池带靠背 | 1 | 台 | 工业 |
| * | 冷热水龙头 | 1 | 台 | 工业 |
| L03 | 平冷冷藏操作台带靠背 | 1 | 台 | 工业 |
| L04 | 挂墙刀具消毒柜 | 1 | 台 | 工业 |
| L05 | 单移门工作柜带靠背 | 1 | 台 | 工业 |
| L06 | 制冰机 | 1 | 台 | 工业 |
| * | 净水器 | 1 | 台 | 工业 |
| L07 | 四玻璃门展示柜 | 1 | 台 | 工业 |
| L08 | 四层平板货架 | 1 | 台 | 工业 |
| L09 | 紫外线消毒灯 | 1 | 台 | 工业 |
| M二次更衣 |  |  |  |  |
| M01 | 挂墙双星洗手池 | 1 | 台 | 工业 |
| * | 感应龙头 | 2 | 台 | 工业 |
| M02 | 干手器 | 1 | 台 | 工业 |
| N备餐间 |  |  |  |  |
| N01 | 留样展示柜 | 1 | 台 | 工业 |
| N02 | 电热四格移门保温柜 （台上双层餐碗平台带保温灯） | 2 | 台 | 工业 |
| N03 | 电热双孔移门汤饭保温柜 （台上双层餐碗平台带保温灯） | 2 | 台 | 工业 |
| N04 | 电热五格移门保温柜 （台上双层餐碗平台带保温灯） | 1 | 台 | 工业 |
| N05 | 单星水池带靠背 | 1 | 台 | 工业 |
| * | 冷热水龙头 | 1 | 台 | 工业 |
| N06 | 双层工作台带靠背 | 1 | 台 | 工业 |
| N07 | 四门碗柜 | 1 | 台 | 工业 |
| N08 | 紫外线消毒灯 | 3 | 台 | 工业 |
| P售面间 |  |  |  |  |
| P01 | 电磁蒸包炉 | 1 | 台 | 工业 |
| P02 | 电磁双头煮面炉 | 1 | 台 | 工业 |
| P03 | 集气罩 | 2.4 | ㎡ | 工业 |
| * | 集气罩前挡板 | 6.8 | 米 | 工业 |
| P04 | 电热四格移门保温柜 （台上双层餐碗平台带保温灯） | 1 | 台 | 工业 |
| P05 | 平冷冷藏操作台带靠背 | 1 | 台 | 工业 |
| P06 | 单星水池带靠背 | 1 | 台 | 工业 |
| * | 冷热水龙头 | 1 | 台 | 工业 |
| P07 | 单移门工作柜带靠背 | 1 | 台 | 工业 |
| Q洗碗间 |  |  |  |  |
| Q01 | 双孔收餐工作台 | 2 | 台 | 工业 |
| Q02 | 双层收碗车 | 1 | 台 | 工业 |
| Q03 | 垃圾桶 | 1 | 台 | 工业 |
| Q04 | 单星水池带靠背 | 2 | 台 | 工业 |
| * | 冷热水龙头 | 2 | 台 | 工业 |
| Q05 | 双层工作台带靠背 | 1 | 台 | 工业 |
| Q06 | 洗地龙头 | 1 | 台 | 工业 |
| Q07 | 单星污碟台（左星）带花洒 | 1 | 台 | 工业 |
| * | 冷热水龙头 | 1 | 台 | 工业 |
| Q08 | 通道式洗碗机 | 1 | 台 | 工业 |
| * | 分配器 | 1 | 套 | 工业 |
| * | 洗涤剂 | 2 | 桶 | 工业 |
| * | 催干剂 | 2 | 桶 | 工业 |
| Q09 | 集气罩 | 2 | ㎡ | 工业 |
| * | 集气罩前挡板 | 6 | 米 | 工业 |
| Q10 | 洁碟台 | 1 | 台 | 工业 |
| Q11 | 双门热风循环消毒柜 | 2 | 台 | 工业 |
| * | 便携式空气消毒机 | 1 | 台 | 工业 |
| R备餐间1 |  |  |  |  |
| R01 | 单开门柜 | 1 | 台 | 工业 |
| R02 | 电热双孔移门汤饭保温柜 （台上双层餐碗平台带保温灯） | 1 | 台 | 工业 |
| R03 | 电热四格移门保温柜 （台上双层餐碗平台带保温灯） | 1 | 台 | 工业 |
| R04 | 单开门工作柜 | 1 | 台 | 工业 |
| R05 | 紫外线消毒灯 | 2 | 台 | 工业 |
| R06 | 单移门工作柜 | 1 | 台 | 工业 |
| R07 | 单门热风循环消毒柜 | 1 | 台 | 工业 |
| R08 | 四门碗柜 | 1 | 台 | 工业 |
| S二次更衣1 |  |  |  |  |
| S01 | 挂墙单星洗手池 | 1 | 台 | 工业 |
| * | 感应龙头 | 1 | 台 | 工业 |
| S02 | 干手器 | 1 | 台 | 工业 |
| T洗碗间1 |  |  |  |  |
| T01 | 双孔收餐工作台 | 1 | 台 | 工业 |
| T02 | 三星水池带靠背 | 1 | 台 | 工业 |
| * | 冷热水龙头 | 3 | 台 | 工业 |
| U营养餐厅/家属餐厅售面间1 |  |  |  |  |
| U01 | 电磁双头煮面炉 | 1 | 台 | 工业 |
| U02 | 集气罩 | 1.5 | ㎡ | 工业 |
| * | 集气罩前挡板 | 4 | 米 | 工业 |
| U03 | 单开门柜 | 1 | 台 | 工业 |
| U04 | 电热四格移门保温柜 （台上双层餐碗平台带保温灯） | 1 | 台 | 工业 |
| U05 | 单移门工作柜带靠背 | 1 | 台 | 工业 |
| U06 | 单星水池带靠背 | 1 | 台 | 工业 |
| * | 冷热水龙头 | 1 | 台 | 工业 |
| * | 轴流风机 | 1 | 台 | 工业 |
| * | 不锈钢风管 | 23 | ㎡ | 工业 |
| 其它 |  |  |  |  |
| 1 | 电热保温送餐车 | 2 | 台 | 工业 |
| 2 | 金属软管 | 82 | 根 | 工业 |
| 排风系统（蒸饭区/面点间/洗碗间/售面间） |  |  |  |  |
| 1 | 中压离心通风机 | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 不锈钢风管 | 65 | ㎡ | 工业 |
| 3 | 不锈钢风管 | 22 | ㎡ | 工业 |
| 4 | 不锈钢风管 | 30 | ㎡ | 工业 |
| 5 | 不锈钢风管 | 32 | ㎡ | 工业 |
| 6 | 不锈钢三通 | 1 | 只 | 工业 |
| 7 | 不锈钢三通 | 1 | 只 | 工业 |
| 8 | 不锈钢三通 | 1 | 只 | 工业 |
| 9 | 不锈钢弯头 | 2 | 只 | 工业 |
| 10 | 不锈钢弯头 | 2 | 只 | 工业 |
| 11 | 出风口弯头 | 1 | 只 | 工业 |
| 12 | 150°防火阀 | 2 | 只 | 工业 |
| 13 | 风管吊架 | 30 | 付 | 工业 |
| 14 | 消声器 | 1 | 套 | 工业 |
| 15 | 出风口防虫网 | 1 | 只 | 工业 |
| 16 | 软接 | 1 | 套 | 工业 |
| 17 | 减震垫 | 1 | 套 | 工业 |
| 18 | 风机吊架 | 1 | 套 | 工业 |
| 19 | 风机电源启动箱 | 1 | 套 | 工业 |
| 新风系统 |  |  |  |  |
| 1 | 中压离心通风机 | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 不锈钢风管 | 61 | ㎡ | 工业 |
| 3 | 不锈钢弯头 | 2 | 只 | 工业 |
| 4 | 70°防火阀 | 2 | 只 | 工业 |
| 5 | 接驳软管 | 20 | 只 | 工业 |
| 6 | 出风口百叶 | 8 | 套 | 工业 |
| 7 | 进风口防虫网 | 1 | 只 | 工业 |
| 8 | 软接 | 1 | 套 | 工业 |
| 9 | 减震垫 | 1 | 套 | 工业 |
| 10 | 风管吊架 | 16 | 付 | 工业 |
| 11 | 风机吊架 | 1 | 套 | 工业 |
| 12 | 风机电源启动箱 | 1 | 套 | 工业 |

二、技术要求

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

- 以上内容为本项目采购清单中的主要产品，因本项目为专门面向中小企业采购项目，供应商所投的以上产品须全部由中小企业生产。供应商需在出具的《中小企业声明函中》列明以上所投产品的制造商、从业人数、营业收入、资产总额、企业类型等信息。

- 本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。

（3）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

- 3.1产品清单：

| 编号 | 产品名称 | 尺寸(WxDxH) | 技术参数 | 数量 | 单位 | 图片（图片仅供参考） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A收货区 |  |  |  |  |  |  |
| A01 | 单星工作台（左星）带靠背 | 1000*600*800+150 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm；深度250mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| * | 单冷水龙头 | DN15 | 采用不锈钢材质，8"(203mm)摇摆水嘴，节水。 | 1 | 台 |  |
| A02 | 电子秤 | 150KG | 内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用。开机自动置零。零点自动跟踪。具有计重、计数、百分比切换功能；计重时具有重量分选功能。电源： 交流220V（±10%）/ 50Hz; 直流6V/4Ah (内置可充电蓄电池)；工作温度范围：0℃ ~ +40℃。相对工作湿度: ≤ 85% RH。 | 1 | 台 |  |
| A03 | 平板推车 | 900*500*150 | 采用SUS304不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊；用材厚度δ=1.2mm；车轮选用4寸高弹牛津，后轮带刹车，静音效果好。 | 1 | 台 |  |
| B冷冻库 |  |  |  |  |  |  |
| B01 | 四层平板货架 | 1500*500*1500 | 材料：SUS304不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊，平板材料厚度δ=1.2mm压死边，平板式，立柱为38*38*1.0不锈钢管，脚为不锈钢调节脚。 | 2 | 台 |  |
| * | 组合式冷冻库板 | 1800*2000*2600 | 特性参数： -温度：-15℃-18℃。 -库板内外中隔热层采用带有100mm厚， 标记的不含氟氯化碳的聚氨酯隔热发泡层，总厚度为100mm。 -库板B1级阻燃。 -库板边缘带有高密度氨甲酸乙酯材质的凹凸齿轮及槽口，安装时使用钢锁扣连在一起。 -冷库内外表面均采用0.6mm不锈钢板。 -地板表面采用安装于预先准备的凹陷地台内，库板的任何区域均不得使用木质材料,不可使用金属固定件。 -冷库安装完毕后内部净高为2300mm。 -冷凝蒸发器底部与地面间距离不小于1700mm，其背部与库板间有100mm 间隙。 -冷库内温度控制为微电脑全自动控制。 -冷库门均为自动回归门，尺寸800*1900。 -冷库内应配备防水的白炽灯，相应配有透明外壳，LED节能，防水荧光开关，导线，开关箱及出线盒。 -所有冷库内的灯具组件 有的导管和电线需隐藏起来。从地面到天花板所有暴露在外的边、角和连接点都应配备边条。 -磁性密封衬垫及水压活塞保证门的密封性更好，配备有凹型铰链，硬件应有良好的安全开闭性的设备，以防工作人员被困其中。 -冷库门应配有重型乙烯基有底座的门框，冷库门需配备低瓦特发热线，外包磁性不锈钢层，用以保护磁性密封衬垫并防止霜冻和冷凝。 -现场预先为步入式冷库区域做好200mm 的地面降低,冷库底板安置于降低区域内（由土建单位完成）。 -保温棉上方铺混凝土7mm再贴砖3mm（由装修单位完成）。 | 1 | 台 |  |
| * | 冷冻库机组 | 配套 | 特性参数： -双柔性设计，确保涡旋盘间的密封。 -卸载启动技术：压缩部件在停机后互相分开压缩机内部全面的压力平衡,无需附加启动装置。 -高强度的DU轴承非常小的摩擦系数。 | 1 | 台 |  |
| B冷藏库 |  |  |  |  |  |  |
| B01 | 四层平板货架 | 1200*500*1500 | 材料：SUS304不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊，平板材料厚度δ=1.2mm压死边，平板式，立柱为38*38*1.0不锈钢管，脚为不锈钢调节脚。 | 2 | 台 |  |
| B02 | 四层平板货架 | 1500*500*1500 | 材料：SUS304不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊，平板材料厚度δ=1.2mm压死边，平板式，立柱为38*38*1.0不锈钢管，脚为不锈钢调节脚。 | 1 | 台 |  |
| * | 组合式冷藏库板 | 2800*2000*2600 | 特性参数： -温度：0℃-5℃℃。 -库板内外中隔热层采用带有100mm厚， 标记的不含氟氯化碳的聚氨酯隔热发泡层，总厚度为100mm。 -库板B1级阻燃。 -库板边缘带有高密度氨甲酸乙酯材质的凹凸齿轮及槽口，安装时使用钢锁扣连在一起。 -冷库内外表面均采用0.6mm不锈钢板。 -地板表面采用安装于预先准备的凹陷地台内，库板的任何区域均不得使用木质材料,不可使用金属固定件。 -冷库安装完毕后内部净高为2300mm。 -冷凝蒸发器底部与地面间距离不小于1700mm，其背部与库板间有100mm 间隙。 -冷库内温度控制为微电脑全自动控制。 -冷库门均为自动回归门，尺寸800*1900。 -冷库内应配备防水的白炽灯，相应配有透明外壳，LED节能，防水荧光开关，导线，开关箱及出线盒。 -所有冷库内的灯具组件 有的导管和电线需隐藏起来。从地面到天花板所有暴露在外的边、角和连接点都应配备边条。 -磁性密封衬垫及水压活塞保证门的密封性更好，配备有凹型铰链，硬件应有良好的安全开闭性的设备，以防工作人员被困其中。 -冷库门应配有重型乙烯基有底座的门框，冷库门需配备低瓦特发热线，外包磁性不锈钢层，用以保护磁性密封衬垫并防止霜冻和冷凝。 -现场预先为步入式冷库区域做好200mm 的地面降低,冷库底板安置于降低区域内（由土建单位完成）。 -保温棉上方铺混凝土7mm再贴砖3mm（由装修单位完成）。 | 1 | 台 |  |
| * | 冷藏库机组 | 配套 | 特性参数： -双柔性设计，确保涡旋盘间的密封。 -卸载启动技术：压缩部件在停机后互相分开压缩机内部全面的压力平衡,无需附加启动装置。 -高强度的DU轴承非常小的摩擦系数。 | 1 | 台 |  |
| C副食库 |  |  |  |  |  |  |
| C01 | 四层平板货架 | 1200*500*1500 | 材料：SUS304不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊，平板材料厚度δ=1.2mm压死边，平板式，立柱为38*38*1.0不锈钢管，脚为不锈钢调节脚。 | 4 | 台 |  |
| D主食库 |  |  |  |  |  |  |
| D01 | 重型平板地架 | 1200*500*250 | 材料：SUS304不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊，平板材料厚度δ=1.2mm压死边，平板式，立柱为38*38*1.0不锈钢管，脚为不锈钢调节脚。 | 2 | 台 |  |
| D02 | 重型平板地架 | 1100*500*250 | 材料：SUS304不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊，平板材料厚度δ=1.2mm压死边，平板式，立柱为38*38*1.0不锈钢管，脚为不锈钢调节脚。 | 2 | 台 |  |
| E检验间 |  |  |  |  |  |  |
| E01 | 单星工作台（右星）带靠背 | 1000*600*800+150 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm；深度250mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| * | 单冷水龙头 | DN15 | 采用不锈钢材质，8"(203mm)摇摆水嘴，节水。 | 1 | 台 |  |
| E02 | 留样展示柜 | 630*692*1910 | 有效容积：336L 温度：2℃~10℃ 功率：220w 制冷方式：直冷 物架层数：3层 内外箱材料：不锈钢 配电子温控，万向轮脚 门体材料：铝合金玻璃门 内置铜管蒸发器布置合理，密度高，制冷效果好，使用寿命长，采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，密度更高，保温效果更好，内箱底板采用圆弧拉伸设计，方便清洁，不易藏污纳垢，全新一代温控器，使用数字显示、精准控温，超厚发泡层，保温隔热效果好，能耗低，使用的是不锈钢门衬板，密封性好，美观大方。可拆卸门封条，方便更换，便于清洁。 | 1 | 台 |  |
| F清洁间 |  |  |  |  |  |  |
| F01 | 单星拖把池带挂架 | 1000*500*450+1200 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm；深度250mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| * | 单冷水龙头 | DN15 | 采用不锈钢材质，8"(203mm)摇摆水嘴，节水。 | 1 | 台 |  |
| G加工间 |  |  |  |  |  |  |
| G01 | 四层栅格层架 | 1500*500*1500 | 材料：SUS304不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊，条板材料厚度δ=1.2mm压死边，排档式，立柱为38*38*1.0不锈钢管，横档选用38*25*1.0mm矩形管，脚为不锈钢调节脚。 | 1 | 台 |  |
| G02 | 单星水池带靠背 | 1000*800*800+150 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm；深度300mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 4 | 台 |  |
| * | 冷热水龙头 | DN15 | 采用不锈钢材质，8"(203mm)摇摆水嘴，节水。 | 4 | 台 |  |
| * | 微型活氧消杀设备 | 128.5*210.5*140 | 1.臭氧浓度和流量：0.5ppm@400LPH(水温20℃，TDS 200）60-2050LPH 2. 额定功率和电压：96W、100~240VAC，50/60Hz 3.耗材寿命：实际发生运行时间48,000分钟，可产生32万升以上的杀菌水 4.水温条件和进水要求：＞5℃-40℃（＞40℉-104℉）自来水（过滤后≤1μm，TDS60-250) 5.IP防护等级：IP65 6.启动设定：即开即用，无需等待 7.材质：ABS工程塑料。 ▲具有无毒测试报告，皮肤刺激性试验报告(提供具有第三方权威机构出具的检测报告，并具有CMA标识) ★活氧水设备对于不锈钢和铜无腐蚀性报告(提供具有第三方权 威机构出具的检测报告，并具有CMA标识)。 | 1 | 台 |  |
| G04 | 洗地龙头 | 10.7米 | 1、B-0107喷阀配耐热把手；2、不锈钢封闭式卷盘；3、30’（9m）蓝色重工软管，3/8”I.D.4、备有齿轮系统维持拉出之长度，以小力稍拉一放，即自动回卷软管；5、3/8”NPT内螺牙接头：6、可调节（臂位）软管止动位置；7、多重配置托架，适合安装于墙壁，天花或工作柜上。 | 1 | 台 |  |
| G05 | 毛刷去皮机 | 1300*725*1000 | 整机采用SUS304不锈钢制作，毛刷棍采用毛尼龙材质，耐酸碱耐腐蚀，产量：500kg/h 使用过程中，不倒塌，不掉毛，韧性好，符合食品加工卫生要求 有平毛和凹凸形毛刷棍，满足不同物料的清洗； 整机操作简便，便于清洗，工作效率高，节省大量人力。 电压/功率：380V/1.1kw 产量：500-800kg/h 毛刷数量：7根 | 1 | 台 |  |
| G06 | 多功能切菜机 | 1160*530*1300 | 本机为双头型切菜机,可同时工作。通过更换刀盘或双调频调节输送带与斩刀速度,可切出各种规格的片、丝、丁。功能强大、一机多用、省时省力。整机采用全不锈钢制造，卫生、美观、耐用，变频调速简单直接。成品形状：片、丝、丁。机器重量：135KG。叶菜部切长度：1－60mm(可调)，产量：300－1000KG/HR，电源：220V，马力：1HP(切根菜部)+1/2HP(切叶菜部)+1/4HP(输送带)，功率：1.87KW，皮带宽：120 mm。 | 1 | 台 |  |
| G07 | 双层工作台 | 1500*800*800 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 2 | 台 |  |
| G08 | 开水器带底座 | 12KW | 采用不锈钢板制作。内胆不锈钢，厚度1.0mm,外壳0.8mm,自动加水，带有缺水保护装置，发泡保温，达到节能30%的效果，电压/功率：380v/12kw。配0.8mm不锈钢底座。 | 1 | 台 |  |
| * | 净水器 | 配套开水器 | 工作原理:活性炭； 滤芯: PPF棉，中空纤维； 额定出水量: 1134L/h。 | 1 | 台 |  |
| G09 | 双星水池带靠背 | 1500*800*800+150 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm；深度300mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| * | 冷热水龙头 | DN15 | 采用不锈钢材质，8"(203mm)摇摆水嘴，节水。 | 2 | 台 |  |
| G10 | 绞肉机 | 510*410*800 | 额定电压：220V 额定频率：50Hz 电机功率：1100w 额定输入功率：1500w 生产能力：200-300kg/h 切片厚度：3.5mm 整机重量约：78kg | 1 | 台 |  |
| H精加工间 |  |  |  |  |  |  |
| H01 | 挂墙刀具消毒柜 | 420*210*590 | 采用304材质不锈钢，厚度1.0mm制作； 安全可靠，紫外线消毒技术、清洁卫生； 120分钟定时器，带有钥匙锁具、方便管理； 可放置8~10把刀具； 额定功率：220V/1KW。 | 2 | 台 |  |
| H02 | 重型平板地架 | 1200*500*250 | 材料：SUS304不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊，平板材料厚度δ=1.2mm压死边，平板式，立柱为38*38*1.0不锈钢管，脚为不锈钢调节脚。 | 1 | 台 |  |
| H03 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 2 | 台 |  |
| H04 | 单星水池带靠背 | 700*700*800+150 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm；深度250mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| * | 冷热水龙头 | DN15 | 采用不锈钢材质，8"(203mm)摇摆水嘴，节水。 | 1 | 台 |  |
| H05 | 四层栅格层架 | 1200*500*1500 | 材料：SUS304不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊，条板材料厚度δ=1.2mm压死边，排档式，立柱为38*38*1.0不锈钢管，横档选用38*25*1.0mm矩形管，脚为不锈钢调节脚。 | 1 | 台 |  |
| J主厨房 |  |  |  |  |  |  |
| J01 | 燃气双头双尾小炒灶 | 2000*1100*800+400 | 炉面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 炉体：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 炉架：采用国标40mm*40mm*4mm角钢； 炉头：采用节能炉头； 炉膛：采用耐火砖，高温水泥一次浇铸成型； 炉脚：不锈钢管可调子弹脚； 炉围：采用1.2mm不锈钢制作； 来水：每个炉头装有摇摆水龙头，前置来水控制阀； 风机：低噪音中压铝壳强力风机； 电压：220V； 功率：280W*2； 带自动点火及熄火保护装置。 | 1 | 台 |  |
| J02 | 炉拼台 | 400*1100*800+400 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 3 | 台 |  |
| J03 | 燃气六头煲仔炉 | 1000*750*800+400 | 炉面：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 炉体：不锈钢板厚度1.0mm； 炉架：采用国标40mm*40mm*4mm角钢； 炉头：采用八角炉头，加厚炉花板； 炉脚：不锈钢可调子弹脚； 带自动点火及熄火保护装置。 | 1 | 台 |  |
| J04 | 燃气三门海鲜蒸柜 | 1200*900*1850 | 面板：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 炉身：上炉身及内胆壳体不锈钢板厚度1.2mm，下炉身围板不锈钢板厚度1.0mm； 炉架：采用国标40mm*40mm*4mm角钢； 内胆：每层单独控制，无异味混窜； 汽阀：新款拉杆式，易操作，耐用； 炉头：采用双拼炉排，用气量不超4m³/H 柜门：采用自紧式锁闭装置，密封条必须为整体成形，嵌入式硅胶条； 带自动点火及熄火保护装置。 | 1 | 台 |  |
| J05 | UV烟罩连弥散式新风 | 5400*1350*500 | ’-材质：采用SUS304不锈钢板制造，厚度1.2mm； -独立补风舱室，烟罩底部可调节通风法兰接驳阀； -自带风帘，两侧及前方风帘设计； -烟罩两侧为双壁结构，烟罩内部的前方及两侧设有油脂、冷凝水收集槽； -鲜风舱隔热设计，防止冷凝水产生； -油网板304不锈钢板制造，厚度1.0mm； -每节烟罩均配有紫外线光解净化功能，选用优质UV-C灯管和镇流器，紫外光催化氧化废气净化设备能高效快速去除有毒有害、刺激性气体，脱臭效率可达99%以上。 | 7.29 | ㎡ |  |
| * | 控制箱 | 300*250*150 | 配套集成UV烟罩及烟罩照明灯使用。 | 1 | 台 |  |
| * | 烟罩前挡板 | L=8100 | 采用SUS304不锈钢板，厚度1.0mm制作。 | 8.1 | 米 |  |
| * | 封墙板 | 5400*2000 | 采用SUS304不锈钢板，厚度1.0mm制作。 | 10.8 | ㎡ |  |
| * | 不锈钢风管 | 850*600 | 采用SUS201不锈钢板，厚度1.0mm制作。 | 22.6 | ㎡ |  |
| * | 风管接驳管 | 400*250 | 采用SUS201不锈钢板，厚度1.0mm制作。 | 4 | 套 |  |
| J06 | 单星水池带靠背 | 600*700*800+150 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm；深度250mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| * | 冷热水龙头 | DN15 | 采用不锈钢材质，8"(203mm)摇摆水嘴，节水。 | 1 | 台 |  |
| J07 | 洗地龙头 | 10.7米 | 1、B-0107喷阀配耐热把手；2、不锈钢封闭式卷盘；3、30’（9m）蓝色重工软管，3/8”I.D.4、备有齿轮系统维持拉出之长度，以小力稍拉一放，即自动回卷软管；5、3/8”NPT内螺牙接头：6、可调节（臂位）软管止动位置；7、多重配置托架，适合安装于墙壁，天花或工作柜上。 | 1 | 台 |  |
| J08 | 双通暖碟柜 | 2000*1000*800 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 柜门：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm；上滑道、静音吊轮； 侧板：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚； 底边：暗沟式定位滑槽。 | 2 | 台 |  |
| J09 | 四门双温高身柜 | 1220*692*1910 | 有效容积：346L/346L 温度：-15℃~-6℃/-5℃~+10℃ 功率：385w 制冷方式：直冷 物架层数：2层 内外箱材料：不锈钢 配电子温控，万向轮脚 内置铜管蒸发器布置合理，密度高，制冷效果好，使用寿命长，采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，密度更高，保温效果更好，柜门拉手采用不锈钢一体式折边设计，美观不易损坏，使用寿命长，内箱底板采用圆弧拉伸设计，方便清洁，不易藏污纳垢，全新一代温控器，使用数字显示、精准控温，超厚发泡层，保温隔热效果好，能耗低，使用的是不锈钢门衬板，密封性好，美观大方。可拆卸门封条，方便更换，便于清洁。 ★产品所使用的门磁条符合GB4806.7-2023《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》标准要求。 ★产品所用发泡料符合B1防火等级，并出具具有CMA资质的第三方检测报告 | 1 | 台 |  |
| J10 | 平冷冷藏操作台 | 1800*760*800 | 有效容积：386L 温度：-5℃~+10℃ 功率：170w 制冷方式：直冷 物架层数：1层 内外箱材料：不锈钢 配电子温控，万向轮脚 内置铜管蒸发器布置合理，密度高，制冷效果好，使用寿命长，采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，密度更高，保温效果更好，柜门拉手采用不锈钢一体式折边设计，美观不易损坏，使用寿命长，内箱底板采用圆弧拉伸设计，方便清洁，不易藏污纳垢，全新一代温控器，使用数字显示、精准控温，超厚发泡层，保温隔热效果好，能耗低，使用的是不锈钢门衬板，密封性好，美观大方。可拆卸门封条，方便更换，便于清洁。 | 1 | 台 |  |
| J11 | 电热双门蒸饭车 | 24盘 | 蒸饭: 120KG； 箱体：SUS304不锈钢板，内外厚度1.2mm； 搁条：SUS304不锈钢磨砂板，厚度1.0mm； 饭盘：不锈钢磨砂板，厚度1.0mm； 保温：整体聚氨酯发泡； 手柄：快开渐进式门锁铰； 加热管：全SUS304不锈钢制作； 密封条：嵌入式硅胶条； 电压/功率：380V/12KW*2； 含24只SUS304不锈钢，厚度0.8mm蒸饭盘； 需由业主方配备常规控制箱并安装于厨房内墙上。 | 3 | 台 |  |
| J12 | 集气罩 | 4500*1200*500 | 罩体板：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 两侧板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm。 | 5.4 | ㎡ |  |
| * | 集气罩前挡板 | L=4500 | 采用SUS304不锈钢板，厚度1.0mm制作。 | 4.5 | 米 |  |
| * | 封墙板 | 4500*2000 | 采用SUS304不锈钢板，厚度1.0mm制作。 | 9 | ㎡ |  |
| J13 | 单星工作台（左星）带靠背 | 1500*700*800+150 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm；深度300mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| * | 冷热水龙头 | DN15 | 采用不锈钢材质，8"(203mm)摇摆水嘴，节水。 | 1 | 台 |  |
| J14 | 洗米机 | 100KG | 水压式，50Kg/6-10分钟。采用SUS304不锈钢板制作,厚度1.0mm, 立柱为38*38*1.0mm不锈钢管。 | 1 | 台 |  |
| * | 增压泵 | 配套淘米机 | 功率：150W/220v； 频率：50HZ； 流量：15L/MIN； 管径：4分。 | 1 | 台 |  |
| J15 | 燃气双头矮汤炉 | 1400*800*500+700 | 炉面：SUS304不锈钢板，板厚1.2mm； 炉体：板厚1.2mm； 炉架：采用国标40mm*40mm*4mm角钢； 炉头：11寸自吸风高效炉头； 炉膛：高AL2O3重质成型耐火砖； 炉脚：不锈钢管可调子弹脚；外观简洁大气； 带自动点火及熄火保护装置。 | 1 | 台 |  |
| J16 | 燃气双头大锅灶 | 2200*1200*800+400 | 炉面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 炉体：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 炉架：采用国标40mm*40mm*4mm角钢； 炉头：采用节能炉头； 炉膛：采用耐火砖，高温水泥一次浇铸成型； 炉脚：不锈钢管可调子弹脚； 炉围：采用1.2mm不锈钢制作； 来水：每个炉头装有摇摆水龙头，前置来水控制阀； 风机：低噪音中压铝壳强力风机； 电压：220V； 功率：280W*2； 带自动点火及熄火保护装置。 | 2 | 台 |  |
| J17 | UV烟罩连弥散式新风 | 6600*1450*500 | ’-材质：采用SUS304不锈钢板制造，厚度1.2mm； -独立补风舱室，烟罩底部可调节通风法兰接驳阀； -自带风帘，两侧及前方风帘设计； -烟罩两侧为双壁结构，烟罩内部的前方及两侧设有油脂、冷凝水收集槽； -鲜风舱隔热设计，防止冷凝水产生； -油网板304不锈钢板制造，厚度1.0mm； -每节烟罩均配有紫外线光解净化功能，选用优质UV-C灯管和镇流器，紫外光催化氧化废气净化设备能高效快速去除有毒有害、刺激性气体，脱臭效率可达99%以上。 | 9.57 | ㎡ |  |
| * | 控制箱 | 300*250*150 | 配套集成UV烟罩及烟罩照明灯使用。 | 1 | 台 |  |
| * | 烟罩前挡板 | L=8000 | 采用SUS304不锈钢板，厚度1.0mm制作。 | 8 | 米 |  |
| * | 封墙板 | 6600*2000 | 采用SUS304不锈钢板，厚度1.0mm制作。 | 13.2 | ㎡ |  |
| * | 不锈钢风管 | 850*600 | 采用SUS201不锈钢板，厚度1.0mm制作。 | 54.8 | ㎡ |  |
| * | 风管接驳管 | 400*250 | 采用SUS201不锈钢板，厚度1.0mm制作。 | 5 | 套 |  |
| J18 | 双移门工作柜 | 2000*1000*800 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 柜门：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 上滑道、静音吊轮；门内衬板1.0mm； 侧板：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚； 底边：暗沟式定位滑槽。 | 2 | 台 |  |
| J19 | 灭火系统 | 单瓶组 | 1、设备采用机械启动式，无需任何电源（包含电池等），水流联动阀自动切换时间不应大于5s，灭火剂喷射时间不应小于10s且喷射延迟时间不应大于3s，带有机械应急操作机构；连接喷嘴的安装管路使用SUS304不锈钢管，全部使用螺纹连接和暗装的方法，药剂管壁厚大于等于1.5mm，便于长久使用，无需更换，保留30CM对应样品放于现场备查。 ▲产品应符合标准：GA498-2012或消防XF498-2012，机械启动式；产品使用的灭火剂有效期不少于8年，单套设备带动喷嘴数量最大有效功率≥22个喷嘴，提供《厨房设备灭火装置型式试验报告》（报告中应能体现上述要求） ▲贮存食用油专用灭火剂的药剂瓶应耐受一定的高低温变换和类似厨房长时间高温高湿的环境，提供带有CMA或CNAS标识的《药剂瓶高低温测试检测报告》和《厨房设备灭火装置药剂瓶恒定湿热检验报告》（报告中应能体现上述要求）。 ★产品使用的灭火剂凝固点≤0°C，7≤PH值≤9，毒性为0，投标文件提供带有CNCF标识的《食用油专用灭火剂全项试验报告》和符合GB 17835-2008、GB/T 6682-2008和GB/T13267-1991等标准的《食用油专用灭火剂毒性试验报告》（报告中应能体现上述要求）。 | 2 | 套 |  |
| K面点间 |  |  |  |  |  |  |
| K01 | 炉拼台 | 600*1000*800+400 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| K02 | 燃气双头七星蒸炉 | 1800*1000*800+400 | 炉面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 炉体：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 炉架：采用国标40mm*40mm*4mm角钢； 炉头：采用节能炉头； 炉膛：采用耐火砖，高温水泥一次浇铸成型； 炉脚：不锈钢管可调子弹脚； 炉围：采用1.2mm不锈钢制作； 来水：每个炉头装有摇摆水笼头，前置来水控制阀； 风机：低噪音中压铝壳强力风机； 电压：220V； 功率：280W*2； 带自动点火及熄火保护装置。 | 1 | 台 |  |
| K03 | 燃气单头单尾小炒灶 | 1100*1000*800+400 | 炉面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 炉体：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 炉架：采用国标40mm*40mm*4mm角钢； 炉头：采用节能炉头； 炉膛：采用耐火砖，高温水泥一次浇筑成型； 炉脚：不锈钢管可调子弹脚； 炉围：采用1.2mm不锈钢制作； 来水：每个炉头装有摇摆水龙头，前置来水控制阀； 风机：低噪音中压铝壳强力风机； 电压：220V； 功率：280W； 带自动点火及熄火保护装置。 | 1 | 台 |  |
| K04 | 电饼铛 | 840*660*760 | 电源：380V 功率：5KW 工作温度：120~250℃ 锅沿尺寸：1cm | 1 | 台 |  |
| K05 | 醒发箱 | 700*500*1930 | 材质：采用优质不锈钢 可放盘数:16盘 使用温度范围（℃）:0-85 额定电压：~220V 额定频率：50Hz 额定输入功率：2.7kW | 1 | 台 |  |
| K06 | 三层六盘烤箱 | 1224*866*1530 | 材质：采用优质不锈钢 电压：380V 功率：19.8kw 最高温度：300℃ 烤盘尺寸：400*600mm | 1 | 台 |  |
| K07 | 饼盘车 | 470*610*1800 | 主管：SUS304不锈钢方管，25*25*1.0mm； 调档：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 台脚：2个4寸定向轮，2个4寸带刹车万向轮。 | 1 | 台 |  |
| K08 | 集气罩 | 6700*1300*500 | 罩体板：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 两侧板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm。 | 8.7 | ㎡ |  |
| * | 集气罩前挡板 | L=6700 | 采用SUS304不锈钢板，厚度1.0mm制作。 | 6.7 | 米 |  |
| * | 封墙板 | 6700*2000 | 采用SUS304不锈钢板，厚度1.0mm制作。 | 13.4 | ㎡ |  |
| K09 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| K10 | 木案工作台 | 1800*800*800 | 台面：优质柳胺木厚度50mm；不锈钢包边处理 层板：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm；下层板条格式； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| K11 | 面粉车 | 500*600*530 | 车身：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 盖板：不锈钢板厚度1.0mm；氩焊处满焊； 台脚：2个4寸定向轮，2个4寸带刹车万向轮。 | 1 | 台 |  |
| K12 | 四门双温高身柜 | 1220*692*1910 | 有效容积：346L/346L 温度：-15℃~-6℃/-5℃~+10℃ 功率：385w 制冷方式：直冷 物架层数：2层 内外箱材料：不锈钢 配电子温控，万向轮脚 内置铜管蒸发器布置合理，密度高，制冷效果好，使用寿命长，采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，密度更高，保温效果更好，柜门拉手采用不锈钢一体式折边设计，美观不易损坏，使用寿命长，内箱底板采用圆弧拉伸设计，方便清洁，不易藏污纳垢，全新一代温控器，使用数字显示、精准控温，超厚发泡层，保温隔热效果好，能耗低，使用的是不锈钢门衬板，密封性好，美观大方。可拆卸门封条，方便更换，便于清洁。 ★产品所使用的门磁条符合GB4806.7-2023《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》标准要求。 ★产品所用发泡料符合B1防火等级，并出具具有CMA资质的第三方检测报告 | 1 | 台 |  |
| K13 | 单星水池带靠背 | 700*700*800+150 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm；深度250mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| * | 冷热水龙头 | DN15 | 采用不锈钢材质，8"(203mm)摇摆水嘴，节水。 | 1 | 台 |  |
| K14 | 搅拌机 | 680*550*1025 | 额定电压 : 220V 额定频率 : 50Hz 电机功率 : 1.5kW 最大和面量 : 10kg | 1 | 台 |  |
| K15 | 双动和面机 | 880*480*930 | 额定电压:220V 额定频率:50Hz 电机功率:2.2kw 生产能力:30kg/h | 1 | 台 |  |
| K16 | 揉压面机 | 690*770*1105 | 额定电压 : 220V 额定频率 : 50Hz 电机功率 : 2.2kW 压面厚度 : 1-5mm 压面宽度：282mm 生产能力 : 155kg/h | 1 | 台 |  |
| K17 | 四层平板货架 | 1200*500*1500 | 材料：SUS304不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊，平板材料厚度δ=1.2mm压死边，平板式，立柱为38*38*1.0不锈钢管，脚为不锈钢调节脚。 | 1 | 台 |  |
| K18 | 挂墙架 | 1500*300*300 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 层板：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm。 | 1 | 台 |  |
| K19 | 灭火系统 | 单瓶组 | 1、设备采用机械启动式，无需任何电源（包含电池等），水流联动阀自动切换时间不应大于5s，灭火剂喷射时间不应小于10s且喷射延迟时间不应大于3s，带有机械应急操作机构；连接喷嘴的安装管路使用SUS304不锈钢管，全部使用螺纹连接和暗装的方法，药剂管壁厚大于等于1.5mm，便于长久使用，无需更换，保留30CM对应样品放于现场备查。 ▲产品应符合标准：GA498-2012或消防XF498-2012，机械启动式；产品使用的灭火剂有效期不少于8年，单套设备带动喷嘴数量最大有效功率≥22个喷嘴，提供《厨房设备灭火装置型式试验报告》（报告中应能体现上述要求） ▲贮存食用油专用灭火剂的药剂瓶应耐受一定的高低温变换和类似厨房长时间高温高湿的环境，提供带有CMA或CNAS标识的《药剂瓶高低温测试检测报告》和《厨房设备灭火装置药剂瓶恒定湿热检验报告》（报告中应能体现上述要求）。 ★产品使用的灭火剂凝固点≤0°C，7≤PH值≤9，毒性为0，投标文件提供带有CNCF标识的《食用油专用灭火剂全项试验报告》和符合GB 17835-2008、GB/T 6682-2008和GB/T13267-1991等标准的《食用油专用灭火剂毒性试验报告》（报告中应能体现上述要求）。 | 1 | 套 |  |
| L水果间 |  |  |  |  |  |  |
| L01 | 单移门工作柜带靠背 | 1800*760*800+150 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 柜门：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 上滑道、静音吊轮；门内衬板1.0mm； 侧板：SUS304不锈钢版，厚度1.0mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚； 底边：暗沟式定位滑槽。 | 1 | 台 |  |
| L02 | 单星水池带靠背 | 600*760*800+150 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm；深度250mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| * | 冷热水龙头 | DN15 | 采用不锈钢材质，8"(203mm)摇摆水嘴，节水。 | 1 | 台 |  |
| L03 | 平冷冷藏操作台带靠背 | 1800*760*800+150 | 有效容积：386L 温度：-5℃~+10℃ 功率：170w 制冷方式：直冷 物架层数：1层 内外箱材料：不锈钢 配电子温控，万向轮脚 内置铜管蒸发器布置合理，密度高，制冷效果好，使用寿命长，采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，密度更高，保温效果更好，柜门拉手采用不锈钢一体式折边设计，美观不易损坏，使用寿命长，内箱底板采用圆弧拉伸设计，方便清洁，不易藏污纳垢，全新一代温控器，使用数字显示、精准控温，超厚发泡层，保温隔热效果好，能耗低，使用的是不锈钢门衬板，密封性好，美观大方。可拆卸门封条，方便更换，便于清洁。 | 1 | 台 |  |
| L04 | 挂墙刀具消毒柜 | 420*210*590 | 采用304材质不锈钢，厚度1.0mm制作； 安全可靠，紫外线消毒技术、清洁卫生； 120分钟定时器，带有钥匙锁具、方便管理； 可放置8~10把刀具； 额定功率：220V/1KW。 | 1 | 台 |  |
| L05 | 单移门工作柜带靠背 | 1400*760*800+150 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 柜门：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 上滑道、静音吊轮；门内衬板1.0mm； 侧板：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚； 底边：暗沟式定位滑槽。 | 1 | 台 |  |
| L06 | 制冰机 | 700*650*（705+100） | 1.24小时产冰量70KG； 2.储冰量：30KG； 3.额定电压：220V； 4.额定功率：360W。 | 1 | 台 |  |
| * | 净水器 | 配套开水器 | 工作原理:活性炭； 滤芯: PPF棉，中空纤维； 额定出水量: 1134L/h。 | 1 | 台 |  |
| L07 | 四玻璃门展示柜 | 1220*692*1910 | 有效容积：748L 温度：2℃~10℃ 功率：380w 制冷方式：直冷 物架层数：4层 内外箱材料：不锈钢 配电子温控，万向轮脚 门体材料：铝合金玻璃门 内置铜管蒸发器布置合理，密度高，制冷效果好，使用寿命长，采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，密度更高，保温效果更好，内箱底板采用圆弧拉伸设计，方便清洁，不易藏污纳垢，全新一代温控器，使用数字显示、精准控温，超厚发泡层，保温隔热效果好，能耗低，使用的是不锈钢门衬板，密封性好，美观大方。可拆卸门封条，方便更换，便于清洁。 | 1 | 台 |  |
| L08 | 四层平板货架 | 1500*500*1500 | 材料：SUS304不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊，平板材料厚度δ=1.2mm压死边，平板式，立柱为38*38*1.0不锈钢管，脚为不锈钢调节脚。 | 1 | 台 |  |
| L09 | 紫外线消毒灯 | 30W | 灯管：石英高压放电管； 紫外线（UV-B）波长：200～290nm； 强力杀菌，效率高，时间短； 电压/功率：220v/0.03kw。 | 1 | 台 |  |
| M二次更衣 |  |  |  |  |  |  |
| M01 | 挂墙双星洗手池 | 800*450*400+150 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm；深200mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| * | 感应龙头 | 155*60*125 | 全铜材质，红外线感应，干电池，插电双供电，微电脑控制，超低功耗，配混水阀，可出温水。 | 2 | 台 |  |
| M02 | 干手器 | 248*192*520 | 安装模式：挂墙式 电压：220V 功率：1.25KW 净重：3.5KG 风速：105m/s 噪音：62dB(A) | 1 | 台 |  |
| N备餐间 |  |  |  |  |  |  |
| N01 | 留样展示柜 | 630*692*1910 | 有效容积：336L 温度：2℃~10℃ 功率：220w 制冷方式：直冷 物架层数：3层 内外箱材料：不锈钢 配电子温控，万向轮脚 门体材料：铝合金玻璃门 内置铜管蒸发器布置合理，密度高，制冷效果好，使用寿命长，采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，密度更高，保温效果更好，内箱底板采用圆弧拉伸设计，方便清洁，不易藏污纳垢，全新一代温控器，使用数字显示、精准控温，超厚发泡层，保温隔热效果好，能耗低，使用的是不锈钢门衬板，密封性好，美观大方。可拆卸门封条，方便更换，便于清洁。 | 1 | 台 |  |
| N02 | 电热四格移门保温柜 （台上双层餐碗平台带保温灯） | 1500*700*800+600 | 保温柜功率：3KW，电加热：恒温控制,数显控制器； 层架下安装保温灯，保温灯：1200*246*70 保温灯功率：1.3KW； 台面：SUS304不锈钢板，厚度约1.2mm； 层板：SUS304不锈钢板，厚度约1.2mm，宽度约400mm； 侧板：SUS304不锈钢板，厚度约1.0mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度约1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 2 | 台 |  |
| N03 | 电热双孔移门汤饭保温柜 （台上双层餐碗平台带保温灯） | 1400*700*800+600 | 保温柜功率：3KW，电加热：恒温控制,数显控制器； 层架下安装保温灯，保温灯：1200*246*70 保温灯功率：1.3KW； 台面：SUS304不锈钢板，厚度约1.2mm； 层板：SUS304不锈钢板，厚度约1.2mm，宽度约400mm； 侧板：SUS304不锈钢板，厚度约1.0mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度约1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 2 | 台 |  |
| N04 | 电热五格移门保温柜 （台上双层餐碗平台带保温灯） | 1800*700*800+600 | 保温台功率：3KW，电加热：恒温控制,美控控制器； 层架下安装保温灯，保温灯：1500*326*70 保温灯功率：2KW； 台面：SUS304不锈钢板，厚度约1.2mm； 层板：SUS304不锈钢板，厚度约1.2mm，宽度约400mm； 侧板：SUS304不锈钢板，厚度约1.0mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度约1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| N05 | 单星水池带靠背 | 600*600*800+150 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm；深度250mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| * | 冷热水龙头 | DN15 | 采用不锈钢材质，8"(203mm)摇摆水嘴，节水。 | 1 | 台 |  |
| N06 | 双层工作台带靠背 | 1500*600*800+150 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| N07 | 四门碗柜 | 1100*500*1800 | 侧板：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 层板、背板：SUS304不锈钢板 厚度1.0mm； 柜门：SUS304不锈钢板 厚度1.2mm，上滑道、静音吊轮，厚度1.0mm； 柜脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| N08 | 紫外线消毒灯 | 30W | 灯管：石英高压放电管； 紫外线（UV-B）波长：200～290nm； 强力杀菌，效率高，时间短； 电压/功率：220v/0.03kw。 | 3 | 台 |  |
| P售面间 |  |  |  |  |  |  |
| P01 | 电磁蒸包炉 | 800*800*800+50 | 1、产品表现： ·电压：380V。 ·功率：15KW。 ·特制线盘组件，扩大加热面积，确保汤桶底部加热均匀。 ·汤桶无清洁死角，更易清洁。 ·材质：全不锈钢加厚机身，美观大方，坚固耐用。 ·调控：旋转式五档火力轻松调节，人性化设计，操作简单方便，火候掌控更精确。 ·显示：动态火力显示面板，直观显示当前火力强度。 ·立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 ·智能防干烧保护系统，汤桶内无需感温探头，使用寿命更长。 ·ADD（自适应数字判断）磁电引擎，数字驱动、多级防护，机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠。 ·耐高温齿形线盘组件，搭配高效聚能磁条，磁场分布均匀，扩大加热面积，确保汤桶底部全尺寸均匀受热。 ·高效后吸式散热，大风量，散热速度快，减少散热风机故障。 | 1 | 台 |  |
| P02 | 电磁双头煮面炉 | 1400*800*800+50 | 1、产品表现： ·电压：380V。 ·功率：15KW*2。 ·特制线盘组件，扩大加热面积，确保汤桶底部加热均匀。 ·汤桶无清洁死角，更易清洁。 ·材质：全不锈钢加厚机身，美观大方，坚固耐用。 ·调控：旋转式五档火力轻松调节，人性化设计，操作简单方便，火候掌控更精确。 ·显示：动态火力显示面板，直观显示当前火力强度。 ·立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 ·智能防干烧保护系统，汤桶内无需感温探头，使用寿命更长。 ·ADD（自适应数字判断）磁电引擎，数字驱动、多级防护，机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠。 ·耐高温齿形线盘组件，搭配高效聚能磁条，磁场分布均匀，扩大加热面积，确保汤桶底部全尺寸均匀受热。 ·高效后吸式散热，大风量，散热速度快，减少散热风机故障。 ▲供应商所投不锈钢外壳（商用电磁灶）依据GB/T2423.16-2022对不锈钢外壳（商用电磁灶）进行方法1严酷等级1测试，对黑曲霉、土曲霉、绿色木霉、绳状青霉、球毛壳霉、宛式拟青霉、短帚霉、树脂子囊菌的测试结果达到0级（显微镜放大50倍下观察未见生长），提供带CMA标识的检验报告（报告应能体现上述内容） ★供应商所投商用电磁灶依据 GB/T39560.2-2020，GB/T39560.1-2020, GB/T39560.301-2020,GB/T39560.5-2021, GB/T39560.4-2021,GB/T39560.701-2020, GB/T39560.702-2021,GB/T39560.6-2020, GB/T39560.301-2020,GB/T39560.8-2021标准，对设备整机中的铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁苄酯、邻苯二甲酸二异辛酯、邻苯二甲酸二异丁酯的含量进行检测，测试结果符合GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》以及邻苯4项的限值要求，提供带CMA标识的检测报告（报告应能体现上述内容） | 1 | 台 |  |
| P03 | 集气罩 | 2400*1000*500 | 罩体板：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 两侧板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm。 | 2.4 | ㎡ |  |
| * | 集气罩前挡板 | L=6800 | 采用SUS304不锈钢板，厚度1.0mm制作。 | 6.8 | 米 |  |
| P04 | 电热四格移门保温柜 （台上双层餐碗平台带保温灯） | 1500*800*800+600 | 保温柜功率：3KW，电加热：恒温控制,数显控制器； 层架下安装保温灯，保温灯：1200*246*70 保温灯功率：1.3KW； 台面：SUS304不锈钢板，厚度约1.2mm； 层板：SUS304不锈钢板，厚度约1.2mm，宽度约400mm； 侧板：SUS304不锈钢板，厚度约1.0mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度约1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| P05 | 平冷冷藏操作台带靠背 | 1800*760*800+150 | 有效容积：386L 温度：-5℃~+10℃ 功率：170w 制冷方式：直冷 物架层数：1层 内外箱材料：不锈钢 配电子温控，万向轮脚 内置铜管蒸发器布置合理，密度高，制冷效果好，使用寿命长，采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，密度更高，保温效果更好，柜门拉手采用不锈钢一体式折边设计，美观不易损坏，使用寿命长，内箱底板采用圆弧拉伸设计，方便清洁，不易藏污纳垢，全新一代温控器，使用数字显示、精准控温，超厚发泡层，保温隔热效果好，能耗低，使用的是不锈钢门衬板，密封性好，美观大方。可拆卸门封条，方便更换，便于清洁。 | 1 | 台 |  |
| P06 | 单星水池带靠背 | 600*760*800+150 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm；深度250mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| * | 冷热水龙头 | DN15 | 采用不锈钢材质，8"(203mm)摇摆水嘴，节水。 | 1 | 台 |  |
| P07 | 单移门工作柜带靠背 | 1500*760*800+150 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 柜门：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 上滑道、静音吊轮；门内衬板1.0mm； 侧板：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚； 底边：暗沟式定位滑槽。 | 1 | 台 |  |
| Q洗碗间 |  |  |  |  |  |  |
| Q01 | 双孔收餐工作台 | 1500*700*800 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 2 | 台 |  |
| Q02 | 双层收碗车 | 800*550*850 | 采用SUS304不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊；用材厚度δ=1.2mm；车轮选用4寸高弹牛津，后轮带刹车，静音效果好。 | 1 | 台 |  |
| Q03 | 垃圾桶 | 240L | 全新PP聚丙烯材料。 | 1 | 台 |  |
| Q04 | 单星水池带靠背 | 1000*800*800+150 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm；深度300mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 2 | 台 |  |
| * | 冷热水龙头 | DN15 | 采用不锈钢材质，8"(203mm)摇摆水嘴，节水。 | 2 | 台 |  |
| Q05 | 双层工作台带靠背 | 1000*800*800+150 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| Q06 | 洗地龙头 | 10.7米 | 1、B-0107喷阀配耐热把手；2、不锈钢封闭式卷盘；3、30’（9m）蓝色重工软管，3/8”I.D.4、备有齿轮系统维持拉出之长度，以小力稍拉一放，即自动回錈软管；5、3/8”NPT内螺牙接头：6、可调节（臂位）软管止动位置；7、多重配置托架，适合安装于墙壁，天花或工作柜上。 | 1 | 台 |  |
| Q07 | 单星污碟台（左星）带花洒 | 1200*750*800+150 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm；深度300mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| * | 冷热水龙头 | DN15 | 采用不锈钢材质，8"(203mm)摇摆水嘴，节水。 | 1 | 台 |  |
| Q08 | 通道式洗碗机 | 1100*750*1450 | 最大洗涤高度：420 mm 最大洗涤量：200筐 洗涤温度：55-60℃ 漂洗温度：82℃ 电源要求：380V/50Hz/3N（三相五线制） 电加热型功率：38/47kw 蒸汽加热总功率：2kw 特点 超低的漂洗用水量260-300升/小时),大大节省电力、催干剂和洗涤剂用量。 内置式漂洗加热器,并设有保护装置,从而保证水压的稳定。 自动清洗功能,最大程度的保证卫生与清洁。 倾斜式内顶盖,可防止洗涤液滴到干净洗涤品上。 前门双层壁式结构隔热、隔音、节省能源且操作舒适。 安全保护装置,无人收取时会自动停机。 智能控制,温度可自行设定。 420mm净通高度,洗涤大碗碟更方便。 单道喷淋,内凹式防堵清洗喷管。 ▲所投洗碗机依据GB/T5750.1~5750.13-2023《生活饮用水标准检验方法》标准进行卫生安全性浸泡试验检测，检测项目为色度、浑浊度、臭和味、pH、耗氧量、挥发酚类、溶解性总固体、铬(六价)、铝、锰、铁、铜、锌、砷、镉、汞、铅、银、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳指标均符合《生活饮用水卫生规范》卫生部2001版附件2生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范对饮用水输配水设备的要求，检测结果合格。依据HJ1147-2020《水质PH值的测定电极法》、HJ505-2009《水质五日生化氧量(BOD5)的测定稀释与接种法》、GB/T11901-1989《水质悬浮物的测定重量法》标准对洗碗机排出的废水进行检测，检测结果pH值为7.2，五日生化需氧量为0.5mg/L,悬浮物为2，报告需带有CMA标记。 ★所投洗碗机控制器依据GB/T 4343.2-2020 《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度》，对型号 248 洗碗机控制器进行静电放电、电快速瞬变、注入电流、射频电磁场、浪涌、电压暂降与中断测试。在温度（℃）：26.2℃，相对湿度（%）：47.7%，通电预热 15min，达到稳定状态后开始测试，静电放电抗干扰依据 GB/T 17626.2 标准，试验结果为A级。电快速瞬变脉冲群抗干扰依据 GB/T 17626.4 标准，试验结果为B级。注入电流抗干扰依据 GB/T 17626.6标准，试验结果为A级。射频电磁场抗干扰依据 GB/T 17626.3标准，试验结果为A级。浪涌抗干扰依据GB/T 17626.5标准，试验结果为A级。电压暂降和中断抗干扰依据GB/T 17626.11标准， 试验结果为A级。检测结果均合格，提供检测报告（报告内含有图片）。报告带有 CNAS。 | 1 | 台 |  |
| * | 分配器 | 配套洗碗机 | 新型的防水外壳，精美大方。 | 1 | 套 |  |
| * | 洗涤剂 | 配套洗碗机 | 洗碗机专用浓缩液体清洁剂。采用新颖独特的先进配方，高效、低泡、彻底分解、去除各种顽固食品油腻和污垢。过水容易，使用经济、方便，确保餐具一次洗净，不留斑渍。 | 2 | 桶 |  |
| * | 催干剂 | 配套洗碗机 | 洗碗机专用浓缩液体催干剂，由表面活性剂复配而成。浓缩。高效，提高洗碗工作效率，用量少，效果佳，餐具冲洗后表面无水渍，无需干布擦拭，清澈光亮，避免细菌感染。 | 2 | 桶 |  |
| Q09 | 集气罩 | 2000*1000*500 | 罩体板：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 两侧板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm。 | 2 | ㎡ |  |
| * | 集气罩前挡板 | L=6000 | 采用SUS304不锈钢板，厚度1.0mm制作。 | 6 | 米 |  |
| Q10 | 洁碟台 | 1100*750*800+150 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| Q11 | 双门热风循环消毒柜 | 1310*660*1910 | 柜身：SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 内胆：SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 层板：SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 柜门：SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 胶条：嵌入式硅胶条； 功率：4.4KW，电压：220V； 频率：50HZ； 控温范围：50-150度,采用自动控温、操作方便；热风循环、热量均匀、无死角、高温消毒杀菌；符合卫生防疫要求。 | 2 | 台 |  |
| * | 便携式空气消毒机 | 230*127*300 | 1.臭氧浓度和流量：0.05ppm标准(有人模式) 0.1ppm加强(无人模式) 2.额定功率和电压： 32W,100-240V,50Hz 3.耗材寿命：HEPA滤芯：1500小时，电解水滤芯：1500小时，臭氧发生器：9000小时 4.水温条件和进水要求：5-35℃(41-95F) 5.启动设定：插电即用 6.材质：ABS工程塑料 7.前期施工预装水管要求：需要安装五孔10A插座 8.应用场景：空气杀菌除臭，垃圾房，冷库，独立空间内 ▲提供所投产品对甲醛去除率≥90%、氨去除率≥85%、甲硫醇去除率≥90%、 三甲胺去除率≥88%、乙酸去除率≥94%(提供具有第三方权威机构出具的检测报告，并具有CMA标识。 ★对新冠病毒的杀灭率>99.99%(提供生物安全三级（BSL - 3 ）实验室出具的实验报告) | 1 | 台 |  |
| R备餐间1 |  |  |  |  |  |  |
| R01 | 单开门柜 | 800*700*800 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 柜门：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 侧板：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| R02 | 电热双孔移门汤饭保温柜 （台上双层餐碗平台带保温灯） | 1400*700*800+600 | 保温柜功率：3KW，电加热：恒温控制,数显控制器； 层架下安装保温灯，保温灯：1200*246*70 保温灯功率：1.3KW； 台面：SUS304不锈钢板，厚度约1.2mm； 层板：SUS304不锈钢板，厚度约1.2mm，宽度约400mm； 侧板：SUS304不锈钢板，厚度约1.0mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度约1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| R03 | 电热四格移门保温柜 （台上双层餐碗平台带保温灯） | 1500*700*800+600 | 保温柜功率：3KW，电加热：恒温控制,数显控制器； 层架下安装保温灯，保温灯：1200*246*70 保温灯功率：1.3KW； 台面：SUS304不锈钢板，厚度约1.2mm； 层板：SUS304不锈钢板，厚度约1.2mm，宽度约400mm； 侧板：SUS304不锈钢板，厚度约1.0mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度约1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| R04 | 单开门工作柜 | 1000*700*800 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 柜门：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 侧板：SUS304不锈钢版，厚度1.0mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| R05 | 紫外线消毒灯 | 30W | 灯管：石英高压放电管； 紫外线（UV-B）波长：200～290nm； 强力杀菌，效率高，时间短； 电压/功率：220v/0.03kw。 | 2 | 台 |  |
| R06 | 单移门工作柜 | 1500*700*800 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 柜门：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 上滑道、静音吊轮；门内衬板1.0mm； 侧板：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚； 底边：暗沟式定位滑槽。 | 1 | 台 |  |
| R07 | 单门热风循环消毒柜 | 650*660*1910 | 柜身：SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 内胆：SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 层板：SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 柜门：SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 胶条：嵌入式硅胶条； 功率：2.2KW，电压：220V； 频率：50HZ； 控温范围：50-150度,采用自动控温、操作方便；热风循环、热量均匀、无死角、高温消毒杀菌；符合卫生防疫要求。 | 1 | 台 |  |
| R08 | 四门碗柜 | 1100*500*1800 | 侧板：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 层板、背板：SUS304不锈钢板 厚度1.0mm； 柜门：SUS304不锈钢板 厚度1.2mm，上滑道、静音吊轮，厚度1.0mm； 柜脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| S二次更衣1 |  |  |  |  |  |  |
| S01 | 挂墙单星洗手池 | 400*450*400+150 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm；深200mm. 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| * | 感应龙头 | 155*60*125 | 全铜材质，红外线感应，干电池，插电双供电，微电脑控制，超低功耗，配混水阀，可出温水。 | 1 | 台 |  |
| S02 | 干手器 | 248*192*520 | 安装模式：挂墙式 电压：220V 功率：1.25KW 净重：3.5KG 风速：105m/s 噪音：62dB(A) | 1 | 台 |  |
| T洗碗间1 |  |  |  |  |  |  |
| T01 | 双孔收餐工作台 | 1500*700*800 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| T02 | 三星水池带靠背 | 1800*700*800+150 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm；深度300mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| * | 冷热水龙头 | DN15 | 采用不锈钢材质，8"(203mm)摇摆水嘴，节水。 | 3 | 台 |  |
| U营养餐厅/家属餐厅售面间1 |  |  |  |  |  |  |
| U01 | 电磁双头煮面炉 | 1400*800*800+50 | 1、产品表现： ·电压：380V。 ·功率：15KW*2。 ·特制线盘组件，扩大加热面积，确保汤桶底部加热均匀。 ·汤桶无清洁死角，更易清洁。 ·材质：全不锈钢加厚机身，美观大方，坚固耐用。 ·调控：旋转式五档火力轻松调节，人性化设计，操作简单方便，火候掌控更精确。 ·显示：动态火力显示面板，直观显示当前火力强度。 ·立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 ·智能防干烧保护系统，汤桶内无需感温探头，使用寿命更长。 ·ADD（自适应数字判断）磁电引擎，数字驱动、多级防护，机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠。 ·耐高温齿形线盘组件，搭配高效聚能磁条，磁场分布均匀，扩大加热面积，确保汤桶底部全尺寸均匀受热。 ·高效后吸式散热，大风量，散热速度快，减少散热风机故障。 ▲供应商所投不锈钢外壳（商用电磁灶）依据GB/T2423.16-2022对不锈钢外壳（商用电磁灶）进行方法1严酷等级1测试，对黑曲霉、土曲霉、绿色木霉、绳状青霉、球毛壳霉、宛式拟青霉、短帚霉、树脂子囊菌的测试结果达到0级（显微镜放大50倍下观察未见生长），提供带CMA标识的检验报告（报告应能体现上述内容） ★供应商所投商用电磁灶依据 GB/T39560.2-2020，GB/T39560.1-2020, GB/T39560.301-2020,GB/T39560.5-2021, GB/T39560.4-2021,GB/T39560.701-2020, GB/T39560.702-2021,GB/T39560.6-2020, GB/T39560.301-2020,GB/T39560.8-2021标准，对设备整机中的铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁苄酯、邻苯二甲酸二异辛酯、邻苯二甲酸二异丁酯的含量进行检测，测试结果符合GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》以及邻苯4项的限值要求，提供带CMA标识的检测报告（报告应能体现上述内容） | 1 | 台 |  |
| U02 | 集气罩 | 1500*1000*500 | 罩体板：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 两侧板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm。 | 1.5 | ㎡ |  |
| * | 集气罩前挡板 | L=4000 | 采用SUS304不锈钢板，厚度1.0mm制作。 | 4 | 米 |  |
| U03 | 单开门柜 | 600*800*800 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 柜门：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 侧板：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| U04 | 电热四格移门保温柜 （台上双层餐碗平台带保温灯） | 1500*800*800+600 | 保温柜功率：3KW，电加热：恒温控制,数显控制器； 层架下安装保温灯，保温灯：1200*246*70 保温灯功率：1.3KW； 台面：SUS304不锈钢板，厚度约1.2mm； 层板：SUS304不锈钢板，厚度约1.2mm，宽度约400mm； 侧板：SUS304不锈钢板，厚度约1.0mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度约1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| U05 | 单移门工作柜带靠背 | 1500*700*800+150 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 柜门：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 上滑道、静音吊轮；门内衬板1.0mm； 侧板：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚； 底边：暗沟式定位滑槽。 | 1 | 台 |  |
| U06 | 单星水池带靠背 | 600*700*800+150 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm；深度250mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| * | 冷热水龙头 | DN15 | 采用不锈钢材质，8"(203mm)摇摆水嘴，节水。 | 1 | 台 |  |
| * | 轴流风机 | 4# | 电压：220V,功率：0.37KW。 | 1 | 台 |  |
| * | 不锈钢风管 | 400*400 | 采用SUS201不锈钢板，厚度1.0mm制作。 | 23 | ㎡ |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电热保温送餐车 | 1190*730*900 | 顶面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 搁条：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 侧板：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 脚轮：5〃静音轮，后轮带刹车； 加热方式：采用弥散式无死角散热；热风循环加热。 电源：220V 5KW,采用数显温控。 | 2 | 台 |  |
| 2 | 金属软管 | L=800 | 符合国家标准。 | 82 | 根 |  |
| 排风系统（蒸饭区/面点间/洗碗间/售面间） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中压离心通风机 | 15KW/36500风量 | 箱体采用优质镀锌板烤漆折边成型为可拆装结构，风轮：采用优质钢板制作而成的叶片，通过倾斜设计，与拉伸成型的前盘一起形成了合理的流道，从而保证叶轮的高效率。轴承：带铸造座的外球面轴承，可以通过外球面配合调整同轴度的误差。主轴：采用45#钢经调制处理后精车而成，保证足够的光洁度和尺寸精度。电压：380V；功率：15KW。需由业主方配备常规控制箱并安装于厨房内墙上。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 不锈钢风管 | 900*750 | 采用SUS201不锈钢板，厚度1.0mm制作。 | 65 | ㎡ |  |
| 3 | 不锈钢风管 | 700*600 | 采用SUS201不锈钢板，厚度1.0mm制作。 | 22 | ㎡ |  |
| 4 | 不锈钢风管 | 600*600 | 采用SUS201不锈钢板，厚度1.0mm制作。 | 30 | ㎡ |  |
| 5 | 不锈钢风管 | 450*450 | 采用SUS201不锈钢板，厚度1.0mm制作。 | 32 | ㎡ |  |
| 6 | 不锈钢三通 | 900*750 | 采用SUS201不锈钢板，厚度1.0mm制作。 | 1 | 只 |  |
| 7 | 不锈钢三通 | 600*600 | 采用SUS201不锈钢板，厚度1.0mm制作。 | 1 | 只 |  |
| 8 | 不锈钢三通 | 450*450 | 采用SUS201不锈钢板，厚度1.0mm制作。 | 1 | 只 |  |
| 9 | 不锈钢弯头 | 900*750 | 采用SUS201不锈钢板，厚度1.0mm制作。 | 2 | 只 |  |
| 10 | 不锈钢弯头 | 600*600 | 采用SUS201不锈钢板，厚度1.0mm制作。 | 2 | 只 |  |
| 11 | 出风口弯头 | 740*730 | 采用SUS201不锈钢板，厚度1.0mm制作。 | 1 | 只 |  |
| 12 | 150°防火阀 | 900*750 | 采用1.0mm不锈钢板制作。 | 2 | 只 |  |
| 13 | 风管吊架 | 符合相关标准 | 3#角钢及镀锌丝杆。 | 30 | 付 |  |
| 14 | 消声器 | 740*730 | 采用SUS201不锈钢板，厚度1.0mm制作。 | 1 | 套 |  |
| 15 | 出风口防虫网 | 740*730 | 采用SUS304钢丝制作。 | 1 | 只 |  |
| 16 | 软接 | 定制 | 采用优质帆布制作。 | 1 | 套 |  |
| 17 | 减震垫 | 定制 | 采用优质橡胶制作。 | 1 | 套 |  |
| 18 | 风机吊架 | 定制 | 采用4#槽钢制作，涂层防锈漆。 | 1 | 套 |  |
| 19 | 风机电源启动箱 | 配套15KW风机使用 | 含星三角启动。 | 1 | 套 |  |
| 新风系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中压离心通风机 | 11KW/28000风量 | 箱体采用优质镀锌板烤漆折边成型为可拆装结构，风轮：采用优质钢板制作而成的叶片，通过倾斜设计，与拉伸成型的前盘一起形成了合理的流道，从而保证叶轮的高效率。轴承：带铸造座的外球面轴承，可以通过外球面配合调整同轴度的误差。主轴：采用45#钢经调制处理后精车而成，保证足够的光洁度和尺寸精度。电压：380V；功率：11KW。需由业主方配备常规控制箱并安装于厨房内墙上。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 不锈钢风管 | 800*500 | 采用SUS201不锈钢板，厚度1.0mm制作。 | 61 | ㎡ |  |
| 3 | 不锈钢弯头 | 800*500 | 采用SUS201不锈钢板，厚度1.0mm制作。 | 2 | 只 |  |
| 4 | 70°防火阀 | 800*500 | 采用1.0mm不锈钢板制作。 | 2 | 只 |  |
| 5 | 接驳软管 | φ250 | 聚氨酯螺旋镀铜钢丝软管。 | 20 | 只 |  |
| 6 | 出风口百叶 | 600*600 | 优质铝型百叶。 | 8 | 套 |  |
| 7 | 进风口防虫网 | 1090*930 | 采用SUS304钢丝制作。 | 1 | 只 |  |
| 8 | 软接 | 定制 | 采用优质帆布制作。 | 1 | 套 |  |
| 9 | 减震垫 | 定制 | 采用优质橡胶制作。 | 1 | 套 |  |
| 10 | 风管吊架 | 符合相关标准 | 3#角钢及镀锌丝杆。 | 16 | 付 |  |
| 11 | 风机吊架 | 定制 | 采用4#槽钢制作，涂层防锈漆。 | 1 | 套 |  |
| 12 | 风机电源启动箱 | 配套11KW风机 | 含星三角启动。 | 1 | 套 |  |

3.2以上采购清单中的技术参数不接受负偏离。

（4）采购标的的其他技术要求

1.中标人负责标的物的现场安装指导、启动、调试、监督。

2.中标人免费提供标的物组装和一般维修所必需的工具。

中标人应对采购人技术人员进行维护、维修、培训，确保使用者了解维护方法和进行简单的维修操作。

3.中标人提供现场技术培训，保证采购人使用人员能够正常操作产品的各种功能。

- 商务要求

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

其内容包含但不限于以下内容：

1、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

项目主要实现的功能和目标：本次厨房设备采购项目，需满足采购人及相关人员的就餐需求。

采购范围包括厨房设备的二次深化设计（含水、电等相关专业，提供深化图纸）、制作、运输、施工及安装、摆放就位、检测、售后服务等，设备名称、数量、性能、材料、结构、外观、安全等技术参数详见清单。本项目为“交钥匙工程”，项目所需厨房设备的制造、深化设计、包装、运输（运到采购单位指定地点），厨房设备安装过程中可能涉及原有给排水系统、供电、供气线路调整、现场改造施工，以及厨房设备的安装调试、试运行、验收、提供备品备件、技术培训、成品保护、售后服务、质保、维护保养等，直至最后交付使用的完整性项目。以上所涉及并产生的费用均包含在响应总价中，成交人不得再要求追加任何费用。

2、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范及技术要求：

2.1 相关标准：

GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》

GB4706《家用和类似用途电器的安全》

GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》

GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》

GB/T 26125-2011《电子电气产品　六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定》

GB/T 3482-2008《电子设备雷击试验方法》

GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》

GB/T4208-2017《外壳防护等级》

GB/T39560《电子电气产品中某些物质的测定》

GB/T 3482-2008《电子设备雷击试验方法》

GB/T 2317.1-2008《电力金具试验方法》

GB T 2298-2010 《机械振动、冲击与状态监测 词汇 标准》

GB 16916.1-2014《家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分 一般规则》

其他相关技术标准、规范。

2.2 投标产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行；无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律法规规定的要求。如有最新规范或标准,则按最新发布的为准;如果不同规范、标准有不一致,则以最严格为准。

2.3 项目提供的技术要求(规格)只是对产品的一些原则性要求，并不是最详尽的描述和要求，供应商有责任依据相关设计技术规范和有关行业国家标准执行。

2.4 供应商应保证提供的产品、服务不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

2.5 抽检要求：在采购产品生产过程中，采购人有权进行驻厂监督。由采购人委托具有相应资质的第三方检测单位对采购产品进行全部检测或抽检，检测费用由成交供应商承担，检测结果表明不符合相关规定时，供应商必须无条件退货并承担因质量、安全问题造成的全部损失。供应商须予以积极配合。

3、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

3.1 供应商应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合投标文件的质量、规格和参数的要求。

3.2 供应商应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

4、供应商可以先到现场踏勘以充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制、现场布局、设备改造及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或供货期延长申请将不获批准，由此发生的任何费用由供应商承担。现场踏勘所产生的费用由供应商自理。

踏勘地址：苏锡通科技产业园区张芝山镇健康路1号

5、供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

6、产品必须从厂家生产完毕后在现场安装，不得在施工现场制作。

7、成交供应商提供的所有货物必须满足询价文件要求，且与投标文件中的规格型号、价格、数量等相符，否则成交供应商承担违约责任。货物到货后，需经采购人认可后方可进场，对于不合格的货物严禁使用到本项目，否则一切损失及后果由成交供应商自行承担。

8、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

8.1质保期限：免费质保期两年,从该项目终验合格之日起算。

8.2投标报价的风险因素。本项目报价为固定总价报价，供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的相关因素，包括但不限于完成本项目所需的二次深化设计费（含水、电等相关专业，提供深化图纸）、全部材料费（含辅材）、加工制作费、包装费、运输及装卸费、保险费、施工安装费、机械工具费、调试费、检测费、电气施工、管理费、利润、税费等合同包含的所有风险、责任等及供应商认为需要的其他费用等，且该价格不因市场价格因素及政策性调整的变化而调整。本次提供的图纸供供应商参考，供应商可以自行咨询、踏勘现场，充分了解现场任何影响投标报价之情况，根据现场情况考虑相应的现场改造、线缆敷设、运输、上楼搬运、分楼分层安装等工作实际，并将相关费用考虑在报价中，任何忽视、猜测、或误解现场情况而导致的成本增加或工期延长等，采购人一律不予认可。成交供应商须完成与所供产品相关的阀门、龙头、连接件等厨房设备安装需要的所有配件、线缆、附件，相关材料费、辅材费、安装费、税金等包含在总报价之中。

8.2.1本项目不接受任何有选择的报价，投标报价均以人民币为报价的币种，各供应商报价时除一次性报出不得更改的总价外还需对清单标的内容进行分项报价。本项目所需货物数量为采购人预估数量，最终按实际供货的合格数量及合同标的分项单价进行结算，请各供应商报价时综合考虑。

8.2.2除非因特殊原因并经采购人和成交供应商双方协商同意，成交供应商不得再要求追加任何费用。

8.2.3项目进场施工按照时需服从采购人管理，严格按照设计图纸实施，确保文明施工、安全施工。所有涉及电路、管线等涉及项目原设施的改动需经过该项目原施工单位的认可方可施工。

9、售后服务及人员培训要求：提供现场技术培训，保证采购人的使用人员正常操作产品设备的各种功能。

10、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

10.1标的数量：详见附件2《投标报价明细表》。

10.2供货周期：深化设计方案经采购人确认后60个日历天内完成供货、安装及调试。

10.3交货地点：苏锡通科技产业园区人民医院招标人指定的地点。

10.4采购人有权对产品进行发货前的检测，但不作为验收。成交供应商应为采购人对产品检测提供方便。货物验收时，采购人有权提请第三方机构代为办理，随机抽取货物进行检验检测，检测费用由成交供应商承担，检测结果表明其环保、安全指标不符合相关规定时，成交供应商必须无条件退货并承担因质量、安全问题造成的全部损失。成交供应商须予以积极配合。

11、采购标的的验收标准：

11.1本项目分为初验和终验，初验在所有货物进场并安装完毕后由采购人自行组织开展，终验由采购人组织相关专业技术人员，按国家和行业的相关标准要求执行，必要时邀请质检、消防、市场监管等相关部门共同参与验收，并出具书面验收报告，作为支付货款的依据。

11.2所供产品交付使用时，供应商必须向需方提供产品说明书、质量保证书、保修卡、合格证等必须具备的相关资料和必备的附件。

11.3成交供应商必须负责所采购产品的运输，并派有经验的技术人员到现场进行卸货、施工安装，经调试、检测合格后交付使用，涉及的费用由成交供应商承担，包含在报价中。

11.4不锈钢材质焊接拼缝处应无明显缝隙，无虚焊，表面需打磨抛光处理（所有焊接用氩弧焊焊接）。

11.5货物送达后采购人有权委托具备检测资质的机构对产品进行随机抽检，送检产品合格，检测费用由采购人承担，若产品不合格，检测费用由成交供应商支付，且成交供应商需予以无偿退货更换，如仍不满足要求，采购人有权立即终止合同，已经进场的货物立即清场，由此产生的损失由成交供应商承担。

11.6成交供应商须接受采购人委托的第三方监理机构依据法律法规、国家标准和招投标文件等相关要求对本项目的监督管理，监理意见作为验收通过的重要参考。

11.7监理机构陪同或代表采购人对成交供应商（生产企业）的规模、生产能力、生产设备进行考察，检查实际生产能力与投标文件承诺的符合性。

11.8监理机构不定期检查项目货物的生产进度。

11.9监理机构对关键生产环节盘站监督，检查工艺操作是否规范要求。

11.10 监理机构在厨房设备安装完成后，对厨房设备安装质量进行全面检查，检查厨房设备的尺寸、规格、外观、做工等方面是否符合设计要求，验证厨房设备的各项使用功能是否正常。

11.11 监理机构协助采购人编制厨房设备质量验收标准，根据检测结果编制厨房设备的质量验收报告。

11.12监理机构履行职责期间产生的费用由采购人承担。

12、采购标的的其他技术、服务要求：

12.1商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

12.2节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（水嘴），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。本项目的“水嘴”是国家强制节能产品，需提供中国节能产品认证证书，否则做无效标处理。

12.3成交供应商负责标的物的现场施工安装指导、启动、调试、监督；

12.4成交供应商免费提供标的物组装和一般维修所必需的工具；

12.5成交供应商在合同规定的期限内对所提供的标的物实行现场维护，随时处理存在的故障，如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。

12.6成交供应商接到使用方通知后1小时内响应，2小时内上门服务，24小时内解决好问题。

12.7成交供应商须承诺质保期满后提供终身维修服务，保证零配件供应，维修费用按照材料成本收取。

12.8成交供应商应对招标人技术人员进行维护、维修、培训，确保使用者了解维护方法和进行简单的维修操作。

12.9成交供应商提供现场技术培训，保证采购人使用人员能够正常操作产品的各种功能。

13、非单一产品采购项目，采购标的中的主要标的。

本项目核心产品及主要标的为：电热四格移门保温柜（台上双层餐碗平台带保温灯）

14、付款方式

14.1货物运至施工现场，安装完毕验收合格后支付合同价70%，尾款待审计结算后支付审定价95%，余款待验收合格满24个月后支付。

14.2申请付款时，乙方需向甲方提供足额有效的增值税发票，并按照甲方的要求办理支付手续。

14.3根据现行税法对采购人征收的与本合同有关的一切税费均由采购人承担；根据现行税法对投标供应商征收的与本合同有关的一切税费均由投标供应商承担。

14.4工程结算审计由发包人负责，承包人应认真编制竣工结算并提交审计所需全部资料，如审计单位对承包人提交的结算额扣减超过5%（包括5%），则本项目所有的审计费用全部由承包人承担。

15、履约保证金

15.1本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%,中标供应商的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户(应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交)，中标供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

- 15.2中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，向采购人递交退还履约保证金的书面申请并经采购人审批同意后，采购人向中标单位一次性退还履约保证金（无息）。

15.3发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还:

a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。

16、本项目不接受进口产品投标。

四、采购需求中必须满足的实质性要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水嘴（水龙头） | ★辅材“水嘴”需是国家强制节能产品，需提供中国节能产品认证证书。 |
| 2 | 微型活氧消杀设备 | ▲具有无毒测试报告，皮肤刺激性试验报告(提供具有第三方权威机构出具的检测报告，并具有CMA标识) ★活氧水设备对于不锈钢和铜无腐蚀性报告(提供具有第三方权 威机构出具的检测报告，并具有CMA标识)。 |
| 3 | 四门双温高身柜 | ★产品所使用的门磁条符合GB4806.7-2023《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》标准要求。 ★产品所用发泡料符合B1防火等级，并出具具有CMA资质的第三方检测报告。 |
| 4 | 灭火系统 | ▲产品应符合标准：GA498-2012或消防XF498-2012，机械启动式；产品使用的灭火剂有效期不少于8年，单套设备带动喷嘴数量最大有效功率≥22个喷嘴，提供《厨房设备灭火装置型式试验报告》（报告中应能体现上述要求） ▲贮存食用油专用灭火剂的药剂瓶应耐受一定的高低温变换和类似厨房长时间高温高湿的环境，提供带有CMA或CNAS标识的《药剂瓶高低温测试检测报告》和《厨房设备灭火装置药剂瓶恒定湿热检验报告》（报告中应能体现上述要求）。 ★产品使用的灭火剂凝固点≤0°C，7≤PH值≤9，毒性为0，投标文件提供带有CNCF标识的《食用油专用灭火剂全项试验报告》和符合GB 17835-2008、GB/T 6682-2008和GB/T13267-1991等标准的《食用油专用灭火剂毒性试验报告》（报告中应能体现上述要求）。 |
| 5 | 电磁双头煮面炉 | ▲供应商所投不锈钢外壳（商用电磁灶）依据GB/T2423.16-2022对不锈钢外壳（商用电磁灶）进行方法1严酷等级1测试，对黑曲霉、土曲霉、绿色木霉、绳状青霉、球毛壳霉、宛式拟青霉、短帚霉、树脂子囊菌的测试结果达到0级（显微镜放大50倍下观察未见生长），提供带CMA标识的检验报告（报告应能体现上述内容） ★供应商所投商用电磁灶依据 GB/T39560.2-2020，GB/T39560.1-2020, GB/T39560.301-2020,GB/T39560.5-2021, GB/T39560.4-2021,GB/T39560.701-2020, GB/T39560.702-2021,GB/T39560.6-2020, GB/T39560.301-2020,GB/T39560.8-2021标准，对设备整机中的铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁苄酯、邻苯二甲酸二异辛酯、邻苯二甲酸二异丁酯的含量进行检测，测试结果符合GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》以及邻苯4项的限值要求，提供带CMA标识的检测报告（报告应能体现上述内容）。 |
| 6 | 通道式洗碗机 | ▲所投洗碗机依据GB/T5750.1~5750.13-2023《生活饮用水标准检验方法》标准进行卫生安全性浸泡试验检测，检测项目为色度、浑浊度、臭和味、pH、耗氧量、挥发酚类、溶解性总固体、铬(六价)、铝、锰、铁、铜、锌、砷、镉、汞、铅、银、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳指标均符合《生活饮用水卫生规范》卫生部2001版附件2生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范对饮用水输配水设备的要求，检测结果合格。依据HJ1147-2020《水质PH值的测定电极法》、HJ505-2009《水质五日生化氧量(BOD5)的测定稀释与接种法》、GB/T11901-1989《水质悬浮物的测定重量法》标准对洗碗机排出的废水进行检测，检测结果pH值为7.2，五日生化需氧量为0.5mg/L,悬浮物为2，报告需带有CMA标记。 ★所投洗碗机控制器依据GB/T 4343.2-2020 《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度》，对型号 248 洗碗机控制器进行静电放电、电快速瞬变、注入电流、射频电磁场、浪涌、电压暂降与中断测试。在温度（℃）：26.2℃，相对湿度（%）：47.7%，通电预热 15min，达到稳定状态后开始测试，静电放电抗干扰依据 GB/T 17626.2 标准，试验结果为A级。电快速瞬变脉冲群抗干扰依据 GB/T 17626.4 标准，试验结果为B级。注入电流抗干扰依据 GB/T 17626.6标准，试验结果为A级。射频电磁场抗干扰依据 GB/T 17626.3标准，试验结果为A级。浪涌抗干扰依据GB/T 17626.5标准，试验结果为A级。电压暂降和中断抗干扰依据GB/T 17626.11标准， 试验结果为A级。检测结果均合格，提供检测报告（报告内含有图片）。报告带有CNAS。 |
| 7 | 便携式空气消毒机 | ▲提供所投产品对甲醛去除率≥90%、氨去除率≥85%、甲硫醇去除率≥90%、 三甲胺去除率≥88%、乙酸去除率≥94%(提供具有第三方权威机构出具的检测报告，并具有CMA标识。) ★对新冠病毒的杀灭率>99.99%(提供生物安全三级（BSL - 3 ）实验室出具的实验报告) |

（一）技术部分实质性要求

1.1上表中带▲为本项目重要参数，不接受负偏离。投标时提供“项目响应承诺书”，未提供项目响应承诺书的视为负偏离，作无效响应处理。供应商在合同签订前提供满足要求的检测报告、认证证书等原件，供采购人查验。不能提供的，视为虚假应标，采购人有权拒绝签订合同，并上报财政监督部门按照政府采购相关规定严肃处理”。

1.2上表中带★项的技术参数要求不接受负偏离，其中要求提供的检测报告等佐证材料在询价文件中必须提供,未提供或提供不全的视为负偏离，作无效响应处理。

（二）商务部分实质性要求

供应商须对供货周期、交货地点、付款方式、质保期作出响应，必须达到或优于招标文件要求。响应内容不全或响应内容不明确或不满足要求的，均视为未实质性响应。

第五章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、基本目录

1.询价响应报价表（格式见附件1）

2.分项报价明细表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件5）

2.特定资格要求的证明文件（如果本项目对供应商做出特定资格要求的，必须提供）

3.法定代表人身份证明（格式见附件6）

4.法人授权书（格式见附件7）

5.询价响应函（格式见附件8）

6.中小企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）

7.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件10）

三、符合性审查内容

1、本项目的“水嘴”是国家强制节能产品，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片），否则做无效标处理。

2、本项目第四章项目需求中带“▲”项中要求提供的检测报告、认证证书等佐证材料在合同签订前提供。投标时提供“项目响应承诺书”，未提供项目响应承诺书的视为负偏离，作无效标处理。（承诺书格式见附件12）

3、本项目商品包装环保要求必须满足询价文件第二章 七 9.商品包装环保要求。提供承诺书（格式自拟），未提供作无效标处理。

4、技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

5、商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

6、实质性要求响应及偏离表（格式见附件11）

四、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1

询价响应报价表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编号： |  | 单位：元 |
| 询价响应报价 | 小写： |  |
|  | 大写： |  |

本次报价为总价，大小写不一致以大写为准。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：_____年____月____日

附件2

分项报价明细表

| 编号 | 产品名称 | 尺寸(WxDxH) | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 品牌 | 制造商 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A收货区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A01 | 单星工作台（左星）带靠背 | 1000*600*800+150 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm；深度250mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| * | 单冷水龙头 | DN15 | 采用不锈钢材质，8"(203mm)摇摆水嘴，节水。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| A02 | 电子秤 | 150KG | 内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用。开机自动置零。零点自动跟踪。具有计重、计数、百分比切换功能；计重时具有重量分选功能。电源： 交流220V（±10%）/ 50Hz; 直流6V/4Ah (内置可充电蓄电池)；工作温度范围：0℃ ~ +40℃。相对工作湿度: ≤ 85% RH。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| A03 | 平板推车 | 900*500*150 | 采用SUS304不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊；用材厚度δ=1.2mm；车轮选用4寸高弹牛津，后轮带刹车，静音效果好。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| B冷冻库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B01 | 四层平板货架 | 1500*500*1500 | 材料：SUS304不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊，平板材料厚度δ=1.2mm压死边，平板式，立柱为38*38*1.0不锈钢管，脚为不锈钢调节脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| * | 组合式冷冻库板 | 1800*2000*2600 | 特性参数： -温度：-15℃-18℃。 -库板内外中隔热层采用带有100mm厚， 标记的不含氟氯化碳的聚氨酯酯隔热发泡层，总厚度为100mm。 -库板B1级阻燃。 -库板边缘带有高密度氨甲酸乙酯材质的凹凸齿轮及槽口，安装时使用钢锁扣连在一起。 -冷库内外表面均采用0.6mm不锈钢板。 -地板表面采用安装于预先准备的凹陷地抬内，库板的任何区域均不得使用木质材料,不可使用金属固定件。 -冷库安装完毕后内部净高为2300mm。 -冷凝蒸发器底部与地面间距离不小于1700mm，其背部与库板间有100mm 间隙。 -冷库内温度控制为微电脑全自动控制。 -冷库门均为自动回归门，尺寸800*1900。 -冷库内应配备防水的白炽灯，相应配有透明外壳，LED节能，防水荧光开关，导线，开关箱及出线盒。 -所有冷库内的灯具组件 有的导管和电线需隐藏起来。从地面到天花板所有暴露在外的边、角和连接点都应配备边条。 -磁性密封衬垫及水压活塞保证门的密封性更好，配备有凹型铰链，硬件应有良好的安全开闭性的设备，以防工作人员被困其中。 -冷库门应配有重型乙烯基有底座的门框，冷库门需配备低瓦特发热线，外包磁性不锈钢层，用以保护磁性密封衬垫并防止霜冻和冷凝。 -现场预先为步入式冷库区域做好200mm 的地面降低,冷库底板安置于降低区域内（由土建单位完成）。 -保温棉上方铺混凝土7mm再贴砖3mm（由装修单位完成）。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| * | 冷冻库机组 | 配套 | 特性参数： -双柔性设计，确保涡旋盘间的密封。 -卸载启动技术：压缩部件在停机后互相分开压缩机内部全面的压力平衡,无需附加启动装置。 -高强度的DU轴承非常小的摩擦系数。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| B冷藏库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B01 | 四层平板货架 | 1200*500*1500 | 材料：SUS304不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊，平板材料厚度δ=1.2mm压死边，平板式，立柱为38*38*1.0不锈钢管，脚为不锈钢调节脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| B02 | 四层平板货架 | 1500*500*1500 | 材料：SUS304不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊，平板材料厚度δ=1.2mm压死边，平板式，立柱为38*38*1.0不锈钢管，脚为不锈钢调节脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| * | 组合式冷藏库板 | 2800*2000*2600 | 特性参数： -温度：0℃-5℃℃。 -库板内外中隔热层采用带有100mm厚， 标记的不含氟氯化碳的聚氨酯酯隔热发泡层，总厚度为100mm。 -库板B1级阻燃。 -库板边缘带有高密度氨甲酸乙酯材质的凹凸齿轮及槽口，安装时使用钢锁扣连在一起。 -冷库内外表面均采用0.6mm不锈钢板。 -地板表面采用安装于预先准备的凹陷地抬内，库板的任何区域均不得使用木质材料,不可使用金属固定件。 -冷库安装完毕后内部净高为2300mm。 -冷凝蒸发器底部与地面间距离不小于1700mm，其背部与库板间有100mm 间隙。 -冷库内温度控制为微电脑全自动控制。 -冷库门均为自动回归门，尺寸800*1900。 -冷库内应配备防水的白炽灯，相应配有透明外壳，LED节能，防水荧光开关，导线，开关箱及出线盒。 -所有冷库内的灯具组件 有的导管和电线需隐藏起来。从地面到天花板所有暴露在外的边、角和连接点都应配备边条。 -磁性密封衬垫及水压活塞保证门的密封性更好，配备有凹型铰链，硬件应有良好的安全开闭性的设备，以防工作人员被困其中。 -冷库门应配有重型乙烯基有底座的门框，冷库门需配备低瓦特发热线，外包磁性不锈钢层，用以保护磁性密封衬垫并防止霜冻和冷凝。 -现场预先为步入式冷库区域做好200mm 的地面降低,冷库底板安置于降低区域内（由土建单位完成）。 -保温棉上方铺混凝土7mm再贴砖3mm（由装修单位完成）。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| * | 冷藏库机组 | 配套 | 特性参数： -双柔性设计，确保涡旋盘间的密封。 -卸载启动技术：压缩部件在停机后互相分开压缩机内部全面的压力平衡,无需附加启动装置。 -高强度的DU轴承非常小的摩擦系数。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| C副食库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C01 | 四层平板货架 | 1200*500*1500 | 材料：SUS304不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊，平板材料厚度δ=1.2mm压死边，平板式，立柱为38*38*1.0不锈钢管，脚为不锈钢调节脚。 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |
| D主食库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D01 | 重型平板地架 | 1200*500*250 | 材料：SUS304不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊，平板材料厚度δ=1.2mm压死边，平板式，立柱为38*38*1.0不锈钢管，脚为不锈钢调节脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| D02 | 重型平板地架 | 1100*500*250 | 材料：SUS304不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊，平板材料厚度δ=1.2mm压死边，平板式，立柱为38*38*1.0不锈钢管，脚为不锈钢调节脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| E检验间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E01 | 单星工作台（右星）带靠背 | 1000*600*800+150 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm；深度250mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| * | 单冷水龙头 | DN15 | 采用不锈钢材质，8"(203mm)摇摆水嘴，节水。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| E02 | 留样展示柜 | 630*692*1910 | 有效容积：336L 温度：2℃~10℃ 功率：220w 制冷方式：直冷 物架层数：3层 内外箱材料：不锈钢 配电子温控，万向轮脚 门体材料：铝合金玻璃门 内置铜管蒸发器布置合理，密度高，制冷效果好，使用寿命长，采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，密度更高，保温效果更好，内箱底板采用圆弧拉伸设计，方便清洁，不易藏污纳垢，全新一代温控器，使用数字显示、精准控温，超厚发泡层，保温隔热效果好，能耗低，使用的是不锈钢门衬板，密封性好，美观大方。可拆卸门封条，方便更换，便于清洁。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| F清洁间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F01 | 单星拖把池带挂架 | 1000*500*450+1200 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm；深度250mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| * | 单冷水龙头 | DN15 | 采用不锈钢材质，8"(203mm)摇摆水嘴，节水。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| G加工间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G01 | 四层栅格层架 | 1500*500*1500 | 材料：SUS304不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊，条板材料厚度δ=1.2mm压死边，排档式，立柱为38*38*1.0不锈钢管，横档选用38*25*1.0mm矩形管，脚为不锈钢调节脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| G02 | 单星水池带靠背 | 1000*800*800+150 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm；深度300mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |
| * | 冷热水龙头 | DN15 | 采用不锈钢材质，8"(203mm)摇摆水嘴，节水。 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |
| * | 微型活氧消杀设备 | 128.5*210.5*140 | 1.臭氧浓度和流量：0.5ppm@400LPH(水温20℃，TDS 200）60-2050LPH 2. 额定功率和电压：96W、100~240VAC，50/60Hz 3.耗材寿命：实际发生运行时间48,000分钟，可产生32万升以上的杀菌水 4.水温条件和进水要求：＞5℃-40℃（＞40℉-104℉）自来水（过滤后≤1μm，TDS60-250) 5.IP防护等级：IP65 6.启动设定：即开即用，无需等待 7.材质：ABS工程塑料。 ▲具有无毒测试报告，皮肤刺激性试验报告(提供具有第三方权威机构出具的检测报告，并具有CMA标识) ★活氧水设备对于不锈钢和铜无腐蚀性报告(提供具有第三方权 威机构出具的检测报告，并具有CMA标识)。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| G04 | 洗地龙头 | 10.7米 | 1、B-0107喷阀配耐热把手；2、不锈钢封闭式卷盘；3、30’（9m）蓝色重工软管，3/8”I.D.4、备有齿轮系统维持拉出之长度，以小力稍拉一放，即自动回錈软管；5、3/8”NPT内螺牙接头：6、可调节（臂位）软管止动位置；7、多重配置托架，适合安装于墙壁，天花或工作柜上。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| G05 | 毛刷去皮机 | 1300*725*1000 | 整机采用SUS304不锈钢制作，毛刷棍采用毛尼龙材质，耐酸碱耐腐蚀，产量：500kg/h 使用过程中，不倒塌，不掉毛，韧性好，符合食品加工卫生要求 有平毛和凹凸形毛刷棍，满足不同物料的清洗； 整机操作简便，便于清洗，工作效率高，节省大量人力。 电压/功率：380V/1.1kw 产量：500-800kg/h 毛刷数量：7根 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| G06 | 多功能切菜机 | 1160*530*1300 | 本机为双头型切菜机,可同时工作。通过更换刀盘或双调频调节输送带与斩刀速度,可切出各种规格的片、丝、丁。功能强大、一机多用、省时省力。整机采用全不锈钢制造，卫生、美观、耐用，变频调速简单直接。成品形状：片、丝、丁。机器重量：135KG。叶菜部切长度：1－60mm(可调)，产量：300－1000KG/HR，电源：220V，马力：1HP(切根菜部)+1/2HP(切叶菜部)+1/4HP(输送带)，功率：1.87KW，皮带宽：120 mm。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| G07 | 双层工作台 | 1500*800*800 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| G08 | 开水器带底座 | 12KW | 采用不锈钢板制作。内胆不锈钢，厚度1.0mm,外壳0.8mm,自动加水，带有缺水保护装置，发泡保温，达到节能30%的效果，电压/功率：380v/12kw。配0.8mm不锈钢底座。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| * | 净水器 | 配套开水器 | 工作原理:活性炭； 滤芯: PPF棉，中空纤维； 额定出水量: 1134L/h。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| G09 | 双星水池带靠背 | 1500*800*800+150 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm；深度300mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| * | 冷热水龙头 | DN15 | 采用不锈钢材质，8"(203mm)摇摆水嘴，节水。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| G10 | 绞肉机 | 510*410*800 | 额定电压：220V 额定频率：50Hz 电机功率：1100w 额定输入功率：1500w 生产能力：200-300kg/h 切片厚度：3.5mm 整机重量约：78kg | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| H精加工间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H01 | 挂墙刀具消毒柜 | 420*210*590 | 采用304材质不锈钢，厚度1.0mm制作； 安全可靠，紫外线消毒技术、清洁卫生； 120分钟定时器，带有钥匙锁具、方便管理； 可放置8~10把刀具； 额定功率：220V/1KW。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| H02 | 重型平板地架 | 1200*500*250 | 材料：SUS304不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊，平板材料厚度δ=1.2mm压死边，平板式，立柱为38*38*1.0不锈钢管，脚为不锈钢调节脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| H03 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| H04 | 单星水池带靠背 | 700*700*800+150 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm；深度250mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| * | 冷热水龙头 | DN15 | 采用不锈钢材质，8"(203mm)摇摆水嘴，节水。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| H05 | 四层栅格层架 | 1200*500*1500 | 材料：SUS304不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊，条板材料厚度δ=1.2mm压死边，排档式，立柱为38*38*1.0不锈钢管，横档选用38*25*1.0mm矩形管，脚为不锈钢调节脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| J主厨房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J01 | 燃气双头双尾小炒灶 | 2000*1100*800+400 | 炉面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 炉体：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 炉架：采用国标40mm*40mm*4mm角钢； 炉头：采用节能炉头； 炉膛：采用耐火砖，高温水泥一次浇筑成型； 炉脚：不锈钢管可调子弹脚； 炉围：采用1.2mm不锈钢制作； 来水：每个炉头装有摇摆水笼头，前置来水控制阀； 风机：低噪音中压铝壳强力风机； 电压：220V； 功率：280W*2； 带自动点火及熄火保护装置。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| J02 | 炉拼台 | 400*1100*800+400 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 3 | 台 |  |  |  |  |  |
| J03 | 燃气六头煲仔炉 | 1000*750*800+400 | 炉面：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 炉体：不锈钢板厚度1.0mm； 炉架：采用国标40mm*40mm*4mm角钢； 炉头：采用八角炉头，加厚炉花板； 炉脚：不锈钢可调子弹脚； 带自动点火及熄火保护装置。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| J04 | 燃气三门海鲜蒸柜 | 1200*900*1850 | 面板：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 炉身：上炉身及内胆壳体不锈钢板厚度1.2mm，下炉身围板不锈钢板厚度1.0mm； 炉架：采用国标40mm*40mm*4mm角钢； 内胆：每层单独控制，无异味混窜； 汽阀：新款拉杆式，易操作，耐用； 炉头：采用双拼炉排，用气量不超4m³/H 柜门：采用自紧式锁闭装置，密封条必须为整体成型，嵌入式硅胶条； 带自动点火及熄火保护装置。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| J05 | UV烟罩连弥散式新风 | 5400*1350*500 | ’-材质：采用SUS304不锈钢板制造，厚度1.2mm； -独立补风舱室，烟罩底部可调节通风法兰接驳阀； -自带风帘，两侧及前方风帘设计； -烟罩两侧为双壁结构，烟罩内部的前方及两侧设有油脂、泠凝水收集槽； -鲜风舱隔热设计，防止泠凝水产生； -油网板304不锈钢板制造，厚度1.0mm； -每节烟罩均配有紫外线光解净化功能，选用优质UV-C灯管和镇流器，紫外光催化氧化废气净化设备能高效快速去除有毒有害、刺激性气体，脱臭效率可达99%以上。 | 7.29 | ㎡ |  |  |  |  |  |
| * | 控制箱 | 300*250*150 | 配套集成UV烟罩及烟罩照明灯使用。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| * | 烟罩前挡板 | L=8100 | 采用SUS304不锈钢板，厚度1.0mm制作。 | 8.1 | 米 |  |  |  |  |  |
| * | 封墙板 | 5400*2000 | 采用SUS304不锈钢板，厚度1.0mm制作。 | 10.8 | ㎡ |  |  |  |  |  |
| * | 不锈钢风管 | 850*600 | 采用SUS201不锈钢板，厚度1.0mm制作。 | 22.6 | ㎡ |  |  |  |  |  |
| * | 风管接驳管 | 400*250 | 采用SUS201不锈钢板，厚度1.0mm制作。 | 4 | 套 |  |  |  |  |  |
| J06 | 单星水池带靠背 | 600*700*800+150 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm；深度250mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| * | 冷热水龙头 | DN15 | 采用不锈钢材质，8"(203mm)摇摆水嘴，节水。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| J07 | 洗地龙头 | 10.7米 | 1、B-0107喷阀配耐热把手；2、不锈钢封闭式卷盘；3、30’（9m）蓝色重工软管，3/8”I.D.4、备有齿轮系统维持拉出之长度，以小力稍拉一放，即自动回錈软管；5、3/8”NPT内螺牙接头：6、可调节（臂位）软管止动位置；7、多重配置托架，适合安装于墙壁，天花或工作柜上。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| J08 | 双通暖碟柜 | 2000*1000*800 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 柜门：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm；上滑道、静音吊轮； 侧板：SUS304不锈钢版，厚度1.0mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚； 底边：暗沟式定位滑槽。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| J09 | 四门双温高身柜 | 1220*692*1910 | 有效容积：346L/346L 温度：-15℃~-6℃/-5℃~+10℃ 功率：385w 制冷方式：直冷 物架层数：2层 内外箱材料：不锈钢 配电子温控，万向轮脚 内置铜管蒸发器布置合理，密度高，制冷效果好，使用寿命长，采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，密度更高，保温效果更好，柜门拉手采用不锈钢一体式折边设计，美观不易损坏，使用寿命长，内箱底板采用圆弧拉伸设计，方便清洁，不易藏污纳垢，全新一代温控器，使用数字显示、精准控温，超厚发泡层，保温隔热效果好，能耗低，使用的是不锈钢门衬板，密封性好，美观大方。可拆卸门封条，方便更换，便于清洁。 ★产品所使用的门磁条符合GB4806.7-2023《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》标准要求。 ★产品所用发泡料符合B1防火等级，并出具具有CMA资质的第三方检测报告 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| J10 | 平冷冷藏操作台 | 1800*760*800 | 有效容积：386L 温度：-5℃~+10℃ 功率：170w 制冷方式：直冷 物架层数：1层 内外箱材料：不锈钢 配电子温控，万向轮脚 内置铜管蒸发器布置合理，密度高，制冷效果好，使用寿命长，采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，密度更高，保温效果更好，柜门拉手采用不锈钢一体式折边设计，美观不易损坏，使用寿命长，内箱底板采用圆弧拉伸设计，方便清洁，不易藏污纳垢，全新一代温控器，使用数字显示、精准控温，超厚发泡层，保温隔热效果好，能耗低，使用的是不锈钢门衬板，密封性好，美观大方。可拆卸门封条，方便更换，便于清洁。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| J11 | 电热双门蒸饭车 | 24盘 | 蒸饭: 120KG； 箱体：SUS304不锈钢板，内外厚度1.2mm； 搁条：SUS304不锈钢磨纱板，厚度1.0mm； 饭盘：不锈钢磨纱板，厚度1.0mm； 保温：整体聚氨酯发泡； 手柄：快开渐进式门锁铰； 加热管：全SUS304不锈钢制作； 密封条：嵌入式硅胶条； 电压/功率：380V/12KW*2； 含24只SUS304不锈钢，厚度0.8mm蒸饭盘； 需由业主方配备常规控制箱并安装于厨房内墙上。 | 3 | 台 |  |  |  |  |  |
| J12 | 集气罩 | 4500*1200*500 | 罩体板：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 两侧板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm。 | 5.4 | ㎡ |  |  |  |  |  |
| * | 集气罩前挡板 | L=4500 | 采用SUS304不锈钢板，厚度1.0mm制作。 | 4.5 | 米 |  |  |  |  |  |
| * | 封墙板 | 4500*2000 | 采用SUS304不锈钢板，厚度1.0mm制作。 | 9 | ㎡ |  |  |  |  |  |
| J13 | 单星工作台（左星）带靠背 | 1500*700*800+150 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm；深度300mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| * | 冷热水龙头 | DN15 | 采用不锈钢材质，8"(203mm)摇摆水嘴，节水。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| J14 | 洗米机 | 100KG | 水压式，50Kg/6-10分钟。采用SUS304不锈钢板制作,厚度1.0mm, 立柱为38*38*1.0mm不锈钢管。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| * | 增压泵 | 配套淘米机 | 功率：150W/220v； 频率：50HZ； 流量：15L/MIN； 管径：4分。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| J15 | 燃气双头矮汤炉 | 1400*800*500+700 | 炉面：SUS304不锈钢板，板厚1.2mm； 炉体：板厚1.2mm； 炉架：采用国标40mm*40mm*4mm角钢； 炉头：11寸自吸风高效炉头； 炉膛：高AL2O3重质成型耐火砖； 炉脚：不锈钢管可调子弹脚；外观简洁大气； 带自动点火及熄火保护装置。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| J16 | 燃气双头大锅灶 | 2200*1200*800+400 | 炉面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 炉体：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 炉架：采用国标40mm*40mm*4mm角钢； 炉头：采用节能炉头； 炉膛：采用耐火砖，高温水泥一次浇筑成型； 炉脚：不锈钢管可调子弹脚； 炉围：采用1.2mm不锈钢制作； 来水：每个炉头装有摇摆水笼头，前置来水控制阀； 风机：低噪音中压铝壳强力风机； 电压：220V； 功率：280W*2； 带自动点火及熄火保护装置。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| J17 | UV烟罩连弥散式新风 | 6600*1450*500 | ’-材质：采用SUS304不锈钢板制造，厚度1.2mm； -独立补风舱室，烟罩底部可调节通风法兰接驳阀； -自带风帘，两侧及前方风帘设计； -烟罩两侧为双壁结构，烟罩内部的前方及两侧设有油脂、泠凝水收集槽； -鲜风舱隔热设计，防止泠凝水产生； -油网板304不锈钢板制造，厚度1.0mm； -每节烟罩均配有紫外线光解净化功能，选用优质UV-C灯管和镇流器，紫外光催化氧化废气净化设备能高效快速去除有毒有害、刺激性气体，脱臭效率可达99%以上。 | 9.57 | ㎡ |  |  |  |  |  |
| * | 控制箱 | 300*250*150 | 配套集成UV烟罩及烟罩照明灯使用。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| * | 烟罩前挡板 | L=8000 | 采用SUS304不锈钢板，厚度1.0mm制作。 | 8 | 米 |  |  |  |  |  |
| * | 封墙板 | 6600*2000 | 采用SUS304不锈钢板，厚度1.0mm制作。 | 13.2 | ㎡ |  |  |  |  |  |
| * | 不锈钢风管 | 850*600 | 采用SUS201不锈钢板，厚度1.0mm制作。 | 54.8 | ㎡ |  |  |  |  |  |
| * | 风管接驳管 | 400*250 | 采用SUS201不锈钢板，厚度1.0mm制作。 | 5 | 套 |  |  |  |  |  |
| J18 | 双移门工作柜 | 2000*1000*800 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 柜门：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 上滑道、静音吊轮；门内衬板1.0mm； 侧板：SUS304不锈钢版，厚度1.0mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚； 底边：暗沟式定位滑槽。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| J19 | 灭火系统 | 单瓶组 | 1、设备采用机械启动式，无需任何电源（包含电池等），水流联动阀自动切换时间不应大于5s，灭火剂喷射时间不应小于10s且喷射延迟时间不应大于3s，带有机械应急操作机构；连接喷嘴的安装管路使用SUS304不锈钢管，全部使用螺纹连接和暗装的方法，药剂管壁厚大于等于1.5mm，便于长久使用，无需更换，保留30CM对应样品放于现场备查。 ▲产品应符合标准：GA498-2012或消防XF498-2012，机械启动式；产品使用的灭火剂有效期不少于8年，单套设备带动喷嘴数量最大有效功率≥22个喷嘴，提供《厨房设备灭火装置型式试验报告》（报告中应能体现上述要求） ▲贮存食用油专用灭火剂的药剂瓶应耐受一定的高低温变换和类似厨房长时间高温高湿的环境，提供带有CMA或CNAS标识的《药剂瓶高低温测试检测报告》和《厨房设备灭火装置药剂瓶恒定湿热检验报告》（报告中应能体现上述要求）。 ★产品使用的灭火剂凝固点≤0°C，7≤PH值≤9，毒性为0，投标文件提供带有CNCF标识的《食用油专用灭火剂全项试验报告》和符合GB 17835-2008、GB/T 6682-2008和GB/T13267-1991等标准的《食用油专用灭火剂毒性试验报告》（报告中应能体现上述要求）。 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |
| K面点间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K01 | 炉拼台 | 600*1000*800+400 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| K02 | 燃气双头七星蒸炉 | 1800*1000*800+400 | 炉面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 炉体：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 炉架：采用国标40mm*40mm*4mm角钢； 炉头：采用节能炉头； 炉膛：采用耐火砖，高温水泥一次浇筑成型； 炉脚：不锈钢管可调子弹脚； 炉围：采用1.2mm不锈钢制作； 来水：每个炉头装有摇摆水笼头，前置来水控制阀； 风机：低噪音中压铝壳强力风机； 电压：220V； 功率：280W*2； 带自动点火及熄火保护装置。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| K03 | 燃气单头单尾小炒灶 | 1100*1000*800+400 | 炉面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 炉体：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 炉架：采用国标40mm*40mm*4mm角钢； 炉头：采用节能炉头； 炉膛：采用耐火砖，高温水泥一次浇筑成型； 炉脚：不锈钢管可调子弹脚； 炉围：采用1.2mm不锈钢制作； 来水：每个炉头装有摇摆水笼头，前置来水控制阀； 风机：低噪音中压铝壳强力风机； 电压：220V； 功率：280W； 带自动点火及熄火保护装置。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| K04 | 电饼铛 | 840*660*760 | 电源：380V 功率：5KW 工作温度：120~250℃ 锅沿尺寸：1cm | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| K05 | 醒发箱 | 700*500*1930 | 材质：采用优质不锈钢 可放盘数:16盘 使用温度范围（℃）:0-85 额定电压：~220V 额定频率：50Hz 额定输入功率：2.7kW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| K06 | 三层六盘烤箱 | 1224*866*1530 | 材质：采用优质不锈钢 电压：380V 功率：19.8kw 最高温度：300℃ 烤盘尺寸：400*600mm | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| K07 | 饼盘车 | 470*610*1800 | 主管：SUS304不锈钢方管，25*25*1.0mm； 调档：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 台脚：2个4寸定向轮，2个4寸带刹车万向轮。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| K08 | 集气罩 | 6700*1300*500 | 罩体板：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 两侧板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm。 | 8.7 | ㎡ |  |  |  |  |  |
| * | 集气罩前挡板 | L=6700 | 采用SUS304不锈钢板，厚度1.0mm制作。 | 6.7 | 米 |  |  |  |  |  |
| * | 封墙板 | 6700*2000 | 采用SUS304不锈钢板，厚度1.0mm制作。 | 13.4 | ㎡ |  |  |  |  |  |
| K09 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| K10 | 木案工作台 | 1800*800*800 | 台面：优质柳胺木厚度50mm；不锈钢包边处理 层板：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm；下层板条格式； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| K11 | 面粉车 | 500*600*530 | 车身：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 盖板：不锈钢板厚度1.0mm；氩焊处满焊； 台脚：2个4寸定向轮，2个4寸带刹车万向轮。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| K12 | 四门双温高身柜 | 1220*692*1910 | 有效容积：346L/346L 温度：-15℃~-6℃/-5℃~+10℃ 功率：385w 制冷方式：直冷 物架层数：2层 内外箱材料：不锈钢 配电子温控，万向轮脚 内置铜管蒸发器布置合理，密度高，制冷效果好，使用寿命长，采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，密度更高，保温效果更好，柜门拉手采用不锈钢一体式折边设计，美观不易损坏，使用寿命长，内箱底板采用圆弧拉伸设计，方便清洁，不易藏污纳垢，全新一代温控器，使用数字显示、精准控温，超厚发泡层，保温隔热效果好，能耗低，使用的是不锈钢门衬板，密封性好，美观大方。可拆卸门封条，方便更换，便于清洁。 ★产品所使用的门磁条符合GB4806.7-2023《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》标准要求。 ★产品所用发泡料符合B1防火等级，并出具具有CMA资质的第三方检测报告 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| K13 | 单星水池带靠背 | 700*700*800+150 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm；深度250mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| * | 冷热水龙头 | DN15 | 采用不锈钢材质，8"(203mm)摇摆水嘴，节水。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| K14 | 搅拌机 | 680*550*1025 | 额定电压 : 220V 额定频率 : 50Hz 电机功率 : 1.5kW 最大和面量 : 10kg | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| K15 | 双动和面机 | 880*480*930 | 额定电压:220V 额定频率:50Hz 电机功率:2.2kw 生产能力:30kg/h | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| K16 | 揉压面机 | 690*770*1105 | 额定电压 : 220V 额定频率 : 50Hz 电机功率 : 2.2kW 压面厚度 : 1-5mm 压面宽度：282mm 生产能力 : 155kg/h | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| K17 | 四层平板货架 | 1200*500*1500 | 材料：SUS304不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊，平板材料厚度δ=1.2mm压死边，平板式，立柱为38*38*1.0不锈钢管，脚为不锈钢调节脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| K18 | 挂墙架 | 1500*300*300 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 层板：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| K19 | 灭火系统 | 单瓶组 | 1、设备采用机械启动式，无需任何电源（包含电池等），水流联动阀自动切换时间不应大于5s，灭火剂喷射时间不应小于10s且喷射延迟时间不应大于3s，带有机械应急操作机构；连接喷嘴的安装管路使用SUS304不锈钢管，全部使用螺纹连接和暗装的方法，药剂管壁厚大于等于1.5mm，便于长久使用，无需更换，保留30CM对应样品放于现场备查。 ▲产品应符合标准：GA498-2012或消防XF498-2012，机械启动式；产品使用的灭火剂有效期不少于8年，单套设备带动喷嘴数量最大有效功率≥22个喷嘴，提供《厨房设备灭火装置型式试验报告》（报告中应能体现上述要求） ▲贮存食用油专用灭火剂的药剂瓶应耐受一定的高低温变换和类似厨房长时间高温高湿的环境，提供带有CMA或CNAS标识的《药剂瓶高低温测试检测报告》和《厨房设备灭火装置药剂瓶恒定湿热检验报告》（报告中应能体现上述要求）。 ★产品使用的灭火剂凝固点≤0°C，7≤PH值≤9，毒性为0，投标文件提供带有CNCF标识的《食用油专用灭火剂全项试验报告》和符合GB 17835-2008、GB/T 6682-2008和GB/T13267-1991等标准的《食用油专用灭火剂毒性试验报告》（报告中应能体现上述要求）。 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| L水果间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L01 | 单移门工作柜带靠背 | 1800*760*800+150 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 柜门：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 上滑道、静音吊轮；门内衬板1.0mm； 侧板：SUS304不锈钢版，厚度1.0mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚； 底边：暗沟式定位滑槽。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| L02 | 单星水池带靠背 | 600*760*800+150 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm；深度250mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| * | 冷热水龙头 | DN15 | 采用不锈钢材质，8"(203mm)摇摆水嘴，节水。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| L03 | 平冷冷藏操作台带靠背 | 1800*760*800+150 | 有效容积：386L 温度：-5℃~+10℃ 功率：170w 制冷方式：直冷 物架层数：1层 内外箱材料：不锈钢 配电子温控，万向轮脚 内置铜管蒸发器布置合理，密度高，制冷效果好，使用寿命长，采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，密度更高，保温效果更好，柜门拉手采用不锈钢一体式折边设计，美观不易损坏，使用寿命长，内箱底板采用圆弧拉伸设计，方便清洁，不易藏污纳垢，全新一代温控器，使用数字显示、精准控温，超厚发泡层，保温隔热效果好，能耗低，使用的是不锈钢门衬板，密封性好，美观大方。可拆卸门封条，方便更换，便于清洁。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| L04 | 挂墙刀具消毒柜 | 420*210*590 | 采用304材质不锈钢，厚度1.0mm制作； 安全可靠，紫外线消毒技术、清洁卫生； 120分钟定时器，带有钥匙锁具、方便管理； 可放置8~10把刀具； 额定功率：220V/1KW。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| L05 | 单移门工作柜带靠背 | 1400*760*800+150 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 柜门：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 上滑道、静音吊轮；门内衬板1.0mm； 侧板：SUS304不锈钢版，厚度1.0mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚； 底边：暗沟式定位滑槽。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| L06 | 制冰机 | 700*650*（705+100） | 1.24小时产冰量70KG； 2.储冰量：30KG； 3.额定电压：220V； 4.额定功率：360W。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| * | 净水器 | 配套开水器 | 工作原理:活性炭； 滤芯: PPF棉，中空纤维； 额定出水量: 1134L/h。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| L07 | 四玻璃门展示柜 | 1220*692*1910 | 有效容积：748L 温度：2℃~10℃ 功率：380w 制冷方式：直冷 物架层数：4层 内外箱材料：不锈钢 配电子温控，万向轮脚 门体材料：铝合金玻璃门 内置铜管蒸发器布置合理，密度高，制冷效果好，使用寿命长，采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，密度更高，保温效果更好，内箱底板采用圆弧拉伸设计，方便清洁，不易藏污纳垢，全新一代温控器，使用数字显示、精准控温，超厚发泡层，保温隔热效果好，能耗低，使用的是不锈钢门衬板，密封性好，美观大方。可拆卸门封条，方便更换，便于清洁。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| L08 | 四层平板货架 | 1500*500*1500 | 材料：SUS304不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊，平板材料厚度δ=1.2mm压死边，平板式，立柱为38*38*1.0不锈钢管，脚为不锈钢调节脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| L09 | 紫外线消毒灯 | 30W | 灯管：石英高压放电管； 紫外线（UV-B）波长：200～290nm； 强力杀菌，效率高，时间短； 电压/功率：220v/0.03kw。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| M二次更衣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M01 | 挂墙双星洗手池 | 800*450*400+150 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm；深200mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| * | 感应龙头 | 155*60*125 | 全铜材质，红外线感应，干电池，插电双供电，微电脑控制，超低功耗，配混水阀，可出温水。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| M02 | 干手器 | 248*192*520 | 安装模式：挂墙式 电压：220V 功率：1.25KW 净重：3.5KG 风速：105m/s 噪音：62dB(A) | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| N备餐间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N01 | 留样展示柜 | 630*692*1910 | 有效容积：336L 温度：2℃~10℃ 功率：220w 制冷方式：直冷 物架层数：3层 内外箱材料：不锈钢 配电子温控，万向轮脚 门体材料：铝合金玻璃门 内置铜管蒸发器布置合理，密度高，制冷效果好，使用寿命长，采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，密度更高，保温效果更好，内箱底板采用圆弧拉伸设计，方便清洁，不易藏污纳垢，全新一代温控器，使用数字显示、精准控温，超厚发泡层，保温隔热效果好，能耗低，使用的是不锈钢门衬板，密封性好，美观大方。可拆卸门封条，方便更换，便于清洁。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| N02 | 电热四格移门保温柜 （台上双层餐碗平台带保温灯） | 1500*700*800+600 | 保温柜功率：3KW，电加热：恒温控制,数显控制器； 层架下安装保温灯，保温灯：1200*246*70 保温灯功率：1.3KW； 台面：SUS304不锈钢板，厚度约1.2mm； 层板：SUS304不锈钢板，厚度约1.2mm，宽度约400mm； 侧板：SUS304不锈钢板，厚度约1.0mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度约1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| N03 | 电热双孔移门汤饭保温柜 （台上双层餐碗平台带保温灯） | 1400*700*800+600 | 保温柜功率：3KW，电加热：恒温控制,数显控制器； 层架下安装保温灯，保温灯：1200*246*70 保温灯功率：1.3KW； 台面：SUS304不锈钢板，厚度约1.2mm； 层板：SUS304不锈钢板，厚度约1.2mm，宽度约400mm； 侧板：SUS304不锈钢板，厚度约1.0mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度约1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| N04 | 电热五格移门保温柜 （台上双层餐碗平台带保温灯） | 1800*700*800+600 | 保温台功率：3KW，电加热：恒温控制,美控控制器； 层架下安装保温灯，保温灯：1500*326*70 保温灯功率：2KW； 台面：SUS304不锈钢板，厚度约1.2mm； 层板：SUS304不锈钢板，厚度约1.2mm，宽度约400mm； 侧板：SUS304不锈钢板，厚度约1.0mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度约1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| N05 | 单星水池带靠背 | 600*600*800+150 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm；深度250mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| * | 冷热水龙头 | DN15 | 采用不锈钢材质，8"(203mm)摇摆水嘴，节水。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| N06 | 双层工作台带靠背 | 1500*600*800+150 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| N07 | 四门碗柜 | 1100*500*1800 | 侧板：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 层板、背板：SUS304不锈钢板 厚度1.0mm； 柜门：SUS304不锈钢板 厚度1.2mm，上滑道、静音吊轮，厚度1.0mm； 柜脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| N08 | 紫外线消毒灯 | 30W | 灯管：石英高压放电管； 紫外线（UV-B）波长：200～290nm； 强力杀菌，效率高，时间短； 电压/功率：220v/0.03kw。 | 3 | 台 |  |  |  |  |  |
| P售面间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P01 | 电磁蒸包炉 | 800*800*800+50 | 1、产品表现： ·电压：380V。 ·功率：15KW。 ·特制线盘组件，扩大加热面积，确保汤桶底部加热均匀。 ·汤桶无清洁死角，更易清洁。 ·材质：全不锈钢加厚机身，美观大方，坚固耐用。 ·调控：旋转式五档火力轻松调节，人性化设计，操作简单方便，火候掌控更精确。 ·显示：动态火力显示面板，直观显示当前火力强度。 ·立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 ·智能防干烧保护系统，汤桶内无需感温探头，使用寿命更长。 ·ADD（自适应数字判断）磁电引擎，数字驱动、多级防护，机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠。 ·耐高温齿形线盘组件，搭配高效聚能磁条，磁场分布均匀，扩大加热面积，确保汤桶底部全尺寸均匀受热。 ·高效后吸式散热，大风量，散热速度快，减少散热风机故障。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| P02 | 电磁双头煮面炉 | 1400*800*800+50 | 1、产品表现： ·电压：380V。 ·功率：15KW*2。 ·特制线盘组件，扩大加热面积，确保汤桶底部加热均匀。 ·汤桶无清洁死角，更易清洁。 ·材质：全不锈钢加厚机身，美观大方，坚固耐用。 ·调控：旋转式五档火力轻松调节，人性化设计，操作简单方便，火候掌控更精确。 ·显示：动态火力显示面板，直观显示当前火力强度。 ·立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 ·智能防干烧保护系统，汤桶内无需感温探头，使用寿命更长。 ·ADD（自适应数字判断）磁电引擎，数字驱动、多级防护，机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠。 ·耐高温齿形线盘组件，搭配高效聚能磁条，磁场分布均匀，扩大加热面积，确保汤桶底部全尺寸均匀受热。 ·高效后吸式散热，大风量，散热速度快，减少散热风机故障。 ▲供应商所投不锈钢外壳（商用电磁灶）依据GB/T2423.16-2022对不锈钢外壳（商用电磁灶）进行方法1严酷等级1测试，对黑曲霉、土曲霉、绿色木霉、绳状青霉、球毛壳霉、宛式拟青霉、短帚霉、树脂子囊菌的测试结果达到0级（显微镜放大50倍下观察未见生长），提供带CMA标识的检验报告（报告应能体现上述内容） ★供应商所投商用电磁灶依据 GB/T39560.2-2020，GB/T39560.1-2020, GB/T39560.301-2020,GB/T39560.5-2021, GB/T39560.4-2021,GB/T39560.701-2020, GB/T39560.702-2021,GB/T39560.6-2020, GB/T39560.301-2020,GB/T39560.8-2021标准，对设备整机中的铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁苄酯、邻苯二甲酸二异辛酯、邻苯二甲酸二异丁酯的含量进行检测，测试结果符合GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》以及邻苯4项的限值要求，提供带CMA标识的检测报告（报告应能体现上述内容） | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| P03 | 集气罩 | 2400*1000*500 | 罩体板：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 两侧板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm。 | 2.4 | ㎡ |  |  |  |  |  |
| * | 集气罩前挡板 | L=6800 | 采用SUS304不锈钢板，厚度1.0mm制作。 | 6.8 | 米 |  |  |  |  |  |
| P04 | 电热四格移门保温柜 （台上双层餐碗平台带保温灯） | 1500*800*800+600 | 保温柜功率：3KW，电加热：恒温控制,数显控制器； 层架下安装保温灯，保温灯：1200*246*70 保温灯功率：1.3KW； 台面：SUS304不锈钢板，厚度约1.2mm； 层板：SUS304不锈钢板，厚度约1.2mm，宽度约400mm； 侧板：SUS304不锈钢板，厚度约1.0mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度约1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| P05 | 平冷冷藏操作台带靠背 | 1800*760*800+150 | 有效容积：386L 温度：-5℃~+10℃ 功率：170w 制冷方式：直冷 物架层数：1层 内外箱材料：不锈钢 配电子温控，万向轮脚 内置铜管蒸发器布置合理，密度高，制冷效果好，使用寿命长，采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，密度更高，保温效果更好，柜门拉手采用不锈钢一体式折边设计，美观不易损坏，使用寿命长，内箱底板采用圆弧拉伸设计，方便清洁，不易藏污纳垢，全新一代温控器，使用数字显示、精准控温，超厚发泡层，保温隔热效果好，能耗低，使用的是不锈钢门衬板，密封性好，美观大方。可拆卸门封条，方便更换，便于清洁。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| P06 | 单星水池带靠背 | 600*760*800+150 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm；深度250mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| * | 冷热水龙头 | DN15 | 采用不锈钢材质，8"(203mm)摇摆水嘴，节水。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| P07 | 单移门工作柜带靠背 | 1500*760*800+150 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 柜门：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 上滑道、静音吊轮；门内衬板1.0mm； 侧板：SUS304不锈钢版，厚度1.0mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚； 底边：暗沟式定位滑槽。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| Q洗碗间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q01 | 双孔收餐工作台 | 1500*700*800 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| Q02 | 双层收碗车 | 800*550*850 | 采用SUS304不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊；用材厚度δ=1.2mm；车轮选用4寸高弹牛津，后轮带刹车，静音效果好。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| Q03 | 垃圾桶 | 240L | 全新PP聚丙烯材料。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| Q04 | 单星水池带靠背 | 1000*800*800+150 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm；深度300mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| * | 冷热水龙头 | DN15 | 采用不锈钢材质，8"(203mm)摇摆水嘴，节水。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| Q05 | 双层工作台带靠背 | 1000*800*800+150 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| Q06 | 洗地龙头 | 10.7米 | 1、B-0107喷阀配耐热把手；2、不锈钢封闭式卷盘；3、30’（9m）蓝色重工软管，3/8”I.D.4、备有齿轮系统维持拉出之长度，以小力稍拉一放，即自动回錈软管；5、3/8”NPT内螺牙接头：6、可调节（臂位）软管止动位置；7、多重配置托架，适合安装于墙壁，天花或工作柜上。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| Q07 | 单星污碟台（左星）带花洒 | 1200*750*800+150 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm；深度300mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| * | 冷热水龙头 | DN15 | 采用不锈钢材质，8"(203mm)摇摆水嘴，节水。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| Q08 | 通道式洗碗机 | 1100*750*1450 | 最大洗涤高度：420 mm 最大洗涤量：200筐 洗涤温度：55-60℃ 漂洗温度：82℃ 电源要求：380V/50Hz/3N（三相五线制） 电加热型功率：38/47kw 蒸汽加热总功率：2kw 特点 超低的漂洗用水量260-300升/小时),大大节省电力、催干剂和洗涤剂用量。 内置式漂洗加热器,并设有保护装置,从而保证水压的稳定。 自动清洗功能,最大程度的保证卫生与清洁。 倾斜式内顶盖,可防止洗涤液滴到干净洗涤品上。 前门双层壁式结构隔热、隔音、节省能源且操作舒适。 安全保护装置,无人收取时会自动停机。 智能控制,温度可自行设定。 420mm净通高度,洗涤大碗碟更方便。 单道喷淋,内凹式防堵清洗喷管。 ▲所投洗碗机依据GB/T5750.1~5750.13-2023《生活饮用水标准检验方法》标准进行卫生安全性浸泡试验检测，检测项目为色度、浑浊度、臭和味、pH、耗氧量、挥发酚类、溶解性总固体、铬(六价)、铝、锰、铁、铜、锌、砷、镉、汞、铅、银、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳指标均符合《生活饮用水卫生规范》卫生部2001版附件2生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范对饮用水输配水设备的要求，检测结果合格。依据HJ1147-2020《水质PH值的测定电极法》、HJ505-2009《水质五日生化氧量(BOD5)的测定稀释与接种法》、GB/T11901-1989《水质悬浮物的测定重量法》标准对洗碗机排出的废水进行检测，检测结果pH值为7.2，五日生化需氧量为0.5mg/L,悬浮物为2，报告需带有CMA标记。 ★所投洗碗机控制器依据GB/T 4343.2-2020 《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度》，对型号 248 洗碗机控制器进行静电放电、电快速瞬变、注入电流、射频电磁场、浪涌、电压暂降与中断测试。在温度（℃）：26.2℃，相对湿度（%）：47.7%，通电预热 15min，达到稳定状态后开始测试，静电放电抗干扰依据 GB/T 17626.2 标准，试验结果为A级。电快速瞬变脉冲群抗干扰依据 GB/T 17626.4 标准，试验结果为B级。注入电流抗干扰依据 GB/T 17626.6标准，试验结果为A级。射频电磁场抗干扰依据 GB/T 17626.3标准，试验结果为A级。浪涌抗干扰依据GB/T 17626.5标准，试验结果为A级。电压暂降和中断抗干扰依据GB/T 17626.11标准， 试验结果为A级。检测结果均合格，提供检测报告（报告内含有图片）。报告带有 CNAS。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| * | 分配器 | 配套洗碗机 | 新型的防水外壳，精美大方。 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| * | 洗涤剂 | 配套洗碗机 | 洗碗机专用浓缩液体清洁剂。采用新颖独特的先进配方，高效、低泡、彻底分解、去除各种顽固食品油腻和污垢。过水容易，使用经济、方便，确保餐具一次洗净，不留斑渍。 | 2 | 桶 |  |  |  |  |  |
| * | 催干剂 | 配套洗碗机 | 洗碗机专用浓缩液体催干剂，由表面活性剂复配而成。浓缩。高效，提高洗碗工作效率，用量少，效果佳，餐具冲洗后表面无水渍，无需干布擦拭，清澈光亮，避免细菌感染。 | 2 | 桶 |  |  |  |  |  |
| Q09 | 集气罩 | 2000*1000*500 | 罩体板：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 两侧板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm。 | 2 | ㎡ |  |  |  |  |  |
| * | 集气罩前挡板 | L=6000 | 采用SUS304不锈钢板，厚度1.0mm制作。 | 6 | 米 |  |  |  |  |  |
| Q10 | 洁碟台 | 1100*750*800+150 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| Q11 | 双门热风循环消毒柜 | 1310*660*1910 | 柜身：SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 内胆：SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 层板：SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 柜门：SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 胶条：嵌入式硅胶条； 功率：4.4KW，电压：220V； 频率：50HZ； 控温范围：50-150度,采用自动控温、操作方便；热风循环、热量均匀、无死角、高温消毒杀菌；符合卫生防疫要求。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| * | 便携式空气消毒机 | 230*127*300 | 1.臭氧浓度和流量：0.05ppm标准(有人模式) 0.1ppm加强(无人模式) 2.额定功率和电压： 32W,100-240V,50Hz 3.耗材寿命：HEPA滤芯：1500小时，电解水滤芯：1500小时，臭氧发生器：9000小时 4.水温条件和进水要求：5-35℃(41-95F) 5.启动设定：插电即用 6.材质：ABS工程塑料 7.前期施工预装水管要求：需要安装五孔10A插座 8.应用场景：空气杀菌除臭，垃圾房，冷库，独立空间内 ▲提供所投产品对甲醛去除率≥90%、氨去除率≥85%、甲硫醇去除率≥90%、 三甲胺去除率≥88%、乙酸去除率≥94%(提供具有第三方权威机构出具的检测报告，并具有CMA标识。 ★对新冠病毒的杀灭率>99.99%(提供具有第三方权威机构出具的实验报告) | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| R备餐间1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R01 | 单开门柜 | 800*700*800 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 柜门：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 侧板：SUS304不锈钢版，厚度1.0mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| R02 | 电热双孔移门汤饭保温柜 （台上双层餐碗平台带保温灯） | 1400*700*800+600 | 保温柜功率：3KW，电加热：恒温控制,数显控制器； 层架下安装保温灯，保温灯：1200*246*70 保温灯功率：1.3KW； 台面：SUS304不锈钢板，厚度约1.2mm； 层板：SUS304不锈钢板，厚度约1.2mm，宽度约400mm； 侧板：SUS304不锈钢板，厚度约1.0mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度约1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| R03 | 电热四格移门保温柜 （台上双层餐碗平台带保温灯） | 1500*700*800+600 | 保温柜功率：3KW，电加热：恒温控制,数显控制器； 层架下安装保温灯，保温灯：1200*246*70 保温灯功率：1.3KW； 台面：SUS304不锈钢板，厚度约1.2mm； 层板：SUS304不锈钢板，厚度约1.2mm，宽度约400mm； 侧板：SUS304不锈钢板，厚度约1.0mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度约1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| R04 | 单开门工作柜 | 1000*700*800 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 柜门：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 侧板：SUS304不锈钢版，厚度1.0mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| R05 | 紫外线消毒灯 | 30W | 灯管：石英高压放电管； 紫外线（UV-B）波长：200～290nm； 强力杀菌，效率高，时间短； 电压/功率：220v/0.03kw。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| R06 | 单移门工作柜 | 1500*700*800 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 柜门：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 上滑道、静音吊轮；门内衬板1.0mm； 侧板：SUS304不锈钢版，厚度1.0mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚； 底边：暗沟式定位滑槽。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| R07 | 单门热风循环消毒柜 | 650*660*1910 | 柜身：SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 内胆：SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 层板：SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 柜门：SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 胶条：嵌入式硅胶条； 功率：2.2KW，电压：220V； 频率：50HZ； 控温范围：50-150度,采用自动控温、操作方便；热风循环、热量均匀、无死角、高温消毒杀菌；符合卫生防疫要求。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| R08 | 四门碗柜 | 1100*500*1800 | 侧板：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 层板、背板：SUS304不锈钢板 厚度1.0mm； 柜门：SUS304不锈钢板 厚度1.2mm，上滑道、静音吊轮，厚度1.0mm； 柜脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| S二次更衣1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S01 | 挂墙单星洗手池 | 400*450*400+150 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm；深200mm. 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| * | 感应龙头 | 155*60*125 | 全铜材质，红外线感应，干电池，插电双供电，微电脑控制，超低功耗，配混水阀，可出温水。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| S02 | 干手器 | 248*192*520 | 安装模式：挂墙式 电压：220V 功率：1.25KW 净重：3.5KG 风速：105m/s 噪音：62dB(A) | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| T洗碗间1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T01 | 双孔收餐工作台 | 1500*700*800 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| T02 | 三星水池带靠背 | 1800*700*800+150 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm；深度300mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| * | 冷热水龙头 | DN15 | 采用不锈钢材质，8"(203mm)摇摆水嘴，节水。 | 3 | 台 |  |  |  |  |  |
| U营养餐厅/家属餐厅售面间1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U01 | 电磁双头煮面炉 | 1400*800*800+50 | 1、产品表现： ·电压：380V。 ·功率：15KW*2。 ·特制线盘组件，扩大加热面积，确保汤桶底部加热均匀。 ·汤桶无清洁死角，更易清洁。 ·材质：全不锈钢加厚机身，美观大方，坚固耐用。 ·调控：旋转式五档火力轻松调节，人性化设计，操作简单方便，火候掌控更精确。 ·显示：动态火力显示面板，直观显示当前火力强度。 ·立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 ·智能防干烧保护系统，汤桶内无需感温探头，使用寿命更长。 ·ADD（自适应数字判断）磁电引擎，数字驱动、多级防护，机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠。 ·耐高温齿形线盘组件，搭配高效聚能磁条，磁场分布均匀，扩大加热面积，确保汤桶底部全尺寸均匀受热。 ·高效后吸式散热，大风量，散热速度快，减少散热风机故障。 ▲供应商所投不锈钢外壳（商用电磁灶）依据GB/T2423.16-2022对不锈钢外壳（商用电磁灶）进行方法1严酷等级1测试，对黑曲霉、土曲霉、绿色木霉、绳状青霉、球毛壳霉、宛式拟青霉、短帚霉、树脂子囊菌的测试结果达到0级（显微镜放大50倍下观察未见生长），提供带CMA标识的检验报告（报告应能体现上述内容） ★供应商所投商用电磁灶依据 GB/T39560.2-2020，GB/T39560.1-2020, GB/T39560.301-2020,GB/T39560.5-2021, GB/T39560.4-2021,GB/T39560.701-2020, GB/T39560.702-2021,GB/T39560.6-2020, GB/T39560.301-2020,GB/T39560.8-2021标准，对设备整机中的铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁苄酯、邻苯二甲酸二异辛酯、邻苯二甲酸二异丁酯的含量进行检测，测试结果符合GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》以及邻苯4项的限值要求，提供带CMA标识的检测报告（报告应能体现上述内容） | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| U02 | 集气罩 | 1500*1000*500 | 罩体板：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 两侧板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm。 | 1.5 | ㎡ |  |  |  |  |  |
| * | 集气罩前挡板 | L=4000 | 采用SUS304不锈钢板，厚度1.0mm制作。 | 4 | 米 |  |  |  |  |  |
| U03 | 单开门柜 | 600*800*800 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 柜门：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 侧板：SUS304不锈钢版，厚度1.0mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| U04 | 电热四格移门保温柜 （台上双层餐碗平台带保温灯） | 1500*800*800+600 | 保温柜功率：3KW，电加热：恒温控制,数显控制器； 层架下安装保温灯，保温灯：1200*246*70 保温灯功率：1.3KW； 台面：SUS304不锈钢板，厚度约1.2mm； 层板：SUS304不锈钢板，厚度约1.2mm，宽度约400mm； 侧板：SUS304不锈钢板，厚度约1.0mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度约1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| U05 | 单移门工作柜带靠背 | 1500*700*800+150 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 柜门：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 上滑道、静音吊轮；门内衬板1.0mm； 侧板：SUS304不锈钢版，厚度1.0mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚； 底边：暗沟式定位滑槽。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| U06 | 单星水池带靠背 | 600*700*800+150 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm；深度250mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| * | 冷热水龙头 | DN15 | 采用不锈钢材质，8"(203mm)摇摆水嘴，节水。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| * | 轴流风机 | 4# | 电压：220V,功率：0.37KW。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| * | 不锈钢风管 | 400*400 | 采用SUS201不锈钢板，厚度1.0mm制作。 | 23 | ㎡ |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电热保温送餐车 | 1190*730*900 | 顶面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 搁条：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 侧板：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 脚轮：5〃静音轮，后轮带刹车； 加热方式：采用弥散式无死角散热；热风循环加热。 电源：220V 5KW,采用数显温控。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 2 | 金属软管 | L=800 | 符合国家标准。 | 82 | 根 |  |  |  |  |  |
| 排风系统（蒸饭区/面点间/洗碗间/售面间） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中压离心通风机 | 15KW/36500风量 | 箱体采用优质镀锌板烤漆折边成型为可拆装结构，风轮：采用优质钢板制作而成的叶片，通过倾斜设计，与拉伸成型的前盘一起形成了合理的流道，从而保证叶轮的高效率。轴承：带铸造座的外球面轴承，可以通过外球面配合调整同轴度的误差。主轴：采用45#钢经调制处理后精车而成，保证足够的光洁度和尺寸精度。电压：380V；功率：15KW。需由业主方配备常规控制箱并安装于厨房内墙上。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 2 | 不锈钢风管 | 900*750 | 采用SUS201不锈钢板，厚度1.0mm制作。 | 65 | ㎡ |  |  |  |  |  |
| 3 | 不锈钢风管 | 700*600 | 采用SUS201不锈钢板，厚度1.0mm制作。 | 22 | ㎡ |  |  |  |  |  |
| 4 | 不锈钢风管 | 600*600 | 采用SUS201不锈钢板，厚度1.0mm制作。 | 30 | ㎡ |  |  |  |  |  |
| 5 | 不锈钢风管 | 450*450 | 采用SUS201不锈钢板，厚度1.0mm制作。 | 32 | ㎡ |  |  |  |  |  |
| 6 | 不锈钢三通 | 900*750 | 采用SUS201不锈钢板，厚度1.0mm制作。 | 1 | 只 |  |  |  |  |  |
| 7 | 不锈钢三通 | 600*600 | 采用SUS201不锈钢板，厚度1.0mm制作。 | 1 | 只 |  |  |  |  |  |
| 8 | 不锈钢三通 | 450*450 | 采用SUS201不锈钢板，厚度1.0mm制作。 | 1 | 只 |  |  |  |  |  |
| 9 | 不锈钢弯头 | 900*750 | 采用SUS201不锈钢板，厚度1.0mm制作。 | 2 | 只 |  |  |  |  |  |
| 10 | 不锈钢弯头 | 600*600 | 采用SUS201不锈钢板，厚度1.0mm制作。 | 2 | 只 |  |  |  |  |  |
| 11 | 出风口弯头 | 740*730 | 采用SUS201不锈钢板，厚度1.0mm制作。 | 1 | 只 |  |  |  |  |  |
| 12 | 150°防火阀 | 900*750 | 采用1.0mm不锈钢板制作。 | 2 | 只 |  |  |  |  |  |
| 13 | 风管吊架 | 符合相关标准 | 3#角钢及镀锌丝杆。 | 30 | 付 |  |  |  |  |  |
| 14 | 消声器 | 740*730 | 采用SUS201不锈钢板，厚度1.0mm制作。 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 15 | 出风口防虫网 | 740*730 | 采用SUS304钢丝制作。 | 1 | 只 |  |  |  |  |  |
| 16 | 软接 | 定制 | 采用优质帆布制作。 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 17 | 减震垫 | 定制 | 采用优质橡胶制作。 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 18 | 风机吊架 | 定制 | 采用4#槽钢制作，涂层防锈漆。 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 19 | 风机电源启动箱 | 配套15KW风机使用 | 含星三角启动。 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 新风系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中压离心通风机 | 11KW/28000风量 | 箱体采用优质镀锌板烤漆折边成型为可拆装结构，风轮：采用优质钢板制作而成的叶片，通过倾斜设计，与拉伸成型的前盘一起形成了合理的流道，从而保证叶轮的高效率。轴承：带铸造座的外球面轴承，可以通过外球面配合调整同轴度的误差。主轴：采用45#钢经调制处理后精车而成，保证足够的光洁度和尺寸精度。电压：380V；功率：11KW。需由业主方配备常规控制箱并安装于厨房内墙上。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 2 | 不锈钢风管 | 800*500 | 采用SUS201不锈钢板，厚度1.0mm制作。 | 61 | ㎡ |  |  |  |  |  |
| 3 | 不锈钢弯头 | 800*500 | 采用SUS201不锈钢板，厚度1.0mm制作。 | 2 | 只 |  |  |  |  |  |
| 4 | 70°防火阀 | 800*500 | 采用1.0mm不锈钢板制作。 | 2 | 只 |  |  |  |  |  |
| 5 | 接驳软管 | φ250 | 聚氨酯螺旋镀铜钢丝软管。 | 20 | 只 |  |  |  |  |  |
| 6 | 出风口百叶 | 600*600 | 优质铝型百叶。 | 8 | 套 |  |  |  |  |  |
| 7 | 进风口防虫网 | 1090*930 | 采用SUS304钢丝制作。 | 1 | 只 |  |  |  |  |  |
| 8 | 软接 | 定制 | 采用优质帆布制作。 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 9 | 减震垫 | 定制 | 采用优质橡胶制作。 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 10 | 风管吊架 | 符合相关标准 | 3#角钢及镀锌丝杆。 | 16 | 付 |  |  |  |  |  |
| 11 | 风机吊架 | 定制 | 采用4#槽钢制作，涂层防锈漆。 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 12 | 风机电源启动箱 | 配套11KW风机 | 含星三角启动。 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：_____年____月____日

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，询价文件中另有规定的除外。

2.“分项报价明细表”中“总报价”数额应当与“询价报价表”中“总价”数额一致。

附件3

技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果询价文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

附件4

商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果询价文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

附件5

供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加（项目名称），（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：年月日

附件6

法定代表人身份证明

先生/女士，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证（正反面）扫描件

供应商名称（公章）：

日期：______年 月日

附件7

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就__号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：_________________________

被授权人联系电话：（手机）____________________

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：___________________________________

日期：

附件8

询价响应函

致：苏锡通科技产业园区人民医院

根据贵方的_号询价文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目询价的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按询价文件规定的各项要求，向买方提供所需货物。

2.我们已详细审核全部询价文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的开标日期起遵循本询价文件，并在规定的询价有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与询价有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交,我方将根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在询价文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.我方与本询价有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9

中小企业声明函（货物类项目）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加苏锡通科技产业园区人民医院组织的采购编号为，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

附件10

残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为的____项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11

实质性要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件10-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果询价文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。

3.供应商未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按询价文件要求提供证明材料的，作无效响应处理。

附件12

项目响应承诺书

苏锡通科技产业园区人民医院:

我公司已经认真仔细阅读苏锡通科技产业园区人民医院厨房设备采购及安装项目的采购文件，我公司参与本次采购活动并承诺以下内容：

1、我公司承诺:本次我公司响应的所有产品均能满足贵公司采购文件项目需求中的技术参数要求。若我公司被确定为成交人，我公司承诺在不影响合同工期的前提下，在合同签订前提供满足采购文件项目需求的相关检测报告及相关证明材料供采购人审核。若我公司未能及时提供、提供不全或提供的相关检测报告不能证明满足贵公司采购要求的，我公司自愿放弃成交资格。已缴纳履约保证金的，履约保证金同意不予退还若因提供检测报告等材料致使影响合同工期的，除履约保证金同意不予退还外，愿意无条件承担招标人因此产生的所有损失，并承担相应法律责任。

2、我公司承诺所投产品符合现行国家标准和行业国家强制性标准要求。

3、我公司承诺:若我公司被确定为成交人，能够严格按照合同工期完成本次项目。

承诺单位:

法定代表人或被授权人(签字或盖章):

月期:年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。