招　标　文　件

项目名称：南京玄武外国语学校等多校信息化集成项目

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2024-0236

（货物类项目，非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2024年7月

# 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………14

- 采购需求……………………………………18

- 评标方法与评标标准………………………40

- 投标文件格式………………………………48

第一章  投标邀请

受南京市教育技术装备中心（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就南京玄武外国语学校等多校信息化集成项目（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2024-0236

2.项目名称：南京玄武外国语学校等多校信息化集成项目

3.预算金额：205万元

4.最高限价：本项目不设最高限价。

5.采购需求（简介）：本项目为南京玄武外国语学校等多校信息化集成项目，为了满足学校教育教学使用需求，对九所民办中小学进行改造与建设，项目包括录播教室、校园广播系统、智慧教学设备等。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：1155天（交货期为合同签订后60天内，质保期为验收合格后1095天）

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

- 本项目特定资格要求：

投标人具有有效期内建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书，或承诺分包给具有有效期内建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书目经过采购人认可的供应商实施，提供《分包承诺书》(格式见第六章)。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2024年8月8日14时00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市教育技术装备中心

地  址：南京市秦淮区马府街18号

联系人：臧老师

联系电话：19952405627

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：马老师

联系电话：025-68505961

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 交易中心拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由交易中心组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标侯选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标条款

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.货物（包含与货物相关的服务）的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易中心网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加投标，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式为南京市教育技术装备中心，联系地址：南京市秦淮区马府街18号，联系人：臧老师，联系电话：19952405627 。

交易中心《质疑函》接收部门为政府采购部。收件人：南京市公共资源交易中心政府采购部，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

# 政府采购合同（货物）

# 合同编号：

# 项目名称：                                       项目编号：

# 甲方（买方）：

# 乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方按照分包意向协议执行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 供货结束并验收合格后,甲方支付合同总价款的70%。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日    向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价    的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

# 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

本项目为南京玄武外国语学校等多校信息化集成项目，为了满足学校教育教学使用需求，对九所民办中小学进行改造与建设，项目包括录播教室、校园广播系统、智慧教学设备等。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

三、产品清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价报价上限（元） | 产品类型 | 所属行业类型 | 产品属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常态化录播主机 | 30 | 台 | 11000 | 核心产品 | 工业 | 货物 |
| 2 | 核心交换机 | 1 | 台 | 70000 | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 3 | 高清录播主机 | 2 | 台 | 41000 | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 4 | 学生移动终端（管控软件） | 80 | 台 | 1950 | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 5 | IP网络音箱 | 20 | 套 | 2150 | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 6 | 枪机摄像机 | 28 | 台 | 700 |  | 工业 | 货物 |
| 7 | 球形摄像机 | 2 | 台 | 2900 |  | 工业 | 货物 |
| 8 | 人员通道闸机 | 2 | 台 | 8900 |  | 工业 | 货物 |
| 9 | 人脸识别一体机 | 2 | 台 | 4800 |  | 工业 | 货物 |
| 10 | 网络硬盘录像机 | 2 | 台 | 35000 |  | 工业 | 货物 |
| 11 | 资源管理平台服务器 | 3 | 台 | 26000 |  | 工业 | 货物 |
| 12 | 非网管24口POE交换机 | 2 | 台 | 1800 |  | 工业 | 货物 |
| 13 | 汇聚交换机 | 1 | 台 | 12000 |  | 工业 | 货物 |
| 14 | 8口POE交换机 | 30 | 台 | 1500 |  | 工业 | 货物 |
| 15 | 24口POE交换机 | 1 | 台 | 4000 |  | 工业 | 货物 |
| 16 | 千兆单模光模块 | 62 | 个 | 230 |  | 工业 | 货物 |
| 17 | 万兆单模光模块 | 2 | 个 | 1000 |  | 工业 | 货物 |
| 18 | 录播主机配套软件 | 2 | 套 | 41000 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 19 | 高清摄像机含软件 | 8 | 台 | 10000 | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 20 | 录制桌面控制面板 | 2 | 台 | 3500 |  | 工业 | 货物 |
| 21 | 音频处理器含软件 | 2 | 台 | 8500 |  | 工业 | 货物 |
| 22 | 采访话筒（指向性） | 16 | 支 | 1600 |  | 工业 | 货物 |
| 23 | 教学视频资源管理平台 | 2 | 台 | 18000 |  | 工业 | 货物 |
| 24 | 导播控制台 | 2 | 台 | 6500 |  | 工业 | 货物 |
| 25 | 8路电源管理器 | 2 | 台 | 1400 |  | 工业 | 货物 |
| 26 | 导播显示器 | 2 | 台 | 800 |  | 工业 | 货物 |
| 27 | 导播操作台 | 2 | 套 | 1000 |  | 工业 | 货物 |
| 28 | 常态化录播主机配套软件 | 30 | 套 | 800 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 29 | 无线录播主机含软件 | 1 | 台 | 45000 | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 30 | 无线云台摄像机含软件 | 3 | 台 | 16000 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 31 | 无线麦克风含软件 | 1 | 套 | 4900 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 32 | 移动录播箱 | 1 | 套 | 4500 |  | 工业 | 货物 |
| 33 | 远程互动课堂软件 | 1 | 套 | 3800 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 34 | 摄像机支架 | 3 | 支 | 700 |  | 工业 | 货物 |
| 35 | 触控一体机 | 1 | 台 | 12000 |  | 工业 | 货物 |
| 36 | 视频展台 | 3 | 台 | 900 |  | 工业 | 货物 |
| 37 | 推拉绿板 | 3 | 套 | 1800 |  | 工业 | 货物 |
| 38 | 返看电视 | 4 | 台 | 2200 |  | 工业 | 货物 |
| 39 | 返听音箱 | 2 | 对 | 1500 |  | 工业 | 货物 |
| 40 | 22U网络机柜 | 2 | 台 | 1800 |  | 工业 | 货物 |
| 41 | 42U网络机柜 | 1 | 台 | 2500 |  | 工业 | 货物 |
| 42 | 2m网络机柜 | 6 | 台 | 2200 |  | 工业 | 货物 |
| 43 | 高速扫描仪 | 1 | 台 | 25000 |  | 工业 | 货物 |
| 44 | 六类网线 | 17 | 箱 | 850 |  | 工业 | 货物 |
| 45 | 室外24芯光缆 | 1000 | 米 | 15 |  | 工业 | 货物 |
| 46 | 室内4芯光纤 | 2700 | 米 | 10 |  | 工业 | 货物 |
| 47 | 配线架 | 2 | 台 | 500 |  | 工业 | 货物 |
| 48 | 理线架 | 16 | 个 | 35 |  | 工业 | 货物 |
| 49 | 水晶头 | 6 | 盒 | 120 |  | 工业 | 货物 |
| 50 | 48口光纤配线架（含熔接） | 7 | 个 | 1500 |  | 工业 | 货物 |
| 51 | 24口光纤配线架（含熔接） | 6 | 个 | 800 |  | 工业 | 货物 |
| 52 | 4口光纤盒（含熔接） | 30 | 个 | 400 |  | 工业 | 货物 |
| 53 | 单模尾纤（LC） | 312 | 根 | 10 |  | 工业 | 货物 |
| 54 | 单模双工 LC 耦合器 | 288 | 个 | 10 |  | 工业 | 货物 |
| 55 | 单模双工光纤跳线 | 62 | 对 | 30 |  | 工业 | 货物 |
| 56 | 教室多媒体箱 | 30 | 台 | 350 |  | 工业 | 货物 |
| 57 | 广播主机 | 1 | 台 | 26000 |  | 工业 | 货物 |
| 58 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 1 | 套 | 8600 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 59 | 调音台 | 1 | 台 | 2800 |  | 工业 | 货物 |
| 60 | 监听音箱 | 1 | 台 | 1800 |  | 工业 | 货物 |
| 61 | 寻呼话筒 | 1 | 台 | 3530 |  | 工业 | 货物 |
| 62 | IP网络转换终端 | 1 | 台 | 3000 |  | 工业 | 货物 |
| 63 | 控制主机 | 1 | 台 | 6000 |  | 工业 | 货物 |
| 64 | 纯后级功放 | 1 | 台 | 15000 |  | 工业 | 货物 |
| 65 | 壁挂音箱 | 18 | 台 | 300 |  | 工业 | 货物 |
| 66 | 数字功放 | 1 | 台 | 6000 |  | 工业 | 货物 |
| 67 | 16路电源管理器 | 1 | 台 | 1800 |  | 工业 | 货物 |
| 68 | 广播线 | 750 | 米 | 5 |  | 工业 | 货物 |
| 69 | 电源线 | 600 | 米 | 5 |  | 工业 | 货物 |
| 70 | 线槽 | 1900 | 米 | 8 |  | 工业 | 货物 |
| 71 | DN32管 | 50 | 米 | 12 |  | 工业 | 货物 |
| 72 | 讲台 | 1 | 张 | 3000 |  | 工业 | 货物 |
| 73 | 课桌、课椅 | 48 | 套 | 400 |  | 工业 | 货物 |
| 74 | 教师电脑桌 | 2 | 张 | 2800 |  | 工业 | 货物 |
| 75 | 学生桌(双人中型机) | 56 | 张 | 2200 |  | 工业 | 货物 |
| 76 | 学生凳 | 112 | 张 | 120 |  | 工业 | 货物 |
| 77 | 2.5平方电源线 | 84 | 米 | 10 |  | 工业 | 货物 |
| 78 | 4平方电源线 | 40 | 米 | 16 |  | 工业 | 货物 |
| 79 | 机房PDU | 36 | 只 | 150 |  | 工业 | 货物 |
| 80 | 配电箱 | 2 | 个 | 2000 |  | 工业 | 货物 |
| 81 | 强、弱电桥架 | 40 | m | 50 |  | 工业 | 货物 |
| 82 | 无边防静电地板 | 188 | 平米 | 460 |  | 工业 | 货物 |
| 83 | 微孔铝板吊顶 | 188 | 平米 |  |  | 建筑业 | 工程 |
| 84 | 嵌入式电风扇 | 12 | 台 | 360 |  | 工业 | 货物 |
| 85 | 布艺窗帘 | 40 | m | 180 |  | 工业 | 货物 |
| 86 | 教室健康照明灯(方形) | 30 | 盏 | 400 |  | 工业 | 货物 |
| 87 | 原有拆除及墙面出新 | 2 | 项 |  |  | 建筑业 | 工程 |
| 88 | 专业录音话筒 | 2 | 套 | 9500 |  | 工业 | 货物 |
| 89 | 专业录音声卡 | 1 | 台 | 8000 |  | 工业 | 货物 |
| 90 | 专业录音调音台 | 1 | 台 | 9500 |  | 工业 | 货物 |
| 91 | 耳机分配器 | 1 | 台 | 1800 |  | 工业 | 货物 |
| 92 | 监听控制器 | 1 | 台 | 3500 |  | 工业 | 货物 |
| 93 | 录音监听音箱 | 2 | 只 | 4800 |  | 工业 | 货物 |
| 94 | 话筒放大器 | 1 | 台 | 2500 |  | 工业 | 货物 |
| 95 | 录音编曲软件 | 1 | 套 | 3500 |  | 工业 | 货物 |
| 96 | 监听耳机 | 6 | 只 | 950 |  | 工业 | 货物 |
| 97 | 麦克风防喷网 | 2 | 副 | 100 |  | 工业 | 货物 |
| 98 | 合唱话筒 | 4 | 只 | 3200 |  | 工业 | 货物 |
| 99 | 话筒架 | 6 | 个 | 300 |  | 工业 | 货物 |
| 100 | 耳分托架 | 1 | 支 | 900 |  | 工业 | 货物 |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

| 序号 | 产品名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常态化录播主机 | 1、主机采用嵌入式硬件架构，无风扇设计，支持双核处理器、1TB 存储硬盘、支持SATA、2GB 系统内存； 2、支持音视频采集、音视频编码、视频处理、音频处理、直播、录制、互动和参数设置功能； 3、主机内置无线音频接收模块，支持同时接入2个无线麦克风； 4、主机支持断电情况下，设备自动切换为 LINE IN 到 LINE OUT 直通，录播主机输入音频仍可输出到音响，实现扩声功能； 5、支持双网卡，摄像机接入网络和外网彼此隔离，独立工作，互不影响； 6、支持摄像机接入检测，摄像机离线时会显示离线状态； 7、主机支持开机自动搜索无线音频设备，并自动对频，无需额外的配对操作；对频成功后，互动录播电脑主机一体化触控屏上可查看连接状态，且支持音频提醒，通过提示音确定连接状态； 8、主机采用≥15英寸电容触控屏幕，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080。 |
| 2 | 核心交换机 | 1、交换容量≥38Tbps，包转发率≥7200Mpps； 2、主控引擎插槽≥2个，业务插槽≥3个； 3、支持IPv4/IPv6 RIP、OSPF、IS-IS、BGP、等价路由、策略路由； 4、支持OPENFLOW 1.3，支持VxLAN； 5、支持融合无线AC功能，有线无线一体化管理； 6、支持独立安全业务插卡； 7、支持10G-EPON或XGSPON接口； 8、支持横向虚拟化技术，支持纵向虚拟化技术，支持一虚多技术； 9、单台配置冗余主控、冗余电源，整机提供不少于48千兆光口，24千兆电口，8个万兆。 |
| 3 | 高清录播主机 | 1、录播主机采用嵌入式架构设计，主机为标准1U机架式设备；需具备录制、导播、自动跟踪、互动等多功能功于一体； 2、整机正常工作状态下功耗不超过19W，录播主机产生噪声最大值≤16.8dB(A)； 3、具备高清视频输入接口3G-SDI in≥4、HDMI in≥2；高清输出接口HDMI out≥3；USB 2.0接口≥2,且采集和输出分辨率均支持1080P@30fps； 4、支持连接摄像机与主机之间通过一根SDI线进行供电、控制、视频信号同传，不接受使用转接器的方式,不少于2T存储空间； 5、具备数字音频输入接口Digital mic≥6、线性音频输入接口Line in≥2；线性音频输出接口Line out≥2,Console控制接口≥2，支持RS232/422协议； 6、音频编解码：采用AAC音频编解码协议标准，并支持音频处理功能； 7、网络接入：具备标准RJ45网络接口，支持10/100/1000M网络自适应。并要求支持IPv4、IPv6双协议栈； 8、数字视频传输：支持对同品牌高清摄像机实现基于SDI同轴电缆的视频裸数据传输技术，摄像机到录播主机端的视频采集和传输过程无需经过编解码，无画质损耗。具备声画同步机制，实现≤100ms的声画同步。 |
| 4 | 学生移动终端（管控软件） | 学生移动终端： 1、CPU: 8核处理器，主频2.0GHz； 2、内存:4G，存储：64G 3、显示屏:≥10.4寸，2000*1200； 4、触摸屏:电容屏，多点触摸； 5、摄像头:前置500W，后置800W； 6、双腔体喇叭，双向麦克风； 7、感应器:环境光传感器，重力传感器； 8、WiFi支持2.4G、5G，支持蓝牙5.0； 9、配备保护套。 管控软件： 1、多层级管理:根据学校实际的学校、年级、班级等其他实际层级情况，实现分层管理;低层级的设备策略可以同高层级的设备管控策略，也可以自定义管控策略; 2、管理模式设置:学校可以选择家校共管模式和学校管理模式。学校管理模式是指学生设备始终处于学校的学习桌面，学生不可以自行下载应用，只能下载学校自行搭建的应用市场中的应用；学生不可以访问非学校允许的网站; 3、应用市场：学校可以选择上架什么APP给学生使用，也可以选择该应用是必装（系统主动安装）还是让学生自由安装、卸载；对于不同的层级、不同的学生可以做到不同的配置，让每个学生都有自己的专属应用市场； 4、插件管理：支持对如“微信”类的超级APP的内容插件进行监管，如：微信小游戏、微信看一看、微信朋友圈、微信支付等； 5、设备开关：学校可以管理学生设备的各项软、硬件开关，如蓝牙传输、护眼模式、屏幕锁定、一机一号等。 |
| 5 | IP网络音箱 | 硬件： 1、内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率； 2、支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能； 3、设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），≥一路接主音箱，≥一路外接到副音箱。 终端嵌入软件： 1、软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行； 2、嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放； 3、支持新配置注册智能语音提示功能； 4、支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量； 5、支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 |
| 6 | 枪机摄像机 | 1、具备400W像素CMOS传感器，靶面尺寸为1/2.7英寸； 2、内置红外补光灯，最低照度 彩色：0.005 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR，有效补光距离达到50m； 3、内置1个麦克风； 4、支持IP66防尘防水； 5、需支持DC12V/POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 6、配套安装支架。 |
| 7 | 球形摄像机 | 1、具有400万像素 CMOS传感器，支持23倍光学变焦，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达150米； 2、支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux； 3、支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度小于等于0.1°； 4、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警； 5、支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能； 6、支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持2560×1440@30fps，2048×1536@30fps； 7、球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持512GB； 8、具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%或DC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作； 9、配套安装支架。 |
| 8 | 人员通道闸机 | 1、支持远程控制管理功能，单机离线运行，设备支持选配权限板、人脸识别组件、读卡器、二维码等多种外设； 2、支持防冲撞功能，在未收到开门信号时，闸门会自动锁止。如果超过40N.m，门翼将被打开； 3、支持断电时门翼处于自由状态，人员可自由通行； 4、支持消防报警后通行，消防信号触发后，闸门将自动开启，供人员紧急疏散； 5、支持选配遥控器远程控制闸机开门、关门、常开等操作； 6、红外对数：4； 7、通道宽度：550~950 mm； 8、门翼材质：亚克力，不锈钢； 9、外观尺寸：1200*1000*170mm。 |
| 9 | 人脸识别一体机 | 1、操作系统：嵌入式Linux操作系统； 2、屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 3、摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 4、认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 5、人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 6、存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 7、硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 8、通信方式及网络协议：有线网络； 9、配套支架、遮阳罩等配件。 |
| 10 | 网络硬盘录像机 | 1、3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，ATX电源； 2、存储接口：16个SATA接口，内置16块8T盘，总容量128TB； 3、视频接口：2×HDMI，2×VGA； 4、网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口； 5、报警接口：16路报警输入，9路报警输出； 6、反向供电：1路DC12V 1A； 7、串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口； 8、USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0； 9、输入带宽：256Mbps；输出带宽：256Mbps； 10、接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入； 11、解码能力：最大支持12×1080P。 |
| 11 | 资源管理平台服务器 | 1、CPU：≥2.1GHz，≥12核，≥18MB，及以上配置； 2、内存：第四代DDR4，32GB； 3、硬盘：8TB SAS/SATA； 4、磁盘阵列：支持 raid0、raid1、raid10； 5、网络：双千兆网卡，10M/100M/1000Mbps自适应； 6、系统支持：Cent087.6 64位； 7、电源冗余：双电源冗余。 |
| 12 | 非网管24口POE交换机 | 下行接口类型：以太网交换机，下行端口速率：千兆类型：机架式交换机，端口供电功能：POE供电，端口数量：24口。 |
| 13 | 汇聚交换机 | 1、≥24个10/100/1000BASE-T端口（其中8个combo口），≥4个万兆SFP+端口； 2、交换容量≥736Gbps，包转发率≥222Mpps； 3、≥1个扩展插槽，支持8端口万兆电口、4端口100G光口扩展； 4、支持基于MAC/协议/端口的VLAN，支持QinQ； 5、支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等动态路由协议； 6、支持独立安全业务插卡； 7、支持纵向虚拟化技术； 8、支持SDN，具备VxLAN能力，满足VxLAN二三层互通的要求； 9、支持802.1ae Macsec安全加密功能。 |
| 14 | 8口POE交换机 | 1、交换容量≥430Gbps，整机包转发率≥51Mpps； 2、整机≥8个10/100/1000Base-T 端口，≥2个10G/1G SFP+口；3、支持POE+供电，整机供电功率不小于125W（AC）； 4、支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3； 5、支持STP/RSTP/MSTP，支持Smart Link； 6、支持SDN，支持OpenFlow 1.3标准； 7、支持终端准入控制功能，配合后台系统可以将网络安全措施整合为一个联动的安全体系，提升网络对病毒、蠕虫等安全威胁的整体防御能力。 |
| 15 | 24口POE交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥96Mpps； 2、提供≥24个10/100/1000Base-T POE端口，≥4个千兆SFP口端口； 3、整机供电功率≥379W，单端口最大PoE输出功率为30W。 |
| 16 | 千兆单模光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)。 |
| 17 | 万兆单模光模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)。 |
| 18 | 录播主机配套软件 | 1、录播主机在不接入互联网的情况下也可以进行视频录制，且支持1080P高清分辨率录制，用MP4视频格式封装自动归档至录播内置的硬盘当中存储； 2、支持录制质量设置，提供1080P、720P等高清标清质量选择，支持自定义录制分辨率、fps（帧率）、bps（比特率）、gop（画面组）； 3、支持分段录制的功能以应对长时间的视频录制情况，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段等三种以上方式选择； 4、支持摄像机云台控制技术，实现对接入摄像机的画面进行云台控制，包括画面上下左右移动、放大缩小变焦等操作。云台控制功能应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域； 5、内置音频处理模块，支持EQ均衡、AEC回声抑制、AGC自动增益、ANS噪声抑制等音频处理功能； 6、支持FTP上传功能，使用者可自定义录像文件上传的FTP路径，并可勾选是否自动上传； 7、支持全自动跟踪模式切换布局逻辑自定义，使用者可以按照自己的需求选择全自动跟踪所切换的画面内容与逻辑，且画面内容支持双分屏、画中画与自定义布局等； 8、支持对接入摄像机自定义设置AI跟踪目标更新周期时间，在跟踪对象处于检测区域外达到更新时间后，对应摄像机回到预置位0并重新进行新目标的识别跟踪；跟踪对象处于检测区域外的时间小于更新时间并重新进入检测区域时，继续对该跟踪对象进行锁定跟踪； 9.支持基于AI人脸与肢体识别跟踪技术，当有多个人物进入拍摄画面，会经过人脸与肢体交叉校验后锁定正确的跟拍对象，不跟丢不跟错。 |
| 19 | 高清摄像机含软件 | 1、采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸； 2、有效像素不低于207万，支持自动和手动变焦，变焦倍数≥12倍； 3、支持H.265、H.264高清视频编码协议； 4、网络接入：要求具备标准RJ45网络接口，并支持100M/1000M自适应以太网接入； 5、具备不少于1路Line in输入口； 6、具备USB Type-A≥1； 7、支持设置摄像机预置位，预置位数量≥255； 8、支持五分像、七分像、全身像等多种教师图像跟踪画面模式，根据实际需要设置选用教师跟踪画面的大小； 9、支持锁定跟踪对象后，支持防干扰跟踪。多人同时出现在拍摄画面中时仍能准确识别并跟踪锁定的对象，不因其他人的闯入而误跟；拍摄画面有显示设备播放动态视频时，或异物闯入时，自动启动AI防千扰系统，画面始终锁定被跟踪对象。 |
| 20 | 录制桌面控制面板 | 1、具备10.1英寸1280*800高清IPS屏幕； 2、存储性能：缓存容量不小于1G,存储容量不小于16G； 3、操作系统 ：Android 6.0及以上； 4、接口类型：TF 卡槽≥1，USB≥1，网络接口≥1，3.5mm耳机接口≥1； 5、控制方式：支持通过网络连接进行录播主机的管理、控制； 6、电源管理：支持控制录播主机的关机、休眠、唤醒操作； 7、按键组合功能：支持最大5个功能按键组合成一个按键组合，可自定义组合按键名称、图标、按键； 8、集成录课模式控制、互动模式控制、录像资源管理等控制应用。 |
| 21 | 音频处理器含软件 | 1、48K采样率，高速DSP处理芯片； 2、内置功放功能，支持直接对接无源扬声器进行扩音，无需额外另配功放设备； 3、至少支持4路模拟输入+1路立体声输入+2路无线输入；支持4路模拟输出+2路功放输出的音频信号处理； 4、频率响应：20-20KHz； 5、THD+N：≤0.005； 6、动态范围：≥100dB； 7、幻象供电：支持每路独立48V幻象供电； 8、音频处理：支持DSP音频处理功能，包含反馈消除、回声消除、噪声消除等； 9、支持全功能矩阵混音功能； 10、支持场景预设功能，可通过场景预设切换相应配置； 11、USB背景音乐播放与录制功能，支持通过USB接口自动读取并选择播放U盘中的MP3、WAV等格式的音频文件。 |
| 22 | 采访话筒（指向性） | 1、单体：背极式驻极体； 2、指向性：超心型； 3、频率响应：40Hz—16kHz； 4、低频衰减：内置； 5、灵敏度≥-29dB±3dB； 6、输出阻抗≥500Ω±20%； 7、最大声压级≥130dB； 8、信噪比≥70dB； 9、动态范围≥106dB； 10、使用电源：48V 幻象电源（48V DC）。 |
| 23 | 教学视频资源管理平台 | 1、录播管理：支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备直播和点播功能。支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作； 2、多级平台对接：支持校平台与上级区平台进行对接，校平台资源可像区平台提交； 3、录制预约：平台支持用户远程进行在线录课预约，可实现单个或批量预约；可直接导入课表实现预约；支持预约信息的申请和审核管理。支持用户手机扫码预约录制，扫码后手机端填写录播预约信息即可快速完成预约，录制结束后也可扫码在平台回顾或下载已录制的视频； 4、资源颗粒度管理：支持视频资源多维度分类，如按年级、学科等分类管理，支持用户自定义分类类型。并支持根据关注度、用户推荐度和点击热度的不同维度在平台呈现； 5、自动转码功能：支持视频下载、上传、编辑、管理。可实现所有主流视频文件格式自动转码，包括asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等，可设置下载及观看权限，可设置高标清转码清晰度码流； 6、虚拟切片：支持视频自动划分知识点和教学环节片段，且不破坏视频原来的完整性。知识点与教学环节目录支持在全屏状态下呈现，支持快速点击跳转到相应节点播放，支持片段循环播放。支持对上传的视频添加和修改“知识点”和“教学环节”； 7、流量统计：支持平台对用户访问数、页面访问数进行数量统计，用户流量可按日、周、月、年、总浏览数进行分类统计。支持对视频直播流量、点播流量统计，并以曲线图形式展现10天内的访问流量变化趋势； 8、存储管理：平台支持自定义视频的保存期限，支持永久保存，支持自定义视频保存天数期限，到达期限后自动删除；同时支持平台对录播内的视频保存期限进行管理，支持永久保存和自定义期限并在到达期限后录播自动删除视频文件。 |
| 24 | 导播控制台 | 1、支持不少于5种特技效果； 2、支持不少于6布局选择；6路视频直播切换；6个预置位；6个视频预选功能； 3、支持云台控制功能：上下左右及变焦功能； 4、支持录制、暂停、停止功能； 5、支持全自动录播模式和手动录播模式。 6、支持通过USB线缆连接录播主机； 7、安装导播控制台软件，并设置录播地址； 8、导播界面与导播控制台按键/状态同步对应； 9、导播控制台关机按键为控制录播系统软关机/唤醒功能。 |
| 25 | 8路电源管理器 | 1、向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理； 2、支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源； 3、支持时序电源控制功能，每路延迟一秒，可编程控制； 4、具备内置光电隔离模块，保障负载运行安全； 5、支持提供1路最大电流不低于10A的电源输出接口； 6、支持RS-485/RS-422/RS-232 等控制协议。 |
| 26 | 导播显示器 | 23.8寸液晶显示屏，屏幕比列：16:9，分辨率：1920*1080，支持HDMI接口。 |
| 27 | 导播操作台 | 1、尺寸：1600mm*500mm*750mm；板材均采用18mm厚三聚氰胺饰面实木颗粒板，同色封边，色板颜色木纹色； 2、桌面设有φ60mm线盒孔； 3、底部采用50mm*50mm方管焊接而成，底部带调节脚，钢架白色。 |
| 28 | 常态化录播主机配套软件 | 1、支持单画面、画中画、左右等分、三画面、四画面的画面合成功能，支持自动导播、手动导播，可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现模式选择； 2、支持微信扫码登录，无需单独输入账号，使用微信扫描互动录播电脑主机一体化触控屏上显示的二维码即可登录互动系统，登陆后显示用户头像和用户名； 3、支持手动切换发给远端的画面。支持通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现音量大小调整、静音。支持互动过程中一键全屏，全屏放大主画面，隐藏所有图标。支持开启和关闭桌面共享功能； 4、互动过程中可随时邀请新的听课端加入，支持拨号呼叫，用户可通过互动录播电脑主机一体化触控屏上的拨号键盘实现拨号呼叫；支持互动通讯录功能，通讯录可显示最近呼叫的账号信息，可通过通讯录实现一键呼叫； 5、互动过程中可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现录制和直播控制，互动过程中可以控制开始录制、结束录制、开始直播、结束直播； 6、支持课堂互动功能，授课过程中老师可通过在互动录播电脑主机一体化触控屏上单击听课教室画面切换听课教室为主画面，并与该教室实时连麦对讲，实现异地互动； 7、互动过程中，可以在互动录播电脑主机一体化触控屏调出当前视频参数，包括加密方式、音频格式、视频格式、视频分辨率、实时上行/下行速率、丢包率和服务厂商信息。 |
| 29 | 无线录播主机含软件 | 1、具备≥6核CPU，主机系统内存≥8GB，主机采用SSD硬盘，存储容量≥500GB； 2、支持通过主机一体化屏幕对电池电量进行可视化监测，以百分比方式显示电量，充电状态、低电量状态、充满完成均有对应的状态提示； 3、支持≥4路高清视频输出，视频输出可同一时间输出不同视频源，且输出最大分辨率均可达到4K，其中HDMI信号输出≥3路，UVC信号输出≥1路； 4、支持≥32 路 1080p@30fps 编/解码； 5、主机内置扬声器，支持音频检测，通过主机内置扬声器可以播放测试音频，通过主机一体化屏幕进行视频预览时能够同步播放音频，且可控制播放音频音量大小； 6、支持通过互联网，实现对设备的远程配置，支持关机、重启、参数配置操作。支持通过 IOT 物联平台实现主机的远程升级，可查看不同版本的占比，可按照行政区域进行分区升级； 7、主机内置电池模组，电池容量≥16000mAH，可支持≥6小时续航。 |
| 30 | 无线云台摄像机含软件 | 1、支持≥1路RJ45网络接口，10M/100M/自适应以太网； 2、支持≥1路HDMI OUT接口，支持≥1路3.5mm Line in接口，≥1路USB Type-C接口； 3、支持硬件复位功能，可通过Reset复位键实现整机复位； 4、传感器尺寸≥CMOS 1/1.8英寸，有效像素≥800万； 5、支持最大水平视场角≥60°，最大垂直视场角≥35°； 6、支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机Type-C接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持1920×1080@30fps输出，兼容主流视频会议软件； 7、空旷环境下无遮挡可靠传输实时4K超清视频距离≥100m，空旷环境下无遮挡可靠传输实时1080高清视频距离≥250m。 |
| 31 | 无线麦克风含软件 | 1、麦克风支持≥1个Pogo pin接口，支持通过Pogo pin接口进行充电； 2、麦克风支持≥4种佩戴方式； 3、麦克风支持一键开启静音模式； 4、麦克风支持通过音量调节按钮调节输出音量；音量调节过程中通过麦克风一体化屏幕动态提示当前音量等级； 5、支持在空旷环境下，有效传输距离≥100m。 |
| 32 | 移动录播箱 | 1、采用高强度聚丙烯复合材料，箱体承重≥50KG； 2、箱体可抗紫外线辐射，耐强力冲击； 3、支持IP67防护等级； 4、采用PU加尼龙双排静音轮； 5、具备可伸缩拉杆，人体工学把手，采用包胶设计； 6、配备金属防割锁孔，防剪防盗； 7、内衬采用XPE材质，环保无刺激性气味。 |
| 33 | 远程互动课堂软件 | 1、支持微信扫码登录，无需输入帐号密码即可实现登录，用户可便捷、快速进入课堂； 2、可查看参与互动的教室网络连接情况，了解彼此的设备网络环境，房间内所有成员都能查看到每个上台成员的网络情况，支持由低到高至少4档位的信号展示； 3、支持控制学生批注权限，避免学生乱涂乱画影响课堂秩序。支持根据设备类型，智能授予批注权限，使用大屏设备的将学生自动获得批注权限； 4、支持用户在云课件中进行远程同步课堂活动，异地教室的学生可同时在大屏上参与活动，实现2个教室的学生同台参与知识趣味活动，双方可相互看到对方操作。支持至少6种类型、70个模板的课堂活动； 5、支持用户在云课件中进行远程班级竞赛，异地教室的学生可独立在大屏上进行知识竞赛活动，支持不少于4个教室的学生同时参与竞赛，支持至少3种类型的班级竞赛； 6、支持生成拍照上传二维码，使用手机微信扫码后，可直接拍照或选择手机相册的照片，实时上传至授课端，听课端同步显示照片内容。支持授课老师与授权听课成员的对照片进行拖动、放大、批注操作； 7、支持互动课堂中可对本地班级、听课班级中表现好的班级发送点评奖励，每堂课可统计各班点评总分，并在课上一键展示最高得分的班级进行表扬。 |
| 34 | 摄像机支架 | 1、材质：铝合金； 2、管径：14~26mm； 3、升高：≥150cm； 4、最低高度：12~15cm； 5、收合高度：≤45cm； 6、载重：≥5kg。 |
| 35 | 触控一体机 | 1、整机尺寸不低于86英寸，屏幕采用高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H； 2、嵌入式系统内存≥2GB，存储空间≥8GB； 3、采用红外触控技术； 4、整机内置扬声器； 5、内置双WiFi6无线网卡； 6、内置非独立摄像头； 7、ops模块CPU要求：主频≥2.0GHz；不低于 DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 |
| 36 | 视频展台 | 1、壁挂式安装；展开后托板尺寸≥A4面积 2、采用USB高速接口，实现供电、高清数据传输需求； 3、800W像素自动对焦摄像头； 4、展台按键采用触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作； 5、整机自带均光罩LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀； 6、外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。 |
| 37 | 推拉绿板 | 1、结构：内外双层结构，内层为两块固定书写板与一体机正面平齐，外层为一块滑动书写板； 2、基本尺寸：≥ 4200mm×1300mm , 可根据所配一体机适当调整， 确保与一体机的有效配套； 3、书写板面：采用烤漆钢板，厚度≥0.35mm.板面为亚光墨绿色、漆膜硬度为≥9H,粗糙度为≤1.7um。耐磨性对粉笔擦垂直加4.9N力擦拭10000次，磨耗后表面粗糙为Ra1.65um； 4、内芯材料：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度 14mm； 5、背板：选用防锈亚光彩涂钢板，每隔8公分设有2公分加强凹槽； 6、覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业, 确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量为Omg； 7、边框：外框尺寸100mm×45mm,边框经氧化、喷砂涂层处理，无明显眩光；外框采用双层加强结构，厚≥1.1mm； 8、滑轮：采用上吊轮双滑道、下平轮单滑动结构，滑动顺畅、噪音小；书写时定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm； 9、包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型，外插接式设计，尺寸≥7Ommx7Ommx17Omm。限位档：黑板边框内部两侧安装滑动板限位档，防止活动黑板开启时撞击立框。 |
| 38 | 返看电视 | 屏幕尺寸：55英寸，分辨率：4k超高清，含壁挂/吊装支架。 |
| 39 | 返听音箱 | 1、高音单元：0.5＂，低音单元：4＂，频率响应：90Hz-18KHz，灵敏度：91dB±3DB； 2、电源：220V，功率：30W。 |
| 40 | 22U网络机柜 | 1、规格：600（L)*600（W）*1166（H）（mm）； 2、整体白色，前钢化玻璃后钣金，配套8路PDU。 |
| 41 | 42U网络机柜 | 1、规格尺寸：600mm（宽）*800mm（深）*2000（高），容量42U； 2、前玻璃门后钢板门，含2块挡板、8口PDU。 |
| 42 | 2m网络机柜 | 1、规格尺寸：600mm（宽）*600mm（深）*2000（高），容量42U； 2、前玻璃门后钢板门，含2块挡板、8口PDU。 |
| 43 | 高速扫描仪 | 1、幅画：A3幅画； 2、扫描速度：90页/分钟； 3、类型：USB2.0/USB3.0兼容； 4、光学分辨率：600dpi； 5、文档感测：智能文档保护； 6、影像功能：智能阈值处理，自动裁剪，纠偏等。 |
| 44 | 六类网线 | 1、导体：23AWG，带宽达到 250MHz； 2、芯线：8 根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层。 |
| 45 | 室外24芯光缆 | 1、光纤类型：室外24芯单模ITU-T G.652D单模光纤； 2、光纤衰减≤0.36dB/km@1310nm、≤0.21dB/km@1550nm。 |
| 46 | 室内4芯光纤 | 1、光纤类型：室内4芯单模ITU-T G.652D单模光纤； 2、光纤衰减≤0.36dB/km@1310nm、≤0.21dB/km@1550nm。 |
| 47 | 配线架 | 1、六类24口非屏蔽RJ45配线架（含模块）。 |
| 48 | 理线架 | 机架式，24槽48口，安装在机架前端，用于配线架或设备用跳线的水平和垂直方向线缆管理，布线系统整洁。 |
| 49 | 水晶头 | 六类非屏蔽水晶头。 |
| 50 | 48口光纤配线架（含熔接） | 1、1U机架式48口熔纤式光纤配线架，含光纤熔接及相应辅材； 2、配合LC/ST双工耦合器使用，光纤配线架自带熔纤盘，无需单独配置，熔纤盘透明盖板可翻转。 |
| 51 | 24口光纤配线架（含熔接） | 1、1U机架式24口熔纤式光纤配线架，含光纤熔接及相应辅材； 2、配合LC/ST双工耦合器使用，光纤配线架自带熔纤盘，无需单独配置，熔纤盘透明盖板可翻转。 |
| 52 | 4口光纤盒（含熔接） | 1、室内通用型光纤熔接盒，含光纤熔接及相应辅材； 2、配合双工耦合器使用，光纤熔纤盒自带熔纤盘，无需单独配置，熔纤盘透明盖板可翻转。 |
| 53 | 单模尾纤（LC） | 1、光纤类型：单模ITU-T G.652D； 2、采用0.9mm单芯光缆，连接器ST/LC。 |
| 54 | 单模双工 LC 耦合器 | 1、插入损耗：单模≤0.1dB； 2、耦合器类型：双工LC；耦合器壳体：PVC；套筒材质。 |
| 55 | 单模双工光纤跳线 | 1、单模双工,采用2.0mm双芯光缆,LC-LC,1-3米； 2、类型：单模ITU-T G.652D。 |
| 56 | 教室多媒体箱 | 1、竖装机柜； 2、冷轧钢板，厚度≥0.9mm； 3、长高深尺寸根据现场定制，满足现场接入设备的安装； 4、乳白色，内含设备固定架； 5、含强电面板及底盒。 |
| 57 | 广播主机 | 1、采用工控机机箱设计，具有17.3寸LED液晶显示屏，支持触摸控制屏； 2、支持≥1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行； 3、具有≥8×USB接口、≥6×串口接口、≥2×千兆网口； 4、配置等同或优于四核/i5处理器； 5、设备支持≥1路VGA、≥1路HDMI输出接口； 6、支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能； 7、内置抽拉键盘、内置触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘； 8、支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 |
| 58 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 1、软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态； 2、支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能； 3、管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务； 4、支持终端短路输入联动触发； 5、编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）； 6、支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案； 7、支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 |
| 59 | 调音台 | 1、支持≥4路Mic输入兼容≥4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：≥+48V，≥4组立体线性输入； 2、具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出； 3、每路单声道输入通道设有≥3段EQ，设有峰值LED指示灯； 4、内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 |
| 60 | 监听音箱 | 1、内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率； 2、支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能； 3、设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），≥一路接主音箱，≥一路外接到副音箱； 4、内置≥2级优先级功能设计：(1)AUX与网路背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号； 5、支持IPv6、IPv4网络协议。 |
| 61 | 寻呼话筒 | 1、采用话筒桌面式设计，带有显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能； 2、内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率； 3、支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听； 4、支持≥1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出，可外接功率放大器； 5、支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时≤100毫秒； 6、支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义； 7、具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口； 8、具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。 |
| 62 | IP网络转换终端 | 1、设备采用≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏； 2、支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制； 3、具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口； 4、具有≥2路三线制强切输出接口，无需强切电源； 5、支持≥2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。 |
| 63 | 控制主机 | 1、具有≥8个主程序，≥1个特殊备用程序，一键调用当天与明天程序运行。并可预设晴天雨天运行模式； 2、可对内置MP3音源进行编程定时播放，采用SD卡存储MP3音乐，设有快捷键，一键调用MP3曲目； 3、主机自带≥5进≥10出功率分区，实现编程自动或手动分区广播，打开分区通道； 4、设网络总线，可控制≥16台分区器，最大可达≥160个广播分区，实现编程自动或手动分区广播； 5、24小时精确到秒全天候按星期制运行程序，定时播放可达≥99曲； 6、内置输出音源监听功能，并可调监听音量； 7、设有≥4路可编程定时控制电源及≥2路辅助电源插座； 8、消防信号触发，主机所接电源自动上电，全部分区自动打开，报警复位，转入正常广播； 9、支持RS-232电脑接口，所有功能由电脑直接控制； 10、远程遥控功能，通过电脑对遥控按键进行功能配置，可将遥控器任意键配置成电源管理、MP3 播放及分区控制。 |
| 64 | 纯后级功放 | 1、采用D类数字功放技术，功率放大电路设计； 2、额定输出功率：≥2000W； 3、具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统； 4、具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出； 5、内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制； 6、功放电路，零交越失真； 7、内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元； 8、具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统； 9、具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。 |
| 65 | 壁挂音箱 | 1、额定功率：20W； 2、灵敏度≥91dB±3dB； 3、频率响应：130Hz-18KHz； 4、喇叭单元：4"×2,2.5"×1。 |
| 66 | 数字功放 | 1、设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏； 2、内置≥1路网络硬件音频解码模块； 3、支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量； 4、支持高低音调节电位器控制； 5、具有≥1路EMC输入接口，≥1路音频输出接口，≥1路三线制强切输出接口； 6、集成数字功放，功率≥650W，支持定压方式输出； 7、具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 |
| 67 | 16路电源管理器 | 1、机柜式设计，黑色氧化铝拉丝面板； 2、支持≥16路电源输出，具有≥14个AC220V(10A)，≥2个AC220V(16A)接口， 电源插口总容量达≥6KVA； 3、设有船型开关，可手动控制≥16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态； 4、有≥1路24V消防信号输入接口；≥1路消防短路报警触发信号输出。 |
| 68 | 广播线 | 广播线路，RVS 2*1.5，国标，满足使用需求。 |
| 69 | 电源线 | 护套线RVV3*1.5，国标，满足使用需求。 |
| 70 | 线槽 | PVC39*29MM线槽，含敷设及相关配件。 |
| 71 | DN32管 | DN32，壁厚1.0MM，含敷设及相关配件。 |
| 72 | 讲台 | 1、规格：L*W*H（mm）闭合尺寸：1100*780*1020 （允许正负5mm偏离）； 2、材料：桌面采用9mm高密度纤维板，密度大于720kg/立方米，边缘采用单面封边工艺，采用冷压工艺三聚氰胺贴面，防划、防泼水； 3、主体采用1.0-1.5mm冷轧钢板，钣金全部通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤，防锈； 4、上层两侧采用橡木扶手，正面采用L型橡木装饰板，前置活动维修门，无锁联动，下层后门打开后，上层维修门方可打开，上翻开启并可拆卸，方便LOGO丝印和设备安装；L型板两侧预留长条出音孔，预留音箱架安装位； 5、设计：分体式设计，桌面部分和桌体部分自成一体，方便进出比较窄的教室门，内置固定螺丝孔位，安装简单。拐角采用圆弧设计，防止碰伤。内部可扩充ID卡系统，可扩充防盗报警系统，可扩充四只轮子，方便移动； 6、上层右侧可选配储物抽屉，用于放置展台，采用三节静音钢珠导轨，材料厚度1.2mm； 7、下层前门采用对开门设计，左侧预留光驱门，磁吸式开关，不打开柜门即可开关电脑和使用光驱 ，预留主机限位孔及限位卡槽；右侧设备门，标配19寸机架，可拆卸立柱及挡板,可放置中控主机，功放等多媒体设备，设备总空间≤12U，采用天地锁，耐用、防盗。后门采用单开门设计，弹簧插销固定，便于拆装，后门开门方向为从右到左顺时针方向；右门采用86盒敲落孔设计。 |
| 73 | 课桌、课椅 | 1、桌面板：采用环保ABS塑料通过改性后一体注塑成型，桌面厚度22（±2）mm， 桌面底部设有承重钢管，规格不小于30mm*15mm*壁厚1.2mm并与桌面底部平齐， 由螺丝锁付于面板底部，桌面靠胸部位置为内弧形造型，表面无反光现象，面板前端设置一冂字型防滑落凸条并与笔槽连成一体，笔槽设有排水孔，方便清理， 四周及底部完全不得有毛边，得需倒圆角，不刮手。表面得需有细纹咬花； 2、靠背与钢管结合方式，采用直插式，靠背设计有曲线弧度；座板前端有下凹设计，座板设计有通气缝，坐垫中间有内凹设计； 3、课桌为单斗结构。桌斗：桌斗下沿至桌面高度应不大于130mm。采用PP塑料一级新料一体射出成型。桌斗宽度550mm（±2）mm*385mm（±2）mm。功能：书箱底部有排水槽缝之设计； 4、桌体、椅体钢架：采用椭圆形冷轧钢管焊接而成，管材壁厚不小于1.2mm，管材焊接采用二氧化碳保护焊，并采用满焊工艺，桌腿之间采 用椭圆形钢管加焊横档以保证其横向稳定（呈外弧型）； 5、课桌椅高度均可调节。要求：桌高规格：共6个档位，每档30mm；椅高规格： 共6个档位，每档20mm；升降方式采用手摇调节：采用尼龙合金、铸铝、钢制耐用复合材料组合设计。升降管外侧根据实际高度印刷升降刻度，可实时观测升降高度情况。 6、椅面要做股型凹面，椅面板后倾0-2度，靠背点以上应向后倾斜，与垂直面之间呈6-12度，椅背板需有圆弧； 7、金属桌腿的脚套须使用聚乙烯或聚丙烯材料等环保塑料，厚度不小于3mm； 8、左右两侧各配有与书箱同色的挂钩，与书箱一体成型，挂钩挂重物的垂直静承载力不小于500N，钩端不超过桌侧缘之外； 9、桌椅的所有结构不得留有棱角和锋利边缝。 |
| 74 | 教师电脑桌 | 1、板材为AA级橡胶木板油漆饰面，厚度18mm。表面静味E+油漆，五底三面。圆角圆边处理； 2、钢架部分为50*50*1.5mm和20*50*1.5mm方管支架，两侧带钢制走线槽。桌底U型走线槽，走线槽底部开槽嵌可嵌电源面板.考虑隐藏走线功能。所有钢板厚度达到0.8mm。预留腰型散热孔； 3、右侧预留主机位。主机位使用15*15*1.2mm方管加固。无外漏线材。钢制冲孔背板； 4、桌下设置储物柜，尺寸W500*D600*H650mm,材质采用18mm厚三聚氰胺饰面实木颗粒板制作。桌架所有钢件表面浅灰色静电喷涂处理。侧面底部线槽部位需开洞，方便地面线路直接进入线槽。 |
| 75 | 学生桌(双人中型机) | 1、规格：1400L*600W*780H（mm）； 2、钢木结构，桌面采用18mm厚度AA级橡胶木板，静味E+油漆五底三面，圆角圆边处理，主钢架采用40*40*1.5mm、20*40*1.5mm方管，左右两侧预留主机位，钢板厚度0.8mm（预留腰型散热孔），桌底U型走线槽，走线槽底部预开槽嵌可嵌电源面板，隐藏式走线无外露线材，所有钢件表面浅灰色静电喷涂处理。每排头桌外侧走线槽做可拆卸设计。侧面底部线槽部位预留出线孔，方便地面线路直接进入线槽。 |
| 76 | 学生凳 | 1、360*260*440（mm）（中标后，深化设计与校方确认使用年级再确定桌面高度，确保与学生身高适配）； 2、钢架主管为 25*25*1.2mm 方管，凳面主管为 20*20*1.2mm； 3、表面静电喷涂处理，耐腐蚀、防锈，附着力特强，不脱漆。内塞尼龙脚套； 4、凳面为 18mm 厚 AA 橡胶木板或 PP 工程塑料，五底三面。圆角圆边处理（中标后由学校再次确认凳面材质）； 5、凳脚加厚防脱落防滑防噪音内塞脚套。 |
| 77 | 2.5平方电源线 | 3*2.5 平方电源线缆，国标。 |
| 78 | 4平方电源线 | 3*4 平方电源线缆，国标。 |
| 79 | 机房PDU | 1、孔位≥8 个 10A 组合孔； 2、额定电压≥250V； 3、最大功率≥2500W。 |
| 80 | 配电箱 | 1、嵌入式配电箱，含空开； 2、空开配置：C40/C60 总开，含漏电保护；C32 两路空调空开；C25 四路空开。 |
| 81 | 强、弱电桥架 | 1、50*50mm镀锌强电桥架 壁厚≥1.0mm； 2、100*50mm镀锌弱电桥架 壁厚≥1.0mm。 |
| 82 | 无边防静电地板 | 1、600*600*35mm 无边,钢板厚度 0.8mm； 2、含支架及施工，地面刷环保级防尘漆； 3、踢脚线：不锈钢型材，接口防刺处理。 |
| 83 | 微孔铝板吊顶 | 1、600*600mm，厚度≥0.6mm，颜色：白色； 2、含龙骨、吊筋等，含现场施工、安装费用。 |
| 84 | 嵌入式电风扇 | 600*600mm，功率≥68W，风量≥1500m3/h。 |
| 85 | 布艺窗帘 | 布艺遮光罗马杆窗帘，颜色样式学校确认。 |
| 86 | 教室健康照明灯(方形) | 1、功率：36W、尺寸：595*595*39MM、额定电压:AC220V、频率:50/60Hz、功率因数>0.95、显示指数>90、照度2m:450Lux、色温:4800K-5200K、波动深度:≤1%； 2、LED 微晶教室灯光通量≥3000LM，光效≥90LM/W。 |
| 87 | 原有拆除及墙面出新 | 1、墙面开槽、原线路整改、墙面刮层，批腻子，刷乳胶漆（通过环保认证）； 2、原机房静电地板、桌椅线缆设备拆除、搬运、垃圾下楼清理、运输等。 |
| 88 | 专业录音话筒 | 1、配置Class A 分立电路，不低于27mm 大震膜咪芯； 2、大振膜电容话筒； 3、配置不低于GDC1极头音头； 4、A类分离电路，灵敏度：1.5%-5，-10dB衰减（BH3）； 5、配置：心形指向； 6、传感器类型：电容； 7、振膜有效直径：27mm； 8、频响范围：20Hzto20 kHz； 9、输出阻抗：50欧姆； 10、额定负载阻抗：>100欧姆； 11、建议负载阻抗：250欧姆； 12、灵敏度：21 mV/Pa； 13、信噪比：76.5 dB信噪比（A计权）87.5db-A； 14、本底噪声：6.5 dB-A； 15、最大声压级：134.5dB； 16、动态范围：128dB。 |
| 89 | 专业录音声卡 | 1、采样率：44.1kHz，48kHz，88.2kHz，96kHz，176.4kHz，192kHz; 2、输入与输出：18进20出； 3、内置8个话放； 4、频率响应：20Hz-20kHz，±0.1dB； 5、动态范围：110.5dB（A加权）； 6、总谐波失真+噪声：<0.002％ 7、输入电平：22dBu（最小增益）； 8、增益范围：56dB； 9、阻抗：60kΩ。 |
| 90 | 专业录音调音台 | 1、推子：优于8个电动推子，10位分辨率； 2、显示：不低于8双功能编码器，带多色LED指示环，围绕编码器的11段多色LED指示旋转位置； 3、屏幕：双通道2×56大背光液晶显示屏，可显示每个通道的通道名称，控制值等； 4、12段LED显示屏以SMPTE或BBT格式显示项目的时间位置； 5、按钮：18个可分配按钮，每个通道的照明按钮包括录音启用，独奏，静音，选择和监视6个照明传输按钮，包括播放，停止，录制，倒带，快进和循环，带有4个方向按钮的照明ZOOM按钮，9个可点亮的可分配MIDI功能按钮； 6、两个1/4“连接器，用于脚踏开关和踏板； 7、自动和手动模式开关用于访问不同的DAW模式。 |
| 91 | 耳机分配器 | 1、通道：18通道； 2、控制：双功能盘/每通道混合控制； 3、接口：前面板和后面板输出插口； 4、平衡输入：XLR和1/4英寸TRS平衡输入； 5、功能：能以立体声、单声道（信号源左）、单声道（信号源右）或总单声道（信号源左和右）模式操作； 6、信号：辅助分离信号源输入； 7、LED电平：所有通道和总线带8段LED电平指示。 |
| 92 | 监听控制器 | 1、频率响应：±0.5 dB, 20 Hz – 20 kHz软件； 2、失真（THD + N）+4 dBu输入@ 1 kHz：<0.01%软件； 3、衰减：–60 dB软件； 4、信噪比：<–100 dB软件； 5、较高等级：+22 dBu软件； 6、采样率：192kKz，24-bit软件。 |
| 93 | 录音监听音箱 | 1、类型：二分频6寸有源监听音箱； 2、频率响应:48 Hz – 45 kHz； 3、频率范围 43Hz –45kHz； 4、放大器功率：低音 40W 高音：30W； 5、信噪比；100 dB 典型 A 加权； 6、分频点 2.8kHz； 7、低频单元：6英寸（127 毫米）Kevlar 弯曲音盆，带有高温音圈和阻尼橡胶环绕， 带磁屏蔽； 8、高音单元：1 英寸（25 毫米）磁屏蔽天然丝绸圆型； 9、输入连接器：1 x XLR 平衡输入连接器/1 x TRS 平衡/非平衡输入连接器； 10、输入阻抗 20 KΩ 平衡，10 KΩ 不平衡。 |
| 94 | 话筒放大器 | 1、接口：XLR/6.35mm二合一接口； 2、接口类型： 平衡； 3、最小阻抗： 2Kohms； 4、峰值输入音量： +5dB； 5、增益控制范围： 30dB； 6、放大倍数： 60dB； 7、幻象电源： 48V； 音频输出 1、接口： 1/4”TRS； 2、接口类型： 平衡； 3、阻抗： 600ohm； 4、峰值输出音量： +18.5dB； 5、频响： 20hz-20khz； 6、失真度： 0.02%； 7、信噪比： >80dB； 8、交调失真： >70dB@1khz。 |
| 95 | 录音编曲软件 | 1、音频轨道：≥1024轨道； 2、音频引擎：64bit深度的浮点运算能力； 3、音频采样率：≥192khz； 4、MIDI轨道：≥1024个； 5、VST轨道：≥1024个； 6、声音素材：≥ 3000个； 7、VST音频效果插件：≥76个； 8、VSTMIDI效应插件：≥18个； 9、音频输入和输出：≥256轨道； 10、音频通道插入槽：≥16个； 11、MIDI插入插槽&发送：≥4个； 12、Group channels：≥256轨道； 13、功能：MPE支持，≥20个新的脉冲响应，人声音高修正，调音台快照，快速对轨功能，支持32bit深度的动态。 |
| 96 | 监听耳机 | 1、类型：封闭动圈式录音棚监听耳机； 2、驱动单元：50毫米钕铁硼磁铁； 3、频率响应：10Hz-32kHz； 4、灵敏度：98dB (+/-3dB 1mW @ 1kHz)； 5、阻抗：32Ω(+/- 15% @1000Hz)； 6、最大输入功率：1500mW； 7、失真度：<5% (@1kHz)； 8、连接插头：3.5毫米(1/8英寸)TRS/Jack； 9、线缆长度：3米10英寸。 |
| 97 | 麦克风防喷网 | 1、兼容任意话筒的放噗音滤网； 2、颈管：45cm长鹅颈管； 3、材质：透声率高，不会造成任何高频衰减。 |
| 98 | 合唱话筒 | 1、专业大振膜 电容麦克风； 2、具有 C414 XLII 的声学； 3、呈现主唱和乐器独奏的声音； 4、具备动态范围和超低噪音； 5、可对达 156dB SPL 的高输出音源进行近距离录音； 6、可切换的 20dB 衰减器和低音衰减滤波器； 7、适于近距离录音和减少近讲效应； 8、一体式悬架； 9、减少舞台的机械噪音和振动； 10、适合移动使用； 11、全金属压铸主体，防震耐刮表面。 |
| 99 | 话筒架 | 1、横杆部位采用铁和铝合金做支撑点； 2、话筒角度可调；手扭式铁座支架； 3、旋转15°即可锁紧和放松； 4、高度调节：1080-1750MM； 5、横杆长度：700-1300MM。 |
| 100 | 耳分托架 | 1、活动耳机放大器支架，可放标准19英寸设备； 2、前后可以多种结构组合，门板，盲板均可内置托架，托板，安装方便快捷； 3、采用数控设备，经剪切，冲压，折弯，焊接等加工过程； 4、全部采用冷轧A3钢板；主框架全为 2.0mm冷轧钢板，其它装饰件为 1.2 mm 冷轧钢板，木制部分：高密度板材。 |

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）本项目报价包括设备成本、合理损耗、以及完成该项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润，一定范围内的风险的费用，税金等，所有费用包含在投标总价中，项目费用结算付款均按实结算，不预留损耗量。

（2）投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）投标人报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

中标供应商在签订合同后，实际供货前，须到采购人制定学校再次深化设计，在学校确认施工方案后方可施工。

（2）履约要求

自签订合同之日起，其合同履约管理过程数据必须通过“项目管理平台”系统上传。主要包括投标文件、工程实施报告、分校设备材料清单、分校履约过程性数据、项目变更等材料。项目变更完成并施工结束后，中标供应商将结算资产数据录入项目管理平台， 绑定二维码并将其贴在产品指定位置。配合区及使用学校在南京市教育系统固定资产平台进行资产录入。学校初步验收完成后，中标供应商须在线申请验收;验收中相关纸质文档(分校逐项验收表、分校验收清单、项目总验收单)必须经由项目管理平台打印。

（3）验收要求

项目完成后，采购人成立验收小组现场验收，对产品数量、质量和功能性、学校应用情况达成等进行检查复核；验收材料完整，设备数量与合同一致，系统功能达成与投标人投标文件中一致。

（4）质保（维保）及售后要求

①产品质保要求：本项目质保不低于三年（自验收合格之日起，进入质保期）。质保期内，每年维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。

②质保期内，一旦产品发生质量问题，中标供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由中标供应商负责。如中标供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部由中标供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。

③质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。

3.付款条件

以第三章合同文本要求为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后60天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

（2）交付地点：采购人指定地点。

（三）产品演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过8分钟。

2.演示内容详见“第五章  评标方法与评标标准”。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.3、3.2-3.4项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分；打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；非打★号指标，有1项负偏离扣2分，扣完为止。 | 30 | 客观分 |
| 2.2 | 检测报告 | - 提供以下产品自2020年1月1日以来具备 CMA标识的检测合格报告： - 1、所投“高清摄像机含软件”（产品清单19）：在跟踪的老师离开画面后，在跟踪锁定解除时间到达之后自动解除人员锁定，等待下一位人员进入画面中开始重新锁定跟踪，支持设置跟踪锁定解除时间；满足全部要求得1分； - 2、所投“常态化录播主机”（产品清单1）：内置扬声器，具备音频检测功能，用户可通过主机内置扬声器播放的提示音判断声音是否正常，通过常态化录播主机触控屏直接进行文件预览，可同步播放声音；满足全部要求得1分； 3、所投“无线录播主机含软件”（产品清单29）：支持标准USB音视频信号输出，通过主机Type-C接口可以实现图像和声音同步输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容主流视频会议软件，支持不小于4K图像输出；满足全部要求得1分； 4、所投“IP网络音箱”（产品清单5）：内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到≥100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字；在通网或通电情况下，恢复主通道；满足全部要求得1分； 本项最多4分，未提供不得分。 备注：所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 4 | 客观分 |
| 2.3 | 产品视频演示 | 评委根据投标人提供所投产品视频演示综合评分（每位投标人演示视频文件总演示时间不超过8分钟）： - （一）高清录播主机（产品清单3）： - 1、为体现录播智能跟踪系统的先进性,要求演示在不添加任何跟踪辅助设备的情况下，只通过高清摄像机实现AI自动跟踪，多人出现在讲台上时，会自动识别并锁定老师持续跟踪； - 2、演示当老师走出讲台范围后，高清摄像机会自动回归默认状态，等待老师重新走上讲台后继续跟踪老师。 - （二）常态化录播主机（产品清单1）： - 1、使用微信扫描录播主机一体化触控屏上显示的二维码即可登录主机系统，无需单独输入账号密码，登录后可显示用户头像和用户名，登录后可发起远程互动，远端录播主机或客户端软件可通过手机号和房间号加入，实现远程互动； - 2、录播主机无需通过第三方测速软件即可进行网络监测，并在互动录播电脑主机一体化触控屏上显示教室网络状态；实现对网络联通性、网络稳定性、上行速度、下行速度、网络追踪性、网卡信息实时检测；在一段时间内，支持以折线图方式实时呈现网络稳定性、上行速度和下行速度。 以上每成功演示一项得2分，最高得8分，未提供演示或演示不成功的不得分。 （未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。） | 8 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案(包含项目针对性的专业方案、时间进度安排、项目安全措施、质量措施、技术控制措施、档案管理措施等和验收方案内容)综合评分： （1）根据不同学校情况制定符合学校项目特点的实施方案，能够结合不同项目整体统筹项目实施进度，支持多任务同步推进，安全管理规范详实，具有可行性得 7 分； （2）结合项目要求在规定时间内完成，时间统筹得当，人员调配合理，安全与质量管理措施符合要求得 4 分； （3）方案完整，时间进度安排、质量控制措施基本完善、各项措施基本响应需求，基本可行得 1 分； （4）方案不完整、响应度低、可行性较低或未提供的不得分。 | 7 | 主观分 |
| 3.2 | 本地化服务 | 投标人具有本地化服务能力，得2分，未提供不得分（提供相关证明材料或承诺书，承诺书格式自拟）。 | 2 | 客观分 |
| 3.3 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的售后服务方案(包含服务体系、服务内容、 故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话等)综合评分： （1）具备完善的服务体系，全面的服务内容、可行的故障解决方案、集成企业有独立的售后服务团队，售后得到原厂支持与响应得 7 分； （2）具有专业服务保障人员和技术能力，能多渠道多举措及时响应学校售后要求得 4 分； （3）提供售后服务，专业人员数量与专业能力基本满足采购需求的得 1 分； （4）方案不完整、响应度低、可行性较低或未提供的不得分。 | 7 | 主观分 |
| 3.4 | 培训方案 | - 评委根据投标人提供的培训方案（包括培训计划、师资力量、培训内容等）综合评分： - （1）培训方案全面合理，能够根据不同学校项目情况制定不同分校培训方案，落实专业师资进行培训，培训内容详实得 7 分。 - （2）培训方案具有详细的培训计划、明确师资力量、有完整的培训内容，得 4 分。 - （3）培训方案有培训计划、有人员配置、培训方式简单，得 1 分。 - （4）培训方案内容缺失、或未提供的不得分 | 7 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供自2020年1月1日（含）以来类似项目（包括核心产品或主要产品）业绩，每提供1个得1分，最多得3分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容） | 3 | 客观分 |
| 5.节能环保（落实政府采购政策通用条款） |  |  |  |  |
| 5.1 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

附件：

分校清单与数量（与技术参数表顺序略有不同）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 玄武外国语学校 | 天河实验小学 | 求真中学 | 鼓楼实验中学 | 南外方山分校 | 育英二外 | 高淳外国语学校 | 东山外国语学校 | 鼓楼实验小学 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 枪机摄像机 | 28 | 台 |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 球形摄像机 | 2 | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人员通道闸机 | 2 | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人脸识别一体机 | 2 | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 网络硬盘录像机 | 2 | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资源管理平台服务器 | 3 | 台 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | 非网管24口POE交换机 | 2 | 台 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 核心交换机 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 汇聚交换机 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 8口POE交换机 | 30 | 台 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
|  | 24口POE交换机 | 1 | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 千兆单模光模块 | 62 | 个 |  | 2 |  |  |  |  | 60 |  |  |
|  | 万兆单模光模块 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 高清录播主机 | 2 | 台 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 录播主机配套软件 | 2 | 套 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 高清摄像机含软件 | 8 | 台 | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 录制桌面控制面板 | 2 | 台 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 音频处理器含软件 | 2 | 台 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 采访话筒（指向性） | 16 | 支 | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  | 教学视频资源管理平台 | 2 | 台 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 导播控制台 | 2 | 台 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 8路电源管理器 | 2 | 台 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 导播显示器 | 2 | 台 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 导播操作台 | 2 | 套 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 常态化录播主机 | 30 | 台 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  | 常态化录播主机配套软件 | 30 | 套 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  | 无线录播主机含软件 | 1 | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 无线云台摄像机含软件 | 3 | 台 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 无线麦克风含软件 | 1 | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 移动录播箱 | 1 | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 远程互动课堂软件 | 1 | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 摄像机支架 | 3 | 支 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 触控一体机 | 1 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 视频展台 | 3 | 台 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 推拉绿板 | 3 | 套 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 返看电视 | 4 | 台 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 返听音箱 | 2 | 对 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 22U网络机柜 | 2 | 台 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 42U网络机柜 | 1 | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2m网络机柜 | 6 | 台 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 高速扫描仪 | 1 | 台 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 学生移动终端（管控软件） | 80 | 台 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |
|  | 六类网线 | 17 | 箱 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 8 |  |
|  | 室外24芯光缆 | 1000 | 米 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |
|  | 室内4芯光纤 | 2700 | 米 |  |  |  |  |  |  | 2700 |  |  |
|  | 配线架 | 2 | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 理线架 | 16 | 个 |  | 4 |  |  |  |  | 12 |  |  |
|  | 水晶头 | 6 | 盒 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 3 |  |
|  | 48口光纤配线架（含熔接） | 7 | 个 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  | 24口光纤配线架（含熔接） | 6 | 个 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 4口光纤盒（含熔接） | 30 | 个 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
|  | 单模尾纤（LC） | 312 | 根 |  |  |  |  |  |  | 312 |  |  |
|  | 单模双工 LC 耦合器 | 288 | 个 |  |  |  |  |  |  | 288 |  |  |
|  | 单模双工光纤跳线 | 62 | 对 |  |  |  |  |  |  | 62 |  |  |
|  | 教室多媒体箱 | 30 | 台 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
|  | 广播主机 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 调音台 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 监听音箱 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 寻呼话筒 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | IP网络转换终端 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | IP网络音箱 | 20 | 套 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
|  | 控制主机 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 纯后级功放 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 壁挂音箱 | 18 | 台 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |
|  | 数字功放 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 16路电源管理器 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 广播线 | 750 | 米 |  |  |  |  |  |  | 750 |  |  |
|  | 电源线 | 600 | 米 |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |
|  | 线槽 | 1900 | 米 |  |  |  |  |  |  | 1900 |  |  |
|  | DN32管 | 50 | 米 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |
|  | 讲台 | 1 | 张 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 课桌、课椅 | 48 | 套 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 教师电脑桌 | 2 | 张 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 学生桌(双人中型机) | 56 | 张 |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  |
|  | 学生凳 | 112 | 张 |  |  |  |  |  |  |  | 112 |  |
|  | 2.5平方电源线 | 84 | 米 |  |  |  |  |  |  |  | 84 |  |
|  | 4平方电源线 | 40 | 米 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |
|  | 机房PDU | 36 | 只 |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |
|  | 配电箱 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 强、弱电桥架 | 40 | m |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |
|  | 无边防静电地板 | 188 | 平米 |  |  |  |  |  |  |  | 188 |  |
|  | 微孔铝板吊顶 | 188 | 平米 |  |  |  |  |  |  |  | 188 |  |
|  | 嵌入式电风扇 | 12 | 台 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  | 布艺窗帘 | 40 | m |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |
|  | 教室健康照明灯(方形) | 30 | 盏 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |
|  | 原有拆除及墙面出新 | 2 | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 专业录音话筒 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 专业录音声卡 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 专业录音调音台 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 耳机分配器 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 监听控制器 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 录音监听音箱 | 2 | 只 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 话筒放大器 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 录音编曲软件 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 监听耳机 | 6 | 只 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | 麦克风防喷网 | 2 | 副 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 合唱话筒 | 4 | 只 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 话筒架 | 6 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | 耳分托架 | 1 | 支 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、联合体协议（如有）

十三、分包承诺书（如有）

一、供应商信用承诺函

# 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

# 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

# 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

# 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（人民币：元）：

日  期：

六、核心产品品牌一览表

# 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

- 七、投标分项报价表

# 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌、规格或型号 | 交付期 | 数量 | 分项单位 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总报价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所报产品须与“第四章-产品清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

# 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

- 十二、联合体协议

# 联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

十三、分包承诺书

分包承诺书

：（采购人名称）

我公司                            （供应商名称）郑重承诺：

如我公司中标（成交）                            （项目名称）项目，拟将项目中的

建设内容，分包给具有相应资质的供应商实施，并在签订合同时提供分包意向协议。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。