滨海县政府采购文件

项目名称：滨海县农业园派出所提升改造项目

项目编号： J5ZC-320922-ZQYC-G2025-0007

采购单位：滨海县公安局

代理机构：盐城市智强项目管理有限公司

2025年2月

总  目  录

招标公告…………………………………3

投标人须知………………………………8

合同文本…………………………………19

采购需求…………………………………23

评标方法与评标标准……………………78

投标文件格式……………………………79

第一章 招标公告

项目概况

滨海县农业园派出所提升改造项目的潜在投标人可在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网、盐城市政府采购网”获取招标文件，并于2025年2月27日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：J5ZC-320922-ZQYC-G2025-0007；

2.项目名称：滨海县农业园派出所提升改造项目；

3.采购方式：公开招标；

4.预算金额：1900000元；

5.最高限价：1600000元；

6.采购需求：滨海县农业园派出所提升改造项目共为一个包件，具体包含（但不限于）食堂改造，综合服务大厅改造、办公楼改造、水电气改造、警营文化及智能化系统改造提升等，详细内容见招标图纸与招标清单，采购人保留对上述暂定工程量及范围适当调整的权利，详见采购文件第四章的项目需求；

7.合同履行期限：60日历天；

8.质量保修期：3年。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

本项目给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。具体中小企业划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标资质要求：具有建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质的独立法人，并持有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。

3.2项目负责人资格要求：具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，同时具有有效的安全生产考核合格证（B类）。

3.3未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.5本项目不接受联合体参与招标。

三、获取招标文件

1.时间：2025年2月6日至2025年2月12日，每天上午8时30分至11时45分，下午14时30分至17时30分（北京时间，法定节假日除外 ）。

2.地点：中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网。

3.方式：在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”自行免费下载采购文件。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间：2025年2月27日9时00分（北京时间）。

2.开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》下载地址：http://czj.yancheng.gov.cn/art/2023/9/14/art_2407_4057499.html。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

4.付款方式：

合同签定后7日内支付合同总价的30%作为预付款（中标人须提供合同总价30%银行出具同等金额的保函）；工程竣工验收合格后支付至合同价的50% ；工程验收合格满一年付至审计价的90%；满二年付至审计价的97%；3%的质保金待质保期三年满，经采购人验收合格后一次性结清。采购人在收到发票后 10 个工作日内支付到合同约定的中标人银行账户。

5.其他事宜：

（1）各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”网上的更正或补充通知为准。

（2）投标人如在投标过程中存在以下行为，将被列入不良行为记录名单。①提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；②投标人递交无竞争力投标文件的。

（3）投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：滨海县公安局

地 址：滨海县世纪大道6号

联系人：张先生

联系方式：13914681618

2.采购代理机构信息

名 称：盐城市智强项目管理有限公司

地 址：滨海县育才西路166号政务服务中心二楼

联系人：高先生

联系方式：15950201008

3.项目联系方式

项目联系人：嵇先生

电　　 话：13914687788

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费。

4.3 投标人应承担其编制和递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担此项费用。本项目招标代理服务费按《江苏省招标代理服务收费的指导意见》苏招协【2022】002号文件执行，招标人约定由中标人在领取中标通知书前向招标代理机构一次性代为支付服务费23700元整。招标人不另行支付。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，招标代理机构和采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构或采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为招标代理机构或采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，招标代理机构或采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标代理机构或采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 招标代理机构或采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 招标代理机构和采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 招标代理机构和采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 招标代理机构或采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购人将在中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向招标代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
    29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。采购人及招标代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和招标代理机构不接受未填写快递运单的快件。联系电话：15950201008。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

第三章  合同文本（工程）

项目名称：

合同编号：

甲       方：

乙       方：

签订时间：

项目合同

第一部分协议书

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

甲方(甲方):滨海县公安局

乙方(乙方):

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就滨海县公安局                 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1.1 工程名称：

1.2 工程地点：滨海县公安局

1.3 主要工程内容：具体详见招标文件第四章项目需求。

1.4 工程承包范围：招标文件要求内容及其他相关文件。

1.5 承包方式：包工包料。按工程内容及承包范围的全包方式，包完成图纸及招标清单内的内容，包人工、包施工机械、包施工材料、包管理费、包利润、包工期、包质量、包安全文明施工、包市场风险、包国家规定的各种规税费。

1.6合同形式：固定总价合同。

- 二、合同工期

2.1合同工期为自甲方通知之日起60日历天。

- 三、质量标准

- 3.1质量要求：合格。

- 四、合同价款

4.1固定总价合同，合同价为(中标价):¥              元，大写：        。

①本工程采用固定总价合同：乙方应充分考虑施工期间人工、机械、材料上涨的市场风险和国家政策调整，承担相应风险，乙方必须按规定标准完成全部施工内容，总价不作调整(设计变更和业主要求变动的内容除外)。

②设计变更和业主要求变动的内容合同价款调整方法：

可调整范围：施工过程中发生工程变更或签证，可以相应调整工程量，调增减项目内容与工程量清单项目内容一致，则保持投标单价不变；若调增减项目内容与工程量清单项目内容相似，则单价可以参照投标单价确定；若调增减项目内容与工程量清单项目内容不同，其单价要参照有关计价表及相关执行文件、标准和市场价格由业主与乙方协商。

③乙方是否按规定标准完成全部施工内容以及上述可调整范围中的价款调整，由审计单位予以确认。

4.2双方约定的工程款支付的方式和时间：

付款方式：合同签定后7日内支付合同总价的30%作为预付款（中标人须提供合同总价30%银行出具同等金额的保函）；工程竣工验收合格后支付至合同价的50% ；工程验收合格满一年付至审计价的90%；满二年付至审计价的97%；3%的质保金待质保期三年满，经采购人验收合格后一次性结清。采购人在收到发票后 10 个工作日内支付到合同约定的中标人银行账户。

五、组成本合同的文件包括：是合同不可分割的组成部分，与合同具有同样的法律效力。

5.1合同协议书；

5.2合同专用条款；

5.3合同通用条款；

5.4招标文件及澄清答疑文件；

5.5响应文件；

5.6供应商投标时所作的申明、承诺、澄清及答复资料等；

5.7国家及行业规范标准、有关技术文件；

5.8施工图纸；

5.9工程报价单；

5.10经双方确认的清单；

5.11投标报价；

合同履行中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

六、质量保修期：3年。

6.1 质量保修期从工程实际竣工之日起开始计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

6.2 本工程质量保修期为叁年，从工程竣工验收合格之日起，叁年内因工程质量问题所发生的材料费、保修人工费等均由乙方负责免费维修和更换。

6.3 在乙方对质量保证期内出现的质量问题进行维修时，乙方应相应延长维修或更换部分的质量保证期。

6.4 质量保证期内因甲方原因或自然灾害而造成的损坏，乙方不承担保修责任，但乙方有义务对此进行维修，维修发生的材料和人工费用由甲方承担。

七、安全责任

7.1甲乙双方必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规。

7.2甲方承担的安全责任、权利；

(一)甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案；

(二)甲方管理人员有权制止乙方人员违纪作业，并按规定给予处罚；

(三)甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。

7.3乙方的责任、权利；

(一)乙方是外包工程、临时工作的安全生产的直接责任人，必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度；

(二)乙方负责为所有乙方工作人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生人身伤亡事故，由乙方承担全部责任；

(三)乙方应对工作现场的行为完全负责，乙方工作人员不得违章作业，冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好保护工作；

(四)乙方在工程现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全工程需要时，人员不得进入工程现场。

7.4乙方工作人员必须严格遵守和服从现场安全规定及安全管理，在施工现场必须做到：

(一)高空悬空作业必须系好安全带；

(二)班前不得喝酒，在禁止吸烟的区域不得吸烟；

(三)现场内不得赤脚，不得穿拖鞋、高跟鞋，高空作业不得穿皮鞋和带钉易滑鞋；

(四)未经甲方施工负责人批准，不得随便拆除已架设的安全防护设施及安全装置和

安全标牌：

(五)不得私自乱接乱拉电线，保护工地上临时用电电缆及配电箱的完好，不得用材料、工具等压砸电缆电线，确保用电安全；

(六)不得在工程现场烧火；

(七)不得从高处向下抛扔任何物资、材料，堆放时不得超过支撑限重的70%;

(八)不得在高处临边一米范围内堆放活动材料；

(九)不得在操作面上及高处临边竖立放置工具和线材；

(十)使用电动工具，必须按操作规程和说明书要求正确佩戴防护用品；

(十一)施工过程中必须严格遵守安全操作规程。

7.5安全责任

(一)本协议约定期间由于乙方造成安全事故的，乙方负全部责任，并由乙方承担造成的经济损失和刑事责任；

(二)本协议约定期间如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失，由乙方负责向甲方赔偿，甲方有权直接从乙方工程款中将相关损失赔偿款进行抵扣。

八、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

九、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工，并在质量保修期内承担工程质量的保修责任。

十、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付审定价款及其他应当支付的款项。

十一、合同生效

11.1合同订立时间：      年  月   日

11.2合同订立地点：滨海县公安局

11.3合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

11.4本合同一式肆份，均具有同等法律效力，甲、乙又方各贰份。

| 甲方（甲方、受甲方委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 （公章或合同章） | 滨海县公安局 | 单位名称 （公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人 （签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人 （签章） |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联系人 |  | 联系人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二部分通用条款(略)

【参照建设工程施工合同(GF-2017-0201)】

第三部分专用主要条款

- 词语定义及合同文件

1.合同文件及解释顺序

合同履行中，甲方乙方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。合同文件组成及解释顺序：(1)本合同协议书；(2)成交通知书(如有);(3)响应文件及其附件；(4)本合同专用条款；(5)本合同通用条款；(6)标准规范及有关技术文件；(7)图纸；(8)投标文件及答疑文书、清单；(9)工程报价单；(10)合同履行中，甲方乙方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2.语言文字和适用法律、标准及规范

2.1适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国政府采购法》《建设工程质量管理条例》《建设工程价款结算暂行办法》等以及江苏省、盐城市现行相关法律法规。

3.适用标准、规范

适用标准、规范的名称：(1)与工程相关的现行图集、施工说明；(2)现行国家施工规范及验收标准。

甲方提供标准、规范的时间：甲方不提供，凡涉及到的相关技术标准、规范均由乙方自备。

- 双方一般权利和义务

4.工程师

4.1甲方派驻的项目负责人

姓名：         ,职务：项目负责人。

职权：对该工程质量、进度、投资、安全进行控制：施工组织设计和技术方案的建议权、材料和施工质量的检验权以及合同管理、信息管理、合同中明确的相关工作；需要取得甲方书面批准才能行使的职权：工程变更、经济签证、工期延误等。

5.项目经理

姓名：        ,职务：项目经理。

职权：按照国家相关规定和合同约定，作为乙方施工现场负责人，全面负责本工地施工现场进度、质量、安全工作，负责本合同的全面履行。对设计变更、现场签证索赔等经济利益事项行使签字权，本工程的所有文件经乙方项目经理签署后视为乙方已确认的事实。乙方的要求、通知均以书面形式由乙方项目经理签字并加盖乙方项目部公章后递交甲方。

6.甲方工作

6.1甲方应按约定的时间和要求及完成以下工作：

(1)施工场地具备施工条件的要求及完成时间：现场具备施工条件，乙方在踏勘现场时确认，场地不利因素，乙方已在投标报价时充分考虑，甲方不再因此支付任何费用。

(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：水电接口已提供至施工现场，其位置乙方在踏勘现场时确认，水电在场内接线一切费用包含在总报价中，甲方不再另外支付。

(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：主要公共道路开通，施工区道路由乙方承担

(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前5天提供

(5)由甲方办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前由乙方协助甲方办理，不能影响开工。

(6)水准点与坐标控制点交验要求：开工前现场交验，乙方负责做好保护工作。施工过程中若水准基点出现遗失或损坏，乙方应立即汇报工程师，重新布点的费用由乙方承担。

(7)图纸会审和设计交底时间：/

(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：执行通用条款

(9)双方约定甲方做的其他工作：/

(10)甲方委托乙方办理的工作：按甲方的布置要求，乙方有配合与该工程建设有关工作的义务，包括协助办理有关施工所需证件、批件等手续。

7.乙方工作

7.1乙方应按约定时间和要求，完成以下工作：

(1)需由设计资质等级和业务范围允许的乙方完成的设计文件提交时间：/

(2)应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前5天内提供切实可行的进度表以及相对应的人机配置情况、材料供应情况。

(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：

乙方承担现场的安全、保卫、照明等责任和费用；在施工前，必须对施工现场进行封闭并按实际现场需要，提供施工安全保卫工作及施工照明等，施工期间，所造成的一切安全责任均由乙方负责；

(4)向甲方提供的办公和生活房屋及设施和要求：/

(5)需乙方办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：

乙方自行办理有关施工场地交通、城管、环卫和施工噪音管理等手续，不得影响施工工期，并严格按照盐城市城市管理的有关规定以及安全文明施工要求进行施工

(6)已完成工程成品保护的特殊要求及费用承担：

工程交付使用前乙方自己发生的损坏或因乙方保护实施不当而产生的第三方对成品(半成品)的损坏均由乙方自己负责。

(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：

(8)施工场地清洁卫生的要求：施工过程中，要求现场工完料清，乙方应及时清除现场的所有不需要的障碍物，并应根据甲方要求转移剩余材料，清除现场残物、垃圾或转移临时工作用具以及工程不再需要的施工设备。如果乙方清除现场垃圾不及时，甲方有权委派他人清除现场垃圾，由此发生的费用从乙方工程款中扣除。工程竣工验收合格后5日内，乙方需自行拆除临时设施及附属物，完成所有的人、材、机全部退场，并将其运出施工现场，放置于合适的场所。所发生的费用由乙方自行承担。乙方逾期未能执行，甲方有权安排其他单位完成，所需费用由甲方从工程款中扣除。

(9)施工过程中乙方应服从现场统一管理，做到安全、文明、有序施工，一切安全责任自行负责。

(10)施工过程中，乙方应主动与上、下工序相关单位进行协调对接，避免产生矛盾，做到有序科学衔接，配合其他相关单位，费用已在投标报价中考虑甲方不再另行支付。

(11)双方约定乙方应做的其他工作：

安排足够的工程管理人员，各工种合格的技术人员和工人，按劳动管理部门的要求，特种施工人员必须持有上岗证；保证工地的管理井然有序，无打架斗殴等不良现象；加强卫生管理，无传染病、食物中毒等现象；其他事项双方约定。

(12)乙方必须及时支付农民工工资。

(13)本工程所用水、电由乙方统一挂表管理，水电费用按实结算，均由乙方承担并及时缴纳费用在结算时，按定额含量退还给甲方。

(14)乙方须积极配合业主协调解决施工现场、周边及外部矛盾，不得以外部矛盾作为工期不能完成的理由。

(15)乙方负责做好迎接各类现场检查的配合工作。

(16)乙方须在甲方的统筹安排下，积极配合整个项目的流水穿插作业、配合其他单位的施工，同时应配合和参与工程的验收和移交，根据甲方要求，在指定的时间内让出影响其他施工单位后续工程的施工工作空间，其相关配合费用在投标中综合考虑。

三、施工组织设计和工期

8.进度计划

8.1乙方提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：

开工前5天以书面形式向甲方提交施工组织设计和进度计划，经甲方审核同意后的施工组织设计作为施工中甲方方进行监督受理的依据。

工程师确认的时间：送达后7日历天内。

9、工期延误

9.1合同工期按乙方成交工期执行，如因乙方原因延误工期的，乙方应承担违约责任，详见第17.1条款。

9.2双方约定工期顺延的其他情况：

若出现以下情况造成工期延误的甲方不承担费用，只认可工期顺延，顺延时间双方另行协商，

(1)不可抗力(战争以及地震、水灾、暴风雪等严重自然灾害);

(2)因甲方设计变更在结构形式、设计标准作重大调整，增加的工程量使乙方工程进度无法按原计划实施进行的；

(3)非因乙方原因停水、停电连续24小时以上的；

(4)政府行为：政府强制要求停工(非乙方原因引起，如全市性的安全整顿，要求建设工地停工等)。

9.3乙方不得以任何理由停工，包括由于变更引起价格改变，发生分歧等，如有争议应协商解决，如因停工造成工期延误，乙方承担违约责任。

四、质量与验收

质量：合格。一次核验不合格是由乙方原因引起的，除由乙方承担返工损失外，另按合同总价的5%支付违约金，甲方有权延期支付工程款，同时乙方必须负责重新验收达到合同约定的标准。

10.隐蔽工程和中间验收

10.1双方约定中间验收部位：按规定认为确有必要进行验收的部分

10.2验收前乙方首先进行自检，在隐蔽工程验收和中间验收前应提前24小时通知甲方，并提供相关资料。不论甲方是否参与验收，当甲方或工程师提出对隐蔽工程需进行重新验收时，乙方必须配合工作且在检验后重新覆盖，若验收合格，发包人承担此项费用，并相应顺延工期，若验收不合格，乙方承担所有损失，且工期不顺延。

10.3达不到约定条件的部分，甲方一经发现，可要求乙方返工，乙方应按发包人的要求返工，直到符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，乙方承担违约责任。因甲方原因达不到约定条件的，甲方承担经济损失，工期相应顺延。

10.4甲方发现工程质量问题，可下达停工令，乙方在3天内提出书面整改措施，经报项目总监和甲方代表审批同意后，实施整改达到合格，由此所产生的工期延误和整改费用，由乙方承担，否则甲方有权停止拨付工程款。

10.5验收时间：除质检站、设计院等其他部门参加验收，乙方需提前72小时书面报告以便及时联系和安排外，其余均提前24小时通知即可。

五、安全文明施工要求

(1)乙方对现场作业和现有施工方法的安全承担全部责任，执行通用条款第20条规定，并赔偿因乙方责任给甲方造成的一切损失。

(2)乙方应采取控制措施使施工现场达到市环保和政府其它部门对建筑工地的要求，避免伤害或妨碍公众及周围环境。如因妨碍或伤害造成的行政处罚等其它赔偿均由乙方承担。

(3)乙方负责现场保卫和管理。

(4)乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，随时接受行业的安全检查和监督，并针对该工程特点，采取一切必要的安全防护措施，消除事故隐患，承担施工中的全部安全责任及费用(包括乙方和乙方原因造成的第三方)。

(5)施工单位进场后必须签署《工程施工现场管理规定》、并遵守《建设工程施工安全管理规定》以及《建设工程文明施工管理规定》,不得影响甲方单位正常工作运行，并达到市级安全文明工地要求；

(6)严格遵守施工现场总平面的规划，服从甲方统一指挥，甲方将组织定期检查，对于出现的问题，甲方有权要求总包单位进行整改，否则视乙方为违约。

(7)若发生安全事故，乙方承担全部责任，与甲方无关。乙方应按规定立即报告建设主管部门并通知甲方。如因此造成甲方承担责任的，甲方有权向乙方索赔。

六、工程量确认

11.工程量确认

11.1乙方向工程师提交已完成工程量报告的时间：乙方应在每月15日前向现场工程师及甲方提供本月完成工程量情况。

七、材料设备供应

12.甲方供应材料设备：

12.1甲方供应的材料设备与一览表不符时，双方约定甲方承担责任如下：

(1)材料设备单价与一览表不符：乙方有权拒收，甲方负责调换。

(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：乙方有权拒收，发包人负责调换，乙方可代为调剂串换的材料：设计院批准认可，并报甲方同意后方可串换。

(3)到货地点与一览表不符：甲方运至规定的供货地点，乙方应予积极配合。

(4)供货数量与一览表不符：甲方补足。

(5)到货时间与一览表不符：乙方必须提前15天书面通知甲方，如因甲方原因延迟供货，甲方则同意工期延期；如因乙方未提前45天书面通知甲方，则发包人不承担任何责任。

13.乙方采购材料设备

13.1材料设备的约定：

(1)乙方采购的材料设备，必须在甲方认可的产品质量等级及价格范围内，发包人供应的材料、设备、乙方应在材料设备验收后及时开出收料单，以便甲方执行供应合同，乙方无故推迟或不开收料单，影响甲方执行合同或工程结算，甲方有权处罚乙方，乙方按约定收取保管费(材料价格的0.5%)乙方对进场材料设备安全保管负责，如有受损乙方承担赔偿责任。乙方应按约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。乙方进场材料的样品必须经甲方验收认可，经验收合格的材料方可批量进场(样品由甲方封存，乙方必须保证施工中材料设备质量与样品一致),否则，造成的损失由乙方承担；乙方在材料设备到货前24小时通知甲方验收。

(2)设备与设计标准不符时，乙方应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此产生的费用，由此延误的工期不予顺延。

(3)乙方采购的全部材料设备在使用前，乙方应当按工程师要求进行检验或试验，不合格的不得使用，各种检测费用包括质检站强制性检测费用均由乙方承担。

(4)乙方供应的材料设备必须保证质量，使用中如发现有质量问题，乙方承担返工的全部损失并赔偿由此给甲方带来的损失。工程师发现乙方采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求乙方负责修复、拆除或重新采购，由乙方承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

(5)由乙方供应的材料、设备其品牌、生产厂家、质量等级等均需与投标响应文件相同，除因市场无供应外，需提前15天书面申请和递交替换材料资料，在得到甲方认可，并且出具的各种生产许可证、质量认证、安全认证、试验报告、试验证明等全套的质保资料等也得到甲方认可后方能供货，未经许可其后果及损失均由乙方承担，直至终止承包合同、更换乙方。

(6)乙方供应的材料设备其品牌、生产厂家、质量等级等如与投标响应文件相同时，其质量及质保资料均需甲方认可后方能供货，甲方对该部分材料质量具有检查监督权利，对材料的使用具有否决权，如遇到材料涨价，乙方不能以降低材料品质、档次来抵消风险，也不能要求由甲方供应。

(7)由乙方供应的材料设备其品牌、生产厂家、质量等级等如与投标响应文件不同时，必须得到甲方认可，并且出具的各种生产许可证、质量认证、安全认证、试验报告、试验证明等全套的质保资料等也必须得到甲方认可后方能供货，未经许可其后果及损失均由乙方承担，直至终止承包合同、更换乙方。

(8)乙方购买的材料应附有质保书或检测证书，如甲方要求乙方二次检测的，检测试验合格由甲方承担费用，测试不合格的检测费用由乙方承担。(并增加：承包人承担的检验费用：①乙方采取新工艺或特殊施工措施造成的检验、试验费用，②不在“由甲方承担检验试验费用”之列的其它检验试验费。)

(9)需送检的材料必须检验合格后方能投入使用。

(10)乙方供应的材料设备必须保证质量，使用中如发现有质量问题、有毒、污染等不符合环保、安全、卫生要求的，乙方承担返工的全部损失并赔偿由此给甲方带来的损失。

(11)如需甲方认定质价后购买的材料，或者必须代换材料时，乙方必须提前10天书面报告，经甲方批准后实施，否则一切后果均由乙方自己负责。

八、工程变更

(1)工程变更通知是合同的补充和完善，乙方不得拒绝，不能因变更延误工期。

(2)由于工程设计变更导致本合同工程量增减变化时，是对合同价款增减调整的依据，乙方不能因变更提出不合理的造价要求，造价变化按上述约定执行，结算审核时按实调整。

(3)乙方不得以设计变更或工程量的变化为理由，解除或修改合同对其规定的责任和义务。

(4)施工中乙方不得对原工程设计进行变更，因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失由乙方承担，延误的工期不予顺延。

14.竣工验收

14.1乙方负责组织工程验收，并有义务参加配合相关单位验收工作。

14.2工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供竣工验收报告。

14.3工程竣工验收通过，乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。甲方接到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

14.4乙方提供竣工图的约定：竣工验收合格后三十日内乙方提供自己绘制的符合城建档案馆要求的竣工图2套，竣工资料三套(原件资料)其中一套原件交城建档案馆，并确保资料准确，否则每迟一天，每日向甲方支付违约金500元。

15.竣工结算

15.1工程竣工验收合格后1个月内乙方向甲方提供完整的工程结算资料。由发包人接收(一式两份)。结算资料提交应按时完成，否则每迟一天，除每日向甲方支付违约金500元外，工程款相应延期支付。

15.2甲方收到竣工结算资料进行审查确认后，送给有关造价咨询部门进行工程价款的审核。造价咨询部门由甲方确定，乙方必须无条件配合。

15.3工程结算价款以最终审计结果为准。

16.工程保修

16.1工程保修期在工程竣工验收合格之日起计算。

16.2在乙方对质量保证期内出现的质量问题进行维修时，乙方应相应延长维修或更换部分的质量保证期。维修或更换部分的质保期从维修或更换合格之日其重新计算。

16.3乙方有责任和义务及时进行承包工程的维修工作，若不能及时履行保修约定，甲方可以委托他人修理，其相应维修费用在保修预留金中扣除，扣完为止。如预留金不够支付因质量问题返修的费用，乙方应补全所缺部分的返修费用。

- 违约、索赔和争议

17.违约

17.1本合同中关于乙方违约的具体责任如下：

本合同通用条款约定乙方违约应承担的违约责任：

(1)延误工期。逾期在十天内(含十天)的乙方按1000元/天向甲方支付违约金，逾期在20天内(含20天)的乙方按2000元/天向甲方支付违约金，如竣工时间超过合同工期20天以上，乙方按5000元/天向甲方支付违约金，同时甲方有权终止协议，乙方还应赔偿因工期违约给甲方造成的损失。

(2)因乙方原因达不到约定的质量标准，乙方按合同总价的5%向甲方支付违约金的同时，乙方必须保证整改后工程达到约定的质量标准并承担所有发生的费用，出现质量问题所造成的一切经济损失由乙方承担。

17.2双方约定的乙方其他违约责任：

17.2.1遵守政府和甲方对施工现场的一切规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

17.2.2乙方在施工过程中，项目经理及主要施工人员应与响应文件中相一致，如乙方擅自变换项目经理及主要施工人员，甲方有权终止合同，乙方无条件退场且工程款不予结算，项目经理必须长驻施工现场，负责该项目施工，如需离开施工现场，必须向甲方请假，在征得甲方同意后，才能离开现场，未经批准离开现场，一经发现按每天1000元进行处罚，处罚三次擅自离开现场，甲方有权终止合同，乙方无条件退场且工程款不予支付，同时报相应的建设主管部门处理。

17.2.3乙方应服从甲方的制度、会议、通知等形式的管理，以整个项目全局为重，除履行合同义务外应积极配合甲方及其他参建单位完成项目目标。

17.2.4由于乙方原因无故连续停工一周，且又未向甲方书面说明原因并取得发包人书面认可，甲方有权终止合同，乙方按合同总价的5%向甲方支付违约金，同时乙方将承担给甲方造成的一切损失。

17.2.5乙方擅自将工程全部或其中的一部分转包或分包给其它单位，甲方有权终止合同，同时乙方按合同总价的5%向甲方支付违约金，由此造成的一切损失由承包人承担。

17.2.6施工期间由于乙方原因出现重大质量问题，且又无法弥补，给甲方造成重大损失，甲方有权终止合同，同时乙方按合同总价的5%向甲方支付违约金，并负责赔偿甲方由此造成的一切损失。

17.2.7乙方使用劣质、不合格材料，无论使用量多少，一经发现，甲方有权终止合同，乙方除按合同总价的5%向甲方支付违约金，并负责赔偿甲方由此造成的一切损失外，无条件退出施工现场。

18.争议

18.1因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第(1)种方式解决争议，并由败诉方承担相关诉讼费用(包括但不限于律师费、取证费、保全费等):

(1)向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

(2)向盐城市仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

18.2若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

- 其他

19.工程分包

本工程除渣土外运工程外，其他项目不允许转包和违法分包。渣土外运必须发包给具备《渣土运输车辆许可证》《渣土运输车辆交通安全证》和《渣土运输车辆通行证》的渣土运输企业作业。

20.不可抗力

20.1双方关于不可抗力的约定：执行通用条款

21.担保

21.1乙方须向甲方提供履约担保及差额履约担保。

采用经评审的最低投标价法项目。中标人除按规定提交履约保证金外，同时必须向招标人提供保函、保险、担保等形式的差额履约担保，担保金额为最高投标限价和中标价的差值。差额履约担保须在签订合同前完成相关履约手续。

履约保证金的缴纳：乙方在签订合同时，须向甲方交纳项目中标价10%的履约保证金，于项目验收合格后满后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）可免予缴纳履约保证金。

差额履约担保及履约保证金缴纳形式：供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

差额履约担保及履约保证金的退还：按合同要求验收合格，待验收合格后30天内一次性全额退还或保函到期后自动失效。

21.2乙方必须在规定工期内完工，如逾期完工，按本合同第17.1条承担延误工期的违约责任，相应款项在工程款中扣除。

22.保险

工程保险：按相关规定，应由乙方缴纳的保险必须按时依法办理。其他保险：按相关规定，应由乙方缴纳的保险必须按时依法办理。关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款

23.合同其它

23.1乙方应诚实信用，严格按照投标文件要求和响应承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

23.2本合同附件：投标文件、乙方投标响应文件及其他补充文件。

23.3本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

甲方（公章）： 	滨海县公安局	              乙方（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：	　	  法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：     年     月    日

第四章 采购需求

1.项目编号：J5ZC-320922-ZQYC-G2025-0007

2.项目名称：滨海县农业园派出所提升改造项目；

3.采购方式：公开招标；

4.预算金额：1900000元；

5.最高限价：1600000元；

6.采购需求：滨海县农业园派出所提升改造项目共为一个包件，具体包含（但不限于）食堂改造，综合服务大厅改造、办公楼改造、水电气改造、警营文化及智能化系统改造提升等，详细内容见招标图纸与招标清单，采购人保留对上述暂定工程量及范围适当调整的权利，详见采购文件第四章的项目需求；

7.合同履行期限：60日历天；

8.质量保修期：3年。

9.采购清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 装修改造工程 |  |  |  |
|  | 拆除工程 |  |  |  |
| 1 | 砖砌体拆除 | 1、砖砌体拆除含砖砌内二次结构拆除 2、因拆除后破损影响二次装修必要的修补 3、拆除物清理外运，拆除物处理方式符合市政环卫要求，运距由投标人勘查现场后自行考虑 4、拆除项目残值投标人自行考虑在报价中 | m3 | 94.07 |
| 2 | 原门窗拆除 | 1、残值归中标人所有 2、因拆除后破损影响二次装修必要的修补 3、拆除物清理外运，拆除物处理方式符合市政环卫要求，运距由投标人勘查现场后自行考虑 | m2 | 96.27 |
| 3 | 铲除涂料面 | 1、原涂料面层铲除 2、破损部位修补满足现场施工要求 3、拆除材料运距投标人自行考虑 | m2 | 986.41 |
| 4 | 隔断隔墙拆除 | 1、隔断隔墙拆除 2、破损部位修补满足现场施工要求 3、拆除材料运距投标人自行考虑 | m2 | 62.9 |
| 5 | 立面块料拆除 | 1、原墙面砖拆除残值归中标人所有 2、因拆除后破损影响二次装修必要的修补 3、拆除物清理外运，拆除物处理方式符合市政环卫要求，运距由投标人勘查现场后自行考虑 | m2 | 126.33 |
| 6 | 平面块料拆除（含脚线） | 1、地面所有拆除残值归中标人所有 2、因拆除后破损影响二次装修必要的修补 3、拆除物清理外运，拆除物处理方式符合市政环卫要求，运距由投标人勘查现场后自行考虑 | m2 | 1015.95 |
| 7 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、天棚面龙骨及饰面拆除残值归中标人所有 2、因拆除后破损影响二次装修必要的修补 3、拆除物清理外运，拆除物处理方式符合市政环卫要求，运距由投标人勘查现场后自行考虑 | m2 | 1015.95 |
| 8 | 其他拆除 | 1、改造部位的室外台阶地坪花池、洗手台、蹲坑隔断等拆除 2、具体详见图纸 | 项 | 1 |
|  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |
| 9 | 石材楼地面 | 1、面层材料:800*800*30火烧板大理石 2、粘结层:5mm素水泥膏粘结层; 3、结合层:35mm~45mm厚1:3干硬性水泥砂浆;(具体厚度现场施工单位自行调整,必须确保地面大面平整) | m2 | 13.06 |
| 10 | 块料楼地面 | 1、800*800仿石材地砖，专用美缝剂 2、粘结层:5mm素水泥膏粘结层; 3、结合层:35mm~45mm厚1:3干硬性水泥砂浆;(具体厚度现场施工单位自行调整,必须确保地面大面平整) | m2 | 498.51 |
| 11 | 块料楼地面 | 1、600*600防滑瓷砖，专用美缝剂 2、粘结层:5mm素水泥膏粘结层; 3、结合层:35mm~45mm厚1:3干硬性水泥砂浆;(具体厚度现场施工单位自行调整,必须确保地面大面平整) | m2 | 47.74 |
| 12 | 块料楼地面 | 1、300*300防滑瓷砖，专用美缝剂 2、粘结层:5mm素水泥膏粘结层; 3、结合层:35mm~45mm厚1:3干硬性水泥砂浆;(具体厚度现场施工单位自行调整,必须确保地面大面平整) | m2 | 18.42 |
| 13 | 金属踢脚线 | 1、1.2厚黑钛拉丝不锈钢踢脚 2、9mm厚E0级阻燃板基层 3、踢脚线高度:50mm | m | 565.18 |
| 14 | 橡胶板卷材楼地面 | 1、3.0PVC地板铺设 2、结合层:专用塑胶地板粘结剂 3、找平层:2mm厚水泥自流平; | m2 | 54.06 |
| 15 | 橡胶板卷材楼地面 | 1、2.5mmPVC地板铺设 2、结合层:专用塑胶地板粘结剂 3、找平层:2mm厚水泥自流平; | m2 | 288.18 |
| 16 | 石材楼地面 | 1、面层材料:20mm厚古堡灰大理石门槛石 2、1:1干水泥砂浆结合层10厚 3、1:3干硬性水泥砂浆找平层20厚 | m2 | 18.77 |
| 17 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、JS防水涂料三遍,厚度为2.0mm厚 | m2 | 78.97 |
| 18 | 零星砌砖 | 1、水泥砖砌抬高20cm并抹灰 | m3 | 8.31 |
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |
| 19 | 墙面装饰板 | 1、8MM厚白色碳晶板，铝合金工字线条收口 2、12厚E0级助燃板基层 3、30*30木龙骨(六面刷防火涂料三遍)双向内塞吸音岩棉，木基层防腐防火涂料三遍. | m2 | 231.07 |
| 20 | 石材墙面 | 1、10mm厚仿爵士白大理石岩板 2、面覆18mm厚木工板基层 3、木龙骨(六面刷防火涂料三遍)双向内塞吸音岩棉，木基层防腐防火涂料三遍. | m2 | 32.34 |
| 21 | 墙面装饰板 | 1、8MM厚白色碳晶板，成品不锈钢卡条收口 2、12厚E0级助燃板基层 | m2 | 26.4 |
| 22 | 墙面装饰板 | 1、2.5mm厚成品定制白色碳晶板 2、5#热镀锌角钢@600 3、具体做法详见图纸 | m2 | 6.67 |
| 23 | 块料墙面 | 1、400*800墙砖，专用美缝剂 2、5mm厚水泥膏内掺801胶 3、10mm厚专用瓷砖背胶 4、JS防水涂料三遍,厚度为2.0mm厚,高度1.5mm; | m2 | 145.82 |
| 24 | 块料墙面 | 1、300*600墙砖，专用美缝剂 2、5mm厚水泥膏内掺801胶 3、10mm厚专用瓷砖背胶 4、JS防水涂料三遍,厚度为2.0mm厚,高度1.5mm; | m2 | 86.56 |
| 25 | 金属门窗套 | 1、1.2mm厚黑钛拉丝不锈钢门套线 2、12厚E0级阻燃板基层 3、木龙骨基层 | m2 | 3.48 |
| 26 | 金属门窗套 | 1、1.2mm厚黑钛拉丝不锈钢门套线 2、12厚E0级助燃板基层 3、40镀锌方管基层 | m2 | 7.43 |
| 27 | 金属门窗套 | 1、1.2厚黑钛不锈钢饰面 2、12厚E0级助燃板基层 3、40镀锌方管基层 | m2 | 5 |
| 28 | 墙面装饰板 | 1、1.2厚黑钛凹凸不锈钢饰面 2、12厚E0级助燃板基层 3、40镀锌方管基层 | m2 | 4.69 |
| 29 | 石材窗台板 | 1、20mm厚大理石台面钢架支撑 | m2 | 0.69 |
| 30 | 石材窗台板 | 1、20厚古堡灰大理石窗台板 | m2 | 17.64 |
| 31 | 玻璃隔断 | 1、1.4厚成品定制铝合金边框 2、8+8双层钢化玻璃隔断 3、贴单向膜 4、具体做法详见图纸 | m2 | 36 |
| 32 | 玻璃隔断 | 1、1.4厚成品定制铝合金边框 2、6+6双层钢化玻璃隔断 3、贴单向膜 4、具体做法详见图纸 | m2 | 16.92 |
| 33 | 墙面装饰板 | 1、定制山水画布艺硬包 2、12厚E0级阻燃板基层 | m2 | 18 |
| 34 | 墙面装饰板 | 1、成品米白色布艺硬包 2、12厚E0级阻燃板基层 | m2 | 62.84 |
| 35 | 墙面装饰板 | 1、成品定制布艺硬包 2、12厚E0级阻燃板基层 3、50系列轻钢龙骨双向内塞吸音岩棉 4、含座凳按展开面积结算 | m2 | 287.39 |
| 36 | 墙面无机涂料 | 1、部位:内墙面 2、白色无机涂料一底两面。 3、3厚耐水腻子方便找平 | m2 | 1339.45 |
| 37 | 玻璃隔断 | 1、20mm厚钢化玻璃 | m2 | 5.18 |
| 38 | 墙面装饰板 | 1、12mm厚石膏板清油封底、接缝处粘贴自粘胶带、钉眼除锈 2、面覆18mm厚木工板基层 | m2 | 19.26 |
| 39 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级:标准砖 2、墙体类型:内墙 3、砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 | m3 | 2.44 |
| 40 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级:B06蒸压加气混凝土砌块(A5.0) 3、砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 | m3 | 47.68 |
| 41 | 圈(腰)梁（含模板） | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 | m3 | 4.4 |
| 42 | 构造柱（含模板） | 1、混凝土种类:商品混凝土； 2、混凝土强度等级:C20 | m3 | 6.63 |
| 43 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:综合考虑 | t | 0.996 |
| 44 | 植筋 | 1、二次结构植筋 2、未涉及之处，满足规范要求 | 根 | 164 |
| 45 | 网格布 | 1、耐碱玻纤网格布一道 | m2 | 407.2 |
| 46 | 墙面一般抹灰 | 1、15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底 2、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 | m2 | 407.2 |
| 47 | 金属隔断 | 1、75系列轻钢龙骨 2、75系列主龙@1.2m，38穿心龙骨@0.4m 3、50厚防火岩棉 4、具体做法详见图纸 5、工程量按垂直投影面积结算 | m2 | 61.76 |
| 48 | 墙面装饰板 | 1、纸面石膏板清油封底、接缝处粘贴自粘胶带、钉眼除锈 2、12mm层纸面石膏板 3、12mm厚阻燃胶合板 | m2 | 104.75 |
| 49 | 窗帘 | 1、灰色PU牛津布窗帘(B1级)2.0褶皱比 2、具体做法满足设计要求 3、按铝合金配套轨道长结算 4、未涉及之处，详见图纸 | m | 62.85 |
| 50 | 其他隔断 | 1、卫生间防潮隔断 | m2 | 28.28 |
| 51 | 洗漱台 | 1、20厚白色大理石台面 2、具体做法详见图纸 | m2 | 5.68 |
| 52 | 服务台 | 1、2.0厚古堡灰大理石，爵士白大理石 2、多层板柜体,18MMPET实木多层门板 3、预留插座面板孔位 | m | 9.83 |
| 53 | 玻璃隔断 | 1、6+6MM钢化夹胶茶色玻璃 2、黑钛拉丝不锈钢杆定制毛巾杆 3、古堡灰色大理石挡水条 | m2 | 16.61 |
| 54 | 镜面玻璃 | 1、6mm厚成品银镜(定制1cm宽铝合金边框) | m2 | 3.78 |
|  | 天棚工程 |  |  |  |
| 55 | 吊顶天棚 | 1、满批腻子三度 乳胶漆三度 2、纸面石膏板清油封底、接缝处粘贴自粘胶带、钉眼除锈 3、9.5mm厚双层纸面石膏板 4、60主龙50副龙 5、φ8镀锌全丝牙吊杆 6、含开孔费用 | m2 | 281.03 |
| 56 | 吊顶天棚（综合服务大厅） | 1、满批腻子三度 乳胶漆三度 2、纸面石膏板清油封底、接缝处粘贴自粘胶带、钉眼除锈 3、9.5mm厚双层纸面石膏板，12MM阻燃基层板面贴1.0厚拉丝不锈钢嵌条 4、60主龙50副龙 5、φ8镀锌全丝牙吊杆 6、含开孔费用 | m2 | 127.01 |
| 57 | 吊顶天棚（勤务指挥室） | 1、满批腻子三度 乳胶漆三度 2、纸面石膏板清油封底、接缝处粘贴自粘胶带、钉眼除锈 3、9.5mm厚双层纸面石膏板，穿孔石膏板吊顶，12MM阻燃基层板面贴1.0厚拉丝不锈钢嵌条 4、60主龙50副龙 5、φ8镀锌全丝牙吊杆 6、含开孔费用 | m2 | 86.11 |
| 58 | 吊顶天棚（备勤室） | 1、满批腻子三度 乳胶漆三度 2、纸面石膏板清油封底、接缝处粘贴自粘胶带、钉眼除锈 3、9.5mm厚双层纸面石膏板 4、60主龙50副龙 5、φ8镀锌全丝牙吊杆 6、含开孔费用 | m2 | 107.26 |
| 59 | 吊顶天棚（包厢） | 1、满批腻子三度 乳胶漆三度 2、纸面石膏板清油封底、接缝处粘贴自粘胶带、钉眼除锈 3、9.5mm厚双层纸面石膏板 4、60主龙50副龙 5、φ8镀锌全丝牙吊杆 6、含开孔费用 | m2 | 40.57 |
| 60 | 吊顶天棚（健身房） | 1、面贴8mm厚木饰面碳晶板 2、10MM阻燃基层板 3、60主龙50副龙 4、φ8镀锌全丝牙吊杆 5、含开孔费用 | m2 | 10.8 |
| 61 | 吊顶天棚（卫生间） | 1、满批腻子无机涂料两道 2、纸面石膏板清油封底、接缝处粘贴自粘胶带、钉眼除锈 3、双层9.5厚防水纸面石膏板，满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道 4、60主龙50副龙 5、φ8mm全牙镀锌丝杆 6、含开孔费用 | m2 | 50.1 |
| 62 | 吊顶天棚 | 1、30*100*1.0铝方通吊顶 2、配套龙骨 3、φ8mm全牙镀锌丝杆 | m2 | 36.5 |
| 63 | 吊顶天棚 | 1、集成吊顶 2、配套轻钢龙骨 3、φ8镀锌全丝牙吊杆 | m2 | 28.41 |
| 64 | 吊顶天棚（接待室） | 1、满批腻子三度 乳胶漆三度 2、纸面石膏板清油封底、接缝处粘贴自粘胶带、钉眼除锈 3、9.5mm厚双层纸面石膏板 4、60主龙50副龙 5、φ8镀锌全丝牙吊杆 6、含开孔费用 | m2 | 35.7 |
| 65 | 灯带（槽） | 1、材质：12MM阻燃基层板面贴，9.5mm纸面石膏板面层 2、防护材料种类:清油封底，贴自粘胶带。 3、油漆:满批腻子无机涂料两道 | m | 18.7 |
| 66 | 其他部位窗帘盒 | 1、50副龙骨满铺;，9.5mm纸面石膏板面层 2、防护材料种类:清油封底，贴自粘胶带，木质刷防火涂料三遍 3、油漆:批腻子、乳胶漆面层3遍 4、尺寸：根据现场情况综合考虑 | m | 62.95 |
| 67 | 成品检修孔 | 1、检修口450*450 | 个 | 45 |
| 68 | 钢支撑 | 1、部位：吊顶转换层 2、50*50*5镀锌角钢固定件、50*50*5镀锌角钢、等具体材质详见图纸综合考虑 3、角码、螺栓等综合考虑在报价内，不计算重量 4、具体详见图纸 | t | 4.242 |
| 69 | 天棚喷刷涂料 | 1、无机涂料两道 2、白水泥满批、砂平 | m2 | 141.9 |
| 70 | 吧台 | 1、20厚白色大理石台面 2、15厚木工板 3、镀锌龙骨支架 | m | 3.5 |
| 71 | 厨房低柜 | 1、成品定制橱柜80高地柜 2、15厚免漆板柜体、20厚成品定制实木复合柜门 3、15厚人造石台面(15mm厚阻燃板基层) | m | 12.31 |
| 72 | 厨房吊柜 | 1、成品定制90cm高吊柜 2、15厚免漆板柜体、20厚成品定制实木复合柜门 | m | 12.31 |
|  | 门窗工程 |  |  |  |
| 73 | 墙面装饰板（门楣） | 1、面层材料品种、规格、颜色：成品门头板材质式样同门 2、压条综合考虑在报价内，防火、防腐满足设计要求 | m2 | 30.38 |
| 74 | 木质门 | 1、定制成品定制实木复合套装门 2、含门框边及配套五金（铰链、门锁、门吸等） | m2 | 77.17 |
| 75 | 钢质防火门 | 1、乙级钢制防火门 2、尺寸:具体尺寸投标人自行勘察现场 3、饰面材料:甲级钢制防火门 4、成品门把手 5、五金:拉环、门锁、拉丝不锈钢合页等五金齐全 | m2 | 2.31 |
| 76 | 钢质防火门 | 1、丙级钢制防火门 2、尺寸:具体尺寸投标人自行勘察现场 3、饰面材料:甲级钢制防火门 4、成品门把手 5、五金:拉环、门锁、拉丝不锈钢合页等五金齐全 | m2 | 1.98 |
| 77 | 防盗门 | 1、钢制防盗门 2、五金:拉环、门锁、拉丝不锈钢合页等五金齐全 | m2 | 3.15 |
| 78 | 全玻自由门（含门连窗） | 1、12厚钢化玻璃,表面贴渐变膜 2、1.4厚铝合金型材边框 3、含配套五金 | m2 | 43.14 |
| 79 | 电子感应门 | 1、深灰色铝合金型材框 2、12厚钢化清玻璃移门防撞贴 3、含配套电机及门禁系统 | m2 | 23.45 |
| 80 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、断桥铝合金窗2.勤务指挥室西侧窗需拆除，新做门联窗 | m2 | 23.45 |
|  | 家具 |  |  |  |
| 81 | 跑步机 | 产品规格:200*92*159CM 毛重/净重：125KG/114KG产品特征：马达功率：5HP，手机可以连接运动APP，跑带尺寸：150*53CM,速度范围：1-20KM/H 坡度：0%-15% 16组预设运动程序，3组使用着自订程序，LED显示屏，显示程序，时间，距离，卡路里，心率，速度等，高保真MP3音响， | 个 | 1 |
| 82 | 椭圆机 | 1、产品规格180*73*172CM，毛重/净重: 105kg/88kg产品特征：前驱式设计，电控助力调节1-24档调节，10公斤助力磁控轮，四个不同坡度调节，双轨道设计，扶手调节助力快捷按键，电子表显示有时间，距离，热量，心率，音响系统，蓝牙系统，IAPD支架等功能。 | 个 | 1 |
| 83 | 多功能一体综合力量训练器械 | 1、产品规格: 205*240*218cm 毛重/净重: 192kg/176kg 产品特征：主架管，靠背管座位管等关键部位都是50*70的优质钢管，4根钢丝绳，带颈部训练绳功能，可以高拉（前）、高拉（后）、低拉、蝴蝶夹胸、踢腿、立式后踢、立式提拉、曲臂上拉、曲臂、坐式划船，腿部侧向伸展等；可综合训练腹、臂、背、胸、腿、臀部等肌肉，塑造形体，增强人体协调性。可以同时三人一起使用， 配重72KG. | 个 | 1 |
| 84 | 划船机 | 1、产品规格: 212*52*52cm 折叠尺寸：35*52*120CM. 毛重/净重: 35kg/30kg 产品特征：免安装，优质实木，电子表蓝牙连接手机，实景模拟划船，手机支架功能设计，电子表显示时间、次数，累计总次数，距离、卡路里等.高密度聚碳酸酯水箱，无极水阻力调节，模拟真实划船运动，自由控制划船速度和阻力运动，完全有氧运动，锻炼人体心肺功能，增强腿部肌肉力量，提高足部柔韧性，达到丰臀美腿的效果, | 个 | 1 |
| 85 | 卧推架杠铃套装 | 1、产品规格：155*170*180CM, 毛重/净重：53kg/48kg。（含杠铃片100kg，2.2m杠铃杆一根）产品特征：加厚管材主架设计，关键承重部位保护杠8.0MM厚钢板，更好保障安全防护，可以深蹲，举重等功能，整机配合哑铃凳，举重多角度，上下高度10个档位调节，宽度10档位调节，适合不同升高，体重人使用，充分锻炼上肢和腿部肌肉可有效锻炼胸部、腿部肌肉和二头肌等。 | 个 | 1 |
| 86 | 双层六对哑铃套装 | 1、产品规格：140*64*85cm, 毛重/净重：43kg/39kg, 产品特征：采用椭圆管50*100设计主架，，美观大方，牢固耐用，配有防止哑铃滚动的防滑垫，企业单位和健身房必备器材 能同时放12个（6对）包胶或者电镀哑铃。含包胶哑铃(2.5KG,5kg,7.5kg,10kg,12.5kg,15kg）*2=105kg | 个 | 1 |
| 87 | 动感单车 | 1、产品规格：132*54*115CM 毛重/净重：69kg/61kg 产品特征：22KG纯刚大飞轮，进口皮带传动，用头层牛皮刹车系统更耐磨，特色超大座垫设计，；坐垫高度可上下前后调整，方便不同身高的人使用；前脚管有滑轮设计，移动方便 | 个 | 1 |
| 88 | 吧台座椅 | 1.面料：采用优质布料，表面无裂纹，无损伤，无剥落，符合 GBT 16799-2018 《家具用皮革》要求标准，气味干态/湿态测试≤2级，禁用偶氮燃料含量未检出；软包饰面用材：优质环保皮饰面，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于弹性。 2.海绵：GB/T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》，软硬适当，坐感舒适，加弹性好，防潮防污易清洁，皮面柔软舒适透气性强光泽度好，富于韧性。 3.内框架：依据人体工程学原理设计，内框采用实木做为框架（无死结，无腐朽、无水花、无毛刺)含水率小于12%以内，材质坚硬刚性强，承托力达500kg，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐，防虫，防潮。 4.五金：采用优质弹簧，回弹性好，全部采用防腐防锈处理。 5.绷带：符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，甲醛含量未检出。 6、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。 | 个 | 4 |
| 89 | 软包坐凳 | 1.面料：采用优质布料，表面无裂纹，无损伤，无剥落，符合 GBT 16799-2018 《家具用皮革》要求标准，气味干态/湿态测试≤2级，禁用偶氮燃料含量未检出；软包饰面用材：优质环保皮饰面，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于弹性。 2.海绵：GB/T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》，软硬适当，坐感舒适，加弹性好，防潮防污易清洁，皮面柔软舒适透气性强光泽度好，富于韧性。 3.内框架：依据人体工程学原理设计，内框采用实木做为框架（无死结，无腐朽、无水花、无毛刺)含水率小于12%以内，材质坚硬刚性强，承托力达500kg，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐，防虫，防潮。 4.五金：采用优质弹簧，回弹性好，全部采用防腐防锈处理。 5.绷带：符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，甲醛含量未检出。 6、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。 | 个 | 1 |
| 90 | 吧椅 | 1.坐凳直径38cm；椅背高度13cm；坐凳高度58-83cm。。 2.不锈钢脚；PU皮座椅，内衬：高密度海绵，最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。 | 个 | 2 |
| 91 | 便民服务柜 | 1.尺寸150*50*100cm 2.基材：使用环保优质实木多层胶合板，表面平整，厚度均匀，芯材纹理层次分明，甲醛释放量≤0.5mg/L；框架选用优质白蜡木，必须经过干燥、防腐、防虫处理，木材含水率符合GB/T3324-2008标准。胶水：采用优质环保白乳胶，游离甲醛≤1.0g/kg，苯≤0.2g/kg，总挥发有机物≤110g/L，用于实木与实木、板材与板材之间的粘合；采用优质环保热溶颗粒胶，游离甲醛≤0.5g/kg，用于实木与板材之间的粘合，采用白色烤漆材质，最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。 | 个 | 1 |
| 92 | 会议桌 | 1.尺寸1500*3600*750mm 2.基材：使用环保优质实木多层胶合板，表面平整，厚度均匀，芯材纹理层次分明，甲醛释放量≤0.5mg/L；框架选用优质白蜡木，必须经过干燥、防腐、防虫处理，木材含水率符合GB/T3324-2008标准。胶水：采用优质环保白乳胶，游离甲醛≤1.0g/kg，苯≤0.2g/kg，总挥发有机物≤110g/L，用于实木与实木、板材与板材之间的粘合；采用优质环保热溶颗粒胶，游离甲醛≤0.5g/kg，用于实木与板材之间的粘合，采用白色烤漆材质，最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。 | 个 | 1 |
| 93 | 会议椅/办公椅 | 1.一体成型PP框架，无缝注塑； 2.人体工学设计，减轻腰椎疲劳； 3.透气网布，颜色可多选； 4.优质尼龙扶手； 5.不锈钢弓形脚； 6.最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。 | 个 | 29 |
| 94 | 三联控制台（3600*1000mm） | 1、基材：采用E0级三聚氰胺板，24h吸水厚度膨胀率≤1.5%，含水率6-7%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017标准，耐磨耐烫、耐刮花、耐划伤； 2、使用PVC优质封边条，挥发物含量≤2g/m²，符合GB 18586-2001标准； 3、选用优质品牌缓冲导轨，缓冲门铰符合QB/T2189-2013、QB/T3826-1999、QT/T3832-1999标准，中性盐雾测试100小时，耐腐蚀等级10级，基体的保护等级10级，配以铝合金氧化镀层毛刷线盒穿线； 4、白乳胶：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤17g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； 5、白色烤漆铁艺支架； 6、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。 | 个 | 3 |
| 95 | 圆形岩板餐桌（200cm，高度79cm） | 1、基材：采用E0级三聚氰胺板，24h吸水厚度膨胀率≤1.5%，含水率6-7%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017标准，耐磨耐烫、耐刮花、耐划伤；面层采用优质岩板。 2、使用PVC优质封边条，挥发物含量≤2g/m²，符合GB 18586-2001标准； 3、选用优质品牌缓冲导轨，缓冲门铰符合QB/T2189-2013、QB/T3826-1999、QT/T3832-1999标准，中性盐雾测试100小时，耐腐蚀等级10级，基体的保护等级10级，配以铝合金氧化镀层毛刷线盒穿线； 4、白乳胶：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤17g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； 5、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。 | 个 | 1 |
| 96 | 餐椅（87cm*48cm*52cm） | 1.面料：采用优质皮革，表面无裂纹，无损伤，无剥落，符合 GBT 16799-2018 《家具用皮革》要求标准，气味干态/湿态测试≤2级，禁用偶氮燃料含量未检出；软包饰面用材：优质环保皮饰面，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于弹性。 2.海绵：GB/T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》，软硬适当，坐感舒适，加弹性好，防潮防污易清洁，皮面柔软舒适透气性强光泽度好，富于韧性。 3.内框架：依据人体工程学原理设计，内框采用实木做为框架（无死结，无腐朽、无水花、无毛刺)含水率小于12%以内，材质坚硬刚性强，承托力达500kg，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐，防虫，防潮。 4.五金：采用优质弹簧，回弹性好，全部采用防腐防锈处理。5.绷带：符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，甲醛含量未检出。需提供沙发检测报告。 5、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。 | 个 | 1 |
| 97 | 方桌（90*90*75cm） | 1、基材：采用E0级三聚氰胺板，24h吸水厚度膨胀率≤1.5%，含水率6-7%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017标准，耐磨耐烫、耐刮花、耐划伤；面层采用优质岩板。 2、使用PVC优质封边条，挥发物含量≤2g/m²，符合GB 18586-2001标准； 3、选用优质品牌缓冲导轨，缓冲门铰符合QB/T2189-2013、QB/T3826-1999、QT/T3832-1999标准，中性盐雾测试100小时，耐腐蚀等级10级，基体的保护等级10级，配以铝合金氧化镀层毛刷线盒穿线； 4、白乳胶：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤17g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； | 个 | 1 |
| 98 | 餐边柜（100*40*85cm） | 1、基材：采用E0级三聚氰胺板，24h吸水厚度膨胀率≤1.5%，含水率6-7%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017标准，耐磨耐烫、耐刮花、耐划伤；面层采用优质岩板。 2、使用PVC优质封边条，挥发物含量≤2g/m²，符合GB 18586-2001标准； 3、选用优质品牌缓冲导轨，缓冲门铰符合QB/T2189-2013、QB/T3826-1999、QT/T3832-1999标准，中性盐雾测试100小时，耐腐蚀等级10级，基体的保护等级10级，配以铝合金氧化镀层毛刷线盒穿线； 4、白乳胶：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤17g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； 5、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。 | 个 | 1 |
| 99 | 四人实木餐桌 | 1、1400*800*750mm 2、材质：橡木制作，加粗加厚 | 个 | 5 |
| 100 | 实木圆桌 | 1、直径800mm*750mm 2、材质：橡木制作，加粗加厚 | 个 | 2 |
| 101 | 餐椅 | 1.面料：采用优质布料，表面无裂纹，无损伤，无剥落，符合 GBT 16799-2018 《家具用皮革》要求标准，气味干态/湿态测试≤2级，禁用偶氮燃料含量未检出；软包饰面用材：优质环保皮饰面，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于弹性。 2.海绵：GB/T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》，软硬适当，坐感舒适，加弹性好，防潮防污易清洁，皮面柔软舒适透气性强光泽度好，富于韧性。 3.内框架：依据人体工程学原理设计，内框采用实木做为框架（无死结，无腐朽、无水花、无毛刺)含水率小于12%以内，材质坚硬刚性强，承托力达500kg，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐，防虫，防潮。 4.五金：采用优质弹簧，回弹性好，全部采用防腐防锈处理。 5.绷带：符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，甲醛含量未检出。 6、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。 | 个 | 28 |
| 102 | 单人位西皮 | 1.面料：采用优质布料，表面无裂纹，无损伤，无剥落，符合 GBT 16799-2018 《家具用皮革》要求标准，气味干态/湿态测试≤2级，禁用偶氮燃料含量未检出；软包饰面用材：优质环保皮饰面，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于弹性。 2.海绵：GB/T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》，软硬适当，坐感舒适，加弹性好，防潮防污易清洁，皮面柔软舒适透气性强光泽度好，富于韧性。 3.内框架：依据人体工程学原理设计，内框采用实木做为框架（无死结，无腐朽、无水花、无毛刺)含水率小于12%以内，材质坚硬刚性强，承托力达500kg，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐，防虫，防潮。 4.五金：采用优质弹簧，回弹性好，全部采用防腐防锈处理。 5.绷带：符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，甲醛含量未检出。 6、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。 | 个 | 6 |
| 103 | 茶几（55*55*58cm） | 1.面材：使用环保优质实木板，表面平整，厚度均匀，芯材纹理层次分明，甲醛释放量≤0.5mg/L；框架选用优质白蜡木，必须经过干燥、防腐、防虫处理，木材含水率符合GB/T3324-2008标准。 2.封边：采用同色PVC封边条，耐干热、耐磨、耐老化。 3.五金配件：优质高端五金件。 4、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。 | 个 | 3 |
| 104 | 茶水柜（800*400*800mm） | 1、基材：采用E0级三聚氰胺板，24h吸水厚度膨胀率≤1.5%，含水率6-7%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017标准，耐磨耐烫、耐刮花、耐划伤； 2、使用PVC优质封边条，挥发物含量≤2g/m²，符合GB 18586-2001标准； 3、选用优质品牌缓冲导轨，缓冲门铰符合QB/T2189-2013、QB/T3826-1999、QT/T3832-1999标准，中性盐雾测试100小时，耐腐蚀等级10级，基体的保护等级10级，配以铝合金氧化镀层毛刷线盒穿线； 4、白乳胶：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤17g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； 5、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。 | 个 | 1 |
| 105 | 备勤室高低床（1200*2000*1700mm） | 1.面材：使用环保优质实木板，表面平整，厚度均匀，芯材纹理层次分明，甲醛释放量≤0.5mg/L；框架选用优质白蜡木，必须经过干燥、防腐、防虫处理，木材含水率符合GB/T3324-2008标准。 2.封边：采用同色PVC封边条，耐干热、耐磨、耐老化。 3.五金配件：优质高端五金件。 4、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。 | 个 | 9 |
| 106 | 床头柜（450*500*550mm） | 1.面材：使用环保优质实木板，表面平整，厚度均匀，芯材纹理层次分明，甲醛释放量≤0.5mg/L；框架选用优质白蜡木，必须经过干燥、防腐、防虫处理，木材含水率符合GB/T3324-2008标准。 2.封边：采用同色PVC封边条，耐干热、耐磨、耐老化。 3.五金配件：优质高端五金件。 4、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。。 | 个 | 7 |
| 107 | 乳胶床垫（1200*2000*100mm） | 1、产品面料：亲肤透气面料+6D透气网； 2、填充物：高密度天然乳胶+纤维层+抗菌纤维+抗压硬质记忆棉+6D防滑透气网格； 3、产品厚度：10cm； 4、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。 | 个 | 19 |
| 108 | 床（1500*2000*800mm） | 1.面材：使用环保优质实木板，表面平整，厚度均匀，芯材纹理层次分明，甲醛释放量≤0.5mg/L；框架选用优质白蜡木，必须经过干燥、防腐、防虫处理，木材含水率符合GB/T3324-2008标准。 2.封边：采用同色PVC封边条，耐干热、耐磨、耐老化。 3.五金配件：优质高端五金件 4、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。 | 个 | 1 |
| 109 | 自写桌（900*500*750mm） | 1、基材：采用E0级三聚氰胺板，24h吸水厚度膨胀率≤1.5%，含水率6-7%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017标准，耐磨耐烫、耐刮花、耐划伤； 2、使用PVC优质封边条，挥发物含量≤2g/m²，符合GB 18586-2001标准； 3、选用优质品牌缓冲导轨，缓冲门铰符合QB/T2189-2013、QB/T3826-1999、QT/T3832-1999标准，中性盐雾测试100小时，耐腐蚀等级10级，基体的保护等级10级，配以铝合金氧化镀层毛刷线盒穿线； 4、白乳胶：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤17g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； 5、白色烤漆铁艺支架； 6、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。 | 个 | 8 |
| 110 | 随身物品存放柜（1700*1800*460mm） | 1、定制，要求可以密码开柜门 | 个 | 1 |
|  | 室外 |  |  |  |
| 111 | 墙面喷刷涂料 | 1、外墙弹性涂料 2、破损部位外墙专用防水腻子修补 3、表面整体打磨清理 | m2 | 1559.89 |
| 112 | 石材台阶面 | 1、800*800*30火烧板大理石 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、120厚C20混凝土 4、200厚碎石垫层压实 5、素土夯实 | m2 | 15.85 |
| 113 | 石材台阶面 | 1、原有台阶修补 | 项 | 1 |
| 114 | 瓦屋面 | 1、原瓦屋面漏水部位维修翻新 2、具体漏项范围投标人踏勘现场自行考虑报价 3、投标需提供屋面维修方案经建设单位确认后方可实施 | 项 | 1 |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |
|  | 给水系统 |  |  |  |
| 1 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR-DN15 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 | m | 7.79 |
| 2 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR-DN20 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 | m | 60.79 |
| 3 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR-DN25 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 | m | 51.67 |
| 4 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR-DN40 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 | m | 45.37 |
| 5 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、材质、规格:PPR-DN15 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 | m | 6.16 |
| 6 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、材质、规格:PPR-DN20 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 | m | 16.64 |
| 7 | 凿（压）槽 | 1、名称:墙体开槽 2、规格:20mm以内 3、填充（恢复）方式:水泥砂浆填补 | m | 13.33 |
| 8 | 凿（压）槽 | 1、名称:墙体开槽 2、规格:32mm以内 3、填充（恢复）方式:水泥砂浆填补 | m | 83.06 |
| 9 | 阀门 | 1、名称:PP-R阀 2、规格:DN20 3、连接形式:热熔 | 个 | 9 |
| 10 | 阀门 | 1、名称:PP-R阀 2、规格:DN25 3、连接形式:热熔 | 个 | 1 |
| 11 | 阀门 | 1、名称:PP-R阀 2、规格:DN40 3、连接形式:热熔 | 个 | 2 |
| 12 | 阀门 | 1、名称:球阀 2、规格:DN15 | 个 | 7 |
| 13 | 阀门 | 1、名称:止回阀 2、规格:DN20 | 个 | 4 |
| 14 | 阀门 | 1、名称:金属波纹管 2、规格:DN40 3、连接形式:法兰连接 | 个 | 2 |
| 15 | 给、排水附（配）件 | 1、名称:洗衣机龙头 2、材质:不锈钢 3、型号、规格:DN15 4、安装方式:螺纹连接 | 个 | 3 |
| 16 | 给水管接入原有管道 | 1、名称：给水管接入原有管道 2、含原管道切割、拆除、接入等全部工作。 | 处 | 5 |
|  | 排水系统 |  |  |  |
| 17 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:PVC-U50 4、连接形式:粘接 5、阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 | m | 30.9 |
| 18 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:PVC-U75 4、连接形式:粘接 5、阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 | m | 32.73 |
| 19 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:PVC-U110 4、连接形式:粘接 5、阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 | m | 65.74 |
| 20 | 给、排水附（配）件 | 1、名称:地漏 2、材质:不锈钢 3、型号、规格:DN50 | 个 | 12 |
| 21 | 给、排水附（配）件 | 1、名称:洗衣机地漏 2、材质:不锈钢 3、型号、规格:DN50 | 个 | 3 |
| 22 | 给、排水附（配）件 | 1、名称:铸铁网框式地漏 2、材质:铸铁 3、型号、规格:DN100 | 个 | 1 |
| 23 | 给、排水附（配）件 | 1、名称:清扫口 2、型号、规格:DN100 | 个 | 1 |
| 24 | 洗脸盆 | 1、名称:洗脸盆 2、材质:陶瓷 3、含龙头、配套五金等所有配件 | 组 | 8 |
| 25 | 洗脸盆 | 1、名称:洗衣台盆 2、材质:不锈钢 3、含龙头、配套五金等所有配件 | 组 | 4 |
| 26 | 洗脸盆 | 1、名称:洗涤盆 2、材质:不锈钢 3、含龙头、配套五金等所有配件 | 组 | 1 |
| 27 | 洗涤盆 | 1、名称:拖把池 2、材质:陶瓷 3、含龙头、配套五金等所有配件 | 组 | 1 |
| 28 | 大便器 | 1、名称:蹲便器 2、材质:陶瓷 3、含脚踏阀、配套五金等所有配件 | 组 | 6 |
| 29 | 大便器 | 1、名称:坐便器 2、材质:陶瓷 3、含配套五金等所有配件 | 组 | 5 |
| 30 | 小便器 | 1、名称:小便器 2、材质:陶瓷 3、附件名称、数量:感应式 4、含配套五金等所有配件 | 组 | 2 |
| 31 | 淋浴器 | 1、材质、规格:淋浴器 2、含配套五金等所有配件 | 套 | 4 |
| 32 | 热水器、开水炉 | 1、名称:卧挂式电热水器 2、型号、容积:60L，2KW 3、安装方式:挂装 | 台 | 4 |
| 33 | 挖一般土方 | 1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:2m 以内 | m3 | 8.91 |
| 34 | 回填方 | 1、名称:土方回填 | m3 | 8.91 |
| 35 | 排水管接入原有管道 | 1、名称：排水管接入原有管道 2、含原管道切割、拆除、接入等全部工作。 | 处 | 5 |
|  | 电气系统 |  |  |  |
| 36 | 配电箱 | 1、名称:配电箱1AL1改造 2、接线端子材质、规格:无端子接线 3、更换的电气元器件满足设计及使用要求 | 台 | 1 |
| 37 | 配电箱 | 1、名称:配电箱1AL2改造 2、接线端子材质、规格:无端子接线 3、更换的电气元器件满足设计及使用要求 | 台 | 1 |
| 38 | 配电箱 | 1、名称:配电箱2AL改造 2、接线端子材质、规格:无端子接线 3、更换的电气元器件满足设计及使用要求 | 台 | 1 |
| 39 | 配电箱 | 1、名称:配电箱1AP2改造 2、接线端子材质、规格:无端子接线 3、更换的电气元器件满足设计及使用要求 | 台 | 1 |
| 40 | 配电箱 | 1、名称:配电箱1AP3改造 2、接线端子材质、规格:无端子接线 3、更换的电气元器件满足设计及使用要求 | 台 | 1 |
| 41 | 配电箱 | 1、名称:配电箱1AL4改造 2、接线端子材质、规格:无端子接线 3、更换的电气元器件满足设计及使用要求 | 台 | 1 |
| 42 | 配电箱 | 1、名称:配电箱MAL改造 2、接线端子材质、规格:无端子接线 3、更换的电气元器件满足设计及使用要求 | 台 | 1 |
| 43 | 配电箱 | 1、名称:配电箱QAL改造 2、接线端子材质、规格:无端子接线 3、更换的电气元器件满足设计及使用要求 | 台 | 1 |
| 44 | 配电箱 | 1、名称:配电箱CAL改造移位 2、接线端子材质、规格:无端子接线 3、更换的电气元器件满足设计及使用要求 | 台 | 1 |
| 45 | 配电箱 | 1、名称:配电箱1AP1原有 2、接线端子材质、规格:无端子接线 | 台 | 1 |
| 46 | 配电箱 | 1、名称:配电箱2AP3原有 2、接线端子材质、规格:无端子接线 | 台 | 1 |
| 47 | 配电箱 | 1、名称:配电箱ALC新增 2、接线端子材质、规格:无端子接线 3、安装方式:壁挂式 | 台 | 4 |
| 48 | 配电箱 | 1、名称:LED屏电源箱新增 2、接线端子材质、规格:无端子接线 3、满足LED屏使用要求 | 台 | 1 |
| 49 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:钢管 3、规格:SC20 4、配置形式:明敷、暗敷、吊顶内敷设综合考虑 | m | 147.7 |
| 50 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:钢管 3、规格:T20 4、配置形式:明敷、暗敷、吊顶内敷设综合考虑 | m | 748.75 |
| 51 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:钢管 3、规格:T25 4、配置形式:明敷、暗敷、吊顶内敷设综合考虑 | m | 41.77 |
| 52 | 配管 | 1、名称:电线管 2、规格:JDG20 3、配置形式:明敷、暗敷、吊顶内敷设综合考虑 | m | 753.3 |
| 53 | 配管 | 1、名称:电线管 2、规格:JDG25 3、配置形式:明敷、暗敷、吊顶内敷设综合考虑 | m | 54.45 |
| 54 | 配管 | 1、名称:电线管 2、规格:PC20 3、配置形式:明敷、暗敷、吊顶内敷设综合考虑 | m | 11.32 |
| 55 | 配管 | 1、名称:电线管 2、规格:P25 3、配置形式:明敷、暗敷、吊顶内敷设综合考虑 | m | 18.24 |
| 56 | 配管 | 1、名称:金属软管 2、规格:DN20 3、配置形式:吊顶内 | m | 20 |
| 57 | 配管 | 1、名称:金属软管 2、规格:DN25 3、配置形式:吊顶内 | m | 3.2 |
| 58 | 配线 | 1、名称:铜芯绝缘导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:BV-2.5 4、配线线制:照明配线 | m | 718.63 |
| 59 | 配线 | 1、名称:铜芯绝缘导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:BV-4.0 4、配线线制:照明配线 | m | 361.7 |
| 60 | 配线 | 1、名称:铜芯绝缘导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:ZR-BV-2.5 4、配线线制:照明配线 | m | 3464.32 |
| 61 | 配线 | 1、名称:铜芯绝缘导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:ZR-BV-4.0 4、配线线制:照明配线 | m | 582.84 |
| 62 | 配线 | 1、名称:铜芯绝缘导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:ZR-BV-6.0 4、配线线制:动力配线 | m | 228.79 |
| 63 | 配线 | 1、名称:铜芯绝缘导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:ZN-BV-2.5 4、配线线制:消防配线 | m | 335.4 |
| 64 | 配线 | 1、名称:铜芯绝缘导线 2、配线形式:线槽配线 3、型号:ZR-BV-2.5 4、配线线制:照明配线 | m | 1606.19 |
| 65 | 配线 | 1、名称:铜芯绝缘导线 2、配线形式:线槽配线 3、型号:ZR-BV-4.0 4、配线线制:照明配线 | m | 507.96 |
| 66 | 配线 | 1、名称:铜芯绝缘导线 2、配线形式:线槽配线 3、型号:ZR-BV-6.0 4、配线线制:动力配线 | m | 51.25 |
| 67 | 装饰灯 | 1、名称:嵌入式筒灯 2、型号:Led 11W,6000K 白色,材质:铝合金 3、备注:满足设计要求 | 套 | 236 |
| 68 | 装饰灯 | 1、名称:可调角度射灯 2、型号:Led 7W,5600K 白色 材质:铝合金 3、备注:满足设计要求 | 套 | 6 |
| 69 | 装饰灯 | 1、名称:300*300平板灯 2、型号:Led 24W,尺寸30cm*30cm 3、备注:满足设计要求 | 套 | 4 |
| 70 | 装饰灯 | 1、名称:600*600平板灯 2、型号:Led 36W,尺寸60cm*60cm 3、备注:满足设计要求 | 套 | 37 |
| 71 | 装饰灯 | 1、名称:300*1500平板灯 2、型号:Led 36W,尺寸30cm*150cm 3、备注:满足设计要求 | 套 | 5 |
| 72 | 装饰灯 | 1、名称:150*4000吊线灯 2、型号:Led 12W/M,尺寸15cm*400cm 3、备注:满足设计要求 | 套 | 5 |
| 73 | 装饰灯 | 1、名称:LED灯带 2、型号:LED 8W/m,5600K,白色 3、备注:满足设计要求 | m | 30.2 |
| 74 | 装饰灯 | 1、名称:LED线性灯 2、型号:Led 10W/M, 6000K,白色,材质:铝合金 3、备注:满足设计要求 | m | 61.24 |
| 75 | 装饰灯 | 1、名称:工艺吸顶灯 2、型号:Led 20W 3、安装形式:吸顶式 4、材质：铁艺支架,样式设计及甲方定 | 套 | 5 |
| 76 | 照明开关 | 1、名称:单联单控开关 2、规格:86K12-6 3、安装方式:暗装 4、满足设计要求 | 个 | 9 |
| 77 | 照明开关 | 1、名称:双联单控开关 2、规格:86K12-6 3、安装方式:暗装 4、满足设计要求 | 个 | 23 |
| 78 | 照明开关 | 1、名称:三联单控开关 2、规格:86K12-6 3、安装方式:暗装 4、满足设计要求 | 个 | 14 |
| 79 | 插座 | 1、名称:单相二加三孔暗插座 2、规格:86Z223A10 3、安装方式:暗装 4、满足设计要求 | 个 | 96 |
| 80 | 插座 | 1、名称:单相二加三孔带开关暗插座 2、规格:86Z223A10 3、安装方式:暗装 4、满足设计要求 | 个 | 6 |
| 81 | 插座 | 1、名称:防溅型单相二加三孔暗插座 2、规格:86Z23A10+防水护盖 3、安装方式:暗装 4、满足设计要求 | 个 | 4 |
| 82 | 插座 | 1、名称:烘手器用防溅插座 2、规格:86Z223AK11-10+防水护盖 3、安装方式:暗装 4、满足设计要求 | 个 | 3 |
| 83 | 插座 | 1、名称:热水器用防溅插座 2、规格:86Z223AK11-10+防水护盖 3、安装方式:暗装 4、满足设计要求 | 个 | 4 |
| 84 | 插座 | 1、名称:洗衣机插座 2、安装方式:暗装 3、满足设计要求 | 个 | 3 |
| 85 | 插座 | 1、名称:空调插座 2、安装方式:暗装 3、满足设计要求 | 个 | 1 |
| 86 | 插座 | 1、名称:地插单相二加三孔暗插座 2、规格:86Z223A10 3、安装方式:暗装 4、满足设计要求 | 个 | 22 |
| 87 | 暖风机 | 1、名称：暖风机 2、规格：2000W,尺寸:300*600mm | 只 | 4 |
| 88 | 声光报警器 | 1、名称:声光报警器 2、满足设计及消防验收要求 | 个 | 2 |
| 89 | 可燃气体报警器 | 1、名称:可燃气体报警器 2、满足设计及消防验收要求 | 个 | 1 |
| 90 | 接线盒 | 1、名称:接线盒 2、材质:铁 3、安装形式:暗装 | 个 | 343 |
| 91 | 接线盒 | 1、名称:开关盒、插座盒 2、材质:铁 3、安装形式:暗装 | 个 | 188 |
| 92 | 接线盒 | 1、名称:开关盒、插座盒 2、材质:塑料 3、安装形式:暗装 | 个 | 4 |
| 93 | 接线盒 | 1、名称:地插接线盒 2、材质:铁 3、安装形式:暗装 | 个 | 22 |
| 94 | 接线盒 | 1、名称:过线盒 2、材质:铁 3、安装形式:暗装 | 个 | 15 |
| 95 | 送配电装置系统 | 1、名称:送配电装置系统 2、结算时需提供相关调试报告 | 系统 | 1 |
| 96 | 原桥架盖板拆卸安装 | 1、名称：原桥架盖板拆卸安装 2、线缆经过原桥架需要拆卸、安装的盖板，综合考虑。 | 项 | 1 |
|  | 智能化工程 |  |  |  |
|  | 一、综合布线系统 |  |  |  |
| 97 | 信息插座 | 1、名称:单口信息面板 2、安装方式:暗装 3、单口面板材料为优质PC3，国际标准的86*86mm，配有固定式百褶胶透明防尘门，面板带有透明标签管理区域 | 个 | 46 |
| 98 | 信息插座 | 1、名称:双口信息面板 2、安装方式:暗装 3、双口面板材料为优质PC3，国际标准的86*86mm，配有固定式百褶胶透明防尘门，面板带有透明标签管理区域 | 个 | 38 |
| 99 | 模块 | 1、名称:六类非屏蔽模块 2、类型:六类模块插头插座可重复插拔次数≥750次；IDC端接次数≥20次 | 个 | 122 |
| 100 | 跳线 | 1、名称:六类非屏蔽网络跳线 2、规格:长度2米 | 根 | 106 |
| 101 | 双绞线缆 | 1、名称:六类非屏蔽双绞线 2、敷设方式:管内、线槽敷设综合考虑 | m | 8250 |
| 102 | 大对数电缆 | 1、名称:50对大对数电缆 2、规格:3类50对 3、敷设方式:管内、线槽敷设综合考虑 | m | 200 |
| 103 | 配线架 | 1、名称:六类24口模块配线架（含模块） 2、规格:24口配线架，含6类模块 | 个 | 5 |
| 104 | 跳线架 | 1、名称:理线器 2、技术参数:架体选用优质冷轧钢板制作，盖板和线环选用优质PC/ABS，架体材料厚度 冷轧钢板1.2mm | 个 | 5 |
| 105 | 跳线 | 1、名称:六类非屏蔽网络跳线 2、规格:长度2米 | 根 | 122 |
| 106 | 跳线架 | 1、名称:110大对数配线架 2、技术参数: 1.符合标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 2.标准19英寸机架式安装，高度：1U 3.规格：100对 50对 4.采用IDC技术上下两排均在正面端接，使施工维护更方便 5.提供标识单元，让施工、维护、管理更方便、快捷 6.塑料件：PC 7.塑料件颜色：象牙色 8.卡接导体线径：单股、0.4mm~0.65mm、26AWG~22AWG。 | 套 | 1 |
| 107 | 跳线 | 1、名称:语音跳线 2、规格:RJ45-RJ11 | 根 | 16 |
| 108 | 机柜、机架 | 1、名称:19寸网络机柜 2、规格:600x600x2000mm 3、安装方式:落地 4、含2只PDU电源（满足机柜供电需求）、防雷接地 | 台 | 1 |
| 109 | 配管 | 1、名称:电线管 2、规格:KBG20 3、配置形式:明敷、暗敷、吊顶内敷设综合考虑 | m | 600 |
| 110 | 配管 | 1、名称:电线管 2、规格:KBG25 3、配置形式:明敷、暗敷、吊顶内敷设综合考虑 | m | 400 |
|  | 三、门禁管理系统 |  |  |  |
| 111 | 出入口控制设备 | 1、名称:双门门禁控制器 2、技术参数:处理器：32位处理器ARM平台，嵌入式程序带有操作系统 管控门数：2门 通讯方式：上行TCP/IP、RS485 读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口 存储容量：10万张卡和30万记录存储 工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载） | 台 | 1 |
| 112 | 出入口控制设备 | 1、名称:四门门禁控制器 2、技术参数:处理器：32位处理器ARM平台，嵌入式程序带有操作系统 管控门数：4门 通讯方式：上行TCP/IP、RS485 读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口 存储容量：10万张卡和30万记录存储 工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载） | 台 | 4 |
| 113 | 开关电源设备 | 1、名称:门禁电源(带蓄电池） 2、技术参数:1、输入电压宽AC100-260V，频率50-60HZ； 2、高低压隔离好，1500VAC/1分钟不击穿； 3、输出电压可调DC11. 5V-13. 5V； 4、输出电流：5A； 5、纹波电压Upp≤50mV； 6、具备短路（过流）保护、过热、过压保护； 7、电池反极性保护。 | 套 | 5 |
| 114 | 出入口执行机构设备 | 1、名称:单门电磁锁 2、技术参数:上锁时NO输出 开锁时NC输出 最大拉力280kg静态直线拉力 适用于木门、金属门、防火门/国内中性 输入电压 DC12V或DC24V 支持门磁输出 使用环境：室内 | 个 | 17 |
| 115 | 出入口执行机构设备 | 1、名称:双门电磁锁 2、技术参数:280KG磁力锁，最大拉力：280KG*2 带指示灯，门状态检测功能，内置反向电流防护装置(MOV)，防残磁设计，选用防磨损材料，铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理，磁力锁无机械故障 解锁方式：断电解锁.带信号反馈 | 个 | 5 |
| 116 | 开关电源设备 | 1、名称:电锁电源 2、型号:DC12V2A。 3、配套支架 | 台 | 22 |
| 117 | 出入口执行机构设备 | 1、名称:IC卡读卡器 2、技术参数:读卡频率：13.56MHz，材质：不锈钢 可识别卡：Mifare卡，NFC 通讯方式：RS485+Wiegand相结合使用，符合全国相关生产许可要求 安装方式：86盒嵌入式安装；1.可读写Mifare One 及其它公司兼容的Mifare 标准的非接触式IC卡； 2.读写距离：小于10CM；电压：12VDC/2W；具有声光提示，可直观区分不同状态的卡片。 | 台 | 25 |
| 118 | 开关电源设备 | 1、名称:出门开关 2、技术参数:满足使用要求 | 个 | 14 |
| 119 | 双绞线缆 | 1、名称:读卡器线 2、规格:RVVP8×0.5 3、敷设方式:管内、线槽敷设综合考虑 4、类别:读卡器线 | m | 350 |
| 120 | 双绞线缆 | 1、名称:出门按钮及电源线 2、规格:RVV2×1.0 3、敷设方式:管内、线槽敷设综合考虑 4、类别:出门按钮及电源线 | m | 200 |
| 121 | 双绞线缆 | 1、名称:电锁线 2、规格:RVV4×1.0 3、敷设方式:管内、线槽敷设综合考虑 4、类别:电锁线 | m | 350 |
| 122 | 双绞线缆 | 1、名称:六类非屏蔽双绞线 2、敷设方式:管内、线槽敷设综合考虑 3、类别:通讯线 | m | 400 |
|  | 四、视频监控系统 |  |  |  |
| 123 | 监控摄像设备 | - 名称:环境全景摄像机 2、技术参数：1、1/2.8英寸500万像素CMOS传感器；2.8mm/4mm/6mm定焦镜头可选 2、在分辨率为2592x1944 、帧率为18fps 、码率为2Mbps 时，图像传输时≤250ms 3、宽动态≥110Db； 4、最低照度：0.0051x(F= l. 6. 帧累积开启，彩色模式)能基本分辨被摄目标的轮廓特征。0.0021x (F=l. 6. 帧累积开启，黑白模式) .能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 5、具有2 颗红外补光灯，红外灯亮度共10 级可调。 6、具有一个T F 卡卡槽，最大支持256G存储卡。 7、具有五码流功能。可通过IE 浏览器对主、子码流进行分辨率、帧率、码率等设置，对三、四、五码流进行分辨率设直。 8、同一静止场景下，设备在H.264 或H.265 编码方式时，开启智能编码后，码率可节约70%. 图像主观质量无明显降低。 9、在H.265 编码方式时，开启智能编码功能后，最低码率可以达到JOOKbps. 并可呈现正常监控画面。10、具备1个10/100M 以太网口，1路音频输入接口，1路音频输出接口，1报警输入接口，1个USB接口 11、设备与PC 之间用300m 五类非屏蔽网线直连， PC 端通过命令行程序连续发送1000 个Ping 包(ICMP 协议， 32 bytes) ，重复测试3 次，每次丢包数应小于等于1个；具有抗丢包(5%) 处理能力。 12、应能在DC（12±30%）V的供电条件下正常工作。 13、35114，C级标准。 | 台 | 39 |
| 124 | 监控摄像设备 | - 名称:单目全景摄像机 2、技术参数：1、不低于500万像素CMOS传感器； 2、图像分辨率支持2592×1944； 3、接口要求不少于：1路RJ45网络接口、1路音频输入、1路音频输出、1个RS485接口、2路报警输入、1路报警输出、1个复位、1个内置SD卡接口、1个内置扬声器、2个内置麦克风； 4、亮度等级不低于11级； 5、支持不低于5%的抗丢包处理能力； ▲6、支持声音和白光报警提示； ▲7、支持畸变矫正和远端放大； 8、最低照度：彩色≤0.004Lx，黑白≤0.0003Lx； 9、水平视场角≥140°，垂直视场角≥100°； 10、支持不少于4颗白光灯、14颗红外灯，白光灯和红外灯须支持亮度调节且可调亮度等级不少于10级，白光灯支持警戒联动闪烁，也可设置为常亮，红外灯功率可根据目标距离自动调节； 11、支持回声抑制、音频降噪等功能； 12、支持语音对讲； 13、支持强光抑制、背光补偿、数字降噪、透雾、电子防抖、场景设置、走廊模式功能； 14、防护等级不低于IP67，防暴性能不低于IK10； 15、支持DC12V和POE供电。 16、35114，C级标准。 | 台 | 4 |
| 125 | 背景音乐系统设备 | 1、名称：高保真拾音器 2、技术参数： 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护； 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）。 | 台 | 14 |
| 126 | 开关电源设备 | 1、名称:摄像机电源 2、型号:DC12V2A。 | 台 | 43 |
| 127 | 按钮 | 1、名称:手动报警按钮 2、规格:满足设计要求 | 个 | 8 |
| 128 | 声光报警器 | 1、名称:声光报警器 2、技术参数：1、额定工作电压(V/DC) 12V； 2、工作电压范围(V) 9-15V； 3、工作电流范围(mA) ≤300； 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃； 5、声压(dB) ≥105dB/m； 6、连续工作时间 ≥45min DC12V； 7、闪灯次数(分钟) 200±30。 | 个 | 8 |
| 129 | 视频控制设备 | 1、名称:36盘位网络存储服务器 2、技术参数：1、配置64位多核处理器；支持4个内存卡槽，可扩展至64G；支持扩展4个光口；具有4 个RJ-45千兆网络接口、2个前置USB2.0、2个后置USB3.0接口、2个RS485接口、1个RS232接口、2个HDMI接口、1个VGA接口、8路报警输入、4路报警输出；具有36个SATA硬盘接口； 2、机箱高度不高于4U； 3、支持安装双系统； 4、支持接入协议具有Onvif，GB/T 28181设置选项； 5、支持同时开启SAN、NAS模式； 支持视频流存储模式、图片直存模式的配置和管理； ▲6、当硬盘处于非工作状态时，可通过客户端软件显示休眠信息参数，进行读写操作时硬盘应被唤醒； 7、支持流媒体协议直接存储功能； ▲8、可根据当前的磁盘剩余空间，以及码流大小等信息计算出剩余存储空间可存储的录像时长； 9、当录像视频流丢失5s以上可在日志中记录报警信息； 10、支持配置不同的磁盘策略，按时间删除、按空间删除； 11、当样机CPU使用率达到设定级别时，可通过IE浏览器给出报警提示信息； 12、网络中断后重新恢复，样机可续存断网过程中存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传； 13、视频接入带宽应≥1024M； ▲14、支持在录像文件目录损坏时重建索引，恢复录像查询； ▲15、支持RAID0、RAID1、RAID3、RAID4、RAID5和RAID6、RAID7、RAID10、RAID50、RAID60、VRAID、RAID5EE、RAID Erasing code模式；并支持RAID即建即用模式； 16、支持RAID断点续建功能，设备重启后，RAID可以按照之前的进度继续重建； 17、支持磁盘热备功能，当RAID发生坏盘故障时，热备盘自动顶替坏盘，进行RAID重构，存储的数据不丢失；支持设置全局重构、局部重构和区域重构；支持热备盘进行RAID重构时，插入一块新盘，自动设置成热备盘； 18、支持自动识别磁盘的剩余空间容量，根据用户的数据存储需求，可划分多个容量不同的分区，并支持在线空间扩展、快照，不影响业务连续性； 19、支持对历史录像进行抽帧存储，可按前端、时间及抽帧率（1/2，1/4，1/8比例和保留I帧）等不同策略抽帧，抽帧后的录像质量（清晰度）不会降低； 20、可对正在录像的视频图像或已存储的录像文件进行锁定并归档，锁定后的录像不能被覆盖，解锁后才会被覆盖； 21、可通过IE浏览器登录存储系统、进行视频浏览、回放、下载、秒级检索，支持进度条拖拽播放；支持同步/异步/I帧回放和倒放；支持对同一前端不同时刻，以及不同前端同一时刻，或者不同前端不同时刻的多段录像合并下载； 22、可通过IE浏览器或者客户端查看设备各通道状态、各通道码流大小、网络配置情况、系统时间、硬盘状态、CPU使用率、内存使用率、RAID组工作状态、风扇转速、CPU温度等状态；支持弱密码提示、报警信息客户端弹窗提示；支持设备信息以图表的形式显示； 23、管理端完成配置后，支持客户端参数进行一键配置。设备运行状态下，可一键配置存储模式，自动实现RAID创建和空间划分及IPSAN服务配置； 24、根据数据对象的重要性（例如：系统信息、配置信息、报警录像、普通录像等）、访问频率等属性可进行手动/自动分层存储。 | 台 | 1 |
| 130 | 6T企业级硬盘 | 1、名称：6T企业级硬盘 2、技术参数： 1、6T企业级硬盘； 2、支持温度传感器； 3、256MB缓存； 4、平均故障间隔时间MTBF：2,000,000小时； 5、转速：7200rpm； 6、接口访问速度：6.0、 3.0、 1.5 Gb/秒； 7、最高可持续传输率：226MB/秒； 8、平均闲置功率6.2瓦； 9、平均运行功率11.67瓦； 10、电源+12V和+5V； 11、运行时温度 5~60℃。 | 块 | 36 |
| 131 | 显示设备 | 1、名称:55〞液晶电视 2、参数:55寸 3、配套挂壁支架 | 台 | 1 |
| 132 | 控制设备 | 1、名称:监控电脑主机 2、规格:满足使用要求 | 套 | 1 |
| 133 | 视频控制设备 | 1、名称:单路解码器 2、满足设计及使用要求 | 台 | 1 |
| 134 | 跳线 | 1、名称:高清线缆 2、满足使用要求 | 套 | 1 |
| 135 | 双绞线缆 | 1、名称:电源线 2、规格:RVV2×1.5 3、敷设方式:管内、线槽敷设综合考虑 4、类别:电源线 | m | 200 |
|  | 空调工程 |  |  |  |
| 136 | 空调器 | 1、名称:一拖一风管式智能变频空调室内机Vr1 2、型号:制冷量：3.5Kw，制热量：4.15Kw，功率：1450w（200V），风量：550m3/h，风压：30Pa，噪音：33dB（A） 3、安装形式:吊顶式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质:满足要求 5、配套室外机制冷量:3.5Kw,制热量:4.15Kw,噪音:50dB(A),重量:25kg、支架刷油、软接等 | 台 | 2 |
| 137 | 空调器 | 1、名称:一拖一风管式智能变频空调室内机Vr2 2、型号:制冷量：5.1Kw，制热量：6.2Kw，功率：2200w（200V），风量：750m3/h，风压：30Pa，噪音：37dB（A） 3、安装形式:吊顶式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质:满足要求 5、配套室外机制冷量:5.1Kw,制热量:6.2Kw,噪音:54dB(A),重量:31kg、支架刷油、软接等 | 台 | 3 |
| 138 | 空调器 | 1、名称:一拖一风管式智能变频空调室内机Vr3 2、型号:制冷量：7.2Kw，制热量：8.2Kw，功率：31000w（200V），风量：1000m3/h，风压：30Pa，噪音：38dB（A） 3、安装形式:吊顶式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质:满足要求 5、配套室外机制冷量:7.2Kw,制热量:8.2Kw,噪音:55dB(A),重量:35kg、支架刷油、软接等 | 台 | 11 |
| 139 | 空调器 | 1、名称:分体挂壁式智能变频空调室内机Vr4 2、型号:制冷量：3.5Kw，制热量：4.15Kw，功率：1450w（200V），风量：550m3/h，风压：30Pa，噪音：33dB（A） 3、安装形式:墙壁式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质:满足要求 5、配套室外机制冷量:3.5Kw,制热量:4.15Kw,噪音:50dB(A),重量:25kg、支架刷油、软接等 | 台 | 2 |
| 140 | 风扇 | 1、名称:卫生间排气扇PF 2、型号:48W,尺寸:300*300mm 3、安装方式:嵌入式 | 台 | 9 |
| 141 | 碳钢通风管道 | 1、名称:镀锌风管 2、材质:碳钢 3、形状:矩形 4、规格:2000mm以下 5、板材厚度:0.5mm 6、接口形式:法兰连接 7、支架手工轻除、刷油满足设计要求 | m2 | 1.53 |
| 142 | 碳钢通风管道 | 1、名称:镀锌风管 2、材质:碳钢 3、形状:矩形 4、规格:2000mm以下 5、板材厚度:0.6mm 6、接口形式:法兰连接 7、支架手工轻除、刷油满足设计要求 | m2 | 57.04 |
| 143 | 柔性软风管 | 1、名称:卫生间风管 2、材质:柔性软风管 3、规格:D120 | m | 37.99 |
| 144 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:空调冷凝水 3、材质、规格:PVC-U25 4、连接形式:粘接 | m | 66.61 |
| 145 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:空调冷凝水 3、材质、规格:PVC-U32 4、连接形式:粘接 | m | 6.15 |
| 146 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种:难燃型B1级橡塑保温材料 2、绝热厚度:20mm 3、凝结水管使用 | m3 | 0.21 |
| 147 | 通风管道绝热 | 1、绝热材料品种:夹筋铝箔离心玻璃棉板 2、绝热厚度:40mm | m3 | 2.34 |
| 148 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称:双层百叶回风风口 2、型号:400x200 | 个 | 2 |
| 149 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称:双层百叶回风风口 2、型号:600x120 | 个 | 3 |
| 150 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称:双层百叶回风风口 2、型号:600x200 | 个 | 11 |
| 151 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称:双层格栅送风风口 2、型号:400x120 | 个 | 2 |
| 152 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称:双层格栅送风风口 2、型号:600x120 | 个 | 3 |
| 153 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称:双层格栅送风风口 2、型号:600x150 | 个 | 11 |
| 154 | 不锈钢风帽 | 1、名称:45°防雨弯头 2、规格:D120 3、带防虫网 | 个 | 9 |
| 155 | 打洞（孔） | 1、名称:开孔 2、规格:D50 3、填充（恢复）方式:满足规范要求 | 个 | 17 |
| 156 | 打洞（孔） | 1、名称:开孔 2、规格:D130 3、填充（恢复）方式:满足规范要求 | 个 | 9 |
|  | 新风工程 |  |  |  |
| 157 | 智能变频空调新风室内机 | 1、名称:智能变频空调新风室内机 2、型号:制冷量：28.0Kw，制热量：20.0Kw，功率：0.86kw（380V），风量：2500m3/h，风压：200Pa，噪音：45dB（A） 3、安装形式:吊装 4、隔振垫（器）、支架形式、材质:满足要求 5、支架刷油、软接等 | 台 | 1 |
| 158 | 智能变频空调新风室外机 | 1、名称:智能变频空调新风室外机 2、型号:制冷量：28.0Kw，制热量：31.0Kw，功率：7.20kw（380V），风量：10500m3/h，APF：5.45，噪音：58dB（A） 3、安装形式:落地式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质:满足要求 5、支架刷油、软接等 | 台 | 1 |
| 159 | 碳钢通风管道 | 1、名称:镀锌风管 2、材质:碳钢 3、形状:矩形 4、规格:2000mm以下 5、板材厚度:0.5mm 6、接口形式:法兰连接 7、支架手工轻除、刷油满足设计要求 | m2 | 29.72 |
| 160 | 碳钢通风管道 | 1、名称:镀锌风管 2、材质:碳钢 3、形状:矩形 4、规格:2000mm以下 5、板材厚度:0.6mm 6、接口形式:法兰连接 7、支架手工轻除、刷油满足设计要求 | m2 | 11.07 |
| 161 | 碳钢通风管道 | 1、名称:镀锌风管 2、材质:碳钢 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以下 5、板材厚度:0.75mm 6、接口形式:法兰连接 7、支架手工轻除、刷油满足设计要求 | m2 | 12.97 |
| 162 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称:防雨百叶 2、型号:800x300 3、内衬防虫网 | 个 | 1 |
| 163 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称:方形散流器 2、型号:120x120 | 个 | 12 |
| 164 | 碳钢阀门 | 1、名称:风蝶阀 2、型号:150x100 | 个 | 12 |
| 165 | 碳钢阀门 | 1、名称:保温密闭型电动调节风阀 2、型号:800x300 3、支架形式、材质:支架制作安装、手工轻除、刷油满足设计要求 | 个 | 1 |
| 166 | 消声器 | 1、名称:消音器 2、规格:800X250 3、支架形式、材质:支架制作安装、手工轻除、刷油满足设计要求 | 个 | 1 |
| 167 | 静压箱 | 1、名称:接管箱 2、规格:1500x1000x500（h） 3、支架形式、材质:支架制作安装、手工轻除、刷油满足设计要求 | 个 | 1 |
| 168 | 通风工程检测、调试 |  | 项 | 1 |
| 169 | 采暖工程和空调水工程系统调试 |  | 项 | 1 |
| 三 | 其他 |  |  |  |
| 1 | 警营文化 | 不可竞争费 | 项 | 1 |
| 2 | 工程招标代理、工程施工图预算、最高投标限价（含工程量清单编制）编制 | 不可竞争费 | 项 | 1 |
| 3 | 暂列金 | 不可竞争费 | 项 | 1 |

品牌推荐如下：

| 序号 | 材料名称 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铝型材 | 凤铝.南山.丰群 |
| 2 | 玻璃 | 昆山台玻、南玻、耀皮 |
| 3 | 成品木门 | 王力.梦天.TATA.大师生活家 |
| 4 | 门窗五金配件 | 坚朗.好博.顶固 |
| 5 | 石材 | 福建地区A级石材 |
| 6 | 墙地砖 | 冠军.冠珠.诺贝尔 |
| 7 | 木板材 | 兔宝宝.千年舟.莫干山 |
| 8 | 涂料（乳胶漆） | 三棵树.立邦.多乐士 |
| 9 | 铝塑板 | 吉祥.七色.上海华源 |
| 10 | 防水材料 | 东方雨虹.宏源.卓宝 |
| 11 | PVC地胶 | LG.斯林德.凯迪森 |
| 12 | 石膏板 | 圣戈班杰科.拉法基博罗.可耐福 |
| 13 | 集成吊顶 | 德莱宝.法狮龙.顶上 |
| 14 | 洁具 | TOTO.科勒.乐家 |
| 15 | 电线、电缆 | 远东.闪奇.江南.上上 |
| 16 | 灯具 | 雷士.欧普.飞利浦 |
| 17 | 开关、插座 | 公牛.龙胜.西门子 |
| 18 | 空调 | 东芝.格力.美的.大金 |
| 19 | 双位信息地插 | 德力西、西门子、安普 |
| 20 | 六类信息插座模块 | 德力西、西门子、安普 |
| 21 | 六类4对非屏蔽双绞线电缆 | 安普、一舟、海康、大华 |
| 22 | 六类RJ45软跳线 1.5米 | 安普、一舟、海康、大华 |
| 23 | 标准机柜 | 图腾、杰帝、鑫华 |
| 24 | 交换机 | 华为、华三、锐捷 |
| 25 | 门禁系统 | 海康、大华、东陆高新 |
| 26 | 办公电脑 | 联想、HP、戴尔 |

- 投标人投标时无需确定具体品牌，但保证供货时必须选择招标人推荐品牌的其中一种进行供货。投标人如采用贴牌产品, 一经发现取消中标资格、终止合同,并承担相应的法律责任，报监管部门进行3-6个月的失信行为公示。

- 图纸百度网盘自行下载获取链接：

https://pan.baidu.com/s/1csivvFmJSwkx5RvmJ8lQfQ?pwd=gmy6 提取码：gmy6

- 现场踏勘要求：投标人应自行到工地现场进行踏勘，并主动向招标人了解地形情况，索取地质勘探需要的资料，了解施工现场区域划分位置。充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。进场施工后不得以任何理由提出签证、增项等任何要求。

第五章  评标方法与评标标准

采用最低价法中标，由采购人依法组建的评标委员会，对通过初步评审（资格审查、形式评审、响应性评审、商务性评审）的投标人的有效投标报价按照由低至高推荐有排序的 1名中标候选人。招标人根据评标委员会提供的书面评标报告，依法确定中标人。

政府采购政策功能落实：本项目给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。具体中小企业划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日       期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（参照招标公告）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、技术要求响应及偏离表

十二、商务要求响应及偏离表

十三、开标一览表

十四、投标分项报价表

十五、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年无需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：    。

主要专业技术能力有：     。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就J5ZC-320922-ZQYC-G2025-0007号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：滨海县公安局：

根据贵方的J5ZC-320922-ZQYC-G2025-0007号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，项目负责人：__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、小微企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加滨海县公安局组织的（单位名称）采购编号为J5ZC-320922-ZQYC-G2025-0007，（项目名称）   的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十二、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价大写：

小写： （人民币：元）

年       月       日

- 分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 一 | 装修改造工程 |  |  |  |  |  |
|  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 砖砌体拆除 | 1、砖砌体拆除含砖砌内二次结构拆除 2、因拆除后破损影响二次装修必要的修补 3、拆除物清理外运，拆除物处理方式符合市政环卫要求，运距由投标人勘查现场后自行考虑 4、拆除项目残值投标人自行考虑在报价中 | m3 | 94.07 |  |  |
| 2 | 原门窗拆除 | 1、残值归中标人所有 2、因拆除后破损影响二次装修必要的修补 3、拆除物清理外运，拆除物处理方式符合市政环卫要求，运距由投标人勘查现场后自行考虑 | m2 | 96.27 |  |  |
| 3 | 铲除涂料面 | 1、原涂料面层铲除 2、破损部位修补满足现场施工要求 3、拆除材料运距投标人自行考虑 | m2 | 986.41 |  |  |
| 4 | 隔断隔墙拆除 | 1、隔断隔墙拆除 2、破损部位修补满足现场施工要求 3、拆除材料运距投标人自行考虑 | m2 | 62.9 |  |  |
| 5 | 立面块料拆除 | 1、原墙面砖拆除残值归中标人所有 2、因拆除后破损影响二次装修必要的修补 3、拆除物清理外运，拆除物处理方式符合市政环卫要求，运距由投标人勘查现场后自行考虑 | m2 | 126.33 |  |  |
| 6 | 平面块料拆除（含脚线） | 1、地面所有拆除残值归中标人所有 2、因拆除后破损影响二次装修必要的修补 3、拆除物清理外运，拆除物处理方式符合市政环卫要求，运距由投标人勘查现场后自行考虑 | m2 | 1015.95 |  |  |
| 7 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、天棚面龙骨及饰面拆除残值归中标人所有 2、因拆除后破损影响二次装修必要的修补 3、拆除物清理外运，拆除物处理方式符合市政环卫要求，运距由投标人勘查现场后自行考虑 | m2 | 1015.95 |  |  |
| 8 | 其他拆除 | 1、改造部位的室外台阶地坪花池、洗手台、蹲坑隔断等拆除 2、具体详见图纸 | 项 | 1 |  |  |
|  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 9 | 石材楼地面 | 1、面层材料:800*800*30火烧板大理石 2、粘结层:5mm素水泥膏粘结层; 3、结合层:35mm~45mm厚1:3干硬性水泥砂浆;(具体厚度现场施工单位自行调整,必须确保地面大面平整) | m2 | 13.06 |  |  |
| 10 | 块料楼地面 | 1、800*800仿石材地砖，专用美缝剂 2、粘结层:5mm素水泥膏粘结层; 3、结合层:35mm~45mm厚1:3干硬性水泥砂浆;(具体厚度现场施工单位自行调整,必须确保地面大面平整) | m2 | 498.51 |  |  |
| 11 | 块料楼地面 | 1、600*600防滑瓷砖，专用美缝剂 2、粘结层:5mm素水泥膏粘结层; 3、结合层:35mm~45mm厚1:3干硬性水泥砂浆;(具体厚度现场施工单位自行调整,必须确保地面大面平整) | m2 | 47.74 |  |  |
| 12 | 块料楼地面 | 1、300*300防滑瓷砖，专用美缝剂 2、粘结层:5mm素水泥膏粘结层; 3、结合层:35mm~45mm厚1:3干硬性水泥砂浆;(具体厚度现场施工单位自行调整,必须确保地面大面平整) | m2 | 18.42 |  |  |
| 13 | 金属踢脚线 | 1、1.2厚黑钛拉丝不锈钢踢脚 2、9mm厚E0级阻燃板基层 3、踢脚线高度:50mm | m | 565.18 |  |  |
| 14 | 橡胶板卷材楼地面 | 1、3.0PVC地板铺设 2、结合层:专用塑胶地板粘结剂 3、找平层:2mm厚水泥自流平; | m2 | 54.06 |  |  |
| 15 | 橡胶板卷材楼地面 | 1、2.5mmPVC地板铺设 2、结合层:专用塑胶地板粘结剂 3、找平层:2mm厚水泥自流平; | m2 | 288.18 |  |  |
| 16 | 石材楼地面 | 1、面层材料:20mm厚古堡灰大理石门槛石 2、1:1干水泥砂浆结合层10厚 3、1:3干硬性水泥砂浆找平层20厚 | m2 | 18.77 |  |  |
| 17 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、JS防水涂料三遍,厚度为2.0mm厚 | m2 | 78.97 |  |  |
| 18 | 零星砌砖 | 1、水泥砖砌抬高20cm并抹灰 | m3 | 8.31 |  |  |
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |
| 19 | 墙面装饰板 | 1、8MM厚白色碳晶板，铝合金工字线条收口 2、12厚E0级助燃板基层 3、30*30木龙骨(六面刷防火涂料三遍)双向内塞吸音岩棉，木基层防腐防火涂料三遍. | m2 | 231.07 |  |  |
| 20 | 石材墙面 | 1、10mm厚仿爵士白大理石岩板 2、面覆18mm厚木工板基层 3、木龙骨(六面刷防火涂料三遍)双向内塞吸音岩棉，木基层防腐防火涂料三遍. | m2 | 32.34 |  |  |
| 21 | 墙面装饰板 | 1、8MM厚白色碳晶板，成品不锈钢卡条收口 2、12厚E0级助燃板基层 | m2 | 26.4 |  |  |
| 22 | 墙面装饰板 | 1、2.5mm厚成品定制白色碳晶板 2、5#热镀锌角钢@600 3、具体做法详见图纸 | m2 | 6.67 |  |  |
| 23 | 块料墙面 | 1、400*800墙砖，专用美缝剂 2、5mm厚水泥膏内掺801胶 3、10mm厚专用瓷砖背胶 4、JS防水涂料三遍,厚度为2.0mm厚,高度1.5mm; | m2 | 145.82 |  |  |
| 24 | 块料墙面 | 1、300*600墙砖，专用美缝剂 2、5mm厚水泥膏内掺801胶 3、10mm厚专用瓷砖背胶 4、JS防水涂料三遍,厚度为2.0mm厚,高度1.5mm; | m2 | 86.56 |  |  |
| 25 | 金属门窗套 | 1、1.2mm厚黑钛拉丝不锈钢门套线 2、12厚E0级阻燃板基层 3、木龙骨基层 | m2 | 3.48 |  |  |
| 26 | 金属门窗套 | 1、1.2mm厚黑钛拉丝不锈钢门套线 2、12厚E0级助燃板基层 3、40镀锌方管基层 | m2 | 7.43 |  |  |
| 27 | 金属门窗套 | 1、1.2厚黑钛不锈钢饰面 2、12厚E0级助燃板基层 3、40镀锌方管基层 | m2 | 5 |  |  |
| 28 | 墙面装饰板 | 1、1.2厚黑钛凹凸不锈钢饰面 2、12厚E0级助燃板基层 3、40镀锌方管基层 | m2 | 4.69 |  |  |
| 29 | 石材窗台板 | 1、20mm厚大理石台面钢架支撑 | m2 | 0.69 |  |  |
| 30 | 石材窗台板 | 1、20厚古堡灰大理石窗台板 | m2 | 17.64 |  |  |
| 31 | 玻璃隔断 | 1、1.4厚成品定制铝合金边框 2、8+8双层钢化玻璃隔断 3、贴单向膜 4、具体做法详见图纸 | m2 | 36 |  |  |
| 32 | 玻璃隔断 | 1、1.4厚成品定制铝合金边框 2、6+6双层钢化玻璃隔断 3、贴单向膜 4、具体做法详见图纸 | m2 | 16.92 |  |  |
| 33 | 墙面装饰板 | 1、定制山水画布艺硬包 2、12厚E0级阻燃板基层 | m2 | 18 |  |  |
| 34 | 墙面装饰板 | 1、成品米白色布艺硬包 2、12厚E0级阻燃板基层 | m2 | 62.84 |  |  |
| 35 | 墙面装饰板 | 1、成品定制布艺硬包 2、12厚E0级阻燃板基层 3、50系列轻钢龙骨双向内塞吸音岩棉 4、含座凳按展开面积结算 | m2 | 287.39 |  |  |
| 36 | 墙面无机涂料 | 1、部位:内墙面 2、白色无机涂料一底两面。 3、3厚耐水腻子方便找平 | m2 | 1339.45 |  |  |
| 37 | 玻璃隔断 | 1、20mm厚钢化玻璃 | m2 | 5.18 |  |  |
| 38 | 墙面装饰板 | 1、12mm厚石膏板清油封底、接缝处粘贴自粘胶带、钉眼除锈 2、面覆18mm厚木工板基层 | m2 | 19.26 |  |  |
| 39 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级:标准砖 2、墙体类型:内墙 3、砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 | m3 | 2.44 |  |  |
| 40 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级:B06蒸压加气混凝土砌块(A5.0) 3、砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 | m3 | 47.68 |  |  |
| 41 | 圈(腰)梁（含模板） | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 | m3 | 4.4 |  |  |
| 42 | 构造柱（含模板） | 1、混凝土种类:商品混凝土； 2、混凝土强度等级:C20 | m3 | 6.63 |  |  |
| 43 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:综合考虑 | t | 0.996 |  |  |
| 44 | 植筋 | 1、二次结构植筋 2、未涉及之处，满足规范要求 | 根 | 164 |  |  |
| 45 | 网格布 | 1、耐碱玻纤网格布一道 | m2 | 407.2 |  |  |
| 46 | 墙面一般抹灰 | 1、15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底 2、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 | m2 | 407.2 |  |  |
| 47 | 金属隔断 | 1、75系列轻钢龙骨 2、75系列主龙@1.2m，38穿心龙骨@0.4m 3、50厚防火岩棉 4、具体做法详见图纸 5、工程量按垂直投影面积结算 | m2 | 61.76 |  |  |
| 48 | 墙面装饰板 | 1、纸面石膏板清油封底、接缝处粘贴自粘胶带、钉眼除锈 2、12mm层纸面石膏板 3、12mm厚阻燃胶合板 | m2 | 104.75 |  |  |
| 49 | 窗帘 | 1、灰色PU牛津布窗帘(B1级)2.0褶皱比 2、具体做法满足设计要求 3、按铝合金配套轨道长结算 4、未涉及之处，详见图纸 | m | 62.85 |  |  |
| 50 | 其他隔断 | 1、卫生间防潮隔断 | m2 | 28.28 |  |  |
| 51 | 洗漱台 | 1、20厚白色大理石台面 2、具体做法详见图纸 | m2 | 5.68 |  |  |
| 52 | 服务台 | 1、2.0厚古堡灰大理石，爵士白大理石 2、多层板柜体,18MMPET实木多层门板 3、预留插座面板孔位 | m | 9.83 |  |  |
| 53 | 玻璃隔断 | 1、6+6MM钢化夹胶茶色玻璃 2、黑钛拉丝不锈钢杆定制毛巾杆 3、古堡灰色大理石挡水条 | m2 | 16.61 |  |  |
| 54 | 镜面玻璃 | 1、6mm厚成品银镜(定制1cm宽铝合金边框) | m2 | 3.78 |  |  |
|  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |
| 55 | 吊顶天棚 | 1、满批腻子三度 乳胶漆三度 2、纸面石膏板清油封底、接缝处粘贴自粘胶带、钉眼除锈 3、9.5mm厚双层纸面石膏板 4、60主龙50副龙 5、φ8镀锌全丝牙吊杆 6、含开孔费用 | m2 | 281.03 |  |  |
| 56 | 吊顶天棚（综合服务大厅） | 1、满批腻子三度 乳胶漆三度 2、纸面石膏板清油封底、接缝处粘贴自粘胶带、钉眼除锈 3、9.5mm厚双层纸面石膏板，12MM阻燃基层板面贴1.0厚拉丝不锈钢嵌条 4、60主龙50副龙 5、φ8镀锌全丝牙吊杆 6、含开孔费用 | m2 | 127.01 |  |  |
| 57 | 吊顶天棚（勤务指挥室） | 1、满批腻子三度 乳胶漆三度 2、纸面石膏板清油封底、接缝处粘贴自粘胶带、钉眼除锈 3、9.5mm厚双层纸面石膏板，穿孔石膏板吊顶，12MM阻燃基层板面贴1.0厚拉丝不锈钢嵌条 4、60主龙50副龙 5、φ8镀锌全丝牙吊杆 6、含开孔费用 | m2 | 86.11 |  |  |
| 58 | 吊顶天棚（备勤室） | 1、满批腻子三度 乳胶漆三度 2、纸面石膏板清油封底、接缝处粘贴自粘胶带、钉眼除锈 3、9.5mm厚双层纸面石膏板 4、60主龙50副龙 5、φ8镀锌全丝牙吊杆 6、含开孔费用 | m2 | 107.26 |  |  |
| 59 | 吊顶天棚（包厢） | 1、满批腻子三度 乳胶漆三度 2、纸面石膏板清油封底、接缝处粘贴自粘胶带、钉眼除锈 3、9.5mm厚双层纸面石膏板 4、60主龙50副龙 5、φ8镀锌全丝牙吊杆 6、含开孔费用 | m2 | 40.57 |  |  |
| 60 | 吊顶天棚（健身房） | 1、面贴8mm厚木饰面碳晶板 2、10MM阻燃基层板 3、60主龙50副龙 4、φ8镀锌全丝牙吊杆 5、含开孔费用 | m2 | 10.8 |  |  |
| 61 | 吊顶天棚（卫生间） | 1、满批腻子无机涂料两道 2、纸面石膏板清油封底、接缝处粘贴自粘胶带、钉眼除锈 3、双层9.5厚防水纸面石膏板，满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道 4、60主龙50副龙 5、φ8mm全牙镀锌丝杆 6、含开孔费用 | m2 | 50.1 |  |  |
| 62 | 吊顶天棚 | 1、30*100*1.0铝方通吊顶 2、配套龙骨 3、φ8mm全牙镀锌丝杆 | m2 | 36.5 |  |  |
| 63 | 吊顶天棚 | 1、集成吊顶 2、配套轻钢龙骨 3、φ8镀锌全丝牙吊杆 | m2 | 28.41 |  |  |
| 64 | 吊顶天棚（接待室） | 1、满批腻子三度 乳胶漆三度 2、纸面石膏板清油封底、接缝处粘贴自粘胶带、钉眼除锈 3、9.5mm厚双层纸面石膏板 4、60主龙50副龙 5、φ8镀锌全丝牙吊杆 6、含开孔费用 | m2 | 35.7 |  |  |
| 65 | 灯带（槽） | 1、材质：12MM阻燃基层板面贴，9.5mm纸面石膏板面层 2、防护材料种类:清油封底，贴自粘胶带。 3、油漆:满批腻子无机涂料两道 | m | 18.7 |  |  |
| 66 | 其他部位窗帘盒 | 1、50副龙骨满铺;，9.5mm纸面石膏板面层 2、防护材料种类:清油封底，贴自粘胶带，木质刷防火涂料三遍 3、油漆:批腻子、乳胶漆面层3遍 4、尺寸：根据现场情况综合考虑 | m | 62.95 |  |  |
| 67 | 成品检修孔 | 1、检修口450*450 | 个 | 45 |  |  |
| 68 | 钢支撑 | 1、部位：吊顶转换层 2、50*50*5镀锌角钢固定件、50*50*5镀锌角钢、等具体材质详见图纸综合考虑 3、角码、螺栓等综合考虑在报价内，不计算重量 4、具体详见图纸 | t | 4.242 |  |  |
| 69 | 天棚喷刷涂料 | 1、无机涂料两道 2、白水泥满批、砂平 | m2 | 141.9 |  |  |
| 70 | 吧台 | 1、20厚白色大理石台面 2、15厚木工板 3、镀锌龙骨支架 | m | 3.5 |  |  |
| 71 | 厨房低柜 | 1、成品定制橱柜80高地柜 2、15厚免漆板柜体、20厚成品定制实木复合柜门 3、15厚人造石台面(15mm厚阻燃板基层) | m | 12.31 |  |  |
| 72 | 厨房吊柜 | 1、成品定制90cm高吊柜 2、15厚免漆板柜体、20厚成品定制实木复合柜门 | m | 12.31 |  |  |
|  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |
| 73 | 墙面装饰板（门楣） | 1、面层材料品种、规格、颜色：成品门头板材质式样同门 2、压条综合考虑在报价内，防火、防腐满足设计要求 | m2 | 30.38 |  |  |
| 74 | 木质门 | 1、定制成品定制实木复合套装门 2、含门框边及配套五金（铰链、门锁、门吸等） | m2 | 77.17 |  |  |
| 75 | 钢质防火门 | 1、乙级钢制防火门 2、尺寸:具体尺寸投标人自行勘察现场 3、饰面材料:甲级钢制防火门 4、成品门把手 5、五金:拉环、门锁、拉丝不锈钢合页等五金齐全 | m2 | 2.31 |  |  |
| 76 | 钢质防火门 | 1、丙级钢制防火门 2、尺寸:具体尺寸投标人自行勘察现场 3、饰面材料:甲级钢制防火门 4、成品门把手 5、五金:拉环、门锁、拉丝不锈钢合页等五金齐全 | m2 | 1.98 |  |  |
| 77 | 防盗门 | 1、钢制防盗门 2、五金:拉环、门锁、拉丝不锈钢合页等五金齐全 | m2 | 3.15 |  |  |
| 78 | 全玻自由门（含门连窗） | 1、12厚钢化玻璃,表面贴渐变膜 2、1.4厚铝合金型材边框 3、含配套五金 | m2 | 43.14 |  |  |
| 79 | 电子感应门 | 1、深灰色铝合金型材框 2、12厚钢化清玻璃移门防撞贴 3、含配套电机及门禁系统 | m2 | 23.45 |  |  |
| 80 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、断桥铝合金窗2.勤务指挥室西侧窗需拆除，新做门联窗 | m2 | 23.45 |  |  |
|  | 家具 |  |  |  |  |  |
| 81 | 跑步机 | 产品规格:200*92*159CM 毛重/净重：125KG/114KG产品特征：马达功率：5HP，手机可以连接运动APP，跑带尺寸：150*53CM,速度范围：1-20KM/H 坡度：0%-15% 16组预设运动程序，3组使用着自订程序，LED显示屏，显示程序，时间，距离，卡路里，心率，速度等，高保真MP3音响， | 个 | 1 |  |  |
| 82 | 椭圆机 | 1、产品规格180*73*172CM，毛重/净重: 105kg/88kg产品特征：前驱式设计，电控助力调节1-24档调节，10公斤助力磁控轮，四个不同坡度调节，双轨道设计，扶手调节助力快捷按键，电子表显示有时间，距离，热量，心率，音响系统，蓝牙系统，IAPD支架等功能。 | 个 | 1 |  |  |
| 83 | 多功能一体综合力量训练器械 | 1、产品规格: 205*240*218cm 毛重/净重: 192kg/176kg 产品特征：主架管，靠背管座位管等关键部位都是50*70的优质钢管，4根钢丝绳，带颈部训练绳功能，可以高拉（前）、高拉（后）、低拉、蝴蝶夹胸、踢腿、立式后踢、立式提拉、曲臂上拉、曲臂、坐式划船，腿部侧向伸展等；可综合训练腹、臂、背、胸、腿、臀部等肌肉，塑造形体，增强人体协调性。可以同时三人一起使用， 配重72KG. | 个 | 1 |  |  |
| 84 | 划船机 | 1、产品规格: 212*52*52cm 折叠尺寸：35*52*120CM. 毛重/净重: 35kg/30kg 产品特征：免安装，优质实木，电子表蓝牙连接手机，实景模拟划船，手机支架功能设计，电子表显示时间、次数，累计总次数，距离、卡路里等.高密度聚碳酸酯水箱，无极水阻力调节，模拟真实划船运动，自由控制划船速度和阻力运动，完全有氧运动，锻炼人体心肺功能，增强腿部肌肉力量，提高足部柔韧性，达到丰臀美腿的效果, | 个 | 1 |  |  |
| 85 | 卧推架杠铃套装 | 1、产品规格：155*170*180CM, 毛重/净重：53kg/48kg。（含杠铃片100kg，2.2m杠铃杆一根）产品特征：加厚管材主架设计，关键承重部位保护杠8.0MM厚钢板，更好保障安全防护，可以深蹲，举重等功能，整机配合哑铃凳，举重多角度，上下高度10个档位调节，宽度10档位调节，适合不同升高，体重人使用，充分锻炼上肢和腿部肌肉可有效锻炼胸部、腿部肌肉和二头肌等。 | 个 | 1 |  |  |
| 86 | 双层六对哑铃套装 | 1、产品规格：140*64*85cm, 毛重/净重：43kg/39kg, 产品特征：采用椭圆管50*100设计主架，，美观大方，牢固耐用，配有防止哑铃滚动的防滑垫，企业单位和健身房必备器材 能同时放12个（6对）包胶或者电镀哑铃。含包胶哑铃(2.5KG,5kg,7.5kg,10kg,12.5kg,15kg）*2=105kg | 个 | 1 |  |  |
| 87 | 动感单车 | 1、产品规格：132*54*115CM 毛重/净重：69kg/61kg 产品特征：22KG纯刚大飞轮，进口皮带传动，用头层牛皮刹车系统更耐磨，特色超大座垫设计，；坐垫高度可上下前后调整，方便不同身高的人使用；前脚管有滑轮设计，移动方便 | 个 | 1 |  |  |
| 88 | 吧台座椅 | 1.面料：采用优质布料，表面无裂纹，无损伤，无剥落，符合 GBT 16799-2018 《家具用皮革》要求标准，气味干态/湿态测试≤2级，禁用偶氮燃料含量未检出；软包饰面用材：优质环保皮饰面，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于弹性。 2.海绵：GB/T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》，软硬适当，坐感舒适，加弹性好，防潮防污易清洁，皮面柔软舒适透气性强光泽度好，富于韧性。 3.内框架：依据人体工程学原理设计，内框采用实木做为框架（无死结，无腐朽、无水花、无毛刺)含水率小于12%以内，材质坚硬刚性强，承托力达500kg，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐，防虫，防潮。 4.五金：采用优质弹簧，回弹性好，全部采用防腐防锈处理。 5.绷带：符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，甲醛含量未检出。 6、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。 | 个 | 4 |  |  |
| 89 | 软包坐凳 | 1.面料：采用优质布料，表面无裂纹，无损伤，无剥落，符合 GBT 16799-2018 《家具用皮革》要求标准，气味干态/湿态测试≤2级，禁用偶氮燃料含量未检出；软包饰面用材：优质环保皮饰面，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于弹性。 2.海绵：GB/T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》，软硬适当，坐感舒适，加弹性好，防潮防污易清洁，皮面柔软舒适透气性强光泽度好，富于韧性。 3.内框架：依据人体工程学原理设计，内框采用实木做为框架（无死结，无腐朽、无水花、无毛刺)含水率小于12%以内，材质坚硬刚性强，承托力达500kg，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐，防虫，防潮。 4.五金：采用优质弹簧，回弹性好，全部采用防腐防锈处理。 5.绷带：符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，甲醛含量未检出。 6、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。 | 个 | 1 |  |  |
| 90 | 吧椅 | 1.坐凳直径38cm；椅背高度13cm；坐凳高度58-83cm。。 2.不锈钢脚；PU皮座椅，内衬：高密度海绵，最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。 | 个 | 2 |  |  |
| 91 | 便民服务柜 | 1.尺寸150*50*100cm 2.基材：使用环保优质实木多层胶合板，表面平整，厚度均匀，芯材纹理层次分明，甲醛释放量≤0.5mg/L；框架选用优质白蜡木，必须经过干燥、防腐、防虫处理，木材含水率符合GB/T3324-2008标准。胶水：采用优质环保白乳胶，游离甲醛≤1.0g/kg，苯≤0.2g/kg，总挥发有机物≤110g/L，用于实木与实木、板材与板材之间的粘合；采用优质环保热溶颗粒胶，游离甲醛≤0.5g/kg，用于实木与板材之间的粘合，采用白色烤漆材质，最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。 | 个 | 1 |  |  |
| 92 | 会议桌 | 1.尺寸1500*3600*750mm 2.基材：使用环保优质实木多层胶合板，表面平整，厚度均匀，芯材纹理层次分明，甲醛释放量≤0.5mg/L；框架选用优质白蜡木，必须经过干燥、防腐、防虫处理，木材含水率符合GB/T3324-2008标准。胶水：采用优质环保白乳胶，游离甲醛≤1.0g/kg，苯≤0.2g/kg，总挥发有机物≤110g/L，用于实木与实木、板材与板材之间的粘合；采用优质环保热溶颗粒胶，游离甲醛≤0.5g/kg，用于实木与板材之间的粘合，采用白色烤漆材质，最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。 | 个 | 1 |  |  |
| 93 | 会议椅/办公椅 | 1.一体成型PP框架，无缝注塑； 2.人体工学设计，减轻腰椎疲劳； 3.透气网布，颜色可多选； 4.优质尼龙扶手； 5.不锈钢弓形脚； 6.最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。 | 个 | 29 |  |  |
| 94 | 三联控制台（3600*1000mm） | 1、基材：采用E0级三聚氰胺板，24h吸水厚度膨胀率≤1.5%，含水率6-7%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017标准，耐磨耐烫、耐刮花、耐划伤； 2、使用PVC优质封边条，挥发物含量≤2g/m²，符合GB 18586-2001标准； 3、选用优质品牌缓冲导轨，缓冲门铰符合QB/T2189-2013、QB/T3826-1999、QT/T3832-1999标准，中性盐雾测试100小时，耐腐蚀等级10级，基体的保护等级10级，配以铝合金氧化镀层毛刷线盒穿线； 4、白乳胶：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤17g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； 5、白色烤漆铁艺支架； 6、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。 | 个 | 3 |  |  |
| 95 | 圆形岩板餐桌（200cm，高度79cm） | 1、基材：采用E0级三聚氰胺板，24h吸水厚度膨胀率≤1.5%，含水率6-7%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017标准，耐磨耐烫、耐刮花、耐划伤；面层采用优质岩板。 2、使用PVC优质封边条，挥发物含量≤2g/m²，符合GB 18586-2001标准； 3、选用优质品牌缓冲导轨，缓冲门铰符合QB/T2189-2013、QB/T3826-1999、QT/T3832-1999标准，中性盐雾测试100小时，耐腐蚀等级10级，基体的保护等级10级，配以铝合金氧化镀层毛刷线盒穿线； 4、白乳胶：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤17g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； 5、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。 | 个 | 1 |  |  |
| 96 | 餐椅（87cm*48cm*52cm） | 1.面料：采用优质皮革，表面无裂纹，无损伤，无剥落，符合 GBT 16799-2018 《家具用皮革》要求标准，气味干态/湿态测试≤2级，禁用偶氮燃料含量未检出；软包饰面用材：优质环保皮饰面，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于弹性。 2.海绵：GB/T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》，软硬适当，坐感舒适，加弹性好，防潮防污易清洁，皮面柔软舒适透气性强光泽度好，富于韧性。 3.内框架：依据人体工程学原理设计，内框采用实木做为框架（无死结，无腐朽、无水花、无毛刺)含水率小于12%以内，材质坚硬刚性强，承托力达500kg，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐，防虫，防潮。 4.五金：采用优质弹簧，回弹性好，全部采用防腐防锈处理。5.绷带：符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，甲醛含量未检出。需提供沙发检测报告。 5、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。 | 个 | 1 |  |  |
| 97 | 方桌（90*90*75cm） | 1、基材：采用E0级三聚氰胺板，24h吸水厚度膨胀率≤1.5%，含水率6-7%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017标准，耐磨耐烫、耐刮花、耐划伤；面层采用优质岩板。 2、使用PVC优质封边条，挥发物含量≤2g/m²，符合GB 18586-2001标准； 3、选用优质品牌缓冲导轨，缓冲门铰符合QB/T2189-2013、QB/T3826-1999、QT/T3832-1999标准，中性盐雾测试100小时，耐腐蚀等级10级，基体的保护等级10级，配以铝合金氧化镀层毛刷线盒穿线； 4、白乳胶：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤17g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； | 个 | 1 |  |  |
| 98 | 餐边柜（100*40*85cm） | 1、基材：采用E0级三聚氰胺板，24h吸水厚度膨胀率≤1.5%，含水率6-7%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017标准，耐磨耐烫、耐刮花、耐划伤；面层采用优质岩板。 2、使用PVC优质封边条，挥发物含量≤2g/m²，符合GB 18586-2001标准； 3、选用优质品牌缓冲导轨，缓冲门铰符合QB/T2189-2013、QB/T3826-1999、QT/T3832-1999标准，中性盐雾测试100小时，耐腐蚀等级10级，基体的保护等级10级，配以铝合金氧化镀层毛刷线盒穿线； 4、白乳胶：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤17g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； 5、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。 | 个 | 1 |  |  |
| 99 | 四人实木餐桌 | 1、1400*800*750mm 2、材质：橡木制作，加粗加厚 | 个 | 5 |  |  |
| 100 | 实木圆桌 | 1、直径800mm*750mm 2、材质：橡木制作，加粗加厚 | 个 | 2 |  |  |
| 101 | 餐椅 | 1.面料：采用优质布料，表面无裂纹，无损伤，无剥落，符合 GBT 16799-2018 《家具用皮革》要求标准，气味干态/湿态测试≤2级，禁用偶氮燃料含量未检出；软包饰面用材：优质环保皮饰面，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于弹性。 2.海绵：GB/T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》，软硬适当，坐感舒适，加弹性好，防潮防污易清洁，皮面柔软舒适透气性强光泽度好，富于韧性。 3.内框架：依据人体工程学原理设计，内框采用实木做为框架（无死结，无腐朽、无水花、无毛刺)含水率小于12%以内，材质坚硬刚性强，承托力达500kg，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐，防虫，防潮。 4.五金：采用优质弹簧，回弹性好，全部采用防腐防锈处理。 5.绷带：符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，甲醛含量未检出。 6、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。 | 个 | 28 |  |  |
| 102 | 单人位西皮 | 1.面料：采用优质布料，表面无裂纹，无损伤，无剥落，符合 GBT 16799-2018 《家具用皮革》要求标准，气味干态/湿态测试≤2级，禁用偶氮燃料含量未检出；软包饰面用材：优质环保皮饰面，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于弹性。 2.海绵：GB/T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》，软硬适当，坐感舒适，加弹性好，防潮防污易清洁，皮面柔软舒适透气性强光泽度好，富于韧性。 3.内框架：依据人体工程学原理设计，内框采用实木做为框架（无死结，无腐朽、无水花、无毛刺)含水率小于12%以内，材质坚硬刚性强，承托力达500kg，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐，防虫，防潮。 4.五金：采用优质弹簧，回弹性好，全部采用防腐防锈处理。 5.绷带：符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，甲醛含量未检出。 6、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。 | 个 | 6 |  |  |
| 103 | 茶几（55*55*58cm） | 1.面材：使用环保优质实木板，表面平整，厚度均匀，芯材纹理层次分明，甲醛释放量≤0.5mg/L；框架选用优质白蜡木，必须经过干燥、防腐、防虫处理，木材含水率符合GB/T3324-2008标准。 2.封边：采用同色PVC封边条，耐干热、耐磨、耐老化。 3.五金配件：优质高端五金件。 4、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。 | 个 | 3 |  |  |
| 104 | 茶水柜（800*400*800mm） | 1、基材：采用E0级三聚氰胺板，24h吸水厚度膨胀率≤1.5%，含水率6-7%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017标准，耐磨耐烫、耐刮花、耐划伤； 2、使用PVC优质封边条，挥发物含量≤2g/m²，符合GB 18586-2001标准； 3、选用优质品牌缓冲导轨，缓冲门铰符合QB/T2189-2013、QB/T3826-1999、QT/T3832-1999标准，中性盐雾测试100小时，耐腐蚀等级10级，基体的保护等级10级，配以铝合金氧化镀层毛刷线盒穿线； 4、白乳胶：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤17g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； 5、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。 | 个 | 1 |  |  |
| 105 | 备勤室高低床（1200*2000*1700mm） | 1.面材：使用环保优质实木板，表面平整，厚度均匀，芯材纹理层次分明，甲醛释放量≤0.5mg/L；框架选用优质白蜡木，必须经过干燥、防腐、防虫处理，木材含水率符合GB/T3324-2008标准。 2.封边：采用同色PVC封边条，耐干热、耐磨、耐老化。 3.五金配件：优质高端五金件。 4、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。 | 个 | 9 |  |  |
| 106 | 床头柜（450*500*550mm） | 1.面材：使用环保优质实木板，表面平整，厚度均匀，芯材纹理层次分明，甲醛释放量≤0.5mg/L；框架选用优质白蜡木，必须经过干燥、防腐、防虫处理，木材含水率符合GB/T3324-2008标准。 2.封边：采用同色PVC封边条，耐干热、耐磨、耐老化。 3.五金配件：优质高端五金件。 4、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。。 | 个 | 7 |  |  |
| 107 | 乳胶床垫（1200*2000*100mm） | 1、产品面料：亲肤透气面料+6D透气网； 2、填充物：高密度天然乳胶+纤维层+抗菌纤维+抗压硬质记忆棉+6D防滑透气网格； 3、产品厚度：10cm； 4、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。 | 个 | 19 |  |  |
| 108 | 床（1500*2000*800mm） | 1.面材：使用环保优质实木板，表面平整，厚度均匀，芯材纹理层次分明，甲醛释放量≤0.5mg/L；框架选用优质白蜡木，必须经过干燥、防腐、防虫处理，木材含水率符合GB/T3324-2008标准。 2.封边：采用同色PVC封边条，耐干热、耐磨、耐老化。 3.五金配件：优质高端五金件 4、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。 | 个 | 1 |  |  |
| 109 | 自写桌（900*500*750mm） | 1、基材：采用E0级三聚氰胺板，24h吸水厚度膨胀率≤1.5%，含水率6-7%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，符合GB/T15102-2017、GB 18580-2017标准，耐磨耐烫、耐刮花、耐划伤； 2、使用PVC优质封边条，挥发物含量≤2g/m²，符合GB 18586-2001标准； 3、选用优质品牌缓冲导轨，缓冲门铰符合QB/T2189-2013、QB/T3826-1999、QT/T3832-1999标准，中性盐雾测试100小时，耐腐蚀等级10级，基体的保护等级10级，配以铝合金氧化镀层毛刷线盒穿线； 4、白乳胶：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤17g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； 5、白色烤漆铁艺支架； 6、最终款式及颜色需经设计师及甲方确认。 | 个 | 8 |  |  |
| 110 | 随身物品存放柜（1700*1800*460mm） | 1、定制，要求可以密码开柜门 | 个 | 1 |  |  |
|  | 室外 |  |  |  |  |  |
| 111 | 墙面喷刷涂料 | 1、外墙弹性涂料 2、破损部位外墙专用防水腻子修补 3、表面整体打磨清理 | m2 | 1559.89 |  |  |
| 112 | 石材台阶面 | 1、800*800*30火烧板大理石 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、120厚C20混凝土 4、200厚碎石垫层压实 5、素土夯实 | m2 | 15.85 |  |  |
| 113 | 石材台阶面 | 1、原有台阶修补 | 项 | 1 |  |  |
| 114 | 瓦屋面 | 1、原瓦屋面漏水部位维修翻新 2、具体漏项范围投标人踏勘现场自行考虑报价 3、投标需提供屋面维修方案经建设单位确认后方可实施 | 项 | 1 |  |  |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |  |  |
|  | 给水系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR-DN15 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 | m | 7.79 |  |  |
| 2 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR-DN20 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 | m | 60.79 |  |  |
| 3 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR-DN25 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 | m | 51.67 |  |  |
| 4 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR-DN40 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 | m | 45.37 |  |  |
| 5 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、材质、规格:PPR-DN15 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 | m | 6.16 |  |  |
| 6 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、材质、规格:PPR-DN20 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 | m | 16.64 |  |  |
| 7 | 凿（压）槽 | 1、名称:墙体开槽 2、规格:20mm以内 3、填充（恢复）方式:水泥砂浆填补 | m | 13.33 |  |  |
| 8 | 凿（压）槽 | 1、名称:墙体开槽 2、规格:32mm以内 3、填充（恢复）方式:水泥砂浆填补 | m | 83.06 |  |  |
| 9 | 阀门 | 1、名称:PP-R阀 2、规格:DN20 3、连接形式:热熔 | 个 | 9 |  |  |
| 10 | 阀门 | 1、名称:PP-R阀 2、规格:DN25 3、连接形式:热熔 | 个 | 1 |  |  |
| 11 | 阀门 | 1、名称:PP-R阀 2、规格:DN40 3、连接形式:热熔 | 个 | 2 |  |  |
| 12 | 阀门 | 1、名称:球阀 2、规格:DN15 | 个 | 7 |  |  |
| 13 | 阀门 | 1、名称:止回阀 2、规格:DN20 | 个 | 4 |  |  |
| 14 | 阀门 | 1、名称:金属波纹管 2、规格:DN40 3、连接形式:法兰连接 | 个 | 2 |  |  |
| 15 | 给、排水附（配）件 | 1、名称:洗衣机龙头 2、材质:不锈钢 3、型号、规格:DN15 4、安装方式:螺纹连接 | 个 | 3 |  |  |
| 16 | 给水管接入原有管道 | 1、名称：给水管接入原有管道 2、含原管道切割、拆除、接入等全部工作。 | 处 | 5 |  |  |
|  | 排水系统 |  |  |  |  |  |
| 17 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:PVC-U50 4、连接形式:粘接 5、阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 | m | 30.9 |  |  |
| 18 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:PVC-U75 4、连接形式:粘接 5、阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 | m | 32.73 |  |  |
| 19 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:PVC-U110 4、连接形式:粘接 5、阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 | m | 65.74 |  |  |
| 20 | 给、排水附（配）件 | 1、名称:地漏 2、材质:不锈钢 3、型号、规格:DN50 | 个 | 12 |  |  |
| 21 | 给、排水附（配）件 | 1、名称:洗衣机地漏 2、材质:不锈钢 3、型号、规格:DN50 | 个 | 3 |  |  |
| 22 | 给、排水附（配）件 | 1、名称:铸铁网框式地漏 2、材质:铸铁 3、型号、规格:DN100 | 个 | 1 |  |  |
| 23 | 给、排水附（配）件 | 1、名称:清扫口 2、型号、规格:DN100 | 个 | 1 |  |  |
| 24 | 洗脸盆 | 1、名称:洗脸盆 2、材质:陶瓷 3、含龙头、配套五金等所有配件 | 组 | 8 |  |  |
| 25 | 洗脸盆 | 1、名称:洗衣台盆 2、材质:不锈钢 3、含龙头、配套五金等所有配件 | 组 | 4 |  |  |
| 26 | 洗脸盆 | 1、名称:洗涤盆 2、材质:不锈钢 3、含龙头、配套五金等所有配件 | 组 | 1 |  |  |
| 27 | 洗涤盆 | 1、名称:拖把池 2、材质:陶瓷 3、含龙头、配套五金等所有配件 | 组 | 1 |  |  |
| 28 | 大便器 | 1、名称:蹲便器 2、材质:陶瓷 3、含脚踏阀、配套五金等所有配件 | 组 | 6 |  |  |
| 29 | 大便器 | 1、名称:坐便器 2、材质:陶瓷 3、含配套五金等所有配件 | 组 | 5 |  |  |
| 30 | 小便器 | 1、名称:小便器 2、材质:陶瓷 3、附件名称、数量:感应式 4、含配套五金等所有配件 | 组 | 2 |  |  |
| 31 | 淋浴器 | 1、材质、规格:淋浴器 2、含配套五金等所有配件 | 套 | 4 |  |  |
| 32 | 热水器、开水炉 | 1、名称:卧挂式电热水器 2、型号、容积:60L，2KW 3、安装方式:挂装 | 台 | 4 |  |  |
| 33 | 挖一般土方 | 1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:2m 以内 | m3 | 8.91 |  |  |
| 34 | 回填方 | 1、名称:土方回填 | m3 | 8.91 |  |  |
| 35 | 排水管接入原有管道 | 1、名称：排水管接入原有管道 2、含原管道切割、拆除、接入等全部工作。 | 处 | 5 |  |  |
|  | 电气系统 |  |  |  |  |  |
| 36 | 配电箱 | 1、名称:配电箱1AL1改造 2、接线端子材质、规格:无端子接线 3、更换的电气元器件满足设计及使用要求 | 台 | 1 |  |  |
| 37 | 配电箱 | 1、名称:配电箱1AL2改造 2、接线端子材质、规格:无端子接线 3、更换的电气元器件满足设计及使用要求 | 台 | 1 |  |  |
| 38 | 配电箱 | 1、名称:配电箱2AL改造 2、接线端子材质、规格:无端子接线 3、更换的电气元器件满足设计及使用要求 | 台 | 1 |  |  |
| 39 | 配电箱 | 1、名称:配电箱1AP2改造 2、接线端子材质、规格:无端子接线 3、更换的电气元器件满足设计及使用要求 | 台 | 1 |  |  |
| 40 | 配电箱 | 1、名称:配电箱1AP3改造 2、接线端子材质、规格:无端子接线 3、更换的电气元器件满足设计及使用要求 | 台 | 1 |  |  |
| 41 | 配电箱 | 1、名称:配电箱1AL4改造 2、接线端子材质、规格:无端子接线 3、更换的电气元器件满足设计及使用要求 | 台 | 1 |  |  |
| 42 | 配电箱 | 1、名称:配电箱MAL改造 2、接线端子材质、规格:无端子接线 3、更换的电气元器件满足设计及使用要求 | 台 | 1 |  |  |
| 43 | 配电箱 | 1、名称:配电箱QAL改造 2、接线端子材质、规格:无端子接线 3、更换的电气元器件满足设计及使用要求 | 台 | 1 |  |  |
| 44 | 配电箱 | 1、名称:配电箱CAL改造移位 2、接线端子材质、规格:无端子接线 3、更换的电气元器件满足设计及使用要求 | 台 | 1 |  |  |
| 45 | 配电箱 | 1、名称:配电箱1AP1原有 2、接线端子材质、规格:无端子接线 | 台 | 1 |  |  |
| 46 | 配电箱 | 1、名称:配电箱2AP3原有 2、接线端子材质、规格:无端子接线 | 台 | 1 |  |  |
| 47 | 配电箱 | 1、名称:配电箱ALC新增 2、接线端子材质、规格:无端子接线 3、安装方式:壁挂式 | 台 | 4 |  |  |
| 48 | 配电箱 | 1、名称:LED屏电源箱新增 2、接线端子材质、规格:无端子接线 3、满足LED屏使用要求 | 台 | 1 |  |  |
| 49 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:钢管 3、规格:SC20 4、配置形式:明敷、暗敷、吊顶内敷设综合考虑 | m | 147.7 |  |  |
| 50 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:钢管 3、规格:T20 4、配置形式:明敷、暗敷、吊顶内敷设综合考虑 | m | 748.75 |  |  |
| 51 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:钢管 3、规格:T25 4、配置形式:明敷、暗敷、吊顶内敷设综合考虑 | m | 41.77 |  |  |
| 52 | 配管 | 1、名称:电线管 2、规格:JDG20 3、配置形式:明敷、暗敷、吊顶内敷设综合考虑 | m | 753.3 |  |  |
| 53 | 配管 | 1、名称:电线管 2、规格:JDG25 3、配置形式:明敷、暗敷、吊顶内敷设综合考虑 | m | 54.45 |  |  |
| 54 | 配管 | 1、名称:电线管 2、规格:PC20 3、配置形式:明敷、暗敷、吊顶内敷设综合考虑 | m | 11.32 |  |  |
| 55 | 配管 | 1、名称:电线管 2、规格:P25 3、配置形式:明敷、暗敷、吊顶内敷设综合考虑 | m | 18.24 |  |  |
| 56 | 配管 | 1、名称:金属软管 2、规格:DN20 3、配置形式:吊顶内 | m | 20 |  |  |
| 57 | 配管 | 1、名称:金属软管 2、规格:DN25 3、配置形式:吊顶内 | m | 3.2 |  |  |
| 58 | 配线 | 1、名称:铜芯绝缘导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:BV-2.5 4、配线线制:照明配线 | m | 718.63 |  |  |
| 59 | 配线 | 1、名称:铜芯绝缘导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:BV-4.0 4、配线线制:照明配线 | m | 361.7 |  |  |
| 60 | 配线 | 1、名称:铜芯绝缘导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:ZR-BV-2.5 4、配线线制:照明配线 | m | 3464.32 |  |  |
| 61 | 配线 | 1、名称:铜芯绝缘导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:ZR-BV-4.0 4、配线线制:照明配线 | m | 582.84 |  |  |
| 62 | 配线 | 1、名称:铜芯绝缘导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:ZR-BV-6.0 4、配线线制:动力配线 | m | 228.79 |  |  |
| 63 | 配线 | 1、名称:铜芯绝缘导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:ZN-BV-2.5 4、配线线制:消防配线 | m | 335.4 |  |  |
| 64 | 配线 | 1、名称:铜芯绝缘导线 2、配线形式:线槽配线 3、型号:ZR-BV-2.5 4、配线线制:照明配线 | m | 1606.19 |  |  |
| 65 | 配线 | 1、名称:铜芯绝缘导线 2、配线形式:线槽配线 3、型号:ZR-BV-4.0 4、配线线制:照明配线 | m | 507.96 |  |  |
| 66 | 配线 | 1、名称:铜芯绝缘导线 2、配线形式:线槽配线 3、型号:ZR-BV-6.0 4、配线线制:动力配线 | m | 51.25 |  |  |
| 67 | 装饰灯 | 1、名称:嵌入式筒灯 2、型号:Led 11W,6000K 白色,材质:铝合金 3、备注:满足设计要求 | 套 | 236 |  |  |
| 68 | 装饰灯 | 1、名称:可调角度射灯 2、型号:Led 7W,5600K 白色 材质:铝合金 3、备注:满足设计要求 | 套 | 6 |  |  |
| 69 | 装饰灯 | 1、名称:300*300平板灯 2、型号:Led 24W,尺寸30cm*30cm 3、备注:满足设计要求 | 套 | 4 |  |  |
| 70 | 装饰灯 | 1、名称:600*600平板灯 2、型号:Led 36W,尺寸60cm*60cm 3、备注:满足设计要求 | 套 | 37 |  |  |
| 71 | 装饰灯 | 1、名称:300*1500平板灯 2、型号:Led 36W,尺寸30cm*150cm 3、备注:满足设计要求 | 套 | 5 |  |  |
| 72 | 装饰灯 | 1、名称:150*4000吊线灯 2、型号:Led 12W/M,尺寸15cm*400cm 3、备注:满足设计要求 | 套 | 5 |  |  |
| 73 | 装饰灯 | 1、名称:LED灯带 2、型号:LED 8W/m,5600K,白色 3、备注:满足设计要求 | m | 30.2 |  |  |
| 74 | 装饰灯 | 1、名称:LED线性灯 2、型号:Led 10W/M, 6000K,白色,材质:铝合金 3、备注:满足设计要求 | m | 61.24 |  |  |
| 75 | 装饰灯 | 1、名称:工艺吸顶灯 2、型号:Led 20W 3、安装形式:吸顶式 4、材质：铁艺支架,样式设计及甲方定 | 套 | 5 |  |  |
| 76 | 照明开关 | 1、名称:单联单控开关 2、规格:86K12-6 3、安装方式:暗装 4、满足设计要求 | 个 | 9 |  |  |
| 77 | 照明开关 | 1、名称:双联单控开关 2、规格:86K12-6 3、安装方式:暗装 4、满足设计要求 | 个 | 23 |  |  |
| 78 | 照明开关 | 1、名称:三联单控开关 2、规格:86K12-6 3、安装方式:暗装 4、满足设计要求 | 个 | 14 |  |  |
| 79 | 插座 | 1、名称:单相二加三孔暗插座 2、规格:86Z223A10 3、安装方式:暗装 4、满足设计要求 | 个 | 96 |  |  |
| 80 | 插座 | 1、名称:单相二加三孔带开关暗插座 2、规格:86Z223A10 3、安装方式:暗装 4、满足设计要求 | 个 | 6 |  |  |
| 81 | 插座 | 1、名称:防溅型单相二加三孔暗插座 2、规格:86Z23A10+防水护盖 3、安装方式:暗装 4、满足设计要求 | 个 | 4 |  |  |
| 82 | 插座 | 1、名称:烘手器用防溅插座 2、规格:86Z223AK11-10+防水护盖 3、安装方式:暗装 4、满足设计要求 | 个 | 3 |  |  |
| 83 | 插座 | 1、名称:热水器用防溅插座 2、规格:86Z223AK11-10+防水护盖 3、安装方式:暗装 4、满足设计要求 | 个 | 4 |  |  |
| 84 | 插座 | 1、名称:洗衣机插座 2、安装方式:暗装 3、满足设计要求 | 个 | 3 |  |  |
| 85 | 插座 | 1、名称:空调插座 2、安装方式:暗装 3、满足设计要求 | 个 | 1 |  |  |
| 86 | 插座 | 1、名称:地插单相二加三孔暗插座 2、规格:86Z223A10 3、安装方式:暗装 4、满足设计要求 | 个 | 22 |  |  |
| 87 | 暖风机 | 1、名称：暖风机 2、规格：2000W,尺寸:300*600mm | 只 | 4 |  |  |
| 88 | 声光报警器 | 1、名称:声光报警器 2、满足设计及消防验收要求 | 个 | 2 |  |  |
| 89 | 可燃气体报警器 | 1、名称:可燃气体报警器 2、满足设计及消防验收要求 | 个 | 1 |  |  |
| 90 | 接线盒 | 1、名称:接线盒 2、材质:铁 3、安装形式:暗装 | 个 | 343 |  |  |
| 91 | 接线盒 | 1、名称:开关盒、插座盒 2、材质:铁 3、安装形式:暗装 | 个 | 188 |  |  |
| 92 | 接线盒 | 1、名称:开关盒、插座盒 2、材质:塑料 3、安装形式:暗装 | 个 | 4 |  |  |
| 93 | 接线盒 | 1、名称:地插接线盒 2、材质:铁 3、安装形式:暗装 | 个 | 22 |  |  |
| 94 | 接线盒 | 1、名称:过线盒 2、材质:铁 3、安装形式:暗装 | 个 | 15 |  |  |
| 95 | 送配电装置系统 | 1、名称:送配电装置系统 2、结算时需提供相关调试报告 | 系统 | 1 |  |  |
| 96 | 原桥架盖板拆卸安装 | 1、名称：原桥架盖板拆卸安装 2、线缆经过原桥架需要拆卸、安装的盖板，综合考虑。 | 项 | 1 |  |  |
|  | 智能化工程 |  |  |  |  |  |
|  | 一、综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| 97 | 信息插座 | 1、名称:单口信息面板 2、安装方式:暗装 3、单口面板材料为优质PC3，国际标准的86*86mm，配有固定式百褶胶透明防尘门，面板带有透明标签管理区域 | 个 | 46 |  |  |
| 98 | 信息插座 | 1、名称:双口信息面板 2、安装方式:暗装 3、双口面板材料为优质PC3，国际标准的86*86mm，配有固定式百褶胶透明防尘门，面板带有透明标签管理区域 | 个 | 38 |  |  |
| 99 | 模块 | 1、名称:六类非屏蔽模块 2、类型:六类模块插头插座可重复插拔次数≥750次；IDC端接次数≥20次 | 个 | 122 |  |  |
| 100 | 跳线 | 1、名称:六类非屏蔽网络跳线 2、规格:长度2米 | 根 | 106 |  |  |
| 101 | 双绞线缆 | 1、名称:六类非屏蔽双绞线 2、敷设方式:管内、线槽敷设综合考虑 | m | 8250 |  |  |
| 102 | 大对数电缆 | 1、名称:50对大对数电缆 2、规格:3类50对 3、敷设方式:管内、线槽敷设综合考虑 | m | 200 |  |  |
| 103 | 配线架 | 1、名称:六类24口模块配线架（含模块） 2、规格:24口配线架，含6类模块 | 个 | 5 |  |  |
| 104 | 跳线架 | 1、名称:理线器 2、技术参数:架体选用优质冷轧钢板制作，盖板和线环选用优质PC/ABS，架体材料厚度 冷轧钢板1.2mm | 个 | 5 |  |  |
| 105 | 跳线 | 1、名称:六类非屏蔽网络跳线 2、规格:长度2米 | 根 | 122 |  |  |
| 106 | 跳线架 | 1、名称:110大对数配线架 2、技术参数: 1.符合标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 2.标准19英寸机架式安装，高度：1U 3.规格：100对 50对 4.采用IDC技术上下两排均在正面端接，使施工维护更方便 5.提供标识单元，让施工、维护、管理更方便、快捷 6.塑料件：PC 7.塑料件颜色：象牙色 8.卡接导体线径：单股、0.4mm~0.65mm、26AWG~22AWG。 | 套 | 1 |  |  |
| 107 | 跳线 | 1、名称:语音跳线 2、规格:RJ45-RJ11 | 根 | 16 |  |  |
| 108 | 机柜、机架 | 1、名称:19寸网络机柜 2、规格:600x600x2000mm 3、安装方式:落地 4、含2只PDU电源（满足机柜供电需求）、防雷接地 | 台 | 1 |  |  |
| 109 | 配管 | 1、名称:电线管 2、规格:KBG20 3、配置形式:明敷、暗敷、吊顶内敷设综合考虑 | m | 600 |  |  |
| 110 | 配管 | 1、名称:电线管 2、规格:KBG25 3、配置形式:明敷、暗敷、吊顶内敷设综合考虑 | m | 400 |  |  |
|  | 三、门禁管理系统 |  |  |  |  |  |
| 111 | 出入口控制设备 | 1、名称:双门门禁控制器 2、技术参数:处理器：32位处理器ARM平台，嵌入式程序带有操作系统 管控门数：2门 通讯方式：上行TCP/IP、RS485 读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口 存储容量：10万张卡和30万记录存储 工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载） | 台 | 1 |  |  |
| 112 | 出入口控制设备 | 1、名称:四门门禁控制器 2、技术参数:处理器：32位处理器ARM平台，嵌入式程序带有操作系统 管控门数：4门 通讯方式：上行TCP/IP、RS485 读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口 存储容量：10万张卡和30万记录存储 工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载） | 台 | 4 |  |  |
| 113 | 开关电源设备 | 1、名称:门禁电源(带蓄电池） 2、技术参数:1、输入电压宽AC100-260V，频率50-60HZ； 2、高低压隔离好，1500VAC/1分钟不击穿； 3、输出电压可调DC11. 5V-13. 5V； 4、输出电流：5A； 5、纹波电压Upp≤50mV； 6、具备短路（过流）保护、过热、过压保护； 7、电池反极性保护。 | 套 | 5 |  |  |
| 114 | 出入口执行机构设备 | 1、名称:单门电磁锁 2、技术参数:上锁时NO输出 开锁时NC输出 最大拉力280kg静态直线拉力 适用于木门、金属门、防火门/国内中性 输入电压 DC12V或DC24V 支持门磁输出 使用环境：室内 | 个 | 17 |  |  |
| 115 | 出入口执行机构设备 | 1、名称:双门电磁锁 2、技术参数:280KG磁力锁，最大拉力：280KG*2 带指示灯，门状态检测功能，内置反向电流防护装置(MOV)，防残磁设计，选用防磨损材料，铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理，磁力锁无机械故障 解锁方式：断电解锁.带信号反馈 | 个 | 5 |  |  |
| 116 | 开关电源设备 | 1、名称:电锁电源 2、型号:DC12V2A。 3、配套支架 | 台 | 22 |  |  |
| 117 | 出入口执行机构设备 | 1、名称:IC卡读卡器 2、技术参数:读卡频率：13.56MHz，材质：不锈钢 可识别卡：Mifare卡，NFC 通讯方式：RS485+Wiegand相结合使用，符合全国相关生产许可要求 安装方式：86盒嵌入式安装；1.可读写Mifare One 及其它公司兼容的Mifare 标准的非接触式IC卡； 2.读写距离：小于10CM；电压：12VDC/2W；具有声光提示，可直观区分不同状态的卡片。 | 台 | 25 |  |  |
| 118 | 开关电源设备 | 1、名称:出门开关 2、技术参数:满足使用要求 | 个 | 14 |  |  |
| 119 | 双绞线缆 | 1、名称:读卡器线 2、规格:RVVP8×0.5 3、敷设方式:管内、线槽敷设综合考虑 4、类别:读卡器线 | m | 350 |  |  |
| 120 | 双绞线缆 | 1、名称:出门按钮及电源线 2、规格:RVV2×1.0 3、敷设方式:管内、线槽敷设综合考虑 4、类别:出门按钮及电源线 | m | 200 |  |  |
| 121 | 双绞线缆 | 1、名称:电锁线 2、规格:RVV4×1.0 3、敷设方式:管内、线槽敷设综合考虑 4、类别:电锁线 | m | 350 |  |  |
| 122 | 双绞线缆 | 1、名称:六类非屏蔽双绞线 2、敷设方式:管内、线槽敷设综合考虑 3、类别:通讯线 | m | 400 |  |  |
|  | 四、视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 123 | 监控摄像设备 | - 名称:环境全景摄像机 2、技术参数：1、1/2.8英寸500万像素CMOS传感器；2.8mm/4mm/6mm定焦镜头可选 2、在分辨率为2592x1944 、帧率为18fps 、码率为2Mbps 时，图像传输时≤250ms 3、宽动态≥110Db； 4、最低照度：0.0051x(F= l. 6. 帧累积开启，彩色模式)能基本分辨被摄目标的轮廓特征。0.0021x (F=l. 6. 帧累积开启，黑白模式) .能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 5、具有2 颗红外补光灯，红外灯亮度共10 级可调。 6、具有一个T F 卡卡槽，最大支持256G存储卡。 7、具有五码流功能。可通过IE 浏览器对主、子码流进行分辨率、帧率、码率等设置，对三、四、五码流进行分辨率设直。 8、同一静止场景下，设备在H.264 或H.265 编码方式时，开启智能编码后，码率可节约70%. 图像主观质量无明显降低。 9、在H.265 编码方式时，开启智能编码功能后，最低码率可以达到JOOKbps. 并可呈现正常监控画面。10、具备1个10/100M 以太网口，1路音频输入接口，1路音频输出接口，1报警输入接口，1个USB接口 11、设备与PC 之间用300m 五类非屏蔽网线直连， PC 端通过命令行程序连续发送1000 个Ping 包(ICMP 协议， 32 bytes) ，重复测试3 次，每次丢包数应小于等于1个；具有抗丢包(5%) 处理能力。 12、应能在DC（12±30%）V的供电条件下正常工作。 13、35114，C级标准。 | 台 | 39 |  |  |
| 124 | 监控摄像设备 | - 名称:单目全景摄像机 2、技术参数：1、不低于500万像素CMOS传感器； 2、图像分辨率支持2592×1944； 3、接口要求不少于：1路RJ45网络接口、1路音频输入、1路音频输出、1个RS485接口、2路报警输入、1路报警输出、1个复位、1个内置SD卡接口、1个内置扬声器、2个内置麦克风； 4、亮度等级不低于11级； 5、支持不低于5%的抗丢包处理能力； ▲6、支持声音和白光报警提示； ▲7、支持畸变矫正和远端放大； 8、最低照度：彩色≤0.004Lx，黑白≤0.0003Lx； 9、水平视场角≥140°，垂直视场角≥100°； 10、支持不少于4颗白光灯、14颗红外灯，白光灯和红外灯须支持亮度调节且可调亮度等级不少于10级，白光灯支持警戒联动闪烁，也可设置为常亮，红外灯功率可根据目标距离自动调节； 11、支持回声抑制、音频降噪等功能； 12、支持语音对讲； 13、支持强光抑制、背光补偿、数字降噪、透雾、电子防抖、场景设置、走廊模式功能； 14、防护等级不低于IP67，防暴性能不低于IK10； 15、支持DC12V和POE供电。 16、35114，C级标准。 | 台 | 4 |  |  |
| 125 | 背景音乐系统设备 | 1、名称：高保真拾音器 2、技术参数： 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护； 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）。 | 台 | 14 |  |  |
| 126 | 开关电源设备 | 1、名称:摄像机电源 2、型号:DC12V2A。 | 台 | 43 |  |  |
| 127 | 按钮 | 1、名称:手动报警按钮 2、规格:满足设计要求 | 个 | 8 |  |  |
| 128 | 声光报警器 | 1、名称:声光报警器 2、技术参数：1、额定工作电压(V/DC) 12V； 2、工作电压范围(V) 9-15V； 3、工作电流范围(mA) ≤300； 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃； 5、声压(dB) ≥105dB/m； 6、连续工作时间 ≥45min DC12V； 7、闪灯次数(分钟) 200±30。 | 个 | 8 |  |  |
| 129 | 视频控制设备 | 1、名称:36盘位网络存储服务器 2、技术参数：1、配置64位多核处理器；支持4个内存卡槽，可扩展至64G；支持扩展4个光口；具有4 个RJ-45千兆网络接口、2个前置USB2.0、2个后置USB3.0接口、2个RS485接口、1个RS232接口、2个HDMI接口、1个VGA接口、8路报警输入、4路报警输出；具有36个SATA硬盘接口； 2、机箱高度不高于4U； 3、支持安装双系统； 4、支持接入协议具有Onvif，GB/T 28181设置选项； 5、支持同时开启SAN、NAS模式； 支持视频流存储模式、图片直存模式的配置和管理； ▲6、当硬盘处于非工作状态时，可通过客户端软件显示休眠信息参数，进行读写操作时硬盘应被唤醒； 7、支持流媒体协议直接存储功能； ▲8、可根据当前的磁盘剩余空间，以及码流大小等信息计算出剩余存储空间可存储的录像时长； 9、当录像视频流丢失5s以上可在日志中记录报警信息； 10、支持配置不同的磁盘策略，按时间删除、按空间删除； 11、当样机CPU使用率达到设定级别时，可通过IE浏览器给出报警提示信息； 12、网络中断后重新恢复，样机可续存断网过程中存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传； 13、视频接入带宽应≥1024M； ▲14、支持在录像文件目录损坏时重建索引，恢复录像查询； ▲15、支持RAID0、RAID1、RAID3、RAID4、RAID5和RAID6、RAID7、RAID10、RAID50、RAID60、VRAID、RAID5EE、RAID Erasing code模式；并支持RAID即建即用模式； 16、支持RAID断点续建功能，设备重启后，RAID可以按照之前的进度继续重建； 17、支持磁盘热备功能，当RAID发生坏盘故障时，热备盘自动顶替坏盘，进行RAID重构，存储的数据不丢失；支持设置全局重构、局部重构和区域重构；支持热备盘进行RAID重构时，插入一块新盘，自动设置成热备盘； 18、支持自动识别磁盘的剩余空间容量，根据用户的数据存储需求，可划分多个容量不同的分区，并支持在线空间扩展、快照，不影响业务连续性； 19、支持对历史录像进行抽帧存储，可按前端、时间及抽帧率（1/2，1/4，1/8比例和保留I帧）等不同策略抽帧，抽帧后的录像质量（清晰度）不会降低； 20、可对正在录像的视频图像或已存储的录像文件进行锁定并归档，锁定后的录像不能被覆盖，解锁后才会被覆盖； 21、可通过IE浏览器登录存储系统、进行视频浏览、回放、下载、秒级检索，支持进度条拖拽播放；支持同步/异步/I帧回放和倒放；支持对同一前端不同时刻，以及不同前端同一时刻，或者不同前端不同时刻的多段录像合并下载； 22、可通过IE浏览器或者客户端查看设备各通道状态、各通道码流大小、网络配置情况、系统时间、硬盘状态、CPU使用率、内存使用率、RAID组工作状态、风扇转速、CPU温度等状态；支持弱密码提示、报警信息客户端弹窗提示；支持设备信息以图表的形式显示； 23、管理端完成配置后，支持客户端参数进行一键配置。设备运行状态下，可一键配置存储模式，自动实现RAID创建和空间划分及IPSAN服务配置； 24、根据数据对象的重要性（例如：系统信息、配置信息、报警录像、普通录像等）、访问频率等属性可进行手动/自动分层存储。 | 台 | 1 |  |  |
| 130 | 6T企业级硬盘 | 1、名称：6T企业级硬盘 2、技术参数： 1、6T企业级硬盘； 2、支持温度传感器； 3、256MB缓存； 4、平均故障间隔时间MTBF：2,000,000小时； 5、转速：7200rpm； 6、接口访问速度：6.0、 3.0、 1.5 Gb/秒； 7、最高可持续传输率：226MB/秒； 8、平均闲置功率6.2瓦； 9、平均运行功率11.67瓦； 10、电源+12V和+5V； 11、运行时温度 5~60℃。 | 块 | 36 |  |  |
| 131 | 显示设备 | 1、名称:55〞液晶电视 2、参数:55寸 3、配套挂壁支架 | 台 | 1 |  |  |
| 132 | 控制设备 | 1、名称:监控电脑主机 2、规格:满足使用要求 | 套 | 1 |  |  |
| 133 | 视频控制设备 | 1、名称:单路解码器 2、满足设计及使用要求 | 台 | 1 |  |  |
| 134 | 跳线 | 1、名称:高清线缆 2、满足使用要求 | 套 | 1 |  |  |
| 135 | 双绞线缆 | 1、名称:电源线 2、规格:RVV2×1.5 3、敷设方式:管内、线槽敷设综合考虑 4、类别:电源线 | m | 200 |  |  |
|  | 空调工程 |  |  |  |  |  |
| 136 | 空调器 | 1、名称:一拖一风管式智能变频空调室内机Vr1 2、型号:制冷量：3.5Kw，制热量：4.15Kw，功率：1450w（200V），风量：550m3/h，风压：30Pa，噪音：33dB（A） 3、安装形式:吊顶式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质:满足要求 5、配套室外机制冷量:3.5Kw,制热量:4.15Kw,噪音:50dB(A),重量:25kg、支架刷油、软接等 | 台 | 2 |  |  |
| 137 | 空调器 | 1、名称:一拖一风管式智能变频空调室内机Vr2 2、型号:制冷量：5.1Kw，制热量：6.2Kw，功率：2200w（200V），风量：750m3/h，风压：30Pa，噪音：37dB（A） 3、安装形式:吊顶式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质:满足要求 5、配套室外机制冷量:5.1Kw,制热量:6.2Kw,噪音:54dB(A),重量:31kg、支架刷油、软接等 | 台 | 3 |  |  |
| 138 | 空调器 | 1、名称:一拖一风管式智能变频空调室内机Vr3 2、型号:制冷量：7.2Kw，制热量：8.2Kw，功率：31000w（200V），风量：1000m3/h，风压：30Pa，噪音：38dB（A） 3、安装形式:吊顶式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质:满足要求 5、配套室外机制冷量:7.2Kw,制热量:8.2Kw,噪音:55dB(A),重量:35kg、支架刷油、软接等 | 台 | 11 |  |  |
| 139 | 空调器 | 1、名称:分体挂壁式智能变频空调室内机Vr4 2、型号:制冷量：3.5Kw，制热量：4.15Kw，功率：1450w（200V），风量：550m3/h，风压：30Pa，噪音：33dB（A） 3、安装形式:墙壁式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质:满足要求 5、配套室外机制冷量:3.5Kw,制热量:4.15Kw,噪音:50dB(A),重量:25kg、支架刷油、软接等 | 台 | 2 |  |  |
| 140 | 风扇 | 1、名称:卫生间排气扇PF 2、型号:48W,尺寸:300*300mm 3、安装方式:嵌入式 | 台 | 9 |  |  |
| 141 | 碳钢通风管道 | 1、名称:镀锌风管 2、材质:碳钢 3、形状:矩形 4、规格:2000mm以下 5、板材厚度:0.5mm 6、接口形式:法兰连接 7、支架手工轻除、刷油满足设计要求 | m2 | 1.53 |  |  |
| 142 | 碳钢通风管道 | 1、名称:镀锌风管 2、材质:碳钢 3、形状:矩形 4、规格:2000mm以下 5、板材厚度:0.6mm 6、接口形式:法兰连接 7、支架手工轻除、刷油满足设计要求 | m2 | 57.04 |  |  |
| 143 | 柔性软风管 | 1、名称:卫生间风管 2、材质:柔性软风管 3、规格:D120 | m | 37.99 |  |  |
| 144 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:空调冷凝水 3、材质、规格:PVC-U25 4、连接形式:粘接 | m | 66.61 |  |  |
| 145 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:空调冷凝水 3、材质、规格:PVC-U32 4、连接形式:粘接 | m | 6.15 |  |  |
| 146 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种:难燃型B1级橡塑保温材料 2、绝热厚度:20mm 3、凝结水管使用 | m3 | 0.21 |  |  |
| 147 | 通风管道绝热 | 1、绝热材料品种:夹筋铝箔离心玻璃棉板 2、绝热厚度:40mm | m3 | 2.34 |  |  |
| 148 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称:双层百叶回风风口 2、型号:400x200 | 个 | 2 |  |  |
| 149 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称:双层百叶回风风口 2、型号:600x120 | 个 | 3 |  |  |
| 150 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称:双层百叶回风风口 2、型号:600x200 | 个 | 11 |  |  |
| 151 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称:双层格栅送风风口 2、型号:400x120 | 个 | 2 |  |  |
| 152 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称:双层格栅送风风口 2、型号:600x120 | 个 | 3 |  |  |
| 153 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称:双层格栅送风风口 2、型号:600x150 | 个 | 11 |  |  |
| 154 | 不锈钢风帽 | 1、名称:45°防雨弯头 2、规格:D120 3、带防虫网 | 个 | 9 |  |  |
| 155 | 打洞（孔） | 1、名称:开孔 2、规格:D50 3、填充（恢复）方式:满足规范要求 | 个 | 17 |  |  |
| 156 | 打洞（孔） | 1、名称:开孔 2、规格:D130 3、填充（恢复）方式:满足规范要求 | 个 | 9 |  |  |
|  | 新风工程 |  |  |  |  |  |
| 157 | 智能变频空调新风室内机 | 1、名称:智能变频空调新风室内机 2、型号:制冷量：28.0Kw，制热量：20.0Kw，功率：0.86kw（380V），风量：2500m3/h，风压：200Pa，噪音：45dB（A） 3、安装形式:吊装 4、隔振垫（器）、支架形式、材质:满足要求 5、支架刷油、软接等 | 台 | 1 |  |  |
| 158 | 智能变频空调新风室外机 | 1、名称:智能变频空调新风室外机 2、型号:制冷量：28.0Kw，制热量：31.0Kw，功率：7.20kw（380V），风量：10500m3/h，APF：5.45，噪音：58dB（A） 3、安装形式:落地式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质:满足要求 5、支架刷油、软接等 | 台 | 1 |  |  |
| 159 | 碳钢通风管道 | 1、名称:镀锌风管 2、材质:碳钢 3、形状:矩形 4、规格:2000mm以下 5、板材厚度:0.5mm 6、接口形式:法兰连接 7、支架手工轻除、刷油满足设计要求 | m2 | 29.72 |  |  |
| 160 | 碳钢通风管道 | 1、名称:镀锌风管 2、材质:碳钢 3、形状:矩形 4、规格:2000mm以下 5、板材厚度:0.6mm 6、接口形式:法兰连接 7、支架手工轻除、刷油满足设计要求 | m2 | 11.07 |  |  |
| 161 | 碳钢通风管道 | 1、名称:镀锌风管 2、材质:碳钢 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以下 5、板材厚度:0.75mm 6、接口形式:法兰连接 7、支架手工轻除、刷油满足设计要求 | m2 | 12.97 |  |  |
| 162 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称:防雨百叶 2、型号:800x300 3、内衬防虫网 | 个 | 1 |  |  |
| 163 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称:方形散流器 2、型号:120x120 | 个 | 12 |  |  |
| 164 | 碳钢阀门 | 1、名称:风蝶阀 2、型号:150x100 | 个 | 12 |  |  |
| 165 | 碳钢阀门 | 1、名称:保温密闭型电动调节风阀 2、型号:800x300 3、支架形式、材质:支架制作安装、手工轻除、刷油满足设计要求 | 个 | 1 |  |  |
| 166 | 消声器 | 1、名称:消音器 2、规格:800X250 3、支架形式、材质:支架制作安装、手工轻除、刷油满足设计要求 | 个 | 1 |  |  |
| 167 | 静压箱 | 1、名称:接管箱 2、规格:1500x1000x500（h） 3、支架形式、材质:支架制作安装、手工轻除、刷油满足设计要求 | 个 | 1 |  |  |
| 168 | 通风工程检测、调试 |  | 项 | 1 |  |  |
| 169 | 采暖工程和空调水工程系统调试 |  | 项 | 1 |  |  |
| 三 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 警营文化 | 不可竞争费 | 项 | 1 | 13000 | 13000 |
| 2 | 工程招标代理、工程施工图预算、最高投标限价（含工程量清单编制）编制 | 不可竞争费 | 项 | 1 | 23700 | 23700 |
| 3 | 暂列金 | 不可竞争费 | 项 | 1 | 100000 | 100000 |
| 四 | 合计 |  |  |  |  |  |

# 注：

# 1.综合单价是指乙方负责为完成本次投标项目的人工费、机械费、材料费、管理费、利润、措施费、运输、安装、质保期内维保、售后服务等所需的一切费用，包括但不限于：材料价格、运输费、装卸费、安装费、质保期内维保费、售后服务费、管理费、税金、利润、各类风险费、不可预见费、招标代理费、地方矛盾处理和维稳、交通安全、文明、消防、环境噪及其他一切相关费用等所有费用。最终按实际工程量结算。

# 2.投标人投标时无需确定具体品牌，但保证供货时必须选择招标人推荐品牌的其中一种进行供货。投标人如采用贴牌产品, 一经发现取消中标资格、终止合同,并承担相应的法律责任，报监管部门进行3-6个月的失信行为公示。

投标人(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：      年      月      日

十五、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月     日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。