南京市第一中学浦口区桥林新城小学校园文化布置服务项目清单

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文化布置-行政楼 |  |  |  |  |
| 1 | 三风立体字 | - 尺寸：字高620mm； - 材质：1.5mm厚金属字； - 工艺：现场吊装。 | 个 | 33 |
| 2 | 教育家精神 | - 尺寸：3000*1000mm； - 材质：10mmPVC+3mm亚克力； - 工艺：PVC高清uv打印。 | 项 | 1 |
| - 3 | - 教师风采展示墙 | - 尺寸：长4000*高1200mm； - 材质：75型轻钢龙骨、石膏板造型墙面、木纹饰面板、亚克力贴面立体字、金属烤漆立体字，金属丝网印校徽logo、亚克力uv印刷展示板、亚克力人物照片插牌、LED灯带； - 工艺：石膏板造型墙现场施工，预留灯带暗槽，表面批腻子找平，底漆一道，面漆两遍，安装木纹饰面板，展示区贴宣绒布，立体字激光雕刻uv打印，使用专用胶粘贴。 | 项 | 1 |
| - 4 | - 校史展示墙 | - 面积：60㎡； - 材质：75型轻钢龙骨、石膏板造型墙面、木纹饰面板、亚克力贴面立体字、金属背光字、宣绒布、PVC展板、亚克力灯箱、金属丝网印校徽logo、实木烤漆边框、实木烤漆层板、成品金属斜面展示台、轨道射灯； - 工艺：石膏板造型墙现场施工，预留灯带暗槽，表面批腻子找平，安装木纹饰面板，展示区贴宣绒布，立体字激光雕刻uv打印，使用专用胶粘贴，金属背光字预留穿线点位，窗侧放置成品金属斜面展示台，顶面安装轨道射灯调整射灯照明方向。 | 项 | 1 |
| - 5 | - 党员、团员、少先队员活动室 | - 面积：26.4㎡； - 材质：10mmPVC、3mm亚克力； - 工艺：PVC高清uv打印； | 项 | 1 |
| - 6 | - 挡烟垂壁不干胶 | - 面积：22㎡； - 材质：不干胶。 | 项 | 1 |
| 文化布置-教学楼 |  |  |  |  |
| - 1 | - 班级门口成品画板 | - 规格1：5000*1200mm，14个； - 规格2：4000*1200mm，16个； - 材质：石膏板造型墙现场施工，金属烤漆边框，软木板； - 工艺：根据班级门口位置落地居中安装。 | 项 | 1 |
| - 2 | - 楼梯间文化展示墙 | - 面积：墙面24㎡； - 材质：环保乳胶漆、PVC标题板、PVC展板、PVC立体字； - 工艺：原墙面刷彩色乳胶漆，PVC展板及PVC立体字根据位置对应粘贴。 | 项 | 18 |
| - 3 | - 综合楼专用教室管理制度牌 | - 尺寸：1100*550mm； - 材质：10mmPVC； - 工艺：PVC高清uv打印。 | 个 | - 24 |
| - 4 | - 教室门口公示牌 | - 尺寸：500*700mm； - 材质：10mm亚克力、透明亚克力插牌； - 工艺：10mm亚克力高清uv打印。 | 个 | - 30 |
| - 5 | - 班级中小学生守则展板 | - 尺寸：550*900mm； - 材质：10mmPVC； - 工艺：PVC高清uv打印。 | 个 | 30 |
| - 6 | - 班级社会主义核心价值观八礼四仪展板 | - 尺寸：550*900mm； - 材质：10mmPVC； - 工艺：PVC高清uv打印。 | 个 | 30 |
| - 7 | - 班级四表展板 | - 尺寸：500*640mm； - 材质：15mmPVC、A5透明亚克力插牌； - 工艺：A5透明亚克力插牌4个，PVC高清uv打印。 | 个 | 30 |
| - 8 | - 小组作业牌替换logo | - 尺寸：直径200mm； - 材质：3mm烤漆亚克力； - 工艺：亚克力高清uv打印。 | 个 | 30 |
| - 9 | - 班级“善思好问 勤学笃行”立体字 | - 尺寸：字高340mm； - 材质:10mmPVC； - 工艺：uv印刷。 | 个 | 240 |
| - 10 | - 班级国旗 | - 尺寸：600*400mm； - 材质:10mmPVC+3mm亚克力； - 工艺：PVC高清uv印刷。 | 个 | 30 |
| 文化布置-食堂 |  |  |  |  |
| - 1 | - 制度牌与珍惜粮食展示板 | - 面积：20㎡； - 材质：10mm厚PVC展板； - 工艺：PVC展板高清uv打印，根据校方要求位置粘贴安装。 | 项 | 1 |
| 文化布置-户外 |  |  |  |  |
| - 1 | - 公示栏 | - 尺寸：公示栏部分4000*2450mm； - 价值观部分1150*2250mm； - 材质：喷漆金属板、金属龙骨结构、12mm厚钢化玻璃、透明亚克力插牌、价值观金属立体字； - 工艺：金属板一体折弯氟碳喷涂，表面12mm钢化玻璃门（可开合）现场组装，内部背景板安装透明亚克力插牌插入公告纸。 | 项 | 1 |
| - 2 | - 体育小品1 | - 尺寸：2700*1500mm； - 材质：喷漆金属板，金属烤漆立体字； - 工艺：金属板一体折弯氟碳喷漆，金属字激光切割打磨焊接烤漆，现场组装，底部预埋基础，喷漆颜色根据选样。 | 项 | 1 |
| - 3 | - 体育小品2 | - 尺寸：3000*1500mm； - 材质：喷漆金属板，金属烤漆立体字； - 工艺：金属板一体折弯氟碳喷漆，金属字激光切割打磨焊接烤漆，现场组装，底部预埋基础，喷漆颜色根据选样。 | 项 | 1 |
| 导视系统-楼栋立体字部分 |  |  |  |  |
| - 1 | - 楼顶发光字 | - 整体尺寸：17000*1700mm； - 分项尺寸：校徽尺寸1700*1700*120mm，1个；大字尺寸1200*1200*120mm，7个；小字尺寸850*850*120mm，9个； - 材质：金属围边、黑白板、LED灯珠模组、背衬金属骨架。 | 项 | 1 |
| - 2 | - 楼栋大字 | - 尺寸：900*900mm，27个；550*550mm，3个； - 材质：金属雕刻字； - 工艺：现场吊装。 | 项 | 1 |
| - 3 | - 校名 | - 尺寸：6000*2000mm； - 材质：金属板、真石漆、金属龙骨、金属立体雕刻字、金属丝网印校徽logo； - 工艺：金属板一体折弯打磨焊接，预留LED灯带暗槽，表面喷真石漆，金属字及logo打孔安装。 | 项 | 1 |
| 导视系统-室外导览部分 |  |  |  |  |
| - 1 | - 室外总平导视 | - 尺寸：1000*2000*80mm； - 材质：金属板，车贴或磁吸板，金属立体字； - 工艺：金属板一体折弯烤漆，内部方管焊接固定架，图案高精丝印，总平图户外高清车贴或磁吸板uv印刷，内容可做更换，焊接预埋件，深度500mm。 | 个 | 2 |
| - 2 | - 机动车导视 | - 尺寸：2270*580*100mm； - 材质：金属板，亚克力立体字，铝板+反光膜； - 工艺：金属板一体折弯烤漆，内部方管焊接固定架，图案高精丝印，焊接预埋件，深度500mm。 | 个 | 1 |
| 导视系统-教学楼导览部分 |  |  |  |  |
| - 1 | - 班级楼层导视牌 | - 尺寸：550*800*30mm； - 材质：金属板，车贴或磁吸板，金属立体字； - 工艺：金属板一体折弯烤漆，图案高精丝印，房间内容信息车贴或软磁吸板uv印刷，内容可做更换。 | 个 | 8 |
| - 2 | - 门牌（侧面安装） | - 尺寸：300*170*35mm； - 材质：金属板，5mm厚亚克力； - 工艺：金属板折弯焊接造型，烤漆，5mm透明亚克力反uv，根据uv内容对应安装位置。 | 个 | 89 |
| - 3 | - 门牌（正面安装） | - 尺寸：140*300mm； - 材质：5mm亚克力； - 工艺：5mm亚克力uv高清打印。 | 个 | 12 |
| - 4 | - 教学楼楼层数字牌 | - 尺寸：350*350mm； - 材质：5mm亚克力； - 工艺：5mm亚克力uv高清打印。 | 个 | 32 |
| - 5 | - 房间号牌 | - 尺寸：150*60mm； - 材质：5mm亚克力； - 工艺：5mm亚克力uv高清打印。 | 个 | 88 |
| - 6 | - 强弱电间 | - 尺寸：200*73mm； - 材质：5mm亚克力； - 工艺：5mm亚克力uv高清打印。 | 个 | 32 |
| - 7 | - 饮水处 | - 尺寸：200*73mm； - 材质：5mm亚克力； - 工艺：5mm亚克力uv高清打印。 | 个 | 20 |
| 导视系统-行政楼导览部分 |  |  |  |  |
| - 1 | - 行政楼楼层导视牌 | - 尺寸：1100*550*30mm； - 材质：金属板，车贴或磁吸板，金属立体字； - 工艺：金属板一体折弯烤漆，图案高精丝印，房间内容信息车贴或软磁吸板uv印刷，内容可做更换。 | 个 | 4 |
| - 2 | - 门牌（侧面安装） | - 尺寸：300*170*35mm； - 材质：金属板，5mm厚亚克力； - 工艺：金属板折弯焊接造型，烤漆，5mm透明亚克力反uv，根据uv内容对应安装位置。 | 个 | 63 |
| - 3 | - 门牌（正面安装） | - 尺寸：300*110mm； - 材质：5mm亚克力； - 工艺：5mm亚克力uv高清打印。 | 个 | 5 |
| - 4 | - 报告厅指引立体字 | - 尺寸：字高250mm； - 材质：5mm亚克力； - 工艺：5mm亚克力uv高清打印。 | 个 | 4 |
| - 5 | - 行政楼楼层数字牌 | - 尺寸：350*350mm； - 材质：5mm亚克力； - 工艺：5mm亚克力uv高清打印。 | 个 | 12 |
| - 6 | - 房间号牌 | - 尺寸：150*60mm； - 材质：5mm亚克力； - 工艺：5mm亚克力uv高清打印。 | 个 | 64 |
| - 7 | - 强弱电间、机房、控制室等 - 门牌 | - 尺寸：200*73mm； - 材质：5mm亚克力； - 工艺：5mm亚克力uv高清打印。 | 个 | 12 |
| 导视系统-体育馆部分 |  |  |  |  |
| - 1 | - 体育馆器材室门牌 | - 尺寸：180*65mm； - 材质：5mm亚克力； - 工艺：5mm亚克力uv高清打印。 | 个 | 2 |
| - 2 | - 体育馆立体字指引 | - 尺寸：字高200mm； - 材质：5mm亚克力； - 工艺：5mm亚克力烤漆。 | 个 | 3 |
| - 3 | - 卫生间门牌（侧面安装） | - 尺寸：300*170*35mm； - 材质：金属板，5mm厚亚克力； - 工艺：金属板折弯焊接造型，烤漆，5mm透明亚克力反uv，根据uv内容对应安装位置。 | 个 | 2 |
| - 4 | - 强弱电间 | - 尺寸：200*73mm； - 材质：5mm亚克力； - 工艺：5mm亚克力uv高清打印。 | 个 | 2 |
| - 5 | - 楼层数字牌 | - 尺寸：350*350mm； - 材质：5mm亚克力； - 工艺：5mm亚克力雕刻，内容高精丝印或uv高清打印。 | 个 | 6 |
| 导视系统-食堂部分 |  |  |  |  |
| - 1 | - 功能间操作间门牌 | - 尺寸：200*73mm； - 材质：5mm亚克力； - 工艺：5mm亚克力uv高清打印。 | 个 | 19 |
| - 2 | - 卫生间门牌（侧面安装） | - 尺寸：300*170*35mm； - 材质：金属板，5mm厚亚克力； - 工艺：金属板折弯焊接造型，烤漆，5mm透明亚克力反uv，根据uv内容对应安装位置。 | 个 | 3 |