招 标 文 件

项目编号：JSZC-320581-ZXZS-G2025-0009

项目名称：常熟市区域医疗中心（海虞区域医疗中心）改扩建工程（一期）智能化设备

项目属性：货物类项目

江苏咨苏工程咨询有限责任公司

2025年6月23日

目   录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知专用条款	6

第三章  投标人须知通用条款	8

第四章  项目需求	19

第五章  评审因素和评分标准	132

第六章  合同格式	137

第一部分  合同一般条款	137

第二部分  合同特殊条款	142

廉洁从业协议	145

第七章  投标文件组成与格式	148

附件1 开标一览表	150

附件2 报价明细表	151

附件3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	152

附件4 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	153

附件5 投标函	154

附件6 法人授权书	155

附件7 实质性要求响应及偏离表	156

附件8 技术参数响应及偏离表	158

附件9 商务条件响应及偏离表	159

附件10 详细配置表	160

附件11投标货物综合性能说明	161

附件12 质量保证及售后服务承诺	162

附件13 业绩一览表	163

附件14 中小企业声明函	164

附件15 残疾人福利性单位声明函	178

附件16 《常熟市恒翔建设有限公司建设工程施工管理违约处罚规定》	179

第一章  投标邀请

受常熟市卫生健康委员会的委托，江苏咨苏工程咨询有限责任公司就常熟市区域医疗中心（海虞区域医疗中心）改扩建工程（一期）智能化设备(JSZC-320581-ZXZS-G2025-0009)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况:

常熟市区域医疗中心（海虞区域医疗中心）改扩建工程（一期）智能化设备招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取招标文件，并于2025年7月 15日13：00前按规定提交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320581-ZXZS-G2025-0009

2、项目名称：常熟市区域医疗中心（海虞区域医疗中心）改扩建工程（一期）智能化设备。

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：人民币4079534.00元整。

5、采购需求：常熟市卫生健康委员会所需的常熟市区域医疗中心（海虞区域医疗中心）改扩建工程（一期）智能化设备的供货、安装及调试。

6、交付期限：合同签订后，满足建设条件起180日历天内完成供货及安装调试工作。

7、本项目不接受联合体投标。

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：无。

4、其他要求：

（1）根据政府采购法及相关法规，将对投标人进行信用查询。投标人被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件：

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2、方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。

（1）参与采购活动：供应商进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。对《投标供应商确认函》供应商应予打印保留。

（2）电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间、开标时间：2025年7月15日13：00

2、开标地点：苏采云系统网上开标大厅

3、本项目采用电子化采购形式，供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在投标截止时间前制作并上传电子投标文件至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

4、本项目采用不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。本项目采用不见面开标，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请投标人确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告媒体和期限

公告媒体：苏州市政府采购网

公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

2、投标人在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：18261002950、0512-69820854、0519-86722802。

3、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注 “苏州市政府采购网”发布的更正公告，并按规定获取相关信息内容。

4、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

5、本次招标不收取投标保证金。

6、本项目所属行业为工业。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名 称：常熟市卫生健康委员会

地 址：常熟市富阳路6号

联系人：赵利民

联系方式：0512-52621284

2、采购代理机构信息

名称：江苏咨苏工程咨询有限责任公司

地址：常熟市富兴路百盛花园南区19栋206室

联系人：孙亚南

联系方式：0512-52308890

第二章  投标人须知专用条款

| 序号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及编号 | 项目名称：常熟市区域医疗中心（海虞区域医疗中心）改扩建工程（一期）智能化设备 项目编号：JSZC-320581-ZXZS-G2025-0009 |
| 2 | 投标及开标时间 | 投标文件上传时间：自招标公告发布之日起至投标截止时间止。 投标截止时间、开标时间：2025年7月15日13：00 开标地点：“苏采云”系统网上开标大厅 |
| 3 | 投标文件份数 | 投标人须将电子投标文件上传到“苏采云”系统。 |
| 4 | 投标 保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 5 | 履约 保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 6 | 投标 有效期 | 自投标截止之日起六十（60）天。 |
| 7 | 中标 服务费 | 本项目中标服务费为人民币38034元整，在发中标通知书时由中标人向采购代理机构支付，一次性付清。 |
| 8 | 信用查询 | 采购代理机构将在“信用中国”网站对投标人的诚信记录进行查询，如存在应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息的，作无效投标处理。 |
| 9 | 申请人的资格要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3、本项目的特定资格要求：无。 4、其他要求： （1）根据政府采购法及相关法规，将对投标人进行信用查询。投标人被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。 （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
| 10 | 投标文件的构成 | 封面 目录 *1）开标一览表 2）报价明细表 *3）资格性证明文件 *4）投标函 *5）实质性要求响应及偏离表 6）技术参数响应及偏离表 7）商务要求响应及偏离表 8）详细配置表 9）投标货物综合性能说明 10）质量保证及售后服务承诺 11）业绩一览表 12）中小企业声明函 13）残疾人福利性单位声明函 14）其他文件 备注：（1）其中加“*”项目若有缺失或无效，将导致其投标无效且不允许在开标后补正。 （2）上述所有投标内容均应包含在电子投标文件中，按规定一并上传到“苏采云”系统。 |

第三章  投标人须知通用条款

一、总则

1、采购方式及适用法律

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

1.2 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2、定义

2.1 “采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”）。本项目采购代理机构为江苏咨苏工程咨询有限责任公司。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

3、合格的投标人

3.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定，详见《第一章 投标邀请》中投标人资格要求。

3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

4、投标费用

4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。

4.2 本次招标项目中标服务费要求详见《供应商须知专用条款》，请供应商在报价时充分考虑这一因素。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知专用条款

（3）投标人须知通用条款

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）合同格式

（7）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.3 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

7、招标文件的澄清、修改

7.1 出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布。各投标人应在投标截止时间前关注苏州市政府采购网“补充通知”栏，按规定获取相关信息内容，否则其投标风险由投标人承担。

7.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

7.3 有关澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标文件的构成：详见《投标人须知专用条款》。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的招标文件不一致，请以指定媒体发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标函和开标一览表

11.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

11.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

12、报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报报价明细表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术（或商务）要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

14、详细配置情况及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求对拟提供的详细配置情况进行说明。

15、项目实施方案、服务承诺、业绩情况及其他

15.1 投标人需根据招标文件要求提供有关项目实施方案，如供货计划、安装调试方案、配合措施等。

15.2 投标人需根据招标文件要求提供有关质量保证和售后服务承诺，如免费质量保证期、售后服务机构及人员情况，及售后服务的响应能力等。

15.3 投标人需根据招标文件要求提供实施的类似项目业绩情况。

16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后2分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的货物类采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的货物类采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，以及存在企业经营异常名录中被责令停产停业、吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上罚款的不良信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在指定媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人、代理机构质疑接收人及联系方式：详见招标文件“第一章 投标邀请”中“七、本次采购联系方式”下有关联系方式。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购信用融资政策

33.1 中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

第四章  项目需求

项目名称：常熟市区域医疗中心（海虞区域医疗中心）改扩建工程（一期）智能化设备

项目编号：JSZC-320581-ZXZS-G2025-0009

采 购 人：常熟市卫生健康委员会

一、项目说明：

1、项目概况：本项目为常熟市卫生健康委员会所需的常熟市区域医疗中心（海虞区域医疗中心）改扩建工程（一期）智能化设备，包括出入口联网抓拍系统、室内报警系统、视频监控系统、门禁系统、公共广播系统、车辆管理系统、机房系统、扩声系统、诊室/无障碍卫生间报警系统、输液室呼叫系统、排队叫号系统、安检门、电瓶车充电设备、网络设备、三网覆盖系统设备的供货、安装及调试。

2、本项目中不接受整机进口产品投标（进口产品是指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”）

3、投标人如需现场进行踏勘的，相关费用由投标人自行承担。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

4、交付时间：合同签订后，满足建设条件起180日历天内完成供货及安装调试工作。

5、交付地点：常熟市。

6、结算方式：总价包干。

7、付款方式：详见招标文件“第六章 合同格式”第二部分 “合同特殊条款”。

注：（1）本合同款项由采购人委托集中建设单位进行支付，以上每次付款前，中标人均应提供符合集中建设单位要求的同等金额的合法有效增值税普通发票和请款单。否则，集中建设单位有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。

（2）本项目支付方式：银行转账，支持数字人民币。

（3）不满足上述付款要求的将作无效投标处理。

6、本项目采购预算为人民币肆佰零柒万玖仟伍佰叁拾肆元整（¥4079534.00元），投标总价不得超过采购预算，否则将作无效投标处理。

二、项目配置清单：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 出入口联网抓拍系统 |  |  |  |
| 1 | 人脸联网抓拍系统 | 套 | 2 |  |
| 2 | 车辆联网抓拍系统 | 套 | 4 |  |
| 二 | 室内报警系统 |  |  |  |
| 1 | 网络型报警主机(含键盘) | 台 | 1 |  |
| 2 | 警灯（室内调节音量） | 个 | 1 |  |
| 3 | 报警综合管理软件 | 套 | 1 |  |
| 4 | 电源 | 个 | 2 |  |
| 5 | 16路视频报警模块 | 块 | 1 |  |
| 6 | 三鉴壁挂红外探测器 | 台 | 3 |  |
| 7 | 室内报警单防区扩展模块 | 个 | 3 |  |
| 三 | 视频监控系统 |  |  |  |
| (一) | 前端设备 |  |  |  |
| 1 | 高清网络球型摄像机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 400W室外超星光级低照度摄像机 | 台 | 9 |  |
| 3 | 镜头 | 台 | 9 |  |
| 4 | 摄像机护罩 | 台 | 9 |  |
| 5 | 400万红外枪式网络摄像机 | 台 | 61 |  |
| 6 | 400万红外半球型网络摄像机 | 台 | 219 |  |
| 7 | 拾音器 | 台 | 39 |  |
| 8 | 180度全景摄像机 | 台 | 4 |  |
| 9 | 电梯半球摄像机 | 台 | 4 |  |
| 10 | 警戒摄像机 | 台 | 11 |  |
| 11 | 无线网桥 | 台 | 4 |  |
| 12 | 摄像机安装支架 | 个 | 85 |  |
| 13 | 半球壁装支架 | 个 | 169 |  |
| 14 | 摄像机电源 | 台 | 308 |  |
| 15 | 避雷器 | 台 | 44 |  |
| 16 | 摄像机3.5米立杆 | 根 | 11 |  |
| 17 | 挖坑、C20砼基础 | 套 | 11 |  |
| (二) | 机房设备 |  |  |  |
| 1 | 网络硬盘录像机（32路接入，16盘位） | 台 | 10 |  |
| 2 | 网络硬盘录像机（32路接入，8盘位） | 台 | 4 |  |
| 3 | 数字录像机专用硬盘 | 块 | 130 |  |
| 4 | 监控软件 | 套 | 1 |  |
| 5 | 监控平台（含报警按钮联动） | 台 | 1 |  |
| 6 | 10路高清解码器 | 台 | 1 |  |
| 7 | 43寸监视器 | 台 | 11 |  |
| 8 | 操作台 | 套 | 3 |  |
| 9 | 时钟授时器 | 台 | 1 |  |
| 10 | 跳线 | 条 | 11 |  |
| 11 | 接入网关（公安） | 台 | 1 |  |
| 12 | 链路 | 套 | 1 |  |
| (三) | 基础网络 |  |  |  |
| 1 | 视频安全网关 | 台 | 1 |  |
| 2 | 48口千兆交换机 | 台 | 5 |  |
| 3 | 24口千兆交换机 | 台 | 2 |  |
| 4 | 24口工业级千兆交换机 | 台 | 2 |  |
| 5 | 16口工业级千兆交换机 | 台 | 1 |  |
| 6 | 核心交换机 | 台 | 1 |  |
| 7 | 千兆光模块 | 块 | 82 |  |
| 8 | 安防检测费 | 套 | 1 |  |
| 9 | CK报警（CK报警探测器、紧急按钮、报警键盘、报警主机、一年服务费） | 套 | 1 |  |
| 10 | 半自动升降柱 | 根 | 6 |  |
| 11 | 混凝土基础 | m³ | 2 |  |
| 四 | 门禁系统 |  |  |  |
| 1 | 门禁一体机 | 台 | 39 |  |
| 2 | 门禁电源 | 台 | 39 |  |
| 3 | 单门磁力锁 | 把 | 17 |  |
| 4 | 双门磁力锁 | 把 | 17 |  |
| 5 | 磁力锁配件 | 套 | 34 |  |
| 6 | 开门按钮 | 只 | 29 |  |
| 7 | 门锁电源 | 台 | 34 |  |
| 8 | 发卡器 | 台 | 1 |  |
| 9 | 软件 | 台 | 1 |  |
| 五 | 公共广播系统 |  |  |  |
| 1 | IP网络广播工控主机（15英寸触摸屏） | 台 | 1 |  |
| 2 | IP网络广播软件包 | 套 | 1 |  |
| 3 | 16路电源时序器 | 台 | 1 |  |
| 4 | IP网络音箱 | 台 | 1 |  |
| 5 | CD播放器 | 台 | 1 |  |
| 6 | 调音台 | 台 | 1 |  |
| 7 | 寻呼话筒 | 只 | 1 |  |
| 8 | 7寸触摸屏桌面式对讲呼叫话筒 | 台 | 1 |  |
| 9 | 网络机柜 | 台 | 2 |  |
| 10 | 经济型机柜式IP带功率终端60W | 台 | 5 |  |
| 11 | IP终端 | 台 | 1 |  |
| 12 | 前置放大器 | 台 | 1 |  |
| 13 | 纯后级功放1000W | 台 | 1 |  |
| 14 | 天花喇叭3W | 只 | 65 |  |
| 15 | 室外草坪音响 | 只 | 24 |  |
| 16 | 数字合并式功放 | 台 | 15 |  |
| 17 | 吸顶音箱 | 台 | 20 |  |
| 18 | 24口千兆交换机 | 台 | 1 |  |
| 19 | 千兆光模块 | 块 | 2 |  |
| 20 | 应急广播接入费 | 套 | 1 |  |
| 六 | 车辆管理系统 |  |  |  |
| 1 | AI车牌识别一体机 | 台 | 7 |  |
| 2 | 快速道闸(栅栏式) | 台 | 7 |  |
| 3 | 车检器 | 台 | 7 |  |
| 4 | 雷达 | 台 | 10 |  |
| 5 | 停车管理客户端 | 套 | 1 |  |
| 6 | 道闸安全岛 | 套 | 2 |  |
| 7 | 道闸基础 | 套 | 3 |  |
| 七 | 机房系统 |  |  |  |
| 1 | 优质铅酸蓄电池 | 个 | 32 |  |
| 2 | 蓄电池屏（柜） | 台 | 1 |  |
| 3 | UPS输入输出箱 | 台 | 1 |  |
| 4 | 前端供电箱 | 台 | 3 |  |
| 5 | 防雷电源 | 台 | 9 |  |
| 6 | 接地装置 | 套 | 1 |  |
| 7 | 房间级精密空调（含室外机、铜管） | 台 | 1 |  |
| 8 | 延长组件 | 套 | 1 |  |
| 9 | 制冷剂 | 瓶 | 1 |  |
| 10 | 空调内机托放支架 | 套 | 1 |  |
| 11 | 空调外机托放支架 | 套 | 1 |  |
| 12 | 物联网平台（软硬一体） | 台 | 1 |  |
| 13 | 基础传感器授权 | 套 | 13 |  |
| 14 | 服务器对接功能授权 | 套 | 1 |  |
| 15 | UPS功能接口 | 套 | 1 |  |
| 16 | 精密空调功能接口 | 套 | 1 |  |
| 17 | 服务器数量授权 | 套 | 5 |  |
| 18 | 精密空调/UPS数量授权 | 套 | 2 |  |
| 19 | 传感器接入网关 | 台 | 2 |  |
| 20 | UPS电源监测硬件 | 台 | 1 |  |
| 21 | 短信告警模块 | 台 | 1 |  |
| 22 | 烟感传感器 | 台 | 4 |  |
| 23 | 漏水检测系列1 | 台 | 1 |  |
| 24 | 漏水检测系列2 | 个 | 1 |  |
| 25 | 温湿度传感器 | 台 | 3 |  |
| 26 | 精密空调监测硬件 | 台 | 1 |  |
| 八 | 扩声系统 |  |  |  |
| (一) | 5F中会议室 |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 台 | 4 |  |
| 2 | 专业功放 | 台 | 2 |  |
| 3 | 调音台 | 台 | 1 |  |
| 4 | 音频处理器 | 台 | 1 |  |
| 5 | 抑制器 | 台 | 1 |  |
| 6 | 电源管理器 | 台 | 1 |  |
| 7 | 无线话筒 | 套 | 2 |  |
| 8 | 支架 | 只 | 4 |  |
| 9 | 音频连接线1 | 根 | 12 |  |
| 10 | 音频连接线2 | 根 | 1 |  |
| (二) | 5F大会议室1 |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 台 | 4 |  |
| 2 | 专业功放 | 台 | 2 |  |
| 3 | 调音台 | 台 | 1 |  |
| 4 | 音频处理器 | 台 | 1 |  |
| 5 | 抑制器 | 台 | 1 |  |
| 6 | 电源管理器 | 台 | 1 |  |
| 7 | 无线话筒 | 套 | 2 |  |
| 8 | 支架 | 只 | 4 |  |
| 9 | 音频连接线1 | 根 | 12 |  |
| 10 | 音频连接线2 | 根 | 1 |  |
| (三) | 5F大会议室2 |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 只 | 2 |  |
| 2 | 专业音箱 | 只 | 4 |  |
| 3 | 专业功放 | 台 | 1 |  |
| 4 | 专业功放 | 台 | 2 |  |
| 5 | 支架 | 只 | 2 |  |
| 6 | 支架2 | 只 | 4 |  |
| 7 | 调音台 | 台 | 1 |  |
| 8 | 音频处理器 | 台 | 1 |  |
| 9 | 抑制器 | 台 | 1 |  |
| 10 | 电源管理器 | 台 | 2 |  |
| 11 | 无线话筒 | 套 | 2 |  |
| 12 | 无线话筒 | 套 | 1 |  |
| 13 | 全数字会议系统主机 | 台 | 1 |  |
| 14 | 会议话筒处理器 | 台 | 1 |  |
| 15 | 会议话筒1 | 台 | 1 |  |
| 16 | 会议话筒2 | 台 | 7 |  |
| 17 | 发射器 | 台 | 1 |  |
| 18 | 充电箱 | 台 | 1 |  |
| 19 | 音频隔离器 | 台 | 1 |  |
| 20 | 8口交换机 | 台 | 2 |  |
| 21 | 音频连接线 | 条 | 16 |  |
| 22 | 音频连接线 | 条 | 1 |  |
| (四) | 4F实训基地1 |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 台 | 4 |  |
| 2 | 专业功放 | 台 | 2 |  |
| 3 | 调音台 | 台 | 1 |  |
| 4 | 音频处理器 | 台 | 1 |  |
| 5 | 抑制器 | 台 | 1 |  |
| 6 | 电源管理器 | 台 | 1 |  |
| 7 | 无线话筒 | 套 | 2 |  |
| 8 | 支架 | 只 | 4 |  |
| 9 | 音频连接线1 | 根 | 12 |  |
| 10 | 音频连接线2 | 根 | 1 |  |
| (五) | 4F实训基地2 |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 台 | 4 |  |
| 2 | 专业功放 | 台 | 2 |  |
| 3 | 调音台 | 台 | 1 |  |
| 4 | 音频处理器 | 台 | 1 |  |
| 5 | 抑制器 | 台 | 1 |  |
| 6 | 电源管理器 | 台 | 1 |  |
| 7 | 无线话筒 | 套 | 2 |  |
| 8 | 支架 | 只 | 4 |  |
| 9 | 音频连接线1 | 根 | 12 |  |
| 10 | 音频连接线2 | 根 | 1 |  |
| 九 | 报告厅 |  |  |  |
| (一) | 5F报告厅扩声 |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 只 | 2 |  |
| 2 | 专业音箱 | 只 | 4 |  |
| 3 | 专业音箱 | 只 | 2 |  |
| 4 | 专业音箱 | 只 | 2 |  |
| 5 | 专业音箱 | 只 | 2 |  |
| 6 | 专业功放 | 台 | 1 |  |
| 7 | 专业功放 | 台 | 2 |  |
| 8 | 专业功放 | 台 | 1 |  |
| 9 | 专业功放 | 台 | 1 |  |
| 10 | 专业功放 | 台 | 1 |  |
| 11 | 调音台 | 台 | 1 |  |
| 12 | 音频处理器 | 台 | 1 |  |
| 13 | 抑制器 | 台 | 1 |  |
| 14 | 电源管理器 | 台 | 2 |  |
| 15 | 电源管理器 | 台 | 1 |  |
| 16 | 无线话筒1 | 套 | 2 |  |
| 17 | 无线话筒2 | 套 | 2 |  |
| 18 | 话筒天线 | 对 | 1 |  |
| 19 | 天线分配器 | 台 | 1 |  |
| 20 | 有源音箱 | 台 | 1 |  |
| 21 | HC支架 | 只 | 4 |  |
| 22 | 会议系统主机 | 台 | 1 |  |
| 23 | 会议话筒处理器 | 台 | 1 |  |
| 24 | 会议话筒1 | 台 | 1 |  |
| 25 | 会议话筒2 | 台 | 5 |  |
| 26 | 发射器 | 台 | 1 |  |
| 27 | 充电箱 | 台 | 1 |  |
| 十 | 诊室、无障碍卫生间报警系统 |  |  |  |
| 1 | IP网络信息交互主机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 模数转换器 | 台 | 1 |  |
| 3 | 公卫洗手间求救按钮 | 个 | 10 |  |
| 4 | 公卫洗手间声光门灯 | 个 | 10 |  |
| 5 | IP网络可视对讲主机 | 台 | 1 |  |
| 6 | 报警分机 | 台 | 82 |  |
| 7 | 地址盒 | 台 | 1 |  |
| 8 | 24口POE交换机 | 台 | 4 |  |
| 9 | 千兆光模块 | 块 | 8 |  |
| 十一 | 输液室呼叫系统 |  |  |  |
| 1 | 触摸主机 | 套 | 2 |  |
| 2 | 触摸三键分机 | 台 | 95 |  |
| 十二 | 排队叫号、信息发布 |  |  |  |
| （一） | 服务器软件 |  |  |  |
| 1 | 医技排队管理软件 | 套 | 1 |  |
| 2 | 抽血排队管理软件 | 套 | 1 |  |
| （二） | 医护电脑端软件 |  |  |  |
| 1 | 分诊门诊排队导诊软件 | 套 | 12 |  |
| 2 | 分诊医技排队导诊软件 | 套 | 3 |  |
| 2 | 诊室医生叫号对讲软件 | 套 | 52 |  |
| （三） | 硬件 |  |  |  |
| 1 | 窗口对讲机 | 台 | 31 |  |
| 2 | 抢救室时钟 | 台 | 2 |  |
| 十三 | 安检门 |  |  |  |
| 1 | 智能违禁品探测门 | 台 | 2 |  |
| 十四 | 电瓶车充电 |  |  |  |
| 1 | 10路扫码刷卡充电站 | 套 | 2 |  |
| 2 | 充电专用五孔插座 | 个 | 17 |  |
| 3 | 充值机 | 台 | 1 |  |
| 4 | IC充值卡 | 张 | 50 |  |
| 5 | 云平台服务费 | 套 | 2 |  |
| 6 | 三年扫码流量费 | 项 | 1 |  |
| 十五 | 网络设备 |  |  |  |
| 1 | 上网行为管理 | 台 | 1 |  |
| 2 | 日志审计系统 | 台 | 1 |  |
| 3 | 核心交换机 | 台 | 2 |  |
| 4 | 24口万兆以太网交换机 | 台 | 1 |  |
| 5 | 48口千兆交换机 | 台 | 18 |  |
| 6 | 24口千兆交换机 | 台 | 3 |  |
| 7 | 16口千兆交换机 | 台 | 3 |  |
| 8 | 8口千兆交换机 | 台 | 4 |  |
| 9 | 万兆光模块 | 块 | 22 |  |
| 10 | 无线控制器（含授权） | 台 | 1 |  |
| 11 | 无线吸顶AP | 台 | 13 |  |
| 12 | 无线高密AP | 台 | 6 |  |
| 13 | 24口POE交换机 | 台 | 1 |  |
| 14 | 8口POE交换机 | 台 | 2 |  |
| 十六 | 三网覆盖系统 |  |  |  |
| 1 | 光纤直放站（电信） | 台 | 1 |  |
| 2 | 光纤直放站（电信） | 台 | 2 |  |
| 3 | 光纤直放站（联通） | 台 | 1 |  |
| 4 | 光纤直放站（联通） | 台 | 2 |  |
| 5 | 室分天线及附属 | 副 | 78 |  |
| 6 | 室分天线及附属 | 副 | 9 |  |
| 7 | 室分天线及附属 | 副 | 24 |  |
| 8 | 室分无源器件 | 只 | 9 |  |
| 9 | 室分无源器件 | 只 | 27 |  |
| 10 | 室分无源器件 | 只 | 21 |  |
| 11 | 室分无源器件 | 只 | 9 |  |
| 12 | 室分无源器件 | 只 | 2 |  |
| 13 | 室分无源器件 | 个 | 39 |  |
| 14 | 馈线接头 | 只 | 411 |  |
| 15 | 馈线接头 | 只 | 15 |  |
| 16 | 馈线接头 | 个 | 69 |  |
| 17 | 馈线接头 | 个 | 9 |  |
| 18 | 馈线接头 | 个 | 66 |  |
| 19 | 空开箱 | 个 | 1 |  |
| 20 | 开关电源 | 架 | 1 |  |
| 21 | 天线支架 | 个 | 87 |  |
| 22 | 光缆挂牌 | 块 | 12 |  |
| 23 | 光缆挂牌 | 块 | 6 |  |
| 24 | 标签纸 | 卷 | 1 |  |

注：（1）本项目核心设备1、视频数据管理安全网关，3、全数字会议系统主机。

（2）本项目采购的43寸监视器（监控系统机房设备）、房间级精密空调（机房系统）属于“节能产品政府采购品目清单”范围（关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）），均须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，或提供中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询获证产品截图以及对应的投标产品的品牌、规格型号，否则将作无效投标处理。

（3）本项目需求如涉及品牌或相关规格型号仅供参考，投标人在报价时可以选用替代品牌型号，但这些替代要实质上相当于或优于上述技术要求。

（4） 投标人须在投标文件中明确上述清单所有货物的品牌、型号以及必要的规格，如果未列明，采购人有权要求中标人提供供货品牌型号，否则导致验收不合格的风险由投标人承担。

（5）上述清单中辅材数量、配套服务等仅做参考，投标人需根据招标文件结合现场踏勘情况确定具体数量并确保满足现场实际需要，相关费用均包含在投标报价中，一旦中标合同总价不予调整。

三、技术参数要求

- （一）出入口联网抓拍系统

1、人脸联网抓拍系统

1.1传感器类型：1/1.8英寸CMOS；像素：≥400万；最大分辨率：≥2688×1520。

1.2最低照度：≥0.001lux（彩色模式）；≥0.0001lux（黑白模式）；≥0lux（补光灯开启）。

1.3最大补光距离：≥80m（红外）；≥60m（暖光）；≥16m（人脸检测距离）。

1.4补光灯：≥4颗（多晶（红外+暖光）灯）。

1.5镜头类型：电动变焦；镜头焦距：8mm～32mm。

1.6支持人脸检测功能：支持人脸检测；支持人脸去重；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设。

1.7支持人脸识别功能：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子 ；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持优选抓拍、识别优先2种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；支持添加≥10个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置。

▲1.8在环境光照度低于50lx，可对速度不小于40km/h的机动车，速度不大于25km/h的非机动车，速度不大于5km/h的行人三种同时经过画面的目标进行分类曝光，可抓拍人脸、人体、非机动车和机动车目标，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、欠曝情况。（提供第三方检测机构出具的具备CMA标识的检测报告扫描件）

1.9设备镜头前盖玻璃呈倾斜状，与镜头平面呈8°左右夹角，可改变沿镜头光轴方向入射光束的反射光方向，降低鬼影对视频画面的影响。

1.10 AI编码：H.264、H.265；宽动态：≥120dB；走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）。

1.11自适应镜头校正（图像矫正）：支持。

1.12支持音频接口；内置双MIC；内置扬声器。

1.13报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；虚焦侦测；外部报警；人脸检测；人脸识别；视频结构化；区域内人数统计；人数统计；安全异常等。

1.14接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400；GB/35114A。

1.15包含后端解析服务和图片储存；含不少于5年线路费用和5年公安专用运维。

1.16支持国标GB/T 28181-2018和国密GB-35114协议。

2、车辆联网抓拍系统

2.1 抓拍单元传感器类型：传感器类型：1/1.8英寸CMOS，像素：≥400万，最大分辨率：≥2688×1520，最低照度：≥0.001lux（彩色模式），≥0.0001lux（黑白模式）。

2.2 包含：前端建设的所有辅材：立杆、支架、挂杆件箱。

2.3 包含后端解析服务和图片储存；含不少于5年线路费用和5年公安专用运维。

2.4支持国标GB/T 28181-2018和国密GB-35114协议。

- （二）室内报警系统

1、网络型报警主机（含键盘）

1.1支持多种可编程智能联动，实现电子地图，DVR报警输入.就地报警等功能，每个防区最多支持9个以上联动输出，支持报警联动，布撤防联动，异常联动等。

1.2可接入电话，GSM模块，有线网络模块，实现电话线，无线手机卡，还可以短信，有线电话线，通知用户，GSM模块具有实时电话语音播放功能。

1.3实时打印功能，可以做到报警，所有操作实时打印功能。

1.4采用大容量FASH芯片，支持4608条以上报警和操作记录，所有操作都实时存储，方便查询。存储模式采用地址偏移技术，防止多次写入故障。

1.5支持通过键盘密码、遥控器、短信息、中心计算机进行远程布防/撤防。

1.6额定输入电压：185-245VAC、50HZ\15VA。

1.7额定消耗电流：静态200mA、报警400mA。

1.8备用电池：12V，7AH免维护电池。

1.9使用工作温度： -10℃~+45℃。

1.10使用环境湿度： 40℃，≤95%。

1.11总线输入端口： 2路485自检总线。

1.12无线接收频率：315MHz。

1.13与电脑连接端口： RJ45网络端口。

1.14报警时BELL输出容量： 12V/3A(电压信号)。

2、警灯（室内调节音量）

2.1规格：声光警号标准电压：12VDC；通过电流：200mA；声压指数：≥105dB；声调频率：≥3.8KH。

2.2支持音量调节。

3、报警综合管理软件

3.1具备RJ45网口、10/100Mbps。

3.2 工作电压：220V、AC50Hz；待机0.4A(DC12V)；报警峰值2A(DC12V)，5Wh；声音分贝：≥95dB。

3.3 提供物理机械按键，独立颜色区分，便于快速触发。

4、电源

4.1国产优质，DC12V。

4.2 室外防水≥IP65。

5、16路视频报警模块

5.1 二进制拨码模式，MODBUS总线通讯。

5.2 宽电压供电：正常工作电压：12V-24V。

5.3防感应雷：250A。

5.4工作电流：150mA 。

5.5工作电压：DC12V。

5.6通讯模式：MODBUS总线通讯。

5.7联动信号：开关信号。

5.8联动数量：≥16路。

6、三鉴壁挂红外探测器

6.1工作电压：DC9~16V。

6.2探测范围：≥12米×12米。

6.3探测方式：多普勒、能量分析。

6.4采用双元低噪声热释红外传感器。

7、室内报警单防区模块

7.1单防区模块。

7.2支持RS485协议，韦根协议。

- （三）视频监控系统

（1）前端设备

1、高清网络球形摄像机

1.1传感器类型：

全景：1/1.8英寸CMOS；细节：1/1.8英寸CMOS；

像素：全景：≥400万；细节：≥400万；

最大分辨率：全景：≥2688×1520；细节：≥2688×1520。

1.2最低照度：

全景：

彩色：≥0.001lux@F1.0；黑白：≥0.0001lux@F1.00lux（红外灯开启）；

细节：

彩色：≥0.001lux@F1.6；黑白：≥0.0001lux@F1.60lux（红外灯开启）。

1.3最大补光距离：

全景：≥30m（白光）；细节：≥30m（白光），≥200m（红外）；

补光类型：

全景：白光；细节：红外+白光。

1.4镜头焦距：

全景：≤4mm；细节：5.4mm～135mm；

镜头光圈：

全景：F1.0；细节：F1.6～F4.0；

光学变倍：25倍。

1.5视场角：

全景：水平：93.1° ；垂直：49.6° ；对角：110.8°；

细节：水平：59.8°～2.8°；垂直：33.7°～1.9°；对角：63.3°～4°。

▲1.6摄像机支持水平旋转范围-5°~5°；垂直旋转范围5°~17°。（提供第三方检测机构出具的具备CMA标识的检测报告扫描件）

1.7视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性（车牌，车牌颜色 ，车辆类型，车身颜色，车标，车系，遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）非机动车属性（车辆类型，车身颜色，车上人数，上装，上装颜色，帽子，下装，下装颜色）人体属性（上装，下装，上装颜色，下装颜色，包，帽子，性别，雨伞）人脸属性（性别，年龄，表情，眼镜，口罩，胡子）。

1.8周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持多种规则触发后联动细节相机定位、跟踪。

1.9人脸识别：支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持添加≥5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置；支持≥1万人脸底库的人脸比对。

1.10智能说明：

独立态：支持全景细节独立运行不同智能。

全景：支持周界防范，细节：支持视频结构化（机非人抓拍及全属性）、人脸识别，周界防范，三智能三选一。

联动态：全景支持周界检测联动细节跟踪，支持周界级联细节完成结构化检测。

1.11光警戒：支持白光警戒；闪烁时间可设置：5-30秒；频率：高/中/低可选；声警戒：内置≥29条语音报警内容，支持自定义语音内容导入≥10条；声音：0-100可调；播放次数1-10次可调。

1.12透雾功能：

全景：电子透雾；

细节：电子透雾。

1.13内置水平仪，可检测样机安装是否水平；内置喇叭可在水平和垂直方向上进行旋转，水平旋转范围0～360°，垂直旋转范围-20°～90°。

1.14网络接口：≥1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据）；RS-485接口：≥1个（波特率范围：1200bps～9600bps）；音频输入：≥1路（LINE IN；裸线）；音频输出：≥1路（LINE OUT，裸线；内置扬声器；互斥使用）；支持语音对讲。

1.15报警输入：≥7路，开关量输入（0～5V DC）；报警输出：≥2路；

1.16供电方式：DC36V/2.23A ± 25%。

2、400W室外超星光级低照度摄像机

2.1传感器类型：1/1.8英寸CMOS，像素：≥400万，最大分辨率：≥2688×1520；，

最低照度：≥0.001lux（彩色模式），≥0.0001lux（黑白模式）。

2.2 通用行为分析：物品遗留；物品搬移；

2.3周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测。

2.4人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设。

2.5人脸识别：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子 ；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持优选抓拍、识别优先2种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；支持添加≥10个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置。

2.6人数统计：支持绊线人数统计，支持区域内人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持排队管理功能，并可显示及输出日、月统计报表；支持≥4个绊线人数统计，≥4个区域内人数统计，≥4个排队管理功能。

2.7道路监控：支持非机动车逆行检测；支持机动车占道检测；支持卡口；支持交通拥堵；支持绘制≥4个车道；支持车道方向可设；支持车辆拥堵阈值可设；支持拥堵时间可设；支持非机动车车牌识别。

2.8视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图支持机动车和非机动车属性提取，机动车支持7属性，非机动车支持6种属性；支持人脸和人体属性提取，人脸支持6种属性，人体支持8种属性机动车属性（车牌，车辆类型，车身颜色，车标，安全带，抽烟，打电话）非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色，帽子）人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别，雨伞）人脸属性（性别，年龄，表情，戴眼镜，戴口罩，胡子）。

2.9 AI编码：支持H.264、H.265（固定码流压缩率≥25%）。

2.10宽动态：≥120dB。

2.11走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）；

2.12自适应镜头校正（图像矫正）：支持；重瞳：支持；支持≥1路频接口。

2.13内置MIC：支持，内置≥1个MIC；

2.14报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；虚焦侦测；外部报警；人脸检测；人脸识别；视频结构化；区域内人数统计；人数统计；安全异常等。

2.15接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181；GB/T28181（双国标）；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400；GB-35114。

2.16预览最大用户数：≥20个（总带宽：≥80M）。

2.17最大Micro SD卡：≥512GB。

2.18 RS-485接口：≥1个（波特率范围：1200bps～115200bps）。

2.19 音频输入：≥2路（3.5mmJACK头）。

2.20音频输出：≥1路（3.5mmJACK头）。

2.21报警输入：≥2路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）。

2.22报警输出：≥2路（干节点，支持直流最大30V电位，1A电流/交流最大50V电位，0.5A电流）。

2.23模拟输出接口：≥1路（CVBS输出 BNC接口）。

2.24电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流≥165mA，峰值电流≥700mA。

2.25供电方式：DC12V/AC24V/PoE。

3、镜头

3.1像面尺寸：1/1.7英寸。

3.2镜头焦距：3.7mm~16mm。

3.3镜头像素：≥1200W。

3.4光圈孔径：≥F1.5。

3.5变焦控制：手动。

3.6光圈控制：DC-Iris。

3.7接口类型：CS。

3.8工作温度：-30℃~70℃。

3.9执行标准：GB/T 9917.1-2002。

4、摄像机护罩

4.1采用铝合金材质，白色，重量≥2.5kg。

4.2采用侧开打开方式。

4.3支持最大255mm(L)×90mm(W)×83mm(H)安装。

4.4支持吊装，壁装，面装安装方式。

4.5防护等级≥IP67。

4.6 支持在温度范围-30℃~60℃，湿度≤90%的环境下工作。

5、400万红外枪式网络摄像机

5.1传感器类型：1/1.8英寸CMOS；像素：≥400万；最大分辨率：≥2688×1520。

5.2最低照度：≥0.0005lux（彩色模式）；≥0.0001lux（黑白模式）；≥0lux（补光灯开启）。

5.3最大补光距离：≥40m（暖光）；补光灯：≥4颗（暖光灯）。

5.4支持超感光功能自动调节，可自动调节画面中人脸、人体目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度；画面信噪比不小于50dB；色彩饱和度不小于120%；全景摄像机支持水平旋转范围-5°~5°；垂直旋转范围5°~17°。

5.5镜头类型：定焦；镜头焦距：3.6/6mm；镜头光圈：F1.0；视场角：水平：58°；垂直：31°；对角：67°；

5.6周界防范：绊线入侵；区域入侵；支持智能编码：H.264、H.265；宽动态：≥120dB；走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）；支持自适应镜头校正（图像矫正）。

5.7内置≥1个MIC；报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；SMD；安全异常等。

▲5.8支持防补光过曝功能，至少支持人脸优先、车牌优先、关闭3种模式；开启人脸优先功能，设备检测到人员后可自动调节补光灯的亮度，人员离开后补光灯恢复；开启车牌优先功能，设备检测到车辆后可自动开启补光灯并调节亮度，车辆离开后补光灯关闭全景摄像机支持水平旋转范围-5°~5°；垂直旋转范围5°~17°。（提供第三方检测机构出具的具备CMA标识的检测报告扫描件）

5.9环境照度不高于0.5lx，设备开启补光灯，镜头上边缘出现遮挡物或环境雾霾粉尘等干扰物时，设备可自动减弱画面模糊现象。

5.10接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；云联。

5.11预览最大用户数：≥20个（总带宽：≥48M）。

5.12供电方式：DC12V；防护等级：≥IP67。

6、400W红外半球型网络摄像机

6.1传感器类型：1/2.8英寸CMOS。

6.2像素：≥400万；定焦半球。

6.3最大分辨率：≥1920×1080。

6.4最低照度：≥0.01lux（彩色模式）；≥0.001lux（黑白模式）；≥0lux（补光灯开启）。

6.5最大补光距离：≥30m（红外）。

6.6补光灯：≥1颗（红外灯）。

6.7镜头类型：定焦。

6.8镜头焦距：2.8mm。

6.9镜头光圈：F2.0。

6.10视场角：水平：≥106°；垂直：≥55°；对角：≥126°。

6.11智能编码：支持H.264、H.265。

6.12宽动态：支持。

6.13走廊模式：90°/270°（在1080P分辨率及以下支持）。

6.14报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；安全异常等。

6.15接入标准：ONVIF（Profile S）；CGI；GB/T28181。

6.16预览最大用户数：≥6个（总带宽：≥36M）。

6.17供电方式：DC12V；

6.18防护等级：≥IP67；≥IK10。

7、拾音器

7.1连接方式：4条引线（电源正极、电源负极、信号正极、信号负极）。

71.2拾音范围：1～150平方米，约半径7米。

7.3灵敏度：-38dB±1dB （re 0dB=1V/Pa@1kHz）。

7.4信噪比：≥71dB（1KHz & Max dB SPL）。

7.5指向特性：全指向性。

7.6动态范围：≥54dB（1KHz & Max dB SPL）。

7.7功耗：＜2W。

8、180度全景摄像机

8.1 外观：枪型。

8.2 传感器类型：1/1.8英寸CMOS。

8.3像素：≥1600万。

8.4最大分辨率：≥5520×2700。

8.5最低照度：≥0.001lux（彩色模式）；≥0.0001lux（黑白模式）；≥0lux（补光灯开启）。

8.6最大补光距离：≥30m（红外）。

8.7补光灯：≥8颗（红外灯）。

8.8镜头类型：定焦；

8.9镜头焦距：2.8mm。

8.10镜头光圈：F1.6。

8.11视场角：水平：不小于180°；垂直：不小于100°。

8.12深度智能：支持。

8.13周界防范：绊线入侵；区域入侵。

8.14车辆密度：支持车辆密度分布功能，支持停车上限和车辆拥堵检测报警功能。

8.15人群分布图：人群分布效果图、全局人数统计、区域人数统计等。

8.16视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）。

8.17智能编码：支持H.264、H.265。

8.18视频帧率：50Hz 主码流（5520×2700@25fps），辅码流（1280×620@25fps），第三码流（1920×940@25fps）60Hz 主码流（5520×2700@30fps），辅码流（1280×620@30fps），第三码流（1920×940@30fps）。

8.19宽动态：支持。

8.20默认分辨率下默认码流：12288kbps（5520×2700）。

8.21自适应镜头校正（图像矫正）：支持。

8.22音频接口：支持。

8.23报警：支持。

8.24网络接口：≥1个（RJ-45网口，支持10M/100M/1000M 网络数据）。

8.25接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）；GB/35114A。

8.26最大Micro SD卡：≥256GB。

8.27低照等级：超星光。

8.28 AR功能：支持。

8.29 RS-485接口：≥1个（波特率范围：1200bps～115200bps）。

8.30音频输入：≥1路（RCA头）。

8.31音频输出：≥1路（RCA头）。

8.32报警输入：≥2路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）。

8.33报警输出：≥2路（干节点，支持直流最大30V电位，1A电流/交流最大50V电位，0.5A电流）。

8.34模拟输出接口：≥1路（CVBS输出 BNC接口）。

8.35供电方式：DC12V/AC24V/PoE。

8.36防护等级：≥IP67。

9、电梯半球摄像机

9.1传感器类型：1/3英寸CMOS。

9.2像素：≥400万。

9.3最大分辨率：≥2688×1520。

9.4最低照度：≥0.002lux（彩色模式）；≥0.0002lux（黑白模式）；≥0lux（补光灯开启）。

9.5最大补光距离：≥20m（红外）。

9.6补光灯：≥8颗（红外灯）。

91.7镜头类型：定焦。

9.8镜头焦距：2.8mm。

9.9镜头光圈：F1.6。

9.10视场角：水平：≥102°；垂直：≥55°；对角：≥121°。

9.11通用行为分析：绊线入侵；区域入侵。

9.12智能编码：支持H.264、H.265。

9.13宽动态：≥120dB。

9.14走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）。

9.15音频接口：支持。

9.16内置MIC：内置1个MIC。

9.17报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常等。

9.18接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）。

9.19预览最大用户数：≥20个（总带宽：≥48M）。

9.20最大Micro SD卡：≥256GB。

9.21音频输入：≥1路（RCA头）。

9.22音频输出：≥1路（RCA头）。

9.23报警输入：≥1路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）。

9.24报警输出：≥1路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）。

9.25供电方式：DC12V/PoE。

9.26防护等级：≥IP67；≥IK10。

10、警戒摄像机

10.1传感器类型：1/2.7英寸CMOS。

10.2像素：≥400万。

10.3最大分辨率：≥2688×1520。

10.4最低照度：≥0.002lux（彩色模式）；≥0.0002lux（黑白模式）；≥0lux（补光灯开启）。

10.5最大补光距离：≥80m（红外视频监控距离）；≥50m（暖光视频监控距离）。

10.6补光灯：≥2颗（红外灯）；≥2颗（暖光灯）。

10.7镜头类型：定焦。

10.8镜头焦距：6mm。

10.9镜头光圈：F1.6。

10.10视场角：水平：≥52°；垂直：≥26°；对角：≥61°。

10.11通用行为分析：物品遗留；物品搬移。

10.12周界防范：绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集。

10.13智能编码：支持H.264、H.265。

10.14 AI编码：支持H.264、H.265（压缩率≥25%）。

10.15宽动态：≥120dB。

10.16走廊模式：90°/270°（在1080P分辨率及以下支持）。

10.17内置MIC：内置1个MIC。

10.18内置扬声器：支持。

10.19报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；电压检测；SMD；安全异常等。

10.20接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）。

10.21预览最大用户数：≥20个（总带宽：≥48M）。

10.22其他功能：声光警戒。

10.23供电方式：DC12V。

10.24防护等级：≥IP67。

11、无线网桥

11.1 ≥100m 2.4G电梯网桥，包含发射端和接收端两个设备，出厂默认配对，无需配置即可使用。

11.2最大桥接速率≥300Mbps，内置定向天线水平60度，垂直30度，可在≥100m内无遮挡环境使用，支持壁挂/抱杆等安装方式。

11.3工作温度：-10℃～55℃（电源标配）。

12、摄像机安装支架

12.1 金属壁装喷塑支架。

13、半球壁装支架

13.1 金属壁装喷塑半球支架。

14、摄像机电源

14.1 DC12V，2A标准监控专用电源。

15、避雷器

15.1 监控专用网络避雷器。

16、摄像机3.5米立杆

16.1 金属监控立杆，高度3.5米，含金属地笼。

17、挖坑、C20砼基础

17.1 监控立杆开挖浇筑，浇筑模板等。

（2）机房设备

1、网络硬盘录像机（32路接入，16盘位）

1.1支持最大32路网络视频接入，网络性能≥384Mbps接入、≥384Mbps储存、≥384Mbps转发。

1.2支持不开智能：≥2路32MP@25fps；≥2路24MP@25fps；≥4路16MP@30fps；≥5路12MP@30fps；≥8路8MP@30fps；≥10路6MP@30fps；≥12路5MP@30fps；≥16路4MP@30fps；≥32路1080p@30fps 或开智能：≥1路32MP@25fps；≥1路24MP@25fps；≥2路16MP@30fps；≥4路12MP@30fps；≥6路8MP@30fps；≥8路6MP@30fps；≥8路5MP@30fps；≥12路4MP@30fps；≥24路1080p@30fps解码。最大支持≥16路视频回放。

1.3支持32MP、 24MP、16MP、12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080p、960p、720p、D1、CIF、QCIF、IPC分辨率接入。

1.4支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、智能动检等。

1.5支持≥2路后智能人脸检测比对；或≥4路后智能周界防范；或≥8路后智能智能动检。

1.6支持最大≥20个人脸库，≥2万张人脸图片。

1.7支持≥16个内置SATA接口，单盘最大容量≥20T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等各种数据保护模式。

1.8支持N+M集群管理功能，当主机发生故障时，备机可替换故障主机继续录像，故障恢复后，备机可将存储的录像回传至故障主机。

1.9支持iSCSI扩展存储功能，支持iSCSI方式对接IP SAN设备，实现扩容存储。

1.10支持电子云台，将全景画面中多个感兴趣区域提取成单独细节画面，当区域内有人、车目标经过时对应细节画面随目标跟踪展示。

1.11支持提供主动注册服务，前端相机支持以主动注册方式添加到设备上。

1.12支持主动注册客户端功能，设备可以以主动注册方式添加到平台。

1.13支持≥16路报警输入、≥8路报警输出，其中至少1路12V1A ctrl输出。

1.14支持≥4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口）。

1.15支持≥2个千兆以太网口，支持≥2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将多网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余。

1.16支持≥2路VGA输出，≥2路HDMI输出。同源模式：VGA1和VGA2最大支持≥1080P显示，HDMI1和HDMI2最大支持≥4K显示；异源模式：VGA1和HDMI1 同源输出，VGA2和HDMI2 同源输出。

1.17可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机。

1.18支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264，支持一键添加IPC并自动切换到H.265。

1.19支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、 RTSP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF 23.12网络协议。

1.20支持APP远程监控、预览、回放。

1.21支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录等备份方式。

1.22支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放。

1.23支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像。

1.24支持抽拉式硬盘热插拔机箱。

1.25支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储。

1.26支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储。

1.27支持语音对讲，客户端、WEB与NVR之间以及通过NVR与网络摄像机之间进行语音对讲；NVR与网络摄像机之间进行语音对讲。

1.28支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR。

1.29支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作。

1.30支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上。

1.31支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9：16走廊模式。

1.32支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入）。

1.33支持3+1全景相机、哈勃、天阙、守望者等多目相机配套接入。

1.34支持算法接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持智能动检、人群分布、热度图、人数统计、车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球。

1.35支持接入热成像相机 ，当触发 火情检测，冷点检测，热点检测，测温检测，温差检测，打电话检测，吸烟检测，烟雾检测等报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片。

1.36支持鱼眼矫正功能，本地和web端在预览和回放模式下，支持对接入鱼眼视频以拼接的方式进行矫正功能。

1.37支持最大≥32路“摘要”精准精索。

2、网络硬盘录像机（32路接入，8盘位）

2.1支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器。

2.2支持WEB、本地GUI界面操作。

2.3支持Smart H.265；H.265；Smart H.264；H.264/MJPEG码流。

2.4支持VGA、HDMI异源输出，HDMI视频输出分辨率最高≥4K。

2.5支持≥1路后智能人脸检测比对； 最大≥10个人脸库，≥20000张人脸图片；≥2路后智能周界检测；≥4路后智能SMD。

2.6支持前智能：人脸检测比对、周界防范、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、SMD功能等。

2.7可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机。

2.8支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议。

2.9支持16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/960P/720PIPC分辨率接入。

2.10支持语音对讲，客户端通过NVR与网络摄像机进行语音对讲。

2.11支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询。

2.12支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看。

▲2.13设备支持拖动鼠标快速回放录像文件，通过控制鼠标在时间轴上的拖动速度来控制播放速度，可选择2s、4s、8s、16s、1min、3min、5min、15min、30min为时间间隔快速进行回放。并可支持单独对算法模型文件进行升级。（提供第三方检测机构出具的具备CMA标识的检测报告扫描件）

2.14支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能。

2.15支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR。

2.16支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像。

2.17支持预览图像与回放图像的电子放大。

2.18可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作。

2.19支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作。

2.20支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上。

2.21支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储。

2.22支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储。

2.23支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式。

2.24支持APP远程监控，预览，回放。

3、数字录像机专用硬盘

3.1 ≥8T监控专用硬盘，接口类型SATA。

3.2转速≥5400RPM。

4、监控软件

4.1支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能。

4.2提供设备的统一接入及管理，包含：视频设备、门禁设备、出入口设备、对讲设备、报警设备、卡口设备、动环设备、物模型设备等；支持设备的增删改查、导入、导出、自动搜索等功能。

4.3支持用户基础信息的增删改查、冻结、解冻、密码重置等功能；支持从Windows域同步用户信息，和企业域账户打通，通过域账户密码直接登录平台；支持用户的安全信息配置，可设置用户及用户登录密码效期以及MAC白名单地址配置。

4.4支持角色基础信息的增删改查；角色关联权限，可配置角色的应用菜单、部门、逻辑组织以及系统资源操作权限；支持角色的复制能力。

4.5支持部门基础信息的增删改查、导入、导出等功能。

4.6支持人员基础信息的增删改查、导入、导出、移动等功能；支持人员信息的采集，包含：人脸、指纹、卡片等，人脸照片支持图片质量检测。

4.7支持卡片基础信息的增删改查、导入、导出等功能；支持人员开卡、挂失、解挂、退卡、补卡、回收等功能。

4.8支持车辆基础信息的增删改查、导入、导出等功能。

4.9提供地图管理配置能力，地图类型包含；二维、光栅、三维地图，支持厂家包含：百度、谷歌、高德、天地图、 Arcgis。

4.10支持平台资源绑定，包含：设备、通道等，绑定的资源可供各业务系统调阅使用；

▲4.11 支持按人、车、安全等业务提供全局找人、找车、新员工入职、权限续期、员工离职、融合检索等综合办理业务，支持跨业务系统串联业务场景，用户在工作台界面即可完成场景闭环配置，无需跳转至多业务系统进行操作。（提供第三方检测机构出具的具备CMA标识的检测报告扫描件）

▲4.12 支持微件分类管理，系统默认自带“公共微件”，初始化时微件可自动归类至该分类，同时可对微件分类进行操作，包含：新增、修改、删除，可批量选择多个微件一键移动至不同的分类下，支持直观展示和管理维护。（提供第三方检测机构出具的具备CMA标识的检测报告扫描件）

▲4.13 支持可视化编排工作台，用户可通过拖、拉、拽操作即可完成工作台的搭建，同时可按照角色用户的实际场景需要搭配不同的微件，形成个性化的工作台界面，依托工作台的编排能力可将用户核心关注的数据一屏展示。（提供第三方检测机构出具的具备CMA标识的检测报告扫描件）

4.14 支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能。

4.15 支持级联、分布式、集群，实现系统扩展及稳定性要求。

4.16 支持双机热备，提升系统灾备能力，保障系统的可靠性。

4.17 支持mysql数据库、云数据库切换配置，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储。

4.18 支持标准开放平台，提供rest、ful等多维度接口实现第三方系统对接。

4.19 提供NTP校时服务能力，支持对服务间、服务器和设备间的统一校时。

4.20 支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像。

4.21 支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务。

4.22 支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放。

4.23 录像支持1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、2、4、8、16、32、64倍速快/慢放。

4.24 支持在浏览器中进行多路无插件视频预览；支持设备对讲、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、云台控制、预置点、点间巡航等功能；支持在浏览器中进行多路无插件录像回放，可自动查找存储位置；支持设备抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、倍速、精确定位等功能；支持25路多路数并发，支持软/硬解码。

4.25 支持报警主机接入及布撤防。

4.26 提供防区管理功能检查，支持自动获取设备防区类型（即时防区、延时防区、24小时防区)并可自定义修改类型，客户端支持防区布防、撤防、消警、旁路、隔离、取消旁路操作。

4.27 支持道路监控、过车记录、布控记录、违章信息、区间测试。

4.28 支持布控报警及相关记录信息查询。

4.29 支持出入口管理、场区管理、地图管理、收费规则管理、用户布控设置、场内超速报警。

4.30 支持在线支付和无人值守。

4.31 支持停车概览引导，可依据停车向导跳转至对应页面，流程化完成停车业务，向导包含：停车设备、场区设置、收费规则管理、二维码管理、支付配置、系统配置；同时包括了部分统计数据，包括：今日泊位概况、今日收款占比、收款统计、车流量统计、用户总览。

4.32 支持门禁设备管理。

4.33 支持门禁应用，包括门禁的可视化开门、关门、常开、常闭、恢复正常，支持按组织、门组、收藏夹快速分类筛选门禁设备，支持紧急情况下的一键常开、恢复正常。

4.34 支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询。

4.35 支持门禁系统集群，分布式方式提升接入能力。

4.36 支持门禁可视化权限下发，实时展示平台当前的授权下发速率、下发进度、预计完成时间，可根据当前平台总体未完成记录数与总体下发的速率，综合换算出授权下发预计完成时间。

5、监控平台（含报警按钮联动）

5.1尺寸：2U机架式服务器机箱。

5.2处理器：CPU：≥2颗ARM 处理器，单颗处理器主频≥2.4GHz，单颗处理器≥24核。

5.3内存：配置≥32G内存（2根≥16G DDR4 ECC内存条），≥16个DDR4 DIMM插槽，单根内存最大容量：≥32G。

5.4硬盘：2块≥4T 3.5吋SAS 热插拔机械硬盘，最大支持12块3.5吋/2.5吋的SAS机械硬盘或固态硬盘电源：2个1200W交流电源模块，支持1+1冗余；200-240V AC/6.6A；40V DC/8A。

5.5风扇：≥4个热插拔风扇，支持单风扇失效。

5.6 RAID卡：≥SR130（ LSI SAS3008）无缓存，支持RAID0/1/10/1E。

6、高清解码器

6.1支持≥12路HDMI信号输出，输出接口最大支持≥1920×1080@60及以下常规分辨率输出。

6.2支持超高超宽自定义分辨率输出设置，水平分辨率最宽≥3840像素，垂直分辨率最高≥3840像素。

6.3具备至少1对语音对讲接口：1个3.5mm音频输入接口和1个3.5mm音频输出接口。

6.4整机解码H265至少支持3路32MP@25fps/9路12MP@25fps/14路8MP@25fps/18路6MP@25fps/24路5MP@25fps/29路4MP@25fps/37路3MP@25fps/57路1080p@25fps/192路D1@25fps（H264支持47路1080p@25fps解码能力）。

6.5支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码；支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/960H/720p/1080p/3MP/4MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP视频解码。

6.6支持每屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持M×N自由分割；支持任意开窗、漫游，每屏最大支持≥36路开窗；支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步。

6.7支持电视墙默认底色设置，支持高清底图显示，支持预案轮巡，支持在大屏上叠加OSD文字信息，支持位置，字体大小等自定义设置。

6.8支持Onvif，RTSP，GB28181协议接入，支持海康私有、大华私有等主流协议接入。

▲6.9具有智能节能功能，当传感器检测到当前环境无人时，可自动控制电视墙熄屏；支持设置从检测到无人到进行熄屏的时间间隔。（提供第三方检测机构出具的具备CMA标识的检测报告扫描件）

6.10具有智能防火功能，当火情传感器检测到当前环境存在火情时，可自动控制显示器关闭。

7、43寸监视器

7.1面板尺寸：≥43英寸。

7.2亮度：≥380cd/m²。

7.3安装方式：底座/壁挂。

7.4供电方式：100–240VAC，50/60Hz。

7.5工作温度：0℃～40℃。

7.6信号输出至少满足：Optical out×1、Earphone×1。

7.7信号输入至少满足：HDMI 2.0×3、USB 2.0×1、AV×1、分量接口×1。

8、操作台

8.1产品尺寸：≥1250mm

8.2输入电压：220V

8.3额定容量：300 瓦数 / 500 VA

8.4  2席位操作台，金属喷塑。

9、时钟授时器

9.1同步精度高，易于操作，性能可靠。

9.2采用模块化插件式设计，方便功能集成，满足不同的需要。

9.3采用模块化设计，模块灵活调配，满足不同行业的需求。

9.4可对时间信号进行延迟补偿。

9.5每一路时间信号都可以独立设置输出信号格式：GPS/BD信号。

9.6通道数：≥48通道。

9.7捕获时间：热启动时间＜1min、冷启动时间＜25min。

9.8授时能力：≥1200次/秒。

9.9守时精度：≤100us（24 小时）。

9.10授时精度：≤1ms。

9.11网络接口：RJ45以太网接口，管理口百兆接口，NTPINP、NTP1、NTP2千兆接口。

9.12 AC：90～240V，55Hz±8Hz。

9.13工作温度：-40° C~85° C。

9.14湿度：5%~95%，无凝结。

10、跳线

10.1针芯：50U纯铜。

10.2弹片：弧形弹片。

10.3长度：≥1m。

10.4类型：六类非屏蔽。

11、接入网关

11.1支持≥1个10/100Base-TX上行电口，≥4个10/100Base-TX用户端口，百兆吞吐量支持不大于12路 720/1080p(4M)高清并发调用。

11.2支持限制内网用户可以访问的外部网络端口范围以及外网用户能够访问的内部网络端口范围。

11.3 能够限制接入的外网或者内网用户允许通过的最大流量。

11.4 支持静态路由功能。

11.5 支持网络扫描防护功能。

11.6产品支持对登录用户的周期性身份确认工作温度：-20～70℃。

11.7能够无缝对接常熟市公安局视频专网。

12、链路

12.1本地营运商授权线路。

12.2专线带宽：≥100M。

12.3无缝接入常熟市公安局社会面资源视频平台。

（3）基础网络

1、视频数据管理安全网关

1.1支持≥1个10/100/1000Base-TX上行电口，≥4个10/100/1000Base-TX用户端口，≥1个Console口。

▲1.2支持身份标识检验、设备身份认证、用户身份认证。（提供第三方检测机构出具的具备CMA标识的检测报告扫描件）

▲1.3支持智能分析，具备对采集到的视频流进行内容分析。（提供第三方检测机构出具的具备CMA标识的检测报告扫描件）

1.4支持社会资源接入平台通过设备、通道等要素点播接入对象的实时视频。

1.5支持日志管理、数据备份与恢复。

1.6通过国家安全防范报警系统产品，符合GB 35114-2017公共安全视频监控联网信息安全技术要求、GB/T 28181-2022公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求、GA/T1400.4-2017公安视频图像信息应用系统第4部分：接口协议要求。

2、48口千兆交换机

2.1 支持≥48个10/100/1000Base-X电口，≥6个1G/10G光口，交换容量≥480G，包转发率≥150Mpps，全线速转发，MAC地址32K。

2.2 支持Local认证，Radius，AAA、802.1x认证、MAC地址绑定；支持基于源MAC、目的MAC以及接口的ACL功能，支持IPv4/IPv6用户访问控制，具备安全审计功能。

▲2.3 支持巨帧传输，环网自愈、风暴抑制、VLAN划分、流量统计、LLDP等功能。（提供第三方检测机构出具的具备CMA标识的检测报告扫描件）

2.4 千兆光纤接口发射光功率≥-5.2dBm，接收灵敏度≤-26dBm；万兆光纤接口发射光功率≥-0.29dBm，接收灵敏度≤-18dBm。

2.5要求所投交换机IK防护测试级别≥IK05。

2.6交换机嵌入式软件通过GB/T 25000.51-2016《系统软件工程系统与软件质量要求和评价》SQuaRE第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求的测试细则的可靠性检测、平衡性、一致性检测。

3、24口千兆交换机

3.1支持≥24个10/100/1000Base-X电口，≥4个1G光口，交换容量≥480G，包转发率≥150Mpps，全线速转发，MAC地址32K。

3.2支持Local认证，Radius，AAA、802.1x认证、MAC地址绑定；支持基于源MAC、目的MAC以及接口的ACL功能，支持IPv4/IPv6用户访问控制，具备安全审计功能。

3.3支持巨帧传输，环网自愈、风暴抑制、VLAN划分、流量统计、LLDP等功能。

3.4千兆光纤接口发射光功率≥-5.2dBm，接收灵敏度≤-26dBm；万兆光纤接口发射光功率≥-0.29dBm，接收灵敏度≤-18dBm。

3.5 要求所投交换机IK防护测试级别≥IK05。

3.6 交换机嵌入式软件通过GB/T 25000.51-2016《系统软件工程系统与软件质量要求和评价》SQuaRE第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求的测试细则的可靠性检测、平衡性、一致性检测。

4、24口工业级千兆交换机

4.1支持千兆电口≥20 个，光电复用口≥4个，千兆SFP光口≥4个；背板带宽≥248Gbps，包转发率≥150Mpps。

4.2 支持VLAN，快速环网协议（收敛时间＜50ms）。

4.3支持ACL访问控制列表，支持LLDP链路发现协议。

4.4支持多种网络管理功能：端口镜像、端口隔离、端口汇聚，端口环路检测。

4.5支持广播风暴抑制、NTP、MAC地址绑定、MAC黑洞；日志功能，支持WEB、CLI、TELNET、SSH、SNMP配置。

4.6 支持光模块信息检验，可查看端口的发射光功率、接收光功率、温度、供电电压等光模块信息。

4.7 支持端口电缆检测功能，支持物理端口电缆正常、开路等状态的检测功能。

4.8 ≥IP40保护等级，符合EMC工业四级要求，国标三插电源接入AC100~240V。

4.9工作温度-40℃~85℃。

5、16口工业级千兆交换机

5.1支持千兆电口≥16 个，千兆SFP光口≥4个；背板带宽≥192Gbps，包转发率≥150Mpps。

5.2 支持VLAN，快速环网协议（收敛时间＜50ms）。

5.3支持ACL访问控制列表，支持LLDP链路发现协议。

5.4支持多种网络管理功能：端口镜像、端口隔离、端口汇聚，端口环路检测、支持广播风暴抑制、NTP、MAC地址绑定、MAC黑洞；日志功能，支持WEB、CLI、TELNET、SSH、SNMP配置。

5.5支持光模块信息检验，可查看端口的发射光功率、接收光功率、温度、供电电压等光模块信息。

5.6 交换机硬件通过GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分:安全要求》。

5.7 ≥IP40保护等级，符合EMC工业四级要求。

5.8工作温度-40℃~85℃。

6、核心交换机

6.1主控槽位≥2个，业务槽位数≥6个，主控、电源、接口模块、风扇等关键部件可热插拔；交换容量≥102Tbps，包转发率≥≥57600Mpps；主控≥2个，千兆光口≥32个，千兆电口≥32个，冗余风扇电源。

6.2支持报文的分级调度及保护，支持RIP、OSPF、VRRP等三层路由协议。

6.3支持防范DoS、TCP的SYN Flood、UDP Flood、广播风暴、大流量等对设备的攻击；

6.4支持命令行分级保护，不同级别用户拥有不同管理权限；支持MAC地址绑定、IEEE 802.1x、Radius等，可为用户提供完备的安全认证机制。

6.5支持相关路由协议的明文或MD5认证等，标准19’1U机架式金属机壳，尺寸442*320*44.2±2%mm，国标三插电源接入AC100~240V，双电源可选，工作温度-10℃～55℃。

6.6支持巨帧传输，具备环网自愈、风暴抑制、VLAN划分、流量统计、LLDP等功能。

6.7内置边界安全交换嵌入式软件，具备边界安全功能，在接入边界系统提供安全防护作用。

6.8支持最大-40℃~85℃温度范围满负载工作；千兆光纤接口发射光功率≥-5.5dBm，接收灵敏度≤-25dBm；万兆光纤接口发射光功率≥-0.3dBm，接收灵敏度≤-18dBm。

7、光模块

7.1光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm，10km，LC)

8、安防检测费

8.1 通过质监站标准检测。

9、CK报警（CK报警探测器、紧急按钮、报警键盘、报警主机、一年服务费）

9.1含红外微波探测器，紧急按钮，报警键盘，报警主机。

9.2含4G联网模块。

9.3 接入常熟市110CK报警平台。

9.4含1年CK报警服务费信息费等费用。

10、半自动升降柱

10.1柱体材料：304不锈钢 。

10.2地基盒面板材质：304不锈钢.

10.3地基盒：Q235电泳+喷塑防腐工艺处理。

10.4运行时间：约5s（自动上升速度）。

10.5警示装置：5cm反光带。

10.6驱动方式：解锁自动上升，手动下降。

10.7升降功能：通过专用钥匙解锁升降柱自动上升、手动下降。

10.8柱体直径：219mm（±0.5mm）。

10.9柱体厚度：12mm。

10.10阻挡高度：600mm。

11、混凝土基础

11.1 C20商砼浇筑，含地笼。

- （四）门禁系统

1、门禁一体机

1.1主处理器：≥32位处理器。

1.2款式：一体机。

1.3屏幕类型：非触摸屏。

1.4显示屏分辨率：≥128×32。

1.5蜂鸣器：支持。

1.6背光效果：蓝光效果。

1.7外壳材料：PC+ABS。

1.8读卡类型：IC卡。

1.9读卡距离：1cm～5cm。

1.10用户容量：≥30000。

1.11卡片容量：≥30000张。

1.12密码容量：≥30000张。

1.13存储记录数量：≥150000条刷卡记录。

1.14RS-485接口：≥1个。

1.15韦根接口：≥1个。

1.16门状态检测：≥1路。

1.17门锁控制：≥1路。

1.18防拆报警：支持。

1.19胁迫报警：支持。

1.20工作温度：-10℃～55℃。

2、门禁电源

2.1 DC12V，5A。

3、单门磁力锁

3.1 规格：单门。

3.2输入：AC100~240V。

3.3输出：DC12V2A。

3.4颜色：黑色。

3.5单门磁力锁。

3.6产品款式：磁力锁。

3.7外壳材料：铝合金。

3.8表面工艺：电镀拉丝。

3.9安全类型：断电开门。

3.10最大拉力：≥280kg（600Lbs）直线拉力。

3.11供电方式：DC 12V 650(mA)。

3.12工作温度：-20℃～55℃。

3.13工作环境：室内。

4、双门磁力锁

4.1 规格：双门。

4.2输入：AC100~240V。

4.3输出：DC12V2A。

4.4颜色：黑色。

4.5单门磁力锁。

4.6产品款式：磁力锁。

4.7外壳材料：铝合金。

4.8表面工艺：电镀拉丝。

4.9安全类型：断电开门。

4.10最大拉力：≥280kg（600Lbs）直线拉力。

4.11供电方式：DC 12V 650(mA)。

4.12工作温度：-20℃～55℃。

4.13工作环境：室内。

5、磁力锁配件

5.1含磁力锁L型支架。

5.2螺栓，膨胀等。

6、开门按钮

6.1 86型开门按钮。

7、门禁电源

7.1 DC12V，5A。

8、发卡器

8.1主处理器：高性能嵌入式处理器。

8.2产品款式：发卡器。

8.3发卡类型：IC卡(Mifare卡)。

8.4供电方式：DC 5V，0.5A。

8.5产品尺寸：105mm×75mm×20mm±1%（高×宽×厚）。

8.6工作环境：室内。

9、软件

9.1支持门禁权限下发状态统计，可实时展示未完成、等待下发、下发中、下发失败的授权记录数，可感知权限下发的预计完成时间，同时可按照人、卡、生物特征等授权类型统计权限下发记录。

9.2支持门禁设备能力集管理，可依据设备的能力集操作相应的业务，如：卡片鉴权、人脸鉴权、指纹鉴权、一人多脸、快速核验等。

- （五）公共广播系统

1、IP网络广播工控主机（15英寸触摸屏）

1.1采用工控机机箱设计，具有LED液晶显示屏，支持触摸控制屏。

1.2支持≥1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。

1.3具有≥8×USB接口、≥6×串口接口、≥2×千兆网口。

1.4设备支持≥1路VGA、≥1路HDMI输出接口。

1.5支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能。

1.6内置抽拉键盘、内置触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘。

1.7支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。

2、IP网络广播软件包

2.1软件统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量运行状态。

2.2支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理功能。

2.3管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。

2.4提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。

2.5支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0~180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。

2.6支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报。

2.7编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。

2.8 支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。

2.9支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0~30s。

2.10支持今日任务列表查看，管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。

2.11日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录。

2.12支持对≥8路功率分区终端进行功率控制分区设置VN.WJ12247，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区。

2.13支持对终端设置时间显示配置，可设置1~6级别亮度值，可设置断网后不显示时间模式。

2.14支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0~10S。

2.15支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务。

2.16支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。

2.17支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。

2.18.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。

2.19 后台功能管理模块自定义；首页快捷入口配置，入口数量提供2*3、3*3、2*4、3*4的排列布局显示。

2.20 支持4x100级自定义配置任务优先级(服务器优先级、任务优先级、用户优先级,终端优先级），满足各种优先级任务自动调度。

3、16路电源时序器

3.1机柜式设计，黑色氧化铝拉丝面板。

3.2支持≥16路电源输出，具有≥14个AC220V(10A)，≥2个AC220V(16A)接口，电源插口总容量≥6KVA。

3.3设有船型开关，可手动控制≥16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。

3.4有≥1路24V消防信号输入接口；≥1路消防短路报警触发信号输出。

4、IP网络音箱

4.1网络接口：标准RJ45输入，音频格式：MP3。

4.2内置≥2x20W（MAX）的双通道数字功率放大器，≥1路接主音箱，≥1路外接到副音箱；具有网络音量设置。

4.3具备≥1路线路（AUX）输入接口，具有独立的音量电位器控制，可扩展2.4G无线音频模块，实现2.4G无线麦克风进行本地扩音；支持断网本地寻呼功能；同时支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能。

5、CD播放器

5.1吸入式机芯。

5.2自动播放控制。

5.3可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片。

5.4内置宽频监听扬声器。

5.5内置MP3播放器，可读USB和SD卡。

5.6可通过面板按键或红外遥控器控制操作。

5.7支持上电自动播放功能。

6、14路调音台

6.1 支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。

6.2 具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。

6.3 内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。

6.4 具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。

6.5 内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。

7、寻呼话筒

7.1换能方式：电容式 。

7.2咪杆数量：单咪杆。

7.3频率响应等同或优于50Hz-18kHz。

7.4指向性：超心型指向 。

7.5输出阻抗（欧姆）：≤1200Ω平衡。

7.6供电电压：≥幻象48V。

7.7咪杆长度：220mm。

8、7寸触摸屏桌面式对讲呼叫话筒

8.1采用话筒桌面式设计，带有显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。

8.2内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。

8.3支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。

8.4具有≥1路音频线路输入接口，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出接口，可外接功率放大器。

8.5支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时≤100ms。

8.6支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。

8.7具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。

8.8具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。

9、网络机柜

9.1 42U网络标准机柜。

9.2尺寸600*1000*2000±1%mm。

9.3含所需配线架、理线架等配件。

10、经济型机柜式IP带功率终端60W

10.1设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。

10.2内置≥1路网络硬件音频解码模块。

10.3支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。

10.4支持高低音调节电位器控制。

10.5具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。

10.6具有≥1路音频输出接口。

10.7具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。

10.8集成数字功放，功率≥60W；支持定压方式输出。

10.9支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。

10.10具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。

10.11 设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到≥100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。

11、IP终端

11.1设备采用≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。

11.2具有≥1路线路输入接口和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制。

11.3具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。

11.4具有≥2路三线制强切输出接口，无需强切电源。

11.5支持≥2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。

12、前置放大器

12.1具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入。

12.2 MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择。

12.3紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能。

12.4 MIC1.2.3.4.5和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能。

12.5具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。

13、纯后级功放1000W

13.1采用D类数字功放技术，功率放大电路设计。

13.2额定输出功率：≥1000W。

13.3具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。

13.4具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。

13.5内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。

13.6功放电路，零交越失真。

13.7内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。

13.8具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。

13.9具有2种定阻和定压输出模式：4-16Ω/100V可选择。

14、天花喇叭3W

14.1额定功率（100V）：3W，6W。

14.2额定功率（70V）：1.5W，3W。

14.3灵敏度：≥89dB。

14.4频率响应（-10dB）：100Hz~16KHz。

14.5喇叭单元：5"x1。

15、室外草坪音响

1.1 功率(100V)：15W，30W。

15.2 功率(70V)：7.5W，15W。

15.3频率响应：120Hz~16KHz。

15.4灵敏度：≥96dB。

15.5喇叭单元：5.5″。

15.6防护等级：≥IP66。

16、数字合并式功放

16.1 功率：8欧姆 2*50W。

16.2 信噪比：≥95DB。

16.3THD：≥0.03%。

16.4瞬时输出：＜100W。

17、吸顶音箱

17.1电源输入：120-230V/50HZ。

17.2频率响应：90~18KHZ。

17.3输出功率：20W。

17.4频率响应：90~18KHZ。

17.5开孔尺寸：150mm。

17.6灵敏度：≥91DB。

18、24口千兆交换机

18.1支持≥24个10/100/1000Base-X电口，≤4个1G光口，交换容量≥480G，包转发率≥150Mpps，全线速转发，MAC地址32K。

18.2支持Local认证，Radius，AAA、802.1x认证、MAC地址绑定；支持基于源MAC、目的MAC以及接口的ACL功能，支持IPv4/IPv6用户访问控制，具备安全审计功能。

18.3支持巨帧传输，环网自愈、风暴抑制、VLAN划分、流量统计、LLDP等功能。

18.4千兆光纤接口发射光功率≥-5.2dBm，接收灵敏度≤-26dBm；万兆光纤接口发射光功率≥-0.29dBm，接收灵敏度≤-18dBm。

18.5 要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。

18.6 交换机嵌入式软件通过GB/T 25000.51-2016《系统软件工程系统与软件质量要求和评价》SQuaRE第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求的测试细则的可靠性检测、平衡性、一致性检测。

19、千兆光模块

19.1单模、LC接口、≥1.5G、发射光功率-9~-3dB、接收灵敏度≤-22dB。

20、应急广播接入费

20.1 无缝接入应急管理局应急广播平台。

- （六）车辆管理系统

1、AI车牌识别一体机

1.1采用高性能AI处理器，算法处理能力优异。

1.2信号通讯接口多样化，可控制出入口道闸等外设。

1.3采用高性能CMOS图像传感器，低噪效果佳。

1.4内置暖光、红外双光补光灯（可根据需求自由切换），支持亮度可调，支持过车亮度可设置，降低光污染和功耗。

1.5支持全天候车辆信息全结构化深度提取，车辆捕获率和车牌识别率都达到99.9%以上。

1.6支持通过RS485接入道闸、雷达等外设，实时获取设备工作状态，实现远程运维管控。

▲1.7道闸设备状态获取功能检查：支持接入车辆道闸，实时展示工作状态，运行次数，异常显示，并保存相关日志，可向第三方推送。（提供第三方检测机构出具的具备CMA标识的检测报告扫描件）

1.8辅助调试功能检查：支持辅助调试功能，给出实时调试评分，协助人员完成调试。

1.9集成LED显示屏，用户可自由配置显示内容，支持屏幕坏点检测，且屏幕亮度可自适应调节。

1.10支持语音播报和对讲功能，用户可自由配置播报内容。

1.11采用星光级大光圈镜头，场景适应性强。

1.12采用智能除雾技术，有效杜绝玻璃结冰、起雾现象，满足全天候使用。

1.13集相机、LED显示屏于一体，单网口配置，简化施工。

1.14显示屏尺寸：305mm×305mm×16mm±2%（宽×高×厚）。

1.15传感器类型：1/1.8英寸CMOS。

1.16图像分辨率：≥2688×1520（不包含OSD黑边）。

1.17视频压缩标准：H.265；H.264B；H.264M；H.264H；MJPEG。

1.18屏幕坏点检测：支持。

1.19抓拍距离：2.5～6m。

1.20除雾功能：支持自动除雾。

1.21供电方式：AC110–230V。

1.22镜头类型：电动变焦。

1.23镜头焦距：3.6mm～11mm。

2、快速道闸（栅栏式）

2.1杆件类型：栅栏杆。

2.2持杆长：4米。

2.3起杆速度：≤5.5s。

2.4电机类型：直流无刷。

2.5防砸功能：支持，线圈防砸，红外防砸，雷达防砸。

2.6遇阻反弹：支持。

2.7断电手摇：支持。

2.8远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离≥30m（空旷无干扰）。

2.9供电方式：AC220V±10%。

2.10工作温度：-35℃～65℃。

2.11防护等级：≥IP54。

3、车检器

3.1线圈车辆检测器。

3.2单通道线圈接入。

3.3电感量自调谐范围20-1500uH，Q值≥5。

3.4线圈工作频率 20～110KHz，≥4级可调。

3.5拨码开关，灵敏度≥4级可调。

3.6响应时间≤100ms。

4、雷达

4.1发射频率：77GHz ~81GHz。

4.2检测区域：1~6m（可调）。

4.3防砸区域：广告杆、栅栏杆：左侧0.7~1.5m（可调），右侧0.7~1.5m（可调）折臂杆、直杆：左侧0.1~1.5m（可调），右侧0.1~1.5m（可调）。

4.4检测目标：人、车。

4.5在线调试：支持（RS485上位机软件、手机APP通过蓝牙连接）。

4.6升级功能：支持（RS485上位机软件、手机APP通过蓝牙连接）。

4.7工作电压：DC10V~16V。

5、停车管理客户端

5.1支持出入口管理、场区管理、地图管理、收费规则管理、用户布控设置、场内超速报警。

5.2支持在线支付和无人值守。

5.3支持停车概览引导，可依据停车向导跳转至对应页面，流程化完成停车业务，向导包含：停车设备、场区设置、收费规则管理、二维码管理、支付配置、系统配置。

5.4同时包括了部分统计数据，包括：今日泊位概况、今日收款占比、收款统计、车流量统计、用户总览。

6、道闸安全岛

6.1 C20商砼浇筑，含浇筑模板，预埋等。

7、道闸基础

7.1 C20商砼浇筑，含浇筑基础，预埋等。

- （七）机房系统

1、优质铅酸蓄电池

1.1电池容量：12V100AH 。

1.2蓄电池应与精密空调为同一品牌。

1.3外观要求：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰。

1.4结构要求：正负极端子有明显标志，便于链接。

1.5阻燃性能：符合YDT799-2024中6.4条的要求。

1.6气密性：能承受50KPa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。

1.7容量：10小时率放电：以1.0 I10A电流放电至终止电压1.80V时，放出容量≥C10，25℃)。

1.8 容量：3小时率放电：以2.5 I10A电流放电至终止电压1.80V时，放出容量≥0.75C10，25℃)。

1.9容量：1小时率放电：以5.5 I10A电流放电至终止电压1.750V时，放出容量≥0.55C10，25℃)。

1.10大电流放电：以30 I10A放电3min，极柱不熔断，内部汇流排不熔断，外观不出现异常。

1.11防酸雾性能：对完全充放电后的电池以0.2 I10A，连续充电4小时，PH值应呈中性。

1.12耐过充电能力：完全充电后电池以0.3 I10A连续充电160小时，无变形，无漏液。

1.13端电压均衡性：开路状态下，最高与最低电压差值≤90mV；浮充状态：进入浮充24小时后，端电压差值≤300mV；放电状态：端电压差值≤250mV。

1.14电池间连接电压降≤5mV。

1.15防爆性能：充电过程中，遇到明火，内部不引爆，不引燃。

1.16封口剂性能：环境温度在-30℃~65℃之间，封口剂无裂纹与溢流现象。

1.17过度放电恢复能力：过度放电后容量恢复值≥95%。

1.18再充电性能：恒压充电24小时的再充电能力因素≥93%（12V）/≥89%（2V）。

1.19容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤4%（12V）/ ≤2%（2V）。

1.20容量保存率：完全充电的蓄电池，在25±2℃的环境中，静置28天后，其容量保持率应在98.5%C10以上。

1.21密封反应效率：97%以上（12V））。

1.22蓄电池内阻：≤3mΩ（12V），同组蓄电池内助偏差≤10%； / ≤0.2mΩ（2V）（铅酸），同组蓄电池内助偏差≤11%。

2、蓄电池屏（柜）

2.1 金属喷塑电池柜。

2.2 含安装配件。

3、UPS输入输出箱

3.1 金属喷塑电池柜。

3.2 含安装配件。

4、前端供电箱

4.1 金属喷塑电池柜。

4.2 含安装配件。

5、防雷电源

5.1国产优质，阻燃材质。

6、接地装置

6.1国产优质，阻燃材质。

7、房间级精密空调（含室外机、铜管）

7.1.机房专用空调的制冷型式：风冷，单系统。

7.2机房专用空调的送风型式：上送风。

7.3制冷量：≥12.5KW。

7.4风量：≥3000m³/h。

7.5外观工艺：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。标牌、标记应平整清晰。

7.6精密空调要求带有加热加湿功能。精密空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、除湿等功能。

7.7温度调节范围：17℃～30℃。

7.8温度控制精度：±1K。

7.9湿度调节范围：20%～95%RH。

7.10温、湿度波动超限应能发出报警信号。

7.11加湿性能：应采用可清洗型电极式加湿器。

7.12除湿性能：应具备精确除湿功能。

7.13精密空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力，并能提供Modbus开放协议，以接入机房环境监控系统。

7.14监控内容包括、不限于：送风回风温度、供回水温度、湿度显示等，相关压缩机、风机运行状态、空气滤网脏堵检测报警、送回风温度过高、过低报警、供回水温度过高、过低报警、漏水检测报警等功能。

7.15空调应具有RS485通讯接口，对系统进行远程巡检和参数的设置。

7.16结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；操作及维修安全、方便。

7.17室内机风机：为提高风机效率及可靠性，应采用后倾离心AC风机风机应能够方便的从机组正面取出进行现场维修,提高系统的可维护性。

7.18机房专用空调机组采用高效压缩机、大面积换热器、高效节能风机，以确保机组高效运行。压缩机能效比COP≥4.0。

7.19机房专用空调机组采用大面积“/”型蒸发器，蒸发器迎风面积≥0.55㎡，并应采用内螺纹紫铜管、亲水开窗铝箔结构，增强换热效率。

7.20应采用电子膨胀阀控流，以适应环境以及热负荷的变化。

7.21 机房专用空调机组应具备电子再热器，为提高加热器的效率和安全性，应采用PTC电加热器，可依据再加热需求输出合适的加热量，确保机房环境的稳定、节能。

7.22采用R410A环保型制冷剂。

7.23机房专用空调机组应安装G4级或F5级空气过滤器。

7.24空调机组应配置冷凝水接水盘，若冷凝水外溢，能触发漏水报警，漏水报警应选用带式漏水传感器。

7.25室外机组结构具有良好的刚性，并做表面喷涂，以适应多种环境条件。

7.27显示器可显示系统实时高低压压力，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风机的运转速度，以实现节能运行。

7.28机房专用空调应满足设计要求内的正负落差、水平距离条件下安装，并能在较高效率下可靠运行。

7.29室内空调机组要求100%全正面维护，最大限度避免机组故障情况下在机房内部搬运移动。

8、延长组件

8.1国产优质，所需组件。

9、制冷剂

9.1国产优质，R410A环保型制冷剂。

10、空调内机托放支架

10.1国产优质，金属镀锌定制支架。

11、空调外籍托放支架

11.1国产优质，金属镀锌定制支架。

12、物联网平台（软硬一体）

12.1、千兆以太网口数≥4个；RJ45 Console管理口≥1个；USB接口≥2; 最大支持256个终端接入；支持对接市电监测模块、三相电量仪、UPS、蓄电池、柴油发电机等动力系统，实现对机房动力系统物理安全状态的实时感知；支持接入温湿传感器、精密空调、普通空调、漏水传感器等，实现对机房环境物理安全状态的实时感知；支持接入门禁、门磁、烟雾传感器、视频等，实现对机房安防系统物理安全状态的实时感知。

12.2、支持远端云守护服务，告警信息一段时间未处理，系统自动将告警信息发送到远端云平台，由值守人员第一时间通知到运维人员；支持多种传感器设备联动策略配置，比如人体红外感应装置联动空调恒温器进行空调的开关；平台和传感器设备之间需要安全保障机制，包括校验设备密码，防止被钓鱼。

12.3、平台支持个性化设置，包括对顶部LOGO、浏览器标题、背景图片、底部信息进行个性化设置修改，同时开放第三方API接口，便于二次开发；支持易部署上线，可以通过导航式部署快速上线传感器；支持基于机房物理空间真实展现各个传感器和系统状态，并联动告警，同时在空间展示也出现颜色的变化，告警恢复后，颜色恢复成正常状态。

12.4、支持巡检策略设定，记录并存储巡检报告，比如平台定时对全部设备进行巡检，及时发现异常设备，消除隐患；支持管理员分权分级，不同的管理员拥有不同的管辖权限，方便平台的维护管理；支持双机主备模式部署，支持多机组合式部署。

13、基础传感器授权

13.1 系统配套传感器授权。

14、服务器对接功能授权

14.1 系统配套服务器对接授权。

15、UPS功能接口

15.1内置于监控主机，每接入一个设备（UPS，空调，配电等智能设备），需要1个软件模块。

16、精密空调功能接口

16.1内置于监控主机，每接入一个设备（UPS，空调，配电等智能设备），需要1个软件模块。

17、服务器数量授权

17.1系统配套服务器数量授权。

18、精密空调/UPS数量授权

18.1系统配套精密空调/UPS数量授权。

19、传感器接入网关

19.1 支持TCP、RS485协议传感器接入。

20、UPS电源检测硬件

20.1 系统配套UPS监测设备。

21、短信告警模块

21.1 14G全网通短信报警模块，接主机串口。

22、烟感传感器

22.1监控机房烟雾状况，20~30平米配置一台.

23、漏水检测系列1

23.1检测漏水状态，通过漏水感应线检测到漏水后，通过采集器输出一个继电器报警信号，并可发出蜂鸣器警报，占用一个开关量检测端口。

23.2灵敏度可调。

24、漏水检测系列2

24.1检测漏水状态，通过漏水感应线检测到漏水后，通过采集器输出一个继电器报警信号，并可发出蜂鸣器警报，占用一个开关量检测端口。

24.2灵敏度可调

25、温湿度传感器

25.1专用于机房环境的高精度数字式温湿度传感器，-20~70℃的精度在±0.3℃。

25.2Modbus RTU通讯接口，全双工方式，抗干扰性强，稳定可靠，大屏幕高亮度LCD显示。

25.3通道内安装。

26、精密空调监测硬件

26.1 系统配套精密空调监测设备。

- （八）扩声系统

（1）5F中会议室

1、专业音箱

1.1 阻抗≤8Ω。

1.2 频响等同或优于45Hz-20KHz。

1.3 额定功率≥300W。

1.4 灵敏度≥98dB/W/M。

1.5 水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥80°。

1.6 高音：≥1.7"压缩高音单元×1；低音：10"低音×1。

1.7 箱体采用15mm桦木制作，质量轻，表面采用高档透明漆处理，外贴防尘网布。

2、专业功放

2.1 标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@8Ω：≥1700W。

2.2 开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，保证半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。

2.3 支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。

2.4 开关电源内置EMI电路，有效的抑制电源谐波。

2.5 数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声。

2.6 整机转换效率达到85%以上。

2.7数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。

2.8 MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。

2.9开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。

2.10内置六大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。

2.11.产品尺寸(L*W*H)：484×255×44±2%mm。

2.12信噪比（A计权）：≥100dB。

3、调音台

3.1 支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。

3.2 具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。

3.3 内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。

3.4 具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。

3.5 内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。

4、音频处理器

4.1 数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。

4.2 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。

4.3 输出通道支持≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。

4.4 支持24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。

4.5 具有液晶显示屏，支持显示设备网络信息VN.WJ12247、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态。

4.6 支持通过手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。

4.7 配置≥2路Dante协议接口，支持低延时的DANTE网络音频传输，≥8路发送、≥8路接收通道，可实现网络音频扩展。

4.8 配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。

4.9 支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件。

5、抑制器

5.1 基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。

5.2 前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。

5.3 设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。

5.4 具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。

5.5 设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。

5.6 支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。

5.7 反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。

6、电源管理器

6.1 设有船型开关，支持主从机设置，通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备。

6.2 提供智能化电源控制管理，设置定时任务。支持顺序打开或关闭电源功能，支持设置电源的开关时序间隔。

6.3 具备≥8路电源输出插座，其中≥8路10A的插座规格，总电流≥30A。支持实时监控插座功率。

6.4 采用LCD显示屏，可显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息等。

6.5 支持PC客户端软件管理，支持三层网络协议，支持跨网关控制和管理。

6.6 支持对每一路电源输出进行定时编程，实现全自动无人值守的电源管理。

6.7 支持离线模式，本地自带定时程序，内置高精度时钟，在脱离服务器时，也能保证定时任务按时执行

6.8 具备≥2个10M/100M网口，≥2路RS485接口、≥1路外接传感器供电接口。

7、无线话筒

7.1 无线话筒1

7.1.1基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。

7.1.2 具有≥1台接收主机、≥4台桌面式鹅颈咪杆发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。

7.1.3 接收机前面板具有≥4个LCD 显示屏、≥4个编码旋钮、≥4个频率扫描实体按键、≥4个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥4个XLR-OUT接口、≥4个BNC接口、≥1个DC接口。桌面式发射机具有≥1个TYPE-C 充电口、≥1个3.5mm耳麦输入接口、≥1个OLED显示屏、≥1个电源开关按键，≥1个触摸开关麦按键。

7.1.4 具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。

7.1.5 具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。

7.1.6 具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。

7.1.7 接收机具有≥4个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。

7.1.8 桌面式发射机配置≥1颗容量2400mAh的锂电池(可拆卸)，使用时长≥15小时；设备电池孔位≥4个，电池具有扩展性，通过拓展连续使用时长≥60小时。

7.2 无线话筒2

7.2.1基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。

7.2.2具有≥1台接收主机、≥4台桌面式鹅颈咪杆发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。

7.2.3接收机前面板具有≥4个LCD 显示屏、≥4个编码旋钮、≥4个频率扫描实体按键、≥4个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥4个XLR-OUT接口、≥4个BNC接口、≥1个DC接口。桌面式发射机具有≥1个TYPE-C 充电口、≥1个3.5mm耳麦输入接口、≥1个OLED显示屏、≥1个电源开关按键，≥1个触摸开关麦按键。

7.2.4具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。

7.2.5具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。

7.2.6具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。

7.2.7接收机具有≥4个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。

7.2.8桌面式发射机配置≥1颗容量2400mAh的锂电池(可拆卸)，使用时长≥15小时；设备电池孔位≥4个，电池具有扩展性，通过拓展连续使用时长≥60小时。

8、支架

8.1 金属喷塑音箱支架。

9、音频连接线1

9.1 ≥1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）。

10、音频连接线2

10.1 ≥1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）/双6.35。

（2）5F大会议室1

1、专业音箱

1.1阻抗≤8Ω.

1.2频响等同或优于45Hz-20KHz。

1.3额定功率≥300W。

1.4灵敏度≥98dB/W/M。

1.5水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥80°。

1.6高音：≥1.7"压缩高音单元×1；低音：10"低音×1。

1.7箱体采用15mm桦木制作，质量轻，表面采用高档透明漆处理，外贴防尘网布。

2、专业功放

2.1标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@8Ω：≥1700W。

2.2开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，保证半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。

2.3支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。

2.4开关电源内置EMI电路，有效的抑制电源谐波，达到欧盟绿色电源标准。

2.5数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声。

2.6整机转换效率达到85%以上。

2.7数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。

2.8MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。

2.9开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。

2.10内置六大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。

2.11产品尺寸(L*W*H)：484×255×44±2%mm。

2.12信噪比（A计权）：≥100dB。

3、调音台

3.1支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。

3.2具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。

3.3内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。

3.4具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。

3.5内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。

4、音频处理器

4.1 数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。

4.2 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。

4.3 输出通道支持≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。

4.4 支持24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。

4.5 具有液晶显示屏，支持显示设备网络信息VN.WJ12247、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态。

4.6 支持通过手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。

4.7 配置≥2路Dante协议接口，支持低延时的DANTE网络音频传输，≥8路发送、≥8路接收通道，可实现网络音频扩展。

4.8 配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。

4.9 支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件。

5、抑制器

5.1 基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。

5.2 前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。

5.3 设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。

5.4 具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。

5.5 设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。

5.6 支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。

5.7 反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。

6、电源管理器

6.1 设有船型开关，支持主从机设置，通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备。

6.2 提供智能化电源控制管理，设置定时任务。支持顺序打开或关闭电源功能，支持设置电源的开关时序间隔。

6.3 具备≥8路电源输出插座，其中≥8路10A的插座规格，总电流达30A。支持实时监控插座功率。

6.4 采用LCD显示屏，可显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息等。

6.5 支持PC客户端软件管理，支持三层网络协议，支持跨网关控制和管理。

6.6 支持对每一路电源输出进行定时编程，实现全自动无人值守的电源管理。

6.7 支持离线模式，本地自带定时程序，内置高精度时钟，在脱离服务器时，也能保证定时任务按时执行

6.8 具备≥2个10M/100M网口，≥2路RS485接口、≥1路外接传感器供电接口。

7、无线话筒

7.1 无线话筒1

7.1.1基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。

7.1.2 具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。

7.1.3 接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。

7.1.4 具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。（可关闭自动）

7.1.5 具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。

7.1.6 具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。

7.1.7 具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。

7.1.8 具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。

7.1.9接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。

7.2 无线话筒2

7.2.1基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。

7.2.2具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。

7.2.3接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。

7.2.4具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。（可关闭自动）

7.2.5具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。

7.2.6具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。

7.2.7具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。

7.2.8具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。

7.2.9接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。

8、支架

8.1 金属喷塑音箱支架。

9、音频连接线1

9.1 ≥1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）。

10、音频连接线2

10.1 ≥1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）/双6.35。

（3）5F大会议室2

1、专业音箱

1.1阻抗≤8Ω.

1.2频响等同或优于45Hz-20KHz。

1.3额定功率≥300W。

1.4灵敏度≥98dB/W/M。

1.5水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥80°。

1.6高音：≥1.7"压缩高音单元×1；低音：10"低音×1。

1.7箱体采用15mm桦木制作，质量轻，表面采用高档透明漆处理，外贴防尘网布。

2、专业音箱

2.1阻抗≤8Ω.

2.2频响等同或优于45Hz-20KHz。

2.3额定功率≥400W。

2.4灵敏度≥99dB/W/M。

2.5水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥80°。

2.6高音：≥1.7"压缩高音单元×1；低音：10"低音×1。

2.7箱体采用15mm桦木制作，质量轻，表面采用高档透明漆处理，外贴防尘网布。

3、专业功放（辅助）

3.1标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@8Ω：≥1700W。

3.2开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，保证半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。

3.3支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。

3.4开关电源内置EMI电路，有效的抑制电源谐波，达到欧盟绿色电源标准。

3.5数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声。

3.6整机转换效率达到85%以上。

3.7数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。

3.8MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。

3.9开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。

3.10内置六大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。

3.11产品尺寸(L*W*H)：484×255×44±2%mm。

3.12信噪比（A计权）：≥100dB。

4、专业功放

4.1标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≥700W×2；立体声@4Ω：≥1000W×2；桥接@16Ω：≥1400W；桥接@8Ω：≥2000W。

4.2开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，保证半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。

4.3支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。

4.4开关电源内置EMI电路，有效的抑制电源谐波，达到欧盟绿色电源标准。

4.5数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声。

4.6整机转换效率达到85%以上。

4.7数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。

4.8MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。

4.9开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。

4.10内置六大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。

4.11产品尺寸(L*W*H)：484×265×44±2%mm。

4.12信噪比（A计权）：≥102dB。

5、支架

5.1 金属喷塑音箱支架。

6、支架2

6.1 金属喷塑音箱支架。

7、调音台

7.1支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。

7.2具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。

7.3内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。

7.4具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。

7.5内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。

8、音频处理器

8.1 数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。

8.2 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。

8.3 输出通道支持≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。

8.4 支持24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。

8.5 具有液晶显示屏，支持显示设备网络信息VN.WJ12247、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态。

8.6 支持通过手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。

8.7 配置≥2路Dante协议接口，支持低延时的DANTE网络音频传输，≥8路发送、≥8路接收通道，可实现网络音频扩展。

8.8 配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。

8.9 支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件。

9、抑制器

9.1 基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。

9.2 前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。

9.3 设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。

9.4 具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。

9.5 设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。

9.6 支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。

9.7 反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息。

10、电源管理器

10.1 设有船型开关，支持主从机设置，通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备。

10.2 提供智能化电源控制管理，设置定时任务。支持顺序打开或关闭电源功能，支持设置电源的开关时序间隔。

10.3 具备≥8路电源输出插座，其中≥8路10A的插座规格，总电流达30A。支持实时监控插座功率。

10.4 采用LCD显示屏，可显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息等。

10.5 支持PC客户端软件管理，支持三层网络协议，支持跨网关控制和管理。

10.6 支持对每一路电源输出进行定时编程，实现全自动无人值守的电源管理。

10.7 支持离线模式，本地自带定时程序，内置高精度时钟，在脱离服务器时，也能保证定时任务按时执行

10.8 具备≥2个10M/100M网口，≥2路RS485接口、≥1路外接传感器供电接口。

11、无线话筒1

11.1 无线话筒1

11.1.1基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。

11.1.2 具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。

11.1.3 接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。

11.1.4 具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。（可关闭自动）

11.1.5 具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。

11.1.6 具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。

11.1.7 具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。

11.1.8 具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。

11.1.9接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。

12 无线话筒2

12.1基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。

12.2具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。

12.3接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。

12.4具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。（可关闭自动）

12.5具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。

12.6具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。

12.7具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。

12.8具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。

12.9接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。

13、全数字会议系统主机

13.1 支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元同时接入管理使用；支持≥4396台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务等）以及发言控制。

13.2 主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。

13.3 设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms。

13.4 设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。

13.5 前面板具有≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状态；其中≥1个为无线会议发言单元通讯指示灯，接上无线收发器正常使用进入闪烁状态；未接入设备时不亮，可快速检测链路使用状态。

13.6 具有≥16路音频输出通道，通过扩展可实现≥272个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥100级延时器调节功能。

13.7 主机具有≥16通道音频分组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分≥16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种方式的会议室合并/拆分。

13.8 支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议话筒和录音盒可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频。

13.9 具有C/S、B/S管控架构，包括客户端、WEB端、本机全彩触摸屏、安卓手机/平板控制方式；通过客户端、WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、会议单元灵敏度等）、≥16通道输出模式切换、开关会议单元、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机功能；使用本机全彩触摸屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、中英俄法四种语言切换、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；使用安卓手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能，免PC操作。

13.10 WEB管理端具有切换个性化主题风格功能，可切换≥4种风格，可选简约主题、政务主题、时尚主题、活力主题，不同主题提供不同UI界面背景颜色。

13.11 超大数据处理能力：系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至16之间的任意数量；无线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至8之间的任意数量。

13.12 具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。

13.13 采用会议系统多环路检测及网络补给技术，实现会议单元手拉手链路出现故障时快速恢复，环路恢复时间≤5ms。

13.14 具有C/S、B/S架构管理软件，客户端、WEB端软件均可运行的操作系统≥8种。

13.15 支持搭配会议话筒处理器使用，主机与话筒处理器之间通过网线连接方式传输音频，可以同时传输≥16路有线会议单元和≥8路无线会议单元发言的音频信号，并提供反馈抑制、智能混音以及自动增益音频调节处理功能。

▲13.16全数字会议系统软件融入会议音频综合管理平台软件实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能（提供官网截图或用户手册等资料）。

▲13.17会议主机软件融入音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。（提供第三方检测机构出具的具备CMA标识的检测报告扫描件）

14、会议话筒处理器

14.1 具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。

14.2 具有≥1个RS485、≥1个RS232接口，可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。

14.3 后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口；前面板具有≥1个AFC电容触摸开关；≥4个状态指示灯（包括≥1个AFC 功能状态指示灯、≥1个音频信号灯、≥1个处理器工作状态指示灯、≥1个工作电源指示灯）。

14.4 处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥31段图示均衡器调节）音频处理功能。

14.5 采用啸叫检测门限更新法，移频+陷波组合反馈抑制方式，具有≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。

14.6 产品软件与全数字会议系统软件集成，可以实现使用同一软件配置数字会议主机和会议话筒处理器；支持搭配音频综合管理平台集中管控各种音频设备，包含数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。

15、会议话筒1

15.1 桌面式话筒采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理，反馈抑制功能。

15.2 采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。

15.3 具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。

15.4 具备TYPE-C口，可进行升级程序和充电，内置容量锂电池，电池容量≥9600mAh，可持续≥14小时发言。

15.5 支持后台≥5段EQ调节功能。

15.6 具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。

15.7 具备全视角IPS电容触摸显示屏，支持触屏签到。咪杆高度（或长度）≤240mm。

15.8 可设置SSID和密码功能，具有中英文切换显示功能，通过PC软件统一设置。

16、会议话筒2

16.1 桌面式话筒采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理，反馈抑制功能。

16.2 采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术；

16.3 具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。

16.4 具备TYPE-C口，可进行升级程序和充电，内置容量锂电池，电池容量≥9600mAh，可持续≥14小时发言。

16.5 支持后台≥5段EQ调节功能。

16.6 具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。

16.7 具备全视角IPS电容触摸显示屏，支持触屏签到。咪杆高度（或长度）≤240mm。

16.8 可设置SSID和密码功能，具有中英文切换显示功能，通过PC软件统一设置。

17、发射器

17.1 遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率≥1.775Gbps。

17.2 支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法。

17.3 上行链路采用千兆端口，保证无线高速传输。

17.4 AP具备WIDS(无线入侵检测)/WIPS（无线入侵防御）、非法接入点的检测及反制、防ARP欺骗、DOS攻击防御、无线东西向流量安全等一系列无线安全防护功能。

17.5 支持丰富的服务质量保证（QoS）。

18、充电箱

18.1 充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持18W快充。支持同时插满所有USB接口。

18.2 根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能。

18.3 智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。

19、音频隔离器

19.1 双通道音频隔离器。

19.2 低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰。

19.3 点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出。

19.4 即插即用，支持热插拨。

19.5 隔离滤波音频传输最远传输信号等同或优于450－600米。

19.6 内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。

19.7 具有≥2路XLR输入；具有≥2路XLR输出。

20、8口交换机

20.1 支持≥10个10/100/1000BASE-T端口。

20.2 桌面级交换机。

21、音频连接线

21.1 ≥1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）。

22、音频连接线

22.1 ≥1 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）。

（4）4F实训基地1

1、专业音箱

1.1阻抗≤8Ω.

1.2频响等同或优于45Hz-20KHz。

1.3额定功率≥300W。

1.4灵敏度≥98dB/W/M。

1.5水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥80°。

1.6高音：≥1.7"压缩高音单元×1；低音：10"低音×1。

1.7箱体采用15mm桦木制作，质量轻，表面采用高档透明漆处理，外贴防尘网布。

2、专业功放

2.1标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@8Ω：≥1700W。

2.2开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，保证半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。

2.3支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。

2.4开关电源内置EMI电路，有效的抑制电源谐波。

2.5数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声。

2.6整机转换效率达到85%以上。

2.7数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。

2.8MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。

2.9开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。

2.10内置六大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。

2.11产品尺寸(L*W*H)：484×255×44±2%mm。

2.12信噪比（A计权）：≥100dB。

3、调音台

3.1支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。

3.2具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。

3.3内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。

3.4具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。

3.5内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。

4、音频处理器

4.1 数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。

4.2 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。

4.3 输出通道支持≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。

4.4 支持24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。

4.5 具有液晶显示屏，支持显示设备网络信息VN.WJ12247、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态。

4.6 支持通过手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。

4.7 配置≥2路Dante协议接口，支持低延时的DANTE网络音频传输，≥8路发送、≥8路接收通道，可实现网络音频扩展。

4.8 配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。

4.9 支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件。

5、抑制器

5.1 基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。

5.2 前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。

5.3 设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。

5.4 具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。

5.5 设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。

5.6 支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。

5.7 反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。

6、电源管理器

6.1 设有船型开关，支持主从机设置，通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备。

6.2 提供智能化电源控制管理，设置定时任务。支持顺序打开或关闭电源功能，支持设置电源的开关时序间隔。

6.3 具备≥8路电源输出插座，其中≥8路10A的插座规格，总电流≥30A。支持实时监控插座功率。

6.4 采用LCD显示屏，可显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息等。

6.5 支持PC客户端软件管理，支持三层网络协议，支持跨网关控制和管理。

6.6 支持对每一路电源输出进行定时编程，实现全自动无人值守的电源管理。

6.7 支持离线模式，本地自带定时程序，内置高精度时钟，在脱离服务器时，也能保证定时任务按时执行

6.8 具备≥2个10M/100M网口，≥2路RS485接口、≥1路外接传感器供电接口。

7、无线话筒

7.1 无线话筒1

7.1.1基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。

7.1.2 具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。

7.1.3 接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。

7.1.4 具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。（可关闭自动）

7.1.5 具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。

7.1.6 具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。

7.1.7 具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。

7.1.8 具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。

7.1.9接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。

7.2 无线话筒2

7.2.1基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。

7.2.2具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。

7.2.3接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。

7.2.4具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。（可关闭自动）

7.2.5具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。

7.2.6具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。

7.2.7具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。

7.2.8具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。

7.2.9接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。

8、支架

8.1 金属喷塑音箱支架。

9、音频连接线1

9.1 ≥1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）。

10、音频连接线2

10.1 ≥1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）。

（5）4F实训基地2

1、专业音箱

1.1阻抗≤8Ω.

1.2频响等同或优于45Hz-20KHz。

1.3额定功率≥300W。

1.4灵敏度≥98dB/W/M。

1.5水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥80°。

1.6高音：≥1.7"压缩高音单元×1；低音：10"低音×1。

1.7箱体采用15mm桦木制作，质量轻，表面采用高档透明漆处理，外贴防尘网布。

2、专业功放

2.1标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@8Ω：≥1700W。

2.2开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，保证半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。

2.3支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。

2.4开关电源内置EMI电路，有效的抑制电源谐波。

2.5数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声。

2.6整机转换效率达到85%以上。

2.7数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。

2.8MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。

2.9开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。

2.10内置六大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。

2.11产品尺寸(L*W*H)：484×255×44±2%mm。

2.12信噪比（A计权）：≥100dB。

3、调音台

3.1支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。

3.2具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。

3.3内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。

3.4具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。

3.5内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。

4、音频处理器

4.1 数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。

4.2 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。

4.3 输出通道支持≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。

4.4 支持24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。

4.5 具有液晶显示屏，支持显示设备网络信息VN.WJ12247、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态。

4.6 支持通过手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。

4.7 配置≥2路Dante协议接口，支持低延时的DANTE网络音频传输，≥8路发送、≥8路接收通道，可实现网络音频扩展。

4.8 配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。

4.9 支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件。

5、抑制器

5.1 基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。

5.2 前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。

5.3 设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。

5.4 具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。

5.5 设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。

5.6 支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。

5.7 反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。

6、电源管理器

6.1 设有船型开关，支持主从机设置，通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备。

6.2 提供智能化电源控制管理，设置定时任务。支持顺序打开或关闭电源功能，支持设置电源的开关时序间隔。

6.3 具备≥8路电源输出插座，其中≥8路10A的插座规格，总电流≥30A。支持实时监控插座功率。

6.4 采用LCD显示屏，可显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息等。

6.5 支持PC客户端软件管理，支持三层网络协议，支持跨网关控制和管理。

6.6 支持对每一路电源输出进行定时编程，实现全自动无人值守的电源管理。

6.7 支持离线模式，本地自带定时程序，内置高精度时钟，在脱离服务器时，也能保证定时任务按时执行

6.8 具备≥2个10M/100M网口，≥2路RS485接口、≥1路外接传感器供电接口。

7、无线话筒

7.1 无线话筒1

7.1.1基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。

7.1.2 具有≥1台接收主机、≥4台桌面式鹅颈咪杆发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。

7.1.3 接收机前面板具有≥4个LCD 显示屏、≥4个编码旋钮、≥4个频率扫描实体按键、≥4个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥4个XLR-OUT接口、≥4个BNC接口、≥1个DC接口。桌面式发射机具有≥1个TYPE-C 充电口、≥1个3.5mm耳麦输入接口、≥1个OLED显示屏、≥1个电源开关按键，≥1个触摸开关麦按键。

7.1.4 具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。

7.1.5具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。

7.1.6 具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。

7.1.7 接收机具有≥4个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。

7.1.8 桌面式发射机配置≥1颗容量2400mAh的锂电池(可拆卸)，使用时长≥15小时；设备电池孔位≥4个，电池具有扩展性，通过拓展连续使用时长≥60小时。

7.2 无线话筒2

7.2.1基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。

7.2.2具有≥1台接收主机、≥4台桌面式鹅颈咪杆发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。

7.2.3接收机前面板具有≥4个LCD 显示屏、≥4个编码旋钮、≥4个频率扫描实体按键、≥4个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥4个XLR-OUT接口、≥4个BNC接口、≥1个DC接口。桌面式发射机具有≥1个TYPE-C 充电口、≥1个3.5mm耳麦输入接口、≥1个OLED显示屏、≥1个电源开关按键，≥1个触摸开关麦按键。

7.2.4具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。

7.2.5具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。

7.2.6具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。

7.2.7接收机具有≥4个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。

7.2.8桌面式发射机配置≥1颗容量2400mAh的锂电池(可拆卸)，使用时长≥15小时；设备电池孔位≥4个，电池具有扩展性，通过拓展连续使用时长≥60小时。

8、支架

8.1 金属喷塑音箱支架。

9、音频连接线1

9.1 ≥1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）。

10、音频连接线2

10.1 ≥1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）。

- （九）报告厅

（1）5F报告厅扩声

1、专业音箱1（线阵低音箱）

1.1音箱类型为超低频音箱，低频扬声器：18"*1。

1.2功率≥800W、标称阻抗：≤8Ω

1.3频率范围：40Hz-400Hz，灵敏度≥101dB(1M/1W)。

2、专业音箱2（线阵全频音箱）

2.1箱体采用桦木制作、耐磨喷漆处理；≥二个8寸（200mm）的高配置钕磁低频驱动器以及一个≥75mm钕磁高频驱动器。

2.2采用吊装组合线阵设计，允许等同或优于0-14度范围调整音箱覆盖区域。专业吊挂件组合。

2.3功率≥600W；标称阻抗：≤8Ω。

2.4频率范围等同或优于65Hz-20KHz，灵敏度≥103dB (1M/1W )。

2.5低频扬声器：≥8"*2，高频扬声器：≥77mm（3"）压缩驱动器*1，水平覆盖角(-6dB)≥110°；垂直覆盖角(-6dB)≥10°。

3、专业音箱3（返听音箱）

3.1阻抗≤8Ω。

3.2频响等同或优于50Hz-20KHz。

3.3额定功率≥400W。

3.4灵敏度≥99dB/W/M。

3.5水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°。

3.6高音≥1.7"压缩高音单元×1；低音：12"低音×1。

4、专业音箱4（壁挂音箱）辅助 音响

4.1阻抗≤8Ω。

4.2频响等同或优于45Hz-20KHz。

4.3额定功率≥300W。

4.4灵敏度≥98dB/W/M。

4.5水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥80°。

4.6高音：≥1.7"压缩高音单元×1；低音：10"低音×1。

4.7箱体采用15mm桦木制作，质量轻，表面采用高档透明漆处理，外贴防尘网布。

5、专业音箱5（低音音箱）后环绕

5.1阻抗≤8Ω。

5.2频响等同或优于45Hz-20KHz。

5.3额定功率≥300W。

5.4灵敏度≥98dB/W/M。

5.5水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥80°。

5.6高音：≥1.7"压缩高音单元×1；低音：10"低音×1。

5.7箱体采用15mm桦木制作，质量轻，表面采用高档透明漆处理，外贴防尘网布。

6、专业功放（线阵低音功放）

6.1标准≤1U机柜式设计机柜式设计，采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案。

6.2开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。

6.3采用数字功放双环路压限保护电路，避免开机瞬间的大电流冲击扬声器，减少对扬声器的损害风险，为功放全方位系统保护。

6.4采用开关电源输出电压自启停动态节能的功能，自适应动态功率高效转换功能。

6.5支持过压保护、欠压保护、过流保护、输出短路保护、温度压限、信号压限、温度自动控风扇等功能，很大程度提高功放稳定性和可靠性。

6.6 XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出。

6.7 MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。

6.8灵敏度1V/2V可选择切换。

6.9带温控风机，开机即转，随着温度长高风扇加速。

6.10面板有信号（绿）、削顶（橙）、保护指示灯（红）、电源指示灯（蓝）。

6.11输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：2*1200W；立体声4Ω×2：≥2*1900W；立体声2Ω×2：≥2*3200W；桥接16Ω：≥2400W；桥接8Ω：≥3800W；桥接4Ω：≥6400W。

6.12产品尺寸(L*W*H)：483×370×44±2%mm。

6.13信噪比（A计权）：≥105dB。

7、专业功放2（线阵全频功放）

7.1标准≤1U机柜式设计机柜式设计，采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案。

7.2开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。

7.3采用数字功放双环路压限保护电路，避免开机瞬间的大电流冲击扬声器，减少对扬声器的损害风险，为功放全方位系统保护。

7.4采用开关电源输出电压自启停动态节能的功能，自适应动态功率高效转换功能。

7.5支持过压保护、欠压保护、过流保护、输出短路保护、温度压限、信号压限、温度自动控风扇等功能，很大程度提高功放稳定性和可靠性。

7.6 XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出。

7.7 MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。

7.8灵敏度1V/2V可选择切换。

7.9带温控风机，开机即转，随着温度长高风扇加速。

7.10面板有信号（绿）、削顶（橙）、保护指示灯（红）、电源指示灯（蓝）。

7.11输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：2*1200W；立体声4Ω×2：≥2*1900W；立体声2Ω×2：≥2*3200W；桥接16Ω：≥2400W；桥接8Ω：≥3800W；桥接4Ω：≥6400W。

7.12产品尺寸(L*W*H)：483×370×44±2%mm。

7.13信噪比（A计权）：≥105dB。

8、专业功放3（返听功放）

8.1双通道大功率专业数字功放。

8.2功放具有直流、短路、过载、过热保护。

8.3具备信号、功率、温度等压限功能。

8.4灵敏度支持≥1V/2V，可选择切换。

8.5输出功率*（1KHz/THD≤1％）：立体声8Ω：≥2*700W；立体声4Ω：≥2*1200W；立体声2Ω：≥2*1800W；桥接16Ω：≥1400W；桥接8Ω：≥2400W；桥接4Ω：≥3600W.。

8.6电压增益 (@1KHz) 等同或优于37.5dB；输入阻抗 ≤ 10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡；THD+N(@1/8功率下） ≤0.01％；信噪比 (A计权) ≥102dB。

8.7产品尺寸(L*W*H)：483×353×44±2%mm。

9、专业功放4（壁挂功放）

9.1双通道大功率专业数字功放。

9.2.功放具有直流、短路、过载、过热保护。

9.3具备信号、功率、温度等压限功能。

9.4灵敏度支持≥1V/2V，可选择切换。

9.5输出功率*（1KHz/THD≤1％）：立体声8Ω：≥2*500W；立体声4Ω：≥2*800W；立体声2Ω：≥2*1300W；桥接16Ω：≥1000W；桥接8Ω：≥1600W；桥接4Ω：≥2600W。

9.6电压增益 (@1KHz) 等同或优于36dB；输入阻抗 ≤10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡；THD+N(@1/8功率下） ≤0.01％；信噪比 (A计权) ≥102dB。

9.7产品尺寸(L*W*H)：484×353×44±2%mm。

10、专业功放5（后环绕）

10.1双通道大功率专业数字功放。

10.2.功放具有直流、短路、过载、过热保护。

10.3具备信号、功率、温度等压限功能。

10.4灵敏度支持≥1V/2V，可选择切换。

10.5输出功率*（1KHz/THD≤1％）：立体声8Ω：≥2*500W；立体声4Ω：≥2*800W；立体声2Ω：≥2*1300W；桥接16Ω：≥1000W；桥接8Ω：≥1600W；桥接4Ω：≥2600W。

10.6电压增益 (@1KHz) 等同或优于36dB；输入阻抗 ≤10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡；THD+N(@1/8功率下） ≤0.01％；信噪比 (A计权) ≥102dB。

10.7产品尺寸(L*W*H)：484×353×44±2%mm。

11、调音台

12.1  ≥24路话简输入，带有 48V幻象供电，每通道带有HPF。

12.2  ≥32个线路输入(24个单声道和 4个立体声)。

12.3  ≥6个AUX发送+≥2个FX发送。

12.4  ≥4 GROUP母线 +ST母线。

12.5  ≥2 Matrix 输出。

12.6  ≥1个单声道输出。

12.7分布式A类 “D-PRE”话放，内部配置复合晶体管倒相电路。

12.8音乐韵味的 X-pressive EQ功能源于Yamaha的VCM技术。

12.9单旋钮压缩器，带有LED指示灯。

12.10双重数字效果处理器:REV-X和Classic SPX。

12.11 Stereo Hybrid Channels (立体声混合型通道)。

12.12 iPod/iPhone的数字式连接， 用于音频播放与DSP控制。

12.13 MGP Editor可以通过iPodPhone详细控制和操作DSP设置。

12.14耐久、紧凑而坚固的粉末喷涂金属外壳。

12.15从已连接的 USB 设备中回放或录音到该 USB 设音。

12.16 31段 GEQ，具备可选的 9个 flex 频段或 14 个固定频段模式。

12.17三段式主压缩器可以分配到立体声母线。

12、音频处理器

12.1后面板具有≥16路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥16路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。

12.2输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。

12.3具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备跨平台软件，可运行的操作系统≥8种。

12.4产品具有PC客户端、手机移动端VN.WJ12247、平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。

12.5同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备音，增益，场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。

12.6具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。

12.7设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。

12.8音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。

13、抑制器

13.1基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。

13.2前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。

13.3设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。

13.4具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。

13.5设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。

13.6支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。

13.7反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。

14、电源管理器1

14.1支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。

14.2当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。

14.3单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。

14.4具有≥一路USB输出接口。

15、电源管理器2

15.1具有≥12路电源插座，支持≥6路10A的、≥6路16A的插座规格。

15.2 每路有单独的滤波器。

15.3 前面板具有≥2路电源插座。

15.4 采用≥3芯单相的电源接线接口。

15.5 具备有数字电压指示功能，可实时的指示电网电压。

15.6 支持密码锁定功能。

15.7 具有通道延时编辑功能，可以自定义修改通道间的延时时间。集成RS485远程控制功能，支持通过USB、RS485、RS232多样控制方式。

15.8 支持定时开关机任务的功能，定时时长最长可设置达≥12个月的定时开关机功能。

15.9 支持通过LINK口实现多台（同款）电源时序器级联；支持通过前面板按键设置设备地址码。

16、无线话筒

16.1无线话筒1

16.1.1 基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。

16.1.2 具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。

16.1.3 接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。

16.1.4 具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。（可关闭自动）。

16.1.5 具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。

16.1.6 具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。

16.1.7 具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。

16.1.8 具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。

16.1.9 接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。

16.2无线话筒2

16.2.1 基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。

16.2.2 .具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。

16.2.3 接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。

16.2.4 具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。（可关闭自动）。

16.2.5 具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。

16.2.6 具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。

16.2.7 具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。

16.2.8 具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。

16.2.9 接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。

17、无线话筒

17.1无线话筒3

17.1.1基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。

17.1.2具有≥1台接收主机、≥2只头戴腰包；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。

17.1.3接收机前面板具有≥2个TFT-LCD显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个显示屏、≥4个实体按键（包括≥1个静音键、≥1个音量减少键、≥1个音量增加键、≥1个电源开关键）、≥1个电源状态指示灯、≥1个静音指示灯。

17.1.4具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。

17.1.5具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。

17.1.6具有长时间续航，发射机连续使用时长≥10小时。

17.1.7具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。

17.1.8接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。

17.2无线话筒4

17.1基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。

17.2具有≥1台接收主机、≥2只头戴腰包；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。

17.3接收机前面板具有≥2个TFT-LCD显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个显示屏、≥4个实体按键（包括≥1个静音键、≥1个音量减少键、≥1个音量增加键、≥1个电源开关键）、≥1个电源状态指示灯、≥1个静音指示灯。

17.4具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。

17.5具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。

17.6具有长时间续航，发射机连续使用时长≥10小时。

17.7具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。

17.8接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。

18、话筒天线

18.1射频频率范围等同或优于470～950MHz。

18.2驻波比：≤2.0。

18.3输入阻抗：≤50Ω。

18.4指向性：≥180度指向。

19、天线分配器

19.1具有≥2个信号输入接口，支持接收天线信号，实现放大射频信号的效果。

19.2具有≥8个天线信号输出接口，可将一对天线分频至4台（一拖二）接收机达到扩展无线话筒系统的目的。

19.3具有≥2个天线级联接口；支持级联分配器，可实现放大射频信号扩展无线话筒天线的目的。

19.4具有≥4个直流电源接口，支持给4台接收机提供供电。

20、有源音箱

20.1有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持≥2×25W，支持4-8Ω输出阻抗。

20.2支持≥1路话筒和≥1路立体声线路输入接口、≥1路立体声线路输出接口，带默音功能，话筒优先于线路输入。具有≥1个麦克风音量调节，≥1个线路输入音量调节，≥2个高低音调节。

20.3支持≥100V广播输入接口。

20.4具有输出过载、过压、短路保护。

20.5信噪比≥70dB，频率响应等同或优于40Hz~20KHz(≤±3dB)，谐波失真≤1%。

21、HC支架

21.1  HC支架1

21.1.1高度：等同或优于980-1680mm。

21.1.2斜杠：等同或优于550-900mm。

21.2  HC支架2

21.2.1高度：等同或优于980-1680mm。

21.2.2斜杠：等同或优于550-900mm。

21.3  HC支架3

21.3.1高度：等同或优于980-1680mm。

21.3.2斜杠：等同或优于550-900mm。

21.4  HC支架4

21.4.1高度：等同或优于980-1680mm。

21.4.2斜杠：等同或优于550-900mm。

22、会议系统主机

22.1支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元同时接入管理使用；支持≥4396台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务等）以及发言控制。

22.2主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。

22.3设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms。

22.4设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。

22.5前面板具有≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状态；其中≥1个为无线会议发言单元通讯指示灯，接上无线收发器正常使用进入闪烁状态；未接入设备时不亮，可快速检测链路使用状态。

22.6具有≥16路音频输出通道，通过扩展可实现≥272个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥100级延时器调节功能。

22.7主机具有≥16通道音频分组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分≥16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种方式的会议室合并/拆分。

22.8支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议话筒和录音盒可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频。

22.9具有C/S、B/S管控架构，包括客户端、WEB端、本机全彩触摸屏、手机/平板控制方式；通过客户端、WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、会议单元灵敏度等）、≥16通道输出模式切换、开关会议单元、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机功能；使用本机全彩触摸屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、中英俄法四种语言切换、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；使用安卓手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能，免PC操作。

22.10 WEB管理端具有切换个性化主题风格功能，可切换≥4种风格，可选简约主题、政务主题、时尚主题、活力主题，不同主题提供不同UI界面背景颜色。

22.11超大数据处理能力：系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至16之间的任意数量；无线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至8之间的任意数量。

22.12具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。

22.13采用会议系统多环路检测及网络补给技术，实现会议单元手拉手链路出现故障时快速恢复，环路恢复时间≤5ms。

22.14具有C/S、B/S架构管理软件，客户端、WEB端软件均可运行的操作系统≥8种。

22.15支持搭配会议话筒处理器使用，主机与话筒处理器之间通过网线连接方式传输音频，可以同时传输≥16路有线会议单元和≥8路无线会议单元发言的音频信号，并提供反馈抑制、智能混音以及自动增益音频调节处理功能。

22.16全数字会议系统软件融入会议音频综合管理平台软件实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。

23、会议话筒处理器

23.1具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。

23.2具有≥1个RS485、≥1个RS232接口，可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。

23.3后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口；前面板具有≥1个AFC电容触摸开关；≥4个状态指示灯（包括≥1个AFC 功能状态指示灯、≥1个音频信号灯、≥1个处理器工作状态指示灯、≥1个工作电源指示灯）。

23.4处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥31段图示均衡器调节）音频处理功能。

23.5采用啸叫检测门限更新法，移频+陷波组合反馈抑制方式，具有≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。

23.6产品软件与全数字会议系统软件集成，可以实现使用同一软件配置数字会议主机和会议话筒处理器；支持搭配音频综合管理平台集中管控各种音频设备，包含数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。

24、会议话筒1

24.1 桌面式话筒采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理，反馈抑制功能。

24.2 采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术；

24.3 具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。

24.4 具备TYPE-C口，可进行升级程序和充电，内置容量锂电池，电池容量≥9600mAh，可持续≥14小时发言。

24.5支持后台≥5段EQ调节功能。

24.6具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。

24.7具备全视角IPS电容触摸显示屏，支持触屏签到。咪杆高度（或长度）≤240mm。

24.8可设置SSID和密码功能，具有中英文切换显示功能，通过PC软件统一设置。

25、会议话筒2

25.1 桌面式话筒采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理，反馈抑制功能。

25.2 采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术；

25.3 具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。

25.4 具备TYPE-C口，可进行升级程序和充电，内置容量锂电池，电池容量≥9600mAh，可持续≥14小时发言。

25.5支持后台≥5段EQ调节功能。

25.6具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。

25.7具备全视角IPS电容触摸显示屏，支持触屏签到。咪杆高度（或长度）≤240mm。

25.8可设置SSID和密码功能，具有中英文切换显示功能，通过PC软件统一设置。

26、发射器

26.1遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率≥1.775Gbps。

26.2支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法。

26.3上行链路采用千兆端口，保证无线高速传输。

26.4 AP具备WIDS(无线入侵检测)/WIPS（无线入侵防御）、非法接入点的检测及反制、防ARP欺骗、DOS攻击防御、无线东西向流量安全等一系列无线安全防护功能。

26.5支持丰富的服务质量保证（QoS）。

27、充电箱

27.1充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持≥18W快充。支持同时插满所有USB接口。

27.2根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能。

27.3智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。

- （十）诊室、无障碍卫生间报警系统

1、IP网络信息交互主机

▲1.1设备集成音频转发、短路触发联动、门灯控制、扩展病床分机的功能；具有≥2路COM网络接口，支持连接≥16个病床分机；具有≥1路告警门灯接口，≥4路短路输入接口和≥4路短路输出接口。（提供第三方检测机构出具的具备CMA标识的检测报告扫描件）

1.2支持接入三色告警门灯，控制门灯状态。

1.3设备具备双电源供电接口，当主电源断开时，备用电源无缝给设备提供供电。

1.4具有≥1路百兆网络接口，连接交换机，配置与服务器通讯。

1.5支持对接HIS系统同步数据，实现患者的姓名、性别、年龄、住院号、入院时间、入院诊断、护理等级、护理标签、饮食信息、过敏信息、主管医生、责任护士、温馨提示信息。包含HIS进行数据交互开发费用。

1.6支持兼容带触摸屏功能病床分机和按键版本的病床分机≥两种连接方式，支持混搭方式连接。

1.7支持对病房分机进行集中管理，支持在后台与医护主机查看病床分机的状态信息，支持医护主机可与对应病床分机进行独立的双工通话对讲功能。

2、模数转换器

2.1 模拟信号放大转换数字信号设备。

3、公卫洗手间解救按钮

3.1支持标准86盒嵌入式安装，具备≥IP66级防护等级。

3.2具备拉绳和按键触发≥2种求助报警触发方式。

3.3具有≥1个取消报警按钮，可现场解除求助报警状态。

3.4具备触发报警声光提示，支持≥2种LED警示灯颜色提示，正常状态蓝色常亮，触发报警红灯闪烁，支持蜂鸣器报警提示。

4、公卫洗手间声光门灯

4.1壁挂式安装设计，安装在病房门口，显示病房的呼叫或告警状态。

4.2具备≥4种颜色显示，具备红、绿、蓝、黄颜色闪烁、常亮提示。

4.3具备按普通呼叫、卫生间紧急报警、进入护理、紧急增援等状态提示不同颜色。

5、IP网路可视对讲主机

5.1采用显示屏，电容式触摸屏；摄像头像素≥8M。

5.2管理主机可与分机或其它主机双工可视对讲，对讲方式有免提、手柄、TALK键；对讲过程中，可禁止对方发言、控制对方终端的门锁打开、开始录制对话内容及画面。

5.3可实现主机托管，管理主机可以把该主机的分机托管给其他一级主机管理。

5.4当分机呼叫忙线/超时无人应答时，可将呼叫信息上传到其他主机上。

5.5支持呼叫强切功能，主机可以强制切换正在通话的分机从而建立新的通话。

5.6支持标准SIP通讯协议，可与VOIP电话进行双向对讲，支持多SIP账号模式，可对接多个SIP服务器。

5.7支持与视频会议MCU对接

5.8支持指挥模式，指挥长可向全部成员发布命令，成员回应只有指挥长听得到。

5.9管理主机可对管理的每一个分机自动循环监听、监视（默认每路时间为10秒），亦可对任意选定一个分机进行监听、监视。

5.10支持当分机端有喧哗、有人为打砸时、有人为非法强拆时，可向主机报警；分机端报警时，通过TCP连接与其它平台联动。如：开启监控摄像头。

5.11支持对传输中的数据进行加密。

5.12支持在线监测功能，可实时监测分机的在线状态。

5.13报警状态，对讲状态，在线状态可用图标提示，可以添加设备信息。

5.14支持监视室内分机的画面，可设置监视轮询。

5.15支持门禁控制功能，主机可以对任意分机对应的房间门进行解锁，也可以分区或全区解锁。

5.16支持选择相关音频文件进行全区广播、指定分区进行广播，可设置音频文件循环播放模式。

5.17支持按照分区，全区，单区，单终端方式进行定时广播，单向喊话广播功能。

5.18支持接入FM/MP3智能播放器，CD播放器，MP3播放器等音源设备广播喊话。

5.19管理主机可对通话过程录音录像（本地SD卡录音录像），支持自动录制，并能查询播放、存储、上传至服务器。

5.20支持信息发布功能，可接收来自服务器的音频图片广播。可对单台设备、多台设备、分区进行发布音频、图片、文字等信息；在信息发布过程中可进行删除、停止信息发布操作。

5.21支持与数字IP广播系统对接，可向广播终端进行双向对讲、喊话、广播。

5.22支持发起定时签到功能、启动签到任务，支持查看签到记录，用户可通过日期刷选签到记录，包括签到人员的照片、签到状态、签到时间等。

5.23支持安装第三方APP应用。

5.24具备≥1路HDMI输出，≥1个USB3.0接口、≥1个RS485接口、≥1个SIM卡、≥1个TF卡接口、≥1个TYPEC接口、≥1个继电器接口，≥1路3.5mm输入，≥1路3.5mm输出。

5.25支持HDMI输出上大屏，实现双屏同显或异显。

5.26支持多路VIS级联，实现更多设备管理。

5.27支持公网部署，支持跨网段长距离通话，不再局限于局域网内连接。

5.28支持多方视频通话，系统支持≥6方视频通话，≥32路语音通话。

6、报警分机

6.1采用专业音视频处理芯片和嵌入式Linux操作系统，满足7*24小时不间断稳定运行。

6.2采用防拆螺丝设计，高强度合金防氧化面板，适用于室内外环境安装，防暴防水。

6.3可与可视对讲主机进行网络双向对讲，内置≥1080P摄像机，内置MIC、≥3W扬声器。

6.4可接收IP网络主机的监听、监视，可作监听头用。

6.5若设备处于持续喧哗并超过一定分贝时，可自动向主机报警。

6.6支持通过网络接收主机的MP3文件广播或喊话。

6.7支持将自带内置摄像头和麦克所采集到的音视频，实时传输到服务器上进行存储、回放、实时浏览。

6.8内置≥1组 line out接口。

6.9支持标准SIP通讯协议，可与VOIP电话进行双向对讲。

6.10具有≥2路继电器，可实现控制电控锁、摄像机等设备开关；≥3路GPIO口，可实现反馈门磁状态、摄像机状态等功能，≥1路RS485接口，支持对接多色门灯。

6.11报警呼叫时，支持通过TCP网络连接与其它平台联动。如：开启监控摄像头。

6.12.对传输中的数据进行加密。

6.13可实时检测分机的在线状态。

7、地址盒

7.1暗装底盒。

8、24口POE交换机

8.1 24个10/100/1000以太网端口。

8.2 交换芯片采用国产芯片，交换容量：≥60Gbps，包转发率：≥196Mpps。

8.3千兆电口：≥24个，千兆光口：≥4个。

8.4支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议。

8.5 支持POE+。

9、千兆光模块

9.1单模、LC接口、≥1.5G、发射光功率-9~-3dB、接收灵敏度≤-22dB。

- （十一）输液室呼叫系统

1、触摸主机

1.1设备自带显示设备，能够显示≥100位信息的不同位置。

1.2设备响应时间：＜0.01S。

1.3设备显示区域≥200mm×130mm。

2、触摸三键分机

2.1工作方式：无线呼叫。

2.2播报功能：≥三种。

2.3使用频率：433MHZ。

2.4发射距离：≥1500M（空旷距离）。

2.5编码方式：注册方式。

- （十二）排队叫号、信息发布

（1）服务器软件

1、医技排队管理软件

1.1系统可根据诊间环境大小及特点设定诊间外等候人数，要求可针对每一个诊位进行等候人数的个性化设定，满足每一个诊室的实际使用情况。

1.2系统须支持多种类型队列的优先级设定，以及不同类型患者间隔呼叫规则的设定，系统设计应至少满足初诊、优先、过号、回诊、复诊、预约、转诊、预约迟到等多种状态下患者的间隔呼叫的设定，同时也要求具备自定义添加患者类型，设定方式应灵活简便。

1.3系统须支持支持全自动形成队列、人工报到形成队列（患者自助报到、护士操作报到）以及自动及人工混合报到三种模式。

1.4 住院病人、预约患者在预约时段内，需采用优先原则。

1.5 在患者有多个检查项的情况下，当其被一检查项呼叫到时，其他检查项状态为挂起装状态，待该患者完成当前检查后，其他检查项方可呼叫。

1.6 在患者不具备检查条件时，护士可为其设置延迟呼叫，待具备检查条件时，方可呼叫。

1.7 中午午休时间，系统可自动切换到信息发布显示，叫号屏播放医院自己的宣教片。

1.8 医技排队管理软件模块接口对接包含HIS进行数据交互开发费用。

2、抽血排队管理软件

2.1 系统须支持全自动形成队列、人工报到形成队列（患者自助报到、护士操作报到）以及自动及人工混合报到三种模式；

2.2 在患者进行报到后，自动进入采血排队队列。采血窗口按照患者报到的顺序进行叫号，窗口屏幕语音呼叫并显示患者信息。

2.3 检验窗口可按业务划分，例如：静脉血窗口、末梢血窗口，成人采血窗口、儿童采血窗口等。

2.4 患者排队顺序以报到时间或者取号时间为准，支持过号患者优先机制。

2.5 支持特殊患者多次采血呼叫，例如第一次采血完毕，在可设定时间后可再次进入队列并优先。

2.6 中午午休时间，系统可自动切换到信息发布显示，叫号屏播放医院自己的宣教片。

2.7 抽血排队管理软件模块接口对接包含HIS进行数据交互开发费用。

（2）医护电脑端软件

1、分诊门诊排队导诊软件

1.1 系统可根据诊间环境大小及特点设定诊间外等候人数，要求可针对每一个诊位进行等候人数的个性化设定，满足每一个诊室的实际使用情况。

1.2系统须支持多种类型队列的优先级设定，以及不同类型患者间隔呼叫规则的设定，系统设计应至少满足初诊、过号、回诊、复诊、预约、转诊、预约迟到等多种状态下患者的间隔呼叫的设定，同时也要求具备自定义添加患者类型，设定方式应灵活简便。

1.3系统须支持支持全自动形成队列、人工报到形成队列（患者自助报到、护士操作报到）以及自动及人工混合报到三种模式；

1.4支持一对多（单个医生看诊多个队列）和多对一（多个医生看诊同一个队列）叫号模式。

1.5支持一诊室一医生、一诊室多医生的排队叫号模式。

1.6支持患者刷卡/扫描签到排队模式；支持非签到自动排队模式；支持自助取号排队模式。

1.7支持当日挂号与预约患者混合排队模式，预约患者在预约时段内优先就诊。

1.8早间高峰期患者突增情况下，分诊台软件须支持自动报到和手动批量报到机制。

▲1.9要求急诊科分诊基于卫健委的急诊分诊“三区四级”原则，合理安排不同级别患者以各级别优先级别接受医生救治，改进和优化我院急诊科预检分诊流程，提高预检分诊的效率和质量。（提供第三方检测机构出具的具备CMA标识的检测报告扫描件）

▲1.10替呼功能：支持替呼功能，通过操作人员在分号客户端点击下位或呼叫按钮，代替客户端/检查室/窗口工作人员呼叫下一位人员。（提供第三方检测机构出具的具备CMA标识的检测报告扫描件）

▲1.11预检补录：支持在预检补录时录入评估状态，如：意识障碍、步态不稳、需人陪伴、协助行器、特殊术后、视力障碍等。（提供第三方检测机构出具的具备CMA标识的检测报告扫描件）

2、分诊医技排队导诊软件

2.1系统可根据检查室环境大小及特点设定诊间外等候人数，要求可针对每一个诊位进行等候人数的个性化设定，满足每一个检查室的实际使用情况。

2.2系统须支持多种类型队列的优先级设定，以及不同类型患者间隔呼叫规则的设定，系统设计应至少满足初检、过号、预约、预约迟到等多种状态下患者的间隔呼叫的设定，同时也要求具备自定义添加患者类型，设定方式应灵活简便。

2.3系统须支持支持全自动形成队列、人工报到形成队列（患者自助报到、护士操作报到）以及自动及人工混合报到三种模式。

2.4支持一对多和多对一叫号模式。

2.5支持一检查室一医生、一检查室多医生的排队叫号模式。

2.6支持患者刷卡/扫描签到排队模式；支持非签到自动排队模式；支持自助取号排队模式。

2.7支持当日检查与预约患者混合排队模式，预约患者在预约时段内优先就诊。

2.8早间高峰期患者突增情况下，分诊台软件须支持自动报到和手动批量报到机制.

3、诊室医生叫号对讲软件

3.1要求支持医生ID号登录；

3.2要求医生工作站管理软件样式可由医生自主选择，满足医生对软件字体大小的个性化需求。

3.3要求医生工作站管理软件可自行设定呼叫的快捷键，方便医生通过键盘实现快速呼叫。

3.4要求医生工作站管理软件可自行设定本软件可边缘停靠、置顶等，适配每位医生的使用习惯。

3.5要求医生工作站管理软件可自行修改操作界面大小，医生可以集合自己的需要选择精简的操作界面，减少对管理系统的遮挡。

3.6要求支持顺序呼叫、选择呼叫、扫描呼叫等三种呼叫方式。

3.7要求顺序呼叫支持叫号、重呼、过号、诊结、停诊等多种状态。

3.8要求医生工作站管理软件支持医生出诊多个科室时，可自行设置不同号别的就诊优先级别、和呼叫间隔人数。

3.9要求医生工作站软件支持为患者进行跨科室、跨诊区的转诊，无需患者再重新挂号。

3.10要求医生工作站管理软件支持医生停诊后，诊室门口显示终端提示停诊状态。

3.11要求医生工作站管理软件支持无等候患者状态下，新患者签到提醒功能，要求提醒信息醒目。

3.12要求支持同一患者排多个队列，被呼叫时其他队列自动挂起，诊结后自动恢复等候状态。

3.13要求医生工作站管理软件可显示当前呼叫患者检查项目。

3.14要求支持预检叫号功能，支持患者先通过预检叫号后，再可被医生呼叫至诊室就诊。

3.15要求医生工作站软件可向门诊智能终端进行广播，要求医生仅输入文字内容即可自动生成语音播报。

（3）硬件

1、窗口对讲机

1.1工作电压：DC12V。

1.2最大工作电流：300mA。

1.3不失真频率：100Hz~15KHz。

1.4副音箱和录音口：3.5mm音频插口。

1.5最大输出功率：2W（主机）+3W（副音箱）。

1.6双通道自动控制，自动转换，有效防止自激啸叫和通道窜扰。

1.7需具有较宽的动态工作范围，有效适应各种工作环境。

1.8需支持超强的背景噪音抑制电路，静态时本机无噪音。

1.9需支持线性音量控制功能，音量调节时无噪音。

1.10需支持功率大，可长时间连续工作。

1.11需具有优质录音功能。

1.12需具有全时录音功能。

2、抢救室时钟

2.1显示方式：采用数显式子钟，显示格式为时:分:秒 (24小时制)。

2.2授时方式：卫星授时技术，全年误差应小于0.5秒。‌

2.3正/倒计时：时:分:秒分:秒:百分秒。

2.4供电方式：外接电源。

2.5环境适应性：时钟应具备≥170°广视角设计，确保医护人员在不同角度都能看清时间。

2.6需要和卫健委531时间同步。‌

- （十三）安检门

1、智能违禁品探测门

1.1支持6、12、18个网状交叠式检测报警区和超亮度贴片双排区位指示灯。

1.2支持行人通行指示灯，双向高亮度红绿通行指示灯。

1.3 ≥7英寸全彩触摸式液晶屏。

1.4模块化设计易于安装和使用。

1.5支持实时背景环境干扰显示。

1.6支持通过人数、金属报警人数、分别统计和查询。

1.7支持进入和离开安检门通过人数双向统计和报警人数历史记录查询。

1.8支持人形报警区位显示报警位置功能。

1.9支持超高灵敏度。

1.10支持铁磁性，非铁磁性金属的独立检测。

▲1.11安检门可在LCD显示屏显示金属门通过人数、报警人数、报警信息、时间、红外状态、音量和频率等信息；设备在正常工作时，显示屏上有绿色工作状态指示灯闪烁。（提供第三方检测机构出具的具备CMA标识的检测报告扫描件）

1.12日常金属过滤功能。

1.13支持可选≥90个场景。

1.14支持灵敏度自动设置。

1.15支持通过网络进行监控和配置，支持对接平台。

1.16设备应可根据环境在开机时自动设置频率，也可支持手动设置≥100个频率等级，并支持≥20种典型频率快速选择，不同频率下工作具有不同的报警音。

1.17支持随机报警。

1.18支持操作员，管理员，2级用户管理。

1.19支持遥控器。

1.20支持配备后备电池。

1.21温度监控显示，支持异常温度声光报警。

1.22支持多语言，且可实时切换。

1.23支持≥2路报警输出。

- （十四）电瓶车充电

1、10路扫码刷卡充电站

1.1经4G以上网络接入云平台，可以同时控制≥十路开关，用于给电动自行车、电动三轮车共享安全智能充电。

1.2 支持独立供电，每路控制输出最大支持≥2200W，支持手机扫码和NFC刷卡支付。

2、充电专用五孔插座

2.1明装五孔插座，带编号。

2.2尺寸：80*80*24.5±2%mm；重量：≤0.08KG。

3、充值机

3.1  IC卡内费用充值。

4、IC充值卡

4.1单位面积：50*30±2%mm。

4.2芯片：M1。

4.3 材质：PVC。

5、云平台服务费

5.1部署方式：统一云平台。

5.2产品形态：设备接入授权，每年支付平台服务费。

6、三年扫码流量费

6.1 包含三年内充电桩所使用的流量费用。

- （十五）网络设备

1、上网行为管理

1.1应用层吞吐量≥5.8Gbps，最大并发连接数≥50万，每秒新建连接数≥1万，单电源。

1.2千兆电接口≥6个，千兆光口≥4，CPU、交换芯片采用国产芯片。

1.3支持路由模式、网桥模式、旁路模式。

1.4支持首页分析显示接入用户人数、终端类型；带宽质量分析、实时流量排名；资产类型分布、新设备发现趋势、终端违规检查项排行、终端违规用户排行。

1.5支持通过抑制P2P的下行丢包，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题。

1.6能够针对各种URL类型做识别和分类，同时所有URL类型都支持区分“网站浏览”、“文件上传”、“其他上传”、“HTTPS”等细分行为并分别做权限控制；

1.7支持网络故障排查，支持PPS异常、丢包异常、ARP异常、内网DOS攻击等异常情况实时监测，显示每日异常事件个数及情况。

▲1.8设备内置应用识别规则库，支持超过9000种以上应用规则数、支持超过6000种以上的应用；支持根据标签选择应用，并支持给每个应用自定义标签；支持根据标签选择一类应用做控制；支持超过900种主流Saas应用，对Saas应用有默认分类标签，帮助客户统一配置策略。（提供第三方检测机构出具的具备CMA标识的检测报告扫描件）

1.9支持终端用户账号绑定手机号码和微信号，绑定后可以通过手机验证码和微信扫码实现上网快捷登录认证。

1.10 配置3年特征库升级服务。

2、日志审计系统

2.1设备采用国产化芯片。

2.2硬盘容量≥4T，业务接口≥2个千兆电口，≥2 个接口扩展槽位。

2.3支持包括SYSLOG、HTTP、NetFlow、FTP、JDBC\ODBC、Agent终端等协议和方案进行日志采集，文本日志接入性能≥3500EPS。

2.4支持多类型、多厂商安全设备、网络设备、操作系统、应用日志适配分析，支持对原始日志的日志内容进行适配分析，分析结果范式化展示。

2.5支持按照设备类型（交换机、路由器、FW/IPS/LB/WAF、数据库、中间件、主机等设备）列表查看日志范式化分析结果，支持查看日志详情；支持基于时间、日志类别进行筛选。

2.6支持依据当前日志存储容量、日志存储开始时间、日均存储量，预估可存储天数并直观展示。

2.7支持与认证系统、计费系统对接，定制化扩展，实名制溯源到问题主机责任人。

▲2.8 支持NAT溯源取证，查找内网真实IP。（提供第三方检测机构出具的具备CMA标识的检测报告扫描件）

2.9配置≥64个日志审计授权。

3、核心交换机

3.1交换容量≥102.4Tbps，转发性能≥76800Mpps，CPU、交换芯片采用国产芯片。

3.2主控板卡≥2 块，业务槽位≥3个。

3.3电源模块≥2 个。

3.4支持4K VLAN、Private VLAN、Super VLAN及QinQ功能。

3.5支持跨设备链路聚合及升级功能，保证业务不中断。

3.6支持基于端口、协议、子网和MAC的VLAN划分。

3.7支持静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、IS-IS、BGPv4。

3.8实配千兆光口≥16个，万兆光口≥32个（含8个万兆光模块），主控板卡≥2块，电源模块≥2 个。

4、24口万兆以太网交换机

4.1三层交换机，交换容量：≥4.8Tbps,包转发率：≥1620Mpps。

4.2 CPU、交换芯片采用国产芯片。

4.3万兆光口：≥24个。

4.4支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议。

5、48口千兆交换机

5.1型号一型

5.1.1三层交换机，交换容量：≥2.4Tbps，包转发率：≥660Mpps。

5.1.2 CPU、交换芯片采用国产芯片。

5.1.3千兆光口：≥48个（含8个千兆单模模块），万兆光口≥4个（含2个万兆光模块）。

5.1.4支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议。

5.1.5支持冗余风扇，支持冗余电源。

5.2型号二型

5.2.1三层交换机，交换容量：≥672Gbps；包转发率：≥207Mpps。

5.2.2 CPU、交换芯片采用国产芯片。

5.2.3千兆电口：≥48个，万兆光口：≥6个。

5.2.4支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议。

6、24口千兆交换机

6.1三层交换机，交换容量：≥672Gbps；包转发率：≥171Mpps。

6.2 CPU、交换芯片采用国产芯片。

6.3千兆电口：≥24个，万兆光口：≥8个。

6.4支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议。

7、16口千兆交换机

7.1三层交换机，交换容量：≥672Gbps；包转发率：≥114Mpps。

7.2 CPU、交换芯片采用国产芯片。

7.3千兆电口：≥16个，万兆光口：≥4个。

7.4支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议。

8、8口千兆交换机

8.1三层交换机，交换容量：≥672Gbps；包转发率：≥108Mpps。

8.2 CPU、交换芯片采用国产芯片。

8.3千兆电口：≥8个，万兆光口：≥4个。

8.4支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议。

9、万兆光模块

9.1多模万兆LC光模块。

10、无线控制器（含授权）

10.1最大管理AP数：≥144。

10.2不少于8个千兆电口，不少于2个万兆光口。

10.3支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证；支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP。

10.4支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持跨VLAN的三层漫游；支持基于802.11k/802.11v/802.11r协议的智能漫游。

10.5底层系统支持Private PSK方式的动态密码功能，可以为每终端分配独立秘钥。底层系统支持防PSK暴力破解，当用户密码错误超过预设的阀值之后，能够将该用户加入动态黑名单，一段时间内禁止其接入网络。

10.6逃生功能：AC、AP支持SSID逃生功能，当AP射频检测到雷达信号时，会将本射频的SSID迁移到其他射频，保证关键业务正常通信。

10.7无线控制器具备虚拟化功能，多台无线控制器可以被虚拟化成一台控制器，实现虚拟控制器对所有成员AC的统一管理、在成员AC间共享License、统一将AP 接入虚拟AC中。

10.8分层AC：总部AC统一管理；License统一管理；自由选择认证点；分支AC支持本地漫游功能。

10.9实际配置：配置不少于96个AP控制授权。

11、无线吸顶AP

11.1采用整机双频四流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式。

11.2整机协商速率≥2.975Gbps。

11.3接口要求：≥1个2.5G接口，≥1个千兆电口。

11.4支持64/128位WEP、TKIP、CCMP、WPA3、WAPI加密。

11.5支持802.1x认证、MAC地址认证、PSK认证、Portal认证等。

11.6支持基于SSID的无线用户隔离。

11.7支持报文过滤、MAC地址过滤、广播风暴抑制等。

12、无线高密AP

12.1采用整机三频六流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式。

12.2整机协商速率≥5.375Gbps。

12.3接口要求：≥1个2.5G接口，≥1个千兆电口。

12.4支持64/128位WEP、TKIP、CCMP、WPA3、WAPI加密。

12.5支持802.1x认证、MAC地址认证、PSK认证、Portal认证等。

12.6支持基于SSID的无线用户隔离。

12.7.支持报文过滤、MAC地址过滤、广播风暴抑制等。

13、24口POE交换机

13.1三层POE交换机，交换容量：≥672Gbps；包转发率：≥171Mpps。

13.2 CPU、交换芯片优先采用国产芯片。

13.3千兆电口：≥24个，万兆光口：≥8个。

13.4支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议。

14、8口POE交换机

14.1POE交换机，交换容量：≥350Gbps,包转发率：≥120Mpps。

14.2 CPU、交换芯片优先采用国产芯片。

14.3千兆电口：≥8个。

14.4支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议。

- （十六）三网覆盖系统

1、光纤直放站（电信）

1.1工作频段为上行1765MHz～1785 MHz，下行1860 MHz～1880 MHz。

1.2工作带宽≥20 MHz，支持固定单载波的数字射频拉远系统。

1.3最大输出功率：下行≥46dBm，上行≥-5dBm；带内波动≤3dB；频率误差±0.01ppm；传输时延≤9.0us。

1.4下行采用数字预失真技术。

1.5利用光纤传输，传输距离最远≥20km，信号在光纤传输时无损耗。

1.6无收发天线隔离问题，用户天线架设灵活，根据覆盖区域可选择定向或全向覆盖天线。

1.7系统由近端机和远端机组成，支持星型、菊花链型、环型和混合型组网。

1.8支持自动或手动时延校准，有效防止链型结构覆盖的同频干扰。

1.9具备软件远程下载功能。

1.10采用满足CPRI标准的HDLC进行远程监控通信，性能稳定。

1.11本地监控功能（OMT）：通过便携电脑对近端机或远端机进行增益设置及设备状态和工作参数查询，以及监控软件的更新下载，并且可以对主机和数字板分别进行复位设置。同时用户可在近端机或远端机完成端对端的设置与查询。

1.12配套完善的网管系统（OMC），通过DAU内置的CDMA MODEM(全网通MODEM)或以太网与OMC建立远程通信，设备监控数据的远程传送采用“CDMA 1x PS域数传”（“LTE数传”）或“CDMA短信”（“LTE短信”）方式或以太网传输方式。设备有故障会自动上拨至OMC，方便使用维护。

1.13内置监控备用锂电池，保障设备一旦停电，故障信息可自动上报，便于及时维护。

1.14近端机箱小巧美观。

1.15远端机使用13L机箱小巧美观，散热好，特制密封材料及表面处理，保证有效防水、防潮、防腐，胜任户外全天候工作。

2、光纤直放站（电信）

2.1工作频段为上行1765MHz～1785 MHz，下行1860 MHz～1880 MHz。

2.2工作带宽≥20 MHz，支持固定单载波的数字射频拉远系统。

2.3最大输出功率：下行≥46dBm，上行≥-5dBm；带内波动≤3dB；频率误差±0.01ppm；传输时延≤9.0us。

2.4下行采用数字预失真技术。

2.5利用光纤传输，传输距离最远≥20km，信号在光纤传输时无损耗。

2.6无收发天线隔离问题，用户天线架设灵活，根据覆盖区域可选择定向或全向覆盖天线。

2.7系统由近端机和远端机组成，支持星型、菊花链型、环型和混合型组网。

2.8支持自动或手动时延校准，有效防止链型结构覆盖的同频干扰。

2.9具备软件远程下载功能。

2.10采用满足CPRI标准的HDLC进行远程监控通信，性能稳定。

2.11本地监控功能（OMT）：通过便携电脑对近端机或远端机进行增益设置及设备状态和工作参数查询，以及监控软件的更新下载，并且可以对主机和数字板分别进行复位设置。同时用户可在近端机或远端机完成端对端的设置与查询。

2.12配套完善的网管系统（OMC），通过DAU内置的CDMA MODEM(全网通MODEM)或以太网与OMC建立远程通信，设备监控数据的远程传送采用“CDMA 1x PS域数传”（“LTE数传”）或“CDMA短信”（“LTE短信”）方式或以太网传输方式。设备有故障会自动上拨至OMC，方便使用维护。

2.13内置监控备用锂电池，保障设备一旦停电，故障信息可自动上报，便于及时维护。

2.14近端机箱小巧美观。

2.15远端机使用13L机箱小巧美观，散热好，特制密封材料及表面处理，保证有效防水、防潮、防腐，胜任户外全天候工作。

3、光纤直放站（联通）

3.1整机工作频段为上行1940MHz～1980MHz，下行2130MHz～2170MHz。

3.2工作带宽≥40MHz。

3.3最大输出功率：上行0±2dBm以内，下行46±2dBm以内。

3.4告警功能。系统提供各种内部和外部异常情况告警。

3.5主、从切换功能。主从高效通信机制，能达到DAU与DRU切换及DRU与DRU切换。

3.6状态掉电自动保存功能。设备提供状态参数掉电自动保存功能，重启后，能够自动恢复原有设定参数。

3.7利用光纤传输，传输距离最远≥20km，信号在光纤传输时无损耗。

3.8系统由近端机和远端机组成，支持星型、菊花链型、环型和混合型组网。

3.9支持自动或手动时延校准。检测设备之间产生的时延，通过手动或自动校准，可以把任意两台DRU之间的时延调成一致，有效防止链型结构覆盖的同频干扰。

3.10具备软件远程下载功能。

3.11采用满足CPRI标准的HDLC进行远程监控通信，性能稳定，速度≥960Kbps。

3.12本地监控功能（OMT）。通过便携电脑对近端机或远端机进行增益设置及设备状态和工作参数查询，以及监控软件的更新下载，并且可以对主机和数字板分别进行复位设置。同时用户可在近端机或远端机完成端对端的设置与查询。

3.13配套完善的网管系统（OMC）。远程维护功能（OMC）：通过DAU内置的全网通 MODEM或以太网与OMC建立远程通信，设备监控数据的远程传送采用“LTE数传”或“LTE短信”方式或以太网传输方式。设备有故障会自动上拨至OMC，方便使用和维护。

3.14光旁路功能。DRU可连接光旁路传输单元，实现在断电或光发告警后进行自动光路切换，确保菊花链后级DRU正常工作（可选功能，需定制外部配件实现）。

3.15内置监控备用锂电池，保障设备一旦停电，故障信息可自动上报，便于及时维护。

3.16支持射频信号通道的关断功能。

3.17带内波动≤3dB。

3.18频率误差小于等于输入频率±0.01ppm。

3.19传输时延≤9.0us。

4、光纤直放站（联通）

4.1整机工作频段为上行1940MHz～1980MHz，下行2130MHz～2170MHz。

4.2工作带宽≥40MHz。

4.3最大输出功率：上行0±2dBm以内，下行46±2dBm以内。

4.4告警功能。系统提供各种内部和外部异常情况告警。

4.5主、从切换功能。主从高效通信机制，能达到DAU与DRU切换及DRU与DRU切换。

4.6状态掉电自动保存功能。设备提供状态参数掉电自动保存功能，重启后，能够自动恢复原有设定参数。

4.7利用光纤传输，传输距离最远≥20km，信号在光纤传输时无损耗。

4.8系统由近端机和远端机组成，支持星型、菊花链型、环型和混合型组网。

4.9支持自动或手动时延校准。检测设备之间产生的时延，通过手动或自动校准，可以把任意两台DRU之间的时延调成一致，有效防止链型结构覆盖的同频干扰。

4.10具备软件远程下载功能。

4.11采用满足CPRI标准的HDLC进行远程监控通信，性能稳定，速度≥960Kbps。

4.12本地监控功能（OMT）。通过便携电脑对近端机或远端机进行增益设置及设备状态和工作参数查询，以及监控软件的更新下载，并且可以对主机和数字板分别进行复位设置。同时用户可在近端机或远端机完成端对端的设置与查询。

4.13配套完善的网管系统（OMC）。远程维护功能（OMC）：通过DAU内置的全网通 MODEM或以太网与OMC建立远程通信，设备监控数据的远程传送采用“LTE数传”或“LTE短信”方式或以太网传输方式。设备有故障会自动上拨至OMC，方便使用和维护。

4.14光旁路功能。DRU可连接光旁路传输单元，实现在断电或光发告警后进行自动光路切换，确保菊花链后级DRU正常工作（可选功能，需定制外部配件实现）。

4.15内置监控备用锂电池，保障设备一旦停电，故障信息可自动上报，便于及时维护。

4.16支持射频信号通道的关断功能。

4.17带内波动≤3dB。

4.18频率误差小于等于输入频率±0.01ppm。

4.19传输时延≤9.0us。

5、室分天线及附属

5.1 国产优质，含附属配件。

6、室分天线及附属

6.1 国产优质，含附属配件。

7、室分天线及附属

7.1 国产优质，含附属配件。

8、室分无源器件

8.1工作频段：800-2700MHz。

8.2总插入损耗（分配损耗+插入损耗）/dB：≤3.30。

8.3输入端口驻波比：≤1.25。

8.4带内波动(峰值)/dB：≤0.30。

9、室分无源器件

9.1工作频段：800-2700MHz。

9.2总插入损耗（分配损耗+插入损耗）/dB：≤3.30。

9.3输入端口驻波比：≤1.25。

9.4带内波动(峰值)/dB：≤0.30。

10、室分无源器件

10.1工作频段：800-2700MHz。

10.2总插入损耗（分配损耗+插入损耗）/dB：≤3.30。

10.3输入端口驻波比：≤1.25。

10.4带内波动(峰值)/dB：≤0.30

11、室分无源器件

11.1工作频段：800-2700MHz。

11.2总插入损耗（分配损耗+插入损耗）/dB：≤3.30。

11.3输入端口驻波比：≤1.25。

11.4带内波动(峰值)/dB：≤0.30。

12、室分无源器件

12.1工作频段：800-2700MHz。

12.2总插入损耗（分配损耗+插入损耗）/dB：≤3.30。

12.3输入端口驻波比：≤1.25。

12.4带内波动(峰值)/dB：≤0.30。

13、室分无源器件

13.1工作频段：800-2700MHz。

13.2总插入损耗（分配损耗+插入损耗）/dB：≤3.30。

13.3输入端口驻波比：≤1.25。

13.4带内波动(峰值)/dB：≤0.30

14、馈线接头

14.1国产优质1/2馈线接头。

14.2材质纯铜。

15、馈线接头

15.1国产优质1/2馈线接头。

15.2材质纯铜。

16、馈线接头

16.1国产优质1/2馈线接头。

16.2材质纯铜。

17、馈线接头

17.1国产优质1/2馈线接头。

17.2材质纯铜。

18、馈线接头

18.1国产优质1/2馈线接头。

18.2材质纯铜。

19、空开

19.1国产优质，2P空气开关。

19.2阻燃材质，轨道设计。

20、开关电源

20.1国产优质，DC5~36V宽伏电压输出。

20.2带漏电保护。

21、天线支架

21.1 国产优质，金属喷塑支架。

22、光缆挂牌

22.1国产优质，热敏打印挂牌。

23、光缆挂牌

23.1国产优质，热敏打印挂牌。

24、标签纸

24.1国产优质热敏标签打印纸。

注：上述带“▲”项参数需在投标文件中提供相关的证明材料扫描件作为佐证，未提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，将视为负偏离。

四、投标报价要求：

1、投标人须对本项目中的所有内容进行报价，不得漏报，否则按无效投标处理。

2、投标报价应以人民币报价，投标总价包括：货物费、人工费（含吊装人工）、辅材费（包括安装材料、附件、配管等）、混凝土基础、包装费、吊装运杂费、运输费、通讯费、交通费、资料费、安装费、开孔费、开槽费、补槽费、调试费、垃圾清运费、后续服务费、HIS系统对接费、集成服务费、中标服务费、评审的组织及相关评审费用、获得批准所需要的优化和修改的全部工作的费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。

3、投标人应负责投保所有空调设备安装工程一切险、第三者责任险及投标人施工人员保险，费用包含在投标总价中。

4、请投标人充分考虑本项目的潜在风险，并自行承担由此而产生的一切费用，采购人不因项目不可预见的情况而支付任何费用。

5、如中标（成交）后发现清单数量、计算错误、汇总不一致等问题的，按照有利于采购人的原则进行解释调整。

6、本项目为总价包干，中标人应完成项目交付给采购人并能顺利运行（功能全部能满足采购人要求）前的所有事宜（除采购人负责事项外），投标人应根据项目需求以及实际踏勘情况进行报价，并在报价表格中一一体现。如中标人存在缺项漏项导致项目无法实现采购人项目要求的，由中标人自行负责并承担风险，不调整中标价格（在采购范围不变的情况下）。

7、中标人工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。

8、项目需求中若有涉及品牌或相关规格型号的仅供参考，投标人在报价时可以选用替代品牌型号，但这些替代要实质上相当于或优于上述技术要求。

9、投标文件中明确清单所有货物的品牌、型号以及必要的规格，如果未列明，采购人有权要求供货品牌型号，否则导致验收不合格的风险由投标人承担。

四、项目实施要求：

1、所有安装施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市、常熟市相应地方规范、采购文件要求、材料厂家的技术规范的有关要求执行。

2、如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则中标人应确保该合同产品达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准。因此而增加的费用及风险已经包含在投标总价中。

3、设备的数量以本招标文件的设备清单为准，辅材数量仅做参考，投标人需根据踏勘情况确定具体数量并确保满足现场实际需要。中标后须按采购人要求进行安装，设备在安装时，应根据生产厂家所提供的产品安装说明书和采购文件说明的要求施工，安装辅材必须采用优质产品。施工时不得影响其他人员正常作业。

4、中标人应对安装施工质量全面负责，如因中标人原因造成质量事故、中标人承担一切经济法律责任。

5、安装施工期间，中标人应无条件的接受采购人的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。

6、投标人需制定详细的项目实施方案（包括供货计划及系统安装调试方案、人员安全保障措施、项目运维方案、保密措施方案等）。安装过程中应加强对噪声、粉尘等的控制，努力降低噪声，控制好相关污染物排放，做好相应治理工作并负责安装场地杂物和垃圾等的清理工作。负责保管安装现场所有材料、设备，直至项目安装、验收完毕；项目结束后需将现场清理干净。针对安装调试过程，至少配备一名安全负责人员。因本项目施工造成人员伤亡或财产损失，由中标人承担全部责任。对作业人员严格管理，注意安全，人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡事故，均由中标人负责处理并承担相关责任，采购人不承担任何责任。制定质量保证措施，在项目实施过程中接受采购人的质量监督，对于采购人提出的问题及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收。

7、投标人需确保项目实施过程顺畅。项目进行过程中，中标人应在接到采购人或代建单位通知后2小时响应，24小时内配合安装、调试或者验收等，中标人无故迟延响应超过24小时的，采购人及代建单位有权处以合同总价千分之一/次的罚款，因此产生的所有支出（包括但不限于因乙方未能及时响应给采购人及代建单位造成的损失）由中标人承担，罚款及各项支出，采购人及代建单位有权在应付中标人的任一期合同款项中直接扣除及追究其违约责任。

五、交货、验收及测试：

1、投标人应严格执行绿色采购需求标准，需求标准包括：国家出台的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）等。投标人应严格按照包装环保要求，根据投标货物实际情况进行绿色包装。

2、验收程序和要求：中标人应先完成对项目的建设工作，而后由采购人进行验收，验收合格后由采购人和中标人签署验收单并加盖双方公章。

3、全部货物到达项目现场后，采购人有权邀请专家评委、第三方检测机构进行验收并对相关功能进行测试，验收及测试内容包括货物的型号、规格、数量、外观质量、性能功能等是否符合规定，包装是否完好，安装调试是否合格，用户手册、检测报告、相关证书、质保卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。

4、中标人承担由于采购人使用本项目招标的货物的任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费），采购人不承担任何费用。

六、质量保证和售后服务

1、本项目下所有设备免费质量保证期为2年，安装调试完成且经用户最终验收合格之日起计算。

2、在免费质量保证期内，中标人应免费提供货物的维修、技术支持并解决和货物相关的技术问题，中标人须建立完善的长期技术支持和售后服务管理体系和服务队伍，为配合采购人使用提供全方位的技术支持工作。

3、投标人需制定详细的售后服务方案（包括售后服务机构、售后服务人员配置、售后服务承诺）。中标人应设有相应的售后服务机构，并配备固定的售后服务人员。在免费质量保证期内，中标人负责本项目所有设备的运行维护、软件更新、坏损设备的维修更换和技术支持（人为破坏除外）。产品出现故障，中标人应在接到采购人或代建单位通知后2小时进行回应，12小时内维修完毕使货物恢复正常使用或根据要求免费更换新货物，迟延维修超过24小时的，采购人及代建单位有权处以合同总价千分之二/次的罚款，中标人拒绝维修或迟延维修超过24小时的，采购人及代建单位有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有支出（包括但不限于因中标人未能及时维修给采购人及代建单位造成的损失，采购人及代建单位自行或委托第三方维修产生的费用等）由中标人承担，罚款及各项支出，采购人及代建单位有权在应付中标人的任一期合同款项中直接扣除及追究其违约责任。

4、免费质量保证期满后，若采购人要求中标人提供维修的，采购人承担维修所需更换零部件/配件费用，中标人同意按成本价收费。

七、其他要求：

1、本次采购范围内的所有设备均由投标人根据本采购文件和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管等；中标后，中标人应当就中标货物的样式给采购人及时确认，确认无误后方可供货，否则采购人有权拒收不符合要求的货物。

2、所有材料须有产品合格证和质量保证书，符合节能、环保要求和国家规定的技术标准，由中标人采购的设备，当中标人选定的产品质量达不到设计要求（或效果要求）和预期质量目标时，采购人保留更换的权利，费用不增加。

3、为保证项目的顺利实施，投标人应为本项目合理配备项目实施团队，配备经验丰富的项目负责人和专职安全员。团队人员均应具有与本项目相适应的资质及专业能力，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度。

4、中标人应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除隐患。由于中标人管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担。

5、中标人须严格遵守《常熟市恒翔建设有限公司建设工程施工管理违约处罚规定》。

6、如采购人有设施设备提供给中标人，中标人需承担起相关的保管责任，并按采购人的要求安装在指定位置。

7、材料、设备应选择得当，将合国家规范要求，主要部件及配件应采用高端配置，选用同类产品中的优质品牌。

8、环保要求：因本项目建设地点所在区域周边为办公区域，要求投标人制定详细的施工方案，确保在工程施工期间有效控制现场的扬尘、噪音、水、光等污染，按规范要求处置各类废弃物。

9、安全文明要求：在合同履行期间必须保证中标人（含所有参与本项目的人员）项目所在地及第三方的安全，做到文明施工、规范施工。期间若发生安全责任事故或被相关部门查处的，一切责任及经济赔偿由中标人承担，由此给采购人造成损失的，由中标人予以赔偿。

10、中标人需制定详细的安全保证措施，配备项目负责人和安全员对现场安装安全全面负责，同时应保证项目实施中相关人员的人身安全，并购买人身意外险。本项目内的所有安全生产事故均由中标人承担全部责任。因本项目安装造成人员伤亡或财产损失，由中标人承担全部责任。

11、在与中标人签订采购合同前，采购人有权要求中标人提供有关样品供用户进行初验，初验合格的将进行封样，作为今后全部到货验收的依据；如用户初验不合格的，包括发现货物有明显的或潜在的缺陷、使用不符合招标文件要求及投标文件承诺的材料等，采购人有权报请质检部门对样品进行检验，根据检验结果，采购人有权向中标人主张违约责任。

12、在生产过程中，采购人有权到生产现场对主要原材料的品牌、产地、合格证书进行验证，同招标文件要求及投标文件的承诺进行对比。如果发现中标人存在违反本次投标承诺要求的，采购人有权中止（或终止）合同，相关损失由中标人承担。

13、在与中标人签订采购合同前，采购人有权要求中标人提供投标文件中对应证明材料（检测报告、业绩）的原件予以核对，如提供不出或不符合要求，采购人有权追究违约责任，相关风险由中标人自行承担。

八、实质性要求

本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人应实质性响应，否则将视为无效投标。

第五章  评审因素和评分标准

一、评审方法

1、本项目采用综合评分法。评委会将对通过资格性和符合性检查的投标人进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

2、评委会根据排列情况将推荐前三名为中标候选人，并根据采购人委托直接确定排名第一的中标候选人为中标人。如排名第一的中标候选人有并列的，则由评委会根据上传加密电子投标文件时间先后顺序的方式决定中标人。

二、评审因素、权值及评分标准

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，总分值为100分。

1、投标报价40分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为40分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×40分。

投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会可要求其在开评标现场合理的时间内提供书面说明以及相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会可将其作为无效投标处理。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2、投标货物质量性能37.5分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应性 | 37.5分 | 投标货物的配置及技术参数全部符合招标要求的得基本分37.5分；其中带▲项为重要技术参数（21条），每负偏离一条扣1分；其余参数（1650条）每负偏离一条扣0.01分，扣完为止。 注：带“▲”项需根据招标文件要求提供相关证明材料扫描件，如未提供或不符合要求的则视为负偏离。 |

3、实施方案17分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施方案 | 8分 | 根据投标人提供的项目组织实施方案（涉及评审要点：①供货计划及系统安装调试方案；②人员安全保障措施；③项目运维方案；④保密措施方案）进行评定，本项最高得8分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得2分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得1分；未能体现评审要点（或无实质性内容的）或未作说明的，对应项不得分。 |
| 5 | 人员配置 | 3分 | 投标人拟投入本项目的项目负责人（须为同一人）：中级通信工程师（互联网技术）、信息系统管理工程师、高级信息系统项目管理师证书的，每有一项得1分，本项最高得3分。 注：投标文件中需提供以上人员证书复印件及投标人为其缴纳的社保证明（近三个月内任意一个月的社保证明扫描件）。 |
|  |  | 3分 | 投标人拟投入本项目的技术负责人（须为同一人）：具有中级通信工程师（互联网技术）、系统架构设计师、系统规划与管理师证书的，每有一项得1分，本项最高得4分。 注：投标文件中需提供以上人员证书复印件及投标人为其缴纳的社保证明（近三个月内任意一个月的社保证明扫描件）。 |
|  |  | 3分 | 投标人拟投入本项目的现场负责人（须为同一人）：具有中级通信工程师（互联网技术）、网络工程师、网络规划设计师证书的，每有一项得1分，本项最高得3分。 注：投标文件中需提供以上人员证书复印件及投标人为其缴纳的社保证明（近三个月内任意一个月的社保证明扫描件）。 |

4、质量保证及售后服务1.5分

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质量保证 | 0.5分 | 所有投标设备的免费质量保证期为2年的得0.5分。不满足不得分。 注：免费质量保证期未作说明或低于招标要求的本项不得分。 |
| 2 | 售后服务承诺 | 1分 | 根据投标人售后服务响应时间、售后服务承诺、维保方案、技术支持方案、维修配件优惠情况等情况进行综合评定。售后术支持能力充足有力，售后服务承诺完善明晰、服务响应快、满足项目需求的得1分；有所欠缺的得0.5分。未作说明的不得分。 |

5、综合实力4分

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 3分 | 根据投标人提供的自2022年1月1日（以合同签订日期为准）至今实施的安防智能化建筑项目业绩进行评定，每提供一个得1分，最高得3分。 注：投标文件中需提供相关业绩的合同证明材料（包括合同首页、标的金额所在页、签字盖章页、合同货物清单），未按要求提供不得分。 |
| 2 | 商务条件响应性 | 1分 | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件完全响应无偏离的得1分，有负偏离条款的，每条扣0.1分，扣完为止。 |

三、政府采购政策：

1.针对中小型企业的评审：

（1）本项目不专门面向中小企业采购，所属行业为工业。

（2）根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）等相关规定，给予评审优惠。具体事项如下：

①对符合上述办法规定的小微企业报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。（若投标人为联合体的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%（或在联合体中所占股权比例30%）以上的，可给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。）

②凡要求价格扣除的，投标人须按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》；

③具体标准以（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

④以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关规定执行。

注：投标人如不提供以上声明函的，价格将不做相应扣除。

（3）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定：

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

注：投标人如不提供以上声明函的，价格将不做相应扣除。

（4）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定：

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：投标人如不提供以上证明材料的，价格将不做相应扣除。

2.节能产品、环境标志产品

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库（2019）9号）文件规定：依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。若本次采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

投标产品为政府强制采购产品，投标人需提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书（及附件）；或提供中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询获证产品截图以及对应的投标产品的品牌、规格型号，如投标人未提供或采购人未查询到强制采购产品相关信息，将视为未实质性响应。

3.商品包装环保要求：

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

4.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

第六章  合同格式

合同编号：

签订地点：常熟市

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

集中建设实施人：常熟市恒翔建设有限公司

- 第一部分  合同一般条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方（包括集中建设实施人）按照常熟市区域医疗中心（海虞区域医疗中心）改扩建工程（一期）智能化设备（项目编号： JSZC-320581-ZXZS-G2025-0009）项目公开招标结果签订本合同。

第一条  定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1、合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件。

2、甲方：购买本合同下货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

3、乙方：提供本合同项下货物和服务的法人、其他组织或自然人。

4、货物：根据合同规定乙方为完成本项目应向甲方提供的一切货物及备件、工具、手册、技术资料及其他材料。

5、服务：根据合同规定乙方承担的与供货有关的辅助服务，包括但不限于合同货物的运输、保险、伴随服务（如安装、调试、测试、提供技术指导和支持、培训等）、售后服务及其他所有应由乙方承担的类似义务。

6、合同总价：根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格，包含了甲方购买货物及其相关服务的一切费用，包括但不限于货物本身的价值金额/乙方的利润/增值税及其他乙方应缴的税金/安装费/调试费/人工费/技术支持与培训/运输费用/保险费用/样品费用等一切费用，乙方不得以任何理由要求甲方支付任何额外的费用。

第二条  组成本合同的文件：详见《合同特殊条款》

第三条  合同货物清单和合同总价：详见《合同特殊条款》

第四条  权利保证

乙方保证对货物拥有完整的所有权，乙方须保证甲方在使用其提供的货物、服务或其任何部分时不受到第三方提出的关于侵犯其版权、专利权、商标权或其他权利的指控或诉讼，一旦出现此类情况，乙方应负责与第三方交涉并承担可能发生的一切责任。

乙方保证货物均具备适用法律法规要求的、出售货物所应具备的所有许可、证明及其它文件和资料；如甲方要求提供任何货物的销售许可、证明、证书或其它文件，乙方保证在甲方书面通知后的七日之内将其提供给甲方，否则甲方有权终止本合同并追究乙方的法律责任。

第五条  质量保证

1、乙方保证货物完全符合国家相关法律法规的规定，不会有任何三无、假冒、伪劣或违禁、走私货物。本合同应为完整产品及功能的提供，乙方所提供货物的质量技术规格应与招标文件规定及投标文件承诺的内容相一致；若技术规格中无相应说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、技术规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，乙方应对由于质量、卫生、设计、工艺或材料、运输安全等方面产生的各类缺陷承担全部责任。

3、乙方应按照标书的有关规定提供合格产品。

第六条  包装要求

除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

第七条  交货

1、乙方应按照本合同规定的时间和方式向甲方交付货物，交付地点由甲方指定。

2、交付时间要求：详见《合同特殊条款》。

3、本项目交货方式为现场交货。乙方负责办理货物的运输、装卸和保险，一切费用均由乙方承担。

第八条  到货验收

1、货物全部到达甲方指定地点后，甲乙双方应派员共同对货物当场开箱验收，如乙方不能按时到达现场又无电函通知的，甲方有权开箱检验。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同及招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合合同及招投标文件规定及甲方要求的，甲方有权拒收货物，并由乙方承担相应的违约责任。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具、质量合格凭证、有效进口证明文件等交付给甲方；乙方不能完整交付上述规定的资料和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相应的违约责任。

4、甲方有关货物质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

第九条  伴随服务

1、乙方应提供下列伴随服务：

（1）货物的现场安装、施工、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、调试、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

2、安装施工调试期间甲方责任：

（1）负责提供场地和有关货物的安装位置；

（2）提供符合安装施工调试要求的电源和水源等；

（3）负责乙方安装施工调试期间与其他施工安装单位交叉作业时的协调工作；

（4）配合乙方做好与安装施工调试有关的辅助性事务；

（5）对乙方的安装施工调试工作进行监督管理。

3、安装施工调试期间乙方责任：

（1）负责货物运抵指定地点后的搬运及看护保管；

（2）在安装施工前负责派员前往安装现场进行勘测，确认施工现场条件，与甲方约定具体开工日期；

（3）按照国家规定的相关安装规范和质量标准完成安装施工调试工作；

（4）遵守施工现场的有关规章制度，文明施工，接受甲方的监督管理。

（5）配合甲方工作，参加现场施工协调会议；

（6）负责现场施工人员的保险和一切安全责任；

（7）负责安装质量的自检验收，配合甲方完成验收工作及项目的移交；

（8）按照有关部门要求完成质量评定和安装施工记录；

（9）负责安装施工调试期间由于乙方过错所造成的一切损失。

第十条  最终验收

1、货物安装调试结束后，乙方应及时通知甲方对项目进行最终验收，验收合格的，由甲乙双方签署验收单并加盖单位公章。

2、货物验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺及甲方要求的其它指标。

3、如验收不合格或在质量保证期内发现货物是不合格的，包括货物有明显的或潜在的缺陷、使用不符合要求的材料、运行效果达不到要求等，甲方有权提出书面异议，甲方向乙方提出书面异议后，乙方应在甲方书面异议中限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施。由此产生的一切费用包括但不限于拆卸/搬运/运输/保管费用及责任等均由乙方承担。

4、验收标准应遵循国家相关标准、行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和乙方投标文件的承诺、甲方要求等。根据招标书要求及有关规定由招标代理机构、采购方到场，并按国家标准进行验收。

5、乙方交付验收时应先用书面、电传等方式通告甲方。

第十一条   售后服务

乙方应按照国家有关法律法规、行业规定以及招标文件规定、投标文件承诺的内容提供售后服务。

第十二条   付款

详见《合同特殊条款》

第十三条   违约责任

1、甲方逾期付款的，以逾期付款金额为基数，按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率支付违约金，但违约金累计不得超过逾期付款金额的5%。

2、乙方逾期交付货物的，甲方有权要求乙方每逾期1天向甲方支付逾期交付货物货款总额1％的违约金，但违约金累计不得超过逾期交付货物货款总额的5％；一旦违约金总额累计达到逾期交付货物货款总额的5％，甲方有权解除合同。但违约金不足补偿甲方实际损失及/或损害的，甲方有权要求乙方赔偿甲方的实际损失及/或损害。

若乙方未经甲方书面同意不能按照本合同约定交货逾期超过5日，将视为严重违约，甲方有权单方面解除本合同而不承担任何责任，本合同自甲方书面通知乙方之日起自动终止，同时甲方有权要求乙方在甲方书面通知之日起5日内向甲方支付本合同货款总额的30%，作为违约金。

3、出现下列情形之一，甲方有权要求乙方相应地交付替代货物或者降低本合同总价，或者要求乙方采取其他有效的整改措施，或者采取退货等其他合理举措，前述措施无法弥补甲方损失及/或损害的，甲方还可以单方解除本合同；甲方亦有权停止支付本合同总价的余额以及应付予乙方的其他任何款项；甲方亦有权要求乙方在接到甲方口头或书面通知后的7个工作日之内立即退还已收取的本合同总价的全部或者部分，且有权直接以乙方已交付的本合同所列货物抵扣相应金额的乙方应当承担的本合同项下违约金、或有关的损害赔偿金以及其他各类费用。甲方所采取的上述举措，可以立即书面或者口头告知乙方，而无需提前作任何通知或者催告；上述举措不影响甲方在中国法律认可的期间之内要求乙方承担各类违约责任以及损害赔偿责任的权利：

1）乙方未能在甲方书面异议中限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施；

2）交付的货物因交付或验收（如适用）以前的原因而产生毁损/灭失/变质/泄漏/数量或重量短缺/质量不良/不安全等物质上的缺陷；

3）交付的货物存在为他人设定担保/交易限制/权属争议/不符合中国各地法律的强制性规定等法律上的缺陷；

4）交付的货物本身存在缺陷，已经或者可能给任何国家的消费者/使用者/其他第三人造成生命/身体/财产等方面的损害或者被任何国家的法律、法规所限制或禁止的，已经或者可能被中国政府部门等进行查处或者制裁；

5）交付的货物已经或者可能侵犯甲方以及其他第三人的专利权/商标权/专有技术/互联网络域名权/商业秘密等知识产权以及其他权利；

6）乙方未按照甲方的要求及时提供诸如增值税发票之类的财务文件以及其他必要的文件；

7）出现乙方或者乙方的财产被诉讼保全/被拍卖/被强制执行/被有权机关等查处或者整改/主动或者被动地进行清算或者整顿的情形，以及甲方有充分理由认为乙方履行本合同存在重大困难的情形。

乙方承诺：对本条约定表示充分接受且不持异议。

第十四条   不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十五条   合同的变更、中止

本合同一经签订，合同双方不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十六条   合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十七条   合同的转让

除甲方书面同意外，乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十八条   履约保证金

本项目不收取履约保证金。

第十九条   争议解决方式

在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方应通过友好协商的办法进行解决。如协商不能解决，则向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第二十条   合同生效及其他

1、合同应在甲方、乙方、集中建设实施人三方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式五份，以简体中文书写，甲方二份、乙方二份、集中建设实施人一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- 第二部分  合同特殊条款

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方的采购的标的物，详见《标的物清单》。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①中标通知书；

②招标文件；

③乙方的投标文件；

④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

二、交付时间：合同签订后，满足建设条件起180日历天内完成供货及安装调试工作。

三、价格与支付：

1、合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为        （大写       ）元人民币。本合同采用固定总价合同。

2、付款步骤

2.1合同签订后的半个月内，乙方向甲方提供合同总价30%的银行预付款保函，经甲方审查同意支付合同金额的30%作为预付款。

2.2乙方提供的全部货物经甲方验收合格（如需安装调试的，乙方须安装调试完毕并经甲方验收合格）后的两个月内，甲方向乙方支付至验收总价的80%，并退回银行预付款保函。

2.3 验收合格（如需安装调试的，乙方须安装调试完毕并经甲方验收合格）之日起一周年后的农历年前，货物无质量问题，甲方向乙方支付验收总价的10%。

2.4 验收合格（如需安装调试的，乙方须安装调试完毕并经甲方验收合格）之日起二周年后的农历年前，货物无质量问题，甲方向乙方支付验收总价的10%。

注：（1）本合同款项由采购人委托集中建设单位进行支付，以上每次付款前，乙方均应提供符合集中建设单位要求的同等金额的合法有效增值税普通发票和请款单。否则，集中建设单位有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。

2.5本项目支付方式支持数字人民币方式。

3、付款方式：银行转账。

四、产品保修及售后服务：

1、从乙方将货物送至甲方指定地址后应负责免费安装调试（如需）。

2、货物免费保修    年，自甲方验收合格之日（如需安装调试的，则自安装调试并经甲方验收合格之日起）起计算。

3、乙方应在接到甲方或集中建设实施人通知后    小时内维修完毕使货物恢复正常使用或根据要求免费更换新货物，迟延维修超过    小时的，甲方及集中建设实施人有权处以合同总价千分之二/次的罚款，乙方拒绝维修或迟延维修超过    小时的，甲方及集中建设实施人有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有支出（包括但不限于因乙方未能及时维修给甲方及集中建设实施人造成的损失，甲方及集中建设实施人自行或委托第三方维修产生的费用等）由乙方承担，罚款及各项支出，甲方及集中建设单位有权在应付乙方的任一期合同款项中直接扣除及追究其违约责任，若超过付款期限的，甲方及集中建设实施人有权追溯其责任。

报修电话：

传真号码：

联 系 人：

4、免费保修期内，乙方免收甲方所有费用，包括但不限于零部件费用、人工费、交通费、住宿费等。

5、免费保修期满后，若甲方要求乙方提供维修的，甲方承担维修所需更换零部件/配件费用，乙方同意按成本价收费。

按照招标文件和乙方在投标文件中承诺的服务执行。

甲方（加盖公章）：                                 乙方（加盖公章）：

代表人（签字或盖章）：                             代表人（签字或盖章）：

地址：                                             地址：

集中建设实施人（盖章）：

代表人（签字或盖章）：

- 廉洁从业协议

甲方：常熟市卫生健康委员会

（常熟市恒翔建设有限公司）

乙方：

为规范甲乙双方经济活动中的廉洁从业行为，保证甲乙双方全面、合法、正常地开展业务合作，建立健全防治商业贿赂的长效机制，深入推进反腐倡廉工作，根据国家有关法律法规和廉政建设有关规定，经双方协商，签订本廉洁从业协议。

第一条 甲乙双方共同责任

（一）严格遵守国家法律法规以及廉政建设的有关规定。

（二）严格遵守商业道德和市场规则，共同营造公平公正的业务合作环境。

（三）加强有关人员的管理和廉洁从业教育，自觉抵制不廉洁行为。

（四）发现对方有违法违纪苗头的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。发现对方严重违反廉洁自律行为的，应及时向对方的监察部门或相关管理部门举报。

（五）有权拒绝对方及其人员提出违反国家法律法规和廉政建设有关规定的要求。

第二条 甲方及其人员的责任

（一）不得以任何形式索要或接受乙方及其相关单位和人员提供的回扣、礼金、有价证券、支付凭证、佣金报酬、贵重物品等，不准借用乙方及其人员的钱物。

（二）不得在乙方及其相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不得违反规定在乙方及其相关单位投资入股，不得向乙方及其人员借款或委托买卖股票、债券等。

（四）不得要求、暗示和接受乙方及其相关单位和个人为其购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶和子女上学或工作安排以及出国（境）、旅游等提供的各种方便。

（五）不得参加乙方及其相关单位安排的可能影响公正履行公务的宴请及健身、娱乐等活动。

（六）不得接受乙方及其相关单位购置或提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（七）不得利用职权通过乙方及其相关单位为其配偶，子女及他人谋取不正当利益。

（八）不得向乙方介绍其家属或者亲友（包括家属或者亲友开办的企业）从事与甲乙双方签订的经济合同相关的事项。

（九）不得违反规定在乙方或乙方相关单位兼职和领取兼职工资及报酬，不得利用甲方的工作秘密、商业秘密等谋取个人私利，或将其提供泄漏给乙方及其它单位和个人。

（十）不得利用职权和工作之便向乙方提出上述各项规定、禁止事项或要求之外的与工作业务无关的事项或要求。

第三条 乙方及其人员的责任

（一）不得向甲方及其人员行贿或提供回扣、礼金、有价证券、支付凭证、佣金报酬、贵重物品等。

（二）不得为甲方及其人员报销应由甲方或个人支付的费用。

（三）不得为甲方人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

（四）不得为甲方人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国（境）等提供方便。

（五）不得以考察、参观、洽谈业务、签订合同等借口邀请甲方工作人员参加可能影响公正履行公务的宴请、外出旅游和各种娱乐消费活动。

（六）不得为甲方及其人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（七）不得为甲方人员的配偶、子女及其他亲友（包括家属或者亲友开办的企业）谋取不正当利益提供方便。

（八）不得违反规定安排甲方人员在乙方或乙方相关单位兼职和领取兼职工资及报酬，不得利用非法手段向甲方人员打探有关涉及甲方的工作秘密、商业秘密等。

（九）不得为谋取不正当利益擅自与甲方工作人员就合同关系的各项相关事项进行私下商谈或者达成默契。

（十）甲方的监督机构对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，乙方有配合监督机构调查及提供证据、作证的义务。

第四条 违约责任

（一）甲方及其人员有违反本协议第一条、第二条规定的，一经查实，甲方的监督机构及上级纪检监察部门将依法依纪严肃处理，追究有关人员的责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方及其人员有违反本协议第一条、第三条规定的，甲方有权解除或终止双方相应的合同关系，由此造成甲方的经济损失由乙方负责赔偿，乙方因甲方解除合同产生的损失由乙方自行承担。同时，甲方有权向乙方的管理部门提供违法、违规的问题线索；涉嫌犯罪的，甲方有权将有关线索提交司法机关追究刑事责任。

（三）乙方及其人员有违反本协议的，甲方的监督机构有权将乙方已被查实的违规事实在一定范围内予以通报，同时，根据情节轻重和造成的后果，建议对其的经济活动在相应的范围内予以限制。

第五条 本协议经双方签署后生效。本协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。双方约定：本协议由甲方的监督机构监督实施，并对本合同履行情况进行检查。

第六条 甲乙双方及其人员在经济合同履行完毕后，发生或发现违反本协议规定的行为，仍按本协议规定处理。

甲方单位：（盖章）                          乙方单位：（盖章）

代表人：                                    代表人：

地址：                                      地址：

电话：                                      电话：

日期：2025年   月   日                      日期：2025年   月   日

第七章  投标文件组成与格式

封面：

投  标  文  件

项目编号：JSZC-320581-ZXZS-G2025-0009

项目名称：常熟市区域医疗中心（海虞区域医疗中心）改扩建工程（一期）智能化设备

项目属性：货物类项目

投 标 人：

日    期：2025年   月     日

投标文件目录

一、基本目录

1、开标一览表（格式见附件1）

2、报价明细表（格式见附件2）

二、资格审查内容

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

1.2 2022年至今任意一期的财务状况报告（财务报表）或金融机构（中介机构）出具的资信证明扫描件（成立不足三个月的不需提供）；

1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单。投标人依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件3）

1.5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件4）

1.6未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2、中小企业声明函（格式见附件14）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件15）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

三、符合性审查内容

1、投标函（格式见附件5）

2、法人授权书（格式见附件6）

3、实质性要求响应及偏离表（格式见附件7）

四、综合评审文件

1、技术参数响应及偏离表（格式见附件8）

2、商务要求响应及偏离表（格式见附件9）

3、详细配置表（格式见附件10）

4、投标货物综合性能说明（格式见附件11）

5、质量保证及售后服务承诺（格式见附件12）

6、业绩情况一览表（格式见附件13）

备注：针对“二、资格审查内容”和“三、符合性审查内容”，投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效的，将导致其投标无效。

附件1 开标一览表

供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 小写：（元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 ： |

日期：   年  月  日

附件2 报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌及规格型号 | 制造商 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税合计价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应将本项目所投入的有关费用分类别依次填报在上述表格中。

2、所有价格用人民币表示，合计总价请保留小数点后两位。

3、表中“合计总价”应与“报价一览表”中“投标总报价”相一致。

4、投标人应在投标报价时根据自身情况在备注列明确税点，由此产生的风险由投标人自行承担。

5、此处附表中“43寸监视器（监控系统机房设备）、房间级精密空调（机房系统）”具有的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，或提供中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询获证产品截图以及对应的投标产品的品牌、规格型号。

附件3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：              。

主要专业技术能力有：             。

附件4 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件5 投标函

致：江苏咨苏工程咨询有限责任公司

根据贵方的JSZC-320581-ZXZS-G2025-0009号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

联    系    人：

手    机    号：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件6 法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320581-ZXZS-G2025-0009号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于____年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：如法定代表人参加投标，“附件6 法人授权书”可不提供，但须提供法定代表人身份证正反面扫描件。

附件7 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.1合同签订后的半个月内，中标人向采购人提供合同总价30%的银行预付款保函，经采购人审查同意支付合同金额的30%作为预付款。 7.2中标人提供的全部货物经采购人验收合格（如需安装调试的，中标人须安装调试完毕并经采购人验收合格）后的两个月内，采购人向中标人支付至验收总价的80%，并退回银行预付款保函。 7.3 验收合格（如需安装调试的，中标人须安装调试完毕并经采购人验收合格）之日起一周年后的农历年前，货物无质量问题，采购人向中标人支付验收总价的10%。 7.4 验收合格（如需安装调试的，中标人须安装调试完毕并经采购人验收合格）之日起二周年后的农历年前，货物无质量问题，采购人向中标人支付验收总价的10%。 |  |  |
| 2 | 本项目采购的“43寸监视器（监控系统机房设备）、房间级精密空调（机房系统）”属于“节能产品政府采购品目清单”范围（关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）），均须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，或提供中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询获证产品截图以及对应的投标产品的品牌、规格型号。 |  |  |

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。

附件8 技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标货物技术性能 参数要求 | 投标货物技术 性能参数 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、供应商应根据“第四章 项目需求”中的“三、技术参数要求”对照所投报货物的技术性能参数进行逐项评议。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

3、“项目需求”“三、技术参数要求”中，标“▲”项需根据招标文件要求提供相关证明材料扫描件，如未提供或不符合要求的则视为负偏离。

4、相关证明材料附后

5、表格不够可另接。

附件9 商务条件响应及偏离表

| 合同条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第二条 组成本合同的文件 |  |  |
| 第四条 权利保证 |  |  |
| 第五条 质量保证 |  |  |
| 第六条 包装要求 |  |  |
| 第七条 交货 |  |  |
| 第八条 到货验收 |  |  |
| 第九条 伴随服务 |  |  |
| 第十条 最终验收 |  |  |
| 第十一条 售后服务 |  |  |
| 第十三条 违约责任 |  |  |

注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

附件10 详细配置表

| 设备名称 | 部件名称 | 规格、型号 | 品牌 | 主要质量 性能说明 | 产地及制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据本项目中拟投货物的配置情况据实、详细填写上述表格。

2、因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

4、表格不够可另接。

附件11投标货物综合性能说明

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、投标货物主要功能、性能特点说明（可提供相关证明材料）。

2、其他说明。

附件12 质量保证及售后服务承诺

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、项目组织实施方案（涉及评审要点：①备货供货计划、②安装调试方案、③安全保障措施、④配合措施方案）

2、项目组成员配置说明（格式自定）

注：需提供以上人员证书复印件及投标人为其缴纳的社保证明（近三个月内任意一个月的社保证明扫描件）

3、投标货物免费质量保证时间及售后服务内容说明（包括售后服务地点、响应时间、售后服务承诺、维保方案、技术支持方案、维修配件优惠情况）。

4、其他说明。

附件13 业绩一览表

| 序号 | 用户名称/项目名称 | 合同金额 | 实施时间 | 用户联系人及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、上述业绩应为投标人2022年1月1日（以合同签订日期为准）至今实施的安防智能化建筑项目业绩业绩。

2、投标人需提供相关业绩的合同（包括合同首页、标的金额所在页、签字盖章页、合同货物清单）扫描件。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

附件14 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加常熟市卫生健康委员会 的常熟市区域医疗中心（海虞区域医疗中心）改扩建工程（一期）智能化设备采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- 人脸联网抓拍系统，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 车辆联网抓拍系统，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3、网络型报警主机（含键盘），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4、警灯（室内调节音量），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5、报警综合管理软件，属于 软件和信息技术服务业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6、电源，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7、视频报警模块，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

8、三鉴壁挂红外探测器，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

9、室内报警单防区扩展模块，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

10、高清网络球型摄像机，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

11、400W室外超星光级低照度摄像机，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

12、镜头，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

13、摄像机护罩，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

14、400万红外枪式网络摄像机，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

15、400万红外半球型网络摄像机，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

16、拾音器，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

17、180度全景摄像机，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

18、电梯半球摄像机，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

19、警戒摄像机，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

20、无线网桥，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

21、摄像机安装支架，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

22、半球壁装支架，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

23、摄像机电源，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

24、避雷器，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

25、摄像机3.5米立杆，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

26、网络硬盘录像机（32路接入，16盘位），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

27、网络硬盘录像机（32路接入，8盘位），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

28、数字录像机专用硬盘，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

29、监控软件，属于 软件和信息技术服务业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

30、监控平台（含报警按钮联动），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

31、高清解码器，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

32、43寸监视器，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

33、操作台，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

34、时钟授时器，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

35、跳线，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

36、接入网关（公安），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

37、链路，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

38、视频安全网关，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

39、48口千兆交换机，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

40、24口千兆交换机，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

41、24口工业级千兆交换机，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

42、16口工业级千兆交换机，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

43、核心交换机，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

44、千兆光模块，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

45、CK报警（CK报警探测器、紧急按钮、报警键盘、报警主机），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

46、半自动升降柱，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

47、门禁一体机，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

48、门禁、门锁电源，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

49、磁力锁，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

50、 发卡器，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

51、 门禁系统软件，属于 软件和信息技术服务业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

52、 IP网络广播工控主机，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

53、 IP网络广播软件，属于 软件和信息技术服务业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

54、 16路电源时序器，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

55、 IP网络音箱，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

56、 CD播放器，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

57、 调音台，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

58、 话筒，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

59、 网络机柜，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

60、 机柜式IP带功率终端60W，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

61、 IP终端，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

62、 前置放大器，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

63、 纯后级功放1000W，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

64、 天花喇叭3W，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

65、 室外草坪音响，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

66、 数字合并式功放，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

67、 吸顶音箱，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

68、 AI车牌识别一体机，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

69、 快速道闸(栅栏式)，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

70、 车检器，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

71、 雷达，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

72、 停车管理客户端，属于 软件和信息技术服务业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

73、 道闸安全岛，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

74、 优质铅酸蓄电池，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

75、 蓄电池屏（柜），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

76、 UPS输入输出箱，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

77、 前端供电箱，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

78、 防雷电源，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

79、 房间级精密空调（含室外机、铜管），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

80、 制冷剂，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

81、 空调托放支架，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

82、 物联网平台（软硬一体），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

83、 传感器接入网关，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

84、 UPS电源监测硬件，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

85、 短信告警模块，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

86、 烟感传感器，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

87、 漏水检测器，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

88、 温湿度传感器，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

89、 精密空调监测硬件，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

90、 专业音箱，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

91、 专业功放，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

92、 调音台，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

93、 音频处理器，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

94、 抑制器，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

95、 电源管理器，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

96、 无线话筒及支架，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

97、 音频连接线，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

98、 全数字会议系统主机，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

99、 会议话筒处理器，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

100、 会议话筒，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

101、 发射器，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

102、 充电箱，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

103、 音频隔离器，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

104、 8口交换机，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

105、 话筒天线，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

106、 天线分配器，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

107、 有源音箱，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

108、 HC支架，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

109、 会议系统主机，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

110、 IP网络信息交互主机，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

111、模数转换器，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

112、 公卫洗手间求救按钮，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

113、 公卫洗手间声光门灯，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

114、 IP网络可视对讲主机，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

115、 报警分机，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

116、 地址盒，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

117、 24口POE交换机，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

118、 输液室呼叫系统触摸主机，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

119、 输液室呼叫系统触摸三键分机，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

120、 医技排队管理软件，属于  软件和信息技术服务业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

121、 抽血排队管理软件，属于  软件和信息技术服务业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

122、 分诊门诊排队导诊软件，属于  软件和信息技术服务业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

123、 分诊医技排队导诊软件，属于  软件和信息技术服务业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

124、 诊室医生叫号对讲软件，属于  软件和信息技术服务业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

125、 窗口对讲机，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

126、 抢救室时钟，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

127、 智能违禁品探测门，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

128、 扫码刷卡充电站，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

129、 充电专用五孔插座，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

130、 电瓶车充电充值机，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

131、 IC充值卡，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

132、 上网行为管理，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

133、 日志审计系统，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

134、 16口千兆交换机，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

135、 万兆光模块，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

136、 无线控制器，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

137、 无线吸顶AP，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

138、 无线高密AP，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

139、 8口POE交换机，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

140、 光纤直放站，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

141、 室分天线，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

142、 室分无源器件，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

143、 馈线接头，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

144、 空开箱，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

145、 开关电源，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

146、 天线支架，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

147、 光缆挂牌，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

148、 标签纸，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：

日期：

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）本项目所属行业：工业。

（3）上述声明函格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由供应商自行承担。

（4）如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由供应商自行承担。

附件15 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：

日期：

注：1、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足的条件详见“第五章评审方法和评分标准”有关规定。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件16 《常熟市恒翔建设有限公司建设工程施工管理违约处罚规定》