苏州市吴中区政府采购

货物类公开招标项目

项目编号：JSZC-320506-SZDX-G2024-0011

项目名称：横泾街道社区微型消防站及消防器材采购项目

采 购 人：苏州市吴中区人民政府横泾街道办事处

采购代理机构：鼎信工程咨询（苏州）有限公司

项目类别：货物类

2024年7月

投标须知前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目编号：JSZC-320506-SZDX-G2024-0011 |
| 2 | 项目名称：横泾街道社区微型消防站及消防器材采购项目 |
| 3 | 预算金额：壹佰玖拾伍万伍仟元整（￥1955000.00） |
| 4 | 采购人：苏州市吴中区人民政府横泾街道办事处 联系人：薛强 联系电话：0512-65274077 联系地址：苏州市吴中区横泾街道乐园北路8号 |
| 5 | 招标代理机构：鼎信工程咨询（苏州）有限公司 地址：苏州市吴中区枫津南路18号南都广场1607 联系人：陈倩倩 联系电话：0512-66233886 |
| 6 | 投标有效期：提交投标文件截止之日起45日历日 |
| 7 | 网上报名截止时间：2024年7月8日 |
| 8 | 电子投标文件制作要求：电子投标文件制作要求 （1）系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。 （2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照使用说明完成投标文件的编制和加盖电子签章。 （3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。 |
| 9 | 截止时间：2024年7月22日9:30整（北京时间） 投标时间：2024年7月22日9:30整（北京时间） 开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。 本项目为不见面开标项目，开启阶段投标单位在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） |
| 10 | 中标服务费：根据【2020年苏州市级政府采购代理服务收费公告信息表（第十二批）】的规定收取中标服务费。领取中标通知书时中标单位向招标代理机构一次性付清。由中标单位支付，按照招标预算100万元以内1.5%、100～500万元以1.1%、500~1000万元以0.8%，1000万元~5000万元以0.5%，差额定率累进法计算并支付中标服务费。本项目代理服务费按￥25505.00计收。 账户名称：鼎信工程咨询（苏州）有限公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司苏州吴中开发区支行 账号：10541201040081556 |
| 11 | 评标方法：综合评分法 |

目  录

第一章 投标邀请函........................................

第二章 投标人须知........................................

第三章 投标文件格式......................................

第四章 采购需求..........................................

第五章 合同主要条款......................................

第六章 评标方法和评分标准................................

第一章 投标邀请函

鼎信工程咨询（苏州）有限公司受苏州市吴中区人民政府横泾街道办事处委托，对其所需采购的横泾街道社区微型消防站及消防器材采购项目进行公开招标，欢迎符合资格条件和具备履约能力的供应商单位前来参与。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320506-SZDX-G2024-0011

项目名称：横泾街道社区微型消防站及消防器材采购项目

预算金额：壹佰玖拾伍万伍仟元整（￥1955000.00）

最高限价：壹佰玖拾伍万伍仟元整（￥1955000.00）

采购需求：详见第四章。

合同履行期限：自合同生效之日起45天（具体时间以甲方通知为准）。

本项目不接受联合体投标、不接受进口产品、不允许转包。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小微企业采购，所属行业为工业。中小微企业参加本项目政府采购活动在投标响应文件中需出具《中小企业声明函》（详见格式），残疾人福利性单位（监狱企业）供应商提供的残疾人福利性单位声明函（监狱企业证明文件）视同提供了中小企业声明函。

3、本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1、报名截止时间：2024年7月8日

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3、报名：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、时间：2024年7月22日9:30（北京时间）。

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

3、方式：投标文件网上递交 ，不需要现场参加采购活动。

线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

本项目为不见面开标（开启）项目，开启阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，如在“苏采云”系统规定的时间内未能成功解密的视为放弃参与本项目，投标无效。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本公告同时在江苏政府采购网、苏州市政府采购网发布。苏州太湖新城吴中管理委员会党政办公室监管电话：（0512）65169370。

2、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

- 3、本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

4、本项目支持政府采购合同信用融资。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：苏州市吴中区人民政府横泾街道办事处

地址：苏州市吴中区横泾街道乐园北路8号

联系方式：0512-65274077

联系人：薛强

2、采购代理机构

名称：鼎信工程咨询（苏州）有限公司

地址：苏州市吴中区枫津南路18号南都广场1607

联系方式：0512-66233886

3.项目联系方式

项目联系人：陈倩倩    电话：0512-66233886

第二章 投标人须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本招标文件仅适用于鼎信工程咨询（苏州）有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于鼎信工程咨询（苏州）有限公司。

2. 词语释义

2.1采购人（甲方）：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3投标人（供应商）：响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

潜在投标人（供应商）：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、非法人组织或者自然人。

2.4响应：投标人根据采购代理机构或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5中标人（乙方）：经评标委员会评定产生、采购合同中规定的向采购方提供货物或服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。

2.6合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.7服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务及合同中规定乙方应承担的其他义务。

2.8知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.9天：日历日。

2.10服务（交货）地点：合同中明确约定的服务（交货）的项目所在地。

2.11合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.12不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.13实质响应：满足有关本项目服务的具体要求，包括服务内容、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.14进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.15书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.16小微企业：小型企业且提供自有服务的，视同为小型企业。微型企业且提供自有服务的，视同为微型企业。

二、投标人（供应商）

3. 供应商资格要求

3.1供应商应当具备下列一般条件：

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6法律、行政法规规定的其他条件；

4、投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《授权委托书》（详见统一格式）。

5、投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6、联合体投标

本采购项目不接受联合体投标。

三、招标文件的说明

7、招标文件

招标文件由招标文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容，并认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、招标文件的澄清和修改

- 8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，并通过中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过江苏政府采购网、苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- 8.3投标人应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

- 8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以网上发布的内容为准。

- 9、勘察现场（本项目不涉及此条）

- 9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

- 9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

- 9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

- 9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10、质疑

10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，并请将网上报名的报名页面材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.3本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

（7）供应商《投标供应商确认函》

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

10.5 接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：陈倩倩

联系电话：0512-66233886

通讯地址：苏州市吴中区枫津南路18号南都广场1607

四、投标文件说明

11、提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及相关的所有通知、文件等视为保密文件。

12、投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

13. 投标文件的组成（部分文件格式参见第三章）

13.1封面：

13.2开标一览表(统一格式,用于唱标)；

13.3公开分项报价

13.4资格审查文件（资格审查文件中不可出现价格内容）

13.4.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

13.4.2有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如税务登记证（如有）和合理期限内依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证（如有）和合理期限内依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

13.4.3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

13.4.4参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

13.4.5投标单位证明其满足合格投标人条件的证书、证明、文件等资料以及响应单位所具备的专业设备和专业技术能力，（根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第十三条及相关部门规章的规定，企业法人性质的政府采购投标单位应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动）；

13.4.6关于资格文件的声明函；

13.4.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

13.4.8未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

13.4.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

13.5符合性审查文件（符合性审查文件中不可出现价格内容）

13.5.1投标函；

13.5.2 投标单位《营业执照》副本扫描件；

13.5.3 投标单位法定代表人身份证扫描件；

13.5.4投标单位代理人身份证扫描件及授权委托书（若有）；

13.5.5投标产品技术指标对照表；

13.5.6其他有关符合性证明的文件（若有）；

13.6综合评标文件：

13.6.1评分标准中所涉及到的各项方案及其他材料、证明等。

13.6.2《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

注：（1）以上13.4.1-13.4.9为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上13.5.1-13.5.6为符合性审查须提供的资料，供应商必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（4）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

（5）本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

- （6）如投标（响应）文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标（响应）文件，投标（响应）无效。

14、投标文件编制要求

- 14.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

14.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

14.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

14.4 投标报价（编制）要求的说明

14.4.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》 中的全部内容的报价应包括投标产品、安装辅材及其备品备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、安装调试、检测验收、技术支持与培训、质保和售后服务及相关劳务等所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.4.2投标人应按《公开分项报价》中的全部内容计算单价和总价。《公开分项报价》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签署。

14.4.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则各标段应分别计算填写单价和总价。本项目不分标段。

14.4.4 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

14.4.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.4.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

15、投标文件的签署

投标文件每一页均应加盖供应商电子签章。

16、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

17、投标文件的有效期

17.1自投标截止时间之日起45天，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

17.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

18、投标文件的递交

18.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

19、投标截止时间

19.1电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

19.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

19.3在投标截止时间投标单位少于三家的，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

20.投标文件的补充、修改和撤回

20.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

21、开标

21.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3投标人代表未参加开标的，视同认可开标结果。

22、资格审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

22.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

22.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

22.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用中国（www.creditchina.gov.cn）、信用江苏（www.jscredit.gov.cn）、诚信苏州（www.szcredit.gov.cn）的网站输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录，并将查询结果递交评审小组。

22.2.3查询证据留存方式：采购人或者采购代理机构工作人员应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

22.3经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

22.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参与同一合同项下的投标活动。

22.5本项目通过上述资格审查的合格投标人不足三家的，不得评标。

23、评标委员会

23.1评标委员会（以下简称评委会）成员依法组建；

23.2评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

23.3评委会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

23.3.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

23.3.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

23.3.3对投标文件进行比较和评价；

23.3.4签署评标报告、推荐中标候选人并根据采购方委托从中确定中标人；

23.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

23.4评委会成员应当履行下列义务：

23.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.4.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.4.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

23.4.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

23.4.5配合招标采购人答复投标人提出的质疑；

23.4.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。

24、保密要求

24.1评标将在严格保密的情况下进行。

24.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

25、对投标文件初审

25.1评委会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（六）在“苏采云”系统中出现供应商“机器码一致”情形的。

25.2实质性响应的投标应该是与招标文件要求的条款相符。不得限制合同中买方的权利或投标人的义务，也不得对其他实质性响应的投标人的竞争地位产生不公正影响。

25.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

25.4投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

25.5投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

25.5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

25.5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

25.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清。

25.7除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

25.8采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25.9对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

25.10评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26、废标

26.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

26.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

26.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.1.3投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的；

26.1.4因重大变故，采购任务取消的；

26.1.5在“苏采云”系统中出现供应商“机器码一致”情形的。

26.2 废标后，采购代理机构将发布废标公告。

27、投标文件的评价和比较

27.1评标委员会将仅对按招标文件有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

27.2采用综合评分法，评委会严格按照招标文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、确定中标原则：

28.1本次评标采用综合评分法

在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为相应标段的中标候选人。

八、发出中标通知书

29.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

29.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、中标单位的确认

30.1经评标委员会评审并确定中标单位后，招标采购单位将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

十、告知招标结果

31.1 对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因。

31.2 在发放中标通知书的同时，未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

十一、签订合同

32.1按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同，最长不得超过三十日。

32.2招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

32.3中标人无正当理由不得拒绝签订政府采购合同。

十二、其他事项

33.1中标服务费

根据【2020年苏州市级政府采购代理服务收费公告信息表（第十二批）】的规定收取中标服务费。领取中标通知书时各标段供应商向招标代理机构一次性付清。由中标供应商支付，按照采购预算100万元以内1.5%、100～500万元以1.1%、500~1000万元以0.8%，1000万元~5000万元以0.5%，差额定率累进法计算并支付中标服务费。本项目代理服务费按￥25505.00计收。

账户名称：鼎信工程咨询（苏州）有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司苏州吴中开发区支行

账号：10541201040081556

33.2监督和公证

33.2.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

33.2.2采购代理机构的开标、评标过程将通过公证机关进行公证。

33.3未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式

1、投标函

鼎信工程咨询（苏州）有限公司：

我们收到贵公司        号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容。我们的投标报价包括投标产品、安装辅材及其备品备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、安装调试、检测验收、技术支持与培训、质保和售后服务及相关劳务等所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我们的投标被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我们同意按招标文件规定，本投标书的有效期限自提交投标文件的截止之日起    45天。如果我们在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们愿承担一切责任。

4、我们愿意提供招标文件中要求的所有资料，也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我们愿承担一切责任。

5、我们认为你们有权决定中标人，还认为你们有权接受或拒绝投标人。

6、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

7、我们承诺本项投标文件在开标后的全过程中保持有效。我们同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我们愿承担一切责任。

8、如果我们中标，我们愿意在签订合同时支付履约保证金，并按招标文件规定支付中标服务费；

9、与本投标有关的通讯地址：

地址：                                 邮政编码：

联系人：                               联系电话：

邮箱：                                 传真：

投标人（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

2、（投标人）法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权书声明：   （供应商名称）   授权  （被授权人的姓名）为我方授权代表（即代理人），参加鼎信工程咨询（苏州）有限公司组织实施的编号为   （项目编号）   的招标活动。代理人在开标、评标、合同签订及处理有关事宜所作出的全部意思表示（包括签署的全部文件），我司均予以承认并由我司承担相应法律后果。

如我司需撤销该代理人授权或更换代理人的，必须另行向贵方提交相应正式书面文件，并经贵方确认送达后方可实施。代理人撤销授权或更换完成之前所作的各项意思表示不受撤销或更换的影响，我司仍予以承认。

本授权委托书有效期自委托书作出之日起至本项目合同履行完毕之日止。

代理人无转委托权。

被授权人身份证号码：                         。

被授权人联系电话：（手机）                。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

备注：供应商如有授权委托，必须提供该法人授权委托书及法人和代理人的身份证，否则响应无效；

供应商无授权委托的情况下，必须提供法定代表人身份证，否则响应无效。

3、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的项目编号为                   号的采购活动进行商务谈判。本公司所提交的商务、技术及报价文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（加盖CA电子公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：        年     月     日

4、开标一览表

| 序号 | 项目名称 | 投标总价（元） | 合同履行期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

5、公开分项报价表

| 序号 | 名称 | 品牌、型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（人民币） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

注：

1、报价表包含投标人各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与开标一览表投标总价一致；否则，以开标一览表为准。

2、各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单，如表格内容不够，可自行添加。

6、投标产品技术指标对照表

| 序号 | 产品名称 | 采购要求 | 投标产品技术参数 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |

投标人（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

注：各投标单位可参照上述格式自制《投标技术对照表》投标。

7、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加的（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

- 若供应商未在此函中对（中型企业、小型企业、微型企业）明确选择，视为非中小企业，不享受中小企业扶持政策；

3、若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4、中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5、中标供应商为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 8、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

第四章 采购需求

鼎信工程咨询（苏州）有限公司受苏州市吴中区人民政府横泾街道办事处委托，对其要求采购的横泾街道社区微型消防站及消防器材采购项目进行公开招标，欢迎符合资格条件和具备履约能力的供应商单位前来参与。

一、项目编号：JSZC-320506-SZDX-G2024-0011

二、采购需求：

（一）项目目标和采购内容：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微型消防站 （微型消防车及器材） | 辆 | 4 | 电动四轮消防车 乘坐人数：2人 车辆功能：车顶水炮、底部后洒、消防水带接口 电控系统 电池品牌：国标 电池容量：≥70ah 电池伏数 ≥60v， 电机马力 ≥3kw 控制器 ：国标 车辆底盘配置 最大行驶路程 ≥30公里 最大行驶速度 ≥33（km/h） 轴距（mm）≥2000 轮距（mm）≥1400 整车尺寸（mm）长宽高：≥4200*1400*2350 驾驶室结构 钢化玻璃，高弹性塑料前脸 车架承重梁结构 ≥50*100*2.0（mm）方管焊接 ▲4根梁 刹车配置：四轮刹车配刹车助力 方向控制：方向盘转向 满速刹车距离≤4米 悬挂：前后一体板簧悬挂 档位：电子旋钮D-N-R 爬坡度 ≥15% ▲中控 ≥550*120mm多功能一体大屏幕、mp5、电池影像、电量显示、整车安全自检 座椅：高弹性记忆棉座椅 大灯：转向灯、远近光调节 警灯：前后红蓝强光暴闪、喊话器、多音警笛、高音u盘播放 消防箱体 箱体尺寸（mm）长宽高：≥2600*1400*1500 水箱容量 ≥1.4立方 水箱材质 国标钢板 器材室尺寸≥高1000mm 宽600mm 深度1300mm 箱体门：器材两侧各一个铝卷帘门 泵室一个铝卷帘门 消防泵型号：纯电动，汽油泵 水带有效距离 ≥20米 高炮射程 ≥15米 ≥汽油泵23米 后洒宽度 ≥8米 消防带接口 50型 汽油泵 65型 | 泾康1、泾东1、泾苑1、新湖1 |
| 2 |  | 套 | 4 | 消防器材 消防柜：长宽高≥1600mm*400mm*1200mm，采用spcc加厚冷轧钢板,激光切割、静电喷涂，不易变形，耐热耐高温耐腐，环保无毒，阻燃防水防潮耐撞击，表面光滑抗压耐磨强度高，可视化窗口，层板可调节超强储物，可放置各类消防器具。 消防器材：消防头盔4个，消防灭火服4套（上衣+裤子），消防腰带4条，手套4副，靴子4双，3C防毒面具4套，口哨2个，挂钩4个，灭火毯2个，手电2个，消防背心1件，沙桶1个，喇叭1个，大斧2把，撬棍1个，腰斧4把，扳手2把，安全绳2条，铁锹1把，3c水枪2把，接头4个，3C水带2卷，喉箍4个。 |  |
| 3 | 微型消防车 | 辆 | 4 | 电动四轮消防车 乘坐人数：2人 车辆功能：车顶水炮、底部后洒、消防水带接口 电控系统 电池品牌：国标 电池容量：≥70ah 电池伏数 ：≥60v， 电机马力：≥3kw 控制器 ：国标 车辆底盘配置 最大行驶路程 ≥30公里 最大行驶速度 ≥33（km/h） 轴距（mm）≥2000 轮距（mm）≥1400 整车尺寸（mm）长宽高：≥4200*1400*2350 驾驶室结构：钢化玻璃，高弹性塑料前脸 车架承重梁结构 ≥50*100*2.0（mm）方管焊接 ▲4根梁 刹车配置：四轮刹车配刹车助力 方向控制：方向盘转向 满速刹车距离≤4米 悬挂：前后一体板簧悬挂 档位：电子旋钮D-N-R 爬坡度 ≥15% ▲中控 ≥550*120mm多功能一体大屏幕、mp5、电池影像、电量显示、整车安全自检 座椅 高弹性记忆棉座椅 大灯 转向灯、远近光调节、 警灯 前后红蓝强光暴闪、喊话器、多音警笛、高音u盘播放 消防箱体 箱体尺寸（mm） 长宽高：≥2600*1400*1500 水箱容量 ≥1.4立方 水箱材质 国标钢板 器材室尺寸 ≥高1000mm 宽600mm 深度1300mm 箱体门 器材两侧各一个铝卷帘门 泵室一个铝卷帘门 消防泵型号 纯电动 汽油泵 水带有效距离 ≥20米 高炮射程 ≥15米 ≥汽油泵23米 后洒宽度 ≥8米 消防带接口 50型 汽油泵 65型 | 上巷1、上林1、新齐1、新路1 |
| 4 | 室外悬挂式干粉灭火球 | 个 | 800 | 悬挂式自动灭火球(含吊环、挂钩），无需看守随时守护，无需操作火起即灭，可灭A/B/C/E/F类火灾，环保无毒无害无污染，遇火后≤2秒瞬间自动炸开灭火，噪声≤115db,环境温度-40摄氏度到+90摄氏度，直径≤160mm,重量约1,3KG, | 尧南250、新湖40、泾康250、泾峰150、长远110 |
| 5 | 监控摄像头 | 个 | 200 | 智能全彩球目机，摄像头可旋转360度全景智能化追踪，同步搭载双步进电机，可针对监控画面实现更为精准步进控制，全彩夜视，高清 ≥500万，AI人脸检测侦查，超清质感画质。内置防水麦克风双向语音对讲， ≥16倍回放，≥8倍变焦，≥F/11.6大光圈，无需插电无需宽带，手机远程，侦测到有人闯入时，以声音和灯光闪烁示警，并实时给手机APP推送报警信息，ip66防水防尘无惧风雨，可壁装、吊装、抱杆安装。 | 泾峰150、长元50 |
| 6 | 灭火器 | 个 | 1200 | 迅速有效扑灭A/B/C/E/F类初期火源，解除隐患，安全有效，喷射远分量足，压力充装稳定,压力表盘清晰压力自检，干粉分量≥4KG. | 长远700、泾峰290、新湖50、尧南160 |
| 7 | 消防水带 | 条 | 1700 | 国标认证消防专用高压水带（含接口+枪头），产品材质采用纺织和聚氨酯里层组成，高强合成纤维，耐寒耐老化、耐油性，在寒冷环境下不会发生变硬、脆而折裂的情况，强度高弹性好，耐热性号可在80-100摄氏度使用绝热性强，耐磨耐腐蚀、质量轻，出水快，易绕卷适合各种场地使用，产品口径65mm，产品长度≥20M， | 长远400、泾峰500、泾康650、新湖10、尧南140 |
| 8 | 应急照明灯 | 盏 | 1800 | 喷塑灯头 阻燃灯体，防护等级≥ip30。采用3,7锂电池，充电快，蓄电应急持久照明时间≥90分钟，主电功耗3W,额定电压AC220V 50HZ,光通量≥50Lm,可旋转灯头，根据不同场景调节照明角度，灵活多用。 | 长远100、泾峰1000、泾康700 |
| 9 | 安全出口指示灯 | 盏 | 1800 | 金属灯箱玻璃面板，高亮LED,透光性强，长久应急≥90分钟，自检自控功能，智能IC控制峰鸣，功率3W,光源类型5050LED芯片，开孔距离≥240mm,额定功率AC220V 50HZ,应急光效≥50LM,防护等级iP30,应急转换≤0.2S,使用环境温度-10到55摄氏度， | 长远100、泾峰1000、泾康700 |
| 10 | 消防员单兵定位装置 | 套 | 4 | 一、综合定位单兵终端（4个）： ▲1、定位精度：可以准确测量人员相互间的距离，水平、垂直测距精度≤1m，可显示和播报实时测量数据； ▲2、方向定位：可通过数值引导，准确辨别人员所在方向；具有抗强磁干扰的指南针功能，依靠指南针功能辨别自身的行动方向； ▲3、高度定位：在人员处于不同楼层的情况下，准确测量人员间的高度差，辨识正确楼层，通过屏幕显示和语音播报实时测量数据； 4、配置可手写记录消防员姓名、血型等信息的身份铭牌； 5、防护性能：≥IP68，防爆等级：≥Ex ia IIC T3 Ga； 6、重量：≤220g； 7、显示：2.4英寸显示屏； 8、综合定位单兵终端符合GB27900-2011《消防员呼救器》标准，连续强报警时间≥10小时，具有消防员呼救器的消防产品认证证书和国家消防装备质量检验检测中心型式检验报告，可代替消防员呼救器使用。 二、生命体征监测装置（4个）： 1、心率：实时采集并在屏幕上显示人员心率； 2、身份标识：通过手机微信小程序与综合定位单兵终端进行人员身份绑定，单兵终端可以无线连接并上传人员心率等重要体征数据； 3、防护等级：≥IP68；防爆等级≥Ex iB IIC T4 Ga； 4、电池：在日常使用状态下，连续运行时间≥3天。 三、综合定位信标（2个）： 1、定位引导：设备可以设定安全出口、着火点、水源地等区域中文名称，并依次布置在对应的重要位置，综合定位单兵终端可以测量与定位信标之间的距离、高度差，快速找到定位信标所在位置，测距精度≤1m； 2、信标定位：在大型综合体内部署综合定位信标，并在三维模型中显示； 3、防护性能：≥IP68，防爆等级：≥Ex ia IIC T3 Ga； 4、重量：≤220g； 5、电池：设备连续运行时间≥6小时。 四、内攻登记装置（1套）： 1、可快速登记进场和出场人员的身份、时间、空呼压力及剩余时间，自动提示压力不足等预警信息； 2、登记功能：内攻人员入场时，将身份铭牌插入卡槽后，自动完成登记，并在屏幕上显示进出场的时间、空呼压力及剩余时间、人员身份； 3、撤离功能：可以向内攻人员发出撤离命令，可执行单人撤离或全体撤离命令，内攻人员所携带的综合定位单兵终端接收撤离命令后，发出声光和语音提示，内攻人员通过应答按键反馈命令接收情况，指挥人员可根据内攻登记装置灯光颜色提示知悉内攻人员的应答情况； 4、灯光：具有绿、黄、红三种颜色的 LED 灯，模拟信号灯的颜色，更明显的提醒内攻人员是否可以进。 | 上巷1、上林1、新齐1、新路1 |
| 11 | 多功能高空照明系统 | 套 | 4 | 一、系统功能： 1、系统组成：由照明模块、供电平台（系留电源，集成自动收放线一体机）、机载电源组成多功能系留照明系统。 2、配备移动电源拉杆箱，可将无人机的收纳、自动收放线、供电系统、UPS电源集成一体。 3、一机多用：既可作为高空照明使用，也可将照明组件以及电源模块快速拆卸，作为巡航飞行无人机使用。 4、多功能系留照明系统无需改装消防站现有飞行器可直接安装连接使用。 二、参数要求： （一）飞行器 1、尺寸： （1）折叠尺寸（不带桨）：≤222*97*91mm （2）展开尺寸（不带桨）：≤350*285*110mm 2、重量：≤0.93kg； 3、视频分辨率不低于：4K（3840*2160@30fps）； 4、摄像云台：可控转动俯仰：-90°至 35°； 5、双光镜头相机：可见光广角（4800万像素）+可见光长焦（1200万像素）+热成像相机（28倍数字变焦）； 6、超远变焦：1200万像素可见光传感器，≥8倍光学变焦（56倍混合变焦）； 7、具有夜航灯，在弱光环境中起到照明或指示的作用； 8、具有喊话器，远程传递声音，可储存多条语音，并支持自动循环播放； 9、遥控方式：遥控器自带≥5.5英寸一体触控显示屏，1080p分辨率，屏幕亮度≥1000 cd/㎡，内存＞256GB可扩展； 10、无人机遥控飞行距离：＞6km； 11、无人机悬停精度： 垂直：±0.1 米（视觉定位）；±0.5 米（GNSS）；±0.1 米（RTK） 水平：±0.3 米（视觉定位正）；±0.5 米（高精度定位系统）；±0.1 米（RTK）； （二）照明模块 1、照明灯组光源类型：COB光源，照明灯组包含2组6盏LED灯，每盏灯≥120颗LED灯芯封装。 2、光源额定功率≥600W（±5%）。 3、大功率红蓝警示灯：高空红蓝警示灯光源功率≥200W。 4、光通量：≥60000 lm，色温≥6000 K； 5、照度值： （1）高度10m处时，中心最大值≥250 lx，水平距离10m处边缘照度≥110 lx； （2）高度20m处时，中心最大值≥70 lx，水平距离20m处边缘照度≥30 lx； （3）高度30m处时，中心最大值≥25 lx，水平距离30m处边缘照度≥10 lx。 6、照明范围：照明飞行器在相对地面高30m时，边缘照度≥3 lx时的水平距离为圆半径，计算有效覆盖面积，照明有效覆盖面积≥8000㎡。 7、照明灯组总重量：≤0.2kg。 8、灯板过温保护：旋翼静止状态自动屏蔽开灯功能，旋翼启动风冷散热才可开灯，防止灯板热坏。 9、智能灯光控制：飞行器起飞后灯光自动开启，无需手动开灯，落地后灯光自动熄灭，无需手动关灯。 10、防护等级：IP65 11、模式可调：可调强光、工作光、红蓝警示； 12、整机重量（含灯组）：≤1.1kg。 13、整机尺寸（含灯组）：≤ 350*300*110mm。 （三）供电平台： 1、尺寸：≤650*520*380mm。 2、重量（包含供电平台、飞行器、照明模块、UPS电源）：≤32kg。 3、系留悬停高度：≥50m。 4、可伸缩护线杆：自带可伸缩护线杆，无需额外安装，高度可调，最大高度＞1.9米。 5、漏电自动保护：供电平台具有输出漏电自动保护开关，故障排除后可恢复正常。 6、断电保护功能：外部供电电源异常中断时，飞行器可正常飞行及降落； 7、收线方式：自动收放线。 8、显示屏：可实时显示电压、输入电流、输入功率、电能、功率因数等数据 9、报警功能：输出电压过高、输出电压过低、输入电压过高、输入电压过低等故障声光报警。 10、工作时间：可搭配市电、发电机等使用，可24h连续供电。使用移动电源拉杆箱内置的UPS电源，可供照明工作时间≥2.5h。 | 上巷1、上林1、新齐1、新路1 |
| 12 | 消防多功能柜 | 套 | 4 | ▲1、消防多功能柜由柜体主体、声光报警灯、AED除颤仪、显示屏、人脸识别模组、消防物资等组成。 2、具有高清LCD显示屏，可用于安全教育、风险提示、防火灾宣传。 3、消防柜需配置增压泵，可大大增强水压。 4、消防柜内需标配背负式泡沫灭火机。使用A类泡沫,采用隔绝空气和为可燃物降温的原理,对准火源进行喷射，达到灭火的目的。采用的泡沫液可应对橡胶塑料,电池,电器,燃油等多种不方便使用水进行灭火的场景。灭火机机身也可一键切换泡沫和水。 5、柜体内配置有常规消防物资和医疗救生物资，背负式A类泡沫灭火机增压泵，延长管，可在第一时间接通消防栓进行灭火。 6、柜中每件救援物资上有RFID电子标签,以便在种类或数量不足时及时补充。 7、消防柜需具有人脸识别，一键开柜功能。遇到火情时，只需靠近柜体。双目摄像头即刻进行人脸识别。 8、设备后台可接入政府管理部门和消防支队救援平台，事发时后台第一时间通知救援、医疗、管理人员等相关职能部门。 9、消防柜可搭载智慧杆，承载智慧城市基础建设的部分功能。 | 泾康1、泾东1、泾苑1、新湖1 上巷1、上林1、新齐1、新路1 |

注：

（1）上述清单中，微型消防站（微型消防车及器材）为核心产品。

（2）项目要求：投标人须为本项目配备项目负责人和技术负责人各1人，并足额配备相关工作人员以满足项目实施的需要。

三、综合说明：

1、供应商所提供的相关货物或服务应符合国家有关标准和规范。若招标要求中涉及品牌或品牌导向，则仅作参考。投标文件必须如实进行实质性响应，量化指标必须列明具体数值。供应商在其投标文件中对于招标文件已提供以及未提供的货物或服务情况均须进行完整的阐述和说明，否则其投标文件将有被拒绝的可能。

2、供应商提供的投标文件内容须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购要求，其投标文件将被拒绝。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。

3、供应商应保证对所提供货物或服务等知识产权方面的一切产权关系负全部责任，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

4、供应商在项目实施期间应无条件的接受采购人的监督管理，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。

5、与本次采购项目有关的质量、安全问题均由中标人终生负责，相关的人员、财产责任风险均由中标人全部承担，与他人无涉。

6、项目地点：甲方指定地点。

7、质保要求：投标人须为本项目提供每周5个工作日×12小时免费服务热线；对采购人提出的服务要求，须在1小时内响应，2小时内到达现场，4小时内解决问题，如需更换或送修，须在48小时内解决或提供同等备品，并提供2年的免费质保维护期（自本项目验收合格之日起计算）以及在此期间的免费维修、维护、保养、检测和非人为原因损坏的更换服务。

8、验收要求：标的物须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，并同时满足招标文件要求和中标人所作承诺。在中标人完成全部采购内容并交付验收时，采购人应当自标的物交付验收之日起七个工作日内组织验收，对标的物进行详细而全面的验收，并在验收通过后出具一份验收合格报告以作为采购人的验收依据，但不作为有关标的物的最终检验结果。投标人须在其投标文件中提供一份验收办法，但此标准不得对抗相关部门的验收和招标文件中的验收要求，未提供验收办法的投标文件将被视为非实质性响应。中标人对货物或服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用由中标人承担。

9、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上公示信息为准。

第五章 合同主要条款

项目名称：横泾街道社区微型消防站及消防器材采购项目项目

项目编号：JSZC-320506-SZDX-G2024-0011

甲方（项目采购人）：

联系人：

单位地址：

电话：

乙方（中标单位）：

联系人：

单位地址：

电话：

甲方所需横泾街道社区微型消防站及消防器材采购项目项目 经鼎信工程咨询（苏州）有限公司以公开招标方式进行采购，并依法确定乙方为中标单位。根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购人（甲方）和中标单位（乙方）采购过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、定义：以下术语有特定的含义：

货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的产品及其全部备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

服务是指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装或指导安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其他义务。

合同价是指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

甲方是指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务的单位。

乙方是指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、合同标的：

| 序号 | 货物（服务）名称 | 品牌 | 数量 | 交货期限 | 小计金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

三、合同总价款：大写人民币     元，小写￥     元。

合同总价款范围：合同总价应包括完成设备的供应、安装、调试、检测、总包管理、施工配合以及最长质保期内的维修、保养等招标内容所需的所有设备、材料、验收、劳务、服务等应有费用；中华人民共和国根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。全部费用由乙方承担，甲方不再支付报价之外的任何费用。

对于甲方在招标文件中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。

四、交货地点、时间、方式：

1.交货地点：乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。

2.交货时间：自合同生效之日起45天（具体时间以甲方通知为准）。

3.交货方式：乙方负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。运输、安装调试等费用由乙方承担。

五、付款方式：

1.付款步骤：

合同签订后乙方可以向甲方申请合同金额的30%作为预付款。货物到场经竣工验收合格后，甲方支付至合同总价款的90%，余款10%在一年后如无重大质量问题，经甲方确认并持甲方盖章的确认单后一次性付清。在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。具体实施要求按苏财购【2020】52号：一、建立政府采购资金预付款制度的相关规定。

2. 支付方式：银行汇票或转账支票。乙方账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

3.支付方式：本次货款以数字人民币形式支付。乙方账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

数字人民币账户（数币钱包ID）：

六、验收

1.乙方提交的货物由甲方负责验收。

2.甲方根据合同的规定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行验收。甲方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起十五日内以书面形式提出。

七、保修期：

本项目经甲方验收合格后，乙方将提供2年质量保证期。质量保证期内，乙方负责对其提供的货物实行免费维修。

八、伴随服务

1.乙方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、软件备份、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

2.乙方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等。服务应满足以下要求：对普通故障，在接到甲方通知后24小时内响应，72小时内解决；对严重故障，在接到甲方通知后12小时内响应，并在48小时内解决。未能在上述时间内提供服务并解决故障，导致甲方无法正常使用，并产生损失的，乙方应赔偿甲方相应损失，并支付违约金10000元/次，累计超过三次的或对甲方造成重大损失的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同总金额20%的违约金。另外，在保修期内，乙方应提供详细的维修和保养记录。

3.上述伴随服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。

4.货物的包装、储运、安装按国家有关规定执行。

九、质量保证

1.乙方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。乙方应对所提供货物的原产地及制造商信息提供充分和真实的证明文件，并确保甲方在任何时间都有权对提供的货物进行起源及品质检查。

2.技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。乙方应保证甲方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，乙方应负责交涉并承担一切费用和法律责任。

3.乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

4.在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其他质量技术指标与合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。在质量保证期限内甲方有权要求乙方对有缺陷的货物采取更换或修复的措施。乙方应在接到索赔通知后的10天内响应，并在之后的15天内完成更换或修复工作，未在上述期限内完成更换或修复的，乙方应按照合同总价的10%向甲方支付违约金。

十、索赔

1.甲方有权根据当地国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向乙方提出索赔。

2.如果乙方对缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物低劣、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方蒙受的全部直接损失。乙方应相应延长修补和更换件的质量保证期。

3.如果在甲方发出索赔通知后七天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在接到甲方索赔通知后七天内或甲方同意的延长期限内，按照上述规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得甲方同意，甲方有权从应付货款中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

十一、履约延误

1.乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；甲方应按照合同规定的时间、地点接收货物和接受服务。

2.如果乙方无正当理由拖延交货，将承担以下违约责任：加收误期赔偿费、终止合同；如果甲方无正当理由拖延接收货物和接受服务，应承担相应责任。

3.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，或者甲方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况，应于事发后48小时内以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由等及时通知对方。甲方（或乙方）在收到乙方（或甲方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和延期提供服务，或者终止合同，并要求乙方（或甲方）按照合同约定承担相应违约责任。

十二、误期赔偿

1.除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方应向甲方支付误期赔偿费。误期赔偿费具体标准按合同总价每日千分之四计算。

2.误期赔偿费可从应付货款中直接扣除。

3.收取误期赔偿费不影响甲方采取合同规定的其他补救措施的权利。

4.若延期交货时间超过十五天或交货不符合合同约定满三次的，视为乙方严重违约，甲方有权立即解除合同，乙方仍需向甲方支付全部误期赔偿费，并赔偿甲方合同总额的10%，返还甲方已支付的合同款。

十三、不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。若乙方未在规定期限内提供不可抗力证明和通知甲方，甲方有权拒绝承认乙方提出的不可抗力，并要求乙方继续履行合同或赔偿由此给甲方带来的一切损失。

十四、争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由甲方所在地人民法院管辖。 双方于合同载明的地址是相对方邮寄文件、法院送达法律文书的有效送达地址，上述材料以邮寄文件签收日或自寄出之日起第三日视为送达日。如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则根据合同载明的地址按照前述方式进行送达仍视为有效送达。

3.诉讼费由败诉方负担。

4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

十五、违约终止合同

1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

（1）如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括供货单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

十六、破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

十七、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十八、合同转让和分包：本项目不得转包、分包，否则甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同总金额20%的违约金。

十九、需要补充的合同条款：（根据评标过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明）。

二十、合同生效

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、中标的投标文件、中标通知书、中标人在招标过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。

3.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，合同生效后上传至网上系统。

4.本合同一式六份，均具有同等法律效力，甲方执两份，乙方执两份，采购代理机构及政府采购办公室各执一份。

5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第六章 评标方法和评分标准

一、评标方法：

1、本次招标评标采用为综合评分法，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2、评标委员会各成员审查每份投标文件是否实质响应了招标文件的要求，非实质性响应的投标文件将被拒绝，也不进行评审。

3、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书技术部分以打分的形式进行评审和评价。对评委的评分进行统计汇总时算术平均计算得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

4、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人或者中标人的评标方法；如果投标报价也相同的，则由公证机构组织以抽签方式确定。

二、政府采购政策：

1、中、小企业：根据《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购[2022]16号）规定：

1.1本项目属于专门面向中小企业采购。

1.2依据《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购[2022]16号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.3本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

1.4中小企业参加政府采购活动，应当出具《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购[2022]16号）规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.5本项目中，供应商提供的服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，才可享受规定的中小企业扶持政策。

1.6若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

2、残疾人福利性单位：根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2020〕10号）》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，未提交则不享受相关价格扣除政策。

3、监狱企业：根据苏财购【2019】10号文，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关价格扣除政策。

4、绿色采购：根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料。

5、若供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

三、评分标准：

总分值为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30％（权重），技术及其他分值占总分值的比重为70％（权重）。

（一）价格分值：30分

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超出财政预算的投标报价为无效报价，其投标文件不予评审，也不得标。

第二步：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权值×100％。

- 投标产品技术参数符合性（22分）

- 标注“▲”的为重要参数，对这些重要参数符合或优于采购文件要求证明材料，每有一项得2分，最高16分。必须提供相应的有效证明材料（检测报告或生产厂商彩页、白皮书）以证明技术参数及功能的有效性，如未附有效证明材料或者所附的证明材料由评标委员会认为不能佐证技术指标的有效性的，则不得分。

- 多功能高空照明系统提供通过飞行器、照明模块、供电平台国家认可的省级及以上级检测机构出具的检测报告的得2分，未提供不得分。

- 消防员单兵定位装置提供综合定位信标国家认可的省级及以上级检测机构出具的检测报告的得2分，未提供不得分。

- 消防多功能柜提供投标单位或生产厂家接入政府管理或消防救援平台承诺函的得2分，未提供不得分。

（三）技术方案 （36分）

1、技术方案、重点难点分析、对应解决措施及其安全性、合理性说明（6分）

技术方案、重点难点分析、对应解决措施及其安全性、合理性说明具体、周全，切实可行、针对性强、科学合理、全面完善、实施便捷、可行性强的得6分；方案具体、切实可行、针对性强、科学合理的得3分；方案切实可行的，有内容的得1分；未提供不得分。

2、准备措施、进度计划实施设计（6分）

实施进度安排合理可行最具保障的得6分；实施进度安排较合理、保障一般有细微不足的得3分；实施进度安排差、保障差的得1分；未提供不得分。

3、协助安装调试和验收组织实施设计（6分）

安装调试及验收方案程序科学合理有操作性的得6分；方案较科学合理、操作性一般有细微不足的3分；方案简单没有实质性内容的得1分；未提供不得分。

- 4、售后服务方案（6分）

- 售后服务方案考虑全面、科学合理、实用性强得6分；售后服务方案符合采购需求、书面承诺内容较全面、针对性较强得4分；服务内容内容有缺失、仅能基本满足项目需求得2分；未提供售后服务方案及承诺不得分。

- 5、质量保障管理措施（6分）

质量保障内容全面且可实施性强，管理措施完善的得6分，质量保障管理内容较完整详细的有可实施性的得3分，质量保障管理内容不完善且无具体实施性的得1分，未提供不得分。

- 6、安全保障管理措施（6分）

- 安全保障管理完善、响应程序快速高效、后期处置方案科学合理，安全保障管理措施全面、完全满足项目需求得6分；安全保障管理较为全面、响应程序较快速、后期处置得当、保障措施较全面、能满足项目需求得4分；安全保障管理不太全面、应急响应程序高效性一般、后期处置方案及保障措施缺失、仅能基本满足项目需求得2分；未提供不得分。

- 投标单位以往业绩（12分）

- 投标单位2021年6月至今（以合同签订日期为准）完成的类似项目业绩，每提供1份合同得3分，最高得12分（投标文件中需提供合同证明材料原件扫描件，未提供不得分）

（全文完）