徐工初中信息化设备采购项目

招标文件

项目编号：JSZC-320114-NJST-G2025-0008

采购人：南京市雨花台区教育局

代理机构：南京顺天工程造价咨询有限公司

2025年06月

目录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	9

第三章 评标标准	24

第四章 采购需求	27

第五章 合同主要条款及格式	31

第六章 投标文件格式及附件	37

一、 基本目录	38

1、开标一览表	38

2、投标申请及声明格式	39

3、法定代表人授权书或法定代表人身份证明书	41

4、采购需求偏离表格式	43

5、商务条款偏离表格式	44

6、采购文件要求及投标人认为需要提供的其他证明文件及材料	45

二、资格文件	46

三、综合评审评分项	47

四、价格折扣文件格式	48

1、中小企业声明函	48

2、残疾人福利性单位声明函	49

3、属于监狱企业的证明文件	49

4、节能产品认证证书	49

5、环境标志产品认证证书	49

6、进口产品转让技术、消化吸收再创新方案	49

五、附件	50

附件一、拟参与本项目服务人员一览表	50

附件二、投标人类似业绩情况表	51

附件三、无重大违法记录声明格式	52

附件四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式	53

附件五、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书	54

# 招标公告

项目概况

徐工初中信息化设备采购项目的潜在投标人应在苏采云系统网上注册登记成功后系统内免费下载获取采购文件，并于2025年06月25日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320114-NJST-G2025-0008；

1.2项目名称：徐工初中信息化设备采购项目；

1.3预算金额：人民币155万元；

1.4限价：155万元；

1.5采购需求：徐工初中信息化设备采购。具体要求详见采购文件。

1.6合同履行期限：60日历天

1.7本项目标的所属行业：/。

1.8本项目（是/否）接受联合体：否

1.9是否接受进口产品：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》(具体要求见六、其他补充事宜中政府采购信用承诺)。不适用信用承诺的，应按政府采购信用承诺要求提供证明材料。

2.投标人在有效经营期内的营业执照。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利单位）

本项目按照以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目的采购活动。

三、获取招标文件

3.1时间：自招标公告发布之日起5个工作日；

3.2地点：苏采云系统网上注册登记成功后系统内免费下载；

3.3方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

3.4售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1提交投标文件截止时间、开标时间：2025年06月25日14点00分（北京时间）

4.2提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.3开标地点：“苏采云”网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1本采购公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）公示发布，敬请各供应商关注。

6.2有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）、南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）发布的关于本项目的信息更正公告。

6.3勘察现场：采购人不集中组织，供应商可自行考察。

6.4潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

6.5政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位电子公章，随电子投标文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

6.6采购项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

（5）信息安全产品政策

（6）进口产品政策

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名称：南京市雨花台区教育局

地址：南京市雨花台区雨花南路2号

联系人：刘老师

联系电话：/

7.2采购代理机构信息

名称：南京顺天工程造价咨询有限公司

地址：南京市建邺区江东中路186号宏普捷座A座522室

联系人：张工

联系方式：15150510184

# 投标人须知

- 一、总 则

- 1、适用法律

1.1本次招标，适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

- 2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

- 3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 二、招标文件构成

- 4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标标准；

（4）采购需求；

（5）合同主要条款及格式；

（6）投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

4.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

- 5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

- 三、投标文件的编制

- 6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

- 联合体投标（本项目不接受）

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

- 9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（7）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）★投标申请及声明（格式见附件）；

（2）★法定代表人身份证明或法人授权书（格式见附件）；

（3）★法人或者其他组织的营业执照等证明文件：

（4）★开标一览表（格式见附件）

（5）分项报价表；

（6）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（应由法定代表人签字并盖单位电子公章）；

（7）★《商务条款偏离表》；

（8）《中小企业声明函》；

（9）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（10）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（11）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

- 10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）★《采购需求偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

- 11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

11.7本项目预算为：详见第一章。

- 12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

12.2 如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网、江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以上述网站发布的招标文件为准。

13、投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

- 15、投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

- 16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本次招标代理费依据《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库〔2018〕2号）第十五条，本项目代理费用由中标供应商支付。招标代理费参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知计价格〔2002〕1980号文件收取，计费基础为中标价，按差额定率累进法计算：即（1~100）*1.5%（单位万元），中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。

16.3开标公证费：无。

- 四、投标文件的递交

- 17、投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

- 18、投标文件的解密

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.3 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

- 19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

- 20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

- 五、开标、评标与定标

- 21、开标

21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

- 22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（5）不具备招标文件中规定的资格要求的（包括未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）；

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

（9）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（10）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

2.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

- 23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

- 24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

- 25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

- 六、签订合同

- 26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

- 七、质疑和投诉

- 27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

- 28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

# 评标标准

- 资格性审查

采购人或采购代理机构按照招标文件第一部分《招标公告》申请人的资格要求，对各投标人进行资格性审查，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

- 符合性审查

评标委员会按照下列指标对各投标人进行符合性审查，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

| 符合性要求 | 符合性审查因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价要求 | 开标一览表及报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定，报价未超过预算或最高限价 |
| 商务要求 | 投标声明及承诺函 | 内容符合招标文件要求，并且按照要求签章/签字 |
|  | 法定代表人身份证明或法定代表人授权书 | 内容符合招标文件要求，并且按照要求签章/签字 |
|  | 投标文件签署、盖章齐全完整 | 符合招标文件要求 |
|  | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标，投标人不存在联合体 |
|  | 投标有效期 | 符合招标文件要求 |
|  | 商务要求响应 | 填写符合招标文件要求，并且不存在负偏离 |
|  | 核心产品品牌一览表 | 按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌 |
| 技术要求 | 技术要求响应 | 填写符合招标文件要求 |
|  | 对实质性条款的响应性 | 符合招标文件要求，并且不存在重大偏离 |

- 三、详细评审

- 1、本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2、说明：所有证明材料和业绩等均以复印件/扫描件加盖公章作为依据（文件中明确要求原件的除外），必要时原件标后备查。

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 分值类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格（30分） |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=(评标基准价/最终响应报价)×30（小数点保留两位）。 | 30 | 自动计算 |
| 2.技术（43分） |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术指标 | 设备技术指标及参数全部满足招标文件要求的得26分；带▲项为重要参数指标，每有一项负偏离扣2分，其余为一般性参数指标，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项得零分。 具体由评委根据投标单位的投标文件中《技术条款偏离表》和技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）打分，未逐条应答者此项不得分。 | 26 | 客观分 |
| 2.2 | 产品视频演示 | 供应商对所投产品录制视频演示文件，针对具体功能进行视频展示，视频画面须清晰。评委根据投标人提供所投的视频演示综合评分（视频时长不超过8分钟），具有功能要求如下： 一、智慧电源管理中心功能演示（每个功能满足得1.5分，共9分）： 1、可通过手机APP端和WEB端对设备远程参数监测，监测项目包括每路输出通道都具有电流、电压、功率、温度、运行时长； 2、支持远程一键开关功能，包括支持一键式顺序、逆序开关，同时支持自定义顺序开关，也可以手动每路独立开关； 3、报警功能，监控电源输入和每路输出通道异常情况告警，显示告警原因，自动上传报警日志至云端，支持在APP和WEB端远程查看； 4、支持APP或WEB端修改每路通道设备名称，方便对设备进行管理； 5、可以多台设备组网一个页面操作； 6、在APP或WEB端上，可以看到十条以上的定时任务，支持电源单路或多路回路的定时开启与关闭，可以设置定时任务的操作名称，具有单次与循环两种定时方式，同时定时设置支持精确到年、月、日以及具体时间。 二、一拖二无线麦克风（手持）功能演示（每一项功能满足得1.5分，共3分）： 1．支持通过TCP/IP连接到物联网平台：进行多频段设备集中控制、状态显示、无干扰频率一键部署；支持单一通道群组、信道、频率、音量、SQ、接收模式设置；支持RF强度、AF强度、电量显示； 2．支持通过PC客户端软件自动扫频，频谱测试与无线传输系统结合和互动，图形化实时监测当前环境射频详情，并自动选不受干扰的频点自动分配给在线设备。 | 12 | 客观分 |
| 2.3 | 产品功能、品质要求 | 1、所投智慧课堂云平台需通过等保3级，需提供第三级别信息系统安全等级保护备案证明得1分；（提供报告复印件加盖供应商公章） 2、所投8*8数字音频矩阵产品具有软件著作证书，得1分。（提供证书加盖供应商公章扫描上传至投标文件中） 3、所投一拖二无线麦克风（领夹）产品具有软件著作证书，得1分。（提供证书复印件加盖供应商公章） 4、所投智慧电源管理平台软件产品具有软件著作证书，智慧电源管理中心产品具有软件著作证书，每提供1个得1分，共2分。（提供证书加盖供应商公章扫描上传至投标文件中） | 5 | 客观分 |
| 3.服务（18分） |  |  |  |  |
| 3.1 | 项目实施方案 | 根据投标文件提供的实施方案（包括但不限于以下内容：人员安排、进度安排、安全措施、质量保证、档案管理、验收等）进行评审： 方案内容全面、科学合理、可行性强的得6分； 方案内容较为全面、较科学合理、可行性较强的得3分； 方案制订基本满足的得1分； 未提供方案不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3.2 | 售后服务方案 | 根据投标文件提供的售后服务方案（如售后服务体系、售后服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话）进行评分： 服务体系完善、服务内容全面、故障解决方案可行、专业技术人员保障到位的得6分； 服务体系较完善、服务内容较全面、故障解决方案较为可行、专业技术人员保障较为到位的得3分； 服务体系一般、服务内容一般、故障解决方案一般、专业技术人员保障一般的得1分； 未提供方案不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3.3 | 培训方案 | 根据响应文件提供的产品操作培训方案（含培训方式、培训团队力量、培训课时及培训目标成果等内容）进行评分： 方案制订全面、科学合理、可行性强的得6分； 方案制订较全面、较为科学合理、可行性较强的得3分； 方案制订基本满足的得1分； 未提供方案不得分。 | 6 | 主观分 |
| 4.履约能力（9分） |  |  |  |  |
| 4.1 | 履约能力1 | 1、供应商自2022年1月1日起至今（以合同签订日期为准）承担过类似项目案例，每提供一份得2分，最多得4分，不满足要求不得分。提供中标（成交）通知书、合同（须包含清单）、验收证明复印件并加盖投标供应商公章，每缺少一项均不得分； 2、供应商或供应商所投产品品牌厂商（音响多媒体设备、灯光设备、录播设备）须提供至少三年（含）的质保证明并加盖供应商公章扫描上传至投标文件中，得1分。 | 5 | 客观分 |
| 4.2 | 履约能力2 | 1、所投录播厂家相关产品获得省级教育部门审核通过同意接入省级“教育信息化公共服务平台”证书的得2分，提供证书复印件并加盖投标供应商公章，不提供不得分； 2、为满足国产化需求，所投智慧课堂云平台支持国产化服务器适配（需明确具体国产化服务器，诸如鲲鹏服务器、LoongArch®龙架构等）的得1分；支持国产化服务器操作系统适配（需明确具体国产化服务器操作系统，诸如统信服务器操作系统、银河麒麟服务器操作系统等）的得1分；提供相关证书复印件并加盖投标供应商公章，不提供不得分； | 4 | 客观分 |
| 合计 |  |  |  | 100 |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的扫描件为依据。

2.小微企业

对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价 格参与评审。

3.监狱和戒毒企业

3.1本项目对监狱和戒毒企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

- 残疾人福利性单位

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn/”等官方网站“节能、环 保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）。

第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

本项目为徐工初中信息化设备采购项目。

（二）项目建设遵循标准

所投设备必须符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

三、项目清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线阵列音箱 | 8 | 只 | 7600 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 2 | 线阵列低音音箱 | 2 | 只 | 10600 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 3 | 配套吊架 | 2 | 套 | 2600 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 4 | 线阵功率放大器（2通道） | 4 | 台 | 5400 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 5 | 线阵超低功率放大器（2通道） | 1 | 台 | 6400 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 6 | 台唇音箱 | 4 | 只 | 2400 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 7 | 台唇功率放大器（4通道） | 1 | 台 | 6500 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 8 | 返听音箱 | 2 | 只 | 5900 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 9 | 返听功率放大器（2通道） | 1 | 台 | 5400 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 10 | 辅助音箱 | 4 | 只 | 2900 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 11 | 壁挂架 | 4 | 套 | 200 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 12 | 辅助功率放大器（4通道） | 1 | 台 | 7500 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 13 | 调音台 | 1 | 台 | 8800 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 14 | 数字音频处理器 | 2 | 台 | 7000 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 15 | 8*8数字音频矩阵 | 1 | 台 | 5600 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 16 | 演讲话筒 | 1 | 只 | 2400 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 17 | 一拖二无线麦克风 | 3 | 套 | 3900 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 18 | 一拖二无线麦克风 | 3 | 套 | 3900 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 19 | 头戴咪线 | 4 | 套 | 176 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 20 | 合唱话筒 | 3 | 只 | 1200 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 21 | 会议主机 | 1 | 台 | 8100 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 22 | 主席单元(无线) | 1 | 只 | 1600 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 23 | 代表单元(无线) | 9 | 只 | 1600 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 24 | 天线分配器 | 3 | 台 | 2800 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 25 | 有源对数周期天线 | 2 | 只 | 1100 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 26 | 同轴线50欧 | 2 | 根 | 240 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 27 | 有源监听音箱 | 1 | 套 | 2200 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 28 | 电源时序器 | 2 | 台 | 3700 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 29 | LED聚光灯 | 9 | 台 | 2500 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 30 | LED数字平板柔光灯 | 6 | 台 | 3000 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 31 | LED四合一投光灯（不防水） | 7 | 台 | 1200 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 32 | LED数字平板柔光灯 | 6 | 台 | 3000 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 33 | LED四合一投光灯（不防水） | 7 | 台 | 1200 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 34 | LED四合一投光灯（不防水） | 7 | 台 | 1200 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 35 | 电脑摇头灯 | 6 | 台 | 5400 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 36 | 8路放大器 | 1 | 台 | 1000 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 37 | 调光台 | 1 | 台 | 11600 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 38 | 智慧电源管理中心 | 1 | 台 | 9000 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 39 | 智慧电源管理平台软件 | 1 | 套 | 2000 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 40 | 固定灯杆 | 4 | 道 | 3200 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 41 | 电源线 | 600 | 米 | 35 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 42 | 信号线 | 600 | 米 | 5 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 43 | 机柜 | 2 | 个 | 2400 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 44 | 话筒落地架 | 3 | 个 | 320 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 45 | 多媒体地插 | 3 | 个 | 640 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 46 | 音箱地插 | 2 | 个 | 240 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 47 | 扬声器线缆 | 800 | 米 | 22 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 48 | 扬声器线缆 | 300 | 米 | 18 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 49 | 扬声器线缆 | 600 | 米 | 12 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 50 | 麦克风线缆 | 500 | 米 | 5 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 51 | 电源线 | 300 | 米 | 9 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 52 | 视频线 | 1 | 项 | 1600 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 53 | 网线 | 2 | 箱 | 800 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 54 | 接插件 | 1 | 项 | 2398 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 55 | 施工费 | 1 | 项 | 32500 |  |  | 服务 | 否 |
| 56 | 会议音箱 | 8 | 只 | 2700 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 57 | 壁挂架 | 8 | 套 | 200 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 58 | 功率放大器 | 4 | 台 | 4300 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 59 | 调音台 | 2 | 台 | 3700 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 60 | 一拖二无线麦克风 | 2 | 套 | 3300 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 61 | 会议主机 | 2 | 台 | 8100 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 62 | 主席单元(无线) | 2 | 只 | 1600 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 63 | 代表单元(无线) | 14 | 只 | 1600 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 64 | 电源时序器 | 2 | 台 | 2000 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 65 | 机柜 | 2 | 台 | 1600 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 66 | 音箱线 | 600 | 米 | 5 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 67 | 音频线 | 200 | 米 | 5 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 68 | 施工费 | 2 | 项 | 7000 |  |  | 服务 | 否 |
| 69 | 全频音箱 | 4 | 只 | 1800 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 70 | 壁挂架 | 4 | 套 | 200 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 71 | 合并式功率放大器 | 2 | 台 | 2700 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 72 | 一拖二无线麦克风 | 2 | 套 | 3300 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 73 | 头戴咪线 | 2 | 套 | 176 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 74 | 设备机柜 | 2 | 套 | 1600 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 75 | 音箱线 | 200 | 米 | 5 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 76 | 音频跳线 | 4 | 条 | 48 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 77 | 音频线 | 2 | 条 | 32 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 78 | 电源接插件 | 2 | 项 | 160 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 79 | 线管线槽 | 2 | 项 | 800 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 80 | 施工费 | 2 | 项 | 5000 |  |  | 服务 | 否 |
| 81 | 4K高清摄像机(老师) | 24 | 台 | 4600 | 核心产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 82 | 4K高清摄像机(学生) | 24 | 台 | 4600 | 核心产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 83 | 图像定位系统 | 24 | 套 | 500 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 84 | 屏幕采集系统 | 24 | 套 | 500 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 85 | 全向麦 | 24 | 套 | 3900 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 86 | 录播服务器 | 2 | 台 | 21800 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 87 | 平台服务器 | 1 | 台 | 23900 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 88 | 智慧课堂云平台 | 1 | 套 | 31000 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 89 | 集控式录播系统 | 24 | 点 | 7700 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 90 | 在线课件编辑系统 | 1 | 套 | 1000 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 91 | 云录播直播系统 | 1 | 套 | 1000 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 92 | 在线巡课系统 | 1 | 套 | 1000 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 93 | 交换机 | 1 | 台 | 1200 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 94 | 显示器 | 1 | 台 | 3000 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 95 | 机柜 | 1 | 台 | 2800 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 96 | 线材辅材 | 24 | 项 | 1000 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 97 | 安装调试费 | 1 | 项 | 20000 |  |  | 服务 | 否 |
| 98 | 网络路由器 | 2 | 台 | 4500 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 99 | 48口千兆接入交换机 | 2 | 台 | 4500 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 100 | 24口千兆接入交换机 | 2 | 台 | 2500 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 101 | 千兆单模光模块 | 8 | 个 | 350 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 102 | 网络机柜 | 2 | 台 | 1500 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 103 | 机柜PDU | 4 | 套 | 300 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 104 | 24口六类非屏蔽配线架(含满配模块) | 6 | 套 | 380 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 105 | 理线架 | 6 | 个 | 80 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 106 | 六类非屏蔽双绞线 | 4 | 箱 | 800 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 107 | 六类非屏蔽跳线（1米） | 120 | 根 | 22 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 108 | 光纤跳线 | 8 | 对 | 35 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 109 | 强电插排 | 48 | 套 | 85 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 110 | 电源线路 | 2 | 套 | 1500 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 111 | 水晶头 | 2 | 盒 | 100 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 112 | 地面桥架 | 50 | 米 | 120 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 113 | 线管线槽 | 2 | 批 | 500 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 114 | 防雷接地系统 | 2 | 套 | 1300 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 115 | 无边全钢防静电地板 | 220 | ㎡ | 280 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 116 | 辅材 | 2 | 批 | 500 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 117 | 教学互动终端 | 1 | 台 | 3000 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 118 | 多媒体教学系统 | 1 | 套 | 2000 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 119 | 电子教室教学软件 | 2 | 套 | 5000 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 120 | 施工集成 | 2 | 项 | 5000 |  |  | 服务 | 否 |
| 121 | 视频解码器 | 1 | 台 | 9800 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 122 | NVR | 1 | 台 | 3200 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 123 | 六类非屏蔽双绞线 | 1 | 箱 | 800 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 124 | 电源线 | 100 | 米 | 5 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 125 | 高清线 | 6 | 根 | 45 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 126 | HDMI延长器 | 2 | 套 | 120 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 127 | 调试安装费 | 1 | 项 | 3000 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 128 | 全频音箱 | 4 | 只 | 1800 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 129 | 壁挂架 | 4 | 套 | 200 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 130 | 合并式功率放大器 | 1 | 台 | 3100 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 131 | 一拖二无线麦克风 | 1 | 套 | 3300 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 132 | 头戴咪线 | 1 | 套 | 176 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 133 | 无线投屏 | 1 | 台 | 1000 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 134 | 设备机柜 | 1 | 套 | 1600 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 135 | 音箱线 | 200 | 米 | 5 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 136 | 音频跳线 | 4 | 条 | 48 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 137 | 音频线 | 1 | 条 | 32 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 138 | 视频线 | 5 | 条 | 160 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 139 | 电源接插件 | 1 | 项 | 160 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 140 | 线管线槽 | 1 | 项 | 800 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 141 | 施工费 | 1 | 项 | 5000 |  |  | 服务 | 否 |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1.产品技术指标

| 序号 | 设备名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 线阵列音箱 | 两分频系统 1、不小于1×10"低频驱动单元； 2、不小于2×1、35"高驱动单元； 3、额定功率(RMS)不小于300W，额定功率(AES)不小于350W； 4、特性灵敏度不小于99dB； 5、最大声压级不小于129dB 6、额定频率范围（-10dB）60Hz-20KHz； 7、覆盖角度(H×V)：100°×10°； 8、音箱表面处理具备黑丝聚脲漆，具备金属防护网 |
| 2 | 线阵列低音音箱 | 次低音系统 1、不小于1×18"低频驱动单元； 2、额定功率(RMS)不小于800W/8Ω； 3、特性灵敏度不小于99dB； 4、最大声压级不小于134dB； 5、额定频率范围（-10dB）：40-500Hz； |
| 3 | 配套吊架 | 线阵列音箱配套吊架 |
| 4 | 线阵功率放大器 （2通道） | 1、D类数字功率放大器，电源工作范围：AC 100-240V 50Hz 2、保护功能：开机电源软启动，过热、过流、短路和DC漂移等多重检测保护性能； 3、输入灵敏度具备1.4V/1V/0.775V三档可选； 4、具备立体声/并接/桥接三种工作模式； 5、具备完整的LED工作状态指示灯； 6、对电源端子与金属外壳之间进行测试:高压1500V AC(10mA）冲击60s,无飞弧,无击穿。 7、可变风冷散热系统，内置自动压限器 8、额定功率：4×400W/8Ω，4×600W/4Ω，2×1200W/8Ω； 9、频率响应：20Hz～20kHz（(±1dB)）； 10、输入阻抗：平衡20kΩ，非平衡10kΩ； 11、总谐波失真(1kHz)：≤0.08%； 12、信噪比(A计权)：≥100dB； 13、串音(1kHz)：≥79dB； |
| 5 | 线阵超低功率放大器 （2通道） | 1、功放类型：D类或TD类，电源工作范围：AC 110-242V 50Hz/60Hz； 2、电源端子与金属外壳之间高压1.5kV AC(10mA)冲击60s，无飞弧，无击穿。 3、保护功能：开机电源软启动，短路、过载、直流、过热保护、变压器过热保护和DC飘移等多重检测保护性能。 4、支持三种工作模式：立体声、并接、桥接； 5、具备完整的LED工作状态指示灯（电源、信号、削峰、保护、桥接）； 6、额定功率：2×1200W/8Ω，2×1800W/4Ω，桥接1×3600W/8Ω； 7、频率响应：20Hz～20kHz(±1dB)； 8、总谐波失真≤0.05%； 9、串音衰减≥80dB； 10、增益差：≤0.2dB； 11、信噪比(A计权)≥105dB； 12、阻尼系数（8Ω 20Hz-200Hz）≥250； |
| 6 | 台唇音箱 | 两分频系统 1、不小于1×8"中低频单元； 2、不小于1×1、35"高音单元； 3、额定功率(RMS)不小于160W/8Ω；(AES功率：200W) 4、特性灵敏度不小于96dB； 5、最大声压级不小于124dB； 6、额定频率范围（-10dB）65Hz-18000Hz； 7、覆盖角度(H×V)：90°×60°； |
| 7 | 台唇功率放大器 （4通道） | 1、D类数字功率放大器，电源工作范围：AC 100-240V 50Hz 2、保护功能：开机电源软启动，过热、过流、短路和DC漂移等多重检测保护性能； 3、输入灵敏度具备1、4V/1V/0.775V三档可选； 4、具备立体声/并接/桥接三种工作模式； 5、具备完整的LED工作状态指示灯； 6、对电源端子与金属外壳之间进行测试:高压1500V AC(10mA）冲击60s,无飞弧,无击穿。 7、可变风冷散热系统，内置自动压限器 8、额定功率：4×200W/8Ω，4×300W/4Ω，2×600W/8Ω； 9、频率响应：20Hz～20kHz（(±1dB)）； 10、输入阻抗：平衡20kΩ，非平衡10kΩ； 11、总谐波失真(1kHz)：≤0.05%； 12、信噪比(A计权)：≥100dB； 13、串音(1kHz)：≥79dB； |
| 8 | 返听音箱 | 两分频系统 1、不小于1×12"低频驱动单元； 2、不小于1×1、75"高频驱动单元； 3、额定功率（RMS)不小于400W/8Ω；(AES功率：500W） 4、特性灵敏度不小于98dB； 5、输出声压级不小于130dB； 6、额定频率范围（-10dB）：50～20000Hz； 7、覆盖角度(H×V)：90°×60°； |
| 9 | 返听功率放大器 （2通道） | 1、功放类型：D类或TD类，电源工作范围：AC 110-242V 50Hz/60Hz； 2、电源端子与金属外壳之间高压1.5kV AC(10mA)冲击60s，无飞弧，无击穿。 3、保护功能：开机电源软启动，短路、过载、直流、过热保护、变压器过热保护和DC飘移等多重检测保护性能。 4、支持三种工作模式：立体声、并接、桥接； 5、具备完整的LED工作状态指示灯（电源、信号、削峰、保护、桥接）； 6、额定功率：2×700W/8Ω，2×1050W/4Ω，桥接1×2100W/8Ω； 7、频率响应：20Hz～20kHz（±1dB）； 8、总谐波失真≤0.04%； 9、串音衰减≥78dB； 10、增益差：≤0.3dB； 11、信噪比(A计权)≥101dB； 12、阻尼系数（8Ω 20Hz-200Hz）≥250； |
| 10 | 辅助音箱 | 两分频系统 1、不小于1×10"低频驱动单元； 2、不小于1×1.35"高频驱动单元； 3、额定功率（RMS)不小于200W/8Ω；(AES功率：250W) 4、特性灵敏度不小于96dB； 5、输出声压级不小于125dB； 6、额定频率范围（-10dB）：55～21000Hz； 7、覆盖角度(H×V)：90°×60°； |
| 11 | 壁挂架 | 1、多功能吊装支架； 2、灵活可调角度，可水平方向45º，垂直方向30º调整，满足音箱室内音场调整需求； 3、解决完善传统吊挂、使用中的不足，操作简单，吊挂迅速，使用方便可靠。 1、水平方向可调≥45° 2、垂直方向可调≥30° 3、最大载重不小于20KG |
| 12 | 辅助功率放大器 （4通道） | 1、D类数字功率放大器，电源工作范围：AC 100-240V 50Hz 2、保护功能：开机电源软启动，过热、过流、短路和DC漂移等多重检测保护性能； 3、输入灵敏度具备1、4V/1V/0.775V三档可选； 4、具备立体声/并接/桥接三种工作模式； 5、具备完整的LED工作状态指示灯； 6、对电源端子与金属外壳之间进行测试:高压1500V AC(10mA）冲击60s,无飞弧,无击穿。 7、可变风冷散热系统，内置自动压限器 8、额定功率：4×400W/8Ω，4×600W/4Ω，2×1200W/8Ω； 9、频率响应：20Hz～20kHz（(±1dB)）； 10、输入阻抗：平衡20kΩ，非平衡10kΩ； 11、总谐波失真(1kHz)：≤0.08%； 12、信噪比(A计权)：≥100dB； 13、串音(1kHz)：≥79dB； |
| 13 | 调音台 | 1、12路MIC/LINE（COMBO XLR接口），2组立体声输入（XLR接口），1组立体声RCA输入，1组返回输入（2路 6.35接口）1路USB输入； 2、12路插入点（6.35接口） 3、两组立体声输出，4路编组输出，3路辅助输出，1路立体声监听输出，1路立体声耳机输出，1组立体声录音输出； 4、效果可以发送至辅助输出，编组输出与立体声输出； 5、多媒体输入可以发送至辅助输出、编组输出与立体声输出； 6、每路单通道带低切、压限功能。 7、不少于两路输入具有反馈抑制功能（移频频率≥3Hz）。 8、≥1.7英寸多媒体显示屏，内置多媒体播放器、USB声卡，支持蓝牙接收，可直接播放WMA、MP3双格式音乐，录音功能。 9、内置99种DSP效果器； 10、每路单通道三段均衡，中频带参量EQ； 11、主输出7段图示均衡器； 12、21个100mm行程推子； 13、支持通道监听； 14、支持声音控制（话筒优先）； 15、频率响应：20Hz～20kHz（±1dB）； 16、总谐波失真：≤0.05%@0dBu，1kHz； 17、等效输入噪声≥122dB； 18、话筒增益＞70dB 19、线路增益＞58dB 20、最大输入电平≥18dBu； 21、最大输出电平≥16dBu； 22、串音：＞60dB； |
| 14 | 数字音频处理器 | 1、3进6出数字音频处理器 2、采用24位DSP技术，高性能AD/DA编解码器，采样率 96kHz； 3、灵活组合的输入输出，多种分频模式； 4、输入输出音量调节，范围从-80dB到+12dB，最小步进0、1dB； 5、每个输入通道有9段参量均衡(PEQ)，每个输出通道有15段参量均衡(PEQ)，每段均有参量，低架和高架等多种EQ类型选择； 6、输出具备高通和低通滤波器，每个滤波器有多种斜率和类型供选择； 7、每个输入/输出通道可设置最长延时达1200、00ms； 8、每个输出通道带相位反转功能；通道复制功能，令调节更省便； 9、输入输出增益：-80dB～+12dB可调，歩进0、1dB 10、压限阈值-40dBu～+20dBu可调，歩进0、5dBu；启动时间0、3ms～200ms可调，释放时间50ms～5000ms可调 11、多通道链接功能，可同时设置多个通道参数； 12、直观友好的用户界面，USB，RS485等多种方式与上位机连接 |
| 15 | 8*8数字音频矩阵 | 1、8 路模拟信号输入，8 路模拟信号输出，支持手机、平板、电脑端上位机软件与物联网平台任意切换。 2、可使用PC软件实现DSP数字音频信号处理，包括：AFC、AEC、ANS、AM、AGC、PEQ、延时、分频、矩阵等功能； 3、带有1路RS232，1路RS485,4路GPIO接口，可用于控制外部设备； 4、以太网接口支持连接局域网进行本地调试控制；支持连接外网，对接物联网平台，进行远程设备监测与控制。 5、支持通过物联网平台实时查看设备在线状态，并查看实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态； 6、支持物联网平台远程操控设备音频矩阵切换、支持一键静音、调整每路音频增益，控制音量大小。 7、输入通道音频处理，支持ANS 噪声抑制、AFC 反馈抑制、AEC 回声消除、信号发生器、扩展器、压缩器、自动增益、参量均衡 8、输出通道音频处理，支持延时器、高低通滤波器、限幅器、参量均衡。 9、软件支持可视化编程，可选择拉取模块化组件，自由组合成个性化用户界面，并支持一键导入至平板或手机终端使用； 10、设备接口：8*AUDIO IN，8*AUDIO OUT，1*RS232，1*RS485，4*GPIO，1*ETHERNET 以太网接口，1*USB AUDIO ； 11、总线式AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S, 回声消除幅度：60dB； 12、独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB; 13、噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB 14、8段英式参量均衡，提供5种滤波器选择：Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass； 15、支持场景预设功能，最大支持16组场景。 16、支持将场景数据生成文件保存，并实时导入导出。 ▲需提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件，报告内含如下功能： 1、支持将设备绑定至物联平台任意场所，并在平台中生成系统拓扑图，直观展示系统链路，便于用户对场所设备进行集中管理与异常排查 2、支持通过物联平台对设备进行场景化管控，调用设备功能进行手动、定时、条件触发； 3、软件支持可视化编程，可选择拉取模块化组件，自由组合成个性化用户界面，并支持一键导入至平板或手机终端使用 |
| 16 | 演讲话筒 | 1、换能方式：电容式 2、频率响应：40Hz-18kHz 3、指向性：心型指向 4、灵敏度：-42dB±2dB 5、信噪比：≥65 dB 6、供电电压：幻象48V 7、咪管长度：≤230mm*2 8、金属底座、抗手机、电磁、高频干扰。 |
| 17 | 一拖二无线麦克风(手持) | 1、使用EIA标准金属机箱，采用天线分集式接收线路、CPU控制选讯+导频识别功能，理想使用距离可达80米以上； 2、频率调节采用无互调干扰群组预设、用户自定义调节等方式，单机≥2000个频率可供客户调节； 3、4.6寸LCD显示器可实时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等信息； 4、各通道支持SQ(降噪)六档独立调节； 5、接收机内置开关电源，由AC 220V市电直接供电，并支持电源环出功能； 6、接收机天线座提供偏置电压，可连接有源对数周期天线提升接收距离和信号质量。并支持射频级联功能，无需天线分配器即可实现≤8套叠机使用。 7、具有3个XLR平衡输出、4个TNC-K天线端口、1个RJ45网口，MIC/LINE输出切换开关； 8、通道数量：两通道、接收频率范围：UHF530、000-690、000MHz（常规 530、000MHz-580、000MHz）、音频频率响应（线路）：40Hz-18KHz、总谐波失真（THD+N）:≤0、5%(10mV@1kHz)、延迟：≤5ms（典型值）、最大频偏：±45KHz、最大输出电平：≥+10dBV、动态范围：≥100dBA、最大声压级：≥134dB spl 9、发射器采用动圈式拾音头、指向性：超心形、载波功率：两档可调、音频增益：五档可调、显示方式：TFT多色显示、电源：2×AA碱性电池、连续工作时间：约8小时（发射器为高功率） ▲需提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件，报告内含如下功能： 1、1路RJ45接口，连接互联网，通过TCP/IP协议可对接到物联网平台，进行多频段设备集中控制、状态显示、设备名称自定义、无干扰频率一键部署等。 2、可通过PC、平板客户端的无线传声管理系统对多频段设备进行集中管控，自定义设备名称、通道名称，无干扰频率一键下发至在线设备，并支持设备加减锁、通道静音控制、接收模式选择、预设群组和通道选择、自定义频率、输出音量设置、静噪设置等，并支持通道射频、音频、发射器电量等实时监测。 3、无线传声器管理系统软件适配windows、安卓、鸿蒙等常用系统；将频谱测试与无线传输系统高效结合和互动，图形化实时监测当前环境射频详情，并自动筛选不受干扰的频点，实现无线系统的稳定运行。 |
| 18 | 一拖二无线麦克风（领夹） | 1、1路RJ45接口，连接互联网，通过TCP/IP协议可对接到物联网平台，进行多频段设备集中控制、状态显示、设备名称自定义、无干扰频率一键部署等。 2、可通过PC、平板客户端的无线传声管理系统对多频段设备进行集中管控，自定义设备名称、通道名称，无干扰频率一键下发至在线设备，并支持设备加减锁、通道静音控制、接收模式选择、预设群组和通道选择、自定义频率、输出音量设置、静噪设置等，并支持通道射频、音频、发射器电量等实时监测。 3、无线传声器管理系统软件适配windows、安卓、鸿蒙等常用系统；将频谱测试与无线传输系统高效结合和互动，图形化实时监测当前环境射频详情，并自动筛选不受干扰的频点，实现无线系统的稳定运行； 4、使用EIA标准金属机箱，采用天线分集式接收线路、CPU控制选讯+导频识别功能，理想使用距离可达80米以上； 5、频率调节采用无互调干扰群组预设、用户自定义调节等方式，单机≥2000个频率可供客户调节； 6、4.6寸LCD显示器可实时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等信息； 7、各通道支持SQ(降噪)六档独立调节； 8、接收机内置开关电源，由AC 220V市电直接供电，并支持电源环出功能； 9、接收机天线座提供偏置电压，可连接有源对数周期天线提升接收距离和信号质量。并支持射频级联功能，无需天线分配器即可实现≤8套叠机使用。 10、具有3个XLR平衡输出、4个TNC-K天线端口、1个RJ45网口，MIC/LINE输出切换开关； 11、通道数量：两通道、接收频率范围：UHF530、000-690、000MHz（常规 530、000MHz-580、000MHz）、音频频率响应（线路）：40Hz-18KHz、总谐波失真（THD+N）:≤0、5%(10mV@1kHz)、延迟：≤5ms（典型值）、最大频偏：±45KHz、最大输出电平：≥+10dBV、动态范围：≥100dBA、最大声压级：≥134dB spl 12、发射器采用动圈式拾音头、指向性：超心形、载波功率：两档可调、音频增益：五档可调、显示方式：TFT多色显示、电源：2×AA碱性电池、连续工作时间：约8小时（发射器为高功率） |
| 19 | 头戴咪线 | 1、换能类型：电容式 2、灵敏度：-32±2dB 3、输出电阻：≤2.2KΩ 4、指向性：单指向 5、频率响应：50-20000HZ |
| 20 | 合唱话筒 | 1、 具有高通和衰减功能的电子线路提供平滑的频率响应； 2、 采用射频干扰(RTF)屏蔽技术，提供杰出的防止射频干扰能力，避免射频干扰。 3、频率响应： 20Hz-20KHz 4、灵敏度：-39dB±3 dB（@1KHz，0 dB=1v/Pa） 5、指向性： 超心型 6、最大声压级： ≥128 dB (@THD≤0.5%,1KHz) 7、输出阻抗：≤100Ω 8、灵敏度衰减开关：0dB/-10dB 9、低切衰减开关：-6dB@100Hz 10、幻象供电：12V-48V(4mA) 11、等效噪声级：10dBA 12、尺寸： ≤ ∮20×120mm |
| 21 | 会议主机 | 1、会议主机支持无线传输与有线传输2种方式，无线会议单元与有线会议单元可以共用一个系统； 2、会议主机可外接8芯转换盒，实现有线列席单元供电及音频通讯8芯电缆方式传送 3、会议主机具有4路 ANT 信号接口、RS232接口、无线单元音频输出接口、有线单元音频输出接口、系统移频功能开关，音频混合输出接口、音频混合平衡输出接口、DSP 音效调节控制接口。； 4、会议主机支持在有线无线单元混合使用情况下，将有线单元与无线单元音频信号分开输出，分别具有独立的音频输出接口； 5、会议主机具有至少3路网络接口，用于信号传输、系统控制等功能。 6、无线通信方式：UHF无线方式(单向) 7、无线信道数量：5路 8、通信方式(控制信道)：无线方式(双向) |
| 22 | 主席单元(无线) | 1、工作电源：DC 4.5V 2、消耗功率：待机≤360mW:讲话状态≤680mW 3、咪杆长：240mm 4、音频通信方式：UHF 无线方式(单向) 5、音频信道数：5 路 6、频率范围(音频信道)：640MHz~669、75MHz 7、控制通信方式：无线方式(双向) 8、控制信道数：16 9、控制频率范围：422、4MHz~438、4MHz 10、单元具有至少5个表决操作功能按键，配合会议系统专用管理软件具有投票、表决类功能。 |
| 23 | 代表单元(无线) | 1、工作电源：DC 4.5V 2、消耗功率：待机≤360mW:讲话状态≤680mW 3、咪杆长：240mm 4、音频通信方式：UHF 无线方式(单向) 5、音频信道数：5 路 6、频率范围(音频信道)：640MHz~669、75MHz 7、控制通信方式：无线方式(双向) 8、控制信道数：16 9、控制频率范围：422.4MHz~438.4MHz 10、单元具有至少5个表决操作功能按键，配合会议系统专用管理软件具有投票、表决类功能。 |
| 24 | 天线分配器 | 1、采用最新超高动态低杂讯元件与超宽频微带线路设计，具有超低内调失真及损耗的特性，提供多频道接收系统同时使用时能排除混频干扰。 2、天线输入连接座具有供应天线放大器的电源，可直接连接具有天线放大器的延长天线及内建放大器的天线。 3、能支持四台宽频多频道接收机共用一对天线， 第二台分配器 同时级联或宽频多频道接收机，简化天线装配工程。 4、分路器可提供4路12V DC电源输出，为4台无线接收机提供电源，简化机柜安装。 5、适用频宽范围： 500MHz ─ 850MHz 6、输出/入阻抗： 50Ω 7、天线输出接头： TNC插座 8、天线输入接头电源： 天线A、B输入端各提供约8V DC,250 mA(max) 9、电源输入： 12V-15V/5A DC |
| 25 | 有源对数周期天线 | 1、适用频宽范围： 500MHz ─ 850MHz 2、步进增益 总增益量：0 ─ 18dB ±2dB 步进量：±1dB 3、步进衰减 总衰减量：0 ─ 9dB ±2dB 步进量：±1dB 4、天线阻抗 :50Ω 5、天线增益：3-5dB 6、驻波比：≤2.5:1 7、接收模式(3 dB 波束宽度)：65°（垂直角）,120°(水平面） 8、连接插座 :TNC母座×1 |
| 26 | 同轴线50欧 | 50欧同轴线，10米 |
| 27 | 有源监听音箱 | 1、输入接口：一组立体声莲花音频输入，两路话筒输入； 2、输出接口：一路副机功率输出 3、功 耗：≥50W/4Ω 4、频率范围：70Hz~20KHz 5、输入电源：AC：220V/50Hz 6、灵 敏 度：95dB±3dB 7、失 真 度：＜0.1%at1w 8、信 噪 比：＞82dB 9、喇叭单元：低音5” 麦拉高音喇叭1” |
| 28 | 电源时序器 | 1、时序延迟时间：≥0.5s 2、控制功能：RS232串口控制、凤凰控制口，实现单机控制、多机联机控制、远程控制 3、保护功能：前面板配有80A空气开关，具有过流、漏电保护功能 4、按键和指示灯：每路交流输出电源带独立控制按键和LED指示灯 5、接口功能：前面板有USB接口USB口有5V直流电源输出 6、电源电压适应范围：AC 220V土10%, 50Hz/60Hz ▲需提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件，报告内含如下功能： 1、可控制交流电源输出路数：14路独立220V/20A交流电源时序控制输出能时序总控制和单路控制输出。直流输出路数：6路12V （± 1V）/1.2A直流输出。 2、产品安全符合GB8898-2011；安全抗电测试符合1.5KV/3KV @1min测试。 3、考虑大功率电源产品使用安全性，外壳对电源接地端接地电阻≤0.1Ω。 |
| 29 | LED聚光灯 | 1、电源：AC100-240V，50-60Hz 2、功率: 200W 3、光源：单颗大功率LED模组 200W 4、显色指数：≥ 93 5、光源寿命：50000 小时 6、光学材料：玻璃螺纹聚光镜 7、色温：5800K 8、光学角度：58度 9、国际标准 DMX512 信号、自走 . 10、调光：0-100% 线性调光 11、频闪：25Hz 电子频闪 |
| 30 | LED数字平板柔光灯 | 1、整灯功率：200W 2、光源数量：432颗 LED 台湾晶元芯片 3、光束角度：120° 4、色温：5600K 5、显色指数：Ra≥95 6、光输出：≥11500Lm 7、调光：0-100%线性调光（2种调光模式，3种调光曲线） 8、控制模式：DMX512、手动 9、通道数：2/4个国际DMX512通道 10、防护等级：IP20 11、透光板：高效乳白色纳米光板，解决眩光问题 |
| 31 | LED四合一投光灯 （不防水） | 1、功率：200W 2、光源：18颗*10W LED四合一灯珠 3、透镜角度：25°(40°可选) 4、通道：7CH 5、颜色：连续的红绿蓝和白色的颜色转换，RGBW无限混色，8种彩虹效果 6、频闪：电子频闪1-25次/秒 7、散热：通过优质压铸铝散热片对流冷却 8、防护等级：IP20 |
| 32 | LED数字平板柔光灯 | 1、整灯功率：200W 2、光源数量：432颗 LED 台湾晶元芯片 3、光束角度：120° 4、色温：5600K 5、显色指数：Ra≥95 6、光输出：≥11500Lm 7、调光：0-100%线性调光（2种调光模式，3种调光曲线） 8、控制模式：DMX512、手动 9、通道数：2/4个国际DMX512通道 10、防护等级：IP20 11、透光板：高效乳白色纳米光板，解决眩光问题 |
| 33 | LED四合一投光灯 （不防水） | 1、功率：200W 2、光源：18颗*10W LED四合一灯珠 3、透镜角度：25°(40°可选) 4、通道：7CH 5、颜色：连续的红绿蓝和白色的颜色转换，RGBW无限混色，8种彩虹效果 6、频闪：电子频闪1-25次/秒 7、散热：通过优质压铸铝散热片对流冷却 8、防护等级：IP20 |
| 34 | LED四合一投光灯 （不防水） | 1、功率：200W 2、光源：18颗*10W LED四合一灯珠 3、透镜角度：25°(40°可选) 4、通道：7CH 5、颜色：连续的红绿蓝和白色的颜色转换，RGBW无限混色，8种彩虹效果 6、频闪：电子频闪1-25次/秒 7、散热：通过优质压铸铝散热片对流冷却 8、防护等级：IP20 |
| 35 | 电脑摇头灯 | 1、功率：350W 2、光源：280W灯泡 3、色温：8000K 4、颜色：14色片+白光，任意半色效果，带双向旋转的彩虹效果 5、图案：13 个图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能 6、棱镜：旋转十六面棱镜再加一个蜂窝棱镜，棱镜可单独控制旋转，棱镜可双向旋转 7、效果：雾化片+七彩片 8、光束角度：2.5度 9、调焦：0-100％线性聚焦 10、频闪：双片式机械频闪（1-15次/秒） 11、扫描角度：水平：540°,垂直：270°,16bit/8bit控制 12、控制方式：国际标准DMX512信号、声控 13、通道数量：16通道 14、其他功能：电子点泡、远程控制开关灯泡 15、防护等级：IP20 |
| 36 | 8路放大器 | 1、电源：AC100~240V,50/60Hz 2、输入/输出：1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出，8路独立放大驱动输出 3、功能：输入输出光电隔离，信号放大整形功能，延长信号传输距离 4、产品特点：保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全可靠性 5、显示：独立的LED信号指示 |
| 37 | 调光台 | 1、电源：AC100-240V,50/60Hz 2、DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，光电隔离信号输出 3、最大控制120台电脑灯，使用珍珠灯库 4、内置图形轨迹发生器，有135个内置图形 5、60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。多步场景最多可储存600步 6、带背光的LCD显示屏，中英文显示 7、关机数据保持 8、DMX512 通道数：1024 9、电脑灯的配接数量：120 10、电脑灯重新配接地址码：支持 11、灯具水平垂直交换：支持 12、灯具通道反相输出：支持 13、灯具通道滑步模式切换：支持 14、可保存的场景数量：120 15、可同时运行的场景数量：12 16、多步场景的总步数：600 17、场景的时间控制：淡入、淡出、LTP滑步 18、每个场景可存储图形数量：5 19、图形生成器：可生成Dimmer, P/T, RGB, CMY, Color, Gobo, Iris, Focus图形 20、可同时运行图形数量：10 21、主控推杆：全局、重演、灯具 22、立即黑场：支持 |
| 38 | 智慧电源管理中心 | 1、输入：三相五线制AC 380V±10％，50Hz/60Hz； 2、一键开关：单台设备12路输出一键式顺序、逆序开关，也可以每路独立开关； 3、并机运行：多台设备可以组网运行，对所有组网设备一键开关，可以保存当前所有开关状态作为场景，可保存多个场景，支持开关状态一键恢复； 4、顺序开关：可以自定义选择任意输出通道为其自定义开关顺序，实现一键式自定义顺序开关； 5、定时控制：可以自定义选择输出通道定时开启或关闭，可单次运行，也可以循环运行，； 6、参数监测：每路输出通道都具有电流，电压，功率，温度，开关状态，运行时长与三项平衡监测多种异常情况报警，； 7、报警管理：报警原因自动上传报警日志至云端，可在手机或电脑上远程实时监控，； 8、安全设置：设备可开启和关闭远程操作功能，防止因远端误操作造成的安全隐患； 9、显示：≥2.8寸触摸显示屏，可以显示设备状态，日期时间，通道开启状态，每一路漏电、过压、过载等告警状态，可以操控设备。自带屏幕锁、密码锁定和按键锁定，防止误触，可调节屏幕亮度；提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件。 10、对接中控：设备有凤凰端子，可以通过RS485向设备发送通讯协议控制设备通道开关； 11、联网控制：设备具有RJ45接口，接入外网可自动分配IP接入云平台，联网后，可由手机和平板APP控制，操作简便，设备支持网络升级服务； 12、其他功能：手机和平板APP支持在具有移动网络或宽带网络的任何地点使用，可实现以上一键开关、并机运行、顺序开关、场景保存、定时控制、参数监测、报警管理、安全设置功能； 13、物联网功能：可通过云平台控制每路输出通断，可监测三相电压，电流，功率，温度与设备的运行时长，用电量以及设备总功率；； ▲需提供截图，包含如下内容： 1、设备断路器为：液压电磁式20A断路器，提供设备截图。 ▲需提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件，报告内含如下功能： 1、输出：≥12路独立输出，每路相电压AC 220V±10％，每路带载≥4kW，12路输出最大可带载≥48kW； 2、短路保护：每路输出配有液压电磁式≥20A断路器，断路器可提供过载，短路保护； 3、电气设置：可以设置输入电压过压和欠压阈值，可以为每路输出单独设置电流、功率、温度断电阈值，超出范围报警，能够识别出没有正常工作的设备，也可以选择是否断开输出电源； |
| 39 | 智慧电源管理平台软件 | 1、可通过手机APP端和WEB端对设备远程参数监测，监测项目包括每路输出通道都具有电流、电压、功率、温度、运行时长； 2、支持远程一键开关功能，包括支持一键式顺序、逆序开关，同时支持自定义顺序开关，也可以手动每路独立开关； 3、报警功能，监控电源输入和每路输出通道异常情况告警，显示告警原因，自动上传报警日志至云端，支持在APP和WEB端远程查看； 4、支持APP或WEB端修改每路通道设备名称，方便对设备进行管理； 5、可以多台设备组网一个页面操作； 6、在APP或WEB端上，可以看到十条以上的定时任务，支持电源单路或多路回路的定时开启与关闭，可以设置定时任务的操作名称，具有单次与循环两种定时方式，同时定时设置支持精确到年、月、日以及具体时间。 |
| 40 | 固定灯杆 | 50钢管组件 |
| 41 | 电源线 | 1.导体材料选用优质无氧铜（OFC），单丝直径为0.245mm。20℃时每公里导体电阻≤7.98Ω。 2.绝缘采用优质聚氯乙烯塑料，三芯颜色为：蓝、棕、黑。 3.三芯绞合成缆，间隙处填充聚丙烯撕裂纤维，整体用聚丙烯包带缠绕，结构圆整。 4.护套采用优质聚氯乙烯材料，颜色为黑色，电缆外观光滑、圆整。成品外径约10.4㎜。 5.用于室内各种设备电源或信号连接，移动布线或固定布线均可。 |
| 42 | 信号线 | 1.导体材料选用优质无氧铜（OFC），单丝直径为0.09mm。20℃时每公里导体电阻≤69.2Ω。 2.绝缘采用优质聚氯乙烯塑料，两芯颜色为：红、黄。 3.两芯绞合成缆，间隙处填充优质棉纱，结构圆整。 4.屏蔽采用铝箔纵包+128根单丝直径0.09mm的无氧铜线编织，屏蔽效果出色。 5.护套采用柔软级聚氯乙烯材料，颜色为黑色，电缆外观光滑、圆整，手感柔软。成品外径约6.0㎜。 6.用于室内话筒等音视频设备连接。 |
| 43 | 机柜 | 600*600*2000mm，双风机散热，网门 |
| 44 | 话筒落地架 | 合唱话筒落地支架 |
| 45 | 多媒体地插 | 音频*1、网络*1、HDMI*1、电源*1 |
| 46 | 音箱地插 | NL4MP×2，返听音箱地插 |
| 47 | 扬声器线缆 | 护套绞形扬声器线，4×2.5mm2，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，特别配方聚氯乙烯绝缘，灰色聚氯乙烯护套；适用于工程暗线架设，外径：11.2mm；2芯绞合加护套，导体截面积：4.0mm2，导体：126/0.20mm黄铜丝；导体直流电阻：0.4Ω/100m。 |
| 48 | 扬声器线缆 | 护套绞形扬声器线，2×4.0mm2，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，特别配方聚氯乙烯绝缘，灰色聚氯乙烯护套；适用于工程暗线架设，外径：11.2mm；2芯绞合加护套，导体截面积：4.0mm2，导体：126/0.20mm黄铜丝；导体直流电阻：0.4Ω/100m。 |
| 49 | 扬声器线缆 | 护套绞形扬声器线，2×2.5mm2，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，特别配方聚氯乙烯绝缘，灰色聚氯乙烯护套；适用于工程暗线架设，外径：9.0mm；2芯绞合加护套，导体截面积：2.5mm2，导体：77/0.20mm黄铜丝；导体直流电阻：0.7Ω/100m。 |
| 50 | 麦克风线缆 | 编织屏蔽麦克风线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，特别配方聚氯乙烯绝缘，2芯加黄铜丝编织屏蔽，黑色弹性聚氯乙烯护套，外径：6.0mm，导体截面积：0.3mm2，导体：37/0.10mm黄铜丝，导体直流电阻：5.9Ω/100m，芯与芯之间的电容：150pF/m，芯与屏蔽之间的电容：250pF/m。 |
| 51 | 电源线 | 1.导体材料选用优质无氧铜（OFC），单丝直径为0.31mm。20℃时每公里导体电阻≤3.30Ω。 2.绝缘采用优质聚氯乙烯塑料，三芯颜色为：蓝、棕、黑。 3.三芯绞合成缆，间隙处填充聚丙烯撕裂纤维，整体用聚丙烯包带缠绕，结构圆整。 4.护套采用优质聚氯乙烯材料，颜色为黑色，电缆外观光滑、圆整。成品外径约12.8㎜。 5.用于室内各种设备电源或信号连接，移动布线或固定布线均可。 |
| 52 | 视频线 | HDMI高清线 |
| 53 | 网线 | 六类高品质网线 |
| 54 | 接插件 | 接插头，配件焊接头等 |
| 55 | 施工费 |  |
| 56 | 会议音箱 | 全频柱阵列系统 1、不小于4×3"全频单元； 2、额定功率(RMS)不小于120W/8Ω；(AES功率：150W) 3、特性灵敏度不小于93dB； 4、最大声压级不小于120dB； 5、额定频率范围（-10dB）130Hz-20000Hz； 6、覆盖角度(H×V)：120°×60°； |
| 57 | 壁挂架 | 1、多功能吊装支架； 2、灵活可调角度，可水平方向45º，垂直方向30º调整，满足音箱室内音场调整需求； 3、解决完善传统吊挂、使用中的不足，操作简单，吊挂迅速，使用方便可靠。 1、水平方向可调≥45° 2、垂直方向可调≥30° 3、最大载重不小于20KG |
| 58 | 功率放大器 | 1、功放类型：D类或TD类， 2、电源工作范围：AC 110-242V 50Hz； 3、保护功能：开机电源软启动、短路、过载、直流、过热保护、变压器过热保护和DC漂移等多重检测保护性能； 4、工作模式：立体声、并接、桥接，具有低通功能选择； 5、额定功率：2×450W/8Ω，2×675W/4Ω，1×1350W/8Ω； 6、频率响应：20Hz～20kHz（±1dB）； 7、总谐波失真≤0、04%； 8、串音衰减≥80dB； 9、信噪比(A计权)≥106dB； 10、阻尼系数（8Ω，20Hz-200Hz）≥590 |
| 59 | 调音台 | 1、8路MIC/LINE，1组立体声输入（9/10），1组RCA音轨立体声+1路USB。 2、支持48V幻象供电， 3、10路输出（2路主输出+2路编组+2路辅助输出+1路监听输出+1路耳机输出+1组立体声录音输出） 4、效果可以发送至AUX1，编组1、2与立体声。 5、多媒体可以发送至AUX1、编组1、2与立体声。 6、支持蓝牙接收,USB声卡功能，支持声控（话筒优先），内置99种DSP效果器。 7、主输出7段图示均衡,单通道输入高、中、低三段均衡(中频带参量EQ),立体声输入高、低两段均衡。 8、采用60mm行程推子。 9、支持通道监听。 10、全中文操作界面。 11、主通道支持7段图示均衡。 12、每路话放支持低切。 13、辅助1支持推子前后切换。 |
| 60 | 一拖二无线麦克风 | 1、采用金属机箱，具有坚固的结构、散热及隔离谐波干扰极佳的专业质量。 2、RF高动态范围及第三代中频电路，大幅提升互不干扰的频道数及抗干扰特性。 3、预设群组，第1-4组预设16个互不干扰频率，第5－8预设24个互不干扰频率，第U组为用户自定义组，最多可提供2000频率供客户自定义选择使用。 4、采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失。 5、黑色金属面板，LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度 。 6、采用飞梭旋钮取代传统复杂的按键，操作快速方便。 7、天线接口采用50Ω/TNC，保持天线可靠连接的同时。并支持天线环路输出，支持8套同型产品射频级联。 8、各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具有MIC/LINE输出开关：LINE比MIC输出约大10dBu。 9、天线座提供强波器偏压，可以连接天线系统，增加接收距离及稳定的接收效果。 10、100-240V,内置AC电源板。保持系统稳定，且支持AC电源环路输出。 |
| 61 | 会议主机 | 1、会议主机支持无线传输与有线传输2种方式，无线会议单元与有线会议单元可以共用一个系统。 2、会议主机可外接8芯转换盒，实现有线列席单元供电及音频通讯8芯电缆方式传送 3、会议主机具有4路 ANT 信号接口、RS232接口、无线单元音频输出接口、有线单元音频输出接口、系统移频功能开关，音频混合输出接口、音频混合平衡输出接口、DSP 音效调节控制接口。 4、会议主机支持在有线无线单元混合使用情况下，将有线单元与无线单元音频信号分开输出，分别具有独立的音频输出接口。 5、会议主机具有至少3路网络接口，用于信号传输、系统控制等功能。 6、无线通信方式：UHF无线方式(单向) 7、无线信道数量：5路 8、通信方式(控制信道)：无线方式(双向) |
| 62 | 主席单元(无线) | 1、工作电源：DC 4.5V 2、消耗功率：待机≤360mW:讲话状态≤680mW 3、咪杆长：240mm 4、音频通信方式：UHF 无线方式(单向) 5、音频信道数：5 路 6、频率范围(音频信道)：640MHz~669、75MHz 7、控制通信方式：无线方式(双向) 8、控制信道数：16 9、控制频率范围：422、4MHz~438、4MHz 10、单元具有至少5个表决操作功能按键，配合会议系统专用管理软件具有投票、表决类功能。 |
| 63 | 代表单元(无线) | 1、工作电源：DC 4.5V 2、消耗功率：待机≤360mW:讲话状态≤680mW 3、咪杆长：240mm 4、音频通信方式：UHF 无线方式(单向) 5、音频信道数：5 路 6、频率范围(音频信道)：640MHz~669、75MHz 7、控制通信方式：无线方式(双向) 8、控制信道数：16 9、控制频率范围：422.4MHz~438.4MHz 10、单元具有至少5个表决操作功能按键，配合会议系统专用管理软件具有投票、表决类功能。 |
| 64 | 电源时序器 | 1、不少于8路可控电源（国标五孔插座） 2、单通道最大输出电流不小于10A； 3、额定总输出电源不小于25A；内置25A电源滤波器；总电源带空气开关； 4、针对不同设备启动时间，每路电源开关时间支持不小于96秒设定 5、前面板带市电电压显示 6、不少于24组用户存储模式 7、设备支持手动、PC、安卓移动端控制。 8、控制接口不少于1路RS232、1路RJ45。 |
| 65 | 机柜 | 24U设备机柜 |
| 66 | 音箱线 | 300芯金银线 YRVB2*2.0 |
| 67 | 音频线 | 机柜连接线，跳线等 |
| 68 | 施工费 |  |
| 69 | 全频音箱 | 1、两分频音箱 2、箱体采用优质中纤板 3、表面喷涂黑色水性漆 4、多点M8吊挂 5、金属防护网，4mm六边形透声孔，内衬防尘透声网。 技术指标： 1、额定阻抗：8Ω 2、额定功率（RMS）：150W 3、AES功率：180W 4、特性灵敏度：93dB 5、连续声压级：114dB 6、最大声压级：120dB 7、额定频率范围：70～20000Hz 8、中低音扬声器：LF：8"×1 9、高音扬声器：HF：1"×1 10、覆盖角度（H×V）：60°×40° 11、输入接口：凤凰钳位电路接口×1 |
| 70 | 壁挂架 | 1、多功能吊装支架； 2、灵活可调角度，可水平方向45º，垂直方向30º调整，满足音箱室内音场调整需求； 3、解决完善传统吊挂、使用中的不足，操作简单，吊挂迅速，使用方便可靠。 1、水平方向可调≥45° 2、垂直方向可调≥30° 3、最大载重不小于20KG |
| 71 | 合并式功率放大器 | 功能描述： 1、本机是一款多功能音频功率放大器，采用高效率的开关电源和数字功放技术，并集成了专业前级放大系统、音频信号处理系统、功放电路保护系统等，产品可靠稳定、体积小、重量轻、效率高、电压适应范围广，可广泛应用于多种扩声场所； 2、带两路有线话筒输入接口，两路无线话筒输入接口，三组线路输入接口，三组线路输出接口，两组功率输出接口； 3、话筒、线路的音量可独立调节并具有高低音两段均衡，有线话筒输入通道带可独立开关的+48V幻像电源； 4、本机带有蓝牙和USB播放功能，方便不同音乐节目的播放； 5、带有一键静音和RS232接口，可实现远程控制； 6、功放输出通道中L通道可独立调节输出大小。 技术参数： 1、带U盘播放（优先播放，格式MP3）和蓝牙播放，带LCD液晶显示屏，四路音源切换按键（带记忆功能），对线路1/线路2/线路3/（蓝牙/U盘）进行切换； 2、带2路有线话筒输入（6.35话筒口，+48V幻像电源可切换）、2路无线话筒输入（1路3.5三芯+1路USB，USB可用于2.4G无线话筒供电）、2组立体声线路输入（RCA*4莲花接口）、1路线路平衡输入（凤凰接口）； 3、带2组立体声线路输出（RCA*4莲花接口）、1路线路平衡输出（凤凰接口）； 4、带1路RS232控制接口、1路一键静音控制接口； 5、话筒和线路音量、高/低音独立可调，带功放L输出通道信号大小调节功能； 6、额定功率(RMS)：2×200W 8Ω,2×300W 4Ω； 7、总谐波失真：≤1%； 8、线路频率响应：20Hz～20KHz ±3dB，话筒频率响应：80Hz～16KHz ±3dB； 9、输入灵敏度：300±30mV线路，60±6mV有线话筒，200±20mV无线话筒； 10、信噪比：≥82dB； 11、线路高音提衰量（10KHz）：14dB±2dB，线路低音提衰量（100Hz）：14dB±2dB，话筒高音提衰量（10KHz）：14dB±2dB，话筒低音提衰量（100Hz）14dB±2dB； 12、整机高度：1U； 13、最大功率消耗：950W； 14、额定电源电压：～220V/50Hz，电压适应范围：～180V-242V。 |
| 72 | 一拖二无线麦克风 | 1、采用金属机箱，具有坚固的结构、散热及隔离谐波干扰极佳的专业质量。 2、RF高动态范围及第三代中频电路，大幅提升互不干扰的频道数及抗干扰特性。 3、预设群组，第1-4组预设16个互不干扰频率，第5－8预设24个互不干扰频率，第U组为用户自定义组，最多可提供2000频率供客户自定义选择使用。 4、采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失。 5、黑色金属面板，LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度 。 6、采用飞梭旋钮取代传统复杂的按键，操作快速方便。 7、天线接口采用50Ω/TNC，保持天线可靠连接的同时。并支持天线环路输出，支持8套同型产品射频级联。 8、各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具有MIC/LINE输出开关：LINE比MIC输出约大10dBu。 9、天线座提供强波器偏压，可以连接天线系统，增加接收距离及稳定的接收效果。 10、100-240V,内置AC电源板。保持系统稳定，且支持AC电源环路输出。 技术参数： 1、载波频段: UHF530-690.000MHZ（常规：640.000MHZ-690.000MHZ） 2、单机频带宽度 :50 MHz 3、单机频道数量：2000个 4、频率间隔：25KHz 5、音频灵敏度: -48±3dB 6、综合S/N比 : >100dB(A) 7、指向性频响曲线：300-2000Hz≤-8dB 8、综合T.H.D. :<0.5%@1kHz 9、频率响应 : 65Hz-15kHz 10、天线：50Ω/TNC，支持天线环路输出 11、发射器拾音头：动圈式 12、发射器供电方式：两节AA电池 13、电池寿命：约8小时（发射器功率为高功率） |
| 73 | 头戴咪线 | 1、弹性极佳的钢丝挂架，服贴的耳挂，使用简单、舒适轻巧。 2、具有高动态、低失真度，音头连杆固定座可任意旋转。 3、活动式耳挂的设计，方便收纳、包装及携带。 4、4P迷你XLR标准插头。 技术参数： 1、换能类型：电容式 2、灵敏度：-32±2dB 3、输出电阻：≤2.2KΩ 4、指向性：单指向 5、频率响应：50-20000HZ 6、工作电压：DC 2-10V 7、标准工作电压：DC4.5V 8、最低工作电压：1.0V 9、消耗电流：≤0.5mA 10、信噪比：≥58dB 11、引脚：3+、2- 12、线长：1米 |
| 74 | 设备机柜 | 12U设备机柜 |
| 75 | 音箱线 | 200只金银线 |
| 76 | 音频跳线 | 卡农音频跳线 |
| 77 | 音频线 | 3.5音频线 |
| 78 | 电源接插件 | 接插头 |
| 79 | 线管线槽 | 线管线槽 |
| 80 | 施工费 |  |
| 81 | 4K高清摄像机(老师) | 1、≥800万像素 1/2.5英寸4K CMOS传感器； 2、支持网络H265/H264视频压缩编码； 3、支持单镜头可输出全景和特写两个景别； 4、支持4码流，即特写双码流和全景双码流，并支持特写和全景同时RTSP推流； 5、支持RJ45接口支持POE功能； 6、支持一路HD-SDI高清视频输出；支持POC功能，同时输出全景和特写两个景别的高清视频； 7、支持多速度等级的电子云台控制； 8. 支持软件控制调节功能，进行摄像机参数功能模块设置； 9、支持一路音频输入，AAC编码； 10、支持一路RS232接口, 兼容VISCA和PELCO协议； 11、支持数字变焦功能； 12、支持教师双景别拍摄功能，单摄像机同时实现全景景别和特写景别拍摄； 13、图像传感器：1/2.5英寸CMOS； 14、水平视场角：水平43°，垂直24°； 15、视频压缩：H.265/H.264； 16、音频压缩：AAC，音频接口：1路LINE IN ； 17、网络协议：HTTP,TCP,UDP, RTSP,RTMP； 18、浏览器访问：支持多码流，特写双码流、全景双码流； 19、USB接口：1路USB2.0； 20、控制接口：1路RS-232； 21、为保证系统之间良好兼容性需与多功能教学终端同一品牌。 |
| 82 | 4K高清摄像机(学生) | 1、≥800万像素 1/2.5英寸4K CMOS传感器； 2、支持网络H265/H264视频压缩编码； 3、支持单镜头可输出全景和特写两个景别； 4、支持4码流，即特写双码流和全景双码流，并支持特写和全景同时RTSP推流； 5、支持RJ45接口支持POE功能； 6、支持一路HD-SDI高清视频输出；支持POC功能，同时输出全景和特写两个景别的高清视频； 7、支持多速度等级的电子云台控制； 8. 支持软件控制调节功能，进行摄像机参数功能模块设置； 9、支持一路音频输入，AAC编码； 10、支持一路RS232接口, 兼容VISCA和PELCO协议； 11、支持数字变焦功能； 12、支持学生双景别拍摄功能，单摄像机同时实现全景景别和特写景别拍摄； 13、图像传感器：1/2.5英寸CMOS； 14、水平视场角：水平82°，垂直52°； 15、视频压缩：H.265/H.264； 16、音频压缩：AAC，音频接口：1路LINE IN ； 17、网络协议：HTTP,TCP,UDP, RTSP,RTMP； 18、浏览器访问：支持多码流，特写双码流、全景双码流； 19、USB接口：1路USB2.0； 20、控制接口：1路RS-232； 21、存储接口：支持TF卡,最大支持64G存储； |
| 83 | 图像定位系统 | 教师跟踪： 1、统一跟踪管理功能：采用面部身形移动光流扫描功能，具备可视化管理功能，具备教师跟踪与学生跟踪在同一界面显示。 2、教室区域跟踪功能： 1）具备一键式启动跟踪停止跟踪，支持预置点位调用、设置、支持参数设置，白平衡设置。 2）为防止讲台区域干扰，保证跟踪效果有效性，需具备≥4种屏蔽区域、≥4种辅助学生检测区域数字化模块显示设置。 3）支持跟踪设置，需具备≥4种跟踪模式设置，垂直运动、全程跟踪等。 4）支持跟踪调节需具备≥2种动作（教师板书动作）调节、方向调节。 5）支持上下讲台检测功能，导播规则使用功能，数据码发送功能。 6）支持板书、教师跟踪自定义功能。 7）支持导播端口显示功能。 8）具有身高自适应功能。 9）为保证录播教室安全美观，跟踪无需任何辅助设备（如定位分析仪，定位分析镜头等设备）。 学生跟踪： 1、学生区域跟踪功能： 1）支持一键式启动跟踪停止跟踪，支持云台控制、参数设置。 2）为防止学生区域干扰，保证跟踪效果有效性，需具备≥8种学生检测区域数字化模块显示设置。 3)需具备跟踪参数设置，支持前排与后排学生跟踪滑动调节。 4)支持单目标及多目标跟踪动作调节，支持灵敏度检测。 5）具有身高自适应功能。 2、支持学生跟踪设置，可以显示学生区域中站立目标的定位位置以及设置学生起立的识别线高等。 |
| 84 | 屏幕采集系统 | 1.对于PPT等电脑视频图像画面的录制应该能够根据教师教学习惯（方法）的不同，采用不同的应对策略，须采用软件采集方式采集教师电脑PPT画面，不管教师是操作电脑或者播放动态视频，都能如实获得带有运行轨迹的教学画面 2.支持软件采集老师计算机屏幕内容，采集方式支持1920x1080分辨率及以上，最大支持3840x1200分辨率，采集帧率达到30帧每秒，最终生成课件老师计算机屏幕部分达到高清，无失真现象。 3.屏幕采集系统要能够实现对教师授课电脑的单屏幕采集，双屏幕采集和双屏分开同时采集功能 4.支持设置观看采集的子码流的分辨率、码流和帧率。 |
| 85 | 全向麦 | 1.内嵌自适应回声消除、自适应噪声抑制和智能混音等数字音频算法； 2.支持2路麦克风级联输入；通过主、从麦连接器RJ45标准网口级联，再通过主麦连接器RJ45输出口接入处理器RJ45输入口； 3.支持1路立体声回声抑制参考信号输入，采用3.5mm标准音频接口； 4.支持2路立体声线性输出，采用3.5mm标准音频接口； 5.支持全频带全双工自适应回声消除技术； 6.全频带动态自适应降噪技术，降噪电平最高达18dB； 7.智能混音和话筒优选技术； 8.采样率48kHz，A/D和D/A、24-bit； 9.输入、输出独立的音量调节旋钮； 10.主麦连接器 迷你卡侬头接口（迷你XLR-3公型接口），连接远讲有线主麦克风； RJ45级联输入口，通过网线连接从麦连接器RJ45级联输出口。 输出接口： RJ45输出口，通过网线连接音频处理器RJ45输入口。 12.从麦连接器 输入接口： 迷你卡侬头接口（迷你XLR-3公型接口），连接远讲有线从麦克风； 输出接口： RJ45级联输出口，通过网线连接主麦连接器RJ45级联输入口。 13.传感器类型： Φ24背极式驻极体电容极头 14.电路特征： JFET阻抗变换；电子平衡 15.指向性： 360度全向拾音，拾音半径可达8米 |
| 86 | 录播服务器 | 1、处理器：E3-1230V3，最多只能支持1颗CPU； （1）核心数量：四核心； （2）线程数量：八线程； （3）主频：3.3GHz； （4）动态加速频率：3.7GHz； （5）L3缓存：8MB； （6）总线规格：DMI2 5GT/s； （7）热设计功耗(TDP)：80W； 2、主板 （1）PCI-E扩展槽： 1 PCI-E 3.0 x8 (in x16), 1 PCI-E 3.0 x8, and 1 PCI-E 2.0 x4 (in x8) slots； （2）网络：主板集成双千兆网络端口 .Dual Gigabit Ethernet LAN ports (1 Intel? i217LM & 1 Intel? i210AT)； 3、硬盘 （1）容量：8T； （2）硬盘位：4x 3.5" Hot-swap SATA2 HDDs； 4、内存：16GB DDR3 最高扩展至32G内存经过厂家兼容测试，单条最大可支持到8GB； 5、电源：350W Gold Level Power Supply； 6、机箱：2U机架式服务器机箱,最大支持4块SATA接口的3.5企业级硬盘； 7、散热片：被动1U散热器； 8、导轨：服务器专用导轨； |
| 87 | 平台服务器 | 1、处理器：E3-1230V3，最多只能支持1颗CPU； （1）核心数量：四核心； （2）线程数量：八线程； （3）主频：3.3GHz； （4）动态加速频率：3.7GHz； （5）L3缓存：8MB； （6）总线规格：DMI2 5GT/s； （7）热设计功耗(TDP)：80W； 2、主板 （1）PCI-E扩展槽： 1 PCI-E 3.0 x8 (in x16), 1 PCI-E 3.0 x8, and 1 PCI-E 2.0 x4 (in x8) slots； （2）网络：主板集成双千兆网络端口 .Dual Gigabit Ethernet LAN ports (1 Intel? i217LM & 1 Intel? i210AT)； 3、硬盘 （1）容量：20T； （2）硬盘位：4x 3.5" Hot-swap SATA2 HDDs； 4、内存：32GB DDR3 5、电源：350W Gold Level Power Supply； 6、机箱：2U机架式服务器机箱,最大支持4块SATA接口的3.5企业级硬盘； 7、散热片：被动1U散热器； 8、导轨：服务器专用导轨； |
| 88 | 智慧课堂云平台 | 一、录播管理 1.录播计划：为方便用户对录播计划进行管理，支持列表模式和课表模式的录播计划创建与展示；支持列表模式下编辑、删除等操作； 2.录播设置：支持查看每个录播计划的扫码签到、课堂报告、操作日志等功能； 3.录播通知：支持通过公众号提醒或短信提醒等方式在录播计划开启后向教师推送上课通知； 4.课程检索：支持按照学科、学期进行录播课程分类；支持按照时间、主讲教师、课程标题进行录播课程资源查看； 5.录播管理：支持教师视频、学生视频、屏幕视频、全景视频链接管理，支持按教室名称查询，支持批量录播管理； 6.录播设置：支持根据个人需求，灵活定制课程录制策略，支持是否开启录制、录制画面选择（教师画面、学生画面、屏幕画面、全景画面），可设定视频评论是否开启，支持课程加密； 二、资源管理 1.资源排序：支持按照时间、点击量、文件大小、时长等维度进行排序； 2.资源属性：为提高资源的有效利用和检索便利性，支持按照教学资源的不同属性进行精细化分类，包括但不限于名师讲座、安全教育、公共课程、精品课程等； 3.状态修改：支持对资源状态进行修改，如公开、不公开等； 4.资源检索：支持按照标题、学期、教室、课程、主讲、时间等维度进行查询； 5.文档上传：支持上传txt、doc、docx、xls、xlsx、ppt、zip、rar、wav、jpg、jpeg、png、gif、bmp、mp4、pdf、xml、mp3等格式教学文档，并支持关联对应的视频资源； 6.视频上传：支持上传本地视频、上传第三方视频的地址，支持自动提取视频地址中的资源； 7.上传进度：支持在线查看资源的上传进度；可查看上传失败的资源，支持重新上传； 8.存储阈值：为确保资源在有限存储空间内高效保存，支持设置存储上限阈值，达到设定阈值后自动删除时间最早的视频资源，也可设置定期删除机制； 9.资源下载：可将已公开的视频进行在线下载； 三、平台管理 1.角色管理：支持学校管理员创建本校的角色，并为角色进行权限设定；包含功能操作权限和数据范围权限；支持方便查询角色下的用户列表； 2.用户管理：支持修改用户角色，不同的用户支持不同的权限； 3.教师管理：支持对教师信息的管理维护，如基本信息、登录密码、所属班级、学科、组织结构等信息填写，支持通过Excel导入教师信息； 4.学生管理：支持对学生信息的管理维护，包含基本信息、登录密码、所属年级、班级等信息填写，支持通过Excel导入学生信息； 5.教室管理：支持对教室信息的管理与维护，包含教室名称、所属教学楼及楼层等；支持教室信息的导入功能； 6.班级管理：支持新建班级，包含班级所属年级以及班级的学生名单； 7.节次管理：维护学校节次名称及开始和结束时间； 8.校区管理：支持新建校区信息，并支持创建所属校区的教学楼，便于按校区管理教室及设备； 9.组织机构管理：支持对不同课程等部门进行信息创建、修改、编辑、删除等操作； 10.课程管理：支持课程的信息管理维护，包含填写课程名称、年级、课程属性、课程状态等；支持课程封面上传；支持填写课程简介； 11.存储管理：视频资源储存地址信息，对存储的资源进行统一管理，实时查看存储空间剩余容量； 12.评课管理：支持评课权限管理，支持教师评分类别管理；支持学生评分类别管理； 13.公告管理：支持发布系统公告；创建公告类别，编写公告内容； 14.存储管理：支持存储空间的新建与删除功能，支持将已有的存储服务器进行绑定，可设置存储服务器共享功能； 四、个人空间 1.教师个人主页：为集中呈现教师的教学过程，支持教师个人主页功能，支持查看教师所在的学校、职称、简介、课程、上传的资料、学生信息等相关数据； 2.课表信息：支持查看本学期所有课表信息； 3.班级信息：支持查看班级学生名单，支持统计单个学生本学期的直录播观看时长、互动详情（测验次数、答题次数、讨论数量、弹幕数量）等信息； 4.历史记录：支持按照每学期、标题、课程、主讲等多种维度查看每个学生直录播课程的首次观看时间、最后观看时间、观看进度、总观看时长、观看次数等历史记录； 五、数据统计 1.直播点播统计：支持查看每个直播、点播观看详情、观看名单、状态时长、观看量等，并支持导出全部统计数据； 2.平台访问统计：支持查看平台访问日志，访问账号、IP、时间等，并且可以导出全部统计数据； 3.教室运行状态：支持显示所有教室的运行状态，支持查看每个教室的直录播时长；支持实时检测教师画面、学生画面、屏幕画面、全景画面的录制状态； 4.巡课统计：支持查看教师的累次巡课次数、累计巡课时长、当日巡课次数、当日巡课时长、所用巡课终端等信息；支持查看单个教师的巡课日志；支持导出巡课记录； 5.评课统计：支持按课时、课程、主讲、评课教师、评课学生等不同维度查看评课数据； 6.数据推送：为方便教师及时获取和管理教学数据，支持将各类教学数据通过邮箱、公众号等渠道周期性推送至教师，教师可以随时获取最新的教学数据，有效提升教学质量与效率； 六、数据看板 1.整体数据概况需汇聚全方位的教学与平台运行统计数据： 1)开课数据统计模块，实时显示课时总数，对直播、录制、互动课时占比进行动态分析； 2)支持查看当日课时数据实时监控，展示课程使用高峰时教室占比情况； 3)教学内容统计涉及教学资料数量（PPT、Word、图片等）及存储占用容量的实时变化分析；教学实时运行数据； 4)平台访问量统计，支持提供当日学生访问量、总访问量占比分析及访问趋势图； 5)支持校级基础数据统计，包括教师数、学生数及课表总数统计； 6)所有统计结果支持以Excel或文本格式导出； 2.资源统计： 1)开课统计：支持分析直播、互动及完成课时在总课时中的占比； 2)新增资源统计：支持统计资源总数并细分直播、录制和课表资源各自占比； 3)资源建设统计：支持按周和日维度，分析各类资源建设的占比； 4)资源状态统计：支持总计课时数，并按公开、发布、冻结状态统计其占比； 5)文档资源统计：支持统计校级资料库总量，专门分析教学文档资源； 6)学生观看统计：分析学生观看教育资源的热门排行； 7)资源排行：分别统计录播和直播资源的观看次数、点赞情况、收藏数量等维度排行； 3.教室设备运行管理： 1)教室运行统计：支持实时分析有课与无课教室状况； 2)设备总数统计：支持实时统计摄像机、录播设备、服务器等前端教室设备数量； 3)教室运行时段分析：支持根据课程安排分析教室使用时段趋势； 4)设备预警统计：支持监测并分析录播、中控、服务器等设备的预警状况； 5)环境数据监控：支持采集并展示教室的温湿度、PM2.5、甲醛、湿度等环境数据； 6)存储预警监控：支持分析数据资源存储系统的使用及剩余存储空间； 7)系统记录分析：支持实时查看设备操作记录和保修记录； 8)设备统一管理：支持远程监测设备运行状态，支持设备列表查询、详细信息展示，以及运行、离线设备管理； 9)资源预警监测：支持实时检测硬盘存储空间并显示数据； 4.线上教学数据分析： 1)教学趋势分析：支持按日期生成直播节数的趋势图表，呈现教学活动变化； 2)开课率统计：支持实时计算学校总课时数及其完成情况； 3)视频数据汇总：支持追踪直播观看总量、当日与昨日对比，包括观看人数、直播场次、直播总时长对比； 4)直播互动概览：支持收集并分析弹幕、评论的数量，以及累计观看人数和活跃度指数； 5)出勤与观看排行：支持分别按今日和历史数据对学生出勤率及观看时长进行排名统计； 6)学生参与度排行：支持包含学生点赞排行榜，展现学生在课程中的积极互动程度； 5.数据看板多维度对比：支持多个教师、课程、学生之间进行数据的多维度对比，支持同个课程不同师生之间的课堂数据对比，课堂数据包括但不限于直播录制节次、教学资源、师生课堂行为分析、教师信息化应用统计等数据；所有数据支持导出； 七、名师课堂 1.支持学校的教师信息和课程资源汇总，进行优质教师资源共享，全面打造区级名师中心； 2.支持名师课堂教师按照年级、学科、部门和称号进行分类； 3.教师拥有自己的视频专辑，教学视频自动归类； 4.学生可以根据喜好选择教师进行关注，关注的老师列表就会在“已关注的老师”一栏展示； 八、名校网络课堂： 1.名校网络课堂有助于缩小区级城乡、校际之间教育质量差距，系统性、全方位地推动优质教育资源在区域范围内共享； 2.支持学校按照小学、初中、高中进行学段分类，将学校的优质教育资源汇集在平台供老师和学生学习； 3.名校首页汇集所有名校资源，点击学校图标可以直接跳转到该学校主页进行教育资源学习； 4.支持每所学校主页支持个性化设定，展示学校风采； 九、专递课堂 1.支持数据概览功能：支持课程开课数量，开课时长等长数据展示； 2.支持会议管理功能：支持发起人、会议密码、人数、开始结束时间、时长管理；支持历史会议记录查询，设备查询，入会时间离会时间、会议密码、开始时间、结束时间； 3.支持设备管理功能：设备型号、设备类型、设备名称、在线状态、操作编辑功能； 4.支持服务器管理，支持公网节点、内网节点服务器管理，包括节点名称、地址、端口、承载量、在线状态等功能； ▲需提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件，报告内含如下功能： 1.直播观看：支持多路视频观看模式，可自由切换四分屏、三分屏、两分屏、单画面模式，可根据观看习惯通过鼠标拖拽画面的方式自定义调整布局； 2.数据推送：为方便教师及时获取和管理教学数据，支持将各类教学数据通过邮箱、公众号等渠道周期性推送至教师，教师可以随时获取最新的教学数据，有效提升教学质量与效率； 3.语音转写:要求基于语音语义识别完成课堂音频的文字转换，实现课堂教学过程语音全记录，要求平台上可输出整节课的文字字幕；实现字幕与视频进度关联，通过点击字幕同步播放对应进度的视频； 4.教学异常预警：支持查看所有教师的出勤状态与得分，支持实时显示每个课程的早退时长与迟到时长；为保证数据的准确性与公正性，支持对课堂进行全程录像存储，并支持便捷的课堂回放功能； 5.设备管理:支持设备注册功能，支持显示所有接入设备的ID、类型、状态、注册方式、名称、设备状态、设备地址、注册时间、IP地址、关键教室、MAC地址、设备唯一标识等基础信息；支持查看设备的运行状态与操作日志；支持自定义新建设备的物模型;同时可控制教室多媒体设备开关机管理等信息； |
| 89 | 集控式录播系统 | 1.支持根据课表时间的设定，自动开始和停止录制课程； 2.支持通过网络实时同步采集教室内教师的图像、声音、计算机屏幕内容，录制完成生成课件； 3.支持课件视频格式支持mp4，网页播放支持单视频，双视频，三视频课件播放样式； 4.支持课件音频采用AAC编码，支持H.264编码； 5.生成的课件通过浏览器即可播放，无须安装任何插件。支持多种浏览器，如：IE、Safari、谷歌、火狐等； 6.支持播放课件时，每个视频窗口都能单独全屏观看； 7.支持课件手动上传和自动上传功能，能够轻松的将课件上传到Web平台服务器上； 8.支持通过配置选择视频流推送地址，减轻软件所在服务器的压力； 9.支持Rtsp，Rtmp，Onvif等协议； 10.支持多种模式采集PPT方式，支持硬件系统传输采集模式，同时支持软采集方式； 11.支持教学视频画面采集、教学内容PPT等文档采集； 12.支持远程VGA，采集电脑教师客户端画面、支持采集屏幕码流和帧率、支持捕获区域选择； 11.支持多媒体教室数据采集、采集数据录制、采集数据保存为课件等功能。 |
| 90 | 在线课件编辑系统 | 1、通过网络，可以直接对课件进行编辑，包括掐头、去尾、剪切、合并、分割成多个段落课件等，还能编辑课件信息，如主讲人、主题、时间、地点等，用以保护视频的版权信息。支持添加字幕、索引，增强课件感染力。 2、对课件的音视频流和屏幕流进行同步编辑，编辑后可以任意码流导出，并可将其转为电影模式课件。 3、支持课件点播、编辑课件、合成、时间线、视频、索引、字幕等功能。 4、具备转场特效功能（电影模式课件），提供11种特效，3种自定义特效，支持3D特效，轻松实现动画。 5、可以对课件进行再压缩，调整分辨率、码流、音量大小，方便课件在网上发布，使学生收看更流畅。 6、支持多级操作撤消、前进功能，灵活的课件编辑，支持网络工程保存功能，通过不同电脑编辑同一个课件，课件编辑进度相同。 7、支持定时合成，避开服务器访问高峰期压缩编码课件导致服务器访问变慢的问题。 |
| 91 | 云录播直播系统 | 1. 支持多种浏览器（IE.Safari.谷歌.火狐），多种PC终端.移动终端（Android.IOS）收看直播，无需安装客户端软件或插件即可收看，直播低延时； 2. 支持手动直播控制功能，在线人数控制.观看密码控制.观看权限控制； 3. 支持自动直播控制功能，可以通过设置课表对某一个教室到时间自动开始直播； 4. 支持混合云方式，可在直播时选择内网直播和外网直播两种模式，实现线上、线下教学相结合； 5. 支持单画面电影模式和多画面模式的直播；多画面直播时，视频和屏幕窗口可互换，且每个窗口都能全屏观看，还可调整窗口的大小和位置； 6. 进行直播时，如果网络发生网络故障，故障排除后会自动重连； 7. 支持语音消息.文字消息的实时发送，使教室终端能及时接收控制室端的指令，便于双方沟通； 8. 支持视频监控功能，通过网络同步监听与监看所有教室内教师授课声音.图像及电脑屏幕画面，根据不同教室，显示多路音视频和屏幕画面； 9. 支持远程云台控制，通过浏览器，可以在任何地点对教室的摄像机云台进行调节，调节摄像机的转动和焦距变化； 10.支持预览视频、配置、日志、课件、课表等功能； |
| 92 | 在线巡课系统 | 1.巡课权限设置：支持分权限分配管理，支持按不同校区、教学楼、课程观看巡课；筛选巡课：可进行开课教室的筛选； 2.巡课检索：支持教室列表查看，按照教室名称、主讲教师、课程信息等条件查看； 3.巡课水印：支持水印功能，可以防止视频被非法录制或窃取； 4.课表显示：支持在巡课界面查阅当前教室本周的课表信息； 5.远程控制：支持与前端教室中云台摄像机进行联动，配合云台摄像机支持远程对讲功能； 6.声道选择：以适应不同的场景需求，支持左右声道选择，选择左声道播放老师声音，选择右声道播放学生区域声音； 7.支持在巡课过程中快速进行评课活动，支持打分评课与打点评课；评课结束后支持快速生成评价报告，满足管理者实时反馈与指导需求； 8.移动端巡课：支持移动端督导管控功能，实现不限制地点、时间，随时随地进行远程在线督导评课、巡课； 9.支持电视墙、列表模式显示当前教室上课状态； 10.在列表模式下支持检测音频状态、录制状态等信息； 11.数据显示：支持根据开课教室的课程信息、及行为分析（包括但不限于趴桌、向后看、玩手机等）和教师出勤状态进行实时显示； ▲需提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件，报告内含如下功能： 1.为增强教学透明度，支持查看单间教室实时上课状态，支持以四分屏(包括教师画面、学生画面、屏幕画面、全景画面）形式查看当前上课画面，画面下方实时查看当前AI分析数据(包括师生考勤、精准出勤率，学情分析，行为分析等)； 2.巡课水印:支持水印功能，可以防止视频被非法录制或窃取； 3.巡检中心:用户可自定义创建巡检，支持输入巡检编号、选择巡检人、选择绑定资产后根据巡检结果选择设备是否异常，当设备异常时，巡检人员支持创建工单，巡检系统将根据预设逻辑自动生成新的报修工单，工单内包含问题详情以及相关的设备信息； |
| 93 | 交换机 | 1. 端口：24个10/100/1000M自适应以太网端口 2. 背板交换容量：48Gbps 3. 端口交换容量：48Gbps 4. 转发能力：35.7Mpps 5. 包缓存：4Mb 6. 交换模式：存储转发模式 7. MAC地址表：支持地址自动学习、自动老化，支持MAC地址：8K |
| 94 | 显示器 | 屏幕尺寸 21.5英寸；最佳分辨率 1920x1080 屏幕比例 16:9（宽屏）；高清标准 1080p（全高清） 面板类型 TN；背光类型 LED背光 动态对比度 100万:1 ；静态对比度 600:1 |
| 95 | 机柜 | 网络机柜600*1000*2000cm |
| 96 | 线材辅材 | 含电源，网线，信号线 |
| 97 | 安装调试费 | 系统安装及调试、培训 |
| 98 | 网络路由器 | 1、标准1U机箱，多核非X86架构，固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥2个，支持1个硬盘槽位，实配1T硬盘，支持内存2GB，网络吞吐量900Mbps； 2、本地认证支持微信认证、短信认证、二维码授权认证、二维码自助认证、LADP认证，支持与域认证联动实现单点登陆； 3、支持应用缓存加速（被动缓存），可将用户访问过的APP（IOS及Android）均缓存到本地，供其他访问相同APP的用户在本地下载，提高下载速度；支持精确缓存指定的APP，避免浪费本地存储空间； 4、支持对无线AP进行管理，可自动发现接入AP；支持AP状态信息查看，支持AP批量升级，支持反制非法AP；实配64个AP授权，通过扩展最大可扩容至128个。 5、为方便用户远程接入，设备支持SSL VPN，实配200个SSL VPN接入授权；支持IPSec VPN，实配200个Ipsec VPN接入授权； 6、设备提供URL数据库、应用分类库、地址库、内容审计特征库、支持保修期内免费升级；另外URL数据库和应用特征库支持远程HTTP自动升级。 ▲需提供功能截图，须包含如下功能： 1、为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡，负载均衡可基于带宽等多种方式； 2、支持IP地址智能管理图形界面显示，可显示固态在线IP、固态离线IP、动态分配IP、接口IP、排除IP、冲突IP。无需安装任何客户端，支持IP地址绑定，可单MAC绑定、IP+主机名绑定、IP+MAC绑定、IP+MAC+主机名绑定、IP+主机名+接入设备绑定、IP+MAC+主机名+接入设备绑定，进而实现DHCP无感知准入控制； 3、支持VPN内流量的可视化监控，支持VPN内流量控制； 4、支持直接对接网安平台，满足当地网监要求。 |
| 99 | 48口千兆接入交换机 | 1、 交换容量≥672Gbps， 转发性能≥ 166Mpps； 2、 固化10/100/1000M以太网端口≥48个，固化1G SFP光接口≥4个； 3、要求所投设备MAC地址≥16K； 4、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 5、提供工信部设备进网许可证。 ▲需提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件，报告内含如下功能： 1、要求所投产品端口的线-接地端子浪涌抗扰度≥10KV，线-线浪涌抗扰度≥0.5KV，（即具备共模10KV，差模0.5KV的防雷能力）。 2、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。 |
| 100 | 24口千兆接入交换机 | 1、 交换容量≥672Gbps， 转发性能≥126Mpps； 2、 固化10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个； 3、要求所投设备MAC地址≥16K； 4、要求所投产品端口的线-接地端子浪涌抗扰度≥10KV，线-线浪涌抗扰度≥0.5KV，（即具备共模10KV，差模0.5KV的防雷能力）。 5、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 6、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。 7、提供工信部设备进网许可证。 |
| 101 | 千兆单模光模块 | 千兆光接口，20km，LC接口，1310nm |
| 102 | 网络机柜 | 产品符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491、GB/T3047.8、YD/T 1819 (1) 弧形网孔门外观，高雅大方、全新的设计方式更突出管理设备的能力 (2) 前门带有透气孔、后门为平板，方便通风散热，提高网络设备运行的稳定性 (3) 带有三块承板、四位风扇组、PDU电源 (4) 可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整 (5) 可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作，多方位察看高效坚固的并柜连接方式 (6) 可同时安装脚轮和支撑脚;结构坚固,最大静载达800KG (7) 高级旋把机柜门锁 (8) 脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗，静电喷塑符合欧洲ROHS环保标准 (9) 主体颜色：黑色 (10) 规格(mm)：600（宽)*600(深)*1200(高） (11) 全部选用优质冷轧钢板制作 (12) 厚度：框架1.2mm，方孔条2.0mm (13) 工作温度：-5℃~+40℃ (14) 相对湿度：≤85%（+30℃时） |
| 103 | 机柜PDU | 符合YD/T2063、GB2099.3、GB1002标准要求 (1) 插口数：8位三插国标接口 (2) 安装要求：标准19英寸安装 (3) 材质：铝合金材质，聚碳（阻烯VO级） (4) 保护功能：防雷防浪涌、电源指示灯功能 (5) 进线规格：3x1.0平方 (6) 进线长度：2米 (7) 输入输出电流：10A (8) 适用电压：220V~250V |
| 104 | 24口六类非屏蔽配线架(含满配模块) | 标准19英寸机架式安装，高度：1U， 端口数量：24口，采用模块化设计，便于安装和维护 采用全塑料面板，金属底板结构，外形美观，机械强度高 后端自带线缆管理单元，采用180°打线工具设计，便于安装和拆卸 端口带弹簧式防尘门，防止灰尘等异物侵入，防尘门呈半透明，防止误插 线缆管理：自带后部线缆管理单元 标识管理：自带标识纸和标识盖，标识盖带指扣方便拆卸，端口带序号标识 阻燃级别：V-0 IDC：磷青铜 金针：磷青铜表面镀金 线缆保护盖：PC 材料 进线方式：180°进线，IDC：45° 卡接导体规格：0.5mm～0.65mm，24AWG~22AWG 打线方式：T568A/T568B 插头与插座插合次数：≥1000次 导线端接次数：≥250次 最高传输频率：250MHz |
| 105 | 理线架 | 用于机柜设备内缆线和跳线的梳理，使布线系统整洁美观，简洁 (1) 安装方式：1U机架式安装 (2) 结构：上下各12槽位（24口）、上下各24槽位（48口）供选择 (3) 板厚1.2mm，机械性能强 (4) 卡接式盖板（扣板），方便布线时拆装； (5) 整体黑色烤漆，SECC冷轧钢/黑色，外观美观 |
| 106 | 六类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽4对室内线缆 |
| 107 | 六类非屏蔽跳线（1米） | CAT6 1M |
| 108 | 光纤跳线 | LC-LC单模双芯，2米 |
| 109 | 强电插排 | 六位接线板，线长不小于1.8米，带开关和指示灯 |
| 110 | 电源线路 | 1.主干电缆采用4平方，单台电脑分支2.5国标电源线； 2.优质空气开关及配电器材； |
| 111 | 水晶头 | 六类非屏蔽水晶头，100个/盒 |
| 112 | 地面桥架 | 镀锌弱电桥架200*100(100+100)带隔板，厚度1.2mm，符合国标 |
| 113 | 线管线槽 | PVC线槽及线管 |
| 114 | 防雷接地系统 | 含等电位接地端子箱、接地铜排、接地铜箔、绝缘支撑件、接地母线、接地跨接线等 |
| 115 | 无边全钢防静电地板 | 600*600*35mm |
| 116 | 辅材 | 固定五金件、接线盒、PVC配件、线标、扎带等 |
| 117 | 教学互动终端 | 1.天线类型：内置天线； 2.操作系统：Android； 3.RAM：8GB； 4.内置硬盘：标配128GB，可扩展到2TB，支持截屏图片、录制视频的存储与调用； 5.按键：电源键 *1，录制键 *1； 6.HDMI接口：具备1个HDMI输入接口，支持电脑、摄像头、实物展台等外部设备的有线接入；具备1个HDMI输出接口，可外接至一体机、电视机等大屏端； 7.影音接口：LineIn*1，支持麦克风的连接；LineOut*1，支持音箱的连接； 8.USB接口：具备3个USB Type-A接口，支持U盘、鼠标、键盘、摄像头的接入；具备1个USB Type-B接口，支持连接电脑安装驱动； 9.内置无线AP：教学互动终端内置无线AP模块，WiFi支持：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac；工作频段：2.4GHz和5GHz；最大无线速率：1.3Gbps； 10.网络接口：具备3个10/100/1000Mbps以太网RJ45数据接口，支持WAN口外接网线接入互联网，或LAN口外接网线输出网络数据； 11.网络工作模式：支持无线路由器、无线交换和网络终端三种模式； 12.HDMI输出适配：支持多种显示分辨率，教学互动终端可自动适配HDMI外接的大屏端分辨率，最高支持3840*2160分辨率。 |
| 118 | 多媒体教学系统 | 1.中英文切换：系统支持简体中文和英文两种语言模式，可快速进行中英文的切换，满足双语教学的要求。 2.屏幕工具条：主要是指对设备进行控制操作的功能按钮区域，用户可直接在触控显示屏上触控操作，也可在设备上连接USB鼠标点击工具条上的功能来操作，具有截屏、录制、广播、切屏、布局、批注、白板、互动等功能按钮，并可以看到时间、设备状态等信息。支持用户自主选择工具条显示或隐藏，工具条隐藏后支持一键点击隐藏按钮再次显示工具条，且无操作10秒钟后，工具条可再次自动隐藏。 3.支持设备的有线接入：设备具有1路HDMI输入接口，支持电脑、摄像机、实物展台等外部设备的有线接入。具有1路HDMI输出接口。可通过USB口直接接入摄像头采集环境画面，支持通过USB口进行鼠标键盘的接入，支持选择U盘中的文档、图片、视频等资料直接打开播放，也可对存储至U盘的资源进行预览、删除。 4.支持三大类公有传输协议投屏：支持Air Play、Miracast、WIDI投射协议投屏，能够将iOS设备、macOS设备、Android设备、Windows设备不安装任何APP或者插件的前提下直接无线接入智能云盒进行投屏。通过外接USB发射器、扫码、安装App等方式投屏，均不符合要求。 5.手写板：支持手写板通过Wifi网络连接到智能云盒，手写板书写笔迹可实时通过智能云盒展示。支持不同手写板的对比模式，1屏、2屏、3屏、4屏等不同对比模式，允许教师自主选择不同学生手写板上屏展示，支持将已上屏的手写板画面截图保存至U盘或本地硬盘。支持手写板投屏画面旋转、全屏放大、从显示屏幕端直接移除当前学生手写板等操作。支持教师端对学生手写板清除笔迹，学生也可通过书写板上的“清除”按钮，一键清除手写板笔迹。 6.音频输入输出接口：设备支持3.5mm音频输入和3.5mm音频输出功能，可实现无线或有线3.5mm音频输入到设备中，通过3.5mm输出给功放、音响等设备。 7.多种画面布局显示：支持不少于16个投屏设备同时接入智能云盒，不少于同时8个画面显示，且支持Auto（自适应）画面、1画面、2画面、3画面、4画面、6画面、8画面切换模式，不少于8种默认画面布局方式，画面支持多种对比模式（如均分屏幕、一大一小、一大两小、一大三小、画中画等）；只需一键点击，即可选择相应的布局。布局内显示的投屏设备具有设备画面记忆功能，切换后各布局内的设备画面不会自动更改。界面布局支持：全屏模式、工具条显示模式、研讨模式等。研讨模式下，已连接的设备、文件资料能够自动罗列显示出来，让教师所见即所得。布局还有：布局快照、清除主屏等功能按钮的选择。 8.投屏终端选择与切换：系统自动对有线接入设备和网络摄像机、无线接入设备、各小组的系统设备、U盘、手写板等设备分类。支持拖拽选择投屏设备的画面，支持对已连接的设备强行从列表中移除、重命名，并可设置常用设备置顶显示模式。 9.支持对显示画面进行全屏缩放：通过遥控器APP或屏幕工具栏可控制显示终端的投屏画面缩放显示，达到对文字或重点画面逐步放大的效果，能够对单屏或多屏画面进行最大400%放大。 10.批注白板：批注提供选择画笔、激光笔、颜色、图形、画笔粗细、板擦、撤销、清空、重做等工具；支持板擦手势擦除；支持选择某一区域进行聚焦讲解，聚焦内容可以以图片形式发送到指定的小组，亦可保存到本地硬盘，并可将当前显示区域截取到白板中进行重点批注讲解；关灯模式下可将当前显示区域以外的画面进行黑屏操作；支持白板界面下的随写板书写；教师可选择当前页面内容或选择课件中的多张内容，生成二维码；学生通过移动设备直接扫码，即可下载课件内容。扫码设置支持公网模式和局域网模式。 11.支持画面截屏：通过截屏功能，可一键截取当前显示的内容画面，支持通过遥控器APP分享到微信、微博、QQ等第三方应用程序，并支持存储在U盘或本地硬盘上。 12.存储与图库：存储为用于显示内容的截屏和录制视频的保存，存储支持保存在U盘或本地硬盘；图库中可直接浏览截屏的图片和录制的视频内容。 13.课堂互动：支持学生使用手写板、反馈器、微信小程序参与课堂答题互动，手写板与反馈器需要在后台绑定教师授课班级信息，设备与学生学号姓名绑定，便于答题数据的统计。学生可通过微信扫码签到，输入课程ID号，加入教师创建的班级。对于迟到的学生，教师可随时再次发起签到，让学生加入到班级。课堂教学中，教师可以以当前界面显示内容为题目，直接发起答题。题型支持：单选题、多选题、判断题、算术题、投票、挑人、抢答、书写题、简答题等。通过微信答题时，题目内容与答题选项同步推送到学生微信小程序上。教师端可实时看到答题进度，可主动停止答题，答题结束之后，答题统计结果以图表形式实时展示。教师可不设置正确答案，让学生再次作答，两次作答结果可进行对比，便于教师了解学生对知识点的掌握情况。可统计整节课的课堂互动数据，生成报告，点击下课。 14.校园电视台：支持创建即时直播，收看端直接收看直播。支持选择不同的收看方式：选择云盒作为收看端设备、允许云盒通过直播间ID加入收看直播、支持移动端通过扫描二维码观看本次直播。支持锁定直播间，锁定后，其他云盒则无法再加入收看直播。支持直播端设备查看：收看端是否加入直播间、收看端设备类型、收看端加入直播间方式、是否移除收看端设备、锁定直播间、结束直播等信息。 15.支持反向控制操作：支持对HDMI有线接入的电脑、无线投屏的Android、Windows设备进行反向控制操作，具有选择开启或关闭功能按钮，可在显示终端大屏触摸或通过智能云盒外接鼠标以及遥控器软件进行回控。 16.应用程序：支持将第三方应用程序预装到智能云盒，直接在教学主界面即可打开软件运行，通过快捷按钮可完成教学主界面和应用程序主界面的一键切换。 17.书签：支持添加多个教学平台网页链接保存为书签；课堂中，教师可任意选择一个书签，快速打开平台网页，直接调用网页资源进行授课，可在屏幕端同时展示多达8个书签。 18.扩展屏：支持android和windows系统的移动终端设备安装扩展屏软件，并与智能云盒绑定，即可将智能云盒的视频流画面实时同步到移动终端上。智能云盒可设置选择接收视频流画面，支持:大屏画面、录制直播画面、同步课堂画面等。 19.安全策略：支持设置随机PIN码和固定PIN码，移动端设备无线投屏或使用遥控器APP时均需输入对应的PIN码；还可支持设置管理员密码和密码提示信息，每次进入“设置”界面均需要输入管理员密码。 20.欢迎主题：智能云盒支持用户自定义添加欢迎主题、欢迎词功能模块。可更换背景、添加文字、图片、分割线、背景音乐等，系统默认提供不小于10种设计模板供便捷选用，个性化的欢迎主题，让教学、会议更加高效便捷。 21.为确保产品的操作便携性、易用性，以上功能参数要求必须为一个产品实现，不得通过多个产品组合拼凑。且系统支持连网自动检查更新，本地升级。 ▲需提供功能截图，须包含如下功能： 1. 软件遥控器：互动控制系统无需硬件遥控器或USB切换器，用户只需扫码下载遥控器APP，即可将移动终端作为控制端，支持Windows、Android、iOS系统安装控制端软件。遥控器APP可支持批注、录制、截屏、切换设备、切换布局模式等功能；使用遥控器APP可拍摄多达8张照片或录制多达8段短视频上传至屏幕显示，亦可将遥控器（手机/平板/电脑端）本地的多达8个文件，上传至屏幕分屏显示。 2.支持16路投屏终端同步显示：支持4K高清视频播放，能够在显示终端上不少于4屏画面同时播放高清视频，并可自由拖动交换画面位置。支持对投屏终端单个或者全体音频音量控制；多屏画面布局下，支持对单一显示画面静音、翻转、循环播放、全屏或移出操作。 3.一键课程录制：设备支持通过硬件设备上的“录制”按键或软件工具栏中的“录制”按钮一键开始录课；课程录制支持多画面和外接麦克风声音同步录入，支持720P和1080P格式，录课视频可保存在智能云盒的外接U盘或本地硬盘中，支持录制存储空间不足时文字的提醒功能，录制过程中可随时暂停、停止。 |
| 119 | 电子教室教学软件 | 1.纯软件产品，安装部署快捷，升级简易方便，全中文人性化界面设计，支持主窗口功能按钮、浮动工具条、右键菜单、快捷键多项操作方式。 2.软件的加密方式需通过服务器认证的方式进行加密，支持绑定教学互动终端进行软件激活，教师可选择同一局域网内的教学互动终端即可进行绑定。 3.采用核心的截屏及实时压缩技术，在网络条件较差时亦能体现良好的性能；可根据网络条件调节网络补偿强度，根据广播内容调节广播及录制效率，使广播达到最佳效果。 4.全面支持国产桌面操作系统，包括银河麒麟、统信、龙芯中科和中科方德操作系统；全面适配龙芯、飞腾、麒麟、盘古、海光、兆芯等主流国产CPU。 5.屏幕广播：支持将教师电脑屏幕和教师讲话声音实时广播给单一、部分或全体学生电脑以及所有教学互动终端，在对学生电脑进行屏幕广播时可选择全屏或窗口方式，学生可进行拍照保存、自主更改显示模式等操作，显示模式包括自动对焦、平移、缩放显示三种可选。支持教师选定一台学生电脑来远程控制教师电脑，代替教师来完成相关教学功能的操作。支持多种画面质量的调节，根据网络的不同选择最好的效果进行教学。 6.大屏广播：支持教师将教学互动终端的实时显示画面广播给单一、部分或全体学生电脑和其他分组教学互动终端。在对学生电脑机进行大屏广播时可选择全屏或窗口方式，学生可进行拍照保存、自主更改显示模式等操作，显示模式包括自动对焦、平移、缩放显示三种可选。 7.屏幕笔：支持教师通过屏幕笔进行教学辅助功能，具体工具包括插入文本、线条和图形，添加批注，设置线条粗细、画笔颜色等。 8.学生演示：支持教师选定一台学生电脑作为示范展示或多台学生电脑进行同屏演示，可选择向所有学生、选定的学生或选定的组进行演示。还可支持将学生电脑演示画面实时呈现至主讲教学互动终端和分组教学互动终端。 9.网络影院：采用流媒体技术，可实现教师电脑播放的视频同步无延时广播到学生电脑，学生无需下载该文件，教师也无需共享该文件。支持VCD、DVD、AVI等主流文件格式，支持720p、1080p高清视频。 10.共享白板：支持教师共享白板、桌面或图片与选定的学生共同完成相同的学习任务或绘画作品，可提供多种不同的工具，如画笔、图形等供教师和学生绘制时使用。支持教师邀请学生在同一块画布上进行绘制或各自在自己画布上进行绘制，在学生单独绘制时，教师可监看学生的画布，并选择一个学生的绘制画面演示给其他学生。 11.讨论：支持教师组织学生使用文字、图片、手写板等多种方式开展讨论，可进行分组讨论或主题讨论，分组讨论允许教师将学生分成若干组，同组的组员之间可以相互讨论，教师可以参加任意组的讨论；主题讨论是由教师建立若干个主题，学生选择自己感兴趣的主题开展讨论。 12.文件分发：支持教师将教师电脑不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下，目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。 13.文件收集：支持学生把做好的作业直接提交到教师电脑，方便教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件；并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。 14.快速考试：支持教师使用快速答题卡用于学生作答，输入考试名称、考试时间、试题类型、试题数量和试题分数即可快速发起考试，试题类型包含选择题、判断题、填空题、论述题和手写题。 15.试卷编辑：支持教师通过答题卡编辑器插入图片，直接生成答题卡用于学生作答，试题类型包含选择题、判断题、填空题、论述题和手写题。教师可在答题卡中为客观题设置正确答案，为主观题设置参考答案。 16.自定义考试：支持教师使用自定义答题卡，将通过答题卡编辑器创建的答题卡导入试卷，分发给学生即可开始考试。开始考试后，教师可查看学生的答题进度。 17.阅卷评分：支持考试结束后自动弹出评分界面，客观题可自动评分，教师只需对主观题进行手动评分，支持将考试评分结果发送给相应的学生，并支持将考试评分结果以网页形式导出到本地。 18.调查：支持教师启动快速的单题考试或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案柱状图分析和答题时间，可作为抢答依据。 19.抢答竞赛：支持教师发起任意题目请学生作答，学生抢答时只需按下按钮即可。 20.学生签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。 21.班级模型：支持通过单独的管理界面，实现对班级模型的统一管理，并能够导入、导出，调用不同网络教室中的班级模型。 22.屏幕监看：支持通过教师电脑监视单一、部分、全体学生电脑的屏幕，教师电脑每屏可监视多个学生屏幕（1、4、9、16、25、36画面）；支持控制教师电脑监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度，并可手动或自动循环监视。 23.网络快照：支持教师在监看学生的时候，对学生画面进行拍快照，保存学生画面截图等操作。 24.学生管控：支持通过教学互动终端对所有学生电脑执行和解除黑屏肃静、一键断网、锁定键鼠操作，执行黑屏肃静操作时学生端画面自动保持黑屏状态，执行一键断网操作时学生端无法访问互联网，执行禁用键鼠操作时学生端鼠标和键盘被锁定。 25.U盘限制：支持对U盘访问权限的设定（全部开放、只读、完全阻止），有效控制学生使用U盘，防止资料的流失和病毒的引入。 26.网页限制：支持设定学生访问网站的黑名单或白名单，对学生可以访问的Internet站点进行管理，并支持多浏览器限制。 27.学生属性：支持教师查看学生端计算机名称、IP地址、MAC地址、登录名和其他配置信息。 28.系统日志：支持显示和自动保存系统运行过程中的关键事件，包括学生登录登出，资源不足，提交文件等。 29.黑屏肃静：支持教师对单一、部分、全体学生执行或解除黑屏操作，教师可自定义黑屏的内容与图片。 30.禁用键鼠：支持教师对单一、部分、全体学生禁用键鼠操作，禁用时学生端鼠标和键盘被锁定，学生无法进行任何操作。 31.远程命令：支持教师进行远程打开网页、开机、关机、重启、关闭应用程序等操作。 32.分组管理：支持教师新建、删除、重命名分组，添加和删除分组中的成员，设置小组长；分组信息随班级模型永久保存，下次上课可以直接使用保存的分组。 33.图标监看：支持通过班级模型显示学生电脑桌面的缩图，缩图显示大小也可自由设定。 34.断线锁屏：独有的断线保护自动锁屏技术，通过网卡的是否激活来锁定屏幕，避免学生拔掉网线违反纪律。 35.防杀进程：为安全起见，学生端程序运行后，防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱教师控制。 36.请求帮助：支持学生端遇到问题可请求帮助，教师端可远程遥控帮助学生解决问题。 37.远程消息：支持教师与学生能够使用远程消息进行交流，并可以允许和阻止学生发送文字消息。 |
| 120 | 施工集成 | 线槽线管布置、线缆及插座安装、设备上架、网络测试、系统调试等 |
| 121 | 视频解码器 | 1.采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 2.要求设备具备，20个RJ45网络接口，1路语音输入，1路语音输出，1个RS232接口，1个RS485接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA视频输入接口，1个DVI-I视频输入接口。输出口支持4个HDMI接口，支持8路模拟音频输出，支持4路模拟CVBS视频输出。 3.可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为1024×768（60Hz）、1280×1024（60Hz）、1280×720（60Hz）、1280×720（50Hz）、1920×1080（50Hz）、1920×1080（60Hz）、1600×1200（60Hz）、1680×1050（60Hz）、3840x2160（30Hz）。 4.可对客户端电脑桌面解码输出显示，可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小；支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25画面分割显示。 5.可对以下分辨率的视频图像进行解码后输出：4路分辨率为4000×3000（20fps）的视频图像；8路分辨率为4096×2160（25fps）的视频图像；8路分辨率为3840×2160（25fps）的视频图像；12路分辨率为2592×1944（30fps）的视频图像；20路分辨率为2048×1536（30fps）的视频图像；32路分辨率为1920×1080（30fps）的视频图像；64路分辨率为1280×720（30fps）的视频图像。 6.可对以下编码格式的视频图像进行解码后输出：H.264、H.265、Smart264、Smart265、MPEG4视频图像。 7.可对以下分辨率及编码格式的视频图像进行解码后输出：8路分辨率为1920×1080（30fps）的MJPEG视频图像。 8.可对输入的视频画面进行90°旋转显示。 9.设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。 |
| 122 | NVR | 1.机架式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能电源； 2.存储接口：3个SATA接口，可满配20TB硬盘； 3.视频接口：1×HDMI，1×VGA； 4.网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口； 5.输入带宽：256Mbps，输出带宽：256Mbps； 6.接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入； 7.解码能力：最大支持32×1080P； 8.显示能力：最大支持8K+1080P异源输出； 9.整机搭载高性能AI处理器，搭配智能相机，支持全路数以文搜图应用； 10.以文搜图能力：16路；以图搜图能力：16路； 11.目标识别：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索；目标抓拍：4路视频流（2MP）；目标比对：16路图片流； |
| 123 | 六类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽4对室内线缆 |
| 124 | 电源线 | RVV2×1.0 |
| 125 | 高清线 | HDMI |
| 126 | HDMI延长器 | RJ45转HDMI |
| 127 | 调试安装费 |  |
| 128 | 全频音箱 | 1、两分频音箱 2、箱体采用优质中纤板 3、表面喷涂黑色水性漆 4、多点M8吊挂 5、金属防护网，4mm六边形透声孔，内衬防尘透声网。 技术指标： 1、额定阻抗：8Ω 2、额定功率（RMS）：150W 3、AES功率：180W 4、特性灵敏度：93dB 5、连续声压级：114dB 6、最大声压级：120dB 7、额定频率范围：70～20000Hz 8、中低音扬声器：LF：8"×1 9、高音扬声器：HF：1"×1 10、覆盖角度（H×V）：60°×40° 11、输入接口：凤凰钳位电路接口×1 |
| 129 | 壁挂架 | 1、多功能吊装支架； 2、灵活可调角度，可水平方向45º，垂直方向30º调整，满足音箱室内音场调整需求； 3、解决完善传统吊挂、使用中的不足，操作简单，吊挂迅速，使用方便可靠。 1、水平方向可调≥45° 2、垂直方向可调≥30° 3、最大载重不小于20KG |
| 130 | 合并式功率放大器 | 功能描述： 1、本机是一款多功能音频功率放大器，采用高效率的开关电源和数字功放技术，并集成了专业前级放大系统、音频信号处理系统、功放电路保护系统等，产品可靠稳定、体积小、重量轻、效率高、电压适应范围广，可广泛应用于多种扩声场所； 2、带两路有线话筒输入接口，两路无线话筒输入接口，三组线路输入接口，三组线路输出接口，两组功率输出接口； 3、话筒、线路的音量可独立调节并具有高低音两段均衡，有线话筒输入通道带可独立开关的+48V幻像电源； 4、本机带有蓝牙和USB播放功能，方便不同音乐节目的播放； 5、带有一键静音和RS232接口，可实现远程控制； 6、功放输出通道中L通道可独立调节输出大小。 技术参数： 1、带U盘播放（优先播放，格式MP3）和蓝牙播放，带LCD液晶显示屏，四路音源切换按键（带记忆功能），对线路1/线路2/线路3/（蓝牙/U盘）进行切换； 2、带2路有线话筒输入（6.35话筒口，+48V幻像电源可切换）、2路无线话筒输入（1路3.5三芯+1路USB，USB可用于2.4G无线话筒供电）、2组立体声线路输入（RCA*4莲花接口）、1路线路平衡输入（凤凰接口）； 3、带2组立体声线路输出（RCA*4莲花接口）、1路线路平衡输出（凤凰接口）； 4、带1路RS232控制接口、1路一键静音控制接口； 5、话筒和线路音量、高/低音独立可调，带功放L输出通道信号大小调节功能； 6、额定功率(RMS)：2×300W 8Ω,2×570W 4Ω； 7、总谐波失真：≤1%； 8、线路频率响应：20Hz～20KHz ±3dB，话筒频率响应：80Hz～16KHz ±3dB； 9、输入灵敏度：300±30mV线路，60±6mV有线话筒，200±20mV无线话筒； 10、信噪比：≥82dB； 11、线路高音提衰量（10KHz）：14dB±2dB，线路低音提衰量（100Hz）：14dB±2dB，话筒高音提衰量（10KHz）：14dB±2dB，话筒低音提衰量（100Hz）14dB±2dB； 12、整机高度：1U； 13、最大功率消耗：1450W； 14、额定电源电压：～220V/50Hz，电压适应范围：～180V-242V。 |
| 131 | 一拖二无线麦克风 | 1、采用金属机箱，具有坚固的结构、散热及隔离谐波干扰极佳的专业质量。 2、RF高动态范围及第三代中频电路，大幅提升互不干扰的频道数及抗干扰特性。 3、预设群组，第1-4组预设16个互不干扰频率，第5－8预设24个互不干扰频率，第U组为用户自定义组，最多可提供2000频率供客户自定义选择使用。 4、采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失。 5、黑色金属面板，LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度 。 6、采用飞梭旋钮取代传统复杂的按键，操作快速方便。 7、天线接口采用50Ω/TNC，保持天线可靠连接的同时。并支持天线环路输出，支持8套同型产品射频级联。 8、各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具有MIC/LINE输出开关：LINE比MIC输出约大10dBu。 9、天线座提供强波器偏压，可以连接天线系统，增加接收距离及稳定的接收效果。 10、100-240V,内置AC电源板。保持系统稳定，且支持AC电源环路输出。 技术参数： 1、载波频段: UHF530-690.000MHZ（常规：640.000MHZ-690.000MHZ） 2、单机频带宽度 :50 MHz 3、单机频道数量：2000个 4、频率间隔：25KHz 5、音频灵敏度: -48±3dB 6、综合S/N比 : >100dB(A) 7、指向性频响曲线：300-2000Hz≤-8dB 8、综合T.H.D. :<0.5%@1kHz 9、频率响应 : 65Hz-15kHz 10、天线：50Ω/TNC，支持天线环路输出 11、发射器拾音头：动圈式 12、发射器供电方式：两节AA电池 13、电池寿命：约8小时（发射器功率为高功率） |
| 132 | 头戴咪线 | 1、弹性极佳的钢丝挂架，服贴的耳挂，使用简单、舒适轻巧。 2、具有高动态、低失真度，音头连杆固定座可任意旋转。 3、活动式耳挂的设计，方便收纳、包装及携带。 4、4P迷你XLR标准插头。 技术参数： 1、换能类型：电容式 2、灵敏度：-32±2dB 3、输出电阻：≤2.2KΩ 4、指向性：单指向 5、频率响应：50-20000HZ 6、工作电压：DC 2-10V 7、标准工作电压：DC4.5V 8、最低工作电压：1.0V 9、消耗电流：≤0.5mA 10、信噪比：≥58dB 11、引脚：3+、2- 12、线长：1米 |
| 133 | 无线投屏 | 接口：VGA/HDMI/Type-C/3.5mm音频口 |
| 134 | 设备机柜 | 24U设备机柜 |
| 135 | 音箱线 | 200只金银线 |
| 136 | 音频跳线 | 卡农音频跳线 |
| 137 | 音频线 | 3.5音频线 |
| 138 | 视频线 | HDMI/10米 |
| 139 | 电源接插件 | 接插头 |
| 140 | 线管线槽 | 线管线槽 |
| 141 | 施工费 |  |

2.其他技术要求

（1）无

★（二）商务要求

| 序号 | 商务条款名称 | 商务条款的具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同主体与付款单位 | 该项目合同主体与付款单位为：南京市雨花台区教育局 |
| 2 | 该项目核心产品 | 1、该项目核心产品为：4K高清摄像机(老师)、4K高清摄像机(学生)。 2、多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照财政部87号令第31条规定处理。 |
| 3 | 质保期要求 | 1.本项目所有设备免费质保期不得低于三年。（本项目所投设备原厂质保期为三年，费用包含在投标总价中（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。） |
| 4 | 工期要求 | 合同签订60个日历日后完成设备安装并调试安装到位提请验收。 |
| 5 | 交货地点 | 供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。 |
| 6 | 售后服务 | 1.提供365天×24小时电话支持服务； 2.如果三个工作日内不能解决的提供备用设备，直到原设备修复。 3.中标供应商在本项目质保期内，根据安排，每学期至少不少于1次对相关学校进行设备（硬件、软件）使用及管理进行培训，费用包含在投标总价中。 4.质保期内如学校操作人员变更，供应商必须按学校要求对相关人员进行使用及管理培训，费用包含在投标总价中。 |
| 7 | 培训要求 | 供应商对使用单位采购设备的使用和维护提供培训，培训的内容包括设备和软件的安装、使用以及软硬件基本维护知识，满足正常教学需要。 |
| 8 | 验收标准与要求 | - 投标人必须承诺接受“南京市教育装备项目管理平台”的信息化过程管理，在“南京市教育装备云服务平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。 2、投标人必须承诺在履约过程中，严格按照“南京市教育装备项目管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。 3、投标人必须承诺对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京市教育装备项目管理平台”(南京市教育装备项目管理平台网址http://nj.cneefix.com)制作二维码标签，并张贴到设备上。 4、投标人必须承诺通过“南京市教育装备项目管理平台”提供售后维护维保服务。 5、学校初步验收完成后，中标供应商须在线申请验收；验收中相关纸质文档(分校逐项验收表、分校验收清单、项目总验收单) 必须经由项目管理平台打印。 6、中标供应商第一批设备交付之前，按要求提交采购人指定相关权威检测机构进行检验检测后方可交货，若检测出现与投标技术参数存在偏离，不予收货并按照合同追究相应违约责任。 7、供应商须根据基建进度分时段配合施工，不得延误施工进度。 8、供应商应采取安全措施，确保施工安全。因本项目施工产生的施工人员和学校师生人身安全问题由供应商承担全部责任。 |
| 9 | 安全要求 | 中标供应商须按照《中华人民共和国劳动法》规范用工，并加强施工人员安全教育，加强施工现场安全保护，杜绝安全事故发生。如施工过程中发生安全事故，中标供应商须承担一切责任，采购人及使用学校免责，如对学校的场地、设备造成损坏或对人员造成伤害，须承担一切责任，并进行相应赔偿。 |
| 10 | 报价要求 | 投标报价含施工人员意外伤害保险费、清单所列及施工、安装、运输、调试、集成、保洁、原厂免费质保、税金、培训、检测等与本项目相关的一切费用； |
| 11 | 付款条件 | - 本项目款项由雨花台区财政给付，自签订合同后15日内支付合同总额的 30%预付款； - 供货、施工、铺设完毕后，由采购人进行验收并邀请第三方机构进行检测，验收合格后按财政拨款进度支付项目款项； - 如当年财政拨款无法支付剩余款项，余款第二年付清。 |
| 12 | 其他要求 | 1.中标供应商提供的所有投标资料（含资质及产品各项证明材料等）必须真实可靠，否则予以无效投标处理，同时列入政府采购违法失信行为记录名单，如有违法行为的须承担相应法律责任。 2.中标供应商在签订合同前，需提供招标文件中所要求的产品技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）原件，以供采购人核查。 3.中标供应商设备交付之前，按要求提交采购人指定相关权威检测机构进行检验检测后方可交货，若检测出现与投标技术参数存在偏离，不予收货并按照合同追究相应违约责任。 |

本章打“★”内容为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效投标。采购文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的品牌或型号，供应商可以采用其他品牌的产品进行投标，但是，所有功能和参数必须能满足采购项目整体性能的实现。

# 第五章  合同主要条款及格式

注：本合同仅为合同的参考文本，若与项目需求书内容有冲突，以项目需求书为准，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

南京市政府采购合同

合同编号：

项目名称：

使用单位：

供货单位：

签订日期：

南京市工商行政管理局

南京市财政局监制

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人：（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照政府采购的采购结果签订本合同。

第一条合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：（附供货清单）货物名称、规格及数量详见乙方响应文件。

第二条合同总价款

本合同项下总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条组成本合同的有关文件

下列关于南京市政府采购的响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）响应文件和投标报价表；（2）供货一览表；

（3）交货一览表；（4）技术规格响应表；

（5）投标承诺；（6）服务承诺；

（7）中标通知书；（8）甲乙双方商定的其他文件。

第四条权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与采购文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条交货和验收

1.乙方应当在合同签订后天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。采购文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者采购文件及响应文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合响应文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方响应文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若采购文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排；

（2）所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价；

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行；

（5）若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障修复；

（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担；

（7）保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条履约保证金

1.中标供应商应按以下第（）方式向采购人缴纳履约保证金：

（1）无需缴纳履约保证金；

（2）投标保证金转为履约保证金；

（3）以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金，金额为（）万元。

2.履约保证金的有效期为该项目免费维护期满时止。

3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4.履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在有效期满后七个工作日内无息退还给乙方。

第十条合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.付款条件：

（1）本项目款项由雨花台区财政给付，自签订合同后15日内支付合同总额的30%预付款；

（2）供货、施工、铺设完毕后，由采购人进行验收并邀请第三方机构进行检测，验收合格后按财政拨款进度支付项目款项；

（3）如当年财政拨款无法支付剩余款项，余款第二年付清。

第十一条违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3.如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，交易中心发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金、暂停一至三年参加南京市雨花台区教育局组织的政府采购活动的处理。

6.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7.乙方未按本合同第九条的规定向甲方缴纳履约保证金的，应按应缴纳履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

8.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

9.乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十二条合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还，三年内不得参加南京市雨花台区教育局组织的政府采购活动。

第十三条合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3.仲裁期间本合同应继续履行。

第十五条诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4.廉政承诺书

5.质保承诺书

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期： 年 月 日 |  |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表（如有）

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市雨花台区教育局：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市雨花台区教育局

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、核心产品品牌一览表

- 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

七、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

- 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

- 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十二、联合体协议

- 联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。