南京市第一医院中央空调暖通系统维保项目

竞争性磋商文件

项目编号:JSZC-320100-JCEC-C2025-0406

江苏省设备成套股份有限公司

2025年8月

目　录

第一章竞争性磋商公告	3

第二章竞争性磋商须知	5

第三章评标标准	16

第四章采购需求	22

第五章合同主要条款	35

第六章附件	54

# 第一章 竞争性磋商公告

南京市第一医院中央空调暖通系统维保项目采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网、南京公共采购信息网自行免费下载获取采购文件，并于2025年09月09日上午9点30分（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.1项目编号： JSZC-320100-JCEC-C2025-0406

1.2项目名称：南京市第一医院中央空调暖通系统维保项目

1.3预算金额： 61.8万元/年，185.4万元/三年

1.4最高限价： 61.8万元/年，185.4万元/三年

1.5采购需求：南京市第一医院中央空调暖通系统维保项目主要内容：（1）长乐路院区两套中央空调主机系统（含7台电制冷主机、及相关管网、冷却塔、水泵、冰蓄冷系统、自动化控制系统等）；（2）长乐路院区冬季供暖换热系统（4组板式换热器及相关管网水泵）；（3）长乐路院区中央空调暖通系统循环水管网、末端风机盘管、新风机组、及相关控制系统；（4）长乐路院区中央空调暖通系统相关配套的纳入特种设备管理的，如压力容器、安全阀减压阀、承压管道压力表等，定期报检，建档管理。（含特种设备年检费用）。采购需求详见采购文件。

1.6合同履行期限：三年。合同期内根据考核情况，甲方有权决定是否提前终止合同。

1.7本项目不接受联合体投标。

1.8本项目标的所属行业：其他未列明行业。

- 二、申请人的资格要求：

2.1供应商作出自身符合《政府采购法》第二十二条规定、按约定提交相关材料的承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的约定，格式依据《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，包括：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：

（1）供应商须具备建筑机电安装工程专业承包二级或以上资质。

2.4 提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

2.5 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 三、获取采购文件

3.1 时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日 。

3.2 地点：“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”自行免费下载

3.3 获取方式：网上下载

- 四、响应文件提交

4.1 截止时间： 2025年09月09日上午9点30分（北京时间）

4.2 地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

- 五、开启

5.1 时间：2025年09月09日上午9点30分（北京时间）

5.2 地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

7.1本项目在南京公共采购信息网、江苏政府采购网网站发布公告。

7.2供应商应当从采购代理机构合法获得本项目磋商文件。本次磋商请按“标段”获取磋商文件，编制、提交响应文件，并按“标段”开启、磋商。

7.3 勘察现场或答疑：无

7.4 供应商诚信档案管理

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交（对信用承诺书有份数要求和封装要求的，各代理机构可自行补充）。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

7.5供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

8.1采购人信息

名 称：南京市第一医院

地址：南京市秦淮区长乐路68号

联系人：夏女士

联系电话：18951670815

8.2采购代理机构信息

名 称： 江苏省设备成套股份有限公司

联系人：汪惠子、王鸿

电话：13655172889、13218017665

8.3项目联系方式

联系人：汪惠子、王鸿

电话：13655172889、13218017665

# 第二章  竞争性磋商须知

一、总    则

1、适用法律

《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规、规章和规定等。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.3“货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.4“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展管理有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本磋商文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 磋商文件

- 磋商文件构成

4.1磋商文件包括以下主要内容：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  竞争性磋商须知

第三章  评标标准

第四章  采购需求

第五章  合同主要条款

第六章  磋商响应文件格式及附件

- 磋商文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原竞争性磋商公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延首次提交响应文件的截止时间。

三、磋商响应文件编制

6、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件的规定编写并制作目录。

6.5 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、磋商响应文件的组成

7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

7.2 磋商响应文件由商务、技术、价格，以及其他部分内容组成。磋商响应文件目录及有关格式按磋商文件“第六章 磋商响应文件格式及附件”的要求编制。

7.3 本次采购的最小单位是标段。采购项目的技术要求中未分标段的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购项目的技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位响应。

7.4 磋商响应文件的商务内容。商务部分内容是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（6）所述材料，如提供不全或不满足磋商文件的实质性要求，磋商小组有权按无效响应处理）：

（1）竞争性磋商申请及声明（格式见第六章）；

（2）法人授权书（格式见第六章）；

（3）申请人资格资信证明文件：

1）第一章竞争性磋商公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

2）第一章竞争性磋商公告中 2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求；

3） 第一章竞争性磋商公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（4）报价一览表及附表（格式见第六章）；

（5）供应商缴纳磋商保证金凭证（不需要）；

（6）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（如竞争性磋商公告中要求提供）；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.5 磋商响应文件的技术内容。技术内容是证明供应商提供的服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件。

（1）项目技术方案或服务说明；

（2）《采购需求条款偏离表》；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.6 磋商响应文件的价格内容

- 价格部分内容是对标的价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，仅接受一个价格。

（2）报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部费用（包括但不限于技术资料、设计成果、人员培训等发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应在《报价一览表》《分项报价表》等标明标的的单价、总价以及分项报价等。本工程各点位需求效果确认后，需重新提供设计施工方案分项明细报价表，并经甲方确认后将此作为结算依据。

（4）响应文件所报的投标价格不得超过磋商文件规定的预算价、限价，超过磋商文件规定的，响应文件按无效处理。

（5）经磋商后，如果成交价低于供应商首次响应报价的话，除特别注明外，分项报价同比例下浮调整。

7.7 磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件组成。

7.8 如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的磋商文件不一致的，以上述网站发布的磋商文件为准。

8、磋商保证金（不需要）

四、磋商响应文件的递交

9、响应文件递交与解密

9.1供应商应当按照《操作手册》的规定递交电子响应文件，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。招标代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

9.2 供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

9.3 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成电子响应文件未在“苏采云”系统规定的时间内成功解密的，按照本磋商文件规定做无效响应处理。

10、联合体

10.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

10.2 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

10.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一同提交。

10.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

五、磋商

11、磋商有效期

磋商有效期为90天，从提交磋商响应文件的截止之日起算。磋商响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商有效期。

12、磋商组织

递交磋商响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

13、磋商程序

13.1 磋商小组审阅供应商所递交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。

13.2 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

13.3 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

13.4 如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

13.5 磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖电子公章，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，除项目扩大了供货范围，增加了采购内容、提高了技术要求外，原则上不得高于上一轮报价。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

13.6 供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

13.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）不满足“第一章竞争性磋商公告 二、申请人资格要求”的规定的；

（2）未实质性响应磋商文件要求的；（实质性要求是指本磋商文件中用带星号（“*”）、“须（必须）”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。）

（3）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的；

（4）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件；

（5）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

13.8出现下列情形之一的磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

13.9 磋商小组启动异常低价响应审查的情形和具体要求：

13.9.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；

（2）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45% ；

（3）磋商小组认定的供应商响应报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

13.9.2 启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与响应报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商响应报价合理性进行判断。供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其响应报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

14、评分方法和标准

14.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

14.2 综合评分的主要因素是：价格、服务、业绩、投标响应性等。

14.3 评分标准详见第三章。

15、确定成交供应商

15.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。

15.2 磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。

15.3成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构将在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录“苏采云”系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，“苏采云”系统不再保证提供下载《成交通知书》服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

15.4 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

15.5 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

15.6 所有响应文件不论成交与否，均不退回。

16、签订合同

16.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

16.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

16.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。放弃或拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，磋商保证金不予退还，不收取磋商保证金的项目，成交供应商应向采购人支付采购人为磋商所发生的有关费用。情节严重的提请财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加政府采购活动，并予以通报。

16.4 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

六、质疑与投诉

17、质疑

17.1 供应商认为磋商文件、磋商过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

17.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

17.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

17.4 供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

17.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

17.6 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

17.7 质疑函的主要内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

17.8 质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

17.9 质疑函应当现场书面提交至采购代理机构联系人（详见竞争性磋商公告）处，提交时应出示有效身份证明。

18、投诉

18.1 供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

18.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

18.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

18.4 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

18.5 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

18.6 任何单位和个人对采购代理机构在采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（招标采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（招标采购代理机构纪检监察部门）

七、诚实信用

19.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

19.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在本项目发布媒体上进行公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

19.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

19.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

八、磋商费用

20.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

20.2 本次采购，本次采购的招标代理服务费由成交供应商支付。招标代理服务费按《江苏省招标代理服务费收费的指导意见》（苏招协【2022】002号）招标收费基准费率80%计算，向采购代理机构支付代理服务费。本项费用无需在《报价一览表》中单列。

20.3 本项目的评委费由成交供应商承担，费用请供应商综合考虑计入报价，不另列项目，摊销在报价中。

九、其它

21.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

# 第三章  评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部磋商小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由磋商小组确定成交供应商。

| 序号 | 评标因素 （权重分） | 评审项及分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格评价项（20分） | 投标报价（20分） | - 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格低的投标报价为 评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点 保留两位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20 |
| 2 | 技术评价项（60分） | 运维实施方案 （15分） | 供应商针对本项目制定相应的运维服务方案，内容包含但不限于： 1、项目接管方案及值班管理计划； 2、中央空调系统维护保养方案； 3、中央空调系统设备故障维修方案； 4、日常设备管理方案：包括水质管理、安全管理、巡检管理等； 5、节能措施管理方案； 项目运维服务方案详细具体、贴合本项目实况的计15分；方案中有任一缺漏项的每项扣3分，任一方案内容欠完善或欠合理的每项扣2分，扣完为止。 （欠完善、欠合理是指具有明显缺陷， 前后内容无法连贯，逻辑不通，文字内容不能清楚表达意图；内容脱离了该项目实际情况；与国家或行业相关政策法规或管理办法不符，或与行业惯例不符；不具备实施的可能性或套用其他项目方案或引用错误或前后内容不一致甚至矛盾或存在与本项目无关的内容）。 |
|  |  | 运营保障 措施（16分） | - 供应商根据本项目实际情况派遣专业的运营服务队伍服务方案，包含但不限于：1、应急预案：包括设备大中小故障及人员伤害的应急预案、应急措施等；2、专业保障及安全措施方案：人员专业技能及专业操作，人员与设备的安全措施等；3、售后服务方案：售后服务响应时间，问题解决时效性等；4、故障响应预案：面对重大故障的措施和保供计划，包括空调主机所有备品配件及耗材管理、其他附属设施设备及耗材管理等。项目运营保障措施方案详细具体、贴合本项目实况的计16分；有任一缺漏项的每项扣4分，任一方案内容欠完善或欠合理的每项扣2分，扣完为止。 - （欠完善、欠合理是指具有明显缺陷， 前后内容无法连贯，逻辑不通，文字内容不能清楚表达意图；内容脱离了该项目实际情况；与国家或行业相关政策法规或管理办法不符，或与行业惯例不符；不具备实施的可能性或套用其他项目方案或引用错误或前后内容不一致甚至矛盾或存在与本项目无关的内容） |
|  |  | 一般条款响应情况（20分） | 按采购文件的要求，对采购文件中采购需求部分逐项进行应答，完全满足的计20分；一般技术条款有负偏离的、配置不详，缺漏项的，每处扣2分，扣完为止。 |
|  |  | 增值服务承诺（9分） | 根据医院现状和本项目服务的特点，供应商提供增值服务承诺： 有针对性、详细、具体、可操作性强的得9分； 较完整、较合理，具体、可操作性较强的得6分； 针对性不强，不合理、不详细、不具体、操作性不强的得3分。其他不得分。 |
| 3 | 商务评价项（20分） | 现场人员能力（7分） | 1.拟派项目经理，同时具备特种设备安全管理员证（A）、高压电工证、制冷空调系统安装维修工证及以上专业技术资格的，计3分。 2.拟派专职维保员具有： 至少1人具有特种设备安全管理员证（A），计1分。 至少1人持有焊工证，计1分。 至少2人持有制冷维修工证，计1分。 至少2人持有低压电工作业证，计1分。。 （须提供以上人员证书原件扫描件及在本单位最近3个月连续的社保证明材料或劳动合同扫描件并加盖供应商公章，否则不计分。） |
|  |  | 供应商业绩（13分） | 1、2023年1月1日（以合同签订时间为准）至今，供应商具有中央空调托管服务（须包含中央空调机房）或能源管理服务的业绩，提供一个业绩得2分，本项最多得10分，不满足或未提供不得分。 2、供应商所提供的业绩能获得业主单位的满意度调查打分或评价资料的，且平均分达到90分及以上或评价为满意/优等及以上的，每一个评价计1分，满分3分。 （同一业主单位不重复计分，业绩合同须与评价资料用户一致，须提供业主单位出具的项目评价盖章证明文件及项目服务合同扫描件，否则不计分。） |

说明：

1.小微企业价格扣除

1.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

2.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

3.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》

3.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、评标委员会不保证有效报价最低的供应商中标。

6、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的扫描件为依据（要求提供原件的除外）。

7、如果评委评审分数畸高、畸低的，应详细说明理由。

8、若供应商提供虚假资料，一经查实作无效文件处理。上述评分办法均以招标文件、评委的判断为准。

9、供应商项目经理未按要求踏勘现场或未提供现场环境踏勘确认书原件扫描件的供应商，评委评审时对其“2.2 运营保障措施”评分不予计分。

# 第四章  采购需求

说明：★号条款（如有）为必须满足指标，不满足任何一条，将被视为非实质性响应磋商文件要求，按无效投标处理。

4.1商务条款

一、实施（服务）时间及地点

（一）合同期限：

合同履行周期为三年。合同期内根据考核情况，甲方有权决定是否提前终止合同。

（二）服务地点：南京市第一医院本部；南京市长乐路68号

二、服务质量及验收要求

中标人严格按照招标文件要求确保服务质量。托管服务质量应符合国家相关规范要求，不符合规范要求，所有责任由中标人全权承担。

三、报价要求

本次报价为人民币报价，包括项目实施服务过程中所产生的一切费用。

本招标文件中描述的工作是中央空调系统服务的主要内容，请投标人现场勘察，确定全部内容，中标后所有费用一律不予增加。

四、付款方式

签订合同后，服务满一季度付款一次，每季度付年合同费用的25%。

五、商务条款的承诺

本部分商务条款属于不可变更条款，投标人在投标时无需就本章所列条款做出具体的承诺，只要供应商参与投标即视为完全接受本章所列之商务条款。

六、其他未尽事宜，由投标人与招标方在签订合同时协商确定。

4.2技术条款

一、项目基本情况

项目设备现状及服务需求：南京市第一医院长乐路院区中央空调暖通系统维修维保整体托管项目主要内容：

（1）长乐路院区两套中央空调主机系统（含7台电制冷主机、及相关管网、冷却塔、水泵、冰蓄冷系统、自动化控制系统等）

（2）长乐路院区冬季供暖换热系统(4组板式换热器及相关管网水泵）

（3）长乐路院区中央空调暖通系统循环水管网、末端风机盘管、新风机组、及相关控制系统

（4）长乐路院区中央空调暖通系统相关配套的纳入特种设备管理的，如压力容器、安全阀减压阀、承压管道压力表等，定期报检，建档管理。（含特种设备年检费用）

（一）托管运行服务设备清单

1.1中央空调系统24小时维修值守、托管服务内容

| 序号 | 内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管路阀门系统（含集水器、分水器；含电动执行器 | 1套 | 全院管路设备 |
| 2 | 空调水泵控制柜 | 9套 |  |
| 3 | 制冷机组控制柜 | 7套 |  |
| 4 | 风机盘管 | 约3700台 |  |
| 5 | 新风机组 | 90台 |  |
| 6 | 变风量空调机组 | 20台 |  |
| 7 | 空调末端电气控制柜 | 以实际配套为准 |  |
| 8 | 空调供热水泵 | 6台 |  |
| 9 | 空调供热板换 | 4台 |  |

在每年春秋季空调换季期间对管路系统按规范进行制冷/采暖工况的切换。每次空调系统换季的切换操作必须有对应的表格记录并留存。

1.2中央空调系统巡查的内容

（1）空调主机巡查。

（2）空调水泵巡查。

（3）冷却塔巡查。

（4）全滤式过滤器和管路阀门系统巡查。

（5）空调系统配电柜巡查。

（6）风机盘管巡查。

（7）空调系统新风机组及变风量空调机组巡查。

（8）空调膨胀水箱巡查。

（9）空调供热板换巡查维修.

投标人根据自身特点结合需求方现状对以上工作内容进行细化方案文字描述。

1.3全院空调系统维修

（1）全院中央空调系统在制冷/采暖运行及停运阶段，投标单位应满足对空调系统应急故障的处理能力。具体包括：

1）制冷机组的维修。

2）空调水泵的维修。

3）冷却塔的维修。

4）管路阀门系统（末端设备进出水阀门及后端管路设备）的维修。

5）空调水泵控制柜的维修。

6）制冷机组控制柜的维修。

7）新风机组的维修。

8）空调供热板换的维修。

9）离心机组出现故障后按照生产厂家的规范要求进行应急处理。

10）中央空调系统膨胀水箱的维修保养(含冷却水补水系统)。

投标人根据自身特点结合需求方现状对以上工作内容进行细化方案文字描述。

1.4全院中央空调系统和设备的换季保养及周期性保养

（1）空调主机的换季保养及周期性保养，要求系统完好，设定值符合要求；冷剂液位和油面在要求范围；系统试运行正常，无异常。

（2）空调水泵的换季保养及周期性保养，要求电压、电流等正常，无漏水现象；电机和水泵工作正常；联轴器、阀门灵活、机械密封不漏水；外观良好，润滑良好，阻值符合要求，接线桩无发热氧化现象。

（3）空调水系统的换季保养及周期性保养，要求做好各种水管、水过滤器、膨胀水箱及支吊构建的维保工作。根据实际情况进行空调系统水处理（水处理药剂在常用配件、耗材清单另行报价）

（4）冷却塔的换季保养及周期性保养，要求电流、电压正常，阀门工作正常；皮带松紧正常，水质防锈处理合格，冷却塔清洁、外观良好；电机风扇联接良好；转速风量达到设备要求；塔体整洁。

（5）风机盘管的换季保养及周期性保养，要求每台风机盘管每两年不得少于一次深度清洗作业,清洗内容包含机组风管箱体、表冷器、风机叶轮、风路过滤器、水系统过滤器，盘管水路反冲洗等，确保每台风机高效运行；出口风速、温度达到额定值；电机运行无噪声，设备无漏水；清洁、运行正常；盘管畅通，无泄漏。

（6）新风机组的换季保养及周期性保养，要求外观良好，设备运行正常，温度适宜；过滤网表冷器干净，润滑良好；制冷效果好、空气循环顺畅，无泄漏。

（7）阀类的换季保养及周期性保养，要求开闭灵活，无破损，无渗漏。

（8）自控箱及控制器的换季保养及周期性保养，要求电流、电压正常，电气元件无异常声音；线路无过热现象，接线装置良好；阻值符合规范、控制柜清洁无灰尘。

（9）风机的换季保养及周期性保养，要求过滤网无可见积尘，端子接线牢固无过热现象，风机远程手动运行完好；发热条无灰尘接线端子无过热现象，电机运行声音无异常，叶轮完好无破损。

投标人根据自身特点结合需求方现状对以上工作内容进行细化方案文字描述。

零配件另计：

在维保期内，承包商须严格按维保规范对维保对象进行维护保养，在维保中需更换的零配件时必须经过甲方确认后方可更换。投标方对冷冻机组主机、冷却塔、及冷冻机房内相关配套管网、水泵、阀门、末端风机等常用的配件列表并报单价，并承诺在维保合同期内价格保持不变。中央空调主机及冷却塔系统单价300元，末端风机盘管及控制系统单价100元以内配件，乙方免费提供。若发生故障所用零配件不在清单范围内，乙方单独报价，经甲方核实认同后的价格作为清单内容的补充。合同期内甲方有权选择自行采购常用配件。

常用零配件清单见附件（免费配件备注）

附件：1

| 八号楼主机系统约克 螺杆机机组零配件 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 备件编号 | 名称 | 数量（个） | 单价（RMB） | 备注 |
| 1 | 011-00549-000 | 压缩机冷冻油”S” | 1 |  |  |
| 2 | 026-32831-000 | 油过滤器 | 1 |  |  |
| 3 | 026W32000-001 | 油过滤器O型圈 | 1 |  |  |
| 4 | 026-32839-000 | 干燥过滤器 | 1 |  |  |
| 5 | 028-12709-000 | 干燥过滤器O型圈 | 1 |  |  |
| 6 | 026-32841-000 | 引射干燥过滤器 | 1 |  |  |
| 7 | 025w29964-000 | 水温传感器 | 1 |  |  |
| 8 | 025W28678-112 | 蒸发压力传感器 | 1 |  |  |
| 9 | 025W28678-006 | 冷凝压力传感器 | 1 |  |  |
| 10 | 025W28678-006 | 油压传感器 | 1 |  |  |
| 11 | 025-33288-000 | 排气温度传感器 | 1 |  |  |
| 12 | 025-34159-000 | 蒸发器制冷剂温度传感器 | 1 |  |  |
| 13 | 015-02352-018 | 滑阀传感器 | 1 |  |  |
| 14 | 025W39725-000 | 主板 | 1 |  |  |
| 15 | 025W39729-000 | 主板电池 | 1 |  |  |
| 16 | 025W39727-000 | I/O板 | 1 |  |  |
| 17 | 025-34111-000 | 电源板 | 1 |  |  |
| 18 | 025W00088-000 | 显示屏 | 1 |  |  |
| 19 | 025-30464-000 | 加卸载控制阀 | 1 |  |  |
| 20 | 025-33288-000 | 油温传感器 | 1 |  |  |
| 21 | 025-30970-000 | 高压保护开关 | 1 |  |  |
| 22 | UNIREX-N-2 | 电机润滑油 | 1 |  |  |
| 23 | 557783 | 制冷剂R-134a | 1 |  |  |
| 24 | 轴封 | 机组机组型号 | 1 |  |  |
| 25 | 024w26116-002 | 水流开关 | 1 |  |  |
| 26 | 025W33703-000 | 油加热器 | 1 |  |  |
| 27 | 026w36552-000 | 油冷却板换 | 1 |  |  |
| 28 | 534B0501H01 | 滑阀电位计 | 1 |  |  |
| 29 | 024W33861-002 | 油加热器 | 1 |  |  |
| 30 | 025W46230-000 | 油位开关 | 1 |  |  |
| 31 | R22 /22.3KG/瓶 | 杜邦冷媒 | 1 |  |  |

2号楼主机系统 常用零配件清单及价格

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 麦克维尔 WSC078离心式冷水机组 |  |  |  |  |  |
| 1 | 油过滤器密封垫 | 个 | 1 |  | WSC087离心 |
| 2 | 干燥过滤器 | 个 | 1 |  | WSC087离心 |
| 3 | 急停开关 | 个 | 1 |  | WSC087离心 |
| 4 | 时间继电器 | 个 | 1 |  | WSC087离心 |
| 5 | 中间继电器 | 个 | 1 |  | WSC087离心 |
| 6 | 端子排 | 个 | 1 |  | WSC087离心 |
| 7 | 冷冻油A油5L/桶 | 桶 | 1 |  | WSC087离心 |
| 8 | 油滤 | 只 | 1 |  | WSC087离心 |
| 9 | 水温传感器 | 只 | 1 |  | WSC087离心 |
| 10 | 高压传感器 | 只 | 1 |  | WSC087离心 |
| 11 | 低压传感器 | 只 | 1 |  | WSC087离心 |
| 12 | 油泵接触器 | 只 | 1 |  | WSC087离心 |
| 13 | 触摸屏 | EA | 1 |  | WSC087离心 |
| 14 | 压差开关 | EA | 1 |  | WSC087离心 |
| 15 | 机组主板 | EA | 1 |  | WSC087离心 |
| 16 | 压缩机主板 | EA | 1 |  | WSC087离心 |
| 17 | UCM | EA | 1 |  | WSC087离心 |
| 18 | EBOX | EA | 1 |  | WSC087离心 |
| 19 | 开关电源 | EA | 1 |  | WSC087离心 |
| 20 | 油泵电机 | EA | 1 |  | WSC087离心 |
| 21 | 134A制冷剂（杜邦） | 桶 | 1 |  | WSC087离心 |
| 麦克维尔PFS490螺杆式乙二醇机组 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 油过滤器密封件 | 个 | 1 |  | PFS490螺杆 |
| 2 | 干燥过滤器 | 个 | 1 |  | PFS490螺杆 |
| 3 | 急停开关 | 个 | 1 |  | PFS490螺杆 |
| 4 | 时间继电器 | 个 | 1 |  | PFS490螺杆 |
| 5 | 中间继电器 | 个 | 1 |  | PFS490螺杆 |
| 6 | 端子排 | 个 | 1 |  | PFS490螺杆 |
| 7 | 冷冻油E油18L/桶 | 桶 | 1 |  | PFS490螺杆 |
| 8 | 油滤 | 只 | 1 |  | PFS490螺杆 |
| 9 | 水温传感器 | 只 | 1 |  | PFS490螺杆 |
| 10 | 高压传感器 | 只 | 1 |  | PFS490螺杆 |
| 11 | 低压传感器 | 只 | 1 |  | PFS490螺杆 |
| 12 | 机组主板 | 只 | 1 |  | PFS490螺杆 |
| 13 | 触摸屏 | EA | 1 |  | PFS490螺杆 |
| 14 | 压差开关 | EA | 1 |  | PFS490螺杆 |
| 15 | 拓展板A | EA | 1 |  | PFS490螺杆 |
| 16 | 拓展板B | EA | 1 |  | PFS490螺杆 |
| 17 | 拓展板C | EA | 1 |  | PFS490螺杆 |

冷却塔、循环水泵、乙二醇泵常用配件价格

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 2楼系统适配单价（元） | 8号楼系统适配单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却塔皮带 | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 减速机 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 电机轴承 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 浮球阀 | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 循环水泵机封 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 水泵轴承 | 个 | 1 |  |  |  |
| 13 | 冷却塔杀菌灭藻剂 | KG | 1 |  |  | 冷却水 |
| 14 | 冷却水缓释阻垢剂 | KG | 1 |  |  | 冷却水 |
| 15 | 冷冻水水处理药剂 | KG | 1 |  |  | 冷冻水系统 |
| 16 | 冷冻水管道保护剂 | KG | 1 |  |  | 冷冻水系统 |

| 名称 | 清洗方式 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷凝器清洗 | 物理清洗/次 |  | 化学清洗报价包含药剂的价格 |
|  | 化学清洗/次 |  |  |
| 蒸发器清洗 | 物理清洗/次 |  |  |
|  | 化学清洗/次 |  |  |

附件2：自控系统维修配件报价表

| 南京市第一医院冰蓄冷自控系统配件维修价目表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 名称 | 单位 | 单价 |
| 1 | S7-300可编程控制器 | SITOP 电源模块 | 台 |  |
| 2 |  | SIPLUS 标准型 CPUs | 台 |  |
| 3 |  | IM360 接口模块 | 台 |  |
| 4 |  | IM 361 接口模块 | 台 |  |
| 5 |  | SM321 数字量输入模块 32 路输入， 24 V DC | 台 |  |
| 6 |  | SM322 数字量输出模块 16 点输出，继电器， 8 A | 台 |  |
| 7 |  | SM 331 模拟量输入模块 8 路输入， 13 位精度 | 台 |  |
| 8 |  | SM 332 模拟量输出模块 8 路输出， 11/12 位 | 台 |  |
| 9 |  | SITOP 电源模块 | 台 |  |
| 10 |  | SIPLUS 标准型 CPUs | 台 |  |
| 11 |  | IM 365 接口模块 | 台 |  |
| 12 |  | SM 331 模拟量输入模块 8 路输入， 12 位精度 | 台 |  |
| 14 |  | 安装导轨 | 台 |  |
| 15 |  | MMC 存储卡 | 台 |  |
| 16 |  | 20针连接器 | 台 |  |
| 17 |  | 40针连接器 | 台 |  |
| 18 | S7-200SMART可编程控制器 | CPU ST40 | 台 |  |
| 19 |  | EM AM06 | 台 |  |
| 20 | 触摸屏 | MP277 | 台 |  |
| 21 |  | 7寸触摸屏 | 台 |  |
| 22 | 变频器 | 55KW | 台 |  |
| 23 |  | 55KW | 台 |  |
| 24 |  | 45KW | 台 |  |
| 25 |  | 37KW | 台 |  |
| 26 | 低压电气设备 | 16A/1P小型断路器 | 台 |  |
| 27 |  | 25A/2P小型断路器 | 台 |  |
| 28 |  | 6A/1P小型断路器 | 台 |  |
| 29 |  | 160A塑壳断路器 | 台 |  |
| 30 |  | 100A塑壳断路器 | 台 |  |
| 31 |  | 250A塑壳断路器 | 台 |  |
| 32 |  | 400A塑壳断路器 | 台 |  |
| 33 |  | 400A塑壳断路器 | 台 |  |
| 34 |  | 400A负荷开关 | 台 |  |
| 35 |  | 80A三极交流接触器 | 台 |  |
| 36 |  | 辅助触点模块 | 台 |  |
| 37 |  | 热继电器 | 台 |  |
| 37 |  | 小型中间继电器 | 台 |  |
| 38 | 网桥 | Profibus网桥 | 台 |  |
| 39 | 传感器 | 水管温度传感器 | 台 |  |
| 40 |  | 水管压力传感器 | 台 |  |
| 41 |  | 水管压差传感器 | 台 |  |
|  |  | 室外温湿度传感器 |  |  |
| 42 |  | 插入式水管流量传感器 | 台 |  |
| 43 |  | 涡街流量计 | 台 |  |
| 44 |  | 投入式冰槽液位传感器 | 台 |  |
| 45 |  | 超声波式冰槽液位传感器 | 台 |  |
| 47 | 上位机软件 | 杰控组态软件 | 台 |  |
| 48 |  | 西门子WINCC | 台 |  |
| 49 | 电动阀门 | DN250电动蝶阀 | 台 |  |
| 50 |  | DN350电动蝶阀 | 台 |  |
| 51 |  | DN450电动蝶阀 | 台 |  |
| 52 |  | DN125电动蝶阀 | 台 |  |
| 53 |  | DN300电动蝶阀 | 台 |  |
| 54 |  | DN200电动蝶阀 | 台 |  |

附件：4

空调末端材料表：100元以上

| 名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蝶阀 | DN150及一下 | 沪工 | 只 |  |
| 蝶阀 | DN200及一下 | 沪工 | 只 |  |
| 电机 | 4KW及以下 | / | 只 |  |
| 电机 | 7.5KW及以下 | / | 只 |  |
| 电机 | 11KW及以下 | / | 只 |  |
| 三位空开 | 32A及以下 | ABB | 只 |  |
| 三位空开 | 63A及以下 | ABB | 只 |  |
| 三位空开 | 100A及以下 | ABB | 只 |  |

空调末端材料表：100元以内

| 名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 闸阀 | DN20 | 国产一线品牌 | 只 |  |
| 闸阀 | DN25 | 国产一线品牌 | 只 |  |
| 闸阀 | DN32 | 国产一线品牌 | 只 |  |
| 闸阀 | DN40 | 国产一线品牌 | 只 |  |
| 空调连接软管 | DN20 | 国产一线品牌 | 只 |  |
| 电容 | 4u'F | 国产一线品牌 | 只 |  |
| 指示灯 |  | 国产一线品牌 | 只 |  |
| 按钮开关 |  | 国产一线品牌 | 只 |  |
| 单位空开 | 63A及以下 | 国产一线品牌 | 只 |  |
| 镀锌水管 | DN20 | 国产一线品牌 | M |  |

附件：5

空调机房材料表：

| 名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电机 | 75KW | / | 只 |  |
|  | 55 | / | 只 |  |
|  | 35 | / | 只 |  |
| 变频器 | 75KW | ABB | 只 |  |
|  | 55 | ABB | 只 |  |
|  | 35 | ABB | 只 |  |
| 空气开关 | 160A及以下 | 施耐德 | 只 |  |
|  | 100A及以下 | 施耐德 | 只 |  |
|  | 630A及以下 | 施耐德 | 只 |  |
| 机械密封 | 75KW水泵 | 格兰富 | 只 |  |
|  | 55KW水泵 | 格兰富 | 只 |  |
|  | 35KW水泵 | 格兰富 | 只 |  |
| 轴承 | 6313 | SKF | 只 |  |
|  | 6311 | SKF | 只 |  |
|  | 6309 | SKF | 只 |  |
|  | 6308 | SKF | 只 |  |
| 交流接触器 | LC1D170 | 施耐德 | 只 |  |
| 交流接触器 | LC1D115 | 施耐德 | 只 |  |
| 压力表 | / | / | 只 |  |
| 温度计 | / | / | 只 |  |
| 中间继电器 | / | / | 只 |  |
| 铜闸阀 | DN15 | 国产一线品牌 | 只 |  |
| 铜闸阀 | DN20 | 国产一线品牌 | 只 |  |
| 铜闸阀 | DN25 | 国产一线品牌 | 只 |  |
| 铜闸阀 | DN32 | 国产一线品牌 | 只 |  |
| 铜闸阀 | DN40 | 国产一线品牌 | 只 |  |
| 铜闸阀 | DN50 | 国产一线品牌 | 只 |  |
| 铜截止阀 | DN15 | 国产一线品牌 | 只 |  |
| 铜截止阀 | DN20 | 国产一线品牌 | 只 |  |
| 铜截止阀 | DN25 | 国产一线品牌 | 只 |  |
| 铜截止阀 | DN32 | 国产一线品牌 | 只 |  |
| 铜截止阀 | DN40 | 国产一线品牌 | 只 |  |
| 铜截止阀 | DN50 | 国产一线品牌 | 只 |  |
| 法兰蝶阀 | D341X-16QDN50 | 国产一线品牌 | 只 |  |
| 法兰蝶阀 | D341X-16QDN65 | 国产一线品牌 | 只 |  |
| 法兰蝶阀 | D341X-16QDN80 | 国产一线品牌 | 只 |  |
| 法兰蝶阀 | D341X-16QDN100 | 国产一线品牌 | 只 |  |
| 法兰蝶阀 | D341X-16QDN125 | 国产一线品牌 | 只 |  |
| 法兰蝶阀 | D341X-16QDN150 | 国产一线品牌 | 只 |  |
| 法兰蝶阀 | D341X-16QDN200 | 国产一线品牌 | 只 |  |
| 法兰蝶阀 | D341X-16QDN250 | 国产一线品牌 | 只 |  |
| 法兰蝶阀 | D341X-16QDN300 | 国产一线品牌 | 只 |  |
| 法兰蝶阀 | D341X-16QDN350 | 国产一线品牌 | 只 |  |
| 法兰闸阀 | Z45X-16QDN50 | 国产一线品牌 | 只 |  |
| 法兰闸阀 | Z45X-16QDN65 | 国产一线品牌 | 只 |  |
| 法兰闸阀 | Z45X-16QDN80 | 国产一线品牌 | 只 |  |
| 法兰闸阀 | Z45X-16QDN100 | 国产一线品牌 | 只 |  |
| 法兰闸阀 | Z45X-16QDN125 | 国产一线品牌 | 只 |  |
| 法兰闸阀 | Z45X-16QDN150 | 国产一线品牌 | 只 |  |
| 法兰闸阀 | Z45X-16QDN200 | 国产一线品牌 | 只 |  |
| 橡胶接头 | KXT-16CDN100 | 国产一线品牌 | 只 |  |
| 橡胶接头 | KXT-16CDN125 | 国产一线品牌 | 只 |  |
| 橡胶接头 | KXT-16CDN150 | 国产一线品牌 | 只 |  |
| 橡胶接头 | KXT-16CDN200 | 国产一线品牌 | 只 |  |
| 橡胶接头 | KXT-16CDN250 | 国产一线品牌 | 只 |  |
| 橡胶接头 | KXT-16CDN300 | 国产一线品牌 | 只 |  |
| 蜗轮对夹蝶阀 | D371X-16QDN50 | 国产一线品牌 | 只 |  |
| 蜗轮对夹蝶阀 | D371X-16QDN65 | 国产一线品牌 | 只 |  |
| 蜗轮对夹蝶阀 | D371X-16QDN80 | 国产一线品牌 | 只 |  |
| 蜗轮对夹蝶阀 | D371X-16QDN100 | 国产一线品牌 | 只 |  |
| 蜗轮对夹蝶阀 | D371X-16QDN125 | 国产一线品牌 | 只 |  |
| 蜗轮对夹蝶阀 | D371X-16QDN150 | 国产一线品牌 | 只 |  |
| 蜗轮对夹蝶阀 | D371X-16QDN200 | 国产一线品牌 | 只 |  |
| 蜗轮对夹蝶阀 | D371X-16QDN250 | 国产一线品牌 | 只 |  |
| 蜗轮对夹蝶阀 | D371X-16QDN300 | 国产一线品牌 | 只 |  |
| Y型过滤器 | GL41H-16QDN50 | 国产一线品牌 | 只 |  |
| Y型过滤器 | GL41H-16QDN65 | 国产一线品牌 | 只 |  |
| Y型过滤器 | GL41H-16QDN80 | 国产一线品牌 | 只 |  |
| Y型过滤器 | GL41H-16QDN100 | 国产一线品牌 | 只 |  |
| Y型过滤器 | GL41H-16QDN125 | 国产一线品牌 | 只 |  |
| Y型过滤器 | GL41H-16QDN150 | 国产一线品牌 | 只 |  |
| Y型过滤器 | GL41H-16QDN200 | 国产一线品牌 | 只 |  |
| Y型过滤器 | GL41H-16QDN250 | 国产一线品牌 | 只 |  |
| Y型过滤器 | GL41H-16QDN300 | 国产一线品牌 | 只 |  |

1.7中央空调系统所有设备建立服务档案

（1）所有设备应按规范建立维修和保养服务档案，所有维修和保养的工作必须严格按照招标方的要求做到经由使用部门或行政处管理人员的签字确认，否则视为无效。

（2）每月的维修保养表单应按要求交由行政部门统计确认工作量。

（3）每年的设备维修保养档案应按行政部门要求归档留存。

（4）投标人应建立规范的档案管理制度，并设立独立的档案存储空间，以备招标方随时抽检。

（5）投标人根据招标文件需求对应不同工作内容设计针对性的服务表单，在进场后一周内应建立并公示档案管理制度，经招标方认可后按招标方统一管理规定的模板在档案室悬挂上墙。

2、运行节能计划的操作和实施

（1）投标人应根据招标单位中央空调系统自身特点制定详尽的节能计划和方案，节能计划的科学性和可行性作为本次招标的评分内容之一。

（2）招标方会对中标单位是否严格按照计划和方案实施进行考核。

（3）招标方每月对全院的水电气能耗进行统计，并与往年数据进行分析比较，再剔除气温、湿度及运行时长变化等其他影响因素外，如果是因为中标单位的节能工作没有按计划实施造成了招标方运行能耗的增长，则根据能耗增长总数对中标单位予以每次考核处罚5000-20000元。

3、投标人需为本项目正常运行提供必要的人员、工具、设备、仪器等，具体数量和费用根据现场实际需要在成本组合中列出。

（三）、托管服务考核与承诺

1、投标人应拟订中央空调系统的管理规章制度和实施细则，经招标方书面审批同意后予以实施。

2、投标人应拟订原材料、低值易耗品及杂件需求计划，经招标方书面审批同意后予以实施。

3、投标人应确保中央空调系统安全稳定运行，需配备6名以上维修工作人员及1名项目管理人员，实行24h值班应急维修及巡检。不出现服务空窗期，所有工作指令和故障报修得到妥善处理，特殊维修工种应持证上岗。

4、投标人应按招标文件的规定确保现场工作人员的稳定性，根据现场工作内容和工作量的需求，中央空调系统现场工作人员（含管理人员）不低于7人。各岗位应根据不同工种的需求持证上岗。中标单位进场前应根据投标文件中工作人员清单列出第一个月的排班和工作计划表，以后每个月开始的前一周列出下月排班及工作计划表呈报招标方行政管理部门。

当中标单位出现人员流动后，应及时补充工作人员，确保工作岗位不出现空缺并及时向招标方报备。中标单位对于新进工作人员按岗位要求持证上岗，一个月内与新进人员按规范签订劳动合同、办理用工手续，对新进人员进行安全培训和岗位技能培训，同时向招标方报备调整后的排班计划表。

5、招标方对于本项目团队以年为周期对中标单位进行综合评估，评估内容包括合同范围内设备运行正常率、团队技能服务水平、团队服务态度、应急故障处置的高效合理性、内部管理规范性、管理有效性等方面。如年度评估结果为不合格，招标方有权不续签下一年度合同。

6、招标方每季度组织院内员工及住院患者对中标方进行服务满意度调查，考评内容包括本项目团队服务的及时有效性、服务态度端正及热情度，空调、舒适度满意度等，如一次综合考核结果为90分以下，扣除相应服务费，连续三次考评90分以下招标方有权提前解除合同。

7、根据招标文件要求，现场服务所需的设备、仪器清单（对应设备仪器的操作说明书、维保保养表格及详细技术资料），中标单位在进场一个月内将清单中对应的工具设备仪器全部就位。

8、投标人中标后一周内应向招标方行政处提供与招标文件工作内容对应的安全管理文件，经招标方书面审批同意后予以实施。投标人应制定并且建立健全完善的突发重大事件及流行病毒防控的应急处理预案，对安全、消防的突发事件、重大事件进行应急处理（如人身安全事故、设备安全事故、火灾、淹水等），并立即向招标方报告，服从招标方统一工作安排。

9、投标人进场一个月内应根据投标响应文件拟订中央空调系统维修保养计划，经招标方书面审批同意后予以实施。

10、投标人保证按照招标文件规定配备的人员和设施设备配置，确保各岗位工作人员掌握和了解服务内容和要求，及时、有效、保质保量完成各项工作，主动接受招标方监督检查。

11、投标人应向招标方提交年度工作总结和计划报告。

12、投标人应向招标方提供年度及重大节假日安全检查报告。

13、投标人应教育工作人员自觉遵守招标方各项规章制度。要求工作人员讲文明礼貌、态度和蔼，树立以病人为中心，服务于临床的服务理念，对病人有爱心、耐心，自觉维护招标方的社会形象。加强工作人员职业道德和法制教育，做好保密工作。

14、投标人项目经理必须加强监督管理工作，每天进行现场检查，督导其工作人员的工作，积极主动与招标方相关负责人员做好沟通，及时发现问题纠正解决，不断提高服务质量。如投标人服务人员因故不能出勤的，应由投标人安排其他休息员工完成该缺勤员工的工作，并及时通知招标方。

15、采取合理安全保障措施，做好安全工作，发现有设施损坏和跑、冒、滴、漏现象立即报告，杜绝一切重大故障发生。因投标人原因而导致发生安全责任事故或导致招标方、投标人或任何第三方出现人身、财产损失的，投标人自行承担有关责任，并承担全部的连带赔偿责任，招标方有权从应付服务费中扣除相关赔偿款项。招标人不承担任何责任时，可中止支付合同款项，待投标人与受损方达成和解协议或仲裁、判决出现结果，再进行支付，招标人有权终止合同。

16、投标人应做好工作人员岗前培训、工作流程及工作技能培训、消防安全培训与技术培训等各项培训工作，在发现服务质量存在问题时应进行有针对性的专项培训。做好培训记录，保证服务质量。

17、在任何情况下，投标人指派遣至招标方提供服务的工作人员，招标方与该员工不存在任何法律上或事实上的劳动关系。投标人应与其员工明确劳动关系，签订和完善劳动合同，招标方有权随时查看投标人与其员工签订的劳动合同和缴纳社保的情况。投标人加强对其员工的职业安全保障，按照国家和当地政府的规定为其员工购买保险，提供劳动保护用品，采取合理的劳动保护措施，及时支付员工劳动薪酬、社保保险等各项保障资金。为保障本项目安全运行，投标人需为拟派至本项目的员工购买不低于50万元/人的雇主责任险，并提供保单备查。其员工发生任何工伤、意外伤害、纠纷时，投标人应根据《中华人民共和国安全生产法》，《江苏省安全生产条例》和相关国家和地方法律、法规、规定相关内容进行处置，如果造成后果投标人承担一切法律责任和一切经济责任。招标方有权终止合同。

18、投标人及投标人工作人员具有法律法规或有关部门规定的提供本合同项下服务的相关资质。

（四）、托管员工配置要求

1、本次招标项目考虑到实际工作量及劳动法的规定、节假日调休等因素，现场需配备的员工不低于 7人，其中项目经理1人。

驻点人员须全员持证上岗且不得低于以下持证标准，后期如有新政策规定需按规范配备合理持证人员。

项目经理需持以下证书：

特种设备安全管理员证（A）、高压电工证、制冷空调系统安装维修工证及以上。

驻场维保人员持证要求如下：

至少1人具有特种设备安全管理员证（A）；

至少1人持有焊工证；

至少2人持有制冷维修工证；

至少2人持有低压电工作业证。

2、投标人对于以上所有岗位的员工因故缺岗时应提前安排对应岗位员工顶替工作，做到按照值班表规定的人数满岗在勤，不得缺岗，否则按脱岗现象进行处理。

3、所有人员必须遵守国家的法律、法规及招标方的各项规章制度，具有良好素养和上岗资质，政治清白，无不良记录及嗜好，爱岗敬业、工作勤快，礼貌待人、和蔼处事，着装统一，身体健康，有责任心，要有处理突发事件的经验；保持良好上岗仪态，值班人员上岗时必须遵守“五不”，即不喝酒、不抽烟、不擅离工作岗位，不迟到早退，不做与工作无关的事。

4、项目经理工作技能要求

除维修技工岗位技能要求之外，项目经理须具备以下技能:

（1）、根据本项目设备运行安全管理的需要，特种设备安全管理员证（A）、高压电工证、制冷空调系统安装维修工证及以上。

（2）、协调好本项目所有员工的关系，安排好每一天的工作，并做好相关工作的监督检查工作。

（3）、能够准确有效地制定本项目的工作计划:所有设备的月度计划、半年度保养计划以及年度工作计划。

（4）、熟悉本项目涉及的所有表单，并能就每一张表单完成与甲方或物业的沟通确认工作。

（5）、完成对本项目员工的管理，对违章员工的教育沟通、处罚工作。

（6）、对本项目涉及设备和系统中不合理的地方，提出改进意见、方案。

（7）、做好与其他项目之间的沟通，在有紧急或应急事件发生时的人员支援工作。

（8）、定期做好本项目中员工的培训考核工作。

（9）、做好储备干部的培训。

6、维保维修人员工作技能要求

除值班员岗位技能要求之外，维修技工还应掌握以下内容:

（1）、熟悉空调水、电、汽系统管道，了解空调系统工作方式及送排风系统，熟悉末端设备的结构、性能及系统情况，必须掌握制冷与供热系统的调节，各阀门的开启关闭状态。

（2）、每日巡查末端设备运行情况及空调使用区域的温度调整，发现隐患及时处理，使设备处于优良状态。大厅公共区域每天至少2次空调运转情况及温度检查，每周必须对所有空调末端设备及送排风机控制柜检查一遍，对系统内的所有水泵每周检查2次。

（3）、掌握风机盘管、新风机组、送排风机、排污泵、空调水泵等各类电机维护及轴承电机更换技能，能够判断运行设备的各种异常情况，能独立完成或以个人为主他人辅助完成设备的维修工作，可以检修电器设备控制系统。

（4）、负责空调辅助及末端设备的日常保养维修和故障的检查处理，定期检查设备传动部分，电器元件及接线部分，检查管路阀门等末端设备运行情况，并定期添加润滑油及常规的检修保养。能够独立完成水泵，冷却塔等设备的日常维护及换季保养工作。

（5）、在清洗人员不足时负责风机盘管回风网、新风机过滤网、送排风口的清洗。

（6）、冷却塔运行期间，每天检查塔体水位、风机运行状态，顶楼空调补水系统每天巡查进水浮球工作情况。

（7）、对应岗位人员负责的维护保养项目、必须熟识其工作原理、自觉检查、发现异常及时处理，多做预防性维护。

（8）、涉及相关工作内容的员工需持低压电工作业证、制冷与空调设备安装修理工证等，相关证件在值班室公示悬挂，以备招标方岗位检查时核验

4.3供应商需在规定时间派项目负责人（项目经理）到项目现场进行实地勘察，请务必对项目现场情况、设施和周围环境进行仔细认真地踏勘，采购人项目联系人：陈老师 ；联系电话：025-52271211，勘察时间2025年09月08日上午9:30-11:00。响应文件中提供现场环境勘察确认书原件，确认书经采购人项目负责人签字确认。供应商项目经理未按要求踏勘现场或未提供现场环境踏勘确认书原件扫描件的供应商，评委评审时对其“2.2 运营保障措施”评分不予计分。

# 第五章  合同主要条款

南京市第一医院中央空调系统

维

保

合

同

中央空调冷水机组及附属设备保养协议

甲方：南京市第一医院                          乙方：

地址： 南京市长乐路68号                    地址：

电话：                                               电话：

传真：                                               传真：

联系人：                                           联系人：

银行账号:

本协议由甲、乙双方共同协商一致制定的。

自本协议签字盖章之日起，乙方为甲方定期检查以下空调机组设备，同时对以下设备进行标准化的年度预防性保养，乙方将按厂家的技术标准进行工作，并提供相应的检查报告及年度保养报告，并提出合理性建议。

一、维保工作范围

托管运行服务设备清单

1.1中央空调系统24小时维修值守、托管服务内容

| 序号 | 内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管路阀门系统（含集水器、分水器；含电动执行器 | 1套 | 全院管路设备 |
| 2 | 空调水泵控制柜 | 9套 |  |
| 3 | 制冷机组控制柜 | 7套 |  |
| 4 | 风机盘管 | 约3700台 |  |
| 5 | 新风机组 | 90台 |  |
| 6 | 变风量空调机组 | 20台 |  |
| 7 | 空调末端电气控制柜 | 以实际配套为准 |  |
| 8 | 空调供热水泵 | 6台 |  |
| 9 | 空调供热板换 | 4台 |  |

在每年春秋季空调换季期间对管路系统按规范进行制冷/采暖工况的切换。每次空调系统换季的切换操作必须有对应的表格记录并留存。

1.2中央空调系统巡查的内容

（1）空调主机巡查。

（2）空调水泵巡查。

（3）冷却塔巡查。

（4）全滤式过滤器和管路阀门系统巡查。

（5）空调系统配电柜巡查。

（6）风机盘管巡查。

（7）空调系统新风机组及变风量空调机组巡查。

（8）空调膨胀水箱巡查。

（9）空调供热板换巡查维修.

投标人根据自身特点结合需求方现状对以上工作内容进行细化方案文字描述。

1.3全院空调系统维修

（1）全院中央空调系统在制冷/采暖运行及停运阶段，投标单位应满足对空调系统应急故障的处理能力。具体包括：

1）制冷机组的维修。

2）空调水泵的维修。

3）冷却塔的维修。

4）管路阀门系统（末端设备进出水阀门及后端管路设备）的维修。

5）空调水泵控制柜的维修。

6）制冷机组控制柜的维修。

7）新风机组的维修。

8）空调供热板换的维修。

9）离心机组出现故障后按照生产厂家的规范要求进行应急处理。

10）中央空调系统膨胀水箱的维修保养(含冷却水补水系统)。

投标人根据自身特点结合需求方现状对以上工作内容进行细化方案文字描述。

1.4全院中央空调系统和设备的换季保养及周期性保养

（1）空调主机的换季保养及周期性保养，要求系统完好，设定值符合要求；冷剂液位和油面在要求范围；系统试运行正常，无异常。

（2）空调水泵的换季保养及周期性保养，要求电压、电流等正常，无漏水现象；电机和水泵工作正常；联轴器、阀门灵活、机械密封不漏水；外观良好，润滑良好，阻值符合要求，接线桩无发热氧化现象。

（3）空调水系统的换季保养及周期性保养，要求做好各种水管、水过滤器、膨胀水箱及支吊构建的维保工作。根据实际情况进行空调系统水处理（水处理药剂在常用配件、耗材清单另行报价）

（4）冷却塔的换季保养及周期性保养，要求电流、电压正常，阀门工作正常；皮带松紧正常，水质防锈处理合格，冷却塔清洁、外观良好；电机风扇联接良好；转速风量达到设备要求；塔体整洁。

（5）风机盘管的换季保养及周期性保养，要求每台风机盘管每年不得少于一次深度清洗作业,清洗内容包含机组风管箱体、表冷器、风机叶轮、风路过滤器、水系统过滤器，盘管水路反冲洗等，确保每台风机高效运行；出口风速、温度达到额定值；电机运行无噪声，设备无漏水；清洁、运行正常；盘管畅通，无泄漏。

（6）新风机组的换季保养及周期性保养，要求外观良好，设备运行正常，温度适宜；过滤网表冷器干净，润滑良好；制冷效果好、空气循环顺畅，无泄漏。

（7）阀类的换季保养及周期性保养，要求开闭灵活，无破损，无渗漏。

（8）自控箱及控制器的换季保养及周期性保养，要求电流、电压正常，电气元件无异常声音；线路无过热现象，接线装置良好；阻值符合规范、控制柜清洁无灰尘。

（9）风机的换季保养及周期性保养，要求过滤网无可见积尘，端子接线牢固无过热现象，风机远程手动运行完好；发热条无灰尘接线端子无过热现象，电机运行声音无异常，叶轮完好无破损。

投标人根据自身特点结合需求方现状对以上工作内容进行细化方案文字描述。

零配件另计：

在维保期内，承包商须严格按维保规范对维保对象进行维护保养，在维保中需更换的零配件时必须经过甲方确认后方可更换。投标方对冷冻机组主机、冷却塔、及冷冻机房内相关配套管网、水泵、阀门、末端风机等常用的配件列表并报单价，并承诺在维保合同期内价格保持不变。中央空调主机及冷却塔系统单价300元，末端风机盘管及控制系统单价100元以内配件，乙方免费提供。若发生故障所用零配件不在清单范围内，乙方单独报价，经甲方核实认同后的价格作为清单内容的补充。合同期内甲方有权选择自行采购常用配件。

二、维保方式

1.包人工

a.运行季节每月二次巡检及一次保养

b.供冷季节前一次检修

c.停机后设备检修和预防性保养

d.不计次数的应急维修

2.零配件另计：

在维保期内，承包商须严格按维保规范对维保对象进行维护保养，在维保中需更换的零配件时必须经过甲方确认后方可更换。对冷冻机组常用的配件列表并报单价，并承诺在维保合同期内价格保持不变。若发生故障所用零配件不在清单范围内，乙方单独报价，经甲方核实认同后的价格作为清单内容的补充。

常用零配件清单见附件一

三、乙方工作内容

1）提供全方位专业服务和咨询服务；

2）提供专业资深工程师定期检查及维修，最大程度降级机组的故障率；

3）对空调系统的制冷机组提供很大的预防性保养范围，让制冷机组运行在最佳的状态，满足医院的要求；

4）提供约克冷冻机组制冷配件更换依据，如冷冻油、过滤器等；

5）发生故障维修时，需提供约克机组原装零部件；

6）重大故障时提供厂家技术支持和工厂支持；

7）应急报修服务响应时间及时：一般故障1小时现场维修，重大故障8小时内提供解决方案，一般配件1周内货期，轴承套件、主板等大配件3-4周到现场；

8）提供年度保养报告，故障报告等；

9）每月一次对维保范围内的设备进行检查、保养、预防性保养；

10）对机房内的设备进行编号挂牌，对系统冷冻冷却水系统进行箭头标示；

11）维护保养记录：乙方应据实填写保养记录，记载设备全部修护事件，保养记录交由甲方保存持有，乙方自行存放复印件备查。

具体的设备检查和维修保养技术规范附件二

四、甲方配合内容

为了保证乙方能按要求完成协议所载之工作，甲方必须：

a)为机组提供符合乙方要求的设计范围内的供电、冷却水量及水温、冷冻水量、系统合格的水质处理；

b)配备对主机及整个空调系统的操作管理富有经验的操作人员；

c)为乙方技术人员的工作提供配合条件，如梯子、脚手架等；

d)提供其他保证乙方按要求完成协议及其附件所载工作的必要条件；

五、费用及其支付

5.1作为乙方为甲方提供服务的对价，甲方将向乙方支付维修保养费用（以下简称为“总费用/一年”），共计：人民币     元，付款条件如下：

签订合同后，服务满一季度付款一次，每季度付年合同费用的25%。

5.2甲方应按5.1条的规定按时付款。若甲方逾期或拖欠付款，乙方有权停止服务，直达收到欠款为止。

5.3对于乙方根据第1.3款提供的额外产品或服务，甲方应根据另外达成的单独书面协议，向乙方支付费用，该费用不包含在本协议第2.1条所载的费用之内。

六、双方责任

6.1因乙方原因导致甲方设备损坏、遗失等，由乙方负责所产生一切后果及安全责任。

6.2本协议一经生效，双方必须严格遵守。因一方未履行或不完全履行本协议规定义务造成对方损失的，违约方应当向守约方支付违约金 。

6.3乙方违约则每次扣罚全年保养费的3‰，甲方付款违约，其违约总额不超过协议总额5％。

6.4乙方应负责其维保人员的安全；且担保其人员的履行维保服务时，服从甲方所定管理规范及相关安全规定，如可归责于乙方人员之原因导致甲方、甲方人员或于甲方场地之其他第三人之生命、身体、健康或财产受损害，由乙方承担。

七、乙方保固责任

7.1投标方担保其所提供之维护保养等服务符合国际标准或行业标准。

7.2投标方应担保所提供之零件为新品，倘因故无法提供时，应事先告知甲方，并经甲方书面同意后，方得以同级品代之。因约克冷冻机所有零配件需为原厂家零件。

7.3零件保固：投标方所更换之零件，自甲方负责工程师书面验收认可时起保固一年。倘于保固期间内，因不可归责于甲方之事由，致更换之零件毁损、灭失，或因该零件之瑕疵致甲方设备无法正常使用、运转时，投标方应无条件更换之。

八、协议的终止和续签

8．1 本协议有效期为三年，自   年   月   日起，至   年  月   日止。合同期内根据考核情况，甲方有权决定是否提前终止合同。

8.2本协议自双方签字盖章后即生效。如由于审批流程等原因导致实际签字日晚于以上协议起始日，以上协议起始日为双方约定的本协议生效日期。

九、其他规定

9.1不可抗力

9.1.1不可抗力是指战争、自然灾害、罢工等以及双方同意的其它不可抗力事项。

9.1.2当一方因不可抗力的影响不能履行协议责任时，履行时间将顺延，顺延时间与不可抗力持续的时间相同。协议价格不因不可抗力而改变。

9.1.3不可抗力发生后，受影响方应立即将不可抗力发生的情况通知另一方，并在不可抗力发生后十四（14）天内提出具权威独立第三者证明，空邮另一方。双方应采取必要措施密切配合以减少不可抗力的影响。

9.1.4本协议所约定事项为甲乙双方之间的完全合意。甲乙双方之间就本协议所约定事项曾进行的一切往来和曾达成的一切合意，均被取消而由本协议予以替代。同时，甲乙双方确认，本合同系双方慎重协商后达成的完全合意，并非任何一方当事人单方面制作或者提供的格式合同，其条款亦非格式条款。

9.2本协议适用中华人民共和国法律。

9.3凡因执行本协议或有关本协议所发生的一切争执，双方应以友好方式协商解决；如果协商不能解决，双方均可提交双方所在地有管辖权的人民法院解决。

9.4本协议附件是本协议不可分割的一部分，和本协议具有同样的法律效力。协议未尽事宜，由双方友好协商解决。

9.5本协议一式六份，双方各执三份。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

授权代表：                              授权代表：

日期：                                     日期：

附件1：

廉 洁 协 议

协议单位：                （甲方）

（乙方）

为了在工程建设中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家、省、市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定，甲乙双方按照公平、公正和诚实信用的原则，自愿订立并共同遵守如下协议：

第一条  甲乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于建设工程承发包和廉政建设的各项规定。

第二条  甲方责任

（一）甲方工作人员不得以任何形式接受乙方的礼金、有价证券、物品、好处费、感谢费等，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、健身和娱乐等活动。

（三）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求或暗示乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

（五）甲方工作人员不得向乙方和相关单位泄露应当保密或者可能影响公平竞争的相关情况。

（六）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为其购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

（七）甲方工作人员不得在家里接待乙方有关工程建设等事宜的询访。

第三条  乙方责任

（一）乙方通过正常途径开展相关业务，不得向甲方工作人员、本项目监理、审计等相关人员赠送礼品、礼金、有价证券、物品和好处费、感谢费等。不得为甲方工作人员、本项目监理单位人员、审计等相关人员报销应由其个人或其单位负担的费用。

（二）乙方不得为谋取不正当利益擅自与甲方工作人员、本项目监理单位人员、审计等相关人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或达成默契。

（三）乙方不得为甲方工作人员、本项目监理单位人员、审计等相关人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）乙方不得以任何理由为甲方、本项目监理单位、审计等相关人员和相关单位及其个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）乙方不得为甲方工作人员、本项目监理单位人员、审计等相关人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

第四条  违约责任

（一）乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方纪委监察机关或甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。

（二）甲方发现乙方违反本协议，甲方根据具体情况和造成的后果扣除乙方工程合同造价的2%——10%作为廉政违约金（发现一次，至少扣除合同造价2%的违约金），对有贿赂等不良记录的单位和个人，在2—3年内不得参与甲方任何基本建设工程项目投标。乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方从工程款中扣除。由此给甲方单位造成的损失，乙方应予赔偿。

第五条  本协议一式六份，甲方4份、乙方2份。

第六条  本廉洁协议作为合同附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经协议双方签署盖章后  立即生效。

甲方单位：（盖章）                   乙方单位：（盖章）

委托代表人签字：                    委托代表人签字：

年   月   日                             年   月   日

附件2：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

合同范围内的全部内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程、钢结构夹层和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下：其他项目保修期为2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：/。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（盖章）：                     承包人（盖章）：

地  址：                            地  址：

法定代表人或                        法定代表人或

授权委托代理人(签字)：              授权委托代理人(签字)：

电  话：                            电  话：

传  真：                            传  真：

开户银行：                          开户银行：

账  号：                            账 号：

邮政编码：                          邮政编码：

附件3：

## 建设工程承发包安全管理协议

甲方（以下简称 甲方）：

乙方（以下简称 乙方）：

甲方将本建筑安装工程项目发包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据《江苏省工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本协议。

一、承包施工项目：

项目地址：江苏省南京市

承包范围：具体内容见招标文件

二、工程项目施工期限：

自 2025年   月    日起开工至2025年    月   日完工。

三、协议内容：

1、甲乙双方必须认真贯彻国家、江苏省和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的验证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。

3、乙方在施工前要认真勘察现场：乙方进场后首先必须做好施工现场围护，防止闲杂人员进入施工现场，发生安全事故。

4、工程项目由乙方按甲方的要求自行编制实施性施工组织设计；并制定有针对性的安全技术措施计划、严格按施工组织设计和有关安全要求施工。乙方应落实本工程安全生产的管理体系，管理体系中的人员名单上报甲方项目部备案，以便甲方监督管理。工地安全员必须持证上岗。

5、乙方必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

6、施工前乙方应对管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

7、根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式两份，由甲乙双方签字后各执一份。

8、施工期间，乙方指派       同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派         同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

9、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改。

10、在生产操作过程中的乙方员工防护用品，由乙方自理，乙方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。

11、乙方人员对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。

12、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如乙方必须向甲方借用或租赁，应由乙方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检查，并做好书面记录。借入方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，用于设备、工具因素或操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。

13、乙方人员对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和乙方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。乙方人员擅自拆除所造成的后果，由该方人员及其单位负责。

14、乙方特种作业人员必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后持证上岗、并按规定定期验证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械的人擅自操作使用电器、机械设备。

15、乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火，防中毒措施，并指派专人值班。

16、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方整改合格后方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果的均由乙方负责。乙方配电系统必须有专人24小时值班，工地生活区内严禁乱拉乱接电线，严禁使用电炉、电饭煲、电饭锅、电取暖器等，防止漏电触电事故发生。

17、乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

18、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方在施工过程中发生的人身伤亡、火警、火灾等一切事故，均由乙方自己负责，甲方只负责教育的责任。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故，乙方应进行紧急抢救伤员和保护现场，甲方予以协助，乙方按国务院及江苏省有关事故报告规定在事故发生后的二十四小时内及时报告上级主管部门及市、区（县）劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用，由乙方承担。

19、甲方有权对施工现场进行监督检查，工地现场发现吸烟（烟头）、不带安全帽、生活区内动明火等现象，每人次罚1000元；发现无证作业、无证上岗的，每人次罚1000元,整改不到位，二次发现扣10000元/人次。

20．本协议经双方签字、盖章有效，一式四份，甲、乙双方各执二份。

21．本协议同工程合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。

甲     方：（盖章）                    乙     方：（盖章）

法定代表人（或授权委托人）：           法定代表人（或授权委托人）：

地     址：                            地     址：

电     话：                            电     话：

附件4：

## 消防安全协议

依据《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《WS308医疗机构消防安全管理》、《GA654人员密集场所消防安全管理》等法规，明确消防安全管理制度与法律框架。

1.消防安全责任制度

1.1 甲乙双方应建立健全消防安全责任制度，明确各级、各岗位的消防安全职责，明确消防安全工作责任人。

1.2 乙方在PVC地板零星维修过程中，应严格遵守《中华人民共和国消防法》及地方有关消防安全方面的法律、法规、规章及规范性文件的规定，确保施工过程中的消防安全符合国家和地方的标准和要求，乙方承担其施工范围内直接消防安全责任。

1.3 甲方应提供必要的消防安全条件，包括但不限于消防通道畅通、消防设施完好可用等，并告知乙方施工现场的消防安全要求和注意事项。

2.消防安全教育与培训

2.1 乙方应对施工人员进行消防安全教育和培训，使其掌握基本的消防安全知识和技能，包括灭火器的使用方法、火灾报警程序、疏散逃生路线等；并制定详细的消防消防安全应急预案，明确火灾等突发事件的应急处理流程和责任人，确保在紧急情况下能够迅速、有效地进行处置。

2.2 乙方施工人员，特殊工种（如电工、焊工）必须持证上岗，并接受定期的消防安全培训。

3.施工现场管理

3.1 乙方应在施工现场设置明显的消防安全警示标志，并配备必要的消防器材和设施，如灭火器、消防沙等，以备不时之需。

3.2 甲方和乙方应建立消防安全沟通机制，确保在施工过程中能够及时沟通消防安全信息，共同维护施工现场的消防安全。

3.3 乙方违反消防安全规定或未采取必要的消防安全防范措施导致火灾等安全事故发生的，乙方应承担相应的法律责任和赔偿责任。

4.动火作业管理

动火作业根据危险程度可分为一级动火、二级动火和三级动火等不同类别。不同类别的动火作业在审批程序、作业要求依据规范执行。

一级动火作业：在易燃易爆场所或设备附近进行的可能产生火花的作业。

二级动火作业：在非禁火区域、除一级和特级动火区域外的动火，以及其他部位的丙类火灾危险场所范围内的动火。

三级动火作业：在非固定的、无明显危险因素的场所进行用火作业。

4.1 乙方在动火作业前，申请人应向行政处提出申请，填写《动火作业申请表》，并提交动火作业人员的资格证书、作业时间、地点、范围、措施等相关材料。保卫处收到行政处的申请材料后，在规定时间内进行审查，对符合条件的动火作业进行审批，并颁发《动火作业许可证》。

4.2 乙方动火作业前，应清除作业现场的易燃物品，采取防火隔离措施，备足消防器材。动火作业人员应具备相应的操作技能和安全知识，并持有特种作业人员操作证等证件。

4.3 乙方需在《动火作业许可证》规定的作业时间、地点、范围内进行动火作业。动火作业期间，应有专人负责现场监护，确保作业安全。现场监管人需全程参与动火作业，并在动火作业结束后确认残火消除、无火险后方可离开现场。

4.4 乙方动火作业结束后，应进行全面检查，确保火种熄灭、无火灾隐患。同时，应收拾好施工工具并进行场地还原。

甲     方：（盖章）                    乙     方：（盖章）

法定代表人（或授权委托人）：           法定代表人（或授权委托人）：

地     址：                            地     址：

电     话：                            电     话：

# 第六章  附件

（项目名称）

竞争性磋商响应文件

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

目录

（注：封面、目录（如有）、报价一览表根据系统生成的编辑替换即可）

## 附件一、竞争性磋商申请及声明

竞争性磋商申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方（项目名称）（项目编号）竞争性磋商公告，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表（供应商名称），提交响应性文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、报价为（大写）万元/年，三年共计（大写）万元。

我们的报价产品中无（有或无）进口产品（服务）。

3、服务期为：合同服务期一年。合同服务期结束，采购人可根据供应商服务情况和法律法规的规定决定续签合同，最多可续签两年。

4、我们同意从规定的磋商响应文件送达截止时间起遵循本磋商响应文件和我方磋商时作出的承诺，并在采购文件规定的有效期（60天）期满之前均具有约束力。

5、我们已详细阅读全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

6、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成货物的启动、调试等服务，并交付采购人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、我方正式通讯方式为：

地址：

电话：

传真：

9、我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账号：

供应商名称（加盖电子公章）：

日期： 年 月 日

## 附件二、法定代表人授权书格式

法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

被授权人的身份证明文件的复印件：

## 附件三、报价表

报价表

项目名称： 项目编号：

| 磋商保证金 | / |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总价 | 合计 | 小写： 人民币/年；三年共计人民币 ； 大写： 人民币/年；三年共计人民币 。 |  |
| 服务时间 | 合同服务期三年。 |  |  |
| 投标标的是否全部由小微企业提供 | （填写“是”或“否） |  |  |

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：　年　月　日

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商应按采购文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

3、磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

## 附件四、分项报价表

费用报价

| 序号 | 费用名称 | 单价（月金额） | 小计（年金额） | 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工费用 |  |  | 12个月 |  |
| 2 | 管理费（ %） |  |  | 12个月 |  |
| 3 | 利润（ %） |  |  | 12个月 |  |
| 4 | 税金（ %） |  |  | 12个月 |  |
| 5 | 其它（请详细列明，如无可不填） |  |  | 12个月 |  |
| 6 | 总计价 （一年服务期） | （大写）： （小写）： |  |  |  |

注：

1、此报价包含所需的全部费用，采购人不再另行支付任何费用。

表一：人力成本

人工费用详细构成及分析说明

人工费用报价表             价格单位：元

| 岗 位 | 人数 | 工资标准/月/人 | 福利费/月/人 | 高温费/月/人 | 社保费用（单位部分）/月/人 | 节假日加班费/月/人 | 服务人数/月/人 | 小计（月金额） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、劳务费用报价表中总计价应与分项报价表的劳务费用“小计（月金额）”报价相一致。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

## 附件五、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 磋商响应 |  | 偏离说明 |

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：年 月 日

## 附件六、采购需求条款偏离表格式

采购需求条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的采购需求条款 | 磋商响应 |  | 偏离说明 |

供应商名称（加盖电子公章）：

日期： 年 月 日

## 附件七、供应商业绩

供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 业主联系 方式 | 工作主要 内容 | 合同 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：年  月  日

1、项目按照时间顺序排列，排列时请将内容与本项目吻合度最高、时间最近、金额最大的排在前；

2、列出项目为本次招标内容的相关业绩，并提供合同相关复印件附后，无关项目不必罗列。

## 附件八、企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖电子公章）：                 日期：年月日

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件九、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）宣布声明和承诺如下：

我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

日期：年月

附件十、资格资信证明文件

附件十一、项目技术说明或实施方案

附件十二、联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体）

附件十三、踏勘现场供应商签到表

踏勘现场供应商签到表

| 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 供应商法定代表人姓名 |  |  |
| 踏勘人\委托代理人姓名 |  |  |
| 踏勘人\委托代理人身份证号 |  |  |
| 踏勘人\委托代理人联系方式 |  |  |
| 现场踏勘情况总结： 我方已对现场情况、设施、周围环境进行仔细认真地查勘和测量，对现场情况完全清楚。 |  |  |
| 踏勘人\委托代理人签名 |  |  |
| 踏勘时间 | 年 月 日 时 分 |  |
| 备注：1、若参与现场踏勘的供应商未按本通知准时参与或未按照要求提供相关证件，则视为自动放弃本次踏勘； 2、参与踏勘的供应商，磋商响应文件中提供采购人出具的现场《踏勘现场供应商签到表》原件扫描件，供应商项目经理未按要求踏勘现场或未提供现场环境踏勘确认书原件扫描件的供应商， 评委评审时对其“2.2 运营保障措施”评分不予计分。 |  |  |
| 材料验证情况： |  |  |
| 材 料 名 称 | 验 证 情 况（符合要求\不符合要求） |  |
| 供应商营业执照复印件 |  |  |
| 法定代表人授权书 |  |  |
| 勘查/报名人身份证复印件 |  |  |
| 验证人签字 |  |  |
| 查验时间 | 年 月 日 时 分 |  |

附件十四、其它