招　标　文　件

项目名称：政务云数据安全态势感知体系及密码安全建设

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0493

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2025年11月

# 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 2

- 投标人须知………………………………… 4

- 合同文本……………………………………13

- 采购需求……………………………………18

- 评标方法与评标标准………………………32

- 投标文件格式………………………………36

# 第一章  投标邀请

受南京市城市数字治理中心委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就政务云数据安全态势感知体系及密码安全建设进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0493

2.项目名称：政务云数据安全态势感知体系及密码安全建设

3.预算金额：782.2万元

4.最高限价：本项目不设最高限价。

5.采购需求（简介）：随着《网络数据安全管理条例》及《江苏省公共数据攻坚三年行动方案（2024-2026年）》实施，公共数据授权运营工作的逐步有序开展，对数据资产梳理、数据流动监测等安全管理工作提出了更高的要求。当前南京市政务云安全建设在网络安全监测方面有一定基础，但数据安全技术能力与下一步工作要求存在差距。拟通过本项目建设，提升我市政务数据保障能力。同时，南京市政务云（麒麟政务数据中心）建设起步于2020年，尚未完全符合最新的商用密码应用安全性评估的相关要求，拟按照《密码法》及相关标准建设要求进行改造。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：270天

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

（二）本项目特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年12月12日9时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达采购人，由采购人负责答复。

对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达交易中心，由交易中心负责答复。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市城市数字治理中心

地  址：南京市建邺区江东中路265号新城大厦D座4-6层

联系人：徐先生

联系电话：025-68789539

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：李先生

联系电话：025-68505991

# 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会发现投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者认为投标人的报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，应当启动异常低价投标审查机制，通过苏采云系统要求投标人在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为政府集中采购处。收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

# 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

政府采购合同（货物）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

1.8 合同构成：本项目招标文件、投标文件为本合同组成部分，本合同没有规定的，按照招标文件、投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（_________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

4.2 本项目形成的技术成果（包括源代码、系统等）的知识产权归采购方所有；本项目开发、试运行以及后续使用过程中采集、分析、处理产生的数据资源、数据产品的所有权利（包括但不限于知识产权、数据资产等持有权、使用权、经营权）均归采购方所有。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 签订合同时，乙方按照合同金额10%缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：验收合格且3年质保期结束后5个工作日内。

6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

#### 6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

#### 8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 设备到货验收，完成安装、调试部署，完成初步验收，甲方支付合同总价款的40%。

8.1.3 项目终验合格后，甲方支付合同总价款的30%。

8.1.4 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，乙方应确保至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，乙方应确保严格执行国家相关法律法规的要求。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日    向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价    的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

13.6乙方在履约过程中应严格遵守国家网络安全、数据安全和密码管理法律法规，若因乙方原因导致甲方数据泄露、篡改、损毁或系统安全事件的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿甲方因此遭受的所有损失，包括但不限于系统修复、数据恢复、应急处置及行政处罚支出。

13.7 乙方应在质保期及运维期内提供7×24小时技术支持。若甲方提出的技术支持、故障处理或安全应急响应未在合同约定时间内（紧急事件4小时内、一般事件8小时内）响应的，每次延误按合同总价款的 1‰ 计违约金；超过48小时未解决的，甲方可委托第三方修复，相关费用由乙方承担。

13.8 乙方若泄露甲方涉密信息、数据或系统安全配置的，甲方有权立即解除合同，并要求乙方承担违约金（不低于合同总价的 10%）及赔偿全部损失。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

## 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

# 第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

随着《网络数据安全管理条例》及《江苏省公共数据攻坚三年行动方案（2024-2026年）》实施，公共数据授权运营工作的逐步有序开展，对数据资产梳理、数据流动监测等安全管理工作提出了更高的要求。当前我市政务外网和政务云安全建设在网络安全监测方面有一定基础，但数据安全技术能力与下一步工作要求存在差距。拟通过本项目建设，提升我市政务数据保障能力。同时，因市政务云（麒麟政务数据中心）建设时间较早，尚未完全符合最新的商用密码应用安全性评估的相关要求，需要按照《密码法》及相关要求进行整改。

（二）项目建设遵循标准

《中华人民共和国网络安全法》

《中华人民共和国数据安全法》

《中华人民共和国密码法》

《网络数据安全管理条例》

《关键信息基础设施安全保护条例》

《中华人民共和国个人信息保护法》

《互联网政务应用安全管理规定》

《“互联网 + 政务服务” 技术体系建设指南》

《全国一体化政务大数据体系建设指南》

《政务数据共享条例》

《关键信息基础设施商用密码使用管理规定》

《江苏省省级政务信息化项目建设管理办法》

《江苏省贯彻落实〈政务数据共享条例〉工作手册》

《江苏省公共数据授权运营管理暂行办法》

《南京市公共数据授权运营管理暂行办法》

GB/T 45396-2025《数据安全技术 政务数据处理安全要求》

GB/T 35273-2020《个人信息安全规范》

江苏DB32/T 4608.1-2023《公共数据管理规范 第1部分：数据分类分级》

GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》

GB/T 43206-2023《信息安全技术 信息系统密码应用测评要求》

GW 0013-2017《政务云安全要求》

《政务信息系统密码应用与安全性评估工作指南》

《政务领域政务云密码应用与安全性评估实施指南》

GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》

GM/T 0136-2024《密码应用HTTP接口规范》

GM/T 0137-2024《密码卡技术要求》

GM/T 0104-2021《云服务器密码机技术规范》

GM/T 0030-2014《服务器密码机技术规范》

GB/T 39786-2021《信息系统密码应用基本要求》

GB/T 43206-2023《信息系统密码应用测评要求》

GM/T 0116-2021《信息系统密码应用测评过程指南》

江苏省DB32/T 5073.2-2025《政务“一朵云”密码应用技术要求》

招标文件涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，以修订后的最新标准为依据。除上述规范标准以外，须遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。

（三）建设目标

南京市政务云亟待进一步筑牢数据安全防护屏障。为切实保障数据安全，需从源头精准识别数据泄露风险隐患，将政务信息系统数据安全作为核心要点，对各类业务应用实施分级分类保护策略。针对不同敏感等级的数据，量身定制差异化的操作审计机制，确保数据在传输、存储、使用等各环节均能有效防范篡改、窃取等安全威胁。

在此基础上，严格遵循“主动防御、综合防范、强化管理”的原则，构建覆盖数据传输、共享、交换生命周期的监测防御体系。通过搭建数据安全态势感知体系，对数据流转的各个环节进行实时动态监测，实现风险隐患的快速预警。一旦发现异常情况，能够迅速溯源，精准定位问题源头，并及时联动相关部门和系统采取应急处置措施，将安全风险控制在最小范围。通过以上举措，全方位、多层次地保障核心业务系统数据安全，为南京市政务云的稳定运行和政务服务的高效开展提供坚实可靠的安全支撑。

密码安全能力方面，根据国家密码管理局《政务信息系统密码应用基本要求》及相关技术标准，以满足政务云的密码应用安全建设为主，包含如下几点：

构建自主可控的物理安全体系：全面替换麒麟机房现有门禁、监控设备，实现关键区域100%国产密码技术覆盖，夯实政务云基础环境安全防线。

打造集约化密码服务中台：完成政务云互联网区、公用网络区及容灾区商用密码改造，建立三级密码应用安全防护体系，部署统一密码服务管理平台，集成密码设备管理、服务调度及安全审计功能，通过云平台密码模块与硬件密码机协同，实现操作日志、访问控制等关键数据完整性保护。

提升核心数据安全保障能力：对云服务应用层身份鉴别模块实施国密技术改造，实现重要数据传输加密率100%、存储加密率100%，建立覆盖数据全生命周期的密码防护体系。

## 三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据安全态势分析系统 | 1 | 套 | 1400000 | 核心产品 | 软件和信息技术服务业 | 货物 | 否 |
| 2 | 数据流转分析子系统（公用网络区） | 2 | 台 | 172300 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | 否 |
| 3 | 数据流转分析子系统（互联网区） | 2 | 台 | 225000 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | 否 |
| 4 | 数据接口检测子系统 | 1 | 套 | 650000 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | 否 |
| 5 | 数据库运维管理子系统 | 1 | 台 | 379500 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | 否 |
| 6 | 门禁管理系统 | 1 | 套 | 25000 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | 否 |
| 7 | 门禁控制器（双门） | 6 | 个 | 2850 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | 否 |
| 8 | 指纹/人脸识别型读卡器 | 11 | 个 | 1600 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | 否 |
| 9 | 按键型读卡器 | 11 | 个 | 1900 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | 否 |
| 10 | 门禁发卡器 | 1 | 个 | 1900 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | 否 |
| 11 | 门禁密钥注入器 | 1 | 个 | 1500 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | 否 |
| 12 | CPU卡 | 20 | 张 | 75 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | 否 |
| 13 | 视频监控安全网关 | 2 | 台 | 49900 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | 否 |
| 14 | 云平台密码系统 | 3 | 套 | 420000 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | 否 |
| 15 | 密钥管理系统 | 3 | 套 | 130000 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | 否 |
| 16 | 数字证书认证系统 | 3 | 套 | 200000 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | 否 |
| 17 | 云密码机 | 6 | 台 | 92000 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | 否 |
| 18 | 系统集成 | 1 | 项 | / |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |
| 19 | 安全组件对接定制开发服务 | 1 | 项 | / |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |
| 20 | 数据安全运营 | 1 | 年 | / |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |
| 21 | 场景定制开发服务 | 1 | 项 | / |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |

## 四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1、数据安全态势分析系统

| 指标项 | 指标不低于以下要求 |
| --- | --- |
| ★部署与性能 | 支持虚拟化集群部署，集群规模不少于3台；系统处理能力不低于1.8万EPS；具备横向扩展能力，可根据后期业务发展需求，灵活提升平台流量处理性能与日志存储容量； |
| 数据资产梳理 | 支持对数据库/实例进行自动扫描与解析，自动发现并提取数据库/实例信息、表信息、字段信息、表记录总条数等元数据信息，并识别其中的数据资产；支持对非结构化数据载体进行识别，提取的其中的元数据； |
|  | 对于存储中的静态数据与使用的流动数据，可识别具体的数据内容，并进行一定的敏感数据打标，并针对静态数据和流动数据以全局视图进行展示。提供细粒度到敏感数据内容的全局视图，可直接展示具体的敏感数据内容。； |
|  | 支持从接入日志中，动态发现账号资产；支持查看账号资产列表，并可查看每条账号资产的账号名称、类型（应用或数据库）、业务应用/数据库资产名称、应用Host/数据库地址、发现时间、数据标签、敏感数据访问量、去重访问量、告警数； |
| 数据分类分级 | 自定义安全分级评价要素生成数据安全分级模板，支持弹性定级标准，内置安全等级推荐计算表，通过用户自定义若发生泄露或破坏后分别对国家、公共、组织、个人等利益的影响，从而加权得出一个综合评判的等级； |
| 数据流动监测 | 支持以链路的形式展示一段时间内的源IP通过应用访问数据库或者直接访问到数据库的行为，可以查看数据流转的节点、数据泄露的路径、访问者的源IP、访问时间和访问的数据内容等信息，提供产品功能截图证明材料； |
| 数据安全风险分析 | 支持告警降噪，支持根据告警的类型、等级等配置告警归并规则，支持基于告警信息配置后置过滤规则，增强告警信息的可读性，避免告警数据过多，运营人员精力过渡分散； |
|  | 支持通过自学习和用户自定义规则，对流量、日志进行实时统计和分析。内置规则包括：数据源安全、数据操作异常、数据流动异常、账号使用异常等大类；支持自定义场景，可灵活的将关心的多个分析规则放到同一个场景中组合显示；支持通过人工自建、配置分析脚本的方式生成分析规则。； |
|  | 支持配置境外IP获取大量敏感文件、境外访问数据库、敏感数据发送至境外、敏感数据被境外拉取等规则； |
|  | 支持配置内网IP获取大量敏感文件、个人终端使用高权帐号获取数据库敏感信息、个人终端获取大量身份证号、手机号或密码等规则； |
|  | 支持配置个人终端访问数据库、个人终端SSH登录服务器、外部ssh登录内部服务器； |
| 数据安全响应处置 | 输入检索条件后针对出现的多个可疑来源IP进行集中度聚合统计分析，如目的IP出现占比、资产名称出现比例等，从而方便运营人员去快速分析研判； |
| 数据安全态势 | 通过图形化的方式展示企业内敏感数据的流动情况，包括敏感数据的来源、去向、趋势等；可直观展示敏感数据流出趋势、敏感数据流出TOP5、敏感数据访问量TOP5、涉敏资产统计及敏感数据流动实时监测； |
|  | 通过图形化的方式展示企业中的风险和事件，以及他们的分布情况。包括最新风险、最新事件、事件类型分布、风险类型分布、危险趋势、资产风险等； |
|  | 通过图形化的方式展示企业内的数据分布情况，包含敏感数据的数据源和敏感数据的维度展示数据源的分布情况、敏感数据的类型、级别、新发现的包含敏感数据的库表等； |
| ★AI赋能 | 具备智能告警研判功能，自动分析告警有效性，提供详细研判过程、判断依据及业务影响程度评估； |
| ★安全联动 | 支持市区两级系统联动（至少完成一个区级平台对接），实现区级监测数据实时共享，市级系统协同分析、跨区处置，快速响应异常告警，签订合同时提供承诺函； |
|  | 支持对接现网零信任系统，实现策略级联动，支持根据实时数据风险分析结果，动态调整访问控制策略，应具备对运维通道异常数据流转行为的实时监测与阻断能力，签订合同时提供承诺函。 |

2、数据流转分析子系统（公用网络区）

| 指标项 | 指标不低于以下要求 |
| --- | --- |
| 部署与性能 | 支持通过流量镜像的方式实现网络流量数据采集； |
| ★配置要求 | 提供硬件部署资源，具备冗余电源，国产化操作系统及CPU，千兆电口≥6，万兆光口≥2，不少于2个扩展槽；网络吞吐不低于5Gbps，硬盘不低于8T； |
| 流量解析 | 支持针对结构化数据/非结构化数据/半结构化数据的检测分析，如文件类型检测、文件内容提取及分析、JSON/XML内容提取及分析等； |
| 流量采集 | 支持IPV4及IPV6流量的采集与处理； |
|  | 支持以web应用、数据库、其他应用等不同应用类型分别展现数据流转的风险，展现内容包括应用名称、风险名称、风险等级，首次发现时间，最新发现时间等； |
| 协议还原 | 支持0racle、MySQL、MSSQL、DB2、人大金仓、达梦等数据库行为的解析； |
|  | 支持如ftp、smb、ssh、pop3、smtp的登录动作解析； |
| 敏感数据检测 | 支持结构化敏感数据检测分析，包含postgresql、mysql、opengauss、db2、人大金仓数据库、达梦等数据库等； |
|  | 支持非结构化敏感数据检测分析，包含doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf等； |
|  | 支持自定义敏感数据检测规则，定义规则内容包括类型、敏感程度、匹配条件等字段，规则类型需支持正则和关键字两种方式，提供产品功能截图证明材料； |
| SSL旁路解密 | 支持部分基于SSL协议的HTTPS流量进行解密，可添加基于源目的地址及端口的过滤条件； |
| ★安全联动 | 能够与数据安全态势分析系统配置对接，支持数据外发能力，签订合同时提供承诺函。 |

3、数据流转分析子系统（互联网区）

| 指标项 | 指标不低于以下要求 |
| --- | --- |
| 部署与性能 | 支持通过流量镜像的方式实现网络流量数据采集； |
| ★配置要求 | 提供硬件部署资源，具备冗余电源，国产化操作系统及CPU，千兆电口≥6，万兆光口≥2，不少于2个扩展槽；网络吞吐不低于10Gbps，硬盘不低于8T； |
| 流量解析 | 支持针对结构化数据/非结构化数据/半结构化数据的检测分析，如文件类型检测、文件内容提取及分析、JSON/XML内容提取及分析等； |
| 流量采集 | 支持IPV4及IPV6流量的采集与处理； |
|  | 支持以web应用、数据库、其他应用等不同应用类型分别展现数据流转的风险，展现内容包括应用名称、风险名称、风险等级，首次发现时间，最新发现时间等； |
|  | 支持以受害者维度展现数据窃取风险，展现内容包括受害者、风险名称、风险等级，首次发现时间，最新发现时间等； |
| 协议还原 | 支持0racle、MySQL、MSSQL、DB2、人大金仓、达梦等数据库行为的解析； |
|  | 支持如ftp、smb、ssh、pop3、smtp的登录动作解析； |
| 敏感数据检测 | 支持结构化敏感数据检测分析，包含postgresql、mysql、opengauss、db2、人大金仓数据库、达梦等数据库等，提供产品功能截图证明材料； |
|  | 支持非结构化敏感数据检测分析，包含doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf等； |
|  | 支持自定义敏感数据检测规则，定义规则内容包括类型、敏感程度、匹配条件等字段，规则类型需支持正则和关键字两种方式； |
| SSL旁路解密 | 支持部分基于SSL协议的HTTPS流量进行解密，可添加基于源目的地址及端口的过滤条件； |
| ★安全联动 | 能够与数据安全态势分析系统配置对接，支持数据外发能力，签订合同时提供承诺函。 |

4、数据接口检测子系统

| 指标项 | 指标不低于以下要求 |
| --- | --- |
| 部署与性能 | 支持虚拟化集群部署，集群规模不少于3台；系统处理能力不低于2.4万EPS；具备横向扩展能力，可根据后期业务发展需求，灵活提升平台流量处理性能与日志存储容量； |
| API资产管理 | 支持通过API发现功能，自动将API按照域名进行分组管理； |
|  | 支持API资产生命周期管理，包括活跃、失活、复活、僵尸、已下线等API资产状态、统计、详情展示，提供产品功能截图证明材料； |
| API安全分析 | 支持针对API接口的请求速率、请求总数、响应总数、出错速率、错误总数等进行统计； |
|  | 支持对API的多项关键指标进行实时监控与分析，包括请求/响应大小、响应时延、请求速率、出错率及吞吐量。通过将实时数据与学习生成的基线模型进行智能比对，一旦发现异常偏离，系统将立即触发告警； |
|  | 支持API异常行为发现能力，包括但不限于API高频访问、账号登录异常、异常时间访问、敏感数据批量爬取、接口参数遍历等； |
|  | 威胁事件分析模型包括溢出攻击、跨站脚本攻击、SQL注入攻击、代码执行攻击、配置不当基于API视角查看威胁事/错误、登录接口撞库攻击等； |
|  | 件，威胁事件列表包括API、事件类别、事件名称、事件等级、事件结果、业务应用、处置状态、首次发现时间、最后发现时间等； |
| 风险API分析 | 支持发现风险API，风险API发现的维度包括但不限于脆弱性、敏感数据传输、异常行为、威胁事件等； |
|  | 风险API列表包括但不限于HOST、PATH、业务应用、数据标签、风险类型、风险等级、处置状态、告警数、访问次数等，支持导出等操作； |
| 日志审计 | 支持对API访问的日志进行分类，包括威胁告警日志、涉敏访问日志、脆弱性日志、业务访问日志、业务登录日志、文件传输日志； |
| 分析报表 | 支持自定义时间周期，将API资产分析、脆弱性分析、敏感数据传输事件分析、威胁事件分析的结果以报表形式导出，以报表的形式汇报和总结当前API安全情况以及风险分析； |
| ★联动要求 | 能够对接现网API探针设备，接受上送数据并分析处理，签订合同时提供承诺函； |
|  | 能够与数据安全态势分析系统配置对接，支持数据外发能力，签订合同时提供承诺函。 |

5、数据库运维管理子系统

| 指标项 | 指标不低于以下要求 |
| --- | --- |
| 部署与性能 | 系统支持虚拟机、云平台环境部署，支持国产系统银河麒麟； |
|  | ★提供硬件部署资源，具备冗余电源，国产化操作系统及CPU，内存不少于256GB；网卡：千兆电口≥2个、万兆光口≥2个；存储：8TB SATA≥3，480GB SSD≥1； |
|  | 提供不少于数据库运维授权30个，支持连接数不少于4000； |
| 数据源管理 | 支持多种数据库类型，包括但不限于：Mysql、Oracle、SQLServer、PostgresQL、DB2、Vertica、Hive、GBase8a、GaussDB等； |
| 脱敏规则 | 支持字段级别的脱敏；提供多种敏感内容的脱敏规则，如：邮箱地址、身份证号、手机号码、账号用户名、关键字等； |
|  | 支持多种脱敏算法，类型包括但不限于：加密脱敏、字符掩盖脱敏、删除脱敏、HASH脱敏、随机脱敏、同义词脱敏、可逆脱敏、替换脱敏； |
| 数据安全虚拟防护 | 虚拟实例：支持隐藏真实数据库信息，对外发布虚拟实例信息，签订合同时提供产品功能截图证明材料； |
|  | 虚拟身份：配合虚拟实例使用，该身份口令为虚拟身份在真实数据库中不存在，从而保护真实数据库安全，防止泄露带来的风险，签订合同时提供产品功能截图证明材料； |
| 黑白名单管理 | 支持针对系统用户和虚拟实例进行黑白名单管理，限制方式包括：IP地址、时间； |
| 安全策略 | 支持自定义安全规则，规则包含：执行动作、条件类型、操作类型、可自定义值等； |
|  | 支持SQL访问频次控制，防止撞库和CC攻击，风险SQL告警及阻断； |
|  | 支持防误删、防误改（UPDATE/DELETE），支持针对库级别和表级别无where的UPDATEA/DELETE的阻断； |
|  | 支持表级别的SELECT、UPDATE、DELETE的行数控制； |
| 操作审计 | 支持系统操作人员的所有操作行为进行审计记录，记录维度包括：操作信息、账号、浏览器信息、IP、请求位置、耗时、时间、请求参数、请求方法、异常报错详情等。 |

6、门禁管理系统

| 指标项 | 指标不低于以下要求 |
| --- | --- |
| 安全合规 | 系统符合GM/T 0036标准要求，具备门禁系统类商用密码产品认证证书，签订合同时提供有效期内证书； |
| 产品构成 | 具备独立分开的门禁管理、日志审计和密钥管理平台软件； |
| 配置要求 | 提供硬件部署资源，具备冗余电源，国产化操作系统及CPU，提供不少于512G 系统盘和4T数据盘，不少于1个千兆网口，不少于1个管理口，支持扩展PCI-E*16 插槽； |
| 门禁管理 | 支持人员管理、设备管理、门禁管理、权限配置、实时查看、日志查询、反潜、互锁、多卡开门、远程开关门、电子地图、输入输出报警联动等通用门禁管理功能； |
| 完整性保护 | 支持采用国密算法对门禁事件（开/关门）进行完整性保护； |
| 数据同步 | 支持从门禁控制器获取日志、人员、门禁等信息，支持向门禁控制器同步权限、配置等信息； |
| 日志查询 | 支持日志记录查询，支持按时间、人员编号、姓名、卡号、设备、门、验证方式、出入状态、事件类型查询。 |

7、门禁控制器（双门）

| 指标项 | 指标不低于以下要求 |
| --- | --- |
| 管控门数 | 双门双向； |
| 高级门禁功能 | 支持组合认证、多重认证、多门互锁功能、首卡常开功能、首开授权功能、超级密码开门功能等门禁功能。 |

8、指纹/人脸识别型读卡器

| 指标项 | 指标不低于以下要求 |
| --- | --- |
| 身份鉴别 | 采用基于国密算法实现门禁用户身份鉴别； |
| 认证方式 | 支持卡、卡+密码、卡+指纹/人脸等多种身份认证方式； |
| 按键类型 | 带门铃实体按键。 |

9、按键型读卡器

| 指标项 | 指标不低于以下要求 |
| --- | --- |
| 身份鉴别 | 采用基于国密算法实现门禁用户身份鉴别； |
| 认证方式 | 支持卡、卡+密码等多种身份认证方式； |
| 按键类型 | 触摸按键。 |

10、门禁发卡器

| 指标项 | 指标不低于以下要求 |
| --- | --- |
| 门禁发卡 | 支持密钥注入和管理发卡二者物理分离，支持通过门禁发卡器实现CPU卡与人员绑定和权限配置； |
| 非接触协议 | 支持ISO/IEC14443A、ISO/IEC14443B、ISO/IEC15693等通信协议； |
| 接触式协议 | ISO/IEC7816。 |

11、门禁密钥注入器

| 指标项 | 指标不低于以下要求 |
| --- | --- |
| 密钥管理 | 具备三级密钥安全管理机制，支持密钥注入和管理发卡二者物理分离； |
| 卡片类型 | 支持接触式和非接触式智能卡。 |

12、CPU卡

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 指标项 | 指标不低于以下要求 |
| 身份鉴别 | 采用基于国密算法实现门禁用户身份鉴别； |
| 密钥注入 | 支持实现国密CPU卡卡片密钥的注入和更新； |
| 国密算法 | 支持国密SM1、SM4算法加密。 |

13、视频监控安全网关

| 指标项 | 指标不低于以下要求 |
| --- | --- |
| 安全合规 | 系统具备视频安全防护系统类商用密码产品认证证书，符合GM/T 0028《密码模块安全技术要求》第二级要求，签订合同时提供有效期内证书； |
|  | 视频安全网关内置的PCI-E密码卡等密码模块具备商用密码产品认证证书，符合《PCI密码卡技术规范》、符合GM/T 0018《密码设备应用接口规范》、符合GM/T 0028《密码模块安全技术要求》第二级要求，签订合同时提供有效期内证书； |
| 国密算法 | 支持SM2/SM3/SM4等SM系列国密算法； |
| 身份认证 | 支持对登录用户进行“国密UKEY PIN码+国密数字证书”双因子身份认证，签订合同时提供产品功能截图； |
| 密评取证 | 支持密评取证，支持通过网络抓包的方式对签名字段进行验证； |
| 篡改报警 | 支持视频记录篡改报警提示； |
| 透明接入 | 支持透明接入模式，无需改变原视频监控系统现有网络架构； |
| 签名验签 | 采用基于国密算法的签名验签等密码技术，实现对视频关键帧进行数字签名并将签名结果插入视频流中保存在视频存储设备； |
| 信令协议 | 支持SIP、GB/T 28181、ONVIF等信令协议格式； |
| 第三方兼容 | 兼容海康、大华、宇视等厂商私有协议的网络摄像机和网络硬盘录像机设备，支持免改造； |
| 硬件接口 | 双电源冗余，国产CPU≥8核16线程，内存≥16G，硬盘≥512G固态，国产化操作系统，千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，万兆光口≥2个； |
| ★接入路数 | 可接入视频路数：≥64路，4Mbps视频流，签订合同时提供承诺函； |
| 网络协议 | 支持RTP、SDP、RTCP、RTSP等流媒体协议； |
| 编码格式 | 支持H.264、H.265等编码格式； |
| 国产信创 | 基于国产信创CPU和操作系统实现，可满足项目国产信创要求。 |

14、云平台密码系统

| 指标项 | 指标不低于以下要求 |
| --- | --- |
| 安全合规 | 投标产品具备商用密码产品认证证书，且符合GM/T 0028《密码模块安全技术要求》二级要求，签订合同时提供有效期内证书； |
| 密码功能 | 支持面向业务应用提供统一密码服务，提供集中的密码资源管理、密码服务管理、应用密钥管理等； |
| 身份鉴别 | 支持为云平台运营、运维系统提供基于证书的身份鉴别，支持USB-KEY证书+PIN码方式的双因素认证； |
| 密码管理 | 支持对云平台密码资源与云上租户密码资源的统一管理； |
| 加密防护 | 支持云服务Console接入链路加密防护，支持商密算法及服务应用层商密https，支持ECC-SM4-SM3、ECDHE-SM4-SM3等商密算法套件； |
| ★兼容性要求 | 能够与南京市新一代政务云云平台完全兼容，签订合同时提供承诺函。 |

15、密钥管理系统

| 指标项 | 指标不低于以下要求 |
| --- | --- |
| 合规要求 | 投标产品具备商用密码产品认证证书，且符合GM/T 0028《密码模块安全技术要求》二级要求，签订合同时提供有效期内证书； |
|  | 支持调用符合GM/T 0028《密码模块安全技术要求》二级要求的硬件加密机； |
| 密钥管理 | 密钥支持对称密钥算法和非对称密钥算法，包括SM2、SM4等； |
|  | 支持密钥的创建、重置、自动轮转、删除等能力，用户可自主管理主密钥； |
|  | 支持密钥权限管理，可以将密钥授权给不同用户使用，并可以指定其创建、加密、解密、查询数据密钥等详细的使用权限，支持随时撤销授权； |
|  | 支持为用户主密钥添加标签，通过标签键或标签值快速搜索并获取主密钥，便于快速识别使用； |
| ★兼容性要求 | 能够与南京市新一代政务云云平台完全兼容，签订合同时提供承诺函。 |

16、数字证书认证系统

| 指标项 | 指标不低于以下要求 |
| --- | --- |
| 合规要求 | 投标产品具备商用密码产品认证证书，且符合GM/T 0034《基于SM2密码算法的证书认证系统密码及其相关安全技术规范》，签订合同时提供有效期内证书； |
| 认证功能 | 支持证书的申请签发、下载、更新、查询、吊销等生命周期管理，支持证书模板管理功能； |
|  | 支持CMP协议，支持验证白名单，支持使用异步轮询方式，支持配置证书确认等待时间，支持设置消息保护签名算法； |
|  | 支持标准证书协议对接第三方CA； |
|  | 支持对接加密机保护根密，生成公私钥对； |
| ★兼容性要求 | 能够与南京市新一代政务云云平台完全兼容，签订合同时提供承诺函。 |

17、云密码机

| 指标项 | 指标不低于以下要求 |
| --- | --- |
| 合规要求 | 投标产品具备商用密码产品认证证书，且符合GM/T 0028《密码模块安全技术要求》二级要求，签订合同时提供有效期内证书； |
| 硬件配置 | 要求机架式设备，实配冗余电源，CPU≥2核，内存≥8G，≥4个千兆电口，前面板支持液晶屏； |
| 网络配置 | 支持IPv4和IPv6网络； |
| 密码功能 | 支持生成对称密钥管理以及非对称密钥，支持密钥分发、更新、归档、恢复等功能，支持通过https方式进行远程管理，签订合同时提供具有CMA标识的检测报告； |
| ★兼容性要求 | 能够与南京市新一代政务云云平台完全兼容，签订合同时提供承诺函。 |

18、系统集成

根据采购人业务需求，完成政务云数据安全态势感知体系和密码安全建设整体规划与详细设计，提供全面的技术架构方案和项目实施计划。

按照上述设计方案，完成采购所需的各类硬件设备，并完成设备的安装、调试与集成工作，确保设备正常运行且符合性能要求。

完成项目招标所需各类软件系统的部署与调试，实现各软件系统之间的无缝对接与数据交互，保障系统的兼容性和稳定性。

对集成后的系统进行全面的测试，及时发现并解决潜在问题。根据测试结果对系统进行优化，提升系统的运行效率和可靠性。

19、安全组件对接定制开发服务

实现数据安全态势分析系统与数据流转分析子系统、数据接口检测子系统，及现有网络环境中零信任、数据库审计系统等之间的系统对接、数据联动分析等能力。

20、数据安全运营

| 产品巡检服务 | 数据安全设备巡检,包含但不限于设备的CPU、内存、系统、运行日志网络等产品软硬件相关的内容； |
| --- | --- |
| 安全运维服务 | 安全运维服务,包含软件版本升级、软件系统功能故障处理、重要漏洞加固、配置备份等，保障产品稳定运行； |
| 策略优化服务 | 策略优化,包含防护规则优化、监测规则优化。持续的优化可以提升防护效果、减少无效告警，提升告警精准性，实现快速发现和高效处置； |
| 数据源资产梳理 | 对数据源资产扫描，并对数据源资产进行标记等，形成数据源资产清单； |
| API资产梳理 | 对API接口资产扫描，并对API进行标记，形成API资产清单； |
| 应用资产梳理 | 对应用资产扫描，并对应用资产进行标记，形成应用资产清单； |
| 日志与告警分析 | 通过各数据安全设备的告警日志进行综合分析研判，形成数据安全线索； |
| 数据资产风险运营 | 对线索进一步研判，并进行核实与验证，形成数据安全风险； |
| 数据安全事件运营 | 对线索进一步研判，并进行核实与验证，形成数据安全事件； |
| 数据安全通报 | 当数据安全风险/事件发生时，按照客户侧的相关安全管理要求，提供通报的基础性资料，配合完成数据安全通报工作。 |
| 数据安全处置 | 当数据安全风险/事件发生时，按照数据安全运营工作流程，进行处置工作 |
| 运营报告编写 | 数据安全运营报告，量化数据安全运营成果，记录数据安全风险/事件，提出数据安全优化建议。 |

21、场景定制开发服务

结合数据安全态势分析系统、数据流转分析子系统、数据接口检测子系统，及现有网络环境中零信任、数据库审计系统，实现数据安全运维管理、数据共享交换监测、境内外数据窃取监测、异常数据访问、数据泄露监测、市、区两级监测等场景数据安全分析能力。

### ★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

项目在实施过程中，为顺利完成本次项目，应严格按照项目管理的要求进行项目实施。根据项目整体安排科学性、合理性、可操作性，投标人需提供的项目实施方案，包含需要的环境、项目实施方案、人员组成、质量保证、进度要求、风险预防、控制措施、突发事件处置方案，有明确的时间节点和进度安排，项目管理运行机制健全。

（2）质量要求

①设备进场前，供应商应提供详细专业的项目技术方案，包括但不限于数据安全体系建设方案、密码安全体系建设方案等。

②设备安装、调试期间，保障业务的连续性，如期间出现任何非计划内中断事故，供应商应承担相应责任。

（3）验收要求

①项目初验要求：设备到货后，采购人与供应商共同配合对所有设备进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由供应商负责解决。

②项目终验要求：设备安装完成，由供应商制定测试方案并经用户确认后，项目进入试运行期，试运行期6个月，试运行过程中进行测试并形成测试报告，经试运行后无问题、采购人收到供应商的验收申请并经主管部门同意后组织验收，经验收合格后出具验收报告。

③如验收中出现不符合投标文件和合同要求的严重质量问题时，采购人保留索赔权利。

（4）质保（维保）及售后要求

①本项目整体质保不少于3年，自项目终验合格之日起，进入质保期。

②供应商在售后服务期内应提供7×24小时运维服务，及时响应紧急情况下的用户服务请求和故障申报服务，接听处理用户的技术咨询、服务请求和故障申报，反馈运维服务信息。通过即时通讯软件/书面/电话等多种方式，保持与用户的紧密联系和沟通渠道。

③售后服务期内，供应商应对本项目中所提供的软件升级、保修，负责对提供的设备进行现场维修和更换故障配件，费用均包含在本次报价中。

④在售后服务期内，设备由于质量或产品本身原因造成的损伤或损坏，供应商应修理或更换。

⑤售后服务内容包括但不限于：1）设备日常维护、巡检；2）故障电路及其他损坏设备的修理；3）备件备品的购买；4）重大故障或特殊故障的紧急远端或现场抢修；5）其他必须的技术服务（例如软件的版本升级、大模型专家服务等）。

（5）应急响应要求

①协助采购人制定应急响应制度及应急预案。配合采购人进行应急预案的演练，根据演练结果协助服务采购人修订应急响应预案。

②根据应急预案，执行重大故障事件应急响应工作。

③应提供7x24小时故障事件应急响应工作，在接到数据中心应急响应服务请求后须在30分钟内远程响应处置。应急响应主要针对突发的机器宕机、网络不通、应用瘫痪、数据丢失事件等进行诊断、分析并协助解决。在完成应急事件响应处理后及时向采购方提供事件处理记录及整改建议报告。

（6）培训要求

①供应商签订合同时提供周全的培训计划、培训目标、培训内容、培训方法、培训频次。

②培训方式采取线上+线下，确保采购人对系统操作的熟悉性，能够全面熟练掌握软件运行、检查、维护等工作，确保日常工作的顺利完成。

③供应商每年度至少提供1次培训服务，每次不少于1小时。

④培训人员不低于3人，且需具有相关专业资格和实际工作经验、参加过本项目的专家或技术人员。接受培训人员由采购人自行确定。

⑤供应商应向接受培训人员提供技术资料、图纸、参考文献材料等。

⑥所有培训所涉及的所有费用包含在本次报价中，不得另行向采购单位收取。

（7）人员要求

①项目组成员：组建不少于8人的项目团队。

②项目负责人职责：负责整个项目的计划、组织、指导和控制。确保项目按时、按质量完成，并与采购人保持沟通，解决项目过程中的问题，从项目架构、技术要求和实施方法论上指导项目实施。

③现场项目经理职责：负责制定进度计划，控制项目质量，完成分析和实施工作，项目的设计规划工作。

④技术人员职责：负责项目安装、调试、集成，保证系统运行安全，负责在试运行期间调试和优化，保证系顺利上线。

（8）对接要求

本项目涉及的对接服务相关费用由供应商承担，采购人负责协调对接工作，联系方式详见第一章。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后60个工作日内完成供货，供货后30个工作日内完成全部安装调试工作并投入试运行，试运行6个月。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

6.其他要求

招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验。

（三）视频演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，大于50M的需分段压缩，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过15分钟。

2.演示内容详见“第五章  评标方法与评标标准”。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.技术”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，非打★指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。 | 10 | 客观分 |
| 2.2 | 需求理解 | 评委根据投标人提供的需求理解材料综合评分，包括1.数据安全需求分析；2.密码安全需求分析。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容完整，科学合理、操作性强的，得2分； （2）上述每项内容较完整，较科学合理，有可操作性的，得1分； （3）上述每项内容不科学合理、无操作性或未提供的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.3 | 视频演示 | 评委根据投标人提供的数据安全态势分析系统（产品清单1）视频演示情况综合评分（每位投标人总演示时间不超过15分钟）： 1.演示数据安全态势分析系统的数据流转监测能力，可从运营人员最关注的信息开始，逐步增加筛选条件，缩小范围，查看数据流动日志；每条数据访问日志均可查看其源IP、账号、目标类型（应用、数据库）、IP地址、数据标签、敏感数据访问量、访问时间等信息，并可查看该访问日志的数据流转图；支持以链路的形式展示一段时间内的源IP通过应用 访问数据库或者直接访问到数据库的行为，可以查看数据流转的节点、数据泄露的路径、访问者的身份和角色、访问时间和访问的数据内容等信息。（3分） 2.演示数据安全态势分析系统的数据安全响应处置能力，支持基于告警信息自动生成数据安全事件；输入检索条件后针对 出现的多个可疑来源IP进行集中度聚合统计分析，如IP出现占比、资产名称出现比例等，从而方便运营人员去快速分析研判。（3分） 3.演示数据安全态势分析系统的数据资产梳理能力，对于存储中的静态数据、使用中的动态数据，可识别具体的数据内容，并进行一定的敏感数据打标，可以对静态数据和动态数据以全局视图进行展示。提供细粒度到敏感数据内容的全局视图，可直接展示具体的敏感数据内容。（3分） 4.演示数据安全态势分析系统的AI能力，具备智能告警研判功能，自动分析告警有效性，提供详细研判过程、判断依据及业务影响程度评估。（3分） 以上每项采用类似真实系统演示，建设内容理解程度完整、覆盖程度方面准确、界面友好的，得3分；建设内容理解程度完整性、覆盖程度方面准确性、界面友好均基本满足要求的，得1.5分；其他不得分。 以上每项采用非类似真实系统（如DEMO、PPT等方式）演示得对应一半分值； 本项最多12分，采用系统原型（DEMO）、PPT等方式演示最多得6分。 注：投标人未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。 | 12 | 主观分 |
| 2.4 | 数据安全体系建设方案 | 评委根据投标人提供的数据安全体系建设方案综合评分，包含：1.建设目标及总体架构；2.数据安全建设方案；3.系统对接方案。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容完整，科学合理、操作性强的，得1分； （2）上述每项内容较完整，较科学合理，有可操作性的，得0.5分； （3）上述每项内容不科学合理、无操作性或未提供的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 2.5 | 密码安全体系建设方案 | 评委根据投标人提供的密码安全体系建设方案综合评分，包含：1.建设目标；2.机房国密改造方案；3.政务云平台国密改造方案。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容完整，科学合理、操作性强的，得1分； （2）上述每项内容较完整，较科学合理，有可操作性的，得0.5分； （3）上述每项内容不科学合理、无操作性或未提供的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 项目实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案综合评分，包含：1.供货进度保证措施；2.质量保证措施及协调配合措施；3.验收措施。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容完整，科学合理、操作性强的，得1分； （2）上述每项内容较完整，较科学合理，有可操作性的，得0.5分； （3）上述每项内容不科学合理、无操作性或未提供的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 3.2 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的项目售后服务方案综合评分，包含：1.售后服务内容；2.服务流程及售后服务体系；3.故障解决方案。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容完整，科学合理、操作性强的，得1分； （2）上述每项内容较完整，较科学合理，有可操作性的，得0.5分； （3）上述每项内容不科学合理、无操作性或未提供的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 3.3 | 安全培训服务方案 | 评委根据投标人提供的安全培训服务方案评分，包含：1.培训内容；2.培训方式及培训频次；3.培训师资。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项方案完整详细、针对性强的，得1分； （2）上述每项方案基本满足采购需求，有一定针对性的，得0.5分； （3）上述每项方案没有针对性或未提供方案的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 3.4 | 本地化服务能力 | 投标人具有本地化服务能力的得2分，未提供不得分（提供有效证明材料或承诺书，承诺书格式自拟）。 | 2 | 客观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2022年1月1日（含）以来类似项目业绩（至少包含“数据采集分析”或“API审计”或“密钥管理”），每提供1个得2分，最多得6分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，含合同首页、标的清单页、金额页、合同缔约双方签字盖章页等，须清晰可见相应内容） | 6 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 投标人拟投入本项目的项目负责人： (1)具有数字经济类（或电子信息类）高级工程师或以上职称证书的，得2分。 (2)具有计算机技术与软件专业技术资格系统集成项目管理师证书的，得1分。 （提供上述人员证书及投标人为其缴纳的2025年6月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可。若高校或军队的事业编制人员无法提供社保证明，提供所在单位上级人事组织或编制主管部门出具的人员编制核准证明材料；退休人员提供本人退休证和劳动合同；若省市相关部门有政策允许社保缴费中缴费金额为零或者非到账状态等情况，提供政策文件及劳动合同） | 3 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 投标人拟投入本项目的现场项目经理： (1)具有注册信息安全专业人员(CISP)证书的，得1分。 (2)具有数字经济类（或电子信息类）中级工程师或以上职称证书，得1分。 (3)具有有效期内信息安全保障人员认证(CISAW)-安全集成证书，得1分。 （提供上述人员证书及投标人为其缴纳的2025年6月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可。若高校或军队的事业编制人员无法提供社保证明，提供所在单位上级人事组织或编制主管部门出具的人员编制核准证明材料；退休人员提供本人退休证和劳动合同；若省市相关部门有政策允许社保缴费中缴费金额为零或者非到账状态等情况，提供政策文件及劳动合同） | 3 | 客观分 |
| 5.3 | 履约能力3 | 投标人拟投入本项目的项目组成员（除项目负责人、现场项目经理外）： （1）具有有效期内注册信息安全专业人员(CISP)证书的，每提供1个得1分，最多得2分； （2）具有数字经济类（或电子信息类）中级工程师或以上职称证书的，每提供1个得1分，最多得2分； （3）具有有效期内信息安全保障人员认证证书(CISAW)安全软件认证证书的的，每提供1个得1分，最多得2分。 （多人一证、一人多证不重复计分，提供上述人员证书及投标人为其缴纳的2025年6月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可。若高校或军队的事业编制人员无法提供社保证明，提供所在单位上级人事组织或编制主管部门出具的人员编制核准证明材料；退休人员提供本人退休证和劳动合同；若省市相关部门有政策允许社保缴费中缴费金额为零或者非到账状态等情况，提供政策文件及劳动合同） | 6 | 客观分 |
| 5.4 | 履约能力4 | 投标人具有软件著作权证书，软件名称包含“安全管理平台”或“安全防范平台”或“风险排查”等关键字，每提供1个证书得2分，最多得6分。 （所提供证书“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。） | 6 | 客观分 |
| 5.5 | 履约能力5 | 投标人具有有效期内的大数据服务安全能力评价认证证书，得3分，未提供不得分（提供证书） | 3 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表（如有）

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

### 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

### 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

### 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

### 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

备注：投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，评委会将启动异常低价投标审查机制，投标人应在评委会规定的合理时间内通过苏采云系统提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。

六、核心产品品牌一览表

### 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

- 七、投标分项报价表

### 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

### 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），另有约定的除外。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

### 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业（货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

- 十二、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               采购包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。