竞争性磋商文件

（全流程电子化）

项目名称：海陵区城市生命线安全项目

项目编号：JSZC-321202-JSJQ-C2025-0004

采 购 人：泰州市海陵区市政园林养护服务中心

采购代理机构：江苏金秋工程项目管理有限公司

日期：2025年07月

目    录

第一章 竞争性磋商公告	2

第二章 响应供应商须知及前附表	5

一、总则	8

二、磋商文件	11

三、 响应文件	12

四、响应文件的提交	14

五、竞争性磋商	15

六、响应文件评审	16

七、合同授予	18

八、质疑与投诉	18

九、其他	20

第三章 采购需求	21

第四章 评审办法	34

第五章 合同条款及格式（参考）	55

第六章 磋商响应文件格式	59

第一章 竞争性磋商公告

海陵区城市生命线安全项目的潜在供应商应在江苏省政府采购“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/）获取采购文件，并于2025年7月25日上午09时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本概况

1、项目编号：JSZC-321202-JSJQ-C2025-0004

2、项目名称：海陵区城市生命线安全项目；

3、采购方式：竞争性磋商；

4、采购预算价：320万元；（最高限价：2511100元*（1-12%）=2209768元）

5、采购需求：以智慧监测为运行基础、构建城市生命线监管平台数据底座，实现数据汇聚、数据治理、数据发布、数据存储;实现与市级监管系统互联互通、数据共亨，满足省生命线和市生命线对我区的数据要求。拟实施海陵区城市生命线安全项目。对迎江桥和森北大桥等市政设施加装安全监测感知设备，防范事故风险隐患发生，提高城市安全水平。对迎江桥和森北大桥等市政设施进行安全评估。采购标的需满足行业安全标准，质量需满足行业安全标准。具体内容详见磋商文件采购需求。

6、合同履行期限：自合同签订后80日历天内。

7、本项目接受联合体投标。（采用联合体投标的，请严格按照《政府采购法》等相关法律法规中关于联合体投标的有关规定参与本项目。联合体成员不得超过3家。）

联合体投标系统里用牵头单位名称报名并上传投标文件，不见面开标时由牵头单位签到解密等。牵头单位在不见面开标时互动栏中写明为联合体投标及成员单位名称。

二、申请人的资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

- 本项目的特定资格要求：无。

- 供应商应具备承担本项目的能力包括但不限于软件设计应用及桥梁结构分析的能力。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动；

- 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件

1.获取时间：自公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台

3.获取方式：供应商完成注册并办理CA证书后登录“江苏省政府采购“苏采云”系统”，下载本项目采购文件。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理“CA 数字证书”。“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

3.7开评标全过程中，磋商供应商一端参与交互的人员将均被视为是磋商供应商的授权委托人或法定代表人，磋商供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推托，磋商供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议磋商供应商配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议磋商供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因磋商供应商自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由磋商供应商自身承担一切后果。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、响应文件提交

1.响应文件提交截止时间：2025年7月25日09时30分（北京时间）。逾时，“苏采云”系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台

3.时间：2025年7月25日09时30分(北京时间)。

4.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.项目磋商活动模式：不见面远程磋商模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

2.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

3.本项目按照政府采购法律制度规定，在磋商中任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息，因此不公开唱标。最终成交供应商名称和成交金额可通过江苏政府采购网站发布成交结果公告获得。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：泰州市海陵区市政园林养护服务中心

地址：江苏省泰州市海陵区迎春西路656号

联系人：冯先生  联系方式：052386889177

2.采购代理机构信息：

名称：江苏金秋工程项目管理有限公司

地 址：泰州市创美科技产业园6幢103室

联系人：李女士  联系方式：18651151110

3.项目联系方式

联系人：李女士  联系方式：18651151110

第二章 响应供应商须知及前附表

响应供应商须知前附表

| 序号 | 内容及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：海陵区城市生命线安全项目 |
| 2 | 服务内容：具体内容详见磋商文件。 |
| 3 | 磋商报价及费用： 1、本项目磋商应以人民币报价； 2、不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。 3、本次报价包含供应商参与磋商、项目前期准备、方案设计、结构分析、项目实施、运维费以及项目验收过程中的一切费用，采购人不再另行支付其它费用。 |
| 4 | 磋商保证金：无 |
| 5 | 现场踏勘：自行勘察 |
| 6 | 项目地点：泰州市海陵区 |
| 7 | 采购预算价：320万元；最高限价：2511100元*（1-12%）=2209768元，高于最高限价的报价为无效报价。 |
| 8 | 合同履行期限：自合同签订后80日历天内。 |
| 9 | 质量标准：按磋商文件规定的服务内容及工作要求向采购人提供服务。 |
| 10 | 是否接受联合体：接受 |
| 11 | 偏离：不允许 |
| 12 | 是否要求成交供应商提交履约保证金：☑要求 □不要求 履约保证金金额：中标价的10%（人民币）元。 递交要求：履约保证金在中标后签订合同前成交供应商自主选择以电汇、转账、支票、汇票、本票（限泰州同城）、保函、保证保险等非现金形式缴纳或提交至采购人指定账户，在项目结束竣工验收合格后返还（无息） |
| 13 | 签订合同地点：采购人指定地址 |
| 14 | 是否允许提交备选磋商方案：不允许 |
| 15 | 是否退还磋商响应文件：否 |
| 16 | 供应商资格要求：详见磋商公告 |
| 17 | 磋商响应文件组成：电子投标文件。 |
| 18 | 磋商响应文件提交截止时间及地点：供应商应于2025年7月25日09时30分（北京时间）前将投标响应文件上传至“苏采云”系统。逾期送达拒绝接收。 |
| 19 | 评审办法及标准：（详见本文件第四章）。 |
| 20 | 响应文件有效期：90天。 |
| 21 | - 合同形式：单价合同。 2、付款方式：合同签订后支付合同价的10%；项目设备采购、安装及调试等工作完成并通过采购人确认，并且项目完成检测及其他所有服务通过采购人验收，付至已完成工程价款的80%；项目审计完成后付至最终审定价的95%；项目维护期（项目整体竣工验收合格后3年）满后结清余款。（以上付款均无息）。 |
| 22 | 解释：本文件的解释权属于采购人。 |
| 23 | 成交服务费收取标准： 招标代理服务费：招标代理服务费按照苏招协[2022]002号收费标准50%计取，由成交供应商支付。专家费按实结算。 本项目服务费由成交供应商承担，成交供应商在磋商报价中应考虑服务费，此项费用含在磋商报价中，但不单独立项，由成交供应商在领取成交通知书前，向代理机构付清。本项目预算中包含此费用，供应商在报价中需考虑此费用的代付，采购人不再另行支付。 |

供应商须知

- 一、总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，现对本项目进行竞争性磋商采购。

1.1.1本采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.2本项目采购方式：见供应商须知前附表。

1.1.3本项目采购预算：见供应商须知前附表。

1.2.合同履行期限及验收要求

1.2.1本采购项目的合同履行期限：见供应商须知前附表。

1.2.2本采购项目的验收要求：项目实施完成后须经专家审核、采购人认可。

1.3.供应商的资格条件

1.3.1 参加本次政府采购活动的合格供应商应当具备的条件及证明材料（详见公告要求）：

1.3.2供应商须知前附表规定接受联合体响应。

1.4.政府采购政策

1.4.1支持中小企业发展

（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.4.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（4）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.4.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

1.4.4根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

1.4.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

1.4.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.4.7强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

1.4.8支持绿色发展

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅住房城乡建设部办公厅工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

1.4.9支持创新发展

采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

1.5.磋商费用

供应商应自行承担所有与编写、提交磋商文件等有关费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.6.保密

参与采购活动的各方应对竞争性磋商文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7.语言文字

除专用术语外，与本采购项目有关的语言均使用中文。必要时，专用术语应附有中文注释。

1.8.计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 二、磋商文件

2.1.磋商文件组成

2.1.1 磋商文件包括（但并不仅限于）：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 响应供应商须知及前附表

第三章 采购需求

第四章 评审办法

第五章 合同条款及格式（参考）

第六章 磋商文件格式及内容

2.1.2 磋商小组可根据与供应商磋商情况将可能有实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款作为竞争性磋商文件的组成部分。

2.1.3 供应商应当完整地阅读、理解并构成磋商文件的所有内容。磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。当上述文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

2.2.磋商文件的澄清或修改

2.2.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.2.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

2.2.3磋商文件的澄清或修改将通过“江苏省政府采购网 http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/”公开发布。

2.2.4.在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽到通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

2.2.5.供应商对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在供应商自负。

- 响应文件

3.1. 响应文件的组成

3.1.1 响应文件的组成：

1、资信文件（复印件加盖单位公章）：

（1）☆法人或者其他组织的营业执照复印件并加盖公章，或者自然人的身份证明（如为联合体投标，联合体各成员均须提供）；

（2）☆联合体协议（如有）；

（3）☆法定代表人授权委托书；☆供应商法定代表人身份证明（如为联合体投标，联合体各成员均须提供）；☆供应商授权代表身份证复印件（法定代表人亲自参加磋商的除外）；

（4）☆近三个月（不含磋商当月）中任意一个月份的财务状况报告复印件（至少包括资产负债表和利润表）或上一年度财务审计报告复印件（如为联合体投标，联合体各成员均须提供）；

（5）☆近三个月（不含磋商当月）中任意一个月的依法缴纳税收相关材料复印件（如免缴或缓缴需提供相关政策文件）（如为联合体投标，联合体各成员均须提供）；

（6）☆近三个月中任意一个月份(不含磋商当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（如免缴或缓缴需提供相关政策文件）（如为联合体投标，联合体各成员均须提供）；

（7）☆承诺书（如为联合体投标，联合体各成员均须提供）；

（8）☆无重大违法记录声明函（如为联合体投标，联合体各成员均须提供）

（9）☆供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明原件（如为联合体投标，联合体各成员均须提供）；

（10）中小企业声明函（如属）、残疾人福利性单位声明函（如属）、监狱企业证明文件（如属）（如为联合体投标，满足价格扣除要求的成员均须提供）

（11）本磋商文件要求提供的和供应商认为需要提供的其它说明和资料、文件。

2、商务文件（复印件需加盖单位公章）：

（1）磋商响应函；

（2）商务、技术偏离表

（3）首次响应报价表（磋商报价表）及投标分项报价表；

（4）人员配备一览表；

（5）评审方法中应当提供的用于评审的文件；

（6）本磋商文件要求提供的和供应商认为需要提供的其它说明和资料、文件。

3、技术文件（复印件需加盖单位公章）：

（1）评审方法中应当提供的用于评审的文件；

（2）本磋商文件要求提供的和供应商认为需要提供的其它说明和资料、文件。

3.1.2 第六章“磋商响应文件格式”中要求提供相关证明材料的复印件或扫描件作为附件的，供应商未按要求在响应文件中提供相应材料或有效证明材料的，将不予认可。

3.1.3无效磋商响应文件

磋商响应文件出现下列情形之一的，将作为无效磋商响应文件处理：

（1）磋商响应文件中授权委托书无供应商法定代表人的签章（或签字）的；

（2）法定代表人或法定代表人授权代表未参加磋商会议的或与其身份不符的；

（3）资格条件文件不全或无效导致磋商小组无法评判的，或者不符合磋商文件标明的资格要求的；

（4）磋商响应文件未按规定的数量、格式、内容和要求编制或磋商响应文件字迹潦草、模糊、无法辨认的；

（5）磋商响应最后报价高于采购预算或者最高限价的；

（6）对磋商文件未能作出全部实质性响应或对磋商文件的实质性内容进行修改的；

（7）不同供应商磋商响应文件相互混编的；

（8）单位负责人为同一人或存在管理、控股关系的不同供应商参加同一合同项下采购活动的；

（9）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目活动的；

（10）不同供应商磋商响应文件中的相关人员出现同一人的；

（11）不同供应商磋商响应文件中内容出现非正常一致的；

（12）不同供应商报价表呈明显规律性变化，故意哄抬价格或压价等其他恶意串通行为的；

（13）磋商响应文件中提供虚假资料的；

（14）有欺诈行为或隐瞒自身违规问题的；

（15）违反法律法规或损害国家及采购人利益的。

3.2.磋商报价

3.2.1 磋商报价采用总价报价。其磋商报价为完成本项目但不仅限于从基础资料及文件的收集、外出考察调研、方案汇报、组织专家论证、相关部门审查、报批、验收及其相关服务的总费用，包括人工费、管理费、评审费及专家论证各类方案评审费、利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用等的总报价。磋商报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3.2.2 供应商应对响应文件中的全部内容按第六章“磋商响应文件格式”进行磋商报价，否则响应文件无效。

3.2.3 成交供应商的合同单价在合同执行期间是固定不变的，成交供应商不得以任何理由要求增加。以可调价格提交的磋商响应文件将被视为非实质性响应，作为无效响应处理。

3.3.磋商保证金（本项目不需要）

3.4.响应文件有效期

3.4.1 在供应商须知前附表规定的有效期内，响应文件应保持有效，有效期短于该规定期限的响应文件将作为无效响应文件处理。

3.4.2 在特殊情况下，在原响应文件有效期期满之前，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的供应商除按照采购人要求修改响应文件有效期外，不得修改响应文件的其他内容。

3.5.备选响应方案（本项目不允许）

3.6. 响应文件的编制

3.6.1签署要求：见《磋商文件》附件中相关格式要求。

3.6.2盖章要求：见《磋商文件》附件中相关格式要求。

注：供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

- 四、响应文件的提交

4.1.响应文件的提交

线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子响应文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制响应文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传磋商响应文件。供应商应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自磋商响应文件。

4.2.提交响应文件截止日期

4.2.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于竞争性磋商公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4.2.2采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

4.3.响应文件的密封（加密）要求：

4.3.1供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

4.3.2供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：供应商应使用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。

4.3.3供应商未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统将拒收并提示。

4.4.响应文件的拒收

“苏采云”系统拒绝接收在规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

4.5. 响应文件的撤回和修改

4.5.1 响应文件的撤回

4.5.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

4.5.1.2供应商撤回电子响应文件，则视为其不再参与本项目竞争性磋商活动。

4.5.2响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

4.5.3在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

4.5.4在响应文件提交截止时间至磋商文件中规定的磋商响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、竞争性磋商

5.1.磋商仪式

5.1.1采购人或采购代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。

开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件提交截止时间后，采购代理机构将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商按规定时间自行实施远程解密，供应商在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

5.1.2 磋商活动的文件解密工作由采购代理机构组织。

注：各供应商在开标结束后保持信息畅通，采购人或采购代理机构通知最后报价填报后，所有的响应供应商须在苏彩云系统规定时间内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

5.2磋商的方式

本项目采用竞争性磋商方式，磋商的依据为竞争性磋商文件和响应文件。

5.3磋商原则

磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与磋商有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响磋商的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

- 六、响应文件评审

6.1 磋商小组

6.1.1 响应文件的评审由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，评审专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

6.1.2 采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

6.1.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

6.1.4 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件。

6.1.5磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内进行最后一次不得更改的报价。供应商的磋商报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则磋商小组可以取消该供应商资格。

6.2 评审

6.2.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6.2.2磋商小组按照第四章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序，进行评审。评审时，磋商小组成员应当独立对每个有效的响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.3磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

6.2.4 除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

6.3 重新采购

6.3.1 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

6.3.2 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

6.4.保密及串通行为

6.4.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

6.4.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料牟取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

6.4.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；

（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；

（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性磋商和政府采购活动的；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出磋商或者放弃成交的；

（7）供应商与采购人、采购代理机构以及磋商小组成员之间、供应商相互之间，为谋求与特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

- 七、合同授予

7.1.确定成交供应商

7.1.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告报送采购人确认。

7.1.2 采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

7.1.3在确定成交供应商前，采购人不得与供应商就价格、供应商方案等实质性内容进行磋商。

7.1.4 成交供应商确定后2个工作日内，采购人或采购代理机构将在发布磋商公告的同一媒体发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

7.2.成交服务费

7.2.1 根据采购人与采购代理人签订的《委托代理合同》约定，本项目采购代理费由成交供应商承担。供应商在进行报价时，应考虑该项费用。费用标准见响应须知前附表。

7.2.2 成交供应商应在领取成交通知书时，向采购代理机构缴纳代理费。

7.3.履约担保（本项目不需要）

7.4.签订合同

7.4.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、内容、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

7.4.2 采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

7.4.3 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照本章第7.1.2条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

- 八、质疑与投诉

8.1质疑

8.1.1按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、中华人民共和国财政部《政府采购质疑和投诉办法》（第94号令）以及相关的法律、法规及规定，参加本次采购活动的供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

8.1.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

8.1.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）争议项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

8.1.4质疑书应当署名，一式叁份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事务时，还应当提交授权委托书，授权委托书应当载明代理的具体权限和事项。否则采购人或者采购代理机构不予受理。

8.1.5 除书面形式外，其他任何方式的质疑，采购人或者采购代理机构均不予接受和回复。

8.1.6采购人或者采购代理机构在收到质疑书后7个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商；但答复不得涉及商业秘密。

8.1.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。

8.2.投诉

8.2.1按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、中华人民共和国财政部《政府采购质疑和投诉办法》（第94号令）以及相关的法律、法规及规定，质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。财政部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人和采购代理机构暂停采购活动，暂停采购活动时间最长不得超过30日。

8.2.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

8.2.3 投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

8.2.4投诉人可以授权代表办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当向同级财政部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

8.2.5 投诉人提起投诉时应当符合下列条件：

（一）提起投诉前已依法进行质疑；

（二）投诉书内容符合规定；

（三）在投诉有效期限内提起投诉；

（四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（五）财政部规定的其他条件。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

- 九、其他

其他未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

- 采购需求

- 桥梁概况

  - 森北大桥

江州路-森北大桥位于江州路上，跨越新通扬运河，桥梁全长150.0m，横向为1幅桥，全桥桥宽14.70m。桥梁建于1999年，设计荷载：汽-20挂-100。桥梁养护类别为Ⅰ类，养护等级为Ⅰ等。

桥面铺装层采用沥青混凝土面层；伸缩缝采用型钢伸缩缝；桥面两侧为钢管护栏，主桥两侧设混凝土防撞墙。

上部结构主桥采用单跨系杆拱，拱肋采用工字型截面，系梁采用等截面箱梁；引桥单跨布设12片预应力空心板梁，共计6跨，单孔跨径25m。

下部结构中主桥采用薄壁式桥墩，钻孔灌注桩基础；引桥采用桩柱式墩台，钻孔灌注桩基础。

            - 森北大桥桥位示意图

| - 森北大桥正面照 | - 森北大桥立面照 |
| --- | --- |

  - 迎江桥

迎江桥位于海陵北路上，跨越新通扬运河，桥梁全长394.0m，横向为1幅桥，全桥桥宽24.60m。桥梁建于2002年，设计荷载：汽-20 挂-100。桥梁养护类别为I类，养护等级为I等。

桥面铺装层采用水泥混凝土面层；伸缩缝采用型钢伸缩缝；桥面两侧分别设置2.5m宽人行道，面层采用道板砖铺设；人行道护栏采用花岗岩砌块拼装而成，主桥两侧设置混凝土防撞墙。

上部结构主桥为钢管混凝土系杆拱，拱肋为圆型截面；引桥单跨布设24片预应力空心板梁，共计16跨，单孔跨径20m。

下部结构采用桩柱式墩台，钻孔灌注桩基础。

            - 迎江桥桥位示意图

| - 迎江桥正面照 | - 迎江桥立面照 |
| --- | --- |

- 设计依据

        - 监测规范：

          - 《建筑与桥梁结构监测技术规范》（GB50982-2014）；

          - 《公路桥梁结构监测技术规范》（JT/T 1037-2022）；

          - 《江苏省城市生命线桥梁智慧监测指南（试行）》；

          - 《桥梁结构健康监测系统设计规范》（江苏省地标 DB32／T 3562-2019）；

          - 《省交通运输厅关于印发《江苏省普通国省道桥梁结构监测系统建设和运维管理法（试行）》的通知》（苏交公路〔2023〕1 号）；

          - 《省交通运输厅公路事业发展中心关于印发江苏省普通国省道桥梁轻量化监测系统建设指南（试行）的通知》（苏交公养〔2022〕257 号）；

          - 《公路长大桥梁结构健康监测系统试点建设技术指南（终稿）》。

2）设计规范：

（1）《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015） ；

（2）《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018） ；

（3）《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363-2019） ；

（4）《城市桥梁设计规范》（CJJ 11-2011） ；

（1）《公路桥梁加固设计规范》（JTG/T J22-2008） ；

3）检测、养护标准

（1）《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011） ；

（2）《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021） ；

（3）《城市桥梁养护技术规范》（CJJ 99-2017） ；

（4）《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015） ；

4）设计、施工、养护资料：

2024年定检报告。

- 运营风险分析

  - 桥上突发事故

桥梁运营过程中桥上存在车辆相撞、车辆撞桥或车辆起火等事故。当桥面车辆相撞时，可能会引起交通堵塞，车辆堆积在桥面上，导致桥面严重偏载，甚至影响结构安全性能。同时可能会出现车辆撞击桥梁事故，对结构的关键部位造成重大影响，比如撞击吊索等情况，在这种情况下对结构安全性能可能产生威胁。另外车辆起火或化学品泄漏等情沉的发生都可能对桥梁结构造成影响，损坏桥面。

危险品运输发生危险化学品泄漏、爆炸、火灾之类的事故概率很小，但是并不为零。但是其发生不确定、处置难度高、事故后果影响大。这种事故-旦发生就可能导致桥梁损毁，给附近居民、其他车辆等带来人员伤亡和财产损失，同时，危化品的泄漏对桥梁周围水域的污染问题也不容忽视。。

健康监测系统对结构关键响应进行监测，获取结构最新状态，为应急事件处理提供决策依据。

  - 超载风险

严重的车辆超限超载、运输不力都会影响结构的使用安全，尤其是对于修建较早、荷载等级较低的刚构桥结构，超载问题更会使桥梁结构产生是致命的“硬伤”：一方面可能引发疲劳问题，会使桥梁疲劳应力幅度加大、损伤加剧；另一方面，由于超载造成的桥梁内部损伤不能恢复(如主梁裂缝等），将导致桥梁在正常荷载作用下的工作状态发生变化，从而可能对桥梁的使用安全性构成了巨大的威胁。伸缩缝、支座等桥梁附属构件的损坏也都与此有关。事实上桥梁结构常常由于某些关键部位的局部疲劳失效而导致整个结构的失效。

超载运输对桥梁产生着巨大的破坏作用，轻则造成桥梁的承载力下降，在桥梁使用早期就出现裂缝等各种病害，影响桥梁的正常运营，阻碍社会经济的发展；重则发生桥梁坍塌事故，造成大量财产损失和人员伤亡。

针对这一情况，监测通行车辆轴重、总重等信息，结合结构空间变位情况，了解结构刚度情况。

  - 船撞风险

船舶运输的发展使得现在的通航船舶也开始变得愈来愈大，也愈来愈快。船撞桥事故也一直高居不下，可能导致桥梁损伤和人员伤亡风险。当水位较高或船舶水上高度超过通航净空高度，最高点超过梁底高程，船舶撞击到桥梁会对桥梁上部结构造成破坏，目前在我国国内，此类事故时有发生，如 1988 年广东九江大桥运砂船撞击导致桥面坍塌事故；2003 年广东省珠江大桥西桥货船擦刮梁底事故和 2008 年的润扬大桥北汊桥浮吊工程船擦刮梁底事故等。

- 监测内容及测点布置

  - 监测项设计

森北大桥、迎江桥结构健康监测系统，基于桥梁结构特点，并根据经济实用性原则，考虑到森北大桥现有主梁竖向位移监测（1套）、桥面视频监测（1个）2个监测项目，所以本次监测重点应为桥梁环境温湿度监测、桥面铺装层温度监测、桥面风速风向监测、船舶撞击、船撞视频监控、主梁竖向位移监测、主梁竖向振动监测、主梁关键截面应变监测、主拱关键截面应变监测、主拱振动监测、梁端位移监测、拱顶偏位、重车抓拍、联动抓拍等等。结合同类型桥梁监测的经验，对本系统的测点进行优化布置，共设置14个监测项目，具体测点布置方案暂定如下（实际以经专家评审后的方案为准）（跟清单数量一致）

              - 森北大桥、迎江桥桥梁监测项目

| 序号 | 监测类型 | 监测项目 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 森北大桥 | 迎江桥 |
| 1 | 环境作用 | 环境温湿度 | 1 | 1 |
| 2 |  | 桥面风速风向 | 1 | 1 |
| 3 |  | 桥面铺装层温度 | 2 | 2 |
| 4 | 结构响应 | 主梁竖向位移 | 2（套） | 2（套） |
| 5 |  | 主梁关键截面应变 | 12 | 12 |
| 6 |  | 主拱关键截面应变、拱脚应变 | 20 | 20 |
| 7 |  | 主拱振动 | 2 | 2 |
| 8 |  | 主梁竖向振动 | 6 | 6 |
| 9 |  | 船舶撞击 | 2 | 2 |
| 10 |  | 梁端位移 | 4 | 4 |
| 11 |  | 拱顶偏位 | 2 | 2 |
| 12 | 视频监控 | 船撞视频 | 2 | 2 |
| 13 |  | 联动抓拍 | 2 | 2 |
| 14 |  | 重车抓拍 | 2 | 2 |
| 合计（按测点） |  |  | 63 | 63 |

  - 监测方案

传感器系统是“采集源头”，负责感应桥梁运营期间的环境、应变、振动加速度以及位移等监测参数的变化，并将被测的不同形式的物理量转换成电压、电流、频率、光信号等原始模拟信号。

    - 环境作用

      - 环境温湿度监测

监测目的：实时监测桥址区的环境温湿度数据，温度的变化可能会影响到混凝土构件的热胀冷缩，湿度变化则可能导致金属部件的腐蚀，为分析大桥在环境温度下结构受力的变形、结构状态与耐久性提供依据。

技术要求：对温湿度监测，采用温湿度传感器进行监测，满足各测点的量程要求，环境要求，具有良好的精度。

      - 桥面风速风向监测

监测目的：风是桥梁结构所面临的主要外部力之一。监测桥面风速和风向有助于评估风力对桥梁结构的影响程度。强风可能导致桥梁振动增大，甚至影响桥梁的稳定性和安全性，因此及时了解风速和风向对于采取相应的防护和维护措施至关重要。

技术要求：对桥面风速风向监测，采用超声波风速风向仪进行监测，满足各测点的量程要求，环境要求，具有良好的精度。

      - 桥面铺装层温度监测

监测目的：桥面铺装受雨雪天气影响，冬天易结冰，影响交通安全，因此有必要对桥面铺装层进行温度监测。可在高温时报警洒水养护，低温时报警消冰除雪。

技术要求：对桥面铺装层温度监测，采用 PT100 铂电阻温度计进行监测，满足各测点的量程要求，环境要求，具有良好的精度。

    - 结构响应

      - 主梁竖向位移监测

监测目的：通过实时监测桥梁竖向位移情况，了解在交通荷载、风荷载、温度荷载等荷载作用下大桥挠度的长期变化，为大桥工作状态动态显示及结构健康评估提供资料。

现有监测状况：森北大桥现有 1 套光电挠度仪监测设备，布设于主桥西侧系 梁处，测点位置分别为跨中、1/4 点、3/4 点，并于主墩处布设 1 个基准点。

技术要求：对迎江桥主梁竖向位移监测，采用光电挠度仪与桥梁挠度监测雷达2套不同监测设备进行监测，优势互补，相辅相成；考虑森北大桥现有监测状况，决定新增1套桥梁挠度监测雷达进行主梁竖向位移监测。相关监测设备满足各测点的量程要求，环境要求，具有良好的精度。

      - 主梁关键截面应变监测

监测目的：通过监测主梁关键截面的应变情况，可以评估桥梁结构的健康状况和结构性能。关键截面的应变数据可以反映桥梁结构受力情况，包括荷载大小、变化趋势以及可能存在的异常情况，为结构健康评估提供重要数据支持。

技术要求：对主梁关键截面应变监测，采用振弦应变计进行监测，满足各测点的量程要求，环境要求，具有良好的精度。

      - 主拱关键截面应变监测、拱脚应变监测

监测目的：主拱是桥梁结构中的重要承载部位，其关键截面的应变情况反映了主拱受力情况和结构健康状况。通过监测主拱关键截面、拱脚的应变，可以评估主拱结构的健康程度，及时发现可能存在的异常情况，为结构健康评估提供数据支持。

技术要求：对主拱关键截面应变监测，采用表贴式应变计，对拱脚应变监测，采用振弦式应变计，满足各测点的量程要求，环境要求，具有良好的精度。

      - 主梁竖向振动监测

监测目的：主梁是桥梁结构的重要组成部分，其竖向振动情况反映了桥梁整 体结构的健康状况。振动数据提供了关于桥梁结构振动频率、振幅和振动模态等 方面的信息，通过监测主梁竖向振动，可以评估桥梁结构是否处于正常工作状态， 及时发现任何可能影响结构稳定性和安全性的异常情况。

技术要求：对主梁竖向振动监测，采用单向加速度计进行监测，满足各测点 的量程要求，环境要求，具有良好的精度。

      - 主拱振动监测

监测目的：主拱是桥梁结构的重要组成部分，其振动情况反映了桥梁整体结构的健康状况。振动数据提供了关于桥梁结构振动频率、振幅和振动模态等方面的信息，通过监测振动，可以评估桥梁结构是否处于正常工作状态，及时发现任何可能影响结构稳定性和安全性的异常情况。

技术要求：对主拱振动监测，采用单向加速度计进行监测，满足各测点的量程要求，环境要求，具有良好的精度。

      - 船舶撞击检测

监测目的：通过监测桥墩处的加速度监测数据，辅以船撞视频监控，对船舶撞击事件进行报警并提供视频信息。第一时间提醒业主对船撞事件作出响应。

技术要求：对船舶撞击监测，采用单向加速度计进行监测，满足各测点的量程要求，环境要求，具有良好的精度。

      - 梁端位移监测

监测目的：通过梁端位移监测，可以及时发现桥梁结构是否存在异常变形，防止因位移过大导致结构破坏。

技术要求：对梁端位移监测，采用拉绳式位移计进行监测，满足各测点的量程要求，环境要求，具有良好的精度。

      - 拱顶偏位监测

监测目的：拱肋作为系杆拱桥的重要结构，其稳定性对于桥梁的长期使用至关重要。拱顶偏位监测可以帮助了解桥梁结构的变形情况，及时采取措施防止结构失稳。

技术要求：对拱顶偏位监测，采用倾角仪进行监测，满足各测点的量程要求，环境要求，具有良好的精度。

    - 视频监控

      - 联动抓拍

计划在迎江桥、森北大桥主桥上、下行桥头处进行联动抓拍点位布设，各设置1个测点，全桥共计2个测点对桥面状况进行联动抓拍。

本次挠度联动抓拍摄像头采用最新设备，相较传统摄像头，新增纳米级光镜、逆光引擎，能够有效抑制汽车大灯，同时配备陀螺仪防抖，相比电子防抖效果提升50%以上，影像更加清晰。搭配其配套的交通事件检测器，可支持停车、行人、拥堵、违章变道、倒车、烟火等交通事件智能检测。

| - 新设备效果图 | - 传统设备效果图 |
| --- | --- |

      - 重车抓拍

计划在迎江桥、森北大桥主桥横向风撑上进行重车抓拍点位布设，单座桥共设置 2 个测点，同时 配备补光灯等辅助设备，有效针对来往超载、超限、重载车辆进行抓拍捕捉。

| - 重载车辆抓拍照片 |  |
| --- | --- |

- 系统设计

森北大桥、迎江桥健康监测系统主要将包括四个子系统：

- 传感器子系统

- 数据采集与传输子系统

- 数据处理与分析子系统

- 用户界面子系统

这四个子系统将按以下工作流程运行：

第一层次是传感器子系统的各传感器在线拾取大桥关键部位的信号。第二 层次是将采集到的传感器信号转换成数字信号存储在本地工业用计算机内，同时通过计算机光纤网络或 4G 信号输送到数据管理与控制子系统；第三层次是由计算机服务器与工作站组成的计算机系统完成数据的后处理、归档、显示及存储；并根据健康评估系统的指令为其提供特定格式和内容的数据以及处理结果；第四层次是将经过综合处理的数据展示在用户界面中，融合数据实时展示、历史数据查询、报警预警、养护管理意见、维护记录反馈等综合信息。

第三章介绍了针对桥梁特点的测点布置方案（传感器子系统），本章将简单介绍数据采集与传输、数据处理与管理、结构预警三大子系统。同时也将对本 次健康监测系统界面作出简要说明。

  - 接入数据采集与传输子系统

数据采集与传输系统负责传感器信号的采集、调理、预处理、显示、传输和保存等。

    - 数据采集与传输的技术要求

为了保证数据采集与传输系统的稳定、可靠及耐久性，其技术要求：

        - 系统应该既能在无人职守条件下连续采样，并可在报警状态下(如台风、大交通等)进行自动特殊采样；

        - 系统中所有数据采集操作必须在同一时标下工作，不同外站以及数据采集系统之间的时间基准差异小于 1 微秒；

        - 系统具有实时自诊断功能；系统应能自动将故障信息上传至数据管理与控制服务器，并以足够醒目或引起操作人员注意的方式显示、报警；

        - 当系统的一个或多个部分暂时断电时，系统的各个部分应无需人为干涉即可自动重新启动、同步校时和继续正确运行，并保留断点信息。局部停止工作，其他设备应保持其不受影响部分正常工作。例如，网络通讯崩溃后，单台外站的数据采集、缓存、在线、离线分析功能不受影响；

    - 数据采集与传输方案

森北大桥、迎江桥各类传感器的监测数据统一通过场端局域网传输至对应数据采集单元（工作站），数据采集工作站工控机按数据协议解析数据并通过 4G网络等方式统一转发至监控中心服务器。

  - 数据管理与分析子系统

    - 概述

数据管理与控制子系统部署于监控中心，是整个结构健康监测系统的核心。该子系统主要负责对数据采集的控制，对采集数据的处理、分析、统计及显示。该子系统由数据管理与控制计算机、服务器、磁盘阵列、数据库及先关软件构成。数据处理与管理子系统将实时传送来的数据进行处理、归档、显示及存储，用户可使用专用的账户密码在 Internet 上访问建设于数据中心的 WEB 服务器，查看相关实时数据和分析数据。工作人员还会及时收到报警信息，并通知相关的桥梁管理人员；此外子系统还根据处理后的数据，进行结构安全状态识别及评估，并提供相应的报表。

桥梁安全监测系统包括数据采集软件、数据传输与存储管理软件、数据分析软件。面对大量桥梁进行监测产生的海量数据，只有有效的管理与快速的数据 分析才能保障安全预警工作有效进行。

        - 服务器部署策略

森北大桥、迎江桥健康监测系统使用磁盘阵列 RADI5 技术来保证系统的正常运行和数据的完整。数据保存与磁盘阵列内，磁盘阵列采用 RADI 技术以提 高储存速度和数据安全。

        - 数据存储策略

森北大桥、迎江桥健康监测系统传感器采取 24 小时连续采集方式。应根据具体的传感器数量、采样频率及保存方式进行详细测算，长期采集将形成海量数据。

系统采集的数据主要分为两类：传感器原始数据和处理分析后的统计数据，其数据存储策略采用文件+关系型数据库的形式。将传感器原始数据文件保存，供查询、计算、分析时使用。将桥梁原始数据信息及系统处理后统计分析数据使用数据库保存，供日常运营管理中的统计、查询、报表等功能使用。

对于传感原始数据文件，文件应按照日期和传感器类别分类存储，便于查询。同时，提供先关文件转换导出功能软件，为文件的内容的提取、数据的查询与计算机提供便利。

安全监测系统数据管理与控制子系统作为监测系统关键的一部分，主要目的 在于分担整个系统的数据处理和数据挖掘压力。它主要实现实时监测数据的接收 、处理、分析、整合与存储功能，完成现场采集设备的管理与控制，设在大桥管理监控中心内，未来主要功能包括：

与现场数据采集服务器进行通信，对所有传感器信号数据进行收集、整理。通过调用数据处理算法仓库，对所采集的数据进行预处理（包括滤波、提取、

挖掘、温度补偿、通道间的数据耦合、转换）。

针对不同监测项开发相应的算法，进行实时处理分析（变形、交通荷载实时定位），使输出的数据均为结构参数。

数据加工、归档和存储功能，实时解算各通道的特征值，将原始数据与有效特征数据写入数据库。

数据检索和传输功能，将经过处理和分析的数据根据系统界面配置发送到结构健康评估系统进行展示。

将经过处理的实时数据通过预先结构计算值进行预警判断，并把预警标志位传给前台预警评估服务器，以便其可进行实时预警显示。

离线处理功能，定制离线处理计划，实现对处理结果的查看，回放，手动调用进行数据文件的处理功能。

    - 系统功能需求

数据管理与控制系统主要功能模块分为三类：人机界面、分析管理与控制、管理。数据管理与控制系统主要功能需求如下，需满足以下功能。

        - 人机界面：

友好的人机交互界面，可以使非专业人员顺利操作；

数值显示：以列表形式显示各类传感器实时示值和历史示值。在显示实时 示值时，界面刷新时间小于 1 分钟；

波形显示：以图形形式显示各类传感器统计结果（如最大值、最小值、平均值等）和分析结果（如趋势图、频谱、索力等）；

报表输出：打印输出各类统计分析报表；

指令输入：响应操作人员输入指令（包括鼠标点击和键盘操作等），并将指令传输至分析管理与控制模块或管理模块进行处理；

登陆功能：支持多用户分权限登录，用户操作随用户权限确定；

        - 分析管理与控制：

数据库操作：完成对数据库的增删改查等各类操作，顺利从数据库中提取数据供显示界面显示；

数据查询：可对各类传感器数据进行实时、历史时间点及时间段数据进行查询；

数据处理：可对相关数据进行重采样、软件滤波等处理，以提高采集数据的可用性；

统计计算：对各类传感器数据进行统计计算，并将结果保存至数据库。统 计计算的内容应至少包括最大值、最小值、平均值、趋势等。

自诊断：有效识别失效传感器及数据异常情况；

报警机制：对数据及设备异常进行报警，并记录数据库，同时提供报警信息查询功能；

报表生成：自动生成各类报表，如日报表、月报表、年报表、趋势报表、异常情况报表等，并保存至数据库，同时提供查询、打印功能；

数据导入导出：能对日常数据及临时采集数据进行导入导出操作。数据导入的目的是为了将临时采集数据合并至统一的系统小管理；数据导出的目的是为了将数据导出至其他分析系统进行离线分析，亦可供Matlab、Ansys 等大型计算分析软件对采集数据进行分析处理；

日志功能：对数据管理与控制系统的日常操作及异常情况均应记录详细日志，供维护人员查询；

        - 管理：

采集系统管理：可在监控中心对采集工作站系统进行管理，了解数据采集工作站运行状态、修改传感器采集数据、控制数据采集工作站的启停；

数据库管理：对数据库进行管理操作，数据库数据的整理，备份/恢复数据库；

用户管理：对系统设置不同权限的用户的用户名、用户资料、用户权限等相关信息进行管理；

异常情况管理：对系统日志，系统的运行异常情况进行查询、分析与管理。

    - 数据管理与分析子系统总体方案

森北大桥、迎江桥健康监测系统数据管理与分析子系统总体构成见图表 4.2-1。由数据采集与整合模块，数据分类、数据挖掘模块，原始监测数据库与 数据管理界面 4 部分组成。

            - 数据管理与分析子系统构成方案示意图

数据采集与整合模块驱动数据采集与传输子系统采集数据，采集方案包括时间条件及连续观测参数触发条件，比如可以指定在温度达到某个数值时触发采集等。另外采集控制模块还能够接受用户指令来进行数据采集。

数据分类与挖掘模块主要完成将光纤传输等方式过来的监测数据包进行分解、解析与分类，并且通过简单的数值分析与比较初步判断数据的优劣，并将良好的监测数据提取出来存入数据库。

监测数据库属于总体系统的中心数据库的一部分，包括原始数据存储库及相应的管理系统。主要完成监测数据的存储，条件查询等工作。监测数据库中 的数据将提供给历史回放调用、安全评估子系统使用。

数据管理界面模块属于总体系统界面下的一部分，为用户提供历史监测数据的查询、控制采样等操作，同时通过总体系统界面提供与互联网的连接。

  - 用户界面子系统

监测数据分析工作是实现结构预警的前提。对于本系统中所涉及的各监测 指标数据分析功能如下：

    - 数据分析

系统主要监测数据为桥梁环境温湿度、桥面铺装层温度、桥面风速风向、船舶撞击、主梁竖向位移、主梁竖向振动、主梁关键截面应变、主拱关键截面应变、拱顶偏位、梁端位移监测等数据，每天选取环境因素较为稳定的时段对其监测数据进行分析统计，取该时段实测数据的平均值作为数据代表值。

    - 结构预警

      - 系统基本要求

数据分析和桥梁监测预警是整个监测系统的核心，是系统监测成果服务于桥梁养护管理的纽带，是桥梁结构健康监测系统发挥服务于桥梁养护管理的核心功能。桥梁监测预警系统能够综合桥梁自动化监测数据，对所有数据进行统一处 理分析、特征信息挖掘、趋势预测；根据结构预警系统对结构异常状态进行诊断和分级预警；根据监测数据的分析结果给出桥梁结构的管养建议。系统运行初期需建立科学的分级预警体系，然后结合设计计算的限值和监测数据确定合理的预警阈值，实现在线分级预警。

        - 总体设计要求

桥梁监测预警能够根据实时监测数据进行统计分析，并综合识别结果及巡检结果对桥梁结构安全使用状况进行预警报警；能够对巡检、监测数据及损伤识别结果进行趋势分析、对比分析、相关与相干分析、回归分析等；对结构变形参数建立预警指标，能够对其监测结果进行分级预警。

        - 结构预警设计要求

结构预警要求建立本桥分级预警体系，实现在线实时监测过程中对发生的可能威胁到桥梁结构运营安全结构响应异常时进行预警，提醒桥梁管理养护人员关注结构的运营安全状况。结构预警通过对结构变形监测参数建立预警指标、设 置预警阈值进行综合预警。

要求能够实现在线预警，对结构主要监测点的力学指标进行预警和监测系统自身运营状况预警，预警级别分为黄色预警、橙色预警和红色预警三级；对不同级别的预警事件给出相对的应急预案；能够通过提醒、短信等方式通知相关工作人员。

      - 系统开发原则

桥梁监测预警的开发遵循以下原则：

        - 能在桥梁运营期内合理、实用、可靠地进行预警和分析，服务于大桥的管理和养护；

        - 与整个监测系统相融合，数据调用快捷高效，软件界面友好美观。

      - 结构预警模块

        - 预警模块

预警体系主要作用是在结构实时监测过程中对发生的可能威胁到桥梁结构 运营安全的响应指标进行预警，提供桥梁在特殊气候、交通条件下或桥梁营运状 况异常时所触发的预警信号，提醒桥梁管理养护人员关注结构的运营与安全状况，并根据需要临时启动识别和评估机制以确定结构是否处于安全状态。

        - 在线预警

在线预警属于无模型预警体系，对结构主要监测点的力学指标和环境参数进行预警，主要基于监测数据统计及简单数据分析。

        - 模块工作流程

            - 结构预警子模块流程图

        - 预警参数的确定

健康监测系统的预警参数见下表：

              - 大桥预警参数表

| 监测项目 | 预警指标 |
| --- | --- |
| 主梁竖向位移 | 各测点位移值 |
| 主梁竖向振动 | 幅值 |
| 主拱、主梁关键截面应变 | 应变 |

        - 预警等级划分

              - 预警级别划分及对应的桥梁状态

| 预警等级 | 对应的结构状态描述 |
| --- | --- |
| 1 级黄色预警 | 结构已明显偏离通常运营状态，已有明显趋向极限状态的趋 势，建议关注。 |
| 2 级橙色预警 | 结构已严重偏离通常运营状态，已接近设计极限状态，结构安 全富裕量已不足，建议密切关注。 |
| 3 级红色预警 | 结构已超越设计极限状态，并已逼近实际极限状态，结构已基 本无安全富余量，结构目前非常危险，建议进行交通管制。 |

        - 报警方式

报警方式有三种：

          - 在计算机终端软件界面上以醒目的图形方式（数字颜色改变、多级报警线、状态灯）表示预警状态；

          - 通过鸣叫等声音方式通知控制中心管理人员；

          - 通过发短信的方式通知管理人员。

        - 预警指标阈值的配置

          - 阈值配置的原则

预警指标阈值的确定将遵循以下原则：

                - 相应结构设计规范中规定的限值，包括按极限状态理论设计时承载能力极限状态、正常使用极限状态规定的限值以及按容许应力法设计时规定的设计容许值等；

                - 国家相应的法律法规；

                - 桥梁管理常用的管理措施；

                - 考虑结构安全可靠度采取不同的安全系数进行阈值的分级；

                - 建立在监测数据统计分析的基础上，对阈值进行的调整。

最终确定的预警指标阈值需与大桥设计单位、业主进行沟通，并通过业主组织的评审最终确立

- 项目运营与维护方案

  - 系统维护

    - 系统软件维护

        - 软件系统日常检查包括以下内容：

          - 每周1次远程巡检，每月定期维护，特殊情况下应急维护；

          - 日常检查内容包括个软件模块功能工作状态检查、实施数据及历史数据检查、超限数据检查确认等；

          - 在系统不停机状态下进行软件日常检查，确需停机维护操作的，在系统访问低谷时间段开展。

        - 软件系统定期（专项）维护包括以下内容：

          - 每月至少开展1次定期维护；

          - 软件定期维护内容包括软件系统时间同步检查，磁盘存储空间检查及清理、数据库异地备份及软件运行日志检查等；

          - 对于有配置参数修改、更正的维护操作，提前做好备份，并在维护完成后做好日志记录。

        - 软件系统应急维护包括以下内容：

          - 软件应急维护内容包括软件模块崩溃恢复、功能异常修复和数据异常更正等；

          - 当发现软件功能故障时，及时进行确认和处治；

          - 对于非软件因素造成的数据异常或中断等，联合硬件维护人员进行排查、修复并做好维护记录。

    - 系统硬件维护

        - 硬件设施日常检查包括以下内容：

          - 日常检查结合桥梁日常巡查工作开展；

          - 系统的日常检查对巡查路线上监测设备的表观完好性及稳固性进行检查，并对巡查情况进行记录；

          - 对巡查中发现的问题或系统软件反馈的问题，及时处置或通知专业单位进行处置，并对处置结果进行记录。

        - 硬件设施定期（专项）维护和应急维护包括以下内容：

          - 不低于每半年进行1次定期维护；

          - 对监测传感器、采集设备等表观完好性进行检查；对设备及防护罩的固定情况以及传感器、采集设备与传输线路的接头紧固情况进行检查；

          - 对现场采集站、监控中心内等易受灰尘影响的设备及机柜进行除尘处理；d.对维护发现的问题24h内快速响应并进行检查。

  - 数据分析

    - 报警阈值

系统报警设计依据《公路桥梁结构监测技术规范》（JT/T1037-2022）11.3相关条款设计报警阈值，并依据不同指标实现在线实时报警和离线报警，报警指标的设定如表6.1所示。

系统采用上述报警指标对桥梁进行报警设计，通过后期报警行为的有效性调整报警值，最终形成针对这些桥梁最为有效的报警指标与阈值系统。

              - 基于《公路桥梁结构监测技术规范》要求的报警阈值设定

| 序号 | 监测项目 | 报警阈值 | 报警级别 | 养护建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主梁竖向位移监测 | 达到0.8倍设计值 | 二级 | 提示采取交通管控措施，开展专项检查评估 |
|  |  | 达到设计值或一个月内出现10次以 上二级超限 | 三级 | 提示封闭交通，对桥进行全面检查和结构安全评估 |
| 2 | 主梁关键截面应变监测 | 超过历史最大值 | 二级 | 提示检查索构件 |
|  |  | 超过设计最不利工况计算值 | 三级 | 提示封闭交通，对桥进行全面检查和结构安全评估 |
| 3 | 主梁、主拱竖向振动监测 | 10min加速度均方根达到31.5cm/s²且持续时间超过 30min | 一级 | 提示检查索构件 |
|  |  | 10min加速度均方根达到50cm/s² | 二级 | 提示采取交通管控措施，开展专项检查评估 |
|  |  | 幅值持续增大、呈现发散特征 | 三级 | 提示封闭交通，对桥进行全面检查和结构安全评估 |
| 4 | 桥面铺装层温度 | 大于60℃或小于0℃ | 一级 | 提示采取降温或除冰措施 |

    - 结构健康度评估

桥梁结构健康度应包括结构整体健康度和结构构件健康度等级宜划分为Ⅰ基本完好、Ⅱ轻微异常、Ⅲ中等异常、Ⅳ严重异常四级。

    - 数据分析

        - 季度监测报表

根据系统开发的报表软件每季度进行监测数据分析处理，并提交季度监测报告。

        - 事件分析处理报告

桥梁运营中发生的突发事件如船撞、台风、地震、特殊车辆过桥的事件，根据监测系统的监测数据进行结构安全性分析，并提交特殊事件分析报告。

- 其他

| 桥梁健康监测系统项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统设计 | 品牌 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 有限元建模 结构静力分析 结构模态分析 易损性分析 系统硬件方案设计 系统软件功能设计 施工图编制 |  |  | 项 | 1 |
| 系统硬件建设 |  |  |  |  |
| 迎江桥 |  |  |  |  |
| 环境监测 |  |  |  |  |
| 环境温湿度监测 | 东微感知、苏交科、海康、大华、慧通、建岩 | (1)测量范围(相对湿度)：0~100％RH； (2)湿度精度(相对湿度)：≤±3%RH(@60%RH,25℃)； (3)测量范围(温度)：-40℃~+60℃； (4)温度精度：±0.5℃。 (5)输出信号：RS485（标准Modbus通讯协议） | 台 | 1 |
| 桥面风速风向监测 | 东微感知、苏交科、海康、大华、慧通、建岩 | (1)风速范围： 0～70m/s； (2)风向范围： 0～360°； (3)风速精度：±(0.2+0.03V)m/s（0~30m/s，25℃）； (4)风向精度：±1°； (5)工作温度：-40～60℃； (6)输出信号：数字/模拟； (7)使用寿命：＞5 年。 | 台 | 1 |
| 桥面铺装层温度监测 | 东微感知、苏交科、海康、大华、慧通、建岩 | (1)测量范围：-40℃~+80℃； (2)测温误差：0.5℃ (3)分辨率：0.1℃ | 个 | 2 |
| 结构响应 |  |  |  |  |
| 图像挠度仪 | 东微感知、思莫特、海康、南京细柳、雷图、建岩 | （1）支持视觉位移检测，通过监测目标物体上靶标位移变化，计算被测目标在靶标位置横向和纵向二维位移变化。 （2）内置摄像机采用1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，最大分辨率可达4096 × 2160，帧率高达50帧。 支持纯测量模式和视频监控模式，视频监控模式下支持位移检测和周边环境监控。 （3）监测精度： 0.1mm@20m，0.2mm@50m；监测上报频率：纯测量模式下50Hz，视频监控模式下25Hz；位移变化量程：最大50cm。 （4）支持选配4G/5G通信，以及GPS定位模块。 | 套 | 2 |
| 应变计 | 东微感知、苏交科、海康、大华、慧通、建岩 | (1)测量范围：±1500με； (2)分辨力：≤1με； (3)非线性度：≤±2με； (4)采集频率：50Hz（动态）。 | 支 | 32 |
| 单向加速度计 | 东微感知、苏交科、海康、大华、慧通、建岩 | (1)测量范围：-1g~+1g(可定制)； (2)分辨力：≤1μg； (3)误差：≤1%； (4)测量频率范围：0~120Hz； (5)采集频率：50Hz。 | 台 | 8 |
| 三向加速度计 | 东微感知、苏交科、海康、大华、慧通、建岩 | (1)测量范围：-1g~+1g(可定制)； (2)分辨力：≤1μg； (3)误差：≤1%； (4)测量频率范围：0~2000Hz； (5)采集频率：50Hz。 | 台 | 2 |
| 位移计 | 东微感知、苏交科、海康、大华、慧通、建岩 | (1)检测范围：1000mm； (2)精度：0.5%FS; (3)等级：IP65; (4)输出信号：RS485（标准Modbus通讯协议） | 支 | 4 |
| 倾角仪 | 东微感知、苏交科、海康、大华、慧通、建岩 | （1）最大量程：30° （2）精度：≤0.005° （3）分辨率：≤0.001° （4）测量方向：双轴 （5）材料：铝合金 （6）防护等级：不低于 IP68 （7）输出方式：485 输出 （8）选用的倾角计产品须采用高精度设计，要求非线性度≤0.20%FS、分辨力≤0.005%FS、不重复度≤0.1%FS、滞后≤0.1%FS、综合误差≤0.5%FS。 | 台 | 2 |
| 视频监控 |  |  |  |  |
| 高清摄像机 | 海康、大华、金三立、天地伟业、宇视 | （1）全景400万细节200万25倍全彩枪球,全景采用1个F1.0大光圈全彩镜头，可输出90°大场景画面 （2）传感器类型：【全景】1/1.8" Progressive Scan CMOS，【细节】1/2.8" Progressive Scan CMOS （3）最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）【细节】彩色:0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) 黑白:0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON) ，0 Lux with IR （4）焦距：【全景】4 mm；【细节】4.8-120mm，25倍光学变倍 （5）视场角：【全景】90；【细节】H:55.01-2.73 （6）补光灯距离：【全景】30 m；【细节】200 m （7）支持点击全景画面联动特写镜头，手动跟踪运动目标 （8）支持GB35114 A级安全加密 （9）IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 （10） 支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°，全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于10° （11）摄像机具备AR标签管理功能、AR标签抖动漂移功能、AR标签联动查看功能 （12）设备smart 事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭；支持设置告警区域最大可包含整个监控画面；支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息 （13）支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航 | 台 | 6 |
| 采集设备 |  | 采集设备暂按表格项目（动态数据采集仪、静态数据采集仪、动应变采集仪）报价，如后期采用集成设备代替须经过专家论证且得到采购人同意，替换后设备价格应重新询价且不可超以此三项总和的成交供应商的报价。 |  |  |
| 动态数据采集仪 | 东微感知、苏交科、海康、大华、慧通、建岩 | 最大接入数：可通过RS485总线外接最多16个传感器分时采集 内置电池：内置可充电聚合物锂电池10000mAh@11.1V 充电电压：DC15V~DC24V，支持太阳能电池板充电 通信方式：支持4G通信和RS485从机接口 远程升级：支持FOTA升级 常规功能：远程配置参数 设备状态展示 | 台 | 5 |
| 静态数据采集仪 | 东微感知、苏交科、海康、大华、慧通、建岩 | 负载数量：≤32个传感器或采集模块； 外部存储Flash:8万条数据； 直流输出：1路 12V/24V(默认输出24V)； 通讯方式：4G CAT1，RS485(可选)； 工作电压：DC 15-32V； 功耗：1.5W； 工作温度：-20℃~60℃； 工作湿度：0~95%（非凝露）； | 台 | 1 |
| 动应变采集仪 | 东微感知、苏交科、海康、大华、慧通、建岩 | (1)1-6 路标准桥式电阻应变传感器接入，输入信号范围 0.8mV/V~ 3.5mV/V 每通道 独立 ADC 采集 (2)24bit ADC 分辨率，可选 10/80HZ 采样 (3)内置多级滤波算法，适用各场景称重测力 (4)串口波特率可设置 最高支持 115200bps (5)1500VDC 隔离电压,宽电压供电系统 DC 9-36V， (6)隔离（1500VDC）RS485 通讯支持 MODBUS-RTU | 台 | 6 |
| 通讯、电源设备 |  |  |  |  |
| 串口服务器 | 国产优质 | 工业级物联网通讯模块导轨式串口服务器 | 台 | 9 |
| 网关 | 国产优质 | 定制 | 台 | 1 |
| 交换机 | 华为、信锐、博达 | 1、具备快速冗余环网保护技术 2、三层千兆无风扇导轨式工业交换机 3、提供16个千兆/2.5G自适应电口，8个千兆光口 4、端口保护采用双重瞬间电压抑制管，电路板采用沉金工艺，关键器件采用工业宽温元件及钽电容，平均无故障工作时间超过60万小时 5、交换容量≥3.36Tbps，包转发能力≥128Mpps 6、支持STP/EAPS/ERPS等工业环网，环网自愈时间小于50毫秒（典型值） 7、支持静态路由，rip/ospf动态路由，支持vrrp虚拟路由，支持堆叠，支持虚拟化等功能 8、工作温度-40~85°C 9、支持IP40防护 10、支持IK05碰撞防护 | 台 | 1 |
| UPS电源 | 华三、华为、山特 | (1)设备容量:3KVA/2.4KW、电池：8节，12V/200AH； (2)时间：12小时 | 台 | 1 |
| 避雷器 | 国产优质 | 防雷电涌保护器 避雷器 电涌二级保护 20KA | 个 | 10 |
| 变压、稳压器 | 国产优质 | 电气稳压器插座式全自动便携式 | 台 | 1 |
| 控制开关 | 国产优质 | 定制 | 个 | 1 |
| 电线、电缆及其他辅材 |  |  |  |  |
| 信号线缆 | 国产优质 | 多芯屏蔽线 | m | 4000 |
| 通讯线缆 | 国产优质 | 6类非屏蔽双绞线 1，采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料，颜色为水绿色； 2，双绞线符合国际规范(ISO/IEC)，美国规范(ANSI/TIA/EIA)，欧洲规范(EN)的要求，电气特性超过六类(Cat.6)国际规范的250MHz要求； 3，电缆中心十字架隔离保证NEXT性能和合理施工弯曲半径。 4，外皮直径：6.0±0.2mm；重量(kg/kft)：12.9；最小弯曲半径：6～8 X O.D.；最大张力(kg)：≤11；直径：1.0±0.03mm； 5，工作温度：-25～+75℃ | m | 1200 |
| 电源线缆 | 国产优质 | 3芯RVV电源线（4mm2） 无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。 环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。 线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。 线芯绝缘颜色鲜艳，便于区分，便于施工识别。 符合RoHS 2.0 环保认证。 适用于家庭、酒店、城市建设、工程装修、监控供电、音响布线、道闸供电等应用场景。 导体类型：无氧铜 护套类型：PVC 线缆芯数：3芯 线缆类型（电源线）：RVV 屏蔽性能：非屏蔽 标称截面积：4mm2 | m | 1800 |
| 金属线槽 | 国产优质 | 定制 | m | 200 |
| 线槽支架及其他 | 国产优质 | 定制 | 项 | 1 |
| 森北大桥 |  |  |  |  |
| 环境监测 |  |  |  |  |
| 环境温湿度监测 | 东微感知、苏交科、海康、大华、慧通、建岩 | (1)测量范围(相对湿度)：0~100％RH； (2)湿度精度(相对湿度)：≤±3%RH(@60%RH,25℃)； (3)测量范围(温度)：-40℃~+60℃； (4)温度精度：±0.5℃。 (5)输出信号：RS485（标准Modbus通讯协议） | 台 | 1 |
| 桥面风速风向监测 | 东微感知、苏交科、海康、大华、慧通、建岩 | (1)风速范围： 0～70m/s； (2)风向范围： 0～360°； (3)风速精度：±(0.2+0.03V)m/s（0~30m/s，25℃）； (4)风向精度：±1°； (5)工作温度：-40～60℃； (6)输出信号：数字/模拟； (7)使用寿命：＞5 年。 | 台 | 1 |
| 桥面铺装层温度监测 | 东微感知、苏交科、海康、大华、慧通、建岩 | (1)测量范围：-40℃~+80℃； (2)测温误差：0.5℃ (3)分辨率：0.1℃ | 个 | 2 |
| 结构响应 |  |  |  |  |
| 桥梁图像挠度仪 | 东微感知、思莫特、海康、南京细柳、雷图、建岩 | （1）支持视觉位移检测，通过监测目标物体上靶标位移变化，计算被测目标在靶标位置横向和纵向二维位移变化。 （2）内置摄像机采用1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，最大分辨率可达4096 × 2160，帧率高达50帧。 支持纯测量模式和视频监控模式，视频监控模式下支持位移检测和周边环境监控。 （3）监测精度： 0.1mm@20m，0.2mm@50m；监测上报频率：纯测量模式下50Hz，视频监控模式下25Hz；位移变化量程：最大50cm。 （4）支持选配4G/5G通信，以及GPS定位模块。 | 套 | 2 |
| 应变计 | 东微感知、苏交科、海康、大华、慧通、建岩 | (1)测量范围：±1500με； (2)分辨力：≤1με； (3)误差：≤±2με； (4)采集频率：50Hz（动态）。 | 支 | 32 |
| 单向加速度计 | 东微感知、苏交科、海康、大华、慧通、建岩 | (1)测量范围：-1g~+1g(可定制)； (2)分辨力：≤1μg； (3)误差：≤1%； (4)测量频率范围：0~120Hz； (5)采集频率：50Hz。 | 台 | 8 |
| 三向加速度计 | 东微感知、苏交科、海康、大华、慧通、建岩 | (1)测量范围：-1g~+1g(可定制)； (2)分辨力：≤1μg； (3)误差：≤1%； (4)测量频率范围：0~2000Hz； (5)采集频率：50Hz。 | 台 | 2 |
| 位移计 | 东微感知、苏交科、海康、大华、慧通、建岩 | (1)检测范围：1000mm； (2)精度：0.5%FS; (3)等级：IP65; (4)输出信号：RS485（标准Modbus通讯协议） | 个 | 4 |
| 倾角仪 | 东微感知、苏交科、海康、大华、慧通、建岩 | （1）最大量程：30° （2）精度：≤0.005° （3）分辨率：≤0.001° （4）测量方向：双轴 （5）材料：铝合金 （6）防护等级：不低于 IP68 （7）输出方式：485 输出 （8）投标选用的倾角计产品须采用高精度设计，要求非线性度≤0.20%FS、分辨力≤0.005%FS、不重复度≤0.1%FS、滞后≤0.1%FS、综合误差≤0.5%FS。 | 台 | 2 |
| 视频监控 |  |  |  |  |
| 高清摄像机 | 海康、大华、金三立、天地伟业、宇视 | （1）全景400万细节200万25倍全彩枪球,全景采用1个F1.0大光圈全彩镜头，可输出90°大场景画面 （2）传感器类型：【全景】1/1.8" Progressive Scan CMOS，【细节】1/2.8" Progressive Scan CMOS （3）最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）【细节】彩色:0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) 黑白:0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON) ，0 Lux with IR （4）焦距：【全景】4 mm；【细节】4.8-120mm，25倍光学变倍 （5）视场角：【全景】90；【细节】H:55.01-2.73 （6）补光灯距离：【全景】30 m；【细节】200 m （7）支持点击全景画面联动特写镜头，手动跟踪运动目标 （8）支持GB35114 A级安全加密 （9）IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 （10） 支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°，全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于10° （11）摄像机具备AR标签管理功能、AR标签抖动漂移功能、AR标签联动查看功能 （12）设备smart 事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭；支持设置告警区域最大可包含整个监控画面；支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息 （13）设备支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航 | 台 | 6 |
| 采集设备 | 采集设备暂按表格项目（动态数据采集仪、静态数据采集仪、动应变采集仪）报价，如后期采用集成设备代替须经过专家论证且得到采购人同意，替换后设备价格应重新询价且不可超以此三项总和的成交供应商的报价。 |  |  |  |
| 动态数据采集仪 | 东微感知、苏交科、海康、大华、慧通、建岩 | 最大接入数：可通过RS485总线外接最多16个传感器分时采集 内置电池：内置可充电聚合物锂电池10000mAh@11.1V 充电电压：DC15V~DC24V，支持太阳能电池板充电 通信方式：支持4G通信和RS485从机接口 远程升级：支持FOTA升级 常规功能：远程配置参数 设备状态展示 | 台 | 5 |
| 静态数据采集仪 | 东微感知、苏交科、海康、大华、慧通、建岩 | 负载数量：≤32个传感器或采集模块； 外部存储Flash:8万条数据； 直流输出：1路 12V/24V(默认输出24V)； 通讯方式：4G CAT1，RS485(可选)； 工作电压：DC 15-32V； 功耗：1.5W； 工作温度：-20℃~60℃； 工作湿度：0~95%（非凝露）； | 台 | 1 |
| 动应变采集仪 | 东微感知、苏交科、海康、大华、慧通、建岩 | (1)1-6 路标准桥式电阻应变传感器接入，输入信号范围 0.8mV/V~ 3.5mV/V 每通道 独立 ADC 采集 (2)24bit ADC 分辨率，可选 10/80HZ 采样 (3)内置多级滤波算法，适用各场景称重测力 (4)串口波特率可设置 最高支持 115200bps (5)1500VDC 隔离电压,宽电压供电系统 DC 9-36V， (6)隔离（1500VDC）RS485 通讯支持 MODBUS-RTU | 台 | 6 |
| 通讯、电源设备 |  |  |  |  |
| 串口服务器 | 国产优质 | 定制 | 台 | 9 |
| 网关 | 国产优质 | 定制 | 台 | 1 |
| 交换机 | 华为、信锐、博达 | (1)具备快速冗余环网保护技术,基于ITU-TG.8032V2协议，兼容性强，整个环网自愈时间&5ms，同时支持RSTP/STP； (2)宽温度范围，工作温度-40℃～+85℃ | 台 | 1 |
| UPS电源 | 华三、华为、山特 | (1)设备容量:3KVA/2.4KW、电池：8节，12V/200AH； (2)时间：12小时 | 台 | 1 |
| 避雷器 | 国产优质 | 防雷电涌保护器 避雷器 电涌二级保护 20KA | 个 | 10 |
| 变压、稳压器 | 国产优质 | 电气稳压器插座式全自动便携式 | 台 | 1 |
| 控制开关 | 国产优质 | 定制 | 个 | 1 |
| 电线、电缆及其他辅材 |  |  |  |  |
| 信号线缆 | 国产优质 | 多芯屏蔽线 | m | 4000 |
| 通讯线缆 | 国产优质 | 6类非屏蔽双绞线 1，采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料，颜色为水绿色； 2，双绞线符合国际规范(ISO/IEC)，美国规范(ANSI/TIA/EIA)，欧洲规范(EN)的要求，电气特性超过六类(Cat.6)国际规范的250MHz要求； 3，电缆中心十字架隔离保证NEXT性能和合理施工弯曲半径。 4，外皮直径：6.0±0.2mm；重量(kg/kft)：12.9；最小弯曲半径：6～8 X O.D.；最大张力(kg)：≤11；直径：1.0±0.03mm； 5，工作温度：-25～+75℃ | m | 1200 |
| 监控杆件（含基础） | 国产优质 | 定制 | 套 | 10 |
| 电源线缆 | 国产优质 | 3芯RVV电源线（4mm2） 无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。 环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。 线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。 线芯绝缘颜色鲜艳，便于区分，便于施工识别。 符合RoHS 2.0 环保认证。 适用于家庭、酒店、城市建设、工程装修、监控供电、音响布线、道闸供电等应用场景。 导体类型：无氧铜 护套类型：PVC 线缆芯数：3芯 线缆类型（电源线）：RVV 屏蔽性能：非屏蔽 标称截面积：4mm2 | m | 1800 |
| 金属线槽 | 国产优质 | 定制 | m | 200 |
| 线槽支架及其他 | 国产优质 | 定制 | 项 | 1 |
| 系统软件平台 |  |  |  |  |
| 系统接口调试 | 定制 | 物联网设备通过通信协议链接，可采用直联或数据推送模式，接入泰州城市生命线安全工程建设（一期）智慧监测体系项目平台的物联网感知平台，实现数据实时上达。 | 项 | 1 |
| 监测数据对接 | 定制 | 系统监测数据，可采用直联或数据推送模式，接入泰州城市生命线安全工程建设（一期）智慧监测体系项目平台的数据平台，数据类型需符合大数据平台数据汇聚、数据共享交换数据规则。并将监测数据和预警信息完成“泰政通”组建部署，实现移动端实时查看、处置状态信息、预警信息。 | 项 | 1 |
| 其他 |  |  |  |  |
| 视频雷达水位仪（含三年流量、不含杆件） | 海康、英飞拓、大华、 金三立、宇视 | 1、设备应具备稳定监测能力，不受光照、雨雪、灰尘、水雾等恶劣环境的影响； 2、设备可检测范围应不低于0.15m-15m，水位精度±1mm； 3、支持AI开放平台，内置漂浮物、垃圾智能算法检测； 4、支持全景路2560×1440 @30 fps高清画面输出，支持全彩画面； 5、支持白光补光，有效白光不低于30米； 6、支持主流SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181等主流标准； 7、支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控； 8、支持340°水平旋转，垂直方向-20°~90°； 9、支持3D数字降噪、强光抑制、SmartIR； 10、内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能； 11、支持4G，低功耗设计，设备正常工作，最低功耗小于1W； 12、支持水位报警联动视频抓拍上报； 13、内置存储不少于32 GB EMMC存储； 14、支持扩展不少于256G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储； 15、防护等级不低于IP67，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准；工作温度范围不低于-20℃~70℃； 16、设备支持热点，当4G网络异常后可连接设备热点进行维护； 17、最低照度彩色不大于0.0005lx，水平旋转范围：0°~340°，垂直旋转范围：-20°~90°，补光距离可达30米。 18、设备应具有不小于1/1.8英寸的靶面尺寸，设备内置不低于1个32GB EMMC芯片，1个雷达，1个RJ45接口，1个音频输出接口，2个报警输入接口，1个报警输出接口，1个RS485接口，1个SIM卡槽。 | 台 | 2 |
| 侧装式积水监测仪（含三年流量） | 墨行、星云网格、大华、慧通、海洲、海康 | 1、设备应采用一体式微型设计，测量范围不低于0-1米，分辨率1cm；工作温度不低于：-20℃—70℃； 2、设备应支持采用包括但不限于4G cat1通信方式，支持同时上报2个中心，可根据需要改为专网通信； 3、支持外置天线一体化安装，同时也要支持根据现场实际情况，将天线采用立杆安装； 4、支持无水时1小时上报1次，有积水时1分钟采集1次，积水深度低于5cm时，15分钟上报1次，积水深度6cm到15cm时10分钟上报1次，积水深度超过15cm时5分钟上报1次； 5、要求采用内置电池供电，按照上述标准参数设定，需保障设备稳定工作3年以上； 6、防护等级不低于IP68防护等级，保障水淹环境下能够正常工作； 7、设备需内置姿态传感器，设备异动能够立即向平台报警； 8、设备需内置短距离无线通信模块，支持手机APP“泰政通”对终端参数进行本地运维； 9、通信协议需符合泰州城市生命线安全工程建设（一期）智慧监测体系项目平台通信规约； 10、支持远程参数配置，远程程序功能升级； | 台 | 5 |
| 电子水尺（含三年流量） | 海康、英飞拓、大华、中煤、上海航征 | 1、设备通信方式需支持但不限于NB-IoT等无线传输方式； 2、主机工作温度不低于：-20~70℃； 3、工作湿度不低于：0~100%； 4、采集频率：触发式上传，可远程进行采样周期设置，检测到积水波动时5分钟/次（可调）；上传频率：4小时/次（可调），可远程进行上传周期设置，检测到积水波动时5分钟/次（可调）； 5、数据存储不低于180天； 6、防护等级不低于IP67； 7、内置电池满足设备运行时长不低于3年； 8、测量精度不低于：0～1.0米，分辨率1cm； 9、工作环境：长期稳定性：±0.1%FS/年，工作温度：-20~70℃，防护等级：IP67。 10、设备需支持手机APP“泰政通”对终端参数进行本地运维； 11、通信协议需符合泰州城市生命线安全工程建设（一期）智慧监测体系项目平台通信规约； | 台 | 2 |

（1）在交付完成后至少提供3年免费运维服务、且3年免费运维期间发生的任何异常故障和损坏(人为损坏除外)引起的费用应由成交供应商负责。

（2）成交供应商应提供系统的各项维护包括但不限于报警阀值设置与推送、数据分析报告（季报、特殊事件报告）。

（3）成交供应商必须保证投标所投产品不涉及版权问题，否则一切后果由成交供应商承担。

（4）采购人有权对成交供应商提供的各项服务或设备参数进行测试及验证，如与响应参数不符，按照相关政策、法规处理。供应商提供承诺配合采购人测试并愿意承担有关责任。

（5）投标人需承诺在本项目建设期间及3年运维期内免费完成与市区一体化监管系统数据对接工作，包括但不限于设备的接入、检测结果的录入，并配合采购人完成城市生命线相关考核工作。

（6）免费运维期内所提供运维、技术服务涉及的全部费用均包含在本次报价中。

（7）为保障项目的顺利实施，投标人应合理成立本项目的实施团队，确保有效人力和物力的投入。项目实施团队应由项目负责人、技术负责人、项目组实施团队成员组成。项目负责人须具有丰富的项目管理及运维服务工作经验，项目负责人全程负责本项目工作，不得无故更换，项目组成员一经确认，如需变更需征得采购人书面批准。

（5）本项目不限定参考品牌。成交供应商可选用清单以外的同档次品牌，但需要得到采购人的同意。

（6）本项目采用单价合同形式，清单内的数量以专家论证后采购人确认的最终数量为准，如数量增加，后期成交总价不做调整，供应商在投标时请充分考虑，谨慎报价。

（7）投标报价超过最高限价的作无效投标文件处理。

（8）根据苏财购〔2025〕62号通知精神评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

第四章 评审办法

1. 评审方法

1.1本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。

1.2磋商小组各成员独立对每份有效的响应文件进行评价、打分。

1.3对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个供应商的得分，加上价格得分即为每个供应商的综合得分。

1.4磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。综合评分保留至小数点后两位。

2. 评审标准

2.1 符合性评审标准

2.1.1评审因素与评审标准：

（1）响应文件组成齐全，内容、格式按招标文件的规定，字迹清晰可辨：

a.按照响应文件规定的格式、内容编制磋商响应文件；

b.响应文件未因关键信息模糊而造成磋商小组成员无法判定是否实质性响应。

（2）响应文件上法定代表人或其授权的委托代理人的签名、供应商的单位盖章齐全，符合磋商文件规定。

（3）供应商法定代表人授权委托代理人签署响应文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名。

（4）供应商法定代表人在响应文件签署或盖法人章的，提供法定代表人身份证明。

（5）最终报价表中磋商报价为唯一报价，且未提交选择性报价。

（6）供应商未提交可调价格的磋商报价。

（7）响应文件中未出现提供磋商内容以外的任何附赠条款。

（8）最终报价表中磋商报价未超过磋商文件规定的预算价或最高限价。

（9）响应文件载明的服务期限应符合磋商文件规定的时限。

（10）响应文件未附有采购人不能接受的条件。

2.2 分值构成与评分标准

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格分 （20分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分20分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×20×100%。（注：满足磋商文件价格扣除要求的，用扣除后的价格参与评审。） |
| 企业实力 （4分） | - 供应商具有在有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系证书、信息安全管理体系认证证书的每提供1项得1分，满分4分。 注：投标人须提供证书扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 项目团队 （8分） | 1、项目负责人 |
|  | 拟投入项目负责人具有高级工程师职称及以上的得2分。 |
|  | 2、项目组主要成员 |
|  | 项目组主要成员（不含项目负责人）总人数不少于6人，其中 （1）项目组主要成员每提供1名具有中级工程师职称及以上的得2分，本项最高得4分。 （2）项目组主要成员中具有结构工程师证书的得2分，本项最高得2分。 注：上述1、2、中的人员不得重复，需提供相关证书及投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月份(不含磋商当月)在磋商单位缴纳的社保证明（社保证明应载明缴费单位名称、姓名、缴费时间，并盖有社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，不能提供养老保险缴纳证明的高等院校、科研机构、军事管理机构、事业单位等的人员、须由所在单位上级人事主管部门提供相应的证明材料；退休人员（不超过65岁）提供退休证明。） |
| 企业业绩 （8分） | - 供应商自2022 年 1 月 1 日（以合同签订日期为准）以来投标人独立承担过桥梁监测项目业绩，未发生重大质量、安全事故；得4分，本项目最高得4分。 - 供应商自2022 年 1 月 1 日（以合同签订日期为准）以来投标人独立承担过开发类似监测平台项目业绩；得4分，本项目最高得4分。 注：业绩以供应商提供的中标通知书、合同原件扫描件作为得分依据。 有下列情况之一的不予得分： 1.供应商未按上述要求提供原件扫描件材料； 2.供应商提供的材料不全； 3.供应商提供的材料不符合本项要求的； 4.上述业绩不是供应商承担的项目。 |
| 技术方案 （48分） | 1、对投标人提供的总体技术服务方案进行综合评价，方案需针对本项目表述，贴合项目实际需求，适当使用图表，避免简单粘贴。从针对性、合理性和完整性等方面评分。包含但不限于以下内容： （1）详细阐述项目背景、项目依据及技术服务内容等。 （2）项目方案工作思路清晰、技术路线正确。 （3）结合项目实际情况，制定合理、可行的实施计划。 |
|  | ①方案内容完整，符合实际情况，完全满足项目需求且具备可行性的得9分； ②方案内容大致完整，大致符合实际情况，大致满足项目需求且具备可行性的得6分； ③方案内容欠完整，欠符合实际情况，仅满足部分需求但具备一定可行性的得3分； ④未提供或无具体内容的本项不得分； |
|  | 2、对投标人提供的桥梁在线监测方案进行综合评价，至少包含基本情况梳理、监测目标、现状分析、设备选型、设备安装与维护等内容。 |
|  | ①桥梁在线监测方案内容完整，基本情况梳理完全准确，现状分析符合实际情况，设备选型、安装与维护方案合理的得9分； ②桥梁在线监测方案内容基本完整，基本情况梳理大致准确，现状分析大致符合实际情况，设备选型、安装与维护方案大致合理的得6分； ③桥梁在线监测方案内容欠完整，基本情况梳理欠准确，现状分析欠符合实际情况，设备选型、安装与维护方案欠合理的得3分； ④桥梁在线监测方案内容不完整，基本情况梳理不准确，现状分析不符合实际情况，设备选型、安装与维护方案存在明显不合理的得0分； |
|  | 桥梁监测数据管理系统(对接省市平台）（9分）：桥梁监测数据管理系统重点内容与采购人要求完全契合、重点把握精准。 ①内容完整，基本情况梳理完全准确，现状分析符合实际情况得9分； ②内容基本完整，基本情况梳理大致准确，现状分析大致符合实际情况得6分； ③方案内容欠完整，基本情况梳理欠准确，现状分析欠符合实际情况得3分； ④内容不完整，基本情况梳理不准确，现状分析不符合实际情况得0分； |
|  | 桥梁监测数据处理、损伤识别方案（9分）对桥梁监测数据处理、损伤识别的方案进行评分，根据方案的合理性、完整可行性进行评定。 ①内容完整，基本情况梳理完全准确，现状分析符合实际情况得9分； ②内容基本完整，基本情况梳理大致准确，现状分析大致符合实际情况得6分； ③方案内容欠完整，基本情况梳理欠准确，现状分析欠符合实际情况得3分； ④内容不完整，基本情况梳理不准确，现状分析不符合实际情况得0分； |
|  | 文明作业计划（3分）针对本项目的文明作业计划安排措施内容详实具体可行的得3分；针对本项目的文明作业计划安排措施内容较好具备一定可行性的得 2分；针对本项目的文明作业计划安排措施内容可操作性不强的得 1 分；未提供的不得分； 本项最高得3分。 |
|  | 安全生产防范保障措施（3分）针对本项目的安全生产防范保障措施内容详实具体可行的得3分；针对本项目的安全生产防范保障措施内容较好具备一定可行性的得2分；针对本项目的安全生产防范保障措施内容可操作性不强的得1分；未提供的不得分；本项最高得3分。 |
|  | 技术培训和售后服务（3分）针对于本项目提供全面、细致的培训内容与计划，明确的售后服务承诺，完善的定期回访与维护方案得3分。提供较好的培训内容与计划，作出的售后服务承诺，具备定期回访与维护计划得2分。提供较弱的培训内容与计划，不明确的售后服务承诺，缺乏定期回访与维护计划得1分；未提供的不得分；本项最高得3分。 |
|  | 健康监测系统设计、质量保证措施方案（3分） 对投标人提供健康监测系统设计方案、质量保证措施评价。 ①方案结构清晰，描述准确、全面、有针对性，具备可行性的得3分； ②方案结构清晰，描述基本准确、大致全面、有针对性，具备一定可行性的得2分； ③方案结构大致清晰，描述大致准确、针对性不强，但具备一定可行性的得1分； ④不符合招标要求或未提供的得0分。 |
| 实施、管理及运行维护方案 （6分） | 对投标人提供项目实施管理、项目进度管理、运行维护方案进行综合评价。 ①方案结构清晰完整，内容准确全面、有针对性且具备可行性的得6分； ②方案结构基本清晰完整，内容基本准确全面、有针对性但可行性一般的得4分； ③方案结构欠完整，内容不全面、缺少针对性但具备一定可行性的得2分； ④方案较差，不符合项目要求得1分； 未提供的得0分。 |
| 售后服务 （3分） | 投标人承诺在免费运行维护服务内，至少保证1人的驻场运维服务团队，对于设备和服务发生任何非人为故障，由投标人负责恢复。故障报修的响应时间为30分钟，到达现场的时间不超过3小时，小型故障恢复时间不超过8个小时，严重故障恢复时间不超过24小时内，并提供故障分析报告。 |
|  | ①投标人提供在1小时内到达现场承诺函的得3分； ②投标人承诺在1-2小时内到达现场承诺函的得2分； ③投标人承诺在2-3小时后到达现场承诺函的得1分。 ④投标人承诺在3小时后到达现场的承诺函或不提供的不得分。 注：投标人须提供承诺函并加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 拟投入设备的配置及优势（3分） | 针对本项目拟投入的设备配置的具有针对性，设备性能具有优越性、可靠性和稳定性得3分。；对本项目拟投入的设备配置的具有一定针对性，设备性能相对具有优越性、可靠性和稳定性得2分；对本项目拟投入的设备配置不具备针对性，设备优越性、可靠性和稳定性较弱的得1分；未提供的不得分。 |

注：

1.针对评分标准中评分的每一条，供应商在响应文件中均应提供相关资料并做出相应说明供磋商小组评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

供应商提交的涉及评分表内评分点要求的文件或证明的复印件或扫描件应清晰并加盖公章。

2.响应文件中如出现前后不一致时，磋商小组有权要求供应商作出澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，磋商小组有权酌情扣分。

3.供应商必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，响应无效，同时按政府采购相关规定报请政府监管部门处理。

4.政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

第五章 合同条款及格式（参考）

注：以下为采购人提出成交后签订本项目合同的主要条款，供应商必须实质性响应，供应商不得提出实质性的修改。关于专用条款将由采购人与供应商结合本项目具体情况协商后签订。

甲方（需方）：

地址：

联系人：

电话：

乙方（供方）：

地址：

联系人：

电话：

根据政府采购编号号项目竞争性磋商文件及该文件的磋商响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交的项目事宜，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，订立本合同。

一、合同内容：

1.乙方负责完成甲方委托的工作。

2.下列文件为本合同不可分割部分：

① 成交通知书；

② 乙方的磋商响应文件；

③ 乙方在磋商过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④ 磋商文件及其补充通知（如有）；

以上文件与本合同具有同等法律效力

二、服务时间：

三、服务内容：

以磋商文件为准。

四、履约保证金：

（1）履约保证金金额（中标价的 10%（人民币）：              元。

（2）递交方式：             。

（3）账户信息：

（4）履约保证金退还方式：

五、合同价格与支付方式：

1.本合同总价款¥。

2.合同价格包括完成该项工作所需的服务管理内容、耗材、办公设备、工具、各种税费、人工、保险、劳保、维护、利润、税金、社保、酬金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3.费用支付与结算：

（1）费用支付：

（2）乙方按期向甲方结算费用时须提供下列单据：

A、合格的发票；

B、其他（台账等，如有）；

（3）付款方式：银行转账。

（4）乙方指定账号：

户名：

账号：

开户银行：

4.根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

5.甲方除支付此项费用外，不再承担其它任何费用。

6.若遇国家或地方政府政策性调整，双方另行协商。

六、质量要求、验收标准：

1.乙方提供服务均为按国家规格、条例的合格正规服务。

2.乙方应当保证所提供服务涉及的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失。如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

七、有关技术成果归属条款

1.过程报告署名权归乙方所有，版权归甲方所有。

2.乙方不得将成果全部或部分泄露或提供给第三方。

八、保密要求

1.乙方及其工作人员除应遵守本合同有关资料要求及成果归属的规定外，还应对服务过程中接触的所有资料及工作成果保密，不得向甲方指定人员以外的其他单位和人员泄露排查信息。

2.乙方及其工作人员违反保密规定或者法律及本合同规定的其他禁止性规定，所引起的一切经济责任及法律责任由乙方承担。

九、权利与义务

1.甲方的权利和义务：

（1）甲方检查、监督并考核乙方工作的实施及制度的执行情况。

（2）乙方实施本项目产生的报告、手册等所有文字资料和影像资料的著作权、所有权属于甲方所有。

（3）甲方应按时支付乙方服务费用。

2.乙方的权利和义务

（1）乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行检测，按本合同规定的内容、时间及份数向甲方交付成果文件，并对提交的成果文件的质量负责。

（2）乙方应对成果文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方错误造成事故损失，乙方应及时采取补救措施。

（3）乙方向甲方收取的报酬，是其关于本合同的唯一报酬，乙方及其人员不得接受与本合同书有关的或与其承担义务有关的其他津贴、回扣等报酬和非直接支付。

十、违约责任

1.合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.甲方违约责任及违约金支付：

（1）在合同生效后，甲方不得无理由终止合同的。

（2）甲方违反合同规定，拒绝接受乙方提供的服务，应当承担乙方由此造成的损失。

3.乙方违约责任及违约金支付：

（1）在合同生效后，乙方不能提供服务的，或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。同时甲方有权解除合同。

（2）乙方逾期完成项目的，甲方有权解除合同，由此产生的相关费用由乙方自行承担。

4.不可抗力

（1）因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

（2）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十一、合同的解除和转让

1.合同的解除

（1）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

① 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

② 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

（2）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2.合同的转让

本合同权利和义务全部不得转让。

十二、合同的生效及其他

1.合同经甲、乙双方代表签字并加盖公章（或合同专用章）后生效，并进行网上公示。

2.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向采购代理机构提交一份备存。

十三、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，甲方与乙方及时协商解决，协商不成，任何一方可以依法向甲方所在地人民法院起诉。

十四、附则

1.合同份数

本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份。

2.未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律、法规之规定解释。

甲方：                                   乙方：

（公章）                              （公章或合同专用章）

法定代表人                     法定代表人

或其授权委托人：                 或其授权委托人：

年  月  日                     年  月   日

第六章 磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商/联合体牵头人（盖章）：

日期：  年  月  日

磋商报价表(以苏采云系统内格式为准)

本次为首次报价             货币单位：人民币元

项目名称：                 项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写： |  |

报价说明:

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付除报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准;

3、偏离说明: 详见《偏离表》;

供应商 （盖章） :

投标分项报价表

| 系统设计 | 品牌 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限元建模 结构静力分析 结构模态分析 易损性分析 系统硬件方案设计 系统软件功能设计 施工图编制 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 系统硬件建设 |  |  |  |  |  |  |
| 迎江桥 |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测 |  |  |  |  |  |  |
| 环境温湿度监测 | 东微感知、苏交科、海康、大华、慧通、建岩 | (1)测量范围(相对湿度)：0~100％RH； (2)湿度精度(相对湿度)：≤±3%RH(@60%RH,25℃)； (3)测量范围(温度)：-40℃~+60℃； (4)温度精度：±0.5℃。 (5)输出信号：RS485（标准Modbus通讯协议） | 台 | 1 |  |  |
| 桥面风速风向监测 | 东微感知、苏交科、海康、大华、慧通、建岩 | (1)风速范围： 0～70m/s； (2)风向范围： 0～360°； (3)风速精度：±(0.2+0.03V)m/s（0~30m/s，25℃）； (4)风向精度：±1°； (5)工作温度：-40～60℃； (6)输出信号：数字/模拟； (7)使用寿命：＞5 年。 | 台 | 1 |  |  |
| 桥面铺装层温度监测 | 东微感知、苏交科、海康、大华、慧通、建岩 | (1)测量范围：-40℃~+80℃； (2)测温误差：0.5℃ (3)分辨率：0.1℃ | 个 | 2 |  |  |
| 结构响应 |  |  |  |  |  |  |
| 图像挠度仪 | 东微感知、思莫特、海康、南京细柳、雷图、建岩 | （1）支持视觉位移检测，通过监测目标物体上靶标位移变化，计算被测目标在靶标位置横向和纵向二维位移变化。 （2）内置摄像机采用1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，最大分辨率可达4096 × 2160，帧率高达50帧。 支持纯测量模式和视频监控模式，视频监控模式下支持位移检测和周边环境监控。 （3）监测精度： 0.1mm@20m，0.2mm@50m；监测上报频率：纯测量模式下50Hz，视频监控模式下25Hz；位移变化量程：最大50cm。 （4）支持选配4G/5G通信，以及GPS定位模块。 | 套 | 2 |  |  |
| 应变计 | 东微感知、苏交科、海康、大华、慧通、建岩 | (1)测量范围：±1500με； (2)分辨力：≤1με； (3)非线性度：≤±2με； (4)采集频率：50Hz（动态）。 | 支 | 32 |  |  |
| 单向加速度计 | 东微感知、苏交科、海康、大华、慧通、建岩 | (1)测量范围：-1g~+1g(可定制)； (2)分辨力：≤1μg； (3)误差：≤1%； (4)测量频率范围：0~120Hz； (5)采集频率：50Hz。 | 台 | 8 |  |  |
| 三向加速度计 | 东微感知、苏交科、海康、大华、慧通、建岩 | (1)测量范围：-1g~+1g(可定制)； (2)分辨力：≤1μg； (3)误差：≤1%； (4)测量频率范围：0~2000Hz； (5)采集频率：50Hz。 | 台 | 2 |  |  |
| 位移计 | 东微感知、苏交科、海康、大华、慧通、建岩 | (1)检测范围：1000mm； (2)精度：0.5%FS; (3)等级：IP65; (4)输出信号：RS485（标准Modbus通讯协议） | 支 | 4 |  |  |
| 倾角仪 | 东微感知、苏交科、海康、大华、慧通、建岩 | （1）最大量程：30° （2）精度：≤0.005° （3）分辨率：≤0.001° （4）测量方向：双轴 （5）材料：铝合金 （6）防护等级：不低于 IP68 （7）输出方式：485 输出 （8）选用的倾角计产品须采用高精度设计，要求非线性度≤0.20%FS、分辨力≤0.005%FS、不重复度≤0.1%FS、滞后≤0.1%FS、综合误差≤0.5%FS。 | 台 | 2 |  |  |
| 视频监控 |  |  |  |  |  |  |
| 高清摄像机 | 海康、大华、金三立、天地伟业、宇视 | （1）全景400万细节200万25倍全彩枪球,全景采用1个F1.0大光圈全彩镜头，可输出90°大场景画面 （2）传感器类型：【全景】1/1.8" Progressive Scan CMOS，【细节】1/2.8" Progressive Scan CMOS （3）最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）【细节】彩色:0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) 黑白:0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON) ，0 Lux with IR （4）焦距：【全景】4 mm；【细节】4.8-120mm，25倍光学变倍 （5）视场角：【全景】90；【细节】H:55.01-2.73 （6）补光灯距离：【全景】30 m；【细节】200 m （7）支持点击全景画面联动特写镜头，手动跟踪运动目标 （8）支持GB35114 A级安全加密 （9）IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 （10） 支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°，全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于10° （11）摄像机具备AR标签管理功能、AR标签抖动漂移功能、AR标签联动查看功能 （12）设备smart 事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭；支持设置告警区域最大可包含整个监控画面；支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息 （13）支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航 | 台 | 6 |  |  |
| 采集设备 |  | 采集设备暂按表格项目（动态数据采集仪、静态数据采集仪、动应变采集仪）报价，如后期采用集成设备代替须经过专家论证且得到采购人同意，替换后设备价格应重新询价且不可超以此三项总和的成交供应商的报价。 |  |  |  |  |
| 动态数据采集仪 | 东微感知、苏交科、海康、大华、慧通、建岩 | 最大接入数：可通过RS485总线外接最多16个传感器分时采集 内置电池：内置可充电聚合物锂电池10000mAh@11.1V 充电电压：DC15V~DC24V，支持太阳能电池板充电 通信方式：支持4G通信和RS485从机接口 远程升级：支持FOTA升级 常规功能：远程配置参数 设备状态展示 | 台 | 5 |  |  |
| 静态数据采集仪 | 东微感知、苏交科、海康、大华、慧通、建岩 | 负载数量：≤32个传感器或采集模块； 外部存储Flash:8万条数据； 直流输出：1路 12V/24V(默认输出24V)； 通讯方式：4G CAT1，RS485(可选)； 工作电压：DC 15-32V； 功耗：1.5W； 工作温度：-20℃~60℃； 工作湿度：0~95%（非凝露）； | 台 | 1 |  |  |
| 动应变采集仪 | 东微感知、苏交科、海康、大华、慧通、建岩 | (1)1-6 路标准桥式电阻应变传感器接入，输入信号范围 0.8mV/V~ 3.5mV/V 每通道 独立 ADC 采集 (2)24bit ADC 分辨率，可选 10/80HZ 采样 (3)内置多级滤波算法，适用各场景称重测力 (4)串口波特率可设置 最高支持 115200bps (5)1500VDC 隔离电压,宽电压供电系统 DC 9-36V， (6)隔离（1500VDC）RS485 通讯支持 MODBUS-RTU | 台 | 6 |  |  |
| 通讯、电源设备 |  |  |  |  |  |  |
| 串口服务器 | 国产优质 | 工业级物联网通讯模块导轨式串口服务器 | 台 | 9 |  |  |
| 网关 | 国产优质 | 定制 | 台 | 1 |  |  |
| 交换机 | 华为、信锐、博达 | 1、具备快速冗余环网保护技术 2、三层千兆无风扇导轨式工业交换机 3、提供16个千兆/2.5G自适应电口，8个千兆光口 4、端口保护采用双重瞬间电压抑制管，电路板采用沉金工艺，关键器件采用工业宽温元件及钽电容，平均无故障工作时间超过60万小时 5、交换容量≥3.36Tbps，包转发能力≥128Mpps 6、支持STP/EAPS/ERPS等工业环网，环网自愈时间小于50毫秒（典型值） 7、支持静态路由，rip/ospf动态路由，支持vrrp虚拟路由，支持堆叠，支持虚拟化等功能 8、工作温度-40~85°C 9、支持IP40防护 10、支持IK05碰撞防护 | 台 | 1 |  |  |
| UPS电源 | 华三、华为、山特 | (1)设备容量:3KVA/2.4KW、电池：8节，12V/200AH； (2)时间：12小时 | 台 | 1 |  |  |
| 避雷器 | 国产优质 | 防雷电涌保护器 避雷器 电涌二级保护 20KA | 个 | 10 |  |  |
| 变压、稳压器 | 国产优质 | 电气稳压器插座式全自动便携式 | 台 | 1 |  |  |
| 控制开关 | 国产优质 | 定制 | 个 | 1 |  |  |
| 电线、电缆及其他辅材 |  |  |  |  |  |  |
| 信号线缆 | 国产优质 | 多芯屏蔽线 | m | 4000 |  |  |
| 通讯线缆 | 国产优质 | 6类非屏蔽双绞线 1，采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料，颜色为水绿色； 2，双绞线符合国际规范(ISO/IEC)，美国规范(ANSI/TIA/EIA)，欧洲规范(EN)的要求，电气特性超过六类(Cat.6)国际规范的250MHz要求； 3，电缆中心十字架隔离保证NEXT性能和合理施工弯曲半径。 4，外皮直径：6.0±0.2mm；重量(kg/kft)：12.9；最小弯曲半径：6～8 X O.D.；最大张力(kg)：≤11；直径：1.0±0.03mm； 5，工作温度：-25～+75℃ | m | 1200 |  |  |
| 电源线缆 | 国产优质 | 3芯RVV电源线（4mm2） 无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。 环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。 线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。 线芯绝缘颜色鲜艳，便于区分，便于施工识别。 符合RoHS 2.0 环保认证。 适用于家庭、酒店、城市建设、工程装修、监控供电、音响布线、道闸供电等应用场景。 导体类型：无氧铜 护套类型：PVC 线缆芯数：3芯 线缆类型（电源线）：RVV 屏蔽性能：非屏蔽 标称截面积：4mm2 | m | 1800 |  |  |
| 金属线槽 | 国产优质 | 定制 | m | 200 |  |  |
| 线槽支架及其他 | 国产优质 | 定制 | 项 | 1 |  |  |
| 森北大桥 |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测 |  |  |  |  |  |  |
| 环境温湿度监测 | 东微感知、苏交科、海康、大华、慧通、建岩 | (1)测量范围(相对湿度)：0~100％RH； (2)湿度精度(相对湿度)：≤±3%RH(@60%RH,25℃)； (3)测量范围(温度)：-40℃~+60℃； (4)温度精度：±0.5℃。 (5)输出信号：RS485（标准Modbus通讯协议） | 台 | 1 |  |  |
| 桥面风速风向监测 | 东微感知、苏交科、海康、大华、慧通、建岩 | (1)风速范围： 0～70m/s； (2)风向范围： 0～360°； (3)风速精度：±(0.2+0.03V)m/s（0~30m/s，25℃）； (4)风向精度：±1°； (5)工作温度：-40～60℃； (6)输出信号：数字/模拟； (7)使用寿命：＞5 年。 | 台 | 1 |  |  |
| 桥面铺装层温度监测 | 东微感知、苏交科、海康、大华、慧通、建岩 | (1)测量范围：-40℃~+80℃； (2)测温误差：0.5℃ (3)分辨率：0.1℃ | 个 | 2 |  |  |
| 结构响应 |  |  |  |  |  |  |
| 桥梁图像挠度仪 | 东微感知、思莫特、海康、南京细柳、雷图、建岩 | （1）支持视觉位移检测，通过监测目标物体上靶标位移变化，计算被测目标在靶标位置横向和纵向二维位移变化。 （2）内置摄像机采用1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，最大分辨率可达4096 × 2160，帧率高达50帧。 支持纯测量模式和视频监控模式，视频监控模式下支持位移检测和周边环境监控。 （3）监测精度： 0.1mm@20m，0.2mm@50m；监测上报频率：纯测量模式下50Hz，视频监控模式下25Hz；位移变化量程：最大50cm。 （4）支持选配4G/5G通信，以及GPS定位模块。 | 套 | 2 |  |  |
| 应变计 | 东微感知、苏交科、海康、大华、慧通、建岩 | (1)测量范围：±1500με； (2)分辨力：≤1με； (3)误差：≤±2με； (4)采集频率：50Hz（动态）。 | 支 | 32 |  |  |
| 单向加速度计 | 东微感知、苏交科、海康、大华、慧通、建岩 | (1)测量范围：-1g~+1g(可定制)； (2)分辨力：≤1μg； (3)误差：≤1%； (4)测量频率范围：0~120Hz； (5)采集频率：50Hz。 | 台 | 8 |  |  |
| 三向加速度计 | 东微感知、苏交科、海康、大华、慧通、建岩 | (1)测量范围：-1g~+1g(可定制)； (2)分辨力：≤1μg； (3)误差：≤1%； (4)测量频率范围：0~2000Hz； (5)采集频率：50Hz。 | 台 | 2 |  |  |
| 位移计 | 东微感知、苏交科、海康、大华、慧通、建岩 | (1)检测范围：1000mm； (2)精度：0.5%FS; (3)等级：IP65; (4)输出信号：RS485（标准Modbus通讯协议） | 个 | 4 |  |  |
| 倾角仪 | 东微感知、苏交科、海康、大华、慧通、建岩 | （1）最大量程：30° （2）精度：≤0.005° （3）分辨率：≤0.001° （4）测量方向：双轴 （5）材料：铝合金 （6）防护等级：不低于 IP68 （7）输出方式：485 输出 （8）投标选用的倾角计产品须采用高精度设计，要求非线性度≤0.20%FS、分辨力≤0.005%FS、不重复度≤0.1%FS、滞后≤0.1%FS、综合误差≤0.5%FS。 | 台 | 2 |  |  |
| 视频监控 |  |  |  |  |  |  |
| 高清摄像机 | 海康、大华、金三立、天地伟业、宇视 | （1）全景400万细节200万25倍全彩枪球,全景采用1个F1.0大光圈全彩镜头，可输出90°大场景画面 （2）传感器类型：【全景】1/1.8" Progressive Scan CMOS，【细节】1/2.8" Progressive Scan CMOS （3）最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）【细节】彩色:0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) 黑白:0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON) ，0 Lux with IR （4）焦距：【全景】4 mm；【细节】4.8-120mm，25倍光学变倍 （5）视场角：【全景】90；【细节】H:55.01-2.73 （6）补光灯距离：【全景】30 m；【细节】200 m （7）支持点击全景画面联动特写镜头，手动跟踪运动目标 （8）支持GB35114 A级安全加密 （9）IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 （10） 支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°，全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于10° （11）摄像机具备AR标签管理功能、AR标签抖动漂移功能、AR标签联动查看功能 （12）设备smart 事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭；支持设置告警区域最大可包含整个监控画面；支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息 （13）设备支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航 | 台 | 6 |  |  |
| 采集设备 |  | 采集设备暂按表格项目（动态数据采集仪、静态数据采集仪、动应变采集仪）报价，如后期采用集成设备代替须经过专家论证且得到采购人同意，替换后设备价格应重新询价且不可超以此三项总和的成交供应商的报价。 |  |  |  |  |
| 动态数据采集仪 | 东微感知、苏交科、海康、大华、慧通、建岩 | 最大接入数：可通过RS485总线外接最多16个传感器分时采集 内置电池：内置可充电聚合物锂电池10000mAh@11.1V 充电电压：DC15V~DC24V，支持太阳能电池板充电 通信方式：支持4G通信和RS485从机接口 远程升级：支持FOTA升级 常规功能：远程配置参数 设备状态展示 | 台 | 5 |  |  |
| 静态数据采集仪 | 东微感知、苏交科、海康、大华、慧通、建岩 | 负载数量：≤32个传感器或采集模块； 外部存储Flash:8万条数据； 直流输出：1路 12V/24V(默认输出24V)； 通讯方式：4G CAT1，RS485(可选)； 工作电压：DC 15-32V； 功耗：1.5W； 工作温度：-20℃~60℃； 工作湿度：0~95%（非凝露）； | 台 | 1 |  |  |
| 动应变采集仪 | 东微感知、苏交科、海康、大华、慧通、建岩 | (1)1-6 路标准桥式电阻应变传感器接入，输入信号范围 0.8mV/V~ 3.5mV/V 每通道 独立 ADC 采集 (2)24bit ADC 分辨率，可选 10/80HZ 采样 (3)内置多级滤波算法，适用各场景称重测力 (4)串口波特率可设置 最高支持 115200bps (5)1500VDC 隔离电压,宽电压供电系统 DC 9-36V， (6)隔离（1500VDC）RS485 通讯支持 MODBUS-RTU | 台 | 6 |  |  |
| 通讯、电源设备 |  |  |  |  |  |  |
| 串口服务器 | 国产优质 | 定制 | 台 | 9 |  |  |
| 网关 | 国产优质 | 定制 | 台 | 1 |  |  |
| 交换机 | 华为、信锐、博达 | (1)具备快速冗余环网保护技术,基于ITU-TG.8032V2协议，兼容性强，整个环网自愈时间&5ms，同时支持RSTP/STP； (2)宽温度范围，工作温度-40℃～+85℃ | 台 | 1 |  |  |
| UPS电源 | 华三、华为、山特 | (1)设备容量:3KVA/2.4KW、电池：8节，12V/200AH； (2)时间：12小时 | 台 | 1 |  |  |
| 避雷器 | 国产优质 | 防雷电涌保护器 避雷器 电涌二级保护 20KA | 个 | 10 |  |  |
| 变压、稳压器 | 国产优质 | 电气稳压器插座式全自动便携式 | 台 | 1 |  |  |
| 控制开关 | 国产优质 | 定制 | 个 | 1 |  |  |
| 电线、电缆及其他辅材 |  |  |  |  |  |  |
| 信号线缆 | 国产优质 | 多芯屏蔽线 | m | 4000 |  |  |
| 通讯线缆 | 国产优质 | 6类非屏蔽双绞线 1，采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料，颜色为水绿色； 2，双绞线符合国际规范(ISO/IEC)，美国规范(ANSI/TIA/EIA)，欧洲规范(EN)的要求，电气特性超过六类(Cat.6)国际规范的250MHz要求； 3，电缆中心十字架隔离保证NEXT性能和合理施工弯曲半径。 4，外皮直径：6.0±0.2mm；重量(kg/kft)：12.9；最小弯曲半径：6～8 X O.D.；最大张力(kg)：≤11；直径：1.0±0.03mm； 5，工作温度：-25～+75℃ | m | 1200 |  |  |
| 监控杆件（含基础） | 国产优质 | 定制 | 套 | 10 |  |  |
| 电源线缆 | 国产优质 | 3芯RVV电源线（4mm2） 无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。 环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。 线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。 线芯绝缘颜色鲜艳，便于区分，便于施工识别。 符合RoHS 2.0 环保认证。 适用于家庭、酒店、城市建设、工程装修、监控供电、音响布线、道闸供电等应用场景。 导体类型：无氧铜 护套类型：PVC 线缆芯数：3芯 线缆类型（电源线）：RVV 屏蔽性能：非屏蔽 标称截面积：4mm2 | m | 1800 |  |  |
| 金属线槽 | 国产优质 | 定制 | m | 200 |  |  |
| 线槽支架及其他 | 国产优质 | 定制 | 项 | 1 |  |  |
| 系统软件平台 |  |  |  |  |  |  |
| 系统接口调试 | 定制 | 物联网设备通过通信协议链接，可采用直联或数据推送模式，接入泰州城市生命线安全工程建设（一期）智慧监测体系项目平台的物联网感知平台，实现数据实时上达。 | 项 | 1 |  |  |
| 监测数据对接 | 定制 | 系统监测数据，可采用直联或数据推送模式，接入泰州城市生命线安全工程建设（一期）智慧监测体系项目平台的数据平台，数据类型需符合大数据平台数据汇聚、数据共享交换数据规则。并将监测数据和预警信息完成“泰政通”组建部署，实现移动端实时查看、处置状态信息、预警信息。 | 项 | 1 |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 视频雷达水位仪（含三年流量、不含杆件） | 海康、英飞拓、大华、 金三立、宇视 | 1、设备应具备稳定监测能力，不受光照、雨雪、灰尘、水雾等恶劣环境的影响； 2、设备可检测范围应不低于0.15m-15m，水位精度±1mm； 3、支持AI开放平台，内置漂浮物、垃圾智能算法检测； 4、支持全景路2560×1440 @30 fps高清画面输出，支持全彩画面； 5、支持白光补光，有效白光不低于30米； 6、支持主流SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181等主流标准； 7、支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控； 8、支持340°水平旋转，垂直方向-20°~90°； 9、支持3D数字降噪、强光抑制、SmartIR； 10、内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能； 11、支持4G，低功耗设计，设备正常工作，最低功耗小于1W； 12、支持水位报警联动视频抓拍上报； 13、内置存储不少于32 GB EMMC存储； 14、支持扩展不少于256G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储； 15、防护等级不低于IP67，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准；工作温度范围不低于-20℃~70℃； 16、设备支持热点，当4G网络异常后可连接设备热点进行维护； 17、最低照度彩色不大于0.0005lx，水平旋转范围：0°~340°，垂直旋转范围：-20°~90°，补光距离可达30米。 18、设备应具有不小于1/1.8英寸的靶面尺寸，设备内置不低于1个32GB EMMC芯片，1个雷达，1个RJ45接口，1个音频输出接口，2个报警输入接口，1个报警输出接口，1个RS485接口，1个SIM卡槽。 | 台 | 2 |  |  |
| 侧装式积水监测仪（含三年流量） | 墨行、星云网格、大华、慧通、海洲、海康 | 1、设备应采用一体式微型设计，测量范围不低于0-1米，分辨率1cm；工作温度不低于：-20℃—70℃； 2、设备应支持采用包括但不限于4G cat1通信方式，支持同时上报2个中心，可根据需要改为专网通信； 3、支持外置天线一体化安装，同时也要支持根据现场实际情况，将天线采用立杆安装； 4、支持无水时1小时上报1次，有积水时1分钟采集1次，积水深度低于5cm时，15分钟上报1次，积水深度6cm到15cm时10分钟上报1次，积水深度超过15cm时5分钟上报1次； 5、要求采用内置电池供电，按照上述标准参数设定，需保障设备稳定工作3年以上； 6、防护等级不低于IP68防护等级，保障水淹环境下能够正常工作； 7、设备需内置姿态传感器，设备异动能够立即向平台报警； 8、设备需内置短距离无线通信模块，支持手机APP“泰政通”对终端参数进行本地运维； 9、通信协议需符合泰州城市生命线安全工程建设（一期）智慧监测体系项目平台通信规约； 10、支持远程参数配置，远程程序功能升级； | 台 | 5 |  |  |
| 电子水尺（含三年流量） | 海康、英飞拓、大华、中煤、上海航征 | 1、设备通信方式需支持但不限于NB-IoT等无线传输方式； 2、主机工作温度不低于：-20~70℃； 3、工作湿度不低于：0~100%； 4、采集频率：触发式上传，可远程进行采样周期设置，检测到积水波动时5分钟/次（可调）；上传频率：4小时/次（可调），可远程进行上传周期设置，检测到积水波动时5分钟/次（可调）； 5、数据存储不低于180天； 6、防护等级不低于IP67； 7、内置电池满足设备运行时长不低于3年； 8、测量精度不低于：0～1.0米，分辨率1cm； 9、工作环境：长期稳定性：±0.1%FS/年，工作温度：-20~70℃，防护等级：IP67。 10、设备需支持手机APP“泰政通”对终端参数进行本地运维； 11、通信协议需符合泰州城市生命线安全工程建设（一期）智慧监测体系项目平台通信规约； | 台 | 2 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

附件1

磋商响应函

致：（采购人名称）

我方收到贵单位（项目名称）竞争性磋商文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加本项目的竞争性磋商。

1、我方已仔细研究了（项目名称）竞争性磋商文件的全部内容，愿意按竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务。

2、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求提交最后报价并完成采购范围内的全部服务工作。

3、我方承诺在竞争性磋商文件规定的磋商有效期内不修改、撤销响应文件。

4、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

5、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、其他补充说明（如有）。

供应商： （盖章）

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

年   月  日

附件2

法定代表人身份证明或授权委托书

（一）法定代表人身份证明

（法定代表人姓名），  （性别）  ，  （年龄） ，系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商（盖章）：

年月   日

（二）授权委托书

（非联合体投标，填写本表）

本授权书声明：×××（投标人名称）法定代表人×××（姓名） 授权×××（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人签字或盖章：

投标人名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证扫描件

### （联合体投标，填写本表）

### 本授权书声明： （牵头人名称） 的法定代表人（姓名） 授 权 （所属公司）的（被授权人的姓名、职务）为联合体就项目的投标活动的合法代理人，以本联合体名义全权处理一切与该项目投标有关的事务 （含项目合同签订）。

### 本授权书于   年   月    日签字生效，授权期限至本次采购活动结束止，特此声明。

### 牵头人名称(盖单位公章)：

### 地 址：

### 法定代表人签字或盖章：

### 联合体成员名称(盖单位公章)：

### 地 址：

### 法定代表人签字或盖章：

### 委托代理人签字：

### 职 务：

### 日 期：

### 附：委托代理人居民身份证扫描件（联合体成员若为3个可自行增加）

联合体协议

和         决定共同组成 [联合体名称：        ]（“联合体”），参加                      项目的响应。

现就联合体响应事宜订立如下协议。

1、[ 某成员单位名称 ]为[ 联合体名称 ]牵头人。

2、牵头人公司全权代表联合体处理本项目的一切相关事宜。

3、连带责任： 联合体每一成员均应对联合体在本投标文件项下的义务承担连带法律责任；

4、联合体各成员单位承担的工作分工如下：

- 联合体各成员单位承担的责任分工如下：

## 6、小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额的    %。

7、未尽事项，联合体各方可自行添加：

牵头人名称(盖单位公章)：

法定代表人签字或盖章：

地 址：

联合体成员名称(盖单位公章)：

法定代表人签字或盖章：

地 址：

年    月    日

注：1、如是联合体投标，联合体各成员均须单独提供法定代表人身份证明书。

2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的要求，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格调减。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业

附件3

资格条件

（一）具有独立承担民事责任的能力

提供供应商有效的法人或其他组织的 营业执照等证明文件原件扫描件

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

采购人名称     ：

我单位自愿参加贵单位组织的    （项目名称）    政府采购活动，在此声明： 我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 。

以上声明若有不实，自愿按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，承担相应的法律责任。

供应商：            （盖章）

法定代表人或授权代表：            （签字或盖章）

年月   日

（三）无重大违法记录声明函

无重大违法记录声明函

采购人名称     ：

我单位自愿参加贵单位组织的    （项目名称）    政府采购活动，在此声明： 我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单；未被列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上声明若有不实，自愿按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，承担相应的法律责任。

供应商：            （盖章）

法定代表人或授权代表：            （签字或盖章）

年月日

附件4

| 序号 | 主要条款 | 磋商文件要求 | 磋商响应文件 响应 | 偏离情况 （正/负/无） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

商务、技术条款响应表

注：

1、供应商需按磋商文件要求作出响应，未列出条款则视为无条件响应磋商文件要求。

2、如行数不够，供应商可自行增加。

供应商：            （盖章）

年月   日

附件5

| 序号 | 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

类似业绩一览表

注：供应商需按磋商文件提供相关证明材料。

供应商：            （盖章）

年月   日

附件6

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 职称 | 执业资格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

人员配备一览表

注：供应商需按磋商文件提供相关证明材料。

供应商：            （盖章）

年月   日

附件7

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。本项目所属行业：其他为列明行业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（是/否）为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2.成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

承诺书

（供应商名称）在此承诺：

1、我单位同意并响应采购文件的所有内容；

2、本公司（单位）对本项目（项目编号：             ）所提供的服务符合国家相关规定和采购人要求；

3、我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

4、本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

5、本公司不存在单位法定代表人/负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

6、本公司拟派本项目的工作人员，均无犯罪记录。

7、如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商（加盖CA电子公章）：

日  期：