招 标 文 件

项目名称：南京市第29中学新校区多媒体教学设备

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0431

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2025年11月

# 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………14

- 采购需求……………………………………18

- 评标方法与评标标准………………………52

- 投标文件格式………………………………55

# 第一章  投标邀请

受南京市鼓楼区教育局（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就南京市第29中学新校区多媒体教学设备（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0431

2.项目名称：南京市第29中学新校区多媒体教学设备

3.预算金额：928万元

4.最高限价：本项目不设最高限价

5.采购需求（简介）：南京市第29中学新校区多媒体教学设备采购，主要是新校区各教室的录播系统、扩声系统、中控系统、互动教学系统、教学平台、数智作业服务系统及配套的电脑桌椅等（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：60天

7.本项目不接受进口产品投标

8.本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（二）本项目特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年12月3日14时00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达采购人，由采购人负责答复。

对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达交易中心，由交易中心负责答复。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市鼓楼区教育局

地  址：南京市鼓楼区中山北路540号下关大厦

联系人：万老师

联系电话：025-83230037

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：高先生

联系电话：025-68505923

# 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件规定的资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会发现投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者认为投标人的报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，应当启动异常低价投标审查机制，通过苏采云系统要求投标人在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为政府集中采购处。收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

# 政府采购合同（货物）

# 合同编号：

# 项目名称：                                       项目编号：

# 甲方（买方）：

# 乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 供货结束并验收合格后，甲方支付合同总价款的70%。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日    向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价    的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

# 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

本项目为南京市第29中学新校区多媒体教学设备采购，用于学校各教室的多媒体教学。主要为新校区各教室的录播系统、扩声系统、中控系统、互动教学系统、教学平台、数智作业服务系统及配套的电脑桌椅等。项目包含设备安装、调试并培训使用，保障学校正常教学活动开展。

（二）项目建设遵循标准

招标文件涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，以修订后的最新标准为依据。除上述规范标准以外，须遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。

三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常态录播主机 | 88 | 台 | 20000 | 核心产品 | 工业 | 货物 |
| 2 | 教师跟踪摄像机 | 33 | 台 | 3900 |  | 工业 | 货物 |
| 3 | 学生云镜摄像机 | 88 | 套 | 3900 | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 4 | 精品录播主机 | 11 | 台 | 86000 |  | 工业 | 货物 |
| 5 | 教师双目摄像机 | 58 | 台 | 6000 |  | 工业 | 货物 |
| 6 | 教师云台摄像机 | 3 | 台 | 8500 |  | 工业 | 货物 |
| 7 | 学生双目摄像机 | 3 | 台 | 6000 |  | 工业 | 货物 |
| 8 | 学生云台摄像机 | 9 | 台 | 8500 |  | 工业 | 货物 |
| 9 | 30倍光学跟踪摄像机 | 4 | 台 | 12500 |  | 工业 | 货物 |
| 10 | 20倍教师双目摄像机 | 6 | 台 | 10500 |  | 工业 | 货物 |
| 11 | 20倍学生双目摄像机 | 6 | 台 | 10500 |  | 工业 | 货物 |
| 12 | 20倍云台摄像机 | 12 | 台 | 10500 |  | 工业 | 货物 |
| 13 | 导播控制台 | 11 | 个 | 5200 |  | 工业 | 货物 |
| 14 | 桌面控制管理器 | 10 | 套 | 2500 |  | 工业 | 货物 |
| 15 | 拾音器 | 88 | 套 | 2500 |  | 工业 | 货物 |
| 16 | 吊麦话筒 | 18 | 支 | 800 |  | 工业 | 货物 |
| 17 | 数字混音器 | 3 | 台 | 5000 |  | 工业 | 货物 |
| 18 | 有源监听音箱 | 3 | 对 | 900 |  | 工业 | 货物 |
| 19 | 拾音系统 | 2 | 套 | 3600 |  | 工业 | 货物 |
| 20 | 16口POE交换机 | 3 | 个 | 1100 |  | 工业 | 货物 |
| 21 | 8口POE交换机 | 7 | 个 | 700 |  | 工业 | 货物 |
| 22 | 5口POE交换机 | 88 | 个 | 300 |  | 工业 | 货物 |
| 23 | 视频采集卡 | 67 | 张 | 150 |  | 工业 | 货物 |
| 24 | 虚拟演播系统 | 1 | 套 | 61800 |  | 工业 | 货物 |
| 25 | 高清摄像机 | 1 | 台 | 13000 |  | 工业 | 货物 |
| 26 | 无线麦克风1 | 1 | 套 | 1000 |  | 工业 | 货物 |
| 27 | 虚拟演播系统推车 | 1 | 套 | 12000 |  | 工业 | 货物 |
| 28 | 抠像绿幕 | 1 | 套 | 1000 |  | 工业 | 货物 |
| 29 | 无线麦克风2 | 178 | 只 | 800 |  | 工业 | 货物 |
| 30 | 麦克风底座 | 89 | 台 | 1300 |  | 工业 | 货物 |
| 31 | 鹅颈麦克风 | 89 | 台 | 700 |  | 工业 | 货物 |
| 32 | 音频处理器 | 89 | 台 | 2200 |  | 工业 | 货物 |
| 33 | 多媒体全频音箱 | 89 | 对 | 1200 |  | 工业 | 货物 |
| 34 | 12路调音台 | 7 | 台 | 2800 |  | 工业 | 货物 |
| 35 | 数码播放器 | 4 | 台 | 5400 |  | 工业 | 货物 |
| 36 | 数字音频处理器 | 7 | 台 | 6330 |  | 工业 | 货物 |
| 37 | 全频音箱 | 10 | 只 | 2960 |  | 工业 | 货物 |
| 38 | 双通道功率放大器 | 5 | 台 | 2320 |  | 工业 | 货物 |
| 39 | 音箱安装架 | 10 | 个 | 200 |  | 工业 | 货物 |
| 40 | 无线手持 | 18 | 套 | 4000 |  | 工业 | 货物 |
| 41 | 无线头戴话筒 | 6 | 套 | 5200 |  | 工业 | 货物 |
| 42 | 反馈抑制器 | 3 | 台 | 6330 |  | 工业 | 货物 |
| 43 | 线性音柱音箱 | 10 | 只 | 6950 |  | 工业 | 货物 |
| 44 | 音箱功放 | 5 | 台 | 3190 |  | 工业 | 货物 |
| 45 | 桌面式电容话筒 | 4 | 台 | 3200 |  | 工业 | 货物 |
| 46 | 无线天线分配器 | 2 | 台 | 13000 |  | 工业 | 货物 |
| 47 | 无线话筒天线 | 4 | 个 | 4800 |  | 工业 | 货物 |
| 48 | 桌面话筒架 | 4 | 个 | 400 |  | 工业 | 货物 |
| 49 | 50Ω同轴电缆 | 4 | 根 | 1000 |  | 工业 | 货物 |
| 50 | 音箱架 | 10 | 只 | 200 |  | 工业 | 货物 |
| 51 | 8路电源时序器 | 1 | 台 | 1000 |  | 工业 | 货物 |
| 52 | 智慧融合终端 | 93 | 台 | 6800 | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 53 | 控制面板 | 93 | 台 | 2700 |  | 工业 | 货物 |
| 54 | 时序电源 | 93 | 套 | 1000 |  | 工业 | 货物 |
| 55 | 视频直播工作站 | 2 | 台 | 26000 |  | 工业 | 货物 |
| 56 | 无线投屏 | 93 | 台 | 2600 |  | 工业 | 货物 |
| 57 | 主讲端智能云盒 | 1 | 台 | 5000 |  | 工业 | 货物 |
| 58 | 主讲端交互模块 | 1 | 套 | 40000 |  | 工业 | 货物 |
| 59 | 小组智能云盒 | 6 | 台 | 4000 |  | 工业 | 货物 |
| 60 | 小组端交互模块 | 6 | 套 | 18000 |  | 工业 | 货物 |
| 61 | 手写板 | 60 | 套 | 2000 |  | 工业 | 货物 |
| 62 | 手写板充电柜 | 1 | 台 | 11000 |  | 工业 | 货物 |
| 63 | 无线高密AP | 1 | 台 | 1450 |  | 工业 | 货物 |
| 64 | 智慧教学移动终端 | 60 | 台 | 2500 |  | 工业 | 货物 |
| 65 | 充电车 | 1 | 台 | 6000 |  | 工业 | 货物 |
| 66 | 融合系统支撑平台 | 1 | 项 | 55000 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 67 | 资源管理平台 | 1 | 套 | 20000 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 68 | 教学资源综合应用平台 | 1 | 套 | 98000 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 69 | AI大数据分析模块 | 1 | 套 | 150000 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 70 | 试题资源库 | 1 | 项 | 34000 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 71 | 作业设计与布置 | 1 | 项 | 22000 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 72 | 作业数据采集 | 1 | 项 | 22000 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 73 | 全题型智能批改 | 1 | 项 | 11000 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 74 | 作业数据分析 | 1 | 项 | 17000 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 75 | 作业数据学情数字化应用 | 1 | 项 | 34000 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 76 | 智能采集终端 | 60 | 台 | 6630 |  | 工业 | 货物 |
| 77 | 电脑讲台 | 9 | 个 | 2700 |  | 工业 | 货物 |
| 78 | 学生电脑桌 | 272 | 张 | 1800 |  | 工业 | 货物 |
| 79 | 学生电脑椅 | 544 | 把 | 100 |  | 工业 | 货物 |
| 80 | 24口交换机 | 27 | 台 | 1500 |  | 工业 | 货物 |
| 81 | 2联操作台 | 4 | 套 | 3000 |  | 工业 | 货物 |
| 82 | 4联操作台 | 1 | 套 | 6200 |  | 工业 | 货物 |
| 83 | 12U机柜 | 9 | 台 | 650 |  | 工业 | 货物 |
| 84 | 24U机柜 | 5 | 台 | 1200 |  | 工业 | 货物 |
| 85 | 42U机柜 | 2 | 台 | 1900 |  | 工业 | 货物 |
| 86 | 综合布线 | 562 | 点 | 600 |  | 工业 | 货物 |
| 87 | 系统集成 | 98 | 间 | 2600 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1.产品技术指标

| 序号 | 产品名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常态录播主机 | ★1.录播一体机接口：①.HDMI输入接口：1路；②.HDMI接口输出：2路；③.音频输入1路；音频输出：1路；④.USB接口：1路；⑤.RJ45网口：1路；RS485：1路；⑥.内置MSATA接口；⑦.内置256G固态硬盘；（签订合同时提供包含但不限于产品说明书等技术支持资料，如白皮书、彩页、手册、官网截图、具有CMA标识的检测报告等）； 2.Linux操作系统；主机供电：DC12V，主机可在-30℃，湿度85%的环境下稳定运行； ▲3.通道支持加载HDMI信号，最大分辨率支持3840*2160（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告）； 4.支持H264视频编码与解码,要求支持1080P30fps、720P30fps分辨率格式编解码； 5.支持多通道同时录制，支持生成标准MP4格式视频文件，支持>5路MP4文件同时录制； 6.要求支持B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行导播和管理。主界面可以显示录制信息，包括录制时间、视频信息、地址及硬盘容量等； 7.通道窗口预览功能：能实时查看源通道的视频画面，方便预览和切换；通道能够加载http，rtsp，rtmp，ts，tc，http-flv格式的网络视频流； 8.可以在老师特写、学生特写、教师全景、学生全景和老师电脑图像等机位之间进行自动切换，图像切换平滑，没有“跳动”现象； 9.支持本地导播、远程导播,本地导播可通过外接显示屏和遥控器实现本地导播控制;远程导播可通过网络实现远程导播控制； 10.支持电影模式和资源模式同步录制，可根据不同需求选择录制模式； ▲11.录制覆盖功能：能自动检测硬盘容量，在极限情况下，自动覆盖最早的录像文件，保证当前录制文件的完整性（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告）； 12.直播功能：直播数量：不少于80个点；直播码流：1Mbps-8Mbps可调；无需下载任何插件及播放器，通过IE浏览器就能直播观看； ▲13.主机集成录制、导播、直播、互动功能模块，不接受采用2台及以上的主机实现以上功能（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告）。 |
| 2 | 教师跟踪摄像机 | 1.支持4K超高清分辨率图像，最大可提供4K@30fps/25fps图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率; 2.传感器要求：传感器尺寸≥1/2.8英寸,有效像素≥800万; 3.内置领先图像识别与跟踪算法，无其他辅助的情况下，即可实现平滑自然的EPTZ跟踪效果；能为教师跟踪设置精准灵活的跟踪模型; 4.镜头焦距：8±0.3mm； 5.摄像机可同时输出4路码流的图像，支持全景画面和特写画面同时输出，且至少一路视频支持自动导切视频输出，全景画面和特写画面分辨率同时支持1920x1080@25fps以上； 6.USB接口兼容会议软件和平台软件；USB接口支持自动导切视频输出； 7.支持H.265/H.264/MJEPG三种视频编码标准，音频AAC编码标准；支持RTSP、RTMP、Onvif、组播等网络协议; 8.支持LINEIN外接音频输入，可与视频同步编码后网络输出; 9.支持WDR，可以应对不同光照环境; 10.支持图像2D和3D降噪; 11.教师跟踪系统软件： ①系统采用虚拟跟踪技术，即在不采用云台摄像机的情况下，同步实现教师跟踪和学生定位的功能； ②与摄像机高度集成，在无需外接辅助设备（辅助分析摄像头、跟踪主机等）情况下，就能够实现跟踪定位功能； ③在采用2台非云台摄像机的情况下，实现4景位的拍摄；并具备全自动导播切换功能； ④具备较强的跟踪控制功能，当教师在讲台区域活动时，能够始终拍摄教师的跟踪画面，当教师运动速度较快时，自动切换到教师全景画面；教师的特写和全景画面，均通过一台摄像机完成；授课老师身高自适应功能：根据授课老师身高的不同，自动调整所拍摄的老师画面，使老师在画面中始终处于最合理的位置。 |
| 3 | 学生云镜摄像机 | 1.支持4K超高清分辨率图像，最大可提供4K@30fps/25fps图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率； 2.传感器要求：传感器尺寸≥1/2.8英寸,有效像素≥800万； 3.内置领先图像识别与跟踪算法，无其他辅助的情况下，能够自动识别起立回答问题的学生，并可以对其进行平滑自然的EPTZ跟踪效果；能为学生跟踪设置精准灵活的跟踪模型； 4.镜头：焦距：3.4±0.3mm； 5.摄像机可同时输出4路码流的图像，支持全景画面和特写画面同时输出，且至少一路视频支持自动导切视频输出，全景画面和特写画面分辨率同时支持1920x1080@25fps以上； 6.USB接口兼容会议软件和平台软件;USB接口支持自动导切视频输出； 7.支持H.265/H.264/MJEPG三种视频编码标准，音频AAC编码标准；支持RTSP、RTMP、Onvif、组播等网络协议； 8.支持LINEIN外接音频输入，可与视频同步编码后网络输出； 9.支持WDR，可以应对不同光照环境； 10.支持图像2D和3D降噪； 11.学生定位系统软件： ①系统采用虚拟跟踪技术，即在不采用云台摄像机的情况下，同步实现教师跟踪和学生定位的功能； ②与摄像机高度集成，在无需外接辅助设备（辅助分析摄像头、跟踪主机等）情况下，就能够实现跟踪定位功能； ③在采用2台非云台摄像机的情况下，实现4景位的拍摄；并具备全自动导播切换功能； ④学生的全景和特写画面也通过一台摄像机完成，当学生站立时，先拍学生全景画面，再拍学生特写画面，当有两个或两个以上学生站立时，画面切换到两个学生的局部全景画面，当有一个人坐下后，画面自动切换到另外一个站立的学生。 |
| 4 | 精品录播主机 | 1.录播一体机接口不低于：①.视频输入接口：4路HD-SDI接口，2路HDMI接口，1路VGA接口②.视频输出：2路HDMI接口；③.音频接口：1路输入、1路输出；④.USB接口：2路USB2.0接口；⑤.网口：1路千兆网口；⑥.控制接口：1路RS485； ▲2.Linux操作系统；主机供电：DC12V，主机可在-30℃，湿度85%的环境下稳定运行； 3.主机集成录制、导播、直播、互动功能模块，不接受采用2台及以上的主机实现以上功能； 4.通道支持加载HDMI信号，最大分辨率支持3840*2160； 5.支持H264视频编码与解码,要求支持1080P30fps、720P30fps分辨率格式编解码； 6.支持多通道同时录制，支持生成标准MP4格式视频文件，支持>5路MP4文件同时录制； 7.要求支持B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行导播和管理。主界面可以显示录制信息，包括录制时间、视频信息、地址及硬盘容量等； 8.为保证教室内教学场景拍摄录制及教学相关设备信号接入，要求具备≥10路信号的加载预监功能，能根据课堂教学进程，对教师、学生、电脑桌面、互动等画面进行智能切换。预监画面可实时推流给资源平台，实现平台直播； ▲9.通道窗口预览功能：能实时查看源通道的视频画面，方便预览和切换；通道能够加载http，rtsp，rtmp，ts，tc，http-flv格式的网络视频流；（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告）； 10.支持多种画面模式，支持单画面、画中画、左右等分、三画面、四画面多种画面合成模式，支持自动导播、手动导播，通过外接显示器和鼠标点击画面模板自由组合实现； 11.支持本地导播、远程导播,本地导播可通过外接显示屏实现本地导播控制;也可通过控制键盘对录播主机的导播控制,远程导播可通过网络实现远程导播控制； 12.支持云台摄像机控制，支持PTZ，多个预置位设置和调用;同时支持通过外接控制键盘选择通道画面，实现云台摄像机跟踪，可通过键盘旋钮实现镜头画面放大缩小； 13.支持电影模式和资源模式同步录制，可根据用户的不同需求选择录制模式； 14.能使用备播，主播双画面显示；能进行通道画面先切入备播，进行布局后再切入主播； ▲15.能将教室信息采集成视频监控列表；能将视频监控图像拖入互动画面中进行打开广播（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告）； 16.视频质量诊断：能进行视频质量诊断，能诊断视频清晰度异常、视频信 号缺失、视频条纹干扰、视频雪花干扰、视频偏色、画面冻结、场景变换、打开异常、视频码流、解码异常、视频遮挡、视频模糊、画面抖动类型； 17.视频故障诊断：能进行诊断网络连接异常、视频丢失、码流获取异常的视频故障； 18.诊断分析：系统根据诊断结果，逐步排查分析故障的原因，对视频图像质量、视频编解码设备、业务服务器以及网络传输设备的故障原因进行智能监测分析，逐步筛查设备链路上所有相关设备的故障发生的精确环节，为用户及时提供详尽的故障原因信息、故障处理的建议与方案； 19.报警管理：能对视频诊断结果和故障进行报警设置，并能够联动触发相关操作； 20.支持不依赖网络、外置设备即可实现行为分析、实时字幕的语音转写和热词提取。 |
| 5 | 教师双目摄像机 | 1.全景镜头: ①图像传感器：≥1/2.8英寸逐行扫描CMOS,≥214万像素； ②镜头：定焦8mm； ③视角：水平44°垂直25°； 2.特写镜头: ①图像传感器：≥1/2.8英寸逐行扫描CMOS,≥214万像素； ②镜头：≥12倍光学变焦，8倍数字变焦，焦距f=4.7~94.0mm,光圈F1.6–F3.5； ③视角：59.5°（广角）-2.9°（窄角）； ④聚焦系统：自动、手动、一键触发、PTZ触发； ⑤快门速度：1/1-1/10,000秒； ⑥能使用2D和3D数字降噪，信噪比>50dB，最低照度0.5Lux（彩色），0.1Lux（黑白）； ⑦白平衡：自动、室内、室外、一键触发、手动、自动跟踪、钠灯、日光灯； ⑧音频接口：1路LINEIN，3.5mm音频接口； 3.支持3G-SDI、HDMI、USB3.0、网络高清视频输出；支持POE供电； 4.支持RS232IN、RS232OUT； 教师跟踪系统软件： ①.系统采用图像跟踪技术，无需安装定位摄像机同步进行教师跟踪； ②.与摄像机高度集成，在无需外接辅助设备（辅助分析摄像头、跟踪主机）情况下，就能够进行跟踪定位； ③.具备较强的跟踪控制功能，当教师在讲台区域活动时，能够始终拍摄教师的跟踪画面，当教师运动速度较快时，自动切换到教师全景画面；授课老师身高自适应功能：根据授课老师身高的不同，自动调整所拍摄的老师画面，使老师在画面中始终处于最合理的位置； ④.教师身高变化自动调整画面垂直角度。 |
| 6 | 教师云台摄像机 | 1.图像传感器≥214万像素≥1/2.8英寸CMOS传感器； 2.镜头：≥12倍光学变倍，16倍数字变焦，f=4.14mm-47.08mm，F1.6–F2.8； 3.视角：72.5°（广角）–6.3°（窄角）； 4.聚焦系统：自动、手动、一键触发、PTZ触发； 5.快门速度：1/1-1/10,000秒； 6.能使用2D和3D数字降噪，信噪比>50dB，低照度1.0Lux； 7.支持RS232IN、RS232OUT、RS485多种控制接口，支持菊花链组网； 8.支持1路LINEin音频输入，3.5mm音频接口； 9.视频支持HDMI.LAN网口.USB3.0三路输出； 10.支持UAC音频格式PCM； 12.支持双码流，支持多级别视频质量配置； 13.精密传动系统，定位精确，运行平稳。 |
| 7 | 学生双目摄像机 | 1.全景镜头: ①图像传感器：≥1/2.8英寸逐行扫描CMOS,≥214万像素； ②镜头：定焦2.8mm； ③视角：水平94°垂直62°； 2.特写镜头: ①图像传感器：≥1/2.8英寸逐行扫描CMOS,≥214万像素； ②镜头：≥12倍光学变焦，8倍数字变焦，焦距f=4.7~94.0mm,光圈F1.6–F3.5； ③视角：59.5°（广角）-2.9°（窄角）； ④聚焦系统：自动、手动、一键触发、PTZ触发； ⑤快门速度：1/1-1/10,000秒； ⑥能使用2D和3D数字降噪，信噪比>50dB，最低照度0.5Lux（彩色），0.1Lux（黑白）； ⑦白平衡：自动、室内、室外、一键触发、手动、自动跟踪、钠灯、日光灯； ⑧音频接口：1路LINEIN，3.5mm音频接口； 3.支持3G-SDI、HDMI、USB3.0、网络高清视频输出；支持POE供电； 4.支持RS232IN、RS232OUT； 5.本地存储：内置TF卡槽； 6.学生定位系统软件： ①.系统采用虚拟跟踪技术，即在不采用云台摄像机的情况下，同步实现学生定位的功能； ②.与摄像机高度集成，在无需外接辅助设备（辅助分析摄像头、跟踪主机）情况下，就能够实现跟踪定位功能； ③.要求在采用2台非云台摄像机的情况下，实现4景位的拍摄；并具备全自动导播切换功能； ④.学生的全景和特写画面也通过一台摄像机完成，当学生站立时，先拍学生全景画面，再拍学生特写画面，当有两个或两个以上学生站立时，画面切换到两个学生的局部全景画面，当有一个人坐下后，画面自动切换到另外一个站立的学生。 |
| 8 | 学生云台摄像机 | 1.图像传感器≥214万像素≥1/2.8英寸CMOS传感器； 2.镜头：≥12倍光学变倍，16倍数字变焦，f=4.14mm-47.08mm，F1.6–F2.8； 3.视角：72.5°（广角）–6.3°（窄角）； 4.聚焦系统：自动、手动、一键触发、PTZ触发； 5.快门速度：1/1-1/10,000秒； 6.能使用2D和3D数字降噪，信噪比>50dB，低照度1.0Lux； 7.支持RS232IN、RS232OUT、RS485多种控制接口，支持菊花链组网； 8.支持1路LINEin音频输入，3.5mm音频接口； 9.视频支持HDMI.LAN网口.USB3.0三路输出； 10.支持UAC音频格式PCM； 11.支持双码流，支持多级别视频质量配置； 12.精密传动系统，定位精确，运行平稳。 |
| 9 | 30倍光学跟踪摄像机 | 1.图像传感器≥1/2.8英寸CMOS传感器； 2.视频信号：1080P60/50/59.94等，≥214万有效像素； 3.镜头：≥30倍光学变焦； 4.视角：f=5.5～110mm，3.3°（窄角）～54.7°（广角），光圈F1.6–F3.5 5.支持2D和3D数字降噪，信噪比>50dB，低照度0.5Lux(F1.8,AGCON)； 6.视频调节支持：亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式、伽马曲线等功能； 7.产品接口：HDMI、USB3.0（B型兼容USB2.0）、LAN(POE)、A-IN、RS232-IN、RS232-OUT、RS422（兼容RS485）、旋转拨码、DC12V电源、电源开关； 8.支持H.265/H.264视频压缩；支持VISCA.PELCO-P/D协议，支持波特率115200/38400/9600/4800/2400。 |
| 10 | 20倍教师双目摄像机 | 1.全景镜头: ①图像传感器：≥1/2.8英寸逐行扫描CMOS,≥214万像素； ②镜头：定焦8mm； ③视角：水平44°垂直25°； 2.特写镜头: ①图像传感器：≥1/2.8英寸逐行扫描CMOS,≥214万像素； ②镜头：≥20倍光学变焦，8倍数字变焦，焦距f=4.7~94.0mm,光圈F1.6–F3.5 ③视角：59.5°（广角）-2.9°（窄角）； ④聚焦系统：自动、手动、一键触发、PTZ触发； ⑤快门速度：1/1-1/10,000秒； ⑥能使用2D和3D数字降噪，信噪比>50dB，最低照度0.5Lux（彩色），0.1Lux（黑白）； ⑦白平衡：自动、室内、室外、一键触发、手动、自动跟踪、钠灯、日光灯； ⑧音频接口：1路LINEIN，3.5mm音频接口； 3.支持3G-SDI、HDMI、USB3.0、网络高清视频输出；支持POE供电； 4.支持RS232IN、RS232OUT； 5.本地存储：内置TF卡槽； 教师跟踪系统软件： ①.系统采用图像跟踪技术，无需安装定位摄像机同步进行教师跟踪； ②.与摄像机高度集成，在无需外接辅助设备（辅助分析摄像头、跟踪主机）情况下，就能够进行跟踪定位； ③.具备较强的跟踪控制功能，当教师在讲台区域活动时，能够始终拍摄教师的跟踪画面，当教师运动速度较快时，自动切换到教师全景画面；授课老师身高自适应功能：根据授课老师身高的不同，自动调整所拍摄的老师画面； ④.教师身高变化自动调整画面垂直角度。 |
| 11 | 20倍学生双目摄像机 | 1.全景镜头: ①图像传感器：≥1/2.8英寸逐行扫描CMOS,≥214万像素； ②镜头：定焦2.8mm； ③视角：水平94°垂直62°； 2.特写镜头: ①图像传感器：≥1/2.8英寸逐行扫描CMOS,≥214万像素； ②镜头：≥20倍光学变焦，8倍数字变焦，焦距f=4.7~94.0mm,光圈F1.6–F3.5； ③视角：59.5°（广角）-2.9°（窄角）； ④聚焦系统：自动、手动、一键触发、PTZ触发； ⑤快门速度：1/1-1/10,000秒； ⑥能使用2D和3D数字降噪，信噪比>50dB，最低照度0.5Lux（彩色），0.1Lux（黑白）； ⑦白平衡：自动、室内、室外、一键触发、手动、自动跟踪、钠灯、日光灯； ⑧音频接口：1路LINEIN，3.5mm音频接口； 3.支持3G-SDI、HDMI、USB3.0、网络高清视频输出；支持POE供电； 4.支持RS232IN、RS232OUT； 5.本地存储：内置TF卡槽； 6.学生定位系统软件： ①.系统采用虚拟跟踪技术，即在不采用云台摄像机的情况下，同步实现学生定位的功能； ②.与摄像机高度集成，在无需外接辅助设备（辅助分析摄像头、跟踪主机）情况下，就能够实现跟踪定位功能； ③.要求在采用2台非云台摄像机的情况下，实现4景位的拍摄；并具备全自动导播切换功能； ④.学生的全景和特写画面也通过一台摄像机完成，当学生站立时，先拍学生全景画面，再拍学生特写画面，当有两个或两个以上学生站立时，画面切换到两个学生的局部全景画面，当有一个人坐下后，画面自动切换到另外一个站立的学生。 |
| 12 | 20倍云台摄像机 | 1.图像传感器≥1/2.8英寸≥214万像素超高清CMOS传感器； 2.镜头：≥20倍光学变倍，16倍数字变焦，焦距：4.7mm～94mm，光圈：F1.6～F3.5； 3.视角：59.5°～2.9°； 4.聚焦系统：自动、手动、一键触发、PTZ触发； 5.支持1路RS-232IN,1路RS-232OUT/RS-485控制接口； 6.支持1路LINEin音频输入，3.5mm音频接口； 7.视频支持HDMI.LAN网口.USB3.0三路输出； 8.HDMI支持1路HDMI1.4：视频分辨率1920*1080@60/50/30/25fps;1280*720@60/50/30/25fps; 9.1路RJ-45，10M/100M自适应以太网口，视频格式支持H.264/H.265;1080P60/P50/P30/P25，720P60/P50/P30/P25,480P60/P50/P30/P25，360P60/P50/P30/P25;音频压缩AAC，支持多码流； 10.USB3.0支持UVC1.1协议；UVC视频格式支持H.264/H.265/MJPEG，视频分辨率1080P30/P25，720P30/P25，480P30/P25,360P30/P25; 11.支持两种供电方式，POE供电或适配器供电。 |
| 13 | 导播控制台 | 1.能切换控制多台摄像机，并同时操控多个摄像机进行特写拍摄； 2.能控制摄像机上下左右云台转动，进行拉近拉远对拉焦、聚焦操作； 3.能为多台摄像机设置/调用/清除≥6种不同预置位； 4.能进行≥3种特效切换； 5.能设置“自动/手动”模式将嵌入式主机备播通道内容以“自动/手动”模式切换到主播通道； 6.能设置嵌入式主机自动导播模式及手动导播模式； 7.能通过按钮控制主机不少于“老师特写”“学生特写”“老师全景”“学生全景”“板书”“PC桌面”6种画面的实时切换； 8.能通过“开始录制”“暂停录制”“停止录制”按钮控制嵌入式主机单通道及多通道的视频录制操作； 9.支持RS485/RS232协议； 10.能使用摇杆操作控制摄像机； 11.能通过usb接口链接电脑进行调试及码值校验。 |
| 14 | 桌面控制管理器 | 1.核心处理器：≥400MHz32位双核处理器； 2.操作系统：嵌入式实时操作系统； 3.协议类型：能配置运行MODBUSRTU、XGUS协议； 4.安装方向：能使用0、90、180和270度旋转安装显示； 5.颜色：≥65K色，16位RGB； 6.电压：5-36V(误差±0.2V)； 7.通讯方式：RS485； 8.通讯波特率：RS485：1200～115200bps，典型波特率：9600bps； 9.智能触摸控制屏软件：一键式发送录制、停止信号；本地录播能全自动的开启、关闭控制。 |
| 15 | 拾音器 | 1.拾音面积：10平方米～70平方米;音频传输距离：3000米； 2.频率响应：≥20Hz～20kHz;灵敏度：≥-46dB;信噪比：≥70dB(1米40dB音源)35dB(10米40dB音源)1KHzat1Pa； 3.指向特性：全指向性，动态范围：≥50dB(1KHzatMaxdBSPL);最大承受音压:≥120dBSPL(1KHz,THD1%)； 4.输出阻抗：≥600欧姆非平衡;输出信号幅度:≥2.5Vpp/-25db;麦克风:两只高灵敏度电容咪头； 5.信号处理：ClearSpeech数字降噪;保护电路:雷击保护、电源极性反转保护;适配器：全内置，可直连DVR、耳机、有源音箱； 6.传输线缆：3芯0.5mm2RVVP电缆； 7.配置原装电源适配器。 |
| 16 | 吊麦话筒 | 1.频率响应：≥100Hz～18KHz； 2.灵敏度：≥-40dB±3dB（re0dB=1V/Pa@1kHz）； 3.指向特性：超心型≤135°； 4.输出阻抗：≥200Ω±30%； 5.输出幅度：Max300mV； 6.最大承受声压：≥110dBSPL（A计权@1KHz，THD≤1%）； 7.动态范围：≥76dB（A）； 8.信噪比：≥60dB（A)（re94dBSPL=1Pa@1KHz)； 9.幻象供电：直流48V； 10.输出连接器：外置式3针卡侬公头XLR-3-12C。 |
| 17 | 数字混音器 | 1.采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠；集成自动噪音抑制技术，（去除包含空调、排气扇的噪音干扰）保证声音质量；能通过网络进行远程监听，软件升级和参数配置； 2.≥8路差分输入，支持软硬件48V幻象供电开启关闭； 3.≥4路单声道Line-IN输入,分别为：1—远程音频输入；2&4—课件；3—无线麦； 4.≥4路平衡输出，具体定义为：1，输出至远程（包含无线麦、吊麦、课件）；2，录音（包含无线麦、吊麦、课件、远程音频输入）；.3&4，输出至音箱（包含无线麦、课件、远程音频输入）。 5.≥8路平衡输入能做16段EQ处理（其他输入、输出不作EQ处理）；智能混音功能（8路平衡输入能任意组合）； 6.能使用手拉手麦克风输入，每路能带6个从设备； 7.NOMA功能：根据开启的MIC数量自动调整系统的输出电平，不会因为输入电平的叠加而使系统的输出增益提高，有效抑制声反馈的形成； 8.语音抗混响功能，避免多路语音互相干扰，突出重要语音信号；回声消除功能：无线麦克风、吊麦的混音需要进行AEC处理，参考信号为远程音频信号；具有AGC功能，防止多人大声说话时破音； 9.除网口外，还能通过RS485接口进行软件升级和参数配置输入/输出增益、EQ、AGC、降噪等级的参数； 10.内置声场检测功能，能测试混响时间、环境噪声、频率响应和语音传输指数STI； 11.远程回声消除：处理回声延迟能力：128ms，256ms，512ms；回声抑制比：＞60dB； 12.采样率：32K；采样位数：16位； 13.动态范围：≥90db； 14.环境噪声消除：稳态噪声消除比：≥30dB； 15.频率响应：≥20Hz-16KHz；最大增益：≥59dB。 |
| 18 | 有源监听音箱 | 额定功率：≥35W+35W；额定阻抗：≥4Ω；频率响应：≥55Hz-18kHz；输入：≥2路立体声接口；灵敏度：≥75dB/1W/1M；信噪比：≥85dB；最大声压级：≥78dB。 |
| 19 | 拾音系统 | 1.拾音器： ①.指向性：全指向； ②.频响：≥50Hz-20kHz； ③.灵敏度：-44±3dB(0dB=1V/Pa@1kHz)； ④.额定输出阻抗：≥2.2kΩ； ⑤.最小负载阻抗≥1kΩ； ⑥.信噪比：≥75dB(S：(f=1kHz@1Pa)N：(A-Weightedcurve))； ⑦.最大声压级≥115dB(f=1kHz，THD＜1%)； ⑧.动态范围≥104dB（20Hz-20kHz@2.5kΩ）； 2.音频处理器： ①.频率响应≥20Hz~20kHz@+4dBu：麦克风通道+0/-2dB；线路输入通道+0/-0.5dB； ②.THD+N(1kHz@+4dBu)：麦克风通道<0.009%；线路输入通道<0.007%； ③.等效噪声<-84dBu(20Hz~20kHz@22dB)；动态范围>105dB(20Hz~20kHz@0dB)； ④.最大输入电平：麦克风通道-2dBu；线路输入通道20dBu； ⑤.最大输出电平（平衡）20dBu； ⑥.最大增益：麦克风通道50dB；线路输入通道0dB； ⑦.输入阻抗：麦克风通道2.2kΩ；线路输入通道20kΩ； ⑧.输出阻抗：400Ω； ⑨.采样率48kHz；A/D-D/A转换器：24-bit； ⑩.幻象电源DC48V； ⑪.≥1个麦克风输入网络接口，可接入1路无线麦克和2路有线麦克； ⑫.≥1路立体声回声抑制参考信号输入，采用3.5mm标准音频接口；2路立体声线路输出，采用3.5mm标准音频接口。 ⑬.支持远场拾音、模态降噪、高保真、去混响、回声消除。 |
| 20 | 16口POE交换机 | 16口千兆POE：≥16个10/100/1000Base-T端口，整机供电功率≥225W，单口最大供电功率≥30W。 |
| 21 | 8口POE交换机 | 8口千兆POE：≥8个10/100/1000Base-T端口，整机供电功率≥60W，单口最大供电功率≥30W。 |
| 22 | 5口POE交换机 | 5口千兆POE：≥5个10/100/1000Base-T端口，整机供电功率≥57W，单口最大供电功率≥30W。 |
| 23 | 视频采集卡 | 1.USB高清视频采集卡； 2.输入接口：HDMI(4K/60Hz/YCbCr4:2:0向下兼容)； 3.输出接口：USB3.0/Type-C(2K/30Hz向下兼容)； 4.音频:音视频同步。 |
| 24 | 虚拟演播系统 | 1.素材管理支持文件导入、素材删除、模板调用、操作便捷： 2.图片窗口应用支持图片添加、图片删除、图片抠像、窗口数量； 3.视频窗口应用支持视频添加、视频删除、视频抠像、播放设置、窗口数量、视频切换、音量控制； 4.通道采集支持通道选择、云台控制、画面裁剪、通道抠像； 5.预览通道支持通道选择、画面添加、通道投屏； 6.抠像支持关键色抠像、关键色设置、抠像设置、裁剪设置、取消抠像； 7.模板应用支持模板选择、画面选择、模板窗格、通道展示； 8.播放控制支持主副播画面切换、模板清除、转场特效、； 9.系统设置支持画面录制、画面直播、推流新建、推流修改、视频录制、输入音频、音频监听、异常退出视频保存； 10.具备虚拟演播系统软件著作权。 |
| 25 | 高清摄像机 | 1.CMOS图像传感器最高支持3840x2160@60FPS视频输出； 2.4K超广角镜头，≥12倍光学变焦,最大视场角高达82°； 3.内嵌视频分析功能，可根据不用应用场景选择不同智能算法； 4.支持H.265、H.264视频编码； 5.最高支持超高清4K无压缩数字视频输出； 6.内置2.4G/5G双频WIFI； 7.支持双码流，支持多级别视频质量配置； 8.支持≥1路音频输入和1路音频输出。 |
| 26 | 无线麦克风1 | 1.音频采集终端：使用2节5号电池，能连续工作≥6个小时；配备背景灯液晶屏，方便暗处观看； 2.音频接收终端：带有Mic/LINE切换开关，能选择麦克风与线路输入；配备背景灯液晶屏，方便暗处观看； 3.音频监听终端：采用全频单元，声音清晰，能够表现和还原人声；二路话筒输入（环保麦克风插口自带DC+6V电源）。 |
| 27 | 虚拟演播系统推车 | 1.采用一体化台面结构设计，台面无缝隙，无液体渗漏风险；台面采用医用级抑菌ABS塑料材质，台面把手一体化，舒适手感。 2.伸缩式键盘托带阻尼，键盘托稳固性强。 3.工作台面和显示器可整体气动升降。 4.配置不少于2套双节活动臂，可悬挂显示器和摄像机。 5.立柱使用航空铝合金新型复合材料,内部中空设计，可隐藏走线。 6.显示器固定架可以承受≥10kg,可进行俯仰≥30度、左右≥90度的摆动。 7.底盘盖采用医用级抑菌ABS塑料材质，造型美观。 8.车体底座采用≥4个4寸高强度防缠绕静音万向医疗轮，带刹车。 |
| 28 | 抠像绿幕 | 配套定制,尺寸规格：200*300cm。 |
| 29 | 无线麦克风2 | 1.采用UHF数字调制和无线抗干扰编码技术，要求射频指标完全符合国家标准； 2.采用低延时高保真数字音频压缩和传输技术，音频失真度<0.08%； 3.充电方式：支持直插式桌面充电器充电； 4.具有充电提醒及保护功能； 5.配套磁吸挂绳。 6.具有OLED显示屏和物理按键，显示屏的显示内容包括频率、音量、开关麦状态、电量、功率等级参数，并且具备音量+按键、音量-按键、电源开关键，物理按键具备清晰的按压反馈，电源开关键长按开关机，短按开关麦。 |
| 30 | 麦克风底座 | ▲1.要求充电底座采用一体化设计，无线话筒插入充电座即可自动完成配对（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告）； 2.收发频率：470MHz-510MHz； 3.频率响应范围：20Hz-20KHz（±3dB）； 4.频率稳定度：±0.005%以内； 5.综合信噪比：>85dB，综合失真：≤0.5%； 6.频道组数≥2通道，支持2支无线话筒同时使用； 7.最长传输距离≥100米。 |
| 31 | 鹅颈麦克风 | 1.拾音头：电容式； 2.指向特性：心型指向； 3.频率响应：≥50Hz-16KHz； 4.灵敏度：≥-42dB±2dB； 5.输出阻抗：≥250Ω； 6.电源供应：DC3V或DC48V。 |
| 32 | 音频处理器 | 1.系统集成音频处理和功率放大器，高度≤1U。 2.集成回声消除功能、噪声消除功能、混音处理功能于一体； 3.支持≥1路RJ45接口无线话筒输入，支持≥1路凤凰端话筒输入； 4.具备≥4路音频输入接口，其中至少2路输入接口采用3.5mm接口；具备≥3路音频输出接口； 5.≥2个以太网接口，支持接入网络进行管控； 6.功率放大器大输出功率：≥2*100W。 7.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 |
| 33 | 多媒体全频音箱 | 1.频率响应：≥120Hz-20KHz（±3dB）。 2.额定阻抗：≥4-8Ω。 3.灵敏度：≥85-90dB。 4.匹配功率：≥15W-80W。 |
| 34 | 12路调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V； 2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入； 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果； 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子； 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 |
| 35 | 数码播放器 | 1、多功能媒体播放器，可接收手机、平板和笔记本等设备通过蓝牙连接； 2、支持WIFI无线音频传输具备AP和net模式等工作方式； 3、支持移动硬盘、SD卡及U盘的本地播放； 4、支持WAV/FLAC和APE等无损音乐格式； 5、支持光纤、同轴等输入接口。 |
| 36 | 数字音频处理器 | 1.后面板具有≥8路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥8路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口VN.WC24219D； 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换； 3.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db； ▲4.音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统（签订合同时提供具有CMA标识的检测报告）； 5.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步； 6.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平； 7.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息； 8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制； ▲9.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（签订合同时提供具有CMA标识的检测报告） |
| 37 | 全频音箱 | 1.阻抗≤8Ω； 2.频响等同或优于65Hz-20KHz； 3.额定功率≥250W； 4.灵敏度≥97dB/W/M； 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°； 6.高音≥1.4"压缩高音单元×1； 7.低音≥10"低音×1。 |
| 38 | 双通道功率放大器 | 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案； 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口； 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波； 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备； 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能； 6.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。 |
| 39 | 音箱安装架 | 配套定制，底板厚度：≥2.0mm，承重≥35KG。 |
| 40 | 无线手持 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能； 2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用； 3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯； 4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预； 5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式； 6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节； 7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时； 8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台； 9.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 |
| 41 | 无线头戴话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能； 2.具有≥1台接收主机、≥2只头戴腰包；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用； 3.接收机前面板具有≥2个TFT-LCD显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个显示屏、≥4个实体按键（包括≥1个静音键、≥1个音量减少键、≥1个音量增加键、≥1个电源开关键）、≥1个电源状态指示灯、≥1个静音指示灯； 4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式； 5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节； 6.具有长时间续航，发射机连续使用时长≥10小时； 7.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台； 8.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 |
| 42 | 反馈抑制器 | 1.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点； 2.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。； 3.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平； 4.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息； 5.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制； 6.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步； 7.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 |
| 43 | 线性音柱音箱 | 1.采用≥8只3寸全频喇叭单元； 2.箱体采用≥12mm高密度板，CNC加工，耐磨喷漆处理； 3.拼接排列扬声器设计； 4.额定功率≥300W；峰值功率≥1200W； 5.灵敏度≥95dB(1M/1W)； 6.最大声压级（额定/峰值）：120dB/126dB； 7.标称阻抗≤4Ω； 8.频率范围等同或优于70Hz-20kHz。 |
| 44 | 音箱功放 | 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案； 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口； 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波； 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备； 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能； 6.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。 |
| 45 | 桌面式电容话筒 | 1.设备具有话筒增益调节接口，可调节话筒增益； 2.设备支持幻象供电、电池供电供电方式；电池支持连续发言≥60小时； 3.设备底部具有电池电源拨动开关，可根据实际使用状态手动开关话筒电池电源； 4.开麦具有指示灯提示，按键开启后，咪杆指示灯亮起； 5.指向性：心形指向性；信噪比：≥80dB(A)；频率响应：等同或优于80Hz~16KHz；输出阻抗：≥75Ω；灵敏度：≥-38±2dB。 |
| 46 | 无线天线分配器 | 1.具备≥2个天线输入接口，支持接收天线信号，实现分配多路射频信号的效果； 2.具备放大射频信号，补偿因信号功率被分配至多个输出而造成的插入损耗； 3.具备≥2个天线级联接口，支持无限制级联分配器，可实现扩展无线话筒的目的； 4.具备≥4个直流电源输出接口，支持给≥4台接收机供电，减少适配器数量和免去繁琐布线。 |
| 47 | 无线话筒天线 | 1.射频频率范围等同或优于470～950MHz； 2.驻波比：≤2.0； 3.输入阻抗：≤50Ω； 4.指向性：≥180度指向。 |
| 48 | 桌面话筒架 | 高度：等同或优于160-200mm。 |
| 49 | 50Ω同轴电缆 | 50Ω同轴电缆不低于30米，用于无线话筒天线延长使用，750MHz频率下，每100米约衰减不大于20dB。 |
| 50 | 音箱架 | 配套定制，底板厚度：≥2.0mm，承重≥35KG。 |
| 51 | 8路电源时序器 | 1.配备LCD显示屏，支持显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息； 2.具有≥8路单通道≥10A电源输出插座，总输出电流≥30A，支持实时监控插座功率； 3.具有≥2个10M/100M网口，≥2路RS-485接口，≥1路USB接口提供照明灯供电；配备≥1个监听扬声器，支持人声报警提示； 4.支持过载、短路保护功能；支持连接PC可视化界面进行远程操控；支持网络远程固件升级，支持主从机级联，支持通过一路网口接入局域网使用软件控制所有级联设备； 5.具备对每一路电源输出进行定时编程，支持每路开关时序间隔动作延迟时间调节设置； 6.支持实时检测设备温度，支持拓展外接温湿度传感器，显示外部环境温湿度； 7.具备自定义设置电源锁开启后每个通道开启、关闭、保持关闭前状态；支持设置对应通道的上下限位值、对应的超限动作和动作延时，支持调节报警音量大小； 8.支持电压、电流或温湿度超过限定值播放相应的人声报警，恢复正常时自动停止； 9.支持通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备；支持独立控制每一路电源输出，支持一键全开或全关；支持一键紧急打开或者关闭全部电源； 10.支持PC界面控制、定时控制、手动控制、串口控制方式。 |
| 52 | 智慧融合终端 | 1.集成千兆交换机功能，具备≥4个RJ45网口； 2.具备≥4路RS232通信端口，具备≥1路RS485通信端口，具备≥1路干接点接口，具备≥1路12V/2A输出接口，具备≥2路GPIO接口； ▲3.板载集成HDMI4*4全交叉无缝矩阵,具备≥4路HDMI输入接口，具备≥6路HDMI输出接口。输入和输出接口均支持4K高清分辨率（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告）。 |
| 53 | 控制面板 | 1.具备≥7英寸高分辨率工业触摸屏，支持触摸屏控制界面定制。支持画面切换，声音调整，设备控制。支持广播信号本地暂停收听及音量调节； 2.具备二维码扫码摄像头，支持通过云平台系统实现二维码反扫及扫码开机。集成IC卡读卡器，支持刷卡开机，支持安装底座实现插卡开机； 3.内置扬声器、拾音器，集成音频编解码功能，通过配套主机及系统平台实现远程IP对讲、语音监听等功能； 4.具备物联网关功能，可接入同品牌无线麦克风，可接入最大30路2.4G无线物联模块，可接入≥2路无线电子时钟，通过配套主机及系统平台实现对接入的物联模块进行策略管理； 5.支持充电桩麦克风未归位语音提醒，支持关机倒计时语音提示，支持外接传感器数据实时显示。 |
| 54 | 时序电源 | 1.支持≥1路最大20A，220V电源输入，具备≥7路独立220V受控电源输出接口，每路最大支持1700W负载，总负载最大支持4400W； 2.支持Modbus协议或IP网络与同品牌智能终端或其他第三方终端相连并对其所连接的电源设备进行管理和控制；支持IO输入状态查询、级联、能耗统计及上报。 |
| 55 | 视频直播工作站 | 1.集成≥10英寸触摸显示屏。不少于1路HDMI输入接口、1路HDMI输出接口、1路有线麦克风输入接口、2路3.5mm音频输入接口、1路3.5mm音频输出接口、1个RJ45网口； 2.支持预览信号源画面内容，查看音频通道状态、分组信息。支持全高清1920*1080P实时编码，支持设置推流码率，实现高码率、中码率、低码率实时切换； 3.集成数字调音台功能，支持对接入的音频信号进行高音、中音、低音、混音设置与音量调整； ▲4.支持通过系统平台和微信小程序对本机进行远程控制、成员选择，可实现远程定时播放功能，支持强制接收，支持0-99级广播优先级选择（签订合同时提供功能截图）。 |
| 56 | 无线投屏 | 1.支持Air Play、Miracast、WIDI投射协议投屏，能够将iOS设备、mac OS设备、Android设备、Windows设备不安装任何APP或者插件的前提下直接无线投屏； 2.支持2路同时无线投屏显示，支持4路信号同显，支持批注白板、录屏等教学功能； 3.支持手机、平板设备安装遥控器软件用于移动教学； 4.视频输出：最大支持4K高清视频，支持30FPS帧率。 |
| 57 | 主讲端智能云盒 | 1.CPU：≥双核心、双线程、1.8GHZ、三级缓存2MB； 2.RAM：≥8G； 3.内置存储：≥128G，可扩充到2TB； 4.影音接口：≥2路HDMI输入接口、2路HDMI输出接口、LineIn*1、LineOut*1； 5.I/O接口：≥3个USB接口并支持扩展，3个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口； 6.视频输出：最大支持4K高清视频，支持30FPS帧率； 7.扩展：具有“录制”按钮，可一键式录制课程； 8.内置无线AP功能/WiFi支持。 |
| 58 | 主讲端交互模块 | 1.互动控制系统无需硬件遥控器或USB切换器，用户只需扫码下载遥控器APP，即可将移动终端作为控制端，支持Windows、Android、iOS系统安装控制端软件。使用遥控器APP可拍摄多达16张照片或录制多达16段短视频上传至屏幕显示，亦可将遥控器（手机/平板/电脑端）本地的多达16个文件，上传至屏幕分屏显示； 2.屏幕工具条：用户可直接在触控显示屏上触控操作； 3.支持设备的有线接入：设备具有≥1路HDMI输入接口，具有≥1路HDMI输出接口； 4.双屏教学支持：镜像模式、扩展模式两种切换效果； 5.支持三大类公有传输协议投屏：支持AirPlay、Miracast、WIDI投射协议投屏； 6.手写板：支持手写板通过Wifi网络连接到智能云盒，手写板书写笔迹可实时通过智能云盒展示； 7.音频输入输出接口：设备支持3.5mm音频输入和3.5mm音频输出功能； 8.支持16路投屏终端同步显示：支持4K高清视频播放，能够在显示终端上不少于4屏画面同时播放高清视频，并可自由拖动交换画面位置。支持对投屏终端单个或者全体音频音量控制；多屏画面布局下，支持对单一显示画面静音、翻转、循环播放、全屏或移出操作； ▲9.分组教学：教师上课前，通过创建合作组，并随即生成一个入组验证码；小组屏通过输入验证码，加入到教师指定的合作组里；任何小组屏都可以作为教师端，进行创建和解散合作组。教师可以通过广播功能，把教师端显示内容同步到指定的单个或多个小组屏上。通过切屏功能，可以抓取多个小组屏内容到教师端，进行对比教学。还可以把任何一个小组屏幕内容，演示到其他指定的单个或多个小组屏上。同时支持教师选择文件资料发送到全部分组或指定的单个或多个分组，实现多样化的分组讨论场景。以上多屏小组互动，支持同时批注操作。支持教师端对分组设备进行管控，包括控制小组屏录制、息屏、唤醒、关机重启、音量调节等操作（签订合同时提供功能截图）。 |
| 59 | 小组智能云盒 | 1.CPU：≥双核心、双线程、1.8GHZ、三级缓存2MB； 2.RAM：≥8G； 3.内置存储：≥128G，可扩充到3TB； 4.影音接口：≥1路HDMI输入接口、1路HDMI输出接口、LineIn*1、LineOut*1； 5.I/O接口：≥3个USB接口并支持扩展，3个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口； 6.视频输出：最大支持4K高清视频，支持30FPS帧率； 7.扩展：具有“录制”按钮，可一键式录制课程； 8.内置无线AP功能/WiFi支持。 |
| 60 | 小组端交互模块 | 1．软件遥控器：投屏控制系统无需硬件遥控器或USB切换器，用户只需扫码下载遥控器APP即可将移动终端作为控制端； 2.屏幕工具条：用户可直接在触控显示屏上触控操作； 3．支持16路投屏终端同步显示； 4．支持三大类公有传输协议投屏：支持AirPlay、Miracast、WIDI投射协议投屏； 5．支持设备的有线接入：HDMI输入接口支持电脑、摄像头、实物展台等外部设备的有线接入，HDMI输出接口支持连接显示终端设备； 6．支持对显示终端进行全屏缩放； 7．支持批注功能； 8.支持画面截屏：通过截屏功能，可一键截取当前投屏显示内容画面，通过微信、微博、QQ等第三方应用程序分享发送，并支持存储在U盘或局域网云盘中； 9．一键微课录制； 10.小组讨论：小组内的成员，可以把自己的移动终端投射到小组屏上进行展示讲解，可以支持多人设备同时投屏对比讲解，支持同时批注操作。 |
| 61 | 手写板 | 1.采用电磁压感，无源无线，压感等级≥2048levels，感应精度不低于正负0.254mm； 2.采用wifi双频传输，≥0.96寸OLED显示屏，≥128*6412C/SPI接口液晶屏，可显示连接状态、电量、设备ID等信息； 3..电池容量不小于4400mAh，续航时间：实时模式连接不间断书写时间不低于20个小时；支持Type-C接口充电； 4.支持60个学生设备数据并发传输，通过无线路由器（AP）的wifi实现无线传输点对点发射，无干扰； 5.笔在纸上书写的同时，书写内容被实时传送到接收端屏幕，从而实现纸上互动教学和交流的目标； 6.同时完成对学生书写过程数据的采集记录与分析，实现了教学的信息化与数据化； 7.配备专用数字出水笔，压感灵敏度≥2048级，电磁感应方式。 |
| 62 | 手写板充电柜 | 1.支持设备数量：≥60台； 2.充电电压：宽电压设计，4.5V～5.5V； 3.过温启停：过温自动关断和重启； 4.充电电流：最大限流值为2.4A，电流过流响应时间为2us，关断自动泄放动能； 5.安全配置：配备剩余电流保护短路系统； |
| 63 | 无线高密AP | 1.支持可工作在802.11a/b/g/n/ac/acwave2/ax模式； 2.采用三射频设计，所投产品支持3个射频接入，其中两个5GHz射频，一个2.4GHz射频； 3.为保证高密用户接入，整机5GHz射频空间流≥4流，2.4GHz射频空间流≥2流，最大接入速率5.375Gbps； 4.接口≥3个10/100/1000M电口； 5.整机接入用户规格≥384； 6.支持包括802.1x认证、PSK认证、MAC、PPPOE、Portal、微信、短信等认证加密方式，用以保护无线网络安全； 7.在网络拥塞情况下，支持对终端报文进行识别，可对关键业务优先处理并加速，提升用户体验。 |
| 64 | 智慧教学移动终端 | 1.终端尺寸：≥10.95英寸，分辨率：≥1920×1200； 2.采用：≥八核CPU，主频：≥2.0GHz； 3.内存容量：≥6GB；存储容量：≥128GB； 4.电池容量：≥8000mAh（典型值）； 5.摄像头：双摄像头，前置≥800万像素，后置≥800万像素，后摄支持文档矫正增强功能，可以倾斜拍摄文档，并进行自动矫正和文字效果显示增强。 |
| 65 | 充电车 | 1、支持设备数量：≥60台； 2、充电接口：220V插座。 |
| 66 | 融合系统支撑平台 | 1.基于定制的Linux操作系统，集成MySql数据库。系统具备安全性管理，支持搜索功能，支持超级管理员指定时间日志统计和清除功能； 2.系统支持跨网段组播(≥20路网段），可实现智能终端设备的跨网段集控管理以及高清音视频流的跨网段传输、播放等业务，软件提供路由设置可实现双网卡内外网数据传输管理； 3.支持客户端基于BS构架的web登陆方式，依权限的不同管理不同的智能终端； 4.软件支持操作系统的远程重启和关机。提供网卡、路由、网关、DNS等网络基本参数配置。支持NTP网络同步时间； 5.通过微信小程序可远程对终端设备及物联模块进行定时集控管理（设备开机、关机、禁用，物联模块开电、关电等）； 6.具有对终端（智能终端）远程实时监控、操作、预定操作等可视化及智能化的设备管理功能，支持对终端所连接的电脑进行Windows桌面的远程监控和远程控制功能； 7.支持web远程登陆服务器进行远程修改、设置IP地址，远程重启系统； 8、与学校基础数据平台（pc端及移动端）进行对接，费用包含在投标总价中（采购人负责协调对接工作，联系人联系方式详见招标文件第一章）。 |
| 67 | 资源管理平台 | 1.教师可加入多个班级进行授课，并可在授课过程中无缝切换班级。支持教师查看当前授课班级的小组、学生在线名单及详情，支持在界面中直观显示在线、离线学生名单； 2.教师可将交互式课件资料下发给学生，并支持学生完成点击、拖拽、批注等操作。教师可通过屏幕截图或实时画面了解学生作答情况及课堂笔记。支持分组下发交互式课件，能够针对不同学生组别一键推送课件不同页码的内容； 3.支持自习模式、听课模式便捷切换；自习模式下，学生可自主查阅资料；听课模式下，教师可管控学生设备，并支持在管控状态下进行互动； 4.支持无走动巡堂，可采集不少于4个学生的屏幕，采集过程学生屏幕自动管控，支持更换、增删学生屏幕的操作，帮助教师快速总览学生学习情况； 5.支持教师发起课堂即时问答，支持预设题目数量、答题时间，并推送相应题干内容至学生端供学生作答，支持单选题、多选题、判断题等多种题型。答题过程中实时统计答题进度、预设正确答案、作答及未作答学生名单。答题结束后以学生或小组形式汇总各题各选项的选择名单及题目正确率； 6.支持课堂选人回答功能，支持学生抢答、教师随机抽选等方式； 7.支持学生通过终端发表个人观点，可输入不少于6条观点。教师端可自动生成观点文字排布图，并支持筛选词频展示主流观点。支持按照观点相同人数进行排序展示。支持随机抽选单个学生展示其观点； 8.支持教师调用精品题库进行随堂小测，可预设答题时间，并在小测结束后自动批改客观题；全程提供作答进度、正确率等数据，供教师掌控测验进度及测验重难点； 9.支持教师调用题库资源自定义生成答题竞赛小游戏。答题结果支持自动批改，即时展现学生答题正确率和答题时间，生成学生积分榜； 10.所有答题互动自动生成报告单，教师可通过移动二维码或本地下载等方式获取本节课程内所有答题互动记录。记录包括：互动次数、未参与学生、答题类型、各题各选项的选择名单、各题目正确率、生生互动评分详情等。 |
| 68 | 教学资源综合应用平台 | 一、平台应用参数 1.采用B/S架构，用户通过浏览器即可轻松实现直播管理、点播管理、用户管理、资源分类、用户认证、权限设置等核心功能，并且能够即时生成点播资源，操作便捷高效； 2.支持在国产信创环境下部署，凭借优化的系统架构，提供高效的执行效率，为用户带来流畅、优质的使用体验； 3.具备用户批量导入功能，支持用户的初始化导入、用户组管理以及用户权限管理。同时，为教师和学生提供注册、个人信息管理等一站式服务，提升用户管理效率； 4.管理员可对后台频道栏目进行全面维护，包括添加、删除、修改及发布等操作，确保栏目内容的及时更新和准确展示； 5.系统支持用户和节目分级别管理。经过授权的用户能够实时对直播、点播节目进行添加、修改、删除、发布和授权等操作，保障节目管理的灵活性和安全性； 6.用户可通过IE、谷歌等主流浏览器观看相应的直播、点播内容，满足不同用户的使用习惯； 7.支持学校内所有录播主机进行智能对接，实现无缝集成。不仅能智能化管理教室内设备，确保设备正常运作和资源高效上传，还能实现无人全智能运行模式。同时，开放相应接口，方便第三方录播主机接入； 8.支持对平台使用的名称、logo等进行自定义配置，满足校级平台个性化定制需求，打造专属的平台形象。 二、基础管理模块 1.具有学校管理、学段管理、学科管理、帐号管理、组织架构管理、年级管理、平台公告、角色管理、系统设置、操作日志的功能。 三、个人教研模块 1.具有个人工作台、教研管理、空间管理、空间教研活动、个人教研活动、课堂观察、历史记录、我的收藏、我的视频、我的教案的功能。 四、教研管理模块 1.具有教研活动数据统计展示、多级联动数据查看、区域学校数据管理、数据筛选与导出、自定义空间数据查看、录播主机管理、区域级空间管理、区域教研活动创建、问卷分类与维度自定义、问卷评价类型设置、评价维度复制的功能。 五、集体备课模块 1.多人协同文档编辑：支持多人同时对WORD、PPT、EXCEL及其对应格式（PPTX、DOCX、XLSX）的文档进行协同编辑，提升备课效率； 2.在线研讨功能：支持文字和图片形式的在线研讨，每条研讨内容均可回复，用户可自行管理自己的研讨信息； 3.备课文档管理：用户能够上传、管理和预览备课文档，方便资料的整理与查看； 4.推荐资源服务：可依据学科和学段推荐相应资源，教师可通过引用推荐资源，快速协同完成备课工作。 5.AI教案生成：借助自然语言处理和生成式AI技术，结合教师输入的基础教学信息，自动分析教材与教学要求，快速生成教案和学案初稿，且支持教师修改保存。 6.AI备课助手：支持教师提问或聊天，自动快速生成相关内容，教师可一键插入或复制到教学设计中，辅助快速完成备课设计。 7.教学模式诊断：基于教师的教学设计，系统可智能诊断其教学模式，并生成诊断报告，为教学优化提供参考。 8.活动反思管理：支持上传和预览活动反思文档，助力教师总结备课经验。 9.数据统计功能：支持对教研活动参与人员、研讨过程等数据进行统计，为活动评估提供数据支撑。 10.文档下载功能：支持备课文档的下载，方便教师离线查看和使用。 11.异步协同备课：支持对主备教师的教学设计进行点赞、评论等操作，实现异步协同备课，促进教师间的交流与合作。 六、听课模块 1.视频回放功能：支持视频回放，涵盖播放、暂停、快进、快退、音量调节、倍速播放等操作，为用户提供流畅的观看体验。 2.评课文档管理：支持评课文档的上传与预览，兼容WORD、PPT、EXCEL及其对应格式（PPTX、DOCX、XLSX），方便用户查看和整理资料。 3.课堂讨论互动：支持以文字和图片形式开展课堂讨论，每条研讨内容均可回复，用户可自主管理自己的研讨信息。 4.量化评分系统：支持对听课内容进行量化评分，同时显示评分进度和评分总数，为听课评价提供数据支持。 5.听课文档操作：支持听课文档的上传与预览功能，便于用户保存和查看相关资料。 6.数据统计分析：对听评参与人数、评论次数、浏览次数等数据进行统计，为教学评估提供参考依据。 7.智能教态分析：通过录播或直播视频采集教师情绪、手势、头部等数据，全程客观记录并分析课堂教学情况。 8.智能提问分析：基于录播或直播视频的音频文本，识别并诊断课堂提问类型，助力教学策略优化。 9.教师语言分析：借助音频转写和分类技术，识别诊断教师语言类型，包括授课、提问等，为教学语言改进提供参考。 10.智能行为检测：采集分析教师行为数据，对巡堂、指导等教学行为进行分析，播放视频时可同步检测，需对接录播系统或提供接口。 11.智能轨迹识别：实时追踪记录教师行动轨迹，在播放视频时可查看，需对接录播系统或提供接口。 12.课堂词汇分析：实时捕捉解析课堂对话，精准识别统计高频词、敏感词、语气词，为教学反馈提供有力支持。 13.听课模板服务：按需提供多种听课模板，支持教师查看设计、记录笔记、评分等功能，提高听课效率。 七、主题研修 1.具有多格式支持、活动研讨功能、备课文档管理、活动反思支持、数据统计的功能。 八、教研空间 1.具有自定义教研空间、空间视觉自定义、空间人员管理、空间资源管理、空间数据统计、空间公告与资讯管理、空间访问信息展示的功能 九、数据统计 1.时间维度可视化：系统支持按不同年份进行时间维度的数据统计，并在数据大屏上进行可视化展示，为用户呈现全面、精准的数据视图。 2.多类型数据采集：具备对所有教研活动、参与人数以及空间数量的统计功能，能够精确采集和汇总相关数据，为后续分析提供坚实基础。 3.趋势深度分析：可对所有教研活动的开展趋势进行深度分析，并以直观的方式在界面上展示其发展态势，帮助用户把握活动走向。 4.活动排名展示：支持对所有教研活动进行排名统计，并在系统界面上展示相应的排行榜，使用户能快速了解活动热度。 5.AI分析结果呈现：提供AI课堂分析结果的展示功能，将智能分析得出的课堂数据以清晰易懂的形式呈现给用户，辅助教学决策。 十、系统对接 1.根据学校要求，导入学校基础数据到系统平台并做好权限分配；根据学校需求和实际情况，开放系统接口，配合学校原有平台的开发商，将本系统纳入学校统一管理，采购人负责协调对接工作，联系方式详见第一章； 2.配合学校数据中心平台统一认证要求，开放数据接口，费用包含在投标总价中； 3.根据学校指向性需求进行二次开发，提供平台应用二次开发服务，保证所有功能开发在15个工作日完成。 4.供应商需在签订合同后3个工作日携设备抵达采购人指定地点进行功能演示，如无法响应投标文件内容，采购人将拒绝支付合同款，追究其责任。 |
| 69 | AI大数据分析模块 | 一、综合分析能力 1.多维度行为分析：同时支持课堂行为和语言行为分析。 2.行为分析：涵盖教师讲授、师生互动、教师板演、使用课件、教师巡视、齐声朗读、独立学习、学生应答、运动轨迹等多种教学行为识别维度。 3.语言分析：包含教师语速、授课音量、总字数、教师口头禅、高频词、教师提问类型、教师课堂实录、课堂对话、课堂点名等内容。 二、AI分析大屏功能 1.展示模型：支持以秒为颗粒度，对各类教学行为进行基于AI功能的全自动伴随式分析。以课堂时间为轴线生成课堂教学评估数据，并以图表形式直观展示每个时刻的行为类型和持续时长。 2.弗兰德斯教学行为分析法（S-T）：支持根据图像识别全自动跟踪数据生成S-T曲线图，助力用户提升和评估教学技能。 3.RT-CH教学模型：引入RT-CH教学分析模型，系统自动生成矩阵图，判定授课类型为对话型、练习型、混合型或讲授型。 4.师生互动分析：利用AI教研技术深度分析课堂教学，依据自主研发的特定模型对数据分组，将课堂师生互动交流数据摘录并转化为文字，可通过文字直接定位到相关视频界面。 5.教师语速与字数统计：分离教师和学生声音，统计教师语速和总字数。 6.教师口头禅高频词统计：分离教师和学生声音，统计教师口头禅高频词。 7.教师提问深度分析：依据布鲁姆教学分类法，将认知思维过程分为记忆、理解、应用、分析、评价和创造六个层级，对教师提问的每个问题进行分析。 8.课堂对话研究：深入分析教师对学生的每个对话，以及课堂教学中的师生对话、生生对话。对话类型包括老师让其他学生评价、老师追问、老师让其他学生补充回答、老师简单表扬、老师鼓励学生、老师补充答案、老师批评、老师纠正并指出错误、老师重复答案、老师进行简单提示等。 9.课堂行为时序展示：支持统计整个课程期间授课教师的授课行动轨迹，生成以教室横纵坐标为基准的教师轨迹热力分布图。同时提供各种课堂行为时序图，直观展示教师行动轨迹和其他课堂行为，帮助教师全面了解教学情况和行为特征。 10.学生知识掌握分析：以SOLO模型为基础，分析学生对知识的接收程度。 11.学习行为分布分析：依据学习金字塔模型，分析整堂课中学生的学习行为分布。 12.教学行为专项分析：支持统计教师巡视情况并形成分析图，分析数据包括教师课堂巡视次数、时长、巡视区域时长占比等。同时支持各种课堂行为时序图，图中有时长统计，更直观呈现教学数据。 13.本地资源分析：允许用户自主上传本地课程录制资源视频，确定学科和名称后上传。上传完成后，系统自动分析资源并同步显示分析后的课堂数据。 14.课堂总览分析：对课堂教学过程进行智能切分，分析整个课堂的亮点、时间分配和容量。 15.目标和重点分析：识别课堂教学的目标和重点，并分析各目标的完成时间点。 16.新课标分析：分析学科学段适应性，提供改进建议。 17.教案符合度分析：分析教学过程与教案的匹配程度。 区域教研支持 多品牌录播视频分析：支持区域教研，不同品牌录播教室的视频均可进行自动AI分析。 三、分析报告功能 1.AI分析报告生成：可将AI分析后的课堂数据（包括基本信息、语速分析、课堂用词、S-T模型、Rt-ch模型、老师活动轨迹分析、学生活动轨迹分析、教学行为、老师提问类型统计、理答类型、课堂总结、点评统计等）导出为AI分析报告。支持通过手机端扫码观看，也可直接导出为Word文档。 2.在保障课堂网络稳定的情况下，15分钟内，系统自动给出整个课堂的AI报告，课堂实录报告，教师提问报告、教师理答报告，所有报告都可一键导出。 |
| 70 | 试题资源库 | 1.新高考题库 提供题库涵盖全新的主流教材版本，包括人教版、苏教版、北师版等，涵盖调整和新增200多个知识点，涵盖近三年多种类型考试试题。 2.联考/模考题库 支持学校提供联合考试和模拟考试试卷的校本作业试题资源库，包括历年的考试真题、模拟试题、联考真题等。 支持教师按照级别、年级、学期、年份和区域等进行试卷的筛选。 3.提供与教材知识点模块一致的试题包 提供与教材同步的全面学习资源，所选试题须全面覆盖教学大纲要求，满足不同层次和类型学生的需求，帮助学生在学习过程中获得必要的指导和练习。 4.提供校内资源加工服务 支持实现校本作业资源的沉淀。 支持基于专业的教研团队打造多维标签体系，入库的各类试题按照题型、知识点、难度、教材章节目录、解析等标注标签。 支持标签化后加入到本校校本题库中，使学校的教学资源得到沉淀保存和分类管理。 |
| 71 | 作业设计与布置 | 1.支持教师作业排版编辑设置，满足多场景的作业设计需求； 2.支持教师按照个人教学需求和教学计划，按照进度或者章节进行作业设计； 3.支持系统根据学校学业水平实际情况，须提供默认题包、备选题包和更多推荐与多种选题模式，教师可根据作业内容进行灵活选择试题内容； 4.系统资源支持分层级选择，以及根据不同水平学生可接受的试题难度，按照基础达标、能力提升和思维拓展对试题进行分层，教师可以对难度进行调控，并对不合适的试题支持老师自主调节，以适配各种作业场景，满足了不同层次学生的练习需求。 |
| 72 | 作业数据采集 | 1.支持学校原有的扫描仪进行作业数据的采集； 2.作业扫描需不低于50张/分钟。 |
| 73 | 全题型智能批改 | 1.客观题批阅准确率不低于99%； 2.填空题批阅准确率不低于99%； 3.解答题批阅准确率不低于90%； 4.批阅时长不高于5分钟/50份作业。 |
| 74 | 作业数据分析 | 1.包括提交成功率、提交人数、未提交人数； 2.包括班级学生的答题情况，包括平均分、合格率、知识点得分率、班级高频错题等； 3.提供作答统计及每道试题得分率，自动为教师生成作业报告，须支持分析学生作业完成情况及学习态度等信息； 4.提供一键讲评功能，支持老师在课堂上通过大屏进行授课； 5.提供学生原作答情况复现，支持老师在课堂上随时调取学生原作业情况； 6.支持老师手机端查看作业作答情况与作业分析数据。 |
| 75 | 作业数据学情数字化应用 | 1.支持结合学校特定情况和学生学习情况而建立的校本学情库，可将历史的作业任务都会沉淀到“本校作业”，形成学校的校本作业资源库。作业错题沉淀在“校本学情”； 2.支持教师实时查看到历次各章节、知识点学情数据，须支持教师导出错题滚动训练，进行阶段性补偿练习，选题组卷及薄弱知识点分析。 |
| 76 | 智能采集终端 | 1.光源：三色RGB(LED)； 2.触控显示屏：显示屏≥7英寸； 3.运行内存≥4GB，存储容量≥32GB； 4.扫描图像分辨率：支持150dpi、200dpi、300dpi的图像输出； 5.接口：USB3.0及以上； 6.扫描图像分辨率：支持150dpi、200dpi、300dpi的图像输出； 7.接口：USB3.0及以上； 8.纸张尺寸检测：支持自动纸张尺寸检测； 9.ADF容量：≥100张70g/m2(20磅)纸张； 10.图像输出格式：支持彩色/黑白/灰度情况的单面和双面出图，输出文件格式为PDF、BMP、JPEG、TIFF等常用图像格式。 |
| 77 | 电脑讲台 | 规格：1800×700×820mm；抽屉离地69mm；全部采用≥18mm厚AA级橡胶木实木机拼板，同色PVC封边带机器封边，消音三节抽轨，联通五金连接件组装。 |
| 78 | 学生电脑桌 | 规格：1200×600×820mm；抽屉离地69mm，全部采用≥18mm厚AA级橡胶木实木机拼板，同色PVC封边带机器封边，联通五金连接件组装。 |
| 79 | 学生电脑椅 | 规格：360×260×440mm；凳面采用≥18mm厚AA级橡胶木实木机拼板、圆角处理，同色PVC封边带机器封边；不低于25×25×1.0方管凳架、酸洗磷化喷塑处理。 |
| 80 | 24口交换机 | 24个10/100/1000Base-T以太网口、4个独立千兆SFP光口；支持VSU虚拟化技术，简化网络管理；支持CPP/NFPP/RLDP/DHCPsnooping多重安全防护策略；支持DHCPsnooping。 |
| 81 | 2联操作台 | 2联工位，整体尺寸≥1200*900*750mm；E1级防火台面；底部独立机柜。 |
| 82 | 4联操作台 | 4联工位，整体尺寸≥2400*900*750mm；E1级防火台面；底部独立机柜。 |
| 83 | 12U机柜 | 规格：宽600深600高700mm。选用SPCC冷轧钢板制作；脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、喷塑处理、外型美观；防护等级不低于IP20。 |
| 84 | 24U机柜 | 规格：于宽600深600高1200mm。选用SPCC冷轧钢板制作；脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、喷塑处理、外型美观；防护等级不低于IP20。 |
| 85 | 42U机柜 | 规格：宽600深600高2000mm。选用SPCC冷轧钢板制作；脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、喷塑处理、外型美观；防护等级不低于IP20。 |
| 86 | 综合布线 | 六类网线、配线架、理线架、跳线、水晶头等。 |
| 87 | 系统集成 | 多媒体设备系统连接、调试及所需音视频线材等。 |

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）质保（维保）及售后要求

①本项目质保期三年，费用包在投标总价中（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）；

②本项目所投产品使用软件授权终身使用及升级，费用包含在投标总价中；

③供应商接到报修请求，2小时内响应，8小时内维修人员到达现场，质保期内故障报修24小时内无法及时修复的须提供备机；

④供应商在质保期内每学期结束前为学校进行整体维护一次，费用包含在投标总价中；

⑤质保期后，供应商提供终生服务，保证零配件的供给。

（2）验收要求

①所供货物必须是全新的，原装正品行货，完全符合国家规定的质量标准，因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。

②供应商完成竣工文档整理方可申请验收，供应商应按相关政府职能部门要求的标准编制竣工验收资料，确保通过相关政府职能部门验收，并将竣工验收资料送城建档案馆存档。

③验收的相关数据及中标产品信息，供应商应及时填入网络管理平台。

④验收合格后，中标数据将在网络管理平台生成的设备二维识别码，供应商负责打印二维码不干胶标贴并将其贴在产品的指定位置；完成设备识别码粘贴是验收的重要环节，未完成验收不予通过。

（3）培训要求：

①供应商对使用单位采购设备的使用和维护提供培训，培训的内容包括设备和软件的安装、使用以及软硬件基本维护知识。

②供应商签订合同时制定全面培训计划，要求分为使用培训、教学应用培训，方案中需提供具体培训安排、内容、讲义、考核计划等。

③供应商须提供培训讲义，培训学校管理人员不少于2人。

（4）平台监管要求：

①供应商须接受“南京市教育装备项目管理平台”的信息化过程管理，在“南京市教育装备云服务平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。

②供应商须在履约过程中，严格按照“南京市教育装备项目管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。

③供应商在合同履约过程中，必须通过“南京市教育装备项目管理平台”申请验收，验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任。

④供应商须对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京市教育装备项目管理平台”（南京市教育装备项目管理平台网址ttp://nj.cneefix.com）制作二维码标签，并张贴到设备上。

⑤供应商须通过“南京市教育装备项目管理平台”提供售后维护维保服务。

（5）安全要求：

供应商须按照《中华人民共和国劳动法》规范用工，并加强人员安全教育，加强实施现场安全保护，杜绝安全事故发生。如实施过程中发生安全事故，供应商须承担一切责任，采购人及使用学校免责，如对学校的场地、设备造成损坏或对人员造成伤害，须承担一切责任，并进行相应赔偿。

（6）人员要求

本项目实施团队人员不少于4人（含项目负责人1名）。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后60天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.其他要求

招标文件中要求提供证明材料的，供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料原件核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，并由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。

（三）视频演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过20分钟。

2.演示内容详见“第五章  评标方法与评标标准”。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准2.技术”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分，其余指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。 | 25 | 客观分 |
| 2.2 | 检测报告 | 投标人提供2022年1月1日（以报告签发日期为准）以来，具有CMA标识的所投以下产品检测报告，检测内容如下： 1.所投“常态录播主机”（产品清单1）： 录播主机满足每条通道能够选择录制，单通道录制、多通道同时录制，能调节输入，输出音量；直播数量：≥80个点，直播码流：2Mbps-8Mbps可调，无需下载任何插件及播放器，通过IE浏览器就能实现直播观看；满足全部要求得1分； 2.所投“精品录播主机”（产品清单4）： 录播主机具备录制、导播、直播、互动等功能，支持远程互动教学；满足全部要求得1分； 3.所投“无线麦克风2”（产品清单29）： 充电方式：支持直插式桌面充电器充电，满足要求得1分； 4.所投“麦克风底座”（产品清单30）： 要求充电底座采用一体化设计，无线话筒插入充电座即可自动完成配对，满足全部要求得1分； 备注：所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 4 | 客观分 |
| 2.3 | 视频演示 | 评委根据投标人提供的以下产品视频演示情况综合评分（每位投标人演示视频时间不超过10分钟）： AI大数据分析模块（清单序号69）： 1.教师行为分析包括教师讲授、教师巡视、师生互动、指导学生、教师提问、板书等维度，统计出时间及占比，以时间轴打点的形式展示教师各项行为。 2.Rt-Ch课堂模式图支持通过Rt（练习比例）和Ch（对话比例）来划分课堂行为类型，包括练习型、讲授型、对话型以及混合型，分析出课堂行为（含学生练习、教师讲授、师生互动为主等多种行为）。 3.语音转写：将课堂中的语音内容转写成文字，便于查看和分析，并支持在线编辑及下载。 4.学生行为分析包括听讲、举手、读写、学生汇报、生生汇报等维度，统计出时间及占比，以时间轴打点的形式展示学生各项行为。 5.可自定义AI评课量表及每个评分项的分值、评分规则，系统自动对上课数据按量表进行打分，给出评分报告；对每个评分项详细给出评分理由，具体的课堂内容，优点，不足。每个学科组可按学科、学段、有生课、无生课等进行设置AI评价量表；AI巡课，可自定义检测维度，如“教室无人”、“上课迟到”、“教师早退”、“未按课表上课”等维度，可按课表或者时间段、教师维度定义巡课计划，巡课异常自动报警。教师空间提供巡课记录，异常申述，管理员审核功能；支持使用提示词自动生成教学设计，生成文档可自动放入个人空间，可邀请相关人员对生成文档进行集体讨论、在线编辑、版本管理，讨论完成后的内容可发布到社区空间，审核后可放入资源模块。 6.AI助手：利用AI大模型，根据对应课程教材、资料及音视频资源，正确无误的解答问题，并形成相应学习关联。 以上各项，每成功演示该项全部内容的得1分。 投标人未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。 | 6 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案综合评分（每项内容逐条阐述）： 包括1.项目时间进度安排；2.项目管理组织架构；3.质量保障措施；4.技术控制措施；5.安全文明实施措施；6.资源配置方案；7.沟通协调管理方案；8.重难点分析及应对措施；9.档案管理方案；10.验收管理方案。 （1）上述每项内容完整、科学性、合理性、操作性强的，得1分； （2）上述每项内容基本完整、基本科学合理，有可操作性的，得0.5分； （3）上述每项内容不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 | 10 | 主观分 |
| 3.2 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的项目售后服务方案综合评分，包含1.服务内容；2.故障解决方案；3.响应时间；4.技术人员保障及服务电话。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容完整、科学性、合理性、操作性强的，得2分； （2）上述每项内容基本完整、基本科学合理，有可操作性的，得1分； （3）上述每项内容不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 3.3 | 培训方案 | 评委根据投标人提供的项目培训方案评分（每项内容逐条阐述）： 包括1.培训计划；2.培训内容；3.师资力量。 （1）上述每项方案完整详细、针对性强的，得2分； （2）上述每项方案较完整详细、针对性较强的，得1分； （3）上述每项方案没有针对性或未提供方案的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2022年1月1日（含）以来类似项目业绩（至少包含录播主机产品），每提供1个得2分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容） | 4 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 投标人拟投入本项目的项目负责人具有中级工程师职称的得1分，高级及以上工程师职称证书的得2分，未提供不得分（提供证书及投标人为其缴纳的2025年1月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可）。 | 2 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 投标人拟投入本项目的团队实施人员（项目负责人除外）具有中级及以上工程师职称证书，每提供一人得1分，最多得3分，未提供不得分（提供证书及投标人为其缴纳的2025年1月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可）。 | 3 | 客观分 |
| 6.节能环保 |  |  |  |  |
| 6.1 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）范围内（政府强制采购产品除外）的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品品目清单》（财库〔2019〕18号）范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：南京市第29中学新校区多媒体教学设备

项 目 编 号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0431

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

### 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

### 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为JSZC-320100-JZCG-G2025-0431项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

### 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为 JSZC-320100-JZCG-G2025-0431的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

### 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：南京市第29中学新校区多媒体教学设备

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0431           采购包号：\

投标总报价

小写（元）：

日  期：

备注：投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，评委会将启动异常低价投标审查机制，投标人应在评委会规定的合理时间内通过苏采云系统提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。

六、核心产品品牌一览表

### 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

- 七、投标分项报价表

### 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

### 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），另有约定的除外。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

### 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对采购文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加南京市鼓楼区教育局（单位名称）采购编号为JSZC-320100-JZCG-G2025-0431项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业（货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

- 十二、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               采购包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。