江苏航运职业技术学院智能制造产线集成项目

政府采购招标文件

招标文件编号：JSZC-320690-ZRJS-G2025-0085

江苏航运职业技术学院

2025年10月

目 录

第一部分  投标邀请

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  开标和评标

第五部分  投标文件组成

- 第一部分  投标邀请

受[江苏航运职业技术学院]的委托，江苏中润工程建设咨询有限公司就[江苏航运职业技术学院智能制造产线集成项目](项目编号:JSZC-320690-ZRJS-G2025-0085 )进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(江苏航运职业技术学院智能制造产线集成）招标项目的潜在投标人应在（苏采云系统内免费）获取招标文件，并于2025年11月7日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320690-ZRJS-G2025-0085

2.项目名称：江苏航运职业技术学院智能制造产线集成项目

2.预算金额：300万元；

3.最高限价：300万元，投标报价高于最高限价的作无效响应处理。

4.采购需求：详见招标文件，请仔细研究。

5.合同履行期限：自合同签订之日起至江苏航运智能交通产教融合实训大楼竣工并交付使用后二个月内供货到位。

6.本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：投标人需提供承诺书(承诺一切与参加投标有关的费用及责任由投标人承担，供货时提供的所有货物，不存在任何的知识产权与版权的法律纠纷，可合法使用)，提供承诺书（格式自拟）。

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日；

2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5招标人或采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

3.7开评标全过程中，投标供应商一端参与交互的人员将均被视为是投标供应商的授权委托人或法定代表人，投标供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标供应商配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议投标供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标供应商自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标供应商自身承担一切后果。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件接收截止及开标时间：2025年11月7日14点30分（北京时间），逾时“苏采云”系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3.投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件接收截止时间后，招标人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人（或招标代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3.项目演示：投标人根据商务技术评审要求制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过20分钟。

演示内容具体详见招标文件。

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向招标人提出，由招标人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向代理机构经办人提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名称：江苏航运职业技术学院

地址：南通市崇川区通盛大道185号

联系人：马老师

联系方式：15906293218

2.招标代理机构信息

名称：江苏中润工程建设咨询有限公司

地址：南通市崇川路58号南通产业技术研究院9号楼1004室

项目负责人：肖俊菁 0513-55887688   18106299008

附件:

1.公开招标文件

2.招标人信用承诺书

3.公平竞争审查二维码

- 第二部分  投标须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏中润工程建设咨询有限公司（以下简称招标代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目采购代理服务费参照发改价格〔2011〕534号文标准计收。供应商报价时应综合考虑（不单列）。

代理费由中标人在开标现场定标后支付给代理机构，如因中标人原因导致本项目流标或改变中标结果或其被取消中标资格的，代理费不予退还。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由招标人解释，其它部分由代理机构解释。

二、招标文件

1.招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件组成

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标人。招标人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改

2.2招标人视情组织答疑会

3.招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

3.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在江苏省政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

4.在投标文件提交截止日期，招标人对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后招标代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。

三、投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。供应商按“第五部分 投标文件组成”要求编写投标文件

3.投标有效期

3.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

5.电子投标文件其他要求

5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

5.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

5.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

四、投标文件的递交

1.投标文件的提交

1.1线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

2.提交投标文件截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于公开招标公告中规定的投标文件提交截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2 招标人或招标代理机构可以按照规定，通过修改投标文件酌情延长投标文件提交截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的密封（加密）要求：

3.1投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

3.2投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

3.3投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统将拒收并提示。

4.投标文件的拒收

4.1 招标代理机构拒绝接收在其规定的投标文件提交截止时间后上传的任何投标文件。

5. 投标文件的撤回和修改

5.1 投标文件的撤回

5.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标文件提交截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

5.2 投标文件的修改

投标人可在投标文件提交截止时间前，对其电子投标文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.3 在投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

5.4 在投标文件提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

五、开标与评标

1.开标

1.1开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，响应文件提交截止时间后，招标代理机构将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标人按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。

因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人（或招标代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

1.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照“苏采云”系统供应商操作手册规定执行。

1.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据“苏采云”系统供应商操作手册规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

2.评标委员会

2.1开标后，招标代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评审。

2.2评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

3. 评审过程的保密与公正

3.1评标委员会、招标人或招标代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在评审过程中，投标人不得以任何行为影响评审过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效投标处理，评标委员会应当告知提交投标文件的投标人。

3.4凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评标委员会、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，招标代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.6招标人、招标代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4.投标文件的澄清

4.1项目评审期间，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2需要投标人进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3 接到评标委员会澄清、说明和更正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由投标人自行承担。

5.对投标文件的审查

5.1投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，招标人以书面形式向评委会进行反馈。

招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2异常低价审查

5.2.1.根据省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算×50%;

（2）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%;

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

5.2.2.启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

5.3在详细评审之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标文件成为实质性响应的文件。

5.5评标委员会将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

5.5.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

5.5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

5.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

5.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.6评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的报价，通过“苏采云系统”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标文件将被拒绝。

5.7评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.8采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.9 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标人或招标代理机构及评标委员会联系。

6. 投标文件线上格式要求

6.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

6.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

6.3 本项目采用线上投标，即投标人投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

7.无效投标条款和废标条款

7.1无效投标条款

7.1.1 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

7.1.2投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

7.1.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

7.1.4未通过符合性检查的。

7.1.5不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

7.1.6投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

7.1.8投标文件含有招标人不能接受的附加条件的 。

7.1.9 启动异常低价响应审查后，供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

7.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

7.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

7.1.13不同的投标人响应文件MAC地址、标书制作工具客户端识别码一致的。

7.1.14投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的（投标人的商务技术得分低于商务技术总分的50%）。

7.1.15投标人未提供演示的；

7.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

7.2废标条款：

7.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

7.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

7.2.3因重大变故，采购任务取消的。

7.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

7.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

7.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

7.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2招标人授权评委会在中标候选人中直接确定中标人。

1.3代理机构将在“江苏省政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向招标人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与招标人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2.2供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

2.4对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由招标人答复的质疑，请向招标人提出，由招标人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向代理机构提出，由招标人或代理机构负责答复。

供应商提起质疑采取书面形式，现场送达。

质疑受理联系信息：详见采购公告内容。

招标人及代理机构质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3.中标通知书

3.l中标结果确定后，招标人或者招标代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

特别说明：中标人在下载中标通知书后须提供2套加盖红章的系统内打印的纸质响应文件给招标代理机构。

七、授予合同

1.签订合同

1.l中标人应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。

签订合同时需做好提交各类声明函、承诺函、业绩证明、资质、职称证书等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

1.2招标文件、中标人的响应文件及开标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向招标人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，招标人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.政府采购履约资金扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，招标人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

八、电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

- 第三部分  项目需求

投标供应商在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，培训，售后服务，保险等。

投标供应商不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标供应商提供的货物和服务同招标人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

项目类型：货物。

- 采购清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 | 数量 | 单位 | 是否主要主要标的 | 是否核心产品 | 是否强制节能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能仓储单元 | 工业 | 套 | 6 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 智能识别转运单元 | 工业 | 套 | 6 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | 智能装配检测单元 | 工业 | 套 | 6 | 是 | 是 | 否 |
| 4 | AMR运载机器人单元 | 工业 | 套 | 6 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | 控制工作台单元 | 工业 | 套 | 6 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | SCADA系统 | 软件和信息技术服务业 | 套 | 6 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | WMS仓储管理系统 | 软件和信息技术服务业 | 套 | 6 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | MES生产管理系统 | 软件和信息技术服务业 | 套 | 6 | 否 | 否 | 否 |
| 9 | 机器人数据采集软件 | 软件和信息技术服务业 | 套 | 6 | 否 | 否 | 否 |
| 10 | 机器人建模仿真分析一体化软件 | 软件和信息技术服务业 | 套 | 6 | 否 | 否 | 否 |
| 11 | 机器人离线编程软件 | 软件和信息技术服务业 | 套 | 6 | 否 | 否 | 否 |
| 12 | 数字孪生系统 | 软件和信息技术服务业 | 套 | 6 | 否 | 否 | 否 |
| 13 | 教学资源 | 软件和信息技术服务业 | 套 | 1 | 否 | 否 | 否 |
| 14 | 配套设施 | 工业 | 套 | 6 | 否 | 否 | 否 |

- 二、货物指标重要性表述

| - 标识重要性 | - 标识符号 | - 符号说明 |
| --- | --- | --- |
| - 核心指标项 | - ★ | - 此项必须响应，否则按无效标处理。 |
| - 重要指标项 | - ▲ | - 评分项，每满足一项得 2 分 |
| - 功能指标项 | - ● | 评分项（演示项），每满足一项得 2分 |
| - ★无标识项 |  | 投标人须承诺所投产品对应本项目需求“技术参数及要求”中无符号标识项技术参数完全满足招标文件要求。投标文件中提供承诺函，未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，按无效标处理。 |

- 三、技术参数及要求

- 智能制造产线集成实训平台主要由智能仓储单元、智能识别转运单元、智能装配检测单元、AMR运载机器人单元、控制工作台单元、SCADA系统、WMS仓储管理系统、MES生产管理系统、机器人数据采集软件、数字孪生系统和配套设备及软件组成，系统总体要求：

- 1）电源与功率：AC220V/4kW，50Hz

- 2）占地尺寸(L×W×H)：约5000×5000×1900mm

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能仓储单元 | - 1.1 单元组成 - 由立体仓库、码垛机（三轴机器人）、RFID读写模块、电气控制系统、人机界面等组成。立体仓库上部安装三色警示灯，用于设备故障报警，即时反馈设备工作状态。外形尺寸：≥1650×640×1900mm；供电电源：AC220V±10%，50Hz。 ▲1.2 技术要求 应包含取放料机器人，可自动进行出入库和转库动作，可配合货物托盘的RFID对货物进行自动盘点，配合MES系统，对货物信息进行自动比校验（投标时提供产品功能符合的第三方检测报告或产品使用说明书或技术白皮书等证明材料并加盖投标人公章）。 - 1.3 技术参数 1.3.1 立体仓库 1）工作方式：码垛机自动出入库； 2）库位数量：≥30个； 3）仓储料盘定位方式：定位销及支架固定； 4）仓位传感器：微动开关； 5）指示灯可显示的颜色种类：≥3种颜色； 6）安装形式：型材钣金搭建，福马轮支撑。 1.3.2 码垛机（三轴机器人） 1）由伺服电机驱动的直线模组搭建而成； 2）机构形态：直线运动联动； ★3）负载：≥5kg； 4）最大行程：X轴1000mm；Y轴300mm；Z轴900mm； 5）X轴电机：电机类型：伺服电机；电机功率：≥400W； 6）Y轴电机：电机类型：伺服电机；电机功率：≥100W； 7）Z轴电机：电机类型：伺服电机；电机功率：≥400W； 8）X轴伺服驱动器：通信方式：Profinet；电压：220V；额定输出电流：≥2.5A； 9）Y轴伺服驱动器：通信方式：Profinet；电压：220V；额定输出电流：≥1.5A； 10）Z轴伺服驱动器：通信方式：Profinet；电压：220V；额定输出电流：≥2.5A； 11）外形尺寸(长×宽×高)：≥1300×230×1400mm。 1.3.3 RFID读写模块 RFID读写器主要参数： 1）工作频率/额定值：13.56MHz； 2）作用范围/最大值：≥80mm； 3）通信协议：Modbus-TCP，TCP/IP； 4）供电方式：支持POE供电； 5）尺寸：≥∅30mm×90mm RFID电子标签主要参数： 1）用户区内存：1024bit； 2）工作频率：≥13.56MHz； 3）固定类型：带背胶； 4）感应距离：20～80mm（根据设备不同）。 1.3.4 电气控制系统 1）工作存储器：≥100KB； 2）装载存储器：≥4MB； 3）保持性存储器：≥10KB； 4）数字量：≥14DI/10DO； 5）模拟量：≥2AI； 6）高速计数器：≥6路； 7）脉冲输出：≥4路； 8）以太网端口数：≥ 1个 9）通信协议支持：PROFINET、TCP/IP、ISO-on-TCP、UDP、MODBUS、S7等通信协议，可支持PROFIBUS、AS接口通信扩展； 10）数据传输率：100Mb/s。 1.3.5 人机界面 1）液晶屏：10.1英寸 TFT； 2）背光灯：LED； 3）显示颜色：262K； 4）分辨率：≥1024×600； 5）触摸屏：电阻式； 6）输入电压：DC24V±20%； 7）额定功率：≥6W； 8）处理器：Cortex-A7多核，800MHz； 9）内存：≥128M； 10）系统存储：≥128M； 11）硬件时钟：内置； 12）组态软件：McgsPro； 13）串行接口： 方式1：COM1(RS232)，COM2(RS485)，COM3(RS485) 方式2：COM1(RS232)，COM9(RS422)； 14）USB接口：1×USB主/从； 15）以太网口：1×10/100M自适应。 |
| 2 | 智能识别转运单元 | - 2.1 单元组成 - 由工作台、输送线、智能视觉系统、RFID读写模块、托盘暂存模块等组成。外形尺寸：≥1260×640×1700mm（含相机支架高度）；供电电源：AC220V±10%，50Hz - ▲2.2 技术要求 - 应可实现生产线零部件颜色、形状和位置的识别，并将这些数据通过网络接口传输到其它网络单元设备（投标时提供产品功能符合的第三方检测报告或产品使用说明书或技术白皮书等证明材料并加盖投标人公章） - 2.3 技术参数 2.3.1 工作台 1）工作台由铝型材搭建，单边三根型材立柱，配合前双开门，可视化有机玻璃门板； 2）外形尺寸(长×宽×高)：≥1260×640×850mm； 3）底部形态：水平调节支撑型脚轮； 2.3.2 输送线 1）输送线由铝型材搭建，输送机上安装光电传感器、背光源与三段阻挡装置，阻挡装置由双轴气缸与连接板组成，主要用于视觉检测、限位、RFID读写等。 2）外形尺寸(长×宽×高)：≥1300×230×210mm； ★3）有效行程：≥1200mm； 4）有效宽度：≥180mm； 5）驱动电机：电机类型：伺服电机；电机功率：≥100W； 6）伺服驱动器：通信方式：Profinet；电压：220V；额定输出电流：≥1.5A； 7）运行速度：≥4m/min； 8）安装形式：工作台定位安装 2.3.3 智能视觉系统 系统组成：由智能视觉相机、智能相机软件、光源、连接电缆与支架等组成。 1）分辨率：≥640×480； 2）传感器：1/3”CMOS； 3）光谱：彩色； 4）通信接口：ProfiNet、TCP/IP、Modbus/TCP； ★5）S接口/M12镜头：8mm； 6）前光源：白色漫射LED环形灯； 7）背光源： 类型：矩形LED平面光源 发光区域尺寸：120×120mm 8）电源：DC24V±10%； 9）安装形式：工作台定位安装。 2.3.4 RFID读写模块 1）工作频率/额定值：13.56MHz； 2）作用范围/最大值：≥80mm； 3）通信协议：Modbus-TCP，TCP/IP； 4）供电方式：支持POE供电 5）尺寸：∅30mm×90mm 2.3.5 托盘暂存模块：由铝板和钣金组成； 1）外形尺寸(长×宽×高)：≥240×240×240mm； 2）托盘暂存数量：≥8个； 3）安装形式：工作台定位安装。 |
| 3 | 智能装配检测单元 | 3.1 单元组成 由工作台、智能机器人、装配检测模块、暂存工位、安全光栅、电气控制系统、人机界面等组成。工作台一侧安装三色警示灯，用于设备故障报警，即时反馈设备工作状态。1外形尺寸：≥1260×640×1600mm；供电电源：AC220V±10%，50Hz ▲3.2 技术要求 机器人应支持碰撞检测、拖动示教，完成系统工件的搬运、装配作业。可与人进行协作完成设定的工作任务。配套的工装夹具有以太网接口，可将机器人数据传输到其它单元。（投标时提供产品功能符合的第三方检测报告或产品使用说明书或技术白皮书等证明材料并加盖投标人公章） 3.3 技术参数 3.3.1工作台 1）工作台由铝型材搭建，单边三根型材立柱，配合前双开门，可视化有机玻璃门板； 2）外形尺寸(长×宽×高)：≥1260×640×850mm； 3）底部形态：水平调节支撑型脚轮 3.3.2智能机器人：由搬运装配智能机器人系统、底座、工装夹具和传感器等组成。 ★1）最大负载：≥5kg； ★2）机器人工作半径：≥922mm； 3）自由度：6 4）各轴参数： 轴; 运动范围; 运动速度. 轴1; ≥±175°; ≥±180°/s. 轴2; ≥+85°/-265°; ≥±180°/s. 轴3; ≥±160°; ≥±180°/s. 轴4; ≥+85°/-265°; ≥±180°/s. 轴5; ≥±175°; ≥±180°/s. 轴6; ≥±175°; ≥±180°/s. ★5）重复定位精度：≤±0.02mm； 6）典型TCP速度：≥1m/s 7）噪音：≥65dB 8）末端工具端（I/O端口）：数字输入2个，数字输出2个 模拟输入1个，模拟输出1个； 9）工具端供电：DC24V/1.5A 10）通讯 ：I/O，TCP/IP，Modbus-TCP/RTUt 11）开发环境：C#/C++/Python/java/ROS 12）底座直径：≥149mm 13）整机重量：约22kg 14）工作温度：0-45℃ 15）防护等级：IP54 16）气动夹爪行程：≥20mm； 17）吸盘数量：≥5个； 18）吸盘直径：3个6mm，2个20mm； 19）安装形式：工作台定位安装； 20）协作功能：支持拖动示教； 21）安全防护功能：支持机器人全本体碰撞检测及急停 22）智能机器人控制箱 ①外形尺寸(长×宽×高)：≥245×180×44.5mm ②重量：≥2.1kg ③接口：I/O，TCP/IP，Modbus-TCP/RTU ④控制箱内部（I/O端口）：数字输入16个，数字输出16个，模拟输入2个，模拟输出2个，高速脉冲输入2个 ⑤供电：DC24V/1.5A ⑥工作温度 ：0-45℃ ⑦工作湿度：≥90%RH ⑧设备材质：镀锌板 ⑨防护等级：IP54 3.3.3 装配检测模块：由铝合金底板、气动夹具等组成。 1）外形尺寸(长×宽×高)：≥572×240×155mm； 2）驱动方式：气动； 3）翻转气缸行程：90°； 4）气动夹爪行程：单边≥3mm； 5）横推气缸行程：≥70mm； 6）激光位移传感器测试范围：400±200mm； 7）安装形式：工作台定位安装。 3.3.4 暂存工位：由盘型样件暂存平台和轴类样件暂存平台组成，主要用于暂存未成套工件。 （1）盘型样件暂存平台主要参数： 1）外形尺寸(长×宽×高)：≥280×200×100mm； 2）仓位数量：≥8个； 3）定位方式：V型夹紧； 4）气动夹爪行程：≥10mm； 5）安装形式：工作台定位安装。 （2）轴类样件暂存平台主要参数： 1）外形尺寸(长×宽×高)：≥240×200×145mm； 2）仓格数量：≥4个； 3）安装形式：工作台定位安装。 3.3.5 安全光栅 1）工作电源：DC24V±10%； 2）最大抗光干扰：白炽光：3000LX，10000LUX（放射角）； 3）安装方式：对射式； 4）同步方式：线同步 5）光轴间距：≥10mm 6）分辨率：≥15mm 7）响应时间：距响应时间≤10ms 8）防护电路：反接保护、输出短路保护 9）外壳颜色：配色美观合理，建议黄色 3.3.6 电气控制系统 1）工作存储器：≥100KB； 2）装载存储器：≥ 4MB； 3）保持性存储器：≥ 10KB； 4）数字量：≥14DI/10DO； 5）模拟量：≥2AI； 6）高速计数器：≥6路； 7）脉冲输出：≥4路； 8）以太网端口数：≥1个 9）通信协议支持：PROFINET、TCP/IP、ISO-on-TCP、UDP、MODBUS、S7等通信协议，可支持PROFIBUS、AS接口通信扩展； 10）数据传输率：≥100Mb/s。 3.3.7人机界面 1）液晶屏：≥10.1英寸TFT； 2）背光灯：LED； 3）显示颜色：≥262K； 4）分辨率：≥1024×600； 5）触摸屏：电阻式； 6）输入电压：DC24V±20%； 7）额定功率：≥6W； 8）处理器：Cortex-A7多核，800MHz； 9）内存：≥128M； 10）系统存储：≥128M； 11）硬件时钟：内置； 12）组态软件：McgsPro； 13）串行接口： 方式1：COM1(RS232)，COM2(RS485)，COM3(RS485) 方式2：COM1(RS232)，COM9(RS422)； 14）USB接口：1×USB主/从； 15）以太网口：1×10/100M自适应。 |
| 4 | AMR运载机器人单元 | 4.1单元组成 由移动机器人、上部输送带、阻挡电缸、光电传感器等组成。外形尺寸(长×宽×高)：≥740×545×950mm；充电电源：AC220V±10%，50Hz。 4.2 技术要求 应具备全向移动、自主行走、自主充电、自主动避障、自主规划导航路径等功能。可借助激光雷达自动导航至指定的工作区，可配合系统进行货物的自动转运，可通过网络接口为上位机提供机器人当前位置、电量、状态等设备信息。 4.3 技术参数 ▲4.3.1移动机器人（投标时提供移动机器人软件著作权证书并加盖投标人公章） 1)最大载重：≥300kg； 2)对接精度：≤±5mm； 3)最大速度：1.5m/s 4)加速度：≥0.3 m/s2 5)工作速度：前进：0.8 m/s，后退：0.3 m/s 6)回转直径：780mm 7)爬坡能力：≤3°/5% 8)越障高度：≥10mm 9)过缝宽度：≥30mm 10)离地间隙：≥28mm 11)行走通道宽度：Min 750mm 12)回转通道宽度：Min 980mm 13)站点定位精度：±10mm 14)站点角度精度：±1° 15)转弯半径：0mm(移动机器人可以原地转弯）； 16)导航方式：激光导航SLAM。 4.3.2上部输送带 1)直流减速电机：60W/24V； 2)减速器减速比：1:40； 3)运行速度：≥4m/min； 4)有效行程：≥560mm； 5)有效宽度：≥190mm。 |
| 5 | 控制工作台单元 | 5.1单元组成 由操作台、工业防火墙、交换机、路由器等组成。外形尺寸(长×宽×高)：≥500×450×1060mm；供电电源：AC220V±10%，50Hz；安装形式：钣金框架定向脚轮支撑。 ▲5.2技术要求 应支持生产安全网络的搭建，可利用设备上智能网关，完成生产线数据的采集和解析。将数据传给MES/WMS系统，完成生产线的数字化改造。MES/WMS支持系统管理生产数据采集、生产执行控制、设备管理、信息监控、开发运维等功能。（投标时提供产品功能符合的第三方检测报告或产品使用说明书或技术白皮书等证明材料并加盖投标人公章） 5.3技术参数： 5.3.1操作台 主要用于安装和放置工业防火墙、路由器、交换机等设备，外形尺寸(长×宽×高)：≥500×450×1060mm。 5.3.2工业防火墙 1）端口：不少于3个10/100/1000M RJ45端口、不少于2个SFP（Combo）口、不少于1个USB存储口、不少于1个Console端口、不少于1个Micro SD卡槽、不少于1个MGMT管理⼝+C14C28C2:C13； 2）外形尺寸：≥137×128×65.4 mm； 3）输入电源：DC12/24/48V (DC9.6~ 60V)； 4）策略配置：安全策略、审计策略、带宽策略（带宽控制、连接数限制、连接数监控）；NAT策略（NAPT、⼀对⼀NAT、虚拟服务器、NATDMZ、UPnP）；ALG策略（FTP ALG、H.323 ALG、PPTP ALG、SIP、ALG）。 5）攻击防护：⽀持ARP防护，如ARP欺骗、ARP攻击；⽀持多种常见的攻击防护，如DDoS攻击、网络扫描、可疑包攻击；⽀持MAC地址过滤，阻断非法主机的接⼊。 5.3.3 路由器 1）⽹络协议：CP/IP、 DHCP、 ICMP、 NAT、 PPPoE、 SNTP、 HTTP、 DNS、 H.323、 SIP、 DDNS； 2）端口形态：不少于1个10/100/1000M RJ45口；不少于3个10/100/1000M RJ45 WAN/LAN可选端⼝；不少于5个10/100/1000M RJ45 LAN端⼝；不少于1个USB接⼝。 3）WAN⼝设置：连接⽅式：动态IP、 静态IP、 PPPoE；MAC地址：MAC地址克隆， MAC地址修改；均衡模式：带宽均衡， 连接均衡；ISP选路。 4）LAN⼝设置：DHCP服务器、LAN⼝IP设置、客⼾端列表、静态地址分配。 5）无线设置：SID⼴播/最多⽀持13个Multi-SSID；⽀持WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK⽆线加密；AP内部隔离、访客⽹络；无线桥接、无线MAC地址过滤、⽆线主机状态。 5.3.4 交换机 1）网口数量：不少于8个百兆网口； 2）外形尺寸（W×H×D）：≥43×110×85mm； 3）安装与防护：IP40金属外壳、导轨式安装； 4）电源输入：支持两路电源供电，DC12V-36V，功耗3W。 |
| 6 | SCADA系统 | 6.1 单元组成 由工业网关、SCADA云平台等组成。 6.2技术要求 系统基于采用B/S架构，支持云端和本地化部署，支持主流浏览器，可轻量化部署，且采用WEB组态技术，具备低代码开发功能，可创建新工程并在新工程中增加多个子页面，实现类似HMI触摸屏的组态功能。 6.3 技术参数 6.3.1工业网关 1）运存：≥120MB； 2）Flash：≥16MB； 3）存储：≥4GB； 4）以太网端口：3×10/100Mbps 快速以太网端口； 5）电源接口：DC 6~35V； 6）串口：2×RS-232/485 接口； 7）外形尺寸：≥136×106.5×35mm； 8）安装方式：导轨式； 9）防护等级：IP30； 10）工作温度：-20℃~70℃。 6.3.2 SCADA云平台 1）数据接入：具备数据采集引擎，主要用于实现对第三方设备的接入，内置主流协议且具备高性能、低时延、实时传递特性； 2）远程监控：提供强大的工控组态系统，可在线绘制设备运行状态的流程图画面，通过数据连接可关联平台的实时数据以及历史数据等，进行实时在线监控； ●3）多屏协作：支持通过PC端、手机APP等方式对设备进行设备监控、数据监控、报警监控、报表管理、运维管理、消息管理等操作，并且和云端保持同步和联动；（投标时提供包含以上软件功能演示视频） 4）远程调试：提供设备在线诊断道，支持PLC、HMI等设备上下载程序、在线监测程序的运行状态等，提高设备维护效率，降低售后服务成本； 5）信息展示：内置数据分析系统，用户只需简单操作便可完成多维度的数据和报表信息展示，“搭建”出满足需要的可视化WEB界面； 6）权限管理：提供强大的权限管理功能，可根据需求设置安全规则或者安全策略，按照不同用户级别和组级别进行权限分配； 7）WEB组态：提供一个集动态交互、丰富展示、数据管理等一体的全功能可视化引擎，为物联网、工业互联网提供便捷化的操作。用户可以新建画布，通过拖动左边组件库到右侧画布中，设置每一个不同组件的外观，事件和数据绑定，系统支持mqtt的数据订阅-发布的模式，以实现界面和设备之间的交互，支持数据的历史记录的查看，解决用户误操作，支持画布数据的导入和导出功能。 |
| 7 | WMS仓储管理系统 | 7.1 单元组成 系统主要由 WMS仓储管理软件配合智能仓储硬件设备，完成获取的出入库、盘点、调拨和相关参数的设 置等工作.系统采用 B/S架构，支持轻量化部署，可支持云端或本地化两种部署方式。 7.2 WMS 软件系统功能： ▲1）仓储管理：仓位信息管理、产品出入库、库位盘 点管理、调拨管理、特殊品管理、库存管理、库存报警、生产统计与分析。（投标文件中提供包含以上软件功能界面截图并加盖公章） ▲2）RFID 管理：展示设备的状态、智能视觉、智能 仓储单元和智能装配单元的 RFID 信息，也可以对设备 进行停止、复位、启动、读卡、写卡、扫描启动等操作。（投标文件中提供包含以上软件功能界面截图加盖公章） ▲3）系统管理：对料仓的库位状态启用或者禁用，添 加料仓的库位信息；对系统的PLC参数配置。（投标文件中提供包含以上软件功能界面截图加盖公章） 4）运行维护：对 WMS仓储管理系统数据备份恢复、 运行日志管理。 5）任务管理：系统具有任务下发与任务上传的功能， 可在局域网内在任意两台电脑之间实现文件的共享和互传。 |
| 8 | MES生产管理系统 | ▲8.1 MES生产管理系统（投标时提供软件著作权证书并加盖投标人公章） 8.2 MES生产管理软件主要功能 1）产品管理：包含工件模板，EBOM管理。用户可以添加工件模板相关信息，并进行工件图片上传。用户可以选择从已有产品克隆，或者单独新建产品。 2）订单管理：订单的增删改查、对接工位、任务下发、历史订单、程序管理。 3）仓储管理：仓位信息管理、产品出入库、库位盘点管理、调拨管理、特殊品管理、库存管理、库存报警、生产统计与分析。 4）RFID管理：展示设备的状态、智能视觉、智能仓储单元和智能装配单元的RFID信息，也可以对设备进行停止、复位、启动、读卡、写卡、扫描启动等操作。 ●5）数据监控：机器人看板、数据库通讯、三电机和AMR移动机器人信息。数据库通讯，采集实时的智能仓储库位状态，智能视觉数据，智能机器人状态数据，RFID数据，能耗数据存入数据库，并且可以回溯历史数据。（投标时提供包含以上软件功能演示视频） 6）质量管理：检测项管理、检测模板、质检计划、质检分析。7）设备管理：设备类别、点检保养、点检计划、维修单。 8）系统控制：对设备进行总控操作，展示设备和码垛机的在线状态和工作状态。 9）系统管理：系统拓扑结构自定义与网络测试、设备基础信息配置、系统参数配置、数据备份恢复、运行日志管理。 10）任务管理：系统具有任务下发与任务上传的功能，可在局域网内在任意两台电脑之间实现文件的共享和互传。 11）系统支持多种通讯协议，如ModbusTCP、HTTP、OPC UA、MQTT等通用协议，同时，也支持西门子S7、发那科FOCAS等专用协议。 |
| 9 | 机器人数据采集软件 | 9.1机器人数据采集软件 机器人数据采集软件采用 C# 语言进行开发设计，支 持各种不同品牌的机器人数据采集，并将这些数据统 一转换为 OPC UA 通用协议，可保证数据传输的安全 性。软件可实时采集机器人 IO 信号、关节坐标等数 据。为 MES 系统、数字孪生软件、数据可视化看板等 第三方软件或系统提供机器人实时运行数据。软件界 面简洁美观、易学易用，运行稳定，已广泛应用于多 个项目中。可为数据可视化看板、MES 数据提供准确 可靠的实时数据，亦可为预测性维护系统提供实时可 靠的设备状态数据。软件具备高可扩展性 9.2 机器人数据采集软件软件功能 ▲1）支持ABB、法奥、fanuc、（多个不同版本）等不同品牌机器人的数据采集（投标时提供产品功能符合的第三方检测报告或产品使用说明书或技术白皮书等证明材料并加盖投标人公章）； 2）软件支持开机启动，可支持后台自动运行，可快速在界面切换不同品牌不同型号的机器人设备； 3）机器人数据采集周期在10~100ms以内，可为三方软件提供可靠的机器人实时数据。软件运行时，可实时显示当前数据采集周期，可分析出最长和最短采集时间； 4）软件可设置将数据发送至同一台计算机的单个网卡和多个网卡，可显示当前绑定网卡的IP地址和当前使用的端口号，利用OPC UA协议实现机器人数据分发和共享； 5）软件界面可实时显示当前连接机器人的IO列表和当前信号状态，当前OPC UA服务打开状态，以及机器人的当前连接状态和实时关节坐标； 6）软件可设置参数，自动对fanuc机器人进行3轴坐标的转换，保持与实际位置情况一致； 7）软件可将用户设计的采集对象、软件使用端口、监控IP、连接的机器人型号等参数进行保存，下次打开可自动进行还原用户配置信息进行工作。 8）软件采用序列号或加密狗授权，支持对每台电脑进行单独授权。 ●9）支持通过深度视觉系统进行目标点云分析，对多种堆叠且混乱摆放的物体进行分割与成像，从而引导机械臂进行无序物体的有序抓取（投标时提供含以上功能演示视频，时长不少于一分钟）； ●10）提供点云分析与物体分割的算法流程图，并进行说明。同时需对机械臂进行5种以上，分别提供不少于1张现场照片混乱堆叠物体的抓取过程，（投标时提供以上功能演示视频，时长不少于一分钟）。 ●11）支持人脸特征提取案例，精准定位包括脸颊、眉、眼、口、鼻等人脸五官及轮廓的14个关键点，可快速提取人脸特征信息并录入系统（投标时提供以上功能演示视频，时长不少于一分钟）。 |
| 10 | 机器人建模仿真分析一体化软件 | ▲10.1 机器人建模仿真分析一体化软件（投标时提供软件著作权证书并加盖投标人公章） 10.2 机器人建模仿真分析一体化软件功能 1）机器人共性技术领域分析：支持机器人共性技术领域的建模、仿真研究， 包括机器人结构拓扑优化设计、机器人动力学优化设计、机器人柔性关节建模、机器人振动抑制算法开发等； 2）机器人轻量化结构拓扑优化：支持机器人关键部件及连接件等动刚度及模态与振动特性分析。采用参数、形状和拓扑优化的计算方法对部件进行轻量化优化设计和实验验证； 3）机器人整机性能测试：支持对机器人关键零部件、整机的性能测试，针对机器人典型应用场景分析多种因素对机器人性能的影响； 4）机器人自动化生产线设计：支持机器人自动化生产线的快速开发，实现机器人自动化生产线的共性关键技术、工艺单元封装、典型作业方式集成应用的在线设计验证。 5）动力学仿真子系统仿真模块功能 支持 Molideca 语言 3.2.3 版本的建模和编程规范。Modelica 词法、语法符合标准，编译可通过。有语义检查、相容性检查，支持限制类、对象、继承、变型、重声明、连接、方程、函数调用、数组等语法建模。支持存在超定方程组模型仿真。支持对流机制建模，支持输入流、输出流。模型建模单位符合国际标准。包含时钟类型的模型可以编译对Modelica机械、电气、流体、磁性、热等标准库可编译通过。 6）动力学仿真子系统建模模块功能 包括电机、减速器、控制器、传感器、执行器、驱动器等六个模型库搬运、装配、焊接机器人模型通过仿真。软件提供 roboDK、CAD、ANSYS、MATLAB 等 20 个以上的工具软件集成接口，软件可以支持 1000个以上用户协同建模仿真。支持机械多体、控制、电气、流体等四个专业仿真库仿真。标准和通用模型不少于 5000个，有电、磁、机械、流体等标准单元模型。 |
| 11 | 机器人离线编程软件 | ▲11.1 机器人离线编程软件（投标时提供机器人离线编程相关软件著作权证书并加盖投标人公章） - 11.2 机器人离线编程软件软件功能 ★1）离线编程仿真软件需为正版软件，免费升级，可提供持续的中文技术支持服务；投标时提供承诺书（格式自拟） 2）软件配套教学实训所需的具有自主知识产权的课程教材，国家级出版社出版； 3）仿真系统支持ABB、KUKA，FANUC、安川、史陶比尔、UR等多种机器人，提供250种以上的各品牌机器人模型； 4）具有离线编程功能，能够直接生成包括但不限于ABB、KUKA，FANUC、安川、史陶比尔、UR等30种品牌机器人的代码； 5）支持关节型机器人、Delta、SCARA、直角坐标等不同构型机器人； 6）支持多种格式的三维CAD模型，可导入扩展名为step、igs、stl等格式； 7）有可以根据机器人D-H参数，创建6轴、7轴串联机器人模型的功能； 8）支持工件校准功能，能够根据真实情况与理论模型的参数误差自动调整轨迹参数； 9）轨迹生成可基于CAD数据，简化轨迹生成过程，提高精度，可利用实体模型、曲面或曲线直接生成运动轨迹； 10）包含丰富的轨迹调整优化工具包，如碰撞检查、工业机器人可达性、姿态奇异点、轴超限、节拍估算、轨迹自动调整优化等功能； 11）包含丰富的工艺应用工具包，必须包含但不限于打磨、喷涂、铣削、焊接等。可以自由设计定义工具及其坐标信息，实际工件与模型工件的坐标校准确保轨迹精度，码垛工艺包模拟真实物料抓取摆放过程，支持APT Source和NC格式G代码的导入并自动转化为工业机器人运动轨迹等功能。 12）具备工业机器人虚拟教学模块，不低于四种不同品牌虚拟示教器、机器人部件装配、自动生成仿真运动。可以生成基于html播放和基于pdf的3维可操作文件； 13）提供强大的Python API功能支持，集成所有离线编程软件的离线编程功能，并允许开展大量机器人机构的自动化应用。可进行仿真和应用于程序机器人取放物体和应用于复杂的多机器人同步运动等； 14）支持机器人精度标定功能，可以支持激光跟踪仪标定和立体相机标定； 15）支持多机器人同步运动仿真，至少能够实现3个机器人的同步运动； 16）具有机器人外部轴运动，能够实现7、8轴的离线编程功能； 17）具有整个工厂自动化生产线仿真功能，可包含码垛机、3种以上类型机器人、流水线等； 18）支持基于Python、C#等高级语言的API的扩展编程； ●19）具有不低于ABB、KUKA、FANUC、安川等机器人品牌的虚拟示教器示教功能，能够通过虚拟示教器实现对机器人的手动操作以及程序代码的编辑和运行（投标时提供如下功能演示视频）： ①手动操作中包含机器人的关节坐标系、线性坐标系、以及工具坐标系下的手动控制运动； ②机器人数据虚拟示教器上的实时显示； ③虚拟示教器上能够完全按照真实示教器操作方式进行程序的插入、编辑、修改以及程序文件的保存和打开； ④虚拟示教器程序的再现执行，驱动机器人按照程序运动。 ●20）集成无动力关节臂示教功能（投标时提供如下功能演示视频）： ①具有485通讯和TCP/IP通讯两种接口形式，能够采集无动力关节臂示教轨迹； ②能够生成包括但不限于ABB、KUKA，FANUC、安川、史陶比尔、UR等多种品牌机器人的代码的功能； |
| 12 | 数字孪生系统 | ▲12.1数字孪生虚拟仿真实训系统（投标时提供软件著作权并加盖投标人公章） - 12.2 数字孪生虚拟仿真实训系统功能： ①数字孪生系统功能： 1）支持STEP、IGES、JT、PRT等多种格式的CAD模型文件导入和导出； 2）内置截图和仿真视频录制功能，不依赖外部截图工具和视频录制工具； 3）支持大型模型的智能优化，可实现大型复杂模型的轻量化，既能保证模型的质量，又能保证复杂系统仿真的流畅度； 4）支持真实的物理特性。包括速度、加速度、重力、摩擦力、阻力和惯性等，仿真效果逼真且真实可信； 5）支持干涉和碰撞检查功能，可用于工作站布局的设计与优化； 6）支持多种工业现场典型传感器，包括速度、加速度、距离、位置、角度等传感器； 7）支持多种工业现场典型通信协议，包括但不限于OPC UA、OPC DA、TCP、UDP、PROFINET等通信协议； 8）支持机器人运动学正解和逆解； 9）提供工业机器人、数控机床、立体仓库、传感器、输送线、AGV等各类基本元件库，可以基于基本元件组合封装成高级元件； 10）支持元件参数化设计，可以根据客户实际需求，定制开发所需的专业元件库； 11）支持机电控制系统模型的设计功能，可用于早期的机电一体化概念设计； 12）支持工业机器人软件在环和硬件在环虚拟调试，验证工业机器人程序； 13）支持PLC软件在环和硬件在环虚拟调试，验证PLC程序； 14）支持数据驱动模型接口设计功能，外部数据可以通过接口驱动模型的动作和交互； 15）支持自动化产线智改数转综合应用实训系统的数字孪生。构建与物理对象1:1的数字孪生模型，基于数据驱动模型接口，实现数字样机的虚拟调试与验证，帮助企业缩短设计周期和降低开发成本。实现数字对象与物理对象的虚实协同，帮助企业提高生产效率。 ②数字孪生模型 ●技术要求：所投智能制造产线集成实训平台与对应的数字孪生模型同步运行，双向动态交互的一致性。（投标时提供包含但不限于以上功能演示视频） （1）立体仓库数字孪生模型 1）尺寸：与实物比例一致或合理即可，参考尺寸1650×640×1900mm； 2）仓位数量：≥30个；每个仓位安装有工件检测传感器； 3）仓库码垛机自由度：3； 4）仓库码垛机X轴最大行程是1000mm，Y轴最大行程是300mm，Z轴最大行程是900mm； 5）具有真实的物理特性； 6）具有数据驱动模型接口，支持数据和信号驱动码垛机的动作； （2）AMR数字孪生模型 1）尺寸：与实物比例一致或合理即可，参考尺寸740×545×950mm； 2）安装有输送线、传感器和阻挡气缸； 3）具有自主导航功能； 4）具有数据驱动模型接口，可以根据启动信号和站点号自主导航到相应位置； （3）智能机器人数字孪生模型 1）具体为6轴串联机器人； 2）机器人最大负载 ≥ 5kg； 3）机器人工作半径 ≥ 900mm； 4）具有关节轴位置反馈传感器，传感器数量：6个； 5）具有真实的物理特性，包括重力、速度、加速度和力矩等； 6）具有数据驱动模型接口，支持关节轴数据驱动模型； （4）智能机器人末端工具数字孪生模型 1）具有手爪和吸盘2种功能； 2）手爪模型支持打开和闭合2种功能；手爪行程：20mm； 3）吸盘模型支持吸附和松开2种功能；吸盘数量：5个； 4）吸盘模型具有一定弹簧柔性功能，吸盘和工件碰撞时可以缩回； 5）具有数据驱动模型接口，支持信号驱动手爪和吸盘模型的动作； （5）装配检测模块数字孪生模型 1）尺寸：与实物比例一致或合理即可，参考尺寸572×240×155mm； 2）具有平移和翻转气缸，平移气缸行程为70mm，翻转气缸行程为90°； 3）具有工件检测传感器； 4）具有真实的物理特性； 5）具有数据驱动模型接口，支持信号驱动气缸动作； （6）输送线数字孪生模型 1）尺寸：与实物比例一致或合理即可，参考尺寸1300×230×210mm； 2）有效行程：1200mm； 3）有效宽度：180mm； 4）运行速度≥4m/min； 5）具有真实的物理特性； 6）具有数据驱动模型接口，支持信号驱动输送线动作； （7）暂存工位数字孪生模型 1）尺寸：与实物比例一致或合理即可，参考尺寸240×200×145mm； 2）仓位数量：4个； 3）具有真实的物理特性； （8）圆片暂存工位数字孪生模型 1）尺寸：与实物比例一致或合理即可，参考尺寸280×200×100mm； 2）仓位数量：8个； 3）具有气缸夹爪，能够夹紧工件，行程：10mm； 4）具有真实的物理特性； 5）具有数据驱动模型接口，支持信号驱动气缸动作； （9）托盘和装配体等零件数字孪生模型：具有真实的物理特性； ③数字孪生资源：提供自动化产线智改数转综合应用实训系统配套的数字孪生资源。 （1）工作站模型导入与布局 （2）数字孪生模型搭建 1）立体仓库数字孪生模型搭建 2）AMR数字孪生模型搭建 3）智能机器人数字孪生模型搭建 4）智能机器人末端工具数字孪生模型搭建 5）装配检测模块数字孪生模型搭建 6）输送线数字孪生模型搭建 7）轴暂存工位数字孪生模型搭建 8）圆片暂存工位数字孪生模型搭建 9）托盘数字孪生模型搭建 10）装配体1数字孪生模型搭建 11）装配体2数字孪生模型搭建 12）装配体3数字孪生模型搭建 （3）数字孪生模型驱动接口配置 1）立体仓库驱动接口设计 2）AMR驱动接口设计 3）智能机器人驱动接口设计 4）智能机器人手爪驱动接口设计 5）装配检测模块驱动接口设计 6）圆片暂存工位驱动接口设计 7）相机驱动接口设计 8）输送线驱动接口设计 （4）数字孪生模型逻辑控制设置 1）立体仓库逻辑控制 2）AMR逻辑控制 3）装配检测模块逻辑控制 4）托盘逻辑控制 5）装配体3逻辑控制 6）相机逻辑控制 7）输送线逻辑控制 （5）信配置与信号映射 1）计算机IP地址设置 2）外部通信配置 3）虚实信号映射 （6）工作站虚实同步 1）立体仓库虚实同步 2）工作站虚实同步 |
| 13 | 教学资源 | ▲13.1教学资源：提供所投设备配套的使用说明书、实训指导书、机器人配套说明书、使用手册等配套教学资源。（投标文件中提供教材关键页面扫描件作为佐证材料） 实训项目： （1）智能机器人系统集成认知 （2）协作机器人操作与编程 （3）协作机器人与 PLC通讯编程 （4）智能2D相机操作与编程 （5）智能2D相机通信协议 （6）协作机器人与智能2D相机综合应用 （7）输送带单元控制编程与调试 （8）装配单元编程与调试 （9）智能机器人检测与装配综合应用 （10）自主移动机器人操作与编程 （11）自主移动机器人与PLC通讯编程 （12）智能机器人与智能仓储综合应用 （13）信息化网络安全 （14）WMS系统信息化集成 （15）SCADA系统信息化集成 （16）MES系统信息化集成 （17）智能机器人系统集成运行 （18）智能机器人系统集成维护与保养 （19）智能机器人系统集成故障分析与处理 |
| 14 | 配套设施 | - 14.1单元组成 - 配套设施包含计算机及桌凳、移动终端、数据看板、供气系统、安全防护栏、托盘、工件、工具与工具箱等。 - 14.2技术参数 14.2.1计算机及桌凳 每套系统配置3台计算机及3套桌凳（一套桌凳包含一张电脑桌和两个方凳），计算机主要用于编程设计、网络管理、系统运行、数据分析与展示等工作。 1）CPU：Intel i5 同等以上处理器； 2）显示器：≥21英寸液晶显示器 3）RAM：≥16GB； 4）硬盘容量：≥1TB； 5）显卡：≥4GB独显； 6）操作系统：64位，能流畅使用相关工程软件； 7）电脑桌尺寸（长×宽×高）：≥700×600×750mm； 8）配套方凳尺寸（长×宽×高）：≥340×240×420mm。 14.2.2数据看板 配置数据看板，配套可移动支架，用于编程设计、网络管理、系统运行、数据分析与展示等工作，使得系统可视化可追溯性，具备信息管理基本特征。 1）屏幕尺寸：≥55英寸； 2）屏幕比例 ：16:9； 3）分辨率：≥3840×2160； 4）存储：8GB； 5）内存 ：≥1.5GB； 6）输入端口：HDMI接口，USB接口； 7）其他接口类型：网络接口。 14.2.3供气系统：配置无油静音气泵，主要用于系统气动执行系统的供气。 14.2.4安全防护栏 系统区域安装安全防护栏，加强安全防护。 1）整体尺寸（总长×高）：18000×1300mm 2）单片防护栏尺寸（长×宽×厚）：1160×910×30mm 3）材质：Q235A方钢框架，网状结构； 4）颜色及表面处理：黄色防锈漆。 5）安全要求：安装磁性开关。 14.2.5托盘与工件 配置15套托盘和5套工件，放置于立体仓库内，以满足系统教学实训等。 14.2.6工具和工具箱 系统配套工具箱及内六角扳手、螺丝刀（一字、十字）、活板手、尖嘴钳等工具。 |

- 四、服务要求

★1.投标软件产品终生免费升级维护（需确保设备符合生产单元数字化改造赛项要求，若该赛事发生变化，须符合当年江苏省职业院校技能大赛赛项要求），其他按有关规定执行(国际标准、国家标准、行业标准或企业标准)，投标时提供书面承诺函。

2.产品使用中，接到招标人电话通知后，在一小时内提供技术指导或远程维护。如需要，则在24小时（省外单位48小时）内派出技术人员到达用户现场进行相关服务。

3.安装、调试、培训要求：项目实施阶段安排专业技术人员现场实施安装调试，中标人对使用方提供三年免费设备使用培训服务，不少于5人/年。

4.项目实施地点：智能交通产教融合实训大楼。

- 五、验收标准

1.预验收：中标人完成交付前，招标人在中标人场地进行预验收，验收包括：规格、型号、数量、外观质量及货物包装完好。

2.正式验收流程：

提交申请：中标人需在规定交货及施工期内完成项目建设、安装与调试，验收期限为货到安装调试完成后20个工作日内，并以书面形式向招标人提出验收申请及相关资料；特殊情况需延长的，双方应特别约定。

组建验收组：由招标人、中标人、第三方专家（如需要）组成；

现场验收：按验收清单逐项核查，记录测试结果；

问题整改：对不合格项提出整改要求，中标人限期修正；

复验：整改完成后重新验收。

3.验收合格标准

（1）货物的到货验收包括：规格、型号、数量、外观质量及货物包装完好；

（2）严格按照招标文件中及采购合同中要求提供的技术资料、相关服务及技术指导，所有关键指标（如性能参数、功能完整性）100％达标；一般性指标允许的偏差范围（5％）；文件资料齐全且无重大遗漏。

（3）所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格。

（4）每套设备均能在开机后，10分内完成自动运行。

- 六、质保期及履约保证金

1.免费质保期

自项目验收合格之日起，36个月。

2.履约保证金

2.1本项目中标后的履约保证金为项目中标总额的10%，中标人的履约保证金须在中标通知书发出之日起7日内汇入招标人账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标人凭中标通知书与招标人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

（户名：江苏航运职业技术学院，开户行：中国建设银行南通经济技术开发区支行，账号：32001642336052515609，统一社会信用代码：123200004660042577）

2.2中标人全部履约合同义务，经招标人验收合格，无质量、进度等问题的，在合同期满后（验收合格后3年）凭收据由招标人一次性无息退还履约保证金；

2.3发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标人不履行合同义务的，招标人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时招标人亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标人在履约过程中发生违约行为，给招标人造成损失的，招标人有权在中标人缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补招标人经济损失，不足的部分中标人另外补齐。

2.4以履约保函（保险）形式向招标人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。中标人可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

- 七、付款方式

分四阶段进行付款。

第一阶段：合同签订后招标人向中标人支付合同价款的15％，货款到账后45天内中标人供货2套设备送至招标人指定地点。

第二阶段：中标人对2套设备进行组装调试完毕，完成培训，并提供配套教学资源，支付合同价款15%，设备正常运行3个月，招标人向中标人支付合同价款的5％；

第三阶段：在招标人智能交通实训大楼竣工后（预计2027年，具体时间以招标人书面通知为准），通知中标人将剩余4套设备全部运送至招标人指定地点，并在收到货物后一个月内向中标人支付货款的35％；

第四阶段：中标人供货4套设备送至招标人指定地点并组装调试完毕，并且把第一阶段两台设备移至相同地点，待6台设备安装调试完毕后，根据合同款项验收合格、正常运行3个月后，招标人向中标人支付货款的30％尾款。

- 八、本次采购需切实履行绿色采购。

7.1商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

7.2快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

- 九、招标项目涉及到的现场勘察

1.招标文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，供应商可在投标文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

2.招标人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的并认为能使供应商可利用的资料。招标人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.经招标人允许，供应商可为勘察目的进入招标人的项目现场，但供应商不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4.供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉施工及制作安装现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔的要求，对此招标人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

5.现场实地勘察时需携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人的委托书、被委托人身份证原件及复印件至江苏航运职业技术学院勘察（联系人：马老师，联系电话：15906293218），时间为投标截止时间前工作日上午8：30--11：30，下午2：00-5：00。

十、采购需求中必须满足的实质性要求

1.投标报价不超过最高限价，报价应包括招标文件所确定的采购产品、配套设施、安装、培训、售后等采购范围内的所有费用，投标人应考虑到各种因素、风险及所需的全部费用。

2.投标软件产品终生免费升级维护（交货时需确保设备符合当年生产单元数字化改造赛项要求，若该赛事发生变化，须符合当年江苏省职业院校技能大赛赛项要求），其他按有关规定执行(国际标准、国家标准、行业标准或企业标准)。

3.离线编程仿真软件需为正版软件，免费升级，可提供持续的中文技术支持服务；

4.投标人须承诺所投产品对应本项目需求“技术参数及要求”中无符号标识项技术参数完全满足招标文件要求。

5.本项目“★”参数为实质性响应参数，不接受负偏离，投标时提供《实质性要求响应及偏离表》，需要提供佐证材料的，须同时提供佐证材料复印件。

以上1-4项要求需提供承诺函（格式详见承诺函）

以上1-5项为必须满足的实质性要求，不满足的按无效标处理。

承诺函

江苏航运职业技术学院：

本公司愿就由贵单位组织实施的（江苏航运职业技术学院智能制造产线集成项目)招标活动进行响应。针对贵单位采购需求中必须满足的“十、采购需求中必须满足的实质性要求第1-4项需求”，本公司完全响应上述要求中的全部条款。本公司所提交的投标文件中所有关于本条款响应的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（供应商）法定代表人（签字或盖章）：

（供应商）公章：

年	 月    日

十一、合同样本

江苏航运职业技术学院采购合同

| 项目名称： |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方： | 江苏航运职业技术学院 | 签订地点： | 江苏航运职业技术学院 |
| 乙方： |  | 签订时间： |  |

一、江苏航运职业技术学院通过 公开招标 方式，确定乙方为甲方的供货商。

二、本项目采购的主要任务是 智能制造产线集成采购安装相关服务。

（一）本合同金额为人民币（大写）：                （小写       元）；本项目为固定总价，在结算时不作调整；交货期：合同签订之日起      日历天内完成供货、安装、调试、检验、试运行、正式验收及交付使用等全部工作。

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

三、设备具体参数

详见项目招标文件及乙方投标文件。

四、验收标准

1.预验收：乙方完成交付前，甲方在乙方场地进行预验收，验收包括：规格、型号、数量、外观质量及货物包装完好。

2.正式验收流程：

提交申请：乙方需在规定交货及施工期内完成项目建设、安装与调试，验收期限为货到安装调试完成后20个工作日内，并以书面形式向甲方提出验收申请及相关资料；特殊情况需延长的，双方应特别约定。

组建验收组：由甲方、乙方、第三方专家（如需要）组成；

现场验收：按验收清单逐项核查，记录测试结果；

问题整改：对不合格项提出整改要求，供应商限期修正；

复验：整改完成后重新验收。

3.验收合格标准

（1）货物的到货验收包括：规格、型号、数量、外观质量及货物包装完好；

（2）严格按照招标文件中及采购合同中要求提供的技术资料、相关服务及技术指导，所有关键指标（如性能参数、功能完整性）100％达标；一般性指标允许的偏差范围（5％）；文件资料齐全且无重大遗漏。

（3）所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格。

五、服务要求

1.投标软件产品终生免费升级维护（交货时需确保设备符合当年生产单元数字化改造赛项要求，若该赛事发生变化，须符合当年江苏省职业院校技能大赛赛项要求）。

2.产品使用中，接到甲方电话通知后，在一小时内提供技术指导或远程维护。如需要，则在24小时（省外单位48小时）内派出技术人员到达用户现场进行相关服务。

3.安装、调试、培训要求：项目实施阶段安排专业技术人员现场实施安装调试，乙方对使用方提供三年免费设备使用培训服务，不少于5人/年。

六、质保期及履约保证金

1.免费质保期

自项目验收合格之日起，36个月。

2.履约保证金

2.1本项目中标后的履约保证金为项目中标总额的10%，乙方的履约保证金须在中标通知书发出之日起7日内汇入甲方单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），乙方凭中标通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

（户名：江苏航运职业技术学院，开户行：中国建设银行南通经济技术开发区支行，账号：32001642336052515609，统一社会信用代码：123200004660042577）

2.2乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格，无质量、进度等问题的，在合同期满后（验收合格后3年）凭收据由甲方一次性无息退还履约保证金；

2.3发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

七、项目验收及付款：

分四阶段进行付款。

第一阶段：合同签订后甲方向乙方支付合同价款的15％，货款到账后45天内中标人供货2套设备送至甲方指定地点。

第二阶段：乙方对2套设备进行组装调试完毕，完成培训，并提供配套教学资源，支付合同价款15%，设备正常运行3个月，甲方向乙方支付付合同价款的5％；

第三阶段：在招标人智能交通实训大楼竣工后（预计2027年，具体时间以招标人书面通知为准），通知中标人将剩余4套设备全部运送至招标人指定地点，并在收到货物后一个月内向中标人支付合同价款的35％；

第四阶段：乙方供货4套设备送至甲方指定地点并组装调试完毕，并且把第一阶段两台设备移至相同地点，待6台设备安装调试完毕后，根据合同款项验收合格、正常运行3个月后，招标人向中标人支付合同价款的30％尾款。

八、违约责任：

1、乙方不能按期供货，乙方付给甲方违约金（违约金的计算：合同总额的  0.5 % /天 ）。甲方原因或不可抗力的因素影响除外。

2、乙方低于合同配置、技术标准供货，乙方负有下列第 1 种 种责任：

（1）乙方恢复合同规定的配置、技术标准（或不低于原配置、原标准），遇价格下降的，乙方退还差价；遇价格上涨的，按原价格执行。同时乙方付给甲方合同总价款10%的违约金。

（2）甲方退货，同时，乙方付给甲方合同总价款10 %的违约金。

3、乙方不能按期服务、降低服务标准、服务质量，或不兑现服务承诺，乙方返还向甲方收取的服务费，并付给甲方合同总价款 10 %的违约金。

4、甲方除乙方低于合同配置、技术标准供货或不可抗力因素外，要求退货或不接受货物的，付给乙方合同总价款 10 %的违约金。

九、本合同在履行过程中发生争议及解决纠纷方式：由双方当事人协商解决；也可提交当地财政政府采购管理部门或工商管理部门调解，协商或调解不成的，按下列第2种方式解决：

- 1、提交南通仲裁委员会仲裁。2、依法向南通市人民法院起诉。

十、招标文件和投标文件为合同的有限组成部分，与合同有同等效力。

十一、本合同一式五份。乙方一份、甲方四份。每份合同共  4  页，残缺者无效。

十二、乙方汇款信息：

乙方开户行名称：

账          号：

开   户     行：

| 甲方 | 乙方 |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权人（签名）： 联系电话： 单位名称（章）： 年 月 日 | 法定代表人或授权人（签名）： 联系电话： 单位名称（章）： 年 月 日 |

- 第四部分  开标和评标

- 一、开标

不见面远程开标模式：开标当天各投标人在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加投标活动。

- 二、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查、商务技术标、价格标、三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由招标人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标人为中标候选人。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

- （一）招标人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

- （二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

- （三）商务技术分：70分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位，商务技术分达不到50%的或无演示的，作无效响应处理。

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 最高分 | 最低分 | 客观分/主观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应 | 1.标“▲”条款为重要技术参数，满足一条得2分，满分为28分； 2.投标人提供《技术部分正负偏离表》，标“▲”还需按要求提供相关证明材料，不提供或提供不满足要求的视为负偏离； 注：①根据投标人的投标文件对本项目招标文件第三部分项目需求中“二、技术参数”的响应情况进行评审； ②本项满分得28分，产品演示部分不参与本项评分。 | 28 | 0 | 客观分 |
| 2 | 项目技术方案 | - 1.方案介绍完整，含效果图、标注图（带技术参数与布局）、详细工艺流程（标关键指标与控制措施）、设备详细说明（含参数、实物图、设计合理），得8分； - 2.方案介绍含效果图或标注图、工艺流程框架（关键指标不完整）、设备清单不完整，得5分； - 3.方案介绍仅功能概述，无图或工艺说明、设备仅列名称，得2分； - 4.未提供方案不得分。 | 8 | 0 | 主观分 |
| 3 | 功能演示 | 视频按招标公告要求上传至苏彩云系统，演示总时间不得超过20分钟，超过20分钟的以前20分钟内容为评审依据；提供智能制造产线集成平台功能演示视频。评分标准如下： - 1.SCADA云平台多屏协作功能 - 支持通过PC端、手机APP等方式对设备进行设备监控、数据监控、报警监控、报表管理、运维管理、消息管理等操作，并且和云端保持同步和联动； - 2.MES生产管理系统数据监控功能 - 机器人看板、数据库通讯、三电机和AMR移动机器人信息。数据库通讯，采集实时的智能仓储库位状态，智能视觉数据，智能机器人状态数据，RFID数据，能耗数据存入数据库，并且可以回溯历史数据； - 3.机器人数据采集软件点云分析功能 - 演示通过深度视觉系统进行目标点云分析，对多种堆叠且混乱摆放的物体进行分割与成像，从而引导机械臂进行无序物体的有序抓取； - 4.机器人数据采集软件无序抓取功能 - 提供点云分析与物体分割的算法流程图，并进行说明。同时需对机械臂进行5种以上分别演示不少于1张现场照片混乱堆叠物体的抓取过程； - 5.机器人数据采集软件人脸识别功能 - 演示支持人脸特征提取案例，精准定位包括脸颊、眉、眼、口、鼻等人脸五官及轮廓的14个关键点，可快速提取人脸特征信息并录入系统； - 6.机器人离线编程软件虚拟示教器示教功能 - 演示具有不低于ABB、KUKA、FANUC、安川四种品牌机器人的虚拟示教器示教功能，能够通过虚拟示教器实现对机器人的手动操作以及程序代码的编辑和运行； - 7.机器人离线编程软件无动力关节臂示教功能 - 演示具有485通讯和TCP/IP通讯两种接口形式，能够采集无动力关节臂示教轨迹；能够生成包括但不限于ABB、KUKA，FANUC、安川、史陶比尔、UR等多种品牌机器人代码功能； - 8.数字孪生虚拟仿真虚实同步功能 - 演示所投智能制造产线集成实训平台与对应的数字孪生模型同步运行，双向动态交互的一致性。 - 注：标“●”为功能演示项，提供并演示以上功能的详细完整视频得2分，不完全满足得1分，不提供不得分。 | 16 | 0 | 客观分 |
| 4 | 履约能力 | - 1.投标人或者设备制造商具有智能加工成型相关专利，得1分；（提供证明材料并加盖公章）。 - 2.投标人或者设备制造商具有自动智能制造及装配生产方向相关专利，得1分；（提供证明材料并加盖公章）。 - 3.供应商具备有效的质量体系认证证书、职业健康安全管理体系证书、环境体系认证证书，全部提供得1分，否则不得分。 | 3 | 0 | 客观分 |
| 5 | 类似业绩 | - 投标人或设备制造商自2022年1月1日以来具有类似项目业绩的，每有一个得1分，满分3分。投标时提供合同复印件并加盖投标人公章，时间以合同签订日期为准。 | 3 | 0 | 客观分 |
| #### 6 | 服务方案 | - 1.培训方案（4分） - ①具有完善具体的项目实施方案，各阶段实施、进度及保障措施详尽，得4分； - ②有项目实施方案及各阶段实施、进度及保障措施方案完善但不具详细，得3分； - ③有项目实施方案及各阶段实施、进度及保障措施方案不完整、具有一定的可行性，得2分； - ④不提供则不得分。 - 2.实施方案（4分） - ①具有完善具体的项目实施方案，各阶段实施、进度及保障措施详尽，得4分； - ②有项目实施方案及各阶段实施、进度及保障措施方案完善但不具详细，得3分； - ③有项目实施方案及各阶段实施、进度及保障措施方案不完整、有一定的可行性，得2分； - ④不提供则不得分。 - 3.售后方案（4分） - ①根据售后服务方案（包括质保承诺、售后服务内容及安排）是否完整可行：综合评审方案的可操作性、针对性，能够完全保证本项目顺利实施且完整的，方案完整合理的，得4分； - ②方案基本合理，可以满足本项目要求的，得3分； - ③方案不够完整，不足以保证项目实施的，得2分； - ④未提供则不得分。 | 12 | 0 | 主观分 |

- （四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（五）政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业﹝2011﹞300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库﹝2014﹞68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

评标委员会负责具体评标事务。

- （六）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。采取随机抽取的方式确定。

招标人委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

- （七）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏省政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

- （八）发放中标通知书

公告中标结果的同时，招标人向中标供应商发放中标通知书。

中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

（九）其他

当中标人无正当理由放弃中标，被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，招标人有权按照政府采购相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。

当中标人放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，招标人可以按照评标委员会提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新采购。

- 第五部分  投标文件组成

- 一、基本目录

1.开标一览表（苏彩云系统固定格式）；

2.投标人情况一览表（格式见附件1）；

3.投标分项报价表（格式见附件2）；

4.商务部分正负偏离表（格式见附件3）；

5.技术部分正负偏离表（格式见附件4）；

6.供应商信用承诺书（格式见附件5）。

- 二、资格审查证明材料

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件6）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件7）；

3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件（格式见附件8）并提供投标人为投标代表人缴纳2025年至今任意一个月的社保缴费证明；

4.提供营业执照副本复印件并加盖公章；

5.投标人需提供承诺书(承诺一切与参加投标有关的费用及责任由投标人承担，供货时提供的所有货物，不存在任何的知识产权与版权的法律纠纷，可合法使用)，提供承诺书（格式自拟）。

注：上述“资格审查内容”中1-5条供应商必须逐条响应，否则作无效响应处理。

- 三、符合性审查内容

1.按招标文件第三部分 项目需求“十、采购需求中必须满足的实质性要求”要求提供。承诺书及《实质性要求响应及偏离表》（格式见附件12）等。

2.异常低价审查（投标（响应）人在投标（响应）时无需提供佐证材料，上传空白页即可。

- 四、商务技术标

1.投标方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；

2.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

3.投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

- 五、企业价格折扣

1.中小企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）；

3.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件11）；

- 附件1

- 供应商情况一览表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 概况 | 职工总数 |  | 人 |  | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  |  | 实现利润 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 万元 |  |  | 主要 产品 | 1. |  |  |  |  |
|  | 固定资产 （万元） |  | 原值： 净值： |  |  |  | 2. |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  | M2 |  |  |  | 3. |  |  |  |  |
| 本次 投标 产品 情况 | 本次投标 产品名称 |  |  | 型 号 |  | 上年 产销量 | 产品技术 先进水平 | 曾获何级 何种奖励 |  | 主要用户 名称 |  |
| 其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于供应商违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被招标人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。 |  |  |  |  |  | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |  |  |  |  |

- 附件2

- 投标分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（盖章）

法定代表人或受权委托人（签字）：

日期：

备注：1.需详细列出主要设备的规格、型号、品牌、数量、金额等

2.产品名称需列明产品明细。

- 附件3

- 商务部分正负偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

- 附件4

- 技术部分正负偏离表（标▲项）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能仓储单元 |  |  |  |
| 1 | ▲1.2 技术要求 应包含取放料机器人，可自动进行出入库和转库动作，可配合货物托盘的RFID对货物进行自动盘点，配合MES系统，对货物信息进行自动比校验（投标时提供产品功能符合的第三方检测报告或产品使用说明书或技术白皮书等证明材料并加盖投标人公章） |  |  |
| 智能识别转运单元 |  |  |  |
| 2 | - ▲2.2 技术要求 - 应可实现生产线零部件颜色、形状和位置的识别，并将这些数据通过网络接口传输到其它网络单元设备（投标时提供产品功能符合的第三方检测报告或产品使用说明书或技术白皮书等证明材料并加盖投标人公章） |  |  |
| 智能装配检测单元 |  |  |  |
| 3 | ▲3.2 技术要求 机器人应支持碰撞检测、拖动示教，完成系统工件的搬运、装配作业。可与人进行协作完成设定的工作任务。配套的工装夹具有以太网接口，可将机器人数据传输到其它单元。（投标时提供产品功能符合的第三方检测报告或产品使用说明书或技术白皮书等证明材料并加盖投标人公章） |  |  |
| AMR运载机器人单元 |  |  |  |
| 4 | ▲4.3.1移动机器人（投标时提供移动机器人软件著作权证书并加盖投标人公章） 1)最大载重：≥300kg； 2)对接精度：≤±5mm； 3)最大速度：1.5m/s 4)加速度：≥0.3 m/s2 5)工作速度：前进：0.8 m/s，后退：0.3 m/s 6)回转直径：780mm 7)爬坡能力：≤3°/5% 8)越障高度：≥10mm 9)过缝宽度：≥30mm 10)离地间隙：≥28mm 11)行走通道宽度：Min 750mm 12)回转通道宽度：Min 980mm 13)站点定位精度：±10mm 14)站点角度精度：±1° 15)转弯半径：0mm(移动机器人可以原地转弯）； 16)导航方式：激光导航SLAM。 |  |  |
| 控制工作台单元 |  |  |  |
| 5 | ▲5.2技术要求 应支持生产安全网络的搭建，可利用设备上智能网关，完成生产线数据的采集和解析。将数据传给MES/WMS系统，完成生产线的数字化改造。MES/WMS支持系统管理生产数据采集、生产执行控制、设备管理、信息监控、开发运维等功能。（投标时提供产品功能符合的第三方检测报告或产品使用说明书或技术白皮书等证明材料并加盖投标人公章） |  |  |
| WMS仓储管理系统 |  |  |  |
| 6 | 7.2 WMS 软件系统功能： ▲1）仓储管理：仓位信息管理、产品出入库、库位盘 点管理、调拨管理、特殊品管理、库存管理、库存报警、生产统计与分析。（投标文件中提供包含以上软件功能界面截图并加盖公章） |  |  |
| 7 | ▲2）RFID 管理：展示设备的状态、智能视觉、智能 仓储单元和智能装配单元的 RFID 信息，也可以对设备 进行停止、复位、启动、读卡、写卡、扫描启动等操作。（投标文件中提供包含以上软件功能界面截图加盖公章） |  |  |
| 8 | ▲3）系统管理：对料仓的库位状态启用或者禁用，添 加料仓的库位信息；对系统的PLC参数配置。（投标文件中提供包含以上软件功能界面截图加盖公章） |  |  |
| ES生产管理系统 |  |  |  |
| 9 | ▲8.1 MES生产管理系统（投标时提供软件著作权证书并加盖投标人公章） |  |  |
| 机器人数据采集软件 |  |  |  |
| 10 | 9.2 机器人数据采集软件软件功能 ▲1）支持ABB、法奥、fanuc、（多个不同版本）等不同品牌机器人的数据采集（投标时提供产品功能符合的第三方检测报告或产品使用说明书或技术白皮书等证明材料并加盖投标人公章） |  |  |
| 机器人建模仿真分析一体化软件 |  |  |  |
| 11 | ▲10.1 机器人建模仿真分析一体化软件（投标时提供软件著作权证书并加盖投标人公章） |  |  |
| 机器人离线编程软件 |  |  |  |
| 12 | ▲11.1 机器人离线编程软件（投标时提供机器人离线编程相关软件著作权证书并加盖投标人公章） |  |  |
| 数字孪生系统 |  |  |  |
| 13 | ▲12.1数字孪生虚拟仿真实训系统（投标时提供软件著作权并加盖投标人公章） |  |  |
| 教学资源 |  |  |  |
| 14 | ▲13.1教学资源：提供所投设备配套的使用说明书、实训指导书、机器人配套说明书、使用手册等配套教学资源。（投标文件中提供教材关键页面扫描件作为佐证材料） |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

- 附件5

- 供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

- 附件6

- 投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：  年  月 日

- 附件7

- 法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件

- 附件8

- 法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人姓名):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

注：提供投标代表本人身份证复印件

- 附件9

- 中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称 ） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

- 附件10

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件11

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

附件12

实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 采购需求中必须满足的实质性要求 | 投标响应情况 |  | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能仓储单元 |  |  |  |  |
| 1 | 1.3.2 码垛机（三轴机器人） ★3）负载：≥5kg； |  |  |  |
| 智能识别转运单元 |  |  |  |  |
| 2 | 2.3.2 输送线 ★3）有效行程：≥1200mm； 2.3.3 智能视觉系统 ★5）S接口/M12镜头：8mm； |  |  |  |
| 智能装配检测单元 |  |  |  |  |
| 3 | 3.3.2智能机器人 ★1）最大负载：≥5kg； ★2）机器人工作半径：≥922mm； ★5）重复定位精度：≤±0.02mm； |  |  |  |
| 机器人离线编程软件 |  |  |  |  |
| 4 | 11.2 机器人离线编程软件软件功能 ★1）离线编程仿真软件需为正版软件，免费升级，可提供持续的中文技术支持服务；投标时提供承诺书（格式自拟） |  |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商必须对项目需求中（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。

3.供应商未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，作无效投标处理。

- 附件13

- 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

招标人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

江苏中润工程建设咨询有限公司

政府采购供应商友情提醒

供应商在参与政府采购项目中的常见问题，现将有关常见问题提醒如下：

一、如何参与政府采购项目？

答：（1）潜在供应商如有意向参与本公司政府采购项目，必须按照以下方法进行操作，方可视为参与成功。

方法为：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

采购文件及其附件（如有）会在江苏省政府采购网进行公示，供应商可前往江苏省政府采购网查看下载，请注意，采购文件获取时限为自采购公告发布之日起5个工作日内，仅在江苏省政府采购网下载采购文件无法参与后续项目投标。

（2）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

二、如何正确填写《中小企业声明函》？

答：受中小企业扶持政策的供应商应当满足下列条件：在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。货物类项目制造商在填写中小企业声明函时，需按照采购标的中的标的清单逐项进行响应；在工程采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。

如采购项目允许分包，所有分包供应商也需按照采购项目的属性提供《中小企业声明函》，否则视为不享受中小企业扶持政策。

三、填写附件的时候有哪些需要注意的？

答：供应商需严格按照采购文件要求填写相关附件，如响应文件有要求提供承诺函且需供应商自拟格式的，请务必按照文件要求对所有需承诺内容进行逐项、完整响应，不得缺项漏项。

四、报价时有哪些注意事项？

答：各供应商报价时应注意总报价不得高于最高限价。涉及分项报价有最高限价要求的，应当逐项审查；分项报价与总价存在换算关系的，应核对换算是否准确。

此外，供应商最终报价出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会将要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。

各投标（响应）供应商应当始终关注开标大厅，并及时进行响应。如投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会有权将其作为无效投标（响应）处理。

对报价异常低且经评审委员会启动相关审查机制后仍中标或成交的供应商，采购人将重点关注其履约能力、履约承诺、实际履约情况等。

五、开评标过程中供应商的注意事项有哪些？

答：开评标过程中请派专人全程值守并保持本项目联系人电话畅通。评审过程中如涉及澄清函、告知函等，均会通过苏采云系统进行发送，同时在开标大厅进行告知。如对项目有疑问请在开标大厅留言板上留言反馈，如联系人未及时响应则自行承担相应风险。

六、评标结束后什么时候能查询结果？如何查询？

答：对于采用公开招标或封闭式框架协议方式采购的项目，项目中标（入围）公告发布，参与供应商即可在“苏采云”系统中查看评审结果。

供应商查询评审结果的路径为：登录“苏采云”系统-点击【采购项目参与】-【评审结果查询】-点击【查看】按钮，进入评审结果详情页面。供应商可以查看到资格符合评审是否通过、评审总得分、排名和是否中标/成交。