招　标　文　件

项目名称：购置两辆消防车（一体化工作站）

项目编号：JSZC-320116-LHYX-G2025-0006

（货物类项目，非专门面向中小企业）

采购人：南京市六合区人民政府雄州街道办事处

代理机构：南京宇厦工程管理咨询有限公司

二○二五年六月

- 总  目  录

- 投标邀请

- 投标人须知

- 合同文本

- 采购需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件格式

第一章  投标邀请

项目概况

购置两辆消防车（一体化工作站）JSZC-320116-LHYX-G2025-0006 采购项目的潜在供应商应在“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”自行免费下载获取采购文件，并于2025-7-15   14:30 （北京时间）前提交响应文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320116-LHYX-G2025-0006

2.项目名称：购置两辆消防车（一体化工作站）

3.预算金额：190万元

4.最高限价：190万元

5.采购需求：购置载水量为2吨及8吨泡沫消防车各一辆（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：自合同签订后之日起4个月内完成交付验收

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业采购，（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位 ）

本项目按照以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购货物。

（3）本项目通过以下第（） 种方式预留部分采购份额采购中小企业货物：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第五章评标办法与标准。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：货物行业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（二）本项目特定资格要求：无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

### 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”自行免费下载

方式：“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”自行免费下载

售价：0.00元

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年 7 月 15 日14时30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

### 七、本次招标联系方式

1.采购人

名    称：南京市六合区人民政府雄州街道办事处

地    址：南京市六合区雄州街道299号

联系方式：郑主任   02557502546

2.采购代理机构信息

名 称：南京宇厦工程管理咨询有限公司

地　址：南京市六合区雄州街道理想城1栋1609

联系方式：厉工  13401994299

第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件规定的实质性要求和条件。

#### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

#### 8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

### 三、投标文件的编制

#### 9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

#### 15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

#### 16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

### 四、投标文件的递交

#### 17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

#### 18.投标文件的拒收

18.1 代理公司拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 20.开标

20.1 在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 21.评标

21.1 评标由交易中心组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

#### 22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

#### 23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

#### 25.无效投标和废标

25.1 无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4 投标人不具备招标文件规定的资格要求的。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6 未通过符合性审查的。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内的。（产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该节能产品认证证书）

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标条款

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3 因重大变故采购任务取消的。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功的。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现的。

26.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

#### 29.货物（包含与货物相关的服务）的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

### 八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,且尽可能通过邮寄方式送达，代理机构和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加投标，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

联系地址：南京市六合区雄州街道理想城1栋1609，联系电话：13401994299。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

### 九、政策功能落实

#### 38.促进中小企业发展

38.1 在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

#### 39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

#### 40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

#### 41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 政府采购合同（货物）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方：（买方）

- 乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京市六合区人民政府雄州街道办事处组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

见招标文件

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日    向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价    的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购项目服务内容、技术要求等

一 、项目背景

因雄州街道各类企业多、九小场所较多，居民小区多，常住和流动人口多，应急消防工作任务较重，为了保障工作及时、高效，街道现需要配置2辆消防车。

- 产品清单主要技术参数

（1）2吨泡沫消防车最高限价：90万元

（2）8吨泡沫消防车最高限价：100万元

| 2吨泡沫消防车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数及要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) 整车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外形尺寸：长×宽×高：≤6300mm×2300mm×2900mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 满载质量：≤7500kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 整备质量：≤4750kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 灭火剂容量：≥1700kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 乘员人数（含驾驶员）：≥5人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (二) 底盘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 驱动：4x2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 额定功率：≥88kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 排放标准：国Ⅵ,符合上牌标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 轴距：≤3750mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 变速箱：手动变速箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 最小转弯直径：≤18m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 带胎压监测装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (三) 驾乘室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 结构：单排驾驶室+独立乘员室或原装四门双排座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 座椅配备三点式安全带 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 上装控制面板：正副驾驶之间安装上装控制开关，可控制车身照明，警灯等，可查看卷帘门状态等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 仪表盘：底盘各类仪表按照要求配置，包括有里程表、转速表、油压表或警报灯、油箱油量表、方向指示灯等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (四)上装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器材箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 材质：高强度铝合金板材及型材，板厚≥4mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 结构：高强度铝合金板材与型材螺栓连接或铆接形式或框架焊接式结构。车辆采用内藏罐结构，器材箱两侧各设置不少于2扇卷帘门、不少于2个器材箱，器材箱内可按用户要求配置各类器材夹具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 器材箱门：器材箱门采用轻型优质铝合金卷帘门，可在任意高度悬停，轻便可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 泵房：泵房设置在车尾，配有泵房控制面板便于操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 车顶：车顶由铝合金板材制成，喷涂防滑漆，方便消防员在车顶行走 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 后爬梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 位置：车身尾部右侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材质：高强度铝合金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 结构：下翻式结构，梯级带有防滑纹理，方便人员攀爬上下车顶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (五)水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲压力/流量：≥1.0MPa/30L/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 最大真空度：≥85kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 最大吸深：≥7m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 引水泵：活塞引水泵或电动真空式引水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 引水时间：≤60s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (六)B类泡沫比例混合器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工作方式：负压环泵式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 混合比例：6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 适合泡沫类型：B类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (七) 灭火管路系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸水管路：不少于1个DN125水泵外吸口，位于车身尾部；1个罐吸水管路，装有一只DN125蝶阀，管路适当部位设有专用橡胶弹性连接装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 出水管路：车身两侧各设有1个带有截止阀的DN80常压出水口；水泵至水罐有1个DN65的罐注水管路；有1个DN80的炮管路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 泡沫管路：不少于1个DN50泡沫外吸口，位于车尾；1个罐吸液管路，装有一只DN50球阀；1个泡沫冲洗管路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 放余水管路：在水泵最低处设有放余水装置，需要时可快速放净系统中的余水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (八) 消防水炮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装位置：车顶后部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 控制方式：电控或手动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ▲流量：≥24L/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 射程：水≥45m，B类泡沫≥40m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 水平回转角度：≥340° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 俯角：≤-7°，仰角：≥+70° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (九) 灭火罐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 类型：车辆配备水罐+B类泡沫罐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 水罐容量：≥1500L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | B类泡沫罐容量：≥200L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 罐体材料：304不锈钢或PP(聚丙烯)板材，选用PP(聚丙烯)板材的，板厚≥15mm；灭火罐内部设有横向和纵向防荡板，能有效防止灭火罐在行车时因振荡导致变形或损坏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 检查人孔：水罐和泡沫罐设置一个直径450mm的人孔口，设置快速开启式人孔盖，设有弹簧，可实现自动泄压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 溢流装置：水罐和B类泡沫罐设置有溢流装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 排污口：水罐及泡沫罐各设有一个带阀门的排污口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (十) 副大梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 结构特点：附加梁采用高强度优质合金钢通过折弯、焊接而成,保证车辆行驶时器材箱不发生不可逆变形。采用附加梁结构，既保证原车大梁的受力均匀，提高大梁的使用寿命，又减少上装部件由于扭曲而造成的变形。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (十一）电气系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 泵房控制面板：泵房控制面板上设有泡沫液位表、水罐液位表、水温表、水泵转速表、真空表、水泵压力表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 警灯及警报系统：驾驶室顶部安装有红色长排警灯, 车身两侧顶部各安装不少于三个频闪警示灯，配置≥100W警报器及警灯警报控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 器材箱外照明：器材箱两侧顶部安装有通长LED照明灯带，用于车侧照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 器材箱内照明：器材箱卷帘门轨道内侧设置高亮度LED灯带，保证取放器材时的箱内照明。在上装总电源打开的情况下卷帘门开启后自动照明，同时驾驶室内设有开关，白天可手动关闭以节省电量。同时在驾驶室内设有卷帘门未关闭指示灯，便于驾驶员掌握箱门开闭情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安全信号指示灯：车身两侧下部安装侧标志灯，后部安装示廓灯，车辆后部安装有原车尾灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 驾驶室内电气面板：驾驶室中控面板上设有上装电气控制区，分别设有上装电源总开关、箱外照明开关、箱内照明开关、卷帘门未关闭报警灯、自动充电装置未脱离报警灯等开关和指示灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 倒车影像系统：车辆加装360°全景影像系统，带行车记录及导航功能，驾驶室内设置≥9寸显示屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 自动充电装置：车身左侧安装有自动充电装置，市电供电，发动机启动时自动脱离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 上装电气特点：所有上装电路为独立式附加线路，并设有过载、过流保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （十二）喷漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 驾驶室、上装外表面：消防红 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 漆料类型：优质水性漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 上装外表面下部：哑光灰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 器材箱内部：均匀喷涂防腐涂层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (十三）随车文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 底盘使用说明书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 底盘合格证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 发动机号码拓印件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 底盘号码拓印件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 消防车使用说明书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 消防车合格证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 消防车交接清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 随车器材清单（以上均为中文） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (十四) 随车器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 |  | 规格参数 |  |  | 单 位 |  | 数 量 | 备 注 |  |
| 1 | 消防水带16型 |  | DN50mm×20m |  |  | 盘 |  | 16 |  |  |
| 2 | 消防水带16型 |  | DN65mm×20m |  |  | 盘 |  | 6 |  |  |
| 3 | 吸水管 |  | DN125×2000mm |  |  | 根 |  | 4 |  |  |
| 4 | 外吸液管 |  | DN50 |  |  | 根 |  | 1 |  |  |
| 5 | 滤水器 |  | DN125 |  |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 6 | 分水器 |  | FⅢ80/65×3 |  |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 7 | 集水器 |  | JⅡ125/80×2 |  |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 8 | 吸水管扳手 |  | 125 |  |  | 件 |  | 2 |  |  |
| 9 | 吸液管扳手 |  | 50 |  |  | 件 |  | 2 |  |  |
| 10 | 地上消火栓扳手 |  |  |  |  | 支 |  | 1 |  |  |
| 11 | 多功能水枪 |  | QLD6.0/8 |  |  | 支 |  | 4 |  |  |
| 12 | 空气泡沫枪 |  |  |  |  | 支 |  | 2 |  |  |
| 13 | 异径接口 |  | 80雄/65雌 |  |  | 件 |  | 2 |  |  |
| 14 | 异型接口 |  | 65内扣/80雌 |  |  | 件 |  | 2 |  |  |
| 15 | 水带挂钩 |  |  |  |  | 件 |  | 2 |  |  |
| 16 | 水带包布 |  |  |  |  | 件 |  | 4 |  |  |
| 17 | 水带护桥 |  |  |  |  | 副 |  | 1 |  |  |
| 18 | 消防斧 |  |  |  |  | 把 |  | 1 |  |  |
| 19 | 消防锹 |  |  |  |  | 把 |  | 1 |  |  |
| 20 | 干粉灭火器 |  |  |  |  | 具 |  | 1 |  |  |
| 21 | 强光照明灯 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 22 | 急救箱 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 23 | 底盘工具及附件 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 24 | 无齿锯 |  | 引擎功率：≥5.8kw；汽缸排量：≥119CC；切割设备：锯片最大直径：350mm/400mm；最大切割深度：118mm/145mm；尺寸：重量（不包括切割设备）：≤14kg/14kg；等效振级：前手柄6.9/4.9m/s²；后手柄6.3/5.3m/s²；声音和噪音：声级：116db（A）声功率级，LWA：117dB（A）。 满足中国非道路移动机械用汽油机II阶段排放标准 手持圆盘锯使用镁合金锯片护罩，重量轻，有助于改善功率重量比。可以无极调节锯片罩，适应被切割位置的变化。 减压阀和数字化点火模块令启动非常容易。3PK皮带可实现更好的传动效果、更少的重新张紧次数和更长的使用寿命。 高效减振系统，确保操作员能够长时间轻松操作。 燃料箱上的燃料液位指示器有助于避免不必要的停机。 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 25 | 灭火防护服 |  | 执行XF 10-2014《消防员灭火防护服》标准及CCCF-CPRZ-27:2019《消防类产品认证实施规则 消防装备产品 消防员个人防护装备产品》拥有国检报告。 用于身体防护，具备阻燃、防水透气、隔热、防静电和标识性强等性能，由外层、防水透气层、隔热层、舒适层构成； 1.产品关键件 外层面料：焰甲、FKF17-1、(215±11)g/㎡ 防水透气层面料：芳纶无纺布+阻燃PTFE膜、DYZ14-2、(125±6.25)g/㎡ 隔热层面料：芳纶水刺隔热毡、XF-70、(70±3.5)g/㎡ 舒适层面料：消防服舒适层、FKF16-2、(132±7)g/㎡ 反光标志带材料：3M9587（打孔） 补强布面料：焰甲、FKF17-1、(215±11)g/㎡ 2.产品参数 2.1整体热防护性能：TPP(cal/cm2)：35.5，无熔融、脆裂和收缩现象。 2.2阻燃性能： 外层： 经向：续燃时间(s)0，损毁长度(mm)26，无熔融，滴落现象。 纬向：续燃时间(s)0，损毁长度(mm)33，无熔融，滴落现象。 隔热层： 经向：续燃时间(s)0，损毁长度(mm)35，无熔融，滴落现象。 纬向：续燃时间(s)0，损毁长度(mm)34，无熔融，滴落现象。 舒适层： 经向：续燃时间(s)0，损毁长度(mm)32，无熔融，滴落现象。 纬向：续燃时间(s)0，损毁长度(mm)34，无熔融，滴落现象。 反光标志带： 经向：续燃时间(s)0，损毁长度(mm)22，无熔融，滴落现象。 纬向：续燃时间(s)0，损毁长度(mm)24，无熔融，滴落现象。 外层加强材料： 经向：续燃时间(s)0，损毁长度(mm)23，无熔融，滴落现象。 纬向：续燃时间(s)0，损毁长度(mm)33，无熔融，滴落现象。 防护护腕：续燃时间(s)0，无熔融，滴落现象。 缝纫线：续燃时间(s)0，无熔融，滴落现象。 2.3热稳定性能： 外层：变化率(%)（经向 纬向）1.0，试样表面无明显变化。 防水透气层：变化率(%)（经向 纬向）2.0，试样表面无明显变化。 隔热层：变化率(%)（经向 纬向）1.0，试样表面无明显变化。 外层加强材料：变化率(%)（经向 纬向）1.0，试样表面无明显变化。 舒适层：变化率(%)（经向 纬向）3.0，试样表面无明显变化。 缝纫线：无熔化、烧焦现象。 五金件：能保持其原有的功能。 2.4缩水率 外层：≤经向1.0 纬向1.0 防水透气层：≤经向1.8 纬向1.8 隔热层：≤经向1.3 纬向1.4 舒适层：≤经向2.2 纬向2.2 2.5表面抗湿性能（级）：外层4级 2.6断裂强力(N) 外层：经向1441 纬向：1334 舒适层：经向1102.5 纬向：343.9 2.7撕破强力(N) 外层：经向232.5 纬向：201.1 2.8单位面积质量(g/m2) 外层：≥210 防水透气层：≥120 隔热层：≥65 舒适层：≥130 2.9色牢度(级) 外层：耐洗沾色4级，耐水摩擦4级，光色牢度符合4级要求。 2.10防水透气层 耐静水压(kPa)：≥50 透湿率(g/(m2·24h))：≥6800 拒油性能（级）：4级 2.11针距密度 明暗线(针/3cm)：≥13 2.12色差：防护服的领与前身、袖与前身、袋与前身、左右前身及其他表面部位的色差不小于4级。 2.13接缝断裂强力(N)： 外层：经向≥870纬向：≥820 2.14质量(kg)：≤3 |  |  | 套 |  | 7 |  |  |
| 26 | 空气呼吸器 |  | 1.符合国家XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准；具有耐高温、阻燃、绝缘、防爆、防腐、防水、气密性好等性能； 2、工作压力：≥30MPa。 3.背带材料：采用本质阻燃材料制作； 4.气瓶总成：瓶体内层缠绕环形标识，气瓶阀体配置内置式双面显示压力表，能在任何时候显示气瓶内部压力；瓶阀采用红色大六角防滑设计，方便操作；气瓶水容积：6.8L，全缠绕式碳纤维复合材料；内胆采用高强度、经防腐处理、重量轻的铝合金材料。水压试验压力：≥50MPa，爆破压力：≥102MPa 5.全面罩采用大视野球形面罩，口鼻罩小，适合亚洲人的口鼻特征，佩戴贴合性、密封性和舒适性能好，全面罩应用永久性防雾涂层，耐刻划伤硬化涂层设计，能够自动除雾，更经久耐用。头罩采用网状KEVLAR阻燃材料制成，四点式收紧。全面罩橘色设计，美观易于辨识。全面罩左右两侧配传声器，传声效果好。全面罩上可安装声音放大器、远距离通话等器材，方便队员之间相互沟通。 6.供气阀具有独立的强制冲泄阀和节气开关，易于识别和操作；与面罩为360度快速插口式连接，密封圈密封。 7.减压器可连接两个供气阀及面罩；一级减压器输出端具有腰间他救接口，输出稳定压力0.7MPa，并设置安全阀；减压器上可安装高压快速充气装置,减少气瓶更换频率，缩短应急响应时间，提高救援效率； 8.背板采用增强阻燃材料制作，符合人体工程学设计，大面积镂空，可90°折弯不变形。肩带上具有荧光带及面罩放置挂钩等； 9.压力显示器的连接为活动式（360 度旋转），表盘荧光显示，便于黑暗中读取数据。报警哨与压力表一体化，报警哨在肩部的前方，报警声≥90 分贝。面罩供气阀不使用时可固定于呼吸器肩带上。 10.配置压力平视显示装置，采用无线连接，3个气源指示灯，当气瓶压力在30MPa～10MPa时，绿灯常亮；当气瓶压力在10MPa～6MPa时黄灯常亮；当气瓶压力在6MPa以下时，红灯一直闪亮。一个对码指示灯，对码时蓝灯闪亮，对码成功后蓝灯熄灭。一个电源电量指示灯，低电压时黄灯闪亮；具有防爆认证证书。 ▲11.产品通过应急管理部消防产品合格评定中心的CCCF证书认证，具有国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告 |  |  | 具 |  | 7 |  |  |
| 27 | 灭火防护头盔 |  | 17式消防头盔采取多功能模块化滑轨设计，指挥员头盔为红色，战斗员头盔为黄色，总体性能符合XF44-2015《消防头盔》标准要求、CNCA-C18-04：2014《强制性产品认证实施规则 消防装备产品》及CCCF-XFZB-01《强制性产品认证实施细则 消防装备产品 消防员个人防护装备产品》 材料和结构符合5.1的要求；外观符合5.2要求。 一、颜色 1、盔壳：红色，潘通色号为PANTONE 186C，黄色为PANTONE 012 C，色差≥3级。 2、披肩：藏蓝色，潘通色号为PANTONE 19-4013 TCX Dark Navy，色差≥3级。 3、反光标识条：荧光黄色潘通色号为PANTONE 809C，荧光橙色为PANTONE 805C，色差≥3级。 4、单位标识：银灰色潘通色号为PANTONE 423C，色差≥3级。 二、款式 1、由盔壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、面罩、披肩等组成。 2、盔壳：改性阻燃尼龙66材质，指挥员头盔为红色，战斗员头盔为黄色。 3、滑轨：盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨，为改性阻燃尼龙66材质。 4、缓冲层：聚苯乙烯发泡树脂材质，颜色为黑色。 5、舒适衬垫：顶部为芳纶网状衬垫，四周为革质舒适层（与帽箍一体）可调节戴帽高度。 6、佩戴装置：包括帽箍和系带，为改性阻燃尼龙66材质。在盔体后沿下侧设头围调节旋钮，调节范围为540mm～620mm；系带可调节佩戴松紧，加装可拆洗阻燃舒适软垫；插扣为快脱插扣。 7、面罩：聚醚酰亚胺材质，为外翻直板式。 8、披肩：表面防水处理芳纶材料，颜色为藏蓝色，可快速拆卸、安装。 9、反光标识：两侧粘贴弧形反光标识条，宽度为30mm±1mm，长度为226mm±2mm，弧形总高52mm±2mm；红色头盔使用荧光黄色反光标识条，黄色头盔使用荧光橙色反光标识条。 10、所有可调节扣件全部采用黄色，为改性阻燃尼龙66材料。 冲击吸收性能： 11、冲击吸收性能： 高温预处理最大冲击力（N）：3443.2。帽壳没有碎片脱落，帽托没有损坏或断裂，帽箍与帽壳的连接机构没有损坏或断裂。 辐射热预处理最大冲击力（N）：3526.6。帽壳没有碎片脱落，帽托没有损坏或断裂，帽箍与 帽壳的连接机构没有损坏或断裂。 低温预处理最大冲击力（N）：3678.9。帽壳没有碎片脱落，帽托没有损坏或断裂，帽箍与 帽壳的连接机构没有损坏或断裂。 浸水预处理最大冲击力（N）：3530.7。帽壳没有碎片脱落，帽托没有损坏或断裂，帽箍与 帽壳的连接机构没有损坏或断裂。 2、抗冲击加速度性能： 帽顶部（gn）:最大冲击速度：123.6gn 帽前部（ms）:最大冲击速度：301.4gn 帽前部（ms）:加速度＞150gn，其持续时间：5.0ms 帽前部（ms）:加速度＞200gn，其持续时间：2.3ms 帽侧部（ms）:最大冲击速度：306.8gn 帽侧部（ms）:加速度＞150gn，其持续时间：5.2ms 帽侧部（ms）:加速度＞200gn，其持续时间：2.4ms 帽后部（gn）最大冲击速度：312.7 加速度＞150gn，其持续时间：5.2ms 帽侧部（ms）:加速度＞200gn，其持续时间：5.1ms 加速度＞200gn，其持续时间：2.2ms 3、耐穿透性能:钢锥无穿透头盔与头模产生接触 4、耐燃烧性能:火源离开帽壳后，帽壳火焰在5s内自熄，并且无火焰烧透到帽壳内部的明显迹象 5、阻燃性能： 下颚带：损毁长度（mm）：5。续燃时间（s）：0。试验现象 ：没有熔融、滴落现象。 披肩：损毁长度（mm）：20. 续燃时间（s）：0。试验现象 ：没有熔融、滴落现象。 面罩：续燃时间（s）：0。试验现象 ：没有熔融、滴落现象。 6、耐热性能：帽壳不得触及头模，且无明显变形。帽箍、帽托' 缓冲层、下頰带和披肩均无明显变形和损坏。帽箍调节装置、下须带锁紧装置、附件和五金件应保持其原有功能。任何部件不被引燃或熔化。面罩无明显变形和损坏。 7、电绝缘性能:帽壳泄露电流：1.0mA 8、下颚带抗拉强度:下颚带不会发生断裂、滑脱。 延伸长度标：15.5mm 9、侧向刚性:帽壳最大变形：26mm 卸载后变形：2mm 10、跌落性能:无明显缺损、开裂、变形 11、面罩:经耐热试验后，无明显变形和损坏 经抗高强度冲击试验，不破碎或有明显冲击斑痕 经抗高速粒子冲击试验，不破碎或有明显冲击斑痕。 12、面罩光学性能 球镜度：-0.08 柱镜度：0.08 球镜度局部变化：0.05， 棱镜度互差水平方向：基底向外：0.50，基底向内：≤0.25， 垂直方向：：0.11 13、无色透明面罩透光率≥85%；浅色透明面罩透光率：69.2%。 14、披肩防水性能耐静水压（KPA）：＞17 15、视野左（°）：＞105 视野右（°）：＞105 视野上（°）：＞7 视野下（°）：＞45 16、质量（g）：1392 |  |  | 顶 |  | 7 |  |  |
| 28 | 可燃气体检测仪 |  | 采用进口催化燃烧式传感器,具有线性度好、稳定性强、抗干扰等一系列的优点。该报警仪体积小、重量轻、携带方便，同时带有数字显示、声光报警、电源次压报警功能。适用气体：液化石油气、甲烷、乙烷、丙烷、乙炔、酒精、氢气等可燃气体，报警方式为声光，电源电压DC3.6V（2000mAH五号镍氢电池三节），电源低电压报警为蜂鸣器连续发声，黄色报警灯点亮，液晶显示“LOBAT”，连续工作时间≥8h，传感器寿命为一年，使用环境条件温度0℃～50℃；湿度≤95RH；大气压力80～110Kpa，外形尺寸≤220*85*35㎜，质量≤0.5kg。 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 29 | 背负式细水雾 |  | 储液容器：储液容器设有操作简单的放气卸压装置，能放出贮水桶中的压力余气 减压阀：减压阀上的压力调节装置由专业人员，采用专业工具方可调节。减压后设有至贮水桶，至气雾喷射器的两路输出气路管。 链接软管和接头：连接软管与快换或螺纹接头链接时未使软管受损伤，连接有足够的硬度满足使用要求，软管，快换接头及连接接头进行强度试验，试验压力为相应管路额定工作压力的1.5倍。试验结果没有出现课件的永久变形，连接接头松脱，接头性能降低及任何泄露现象。 背托：背负式喷雾灭火枪供液装置的背托有足够的强度和刚度支托储液溶器，驱动装置等背负部件，经静载荷试验后，没有出现断裂或永久变形。 外观： 各部件表面平整光滑，色泽均匀，无剥落，气泡，划伤等缺陷。 金属部件进行防锈处理。 性能参数： 储液容器 ：①容积（L）≥16 ②工作压力（MPa）≥0.8 气瓶： ① 容积（L）≥4.0 ②公称压力（MPa）≥30.0 直流连续喷射时间（S） ≥70 直流喷射距离（M） ≥10 喷雾连续喷射时间（S） ≥73 喷雾喷射距离（M） ≥6.0 软管长度（M） ≥1.0 储液罐安全阀开启压力（MPa） ≥1.20 减压器安全阀开启压力（MPa） ≥1.20 减压器： ①输出压力范围（MPa） 3.0～30.0 ②调控输出压力（MPa） ≥0.8 喷射剩余率（%）： ≥0.2 枪及供液装置总质量（包括灭火剂）（kg）≤34 产品重量（kg）：≤18 |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 8吨泡沫消防车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数及要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) 整车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 外形尺寸：长×宽×高：≤8500mm×2550mm×3550mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 满载质量：≤19500kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 整备质量：≤11500kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 灭火剂容量：≥8000kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 乘员人数（含驾驶员）：≥6人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (二) 底盘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 驱动：4x2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 发动机：直列六缸、增压中冷、高压共轨、电控 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ▲额定功率：≥255kW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 最大扭矩：≥1400N·m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 排放标准：国Ⅵ,符合上牌标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | ▲轴距：≤4700mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 刹车形式：双回路气压制动，前盘后鼓 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 最小转弯直径≤18m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 变速箱：手动变速箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 带胎压监测装置、ABS、EBS、ESP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (三) 驾驶室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 结构：原装双排驾驶室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 座椅设置：前排1+1布置形式，即1个可调式驾驶员座椅，1个副驾座椅，后排4座，加装四具空呼器架，所有座椅配备安全带 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 乘员室座椅储物箱：乘员室座椅下方设置储物箱，可用于存放说明书和底盘工具等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 上装控制面板：正副驾驶之间安装上装控制开关，可控制车身照明，警灯等，可查看卷帘门状态等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 仪表盘：底盘各类仪表按照要求配置，包括有里程表、转速表、油压表或警报灯、油箱油量表、冷却液温度表、电瓶电压、气压表、方向指示灯、刹车系统警告等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (四) 上装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器材箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 材质：高强度铝合金板材及型材，板厚≥4mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 结构：高强度铝合金板材与型材螺栓连接或铆接形式或框架焊接式结构。车辆采用内藏罐结构，器材箱两侧各设置不少于2扇卷帘门、不少于2个器材箱，器材箱内可按用户要求配置各类平拖板、旋转架、水带框等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 器材箱门：器材箱门采用轻型优质铝合金卷帘门，可在任意高度悬停，轻便可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 泵房：泵房设置在车尾，配有主控液晶显示屏，便于操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 车顶：车顶由铝合金板材制成，喷涂防滑漆，方便消防员在车顶行走。车顶左侧设置消防拉梯翻转架，可站在地面轻松取放消防拉梯；车顶右侧中部设置吸水管卡座，可以存放随车吸水管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 翻踏板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 位置：车身两侧下部（卷帘门下方），打开后离地高度一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 材质：翻踏板面板采用高强度铝型材直接截取安装，两端塑料堵头采用模具成型，集成闪烁警示灯，面板喷涂防撞防滑胶 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 结构：采用气弹簧加卷帘门锁止结构，安全可靠；每个踏板承重≥150kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 后爬梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 位置：车身尾部右侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 材质：高强度铝合金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 结构：下翻式结构，梯级带有防滑纹理，方便人员攀爬上下车顶 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (五) 水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ▲额定压力/额定流量：≥1.0MPa/60L/s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 引水器型式：电动真空引水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 最大真空度：≥85kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 最大吸深：≥7m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 引水时间：≤60s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 泡沫比例混合器： 型式：负压式 混合比：3%、6% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (六) 灭火管路系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 吸水管路：不少于1个DN150水泵外吸口，装有DN150手动蝶阀，位于车尾保险杠上方，便于连接吸水管；1个罐吸水管路，装有一只DN150气动蝶阀，管路适当部位设有专用橡胶弹性连接装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 出水管路：车身两侧各设有不少于2个带有截止阀的DN80常压出水口；水泵至水罐有1个由DN65气动蝶阀控制的罐注水管路；有1个带有DN100气动蝶阀的炮管路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 泡沫管路：不少于1个DN50泡沫外吸口，装有DN50手动球阀，位于车尾；1个罐吸液管路，装有一只DN50气动球阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 放余水管路：在水泵最低处设有放余水装置，需要时可快速放净系统中的余水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (七) 消防水炮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 安装位置：车顶中部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 动作方式：电控 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ▲流量：≥48L/s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 射程：水射程≥70m，泡沫≥60m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 水平回转角度：≥350° |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 俯角：≤-7°，仰角：≥+45° |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (八) 灭火罐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 类型：车辆配备水罐和泡沫罐 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 水罐容量：≥6000L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 泡沫罐容量：≥2000L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 罐体材料：304不锈钢材料，底板≥4mm,侧板及隔板≥3mm；灭火罐内部设有横向和纵向防荡板，能有效防止灭火罐在行车时因振荡导致变形或损坏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 水罐注水口：不少于4个DN80外注水口，位于车身两侧，每侧≥2个，注水口配备手动阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 检查人孔：水罐和泡沫罐各设置一个直径450mm的人孔口，设置快速开启式人孔盖，设有弹簧，可实现自动泄压。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 溢流装置：水罐和泡沫罐等均设置有溢流装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 排污口：水罐及泡沫罐各有1个带阀门的排污口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 液位：水罐及泡沫罐各配备1个液位传感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (九) 副大梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 结构特点：附加梁采用高强度优质合金钢通过折弯、焊接、装配而成，采用部件焊接+整体装配式结构。两纵梁间由若干横梁采用高强度螺栓等强度连接，保证车辆行驶时器材箱不发生不可逆变形。附加梁上安装弹性支撑，与液罐采用柔性连接，有效缓解行车中液罐和底盘相互冲击。采用附加梁结构，既能保证原车大梁的受力均匀，提高大梁的使用寿命，同时可减少上装部件由于扭曲而造成的变形 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （十）电气系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 灭火控制系统：车身尾部上翻门内设置灭火控制系统，控制系统设有液晶屏显示屏、底盘控制按钮、泡沫比例混合器控制按钮以及各种气控阀控制按钮及指示灯等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 警灯及警报系统：驾驶室顶部安装有红色长排警灯, 车身两侧顶部各安装不少于三个频闪警示灯，配置≥100W警报器及警灯警报控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 器材箱外照明：器材箱两侧顶部安装有通长LED照明灯带，用于车侧照明；车尾顶部两侧安装有警示照明一体化灯，可用于车尾的警示及照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 器材箱内照明：器材箱卷帘门轨道内侧设置高亮度LED灯带，保证取放器材时 的箱内照明，灯带长度超卷帘门高度2/3以上。在上装总电源打开的情况下卷帘门开启后自动照明，同时驾驶室内设有开关，白天可手动关闭以节省电量。同时在驾驶室内设有卷帘门未关闭指示灯，便于驾驶员掌握箱门开闭情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 安全信号指示灯：车身两侧下部安装侧标志灯，后部安装示廓灯，车辆后部安装有原车尾灯；翻踏板前后安装有黄色警示灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 驾驶室内电气面板：驾驶室中控面板上设有上装电气控制区，分别设有上装电源总开关、箱外照明开关、箱内照明开关、卷帘门未关闭报警灯、自动充电装置未脱离报警灯等开关和指示灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 倒车影像系统：车辆加装360°全景影像系统，带行车记录及导航功能，驾驶室内设置≥9寸显示屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 自动充电装置：车身左侧安装有自动充电装置，市电供电，发动机启动时自动脱离 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 上装电气特点：所有上装电路为独立式附加线路，并设有过载、过流保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （十一）喷漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 驾驶室、上装外表面上部：消防红 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 漆料类型：优质水性漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 上装外表面下部：哑光灰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 器材箱内部：均匀喷涂防腐涂层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （十二）随车文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 整车使用说明书（中文） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 底盘使用说明书（中文） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 底盘操作维修手册（中文） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 底盘合格证、整车合格证、3C标识 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 发动机号码拓印件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 底盘号码拓印件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 随车器材清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (十三) 随车器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  | 规格 | 单位 |  | 数量 |  |  | 备注 |
| 1 |  | 消防水带16型 |  | DN65mm×20m | 盘 |  | 6 |  |  |  |
| 2 |  | 吸水管 |  | DN150×2000mm | 根 |  | 4 |  |  |  |
| 3 |  | 外吸液管 |  | DN50×2m | 根 |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  | 滤水器 |  | DN150 | 件 |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  | 分水器 |  | FⅢ80/65×3-1.6 | 件 |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  | 集水器 |  | JⅡ150/80×2-1.6 | 件 |  | 1 |  |  |  |
| 7 |  | 吸水管扳手 |  | KD150 | 件 |  | 2 |  |  |  |
| 8 |  | 外吸液管扳手 |  | KD50 | 支 |  | 2 |  |  |  |
| 9 |  | 地上消防栓扳手 |  |  | 支 |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  | 地下消防栓扳手 |  |  | 支 |  | 1 |  |  |  |
| 11 |  | 多功能水枪 |  |  | 支 |  | 2 |  |  |  |
| 12 |  | 空气泡沫枪 |  |  | 支 |  | 2 |  |  |  |
| 13 |  | 消火栓接口 |  | ##### Φ150mm/100mm | 支 |  | 1 |  |  | 消火栓用 |
| 14 |  | 异径接口 |  |  | 件 |  | 2 |  |  |  |
| 15 |  | 异型接口 |  |  | 件 |  | 2 |  |  |  |
| 16 |  | 水带挂钩 |  |  | 件 |  | 2 |  |  |  |
| 17 |  | 水带包布 |  |  | 件 |  | 4 |  |  |  |
| 18 |  | 水带护桥 |  |  | 副 |  | 1 |  |  |  |
| 19 |  | 消防斧 |  |  | 把 |  | 1 |  |  |  |
| 20 |  | 消防锹 |  |  | 把 |  | 1 |  |  |  |
| 21 |  | 干粉灭火器 |  | 2kg | 具 |  | 1 |  |  |  |
| 22 |  | 底盘工具及附件 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 23 |  | 救援三脚架 |  | 符合《救援三脚架试验大纲》 一、外观质量： 救援三脚架外观表面光滑平整，无明显划伤、变形等缺陷。 救援三脚架金属部件无机械性损伤、裂纹、毛剌等缺陷。 二、结构要求： 1.救援三脚架顶端设有4 个固定描点，且均能安装通用型滑轮装置。 2.救援三脚架的各条支撑脚完全展开后，各支撑脚之间的最大长度差≤5 mm。 3.救援三脚架的每条支撑脚均能安装并固定绞盘。 4.救援三脚架设有连接每条支撑脚、可调节长度的保护绳，并有相应的捆绑固定措施。 三、基本参数： 携行质量（含部件及携行箱／包(kg)：≤29.3 (其中三脚架≤11.0、手动绞盘≤9.0、定位链：≤1.3其余部件及携行包≤8.0) 三脚架最大 工作状态高度 （m)：≥20 三脚架最小 工作状态高度 （m)：≥1 额定负载质量 ( kg)：≥250 额定提升高度 ( m)：≥30 绞盘配用绳索直径 ( mm）：≥5 绞盘配用绳索破断强度(kN)：≥15 三脚架收拢长度 ( m)：≤1.6 绞盘手柄操作力 ( N)：≤85 四、耐腐蚀性能：救援三脚架的金属部件经48 h的中性盐雾试验后，无明显的腐蚀损坏，并能正常工作。 五、安全性能：救援三脚架的绞盘具备自锁功能，绞盘停止升降操作时，手柄未出现自行旋转，且绳索未发生超过10 cm的滑动。 六、强度性能：救援三脚架经额定负载质量3 倍的强度试验后，各部件无明显变形或损坏，在额定负载质量下仍能正常工作。 七、可靠性：救援三脚架经可靠性试验后，各部件无明显变形或损坏。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 24 |  | 排烟机 |  | 符合GB27901-2011《移动式消防排烟机》标准。拥有国家检测报告和消防产品认证证书证书。采用不锈钢导风筒，轮轴式支架，由进口日本本田公司小型汽油机直接驱动风扇叶轮，结构简单可靠，便于移动，容易调节出风的角度，送风量大，适用于楼层与地下室火灾中排烟及疏散被困人员。 一、产品名称：移动式消防排烟机 额定转速：≥3600/min； 额定风量：≥10000m³/h； 动力源额定功率：≥3.0kw； 内燃机使用燃料种类：汽油； 使用环境温度范围：-10°～40°； 警告用语：机器上及周边不应放置棉纱等纤维物品。防止风叶吸卷纤维物导致机器的损坏或伤及附近人员； 二、产品特性描述 叶轮直径 ： ≥(410±5）mm 三、技术参数 1、标志：①排烟机外表明显部位有设置标牌，标牌内容正确齐全。②排烟机外壳明显位置有永久性气流方向标识。 2、外观质量：①排烟机表面平整光滑，无刮伤；②所有铸件外表面无砂眼、疏松、裂纹、结疤等缺陷;③联接件、紧固件装备牢固，各种管路固定可靠；④黑色金属紧固件经防腐处理。 3、整机质量（kg）：≤42 4、风量性能：-4.1% 5、连续运转平稳性：排烟机连续运转平稳性试验，其最大自行移动距离不超过200mm. 6、倾斜运转：排烟机进行倾斜运转试验，试验中各部件未出现漏油、机械松动及其它危及人身安全、影响正常使用的现象。 7、连续运转性能：排烟机进行连续运转性能试验，试验中各部件未出现漏油、机械松动及其它危及人身安全、影响正常使用的现象。 8、安全要求：排烟机的进出风口安装了安全网，安全网的最小间隙≤8mm; 9、噪声[dB(A)］:≤104 10、其它要求： 内燃式排烟机的其它要求 低温启动性能（s）：9.2蓄电池容量：电启动的内燃机，其蓄电池容量能保证连续启动20次。 燃油箱容积：燃油箱容积能保证排烟机在额定转速下连续运转1h。 隔热保护：排气管及消声器外露部分有隔热措施； 排烟机叶轮：叶轮进行超速性能试验，其超速性能符合相关标准的规定； 推车式排烟机车架和行驶性能 车架组件：推车式排烟机车架组件具有固定和运载排烟机所有部件和零件的功能。 行驶性能： 1、推车式排烟机一个人能容易地在水平地面上和在有2%坡度的坡面上推(或拉)行: 2、推车式排烟机以竖直位置存放时，该车架能靠自身的支撑 稳固地竖立在地面上，当从竖直的位置倾斜10°时，能靠自重返回其原位置。从竖直存放位置倾斜到推(或拉)行位 置时，施加在手把上的力≤400N。推车式排烟机以斜躺位置存放时，从斜躺的存放位置抬起到推(或拉)行位置，则施加在手把上的力≤400N； 3、行驶机构有足够的通过性能,在推(或拉)行过程中的最低位置(除轮子外)与地面间的间距≥100mm; 4、推车式排烟机在经受6.11所述的一系列试验后符合下列要求: a)能正常工作，并符合5.5的要求; b)如车轮、轴和推车的配件出现损坏，其损坏程度不影响一个人正常移动推车式排烟机; c)没有焊缝开裂; d)电动消防排烟机的车载蓄电池没有移位现象。 1、基本要求：排烟机按经规定程序批准的产品图样和技术文件制造。排烟机所选用的电动机或内燃机通过定型检验并符合相关标准的规定。排烟机选用的主要零部件符合相关标准要求，并符合本标准的规定； 2、包装：排烟机出厂配齐下列技术文件并妥善包装:a)产品合格证;b)产品中文使用说明书;c)工具、附件清单;d)质量保修卡。 排烟机外露镀铬件有涂润滑脂。水轮机包装前放尽了余水，燃油箱没有余油，蓄电池正、负极接头断开。排烟机包装箱上有防水、防摔标志。 | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 25 |  | 防化服 |  | 防化防化服是适用于在有酸碱类化学物品事故及有火灾现场穿着的一种特殊个人防护装备，由连体服、防化手套和防化靴组成。在特殊情况下须与空气呼吸器或防毒面具配套方可使用。 面料为铝箔复合（或涂铝）阻燃织物，内层采用改性PVC涂层面料， 1、面料：阻燃性能：损毁长度5mm，续燃时间0s，阴燃时间0s； 撕破强力：经向86.4N，纬向47N； 断力强力：经向862.1N, 纬向468.6N； 接缝断强力：500.9N； 抗辐射热渗透性能：内表面温升≤16℃； 长期使用不会发生铝箔脱落。 1、内层性能 厚度：≥0.65mm； 断裂强力：经向18.4kN/m、纬向12.1kN/m； 撕破强力：经向67.8N、纬向50.1N； 阻燃性能:有焰燃烧时间经向7s,纬向6s； 无焰燃烧时间经向3s,纬向4s； 损毁长度:经向8.0cm、纬向8.1cm； 耐热老化、耐寒、耐汽油，防酸碱渗透性能； 2、胶靴性能 靴底耐穿刺性能：穿刺力≥1150N； 电绝缘性能：击穿电压≥5000V； 防酸碱性能：不渗透； 防滑性能：始滑角≥15°； 3、整体性能：耐渗水； 4、超压排气阀：气密性>15s； 5、通气阻力：78～118Pa； 8、质量：≤9.0 | 套 |  | 2 |  |  |  |
| 26 |  | 隔热服 |  | 隔热服是消防队员扑救辐射热较强的石油火灾和气体火灾以及治炼、玻璃、搪瓷、水泥、化工、热电等行业高温作业时的防护服，具有防辐射、热效果好、质地柔软、重量轻、牢度强以及防水等特点。 全套服装由隔热头套、上衣、背带裤、手套，鞋套等组成。隔热服分外层、隔热层和舒适层三层组合而成，外层面料为伊贝纳银星，材料成分为基布芳纶+氧化覆铝膜涂层，隔热层为170g阻燃毡，舒适层为细纱全棉布。 面料性能： 外层：阻燃性能：损毁长度径向：15mm，纬向：12mm，续燃时间0s；无熔融，滴落现象 断裂强力：经向干态断裂强力≥4700N；纬向撕破强力：≥4800N, 撕破强力：经向9.7X102N;纬向7.1X102N 剥离强力：经纬向剥离强力≥16N/30mm 耐静水性能：耐静水压24kPa 热稳定性能：尺寸变化率经向0%。纬向1%；产品无变色、脱层、炭化、焰融和滴落现象。 整体热防护性能：≥35.0。 整体抗辐射热渗透性能：在40kW/㎡辐射热源下，表面温升到24℃。其时间为70s 阻燃性能 （隔热层）： 续燃时间（s）：经向：0 纬向：0 损毁长度（mm）：经向：44 纬向：39 熔融、滴落：无 热稳定性能 （隔热层）经向：1，纬向：1；且试验无变色、炭化、焰融和滴落现象。 阻燃性能 （舒适层）：续燃时间（s）： 经向：0 ；纬向：0 损毁长度（tnm）： 经向：45 ；纬向：42 无熔融、滴落现象。 断裂强力 （舒适层）：经向：570；纬向：440 耐高温性能 （隔热头罩性能）：经180°C咼温5min后，隔热头罩无炭化、熔融和滴落现象，视窗无明显变形 和损坏现象。 隔热手套灵巧性能 （隔热手套性能）：试验条件下拾起最小测试棒的直径为8.0mm。 性能等级为：3级 接缝断裂强力：≥650N。 硬质附件耐高温性能：在温度为260℃±5℃条件下，经5min后，无熔融、烧焦现象。 外层面料用缝纫线耐高温性能：在温度为260℃±5℃条件下，经5min后，无熔融、烧焦现象。 针距密度：明暗线：12； 包缝线：12 隔热头套耐高温性能：在温度为260℃±5℃条件下，经5min后，无明显变形或损坏。 质量：≤4500g。 | 套 |  | 2 |  |  |  |
| 27 |  | 灭火防护服 |  | 执行XF 10-2014《消防员灭火防护服》标准及CCCF-CPRZ-27:2019《消防类产品认证实施规则消防装备产品消防员个人防护装备产品》拥有国检报告。 用于身体防护，具备阻燃、防水透气、隔热、防静电和标识性强等性能，由外层、防水透气层、隔热层、舒适层构成； 1.产品关键件 外层面料：焰甲、FKF17-1、(215±11)g/㎡ 防水透气层面料：芳纶无纺布+阻燃PTFE膜、DYZ14-2、(125±6.25)g/㎡ 隔热层面料：芳纶水刺隔热毡、XF-70、(70±3.5)g/㎡ 舒适层面料：消防服舒适层、FKF16-2、(132±7)g/㎡ 反光标志带材料：3M9587（打孔） 补强布面料：焰甲、FKF17-1、(215±11)g/㎡ 2.产品参数 2.1整体热防护性能：TPP(cal/cm2)：35.5，无熔融、脆裂和收缩现象。 2.2阻燃性能： 外层： 经向：续燃时间(s)0，损毁长度(mm)26，无熔融，滴落现象。 纬向：续燃时间(s)0，损毁长度(mm)33，无熔融，滴落现象。 隔热层： 经向：续燃时间(s)0，损毁长度(mm)35，无熔融，滴落现象。 纬向：续燃时间(s)0，损毁长度(mm)34，无熔融，滴落现象。 舒适层： 经向：续燃时间(s)0，损毁长度(mm)32，无熔融，滴落现象。 纬向：续燃时间(s)0，损毁长度(mm)34，无熔融，滴落现象。 反光标志带： 经向：续燃时间(s)0，损毁长度(mm)22，无熔融，滴落现象。 纬向：续燃时间(s)0，损毁长度(mm)24，无熔融，滴落现象。 外层加强材料： 经向：续燃时间(s)0，损毁长度(mm)23，无熔融，滴落现象。 纬向：续燃时间(s)0，损毁长度(mm)33，无熔融，滴落现象。 防护护腕：续燃时间(s)0，无熔融，滴落现象。 缝纫线：续燃时间(s)0，无熔融，滴落现象。 2.3热稳定性能： 外层：变化率(%)（经向 纬向）1.0，试样表面无明显变化。 防水透气层：变化率(%)（经向 纬向）2.0，试样表面无明显变化。 隔热层：变化率(%)（经向 纬向）1.0，试样表面无明显变化。 外层加强材料：变化率(%)（经向 纬向）1.0，试样表面无明显变化。 舒适层：变化率(%)（经向 纬向）3.0，试样表面无明显变化。 缝纫线：无熔化、烧焦现象。 五金件：能保持其原有的功能。 2.4缩水率 外层：≤经向1.0 纬向1.0 防水透气层：≤经向1.8 纬向1.8 隔热层：≤经向1.3 纬向1.4 舒适层：≤经向2.2 纬向2.2 2.5表面抗湿性能（级）：外层4级 2.6断裂强力(N) 外层：经向1441 纬向：1334 舒适层：经向1102.5 纬向：343.9 2.7撕破强力(N) 外层：经向232.5 纬向：201.1 2.8单位面积质量(g/m2) 外层：≥210 防水透气层：≥120 隔热层：≥65 舒适层：≥130 2.9色牢度(级) 外层：耐洗沾色4级，耐水摩擦4级，光色牢度符合4级要求。 2.10防水透气层 耐静水压(kPa)：≥50 透湿率(g/(m2·24h))：≥6800 拒油性能（级）：4级 2.11针距密度 明暗线(针/3cm)：≥13 2.12色差：防护服的领与前身、袖与前身、袋与前身、左右前身及其他表面部位的色差不小于4级。 2.13接缝断裂强力(N)： 外层：经向≥870纬向：≥820 2.14质量(kg)：≤3 | 套 |  | 5 |  |  |  |
| 28 |  | 空气呼吸器 |  | 1.符合国家XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准；具有耐高温、阻燃、绝缘、防爆、防腐、防水、气密性好等性能； 2、工作压力：≥30MPa。 3.背带材料：采用本质阻燃材料制作； 4.气瓶总成：瓶体内层缠绕环形标识，气瓶阀体配置内置式双面显示压力表，能在任何时候显示气瓶内部压力；瓶阀采用红色大六角防滑设计，方便操作；气瓶水容积：6.8L，全缠绕式碳纤维复合材料；内胆采用高强度、经防腐处理、重量轻的铝合金材料。水压试验压力：≥50MPa，爆破压力：≥102MPa 5.全面罩采用大视野球形面罩，口鼻罩小，适合亚洲人的口鼻特征，佩戴贴合性、密封性和舒适性能好，全面罩应用永久性防雾涂层，耐刻划伤硬化涂层设计，能够自动除雾，更经久耐用。头罩采用网状KEVLAR阻燃材料制成，四点式收紧。全面罩橘色设计，美观易于辨识。全面罩左右两侧配传声器，传声效果好。全面罩上可安装声音放大器、远距离通话等器材，方便队员之间相互沟通。 6.供气阀具有独立的强制冲泄阀和节气开关，易于识别和操作；与面罩为360度快速插口式连接，密封圈密封。 7.减压器可连接两个供气阀及面罩；一级减压器输出端具有腰间他救接口，输出稳定压力0.7MPa，并设置安全阀；减压器上可安装高压快速充气装置,减少气瓶更换频率，缩短应急响应时间，提高救援效率； 8.背板采用增强阻燃材料制作，符合人体工程学设计，大面积镂空，可90°折弯不变形。肩带上具有荧光带及面罩放置挂钩等； 9.压力显示器的连接为活动式（360 度旋转），表盘荧光显示，便于黑暗中读取数据。报警哨与压力表一体化，报警哨在肩部的前方，报警声≥90 分贝。面罩供气阀不使用时可固定于呼吸器肩带上。 10.配置压力平视显示装置，采用无线连接，3个气源指示灯，当气瓶压力在30MPa～10MPa时，绿灯常亮；当气瓶压力在10MPa～6MPa时黄灯常亮；当气瓶压力在6MPa以下时，红灯一直闪亮。一个对码指示灯，对码时蓝灯闪亮，对码成功后蓝灯熄灭。一个电源电量指示灯，低电压时黄灯闪亮；具有防爆认证证书。 ▲11.产品通过应急管理部消防产品合格评定中心的CCCF证书认证，具有国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告 | 具 |  | 5 |  |  |  |
| 29 |  | 灭火防护头盔 |  | 17式消防头盔采取多功能模块化滑轨设计，指挥员头盔为红色，战斗员头盔为黄色，总体性能符合XF44-2015《消防头盔》标准要求、CNCA-C18-04：2014《强制性产品认证实施规则 消防装备产品》及CCCF-XFZB-01《强制性产品认证实施细则 消防装备产品 消防员个人防护装备产品》 材料和结构符合5.1的要求；外观符合5.2要求。 一、颜色 1、盔壳：红色，潘通色号为PANTONE 186C，黄色为PANTONE 012 C，色差≥3级。 2、披肩：藏蓝色，潘通色号为PANTONE 19-4013 TCX Dark Navy，色差≥3级。 3、反光标识条：荧光黄色潘通色号为PANTONE 809C，荧光橙色为PANTONE 805C，色差≥3级。 4、单位标识：银灰色潘通色号为PANTONE 423C，色差≥3级。 二、款式 1、由盔壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、面罩、披肩等组成。 2、盔壳：改性阻燃尼龙66材质，指挥员头盔为红色，战斗员头盔为黄色。 3、滑轨：盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨，为改性阻燃尼龙66材质。 4、缓冲层：聚苯乙烯发泡树脂材质，颜色为黑色。 5、舒适衬垫：顶部为芳纶网状衬垫，四周为革质舒适层（与帽箍一体）可调节戴帽高度。 6、佩戴装置：包括帽箍和系带，为改性阻燃尼龙66材质。在盔体后沿下侧设头围调节旋钮，调节范围为540mm～620mm；系带可调节佩戴松紧，加装可拆洗阻燃舒适软垫；插扣为快脱插扣。 7、面罩：聚醚酰亚胺材质，为外翻直板式。 8、披肩：表面防水处理芳纶材料，颜色为藏蓝色，可快速拆卸、安装。 9、反光标识：两侧粘贴弧形反光标识条，宽度为30mm±1mm，长度为226mm±2mm，弧形总高52mm±2mm；红色头盔使用荧光黄色反光标识条，黄色头盔使用荧光橙色反光标识条。 10、所有可调节扣件全部采用黄色，为改性阻燃尼龙66材料。 冲击吸收性能： 11、冲击吸收性能： 高温预处理最大冲击力（N）：3443.2。帽壳没有碎片脱落，帽托没有损坏或断裂，帽箍与帽壳的连接机构没有损坏或断裂。 辐射热预处理最大冲击力（N）：3526.6。帽壳没有碎片脱落，帽托没有损坏或断裂，帽箍与 帽壳的连接机构没有损坏或断裂。 低温预处理最大冲击力（N）：3678.9。帽壳没有碎片脱落，帽托没有损坏或断裂，帽箍与 帽壳的连接机构没有损坏或断裂。 浸水预处理最大冲击力（N）：3530.7。帽壳没有碎片脱落，帽托没有损坏或断裂，帽箍与 帽壳的连接机构没有损坏或断裂。 2、抗冲击加速度性能： 帽顶部（gn）:最大冲击速度：123.6gn 帽前部（ms）:最大冲击速度：301.4gn 帽前部（ms）:加速度≥150gn，其持续时间：5.0ms 帽前部（ms）:加速度≥200gn，其持续时间：2.3ms 帽侧部（ms）:最大冲击速度：306.8gn 帽侧部（ms）:加速度≥150gn，其持续时间：5.2ms 帽侧部（ms）:加速度≥200gn，其持续时间：2.4ms 帽后部（gn）最大冲击速度：312.7 加速度≥150gn，其持续时间：5.2ms 帽侧部（ms）:加速度≥200gn，其持续时间：5.1ms 加速度≥200gn，其持续时间：2.2ms 3、耐穿透性能:钢锥无穿透头盔与头模产生接触 4、耐燃烧性能:火源离开帽壳后，帽壳火焰在5s内自熄，并且无火焰烧透到帽壳内部的明显迹象 5、阻燃性能： 下颚带：损毁长度（mm）：5。续燃时间（s）：0。试验现象 ：没有熔融、滴落现象。 披肩：损毁长度（mm）：20. 续燃时间（s）：0。试验现象 ：没有熔融、滴落现象。 面罩：续燃时间（s）：0。试验现象 ：没有熔融、滴落现象。 6、耐热性能：帽壳不得触及头模，且无明显变形。帽箍、帽托' 缓冲层、下頰带和披肩均无明显变形和损坏。帽箍调节装置、下须带锁紧装置、附件和五金件应保持其原有功能。任何部件不被引燃或熔化。面罩无明显变形和损坏。 7、电绝缘性能:帽壳泄露电流：1.0mA 8、下颚带抗拉强度:下颚带不会发生断裂、滑脱。 延伸长度标：15.5mm 9、侧向刚性:帽壳最大变形：26mm 卸载后变形：2mm 10、跌落性能:无明显缺损、开裂、变形 11、面罩:经耐热试验后，无明显变形和损坏 经抗高强度冲击试验，不破碎或有明显冲击斑痕 经抗高速粒子冲击试验，不破碎或有明显冲击斑痕。 12、面罩光学性能 球镜度：-0.08 柱镜度：0.08 球镜度局部变化：0.05， 棱镜度互差水平方向：基底向外：0.50，基底向内：≤0.25， 垂直方向：：0.11 13、无色透明面罩透光率≥85%；浅色透明面罩透光率：69.2%。 14、披肩防水性能耐静水压（KPA）：≥17 15、视野左（°）：≥105 视野右（°）：≥105 视野上（°）：≥7 视野下（°）：≥45 16、质量（g）：≤1400 | 顶 |  | 5 |  |  |  |
| 30 |  | 水带提篮 |  | 可装80水带100m以上 | 个 |  | 2 |  |  | 根据器材箱大小 |

- 参数说明：

- 1、标“▲”项为重要参数：投标文件中需提供技术规格书或彩页或手册或检测报告等材料为佐证（招标文件另有要求的除外），未按要求提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证（招标文件另有要求的除外）的，将视为负偏离。

- 2、投标人在车辆交货前必须提供对应车型的工信部公告、国家认可的第三方检测机构出具的整车检验报告复印件。

- 交付时间

- 自合同签订后之日起4个月内完成交付验收

- 三、验收要求

1、中标供应商交付的货物应当完全符合采购文件和合同所规定的货物、数量和规格要求。中标供应商提供的货物不符合采购文件和合同规定的，采购人有权拒收货物，由此引起的风险，由中标供应商承担。

2、货物验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好等方面。

3、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、出厂标准和投标文件的承诺（该承诺不低于国家相关标准）。

4、供应商提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。合同设备经过按时、正确安装、合理操作和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。在未验收前，货物保管、安全均由中标供应商负责。

5、如未能达到合同要求，采购人有权退货并要求供应商赔偿损失。

6、本项目的报价包括清单中未列出但项目实施所需要的其它一切费用。

四、付款比例及进度安排：

（1）车辆送至采购人指定场地交付，签署交付清单，且设备安装、调试、试运行并经采购人验收合格并协助采购人完成上牌后7个工作日内支付中标价的80%；

（2）无质量和服务问题，整车质保满一年后7个工作日内支付中标价的20%的。

五、采购人对产品的维护、保修、升级等要求

1、车辆质保期：自验收合格之日起，整车质保期至少为一年，须以投标承诺为主。

2、培训：必须提供厂家技术工程师现场操作及保养培训，同时安排使用方人员进行修理培训（培训费用由供应商提供）。

3、服务响应：如货物在质保期内发生故障，供应商应在接到采购人报修电话后8小时内予以响应，48小时内赶赴现场修复。否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由供应商承担，中标供应商提供的报修电话，必须24小时开通。

4、在保修期内，供应商提供免费维修，保修期将满时，供应商须对设备进行全面检测一次，解决检测出的问题。保修期满后，供应商须提供最优惠的维修价格（人工费、材料费、设备费等），并在投标文件中进行承诺，在设备寿命期内，保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变（政策调整因素除外）。

5、在车辆的设计使用寿命周期内，供应商应能保证采购人更换到原厂正宗的备件材料，确保车辆的正常使用，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，供应商应提供免费维修直至更换。费用由供应商承担（包括返厂维修）。

6、中标供应商需协助采购人办理免征购置附加税、车辆保险、车辆牌照及按采购方要求增设车辆标识。中标供应商须按采购人要求安装全部设备。（将设备安装至指定车辆上）

特别说明：上述要求供应商在响应文件中进行逐项应答，所有商务条款为实质性要求，不接受负偏离，否则作为无效文件。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.多家供应商提供的产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

备注：

（1）本项目如专门面向中小企业采购，则不执行价格扣除政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（2）本项目如允许联合体参加投标或允许分包履行合同,大中型企业与小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）组成联合体，或者向一家或多家小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）分包，联合体协议或者分包意向协议中约定小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的合同份额占合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业报价4%/6%的扣除（500万元（含）以上的项目为4%，500万元以内的项目为6%），用扣除后的价格参与评审。

（3）联合体各方均为小型、微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 价格 - （30分） | - 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留二位）。投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30（评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在开标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。） | - 30 |
| - 2 | 产品功能、性能等（20分） | 全部满足招标文件第三章消防车具体技术参数及要求的得20分，▲每有一项负偏离扣2分，其他参数每有一项负偏离扣1分，扣完为止。投标人需提供《技术条款偏离表》，并逐条应答详细参数要求，技术指标及参数应有相关技术支持资料， 未按要求提供视作负偏离。 | 20 |
| - 3 | 部件性能（12分） | 依据投标人提供的主要部件选型（如底盘、罐体、消防泵、消防炮、泵控制系统，B类泡沫系统（如有），压缩空气泡沫系统（如有），升降照明灯（如有），牵引绞盘（如有）等），该项需提供部件的品牌型号及性能参数，评定主要部件的优劣（包括且不限于产品选型、规格的科学性、合理性、材质选用、制造工艺、技术推荐方案、工艺设计等）进行综合评审：主要部件选型完整、技术力量雄厚、生产设备及工艺先进、检测认证情况完善的得12分；主要部件选型较完整、技术力量完备、生产设备及工艺较先进、检测认证情况较完善的得6分；主要部件选型内容简单、表述不清或内容有缺项的得1分；未提供主要部件选型的不得分。 | 12 |
| - 4 | - 供货和调试及验收方案 - （9分） | - 评委根据投标人提供的供货和调试及验收方案（供货和调试及验收方案包括但不限于人员、材料、设备计划、车辆运输措施、车辆交货验收组织方案说明、供货流程图、生产流程图、时间倒推表等）进行综合评审：供货和调试及验收方案内容完整、考虑周全、描述详实具体、针对性强得9分；供货和调试及验收方案内容较完整、考虑较周全、描述较具体、 针对性较强得 6分；供货和调试及验收方案表述不清或内容有缺项的得3分；未提供供货和调试及验收方案的不得分。 | - 9 |
| - 5 | - 质量保障措施 - （7分） | - 评委根据投标人提供的供货车辆的质量保障措施（质量保障措施包括但不限于：车辆生产时质量监督及保证措施、成产后对车辆质量的检测、质检流程图、监管责任表、质保体系、企业的质量文化等）进行综合评审：质量保证措施内容完整、考虑周全、描述详实具体、针对性强得7分；质量保证措施内容较完整、考虑较周全、描述较具体、针对性较强得4分；质量保障措施内容表述不清或内容有缺项（如每项内容仅有概括性的表述，未写明具体的操作内容、措施等）的得1分；未提供质量保障措施的不得分。 | - 7 |
| - 6 | - 人员培训和技术指导方案 - （7分） | - 评委根据投标人提供的人员培训和技术指导方案（人员培训和技术指导方案包括且不限于：企业的培训材料、培训案例、技术指导材料等）进行综合评审：人员培训和技术指导方案内容完整、考虑周全、描述详实具体、针对性强得7分；人员培训和技术指导方案内容较完整、考虑较周全、描述较具体、针对性较强得4分；人员培训和技术指导方案内容表述不清或内容有缺项（如每项内容仅有概括性表述，未写明实际的操作流程、措施等）的得1分；未提供人员培训和技术指导方案的不得分。 | - 7 |
| - 7 | - 售后服务方案 - （5分） | - 评委根据投标人提供的售后服务方案（售后服务方案包括且不限于服务内容、售后服务响应、故障解决方案、售后服务保障措施及应急故障处理措施、服务制度、报修流程图、服务记录表、巡检表、服务文化等）进行综合评审：售后服务方案内容完整、考虑周全、描述详实具体、针对性强得5分； 售后服务方案内容较完整、考虑较周全、描述较具体、 针对性较强得 3分；售后服务方案内容表述不清或内容有缺项（如每项内容仅有概括性表述，未写明实际的措施和具体详实的内容等）的得1分；未提供售后服务方案的不得分。 | - 5 |
| - 8 | - 业绩 - （6分） | - 投标人自2021年4月1日以来有消防车供货业绩的，每提供1份业绩得2分，最多得6分。（以合同签订时间为准，提供合同复印件及销售发票扫描件并加盖公章。） | - 6 |
| - 9 | - 质保服务（4分） | - 本项目所投所有产品免费质保期为1年，在1年免费质保期基础上每增加1年得2分，最多得4分。 - （提供承诺书原件并加盖单位公章，承诺书须体现以上内容，格式自拟） | - 4 |
| - 合 计 |  |  | - 100 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、供货一览表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市六合区人民政府雄州街道办事处：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权委托人（签字）：

法定代表人（签字）：

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市六合区人民政府雄州街道办事处

根据贵方编号为              的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

开标一览表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 报价（元） | 其中，小、微型企业报价（元） |  | 其中，残疾人福利单位报价（元） | 其中，监狱企业报价（元） |
| 1 | 2吨泡沫消防车 |  |  |  |  |  |
| 2 | 8吨泡沫消防车 |  |  |  |  |  |
| 投标总价（人民币，大写） |  |  |  |  |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  |  | （）是 （）否 |  |  |  |
| 供应商是否属于残疾人福利单位 |  |  | （）是 （） 否 |  |  |  |
| 供应商是否属于监狱企业 |  |  | （）是 （） 否 |  |  |  |

备注：

1.投标总报价应包括采购人需求的货物（包含与货物相关的服务）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

六、供货一览表格式

供货一览表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 生产企业名称 | 产地 | 主要技术参数 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |

说明：

1.如果行数不够，请自行增加；

★2.供应商应根据上表要求逐一说明投标货物名称、品牌、规格型号、产地、技术参数等，否则，按照无效投标处理。

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：      年    月    日

七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加       （单位名称）采购编号为J      项目的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加      （单位名称）采购编号为   项目的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议（如有）

- 联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为JSZC-3201XX-JZCG-G202X-XXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。