南通市海门区公安局采购灯控路口等道路安全隐患整改项目

政府采购招标文件

项目编号：JSZC-320614-JZCG-G2025-0126

南通市海门区公共资源交易中心印制

二〇二五年八月

地址: 南通市海门区长江南路777号            邮政编码：226100

目 录

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  开标和评标

第五部分  投标文件组成

- 第一部分 招标公告

项目概况 南通市海门区公安局采购灯控路口等道路安全隐患整改项目 JSZC-320614-JZCG-G2025-0126 招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网 获取招标文件，并于2025-09-11 09:00 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320614-JZCG-G2025-0126

项目名称：南通市海门区公安局采购灯控路口等道路安全隐患整改项目

采购方式：公开招标

预算金额：2532.312万元

最高限价（如有）：2530万元

采购需求：详见采购文件，请仔细研究。

合同履行期限：详见采购需求。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小微型企业采购。但须预留部分采购项目预算专门面向中小微企业采购，该部分货物制造商应为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。（该部分货物清单详见采购需求）

（三）本项目的特定资格要求：

投标人具有电子与智能化工程专业承包资质一级资质（须在资质证书有效期内），同时具备安全生产条件，并取得有效安全生产许可证。

三、获取招标文件

时间：2025年08月21日 至 2025年08月27日，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏政府采购网

方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏省政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在招标文件有效获取期内及时下载获取。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-09-11 09:00 （北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目类型：货物

3.本项目所属行业：工业

4.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

5.“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

6.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

7.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

8.请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

9.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

- 注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

10.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

11.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无。

12.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。技术、软件支持电话：0519-86722801；0513-59001950

- 13.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

14.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：南通市海门区公安局

单位地址：南通市海门区海门街道政法路99号

联系人：严警官

联系电话：19802588881

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：南通市海门区公共资源交易中心

单位地址：南通市海门区长江南路777号

联系人：王先生

联系电话：0513-82100351

3.项目联系方式

项目联系人：王先生

电话：0513-82100351

第二部分  投标须知

（一）总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加招标有关的费用，无论招标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目对政府采购信用档案中无不良记录的中小企业免收履约保证金。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由采购代理机构解释。

（二）招标文件

1.招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件组成

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改

2.2采购人视情组织答疑会

3.招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改。

3.2 采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

4.在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.投标人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。

（三）投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查证明材料文件，商务、技术标文件，价格标文件。供应商按“第五部分 投标文件组成”要求编写投标文件

3.投标有效期

3.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

5.电子响应文件其他要求

5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。

5.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

5.3投标人应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

（四）投标文件的递交

1.投标文件的递交

1.1线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

2.投标截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的密封（加密）要求：

3.1投标人应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

3.2投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

3.3投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

4.投标文件的拒收

4.1 采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

5.投标文件的撤回和修改

5.1 投标文件的撤回

5.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）CA数字证书及电子签章办理指南》。

5.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

5.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改》。

5.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

5.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

（五）开标与评标

1.开标

1.1 采购人或采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

开标当天投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2开标仪式由采购代理机构组织，在不见面交易系统中进行开标，并公布各投标人的《开标一览表》。

2.评标委员会

2.1 开标后，采购人或采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

3.评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，采购代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.4采购人或采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.5采用综合评分法的项目，公布评标结果时一并公布所有投标人的评审得分及排序情况。

4.投标的澄清

4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“不见面交易系统”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

5.对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，评标委员会从“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人或采购代理机构告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及评标委员会联系。

6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1 投标人在规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.8 投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1．投标（响应）报价低于采购项目预算50% 的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50% ；2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45% 的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45% ；3．评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商在合理的时间内通过“苏采云”系统，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

6.1.12中标供应商对涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。中标人应提供绿化利用率，倡导城市绿化低碳环保理念、因地制宜促进资源的可持续性发展。

6.1.13投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

6.1.14不同的投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

6.1.15投标人的商务、技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

6.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因系统故障原因造成开标不成功的。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

7.投标文件线上格式要求

7.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

7.2通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

7.3本项目采用线上投标，即投标人的投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

（六）定标

1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选供应商确定成交供应商。

1.3 采购人或采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人或采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。

采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一部分。

2.5以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3.中标通知书

3.l 中标结果确定后，采购人或采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

（七）授予合同

1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.政府采购履约资金扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

- 第三部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

其内容包含：

- 采购标的目标及政策要求

通过本项目的建设，完善海门区道路交通运行质态感知，提高道路交通管理及服务水平，支撑智慧城市建设，构建海门区“智慧交通”新发展体系，树立海门区交通文明、规范、有序新形象。

本项目主要在全区约140个重要路口更新建设各类前端设备共计约872路，所有新建图像、数据全部通过公安视频图像专网直接传至区公安局指定的视频图像平台，同时对后端云计算资源、GPU资源、云存储资源、大数据资源进行扩容，满足本次更新建设的实际需求；配置低空警务装备，进行交警大队机房改造修复，配置必要的安全设备，并建设部分智慧交通软硬件系统。

- 采购标的规范

产品技术标准按国家标准执行。无国家标准的，按行业标准执行；无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求，包括但不限于如下：

《智能交通管理系统建设技术规范》（GB/T  39898-2021）

《公安交通集成指挥平台通信协议》（GA/T  1049-2013）

《公安交通集成指挥平台通用技术条件》（GA/T  1146-2019）

《公安视频图像分析系统》（GA/T  1399-2017）

《公安视频图像信息应用系统》（GA/T  1400-2017）

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2016）

《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》（GB  35114-2017）

《安全防范工程技术规范》（GB  50348-2018）

《信息技术 安全技术信息安全管理体系要求》（GB/T 22080-2016）

《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》(GB/T 22239-2019)

《信息安全技术 网络安全等级保护实施指南》（GB/T 25058-2019）

《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2020）

《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）

《信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南》（GB-T 28449- 2018）

《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2019）

《公安信息通信网边界接入平台安全规范》公科信[2011]5 号

《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T 832-2014）

《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》（GA/T 995- 2020）

《安全防范监控数字视音频编解码技术要求》(GB/T25724-2017)

《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》（GA/T 652-2017）

《城市道路交通设施设计规范》（GB 50688-2011 (2019 年版)）

《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB  51038-2015）

《道路交通信息监测记录设备设置规范》（GA/T 1047-2013）

《道路交通技术监控设备运行维护规范》（GA/T 1043-2013）

《闯红灯自动记录系统通用技术条件》（GA/T 496-2014）

《闯红灯自动记录系统验收技术规范》（GA/T 870-2017）

《人行横道道路交通安全违法行为监测记录系统通用技术条件》（GA/T 1244-2015）

《道路车辆智能检测记录系统通用技术条件》（GA/T 497-2016）

《道路车辆智能监测记录系统验收技术规范》（GA/T 961-2020）

《视频交通事件检测器》（GB/T 28789-2012）

《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T 833-2016）

《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》（GA/T 1202-2022）

以及国家/省市/行业其他相关标准规范及相关文件

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

1．优先采购：采购优先采购节能产品和环境标志产品。

2．产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

3、主要技术参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，投标人可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

一、设备采购清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 900万电子警察抓拍单元 | 台 | 441 | 见2.1 |
| 2 | 1200万电子警察抓拍单元 | 台 | 40 | 见2.2 |
| 3 | 电子警察补光灯 | 台 | 1032 | 见2.3 |
| 4 | 900万环保反向卡口 | 台 | 248 | 见2.4 |
| 5 | 全景拼接高清球机 | 台 | 140 | 见2.5 |
| 6 | 三合一补光灯 | 台 | 248 | 见2.6 |
| 7 | 非法鸣笛抓拍单元（含鸣笛终端） | 台 | 2 | 见2.7 |
| 8 | 激光透窗抓拍超员检测系统 | 套 | 1 | 见2.8 |
| 9 | 八角锥形杆 | 套 | 478 | 见2.9 |
| 10 | 控制箱 | 个 | 478 | 见2.10 |
| 11 | 网络终端1 | 台 | 498 | 见2.11 |
| 12 | 网络终端2 | 台 | 135 | 见2.12 |
| 13 | 线缆及辅材 | 台 | 478 | 见2.13 |
| 14 | 云计算管理软件扩容 | 套 | 2 | 见2.14 |
| 15 | 云计算服务器 | 台 | 10 | 见2.15 |
| 16 | 企业级硬盘 | 块 | 65 | 见2.16 |
| 17 | HDD数据盘 | 块 | 27 | 见2.17 |
| 18 | SSD数据盘 | 块 | 32 | 见2.18 |
| 19 | 融合大数据服务器 | 台 | 5 | 见2.19 |
| 20 | 视频云存储软件扩容 | 套 | 1 | 见2.20 |
| 21 | 图片云存储 | 台 | 7 | 见2.21 |
| 22 | 比对服务器1 | 台 | 2 | 见2.22 |
| 23 | 比对服务器2 | 台 | 1 | 见2.23 |
| 24 | 应用终端 | 台 | 5 | 见2.24 |
| 25 | 图像操作终端 | 台 | 10 | 见2.25 |
| 26 | 非现场执法及事故取证设备 | 台 | 2 | 见2.26 |
| 27 | 方舱式非现场执法无人机 | 套 | 2 | 见2.27 |
| 28 | 微型单兵式非现场执法无人机1 | 套 | 12 | 见2.28 |
| 29 | 微型单兵式非现场执法无人机2 | 套 | 5 | 见2.29 |
| 30 | 行业级单兵式非现场执法无人机 | 套 | 1 | 见2.30 |
| 31 | 交警大队机房设备 | 套 | 1 | 见2.31 |
| 32 | 智慧交通指挥系统 | 套 | 1 | 见2.32 |
| 33 | UPS电源 | 套 | 1 | 见2.33 |
| 34 | 硬盘录像机 | 台 | 8 | 见2.34 |
| 35 | 硬盘（硬盘录像机配套） | 块 | 192 | 见2.35 |
| 36 | 核心交换机 | 台 | 1 | 见2.36 |
| 37 | 列头交换机 | 台 | 1 | 见2.37 |
| 38 | 汇聚交换机 | 台 | 5 | 见2.38 |
| 39 | 万兆数据边界系统 | 套 | 2 | 见2.39 |
| 40 | 40G防火墙 | 台 | 1 | 见2.40 |
| 41 | 平台功能升级 | 套 | 1 | 见2.41 |
| 42 | 交通态势感知平台 | 套 | 1 | 见2.42 |
| 43 | 交通信号管控提升技术服务 | 项 | 1 | 见2.43 |
| 44 | 非现场违法智能审核系统 | 套 | 1 | 见2.44 |

说明：

（1）本次新建视频、图片、结构化分析的数据接入原平台系统；

（2）如对清单内的设备完整架构、安装点位位置等存在疑问，各意向投标人如有需要可联系采购方获取设计方案文件，并签订保密协议。

（3）实际施工点位须由海门区公安局最终确认，海门区公安局有权在海门区行政范围内进行点位调整或取消。投标人中标后应立即组织现场勘察，优化设计并确定最终数量。

二、主要技术参数要求

2.1 900万电子警察抓拍单元

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 900万电子警察抓拍单元 | 1.包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等； 2. ▲不低于1英寸CMOS；（投标时提供公安部或CNAS或CMA检测报告扫描件并加盖投标人公章） 3. ▲采用智能图像处理技术（包括但不限于多帧图像融合、多个图像传感器、多个图像处理芯片等技术）可分别输出可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），可对视频图像和抓拍图片进行融合输出，即必须为环保型电子警察，对于此功能，采用不同技术路线可以有不同描述；（投标时提供公安部或CNAS或CMA检测报告扫描件并加盖投标人公章） 4. ▲最大图像尺寸：不低于4096×2160像素； 5. 支持无人驾驶牌识识别； 6. ▲视频编码方式支持：H.265、H.264（投标时提供公安部或CNAS或CMA检测报告扫描件并加盖投标人公章）； 7. ▲支持按车道和时间段配置机动车违法检测抓拍规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行；（投标时提供公安部或CNAS或CMA检测报告扫描件并加盖投标人公章） 8. ▲在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx，晚上测试时辅助照明光照度不高于30lx。白天闯红灯捕获率≥95%; 晚上闯红灯捕获率≥95%;（投标时提供公安部或CNAS或CMA检测报告扫描件并加盖投标人公章） 9. ▲支持分别对不同车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车、其他车型）进行不同超速比设置，可设置12个以上超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码；（投标时提供公安部或CNAS或CMA检测报告扫描件并加盖投标人公章） 10. ▲支持对摩托车闯红灯、逆行、载人、未戴头盔行为进行检测并抓拍图片； 在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx的情况下进行测试；捕获率≥95%；检测准确率≥95%；（投标时提供公安部或CNAS或CMA检测报告扫描件并加盖投标人公章） 11. ▲支持识别不少于 30种车身颜色；（投标时提供公安部或CNAS或CMA检测报告扫描件并加盖投标人公章） 12. 支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码； 支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码； 13. ▲支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加车辆子品牌；（投标时提供公安部或CNAS或CMA检测报告扫描件并加盖投标人公章） 14.通过web界面设置事件优先度，事件优先度1～16可设，设置后可按事件优先度进行违章抓拍及图片存储； 15.可在抓拍图片上叠加抓拍时间、地点、车道号、限速值、车速、车身颜色、车牌号码等信息； 16.至少1个RJ45 10M/100M/1000M自适应网口、2个RS-485接口； 17.外部触发不低于7路,可作为补光灯同步输出控制； 18.至少支持IP65的外壳防护能力； 19.亮度（灰度）鉴别等级不低于12级； 20.支持透雾、强光抑制等功能； 21.电源：100 VAC～240 VAC。 | 441台 |

2.2 1200万电子警察

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1200万电子警察 | 1.包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等； 2. ▲不低于1.1英寸CMOS；（投标时提供公安部检测报告或CNAS或CMA检测报告扫描件并加盖投标人公章） 3. ▲采用智能图像处理技术（包括但不限于多帧图像融合、多个图像传感器、多个图像处理芯片等技术）可分别输出可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），可对视频图像和抓拍图片进行融合输出，即必须为环保型电子警察，对于此功能，采用不同技术路线可以有不同描述；（投标时提供公安部或CNAS或CMA检测报告扫描件并加盖投标人公章） 4. ▲最大图像尺寸：不低于5328×3040像素； 5.支持无人驾驶牌识识别； 6.视频编码方式支持：H.265、H.264； 7.支持超速、压线、禁止大货车、逆向行驶、闯红灯、不按车道行驶、违法变道、违法掉头、不礼让行人、闯禁令、占用非机动车道、接打电话、不系安全带、货车禁行、外地车未办理进京证的违法行为检测及抓拍功能； 在白天视频光照正常、夜间视频补光正常情况下，白天违法行为捕获率>95%；夜间违法行为捕获率>95%；白天违法行为记录有效率>95%；夜间违法行为记录有效率>95%； 8.在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx，晚上测试时辅助照明光照度不高于30lx。白天闯红灯捕获率≥95%; 晚上闯红灯捕获率≥95%; 9.支持车型识别，可识别车型种类≥49种； 10. ▲支持通过视频检测信号灯故障状态功能，故障状态包括灯组内三个颜色都不亮，灯组内红灯和绿灯同时亮，灯组内红灯或绿灯一直亮或一直不亮，倒计数数字灯不亮。输出故障信息同步上传；（投标时提供公安部或CNAS或CMA检测报告扫描件并加盖投标人公章） 11.支持识别不少于 30种车身颜色； 12.支持对25×10像素～1100×3000像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码； 支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码； 13.支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出 OSD 叠加3900 种车辆子品牌并显示相应的年款； 14.通过web界面设置事件优先度，事件优先度1～16可设，设置后可按事件优先度进行违章抓拍及图片存储； 15.可在抓拍图片上叠加抓拍时间、地点、车道号、限速值、车速、车身颜色、车牌号码等信息； 16.至少1个RJ45 10M/100M/1000M自适应网口、2个RS-485接口； 17.外部触发不低于7路,可作为补光灯同步输出控制； 18.至少支持IP65的外壳防护能力； 19.亮度（灰度）鉴别等级不低于12级； 20.支持透雾、强光抑制等功能； 21.电源：100 VAC～240 VAC。 | 40台 |

2.3 电子警察补光灯

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 电子警察补光灯 | 1.光源类型：LED，单车道环境补光； 2. ▲LED灯珠数量：≥16 颗； 3.最佳补光距离：16米-25米； 4.触发方式：支持4V~6V电平量触发（高电平有效）； 5.支持补光灯自带光敏控制，在低照度下自动开启； 6.支持自闪、跟随、自动频闪模式； 7.触发信号：频率15-250HZ可调，支持通过调整占空比1%~39%，响应时间小于20US； 8.补光灯在频率大于250Hz或占空比大于39%时进行自我保护，自动熄灭； 9.支持通过同步输出端口级联； 10.支持通过RS485远程控制补光灯的亮度、开启/关闭； 11.支持通过RS485对补光灯升级程序； 12.支持远程显示补光灯故障、正常、开启、关闭等工作状态； 13.防护等级：IP66； 14. ▲符合《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GA/T 1202－2022）技术要求中一级标准。 | 1032台 |

电子警察按照2车道配置一台900万像素电子警察相机，3车道配置一台1200万像素相机标准配备。

2.4 900万环保反向卡口

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 900环保反向卡口 | 1.包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、防雷器、电源适配器等； 2. ▲不低于1英寸CMOS；（投标时提供公安部或CNAS或CMA检测报告扫描件并加盖投标人公章） 3. ▲采用智能图像处理技术（包括但不限于多帧图像融合、多个图像传感器、多个图像处理芯片等技术）可分别输出可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），可对视频图像和抓拍图片进行融合输出，即必须为环保型卡口,对于此功能，采用不同技术路线可以有不同描述；（投标时提供公安部或CNAS或CMA检测报告扫描件并加盖投标人公章） 4. ▲最大图像尺寸：不低于4096×2160像素； 5.支持无人驾驶牌识识别； 6.视频编码方式支持：H.265、H.264； 7. ★支持前排结构化检测，并识别主驾驶员的性别、是否戴眼镜结构化属性信息，可在抓拍图上叠加主/副驾驶结构化小图和主驾驶员的结构化属性信息；（投标时提供公安部或CNAS或CMA检测报告扫描件并加盖投标人公章） 8. ▲在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试。前排结构化抓拍率≥95%；（投标时提供公安部或CNAS或CMA检测报告扫描件并加盖投标人公章） 9.支持检测并跟踪指定区域内不少于245个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人； 10.可在抓拍图片上叠加抓拍时间、地点、车道号、限速值、车长、车速、车身颜色、车牌 号码等信息； 11.支持设置车辆抓拍位置到立杆的架设距离、设备架设高度，并在视频图像中显示位置信息； 12. ▲在满足GA/T 1202-2022一级补光标准，补光≤20lx的前提下，抓拍图片满足 GA/T 832-2014标准中3.6.1要求。 配套符合GA/T 1202-2022标准的一级补光灯，设备抓拍车牌、车身颜色、车内前排结构化及衣着均清晰可见；（投标时提供公安部或CNAS或CMA检测报告扫描件并加盖投标人公章） 13.至少1个RJ45 10M/100M/1000M 自适应网口、2个RS-485 接口； 14.外部触发不低于7路,可作为补光灯同步输出控制，具有外部频率源同步接口，可与外 部灯光或红绿灯同步； 15.至少支持IP66的外壳防护能力； 16.电源：100 VAC～240 VAC。 | 248台 |

补充说明：1.安装位置由公安部门指定。

2.其中47台设备需具备非机动车闯红灯抓拍功能，用于拍摄非机动车道电瓶车闯红灯的过程（朝向路口）；同时47台设备反向拍摄电瓶车，二者能进行关联， 合成完整的非机动车闯红灯抓拍。

3.其中不少于14台设备需同时具备测速功能,安装位置在非路口，带测速标志，如需另行立杆的，费用包含在内。

2.5 全景拼接高清球机

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 全景拼接高清球机 | 1. ▲摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景内置不少于2个镜头，细节内置1个镜头，CMOS 靶面尺寸均为1/1.8英寸；（投标时提供公安部或CNAS或CMA检测报告扫描件并加盖投标人公章） 2.内置GPU芯片； 3. ▲像素：全景不低于：600万，细节不低于：400万； 4. ▲最大分辨率：全景摄像机分辨率不低于3680×1656，细节摄像机分辨率不低于2688×1520；（投标时提供公安部或CNAS或CMA检测报告扫描件并加盖投标人公章） 5. ▲补光灯数量：不少于8颗红外补光灯及1颗白光灯； 6.最大补光距离：全景：30米（白光），细节：200米（红外）； 7.细节镜头焦距：支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于151mm； 8. ▲光学变倍：不小于25倍； 9.支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-25°~90°，全景通道可进行垂直旋转，旋转角度范围不低于12°，并可进行调节； 10.可设置300个预置位，8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能； 11. ★视频结构化功能：支持结构化数据抓拍；（投标时提供公安部或CNAS或CMA检测报告扫描件并加盖投标人公章） 12.全景通道支持人员密度检测功能，并可输出显示实时人数。 13.支持AR标签管理功能，最多可添加500个标签，支持AR标签联动查看功能； 14.声音报警输出功能，可通过IE浏览器设置音频类型为11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1～50次可设； 15.支持快速智能切换，当更换智能模式时设备不重启，新智能使能后即可生效； 16.音频输入：1路，音频输出：1路，报警输入：7路，报警输出：2路； 17.供电方式：DC36V/2.25A（-10%~+10%）； 18.接入协议：GB/T28181，ONVIF(Profile S&G&T)，GA/T 1400； 19.支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护； 20.至少1个RJ45 10M/100M/1000M自适应网口、2个RS-485接口。 | 140台 |

补充说明：其中90台安装于路口。另50台须支持违停抓拍，安装于公安局指定地点，50台另行立杆的，费用包含在内。

2.6 三合一补光灯

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 三合一补光灯 | 1. LED灯珠数量不少于24颗 2.支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪 3.气体闪光次数＞2000万次，间隔2秒1次 4.覆盖范围：单车道 5.最佳补光距离：16米～30米 6.触发方式：电平量触发（可选配开关量触发） 7.触发信号电平：4V~6V（高电平有效） 8.触发频率：0Hz~250 Hz 9.触发占空比：1%~39%，当占空比大于等于40%时进入自保护状态 10.响应时间：≤20us 11.触发接口1路频闪触发输入，2路爆闪输入 12.设计寿命≥50000小时 13.电源AC220V±10%，47Hz~63Hz1 14.防护等级IP65 15. ▲符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（投标时提供公安部或CNAS或CMA检测报告扫描件并加盖投标人公章） 16.补光装置光源包括LED光源（一级频闪）和气体放电光源（二级脉冲） | 248台 |

2.7 非法鸣笛抓拍单元

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 非法鸣笛抓拍单元 | 1. ▲内置摄像机采用1.1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，最大分辨率不低于4112 ×3072，帧率不低于25帧； 2.支持H.265或H.264编码，可输出4112×3072@25fps实时图像，超低延时，超低码率； 3.支持3D数字降噪功能； 4. ▲支持机动车鸣笛、炸街声音检测、定位； 5. ▲支持输出音频、视频和鸣笛、炸街云图的复合流录像； 6. ▲支持输出鸣笛、炸街位置坐标信息； 7.麦克风数量：不少于32个； 8.麦克风类型： MEMS数字麦克风； 9.麦克风可测声压级范围：30~120dB，频率范围: 200~8000Hz，声音信号采样率: 16KHz； 10.鸣笛探测范围：不少于3车道，19~45米； 11.通讯接口：不少于1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，1个RS485接口，1个RS232调试接口； 12.触发输入：1个触发/报警输入，触发输出: 6个IO输出，作为补光灯输出控制； 13.电源： AC 100 V to 240 V, 2.75 A。 | 2台 |

2.8 激光透窗抓拍超员检测系统

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 高清抓拍主机 | 1.传感器：1英寸900万像素全局曝光传感器； 2.镜头：50mm电动聚焦高清透窗镜头； 3.抓拍范围：双车道； 4.抓拍距离：18~30米； 5.聚焦模式：远程电动； 6.光圈模式：手动； 7.快门时间：1/200~1/100000秒； 8.支持协议：GA/T1400，TCP/IP,DHCP,UDP,RTSP,支持FTP、私有SDK上传图片； | 1套 |
| 激光透窗抓拍人数检测像机（内置激光器和人数算法边缘计算服务器） | 1.传感器：1/1.8"300万像素全局曝光传感器； 2.镜头：4-16mm电动高清透窗镜头； 3.视场角度 V×H：110°×82°(wide)-25°×19°（tele）； 4.抓拍距离：1~6米； 5.聚焦模式：电动； 6.光圈模式：手动； 7.快门时间：1/100~1/100000秒； 8.支持协议：GA/T1400，TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片。 9.激光灯类型：脉冲、高偏振态准单模高功率红外半导体合束激光器； 10.激光照射角度：47.8°×36.8°矩形光斑，与摄像机视场角度高度匹配； 11.激光均匀度：≥95%； 12.激光补光灯波长 ：808±10nm（人眼不可见红外波段）； 13.激光灯功率：20W红外激光闪光灯； 14.激光安全分类：3B类； 15.激光安全距离（NOHD）：≤1.4米。 16.算力：不低于20TopsAI算力边缘计算单元； 17.存储能力：内置1TB固态存储硬盘，保证数据安全； 18.算法适用多种条件以及在不同光照条件下（白天、夜晚、恶劣天气、顺光、逆光等）的识别精度； 19.算法对人数识别整体准确率不低于80%； 20.算法对模型进行压缩减少推理时间,识别每辆车的耗时不超过3秒； 21.算法能够保存超员车的信息如:超员图片，车牌号； |  |
| 激光透窗抓拍系统功能 | 1. ▲激光透窗功能：系统设备基于非可见光红外激光技术，无光污染，对车辆玻璃贴膜进行透视，可对车内信息、人员、货品等细节高清成像，有效杜绝光污染。摄像机全天候透过车窗抓拍率均不低于90%。（投标时提供公安部或CNAS或CMA检测报告复印件加盖投标人公章） 2.高集成度：正面系统采用高清透窗抓拍摄像机、红外光学镜头一体化设计方案，系统安装维护方便；侧面采用一体化可调节圆柱立杆式设计方案，内置人数识别算法边缘计算服务器，方便安装调试，不容易被破坏等特点。 3.高清图片记录功能：系统可同时抓拍并输出一张车辆正面全部细节信息的高清彩色图片、一张侧面透过车窗（包括贴膜车窗）拍摄车内人数的高清黑白图片。且同时完成识别车牌、车辆颜色信息、车内实际载客人数等信息，并上传至后端平台。 4. 激光器采用脉冲、高偏振态准单模高功率红外半导体安全激光器，激光器采用NOHD≤1.4米的3B类激光。 5.激光光斑为47.8°×36.8°矩形光斑，与摄像机视场角度高度匹配，并可远程调节激光照射强度。 6.特制激光透窗镜头，可远程电动聚焦高清镜头。 7. ▲系统包含内置边缘计算服务器，算力不低于15TOPS，且人数识别正确率不低于80%。（投标时提供公安部或CNAS或CMA检测报告复印件加盖投标人公章） 8.数据共享：系统可将车辆、人数信息等数据上传至公安交通集成指挥平台。 9.人数识别复审软件对接服务：对人数识别结果进行复审，并对接南通“公安交通集成指挥平台”。 |  |

2.9 八角锥形杆

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 八角锥形杆（含基础及吊装） | 1. ▲单悬臂八角锥形杆件，Q235材料，高度6.5米，口径260mm-300mm，臂厚8mm；悬臂长5-9米，根据实际车行道路宽，口径140mm-250mm，臂厚5mm；整体热镀锌，表面静电喷塑处理，颜色上白下蓝；（投标时提供官网证明截图和链接证明或产品手册并加盖投标人公章） 2.基础开挖尺寸1500mm*1500mm*1600mm，预埋件8*φ25*1500mm高强级螺栓，C25砼浇注； 3.接地电阻不大于10Ω，采用2根2.5m长镀锌角钢（50×50×5mm）垂直接地极，间距≥5m； 4.带新国标告示标志牌，材质为铝板，尺寸为800mm*800mm，铝板厚度≥2mm，附着在横臂上；版面反光膜：3M，IV级。 | 478套 |

2.10 控制箱

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 控制箱 | 1. ▲机箱必须符合IP66标准。机箱采用不锈钢材料制作，不锈钢板的厚度不小于1.2mm；所有对接焊缝和贴角焊缝，其厚度和强度与对应被焊件相等，焊缝打磨光滑。 2.机箱外表面做喷塑处理，机箱柜内、外表面及控制面板光洁、平整，无凹痕、划伤、裂缝、变形等缺陷，机箱表面、金属零件不应有锈蚀及其他机械损伤，各滑动或转动部件灵活，紧固部件不松动，机箱表面无可能导致伤害的尖锐突起或损角。机箱内部空间足够大，有利于散热、安装、使用和维修。 3.机箱设计能防雨且尽量减低灰尘和有害物质的侵入，防止顶面积水。机箱的结构设计具有足够的机械强度，能承受正常条件下可预料到的运输、安装、搬运、维护等过程中的操作。机箱采用做过防锈、防腐蚀处理的材料，设备内部的电路板材料及部件做防潮、防腐、防盐雾处理。 4.机箱的门的尺寸与机箱的外部尺寸接近，机箱门的最大开启角度大于120度角。门设有牢固的门锁以防止被非法使用。 5.机箱的门应丝印有海门公安、有电危险等字样，并在箱体侧面喷贴不易脱落的点位编号。 6.不锈钢喷塑，含电源、防雷组件，熔接盘等大小400*380*220。 7、▲控制箱包含电源、网络、防雷、接地等保证正常运行所需模块。 | 478个 |

2.11网络终端1

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 网络终端1 | 网络终端1要求：1光多电，千兆，工业级； | 498台 |

2.12网络终端2

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 网络终端2 | 网络终端2要求：4光8电，千兆，工业级； | 135台 |

2.13线缆及辅材

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 线缆及辅材 | 前端点位安装施工需要的线缆材料及其他辅助材料，与控制箱配套。 | 478套 |

以上设备为前端设备，设备价格应包含前端安装施工调试。安装具体要求如下：

1.立杆安装要求：

(1)立杆采用热轧钢管经热镀锌喷塑处理的钢质灯杆，杆体距地面0.3m至1.0m处应留有穿线孔，并配备防水檐、盖板及固定螺钉。安装设备处应留有出线孔，立杆顶部应安装塑料或经防腐处理的金属防水管帽，立杆底部应焊接固定法兰盘，法兰盘与杆体之间应均匀焊接加强筋。

(2)立杆均需热镀锌后喷塑，喷塑颜色为白色+公安蓝。

(3)立杆及横臂焊接必须满焊、牢固，不得虛焊，横臂与立杆连接角度应保证90°土0.5°，务必保证法兰孔尺寸准确，以便于互换。

(4)立杆横臂安装与道路纵向垂直，固定牢靠。

(5)立杆均有接地保护措施，接地端子固定牢靠，接地电阻达到技术要求。

(6)引入、引出电缆绝缘良好，无损伤，电缆标牌完整，配线整齐。

(7)接地装置规格不小于技术规范，位置正确。

(8)所有紧固件必须镀锌，安装时紧固牢靠,避免意外事故发生。

(9)每根立杆需打一根长2.5m、5#镀锌角钢作为接地棒。接地线应使用黄绿双色绝缘导线（如BVR或RV导线）。接地导线与接地单孔金属片(铜鼻子)压接处必须套有热缩套管，导线采用国际标准的外护套为绿黄双色导线，所用线径必须符合规范要求。用螺柱或螺母紧固铜鼻子时必须垫有相适配的垫圈和弹簧垫圈，连接点必须采取防腐措施。，立杆接地电阻小于4Ω。

(10)基础采用明挖法施工，基础应整平、夯实并垫以10厘米的素混凝土层，同时应注意控制好标高，使基础加劲肋板顶面标高与路面(绿化带填土)标高一致，且顶面平整,不积水。施工完成后，基坑应分层回填夯实，压实度不小于90% (轻型压实度标准)。

(11)基础采用地锚混凝土式基础，浇注基础所用混凝土标号为C25。

(12)地脚螺栓上端为螺纹，下端为夹角小于60°的折弯或其它类似防拔结构，地脚螺栓应与定位法兰盘固定牢固。基础施工完毕，地脚螺栓外露长度应控制在 30-50mm 以内，并对外露部分做防护处理。

(13)预埋穿线管内径应大于φ50mm，最小弯曲半径≥6D。接地电阻应小于4Ω。

2.接电安装要求

(1)本着就近接入取电的原则，电源线接入设备箱时必须加装电源避雷设备。

(2)接入国家电网，负责向当地用电部门代为申请挂表增容，挂表相关费用由中标方承担；

(3)与就近点公安点位连接；

(4)电费由海门公安局统一支付。

3.网络安装要求

(1)路口立杆间统一使用光纤连接，采用地下管线，不得飞线。

(2)同杆点位至光收发器之间可以使用网线连接，网线不得低于六类网线。

(3)本项目建设路口不新增网络线路，将路口附近已有的公安光纤通过熔接延长至路口，作为新的汇聚点，再反向铺设光缆至原公安点位，光缆不得少于4芯。熔接损耗≤0.05dB/点，熔接后需进行光衰测试并达标。若原公安路口网络为百兆，需要升级为千兆，前后端光模块或光收发器由中标方免费提供。

(4)路口距离原有公安点位较远的，应按照城市建设相关规范要求施工，不得随意飞线。

涉及借用已有立杆、管道、办理各类施工许可等，由中标方负责。

(5)借用的原公安点位光纤尾端分布在各派出所或局中心机房，本次需统一改至交警大队汇聚。并新增各派出所和局中心机房到交警大队的万兆线路，所需网络设备由中标方提供。

(6) 原有汇聚点更改后，同步将公安局局中心机房交通类硬盘录像机搬迁至交警大队机房。空出的机柜需进行重新合并整理，对局中心原有核心多余网线抽出，桥架网线重新整理。

(7)本项所称线路，均为裸光纤线路。

4.摄像机安装要求

(1)严格执行现行标准规范，由专业人员安装。摄像机镜头应避免强光直射，保证摄像管靶面不受损伤。镜头视场内，不得有遮挡监视目标的物体；

(2)镜头应对准监视目标，避免逆光安装；需要逆光安装时，应降低监视区域对比度。摄像机安装应牢靠、紧固，金属外壳必须接地。镜头焦距的调整要兼顾边缘聚焦效果。镜头锁紧螺丝必须紧固，以防镜头因外力作用产生焦距变化，紧固后须复看图像效果。

(3)在高压带电设备附近安装摄像机时，应根据带电设备的要求，确定安全距离。

(4)从摄像机引出的电缆宜留有1m的余量，不得影响摄像机的转动。摄像机的电缆和电源线应固定，不得用插头承受电缆的自重。

5.其它安装要求

(1)地下管道埋设：沥青、水泥路面在700mm以下埋放镀锌钢管，人行道路面500mm以下埋设PE管或 PVC管。在埋放时强、弱电各埋一根，以避免干扰。镀锌钢管采用热镀锌国标管规格一般为φ50mm（钢管）、φ40mm（PE管）,φ25mm（PVC管）,管壁厚度和镀锌层符合国标要求。人行横道管坑回填 50mm 沙后回填淤泥（土）。

(2)手井施工：在管道拐弯处或线管长度较长时设置手井，一般距离超过800mm时必须加设手井，手井位置与路口侧石平行，手井与手井间取直，手井使用砖砌制作，大手井规格为650×650×800mm，井盖 700×700mm。小手井规格为500x500x800mm，具体视施工需要。手井盖上表面应与路面平齐。沙井的壁砌砖，抹水泥厚度不小于10mm，底部铺上30～50mm的沙子， 手井底部距埋管口保持300mm以上的距离，管道入手井口后伸出20～50mm管口。地埋井盖应符合国家标准，井盖和井内均应标注编号和“海门公安”字样。

(3)布线施工：每项电缆线用有标识的套管编码以便日后维修。每项电缆线预留 2 米余量于最靠近立杆（柱）的沙井内，线段两端做好标记。放线后每根电缆线尾断口独立密封，防止水分渗入线内，做到防水、防潮，做好标记。放线前，在导管的管口处套上喇叭形无锐边的塑料管套，以免损伤电缆。尽量集中在某根管内（或某几根管内）走线，φ40mm PE 管内放线不超过6根，φ50mm钢管内放线不超过10根。放线时强、弱电要分管走线，强弱电不能共管。放线完毕，再检查线间绝缘电阻，检查是否有损伤漏电的可能。线与线之间的绝缘电阻在500伏测试范围时在10兆欧以上。

2.14 云计算管理软件扩容

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 云计算管理软件扩容 | 1.原云计算系统扩容，对计算、存储、网络等虚拟化资源统一管理调度。按需分配资源，提供VDC、热迁移、HA切换，实现对CPU资源的虚拟。本次新建的10台云计算服务器需扩容到公安局已有云中。 2. ▲扩容时，需保证已有业务不中断、数据不丢失，投标时投标人提供承诺函，中标后提供产品厂商承诺函。 | 2套 |

2.15 云计算服务器

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 云计算服务器 | 1. ★处理器：数量不少于2颗国产化 x86架构CPU，每颗不少于24核，主频不低于2.2GHz； 2、▲内存：配置不低于512G DDR4，32根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存；硬盘：配置不少于2块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘，2块960G SSD 硬盘，6块6T 7.2K SATA硬盘 配置12个硬盘槽位； 3.阵列卡：配置SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 ; 4.网络接口：配置不少于2个千兆电口，4个万兆光口（含万兆光模块）； 5.电源：配置800W（1+1）白金冗余电源。 | 10台 |

2.16 企业级硬盘

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 企业级硬盘 | 1.8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM 2.空气盘， CMR传统磁记录 3.传输速率255 MB/s，256MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧 4.高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 5. ▲需要适配原有云计算服务器，硬盘5年质保不返还，投标时投标人提供承诺函，中标后提供产品厂商承诺函 | 65块 |

2.17 HDD数据盘

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| HDD数据盘 | 1.接口类型：SATA 2.容量：4TB 3.接口速率：6Gb/s 4. ▲需要适配原有云计算服务器，硬盘5年质保不返还，投标时投标人提供承诺函，中标后提供产品厂商承诺函 | 27块 |

2.18 SSD数据盘

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| SSD数据盘 | 1.SSD，480G，2.5''，SATA3，SG 2. ▲需要适配原有云计算服务器，硬盘5年质保不返还，投标时投标人提供承诺函，中标后提供产品厂商承诺函。 | 32块 |

2.19 融合大数据服务器

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 融合大数据服务器 | 1. ★处理器：数量不少于2颗国产化 x86架构CPU，每颗不少于24核，主频不低于2.2GHz； 2. ▲内存：配置不低于512G DDR4； 3. ▲硬盘：配置不少于1块240G 系统盘，1块480G SSD 硬盘，6块960G SSD硬盘，6块4T 7.2K SATA硬盘； 4.RAID：硬盘组RAID10（4T*6）; 5. ▲网络接口：配置不少于2个万兆光口（含万兆光模块），2个千兆电口； 6.电源：配置800W铂金（1+1）CRPS冗余电源。 | 5台 |

2.20 视频云存储软件扩容

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 视频云存储软件扩容 | 1.提供与现有云存储相匹配的3072T虚拟化容量授权、8个存储节点授权。 2 ▲扩容时，需保证已有业务不中断、数据不丢失，投标时投保人提供承诺函，中标后提供产品厂商承诺函。 | 1套 |

2.21 图片云存储

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 图片云存储 | 1. ★处理器：数量不少于2颗国产化 x86架构CPU； 2. ▲至少配置2块960G SSD 硬盘，满配48 块*8TB SATA/SAS 硬盘；内存：配置不低于32GB；电源：配置冗余电源； 3.单台存储节点图片存储性能不小于1Gb/s，且不受图片大小改变而产生大的变化； 4.支持按照设备可用容量实现负载均衡，各存储节点上存储的数据量在稳定状态下保持均衡，差距小于5%； 5.支持《公安视频图像信息应用系统》中的GA/T1400协议。 6.支持IPV4/IPV6双栈，支持iscsi、samba、nfs、cifs、ftp、afp 等协议； 7.支持按毫秒级自定义时间段进行视频精准检索、回放、下载等； 8.支持单机EC方案，即支持以任一存储节点为单位独立设置N+M 数据保护，支持多硬盘时，业务不中断，数据不丢失，同时可根据实时接入业务进行负载均衡； 9. ▲支持图片流直存，抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现前端数据直接存储至云存储系统；支持设置资源池自动分流策略，策略包含按图片大小、图片类型。支持将同一点位应产生的多种不同大小、不同类型的图片数据按策略自动分池存储到不同存储资源池中。 即必须为高速直存直取，从而保证高速读写性能。对于此功能，采用不同技术路线可以有不同描述（投标时提供公安部或CNAS或CMA检测报告扫描件并加盖投标人公章）； 10. 系统支持多级加速：支持对不同规格图片数据分级加速存储，小图支持SSD缓存加速，大图支持内存加速；系统支持自定义设置内存加速缓存大小、SSD缓存加速池容量大小，可最高针对4096 KB 图片加速提取； 11. 支持数据智能重构，可根据不同场景设定重构优先级及重构策略，其中策略包含：1级：即时读取时重构；2级：自定义点位与时间段重构；3级：用户锁定数据优先重构；4级：存储池安全级别，重构优先级级别依次递减；同时重构系统根据当前负载情况自动调整数据恢复速度，在整个数据恢复过程中，业务不中断； 12.支持视频点位监控录像出现异常时及时告警； 13.支持对外提供多种类型数据混合存储，同时支持分布式流式存储，分布式对象存储、分布式文件存储、分布式块存储； 14.支持存储空间虚拟化管理； 15.支持对系统SSD、HDD等存储资源统一纳管，支持对外同时提供流式数据存储、NAS存储、对存储服务，支持利用分层存储技术将流式数据(录像、图片)、NAS文件数据、对象数据在不同存储介质中迁移； 16.支持前端设备和存储设备之间直接存储，不使用文件系统，无碎片； 17.网络接口：不少于6个千兆电口； 18. ▲配置存储接入授权，要求接入海门区公安局现有视图云存储系统，在存储扩容时，需保证已有业务不中断、数据不丢失，投标时投标人提供承诺函，中标后提供产品厂商承诺函。 | 7台 |

2.22 比对服务器1

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 比对服务器1 | 1. ★处理器：数量不少于2颗国产化X86CPU，每颗不少于24核，主频不低于2.2GHz； 2. ▲内存：配置不低于768G DDR4；最大支持扩展至32根DDR4内存，最大可扩展至2TB内存； 3. ▲硬盘：配置不少于1块240G SSD，4块960G SSD，1块4T SATA硬盘； 4. ▲GPU：配置不少于8张DL Goldwasser-L128(32GB)加速卡； 5.阵列卡：配置不少于1张RAID_1G卡； 6.网口：配置不少于2个千兆自适应网络接口； 7.电源：配置(1+1)冗余电源。 | 2台 |

2.23 比对服务器2

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 比对服务器2 | 【名单库应用】 名单库单卡最大容量：4000万/单卡 名单库：1024个 整机包含2张GPU卡，单卡性能如下： 1、人像打标签： 4000万/单卡：65个/S 3000万/单卡：90个/S 2000万/ 单卡：130个/S 1000万/ 单卡：260个/S 2、身份确认： 4000万/ 单卡：65个/S 3000万/ 单卡：90个/S 2000万/ 单卡：130个/S 1000万/ 单卡：260个/S 3、名单报警： 4000万/ 单卡：65个/S 3000万/ 单卡：90个/S 2000万/ 单卡：130个/S 1000万/ 单卡：260个/S 【硬件规格】 ★CPU ：1颗24核国产CPU(48线程，2.20GHz） ★GPU卡：2张国产GPU卡（单卡算力：128TOPS@INT8） ▲系统内存：256GB DDR4、硬盘：240GB SSD×1，480GB SSD×4（RAID0），4TB SATA×1 阵列卡：配置RAID_1G，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60 网络接口：2个千兆自适应网络接口 | 1台 |

2.24 应用终端

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 应用终端 | 不低于16核心24线程 32G 1T+1TB SSD RTX4060-8G | 5台 |

2.25 图像操作终端

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 图像操作终端 | 不低于14核心20线程 32G 1TB RTX4060 4KLCD 超轻 | 10台 |

2.26 非现场执法及事故取证设备

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 非现场执法及事故取证设备 | 1.全画幅CMOS传感器；总像素数不小于4700万像素；RF卡口；AE偏移、测光模式（标准、点光源、背光）爆光模式； 2.3.2英寸彩色LCD屏；CFexpress 2.0 Type B卡槽×1、SD/SDHC/SDXC存储卡槽×1； ISO感光度设置可选择1级或1/3级、支持自动/手动设置、基本ISO自动：160~25600（扩展时100~102400）、基本ISO（160/400/800）：160-6400（扩展时100~25600）、基本ISO（640/1600/3200）：640-25600（扩展时400~102400）；增益设置可普通/精细（以0.5dB为单位）设置、基本ISO自动切换：-2dB~42dB（扩展时-6dB~54dB）、基本ISO 160（-2dB）~3200（12dB）：-2dB~30dB（扩展时 -6dB~42dB）、仅正常可低于-2dB、支持自动/手动设置、支持自动增益限制；支持全像素双核 CMOS AF； 3.自定义白平衡（A和B）、日光、钨丝灯、色温设置（2000K~15000K）、自动白平衡（AWB）；DIGIC X高速影像处理器； 4、配置24-105USM镜头 | 2台 |

2.27 方舱式非现场执法无人机

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 方舱式非现场执法无人机 | （一）无人机场 （1）重量：≥30kg(不包含飞行器）； （2）尺寸（闭合状态）：≥500mm*7560mm*450mm； （3）最大允许降落风速：≥12m/s； （4）最大运行海拔高度：≥4500米 （5）防护等级：≥IP55； （6）RTK基站定位精准度：水平：1cm+1ppm（RMS）垂直：2cm+1ppm（RMS）； （7）RTK 基站卫星接收：支持北斗 （8）配置传感器，包括但不限于风速传感器、雨量传感器、环境温度传感器、水侵传感器、舱内温度传感器、舱内湿度传感器； （9）舱盖监控相机分辨率：≤1920*1080； ▲（10）飞行器（处于关机状态下）的电量从15%充至80%时需要时间不超过40分钟；（投标时提供公安部或CNAS或CMA检测报告扫描件并加盖投标人公章） （二）无人机 （1）最大飞行时间：≥50分钟； （2）最大起飞总量：≥1600g （3）尺寸：≥330*300*150mm （4）最大上升速度：6m/s （5）最大抗风速度：12m/s （6）防护升级：IP55 （7）最大作业半径：≥7公里； （8）最大续航里程：≥40公里； （9）GNSS：支持北斗； （10）广角相机： 1.影像传感器：1/1.3英寸CMOS，有效像素≥2000万； 2.最大照片尺寸：8064×6048； 3.等效焦距：24mm （11）长焦相机： 1.影像传感器1/1.5英寸CMOS，有效像素≥2000万； 2.最大照片尺寸：8192×6144； 3.数字变焦：≥8 倍 4.混合变焦：≥100 倍； ▲（12）中长焦相机：影像传感器1/1.3英寸 CMOS，有效像素≥4800万；（投标时提供公安部或CNAS或CMA检测报告扫描件并加盖投标人公章） （13）红外相机： 1.热成像传感器类型：非制冷氧化钒（VOx）； 2.分辨率：640×512； 3.等效焦距：53 mm； 4.测温方式：点测温、区域测温； 5.测温范围：-20℃至150℃（高增益模式）、0℃至500℃（低增益模式）； 6.数字变焦：≥20倍； （14）支持近红外补光灯、镜头除雾； （15）支持激光测距，激光距离1米至3米 （16）最大信号有效距离：≥15公里； （17）避障功能：具有环境感知功能，能够有效避让障碍物，支持上；下；前；后；左；右六个方向全向避障； ★7、支持单北斗定位。（投标时提供公安部或CNAS或CMA检测报告扫描件并加盖投标人公章） | 2套 |
|  | 网络模块 （1）实现联网：提供高速稳定的联网服务，支持全球大部分的4G频段 （2）增强图传：在原有图传的基础上，与4G网络共同协作，如原有图传信号受遮挡或干扰，仍可借助4G网络操控无人机，降低断开连接的几率 注：飞行器跟无人机机场各配1个 | 2套 |
|  | 智能飞行电池 （1）容量：≥5000 mAh （2）工作温度：5℃到45℃ （3）重量：≥300 g （4）循环次数不低于200次 | 8节 |
|  | 无人机探照灯 - 重量：≥80g - 尺寸：≥60*120*20mm - 有效照明面积：≥1000㎡@100米 - 有效照明角度：23° - 工作方式：常亮、爆闪 - 最大控制转速：120°/s | 2套 |
|  | 无人机喊话器 （1）重量：≥90g； （2）尺寸：≥60*60*40mm； （3）有效广播距离：≥100米； （4）最大响度：在1米处可达≥100分贝； （5）广播方式：实时喊话、录音喊话、媒体导入、文字转语音 | 2套 |
|  | 无人机地面操控站 （1）14核心20线程 32G 1TB RTX4070 4KLCD 超轻 | 2套 |
|  | 保险服务： （1）无人机机场：在保障额度内可享受不限次数的免费维修或置换服务，直至保障额度用完为止，保障额度不得低于70000元，； （2）无人机：在保障额度内可享受不限次数的免费维修或置换服务，直至保障额度用完为止，保障额度不得低于40000元； | 5年 |
|  | 安装： （1）基础部分 1.对场地进行现场平整，现场平整包括开挖，回填，夯实。 2.管路预埋：对后期线路的强弱电管路的走线预埋线管，保证二次穿线。 3.混凝土浇筑：包括无人机机场底座的浇筑，现场制模，预埋井字螺纹钢，增加整体强度。如有需要预留排水管及排水井。 （2）管线部分 1.电力部分：采用防水电缆，前端引至大楼总电箱或分配电箱，末端引至无人机机场电箱，同时保证末端电箱设备防水、防锈及方便维修。电缆为国标防水电缆，网线为六类网线 2.防雷接地：对无人机机场设备采用单独接地的方式，保证设备的安全运行。 （3）后期美化及修复 1.无人机机场区域区域安装围挡护栏 对无人机机场区域安装围挡采用户外围栏的形式，围栏需不褪色，可定制，安全牢固。 2.场地美化 使用PVC塑胶材质对场地进行美化，使场地融入到原有环境中；为保证线管及电源线安全，需使用防护线管踏板，可定制安全可靠。 3.标识标牌 对无人机机场区域识别标志及无人机机库识别标志。 4.无人机机场底部支架 对方便后期对无人机机场移动使用，增加无人机机场高度及美化无人机机场。无人机机场底部支架需采用型材进行安装搭建。 | 2套 |
|  | 保养维护： 易损件的更换，无人机机库及飞行器内外的保养维护。每2个月进行一次保养维护 | 2套 |

2.28 微型单兵式非现场执法无人机1

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 微型单兵式非现场执法无人机1 | 轻便型巡查无人机 - 尺寸（展开）：≥250*300*100mm； - 起飞重量：≥700g； - 最大上升速度：10m/s； - 最大飞行速度：21m/s； - 最长飞行时间：≥40分钟； - 最大续航时间：≥30分钟； - 最大可倾斜角度：36°； - 云台：三轴机械云台； 最大控制转速：100°/s； - 广角相机：≥1英寸cmos，有效像素：≥5000万； 数字变焦：1~2.9倍 等效焦距：24mm 最大照片尺寸：≥8192*6144 - 中长焦相机 - ≥1/1.3英寸cmos，有效像素：≥4800万； 对焦点：3米至无穷远 最大照片尺寸：≥8064*6048 数字变焦：3~9倍 - 避障功能：具有环境感知功能，能够有效避让障碍物，支持上；下；前；后；五个方向全向避障； - 图传最大信号有效距离：≥20公里； - 智能遥控器 最长续航时间：≥1.5小时； 重量：≥300g； 尺寸：≥100*150*45mm； 支持最大移动设备尺寸：≥180*80*10mm 支持将画面传输至5G单兵实现图传。 | 12套 |
|  | 智能飞行电池 （1）容量：≥4000mAh （2）工作温度：5℃到40℃ （3）电池类型：Li-ion 4S | 36节 |
|  | 智能充电器 （1）输入：USB-C：5伏至20伏，最高5安 （2）充电方式：3块电池轮充 （3）输出：12伏至17.2伏，最高5安 （4）工作环境：5℃到40℃ | 12套 |
|  | 5G单兵 用于无人机图传 支持2.4G/5.0G双模Wi-Fi，支持WIFI6（a/b/g/n/ac） ▲内置高灵敏度卫星定位模块，支持单北斗定位 防水、防尘、防摔（IP68）,支持1.5米防摔，适合全天候野外作业 传感器类型：前置摄像头：800W像素 后置摄像头：4800W+800W+200W像素 屏幕尺寸：6.3英寸 分辨率：1080*2340 是否支持触摸：支持多点电容触摸屏 刷新率：60HZ 聚焦模式：自动;手动 录像分辨率：前置：1080P、720P、480P 后置：1080P、720P、480P 码流类型：主码流 视频压缩标准：H.264;H.265 码率控制：变码率 录像格式：MP4 图片分辨率：最大48M 图片格式：JPEG 音频采样率：8 kHz;16 kHz 音频压缩标准：G.722.1;G.711ulaw;G.711alaw;AAC;PCM;AMR 音频压缩码率：8K,16K 拨号：GSM：B2/3/5/8 CDMA1X EVDO：800 WCDMA：B1/2/5/8 TD-SCDMA：B34/B39 LTE-FDD：B1/3/5/7/8/20/28A/28B LTE-TDD：B34/38/39/40/41 5G NR：N1/3/41/77/78/79/28 Wi-Fi协议：802.11a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi工作模式：AP;STATION Wi-Fi频率范围：2.4GHz/5GHz 定位：北斗 蓝牙：5.1 NFC：支持 接口协议：ISUP5.0;GB28181 指纹：支持 存储温度：-30~60℃ 传感器：光线/距离传感器、G-Sensor、陀螺仪、地磁传感器 CPU：8核，CPU主频为2*A78 2.4GHz，6*A55 2.0GHz 操作系统：Android11.0 内存：8GB 闪光灯：支持 指示灯：三色状态灯 震动：支持 按键：电源、音量+、音量-、自定义键 产品重量：288g 产品尺寸：166.7mm×80.5mm×15.2mm 防护等级：IP68 跌落性能：1.5米跌落 供电方式：电池供电 工作温度：-20℃～+60℃ 工作湿度：＜95% 内置存储介质：Emmc 内置存储容量：128GB 充电接口：Type-C 外部接口：USB 2.0 扬声器：支持 MIC：支持 SIM卡槽：最大2个Nano SIM卡槽 电池可拆卸：不支持 电池容量：5400mAh 电池类型：锂离子电池 充电电流：支持5V¦3A快充 | 12台 |
|  | 物联网卡 专网接入，20G/月，共享流量池，5年 | 12张 |

2.29 微型单兵式非现场执法无人机2

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 微型单兵式非现场执法无人机2 | 轻便型红外巡查无人机 （1）机身结构：展开后尺寸：≥300mm×260mm×100mm； （2）最大起飞重量：≥1000g； （3）轴距：≥300mm； （4）最大上升速度：≥6m/s； （5）最大下降速度：≥6m/s； （6）最大水平飞行速度：≥15 m/s； （7）最大飞行海拔高度：≥4000m； （8）最长飞行时间：≥40分钟； （9）最大可抗风速：≥12m/s； （10）卫星定位模块：仅支持北斗导航系统； （11）悬停精度：垂直≤±0.1m，水平≤±0.3m （12）工作频率：支持2.4GHz、5.8GHz双频通信； （13）最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：不小于15km； （14）避障功能：具有环境感知功能，能够有效避让障碍物，支持上；下；前；后；侧五个方向全向避障； （15）安全性：支持电池低量报警和失控自动返航； （16）预警功能：附近空域出现民航飞机时，可自动提示飞手，提醒飞手注意避让，让空中交通更加安全。 （17）支持密码保护功能，输入密码方可获得飞行器操作与内置内存读取权限，保障设备与数据安全，防止敏感信息泄露。 （18）飞行器底部具有照明功能，可在低光情况下自动开启，保障飞行器安全降落。并可以通过遥控器对其开启或关闭。 （19）一体式带屏遥控器 最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：不小于15km 显示屏要求：屏幕尺寸≥5英寸，屏幕分辨率≥1920*1080； 工作频率：2.400-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz 内置电池：≥5000mAh 续航时间：不小于2.5小时 - 云台相机 稳定系统：3轴机械云台 最大控制转速：100°/s 角度抖动量：±0.007° （21）广角相机 有效像素：≥4800万 视角：≥84° 等效焦距：24mm ▲（22）长焦相机 有效像素：≥1200万 视角：15° 等效焦距：162mm 数字变焦：≥8倍 混合变焦：56倍；（投标时提供公安部或CNAS或CMA检测报告扫描件并加盖投标人公章） ▲（23）红外相机 传感器类型：非制冷氧化钒 像元间距：≥12μm 测温范围：-20°至150° 数字变焦：≥16倍 测温方式：点测温、区域测温 红外测温精度：±2℃或±2%，取较大值；（投标时提供公安部或CNAS或CMA检测报告扫描件并加盖投标人公章） （24）定位模块 尺寸：≥40*20*30mm 重量：≥20克 位置精度：水平：1cm+1ppm；垂直：1.5cm+1ppm； （25）无人机在保险服务范围内，可享受不限次数的免费维修或置换服务，直至保障额度用完为止，保障额度不少于30000元 ★（26）支持单北斗定位。（投标时提供公安部或CNAS或CMA检测报告扫描件并加盖投标人公章） | 5套 |
|  | 智能飞行电池 （1）容量：≥5000 mAh （2）工作温度：5℃到40℃ （3）重量：≥300 g （4）循环次数不低于200次 | 25节 |
|  | 无人机喊话器 （1）重量：≥90g； （2）尺寸：≥60*60*40mm； （3）有效广播距离：≥100米； （4）最大响度：在1米处可达≥100分贝； （5）广播方式：实时喊话、录音喊话、媒体导入、文字转语音 | 5套 |
|  | 智能电池 - 容量：≥4000毫安时； - 电池类型：LiPo； - 能量：37.39 瓦时 | 5节 |
|  | 5G单兵 支持2.4G/5.0G双模Wi-Fi，支持WIFI6（a/b/g/n/ac） 内置高灵敏度卫星定位模块，支持单北斗定位 防水、防尘、防摔（IP68）,支持1.5米防摔，适合全天候野外作业 传感器类型：前置摄像头：800W像素 后置摄像头：4800W+800W+200W像素 屏幕尺寸：6.3英寸 分辨率：1080*2340 是否支持触摸：支持多点电容触摸屏 刷新率：60HZ 聚焦模式：自动;手动 录像分辨率：前置：1080P、720P、480P 后置：1080P、720P、480P 码流类型：主码流 视频压缩标准：H.264;H.265 码率控制：变码率 录像格式：MP4 图片分辨率：最大48M 图片格式：JPEG 音频采样率：8 kHz;16 kHz 音频压缩标准：G.722.1;G.711ulaw;G.711alaw;AAC;PCM;AMR 音频压缩码率：8K,16K 拨号：GSM：B2/3/5/8 CDMA1X EVDO：800 WCDMA：B1/2/5/8 TD-SCDMA：B34/B39 LTE-FDD：B1/3/5/7/8/20/28A/28B LTE-TDD：B34/38/39/40/41 5G NR：N1/3/41/77/78/79/28 Wi-Fi协议：802.11a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi工作模式：AP;STATION Wi-Fi频率范围：2.4GHz/5GHz 定位：北斗 蓝牙：5.1 NFC：支持 接口协议：ISUP5.0;GB28181 指纹：支持 存储温度：-30~60℃ 传感器：光线/距离传感器、G-Sensor、陀螺仪、地磁传感器 CPU：8核，CPU主频为2*A78 2.4GHz，6*A55 2.0GHz 操作系统：Android11.0 内存：8GB 闪光灯：支持 指示灯：三色状态灯 震动：支持 按键：电源、音量+、音量-、自定义键 产品重量：288g 产品尺寸：166.7mm×80.5mm×15.2mm 防护等级：IP68 跌落性能：1.5米跌落 供电方式：电池供电 工作温度：-20℃～+60℃ 工作湿度：＜95% 内置存储介质：Emmc 内置存储容量：128GB 充电接口：Type-C 外部接口：USB 2.0 扬声器：支持 MIC：支持 SIM卡槽：最大2个Nano SIM卡槽 电池可拆卸：不支持 电池容量：5400mAh 电池类型：锂离子电池 充电电流：支持5V¦3A快充 | 5台 |
|  | 物联网卡 专网接入，20G/月，共享流量池，5年 | 5张 |

2.30 行业级单兵式非现场执法无人机

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 行业级单兵式非现场执法无人机 | 行业级无人机 （1）机身结构：复合工程塑料与镁铝合金机身，机臂可以折叠放入运输箱内，方便运输。折叠后尺寸：≤450mm×450mm×450mm； （2）最大起飞重量：≥9kg； （3）最大负载重量：≥2.5kg； （4）轴距：≤900mm； （5）最大上升速度：≥6 m/s； （6）最大下降速度：≥5 m/s； （7）最大水平飞行速度：≥20 m/s； （8）最大飞行海拔高度：≥7000m； （9）最长飞行时间：≥55 分钟； （10）最大可抗风速：12m/s； （11）工作环境温度：-20°C至50°C； （12）卫星定位：支持北斗系统； （13）RTK 模式下飞行器悬停精度满足：垂直≤±0.1m，水平≤±0.1m （14）工作频率：支持2.4GHz和5.8GHz双频通信，当其中一个信道阻塞时，飞行器应能切换到另一个信道通信； （15）最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：不小于15km； ▲（16）避障功能：具有环境感知功能，能够有效避让障碍物，支持上下前后左右六个方向全向避障；（投标时提供公安部或CNAS或CMA检测报告扫描件并加盖投标人公章） ▲（17）安全性：支持电池低量报警和失控自动返航；（投标时提供公安部或CNAS或CMA检测报告扫描件并加盖投标人公章） （18）智能定位跟踪：支持用户通过激光测距模块进行打点定位功能，该点可以投射到地图、各相机画面、FPV 画面、双遥控器、无人机管理平台的地图上，并可以分享给第三方应用； ▲（19）预警功能：附近空域出现民航飞机时，可自动提示飞手，提醒飞手注意避让，让空中交通更加安全（投标时提供公安部或CNAS或CMA检测报告扫描件并加盖投标人公章） （20）支持密码保护功能，输入密码方可获得飞行器操作与内置内存读取权限，保障设备与数据安全，防止敏感信息泄露； （21）飞行器底部具有照明功能，可在低光情况下自动开启，保障飞行器安全降落。并可以通过遥控器对其开启或关闭。 （22）一体式带屏遥控器1套 1.最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：15000m； 2.显示屏要求：屏幕尺寸不小于7英寸，亮度不小于1000cd/㎡；屏幕分辨率不小于1920×1200； 3.工作频率：2.4000-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz，可根据环境干扰情况自动切换信号频率； 4.工作环境温度：-20℃至50℃ 5.内置电池：不小于4000mAh 6.续航时间：不小于2.5小时 7.视频输出接口：HDMI 8.APP/图传功能： 实时图传质量：可实时把720P/1080P的图像传到移动设备端； 智能定位跟踪：支持用户通过激光测距模块进行打点定位功能，该点可以投射到地图、各相机画面、FPV 画面、双遥控器、无人机管理平台的地图上，并可以分享给第三方应用； 航点飞行：在地图上打点，然后对航点动作和航线高度、速度等参数进行编辑，能够实现自动飞行； 可使无人机进行航线规划飞行，并可进行二维、三维测绘； ★（23）支持单北斗定位。（投标时提供公安部或CNAS或CMA检测报告扫描件并加盖投标人公章） | 1套 |
|  | 智能飞行电池 （1）容量：不小于5800mAh； （2）电池类型：Li-ion； （3）工作温度：-20℃至50℃； （4）能量：不大于274 Wh； （5）充电时间：完全充满两块智能飞行电池不大于70分钟，从20%充到90%不大于40分钟； | 6节 |
|  | 远摄红外补光云台相机 （1）重量：≥800g （2）尺寸：≥160*130*160mm （3）拆卸方式：快拆式 （4）防护等级：IP54 （5）支持夜景模式 （6）支持快速拍摄大面积的兴趣目标的高清图像 （7）照片属性信息不限于高度、经纬度、云台三轴角度、飞机三轴角度等 （8）变焦相机参数 有效像素4000万 光学变焦≥30倍 最大变焦≥400倍 （10）广角相机参数 有效像素4800万 等效焦距：24mm （11）激光测距仪参数 测量范围＞1km （12）热成像相机参数 分辨率：1280×1024 等效焦距：52mm 数字变焦：32倍 测温方式：不限于点测温、区域测温 测温范围：-20℃至450℃（高增益模式），0℃至1600℃（低增益模式） 高温报警：支持高温报警、太阳灼伤保护 - 近红外补光灯 补光区域大小：100m处：约直径8m圆形 | 1套 |
|  | 双云台支架 配套无人机使用，安装至无人机底部，无人机支持挂载双云台相机；组件防水等级≥IP44 | 1套 |
|  | 无人机爆闪灯 （1）尺寸：≤160*50*30mm； （2）重量：≤180g； （3）闪烁频率不少于16次/秒； （4）功率≤45W； （5）工作温度：-20℃~+50℃ | 1套 |
|  | 无人机喊话器 （1）尺寸：不大于150*150*140mm （2）重量：不大于580g （3）功率：25W （4）最大声压：≥120dB （5）有效广播距离：≥500m （6）工作温度：-20℃~+40℃ （7）通信链路：无人机链路+LTF网络链路 （8）俯仰角度：0~65° （9）喊话方式：实时喊话；录音上传；音频文件播放；背景音乐；文字转语音 （10）音频格式：mp3/wav/m4a/flac/aac | 1套 |
|  | 强声驱散器 （1）重量：≤2700g （2）尺寸：≤230*280*230 mm （3）最大声压≥140dB （4）传播距离：≥1000m （5）载荷接口：快拆接口 （6）工作温度：-20C°~40C° （7）喊话方式包含但不局限：录音上传、实时语音、音频文件播放、文字转语音、混合播放 | 1套 |
|  | 无人机探照灯 （1）重量：≥600g； （2）尺寸：≤140*140*180mm； （3）有效照射距离：≥150m； （4）FOV：15° （5）总功率：不大于130W （6）LED功率：不大于130W （7）光效：≤150lm/W （8）最大探照面积：≥500㎡ （10）光照模式：常亮；爆闪 （11）功能模式：云台角度调节；自动跟随；亮度调节 （12）云台转动范围：-99°~+23°； （13）工作温度：-20°C~+50°C | 1套 |
|  | 无人机可视抛投器 （1）重量：≤350g （2）单次飞行可完成抛投任务次数：≥4 （3）负载重量：总负载重量/kg：≥10；单钩负载重量/kg：≥4； （4）投放功能：单点投放；一键全投； （5）分辨率：不小于1920*1080； （4）工作温度：-10~至50°C； | 1套 |
|  | 保险服务： （1）无人机在保险服务范围内，可享受不限次数的免费维修或置换服务，直至保障额度用完为止，保障额度不少于48000元； （2）第三者责任险金额不低于100万。 | 3年 |
|  | 5G单兵 支持2.4G/5.0G双模Wi-Fi，支持WIFI6（a/b/g/n/ac） 内置高灵敏度卫星定位模块，支持单北斗定位 防水、防尘、防摔（IP68）,支持1.5米防摔，适合全天候野外作业 传感器类型：前置摄像头：800W像素 后置摄像头：4800W+800W+200W像素 屏幕尺寸：6.3英寸 分辨率：1080*2340 是否支持触摸：支持多点电容触摸屏 刷新率：60HZ 聚焦模式：自动;手动 录像分辨率：前置：1080P、720P、480P 后置：1080P、720P、480P 码流类型：主码流 视频压缩标准：H.264;H.265 码率控制：变码率 录像格式：MP4 图片分辨率：最大48M 图片格式：JPEG 音频采样率：8 kHz;16 kHz 音频压缩标准：G.722.1;G.711ulaw;G.711alaw;AAC;PCM;AMR 音频压缩码率：8K,16K 拨号：GSM：B2/3/5/8 CDMA1X EVDO：800 WCDMA：B1/2/5/8 TD-SCDMA：B34/B39 LTE-FDD：B1/3/5/7/8/20/28A/28B LTE-TDD：B34/38/39/40/41 5G NR：N1/3/41/77/78/79/28 Wi-Fi协议：802.11a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi工作模式：AP;STATION Wi-Fi频率范围：2.4GHz/5GHz 定位：北斗 蓝牙：5.1 NFC：支持 接口协议：ISUP5.0;GB28181 指纹：支持 存储温度：-30~60℃ 传感器：光线/距离传感器、G-Sensor、陀螺仪、地磁传感器 CPU：8核，CPU主频为2*A78 2.4GHz，6*A55 2.0GHz 操作系统：Android11.0 内存：8GB 闪光灯：支持 指示灯：三色状态灯 震动：支持 按键：电源、音量+、音量-、自定义键 产品重量：288g 产品尺寸：166.7mm×80.5mm×15.2mm 防护等级：IP68 跌落性能：1.5米跌落 供电方式：电池供电 工作温度：-20℃～+60℃ 工作湿度：＜95% 内置存储介质：Emmc 内置存储容量：128GB 充电接口：Type-C 外部接口：USB 2.0 扬声器：支持 MIC：支持 SIM卡槽：最大2个Nano SIM卡槽 电池可拆卸：不支持 电池容量：5400mAh 电池类型：锂离子电池 充电电流：支持5V¦3A快充 | 1台 |
|  | 物联网卡 专网接入，20G/月，共享流量池，5年 | 1张 |

无人机部分其他要求：

1.无人机应粘贴警航标志。

2.中标单位需对公安局进行上门培训，包含理论与实操，培训名额不少于20人，培训合格颁发由中国民用航空局颁发的“民用航空器驾驶员执照”。相关教学、制证费用由中标方提供。

3.所有无人机须同时支持接入上级系统。

2.31 交警大队机房设备

机房大小约20㎡，含8个机柜，配套PDU，桥架、静电地板及稳控系统及门禁一套，主要内容如下：

| 产品名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 服务器机柜 | 1.尺寸600 *1000*2000外观设计高贵典雅，工艺精湛，尺寸精密 全数控精密加工 网孔通风率高达75% 模块化风扇模块，维修方便，只需备库一种规格，所有大机柜通用镀铝锌板材质方孔条与安装梁，设备安装时自动等电位梯形结构的安装梁，更符合力学原理，产品承重能力更高无锐边方孔条，使您在安装、维护过程中不割伤手方孔条安装长条孔改成圆孔，消除调整误差，大大提高设备安装面精度 满足全尺寸PDU的竖装，不占用设备安装空间上框多处预留过线孔，进出布线更方便自由，强弱电布线分离 过线孔可满足1000根6类线的过线需求487mm宽的安装空间，兼容更多的安装设备各主要部件预置有接地钉，接地钉带护罩。 2符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。双开网孔前门；双开网孔后门； 3.前后门免焊加强筋结构，美观牢固；前后门配高级典雅锁； 4.承载：静载800KG(带支架) 5.防护等级：IP20 6.主要材料：方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板；其余：SPCC优质冷轧板； 7.厚度：方孔条2.0mm；安装梁1.5mm；其余1.2mm。 8.表面处理：方孔条、安装横梁：镀铝锌板 ；其余：脱脂、硅烷化处理 、静电喷塑 | 8台 |
| 16口国标PDU | 常规，PDU,E2G-16PNNE-20R,输入电流32A,1P总开关,输出12位10A+4位16A国标插座,指示灯,2米线配工业连接器 | 16台 |
| 防静电地板 | 1.陶瓷国标防防静电地板规格：602*602*40MM 2.地板厚度：足40正公差 3.均布承载：1000KGS/平 4.中心点集中荷载：200KGS/平 5.支架：上3下2，25管，壁厚>=0.8 6.横梁：烤漆黑色，厚度：>0.8 | 21平方 |
| 温控系统 | 5KW立柜式变频节能一级能效极速冷暖独立除湿380v电压+变频自清洁+独立除湿 | 1台 |
| 配件 | 桥架、桥架托架、软管、软管接头、插针鼻、PDU固定螺丝、扎带、6芯电源线缆等。 | 1批 |
| 门禁系统 | 机房门禁系统 | 1套 |

2.32 智慧交通指挥系统

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 智慧交通指挥系统 | 1.有效显示尺寸为5.12m*2.08m，分辨率不小于3328*1352，P1.5； 2. ▲显示屏幕峰值亮度≥600nits,峰值功耗＜400W/m2（600nits亮度），平均功耗＜150W/m2(600nits亮度)；（投标时提供公安部或CNAS或CMA检测报告扫描件并加盖投标人公章） 3.依据 GB/T 20145-2006标准进行光生物安全评估检测,应属无危害类;光生物安全检测无危害类限值:30000s 曝辐中不造成光化学紫外危害(ES),并在1000s内不造成近紫外危害(EUVA),并在10s内不造成对视网膜热危害 (LR),且在 1000s 内不造成对眼睛的红外辐射危害(EIR) 4.控制设备6槽位机箱,具备1个风扇，左右风道散热,包含解码输出板2块，输入板1块，二合一输出板1块 5.插拔式模块化设计，可根据需求灵活扩展，业务板卡可热插拔，方便设备维护 6.包含配套支架,配电柜及辅材等，及简单装修修复 | 1套 |

2.33 UPS电源

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| UPS主机 | 1. ▲UPS容量为60kVA，数量1套，单套满载延时要求120分钟；（提供投标时提供官网证明截图和链接证明或产品手册并加盖投标人公章） 2.UPS主机结构采用模块化设计方便后期安装维护； 3.UPS主机支持两路不同的市电接入，提高系统的可靠性； 4.UPS并机系统可以共用电池组，节省投入及占地面积； 5.UPS主机应就有电池自检功能，可通过面板设置按时间/电压启动自检以及自检周期； 6.UPS主机应具有自老化功能，测试现场不需要外接负载就可以带载测试； 7.UPS主机应采用5寸触摸彩屏，可以显示详细的信息，输入电压/电流、输入频率、旁路电压、旁路频率、输出电压、输出电流、输出频率、有功功率、视在功率、负载率、电池电压、电池电流、电池剩余放电时间、电池剩余容量，电池备电时间，电池过保时间，主机过保时间等参数； 8.UPS主机应具有密码保护功能，包括用户密码以及维护密码管控，避免人员随意操作； 9.UPS主机同时能兼容铅酸电池和铁锂电池，以满足用户不同的应用场景； 10.主机风扇具有智能调速功能； 11.UPS主机具备电池接地故障检测功能，当出现电池接地故障后，能发出声光及告警 12. ▲为了减少对电网的冲击和对设备本身的保护，UPS整流器具备延时启动功能，整流器延时可在2-120s设置；（投标时提供公安部或CNAS或CMA检测报告扫描件并加盖投标人公章） 13.UPS整流器输入具有限流功能，0.5～2.0倍可设置； 14.UPS主机应内置防尘网，具有EPO紧急关机和电池冷启动功能； 15.UPS主机电池节数可以在30-44节之间设置； 16.为了现场维护人员使用方便，UPS主机放电时面板可以同时显示后备时间及电池容量数据； 17.为了便于UPS的的安放和设计施工，便于远距离输出，同时保证UPS输出电压的稳定性，UPS逆变电压具有微调功能，在面板上实现方便操作，-5V~5V可设； 18.UPS标配输入、旁路、输出、维修旁路开关，所有开关必须内置UPS机柜里面； 19.UPS主机具备手机APP功能，通过手机APP随时了解UPS运行数据及动态并支持微信提醒功能； 20.UPS主要指标要求： （1）输入额定电压：380 Vac /400 Vac /415Vac （2）输入电压可变范围：277～495Vac （3）输入频率变化范围 40～70Hz （4）输入功率因数：≥0.999(100%负载)， ≥0.998(50%负载) （5）输入电流谐波成份：≤3%(100%负载) （6）旁路输入电压范围：-60%~ +20%（可设置） （7）电池电压：12V电池32节（双数30~44节可设） （8）输出额定电压：380Vac/400Vac/415Vac （9）输出电压稳压精度：≤0.4% （10）输出频率精度在市电模式：同步状态下跟踪旁路输入；电池模式：50Hz/60Hz±0.1% （11）输出功率因数：1 （12）输出波形失真度：≤1%(线性负载）；≤2%（非线性负载） （13）输出电流峰值系数：3:1 逆变过载能力：125%负载，过载时间＞12分钟后转旁路 （14）系统效率：在线模式≥96%（100%负载） （15）切换时间：0 ms （16）并机数量：4台 （17）运行温度：0～40℃ （18）防护等级：IP20 | 1套 |
| 阀控式密封铅酸蓄电池（12V100A） | 1.蓄电池应采用知名品牌12V系列阀控式密封铅酸蓄电池，且为了便于后期维护，所投蓄电池产品和UPS主机需为同一品牌。 2.同系列蓄电池产品应通过抗震检测，其抗震等级应不低于9级。 3.蓄电池应具有泰尔检测认证及检测报告。 4.蓄电池应采用高功率涂膏式正极板设计，内阻低、输出电流大。 5.蓄电池应采用镶嵌式内螺纹铜芯端子，确保无金属铅或铅合金外露。 6.蓄电池需采用内化成生产工艺，减少对环境污染。为降低蓄电池内阻与提高一致性，蓄电池需采用穿壁焊接技术。并采用热封盖壳，增加密封强度。 7.蓄电池槽、盖应具有阻燃性，其阻燃性能应符合YD/T799-2010中第6.4条的要求。 8.蓄电池连接件压降应低于6mV。 9. ▲蓄电池在25℃满容量状态下，静置28天后其蓄电池容量保存率应在98 %以上（投标时提供公安部或CNAS或CMA检测报告扫描件并加盖投标人公章） 10.蓄电池在大电流放电后，极柱不应熔断，其外观不出现异常。 11.蓄电池在-30℃和+65℃时封口剂应无裂纹及溢留。 12.蓄电池密封反应效率不低于97.5%。 13.蓄电池安全阀要求：开阀压力：1-25kPa；闭阀压力：1-20kPa。 14.端电压均衡性：开路电压压差不应超出10mV，进入浮充状态24h后端电压差不应超出35mV，放电状态端电压差不应超出0.54V。 15.再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因素＞93% 16.同组蓄电池在25℃环境中，每单只蓄电池以恒流I10作放电测试，其蓄电池组中的最大最小其容量差值应小于1%。 17.蓄电池与UPS主机充电器断开后，应能检测出连接线的开路状态； | 64节 |

2.34 硬盘录像机

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 硬盘录像机 | 1.具有4个HDMI接口、2个VGA接口、4个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、4个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSATA接口、1+1冗余电源、1+1冗余风扇；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、8路报警输出接口，可内置24块SATA接口硬盘； 2.支持最大接入带宽1024Mbps，最大存储带宽1024Mbps，最大转发带宽1024Mbps； 3.由冗余电源芯片进行负载均衡控制，当一个电源出现故障时，另一个电源可以接管其工作；在更换故障电源后，可恢复到两个电源协同负载均衡工作； 4.支持选取HDMI3作为8K输出，选取HDMI1/HDMI2作为4K输出，选取HDMI4作为1080P输出，最大支持1路8K+2路4K+1路1080P三组异源输出 5.支持分组管理，支持将接入的视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置； 6.切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片 7.支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段； 8.支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡； 9.支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息； 10.支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大16路音频设备管理； 11.支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码； 12.支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR； 13.支持网络端口扫描行为预警，可自动封禁IP，并上报预警，支持远程下发IP拦截； 14.支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口。 15.最大接入路数不低于256路 | 8台 |

2.35 硬盘（硬盘录像机配套）

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 硬盘（硬盘录像机配套） | 1. 3.5 HDD,12TB,7200RPM, 512MB, SATA 6Gb/s 2.高转速：7200rpm 3.支持RAID应用(搭配NVR) 4.高达512MB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 5.MTBF(平均故障间隔时间)：不小于100万小时 6.年写入负载：不小于550TB 7. 24×7全天候高效稳定运行 8. ▲硬盘5年质保不返还，投标时投标人提供承诺函，中标后提供产品厂商承诺函 | 192块 |

2.36 核心交换机

| 指标项 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 基础硬件 | ▲正交CLOS无中板交换架构，业务板卡与交换网板完全正交；支持主控引擎插槽≥2个，交换网板插槽≥4个,业务板插槽≥6个；交换容量≥1000 Tbps，包转发率≥300000 Mpps，以官网最小值为准（提供投标时提供官网证明截图和链接证明或产品手册并加盖投标人公章） | 1台 |
| 路由性能 | 支持IPv4/IPv6静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP、等价路由、策略路由； |  |
| 安全 | 支持防火墙业务插卡，把流量引入防火墙进行过滤，支持对病毒的网络层传播行为进行溯源及阻断，防止内网病毒扩散； |  |
|  | 支持系统通过对代码的数字签名来标识软件来源，通过两层签名机制防止软件被篡改，提高系统软件的安全可信，支持基于硬件信任根的安全启动，从可信硬件锚开始，逐级校验加载的软件代码，防止交换机的主控、线卡、交换网板在启动阶段被入侵； |  |
| 聚合DLB | 支持聚合DLB，可根据端口负载状态进行流量的负载均衡 |  |
| 虚拟化 | 支持多虚一技术(N:1)，可将4台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，支持一虚多技术（1:N），可将1台物理设备虚拟化为16台逻辑设备 |  |
|  | 支持设备先“多虚一”再“一虚多”的功能联动，彻底实现资源池化； |  |
| 融合 | 支持有线无线融合，实现用户的统一认证管理； |  |
| 可视化 | 支持Telemetry、支持INT可视化功能； |  |
| 管理 | 支持内置智能图形化管理平台，支持对下联设备统一管理，并可通过图形化界面创建配置组，实现配置一键下发、拓扑内设备批量版本升级、配置命令一键下发； |  |
| 预配置及回滚 | 支持命令行预配置和配置回滚功能，通过配置命令行，配置命令行成单条或多条的配置回退点，可灵活执行多次，实现命令行预配置、配置回滚点保存和配置回滚的功能； |  |
| 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； |  |
|  | 支持流镜像 |  |
|  | 支持N：M的端口镜像（M大于1） |  |
| 环网协议 | 支持ERPS功能，能够快速阻断环路；支持STP、RSTP、MSTP，环网故障恢复时间短； |  |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |  |
|  | 支持MAC认证、802.1x认证、portal认证； |  |
| TAP功能 | TAP支持基于端口的 M:N 模型功能，支持基于普通IPv4、IPV6报文五元组流分类功能 |  |
| VXLAN | 支持VXLAN网关功能，能够实现VXLAN二三层互通； |  |
| 电源高可靠 | 支持电源黑匣子功能，从而实现输入过/欠压、输出过/欠压，输出过流，过温，风扇fault等原因导致电源损坏信息被记录，便于分析； |  |
| 配置要求 | 单台配置双主控、双电源，双交换网板，整机提供≥48端口万兆以太网光接口，提供≥4端口40G以太网光接口 |  |

2.37 列头交换机

| 指标项 | 技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 基础硬件 | ▲交换容量≥4.5 Tbps，包转发率≥2000 Mpps，以官网最小值为准，插槽数≥2；（投标时提供官网证明截图和链接证明并加盖投标人公章） | 1台 |
| 扩展性 | ▲以太网支持万兆光口、万兆电口、QSFP+端口扩展（提供投标时提供官网证明截图和链接证明或产品手册并加盖投标人公章）； |  |
| 路由性能 | 支持IPv4/IPv6静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP、等价路由、策略路由； |  |
| 虚拟化 | 支持多虚一技术(N:1)，可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备 |  |
| MPLS | ▲支持MPLS，支持MCE，支持MPLS VPN、VPLS，支持MPLS TE（投标时提供公安部或CNAS或CMA检测报告扫描件并加盖投标人公章）； |  |
| 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； |  |
|  | 支持流镜像 |  |
|  | 支持N：M的端口镜像（M大于1） |  |
| 环网协议 | 支持ERPS功能，能够快速阻断环路；支持STP、RSTP、MSTP，环网故障恢复时间短； |  |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |  |
|  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； |  |
| SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 1.3标准，支持普通模式和Openflow 模式切换 |  |
| 配置要求 | 单台配置双电源，五块风扇，整机提供≥24端口万兆以太网光接口，≥24端口万兆以太网电接口，提供≥4端口40G以太网光接口 |  |

2.38 汇聚交换机

| 指标项 | 技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 基础硬件 | ▲交换容量≥2Tbps，包转发率≥500Mpps，以官网最小值为准，千兆以太网光口≥48个，万兆以太网光口≥4个，扩展插槽（非电源、风扇插槽）≥1个；（投标时提供官网证明截图和链接证明或产品手册并加盖投标人公章） | 5台 |
| 路由性能 | 支持IPv4/IPv6静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP、等价路由、策略路由； |  |
| 虚拟化 | 支持多虚一技术(N:1)，可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备； |  |
| 安全 | ▲支持下一代防火墙独立插卡，实现区域安全访问控制；（投标时提供公安部或CNAS或CMA检测报告扫描件并加盖投标人公章） |  |
| 管理 | 内置智能管理平台，组网拓扑可视及管理、设备列表可视，以图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理； |  |
| 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； |  |
|  | 支持流镜像； |  |
|  | 支持N：M的端口镜像（M大于1）； |  |
| 环网协议 | 支持ERPS功能，能够快速阻断环路； 支持STP、RSTP、MSTP，环网故障恢复时间短； |  |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |  |
|  | 支持MAC认证、802.1x认证、portal认证； |  |
| 配置 | 配置双电源，双风扇； |  |

2.39 万兆数据边界系统

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 防火墙 | 硬件及性能参数： 1.标准国产化产品，标准2U机架式机箱 2.标准机架式架构，整机具备6电4千兆光+2万兆SFP光接口，1扩展槽，标配冗余电源。 3.整机最大吞吐量≥20Gbps；最大并发连接数≥500万 4.IPSEC隧道数≥3000；SSL用户数≥150 5.用户、服务、应用和时间的防火墙访问控制策略； 6.支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的会7.话控制策略，包括总连接数控制、每秒总新建连接数控制、每IP总连接数控制、每IP新建连接数控制； 8.支持策略预编译技术，在大量防火墙访问控制策略情况下整机性能不受影响； 9.支持路由、透明及混合部署模式； 10.支持常见DOS攻击防护及ARP攻击防护； 11.支持基于协议的长连接管理； 12.支持静态路由、动态路由 13.支持源NAT、目的NAT、静态NAT，支持一对一、一对多和多对多等形式的NAT； 14.支持主-主和主-备模式，主备模式下支持基于设备优先级的主设备抢占功能； 15.支持基于WEB和命令行的设备管理模式，WEB界面和命令行模式下均可实现对设备所有功能的管理配置。 | 2台 |
| 交换机 | ▲1.交换容量≥800Gbps，整机转发性能≥400Mpps，以官网最小值为准（投标时提供官网证明截图和链接证明或产品手册并加盖投标人公章） 2.机架式设备，千兆电口≥20，千兆复用光口≥8，同时具备≥8个SFP+万兆光口（满配光模块），空余扩展槽≥1 个，双冗余源。 3.支持端口聚合、端口镜像、端口隔离、端口流量识别、RSPAN、可实现全部端口线速转发 4.为保障设备环境适应能力，要求设备支持0-70℃宽温工作 5.支持常用路由方式：静态路由、OSPF、策略路由等 ▲6.OSPF 路由表容量≥12K（投标时提供公安部或CNAS或CMA检测报告扫描件并加盖投标人公章） | 2套 |
| 可信边界网关 | 硬件参数及性能: 1.标准的国产化产品，标准2U机架式机箱。 2.具备100/1000Mbase-TX以太接口≥2，标准冗余电源。 3.并发在线用户数≥3000 4.并发会话数≥28000， 5.每秒新建用户数≥250 6.加解密速率≥300Mbps 7.转发延迟＜0.1ms。 功能参数： 1.支持串联和并联部署方式；单点登录功能； 2.支持国际通用算法和国产SM系列算法；支持身份认证、访问控制、单点登录、安全监控。 3.支持基于数字证书、用户名口令、硬件信息、短信/邮箱动态口令等多种认证方式；提供统一用户管理功能； 4.支持基于角色的动态用户授权机制； 5.支持基于协议、端口或IP的应用系统保护，支持B/S、C/S 、网段的应用保护； 6.支持针对应用系统资源进行细粒度的权限控制 ； 7.CRL支持Web站点、LDAP服务器、手动导入等证书验证方式； 8.符合GM/T 0024《SSL VPN技术规范》，高强度的传输链路加密； 9.支持多级CA及多信任域认证； 10.客户端无需安装客户端软件，实现零客户端使用； 11.支持系统备份和恢复功能； 12.支持日志审计功能；对用户接入应用系统的行为进行全方位监控、追踪和审计； 13.支持兼容主流国密安全浏览器 | 1台 |
| 探针 | 1.标准国产化产品，具备海光处理器，银河麒麟操作系统。 2.标准2U机架式机箱，具备100/1000Mbase-TX以太接口×6个，标配冗余电源 3.处理数据能力（https采集/外发）≥4800条/秒 4.处理数据能力（syslog采集/外发）≥10000条/秒 5.处理数据能力（socket采集/外发）≥8800条/秒 6.处理数据能力（PROMETHUES采集/http外发）≥30台/分钟。 7.处理数据能力（SNMP采集/http外发）≥30台/分钟。 8.处理数据能力（FTP解析/FTP外发/10MB文件）≥12个/分钟。 | 2台 |
| 数据交换系统 | 硬件参数及性能： 1.标准国产化产品。 2.标准2U机架式机箱，由信任端服务器及非信任端服务器组成，部署在安全隔离与信息交换系统前后。 3.每台服务器各具备100/1000Mbase-TX以太接口≥2，万兆SFP+多模光纤接口≥2；标配冗余电源。 4.应用吞吐量≥4.5Gbps 5.文件交换速度≥4.5Gbps 6.kafka交换速度≥1.3Gbps 7.数据库交换速度（1KB/条）≥41666条/秒 功能参数： 1.支持WEB方式管理配置，通过内网侧主机统一配置管理；数据交换系统在内部可信任端配置管理，外网非可信端不存储任何配置信息。 2.主页直观展示系统内存使用率、磁盘空间利用率、CPU使用率、磁盘健康度及实时交换速率等实时参数，方便更快了解系统各指标运行状态。 3.kafka同步，认证方式包含：PLANTEXT、SASL_PLANTEXT、KERBEROS，提供系统配置截图。 4.数据库同步：支持SQLServer、Oracle、Sybase、DB2、Mysql等的单、双向数据交换，无需修改数据库表结构，不涉及代码修改； 5.为进一步提高系统系统，降低外界反破译风险，系统登录认证验证码个数超过4位数，且支持在不刷新界面的前提下刷新验证码，确保系统使用的合法性. 6.数据库支持多种同步方式：触发器方式，全表采集方式，同表双向的数据同步，删除源数据方式、基于ORACLE 快照日志等同步方式； 7.系统主页具备“一键系统体检”功能，系统对内部连通性，网络，主进程，硬件资源指标进行全方面监测。 8.系统主页实时监测硬件指标，包括内存使用率、磁盘空间使用率、CPU使用率以及磁盘健康度，并以颜色区分资源损耗情况。 9.对数据库同步同步错误发生的故障恢复正常后，可重新同步未同步的数据，且系统出现网络中断后，再次恢复网络，所有任务恢复正常，无需手动启停任务。 10.文件同步：支持FTP、SFTP、FTPS、SAMBA、NFS等多种文件传输方式，高可靠文件传输，文件完整性校验；文件内容识别检查过滤；支持增量文件同步，实现内外网两个目录之间的文件一致性； 11. ▲文件同步业务中可对允许传输的文件类型进行限制，支持不过滤、黑白名单的过滤方式，对允许传输的txt、csv、xml文件里的内容进行过滤，支持敏感字符过滤。（投标时提供公安部或CNAS或CMA检测报告扫描件并加盖投标人公章） 12.可对业务系统进行智能检测分析，并输出数据源检测结果、数据积压检测结果、服务器自身异常检测情况，对业务运行情况实时智能检测，便于运维人员快速定位业务系统故障及性能指标。 13.支持断点重传功能，在出现断电或传输中断等情况下，能够保证系统恢复时，交换的数据能重传或续传且不出数据丢失现象； 14.系统在配置服务转发功能时，接入用户必须在系统中注册用户信息，用户信息包括用户名、密码、访问IP段等；对用户可以访问的WebService资源进行注册，未经注册的资源将不允许访问；实现对不合法的请求或响应不允许传输的接入控制功能。 15.支持优先级和故障隔离机制，支持接入业务多个优先级配置，保证实时性高的业务能优先传输，多个业务同时运行，各业务之间能够独立的启停，单个业务的故障不会影响到其它业务的数据交换； 16.数据交换系统支持任务级负载均衡，在多套并行数据交换系统之间自动分配任务负载，并在一套系统出现故障时自动进行切换调度； 17.系统主页展示可自定义统计周期，包括近一年、近一个月、近一周、近一天的，直观展示各类型业务传输总条数及传输总流量。 18.数据交换系统提供高级任务调度功能，包括：任务带宽调度，任务执行周期/频率调度，任务优先级调度等，为重要业务应用的可靠执行提供技术手段支持； 19.产品具备安全运维工具，可通过产品页面检测业务数据库触发器，并且可选择性删除；也可通过页面上进行ping、telnet、arp等日常运维操作，实现管理员故障问题的快速定位，提高工作效率。 20.保证兼容性和稳定性，必须与安全隔离与信息交换系统为同一品牌。 | 2套 |
| 数据隔离网闸 | 硬件参数及性能： 1.标准国产化产品，标准2U机架式机箱。 2.标准机架式机箱，采用2+1架构单向隔离技术，由外网单元、内网单元以及单向隔离组成，实现物理方式构造的信息单向传输的唯一通道，且反方向不存在的反馈信息； 3.内外网单元具备10/100/1000Mbps（电口）≥2，万兆光纤接口≥2，标配冗余电源。 4.数据传输吞吐量≥6Gbps； 5.系统并发连接数>30000。 功能参数： 1.支持WEB方式管理配置，通过内网侧主机统一配置管理；系统业务在内部可信任端配置管理，外网非可信端不存储任何配置信息。 2.系统可自定义工作模式，包括透明模式，代理模式，通道模式，并在主页上显示通道数据的传输总量。 3.系统实时监控系统硬件状态，包括内外网单元的CPU使用率，内存使用率，磁盘空间使用率、磁盘健康度、业务IO传输速率。 4.系统支持一键体检，检测整机的系统进程运行状态，包括WEB、协议转发，热备、日志的功能模块状态，以及内部连通状态。 5.系统支持数据库同步、文件同步及协议转发功能。 6.数据库同步：支持SQLServer、Oracle、Sybase、DB2、Mysql等的单、双向数据交换，支持多种同步方式：触发器方式，全表采集方式，同表双向的数据同步，删除源数据方式；无需修改数据库表结构，不涉及代码修改； 7.对数据库同步同步错误发生的故障恢复正常后，可重新同步未同步的数据，且系统出现网络中断后，再次恢复网络，所有任务恢复正常，无需手动启停任务。 8.任务配置时为主键添加一个逻辑主键，实现数据同步功能，支持Oracle、SQLServer、MYSQL、达梦等主流数据库的数据表同步。 9.文件同步：支持多种文件传输方式，传输过程中支持对文件内容识别检查过滤；实现内外网两个目录之间的文件一致性； 10.文件同步任务支持自定义同步配置，包括发送线程数，积压批次数上下限，线程栈内存大小及方法区内存大小等。 11.文件同步业务中可对允许传输的文件类型进行限制，支持不过滤、黑白名单的过滤方式，对允许传输的txt、csv、xml文件里的内容进行过滤，支持敏感字符过滤。 12.系统支持常见的TCP、UDP、FTP、TNS协议的转发功能，可定义出入口IP地址，保证数据包的定向传输。 13.系统实时监控双机状态，并及时记录并显示异常切换时间，异常原因。 14.系统报警支持本机报警以及邮件报警，定义邮件报警时间段及报警时间间隔。 15.系统可自定义报警策略，可定义CPU使用阈值报警、内存使用率阈值报警，磁盘空间/磁盘健康度阈值报警以及报警间隔时长。 16.系统具备抗DDOS模块，可检测DDOS拒绝服务，避免外部用户的恶意连接。 17.系统内部具备病毒查杀引擎，可根据实际情况启停病毒查杀功能。 18.系统支持基础配置和业务数据的一键备份和导入功能。 19.系统操作日志内容包括操作的用户，时间，操作类型、操作时间及操作结果。 20.系统支持的日志配置包括日志备份，日志外发及日志回滚，其中具备不同类型的日志备份功能，包括系统日志、报警日志、操作日志、接口日志及通道日志等。 21.支持断点重传功能，在出现断电或传输中断等情况下，能够保证系统恢复时，交换的数据能重传或续传且不出数据丢失现象； 22. 系统能够断开TCP/IP连接对内外网数据传输链路进行物理上的时分切换，即禁止内外网络在物理链路上同时与专用隔离硬件连接，为内网提供安全可靠的网络环境，从而完成信息摆渡。 23. ▲全面支持64位计算技术，支持多核心CPU硬件技术，以安全性为第一原则，一旦出现任何异常，就切断传输，保证不出现在数据内容检查、完整性校验功能失效的情况下继续传输数据的情况，具备“可信计算芯片平台”（投标时提供相关软件著作权证书复印件并加盖投标人公章）。 | 2台 |

2.40 40G防火墙

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 40G防火墙 | 1. ▲硬件性能：国产化CPU,国产化操作系统；网络吞吐量不小于220Gbps，应用层吞吐量不小于45Gbps，带宽≥25Gbps。（投标时提供官网证明截图和链接证明并加盖投标人公章）。 2. ▲具备冗余电源；配置2个千兆电口+4个万兆光口+4个40Ge光口，扩展槽位≥5个；内存≥32G，硬盘≥4TB；，并发连接数≥2200万，支持入侵防护、病毒防护、抗DDOS攻击、流量控制、IPsec VPN、SSL VPN等功能（投标时提供官网证明截图和链接证明并加盖投标人公章）。 3.软件授权：此次提供五年IPS规则库升级、SSL VPN并发用户授权数≥200个、开启抗DDOS和web应用防护永久授权、五年硬件质保和技术支持服务。 4.支持通过统计、分析、过滤流量数据，并根据配置的动态威胁策略阈值和参数，高效的检测并阻断对服务器有威胁的攻击流量。 5.支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现IPS、AV、协议控制、并发限制、垃圾邮件过滤、服务信息隐藏等功能,简化用户管理。 6.支持在虚拟网络模式下新建动态哨兵主机，为真实服务器随机动态开放和关闭虚拟应用服务，通过指定蜜罐主机来对非法请求进行重定向响应，诱导攻击者进一步动作进而来判定攻击行为。 7.支持基于文件类型的策略路由，可实现将预定义或者自定义的文件按照不同的分类进行智能选路。 8.资产支持学习模式，可自定义学习时长，基于IP地址信息和逻辑关系发现并识别网络空间设施，动态展现网络空间资产，学习结果可一键加入黑/白名单；支持源地址、目的地址超大黑名单功能，支持导入黑名单条目数量为不低于20万条。 9.支持以每IP带宽、应用带宽、通道优先级、通道报警阀值源地址等为参数的多层管道嵌套式流量通道及QoS控制。 10.基于防火墙软件系统切换可靠性考虑，要求防火墙操作系统至少具备2个操作系统互为主备份，其中一个操作系统可用于应急切换恢复，系统切换可直接在防火墙web页面上一键完成。 11.支持微隔离管理手段，构建最小单元子网，将内网主机隔离在不同的子网，将异常通信限制在独立子网之中，可有效监测东西向流量，避免病毒等大肆扩散。 12.应用防护支持服务信息隐藏，可针对数据库、FTP、HTTP、SMTP、TELNET等服务信息特征进行隐藏或替换，服务信息特征数量≥180条，可自定义服务信息隐藏替换字符串。 13.支持SMTP, POP协议下的垃圾邮件检测，支持基于反中转的垃圾邮件识别和过滤。 14.支持主流ICMPFLOOD\SYNFLOOD\ACKFLOOD\SYNACKFLOOD\UDPFLOOD攻击防护，采用专业高效攻击防护算法，非采用简单的阈值进行攻击防护。 | 1台 |

2.41 平台功能升级

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 平台功能升级 | 1.关系图谱全量保存 2.视频标签功能，且同一个点位在同一界面下支持多个标签 （1）支持在电子地图页面筛选点位； （2）支持查看点位的标签信息； （3）支持在电子地图进行点位进行打标签功能。 3.警车、布控球、对讲机、执法记录仪器等警力设备经纬度实时显示 （1）支持在电子地图上进行移动资源上图展示； （2）支持实时展示移动设备信息的实时轨迹信息，关机图标变黑。 4.违停自动抓拍软件 （1）支持设置需要做违停抓拍的车辆抓拍机； （2）支持设置违停时间及次数进行车辆违停数据展示。 5.案件价值视频、图像永久保存，与上级平台对接。 6、监控资产管理系统优化，除常规属性外，包含维修记录、报废记录、配套点位等。 7、碰撞功能优化。在原有地图画圈碰撞的基础上，可以通过输入经纬度或具体点位名称，并自由输入画圈半径，如500米，800米，来实现数据的碰撞。 8、增加安保VR全景功能。具备视频拉通、外围态势、VR全景建模、VR场景配置、视频与全景融合、场馆座位上图、警力部署上图、管控区域上图、物联设备上图、出票情况统计、入座情况统计、全景检索、人员分布展示、预警、轨迹等功能。 9、▲在5年质保期内，对公安局提出的其他软件功能优先进行响应，5日内出具评估报告。投标时投标人提供承诺函，中标后提供产品厂商承诺函。 | 1套 |

2.42 交通态势感知平台

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 实时交通态势研判服务 | 1.全区交通运行态势指标：以2分钟为频率自动更新交通态势指标，包括辖区拥堵指数、平均速度、30日均值、演变趋势。 2.全区交通拥堵路口/路段展示服务：提供link级路况渲染服务，更新时间小于2min；提供异常/常发拥堵报警推送/记录，分钟级响应。 3.拥堵实时排名：提供实时拥堵排名，更新时间小于2min；路口按照拥堵指数排名、拥堵长度，并提供短期预测。按照常发拥堵、异常拥堵进行分类。 4. ▲热点路口过车排名：按照五分钟维度，提供路口全量过车排名，并展示分布情况。 需包含具有热点路口展示功能，地图上展示大车流路口分布。（投标时提供公安部或CNAS或CMA检测报告扫描件并加盖投标人公章） 5.路口拥堵处置：对接电警视频平台，对拥堵路口人工二次确认；车辆溯源分析，确定车辆来源。按照拥堵严重程度、车辆来源，辅助指挥中心采取上游管控、加大绿灯时常等处置措施。 6.警力接入：接入民警、警车、铁骑等警力实时位置。 | 3年 |
| 信号诊断优化服务 | 依托地图导航轨迹数据，与路网结合，刻画城市交通规律，形成路口、绿波专题。 1.路口问题诊断优化服务：全方位诊断路口问题，包括常发拥堵、二次排队、空放等细微问题，定位问题时段，提供路口流向级五分钟维度的单周期过车量，辅助调优人员将配时方案、时段划分更加精准。包含常发拥堵（提供常发拥堵路口持续时间、拥堵长度等反映严重程度指标，提供车辆溯源、周期过车，二次排队（按照转向展示二次排队发生的频次，识别出常发二次停车路口），空放（统计早晚高峰期间空放时间，按照通行量调整配时，改善通行效率）。 2.绿波效果监管与精调：搭建全区绿波网，绿波数量以交警要求为准，按照早晚高峰平峰不同时段配置。平峰以双向绿波为主，基本杜绝连续遇红灯；早晚高峰按照主车流方向、同时兼顾缓进快出策略，保障主车流畅通，兼顾对向少停车。通过绿波专题评价系统，直观展示绿波效果，包括干线各路段真实车速、通过率、协调方向关联度、单周期过车。绿波调优前，应提供全县绿波效果仿真一张图，直观展示预期效果，交警大队确认后方可下发。 ▲需包含绿波专题评价，展示绿波效果，包括通过率曲线、实际车速曲线，路口间关联度分析。（投标时提供公安部或CNAS或CMA检测报告扫描件并加盖投标人公章） 3.城市干线：展示全县干线的速度态势、停车率，识别出超速、低速、连续停车路口或路段。 | 3年 |
| 感知数据清洗 | 电警数据接入，按照方向、车道关联，对照信号周期统计过车数据，以五分钟维度的单周期最大过车量 | 1套 |
| 调优 | 人工调优服务，每年不少于20次 | 3年 |
| 路网台账接口 | 路口、路段、道路、干线、区域配置等路网台账管理功能，link路网台账接口 | 3年 |
| 轨迹数据 | 处理后的导航原始轨迹数据生成指标 | 3年 |
| 路况 | link级路况，更新时间小于2分钟 | 3年 |

2.43 交通信号管控提升技术服务

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 交通信号管控提升技术服务 | 1.工作范围包含海门行政区域范围内的联网信号灯控路口，服务期3年（其中，要求第1年安排专人常驻海门交警大队提供全程技术服务，第2年每季度定期安排技术人员到场提供信号配时优化相关服务，第3年根据海门交警大队实际工作需求不定期安排技术人员到场提供相应技术支持服务）。 2.具体目标为：一是重要通道绿波走廊方案上线实施后，路段双向平均行程车速提升7%以上、双向平均停车次数降低20%以上；二是通过主动宣传引导，营造良好的社会配时社会舆论氛围，提升信号配时社会参与度，提升市民对公安交管工作的认可和支持；三是通过建立信号优化运营管理机制，形成相关规范化流程、标准化运行模板，有力支撑海门区信号配时优化业务后续规范化运营管理。 3.结合项目覆盖辖区内主要干道分布、互联网交通运行数据、电警等数据，评估早晚高峰、周末、节假日道路运行状态，选取其中较为拥堵或者市民群众聚焦关注的重要干道，通过调研分析沿线交通出行特征（包含行程时间、行程车速、停车次数等相关评价参数）和现状问题，识别制约绿波效果提升的因素，并针对性提出路段绿波提升综合改善方案（包括根据道路和路口交通流特征精细设计路口交通组织及信号配时优化方案、在此基础上进一步制定路段协调控制策略，确定协调子区划分、选定关键路口、统一协调公共周期、设定协调车速、设计绿波相位差等绿波参数），并协调交警部门推动绿波专题提升方案落地实施，并及时采集道路行程时间、停车次数等指标，并与优化前的指标进行对比评估，总结调整前后的 绿波道路优化情况，形成绿波优化效果评价报告。要求服务期内完成10条重要通道的绿波专题提升。 4.考虑既有绿波带路段存在交通流量时变、日变及季节性变化、交通组织变化等交通特征变化，可能导致路段绿波运行效果不佳等问题，为进一步适应交通变化，优化和提升绿波路段（协调子区）绿波方案与交通特征的匹配度，需对既有干道绿波开展相关优化提升工作。一方面面向现状己建设绿波道路，组织开展运行状态巡查并针对其中运行效果欠佳的主干道绿波开展绿波优化工作，通过评估绿波运行效果，并优化绿波协调参数，提升干道运行效率。另一方面结合海门区道路规划建设及信号灯联网改造提升进程，将新增联网且具备绿波协调控制条件的路口纳入既有干道干线协调控制中，设计优化绿波协调方案，不断扩大绿波协调子区覆盖路口和联网协调率。要求服务期内完成不少于12条既有干道绿波路段优化，并形成包括跟车视频及效果评价对比的优化简报。 5.对于现状单独依靠信号控制策略优化难以解决的热点难点路口问题（包括但限于交通拥堵，还包含安全隐患、秩序混乱、效率低下等），协助交警部门立足交警职能，综合分析道路条件、交通流特征和变化趋势，结合交通组织调整、交通设施改造等工程手段，合理确定不同时期、不同时段信号控制原则和目标，研究提出短平快的时空一体改善建议方案（方案需包含现状调查、交通运行情况、交通问题、改善措施等内容，方案具备一定深度和可行性，通过“小动工、微改造”等方式改善治理交通拥堵等问题），并协助交警部门协调相关部门，推动时空一体改善方案措施落地实施，及时跟踪评估方案落地效果。 6.服务期内，协助交警部门以社会媒体、公安交警公众号等为主要宣传阵地开展信号配时相关宣传策划，针对民众关注的信号配时相关内容开展科普答疑、针对交通通行规则发生变化的路口，主动向市民进行宣传提示，提醒群众注意事项，引导群众尽快适应新的通行环境，积极配合新的交通管控措施，自觉遵守交通信号，促进交通更加有序，通过主动营造良好的社会配时社会舆论氛围，提升信号配时社会参与度，提升市民对公安交管工作的认可和支持。要求所有宣传策划以视频、图片、文字相结合的新媒体风格为主要形式，聚焦信号配时业务，内容通俗易懂，宣传内容经交警部门审核后发布，发布后积极关注市民后期反馈并及时地积极答疑。 7.结合海门交警大队业务管理体制，借鉴先进城市经验，研究制定海门区信号灯路口全生命周期管理机制、信号配时优化管理机制，支撑配时业务规范、协同、高效开展。提供标准化的信号配时运营服务模板，使交通信号控制优化日常工作的分类归档及整理规范化、标准化，有力支撑海门区信号配时优化业务后续规范化运营管理。协助交警组织开展4期面向辖区大队、辅警的信号配时相关技术培训，包括但不限于信号控制相关专业技术、重点问题释疑、典型应用案例、实操演示等，助力提升交通管理部门交通管理、信号控制等业务人员技术管理水平。 8.结合本项目工作实际，项目服务最终应形成海门区交通信号管控提升技术服务成果报告，报告内容应包括但不限于以下内容：重要通道绿波专题提升成果、既有干道绿波方案优化成果、重点路口时空一体改善研究成果、信号配时相关宣传策划成果、信号配时优化体制机制研究成果等。 | 3年 |

2.44 非现场违法智能审核系统

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 支持违法类型 | 1.不按规定导向、逆行、违反禁止标线、超速、不礼让行人、闯红灯、号牌类违法、开车打手机、不系安全带、占用公交车道、占用非机动车道。 2.非现场智能审核算法增加开车打手机、不系安全带、占用公交车道和占用非机动车道等 4 类违法行为。 |
| 与公安交通集成指挥平台融合 | 1.可与公安交通集成指挥平台共用应用服务器、数据库服务器、网络环境，共用过车数据、图像数据。 2.与公安交通集成指挥平台核心版软件无缝对接，各功能菜单可以在集成指挥平台中展示。 3.无需调整非现场执法取证系统上传集成指挥平台接口及参数，实现违法数据实时接入。 |
| 违法场景适应能力 | 1.在未人工标注违法场景的条件下，可自动识别闯红灯、不按所需行进方向驶入导向车道、违反禁止标线、逆行、不礼让行人、超速6种违法图片，并能给出证据不充分的删除依据。 |
| 违法图片合成 | 1.支持未合成组图，2张图片组合（左右结构、上下结构），3张图片组合（目字结构、皿字结构），4张图片组合（田字结构），6张图片组合（上下3张）的违法图片证据充分性识别。 |
| 闯红灯违法检测 | 1.证据不足性识别准确率不少于95%。 2.证据充分性识别准确率不少于95%。 |
| 不按所需行进方向驶导向车道违法检测 | 1.证据不足性识别准确率不少于95%。 2.证据充分性识别准确率不少于95%。 |
| 逆行违法检测 | 1.证据不足性识别准确率不少于95%。 2.证据充分性识别准确率不少于95%。 |

2.45 其他说明

1.投标人所投产品参数必须符合技术参数要求：

带★项不接受负偏离,投标时要求提供检测报告或其他证明材料的请放在其他资格审查材料里，符合性检查时予以评审，没有提供视为无效投标；未要求提供证明材料的，投标时提供偏离表并加盖投标单位公章。

打▲设备参数为本项目主要技术参数，要求提供检测报告或其他证明材料的，投标时需提供相关检测报告或证明材料佐证，否则技术评定时不得分。未要求提供证明材料的，投标时提供偏离表并加盖投标单位公章。

其他参数为普通参数，投标供应商可结合自身设备参数特点适当修改，并说明理由，但需要保证基本功能不受影响。若普通参数负偏离导致设备性能低于国家强制标准、行业通用标准或招标文件规定的基本功能要求，且投标人在评标时未提供合理解决方案（如书面说明、技术可行性论证、替代方案等效性证明），视为无效投标。

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，投标人可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

2.中标公告结束后5日内提供生产厂家的原厂质保服务承诺书（质保年限根据实际承诺年限）、以及招标文件所提及的证明文件提交业主单位，须提供招标文件要求的证书及检测报告原件查验，若原件、检测报告与投标文件提供的不一致，招标人有权取消其中标资格，中标单位同时承担相应的违约责任。

3.签订合同后未按照承诺的内容进行实施的，采购单位有权取消其成交资格，由采购单位按照供应商评分排名顺序选择成交供应商或视情况重新组织采购。

4.900万电子警察抓拍单元、1200万电子警察为本项目的核心产品，所投品牌相关算法必须通过公安部2024年度相关检测。满足部、省、市算法一体化部署的要求。且必须支持《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2016）以及《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》（GB 35114-2017）。

5.云计算服务器、融合大数据服务器、图片云存储、比对服务器、万兆数据边界系统、40G防火墙必须为国产化服务器，CPU、操作系统必须采用国产化。否则为无效投标。

6.本项目非专门面向中小微型企业采购。为配合落实政府采购政策，扶持中小企业健康发展，须预留部分采购项目预算专门面向中小微企业采购，该部分货物制造商应为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。具体设备如下：

| 序号 | 设备名称 |
| --- | --- |
| 2.3 | 电子警察补光灯 |
| 2.6 | 三合一补光灯 |
| 2.8 | 激光透窗抓拍超员检测系统 |
| 2.9 | 八角锥形杆 |
| 2.10 | 控制箱 |
| 2.11 | 网络终端1 |
| 2.12 | 网络终端2 |
| 2.32 | 智慧交通指挥系统 |
| 2.33 | UPS电源 |
| 2.44 | 非现场违法智能审核系统 |

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.交货时间：合同签订后180个日历日内交货。

2.交货地点：采购人指定地点

3.供应商须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的全新未使用过的原装合格产品，产品质量符合采购文件要求、行业及国家标准。

4.中标方根据采购单位通知的供货时间、品名、数量，并且将货物运送到采购单位指定地点并安装调试完毕。

5.本项目中交通态势感知平台、交通信号管控提升技术服务、非现场违法智能审核系统质保期3年。其余所有设备均质保5年。

- 6.质保期内前端点位质保要求如下：

- 监控设备维保需按照南通市地方标准《DB 3206/T 10001—2019安全防范视频图像系统维护保养规范》执行。提供7*24小时服务，维保人员数量不少于2人，维保车辆不少于1辆。系统或设备发生故障时，维护单位应在以下约定的时间内恢复系统、设备正常运行：

（1）一级故障：系统崩溃导致大范围系统和设备停止运行、数据丢失等故障。接到通知，1h内响应，2h内排除故障。

（2）二级故障：部分系统和设备失效、系统性能下降，但能正常运行。接到通知，2h内响应，6h内排除故障。

（3）三级故障：系统和设备报错或警告，但系统和设备能继续运行且性能不受影响。接到通知，4h内响应，48h内排除故障。

- 注：租用线路故障、停电、修路等非维护保养单位控制的因素造成故障响应时间不受上述条件约束。

除去修路、线路故障、人为破坏、恶劣天气等特殊原因外，每月监控总畅通率须达95%以上，每低1个百分点，扣除1000元。

- 为确保中标单位向采购人提供优质服务，保障项目实施质量，在整个项目生命周期中，中标单位需配备经验丰富、能力全面、现场管理、软硬件安装设备等项目管理团队不少于3人，其中项目负责人1名。项目负责人须具备机电工程专业一级注册建造师，同时具有安全生产考核合格证（B证），投标时须提供证书扫描件，否则视为无效投标。

8、本项目已委托第三方监理机构进行项目全过程监理、管理，要求中标供应商在项目建设开工至竣工验收期间服从监理方的工作指令、管理要求，供应商不得以任何不合理的理由拒绝、搪塞监理方合理的工作指令、管理要求（包括但不限于开工报审、工序质量报验、隐蔽工程报验、设备报验、项目文档产出等环节涉及的指令、要求），监理方有权在采购单位认可的情况下对中标供应商处以2000元/次的罚款。（款项在合同款中扣除，采购方或监理方提出的工作要求或整改项未按时完成的每延1天处罚1次，可累计处罚直至供应商整改到位，该罚款可视后续供应商整改完成情况由采购方、监理方予以取消。）

（六）采购标的的验收标准

1.在接到供应商以书面形式提出验收申请后，在15个工作日内及时组织验收，并出具验收报告，验收可以分项分部开展，具体验收情况以验收报告为准。

2.项目验收由项目验收小组负责。项目验收小组由招标人相关部门人员组成，负责整体的项目验收工作，招标人有权根据需要调整验收方案。

3.以合同中的相关条款规定、用户需求书、投标文件的技术文件、甲方最后确认的《客户需求分析报告》中相应的要求及在开发过程中甲乙双方确认的最终变更标准为最终验收标准。

4.招标人对项目验收不予合格的，应当明确不予合格的理由并提出整改意见。中标的投标人应当及时组织处理有关问题，并按照程序重新申请验收。整改完毕且复验合格后将本项目货物交给招标人使用，完成日期以通过复验日期为准。

5.验收合格后，验收小组须形成相应的验收意见，由公安局向中标人出具《项目验收报告》，签字并加盖单位公章。

6.验收过程中需要提供相关检测报告的，由中标人负责免费提供。

7.中标的投标人在验收的同时须进行成果移交，包括但不限于：

（1）项目计划文档

（2）项目变更控制文档

（3）项目验收报告

（4）软件设计说明书

（5）数据库设计说明书

（6）系统测试报告

（7）系统配置手册

（8）用户使用手册

项目交付物是衡量项目实施过程质量的重要标尺之一，是项目实施过程中体现项目成果的重要依据，中标的投标人应严格按照项目管理规范，将项目成果按要求交付给招标人，并确保招标人能够应用成果更好的使用、维护系统。

- 采购标的的其他技术、服务等要求

- 售后服务

（1）提供原厂质保证明。质保期内中标方免费提供技术支持、备品备件及维保服务，确保设备系统使用正常。

（2）质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由供应商负责免费更换维修。

（3）质保期满后，应采购人要求，供应商应参考届时的市场价格，优惠向采购人提供必须的零配件。

（4）应对具体使用此项中标货物的客户每年不少于四次（每季度一次）免费巡检、保养服务。

（5）供应商如因部件停产等原因致使前端设备无法正常供货的，应提供不低于原部件性能、功能的产品进行替代并经最终用户同意后继续供货，但售价不得高于中标价格。

（6）无论在质保期内还是质保期满后，一旦发生故障，采购人无法自行排除时，在接到客户通知后，应保证尽快派人上门服务并解决故障，若无法排除故障，须提供备用设备，不得影响使用单位的使用需要。

（7）质保期内因公安业务需要进行前端点位搬迁的，中标单位应积极响应，免费搬迁

（8）本项目配置、运行、存储的一切数据为公安局所有。

（9）中标单位在项目实施过程中的人身安全自行负责。

2.本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。

3.品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

4.需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。

（八）违约责任

1.本项目必须于约定时间内交货并安装调试完毕。如不能按时交货并完工，每日支付合同金额的万分之一作为违约金及1年内取消参加采购人的采购投标资格。

2.供方交付的货物型号、质量存在重大问题的,需方有权视为不能交货或逾期交货,并由供方承担相应的违约责任。

3.另外供方如果没有在合同规定的时限内交货并安装调试完成，在不妨碍需方其他救济手段的情况下，需方将向供方发出书面违约通知并有权全部或部分终止合同，同时需方由此造成的损失由供方负责。

4.其它违约责任见合同约定。

（九）付款方式：合同签订后，后端服务器设备进场、前端路口完成70个以上，（2025年度内）支付800万元，验收合格后，合同期第二年至第四年每年支付剩余金额的25%，第五年支付至审定价的100%。

（十）履约保证金：

1.本项目成交后的履约保证金为项目成交价的5%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2.成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日 0.05%支付违约金。

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

4.以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册。

（十一）拟签订合同条款

拟签订的合同文本

甲方(需方)：                            签订地点：

乙方(供方)：                            签订时间：

根据（项目名称）招标结果、采购单位“招标文件”的要求及供应商投标文件的承诺，供需双方本着平等、自愿和诚实信用的原则,订立如下供需合同：

- 货物清单

| 序 号 | 货 物 名 称 | 数量 | 计量 单位 | 单价 | 合计 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总金额： 人民币（小写） |  |  |  |  |  |

二、合同总金额：          人民币（大写）。

三、交货时间：合同签订后180日历天完成供货、安装调试及并通过验收。

供应商须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的全新未使用过的原装合格产品，产品质量符合采购文件要求、行业及国家标准。

四、服务要求：

（1）中标方根据采购单位通知的供货时间、品名、数量，并且将货物运送到采购单位指定地点并安装调试完毕。

- （2）本项目质保期为5年，另有约定的根据约定年限，详细质保服务要求见招标文件。

- 五、付款方式：

合同签订后，后端服务器设备进场、前端路口完成70个以上，（2025年度内）支付800万元，验收合格后，合同期第二年至第四年每年支付剩余金额的25%，第五年支付至审定价的100%。

- 履约保证金

1.本项目成交后的履约保证金为项目成交价的5%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2.成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日 0.05%支付违约金。

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

4.以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册。

七、 供方交付的货物质量存在重大问题的,需方有权视为不能交货或逾期交货,并由供方承担相应的违约责任。

八、合同纠纷处理：本合同在履行过程中发生争议的, 由双方当事人协商解决，若未能达成一致意见，则可通过南通仲裁委员会申请仲裁。

九、合同其他事项：                                                        。

十、组成本合同的文件包括：

⒈ 本合同条款；

⒉ 本项目的政府采购文件和供方应标文件；

⒊ 本项目在采购过程中供需双方签署的全部文字和图片资料；

⒋ 供需双方其它按规定约定事宜。

十一、本合同内容如有冲突，以政府采购文件为准。

十二、合同生效：本合同由供需双方签字盖章后生效。（多页合同供需双方必须加盖骑缝公章）

甲方（需方）（盖章）：                        乙方（供方）（盖章）：

地址：                                        地址：

法定（授权）代表人：                          法定（授权）代表人：

时间：2025 年    月     日

- 第四部分  开标和评标

一、开标

不见面远程开标模式：投标人在各自地点通过“苏采云”不见面交易系统参加开标会。

二、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查、符合性审查、商务技术标、价格标四部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分：50分

| 序号 | 评审项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应情况 | 40 | 标“▲”的为重要指标项，需要在投标文件中按照招标文件要求提供证明材料，未提供或提供材料模糊不全的扣0.5分，扣完为止。 供应商针对本项评标内容在投标文件《响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，若《响应偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准。 |
| 2 | 综合实力 | 5 | 1、投标单位具有有效期内的ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的得1分、国产化信息系统集成和服务能力证书（LS4级）及以上的得1分。 2、投标单位具备CCRC信息安全服务资质认证信息系统安全集成一级证书的得0.5分、软件安全开发一级证书的得0.5分、信息安全运维一级证书的得0.5分。 上述证书需在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn)上可查。 3、投标单位拟派驻的项目管理团队中，具备高级网络技术工程师证书的得0.5分；具备高级IT运维工程师证书的得0.5分；具备高级智能化系统集成项目经理证书的得0.5分； 注:以上持证人员不重复。证书需由中国职业技能人管理中心颁发。 须提供以上人员相关资质证书扫描件并加盖公章，未提供证书的不得分；同时提供投标人为其缴纳的投标截止时间前一个月的养老保险缴费证明；注册不到一个月的新公司可以不提供养老保险缴费证明；否则不得分。 |
| 3 | 项目 实施方案 | 4 | 投标人根据本项目内容提供有针对性的详细实施方案，方案必须包含： 1、前端安装方案，包括施工进度计划、工期保证措施、明确的硬件设施安装队伍管理等； 2、后端服务器建设方案，包含建设现状，扩容方案、对接方案、网络拓扑、施工部署、安全管理以及网络及安全态势分析、网络安全规划、专业安全服务等； 3、智慧交通方案，包含交通态势感知平台、交通信号管控提升、非现场执法智能审核系统提供针对性的建设方案等。 评委根据投标人提供的实施方案进行评审； 1. 方案完整、可行性高、部署调试进度要求明确合理的得4分； 2. 方案较完整、可行性较高、部署调试进度要求较明确合理的得3分； 3. 方案、部署调试进度要求质量一般的得1分； 4.未提供或完全不符合要求的不得分。 |
| 4 | 节能环保 | 1 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有 1 个得 0.2 分，最多得 0.4分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有 1 个得 0.2 分，最多得0.4 分。 3.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65 号），供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，优先使用低挥发性原辅材料的加0.2 分（投标时须提供相应使用低 VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。 |

注：①响应文件技术商务分得分低于60%时视为未实质性响应采购文件要求，作为无效投标处理。

②请供应商根据评分标准制作评分索引并放在评审内容的前面，评分索引中应标明每个评分点的页码范围。相关检测报告或证明材料，只需提交封面页、包含有设备名称、型号的页以及与打▲参数对应所在页，并用红色框体将对应参数标出。未将参数标出或者提供了过厚检测报告导致评委无法在短时间内找到对应参数的，该项不得分。

③请供应商制作投标文件的时保证图片、文字材料的完整、清晰可辨，任何原因导致评委看不清楚或无法查看，后果由供应商自负。

④供应商制作投标文件时所用的所有原件材料均须准备好中标公告结束后5日内被采购人核查，如核查时供应商不能提供相关原件材料作弄虚作假处理，供应商自行承担相应法律后果。

（四）价格分：50分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（六）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

采购人委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

（七）采购人代表宣布评标结果。

（八）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（九）发放中标通知书

公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构向中标供应商发放中标通知书。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

中标供应商在中标后须将装订好的纸质投标文件一份通过EMS的方式（不接受到付）寄至南通市海门区公共资源交易中心，并在中标通知书规定期限（确定中标人后30日）内和采购人签订合同。邮寄地址：江苏省南通市海门区长江南路777号（政务服务中心）四楼4号窗口，联系人：秦先生，联系电话：0513-81261311。

- 第五部分  投标文件组成

投标文件由资格审查证明材料、符合性审查证明材料、商务技术标、价格标、四部分组成。请投标人根据本招标文件的要求在以上四部分中分别上传响应的投标材料。

一、资格审查证明材料（不能出现商务技术标、价格标）

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）；

2.招标公告中“二、申请人的资格要求”提供相应的佐证材料（如专门面向中小微企业采购则须提供中小微企业声明函）；

3.其它需要提交的资格审查证明材料。

（招标文件要求提供的资格审查证明材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

二、符合性审查证明材料

1.商务部分正负偏离表；（格式见附件4）

2.技术部分正负偏离表；（格式见附件5）

三、商务技术标（不能出现价格标）

1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

2.投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

（招标文件要求提供的商务技术标材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

四、价格标

1.开标一览表（格式见附件6）；

2.分项报价明细表（格式见附件7）。

3.小型、微型企业声明函（格式见附件8）

4.残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）

5.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件10）

（如招标文件要求提供的价格标资料中没有对应的接口上传的资料可以在本部分的其他材料的接口中上传）

附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：                          。

联系方式：                            。

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章。

附件3

法定代表人授权委托书

本人        （姓名）系                  （授权单位名称）的法定代表人，现委托         （姓名）（身份证号            ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：                   ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于       年     月     日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):          。联系方式：                    。

授权单位名称（盖章）：            。

授权单位法定代表人（签字或盖章）：           。

年   月   日

注：提供投标代表本人身份证复印件盖公章。

附件4

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加南通市海门区公共资源交易中心组织的政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件5

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加南通市海门区公共资源交易中心组织的政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件6

开标一览表

项目编号：

投标人名称：                                            货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

盖章（公章）：

附件7

分项报价明细表

投标人（盖章）：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 投标品牌及型号 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 900万电子警察抓拍单元 | 台 | 441 |  |  |  |
| 2 | 1200万电子警察抓拍单元 | 台 | 40 |  |  |  |
| 3 | 电子警察补光灯 | 台 | 1032 |  |  |  |
| 4 | 900万环保反向卡口 | 台 | 248 |  |  |  |
| 5 | 全景拼接高清球机 | 台 | 140 |  |  |  |
| 6 | 三合一补光灯 | 台 | 248 |  |  |  |
| 7 | 非法鸣笛抓拍单元（含鸣笛终端） | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 | 激光透窗抓拍超员检测系统 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 八角锥形杆 | 套 | 478 |  |  |  |
| 10 | 控制箱 | 个 | 478 |  |  |  |
| 11 | 网络终端1 | 台 | 498 |  |  |  |
| 12 | 网络终端2 | 台 | 135 |  |  |  |
| 13 | 线缆及辅材 | 台 | 478 |  |  |  |
| 14 | 云计算管理软件扩容 | 套 | 2 |  |  |  |
| 15 | 云计算服务器 | 台 | 10 |  |  |  |
| 16 | 企业级硬盘 | 块 | 65 |  |  |  |
| 17 | HDD数据盘 | 块 | 27 |  |  |  |
| 18 | SSD数据盘 | 块 | 32 |  |  |  |
| 19 | 融合大数据服务器 | 台 | 5 |  |  |  |
| 20 | 视频云存储软件扩容 | 套 | 1 |  |  |  |
| 21 | 图片云存储 | 台 | 7 |  |  |  |
| 22 | 比对服务器1 | 台 | 2 |  |  |  |
| 23 | 比对服务器2 | 台 | 1 |  |  |  |
| 24 | 应用终端 | 台 | 5 |  |  |  |
| 25 | 图像操作终端 | 台 | 10 |  |  |  |
| 26 | 非现场执法及事故取证设备 | 台 | 2 |  |  |  |
| 27 | 方舱式非现场执法无人机 | 套 | 2 |  |  |  |
| 28 | 微型单兵式非现场执法无人机1 | 套 | 12 |  |  |  |
| 29 | 微型单兵式非现场执法无人机2 | 套 | 5 |  |  |  |
| 30 | 行业级单兵式非现场执法无人机 | 套 | 1 |  |  |  |
| 31 | 交警大队机房设备 | 套 | 1 |  |  |  |
| 32 | 智慧交通指挥系统 | 套 | 1 |  |  |  |
| 33 | UPS电源 | 套 | 1 |  |  |  |
| 34 | 硬盘录像机 | 台 | 8 |  |  |  |
| 35 | 硬盘（硬盘录像机配套） | 块 | 192 |  |  |  |
| 36 | 核心交换机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 37 | 列头交换机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 38 | 汇聚交换机 | 台 | 5 |  |  |  |
| 39 | 万兆数据边界系统 | 套 | 2 |  |  |  |
| 40 | 40G防火墙 | 台 | 1 |  |  |  |
| 41 | 平台功能升级 | 套 | 1 |  |  |  |
| 42 | 交通态势感知平台 | 套 | 1 |  |  |  |
| 43 | 交通信号管控提升技术服务 | 项 | 1 |  |  |  |
| 44 | 非现场违法智能审核系统 | 套 | 1 |  |  |  |
| 以上合计：人民币大写 |  |  |  |  |  |  |

注：货物类投标人必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价、备注中的内容。且本表各分项报价合计应当与投标报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

- 附件8

- 中小企业声明函（货物）

- 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加南通市海门区公安局的南通市海门区公安局采购灯控路口等道路安全隐患整改项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- 1.电子警察补光灯，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.三合一补光灯，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 3.激光透窗抓拍超员检测系统，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 4.八角锥形杆，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 5.控制箱，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 6.网络终端1，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 7.网络终端2，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 8.智慧交通指挥系统，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 9.UPS电源，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 10.非现场违法智能审核系统，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。

4.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 附件9

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件10

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.中标供应商为监狱企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件11

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件12

办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。