| 序号 | 项目名称 |  | 内容 | 数量 | 单位 | 全费用综合单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市政管网排查 | 雨水管线排查清淤检测 | 1、雨水管网、检查井、雨水口、雨水泵站泵池以及其他截污设施等进行清淤、冲洗、调查（含封堵、抽水、调水、疏通、清淤及污泥外运等）。包括错误井盖进行标记；零星管道封堵；雨污混接调查：市政污水管道接入市政雨水管道、市政雨水管道接入市政污水管道、市政合流管道接入市政雨水管道；单位庭院、医院、学校、市场等排水户初步确定内部雨水管网（不计工程量，费用含在投标报价中）是否分流到位、合流或混错接给出初步意见，以便后续整改，外部雨水管道接入市政污水管道、污水管道接入市政雨水管道或合流管道接入市政雨水管道等。查明范围内雨污管道混接、错接状况、查明混接点（源）准确位置信息。雨水管网检测评估：采用CCTV、潜望镜、声纳等设备对雨污水管网及设施进行功能性、结构性缺陷、断头点检测评估。调查检查井及管网水位、淤积程度、设施破损情况、地下水、河水渗透雨水管网情况 2、含排查分析涉及的水位监测及水质检测 3、满足招标文件要求 | 5000 | m |  |  | 1、雨水管网（包含雨水篦及连接管，不计工程量，费用含在投标报价中）清淤，清淤淤泥由成交供应商按相关规范进行无害化处置，项目建设实施单位不负责提供处置场地，验收之前向采购人提供淤泥合法处理的台账资料（清理出来的淤泥需经过脱水固化，添加相关药剂进行处理，处理结果须满足环保处理要求）。含检测时需进行预降水位、分段降水、临时疏导等措施。检测过程中发现外水入侵等IV类突出问题应及时上报，待业主确认后组织维修 2、清淤含硬质垃圾 |
| 2 |  | 污水管线排查清淤检测 | 1、污水管网、检查井、污水泵站泵池以及其他截污设施等进行清淤、冲洗、调查（含封堵、抽水、调水、疏通、清淤及污泥外运等）。包括错误井盖进行标记；零星管道封堵；雨污混接调查：市政污水管道接入市政雨水管道、市政雨水管道接入市政污水管道、市政合流管道接入市政雨水管道；单位庭院、医院、学校、市场等排水户初步确定内部污水管网（不计工程量，费用含在投标报价中）是否分流到位、合流或混错接给出初步意见，以便后续整改，外部雨水管道接入市政污水管道、污水管道接入市政雨水管道或合流管道接入市政雨水管道等。查明范围内雨污管道混接、错接状况、查明混接点（源）准确位置信息。污水管网检测评估：采用CCTV、潜望镜、声纳等设备对雨污水管网及设施进行功能性、结构性缺陷、断头点检测评估。调查检查井及管网水位、淤积程度、设施破损情况、地下水、河水渗透污水管网情况，污水截流系统完好情况 2、含排查分析涉及的水位监测及水质检测 3、满足招标文件要求 | 16000 | m |  |  | 1、污水管网清淤，清淤淤泥由成交供应商按相关规范进行无害化处置，项目建设实施单位不负责提供处置场地，验收之前向采购人提供淤泥合法处理的台账资料（清理出来的淤泥需经过脱水固化，添加相关药剂进行处理，处理结果须满足环保处理要求）。含检测时需进行预降水位、分段降水、临时疏导等措施。检测过程中发现外水入侵等IV类突出问题应及时上报，待业主确认后组织维修 2、清淤含硬质垃圾 |
| 3 |  | 管线测绘 | 1.数据收集、测绘成图及配合完善三维数字GIS排水管线系统、排水户监管系统数据更新，包括管道属性（雨水、污水或合流），平面位置、走向、连接关系，管径、材质，地面高程、管内底高程、管道水位，检查井坐标、井底高程，泵站平面位置、规模等。绘制测区范围内市政雨污水管网图（1:500），标明管道性质、管道缺陷类别及位置、排水户接入市政雨污水检查井位置等信息（对采购人没有提供片区内的原始地形基础数据，需要进行1:500地形测绘，倾斜摄影测量以及后续数据处理工作） 2、满足招标文件要求 | 16000 | m |  |  |  |
| 4 | 其他 | 排查报告编制 | 1、含调查概况、数据分析、存在的问题、改进措施等 2、满足招标文件要求 | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 |  | ‌点状原位固化法 管径(mm内) DN300~500 | 符合相关规范要求 | 20 | 处 |  |  | 非开挖维修成交供应商需上报，待采购人确认后进行维修。 |
| 6 |  | ‌点状原位固化法 管径(mm内) DN600~1000 | 符合相关规范要求 | 10 | 处 |  |  | 非开挖维修成交供应商需上报，待采购人确认后进行维修。 |
| 7 |  | 点状原位固化法 管径(mm内) DN1200~1600 | 符合相关规范要求 | 10 | 处 |  |  | 非开挖维修成交供应商需上报，待采购人确认后进行维修。 |
| 8 |  | CIPP紫光固化法 管径(mm内) DN300~500 | 符合相关规范要求 | 100 | m |  |  | 非开挖维修成交供应商需上报，待采购人确认后进行维修。 |
| 9 |  | CIPP紫光固化法 管径(mm内) DN600~1000 | 符合相关规范要求 | 30 | m |  |  | 非开挖维修成交供应商需上报，待采购人确认后进行维修。 |
| 10 |  | 井室渗漏维修 | 符合相关规范要求 | 20 | 座 |  |  | 非开挖维修成交供应商需上报，待采购人确认后进行维修。 |
| 11 | 暂列金额 |  |  |  |  |  | 85000.00 |  |
| 12 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |