招   标   文   件

（电子招投标）

项目编号：JSZC-321183-JZCG-G2025-0018

# 项目名称：江苏省句容高级中学新校区家具采购

句容市公共资源交易中心

2025年9月

招标文件目录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标人须知

第三部分    拟签订的合同文本

第四部分    采购需求

第五部分    评标办法和标准

第六部分    投标文件（格式）

第一部分  投标邀请

项目概况

江苏省句容高级中学新校区家具采购项目的潜在投标人应在“苏采云”电子交易平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2025年12月9日9点30分（北京时间）前按要求递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321183-JZCG-G2025-0018

项目名称：江苏省句容高级中学新校区家具采购

预算金额：550万元

采购需求：详细内容及要求见第四部分采购需求。

合同履行期限：详细内容及要求见采购需求。

本项目是否接受联合体投标：不接受。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小微企业采购的项目。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

获取时间：公告之时起至2025年12月9日 09:30（北京时间）

获取地点：“苏采云”电子交易平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

获取方式：操作指南：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

采购文件售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交截止时间及开标时间：2025年12月9日9点30分（北京时间）

开标地点：网上开标大厅

注意事项：（1）本项目通过“苏采云”电子交易平台进行采购，投标人须通过“江苏政府采购网”发布的最新响应文件制作软件（下载地址：江苏政府采购网—办事指南—资料下载—《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》）在“苏采云”平台在线制作并提交投标文件。截至投标截止时间，电子交易平台投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。

（2）本项目采用网上开标方式，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录网上开标大厅进行投标文件解密等操作。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目通过电子交易平台进行采购，请在投标前详细阅读《《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）；投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11:30 下午13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803、0519-96722805。

2.投标人投标需提前办理数字认证证书，办理方式和注意事项详见:

镇江地区意源（方正）办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。工作日办公时间：9：00-12：00、13：30-17：30。联系人：邵娟，联系电话：13655287962，办理指南地址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

3.本项目需提供样品：

（1）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法与采购需求；

（2）是否需要随样品提交检测报告：否；检测机构的要求：无；检测内容：无。

（3）提供样品的时间：2025年12月8日14:00-17:00；地点：句容市隆昌路300号政务服务中心1号楼5楼样品室；联系人：储尧，联系电话：0511-87322017，请投标人在上述时间内提供样品。各投标人在样品送进样品室之前，样品须已调试完毕，送入样品室后直至评审结束前，不得再调试变动，送样人也不得在样品室逗留。送样人须携带授权委托书，便于工作人员并当面确认，授权委托书格式可参照第六部分《法定代表人授权委托书》。未在规定时间内送样或者超过截止时间的，以及送样人未携带授权委托书的，采购人或采购代理机构将不予接收。

（4）采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

（5）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：句容市教育局

地 址：句容市华阳西路23号

联系人：徐继良

联系方式：0511-87673900

2.采购代理机构信息

名 称：句容市公共资源交易中心

地 址：句容市隆昌路300号

联系方式：0511-87322017

3.项目联系方式

项目联系人：储尧

电 话：0511-87322017

第二部分    投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币。 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。 |
| 2 | 转包及分包 | 项目依法不得转包 ☑A本项目不同意分包。 □B同意将非主体、非关键性的 工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。（提醒：采购人允许采用分包方式履行合同的，应当在采购文件中明确可以分包履行的具体内容、金额或者比例，分包承担主体所需要具有的资质。） |
| 3 | 开标前答疑会 | ☑A不组织 □B组织 时间： 地点： 联系人： 联系方式： |
| 4 | 现场踏勘 | ☑A不统一组织 □B统一组织 时间： 地点： 联系人： 联系方式： |
| 5 | 演示 | ☑A无 □B有，本项目演示使用录播上传形式，各投标人自行将录播内容上传至“苏采云”系统的演示视频模块。上传前请详细阅读苏采云操作指南。 |
| 6 | 样品 | □A不要求提供。 ☑B要求提供（提醒：除仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况外，不得要求投标人提供样品。） （1）样品：第70项“礼堂椅”、第247项“课桌椅”、第1项“办公桌”台面板小样； （2）样品制作的标准和要求：详见采购需求 ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：R否；£是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间：2025年12月8日14:00-17:00 ；地点：句容市隆昌路300号政务服务中心1号楼5楼样品室；联系人：储尧，联系电话：0511-87322017 。请投标人在上述时间内提供样品。各投标人在样品送进样品室之前，样品须已调试完毕，送入样品室后直至评审结束前，不得再调试变动，送样人也不得在样品室逗留。送样人须携带授权委托书，便于工作人员并当面确认，授权委托书格式可参照第六部分《法定代表人授权委托书》。未在规定时间内送样或者超过截止时间的，以及送样人未携带授权委托书的，采购人或采购代理机构将不予接收。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | ☑A本项目不允许采购进口产品。 □B可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | ☑A货物类。 □B服务类。 本项目核心产品为：办公桌 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的：江苏省句容高级中学新校区家具采购，属于 工业 行业。 |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。 |
| 12 | 特别说明 | 无。 |

一、总  则

1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于江苏省句容高级中学新校区家具采购。

2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：句容市教育局。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：句容市公共资源交易中心。

2.4 “货物”系指本招标文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品，即：办公桌等家具。

2.5“服务”系指本招标文件所述投标人应该履行的承诺和义务，即有关家具的相关服务。

2.6“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

3．采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式☑综合评分法□最低评标价法。

3.2 本项目资格审查方式：☑资格后审  □资格预审

3.3 本次采购确定的中标人数量：1名

4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

4.2不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于专门面向中小微企业的项目，投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》；对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。

5.3.4采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。

5.3.5纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网---政采贷”网站。。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

5.7 强化政府采购异常低价审查

5.7.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%;

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

5.7.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

二、招标文件

6.招标文件组成

6.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）拟签订的合同文本

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7．招标文件的澄清和修改

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

三、投标文件

8.编制投标文件的工具

8.1 投标人须通过苏采云系统的相关要求编制投标文件。

9.投标文件语言及度量衡单位

9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10.投标文件的构成

10.1 投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。

10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.2 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.3 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。

10.4 具体填写格式详见招标文件第六部分。

11．投标文件的编制

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3 如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应由投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

13．投标保证金

13.1 本项目不收投标保证金。

14．投标有效期

14.1 投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

14.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

15.投标文件的式样和签署

15.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

16．投标文件的提交

16.1 投标文件提交

16.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以“苏采云”系统时间为准。

16.1.2 截止时间以后提交的投标文件，“苏采云”系统将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

16.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

16.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

16.2 采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

17．投标文件的补充、修改或者撤回

17.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

17.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改或撤回。

17.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

五、开标及评标

18．开标

18.1 采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

18.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

18.3开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并公布各投标人名称和投标价格。

18.4 投标人不足3家，不进入解密程序。

18.5投标人应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.6 因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

18.7本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

18.8 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

18.9 电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。

18.10投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

18.11 投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

19.投标人资格审查

19.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

20．评标委员会组成

20.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

21.投标人符合性审查

21.1 评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

21.2 投标文件澄清

21.2.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.2投标人的澄清应登录电子交易平台进入“澄清事项”模块进行。

21.3 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

22．无效投标的情形

22.1 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

（6）投标人在报价时采用选择性报价的，或投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（7）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（8）投标人未通过符合性审查或资格审查的；

（9）投标人存在串通投标情形的；

（10）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（11）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

（12）投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

（13）如有委托代理人，未提供投标人为其缴纳社保证明材料的；

（14）参数部分负偏离程度过大或过多，经评委会认定影响采购人实际使用的；

（15）投标文件不满足招标文件的加★要求的；

（16）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

23. 串通投标的情形

23.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人存在电子投标文件预算编制软件密码锁号、IP地址、机器码一致的情形。

24.投标文件详细评审

24.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

25.评标过程的保密

25.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

25.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

26．废标的情形

26.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

六、确定结果

27.确定中标人

27.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

27.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

七、授予合同

28．中标通知书

28.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

28.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

29.履约保证金

29.1A ☑本项目不收取履约保证金。

B □本项目中标供应商应提交政府采购合同金额XX%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标供应商自愿使用履约(保函) 保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名www.jisdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

30．签订合同

30.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。

30.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

30.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

30.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

30.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

八、询问、质疑、投诉

31．询问

31.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32．质疑

32.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。否则，采购人不予受理。

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。采购人负责处理和答复所有质疑内容，采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

32.4采购人不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

33．投诉

33.1质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。

33.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

九、诚实信用和解释权

34．诚实信用

34.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

34.2 供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

34.4 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

34.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

36.适用法律及约束力

36.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

36.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

37.解释权

除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归采购代理机构所有。

第三部分  拟签订的合同文本

合同编号：

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订日期：               年       月

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定和XXXXXX（项目编号）的招标结果，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 一.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同第一部分、第二部分、第三部分及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 货物（可附货物清单）

1.2.1 货物名称、品牌、规格型号等：；

1.2.2 货物数量：；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      ；

1.2.4 详细货物清单可在合同专用条款中列出

# 1.3 服务（可附服务清单）

1.3.1 服务内容：；

1.3.2 服务标准：；

1.3.3 技术保障：　　　　　　　　　                      　      ；

1.3.4 服务人员组成：　　             　      ；

# 1.4合同金额

合同金额包括提供招标范围内确定的采购内容、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，合同总金额在合同履行期间不因市场变化因素而变动。本项目采用以下第     条款规定的计价方式计价。

1.4.1总价合同。本合同总价（含税）为：￥           元（大写：                 元人民币）。

1.4.2单价合同，本合同单价（含税）标准为：                   。计量方式为：       合同专用条款 1.4.2    。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥           元（大写：                 元人民币）。

1.4.3其他计价方式：                   。

1.5履约保证金

乙方 不需要（需要/不需要）支付履约保证金。。若需要支付履约保证金的，则：

# 1.5.1履约保证金的比例为合同金额的     %；（提醒：履约保证金的比例不得超过合同金额的10%）

# 1.5.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款 1.5.2          ；

1.5.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

# 1.5.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起       5个工作日内将履约保证金无息退还乙方（出具保函、保险保单的费用不予退还），逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  （按同期银行活期存款利息）   %计算，最高限额为本合同履约保证金的  XX   %。

# 1.6预付款

乙方     （需要/不需要）甲方支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.6.1预付款比例、支付方式、时间详见合同专用条款1.6.1；

1.7资金支付

1.7.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后15日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

# 1.7.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款1.7.2。

# 1.8货物（服务）交付期限、地点和方式

1.8.1 交付期限：详见合同专用条款1.8.1；

1.8.2 交付地点：详见合同专用条款1.8.2；

1.8.3 交付方式：详见合同专用条款1.8.3。

# 1.9违约责任

1.9.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物或服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，每延迟一日，违约金按合同金额的  %计算，最高限额为本合同金额的%；迟延交付货物或服务的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.9.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，每延迟一日，违约金按应付而未付款的%计算，最高限额为本合同总价的%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.9.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.9.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.9.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.9.6违约责任合同专用条款1.9.6约定其他责任的，从其约定。

# 1.10合同争议的解决

1.10.1本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，向甲方所在地人民法院起诉。

1.10.2如对任何争议向人民法院提起诉讼，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。

1.11合同生效及其他

1.11.1本合同自双方当事人盖章时生效。

1.11.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

统一社会信用代码：                统一社会信用代码或身份证号码（乙方为自然人）：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表姓名：                           或授权代表姓名:

约定送达地址：                           约定送达地址：

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4“服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.5 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.6 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

# 2.2 技术规范

货物或服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1乙方应保证甲方在使用该货物、服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权等知识产权方面的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，乙方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。如由于乙方不积极与第三方交涉，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用由乙方承担。乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物或技术成果的知识产权归属，详见合同专用条款2.3.2。

# 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款2.4.1另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2甲方对项目中要求商品包装和快递包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》具体包装需求标准的，政府采购合同应当载明对乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款2.4.3。

# 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物或服务进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何依法不予公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.6.4 除履行本合同义务内容所需外，未经对方事先书面同意，任一方不得擅自使用、复制商标、标志、商业信息、技术及其他资料。

2.6.5 本保密条款长期有效，本合同变更、终止或解除等均不影响本条款的效力。

# 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款2.8。

# 2.9 延迟交付

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交付。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付的情况，应及时以书面形式将不能按时交付的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

# 2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

# 2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使不能履行本合同部分或全部义务的，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订本合同。

2.12.2如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款2.12.3约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款2.12.4约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款2.12.4约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

# 2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.16检验和验收

2.16.1货物或服务交付前，乙方应对货物或服务的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物或服务符合合同约定的文件；货物或服务交付时，甲方在合同专用条款2.16.1（提醒：必须填写）约定时间内组织验收。

甲方可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为参考资料一并存档。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时还应当邀请服务对象参与并出具意见。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并依法接受相应的处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方应当及时报告本级政府采购监管部门。

2.16.2甲方按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况组织验收后，出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款2.16.3（提醒：必须填写）。

# 2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件 发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以传真、电子邮件方式送达的，以传真、电子邮件到达受送达人特定系统之时视为送达；以邮寄方式送达的，以回执上注明的收件日期视为送达。

# 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

# 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20政府采购信用融资

乙方在签订政府采购合同时如遇到资金困难，甲方应当按照镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》要求协助乙方办理信用融资工作，但甲方不保证信用融资能获得金融机构批准。

# 2.21 合同份数

合同份数按合同专用条款2.21规定，每份均具有同等法律效力。

# 第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.2 | 履约保证金由中标或成交供应商自行选择以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。鼓励使用履约保证保险代替其他非现金方式缴纳履约保证金。目前已具备开展保险保单服务的保险公司详见镇江市公共资源交易中心政策法规栏目 |
| 1.5.2 | 合同签订后，甲方预付合同总价的30%，乙方完成供货经甲方组织验收合格后，一周内支付合同总价的剩余70%尾款，一次性支付完毕。 |
| 1.6.1 |  |
| 1.7.2 |  |
| 1.8.1 | 接到采购人供货通知后15日内将货物送达到指定地点 |
| 1.8.2 | / |
| 1.8.3 |  |
| 1.9.6 |  |
| 2.3.2 |  |
| 2.4.1 |  |
| 2.4.3 |  |
| 2.8 |  |
| 2.12.3 |  |
| 2.12.4 |  |
| 2.16.1 | 提醒：必须填写 |
| 2.16.3 | 提醒：必须填写。严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，制定验收方案，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收小组完成验收后，应当出具验收报告。验收报告的内容应包括：实施验收过程基本情况陈述，供应商每一项技术、服务、安全标准等履约情况，与政府采购合同约定的权利义务比较情况，验收结论性意见。验收小组成员的个人验收记录和个人验收意见应作为验收报告附件。 |
| # 2.21 | 本合同一式 份，甲乙双方各执 份。 |

第四部分 采购需求

一.项目概况

项目预算：550万元

项目所属行业：工业

二.采购标的汇总表

（一）采购标的

1.货物类标的

| 序号 | 配备 | 数量 | 同类数量 | 总数量 | 单位 | 是否进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公桌 | 3 | 48 | 144 | 张 | 否 |  |
| 2 | 办公椅（转椅） | 3 | 48 | 144 | 张 | 否 |  |
| 3 | 文件柜 | 2 | 48 | 96 | 张 | 否 |  |
| 4 | 茶水柜 | 1 | 48 | 48 | 张 | 否 |  |
| 5 | 作业本柜 | 3 | 48 | 144 | 张 | 否 |  |
| 6 | 办公桌 | 4 | 5 | 20 | 张 | 否 |  |
| 7 | 办公椅（转椅） | 4 | 5 | 20 | 张 | 否 |  |
| 8 | 文件柜 | 2 | 5 | 10 | 张 | 否 |  |
| 9 | 茶水柜 | 1 | 5 | 5 | 张 | 否 |  |
| 10 | 阅览桌 | 3 | 5 | 15 | 张 | 否 |  |
| 11 | 阅览椅 | 6 | 5 | 30 | 张 | 否 |  |
| 12 | 办公桌 | 2 | 1 | 2 | 张 | 否 |  |
| 13 | 办公椅（转椅） | 2 | 1 | 2 | 张 | 否 |  |
| 14 | 三人沙发 | 1 | 1 | 1 | 张 | 否 |  |
| 15 | 文件柜 | 2 | 1 | 2 | 张 | 否 |  |
| 16 | 茶水柜 | 1 | 8 | 8 | 张 | 否 |  |
| 17 | 阅览桌 | 3 | 4 | 12 | 张 | 否 |  |
| 18 | 阅览椅 | 12 | 4 | 48 | 张 | 否 |  |
| 19 | 办公桌 | 3 | 4 | 12 | 张 | 否 |  |
| 20 | 办公椅（转椅） | 3 | 4 | 12 | 张 | 否 |  |
| 21 | 办公桌 | 6 | 1 | 6 | 张 | 否 |  |
| 22 | 办公椅（转椅） | 6 | 1 | 6 | 张 | 否 |  |
| 23 | 文件柜 | 2 | 1 | 2 | 张 | 否 |  |
| 24 | 茶水柜 | 1 | 1 | 1 | 张 | 否 |  |
| 25 | 作业本柜 | 3 | 1 | 3 | 张 | 否 |  |
| 26 | 办公桌 | 10 | 16 | 160 | 张 | 否 |  |
| 27 | 办公椅（转椅） | 10 | 16 | 160 | 张 | 否 |  |
| 28 | 文件柜 | 2 | 16 | 32 | 张 | 否 |  |
| 29 | 茶水柜 | 2 | 16 | 32 | 张 | 否 |  |
| 30 | 作业本柜 | 5 | 16 | 80 | 张 | 否 |  |
| 31 | 办公桌 | 4 | 3 | 12 | 张 | 否 |  |
| 32 | 办公椅（转椅） | 4 | 3 | 12 | 张 | 否 |  |
| 33 | 文件柜 | 2 | 3 | 6 | 张 | 否 |  |
| 34 | 茶水柜 | 1 | 3 | 3 | 张 | 否 |  |
| 35 | 会议桌A | 1 | 4 | 4 | 张 | 否 |  |
| 36 | 会议条桌 | 9 | 4 | 36 | 张 | 否 |  |
| 37 | 会议椅A | 36 | 4 | 144 | 张 | 否 |  |
| 38 | 茶水柜 | 2 | 4 | 8 | 张 | 否 |  |
| 39 | 讨论桌 | 2 | 6 | 12 | 张 | 否 |  |
| 40 | 木塑讨论椅 | 20 | 6 | 120 | 张 | 否 |  |
| 41 | 茶水柜 | 1 | 6 | 6 | 张 | 否 |  |
| 42 | 讨论桌 | 2 | 3 | 6 | 张 | 否 |  |
| 43 | 木塑讨论椅 | 16 | 3 | 48 | 张 | 否 |  |
| 44 | 茶水柜 | 1 | 3 | 3 | 张 | 否 |  |
| 45 | 办公桌 | 8 | 1 | 8 | 张 | 否 |  |
| 46 | 办公椅（转椅） | 8 | 1 | 8 | 张 | 否 |  |
| 47 | 文件柜 | 2 | 1 | 2 | 张 | 否 |  |
| 48 | 茶水柜 | 1 | 1 | 1 | 张 | 否 |  |
| 49 | 工作台 | 1 | 1 | 1 | 张 | 否 |  |
| 50 | 文件柜 | 2 | 1 | 2 | 张 | 否 |  |
| 51 | 货架 | 20 | 1 | 20 | 张 | 否 |  |
| 52 | 办公桌 | 9 | 1 | 9 | 张 | 否 |  |
| 53 | 办公椅（转椅） | 9 | 1 | 9 | 张 | 否 |  |
| 54 | 文件柜 | 2 | 1 | 2 | 张 | 否 |  |
| 55 | 茶水柜 | 1 | 1 | 1 | 张 | 否 |  |
| 56 | 演讲台 | 1 | 2 | 2 | 张 | 否 |  |
| 57 | 主席台桌 | 3 | 2 | 6 | 张 | 否 |  |
| 58 | 主席台椅 | 6 | 2 | 12 | 张 | 否 |  |
| 59 | 连排桌椅 | 100 | 2 | 200 | 位 | 否 |  |
| 60 | 茶水柜 | 2 | 2 | 4 | 张 | 否 |  |
| 61 | 演讲台 | 1 | 1 | 1 | 张 | 否 |  |
| 62 | 主席台桌 | 3 | 1 | 3 | 张 | 否 |  |
| 63 | 主席台椅 | 9 | 1 | 9 | 张 | 否 |  |
| 64 | 连排桌椅 | 210 | 1 | 210 | 位 | 否 |  |
| 65 | 茶水柜 | 2 | 1 | 2 | 张 | 否 |  |
| 66 | 演讲台 | 1 | 1 | 1 | 张 | 否 |  |
| 67 | 主席台桌 | 4 | 1 | 4 | 张 | 否 |  |
| 68 | 主席台椅 | 10 | 1 | 10 | 张 | 否 |  |
| 69 | 长条桌 | 8 | 1 | 8 | 张 | 否 |  |
| 70 | 礼堂椅 | 401 | 1 | 401 | 位 | 否 |  |
| 71 | 办公桌 | 1 | 1 | 1 | 张 | 否 |  |
| 72 | 办公椅（转椅） | 1 | 1 | 1 | 张 | 否 |  |
| 73 | 文件柜 | 2 | 1 | 2 | 张 | 否 |  |
| 74 | 办公桌 | 1 | 1 | 1 | 张 | 否 |  |
| 75 | 办公椅（转椅） | 1 | 1 | 1 | 张 | 否 |  |
| 76 | 办公桌 | 4 | 1 | 4 | 张 | 否 |  |
| 77 | 办公椅（转椅） | 4 | 1 | 4 | 张 | 否 |  |
| 78 | 文件柜 | 4 | 1 | 4 | 张 | 否 |  |
| 79 | 茶水柜 | 1 | 1 | 1 | 张 | 否 |  |
| 80 | 办公桌 | 4 | 1 | 4 | 张 | 否 |  |
| 81 | 办公椅（转椅） | 4 | 1 | 4 | 张 | 否 |  |
| 82 | 文件柜 | 4 | 1 | 4 | 张 | 否 |  |
| 83 | 茶水柜 | 1 | 1 | 1 | 张 | 否 |  |
| 84 | 作品展示柜 | 16 | 1 | 16 | 张 | 否 |  |
| 85 | 作品展示架 | 6 | 1 | 6 | 张 | 否 |  |
| 86 | 组合沙发 | 1 | 1 | 1 | 张 | 否 |  |
| 87 | 茶几A | 1 | 1 | 1 | 张 | 否 |  |
| 88 | 办公桌 | 2 | 2 | 4 | 张 | 否 |  |
| 89 | 办公椅（转椅） | 2 | 2 | 4 | 张 | 否 |  |
| 90 | 档案柜 | 2 | 2 | 4 | 张 | 否 |  |
| 91 | 连排桌椅 | 10 | 2 | 20 | 张 | 否 |  |
| 92 | 文件柜 | 2 | 2 | 4 | 张 | 否 |  |
| 93 | 办公桌 | 4 | 1 | 4 | 张 | 否 |  |
| 94 | 办公椅（转椅） | 4 | 1 | 4 | 张 | 否 |  |
| 95 | 文件柜 | 2 | 1 | 2 | 张 | 否 |  |
| 96 | 茶水柜 | 1 | 1 | 1 | 张 | 否 |  |
| 97 | 作品展示柜 | 20 | 1 | 20 | 张 | 否 |  |
| 98 | 办公桌 | 4 | 1 | 4 | 张 | 否 |  |
| 99 | 办公椅（转椅） | 4 | 1 | 4 | 张 | 否 |  |
| 100 | 文件柜 | 2 | 1 | 2 | 张 | 否 |  |
| 101 | 茶水柜 | 1 | 1 | 1 | 张 | 否 |  |
| 102 | 仪器柜 | 10 | 1 | 10 | 张 | 否 |  |
| 103 | 办公桌 | 1 | 1 | 1 | 张 | 否 |  |
| 104 | 办公椅（转椅） | 1 | 1 | 1 | 张 | 否 |  |
| 105 | 文件柜 | 2 | 1 | 2 | 张 | 否 |  |
| 106 | 办公桌 | 2 | 1 | 2 | 张 | 否 |  |
| 107 | 办公椅（转椅） | 2 | 1 | 2 | 张 | 否 |  |
| 108 | 文件柜 | 2 | 1 | 2 | 张 | 否 |  |
| 109 | 文件柜 | 8 | 2 | 16 | 张 | 否 |  |
| 110 | 办公桌 | 4 | 2 | 8 | 张 | 否 |  |
| 111 | 办公椅（转椅） | 4 | 2 | 8 | 张 | 否 |  |
| 112 | 茶水柜 | 1 | 2 | 2 | 张 | 否 |  |
| 113 | 办公桌 | 1 | 1 | 1 | 张 | 否 |  |
| 114 | 办公椅（转椅） | 1 | 1 | 1 | 张 | 否 |  |
| 115 | 货架 | 30 | 1 | 30 | 张 | 否 |  |
| 116 | 会议桌A | 1 | 1 | 1 | 张 | 否 |  |
| 117 | 会议条桌 | 6 | 1 | 6 | 张 | 否 |  |
| 118 | 会议椅A | 36 | 4 | 144 | 张 | 否 |  |
| 119 | 茶水柜 | 2 | 1 | 2 | 张 | 否 |  |
| 120 | 文件柜 | 2 | 2 | 4 | 张 | 否 |  |
| 121 | 办公桌 | 2 | 2 | 4 | 张 | 否 |  |
| 122 | 办公椅（转椅） | 2 | 2 | 4 | 张 | 否 |  |
| 123 | 文件柜 | 2 | 1 | 2 | 张 | 否 |  |
| 124 | 办公桌 | 2 | 1 | 2 | 张 | 否 |  |
| 125 | 办公椅（转椅） | 2 | 1 | 2 | 张 | 否 |  |
| 126 | 茶水柜 | 1 | 1 | 1 | 张 | 否 |  |
| 127 | 电脑桌 | 15 | 1 | 15 | 张 | 否 |  |
| 128 | 凳子 | 30 | 1 | 30 | 张 | 否 |  |
| 129 | 文件柜 | 10 | 1 | 10 | 张 | 否 |  |
| 130 | 办公桌 | 4 | 1 | 4 | 张 | 否 |  |
| 131 | 办公椅（转椅） | 4 | 1 | 4 | 张 | 否 |  |
| 132 | 文件柜 | 4 | 1 | 4 | 张 | 否 |  |
| 133 | 文件柜 | 4 | 1 | 4 | 张 | 否 |  |
| 134 | 讨论桌 | 1 | 3 | 3 | 张 | 否 |  |
| 135 | 讨论椅 | 24 | 3 | 72 | 张 | 否 |  |
| 136 | 文件柜 | 4 | 1 | 4 | 张 | 否 |  |
| 137 | 办公桌 | 2 | 1 | 2 | 张 | 否 |  |
| 138 | 办公椅（转椅） | 2 | 1 | 2 | 张 | 否 |  |
| 139 | 文件柜 | 8 | 2 | 16 | 张 | 否 |  |
| 140 | 会议桌B | 1 | 1 | 1 | 张 | 否 |  |
| 141 | 会议椅B | 14 | 1 | 14 | 张 | 否 |  |
| 142 | 茶水柜 | 1 | 1 | 1 | 张 | 否 |  |
| 143 | 单人沙发 | 8 | 1 | 8 | 张 | 否 |  |
| 144 | 茶水柜 | 2 | 1 | 2 | 张 | 否 |  |
| 145 | 文件柜 | 8 | 1 | 8 | 张 | 否 |  |
| 146 | 办公桌 | 3 | 1 | 3 | 张 | 否 |  |
| 147 | 办公椅（转椅） | 3 | 1 | 3 | 张 | 否 |  |
| 148 | 三人沙发 | 1 | 1 | 1 | 张 | 否 |  |
| 149 | 茶水柜 | 1 | 1 | 1 | 张 | 否 |  |
| 150 | 文件柜 | 3 | 6 | 18 | 张 | 否 |  |
| 151 | 办公桌 | 3 | 6 | 18 | 张 | 否 |  |
| 152 | 办公椅（转椅） | 3 | 6 | 18 | 张 | 否 |  |
| 153 | 三人沙发 | 1 | 6 | 6 | 张 | 否 |  |
| 154 | 茶水柜 | 1 | 6 | 6 | 张 | 否 |  |
| 155 | 单人沙发 | 10 | 2 | 20 | 张 | 否 |  |
| 156 | 茶几B | 7 | 2 | 14 | 张 | 否 |  |
| 157 | 茶水柜 | 2 | 2 | 4 | 张 | 否 |  |
| 158 | 行政办公桌 | 1 | 2 | 2 | 张 | 否 |  |
| 159 | 副台 | 1 | 2 | 2 | 张 | 否 |  |
| 160 | 行政办公椅（转椅） | 1 | 2 | 2 | 张 | 否 |  |
| 161 | 班前椅 | 4 | 2 | 8 | 张 | 否 |  |
| 162 | 文件柜 | 3 | 2 | 6 | 张 | 否 |  |
| 163 | 三人沙发 | 1 | 2 | 2 | 张 | 否 |  |
| 164 | 单人沙发 | 2 | 2 | 4 | 张 | 否 |  |
| 165 | 茶几C | 1 | 2 | 2 | 张 | 否 |  |
| 166 | 茶水柜 | 2 | 2 | 4 | 张 | 否 |  |
| 167 | 行政办公桌 | 2 | 4 | 8 | 张 | 否 |  |
| 168 | 行政办公椅（转椅） | 2 | 4 | 8 | 张 | 否 |  |
| 169 | 副台 | 1 | 4 | 4 | 张 | 否 |  |
| 170 | 三人沙发 | 1 | 4 | 4 | 张 | 否 |  |
| 171 | 文件柜 | 2 | 4 | 8 | 张 | 否 |  |
| 172 | 茶几C | 1 | 4 | 4 | 张 | 否 |  |
| 173 | 茶水柜 | 1 | 4 | 4 | 张 | 否 |  |
| 174 | 会议桌C | 1 | 2 | 2 | 张 | 否 |  |
| 175 | 会议椅A | 40 | 2 | 80 | 张 | 否 |  |
| 176 | 条桌 | 10 | 2 | 20 | 张 | 否 |  |
| 177 | 茶水柜 | 2 | 2 | 4 | 张 | 否 |  |
| 178 | 办公桌 | 3 | 2 | 6 | 张 | 否 |  |
| 179 | 办公椅（转椅） | 3 | 2 | 6 | 张 | 否 |  |
| 180 | 三人沙发 | 1 | 2 | 2 | 张 | 否 |  |
| 181 | 茶几C | 1 | 2 | 2 | 张 | 否 |  |
| 182 | 文件柜 | 3 | 2 | 6 | 张 | 否 |  |
| 183 | 茶水柜 | 1 | 2 | 2 | 张 | 否 |  |
| 184 | 办公桌 | 3 | 3 | 9 | 张 | 否 |  |
| 185 | 办公椅（转椅） | 3 | 3 | 9 | 张 | 否 |  |
| 186 | 三人沙发 | 1 | 3 | 3 | 张 | 否 |  |
| 187 | 茶几C | 1 | 3 | 3 | 张 | 否 |  |
| 188 | 文件柜 | 3 | 3 | 9 | 张 | 否 |  |
| 189 | 茶水柜 | 1 | 3 | 3 | 张 | 否 |  |
| 190 | 办公桌 | 2 | 1 | 2 | 张 | 否 |  |
| 191 | 办公椅（转椅） | 2 | 1 | 2 | 张 | 否 |  |
| 192 | 文件柜 | 10 | 1 | 10 | 张 | 否 |  |
| 193 | 办公桌 | 3 | 3 | 9 | 张 | 否 |  |
| 194 | 办公椅（转椅） | 3 | 3 | 9 | 张 | 否 |  |
| 195 | 三人沙发 | 1 | 3 | 3 | 张 | 否 |  |
| 196 | 茶几C | 1 | 3 | 3 | 张 | 否 |  |
| 197 | 文件柜 | 3 | 3 | 9 | 张 | 否 |  |
| 198 | 茶水柜 | 1 | 3 | 3 | 张 | 否 |  |
| 199 | 设备柜 | 6 | 1 | 6 | 张 | 否 |  |
| 200 | 六边形学生阅览桌 | 4 | 2 | 8 | 组 | 否 |  |
| 201 | 培训椅 | 24 | 2 | 48 | 张 | 否 |  |
| 202 | 会议桌D | 1 | 2 | 2 | 张 | 否 |  |
| 203 | 会议椅C | 14 | 2 | 28 | 张 | 否 |  |
| 204 | 储物柜 | 4 | 2 | 8 | 张 | 否 |  |
| 205 | 茶水柜 | 1 | 2 | 2 | 张 | 否 |  |
| 206 | 办公桌 | 46 | 1 | 46 | 张 | 否 |  |
| 207 | 办公椅（转椅） | 46 | 1 | 46 | 张 | 否 |  |
| 208 | 文件柜 | 2 | 1 | 2 | 张 | 否 |  |
| 209 | 茶水柜 | 1 | 1 | 1 | 张 | 否 |  |
| 210 | 衣柜 | 4 | 1 | 4 | 张 | 否 |  |
| 211 | 储物柜 | 4 | 2 | 8 | 张 | 否 |  |
| 212 | 单人沙发 | 10 | 1 | 10 | 张 | 否 |  |
| 213 | 茶几D | 5 | 1 | 5 | 张 | 否 |  |
| 214 | 茶水柜 | 1 | 1 | 1 | 张 | 否 |  |
| 215 | 货架 | 10 | 2 | 20 | 张 | 否 |  |
| 216 | 演讲台 | 2 | 1 | 2 | 张 | 否 |  |
| 217 | 主席台桌 | 5 | 1 | 5 | 张 | 否 |  |
| 218 | 主席台椅 | 15 | 1 | 15 | 张 | 否 |  |
| 219 | 长条桌 | 12 | 1 | 12 | 张 | 否 |  |
| 220 | 长条桌 | 6 | 1 | 6 | 张 | 否 |  |
| 221 | 办公桌 | 3 | 1 | 3 | 张 | 否 |  |
| 222 | 办公椅（转椅） | 3 | 1 | 3 | 张 | 否 |  |
| 223 | 储物柜 | 4 | 3 | 12 | 张 | 否 |  |
| 224 | 合唱台阶 | 1 | 3 | 3 | 张 | 否 |  |
| 225 | 办公桌 | 12 | 1 | 12 | 张 | 否 |  |
| 226 | 办公椅（转椅） | 12 | 1 | 12 | 张 | 否 |  |
| 227 | 文件柜 | 6 | 1 | 6 | 张 | 否 |  |
| 228 | 茶水柜 | 2 | 1 | 2 | 张 | 否 |  |
| 229 | 货架 | 10 | 2 | 20 | 张 | 否 |  |
| 230 | 器材柜 | 10 | 1 | 10 | 张 | 否 |  |
| 231 | 更衣镜 | 4 | 2 | 8 | 张 | 否 |  |
| 232 | 服装橱柜 | 15 | 1 | 15 | 张 | 否 |  |
| 233 | 鞋柜 | 7 | 1 | 7 | 张 | 否 |  |
| 234 | 办公桌 | 3 | 1 | 3 | 张 | 否 |  |
| 235 | 办公椅（转椅） | 3 | 1 | 3 | 张 | 否 |  |
| 236 | 文件柜 | 3 | 1 | 3 | 张 | 否 |  |
| 237 | 茶水柜 | 1 | 1 | 1 | 张 | 否 |  |
| 238 | 换鞋凳 | 6 | 1 | 6 | 张 | 否 |  |
| 239 | 连排椅 | 8 | 1 | 8 | 张 | 否 |  |
| 240 | 货架 | 10 | 2 | 20 | 张 | 否 |  |
| 241 | 教师讲台 | 1 | 3 | 3 | 张 | 否 |  |
| 242 | 教师椅 | 1 | 3 | 3 | 张 | 否 |  |
| 243 | 美术桌 | 9 | 3 | 27 | 张 | 否 |  |
| 244 | 美术凳 | 54 | 3 | 162 | 张 | 否 |  |
| 245 | 音乐椅 | 56 | 3 | 168 | 张 | 否 |  |
| 246 | 普通黑板 | 1 | 48 | 48 | 张 | 否 |  |
| 247 | 课桌椅 | 55 | 48 | 2640 | 张 | 否 |  |
| 248 | 普通黑板 | 1 | 24 | 24 | 张 | 否 |  |
| 249 | 课桌椅 | 55 | 24 | 1320 | 张 | 否 |  |
| 250 | 课桌椅 | 55 | 4 | 220 | 张 | 否 |  |
| 251 | 书架 | 1 | 76 | 76 | 套 | 否 |  |
| 252 | 成品地台 | 35 |  |  | 套 | 否 |  |
| 253 | 课桌椅 | 56 | 1 | 56 | 张 | 否 |  |
| 254 | 课桌椅 | 56 | 1 | 56 | 张 | 否 |  |
| 255 | 凭证柜 | 1 | 4 | 4 | 张 | 否 |  |
| 256 | 凭证柜 | 1 | 8 | 8 | 张 | 否 |  |
| 257 | 拉帘 | 48 | 1 | 48 | 副 | 否 |  |
| 258 | 布帘 | 242 | 1 | 242 | 副 | 否 |  |

（二）本项目核心产品为：办公桌

三、技术要求

| 序号 | 楼层 | 类型 | 配备 | 规格要求 | 质量要求 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学楼 | 班主任办公室 | 办公桌 | 1400*700*760mm。台面和台脚厚度40mm，桌下一侧有一三抽柜带通锁 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④办公桌 检测至少包含：主要尺寸及偏差、形状和位置公差（邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、推拉构件下垂度、推拉构件摆动度、底脚着地平稳性）、外观性能（金属件、木制件、塑料件、配件、活动部件、可触及区域）、安全性能（通用结构安全、有害物质限量（邻苯二甲酸酯、多环芳经、多溴联苯、多溴二苯醚））、产品表面理化性能-金属喷漆（塑）涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）、产品表面理化性能-木制件表面装饰层(软硬质覆面层)（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐污染、耐磨-其他、抗冲击、耐光色牢度(灰色样卡)）、力学性能（桌几类强度和耐久性、桌类稳定性）、产品寿命、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅（Pb)、镉（Cd）、铬（Cr)、汞（Hg）、锑（Sb）、钡（Ba）、硒（Se）、砷（As）） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准。 6、提供办公桌台面板小样，尺寸200mm*200mm*40mm，三面封边。 |
| 2 | 教学楼 | 班主任办公室 | 办公椅（转椅） | 外背高≥50cm。前脚1.8mm厚扁圆管度、后脚φ22圆管，表面电镀处理 | ①定型海绵 检测至少包含：阻燃性能为II级、40％压陷硬度、回弹率、75％压缩永久变形、65%/25%压陷比、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、湿热老化后拉伸强度。 ②麻绒 检测至少包含：甲醛含量未检出、PH值、染色牢度、可分解致癌芳香胺染料未检出、苯胺未检出、致癌染料含量未检出、致敏性分散染料的测定未检出、其他禁用染料未检出。 ③办公椅（转椅） 检测至少包含：外观（塑料件外观、软、硬包件外观）、理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料（回弹性、75％压缩永久变形）、力学性能（稳定性、座面冲击、底座静载荷、跌落）、阻燃性、甲醛释放量、TVOC、安全性（基本安全、密封性能）、有害物质限量-邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出、有害物质限量-重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出、可分解致癌芳香胺未检出、皮革中五氯苯酚-其他家具未检出。 | 1、面料：采用麻绒为原料，由纤维素基材等高分子材料，具有延展性和耐磨性，提升透气性和舒适度，增强外观和手感 2、海绵：采用定型海绵，表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、底盘机构：采用钢制防爆底盘机构，表面静电粉末喷涂，结构完整贴合座板 4、脚架：优选钢制脚架；金属电镀层满足抗盐雾测试达18h合格 |
| 3 | 教学楼 | 班主任办公室 | 文件柜 | 800*400*2000mm。上部木框玻璃门，5mm厚钢化玻璃，中间两层隔板，下部分木制对开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④文件柜 检测至少包含：外观要求-人造板件外观（干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层）、结构安全性、表面理化性能要求-软、硬质覆面（抗冲击、耐湿热、耐划痕、耐污染性能）、力学性能（柜类强度和耐久性、柜类稳定性）、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷））、产品寿命、抗菌性能-抑菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 4 | 教学楼 | 班主任办公室 | 茶水柜 | 1200*400*800mm。上部三个抽屉，下部三个木制开门，中间一层隔板； | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④茶水柜 检测至少包含：表面理化性能要求-软硬质覆面（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、表面耐磨性）、总挥发性有机化合物（TVOC）、甲醛释放量。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 5 | 教学楼 | 班主任办公室 | 作业本柜 | 1200*400*900mm。一侧对开门，一侧两层隔板加竖站板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 6 | 教学楼 | 三四层东侧办公室 | 办公桌 | 1400*700*760mm。桌下一侧有一三抽柜带通锁 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④办公桌 检测至少包含：主要尺寸及偏差、形状和位置公差（邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、推拉构件下垂度、推拉构件摆动度、底脚着地平稳性）、外观性能（金属件、木制件、塑料件、配件、活动部件、可触及区域）、安全性能（通用结构安全、有害物质限量（邻苯二甲酸酯、多环芳经、多溴联苯、多溴二苯醚））、产品表面理化性能-金属喷漆（塑）涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）、产品表面理化性能-木制件表面装饰层(软硬质覆面层)（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐污染、耐磨-其他、抗冲击、耐光色牢度(灰色样卡)）、力学性能（桌几类强度和耐久性、桌类稳定性）、产品寿命、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅（Pb)、镉（Cd）、铬（Cr)、汞（Hg）、锑（Sb）、钡（Ba）、硒（Se）、砷（As）） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 7 | 教学楼 | 三四层东侧办公室 | 办公椅（转椅） | 外背高≥50cm。前脚1.8mm厚扁圆管度、后脚φ22圆管，表面电镀处理 | ①定型海绵 检测至少包含：阻燃性能为II级、40％压陷硬度、回弹率、75％压缩永久变形、65%/25%压陷比、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、湿热老化后拉伸强度。 ②麻绒 检测至少包含：甲醛含量未检出、PH值、染色牢度、可分解致癌芳香胺染料未检出、苯胺未检出、致癌染料含量未检出、致敏性分散染料的测定未检出、其他禁用染料未检出。 ③办公椅（转椅） 检测至少包含：外观（塑料件外观、软、硬包件外观）、理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料（回弹性、75％压缩永久变形）、力学性能（稳定性、座面冲击、底座静载荷、跌落）、阻燃性、甲醛释放量、TVOC、安全性（基本安全、密封性能）、有害物质限量-邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出、有害物质限量-重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出、可分解致癌芳香胺未检出、皮革中五氯苯酚-其他家具未检出。 | 1、面料：采用麻绒为原料，由纤维素基材等高分子材料，具有延展性和耐磨性，提升透气性和舒适度，增强外观和手感 2、海绵：采用定型海绵，表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、底盘机构：采用钢制防爆底盘机构，表面静电粉末喷涂，结构完整贴合座板 4、脚架：优选钢制弓形脚架；金属电镀层满足抗盐雾测试达18h合格 |
| 8 | 教学楼 | 三四层东侧办公室 | 文件柜 | 800*400*2000mm。上部木框玻璃门，5mm厚钢化玻璃，中间两层隔板，下部分木制对开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④文件柜 检测至少包含：外观要求-人造板件外观（干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层）、结构安全性、表面理化性能要求-软、硬质覆面（抗冲击、耐湿热、耐划痕、耐污染性能）、力学性能（柜类强度和耐久性、柜类稳定性）、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷））、产品寿命、抗菌性能-抑菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 9 | 教学楼 | 三四层东侧办公室 | 茶水柜 | 1200*400*800mm。上部三个抽屉，下部三个木制开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④茶水柜 检测至少包含：表面理化性能要求-软硬质覆面（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、表面耐磨性）、总挥发性有机化合物（TVOC）、甲醛释放量。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 10 | 教学楼 | 三四层东侧办公室 | 阅览桌 | 1400*800*700mm。φ70mm橡胶木脚架，25mm厚橡胶木桌面 | ①水性油漆 检测至少包含：挥发性有机化合物（VOC）含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量未检出、烷基酚聚氧乙烯醚(APE0)总和含量、苯系物总和含量未检出、总铅（Pb）、可溶性重金属（镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)）未检出、卤代烃(以二氯甲烷计)未检出。 | 1、主材：采用橡胶木实木桌面，其质地细密，结构稳定，具有较好的弹性和耐久性，能够承受较大的重量和压力 2、油漆：采用水性油漆，“五底三面”加工工艺；经嵌补、磨光、上色，五遍底漆、三遍面漆、紫外线固化等九道磨褪工艺制成；产品色泽一致，呈现自然清晰的木纹 3、胶水：采用环保木工胶，通过乳液聚合工艺制成，具有优异的粘接性能，无毒无味等优点 4、横梁：采用加厚钢型材支撑，具有耐腐蚀抗剪力等优点 5、脚架：采用橡胶木实木脚架，其质地细密，结构稳定，具有较好的弹性和耐久性，能够承受较大的重量和压力 |
| 11 | 教学楼 | 三四层东侧办公室 | 阅览椅 | 520*590*760mm | ①定型海绵 检测至少包含：阻燃性能为II级、40％压陷硬度、回弹率、75％压缩永久变形、65%/25%压陷比、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、湿热老化后拉伸强度。 ②水性油漆 检测至少包含：挥发性有机化合物（VOC）含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量未检出、烷基酚聚氧乙烯醚(APE0)总和含量、苯系物总和含量未检出、总铅（Pb）、可溶性重金属（镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)）未检出、卤代烃(以二氯甲烷计)未检出。 | 1、面料：采用环保西皮为面料为原料，皮面柔软舒适,光泽持久 2、海绵：采用定型海绵，表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、脚架：采用橡胶木实木脚架，其质地细密，结构稳定，具有较好的弹性和耐久性，能够承受较大的重量和压力 4、油漆：采用水性油漆，“五底三面”加工工艺；经嵌补、磨光、上色，五遍底漆、三遍面漆、紫外线固化等九道磨褪工艺制成；产品色泽一致，呈现自然清晰的木纹 |
| 12 | 教学楼 | 三楼东广播室 | 办公桌 | 1400*700*760mm。台面和台脚厚度40mm，桌下一侧有一三抽柜带通锁 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④办公桌 检测至少包含：主要尺寸及偏差、形状和位置公差（邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、推拉构件下垂度、推拉构件摆动度、底脚着地平稳性）、外观性能（金属件、木制件、塑料件、配件、活动部件、可触及区域）、安全性能（通用结构安全、有害物质限量（邻苯二甲酸酯、多环芳经、多溴联苯、多溴二苯醚））、产品表面理化性能-金属喷漆（塑）涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）、产品表面理化性能-木制件表面装饰层(软硬质覆面层)（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐污染、耐磨-其他、抗冲击、耐光色牢度(灰色样卡)）、力学性能（桌几类强度和耐久性、桌类稳定性）、产品寿命、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅（Pb)、镉（Cd）、铬（Cr)、汞（Hg）、锑（Sb）、钡（Ba）、硒（Se）、砷（As）） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 13 | 教学楼 | 三楼东广播室 | 办公椅（转椅） | 外背高≥50cm。前脚1.8mm厚扁圆管度、后脚φ22圆管，表面电镀处理 | ①定型海绵 检测至少包含：阻燃性能为II级、40％压陷硬度、回弹率、75％压缩永久变形、65%/25%压陷比、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、湿热老化后拉伸强度。 ②麻绒 检测至少包含：甲醛含量未检出、PH值、染色牢度、可分解致癌芳香胺染料未检出、苯胺未检出、致癌染料含量未检出、致敏性分散染料的测定未检出、其他禁用染料未检出。 ③办公椅（转椅） 检测至少包含：外观（塑料件外观、软、硬包件外观）、理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料（回弹性、75％压缩永久变形）、力学性能（稳定性、座面冲击、底座静载荷、跌落）、阻燃性、甲醛释放量、TVOC、安全性（基本安全、密封性能）、有害物质限量-邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出、有害物质限量-重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出、可分解致癌芳香胺未检出、皮革中五氯苯酚-其他家具未检出。 | 1、面料：采用麻绒为原料，由纤维素基材等高分子材料，具有延展性和耐磨性，提升透气性和舒适度，增强外观和手感 2、海绵：采用定型海绵，表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、底盘机构：采用钢制防爆底盘机构，表面静电粉末喷涂，结构完整贴合座板 4、脚架：优选钢制弓形脚架；金属电镀层满足抗盐雾测试达18h合格 |
| 14 | 教学楼 | 三楼东广播室 | 三人沙发 | 2020*800*780mm | ①实木多层板 检测至少包含：含水率、胶合强度、挥发性有机化合物(72h)（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TV0C)）、甲醛释放量、可迁移元素最大限量（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出、可燃性试验、表面吸收性能、密度及偏差、防潮性能；总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）、防霉菌性能（黑曲霉、绿色木霉）。 ②沙发 检测至少包含：主要尺寸及偏差、外形对称度、产品用料、加工（木制件、木材含水率、铺垫料、泡沫塑料、防锈处理、摩擦声）、外观性能（面料、缝纫和包覆、五金件及其配件安装）、覆面材料理化性能、力学性能（沙发座、背及扶手耐久性、压缩量）、安全性能（结构安全性、有害物质限量（皮革-可分解致癌芳香胺染料）、阻燃剂（多溴联苯、多溴二苯醚）、阻燃性（家用产品））、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）、多环芳烃、皮革中五氯苯酚(PCP)）、产品寿命； | 1、面料：采用聚氨酯（PU）高分子化合物合成人造西皮，表面覆膜处理，光滑美观，手感良好。通过染色、喷漆等工艺来增强其视觉效果，模拟真皮的色彩和光泽 2、填料：采用高密度回弹海绵，常规密度45#。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、框架：采用木方+多层实木层压板，承力木方不小于3*7.夹板密度≥600KG/m³。经过高温烘烤，含水率≤9%，不霉变、握钉力强，表面经过特殊处理，防腐仿霉，美观耐用，确保整体结构的稳固性和承重能力 4、弹簧：采用高品质独立袋装高回弹弹簧系统，每个弹簧独立工作，有效减少了弹簧间的相互干扰，增强平稳性和均匀性，延长使用寿命，降低噪音 5、脚架：采用厚度≥1.8mm，φ29mm304#无缝冷轧钢管，经弯管、焊接、钣金等工艺制作而成。表面高温固化工艺，18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm² |
| 15 | 教学楼 | 三楼东广播室 | 文件柜 | 800*400*2000mm。上部木框玻璃门，5mm厚钢化玻璃，中间两层隔板，下部分木制对开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④文件柜 检测至少包含：外观要求-人造板件外观（干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层）、结构安全性、表面理化性能要求-软、硬质覆面（抗冲击、耐湿热、耐划痕、耐污染性能）、力学性能（柜类强度和耐久性、柜类稳定性）、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷））、产品寿命、抗菌性能-抑菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 16 | 教学楼 | 阅览室 | 茶水柜 | 1200*400*800mm。上部三个抽屉，下部三个木制开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④茶水柜 检测至少包含：表面理化性能要求-软硬质覆面（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、表面耐磨性）、总挥发性有机化合物（TVOC）、甲醛释放量。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 17 | 教学楼 | 阅览室 | 阅览桌 | 1400*800*750mm。φ70mm橡胶木脚架，25mm厚橡胶木桌面 | ①水性油漆 检测至少包含：挥发性有机化合物（VOC）含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量未检出、烷基酚聚氧乙烯醚(APE0)总和含量、苯系物总和含量未检出、总铅（Pb）、可溶性重金属（镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)）未检出、卤代烃(以二氯甲烷计)未检出。 | 1、主材：采用橡胶木实木桌面，其质地细密，结构稳定，具有较好的弹性和耐久性，能够承受较大的重量和压力 2、油漆：采用水性油漆，“五底三面”加工工艺；经嵌补、磨光、上色，五遍底漆、三遍面漆、紫外线固化等九道磨褪工艺制成；产品色泽一致，呈现自然清晰的木纹 3、胶水：采用环保木工胶，通过乳液聚合工艺制成，具有优异的粘接性能，无毒无味等优点 4、横梁：采用加厚钢型材支撑，具有耐腐蚀抗剪力等优点 5、脚架：采用橡胶木实木脚架，其质地细密，结构稳定，具有较好的弹性和耐久性，能够承受较大的重量和压力 |
| 18 | 教学楼 | 阅览室 | 阅览椅 | 520*590*760mm | ①定型海绵 检测至少包含：阻燃性能为II级、40％压陷硬度、回弹率、75％压缩永久变形、65%/25%压陷比、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、湿热老化后拉伸强度。 ②水性油漆 检测至少包含：挥发性有机化合物（VOC）含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量未检出、烷基酚聚氧乙烯醚(APE0)总和含量、苯系物总和含量未检出、总铅（Pb）、可溶性重金属（镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)）未检出、卤代烃(以二氯甲烷计)未检出。 | 1、面料：采用环保西皮为面料为原料，皮面柔软舒适,光泽持久 2、海绵：采用定型海绵，表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、脚架：采用橡胶木实木脚架，其质地细密，结构稳定，具有较好的弹性和耐久性，能够承受较大的重量和压力 4、油漆：采用水性油漆，“五底三面”加工工艺；经嵌补、磨光、上色，五遍底漆、三遍面漆、紫外线固化等九道磨褪工艺制成；产品色泽一致，呈现自然清晰的木纹 |
| 19 | 教学楼 | 阅览室 | 办公桌 | 1400*700*760mm。台面和台脚厚度40mm，桌下一侧有一三抽柜带通锁 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④办公桌 检测至少包含：主要尺寸及偏差、形状和位置公差（邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、推拉构件下垂度、推拉构件摆动度、底脚着地平稳性）、外观性能（金属件、木制件、塑料件、配件、活动部件、可触及区域）、安全性能（通用结构安全、有害物质限量（邻苯二甲酸酯、多环芳经、多溴联苯、多溴二苯醚））、产品表面理化性能-金属喷漆（塑）涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）、产品表面理化性能-木制件表面装饰层(软硬质覆面层)（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐污染、耐磨-其他、抗冲击、耐光色牢度(灰色样卡)）、力学性能（桌几类强度和耐久性、桌类稳定性）、产品寿命、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅（Pb)、镉（Cd）、铬（Cr)、汞（Hg）、锑（Sb）、钡（Ba）、硒（Se）、砷（As）） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 20 | 教学楼 | 阅览室 | 办公椅（转椅） | 外背高≥50cm。前脚1.8mm厚扁圆管度、后脚φ22圆管，表面电镀处理 | ①定型海绵 检测至少包含：阻燃性能为II级、40％压陷硬度、回弹率、75％压缩永久变形、65%/25%压陷比、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、湿热老化后拉伸强度。 ②麻绒 检测至少包含：甲醛含量未检出、PH值、染色牢度、可分解致癌芳香胺染料未检出、苯胺未检出、致癌染料含量未检出、致敏性分散染料的测定未检出、其他禁用染料未检出。 ③办公椅（转椅） 检测至少包含：外观（塑料件外观、软、硬包件外观）、理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料（回弹性、75％压缩永久变形）、力学性能（稳定性、座面冲击、底座静载荷、跌落）、阻燃性、甲醛释放量、TVOC、安全性（基本安全、密封性能）、有害物质限量-邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出、有害物质限量-重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出、可分解致癌芳香胺未检出、皮革中五氯苯酚-其他家具未检出。 | 1、面料：采用麻绒为原料，由纤维素基材等高分子材料，具有延展性和耐磨性，提升透气性和舒适度，增强外观和手感 2、海绵：采用定型海绵，表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、底盘机构：采用钢制防爆底盘机构，表面静电粉末喷涂，结构完整贴合座板 4、脚架：优选钢制弓形脚架；金属电镀层满足抗盐雾测试达18h合格 |
| 21 | 教学楼 | 辅房（改创新班办公室） | 办公桌 | 1400*700*760mm。台面和台脚厚度40mm，桌下一侧有一三抽柜带通锁 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④办公桌 检测至少包含：主要尺寸及偏差、形状和位置公差（邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、推拉构件下垂度、推拉构件摆动度、底脚着地平稳性）、外观性能（金属件、木制件、塑料件、配件、活动部件、可触及区域）、安全性能（通用结构安全、有害物质限量（邻苯二甲酸酯、多环芳经、多溴联苯、多溴二苯醚））、产品表面理化性能-金属喷漆（塑）涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）、产品表面理化性能-木制件表面装饰层(软硬质覆面层)（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐污染、耐磨-其他、抗冲击、耐光色牢度(灰色样卡)）、力学性能（桌几类强度和耐久性、桌类稳定性）、产品寿命、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅（Pb)、镉（Cd）、铬（Cr)、汞（Hg）、锑（Sb）、钡（Ba）、硒（Se）、砷（As）） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 22 | 教学楼 | 辅房（改创新班办公室） | 办公椅（转椅） | 外背高≥50cm。前脚1.8mm厚扁圆管度、后脚φ22圆管，表面电镀处理 | ①定型海绵 检测至少包含：阻燃性能为II级、40％压陷硬度、回弹率、75％压缩永久变形、65%/25%压陷比、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、湿热老化后拉伸强度。 ②麻绒 检测至少包含：甲醛含量未检出、PH值、染色牢度、可分解致癌芳香胺染料未检出、苯胺未检出、致癌染料含量未检出、致敏性分散染料的测定未检出、其他禁用染料未检出。 ③办公椅（转椅） 检测至少包含：外观（塑料件外观、软、硬包件外观）、理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料（回弹性、75％压缩永久变形）、力学性能（稳定性、座面冲击、底座静载荷、跌落）、阻燃性、甲醛释放量、TVOC、安全性（基本安全、密封性能）、有害物质限量-邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出、有害物质限量-重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出、可分解致癌芳香胺未检出、皮革中五氯苯酚-其他家具未检出。 | 1、面料：采用麻绒为原料，由纤维素基材等高分子材料，具有延展性和耐磨性，提升透气性和舒适度，增强外观和手感 2、海绵：采用定型海绵，表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、底盘机构：采用钢制防爆底盘机构，表面静电粉末喷涂，结构完整贴合座板 4、脚架：优选钢制弓形脚架；金属电镀层满足抗盐雾测试达18h合格 |
| 23 | 教学楼 | 辅房（改创新班办公室） | 文件柜 | 800*400*2000mm。上部木框玻璃门，5mm厚钢化玻璃，中间两层隔板，下部分木制对开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④文件柜 检测至少包含：外观要求-人造板件外观（干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层）、结构安全性、表面理化性能要求-软、硬质覆面（抗冲击、耐湿热、耐划痕、耐污染性能）、力学性能（柜类强度和耐久性、柜类稳定性）、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷））、产品寿命、抗菌性能-抑菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 24 | 教学楼 | 辅房（改创新班办公室） | 茶水柜 | 1200*400*800mm。上部三个抽屉，下部三个木制开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④茶水柜 检测至少包含：表面理化性能要求-软硬质覆面（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、表面耐磨性）、总挥发性有机化合物（TVOC）、甲醛释放量。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 25 | 教学楼 | 辅房（改创新班办公室） | 作业本柜 | 1200*400*900mm。一侧对开门，一侧两层隔板加竖站板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 26 | 教学楼 | 教师办公室 | 办公桌 | 1400*700*760mm。台面和台脚厚度40mm，桌下一侧有一三抽柜带通锁 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④办公桌 检测至少包含：主要尺寸及偏差、形状和位置公差（邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、推拉构件下垂度、推拉构件摆动度、底脚着地平稳性）、外观性能（金属件、木制件、塑料件、配件、活动部件、可触及区域）、安全性能（通用结构安全、有害物质限量（邻苯二甲酸酯、多环芳经、多溴联苯、多溴二苯醚））、产品表面理化性能-金属喷漆（塑）涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）、产品表面理化性能-木制件表面装饰层(软硬质覆面层)（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐污染、耐磨-其他、抗冲击、耐光色牢度(灰色样卡)）、力学性能（桌几类强度和耐久性、桌类稳定性）、产品寿命、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅（Pb)、镉（Cd）、铬（Cr)、汞（Hg）、锑（Sb）、钡（Ba）、硒（Se）、砷（As）） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 27 | 教学楼 | 教师办公室 | 办公椅（转椅） | 外背高≥50cm。前脚1.8mm厚扁圆管度、后脚φ22圆管，表面电镀处理 | ①定型海绵 检测至少包含：阻燃性能为II级、40％压陷硬度、回弹率、75％压缩永久变形、65%/25%压陷比、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、湿热老化后拉伸强度。 ②麻绒 检测至少包含：甲醛含量未检出、PH值、染色牢度、可分解致癌芳香胺染料未检出、苯胺未检出、致癌染料含量未检出、致敏性分散染料的测定未检出、其他禁用染料未检出。 ③办公椅（转椅） 检测至少包含：外观（塑料件外观、软、硬包件外观）、理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料（回弹性、75％压缩永久变形）、力学性能（稳定性、座面冲击、底座静载荷、跌落）、阻燃性、甲醛释放量、TVOC、安全性（基本安全、密封性能）、有害物质限量-邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出、有害物质限量-重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出、可分解致癌芳香胺未检出、皮革中五氯苯酚-其他家具未检出。 | 1、面料：采用麻绒为原料，由纤维素基材等高分子材料，具有延展性和耐磨性，提升透气性和舒适度，增强外观和手感 2、海绵：采用定型海绵，表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、底盘机构：采用钢制防爆底盘机构，表面静电粉末喷涂，结构完整贴合座板 4、脚架：优选钢制弓形脚架；金属电镀层满足抗盐雾测试达18h合格 |
| 28 | 教学楼 | 教师办公室 | 文件柜 | 800*400*2000mm。上部木框玻璃门，5mm厚钢化玻璃，中间两层隔板，下部分木制对开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④文件柜 检测至少包含：外观要求-人造板件外观（干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层）、结构安全性、表面理化性能要求-软、硬质覆面（抗冲击、耐湿热、耐划痕、耐污染性能）、力学性能（柜类强度和耐久性、柜类稳定性）、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷））、产品寿命、抗菌性能-抑菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 29 | 教学楼 | 教师办公室 | 茶水柜 | 1200*400*800mm。上部三个抽屉，下部三个木制开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④茶水柜 检测至少包含：表面理化性能要求-软硬质覆面（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、表面耐磨性）、总挥发性有机化合物（TVOC）、甲醛释放量。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 30 | 教学楼 | 教师办公室 | 作业本柜 | 1200*400*900mm。一侧对开门，一侧两层隔板加竖站板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 31 | 教学楼 | 辅房（改年级部办公室） | 办公桌 | 1400*700*760mm。台面和台脚厚度40mm，桌下一侧有一三抽柜带通锁 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④办公桌 检测至少包含：主要尺寸及偏差、形状和位置公差（邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、推拉构件下垂度、推拉构件摆动度、底脚着地平稳性）、外观性能（金属件、木制件、塑料件、配件、活动部件、可触及区域）、安全性能（通用结构安全、有害物质限量（邻苯二甲酸酯、多环芳经、多溴联苯、多溴二苯醚））、产品表面理化性能-金属喷漆（塑）涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）、产品表面理化性能-木制件表面装饰层(软硬质覆面层)（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐污染、耐磨-其他、抗冲击、耐光色牢度(灰色样卡)）、力学性能（桌几类强度和耐久性、桌类稳定性）、产品寿命、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅（Pb)、镉（Cd）、铬（Cr)、汞（Hg）、锑（Sb）、钡（Ba）、硒（Se）、砷（As）） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 32 | 教学楼 | 辅房（改年级部办公室） | 办公椅（转椅） | 外背高≥50cm。前脚1.8mm厚扁圆管度、后脚φ22圆管，表面电镀处理 | ①定型海绵 检测至少包含：阻燃性能为II级、40％压陷硬度、回弹率、75％压缩永久变形、65%/25%压陷比、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、湿热老化后拉伸强度。 ②麻绒 检测至少包含：甲醛含量未检出、PH值、染色牢度、可分解致癌芳香胺染料未检出、苯胺未检出、致癌染料含量未检出、致敏性分散染料的测定未检出、其他禁用染料未检出。 ③办公椅（转椅） 检测至少包含：外观（塑料件外观、软、硬包件外观）、理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料（回弹性、75％压缩永久变形）、力学性能（稳定性、座面冲击、底座静载荷、跌落）、阻燃性、甲醛释放量、TVOC、安全性（基本安全、密封性能）、有害物质限量-邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出、有害物质限量-重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出、可分解致癌芳香胺未检出、皮革中五氯苯酚-其他家具未检出。 | 1、面料：采用麻绒为原料，由纤维素基材等高分子材料，具有延展性和耐磨性，提升透气性和舒适度，增强外观和手感 2、海绵：采用定型海绵，表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、底盘机构：采用钢制防爆底盘机构，表面静电粉末喷涂，结构完整贴合座板 4、脚架：优选钢制弓形脚架；金属电镀层满足抗盐雾测试达18h合格 |
| 33 | 教学楼 | 辅房（改年级部办公室） | 文件柜 | 800*400*2000mm。上部木框玻璃门，5mm厚钢化玻璃，中间两层隔板，下部分木制对开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④文件柜 检测至少包含：外观要求-人造板件外观（干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层）、结构安全性、表面理化性能要求-软、硬质覆面（抗冲击、耐湿热、耐划痕、耐污染性能）、力学性能（柜类强度和耐久性、柜类稳定性）、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷））、产品寿命、抗菌性能-抑菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 34 | 教学楼 | 辅房（改年级部办公室） | 茶水柜 | 1200*400*800mm。上部三个抽屉，下部三个木制开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④茶水柜 检测至少包含：表面理化性能要求-软硬质覆面（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、表面耐磨性）、总挥发性有机化合物（TVOC）、甲醛释放量。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 35 | 教学楼 | 会议室 | 会议桌A | 5500*2000*760mm。桌面为25mm挂边至43mm，桌面带两个多媒体线盒，桌面中间不锈钢镜面或黑色钢化玻璃跳色 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④会议桌 检测至少包含：外观要求（木工要求、漆膜外观要求）、漆膜理化性能（耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐磨性、抗冲击）、力学性能（桌类强度和耐久性、桌类稳定性）、甲醛释放量。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 36 | 教学楼 | 会议室 | 会议条桌 | 1200*400*760mm | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 37 | 教学楼 | 会议室 | 会议椅A | 640*630*980mm。靠背+扶手：PP材质一体成型；背内板：PP塑胶 | ①定型海绵 检测至少包含：阻燃性能为II级、40％压陷硬度、回弹率、75％压缩永久变形、65%/25%压陷比、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、湿热老化后拉伸强度。 | 1、面料：采用环保西皮为面料为原料，皮面柔软舒适,光泽持久 2、海绵：采用定型海绵，表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、底盘机构：采用钢制防爆底盘机构，表面静电粉末喷涂，结构完整贴合座板 4、脚架：采用钢制弓形脚架，壁厚达2.0mm；金属电镀层满足抗盐雾测试达18h合格 |
| 38 | 教学楼 | 会议室 | 茶水柜 | 1200*400*800mm。上部三个抽屉，下部三个木制开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④茶水柜 检测至少包含：表面理化性能要求-软硬质覆面（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、表面耐磨性）、总挥发性有机化合物（TVOC）、甲醛释放量。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 39 | 教学楼 | 辅房大（改集备室） | 讨论桌 | 4600*1200*750mm。25mm厚橡胶木台面，站脚采用50*50方管、横拉25*50方管 | ①水性油漆 检测至少包含：挥发性有机化合物（VOC）含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量未检出、烷基酚聚氧乙烯醚(APE0)总和含量、苯系物总和含量未检出、总铅（Pb）、可溶性重金属（镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)）未检出、卤代烃(以二氯甲烷计)未检出。 | 1、主材：采用橡胶木实木桌面，其质地细密，结构稳定，具有较好的弹性和耐久性，能够承受较大的重量和压力 2、油漆：采用水性油漆，“五底三面”加工工艺；经嵌补、磨光、上色，五遍底漆、三遍面漆、紫外线固化等九道磨褪工艺制成；产品色泽一致，呈现自然清晰的木纹 3、胶水：采用环保木工胶，通过乳液聚合工艺制成，具有优异的粘接性能，无毒无味等优点 4、横梁：采用加厚钢型材支撑，具有耐腐蚀抗剪力等优点 5、脚架：采用厚度≥1.8mm，φ29mm304#无缝冷轧钢管，经弯管、焊接、钣金等工艺制作而成。表面高温固化工艺，18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm² |
| 40 | 教学楼 | 辅房大（改集备室） | 木塑讨论椅 | 480*520*780mm | ①ABS塑料 检测至少包含：塑料材料理化性能（冲击强度）、外观（塑料件外观）、理化性能-塑料件（耐冷热循环、硬度）、有害物质限量-邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出、有害物质限量-重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出、有害物质限量（多溴二苯醚(PBDE)、多溴联苯(PBB)、多环芳烃（苯并[a]芘、16种多环芳烃(PAH)总量））未检出。 ②水性油漆 检测至少包含：挥发性有机化合物（VOC）含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量未检出、烷基酚聚氧乙烯醚(APE0)总和含量、苯系物总和含量未检出、总铅（Pb）、可溶性重金属（镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)）未检出、卤代烃(以二氯甲烷计)未检出。 | 1、靠背及坐垫：采用ABS塑料耐冲击强，一级新料一体射出成型，具有强度高、韧性好、耐冲击、耐热、耐化学腐蚀、易加工，环保耐用等优点 2、脚架：采用橡胶木实木脚架，其质地细密，结构稳定，具有较好的弹性和耐久性，能够承受较大的重量和压力 3、油漆：采用水性油漆，“五底三面”加工工艺；经嵌补、磨光、上色，五遍底漆、三遍面漆、紫外线固化等九道磨褪工艺制成；产品色泽一致，呈现自然清晰的木纹 |
| 41 | 教学楼 | 辅房大（改集备室） | 茶水柜 | 1200*400*800mm。上部三个抽屉，下部三个木制开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④茶水柜 检测至少包含：表面理化性能要求-软硬质覆面（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、表面耐磨性）、总挥发性有机化合物（TVOC）、甲醛释放量。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 42 | 教学楼 | 辅房小（改集备室） | 讨论桌 | 3600*1200*750mm。站脚采用50*50方管、横拉25*50方管 | ①水性油漆 检测至少包含：挥发性有机化合物（VOC）含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量未检出、烷基酚聚氧乙烯醚(APE0)总和含量、苯系物总和含量未检出、总铅（Pb）、可溶性重金属（镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)）未检出、卤代烃(以二氯甲烷计)未检出。 | 1、主材：采用橡胶木实木桌面，其质地细密，结构稳定，具有较好的弹性和耐久性，能够承受较大的重量和压力 2、油漆：采用水性油漆，“五底三面”加工工艺；经嵌补、磨光、上色，五遍底漆、三遍面漆、紫外线固化等九道磨褪工艺制成；产品色泽一致，呈现自然清晰的木纹 3、胶水：采用环保木工胶，通过乳液聚合工艺制成，具有优异的粘接性能，无毒无味等优点 4、横梁：采用加厚钢型材支撑，具有耐腐蚀抗剪力等优点 5、脚架：采用厚度≥1.8mm，φ29mm304#无缝冷轧钢管，经弯管、焊接、钣金等工艺制作而成。表面高温固化工艺，18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm² |
| 43 | 教学楼 | 辅房小（改集备室） | 木塑讨论椅 | 480*520*780mm | ①ABS塑料 检测至少包含：塑料材料理化性能（冲击强度）、外观（塑料件外观）、理化性能-塑料件（耐冷热循环、硬度）、有害物质限量-邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出、有害物质限量-重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出、有害物质限量（多溴二苯醚(PBDE)、多溴联苯(PBB)、多环芳烃（苯并[a]芘、16种多环芳烃(PAH)总量））未检出。 ②水性油漆 检测至少包含：挥发性有机化合物（VOC）含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量未检出、烷基酚聚氧乙烯醚(APE0)总和含量、苯系物总和含量未检出、总铅（Pb）、可溶性重金属（镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)）未检出、卤代烃(以二氯甲烷计)未检出。 | 1、靠背及坐垫：采用ABS塑料耐冲击强，一级新料一体射出成型，具有强度高、韧性好、耐冲击、耐热、耐化学腐蚀、易加工，环保耐用等优点 2、脚架：采用橡胶木实木脚架，其质地细密，结构稳定，具有较好的弹性和耐久性，能够承受较大的重量和压力 3、油漆：采用水性油漆，“五底三面”加工工艺；经嵌补、磨光、上色，五遍底漆、三遍面漆、紫外线固化等九道磨褪工艺制成；产品色泽一致，呈现自然清晰的木纹 |
| 44 | 教学楼 | 辅房小（改集备室） | 茶水柜 | 1200*400*800mm。上部三个抽屉，下部三个木制开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④茶水柜 检测至少包含：表面理化性能要求-软硬质覆面（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、表面耐磨性）、总挥发性有机化合物（TVOC）、甲醛释放量。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 45 | 实验楼一楼 | 软件制作室兼教师办公室 | 办公桌 | 1400*700*760mm。台面和台脚厚度40mm，桌下一侧有一三抽柜带通锁 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④办公桌 检测至少包含：主要尺寸及偏差、形状和位置公差（邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、推拉构件下垂度、推拉构件摆动度、底脚着地平稳性）、外观性能（金属件、木制件、塑料件、配件、活动部件、可触及区域）、安全性能（通用结构安全、有害物质限量（邻苯二甲酸酯、多环芳经、多溴联苯、多溴二苯醚））、产品表面理化性能-金属喷漆（塑）涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）、产品表面理化性能-木制件表面装饰层(软硬质覆面层)（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐污染、耐磨-其他、抗冲击、耐光色牢度(灰色样卡)）、力学性能（桌几类强度和耐久性、桌类稳定性）、产品寿命、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅（Pb)、镉（Cd）、铬（Cr)、汞（Hg）、锑（Sb）、钡（Ba）、硒（Se）、砷（As）） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 46 | 实验楼一楼 | 软件制作室兼教师办公室 | 办公椅（转椅） | 外背高≥50cm。前脚1.8mm厚扁圆管度、后脚φ22圆管，表面电镀处理 | ①定型海绵 检测至少包含：阻燃性能为II级、40％压陷硬度、回弹率、75％压缩永久变形、65%/25%压陷比、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、湿热老化后拉伸强度。 ②麻绒 检测至少包含：甲醛含量未检出、PH值、染色牢度、可分解致癌芳香胺染料未检出、苯胺未检出、致癌染料含量未检出、致敏性分散染料的测定未检出、其他禁用染料未检出。 ③办公椅（转椅） 检测至少包含：外观（塑料件外观、软、硬包件外观）、理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料（回弹性、75％压缩永久变形）、力学性能（稳定性、座面冲击、底座静载荷、跌落）、阻燃性、甲醛释放量、TVOC、安全性（基本安全、密封性能）、有害物质限量-邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出、有害物质限量-重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出、可分解致癌芳香胺未检出、皮革中五氯苯酚-其他家具未检出。。 | 1、面料：采用麻绒为原料，由纤维素基材等高分子材料，具有延展性和耐磨性，提升透气性和舒适度，增强外观和手感 2、海绵：采用定型海绵，表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、底盘机构：采用钢制防爆底盘机构，表面静电粉末喷涂，结构完整贴合座板 4、脚架：优选钢制弓形脚架；金属电镀层满足抗盐雾测试达18h合格 |
| 47 | 实验楼一楼 | 软件制作室兼教师办公室 | 文件柜 | 800*400*2000mm。上部木框玻璃门，5mm厚钢化玻璃，中间两层隔板，下部分木制对开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④文件柜 检测至少包含：外观要求-人造板件外观（干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层）、结构安全性、表面理化性能要求-软、硬质覆面（抗冲击、耐湿热、耐划痕、耐污染性能）、力学性能（柜类强度和耐久性、柜类稳定性）、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷））、产品寿命、抗菌性能-抑菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 48 | 实验楼一楼 | 软件制作室兼教师办公室 | 茶水柜 | 1200*400*800mm。上部三个抽屉，下部三个木制开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④茶水柜 检测至少包含：表面理化性能要求-软硬质覆面（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、表面耐磨性）、总挥发性有机化合物（TVOC）、甲醛释放量。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 49 | 实验楼一楼 | 设备维修间 | 工作台 | 2400*1200*750mm。台面和台脚厚度25mm，桌下设一层板和柜子 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 50 | 实验楼一楼 | 设备维修间 | 文件柜 | 800*400*2000mm。上部木框玻璃门，5mm厚钢化玻璃，中间两层隔板，下部分木制对开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④文件柜 检测至少包含：外观要求-人造板件外观（干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层）、结构安全性、表面理化性能要求-软、硬质覆面（抗冲击、耐湿热、耐划痕、耐污染性能）、力学性能（柜类强度和耐久性、柜类稳定性）、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷））、产品寿命、抗菌性能-抑菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 51 | 实验楼一楼 | 电教仓库 | 货架 | 2000*500*2000mm。重型 | / | 1、四层双面存取，每层架间距离可均匀调整 2、厚度:立柱1.5mm 横档1.5mm 层板1.2mm反面加装加强横档 3、经过脱脂、酸洗、磷化环保塑粉喷涂 4、整体要求:货架美观、牢固无松动摇晃现象，边缘光滑无毛刺 |
| 52 | 实验楼一楼 | 教师办公室 | 办公桌 | 1400*700*760mm。台面和台脚厚度40mm，桌下一侧有一三抽柜带通锁 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④办公桌 检测至少包含：主要尺寸及偏差、形状和位置公差（邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、推拉构件下垂度、推拉构件摆动度、底脚着地平稳性）、外观性能（金属件、木制件、塑料件、配件、活动部件、可触及区域）、安全性能（通用结构安全、有害物质限量（邻苯二甲酸酯、多环芳经、多溴联苯、多溴二苯醚））、产品表面理化性能-金属喷漆（塑）涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）、产品表面理化性能-木制件表面装饰层(软硬质覆面层)（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐污染、耐磨-其他、抗冲击、耐光色牢度(灰色样卡)）、力学性能（桌几类强度和耐久性、桌类稳定性）、产品寿命、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅（Pb)、镉（Cd）、铬（Cr)、汞（Hg）、锑（Sb）、钡（Ba）、硒（Se）、砷（As）） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 53 | 实验楼一楼 | 教师办公室 | 办公椅（转椅） | 外背高≥50cm。前脚1.8mm厚扁圆管度、后脚φ22圆管，表面电镀处理 | ①定型海绵 检测至少包含：阻燃性能为II级、40％压陷硬度、回弹率、75％压缩永久变形、65%/25%压陷比、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、湿热老化后拉伸强度。 ②麻绒 检测至少包含：甲醛含量未检出、PH值、染色牢度、可分解致癌芳香胺染料未检出、苯胺未检出、致癌染料含量未检出、致敏性分散染料的测定未检出、其他禁用染料未检出。 ③办公椅（转椅） 检测至少包含：外观（塑料件外观、软、硬包件外观）、理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料（回弹性、75％压缩永久变形）、力学性能（稳定性、座面冲击、底座静载荷、跌落）、阻燃性、甲醛释放量、TVOC、安全性（基本安全、密封性能）、有害物质限量-邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出、有害物质限量-重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出、可分解致癌芳香胺未检出、皮革中五氯苯酚-其他家具未检出。 | 1、面料：采用麻绒为原料，由纤维素基材等高分子材料，具有延展性和耐磨性，提升透气性和舒适度，增强外观和手感 2、海绵：采用定型海绵，表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、底盘机构：采用钢制防爆底盘机构，表面静电粉末喷涂，结构完整贴合座板 4、脚架：优选钢制弓形脚架；金属电镀层满足抗盐雾测试达18h合格 |
| 54 | 实验楼一楼 | 教师办公室 | 文件柜 | 800*400*2000mm。上部木框玻璃门，5mm厚钢化玻璃，中间两层隔板，下部分木制对开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④文件柜 检测至少包含：外观要求-人造板件外观（干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层）、结构安全性、表面理化性能要求-软、硬质覆面（抗冲击、耐湿热、耐划痕、耐污染性能）、力学性能（柜类强度和耐久性、柜类稳定性）、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷））、产品寿命、抗菌性能-抑菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 55 | 实验楼一楼 | 教师办公室 | 茶水柜 | 1200*400*800mm。上部三个抽屉，下部三个木制开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④茶水柜 检测至少包含：表面理化性能要求-软硬质覆面（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、表面耐磨性）、总挥发性有机化合物（TVOC）、甲醛释放量。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 56 | 实验楼一楼 | 合班教室（100人） | 演讲台 | 700*550*1100mm | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 57 | 实验楼一楼 | 合班教室（100人） | 主席台桌 | 1400*600*760mm。台面25mm，前口带挡条 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 58 | 实验楼一楼 | 合班教室（100人） | 主席台椅 | 640*630*980mm。靠背+扶手：PP材质一体成型；背内板：PP塑胶 | ①定型海绵 检测至少包含：阻燃性能为II级、40％压陷硬度、回弹率、75％压缩永久变形、65%/25%压陷比、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、湿热老化后拉伸强度。 | 1、面料：采用环保西皮为面料为原料，皮面柔软舒适,光泽持久 2、海绵：采用定型海绵，表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、脚架：采用橡胶木实木脚架，其质地细密，结构稳定，具有较好的弹性和耐久性，能够承受较大的重量和压力 4、油漆：采用水性油漆，“五底三面”加工工艺；经嵌补、磨光、上色，五遍底漆、三遍面漆、紫外线固化等九道磨褪工艺制成；产品色泽一致，呈现自然清晰的木纹 |
| 59 | 实验楼一楼 | 合班教室（100人） | 连排桌椅 | 1097*390*770mm，座高450mm | ①中密度纤维板 检测至少包含：静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、吸水厚度膨胀率、握螺钉力（板面、板边）、密度、含水率、防潮性能（沸腾试验后内胶合强度）、甲醛释放量未检出、挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物）未检出、甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出；大肠杆菌抗菌性能（抗菌率＞99.9%，抗菌等级：Ⅰ级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率＞99.9%，抗菌等级：Ⅰ级、强抗菌级）、试验菌种（黑曲霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、绳状青霉、土曲霉）长霉等级为0级； ②实木多层板 检测至少包含：含水率、胶合强度、挥发性有机化合物(72h)（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TV0C)）、甲醛释放量、可迁移元素最大限量（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出、可燃性试验、表面吸收性能、密度及偏差、防潮性能；总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）、防霉菌性能（黑曲霉、绿色木霉）。 | 1、桌面/前挡板：采用18mm厚环保饰面中纤板。挡板四周采用铝合金型材作为框架，由两根规格为：690mm*15mm*13mm（±2mm）和1065mm*15mm*13mm（±2mm）铝型材包边而成，挡板1085mm*700mm*12mm（±5mm）。 2、立柱：立柱采用630mm（±5mm）*80mm（±5mm）*35mm（±2mm）的钢管，壁厚不小于1.5mm，表面经打磨、喷淋清洗、静电喷粉、高温锔炉等工序精制而成，附着力强、耐腐蚀、不生锈、经久耐用。立柱与桌面支撑件、地脚镶嵌连接，立柱下端内壁预留螺丝孔位，使用高强度内六角螺丝连地脚。整体造型简洁、美观。 3、座板：采用采用实木多层板，既保留了木材的天然纹理和质感，又增强了材料的强度和稳定性。椅壳表面经过染色或涂漆处理，呈现出光滑的质感，板材厚度15mm（±1mm）。座板与座板固件采用穿透方式连接，板面配有特定螺套，使用4个M8圆柱头六角螺丝连接固定。 |
| 60 | 实验楼一楼 | 合班教室（100人） | 茶水柜 | 1200*400*800mm。上部三个抽屉，下部三个木制开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④茶水柜 检测至少包含：表面理化性能要求-软硬质覆面（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、表面耐磨性）、总挥发性有机化合物（TVOC）、甲醛释放量。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 61 | 实验楼一楼 | 合班教室（200人） | 演讲台 | 700*550*1100mm | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 62 | 实验楼一楼 | 合班教室（200人） | 主席台桌 | 1400*600*760mm。台面25mm，前口带挡条 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 63 | 实验楼一楼 | 合班教室（200人） | 主席台椅 | 640*630*980mm | ①定型海绵 检测至少包含：阻燃性能为II级、40％压陷硬度、回弹率、75％压缩永久变形、65%/25%压陷比、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、湿热老化后拉伸强度。 | 1、面料：采用环保西皮为面料为原料，皮面柔软舒适,光泽持久 2、海绵：采用定型海绵，表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、底盘机构：采用钢制防爆底盘机构，表面静电粉末喷涂，结构完整贴合座板 4、脚架：采用钢制弓形脚架，壁厚达2.0mm；金属电镀层满足抗盐雾测试达18h合格 |
| 64 | 实验楼一楼 | 合班教室（200人） | 连排桌椅 | 1097*390*770mm，座高450mm | ①中密度纤维板 检测至少包含：静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、吸水厚度膨胀率、握螺钉力（板面、板边）、密度、含水率、防潮性能（沸腾试验后内胶合强度）、甲醛释放量未检出、挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物）未检出、甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出；大肠杆菌抗菌性能（抗菌率＞99.9%，抗菌等级：Ⅰ级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率＞99.9%，抗菌等级：Ⅰ级、强抗菌级）、试验菌种（黑曲霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、绳状青霉、土曲霉）长霉等级为0级； ②实木多层板 检测至少包含：含水率、胶合强度、挥发性有机化合物(72h)（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TV0C)）、甲醛释放量、可迁移元素最大限量（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出、可燃性试验、表面吸收性能、密度及偏差、防潮性能；总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）、防霉菌性能（黑曲霉、绿色木霉）。 | 1、桌面/前挡板：采用18mm厚环保饰面中纤板。挡板四周采用铝合金型材作为框架，由两根规格为：690mm*15mm*13mm（±2mm）和1065mm*15mm*13mm（±2mm）铝型材包边而成，挡板1085mm*700mm*12mm（±5mm）。 2、立柱：立柱采用630mm（±5mm）*80mm（±5mm）*35mm（±2mm）的钢管，壁厚不小于1.5mm，表面经打磨、喷淋清洗、静电喷粉、高温锔炉等工序精制而成，附着力强、耐腐蚀、不生锈、经久耐用。立柱与桌面支撑件、地脚镶嵌连接，立柱下端内壁预留螺丝孔位，使用高强度内六角螺丝连地脚。整体造型简洁、美观。 3、座板：采用实木多层板，既保留了木材的天然纹理和质感，又增强了材料的强度和稳定性。椅壳表面经过染色或涂漆处理，呈现出光滑的质感，板材厚度15mm（±1mm）。座板与座板固件采用穿透方式连接，板面配有特定螺套，使用4个M8圆柱头六角螺丝连接固定。 |
| 65 | 实验楼一楼 | 合班教室（200人） | 茶水柜 | 1200*400*800mm。上部三个抽屉，下部三个木制开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④茶水柜 检测至少包含：表面理化性能要求-软硬质覆面（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、表面耐磨性）、总挥发性有机化合物（TVOC）、甲醛释放量。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 66 | 实验楼二楼 | 合班教室（400人） | 演讲台 | 750*520*1200mm。台面为25mm，其他为18mm | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 67 | 实验楼二楼 | 合班教室（400人） | 主席台桌 | 2100*600*760mm。台面为60mm厚，站脚为25mm厚，层板厚度为18mm厚 | ①中密度纤维板 检测至少包含：静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、吸水厚度膨胀率、握螺钉力（板面、板边）、密度、含水率、防潮性能（沸腾试验后内胶合强度）、甲醛释放量未检出、挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物）未检出、甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出；大肠杆菌抗菌性能（抗菌率＞99.9%，抗菌等级：Ⅰ级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率＞99.9%，抗菌等级：Ⅰ级、强抗菌级）、试验菌种（黑曲霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、绳状青霉、土曲霉）长霉等级为0级； ②水性油漆 检测至少包含：挥发性有机化合物（VOC）含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量未检出、烷基酚聚氧乙烯醚(APE0)总和含量、苯系物总和含量未检出、总铅（Pb）、可溶性重金属（镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)）未检出、卤代烃(以二氯甲烷计)未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 | 1、面材：采用AAA级天然胡桃木皮；木皮厚度达0.6mm，厚度偏差≤±0.04；且含水率满足8%~16%的技术要求 2、基材：采用中密度纤维板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐、抗菌、防霉、握钉力强等优点 3、油漆：采用水性油漆，“五底三面”加工工艺；经嵌补、磨光、上色，五遍底漆、三遍面漆、紫外线固化等九道磨褪工艺制成；产品色泽一致，呈现自然清晰的木纹 4、胶水：采用环保水性树脂作为胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、实木封边：采用环保高硬度白木为主要原料，保留了木材原有的纹理和质感，具有天然的木纹纹理和质感 6、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 68 | 实验楼二楼 | 合班教室（400人） | 主席台椅 | 580*650*1020mm | ①定型海绵 检测至少包含：阻燃性能为II级、40％压陷硬度、回弹率、75％压缩永久变形、65%/25%压陷比、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、湿热老化后拉伸强度。 | 1、面料：采用环保西皮为面料为原料，皮面柔软舒适,光泽持久 2、海绵：采用定型海绵，表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、脚架：采用橡胶木实木脚架，其质地细密，结构稳定，具有较好的弹性和耐久性，能够承受较大的重量和压力 4、油漆：采用水性油漆，“五底三面”加工工艺；经嵌补、磨光、上色，五遍底漆、三遍面漆、紫外线固化等九道磨褪工艺制成；产品色泽一致，呈现自然清晰的木纹 |
| 69 | 实验楼二楼 | 合班教室（400人） | 长条桌 | 1715*400*760mm。台面为25mm厚前口带档条，其他为18mm厚，台面下有一层板；背板到底 | ①中密度纤维板 检测至少包含：静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、吸水厚度膨胀率、握螺钉力（板面、板边）、密度、含水率、防潮性能（沸腾试验后内胶合强度）、甲醛释放量未检出、挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物）未检出、甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出；大肠杆菌抗菌性能（抗菌率＞99.9%，抗菌等级：Ⅰ级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率＞99.9%，抗菌等级：Ⅰ级、强抗菌级）、试验菌种（黑曲霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、绳状青霉、土曲霉）长霉等级为0级； ②水性油漆 检测至少包含：挥发性有机化合物（VOC）含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量未检出、烷基酚聚氧乙烯醚(APE0)总和含量、苯系物总和含量未检出、总铅（Pb）、可溶性重金属（镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)）未检出、卤代烃(以二氯甲烷计)未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 | 1、面材：采用AAA级天然胡桃木皮；木皮厚度达0.6mm，厚度偏差≤±0.04；且含水率满足8%~16%的技术要求 2、基材：采用中密度纤维板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐、抗菌、防霉、握钉力强等优点 3、油漆：采用水性油漆，“五底三面”加工工艺；经嵌补、磨光、上色，五遍底漆、三遍面漆、紫外线固化等九道磨褪工艺制成；产品色泽一致，呈现自然清晰的木纹 4、胶水：采用环保水性树脂作为胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、实木封边：采用环保高硬度白木为主要原料，保留了木材原有的纹理和质感，具有天然的木纹纹理和质感 6、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 70 | 实验楼二楼 | 合班教室（400人） | 礼堂椅 | 整体尺寸：570（±10）*720（±10）*1030（±10）mm；标准中心距570（±10）mm，背高1030（±15）mm，座高450（±10）mm，座椅深度不大于620mm，总深度不大于720mm。 | ①实木多层板 检测至少包含：含水率、胶合强度、挥发性有机化合物(72h)（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TV0C)）、甲醛释放量、可迁移元素最大限量（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出、可燃性试验、表面吸收性能、密度及偏差、防潮性能；总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）、防霉菌性能（黑曲霉、绿色木霉）。 ②定型海绵 检测至少包含：阻燃性能为II级、40％压陷硬度、回弹率、75％压缩永久变形、65%/25%压陷比、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、湿热老化后拉伸强度。 ③礼堂椅 检测至少包含：木材含水率、软包及缝纫件、软质聚氨酯泡沫材料（回弹性）、软包件-纺织面料（耐干摩擦色牢度）、力学性能（座面、椅背静载荷联合试验、座面冲击试验、写字板垂直向下静载荷试验、写字板耐久性试验）、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）、纺织品中五氯苯酚-其他家具）、产品寿命-椅类（除转椅）、有害染料（可分解致癌芳香胺染料）未检出； | 1、背外板：采用实木多层板，既保留了木材的天然纹理和质感，又增强了材料的强度和稳定性。椅壳表面经过染色或涂漆处理，呈现出光滑的质感,背外板尺寸为760（±10） mm*500（±10）mm*15（±2）mm，背外板弧度R545mm； 2、背海绵：高密度聚氨脂定型海绵，确保座背的舒适柔软，外覆麻绒面料，背海绵尺寸背海绵尺寸为710（±10）mm*470（±10）mm*130（±5）mm； 3、扶手盖：实木扶手盖，表面采用五底三面工艺，喷环保聚氨酯油漆，尺寸为326（±10）mm*60（±5）mm*26（±2）mm； 4、座海绵：采用高密度聚氨脂定型海绵，确保座背的舒适柔软，外覆麻绒面料，使坐感更加舒适，座海绵尺格寸海绵长度为530（±10）mm*450（±10）mm*150（±5）mm； 5、回复装置：座椅的回复采用弹簧加阻尼自动回位系统； 6、座外板：采用实木多层板，既保留了木材的天然纹理和质感，又增强了材料的强度和稳定性。椅壳表面经过染色或涂漆处理，呈现出光滑的质感，座板尺寸为460 （±10）mm*430（±10）mm*15（±2）mm，座板上的吸音孔数量达到120个以上，具有大空间完美吸音功能，使座椅的吸声量在不同的上座率尽可能保持一致； 7、写字板：采用前置下拉式写字板，面板为ABS塑料 复合材料经模具注塑一次成型，承重不小于50kg； 8、提供一套样品。 |
| 71 | 实验楼一楼 | 实验员室 | 办公桌 | 1400*700*760mm。台面和台脚厚度40mm，桌下一侧有一三抽柜带通锁 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④办公桌 检测至少包含：主要尺寸及偏差、形状和位置公差（邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、推拉构件下垂度、推拉构件摆动度、底脚着地平稳性）、外观性能（金属件、木制件、塑料件、配件、活动部件、可触及区域）、安全性能（通用结构安全、有害物质限量（邻苯二甲酸酯、多环芳经、多溴联苯、多溴二苯醚））、产品表面理化性能-金属喷漆（塑）涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）、产品表面理化性能-木制件表面装饰层(软硬质覆面层)（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐污染、耐磨-其他、抗冲击、耐光色牢度(灰色样卡)）、力学性能（桌几类强度和耐久性、桌类稳定性）、产品寿命、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅（Pb)、镉（Cd）、铬（Cr)、汞（Hg）、锑（Sb）、钡（Ba）、硒（Se）、砷（As）） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 72 | 实验楼一楼 | 实验员室 | 办公椅（转椅） | 外背高≥50cm。前脚1.8mm厚扁圆管度、后脚φ22圆管，表面电镀处理 | ①定型海绵 检测至少包含：阻燃性能为II级、40％压陷硬度、回弹率、75％压缩永久变形、65%/25%压陷比、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、湿热老化后拉伸强度。 ②麻绒 检测至少包含：甲醛含量未检出、PH值、染色牢度、可分解致癌芳香胺染料未检出、苯胺未检出、致癌染料含量未检出、致敏性分散染料的测定未检出、其他禁用染料未检出。 ③办公椅（转椅） 检测至少包含：外观（塑料件外观、软、硬包件外观）、理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料（回弹性、75％压缩永久变形）、力学性能（稳定性、座面冲击、底座静载荷、跌落）、阻燃性、甲醛释放量、TVOC、安全性（基本安全、密封性能）、有害物质限量-邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出、有害物质限量-重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出、可分解致癌芳香胺未检出、皮革中五氯苯酚-其他家具未检出。 | 1、面料：采用麻绒为原料，由纤维素基材等高分子材料，具有延展性和耐磨性，提升透气性和舒适度，增强外观和手感 2、海绵：采用定型海绵，表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、底盘机构：采用钢制防爆底盘机构，表面静电粉末喷涂，结构完整贴合座板 4、脚架：优选钢制弓形脚架；金属电镀层满足抗盐雾测试达18h合格 |
| 73 | 实验楼一楼 | 实验员室 | 文件柜 | 800*400*2000mm。上部木框玻璃门，5mm厚钢化玻璃，中间两层隔板，下部分木制对开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④文件柜 检测至少包含：外观要求-人造板件外观（干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层）、结构安全性、表面理化性能要求-软、硬质覆面（抗冲击、耐湿热、耐划痕、耐污染性能）、力学性能（柜类强度和耐久性、柜类稳定性）、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷））、产品寿命、抗菌性能-抑菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 74 | 实验楼二楼 | 生物准备室 | 办公桌 | 1400*700*760mm。台面和台脚厚度40mm，桌下一侧有一三抽柜带通锁 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④办公桌 检测至少包含：主要尺寸及偏差、形状和位置公差（邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、推拉构件下垂度、推拉构件摆动度、底脚着地平稳性）、外观性能（金属件、木制件、塑料件、配件、活动部件、可触及区域）、安全性能（通用结构安全、有害物质限量（邻苯二甲酸酯、多环芳经、多溴联苯、多溴二苯醚））、产品表面理化性能-金属喷漆（塑）涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）、产品表面理化性能-木制件表面装饰层(软硬质覆面层)（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐污染、耐磨-其他、抗冲击、耐光色牢度(灰色样卡)）、力学性能（桌几类强度和耐久性、桌类稳定性）、产品寿命、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅（Pb)、镉（Cd）、铬（Cr)、汞（Hg）、锑（Sb）、钡（Ba）、硒（Se）、砷（As）） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 75 | 实验楼二楼 | 生物准备室 | 办公椅（转椅） | 外背高≥50cm。前脚1.8mm厚扁圆管度、后脚φ22圆管，表面电镀处理 | ①定型海绵 检测至少包含：阻燃性能为II级、40％压陷硬度、回弹率、75％压缩永久变形、65%/25%压陷比、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、湿热老化后拉伸强度。 ②麻绒 检测至少包含：甲醛含量未检出、PH值、染色牢度、可分解致癌芳香胺染料未检出、苯胺未检出、致癌染料含量未检出、致敏性分散染料的测定未检出、其他禁用染料未检出。 ③办公椅（转椅） 检测至少包含：外观（塑料件外观、软、硬包件外观）、理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料（回弹性、75％压缩永久变形）、力学性能（稳定性、座面冲击、底座静载荷、跌落）、阻燃性、甲醛释放量、TVOC、安全性（基本安全、密封性能）、有害物质限量-邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出、有害物质限量-重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出、可分解致癌芳香胺未检出、皮革中五氯苯酚-其他家具未检出。 | 1、面料：采用麻绒为原料，由纤维素基材等高分子材料，具有延展性和耐磨性，提升透气性和舒适度，增强外观和手感 2、海绵：采用定型海绵，表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、底盘机构：采用钢制防爆底盘机构，表面静电粉末喷涂，结构完整贴合座板 4、脚架：优选钢制弓形脚架；金属电镀层满足抗盐雾测试达18h合格 |
| 76 | 实验楼三楼 | 三楼办公室（10人） | 办公桌 | 1400*700*760mm。台面和台脚厚度40mm，桌下一侧有一三抽柜带通锁 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④办公桌 检测至少包含：主要尺寸及偏差、形状和位置公差（邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、推拉构件下垂度、推拉构件摆动度、底脚着地平稳性）、外观性能（金属件、木制件、塑料件、配件、活动部件、可触及区域）、安全性能（通用结构安全、有害物质限量（邻苯二甲酸酯、多环芳经、多溴联苯、多溴二苯醚））、产品表面理化性能-金属喷漆（塑）涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）、产品表面理化性能-木制件表面装饰层(软硬质覆面层)（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐污染、耐磨-其他、抗冲击、耐光色牢度(灰色样卡)）、力学性能（桌几类强度和耐久性、桌类稳定性）、产品寿命、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅（Pb)、镉（Cd）、铬（Cr)、汞（Hg）、锑（Sb）、钡（Ba）、硒（Se）、砷（As）） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 77 | 实验楼三楼 | 三楼办公室（10人） | 办公椅（转椅） | 外背高≥50cm。前脚1.8mm厚扁圆管度、后脚φ22圆管，表面电镀处理 | ①定型海绵 检测至少包含：阻燃性能为II级、40％压陷硬度、回弹率、75％压缩永久变形、65%/25%压陷比、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、湿热老化后拉伸强度。 ②麻绒 检测至少包含：甲醛含量未检出、PH值、染色牢度、可分解致癌芳香胺染料未检出、苯胺未检出、致癌染料含量未检出、致敏性分散染料的测定未检出、其他禁用染料未检出。 ③办公椅（转椅） 检测至少包含：外观（塑料件外观、软、硬包件外观）、理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料（回弹性、75％压缩永久变形）、力学性能（稳定性、座面冲击、底座静载荷、跌落）、阻燃性、甲醛释放量、TVOC、安全性（基本安全、密封性能）、有害物质限量-邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出、有害物质限量-重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出、可分解致癌芳香胺未检出、皮革中五氯苯酚-其他家具未检出。 | 1、面料：采用麻绒为原料，由纤维素基材等高分子材料，具有延展性和耐磨性，提升透气性和舒适度，增强外观和手感 2、海绵：采用定型海绵，表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、底盘机构：采用钢制防爆底盘机构，表面静电粉末喷涂，结构完整贴合座板 4、脚架：优选钢制弓形脚架；金属电镀层满足抗盐雾测试达18h合格 |
| 78 | 实验楼三楼 | 三楼办公室（10人） | 文件柜 | 800*400*2000mm。上部木框玻璃门，5mm厚钢化玻璃，中间两层隔板，下部分木制对开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④文件柜 检测至少包含：外观要求-人造板件外观（干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层）、结构安全性、表面理化性能要求-软、硬质覆面（抗冲击、耐湿热、耐划痕、耐污染性能）、力学性能（柜类强度和耐久性、柜类稳定性）、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷））、产品寿命、抗菌性能-抑菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 79 | 实验楼三楼 | 三楼办公室（10人） | 茶水柜 | 1200*400*800mm。上部三个抽屉，下部三个木制开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④茶水柜 检测至少包含：表面理化性能要求-软硬质覆面（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、表面耐磨性）、总挥发性有机化合物（TVOC）、甲醛释放量。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 80 | 实验楼三楼 | 三楼办公室（15人） | 办公桌 | 1400*700*760mm。台面和台脚厚度40mm，桌下一侧有一三抽柜带通锁 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④办公桌 检测至少包含：主要尺寸及偏差、形状和位置公差（邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、推拉构件下垂度、推拉构件摆动度、底脚着地平稳性）、外观性能（金属件、木制件、塑料件、配件、活动部件、可触及区域）、安全性能（通用结构安全、有害物质限量（邻苯二甲酸酯、多环芳经、多溴联苯、多溴二苯醚））、产品表面理化性能-金属喷漆（塑）涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）、产品表面理化性能-木制件表面装饰层(软硬质覆面层)（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐污染、耐磨-其他、抗冲击、耐光色牢度(灰色样卡)）、力学性能（桌几类强度和耐久性、桌类稳定性）、产品寿命、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅（Pb)、镉（Cd）、铬（Cr)、汞（Hg）、锑（Sb）、钡（Ba）、硒（Se）、砷（As）） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 81 | 实验楼三楼 | 三楼办公室（15人） | 办公椅（转椅） | 外背高≥50cm。前脚1.8mm厚扁圆管度、后脚φ22圆管，表面电镀处理 | ①定型海绵 检测至少包含：阻燃性能为II级、40％压陷硬度、回弹率、75％压缩永久变形、65%/25%压陷比、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、湿热老化后拉伸强度。 ②麻绒 检测至少包含：甲醛含量未检出、PH值、染色牢度、可分解致癌芳香胺染料未检出、苯胺未检出、致癌染料含量未检出、致敏性分散染料的测定未检出、其他禁用染料未检出。 ③办公椅（转椅） 检测至少包含：外观（塑料件外观、软、硬包件外观）、理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料（回弹性、75％压缩永久变形）、力学性能（稳定性、座面冲击、底座静载荷、跌落）、阻燃性、甲醛释放量、TVOC、安全性（基本安全、密封性能）、有害物质限量-邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出、有害物质限量-重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出、可分解致癌芳香胺未检出、皮革中五氯苯酚-其他家具未检出。。 | 1、面料：采用麻绒为原料，由纤维素基材等高分子材料，具有延展性和耐磨性，提升透气性和舒适度，增强外观和手感 2、海绵：采用定型海绵，表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、底盘机构：采用钢制防爆底盘机构，表面静电粉末喷涂，结构完整贴合座板 4、脚架：优选钢制弓形脚架；金属电镀层满足抗盐雾测试达18h合格 |
| 82 | 实验楼三楼 | 三楼办公室（15人） | 文件柜 | 800*400*2000mm。上部木框玻璃门，5mm厚钢化玻璃，中间两层隔板，下部分木制对开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④文件柜 检测至少包含：外观要求-人造板件外观（干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层）、结构安全性、表面理化性能要求-软、硬质覆面（抗冲击、耐湿热、耐划痕、耐污染性能）、力学性能（柜类强度和耐久性、柜类稳定性）、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷））、产品寿命、抗菌性能-抑菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 83 | 实验楼三楼 | 三楼办公室（15人） | 茶水柜 | 1200*400*800mm。上部三个抽屉，下部三个木制开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④茶水柜 检测至少包含：表面理化性能要求-软硬质覆面（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、表面耐磨性）、总挥发性有机化合物（TVOC）、甲醛释放量。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 84 | 实验楼三楼 | 美术展览室 | 作品展示柜 | 850*400*2000mm。底部500*500mm对开门，上部为敞开式隔断分别展示不同造型物品 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 85 | 实验楼三楼 | 美术展览室 | 作品展示架 | 2000*350*2000mm。功能：可独立，可组合使用，适合作品展示，也可用于收纳置物 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 86 | 实验楼三楼 | 心理咨询室 | 组合沙发 | 三人位：1900*820*820mm（*1）。单人位：1020*820*820mm（*2）。3+1+1组合结构 | ①实木多层板 检测至少包含：含水率、胶合强度、挥发性有机化合物(72h)（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TV0C)）、甲醛释放量、可迁移元素最大限量（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出、可燃性试验、表面吸收性能、密度及偏差、防潮性能；总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）、防霉菌性能（黑曲霉、绿色木霉）。 ②沙发 检测至少包含：主要尺寸及偏差、外形对称度、产品用料、加工（木制件、木材含水率、铺垫料、泡沫塑料、防锈处理、摩擦声）、外观性能（面料、缝纫和包覆、五金件及其配件安装）、覆面材料理化性能、力学性能（沙发座、背及扶手耐久性、压缩量）、安全性能（结构安全性、有害物质限量（皮革-可分解致癌芳香胺染料）、阻燃剂（多溴联苯、多溴二苯醚）、阻燃性（家用产品））、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）、多环芳烃、皮革中五氯苯酚(PCP)）、产品寿命； | 1、面料：采用聚氨酯（PU）高分子化合物合成人造西皮，表面覆膜处理，光滑美观，手感良好。通过染色、喷漆等工艺来增强其视觉效果，模拟真皮的色彩和光泽 2、填料：采用高密度回弹海绵，常规密度45#。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、框架：采用木方+多层实木层压板，承力木方不小于3*7.夹板密度≥600KG/m³。经过高温烘烤，含水率≤9%，不霉变、握钉力强，表面经过特殊处理，防腐仿霉，美观耐用，确保整体结构的稳固性和承重能力 4、弹簧：采用高品质独立袋装高回弹弹簧系统，每个弹簧独立工作，有效减少了弹簧间的相互干扰，增强平稳性和均匀性，延长使用寿命，降低噪音 5、脚架：采用厚度≥1.8mm，φ29mm304#无缝冷轧钢管，经弯管、焊接、钣金等工艺制作而成。表面高温固化工艺，18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm² |
| 87 | 实验楼三楼 | 心理咨询室 | 茶几A | 800*400*420mm。实木腿，表面环保油漆 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 88 | 实验楼三楼 | 心理咨询室 | 办公桌 | 1400*1400*760mm。台面厚度25mm，钢制脚架，一侧副柜尺寸1400*450*600mm，副柜设一主机位，两个开放格，一抽一柜门 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④办公桌 检测至少包含：主要尺寸及偏差、形状和位置公差（邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、推拉构件下垂度、推拉构件摆动度、底脚着地平稳性）、外观性能（金属件、木制件、塑料件、配件、活动部件、可触及区域）、安全性能（通用结构安全、有害物质限量（邻苯二甲酸酯、多环芳经、多溴联苯、多溴二苯醚））、产品表面理化性能-金属喷漆（塑）涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）、产品表面理化性能-木制件表面装饰层(软硬质覆面层)（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐污染、耐磨-其他、抗冲击、耐光色牢度(灰色样卡)）、力学性能（桌几类强度和耐久性、桌类稳定性）、产品寿命、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅（Pb)、镉（Cd）、铬（Cr)、汞（Hg）、锑（Sb）、钡（Ba）、硒（Se）、砷（As）） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 89 | 实验楼三楼 | 心理咨询室 | 办公椅（转椅） | 570*650*1010-1090mm | ①定型海绵 检测至少包含：阻燃性能为II级、40％压陷硬度、回弹率、75％压缩永久变形、65%/25%压陷比、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、湿热老化后拉伸强度。 ②麻绒 检测至少包含：甲醛含量未检出、PH值、染色牢度、可分解致癌芳香胺染料未检出、苯胺未检出、致癌染料含量未检出、致敏性分散染料的测定未检出、其他禁用染料未检出。 ③办公椅（转椅） 检测至少包含：外观（塑料件外观、软、硬包件外观）、理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料（回弹性、75％压缩永久变形）、力学性能（稳定性、座面冲击、底座静载荷、跌落）、阻燃性、甲醛释放量、TVOC、安全性（基本安全、密封性能）、有害物质限量-邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出、有害物质限量-重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出、可分解致癌芳香胺未检出、皮革中五氯苯酚-其他家具未检出。 | 1、面料：采用麻绒为原料，由纤维素基材等高分子材料，具有延展性和耐磨性，提升透气性和舒适度，增强外观和手感 2、海绵：采用定型海绵，表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、底盘机构：采用钢制防爆底盘机构，表面静电粉末喷涂，结构完整贴合座板 4、脚架：优选钢制弓形脚架；金属电镀层满足抗盐雾测试达18h合格 |
| 90 | 实验楼三楼 | 心理咨询室 | 档案柜 | 850*400*1850mm。6mm薄边工艺 | ①冷轧钢板 检测至少包含：贮藏用钢构件、抗拉强度、下屈服强度、断后伸长率、弯曲试验、表面质量。 ②档案柜 检测至少包含：主要尺寸及偏差、形状和位置公差（邻边垂直度-框架、翘曲度、平整度、位差度、推拉构件下垂度、推拉构件摆动度、底脚着地平稳性）、外观性能（金属件、配件、活动部件、可触及区域）、通用结构安全（基本结构安全）、理化性能-金属喷漆（塑）涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力、抗盐雾）、力学性能（柜架类强度和耐久性、柜架类稳定性）、产品寿命、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷））。 | 1、表面：钢制部件整体使用环保塑粉静电喷涂，采用品牌粉末，铅笔度达到了2h以上 2、柜体：整体采用0.8mm厚冷轧钢板，激光下料数控折弯成型 3、柜门：采用通长试钢制内嵌式拉手，颜色可任意调换，锁具采用180°三级管理钥匙 4、配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，锁具采用WT可换锁芯，双叠全拉带定位结构，采用品牌液压缓冲不锈钢阻尼铰链 |
| 91 | 实验楼四楼 | 控制室 | 连排桌椅 | 三人位,长度≥120cm，宽度≥55cm，高度≥70cm。压铸整体横梁 | / | 1、椅面:采用聚合物多元醇制备自结皮聚氨酯 2、PU扶手:采用压铸铝合金， 3、表面烤漆处理横梁:采用铝合金六边形，表面氧化处理 |
| 92 | 实验楼四楼 | 控制室 | 文件柜 | 800*400*2000mm。上部木框玻璃门，5mm厚钢化玻璃，中间两层隔板，下部分木制对开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④文件柜 检测至少包含：外观要求-人造板件外观（干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层）、结构安全性、表面理化性能要求-软、硬质覆面（抗冲击、耐湿热、耐划痕、耐污染性能）、力学性能（柜类强度和耐久性、柜类稳定性）、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷））、产品寿命、抗菌性能-抑菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 93 | 实验楼四楼 | 四楼办公室（10人） | 办公桌 | 1400*700*760mm。台面和台脚厚度40mm，桌下一侧有一三抽柜带通锁 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④办公桌 检测至少包含：主要尺寸及偏差、形状和位置公差（邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、推拉构件下垂度、推拉构件摆动度、底脚着地平稳性）、外观性能（金属件、木制件、塑料件、配件、活动部件、可触及区域）、安全性能（通用结构安全、有害物质限量（邻苯二甲酸酯、多环芳经、多溴联苯、多溴二苯醚））、产品表面理化性能-金属喷漆（塑）涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）、产品表面理化性能-木制件表面装饰层(软硬质覆面层)（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐污染、耐磨-其他、抗冲击、耐光色牢度(灰色样卡)）、力学性能（桌几类强度和耐久性、桌类稳定性）、产品寿命、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅（Pb)、镉（Cd）、铬（Cr)、汞（Hg）、锑（Sb）、钡（Ba）、硒（Se）、砷（As）） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 94 | 实验楼四楼 | 四楼办公室（10人） | 办公椅（转椅） | 外背高≥50cm。前脚1.8mm厚扁圆管度、后脚φ22圆管，表面电镀处理 | ①定型海绵 检测至少包含：阻燃性能为II级、40％压陷硬度、回弹率、75％压缩永久变形、65%/25%压陷比、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、湿热老化后拉伸强度。 ②麻绒 检测至少包含：甲醛含量未检出、PH值、染色牢度、可分解致癌芳香胺染料未检出、苯胺未检出、致癌染料含量未检出、致敏性分散染料的测定未检出、其他禁用染料未检出。 ③办公椅（转椅） 检测至少包含：外观（塑料件外观、软、硬包件外观）、理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料（回弹性、75％压缩永久变形）、力学性能（稳定性、座面冲击、底座静载荷、跌落）、阻燃性、甲醛释放量、TVOC、安全性（基本安全、密封性能）、有害物质限量-邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出、有害物质限量-重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出、可分解致癌芳香胺未检出、皮革中五氯苯酚-其他家具未检出。 | 1、面料：采用麻绒为原料，由纤维素基材等高分子材料，具有延展性和耐磨性，提升透气性和舒适度，增强外观和手感 2、海绵：采用定型海绵，表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、底盘机构：采用钢制防爆底盘机构，表面静电粉末喷涂，结构完整贴合座板 4、脚架：优选钢制弓形脚架；金属电镀层满足抗盐雾测试达18h合格 |
| 95 | 实验楼四楼 | 四楼办公室（10人） | 文件柜 | 800*400*2000mm。上部木框玻璃门，5mm厚钢化玻璃，中间两层隔板，下部分木制对开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④文件柜 检测至少包含：外观要求-人造板件外观（干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层）、结构安全性、表面理化性能要求-软、硬质覆面（抗冲击、耐湿热、耐划痕、耐污染性能）、力学性能（柜类强度和耐久性、柜类稳定性）、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷））、产品寿命、抗菌性能-抑菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 96 | 实验楼四楼 | 四楼办公室（10人） | 茶水柜 | 1200*400*800mm。上部三个抽屉，下部三个木制开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④茶水柜 检测至少包含：表面理化性能要求-软硬质覆面（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、表面耐磨性）、总挥发性有机化合物（TVOC）、甲醛释放量。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 97 | 实验楼四楼 | 机器人竞赛实验室 | 作品展示柜 | 1000*500*2000mm。功能：可调节层板高度，便于放置各类大小写生物体，可用于收纳教材、教具等物品，推车使用方便，可移动到需要的位置 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 98 | 实验楼四楼 | 机器人管理办公室 | 办公桌 | 1400*700*760mm。台面和台脚厚度40mm，桌下一侧有一三抽柜带通锁 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④办公桌 检测至少包含：主要尺寸及偏差、形状和位置公差（邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、推拉构件下垂度、推拉构件摆动度、底脚着地平稳性）、外观性能（金属件、木制件、塑料件、配件、活动部件、可触及区域）、安全性能（通用结构安全、有害物质限量（邻苯二甲酸酯、多环芳经、多溴联苯、多溴二苯醚））、产品表面理化性能-金属喷漆（塑）涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）、产品表面理化性能-木制件表面装饰层(软硬质覆面层)（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐污染、耐磨-其他、抗冲击、耐光色牢度(灰色样卡)）、力学性能（桌几类强度和耐久性、桌类稳定性）、产品寿命、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅（Pb)、镉（Cd）、铬（Cr)、汞（Hg）、锑（Sb）、钡（Ba）、硒（Se）、砷（As）） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 99 | 实验楼四楼 | 机器人管理办公室 | 办公椅（转椅） | 外背高≥50cm。前脚1.8mm厚扁圆管度、后脚φ22圆管，表面电镀处理 | ①定型海绵 检测至少包含：阻燃性能为II级、40％压陷硬度、回弹率、75％压缩永久变形、65%/25%压陷比、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、湿热老化后拉伸强度。 ②麻绒 检测至少包含：甲醛含量未检出、PH值、染色牢度、可分解致癌芳香胺染料未检出、苯胺未检出、致癌染料含量未检出、致敏性分散染料的测定未检出、其他禁用染料未检出。 ③办公椅（转椅） 检测至少包含：外观（塑料件外观、软、硬包件外观）、理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料（回弹性、75％压缩永久变形）、力学性能（稳定性、座面冲击、底座静载荷、跌落）、阻燃性、甲醛释放量、TVOC、安全性（基本安全、密封性能）、有害物质限量-邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出、有害物质限量-重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出、可分解致癌芳香胺未检出、皮革中五氯苯酚-其他家具未检出。 | 1、面料：采用麻绒为原料，由纤维素基材等高分子材料，具有延展性和耐磨性，提升透气性和舒适度，增强外观和手感 2、海绵：采用定型海绵，表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、底盘机构：采用钢制防爆底盘机构，表面静电粉末喷涂，结构完整贴合座板 4、脚架：优选钢制弓形脚架；金属电镀层满足抗盐雾测试达18h合格 |
| 100 | 实验楼四楼 | 机器人管理办公室 | 文件柜 | 800*400*2000mm。上部木框玻璃门，5mm厚钢化玻璃，中间两层隔板，下部分木制对开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； 封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④文件柜 检测至少包含：外观要求-人造板件外观（干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层）、结构安全性、表面理化性能要求-软、硬质覆面（抗冲击、耐湿热、耐划痕、耐污染性能）、力学性能（柜类强度和耐久性、柜类稳定性）、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷））、产品寿命、抗菌性能-抑菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 101 | 实验楼四楼 | 机器人管理办公室 | 茶水柜 | 1200*400*800mm。上部三个抽屉，下部三个木制开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④茶水柜 检测至少包含：表面理化性能要求-软硬质覆面（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、表面耐磨性）、总挥发性有机化合物（TVOC）、甲醛释放量。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 102 | 实验楼四楼 | 创客准备室 | 仪器柜 | 1000*500*2000mm | / | 1、材质：PP材质，分上、下对开门柜体，柜体中间有层板。 2、柜体：侧板、背板、顶板、底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。结构紧密，耐腐蚀性强。 3、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 4、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌钢化烤漆玻璃。 5、层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板。层板为增强型PP材质一次注塑成型，层板下部有两条镀锌钢管，增强了层板承重强度，也避免了后安装钢制横梁，避免腐蚀。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。上柜配置有PP材质一次注塑成型阶梯型层板，增加储物空间。 6、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 7、门阻尼铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀 |
| 103 | 综合楼一层 | 医务管理室 | 办公桌 | 1400*700*760mm。台面和台脚厚度40mm，桌下一侧有一三抽柜带通锁 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④办公桌 检测至少包含：主要尺寸及偏差、形状和位置公差（邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、推拉构件下垂度、推拉构件摆动度、底脚着地平稳性）、外观性能（金属件、木制件、塑料件、配件、活动部件、可触及区域）、安全性能（通用结构安全、有害物质限量（邻苯二甲酸酯、多环芳经、多溴联苯、多溴二苯醚））、产品表面理化性能-金属喷漆（塑）涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）、产品表面理化性能-木制件表面装饰层(软硬质覆面层)（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐污染、耐磨-其他、抗冲击、耐光色牢度(灰色样卡)）、力学性能（桌几类强度和耐久性、桌类稳定性）、产品寿命、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅（Pb)、镉（Cd）、铬（Cr)、汞（Hg）、锑（Sb）、钡（Ba）、硒（Se）、砷（As）） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 104 | 综合楼一层 | 医务管理室 | 办公椅（转椅） | 外背高≥50cm。前脚1.8mm厚扁圆管度、后脚φ22圆管，表面电镀处理 | ①定型海绵 检测至少包含：阻燃性能为II级、40％压陷硬度、回弹率、75％压缩永久变形、65%/25%压陷比、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、湿热老化后拉伸强度。 ②麻绒 检测至少包含：甲醛含量未检出、PH值、染色牢度、可分解致癌芳香胺染料未检出、苯胺未检出、致癌染料含量未检出、致敏性分散染料的测定未检出、其他禁用染料未检出。 ③办公椅（转椅） 检测至少包含：外观（塑料件外观、软、硬包件外观）、理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料（回弹性、75％压缩永久变形）、力学性能（稳定性、座面冲击、底座静载荷、跌落）、阻燃性、甲醛释放量、TVOC、安全性（基本安全、密封性能）、有害物质限量-邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出、有害物质限量-重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出、可分解致癌芳香胺未检出、皮革中五氯苯酚-其他家具未检出。 | 1、面料：采用麻绒为原料，由纤维素基材等高分子材料，具有延展性和耐磨性，提升透气性和舒适度，增强外观和手感 2、海绵：采用定型海绵，表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、底盘机构：采用钢制防爆底盘机构，表面静电粉末喷涂，结构完整贴合座板 4、脚架：优选钢制弓形脚架；金属电镀层满足抗盐雾测试达18h合格 |
| 105 | 综合楼一层 | 医务管理室 | 文件柜 | 800*400*2000mm。上部木框玻璃门，5mm厚钢化玻璃，中间两层隔板，下部分木制对开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④文件柜 检测至少包含：外观要求-人造板件外观（干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层）、结构安全性、表面理化性能要求-软、硬质覆面（抗冲击、耐湿热、耐划痕、耐污染性能）、力学性能（柜类强度和耐久性、柜类稳定性）、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷））、产品寿命、抗菌性能-抑菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 106 | 综合楼一层 | 医务保健室 | 办公桌 | 1400*700*760mm。台面和台脚厚度40mm，桌下一侧有一三抽柜带通锁 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④办公桌 检测至少包含：主要尺寸及偏差、形状和位置公差（邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、推拉构件下垂度、推拉构件摆动度、底脚着地平稳性）、外观性能（金属件、木制件、塑料件、配件、活动部件、可触及区域）、安全性能（通用结构安全、有害物质限量（邻苯二甲酸酯、多环芳经、多溴联苯、多溴二苯醚））、产品表面理化性能-金属喷漆（塑）涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）、产品表面理化性能-木制件表面装饰层(软硬质覆面层)（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐污染、耐磨-其他、抗冲击、耐光色牢度(灰色样卡)）、力学性能（桌几类强度和耐久性、桌类稳定性）、产品寿命、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅（Pb)、镉（Cd）、铬（Cr)、汞（Hg）、锑（Sb）、钡（Ba）、硒（Se）、砷（As）） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 107 | 综合楼一层 | 医务保健室 | 办公椅（转椅） | 外背高≥50cm。前脚1.8mm厚扁圆管度、后脚φ22圆管，表面电镀处理 | ①定型海绵 检测至少包含：阻燃性能为II级、40％压陷硬度、回弹率、75％压缩永久变形、65%/25%压陷比、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、湿热老化后拉伸强度。 ②麻绒 检测至少包含：甲醛含量未检出、PH值、染色牢度、可分解致癌芳香胺染料未检出、苯胺未检出、致癌染料含量未检出、致敏性分散染料的测定未检出、其他禁用染料未检出。 ③办公椅（转椅） 检测至少包含：外观（塑料件外观、软、硬包件外观）、理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料（回弹性、75％压缩永久变形）、力学性能（稳定性、座面冲击、底座静载荷、跌落）、阻燃性、甲醛释放量、TVOC、安全性（基本安全、密封性能）、有害物质限量-邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出、有害物质限量-重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出、可分解致癌芳香胺未检出、皮革中五氯苯酚-其他家具未检出。 | 1、面料：采用麻绒为原料，由纤维素基材等高分子材料，具有延展性和耐磨性，提升透气性和舒适度，增强外观和手感 2、海绵：采用定型海绵，表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、底盘机构：采用钢制防爆底盘机构，表面静电粉末喷涂，结构完整贴合座板 4、脚架：优选钢制弓形脚架；金属电镀层满足抗盐雾测试达18h合格 |
| 108 | 综合楼一层 | 医务治疗室 | 文件柜 | 800*400*2000mm。上部木框玻璃门，5mm厚钢化玻璃，中间两层隔板，下部分木制对开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④文件柜 检测至少包含：外观要求-人造板件外观（干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层）、结构安全性、表面理化性能要求-软、硬质覆面（抗冲击、耐湿热、耐划痕、耐污染性能）、力学性能（柜类强度和耐久性、柜类稳定性）、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷））、产品寿命、抗菌性能-抑菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 109 | 综合楼一层 | 总务办公室 | 文件柜 | 800*400*2000mm。上部木框玻璃门，5mm厚钢化玻璃，中间两层隔板，下部分木制对开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④文件柜 检测至少包含：外观要求-人造板件外观（干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层）、结构安全性、表面理化性能要求-软、硬质覆面（抗冲击、耐湿热、耐划痕、耐污染性能）、力学性能（柜类强度和耐久性、柜类稳定性）、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷））、产品寿命、抗菌性能-抑菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 110 | 综合楼一层 | 总务办公室 | 办公桌 | 1400*700*760mm。台面和台脚厚度40mm，桌下一侧有一三抽柜带通锁 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④办公桌 检测至少包含：主要尺寸及偏差、形状和位置公差（邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、推拉构件下垂度、推拉构件摆动度、底脚着地平稳性）、外观性能（金属件、木制件、塑料件、配件、活动部件、可触及区域）、安全性能（通用结构安全、有害物质限量（邻苯二甲酸酯、多环芳经、多溴联苯、多溴二苯醚））、产品表面理化性能-金属喷漆（塑）涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）、产品表面理化性能-木制件表面装饰层(软硬质覆面层)（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐污染、耐磨-其他、抗冲击、耐光色牢度(灰色样卡)）、力学性能（桌几类强度和耐久性、桌类稳定性）、产品寿命、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅（Pb)、镉（Cd）、铬（Cr)、汞（Hg）、锑（Sb）、钡（Ba）、硒（Se）、砷（As）） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 111 | 综合楼一层 | 总务办公室 | 办公椅（转椅） | 外背高≥50cm。前脚1.8mm厚扁圆管度、后脚φ22圆管，表面电镀处理 | ①定型海绵 检测至少包含：阻燃性能为II级、40％压陷硬度、回弹率、75％压缩永久变形、65%/25%压陷比、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、湿热老化后拉伸强度。 ②麻绒 检测至少包含：甲醛含量未检出、PH值、染色牢度、可分解致癌芳香胺染料未检出、苯胺未检出、致癌染料含量未检出、致敏性分散染料的测定未检出、其他禁用染料未检出。 ③办公椅（转椅） 检测至少包含：外观（塑料件外观、软、硬包件外观）、理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料（回弹性、75％压缩永久变形）、力学性能（稳定性、座面冲击、底座静载荷、跌落）、阻燃性、甲醛释放量、TVOC、安全性（基本安全、密封性能）、有害物质限量-邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出、有害物质限量-重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出、可分解致癌芳香胺未检出、皮革中五氯苯酚-其他家具未检出。 | 1、面料：采用麻绒为原料，由纤维素基材等高分子材料，具有延展性和耐磨性，提升透气性和舒适度，增强外观和手感 2、海绵：采用定型海绵，表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、底盘机构：采用钢制防爆底盘机构，表面静电粉末喷涂，结构完整贴合座板 4、脚架：优选钢制弓形脚架；金属电镀层满足抗盐雾测试达18h合格 |
| 112 | 综合楼一层 | 总务办公室 | 茶水柜 | 1200*400*800mm。上部三个抽屉，下部三个木制开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④茶水柜 检测至少包含：表面理化性能要求-软硬质覆面（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、表面耐磨性）、总挥发性有机化合物（TVOC）、甲醛释放量。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 113 | 综合楼一层 | 总务仓库 | 办公桌 | 1400*700*760mm。台面和台脚厚度40mm，桌下一侧有一三抽柜带通锁 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④办公桌 检测至少包含：主要尺寸及偏差、形状和位置公差（邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、推拉构件下垂度、推拉构件摆动度、底脚着地平稳性）、外观性能（金属件、木制件、塑料件、配件、活动部件、可触及区域）、安全性能（通用结构安全、有害物质限量（邻苯二甲酸酯、多环芳经、多溴联苯、多溴二苯醚））、产品表面理化性能-金属喷漆（塑）涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）、产品表面理化性能-木制件表面装饰层(软硬质覆面层)（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐污染、耐磨-其他、抗冲击、耐光色牢度(灰色样卡)）、力学性能（桌几类强度和耐久性、桌类稳定性）、产品寿命、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅（Pb)、镉（Cd）、铬（Cr)、汞（Hg）、锑（Sb）、钡（Ba）、硒（Se）、砷（As）） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 114 | 综合楼一层 | 总务仓库 | 办公椅（转椅） | 外背高≥50cm。前脚1.8mm厚扁圆管度、后脚φ22圆管，表面电镀处理 | ①定型海绵 检测至少包含：阻燃性能为II级、40％压陷硬度、回弹率、75％压缩永久变形、65%/25%压陷比、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、湿热老化后拉伸强度。 ②麻绒 检测至少包含：甲醛含量未检出、PH值、染色牢度、可分解致癌芳香胺染料未检出、苯胺未检出、致癌染料含量未检出、致敏性分散染料的测定未检出、其他禁用染料未检出。 ③办公椅（转椅） 检测至少包含：外观（塑料件外观、软、硬包件外观）、理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料（回弹性、75％压缩永久变形）、力学性能（稳定性、座面冲击、底座静载荷、跌落）、阻燃性、甲醛释放量、TVOC、安全性（基本安全、密封性能）、有害物质限量-邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出、有害物质限量-重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出、可分解致癌芳香胺未检出、皮革中五氯苯酚-其他家具未检出。 | 1、面料：采用麻绒为原料，由纤维素基材等高分子材料，具有延展性和耐磨性，提升透气性和舒适度，增强外观和手感 2、海绵：采用定型海绵，表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、底盘机构：采用钢制防爆底盘机构，表面静电粉末喷涂，结构完整贴合座板 4、脚架：优选钢制弓形脚架；金属电镀层满足抗盐雾测试达18h合格 |
| 115 | 综合楼一层 | 总务仓库 | 货架 | 2000*500*2000mm。重型 | / | 1、四层双面存取，每层架间距离可均匀调整 2、厚度:立柱1.5mm 横档1.5mm 层板1.2mm反面加装加强横档 3、经过脱脂、酸洗、磷化环保塑粉喷涂 4、整体要求:货架美观、牢固无松动摇晃现象，边缘光滑无毛刺 |
| 116 | 综合楼二层 | 会议室（改大） | 会议桌A | 5500*2000*760mm。桌面为25mm挂边至43mm，桌面带两个多媒体线盒，桌面中间不锈钢镜面或黑色钢化玻璃跳色 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级） ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④会议桌 检测至少包含：外观要求（木工要求、漆膜外观要求）、漆膜理化性能（耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐磨性、抗冲击）、力学性能（桌类强度和耐久性、桌类稳定性）、甲醛释放量。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 117 | 综合楼二层 | 会议室（改大） | 会议条桌 | 1200*400*760mm | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 118 | 综合楼二层 | 会议室（改大） | 会议椅A | 640*630*980mm。靠背+扶手：PP材质一体成型；背内板：PP塑胶 | ①定型海绵 检测至少包含：阻燃性能为II级、40％压陷硬度、回弹率、75％压缩永久变形、65%/25%压陷比、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、湿热老化后拉伸强度。 | 1、面料：采用环保西皮为面料为原料，皮面柔软舒适,光泽持久 2、海绵：采用定型海绵，表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、底盘机构：采用钢制防爆底盘机构，表面静电粉末喷涂，结构完整贴合座板 4、脚架：采用钢制弓形脚架，壁厚达2.0mm；金属电镀层满足抗盐雾测试达18h合格 |
| 119 | 综合楼二层 | 会议室（改大） | 茶水柜 | 1200*400*800mm。上部三个抽屉，下部三个木制开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④茶水柜 检测至少包含：表面理化性能要求-软硬质覆面（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、表面耐磨性）、总挥发性有机化合物（TVOC）、甲醛释放量。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 120 | 综合楼二层 | 登录、编目整修维修室 | 文件柜 | 800*400*2000mm。上部木框玻璃门，5mm厚钢化玻璃，中间两层隔板，下部分木制对开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④文件柜 检测至少包含：外观要求-人造板件外观（干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层）、结构安全性、表面理化性能要求-软、硬质覆面（抗冲击、耐湿热、耐划痕、耐污染性能）、力学性能（柜类强度和耐久性、柜类稳定性）、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷））、产品寿命、抗菌性能-抑菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 121 | 综合楼二层 | 登录、编目整修维修室 | 办公桌 | 1400*700*760mm。台面和台脚厚度40mm，桌下一侧有一三抽柜带通锁 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④办公桌 检测至少包含：主要尺寸及偏差、形状和位置公差（邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、推拉构件下垂度、推拉构件摆动度、底脚着地平稳性）、外观性能（金属件、木制件、塑料件、配件、活动部件、可触及区域）、安全性能（通用结构安全、有害物质限量（邻苯二甲酸酯、多环芳经、多溴联苯、多溴二苯醚））、产品表面理化性能-金属喷漆（塑）涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）、产品表面理化性能-木制件表面装饰层(软硬质覆面层)（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐污染、耐磨-其他、抗冲击、耐光色牢度(灰色样卡)）、力学性能（桌几类强度和耐久性、桌类稳定性）、产品寿命、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅（Pb)、镉（Cd）、铬（Cr)、汞（Hg）、锑（Sb）、钡（Ba）、硒（Se）、砷（As）） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 122 | 综合楼二层 | 登录、编目整修维修室 | 办公椅（转椅） | 外背高≥50cm。前脚1.8mm厚扁圆管度、后脚φ22圆管，表面电镀处理 | ①定型海绵 检测至少包含：阻燃性能为II级、40％压陷硬度、回弹率、75％压缩永久变形、65%/25%压陷比、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、湿热老化后拉伸强度。 ②麻绒 检测至少包含：甲醛含量未检出、PH值、染色牢度、可分解致癌芳香胺染料未检出、苯胺未检出、致癌染料含量未检出、致敏性分散染料的测定未检出、其他禁用染料未检出。 ③办公椅（转椅） 检测至少包含：外观（塑料件外观、软、硬包件外观）、理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料（回弹性、75％压缩永久变形）、力学性能（稳定性、座面冲击、底座静载荷、跌落）、阻燃性、甲醛释放量、TVOC、安全性（基本安全、密封性能）、有害物质限量-邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出、有害物质限量-重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出、可分解致癌芳香胺未检出、皮革中五氯苯酚-其他家具未检出。 | 1、面料：采用麻绒为原料，由纤维素基材等高分子材料，具有延展性和耐磨性，提升透气性和舒适度，增强外观和手感 2、海绵：采用定型海绵，表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、底盘机构：采用钢制防爆底盘机构，表面静电粉末喷涂，结构完整贴合座板 4、脚架：优选钢制弓形脚架；金属电镀层满足抗盐雾测试达18h合格 |
| 123 | 综合楼二层 | 采购室 | 文件柜 | 800*400*2000mm。上部木框玻璃门，5mm厚钢化玻璃，中间两层隔板，下部分木制对开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④文件柜 检测至少包含：外观要求-人造板件外观（干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层）、结构安全性、表面理化性能要求-软、硬质覆面（抗冲击、耐湿热、耐划痕、耐污染性能）、力学性能（柜类强度和耐久性、柜类稳定性）、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷））、产品寿命、抗菌性能-抑菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 124 | 综合楼二层 | 采购室 | 办公桌 | 1400*700*760mm。台面和台脚厚度40mm，桌下一侧有一三抽柜带通锁 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④办公桌 检测至少包含：主要尺寸及偏差、形状和位置公差（邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、推拉构件下垂度、推拉构件摆动度、底脚着地平稳性）、外观性能（金属件、木制件、塑料件、配件、活动部件、可触及区域）、安全性能（通用结构安全、有害物质限量（邻苯二甲酸酯、多环芳经、多溴联苯、多溴二苯醚））、产品表面理化性能-金属喷漆（塑）涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）、产品表面理化性能-木制件表面装饰层(软硬质覆面层)（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐污染、耐磨-其他、抗冲击、耐光色牢度(灰色样卡)）、力学性能（桌几类强度和耐久性、桌类稳定性）、产品寿命、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅（Pb)、镉（Cd）、铬（Cr)、汞（Hg）、锑（Sb）、钡（Ba）、硒（Se）、砷（As）） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 125 | 综合楼二层 | 采购室 | 办公椅（转椅） | 外背高≥50cm。前脚1.8mm厚扁圆管度、后脚φ22圆管，表面电镀处理 | ①定型海绵 检测至少包含：阻燃性能为II级、40％压陷硬度、回弹率、75％压缩永久变形、65%/25%压陷比、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、湿热老化后拉伸强度。 ②麻绒 检测至少包含：甲醛含量未检出、PH值、染色牢度、可分解致癌芳香胺染料未检出、苯胺未检出、致癌染料含量未检出、致敏性分散染料的测定未检出、其他禁用染料未检出。 ③办公椅（转椅） 检测至少包含：外观（塑料件外观、软、硬包件外观）、理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料（回弹性、75％压缩永久变形）、力学性能（稳定性、座面冲击、底座静载荷、跌落）、阻燃性、甲醛释放量、TVOC、安全性（基本安全、密封性能）、有害物质限量-邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出、有害物质限量-重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出、可分解致癌芳香胺未检出、皮革中五氯苯酚-其他家具未检出。 | 1、面料：采用麻绒为原料，由纤维素基材等高分子材料，具有延展性和耐磨性，提升透气性和舒适度，增强外观和手感 2、海绵：采用定型海绵，表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、底盘机构：采用钢制防爆底盘机构，表面静电粉末喷涂，结构完整贴合座板 4、脚架：优选钢制弓形脚架；金属电镀层满足抗盐雾测试达18h合格 |
| 126 | 综合楼二层 | 采购室 | 茶水柜 | 1200*400*800mm。上部三个抽屉，下部三个木制开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④茶水柜 检测至少包含：表面理化性能要求-软硬质覆面（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、表面耐磨性）、总挥发性有机化合物（TVOC）、甲醛释放量。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 127 | 综合楼三层 | 视听阅览室 | 电脑桌 | 1500*600*750（高度）mm。台身为全钢制结构 | ①中密度纤维板 检测至少包含：静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、吸水厚度膨胀率、握螺钉力（板面、板边）、密度、含水率、防潮性能（沸腾试验后内胶合强度）、甲醛释放量未检出、挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物）未检出、甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出；大肠杆菌抗菌性能（抗菌率＞99.9%，抗菌等级：Ⅰ级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率＞99.9%，抗菌等级：Ⅰ级、强抗菌级）、试验菌种（黑曲霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、绳状青霉、土曲霉）长霉等级为0级； | 1、桌面四周注塑包边，四周无毛刺。 2、桌面基材采用25mm厚环保中密度纤维板，木纹色饰面； 3、桌腿为50mm*50mm*壁厚1.2mm扇形管焊接，尼龙内塞脚垫。连接管为50mm*25mm*壁厚1.2mm方管，焊接制作，不得采用螺丝固定。背板为钢制挡板厚度0.8mm，四周折弯处理，腰型散热孔，焊接制作，不得采用螺丝 固定。 4、全部使用焊接机器人焊接，钢件表面经喷丸工艺和环保塑粉全自动机器人喷涂流水线喷塑； |
| 128 | 综合楼三层 | 视听阅览室 | 凳子 | 365（±5）*265（±5）*450（±5）H(高度)mm。凳身为钢制结构 | / | 1、凳面采用环保PP塑料，凳面壁厚≥1.8mm。底部设计排水槽 2、凳脚为25mm*25mm*壁厚1.2mm，凳面为20mm*20mm*壁厚1.2mm 3、全部使用焊接机器人焊接，钢件表面经喷丸工艺和环保塑粉全自动机器人喷涂流水线喷塑 4、凳脚内塞尼龙脚套 |
| 129 | 综合楼三层 | 视听资料室 | 文件柜 | 800*400*2000mm。上部木框玻璃门，5mm厚钢化玻璃，中间两层隔板，下部分木制对开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④文件柜 检测至少包含：外观要求-人造板件外观（干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层）、结构安全性、表面理化性能要求-软、硬质覆面（抗冲击、耐湿热、耐划痕、耐污染性能）、力学性能（柜类强度和耐久性、柜类稳定性）、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷））、产品寿命、抗菌性能-抑菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 130 | 综合楼三层 | 教师专用资料室 | 办公桌 | 1400*700*760mm。台面和台脚厚度40mm，铝合金拉手，防撞锁具；加固木制键盘抽，活动主机架，刹车万向轮,不锈钢地脚,桌下一侧有一三抽柜带通锁 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④办公桌 检测至少包含：主要尺寸及偏差、形状和位置公差（邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、推拉构件下垂度、推拉构件摆动度、底脚着地平稳性）、外观性能（金属件、木制件、塑料件、配件、活动部件、可触及区域）、安全性能（通用结构安全、有害物质限量（邻苯二甲酸酯、多环芳经、多溴联苯、多溴二苯醚））、产品表面理化性能-金属喷漆（塑）涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）、产品表面理化性能-木制件表面装饰层(软硬质覆面层)（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐污染、耐磨-其他、抗冲击、耐光色牢度(灰色样卡)）、力学性能（桌几类强度和耐久性、桌类稳定性）、产品寿命、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅（Pb)、镉（Cd）、铬（Cr)、汞（Hg）、锑（Sb）、钡（Ba）、硒（Se）、砷（As）） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 131 | 综合楼三层 | 教师专用资料室 | 办公椅（转椅） | 外背高≥50cm。前脚1.8mm厚扁圆管度、后脚φ22圆管，表面电镀处理 | ①定型海绵 检测至少包含：阻燃性能为II级、40％压陷硬度、回弹率、75％压缩永久变形、65%/25%压陷比、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、湿热老化后拉伸强度。 ②麻绒 检测至少包含：甲醛含量未检出、PH值、染色牢度、可分解致癌芳香胺染料未检出、苯胺未检出、致癌染料含量未检出、致敏性分散染料的测定未检出、其他禁用染料未检出。 ③办公椅（转椅） 检测至少包含：外观（塑料件外观、软、硬包件外观）、理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料（回弹性、75％压缩永久变形）、力学性能（稳定性、座面冲击、底座静载荷、跌落）、阻燃性、甲醛释放量、TVOC、安全性（基本安全、密封性能）、有害物质限量-邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出、有害物质限量-重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出、可分解致癌芳香胺未检出、皮革中五氯苯酚-其他家具未检出。 | 1、面料：采用麻绒为原料，由纤维素基材等高分子材料，具有延展性和耐磨性，提升透气性和舒适度，增强外观和手感 2、海绵：采用定型海绵，表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、底盘机构：采用钢制防爆底盘机构，表面静电粉末喷涂，结构完整贴合座板 4、脚架：优选钢制弓形脚架；金属电镀层满足抗盐雾测试达18h合格 |
| 132 | 综合楼四层 | 安防监控、网络控制室 | 文件柜 | 800*400*2000mm。上部木框玻璃门，5mm厚钢化玻璃，中间两层隔板，下部分木制对开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④文件柜 检测至少包含：外观要求-人造板件外观（干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层）、结构安全性、表面理化性能要求-软、硬质覆面（抗冲击、耐湿热、耐划痕、耐污染性能）、力学性能（柜类强度和耐久性、柜类稳定性）、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷））、产品寿命、抗菌性能-抑菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 133 | 综合楼四层 | 阅卷系统 | 文件柜 | 800*400*2000mm。上部木框玻璃门，5mm厚钢化玻璃，中间两层隔板，下部分木制对开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④文件柜 检测至少包含：外观要求-人造板件外观（干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层）、结构安全性、表面理化性能要求-软、硬质覆面（抗冲击、耐湿热、耐划痕、耐污染性能）、力学性能（柜类强度和耐久性、柜类稳定性）、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷））、产品寿命、抗菌性能-抑菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 134 | 综合楼四层 | 阅卷系统 | 讨论桌 | 5500*2000*760mm。桌面为25mm挂边至43mm，桌面带两个多媒体线盒，桌面中间不锈钢镜面或黑色钢化玻璃跳色 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 135 | 综合楼四层 | 阅卷系统 | 讨论椅 | 640*630*980mm | / | 1、面料：采用环保西皮为面料为原料，皮面柔软舒适,光泽持久 2、海绵：采用定型海绵，表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、底盘机构：采用钢制防爆底盘机构，表面静电粉末喷涂，结构完整贴合座板 4、脚架：采用钢制弓形脚架，壁厚达2.0mm；金属电镀层满足抗盐雾测试达18h合格 |
| 136 | 综合楼四层 | 保密室 | 文件柜 | 850*400*1850mm。6mm薄边工艺 | ①冷轧钢板 检测至少包含：贮藏用钢构件、抗拉强度、下屈服强度、断后伸长率、弯曲试验、表面质量 | 1、表面：钢制部件整体使用环保塑粉静电喷涂，采用品牌粉末，铅笔度达到了2h以上 2、柜体：整体采用0.8mm厚冷轧钢板，激光下料数控折弯成型 3、柜门：采用通长试钢制内嵌式拉手，颜色可任意调换，锁具采用180°三级管理钥匙 4、配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，锁具采用WT可换锁芯，双叠全拉带定位结构，采用品牌液压缓冲不锈钢阻尼铰链 5、分隔：上部一金属边框玻璃对开门，内含一可调节层板，底部带加强筋，中间两个抽屉，下部一金属对开门，内含一可调节层板，底部带加强筋 |
| 137 | 综合楼四层 | 文印室 | 办公桌 | 1400*700*760mm。台面和台脚厚度40mm，桌下一侧有一三抽柜带通锁 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④办公桌 检测至少包含：主要尺寸及偏差、形状和位置公差（邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、推拉构件下垂度、推拉构件摆动度、底脚着地平稳性）、外观性能（金属件、木制件、塑料件、配件、活动部件、可触及区域）、安全性能（通用结构安全、有害物质限量（邻苯二甲酸酯、多环芳经、多溴联苯、多溴二苯醚））、产品表面理化性能-金属喷漆（塑）涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）、产品表面理化性能-木制件表面装饰层(软硬质覆面层)（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐污染、耐磨-其他、抗冲击、耐光色牢度(灰色样卡)）、力学性能（桌几类强度和耐久性、桌类稳定性）、产品寿命、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅（Pb)、镉（Cd）、铬（Cr)、汞（Hg）、锑（Sb）、钡（Ba）、硒（Se）、砷（As）） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 138 | 综合楼四层 | 文印室 | 办公椅（转椅） | 外背高≥50cm。前脚1.8mm厚扁圆管度、后脚φ22圆管，表面电镀处理 | ①定型海绵 检测至少包含：阻燃性能为II级、40％压陷硬度、回弹率、75％压缩永久变形、65%/25%压陷比、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、湿热老化后拉伸强度。 ②麻绒 检测至少包含：甲醛含量未检出、PH值、染色牢度、可分解致癌芳香胺染料未检出、苯胺未检出、致癌染料含量未检出、致敏性分散染料的测定未检出、其他禁用染料未检出。 ③办公椅（转椅） 检测至少包含：外观（塑料件外观、软、硬包件外观）、理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料（回弹性、75％压缩永久变形）、力学性能（稳定性、座面冲击、底座静载荷、跌落）、阻燃性、甲醛释放量、TVOC、安全性（基本安全、密封性能）、有害物质限量-邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出、有害物质限量-重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出、可分解致癌芳香胺未检出、皮革中五氯苯酚-其他家具未检出。 | 1、面料：采用麻绒为原料，由纤维素基材等高分子材料，具有延展性和耐磨性，提升透气性和舒适度，增强外观和手感 2、海绵：采用定型海绵，表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、底盘机构：采用钢制防爆底盘机构，表面静电粉末喷涂，结构完整贴合座板 4、脚架：优选钢制弓形脚架；金属电镀层满足抗盐雾测试达18h合格 |
| 139 | 综合楼四层 | 资料室*2 | 文件柜 | 800*400*2000mm。上部木框玻璃门，5mm厚钢化玻璃，中间两层隔板，下部分木制对开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④文件柜 检测至少包含：外观要求-人造板件外观（干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层）、结构安全性、表面理化性能要求-软、硬质覆面（抗冲击、耐湿热、耐划痕、耐污染性能）、力学性能（柜类强度和耐久性、柜类稳定性）、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷））、产品寿命、抗菌性能-抑菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 140 | 综合楼四层 | 会议室 | 会议桌B | 3600*1200*750mm。站脚采用50*50方管、横拉25*50方管 | ①水性油漆 检测至少包含：挥发性有机化合物（VOC）含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量未检出、烷基酚聚氧乙烯醚(APE0)总和含量、苯系物总和含量未检出、总铅（Pb）、可溶性重金属（镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)）未检出、卤代烃(以二氯甲烷计)未检出。 | 1、主材：采用橡胶木实木桌面，其质地细密，结构稳定，具有较好的弹性和耐久性，能够承受较大的重量和压力 2、油漆：采用水性油漆，“五底三面”加工工艺；经嵌补、磨光、上色，五遍底漆、三遍面漆、紫外线固化等九道磨褪工艺制成；产品色泽一致，呈现自然清晰的木纹 3、胶水：采用环保木工胶，通过乳液聚合工艺制成，具有优异的粘接性能，无毒无味等优点 4、横梁：采用加厚钢型材支撑，具有耐腐蚀抗剪力等优点 5、脚架：采用厚度≥1.8mm，φ29mm304#无缝冷轧钢管，经弯管、焊接、钣金等工艺制作而成。表面高温固化工艺，18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm² |
| 141 | 综合楼四层 | 会议室 | 会议椅B | 480*520*780mm | ①定型海绵 检测至少包含：阻燃性能为II级、40％压陷硬度、回弹率、75％压缩永久变形、65%/25%压陷比、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、湿热老化后拉伸强度。 ②水性油漆 检测至少包含：挥发性有机化合物（VOC）含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量未检出、烷基酚聚氧乙烯醚(APE0)总和含量、苯系物总和含量未检出、总铅（Pb）、可溶性重金属（镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)）未检出、卤代烃(以二氯甲烷计)未检出。 | 1、面料：采用环保西皮为面料为原料，皮面柔软舒适,光泽持久 2、海绵：采用定型海绵，表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、脚架：采用橡胶木实木脚架，其质地细密，结构稳定，具有较好的弹性和耐久性，能够承受较大的重量和压力 4、油漆：采用水性油漆，“五底三面”加工工艺；经嵌补、磨光、上色，五遍底漆、三遍面漆、紫外线固化等九道磨褪工艺制成；产品色泽一致，呈现自然清晰的木纹 |
| 142 | 综合楼四层 | 会议室 | 茶水柜 | 1200*400*800mm。上部三个抽屉，下部三个木制开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④茶水柜 检测至少包含：表面理化性能要求-软硬质覆面（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、表面耐磨性）、总挥发性有机化合物（TVOC）、甲醛释放量。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 143 | 综合楼四层 | 接待室 | 单人沙发 | 1060*830*930mm | ①实木多层板 检测至少包含：含水率、胶合强度、挥发性有机化合物(72h)（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TV0C)）、甲醛释放量、可迁移元素最大限量（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出、可燃性试验、表面吸收性能、密度及偏差、防潮性能；总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）、防霉菌性能（黑曲霉、绿色木霉）。 ②沙发 检测至少包含：主要尺寸及偏差、外形对称度、产品用料、加工（木制件、木材含水率、铺垫料、泡沫塑料、防锈处理、摩擦声）、外观性能（面料、缝纫和包覆、五金件及其配件安装）、覆面材料理化性能、力学性能（沙发座、背及扶手耐久性、压缩量）、安全性能（结构安全性、有害物质限量（皮革-可分解致癌芳香胺染料）、阻燃剂（多溴联苯、多溴二苯醚）、阻燃性（家用产品））、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）、多环芳烃、皮革中五氯苯酚(PCP)）、产品寿命； | 1、面料：采用聚氨酯（PU）高分子化合物合成人造西皮，表面覆膜处理，光滑美观，手感良好。通过染色、喷漆等工艺来增强其视觉效果，模拟真皮的色彩和光泽 2、填料：采用高密度回弹海绵，常规密度45#。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、框架：采用木方+多层实木层压板，承力木方不小于3*7.夹板密度≥600KG/m³。经过高温烘烤，含水率≤9%，不霉变、握钉力强，表面经过特殊处理，防腐仿霉，美观耐用，确保整体结构的稳固性和承重能力 4、弹簧：采用高品质独立袋装高回弹弹簧系统，每个弹簧独立工作，有效减少了弹簧间的相互干扰，增强平稳性和均匀性，延长使用寿命，降低噪音 5、脚架：采用厚度≥1.8mm，φ29mm304#无缝冷轧钢管，经弯管、焊接、钣金等工艺制作而成。表面高温固化工艺，18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm² |
| 144 | 综合楼四层 | 接待室 | 茶水柜 | 1200*400*800mm。上部三个抽屉，下部三个木制开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④茶水柜 检测至少包含：表面理化性能要求-软硬质覆面（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、表面耐磨性）、总挥发性有机化合物（TVOC）、甲醛释放量。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 145 | 综合楼四层 | 财务室 | 文件柜 | 800*400*2000mm。上部木框玻璃门，5mm厚钢化玻璃，中间两层隔板，下部分木制对开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④文件柜 检测至少包含：外观要求-人造板件外观（干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层）、结构安全性、表面理化性能要求-软、硬质覆面（抗冲击、耐湿热、耐划痕、耐污染性能）、力学性能（柜类强度和耐久性、柜类稳定性）、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷））、产品寿命、抗菌性能-抑菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 146 | 综合楼四层 | 财务室 | 办公桌 | 1400*700*760mm。台面和台脚厚度40mm，桌下一侧有一三抽柜带通锁 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④办公桌 检测至少包含：主要尺寸及偏差、形状和位置公差（邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、推拉构件下垂度、推拉构件摆动度、底脚着地平稳性）、外观性能（金属件、木制件、塑料件、配件、活动部件、可触及区域）、安全性能（通用结构安全、有害物质限量（邻苯二甲酸酯、多环芳经、多溴联苯、多溴二苯醚））、产品表面理化性能-金属喷漆（塑）涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）、产品表面理化性能-木制件表面装饰层(软硬质覆面层)（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐污染、耐磨-其他、抗冲击、耐光色牢度(灰色样卡)）、力学性能（桌几类强度和耐久性、桌类稳定性）、产品寿命、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅（Pb)、镉（Cd）、铬（Cr)、汞（Hg）、锑（Sb）、钡（Ba）、硒（Se）、砷（As）） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 147 | 综合楼四层 | 财务室 | 办公椅（转椅） | 外背高≥50cm。前脚1.8mm厚扁圆管度、后脚φ22圆管，表面电镀处理 | ①定型海绵 检测至少包含：阻燃性能为II级、40％压陷硬度、回弹率、75％压缩永久变形、65%/25%压陷比、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、湿热老化后拉伸强度。 ②麻绒 检测至少包含：甲醛含量未检出、PH值、染色牢度、可分解致癌芳香胺染料未检出、苯胺未检出、致癌染料含量未检出、致敏性分散染料的测定未检出、其他禁用染料未检出。 ③办公椅（转椅） 检测至少包含：外观（塑料件外观、软、硬包件外观）、理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料（回弹性、75％压缩永久变形）、力学性能（稳定性、座面冲击、底座静载荷、跌落）、阻燃性、甲醛释放量、TVOC、安全性（基本安全、密封性能）、有害物质限量-邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出、有害物质限量-重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出、可分解致癌芳香胺未检出、皮革中五氯苯酚-其他家具未检出。 | 1、面料：采用麻绒为原料，由纤维素基材等高分子材料，具有延展性和耐磨性，提升透气性和舒适度，增强外观和手感 2、海绵：采用定型海绵，表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、底盘机构：采用钢制防爆底盘机构，表面静电粉末喷涂，结构完整贴合座板 4、脚架：优选钢制弓形脚架；金属电镀层满足抗盐雾测试达18h合格 |
| 148 | 综合楼四层 | 财务室 | 三人沙发 | 2020*800*780mm | ①实木多层板 检测至少包含：含水率、胶合强度、挥发性有机化合物(72h)（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TV0C)）、甲醛释放量、可迁移元素最大限量（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出、可燃性试验、表面吸收性能、密度及偏差、防潮性能；总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）、防霉菌性能（黑曲霉、绿色木霉）。 ②沙发 检测至少包含：主要尺寸及偏差、外形对称度、产品用料、加工（木制件、木材含水率、铺垫料、泡沫塑料、防锈处理、摩擦声）、外观性能（面料、缝纫和包覆、五金件及其配件安装）、覆面材料理化性能、力学性能（沙发座、背及扶手耐久性、压缩量）、安全性能（结构安全性、有害物质限量（皮革-可分解致癌芳香胺染料）、阻燃剂（多溴联苯、多溴二苯醚）、阻燃性（家用产品））、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）、多环芳烃、皮革中五氯苯酚(PCP)）、产品寿命； | 1、面料：采用聚氨酯（PU）高分子化合物合成人造西皮，表面覆膜处理，光滑美观，手感良好。通过染色、喷漆等工艺来增强其视觉效果，模拟真皮的色彩和光泽 2、填料：采用高密度回弹海绵，常规密度45#。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、框架：采用木方+多层实木层压板，承力木方不小于3*7.夹板密度≥600KG/m³。经过高温烘烤，含水率≤9%，不霉变、握钉力强，表面经过特殊处理，防腐仿霉，美观耐用，确保整体结构的稳固性和承重能力 4、弹簧：采用高品质独立袋装高回弹弹簧系统，每个弹簧独立工作，有效减少了弹簧间的相互干扰，增强平稳性和均匀性，延长使用寿命，降低噪音 5、脚架：采用厚度≥1.8mm，φ29mm304#无缝冷轧钢管，经弯管、焊接、钣金等工艺制作而成。表面高温固化工艺，18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm² |
| 149 | 综合楼四层 | 财务室 | 茶水柜 | 1200*400*800mm。上部三个抽屉，下部三个木制开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④茶水柜 检测至少包含：表面理化性能要求-软硬质覆面（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、表面耐磨性）、总挥发性有机化合物（TVOC）、甲醛释放量。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 150 | 综合楼四层 | 办公室*6 | 文件柜 | 800*400*2000mm。上部木框玻璃门，5mm厚钢化玻璃，中间两层隔板，下部分木制对开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④文件柜 检测至少包含：外观要求-人造板件外观（干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层）、结构安全性、表面理化性能要求-软、硬质覆面（抗冲击、耐湿热、耐划痕、耐污染性能）、力学性能（柜类强度和耐久性、柜类稳定性）、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷））、产品寿命、抗菌性能-抑菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 151 | 综合楼四层 | 办公室*6 | 办公桌 | 1400*700*760mm。台面和台脚厚度40mm，桌下一侧有一三抽柜带通锁 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④办公桌 检测至少包含：主要尺寸及偏差、形状和位置公差（邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、推拉构件下垂度、推拉构件摆动度、底脚着地平稳性）、外观性能（金属件、木制件、塑料件、配件、活动部件、可触及区域）、安全性能（通用结构安全、有害物质限量（邻苯二甲酸酯、多环芳经、多溴联苯、多溴二苯醚））、产品表面理化性能-金属喷漆（塑）涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）、产品表面理化性能-木制件表面装饰层(软硬质覆面层)（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐污染、耐磨-其他、抗冲击、耐光色牢度(灰色样卡)）、力学性能（桌几类强度和耐久性、桌类稳定性）、产品寿命、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅（Pb)、镉（Cd）、铬（Cr)、汞（Hg）、锑（Sb）、钡（Ba）、硒（Se）、砷（As）） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 152 | 综合楼四层 | 办公室*6 | 办公椅（转椅） | 外背高≥50cm。前脚1.8mm厚扁圆管度、后脚φ22圆管，表面电镀处理 | ①定型海绵 检测至少包含：阻燃性能为II级、40％压陷硬度、回弹率、75％压缩永久变形、65%/25%压陷比、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、湿热老化后拉伸强度。 ②麻绒 检测至少包含：甲醛含量未检出、PH值、染色牢度、可分解致癌芳香胺染料未检出、苯胺未检出、致癌染料含量未检出、致敏性分散染料的测定未检出、其他禁用染料未检出。 ③办公椅（转椅） 检测至少包含：外观（塑料件外观、软、硬包件外观）、理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料（回弹性、75％压缩永久变形）、力学性能（稳定性、座面冲击、底座静载荷、跌落）、阻燃性、甲醛释放量、TVOC、安全性（基本安全、密封性能）、有害物质限量-邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出、有害物质限量-重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出、可分解致癌芳香胺未检出、皮革中五氯苯酚-其他家具未检出。 | 1、面料：采用麻绒为原料，由纤维素基材等高分子材料，具有延展性和耐磨性，提升透气性和舒适度，增强外观和手感 2、海绵：采用定型海绵，表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、底盘机构：采用钢制防爆底盘机构，表面静电粉末喷涂，结构完整贴合座板 4、脚架：优选钢制弓形脚架；金属电镀层满足抗盐雾测试达18h合格 |
| 153 | 综合楼四层 | 办公室*6 | 三人沙发 | 2020*800*780mm | ①实木多层板 检测至少包含：含水率、胶合强度、挥发性有机化合物(72h)（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TV0C)）、甲醛释放量、可迁移元素最大限量（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出、可燃性试验、表面吸收性能、密度及偏差、防潮性能；总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）、防霉菌性能（黑曲霉、绿色木霉）。 ②沙发 检测至少包含：主要尺寸及偏差、外形对称度、产品用料、加工（木制件、木材含水率、铺垫料、泡沫塑料、防锈处理、摩擦声）、外观性能（面料、缝纫和包覆、五金件及其配件安装）、覆面材料理化性能、力学性能（沙发座、背及扶手耐久性、压缩量）、安全性能（结构安全性、有害物质限量（皮革-可分解致癌芳香胺染料）、阻燃剂（多溴联苯、多溴二苯醚）、阻燃性（家用产品））、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）、多环芳烃、皮革中五氯苯酚(PCP)）、产品寿命； | 1、面料：采用聚氨酯（PU）高分子化合物合成人造西皮，表面覆膜处理，光滑美观，手感良好。通过染色、喷漆等工艺来增强其视觉效果，模拟真皮的色彩和光泽 2、填料：采用高密度回弹海绵，常规密度45#。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、框架：采用木方+多层实木层压板，承力木方不小于3*7.夹板密度≥600KG/m³。经过高温烘烤，含水率≤9%，不霉变、握钉力强，表面经过特殊处理，防腐仿霉，美观耐用，确保整体结构的稳固性和承重能力 4、弹簧：采用高品质独立袋装高回弹弹簧系统，每个弹簧独立工作，有效减少了弹簧间的相互干扰，增强平稳性和均匀性，延长使用寿命，降低噪音 5、脚架：采用厚度≥1.8mm，φ29mm304#无缝冷轧钢管，经弯管、焊接、钣金等工艺制作而成。表面高温固化工艺，18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm² |
| 154 | 综合楼四层 | 办公室*6 | 茶水柜 | 1200*400*800mm。上部三个抽屉，下部三个木制开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④茶水柜 检测至少包含：表面理化性能要求-软硬质覆面（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、表面耐磨性）、总挥发性有机化合物（TVOC）、甲醛释放量。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 155 | 综合楼五层 | 接待室*2 | 单人沙发 | 1060*830*930mm | ①实木多层板 检测至少包含：含水率、胶合强度、挥发性有机化合物(72h)（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TV0C)）、甲醛释放量、可迁移元素最大限量（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出、可燃性试验、表面吸收性能、密度及偏差、防潮性能；总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）、防霉菌性能（黑曲霉、绿色木霉）。 ②沙发 检测至少包含：主要尺寸及偏差、外形对称度、产品用料、加工（木制件、木材含水率、铺垫料、泡沫塑料、防锈处理、摩擦声）、外观性能（面料、缝纫和包覆、五金件及其配件安装）、覆面材料理化性能、力学性能（沙发座、背及扶手耐久性、压缩量）、安全性能（结构安全性、有害物质限量（皮革-可分解致癌芳香胺染料）、阻燃剂（多溴联苯、多溴二苯醚）、阻燃性（家用产品））、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）、多环芳烃、皮革中五氯苯酚(PCP)）、产品寿命； | 1、面料：采用聚氨酯（PU）高分子化合物合成人造西皮，表面覆膜处理，光滑美观，手感良好。通过染色、喷漆等工艺来增强其视觉效果，模拟真皮的色彩和光泽 2、填料：采用高密度回弹海绵，常规密度45#。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、框架：采用木方+多层实木层压板，承力木方不小于3*7.夹板密度≥600KG/m³。经过高温烘烤，含水率≤9%，不霉变、握钉力强，表面经过特殊处理，防腐仿霉，美观耐用，确保整体结构的稳固性和承重能力 4、弹簧：采用高品质独立袋装高回弹弹簧系统，每个弹簧独立工作，有效减少了弹簧间的相互干扰，增强平稳性和均匀性，延长使用寿命，降低噪音 5、脚架：采用厚度≥1.8mm，φ29mm304#无缝冷轧钢管，经弯管、焊接、钣金等工艺制作而成。表面高温固化工艺，18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm² |
| 156 | 综合楼五层 | 接待室*2 | 茶几B | 680*480*550mm。台面厚度20mm，站脚40mm*40mm | ①水性油漆 检测至少包含：挥发性有机化合物（VOC）含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量未检出、烷基酚聚氧乙烯醚(APE0)总和含量、苯系物总和含量未检出、总铅（Pb）、可溶性重金属（镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)）未检出、卤代烃(以二氯甲烷计)未检出。 ②茶几 检测至少包含：主要尺寸及其偏差、外观要求（木制件外观、家具五金件外观、木工要求、漆膜外观要求）、表面理化性能要求（漆膜附着力）、力学性能要求、产品有害物质限量（甲醛释放量）。 | 1、主材：采用橡胶木实木桌面，其质地细密，结构稳定，具有较好的弹性和耐久性，能够承受较大的重量和压力 2、油漆：采用水性油漆，“五底三面”加工工艺；经嵌补、磨光、上色，五遍底漆、三遍面漆、紫外线固化等九道磨褪工艺制成；产品色泽一致，呈现自然清晰的木纹 3、胶水：采用环保木工胶，通过乳液聚合工艺制成，具有优异的粘接性能，无毒无味等优点 4、横梁：采用加厚钢型材支撑，具有耐腐蚀抗剪力等优点 5、脚架：采用橡胶木实木脚架，其质地细密，结构稳定，具有较好的弹性和耐久性，能够承受较大的重量和压力 |
| 157 | 综合楼五层 | 接待室*2 | 茶水柜 | 1200*400*800mm。上部三个抽屉，下部三个木制开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④茶水柜 检测至少包含：表面理化性能要求-软硬质覆面（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、表面耐磨性）、总挥发性有机化合物（TVOC）、甲醛释放量。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 158 | 综合楼五层 | 书记办公室 | 行政办公桌 | 2000*900*760mm。台面为43mm,桌站板为25mm,台面下带挡板，挡板高度不低于400mm | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 159 | 综合楼五层 | 书记办公室 | 副台 | 1200*400*600mm。台面下一侧为开放格设计，另一侧为两抽屉一柜门设计 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 160 | 综合楼五层 | 书记办公室 | 行政办公椅（转椅） | 580*650*1020mm | ①定型海绵 检测至少包含：阻燃性能为II级、40％压陷硬度、回弹率、75％压缩永久变形、65%/25%压陷比、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、湿热老化后拉伸强度。 | 1、面料：采用环保西皮为面料为原料，皮面柔软舒适,光泽持久 2、海绵：采用定型海绵，表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、底盘机构：采用钢制防爆底盘机构，表面静电粉末喷涂，结构完整贴合座板 4、五星脚：采用橡胶木实木脚架，其质地细密，结构稳定，具有较好的弹性和耐久性，能够承受较大的重量和压力 5、脚轮：采用耐磨万向轮，采用强化合成尼龙纤维树脂材料制成，33%尼龙塑料加66%纤维制成，承载能力强、耐磨性能好、移动杂音小 |
| 161 | 综合楼五层 | 书记办公室 | 班前椅 | 580*650*1020mm | / | 1、面料：采用环保西皮为面料为原料，皮面柔软舒适,光泽持久 2、海绵：采用定型海绵，表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、脚架：采用橡胶木实木脚架，其质地细密，结构稳定，具有较好的弹性和耐久性，能够承受较大的重量和压力 4、油漆：采用水性油漆，“五底三面”加工工艺；经嵌补、磨光、上色，五遍底漆、三遍面漆、紫外线固化等九道磨褪工艺制成；产品色泽一致，呈现自然清晰的木纹 |
| 162 | 综合楼五层 | 书记办公室 | 文件柜 | 2000*450*2000mm。上部木框玻璃门，5mm厚钢化玻璃，中间两层隔板，下部分木制对开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； 封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④文件柜 检测至少包含：外观要求-人造板件外观（干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层）、结构安全性、表面理化性能要求-软、硬质覆面（抗冲击、耐湿热、耐划痕、耐污染性能）、力学性能（柜类强度和耐久性、柜类稳定性）、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷））、产品寿命、抗菌性能-抑菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 163 | 综合楼五层 | 书记办公室 | 三人沙发 | 2020*800*780mm | ①实木多层板 检测至少包含：含水率、胶合强度、挥发性有机化合物(72h)（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TV0C)）、甲醛释放量、可迁移元素最大限量（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出、可燃性试验、表面吸收性能、密度及偏差、防潮性能；总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）、防霉菌性能（黑曲霉、绿色木霉）。 ②沙发 检测至少包含：主要尺寸及偏差、外形对称度、产品用料、加工（木制件、木材含水率、铺垫料、泡沫塑料、防锈处理、摩擦声）、外观性能（面料、缝纫和包覆、五金件及其配件安装）、覆面材料理化性能、力学性能（沙发座、背及扶手耐久性、压缩量）、安全性能（结构安全性、有害物质限量（皮革-可分解致癌芳香胺染料）、阻燃剂（多溴联苯、多溴二苯醚）、阻燃性（家用产品））、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）、多环芳烃、皮革中五氯苯酚(PCP)）、产品寿命； | 1、面料：采用聚氨酯（PU）高分子化合物合成人造西皮，表面覆膜处理，光滑美观，手感良好。通过染色、喷漆等工艺来增强其视觉效果，模拟真皮的色彩和光泽 2、填料：采用高密度回弹海绵，常规密度45#。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、框架：采用木方+多层实木层压板，承力木方不小于3*7.夹板密度≥600KG/m³。经过高温烘烤，含水率≤9%，不霉变、握钉力强，表面经过特殊处理，防腐仿霉，美观耐用，确保整体结构的稳固性和承重能力 4、弹簧：采用高品质独立袋装高回弹弹簧系统，每个弹簧独立工作，有效减少了弹簧间的相互干扰，增强平稳性和均匀性，延长使用寿命，降低噪音 5、脚架：采用厚度≥1.8mm，φ29mm304#无缝冷轧钢管，经弯管、焊接、钣金等工艺制作而成。表面高温固化工艺，18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm² |
| 164 | 综合楼五层 | 书记办公室 | 单人沙发 | 1060*830*930mm | ①实木多层板 检测至少包含：含水率、胶合强度、挥发性有机化合物(72h)（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TV0C)）、甲醛释放量、可迁移元素最大限量（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出、可燃性试验、表面吸收性能、密度及偏差、防潮性能；总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）、防霉菌性能（黑曲霉、绿色木霉）。 ②沙发 检测至少包含：主要尺寸及偏差、外形对称度、产品用料、加工（木制件、木材含水率、铺垫料、泡沫塑料、防锈处理、摩擦声）、外观性能（面料、缝纫和包覆、五金件及其配件安装）、覆面材料理化性能、力学性能（沙发座、背及扶手耐久性、压缩量）、安全性能（结构安全性、有害物质限量（皮革-可分解致癌芳香胺染料）、阻燃剂（多溴联苯、多溴二苯醚）、阻燃性（家用产品））、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）、多环芳烃、皮革中五氯苯酚(PCP)）、产品寿命； | 1、面料：采用聚氨酯（PU）高分子化合物合成人造西皮，表面覆膜处理，光滑美观，手感良好。通过染色、喷漆等工艺来增强其视觉效果，模拟真皮的色彩和光泽 2、填料：采用高密度回弹海绵，常规密度45#。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、框架：采用木方+多层实木层压板，承力木方不小于3*7.夹板密度≥600KG/m³。经过高温烘烤，含水率≤9%，不霉变、握钉力强，表面经过特殊处理，防腐仿霉，美观耐用，确保整体结构的稳固性和承重能力 4、弹簧：采用高品质独立袋装高回弹弹簧系统，每个弹簧独立工作，有效减少了弹簧间的相互干扰，增强平稳性和均匀性，延长使用寿命，降低噪音 5、脚架：采用厚度≥1.8mm，φ29mm304#无缝冷轧钢管，经弯管、焊接、钣金等工艺制作而成。表面高温固化工艺，18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm² |
| 165 | 综合楼五层 | 书记办公室 | 茶几C | 1200*600*450mm。台面25mm,台面一侧带四个抽屉 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 166 | 综合楼五层 | 书记办公室 | 茶水柜 | 1200*400*800mm。上部三个抽屉，下部三个木制开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④茶水柜 检测至少包含：表面理化性能要求-软硬质覆面（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、表面耐磨性）、总挥发性有机化合物（TVOC）、甲醛释放量。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 167 | 综合楼五层 | 校长办公室*5 | 行政办公桌 | 1800*800*760mm。台面为43mm,桌站板为25mm,台面下带挡板，挡板高度不低于400mm | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 168 | 综合楼五层 | 校长办公室*5 | 行政办公椅（转椅） | 580*650*1020mm | ①定型海绵 检测至少包含：阻燃性能为II级、40％压陷硬度、回弹率、75％压缩永久变形、65%/25%压陷比、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、湿热老化后拉伸强度。 ②水性油漆 检测至少包含：挥发性有机化合物（VOC）含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量未检出、烷基酚聚氧乙烯醚(APE0)总和含量、苯系物总和含量未检出、总铅（Pb）、可溶性重金属（镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)）未检出、卤代烃(以二氯甲烷计)未检出。 | 1、面料：采用环保西皮为面料为原料，皮面柔软舒适,光泽持久 2、海绵：采用定型海绵，表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、脚架：采用橡胶木实木脚架，其质地细密，结构稳定，具有较好的弹性和耐久性，能够承受较大的重量和压力 4、油漆：采用水性油漆，“五底三面”加工工艺；经嵌补、磨光、上色，五遍底漆、三遍面漆、紫外线固化等九道磨褪工艺制成；产品色泽一致，呈现自然清晰的木纹 |
| 169 | 综合楼五层 | 校长办公室*5 | 副台 | 1200*400*600mm。台面为25mm,台面下一侧为开放格设计，另一侧为两抽屉一柜门设计 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 170 | 综合楼五层 | 校长办公室*5 | 三人沙发 | 2020*800*780mm | ①实木多层板 检测至少包含：含水率、胶合强度、挥发性有机化合物(72h)（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TV0C)）、甲醛释放量、可迁移元素最大限量（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出、可燃性试验、表面吸收性能、密度及偏差、防潮性能；总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）、防霉菌性能（黑曲霉、绿色木霉）。 ②沙发 检测至少包含：主要尺寸及偏差、外形对称度、产品用料、加工（木制件、木材含水率、铺垫料、泡沫塑料、防锈处理、摩擦声）、外观性能（面料、缝纫和包覆、五金件及其配件安装）、覆面材料理化性能、力学性能（沙发座、背及扶手耐久性、压缩量）、安全性能（结构安全性、有害物质限量（皮革-可分解致癌芳香胺染料）、阻燃剂（多溴联苯、多溴二苯醚）、阻燃性（家用产品））、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）、多环芳烃、皮革中五氯苯酚(PCP)）、产品寿命； | 1、面料：采用聚氨酯（PU）高分子化合物合成人造西皮，表面覆膜处理，光滑美观，手感良好。通过染色、喷漆等工艺来增强其视觉效果，模拟真皮的色彩和光泽 2、填料：采用高密度回弹海绵，常规密度45#。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、框架：采用木方+多层实木层压板，承力木方不小于3*7.夹板密度≥600KG/m³。经过高温烘烤，含水率≤9%，不霉变、握钉力强，表面经过特殊处理，防腐仿霉，美观耐用，确保整体结构的稳固性和承重能力 4、弹簧：采用高品质独立袋装高回弹弹簧系统，每个弹簧独立工作，有效减少了弹簧间的相互干扰，增强平稳性和均匀性，延长使用寿命，降低噪音 5、脚架：采用厚度≥1.8mm，φ29mm304#无缝冷轧钢管，经弯管、焊接、钣金等工艺制作而成。表面高温固化工艺，18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm² |
| 171 | 综合楼五层 | 校长办公室*5 | 文件柜 | 2000*450*2000mm。上部木框玻璃门，5mm厚钢化玻璃，中间两层隔板，下部分木制对开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④文件柜 检测至少包含：外观要求-人造板件外观（干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层）、结构安全性、表面理化性能要求-软、硬质覆面（抗冲击、耐湿热、耐划痕、耐污染性能）、力学性能（柜类强度和耐久性、柜类稳定性）、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷））、产品寿命、抗菌性能-抑菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 172 | 综合楼五层 | 校长办公室*5 | 茶几C | 1200*600*450mm。台面为25mm,台面下一侧为空腔，另一侧为抽屉 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 173 | 综合楼五层 | 校长办公室*5 | 茶水柜 | 1200*400*800mm。上部三个抽屉，下部三个木制开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④茶水柜 检测至少包含：表面理化性能要求-软硬质覆面（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、表面耐磨性）、总挥发性有机化合物（TVOC）、甲醛释放量。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 174 | 综合楼五层 | 会议室80㎡ | 会议桌C | 7000*2000*760mm。桌面为25mm挂边至43mm，桌面带两个多媒体线盒，桌面中间不锈钢镜面或黑色钢化玻璃跳色 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④会议桌 检测至少包含：外观要求（木工要求、漆膜外观要求）、漆膜理化性能（耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐磨性、抗冲击）、力学性能（桌类强度和耐久性、桌类稳定性）、甲醛释放量。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 175 | 综合楼五层 | 会议室80㎡ | 会议椅A | 640*630*980mm。靠背+扶手：PP材质一体成型；背内板：PP塑胶 | ①定型海绵 检测至少包含：阻燃性能为II级、40％压陷硬度、回弹率、75％压缩永久变形、65%/25%压陷比、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、湿热老化后拉伸强度。 | 1、面料：采用环保西皮为面料为原料，皮面柔软舒适,光泽持久 2、海绵：采用定型海绵，表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、底盘机构：采用钢制防爆底盘机构，表面静电粉末喷涂，结构完整贴合座板 4、脚架：采用钢制弓形脚架，壁厚达2.0mm；金属电镀层满足抗盐雾测试达18h合格 |
| 176 | 综合楼五层 | 会议室80㎡ | 条桌 | 1200*400*760mm | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 177 | 综合楼五层 | 会议室80㎡ | 茶水柜 | 1200*400*800mm。上部三个抽屉，下部三个木制开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④茶水柜 检测至少包含：表面理化性能要求-软硬质覆面（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、表面耐磨性）、总挥发性有机化合物（TVOC）、甲醛释放量。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 178 | 综合楼五层 | 团委办公室*2 | 办公桌 | 1400*700*760mm。台面和台脚厚度40mm，桌下一侧有一三抽柜带通锁 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④办公桌 检测至少包含：主要尺寸及偏差、形状和位置公差（邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、推拉构件下垂度、推拉构件摆动度、底脚着地平稳性）、外观性能（金属件、木制件、塑料件、配件、活动部件、可触及区域）、安全性能（通用结构安全、有害物质限量（邻苯二甲酸酯、多环芳经、多溴联苯、多溴二苯醚））、产品表面理化性能-金属喷漆（塑）涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）、产品表面理化性能-木制件表面装饰层(软硬质覆面层)（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐污染、耐磨-其他、抗冲击、耐光色牢度(灰色样卡)）、力学性能（桌几类强度和耐久性、桌类稳定性）、产品寿命、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅（Pb)、镉（Cd）、铬（Cr)、汞（Hg）、锑（Sb）、钡（Ba）、硒（Se）、砷（As）） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 179 | 综合楼五层 | 团委办公室*2 | 办公椅（转椅） | 外背高≥50cm。前脚1.8mm厚扁圆管度、后脚φ22圆管，表面电镀处理 | ①定型海绵 检测至少包含：阻燃性能为II级、40％压陷硬度、回弹率、75％压缩永久变形、65%/25%压陷比、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、湿热老化后拉伸强度。 ②麻绒 检测至少包含：甲醛含量未检出、PH值、染色牢度、可分解致癌芳香胺染料未检出、苯胺未检出、致癌染料含量未检出、致敏性分散染料的测定未检出、其他禁用染料未检出。 ③办公椅（转椅） 检测至少包含：外观（塑料件外观、软、硬包件外观）、理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料（回弹性、75％压缩永久变形）、力学性能（稳定性、座面冲击、底座静载荷、跌落）、阻燃性、甲醛释放量、TVOC、安全性（基本安全、密封性能）、有害物质限量-邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出、有害物质限量-重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出、可分解致癌芳香胺未检出、皮革中五氯苯酚-其他家具未检出。 | 1、面料：采用麻绒为原料，由纤维素基材等高分子材料，具有延展性和耐磨性，提升透气性和舒适度，增强外观和手感 2、海绵：采用定型海绵，表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、底盘机构：采用钢制防爆底盘机构，表面静电粉末喷涂，结构完整贴合座板 4、脚架：优选钢制弓形脚架；金属电镀层满足抗盐雾测试达18h合格 |
| 180 | 综合楼五层 | 团委办公室*2 | 三人沙发 | 2020*800*780mm | ①实木多层板 检测至少包含：含水率、胶合强度、挥发性有机化合物(72h)（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TV0C)）、甲醛释放量、可迁移元素最大限量（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出、可燃性试验、表面吸收性能、密度及偏差、防潮性能；总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）、防霉菌性能（黑曲霉、绿色木霉）。 ②沙发 检测至少包含：主要尺寸及偏差、外形对称度、产品用料、加工（木制件、木材含水率、铺垫料、泡沫塑料、防锈处理、摩擦声）、外观性能（面料、缝纫和包覆、五金件及其配件安装）、覆面材料理化性能、力学性能（沙发座、背及扶手耐久性、压缩量）、安全性能（结构安全性、有害物质限量（皮革-可分解致癌芳香胺染料）、阻燃剂（多溴联苯、多溴二苯醚）、阻燃性（家用产品））、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）、多环芳烃、皮革中五氯苯酚(PCP)）、产品寿命； | 1、面料：采用聚氨酯（PU）高分子化合物合成人造西皮，表面覆膜处理，光滑美观，手感良好。通过染色、喷漆等工艺来增强其视觉效果，模拟真皮的色彩和光泽 2、填料：采用高密度回弹海绵，常规密度45#。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、框架：采用木方+多层实木层压板，承力木方不小于3*7.夹板密度≥600KG/m³。经过高温烘烤，含水率≤9%，不霉变、握钉力强，表面经过特殊处理，防腐仿霉，美观耐用，确保整体结构的稳固性和承重能力 4、弹簧：采用高品质独立袋装高回弹弹簧系统，每个弹簧独立工作，有效减少了弹簧间的相互干扰，增强平稳性和均匀性，延长使用寿命，降低噪音 5、脚架：采用厚度≥1.8mm，φ29mm304#无缝冷轧钢管，经弯管、焊接、钣金等工艺制作而成。表面高温固化工艺，18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm² |
| 181 | 综合楼五层 | 团委办公室*2 | 茶几C | 1200*600*450mm。台面为25mm,台面下一侧为空腔，另一侧为抽屉 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 182 | 综合楼五层 | 团委办公室*2 | 文件柜 | 800*400*2000mm。上部木框玻璃门，5mm厚钢化玻璃，中间两层隔板，下部分木制对开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④文件柜 检测至少包含：外观要求-人造板件外观（干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层）、结构安全性、表面理化性能要求-软、硬质覆面（抗冲击、耐湿热、耐划痕、耐污染性能）、力学性能（柜类强度和耐久性、柜类稳定性）、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷））、产品寿命、抗菌性能-抑菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 183 | 综合楼五层 | 团委办公室*2 | 茶水柜 | 1200*400*800mm。上部三个抽屉，下部三个木制开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④茶水柜 检测至少包含：表面理化性能要求-软硬质覆面（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、表面耐磨性）、总挥发性有机化合物（TVOC）、甲醛释放量。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 184 | 综合楼五层 | 工会办公室*3 | 办公桌 | 1400*700*760mm。台面和台脚厚度40mm,桌下一侧有一三抽柜带通锁 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④办公桌 检测至少包含：主要尺寸及偏差、形状和位置公差（邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、推拉构件下垂度、推拉构件摆动度、底脚着地平稳性）、外观性能（金属件、木制件、塑料件、配件、活动部件、可触及区域）、安全性能（通用结构安全、有害物质限量（邻苯二甲酸酯、多环芳经、多溴联苯、多溴二苯醚））、产品表面理化性能-金属喷漆（塑）涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）、产品表面理化性能-木制件表面装饰层(软硬质覆面层)（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐污染、耐磨-其他、抗冲击、耐光色牢度(灰色样卡)）、力学性能（桌几类强度和耐久性、桌类稳定性）、产品寿命、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅（Pb)、镉（Cd）、铬（Cr)、汞（Hg）、锑（Sb）、钡（Ba）、硒（Se）、砷（As）） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 185 | 综合楼五层 | 工会办公室*3 | 办公椅（转椅） | 外背高≥50cm。前脚1.8mm厚扁圆管度、后脚φ22圆管，表面电镀处理 | ①定型海绵 检测至少包含：阻燃性能为II级、40％压陷硬度、回弹率、75％压缩永久变形、65%/25%压陷比、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、湿热老化后拉伸强度。 ②麻绒 检测至少包含：甲醛含量未检出、PH值、染色牢度、可分解致癌芳香胺染料未检出、苯胺未检出、致癌染料含量未检出、致敏性分散染料的测定未检出、其他禁用染料未检出。 ③办公椅（转椅） 检测至少包含：外观（塑料件外观、软、硬包件外观）、理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料（回弹性、75％压缩永久变形）、力学性能（稳定性、座面冲击、底座静载荷、跌落）、阻燃性、甲醛释放量、TVOC、安全性（基本安全、密封性能）、有害物质限量-邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出、有害物质限量-重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出、可分解致癌芳香胺未检出、皮革中五氯苯酚-其他家具未检出。。 | 1、面料：采用麻绒为原料，由纤维素基材等高分子材料，具有延展性和耐磨性，提升透气性和舒适度，增强外观和手感 2、海绵：采用定型海绵，表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、底盘机构：采用钢制防爆底盘机构，表面静电粉末喷涂，结构完整贴合座板 4、脚架：优选钢制弓形脚架；金属电镀层满足抗盐雾测试达18h合格 |
| 186 | 综合楼五层 | 工会办公室*3 | 三人沙发 | 2020*800*780mm | ①实木多层板 检测至少包含：含水率、胶合强度、挥发性有机化合物(72h)（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TV0C)）、甲醛释放量、可迁移元素最大限量（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出、可燃性试验、表面吸收性能、密度及偏差、防潮性能；总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）、防霉菌性能（黑曲霉、绿色木霉）。 ②沙发 检测至少包含：主要尺寸及偏差、外形对称度、产品用料、加工（木制件、木材含水率、铺垫料、泡沫塑料、防锈处理、摩擦声）、外观性能（面料、缝纫和包覆、五金件及其配件安装）、覆面材料理化性能、力学性能（沙发座、背及扶手耐久性、压缩量）、安全性能（结构安全性、有害物质限量（皮革-可分解致癌芳香胺染料）、阻燃剂（多溴联苯、多溴二苯醚）、阻燃性（家用产品））、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）、多环芳烃、皮革中五氯苯酚(PCP)）、产品寿命； | 1、面料：采用聚氨酯（PU）高分子化合物合成人造西皮，表面覆膜处理，光滑美观，手感良好。通过染色、喷漆等工艺来增强其视觉效果，模拟真皮的色彩和光泽 2、填料：采用高密度回弹海绵，常规密度45#。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、框架：采用木方+多层实木层压板，承力木方不小于3*7.夹板密度≥600KG/m³。经过高温烘烤，含水率≤9%，不霉变、握钉力强，表面经过特殊处理，防腐仿霉，美观耐用，确保整体结构的稳固性和承重能力 4、弹簧：采用高品质独立袋装高回弹弹簧系统，每个弹簧独立工作，有效减少了弹簧间的相互干扰，增强平稳性和均匀性，延长使用寿命，降低噪音 5、脚架：采用厚度≥1.8mm，φ29mm304#无缝冷轧钢管，经弯管、焊接、钣金等工艺制作而成。表面高温固化工艺，18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm² |
| 187 | 综合楼五层 | 工会办公室*3 | 茶几C | 1200*600*450mm。台面为25mm,台面下一侧为空腔，另一侧为抽屉 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 188 | 综合楼五层 | 工会办公室*3 | 文件柜 | 800*400*2000mm。上部木框玻璃门，5mm厚钢化玻璃，中间两层隔板，下部分木制对开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④文件柜 检测至少包含：外观要求-人造板件外观（干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层）、结构安全性、表面理化性能要求-软、硬质覆面（抗冲击、耐湿热、耐划痕、耐污染性能）、力学性能（柜类强度和耐久性、柜类稳定性）、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷））、产品寿命、抗菌性能-抑菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 189 | 综合楼五层 | 工会办公室*3 | 茶水柜 | 1200*400*800mm。上部三个抽屉，下部三个木制开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④茶水柜 检测至少包含：表面理化性能要求-软硬质覆面（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、表面耐磨性）、总挥发性有机化合物（TVOC）、甲醛释放量。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 190 | 综合楼五层 | 文印室 | 办公桌 | 1400*700*760mm。台面和台脚厚度40mm，桌下一侧有一三抽柜带通锁 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④办公桌 检测至少包含：主要尺寸及偏差、形状和位置公差（邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、推拉构件下垂度、推拉构件摆动度、底脚着地平稳性）、外观性能（金属件、木制件、塑料件、配件、活动部件、可触及区域）、安全性能（通用结构安全、有害物质限量（邻苯二甲酸酯、多环芳经、多溴联苯、多溴二苯醚））、产品表面理化性能-金属喷漆（塑）涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）、产品表面理化性能-木制件表面装饰层(软硬质覆面层)（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐污染、耐磨-其他、抗冲击、耐光色牢度(灰色样卡)）、力学性能（桌几类强度和耐久性、桌类稳定性）、产品寿命、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅（Pb)、镉（Cd）、铬（Cr)、汞（Hg）、锑（Sb）、钡（Ba）、硒（Se）、砷（As）） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 191 | 综合楼五层 | 文印室 | 办公椅（转椅） | 外背高≥50cm。前脚1.8mm厚扁圆管度、后脚φ22圆管，表面电镀处理 | ①定型海绵 检测至少包含：阻燃性能为II级、40％压陷硬度、回弹率、75％压缩永久变形、65%/25%压陷比、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、湿热老化后拉伸强度。 ②麻绒 检测至少包含：甲醛含量未检出、PH值、染色牢度、可分解致癌芳香胺染料未检出、苯胺未检出、致癌染料含量未检出、致敏性分散染料的测定未检出、其他禁用染料未检出。 ③办公椅（转椅） 检测至少包含：外观（塑料件外观、软、硬包件外观）、理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料（回弹性、75％压缩永久变形）、力学性能（稳定性、座面冲击、底座静载荷、跌落）、阻燃性、甲醛释放量、TVOC、安全性（基本安全、密封性能）、有害物质限量-邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出、有害物质限量-重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出、可分解致癌芳香胺未检出、皮革中五氯苯酚-其他家具未检出。 | 1、面料：采用麻绒为原料，由纤维素基材等高分子材料，具有延展性和耐磨性，提升透气性和舒适度，增强外观和手感 2、海绵：采用定型海绵，表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、底盘机构：采用钢制防爆底盘机构，表面静电粉末喷涂，结构完整贴合座板 4、脚架：优选钢制弓形脚架；金属电镀层满足抗盐雾测试达18h合格 |
| 192 | 综合楼五层 | 资料室 | 文件柜 | 850*400*1850mm。6mm薄边工艺 | ①冷轧钢板 检测至少包含：贮藏用钢构件、抗拉强度、下屈服强度、断后伸长率、弯曲试验、表面质量 | 1、表面：钢制部件整体使用环保塑粉静电喷涂，采用品牌粉末，铅笔度达到了2h以上 2、柜体：整体采用0.8mm厚冷轧钢板，激光下料数控折弯成型 3、柜门：采用通长试钢制内嵌式拉手，颜色可任意调换，锁具采用180°三级管理钥匙 4、配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，锁具采用WT可换锁芯，双叠全拉带定位结构，采用品牌液压缓冲不锈钢阻尼铰链 5、分隔：上部一金属边框玻璃对开门，内含一可调节层板，底部带加强筋，中间两个抽屉，下部一金属对开门，内含一可调节层板，底部带加强筋 |
| 193 | 综合楼五层 | 办公室*3 | 办公桌 | 1400*700*760mm。台面和台脚厚度40mm，桌下一侧有一三抽柜带通锁 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④办公桌 检测至少包含：主要尺寸及偏差、形状和位置公差（邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、推拉构件下垂度、推拉构件摆动度、底脚着地平稳性）、外观性能（金属件、木制件、塑料件、配件、活动部件、可触及区域）、安全性能（通用结构安全、有害物质限量（邻苯二甲酸酯、多环芳经、多溴联苯、多溴二苯醚））、产品表面理化性能-金属喷漆（塑）涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）、产品表面理化性能-木制件表面装饰层(软硬质覆面层)（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐污染、耐磨-其他、抗冲击、耐光色牢度(灰色样卡)）、力学性能（桌几类强度和耐久性、桌类稳定性）、产品寿命、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅（Pb)、镉（Cd）、铬（Cr)、汞（Hg）、锑（Sb）、钡（Ba）、硒（Se）、砷（As）） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 194 | 综合楼五层 | 办公室*3 | 办公椅（转椅） | 外背高≥50cm。前脚1.8mm厚扁圆管度、后脚φ22圆管，表面电镀处理 | ①定型海绵 检测至少包含：阻燃性能为II级、40％压陷硬度、回弹率、75％压缩永久变形、65%/25%压陷比、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、湿热老化后拉伸强度。 ②麻绒 检测至少包含：甲醛含量未检出、PH值、染色牢度、可分解致癌芳香胺染料未检出、苯胺未检出、致癌染料含量未检出、致敏性分散染料的测定未检出、其他禁用染料未检出。 ③办公椅（转椅） 检测至少包含：外观（塑料件外观、软、硬包件外观）、理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料（回弹性、75％压缩永久变形）、力学性能（稳定性、座面冲击、底座静载荷、跌落）、阻燃性、甲醛释放量、TVOC、安全性（基本安全、密封性能）、有害物质限量-邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出、有害物质限量-重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出、可分解致癌芳香胺未检出、皮革中五氯苯酚-其他家具未检出。 | 1、面料：采用麻绒为原料，由纤维素基材等高分子材料，具有延展性和耐磨性，提升透气性和舒适度，增强外观和手感 2、海绵：采用定型海绵，表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、底盘机构：采用钢制防爆底盘机构，表面静电粉末喷涂，结构完整贴合座板 4、脚架：优选钢制弓形脚架；金属电镀层满足抗盐雾测试达18h合格 |
| 195 | 综合楼五层 | 办公室*3 | 三人沙发 | 2020*800*780mm | ①实木多层板 检测至少包含：含水率、胶合强度、挥发性有机化合物(72h)（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TV0C)）、甲醛释放量、可迁移元素最大限量（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出、可燃性试验、表面吸收性能、密度及偏差、防潮性能；总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）、防霉菌性能（黑曲霉、绿色木霉）。 ②沙发 检测至少包含：主要尺寸及偏差、外形对称度、产品用料、加工（木制件、木材含水率、铺垫料、泡沫塑料、防锈处理、摩擦声）、外观性能（面料、缝纫和包覆、五金件及其配件安装）、覆面材料理化性能、力学性能（沙发座、背及扶手耐久性、压缩量）、安全性能（结构安全性、有害物质限量（皮革-可分解致癌芳香胺染料）、阻燃剂（多溴联苯、多溴二苯醚）、阻燃性（家用产品））、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）、多环芳烃、皮革中五氯苯酚(PCP)）、产品寿命； | 1、面料：采用聚氨酯（PU）高分子化合物合成人造西皮，表面覆膜处理，光滑美观，手感良好。通过染色、喷漆等工艺来增强其视觉效果，模拟真皮的色彩和光泽 2、填料：采用高密度回弹海绵，常规密度45#。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、框架：采用木方+多层实木层压板，承力木方不小于3*7.夹板密度≥600KG/m³。经过高温烘烤，含水率≤9%，不霉变、握钉力强，表面经过特殊处理，防腐仿霉，美观耐用，确保整体结构的稳固性和承重能力 4、弹簧：采用高品质独立袋装高回弹弹簧系统，每个弹簧独立工作，有效减少了弹簧间的相互干扰，增强平稳性和均匀性，延长使用寿命，降低噪音 5、脚架：采用厚度≥1.8mm，φ29mm304#无缝冷轧钢管，经弯管、焊接、钣金等工艺制作而成。表面高温固化工艺，18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm² |
| 196 | 综合楼五层 | 办公室*3 | 茶几C | 1200*600*450mm。台面为25mm，台面下一侧为空腔，另一侧为抽屉 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 197 | 综合楼五层 | 办公室*3 | 文件柜 | 800*400*2000mm。上部木框玻璃门，5mm厚钢化玻璃，中间两层隔板，下部分木制对开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④文件柜 检测至少包含：外观要求-人造板件外观（干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层）、结构安全性、表面理化性能要求-软、硬质覆面（抗冲击、耐湿热、耐划痕、耐污染性能）、力学性能（柜类强度和耐久性、柜类稳定性）、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷））、产品寿命、抗菌性能-抑菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 198 | 综合楼五层 | 办公室*3 | 茶水柜 | 1200*400*800mm。上部三个抽屉，下部三个木制开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④茶水柜 检测至少包含：表面理化性能要求-软硬质覆面（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、表面耐磨性）、总挥发性有机化合物（TVOC）、甲醛释放量。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 199 | 综合楼五层 | 天文设备室 | 设备柜 | 1000*500*2000mm | ①阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 | 1、柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS塑料专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径≥25mm*30mm，后立柱、后横梁外径≥30mm*30mm，铝合金管材的壁厚≥1.0mm，整体15根铝合金。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度应与柜体衬板相匹配，凹槽的深度应足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉末喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用 2、柜体衬板：利用机械封边机配以热溶胶高温封边，粘贴牢固，不透水、不变形 3、柜门：上部为整体镂空木框对开玻璃门（采用一块整板制作，不拼接），下部为整体木门，木框和木门材料与衬板相同 4、层板：上柜设置2块可上下升降调节活动层板，下柜设置1块活动层板，层板所用的板材与柜体板材相同，层板厚度不小于18mm 5、层板升降条：上部柜体内侧均应安装钢制层板升降条，长度不小于900mm，每侧2根，至少带8个活动支撑座（位置可调），层板升降条表面应采用纯环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐蚀性能，支撑座采用ABS塑料一次注塑成型 6、阻尼铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金阻尼铰链，开合五万次不变形 7、柜脚：采用特制模具ABS塑料注塑脚垫，高度可调 |
| 200 | 报告厅 | 学生活动室 | 六边形学生阅览桌 | 800-900*550*750mm。由6块台面组成直径1600mm会议桌 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； | 1、台面板:25mm厚环保三聚氰胺板（刨花板），台面形状梯形。 2、前挡板：尺寸280*（300/217）*16mm，上下边倒角； 3、前脚：采用高精度冷轧钢，前脚管是50*25*483mm椭圆管，壁厚为1.5mm，牢固耐用，美观大方，抗变形。两脚距离540mm。 4、后脚：采用高精度冷轧钢及塑胶配件而成，钢管是60*30*596mm椭圆管，壁厚为1.5mm，表面采用防绣静电喷涂处理，前后脚管由60度，夹角焊接而成，两脚距离540mm。 5、横梁：采用高精度冷轧钢， 表面再经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大，圆管：直径45*270*T2.0mm 6、书网：采用钢管(厚度为1.0mm)经模具注塑成型与圆管组成表面采用防锈静电喷涂处理。 7、折叠机构采用一体焊接接头，铝合金转接头的连接，坚固耐用，桌子单向旋钮折叠的方式，双向承重受力，台脚连接管内配有转动轴，只用轻微旋钮就可以进行桌子翻折功能，桌子承重范围在100KG-120KG，最大使用寿命可达10年，或者折叠9万次 |
| 201 | 报告厅 | 学生活动室 | 培训椅 | 530（±5）*535（±5）*865（±5）mm | / | 1、椅身:全新PP料，三部分组成（椅座、背壳、椅背），整椅座深不小于430mm,整椅靠背高度不小于465mm，整体重量≥3.85kg。具有拆卸功能。 2、座板总长不小于500mm,座板宽不小于450mm,厚度不小于9mm，整体重量≥2.65KG； 3、装饰壳是PP新料总宽不小于300mm,总长不小于230mm,厚度不小于5mm； 4、椅背是独立拆卸式，靠背宽度400mm,高度390mm,厚度7mm； 5、冷轧低碳钢管Ø16mm*1.5mm厚；表面全自动流水线静电喷涂热固性粉末涂料，高温固化； 6、配PE定制脚垫，附着力强，防滑性好，不会刮花木地板； 7、整椅可以堆叠，结构稳定，可承重≥130KG |
| 202 | 报告厅 | 学生活动室 | 会议桌D | 4000*1500*760mm。钢架站脚采用50*50方管、横拉25*50方管 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④会议桌 检测至少包含：外观要求（木工要求、漆膜外观要求）、漆膜理化性能（耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐磨性、抗冲击）、力学性能（桌类强度和耐久性、桌类稳定性）、甲醛释放量。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 203 | 报告厅 | 学生活动室 | 会议椅C | 485*515*845mm。1.2mm实心厚架子。 | ①麻绒 检测至少包含：甲醛含量未检出、PH值、染色牢度、可分解致癌芳香胺染料未检出、苯胺未检出、致癌染料含量未检出、致敏性分散染料的测定未检出、其他禁用染料未检出； ②定型海绵 检测至少包含：阻燃性能为II级、40％压陷硬度、回弹率、75％压缩永久变形、65%/25%压陷比、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、湿热老化后拉伸强度。 | 1、面料：采用麻绒为原料，由纤维素基材等高分子材料，具有延展性和耐磨性，提升透气性和舒适度，增强外观和手感 2、海绵：采用定型海绵，表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、底盘机构：采用钢制防爆底盘机构，表面静电粉末喷涂，结构完整贴合座板 4、脚架：优选钢制弓形脚架；金属电镀层满足抗盐雾测试达18h合格 |
| 204 | 报告厅 | 学生活动室 | 储物柜 | 1000*500*2000mm。上部木制对开门，中间两层隔板，下部分木制对开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 205 | 报告厅 | 学生活动室 | 茶水柜 | 1200*400*800mm。上部三个抽屉，下部三个木制开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④茶水柜 检测至少包含：表面理化性能要求-软硬质覆面（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、表面耐磨性）、总挥发性有机化合物（TVOC）、甲醛释放量。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 206 | 报告厅 | 办公室 | 办公桌 | 1400*700*760mm。台面和台脚厚度40mm，桌下一侧有一三抽柜带通锁 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④办公桌 检测至少包含：主要尺寸及偏差、形状和位置公差（邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、推拉构件下垂度、推拉构件摆动度、底脚着地平稳性）、外观性能（金属件、木制件、塑料件、配件、活动部件、可触及区域）、安全性能（通用结构安全、有害物质限量（邻苯二甲酸酯、多环芳经、多溴联苯、多溴二苯醚））、产品表面理化性能-金属喷漆（塑）涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）、产品表面理化性能-木制件表面装饰层(软硬质覆面层)（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐污染、耐磨-其他、抗冲击、耐光色牢度(灰色样卡)）、力学性能（桌几类强度和耐久性、桌类稳定性）、产品寿命、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅（Pb)、镉（Cd）、铬（Cr)、汞（Hg）、锑（Sb）、钡（Ba）、硒（Se）、砷（As）） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 207 | 报告厅 | 办公室 | 办公椅（转椅） | 外背高≥50cm。前脚1.8mm厚扁圆管度、后脚φ22圆管，表面电镀处理 | ①定型海绵 检测至少包含：阻燃性能为II级、40％压陷硬度、回弹率、75％压缩永久变形、65%/25%压陷比、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、湿热老化后拉伸强度。 ②麻绒 检测至少包含：甲醛含量未检出、PH值、染色牢度、可分解致癌芳香胺染料未检出、苯胺未检出、致癌染料含量未检出、致敏性分散染料的测定未检出、其他禁用染料未检出。 ③办公椅（转椅） 检测至少包含：外观（塑料件外观、软、硬包件外观）、理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料（回弹性、75％压缩永久变形）、力学性能（稳定性、座面冲击、底座静载荷、跌落）、阻燃性、甲醛释放量、TVOC、安全性（基本安全、密封性能）、有害物质限量-邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出、有害物质限量-重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出、可分解致癌芳香胺未检出、皮革中五氯苯酚-其他家具未检出。 | 1、面料：采用麻绒为原料，由纤维素基材等高分子材料，具有延展性和耐磨性，提升透气性和舒适度，增强外观和手感 2、海绵：采用定型海绵，表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、底盘机构：采用钢制防爆底盘机构，表面静电粉末喷涂，结构完整贴合座板 4、脚架：优选钢制弓形脚架；金属电镀层满足抗盐雾测试达18h合格 |
| 208 | 报告厅 | 办公室 | 文件柜 | 800*400*2000mm。上部铝合金边框玻璃门，5mm厚钢化玻璃，中间两层隔板，下部分木制对开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④文件柜 检测至少包含：外观要求-人造板件外观（干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层）、结构安全性、表面理化性能要求-软、硬质覆面（抗冲击、耐湿热、耐划痕、耐污染性能）、力学性能（柜类强度和耐久性、柜类稳定性）、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷））、产品寿命、抗菌性能-抑菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 209 | 报告厅 | 办公室 | 茶水柜 | 1200*400*800mm。上部三个抽屉，下部三个木制开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④茶水柜 检测至少包含：表面理化性能要求-软硬质覆面（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、表面耐磨性）、总挥发性有机化合物（TVOC）、甲醛释放量。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 210 | 报告厅 | 化妆间 | 衣柜 | 1000*500*2000mm。四个独立门结构，每门内下部带1块活动层板，上面一根不锈钢挂衣杆 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 211 | 报告厅 | 道具间 | 储物柜 | 1000*500*2000mm。上部木制对开门，中间两层隔板，下部分木制对开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 212 | 报告厅 | 道具间（改为嘉宾休息室） | 单人沙发 | 1060*830*930mm | ①实木多层板 检测至少包含：含水率、胶合强度、挥发性有机化合物(72h)（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TV0C)）、甲醛释放量、可迁移元素最大限量（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出、可燃性试验、表面吸收性能、密度及偏差、防潮性能；总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）、防霉菌性能（黑曲霉、绿色木霉）。 ②沙发 检测至少包含：主要尺寸及偏差、外形对称度、产品用料、加工（木制件、木材含水率、铺垫料、泡沫塑料、防锈处理、摩擦声）、外观性能（面料、缝纫和包覆、五金件及其配件安装）、覆面材料理化性能、力学性能（沙发座、背及扶手耐久性、压缩量）、安全性能（结构安全性、有害物质限量（皮革-可分解致癌芳香胺染料）、阻燃剂（多溴联苯、多溴二苯醚）、阻燃性（家用产品））、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）、多环芳烃、皮革中五氯苯酚(PCP)）、产品寿命； | 1、面料：采用聚氨酯（PU）高分子化合物合成人造西皮，表面覆膜处理，光滑美观，手感良好。通过染色、喷漆等工艺来增强其视觉效果，模拟真皮的色彩和光泽 2、填料：采用高密度回弹海绵，常规密度45#。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、框架：采用木方+多层实木层压板，承力木方不小于3*7.夹板密度≥600KG/m³。经过高温烘烤，含水率≤9%，不霉变、握钉力强，表面经过特殊处理，防腐仿霉，美观耐用，确保整体结构的稳固性和承重能力 4、弹簧：采用高品质独立袋装高回弹弹簧系统，每个弹簧独立工作，有效减少了弹簧间的相互干扰，增强平稳性和均匀性，延长使用寿命，降低噪音 5、脚架：采用厚度≥1.8mm，φ29mm304#无缝冷轧钢管，经弯管、焊接、钣金等工艺制作而成。表面高温固化工艺，18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm² |
| 213 | 报告厅 | 道具间（改为嘉宾休息室） | 茶几D | 600*600*450mm。台面采用中密度板厚度25mm，台面下四周横拉厚度18mm，高度60mm，实木站脚40mm*40mm | ①中密度纤维板 检测至少包含：静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、吸水厚度膨胀率、握螺钉力（板面、板边）、密度、含水率、防潮性能（沸腾试验后内胶合强度）、甲醛释放量未检出、挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物）未检出、甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出；大肠杆菌抗菌性能（抗菌率＞99.9%，抗菌等级：Ⅰ级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率＞99.9%，抗菌等级：Ⅰ级、强抗菌级）、试验菌种（黑曲霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、绳状青霉、土曲霉）长霉等级为0级； ②水性油漆 检测至少包含：挥发性有机化合物（VOC）含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量未检出、烷基酚聚氧乙烯醚(APE0)总和含量、苯系物总和含量未检出、总铅（Pb）、可溶性重金属（镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)）未检出、卤代烃(以二氯甲烷计)未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④茶几 检测至少包含：主要尺寸及其偏差、外观要求（木制件外观、家具五金件外观、木工要求、漆膜外观要求）、表面理化性能要求（漆膜附着力）、力学性能要求、产品有害物质限量（甲醛释放量）。 | 1、面材：采用AAA级天然胡桃木皮；木皮厚度达0.6mm，厚度偏差≤±0.04；且含水率满足8%~16%的技术要求 2、基材：采用中密度纤维板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐、抗菌、防霉、握钉力强等优点 3、油漆：采用水性油漆，“五底三面”加工工艺；经嵌补、磨光、上色，五遍底漆、三遍面漆、紫外线固化等九道磨褪工艺制成；产品色泽一致，呈现自然清晰的木纹 4、胶水：采用环保水性树脂作为胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、实木封边：采用环保高硬度白木为主要原料，保留了木材原有的纹理和质感，具有天然的木纹纹理和质感 6、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 214 | 报告厅 | 道具间（改为嘉宾休息室） | 茶水柜 | 1200*400*800mm。上部三个抽屉，下部三个木制开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④茶水柜 检测至少包含：表面理化性能要求-软硬质覆面（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、表面耐磨性）、总挥发性有机化合物（TVOC）、甲醛释放量。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 215 | 报告厅 | 道具间 | 货架 | 2000*500*2000mm。重型 | / | 1、四层双面存取，每层架间距离可均匀调整 2、厚度:立柱1.5mm 横档1.5mm 层板1.2mm反面加装加强横档 3、经过脱脂、酸洗、磷化环保塑粉喷涂 4、整体要求:货架美观、牢固无松动摇晃现象，边缘光滑无毛刺 |
| 216 | 报告厅 | 大报告厅 | 演讲台 | 750*520*1200mm。台面为25mm厚，其他为18mm厚 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 217 | 报告厅 | 大报告厅 | 主席台桌 | 2100*600*760mm。台面为60mm厚，站脚为25mm厚，层板厚度为18mm厚 | ①中密度纤维板 检测至少包含：静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、吸水厚度膨胀率、握螺钉力（板面、板边）、密度、含水率、防潮性能（沸腾试验后内胶合强度）、甲醛释放量未检出、挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物）未检出、甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出；大肠杆菌抗菌性能（抗菌率＞99.9%，抗菌等级：Ⅰ级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率＞99.9%，抗菌等级：Ⅰ级、强抗菌级）、试验菌种（黑曲霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、绳状青霉、土曲霉）长霉等级为0级； ②水性油漆 检测至少包含：挥发性有机化合物（VOC）含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量未检出、烷基酚聚氧乙烯醚(APE0)总和含量、苯系物总和含量未检出、总铅（Pb）、可溶性重金属（镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)）未检出、卤代烃(以二氯甲烷计)未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 | 1、面材：采用AAA级天然胡桃木皮；木皮厚度达0.6mm，厚度偏差≤±0.04；且含水率满足8%~16%的技术要求 2、基材：采用中密度纤维板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐、抗菌、防霉、握钉力强等优点 、油漆：采用水性油漆，“五底三面”加工工艺；经嵌补、磨光、上色，五遍底漆、三遍面漆、紫外线固化等九道磨褪工艺制成；产品色泽一致，呈现自然清晰的木纹 4、胶水：采用环保水性树脂作为胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、实木封边：采用环保高硬度白木为主要原料，保留了木材原有的纹理和质感，具有天然的木纹纹理和质感 6、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 218 | 报告厅 | 大报告厅 | 主席台椅 | 580*650*1020mm | ①定型海绵 检测至少包含：阻燃性能为II级、40％压陷硬度、回弹率、75％压缩永久变形、65%/25%压陷比、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、湿热老化后拉伸强度。 | 1、面料：采用环保西皮为面料为原料，皮面柔软舒适,光泽持久 2、海绵：采用定型海绵，表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、脚架：采用橡胶木实木脚架，其质地细密，结构稳定，具有较好的弹性和耐久性，能够承受较大的重量和压力 4、油漆：采用水性油漆，“五底三面”加工工艺；经嵌补、磨光、上色，五遍底漆、三遍面漆、紫外线固化等九道磨褪工艺制成；产品色泽一致，呈现自然清晰的木纹 |
| 219 | 报告厅 | 大报告厅 | 长条桌 | 1715*400*760mm。台面为25mm厚前口带档条，其他为18mm厚，台面下有一层板；背板到底 | ①中密度纤维板 检测至少包含：静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、吸水厚度膨胀率、握螺钉力（板面、板边）、密度、含水率、防潮性能（沸腾试验后内胶合强度）、甲醛释放量未检出、挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物）未检出、甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出；大肠杆菌抗菌性能（抗菌率＞99.9%，抗菌等级：Ⅰ级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率＞99.9%，抗菌等级：Ⅰ级、强抗菌级）、试验菌种（黑曲霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、绳状青霉、土曲霉）长霉等级为0级； ②水性油漆 检测至少包含：挥发性有机化合物（VOC）含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量未检出、烷基酚聚氧乙烯醚(APE0)总和含量、苯系物总和含量未检出、总铅（Pb）、可溶性重金属（镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)）未检出、卤代烃(以二氯甲烷计)未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 | 1、面材：采用AAA级天然胡桃木皮；木皮厚度达0.6mm，厚度偏差≤±0.04；且含水率满足8%~16%的技术要求 2、基材：采用中密度纤维板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐、抗菌、防霉、握钉力强等优点 3、油漆：采用水性油漆，“五底三面”加工工艺；经嵌补、磨光、上色，五遍底漆、三遍面漆、紫外线固化等九道磨褪工艺制成；产品色泽一致，呈现自然清晰的木纹 4、胶水：采用环保水性树脂作为胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、实木封边：采用环保高硬度白木为主要原料，保留了木材原有的纹理和质感，具有天然的木纹纹理和质感 6、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 220 | 报告厅 | 大报告厅 | 长条桌 | 1200*400*760mm。台面为25mm厚前口带档条，其他为18mm厚，台面下有一层板；背板到底 | ①中密度纤维板 检测至少包含：静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、吸水厚度膨胀率、握螺钉力（板面、板边）、密度、含水率、防潮性能（沸腾试验后内胶合强度）、甲醛释放量未检出、挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物）未检出、甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出；大肠杆菌抗菌性能（抗菌率＞99.9%，抗菌等级：Ⅰ级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率＞99.9%，抗菌等级：Ⅰ级、强抗菌级）、试验菌种（黑曲霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、绳状青霉、土曲霉）长霉等级为0级； ②水性油漆 检测至少包含：挥发性有机化合物（VOC）含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量未检出、烷基酚聚氧乙烯醚(APE0)总和含量、苯系物总和含量未检出、总铅（Pb）、可溶性重金属（镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)）未检出、卤代烃(以二氯甲烷计)未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 | 1、面材：采用AAA级天然胡桃木皮；木皮厚度达0.6mm，厚度偏差≤±0.04；且含水率满足8%~16%的技术要求 2、基材：采用中密度纤维板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐、抗菌、防霉、握钉力强等优点 3、油漆：采用水性油漆，“五底三面”加工工艺；经嵌补、磨光、上色，五遍底漆、三遍面漆、紫外线固化等九道磨褪工艺制成；产品色泽一致，呈现自然清晰的木纹4、胶水：采用环保水性树脂作为胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、实木封边：采用环保高硬度白木为主要原料，保留了木材原有的纹理和质感，具有天然的木纹纹理和质感 6、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 221 | 报告厅 | 控制室 | 办公桌 | 1400*700*760mm。台面和台脚厚度40mm，桌下一侧有一三抽柜带通锁 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④办公桌 检测至少包含：主要尺寸及偏差、形状和位置公差（邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、推拉构件下垂度、推拉构件摆动度、底脚着地平稳性）、外观性能（金属件、木制件、塑料件、配件、活动部件、可触及区域）、安全性能（通用结构安全、有害物质限量（邻苯二甲酸酯、多环芳经、多溴联苯、多溴二苯醚））、产品表面理化性能-金属喷漆（塑）涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）、产品表面理化性能-木制件表面装饰层(软硬质覆面层)（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐污染、耐磨-其他、抗冲击、耐光色牢度(灰色样卡)）、力学性能（桌几类强度和耐久性、桌类稳定性）、产品寿命、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅（Pb)、镉（Cd）、铬（Cr)、汞（Hg）、锑（Sb）、钡（Ba）、硒（Se）、砷（As）） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 222 | 报告厅 | 控制室 | 办公椅（转椅） | 外背高≥50cm。前脚1.8mm厚扁圆管度、后脚φ22圆管，表面电镀处理 | ①定型海绵 检测至少包含：阻燃性能为II级、40％压陷硬度、回弹率、75％压缩永久变形、65%/25%压陷比、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、湿热老化后拉伸强度。 ②麻绒 检测至少包含：甲醛含量未检出、PH值、染色牢度、可分解致癌芳香胺染料未检出、苯胺未检出、致癌染料含量未检出、致敏性分散染料的测定未检出、其他禁用染料未检出。 ③办公椅（转椅） 检测至少包含：外观（塑料件外观、软、硬包件外观）、理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料（回弹性、75％压缩永久变形）、力学性能（稳定性、座面冲击、底座静载荷、跌落）、阻燃性、甲醛释放量、TVOC、安全性（基本安全、密封性能）、有害物质限量-邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出、有害物质限量-重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出、可分解致癌芳香胺未检出、皮革中五氯苯酚-其他家具未检出。 | 1、面料：采用麻绒为原料，由纤维素基材等高分子材料，具有延展性和耐磨性，提升透气性和舒适度，增强外观和手感 2、海绵：采用定型海绵，表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、底盘机构：采用钢制防爆底盘机构，表面静电粉末喷涂，结构完整贴合座板 4、脚架：优选钢制弓形脚架；金属电镀层满足抗盐雾测试达18h合格 |
| 223 | 报告厅 | 排练室 | 储物柜 | 1000*500*2000mm。上部木制对开门，中间两层隔板，下部分木制对开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 224 | 报告厅 | 排练室 | 合唱台阶 | 1550*1250*315±10mm。吹塑一体成型 | / | 1、材质：采用PE塑料 2、工艺：采用吹塑一体制作，材质轻耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象，硬度和强度高，吸水性小，优良的电绝缘性，耐寒 3、功能：合唱台台阶可翻转设计，可调整为三层合唱台，也可以变为一个整体的小舞台，侧面轮子设计方便推移，台阶规格尺寸：三层总尺寸D1250*W1160*H62mm ；每层台阶宽385±10mm ,高210±10mm ；小舞台尺寸:D1550*W1250*315±10mm ； |
| 225 | 室内体育馆一层 | 教师办公室（体育） | 办公桌 | 1400*700*760mm。台面和台脚厚度40mm，桌下一侧有一三抽柜带通锁 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④办公桌 检测至少包含：主要尺寸及偏差、形状和位置公差（邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、推拉构件下垂度、推拉构件摆动度、底脚着地平稳性）、外观性能（金属件、木制件、塑料件、配件、活动部件、可触及区域）、安全性能（通用结构安全、有害物质限量（邻苯二甲酸酯、多环芳经、多溴联苯、多溴二苯醚））、产品表面理化性能-金属喷漆（塑）涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）、产品表面理化性能-木制件表面装饰层(软硬质覆面层)（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐污染、耐磨-其他、抗冲击、耐光色牢度(灰色样卡)）、力学性能（桌几类强度和耐久性、桌类稳定性）、产品寿命、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅（Pb)、镉（Cd）、铬（Cr)、汞（Hg）、锑（Sb）、钡（Ba）、硒（Se）、砷（As）） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 226 | 室内体育馆一层 | 教师办公室（体育） | 办公椅（转椅） | 外背高≥50cm。前脚1.8mm厚扁圆管度、后脚φ22圆管，表面电镀处理 | ①定型海绵 检测至少包含：阻燃性能为II级、40％压陷硬度、回弹率、75％压缩永久变形、65%/25%压陷比、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、湿热老化后拉伸强度。 ②麻绒 检测至少包含：甲醛含量未检出、PH值、染色牢度、可分解致癌芳香胺染料未检出、苯胺未检出、致癌染料含量未检出、致敏性分散染料的测定未检出、其他禁用染料未检出。 ③办公椅（转椅） 检测至少包含：外观（塑料件外观、软、硬包件外观）、理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料（回弹性、75％压缩永久变形）、力学性能（稳定性、座面冲击、底座静载荷、跌落）、阻燃性、甲醛释放量、TVOC、安全性（基本安全、密封性能）、有害物质限量-邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出、有害物质限量-重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出、可分解致癌芳香胺未检出、皮革中五氯苯酚-其他家具未检出。 | 1、面料：采用麻绒为原料，由纤维素基材等高分子材料，具有延展性和耐磨性，提升透气性和舒适度，增强外观和手感 2、海绵：采用定型海绵，表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、底盘机构：采用钢制防爆底盘机构，表面静电粉末喷涂，结构完整贴合座板 4、脚架：优选钢制弓形脚架；金属电镀层满足抗盐雾测试达18h合格 |
| 227 | 室内体育馆一层 | 教师办公室（体育） | 文件柜 | 800*400*2000mm。上部木框玻璃门，5mm厚钢化玻璃，中间两层隔板，下部分木制对开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④文件柜 检测至少包含：外观要求-人造板件外观（干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层）、结构安全性、表面理化性能要求-软、硬质覆面（抗冲击、耐湿热、耐划痕、耐污染性能）、力学性能（柜类强度和耐久性、柜类稳定性）、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷））、产品寿命、抗菌性能-抑菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 228 | 室内体育馆一层 | 教师办公室（体育） | 茶水柜 | 1200*400*800mm。上部三个抽屉，下部三个木制开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④茶水柜 检测至少包含：表面理化性能要求-软硬质覆面（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、表面耐磨性）、总挥发性有机化合物（TVOC）、甲醛释放量。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 229 | 室内体育馆一层 | 体育器材室 | 货架 | 2000*500*2000mm。重型 | / | 1、四层双面存取，每层架间距离可均匀调整 2、厚度:立柱1.5mm 横档1.5mm 层板1.2mm反面加装加强横档 3、经过脱脂、酸洗、磷化环保塑粉喷涂 4、整体要求:货架美观、牢固无松动摇晃现象，边缘光滑无毛刺 |
| 230 | 室内体育馆一层 | 音乐教室附房 | 器材柜 | 1000*500*2000mm。上部木框玻璃对开门，5mm厚钢化玻璃，下部木制对开门，中间一层活动隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 231 | 室内体育馆一层 | 舞蹈教室附房 | 更衣镜 | 1700*700mm。防爆结构 | / | 1、航空铝材，铝合金边框，圆角设计，高清防爆镜面 2、U形支架，可折叠阻尼铰链 |
| 232 | 室内体育馆一层 | 舞蹈教室附房 | 服装橱柜 | 1200*600*2000mm。四个独立门结构，每门内下部带1块活动层板，上面一根不锈钢挂衣杆 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 233 | 室内体育馆一层 | 舞蹈教室附房 | 鞋柜 | 1400*350*450mm。底部带踢脚线，坐面为高密度定型阻燃海绵，外覆麻绒面料，一组两层，共8格 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 234 | 室内体育馆一层 | 管理室（改音乐办公室） | 办公桌 | 1400*700*760mm。台面和台脚厚度40mm，铝合金拉手，防撞锁具；加固木制键盘抽，活动主机架，刹车万向轮，不锈钢地脚，桌下一侧有一三抽柜带通锁 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④办公桌 检测至少包含：主要尺寸及偏差、形状和位置公差（邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、推拉构件下垂度、推拉构件摆动度、底脚着地平稳性）、外观性能（金属件、木制件、塑料件、配件、活动部件、可触及区域）、安全性能（通用结构安全、有害物质限量（邻苯二甲酸酯、多环芳经、多溴联苯、多溴二苯醚））、产品表面理化性能-金属喷漆（塑）涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）、产品表面理化性能-木制件表面装饰层(软硬质覆面层)（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐污染、耐磨-其他、抗冲击、耐光色牢度(灰色样卡)）、力学性能（桌几类强度和耐久性、桌类稳定性）、产品寿命、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅（Pb)、镉（Cd）、铬（Cr)、汞（Hg）、锑（Sb）、钡（Ba）、硒（Se）、砷（As）） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 235 | 室内体育馆一层 | 管理室（改音乐办公室） | 办公椅（转椅） | 外背高≥50cm。前脚1.8mm厚扁圆管度、后脚φ22圆管，表面电镀处理 | ①定型海绵 检测至少包含：阻燃性能为II级、40％压陷硬度、回弹率、75％压缩永久变形、65%/25%压陷比、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、湿热老化后拉伸强度。 ②麻绒 检测至少包含：甲醛含量未检出、PH值、染色牢度、可分解致癌芳香胺染料未检出、苯胺未检出、致癌染料含量未检出、致敏性分散染料的测定未检出、其他禁用染料未检出。 ③办公椅（转椅） 检测至少包含：外观（塑料件外观、软、硬包件外观）、理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料（回弹性、75％压缩永久变形）、力学性能（稳定性、座面冲击、底座静载荷、跌落）、阻燃性、甲醛释放量、TVOC、安全性（基本安全、密封性能）、有害物质限量-邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出、有害物质限量-重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出、可分解致癌芳香胺未检出、皮革中五氯苯酚-其他家具未检出。 | 1、面料：采用麻绒为原料，由纤维素基材等高分子材料，具有延展性和耐磨性，提升透气性和舒适度，增强外观和手感 2、海绵：采用定型海绵，表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、底盘机构：采用钢制防爆底盘机构，表面静电粉末喷涂，结构完整贴合座板 4、脚架：优选钢制弓形脚架；金属电镀层满足抗盐雾测试达18h合格 |
| 236 | 室内体育馆一层 | 管理室（改音乐办公室） | 文件柜 | 800*400*2000mm。上部木框玻璃门，5mm厚钢化玻璃，中间两层隔板，下部分木制对开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④文件柜 检测至少包含：外观要求-人造板件外观（干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层）、结构安全性、表面理化性能要求-软、硬质覆面（抗冲击、耐湿热、耐划痕、耐污染性能）、力学性能（柜类强度和耐久性、柜类稳定性）、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷））、产品寿命、抗菌性能-抑菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌） | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 237 | 室内体育馆一层 | 管理室（改音乐办公室） | 茶水柜 | 1200*400*800mm。上部三个抽屉，下部三个木制开门，中间一层隔板 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 ④茶水柜 检测至少包含：表面理化性能要求-软硬质覆面（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、表面耐磨性）、总挥发性有机化合物（TVOC）、甲醛释放量。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 238 | 室内体育馆一层 | 乒乓球室 | 换鞋凳 | 1400*350*450mm。底部带踢脚线，坐面为高密度定型阻燃海绵，外覆麻绒面料，一组两层，共8格 | ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ③阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 | 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐，防霉菌，握钉力强等优点，甲醛释放量≤0.025mg/m³，达ENF级标准 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs） 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链），18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm²，符合中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾检测标准 |
| 239 | 室内体育馆一层 | 乒乓球室 | 连排椅 | 三人位,长度≥120cm，宽度≥55cm，高度≥70cm。压铸整体横梁 | / | 1、椅面:采用聚合物多元醇制备自结皮聚氨酯 2、PU扶手:采用压铸铝合金， 3、表面烤漆处理横梁:采用铝合金六边形，表面氧化处理 |
| 240 | 室内体育馆二层 | 体育器材室 | 货架 | 2000*500*2000mm。重型 | / | 1、四层双面存取，每层架间距离可均匀调整 2、厚度:立柱1.5mm 横档1.5mm 层板1.2mm反面加装加强横档 3、经过脱脂、酸洗、磷化环保塑粉喷涂 4、整体要求:货架美观、牢固无松动摇晃现象，边缘光滑无毛刺 |
| 241 | 2＃信息实验楼 | 美术教室 | 教师讲台 | 1800*700*750mm | / | 1、台面采用25mm实木台面，左侧铣A3尺寸LED拷贝台凹槽，镂空孔位为电源线布置，台面表面采用木蜡油擦拭工艺； 、台面底部配备工具移动车，配备可移动万向轮； 3、钢架采用定制T型钢架，截面尺寸≥60*40mm,铸铝连接件，横梁截面尺寸≥45*25*1.2mm；底部配备可调节底脚。 |
| 242 | 2＃信息实验楼 | 美术教室 | 教师椅 | 570*650*1010-1090mm | ①麻绒 检测至少包含：甲醛含量未检出、PH值、染色牢度、可分解致癌芳香胺染料未检出、苯胺未检出、致癌染料含量未检出、致敏性分散染料的测定未检出、其他禁用染料未检出； ②定型海绵 检测至少包含：阻燃性能为II级、40％压陷硬度、回弹率、75％压缩永久变形、65%/25%压陷比、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、湿热老化后拉伸强度。 | 1、面料：采用麻绒为原料，由纤维素基材等高分子材料，具有延展性和耐磨性，提升透气性和舒适度，增强外观和手感 2、海绵：采用定型海绵，表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性 3、底盘机构：采用钢制防爆底盘机构，表面静电粉末喷涂，结构完整贴合座板 4、五星脚：采用45#合金钢管，具有较高的强度，能够承受较大的压力和拉力 5、脚轮：采用耐磨万向轮，采用强化合成尼龙纤维树脂材料制成，33%尼龙塑料加66%纤维制成，承载能力强、耐磨性能好、移动杂音小 |
| 243 | 2＃信息实验楼 | 美术教室 | 美术桌 | 1800*800*750mm。钢木结构，台面为18mm厚AA级橡胶木板，台身为全钢框架结构，中间设隔板一层 | ①水性油漆 检测至少包含：挥发性有机化合物（VOC）含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量未检出、烷基酚聚氧乙烯醚(APE0)总和含量、苯系物总和含量未检出、总铅（Pb）、可溶性重金属（镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)）未检出、卤代烃(以二氯甲烷计)未检出。 | 1、主材：采用橡胶木实木桌面，其质地细密，结构稳定，具有较好的弹性和耐久性，能够承受较大的重量和压力 2、油漆：采用水性油漆，“五底三面”加工工艺；经嵌补、磨光、上色，五遍底漆、三遍面漆、紫外线固化等九道磨褪工艺制成；产品色泽一致，呈现自然清晰的木纹 3、胶水：采用环保木工胶，通过乳液聚合工艺制成，具有优异的粘接性能，无毒无味等优点 4、横梁：采用加厚钢型材支撑，具有耐腐蚀抗剪力等优点 5、脚架：采用厚度≥1.8mm，φ29mm304#无缝冷轧钢管，经弯管、焊接、钣金等工艺制作而成。表面高温固化工艺，18h耐腐蚀测试1.5mm以下锈点≤20点/dm² |
| 244 | 2＃信息实验楼三楼 | 美术教室 | 美术凳 | 座高440，坐垫380*415mm | / | 1、钢制部件厚度1.2mm，模具冲压成型；C型支架，稳定牢固；凳下方加固支撑，防噪音垫 2、白色环保粉末全自动流水线静电喷涂 3、凳面为PP材质凳面，钢架白色 |
| 245 | 6＃楼一楼 | 音乐室 | 音乐椅 | 445*430*475mm | / | 1.椅身:原材料采用全新聚丙烯加玻璃纤维,三部分组成（座面、椅背、装饰盖），厚度6-8mm，整体3.8kg，具有拆卸功能 2.座面：宽445mm,背宽405mm，座深430mm，背高475mm 3.写字板：ABS塑料写字板，长度493mm、宽度320mm、厚度18mm，环保、防水、耐磨，承重≥40公斤 4.脚轮：搭配4颗50mmPU静音万向脚轮，受力均匀，更具稳定性，活动自如，无杂音，耐冲击，防腐性强，整椅可承重200公斤 |
| 246 | 教学楼 | 普通教室 | 普通黑板 | 1200mm*4800mm | / | 定制软木板，厚度1cm,带边框，配图钉、魔术贴等 |
| 247 |  | 普通教室 | 课桌椅 | 桌：628（±5）mm*435（±5）mm*Hmm，椅：420（±5）mm*430（±5）*Hmm | ①ABS塑料 检测至少包含：塑料材料理化性能（冲击强度）、外观（塑料件外观）、理化性能-塑料件（耐冷热循环、硬度）、有害物质限量-邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出、有害物质限量-重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出、有害物质限量（多溴二苯醚(PBDE)、多溴联苯(PBB)、多环芳烃（苯并[a]芘、16种多环芳烃(PAH)总量））未检出。 ②课桌椅 检测至少包含：外观（金属件、塑料件外观）、表面理化性能（金属件喷涂层（抗盐雾、抗冲击、附着力）、塑料桌/椅面理化性能（耐污染））、力学性能要求（课桌、课椅）、表面涂层有害物质（可迁移元素-锑(Sb)、可迁移元素-砷(As)、可迁移元素-钡(Ba)、可迁移元素-镉Cd)、可迁移元素-铬(Cr)、可迁移元素-铅(Pb)、可迁移元素-汞(Hg)、可迁移元素-硒(Se)）未检出、塑料件中有害物质限量-邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出、塑料件中有害物质限量（多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)）未检出； | 规格：桌：628（±5）mm*435（±5）mm*Hmm，椅420（±5）mm*430（±5）*Hmm 1、桌面厚度25（±2）mm，桌面采用ABS耐冲击塑料，四周及底部不得有毛边，面板四个边角为倒圆角。一级新料一体射出成型，不可采用回收塑料生产。面板底部锁入两根厚方管强化桌面承重。 2、椅座板、椅靠背板采用一级工程塑料PP，坐垫尺寸：420（±5）mm×430（±5）mm，靠背尺寸：420（±5）mm×360（±5）mm。一次性注塑成型，达到环保要求，靠背上部设有提手孔洞，便于搬运更方便。 3、课桌为单斗结构，环保PP塑料，一体注塑成型。书箱规格：550（±5）mm*380（±5）mm*150（±5）mm，书箱底部有排水槽缝之设计。左右两侧各配有一个同色挂钩，挂钩挂重物的垂直静承载力不小于500N，钩端不超过桌侧缘之外。 4、桌体、椅体钢架:采用椭圆形冷轧钢管、方管亮光钢管组合焊接而成，管材要求壁厚不小于1.2mm，桌下设有书包网,采用φ16mmm钢管边框加5mm圆钢焊接成型。管材焊接采用二氧化碳保护焊，并采用满焊工艺，桌钢架：着地管30mm×60mm×壁厚1.2mm椭圆管、立管30mm×60mm× 壁厚1.2mm椭圆管、Y型支架20mm×40mm×壁厚1.5mm椭圆管、横拉管为20mm×40mm×壁厚1.2mm椭圆管，横拉管焊接工艺制作。调节管25mm×50mm×壁厚1.2mm椭圆管。 5、椅体钢架：采用椭圆形冷轧钢管、方管亮光钢管组合焊接而成，管材壁厚不小于1.2mm，管材焊接采用二氧化碳保护焊，并采用满焊工艺，椅钢架着地管30mm×60mm×壁厚1.2mm椭圆管，立管30mm×60mm×壁厚1.2mm椭圆管，横拉管为20mm×40mm×壁厚1.2mm椭圆管，横拉管采用焊接工艺制作。调节管25mm×50mm×壁厚1.2mm椭圆管； 椅背管为20mm×40mm×壁厚1.5mm椭圆管。 6、可调节课桌椅高度要求:手摇调节升降功能，桌高（640mm-790mm）（±20）mm，椅高（360mm-460mm）（±20）mm，升降管外侧根据实际高度印刷升降刻度，可实时观测升降高度情况。升降孔位不外露确保安全。 7、椅面要做股型凹面，椅面板后倾0-2度，靠背点以上应向后倾斜，与垂直面之间星6-12度，椅背板须有圆弧。 8、金属桌腿的脚套须使用聚乙烯或聚丙烯材料等环保塑料，厚度不小于3mm。脚套需用螺丝固定防止脱落，桌子前端脚垫左右得需配1个水平调节螺丝。 9、安装要求：桌面、椅靠背、椅面等隐形安装，表面不得有铆钉或自攻螺丝等。 10、提供样品一套 |
| 248 | 教学楼 | 机动教室 | 普通黑板 | 1200mm*4800mm | / | 定制软木板，厚度1cm,带边框，配图钉、魔术贴等 |
| 249 | 教学楼 | 机动教室 | 课桌椅 | 桌：628（±5）mm*435（±5）mm*Hmm，椅：420（±5）mm*430（±5）*Hmm | ①ABS塑料 检测至少包含：塑料材料理化性能（冲击强度）、外观（塑料件外观）、理化性能-塑料件（耐冷热循环、硬度）、有害物质限量-邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出、有害物质限量-重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出、有害物质限量（多溴二苯醚(PBDE)、多溴联苯(PBB)、多环芳烃（苯并[a]芘、16种多环芳烃(PAH)总量））未检出。 ②课桌椅 检测至少包含：外观（金属件、塑料件外观）、表面理化性能（金属件喷涂层（抗盐雾、抗冲击、附着力）、塑料桌/椅面理化性能（耐污染））、力学性能要求（课桌、课椅）、表面涂层有害物质（可迁移元素-锑(Sb)、可迁移元素-砷(As)、可迁移元素-钡(Ba)、可迁移元素-镉Cd)、可迁移元素-铬(Cr)、可迁移元素-铅(Pb)、可迁移元素-汞(Hg)、可迁移元素-硒(Se)）未检出、塑料件中有害物质限量-邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出、塑料件中有害物质限量（多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)）未检出； | 规格：桌：628（±5）mm*435（±5）mm*Hmm，椅420（±5）mm*430（±5）*Hmm 1、桌面厚度25（±2）mm，桌面采用ABS耐冲击塑料，四周及底部不得有毛边，面板四个边角为倒圆角。一级新料一体射出成型，不可采用回收塑料生产。面板底部锁入两根厚方管强化桌面承重。 2、椅座板、椅靠背板采用一级工程塑料PP，坐垫尺寸：420（±5）mm×430（±5）mm，靠背尺寸：420（±5）mm×360（±5）mm。一次性注塑成型，达到环保要求，靠背上部设有提手孔洞，便于搬运更方便。 3、课桌为单斗结构，环保PP塑料，一体注塑成型。书箱规格：550（±5）mm*380（±5）mm*150（±5）mm，书箱底部有排水槽缝之设计。左右两侧各配有一个同色挂钩，挂钩挂重物的垂直静承载力不小于500N，钩端不超过桌侧缘之外。 4、桌体、椅体钢架:采用椭圆形冷轧钢管、方管亮光钢管组合焊接而成，管材要求壁厚不小于1.2mm，桌下设有书包网,采用φ16mmm钢管边框加5mm圆钢焊接成型。管材焊接采用二氧化碳保护焊，并采用满焊工艺，桌钢架：着地管30mm×60mm×壁厚1.2mm椭圆管、立管30mm×60mm× 壁厚1.2mm椭圆管、Y型支架20mm×40mm×壁厚1.5mm椭圆管、横拉管为20mm×40mm×壁厚1.2mm椭圆管，横拉管焊接工艺制作。调节管25mm×50mm×壁厚1.2mm椭圆管。 5、椅体钢架：采用椭圆形冷轧钢管、方管亮光钢管组合焊接而成，管材壁厚不小于1.2mm，管材焊接采用二氧化碳保护焊，并采用满焊工艺，椅钢架着地管30mm×60mm×壁厚1.2mm椭圆管，立管30mm×60mm×壁厚1.2mm椭圆管，横拉管为20mm×40mm×壁厚1.2mm椭圆管，横拉管采用焊接工艺制作。调节管25mm×50mm×壁厚1.2mm椭圆管； 椅背管为20mm×40mm×壁厚1.5mm椭圆管。 6、可调节课桌椅高度要求:手摇调节升降功能，桌高（640mm-790mm）（±20）mm，椅高（360mm-460mm）（±20）mm，升降管外侧根据实际高度印刷升降刻度，可实时观测升降高度情况。升降孔位不外露确保安全。 7、椅面要做股型凹面，椅面板后倾0-2度，靠背点以上应向后倾斜，与垂直面之间星6-12度，椅背板须有圆弧。 8、金属桌腿的脚套须使用聚乙烯或聚丙烯材料等环保塑料，厚度不小于3mm。脚套需用螺丝固定防止脱落，桌子前端脚垫左右得需配1个水平调节螺丝。 9、安装要求：桌面、椅靠背、椅面等隐形安装，表面不得有铆钉或自攻螺丝等。 |
| 250 | 教学楼 | 创新教室 | 课桌椅 | 桌：628（±5）mm*435（±5）mm*Hmm，椅：420（±5）mm*430（±5）*Hmm | ①ABS塑料 检测至少包含：塑料材料理化性能（冲击强度）、外观（塑料件外观）、理化性能-塑料件（耐冷热循环、硬度）、有害物质限量-邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出、有害物质限量-重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出、有害物质限量（多溴二苯醚(PBDE)、多溴联苯(PBB)、多环芳烃（苯并[a]芘、16种多环芳烃(PAH)总量））未检出。 ②课桌椅 检测至少包含：外观（金属件、塑料件外观）、表面理化性能（金属件喷涂层（抗盐雾、抗冲击、附着力）、塑料桌/椅面理化性能（耐污染））、力学性能要求（课桌、课椅）、表面涂层有害物质（可迁移元素-锑(Sb)、可迁移元素-砷(As)、可迁移元素-钡(Ba)、可迁移元素-镉Cd)、可迁移元素-铬(Cr)、可迁移元素-铅(Pb)、可迁移元素-汞(Hg)、可迁移元素-硒(Se)）未检出、塑料件中有害物质限量-邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出、塑料件中有害物质限量（多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)）未检出； | 规格：桌：628（±5）mm*435（±5）mm*Hmm，椅420（±5）mm*430（±5）*Hmm 1、桌面厚度25（±2）mm，桌面采用ABS耐冲击塑料，四周及底部不得有毛边，面板四个边角为倒圆角。一级新料一体射出成型，不可采用回收塑料生产。面板底部锁入两根厚方管强化桌面承重。 2、椅座板、椅靠背板采用一级工程塑料PP，坐垫尺寸：420（±5）mm×430（±5）mm，靠背尺寸：420（±5）mm×360（±5）mm。一次性注塑成型，达到环保要求，靠背上部设有提手孔洞，便于搬运更方便。 3、课桌为单斗结构，环保PP塑料，一体注塑成型。书箱规格：550（±5）mm*380（±5）mm*150（±5）mm，书箱底部有排水槽缝之设计。左右两侧各配有一个同色挂钩，挂钩挂重物的垂直静承载力不小于500N，钩端不超过桌侧缘之外。 4、桌体、椅体钢架:采用椭圆形冷轧钢管、方管亮光钢管组合焊接而成，管材要求壁厚不小于1.2mm，桌下设有书包网,采用φ16mmm钢管边框加5mm圆钢焊接成型。管材焊接采用二氧化碳保护焊，并采用满焊工艺，桌钢架：着地管30mm×60mm×壁厚1.2mm椭圆管、立管30mm×60mm× 壁厚1.2mm椭圆管、Y型支架20mm×40mm×壁厚1.5mm椭圆管、横拉管为20mm×40mm×壁厚1.2mm椭圆管，横拉管焊接工艺制作。调节管25mm×50mm×壁厚1.2mm椭圆管。 5、椅体钢架：采用椭圆形冷轧钢管、方管亮光钢管组合焊接而成，管材壁厚不小于1.2mm，管材焊接采用二氧化碳保护焊，并采用满焊工艺，椅钢架着地管30mm×60mm×壁厚1.2mm椭圆管，立管30mm×60mm×壁厚1.2mm椭圆管，横拉管为20mm×40mm×壁厚1.2mm椭圆管，横拉管采用焊接工艺制作。调节管25mm×50mm×壁厚1.2mm椭圆管； 椅背管为20mm×40mm×壁厚1.5mm椭圆管。 6、可调节课桌椅高度要求:手摇调节升降功能，桌高（640mm-790mm）（±20）mm，椅高（360mm-460mm）（±20）mm，升降管外侧根据实际高度印刷升降刻度，可实时观测升降高度情况。升降孔位不外露确保安全。 7、椅面要做股型凹面，椅面板后倾0-2度，靠背点以上应向后倾斜，与垂直面之间星6-12度，椅背板须有圆弧。 8、金属桌腿的脚套须使用聚乙烯或聚丙烯材料等环保塑料，厚度不小于3mm。脚套需用螺丝固定防止脱落，桌子前端脚垫左右得需配1个水平调节螺丝。 9、安装要求：桌面、椅靠背、椅面等隐形安装，表面不得有铆钉或自攻螺丝等。 |
| 251 | 教学楼 | 普通教室 | 书架 | 150*90*25cm | / | 纯实木书架,无漆松木，五层落地 |
| 252 | 教学楼 | 机动教室 | 成品地台 | 500*95*18cm | / | 钢架材质，防腐，耐磨 |
| 253 | 室内体育馆一层 | 音乐教室 | 课桌椅 | 桌：628（±5）mm*435（±5）mm*Hmm，椅：420（±5）mm*430（±5）*Hmm | ①ABS塑料 检测至少包含：塑料材料理化性能（冲击强度）、外观（塑料件外观）、理化性能-塑料件（耐冷热循环、硬度）、有害物质限量-邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出、有害物质限量-重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出、有害物质限量（多溴二苯醚(PBDE)、多溴联苯(PBB)、多环芳烃（苯并[a]芘、16种多环芳烃(PAH)总量））未检出。 ②课桌椅 检测至少包含：外观（金属件、塑料件外观）、表面理化性能（金属件喷涂层（抗盐雾、抗冲击、附着力）、塑料桌/椅面理化性能（耐污染））、力学性能要求（课桌、课椅）、表面涂层有害物质（可迁移元素-锑(Sb)、可迁移元素-砷(As)、可迁移元素-钡(Ba)、可迁移元素-镉Cd)、可迁移元素-铬(Cr)、可迁移元素-铅(Pb)、可迁移元素-汞(Hg)、可迁移元素-硒(Se)）未检出、塑料件中有害物质限量-邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出、塑料件中有害物质限量（多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)）未检出； | 规格：桌：628（±5）mm*435（±5）mm*Hmm，椅420（±5）mm*430（±5）*Hmm 1、桌面厚度25（±2）mm，桌面采用ABS耐冲击塑料，四周及底部不得有毛边，面板四个边角为倒圆角。一级新料一体射出成型，不可采用回收塑料生产。面板底部锁入两根厚方管强化桌面承重。 2、椅座板、椅靠背板采用一级工程塑料PP，坐垫尺寸：420（±5）mm×430（±5）mm，靠背尺寸：420（±5）mm×360（±5）mm。一次性注塑成型，达到环保要求，靠背上部设有提手孔洞，便于搬运更方便。 3、课桌为单斗结构，环保PP塑料，一体注塑成型。书箱规格：550（±5）mm*380（±5）mm*150（±5）mm，书箱底部有排水槽缝之设计。左右两侧各配有一个同色挂钩，挂钩挂重物的垂直静承载力不小于500N，钩端不超过桌侧缘之外。 4、桌体、椅体钢架:采用椭圆形冷轧钢管、方管亮光钢管组合焊接而成，管材要求壁厚不小于1.2mm，桌下设有书包网,采用φ16mmm钢管边框加5mm圆钢焊接成型。管材焊接采用二氧化碳保护焊，并采用满焊工艺，桌钢架：着地管30mm×60mm×壁厚1.2mm椭圆管、立管30mm×60mm× 壁厚1.2mm椭圆管、Y型支架20mm×40mm×壁厚1.5mm椭圆管、横拉管为20mm×40mm×壁厚1.2mm椭圆管，横拉管焊接工艺制作。调节管25mm×50mm×壁厚1.2mm椭圆管。 5、椅体钢架：采用椭圆形冷轧钢管、方管亮光钢管组合焊接而成，管材壁厚不小于1.2mm，管材焊接采用二氧化碳保护焊，并采用满焊工艺，椅钢架着地管30mm×60mm×壁厚1.2mm椭圆管，立管30mm×60mm×壁厚1.2mm椭圆管，横拉管为20mm×40mm×壁厚1.2mm椭圆管，横拉管采用焊接工艺制作。调节管25mm×50mm×壁厚1.2mm椭圆管； 椅背管为20mm×40mm×壁厚1.5mm椭圆管。 6、可调节课桌椅高度要求:手摇调节升降功能，桌高（640mm-790mm）（±20）mm，椅高（360mm-460mm）（±20）mm，升降管外侧根据实际高度印刷升降刻度，可实时观测升降高度情况。升降孔位不外露确保安全。 7、椅面要做股型凹面，椅面板后倾0-2度，靠背点以上应向后倾斜，与垂直面之间星6-12度，椅背板须有圆弧。 8、金属桌腿的脚套须使用聚乙烯或聚丙烯材料等环保塑料，厚度不小于3mm。脚套需用螺丝固定防止脱落，桌子前端脚垫左右得需配1个水平调节螺丝。 9、安装要求：桌面、椅靠背、椅面等隐形安装，表面不得有铆钉或自攻螺丝等。 |
| 254 | 实验楼 | 美术教室 | 课桌椅 | 桌：628（±5）mm*435（±5）mm*Hmm，椅：420（±5）mm*430（±5）*Hmm | ①ABS塑料 检测至少包含：塑料材料理化性能（冲击强度）、外观（塑料件外观）、理化性能-塑料件（耐冷热循环、硬度）、有害物质限量-邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出、有害物质限量-重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出、有害物质限量（多溴二苯醚(PBDE)、多溴联苯(PBB)、多环芳烃（苯并[a]芘、16种多环芳烃(PAH)总量））未检出。 ②课桌椅 检测至少包含：外观（金属件、塑料件外观）、表面理化性能（金属件喷涂层（抗盐雾、抗冲击、附着力）、塑料桌/椅面理化性能（耐污染））、力学性能要求（课桌、课椅）、表面涂层有害物质（可迁移元素-锑(Sb)、可迁移元素-砷(As)、可迁移元素-钡(Ba)、可迁移元素-镉Cd)、可迁移元素-铬(Cr)、可迁移元素-铅(Pb)、可迁移元素-汞(Hg)、可迁移元素-硒(Se)）未检出、塑料件中有害物质限量-邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出、塑料件中有害物质限量（多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)）未检出； | 规格：桌：628（±5）mm*435（±5）mm*Hmm，椅420（±5）mm*430（±5）*Hmm 1、桌面厚度25（±2）mm，桌面采用ABS耐冲击塑料，四周及底部不得有毛边，面板四个边角为倒圆角。一级新料一体射出成型，不可采用回收塑料生产。面板底部锁入两根厚方管强化桌面承重。 2、椅座板、椅靠背板采用一级工程塑料PP，坐垫尺寸：420（±5）mm×430（±5）mm，靠背尺寸：420（±5）mm×360（±5）mm。一次性注塑成型，达到环保要求，靠背上部设有提手孔洞，便于搬运更方便。 3、课桌为单斗结构，环保PP塑料，一体注塑成型。书箱规格：550（±5）mm*380（±5）mm*150（±5）mm，书箱底部有排水槽缝之设计。左右两侧各配有一个同色挂钩，挂钩挂重物的垂直静承载力不小于500N，钩端不超过桌侧缘之外。 4、桌体、椅体钢架:采用椭圆形冷轧钢管、方管亮光钢管组合焊接而成，管材要求壁厚不小于1.2mm，桌下设有书包网,采用φ16mmm钢管边框加5mm圆钢焊接成型。管材焊接采用二氧化碳保护焊，并采用满焊工艺，桌钢架：着地管30mm×60mm×壁厚1.2mm椭圆管、立管30mm×60mm× 壁厚1.2mm椭圆管、Y型支架20mm×40mm×壁厚1.5mm椭圆管、横拉管为20mm×40mm×壁厚1.2mm椭圆管，横拉管焊接工艺制作。调节管25mm×50mm×壁厚1.2mm椭圆管。 5、椅体钢架：采用椭圆形冷轧钢管、方管亮光钢管组合焊接而成，管材壁厚不小于1.2mm，管材焊接采用二氧化碳保护焊，并采用满焊工艺，椅钢架着地管30mm×60mm×壁厚1.2mm椭圆管，立管30mm×60mm×壁厚1.2mm椭圆管，横拉管为20mm×40mm×壁厚1.2mm椭圆管，横拉管采用焊接工艺制作。调节管25mm×50mm×壁厚1.2mm椭圆管； 椅背管为20mm×40mm×壁厚1.5mm椭圆管。 6、可调节课桌椅高度要求:手摇调节升降功能，桌高（640mm-790mm）（±20）mm，椅高（360mm-460mm）（±20）mm，升降管外侧根据实际高度印刷升降刻度，可实时观测升降高度情况。升降孔位不外露确保安全。 7、椅面要做股型凹面，椅面板后倾0-2度，靠背点以上应向后倾斜，与垂直面之间星6-12度，椅背板须有圆弧。 8、金属桌腿的脚套须使用聚乙烯或聚丙烯材料等环保塑料，厚度不小于3mm。脚套需用螺丝固定防止脱落，桌子前端脚垫左右得需配1个水平调节螺丝。 9、安装要求：桌面、椅靠背、椅面等隐形安装，表面不得有铆钉或自攻螺丝等。 |
| 255 | 综合楼 | 会计室 | 凭证柜 | 1800*850*390 | / | 高1800*宽850*深390mm，10层，每层高约15cm |
| 256 | 综合楼 | 会计室 | 凭证柜 | 1800*850*390 | / | 高1800*宽850*深390mm，10层，每层高约15cm |
| 257 | / | / | 拉帘 | 厚度范围0.5-0.75mm,门幅2.0-3.0m。 | / | 尼龙材质加涂白工艺，遮光率≥95%，铝合金材质，方管拉珠。每平方≥300g |
| 258 | / | / | 布帘 | 门幅2.0-3.0m。 | / | 1）布料：高精密全遮光面料， 2）窗帘轨/杆：白色铝合金静音轨/杆； 3）布带：全棉多孔加密四叉勾（特级烤漆）； 4）扎带：子母扣对接，安装根据现场需求调配。 |

三、商务要求

投标人需在投标文件中针对以下加★要求做出响应承诺函，未做响应会被判定未实质性响应招标文件。

★（一）完工期：50日内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）

★（二）供货要求

1、中标供应商签订合同前6天内提交其投标文件中上报的检测报告、资质证书等技术证明材料的原件让采购人核查，核查不合格的将上报监管部门。

2、供货商应保证所供货物是全新的，未使用过的原装合格产品，并完全符合采购需求的质量、规格和性能的要求，供货商应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保证期限内，供货商应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

3、在货物到达使用单位后，供货方应2个工作日内派工程师到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。

4、供应商保证产品不存在因材质、设计、制造等问题所引起的缺陷，否则应无偿予以纠正；

5、供应商提供的设备发生非人为因素严重故障时，应当免费在七日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由供应商承担。

6、中标供应商负责设备安装、调试，确保正常运行。安装过程中发生的意外事故等由中标供应商负责，与采购人无关。

7、供货安装中如涉及商品包装、快递包装及绿色建材的，其标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、 <快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》、《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》规定的要求。

★（三）质保要求

投标人需在投标文件中针对以下要求做出响应承诺函，未做响应会被判定未实质性响应招标文件。

1、质保期：1年免费质保。（自验收合格之日起算）质保期内应免费提供技术服务，技术服务包括系统的维护、维修（包括更换仪器及零配件等）和技术支持，终身支持进行必要的软件升级。在质保期内，供货方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由供货方承担。

2、质保期内所有因更换或修理货物或部件而导致停止运行的时间应从其质保期内扣除；供货方在质保期内安装的任何零配件，必须是其投标设备生产制造厂商原产的或是经其认可的。

3、在质保期内，供货方有责任解决所销售设备和软件系统的任何问题。

4、质保期内提供免费上门维护、升级服务，提供报修电话，如设备出现故障，供货方在接到电话后，4小时内响应，24小时以内到现场处理，48小时内修复，现场不能修复的，必须无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，以保证采购方的正常使用。出现故障后，供货方如未按上述要求进行响应，采购方可以采取必要的补救措施，由此产生的费用将由供货方承担。

5、质保期满后，每年定期上门免费维护至少1次。

★（四）验收要求

投标人需在投标文件中针对以下要求做出响应承诺函，未做响应会被判定未实质性响应招标文件。

1、供应商负责设备供货、安装、调试，并确保所有产品能正常运行、使用。

2、设备安装调试后一个月内进行验收。设备安装后供应商应向采购人提供详细的验收材料。

3、如验收中出现不符合采购人招标文件、供应商投标文件及相关国家行业标准规范时，采购人给予供应商10天（包含非工作日）时间进行整改并再次验收，若验收再次不合格，采购人有权利单方面终止合同，并保留索赔权利。

4、验收过程中采购人如发现货物短缺、质次、损坏、与招标文件及质量要求和标准、产地和规格等不符合问题，由供应商立即无条件调换或补齐，同时由供应商承担因此而产生的工期延误等所造成的一切损失。

（五）认证证书要求，内容如下：

中国绿色产品认证证书

低VOCs家具产品认证证书

家具中有害物质限量认证证书

家具产品环保卫士认证证书

（六）付款方式：

合同签订后，甲方预付合同总价的30%，乙方完成供货经甲方组织验收合格后，一周内支付合同总价的剩余70%尾款，一次性支付完毕。

注：满足合同约定支付条件的，采购人收到供应商发票后 10 个工作日内，将资金支付到合同约定的供应商账户。采购人向中标供应商每次付款时，中标供应商需提供国家正规等额发票。

- 样品要求：

（1）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法与采购需求；

（2）是否需要随样品提交检测报告：否；检测机构的要求：无；检测内容：无。

（3）提供样品的时间：2025年12月8日14:00-17:00；地点：句容市隆昌路300号政务服务中心1号楼5楼样品室；联系人：储尧，联系电话：0511-87322017，请投标人在上述时间内提供样品。各投标人在样品送进样品室之前，样品须已调试完毕，送入样品室后直至评审结束前，不得再调试变动，送样人也不得在样品室逗留。送样人须携带授权委托书，便于工作人员并当面确认，授权委托书格式可参照第六部分《法定代表人授权委托书》。未在规定时间内送样或者超过截止时间的，以及送样人未携带授权委托书的，采购人或采购代理机构将不予接收。

（4）采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

（5）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。

第五部分    评标办法和标准

1.采购代理机构职责

1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

2.评标委员会职责

2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.评标注意事项

3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号），采购人明确评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%;

2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.评标过程的保密

4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

5.报价前后不一致的处理原则

5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

6.投标人资格审查

☑6.1 采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人的身份证。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 2024年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等或资格承诺函。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明或资格承诺函。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料或资格承诺函。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）投标函或资格承诺函。 （2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，项目所属行业为工业。 |
| 8 | 本项目的特定资格要求 | 无。 |
| 9 | 资格承诺函 | 供应商可自行选择是否提供《资格承诺函》。资格承诺函格式要求见投标文件组成部分。 |

□6.1 采用资格预审方式

本项目已进行资格预审，评审阶段不再对投标人资格进行审查。资格预审合格的投标人在评审阶段资格发生变化的，须通知采购人和采购代理机构。

7.投标人符合性审查

7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件有效性 | 投标文件的有效电子签章。 |
|  |  | 有效的投标报价。 |
|  |  | 未发现属无效投标的情形。 |
| 2 | 对招标文件响应程度 | 审查投标文件，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。 |

7.2在详细评审之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应招标文件的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标响应。所谓重大偏离是指：

（1）投标文件没有投标单位法定代表人或授权委托人签字和加盖公章

（2）投标文件载明的采购项目的完成期限超过招标文件规定的期限

（3）投标文件严重背离招标文件中确定的技术功能要求

（4）投标文件附有采购人不能接受的商务条件

（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的

（6）评委会启动异常低价审查程序，供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求

7.3确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

8.商务和技术评估

☑8.1 本项目采用综合评分法。

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 36 | 14 | 50 |

| 序号 | 评标因素 | 评标细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）价格评估 |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分50分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×50分。分值保留小数点后2位。 | 50分 |
| （二）技术评估 |  |  |  |
| 2.1 | 质量检测报告 | 为保证产品质量及使用安全，投标文件中需针对以下原材料及成品提供具有有效期内的由第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的合格检测报告扫描件。 1、原材料检测报告： ①刨花板 检测内容至少包含：板内密度偏差、含水率、2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、大肠杆菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率≥99%，抗菌等级Ι级、强抗菌级）； ②中密度纤维板 检测至少包含：静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、吸水厚度膨胀率、握螺钉力（板面、板边）、密度、含水率、防潮性能（沸腾试验后内胶合强度）、甲醛释放量未检出、挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物）未检出、甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出；大肠杆菌抗菌性能（抗菌率＞99.9%，抗菌等级：Ⅰ级、强抗菌级）、金黄色葡萄球菌抗菌性能（抗菌率＞99.9%，抗菌等级：Ⅰ级、强抗菌级）、试验菌种（黑曲霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、绳状青霉、土曲霉）长霉等级为0级； ③实木多层板 检测至少包含：含水率、胶合强度、挥发性有机化合物(72h)（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TV0C)）、甲醛释放量、可迁移元素最大限量（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出、可燃性试验、表面吸收性能、密度及偏差、防潮性能；总醛酮化合物、气味、五氯苯酚、VOCs、氨释放量、抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）、防霉菌性能（黑曲霉、绿色木霉）。 ④定型海绵 检测至少包含：阻燃性能为II级、40％压陷硬度、回弹率、75％压缩永久变形、65%/25%压陷比、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、湿热老化后拉伸强度。 ⑤ABS塑料 检测至少包含：塑料材料理化性能（冲击强度）、外观（塑料件外观）、理化性能-塑料件（耐冷热循环、硬度）、有害物质限量-邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出、有害物质限量-重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出、有害物质限量（多溴二苯醚(PBDE)、多溴联苯(PBB)、多环芳烃（苯并[a]芘、16种多环芳烃(PAH)总量））未检出。 ⑥麻绒 检测至少包含：甲醛含量未检出、PH值、染色牢度、可分解致癌芳香胺染料未检出、苯胺未检出、致癌染料含量未检出、致敏性分散染料的测定未检出、其他禁用染料未检出； ⑦水性油漆 检测至少包含：挥发性有机化合物（VOC）含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量未检出、烷基酚聚氧乙烯醚(APE0)总和含量、苯系物总和含量未检出、总铅（Pb）、可溶性重金属（镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)）未检出、卤代烃(以二氯甲烷计)未检出。 ⑧封边条 检测至少包含：塑料封边条理化性能（耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)）、塑料封边条有害物质限量（甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。 ⑨冷轧钢板 检测至少包含：贮藏用钢构件、抗拉强度、下屈服强度、断后伸长率、弯曲试验、表面质量。 ⑩阻尼铰链、导轨 检测至少包含：功能（耐久性）、中性盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀中性盐雾试验(NSS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）、乙酸盐雾试验(100h)（连续喷雾100h耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)法后、镀层的耐腐蚀等级达到10级、镀层对基体的保护等级达到10级）。 2、成品检测报告： ①办公桌 检测至少包含：主要尺寸及偏差、形状和位置公差（邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、推拉构件下垂度、推拉构件摆动度、底脚着地平稳性）、外观性能（金属件、木制件、塑料件、配件、活动部件、可触及区域）、安全性能（通用结构安全、有害物质限量（邻苯二甲酸酯、多环芳经、多溴联苯、多溴二苯醚））、产品表面理化性能-金属喷漆（塑）涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）、产品表面理化性能-木制件表面装饰层(软硬质覆面层)（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐污染、耐磨-其他、抗冲击、耐光色牢度(灰色样卡)）、力学性能（桌几类强度和耐久性、桌类稳定性）、产品寿命、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅（Pb)、镉（Cd）、铬（Cr)、汞（Hg）、锑（Sb）、钡（Ba）、硒（Se）、砷（As））； ②课桌椅 检测至少包含：外观（金属件、塑料件外观）、表面理化性能（金属件喷涂层（抗盐雾、抗冲击、附着力）、塑料桌/椅面理化性能（耐污染））、力学性能要求（课桌、课椅）、表面涂层有害物质（可迁移元素-锑(Sb)、可迁移元素-砷(As)、可迁移元素-钡(Ba)、可迁移元素-镉Cd)、可迁移元素-铬(Cr)、可迁移元素-铅(Pb)、可迁移元素-汞(Hg)、可迁移元素-硒(Se)）未检出、塑料件中有害物质限量-邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出、塑料件中有害物质限量（多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)）未检出； ③文件柜 检测至少包含：外观要求-人造板件外观（干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层）、结构安全性、表面理化性能要求-软、硬质覆面（抗冲击、耐湿热、耐划痕、耐污染性能）、力学性能（柜类强度和耐久性、柜类稳定性）、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷））、产品寿命、抗菌性能-抑菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌）； ④礼堂椅 检测至少包含：木材含水率、软包及缝纫件、软质聚氨酯泡沫材料（回弹性）、软包件-纺织面料（耐干摩擦色牢度）、力学性能（座面、椅背静载荷联合试验、座面冲击试验、写字板垂直向下静载荷试验、写字板耐久性试验）、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）、纺织品中五氯苯酚-其他家具）、产品寿命-椅类（除转椅）、有害染料（可分解致癌芳香胺染料）未检出； ⑤沙发 检测至少包含：主要尺寸及偏差、外形对称度、产品用料、加工（木制件、木材含水率、铺垫料、泡沫塑料、防锈处理、摩擦声）、外观性能（面料、缝纫和包覆、五金件及其配件安装）、覆面材料理化性能、力学性能（沙发座、背及扶手耐久性、压缩量）、安全性能（结构安全性、有害物质限量（皮革-可分解致癌芳香胺染料）、阻燃剂（多溴联苯、多溴二苯醚）、阻燃性（家用产品））、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）、多环芳烃、皮革中五氯苯酚(PCP)）、产品寿命； ⑥办公椅（转椅） 检测至少包含：外观（塑料件外观、软、硬包件外观）、理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料（回弹性、75％压缩永久变形）、力学性能（稳定性、座面冲击、底座静载荷、跌落）、阻燃性、甲醛释放量、TVOC、安全性（基本安全、密封性能）、有害物质限量-邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出、有害物质限量-重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出、可分解致癌芳香胺未检出、皮革中五氯苯酚-其他家具未检出。 ⑦茶水柜 检测至少包含：表面理化性能要求-软硬质覆面（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、表面耐磨性）、总挥发性有机化合物（TVOC）、甲醛释放量。 ⑧会议桌（A款） 检测至少包含：外观要求（木工要求、漆膜外观要求）、漆膜理化性能（耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐磨性、抗冲击）、力学性能（桌类强度和耐久性、桌类稳定性）、甲醛释放量。 ⑨茶几（B款） 检测至少包含：主要尺寸及其偏差、外观要求（木制件外观、家具五金件外观、木工要求、漆膜外观要求）、表面理化性能要求（漆膜附着力）、力学性能要求、产品有害物质限量（甲醛释放量）。 ⑩档案柜 检测至少包含：主要尺寸及偏差、形状和位置公差（邻边垂直度-框架、翘曲度、平整度、位差度、推拉构件下垂度、推拉构件摆动度、底脚着地平稳性）、外观性能（金属件、配件、活动部件、可触及区域）、通用结构安全（基本结构安全）、理化性能-金属喷漆（塑）涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力、抗盐雾）、力学性能（柜架类强度和耐久性、柜架类稳定性）、产品寿命、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷））。 每提供1份符合要求的检测报告的，得0.6分，最多得12分；未提供、缺项或内容不符合的不得分。 备注： 1. 上述内容均需在检测报告标记出对应位置，标记不清或模糊不清的不予认可。 2.投标文件中提供的检测报告满足采购需求中的产品类别和评分标准要求检测内容即可，评审委员会将根据检测报告的实际内容、检测机构资质及检测项目是否符合招标文件要求进行综合评判，报告名称不做完全匹配要求。 | 12分 |
| 2.2 | 平面图纸 | 投标人结合采购需求清单及平面图纸（平面图纸详见招标公告附件），对以下区域进行深化设计，需提供区域内规范、合理并契合本次招标场景的完整设计方案。 区域1：实验楼一楼，合班教室（200人） 区域2：教学楼，会议室 区域3：教学楼，班主任办公室（图纸中为普通教室旁的准备室） 注：如附件过大，可在视频演示端口上传。 1.平面布局图： （1）3个区域设备数量完全匹配采购清单得 2分 （2）2个区域匹配采购清单得 1分 （3）仅1个区域匹配采购清单得0.5分 （4）全不匹配得 0分 | 2分 |
|  |  | 2.场景效果图： （1）满足3个区域，所有视角加起来总数≥5个，得2分 （2）满足2个区域，所有视角加起来总数≥4个，得1分 （3）满足1个区域，所有视角加起来总数≥3个，得0.5分 （4）未提供不得分 | 2分 |
|  |  | 3.空间鸟瞰图： （1）3个区域，1:1建模符合对应平面布局图，得2分 （2）2个区域，1:1建模符合对应平面布局图，得1分 （3）1个区域，1:1建模符合对应平面布局图，得0.5分 （4）未提供，或者与平面图无法对应，得0分 | 2分 |
|  |  | 4.产品三视线框图： （1）3个区域，区域内各产品符合采购清单尺寸，得2分 （2）2个区域，区域内各产品符合采购清单尺寸，得1分 （3）1个区域，区域内各产品符合采购清单尺寸，得0.5分 （4）未提供，或者产品不符合采购清单尺寸或未标注尺寸，得0分 | 2分 |
|  |  | 5.单体效果图： （1）满足3个区域，每个区域内各产品色彩搭配方案总数≥3种，得2分 （2）满足2个区域，每个区域内各产品色彩搭配方案总数≥2种，得1分 （3）满足1个区域，每个区域内各产品色彩搭配方案总数≥1种，得0.5分 （4）未提供，得0分 | 2分 |
|  |  | 6. 拆解爆炸图： （1）3个区域，区域内各产品结构完全拆解并标明尺寸，得2分 （2）2个区域，区域内各产品结构完全拆解并标明尺寸，得1分 （3）1个区域，区域内各产品结构完全拆解并标明尺寸，得0.5分 （4）未提供，得0分 | 2分 |
| 2.3 | 产品制造工艺 | 投标人需针对以下产品：办公桌和单人沙发，提供产品制造工艺详细文件，需包含以下内容： - 生产流程图（含下料→加工→组装→质检4环节）； - 质控节点标注（≥3个关键点），需标注对应的检测设备； - 工艺参数表（≥3项）； （1）2个产品，每个产品的工艺都满足以上3项内容，得3分 （2）1个产品，每个产品的工艺都满足以上3项内容，得2分 （3）工艺文件不能满足以上3项要求，得1分 （4）未提供，得0分 | 3分 |
| 2.4 | 供货安装方案 | 投标人需根据本项目特点，提供供货安装方案，需包含以下内容： 1. 供货进度计划，需标注出生产、运输、安装等阶段的时间计划安排； 2. 产品安装规范，需列明≥5项安装标准，安装质量保证措施，现场安全保证措施。 内容完整详细，包含以上2项内容要求，不缺项，不漏项，得2分； 内容不完整，仅包含以上1项内容要求，不缺项，不漏项，得1分； 未提供相关内容以及虽提供以上2项内容但是2项内容均有缺项，漏项的不得分。 | 2分 |
| 2.5 | 质量控制方案 | 投标人需根据本项目特点，提供质量控制方案（至少包括办公桌、课桌椅、会议桌、文件柜），需包含以下内容： 1. 质量控制措施，需注明家具类产品的质量保证方案； 2. 需列出确保质量所采用的内部检测项目清单，注明检测标准； 3. 需列出检测工具清单，包括工具/设备名称，规格及图片。 （1）内容完整详细，包含以上4个产品的3项内容要求，有清单有图片，得3分； （2）内容不完整，缺少产品≤2个或缺项≤2个，得1分； （3）缺少产品≥3个以及未提供不得分。 | 3分 |
| 2.6 | 售后服务方案 | 投标人应根据招标文件要求及本项目特点，提供项目售后服务方案，需包括以下内容： 1. 服务期限及响应时效承诺； 2. 售后维护能力说明，需至少从人员、资质、设备三个角度说明； 3. 应急响应预案，需至少含运输/事故等2类场景； 4. 维保服务体系，需至少包括费用，保修期外方案，备品备件储备三个角度说明； （1）内容完整详细，包含以上4项内容要求，不缺项，不漏项，得4分； （2）内容不完整，有缺项和漏项，缺项≤2个，得2分； （3）缺项≥3个以及未提供相关内容的不得分。 | 4分 |
| （三）商务评估 |  |  |  |
| 3.1 | 业绩 | 自 2024年 1 月 1 日以来（以合同签订日期为准），投标人具有类似的家具供货业绩，每提供 1 个业绩得0.5分，满分2分。 注：需提供中标通知书、合同扫描件、验收报告及大于等于合同总金额80％的发票扫描件。 | 2分 |
| 3.2 | 环境标志产品 | 投标人提供所投产品的环境标志产品证书，每提供一份得0.5分，满分1分。 注：提供证书复印件及在中国政府采购网的查询截图，提供不符或未提供不得分。如发现弄虚作假行为将取消投标资格并上报有关部门处理。 | 1分 |
| 3.3 | 履约能力 | ①所投产品获得中国绿色产品认证证书的，得1分，不提供不得分。 ②所投产品获得低VOCs家具产品认证证书的，得1分，不提供不得分。 ③所投产品获得家具中有害物质限量认证证书的，得1分，不提供不得分。 ④所投产品获得家具产品环保卫士认证证书的，得1分，不提供不得分。 注：提供证书扫描件及在全国认证认可信息公共服务平台 （http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）的查询截图，提供不符或未提供不得分。如发现弄虚作假行为将取消投标资格并上报有关部门处理。 | 4分 |
| （四）样品评价 |  |  |  |
| 4.1 | 礼堂椅 | 提供技术要求第70项“礼堂椅”。评审要求如下： 1.1 尺寸规格（1分） - 评审要点：礼堂椅整体尺寸：570（±10）mm*720（±10）mm*1030（±10）mm须符合招标参数规定。 - 评审方法：使用标准卷尺测量尺寸。 - 打分规则：尺寸偏离招标文件中的要求，扣1分，扣完为止。 1.2 制造工艺与细节处理（1分） - 评审要点：评估样品的加工精细度和完成度。 - 评审方法：评审员通过触摸和目视审查： - 表面处理：漆膜或饰面是否平整、光滑、无色差、无流挂、无划痕。 - 边缘倒角：所有可接触边缘、棱角是否经过圆滑处理，无毛刺、无锋利感。 - 打分规则：表面处理、边缘倒角有明显缺陷的每项扣0.5分，最多扣1分。 1.3 牢固度模拟体验（0.5分） - 评审要点：通过非破坏性的正常使用动作，初步评估产品的结构稳定性。 - 评审方法：评审员进行常规的坐、靠、轻度摇晃等模拟使用动作。 - 打分规则：在正常使用力度下，样品出现异常的吱嘎异响或明显晃动，扣0.5分。 优于招标文件参数的不加分也不扣分，未提供样品不得分。 | 2.5 |
| 4.2 | 课桌椅 | 提供技术要求第247项“课桌椅”，评审要求如下： 1.1 尺寸规格（1分） - 评审要点：桌面款式和桌面规格尺寸628（±10）mm*435（±10）mm*25（±3）mm须符合招标参数规定。 - 评审方法：使用标准卷尺测量尺寸。 - 打分规则：规格尺寸偏离招标文件中要求的，扣1分，扣完为止。 1.2 制造工艺与细节处理（1分） - 评审要点：评估样品的加工精细度和完成度。 - 评审方法：评审员通过触摸和目视审查： - 表面处理：漆膜或饰面是否平整、光滑、无色差、无流挂、无划痕。 - 边缘倒角：所有可接触边缘、棱角是否经过圆滑处理，无毛刺、无锋利感。 - 打分规则：表面处理、边缘倒角有明显缺陷的每项扣0.5分，最多扣1分。 1.3 牢固度模拟体验（0.5分） - 评审要点：通过非破坏性的正常使用动作，初步评估产品的结构稳定性。 - 评审方法：评审员进行常规的坐、靠、轻度摇晃等模拟使用动作。 - 打分规则：在正常使用力度下，样品出现异常的吱嘎异响或明显晃动，扣0.5分。 优于招标文件参数的不加分也不扣分，未提供样品不得分。 | 2.5 |
| 4.3 | “办公桌”桌面板小样 | 提供技术要求第1项“办公桌”台面板小样，尺寸200mm*200mm*40mm，三面封边，评审要求如下： 2.1 用材和尺寸（1分） - 评审要点：办公桌台面用材为：面材采用三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀；基材采用刨花板。整体应平整光滑、无色差、无划痕、无污渍、表面耐磨。样品尺寸须符合评分要求的参数要求。 - 评审方法：评审员通过触摸和目视审查，使用标准卷尺测量。 - 打分规则：用材不符合文件要求的或有明显缺陷的扣0.5分；尺寸偏差扣0.5分。 2.2 封边及细节处理（0.5分） - 评审要点：封边处应严密贴合、平整光滑，无脱胶、溢胶、翘边或粗糙现象。 - 评审方法：评审员用手触摸封边部位，检查是否平整；目视观察封边接口处是否有胶水残留或缝隙。 - 打分规则：存在明显缺陷扣0.5分。 2.3 气味检查（0.5分） - 评审要点：小样不应散发刺激性、化学性等气味，以确保环保性。 - 评审方法：在室温环境下，将小样置于鼻前10-15cm处闻嗅截面或表面，持续3-5秒。 - 打分规则：有明显刺激性气味扣0.5分。 优于招标文件参数的不加分也不扣分，未提供样品不得分。 | 2 |
| 合计 |  |  | 100分 |

9.相同品牌产品的处理原则

9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。

9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

10.允许修改评标结果的情形

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。

11.推荐中标候选人

☑11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会将根据评标结果向采购人推荐出3名中标候选人。

第六部分    投标文件（格式）

投   标   文   件

项目编号：××××

项目名称：××××

投 标 人（公章）：××××

××××年××月××日

一、资格部分

（一）投标函

致××××（采购人）：

根据贵方关于××××（项目名称）（项目编号：××××）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1．按招标文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。

2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： ××                  电话： ××

传真：××                   邮政编码：××

投标人（公章）：××

法定代表人签字或盖章： ××

日期： ××××年××月××日

（二）独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件。

（三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2024年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。

- 履行合同所必需的设备和专业技术能力

填写下述声明或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

投标人名称(公章)：

日期：    年  月  日

（五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。

（六）资格承诺函

致：    （采购人、采购代理机构）

我单位参与  （项目名称）  （项目编号：    ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（七）法律、行政法规规定的其他条件

（八）落实政府采购政策需满足的资格要求

（九）本项目的特定资格要求

二、法定代表人身份证明书

兹证明×××（）姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任               职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

公    章：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证复印件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

三、法定代表人授权委托书

本授权书声明：×××（投标人名称） 法定代表人×××（姓名） 授权×××（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人签字或盖章：

投标人名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证复印件

注：“法定代表人”授权其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：近半年内至少一个月社会保险缴纳材料附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

四、价格部分

开标一览表

| 项目编号： 投标人名称（公章）： 货币单位：人民币元 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
|  | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写） |  |  |

注： 1.“总价”包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用；

2.投标人必须据实填写此表，报价所含与招标文件要求的内容一致；

3.报价保留至小数点后两位，四舍五入。

法定代表人签字或盖章：××××

日期：××××年××月××日

清单及明细报价表（可编辑）

| 一、货物部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 品牌型号 | 数量 |  | 单价（元） | 合计（元） | 免费质保期 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、服务部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 服务内容 |  |  | 服务期 | 价格（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它与项目有关的费用（可编辑） |  |  |  | 元 |  |  |  |
| 项目总报价 |  |  |  | 元 |  |  |  |

注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。

2、本表中“其它”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。

3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

5、标的物报价不得为零，否则投标无效。

## 标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

五、技术部分（与评分标准对应）

1.质量检测报告

2.平面图纸

3.产品制造工艺

4.供货安装方案

5.质量控制方案

6.售后服务方案

六、商务部分（与评分标准对应）

（一）业绩

（二）环境标志产品

（三）履约能力

七、其他部分

（一）中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

《中小企业声明函》填写说明

1、请各投标供应商按照本项目类别 (详见采购需求) 选择对应的《中小企业声明函》进行填写，例如本项目属于货物类，则只需将本项提供的全部货物填写在《中小企业声明函》(货物)即可，以此类推。

2、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购需求中的项目所属行业为准。

3、本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业；事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业。

4、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

5、投标供应商未按照上述格式正确填写《中小企业声明函》的，视为未提供《中小企业声明函》，不享受中小企业扶持政策。

《中小企业划型标准规定》

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业 (包括采矿业，制造业，电力、热力、 燃气及水生产和供应业)，建筑业，批发业，零售业，交通运输业(不含铁路运输业)，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业(包括电信、互联网和相关服务)，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业 (包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等)。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入 100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

（三）按招标文件要求投标人所能提供的其他文件