竞争性磋商文件

（服务类）

项目编号：JSZC-320116-ZYZX-C2025-0004

项目名称：交通隐患整改及雪亮工程视屏监控补盲(综治)

采 购 人：南京市六合区人民政府雄州街道办事处

采购代理机构：江苏之元建设工程咨询有限公司

二○二五年七月

目  录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 供应商须知	5

第三章 成交标准	17

第四章 采购需求	24

第五章 合同草案条款及格式	61

第六章 响应文件格式	77

- 第一章 竞争性磋商公告

项目概况 交通隐患整改及雪亮工程视屏监控补盲(综治) JSZC-320116-ZYZX-C2025-0004采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网、南京公共采购信息网自行免费下载获取采购文件，并于2025-08-07 09:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320116-ZYZX-C2025-0004

项目名称：交通隐患整改及雪亮工程视屏监控补盲(综治)

采购方式：竞争性磋商

预算金额：293万元

最高限价：采购包1最高限价：97万元；采购包2最高限价：101万元；采购包3最高限价：95万元。分包投标报价不得超过分包最高限价，否则按无效投标处理。

采购需求：雄州辖区内有10处事故多发路口需要安装信号灯，427个点位需安装红绿灯，还需增加105个视频监控点位，具体数据将根据实际操作过程有所增减。

本次采购设三个包，采购包1交通隐患整改（雄州辖区内安装标志标牌，护栏以及标线等），采购包2交通信号灯安装（雄州辖区内有10处事故多发路口需要安装信号灯，红绿灯），采购包3雪亮工程视频监控补盲（雄州辖区内，还需增加105个视频监控点位），具体需求详见采购文件第四章。

本项目评审顺序依次为分采购包1、采购包2、分采购包3。供应商可投三个分包，但最多只能中一个分包。已经中标的供应商可以参加后续分包的评审，但不再被推荐为中标供应商。

合同履行期限：采购包1：采购合同签订后90日内投入使用，服务期限1年；采购包2：采购合同签订后90日内供货安装调试完毕并交付使用，服务期限2年；采购包3：采购合同签订后60日内供货安装调试完毕并交付使用，租赁服务期3年。

本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年的会计报表或经审计的财务报告或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一个月不需提供）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料复印件）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

（二） 落实政府采购政策需满足的资格条件：

本项目按照以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1.本项目整体专门面向中小企业采购货物。

2.本项目整体专门面向小微企业采购货物。

3.本项目通过以下第（） 种方式预留部分采购份额采购中小企业货物：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

4.本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章 成交标准。

（三） 本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日；

地点：江苏政府采购网、南京公共采购信息网自行免费下载

方式：在苏采云电子交易平台http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login首页点击供应商→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载电子标书并进行操作。

售价：0.00元。

四、响应文件提交

截止时间：2025-08-07 09:30（北京时间）。

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、开启

时间：2025-08-07 09:30（北京时间）；

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1. 拒绝下列供应商参加本次磋商活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的磋商活动；

（2）凡为磋商项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的磋商活动；

（3）供应商被“信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。供应商组成联合体(如本项目接受)且联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（4）根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交响应文件截止日2天前办理登记注册手续。供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交磋商文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签字并加盖供应商公章后作为磋商文件的组成部分，“南京市政府采购供应商信用记录表”是参加本次政府采购活动的必备材料。

2.采购项目需要落实的政府采购政策情况：本项目若符合政府强制采购节能产品、鼓励环保产品、扶持福利企业、促进残疾人就业、支持中小微企业、支持监狱和戒毒企业等政策，将落实相关政策；供应商如为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位、节能环保产品须提供相关证明材料。

3.集中现场考察或答疑：不组织。

4.信用承诺制

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通[2021]5号）的规定，本项目竞争性磋商公告“满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”中涉及的证明材料，供应商可以在响应文件中一次性提交，也可以在响应文件中提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，不再需要提供以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商响应文件中仅提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》而未提供涉及的证明材料的，须在成交后，另行提供上述由《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》替代的证明材料（一式叁份），材料须加盖公章并胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

- 供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

6.本次采购公告在“江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）”上发布,有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）”发布的信息更正公告，如未及时关注导致投标有误的，其责任由投标人自行承担。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

采购包1：

名    称：南京市六合区人民政府雄州街道办事处

地    址：南京市六合区雄州东路299号

联 系 人：李队

联系电话：13913358352

采购包2：

名    称：南京市六合区人民政府雄州街道办事处

地    址：南京市六合区雄州东路299号

联 系 人：李队

联系电话：13913358352

采购包3：

名    称：南京市六合区人民政府雄州街道办事处

地    址：南京市六合区雄州东路299号

联 系 人：王主任

联系电话：15951010133

2.采购代理机构信息

名    称：江苏之元建设工程咨询有限公司

地　　址：南京市六合区王桥路188号12-202金牛湖文旅上二楼右边215-216室

联 系 人：宋工

联系电话：13951840536

3.项目联系方式

项目联系人：宋工

电      话：13951840536

- 第二章 供应商须知

一、总则

1、适用法律

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.4 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1  中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位政策

（1）政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对符合规定的小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。小企业（含小型、微型企业）报价扣除应当同时符合以下条件：

1）投标供应商为小企业（含小型、微型企业），且符合中小企业划型标准；

2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业（含小型、微型企业）制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

（3）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知[财库〔2020〕46号]第四条的规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%（工程项目为5%）价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

（4）根据《财库〔2014〕68号》监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

（5）根据《财库〔2017〕141号》符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

（6）参加政府采购活动的中小企业应当按“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知[财库〔2020〕46号]” 规定提供《中小企业声明函》，未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

（7）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知[财库〔2020〕46号]规定的政策获取政府采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（8）项目所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕>的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为其他未列明行业。

3.2 节能产品、环境标志产品政策

（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。

（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.3 进口产品政策

（1）除在磋商文件另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

4、磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购，采购代理服务费参照计价格[2002]1980号文件规定的70%计算收取。由成交供应商在领取成交通知书前一次性向采购代理机构付清。

4.3 专家评委费按苏财购[2016]48号文件的标准支付。

4.4 采购代理费由投标单位自行考虑，后期不纳入与采购人结算中。

5、磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）竞争性磋商公告

（2）供应商须知

（3）成交标准

（4）采购需求

（5）合同草案条款及格式

（6）响应文件格式

（7）附件

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改,澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2 采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

9.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

9.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

9.4 磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或投标专用章和法定代表人或其授权磋商代表签字。

9.5 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

10、响应文件构成

10.1 供应商应当根据竞争性磋商文件要求编制磋商电子响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对竞争性磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

10.2 磋商响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10.3 本次采购的最小单位是包。采购项目的技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；采购项目的技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

10.4 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”发布的磋商文件为准。

10.5 磋商响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效，否则竞争性磋商小组有权否决供应商的投标：

（1）★竞争性磋商申请及声明（格式见第六章）；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件（格式见第六章）；

（3）★不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系承诺函（格式见第六章）；

（4）★第一章竞争性磋商公告中满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件证明文件；

（5）★第一章竞争性磋商公告中本项目的特定资格要求规定的证明文件（如有）；

（6）★南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书；

（7）★报价表（格式见第六章）；

（8）★分项报价表；

（9）《商务条款偏离表》；

（10）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

10.6 磋商响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合竞争性磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与竞争性磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）服务方案；

（2）服务承诺；

（3）《技术条款偏离表》；

（4）供应商认为需要提供的其他技术资料。

10.7 磋商响应文件的价格部分

- 价格部分是对服务价格构成的说明，竞争性磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含与磋商项目有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应以表格形式详细说明服务的价格构成，以及价格构成各项因素的单价和总价。

（4）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（5）响应文件所报的投标价格不得超过磋商文件规定的最高限价，超过磋商文件规定的最高限价的响应文件，按无效投标处理。

（6）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在磋商响应文件报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。

10.8 磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件组成。

11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1 供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、分项报价表

12.1 供应商应填报分项报价表。

12.2 磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

13.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、竞争性磋商申请及声明

14.1 供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写竞争性磋商申请及声明。

15、磋商有效期

15.1 磋商有效期为采购代理机构规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

16、磋商有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

17、电子磋商响应文件的递交

17.1 响应文件应加盖投标供应商公章。磋商文件中注明须签字的地方应由供应商的法定代表人或委托代理人签字，如为委托代理人签字的应附“法定代表人授权委托书”。

17.2 供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

18、提交响应文件截止时间

18.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

18.2 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第25.3.2条规定做无效响应处理。

18.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、响应文件的拒收

19.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

20、响应文件的撤回和修改

20.1响应文件的撤回

20.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

20.2响应文件的修改

20.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.2.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

21、响应文件解密

21.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

22、磋商小组

22.1 采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.2 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

23、评审过程的保密与公正

23.1 磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2 在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3 在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

23.4 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

24、评审过程中的的澄清

24.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

24.2 需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

25、对响应文件的审查

25.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3 未实质性响应磋商文件的情形

25.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

25.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

25.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

25.3.4 供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

25.3.5 供应商的投标报价超过了最高投标限价。

25.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本竞争性磋商文件中斜体且有下划线部分以及用带星号“★”等内容为实质性要求和条件）。

25.3.7 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国、中国政府采购网”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.3.9 响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章或签字的。

25.4  无效响应的情形

25.4.1 磋商小组认为供应商最后报价明显低于其他实质响应供应商报价、有可能影响服务质量、难以诚信履约时，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，内容包括但不限于其最后报价与首次报价差额的原因、具体可落实环节和理由等。供应商不能按磋商小组要求说明报价合理性的，磋商小组将其按无效响应处理。

25.4.2 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

25.4.3 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标按无效响应处理：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的MAC地址一致的。

25.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

25.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

26、磋商程序及评审方法和评审标准

26.1 磋商程序

26.1.1 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

26.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项：市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家，磋商小组将根据供应商最后得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商。以及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

26.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

26.2  评审方法和评审标准

26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

26.2.2 评审标准

见本磋商文件第三章规定。

26.3 采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

26.3.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

26.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.3.3 除本磋商文件第二章第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

26.3.4 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

27、确定成交单位

27.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第26.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照“三、成交标准中5.1-5.5项”得分由高到低顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

27.2 按以下第（1）种方式确定成交供应商；

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的3名成交候选人中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

27.3 确定成交供应商后，采购代理机构将在“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

27.4.1 提供虚假材料谋取成交的。

27.4.2 与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

27.4.3 向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.4 恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

27.4.5 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

27.4.6 成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

27.4.7 将政府采购合同转包的。

28、询问、质疑、投诉和诚实信用

28.1 询问

供应商对采购活动事项有疑问的，可以依法向采购代理机构或采购人提出询问，采购人或者采购代理机构在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

28.2 质疑

28.2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
  （2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

28.2.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.2.4 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息

质疑文件应包括以下主要内容：

（1）质疑供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号、公告发布时间、磋商时间；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

28.2.5 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

28.2.6 采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购代理机构质疑接收部门为江苏之元建设工程咨询有限公司，联系地址：南京市六合区王桥路188号12-202金牛湖文旅上二楼右边215-216室，联系电话：15952054694。

28.2.7 以下情形的质疑不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（5）供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.3、投诉

28.3.1 质疑供应商对采购人采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.4、诚实信用

28.4.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

28.4.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购监督管理部门将供应商列入不良行为记 录名单，按照政府采购法有关规定处理。

28.4.3   供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

28.4.4   供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为。

29、成交通知书

29.1 成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

29.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 成交通知书发出后，采购人或成交供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付与磋商保证金相等的补偿金，以及为磋商所发生的有关费用和双方商定的其他补偿，并承担相应的法律责任。

29.4 成交通知书发出后，除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，不得放弃或拒绝签订合同。放弃或拒绝签订合同的，成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，由财政部门按照《政府采购法》第七十七条第一款予以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31、标的物的追加

31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）、工程的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1 成交供应商通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

32.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，成交供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

- 第三章 成交标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部磋商小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按照“三、成交标准中2.技术项”得分由高到低顺序推荐。

采购包1-交通隐患整改：

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×15。 | 15 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品功能、性能、配置要求 | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分5分；有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项得零分。 | 5 | 客观分 |
| 2.2 | 技术方案 | 技术方案： 对项目的整体要求的采用的技术先进性、完整性以及系统的扩展性、实用性、规范性、易用性、可行性、可靠性等进行详细阐述，要求符合行业要求及相关规定等多方面进行阐述，评委进行综合打分： （1）方案科学合理、可行性强，能够完全满足采购人需求的，得15分； （2）方案较科学合理、可行性较强，比较满足采购人需求的，得10分； （3）方案基本科学合理可行，基本满足采购人需求的，得5分； 未提供不得分。 | 15 | 主观分 |
| 2.3 | 实施进度计划和施工组织设计 | 实施进度计划和施工组织设计： （1）实施进度计划和施工组织设计科学合理、可行性强，能够完全满足采购人需求的，得15分； （2）实施进度计划和施工组织设计较科学合理、可行性较强，比较满足采购人需求的，得10分； （3）实施进度计划和施工组织设计基本科学合理可行，基本满足采购人需求的，得5分； 未提供不得分。 | 15 | 主观分 |
| 2.4 | 故障处置及应急保障方案 | 故障处置及应急保障方案： 根据供应商针对本项目的故障处置及应急保障方案内容是否完整和详细，处置流程是否合理，应急预案、保障措施、安全教育培训等的合理性、有效性、针对性等进行综合评分： （1）故障处置及应急保障方案内容完整和详细，处置流程科学合理，响应时间短得15分； （2）故障处置及应急保障方案内容比较完整和详细，处置流程较为合理， 响应时间较短得10分； （3）故障处置及应急保障方案内容、处置流程基本合理，响应时间一般得5分； 未提供不得分。 | 15 | 主观分 |
| 2.5 | 售后服务方案 | 售后服务方案： 包括但不限于设备后期服务、故障解决方法、售后响应时间、售后服务机构、售后服务人员及服务电话 （1）售后服务方案科学合理、可行性强，能够完全满足采购人需求的，得10分； （2）售后服务方案较科学合理、可行性较强，比较满足采购人需求的，得6分； （3）售后服务方案基本科学合理可行，基本满足采购人需求的，得2分； 未提供不得分。 | 10 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 拟投入本项目的人员 | 1、项目总监有安全员B证得2分、高级专业技术资格证书得2分，满分4分，未提供不得分。（提供相关证书复印件及投标单位为该人员缴纳的开标前半年内任意1个月社保证明材料复印件加盖公章，不提供不得分） 2、项目技术负责人具有安全员C证得2分、设备安装质量员证得2分，满分4分，未提供不得分。（提供相关证书复印件及投标单位为该人员缴纳的开标前半年内任意1个月社保证明材料复印件加盖公章，不提供不得分） 3、项目组成员（除项目总监、项目技术负责人外），具有“高处安装、维护、拆除作业证书”的提供1个证书得2分，满分4分，未提供不得分。（提供相关证书复印件及投标单位为该人员缴纳的开标前半年内任意1个月社保证明材料复印件加盖公章，不提供不得分） | 12 | 客观分 |
| 3.2 | 企业实力 | - 投标单位具有有效期内ISO9001质量管理体系认证证书得2分、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书得2分、ISO14001环境管理体系认证证书得2分，满分6分。 - 投标单位具有有效期内安全生产许可证证书的得3分，没有或未提供不得分。 | 9 | 客观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 业绩 | 提供自2022年1月1日以来完成过类似项目的成功案例，每提供1个得4分，最多得4分。（提供合同，能反映相关证明信息，未提供的不得分）。 | 4 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

采购包2-交通信号灯安装

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×15。 | 15 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品功能、性能、配置要求 | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分19分；打▲号指标，有一项负偏离扣3分，其他技术指标有一项负偏离扣2分，扣完为止。严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项得零分。 | 19 | 客观分 |
| 2.2 | 技术方案 | 技术方案： | 12 | 主观分 |
|  |  | 对项目的整体要求的采用的技术先进性、完整性以及系统的扩展性、实用性、规范性、易用性、可行性、可靠性等进行详细阐述，要求符合行业要求及相关规定等多方面进行阐述，评委进行综合打分： |  |  |
|  |  | （1）方案科学合理、可行性强，能够完全满足采购人需求的，得12分； |  |  |
|  |  | （2）方案较科学合理、可行性较强，比较满足采购人需求的，得9分； |  |  |
|  |  | （3）方案基本科学合理可行，基本满足采购人需求的，得6分； |  |  |
|  |  | 未提供不得分。 |  |  |
| 2.3 | 实施进度计划和施工组织设计 | 实施进度计划和施工组织设计： | 12 | 主观分 |
|  |  | （1）实施进度计划和施工组织设计科学合理、可行性强，能够完全满足采购人需求的，得12分； |  |  |
|  |  | （2）实施进度计划和施工组织设计较科学合理、可行性较强，比较满足采购人需求的，得9分； |  |  |
|  |  | （3）实施进度计划和施工组织设计基本科学合理可行，基本满足采购人需求的，得6分； |  |  |
|  |  | 未提供不得分。 |  |  |
| 2.4 | 故障处置及应急保障方案 | 故障处置及应急保障方案： | 12 | 主观分 |
|  |  | 根据供应商针对本项目的故障处置及应急保障方案内容是否完整和详细，处置流程是否合理，应急预案、保障措施、安全教育培训等的合理性、有效性、针对性等进行综合评分： |  |  |
|  |  | （1）故障处置及应急保障方案内容完整和详细，处置流程科学合理，响应时间短得12分； |  |  |
|  |  | （2）故障处置及应急保障方案内容比较完整和详细，处置流程较为合理， |  |  |
|  |  | 响应时间较短得 9分； |  |  |
|  |  | （3）故障处置及应急保障方案内容、处置流程基本合理，响应时间一般得6分； |  |  |
|  |  | 未提供不得分。 |  |  |
| 2.5 | 售后服务方案 | 售后服务方案： | 12 | 主观分 |
|  |  | 包括但不限于设备后期服务、故障解决方法、售后响应时间、售后服务机构、售后服务人员及服务电话 |  |  |
|  |  | （1）售后服务方案科学合理、可行性强，能够完全满足采购人需求的，得12分； |  |  |
|  |  | （2）售后服务方案较科学合理、可行性较强，比较满足采购人需求的，得9分； |  |  |
|  |  | （3）售后服务方案基本科学合理可行，基本满足采购人需求的，得6分； |  |  |
|  |  | 未提供不得分。 |  |  |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 拟投入本项目的人员 | 1、拟投入本项目的项目经理具有信息系统项目管理师的得1分，,具有注册信息安全工程师的得1分,具有安全员B证的得1分，满分3分。（提供相关证书复印件及投标单位为该人员缴纳的开标前半年内社保证明材料复印件加盖公章，不提供不得分） | 6 | 客观分 |
|  |  | 2、拟投入本项目的施工人员具有安全员C证得1分、高处作业证得1分、电工证得1分，满分3分，一人多证按一证计算，不重复计分，缺少或未提供不得分。（提供相关证书复印件及投标单位为该人员缴纳的开标前半年内社保证明材料复印件加盖公章，不提供不得分） |  |  |
| 3.2 | 企业实力 | 1、投标人具有有效期内的国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全工程）得3分，没有不得分。(提供证书复印件加盖投标人公章)。 | 9 | 客观分 |
|  |  | 2、投标人具有有效期内的CCRC信息安全服务资质（灾难备份与恢复服务）证书的，得3分，没有不得分。（提供上述证书复印件加盖投标人公章，未提供不得分）。 |  |  |
|  |  | 3、投标人具有有效期内的CCRC信息安全服务资质（安全应急）证书的，得3分，没有不得分。（提供上述证书复印件加盖投标人公章，未提供不得分）。 |  |  |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 业绩 | 投标人提供自2022年1月1日以来完成过类似项目的成功案例，每提供1个得1分，最多得3分。（提供中标通知书、合同、竣工验收证明材料，能反映相关证明信息，未提供的不得分）。 | 3 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

采购包3-雪亮工程视频监控补盲：

| 序号 | 评审因素 | 评 审 细 则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×15。 | 15 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品功能、性能、配置要求 | 投标人提供《技术要求响应及偏离表》，评委根据供应商所投产品对招标文件具体需求的响应程度进行评分，设备技术参数全部满足招标要求的得满分17分；打▲号指标，有一项负偏离扣2分，其他技术指标有一项负偏离扣1分，扣完为止。严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项得零分。 | 17 | 客观分 |
| 2.2 | 日常运维管理方案 | 根据投标人针对本项目的日常服务检测方案（包括且不限于设备检查、服务标准及方法）进行综合评分： | 10 | 主观分 |
|  |  | 方案详细完整、针对性和操作性强、各项制度清晰、督查流程和机制明确的得10分； |  |  |
|  |  | 方案简单，基本完整，有针对性和可操作性的得7分； |  |  |
|  |  | 方案简单，基本完整，但无针对性和可操作性的得4分； |  |  |
|  |  | 方案不全面，不具有针对性和可操作性的得1分； |  |  |
|  |  | 未提供的不得分。 |  |  |
| 2.3 | 服务质量的保障方案 | 根据投标人针对本项目的服务质量的保障方案（组织和人员管理、质量保障体系、安全生产保障措施）进行评分，包含并不限于组织保障措施、技术保障措施、人员保障措施、人员培训、检查制度、工具、场地等、安全文明作业措施、备品备件供应保障措施、台账资料等。 | 10 | 主观分 |
|  |  | 各项制度详尽合理，体系健全、服务内容完全满足项目需求、人员培训方案清晰明确，能最大限度保障系统稳定运行操作性强且具有创新性和示范性，完全能满足项目需求的得10分； |  |  |
|  |  | 各项制度简单合理、培训方案明确，基本能满足项目需求得7分； |  |  |
|  |  | 制度完善，但培训方案简单，操作性一般的得4分； |  |  |
|  |  | 制度不完善，培训方案简单，操作性一般的得1分； |  |  |
|  |  | 未提供的不得分。 |  |  |
| 2.4 | 应急响应方案 | 根据投标人针对本项目的应急预案（包括且不限于意外事故、突发事件处理、不良事件处理）和预防措施等方案进行评分。 | 10 | 主观分 |
|  |  | 应急预案完备健全、处理响应及时、预防措施具有实际可操作性的得10分； |  |  |
|  |  | 应急预案比较完备，处理响应基本及时，预防措施实际可操作性一般的得7分； |  |  |
|  |  | 应急预案不全面或预防措施可操作性较低的得4分； |  |  |
|  |  | 应急预案不全面且预防措施可操作性较低的得1分； |  |  |
|  |  | 未提供的不得分。 |  |  |
| 2.5 | 服务团队管理方案 | 根据投标人针对本项目的服务团队管理方案内容是否全面，组织结构是否合理，管理手段是否先进，奖惩机制否清晰等进行综合评分： | 10 | 主观分 |
|  |  | 服务团队管理方案内容全面，组织结构合理，管理手段先进，奖惩机制清晰得10分； |  |  |
|  |  | 服务团队管理方案内容比较全面，组织结构比较合理，管理手段比较先进，奖惩机制比较清晰得7分； |  |  |
|  |  | 服务团队管理方案内容、组织结构一般，管理手段、奖惩机制基本合理得4分； |  |  |
|  |  | 服务团队管理方案内容欠全面，组织结构欠合理，管理手段较落后，奖惩机制欠完善得 1分； |  |  |
|  |  | 未提供的不得分。 |  |  |
| 2.6 | 安全管理及文明服务制度措施方案 | 根据供应商提供的安全管理及文明服务制度措施方案（应急措施、安全防范措施等说明）进行评分： | 10 | 主观分 |
|  |  | 安全管理及文明服务制度措施方案完整详细、合理可行的得10分； |  |  |
|  |  | 安全管理及文明服务制度措施方案较为完整详细、较为合理可行的得7分； |  |  |
|  |  | 安全管理及文明服务制度措施方案基本满足招标需求的得4分； |  |  |
|  |  | 安全管理及文明服务制度措施方案缺乏合理性的得1分； |  |  |
|  |  | 未提供的不得分。 |  |  |
| 3.业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 业绩 | 投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具有类似业绩案例的，每提供一个得1分，满分3分。（提供合同扫描件，否则视为未提供） | 3 | 客观分 |
| 4.服务 |  |  |  |  |
| 4.1 | 团队技术 | 1、投标人拟投入本项目的项目经理具有安防系统工程师（高级），得1分；具有弱电系统工程师（高级），得1分；具有高级网络信息安全工程师，得1分。满分3分，没有不得分。（需提供人员证书复印件及2025年1月-2025年6月为其缴纳的社保证明。） | 6 | 客观分 |
|  |  | 2、投标人拟投入本项目的项目的维护人员（项目经理、技术负责人除外）具有智能化系统工程师（高级）证书得1分、网络规划设计师（高级）证书得1分、信息系统集成管理（高级）证书得1分，满分3分。一人多证按一证计算，不重复计分，缺少或未提供不得分。（提供上述证书复印件、投标人近半年（2025年1月-2025年6月）为其缴纳社保的证明文件，均需加盖投标人公章，未提供不得分）。 |  |  |
| 4.2 | 企业实力 | - 投标人具有有效期内的CCRC信息安全服务资质（安全应急）一级证书的，得3分，二级得2分，三级得1分，没有不得分。（提供上述证书复印件加盖投标人公章，未提供不得分）。 - 2、投标人具有有效期内的信息系统业务安全服务资质CCIA资质一级证书的，得3分，二级及以下的，得1分，没有不得分。（提供上述证书复印件加盖投标人公章，未提供不得分）； | 6 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力 | 投标人或投标人母公司具有管道资源（提供管线资源图并加盖投标人公章）的得3分；投标人具有第三方管道资源授权使用证明材料的（提供管线资源图并加盖授权单位公章）得1分；没有不得分。 | 3 | 客观分 |
| 合计 100分 |  |  |  |  |

采购包1、采购包2、采购包3备注：

1、所有证明资料均需提供有效的复印件（扫描件）。

2、对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2020】46号）的规定提供《中小企业声明函》，如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

3. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.1. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.2. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利性单位的价格扣除

4.1. 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2. 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6、凡弄虚作假，提供假证明、假文件、假材料的，一经查实，由招标人取消其投标资格，并按有关规定予以处罚；对已经宣布中标的投标人则由招标人取消其中标资格，并按有关规定予以处罚。

- 第四章 采购需求

本次采购设3个包:

采购包1-交通隐患整改：

一、项目概况

1.服务地点：南京市六合区雄州街道；

2.工期：90天（自合同签订后次日起）；

3.服务周期：质保1年（自项目验收合格后次日起）；

4.★本次招标设最高限价97万元，超过最高限价的报价为无效报价。

二、项目背景

随着六合区城市化发展进程加快，全区路网体系逐步扩张完善，为进一步完善公共配套设施，缓解交通拥堵、交通事故等问题，启动本项目建设工作。

三、项目建设遵循标准

《中华人民共和国道路交通安全法》

《计算机场地通用规范》（GB2887-2011）

《道路交通事故现场图形符号》（GB11797-2005）

《计算机场地安全要求》（GB9361-2011）

《城市道路工程设计规范》（2016版）（CJJ37-2012）

《城市道路交叉口规划规范》(GB50647-2011)

《城市道路交通设施设计规范》（2019版）(GB50688-2011)

《城市道路交通管理设施设置规范》（DB3201/T256-2015）

《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038-2015）

《道路交通标志和标线第2部分：道路交通标志》（GB5768.2-2022）

《道路交通标志和标线第3部分：道路交通标线》（GB5768.3-2009）

《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）

《路面标线涂料》（JT/T280-2022）

- 项目清单及技术参数要求

- 1、项目清单：

| 序号 | 项目名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热熔标线 | 1、斑马线、停止线、导向箭头等75处。 2、涂层厚度：≥2.0mm。 3、线型：参照设计图纸。 施划地面热熔交通标线。 | 2415 | 平方米 | 交通设施 |
| 2 | 标志（变窄） | 1、变窄标志牌含立杆：三角型边长700mm 2、铝板厚度：2.0mm 3、字图膜和底膜应使用IV类反光膜，其技术参数应不低于国家标准。（含辅材、安装，以及必要的局部绿化修剪） | 7 | 套 | 交通设施 |
| 3 | 护栏过渡处理 | 参照设计图纸 | 3 | 项 | 交通设施 |
| 4 | 拆除广告牌 | 拆除公路限界出现广告牌 | 1 | 块 | 交通设施 |
| 5 | 标志（拆除） | 拆除冲突标志牌 | 4 | 块 | 交通设施 |
| 6 | 标志（村庄） | 村庄警示标志牌含立杆，参照设计图纸 | 25 | 套 | 交通设施 |
| 7 | 标志（错车） | 错车标志牌含立杆，参照设计图纸 | 5 | 套 | 交通设施 |
| 8 | 标线（道路变窄） | 1、斑马线、停止线、导向箭头等75处。 2、涂层厚度：≥2.0mm。 3、线型：参照设计图纸。 施划地面热熔交通标线。 | 30 | 平方米 | 交通设施 |
| 9 | 标线（箭头） | 1、导向箭头等75处。 2、涂层厚度：≥2.0mm。 3、线型：参照设计图纸。 施划地面热熔交通标线。 | 20 | 平方米 | 交通设施 |
| 10 | 电线杆贴膜 | 电线杆贴膜 | 2 | 套 | 交通设施 |
| 11 | 标志（调整） | 调整标志牌位置 | 13 | 套 | 交通设施 |
| 12 | 标志（陡坡） | 1、陡坡标志牌含立杆：三角型边长700mm 2、铝板厚度：2.0mm 3、字图膜和底膜应使用IV类反光膜，其技术参数应不低于国家标准。（含辅材、安装，以及必要的局部绿化修剪） | 2 | 套 | 交通设施 |
| 13 | 标志（弯道） | 1、弯道警示标志牌含立杆：三角型边长700mm 2、铝板厚度：2.0mm 3、字图膜和底膜应使用IV类反光膜，其技术参数应不低于国家标准。（含辅材、安装，以及必要的局部绿化修剪） | 2 | 套 | 交通设施 |
| 14 | 标志（交叉口） | 1、交叉口牌含：三角型边长700mm 2、铝板厚度：2.0mm 3、字图膜和底膜应使用IV类反光膜，其技术参数应不低于国家标准。（含辅材、安装，以及必要的局部绿化修剪） | 3 | 块 | 交通设施 |
| 15 | 警示柱 | 更换警示柱，参照设计图纸 | 9 | 根 | 交通设施 |
| 16 | 警示灯 | 更换太阳能警示灯，符合六合交警部门要求。 | 4 | 套 | 交通设施 |
| 17 | 凸面镜 | 更换凸面镜 | 2 | 套 | 交通设施 |
| 18 | 凸面镜 | 增补凸面镜，含立柱 | 10 | 套 | 交通设施 |
| 19 | 护栏（贴膜） | 符合六合交警部门要求。 | 69 | 套 | 交通设施 |
| 20 | 标志（弯道） | 1、弯道标志牌含立杆：三角型边长700mm 2、铝板厚度：2.0mm 3、字图膜和底膜应使用IV类反光膜，其技术参数应不低于国家标准。（含辅材、安装，以及必要的局部绿化修剪） | 21 | 套 | 交通设施 |
| 21 | 标志（交叉口） | 更换交叉标志牌 | 3 | 块 | 交通设施 |
| 22 | 标志（交叉口） | 1、交叉口标志牌含立杆：三角型边长700mm 2、铝板厚度：2.0mm 3、字图膜和底膜应使用IV类反光膜，其技术参数应不低于国家标准。（含辅材、安装，以及必要的局部绿化修剪） | 48 | 套 | 交通设施 |
| 23 | 标志（弯道） | 1、连续弯道标志牌含立杆、2、铝板厚度：2.0mm 3、字图膜和底膜应使用IV类反光膜，其技术参数应不低于国家标准。（含辅材、安装，以及必要的局部绿化修剪） | 3 | 套 | 交通设施 |
| 24 | 标线（菱形） | 人行横道预告标识 | 6 | 套 | 交通设施 |
| 25 | 标志迁移 | 迁移急弯警示标志牌等 | 4 | 套 | 交通设施 |
| 26 | 标线清除 | 清除道口标线等 | 73 | 平方米 | 交通设施 |
| 27 | 标线 | 路面缺失让行标线等 | 20 | 平方米 | 交通设施 |
| 28 | 标志（人行横道） | 人行横道标志牌调整版面 | 2 | 块 | 交通设施 |
| 29 | 标志（人行横道） | 人行横道标志牌含立杆 | 14 | 套 | 交通设施 |
| 30 | 标线 | 人行横道线 | 365 | 平方米 | 交通设施 |
| 31 | 护栏（修复） | 更换立柱 | 1 | 处 | 交通设施 |
| 32 | 护栏（修复） | 更换护栏3处 | 24 | 米 | 交通设施 |
| 33 | 标志（停让） | 更换板面 | 3 | 套 | 交通设施 |
| 34 | 标志（停让） | 1、停让标志牌含立杆 2、铝板厚度：2.0mm 3、字图膜和底膜应使用IV类反光膜，其技术参数应不低于国家标准。（含辅材、安装，以及必要的局部绿化修剪） | 13 | 套 | 交通设施 |
| 35 | 标线 | 1停止线31处。 2、涂层厚度：≥2.0mm。 3、线型：参照设计图纸。 施划地面热熔交通标线。 | 223 | 平方米 | 交通设施 |
| 36 | 标志（限高） | 更换标志牌，参照设计图纸 | 1 | 块 | 交通设施 |
| 37 | 标志（限高） | 1、限高标志牌含立杆 2、铝板厚度：2.0mm 3、字图膜和底膜应使用IV类反光膜，其技术参数应不低于国家标准。（含辅材、安装，以及必要的局部绿化修剪） | 2 | 套 | 交通设施 |
| 38 | 标志（限速） | 更换限速标志牌，参照设计图纸 | 4 | 块 | 交通设施 |
| 39 | 标志（限速） | 限速标志牌含立杆 | 4 | 套 | 交通设施 |
| 40 | 标志（限载） | 更换标志牌，参照设计图纸 | 1 | 套 |  |
| 41 | 标志（限载） | 1、限载标志牌含立杆 2、铝板厚度：2.0mm 3、字图膜和底膜应使用IV类反光膜，其技术参数应不低于国家标准。（含辅材、安装，以及必要的局部绿化修剪） | 1 | 套 |  |
| 42 | 标志（诱导） | 诱导标志牌含双立柱及基础，2、铝板厚度：2.0mm 3、字图膜和底膜应使用IV类反光膜，其技术参数应不低于国家标准。（含辅材、安装，以及必要的局部绿化修剪） | 4 | 套 |  |
| 43 | 护栏端头 | 增设护栏端头，参照设计图纸 | 4 | 套 |  |
| 44 | 警示柱 | 增补警示柱47处，参照设计图纸 | 101 | 根 |  |
| 45 | 声控人行信号灯 | 增设声控人行信号灯 | 8 | 台 |  |
| 46 | 护栏 | 增设双波护栏37处，参照设计图纸 | 3640 | 米 |  |
| 47 | 标线（震荡标线） | 标线（震荡标线） | 25.2 | 平方米 |  |
| 48 | 标线（中心黄线） | 1、中心黄线9处。 2、涂层厚度：≥2.0mm。 3、线型：参照设计图纸。 施划地面热熔交通标线。 | 450 | 平方米 |  |
| 49 | 人行信号灯修复 | 重做基础及接线 | 2 | 座 |  |

备注：为保证产品质量，成交供应商提供的产品必须满足或优于以上技术参数要求。

2、隐患问题修复内容及位置明细清单

| 序号 | 街道 | 路线编码 | 路线名称 | 项目名称 | 隐患问题 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雄州 | Y814 | 单瓜线 | 热熔标线 | 交叉口标线磨损 | 边线、箭头、中心黄线 | 150 | 平方米 |  |
| 2 | 雄州 | Y811 | 陈王线 | 热熔标线 | 路面标线缺失 | 边线、中心黄线 | 120 | 平方米 |  |
| 3 | 雄州 | CJ28 | 灵山路 | 热熔标线 | 新划标线未遮盖旧标线 | 边线、中心黄线 | 120 | 平方米 |  |
| 4 | 雄州 | C118 | 和庄路 | 热熔标线 | 标线磨损 | 边线、中心黄线 | 100 | 平方米 |  |
| 5 | 雄州 | Y240 | 方巷线 | 热熔标线 | 路面标线磨损 | 边线、中心黄线 | 130 | 平方米 |  |
| 6 | 雄州 | C119 | 振兴路 | 热熔标线 | 路面标线缺失 | 边线、中心黄线、斑马线 | 100 | 平方米 |  |
| 7 | 雄州 | Y240 | 方巷线 | 热熔标线 | 路面标线缺失 | 边线、中心黄线、斑马线 | 100 | 平方米 |  |
| 8 | 雄州 | C808 | 红沙路 | 热熔标线 | 缺失车行道边缘线 | 边缘线 | 100 | 平方米 |  |
| 9 | 雄州 | C808 | 红沙路 | 热熔标线 | 缺失车行道边缘线 | 边缘线 | 200 | 平方米 |  |
| 10 | 雄州 | YFA4 | 玉朱线 | 热熔标线 | 桥面拓宽后标线未及时清理 | 边缘线 | 120 | 平方米 |  |
| 11 | 雄州 | Y814 | 单瓜线 | 热熔标线 | 缺失车行道边缘线 | 边缘线 | 100 | 平方米 |  |
| 12 | 雄州 | Y812 | 瓜石线 | 热熔标线 | 缺失车行道边缘线 | 边缘线 | 100 | 平方米 |  |
| 13 | 雄州 | YFA3 | 杨赵线 | 热熔标线 | 缺失车行道边缘线 | 边缘线 | 150 | 平方米 |  |
| 14 | 雄州 | Y808 | 胡丰线 | 热熔标线 | 缺失车行道边缘线 | 边缘线 | 50 | 平方米 |  |
| 15 | 雄州 | Y808 | 胡丰线 | 热熔标线 | 缺失道路变窄标线 | 边缘线 | 50 | 平方米 |  |
| 16 | 雄州 | YFA1 | 龙三线 | 热熔标线 | 缺失车行道边缘线 | 边缘线 | 100 | 平方米 |  |
| 17 | 雄州 | Y121 | 宁王线 | 热熔标线 | 缺失车行道边缘线 | 边缘线 | 90 | 平方米 |  |
| 18 | 雄州 | Y138 | 环山线（大三线） | 热熔标线 | 车行道边缘线磨损 | 边缘线 | 30 | 平方米 |  |
| 19 | 雄州 | CFC3 | 文峰北路 | 热熔标线 | 道口未划虚线 | 边缘线 | 35 | 平方米 |  |
| 20 | 雄州 | Y107 | 董象线 | 热熔标线 | 缺失车行道边缘线 | 边缘线 | 60 | 平方米 |  |
| 21 | 雄州 | C114 | 扬坝路 | 热熔标线 | 缺失车行道边缘线 | 边缘线 | 100 | 平方米 |  |
| 22 | 雄州 | CFC7 | 葵园路 | 热熔标线 | 缺失车行道边缘线 | 边缘线 | 70 | 平方米 |  |
| 23 | 雄州 | Y115 | 灵二线 | 热熔标线 | 缺失车行道边缘线 | 边缘线 | 100 | 平方米 |  |
| 24 | 雄州 | Y124 | 小半线 | 热熔标线 | 缺失车行道边缘线 | 边缘线 | 140 | 平方米 |  |
| 25 | 雄州 | YFA3 | 杨赵线 | 标志（变窄） | 缺失道路变窄标志 | 变窄标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 26 | 雄州 | Y003 | 西山线 | 标志（变窄） | 缺失道路变窄标志 | 变窄标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 27 | 雄州 | Y122 | 西祠线 | 标志（变窄） | 缺失道路变窄标志 | 变窄标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 28 | 雄州 | Y119 | 龙袁线 | 标志（变窄） | 道路变窄标志缺失 | 变窄标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 29 | 雄州 | Y117 | 龙塘线 | 标志（变窄） | 道路变窄标志缺失 | 变窄标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 30 | 雄州 | Y123 | 计灵线 | 标志（变窄） | 道路变窄标志缺失 | 变窄标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 31 | 雄州 | YZ04 | YZ04 | 标志（变窄） | 道路变窄标志缺失 | 变窄标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 32 | 雄州 | YZ04 | YZ04 | 护栏过渡处理 | 护栏未做过渡处理 | 波型护栏过渡处理 | 1 | 项 |  |
| 33 | 雄州 | CFD2 | 大李路 | 护栏过渡处理 | 护栏未做过渡处理 | 波型护栏过渡处理 | 1 | 项 |  |
| 34 | 雄州 | CJ01 | 陈吕路 | 护栏过渡处理 | 护栏未做过渡处理 | 波型护栏过渡处理 | 1 | 项 |  |
| 35 | 雄州 | X306 | 青芦线 | 拆除广告牌 | 公路限界出现广告牌 | 拆除广告牌 | 1 | 块 |  |
| 36 | 雄州 | Y112 | 养三线 | 标志（拆除） | 交叉标志冲突 | 拆除T形交叉标志 | 1 | 套 |  |
| 37 | 雄州 | YFA2 | 郁瓜线 | 标志（拆除） | 未见人行横道标线但有人行横道标志 | 拆除人行横道标志 | 1 | 块 |  |
| 38 | 雄州 | Y814 | 单瓜线 | 标志（拆除） | 停让标志和信号灯冲突 | 拆除停让标志牌 | 1 | 块 |  |
| 39 | 雄州 | / | 教育西路 | 标志（拆除） | 限速标志冲突 | 拆除限速标志牌 | 1 | 块 |  |
| 40 | 雄州 | C816 | 长红路 | 标志（村庄） | 缺失村庄警示标志 | 村庄警示标志牌含立杆 | 2 | 套 |  |
| 41 | 雄州 | YFA4 | 玉朱线 | 标志（村庄） | 缺失村庄警示标志 | 村庄警示标志牌含立杆 | 2 | 套 |  |
| 42 | 雄州 | YZ04 | YZ04 | 标志（村庄） | 缺失村庄警示标志 | 村庄警示标志牌含立杆 | 2 | 套 |  |
| 43 | 雄州 | YFA9 | 风林线 | 标志（村庄） | 缺失村庄警示标志 | 村庄警示标志牌含立杆 | 2 | 套 |  |
| 44 | 雄州 | C810 | 小马路 | 标志（村庄） | 缺失村庄警示标志 | 村庄警示标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 45 | 雄州 | Y806 | 晓保线 | 标志（村庄） | 缺失村庄警示标志 | 村庄警示标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 46 | 雄州 | CFD3 | 蔡庄路 | 标志（村庄） | 缺失村庄警示标志 | 村庄警示标志牌含立杆 | 2 | 套 |  |
| 47 | 雄州 | YFA2 | 郁瓜线 | 标志（村庄） | 缺失村庄警示标志 | 村庄警示标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 48 | 雄州 | YFA2 | 郁瓜线 | 标志（村庄） | 缺失村庄警示标志 | 村庄警示标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 49 | 雄州 | YFA3 | 杨赵线 | 标志（村庄） | 缺失村庄警示标识 | 村庄警示标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 50 | 雄州 | YEB1 | 贾裴线 | 标志（村庄） | 缺失村庄警示标识 | 村庄警示标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 51 | 雄州 | Y121 | 宁王线 | 标志（村庄） | 缺失村庄警示标识 | 村庄警示标志牌含立杆 | 2 | 套 |  |
| 52 | 雄州 | Y107 | 董象线 | 标志（村庄） | 缺失村庄警示标志 | 村庄警示标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 53 | 雄州 | Y107 | 董象线 | 标志（村庄） | 缺失村庄警示标志 | 村庄警示标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 54 | 雄州 | CFA0 | 白青线 | 标志（村庄） | 缺失村庄警示标志 | 村庄警示标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 55 | 雄州 | C115 | 土桥路 | 标志（村庄） | 缺失村庄警示标志 | 村庄警示标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 56 | 雄州 | CFC9 | 三潘路 | 标志（村庄） | 缺失村庄警示标志 | 村庄警示标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 57 | 雄州 | X304 | 新程线 | 标志（村庄） | 缺失村庄警示标识 | 村庄警示标志牌含立杆 | 2 | 套 |  |
| 58 | 雄州 | CFD4 | 谢王路 | 标志（错车） | 缺失错车标志 | 错车标志牌含立杆 | 2 | 套 |  |
| 59 | 雄州 | Y805 | 高花线 | 标志（错车） | 缺失错车标志 | 错车标志牌含立杆 | 2 | 套 |  |
| 60 | 雄州 | Y122 | 西祠线 | 标志（错车） | 缺失错车道标志 | 错车标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 61 | 雄州 | X352 | 冶仪线 | 标线（道路变窄） | 道路变窄标线设置错误 | 道路变窄标线 | 30 | 平方米 |  |
| 62 | 雄州 | Y003 | 西山线 | 标线（箭头） | 缺失右转指示标线 | 地面箭头标线 | 20 | 平方米 |  |
| 63 | 雄州 | Y107 | 董象线 | 电线杆贴膜 | 电线杆侵占道路 | 电线杆贴膜 | 1 | 套 |  |
| 64 | 雄州 | CFC9 | 三潘路 | 电线杆贴膜 | 电线杆侵入道路 | 电线杆贴膜 | 1 | 套 |  |
| 65 | 雄州 | Y806 | 晓保线 | 标志（调整） | 停行标志朝向错误 | 调整标志牌位置 | 1 | 套 |  |
| 66 | 雄州 | CFD2 | 大李路 | 标志（调整） | 标志朝向错误 | 调整标志牌位置 | 1 | 套 |  |
| 67 | 雄州 | CFB5 | 单大线 | 标志（调整） | 慢行标志倒伏，且与沿途电线距离过近 | 调整标志牌位置 | 1 | 套 |  |
| 68 | 雄州 | CFB5 | 单大线 | 标志（调整） | 限速标志朝向错误 | 调整标志牌位置 | 1 | 套 |  |
| 69 | 雄州 | YFA8 | 雅金线 | 标志（调整） | 停让标志朝向错误 | 调整标志牌位置 | 1 | 套 |  |
| 70 | 雄州 | YFA2 | 郁瓜线 | 标志（调整） | 交叉标志朝向错误 | 调整标志牌位置 | 1 | 套 |  |
| 71 | 雄州 | YFA2 | 郁瓜线 | 标志（调整） | 停让标志朝向错误 | 调整标志牌位置 | 1 | 套 |  |
| 72 | 雄州 | YFA3 | 杨赵线 | 标志（调整） | 停让标志朝向错误 | 调整标志牌位置 | 1 | 套 |  |
| 73 | 雄州 | Y138 | 环山线（大三线） | 标志（调整） | 标志朝向错误 | 调整标志牌位置 | 1 | 套 |  |
| 74 | 雄州 | Y122 | 西祠线 | 标志（调整） | 路口让行标志歪斜 | 调整标志牌位置 | 1 | 套 |  |
| 75 | 雄州 | Y112 | 养三线 | 标志（调整） | 交叉标志朝向错误 | 调整标志牌位置 | 1 | 套 |  |
| 76 | 雄州 | C114 | 扬坝路 | 标志（调整） | 标志朝向错误 | 调整标志牌位置 | 1 | 套 |  |
| 77 | 雄州 | Y818 | 砂邹线 | 标志（调整） | 村庄警示标识被遮挡 | 调整标志牌位置 | 1 | 套 |  |
| 78 | 雄州 | C808 | 红沙路 | 标志（陡坡） | 缺失陡坡标志 | 陡坡标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 79 | 雄州 | C810 | 小马路 | 标志（陡坡） | 缺失陡坡标志 | 陡坡标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 80 | 雄州 | Y138 | 环山线（大三线） | 标志（弯道） | 急弯警示标志朝向错误 | 更换急弯警示标志牌 | 2 | 套 |  |
| 81 | 雄州 | YFB0 | 张东线 | 标志（交叉口） | 交叉标志和标线错误 | 更换交叉标志牌 | 1 | 块 |  |
| 82 | 雄州 | YFB0 | 张东线 | 标志（交叉口） | 交叉标志和标线错误 | 更换交叉标志牌 | 1 | 块 |  |
| 83 | 雄州 | YFB0 | 张东线 | 标志（交叉口） | 交叉标志朝向错误 | 更换交叉标志牌 | 1 | 块 |  |
| 84 | 雄州 | Y805 | 高花线 | 警示柱 | 标柱褪色 | 更换警示柱 | 5 | 根 |  |
| 85 | 雄州 | CFE0 | 王庄路 | 警示柱 | 缺失道口标柱 | 更换警示柱 | 2 | 根 |  |
| 86 | 雄州 | CFE0 | 王庄路 | 警示柱 | 缺失道口标柱 | 更换警示柱 | 2 | 根 |  |
| 87 | 雄州 | C816 | 长红路 | 警示灯 | 警示灯损坏 | 更换太阳能警示灯 | 1 | 套 |  |
| 88 | 雄州 | Y138 | 环山线（大三线） | 警示灯 | 信号灯不亮 | 更换太阳能警示灯 | 1 | 台 |  |
| 89 | 雄州 | Y138 | 环山线（大三线） | 警示灯 | 慢行警示灯损坏 | 更换太阳能警示灯 | 1 | 台 |  |
| 90 | 雄州 | Y818 | 砂邹线 | 警示灯 | 爆闪灯损坏 | 更换太阳能警示灯 | 1 | 套 |  |
| 91 | 雄州 | CFB8 | 夏庄路 | 凸面镜 | 凸面镜破损 | 更换凸面镜 | 1 | 套 |  |
| 92 | 雄州 | C137 | 陈庄路 | 凸面镜 | 凸面镜破损 | 更换凸面镜 | 1 | 套 |  |
| 93 | 雄州 |  | 待定 | 凸面镜 | 根据现场需求 | 凸面镜及立杆 | 10 | 套 |  |
| 94 | 雄州 | Y804 | 卜熊线 | 护栏（贴膜） | 护栏端头立面标记朝向错误 | 护栏贴膜 | 3 | 套 |  |
| 95 | 雄州 | YFB0 | 张东线 | 护栏（贴膜） | 缺失护栏端头立面标记 | 护栏贴膜 | 6 | 套 |  |
| 96 | 雄州 | CFE0 | 王庄路 | 护栏（贴膜） | 缺失护栏端头立面标记 | 护栏贴膜 | 1 | 套 |  |
| 97 | 雄州 | YFA4 | 玉朱线 | 护栏（贴膜） | 缺失护栏端头立面标记 | 护栏贴膜 | 2 | 套 |  |
| 98 | 雄州 | YZ04 | YZ04 | 护栏（贴膜） | 缺失护栏端头立面标记 | 护栏贴膜 | 2 | 套 |  |
| 99 | 雄州 | YZ04 | YZ04 | 护栏（贴膜） | 缺失护栏端头立面标记 | 护栏贴膜 | 2 | 套 |  |
| 100 | 雄州 | C810 | 小马路 | 护栏（贴膜） | 缺失护栏端头立面标记 | 护栏贴膜 | 4 | 套 |  |
| 101 | 雄州 | Y806 | 晓保线 | 护栏（贴膜） | 缺失护栏端头立面标记 | 护栏贴膜 | 4 | 套 |  |
| 102 | 雄州 | CFD3 | 蔡庄路 | 护栏（贴膜） | 缺失护栏端头立面标记 | 护栏贴膜 | 2 | 套 |  |
| 103 | 雄州 | CFD2 | 大李路 | 护栏（贴膜） | 缺失护栏端头立面标记 | 护栏贴膜 | 2 | 套 |  |
| 104 | 雄州 | YFA2 | 郁瓜线 | 护栏（贴膜） | 护栏端头立面标记朝向错误 | 护栏贴膜 | 1 | 套 |  |
| 105 | 雄州 | YFA2 | 郁瓜线 | 护栏（贴膜） | 护栏端头立面标记朝向错误 | 护栏贴膜 | 1 | 套 |  |
| 106 | 雄州 | YFA2 | 郁瓜线 | 护栏（贴膜） | 缺失护栏端头立面标记 | 护栏贴膜 | 1 | 套 |  |
| 107 | 雄州 | YFA3 | 杨赵线 | 护栏（贴膜） | 缺失护栏端头立面标记 | 护栏贴膜 | 1 | 套 |  |
| 108 | 雄州 | YFA3 | 杨赵线 | 护栏（贴膜） | 护栏端头立面标记朝向错误 | 护栏贴膜 | 1 | 套 |  |
| 109 | 雄州 | Y808 | 胡丰线 | 护栏（贴膜） | 护栏端头立面标记朝向错误 | 护栏贴膜 | 1 | 套 |  |
| 110 | 雄州 | Y818 | 砂邹线 | 护栏（贴膜） | 护栏端头立面标记朝向错误 | 护栏贴膜 | 1 | 套 |  |
| 111 | 雄州 | Y139 | 大三线 | 护栏（贴膜） | 缺失护栏端头立面标记 | 护栏贴膜 | 1 | 套 |  |
| 112 | 雄州 | Y121 | 宁王线 | 护栏（贴膜） | 护栏端头立面标记朝向错误 | 护栏贴膜 | 1 | 套 |  |
| 113 | 雄州 | Y121 | 宁王线 | 护栏（贴膜） | 护栏端头立面标记朝向错误 | 护栏贴膜 | 1 | 套 |  |
| 114 | 雄州 | Y121 | 宁王线 | 护栏（贴膜） | 缺失护栏端头立面标记 | 护栏贴膜 | 1 | 套 |  |
| 115 | 雄州 | Y003 | 西山线 | 护栏（贴膜） | 护栏端头立面标记朝向错误 | 护栏贴膜 | 1 | 套 |  |
| 116 | 雄州 | Y138 | 环山线（大三线） | 护栏（贴膜） | 护栏端头立面标记朝向错误 | 护栏贴膜 | 1 | 套 |  |
| 117 | 雄州 | Y122 | 西祠线 | 护栏（贴膜） | 护栏端头立面标记朝向错误 | 护栏贴膜 | 1 | 套 |  |
| 118 | 雄州 | Y122 | 西祠线 | 护栏（贴膜） | 护栏端头立面标记朝向错误 | 护栏贴膜 | 1 | 套 |  |
| 119 | 雄州 | Y122 | 西祠线 | 护栏（贴膜） | 护栏端头立面标记朝向错误 | 护栏贴膜 | 1 | 套 |  |
| 120 | 雄州 | Y112 | 养三线 | 护栏（贴膜） | 缺失护栏端头立面标记 | 护栏贴膜 | 1 | 套 |  |
| 121 | 雄州 | CFC1 | 大营芦路 | 护栏（贴膜） | 护栏端头立面标记朝向错误 | 护栏贴膜 | 1 | 套 |  |
| 122 | 雄州 | CFC3 | 文峰北路 | 护栏（贴膜） | 缺失护栏端头立面标记 | 护栏贴膜 | 1 | 套 |  |
| 123 | 雄州 | CFA0 | 白青线 | 护栏（贴膜） | 护栏端头立面标记朝向错误 | 护栏贴膜 | 1 | 套 |  |
| 124 | 雄州 | CFA0 | 白青线 | 护栏（贴膜） | 护栏端头立面标记朝向错误 | 护栏贴膜 | 1 | 套 |  |
| 125 | 雄州 | C117 | 城东路 | 护栏（贴膜） | 护栏端头立面标记朝向错误 | 护栏贴膜 | 1 | 套 |  |
| 126 | 雄州 | C115 | 土桥路 | 护栏（贴膜） | 缺失护栏端头立面标记 | 护栏贴膜 | 1 | 套 |  |
| 127 | 雄州 | CFC9 | 三潘路 | 护栏（贴膜） | 缺失护栏端头立面标记 | 护栏贴膜 | 1 | 套 |  |
| 128 | 雄州 | CFB7 | 联络路 | 护栏（贴膜） | 缺失护栏端头立面标记 | 护栏贴膜 | 1 | 套 |  |
| 129 | 雄州 | CFA7 | 新山线 | 护栏（贴膜） | 护栏端头立面标记朝向错误 | 护栏贴膜 | 1 | 套 |  |
| 130 | 雄州 | CFA7 | 新山线 | 护栏（贴膜） | 缺失护栏端头立面标记 | 护栏贴膜 | 1 | 套 |  |
| 131 | 雄州 | Y818 | 砂邹线 | 护栏（贴膜） | 护栏端头立面标记朝向错误 | 护栏贴膜 | 2 | 套 |  |
| 132 | 雄州 | Y818 | 砂邹线 | 护栏（贴膜） | 缺失护栏端头立面标记 | 护栏贴膜 | 1 | 套 |  |
| 133 | 雄州 | Y818 | 砂邹线 | 护栏（贴膜） | 缺失护栏端头立面标记 | 护栏贴膜 | 2 | 套 |  |
| 134 | 雄州 | Y117 | 龙塘线 | 护栏（贴膜） | 缺失护栏端头立面标记 | 护栏贴膜 | 2 | 套 |  |
| 135 | 雄州 | Y240 | 方巷线 | 护栏（贴膜） | 缺失护栏端头立面标记 | 护栏贴膜 | 2 | 套 |  |
| 136 | 雄州 | Y123 | 计灵线 | 护栏（贴膜） | 护栏端头立面标记朝向错误 | 护栏贴膜 | 1 | 套 |  |
| 137 | 雄州 | Y114 | 卜大线 | 护栏（贴膜） | 护栏端头立面标记朝向错误 | 护栏贴膜 | 1 | 套 |  |
| 138 | 雄州 | Y124 | 小半线 | 护栏（贴膜） | 护栏端头立面标记朝向错误 | 护栏贴膜 | 1 | 套 |  |
| 139 | 雄州 | Y124 | 小半线 | 护栏（贴膜） | 护栏未做过渡处理 | 护栏贴膜 | 1 | 处 |  |
| 140 | 雄州 | CFC3 | 文峰北路 | 护栏（贴膜） | 缺失护栏端头立面标记 | 护栏贴膜 | 1 | 套 |  |
| 141 | 雄州 | CFE0 | 王庄路 | 标志（弯道） | 缺失急弯警示标志 | 急弯警示标志牌含立杆 | 2 | 套 |  |
| 142 | 雄州 | YFA9 | 风林线 | 标志（弯道） | 缺失急弯警示标志 | 急弯警示标志牌含立杆 | 2 | 套 |  |
| 143 | 雄州 | YFA9 | 风林线 | 标志（弯道） | 缺失急弯警示标志 | 急弯警示标志牌含立杆 | 2 | 套 |  |
| 144 | 雄州 | C810 | 小马路 | 标志（弯道） | 道路变窄标志缺失 | 急弯警示标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 145 | 雄州 | Y821 | 果老线 | 标志（弯道） | 缺失急弯警示标志 | 急弯警示标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 146 | 雄州 | Y821 | 果老线 | 标志（弯道） | 缺失急弯警示标志 | 急弯警示标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 147 | 雄州 | YFA3 | 杨赵线 | 标志（弯道） | 缺失连续转弯标志 | 急弯警示标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 148 | 雄州 | YFA1 | 龙三线 | 标志（弯道） | 缺失连续弯道标志 | 急弯警示标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 149 | 雄州 | Y138 | 环山线（大三线） | 标志（弯道） | 缺失急弯警示标志 | 急弯警示标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 150 | 雄州 | Y122 | 西祠线 | 标志（弯道） | 缺失急弯警示标志 | 急弯警示标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 151 | 雄州 | Y112 | 养三线 | 标志（弯道） | 缺失连续弯道标志 | 急弯警示标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 152 | 雄州 | CFD6 | 柯东路 | 标志（弯道） | 缺失急弯警示标志 | 急弯警示标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 153 | 雄州 | CFA0 | 白青线 | 标志（弯道） | 缺失连续弯道标志 | 急弯警示标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 154 | 雄州 | C117 | 城东路 | 标志（弯道） | 缺失急弯警示标志 | 急弯警示标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 155 | 雄州 | C117 | 城东路 | 标志（弯道） | 缺失急弯警示标志 | 急弯警示标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 156 | 雄州 | CJ99 | 陈祝线 | 标志（弯道） | 缺失急弯警示标志 | 急弯警示标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 157 | 雄州 | C137 | 陈庄路 | 标志（弯道） | 缺失急弯警示标志 | 急弯警示标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 158 | 雄州 | Y124 | 小半线 | 标志（弯道） | 缺失急弯警示标志 | 急弯警示标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 159 | 雄州 | Y122 | 西祠线 | 标志（交叉口） | 交叉标志与对向车道冲突 | 更换交叉标志牌 | 1 | 块 |  |
| 160 | 雄州 | Y240 | 方巷线 | 标志（交叉口） | 标志歧义 | 更换交叉标志牌 | 2 | 块 |  |
| 161 | 雄州 | CFD4 | 谢王路 | 标志（交叉口） | 缺失交叉标志 | 交叉标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 162 | 雄州 | CFD4 | 谢王路 | 标志（交叉口） | 缺失交叉标志 | 交叉标志牌含立杆 | 4 | 套 |  |
| 163 | 雄州 | CFD4 | 谢王路 | 标志（交叉口） | 缺失交叉标志 | 交叉标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 164 | 雄州 | C808 | 红沙路 | 标志（交叉口） | 线形诱导标缺失 | 交叉标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 165 | 雄州 | CFE0 | 王庄路 | 标志（交叉口） | 缺失交叉标志 | 交叉标志牌含立杆 | 2 | 套 |  |
| 166 | 雄州 | CFE0 | 王庄路 | 标志（交叉口） | 缺失交叉标志 | 交叉标志牌含立杆 | 4 | 套 |  |
| 167 | 雄州 | CFE0 | 王庄路 | 标志（交叉口） | 缺失交叉标志 | 交叉标志牌含立杆 | 2 | 套 |  |
| 168 | 雄州 | C810 | 小马路 | 标志（交叉口） | 缺失交叉标志 | 交叉标志牌含立杆 | 2 | 套 |  |
| 169 | 雄州 | C816 | 长红路 | 标志（交叉口） | 缺失交叉标志 | 交叉标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 170 | 雄州 | YFA4 | 玉朱线 | 标志（交叉口） | 缺失交叉标志 | 交叉标志牌含立杆 | 3 | 套 |  |
| 171 | 雄州 | YZ04 | YZ04 | 标志（交叉口） | 交叉标志缺失 | 交叉标志牌含立杆 | 2 | 套 |  |
| 172 | 雄州 | Y821 | 果老线 | 标志（交叉口） | 缺失交叉标志 | 交叉标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 173 | 雄州 | Y821 | 果老线 | 标志（交叉口） | 缺失交叉标志 | 交叉标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 174 | 雄州 | YFA3 | 杨赵线 | 标志（交叉口） | 缺失交叉标志 | 交叉标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 175 | 雄州 | Y121 | 宁王线 | 标志（交叉口） | 缺失交叉标志 | 交叉标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 176 | 雄州 | CFC3 | 文峰北路 | 标志（交叉口） | 交叉标志缺失 | 交叉标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 177 | 雄州 | Y115 | 灵二线 | 标志（交叉口） | 交叉标志缺失 | 交叉标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 178 | 雄州 | CFB8 | 夏庄路 | 标志（交叉口） | 交叉标志缺失 | 交叉标志牌含立杆 | 3 | 套 |  |
| 179 | 雄州 | C137 | 陈庄路 | 标志（交叉口） | 交叉标志缺失 | 交叉标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 180 | 雄州 | C137 | 陈庄路 | 标志（交叉口） | 交叉标志缺失 | 交叉标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 181 | 雄州 | C137 | 陈庄路 | 标志（交叉口） | 交叉标志缺失 | 交叉标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 182 | 雄州 | Y119 | 龙袁线 | 标志（交叉口） | 缺失交叉标志 | 交叉标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 183 | 雄州 | Y119 | 龙袁线 | 标志（交叉口） | 缺失交叉标志 | 交叉标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 184 | 雄州 | Y123 | 计灵线 | 标志（交叉口） | 交叉标志缺失 | 交叉标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 185 | 雄州 | X306 | 青芦线 | 标志（交叉口） | 缺少交叉口标志 | 交叉标志牌含立杆 | 3 | 套 |  |
| 186 | 雄州 | X155 | 陈钟线 | 标志（交叉口） | 缺失交叉标志 | 交叉标志牌含立杆 | 3 | 套 |  |
| 187 | 雄州 | Y818 | 砂邹线 | 标志（交叉口） | 交叉标志缺失 | 交叉标志牌含立杆 | 4 | 套 |  |
| 188 | 雄州 | C808 | 红沙路 | 标志（弯道） | 缺失连续弯道标志 | 连续弯道标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 189 | 雄州 | CFE0 | 王庄路 | 标志（弯道） | 缺失急弯警示标志 | 连续弯道标志牌含立杆 | 2 | 套 |  |
| 190 | 雄州 | YFA2 | 郁瓜线 | 标线（菱形） | 缺失人行横道预告标识 | 菱形标识 | 2 | 个 |  |
| 191 | 雄州 | X304 | 新程线 | 标线（菱形） | 缺失人行横道预告标识 | 人行横道预告标识 | 4 | 套 |  |
| 192 | 雄州 | Y138 | 环山线（大三线） | 标志迁移 | 急弯警示标志设置位置与路肩过远 | 迁移急弯警示标志牌 | 2 | 套 |  |
| 193 | 雄州 | YFA2 | 郁瓜线 | 标志迁移 | 人行横道标志牌距离人行横道线过远 | 迁移人行横道标志 | 1 | 套 |  |
| 194 | 雄州 | Y804 | 卜熊线 | 标志迁移 | 信号灯遮挡停让标志 | 迁移停让标志 | 1 | 套 |  |
| 195 | 雄州 | C810 | 小马路 | 标线清除 | 道口未划虚线 | 清除标线 | 3 | 平方米 |  |
| 196 | 雄州 | Y003 | 西山线 | 标线清除 | 道口未划虚线 | 清除标线 | 5 | 平方米 |  |
| 197 | 雄州 | Y138 | 环山线（大三线） | 标线清除 | 道口未划虚线 | 清除标线 | 5 | 平方米 |  |
| 198 | 雄州 | Y818 | 砂邹线 | 标线清除 | 路口标线应为虚线 | 清除标线 | 5 | 平方米 |  |
| 199 | 雄州 | Y123 | 计灵线 | 标线清除 | 道口未划虚线 | 清除标线 | 5 | 平方米 |  |
| 200 | 雄州 | X203 | 马玉线 | 标线清除 | 非机动车道过窄 | 清除标线 | 50 | 平方米 |  |
| 201 | 雄州 | Y122 | 西祠线 | 标线 | 路面缺失让行标线 | 让行标线 | 5 | 平方米 |  |
| 202 | 雄州 | XZ03 | 峨眉路 | 标线 | 路口过大，绿灯仅25s | 人行二次等待区 | 15 | 平方米 |  |
| 203 | 雄州 | Y804 | 卜熊线 | 标志（人行横道） | 人行横道标志磨损 | 人行横道标志牌调整版面 | 1 | 块 |  |
| 204 | 雄州 | C816 | 长红路 | 标志（人行横道） | 人行横道标志朝向错误 | 人行横道标志牌调整版面 | 1 | 套 |  |
| 205 | 雄州 | YFA8 | 雅金线 | 标志（人行横道） | 缺失人行横道预告标识 | 人行横道标志牌含立杆 | 4 | 套 |  |
| 206 | 雄州 | YEA8 | 横灯线 | 标志（人行横道） | 缺失人行横道标志 | 人行横道标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 207 | 雄州 | Y122 | 西祠线 | 标志（人行横道） | 学校路段交叉路口缺失人行横道线预告标识和信号灯 | 人行横道标志牌含立杆 | 4 | 套 |  |
| 208 | 雄州 | YZ03 | 红星路 | 标志（人行横道） | 缺失人行横道标志 | 人行横道标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 209 | 雄州 | CJ28 | 灵山路 | 标志（人行横道） | 缺失人行横道标志 | 人行横道标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 210 | 雄州 | Y124 | 小半线 | 标志（人行横道） | 缺失人行横道标志 | 人行横道标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 211 | 雄州 | X304 | 新程线 | 标志（人行横道） | 缺失人行横道标志 | 人行横道标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 212 | 雄州 | Y818 | 砂邹线 | 标志（人行横道） | 缺失人行横道标志 | 人行横道标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 213 | 雄州 | Y814 | 单瓜线 | 标线 | 人行横道线磨损 | 人行横道线 | 45 | 平方米 |  |
| 214 | 雄州 | YZ03 | 红星路 | 标线 | 人行横道线磨损 | 人行横道线 | 50 | 平方米 |  |
| 215 | 雄州 | CJ28 | 灵山路 | 标线 | 人行横道线磨损 | 人行横道线 | 30 | 平方米 |  |
| 216 | 雄州 | CFB8 | 夏庄路 | 标线 | 人行横道标志磨损 | 人行横道线 | 30 | 平方米 |  |
| 217 | 雄州 | X102 | 复兴路 | 标线 | 人行横道线未施划完全 | 人行横道线 | 20 | 平方米 |  |
| 218 | 雄州 | Y003 | 西山线 | 标线 | 标线磨损 | 人行横道线、人行横道预告标识、车行道分界线 | 70 | 平方米 |  |
| 219 | 雄州 | Y124 | 小半线 | 标线 | 路面标线磨损 | 人行横道线、人行横道预告标识、车行道分界线 | 60 | 平方米 |  |
| 220 | 雄州 | Y818 | 砂邹线 | 标线 | 标线磨损 | 人行横道线、停车线 | 60 | 平方米 |  |
| 221 | 雄州 | Y003 | 西山线 | 护栏（修复） | 护栏破损 | 双波护栏维护 | 1 | 项 |  |
| 222 | 雄州 | CJ01 | 陈吕路 | 护栏（修复） | 护栏破损 | 双波护栏维护 | 16 | 米 |  |
| 223 | 雄州 | Y117 | 龙塘线 | 护栏（修复） | 护栏破损 | 双波护栏维护 | 4 | 米 |  |
| 224 | 雄州 | Y123 | 计灵线 | 护栏（修复） | 护栏破损 | 双波护栏维护 | 4 | 米 |  |
| 225 | 雄州 | Y138 | 环山线（大三线） | 标志（停让） | 停让标志损坏 | 停让标志牌 | 1 | 套 |  |
| 226 | 雄州 | Y138 | 环山线（大三线） | 标志（停让） | 停让标志褪色 | 停让标志牌 | 1 | 套 |  |
| 227 | 雄州 | Y138 | 环山线（大三线） | 标志（停让） | 停止标志歪斜 | 停让标志牌调整 | 1 | 套 |  |
| 228 | 雄州 | CFE1 | 小云河 | 标志（停让） | 缺失停让标志 | 停让标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 229 | 雄州 | CFD4 | 谢王路 | 标志（停让） | 缺失停让标志 | 停让标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 230 | 雄州 | YFA2 | 郁瓜线 | 标志（停让） | 缺失停让标志 | 停让标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 231 | 雄州 | Y003 | 西山线 | 标志（停让） | 村庄标志牌遮挡视距 | 停让标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 232 | 雄州 | Y138 | 环山线（大三线） | 标志（停让） | 缺失停让标志 | 停让标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 233 | 雄州 | Y138 | 环山线（大三线） | 标志（停让） | 缺失停让标志 | 停让标志牌含立杆 | 3 | 套 |  |
| 234 | 雄州 | YZ03 | 红星路 | 标志（停让） | 缺失停让标志 | 停让标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 235 | 雄州 | C137 | 陈庄路 | 标志（停让） | 缺失停让标志 | 停让标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 236 | 雄州 | X155 | 陈钟线 | 标志（停让） | 缺失停让标志 | 停让标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 237 | 雄州 | Y122 | 西祠线 | 标志（停让） | 缺失停让标志 | 停让标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 238 | 雄州 | / | 滨河路 | 标志（停让） | 缺失停让标志 | 停让标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 239 | 雄州 | Y804 | 卜熊线 | 标线 | 缺失停止线 | 停止线 | 5 | 平方米 |  |
| 240 | 雄州 | YFB0 | 张东线 | 标线 | 缺失停止线 | 停止线 | 5 | 平方米 |  |
| 241 | 雄州 | CFE1 | 小云河 | 标线 | 缺失停止线 | 停止线 | 5 | 平方米 |  |
| 242 | 雄州 | CFE1 | 小云河 | 标线 | 缺失停止线 | 停止线 | 5 | 平方米 |  |
| 243 | 雄州 | CFD4 | 谢王路 | 标线 | 缺失停止线 | 停止线 | 5 | 平方米 |  |
| 244 | 雄州 | CFD4 | 谢王路 | 标线 | 缺失停止线 | 停止线 | 5 | 平方米 |  |
| 245 | 雄州 | C809 | 金杭路 | 标线 | 缺失停止线 | 停止线 | 5 | 平方米 |  |
| 246 | 雄州 | C808 | 红沙路 | 标线 | 缺失停止线 | 停止线 | 5 | 平方米 |  |
| 247 | 雄州 | C810 | 小马路 | 标线 | 缺失停止线 | 停止线 | 5 | 平方米 |  |
| 248 | 雄州 | YZ04 | YZ04 | 标线 | 缺失停止线 | 停止线 | 5 | 平方米 |  |
| 249 | 雄州 | CFD2 | 大李路 | 标线 | 缺失停止线 | 停止线 | 5 | 平方米 |  |
| 250 | 雄州 | Y821 | 果老线 | 标线 | 缺失停止线 | 停止线 | 5 | 平方米 |  |
| 251 | 雄州 | YFA2 | 郁瓜线 | 标线 | 缺失停止线 | 停止线 | 5 | 平方米 |  |
| 252 | 雄州 | YFA2 | 郁瓜线 | 标线 | 缺失停止线 | 停止线 | 5 | 平方米 |  |
| 253 | 雄州 | Y121 | 宁王线 | 标线 | 缺失停止线 | 停止线 | 5 | 平方米 |  |
| 254 | 雄州 | Y003 | 西山线 | 标线 | 停止线磨损 | 停止线 | 8 | 平方米 |  |
| 255 | 雄州 | YZ03 | 红星路 | 标线 | 缺失停止线 | 停止线 | 5 | 平方米 |  |
| 256 | 雄州 | Y106 | 耿肖线 | 标线 | 缺失停止线 | 停止线 | 5 | 平方米 |  |
| 257 | 雄州 | Y107 | 董象线 | 标线 | 缺失停止线 | 停止线 | 5 | 平方米 |  |
| 258 | 雄州 | YZ03 | 红星路 | 标线 | 停止线磨损 | 停止线 | 5 | 平方米 |  |
| 259 | 雄州 | YZ03 | 红星路 | 标线 | 路面标线磨损 | 停止线 | 50 | 平方米 |  |
| 260 | 雄州 | C117 | 城东路 | 标线 | 缺失停止线 | 停止线 | 5 | 平方米 |  |
| 261 | 雄州 | Y115 | 灵二线 | 标线 | 缺失停止线 | 停止线 | 5 | 平方米 |  |
| 262 | 雄州 | C137 | 陈庄路 | 标线 | 缺失停止线 | 停止线 | 5 | 平方米 |  |
| 263 | 雄州 | X306 | 青芦线 | 标线 | 缺失停止线 | 停止线 | 5 | 平方米 |  |
| 264 | 雄州 | XZ03 | 峨眉路 | 标线 | 斑马线前未设停止线 | 停止线 | 10 | 平方米 |  |
| 265 | 雄州 | CFC3 | 文峰北路 | 标线 | 停止线褪色 | 停止线 | 5 | 平方米 |  |
| 266 | 雄州 | X155 | 陈钟线 | 标线 | 缺失停止线 | 停止线 | 5 | 平方米 |  |
| 267 | 雄州 | / | 滨河路 | 标线 | 缺失停止线 | 停止线 | 5 | 平方米 |  |
| 268 | 雄州 | G328 | 古棠大道 | 标线 | 未施划停止线 | 停止线 | 5 | 平方米 |  |
| 269 | 雄州 | Y818 | 砂邹线 | 标线 | 未施划停止线 | 停止线 | 20 | 平方米 |  |
| 270 | 雄州 | YFA4 | 玉朱线 | 标志（限高） | 限高标志褪色 | 限高标志牌 | 1 | 块 |  |
| 271 | 雄州 | Y808 | 胡丰线 | 标志（限高） | 桥梁限高标志缺失 | 限高标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 272 | 雄州 | CFA0 | 白青线 | 标志（限高） | 货车过高，缺失限高标志 | 限高标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 273 | 雄州 | YFB0 | 张东线 | 标志（限速） | 缺失限速标志 | 限速标志牌 | 1 | 块 |  |
| 274 | 雄州 | YFA2 | 郁瓜线 | 标志（限速） | 限速标志有误 | 限速标志牌 | 1 | 块 |  |
| 275 | 雄州 | YFA2 | 郁瓜线 | 标志（限速） | 限速标志错误且朝向有误 | 限速标志牌 | 1 | 块 |  |
| 276 | 雄州 | Y121 | 宁王线 | 标志（限速） | 缺失限速标志 | 限速标志牌 | 1 | 块 |  |
| 277 | 雄州 | YFA4 | 玉朱线 | 标志（限速） | 缺失限速标志 | 限速标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 278 | 雄州 | YFA4 | 玉朱线 | 标志（限速） | 缺失限速标志 | 限速标志牌含立杆 | 2 | 套 |  |
| 279 | 雄州 | YFA9 | 风林线 | 标志（限速） | 缺失限速标志 | 限速标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 280 | 雄州 | YFA4 | 玉朱线 | 标志（限载） | 限载标志褪色 | 限载标志牌 | 1 | 块 |  |
| 281 | 雄州 | YFA2 | 郁瓜线 | 标志（限载） | 缺失限载标志 | 限载标志牌含立杆 | 1 | 套 |  |
| 282 | 雄州 | Y122 | 西祠线 | 标志（诱导） | 急弯缺失线性诱导标 | 诱导标志牌含双立柱及基础 | 1 | 套 |  |
| 283 | 雄州 | Y122 | 西祠线 | 标志（诱导） | 缺失线形诱导标 | 诱导标志牌含双立柱及基础 | 1 | 套 |  |
| 284 | 雄州 | Y122 | 西祠线 | 标志（诱导） | 急弯缺失线性诱导标 | 诱导标志牌含双立柱及基础 | 1 | 套 |  |
| 285 | 雄州 | CFD6 | 柯东路 | 标志（诱导） | 线形诱导标缺失 | 诱导标志牌含双立柱及基础 | 1 | 套 |  |
| 286 | 雄州 | Y804 | 卜熊线 | 护栏 | 护栏端头缺失 | 增设护栏端头 | 2 | 套 |  |
| 287 | 雄州 | YFA3 | 杨赵线 | 护栏 | 护栏端头缺失 | 增设护栏端头 | 1 | 套 |  |
| 288 | 雄州 | Y121 | 宁王线 | 护栏 | 护栏端头缺失 | 增设护栏端头 | 1 | 套 |  |
| 289 | 雄州 | YFB0 | 张东线 | 警示柱 | 缺失道口标柱 | 增设警示柱 | 2 | 根 |  |
| 290 | 雄州 | YFB0 | 张东线 | 警示柱 | 缺失道口标柱 | 增设警示柱 | 2 | 根 |  |
| 291 | 雄州 | CFE1 | 小云河 | 警示柱 | 缺失道口标柱 | 增设警示柱 | 4 | 根 |  |
| 292 | 雄州 | YFA4 | 玉朱线 | 警示柱 | 缺失道口标柱 | 增设警示柱 | 3 | 根 |  |
| 293 | 雄州 | YFA4 | 玉朱线 | 警示柱 | 缺失道口标柱 | 增设警示柱 | 2 | 根 |  |
| 294 | 雄州 | C816 | 长红路 | 警示柱 | 缺失道口标柱 | 增设警示柱 | 4 | 根 |  |
| 295 | 雄州 | YZ04 | YZ04 | 警示柱 | 缺失道口标柱 | 增设警示柱 | 1 | 根 |  |
| 296 | 雄州 | YFA9 | 风林线 | 警示柱 | 缺失道口标柱 | 增设警示柱 | 2 | 根 |  |
| 297 | 雄州 | C810 | 小马路 | 警示柱 | 缺失道口标柱 | 增设警示柱 | 2 | 根 |  |
| 298 | 雄州 | C810 | 小马路 | 警示柱 | 缺失道口标柱 | 增设警示柱 | 2 | 根 |  |
| 299 | 雄州 | Y806 | 晓保线 | 警示柱 | 缺失道口标柱 | 增设警示柱 | 4 | 根 |  |
| 300 | 雄州 | Y821 | 果老线 | 警示柱 | 缺失道口标柱 | 增设警示柱 | 2 | 根 |  |
| 301 | 雄州 | YFA8 | 雅金线 | 警示柱 | 缺失道口标柱 | 增设警示柱 | 2 | 根 |  |
| 302 | 雄州 | YFA2 | 郁瓜线 | 警示柱 | 缺失道口标柱 | 增设警示柱 | 2 | 根 |  |
| 303 | 雄州 | YFA2 | 郁瓜线 | 警示柱 | 缺失道口标柱 | 增设警示柱 | 2 | 根 |  |
| 304 | 雄州 | YFA2 | 郁瓜线 | 警示柱 | 缺失道口标柱 | 增设警示柱 | 2 | 根 |  |
| 305 | 雄州 | YFA1 | 龙三线 | 警示柱 | 缺失道口标柱 | 增设警示柱 | 2 | 根 |  |
| 306 | 雄州 | Y121 | 宁王线 | 警示柱 | 缺失道口标柱 | 增设警示柱 | 1 | 根 |  |
| 307 | 雄州 | Y121 | 宁王线 | 警示柱 | 缺失道口标柱 | 增设警示柱 | 2 | 根 |  |
| 308 | 雄州 | Y003 | 西山线 | 警示柱 | 缺失道口标柱 | 增设警示柱 | 2 | 根 |  |
| 309 | 雄州 | Y003 | 西山线 | 警示柱 | 缺失道口标柱 | 增设警示柱 | 2 | 根 |  |
| 310 | 雄州 | Y003 | 西山线 | 警示柱 | 缺失道口标柱 | 增设警示柱 | 2 | 根 |  |
| 311 | 雄州 | Y138 | 环山线（大三线） | 警示柱 | 缺失道口标柱 | 增设警示柱 | 2 | 根 |  |
| 312 | 雄州 | Y122 | 西祠线 | 警示柱 | 缺失道口标柱 | 增设警示柱 | 2 | 根 |  |
| 313 | 雄州 | Y112 | 养三线 | 警示柱 | 缺失道口标柱 | 增设警示柱 | 2 | 根 |  |
| 314 | 雄州 | Y112 | 养三线 | 警示柱 | 缺失道口标柱 | 增设警示柱 | 2 | 根 |  |
| 315 | 雄州 | CFC1 | 大营芦路 | 警示柱 | 缺失道口标柱 | 增设警示柱 | 2 | 根 |  |
| 316 | 雄州 | Y106 | 耿肖线 | 警示柱 | 缺失道口标柱 | 增设警示柱 | 2 | 根 |  |
| 317 | 雄州 | CFD6 | 柯东路 | 警示柱 | 道口标柱缺失 | 增设警示柱 | 2 | 根 |  |
| 318 | 雄州 | C114 | 扬坝路 | 警示柱 | 道口标柱缺失 | 增设警示柱 | 2 | 根 |  |
| 319 | 雄州 | C114 | 扬坝路 | 警示柱 | 道口标柱缺失 | 增设警示柱 | 2 | 根 |  |
| 320 | 雄州 | C117 | 城东路 | 警示柱 | 道口标柱缺失 | 增设警示柱 | 2 | 根 |  |
| 321 | 雄州 | C117 | 城东路 | 警示柱 | 道口标柱缺失 | 增设警示柱 | 2 | 根 |  |
| 322 | 雄州 | C117 | 城东路 | 警示柱 | 道口标柱缺失 | 增设警示柱 | 2 | 根 |  |
| 323 | 雄州 | CJ99 | 陈祝线 | 警示柱 | 道口标柱缺失 | 增设警示柱 | 2 | 根 |  |
| 324 | 雄州 | Y115 | 灵二线 | 警示柱 | 道口标柱缺失 | 增设警示柱 | 2 | 根 |  |
| 325 | 雄州 | CFB8 | 夏庄路 | 警示柱 | 道口标柱缺失 | 增设警示柱 | 2 | 根 |  |
| 326 | 雄州 | CFB8 | 夏庄路 | 警示柱 | 道口标柱缺失 | 增设警示柱 | 2 | 根 |  |
| 327 | 雄州 | C137 | 陈庄路 | 警示柱 | 道口标柱缺失 | 增设警示柱 | 2 | 根 |  |
| 328 | 雄州 | C137 | 陈庄路 | 警示柱 | 道口标柱缺失 | 增设警示柱 | 2 | 根 |  |
| 329 | 雄州 | C137 | 陈庄路 | 警示柱 | 道口标柱缺失 | 增设警示柱 | 2 | 根 |  |
| 330 | 雄州 | Y119 | 龙袁线 | 警示柱 | 道口标柱缺失 | 增设警示柱 | 2 | 根 |  |
| 331 | 雄州 | CFA7 | 新山线 | 警示柱 | 道口标柱缺失 | 增设警示柱 | 2 | 根 |  |
| 332 | 雄州 | CFC3 | 文峰北路 | 警示柱 | 道口标柱缺失 | 增设警示柱 | 2 | 根 |  |
| 333 | 雄州 | X304 | 新程线 | 警示柱 | 道口标柱缺失 | 增设警示柱 | 2 | 根 |  |
| 334 | 雄州 | X304 | 新程线 | 警示柱 | 道口标柱缺失 | 增设警示柱 | 2 | 根 |  |
| 335 | 雄州 | Y818 | 砂邹线 | 警示柱 | 道口标柱缺失 | 增设警示柱 | 4 | 根 |  |
| 336 | 雄州 | G328 | 古棠大道 | 声控人行信号灯 | 路口较大，建议安装声控灯 | 增设声控人行信号灯 | 8 | 台 |  |
| 337 | 雄州 | CFE1 | 小云河 | 护栏 | 护栏缺失 | 增设双波护栏 | 120 | 米 |  |
| 338 | 雄州 | C808 | 红沙路 | 护栏 | 护栏缺失 | 增设双波护栏 | 200 | 米 |  |
| 339 | 雄州 | CFE0 | 王庄路 | 护栏 | 护栏缺失 | 增设双波护栏 | 32 | 米 |  |
| 340 | 雄州 | YFA4 | 玉朱线 | 护栏 | 护栏缺失 | 增设双波护栏 | 8 | 米 |  |
| 341 | 雄州 | C810 | 小马路 | 护栏 | 护栏缺失 | 增设双波护栏 | 32 | 米 |  |
| 342 | 雄州 | CFD3 | 蔡庄路 | 护栏 | 护栏缺失 | 增设双波护栏 | 60 | 米 |  |
| 343 | 雄州 | CFD2 | 大李路 | 护栏 | 护栏缺失 | 增设双波护栏 | 100 | 米 |  |
| 344 | 雄州 | CFD2 | 大李路 | 护栏 | 桥梁护栏防护等级不足 | 增设双波护栏 | 12 | 米 |  |
| 345 | 雄州 | Y814 | 单瓜线 | 护栏 | 护栏缺失 | 增设双波护栏 | 132 | 米 |  |
| 346 | 雄州 | CFB5 | 单大线 | 护栏 | 护栏缺失 | 增设双波护栏 | 80 | 米 |  |
| 347 | 雄州 | YFA2 | 郁瓜线 | 护栏 | 护栏缺失 | 增设双波护栏 | 80 | 米 |  |
| 348 | 雄州 | YFA2 | 郁瓜线 | 护栏 | 护栏缺失 | 增设双波护栏 | 200 | 米 |  |
| 349 | 雄州 | YFA3 | 杨赵线 | 护栏 | 护栏缺失 | 增设双波护栏 | 48 | 米 |  |
| 350 | 雄州 | YFA3 | 杨赵线 | 护栏 | 护栏缺失 | 增设双波护栏 | 120 | 米 |  |
| 351 | 雄州 | YFA3 | 杨赵线 | 护栏 | 护栏缺失 | 增设双波护栏 | 36 | 米 |  |
| 352 | 雄州 | CFD9 | 朱马路 | 护栏 | 护栏缺失 | 增设双波护栏 | 80 | 米 |  |
| 353 | 雄州 | CFD9 | 朱马路 | 护栏 | 护栏缺失 | 增设双波护栏 | 48 | 米 |  |
| 354 | 雄州 | YFA0 | 西山线贾裴段 | 护栏 | 护栏缺失 | 增设双波护栏 | 32 | 米 |  |
| 355 | 雄州 | YFA1 | 龙三线 | 护栏 | 护栏缺失 | 增设双波护栏 | 32 | 米 |  |
| 356 | 雄州 | Y121 | 宁王线 | 护栏 | 护栏缺失 | 增设双波护栏 | 120 | 米 |  |
| 357 | 雄州 | Y003 | 西山线 | 护栏 | 护栏缺失 | 增设双波护栏 | 160 | 米 |  |
| 358 | 雄州 | CFC1 | 大营芦路 | 护栏 | 护栏缺失 | 增设双波护栏 | 120 | 米 |  |
| 359 | 雄州 | Y106 | 耿肖线 | 护栏 | 护栏缺失 | 增设双波护栏 | 60 | 米 |  |
| 360 | 雄州 | CFA0 | 白青线 | 护栏 | 护栏缺失 | 增设双波护栏 | 8 | 米 |  |
| 361 | 雄州 | C114 | 扬坝路 | 护栏 | 护栏缺失 | 增设双波护栏 | 60 | 米 |  |
| 362 | 雄州 | C117 | 城东路 | 护栏 | 护栏缺失 | 增设双波护栏 | 60 | 米 |  |
| 363 | 雄州 | CJ99 | 陈祝线 | 护栏 | 护栏缺失 | 增设双波护栏 | 48 | 米 |  |
| 364 | 雄州 | C115 | 土桥路 | 护栏 | 护栏缺失 | 增设双波护栏 | 500 | 米 |  |
| 365 | 雄州 | CFC9 | 三潘路 | 护栏 | 护栏缺失 | 增设双波护栏 | 60 | 米 |  |
| 366 | 雄州 | CFB8 | 夏庄路 | 护栏 | 护栏缺失 | 增设双波护栏 | 120 | 米 |  |
| 367 | 雄州 | C137 | 陈庄路 | 护栏 | 护栏缺失 | 增设双波护栏 | 60 | 米 |  |
| 368 | 雄州 | CFB7 | 联络路 | 护栏 | 护栏缺失 | 增设双波护栏 | 40 | 米 |  |
| 369 | 雄州 | CFB7 | 联络路 | 护栏 | 护栏缺失 | 增设双波护栏 | 60 | 米 |  |
| 370 | 雄州 | CFA7 | 新山线 | 护栏 | 护栏缺失 | 增设双波护栏 | 8 | 米 |  |
| 371 | 雄州 | Y124 | 小半线 | 护栏 | 护栏缺失 | 增设双波护栏 | 24 | 米 |  |
| 372 | 雄州 | CFC2 | 农庄路 | 护栏 | 护栏缺失 | 增设双波护栏 | 280 | 米 |  |
| 373 | 雄州 | X155 | 陈钟线 | 护栏 | 护栏缺失 | 增设双波护栏 | 400 | 米 |  |
| 374 | 雄州 | Y804 | 卜熊线 | 标线（震荡标线） | 减速震荡标线磨损 | 震荡标线 | 25.2 | 平方米 | 3.5米*9条*0.4宽*2东、西 |
| 375 | 雄州 | Y814 | 单瓜线 | 标线（中心黄线） | 标线磨损 | 中心黄线 | 120 | 平方米 |  |
| 376 | 雄州 | CFB5 | 单大线 | 标线（中心黄线） | 黄色实线未施划完整 | 中心黄线 | 50 | 平方米 |  |
| 377 | 雄州 | CFB5 | 单大线 | 标线（中心黄线） | 应施划禁止对向车道实线 | 中心黄线 | 30 | 平方米 |  |
| 378 | 雄州 | Y812 | 瓜石线 | 标线（中心黄线） | 路面未施划标线 | 中心黄线 | 100 | 平方米 |  |
| 379 | 雄州 | Y003 | 西山线 | 标线（中心黄线） | 黄色车行道分界线磨损 | 中心黄线 | 20 | 平方米 |  |
| 380 | 雄州 | Y138 | 环山线（大三线） | 标线（中心黄线） | 中央分隔线磨损 | 中心黄线 | 30 | 平方米 |  |
| 381 | 雄州 | Y122 | 西祠线 | 标线（中心黄线） | 弯道缺失黄实线 | 中心黄线 | 30 | 平方米 |  |
| 382 | 雄州 | Y122 | 西祠线 | 标线（中心黄线） | 中央分隔线磨损 | 中心黄线 | 50 | 平方米 |  |
| 383 | 雄州 | YZ03 | 红星路 | 标线（中心黄线） | 车行道分界线磨损 | 中心黄线 | 20 | 平方米 |  |
| 384 | 雄州 | Y138 | 环山线（大三线） | 信号灯 | 道口标柱和信号灯歪斜 | 重做基础及接线 | 2 | 座 |  |

- ★商务及服务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及中标单位认为需要的其他费用等。

（2）中标单位的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）中标单位报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.质量要求

（1）在服务期限内，因出现设备、材料或安装调试的质量故障，供应商应在24小时以内，免费予以排除、修复。若供应商在24小时内无法解决相关问题的，应在24小时内向采购人提供应急备用设备产品，确保采购人能够继续正常使用。如遇设备产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商应进行免费升级服务。同时，供应商应保证免费维修和更换零部件。

（2）须满足国家及行业环保和质量标准。

（3）货物及服务必须符合国家行现行标准；技术指标表和安全性能必须符合国家的相关要求和标准。

3.验收要求

采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件换货、返工外。

验收标准：产品名称、规格、数量符合采购清单要求，包装完好的全新产品。

4.付款条件

（1）安装调试完毕且验收合格，并经审计后15日内，采购人支付审计价的95%作为验收款；

（2）质保期满后15日内，一次性付清项目余款。

6.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后，整个项目在项目监理单位签发开工令之日起 90个日历日内完成。

（2）交付地点：六合区雄州街道。

采购包2-交通信号灯安装

一、项目概况

1.服务地点：南京市六合区雄州街道；

2.工期：90日历天；

3.服务周期：2年（自项目验收合格后次日起）；

4.★本次招标设最高限价101万元，超过最高限价的报价为无效报价。

二、项目背景

近年来，随着六合区城市快速发展、交通出行及社会防控压力明显增大。2015年，南京江北国家级新区正式成立，势必会急速推进六合区域的经济发展速度，同时也给城市管理（交通管控、治安维稳）提出更高的要求。

基于从支撑六合区快速发展定位、推动智能交通建设、从而促进六合区城市管理水平向前发展、提升公众出行服务质量、为国家级新区的经济建设保驾护航、提供科技及技术保障，为进一步完善公共配套设施，缓解交通拥堵、交通事故等问题，启动本项目建设工作。本项目为整包交钥匙工程，由施工方负责协调各个相关部门，建设方进行协助。

三、项目建设遵循标准

《中华人民共和国道路交通安全法》

《闪光警告信号灯》（GA/T743-2016）

《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2018）

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）

《城市综合交通体系规划标准》（GB/T51328-2018）

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）

《安全防范工程技术规范》（GB50348-2018）

《信息技术开放系统互连网络层安全协议》（GB/T17963-2000）

《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2022）

《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》（GB35114-2017）

《公共安全视频监控数字视音频编解码技术要求》（GB/T25724-2017）

《城市道路工程设计规范》（2016版）（CJJ37-2012）

《城市道路交叉口规划规范》(GB50647-2011)

《城市道路交通设施设计规范》（2019版）(GB50688-2011)

《城市道路交通管理设施设置规范》（DB3201/T256-2015）

《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038-2015）

《道路交通标志和标线第2部分：道路交通标志》（GB5768.2-2022）

《道路交通标志和标线第3部分：道路交通标线》（GB5768.3-2009）

《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）

- 四、项目清单及技术参数要求

| 序号 | 项目名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号控制机 | 1、具备区域联控和单点自控（单点优化、线控、无电缆线控、感应、多时段、黄闪、全红、关灯、手控）等多种工作方式。 | 9 | 台 | 信号灯监控 |
|  |  | 2、▲无缝接入六合区交警大队现有信号控制系统，实现信号参数管理、实时监控、移动特勤任务、组织管控、查询统计、路口属性及渠化管理、无电缆协调控制、线协调控制、行人协调控制、自适应控制等系统全部功能。（提供加盖投标人公章的承诺函） |  |  |  |
|  |  | 3、不少于32相位控制。 |  |  |  |
|  |  | 4、不少于54路灯控输出。 |  |  |  |
|  |  | 5、支持北斗对时功能；支持绿冲突，红绿同亮，绿、黄、红灯不亮故障检测功能；整机全模块化（插件单元）设计，系统的硬件配置可作弹性调整。 |  |  |  |
|  |  | 6、▲交通信号控制机应符合《道路交通信号控制机》GB25280-2016）的要求；交通信号机应符合《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》GB/T20999-2017）的要求。（提供有效期内检测报告扫描件并加盖厂商公章） |  |  |  |
| 2 | 信号控制机基础 | 1、人工开挖三类土方（＜2米，一侧弃土；基坑规格0.75m*0.75m*0.6m）。 | 9 | 座 | 信号灯监控 |
|  |  | 2、人工装运土方；采用碎石（规格：0.75m*0.75m*0.1m）回填；C25无筋混凝土进行浇灌和保养（15天，规格0.75m*0.75m*0.8m）。 |  |  |  |
| 3 | 信号灯杆件 | 1、立柱7.0米，直径180mm-240mm，壁厚5mm；横臂90mm-165mm，壁厚4mm。 | 34 | 套 | 信号灯监控 |
|  |  | 2、采用Q235B钢材，热度镀锌喷塑，颜色与道路沿线现状杆件颜色一致。 |  |  |  |
| 4 | 基础 | 1、开挖、混凝土、清运 | 34 | 座 | 信号灯监控 |
|  |  | 2、基础规格：1.2m*1.0m*1.0m C25混凝土；底层C25混凝土碎石垫层。 |  |  |  |
| 5 | 地笼 | 1、法兰：FL中400-300-t=4士0.35 | 34 | 个 | 信号灯监控 |
|  |  | 2、圆钢：YGΦ24*1125 |  |  |  |
| 6 | 接地 | 杆件接地、测试等 | 34 | 套 | 信号灯监控 |
| 7 | 满屏信号灯 | 1、面罩规格：φ400mm、面罩材质：玻璃、外壳材质：铝压铸、表面处理：黑色喷塑哑光、LED寿命：≥70000小时、工作温度:-40℃~+80℃ | 34 | 套 | 信号灯监控 |
|  |  | ▲2、成品符合GB14887《道路交通信号灯》等规范，包含灯具、帽檐、装饰边、背杆支架。（提供有效期内检测报告扫描件并加盖厂商公章）。 |  |  |  |
|  |  | 11、具备夜间降光功能:以交流220v电压为信号灯供电使其正常发光1min，然后以调幅或调相方式降低信号灯供电电源电压，在100-150V电压有效值范围内，信号灯应能正常工作，发光单元基准轴上的发光强度应不小于1500cd/m目不大于2500cd/㎡。 |  |  |  |
|  |  | 3、外壳防护等级:IP55。 |  |  |  |
| 8 | 倒计时 | ▲1、符合GA/T508-2014《道路交通信号倒计时显示器》（提供有效期内检测报告扫描件并加盖厂商公章）。 | 34 | 套 | 信号灯监控 |
|  |  | 2、520字高，控制型倒计时，通过通讯方式对信号相位时间进行检测及处理时进行倒计时的显示。 |  |  |  |
|  |  | 3、显示：数码显示倒计时器以标准7段码形式显示数字（0-9），其颜色应与相应道路交通信号灯灯色一致，数值为对应信号相位剩余时间，并按秒递减。 |  |  |  |
|  |  | 4、适用信号模式：定周期模式、多时段模式、联机模式、手动控制模式。 |  |  |  |
|  |  | 5、外观：倒计时器机箱内、外表面应光洁、平整，不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和毛刺等缺陷。箱体表面应有牢固的防锈、防腐蚀镀（涂）层。转动部件应活动灵活，紧固部件不松动。显示单元与倒计时器箱体应连接紧密，无松动。显示单元应密封，密封表面应平整。 |  |  |  |
|  |  | 6、结构性能：倒计时器的箱体设计应满足户外的使用条件，并便于安装、使用和维护。倒计时器机箱门应开启方便，开启角度应大于80°，机箱门关闭后不应有松动、变形。 |  |  |  |
| 9 | 控制电缆 | 1、RVV4*1.0mm²，包含材料穿管敷设、线缆接驳、标识标牌、通断测试等。 | 850 | 米 | 信号灯监控 |
| 10 | 控制电缆 | 1、RVVSP2*1.0mm²，包含材料穿管敷设、线缆接驳、标识标牌、通断测试等。 | 1380 | 米 | 信号灯监控 |
| 11 | 电力电缆 | 1、RVV2*2.5mm²，包含材料穿管敷设、线缆接驳、标识标牌、通断测试等。 | 1800 | 米 | 信号灯监控 |
| 12 | 供电开户 | 接电、电表箱 | 9 | 项 | 信号灯监控 |
| 13 | 钢绞线 | 不锈钢纲绞线含辅材 | 680 | 米 | 信号灯监控 |
| 14 | 人手井 | 规格500*500*500mm | 9 | 座 | 信号灯监控 |
| 15 | 违停球机 | 1、摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸,分辨率2688*1520@25fps,400万违停球机，内置40倍光学变焦镜头 | 6 | 台 | 信号灯监控 |
|  |  | ,最低照度：彩色：0.0005 Lux @ （F1.2，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON）；0 Lux with IR |  |  |  |
|  |  | 焦距：6-240mm； |  |  |  |
|  |  | ▲2、摄像机内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm；（提供具有CMA或CNAS标识的检验报告证明并加盖厂商公章） |  |  |  |
|  |  | 3、支持水平旋转范围:0°~360°,连续旋转；垂直旋转范围:-20°~90°； |  |  |  |
|  |  | 4、可通过IE浏览器将视频编码格式设置为H.265、H.264、MJPEG、smart265； |  |  |  |
|  |  | ▲5、支持同时输出5路视频码流；（提供具有CMA或CNAS标识的检验报告证明并加盖厂商公章） |  |  |  |
|  |  | ▲6、可对违停机动车的抓拍间隔进行设置，对触发违停检测规则的同一机动车，在设定的时间间隔内不会重复抓拍；（提供具有CMA或CNAS标识的检验报告证明并加盖厂商公章） |  |  |  |
|  |  | ▲7、具有道路状态检测功能，可显示道路的状态（畅通、缓慢、堵塞）。（提供具有CMA或CNAS标识的检验报告证明并加盖厂商公章） |  |  |  |
| 16 | 球机电源 | 36V5A | 6 | 个 | 信号灯监控 |
| 17 | 智能挂箱 | 1、室外防雨型挂壁抱杆箱（喷涂公安专用及有电危险标志）。 | 6 | 台 | 信号灯监控 |
|  |  | 2、外尺寸：不小于W500*H600*D250mm，1.2mm201不锈钢静电喷塑。 |  |  |  |
|  |  | 机箱配25A2P空开、5A1P空开3个、14位接线端子、24v供电电源模块、五孔插座模块、温控模块及风扇组件、门控开关及内置LED照明单元。 |  |  |  |
| 18 | 交换机 | 1.名称:工业级光纤交换机 | 6 | 台 | 信号灯监控 |
|  |  | 2.功能:4*100/1000M自适应电口,2*千兆光纤接口,单模单纤,≥20KM.光纤自愈环网、点对点、星型、总线级联方式 |  |  |  |
| 19 | 球机杆件 | 高度6.5米，横臂长3米含基础预埋件、开挖、混凝土浇筑 | 6 | 套 | 信号灯监控 |
| 20 | 主电缆 | 1、RVV3*2.5mm²，包含材料穿管敷设、线缆接驳、标识标牌、通断测试等。 | 600 | 米 | 信号灯监控 |
| 21 | 网线 | 1、室外超五类网线，包含材料穿管敷设、线缆接驳、标识标牌、FLUKE测试等，所有网线等线缆需要粘贴机打标签。 | 90 | 米 | 信号灯监控 |
| 22 | 违法抓拍提示牌 | 1、长方形指示标志，1.45m×1.81m，蓝色底，白边，黑字。 | 6 | 块 | 交通设施 |
|  |  | 2、铝板厚度：2.0mm |  |  |  |
|  |  | 字图膜和底膜应使用IV类反光膜，其技术参数应不低于国家标准。（含辅材、安装，以及必要的局部绿化修剪） |  |  |  |
| 23 | 严管路段标志牌 | 1、长方形指示标志，0.8m×0.6m，黄色底，黑字。 | 12 | 块 | 交通设施 |
|  |  | 2、铝板厚度：2.0mm |  |  |  |
|  |  | 字图膜和底膜应使用IV类反光膜，其技术参数应不低于国家标准。（含辅材、安装，以及必要的局部绿化修剪） |  |  |  |
| 24 | 公安专线传输 | 1、100M公安专网3年传输服务 | 15 | 项 |  |
|  |  | 2、物理隔离接入到六合公安平台 |  |  |  |
|  |  | 3、满足需要联网设备的接入要求 |  |  |  |

- 五、★商务及服务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及中标单位认为需要的其他费用等。

（2）中标单位的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）中标单位报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.质量要求

（1）在服务期限内，因出现设备、材料或安装调试的质量故障，供应商应在24小时以内，免费予以排除、修复。若供应商在24小时内无法解决相关问题的，应在24小时内向采购人提供应急备用设备产品，确保采购人能够继续正常使用。如遇设备产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商应进行免费升级服务。同时，供应商应保证免费维修和更换零部件。

（2）须满足国家及行业环保和质量标准。

（3）供应商应提供免费技术培训，培训场地由采购人提供。

（4）货物及服务必须符合国家行现行标准；产品规格参数和安全性能必须符合国家的相关要求和标准。

3.验收要求

3.1.设备到货验收

（1）设备到货验收由项目监理组织，采购人和中标单位派员参加。

（2）设备到货验收前，中标单位应提供材料设备清单、设备原厂证明、产品合格证、材料自检证明等资料。

3.2.竣工验收

（1）由建设单位组织相关部门进行验收。

4.售后服务要求

（1）在质保期内，因供应商原因出现设备、材料或安装调试的质量故障，供应商售后服务响应时间24小时以内，免费予以排除、修复。

（2）所有货物须满足国家及行业环保和质量标准。

（3）中标单位应提供免费技术培训，培训场地由采购方提供。

5.付款条件

（1）安装调试完毕且验收合格，并经审计后15日内，采购人支付审计价的95%作为验收款；

（2）质保期满后15日内，一次性付清项目余款。

6.交付时间及地点

（1）交付时间：90个日历日。

（2）交付地点：六合区雄州街道。

采购包3-雪亮工程视频监控补盲：

一、项目背景

根据省、市《关于开展新一代雪亮技防工程建设的指导意见》要求，结合南京市六合区新一代雪亮技防工程建设，进一步织密织严视频监控网络。项目建设主要目标是通过运用先进的视频影像技术，构建覆盖全区的网络互联互通、信息资源共享、标准规范统一、应用功能完备的综合视频防控管理体系，进一步提高南京市六合区社会治安防控及交通管理水平。拟采用以租代建模式，减少投入，采用市场化服务方式开展高清数字视频监控系统建设。

二、建设目标

实现全区重点部位视频抓拍设备全覆盖，“车留牌、人留影、轨迹刻画”以及重点人员、车辆“来能发现、动知轨迹、走明去向、全程掌握”的目标。具体包含监控前段点位建设，传输网络建设，监控中心存储建设，监控平台软件建设。

- 监控点位建设：完成视频抓拍监控点位设备集成，点位视频监控清晰，抓拍识别率、建模率符合南京市公安局相关规范，监控可接入公安现有视频监控平台。

- 传输网络建设：将前端视频图像通过光纤线路（物理隔离的EPON专线或点对点裸光纤专线，必须与互联网物理隔离，网络性能能满足实际的视频传输要求）接入公安视频专网。

3、存储建设：各供应商需提供集中存储设备用于本次项目，需接入六合公安分局平台集中存储池，存储时间按六合公安分局规定执行。

- 4、市场化建设模式：本次招标建设采用服务租赁方式，成交供应商根据采购人要求，负责前端监控设备、接电、电费、杆件、网络、存储等所有建设、维护涉及的费用。

- 5、系统兼容：成交供应商需提供前端枪机的SDK开发包和存储设备软件接口，完成公安分局图像综合管理平台与新建前端及存储设备的软件联调，实现对新建前端和存储设备的一体化控制管理。

三、遵循标准

本项目建设应遵循以下标准：

◇《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181）

◇《城市监控报警联网系统系列标准》（GA/T 669系列标准）

◇《安全防范监控数字视音频编解码技术要求》（GB/T 25724）

◇《中华人民共和国通信行业标准》（YD/T926）

◇《安全防范工程技术规范》（GB50348-2004）

◇《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2007）

◇《城市监控报警联网系统建设技术标准》（GA/T 669-2008）

◇《安防系统工程验收规范》（GA308－2001）

◇《视频安防监控系统技术要求》（GA/T 367-2001）

◇《公安信息通信网边界接入平台安全规范（试行）—视频接入部分》（公科信[2011]5号）

◇ 公安部《金盾工程总体设计方案》

◇ 公安部《地市级综合信息系统总体设计方案》

◇ 公安部《公安信息系统应用支撑平台总体方案设计 》

◇ 《南京市公安局“图像覆盖联网工程”建设规范》

◇《南京市公安局社会治安报警与监控系统建设规范（试行）》

四、建设内容清单

| 序号 | 产品类别 | 功能、性能、配置要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 800万全局相机+3.5米杆 | 包含800万全局相机，3.5米L型杆、网络、监控设备箱及箱内设备等所有设备以及电费、存储费用。 | 套 | 1 |
| 2 | 800万全结构双目相机+6米杆 | 包含800万全结构双目相机，6米L型杆、杆件基础、网络、12W补光灯、监控设备箱及箱内设备等所有设备以及电费、存储费用 | 套 | 19 |
| 3 | 400万全结构双目相机+借杆 | 包含400万全结构双目相机，网络、监控设备箱及箱内设备等所有设备以及电费、存储费用。借助附近杆件。安装高度为6米的增加12W补光灯。 | 套 | 4 |
| 4 | 400万全结构双目相机+借杆+横臂 | 包含400万全结构双目相机，网络、监控设备箱及箱内设备等所有设备以及电费、存储费用。借助附近杆件（提供支臂）。 | 套 | 26 |
| 5 | 400万全结构双目相机+3.5米杆件 | 包含400万全结构双目相机，3.5米L型杆、杆件基础、网络、监控设备箱及箱内设备等所有设备以及电费、存储费用 | 套 | 53 |
| 6 | 400万全结构双目相机+墙体挂壁 | 包含400万全结构双目相机，壁挂支架、网络、监控设备箱及箱内设备等所有设备以及电费、存储费用 | 套 | 1 |
| 7 | 400万全结构双目相机+6米杆 | 包含400万全结构双目相机，6米L型杆、杆件基础、网络、12W补光灯、监控设备箱及箱内设备等所有设备以及电费、存储费用 | 套 | 1 |

备注：

1、供应商所提供设备必须包含但不限于清单中明细，搭配软件及集中存储设备实现监控系统功能需求，供应商所提供主要设备参数性能必须高于或等于主要设备技术指标参数描述。

2、购买服务期间，要保证服务探头正常运转，视频及图片存储数据正常并符合南京市六合区公安局相关标准。

五、主要设备技术要求

| 序号 | 主要设备类别 | 技术指标参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 400万全结构双目相机 | - 1.传感器类型：通道1(细节)：1/1.8英寸CMOS通道2(全景)：1/2.8英寸CMOS； - 像素：通道1（细节）：400万；通道2（全景）：400万； - 最大分辨率：2688×1520； - 最低照度：通道1（细节）：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）通道2（全景）：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； - 2.最大补光距离：通道1（细节）：100m（视频监控距离）；15m（人脸检测距离）通道2（全景）：30m（视频监控距离）； - 补光灯：通道1（细节）：3颗（柔光双色灯）通道2（全景）：2颗（暖光灯）； - 3.镜头类型：通道1（细节）：机芯镜头通道2（全景）：定焦镜头； - 镜头焦距：通道1（细节）：8mm～32mm；通道2（全景）：3.6mm； - 镜头光圈：通道1（细节）：F1.6通道2（全景）：F1.0； - 视场角：通道1（细节）：水平：41°～15°；垂直：22°～9°；对角：48°～18°；通道2（全景）：水平：82°；垂直：44°；对角：96°； - 4.通用行为分析：物品遗留；物品搬移； - 智能说明：通道1（细节）：支持视频结构化、通用行为分析、人脸识别、人脸检测、道路监控、人数统计通道2（全景）：NA； - 5.深度智能：支持； - 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； - 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设:人脸， 单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； - 人脸识别：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持优选抓拍、识别优先2种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；支持添加5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置。 - 道路监控：支持非机动车逆行检测；支持机动车占道检测；支持卡口；支持交通拥堵；支持绘制4个车道；支持车道方向可设；支持车辆拥堵阈值可设；支持拥堵时间可设； - 视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图 机动车属性（车牌，车辆类型，车身颜色，车牌颜色，车标，车系/年款，其他属性：遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色）人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别）人脸属性（性别，年龄，表情，戴眼镜，戴口罩，胡子）。 - 6、▲可通过IE浏览器自定义旋转角度,可一键调节云台至设置的角度 （提供公安部有效检测报告） - 7、▲在IE浏览器下,具有交通拥堵、卡口、非机动车逆行、有车占道等设置选项（提供公安部有效检测报告） - 8、▲当检测区域出现非机动车逆行时,设备可进行检测并报警（提供公安部有效检测报告） |
| 2 | 800万全结构化双目相机 | - 1.传感器类型：1/1.2英寸CMOS+1/1.8英寸CMOS； - 像素：800万+400万； - 最大分辨率：通道1：3840×2160；通道2：2688×1520； - 最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； - 2.最大补光距离：120m（红外监控距离）80m（暖光监控距离）25m（人脸检测距离）；补光灯：8颗（柔光双色灯）； - 3.镜头类型：通道1：电动变焦 通道2：定焦； - 镜头焦距：通道1：10mm～50mm；通道2：3.6mm； - 镜头光圈：通道1：F1.6通道2：F1.0； - 视场角：通道1：水平：43°～12°；垂直：24°～7°；对角：49°～14°；通道2：水平：95°；垂直：51°；对角：116°； - 4.深度智能：支持； - 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；物品遗留； - 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情:性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子，支持人脸抠图区域可设:人脸， 单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； - 人脸识别：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情:性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕） ；支持人脸抠图区域可设:人脸，单寸照，自定义；支持优选抓拍、识别优先2种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；支持添加5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置；支持5万人脸底库的人脸比对；支持5万人脸底库的人脸比对； - 道路监控：支持非机动车逆行检测；支持机动车占道检测；支持卡口；支持交通拥堵；支持绘制4个车道；支持车道方向可设；支持车辆拥堵阈值可设；支持拥堵时间可设； - 视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图机动车属性（车牌，车辆类型，车身颜色，车牌颜色，车标，车系/年款，其他属性:遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色）人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别）人脸属性（性别，年龄，表情，戴眼镜，戴口罩，胡子）。 - 6、▲开启非人声过滤功能后,可过滤常见的键盘敲击声、脚步声、击掌声、虫鸣鸟叫,汽车启动声,火车启动声、飞机启动声、邮轮启动声等室内外音频噪声,可设置非人声噪声灵敏度为高、中、低3级（提供公安部有效检测报告） - 7、▲开启定向拾音模式后,可采集以样机为原点,半径≤20m,水平方向±45°视场角内,分贝高于80dB(A)的人声（提供公安部有效检测报告） - 8、▲开启全向拾音模式后,可采集以样机为中心,半径≤20m,分贝高于80dB(A)的人声（提供公安部有效检测报告） |
| 3 | 800万全局相机 | - 1、传感器类型：全景：1/1.2 英寸 CMOS；细节：1/1.2 英寸 CMOS； - 2、像素：全景：800 万；细节：800 万； - 3、最大分辨率：全景：3840×2160；细节：3840×2160； - 4、最低照度：全景：: 彩色：0.0005lux@F1.0 黑白： - 0.0001lux@F1.0 细节： 彩色：0.0005lux@F1.6 黑白： - 0.0001lux@F1.6 0Lux（柔光灯开启）； - 5、最大补光距离：全景：30m（白光）；细节：150m（柔光）； - 6、补光类型：全景：白光；细节：柔光； - 7、雨刷功能：雨刷； - 8、镜头焦距：全景：4mm；细节：12mm～60mm； - 9、镜头光圈：全景 F1.0 细节 F1.6； - 10、视场角：全景 水平：82.9° 垂直：50.2° 对角线： - 92.2° 细节 水平：42.8°~12.4° 垂直：24.0°~7.2° - 对角线：48.8°~14.3°； - 11、光学变倍：全景：NA； 细节：5 倍； - 12、全景云台：支持； - 13、定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫； - 14、智能分类：合智能； - 15、视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测； - 16、支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机 - 动车属性（车牌，车牌颜色 ，车辆类型，车身颜色，车标，车 - 系/年款，遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标 - 志）非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型， - 上衣颜色，帽子）人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色， - 下衣颜色，背包，帽子，性别，雨伞）人脸属性（性别，年龄， - 表情，戴眼镜，戴口罩，胡子）； - 17、周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏； - 支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动； - 支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持多种 - 规则触发后联动细节相机定位、跟踪； - 18、人脸识别：支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持优选； - 支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝 - 光；支持人脸属性提取，支持 6 种属性，8 种表情：性别，年 - 龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高 - 兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单 - 寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，质量优先三种抓拍策略；支 - 持添加 5 个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识 - 别相似度设置；支持 1 万人脸底库的人脸比对； - 19、智能说明：独立态：支持全景细节独立运行不同智能。全 - 景：支持视频结构化（机非人抓拍及全属性）、人脸识别，周 - 界防范，三智能三选一。细节：支持视频结构化（机非人抓拍 - 及全属性）、人脸识别，周界防范（不能自行联动跟踪），三 - 智能三选一。联动态：支持全景联动细节完成智能检测。全景 - 支持视频结构化联动细节人员抓拍及属性提取；全景支持周界 - 检测联动细节跟踪及目标抓拍属性提取。； - 20、防抖功能：电子防抖； - 21、透雾功能：电子透雾； - 22、▲设备应内置两个图像采集模块，且两个 CMOS 靶面尺寸应 - 均不小于 1/1.2 英寸。（提供公安部有效检测报告） - 23、▲全景、细节相机分辨率应均不小于 3840x216（提供公安 - 部有效检测报告） - 24、▲设备可输出全景画面和细节画面，所有摄像机可通过 IE - 浏览器设置云台转动位置（提供公安部有效检测报告） - 25、▲全景摄像机水平角度：0°~360°，连续旋转，垂直角度： - 0°~30°；细节摄像机水平角度：0°~340°，垂直角度：-10° - ~180°。（提供公安部有效检测报告） - 26、▲全景摄像机具有 4 个暖光灯，细节摄像机具备 6 个混光 - 灯，每个补光灯均包含红外补光模块和白光补光模块，设备支 - 持混合补光，可单独开启红外灯和白光灯（提供公安部有效检 - 测报告） - 27、▲设备支持智能行为分析(绊线入侵、区域入侵、进入/离 - 开区域、穿越围栏、快速移动、停车、徘徊)触发后，级联视频 - 结构化的功能，抓拍目标及上传属性（提供公安部有效检测报 - 告） |
| 4 | 12W补光灯 | 监控补光配灯 |
| 5 | 6米L型立杆 | 6米高圆柱高清视频监控灯杆，立杆直径140-190mm-高6000mm-厚4mm；横臂直径60mm-长3000mm-厚3mm，横臂支撑管直径48mm长1620mm-3mm厚；连接圆管直径121mm-长400mm-厚4mm；杆件热镀锌后喷塑处理；基础法兰直径450mm-厚14mm，所有加强筋厚10mm；基础规格为0.8m*0.8*1.0m C25混凝土，底层C15混凝土垫层 |
| 6 | 3.5米立杆 | 3.5米高圆柱高清视频监控灯杆，立杆直径114mm-高3500mm-厚3mm；横臂直径60mm长1000m-厚3mm；连接圆管直径102mm-长350mm-厚3mm；杆件热镀锌后喷塑处理；基础法兰直径300mm-厚10mm，所有加强筋厚8mm；基础规格为0.6m*0.6*0.8m C25混凝土，底层C15混凝土垫层 |
| 7 | 延长抱杆支架 | 国产优质/1米抱杆支架，用于借杆安装，根据实际需要定做。 |
| 8 | 监控设备箱 | 国产优质，尺寸大于350*450*200，内部含空开(2P>32A）、条形插座（>3位3眼通用）、防雷器等监控设备，需与立杆箱体安装位匹配，内有光缆固定位，也可抱杆安装，有PE点，含必要辅材。 |

备注：为保证视频监控质量，成交供应商提供服务期间，所使用的监控产品必须满足或优于以上技术参数要求。

六、平台对接及工期要求

1、所提供监控设备需与南京市六合区公安视频监控平台对接，满足多个使用部门图像报警及视频实战指挥功能。

2、合同履行期限要求：60日历天内投入使用，设备安装调试并经南京市公安局六合分局和街道相关部门验收合格后，进入正常服务阶段，租赁服务期三年，合同一年一签。

七、付款方式

最终按实际安装数量结算，经验收合格后按月支付租赁费用。租赁期满，经考核运行效果好，可优先续签服务协议。

八、报价要求

1、响应报价超过最高限价的按无效标处理。

2、报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于点位设备集成、网络传输、视频存储、设备联调、设备维护、电费、使用本项目中视频监控、人脸、车辆卡口图像及其他功能、技术人员、监测报告、设备安装、系统维护、验收、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

3、供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

4、报价中包含接电、绿化开挖、道路开完恢复等所有涉及的费用。

九、售后服务

1、供应商承诺成交后，合同签订前提供所投设备的原厂三年免费质保承诺书和授权函并加盖原厂公章。

2、在服务期限内，街道会不定期现场巡视，巡视中发现设备运行不正常的，扣除当月服务费。

3、在服务期限内，因供应商原因出现设备、材料或安装调试的质量故障，供应商售后服务响应时间24小时以内，免费予以排除、修复。若供应商在24小时内无法解决相关问题的，应在24小时内向采购人提供应急备用设备产品，确保采购人能够继续正常使用。如遇设备产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商应进行免费升级服务。同时，供应商应保证免费维修和更换零部件。

4、所有货物须满足国家及行业环保和质量标准。

6、供应商应提供免费技术培训，培训场地由采购人提供。

7、针对监控产生的故障，中标供应商需制定详细的运行维护服务保障方案，及时受理采购人故障报表、电话报修。故障级别定义及解决时间要求如下：

(1)故障级别Ⅰ级：属于重特大故障，其具体现象为系统崩溃。技术人员到场时间：接报30分钟以内到现场。提出解决方案：到现场后1小时内提交故障解决方案。

(2)故障级别Ⅱ级：属于严重问题，其具体现象为部分系统发生故障、或小面积瘫痪但不影像系统整体运行。技术人员到场时间：接报60分钟以内到现场。提出解决方案：到现场后1小时内提交故障解决方案。

(3)故障级别Ⅲ级：属于普通问题，其具体现象为前端监控点单个摄像机故障、前端监控点传输设备或线路故障。技术人员到场时间：接报4小时内到现场。提出解决方案：即时提交或到现场后1小时内提交解决方案。

十、点位明细表

| 序号 | 监控点位名称 | 经度 | 纬度 | 杆件 | 摄像头类型 | 数量（套） | 点位类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红光村郁家凹9号门前路口 | 118.933795 | 32.254772 | 自立杆，3.5米 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 2 | 红光社区化子街往北与兴隆果园交汇处 | 118.918196 | 32.254903 | 自立杆，3.5米 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 3 | 红光社区前王与王家凹交界口 | 118.935774 | 32.263202 | 借杆加横臂 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 4 | 红光社区王庄路口与青芦线交汇处 | 118.924222 | 32.26977 | 自立杆，3.5米 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 5 | 红光社区新庄出入口处 | 118.926121 | 32.275822 | 自立杆，3.5米 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 6 | 砂子沟大庙路叶家圩路口 | 118.862293 | 32.266685 | 自立杆，3.5米 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 7 | 砂子沟贾裴路与山头郑路口 | 118.892056 | 32.284293 | 借杆加横臂 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 8 | 砂子沟马玉线与郁庄路路口 | 118.871589 | 32.276248 | 自立杆，3.5米 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 9 | 砂子沟社区446乡道与前周交叉口 | 118.868477 | 32.26787 | 借杆加横臂 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 10 | 砂子沟社区马庄组路口 | 118.86248 | 32.28007 | 自立杆6米 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 11 | 砂子沟社区烧纸杨组委员会向东100处路口 | 118.869643 | 32.289115 | 自立杆，3.5米 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 12 | 台园曾庄与双丰路交界口 | 118.896107 | 32.265504 | 自立杆，3.5米 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 13 | 台园社区大雅路与南京龙源电机厂路口 | 118.882845 | 32.265466 | 借杆加横臂 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 14 | 台园社区丁庄出入口 | 118.902278 | 32.261194 | 自立杆，3.5米 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 15 | 台园社区独松徐牌匾处 | 118.918459 | 32.28233 | 自立杆，3.5米 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 16 | 台园社区老鹰窝出入口 | 118.917019 | 32.260858 | 自立杆，3.5米 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 17 | 台园社区前张与横瓜线交界口 | 118.910667 | 32.291157 | 自立杆，3.5米 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 18 | 沙子沟社区赵家嘴 | 118.864508 | 32.262889 | 借杆加横臂 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 19 | 台园社区高产路口 | 118.893089 | 32.260853 | 借杆加横臂 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 20 | 中心社区瓜埠东街与北街交汇处 | 118.880712 | 32.247499 | 自立杆，3.5米 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 21 | 中心社区九板桥饭店附近 | 118.893011 | 32.250172 | 自立杆，6米 | 800万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 22 | 中心社区小陈庄与s501交汇处 | 118.89971 | 32.243306 | 借杆加横臂 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 23 | 棠城西路与小北门路 | 118.836597 | 32.347278 | 借杆 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 24 | 东河街与沿河路交叉路口 | 118.832929 | 32.341172 | 自立杆，6米 | 800万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 25 | 陈吕路与雄州东路路口 | 118.879835 | 32.338874 | 自立杆，6米 | 800万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 26 | 山北小叶东边与横梁交界处 | 118.907329 | 32.32378 | 借杆加横臂 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 27 | 雄州东路往横梁高架 | 118.886143 | 32.337803 | 自立杆，6米 | 800万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 28 | 山北桥路北东西向 | 118.900309 | 32.337682 | 自立杆，6米 | 800万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 29 | Q山北村西吴山北东路 | 118.898543 | 32.334458 | 自立杆，6米 | 800万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 30 | 山北村小营南边进出口 | 118.887773 | 32.323223 | 自立杆，3.5米 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 31 | 山北村后卢南边进出口 | 118.890909 | 32.32027 | 自立杆，3.5米 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 32 | 山北村林家店南边进出口 | 118.897093 | 32.324482 | 自立杆，6米 | 800万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 33 | 山北村旁岩叶进出口 | 118.90252 | 32.324296 | 自立杆，6米 | 800万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 34 | 灵岩社区前王路口 | 118.873595 | 32.323496 | 自立杆，3.5米 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 35 | 灵岩社区后王进出口 | 118.874029 | 32.32812 | 自立杆，3.5米 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 36 | 灵岩社区王家坝南进出口 | 118.870347 | 32.313818 | 自立杆，3.5米 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 37 | 灵岩社区大营卢西进出口 | 118.874588 | 32.318269 | 自立杆，3.5米 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 38 | 灵岩社区大营卢东进出口 | 118.876273 | 32.315233 | 自立杆，3.5米 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 39 | 灵岩社区山许东进出口 | 118.878122 | 32.32357 | 自立杆，3.5米 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 40 | 徐家冲村内十字路口 | 118.85197 | 32.319143 | 借杆加横臂 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 41 | 泰山路面粉厂 | 118.848323 | 32.341998 | 借杆 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 42 | 雄州东路与棠景路北 | 118.836239 | 32.336702 | 借杆 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 43 | 山北旁岩叶南进出口 | 118.902141 | 32.323965 | 借杆加横臂 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 44 | 龙袁路三潘路路口 | 118.85091 | 32.303339 | 自立杆，6米 | 800万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 45 | 夏庄无名路路口 | 118.850203 | 32.298953 | 借杆 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 46 | 新河口村村口 | 118.861821 | 32.296885 | 自立杆，3.5米 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 47 | 双语小学后门 | 118.845098 | 32.348317 | 自立杆，6米 | 800万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 48 | 牛市巷与文昌街向北 | 118.833534 | 32.349352 | 借杆加横臂 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 49 | 仁和面粉厂宿舍向东人行道 | 118.846831 | 32.342181 | 借杆加横臂 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 50 | 滁河南侧复兴桥下向西（河埂） | 118.8244 | 32.345776 | 自立杆，3.5米 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 51 | 滁河南侧复兴桥下向东（河埂） | 118.824429 | 32.345763 | 自立杆，3.5米 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 52 | 改钱仓小区路口 | 118.895234 | 32.355507 | 借杆加横臂 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 53 | 骁营路与龙袁路南 | 118.849473 | 32.306628 | 自立杆，6米 | 800万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 54 | 钱仓葵园大门口进 | 118.889551 | 32.3493 | 自立杆，3.5米 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 55 | 红星路向桥任路口 | 118.869411 | 32.363437 | 自立杆，6米 | 800万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 56 | 徐宋东入口 | 118.868542 | 32.350492 | 自立杆，3.5米 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 57 | 走马岭90号旁 | 118.864934 | 32.35392 | 借杆加横臂 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 58 | 走马岭87号旁 | 118.865433 | 32.353574 | 借杆加横臂 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 59 | 走马岭永东泵站 | 118.86606 | 32.355114 | 墙体挂壁 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 60 | 滁河南侧龙津桥下河埂向西 | 118.836703 | 32.339998 | 自立杆，3.5米 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 61 | 滁河南侧龙津桥下河埂向东 | 118.83576 | 32.340384 | 自立杆，3.5米 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 62 | 环城南路与环城东路交叉口 | 118.841153 | 32.340739 | 借杆加横臂 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 63 | 景瑞熙棠府南区西门 | 118.837436 | 32.345279 | 自立杆，3.5米 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 路口 |
| 64 | 红光村林家岗89号门口广场 | 118.925237 | 32.279941 | 自立杆，3.5米 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 重点部位 |
| 65 | 瓜埠德丽兹饭店路边 | 118.888952 | 32.255194 | 自立杆，3.5米 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 重点部位 |
| 66 | 瓜埠老街菜场黄山南路上 | 118.886174 | 32.245913 | 借杆加横臂 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 重点部位 |
| 67 | 瓜埠老街牌坊处 | 118.882874 | 32.248609 | 自立杆，6米 | 800万像素全结构双目相机 | 1 | 重点部位 |
| 68 | 红光社区东张组 | 118.945089 | 32.279106 | 借杆加横臂 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 重点部位 |
| 69 | 康强路2号兰精公司大门附近路边 | 118.877091 | 32.283059 | 自立杆，6米 | 800万像素全结构双目相机 | 1 | 重点部位 |
| 70 | 双巷路表面处理中心4号门附近 | 118.855661 | 32.278376 | 自立杆，6米 | 800万像素全结构双目相机 | 1 | 重点部位 |
| 71 | 中心社区马家大塘与青芦线交汇处 | 118.908222 | 32.263548 | 自立杆，6米 | 800万像素全结构双目相机 | 1 | 重点部位 |
| 72 | 复兴桥下观滁路路段 | 118.821771 | 32.347559 | 自立杆，6米 | 800万像素全结构双目相机 | 1 | 重点部位 |
| 73 | 卓越蔚蓝时光大门 | 118.831355 | 32.356651 | 自立杆，3.5米 | 800万像素全局相机 | 1 | 重点部位 |
| 74 | 龙湖揽境大门 | 118.837447 | 32.355264 | 自立杆，3.5米 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 重点部位 |
| 75 | 秀林水苑西区西大门 | 118.849604 | 32.354154 | 借杆加横臂 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 重点部位 |
| 76 | 滁河南侧古棠桥下河埂向西 | 118.843632 | 32.337946 | 自立杆，6米 | 800万像素全结构双目相机 | 1 | 重点部位 |
| 77 | 景瑞熙棠府北区北门 | 118.837556 | 32.346801 | 自立杆，3.5米 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 重点部位 |
| 78 | 滁河南侧古棠桥下河埂向东 | 118.843642 | 32.337961 | 自立杆，6米 | 800万像素全结构双目相机 | 1 | 重点部位 |
| 79 | 龙津广场A区大门 | 118.8373 | 32.338657 | 借杆加横臂 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 重点部位 |
| 80 | 龙津广场C区大门 | 118.838046 | 32.337454 | 自立杆，3.5米 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 重点部位 |
| 81 | 博雅华庭南大门 | 118.841015 | 32.337304 | 借杆加横臂 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 重点部位 |
| 82 | 博雅华庭北大门 | 118.839003 | 32.33907 | 借杆加横臂 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 重点部位 |
| 83 | 理想城大门 | 118.840092 | 32.336153 | 自立杆，3.5米 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 重点部位 |
| 84 | 荣华府大门 | 118.839368 | 32.334173 | 借杆加横臂 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 重点部位 |
| 85 | 盛华府大门 | 118.83662 | 32.333348 | 借杆加横臂 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 重点部位 |
| 86 | 尊华府大门 | 118.833842 | 32.334775 | 自立杆，3.5米 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 重点部位 |
| 87 | 古棠悦府A区大门 | 118.839593 | 32.329795 | 借杆加横臂 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 重点部位 |
| 88 | 古棠悦府B区大门 | 118.837495 | 32.328706 | 自立杆，3.5米 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 重点部位 |
| 89 | 古棠悦府C区大门 | 118.83693 | 32.328925 | 借杆加横臂 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 重点部位 |
| 90 | 石林中心城西大门 | 118.827316 | 32.330083 | 自立杆，3.5米 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 重点部位 |
| 91 | 石林中心城东大门 | 118.828431 | 32.32904 | 自立杆，3.5米 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 重点部位 |
| 92 | 花语新苑西大门 | 118.823804 | 32.327389 | 自立杆，3.5米 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 重点部位 |
| 93 | 花语新苑东大门 | 118.824969 | 32.32558 | 自立杆，3.5米 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 重点部位 |
| 94 | 新都雅苑一期大门 | 118.822956 | 32.323516 | 自立杆，3.5米 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 重点部位 |
| 95 | 新都雅苑二期大门 | 118.823462 | 32.322822 | 自立杆，3.5米 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 重点部位 |
| 96 | 南门望府大门 | 118.823654 | 32.33939 | 自立杆，3.5米 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 重点部位 |
| 97 | 香塘府小区大门 | 118.829278 | 32.352753 | 自立杆，3.5米 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 重点部位 |
| 98 | 珑翠芳庭南大门 | 118.838288 | 32.362285 | 自立杆，3.5米 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 重点部位 |
| 99 | 珑翠芳庭东大门 | 118.840196 | 32.36195 | 自立杆，3.5米 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 重点部位 |
| 100 | 滨河新苑西区东大门 | 118.827838 | 32.358819 | 自立杆，3.5米 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 重点部位 |
| 101 | 滨河新苑东区西大门 | 118.829405 | 32.359759 | 自立杆，3.5米 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 重点部位 |
| 102 | 龙海骏景东南1门（靠近机场东路） | 118.857788 | 32.342752 | 自立杆，3.5米 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 重点部位 |
| 103 | 龙海骏景东南2门（中间门） | 118.856019 | 32.342336 | 自立杆，3.5米 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 重点部位 |
| 104 | 龙海骏景东南1门（靠近机场东路）出口 | 118.857717 | 32.342418 | 自立杆，3.5米 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 重点部位 |
| 105 | 龙池路公交站（往雄州方向站台后） | 118.826749 | 32.332046 | 自立杆，3.5米 | 400万像素全结构双目相机 | 1 | 重点部位 |

备注：最终以实际建成为准。

十一、质量保证

必须符合国家行现行标准；技术指标表和安全性能必须符合国家的相关要求和标准，且符合南京市公安局六合分局和街道相关要求。

十二、其他说明：

1、方案中的杆件、杆件基础参数是最低参数，成交供应商所提供主要设备参数性能必须等于或高于主要设备技术指标参数描述，成交供应商需根据施工现场情况，深化杆件、杆件基础，用深化后的图纸进行施工。

2、成交供应商全权负责施工安全、设备安全、维护安全，以及造成损害后的补偿、赔偿。

3、借杆是指在视频监控合适的安装位置有杆件或墙体，可供枪机安装，成交供应商单位根据借杆的情况，选择合适的支臂和高度。

4、因现场环境以及接电、接网及点位变化等客观原因不具备施工条件的，可少量调整点位位置。

十三、街道视频监控考核办法

| 序号 | 名称 | 采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 故障处理级别 | 针对监控产生的故障，中标供应商需制定详细的运行维护服务保障方案，及时受理采购人故障报表、电话报修。故障级别定义及解决时间要求如下： (1)故障级别Ⅰ级：属于重特大故障，其具体现象为系统崩溃。技术人员到场时间：接报30分钟以内到现场。提出解决方案：到现场后1小时内提交故障解决方案。 (2)故障级别Ⅱ级：属于严重问题，其具体现象为部分系统发生故障、或小面积瘫痪但不影像系统整体运行。技术人员到场时间：接报60分钟以内到现场。提出解决方案：到现场后1小时内提交故障解决方案。 (3)故障级别Ⅲ级：属于普通问题，其具体现象为前端监控点单个摄像机故障、前端监控点传输设备或线路故障。技术人员到场时间：接报4小时内到现场。提出解决方案：即时提交或到现场后1小时内提交解决方案。 |
| 2 | 考核要求 | 1、前端摄像机完好率：对系统中前端监控摄像机完好情况进行考核。前端摄像机完好的标准：摄像机在平台显示为在线，视频能实时显示无卡顿。前端摄像机完好率=(摄像机完好总数／摄像机维护总数)×100%。所有视频监控、电子警察、卡口、球机、测速等设备完好率连续三天低于98%高于96%或单个摄像头无故3天不在线，扣1000元，每超1日增扣1000元，以此类推；连续三天低于96%或单个摄像头无故4天不在线，扣2000元，每超1日增扣2000元，以此类推；无法达到采购目的的，采购人有权根据需求聘请其他人员开展维护，所产生的维护费从维护费中支付；连续10天完好率低于96%，采购人有权解除合同。 2、图像画面字符叠加标注：对系统前端监控摄像机字符叠加标注情况进行考核。 图像画面字符叠加标注标准：符合公安部GAT751-2008标准及省厅、市局相关规范要求，时钟标示准确(与市局授时服务器时钟误差不超过3秒)。字符标注准确率=(符合图像画面字符叠加标注标准的摄像机总数/摄像机入网总数)×100%。(保留到小数点后两位)考核方式：每月考核，每月20日通过平台检查一遍所有入网摄像机的图像画面字符叠加标注情况作为每月的考核依据每月字符标注准确率低于99.5%，扣1000元；低于99%扣2000元。 3、卡口数据考核：高速公路卡口每天连续无过车数据不超过4小时，其他道路卡口每天连续无过车辆、任意数据不超过8小时视为当天设备达标；每月内运行稳定天数不低于90%，视为本月该设备达标。卡口传输数据延时在1分钟内的比例不低于90%算当天上传及时，每个月内上传及时天数不低于90%，视为卡口上传及时达标。号牌号码识别准确率，准确率达到90%以上的视为达标。上述考核项每低于达标1%的，扣500元。 4、运维保障响应考核：每月根据日常及突发情况运维保障响应情况进行考核，主要根据第2故障响应要求统计故障维护响应及时情况。每月发生Ⅰ、Ⅱ级故障未按第2要求及时响应的，未及时响应1次扣1000分，Ⅰ、Ⅱ级故障响应时间每超2小时加扣2000元。 5、其他情况：采购人各类大型活动、重大案事件保障工作中不能正常调取图像(无图像、云台及镜头不能控制、图像不清晰、无存储等)的，每路图像每次扣500元，每月最多扣2000元。 6、连续2个月考核被扣5000元的，采购人有权终止合同并拒付当期维护费用，纳入视频图像维护黑名单。 |

- 第五章 合同草案条款及格式

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

采 购 人 ：

供 应 商 ： （成交供应商）

签订日期 ：

南京市工商行政管理局

南 京 市 财 政 局  监制

采购包1-交通隐患整改

项目编号：

项目名称：

政府采购计划号：

采购人：（以下简称甲方）                 供应商：（以下简称乙方）

南京市六合区人民政府雄州街道办事处

住所地：住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定， 甲

乙双方经协商签订本合同。

第一条 合同标的

乙方提供下列服务：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 项 |

服务内容详见乙方投标（响应）文件。

第二条 合同总价款

本合同项下总价款为（大写）人民币 。

本合同最终结算总价款按照招标文件约定执行。

本合同总价款包含以下内容：

（1）完成本服务项目发生的所有含税费用；

（2）支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；

（3）乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

（4）供应商认为需要的其他费用。

第三条 合同期限

合同签订后90个日历日内投入使用，服务期限1年（自项目验收合格后次日起）。

第四条 组成本合同的有关文件

下列关于      号的招标（采购）文件、投标（响应）文件， 以及与本次采购活动相关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）投标（响应）文件和报价表；

（2）服务一览表；

（3）交付一览表；

（4）技术规格响应表；

（5）投标（响应）承诺；

（6）服务承诺；

（7）中标（成交）通知书；

（8）甲乙双方商定的其它文件。

第五条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商

标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与招标（采购）文件规定的技术规格及所附的“技术规格

响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为

准。

第七条 交付和验收

1.交付时间：合同签订后90个日历日内投入使用，服务期限1年（自项目验收合格后次日起）。

2.验收标准：按行业通行标准和乙方投标（响应）文件的承诺（详见合同附件载明的标

准，并不低于国家相关标准）。

第八条 履约保证金

1.中标（成交）供应商应按以下第（1）方式向采购人缴纳履约保证金：

（1）无需缴纳履约保证金；

（2）投标保证金转为履约保证金；

（3）以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保

证金，金额为。

2.履约保证金的有效期至时止。

3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4.履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在有效期满后个工作日内无息退还给乙方。

第九条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由乙方开具发票，甲方按照本条第 3 款的约定支付。

3.付款条件：

合同款项的支付方式及进度安排：

（1）安装调试完毕且验收合格，并经审计后15日内，甲方支付审计价的95%作为验收款；

（2）整体质保期满后15日内，一次性付清经考核后的项目余款。

第十条 违约责任

1.甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，甲方向乙方偿付合同总价的 5%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的

5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5% 。

3.甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按中国人民银行同

期贷款基准利率上浮 20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时

退还的除外。

4.如乙方不能交付服务的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总

价 5%的违约金。

5.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的‰的滞纳金。如乙方逾期交

付达 10 天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

6.乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付

合同总款5%的违约金。

7.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方 2 次整改

仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按本条第 3 款处理，同

时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

8.乙方未按本合同的规定和服务承诺提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 5%向

甲方承担违约责任。

9.乙方在承担上述 4-7 款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解

除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方

该项或其他违约责任。

10.乙方响应属虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足投标（响应）文件要

求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向

甲方支付不少于合同总价 30%赔偿金。

第十一条 合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第 50 条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、

中止或终止。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或 拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还，并按规定接受相关部门

的处罚。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1.因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴

定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如

果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第 2 种方式解决争议。

3.仲裁期间本合同应继续履行。

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲

方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效，两个工作日内在财政部门指定的媒体上公告。

2.本合同一式三份，甲乙双方及南京市公共资源交易中心各执一份。

3.本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）： | 乙方（供应商）： |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 代表人： | 代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇采购文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

采购包2-交通信号灯安装

项目编号：

项目名称：

政府采购计划号：

采购人：（以下简称甲方）                 供应商：（以下简称乙方）

南京市六合区人民政府雄州街道办事处

住所地：住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定， 甲

乙双方经协商签订本合同。

第一条 合同标的

乙方提供下列服务：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 项 |

服务内容详见乙方投标（响应）文件。

第二条 合同总价款

本合同项下总价款为（大写）人民币 。

本合同最终结算总价款按照招标文件约定执行。

本合同总价款包含以下内容：

（1）完成本服务项目发生的所有含税费用；

（2）支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；

（3）乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

（4）供应商认为需要的其他费用。

第三条 合同期限

合同签订后90个日历日内投入使用，服务期限1年（自项目验收合格后次日起）。

第四条 组成本合同的有关文件

下列关于      号的招标（采购）文件、投标（响应）文件， 以及与本次采购活动相关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）投标（响应）文件和报价表；

（2）服务一览表；

（3）交付一览表；

（4）技术规格响应表；

（5）投标（响应）承诺；

（6）服务承诺；

（7）中标（成交）通知书；

（8）甲乙双方商定的其它文件。

第五条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商

标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与招标（采购）文件规定的技术规格及所附的“技术规格

响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为

准。

第七条 交付和验收

1.交付时间：合同签订后90个日历日内投入使用，服务期限1年（自项目验收合格后次日起）。

2.验收标准：按行业通行标准和乙方投标（响应）文件的承诺（详见合同附件载明的标

准，并不低于国家相关标准）。

第八条 履约保证金

1.中标（成交）供应商应按以下第（1）方式向采购人缴纳履约保证金：

（1）无需缴纳履约保证金；

（2）投标保证金转为履约保证金；

（3）以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保

证金，金额为。

2.履约保证金的有效期至时止。

3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4.履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在有效期满后个工作日内无息退还给乙方。

第九条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由乙方开具发票，甲方按照本条第 3 款的约定支付。

3.付款条件：

合同款项的支付方式及进度安排：

（1）安装调试完毕且验收合格，并经审计后15日内，甲方支付审计价的95%作为验收款；

（2）整体质保期满后15日内，一次性付清经考核后的项目余款。

第十条 违约责任

1.甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，甲方向乙方偿付合同总价的 5%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的

5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5% 。

3.甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按中国人民银行同

期贷款基准利率上浮 20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时

退还的除外。

4.如乙方不能交付服务的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总

价 5%的违约金。

5.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的‰的滞纳金。如乙方逾期交

付达 10 天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

6.乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付

合同总款5%的违约金。

7.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方 2 次整改

仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按本条第 3 款处理，同

时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

8.乙方未按本合同的规定和服务承诺提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 5%向

甲方承担违约责任。

9.乙方在承担上述 4-7 款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解

除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方

该项或其他违约责任。

10.乙方响应属虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足投标（响应）文件要

求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向

甲方支付不少于合同总价 30%赔偿金。

第十一条 合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第 50 条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、

中止或终止。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或 拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还，并按规定接受相关部门

的处罚。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1.因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴

定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如

果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第 2 种方式解决争议。

3.仲裁期间本合同应继续履行。

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲

方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效，两个工作日内在财政部门指定的媒体上公告。

2.本合同一式三份，甲乙双方及南京市公共资源交易中心各执一份。

3.本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）： | 乙方（供应商）： |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 代表人： | 代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇采购文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

采购包3-雪亮工程视频监控补盲

项目编号：

项目名称：

政府采购计划号：

采购人：（以下简称甲方）                 供应商：（以下简称乙方）

南京市六合区人民政府雄州街道办事处

住所地：住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定， 甲

乙双方经协商签订本合同。

第一条 合同标的

乙方提供下列服务：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 项 |

服务内容详见乙方投标（响应）文件。

第二条 合同总价款

本合同项下总价款为（大写）人民币 。

本合同最终结算总价款按照招标文件约定执行。

本合同总价款包含以下内容：

（1）完成本服务项目发生的所有含税费用；

（2）支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；

（3）乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

（4）供应商认为需要的其他费用。

第三条 合同期限

合同签订后60个日历日内投入使用，租赁服务期3年，合同一年一签。

第四条 组成本合同的有关文件

下列关于      号的招标（采购）文件、投标（响应）文件， 以及与本次采购活动相关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）投标（响应）文件和报价表；

（2）服务一览表；

（3）交付一览表；

（4）技术规格响应表；

（5）投标（响应）承诺；

（6）服务承诺；

（7）中标（成交）通知书；

（8）甲乙双方商定的其它文件。

第五条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商

标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与招标（采购）文件规定的技术规格及所附的“技术规格

响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为

准。

第七条 交付和验收

1.交付时间：合同签订后60个日历日内投入使用，租赁服务期3年，合同一年一签。

2.验收标准：按行业通行标准和乙方投标（响应）文件的承诺（详见合同附件载明的标

准，并不低于国家相关标准）。

第八条 履约保证金

1.中标（成交）供应商应按以下第（1）方式向采购人缴纳履约保证金：

（1）无需缴纳履约保证金；

（2）投标保证金转为履约保证金；

（3）以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保

证金，金额为。

2.履约保证金的有效期至时止。

3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4.履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在有效期满后个工作日内无息退还给乙方。

第九条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由乙方开具发票，甲方按照本条第 3 款的约定支付。

3.付款条件：

合同款项的支付方式及进度安排：

最终按实际安装数量结算，经验收合格后按月支付租赁费用。租赁期满，经考核运行效果好，可优先续签服务协议。

第十条 违约责任

1.甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，甲方向乙方偿付合同总价的 5%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的

5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5% 。

3.甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按中国人民银行同

期贷款基准利率上浮 20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时

退还的除外。

4.如乙方不能交付服务的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总

价 5%的违约金。

5.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的‰的滞纳金。如乙方逾期交

付达 10 天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

6.乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付

合同总款 5%的违约金。

7.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方 2 次整改

仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按本条第 3 款处理，同

时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

8.乙方未按本合同的规定和服务承诺提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 5%向

甲方承担违约责任。

9.乙方在承担上述 4-7 款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解

除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方

该项或其他违约责任。

10.乙方响应属虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足投标（响应）文件要

求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向

甲方支付不少于合同总价 30%赔偿金。

第十一条 合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第 50 条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、

中止或终止。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或 拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还，并按规定接受相关部门

的处罚。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1.因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴

定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如

果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第 2 种方式解决争议。

3.仲裁期间本合同应继续履行。

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲

方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效，两个工作日内在财政部门指定的媒体上公告。

2.本合同一式三份，甲乙双方及南京市公共资源交易中心各执一份。

3.本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）： | 乙方（供应商）： |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 代表人： | 代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇采购文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

- 第六章 响应文件格式

正本（副本）

交通隐患整改及雪亮工程视屏监控补盲(综治)

响应文件

项目编号：

供 应 商：	（单位公章） 联 系 人：

联系方式：

单位地址：

年	月	日

评分索引表

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

- 响应主要文件目录

- 请投标供应商编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

- 投标供应商资格要求

| 序号 | 资格和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明）； |  |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年的会计报表或经审计的财务报告或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一个月不需提供）； |  |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）； |  |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料复印件）； |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）； |  |  |
| 6 | 供 应 商 未 被 “ 信 用 中 国 ” 网 站 （www.creditchina.gov.cn）、或“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。提供网站截图加盖供应商公章。 |  |  |
| 7 | 提供网站下载的《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》加盖公章。 |  |  |

投标供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）：

签章： 日期：

说明：上述所列资格证明文件为必须提供内容，未提供或未提供有效材料的，将不能通过资格审查。

一、竞争性磋商申请及声明

致：南京市六合区人民政府雄州街道办事处

根据贵方	（项目名称）		（项目编号）磋商邀请，正式授权下述签字人		(姓名和职务)代表

（供应商名称），提交响应文件并参加磋商。 据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、项目名称：	            。

3、我们的首次报价：          元。

4、我方项目负责人为        ，合同履行期限为        。

5、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰 乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

6、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。

7、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、绝不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、我方正式通讯方式为：

地	址： 	 电	话： 	 传	真： 	 9、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

帐		号：

供应商授权代表姓名（签字）： 	  供应商名称（公章）： 	  日   期:          年    月   日

二、法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件

法定代表人授权委托书

致：南京市六合区人民政府雄州街道办事处

本授权书声明：注册于	（供应商住址）的

（供应商名称）法定代表人			（法定 代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的	（供应商代表姓名、 职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的		（项目名 称），	（项目编号）进行磋商报价，以本公司名义处理一切与之有关的 事务。

本授权书于	年	月	日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日	期：	年	月	日

委托代理人的身份证明文件的复印件：

三、不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系承诺

承诺函

致：南京市六合区人民政府雄州街道办事处

根据贵方	（项目名称）	（项目编 号）磋商邀请，我公司郑重承诺：在参加本次政府采购活动不存在与参加本项目的其他 供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系情形。本公司对上述承诺的真 实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺！

供应商名称：	（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日	期：	年	月	日

四、第一章竞争性磋商公告 申请人的资格要求规定的证明文件

一、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力：

1、如供应商是企业（包括合作企业）的，应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”（法人分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加，银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业的除外）；

2、如供应商是事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

3、如供应商是非企业专业服务机构的，应提供有效的执业许可证等证明文件；

4、如供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

5、如供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

（1）提供参加本次政府采购活动前一年的会计报表或经审计的财务报告或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一个月不需提供；

（2）参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

1、根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供与项目实施有关的相关设备购置或租赁票据或者相关服务人员用工合同，也可以提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函，并加盖公章）。

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

二、采购人根据项目的特殊要求规定的特定条件：具体详见第一章 竞争性磋商公告二、申请人的资格要求（三）本项目的特定资格要求。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明格式

致：南京市六合区人民政府雄州街道办事处

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：             。

主要专业技术能力有：             。

供应商名称（(盖章）：

日期：      年     月     日

无重大违法记录声明格式

致：南京市六合区人民政府雄州街道办事处

我单位	（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中	（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处 罚。）

声明人：（盖章）

日期：    年  月  日

五、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（网站在线打印）

20   年  月   日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括∶具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受 各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 |  |  |
|  | 供应商名称（盖章）∶ 法定代表人（签字）∶ 二O 年 月 日 |  |  |

注：1.本表仅供供应商参考，具体以系统打印结果为准。（须带二维码以便查验）。

六、成交标准要求提供的相关证明材料等

七、技术、服务方案

各 供应商根据对所投项目实际情况的理解以及对采购文件响应程度进行编制相应 方案，格式自拟。

八、表格格式

（一）报价一览表格式（首次报价）

项目名称：	项目编号：

| 磋商报价 | 大写：人民币 小写：¥ 元 |
| --- | --- |
| 合同履行期限 |  |
| 供应商是否属于小微型企业 | 填写“是”或“否” |
| 供应商是否属于监狱企业 | 填写“是”或“否” |
| 供应商是否属于残疾人福利性企业 | 填写“是”或“否” |

说明：在“供应商是否属于小和微型企业”栏后填写“是”或“否”,评审过程中，如果小、微型企业报价无法划分计算的，将不予认可。

供应商名称：	                                   （盖章）

（二）分项报价表

（根据第四章采购需求中服务清单格式，自主报价）

（三）商务条款偏离表格式

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文 件条目号 | 竞争性磋商文件要求的 商务条款 | 供应商响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应在上表中明确响应文件商务部分与采购文件要求的商务条款偏离情况，未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于商务条款等详细 描述和说明的替代。

供应商名称：	（盖章）

（四）技术条款偏离表格式

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文 件条目号 | 竞争性磋商文件要求的 技术、服务条款 | 供应商响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应在上表中明确响应文件与采购文件要求的技术或服务要求偏离情况，未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已 有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于技术或服务要求 等详细描述和说明的替代。

供应商名称：	（盖章）

（五）拟投入本项目人员情况一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 执业资格 | 专业 | 职称 | 担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | … |
| 3 |  |  |  |  |  |  | … |
| … |  |  |  |  |  |  | … |

说明：

1、如果行、列数不够，请自行增加。

2、请同时提供竞争性磋商文件规定的证明材料（如有）。

供应商名称：	（盖章）

（六）投标人类似业绩情况表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 金额 | 工作主要内容 | 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、如果行、列数不够，请自行增加。

2、请同时提供竞争性磋商文件规定的证明材料（如有）。

供应商名称：	（盖章）

- 附 件

附件一、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加          （单位名称）的        （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.       （标的名称） ，属于 其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为       （企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为    万元1，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日  期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

1.填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部　工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定。

2.授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

附件二、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为       （符合/不符合） 条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               单位的             项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日         期：

附件三、属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

附件四、节能产品认证文件（如有，须提供）

提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图或相关认证证明材料。

附件五、环境标志产品认证文件（如有，须提供）

提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图或相关认证证明材料。