招 标 文 件

项目名称：智慧公安-全域感知社会治理智能提档升级建设项目

（盐城市大丰区公安局）

2025年8月

总  目  录

招标公告………………………………………………2

投标人须知……………………………………………7

合同条款………………………………………………22

采购需求………………………………………………29

评标方法与评标标准…………………………………166

投标文件格式…………………………………………172

第一章 招标公告

项目概况

智慧公安-全域感知社会治理智能提档升级建设项目 的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年9月1日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320904-JZCG-G2025-0019

2.项目名称：智慧公安-全域感知社会治理智能提档升级建设项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：1421.08万元

5.最高限价：1421.08万元

6.采购需求（简介）：对全区洗浴场所、KTV、按摩店、酒吧舞厅等180余家重点场所684个前端点位布建全结构化相机；扩容500路人脸人体算法授权；扩容1410路车辆全属性解析算法授权；采购1套声纹鉴定工作站系统和1套多源数据处理模块以及配套设备，具体详见项目需求。

7.合同履行期限：自合同签订之日起100日历天全部安装完成并经采购人验收合格。

8.本项目不接受联合体参与招标。

9.质保期：不少于5年。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

1.2上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年9月1日9:00:00（北京时间）。

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市大丰公共资源交易中心在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名 称：盐城市大丰区公安局

地址：盐城市大丰区健康西路21号

联系人：胥先生

联系方式：18862035611

2.采购代理机构信息

名 称：盐城市大丰区公共资源交易中心

地 址：盐城市大丰区飞达东路100号（丰华国际大厦5楼）

联系方式：0515-83927232

3.项目联系方式

电　　 话：0515-83927232

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的条款，没有重大偏离或保留的投标。。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%，在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

采购人(以下简称甲方)：盐城市大丰区公安局

供应商(以下简称乙方)：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，甲乙双方就 智慧公安-全域感知社会治理智能提档升级建设项目 按照招标结果及中标通知书，经协商一致后签订本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________元（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳本项目合同价的10%给甲方，作为本项目的履约保证金，乙方如提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

6.2履约保证金的收取方式：银行转帐或电汇或保函或履约保函（保险），履约保证金的退还：项目验收合格后15日内无息退还。如未能按期交付验收合格的履约保证金不予退还。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期    年。自整体项目验收合格之日起计，质保期内的设备等其他损害货物均由乙方在甲方要求时间内整修完毕，保证道路、设备安全，由第三方人为因素造成的损坏，由乙方自行处理索赔事务，与甲方无关。

九、合同履行期限、交货方式及交货地点

9.1 合同履行期限：_________

9.2 交货方式：_________

9.3 交货地点：_________

十、货款支付

10.1 付款方式：合同签订后付30%预付款（合同签订并收到中标人发票后 10个工作日内），项目验收合格后付至合同价款的50%，验收合格满一年后付至审核价款的60%，验收合格满二年后付至审核价款的70%，验收合格满三年后付至审核价款的80%，验收合格满四年后付至审核价款的90%，验收合格满五年后付至审核价款的100%。

在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

10.3乙方付款时需提供合法有效的发票。

十一.税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到电话后须在 3 小时内响应， 24 小时内到达现场解决问题（如遇特殊情况不能在规定时间内解决的须向甲方提出书面申请，经甲方同意后方可延长维修时间，否则按合同价的万分一/天作为逾期违约处罚，违约金直接从结算价款中扣除），如果需要更换货物或配件，需保证所换货物或配件不低于原配置。如在上述规定时间内不能到位的，甲方有权自行维修或更换，因此产生的费用由乙方承担，甲方自行维修后的设备仍享有乙方的质保承诺。如设备、配套设施、管线等出现意外（包括自然灾害等）或任何人为等因素造成损坏的，乙方需先无条件维修复原，维修完成后再由乙方（甲方配合）向人为因素造成损坏的责任人追偿。

12.4 在质保期内，乙方应确保每月（以每月的23日统计数据为准，注：23日为节假日的，延后到下一个工作日）的监控在线率达  %及以上，未达到，每低1个百分点，扣除合同价款的万分之一，扣款每月进行累计。

12.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。检测费用由乙方负责。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方支付。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.3 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

甲方：                         乙方：

地址：                         地址：

法定代表人或授权代表：         法定代表人或授权代表：

联系电话：                     联系电话：

签订日期：      年  月  日

- 政府采购合同履约验收书（参考格式）

根据政府采购合同（编号：          ）的约定，我单位组织对（项目名称）项目中标（成交）供应商（公司名称）提供的货物（工程、服务）进行了履约验收，验收情况如下：

| 项目名称 |  | 项目地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 承接单位 |  |
| 合同时间 |  | 项目开始时间 |  |
| 项目结束时间 |  | 项目联系人 |  |
| 验收情况和验收意见 （可另附） |  |  |  |
| 验收小组（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 供应商确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 采购人确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |

第四章 采购需求

一、采购属性：货物类

二、采购标的所属行业：工业。本项目核心产品：工业级交换机8口千M。

三、采购需求

- 一、项目概况

1.1  设计编制依据

依据国家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料进行本设计，具体如下：

《全国主干公路交通安全防控体系三年规划》

《中华人民共和国道路交通安全法》2011年5月1日

《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GA/T 1202-2022）

《中华人民共和国公路法》2016年11月7日

《道路危险货物运输管理规定》交通运输部令2016年第36号

《道路运输车辆动态监督管理办法》交通运输部令2016年第55号

《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》

《公安交通集成指挥平台结构和功能》(GA/T1146)

《公安交通集成指挥平台通讯协议》(GA/T1049)

《公安交通指挥系统建设技术规范》(GA/T445)

《公安交通指挥系统工程建设通用程序和要求》(GA/T651)

《安全防范视频监控联网系统传输、交换、控制技术要求》(GB/T28181-2011)

《视频安防监控系统技术要求》(GA/T367-2001)

《道路交通信息监测记录设备设置规范》(GA/T1047)

《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》(GA/T497)

《道路通行状态信息发布规范》(GA/T994)

《公安车载应急通信系统技术规范》(GA/T528)

《道路交通违法管理信息代码》(GA408)

《公安交通管理信息系统安全防范体系建设规范》

《公安信息通信网边界接入平台安全规范》

《信息安全技术信息系统灾难恢复规范》

《全国公安交通管理信息系统安全备份建设指导意见》

《安全防范监控数字视音频编解码技术要求》(GB/T27524-2010)

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2011）

《城市道路交通规划设计规范》（GB50220-2005）

《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）；

《城市道路交通设施设计规范》（GB50688-2011）；

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB501168-92）

《低压配电装置及线路设计规范》（GB50054-2011）

《电器装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2002）

《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2002）

《安全防范工作工作技术》GB50348-2004

《智能运输系统通用术语》（GB/T20839-2007）

《智能运输系统数据字典要求》（GB/T20606-2006）

《智能运输系统体系结构服务》（GB/T20607-2006）

《机动车测速仪》（GB/T 21255-2007 ）

《机动车区间测速技术规范》（GA/T 959-2011）

《道路交通信息采集信息分类与编码》（GB/T20133-2006）

《道路交通信息采集事件信息集》（GB/T20134-2006）

《软件包质量要求和测试》（GB/T－17511）；

《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB 17859-1999）

《公安交通指挥系统建设技术规范》（GA/T445-2010）

《城市警用地理信息系统分类与代码》（GA/T491）

《城市警用地理信息系统图形符号》（GA/T492）

《城市警用地理信息系统建设规范》（GA/T493）

《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832-2014）

《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T833—2009）

《安全防范系统验收规范》GA308-2001

《安全防范系统通用图形符号》GA\T74-2000

《安全防范工程程序与要求》 GA\T74-1994

《安全防范工程费用预算编制办法》 GA\T70-2004

《城市监控报警联网系统通用技术要求》GA/T669-2006

《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》GA/T670-2006

《城市交通信号控制系统术语》（GA/T509-2004）

《公安交通指挥系统设计规范》（GA/T515-2011）

《警用电子地图坐标系与比例尺》（GA/T629-2006）

《城市警用地理信息空间数据质量》（GA/T628-2006）

《城市警用地理信息数据采集与更新规范》（GA/T627-2006）

《信息安全管理实用规则》（ISO/IEC17799）

《计算机软件开发规范》（GB8566-88）

《信息技术开放系统互连网络层安全协议》（GB/T17963）

《电子计算机机房设计规范》(GB50174-2007)

《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367）

《社会治安动态视频监控系统技术规范》（DB33/T502—2004）

《信息标准-计算机信息系统安全等》(GA216.1—1999)

《城市交通信号控制系统术语》（GA/T 509-2004）

《公安视频图像信息应用系统第1部分：通用技术要求》（GAT 1400.1-2017）

《公安视频图像信息应用系统第2部分：应用平台技术要求》（GAT 1400.2-2017）

《公安视频图像信息应用系统第3部分：数据库技术要求》（GAT 1400.3-2017）

《公安视频图像信息应用系统第4部分：接口协议要求》（GAT 1400.4-2017）

《公安视频图像分析系统第1部分通用技术要求》（GAT1399.1-2017）

《公安视频图像分析系统第2部分视频图像内容分析及描述技术要求》（GAT 1399.2-2017）

限于篇幅，此处列举部分依据，除上述规范以外，遵循国家现行的规范和标准要求。

1.2  设计编制依据

（1）江苏省住房和城乡建设厅《江苏省建设工程费用定额（2014年）》（苏建价【2014】299号）

（2）住房和城乡建设部办公厅《关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知》（建办标【2016】4号）

（3）江苏省住房和城乡建设厅《关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价【2016】154号）

（4）江苏省住房和城乡建设厅《关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价【2019】142号）

（5）财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企【2012】16号）

（6）财政部《基本建设项目建设成本规定》（财建【2016年】504号）

（7）建设单位下发的关于本工程的概算编制的意见。

2  项目建设目标、规模、内容、工程合理使用年限

2.1  建设目标

为全面提升社会治安防控能力，推动智慧城市建设，根据国家权威机构门智能化项目建设要求对相关设施设备进行能力提升。本项目涵盖全域感知社会治理（重点场所、重点部位）智能升级等内容，通过科技赋能，形成“智能泛在感知→数据融合分析→精准指挥调度→高效服务民生”的闭环体系，最终实现社会治安防控从被动响应向主动预防的根本性转变。

2.2  建设规模、内容

对全区洗浴场所、KTV、按摩店、酒吧舞厅等180余家重点场所684个前端点位布建全结构化相机；扩容500路人脸人体算法授权；扩容1410路车辆全属性解析算法授权；采购1套声纹鉴定工作站系统和1套多源数据处理模块以及配套设备。

2.3  工程满足期和工程合理使用年限

工程合理使用年限为5年。

二、需求分析

本项目涵盖全域感知社会治理（重点场所、重点部位）智能升级建设等内容，全域感知项目通过智能化设备布建、数据分析与快速响应机制，预期实现治安防控“全域覆盖、全程可控、全员受益，具体表现为：

- 破解警力资源瓶颈

基层普遍面临警力不足与技术手段落后的双重压力。智能感知设备（如高点监控、物联设备）与数据分析平台的应用，能替代人力完成基础巡查、异常预警等任务，释放有限警力聚焦核心案件。

- 动态风险感知与快速响应

整合视频监控、物联设备、移动终端等全域感知源，构建“人、车、物、事”全要素监测网络，实现重点区域人流密度、异常行为等风险的实时预警。

- ‌犯罪形态升级倒逼能力革新

新型网络犯罪、非接触式案件激增，传统手段难以有效应对。全域感知体系通过大数据分析、人工智能预判等技术，可实现对犯罪模式的动态识别和精准打击，提升主动防控能力。

综上所述，智慧公安-全域感知社会治理智能提档升级建设项目的建设是应对新时代安全威胁、实现社会治理从“经验决策”向“数据驱动”跃迁的战略选择，直接关系公共安全体系现代化进程与国家长治久安。

- 三、项目总体设计方案

1  设计思路

为实现“一个人在我区域内就全面感知”和未成年保护/预防犯罪的目标，对全区范围内的重点场所（洗浴、KTV、按摩、酒吧、歌舞、舞厅、党政机关、医院、学校、快递、寺庙、敬老院、景点、商超、宾馆、市场、广场、棋牌室、烟花爆竹仓库、台球室、菜市场）智慧技防提档升级，提升智能采集、智慧感知、预知预警的能力水平。

2  设计原则

- 共同参与原则。在区委区政府的统一领导、统一部署下，由区委政法委牵头，成立区安防建设领导小组。领导小组办公室（以下简称安防办）设在大丰分局，具体负责安防建设工作，各部门、各大块按职能分工，积极推进相关的建设任务、数据汇聚等工作。

（二）同步建设原则。各部门要各司其职，在建设各类项目时同步考虑配套建设AI警务应用前端、后台、应用；各部门对管辖内配套设施的安防建设必须遵循同步设计、同步建设、同步验收、同步使用；要同步考虑数据的汇聚整合和可持续运维。

（三）汇聚共享原则。实现数据上云，统一汇聚管理共享应用，将政府部门数据资源、监控资源价值最大化。按国家和省市有关规定，在满足安全性、实用性要求的情况下，经过相关部门的安全审批手续后，政府各职能部门可根据本部门、本系统业务需求，共享数据资源、图像资源。

（四）遵守标准原则。系统建设必须遵守国家有关标准与规范，自下而上，先内后外，坚持先进，兼容传统，实现系统互联、信息整合、资源共享，并具有良好的兼容性和可扩展性。建设项目中，涉及安防大数据的业务应当采用统一标准的音视频流媒体格式、网络接入方式，实现完全兼容汇聚。

（五）系统安全原则。加强警务应用系统安全防范体系建设，设备必须满足安全性和可靠性要求，设备选型不能选试验产品、非标产品、国外产品，要优先选用符合标准先进可靠的国产主流产品，以保证系统安全稳定可靠运行，系统的信息安全等级要求不低于国家权威机构信息系统安全等级防护三级标准要求。

（六）保障投资原则。在保障原有系统正常使用的前提下进行扩容、改建、升级或新建，充分利用原有系统，保护已有投资；区镇两级财政要足额保障，确保每年的AI警务应用研发、建设及维护资金落实到位；非政府投资建设安防设施的建设、管理和运行维护费用，按照“谁使用、谁负责”的原则，由责任主体或所有者承担；各部门应拓宽渠道、开源节流，引导鼓励社会资金投入AI警务应用建设项目。

3  全域感知

3.1  系统概述

为深入学习领会党的二十大会议精神，全面贯彻落实中央政法工作会议和省部级主要领导干部坚持底线思维着力防范化解重大风险专题研讨班上强调指出的“要加快推进立体化、信息化社会治安防控体系建设，保持对刑事犯罪的高压震慑态势，增强人民群众安全感”重要讲话精神，坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚持“三个一以贯之”，坚持稳中求进工作总基调，按照“科学规划、突出重点、分步实施、重点推荐”的方法步骤，聚焦社会发展过程中的新要求、新课题，以人民群众平安需求为出发点、以项目建设为抓手，完善顶层设计，盯牢防控短板，夯实基层基础。国家权威机构颁布《全国公安机关社会治安防控体系建设指南》，逐步建成一批标准化城市，进一步提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，实现社会治安防控领域更紧密、基础建设更牢固、信息引领更精准、运行机制更顺畅，全面提升防范应对各类风险挑战的能力，为社会长治久安、经济社会发展、人民安居乐业创造安全稳定的社会环境。

大丰区公安局认真贯彻落实全国公安机关社会治安防控体系标准化城市和示范城市创建活动。以现代社会治安防控体系为主线，以智慧警务、实战警务为引领，以大数据智能化建设应用为抓手，深入推进全区现代社会治安防控体系提档升级。为进一步提升全区重点场所建设感知前端的密度和质量，全面提升服务实战应用能力水平。

3.2  系统功能

智慧公安-全域感知社会治理智能提档升级建设项目的系统功能主要体现在三个方面：

一是犯罪防控能力提升，通过在重点交通节点、重点管控场所增设高清监控摄像头、智能人车抓拍设，实现全域可视化管控，能够实现全方位、无死角监控，及时发现和预警各类违法犯罪活动，有效威慑犯罪分子，从而降低全区的盗窃、抢劫、诈骗等案件的发生率；

二是主动防御能力跃升，依托全域感知网络（视频监控、物联设备、移动终端等），突破传统被动响应模式，实现对人流密度、异常行为、重点区域风险的秒级识别与预警；

三是国家安全防线强化，重点人员轨迹溯源、敏感区域智能布防等技术，显著提升反恐维稳与重大活动安保能力，筑牢国家政治安全屏障。

- 3.3  全域感知点位部署

| 序号 | 名称 | 经度 | 纬度 | 建设 类型 | 400W单镜头结构化 | 400W双镜头结构化1 | 400W双镜头结构化2 | 三镜头结构化 | 900W卡口 | 球机 | 枪球联动 | 全景枪球联动 | 270°全景 | 高空球机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 川东港大桥居委会二桥 | 120.647521 | 33.00391291 | 新建 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 | 川东港草堰成文桥（蒋坝桥） | 120.450325 | 32.92858921 | 新建 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 | 凤阳桥 | 120.4414415 | 33.47229642 | 新建 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 4 | 串场河新204国道大桥下 | 120.2928418 | 33.17795149 | 新建 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 5 | 通榆河白驹二桥 | 120.3137067 | 33.03939665 | 新建 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 6 | 66.蓝天浴室 | 120.3640223 | 33.17508241 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 60.金鑫御城 | 120.4486916 | 33.20450737 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 59.捌拾捌号温泉沐浴中心 | 120.4435015 | 33.19962821 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 69，茉莉水韵电梯口 | 120.4436463 | 33.201206 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 753，景辰美业SPA | 120.4420531 | 33.20080651 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 56.麦动文化娱乐中心 | 120.4420853 | 33.20160549 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 61.阳光假日沐浴城 | 120.4425895 | 33.19752071 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 68.许小卫spa | 120.4425252 | 33.19968881 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 63.忆语酒店足道门口 | 120.4512745 | 33.19821648 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 67.清风里门口 | 120.435133 | 33.19998507 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 62.御金园浴城 | 120.4321772 | 33.1988539 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 57新疆买买提羊肉烧烤（吾老三） | 120.442206 | 33.20803304 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 58热扎克餐饮店 | 120.4474497 | 33.21505028 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 64和田美玉烧烤店 | 120.4479727 | 33.2148169 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 291尚客优悦酒店 | 120.4517251 | 33.21070805 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 330刘梅香诊所 | 120.4545468 | 33.20489563 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 331银豪浴室 | 120.4549679 | 33.20332913 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 284新华医院 | 120.3658837 | 33.17377805 | 新建 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 24 | 289幸福广场 | 120.4364701 | 33.20321803 | 新建 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 25 | 290青少年活动中心 | 120.4304351 | 33.20766162 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 292大丰润康门诊部 | 120.4397947 | 33.19950926 | 新建 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 27 | 293美塾 | 120.4370213 | 33.19928482 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 920街坊东入口-内保 | 120.4517868 | 33.26805298 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 920街坊 西入口 | 120.4426834 | 33.26758427 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 荷兰花海威典广场1 | 120.4272875 | 33.26952862 | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 31 | 荷兰花海威典广场2 | 120.4269093 | 33.26854412 | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 32 | 天沐温泉酒店 | 120.4343042 | 33.25909322 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 天沐温泉宴会中心 | 120.4347119 | 33.25781926 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 全季酒店荷兰花海店 | 120.4332581 | 33.26609066 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 森灵欢乐世界 | 120.4224166 | 33.25614829 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 大龙岛 | 120.4250988 | 33.2518081 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 梅花湾入口 | 120.4265982 | 33.2279074 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 麋鹿园景区 | 120.8037892 | 32.99408928 | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 39 | 野鹿荡 | 120.8004311 | 33.05177368 | 新建 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 40 | 大丰港海洋世界科技馆 | 120.7184655 | 33.22494347 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 海洋剧场 | 120.7170224 | 33.22381262 | 新建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 海洋乐园 | 120.7166603 | 33.22375877 | 新建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 奥丰冰雪大世界 | 120.6939662 | 33.24148723 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 44 | 大丰港动物园 | 120.6945777 | 33.24768752 | 新建 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 知青农场 | 120.5960065 | 33.25159052 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 老馆知青农场 | 120.5961272 | 33.25247204 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 会展中心南口 | 120.4892626 | 33.20407872 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 48 | 会展中心北口 | 120.4890105 | 33.20590778 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 49 | 大丰剧院 | 120.4544878 | 33.20076835 | 新建 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 白驹狮子口会师门口-内保 | 120.2943814 | 33.0791274 | 新建 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 51 | 中华水浒园 南门 | 120.3007355 | 33.06619451 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 梦幻迷宫 | 120.3845975 | 32.97447248 | 新建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 53 | 恒北村部门口 | 120.482195 | 33.16110832 | 新建 |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |
| 54 | 恒北文创街 | 120.4761842 | 33.15913237 | 新建 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 55 | 场馆内部-内保 | 120.4955095 | 33.20497193 | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 56 | 东苑宾馆-内保 | 120.477359 | 33.21826361 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 东苑宾馆3号楼-内保 | 120.4760903 | 33.21846108 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 东苑宾馆5号楼-内保 | 120.4756397 | 33.21833542 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 77号，众港汇养生汤泉 | 120.5012793 | 33.21282146 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 211中国石油新区加油站 | 120.5137767 | 33.22090914 | 更换 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 212裕华加油站 | 120.5343211 | 33.20259636 | 更换 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 214万润达生活超市 | 120.5397432 | 33.20278376 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 215裕华党群服务中心 | 120.540686 | 33.20297453 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 216裕华苏果超市 | 120.5419144 | 33.20287017 | 新建 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 218玉池浴城 | 120.5423355 | 33.20217555 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 220丰华街道关爱之家 | 120.5428854 | 33.19735462 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 221晋丰加油站 | 120.5441031 | 33.17134438 | 更换 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 222王港加油站 | 120.6440985 | 33.20862325 | 更换 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 224城东社区卫生院 | 120.5378884 | 33.20567438 | 新建 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 228大丰区妇幼保健院 | 120.5197325 | 33.2097543 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 229人民医院西门 | 120.5137338 | 33.20931894 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 230财智国际公寓 | 120.5058172 | 33.21105027 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 73 | 231维也纳国际酒店 | 120.5010027 | 33.21229349 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 161清风源浴室 | 120.4267135 | 33.37622868 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 162黄四浴室 | 120.4008758 | 33.328806 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 163港湾浴城 | 120.4483308 | 33.31735115 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 164汉平浴室 | 120.4636999 | 33.31855139 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 165金缘浴室 | 120.475814 | 33.31882483 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 166双海浴室 | 120.5324999 | 33.32018979 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 147宏宾浴室 | 120.454858 | 33.24035995 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 148冠丰浴室 | 120.4532325 | 33.25151202 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 153新丰浴城 | 120.4545562 | 33.26527208 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 154华丰浴室 | 120.4526304 | 33.26581705 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 155新丰农贸市场 | 120.4521476 | 33.26747438 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 85 | 156新丰920街坊 | 120.4520658 | 33.26807653 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 86 | 157花海浴城 | 120.4540989 | 33.27395427 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 158隆盛浴室 | 120.3526443 | 33.26506239 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 159新泉浴室 | 120.3611067 | 33.25471728 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 160在水一方 | 120.2978294 | 33.22315856 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 167兴龙浴室 | 120.5064918 | 33.41585825 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 168三龙中心卫生院 西门 南门 | 120.5071221 | 33.4167549 | 新建 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 169春江沐浴会所 | 120.5046183 | 33.41792243 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 171龙强洗浴中心 | 120.4342532 | 33.40570346 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 172百姓浴室 | 120.4252759 | 33.41612803 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 173为民浴室 | 120.4520765 | 33.42299758 | 新建 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 174丰富浴室 | 120.4741082 | 33.44392414 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 176 福馨源休闲会所 | 120.5757693 | 33.45968008 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 177 宝龙休闲中心 | 120.5825566 | 33.46227353 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 178斗龙医院 | 120.5824506 | 33.46357023 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 181三龙镇政府 | 120.5277416 | 33.4366209 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 101 | 182星雨休闲沐浴中心 | 120.5118093 | 33.41993842 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 183丰富医院 | 120.4734336 | 33.44331985 | 新建 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 浦发银行门口 | 120.4435819 | 33.20070776 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 东方一号3 | 120.4794806 | 33.21041182 | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 105 | 万佳1 | 120.4815137 | 33.20963536 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 万佳2 | 120.4810309 | 33.20897558 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 万佳3 | 120.486437 | 33.20842605 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 108 | 万佳4 | 120.4858171 | 33.20825716 | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 109 | 吾悦广场1 | 120.4472137 | 33.21484159 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 吾悦广场2 | 120.4487801 | 33.21502111 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 吾悦广场3 | 120.4497993 | 33.2142761 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 112 | 吾悦广场4 | 120.4488552 | 33.21305983 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 113 | 吾悦广场5 | 120.4467845 | 33.21330668 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 吾悦广场6 | 120.4467416 | 33.2143479 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 明都广场1 | 120.4575992 | 33.19827933 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 明都广场2 | 120.4574329 | 33.1983085 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 明都广场3 | 120.4571164 | 33.19835564 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 明都广场4 | 120.456942 | 33.19846786 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 明都广场5 | 120.4579291 | 33.19959006 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 明都广场6 | 120.4580551 | 33.19945988 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 明都广场7 | 120.4581624 | 33.19921524 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 明都广场8 | 120.4580632 | 33.20040477 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 明都广场9 | 120.4580069 | 33.20051025 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 明都广场10 | 120.4575321 | 33.20059554 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 明都广场11 | 120.4570547 | 33.20044741 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 明都广场12 | 120.456132 | 33.20058656 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 永泰广场1 | 120.4567623 | 33.20103768 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 永泰广场2 | 120.4562071 | 33.20160774 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 永泰广场3 | 120.45647 | 33.20218229 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 永泰广场4 | 120.4579505 | 33.20216882 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 永泰广场5 | 120.4577547 | 33.20129578 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 132 | 永泰广场6 | 120.4570761 | 33.20316305 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 金都商贸城东门 | 120.4570279 | 33.20556217 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 新丰里1 | 120.4562473 | 33.2091596 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 新丰里2 | 120.4556385 | 33.2094087 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 新丰里3 | 120.4554695 | 33.21069683 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 137 | 新丰里4 | 120.4566309 | 33.21146655 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 新丰里5 | 120.4573122 | 33.21113443 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 139 | 新丰里6 | 120.4572988 | 33.2099832 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 步行街1 | 120.4591039 | 33.20072347 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 步行街2 | 120.4600507 | 33.20071449 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 步行街3 | 120.4604477 | 33.19927135 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 步行街4 | 120.4600105 | 33.19879779 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 步行街5 | 120.4601821 | 33.19818506 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 步行街6 | 120.4589269 | 33.19835339 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 步行街7 | 120.4587901 | 33.19897061 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 步行街8 | 120.4587284 | 33.19930502 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | 花都1 | 120.4726356 | 33.20836293 | 更换 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | 花都2 | 120.4724908 | 33.20939524 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 花都3 | 120.474084 | 33.20932567 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | 花都4 | 120.4751435 | 33.20955681 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | 花都5 | 120.4756075 | 33.20858286 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | 花都6 | 120.4759911 | 33.20893519 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 东方一号1 | 120.4784775 | 33.21036919 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 东方一号2 | 120.4787698 | 33.21189517 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | 大润发1 | 120.4590422 | 33.20569682 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | 大润发2 | 120.4601848 | 33.20683464 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 大润发3 | 120.4590797 | 33.20495174 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 中交美庐城1 | 120.4554695 | 33.19449066 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 中交美庐城2 | 120.4555205 | 33.19500914 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | 中交美庐城3 | 120.455499 | 33.19563087 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | 中交美庐城4 | 120.4556868 | 33.1961875 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | 中交美庐城5 | 120.4572612 | 33.19601019 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | 141.万盈久瑞燃气有限公司 | 120.5669756 | 33.05902168 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | 142.万盈体育公园 | 120.5695105 | 33.04905474 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 166 | 143.万盈敬老院 | 120.5748624 | 33.0474252 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | 145.万盈镇镇政府 | 120.582985 | 33.03413031 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 168 | 133.草庙镇镇政府 | 120.6661665 | 33.05727664 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 169 | 134.川港湾浴城 | 120.6707923 | 33.04885659 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | 136.草庙镇卫生院 | 120.6677333 | 33.04546536 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | 137.草庙麋鹿沐浴 | 120.7040308 | 33.0209337 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | 138.黄海医院 | 120.7054449 | 33.01777614 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | 139.川鹿浴室 | 120.7493009 | 33.01994831 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | 140.清水湾洗浴 | 120.772544 | 32.99433279 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | 125.大桥同德医院 | 120.6570139 | 32.91518146 | 新建 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | 126.大桥镇敬老院 | 120.6552575 | 32.91858689 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | 127.大桥镇残疾人综合服务中心 | 120.6351752 | 32.98769004 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 178 | 128.大桥花炮厂 | 120.6800873 | 32.99484074 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | 130.大桥卫生院 | 120.6315185 | 32.99432039 | 新建 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 112.南阳医院 | 120.533251 | 33.12687357 | 新建 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 181 | 114.南阳司法中心 | 120.5754195 | 33.12751229 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | 115.南阳镇镇政府 | 120.5737862 | 33.12868234 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 183 | 116.南阳阳晨湖公园北门 | 120.5738721 | 33.12839062 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | 117.通商老食品站门前 | 120.5876857 | 33.12932132 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | 147.南阳通商小学 | 120.5913305 | 33.13145951 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | 120.福春国浴城 | 120.5860269 | 33.12678852 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | 121.东海浴城 | 120.5910944 | 33.13048977 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | 122.悦尚洗浴中心 | 120.5939929 | 33.12867674 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | 123.鑫运浴城 | 120.5342201 | 33.12415541 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | 124.南阳浴城 | 120.5330574 | 33.12418837 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | 108.成越沐浴 | 120.4053497 | 33.11153681 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 192 | 109.西团便民服务站 | 120.4047153 | 33.12246516 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 193 | 110.西团天边湖公园西门 | 120.4052633 | 33.11691587 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 194 | 110.西团天边湖公园北门 | 120.4068469 | 33.1185684 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 195 | 110.西团天边湖公园南门 | 120.4079478 | 33.11560081 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | 111.西团敬老院 | 120.4158203 | 33.11559965 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | 98.小海温泉培训中心 | 120.5196062 | 33.03032425 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 198 | 99.小海市民广场 | 120.4803345 | 33.03439704 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 199 | 102.小海敬老院 | 120.4490569 | 33.07192741 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 103.大丰瑞鑫医院 | 120.4557824 | 33.07553533 | 新建 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 104.小海沐浴休闲中心 | 120.4740447 | 33.03861287 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | 92.草堰农贸市场 | 120.2990052 | 32.95265632 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 203 | 86.白驹敬老院 | 120.2946749 | 33.07707983 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 87.白驹新四军纪念馆 | 120.2945959 | 33.077473 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 205 | 87.白驹新四军纪念馆 | 120.2950392 | 33.07850771 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 206 | 87.白驹新四军纪念馆 | 120.2940264 | 33.07819929 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 207 | 89.向阳浴室 | 120.3109095 | 33.06684656 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 90.碧水蓝天休闲会所 | 120.3832967 | 33.01043029 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | 91.三合浴室 | 120.3853459 | 33.00356855 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 78.刘庄乡政府南 | 120.2977437 | 33.15416815 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 211 | 78.刘庄乡政府北 | 120.2974219 | 33.15703198 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 212 | 79.刘庄卫生院东侧 | 120.297038 | 33.13711306 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 213 | 80.刘庄实验小学东侧 | 120.3009601 | 33.13717864 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 214 | 79.刘庄卫生院西侧 | 120.2943586 | 33.13776354 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 215 | 83.刘庄敬老院 | 120.2925349 | 33.1262852 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | 187仁爱医院 | 120.4209535 | 33.194402 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | 190新三院 北2门 | 120.434496 | 33.19320342 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | 190新三院 北1门 | 120.4366431 | 33.19334819 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 192兴隆装饰城北3口 | 120.4379788 | 33.19572065 | 新建 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 220 | 192兴隆装饰城北2口 | 120.4389176 | 33.19579472 | 新建 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 221 | 192兴隆装饰城北1口 | 120.4400387 | 33.19586654 | 更换 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 222 | 192兴隆装饰城南口 | 120.440374 | 33.19374099 | 新建 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 223 | 193爱电竞酒店 | 120.4444858 | 33.18859748 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 194RC智慧酒店 | 120.4447487 | 33.18390824 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | 198江苏济晟再生资源利用有限公司 | 120.4273787 | 33.1701814 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 226 | 199华润燃气站东1-2门 | 120.4253483 | 33.15454709 | 新建 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | 199华润燃气北门 | 120.4240769 | 33.15520728 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | 200泽瑞会议中心 | 120.398891 | 33.17106374 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 201大丰区南翔实验小学足球训练基地 | 120.3951681 | 33.17032285 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | 202常盐工业园区管委会 | 120.3882051 | 33.1758502 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | 203常盐工业园区生产区 | 120.386636 | 33.17667523 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | 204开发区管委会 | 120.396772 | 33.17913569 | 新建 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 233 | 206大丰交通控股能源 | 120.4061303 | 33.18157026 | 新建 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 234 | 207权健足球俱乐部大丰训练基地 | 120.3931215 | 33.18140639 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | 209斗龙港湾浴城 | 120.4028164 | 33.20719932 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | 72号，御锦轩汗蒸馆 | 120.441395 | 33.18355261 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | 74号，水晶宫汤泉会所 | 120.4212709 | 33.1945115 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | 76号，（原中庆堂）鳄咖台球足浴 | 120.4021307 | 33.20883082 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | 75号，美龙洗浴 | 120.4418059 | 33.18945072 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | 277星星乐园 | 120.4695001 | 33.15986662 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | 281大丰市争艳花炮仓库 | 120.4618236 | 33.14531294 | 新建 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 242 | 282祥荣超市 | 120.4603404 | 33.18180597 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | 265银杏湖饭店 | 120.4481082 | 33.18971644 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 244 | 266银杏湖公园北 | 120.4472821 | 33.18947963 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | 266银杏湖公园西 | 120.4451752 | 33.18763115 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | 267大丰市飞轮液化气经营有限公司 | 120.4466732 | 33.18218984 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 | 266银杏湖公园东 | 120.4490563 | 33.18703406 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | 268大中街道便民服务中心 | 120.4521596 | 33.18528316 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | 273大中街道泰西党群服务中心 | 120.4706186 | 33.17875967 | 新建 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 250 | 274大中街道敬老院 | 120.4780188 | 33.17927824 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 | 275友义医院室内 | 120.4808432 | 33.17747781 | 新建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 | 275友义医院北进口 | 120.4809183 | 33.17766863 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 253 | 275友义医院南室内 | 120.48076 | 33.17655064 | 新建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 | 275友义医院南入口 | 120.4807064 | 33.17631042 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 255 | 232天力小区5号楼三单元电梯口 | 120.4643597 | 33.19669812 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 | 236鑫宇电竞酒店 | 120.4501748 | 33.1956376 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | 237吾空台球 | 120.4513805 | 33.19579359 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 | 239逸酷电竞酒店 | 120.4520309 | 33.19473307 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 | 242大刘社区服务中心 | 120.447152 | 33.19334371 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 | 243缘一家 花草坊 | 120.4493138 | 33.19330555 | 新建 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 261 | 245誉鼎寄售 | 120.4486688 | 33.19391719 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 | 247润生大药房 | 120.4485454 | 33.19493956 | 新建 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 263 | 248科委宿舍2号楼东侧 | 120.4553689 | 33.19295652 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | 250福兰特健身电梯口南侧 | 120.4545535 | 33.19315292 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 | 251中央名府东门 | 120.4546675 | 33.19139317 | 新建 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 266 | 254 8+1酒馆 | 120.4531387 | 33.19038198 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 | 256中央名府西门 | 120.4523836 | 33.19187239 | 新建 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 268 | 259图迪烤肉店 | 120.4539755 | 33.19355245 | 新建 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 269 | 260简一商务酒店 | 120.4570815 | 33.1936658 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 | 261悦景豪影院酒店 | 120.4577722 | 33.19377466 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 | 46号，南湖湾浴室 | 120.4603043 | 33.17987875 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 | 44号，吉祥浴室 | 120.4637588 | 33.19074443 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | 54号，美华浴室（新增） | 120.4667086 | 33.1931654 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 | 49号，汇隆汤泉 | 120.460841 | 33.19650643 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 | 48号，碧水蓝天浴室 | 120.4600552 | 33.1960111 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 | 47号，澜域足道（新增） | 120.4525211 | 33.19657735 | 新建 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 | 50号，清沁池浴室 | 120.4544262 | 33.19382705 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 | 53号，臻品足韵 | 120.4537052 | 33.19343968 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 279 | 52号，泰禾馨 | 120.4527797 | 33.19345564 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | 40号，汤之源 | 120.4514668 | 33.19338109 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 281 | 41号，碧海蓝天浴室 | 120.4462484 | 33.19326304 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 | 43号，深浅汇 | 120.4483569 | 33.19594976 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 | 42号，林之芳足疗店 | 120.4515151 | 33.19531916 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 | 55号，香格里拉沐浴会所 | 120.4537922 | 33.18351162 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 285 | 51号，漫象商务服务中心 | 120.4564711 | 33.1936656 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 | 294体育馆1 | 120.4944286 | 33.20342339 | 新建 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 287 | 体育馆2 | 120.49375 | 33.20426275 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 288 | 体育馆3 | 120.4936776 | 33.20527266 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 289 | 体育馆4 | 120.4949087 | 33.20643517 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 290 | 体育馆5 | 120.4967661 | 33.20574395 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 291 | 体育馆6 | 120.4968841 | 33.20408433 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 292 | 体育馆7 | 120.4954411 | 33.20367026 | 新建 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 293 | 体育馆8 | 120.4955766 | 33.20361976 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 294 | 296档案馆 | 120.4945922 | 33.20278376 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 295 | 297图书馆 | 120.4913735 | 33.20376676 | 新建 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 296 | 298市民服务中心 | 120.4905421 | 33.20809587 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 297 | 市民服务中心2 | 120.4913521 | 33.21053076 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 298 | 市民服务中心 | 120.4927924 | 33.20972512 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 299 | 299城东农贸市场 | 120.4947773 | 33.21630017 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 300花都假日酒店 | 120.4734537 | 33.20845269 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 301AG电竞酒店 | 120.4794538 | 33.2111434 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 康平路买买提羊肉烧烤 | 120.4661366 | 33.20042721 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 305新疆楼兰特色烧烤 | 120.4567757 | 33.20205212 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | 306金牛电竞 | 120.4582737 | 33.20321467 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 | 311超神网咖 | 120.4556787 | 33.21336502 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 | 314MT电竞宾馆 | 120.4550055 | 33.19956425 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 307 | 319永泰一号公寓 | 120.4565477 | 33.20122171 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 308 | 320火星电竞 | 120.456824 | 33.20107583 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | 323人防宾馆 AD电竞酒店 | 120.4585044 | 33.20210822 | 新建 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 324钓鱼岛会议中心宾馆 | 120.4590623 | 33.20205436 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311 | 325凯旋假日酒店 | 120.4597329 | 33.20077845 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | 326太平洋网咖 | 120.4588008 | 33.2004721 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 | 327新天地网咖 | 120.4596524 | 33.19991662 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 | 328明星国际家居广场 | 120.4682368 | 33.2211885 | 新建 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 315 | 2号（砖石钱柜）KTV | 120.4597886 | 33.19789792 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 | 33号（凤凰台KTV） | 120.4576975 | 33.19974458 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 317 | 环球KTV | 120.4571431 | 33.20133799 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 318 | 31号（金碧辉煌KTV） | 120.45731 | 33.20084718 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 | 永泰商圈东入口 | 120.4580633 | 33.20223723 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 | 18号，（万紫千红）纯KTV | 120.4583324 | 33.20226477 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 321 | 6号（红泥沐浴） | 120.4569599 | 33.20360282 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 | 35号（蝶恋花歌舞厅） | 120.4582905 | 33.20358568 | 新建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 323 | 永泰商圈北门 | 120.4569316 | 33.20443707 | 新建 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 324 | 5号（好兄弟足道） | 120.4564324 | 33.2043552 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 | 8号聚浪源大酒店 | 120.4560342 | 33.20482529 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 326 | 金都贸易城商圈-北门 | 120.4570673 | 33.20667563 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 327 | 37号（肆玺足浴） | 120.4567548 | 33.2102262 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | 22号（梵泰足浴） | 120.4561951 | 33.20991657 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 329 | 27号（阿波罗传奇足浴） | 120.4560794 | 33.2102841 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 30号（AG-KTV） | 120.4561063 | 33.21057122 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 331 | 新丰里商圈 | 120.4554417 | 33.21077606 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 332 | 26号（罗玛皇宫沐浴） | 120.4582026 | 33.20921695 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 333 | 13号（指上人间足浴店） | 120.4570958 | 33.2185658 | 新建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 334 | 17号（99会所KTV） | 120.4666629 | 33.22121702 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 11号（云漫养生会所） | 120.4963247 | 33.20735251 | 新建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 336 | 38号（港东湾足浴）新增 | 120.4933838 | 33.2102502 | 新建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | 东方1号商圈，悦荟公寓楼3号楼西电梯口 | 120.4789882 | 33.21184532 | 新建 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 338 | 34号（听心海） | 120.478789 | 33.21135587 | 新建 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 339 | 19号（云鼎水汇足浴店） | 120.4794998 | 33.21122333 | 新建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 340 | 32号（东方会KTV） | 120.4793921 | 33.21159978 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 341 | 东方1号商圈，悦荟公寓楼电梯入口 | 120.4795375 | 33.21186033 | 新建 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 342 | 23号（后来KTV） | 120.4760538 | 33.20887237 | 新建 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 343 | 21号（潮玩酒吧） | 120.475623 | 33.20896986 | 新建 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 344 | 14号（浪漫花都KTV） | 120.4754494 | 33.20844459 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 16号（花都水汇） | 120.4741934 | 33.20874167 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 346 | 20号（碧浪浴室） | 120.4672029 | 33.20343926 | 新建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 347 | 7号（建丰浴室） | 120.4638978 | 33.20153798 | 新建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 348 | 1号（金丰浴城） | 120.4601513 | 33.20426512 | 新建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 349 | 15号（云沐轩足道） | 120.4659645 | 33.20537385 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 350 | 3号（健康浴室） | 120.4665352 | 33.20501646 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 | 28号（新东浴城） | 120.4652636 | 33.21756284 | 新建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 352 | 9号，翼龙浴室 | 120.4721126 | 33.20713924 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 | 29号，星河沐浴 | 120.4971651 | 33.20552496 | 新建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 | 4号，丰中名邸浴城 | 120.4670093 | 33.20136639 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 355 | 影视巷浴城 | 120.455191 | 33.1869289 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 356 | 大丰区大中街道幼儿园（西侧） | 120.4778123 | 33.17804129 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 357 | 大丰区刘庄实验学校（东侧） | 120.3008401 | 33.13712895 | 新建 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 358 | 大丰区刘庄实验学校（西侧） | 120.2977502 | 33.13688638 | 新建 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 359 | 大丰区刘庄镇第二幼儿园（北侧） | 120.2611327 | 33.1699771 | 新建 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 360 | 大丰区刘庄镇第二幼儿园（南侧） | 120.26124 | 33.16827077 | 新建 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 361 | 大丰区万盈镇沈灶初级中学（西侧） | 120.5072737 | 32.95286399 | 新建 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 362 | 盐城市大丰区小海镇中心幼儿园（西侧） | 120.4715467 | 33.031693 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 363 | 大丰区南团中心幼儿园（西侧） | 120.4467738 | 33.07207006 | 新建 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 364 | 大丰区南团中心幼儿园（东侧） | 120.4498959 | 33.07320287 | 新建 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 365 | 大丰区大中街道第二中心幼儿园（门口） | 120.3662109 | 33.17297656 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 366 | 大丰区大中街道新团初级中学（东侧） | 120.3625631 | 33.17836456 | 新建 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 367 | 大丰区大中街道新团初级中学（西侧） | 120.3617773 | 33.17807047 | 新建 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 368 | 大丰区大中街道中心幼儿园阳光分园（南侧） | 120.4361254 | 33.19737258 | 新建 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 369 | 大丰区实验幼儿园南门（东侧） | 120.4306698 | 33.20765153 | 新建 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 370 | 实验初级中学常新路分校西门（北侧） | 120.4375792 | 33.216179 | 新建 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 371 | 大丰高级中学北门（西侧） | 120.4251981 | 33.20720269 | 新建 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 372 | 大丰丰华街道裕华幼儿园（西侧） | 120.5438161 | 33.20607161 | 新建 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 373 | 大丰丰华街道裕华幼儿园（东侧） | 120.5449319 | 33.20616138 | 新建 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 374 | 江苏大丰中等职业学校（西侧） | 120.6782484 | 33.238867 | 新建 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 375 | 大丰外国语学校（东侧） | 120.5341816 | 33.20960843 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 376 | 大丰区丰外幼儿园有限公司北门（西侧） | 120.5277443 | 33.21205001 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 | 大丰区新丰中学东门（北侧） | 120.4921031 | 33.21980516 | 新建 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 378 | 大丰区新丰中学南门（西侧） | 120.488112 | 33.21601743 | 新建 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 379 | 大丰区城东实验幼儿园（北侧） | 120.4878974 | 33.21576611 | 新建 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 380 | 大丰区大中街道幼儿园东（东侧） | 120.4808378 | 33.17811313 | 新建 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 381 | 大丰区大中街道幼儿园东（西侧） | 120.4824796 | 33.17645324 | 新建 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 382 | 大丰区同心医院 | 120.426119 | 32.959369 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 383 | 盐城大丰新龙医院 | 120.363649 | 33.254221 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 384 | 盐城大丰新华医院 | 120.371101 | 33.17263 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 385 | 盐城·大丰爱民医院 | 120.264858 | 33.168607 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 386 | 大丰长江医院 | 120.393321 | 33.001344 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 387 | 新金墩医院 | 120.472978 | 33.317364 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 388 | 大丰区开发区新城社区 | 120.4443489 | 33.18749127 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 389 | 盐城市大丰区新丰镇长坍村支河村卫生室 | 120.3935294 | 33.37636395 | 新建 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 390 | 332锦江都城酒店 | 120.4436275 | 33.1992938 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 391 | 333三水酒店 | 120.4437107 | 33.19826698 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 392 | 287新词酒店—亚朵酒店 | 120.4417795 | 33.20059554 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 393 | 288五洲大酒店 | 120.4350096 | 33.20315183 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 394 | 北苑宾馆 | 120.4408675 | 33.26488633 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 395 | 半岛酒店入口 | 120.7155955 | 33.25430906 | 新建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 396 | 半岛温泉酒店大堂 | 120.715574 | 33.25249671 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 397 | 半岛温泉人员通道 | 120.7164216 | 33.25309784 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 398 | 217瑞宁宾馆 | 120.5453476 | 33.20325282 | 新建 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 399 | 219卫东旅社 | 120.5420271 | 33.20031275 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | 223镇北旅馆 | 120.5416462 | 33.2059594 | 新建 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401 | 107.成越大酒店 | 120.4051885 | 33.11320712 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 402 | 93.翔鸿大酒店门口 | 120.2983864 | 32.95162941 | 新建 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 403 | 94.天天红宾馆门前 | 120.2981132 | 32.95060868 | 新建 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 404 | 184维也纳3好酒店 | 120.40988 | 33.18924956 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 405 | 186锦江之星风尚酒店 | 120.4200536 | 33.19409675 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 406 | 191星程酒店 | 120.4366162 | 33.19544009 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 407 | 195汉庭优佳 | 120.4394245 | 33.18342449 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 408 | 208银海岸大酒店 | 120.4018106 | 33.2090373 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 409 | 278本场人酒店 | 120.4791936 | 33.16016975 | 新建 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 410 | 279原乡温泉酒店 | 120.4831284 | 33.16086582 | 新建 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 411 | 264榴莲小星连锁酒店 | 120.4488404 | 33.18966818 | 新建 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 412 | 269桔子酒店 | 120.453608 | 33.18416303 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 413 | 272全季酒店 | 120.4615313 | 33.18335714 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 414 | 233七天优品酒店 | 120.4551517 | 33.19659263 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 415 | 234斯迈酒店 | 120.4532003 | 33.19644898 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 416 | 235白玉兰酒店 | 120.4523112 | 33.1964299 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 417 | 238锦江之星品尚 | 120.4515065 | 33.19369161 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 418 | 240吉都假日酒店 | 120.4485682 | 33.19608538 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 419 | 241非繁城品酒店 | 120.4474993 | 33.19600009 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 420 | 252过家家宾馆 | 120.4547346 | 33.19058062 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 421 | 307美迪森宾馆 | 120.4580082 | 33.2057058 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 422 | 309月光码头宾馆 | 120.4576179 | 33.21233276 | 新建 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 423 | 大丰张謇路交申丰路西东向西(结构化) | 120.403916 | 33.169721 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 424 | 大丰张謇路交申丰路西西向东(结构化) | 120.403916 | 33.169721 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 425 | 大丰镇南村二村出口向南(结构化) | 120.457377 | 33.190812 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 426 | 大丰镇南村三村出口向南(结构化) | 120.456743 | 33.190132 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 427 | 大丰镇南村四村出口向南(结构化) | 120.456291 | 33.190075 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 428 | 大丰镇南村五村出口向南(结构化) | 120.456019 | 33.190017 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 429 | 大丰镇南村一村出口向南(结构化) | 120.458494 | 33.190253 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 430 | 大丰中央名府北门向南(结构化) | 120.453356 | 33.193502 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 431 | 大丰中央名府东北拐角向南(结构化) | 120.454586 | 33.193544 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 432 | 大丰中央名府东南拐角向北(结构化) | 120.454897 | 33.190357 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 433 | 大丰中央名府南门车库(结构化) | 120.453639 | 33.190363 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 434 | 大丰中央名府南门向北(结构化) | 120.453639 | 33.190363 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 435 | 大丰中医院前小区南门向北(结构化) | 120.460148 | 33.190661 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 436 | 大丰中医院前小区西门向东(微卡) | 120.459567 | 33.191387 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 437 | 大丰中医院宿舍楼出口向东(结构化) | 120.461187 | 33.202581 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 438 | 大丰育红路南2巷向南(结构化) | 120.450296 | 33.193365 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 439 | 大丰育红路南3巷向南(结构化) | 120.449573 | 33.193365 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 440 | 大丰育红路南4巷向南(结构化) | 120.448959 | 33.193311 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 441 | 大丰育红路南向南(结构化) | 120.447595 | 33.193229 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 442 | 大丰二卯酉军政桥向南(结构化) | 120.461159 | 33.198048 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 443 | 大丰施耐庵公园西向北(结构化) | 120.462453 | 33.204837 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 444 | 大丰永泰广场西北角向东(结构化) | 120.456549 | 33.202133 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 445 | 大丰大润发东北路口向南(结构化) | 120.460168 | 33.206697 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 446 | 大丰大润发东北路口向西(结构化) | 120.460168 | 33.206697 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 447 | 大丰城中市场西北角向南(结构化) | 120.460989 | 33.200061 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 448 | 大丰城中市场西北角向北(结构化) | 120.460989 | 33.200061 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 449 | 大丰大华路交卫校巷向东(结构化) | 120.469714 | 33.198556 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450 | 大丰大华路交卫校巷向西(结构化) | 120.469572 | 33.198319 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 451 | 大丰健康路司法巷北首向西(结构化) | 120.467946 | 33.201507 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 452 | 大丰健康路司法巷北首向东(结构化) | 120.467906 | 33.201502 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 453 | 大丰健康路烟草公司前向东(结构化) | 120.464045 | 33.201265 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 454 | 大丰健康路烟草公司前向西(结构化) | 120.463961 | 33.201269 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 455 | 大丰市民中心北门东向南(结构化) | 120.491733 | 33.210555 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 456 | 大丰市民中心北门西向南(结构化) | 120.491733 | 33.210555 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 457 | 大丰人民路轻机厂路口向西(结构化) | 120.456313 | 33.224022 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 458 | 大丰人民路轻机厂路口向东(结构化) | 120.456313 | 33.224022 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 459 | 大丰纬三路交上川路口(结构化) | 120.462895 | 33.227941 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 460 | 大丰苏农场广场门口向西(结构化) | 120.479263 | 33.223441 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 461 | 大丰苏农场广场门口向北(结构化) | 120.479263 | 33.223441 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 462 | 大丰五金巷卫校巷路口向南(结构化) | 120.469369 | 33.203465 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 463 | 大丰施耐庵公园东门向南(结构化) | 120.465583 | 33.207139 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 464 | 大丰施耐庵公园东门向北(结构化) | 120.465583 | 33.207139 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 465 | 大丰康平路交金三角巷向西(结构化) | 120.465189 | 33.211398 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 466 | 大丰康平路交金三角巷向东(结构化) | 120.465189 | 33.211398 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 467 | 大丰新东苑二期西门向南(结构化) | 120.464802 | 33.215922 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 468 | 大丰新东苑二期西门向北(结构化) | 120.464802 | 33.215922 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 469 | 大丰大中路交大华路非向南(结构化) | 120.497838 | 33.200048 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 470 | 大丰大中路交大华路机向南(结构化) | 120.497838 | 33.200048 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 471 | 大丰大中路交大华路机向北(结构化) | 120.497364 | 33.200314 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 472 | 大丰大中路交大华路非向北(结构化) | 120.497314 | 33.200334 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 473 | 大丰新村路残联巷(结构化) | 120.461344 | 33.213399 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 474 | 大丰新村路看守所前向东(结构化) | 120.469799 | 33.213981 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 475 | 大丰幸福路卫校巷向西(结构化) | 120.469151 | 33.205135 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 476 | 大丰常丰液化气前向南(结构化) | 120.471466 | 33.206737 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 477 | 大丰大华路交丰华路东向南(结构化) | 120.493626 | 33.200031 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 478 | 大丰大华路交丰华路东向北(结构化) | 120.493626 | 33.200031 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 479 | 大丰大华路交丰华路非向北(结构化) | 120.493626 | 33.200031 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 480 | 大丰大华路交丰华路西向南(结构化) | 120.493391 | 33.200323 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 481 | 大丰三纺厂宿舍区中心路向南(微卡) | 120.474015 | 33.199119 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 482 | 大丰宏都大酒店东向南(结构化) | 120.462804 | 33.204671 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 483 | 大丰康宁小区重点人员向东(结构化) | 120.465823 | 33.201819 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 484 | 大丰飞达路达惠花园前向西(结构化) | 120.468798 | 33.209311 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 485 | 大丰飞达路达惠花园前向东(结构化) | 120.468798 | 33.209311 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 486 | 大丰体育馆二楼外看台南门向西人枪 | 120.494962 | 33.204504 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 487 | 大丰健康路与春柳路向西(结构化) | 120.480321 | 33.202132 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 488 | 大丰健康路与春柳路向东(结构化) | 120.480321 | 33.202132 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 489 | 大丰疏港路与康平路南向相机向南(结构化) | 120.464638 | 33.220063 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 490 | 大丰疏港路与康平路南向相机向北(结构化) | 120.464638 | 33.220063 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 491 | 大丰上川市场西卡口向南(结构化) | 120.463578 | 33.220998 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 492 | 大丰上川市场西卡口向北(结构化) | 120.463578 | 33.220998 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 493 | 大丰阜北村中心路东头向南(微卡) | 120.496709 | 33.233311 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 494 | 大丰阜北村南纬一路东头向南(微卡) | 120.484311 | 33.225762 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 495 | 大丰阜丰村中心河路418弄向西(微卡) | 120.459022 | 33.216275 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 496 | 大丰通港运河忠跃桥向南(结构化) | 120.497235 | 33.240026 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 497 | 大丰通港运河忠跃桥向北(结构化) | 120.497235 | 33.240026 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 498 | 大丰五一河阜北交忠跃北桥向西(结构化) | 120.497519 | 33.235368 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 499 | 大丰五一河阜北交忠跃南桥向西(结构化) | 120.497776 | 33.230861 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 | 大丰五一河阜北交忠跃南桥向北(结构化) | 120.497776 | 33.230861 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 | 大丰王大线东坝农场东向西(结构化) | 120.625478 | 33.207326 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502 | 大丰王大线东坝农场西向东(结构化) | 120.620601 | 33.207265 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503 | 大丰大丰干河天北桥向东(结构化) | 120.576984 | 33.283313 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504 | 大丰大丰干河东坝头桥向西(结构化) | 120.583971 | 33.204731 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505 | 大丰大丰干河晋丰桥向东(结构化) | 120.584376 | 33.175726 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 506 | 大丰大丰干河广丰桥向东(结构化) | 120.585374 | 33.155677 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507 | 大丰二卯酉裕华桥向北(结构化) | 120.541846 | 33.202551 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508 | 大丰二卯酉裕华桥向南(结构化) | 120.541846 | 33.202551 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509 | 大丰二卯酉海防桥向北(结构化) | 120.577263 | 33.204302 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 510 | 大丰二卯酉海防桥向东(结构化) | 120.577263 | 33.204302 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511 | 大丰人民医院北门向东(结构化) | 120.516568 | 33.211556 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 512 | 大丰人民医院北门向西(结构化) | 120.516568 | 33.211556 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513 | 大丰大通天燃气公司前向南(结构化) | 120.499868 | 33.224791 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 514 | 大丰大通天燃气公司前向北(结构化) | 120.499868 | 33.224791 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 | 大丰王大线裕华加油站向东(结构化) | 120.534689 | 33.203023 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 516 | 大丰陈李线晋丰加油站向北(结构化) | 120.544072 | 33.171572 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 517 | 大丰中国石油新区站向东(结构化) | 120.513818 | 33.221069 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 518 | 大丰中国石油新区站向西(结构化) | 120.513818 | 33.221069 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 519 | 大丰海丰加油站前向南(结构化) | 120.536408 | 33.269193 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 520 | 大丰海丰加油站前向北(结构化) | 120.536408 | 33.269193 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 521 | 大丰勤政路交疏港路向南(结构化) | 120.483541 | 33.221186 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 522 | 大丰勤政路交疏港路向北(结构化) | 120.483541 | 33.221186 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 523 | 大丰北兴路交高丰路向南(结构化) | 120.505686 | 33.220622 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 524 | 大丰五一路交北兴路向东(结构化) | 120.500388 | 33.220368 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 525 | 大丰五一路交北兴路向西(结构化) | 120.500388 | 33.220368 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 526 | 大丰朝荣六组十号线东头向东(微卡) | 120.566434 | 33.238731 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 527 | 大丰福丰村部向西第三桥向北(微卡) | 120.521832 | 33.190454 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 528 | 大丰福丰村六组丰收桥口向北(微卡) | 120.521681 | 33.192365 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 529 | 大丰大中镇晋北村部东侧向东(微卡) | 120.559945 | 33.194156 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 530 | 大丰晋北一组8号线西头向西(微卡) | 120.542903 | 33.187561 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 531 | 大丰天祥村秦卫军家向东(微卡) | 120.570256 | 33.253996 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 532 | 大丰万丰村二组新农桥向西(微卡) | 120.511301 | 33.236051 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 533 | 大丰万丰中心路新农桥向东(微卡) | 120.511652 | 33.231825 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 534 | 大丰裕华街华阳超市北向东(微卡) | 120.541299 | 33.201813 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 535 | 大丰裕华居委会张和平家向西(微卡) | 120.540178 | 33.201691 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 536 | 大丰裕华居二组与福东向北(微卡) | 120.535242 | 33.197195 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 537 | 大丰福丰村十五排河东向北(微卡) | 120.541259 | 33.197478 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 538 | 大丰裕华居四组医院东侧向北(微卡) | 120.537847 | 33.205283 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 539 | 大丰东宁路大中敬老院西路口向东(结构化) | 120.4743299 | 33.177781 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 540 | 大丰东宁路大中敬老院西路口向南(结构化) | 120.4743299 | 33.177781 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 | 大丰东宁路大中敬老院西路口向北(结构化) | 120.4743299 | 33.177781 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 542 | 大丰南环路交创业路东机向东(结构化) | 120.467768 | 33.168843 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 543 | 大丰南环路交创业路南向南(结构化) | 120.467451 | 33.168462 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 544 | 大丰南环路交创业路机西向西(结构化) | 120.467451 | 33.168462 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 545 | 大丰南环路交创业路北向北(结构化) | 120.467451 | 33.168462 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 546 | 大丰张謇路泰西中心路向西(结构化) | 120.467381 | 33.175435 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 547 | 大丰育红路实小巷向东(结构化) | 120.461285 | 33.194431 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 548 | 大丰张謇路交兴业路向南(结构化) | 120.464249 | 33.175029 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 549 | 大丰张謇路交兴业路向北(结构化) | 120.464249 | 33.175029 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550 | 大丰实小巷三院东门向南(结构化) | 120.461349 | 33.192391 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 551 | 大丰人民路三院前向北(结构化) | 120.459239 | 33.191716 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 552 | 大丰滨河路交春柳路向西(结构化) | 120.483548 | 33.163062 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 | 大丰滨河路交春柳路向东(结构化) | 120.483548 | 33.163062 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 554 | 大丰城南幼儿园前向西(结构化) | 120.479295 | 33.178514 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555 | 大丰红花中心路大利线向南(结构化) | 120.452776 | 33.179014 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 556 | 大丰红花中心路大利线向北(结构化) | 120.452776 | 33.179014 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 557 | 大丰康平路南翔路北200m北(结构化) | 120.467271 | 33.187595 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 558 | 大丰康平路南翔路北200m南 (结构化) | 120.467271 | 33.187595 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 559 | 大丰沈方路泰西老村部西东(结构化) | 120.461016 | 33.172859 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 560 | 大丰沈方路泰西老村部西西(结构化) | 120.461016 | 33.172859 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 561 | 大丰人民路边防大队前向南(结构化) | 120.459539 | 33.186872 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 562 | 大丰育红路联运巷路口向西(结构化) | 120.448643 | 33.193253 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 563 | 大丰泰西村基督教点向南(结构化) | 120.467151 | 33.179651 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 564 | 大丰五一路利民十四排向东(结构化) | 120.502299 | 33.191782 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 565 | 大丰大利线交兴业路向北(结构化) | 120.464145 | 33.179483 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 566 | 大丰大利线交兴业路向南(结构化) | 120.464145 | 33.179483 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 567 | 大丰益民东宁路西200m向东(结构化) | 120.470967 | 33.192845 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 568 | 大丰张謇路海琳梦前向东(结构化) | 120.470993 | 33.175426 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 569 | 大丰恒丰2组3排10号向南(结构化) | 120.497413 | 33.146756 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 570 | 大丰双喜村南翔路大双线向南(微卡) | 120.494831 | 33.185011 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 | 大丰利民村三组村部东边向西(微卡) | 120.508946 | 33.181376 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 572 | 大丰利民村部西侧向东(微卡) | 120.507841 | 33.181387 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 573 | 大丰恒北恒北大道东宁路向西(微卡) | 120.475339 | 33.160434 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 574 | 大丰恒北恒北大道东宁路向东(微卡) | 120.476304 | 33.160204 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 575 | 大丰恒北村大白线大恒线向东(微卡) | 120.482491 | 33.158556 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 576 | 大丰恒北恒北大道南春柳路东(微卡) | 120.483216 | 33.160843 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 577 | 大丰恒北村大白线大恒线向南(微卡) | 120.482712 | 33.158747 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 578 | 大丰恒北村五组恒北南线向西(微卡) | 120.489987 | 33.154484 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 579 | 大丰益民路实小巷南头向南(微卡) | 120.461612 | 33.190588 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 580 | 大丰恒北村五组恒北南线向南(微卡) | 120.489932 | 33.154711 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 581 | 大丰恒北村南线与东宁路向北(微卡) | 120.476079 | 33.153967 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 582 | 大丰恒北村南线与东宁路向东(微卡) | 120.475807 | 33.153963 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 583 | 大丰恒丰村大丰线向西(微卡) | 120.473346 | 33.147275 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 584 | 大丰恒丰村吴志军商店前向西(微卡) | 120.490586 | 33.147858 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 585 | 大丰恒丰村吴志军商店前向北(微卡) | 120.490547 | 33.147563 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 586 | 大丰恒南村八组向东(微卡) | 120.483884 | 33.136755 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 587 | 大丰恒南村四组十字路口向南(微卡) | 120.494666 | 33.137127 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 588 | 大丰恒南村四组向西(微卡) | 120.494389 | 33.137344 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 589 | 大丰利民村三组大利线向南(微卡) | 120.503193 | 33.181441 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 590 | 大丰双喜村南翔路大双线向北(微卡) | 120.494799 | 33.185542 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 591 | 大丰双喜村大双线中心路向南(微卡) | 120.495875 | 33.172328 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 592 | 大丰双喜村二组大双线向东(微卡) | 120.495631 | 33.172151 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 593 | 大丰双喜村七组斗私河桥向西(微卡) | 120.487304 | 33.191615 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 594 | 大丰泰丰村幼儿园西向东(微卡) | 120.477227 | 33.178255 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 595 | 大丰二卯酉新团桥南向南(结构化) | 120.362227 | 33.171613 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 596 | 大丰二卯酉新团桥南向北(结构化) | 120.361831 | 33.171988 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 597 | 大丰老斗龙港桥建设桥向东(结构化) | 120.410927 | 33.230846 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 598 | 大丰老斗龙港桥建设桥向西(结构化) | 120.410343 | 33.231105 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599 | 大丰工农路交建设路向北西(结构化) | 120.439186 | 33.197071 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | 大丰工农路交建设路向东(结构化) | 120.439186 | 33.197071 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 601 | 大丰工农路交建设路向西(结构化) | 120.439186 | 33.197071 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 602 | 大丰飞达路同德别墅区向西(结构化) | 120.446931 | 33.208426 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 603 | 大丰飞达路同德别墅区向东(结构化) | 120.446898 | 33.208511 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 604 | 大丰飞达路丰中北门向西(结构化) | 120.426613 | 33.207369 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 605 | 大丰飞达路交建业路向东(结构化) | 120.454157 | 33.208775 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 606 | 大丰飞达路交建业路向西(结构化) | 120.454157 | 33.208775 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 607 | 大丰建业路鑫源浴路口朝北(结构化) | 120.453998 | 33.210889 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 608 | 大丰建业路鑫源浴路口朝南(结构化) | 120.453998 | 33.210889 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 609 | 大丰建业路鑫源浴路口朝西(结构化) | 120.453998 | 33.210889 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 610 | 大丰实验小学北门向西(结构化) | 120.428717 | 33.199145 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 611 | 大丰实验小学北门向东(结构化) | 120.428717 | 33.199145 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 612 | 大丰林牧业巷南头西向北(结构化) | 120.447907 | 33.200604 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 613 | 大丰林牧业巷北头东向南(结构化) | 120.447689 | 33.203958 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 614 | 大丰八灶村四组机耕桥南向北(微卡) | 120.337982 | 33.181083 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 615 | 大丰德丰中心路交常新路向东(微卡) | 120.441572 | 33.225341 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 616 | 大丰德丰六组中心河桥口向西(微卡) | 120.435195 | 33.224943 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 617 | 大丰德丰村中心路交S226向西(微卡) | 120.430012 | 33.225042 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 618 | 大丰光明三组朝阳河四桥向北(微卡) | 120.361694 | 33.155592 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 619 | 大丰光明三组朝阳河三桥向东(微卡) | 120.361365 | 33.155171 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 620 | 大丰同德三组安置小区前向南(微卡) | 120.434843 | 33.210002 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 621 | 大丰新团村三组新团大桥向北(微卡) | 120.359017 | 33.176326 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 622 | 大丰新团三组大刘路路口向北(微卡) | 120.356077 | 33.171191 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 623 | 大丰昌平路交南翔路主向南(结构化) | 120.429332 | 33.183582 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 624 | 大丰昌平路交南翔路主向北(结构化) | 120.429332 | 33.183582 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 625 | 大丰育红路交昌平路主向北(结构化) | 120.428678 | 33.193037 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 626 | 大丰育红路交昌平路主向南(结构化) | 120.428605 | 33.192963 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 627 | 大丰大奇路交南翔路口向南(微卡) | 120.394123 | 33.179655 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 628 | 大丰建设大龙线桥南路口向西(微卡) | 120.408694 | 33.231137 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 629 | 大丰建设大龙线桥南路口向东(微卡) | 120.407871 | 33.231291 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 630 | 大丰新民居委金贸纸箱向西(微卡) | 120.430357 | 33.192927 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 631 | 大丰新民居委金贸纸箱向北(微卡) | 120.430521 | 33.193061 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 632 | 大丰新民万利工业园东口向北(微卡) | 120.437953 | 33.191791 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 633 | 大丰南翔路交常新路西南向南(微卡) | 120.445171 | 33.182669 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 634 | 大丰新民南小区北入口向南(微卡) | 120.434174 | 33.173641 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 635 | 大丰原新民小不点幼儿园向东(微卡) | 120.439724 | 33.176221 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 636 | 大丰开新民南小区西北角向东(微卡) | 120.440611 | 33.183101 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 637 | 大丰新民南小区北向北(微卡) | 120.438807 | 33.178411 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 638 | 大丰新民北小区入口向南(微卡) | 120.440708 | 33.189455 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 639 | 大丰北团纪顺坤小店门口向南(微卡) | 120.448466 | 33.141084 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 640 | 大丰增宏小店西侧向东(微卡) | 120.430267 | 33.131076 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 641 | 大丰牛湾河植物园前向北(微卡) | 120.419872 | 33.137244 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 642 | 大丰大龙村富煌环保门口向北(微卡) | 120.399456 | 33.113152 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 643 | 大丰大龙村汉江商店门口向北(微卡) | 120.387854 | 33.110083 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 644 | 大丰大龙村陈连珠家东侧向北(微卡) | 120.384772 | 33.105587 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 645 | 大丰黄埔村南排河中心路向东(微卡) | 120.376062 | 33.082864 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 646 | 大丰黄埔村村部东涵洞向北(微卡) | 120.380359 | 33.096116 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 647 | 大丰黄埔村西中心路口向西(微卡) | 120.363893 | 33.085602 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 648 | 大丰黄埔村西十字路口向北(微卡) | 120.372117 | 33.090281 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 649 | 大丰九一二组与赵场交界向西(微卡) | 120.379434 | 33.063038 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 650 | 大丰九一村三中沟桥南侧向南(微卡) | 120.400805 | 33.080049 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 651 | 大丰九一村高速公路桥下向西(微卡) | 120.388201 | 33.067868 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 652 | 大丰西团镇龙窑村四组向北(微卡) | 120.356431 | 33.135525 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 653 | 大丰龙窑山海大道新草线向南(微卡) | 120.386321 | 33.118643 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 654 | 大丰龙窑村草场西北角向南(微卡) | 120.383798 | 33.138731 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 655 | 大丰龙窑村龙窑桥东侧向北(微卡) | 120.381433 | 33.142841 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 656 | 大丰马港村中洋大桥北向南(微卡) | 120.395977 | 33.089181 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 657 | 大丰马港村林鑫空压机前向西(微卡) | 120.403571 | 33.097581 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 658 | 大丰描花一组与宏大交界向西(微卡) | 120.484399 | 33.113919 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 659 | 大丰西灵村董加官家前向南(微卡) | 120.420293 | 33.088911 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 660 | 大丰西灵村陈满其家门口向南(微卡) | 120.445004 | 33.091312 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 661 | 大丰12-170-01初级中学西侧路口(微卡) | 120.420697 | 33.110461 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 662 | 大丰西团新建路交通白路向西(微卡) | 120.433098 | 33.121131 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 663 | 大丰西团村水泥厂桥南向北(微卡) | 120.418384 | 33.103442 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 664 | 大丰西团村胡志祥家东侧向西(微卡) | 120.431014 | 33.110679 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 665 | 大丰西团村董玉龙家前向南(微卡) | 120.428938 | 33.102461 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 666 | 大丰西团村西新线向西(微卡) | 120.437562 | 33.105911 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 667 | 大丰西团菜市场前向北(微卡) | 120.418791 | 33.109859 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 668 | 大丰西团陈德发酒楼西向北(微卡) | 120.421471 | 33.109162 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 669 | 大丰新中村陈学才家门口向南(微卡) | 120.478021 | 33.109179 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 670 | 大丰赵场村仲萱喜渔场向北(微卡) | 120.366193 | 33.043705 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 671 | 大丰赵场村李贵同家南侧向东(微卡) | 120.371061 | 33.058174 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 672 | 大丰众心村万成机械前向北(微卡) | 120.385481 | 33.123149 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 673 | 大丰众心村龙源机械门口向南(微卡) | 120.399349 | 33.113881 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 674 | 大丰印象康桥南大门西向北(结构化) | 120.503327 | 33.203803 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 675 | 大丰印象康桥南大门东向北(结构化) | 120.503327 | 33.203803 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 676 | 大丰印象康桥东大门向西(结构化) | 120.503578 | 33.206005 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 677 | 大丰印象康桥东大门车库(结构化) | 120.503578 | 33.206005 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 678 | 大丰印刷巷北向南(结构化) | 120.460421 | 33.204482 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 679 | 大丰益民路南中凯银杏湖机向西(结构化) | 120.447793 | 33.189748 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 680 | 大丰益民路南中凯银杏湖非向西(结构化) | 120.447741 | 33.189806 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 681 | 大丰益民路南益民小区机向西(结构化) | 120.453991 | 33.189986 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 682 | 大丰益民路南益民小区非机向西(结构化) | 120.454136 | 33.19004907 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 683 | 大丰益民路路北中凯银杏湖机向东(结构化) | 120.447873 | 33.189955 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 684 | 大丰益民路路北中凯银杏湖非向东(结构化) | 120.446799 | 33.189777 | 改建 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.4  项目软硬件配置清单

| 全域感知前端 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品类别 | 核心参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 主要设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 400W单镜头结构化 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 293 |  |
| 2 | 全景枪球联动 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 5 |  |
| 3 | 400W双镜头结构化1 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 239 |  |
| 4 | 400W双镜头结构化2 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 100 |  |
| 5 | 400万三镜头全结构化枪球一体机 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 6 |  |
| 6 | 900W卡口 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 27 |  |
| 7 | 普通球机 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 22 |  |
| 8 | 枪球联动 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 62 |  |
| 9 | 高空球机 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 5 |  |
| 10 | 270°高空全景球机 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 3 |  |
| 11 | 四合一闪光灯 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 54 |  |
| 12 | 工业级交换机8口千M | 详见“主要设备技术参数要求” | 个 | 692 |  |
| 13 | 光纤收发器（对） | 千兆，提供不低于1个1000M自适应电接口和1个FX光接口 | 对 | 69 |  |
| 14 | 机箱 | 详见“主要设备技术参数要求” | 个 | 431 |  |
| 二 | 主要材料部分 |  |  |  |  |
| 15 | 结构化一体机安装组件 | 直径不小于60mm，臂厚不小于3mm，做斜撑设计，热镀锌喷塑。长度（0.3米~3米）及安装高度根据现场环境调整，固定件热镀锌喷塑采用不低于40mm宽，厚度不低于2Mm抱杆包箍固定（不允许使用钢扎带或自紧钢箍带固定安装组件），安装接线不许外露，在杆件内穿线接线连接，需符合架设杆件所属部门的相关要求。 | 套 | 500 |  |
| 16 | 5米1监控立杆（含基础、地笼、浇筑） | 立杆直径140-4mm厚，横臂直径60-3mm厚，基础法兰350*350-14mm厚，横臂法兰200-10mm厚，热镀锌后喷塑处理，固定法兰350*350-4mm厚，预埋件螺栓中心距250*250mm-4支M20圆钢长0.9米。基坑规格800*800*1000mm深。 | 套 | 132 |  |
| 17 | 高空定制支架 | 定制，符合高点设备安装要求 | 套 | 5 |  |
| 18 | 7米*2监控立杆（含基础、地笼、浇筑） | 立杆八角直径140-200-4mm厚，横臂八角直径90-140-3mm厚，基础法兰直径400-14mm厚，热镀锌后喷塑，固定法兰直径400-4mm厚，预埋件螺栓对角中心距300mm-6支M20圆钢长1.125米。基坑规格1000*1000*1200mm深。 | 套 | 31 |  |
| 19 | 7米*3监控立杆（含基础、地笼、浇筑） | 立杆八角直径140-200-4mm厚，横臂八角直径90-140-3mm厚，基础法兰直径400-14mm厚，热镀锌后喷塑，固定法兰直径400-4mm厚，预埋件螺栓对角中心距300mm-6支M20圆钢长1.125米。基坑规格1200*1200*1400mm深。 | 套 | 1 |  |
| 20 | 7米*4监控立杆（含基础、地笼、浇筑） | 立杆八角直径180-240-5mm厚，横臂八角直径90-165-3mm厚，基础法兰直径500-16mm厚，热镀锌后喷塑，固定法兰直径500-4mm厚，预埋件螺栓对角中心距400mm-8支M24圆钢长1.285米。基坑规格1200*1200*1400mm深。 | 套 | 1 |  |
| 21 | 7米*7监控立杆（含基础、地笼、浇筑） | 立杆八角直径240-300-8mm厚，横臂八角直径100-230-4mm厚，基础法兰直径550-20mm厚，热镀锌后喷塑，固定法兰直径550-5mm厚，预埋件螺栓对角中心距450mm-8支M27圆钢长1.5米。基坑规格1400*1400*1600mm深。 | 套 | 17 |  |
| 22 | 7米*10监控立杆（含基础、地笼、浇筑） | 立杆八角直径270-330-8mm厚，横臂八角直径100-240-5mm厚，基础法兰直径550-20mm厚，热镀锌后喷塑，固定法兰直径550-5mm厚，预埋件螺栓对角中心距450mm-8支M27圆钢长1.5米。基坑规格1600*1600*1800mm深。 | 套 | 5 |  |
| 23 | 10米*1监控立杆（含基础、地笼、浇筑） | 立杆八角直径200-300-5mm厚，横臂直径76-3mm厚，基础法兰直径500-16mm厚，热镀锌后喷塑，固定法兰直径500-4mm厚，预埋件螺栓对角中心距400mm-8支M24圆钢长1.285米。基坑规格1800*1800*2000mm深。 | 套 | 3 |  |
| 24 | 15米*1监控立杆（含基础、地笼、浇筑） | 立杆八角直径200-280-360-6+8mm厚，横臂直径76-3mm厚，基础法兰直径600-20mm厚，热镀锌后喷塑。含爬梯，固定法兰直径600-6mm厚，预埋件螺栓对角中心距500mm-8支M30圆钢长1.8米。基坑规格1800*1800*2200mm深。 | 套 | 1 |  |
| 25 | 接地棒及组件含安装测量 | 杆件、箱体等接地含材料，接地阻值不大于10Ω | 套 | 191 |  |
| 26 | 电源线 | 国标，纯铜，RVV-2*6.0mm² | 米 | 600 |  |
| 27 | 电源线 | 国标，纯铜，RVV-3*2.5mm² | 米 | 25645 |  |
| 28 | 电源线 | 国标，纯铜，RVV-3*1.0mm² | 米 | 8620 |  |
| 29 | 信号线 | 国标，纯铜，屏蔽线RVVP-2*1.0mm² | 米 | 120 |  |
| 30 | 超六类网线 | 国标，室外，超六类网线 | 米 | 8620 |  |
| 31 | 单模光缆-4芯 | 4芯单模，含熔纤、配套辅材等 | 米 | 6875 |  |
| 三 | 基建部分 |  |  |  |  |
| 32 | 砖砌手井（含手井圈、盖） | 规格尺寸:500mm*500mm*500mm。 盖板材质、规格:预制钢筋砼盖板。 井盖上印有“公安专用”标志。 | 套 | 503 |  |
| 33 | 过路顶管2孔Φ50 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施 | 米 | 160 |  |
| 34 | 管道沟通2孔Φ50 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施 | 米 | 12940 |  |
| 35 | 沿墙铺设 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施 | 米 | 725 |  |
| 36 | 绿化修剪 | 修剪现有绿化及青苗费用 | 项 | 1 |  |
| 37 | 线缆敷设 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施 | 米 | 50480 |  |
| 38 | 供电开户、安装接入施工 | 含勘查、材料、施工、供电部门验收等所有费用，根据供电部门要求进行实施，以及至监控点所需的顶管、埋管、电杆立杆、架空线缆、线缆敷设等接入施工，电源缆线不低于6平方 | 路 | 355 |  |
| 39 | 链路 | 租赁运营商光纤链路，不低于千兆带宽，5年租赁费用。 | 处 | 620 |  |
| 四 | 其他 |  |  |  |  |
| 40 | 辅材 | 水晶头，网络跳线，空开等 | 批 | 1 |  |
| 41 | 拆除、更换相机费用 | 包含拆除原有相机、安装新相机、调试新相机、相关辅材等所有费用 | 项 | 293 |  |
| 五 | 调试费 | 该项目所有采购的设备安装调试费 | 项 | 1 |  |
| 六 | 安全文明施工费 | 用于本项目安全施工、文明施工的总体费用 | 项 | 1 |  |
| 人像接入授权 |  |  |  |  |  |
| 产品类别 |  | 参数 | 单位 | 数量 |  |
| 人脸、人体算法授权 | 人脸解析 | 详见“主要设备技术参数要求” | 路 | 500 |  |
|  | 人脸聚档 | 详见“主要设备技术参数要求” | 路 |  |  |
|  | 人体解析 | 详见“主要设备技术参数要求” | 路 |  |  |
| 车辆全属性解析算法 | 车辆特征解析 | 详见“主要设备技术参数要求” | 路 | 1410 |  |
| 声纹实验室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 配置 | 单位 | 数量 |  |
| 一 | 放音室 |  |  |  |  |
| 1 | 音频接口 | 详见“主要设备技术参数要求” | 套 | 1 |  |
| 2 | 有源监听音箱（对） | 详见“主要设备技术参数要求” | 对 | 1 |  |
| 3 | 监听耳机 | 详见“主要设备技术参数要求” | 套 | 2 |  |
| 二 | 综合检验鉴定区 |  |  |  |  |
| 4 | 声纹鉴定工作站系统 | 详见“主要设备技术参数要求” | 套 | 1 |  |
| 5 | 多源数据处理系统 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 1 |  |
| 6 | 彩色打印复印一体机 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 1 |  |
| 7 | 音频对录仪 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 2 |  |
| 8 | 档案柜 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 1 |  |
| 9 | 桌子 | 尺寸：1800*800*750mm，8个USB3.0数据传输口，2个USB充电口，新国标AC220V10/16A五孔插座8个，支持双屏电脑支架，漏电保护开关，LED科技氛围灯，2个键盘抽 | 张 | 4 |  |
|  |  | 量身定制一体化工作椅，全钢质骨架，骨架一体式高压发泡海绵，耐磨型PVC，商务车同款无极调角器，蝴蝶托，2D扶手上下、前后可调，SGS检测四星级气棒，高强度尼龙脚，60mm静音轮。 | 张 | 7 |  |
|  |  | 尺寸：2550*2310*1620mm，12个USB3.0数据传输口 ，6个USB充电接口， 新国标AC220V10/16A五孔插座12个 | 张 | 1 |  |
|  |  | 支持双屏电脑支架，漏电保护开关，LED科技氛围灯 | 张 |  |  |
|  |  | 3个键盘抽 | 张 |  |  |

3.5  设备参数

#### 3.5.1 400W单镜头结构化

1、设备采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，内置GPU芯片；

2、设备可输出2688×1520@30fps视频画面；

3、最低照度：彩色模式：0.001lux、黑白模式：0.0001lux；

4、设备内置电动变焦镜头，镜头焦距：8mm～32mm；

5、★内置不少于4颗混合补光灯，每颗补光灯均有红外灯和暖光灯组成，补光灯透镜采用微四边形阵列镜面，通过多层透镜组合，可消除监控画面中目标的眩光、杂光和亮点等现象；（提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）

6、具有混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍；可对设定区域内不少于70个混行目标(包含人体、机动车和非机动车)进行检测、跟踪和抓拍

7、★在环境光照度低于50lx，可对速度不小于40km/h的机动车，速度不大于25km/h的非机动车，速度不大于5km/h的行人三种同时经过画面的目标进行分类曝光，可抓拍人脸、人体、非机动车和机动车目标，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、欠曝情况；（提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）

8、在视频结构化模式下进行图片抓拍，图片类型包括场景图、人脸图、人体图、非机动车图、机动车图、车牌图，其中人脸和人体图可关联存储、非机动车图和人脸图可关联存储、机动车图和车牌图可关联存储；

9、支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别；

10、支持添加不少于10个人脸库；支持排队管理，支持区域内人数统计，支持进入/离开/经过人数统计 ；

11、支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁

12、内置双麦克风，扬声器；

13、具有智能除雾功能，可自动去除前盖玻璃水状和雾状附着物；

14、支持IP67防护等级；

15、支持GB/35114A级加密。

#### 3.5.2全景枪球联动

★1、设备内置两颗GPU芯片，内置不少于两个镜头，可输出至少1路全景视频图像和1路细节视频图像，全景镜头光圈不小于F1.0，两个镜头均具有不小于1/1.8靶面尺寸，视频图像分辨率均不小于2688×1520；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）

2、设备细节镜头支持不小于20倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm；支持定焦激光补光，在内河航道场景下补光距离不小于200米；

3、设备支持船舶检测功能，全景通道检测抓拍船舶大图，联动细节通道抓拍多张船舶细节图，并可对船舶船号、船型进行提取和识别，细节通道抓拍距离不少于200米；

★4、设备支持可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，可支持人脸与人体，车牌与车辆的关联显示，可识别距设备650m处的人体轮廓；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）

5、支持人员布控功能和车辆布控跟踪功能；

6、全景画面水平视场角不小于90°，垂直视场角不小于50°，全景通道可进行垂直旋转，旋转范围10°可调；

7、细节画面支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°；

8、最低照度：全景通道彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx，细节通道彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx；

9、可设置300个预置位，8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能；

10、支持AR标签管理功能，最多可添加500个标签，支持AR标签联动查看功能，可选中标签并将该标签置于屏幕中心位置进行显示，可通过点击视频画面中的标签查看标签内容并对标签关联的摄像机视频图像进行预览，并可通过点击摄像机预览窗口进行放大窗口操作；

11、设备声音报警输出功能，可通过IE浏览器设置音频类型不少于11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数可设；闪光灯报警输出功能，可通过IE浏览器设置闪光灯闪烁时间，闪烁频率，亮度，可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动闪光报警、声音报警；

12、支持GB35114A级安全加密；

13、防护：IP67;6000V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。

#### 3.5.3 400W双镜头结构化1

★1、设备内置不少于两颗GPU芯片，自带两个镜头，靶面尺寸均不小于1/1.8英寸，像素均不低于2560×1440，内置不少于8颗补光灯，内置北斗定位模块；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）

2、设备补光灯灯珠朝向与设备照射方向不同，灯杯为半弧形网络鳞片状；开启后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑；

3、最低照度：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx；开启红外补光灯可识别距设备不小于100m处的人体轮廓；

4、通道1和通道2均支持自动变焦、自动聚焦、自动调节光圈功能，焦距不小于50mm；

5、设备内置两个麦克风，内置一个扬声器，支持语音对讲；

6、可支持不低于512G的内存卡；

7、通道1和通道2具备单独控制功能，均支持水平方向-10°~190°旋转，垂直方向均支持-5°~30°旋转；

8、通道1和通道2均支持全结构化、人脸抓拍、道路监控、人脸比对、智能事件等多种智能模式，可按需切换；

9、全机构化模式下支持同时抓拍人体、人脸、非机动车及机动车；

10、设备支持对区域内不少于60个行人进行检测，支持行人属性分析功能，可通过IE浏览器显示行人属性信息；

★11、人脸抓拍功能，可同时对设定区域内的不低于30个行人进行人脸检测、框选，可筛选和抓拍最佳人脸图片；支持人脸属性分析，可通过IE浏览器显示不低于9种人脸属性信息；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）

12、人脸比对模式，支持前端人脸比对，可支持不少于10个人脸库的管理，支持非授权名单比对成功报警输出，支持人脸快速比对；

★13、设备通道1和通道2均自带雨刷，可通过网络远程控制雨刷开启、关闭，同时支持镜头前盖玻璃加热功能；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）

14、设备内置能耗检测模块，支持电压、功耗异常检测报警，可实时检测设备的输入电压和功耗信息，生产日报表、周报表、并以图标形式展现；

15、可在IE浏览器或客户端实时查看报警信息，包括数据感知、电量统计、目标统计、行人结构化属性信息；

16、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%；

17、设备需支持35114A级加密；

18、设备需采用金属外壳，支持不低于IP68防尘防水等级。

#### 3.5.4 400W双镜头结构化2

1、设备由两个细节摄像机组成,靶面尺寸采用均不低于1/1.8尺寸CMOS图像传感器，内置GPU芯片；

2、设备双通道分辨率均不低于2560×1440；

3、设备内置不少于10颗补光灯；

4、设备内置不少于2个电动变焦镜头，镜头焦距不低于8-32mm；

5、设备内置4个电机,双通道均支持PT一体化云台,通道1和通道2的云台可独立控制,支持水平调节角度：0-180°。垂直调节角度：-5-30°；

6、双通道均支持视频结构化抓拍,可同时对监视区域内不同运动方向的行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、筛选、框选提示并抓拍存储图片；

7、可对目标进行跟踪，并在轨迹中显示抓拍图片；可在客户端或IE浏览器上将人脸和人体图片、车牌和机动车图片分别关联显示；

8、支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车检测、人员聚集；

9、支持内置双MIC、扬声器、可联动语音报警；

10、内置3路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能；

11、支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护

12、支持DC36V±25%宽电压输入

13、支持GB35114 A级。

#### 3.5.5 400万三镜头全结构化枪球一体机

★1、设备内置1颗GPU芯片及1颗不小于8GB的eMMC芯片，内置不少于两个全景通道和一个细节通道，最大分辨率均不小于2688*1520，全景通道1、2及细节通道靶面尺寸均不小于1/1.8英寸，细节通道支持不小于26倍光学变倍，最大焦距不小于120mm；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）

2、全景通道1、2支持不小于5倍光学变倍，最大焦距不小于50mm，均支持支持水平:0°-190°，垂直:-5°-30°调节，细节通道支持水平:0°-360°，垂直:-10°-90°调节；

3、三通道的镜头可分别进行水平方向调节和垂直方向调节，通道2镜头进行水平或垂直调节时，通道3镜头可保持不动，通道2镜头和通道3镜头进行水平调节时，通道1镜头可保持不动；

4、全景通道1、2均内置不少于四颗混合补光灯，细节通道内置不少于六颗混合补光灯；

5、三通道均支持最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx；

6、支持开启白光灯三通道均可抓拍30m处人脸图片，开启红外灯时，通道1可识别200m处的人体；

7、设备三通道均支持全结构化、smart事件、违章取证和车辆检测、交通事件检测和交通数据采集等模式，可任意选择并保存生效；

8、设备三通道可分别或同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，支持对人脸、机动车车牌、非机动车车牌进行抠图，可将人脸与人体、车牌与车辆关联显示；

9、支持接管跟随功能，全景通道监控场景中，触发区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域事件，且细节通道开启联动抓拍功能时，可联动细节通道进行目标跟踪；

★10、设备三通道均支持对连续变道，蛇形变道、逆行、压线、变道、机占非、掉头、加塞等不少于8种违章取证行为进行检验并抓拍图片，当监控场景内，事件触发报警后，可联动报警输出和上传图片；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）

11、设备支持对抛洒物检测、行人检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测、浓雾检测、烟雾检测、烟火检测等，当监控场景内，事件触发报警后，可联动报警输出和上传图片；

12、设备具有闪光灯报警输出功能，可设置闪光灯闪烁时间，闪烁频率、亮度，当监控画面中有目标触发区域入侵侦测、越界入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警时，可联动白光灯闪光报警；

13、全景通道的2个镜头玻璃均采用倾斜安装，可改变射向镜头光束反射光的方向，在天气晴朗无雾、辅助照明光照度低的条件下，全景通道的2个镜头前方出现机动车补光、非机动车补光、手机补光或手电筒补光时，视频画面基本保持清晰；

14、设备支持不少于7路报警输入，不少于2路报警输出，不少于1路音频输入，不少于1路音频输出，不少于1个SD卡槽，不少于1个RJ45网口，不少于1个485接口；

15、设备具有示例功能，智能配置界面支持对每一步操作配置示例，示例中包括检测区域、检测线标识，最小瞳距要求和规则区域的注释；

16、支持GB35114A级安全加密；

17、防护：IP67；6000V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。

#### 3.5.6 900W卡口

1、包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等。

2、内置不小于1英寸高帧率彩色全局曝光CMOS高清智能摄像机；

3、镜头焦距不小于50mm；

4、抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移；

5、最大图像尺寸≥4096×2160像素，字符叠加时最大可支持4096×2800；

6、视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG；

7、支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测；

8、支持车前窗挂坠、年检标识、抽烟、驾驶员人脸识别、驾驶室人脸抠图、遮阳板识别等检测功能；

9、支持检测并跟踪指定区域内不少于240个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等；

10、支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99%；

11、支持车牌识别功能（含新能源），在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别准确率均≥99%；

12、支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别；

★13、支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加3900种车辆子品牌并显示相应的年款；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）

★14、支持识别不少于39种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、栗色、银灰、暗灰、白烟、深橙、浅玫瑰、番茄红、橄榄、金、暗橄榄、黄绿、绿黄、森林绿、海洋绿、深天蓝、青、深蓝、深红、深绿、深黄、深粉、深紫、深棕、深青、橙、深金、粉红、其他；支持识别车身副颜色；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）

15、支持人脸检测、跟踪、抓拍功能；支持在同一视频画面中，可检测、跟踪不小于110个运动人体目标，且抓拍不小于80个运动人脸目标；

16、支持对30米处的行人进行人脸抓拍，并可生成分辨率不小于110像素×120像素的人脸图片,图片中人脸两眼瞳距应≥40像素；

17、支持驾驶人脸部特征信息大于50×50个像素点、夜间环境照度在10lx~30lx范围的情况下，配合LED补光与红外爆闪补光，输出高清人脸抠图；

18、具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍；

19、车牌识别功能检查：支持对25×10像素～1100×3000像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码；支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码；

20、支持识别车标类型≥450种；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天车标识别准确率≥99%；晚上车标识别准确率≥99%；

21、在满足GA/T1202-2022一级补光标准，补光≤20lx的前提下，抓拍图片满足GA/T832-2014标准中3.6.1要求；配套符合GA/T1202-2022标准的一级补光灯，设备抓拍车牌、车身颜色、车内前排人脸及衣着均清晰可见；

22、支持35114A级加密；

23、外壳防护等级应不低于IP66。

24、工作电压：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz。

#### 3.5.7普通球机

★1、设备靶面尺寸为1/1.8英寸，设备内置不少于8颗补光灯，主码流不低于2688x1520；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）

2、最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx；

3、设备支持不少于23倍光学变倍及16倍数字变倍；

4、夜间天气晴朗无遮挡，红外补光灯开启，可识别距离设备500m处的人体轮廓；

5、支持水平0°~360°，连续旋转；垂直-15°~90°；

6、支持1024个预置位，可按照所设置的预置位完成大于32条巡航路径，支持预置位视频冻结功能；

7、设备支持接入壁装和吊装警戒配件，警戒配件支持声光警戒功能，当人或车辆进入警戒区域后，警戒配件可发出红蓝灯警示，蜂鸣器报警；

8、设备在专用聚焦模式具备前景聚焦、后景聚焦、区域聚焦功能；

9、可支持不低于512G的内存卡；

10、支持GB35114A级安全加密；

11、防护：IP66;6000V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。

#### 3.5.8枪球联动

★1、设备内置不少于两颗GPU芯片，自带两个镜头，可输出全景和细节两路视频，图像传感器靶面尺寸均不小于1/1.8英寸，均支持分辨率不小于2560x1440，细节镜头4倍光学变倍，最大焦距不小于52mm，设备具备双路视频融合功能，可分别输出黑白视频图像和彩色视频图像，并可进行融合输出；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）

2、设备内置不少于八个补光灯，其中全景不少于四个补光灯，细节不少于四个补光灯；

3、两通道均支持最低照度彩色不小于0.0002Lux，黑白不小于0.0001Lux；

★4、细节摄像机内置磁悬浮传动镜片，支持快速变焦功能，细节摄像机镜头从最小倍数到最大倍数的变倍时间≤0.1s，从最大倍数到最小倍数的变倍时间≤0.1s；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）

5、支持快速聚焦功能，设备对监控区域内的移动目标进行跟踪录像，录像通过单帧回放时应能保证每帧画面清晰稳定；

6、设备支持全结构化模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，支持人脸、机动车车牌、非机动车车牌抠图并上传，可在客户端将人脸与人体、车牌与车辆图片关联显示；

7、设备支持人脸增强功能，在浏览器下可开启/关闭人脸增强设置选项，开启该功能后可提升人脸清晰度，人脸增强等级在0～100范围内可选；

8、设备支持车牌增强功能，在浏览器下可开启/关闭车牌增强功能，开启该功能后可提升车牌号码清晰度；

9、设备支持电瓶车识别功能，当电瓶车进入设定的侦测区域时，可对目标进行抓拍并在智能展示界面实时显示电瓶车报警抓图，电瓶车报警抓图包括电瓶车小图+电瓶车大图+电瓶车车牌小图；

10、设备具有智能配置示例功能，智能配置界面具有每一步的配置示例。示例中包括检测区域和检测线的标识，并具有最小瞳距和规则区域的绘图示例；

11、设备在进行主从标定后，联动模式下通过3D标定键在全景视频图像中选择任意一像素点，细节视频图像可将此点像素点移至视频图像中央，全景摄像机镜头的XY坐标与细节摄像机镜头PTZ坐标标定准确率≥99%，最小像素点偏差≤0.3%；

12、设备支持联动功能，全景通道检测到移动目标后，可联动细节通道进行人脸、人体抓拍；

13、设备可对逆行、载人、未戴头盔进行检测并报警，触发报警可联动语音播报，语音内容可自定义；

14、支持GB35114A级安全加密；

15、防护：IP67；6000V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。

#### 3.5.9高空球机

★1、设备内置不少于两颗GPU芯片，内置不少于3个镜头，可输出至少1路全景视频图像和1路细节视频图像，全景视频图像内置两个镜头，光圈不小于F1.0，细节视频图像内置一个镜头，全景摄像机分辨率不低于3680×1656，细节摄像机分辨率不低于2688×1520；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）

2、设备支持人员密度检测、Smart事件、全抓拍、道路监控等智能功能，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍；

3、全景通道内置不少于四颗补光灯，细节通道内置不少于十颗红外补光灯及一颗白光灯，细节通道镜头最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx；

4、摄像机内置镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于120mm；

5、支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°，全景通道可进行垂直旋转，旋转角度范围不低于12°，并可进行调节；

6、全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80°；

7、可设置300个预置位，8条巡航路径，支持预置位视频冻结功能；

★8、设备全景通道可支持人员密度检测功能，并可输出显示实时人数及拥堵等级，可通过IE浏览器或客户端软件根据人数和占空比配置密度等级；全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪及报警，可对距离设备50m处发生的智能行为分析事件进行检测并给出报警提示；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）

9、设备支持声音报警输出功能，可通过IE浏览器设置音频类型不少于11种警戒音、提示音、自定义语音；闪光灯报警输出功能，可通过IE浏览器设置闪光灯闪烁时间，闪烁频率，亮度，可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动闪光报警、声音报警；

10、设备支持AR标签管理功能，最多可添加500个标签，支持AR标签联动查看功能，可选中标签并将该标签置于屏幕中心位置进行显示，可通过点击视频画面中的标签查看标签内容并对标签关联的摄像机视频图像进行预览，并可通过点击摄像机预览窗口进行放大窗口操作；

11、可识别距设备650m处的人体轮廓；

12、在设备上方使用手持喷淋装置对设备进行喷水操作，水流方向与水平方向夹角大于等于42°时，设备视窗应无水流直接接触；

13、具有2路报警输入、1路报警输出、1路音频输入、1路音频输出；

14、支持GB35114A级安全加密；

15、支持IP67;6000V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。

#### 3.5.10 270°高空全景球机

★1、设备内置不少于三个GPU芯片；全景通道内置6个镜头、靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器，细节通道内置1个镜头，靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器；全景通道：最高分辨率不小于9040×2656，细节通道：最高分辨率不小于2688×1520；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）

2、全景镜头支持Smart事件、人员密度、车辆拥堵等智能功能；细节镜头支持全结构化、Smart事件、普通监控等智能功能；

3、内置细节镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm；

4、设备在全景拼接模式下，垂直视场角不小于110°，水平视场角不小于270°；可将6个全景视频图像进行拼接，实现不小于270°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片；

5、细节通道支持最低照度彩色不大于0.0005lx，黑白不大于0.0001lx；

6、开启补光灯，可识别距设备不小于800m处的人体轮廓；

★7、设备具有光学防抖功能，将镜头倍率设置为最大，快门设置为1/25s，在振动台振幅不大于0.3°，振动频率不大于10Hz情况下，设备视场角应无明显变化，视频图像在振动过程中应保持稳定清晰；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）

8、在全景视频图像中点击或框选移动目标至设备开始转动的时间小于0.3s，全景图像检测到且框选出移动目标至设备开始转动时间小于0.3s；

9、设备支持画中画功能，可通过IE浏览器在细节图像中叠加全景视频图像进行预览；

10、设备具有偏色矫正功能，可通过手动或自动的方式对采集到的视频进行偏色矫正；

11、设备具备双安装接口，一个为快速旋转安装接口，一个为多孔稳定安装接口；

12、可自动或手动标定全景视频图像和细节视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在全景视频图像中点击或框选任意区域后，在细节视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于细节图像中央；

13、设备具有1个北斗模块、1个RJ45网络接口、1个光纤接口、1个SD卡槽、7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出、1个RS485接口；

14、支持GB35114A级安全加密；

15、防护：IP67;6000V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。

#### 3.5.11四合一闪光灯

1、大功率白光LED灯珠、大尺寸高功率氙气灯管双光源；

2、LED灯珠数量≥24颗；

3、补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源；

4、采用LED光源和气灯放电两种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换；

5、支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换；

6、眩光阀值增量TI≤1.08%；

7、触发信号异常时，爆闪灯进入自动保护，触发信号输入正常，爆闪灯自动恢复正常；

8、1路RS485接口、1路气体脉冲爆闪输入接口，一路光源切换接口，1路频闪输入接口、1路LED爆闪输入接口；

9、可通过RS485进行远程升级；

10、支持记录闪光灯闪光次数；

★11、符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》中的一级补光装置要求；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）

12、防护等级IP66。

#### 3.5.12工业级交换机8口千M

至少具备8个千兆电口, 支持12~55V DC供电；

抗震抗摔压铸铝合金外壳，耐腐蚀耐氧化永不生锈，防护等级不低于IP40, 具备不低于IP40防护等级认证报告；

采用防松动螺丝紧固式端子式电源接头；

背板带宽不小于24Gbps，适用于需要高流量低延时业务；

运行温度：不低于-40度到75度；

#### 3.5.13机箱

1、箱体尺寸不低于高450*宽350*深220MM，材质采用防锈、抗高温、耐腐蚀的镀锌钢板喷塑外壳，箱体板厚度1.0mm，私印根据用户要求定制；

2、机箱具有防热、防尘、防水、防盗功能，可直接在室外裸露环境下使用。箱顶采用帽檐斜顶方式设计外壳防护等级符合IP65；工作温度-55°~ +85°设备可正常工作；设备具有盐雾告警功能且通过盐雾检测，盐雾环境：浓度：（5±0.1)%,温度：（35±2）℃；喷雾时间：每隔45min喷雾15min,共96h；盐雾沉降量：1.0ml/h.80cm²-2.0ml/h.80cm²，试验后样板表面无黄斑且不生锈。

3、箱内配备1个63A总空开、智能4G远程空气开关1只（含不低于7年通信流量费）、网络电源二合一防雷器1只、温控风扇1只、导轨五孔插座5只、五位接地铜排1只、层板1块、不锈钢抱箍扎带1对；

4、智能4G远程空开要求：支持远程复位，电流电压监测，用电量统计，可以根据项目点位信息录入，每个点位地址录入便于后期项目维护。

#### 3.5.14人脸、人体算法授权

人脸解析：

1、图片流人脸解析，对图片进行人脸识别、特征提取、属性提取，将解析后的特征及属性通过消息队列推送给时空库及布控库。支持布控特征库创建，如在逃人员布控库等

2、支持属性识别类别包括性别（男、女）、帽子款式（无帽子、雷锋帽、其他帽子）、眼镜款式（无眼镜、太阳镜、透明色）、胡型（无胡子、一字胡、山羊胡）、年龄段（老年人、成年人、儿童）、头盔（有、无）、口罩位置（正常佩戴、露出鼻孔、露出嘴巴、未戴口罩）、刘海（有、无）、耳机款式（无耳机、头戴式耳机、其他耳机）等。

3、支持对30×30像素～10000×10000像素的人脸图片检测解析。

4、人脸可检测抓拍角度：支持抓拍的人脸姿态：水平转动角范围：-75˚~+75˚俯仰角范围：-60˚~+60˚倾斜角范围：-60˚~+60˚。5、人脸可比对识别角度：支持识别的人脸姿态：水平转动角范围：-75˚~+75˚ 俯仰角范围：-45˚~+45˚ 倾斜角范围：-60˚~+60˚。

★6、支持对水平转动角度不超过-75°~+75°、俯仰角不超过-45°~+45°、倾斜角不超过-60°~+60°的体图片进行人脸性别识别。（提供国家权威机构出具的检测报告证明并加盖投标人公章）

7、人脸戴口罩位置（正常佩戴、露出鼻孔、露出嘴巴、未戴口罩）分析准确率≥99%。

8、支持人脸戴墨镜检出率≥99%，识别准确率≥99%。

9、人脸戴眼镜款式（无眼镜、太阳镜、透明色）分析准确率≥99%。

10、支持识别微笑、眉毛遮挡、戴黑框眼镜、戴墨镜、闭眼状态的人脸图片，识别率≥99.9%，公式：识别率=正检/图片总数量×100%。

11、千万级人脸图片入库成功率>99.99%。12、80亿人脸抓拍库规模下，上传人脸图片进行以图搜图轨迹检索，平均响应时间<1s。

13、支持单GPU卡人脸图片解析（提取人脸特征、属性）速度不低于340张/秒。

14、亿级人脸库规模下，以脸搜脸首位命中率不低于 99%;前五位命中率不低于99.5%;前十位命中率不低于99.9%。

15、在 100万动态布控库容下，单GPU卡人脸特征布控比对并发处理能力>2500 次/秒。

人脸聚档：

1、建设人脸图片归档，支持将人脸时空库中达到一定相似度的特征（可理解为同一人的特征）建立关联，形成一个未实名的人档数据，未实名的人档数据再可通过后面的档案置信服务形成实名人档

2、支持对当前人脸时空特征库所有特征进行聚类分析，将达到相似度阈值的人像数据标注为一个人档，全量聚类根据分析结果形成多个人档数据

3、支持对新增的特征进行聚类，首先与已形成的人档数据比较，达到相似度阀值则归档到已有的人档，否则进入未归档特征，定时再启动聚类分析，形成新的人档。初次聚类为全量聚类分析，后续都采用增量聚类分析

★4、系统在1亿实名档案下，人脸图片实名聚类归档准确率≥99.9%，误聚率≤0.1%，召回率≥99.9%，漏聚率≤0.1%。（提供国家权威机构出具的检测报告证明并加盖投标人公章）

5、支持对水平转动角不超过±60°的侧脸图片进行聚类归档；支持对俯仰角不超过±45°的人脸图片进行聚类归档;支持对倾斜角不超过±60°的人脸图片进行聚类归档；支持对光照强度大于10Lux的人脸图片进行聚类归档；支持对戴口罩、戴鸭舌帽、戴墨镜的人脸图片进行聚类归档；支持对同一人的青年人脸图片、中年人脸图片、老年人脸图片进行聚类归档。

6、系统实名身份库不少于1亿特征数据情况下，可实现新增人脸抓拍照片实时聚类归档功能。

7、系统能够汇聚其他系统的抓拍与档案数据，统计级联汇聚的抓拍、档案与视频源数量，并支持对汇聚的抓拍进行检索、区域碰撞，以及支持对汇聚的档案进行检索分析、查看档案来源的功能。

人体解析：

1、建设人体解析，支持接收通过消息队列推送过来的人体图片信息，或接收业务层发送过来的单张图片信息，对图片进行人体识别、特征提取、属性提取，将解析后的特征及属性通过消息队列推送给检索引擎和视图汇聚治理服务。

2、人体属性识别包括性别（男、女）、发型（长发、短发、秃头）、发色（黑、白、黄）、附属物（伞、手套、包）有无、伞颜色（黑、白、灰、红、蓝、黄、绿、紫）、口罩颜色（黑、白、灰、蓝）、帽子款式（无帽子、渔夫帽、无檐帽、鸭舌帽、安全帽、头盔）、帽子颜色（黑、白、灰、红、黄、蓝、绿）、包款式（无包、单肩包、手提包、双肩包）、包颜色（黑、白、灰、红、黄、蓝）、上衣款式（西装、T恤、衬衫、连衣裙、长袖非外套）、上衣长度（长袖、短袖）、上衣颜色（黑、白、灰、红、黄、蓝、绿）、下装颜色（黑、白、灰、红、黄、蓝、绿）、下装长度（长裤、短裤、裙子）、鞋子款式（皮鞋、凉鞋、休闲鞋）、鞋颜色（黑、白、灰、红、黄、蓝、绿）、上衣纹理（纯色、条纹、图案、格子）、下装纹理（纯色、条纹、图案、格子）、眼镜款式（无眼镜、太阳镜、透明色）、年龄（老年人、成年人、儿童）、人体角度（正面、背面、侧面）、工作服款式（普通衣服、商务制服、工人服、厨师服、医护服、消防服、美团外卖服、饿了么外卖服）、人员状态（胸前抱物、玩手机、打电话）、是否抽烟、是否穿反光衣、是否戴口罩等。

3、支持对最小图片尺寸>25x 60像素的人体进行检测，人体检出率>99%，人体识别准确率>99%。

4、支持在人体被遮挡住半边脸的情况下，可正确检测人体检出率≥95%。

5、行人属性，支持帽子款式（无帽子，渔夫帽，无檐帽，鸭舌帽，安全帽，头盔）分析准确率≥95%。

6、行人属性，支持行人携带箱包款式（单肩包、双肩包、手提包、腰包、手拉箱）分析准确率≥90%。

7、行人属性，支持行人属性发型分析准确率≥95%。

8、行人属性，支持行人上衣款式（西装、T恤、衬衫、长袖上身外套、长袖长款大衣、连衣裙、长袖非外套）分析准确率≥95% 。

9、行人属性，支持行人是否携带物品分析准确率≥95%。

10、行人属性，支持行人是否戴口罩分析准确率≥99%。

11、在亿级规模人体抓拍数据中进行以图搜图轨迹检索，检索平均响应时间小于 0.5s。

★12、人体图片解析入库（特征提取、特征入库）的速度≥3000张/秒。（提供国家权威机构出具的检测报告证明并加盖投标人公章）

13、40亿人体抓拍库规模下，上传人体图片进行以图搜图轨迹检索，结果返回平均响应时间不超过3秒。

#### 3.5.15车辆全属性解析算法

1、支持对抓拍到的车辆图片进行结构化信息提取、车辆建模等二次分析；支持对车辆类型、车辆颜色、车牌号码等车辆属性进行识别；

2、支持对车辆图片进行特征搜车，上传车辆的图片并选定特征区域，比对后可输出达到设定相似度的过车图片；

★3、车辆图片处理速度不低于1.8万张/min，人体图片处理速度不低于3.0万张/min，活动目标处理速度不低于2.4万张/min；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）

4、支持图片中车辆内挂件、临时车牌、车辆天窗站人、副驾驶怀抱婴幼儿、渣土车是否盖板、是否有行李架、前排纸巾盒、车身是否喷字、车辆标贴、背向车辆等进行检测识别；

5、支持轿车、越野车、商务车、小型货车、大型货车、轻客、小型客车、大型客车、二轮车、三轮车、微面、皮卡、挂车、混凝土搅拌车、罐车、随车吊、消防车、渣土车、押运车、工程抢修车、救援车、栏板卡车、危化品车等不少于23种车辆类别的识别；

6、支持实时对车辆号牌进行识别；支持对车辆型号进行识别，识别结果包括品牌、型号、年款信息；支持主、副驾驶未系安全带、打电话、抽烟等行为的识别；

★7、白天光照正常、夜间补光正常、车辆特征可辨识的情况下，车头方向支持不少于6000种车辆子品牌及年款的识别，车尾方向支持不少于4400种车辆子品牌及年款的识别；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）

8、支持黑、白、蓝、黄、绿、新能源黄绿6种车牌颜色的识别，车牌颜色识别白天（光线正常）准确率不低于99%；夜晚（补光正常）准确率不低于99%；

9、支持对图片中副驾驶未系安全带检测识别，光线正常，副驾驶未系安全带检测准确率不低于99%；

10、支持识别车辆结构（包含车架、大灯、尾灯、引擎盖等）；

11、支持卡口(车头)、电警(车尾)两种分析模式。

#### 3.5.16音频接口

1、18进8出的USB2.0音频接口，精度为24bit/96kHz
2、产品同时支持PC、Mac和iPad
3、产品具有XLR/TRS混合输入接口，四话放，可录制线路信号和高阻乐器，带48V幻象供电
4、产品具有2个线路输出接口，4个线路输入接口
5、产品具有立体声S/PDIF数字同轴输入和输出接口
6、产品具有一个ADAT数字光纤输入
7、产品具有双耳机输出，带独立的耳机音量旋钮
8、产品具有Scarlett MixControl超低延迟DSP调音台软件

#### 3.5.17有源监听音箱（对）

1、有源监听音箱 2分频
2、频率响应（+/-3dB）范围：45 Hz - 21 kHz 
3、最大SPL @ 1m，成对（短期IEC）：117dB 
4、最大SPL @ 2m，5.1 （短期IEC）：118dB 
5、输入电平，85dB SPL @ 1m（+4/-10）：100mV @ 0dB setting 
6、输入电平，最大峰值SPL（+4/-10）：+9dBu Peak @ 0dB setting 
7、功耗为：待机：10W；最大：90W 
8、功放为：2 x 90W 瞬态功率（50W RMS） 
9、共振频率为：55Hz 
10、箱体内容积为：9L 
11、低频原理为：低频反射 
12、分频频率为：1500Hz 
13、分频衰减特性为：6dB/oct 
14、高音单元为：D-281，28mm 软球顶，后箱，磁流体，4mm模铸铝前盖 
15、低音单元为：7” 单片模压聚丙烯盆，75mm 纯铝线音圈

#### 3.5.18监听耳机

频率响应：10-41,000Hz(-10 dB )
阻抗：300Ω 声压级：103dB(1kHz,1Vrms)
总谐波失真：≤0.05%(1kHz,100dB)

#### 3.5.19声纹鉴定工作站系统

软件功能要求：

新建案件

可通过输入案件名称、鉴定人、案件详情等信息创建新案件，并可选择当前的案件状态为未鉴定、鉴定中和已鉴定；可对创建的案件进行分类，分类后的案件可在案件列表中按类别进行管理；案件任务创建成功后可自动在该案件任务中创建检材和样本文件夹。

案件管理

1、可通过案件列表、在办案件、历史案件列表对案件任务进行统计管理。

2、支持根据案件类别、案件名称、创建时间、更新时间、案件状态对待处理的案件任务进行展示，支持案件任务的打开、重命名、删除等操作。

历史案件管理

支持通过案件类别、案件名称、创建时间、更新时间、案件状态展示历史案件任务，并支持将当前案件任务转移至历史案件任务列表。

最近案件展示功能

可展示最近打开的10起案件，可在最近案件里打开近10起的案件信息并进行案件切换；支持清除最近打开的案件记录。

案件操作功能

可对列表中的案件进行导出、编辑、关闭、删除、移动至历史案件等操作，当前打开的在办案件可在列表中置顶显示，并切换至鉴定中状态，列表中的其它案件可根据时间倒序排列。

案件搜索功能

支持通过案件名称、案件时间等关键信息在案件列表中搜索对应案件，并查看对应的案件详情。

检材分类

可在案件下创建多级文件夹，可对语音、视频、图片等检材进行分类管理 。

案件分类功能

可设置案件类别，类别包括刷单返利类、杀猪盘、冒充公检法政府机关类等12种案件类别，支持自定义添加和删除案件类别。

案件导入、导出功能

支持案件导入、导出功能，导出的案件信息包含案件基本信息、检材、样本、标记信息、音频、视频、图片、音素测量比对结果和鉴定报告等，可导出为自定义fiaz格式的文件并进行移交。

案件防误删功能

案件数据删除后可保存至回收站进行管理，当系统中的案件、视频、音频、标记、图片等数据被删除后，删除后的数据可进入回收站进行管理，可在回收站中将数据彻底删除或还原到案件列表，也可将回收站的数据一键清空。

案件受理记录表功能

具有案件受理记录表生成功能，案件受理记录信息包含案件编号、受理日期、 受理人、送检单位、送检人、案由、简要案情、检材、样本等信息；检材和样本的文件属性信息可自动填充，包括文件名、时长、采样率、采样精度、比特率、大小、声道、编码格式 、 源 文 件 格 式 、 MD5 编码 (32 位 ) 、CRC32码、SHA1编码等信息。

文件属性查看功能

支持查看文件属性，包括文件名、时长、采样率、采样精度、比特率、大小、声道、编码格式、源文件格式、MD5编码(32位)、CRC32码、SHA1编码等信息，检材和样本的基本属性可自动填充。

自动保存功能

支持对用户的操作进行自动保存，重启时可自动复原之前数据的处理结果。

复制新文件功能

支持将检材或样本文件夹中的数据复制为新文件，复制的文件中包含之前文件中的标记信息。

文件拖拽功能

支持通过鼠标拖拽的方式对文件进行跨文件夹移动；支持通过鼠标拖拽的方式对文件进行排序。

文件移动和复制功能

支持将文件夹中的数据移动至其它文件夹中；支持将文件夹中的数据复制至其它文件夹中。

文件夹创建功能

可在案件下创建多级文件夹，文件夹属性可定义为：检材、样本、视频或图片。

操作日志功能

具有操作日志管理功能，支持按照操作时间、操作功能、操作详情3个维度记录系统内音视频文件的操作记录，可查看文件的编辑、删除、添加标记等操作记录，日志可导出。

音频格式转码功能

支持单次导入多种格式音频文件，具备格式转换功能，导入后可自动输出采样精度为16bit的wav音频格式文件；支 持 导 入 的 音 频 格 式 包 括 ： wav 、μlaw 、 m4a 、 mp3 、 mp2 、 amr 、 wma 、adu 、 slk 、 silk 、 aiff 、 pcm 、 vox 、aac 、 3ga 、 ape 、 flac 、 m4r 、 mmf 、ogg、VYF、dts、acc、backup、swf、hzmv 、 alaw 、 speex 、 sil 、 sl 、 am 、m4v、dackup、spx、v3、qqslk、ac3、aud、awb、wavpack等。

视频格式转码功能

支持导入多种格式视频文件，并从视频文件中提取音频，输出采样精度为16bit的wav格式的音频文件；支持导入的视频格式包括：flv、mkv、mov 、 vob 、 3gp 、 wmv 、 avi 、 mp4 、rmvb 、 mpg 、 ifox 、 MJPEG 、 MSMPEG4V2、WMV2等。

音视频处理功能

1、支持导入大小为1GB的音频文件和4GB的视频文件，导入后可自动转为wav格式的文件并保存至本地。

2、导入时长为1h的音频文件的耗时≤3s。

文件批量导入功能

支持同时导入不少于30种不同格式的音视频文件并加载至案件列表中。

音视频格式转换模块

样机内置格式转换模块，可将导入的音视频文件转换为wav格式的文件并保存在本地。

立体声分离功能

具有立体声分离功能，可将导入的立体声音频信号分离成混合声道、左声道和右声道，并输出独立的声道文件。不同声道的语音可进行试听播放，不同声道的音频均可绘制出语谱图，支持将左声道和右声道合并为一个混合声道。

采样率转换功能

支持转换音频信号的采样率，可从高采样率转换为低采样率，采样率转换范围可设为6000Hz 、8000Hz 、11025Hz 、22050Hz 、32000Hz 、44100Hz、48000Hz；对于高于8000Hz采样率的文件默认为转换为8000Hz采样率的文件。

音视频分离

可自动将导入视频进行音视频分离，将音视频分离出的音频文件放入语谱图窗口中时，当在对应的语谱图时间轴中选中任意一处位置时可自动定位到对应的视频图像画面位置，当选择语谱图区间播放时，视频图像可同步播放对应区间画面，播放过程中可调整音量大小。

音视频文件批量导入功能

支持音视频批量导入功能，可同时导入不少于20条音视频文件进行声道分离。

音视频播放功能

可选择音视频特定的时间段进行播放，播放速度倍数可设置；在语音播放或录音过程中，波形图和语谱图可同步显示，可自定义选择语谱图的播放滚屏方式；具有匀速移动、翻屏移动、光标不滚动、光标固定在左边、光标固定在右边5种播放滚屏方式。

音视频合并功能

可对音视频分离出的音频文件进行单独的音频降噪和音频增益处理，处理后的音频文件可与原始视频图像进行融合并保存或导出为MKV或MP4格式的视频文件。

图片导入功能

支持导入jpg、tga、bmp、png、tiff格式的图片，可对图片进行预览、导出和标注。

录音功能

可通过外接麦克风或声纹采集终端进行录音，采样率可设为8000Hz、16000Hz、32000Hz、44100Hz、48000Hz；支持新建空白的录音文件，可设置空白录音文件的文件名称、录音设备、采样率、采样精度、声道信息等，支持对录音后的文件进行缩放倍数、带宽、高频提升系数等录音参数设置；录音完成后可输出采样率为16kHz、采样精度为16bit的单声道语音。

新建空白文件功能

支 持 新 建 采 样 率 为 8kHz 、 16kHz 、32kHz、44.1kHz的空白文件，可将同样采样率的不同音频片段复制到空白文件中进行比对。

文件属性查看功能

支持查看文件属性，可对音视频的源文件和当前文件属性包括音频文件名、文件时长、采样率、采样精度、比特率、文件大小、声道、编码格式、源文件格式、MD5码（16位）、MD5码(32位)、 CRC32码、SHA1码、SHA256码、SHA512码等信息。

二进制编码查看功能

具有文件二进制编码信息检查功能，支持查看音频文件二进制文件结构信息，包括Offset、16进制编码信息、ASCII信息等。

信号窗口编辑功能

具有语谱图信号窗口编辑功能，可对语谱图信号窗口进行选择、复制和截图等操作；支持新建空白窗口，将关键的语音片段复制粘贴在同一个文件中进行比对。

语音质量检测功能

具有语音质量检测功能，可展示有效时长、平均能量、信噪比、截幅比、说话人个数、丢帧数量、削波数量、MOS分值、P.563分值等9种语音质量评价参数。

语谱图选择方式

可在语谱图上进行横选、竖选、框选，可查看音频文件的操作历史记录。

文件编辑功能

支持对音频文件进行剪切、复制、粘贴、删除、切片、撤销和恢复，可选择音频文件的一段区域或整段音频进行复制、粘贴、剪切、删除、移位；可通过右键菜单栏将音频文件的一段区域或整段音频完整复制到新窗口；支持对语音导出和标记信息导出，并可对检材和样本复制为新文件，新文件包含标记和音素信息；可将高采样率的文件降低为低采样率的文件。

橡皮擦功能

支持使用橡皮擦工具在语谱图上对语音信号进行擦除，可对橡皮擦擦除的语音信号进行撤销恢复，在文件锁定状态下橡皮擦功能不可用。

★文件锁定功能（提供具有权威机构认可的检测报告复印件并加盖投标人公章）

支持对音频文件进行锁定操作，锁定后的文件不可进行编辑、删除、剪切、粘贴和撤销操作。

音频播放功能

支持对音频文件的部分区域或全部区域进行播放、暂停、停止、循环播放，可通过键盘快捷键进行播放操作；支持对音频进行0.5倍、1倍、1.5倍、2倍速播放。

轮循播放功能

在文件比对模式下可对多个语音文件选区进行手动切换播放或自动轮循播放；在轮循播放模式下，当前一个语音文件选区播放完成后可自动切换下一个语音文件选区进行播放。在播放过程中可通过鼠标左键对当前播放的语音进行暂停操作。

语谱图编辑功能

可对展示窗口中的语谱图进行移动、区域选中、全部选中、鼠标滚轮放大缩小、选中居中、选中左对齐、选中右对齐等操作。

语音回放模式

在语音播放过程中，支持对播放指示器设置为播放停止时指示器回到开始位置，也可设置为在回放停止后播放指示器回滚到当前时间。

数据清除功能

支持对语谱图进行横选、竖选以及框选操作，可在语谱图上选择一段音频片段进行数据清除。

语谱图对齐方式

支持对语谱图窗口的片段进行多种方式对齐，包括左对齐、右对齐、居中对齐、居中等长。

重采样功能检验

具有音频信号重采样功能。可对导入的音频的采样率进行重采样，对≥16KHz的音频采样率的音频可选择8000Hz 、22050Hz、32000Hz、44100Hz的采样率进行重采样，重采样的结果支持当前窗口 显示和新窗口显示2种显示方式。

语谱图缩放功能

1、音频播放过程中，可通过光标点击时间轴按时间维度横向对语谱图进行放大或缩小操作。

2、语谱图纵向缩放时，支持自由缩放和锁定缩放，在 4K、6K和 8K语谱图模式下，语谱图纵轴自动锁定，取消该模式后，语谱图纵轴能自由缩放，可以查看更多的频谱范围。

3、支持按振幅维度纵向进行放大或缩小。

4、支持对图谱向上平移或向下平移，向左平移或向右平移。

5、支持对选区满屏放大和还原，可将语谱图一键还原至满屏状态，同时还可以通过鼠标滚轮或键盘方向键进行缩放。

★听辨分析模块（提供具有权威机构认可的检测报告复印件并加盖投标人公章）

预置听觉特征表，可对检材或样本说话人的发音特征进行量化分析，自动获取听辨过程中的发音特征内容，具有不少于6大类，26小类常见的听觉发音类型，包括嗓音音质、口头言语、口语缺陷、

声母和韵母的发音特征等听觉类型，针对方音特征和发音标准程度特征的值可以从听辨标记列表中自动获取。在听辨过程中可以对听觉信息进行记录，并自动保存；支持手动添加和删除自定义听觉特征， 并导出听觉量化分析表，支持对多个检材和多个样本进行听辨分析，分析结果可自动同步至鉴定文书中的听辨分析模块。

语音稳态分析功能

支持语音稳态分析功能，可对同一人的多段相同特征语音进行分析，可展示相同特征音段的相关参数。

特征音段比对推荐功能

支持特征音段比对推荐功能。支持对检材和样本中的相同特征音段进行识别，并按相同字、相同词、相同句子和相同音素等分类进行归整，对识别结果默认按相似度由高到低进行排序显示，也可手动选择相似度阈值进行排序并过滤掉低于相似度阈值的结果；点击每一组特征音段可快速定位到语谱图位置进行播放查看。相同标记的一组数据可以收起或展开查看，显示开始时间、出现的频次和相似比值，可以添加到标记列表中，也可以将不相符的数据手动删除。

★多窗口管理功能（提供具有权威机构认可的检测报告复印件并加盖投标人公章）

支持新建和关闭语谱图窗口，支持多个窗口进行水平缩放联动；支持对窗口设置显示横向网格、显示纵向网格、光标取数功能和显示坐标功能，线条可设置为实线、虚线和点状样式；可同时展示不少于5个文件窗口，每个窗口可进行单独展示，不同窗口可自定义组合音频文件进行比对鉴定，可支持全部窗口展示不同的音频，也可支持全部窗口展示相同的音频。

多种特征图谱展示功能

支持音频文件以多种声纹特征图谱方式展示，包括波形图、宽带语谱图、窄带语谱图、共振峰语谱图、LPC曲线、FFT曲线、LPC+FFT叠加曲线、基频曲线、能量曲线、过零率曲线等10种特征图谱，

并支持在宽带图上分别叠加共振峰、基频、能量和过零率进行展示；支持对选区或当前窗口语音信号提取共振峰值。

语谱图叠

具有语谱图叠加功能，可将音频文件的语谱图重叠在一个窗口进行显示，支持将共振峰轨迹、基频图、能量图、过零率图叠加到宽带语谱图中进行展示，当光标停留在某一时刻，可以计算出当前时刻点的共振峰值、基频值、过零率值和能量值；支持基频图叠加到宽或窄带语谱图中。

渲染速度

30s的音频语谱图渲染速率≥90 次/s。

语谱图可视化分析功能

支持多个窗口进行平铺展示，可通过双击将语音添加至新窗口中展示，也可以将语音拖至相应窗口中进行比对和分析；在语音文件比对模式下，支持对文件放大后的局部位置进行对齐查看，并可独立切换或联动切换不同的语谱图进行比对，窗口数量可以自定义增减。

韵律特征谱图叠加功能

支持对语音的韵律谱图叠加分析，可以联动查看多个文件同一时间点的基频、能量和过零率的详值；同时可分开查看单文件的基频、能量和过零率的详值。

等高线联动功能

可在语谱图上显示或隐藏等高线，在文件比对模式下，支持等高线联动展示，光标处可显示时间、频率、能量等数值，查看同一时刻不同文件的数值差异，支持语音文件同时放大或缩小查看。

语谱图参数快捷设置功能

支持对语谱图的高频提升系数、动态范围、亮度、对比度进行自定义设置，可通过二维坐标对语谱图的亮度、对比度进行设置，并实时查看设置效果。

亮度及对比度同步功能

具有同步/解除同步多窗口的亮度及对比度功能。

图谱预设方案功能

支持预设2套图谱预设参数方案，不同的参数方案可设置不同亮度、对比度，可对方案进行切换。

语谱图参数设置功能

支持在宽带和窄带图上设置网格线和提示线，线条样式可设置为虚线、实线和点状；具有不少于7种语谱图颜色设置选项，宽窄带语谱图可对带宽、帧长、帧移、加窗类型、FFT点数、高频提升系数、动态范围，亮度、对比度、渲染幅度范围等语谱图参数进行设置，设置后的参数可与语音文件一起保存。

韵律图谱参数设置功能

基频、过零率和能量曲线具有不少于7种颜色设置选项；可设置基频的显示范围，设置范围为0～1000Hz，提取范围可设置为50～800Hz，可设置基频曲线的绘图方式和基频的能量限值；支持对能量和过零率曲线的显示范围进行设置，设置范围为0～100dB。

语谱高频增强功能

具有高频增强功能，可对图谱中的高频部分进行增强显示。

分析类型窗口

支持对语谱图添加不少于7种类型分析窗口 ， 包 括 Rectangular 、 Gaussian 、Hanning 、 Hamming 、 Triangular 、Bartlett、Blackman-harris等类型分析窗口。

截图功能

支持对系统界面或当前展示的语谱图区域进行截图并保存，可调整截图窗口的大小；具备多种截图工具，可对截图内容进行框选、添加文字、箭头指向、打马赛克、撤销、下载和保存等操作，截图结果可以存储在当前案件目录“图片”文件夹下，也可将图片下载到本地。

截图防误删功能

具有截图防误删功能，在图片文件夹中删除的图片会保留在回收站中，可在回收站中将删除的截图还原或彻底删除。

语谱图截图关联功能

支持对当前分析的语谱图进行截图保存，根据语谱图截图可通过定位功能一键关联至截图时的原语谱图位置，并按同等比例进行还原查看，语音文件关闭后仍支持一键还原到语音文件关联的分析位置。

语音定位视频图像功能

播放音频图谱时，支持通过音频文件联动至对应的视频播放位置，在语谱图中通过光标选择任意图谱位置，可自动定位到视频图像的当前帧画面。

标记功能

支持对音频文件生成的语谱图进行手动标记，可选择一段语谱图区域添加标记，标记内容支持音节、音素、汉字、国际音标等内容的输入，标记内容可在第一层或第二层展示；支持单击标记定位到对应语谱图位置，可对标记位置的语谱图进行播放或放大查看，支持在语谱图上手动调整标记的区间范围。

听辨标记功能

支持对音频的发音特征进行标记。可以在发音类型中选择当前音段的发音特征和显示的标记层级，添加完成后在图谱区域进行显示，所有的标记信息可在听辨标记列表中进行管理。

听辨标记管理功能

支持在听辨标记面板中对添加的听辨标记信息进行管理。支持对标记进行导出、删除、排序、编辑等操作；可将标记选择性的添加至听辨检验表对应的发音类型中，听辨标记支持再次编辑。

标记修改功能

支持在语谱图上双击标记名称直接修改，也可以在标记列表中对当前标记名称进行修改。

标记搜索功能

支持在标记列表中对标记进行搜索，在搜索框中输入所需的音素或音节即可在标记列表中显示对应搜索的内容，标记列表支持按时间升/降序或名称升/降序排序。

标记显示/隐藏设置功能

支持将手动标记、自动转写标记和音素识别标记展示在图谱下方，可通过快捷图标将标记内容在图谱区域设置为单行标记隐藏/显示，支持对四层标记一键隐藏/显示，标记层级的显示可通过标记面板快捷入口进行设置。

标记导入导出功能

支持对音频文件所有标记信息单独导出，也可和音频文件一并导出；导出的标记信息文件可导入至选定的音频文件中。

标记管理功能

具有不少于4种标记类型：手动标记、听辨标记、转写识别、音素识别，不同的标记类型采用不同的颜色显示；可通过标记列表对添加的标记信息进行管理，可对标记信息进行统计和修改，可通过标记列表对标记信息进行批量删除；可将列表中的标记的音频片段添加至声学画布中。

标记防误删功能

删除的标记可移入回收站，可在回收站中对标记进行还原或彻底删除。

二维光标标记功能

具有二维光标标记功能，可显示垂直和水平方向的光标并自动测量、显示语图中任意时间点信号曲线的频率及强度值；支持矩形标记功能，可框选一段音频图谱进行标记并显示标记语谱图的时间、 频率、能量值等信息。

带宽同步功能

支持同步带宽值，当同步带宽值时，全部窗口的带宽可保存一致的变化。

多窗口标记展示功能

支持同时展示5个文件窗口的多层标记信息，可取消多层标记信息的显示，每个文件窗口可单独设置标记层级隐藏，其他文件窗口可正常显示标记信息。

音素自动标注功能

具备音素自动标注功能，支持对整段音频或音频片段进行音素自动标注，标注内容为说话内容的声母和韵母；支持对带方言口音的语音进行标注，可人工调整标注的名称和大小；支持音素标记的统计功能，可统计相同音素的数量并可导出；标注信息可按音素名称、开始时间、出现的频次等维度进行排序；支持对音素标记进行检索；支持根据标记的声母、韵母定位到对应的音频片段；支持将选定的音素片段添加至声学画布列表中；支持标记导出功能，导出结果包含标记信息（标记名称、开始时间、频率)的Excel 表格。

同音快寻功能

根据目标语音的声学发音特点和图谱特点，检索出检材和样本中的所有相同或相似音素；支持对单条或多条语音同时发起同音快寻，并展示语音中所有的相似音素结果和统计结果，检索结果按开始时间正序排列，每条检索结果可定位到语音位置，支持将检索结果添加到标记列表，也可以将检索结果手动移除。同音匹配准确率应≥98%。

语音转文字功能

1、支持对导入的中文普通话音频一键转写成文字和音素，也可以选择某个语音片段进行转写，并对转写结果通过关键字进行检索并定位到对应的音频片段；支持对转写结果进行导出和批量删除。

2、针对中文标准普通话近场录音，转写文字识别准确率≥99%。

3、针对中文标准普通话电话录音，转写文字识别准确率≥99%。

转写结果修正功能

支持对语音进行实时转写，可根据转写进度实时输出转写结果，可通过在语谱图区域双击转写结果进行修改，修改后立即生效，也可在转写列表区域对转写结果进行修改，修改后的标记可快速定位到语谱图中并自动播放。

转写列表检索功能

转写识别结果支持列表查看和文本段落查看，在列表页面支持对2条以上语音的转写结果按相同字、相同词、相同句子进行检索，支持按名称、开始时间、频率等进行排序。

转写标记快捷检索功能

支持对转写结果进行快捷检索，点击转写标记后面的放大镜按钮，可实现快捷检索，清除检索条件后列表可恢复到检索前的状态。

★标记联动检索功能（提供具有权威机构认可的检测报告复印件并加盖投标人公章）

支持对2个以上文件的标记信息进行联动检索，检索后的标记应能联动显示，可设置开启/关闭联动检索，关闭后仅针对当前文件的标记信息进行检索。

转写标记列表管理功能

支持对转写结果进行统计和修改，可在列表中对转写结果进行批量删除操作，可将对列表中的转写标记添加至声学画布中。

语音转长文本功能

支持将语音转写成长文本功能，语音转写结果按段落进行换行展示；支持统计转写字数；支持选择任意转写语句并定位到该语句在语谱图中的位置并进行播放；可对转写结果进行人工修正，并可将转写的文本内容导出为word文档。

★维汉翻译功能（提供具有权威机构认可的检测报告复印件并加盖投标人公章）

支持对维语音频翻译成汉语，针对近场录音文件和电话信道的录音文件，汉语维语互译的准确率≥90%。

相同特征音段分析功能

可对检材和样本音频中的相同特征音段进行分析并进行自动匹配。支持对相同音素、相同字、相同词或相同句子进行自动匹配分析，并将所有发音相同的字词均展示出来，字词可定位到对应到对应的语音图谱上，并可添加为标记；支持对任意词检索，并能同时对两个以上文件进行检索分析。

相邻词检索功能

对检材和样本中的自动标记和手动标记信息进行检索时，支持通过对某一词语的检索显示该词语的相邻字、词。

同音字检索功能

对检材和样本中的自动标记和手动标记信息进行检索时，支持按拼音检索出该音频文件中所有发音相同的同音字，可同时对多个文件进行检索。

基频均值测量功能

具备基频均值测量功能，支持对检材和样本中语音基频曲线的基频均值进行测量，可统计最大频率、最小频率、频率均值和时长信息等；具有基频实时测量功能，当鼠标选择基频轨迹时，可利用二维光标测量并显示语图中任意时间点信号曲线的频率及强度值等。

共振峰参数设置功能

支持共振峰参数设置，包括共振峰颜色、共振峰个数、能量门限、提取范围、LPC阶数进行调整。可对虚假共振峰进行删除:共振峰数目范围可设置为：1～6共振峰频率提取范围可设置为：0～24KHz最大带宽和最小间隔范围可设置为：0～8000Hz能量门限可设置为: 0～100Hz。

共振峰图像优化功能

可通过调整共振峰个数、语谱图帧长、加窗类型、共振峰颜色、共振峰取值范围、共振峰最大带宽、高频提升系数、设置阶数、能量门限、谱分析计算类型、阶数等参数调整，对语音中提取的共振峰绘制图形进行优化，并可以过滤不在提取范围内的无效共振峰。

相同音节共振峰比对功能

支持对检材和样本中相同音节的共振峰数值进行定量检测，可人工筛选不同音节特征的音频片段进行量化分析，测定共振峰的中心频率、带宽、强度、频率最大值、频率最小值等特征数据，并可在音素比对列表中进行展示，支持列字段的显示内容进行自定义；支持选择检材和样本中的共振峰片段进行1:1比对，也可以选择多个共振峰片段进行M:N比对，比对结果能够自动生成数据表格，包含比较音频片段的共振峰频谱特征参数（中心频率、带宽、强度）以及参数的偏差值和偏差比例，比对数据可按照检材和样本进行颜色区分，比对结果能够复制、截图和导出。可对比对结果列表中每个片段进行试听。

共振峰轨迹叠加功能

具有共振峰轨迹显示功能，并可以线状图的形式叠加显示在宽带语谱图上，通过调整宽带图的帧长、帧移、加窗类型、FFT点度的值，共振峰的LPC阶数、共振峰频率间隔和提取范围，改变共振峰的提取效果。

LPC曲线测量、叠加功能
1、具备LPC曲线测量功能，光标停放在 LPC曲线上，显示该点的共振峰值，点击LPC曲线可自动定位到对应的语谱图。

2、可测量LPC曲线的频率、带宽和强度，支持对测量列表字段设置是否显示，列表支持展开和收起，列表信息可一键复制。

3、具备LPC频谱曲线分析功能，可在同一窗口或不同窗口对音素的LPC频谱曲线添加快照分析，并在同一坐标中以不同颜色进行叠加显示分析，最多可添加5个不同颜色的LPC频谱曲线快照，支持删除单个或全部LPC曲线快照；选择LPC频谱曲线可生成音素比对结果，支持对LPC频谱曲线比对结果收起展开和复制。

4、具有LPC频谱分析显示功能，可对选择的共振峰片段绘制对应的LPC频谱曲线，自动计算并展示F1～F4的频率、带宽、强度等数值。支持FFT、LPC、FFT+LPC三种谱分析类型计算，支持对语音进行短时或长时FFT谱 /LPC谱的计算，支持FFT+LPC谱叠加显示，并可自动测量和绘制出对应的频谱曲线和LPC数值，多条不同的记录可用不同颜色叠加展示。

共振峰高频测量功能

支持对采样率为11025Hz以上的语音共振峰的高频部分进行测量，可将共振峰个数设置为6峰，可测量音节的5峰和6峰的共振峰值；支持按文件进行峰值探测设置，不同文件设置不同的峰值个数。

语谱图测量功能

具有图谱测量功能，支持测量不同窗口中语谱图任意时间点或时间段的 LPC 数值（频率、带宽、强度）并绘制LPC曲线，测量结果可实时叠加显示，支持曲线缩放操作，可通过实时显示窗口发起音素比对，计算音素间的偏差比例。

音素比对功能

支持将检材和样本中相同音素的图谱进行比对分析，在测量比对列表中选择任意两个音素进行1：1比对，音素比对计算方法可设置为长时平均法和DTW动态规整法2种音素比对方法；比对分析结果包括语谱图、LPC频谱曲线及共振峰参数（中心频率、带宽、强度）以及参数的偏差值和偏差比例，比对结果支持保存、截图或导出为 word文档，并可生成鉴定报告。

共振峰检测结果校正功能

生成共振峰测量比对结果后，可在语谱图上对某个共振峰区间进行修正，可自动更新对应共振峰比对结果。支持手动修改比对结果中的共振峰数值，支持对表中的共振峰测量值进行修正，修正后结果可保存。

共振峰偏差比例设置功能

支持在共振峰测量比对结果界面设置检材和样本的偏差比例计算方式，并可设定F1、F2、F3、F4的偏差阈值，超出预设的最大阈值时，比对结果可标红显示，支持默认参数恢复功能。

音素DTW算法比对功能

将音素比对的计算方法设置为DTW动态规整法，通过选取稳定的片段进行共振峰分析，可对发音长短不一的检材和样本语音的共振峰进行对齐和比较，查看检材和样本音素间的共振峰面积偏差比例，用于鉴别是否同一人所说的话。

声学画布功能

具有声学画布功能,可通过在语谱图区域截取图谱片段后添加至声学画布，不同的画布按文件类型进行归类展示，支持显示宽带图、窄带图和共振峰图，也可以按4K、6K、8K显示图谱范围，并可显 示该语音的共振峰，支持大、小图展示。

声学画布多维添加功能

支持从转写识别列表、手动标记列表和音素识别列表选择标记的语音片段添加至声学画布窗口进行显示；支持人工手动选择语音片段添加至声学画布，检材和样本中的音频可用不同颜色显示，语音片段支持单个或批量添加；支持对声学画布上语音片段测量共振峰频率值，支持声学画布上所有语音片段窗口光标进行频率值联动显示，点击声学画布上的音频片段自动定位到对应的语谱图。

声学画布删除功能

支持对单个或多个声学画布进行删除，也可全部删除，可对单个声学画布复制为图片，也可将该声学画布添加新至新的画布窗口，最多可支持添加5个画布窗口，画布窗口可以收起或关闭。

★以图搜图功能（提供具有权威机构认可的检测报告复印件并加盖投标人公章）

支持以图搜图功能，可选定某个音节的语谱图，通过以图搜图功能在一个或多个文件中搜索与当前选定的音节语谱图相似的所有图形结果，结果可展示在列表中，可以对每一个检索结果进行定位查看。

声纹比对功能

1、支持对案件中检材与检材、样本与样本、检材与样本之间的声纹比对分析，也可以选择外部文件进行比对；检材和样本具有 1:1、1：N、M:N 三种比对方式，比对结果以声纹相似度进行由高到低的排名展示；支持比对最短语音时长为3s的语音，比对后可生成相似度值和相似百分比，相似度数值范为0～1000。

2、声纹比对性能指标：基于10w量级声纹数据底库，召回率试验中，查全率≥99%，查准率≥99%；虚警率试验中，虚警率≤0.1%，漏警率试验中，漏警率≤0.1%，等错误率≤0.5%；

3、声纹比对结果保存：支持将声纹比对的结果保存至历史记录列表中进行归档，声纹比对的结果可在历史记录中进行回溯。

鉴定文书生成功能

具有鉴定文书生成功能，鉴定文书包含案件受理记录、检材与样本、听辨检验、声谱分析、定量比对、综合研判6个模块，在6个模块信息填写完毕后可自动生成鉴定文书；可将声纹语谱图的检验结果直接导入至鉴定文书中；鉴定文书可自动获取检材和样本文件的属性信息，并可自动同步听辨分析结果和定量比对的音节特征分析结果。

鉴定文书预览与导出功能

具有鉴定文书模板，可在鉴定文书的模板基础上手动进行编辑和确认。鉴定文书能够预览或直接导出Word文档。鉴定文书可自动填充比对图片、测量数据、比对情况、比对结果。支持鉴定书的一 键导出，导出的鉴定文书可保存至本地。

与声纹库声纹双向比对功能

支持接收从声纹库系统中发起待鉴定的案件并进行鉴定，鉴定完毕后可将鉴定结果反馈至声纹库系统中；支持将检材推送至声纹库系统中进行声纹比对，声纹库系统可将比对结果和得分进行推送；支持将本地的样本声纹自动注册至声纹库系统中。

协查鉴定功能

可与声纹库进行数据信息交换，包括本地的检验鉴定设备注册信息、检验鉴定任务信息、检验鉴定任务反馈信息等；可使用单位信息进行注册，通过输入单位名称和单位编码信息可获取鉴定人信 息，注册成功后可查询声纹检验鉴定任务，并可将鉴定任务导入至本地进行鉴定，鉴定完成后将鉴定意见、鉴定人信息和鉴定附件等检验鉴定结果在线报送至声纹库系统中。

战果鉴定功能

支持将声纹库推送的待鉴定战果信息分发至战果鉴定模块，在声纹库注册成功后可获取人案战果和案案战果的案件数据，在本地检验鉴定完成后可将将鉴定结果、鉴定附件和鉴定单位信息上报至中并可在声纹库系统的战果管理列表中展示。

语音分离功能

1、支持对检材/样本中出现的不少于2人对话语音进行自动分离和指定分离。可以选择语音执行自动分离，也可输入要分离的目标说话人数量进行指定分离，指定分离后可输出对应目标说话人数量的语音，最大可对5个说话人的语音进行分离。

2、针对两人语音，语音分离错误率≤2%；处理结果中每段语音仅包含一名说话人语音。

3、针对多人语音，语音分离错误率≤2%；处理结果中每段语音仅包含一名说话人语音。

语音合并功能

支持将2条相同采样率、相同采样精度的单声道语音按照时间维度合并成一条单声道的语音。

语音拼接功能

支持相同采样率的多条语音片段或多条不同格式的音频按照列表排列顺序进行自动拼接成一条wav格式音频并输出。

★深度神经网络降噪模块（提供具有权威机构认可的检测报告复印件并加盖投标人公章）

具有深度神经网络降噪模块，内置AI声纹算法，可根据音频文件的噪声特点自动降噪，支持抑制音频文件中的噪声，可对音乐声、风声、雨声、海浪声、传真音、机器运行声、撞击声、鸣笛声、鸟叫、室内特殊场景噪声（例如餐厅、车站、机场等）等进行一键自动滤除，增强有效说话人语音信号。

谱减降噪功能

具有谱减降噪功能，可手动对音频中的噪声部分进行采集，再根据所采集噪声的音频特征对该音频中的相同噪声进行谱减降噪，将相似的噪声进行删除；可设置谱减降噪的抑制深度，抑制深度设置范围：-36dB～-3dB。

语音增益功能

可对音频中说话语音进行放大同时抑制背景噪音；支持对一段语音或整条语音文件做增益（增强或衰减），语音增益范围可设置为:-96dB～48dB。

背景噪声分析功能

支持选择检材音频文件的时间段进行背景环境噪音分析，分析后可生成背景噪音能量谱图并可查看能量峰值，可查看音频是否存在频域的能量突变点。

变声还原功能

支持从语速、声调等维度对音频进行变声调节。也可对变声音频进行语速和声调调节，对变声语音进行逆变换。调节参数后，可以对调参后的语音效果进行试听，可一键将参数还原至初始状态。

主题模式切换功能

支持一键设置主题颜色，样机系统界面具有深色和浅色2种主题。

同一音源检测功能

支持对两个音频文件波形图叠加显示，当选中其中一个音频文件作为基准波形图进行叠加时，可以将其他不同音频的波形图直接覆盖在该基准音频波形图上，并以不同颜色进行显示。叠加波形图比对分析后，可给出比对结果。

系统信息查看功能

支持查看当前系统版本情况，包含版本类型、当前版本号、首次安装时间、更新时间、到期时间、系统更新内容。

小工具集成功能

样机集成国际音标小工具，可通过内置的安装包进行安装，通过国际音标小工具可在线学习元音和辅音的发音方式。

屏幕缩放比例设置功能

支持手动调整操作界面的缩放比例，比例参数可设置为：1.2倍、1.5倍、1.7倍、2.0倍。

稳定性试验

样机在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电气、机械或软件的故障。

处理器适配和系统兼容性

1、系统适配海光C86处理器。

2、系统兼容银河麒麟V10操作系统。

高温试验

温度45±2℃、持续时间2h，样机处于非工作状态，试验后样机应能正常工作。

#### 3.5.20多源数据处理系统

软件功能要求

新建案件功能

1、支持通过一级菜单栏、二级菜单栏、快捷操作栏3种本地新建案件任务的方式，进行新建案件。

2、新建案件可展示案件存储路径及案件名称，用户可修改默认存储路径，案件任务创建成功后可自动创建案件任务下的检材文件夹（包含原始检材和优化检材文件夹）。

案件管理功能

1、可通过案件列表、在办案件、历史案件列表对案件任务进行统计管理。

2、支持根据案件类别、案件名称、创建时间、更新时间、案件状态对待处理的案件任务进行展示，支持案件任务的打开、重命名、删除等操作支持根据案件类别、案件名称、创建时间、更新时间、案件状态对待处理的案件任务进行展示，支持案件任务的打开、重命名、删除等操作。

3、支持通过案件类别、案件名称、创建时间、更新时间、案件状态展示历史案件任务，并支持将当前案件任务转移至历史案件任务列表。

最近案件展示功能

可展示最近打开的10起案件，可在最近案件里打开近10起的案件信息并进行案件切换。

案件分类功能

可将案件分为本地案件和声纹数据库案件2种类别。

检材分类功能

可在案件下创建多级文件夹，可对原始检材、比对检材、优化检材进行分类管理。

案件导入、导出功能

支持案件导入、导出功能，导出的案件信息包含案件基本信息、音频、视频等等，可导出为自定义fiaz格式的文件。

案件搜索功能

支持通过案件名称、案件编号、案件时间等关键信息在案件列表中搜索对应案件，并查看对应的案件详情。

案件详情展示功能

可展示案件详情，案件详情包含案件名称、案件编号、案件性质、案件状态（侦办中/已抓获）、立案日期、办案单位名称、原始检材数量、比对检材数量、优化检材数量、案件处理状态（未处理/处理中/已提交）、案件分类（本地案件/声纹数据库案件）等案件详情信息。

回收站防误删功能

支持回收站功能，当系统中的案件、视频、音频等数据被删除后，删除后的数据可进入回收站进行管理，可在回收站中将数据彻底删除或还原到案件列表。

自动保存功能

支持对用户的操作进行自动保存，重启时可自动复原之前数据的处理结果。

文件上传功能

支持用户本地上传音频文件，上传界面可查看当前任务下音频上传的进度及音频上传状态。并支持上传过程中手动终止，上传终止后已上传成功的文件默认加载到系统对应案件任务中。

复制新文件功能

支持将“原始检材”文件夹中的数据复制为新文件到“优化检材”文件夹，复制的新文件包含标记信息；支持在“优化检材”文件夹内再次进行新文件的复制。

文件管理功能

1、支持对处理中的案件任务及音频、视频文件进行增、删、改、查等操作。

2、支持“在办案件列表”中展示文件列表，打开音频文件图谱后可查看音频文件的音频名称、总时长、格式、采样率、采样精度、声道、文件大小、比对状态等属性信息，支持试听音频、修改音频名称、删除音频。

文件导入功能

1、支持批量上传音频文件、文件夹、文件压缩包至案件任务中。

2、支持同时导入不少于30种不同格式的音视频文件并加载至案件列表中。

3、支持鼠标右键导入和鼠标左键拖拽导入2种音视频文件导入方式。

4、支持直接导入压缩包至案件任务中，可自动提取压缩包中的音视频文件加载至对应案件任务中。

文件导出功能

1、支持鼠标右键导出和鼠标左键拖拽导出2种音频文件导出方式。

2、鼠标右键导出时系统默认导出路径，可手动修改导出路径，经过处理后的音频文件可保存在自定义的路径下。

3、支持将系统内部待导出的文件通过鼠标左键任意拖拽至桌面或任意文件夹内进行保存。

4、导出音视频后可自动打开文件所在文件夹。

音频格式转码功能

支持单次导入多种格式音频文件，具备格式转换功能，导入后可自动输出采样精度为16bit的wav音频格式文件；支持导入的音频格式包括：wav 、μlaw 、 m4a 、 mp3 、 mp2 、 amr 、 wma 、 adu 、 slk 、 silk 、 aiff 、 pcm 、 vox 、aac 、 3ga 、 ape 、 flac 、 m4r 、 mmf 、ogg、VYF、dts、acc、backup、swf、hzmv 、 alaw 、 speex 、 sil 、 sl 、 am 、m4v、dackup、spx、v3、qqslk、ac3、aud、awb、wavpack等。

视频格式转码功能

支持导入多种格式视频文件，并从视频文件中提取音频，输出采样精度为16bit的wav格式的音频文件；支持导入的视频格式包括：flv、mkv、mov 、 vob 、 3gp 、 wmv 、 avi 、 mp4 、rmvb 、 mpg 、 ifox 、 MJPEG 、 MSMPEG4V2、WMV2等。

文件处理功能

1、支持导入大小为1GB的音频文件和4GB的视频文件，导入后可自动转为wav格式的文件并保存至本地。

2、导入时长为1h的音频文件的耗时≤2s。

采样率转换功能

1、支持转换音频信号的采样率，可从高采样率转换为低采样率，采样率转换范围可设为6000Hz 、 8000Hz 、 11025Hz 、16000Hz。

2、进行采样率转换时可修改文件名称。

音视频分离功能

1、可自动将导入视频进行音视频分离，并转换成采样精度为16bit的wav格式语音文件，语音文件和视频文件可进行同步展示。

2、支持语谱图（波形图、宽带图）与视频图像同屏联动播放。

3、对于时长1h的视频进行音视频分离，分离时间应≤2s。

音视频联动功能

1、对于音视频分离的音频文件和视频图像画面可选择音频图谱光标或点击视频时间轴2种方式进行联动播放。

2、将音视频分离出的音频文件放入语谱图窗口中时，当在对应的语谱图时间轴中选中任意一处位置时可自动定位到对应的视频图像画面位置，当选择语谱图区间播放时，视频图像可同步播放对应区间画面。

3、在视频图像画面的播放时间轴中选择任意时间点画面，语谱图中的光标可自动定位到对应的音频图谱位置。

4、播放过程中支持在视频模块调整音量大小。

音视频合并功能

处理后的音频文件可与原始视频图像进行融合并保存或导出为MKV或MP4格式的视频文件。

新建空白文件功能

1、支持新建空白文件进行录音，可对新文件的录音格式（默认wav）、文件名称、采样率（ 8kHz 、 16kHz 、 32kHz 、44.1kHz）、采样精度（默认16bit）进行自定义设置。

2、可将同样采样率的不同音频片段复制到空白文件中进行比对。

录音功能

1、可通过外接麦克风或移动终端进行录音，采样率可设为8000Hz、16000Hz、32000Hz、44100Hz。

2、可通过音频对录仪将音频文件从手机或电脑转录至本地并保存，可转录的音频文件包括微信语音、QQ语音等通讯语音及实时通话语音；语音采集格式默认为：wav、单声道、16位量化精度、16kHz采样率。

原始文件属性查看功能

支持查看原始音频文件属性，包括音频文件名、总时长、采样率、采样精度、比特率识别、大小、声道、编码格式、文件格式、MD5码（16位）、MD5码(32 位 ) 、 CRC32 码 、 SHA1 码 、 SHA256 码 、SHA512码、创建时间、数据来源等信息。

当前文件属性查看功能

支持查看当前音频文件属性，包括音频文件的文件名、总时长、采样率、采样精度、比特率识别、大小、声道、编码格式、原始文件格式、MD5码(16位)、MD5 码 (32 位 ) 、 CRC32 码 、 SHA1 码 、SHA256码、SHA512码、创建时间、更新时间等信息。

语谱图选择方式

可在语谱图上进行横选、竖选、框选。

语谱图标记功能

1、可在语谱图上选择区域进行标记，可标记角色信息并进行展示。

2、可双击标记信息定位到对应的语谱图上进行播放或放大查看，可在语谱图上调整标记的范围。

3、标记的信息支持修改、删除等操作。

音频文件播放功能

1、可对整段语音或选择语音的一部分片段进行播放、暂停、停止、循环等操作。

2、支持改变语速功能，可对语音的播放速度进行减缓或加速，调整范围为0.3～3.5倍。

3、在文件比对模式下具有手动切换播放和自动轮巡播放2种模式。

4、在音频文件播放过程中可通过鼠标左键进行暂停。

5、在音频文件播放过程中对音频文件进行停止播放操作时指标器可自动回到开始位置。

音频文件剪辑功能

1、支持对音频文件进行拼接、标记、剪切、复制、粘贴、删除、切片、选中放大、撤销和恢复（对音频进行的撤销处理并支持还原至音频上一次保存时的状态）操作，处理后的语音为一条完整的语音。

2、可对音频文件进行毫秒级的段落选择。

3、剪辑后的音频文件可导出并保存到本地。

4、可通过切片或剪切的方式将音频文件分为若干片段，每个片段均可单独处理。

滚屏功能

音频文件在播放时可选择匀速移动、翻屏移动、光标不滚动、光标固定在左边、光标固定在右边等5种播放滚屏方式。

语谱图展示功能

1、支持以波形图和宽带图多窗口展示音频信号。

2、可显示光标在语谱图选中位置的坐标信息。

3、支持自由缩放和锁定缩放2种纵向缩放方式；在锁定缩放模式下可在语谱图中切换采样率 ，采样率可切换为4kHz 、6kHz、8kHz；在自由缩放模式下语谱图可自由缩放。

一键调整功能

支持对选中的语谱视图进行一键调整，包含时间放大、时间缩小、振幅放大、振幅缩小、向上平移、向下平移、向左平移、向右平移。

语谱图缩放功能

1、支持对语谱图横坐标按时间维度进行横向缩放和纵坐标按频率（采样值）、标

准化值、百分比、分贝的维度进行纵向缩放。

2、支持选择语谱图一部分区域进行放大、缩小和还原操作。

3、支持对语谱图一键还原至缩放前状态，支持一键选中放大、一键文件满屏。

4、支持对语音按百分比放大/缩小，支持通过鼠标滚轮和输入百分比数值进行放大/ 缩小。

语谱图可视化分析功能

1、可同时平铺展示不少于5个窗口的语谱图，可将音频文件拖至展示窗口进行比对分析。

2、在对比模式下，可将语谱图局部放大后对齐查看，可独立切换不同的语谱图进行比对，窗口数量可进行增减。

语谱图对齐方式

可对展示窗口中的语谱图片段进行左对齐、右对齐、居中对齐、居中等长等操作。

语音质量参数展示功能

具有语音质量检测功能，可展示有效时长、截幅比、平均能量、信噪比、说话人个数、MOS分、P.563分值、丢帧数量、削波数量、伪装等10种语音质量评价参数。

语音质量评估功能

1、支持通过信噪比、有效时长、说话人数等参数对语音质量进行评估。

2、支持对语音质量评估阈值参数进行自定义配置，包含信噪比、有效时长、说话人数。

3、可根据设定的阈值自动判定语音质量等级为合格或不合格。

4、对于不合格语音可进行异常项标识。

声道分离功能

1、支持将立体声音频文件进行左右声道分离，输出左声道和右声道音频文件。

2、支持将立体声视频文件进行左右声道分离，输出左声道和右声道音频文件。

有效音提取功能

1、支持对音频进行有效音提取，自动识别音频中有效说话人片段，可一键去除音频中的静音片段和不包含说话内容的噪声片段。

2、可抑制音频文件中的噪音片段包含蜂鸣音、截幅片段、脉冲音、风声、雨声、电话响铃转接声等。

3、支持将检测出的有效音片段自动合并成一条完整音频进行保存。

语音分离功能

1、当音频检材中出现多人对话语音时，可通过自动分离、指定分离、标记分离3种分离方式一键式分离出不同的说话人音频。

2、具有自动分离（不指定说话人数量）功能，可自动识别音频中的说话人数量，并按说话人声纹特征对音频进行分离，给出对应数量的音频分离结果。

3、具有指定分离（指定说话人数量）功能，可手动指定语音中说话人数量，按照所设置人数将语音分离为固定数量语音文件。

4、具有标记分离（标记说话人语音片段）功能，可在多人对话语音中标记目标说话人语音片段，可自动从语音中将相同声纹特征的说话人所有片段语音分离出来；

支持标记多个不同说话人语音片段，并支持对已标记的片段进行名称修改、删除等操作。

5、针对两人语音，语音分离错误率≤2%；处理结果中每段语音仅包含一名说话人语音。

6、针对多人语音，语音分离错误率≤2%；处理结果中每段语音仅包含一名说话人语音。

7、支持3小时的多人通话语音进行语音分离。

8、支持对语音分离的间隔时间进行设置，对于小于间隔时间的相邻语音片段可以作为一个语音片段进行处理，间隔时间可设置。

9、语音分离后可对除目标角色之外的其他角色的音频进行片段置零。

10、分离后的结果支持音频辨听和角色身份标记，角色标记包含嫌疑人、受害人、无效语音。

语音文件分离时间

对多段多人时长为60s的语音文件进行自动语音分离，平均每个语音文件分离耗时≤0.7s。

★声纹聚类功能（提供具有权威机构认可的检测报告复印件并加盖投标人公章）

1、当批量检材中具有多人的语音数据、且每条检材仅有单人的语音数据，可通过声纹聚类功能对每条检材的特征向量进行聚类，将相同类别的特征聚为一类，不同类别的特征分为不同类；具有自动聚类和手动聚类2种方式。

2、具有自动声纹聚类功能，可对检材聚类的结果按照不同的角色进行一键式自动拼接，聚类后的结果支持查看音频文件名称、时长、角色信息，支持播放试听和角色标记，角色身份标记包含嫌疑人、受害人、无效语音，可对结果进行保存。

3、具有手动聚类功能，支持将聚类后的结果按角色分组进行展示，每个分组包含分组内所涉及音频的音频文件名称、时长，支持对聚类角色结果经人工确认后进行分组或手动选择合并，可将某一个角色目录下的文件手动调整到另一个角色目录下，也可将某一个角色目录或角色目录下的音频直接删除。

4、聚类结果中不属于任何特征向量的音频，将以单独角色进行输出。

5、支持对声纹聚类阈值参数进行自定义修改，默认阈值为0.28。

声纹聚类性能

1、测试语音1000条，平均语音时长60s，包含164个说话人语音，通过声纹聚类输出聚类结果；说话人纯度是指某个说话人的语音聚类为该说话人的语音条数占该说话人语音总条数的比例；平均说话人纯度=聚类后每个说话人的纯度/说话人个数×100%；平均说话人纯度≥96%。

2、测试语音1000条，平均语音时长60s，包含164个说话人语音，通过声纹聚类输出聚类结果；类纯度是指某类中最多语音条数的说话人的语音条数占该类中语音总条数的比例；平均类纯度=聚类后每个类纯度/聚类后类个数×100%；平均类纯度≥99%。

语音拼接功能

支持相同采样率的多条语音片段或多条不同格式的音频按照列表排列顺序进行自动拼接成一条wav格式音频并输出。

语音合并功能

支持将2条相同采样率、相同采样精度的单声道语音按照时间维度合并成一条单声道的语音。

★智能降噪功能（提供具有权威机构认可的检测报告复印件并加盖投标人公章）

1、内置AI声纹算法模块，可根据音频文件的噪声特点自动降噪。

2、支持抑制音频文件中的噪声，可对音乐声、风声、雨声、海浪声、传真音、机器运行声、撞击声、鸣笛声、鸟叫、室内特殊场景噪声（例如餐厅、车站、机场等）等进行一键自动滤除，增强有效 说话人语音信号。

3、支持选择多条音频文件进行一键批量降噪处理。

频谱降噪功能

支持对带噪音频文件进行频谱降噪，频谱降噪处理后应能削弱噪声并增益有效说话人语音，噪音抑制深度的范围可设为-36dB～-3dB。

语音增益功能

可对一段语音或整段语音文件做增强或衰减，语音增益范围可设置为-96dB～48dB。

★一键处理功能（提供具有权威机构认可的检测报告复印件并加盖投标人公章）

可通过一键处理功能将批量未明确角色数量的语音数据进行角色分类，并形成单人单条语音文件

流程化处理功能

1、支持对不同类型检材构建定制化处理流程，接入定制化处理流程后数据可自动按照流程里的处理模型进行处理。

2、支持通话语音处理流程、社交APP语音处理流程、智能自处理流程3种默认流程。

3、支持自定义增加、编辑或删除音频处理流程，流程中各处理模块的顺序可自定义调节。

4、流程化处理模块中包括语音质量检测、智能降噪、语音分离、有效音提取、声道分离、声纹聚类、语音拼接、结果保存等，可将上述处理模块手动添加到处理流程中进行自定义编排。

5、支持批量选择音频文件并按流程批量处理，处理后的音频可试听，支持对处理过的音频文件进行重命名、试听和重新发起流程化处理流程。

6、支持对处理模块的参数进行设置。

快捷处理模块

1、可在快捷处理区域调用常用的处理模块并可进行参数设置。

2、可对快捷处理区域的模块进行增加、删除、编辑等操作。

3、可将自动分离、指定分离、标记分离、声纹聚类、语音拼接、智能降噪、语音增益、一键处理等处理模块添加至快捷处理区域。

伪造音频检测功能

支持伪造音频检测功能，当输入的音频为机器合成伪造音频时可自动识别并报警。

研判分析功能

1、支持对输入的中文普通话语音或提取的语音片段一键转写成文字。

2、支持对社交APP（微信、QQ等）、手机通话语音进行批量转写。

3、转写后的文本可自动进行分段并展示。

4、可通过点击转写的文本定位到对应的音频图谱区域。

5、针对中文标准普通话录音，转写文字识别准确率≥99%。

6、针对中文标准普通话电话录音，转写文字识别准确率≥99%。

关键信息搜索功能

支持对音频文件的转写结果进行关键字/词/句的搜索，可筛选出含有搜索关键词的次数以及具体位置，点击文本一键定位到图谱中关键词所对应音视频的位置。

多模块联动处理功能

在主页面下可对上传的音频文件进行分离、聚类、降噪、比对进行并行处理，不需要多次上传音频文件。

★声纹数据库连接设置（提供具有权威机构认可的检测报告复印件并加盖投标人公章）

1、支持对多源检材的接入、处理，形成比对检材和优化检材。

2、可对接声纹数据库获取原始检材和比对检材等数据，支持本地案件信息、语音与声纹数据库平台进行双向交互、比对。

3、支持对服务地址进行数据联网配置，包含多源服务（协议类型、协议地址）、声纹数据库配置（协议类型、服务器地址、单位名称、单位编码、使用人），配置成功后，方可通过网络接入对应声纹数据库，进行在线案件信息的数据下载、提交。

声纹数据库对接应用

1、与声纹数据库连接成功后，支持读取声纹数据库对应账号下的全部案件，最新的10个案件（默认读取数量可后台配置）可在客户端进行展示，超过默认数量的案件不做展示，支持通过搜索框输 入案件名称、案件编号、现勘编号进行搜索，读取在线案件数据。

2、与声纹数据库连接成功后，支持将案件下所有的本地已处理文件一键回传至声纹数据库。

3、案件提交成功后，案件信息及原始检材、比对检材、优化检材可在声纹数据库内案件详情处查看。

建库功能

1、具有样本库和检材库，可自定义创建其他专题库，支持对所有专题库内的样本

和检材进行增、删、改、查等操作；可选择本地的音频文件添加至专题库中进行保存和管理。

2、可手动选择单条或批量选择多条音频文件导入样本库并对语音文件进行注册和管理，支持对样本语音模型的说话人姓 名、性别、证件号码、样本编号等信息进行编辑并添加至样本库。

3、支持对案件中无身份检材语音进行注册并管理，支持对检材语音模型所涉及的案件名称、案件编号、现勘编号等信息进行编辑并保存至检材库。

4、支持对专题库的内部信息进行查询，可对专题库基本信息进行修改并可对专题库内的音频文件进行修改、删除和导出。

声纹比对功能

1、可选择单条或多条音频进行声纹比对。

2、支持1：1、1：N、N：N 3种声纹比对模式，比对结果以声纹相似度由高到低进行展示。

3、支持本地声纹比对或提交声纹库比对2种比对方式。

4、支持手动选择本地比对目标库，包含样本库、检材库和其他自定义专题库。

5、可与声纹库进行连接并将处理后的音频文件一键推送至声纹库进行1：1、1：N、N：N 3种模式的声纹在线比对。

6、比对对象为声纹库内的全部样本和全部案件检材。

7、可查看比对任务状态（未比对、比对中、比对失败、比对成功），并以不同的颜色进行展示。

8、比对成功后的结果将弹出新的页面进行展示。

9、针对已完成比对或比对失败的声纹可重新发起声纹比对。

10、参与比对的声纹最短时间为1s，可根据语音质量自动计算比对结果。

★声纹比对查全率和查准率（提供具有权威机构认可的检测报告复印件并加盖投标人公章）

1、将100000条声纹注册进声纹库；

2、将100人每人1条共100条已注册人员测试语音进行目标测试任务。每条测试语音分别与已注册声纹库中声纹进行1:N声纹比对，取最高前100相似度值结果，并记为1次目标测试任务；

3、当判定结果相似度值≥阈值，且注册说话人与测试说话人一致，记为1次经验证正确的目标测试任务；

4、当判定结果相似度值≥阈值，记为1次样机判定的测试任务；

5、查全率=经验证正确的目标测试任务数/总目标测试任务数×100%；

6、查准率=经验证正确的目标测试任务数/样机判定的测试任务数×100%

查全率≥99%

查准率≥99%

★声纹比对漏警率和虚警率（提供具有权威机构认可的检测报告复印件并加盖投标人公章）

1、将100000条声纹注册进声纹库；

2、将100人每人1条共100条已注册人员测试语音进行目标测试任务，每条测试语音分别与已注册声纹库中声纹进行1:1声纹比对；

3、当测试人员语音与声纹库比对人员语音一致时，记为1次比对匹配任务；当测试人员语音与声纹库比对人员语音不一致时，记为1次比对不匹配任务；

4、当比对匹配任务的识别结果相似度值<阈值，即记为经验证错误的比对匹配测试任务；

5、当比对不匹配任务识别结果相似度值≥阈值，即记为经验证错误的比对不匹配测试任务；

6、漏警率=经验证错误的比对匹配测试任务数/总比对匹配测试任务数×100%

7、虚警率=经验证错误的比对不匹配测试任务数/总比对不匹配测试任务数×100%

漏警率≤0.1%

虚警率≤0.1%

声纹比对等错率

当漏警率和虚警率相等时，等错误率应≤0.5%。

声纹注册时间

将多段时长为60s的音频文件注册生成声纹模型，平均每个文件注册完成时间≤0.7s。

任务中心模块

支持通过任务中心模块查看当前所有任务的任务名称、任务类型、发起时间、处理进展以及处理状态。

快捷键功能

可查看重命名、保存、删除、撤销、选区缩放等20种快捷键功能。

★系统设置功能（提供具有权威机构认可的检测报告复印件并加盖投标人公章）

支持进行文件存储路径设置（更改路径、打开路径）、谱图指示器设置、回放设置、暂停操作设置、轮循播放设置、播放滚屏模式设置、声纹聚类方式设置（自动合并、手动合并）、聚类参数阈值设置、质量评估参数设置、系统界面颜色设置（包含光标、波形图、选区、缩略图）、网格线设置（线条实线、线条虚线、线条点状）。

日志功能

支持按照操作时间、操作功能、操作详情3个维度记录系统内音视频文件的操作记录，可查看文件的合并、拼接、分离、聚类等操作记录，日志可导出

模式切换功能

支持单机版与网络版2种工作模式进行切换

系统信息查看功能

1、支持查看当前系统版本情况，包含版本类型、当前版本号、首次安装时间、更新时间、到期时间。

2、支持查看系统更新内容，包含新增内容、优化内容、删除内容。

稳定性试验

样机在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电气、机械或软件的故障。

处理器适配和系统兼容性

1、系统适配海光C86处理器。

2、系统兼容银河麒麟V10操作系统。

高温试验

温度45±2℃、持续时间2h，样机处于非工作状态，试验后样机应能正常工作。

#### 3.5.21彩色打印复印一体机

打印、扫描、复印、打印速度：约28页/分，支持无线连接，支持纸张厚度：60-105g

#### 3.5.22音频对录仪

功能要求：

1. 有线转录方式：设备支持通过标准音频接口有线传输方式从音频设备中获取有效语音信息的功能。

2. 实时通话转录：具有对微信、QQ等通讯APP实时通话语音进行转录。

3. 平台对接：对接涉案语音处理平台、鉴定工作站等进行语音转录。

4. 设备内置电池，支持便携式采集。

技术指标：

1. 设备外观：设备采用集成化设计，小巧便携，外形美观；

2. 采集语音格式：Windows PCM WAV，单声道，16位量化精度；

3. 采样率：16kHz采样率；

4. 设备接口：设备转录接口兼容TYPE-C、Lightning、CTIA3.5mm、OMTP3.5mm等标准接口；

5. 兼容平台：系统兼容Android、windows7、windows10等系统平台。

6. 设备免驱：设备免驱，即插即用。

7. 稳定性要求：产品能支持连续8小时进行稳定地语音转录工作。

8. 转写准确率：用于从音频设备中获取有效语音信息，可实现目标语音无损翻录、目标语音导出等功能，转录后的语音与原始语音比对，准确率≥90%。

9. 高温贮存：温度60±2℃，持续时间2h，样机处于非工作章台，试验后样机应能正常工作。

10. 低温贮存：温度-10±3℃，持续时间2h，样机处于非工作章台，试验后样机应能正常工作。

#### 3.5.23档案柜

闭合方式：平开门式

层数：5层

功能：可移动，可定制，防盗/带锁，整装，其它

开门数量：四门

材质厚度：0.6mm

3.6  外场设备通信、供电方案

3.6.1 外场设备通信接入方案

（1）设备与以太网交换机间距离超过80m，需要增加网络连接器或采用光缆传输。

（2）采用基于TCP/IP通信协议的支持，在上层按照应用要求建立多通道的直接通信。

（3）本工程前端设备与控制中心网络接入采用原有网络或租赁运营商光缆方式接入控制中心。

（4）本工程前端设备的接口标准需与交警支队现有平台接口标准保持一致，无缝接入。

（5）保证数据安全稳定传输（包含所有传输设备）。

3.6.2 外场设备远程通信光缆

本工程通信网络租用运营商光纤链路的方式，保证数据安全稳定传输。

3.6.3 外场设备供电方案

本工程前端设备用电采用就近取电原则，由民用变电箱引出（需向供电部门申请），或与附近工厂、商铺、居民协商借用，安装计量表按期付费，其中取电位置下桩头至本项目前端设备的电缆配线由本工程实施。

本工程中，交通监控设备的用电负荷为三级负荷。

3.7  基础配套工程

3.7.1 管道工程设计

在开工之前，施工方须对原有管道进行试穿，看能否借用原有管道，能借用的尽量使用，避免重新破路施工，保证施工效率。不能借用管道的路线，就查明该路线区域内原有管线的埋设情况，根据实际情况作出相应的施工方案，对管道施工所经路线的障碍物进行初步统计，为以后的施工做好基础。

进行施工放样前先校核施工图纸，按施工图纸提供的路线及位置，定出管道线路走向。认真详细做好记录，必要时应附示意图方便资料的整理。

施工中沥青和水泥混凝路面采取横平竖直开挖，人行道按沿砖缝线开挖，路面恢复后应平整、不积水，并保持施工完后路面的完整。

（1）、沥青路面挖掘及恢复施工：

1）现场打围后，严格按照设计施工图进行测量放线；

2）现场复核后按照放线位置进行路面切割，保证切割的直顺度，人工破除路面及基层；

3）为避免道路恢复后路面下沉，管道沟槽开挖后形成V形沟槽,搭肩宽度为 100 mm。

4）沥青路面开挖宽度为600mm，沟槽总深度为 800mm。

5）沟底土基土质较差时应换尽不良土，沟底土须碾压密实后敷设管道，要求土基回弹模量 Eo≥35Mpa，压实度要求≥95%。

6）管道敷设后采用最终强度可达 80～90Mpa 的（快干、早强）C25 混凝土浇灌至离路面100 mm 位置。

7）C25 混凝土至离路面 100 mm 位置采用热沥青罩面，用压实机具进行夯实。为保证沥青路面恢复质量，沥青路面恢复由指定专业道路管护单位统一安排施工。

（2）、水泥混凝土路面挖掘及恢复施工：

1）现场打围后，严格按照设计施工图进行测量放线；

2）现场复核后按照放线位置进行路面切割，保证切割的直顺度，人工破除路面及基层；

3）为避免道路恢复后路面下沉，管道沟槽开挖后形成V形沟槽,搭肩宽度为100 mm。

4）为减少对水泥路面的伤害，开挖沟槽应尽量选择伸缩缝作为一边开挖线。

5）水泥混凝土路面开挖宽度600mm，沟槽总深度为800mm。

6）沟底土基土质较差时应换尽不良土，沟底土须碾压密实后敷设管道，要求土基回弹模量 Eo≥35Mpa，压实度要求≥95%。

7）管道敷设后采用最终强度可达80～90Mpa 的（快干、早强）C25 混凝土浇灌至原路面位置。

（3）、人行道路面挖掘及恢复施工：

1）现场打围后，严格按照设计施工图进行测量放线；

2）现场复核后按照放线位置进行路面切割，保证切割的直顺度，人工破除路面及基层；

3）为避免道路恢复后路面下沉，管道沟槽开挖后形成V形沟槽。

4）人行道路面开挖沟槽应尽量选择花砖缝作为开挖线，应根据花砖宽度调整开挖宽度，开挖宽度不低于400mm，沟槽总深度为 600mm。

5）沟底土基土质较差时应换尽不良土，沟底土须碾压密实后敷设管道，要求土基回弹模量 Eo≥35Mpa，压实度要求≥95%。

6）人行道路恢复选用与原人行道路面相同材料对路面进行恢复，达到与原路面材料颜色花纹协调一致。

(4)、绿化带管道开挖及恢复：

1)现场打围后，严格按照设计施工图进行测量放线；

2)现场复核后按照放线位置绿化带的开挖，开挖时注意对管道外的绿化的保护；

3)绿化带管道开挖宽度为400mm，沟槽总深度为600mm。

4）沟底土基土质较差时应换尽不良土，沟底土须碾压密实后敷设管道，要求土基回弹模量 Eo≥35Mpa，压实度要求≥95%。

5）管道敷设后将其恢复成原绿化带的标准。

施工时，做到文明规范、安全施工，施工现场内道路应保持通畅，不在道路上堆放构件、材料等障碍物。施工运输车辆、挖掘机械驶出工地前必须进行冲洗。运输砂石、水泥、土方、垃圾等易产生扬尘污染的车辆必须封闭严密，严禁撒漏。在管道施工时，特别车行道与人行道上，注意打围的规范，保证行车与行人的安全，另外当施工现场交通流量较大时，有交通秩序员维护引导现场交通，降低施工对道路交通的影响。

3.7.2 窨井设计

（1）砌筑前校核基础尺寸及高程，测放出井中及砌筑边线。灰砂砖在建筑前用水湿润，含水量为 10%~15%，砂浆配合比由实验室确定。

（2）基础砌筑前，基垫层表面应清扫干净，淋水湿润。

（3）砌筑时须挂线施工：先挂线对中点，砌筑时经常以此垂线对中点，用钢尺检查各边尺寸、距离是否符合要求。保证方井砌筑时墙体垂直，井口方正。

（4）砌筑宜采用一铲灰，一块砖，一挤揉的砌法。砌体应分层，上下错缝，内外搭接，砌体的转角处和交接处应同时砌筑，不能同时砌筑的应用梯级槎。

（5）砌筑圆形检查井时要注意圆度。挂线校核内径，收口段每皮检查，看有无偏移。井下部干管伸入处，特别是管底两侧要用砂浆碎砖捣插密实，使其不渗漏，收口高度事先算出，按每层缩入2cm，即每圈缩入4cm计算。

（6）水泥砂浆必须在4h内用完，不得使用过夜砂浆。

（7）检查井的井环用 1:2 水泥砂浆固定。井环面应与路面标高相同。

3.7.3 线缆敷设工程设计

供电线缆敷设：

一般要求

运到现场的电缆及材料均应核对其型号、规格符合设计要求，并有合格证。

检查电缆及材料外观无损伤和缺陷。

卸货和搬运作业时，均不得使设备或外来物体接触到电缆表面。

在任何情况下，均不得将电缆盘从所载运的车辆上推到地面上。

经切割的电缆两端应立即密封，以避免潮气侵入。

电缆导管敷设：

管口切割以后，内边缘必须锉平。

导线管必须冷弯，弯曲半径符合规范要求。

埋地导管在安装预制前，先按施工图确定好路径，安装好的导管要用非木质件固定并随导管一起埋入地坪，导管埋深符合规范要求。

在地面上敷设的导管要适当地固定在附近的结构或支架上，接线盒的安装要避免雨水进入。

镀锌管锌层剥落处应涂以防腐漆。

电缆敷设前准备：

根据电缆到货长度，敷设长度编制电缆分配表，分列各编号电缆的起点、终点、长度及分配盘号。

根据现场电缆分布情况和电缆分配表，安排电缆敷设顺序，宜先远后近，先集中后分散。

电缆敷设前需对每盘电缆进行导通性和绝缘性检查，合格电缆方可敷设，绝缘检查低压电缆用500VM表测试。

电缆型号、规格等应符合设计要求，外观良好，保护层无破损。

电缆槽/托盘安装完，直埋电缆区域无土方开挖，电缆保护管预埋工作已完成，导管中穿好铁丝。

设计一个合适的表格，记录每个电缆盘每次提取的电缆数量和剩余的电缆数量。

管内穿线:

对穿管敷设的绝缘导线，其额定电压不低于 500V。

不同回路、不同电压等级的导线，不穿在同一根管内。

同类供电的几个回路可穿入同一根管内，但管内导线总数不多于 8 根。

同一交流回路的导线穿于同一钢管内。

导线在管内无接头和扭结，接头设在接线盒（箱）内。

管内导线包括绝缘层在内的总截面积不大于管子内空截面积的 40％。

接头连接和终端连接:

电力电缆终端头的制作，必须按制造厂提供的详图由熟悉制作工艺的人员进行。

低压电缆终端头采用绝缘胶带包扎密封。

电缆在最终连接前，进行导通性和绝缘性测试，中压电缆按 MLD-01-F-60-001 规定做直流耐压试验。

通信线缆敷设:

（1）光缆将按实际长度铺设，铺设时不超过光缆厂家规定的牵引张力和弯曲半径的要求。在铺设光缆之前，每个管道要用合适的方法清理。

（2）光缆在人孔井外十分清洁的环境中接续。光缆接续采用熔接法，光缆接头应配有单独的接头护套。

（3）备有备用光缆并装在光缆接头盒的托盘上，放在托盘上的光纤不应产生微弯曲损耗。每根光缆在1310nm波长的接头损耗不超过0.ldB。

（4）在所有光缆需要分歧或分配出与单独终端单元相连的光纤接头应使用接头盒保护；接头盒的设计应易于安装。

（5）接头盒应为光缆接头提供一个密闭的、防潮的环境。接头盒应能重新进入，以便维修和满足其它工作要求。

（6）接头牢固地安装在每个人孔中。接头应安装在尽可能高处，以免浸水。

（7）每根光缆端接在光缆终端和接线板上，光缆应在每个站端接。接线板的容量足以端接所有室外光纤。进局光缆有标志，以区别其它电缆。

（8）设备侧的光缆长度应作适当预留，一股为10~20m，可存在光端机室或进线室。进局光缆的弯曲半径不应太小，以免产生微弯曲损耗。

光缆接续及测试:

（1）通信光缆接续工艺流程

1）在接续过程中通过 OTDR 监测，以确保光纤持续质量。

2）中继段测试采用 OTDR 和介入法两种方法测试。

（2）操作要求

1）清理场地、塔置防尘帐篷，准备好工具、材料；

2）切断光缆缆芯，但不得用钢锯，必须用电缆剪刀；

3）光缆余留及切割尺寸，弯曲半径等应符合规定；光纤接续操作时，操作人员应穿作业服、戴作业帽、工作手套；

4）将待接续光纤被覆层擦干净，以免弄脏加强保护热熔管和熔接机后面。接续过程中应特别注意清洁，尤其是环境条件及操作人员的双手；

5）用剥除器剥除光纤被覆，用丙酮将裸光纤擦净，用光纤切割器切出端面，端面不合格时需重新切割；

6）监视光纤熔接测定值及仔细观察接续图像有无缺陷情况，如不合格则重新制备光纤端面，再次接续，直到合格为止；

7）接续好的光线从容阶级取出时，注意动作要慢，移动加强保护热熔管位置应适中，收缩后两端应包住光纤的被覆层不小于10mm；

8）光纤收容时注意弯曲半径应不小于40mm；

9）接头盒内壁、密封条、槽等应用酒精擦拭干净，组装时应严格按操作规程进行。

3.7.4 杆件设计

独立立杆式样应充分考虑美观及与周边环境的协调，立杆横臂长度根据安装点位所要实现的功能而定，须符合道路或场所的整体视觉效果，具体式样及颜色须经采购方确认。

立杆净高度不低于道路净高要求，立杆横臂根据实际需要确定,立杆应满足如下条件：

底座：采用不低于A3型的钢板。

立杆采用Q235钢材，镀层厚度≥60μm，达到双重防锈、防腐的目的。

立杆施工时，需同步完成接地的安装。

立杆要求抗风等级达到12级。

基础地笼要求：

（1）M18、M20、M22、M24、M26、M28、M30螺纹钢。钢筋采用HRB400；基础混凝土为C25。

（2）钢构件连接板材质应为Q235B，其力学性能和化学成分应符合《碳素结构钢》（GB/T700-2006）的规定。

（3）地基承载力特征值不小于120kPa。基础设计时取地基承载力fak=120kPa。基础应坐落于好土层上。若好土层位置较深，则应采取粘土换填，换填至设计标高，换填深度为0.6m，压实系数为0.97。

（4）地脚螺栓外露部分及螺母和垫块宜事先进行热浸镀锌处理，镀锌量为350g/m 。

（5）钢结构的安装应按照《GB50205-2001》、《JG144-2016》进行。

（6）基础范围内的上部及周边的回填土应用粘土分层压实回填，压实系数为0.94。

3.7.5 箱体设计

（1）机箱内强、弱电应分层隔开，内部各种线缆应固定可靠。

（2）抗外界干扰功能:采用了防强电磁干扰机箱，并按照相应标准采取的密封措施，系统外场所有设备和防护罩都做过防绣、防腐蚀处理，各部件外表光洁、平整，无凹痕、划伤、裂缝、变形等缺陷，系统内部电路板在安装调试时也做防潮、防雾和腐处理，在24小时全天候的工作时间，防雨、防尘、防雷、防震和抗电磁干扰，以防止系统因此造成的故障。

（3）地面安装的落地箱柜基础应高出地面(200mm)，以免积水。

（4）进入箱柜内的各类保护管应高出基础底面(100mm)。

（5）配电箱与设备箱分开设置，尺寸高度与路口信号箱保持一致。

3.7.6 杆件防雷接地

设备有要求时应进行工作接地、所有配套的外露金属设施构件都应按照IEC 的有关规定进行综合接地处理，接地电阻必须小于设备规定的工作接地和安全接地电阻，综合接地电阻≤4Ω。

所有接地极的接地电阻将进行测量；经测量达不到要求时，将在接地极回填土中加入无腐蚀性长效降阻剂；当仍达不到要求时，将经过业主同意，采用更换接地装置的措施。

四、项目组织机构和人员

1  领导和管理机构

本项目成立专门项目领导小组，加强项目建设的统筹协调、指导督导，推动解决项目建设工作中的存在的重大问题。

2  项目实施机构

本项目实施机构主要由业主单位的各相关部门、承建单位和监理单位共同组成。项目实施机构职责：具体负责本项目的实施过程中的协调、安装、调试、试运行、验收等工作，保证项目按时高质量地交付使用。

3  人员培训需求和计划

为保证项目建设质量，更好地满足系统应用的需要，特制定以下培训方案：

（1）培训计划

系统管理员培训：掌握系统日常维护各种技术，熟练掌握对网络管理和维护、硬件管理和维护、应用系统的管理和维护以及安全管理等。

技术人员培训：通过各种的培训方式，使项目系统技术人员掌握视频系统、网络系统等技术，具备一定的维护能力，在系统实施过程中能够参与项目管理和系统搭建，在系统维护过程中能够自行维护。

系统操作员培训：能够熟练使用系统各类前台操作模块、快速调用相关业务处理模块并规范输入各种信息。

（2）培训主要内容

培训主要内容有：前端点位勘察、系统应用、软硬件的运行与维护、网络和安全管理等。

（3）培训主要方式

室内培训：对专业运维人员分批集中进行培训，承建单位免费提供培训教材及师资。

现场培训：对指定人员独立进行设备的安装、操作、测试、运营、维护等等进行培训，承建单位免费提供培训教材及师资。

五、环保、消防、职业安全卫生和节能措施

1  环境保护

工程严格遵循“三同时制度”，将环境保护工作纳入建设计划，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本期项目设计对设备选型、工艺技术、总体布置、环境保护方面做了周密的考虑，对生产过程中产生的废水、噪声和固体废弃污染物设计了相应的治理和控制措施，使其符合国家排放标准，尽可能将生产对环境带来的影响控制在最小限度之内。

1.1  光污染控制

（1）尽量避免或减少施工过程中的光污染。夜间室外照明灯加设灯罩，透光方向集中在施工范围。

（2）电焊作业采取遮挡措施，避免电焊弧光外泄。

1.2  废水、废气污染控制

本项目为信息系统工程，项目建设将依托现有基础设施，不涉及新增的土建项目，系统建成运行后不会产生工业废水、废气等污染物。

项目用水环节主要是系统维护人员生活污水。生活污水由现有污水收集管网收集后，进入市政污水处理管网。

1.3  噪声控制

1、信息化建设项目在城市市区范围内向周围生活环境排放的建筑施工噪声，应当符合GB 12523《建筑施工场界环境噪声排放标准》的规定，并符合当地环保部门的相关要求。

2、在城市范围内的机房，向周围生活环境排放噪声的，应符合GB 12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》的相关要求。

3、根据《通信工程建设环境保护技术暂行规定》规定：必须保持防治环境噪声污染的设施正常使用，拆除或闲置环境噪声污染防治设施应报环境保护行政主管部门批准。

1.4  电磁辐射

本期工程产生电磁辐射主要为网络设备、服务器和计算机等设备，带来的电磁辐射。本期使用设备电磁辐射能够满足GB 8702-2014《电磁环境控制限值》的相关要求，不产生电磁辐射危害。

1.5  固体废弃物回收和处置

1、工程建设单位和施工单位应采取措施，防止或减少固体废物对环境的污染，施工单位应及时清运施工工程中产生的固体废弃物，并按照环境卫生行政主管部门的规定进行利用或处置。

2、严禁向江河、湖波、运河、渠道、水库及最高水位线以下的滩地和岸坡倾倒、堆放固体废弃物。

3、废旧电池、废矿物油、含汞废日光灯等毒性大、不宜用通用方式进行管理和处置的特殊危险废物，应与生活垃圾分类收集、妥善贮存、安全处置。

2  绿色节能

深入贯彻生态文明思想，以技术创新、管理创新“双轮驱动”企业绿色低碳发展，实现碳达峰、碳中和。通过加强能源节约和生态环境保护，提高网络能效水平，降低成本，实现高质量发展。强化技术创新的引领作用，推广成熟的节能技术和产品，持续提高入网设备的能效水平。

本期设计认真贯彻执行国家现行的有关节约能源及合理利用能源的政策、法规、规范和标准等，遵守国家对能源利用所采取的开发与节约并重的方针，做到“技术上可行、经济上合理”，优先选用国家推荐使用的节能、节材产品，严禁选用国家公布的淘汰型设备；大力推广行之有效的“四新”节能技术。

2.1  设备选择及选型要求

设备选择应遵循节能、节材、节地、环保的原则。主设备选型时应符合以下绿色节能要求：

1、在满足技术和服务指标的前提下，宜优先选用高度集成化、低功耗、高能效比、具有智能节电功能的设备。

2、在满足设备正常运行、维护要求的基础上，优先选用自然散热产品，减少风扇的使用。

3、在满足运输安全的前提下，优先选择包装材料轻、绿色环保包装材料，避免过度包装。

4、在保证网络安全的前提下，适时引入新技术，优化网络设计，简化网络结构，提高网络利用率，避免设备闲置。

3  职业安全卫生

贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，保障从业人员在劳动过程中的安全与健康。本次设计的内容为智能化施工现场的劳动安全卫生设计，对建设运营过程中可能产生的不安全、影响职工健康的因素，采取有效措施，认真贯彻执行国家有关职业安全职业卫生方面的政策法规，切实做到职业安全与卫生工程与主体工程同时设计、同时施工、同时运营的“三同时”制度，对影响职工安全卫生的有害因素，采取综合措施，改善工人工作的劳动卫生条件，做到有针对性、经济性和实用性，保证项目的安全运营和职工的身心健康，并达到国家或地方规定的劳动卫生安全标准。

3.1  职业安全卫生主要影响因素

本项目主要涉及智能化工程，涉及主要的职业卫生安全因素如下：

1、前端施工现场的布置、清洁度不符合要求产生对人员、设备相关危害；

2、工程施工安全，包括用电安全、高处作业安全、交通安全、器材搬运安全等；

3、信息化设备产生的电磁波辐射，对人员和环境的影响；

4、工程施工产生噪声影响、设备运行过程产生的噪声影响；

5、系统运行过程静电干扰产生的危害。

3.2  噪声控制

1、设备运行所产生的噪声应符合相关产品标准的规定；高噪声设备宜配备隔声设施；

2、所有设备停机时，机房内的噪声应小于60 dB（A）；

3、所有对外的噪声应满足GB 3096的规定值要求。

3.3  电辐射

本期新建或扩容设备符合国家质量标准，设备运行产生的辐射符合国家行业标准要求，对人体和环境不产生危害影响。

3.4  安全生产

3.4.1工程安全管理组织

通信建设施工企业在施工生产中，以下几方面必须符合国家法律、法规相关规定：

施工企业资质及安全生产许可证情况；

施工单位安全生产管理机构设置情况；

施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、特种作业人员任职或上岗条件；

施工单位主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员的职责；

施工人员的权利和义务。

工程安全管理组织

建设单位要根据相关法律、法规规定，设置安全生产管理机构或者配备专职（或兼职）安全生产管理人员。

新建、改建、扩建工程项目的安全生产设施必须要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

工程监理要严格按安全生产专篇要求实施安全监督和管理。

工程施工要严格按安全生产专篇要求，对施工人员要进行安全教育和培训，落实安全防护措施和安全经费。

单位在施工前应对施工作业现场的作业环境进行勘查，并制定相应的安全生产和文明施工的防范措施，加强施工现场安全管理和检查。

施工单位必须严禁使用未取得有关部门颁发的《特种作业人员岗位操作证》的人员从事特种作业，禁止使用未经上岗培训的人员上岗作业。

施工单位必须保证施工现场安全措施费用和施工人员的安全生产用品的落实。

建设项目竣工投产前，其安全设施必须经安全部门验收合格。

施工单位的主要负责人、工程项目负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事施工生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，应当经通信行业主管部门考核合格后方可任职。施工单位应保证所有参加工程项目的人员必须经过培训，并考核合格。其生产安全教育培训情况应记入个人工作档案。经安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。

企业主要负责人、工程项目负责人和专职安全员应对建设工程项目的安全施工负责。当发生安全事故时，应及时、如实地报告。

工程项目施工必须实行安全技术逐级交底制度，纵向延伸到全体作业人员。

施工人员在施工生产过程中，必须按照国家规定和不同的专业需要，正确穿戴和使用相应的劳动保护用品。施工人员在施工生产过程中，必须按照国家规定和不同的专业需要，正确穿戴和使用相应的劳动保护用品。从事特殊工种的作业人员在上岗前，必须进行专门的安全技术和操作技能的培训和考核，并经培训考核合格，取得《特种作业人员操作证》后方可上岗。

发生任何事故，必须及时逐级上报。报告的内容应包括事故发生的单位、时间、地点、简要事故经过、伤亡人数、财产损失情况和已采取的应急措施等。报告人应适时作出书面记录。

项目负责人接到事故报告后，应迅速采取有效措施，积极组织救护、抢险，减少人员伤亡和财产损失，防止事故继续扩大，并立即报告安全生产主管部门或上级应急指挥中心。

设备安装前须检查：机房荷载、消防、抗震、接地的证明。

当施工作业可能对毗邻设备、管线等造成损害时，监理工程师应要求承包单位采取防护措施。

监理工程师应要求承包单位在施工现场设置符合规定的安全警示标志，暂停施工时应做好现场防护，对施工时产生的噪音、粉尘、废物、振动及照明等对人和环境可能造成危害和污染时，要采取环境保护措施。

在运行中的通信设备机架内或设备旁进行安装作业时，监理工程师应督促承包单位提前制定好带电作业的安全防护措施，在安装施工过程中，监理人员、维护人员必须旁站监督，防止安全事故的发生。

工程项目施工必须实行安全技术交底制度，接受交底的人员必须覆盖全体作业人员。

施工人员必须遵守交通法规，保证工程车辆行车安全、人身及财产安全。驾驶员驾驶车辆必须注意交通标志、标线，保持安全行车距离，不强行超车、不超速行驶、不疲劳驾驶、不驾驶故障车辆，严禁酒后驾驶、无证驾驶。严禁车辆客货混装或超员、超载。

发生安全生产事故，必须及时按规定上报。项目负责人接到事故报告后，必须立即启动相应的事故应急预案，迅速采取有效措施，积极组织救护、抢险，防止事故继续扩大，减少人员伤亡和财产损失，并立即报告安全生产主管部门或上级应急指挥中心。

3.4.2施工现场安全

在城镇交人员密集处施工时必须设置有关部门规定的警示标志，必要时派专人警戒看守。

施工现场的安全警示标志和防护设施应随工作地点的变动而转移，作业完毕应及时撤除、清理干净。

施工人员应阻止非工作人员进人施工作业区，接近或触碰正在施工运行中的各种机具与设施。

在城镇和居民区内施工有噪音扰民时，应采取防止或减轻噪音扰民的措施，并在相关部门规定时间内施工。需要在夜间或在禁止时间内施工的，应报请有关单位和部门批准。

从事高处作业的施工人员，必须正确使用安全带、安全帽。

从事高处作业的人员应定期进行健康检查，如发现身体不适合高处作业时，不得从事这一工作。

高处作业时，所用工具、材料应放置稳妥，不得扔抛工具或材料。

施工现场有两个以上施工单位施工时，建设单位应明确各方的安全职责，对施工现场实行统一管理。

3.4.3施工驻地安全

临时搭建的员工办公室等设施必须安全、牢固、符合消防安全规定，严禁使用易燃材料搭建临时设施。临时设施严禁靠近电力设施，与高压架空电线的水平距离必须符合相关规定。

施工驻地应按规定配备消防设施，设置安全通道。

3.4.4施工现场用电安全要求

电工作业应由二人以上配合进行，并由持证人员操作，并按规定穿绝缘鞋，带绝缘手套，使用绝缘工具。在带电的设备、头柜、分支柜中操作时，不得佩戴金属饰物，并采取有效措施防止螺丝钉、垫片、金属屑等金属材料掉落。

操作电器装置应熟悉其性能和使用方法，不得任意开动电源装置，严禁在电源装置上放置物件，施工人员需在施工授权范围内操作，不得超出范围进行操作。

在低压作业中，人体及其所携带工具与带电体的距离不应小于0.1m。

施工现场用电线路应采用绝缘护套导线。

检修各类配电箱、开关箱、电气设备和电力工具时，必须切断电源。在总配线箱或者分配线箱一侧悬挂“检修设备请勿合闸”警示标牌，必要时设专人看管。

用电设备的总功率不得超过供电负荷。

设备加电测试

1、设备在加电前应进行检查以下内容:设备内不得有金属碎屑，电源正负极不得接反和短路，设备保护地线应引接良好，各级电源熔断器和空气开关规格应符合设计和设备的技术要求。

2、设备加电时，操作人员必须穿戴绝缘鞋、绝缘手套，使用绝缘工具，并应由2人互相配合，沿电流方向逐级加电，逐级测量并留存测试记录。

3、插拔板卡、模块时应配戴接地良好的防静电手环。

4、插拔电源熔断器应使用专用工具，不得用其他工具代替。

3.4.5施工交通安全

施工人员应遵守交通法规，保证工程车辆、人身及财产安全。驾驶员驾驶车辆应注意交通标志、标线，保持安全行车距离，不强行超车、不超速行驶、不疲劳驾驶、不驾驶故障车辆，不得酒后驾驶、无证驾驶。车辆不得客货混装或超员。

车辆行驶时，乘坐人员应注意沿途的电线、树枝及其他障碍物，不得将肢体露于车厢外。车辆停稳后方可上下车。

若需租用车辆，应与车主签订租车协议，明确双方安全责任和义务。

3.4.6器材搬运要求

1、一般规定

（1）搬运通信设备、线缆等器材时，使用的杠、绳、链、撬棍、滚筒、滑车、挂钩、绞车（盘）、跳板等搬运工具应有足够的强度。不得使用有破损、腐蚀、腐朽现象的搬运工具。

（2）人工挑、抬、扛工作应采取适当的人身安全措施。

2、大型设备搬运

（1）装卸大型设备宜采用吊车或叉车。搬运设备时应注意包装箱上的标志，不得倒置。

（2）人工搬运时，应有专人指挥，多人合作，步调一致；每人负重男工不得超过40kg，女工不得超过20kg；不得让患有不适于搬运工作疾病者参与搬运工作。

（3）人工搬运设备上下楼梯时，应按照身高、体力妥善安排位置，负重均匀；急拐弯处要慢行，前后的人应相互照应。

（4）使用电梯搬运设备上下楼时，宜使用货梯，电梯的大小和承重应满足搬运要求。

（5）手搬、肩扛没有包装的设备时，应搬、扛设备的牢固部位，不得抓碰布线、盒盖、零部件等不牢固、不能承重的部位。在搬运过程中不得直接将机柜在地面上拖拉、推动。

3.4.7室内设备安装

1、设备开箱时应注意包装箱上的标志，不得倒置。开箱时应使用专用工具，不得猛力敲打包装箱。开箱后应及时清理箱板、铁皮、泡沫等杂物。雨雪、潮湿天气不得在室外开箱。

2、在机房内搬移设备时，不得损坏地板和其他设备。

3、在已有运行设备的机房内作业时，应划定施工作业区域，作业人员不得随意触碰已有运行设备，不得随意触碰消防设施。

4、严禁擅自关断运行设备的电源开关。使用机房原有电源插座时应核实电源容量。

5、铁架、槽道、机架、人字梯上不得放置工具和器材。不得脚踩铁架、机架、电缆走道、端子板等设备。

6、在运行设备顶部操作时，应对运行设备采取防护措施，避免工具、螺丝等金属物品落入机柜内。

7、机架安装时，应用膨胀螺栓对地加固。在需要抗震加固的地区，应按设计要求，对机架采取抗震加固措施，机架防雷接地需严格按照机房及设计要求。在已运行的设备旁安装机架时应防止碰撞原有设备。

8、交直流供电设备安装

（1）设备的防雷和保护接地线应安装牢固，接地电阻值应符合要求。

（2）设备安装完毕后，应进行清洁，彻底清除在安装时落入机内的杂物。

（3）交流配电屏的中性线应与机架绝缘。不得采用中性线做交流保护地线。

（4）供电前，需要检查设备内线缆、元器件等连接是否正确、牢固，确认正确后方可供电；交、直流配电屏和其他供电设备前后的地面应铺放绝缘橡胶垫。

（5）电源熔断器及空气开关容量应符合设计要求，插拔电源熔断器应使用专用工具，不得用其他工具代替。

（6）设备供电时，操作人员应穿绝缘鞋，带绝缘手套，并应有两人互相配合，采取逐级加电的方法进行。如发现异常，应立即切断电源开关，检查原因。

3.4.8电缆布放安全要求

1、布放线缆时应做好标识，其中电源线端头应作绝缘处理。

2、电源线的布放：

（1）在地槽内布放电源线时，必须注意防潮。

（2）布放电源线时，无论是明敷或暗敷，必须是整条线料，中间严禁有接头。

（3）截面在10mm2以上的电源线终端必须加装线鼻子，尺寸应与导线线径相吻合，线鼻子与电源线的端头必须镀锡。如加装封闭式线鼻子应用专用压接工具压接牢固；如为开口式线鼻子必须用烙铁焊接牢固。线鼻子与设备连接处在通电后，温度不得超过65℃。

（4）电源线穿越墙洞或楼层时，应预留“S”弯。洞口两端应按要求用阻燃材料的盖板堵封洞口。施工尚未结束时，应用临时阻燃材料堵封洞口。

（5）交流线、直流线、信号线应分开布放，不得绑扎在一起，如走在同一路由时，间距必须符合工程验收规范要求。非同一级电力电缆不得穿放在同一管孔内。

（6）设备电源的正负极性严禁接反。

（7）电源线、信号线必须是整条线料，外皮完整，中间严禁有接头和急弯处。

（8）直流电源线、交流电源线、信号线必须分开布放，应避免在同一线束内。其中直流电源线正极外皮颜色应为红色，负极外皮颜色应为兰色。

3.4.9铁件加工和安装

1、加工铁件应在指定的区域操作。不得在已安装设备的机房内切割铁件。

2、锯、锉铁件时，加工的铁件应在台虎钳或电锯平台上夹紧。在台虎钳上夹持固定槽钢、角钢、钢管时，应用木块在钳口处垫实、夹牢，不得松动，锯、锉点距钳口的距离不应过远，防止铁件振动损害机具。

3、锯铁件时，锯条或砂轮与铁件的夹角要小，不宜超过10°，锯条松紧适度。锯槽钢、角钢时，不宜从顶角开始，宜从边角开始。当铁件快要锯断时，要降低手锯或电锯的速度，并有人扶住铁件的另一端，防止卡锯或铁件余料飞出。

4、对铁件钻孔时，应用力均匀，铁件应夹紧，固定牢靠，不得左右摆动；如发生卡住钻头现象，应立即停机处理。

5、管件攻丝、套丝时，管件在台虎钳上应固定牢固。如两人操作时，动作应协调。攻、套丝时，应注意加注机油，及时清理铁屑，防止飞溅。

6、铁件作弯时，应在台虎钳或作弯工具上夹紧。用锤敲击时，应防止振伤手臂。管件需加热作弯时，喷灯烘烤管件间距适当，操作人员不得面对管口。

7、铁件去锈和喷刷漆时，作业人员应戴口罩、手套。喷刷后的余漆、废液应集中回收，统一处理，不得随意丢放。

8、铁件安装工作中，不得抛掷铁件及工具。传递较长的铁件时，应注意周围人员、设备的安全。手扶铁件固定时，应固定牢靠后才能松手。

9、走线架、吊挂、通风管道等应安装接地线，与机房接地排连接可靠。

3.4.10高处作业时安全施工要求

高处作业是一项危险性较大的作业项目，容易发生人员、物体坠落等事故。高处作业的安全防护要求如下:

高处作业人员应当持证上岗。安全员必须严格按照安全控制措施和操作规程进行现场监督、检查。

作业人员应佩戴安全帽、安全带，穿工作服、工作鞋，并认真检查各种劳保用具是否安全可靠。高处作业人员情绪不稳定、不能保证精神集中地进行高处作业时不得上岗。高空作业前不准饮酒，前一天不准过量饮酒。

高处作业应划定安全禁区，设置警示牌。操作人员应统一指挥。高处作业用的各种工、器具要加保险绳、钩、袋，防止失于散落伤人。作业过程中禁止无关人员进入安全禁区。当地气温高于人体体温、遇有5级以上（含5级）大风以及暴雨、打雷等恶劣天气或能见度低时严禁高处作业。

高处作业须确保踩踏物牢靠。作业人员应身体健康，并做好自我安全防护工作。操作过程中应防止坠落物伤害他人。

3.4.11梯子、高登使用要求

选用的梯子应能满足承重要求，长度应适当，方便操作。

带电作业或在运行的设备附近作业时，应选择绝缘梯子。

使用梯子前应检查梯子是否完好。梯子配件应齐全，各部位连接应牢固，梯梁与踏板无歪斜、折断、松驰、破裂、腐朽、扭曲、变形等缺陷；

折叠梯、伸缩梯应活动自如；伸缩梯的绳索应无破损和断股现象；金属梯踏板应做防滑处理，梯脚应装防滑绝缘橡胶垫。

移动超过5米长的梯子，应用2个人抬，且不要在移动的梯子上摆放任何工具或东西。

有架空线缆或其它障碍物的地方，不得举梯移动。

梯子应安置平稳可靠。放置基础及所搭靠的支撑物要稳固，并能承受梯上最大负荷；地面应平整、无杂物、不湿滑。

梯子放置的斜度要适当，梯子上端的接触点与下端支撑点间水平距离宜等于接触点和支撑点间距离的1/4至1/3。

上下梯子时，应面向梯子，保持三点接触原则，且不得手持器物，不得携带笨重工具和材料。

在梯子上工作应应穿橡胶底或其它类型的防滑鞋，不得两人或两个以上的人在同一梯子上工作（包括上下），不得斜着身子远探工作，不得一脚踏梯、另一脚踩在其它物件上，不得用腿、脚移动梯子，不得坐在梯子上操作。使用直梯时应站在距离梯顶不少于1米的梯蹬上。

使用高凳前应检查高凳是否牢固平稳，凳脚、踏板材质应结实。上、下高凳时不得携带笨重材料和工具，一个人不得脚踩两只高凳作业。

高凳上放置工具和器材时，人离开时应随手取下。搬移高凳时，应先检查、清理高凳上的工具和器材。

3.4.12人员密集场所施工要求

在人员密集场所施工时，需在施工地点设置围挡，并设置专门人员在现场维持秩序，疏导人流。群众围观时应及时劝其离去。不得与群众发生冲突。

施工现场噪声白天应控制在60dB以下，夜间应控制在45dB以下。

施工结束后，应车去围挡，并清扫现场，不得遗留施工垃圾、废料。

3.4.13电动工具使用安全

作业前需检查

外壳、手柄不出现裂缝、破损；

电缆软线及插头等完好无损，开关动作正常，保护接零连接正确、牢固可靠；

各部防护罩齐全牢固，电气保护装置可靠。

机具启动后

应空载运转，应检查并确认机具联动灵活无阻。作业时，加力应平稳，不得用力过猛。

作业时应掌握电钻或电锤手柄，打孔时先将钻头抵在工作表面，然后开动，用力适度，避免晃动；转速若急剧下降，应减少用力，防止电机过载，严禁用木杠加压。

钻孔时，应注意避开混凝土中的钢筋。电钻和电锤为40％断续工作制，不得长时间连续使用。严禁超载使用。作业中应注意音响及温升，发现异常应立即停机检查。在作业时间过长，机具温升超过60℃时，应停机，自然冷却后再行作业。作业中，不得用手触摸刃具、模具和砂轮，发现其有磨钝、破损情况时，应立即停机修整或更换，然后再继续进行作业。机具转动时，不得撒手不管，不得戴手套。

4  消防

4.1  一般要求

在项目建设中，将遵循“预防为主，消防结合”的方针，严格贯彻执行国家《建筑设计防火规划》。本期消防采取以下措施：

1、严格按照国家规定，选购符合国家规定标准或使用许可的设备（如空调、不间断供电电源等）。

2、建筑物按防火规定，设置防火门、疏散通道、消防电梯、安全出入口、火灾自动报警系统等，建筑物内部装修选用不燃性和难燃性材料。

3、机房内宜设置火灾自动报警系统和气体灭火系统。

4、建筑的机房内均应配置手提式灭火器或移动式灭火器。

5、机房及楼道应配置手提式或移动式灭火器、防毒面具。消防通道有疏散指示，通道内不得堆放杂物和易燃物品，不得封堵消防疏散通道，以利发生火灾时安全疏散人员。

6、建筑物内外，严格按照国家消防规定设置消防设施、通道和各种指示标志。

4.2  防火封堵要求

1、光缆穿越楼板、墙体的孔洞敷设后，必须采用防火封堵材料将孔洞封堵严密。

2、电缆井、管道井应在楼板处用耐火极限不低于1.5h的非燃烧体作为防火分隔，通过楼板的孔洞，电缆与楼板的孔隙应用非燃烧材料密封，通向其他房间的地槽、墙上的孔洞，已装电缆者。其与墙体的孔隙亦宜采用非燃烧材料封隔，凡近期不使用者均宜用非燃烧材料封闭。

3、防火封堵应当综合考虑贯穿物、贯穿孔口类型、建筑缝隙的类型以及机房环境等因素，选择适当的防火封堵组件；防火封堵组件的耐火极限不应当低于被贯穿物的耐火极限；防火封堵材料应当符合国家和行业标准要求；应用于重点区域的防火封堵，应当具有良好的耐久和烟密性能。

4.3  施工现场防火要求

1、施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，并确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程。

2、施工现场应配备必要的消防器材。消防器材设置地点应合理，便于取用，使用方法应明示。

3、施工现场配备的消防器材应完好无损且在有效期内。

4、人员首次进人施工现场，应首先了解消防设施、器材的设置点，不得随意挪动。作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前或在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应安全生产教育培训。

5、不得堵塞消防通道、遮挡消防设施。机房施工、扩容、维修等设备包装材料以及电报纸、打印纸等易燃物品，要随用随清随运，不得堆放在机房内和走廊通道上。

6、电气设备着火时，应首先切断电源，必须使用干粉灭火器，严禁使用水和泡沫灭火器。

7、在封闭和特殊要求的施工场所严禁吸烟。

8、机房内施工不得使用明火。需要使用明火时应经相关单位部门批准，落实安全防火措施，并在指定的地点、时间内作业。每天施工结束后必须认真清理现场，消除火种。

六、风险及效益分析

1  风险分析

项目主要风险因素识别：项目风险分析贯穿于项目建设和生产运营的全过程，项目风险因素主要有市场风险、工程风险、资金风险、政策风险、外部协作条件和社会风险等。

市场风险：主要因素有市场需求量、竞争能力和价格等。本项目市场前景较好，企业具有很强的市场竞争力。

工程风险：本项目在筹备和立项阶段已对场区的工程地质条件、水文地质条件进行了详细地勘察，为初步设计、施工图设计和工程建设提供了可靠的依据，可保证工程的顺利实施，避免了工程风险。

资金风险：工程建设所需资金有可靠保证，不会因资金供应不足或中断而导致项目工期拖长或终止的现象发生。

政策风险：自改革开放以来，我国的政治经济形式一直在稳步发展，近年来又提出了国家支持资源性城市转型和重点产业振兴的重大决策。为本项目的尽快实施提供了便利和保障。

外部协作条件风险：本项目所在地为盐城市大丰区，具有良好的交通运输、供水、供电等主要外部协作配套条件，可保证项目建设和运营的正常进行。

防范和降低风险对策：任何经济活动都有风险，由于预测的不确定性，项目经营的未来状况会与设想状况发生偏离，因而使投资项目面临潜在的风险，面对风险企业必须采取有效措施降低、规避、分散或防范风险。

降低、规避、分散或防范风险的有效措施：对于可能发生的重大自然灾害，本项目应采取投保的方式进行解决，尽量减少损失；对于可能发生的融资问题如扶助到位不及时问题， 应加大协调力度，尽力争取扶助资金及时足额到位，同确保本项目能按计划如期完成。

风险转移：在购买设备和工程施工中可能存在的风险，可以采取非保险转移的方式，即在签订合同时将部分风险损失转移给合同方承担。

从我国现阶段经济发展的形势看，上述风险发生的可能性不大， 属一般风险，不影响项目的可行性。

2  效益分析

2.1  经济效益分析

本项目的建设，可以提高公安机关打击犯罪、维护社会治安稳定以及城市智能化管理的能力，减少各类案事件导致的经济损失而产生直接的经济效益。避免各类案事件的发生，为各种社会案事件的发现和解决提供先期预警、快速发现、快速解决的机制，缩短事件指挥响应时间，为案事件处置节省了大量人力成本、节省了城市维护运行成本。

为盐城市大丰区城市管理提供及时、准确、科学的信息，并由此产生巨大的经济效益。包括：

由于资源整合、信息整合而提高资源的利用率，减少重复建设投资；

由于技术手段的使用、业务流程的优化而减少城市管理成本，缩短事件处置时间，提高人民群众满意，减少社会治安事件带来的损失；

由于良好城市智能化管理能力的增强、城市生态环境的改善、提高群众出行便利而产生的外资吸引、旅游发展等方面的增值效应。

2.2  社会效益分析

通过项目的建设可全面提升盐城市大丰区的公共安全管理和综合服务水平，提高针对社会安全事件反应能力，改善治安环境，创造稳定、和谐的社会秩序，巩固重点区域管控，具有重要的社会效益。

通过项目的建设，增强了执法机关打击犯罪的能力，提升群众安全指数和管理水平，提高处置治安突发事件的能力。为开展视频信息资源在指挥决策、治安防控、侦查破案、打击犯罪方面的应用奠定了良好的基础。

四、其他

注：1、本项目中标后中标人自接到采购人通知后2日内到采购人指定地点对主要产品及检测报告（需提供原件以及官网查询截图证明）进行核实，投标人所投材料如发现虚假响应，甲方有权拒签合同，核实所产生的费用由投标人考虑至报价中，甲方不再另行支付。

2、投标人投标前应充分了解招标的实际需求，投标前可到大丰公安后端对各类现有平台进行勘察测试，充分理解设计意图，保证接入各类数据可以对接现有平台的使用功能和深度应用。

3、投标人需协调对接各类平台和推送各类数据，所产生的任何费用均由投标人自行承担（包括对接所需的所有软硬件）。

4、本项目所有传输设备接口均需达到千兆或以上等级如交换机、光纤收发器等，光纤传输带宽均须达到千兆或以上并且保证画面稳定，无卡顿、无跳帧、无延时等。

5、包含质保期内本项目建设的所有点位设备数据安全稳定回传至后端应用平台（保证画面稳定，无卡顿、无跳帧、无延时等，数据传输服务由中标单位自行查勘现场、建设或采购，业主单位不负责另外协调或支付费用，且不得影响原有在用设备的传输质量。如某点位因本次建设影响已在用设备，本次中标单位需负责同点位已在用所有设备的数据传输服务及维保服务直至本次项目的质保期满）。

6、本项目采购的各类产品，由中标方负责联系厂家到场进行培训，确保采购方熟练掌握使用，不限培训次数；质保期间，需要厂家到场解决或提供支撑服务的，厂家亦须无条件到场解决支持；培训支持等费用由中标方全部解决。

7、技术响应部分，投标人在投标时未按招标文件要求提交官网截图证明、检测报告、承诺书以及其他证明文件的，或者未提交上述证明文件的，均作负偏离处理，文件中描述如有其他冲突地方，均以本条为准。

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，报价得分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，结果保留两位小数。（有效投标报价为未被评标委员会判定为无效标的投标文件）。 |
| 二 | 技术响应 （43分） | - 1、加★项参数负偏离（1-5）项得30分，负偏离（6-10）项得25分，负偏离（11-15）项得20分，负偏离（16-20）项得15分，负偏离（21-25）项得10分，负偏离（26-30）项得5分，负偏离（31-37）项得1分，全部负偏离的不得分；完全满足招标技术参数要求得38分。 - 2、其它参数（不包含★）负偏离（1-20）项得4分，负偏离（21-40）项得3分，负偏离（41-60）项得2分，负偏离（61-80）项得1分，负偏离（81-100）项得0.5分，负偏离101项及以上的不得分，完全满足招标技术参数要求得5分。 - 技术参数不得虚假响应，如经查实，将予以取消中标资格，并提交财政监管部门处理，有可能面临着被列入失信名单的法律风险。 |
| 三 | 企业综合能力（4.5分） | 1.投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书的得1.5分。需提供原件彩色复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分。 2.投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证书的得1.5分。需提供原件彩色复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分。 3.投标人具有ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书的得1.5分。需提供原件彩色复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分。 注：提供的上述证书必须在有效期范围内且在全国认证认可信息服务平台查询状态必须是合格状态。 |
| 四 | 履约能力（10.5分） | 1、拟投入本项目项目负责人（1人）：具有通信工程师证书、系统分析师证书、网络工程师证书的，每提供一项得2分，最高得6分。 2、拟投入本项目的团队成员（不含项目负责人）具有网络规划设计师证书、系统集成项目管理工程师、低压电工证书的，每提供一个人员证书，得1.5分，本项最高得4.5分；同一人员多个证书不重复计分。 注：投标时需提供以上人员证书原件扫描件、投标人与以上人员签订的劳动合同原件扫描件，以及投标人已为以上人员缴纳养老保险的承诺书，未按要求提供和不提供的均不得分。 |
| 五 | 成功案例（2分） | 投标人提供2022年1月1日以来类似项目业绩合同（以合同签订日期为准），每提供1份得0.5分，最高得2分，未提供的不得分。提供合同证明材料的彩色扫描件上传至投标文件中，原件备查。 |
| 六 | 施工组织方案（4分） | 根据项目工期、质量要求，投标人根据实际情况制定合理的施工组织方案，方案须包括但不限于如下内容： 1、人员安排（1分）：人员安排合理、分工明确满足采购需求、针对本项目服务人员安排合理化建议，大于等于5条的得1分；人员安排合理、分工明确满足采购需求、针对本项目服务人员安排合理化建议，3-4条的得0.5分；人员安排合理、分工明确满足采购需求、针对本项目服务人员安排合理化建议，1-2条的得0.2分；方案内容有明显重大缺陷的或未提供本项内容的不得分。 2、施工进度安排（1分）：进度计划方案完全满足工期要求、内容完整、进度保证合理化措施，不少于5条的得1分；进度计划方案完全满足工期要求、内容完整、进度保证合理化措施，3-4条的得0.5分；进度计划方案完全满足工期要求、内容完整、进度保证合理化措施，1-2条的得0.2分；方案内容有明显重大缺陷的或未提供本项内容的不得分。 3、施工安全保证措施（1分）：安全保证方案内容完整、安全保证合理化措施，不少于5条的得1分；安全保证方案内容完整、安全保证合理化措施，3-4条的得0.5分，安全保证方案内容完整、安全保证合理化措施，1-2条的得0.2分，方案内容有明显重大缺陷的或未提供本项内容的不得分。 4、施工质量保证措施（1分）：质量保证方案内容完整、质量保证合理化措施，不少于5条的得1分；质量保证方案内容完整、质量保证合理化措施，3-4条的得0.5分；质量保证方案内容完整、质量保证合理化措施，1-2条的得0.2分，方案内容有明显重大缺陷的或未提供本项内容的不得分。 评委根据方案内容进行评分，未提供或表述内容与本项目无关、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等不得分。 |
| 七 | 售后服务方案（4分） | 对投标人提供的售后技术服务方案进行打分，方案须包含但不限于以下内容： - 具体可行的售后服务体系（1分） 服务承诺、售后服务内容、质保期内（含设备发生故障后，按照不同故障类型所采取的处置方案）的售后服务方案、履行合同相关专业服务机构及人员配置情况、售后服务响应时间、备品备件方案6个方面全部进行合理叙述承诺的得1分；3-5个方面进行合理叙述承诺的得0.5分；1-2个方面进行合理叙述承诺的得0.2分；方案内容有明显重大缺陷的或未提供的不得分。 - 出现问题应急方案（1分） - 应急响应整体架构完整、响应时间合理、人员设备应急响应能力充足应急方案中具有针对本项目的合理化建议大于等于5条的得1分；急响应整体架构完整、响应时间合理、人员设备应急响应能力充足应急方案中具有针对本项目的合理化建议3-4条的得0.5分；急响应整体架构完整、响应时间合理、人员设备应急响应能力充足应急方案中具有针对本项目的合理化建议1-2条的得0.2分；方案内容有明显重大缺陷的或未提供的不得分。 - 售后技术服务人员配备（2分） - 投标人承诺在该项目质保期间至少提供1名专业驻场运维人员，以及1支4人以上的外场维修团队，全权配合招标方负责项目采购设备的日常故障巡检和维护，并承诺日常监控在线率不低于97%，提供上述承诺的得2分，不承诺或部分承诺的均不得分。投标时需提供承诺函加盖投标单位公章。 评委根据方案内容进行评分，未提供或表述内容与本项目无关、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等不得分。 |
| 八 | 节能环保（2分） | ①投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 ②投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件

二、上一年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：盐城市大丰区公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日          期：________年____月____日

九、中小企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市大丰公共资源交易中心组织的（单位名称)，采购编号为             的（项目名称）       的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（如有，参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加盐城市大丰公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表（分包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表（

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 大写： |  |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的政府招标采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本单位参加政府招标采购项目：

的招标采购活动，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府招标采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府招标采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府招标采购的投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网、苏采云交易平台中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府招标采购交易的良好秩序，与参与本次政府招标采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（或授权委托人）签名或盖章：               单位名称（盖章）：

年    月    日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。