灌南县融媒体中心播出系统（农业农村频道）高清改造采购项目

采  购　文　件

项目编号： JSZC-320724-SQHX-G2025-0008

采购人：灌南县融媒体中心

代理机构：江苏华兴工程造价咨询有限公司

2025年7月29日

目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文本	23

第四章  采购需求	39

第五章  评标方法与评标标准	72

第六章  投标文件格式	75

第一章  投标邀请

受 灌南县融媒体中心 的委托， 江苏华兴工程造价咨询有限公司  就 灌南县融媒体中心播出系统（农业农村频道）高清改造采购项目 项目（项目编号：JSZC-320724-SQHX-G2025-0008 ）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 灌南县融媒体中心播出系统（农业农村频道）高清改造采购项目 的潜在投标人应在 江苏政府采购网 自行免费下载招标文件，并于2025年08月19日10:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320724-SQHX-G2025-0008

项目名称：灌南县融媒体中心播出系统（农业农村频道）高清改造采购项目

预算金额：80万元

最高限价：80万元投标报价超过此价格为无效标；

采购方式：公开招标

采购需求：对电视录制及电视播出中心设备等采购及安装，详见采购清单；

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：签订合同后60天。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起至2025年08月06日23:59（北京时间）

地点：江苏政府采购网

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年08月19日10:00:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：灌南县融媒体中心

地    址：灌南县湘江西路1号

联 系 人：何国文

联系电话：13851230248

2.采购代理机构信息

名    称：江苏华兴工程造价咨询有限公司

地    址：江苏省连云港市海州区巨龙南路861号尚东现代城综合楼A座8楼803-812号

联 系 人：李工

联系电话：0518-81591927

3.项目联系方式

项目联系人：何国文

电      话：13851230248

第二章  投标人须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和  江苏华兴工程造价咨询有限公司  （以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购人和代理机构不收取标书工本费。

4.3本次招标采购代理服务费：

（1）由中标人支付(代理费及专家评审费)，本采购代理费按计价格【2002】1980号文件规定的收费标准的50%计取，服务费不足2000元，按2000元计算，评委费按实计取。

（2）涉及本采购项目的其他费用，按相关规定执行。

以上费用最终由中标人在领取中标通知书时一次性支付，投标人须将此部分费用综合考虑在报价中，不得单列。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件编制

9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13、投标分项报价表

13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.3 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件递交

18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 采购人和代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购人及代理机构拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的全部实质性要求作出响应。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人和代理机构各提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

七、授予合同

30、签订合同

30.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4 采购人应当在合同签订后2日内上传合同至苏采云公示。

30.5履约保证金

30.5.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.5.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.5.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.5.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

30.5.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

31、合同标的的追加

31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

33、询问

33.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知其向采购人提出。

34、质疑提出

34.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

34.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

34.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、代理机构。采购人、代理机构不具有法定调查、认定权限。

34.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

34.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

35、质疑函的受理和答复

35.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

35.2 对符合法定要求的质疑，采购人、代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.3 对不符合质疑要求的，采购人、代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

35.5 采购人、代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

36、质疑处理

36.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

36.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

36.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

36.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

36.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

36.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

36.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

九、政府采购政策功能

37、促进中小企业发展

37.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审。

37.2 投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。提供的货物既有小微型企业制造，也有大中型企业制造的，不享受该扶持政策。

如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体视同小型、微型企业。

37.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

37.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

37.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

37.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。

37.2 参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

（1）投标人提供的货物全部由中型企业、小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

37.3 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（标黄内容为专门面向中小企业采购时保留的条款，根据项目实际采购情况二选一，确定后删除本条备注）

38、支持绿色发展

38.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

38.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

38.3落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

39、政府采购需求标准

39.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

第三章  合同文本

连云港市政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：（供应商）

乙方2（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

（1）采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：    品牌：    型号：

- 关键部件：    品牌：    型号：

- 关键部件：    品牌：    型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：    数量：    金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标  ¨邀请招标  ¨竞争性谈判  ¨竞争性磋商

- ¨询价  ¨单一来源  ¨框架协议  ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是  ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是  ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是  ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是  ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是  ¨否

（7）合同是否分包：¨是  ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位  ¨监狱企业  ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

国别：    品牌：    规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是  ¨否  ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价  ¨固定单价  ¨固定费率  ¨成本补偿  ¨绩效激励  ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年  月  日，完成日期：    年  月  日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是  ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

（1）验收组织方式：¨自行组织  ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：    ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）  ¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：

¨一次性验收  ¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自        生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：     年  月  日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12.合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14.售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 本项目不接受联合体 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | / |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 十五个工作日内 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。 2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。 3、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方需在货物定制（生产）2日前将中标项目所需供货技术参数、数量等报给甲方审核确认，如未经甲方许可进行生产，甲方有权拒绝其供货，且可以要求乙方赔偿给甲方造成的损失。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | / |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | / |
|  | 指定现场 | 由采购方指定交货地点 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 1、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。 2、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。 3、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。 4、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 本合同下提供的设备应对其在制造、购置、运输、交货、安装等过程中的丢失或损坏，乙方应负责进行全面保险并承担保费。 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 2年 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 提供7×24小时的技术咨询、现场故障诊断处理服务；当发生故障时，接到甲方报修通知后1小时内做出响应，4小时内到达现场，在免费质保期内无偿提供人员和技术支持，配合甲方进行技术改进；提供质保期内日常维护和保养服务。如乙方未按合同约定履行质量保证义务，甲方有权自行维修并要求乙方支付 相应费用；同时，乙方需承担合同金额5%的违约金，且若违约金不足以弥补甲方损失，乙方继续承担损失赔偿责任。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 设备到场验收合格安装无故障运行三个月后付至审定价的95%一次付清(无息)。运行一年后5%再付清。 中标人提供增值税普通发票，采购人收到发票后支付相应金额。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 在投标文件中提供虚假材料、不与采购人签订合同以及供应商与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通等情形的，履约保证金不予退还。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 自合同生效之日起至中标供应商按合同约定交货验收合格后三十个工作日内无息退还； 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 同质保期 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | 不予回收 |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 1、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。 2、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；安装调试费用由中标供应商负责。 3、对技术复杂的项目，甲方可组织有关部门和专家进行验收，并出具验收报告，相关费用由甲乙双方协商解决。 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： （1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。 （2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。 （3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 1、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 2、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日千分之五向乙方支付违约金。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | / |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 灌南县 ； （2）向 灌南县 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第四章  采购需求

说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见货物（标的）采购清单。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | 交付时间：签订合同后60天（日历日）内交付至采购人指定地点。 |
| 2 | 付款方式：设备到场验收合格后付合同价50%，竣工验收后，无故障运行三个月后付至审定价的100%一次付清(无息)。 |
| 3 | 中标人按采购人要求提供增值税发票，采购人收到发票后支付相应金额。 |
| 4 | 免费保修期：货物免费保修期2年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。免费保修期内，所有货物保修服务方式均为供方派员到用户货物使用现场进行保修，保修期内产生的一切费用均由供方承担（含需要返原厂修理的所有费用）。保修承担方为卖方，技术支持方为：生产商。 |
| 5 | 维修响应及故障解决时间：在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内响应，2个工作日内赶到现场进行修理或更换。 |
| 6 | 售后服务：质保期内，供方将向需方提供优质的售后技术支持服务，开通热线电话接受需方的电话技术咨询，如故障不能排除，供方应在3日内提供现场服务，待产品运行正常后撤离现场。保修期后继续支持维修，并按成本价标准收取维修及零件费用。投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |
| 7 | 中标后供应商必须提供人员负责安装技术指导，供应商提供承诺书（格式自拟） |

一、项目概况（或背景或主要建设内容）

我中心播控系统改造建设总体规划为第三频道高标清同播及配套设施集成、调试、培训等工作。

播控系统总体的设计思路是：系统采用可靠、科学、先进的技术，满足1个频道节目播出等功能需求，系统设计应适应6～8年的节目制作、播出发展规划，能够满足信号调度等方面的应用，并确保系统在今后相当长的一段时间内留有扩充的余地。

二、货物（标的）采购清单

播总控系统设备清单

| 序号 | 货物（标的）名称 | 数量 | 单位 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 播出周边 |  |  |  |  |
| 1 | 播出控制工作站 | 1 | 台 |  |
| 2 | 审片编单控制工作站 | 1 | 台 |  |
| 3 | 倒换器 | 1 | 台 |  |
|  | 面板 | 1 | 台 |  |
| 4 | 高清键混 | 1 | 台 |  |
|  | 遥控面板 | 1 | 台 |  |
| 5 | 字幕机 | 1 | 套 |  |
| 6 | 切换矩阵 | 2 | 台 |  |
|  | 面板 | 2 | 台 |  |
| 7 | 高标清兼容数字视频分配器 | 4 | 块 |  |
| 8 | 同步分配 | 1 | 块 |  |
| 9 | 高清帧同步 | 2 | 块 |  |
| 10 | 垫片播放器 | 1 | 台 |  |
| 11 | 播出软件 | 1 | 套 |  |
| 12 | 系统集成 | 1 | 项 |  |
| 演播厅改造 |  |  |  |  |
| 1 | 大屏控制器 | 1 | 台 |  |
| 2 | 大屏控制电脑 | 1 | 台 |  |
| 3 | 照明灯 | 25 | 只 |  |
| 新闻演播厅改造 |  |  |  |  |
| 1 | LED螺纹聚光灯 | 2 | 台 |  |
| 2 | 平板柔光灯 | 8 | 台 |  |
| 3 | 12路电源直通箱 | 1 | 台 |  |
| 4 | 调光控制台 | 1 | 台 |  |
| 5 | 信号放大器 | 1 | 个 |  |
| 6 | 阻燃电缆线 | 300 | m |  |
| 7 | DMX512信号线 | 300 | m |  |
| 8 | 地胶 | 52 | ㎡ |  |
| 9 | 运输安装 | 1 | 项 |  |
| 10 | 室内P1.8全彩显示屏 | 5.63 | ㎡ |  |
| 11 | 接收卡 | 1 | 块 |  |
| 12 | 视频控制器 | 1 | 台 |  |
| 13 | 播控软件 | 1 | 套 |  |
| 14 | 专用电源 | 1 | 个 |  |
| 15 | 背架结构 | 5.63 | 套 |  |
| 16 | 控制电脑 | 1 | 台 |  |
| 17 | 配电箱进线 | 1 | 批 |  |
| 18 | 配电箱 | 1 | 个 |  |
| 19 | 配电箱出线 | 1 | 批 |  |
| 20 | 信号线 | 1 | 批 |  |
| 21 | 备品备件 | 1 | 套 |  |
| 22 | 辅材 | 1 | 批 |  |
| 23 | 运输安装 | 1 | 项 |  |
| 摄录设备 |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 索尼微单 | 3 | 台 |  |
| 3 | 镜头 | 3 | 个 |  |
| 4 | 无线麦克风 | 4 | 个 |  |
| 5 | 大疆action4 | 1 | 个 |  |
| 6 | 硬盘 | 1 | 块 |  |
| 7 | U盘 | 4 | 个 |  |
| 频道包装 |  |  |  |  |
| 1 | 灌南新闻 | 1 | 项 |  |
| 2 | 栏目ID | 1 | 项 |  |
| 3 | 大片头 | 1 | 项 |  |
| 4 | 天气预报 | 1 | 项 |  |

三、货物（标的）技术参数及功能指标

| 序号 | 货物（标的）名称 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- | --- |
| 播出周边 |  |  |
| 1 | 播出控制工作站 | CPU： I5-12400/8GB /256GB SSD/1TB HDD/UMA/180W/软件保护卡/。千兆以太网接口 |
| 2 | 审片编单控制工作站 | I5-12400/8GB /256GB SSD/1TB HDD/UMA/180W/软件保护卡/。千兆以太网接口 |
| 3 | 倒换器 | 广播级标准，至少3路SDI-HD/SDI输入,1路HD-SDI输出,1个RS232/422遥控接口，主通道具有掉电直通功能，掉电记忆状态，冗余电源 |
|  | 面板 | 4X1切换器遥控面板 |
| 4 | 高清键混 | 1路PGM信号和两组独立key信号和Fill信号输入，可选625i50、525i59.94、1080i50、1080i59.94、1080P25、1080P29.97格式；提供PGM-OUTR（掉电环通）、PGM-OUT、PRE-OUT、CLE-OUT（原始背景信号）共四个SDI输出接口，一个BB输入；1个网络接口，内嵌WEBserver；支持1路LTC和RS232接口；支持SNMP |
|  | 遥控面板 | 遥控面板 |
| 5 | 字幕机 | 高清字幕机，游子，角标，动态图标等 |
| 6 | 切换矩阵 | HD-SDI信号切换器 16路HD/SD-SDI/ASI输入 4路HD/SD-SDI/ASI输出 1路BB同步输入 1个RS232或422控制接口 至少2个RS485控制接口 掉电直通输入 |
|  | 面板 | 16X4切换器遥控面板 |
| 7 | 高标清兼容数字视频分配器 | 对HD/SD/ASI信号进行分配放大，带有时钟恢复功能，输入1路HD/SD/ASI信号，分配放大输出7路HD/SDI SDI信号，具有1路掉电直通 （含备份4块 如不够无偿增补） |
| 8 | 同步分配 | 1分7同步分配 |
| 9 | 高清帧同步 | 带高质量3D帧频转换，带制式转换。提供1路HD-SDI信号和1路BB信号输入，4路HD-SDI信号输出 |
| 10 | 垫片播放器 | 专业垫片播放器，可定时，循环 |
| 11 | 播出软件 | 播出控制，节目编单，上载迁移等软件 |
| 12 | 系统集成 | 系统集成，线材 |
| 演播厅改造 |  |  |
| 1 | 大屏控制器 | 主侧屏各用一张发送卡连接，共3张发送卡，前端配一台4路HDMI输入，4路 DVI 输出拼接处理器，根据主侧屏幕任意做3画面显示,信号调用可以手动鼠标拖拽或保存预案一键调用。 |
| 2 | 大屏控制电脑 | CPU I7，16G内存，2T系统盘，3060显卡，大屏，侧屏控制软件 |
| 3 | 照明灯 | 演播厅照明灯，LED灯泡更换 |
| 新闻演播厅改造 |  |  |
| 1 | LED螺纹聚光灯 | 1、功率：100W 2、显色指数：Ra≥95，R9≥90，TLCI≥95 3、色温：3200K-5600K色温连续可调（±150K） 4、光 源：LED集成灯珠 100W/颗 5、发光效率：≥90Lm/W 6、光束角度：15-60度。 7、驱动方式：恒流驱动3500mA 8、使用寿命：50000小时 |
| 2 | 平板柔光灯 | 1、额定功率：120W，2、显色指数：Ra≥95，R9≥90，TLCI≥95 3、色温：3200-5600K (±150K)连续可调 4、照 度：2811LUX/1M、908LUX/2M、513LUX/3M、325LUX/4M、221LUX/5M、155LUX/6M 5、总光通量：7440lm 6、出光角度：120度 7、灯珠数量：860颗 8、使用寿命：50000小时 |
| 3 | 12路电源直通箱 | 产品名称：12路电源直通箱 电源输出：12路输出（三芯自锁电源插座） 控制：20A空气开关过流保护，12路 ，LED输出指示 额定功率：3520W/路 总功率：42KW |
| 4 | 调光控制台 | 产品名称：48通道DMX512调光台 通道数： 48通道 4 页48 程序运行推杆(12 个程序每页),可同步运行 48,000 个可编辑步 2 个可编辑的辅助轮 |
| 5 | 信号放大器 | DMX数字信号光电藕合隔离2进8出 8位独立放大的DMX信号输出 DMX信号光电隔离 防止市电高压串入调光台 防止雷击高压串入调光台 |
| 6 | 阻燃电缆线 | ZR-RVV3×1.5mm² 导体截面：国标1.5mm² 额定电压：300/500V 导体材料：无氧铜 绝缘材料：聚氯乙烯 |
| 7 | DMX512信号线 | ZR-RVVP2×0.5mm2 用途：演播室灯具DMX512信号线 品名：阻燃信号线 导体截面：国标0.5mm² 额定电压：300/300V 导体材料：无氧铜 |
| 8 | 地胶 | 定制6.5x8米 52平 地胶+施工 |
| 9 | 运输安装 | 运输、安装调试 |
| 10 | 室内P1.8全彩显示屏 | 1.封装工艺：SMD1212 ; 2.屏体尺寸：不低于长3.2m*高1.76m； 3.像素点间距：≤1.8mm； 4.单元板尺寸：320mm*160mm； 5.亮度：≥500cd/m2； 6.刷新：≥3840Hz； 7.水平视角:≥140°； 8.垂直视角:≥140°； 9.平整度:≤0.3mm； 10.拼装间隙:≤0.3mm； |
| 11 | 接收卡 | 1.采用12个标准的HUB75E接口进行通讯，最多支持24组RGB并行数据； 2.硬件设计和软件设计充分考虑用户部署、运行和维护时的场景，使部署更容易，运行更稳定，维护更高效； 3.单卡最大带载分辨率512×384@60Hz；针对通用类驱动IC，单卡最大带载分辨率384×384@60Hz； 4.支持逐点亮色度校正、快速亮暗线调节、3D、RGB独立Gamma调节、画面90°倍数旋转等功能，提高画面显示效果，提升用户体验。 |
| 12 | 视频控制器 | 1.不低于三画面； 2.带载不低于260万、横向最大4096、纵向最大4096； 3.输入:不少于四路接口（包含SDI、HDMI、Audio接口至少各1路、）； 4.输出:不低于6网口； 5.U盘脱机播放； 6.支持无线投屏、鼠标控制。 |
| 13 | 播控软件 | 1.支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放； 2.支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示；支持时钟、计时、天气预报显示； 3.支持外部视频信号播放；支持多页面多分区节目编辑； |
| 14 | 专用电源 | 1.输入电压范围：176~264VAC； 2.输出电压：直流电源，≤5V； 3.额定电流：≤40A； 4.产品厚度：≤35mm； 5.短路保护：支持输出端短路后电源保护，消除短路后可自动恢复输出。 |
| 15 | 背架结构 | 1.镀锌方管背架； 2.材质：国标。 |
| 16 | 控制电脑 | 1.工控主机 2.CPU：I7-12700F 3.主板：H610 4.内存：金士顿16G 5.硬盘：西数500G固态硬盘 6.显卡：3060-12G 7.机箱：长城3.0半塔 8.电源：航嘉750瓦 |
| 17 | 配电箱进线 | 1.单屏配电功率为3.6KW，平均功耗150W-300W/h*m2， 2.需要ZRYJV-4*4mm²+2.5mm²配电箱进线1路 |
| 18 | 配电箱 | 1.10KW PLC专用电箱； 2.含断路器、定时开关功能。 |
| 19 | 配电箱出线 | 1.RVV-3*2.5mm2配电箱出线3路； 2.PVC/KBG套管敷设。 |
| 20 | 信号线 | 六类网线4根 |
| 21 | 备品备件 | 同批次号模组2块、电源2台 |
| 22 | 辅材 | 1.含单设备内部连接数据线材、螺丝、挂件； 2.含电源连接线、排线、5V线、跳线等。 |
| 23 | 运输安装 | 运输安装 |
| 摄录设备 |  |  |
| 1 | 摄像机 | 1、手持式数字4K高清摄录一体机，采用专业SxS存储卡记录；配备两张64G存储卡，备用电池一块，相机包。 2、3片1/2英寸CMOS成像器件，每片成像器件有效像素不低于3840x2160； 3、配置17倍以上光学变焦镜头，光圈、聚焦、变焦三环独立，均有刻度及物理止点； 4、灵敏度不低于F13(50P模式下 )，信噪比不低于63dB； 5、内置无极可调ND滤镜，1/4ND到1/128ND； 6、支持3840*2160 50P/60P格式录制，支持1920*1080 50I/60I格式录制。码率最高达600Mbps。具有低码率代理码流（proxy）记录功能； 7、支持HLG、S-LOG3等HDR功能； 8、配备MI热靴，使用配套的无线话筒时， MI热靴向无线话筒接受端直接供电，音频信号可以通过MI热靴直接输入到摄录一体机，无需连接音频电缆； 9、具有一路12G-SDI输出接口，12G/3G/HD/SD-SDI可选，嵌入音频； 10、具有一路HDMI输出； 11、具有一路复合视频输出接口，BNC x 1； 12、具备TC IN/TC OUT、GENLOCK接口； 13、具备USB接口； 14、标配支持4声道24bit/48Khz音频录制； 15、具备至少两路XLR音频输入接口； 16、支持28秒的缓存记录功能，支持连续记录、同时记录、间隔拍摄、逐帧拍摄等功能； 17、支持人脸识别自动对焦功能； 18、中标人合同签订前须向招标人提供4K摄录一体机原厂商针对本项目的3年免费售后服务承诺函原件，以保证售后培训、技术服务，未能提供的招标人有权取消第一中标候选人资格。 |
| 2 | 索尼微单 | sony A7M3 传感器类型：背照式 Exmor R CMOS 传感器尺寸：全画幅（35.6 × 23.8 mm） 有效像素：约 2420万像素 连拍速度： 10张/秒（连续对焦/测光） 8张/秒（实时取景模式） 快门速度： 机械快门：1/8000s - 30s 电子快门：1/8000s - 30s 快门寿命：约20万次 视频格式： 4K UHD（3840 × 2160）30p/24p（全画幅超采样） 1080p Full HD（120fps慢动作） 编码：XAVC S（H.264/MPEG-4 AVC） 色彩采样：8-bit 4:2:0（内录），支持S-Log2/S-Log3 外录：支持通过HDMI输出4K 10-bit 4:2:2 |
| 3 | 镜头 | 腾龙28-200 焦距范围：28-200mm（大变焦比，覆盖广角到长焦） 最大光圈：F/2.8（28mm端）至 F/5.6（200mm端） 28mm端：F/2.8 50mm端：F/3.5 100mm端：F/4.5 200mm端：F/5.6 最小光圈：F/16-F/32（随焦距变化） 镜头结构：14组18片（含特殊镜片） |
| 4 | 无线麦克风 | 大疆DJI Mic 2（一拖二，含电池盒） 专业音质无线麦克风 直播降噪收音麦 手机相机收音器蓝牙一拖一领夹麦 |
| 5 | 大疆action4 | DJI Osmo Action 4灵眸运动相机 |
| 6 | 硬盘 | 西部数据（WD）桌面移动硬盘 3.5英寸 7200转 高速大容量外置外接存储 【10TB】 |
| 7 | U盘 | 闪迪（SanDisk）64GB Type-C USB3.2 手机U盘 读速高达400MB/s 手机电脑两用 金属双接口大容量优盘 |
| 频道包装 |  |  |
| 1 | 灌南新闻 | 片头（建模，材质，灯光，后期）12秒 |
|  |  | 身份条（横版，竖版）3秒 |
|  |  | 信息条 1秒 |
|  |  | 动画转场 3秒 |
|  |  | 电话连线板 1秒 |
|  |  | 字幕信息板 1秒 |
|  |  | 内容提要 1秒 |
|  |  | （底部）跑马字幕条 1秒 |
|  |  | 栏目尾飞 1秒 |
| 2 | 栏目ID | 下节预告 5秒 |
| 3 | 大片头 | 频道LOGO演绎 9秒 |
| 4 | 天气预报 | 片头 8秒 |
|  |  | 气象栏 5秒 |
|  |  | 字幕条 5秒 |
|  |  | 独立气象栏 5秒 |

四、辅材、配件

承担含设备直至交付前需要的所有辅材和配件。本次采购项目为交钥匙工程，采购人不额外承担相关费用

五、技术需求

5.1 产品需求

5.1.1服务器要求能够满足1个频道的播出需求；

5.1.2要求具备高效安全的技审功能；

5.1.3系统的设计、设备的选型符合国家、行业相关标准；

5.1.4系统应具备扩展能力，满足我中心今后业务发展需求；

5.2 技术需求

5.2.1▲视频服务器已有格非主、备视频服务器。三频道采用现有服务器进行配置播出，如不能进行配置需要提供全新两台高清服务器。

5.2.2▲播出系统数据库要求：要求三频道和一、二频道公用数据库系统，无需在另外配置数据库系统增加工作人员的工作量。

5.2.3▲二级存储系统已建立，三频道和一、二频道共用存储系统，通过现有迁移转码系统进行统一迁移转码。正常流程必须保证节目及将来的新闻节目、制作网节目、广告串编等素材通过播出内容管理系统通过自动迁移和技审到播出二级存储系统，再由播出二级存储系统迁移到主、备服务器进行播出。

5.2.4▲2频道系统采用主／备切换通道结构。主备切换处理的信号源完全相同。主备通道路由要求是两个独立的信号路由，且为独立的设备。主／备通道的切换是通过配置3×1倒换器进行倒换。

5.2.5播出系统周边设备要求技术成熟、应用广泛，指标高、稳定性好，维修、维护方便，具有良好的售后服务。模块化设备在密集安装的情况下保证散热性良好，保证长期工作稳定正常，各功能模块设备支持热插拔。设备应具备原装主备双电源、双风扇，在单电源下可以满载运行。周边设备技术指标必须达到国家广电总局相关标准。此项目要求设计方案具有先进性、开放性、具有高可扩展性、高安全性和高可管理特性，同时具备易操作维护性；系统设备选型要求能实现高指标信号处理，流程设计上能实现高效率业务流转；整个方案具有较高性价比。

5.3 高清播控系统技术方案

5.3.1工作站及交换机部分 要求主流配置。

（1）播出控制机 1台

1．播出控制网络指的是控制机通过Louth-VDCP、RS-422、GPI等控制协议发出控制指令控制播出服务器、切换器等设备。新系统中控制网络具有控制设备数量多、控制设备种类多、控制协议多、控制精确度要求高等特点。

2．要求界面设计简洁、美观，操作方便。对录像机和切换台等控制设备有美观的仿真界面，做到能在软件上对它们进行完全操作控制。

3.要求软件支持各类切换台、切换矩阵、录像机、视频服务器等设备，支持多种控制协议。对各相关设备的控制要求必须达到帧精度。

4. 对播出中的各种操作有详细的权限管理，对可能中断播出的操作提供密码保护。

5. 完备的日志记录。对用户操作日志、软件运行日志、节目播出日志有详细的记录，并且要求查询方便，可读性强。

6. 支持24小时不间断连续播出。

7. ▲播控制支持离线播方式，当播出控制机有问题关机不影响正常播出。提供播出安全。

8. 要求配置MOXA控制器一台。根据控制方式不同自行选择。

（2）编单、审片工作站 1台

1. 完成播出频道的编单及审片要求；

2. 所有工作站系统配置、操作系统要求完全相同；

3. 提供系统监控接口；

5.3.2 分控系统

总体要求：

1、要求所投产品为知名品牌，设备技术成熟、应用广泛，指标高、稳定性好。维修、维护方便，具有良好的售后服务。

2、采用模块化的设备,不建议使用双通道及多通道模式。

3、所有模块化设备为同一系列，使用统一规格机箱,所有模块化机箱、电源均要求原装。

4、机箱应具备主备双电源、双风扇，在单电源下可以满载运行，所有设备满足220V供电。

5、模块化设备在密集安装的情况下保证散热良好，保证长期工作稳定正常，各功能模块设备支持热插拔。

6、周边设备技术指标必须达到国家广电总局相关标准。

7、需支持远程遥控和监控，提供系统网络监控接口、支持SNMP控制协议，开放协议接口。本机能够存储所有的参数设置、同时可以通过网络存储到外部监控计算机中。

（1）切换器（高清2台）

切换矩阵它的可靠性是整个系统安全稳定运行的关键。采用嵌入数字音频的高清HD-SDI/SD-SDI信号格式，技术要求如下：

1. 知名品牌，在广电行业有广泛应用。

2. 支持SD/HD-SDI。

3. 设计支持±3行缓存。

4. ▲16x4矩阵，支持16路输入，2路静（净）信号输出和2路（或以上）辅助信号输出。

5. 配备了两个单独的紧急旁路输入，以确保关键的信号通道，即使在断电的情况下也能正常工作。

6. 支持16通道的嵌入音频。

7. 支持RS422/232控制。

8. GPI/O接口用于简单的外部控制和报警。

9. 带遥控面板，主备冗余电源，支持SNMP协议。

（2）垫片播出机 1套

1. 知名品牌，支持HD-SD/SD-SDI视频输出，嵌入式数字音频，机架式安装。

2. 支持外同步方式，行场相位可调整。

3. 存储容量128G，支持多种码率及素材格式，采用MPEG2编码方式，可循环播放。

（3）高清视分 4张 技术要求：

1. 输入：支持嵌入音频的HD-SDI信号，75欧BNC接口；

2. ▲输出：7路以上，每路支持至少4路嵌入音频的HD-SDI信号输出，75欧BNC接口；

3. 根据实际使用情况，部分设备要求具有自动电缆均衡和时钟再生功能；

4. 指标高，稳定性好，良好的散热设计；

5. 板卡上有指示灯显示运行状态；

6. 支持热插拔，带有工作数据读取和报警信息提示；

7. 主路断电直通

（4）数字帧同步板 数量：高清2块。

1. 输入：1路HD/SDI信号输入，75欧BNC接口；

2. 输出：4路HD/SDI信号输出，75欧BNC接口；

3. 同步锁相输入：BB信号；

4. 可对视频参数进行调整；

5. ▲支持卡边调整、以太网远程控制；

（5）同步分配板 数量：1块

1. 输入：PAL复合信号，输入电平0.3-1.5Vp-p，75欧BNC接口；

2. 输出：PAL复合信号，输出电平1Vp-p可调，75欧BNC接口；

3. 特性：增益-3dB—+3dB；频率响应+0.02dB（5 MHz以内）、+0.1dB（10MHz以内）；

4. 微分增益<0.15%；微分相位<0.15°；信噪比>70dB

5. 支持热插拔，带有工作数据读取和报警信息提示；

（6）高清双通道数字键控器 1套 技术要求：

高清双通道数字键控器（含遥控面板），要求及技术指标：

1. 具备断电旁通功能，带预监输出；

2. ▲每个键混至少有2个外键通道，外键通道用于字幕机信号的叠加，支持手动和由所投标的播控软件根据节目单自动控制上键/下键；

3. 输入：嵌入音频的HD/SD-SDI输入，HD/SD-SDI键信号输入，HD/SD-SDI填充输入；带有同步接口；

4. 信号丢失有告警；

5. 接受自动播出软件的控制；提供以太网、422、232等控制接口；

6. 支持SNMP协议 ，支持以太网远程控制；

（7）高清自动倒换器 1套 技术要求：

高标清自动4X1倒换器（含遥控面板），要求及技术指标：

1. 输入：支持4路嵌入音频HD/SD-SDI输入；

2. 输出：1路嵌入音频的HD/SD-SDI输出；

3. 自动信号侦测、可手动或自动切换；

4. 自动故障报警提示；

5. 掉电信号直通，再次上电保持上次关机状态；

6. 带有GPI控制接口；

7. 倒换器需要配置安装在控制台上的手动遥控控制面板；

（8）高清字幕机  1套

1. 要求采用网络服务器架构，支持网络化字幕制作、字幕编单、字幕管理、播出控制环境；制作、编单与播出功能分离；

2. 支持多层字幕对象同屏同时播出，至少10层字幕；播出内容包括游动字幕、挂角、广告倒计等，支持上下任意位置的滚动字幕；够实时播出字幕、角标、广告动画、时钟台标、广告倒计时等各类字幕；

3. 角标广告可按日期及栏目进行编排；角标广告可绝对定时播出，可根据栏目开始时间相对定时播出；在角标播出时可以编组播出，且可以在角标编组播出过程中实现不同角标播出间隔时间；

4. 可以在不影响当前播出的情况下，添加新的播出素材，可以修改或删除处于待播状态的素材；

5. 支持自动、手动播出，并可设置自动播出列表，支持循环播；可以与播控节目单联动播出。

6. 播出状态显示：显示时间、倒计时、已播、在播、待播状态；

6. 支持节目单检查功能，包括素材检查、时间检查等；

8. 支持在播出中修改播出单的未播部分内容；

9．支持临时手动停止、暂停、修改、插播等功能；

10. 制作和编单站点的故障不能影响播出站点的正常播出；

11. 主机采用主流硬件配置，建议：CPU：Intel i7最新或以上，/2*8GB DDR4 2133内存/广播级专业输入输出板卡/480G SSD/24"LCD/USB键鼠/专业电源/ RS422/232数据获取端口/

12. 系统散热良好，运行稳定，能保证7×24小时运行；

13. 必须开放控制协议，可以通过RS232或RS422受控于自动播出软件；

14. 主要软件：系统管理软件，场景、模板管理软件，图文播出控制软件，图文编单软件，GPS时间自动获取软件。

5.3.3 演播厅改造

（1）大屏控制器 1台

1. 主侧屏各用一张发送卡连接，共3张发送卡，前端配一台4路HDMI输入，4路 DVI 输出拼接处理器，根据主侧屏幕任意做3画面显示,信号调用可以手动鼠标拖拽或保存预案一键调用。

（2）大屏控制电脑 1台

1. 工控机箱 CPU I7，16G内存，2T系统盘，3060显卡，大屏，侧屏控制软件

（3）演播厅照明灯更换25只

1. 演播厅照明灯，100W LED灯泡更换

5.3.4 新闻演播室改造

（1）聚光灯 2台

1. 功率：100W

2. ▲显色指数：Ra≥95，R9≥90，TLCI≥95

3. ▲色温：3200K-5600K色温连续可调（±150K）

4. 光 源：LED集成灯珠 100W/颗

5. 发光效率：≥90Lm/W

6. 光束角度：15-60度；

7. 驱动方式：恒流驱动3500mA；

8. 使用寿命：50000小时

（2）柔光平板灯 8台

1. ▲额定功率：120W，2、显色指数：Ra≥95，R9≥90，TLCI≥95

2. ▲色温：3200-5600K (±150K)连续可调

3. 照 度：2811LUX/1M、908LUX/2M、513LUX/3M、325LUX/4M、221LUX/5M、155LUX/6M

4. 总光通量：7440lm

5. 出光角度：120度

6. ▲灯珠数量：860颗

7. 使用寿命：50000小时

（3）12路电源直通箱 1台

1. 电源输出：12路输出（三芯自锁电源插座）

2. 控制：20A空气开关过流保护，12路 ，LED输出指示

3. 额定功率：3520W/路

4. 总功率：42KW

（4）调光控制台 1台

1.  48通道DMX512调光台

2. 通道数：48通道

3. ▲4页48程序运行推杆(12 个程序每页),可同步运行

4.  48000个可编辑步

5.  2个可编辑的辅助轮

（5）信号放大器

1.  DMX数字信号光电藕合隔离2进8出

2.  8位独立放大的DMX信号输出

3.  DMX信号光电隔离

4. 防止市电高压串入调光台

5. 防止雷击高压串入调光台

（6）监看LED大屏   3.2*1.76米

1. 封装工艺：SMD1212 ;

2. 屏体尺寸：不低于长3.2m*高1.76m；

3. 像素点间距：≤1.8mm；

4. 单元板尺寸：320mm*160mm；

5. ▲亮度：≥500cd/m2；

6. ▲刷新：≥3840Hz；

7. 水平视角:≥140°；

8. 垂直视角:≥140°；

9. 平整度:≤0.3mm；

10. 拼装间隙:≤0.3mm；

（7）接收卡

1. 采用12个标准的HUB75E接口进行通讯，最多支持24组RGB并行数据；

2. 硬件设计和软件设计充分考虑用户部署、运行和维护时的场景，使部署更容易，运行更稳定，维护更高效；

3. 单卡最大带载分辨率512×384@60Hz；针对通用类驱动IC，单卡最大带载分辨率384×384@60Hz；

4. 支持逐点亮色度校正、快速亮暗线调节、3D、RGB独立Gamma调节、画面90°倍数旋转等功能，提高画面显示效果，提升用户体验。

（8）视频处理器

1. 不低于三画面；

2. 带载不低于260万、横向最大4096、纵向最大4096；

3. 输入:不少于四路接口（包含SDI、HDMI、Audio接口至少各1路、）；

4. 输出:不低于6网口；

5. U盘脱机播放；

6. 支持无线投屏、鼠标控制。

（9）控制电脑

1. 工控主机

1.1 CPU：I7-华硕主板 内存：金士顿16G硬盘：西数500G固态硬盘，显卡：3060-12G，电源：750瓦。

5.3.5频道包装

灌南，一座在历史长河中淬炼出坚韧风骨，于时代浪潮里激荡创新脉搏的活力之城。她坐拥黄海之滨的黄金水道，怀抱苏北平原的丰饶沃土，既是 “ 海西故国”的文化原点，又是“灌河出海门户”的开放前沿。作为连云港南翼的璀璨明珠，灌南以千年文脉为根，以生态水城为韵，以产业革新为翼，在全球化版图上书写着属于自己的奋进篇章。

灌南新闻频道将以全球化视野重新定义这座城市的形象——镜头之下 ，既有千年文 脉的细腻叙事，也有现代产业的恢弘图景； 既有生态水城的诗意栖居 ，也有开放枢纽的雄心壮志。我们将以光影为媒，展现一个传统与现代交融、本土与国际共振的灌南，让世界听见她的历史回响，看见她的创新脉动，感知她的无限可能。

（1） 《灌南新闻》片头及栏目包装

1. 采用蓝色通透质感的三维场景，以及信息符号和地图等元素，彰显新闻源的广泛与及时。加入对灌南地图的演绎，体现栏目的地域特征。加入 HUD 动态元素配合大气紧迫的新闻配乐， 烘托新闻动态的突发与即时感。

2. 【片头动画描述】

2.1 视线沿着蓝色环形场景运动 ，场景中有各种信息元素及光效（3 秒）

2.2 视线从场景向后拉出 ，过度到灌南三维地图（2 秒）

2.3 视线游离与灌南地图 ，地图中各下辖板块有层次的升降 ，各板块清晰可辩（4 秒）

2.4 画面由地图自然过度到落版画面（3 秒）

3. 【风格参考】

4. 【栏目包装描述】

4.1 所有组件视觉风格均与片头风格契合。

5. 【栏目包装组件】

5.1 身份条（横竖版各 1 个）

5.2 信息条（1 个）

5.3 动画转场（1 个）

5.4 电话连线板（1个）

5.5 字幕信息板（1 个）

5.6 内容提要（1 个）

5.7 底部跑马字幕条（1 个）

5.8 栏目尾飞（1 个）

（2）栏目 ID

1. 【风格描述】 栏目 ID 风格与频道整包风格保持一致。

2. 频道 LOGO 演绎（大片头）

风格与频道整体风格保持一致，并加入呼号“海西惠泽、众说营商”【动画演绎】

灌南新闻的LOGO形似地球与一条绕地光环，可以看做是地球与环绕的信息带。以此为切入点，用地球与新闻信息元素作为演绎主体，最终变化成灌南新闻 LOGO。

5.4 天气预报

5.4.1片头及常规包装组件【片头动画描述】

1. 在新闻属性的基础上，加入天气元素，且与频道整包风格契合。在保持新闻特有的干净，明快的视觉特征基础上，强调天气的变化和多样性。

5.4.2【包装组件】

1. 气象栏

2. 字幕条及独立气象栏

（其余组件具体搭建，需根据实际内容需求而定）

以上图片均为参考风格。并非实际使用效果

5.4.3 播出系统软件

（1）节目单编排软件需求

1. 编单人员完成节目单编排工作。工作流程：先编单后上载，节目单修改权在于编单人员。

2. 节目代码、时段代码管理

3. 节目单编排（完成编排周单、总编单、生成上载任务单、手动添加上载任务、节目单修改）；

4. 提供完善的日志、统计、报表、打印功能；

5. 支持当前通用的输入法；

6. 与素材管理软件接口，要求能实现对系统中的素材检索与迁移。

7. 与字幕播出系统的接口，实现根据串联单编辑字幕播出单。

（2）素材上载审看软件

1. 素材上载审看主要用于硬盘素材的上载、审片及管理，为上载人员提供工作界面。按照上载任务类型可以分为：日常节目的上载、线路信号上载、将来的新闻网和制作网系统素材应急上传三种类型，所以素材上载审看软件设计时要同时满足这三种类型上载任务的要求。

（3）播出控制软件

1. 播出控制软件主要通过控制视频服务器、切换设备、录像机以及字幕机等设备根据播出串联单完成全台各频道节目的播出和台标、字幕叠加工作。该软件成熟应用至关重要。

2. 播出控制软件安装在播出工作站中，采用N+1或主备方式，分别控制主备播出服务器解码通道，并通过控制信号倒换装置，实现播出相关设备的共享控制。正常情况下由主播出工作站控制所有设备，如出现故障，备工作站可及时接管播出相关设备的控制任务，实现热备份和热切换。

3. 要求界面设计简洁、美观，操作方便。对录像机和切换台等控制设备有美观的仿真界面，做到能在软件上对它们进行完全操作控制。

4. 要求软件支持各类切换台、切换矩阵、录像机、视频服务器等设备，支持多种控制协议。对各相关设备的控制要求必须达到帧精度。

5. 对播出中的各种操作有详细的权限管理，对可能中断播出的操作提供密码保护。

6. 完备的日志记录。对用户操作日志、软件运行日志、节目播出日志有详细的记录，并且要求查询方便，可读性强。

7. 支持24小时不间断连续播出。

8. 要求支持新媒体设备（P2、蓝光）的控制。

（4）播控系统管理软件

1. 管理工作站上运行系统管理软件，支持系统正常运行。还担负所有数据的管理工作，用户可以按照一定的条件查询播出节目单、素材信息、报警记录和操作记录，统计某些栏目的播出时间或播出次数、人员工作时间等等。

2. 播控管理的主要功能有设备管理、终端管理、用户管理、日志管理以及软件基本配置等。

3. 设备类型管理：对与软件所有相关的设备类型进行统一管理，包括其控制模式、设备属性等等。其他相关软件（播控软件、上载软件、延时播出软件）根据设备管理软件中注册的设备类型进行设备配置。

4. 设备管理：对与软件所有相关的设备进行统一管理，包括设备的控制端口，设备共享状态，设备使用状态等等的管理。

5. 终端管理：对当前网络系统中所有的终端计算机进行管理，终端计算机的信息包括序号、计算机名称、IP地址、说明、软件使用权限等，通过对终端计算机的管理（增加、删除或修改），可以使管理员对网络中所有的终端计算机进行统一的维护。进行终端计算机的修改操作，指对该终端计算机的软件使用权限重新进行定义。

6. 用户管理：系统具有严格的用户管理，整个系统设置一个系统管理员，负责各子系统的进入密码、子系统管理员的任命、各频道的硬盘空间分配等工作，子系统管理员负责建立本系统内的操作员。具有严格的数据管理，各部门的管理员及操作员只能涉及与本部门有关的数据，对其它部门共享过来的数据只能读出，而不能进行修改删除，对设定了共享的素材（数据），在进行修改时，及时通知其它部门，当删除时，给出明确的警示信息。

7. 日志管理：

a）对当前网络系统中所有终端计算机的操作信息进行查询，这些操作信息包括计算机执行的磁带准备、上载采集、播出、控制、设备/信号报警错误信息、节目单发送/接受等；

b）系统对操作人员的重要操作，须写入操作日志，供随时查阅；同时对系统内的相互通讯，也应写入系统日志供发生故障时分析；各子系统中的日志需要定期汇总在数据库服务器，便于分析进行故障分析、排查；

c）播出表归档管理，播出表分为实际播出表和计划播出表，有归档查询的能力；

8. 播出日志管理功能，提供详细的播出日志，能够完整的记录下播出全过程，对播出过程中出现的问题进行追踪。

9. 建立日志管理和查询。包括上载日志、素材管理日志，播出日志等所有涉及到的功能操作。日志的记录应不影响各个应用程序的正常工作；日志的查询可以按照多种方式检索，查寻期间不影响正常日志的记录。对于正常的日志记录，可以按照设定的天数或是在对管理员进行提示并确认的条件下自动删除；或根据用户需求对于系统中错误日志可长期保留；

10. 软件基本配置。统一对播出软件(上载、播控、编单等等相关软件)进行参数设置。

（5）网络授时

播出软件对服务器进行自动锁时，当检测到主时钟服务器出现故障能够自动倒换到备时钟服务器并报警提示，并且要求授时系统具备防跳变功能，软件具备微调功能。软件必须严格守时。

（6）自动技审软件需求

1. ▲嵌入式技审软件负责对所有上载及导入的节目素材文件进行实时的技术审查，确保节目的技术质量，也是保证优质播出的第一道关口。提供软件截图；

2. ▲支持文件在传输过程中进行MD5校验码校验而不需要在迁移结束后另外再做MD5校验；

3. ▲能够自动判别视频信号黑场、彩条、静帧、彩场、雪花场、色彩丢失、单色等故障，自动判别音频信号丢失和音量过大等，要求能够详细、准确记录故障时间、故障类型，故障门限值可由用户自行设定；

4. 对于不同的内容类型和节目源可设置不同的模板和类别；

5. 音频测试：测试编码标准，类别，级别和编码错误的句法校验，取样率，比特率，播放时间，通道数，每一通道的峰值和最小信号电平等；

6. 具有自动和手动纠错功能；

7. 节目通过技审审看后可以根据手动送播命令或自动送播策略完成节目送播；

8. 增加人工复核功能，对审查后有故障的节目素材文件进行进一步审核和确认，可以人工审核通过素材；

9. 可以根据具体情况对自动技审列表进行修改，通过设置素材文件的高优先级来提前自动技审的顺序，也可手动调整；

10. 提供完备的日志查询功能、统计、报表功能；

（7）节目内容审查功能

1. 节目内容审查采用软解码审看的方式，在VGA显示器上显示文件内容，要求审看窗口至少达到720×576的标清标准。

2. 节目内容审看的内容有：检查节目代码是否正确，如果错误可进行人工修改；检查节目素材在申请、制作环节填写的元数据信息是否正确，如果错误可进行人工修改；检查播出的内容是否满足相关的要求。审查工作站可根据节目代码查看该节目代码相关的信息。节目内容审看通过以后编单软件即可将该素材与串联单进行关联，并可根据手动送播或者自动送播策略完成节目的送播。

3. 提供完善的日志、统计和报表功能；

5.5 系统集成

5.5.1 集成技术要求概述

系统集成需将视频服务器系统、总控系统、分控系统、监看系统、以及各机房设备供电系统等集成在一起，使之成为完整的播出系统，同时还应考虑总控、分控和演播室、卫星接收和微波传输之间的信号连接。最后负责完成系统功能调试和技术指标的测试。

5.5.2 设计合理，能完成各系统所需各项功能

1. 为了提高安全播出的可靠性，每个主备通道上的设备不能共用一个机箱。同一频道设备在设备机房应集中放置，不同频道设备尽量不共用一个机柜。

2. 在系统中的通路上必须设置完善的视音频跳线排。基本原则，所有通路上设备的进出端信号都要经过跳线排。系统除具备播出主备切换功能外，还必须具有通过跳线快速跳过故障设备，保证播出信号不中断的能力。

3. 全系统信号通路不能有单一崩溃点。而且应避免因某一设备的故障而影响到整个系统的安全性，减小设备故障影响的范围。

4. 系统要有完善的监看功能。监看屏幕墙要求直观、清晰，能够监看到所需要的各种源信号，对于PGM信号尽量采用大画面显示，清晰可见。

5. 系统间接线必须通过接口板。

5.5.3系统集成工艺的要求

1. 投标人必须出示相关的系统工程规范说明；

2. 信号接线可靠、保证信号传输质量；

3. 系统集成布局、走线工艺必须满足国家及行业相关技术规范要求；

4. 系统和设备的所有输入输出端口设置数字标清跳线盘。线缆、接插件符合有关国际或国家标准的要求；

5. 设备主备电源线要求用不同颜色的标签进行分别，要求醒目直观；

6. 要求根据电缆的不同用途和不同路由，编制一张电缆标号表，通过标号可以直观的知道电缆的具体用途和走向；

7. 提供播控系统集成的设计图纸，包括：视/音频系统图，控制系统图，网络结构图，同步等各子系统方案图，设备机柜、导控台、屏幕墙摆放图，机房布局图等；

8. 布线：要求布线整齐规范，线号清晰易见，线号与图纸相符，地板下走线要铺设线槽，所有走线做防鼠处理。设备机架、控制台、电视墙：根据系统需求配置，摆放应做到合理、美观，便于检修和维护；

9. 所有设备和机柜以及双芯电源线供电的设备的外壳都必须与机房内的工艺地线连接。

10. 设备布局合理，主备路设备分布于不同机箱，双电源设备分别使用双母线供电，设备散热与空调通风系统配合良好；

11. 安装时要求双电源设备必须接在2路不同路由的电源柜上；

12. 提供屏幕墙和控制台方案，要求美观大方；

13. 系统内电缆走线使用桥架，电缆走线整齐美观，不同功能电缆，应留足间距；

14. 对设备区内机柜机架进行合理命名和功能划分；

15. 施工进度要求：按照招标人的进度计划和要求，组织、实施整个项目。施工现场管理有序，工期合理，指定现场技术负责人定期与招标人技术负责人沟通工程进度；

16. 集成商系统完成后，须对系统进行测试，测试结果必须达到相应的行业和国家标准，出具测试报告；

17. 系统完工后，提供各种图纸，另信号图纸需要过塑上墙；

5.5.4 布线要求

1. 提供所有线缆必须是原装正品，技术要求符合国家相关标准；

2. 全部电缆与连接器均使用机械压接式硬性连接，并保证可靠性

3. 按系统设计和现场情况足额确定；

4. 负责播出各机房系统布线的设计安装；

5. 负责总控与分控、各演播室等之间的跨系统布线；

6. 电缆编号要求能直观反映出系统、路由、中转、信号类型等信息，做到精细、科学，便于查找；

7. 电缆编号标识符合耐磨、防水的要求，乙方应提供Microsoft Excel 格式的详细线号表。

8. 电缆分类捆扎；所有管道竖向桥架内走线作适当捆扎、固定，以减少线缆的下垂力。

9. 所有线缆均在源设备至目标设备之间必须连续，中间不能有接口。

10. 与接口板连接的同轴电缆也必须在电缆一侧安装推荐的BNC接头，在接口板上使用75欧姆的BNC双通座。任何时候不允许将同轴电缆与接口板直接连接。

11. 所有缆线达到国家相关B级阻燃标准。

12. 系统集成时要求所有双电源供电设备其电源均分插在不同路由的电源输入条（板）上，并有明显的标识（标记和分色）。

13. 根据传输需求和实际管道路径确定相关线缆长度和所用线材。

五、供货要求

1.交货期：合同签订后60天内完成安装调试，达到预期效果。

2.交货方式：现场验收。

3.交货地点：灌南县融媒体中心。

六、安装调试要求

应按招标文件、投标文件及合同规定的技术参数及功能指标，向采购方提供未经使用的全新产品，负责将产品运抵使用指定地点，按照现场现有安装条件保障产品安装到位并交付使用。

七、国家或行业相关规范标准

投标单位供货产品须满足国家有关质量标准、相关规范及强制性要求。

《广播电视安全播出管理规定》(广电总局令第62号)-电视中心实施细则

《广播电影电视系统重点单位重要部位的风险等级和安全防护级别》（GA 586）

《广播电视中心技术用房室内环境要求》（GY/T 5043）

《广播电视建筑设计防火规范》（GY 5067）

《标准清晰度数字电视节目录像磁带录制规范》（GY/T 223）

《高清晰度电视节目制作及交换用视频参数》（GY/T 155）

《电视节目带技术质量检验方法》（GY/T 120）

《数字电视图像质量主观评价方法》（GY/T 134）

《标准清晰度电视数字视频通道技术要求与测量方法》（GY/T 243）

《标准清晰度数字电视编码器、解码器技术要求和测量方法》（GY/T 212）

《电视中心制作系统运行维护规程》（GY/T 152）

《演播室高清晰度电视数字视频信号接口》（GY/T 157）

《演播室数字音频信号接口》（GY/T 158）

《广播电视中心和台、站电气工作安全规程》（GY 63）

《广播电视相关信息系统安全等级保护定级指南》（GD/J 037）

《广播电视相关信息系统安全等级保护基本要求》（GD/J 038）

上述技术标准和规范如果有不足之处或者未能达到国家或国际最新标准的时候，系统承包方应使系统的设计、施工以及选用的设备和材料符合最新版本的国际和国家的标准、规范，并提供采用的国家和国际标准、规范以及所采用的版本的有关技术资料。建设依据还包括相关工程设计图以及技术说明文件。

八、履约验收要求

1、货到后，采购人需在十五个工作日内验收。采购人对中标人提交的货物依据招标文件、投标文件及合同规定上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、检测参数符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换，如出现三次不合格的情况，采购人有权终止合同，中标人给采购人造成的损失应予以赔偿。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，由中标人立即予以更换，不得拒绝和延误。

2、投标单位交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交使用单位。

3、采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

4、验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；安装调试费用由中标人负责。

5、采购人可组织有关部门和专家进行验收，并出具验收报告，相关费用由采购人和中标人双方协商解决。

九、培训要求（如有）

十、售后服务要求

质保期：不低于2年。质保期间，中标人承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

十一、投标报价要求

投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、现场安装、售后服务、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。

报价方式：全费用综合单价。

十二、付款方式与履约保证金

1、付款方式：全部货物验收合格后，采购人向中标人支付合同总价的100%。采购人付款前，中标人须按采购人要求提供对等金额的合法发票。

2、履约保证金：本项目收取履约保证金，金额为合同金额的10%。

中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/）。

（2）履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人按合同约定退还履约保证金。中标人违约的，采购人将按照合同约定执行履约赔偿。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

十三、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

综合评分法

（1）价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分

因落实政府采购政策进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审。

| 项目 |  | 打分办法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格标评分（30分） | 价格标评分（30分） | 按满足招标文件要求且有效投标价格最低的投标报价作为评审基准价，其价格分为满分;其他投标人的价格分按以下公式计算:投标报价得分=(评审基准价/投标报价)x30分(小微企业给予10%的扣除) | 30分 |
| 技术标评分 （55分） | 技术质量（50分） | 招标需求书中技术条目一项不满足扣1分，标书文件打▲的一项不满足扣2分。扣完为止。 | 20分 |
|  |  | 所投播出软件和周边（切换、分配、倒换、同步等）为同一品牌的加5分，不同品牌的不得分。 | 5分 |
|  |  | 播出控制方式采用离线驻单方式，提供广电总局的检测报告。得5分 否则不得分。 | 5分 |
|  |  | 根据标书技术要求，提供符合用户单位要求的详细完整的硬盘播出设计方案，要求整个系统设计合理，具备充足的安全性、先进性、易用性及其可拓展型，最高得20分。 | 20分 |
|  | 售后服务 （5分） | （1）能够为我台播出系统提供完善技术支持及充足的备品件支撑我台播出系统安全运行。得3分 （2）售后服务机构的技术力量、服务体系及人员配备，质保期内服务方案，应急情况服务，故障响应时间承诺，免费质保期外服务方案，最高得2分。 | 5分 |
| 商务标评分（15分） | 投标人资质（5分） | 投标人具有广电相关软件著作权证书 一个得1分，最高5分 | 5分 |
|  | 业绩案例（10分） | 投标人所具有2018以来广播电视行业电视播出系统100万以上的工程案例。有1家得1分，最高分10分。提供合同复印件。 | 10分 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

- 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：    年     月     日

- 十、投标函

投标函

致：连云港市赣榆区公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的工程、服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十一、中小企业声明函（货物）（分包号：**）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十三、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加连云港市赣榆区公共资源交易中心组织的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的    %。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。

- 十四、投标分项报价表（分包号：**）

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 货物（标的）名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 |  | 单价 | 数量 | 计量单位 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、行数或事项不够，可自行增加。

（备注：该表仅适用于项目采用货币报价的情形。项目采用折扣率报价的，如需要填写投标分项报价表，请项目经办人自行设计表格。招标文件定稿后该备注删除。）

- 十五、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十六、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十七、类似项目业绩一览表（分包号：**）

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十八、项目团队人员一览表（分包号：**）

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十九、开标一览表

项目编号：      分包号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） |  |  |

投标人公章：             （电子签章）

（备注：总报价无核心产品时选用，确定后该备注删除。）

十九、开标一览表

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
|  | 元 |
| 核心产品 |  |

年     月     日

（备注：总报价有核心产品时选用，确定后该备注删除。）

十九、开标一览表

项目名称：

招标编号：

| 投标人名称 | 优惠率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- |

投标人公章：             （电子签章）

（备注：优惠率报价时选用，确定后该备注删除。）

（总备注：经办人应当根据项目实际情况确定选用一种“开标一览表”样式，确定后自行删除其他不需要的样式。确定后该总备注删除。）

二十、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：【采购单位】

我方供应商名称 参加【标段名称】（项目编号：【标段编号】）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。