苏州市政府采购

招标文件

项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2025-0067

采购单位：苏州市石湖景区管理处（华南虎苏州培育基地）

项目名称：动物园、植物园监控、周际电子围栏、广播等智能系统维保项目

项目类别：服务类

苏州市政府集中采购中心

2025年3月

总目录

第一章 投标邀请函	5

第二章 投标单位须知	8

第三章 投标文件格式	20

第四章 招标书	33

第五章 合同及主要条款	59

第六章 评标办法和评分标准	65

前 附 表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320500-JZCG-G2025-0067 |
| 2 | 项目名称 | 动物园、植物园监控、周际电子围栏、广播等智能系统维保项目 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：苏州市政府集中采购中心 地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼四楼 联系人: 宋工、沈工 电话/传真：0512-69820892、69820876 |
| 4 | 采购单位 | 名称：苏州市石湖景区管理处（华南虎苏州培育基地） 地址：苏州市虎丘区上方山行春桥堍 联系人：单大炜 联系电话：19941900162 |
| 5 | 标书组成 | 详见招标文件第二章 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 7 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2025-04-08 09:30（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2025-04-08 09:30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2025-04-08 09:30（北京时间） 苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼 |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标单位按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标单位无需提供纸质投标文件。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 16 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： - 符合专业条件的投标单位或者对招标文件作实质响应的投标单位不足三家的； - 出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标单位的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 17 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）机器码检查中，出现不同投标单位投标文件机器码一致情形的； （六）在综合评审打分中，各评委的综合评分汇总后，投标单位除价格部分以外的其余评审因素平均分值低于60%的； （七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

# 第一章  投标邀请函

项目概况：动物园、植物园监控、周际电子围栏、广播等智能系统维保项目招标项目的潜在投标单位应在 “苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/） 获取招标文件，并于2025-04-08  09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2025-0067

2.项目名称：动物园、植物园监控、周际电子围栏、广播等智能系统维保项目

3.采购方式：公开招标

三、预算金额：人民币壹佰贰拾陆万元整（￥1260000.00元）（动物园66万元：智能系统日常维护54万元，新增设备12万元。植物园60万元：智能系统日常维护30万元，新增设备30万元。）

四、最高限价：1218000.00元（动物园63.3万元：智能系统日常维护51.3万元，新增设备12万元。植物园58.5万元：智能系统日常维护28.5万元，新增设备30万元。）

（所有项目的总报价不得超过最高限价且各分部清单价格不得超过上述最高限价，否则视为无效响应）

6.合同履行期限： 自合同签订之日起12个月，具体入场时间以甲方通知为准。

7.采购需求：动物园、植物园监控、周际电子围栏、广播等智能系统维保项目

二、供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标单位应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，投标单位必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.本项目的特定资格要求：无

4.联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

三、获取招标文件

1.时间：自公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统自行下载采购文件

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共资源交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：0512-69820854；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025-04-08  09:30（北京时间）；

2.开标时间：2025-04-08  09:30（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日

六、其他补充事宜

根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

政府采购合同信用融资政策告知函 各政府采购供应商： 欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！ 政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：苏州市石湖景区管理处（华南虎苏州培育基地）

地址：苏州市虎丘区上方山行春桥堍

联系人：单大炜

联系电话：19941900162

2.采购代理机构信息

名称：苏州市政府集中采购中心

地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼四楼

联系方式：0512-69820892、69820876

3.项目联系方式

联系人: 宋工、沈工

电话/传真：0512-69820892、69820876

# 第二章  投标单位须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用苏州市政府集中采购中心组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属苏州市政府集中采购中心。

2.词语释义

2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目的采购代理机构是苏州市政府集中采购中心。

2.3 投标单位（供应商）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 投标：投标单位根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.7乙方（中标供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8天：日历日。

2.9时间：除特别说明，均指北京时间。

2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款：根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标单位

3.合格投标单位的资格条件：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标单位应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，投标单位必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3本项目的特定资格要求：无

4.投标单位代表

4.1指授权全权代表投标单位参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标单位代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标单位自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.2本次招标活动采购人和采购代理机构不收取标书工本费与中标服务费。

6.联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包、分包。

6.3本项目不接受进口产品。

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标单位获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标单位同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标单位的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标单位自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的澄清和修改

8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标单位提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3对于补充通知（包括更正公告），投标单位通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标单位有约束力。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

9.勘察现场（不涉及此条的忽略）

9.1根据自身投标需要，投标单位可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标单位自己承担。

9.2采购人或采购代理机构向投标单位提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标单位可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标单位由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经采购人允许，投标单位可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标单位不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标单位应承担勘察现场的责任和风险。

9.4投标单位应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标单位中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.投标质疑

10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标单位书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

10.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：金工

联系电话：0512-69820894

联系地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼四楼4006室。

四、投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标单位应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性投标，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标单位都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此可能引起的对投标单位不利的后果，采购人和采购代理机构概不负责。

13. 知识产权

13.1 投标单位应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标单位承担所有相关责任。

14.投标文件的组成

14.1投标文件

14.1.1封面

14.1.2开标一览表

14.1.3公开分项报价

14.1.4资格审查文件

14.1.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

14.1.4.2投标单位法定代表人身份证复印件；

14.1.4.3法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

14.1.4.4投标单位授权代理人身份证复印件（如有授权）；

14.1.4.5合格投标单位资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标单位应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

14.1.4.6《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

14.1.4.7其它有关资格证明文件。

14.1.5符合性审查文件

14.1.5.1投标函（格式见第三章）；

14.1.5.2偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.3对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；

14.1.5.4项目服务人员配置表（格式见第三章）；

14.1.5.5其他有关符合性证明的文件；

14.1.6综合评审文件

14.1.6.1运维服务方案

14.1.6.2 产品参数符合性

14.1.6.3售后服务支持

14.1.6.4拟投入项目人员

14.1.6.5企业综合实力

14.1.6.6类似业绩

14.1.7其他可以证明投标单位资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上14.1.4.1-14.1.4.7为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标单位必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.1.5.1-14.1.5.5为符合性审查须提供的资料，投标单位必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“14.1.4-14.1.8”中不得出现投标总报价。投标单位所提交的资料的完整与否，将直接影响投标单位的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，如未按照系统中模块上传的，相关不利后果(如资格审查不通过、符合性审查不通过)由供应商自行承担。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

15.投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标单位对《开标一览表》中的报价应综合考量完成本次服务项目所需的服务成本、经营成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.2投标单位应按《公开分项报价》要求的内容填写，并由其法定代表人或授权代理人签署。

16.3投标单位应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

16.4一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

16.5投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.6最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。

17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

18.投标文件的有效期

18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标单位协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标单位不能修改投标文件。

19.投标文件的制作、签署、上传

19.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标单位电子公章。

19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标单位提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标单位应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标单位自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标单位自行承担全部责任。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

20.投标文件的递交

20.1投标单位应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.2投标单位通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

21.投标截止时间

21.1投标单位应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标单位的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22.投标文件的补充、修改和撤回

22.1投标单位在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标单位不得对其电子投标文件作任何修改。

22.2投标单位在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标单位撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标单位不得撤回其投标。

六、开标和评标

23.开标

23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标单位在线参加。投标单位应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标单位名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标单位在不见面开标系统中确认投标价格，如投标单位未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.3资格审查

23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标单位的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3.4经查询，投标单位被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标单位存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

24.评标委员会

24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标单位对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2评标委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标单位的商业秘密保密；

24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标单位名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标单位名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标单位根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标单位提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标单位或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标单位对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

26.对投标文件初审

26.1评标委员会应当对符合资格的投标单位的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标单位的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标单位拒绝修正错误；

26.1.5投标单位的报价是选择性的；

26.1.6投标单位的报价只投了部分内容；

26.1.7投标单位的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标单位确认后产生约束力，投标单位不确认的，其投标无效。

26.4评标委员会认为投标单位的报价明显低于其他通过符合性审查投标单位的报价或低于预算价的50%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标单位不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.5评标委员会成员在打分过程中不应当出现打分畸高畸低的情形，若出现评标委员会成员在主观分打分上和评标委员会总的平均分相比有明显畸高或畸低情形（偏离度达到±30%）的，需要现场由该评标委员会成员对本人的打分做出情况说明。

26.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标单位作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标单位的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标单位的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标单位的澄清、说明或者补正采用线上澄清： 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标单位发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标单位应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

28.投标无效

28.1投标单位存在下列情况之一的，投标无效：

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）机器码检查中，出现不同投标单位投标文件机器码一致情形的；

（六）在综合评审打分中，各评委的综合评分汇总后，投标单位除价格部分以外的其余评审因素平均分值低于60%的；

（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标单位应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标单位的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标单位的合法权益。

在评标过程中发现投标单位有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标单位串通投标，其投标无效：

（一）不同投标单位的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标单位委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标单位的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标单位的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标单位的投标文件相互混装。

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标单位的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的；

29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标单位。

30.投标文件的评价和比较

30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标单位为排名第一的中标候选人。

30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

31.中标单位的确认

31.1评标委员会根据投标单位资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。

31.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标单位如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

32.合同授予标准

采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标单位。确定为中标的投标单位必须具有实施本合同的能力和资源。

33.中标通知书

33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

34.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

34.合同的签订

34.1 按照《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

34.2 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、其他事项

35.代理服务费：本项目不收取代理服务费。

36.对投标单位的机器码检查

机器码检查中，出现不同投标单位投标文件机器码一致情形的，投标文件将被认定为无效投标；

37.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

38.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

# 第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标单位可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- 附件1.投标函

投标函

致：苏州市政府集中采购中心

我方收到贵中心             （项目编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标，并向贵中心作出如下承诺：

1.我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2.如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3.我方已详细审查并同意招标文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。

5.我方保证所提交的投标文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6.我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他投标供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。

7.我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8.我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

9.与本投标有关的通讯地址：

单   位：                                              联 系 人：

地   址：                                              邮政编码：

联系电话：                                             电子邮箱：

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

- 附件2.开标一览表

开标一览表（总报价）

投标单位全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：    年   月   日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2.如有分包，投标单位投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 附件3. 公开分项报价

公开分项报价

单位：元（人民币）

| 序号 | 分部清单 | 分项清单 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动物园维保 | ... |  |  |  |  |  |
| 2 | 植物园维保 | ... |  |  |  |  |  |
| 3 | 动物园智能化新增零星设备 | ... | ... | ... |  |  |  |
|  |  | ... | ... | ... |  |  |  |
| 动物园智能化设备合计报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 植物园智能化新增零星设备 | ... | ... | ... |  |  |  |
|  |  | ... | ... | ... |  |  |  |
| 植物园智能化设备合计报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总报价 |  |  |  | 人民币（小写） 元 |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

注：

1.预算金额：人民币壹佰贰拾陆万元整（￥1260000.00元）（动物园66万元：智能系统日常维护54万元，新增设备12万元。植物园60万元：智能系统日常维护30万元，新增设备30万元。）

2、最高限价：1218000.00元（动物园63.3万元：智能系统日常维护51.3万元，新增设备12万元。植物园58.5万元：智能系统日常维护28.5万元，新增设备30万元。）

（所有项目的总报价不得超过最高限价且各分部清单价格不得超过上述最高限价，否则视为无效响应）

3、报价表包含投标单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与《开标一览表》合计金额一致；否则，以《开标一览表》为准。

4、遇到法律法规规定的最低工资调整，其中人工费用相应浮动，由供应商自行承担。

5、若事项较多，投标单位可根据投标内容的实际情况另纸说明。

附件4.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 苏州市政府集中采购中心组织实施的编号为          号（项目编号）的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：       年      月     日

- 附件5.中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

苏州市政府集中采购中心：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（项目名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2、（项目名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期： 年  月  日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 附件6.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

苏州市政府集中采购中心：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：       年      月     日

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.中标单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告。

3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 附件7. 偏离表（技术、商务）

偏离表（技术、商务）

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标单位针对本招标文件第四章“招标书”要求，在本表中列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。未说明偏离的，将被认为响应招标文件的规定。但该表不作为投标单位对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

表格可根据实际情况自行调整、编辑。

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：       年      月     日

- 附件8.项目服务人员配置表

项目服务人员配置表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称或专业资格证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |

注：服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

- 附件9.相关业绩一览表

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：若事项较多，投标单位可根据投标内容的实际情况另纸说明。

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：       年      月     日

- 附件10.针对本项目的实施方案

针对本项目的实施方案

提示： 1.投标单位应针对本次招标项目特点制定详细的实施方案，可包括但不限于对项目的分析理解、技术方案、项目服务人员配置、时间进度安排、培训方案和售后服务保障等内容。 2.供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：       年      月     日

- 附件11.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市政府集中采购中心：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：       年      月     日

- 附件12.关于投标报价合理性的澄清说明

关于投标报价合理性的澄清说明

苏州市政府集中采购中心：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：

投标单位应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注：根据招标文件第二章“投标单位须知”第26.4条要求，当评标委员会认为投标单位报价明显低于其他通过符合性审查投标单位的报价或者低于项目预算金额的50%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求投标单位出具书面说明及证明材料，例如库存清单、进货合同及发票、仓库照片、往期类似项目合同报价清单。投标单位不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：       年      月     日

# 第四章  招标书

苏州市政府集中采购中心受苏州市石湖景区管理处（华南虎苏州培育基地）的委托，就动物园、植物园监控、周际电子围栏、广播等智能系统维保项目

项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2025-0067

二、项目名称：动物园、植物园监控、周际电子围栏、广播等智能系统维保项目

三、预算金额：人民币壹佰贰拾陆万元整（￥1260000.00元）（动物园66万元：智能系统日常维护54万元，新增设备12万元。植物园60万元：智能系统日常维护30万元，新增设备30万元。）

四、最高限价：1218000.00元（动物园63.3万元：智能系统日常维护51.3万元，新增设备12万元。植物园58.5万元：智能系统日常维护28.5万元，新增设备30万元。）

（所有项目的总报价不得超过最高限价且各分部清单价格不得超过上述最高限价，否则视为无效响应）

五、合同履行期限：自合同签订之日起12个月，具体入场时间以甲方通知为准。

六、招标内容：

1、系统概述

（1）动物园智能化系统由视频监控系统、周界报警系统、防盗报警系统、巡更系统、门禁系统、综合布线系统、计算机网络系统、背景音乐系统、信息发布系统、无线对讲系统、机房工程系统、配电房安防系统、基地监控电网等系统构成共计十三个分项系统构成（系统运行至今近9年）。

（2）植物园智能化系统由视频监控系统、森林防火系统、周界报警系统（电子围栏）、防盗报警系统、巡更系统、门禁系统、停车场系统、综合布线系统、计算机网络系统、背景音乐系统、信息发布系统、机房工程系统共计十二个分项系统构成（系统运行一期近8年、二期近4年）。

（3）植物园部分区域增加、调整智能化设备及安装。具体内容详见项目清单。动物园增加、调整智能化设备及安装的相关技术要求参照植物园清单标准。

2、服务目标

要求通过各种运维措施保障维护设备及系统的正常运行。当设备发生故障时，技术人员要及时响应，在规定时间内到达现场进行维修，确保招标方系统设备设施能得到及时维护；平时要对设备进行定期的预防性维护，做好系统运行的调优工作，及时发现系统存在的隐患。在日常维保过程中，可通过视频运维巡查系统等对日常维护进行管理，方便统一指挥调度，保证问题能得到及时处理。

3、服务内容

3.1投标单位由于未踏勘现场导致的报价失误或对设备现状理解产生的歧义，其后果自行承担。另外，投标单位还需对所有智能化系统的设备现状予以评估，对设备现状生成报表提交采购方，对所有智能化系统的损坏设备在维修时限内修复完毕，中标后如遇有设备损坏需要更换设备或其他需要产生费用的情况，需一并考虑在报价中，该笔费用由中标单位承担，采购方不予以支付。

3.2对所有已经过保的设备提供一年的设备硬件保修服务，包括对设备的维修、更换或提供设备的备品备件并进行安装调试服务，费用包含在本次报价内。新增设备需在上半个合同年度履行完毕，并确保调试完成后一年的免费质保。

3.3▲必须派遣至少3名驻场服务人员（现场刷脸考勤）和后台至少2名专业维保工程师并配备必要的及维修检测装备，驻场人员需为投标单位的在职员工，投标文件中须提供投标单位为其缴纳的近一期社保证明及劳动合同复印件并提供配备交通工具及维修检测装备的承诺函，否则视为未实质性响应）。

法定节假日安排专业人员至采购方现场，上班时间应与动物园和植物园职工上班时间相同。排除系统故障，保障整个系统的正常运行。驻场人员进场及离岗时，需向采购方管理层上报及请批，离岗时须安排代班技术人员驻场进行服务。

维保工程师需具有两年以上弱电及智能化设备维护工作经验，熟悉相关设备并具备实际维护运维经验，能独立解决常见系统及设备故障。中标单位服务人员必须是其在职员工，须在签订合同后2天内经受甲方面试和考核，考核通过后须在2天内到岗；一年内人员原则上不能调岗，否则甲方有权拒绝。

3.4对整个系统进行定期巡检服务，及时发现设备的损坏或系统的功能异常。

3.5对整个系统所有设备进行必要的定期保养服务。

3.6负责所有智能化系统平台软件的功能维护及软件版本升级。

3.7对采购方的重大事件和重大活动进行技术支持和现场保障服务。

3.8负责所有智能化系统的维护并保证其正常运行，以及对室外监控、电源、机柜以及机柜内的交换机等设备进行定期巡查，及时发现设备异常并立即修复。

3.9本次维保项目中需要对苏州植物园智能化设备增加、调整及安装，所涉设备的数量和参数在招标清单中已经列出，投标单位应对本表格中所投设备报价并在后期维护中安装并调试正常。投标单位应与采购方联系，进行对接需求的现场勘验。统一组织勘查时间：2025年  月  日 9点至17点。勘查地点：苏州市虎丘区上方山行春桥堍。联系人：单大炜。联系电话：19941900162

4、维修要求

4.1承诺在本地常驻服务机构对驻场技术人员可以提供长期的技术服务支持。

4.2 中标单位进场后一个月内修复所有已损设备；

4.3当设备及其承载的系统发生故障，使用方向中标单位提出故障响应请求后的1小时内响应，同时需满足下列要求：

1）故障导致系统不能运行中标单位应在2小时内恢复系统；

2）故障发生在室外则中标单位应在4小时内恢复系统；

3）故障不影响系统运行则中标单位应在24小时内恢复系统；

4）故障点在室外并且是由于电力供应或光缆引起的故障，则对中标单位响应时间从电力供应或光缆修复后开始计算。

5）中标单位应承担因操作失误而造成故障扩大、数据损坏、误操作等的赔偿和安全责任。

6）每次维修必须进行详细记录并经使用方确认，每月向采购方报送维修报表。

5、日常巡检和保养

5.1定期对维保范围内设备的网络、硬件设备、软件系统、存储数据进行巡检、保养；

5.2定期对所有外场设备进行巡检、保养；

5.3定期对所有外场设备的金属部件进行防锈保养；

5.4定期清除监控和电网附近的爬藤植物、树枝等有碍设备正常使用的障碍物，配合绿化修剪、完成后清理现场，不得影响园容景观。

5.5确保智能系统的防雨、防鼠措施到位，定期巡检整改；

5.6平时按需进行摄像机清洁，在重大活动和重要节日前，对所有摄像机清洁一次。

5.7由于动物园和植物园监控系统已实现与局机关智慧园林监控平台联网接入，为确保维保工作的正常进行，响应单位必须配合做好相关工作，保障动物园和植物园监控在智慧园林平台实现完整功能。

5.8定期巡查

1）对动物园、植物园相关安防设备进行每日巡检，发现故障及时排除或修复，并要制作每周书面巡检表，每月需向采购单位提交当月巡检表。每次维护保养任务后，应对维修和养护工作进行总结检查，并在《日常维修保养服务记录表》及《设备故障处理记录表》上签字确认并提出服务改进意见。

2）按月到现场进行全面检查包括对设备进行清理、调整、检测和测试等，并免费更换正常使用下损坏之零件，以确保设备运行在稳定状态。巡检除对设备硬件本身进行检测外，还将对系统的性能进行调优，确保系统正常稳定运行，并对可能出现的故障提出解决预案及系统功能改进等方面的技术咨询工作，并提出必要的现场指导建议。每月向甲方出具书面月度巡检报告，报告维保设备的运行情况，以及当月在维护保养中已更换的设备、零部件的数量及费用清单等。

3）每季度要出具书面季度报告说明整个智能化系统设施设备运行情况及改进措施。

4）每年度要出具书面年度报告，总结维保项目工作内容，对相关隐患设备提出处理建议，并对整个项目涉及的所有设备提供科学保养意见。

5）定期采购方对中标单位进行维保工作考核，中标单位须提供当月考核期内的工作量报表及维护工作说明并由各监控员签字确认，对未达到合同要求的条款进行维保费考核。

6、备品备件

投标单位应准备常规设备的备品备件来保证维修的及时进行，并在响应文件中明确（维护期间未使用的备品备件的所有权归属于投标单位，无需给予报价）。

7、其他

7.1投标单位必须对采购方提出的所有智能化系统维保服务内容及维修时限要求予以明确的认定。

7.2若投标单位为竞标需要故意承诺能够缩短故障恢复时间而中标，但在实际发生设备故障时无法在投标时所承诺的时间内修复故障，采购方有权利视情节轻重惩处，直至单方面终止合同关系，并要求退还采购方已支付的合同款项。投标单位应根据自身实力通过本招标范围内设备的风险分析，合理承诺所能达到故障恢复时间。

7.3所有因系统设备故障而免费更换的设备系统配件必须是同等档次同品牌的设备，所有配件必须通过合法渠道采购。本项目中出现的任何涉及非法采购设备、配件的纠纷，均与采购方无关，由中标单位承担全部法律责任。

7.4为确保系统维保不致中断，采购方在确定中标单位后应速与中标单位就维保范围和要求进行洽谈，若中标单位对本项目的维保任务和要求均无异议，则服务立即生效。若中标单位拒绝承担中标的项目任务，或提出新的条件而招标单位不能接受，致使合同谈判无法顺利进行，采购单位保留追究其责任的权利。

7.5维保期间采购单位有权不定期进行安全检查，发现重大安全隐患，经采购单位发布3次以上整改通知的，采购单位有权终止合同，如果造成损失的可以向维保单位索赔。

7.6本项目服务人员的工资社保待遇不得低于苏州地区目前人均最低工资标准和社保缴费标准，并按照国家劳动法规定的工作时间安排员工工作。投标单位在投标报价时应将在服务期限内人均最低工资标准和社保缴费标准进行调整的情况考虑在内，采购单位不再为此承担任何费用和责任。相关服务人员与采购单位无任何劳动人事关系，用工事宜由中标人负责。

7.7采购单位与维护人员不发生任何劳动和雇佣关系，人员由中标单位自行管理，中标单位和维保人员应遵守安全操作规章制度，若发生人身伤害等工伤事故，由中标单位自负，与采购单位无涉。

7.8各投标单位需根据采购单位的作息时间合理安排人员工作时间及实施方案，中标单位必须确保驻地有随时专人在现场。应采购方要求，在重要的节假日或特殊安保期内，维保商需安排技术人员进行全程现场值守，开展保障工作。

7.9投标单位所提供的相关服务应符合根据国家标准和规范，并遵循招标文件的要求，其服务的质量和标准应达到或优于招标要求，并提供详细的服务说明。如其中某些条款不能完全满足时，应在投标文件中逐条列出。同时在投标文件中提供详细的维护方案。

7.10建立维护档案：详细记录设备型号、出厂编号、版本号、工作状态；提供现场工作报告、巡检报告、年度维护报告。

7.11保密要求：对维保单位的网络、主机、系统软件、应用软件等的密码、核心参数、业务数据等负有保密责任，不得随意复制和传播。

7.12制定项目管理制度：设立项目负责人，制定符合采购人工作要求的详细工作服务流程与工作制度，制定对项目实施服务人员的考核办法；

7.13投标单位必须承诺招标文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

7.14招标文件提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，投标单位提供的所有服务内容都应符合已颁布的现行中华人民共和国认可的（部颁、行业）标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

8、项目清单

智能化系统由视频监控系统、周界报警系统、防盗报警系统、巡更系统、门禁系统、综合布线系统、计算机网络系统、背景音乐系统、信息发布系统、无线对讲系统、机房工程系统、配电房安防系统、基地监控电网等系统构成。

表1：动物园维保清单

| 视频监控系统主要维保设备 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 720P网络吸顶摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2112-I | 61 | 台 |
| 2 | 720P网络高清摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2212-I3 | 392 | 台 |
| 3 | 枪机支架 | 海康威视 | DS-1213ZJ | 392 | 个 |
| 4 | 720P网络高速球机 | 海康威视 | DS-2DE7174-A | 48 | 台 |
| 5 | 球机支架 | 海康威视 | DS-1611ZJ | 48 | 个 |
| 6 | 1080P网络高清摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2232-I3 | 9 | 台 |
| 7 | 枪机支架 | 海康威视 | DS-1213ZJ | 9 | 个 |
| 8 | 1080P带强光抑制网络高清摄像机 | 海康威视 | DS-2CD4224F-I | 8 | 台 |
| 9 | 1080P网络高速球机 | 海康威视 | DS-2DE7184-A | 5 | 台 |
| 10 | 球机支架 | 海康威视 | DS-1611ZJ | 5 | 个 |
| 11 | NVR | 海康威视 | DS-8632N-ST | 16 | 台 |
| 12 | 流媒体服务器 | 海康威视 | IS-VSE2326B-BBC | 1 | 台 |
| 13 | 管理服务器 | 海康威视 | IS-VSE2326B-BBC | 1 | 台 |
| 14 | 控制键盘 | 海康威视 | DS-1100K | 2 | 台 |
| 15 | 视频综合平台 | 海康威视 | DS-B10-S10-A | 1 | 台 |
| 16 | 视频综合平台解码板 | 海康威视 | DS-6532D-B10EH | 5 | 块 |
| 17 | 管理平台 | 海康威视 | IVMS-5000 | 1 | 套 |
| 18 | 硬盘 | 西数 | 监控级3T | 128 | 块 |
| 19 | 监视器 | 海康威视 | DS-D5022FL | 16 | 台 |
| 20 | 监视器 | 大华 | DHL460UCH-ES | 18 | 台 |
| 21 | 支架（电视墙） | 海康威视 | 配套 | 1 | 套 |
| 22 | 拾音器 | 快鱼 | N.TRADIO | 6 | 个 |
| 23 | 避雷器 | 雷克 | LK-SPD-PT2/1 | 334 | 套 |
| 24 | 避雷器 | 雷克 | LK-SPD-PT3/1 | 53 | 套 |
| 25 | 开关电源 | 铭纬 | 12V20A | 62 | 台 |
| 26 | 光纤收发器 | 海康威视 | DS-3D01T/R-A | 281 | 对 |
| 27 | 安全防范系统 | 国产 | 定制 | 518 | 点 |
| 28 | 32路硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8632N-I8 | 2 | 台 |
| 29 | 监控级硬盘 | 希捷（SEAGATE） | 3TB/ST3000VX010 | 16 | 块 |
| 30 | 数字网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD1201-i3/4mm | 8 | 台 |
| 31 | 高清摄像机 | 海康威视 | DS-3CD2212-I3 | 3 | 台 |
| 电子围栏系统主要维保设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 |
| 一 | 生态园围墙电子围栏 |  |  |  |  |
| 1 | 全六线脉冲电子围栏探制器（双防区） | Greatwall | GW-AP-2X | 59 | 台 |
| 2 | 高压避雷 | Greatwall | AP-BL | 118 | 台 |
| 3 | 绝缘线 | Greatwall | AP-G20 | 3601 | 米 |
| 4 | 主机防水箱 | Greatwall | AP-FXX | 59 | 台 |
| 5 | 警灯 | Greatwall | LTE-11O1JDC12V | 59 | 个 |
| 6 | 终端杆 | Greatwall | BK-Z6032 | 235 | 台 |
| 7 | 绝缘子 | Greatwall | BK-FJ032 | 1400 | 个 |
| 8 | 承力杆 | Greatwall | BK-C6025 | 116 | 台 |
| 9 | 绝缘子 | Greatwall | BK-CJ025 | 750 | 台 |
| 10 | 中间杆 | Greatwall | AU-M6012 | 1218 | 个 |
| 11 | 绝缘子 | Greatwall | BK-MJ012 | 7308 | 台 |
| 12 | 万向底座 | Greatwall | AP-W | 1878 | 台 |
| 13 | 线线连接器 | Greatwall | AP-X | 2544 | 台 |
| 14 | 围栏警示牌 | Greatwall | AP-P | 618 | 台 |
| 15 | 接地桩 | Greatwall | AP-JDZ | 116 | 台 |
| 16 | 接地线 | Greatwall | AP-JDX | 1180 | 块 |
| 17 | 报警主机 | Greatwall | GW-NT2000 | 1 | 套 |
| 18 | 报警键盘 | Greatwall | GW-NT2060 | 1 | 块 |
| 19 | 声光警号 | Greatwall | GW-103 | 1 | 台 |
| 20 | 蓄电池 | Greatwall | 12V/4AH | 2 | 套 |
| 21 | 电子地图 | Greatwall | AP-DT | 1 | 个 |
| 22 | 继电器板 | Greatwall | 32C | 6 | 套 |
| 23 | 报警软件 | BOSCH | CMS7000-500 | 1 | 套 |
| 24 | 模块 | BOSCH | DX4010V2 | 1 | 台 |
| 25 | 报警服务器 | 清华同方 | 超越E700 | 1 | 套 |
| 26 | 报警打印机 | EPSON | K105 | 1 | 台 |
| 二 | 猛兽区黑豹、非洲狮、白虎、东北虎、狼、马来熊、黑熊、棕熊外围墙斜坡以及水沟边 |  |  |  |  |
| 1 | 牧场型高压脉冲主机 | Greatwall | SF500 | 7 | 台 |
| 2 | 高压避雷器 | Greatwall | AP-BL | 7 | 个 |
| 3 | 高压绝缘线 | Greatwall | AP-G20 | 600 | 米 |
| 4 | 主机防水箱 | Greatwall | AP-FXX | 7 | 个 |
| 5 | 警灯 | Greatwall | LTE-11O1JDC12V | 7 | 只 |
| 6 | 仿木纹护栏 | Greatwall | SF-1280 | 112 | 根 |
| 7 | 墙壁绝缘子 | Greatwall | BK-Q | 2010 | 个 |
| 8 | 防护铁链 | Greatwall | SF-TL | 2584 | 米 |
| 9 | 线线连接器 | Greatwall | AP-X | 4020 | 个 |
| 10 | 围栏警示牌 | Greatwall | AP-P | 130 | 块 |
| 防盗报警系统主要维保设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 报警控制主机 | Honeywell | VISTA-120 | 2 | 台 |
| 2 | 控制键盘 | Honeywell | 6160 | 2 | 台 |
| 3 | 扩展模块 | Honeywell | 4293 | 24 | 台 |
| 4 | 探测器 | Honeywell | DT6360STC | 9 | 个 |
| 5 | 模块 | Honeywell | 4297 | 2 | 台 |
| 6 | 变压器 | 铭纬 | 12V20A | 5 | 个 |
| 7 | 报警按钮 | Honeywell | PB110 | 15 | 台 |
| 8 | 声光警号 | Honeywell | 702 | 1 | 台 |
| 9 | 软件 | Honeywell | IP-ALARM/4 | 1 | 个 |
| 10 | 继电器模块 | Honeywell | V120DV+RY | 1 | 台 |
| 11 | 控制器 | Honeywell | IP2000 | 2 | 台 |
| 12 | 电脑 | 清华同方 | 超越E700 | 1 | 台 |
| 13 | 安全防范 | 国产 | 定制 | 1 | 套 |
| 巡更系统主要维保设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 信息采集器 | 蓝卡 | BP-2012S | 5 | 台 |
| 2 | 信息芯片 | 蓝卡 | BLC-40 | 72 | 个 |
| 3 | 信息变送器 | 蓝卡 | BS-1000 | 2 | 台 |
| 4 | 软件 | 蓝卡 | V1.0 | 1 | 套 |
| 门禁系统主要维保设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 门禁管理软件 | ESSL | 配套 | 1 | 套 |
| 2 | 发卡器 | ESSL | C01 | 1 | 台 |
| 3 | 非接触式 | ESSL | 定制 | 1 | 张 |
| 4 | 双门门禁控制器 | ESSL | 8102NET | 10 | 台 |
| 5 | 四门门禁控制器 | ESSL | 8104NET | 30 | 台 |
| 6 | 机箱电源 | ESSL | 800V | 40 | 个 |
| 7 | IC门禁读头 | ESSL | 306C | 39 | 个 |
| 8 | 出门按钮 | ESSL | K1 | 39 | 个 |
| 9 | 电插锁 | ESSL | 205E | 126 | 把 |
| 10 | 安全防范系统 | 国产 | 定制 | 1 | 套 |
| 综合布线系统主要维保设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 面板 | 威尔特 | WTA-A101 | 20 | 只 |
| 2 | 面板 | 威尔特 | WTA-A102 | 188 | 只 |
| 3 | 六类非屏蔽网络模块 | 威尔特 | WTM-M6E2 | 396 | 个 |
| 4 | 跳线 | 威尔特 | WTT-BU61-3xx | 243 | 根 |
| 5 | 跳线 | 威尔特 | WTT-BU61-2xx | 396 | 根 |
| 6 | 跳线 | 威尔特 | WTT-31111-1xx | 222 | 根 |
| 7 | 110配线架 | 威尔特 | WTP-T310 | 16 | 套 |
| 8 | 六类非屏蔽24口配线架 | 威尔特 | WTP-T801 | 27 | 套 |
| 9 | 跳线 | 威尔特 | WTP-T961 | 465 | 根 |
| 10 | 跳线 | 威尔特 | RJ45-RJ11 | 183 | 根 |
| 11 | 光纤配线架 | 威尔特 | WTG-5T024-000 | 59 | 个 |
| 12 | LC尾纤 | 威尔特 | WTG-W1DLC-1xx | 469 | 根 |
| 13 | 光纤跳线 | 威尔特 | WTG-F6DLC-3xx | 56 | 根 |
| 计算机网络系统主要维保设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 出口防火墙 | 神州数码 | DCFW-1800-EG7000 | 1 | 台 |
| 2 | 漏洞扫描 | 神州数码 | DCSCAN-500 | 1 | 台 |
| 3 | 核心交换机 | 神州数码 | DCRS-9816 | 2 | 台 |
| 4 | 室内双频AP | 神州数码 | DCWL-7962AP(R5) | 9 | 台 |
| 5 | 墙面式AP | 神州数码 | DCWL-2000WAP | 8 | 块 |
| 6 | 管理软件 | 神州数码 | DCLM-Base | 1 | 套 |
| 7 | 软件功能模块 | 神州数码 | DCLM-Wlan | 1 | 套 |
| 8 | 软件功能模块 | 神州数码 | DCLM-Lan | 1 | 套 |
| 9 | 软件功能模块 | 神州数码 | DCLM-LIC-100 | 1 | 套 |
| 10 | 认证软件 | 神州数码 | DCSM-RS-STD | 1 | 套 |
| 11 | 软件功能模块 | 神州数码 | DCSM-RS-LIC1000 | 1 | 套 |
| 12 | 千兆单模模块 | 神州数码 | SFP-LX-L | 72 | 块 |
| 13 | 万兆单模模块 | 神州数码 | SFPX-LR | 32 | 块 |
| 14 | 万兆多模模块 | 神州数码 | MRS-2SFP+ | 4 | 块 |
| 一 | 田园餐厅 |  |  |  |  |
| 1 | 接入交换机 | 神州数码 | S4600-28P-SI | 1 | 台 |
| 二 | 兽医院值班室 |  |  |  |  |
| 1 | 接入交换机 | 神州数码 | DCRS-5960—28T-R | 1 | 台 |
| 2 | 接入交换机 | 神州数码 | S4600-28P-SI | 3 | 台 |
| 三 | 山地区 |  |  |  |  |
| 1 | 汇聚交换机 | 华三 | HS-6700 | 1 | 台 |
| 2 | 接入交换机 | 神州数码 | S4600-28P-SI | 11 | 台 |
| 四 | 生境馆 |  |  |  |  |
| 1 | 接入交换机 | 神州数码 | S4600-28P-SI | 1 | 台 |
| 五 | 湖畔用房 |  |  |  |  |
| 1 | 接入交换机 | 神州数码 | S4600-28P-SI | 2 | 台 |
| 七 | 管理中心（A楼） |  |  |  |  |
| 1 | 接入交换机 | 神州数码 | DCRS-5960-28T-R | 1 | 台 |
| 2 | 接入交换机 | 神州数码 | S4600-28P-SI | 5 | 台 |
| 八 | 游客中心（B楼） |  |  |  |  |
| 1 | 接入交换机 | 神州数码 | DCRS-5960-28T-R | 1 | 台 |
| 2 | 接入交换机 | 神州数码 | S4600-28P-SI | 1 | 台 |
| 九 | 售票处 |  |  |  |  |
| 1 | 接入交换机 | 神州数码 | S4600-28P-SI | 2 | 台 |
| 十 | 巨嘴鸟 |  |  |  |  |
| 1 | 接入交换机 | 神州数码 | S4600-28P-SI | 1 | 台 |
| 十一 | 草原区大象馆 |  |  |  |  |
| 1 | 汇聚交换机 | 神州数码 | CS6500-48S4Q-SI | 1 | 台 |
| 2 | 接入交换机 | 神州数码 | S4600-28P-SI | 4 | 台 |
| 十二 | 森林区 |  |  |  |  |
| 1 | 汇聚交换机 | 神州数码 | CS6500-48S4Q-SI | 1 | 台 |
| 2 | 接入交换机 | 神州数码 | S4600-28P-SI | 5 | 台 |
| 十三 | 次入口 |  |  |  |  |
| 1 | 汇聚交换机 | 神州数码 | CS6500-48S4Q-SI | 1 | 台 |
| 2 | 接入交换机 | 神州数码 | S4600-28P-SI | 5 | 台 |
| 十四 | 湖泊区 |  |  |  |  |
| 1 | 接入交换机 | 神州数码 | S4600-28P-SI | 1 | 台 |
| 背景音乐系统主要维保设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 服务器 | ITC | 超越E700 | 7 | 台 |
| 2 | 六路调音台 | ITC | TS-6P | 1 | 台 |
| 3 | 网络广播控制服务器软件（编码：46944） | ITC | MS-8000R | 1 | 套 |
| 4 | CD播放器 | ITC | T-6221 | 1 | 台 |
| 5 | 数字调谐器 | ITC | T-6222 | 1 | 台 |
| 6 | 寻呼话筒 | ITC | T-521A | 1 | 只 |
| 7 | 数字呼叫站 | ITC | T-6702 | 1 | 台 |
| 8 | IP网络有源监听音箱 | ITC | T-6707 | 1 | 对 |
| 9 | 消防信号智能接口（30路） | ITC | T-6223(A) | 1 | 台 |
| 10 | 数据转换IP终端 | ITC | T-6713 | 1 | 台 |
| 11 | 分控软件 | ITC | TA-8000IP-R | 6 | 套 |
| 12 | 数字呼叫站 | ITC | T-6702 | 6 | 台 |
| 13 | 数字功放60W | ITC | T-6760 | 3 | 只 |
| 14 | 数字功放240W | ITC | T-67240 | 1 | 只 |
| 15 | 数字功放350W | ITC | T-67350 | 2 | 只 |
| 16 | IP网络适配器 | ITC | T-6701 | 10 | 只 |
| 17 | 纯后级功放500W | ITC | T-6500 | 3 | 台 |
| 18 | 纯后级功放650W | ITC | T-6650 | 4 | 台 |
| 19 | 纯后级功放1000W | ITC | T-61000 | 4 | 台 |
| 20 | 天花喇叭1.5W/3W/6W | ITC | T-105 | 88 | 台 |
| 21 | 室内音柱20W | ITC | T-302 | 47 | 台 |
| 22 | 仿真石头音箱（15W） | ITC | T-300 | 332 | 套 |
| 信息发布系统主要维保设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 |
| 一 | LED大屏系统（登高部分） |  |  |  |  |
| 1 | 室外全彩大屏（大门口） |  |  |  |  |
|  | LED电子显示屏模组 （含模组辅料、箱体） | 三思 | P6 | 36 | 平米 |
| 2 | 室外全彩大屏（次大门口） |  |  |  |  |
|  | LED电子显示屏模组 （含模组辅料、箱体） | 三思 | P6 | 36 | 平米 |
| 二 | 信息发布系统 |  |  |  |  |
| 1 | 47寸LCD | 三思 | 47寸 | 15 | 套 |
| 2 | 信息发布管理软件平台 | 三思 | 标准板 | 1 | 套 |
| 无线对讲系统主要维保设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 数字中继台 | 摩托罗拉 | R8200 | 2 | 套 |
| 2 | 双工器 | 和创通信 | SGQ-420D | 1 | 套 |
| 3 | 室内天线 | 和创通信 | THC-420 | 14 | 只 |
| 4 | 功率分配器 | 和创通信 | GFQ-420-2 | 1 | 只 |
| 5 | 耦合分配器 | 和创通信 | OHQ-420 | 13 | 只 |
| 6 | 室外天线 | 和创通信 | TQJ-420 | 1 | 只 |
| 7 | 避雷器 | 和创通信 | CA-23RS | 1 | 只 |
| 8 | 连接器 | 和创通信 | L16 | 62 | 只 |
| 9 | 直角弯头 | 和创通信 | L16KWJ | 16 | 只 |
| 10 | 数字对讲 | 摩托罗拉 | Q11 | 20 | 套 |
| 机房工程系统主要维保设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 高架抗静电地板 | 亿达 | 600*600 | 208 | M2 |
| 2 | 包边 | 国产 | 不锈钢 | 2 | 项 |
| 3 | 接地铜排 | 国产 | 50*3 | 60 | 米 |
| 4 | 绝缘子 | 国产 | 定制 | 20 | 个 |
| 5 | 防雷器 | 国产 | LK-SPD-PDU-8 | 4 | 套 |
| 6 | 60KVA UPS主机 | 科华 | YTR3360 | 1 | 台 |
| 7 | 蓄电池 | 科华 | 12V-200AH | 192 | 块 |
| 8 | 电池架 | 科华 | 定制 | 6 | 套 |
| 9 | 精密空调机组 | 科华 | KHNA-H40BD | 1 | 台 |
| 10 | 6KVAUPS主机 | 科华 | YTR1106 | 6 | 台 |
| 11 | 蓄电池 | 科华 | 12V-120AH | 96 | 粒 |
| 12 | 电池架 | 科华 | 定制 | 6 | 套 |
| 13 | 10KVA主机 | 科华 | YTR1110 | 5 | 台 |
| 14 | 蓄电池 | 科华 | 12V-120AH | 160 | 粒 |
| 15 | 电池架 | 科华 | 定制 | 5 | 套 |
| 16 | 机柜 | 科华 | 42U机柜 | 14 | 台 |
| 17 | 墙柜 | 科华 | 24U墙柜 | 22 | 台 |
| 18 | UPS配电箱 | 国产 | 定制 | 13 | 台 |
| 19 | 承重支架 | 国产 | 定制 | 6 | 套 |
| 20 | 直流开关 | 国产 | 定制 | 6 | 项 |
| 21 | 插座 | 公牛 | 五孔 | 4 | 台 |
| 配电房安防系统主要维保设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 |
| 一 | 高清监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清宽动态红外摄像机 | 海康威视 | DS-2CD5A26EFWD-IZ | 12 | 台 |
| 2 | 摄像机支架 | 海康威视 | DS-1292ZJ | 12 | 台 |
| 3 | 摄像机电源 | 国产 | DC 12V/5A | 12 | 台 |
| 4 | 网络硬盘录像机 | 海康威视 | DS-7916N-K4 | 1 | 台（套） |
| 5 | 存储硬盘 | 希捷 | 3T，7200转，128M | 2 | 台 |
| 6 | 液晶显示屏 | 三星 | 22寸 | 1 | 台 |
| 7 | 网络交换机 | 华为 | S1724G-AC | 1 | 台（套） |
| 8 | 千兆光纤收发器 | 岳丰 | 一光一电，20公里，单模 | 1 | 台（套） |
| 9 | 千兆光纤收发器 | 岳丰 | 一光四电，20公里，单模 | 4 | 台（套） |
| 10 | 光纤配线架 | 岳丰 | 壁挂式，4口 | 4 | 个（块） |
| 11 | 单模SC耦合器 | 岳丰 | SC | 64 | 个（块） |
| 12 | 单模尾纤 | 岳丰 | 单模，SC，1.5米 | 64 | 根 |
| 13 | 单模光纤跳线 | 岳丰 | 单模，SC-LC，3米 | 12 | 个 |
| 14 | 光纤熔接 | 岳丰 | 国产定制 | 64 | 芯（端口） |
| 15 | 壁挂中转箱（含电源控制开关） | 国产 | 500*600*200，304不锈钢箱 | 4 | 台 |
| 16 | 室外单模光纤 | 岳丰 | 8芯单模铠装 | 500 | m |
| 17 | 室外防水网线 | 国产 | CAT6 | 330 | m |
| 18 | 电源线 | 国产 | RVV3*1.5 | 300 | m |
| 19 | 硅芯管 | 先科 | Φ50 | 120 | m |
| 20 | PVC线槽 | 国产 | ￠25 | 300 | m |
| 二 | 烟感温感报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 烟感探测器 | 艾礼安 | JA-5198A | 10 | 台 |
| 2 | 温感探测器 | 艾礼安 | JA-830 | 10 | 台 |
| 3 | 八防区模块 | 宏泰 | HT-BUS08L | 1 | 只 |
| 4 | 总线制报警主机 | 宏泰 | HT-110B-6.1EB+GSM | 1 | 套 |
| 5 | 报警键盘 | 宏泰 | HT-KEY08 | 1 | 台 |
| 6 | 电话卡 | 移动 | 预充300元话费 | 1 | 张 |
| 7 | 开光量光端机 | 岳丰 | 2路双向 | 4 | 台（套） |
| 8 | 壁挂中转箱（含电源控制开关） | 国产 | 300*400*200，304不锈钢箱 | 1 | 台 |
| 9 | 电气配线－报警线 | 国产 | RVV 4*1.0 | 580 | m |
| 10 | PVC线槽 | 国产 | ￠25 | 580 | m |
| 华南虎基地监控、电网主要维保设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 双区电子围栏主机 | 广拓 | G5206 | 5 | 台 |
| 2 | 单防区电子围栏主机 | 广拓 | G5106 | 2 | 台 |
| 3 | 联网光端机 | 新网图 | 1V1B | 1 | 对 |
| 4 | 光纤跳线 | 国产 | SC-SC | 4 | 根 |
| 5 | 线缆 | 异达 | RVV2*1 | 600 | 米 |
| 6 | 数字模拟 | 海康威视 |  | 101 | 台 |

注：本项目智能化系统至今已运行临近9年，投标单位报价时应根据现场设备情况，充分考虑设备老化程度及维保范围的风险，中标后不得以维修金额和维修难度提出任何附加条件及异议。

表2：植物园维保清单

| 植物园一期智能化维保清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 |
|  | 视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 红外网络枪式摄像机 | 海康 | DS-2CD2T10FD-I3 | 台 | 72 |
| 2 | 红外网络高速智能球机 | 海康 | DS-2DF7276-A | 台 | 33 |
| 3 | 1080P带网络高清摄像机（带拾音接口） | 海康 | DS-2CD4824FWD-I | 台 | 7 |
| 4 | 1080P网络高速球机 | 海康 | DS-2DE7184-A | 台 | 1 |
| 5 | 拾音器 | 快鱼 |  | 个 | 7 |
| 6 | 32路NVR | 海康 | DS-8632N-ST | 台 | 5 |
| 7 | 16路硬盘录像机 | 海康 | DS-8616N-ST | 台 | 1 |
| 8 | 硬盘 | 希捷 | 3T监控级 | 块 | 32 |
| 9 | 监视器 | 海康 | DS-D5022FL | 台 | 8 |
| 10 | 电源适配器 | 小耳朵 | 12V20A | 台 | 15 |
| 11 | 1路百兆光纤收发器 | 海康 | DS-3D01T/R-A | 对 | 40 |
| 12 | 汇聚交换机 | 神州数码 | DCS6500-48S4Q-SI | 台 | 10 |
| 13 | 光模块 | 神州数码 | SFP-LX-L | 块 | 18 |
|  | 森林防火系统（登高部分） |  |  |  |  |
| 1 | 森林防火高清网络球形摄像机 | 海康 | DS-2DF7286-A | 台 | 10 |
|  | LED信息发布系统 |  |  |  |  |
| 1 | LED电子显示屏模组 （含模组辅料、箱体） | 东诚 | 屏体规格：P6 4.992m*7.296m | 套 | 1 |
|  | 背景音乐系统 |  |  |  |  |
| 1 | 服务器 | ITC |  | 台 | 1 |
| 2 | 网络广播控制服务器软件（编码：46944） | ITC | MS-8000R | 套 | 1 |
| 3 | 六路调音台 | ITC | TS-6P | 台 | 1 |
| 4 | CD播放器 | ITC | T-6221 | 台 | 1 |
| 5 | 数字调谐器 | ITC | T-6222 | 台 | 1 |
| 6 | 寻呼话筒 | ITC | T-521A | 只 | 1 |
| 7 | 数字呼叫站 | ITC | T-6702 | 台 | 1 |
| 8 | 消防信号智能接口（30路） | ITC | T-6223(A) | 台 | 1 |
| 9 | 数据转换IP终端 | ITC | T-6713 | 台 | 1 |
| 10 | 33U机柜 | 国产 | T-6033 | 套 | 1 |
| 11 | 数字功放240W | ITC | T-67240 | 只 | 3 |
| 12 | 数字功放500W | ITC | T-67500 | 只 | 5 |
| 13 | 环保型草地音箱 | ITC | T-3100A | 台 | 84 |
| 14 | 网络室外音柱 | ITC | T-802N | 台 | 8 |
|  | 电子巡更系统 |  |  |  |  |
| 1 | 信息采集器 | 兰德华 | L-3000EF | 台 | 5 |
| 2 | 信息芯片（含底座） | 兰德华 | ID-EM2 | 个 | 20 |
| 3 | 信息变送器 | 兰德华 | L-3000ET | 台 | 2 |
| 4 | 信息管理软件 | 兰德华 | L-3.1 | 套 | 1 |
|  | 机房工程系统 |  |  |  |  |
| 1 | 46寸拼接屏 | 海康 | DS-D2046NL-C/Y | 块 | 4 |
| 2 | 32路NVR | 海康 | DS-8632N-K8 | 台 | 5 |
| 3 | 3T硬盘 | 希捷 | 3T监控级 | 块 | 30 |
| 4 | 22寸监视器 | 海康 | DS-D5022FC-A/F | 台 | 8 |
| 植物园二期智能化维保清 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 |
|  | 视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室外网络高清枪机（含镜头、护罩） | 海康 | DS-2CD2826FWD | 台 | 160 |
| 2 | 室外网络高清球机 | 海康 | DS-2DE7220IW | 台 | 9 |
| 3 | 抓拍摄像机 | 海康 | EVU-2535-B | 台 | 4 |
| 4 | 室内半球 | 海康 | DS-2CD2325D-I | 台 | 16 |
| 5 | 人脸识别室内半球 | 海康 | DS-2XD8747F/CF-IPT | 台 | 5 |
| 6 | 室内拾音宽动态高清半球 | 海康 | DS-2CD2125FDV2-IS | 台 | 6 |
| 7 | 拾音器 | 快鱼 | WAV4304-HD2NX | 台 | 6 |
| 8 | 电源适配器12V2A | 小耳朵 | 12V2A | 个 | 199 |
| 9 | 防雷器 | 科佳 | NKP-TEL-5C-2a | 台 | 173 |
| 10 | 收发器 | 鼎清 | DQ-D51000 | 对 | 111 |
| 11 | 室外防水设备箱 | 定制 | 600*700*1000 | 台 | 7 |
| 12 | 拼接屏 | 海康 | DS-D2046NL-C/Y | 台 | 8 |
| 13 | 监视器 | 海康 | DS-D5022FC-A/F | 台 | 4 |
| 14 | 12位拼接单元+16位监视器支架 | 海康 | 定制 | 套 | 1 |
| 15 | LED条屏 |  | 双基色F3.75 | m2 | 0.93 |
| 16 | 12路高清解码器 | 海康 | DS-6912UD | 台 | 1 |
| 17 | 32路网络硬盘录像机 | 海康 | DS-8632N-K8 | 台 | 7 |
| 18 | 监控专用硬盘 3T | 海康 | ST3000VX010 | 块 | 77 |
| 19 | 管理平台 | 海康 | 综合安防管理平台 iSecure Center | 台 | 1 |
| 20 | 服务器机柜 | 海康 | 600*800*2000 | 台 | 2 |
| 21 | 电源分配单元 |  | GNE-108 | 个 | 18 |
| 22 | 单门控制器 | 海康 | DS-K260L | 台 | 1 |
| 23 | 读卡器 | 海康 | DS-K1103MK | 台 | 1 |
| 24 | 出门开关 | 海康 | K-86 | 台 | 1 |
| 25 | 单门磁力锁 | 海康 | DS-K4250SC | 台 | 1 |
| 26 | 发卡器 | 海康 | DS-K1F100-D8E | 台 | 1 |
| 27 | UPS不间断电源设备 | 菲尼克斯 | phoniex-c3120 | 台 | 1 |
| 28 | 蓄电池 | 菲尼克斯 | 12V/100AH | 块 | 32 |
| 29 | 蓄电池屏（柜） | 菲尼克斯 | 16A | 套 | 2 |
| 30 | 直流空开箱 | 菲尼克斯 | 3P 100A | 只 | 1 |
| 31 | UPS配电箱 |  | 定制 | 套 | 1 |
| 32 | 5匹柜式空调 | 格力 | KFR-120LW/NHAC-3 | 台 | 1 |
| 33 | 1匹挂式空调 |  | KFR-26GW/BP2N8-X207 | 台 | 1 |
| 34 | 抓拍控制终端 | 海康 | DS-TP50-12H | 台 | 1 |
|  | 网络系统 |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 圃惠 | PH-f4100 | 台 | 1 |
| 2 | 核心交换机 | 圃惠 | PH H5006 | 台 | 2 |
| 3 | 模块 | 圃惠 | 24端口千兆电（RJ45） | 块 | 2 |
| 4 | 模块 | 圃惠 | 交流电源模块 | 块 | 2 |
| 5 | 接入交换机 | 圃惠 | PH H2610-42400 | 台 | 25 |
| 6 | 单模模块 | 圃惠 | PHGigabit LX-10 | 块 | 48 |
| 7 | 无线AP控制器 | 圃惠 | ph-w410-32 | 台 | 1 |
| 8 | 室外无线AP | 圃惠 | PH-W250 | 台 | 30 |
| 9 | 室内无线AP | 圃惠 | PH-W230 | 台 | 4 |
| 10 | 收发器 | 鼎清 | DQ-D51000 | 对 | 22 |
| 11 | 24口光纤配线架 | 圃惠 | 1U含模块 | 台 | 33 |
|  | 信息发布系统 |  |  |  |  |
| 1 | 55寸室外触摸查询机 | 金众 | KC-5515-HW01 | 台 | 6 |
| 2 | 75寸室外信息屏 | 金众 | KC-7511-HW01 | 台 | 9 |
| 3 | 收发器 | 鼎清 | DQ-D51000 | 对 | 13 |
|  | 紧急求助、会议、背景音乐系统 |  |  |  |  |
| 1 | 紧急报警柱 | ITC | T-6710A | 台 | 5 |
| 2 | 远程寻呼讲终端 | ITC | T-6702A | 台 | 2 |
| 3 | 专业音箱150W | ITC | TS-608A | 台 | 2 |
| 4 | 专业音箱功放 | ITC | TS-200PI | 台 | 1 |
| 5 | 调音台 | ITC | TP-32PFX | 台 | 1 |
| 6 | 专业会议麦克风 | ITC | TS-338 | 台 | 3 |
| 7 | 数字反馈抑制器 | ITC | TS-224 | 台 | 1 |
| 8 | 手持无线话筒 | ITC | T-521UH | 套 | 2 |
| 9 | 话筒天线 | ITC | T-522S | 套 | 1 |
| 10 | 电源时序器 | ITC | TS-820 | 台 | 1 |
| 11 | 机柜式IP解码器终端 | ITC | T-6701 | 台 | 8 |
| 12 | 纯后级攻防1000W | ITC | T-61000 | 台 | 6 |
| 13 | 纯后级攻防500W | ITC | T-1500DS | 台 | 2 |
| 14 | 仿真石头音箱（30W）含基础 | ITC | T-300R | 台 | 147 |
| 15 | 分控软件 | ITC | T-6700软件 | 套 | 2 |
| 16 | 六路调音台 | ITC | TS-6P | 台 | 1 |
| 17 | IP网络音频采集终端 | ITC | T-6770 | 台 | 1 |
| 18 | CD播放器 | ITC | T-6221 | 台 | 1 |
| 19 | 数字调谐台 | IC | T-6222 | 台 | 1 |
| 20 | 触摸屏对讲呼叫话筒 | ITC | T-6702A | 台 | 1 |
| 21 | 寻呼话筒 | ITC | T-521A | 只 | 1 |
| 22 | 数字IP机柜式攻防240W | ITC | T-67240 | 台 | 1 |
| 23 | 数字IP机柜式攻防120W | ITC | T-67120 | 台 | 1 |
| 24 | 天花喇叭3W/6W | ITC | T-105 | 只 | 5 |
| 25 | 控制电脑 | 联想 | 扬天M66A0D | 套 | 3 |
|  | 周界报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 双防区脉冲主机 | 国沃 | GW-AP-2(T-2) | 台 | 13 |
| 2 | 单防区脉冲主机 | 国沃 | GW-AP-2(T) | 台 | 2 |
| 3 | 不锈钢防水箱 | 国沃 | AP-FXX | 台 | 15 |
| 4 | 高压避雷器 | 国沃 | AP-BL | 个 | 28 |
| 5 | 终端杆6线 | 国沃 | AU-Z6032 | 套 | 50 |
| 6 | 承力杆6线 | 国沃 | AU-C6025 | 套 | 120 |
| 7 | 中间杆6线 | 国沃 | AU-M6012 | 套 | 550 |
| 8 | 多股合金线 | 国沃 | AP-M20# | 米 | 8400 |
| 9 | 紧线器 | 国沃 |  | 个 | 336 |
| 10 | 线连接器 | 国沃 | AP-X | 个 | 672 |
| 11 | 警示牌 | 国沃 | AP-P | 个 | 230 |
| 12 | 防水声光警号 | 国沃 | LTE-1101J | 个 | 16 |
| 13 | 中心主机 | 国沃 | GW-NT2000 | 台 | 1 |
| 14 | 报警管理软件 | 国沃 | GW-AMS-2.0 | 套 | 1 |
| 15 | 视频联动模块 | 国沃 | GW-NT2016 | 块 | 1 |
| 16 | 报警电子模拟地图 | 国沃 | 定制 | 套 | 1 |
|  | 管理处办公室监控设备 |  |  |  |  |
| 1 | 网络高清半球 | 海康 | DS-2CD2325D-I | 台 | 8 |
| 2 | 16路硬盘录像机 | 海康 | DS-8816N-K8 | 台 | 1 |
| 3 | 4T硬盘 | 希捷 | 4T | 台 | 2 |
| 4 | 32寸显示器 | 国产 | 32 | 台 | 1 |
|  | 公墓监控设备 |  |  |  |  |
| 1 | 网络高清枪式摄像机 | 海康 | 200W | 台 | 36 |
| 2 | 网络高清高速智能球机 | 海康 | 200W | 台 | 2 |
| 3 | 16路硬盘录像机 | 海康 | DS-8816N-K8 | 台 | 1 |
| 4 | 32路硬盘录像机 | 海康 | DS-8832N-K8 | 台 | 1 |
| 5 | 24口交换机 | 华三 | LS-5024PV5-EI | 台 | 2 |
| 6 | 4T硬盘 | 希捷 | 4T | 台 | 12 |
| 7 | 42寸电视机 | 国产 | 42 | 台 | 2 |
|  | 工业区监控设备 |  |  |  |  |
| 1 | 网络高清枪式摄像机 | 海康 | DS-2CD3T25D-I3 | 台 | 9 |
|  | 申时行墓监控设备 |  |  |  |  |
| 1 | 高清室外枪机 | 海康 | DS-2CD2T26YJ-I3 | 台 | 11 |
| 2 | 双光谱云台热感摄像机 | 海康 | DS-2TD8137-YJ | 台 | 1 |
| 3 | 15米立杆 | 定制 | 15米 | 根 | 1 |
| 4 | 16路硬盘录像机 | 海康 | DS-8616N-K8 | 台 | 1 |
| 5 | 22寸显示器 | 国产 | 22 | 台 | 1 |
| 6 | 4T硬盘 | 希捷 | 4T | 台 | 4 |
| 7 | 网络室外音柱 | ITC | T-802N | 台 | 1 |
| 8 | 24口交换机 | 华三 | LS-5024PV5-EI | 台 | 1 |
|  | 塔院监控设备 |  |  |  |  |
| 1 | 高清室外枪机 | 海康 | DS-2CD3T46WD-I5 | 台 | 14 |
| 2 | 双光谱云台热感摄像机 | 海康 | DS-2TD8147-YJ | 台 | 1 |
| 3 | 双光谱热感球机 | 海康 | DS-2TD4237JY-10/V2 | 台 | 1 |
| 4 | 32路硬盘录像机 | 海康 | DS-8632N-K8 | 台 | 1 |
| 5 | 4T硬盘 | 希捷 | 4T | 台 | 8 |

注：本项目智能化系统一期已运行近8年；二期运行近4年，投标单位报价时应根据现场设备情况，充分考虑设备老化程度及维保范围的风险，中标后不得以维修金额和维修难度提出任何附加条件及异议。

表3：动、植物园智能化设备增加及调整清单（需清单报价）

动物园新增设备清单

| 序号 | 名称 | 技术要求（增加设备必须兼容原系统） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、野生动物救护中心、灵长区、猛兽区、草食区、鸟禽区 |  |  |  |  |
| 1 | 枪式红外一体机 | 400万筒型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 | 32 | 台 |
| 2 | 可视化红外火焰探测器 | 最大图像尺寸：2560 × 1440； 传感器类型：可见光：1/2.7" Progressive Scan CMOS； 火焰传感器：4.3um主探测+5.0um参比+3.8um参比； 最小照度：彩色: 0.015 Lux@(F1.6, AGC ON)； 镜头：4 mm,F1.6； 视场角：水平84° ， 竖直43°； 快门：1/25 ~ 1/100,000 s 宽动态范围：120 dB 日夜转换模式：全彩 图像增强：背光补偿, 3D数字降噪 ,灰度范围调节 产品内置火焰传感器； 在不适用电源适配器情况下，电源电压在DC12V±20%范围内变化时，设备能正常工作； ★具有双向语音对讲和单向语音广播功能； 可见光视频图像像素最高可达2560*1440； ★具有烟雾触发报警功能，在设定的监控区域内，出现大于30个像素宽度的烟雾时，可触发烟雾报警，视频画面叠加烟雾报警信息，并录像及上传抓拍图片； 可视化红外火焰探测器_4mm_三波段红外热释电； 支持本地报警指示灯、内置扬声器高分贝报警、支持远程消音； 支持PoE供电、10M/100M自适应网口、IP66等级防水防尘； 支持2路报警输入、2路报警输出，1路音频输入/输出，1路RS-485； 支持报警时联动报警图片和报警录像； 支持NTP服务器测试、支持HTTPS等安全认证，支持创建证书； 探测范围：50米以内。 | 8 | 台 |
| 3 | 硬盘录像机 | 2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：8个SATA接口，可满配12TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽：256Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 | 2 | 台 |
| 4 | 硬盘录像机 | 2U机架式9盘位嵌入式网络硬盘录像机 存储接口：9个SATA接口，可满配16TB硬盘，总容量可达144TB； 视频接口：2×HDMI，2×VGA； 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口； 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）； 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口； USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0； 扩展接口：1×eSATA； 输入带宽：256Mbps（开启RAID后为200Mbps）； 输出带宽：256Mbps（开启RAID后为200Mbps）； 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入； 解码能力：最大支持32×1080P； 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出； RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘； 目标识别应用：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索； 目标名单库：支持16个名单库，总库容5万张； 目标抓拍：4路视频流（2MP）； 目标比对：16路图片流； 智搜应用：支持全路数目标检索功能，搭配前端警戒相机可对设备视频录像中的目标实现快速检索； 目标检索(智搜)：16路 。 | 1 | 台 |
| 5 | 8口交换机 | 8口千兆 | 12 | 台 |
| 6 | 硬盘 | 监控级8T | 8 | 块 |
| 7 | 网线 | 六类防水 | 1500 | 米 |
| 8 | 电源线 | RVV2*1.5 | 1500 | 米 |
| 9 | PVC管 | 25 | 800 | 米 |
| 10 | 摄像机辅助套件 | 配套 | 40 | 套 |
| 二、动物园其他智能化新增零星设备 |  |  |  |  |
| 1 | 功能摄像机 | 400万定焦智能筒型网络摄像机 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 防护：IP66 | 10 | 台 |
| 2 | 摄像机辅助套件 | 配套 | 10 | 套 |
| 3 | 8口交换机 | 8口千兆 | 4 | 台 |
| 4 | 草坪喇叭 | 室外30w | 10 | 台 |
| 5 | 脉冲式电子围栏主机 | 1.输出高压峰值：5KV～10KV 2.输出低压峰值：1000V（限网络型智能主机） 3.脉冲电流峰值：≤10A（0.3ms以上时<300mA） 4.脉冲持续时间：≤0.1s，且超过300 mA的持续时间不大于1.5ms 5.脉冲间隔时间：1s 6.单个脉冲输出最大电量：≤2.5mC 7.单个脉冲输出最大能量：≤5.0J 8.工作功率： ≤15W 9.报警输出端口类型：无电位常闭触点 (单防区1路输出，双防区2路输出) 10.报警电压输出端口： DC12V1A（可直接驱动警号、闪灯等，不需要继电器） 11.报警输出总线类型： HART总线 12.短路报警发出报警信号时间：≤3S 13.断路报警发出报警信号时间：≤3S | 5 | 台 |
| 6 | 监控终端杆 | 3.5米立杆 | 6 | 根 |
| 7 | 地笼 | 配套 | 6 | 套 |
| 8 | 光纤 | 单模4芯 | 400 | 米 |
| 9 | 电源线 | RVV2*1.5 | 600 | 米 |
| 10 | 六类网线 | 六类 | 400 | 米 |
| 11 | PE管 | 25 | 400 | 米 |
| 12 | 开挖与回填 | 400*400 | 300 | 米 |

植物园智能化设备清单

| 1 | 36盘位磁盘阵列 | 4U机架式36盘位网络存储设备； 处理器：1颗64位多核处理器； 系统内存：8GB（可扩展至64GB）； 系统盘：1×240GB SSD； 存储接口：36个SATA接口，支持硬盘热插拔，已配置36块8TB硬盘，总容量达288TB； 网络接口：2个千兆数据网口，1个千兆管理口； 整机电源：800W，1+1冗余电源； 视频性能：最大支持接入450路（最大接入带宽900Mbps）； ★具有防偶发死机的措施（如硬件或软件狗），死机后的自动恢复时间应≤5min； 回放性能：最大支持45路2Mbps； 事件录像：最大支持200路2Mbps； ★支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色故障灯； ★支持切换标准RAID模式和VRAID模式，适用于不同业务场景； 支持视频流直写； 支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议； 支持VRAID、RAID0、1、5、6、10等多种RAID模式； 支持RAID降级可读写(VRAID)，支持全局热备(RAID0、1、5、6、10)，多重保护数据安全； 支持RAID即建即用，支持存储空间扩展； 支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复； 支持定时录像、事件录像、手动录像等多种录像方式； 支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询； 支持视频回放功能：正序回放、定位回放、倍速回放等功能； 支持按需取流功能，未处于录像计划时间内的通道不占用网络带宽 。 | 2 | 台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 46寸拼接屏 | 物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8.5ms； LCD显示单元物理拼缝≤2.5mm，亮度达到500cd/㎡，对比度达到1000:1,图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级，亮度均匀性≥90%； LCD显示单元具有视频输入接口：HDMI*1、DVI*1、VGA*1、USB*1，视频输出接口：HDMI*1，控制接口：RS232 IN * 1、RS232 OUT * 1； 通过控制面板远程无线控制，控制距离最远可支持10m，控制角度范围可支持水平-80°~80°。可进行显示单元开关机、亮度调节等操作； 可通过控制面板进行监控场景切换，最大可支持切换场景数为4个，场景切换时间≤2s，过程中无黑屏、闪屏现象； | 6 | 套 |
| 3 | 网络硬盘录像机 | 2U机架式9盘位嵌入式网络硬盘录像机 存储接口：9个SATA接口，可满配16TB硬盘，总容量可达144TB； 视频接口：2×HDMI，2×VGA； 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口； 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）； 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口； USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0； 扩展接口：1×eSATA； 输入带宽：256Mbps（开启RAID后为200Mbps）； 输出带宽：256Mbps（开启RAID后为200Mbps）； 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入； 解码能力：最大支持32×1080P； 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出； RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘； 目标识别应用：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索； 目标名单库：支持16个名单库，总库容5万张； 目标抓拍：4路视频流（2MP）； 目标比对：16路图片流； 智搜应用：支持全路数目标检索功能，搭配前端警戒相机可对设备视频录像中的目标实现快速检索； 目标检索(智搜)：16路 。 | 1 | 台 |
| 4 | 24口交换机 | 性能：整机交换容量 ≥336Gbps，转发性能 ≥126Mpps； 2、端口：≥24千兆电+4千兆SFP 3\交换机支持≥9台物理设备虚拟化技术，支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预； 4、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms； 5、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 6、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms，支持支持Smartlink，支持支持PVST功能； | 3 | 台 |
| 5 | 储存硬盘 | 监控级6T | 1 | 块 |
| 6 | 可视化红外火焰探测器 | 最大图像尺寸：2560 × 1440； 传感器类型：可见光：1/2.7" Progressive Scan CMOS； 火焰传感器：4.3um主探测+5.0um参比+3.8um参比； 最小照度：彩色: 0.015 Lux@(F1.6, AGC ON)； 镜头：4 mm,F1.6； 视场角：水平84° ， 竖直43°； 快门：1/25 ~ 1/100,000 s 宽动态范围：120 dB 日夜转换模式：全彩 图像增强：背光补偿, 3D数字降噪 ,灰度范围调节 产品内置火焰传感器； 在不适用电源适配器情况下，电源电压在DC12V±20%范围内变化时，设备能正常工作； 可见光视频图像像素最高可达2560*1440； 可视化红外火焰探测器_4mm_三波段红外热释电； 支持本地报警指示灯、内置扬声器高分贝报警、支持远程消音； 支持PoE供电、10M/100M自适应网口、IP66等级防水防尘； 支持2路报警输入、2路报警输出，1路音频输入/输出，1路RS-485； 支持报警时联动报警图片和报警录像； 支持NTP服务器测试、支持HTTPS等安全认证，支持创建证书； 探测范围：50米以内。 | 2 | 台 |
| 7 | 防爆扬声器 | 内部功放具备过热、过压、短路等保护功能； 将输入小信号音频信号扩音广播输出； 独立的音量调节旋钮； 音量调节旋钮：VR1 电位器； 输入电源：DC12V ± 10%（请注意正负极，不能反接）； 供电方式：DC：12 V，0.83 A，最大功耗：10 W； 额定功率：10 W； 材质：铝合金； 安装方式：壁挂式或抱箍式； 工作温度和湿度：-20~+70°C，95%无冷凝； 防护等级：IP66 ； 内部功放具备过热、过压、短路等保护功能； 将输入小信号音频信号扩音广播输出； 独立的音量调节旋钮； 音量调节旋钮：VR1 电位器； 输入电源：DC12V ± 10%（请注意正负极，不能反接）； 供电方式：DC：12 V，0.83 A，最大功耗：10 W； 额定功率：10 W； 材质：铝合金； 安装方式：壁挂式或抱箍式； 工作温度和湿度：-20~+70°C，95%无冷凝； 防护等级：IP66 。 | 2 | 台 |
| 8 | 室外IP音柱 | 1.输出额定功率：30W/8Ω 2.网络接口：标准RJ45输入 3.支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP(组播) 4.音频格式：MP3 5.采样率：8kHz-48kHz 6.传输速率：100Mbps 7.音频模式：16位 CD音质 8.输出频率：130Hz~16kHz 9.谐波失真：≤1% 10.信噪比：≥70dB 11.防水等级：IP54 12.输入电源：~220V 50Hz 13.喇叭单元：4"×2 14.最大功耗：45W 产品特点 1.专业一体化设计，高强度防水设计，符合IP54防护等级认证要求。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计，采用高速工业级芯片，启动时间小于1s。 3.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 4.内置数字功率放大器模块，音质细腻，功率强劲；可根据项目需求，正确选择不同功率音柱型号。 5.支持1000级自定义音频优先级默音控制，系统中的各种任务优先等级可以自由设定。 6.支持服务器统一授权操作管理功能，统一配置管理用户及密码。 7.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 8.支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 9.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 10.可定制24V DC供电，以满足户外太阳能蓄电池供电需求。 | 4 | 台 |
| 9 | 枪式摄像机 | 支持双镜头拼接，水平视场角180°，画面比例20:9； 最高分辨率可达3040 × 1368@25 fps，在该分辨率下可输出实时图像； 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境； 支持白光/红外双补光，白光最远可达20 m，红外最远可达30 m； 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储； 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲； 支持两线式DC12 V，100 mA电源输出，用于拾音器供电； 符合IP66防尘防水设计，可靠性高。 | 15 | 台 |
| 10 | 网线 | 六类防水 | 900 | 米 |
| 11 | 电源线 | RVV2*1.5 | 900 | 米 |
| 12 | HDPE管 | 25 | 750 | 米 |
| 13 | 开挖 | 300*300 | 660 | 米 |

注：1、本清单需清单报价，中标单位按照以上服务需求提供，合同签订后根据甲方指定位置安装。

▲2、为确保不会出现因为系统不兼容造成系统中断情况，本次各投标单位按照现有维保清单内容，承诺植物园新增加设备与现有系统完全兼容（承诺函格式自拟），不提供的按照无效投标处理。

七、综合说明

1.投标单位按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.此次投标报价应综合考量完成本项目服务内容所需的各类人员的工资、加班费、服装、福利、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、服装、胸卡、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。遇到法律法规规定的最低工资调整，其中人工费用相应浮动，由供应商自行承担。

3.中标人将根据招标文件、投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

4.投标单位应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标单位承担所有相关责任。

八、政府采购政策

1.小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

2.残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3.监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.绿色采购

▲（1）本次拟采购的产品中46寸拼接屏属于政府强制采购节能产品。根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http：//www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

九、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1.采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

2.采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。

4.对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

十、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

# 第五章  合同及主要条款

政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：

地址：

电话：

传真：

乙方：

地址：

电话：

传真：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、定义

以下术语有特定的含义：

服务是指根据合同规定乙方应承担                  等工作和合同中规定乙方应承担的其它义务。

合同价款是指根据中标单位的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

甲方是指合同中明确规定的实际购买和接受服务的单位。

乙方是指合同中规定的提供服务的单位。

损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、合同项目及期限

2.1乙方负责                  的服务工作。

2.2服务期限：

2.3服务地点：根据甲方指定地点。

三、合同总价款：大写人民币           元整，小写￥                  。合同总价款包括在承包期内综合服务的需要的服务管理内容、各类人员的工资、加班费、服装、福利、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、服装、胸卡、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

四、付款方式

1.付款步骤：

（1）付款方式：本项目根据合同总款按季（每3月）平摊支付，其中在结算尾款时，该项目涉及的智能化设备增加及调整等，须由动、植物园验收合格后按实支付。

（2）合同签订生效后，甲方向乙方支付合同总额30%作为预付款；其余维保费用考核后按季度支付。

（3）在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

（4）各类维保、新增、迁移等分别由动、植物园管理办公室相关负责人审核、验收后再按石湖景区管理处规定流程办理付款手续。

（5）维保考核由动、植物园管理办公室分别实施，按加权平均得分形成最终考核结果，见《苏州市动物园、植物园智能系统维保服务季度考核表》。

（6）按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

2.根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。如乙方在履约过程中产生额外的收益，归甲方所有。

3.账户信息

乙方开户名称：

开户银行：

银行账号：

五、甲、乙双方的责任

1.甲方责任：

1.1依本合同约定按期支付合同款项；

1.2依本合同约定及时组织验收；

1.3协助乙方进行项目的相关协调工作及约定期限内提供相关资料以利于开展项目。

1.4 甲方可针对乙方在项目实施过程中的问题发出项目限期整改通知单，乙方应在收到整改通知单后2个工作日内向甲方以书面方式提交具体整改计划（整改计划应经过甲方审核认可），并在甲方规定的期限内整改完毕。乙方未按时提交具体整改计划的，或乙方未在甲方规定期限内整改完毕的，均视为乙方违约，甲方有权追究乙方违约责任。

2.乙方责任：

2.1乙方必须具有履行本合同书所需的技能，必须按照职业准则完成其全部职责。

2.2乙方向甲方收取的费用，是其关于本合同的唯一报酬。乙方及其人员不得接受与本合同书有关的或与其承担义务有关的其他津贴、回扣等报酬和非直接支付。

2.3乙方不得以任何形式侵害甲方和其他第三方的知识产权。乙方应当保证其在提供服务过程中不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控甲方侵权的，乙方应当承担所有责任。由此给甲方造成损失的，乙方应当赔偿甲方一切直接、间接损失。

2.4乙方驻场项目人员应当遵守甲方的一般工作规范和安全要求，但甲方应当事先以书面方式将此规范和要求告知乙方。乙方驻场人员在项目实施过程中发生任何意外事故、重大疾病、猝死等情形的，均由乙方自行处理并承担所有责任，与甲方无关。

2.5乙方应按照甲方要求组建满足项目需求的项目团队，配备必要的设备。项目团队的主要人员应具有相应的资格条件。甲方可要求乙方限期更换不能胜任本职工作的项目团队人员，如乙方未按约更换的，应向甲方支付【2000】元/人/次的违约金。

2.6乙方应对在本合同签订、履行过程中知悉的甲方资料和信息，除甲方作出相反的书面说明外，未经甲方书面同意不得向任何第三方披露。乙方因违反保密义务的，应支付本合同总价款30%的违约金，且甲方有权视情节轻重，解除本合同。无论本合同是否变更、解除或终止，本合同的保密条款不受其限制而继续有效，乙方都应继续承担保密条款约定的保密义务。乙方承担保密义务的期限为永久。

2.7乙方负责完成本次采购要求的全部服务工作，乙方应按采购文件以及合同约定的技术规范、标准实施，并保证按期、保质保量完成项目的实施工作，对提交的项目质量负责。

2.8乙方须保证更新设备与原有器材保持兼容，有相应的产品合格证明。

2.9 本项目属于承包维修类，在维保过程中损坏的设备由乙方更换后及时向甲方动、植物园管理办公室提交清单并确认，最终更换的损坏设备由乙方及时提供给动、植物园管理办公室分别留存。

六、违约责任

1.甲方违约责任：

1.1在合同生效后，甲方无故要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

1.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，但甲方因此支付的违约金总额以合同总价款的5%为限。

2.乙方的违约责任：

2.1 在合同生效后，乙方无故要求解除合同的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

2.2乙方未按合同规定的质量要求提供服务，甲方有权选择下列任一方式解决：

（1）甲方有权责令乙方限期改正，因此产生的费用均由乙方自行承担；

（2）甲方有权直接解除本合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2.3乙方逾期交付各项服务成果的，应按照本合同总价款的每日万分之四支付逾期交付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方补足。

2.4乙方必须自己完成合同内容，不得自行分包，否则，甲方有权直接解除本合同，并要求乙方支付本合同总价款5%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方补足。

2.5乙方应执行国家有关规定（如苏州最低工资标准和其他规定），负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。

2.6乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

2.7乙方有其他违反本合同约定的行为的，乙方应当向甲方支付本合同总价款5%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方补足。

七、不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

八、争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。

3.诉讼费由败诉方负担。

4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

九、违约终止合同

1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

1.1 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务。

1.2 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

1.3 如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括投标单位之间串通，人为地使采购活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

十、破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

十一、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十二、合同转让和分包：本项目不得转让和分包。

十三、需要补充的合同条款：（根据评审过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明）。

十四、合同生效

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、中标单位的投标文件、中标通知书、中标人在采购过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。

3.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

4.本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，各份具有同等法律效力。

5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方（公章）：                                      乙方（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

签约日期：                                          签约日期：

合同签定地：

# 第六章  评标办法和评分标准

一、评标办法：

1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标单位为排名第一的中标候选人。

2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标单位的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标单位的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标单位的综合评分。

3.如投标单位存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

4.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

投标单位必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、评分标准：

(一）价格分：40分

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效投标报价。超财政预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标单位的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40％×100

（二）运维服务方案（40分）

1、视频监控系统的维护方案（6分）

针对本项目视频监控系统现状，（1）对采购方需求能清晰地理解，基于以上理解提出相应的维护方案；（2）对于本系统中重点区域--猛兽区监控系统护方案进行阐述。

针对上述逐项要求叙述，内容完整，条理清晰的得3分；内容基本完整，条理较为清晰的得1.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。

2、周界报警系统（电子围栏）系统的维护方案（6分）

针对本项目周界报警系统（电子围栏）现状，（1）对采购方需求能清晰地理解，基于以上理解提出相应的维护方案；（2）对于本系统中重点区域--猛兽区电子围栏系统需依据现场图片给予维护方案进行阐述。

针对上述逐项要求叙述，内容完整，条理清晰的得3分；内容基本完整，条理较为清晰的得1.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。

3、门禁系统的维护方案（6分）

针对本项目门禁系统现状，（1）对采购方需求能清晰地理解，基于以上理解提出相应的维护方案；（2）对于本系统中重点区域--猛兽区门禁系统需依据现场图片给予维护方案进行阐述。

针对上述逐项要求叙述，内容完整，条理清晰的得3分；内容基本完整，条理较为清晰的得1.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。

4、计算机网络系统的维护方案（3分）

针对本项目计算机网络系统现状，对采购方需求能清晰地理解，基于以上理解提出相应的维护方案。

针对上述要求叙述，内容完整，条理清晰的得3分；内容基本完整，条理较为清晰的得1.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得3分。

5、背景音乐系统的维护方案（3分）

针对本项目背景音乐系统现状，对采购方需求能清晰地理解，基于以上理解提出相应的维护方案。

针对上述要求叙述，内容完整，条理清晰的得3分；内容基本完整，条理较为清晰的得1.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得3分。

6、信息发布系统的维护方案（3分）

针对本项目信息发布系统现状，对采购方需求能清晰地理解，基于以上理解提出相应的维护方案。

针对上述要求叙述，内容完整，条理清晰的得3分；内容基本完整，条理较为清晰的得1.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得3分。

7、停车管理系统的维护方案（3分）

针对本项目停车管理系统现状，对采购方需求能清晰地理解，基于以上理解提出相应的维护方案。

针对上述要求叙述，内容完整，条理清晰的得3分；内容基本完整，条理较为清晰的得1.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得3分。

8、综合布线系统的维护方案（3分）

针对本项目综合布线系统现状，对采购方需求能清晰地理解，基于以上理解提出相应的维护方案。

针对上述要求叙述，内容完整，条理清晰的得3分；内容基本完整，条理较为清晰的得1.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得3分。

9、机房系统的维护方案（3分）

针对本项目机房系统现状，对采购方需求能清晰地理解，基于以上理解提出相应的维护方案，尤其对于UPS及精密空调的维护。

针对上述要求叙述，内容完整，条理清晰的得3分；内容基本完整，条理较为清晰的得1.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得3分。

10、备品备件管理措施方案（4分）

投标单位制定详细的备品备件管理措施，根据措施的（1）可行性；（2）合理性；（3）实用性；（4）与实际情况的贴合度方面。由评委综合评审。

针对上述逐项要求叙述，内容完整，条理清晰的得1分；内容基本完整，条理较为清晰的得0.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得4分。

（三）产品参数符合性（5分）

投标单位所投产品技术参数中加★项完全满足（或正偏离）文件要求或优于文件要求的有一个得1分，最高5分。

（注：以上带★的技术参数需提供以下任意一种证明材料：（1）具有国家认可的第三方机构出具的检测报告复印件；（2）功能截图证明；（3）技术参数官网彩页等。出具的证明材料须加盖响应单位公章，未按要求提供或未提供则不得分。）

（四）售后服务支持（4分）

投标单位提供针对本项目植物园新增设备清单内的36盘位磁盘阵列、室外IP音柱设备，产品原厂7*24小时售后服务承诺书（承诺书格式自拟），每提供一份得2分；最高得4分。

（五）拟投入项目人员（2分）

投标单位拟投入的专业维保工程师具有网络应用工程师证书的，每提供一人得1分；最高得2分。

（注：投标文件内提供身份证扫描件、有效证书复印件、投标单位为其缴纳的最新一期社保证明资料复印件并加盖投标单位公章，否则不得分）

（六）企业综合实力（5分）

1、企业管理体系认证比较（3分）

投标单位具有信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、质量管理体系认证证书，每个得1分，最高为3分。

（注：投标文件中提供以上证书复印件并加盖投标单位公章或网络查询截图并加盖投标单位公章，不提供不得分。）

2、拟投入服务技术能力比较（2分）

投标单位在满足采购需求的基础上，拥有自有产权或有租赁使用权的特种高空作业车，并承诺投入本项目使用的，每一辆得2分，最高2分。

（注：须提供原始购买合同或租赁合同或发票复印件、相关证明资料和承诺函等，未提供不得分）

（七）类似业绩（4分）

投标单位提供2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来，具有类似维保项目，每提供一份得2分，最高4分。

（注：投标文件中需提供合同复印件及对应合同部分服务发票复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分。类似业绩日期认定：以签订合同日期为准。）

备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，投标单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标单位澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

附件：

动物园、植物园监控、周际电子围栏、广播等智能系统维保项目季度考核表

（     年   月   日至    年   月    日）

服务提供单位：                                   日期：

| 考核项目 | 考核内容 | 考核标准 | 分值 | 自评 | 终评 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作态度 （25分） | 遵守维保各项规章制度 | 遵守信息化系统维保相关规章制度，按照维护保养计划开展维保工作，每出现一次违规情况扣1分，一个维保考核季度内违规3次本项不得分。 | 5 |  |  |  |
|  | 考勤 | 驻场3名人员，每人无故旷工一次扣10分，一个月累计无故旷工3次（请假同意除外），甲方有权终止合同。 | 10 |  |  |  |
|  | 工作配合情况 | 积极配合动物园、植物园智能系统维保工作，对动物园、植物园的合理安排不配合或出现差错的，每发现一次扣2分，一个维保考核季度内出现3次本项不得分。常驻人员每迟到1次扣1分，每缺席1次扣1分。 | 10 |  |  |  |
| 故障处理 （60分） | 日常巡查 | 需定期对维保设施进行实地巡查，保障设备功能完好可用。由于未巡查导致故障发生，重大故障每个扣2分，一般故障每个扣1分，造成重大影响本项不得分（并追究相关法律责任）。 | 10 |  |  |  |
|  | 需求响应及时性 | 相关维保设施设备故障等需求响应时间为一个工作日，系统重大问题需1小时内及时响应，每延迟一次扣2分，扣满10分为止。维保方人员需保持通讯畅通，因工作紧急需要，无法及时响应的，每次扣1分，扣完10分为止。 | 10 |  |  |  |
|  | 故障处理时效性 | 在规定的时限内解决系统故障，一般故障每延时1天扣2分，重大故障每延时4小时扣除2分，扣完15分为止。 | 15 |  |  |  |
|  | 故障处理准确性 | 在故障处理完毕后，一周内再次出现重大故障每个扣2分，一周连续出现3次以上本项不得分。 | 10 |  |  |  |
|  | 节假日应急值班 | 国家法定节假日或遇重大活动、极端天气，根据动物园、植物园的统一要求安排应急值班保障，如未准确及时到岗，发现一次扣1分（并追究相关责任），扣完5分为止。 | 5 |  |  |  |
|  | 客户满意 | 因设施运行原因，导致客户（即使用人员）有理由投诉，每发现一次扣1分，扣完5分为止。 | 5 |  |  |  |
|  | 文档资料及时规范性 | 每月10日前完成上月维保文档整理并向甲方指定人员报送，一次未报送或报送资料不完整扣1分，扣完5分为止。 | 5 |  |  |  |
| 安全保密 （15分） | 任务管理 | 未遵守设备巡查管理规定和管理办法，本项不得分。 | 5 |  |  |  |
|  | 备份规范性 | 备份记录准确、及时、规范，记录不规范，不准确，不及时每次扣0.5分；当月10日前完成上月备份整理并向甲方指定人员核对，发现信息差错的情况，每次扣0.5分，扣完5分为止。 | 5 |  |  |  |
|  | 信息安全 | 未遵守保密条款，保密信息泄露或潜在保密信息泄露，本项不得分。 | 5 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |
| 备注：总分低于96分，每低1分，按总成交费的0.05%从维保费用中扣款。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：_____________________ 日期：_____________________ |  |  |  |  |  |  |
| 审核人：_____________________ 日期：_____________________ |  |  |  |  |  |  |

注：以上表格由动物园管理办公室、植物园管理办公室分别对中标单位考核填写，再按加权平均得分作为最终考核依据。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件第四章《招标书》规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。