招  标  文  件

项目编号：JSZC-320581-CSXL-G2025-0004

项目名称：苏州工学院东湖校区学生宿舍维修改造工程

项目属性：工程类项目

常熟市兴联工程造价咨询事务所有限责任公司

2025年5月8日

目   录

第一章  投标邀请	4

第二章  投标人须知	8

一、总则	8

二、招标文件的说明	9

三、投标文件的编制	9

四、投标文件的提交	11

五、开标与评标	12

六、定标	15

七、授予合同	17

第三章  合同文本	19

第四章  采购需求	22

分包号：第一包	22

一、项目说明：	22

二、项目服务清单：	22

三、卫生间洗漱间地坪及墙面项目现状：	31

四、项目实施方案及要求：	31

五、投标报价要求：	33

六、其他要求：	34

分包号：第二包	35

一、项目说明：	35

二、项目服务清单：	35

三、卫生间洗漱间地坪及墙面项目现状：	44

四、项目实施方案及要求：	44

五、投标报价要求：	47

六、其他要求：	47

第五章  评标方法与评标标准	48

第六章  投标文件格式	57

附件1 开标一览表	60

附件2 投标分项报价表	61

附件3 项目要求响应及偏离表	85

附件4 商务条件响应及偏离表	86

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	87

附件6 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	88

附件7 项目负责人无在建承诺书	89

附件8 法定代表人授权书	90

附件9 投标函	91

附件10 中小企业声明函	92

附件11 残疾人福利性单位声明函	93

附件12 实质性要求响应及偏离表	94

附件13 项目服务说明	96

附件14 人员配置情况	97

附件15 业绩一览表	98

附件16 其他	99

质疑函范本	100

# 第一章  投标邀请

项目概况：

苏州工学院东湖校区学生宿舍维修改造工程招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取招标文件，并于2025年5月30日13点00分前按规定提交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320581-CSXL-G2025-0004

2、项目名称：苏州工学院东湖校区学生宿舍维修改造工程

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：

第一包：人民币3950000.00元整；最高限价：人民币3863138.82元整。

第二包：人民币3550000.00元整；最高限价：人民币3338230.99元整。

5、采购需求概况：苏州工学院所需的东湖校区学生部分宿舍维修改造工程。

本项目共2个分包，但2个分包不兼中。即投标人可任意一个分包或全部分包的投标，需对拟参与分包分别编制投标文件。评标、推荐中标候选人的顺序为：第一包、第二包。

第一包：东湖校区学生宿舍7#、8#、19#、20#楼卫生间洗漱间维修改造工程项目，主要包括解决卫生间、洗漱间漏水问题等。

第二包：东湖校区学生宿舍3#、4#、5#、6#楼卫生间洗漱间维修改造工程项目，主要包括解决卫生间、洗漱间漏水问题等。

6、合同履行期限：自合同签订之日起40日历天内完成并经采购人验收合格后交付使用。

7、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，所属行业为建筑业，投标文件中须提供《中小企业声明函》。

注：对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，但须按要求提供有关声明函或证明文件。

（三）本项目的特定资格要求：

1、投标人具有建筑工程施工总承包承包二级及以上资质；

2、投标人具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；

3、拟选派项目负责人资质要求：必须为本单位员工，需提供六个月以上社保证明；须具有建筑工程注册二级建造师及以上资质、具有有效期内的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类证）且不得有在建工程。

（四）其他要求：

1、根据政府采购法及相关法规，将对投标人进行信用查询。投标人被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件：

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日（法定节假日除外）。

2、地点：“苏采云政府采购一体化平台”。

3、方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。

4、售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1、投标截止时间、开标时间：2025年5月30日13：00（北京时间）

2、地点：苏采云政府采购一体化平台。

3、本项目采用电子化采购形式，供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在投标截止时间前按规定制作电子投标文件并确保成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

4、本项目采用不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录界面（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2、参与采购活动方式：供应商进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取征集文件日期。对《投标供应商确认函》供应商应予打印保留。

3、电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子征集文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子响应文件的制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

4、投标人在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：18261002950、13914088964、0512-69820854、0519-86722802。

5、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，并按规定获取相关信息内容。

6、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

7、本次招标不收取投标保证金。

8、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏省政府采购网。

七、本次招标联系事项

1、采购人信息

名 称：苏州工学院

地 址：江苏省常熟市南三环路99号，苏州工学院东湖校区知新楼208室（邮编：215500）

联系方式：招投标办公室宋老师、吴老师（0512-52251163）

2、采购代理机构信息

名称：常熟市兴联工程造价咨询事务所有限责任公司

地址：常熟市华山路155号信步华庭（臻园）会所

联系方式：0512-52867579

3、项目联系方式

项目联系人：周老师（技术咨询）、施小红（采购代理机构）

电     话：0512-52251361、0512-52867579

4、监管部门：苏州工学院纪委办公室

监督电话：0512-52251120

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

1、采购方式及适用法律

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

1.2 本次招标活动及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2、定义

2.1 “采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”）。本项目采购代理机构为常熟市兴联工程造价咨询事务所有限责任公司。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

3、合格投标人的条件

3.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定，详见“第一章 投标邀请”中投标人资格要求。

3.2 满足本招标文件实质性要求的规定。

4、投标费用

4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。

4.2本次招标项目不收取采购文件费用，但收取中标服务费，请投标人在投标时充分考虑这一因素。本项目中标服务费收费标准：按照原国家计委《关于印发招标代理服务收取管理暂行办法的通知》（计价格（2002）1980号文）规定计算的招标代理收费基准价格*0.35收取。本项目中标服务费由中标人支付，中标人应在领取中标通知书时向代理机构一次性付清。

4.3中标服务费缴费信息：

账户名：常熟市兴联工程造价咨询事务所有限责任公司

开户行：中国建设银行股份有限公司常熟分行海虞北路支行

帐  号：32201986190059721508

5、招标文件约束力

5.1 投标人一旦参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

6、招标活动的终止

6.1 在招标活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者代理机构将按规定终止本项目招标活动，并将在指定媒体上发布终止公告。所有潜在投标人可在本招标公告网站上查看到相关终止信息。

## 二、招标文件的说明

1、招标文件的构成

1.1 招标文件由下列内容组成：

第一章  投标邀请；

第二章  投标人须知；

第三章  合同文本；

第四章  采购需求；

第五章  评标方法与评标标准；

第六章  投标文件格式。

1.2 请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.3 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

2、招标文件的澄清、修改

2.1 投标人依法获取采购文件后，若有疑问需要询问，可通过招标公告中的联系方式及时提出，由采购人作出解答，或由代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出解答。

2.2 出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过“苏州市政府采购网”对外发布。

2.3各投标人应在投标截止时间前关注苏州市政府采购网的“政府采购信息公告”中对应项目“补充通知”栏，按规定获取相关信息内容并对应编制或修改投标文件，否则其投标风险由投标人自行承担。

2.4 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

2.5 有关澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

1、投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必须使用其他文字的，应附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起对投标人不利后果的，采购人或代理机构概不负责。

1.2 除技术规格中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，应采用国家法定计量单位。

2、投标文件构成

2.1每个分包的投标文件单独编制，每个分包的投标文件应包括：开标一览表、投标分项报价表、资格证明文件、投标函、项目要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件等部分（详见“第六章  投标文件格式”）。

2.2 如标书制作工具中格式和内容与“苏采云政府采购一体化平台”下载的招标文件不一致，请以“苏采云政府采购一体化平台”下载的招标文件为准。

3、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

3.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

3.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4、开标一览表、投标分项报价表

4.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写各分包开标一览表，不得自行增减内容。

4.2 投标人应按照招标文件规定格式填报各分包的投标分项报价表。

4.3 投标货币：投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

4.4 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与对应分包投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

4.5 投标人应对同一分包内容作整体报价，只投其中部分内容，或者任何有选择性的投标方案报价，均将被视为非响应性投标而被拒绝。

5、技术（或商务）要求响应及偏离表

5.1 投标人需对招标文件中的技术要求和商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

5.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

5.3 投标人应对技术要求和商务要求中的实质性要求（如有）逐条做出明确响应，并按要求提供证明材料，否则作无效投标处理。

6、投标函及其他证明文件

6.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函。

6.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供其他有关证明材料。

7、投标文件的制作、签章

7.1 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应。否则根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2 制作所投每个分包电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人CA电子公章。如未加盖电子公章的相应分包作无效投标处理。

7.3 制作电子投标文件时需与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应分包模块。

8、投标有效期

8.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标文件中承诺的投标有效期少于该规定期限的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

8.2 在特殊情况下，采购人、代理机构于原投标有效期届满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式进行。投标人可以拒绝采购人及代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的提交

1、电子投标文件的提交

1.1 投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》指引，在投标截止时间前按规定制作电子投标文件并确保成功上传至“苏采云”系统。否则视为放弃参加该采购项目。

1.2 投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素。如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2、投标截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

2.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

2.3 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

3、投标文件的修改和撤回

3.1 投标人可在投标截止时间之前，对其电子投标文件进行修改或者撤回，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

3.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

3.3 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

1、开标

1.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点在线组织公开开标，投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》指引准时参加线上开标活动。

操作手册网址链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml

1.2 本项目采用不见面开标，通过苏采云系统网上开标大厅对电子投标文件进行解密，有关要求如下：

（1）投标人在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，解密的CA证书与生成加密投标文件时使用的CA证书需保持一致，否则无法解密。

（2）投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》指引执行。

（3）苏采云系统解密时间为30分钟，如在规定时间内未能完成解密的视为放弃投标。

1.3 苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

1.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义的，应当根据《苏采云系统供应商操作手册》指引提出询问，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

1.5 请投标人确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

2、评标委员会

2.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

3、对投标文件的审查

3.1 首先对投标文件进行初审，分为资格性审查和符合性审查。

（1）资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。同时将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人相关主体信用记录，查询结果留存并归档。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

信用查询时间：资格性审查过程中。采购人将对投标人是否被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，企业经营异常名录中被责令停产停业、吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上罚款的信用记录进行查询，并保存好相关证据材料。

经查询发现供应商存在上述应依法拒绝参加政府采购的失信信息，并对此不良信用记录甄别确认的，作无效投标处理。

（2）符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（3）在详细评审之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，并且限制了采购人及代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

（4）对未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

3.2 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步的审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

3.3 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

3.4 投标人应确保《投标供应商确认函》上留存的手机号等通讯畅通，在开评标全过程中及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。否则导致的不利后果由供应商自行承担。

4、投标文件的澄清

4.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。但评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

4.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.3 澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清的，其风险由投标人自行承担。

5、投标文件的比较和评价

5.1 评委会将严格按照招标文件规定的评标方法和标准，对通过资格性和符合性审查的投标进行综合比较和评价。

5.2 评标采用综合评分法，具体评审因素和评分标准见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

5.3 评委会成员对需要共同认定事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6、评标过程的保密与公正

6.1 凡是与审查、澄清、比较和评价投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

6.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则将会导致其投标被拒绝。

6.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

6.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

7、无效投标

7.1 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（2）在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求或未通过符合性审查的；

（4）投标文件未按招标文件要求加盖CA电子公章的；

（5）投标人同一分包提交两个及以上不同的有选择性投标报价的；

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）存在应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未按招标文件的规定提交投标保证金的（如有）；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

7.2 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

8、串通投标

8.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标保证金（如有）从同一单位或者个人的账户转出。

9、废标

9.1 出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

9.2 废标后，代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

9.3 如出现投标截止后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的，按照政府采购相关规定方式处理。

## 六、定标

1、确定中标人

1.1 1.1 本项目每个分包中标候选人的选取原则和数量详见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”规定。

1.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人依法确定中标人。

1.3 确定中标人后，代理机构将于法定期限内在“苏州市政府采购网”发布中标结果公告，公告期限为1个工作日。

2、中标通知书

2.1 在公告中标结果的同时，代理机构将通过苏采云系统向中标人发出电子中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

2.2 中标通知书为合同的组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

3、取消中标资格

3.1 中标人有下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、代理机构、评审专家行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

3.2 在上述情况下，采购人可按照评委会推荐的中标候选人名单排序，将合同授予下一个中标候选人。也可以重新开展采购活动，但拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

4、质疑处理

4.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。请将获取采购文件时打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

4.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述4.4条款的规定向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

4.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4.4 供应商对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构质疑接收人及联系方式：详见招标文件“第一章 投标邀请”中“七、本次招标联系事项”下有关联系方式。

4.5 以下情形的质疑不予受理

4.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

4.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

4.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

4.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

4.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

4.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

## 七、授予合同

1、签订合同

1.1 中标人应当在中标通知书发出之日起十五日内（最长不得超过三十日），按照招标确定的事项与采购人签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.2 所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

1.4 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.5 自政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人负责将合同在苏州市政府采购网等财政监管部门指定的媒体上公告。

2、货物（包含与货物相关的服务）的追加

2.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

3、履约保证金（如有）

3.1具体履约保证金的约定详见“第三章 合同文本”。

3.2 如中标人未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

3.3履约保证金在合同履行完毕后的五个工作日内退还给中标人，不计利息。

4、政府采购合同信用融资政策

4.1 中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请咨询苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

# 第三章  合同文本

合同编号：

签订地点：常熟市

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

信用融资回款账户：

开户银行：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经甲、乙双方友好协商，特签订本合同，供双方共同遵守履行。

第一条、工程项目名称：   苏州工学院东湖校区学生宿舍维修改造工程

第二条、工程地点：        东湖校区

第三条、工程内容：

第四条、工程明细：详见工程量清单。

第五条、工程造价

本工程合同金额暂定为人民币（大写）                         （小写RMB                     元），包含一切税管费。施工用水、用电由甲方提供。工程按实际结算，具体价格以审计处审计为准。

第六条、工程期限

6.1 合同履行期限：自合同签订之日起40日历天内完成并经甲方验收合格后交付使用。

6.2 如遇下列情况，经甲方现场监工或主办人签证后，工期相应顺延：

6.2.1 按施工准备规定，不能提供施工场地的电源，影响进场施工；

6.2.2 不属包干系数范围内的重大设计变更，致使设计方案改变；

6.2.3 未按合同规定拨付预付款而影响施工；

6.2.4 因不可抗力而影响工期。

第七条、工程质量

7.1 本工程质量：合格。按照甲方、使用方要求施工，满足使用方使用要求。

第八条：关于工程款及结算的约定

8.1 工程最终造价的确认：

8.1.1 本工程竣工验收后30天内，乙方应提交相关工程竣工资料和决算书；甲方须尽快确定最终结算价。

8.1.2 甲、乙双方经协商确定：增加的项目，需经甲方书面同意后方可施工，增加部分经甲方确认后结算。如增加项目未经甲方许可，结算中甲方不认可增加项目。

8.1.3 如甲方需要变更而增加的费用，按变更签证办理，费用另行结算，增加项目以审计处审计价格为准。

8.1.4 乙方送审价格经审计后核减率超过10%，超出部分的审计费用由乙方承担。

8.2 付款时间及方式：

甲方承诺按下列方式支付工程款：

乙方收到中标通知书后，3日内完成履约保证金缴纳工作，履约金额为中标价的3%，缴纳完成后签署合同。

乙方需在通过竣工验收之后1个月内完成工程竣工结算资料，报送学校审计处审计结算。结算材料包含工程竣工结算汇总表、竣工图（纸质版、电子版）等。

缴纳履约保证金后签署合同；工程竣工并经验收合格后，付至合同总款的20％；工程决算经审计后付至审计价格的30%，剩余部分2026年年底付清；根据履约情况，2年后无息退还履约保证金的50%，5年后无息退还履约保证金剩余部分。

发生下列情况的，甲方有权不予退还履约保证金：

1.乙方单方面原因（自然灾害和国家政策因素等不可抗力除外）逾期不履行工程合同的；

2.乙方提供的工程服务不符合采购文件要求，不符合国家及行业验收合格标准的；

3.乙方在规定的质保期间或售后服务中，被查实有服务质量问题且不妥善处理的。

第九条、工程验收

9.1 本工程合同文件、国家及江苏省有关规范、标准等为依据。

9.2 工程在施工过程中，乙方应提前4小时通知甲方及监理单位办理隐蔽工程、中间工程的检查和验收手续，未经检验，乙方擅自进入下一道工序施工的，该分项工程不予结算。因此给甲方造成损失的，由乙方承担所有责任。

第十条、本工程实施过程中，乙方应加强施工人员安全教育，采取必要的安全保障措施，特殊工种应持证上岗。如因乙方安全保障措施不到位，导致乙方员工或第三方人身伤害，或致使甲方财产受到损害的，乙方应承担全部损害赔偿责任，甲方不承担任何责任。

第十一条、售后服务

11.1 免费维保期     年，维保期从工程竣工验收合格之日开始计算。保修期内乙方提供免费维修服务，不包括因人为原因造成的损坏。

11.2 保修期内，乙方配备专职技术支持人员，向甲方提供7 × 24小时售后服务和技术支持。如有质量问题，乙方应及时进行维修或更换处理，直到达到使用要求。

第十二条、违约责任

12.1工程质量不符合合同规定的，乙方负责无偿修理或返工，直至达到质量要求。

12.2甲方未按合同规定付款，乙方有权要求甲方偿付逾期违约金，按照工程款的1%计算。

12.3 如乙方未能按照甲方合同要求施工，或提供售后服务不符合合同约定的，甲方有权拒绝支付工程款，直至整改符合要求，整改费用由乙方全额承担。如乙方不能按期完工，每超期一天扣除工程款0.5%。

12.4 如乙方违约，则三年内不得参与学校招投标。

第十三条、合同变更

本合同一经签字即发生法律效力，未经协商，任何一方不得擅自变更或解除。否则，应承担另一方因此造成经济损失的赔偿责任。

第十四条、争议解决方式

本合同或因本合同引起的纠纷，甲乙双方协商解决；协商不成，双方均可向甲方所在地人民法院起诉。

第十五条、其他

15.1 本合同未尽事项，由甲乙双方协商解决，其书面文件视为本合同的组成部分。

15.2 本合同壹式肆份。甲、乙双方各执贰份。本合同经甲、乙双方签章后即生效。

第十六条、组成本合同的文件：下列文件是组成本合同的不可分割的部分：⑴苏州工学院东湖校区学生宿舍维修改造工程招标文件及其附件（项目编号：JSZC-320581-CSXL-G2025-0004）；⑵乙方递交的投标文件；⑶乙方所作的相关书面澄清；⑷中标通知书；⑸甲乙双方商定的其他必要文件。

甲方：  苏州工学院             　                                       乙方：

法人/代理人：　　　　　　　　　　　　　     法人/代理人：

电    话： /                                                               电    话：

开户银行：常熟建行城中支行                             开户银行：

银行帐号：32201986152050594557                     银行帐号：

日期： 2025年    月     日                                      日期： 2025年     月      日

# 第四章  采购需求

项目名称：苏州工学院东湖校区学生宿舍维修改造工程

项目编号：JSZC-320581-CSXL-G2025-0004

采购人：苏州工学院

## 分包号：第一包

分包名称：东湖校区学生宿舍7#、8#、19#、20#楼卫生间洗漱间维修改造工程项目

## 一、项目说明：

1、本分包采购内容：苏州工学院所需的东湖校区学生宿舍7#、8#、19#、20#楼卫生间洗漱间维修改造工程项目，主要包括解决卫生间、洗漱间漏水等问题，涉及151间卫生间。

2、合同履行期限：自合同签订之日起40日历天内完成并经采购人验收合格后交付使用。

3、结算方式：

3.1、中标人需在通过竣工验收之后1个月内完成工程竣工结算资料，报送学校审计处审计结算。结算材料包含工程竣工结算汇总表、竣工图（纸质版、电子版）等。

3.2、缴纳履约保证金后签署合同，无预付款；工程竣工并经验收合格后，付至合同总款的20％；工程决算经审计后付至审计价格的30%，剩余部分2026年年底付清；根据履约情况，2年后无息退还履约保证金的50%，5年后无息退还履约保证金剩余部分。

注：（1）以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

（2）投标人若不能满足本付款方式，按无效投标处理。

（3）本项目付款方式包括但不限于数字人民币、现金、支票、汇票、银行转账等。

4、本分包采购预算为￥3950000.00元（大写人民币叁佰玖拾伍万元整），最高限价为￥3863138.82元（大写人民币叁佰捌拾陆万叁仟壹佰叁拾捌元捌角贰分），投标人投标总价不得超过该分包的采购预算和最高限价，否则将作无效投标处理。

5、本项目不接受联合体参加投标，不得以任何形式进行转包及分包。

6、本分包质量要求：合格，满足使用单位要求。整体工程项目免费质保期不少于5年。

## 二、项目服务清单：

| 东湖校区学生宿舍7号楼工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |  |
|  | 一、拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 平面块料拆除 | 拆除的基层类型：地坪拆除(原有地砖、细石砼基层、台阶粪槽等设施凿除清理，至现浇钢筋砼楼面层，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干）（含挡板）。 | m2 | 414 |  |  |
| 2 | 一楼10cm混凝土构件拆除 | 构件名称：地坪拆除(原有地砖、细石砼基层、台阶粪槽等设施凿除清理，至现浇钢筋砼楼面层，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干）。 | m3 | 8.28 |  |  |
| 3 | 一楼挖一般土方 | 土壤类别：地坪拆除(原有地砖、细石砼基层、台阶粪槽等设施凿除清理，至现浇钢筋砼楼面层，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干）。 | m3 | 66.24 |  |  |
| 4 | 立面块料拆除 | 墙面砖及粉刷层切割拆除(产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干），地坪以上一块砖高墙面砖拆除。 | m2 | 221.6 |  |  |
| 5 | 拆除洗池 | 拆除洗池，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干）。 | m3 | 24.38 |  |  |
| 6 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 拆除吊顶，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干）(含排风扇、灯具等设备）。 | m2 | 270 |  |  |
| 7 | 管道拆除100PVC管 | 1、管道种类、材质：PVCDN100排水管拆除。 2、管道上的附着物种类：含管件。 | m | 192 |  |  |
| 8 | 管道拆除75PVC管 | 1、管道种类、材质：PVCDN75排水管拆除。 2、管道上的附着物种类：含管件。 | m | 140 |  |  |
| 9 | 管道拆除50PVC管 | 1、管道种类、材质：PVCDN50排水管拆除。 2、管道上的附着物种类：含管件。 | m | 140 |  |  |
| 10 | 管道拆除PPR管 | 1、管道种类、材质：PPR给水管拆除。 2、管道上的附着物种类：含阀门、水嘴、管件等。 | m | 370 |  |  |
| 11 | 卫生洁具拆除大便池水箱 | 卫生洁具种类：大便器水箱拆除。 | 套 | 20 |  |  |
|  | 二、楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 12 | 零星砌砖 | 160mm蹲位砖砌。 | m3 | 17.51 |  |  |
| 13 | 细石混凝土楼地面 | C20预拌非泵送细石砼找平层 厚40mm。 | m2 | 414 |  |  |
| 14 | 细石混凝土楼地面 | 一楼C20预拌非泵送细石砼找平层 厚100mm。 | m2 | 82.8 |  |  |
| 15 | 回填方 | 一楼回填土。 | m3 | 66.24 |  |  |
| 16 | 金属（铝合金）门维修 | 整修、加油、更换滑轮。 | 樘 | 20 |  |  |
| 17 | 楼（地）面涂膜防水 | 防水膜品种：刷水泥基渗透结晶防水材料3遍(厚1.5mm)。 | m2 | 555.6 |  |  |
| 18 | 水泥砂浆楼地面 | 地坪用水泥砂浆找坡（整体地坪用20-30mm厚1:3水泥砂浆找坡）。 | m2 | 414 |  |  |
| 19 | 块料楼地面 | 1、找平层厚度、砂浆配合比30厚干硬性水泥砂浆粘结层。 2、面层材料品种、规格、颜色：300*300地砖，白水泥擦缝。 | m2 | 414 |  |  |
| 20 | 墙面一般抹灰 | 墙面粉刷(墙面凿除处用20mm厚1：3水泥砂浆粉刷抹平)。 | m2 | 221.6 |  |  |
| 21 | 块料墙面 | 面层材料品种、规格、颜色：300*600地砖，白水泥擦缝。 | m2 | 221.6 |  |  |
| 22 | 成品隔断 | 1、成品厕所隔断（含五金配件）。 2、高度1.8m。 3、材质为E1级环保生态装饰板。 | m2 | 293.76 |  |  |
| 23 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：8mm国标丝杆。 2、面层材料品种、规格、：300*300铝扣板，0.8mm厚。 3、压条材料种类、规格：窗户处开口竖向封板。 | m2 | 270 |  |  |
|  | 三、电气部分 |  |  |  |  |  |
| 24 | 配管 | 1、名称：砖、混凝土结构明配 电线管公称直径25mm以内。 2、材质：6分PVC管。 | m | 212 |  |  |
| 25 | 配线 | 1、名称：BV2.5mm2。 2、配线形式：管内穿线。 3、配线部位：照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯。 | m | 636 |  |  |
| 26 | 接线盒 | 安装形式：接线盒明装。 | 个 | 120 |  |  |
| 27 | 装饰灯 | 300*300嵌入式平板灯。 | 套 | 80 |  |  |
| 28 | 照明开关 |  | 个 | 60 |  |  |
|  | 四、给排水部分 |  |  |  |  |  |
| 29 | 塑料管 | 1、安装部位：PPRDN20给水管。 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm。 3、水压试验、水冲洗。 | m | 48 |  |  |
| 30 | 塑料管 | 1、安装部位：PPRDN25给水管。 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm。 3、水压试验、水冲洗。 | m | 280 |  |  |
| 31 | 塑料管 | 1、安装部位：UPVCDN50管。 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内。 3、其他：含地坪打洞。 | m | 200 |  |  |
| 32 | 塑料管 | 1、安装部位：UPVCDN110管。 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内。 3、其他：含地坪打洞。 | m | 192 |  |  |
| 33 | 螺纹阀门 | 类型：直径25mm阀门。 | 个 | 20 |  |  |
| 34 | 螺纹阀门 | 类型：直径25mm阀门及金属软管。 | 个 | 200 |  |  |
| 35 | 大便器 | 规格、类型：蹲式大便器 水箱、不锈钢三角阀及金属软管。 | 组 | 80 |  |  |
| 36 | 洗脸盆 | 1、材质：304不锈钢水槽（含不锈钢水龙头4个、不锈钢三角阀及金属软管）。 2、规格、类型：2.5*0.5*0.55m。 | 组 | 20 |  |  |
| 37 | 洗涤盆（拖把池） | 材质：拖把池（含不锈钢单冷龙头）。 | 组 | 20 |  |  |
| 38 | 给、排水附（配）件 | 1、不锈钢地漏。 2、型号、规格：DN50。 | 个(组) | 40 |  |  |
| 五、不可变更项 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 不可预见费用（20000元） |  | 项 | 1 |  |  |
| 40 | 测量、编标、制图等费用（2000元） |  | 项 | 1 |  |  |

| 东湖校区学生宿舍8号楼工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |  |
| 一、拆除工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平面块料拆除 | 拆除的基层类型：地坪拆除(原有地砖、细石砼基层、台阶粪槽等设施凿除清理，至现浇钢筋砼楼面层，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干）（含挡板）。 | m2 | 657 |  |  |
| 2 | 一楼10cm混凝土地坪拆除 | 构件名称：地坪拆除(原有地砖、细石砼基层、台阶粪槽等设施凿除清理，至现浇钢筋砼楼面层，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干）。 | m3 | 10.95 |  |  |
| 3 | 一楼挖一般土方 | 土壤类别：地坪拆除(原有地砖、细石砼基层、台阶粪槽等设施凿除清理，至现浇钢筋砼楼面层，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干）。 | m3 | 38.7 |  |  |
| 4 | 铲除油漆面 | 铲除部位名称：门厅地坪漆铲除。 | m2 | 352.8 |  |  |
| 5 | 立面块料拆除 | 墙面砖及粉刷层切割拆除(产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干），地坪以上一块砖高墙面砖拆除。 | m2 | 288.36 |  |  |
| 6 | 拆除洗池 | 拆除洗池，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干）。 | m3 | 17.82 |  |  |
| 7 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 拆除吊顶，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干）(含排风扇、灯具等设备）。 | m2 | 299.4 |  |  |
| 8 | 管道拆除100PVC管 | 1、管道种类、材质：PVCDN100排水管拆除。 2、管道上的附着物种类：含管件。 | m | 313.2 |  |  |
| 9 | 管道拆除75PVC管 | 1、管道种类、材质：PVCDN75排水管拆除。 2、管道上的附着物种类：含管件。 | m | 90 |  |  |
| 10 | 管道拆除50PVC管 | 1、管道种类、材质：PVCDN50排水管拆除。 2、管道上的附着物种类：含管件。 | m | 129.6 |  |  |
| 11 | 管道拆除PPR管 | 1、管道种类、材质：PPR给水管拆除。 2、管道上的附着物种类：含阀门、水嘴、管件等。 | m | 648 |  |  |
| 12 | 卫生洁具拆除大便池水箱 | 卫生洁具种类：大便器水箱拆除。 | 套 | 36 |  |  |
| 二、楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 零星砌砖 | 160mm蹲位砖砌。 | m3 | 25.99 |  |  |
| 14 | 细石混凝土楼地面 | C20预拌非泵送细石砼找平层 厚40mm。 | m2 | 162.43 |  |  |
| 15 | 细石混凝土楼地面 | 一楼C20预拌非泵送细石砼找平层 厚100mm。 | m2 | 109.5 |  |  |
| 16 | 回填方 | 一楼回填土。 | m3 | 87.6 |  |  |
| 17 | 金属（铝合金）门 | 整修、加油、换滑轮。 | 樘 | 36 |  |  |
| 18 | 楼（地）面涂膜防水 | 防水膜品种：刷水泥基渗透结晶防水材料3遍(厚1.5mm)。 | m2 | 897.84 |  |  |
| 19 | 水泥砂浆楼地面 | 地坪用水泥砂浆找坡（整体地坪用20-30mm厚1:3水泥砂浆找坡）。 | m2 | 657 |  |  |
| 20 | 块料楼地面 | 1、找平层厚度、砂浆配合比30厚干硬性水泥砂浆粘结层。 2、面层材料品种、规格、颜色：300*300地砖，白水泥擦缝。 | m2 | 678.66 |  |  |
| 21 | 块料楼地面 | 1、地面粘合前处理。 2、专用粘合剂粘结层。 3、面层材料品种、规格、颜色：300*300地砖，白水泥擦缝。 | m2 | 352.8 |  |  |
| 22 | 金属装饰线 | 1、基层类型：304不锈钢1.0厚收口条。 2、位置：门厅地面砖收口线条。 | m | 126 |  |  |
| 23 | 墙面一般抹灰 | 墙面粉刷(墙面凿除处用20mm厚1：3水泥砂浆粉刷抹平)。 | m2 | 228.96 |  |  |
| 24 | 块料墙面 | 面层材料品种、规格、颜色：白色墙面砖，白水泥擦缝。 | m2 | 228.96 |  |  |
| 25 | 成品隔断 | 1、成品厕所隔断（含五金配件）。 2、高度1.8m。 3、材质为E1级环保生态装饰板。 | m2 | 399.17 |  |  |
| 26 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：8mm国标丝杆。 2、面层材料品种、规格、：300*300铝扣板，0.8mm厚。 3、压条材料种类、规格：窗户处开口竖向封板。 | m2 | 645.67 |  |  |
| 三、电气部分 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 配管 | 1、名称：砖、混凝土结构明配 电线管公称直径25mm以内。 2、材质：6分PVC管。 | m | 410.4 |  |  |
| 28 | 配线 | 1、名称：BV2.5mm2。 2、配线形式：管内穿线。 3、配线部位：照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯。 | m | 1937 |  |  |
| 29 | 接线盒 | 安装形式：接线盒明装。 | 个 | 216 |  |  |
| 30 | 装饰灯 | 300*300嵌入式平板灯。 | 套 | 144 |  |  |
| 31 | 照明开关 |  | 个 | 72 |  |  |
| 四、给排水部分 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 塑料管 | 1、安装部位：PPRDN20给水管。 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm。 3、水压试验、水冲洗。 | m | 90 |  |  |
| 33 | 塑料管 | 1、安装部位：PPRDN25给水管。 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm。 3、水压试验、水冲洗。 | m | 509.76 |  |  |
| 34 | 塑料管 | 1、安装部位：UPVCDN50管。 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内。 3、其他：含地坪打洞。 | m | 313.2 |  |  |
| 35 | 塑料管 | 1、安装部位：UPVCDN110管。 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内。 3、其他：含地坪打洞。 | m | 345.6 |  |  |
| 36 | 螺纹阀门 | 类型：直径25mm阀门。 | 个 | 36 |  |  |
| 37 | 小便斗螺纹阀门 | 类型：直径25mm阀门及金属软管。 | 个 | 72 |  |  |
| 38 | 大便器 | 规格、类型：蹲式大便器 水箱（含不锈钢三角阀及金属软管）。 | 组 | 108 |  |  |
| 39 | 洗脸盆 | 1、材质：304不锈钢水槽（含不锈钢水龙头4个、不锈钢三角阀及金属软管）。 2、规格、类型：2.5*0.5*0.55m。 | 组 | 36 |  |  |
| 40 | 洗涤盆（拖把池） | 材质：拖把池（含不锈钢单冷龙头）。 | 组 | 36 |  |  |
| 41 | 给、排水附（配）件 | 1、不锈钢地漏。 2、型号、规格：DN50。 | 个(组) | 72 |  |  |
| 五、不可变更项 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 不可预见费用（25000元） |  | 项 | 1 |  |  |
| 43 | 测量、编标、制图等费用（2000元） |  | 项 | 1 |  |  |

| 东湖校区学生宿舍19号楼工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |  |
| 一、拆除工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平面块料拆除 | 拆除的基层类型：地坪拆除(原有地砖、细石砼基层、台阶粪槽等设施凿除清理，至现浇钢筋砼楼面层，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干）（含挡板）。 | m2 | 1536 |  |  |
| 2 | 一楼10cm混凝土地坪拆除 | 构件名称：地坪拆除(原有地砖、细石砼基层、台阶粪槽等设施凿除清理，至现浇钢筋砼楼面层，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干）。 | m3 | 15.36 |  |  |
| 3 | 一楼挖一般土方 | 土壤类别：地坪拆除(原有地砖、细石砼基层、台阶粪槽等设施凿除清理，至现浇钢筋砼楼面层，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干）。 | m3 | 57.6 |  |  |
| 4 | 立面块料拆除 | 墙面砖及粉刷层切割拆除(产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干），地坪以上一块砖高墙面砖拆除。 | m2 | 750.6 |  |  |
| 5 | 拆除洗池 | 拆除洗池，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干）。 | m3 | 51 |  |  |
| 6 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 拆除吊顶，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干）(含排风扇、灯具等设备）。 | m2 | 940.8 |  |  |
| 7 | 管道拆除75PVC管 | 1、管道种类、材质：PVCDN75排水管拆除。 2、管道上的附着物种类：含管件。 | m | 192 |  |  |
| 8 | 管道拆除50PVC管 | 1、管道种类、材质：PVCDN50排水管拆除。 2、管道上的附着物种类：含管件。 | m | 240 |  |  |
| 9 | 卫生洁具拆除大便池水箱 | 卫生洁具种类：大便器水箱拆除。 | 套 | 60 |  |  |
| 二、楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 零星砌砖 | 160mm蹲位砖砌。 | m3 | 46.08 |  |  |
| 11 | 细石混凝土楼地面 | C20预拌非泵送细石砼找平层 厚40mm。 | m2 | 288 |  |  |
| 12 | 细石混凝土楼地面 | 一楼C20预拌非泵送细石砼找平层 厚100mm。 | m2 | 256 |  |  |
| 13 | 回填方 | 一楼回填土。 | m3 | 204.8 |  |  |
| 14 | 金属（铝合金）门 | 整修、加油、更换滑轮。 | 樘 | 60 |  |  |
| 15 | 楼（地）面涂膜防水 | 防水膜品种：刷水泥基渗透结晶防水材料3遍(厚1.5mm)。 | m2 | 2142.6 |  |  |
| 16 | 水泥砂浆楼地面 | 地坪用水泥砂浆找坡（整体地坪用20-30mm厚1:3水泥砂浆找坡）。 | m2 | 1228.8 |  |  |
| 17 | 块料楼地面 | 1、找平层厚度、砂浆配合比30厚干硬性水泥砂浆粘结层。 2、面层材料品种、规格、颜色：300*300地砖，白水泥擦缝。 | m2 | 1131.1 |  |  |
| 18 | 墙面一般抹灰 | 墙面粉刷(墙面凿除处用20mm厚1：3水泥砂浆粉刷抹平)。 | m2 | 952.2 |  |  |
| 19 | 块料墙面 | 面层材料品种、规格、颜色：300*600地砖，白水泥擦缝。 | m2 | 952.2 |  |  |
| 20 | 成品隔断 | 1、成品厕所隔断（含五金配件）。 2、高度1.8m。 3、材质为E1级环保生态装饰板。 | m2 | 691.2 |  |  |
| 21 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：8mm国标丝杆。 2、面层材料品种、规格、：300*300铝扣板，0.8mm厚。 3、压条材料种类、规格：窗户处开口竖向封板。 | m2 | 940.8 |  |  |
| 三、电气部分 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 配管 | 1、名称：砖、混凝土结构明配 电线管公称直径25mm以内。 2、材质：6分PVC管。 | m | 660 |  |  |
| 23 | 配线 | 1、名称：BV2.5mm2。 2、配线形式：管内穿线。 3、配线部位：照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯。 | m | 1980 |  |  |
| 24 | 接线盒 | 安装形式：接线盒明装。 | 个 | 300 |  |  |
| 25 | 装饰灯 | 300*300嵌入式平板灯。 | 套 | 180 |  |  |
| 26 | 照明开关 |  | 个 | 120 |  |  |
| 四、给排水部分 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 塑料管 | 1、安装部位：PPRDN20给水管。 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm；3、水压试验、水冲洗。 | m | 108 |  |  |
| 28 | 塑料管 | 1、安装部位：PPRDN25给水管。 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm；3、水压试验、水冲洗。 | m | 1152 |  |  |
| 29 | 塑料管 | 1、安装部位：UPVCDN50管。 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内。 3、其他：含地坪打洞。 | m | 600 |  |  |
| 30 | 塑料管 | 1、安装部位：UPVCDN110管。 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内。 3、其他：含地坪打洞。 | m | 384 |  |  |
| 31 | 螺纹阀门 | 直径25mm阀门。 | 个 | 60 |  |  |
| 32 | 大便器 | 规格、类型：蹲式大便器 水箱、不锈钢三角阀及金属软管。 | 组 | 180 |  |  |
| 33 | 洗脸盆304不锈钢水槽 | 1、材质：304不锈钢水槽（含不锈钢水龙头4个、不锈钢三角阀及金属软管）。 2、规格、类型：2.5*0.5*0.55m。 | 组 | 60 |  |  |
| 34 | 洗涤盆 | 材质：拖把池（含不锈钢单冷龙头）。 | 组 | 60 |  |  |
| 35 | 给、排水附（配）件 | 1、不锈钢地漏。 2、型号、规格：DN50。 | 个(组) | 120 |  |  |
| 五、不可变更项 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 不可预见费用（50000元） |  | 项 | 1 |  |  |
| 37 | 测量、编标、制图等费用（2000元） |  | 项 | 1 |  |  |

| 东湖校区学生宿舍20号楼工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |  |
| 一、拆除工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平面块料拆除 | 拆除的基层类型：地坪拆除(原有地砖、细石砼基层、台阶粪槽等设施凿除清理，至现浇钢筋砼楼面层，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干）（含挡板）。 | m2 | 896 |  |  |
| 2 | 一楼10cm混凝土构件拆除 | 构件名称：地坪拆除(原有地砖、细石砼基层、台阶粪槽等设施凿除清理，至现浇钢筋砼楼面层，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干）。 | m3 | 8.9 |  |  |
| 3 | 一楼挖一般土方 | 土壤类别：地坪拆除(原有地砖、细石砼基层、台阶粪槽等设施凿除清理，至现浇钢筋砼楼面层，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干）。 | m3 | 30 |  |  |
| 4 | 立面块料拆除 | 墙面砖及粉刷层切割拆除(产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干），地坪以上一块砖高墙面砖拆除。 | m2 | 437.85 |  |  |
| 5 | 拆除洗池 | 拆除洗池，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干）。 | m3 | 30 |  |  |
| 6 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 拆除吊顶，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干）(含排风扇、灯具等设备）。 | m2 | 548.8 |  |  |
| 7 | 管道拆除75PVC管 | 1、管道种类、材质：PVCDN75排水管拆除。 2、管道上的附着物种类：含管件。 | m | 112 |  |  |
| 8 | 管道拆除50PVC管 | 1、管道种类、材质：PVCDN50排水管拆除。 2、管道上的附着物种类：含管件。 | m | 140 |  |  |
| 9 | 卫生洁具拆除大便池水箱 | 卫生洁具种类：大便器水箱拆除。 | 套 | 35 |  |  |
| 二、楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 零星砌砖 | 160mm蹲位砖砌。 | m3 | 26.88 |  |  |
| 11 | 细石混凝土楼地面 | C20预拌非泵送细石砼找平层 厚40mm。 | m2 | 168 |  |  |
| 12 | 细石混凝土楼地面 | 一楼C20预拌非泵送细石砼找平层 厚100mm。 | m2 | 128 |  |  |
| 13 | 回填方 | 一楼回填土。 | m3 | 102.4 |  |  |
| 14 | 金属（铝合金）门维修 | 整修、加油、更换滑轮。 | 樘 | 35 |  |  |
| 15 | 楼（地）面涂膜防水 | 防水膜品种：刷水泥基渗透结晶防水材料3遍(厚1.5mm)。 | m2 | 1249.85 |  |  |
| 16 | 水泥砂浆楼地面 | 地坪用水泥砂浆找坡（整体地坪用20-30mm厚1:3水泥砂浆找坡）。 | m2 | 716.8 |  |  |
| 17 | 块料楼地面 | 1、找平层厚度、砂浆配合比30厚干硬性水泥砂浆粘结层。 2、面层材料品种、规格、颜色：300*300地砖，白水泥擦缝。 | m2 | 716.8 |  |  |
| 18 | 墙面一般抹灰 | 墙面粉刷(墙面凿除处用20mm厚1：3水泥砂浆粉刷抹平)。 | m2 | 555.45 |  |  |
| 19 | 块料墙面 | 面层材料品种、规格、颜色：300*600地砖，白水泥擦缝。 | m2 | 555.45 |  |  |
| 20 | 成品隔断 | 1、成品厕所隔断（含五金配件）。 2、高度1.8m。 3、材质为E1级环保生态装饰板。 | m2 | 403.2 |  |  |
| 21 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：8mm国标丝杆。 2、面层材料品种、规格、：300*300铝扣板，0.8mm厚。 3、压条材料种类、规格：窗户处开口竖向封板。 | m2 | 548.8 |  |  |
| 三、电气部分 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 配管 | 1、名称：砖、混凝土结构明配 电线管公称直径25mm以内。 2、材质：6分PVC管。 | m | 385 |  |  |
| 23 | 配线 | 1、名称：BV2.5mm2。 2、配线形式：管内穿线。 3、配线部位：照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯。 | m | 1155 |  |  |
| 24 | 接线盒 | 安装形式：接线盒明装。 | 个 | 175 |  |  |
| 25 | 装饰灯 | 300*300嵌入式平板灯。 | 套 | 105 |  |  |
| 26 | 照明开关 |  | 个 | 70 |  |  |
| 四、给排水部分 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 塑料管 | 1、安装部位：PPRDN20给水管。 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm。 3、水压试验、水冲洗。 | m | 63 |  |  |
| 28 | 塑料管 | 1、安装部位：PPRDN25给水管。 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm。 3、水压试验、水冲洗。 | m | 672 |  |  |
| 29 | 塑料管 | 1、安装部位：UPVCDN50管。 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内。 3、其他：含地坪打洞。 | m | 350 |  |  |
| 30 | 塑料管 | 1、安装部位：UPVCDN110管。 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内。 3、其他：含地坪打洞。 | m | 224 |  |  |
| 31 | 螺纹阀门 | 直径25mm阀门。 | 个 | 35 |  |  |
| 32 | 大便器 | 规格、类型：蹲式大便器 水箱、不锈钢三角阀及金属软管。 | 组 | 105 |  |  |
| 33 | 洗脸盆 | 1、材质：304不锈钢水槽（含不锈钢水龙头4个、不锈钢三角阀及金属软管）。 2、规格、类型：2.5*0.5*0.55m。 | 组 | 35 |  |  |
| 34 | 洗涤盆 | 材质：拖把池（含不锈钢单冷龙头）。 | 组 | 35 |  |  |
| 35 | 给、排水附（配）件 | 1、不锈钢地漏。 2、型号、规格：DN50。 | 个(组) | 70 |  |  |
| 五、不可变更项 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 不可预见费用（30000元） |  | 项 | 1 |  |  |
| 37 | 测量、编标、制图等费用（2000元） |  | 项 | 1 |  |  |

注：（1）本分包各项要求以工程项目交底时甲方现场要求为准。

（2）本分包所有报价均含材料、安装、打洞、工具、机械、辅材、人工、上下搬运、垃圾清运保洁、原有设施合理复位（包括消防、通信、网络、公共区域排线等）、规费、税金等费用。

（3）所有本分包产生的垃圾外运及处理必须符合常熟市相关政府部门要求，运距自行考虑，包干使用。

（4）不可变更项金额不得调整，否则按无效投标处理。

## 三、卫生间洗漱间地坪及墙面项目现状：

由于房屋沉降、原施工质量等因素，卫生间洗漱间防水局部开裂，地坪出现较多渗水现象。同时墙面无防水层，内水外渗，造成墙面渗水、发霉，给学生日常生活带来诸多不便。

## 四、项目实施方案及要求：

包括但不限于以下内容（具体以现场实际情况及采购人要求为准）：

（一）施工要求：

1、地坪拆除（原有地砖、细石砼基层、台阶粪槽等设施凿除清理，至现浇钢筋砼楼面层，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干），运至建筑垃圾指定处理地点）。

2、墙面砖及粉刷层切割拆除（产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干），运至建筑垃圾指定处理地点）。

3、粉刷层拆除（产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干），运至建筑垃圾指定处理地点）。

4、拆除洗池，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干），运至建筑垃圾指定处理地点）。

5、拆除原有吊顶，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干），运至建筑垃圾指定处理地点）。

6、地坪用水泥砂浆找坡（整体地坪用20-30mm厚1:3水泥砂浆找坡）

7、墙面粉刷（墙面凿除处用20mm厚水泥砂浆粉刷抹平）。

8、地坪、墙面新做防水层（水泥基层渗透结晶防水涂料厚1.5mm）。

9、防水层表面用水泥砂浆粉刷(卫生间蹲位处，防水层表面粉刷20mm厚1:3水泥砂浆保护层）。

10、地坪铺贴地砖（30厚干硬性水泥砂浆粘结层300*300地砖，白水泥擦缝）。

11、墙面铺贴墙砖（专用粘结剂粘贴）。

12、成品厕所隔断（含五金配件）。

13、吊顶天棚（轻钢龙骨铝扣板集成吊顶）。

14、内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各二遍。

15、铝合金移门维修（整修加油、换滑轮）。

16、卫生间砖砌蹲位、40mm厚C20预拌非泵送细石砼找平层。

17、有吊顶的单间拆除原有吸顶灯（以甲方需求为准）。

18、蹲便器（含整套进排水）。

（二）水电要求：

1、卫生间上下水重新排管，PPR供水管统一使用白色，管线走向现场确认。

2、卫生间在原有条形蹲位拆除，全部更换新的独立蹲位，马桶水箱及下水全部更换新的。

3、洗漱间原有上下管全部更新，洗漱池拆除。

4、在拆除过程中原有地漏已无法使用，更新新的不锈钢地漏DN50。

5、原有电线老化，更换新线，用明线明盒，吊顶处吸顶灯更换为平板集成灯（以甲方需求为准）。

6、砖砌洗水池拆除后更换成不锈钢水槽，配套水龙头4个。

7、每个洗漱间新增拖把池1个。

（三）保洁要求：

保洁范围：楼梯、走道、室内、外阳台等处的所有墙面、地面、天棚、门窗、电器、家具、水池、台面、镜子、毛巾架、雨水管、楼梯扶手、晾衣架等。楼宇周边环境、周边道路、周边草丛不得有白色垃圾等。保洁效果由后勤管理处负责验收。

（四）相关说明：

1、工程招标范围：维修、装饰、安装。

2、工程量清单编制依据：按国家有关规定。

3、工程质量：合格。

4、其他须说明的问题：

A、本工程报价包含材料运输及搬运费，墙砖、地砖品牌采用宇佳、佰盛、新诺依或同类品牌防滑地砖优质品牌（优等品，与现有色调一致）；防水材料品牌采用凯伦、科顺、宏源、德高、东方雨虹或同类优质品牌；吊顶品牌采用海创、欧斯宝、现代或同类优质品牌；内墙涂料品牌采用立邦时时丽、多乐士美时丽、三棵树真时丽或同类优质品牌；所有胶水需用901环保胶水；卫生洁具品牌采用：九牧、恒洁、安华或同类优质品牌；灯具品牌采用：欧普、雷士、三雄极光或同类优质品牌；硅酮胶品牌采用道康宁、GE、瑞士西卡或同类优质品牌；不锈钢水槽、水龙头、地漏材质为304不锈钢；PP-R给水管品牌采用白蝶、公元、中财或同类优质品牌（PP-R给水管颜色统一为白色）。

B、卫生间给水管改为明管敷设，蹲便器、马桶水箱、下水拆除并更换新的。

C、工程量清单项目特征描述中没有体现完全的，但施工中又必须发生的工作内容，所需的费用也应包括在投标报价中。

D、其余详见工程清单。

备注：（1）所有本项目内容包含材料、工具、室内脚手架、辅材、人工、上下搬运、垃圾清运保洁、原有设施合理复位等。

（2）所有本项目墙砖用专用粘贴剂铺贴。

（3）所有本项目胶水均为901环保胶水。

（4）所有本项目产生的垃圾外运及处理必须符合常熟市相关政府部门要求。

（五）具体要求：

1、施工要求：严格按照采购人要求施工。施工过程中，如采购人发现中标单位未按照施工工艺施工，发现1次扣除1万元，累计计算，如发现次数超过3次，采购人有权直接判定该项目为不合格，直接终止合同，采购人有权不支付中标单位任何费用，并追究中标单位法律责任。

施工过程中，如需要变更的，须征得采购人同意，并按规定程序办理变更手续。

2、队伍要求：配备具有相适应施工能力的工作人员。

3、管理要求：中标单位应遵守学校各类规章制度，施工过程中应注重做好各类防护措施，防止发生人身伤害及财产损失事故。如因施工不当造成人身伤害及财产损失，由中标单位自理。

4、关于施工人员的情况说明：按照学校相关要求，中标单位需在进校施工前3天向采购人提供所有施工人员的身份证和电话号码等信息。采购人将对所有人员进行审核，审核通过者发放学校出入证。审核不通过的人员，不得进校。

（六）工程安全管理要求：

1、按照常熟市属地要求，纳入属地管理，并办理备案手续；

2、按照学校相关安全管理规定执行，在工程交底前，签署相关协议，如有违反相关安全规定，按照学校相关规定处理。

## 五、投标报价要求：

1、投标人须对本分包中所有内容进行投报，不得拆开投报或只投其中的部分内容，否则作无效投标处理。

2、投标人应以人民币报价，投标总价为服务期限内完成本分包服务所需的所有费用，包括全部材料费用、人工费、设备工具费、利润、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。采购人不承担由于投标人漏报、少报所带来的全部风险和责任。

3、投标人在报价时应充分考虑各种风险因素，包括但不限于遇重大活动、检查、突发情况、省市有关项目政策调整、最低工资调整、物价调整、税费调整等。

## 六、其他要求：

1、为保证项目顺利开展，投标人应针对本项目制订项目施工方案、工程进度及工程质量控制方案、工程安全文明、环保、消防保障方案、售后服务响应方案等。

2、中标人须为本项目拟派项目组成员，并指定1名为项目负责人，项目组成员需具备相关证书，保证项目顺利开展。

3、“采购需求”中，斜体且有下划线部分的实质性要求必须满足，任何一项实质性要求未满足的，将按无效投标处理。

项目名称：苏州工学院东湖校区学生宿舍维修改造工程

项目编号：JSZC-320581-CSXL-G2025-0004

采购人：苏州工学院

## 分包号：第二包

分包名称：东湖校区学生宿舍3#、4#、5#、6#楼卫生间洗漱间维修改造工程项目

## 一、项目说明：

1、本分包采购内容：苏州工学院所需的东湖校区学生宿舍3#、4#、5#、6#楼卫生间洗漱间维修改造工程项目，主要包括解决卫生间、洗漱间漏水等问题，涉及144间卫生间。

2、合同履行期限：自合同签订之日起40日历天内完成并经采购人验收合格后交付使用。

3、结算方式：

3.1、中标人需在通过竣工验收之后1个月内完成工程竣工结算资料，报送学校审计处审计结算。结算材料包含工程竣工结算汇总表、竣工图（纸质版、电子版）等。

3.2、缴纳履约保证金后签署合同，无预付款；工程竣工并经验收合格后，付至合同总款的20％；工程决算经审计后付至审计价格的30%，剩余部分2026年年底付清；根据履约情况，2年后无息退还履约保证金的50%，5年后无息退还履约保证金剩余部分。

注：（1）以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

（2）投标人若不能满足本付款方式，按无效投标处理。

（3）本项目付款方式包括但不限于数字人民币、现金、支票、汇票、银行转账等。

4、本分包采购预算为￥3550000.00元（大写人民币叁佰伍拾伍万元整），最高限价为￥3338230.99元（大写人民币叁佰叁拾叁万捌仟贰佰叁拾元玖角玖分），投标人投标总价不得超过该分包的采购预算和最高限价，否则将作无效投标处理。

5、本项目不接受联合体参加投标，不得以任何形式进行转包及分包。

6、本分包质量要求：合格，满足使用单位要求。整体工程项目免费质保期不少于5年。

## 二、项目服务清单：

| 东湖校区学生宿舍3号楼工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |  |
| 一、拆除工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平面块料拆除 | 拆除的基层类型：地坪拆除(原有地砖、细石砼基层、台阶粪槽等设施凿除清理，至现浇钢筋砼楼面层，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干）（含挡板）。 | m2 | 657 |  |  |
| 2 | 一楼10cm混凝土地坪拆除 | 构件名称：地坪拆除(原有地砖、细石砼基层、台阶粪槽等设施凿除清理，至现浇钢筋砼楼面层，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干）。 | m3 | 10.95 |  |  |
| 3 | 一楼挖一般土方 | 土壤类别：地坪拆除(原有地砖、细石砼基层、台阶粪槽等设施凿除清理，至现浇钢筋砼楼面层，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干）。 | m3 | 38.7 |  |  |
| 4 | 铲除油漆面 | 铲除部位名称：门厅地坪漆铲除。 | m2 | 352.8 |  |  |
| 5 | 立面块料拆除 | 墙面砖及粉刷层切割拆除(产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干），地坪以上一块砖高墙面砖拆除。 | m2 | 288.36 |  |  |
| 6 | 拆除洗池 | 拆除洗池，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干）。 | m3 | 17.82 |  |  |
| 7 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 拆除吊顶，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干）(含排风扇、灯具等设备）。 | m2 | 299.4 |  |  |
| 8 | 管道拆除100PVC管 | 1、管道种类、材质：PVCDN100排水管拆除。 2、管道上的附着物种类：含管件。 | m | 313.2 |  |  |
| 9 | 管道拆除75PVC管 | 1、管道种类、材质：PVCDN75排水管拆除。 2、管道上的附着物种类：含管件。 | m | 90 |  |  |
| 10 | 管道拆除50PVC管 | 1、管道种类、材质：PVCDN50排水管拆除。 2、管道上的附着物种类：含管件。 | m | 129.6 |  |  |
| 11 | 管道拆除PPR管 | 1、管道种类、材质：PPR给水管拆除。 2、管道上的附着物种类：含阀门、水嘴、管件等。 | m | 648 |  |  |
| 12 | 卫生洁具拆除大便池水箱 | 卫生洁具种类：大便器水箱拆除。 | 套 | 36 |  |  |
| 二、楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 零星砌砖 | 160mm蹲位砖砌。 | m3 | 25.99 |  |  |
| 14 | 细石混凝土楼地面 | C20预拌非泵送细石砼找平层 厚40mm。 | m2 | 162.43 |  |  |
| 15 | 细石混凝土楼地面 | 一楼C20预拌非泵送细石砼找平层 厚100mm。 | m2 | 109.5 |  |  |
| 16 | 回填方 | 一楼回填土。 | m3 | 87.6 |  |  |
| 17 | 金属（铝合金）门 | 整修、加油、换滑轮。 | 樘 | 36 |  |  |
| 18 | 楼（地）面涂膜防水 | 防水膜品种：刷水泥基渗透结晶防水材料3遍(厚1.5mm)。 | m2 | 897.84 |  |  |
| 19 | 水泥砂浆楼地面 | 地坪用水泥砂浆找坡（整体地坪用20-30mm厚1:3水泥砂浆找坡）。 | m2 | 657 |  |  |
| 20 | 块料楼地面 | 1、找平层厚度、砂浆配合比30厚干硬性水泥砂浆粘结层。 2、面层材料品种、规格、颜色：300*300地砖，白水泥擦缝。 | m2 | 678.66 |  |  |
| 21 | 块料楼地面 | 1、地面粘合前处理。 2、专用粘合剂粘结层。 3、面层材料品种、规格、颜色：300*300地砖，白水泥擦缝。 | m2 | 352.8 |  |  |
| 22 | 金属装饰线 | 1、基层类型：304不锈钢1.0厚收口条。 2、位置：门厅地面砖收口线条。 | m | 126 |  |  |
| 23 | 墙面一般抹灰 | 墙面粉刷(墙面凿除处用20mm厚1：3水泥砂浆粉刷抹平)。 | m2 | 228.96 |  |  |
| 24 | 块料墙面 | 面层材料品种、规格、颜色：白色墙面砖，白水泥擦缝。 | m2 | 228.96 |  |  |
| 25 | 成品隔断 | 1、成品厕所隔断（含五金配件）。 2、高度1.8m。 3、材质为E1级环保生态装饰板。 | m2 | 399.17 |  |  |
| 26 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：8mm国标丝杆。 2、面层材料品种、规格、：300*300铝扣板，0.8mm厚。 3、压条材料种类、规格：窗户处开口竖向封板。 | m2 | 645.67 |  |  |
| 三、电气部分 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 配管 | 1、名称：砖、混凝土结构明配 电线管公称直径25mm以内。 2、材质：6分PVC管。 | m | 410.4 |  |  |
| 28 | 配线 | 1、名称：BV2.5mm2。 2、配线形式：管内穿线。 3、配线部位：照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯。 | m | 1937 |  |  |
| 29 | 接线盒 | 安装形式：接线盒明装。 | 个 | 216 |  |  |
| 30 | 装饰灯 | 300*300嵌入式平板灯。 | 套 | 144 |  |  |
| 31 | 照明开关 |  | 个 | 72 |  |  |
| 四、给排水部分 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 塑料管 | 1、安装部位：PPRDN20给水管。 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm。 3、水压试验、水冲洗。 | m | 90 |  |  |
| 33 | 塑料管 | 1、安装部位：PPRDN25给水管。 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm。 3、水压试验、水冲洗。 | m | 509.76 |  |  |
| 34 | 塑料管 | 1、安装部位：UPVCDN50管。 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内。 3、其他：含地坪打洞。 | m | 313.2 |  |  |
| 35 | 塑料管 | 1、安装部位：UPVCDN110管。 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内。 3、其他：含地坪打洞。 | m | 345.6 |  |  |
| 36 | 螺纹阀门 | 类型：直径25mm阀门。 | 个 | 36 |  |  |
| 37 | 小便斗螺纹阀门 | 类型：直径25mm阀门及金属软管。 | 个 | 72 |  |  |
| 38 | 大便器 | 规格、类型：蹲式大便器 水箱（含不锈钢三角阀及金属软管）。 | 组 | 108 |  |  |
| 39 | 洗脸盆 | 1、材质：304不锈钢水槽（含不锈钢水龙头4个、不锈钢三角阀及金属软管）。 2、规格、类型：2.5*0.5*0.55m。 | 组 | 36 |  |  |
| 40 | 洗涤盆（拖把池） | 材质：拖把池（含不锈钢单冷龙头）。 | 组 | 36 |  |  |
| 41 | 给、排水附（配）件 | 1、不锈钢地漏。 2、型号、规格：DN50。 | 个(组) | 72 |  |  |
| 五、不可变更项 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 不可预见费用（25000元） |  | 项 | 1 |  |  |
| 43 | 测量、编标、制图等费用（2000元） |  | 项 | 1 |  |  |

| 东湖校区学生宿舍4号楼工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |  |
| 一、拆除工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平面块料拆除 | 拆除的基层类型：地坪拆除(原有地砖、细石砼基层、台阶粪槽等设施凿除清理，至现浇钢筋砼楼面层，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干）（含挡板）。 | m2 | 657 |  |  |
| 2 | 一楼10cm混凝土地坪拆除 | 构件名称：地坪拆除(原有地砖、细石砼基层、台阶粪槽等设施凿除清理，至现浇钢筋砼楼面层，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干）。 | m3 | 10.95 |  |  |
| 3 | 一楼挖一般土方 | 土壤类别：地坪拆除(原有地砖、细石砼基层、台阶粪槽等设施凿除清理，至现浇钢筋砼楼面层，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干）。 | m3 | 38.7 |  |  |
| 4 | 铲除油漆面 | 铲除部位名称：门厅地坪漆铲除。 | m2 | 352.8 |  |  |
| 5 | 立面块料拆除 | 墙面砖及粉刷层切割拆除(产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干），地坪以上一块砖高墙面砖拆除。 | m2 | 288.36 |  |  |
| 6 | 拆除洗池 | 拆除洗池，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干）。 | m3 | 17.82 |  |  |
| 7 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 拆除吊顶，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干）(含排风扇、灯具等设备）。 | m2 | 299.4 |  |  |
| 8 | 管道拆除100PVC管 | 1、管道种类、材质：PVCDN100排水管拆除。 2、管道上的附着物种类：含管件。 | m | 313.2 |  |  |
| 9 | 管道拆除75PVC管 | 1、管道种类、材质：PVCDN75排水管拆除。 2、管道上的附着物种类：含管件。 | m | 90 |  |  |
| 10 | 管道拆除50PVC管 | 1、管道种类、材质：PVCDN50排水管拆除。 2、管道上的附着物种类：含管件。 | m | 129.6 |  |  |
| 11 | 管道拆除PPR管 | 1、管道种类、材质：PPR给水管拆除。 2、管道上的附着物种类：含阀门、水嘴、管件等。 | m | 648 |  |  |
| 12 | 卫生洁具拆除大便池水箱 | 卫生洁具种类：大便器水箱拆除。 | 套 | 36 |  |  |
| 二、楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 零星砌砖 | 160mm蹲位砖砌。 | m3 | 25.99 |  |  |
| 14 | 细石混凝土楼地面 | C20预拌非泵送细石砼找平层 厚40mm。 | m2 | 162.43 |  |  |
| 15 | 细石混凝土楼地面 | 一楼C20预拌非泵送细石砼找平层 厚100mm。 | m2 | 109.5 |  |  |
| 16 | 回填方 | 一楼回填土。 | m3 | 87.6 |  |  |
| 17 | 金属（铝合金）门 | 整修、加油、换滑轮。 | 樘 | 36 |  |  |
| 18 | 楼（地）面涂膜防水 | 防水膜品种：刷水泥基渗透结晶防水材料3遍(厚1.5mm)。 | m2 | 897.84 |  |  |
| 19 | 水泥砂浆楼地面 | 地坪用水泥砂浆找坡（整体地坪用20-30mm厚1:3水泥砂浆找坡） | m2 | 657 |  |  |
| 20 | 块料楼地面 | 1、找平层厚度、砂浆配合比30厚干硬性水泥砂浆粘结层。 2、面层材料品种、规格、颜色：300*300地砖，白水泥擦缝。 | m2 | 678.66 |  |  |
| 21 | 块料楼地面 | 1、地面粘合前处理。 2、专用粘合剂粘结层。 3、面层材料品种、规格、颜色：300*300地砖，白水泥擦缝。 | m2 | 352.8 |  |  |
| 22 | 金属装饰线 | 1、基层类型：304不锈钢1.0厚收口条。 2、位置：门厅地面砖收口线条。 | m | 126 |  |  |
| 23 | 墙面一般抹灰 | 墙面粉刷(墙面凿除处用20mm厚1：3水泥砂浆粉刷抹平)。 | m2 | 228.96 |  |  |
| 24 | 块料墙面 | 面层材料品种、规格、颜色：白色墙面砖，白水泥擦缝。 | m2 | 228.96 |  |  |
| 25 | 成品隔断 | 1、成品厕所隔断（含五金配件）。 2、高度1.8m。 3、材质为E1级环保生态装饰板。 | m2 | 399.17 |  |  |
| 26 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：8mm国标丝杆。 2、面层材料品种、规格、：300*300铝扣板，0.8mm厚。 3、压条材料种类、规格：窗户处开口竖向封板。 | m2 | 645.67 |  |  |
| 三、电气部分 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 配管 | 1、名称：砖、混凝土结构明配 电线管公称直径25mm以内。 2、材质：6分PVC管。 | m | 410.4 |  |  |
| 28 | 配线 | 1、名称：BV2.5mm2。 2、配线形式：管内穿线。 3、配线部位：照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯。 | m | 1937 |  |  |
| 29 | 接线盒 | 安装形式：接线盒明装。 | 个 | 216 |  |  |
| 30 | 装饰灯 | 300*300嵌入式平板灯。 | 套 | 144 |  |  |
| 31 | 照明开关 |  | 个 | 72 |  |  |
| 四、给排水部分 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 塑料管 | 1、安装部位：PPRDN20给水管。 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm。 3、水压试验、水冲洗。 | m | 90 |  |  |
| 33 | 塑料管 | 1、安装部位：PPRDN25给水管。 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm。 3、水压试验、水冲洗。 | m | 509.76 |  |  |
| 34 | 塑料管 | 1、安装部位：UPVCDN50管。 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内。 3、其他：含地坪打洞。 | m | 313.2 |  |  |
| 35 | 塑料管 | 1、安装部位：UPVCDN110管。 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内。 3、其他：含地坪打洞。 | m | 345.6 |  |  |
| 36 | 螺纹阀门 | 类型：直径25mm阀门。 | 个 | 36 |  |  |
| 37 | 小便斗螺纹阀门 | 类型：直径25mm阀门及金属软管。 | 个 | 72 |  |  |
| 38 | 大便器 | 规格、类型：蹲式大便器 水箱（含不锈钢三角阀及金属软管）。 | 组 | 108 |  |  |
| 39 | 洗脸盆 | 1、材质：304不锈钢水槽（含不锈钢水龙头4个、不锈钢三角阀及金属软管）。 2、规格、类型：2.5*0.5*0.55m。 | 组 | 36 |  |  |
| 40 | 洗涤盆（拖把池） | 材质：拖把池（含不锈钢单冷龙头）。 | 组 | 36 |  |  |
| 41 | 给、排水附（配）件 | 1、不锈钢地漏。 2、型号、规格：DN50。 | 个(组) | 72 |  |  |
| 五、不可变更项 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 不可预见费用（25000元） |  | 项 | 1 |  |  |
| 43 | 测量、编标、制图等费用（2000元） |  | 项 | 1 |  |  |

| 东湖校区学生宿舍5号楼工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |  |
| 一、拆除工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平面块料拆除 | 拆除的基层类型：地坪拆除(原有地砖、细石砼基层、台阶粪槽等设施凿除清理，至现浇钢筋砼楼面层，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干）（含挡板）。 | m2 | 657 |  |  |
| 2 | 一楼10cm混凝土地坪拆除 | 构件名称：地坪拆除(原有地砖、细石砼基层、台阶粪槽等设施凿除清理，至现浇钢筋砼楼面层，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干）。 | m3 | 10.95 |  |  |
| 3 | 一楼挖一般土方 | 土壤类别：地坪拆除(原有地砖、细石砼基层、台阶粪槽等设施凿除清理，至现浇钢筋砼楼面层，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干）。 | m3 | 38.7 |  |  |
| 4 | 铲除油漆面 | 铲除部位名称：门厅地坪漆铲除。 | m2 | 352.8 |  |  |
| 5 | 立面块料拆除 | 墙面砖及粉刷层切割拆除(产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干），地坪以上一块砖高墙面砖拆除。 | m2 | 288.36 |  |  |
| 6 | 拆除洗池 | 拆除洗池，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干）。 | m3 | 17.82 |  |  |
| 7 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 拆除吊顶，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干）(含排风扇、灯具等设备）。 | m2 | 299.4 |  |  |
| 8 | 管道拆除100PVC管 | 1、管道种类、材质：PVCDN100排水管拆除。 2、管道上的附着物种类：含管件。 | m | 313.2 |  |  |
| 9 | 管道拆除75PVC管 | 1、管道种类、材质：PVCDN75排水管拆除。 2、管道上的附着物种类：含管件。 | m | 90 |  |  |
| 10 | 管道拆除50PVC管 | 1、管道种类、材质：PVCDN50排水管拆除。 2、管道上的附着物种类：含管件。 | m | 129.6 |  |  |
| 11 | 管道拆除PPR管 | 1、管道种类、材质：PPR给水管拆除。 2、管道上的附着物种类：含阀门、水嘴、管件等。 | m | 648 |  |  |
| 12 | 卫生洁具拆除大便池水箱 | 卫生洁具种类：大便器水箱拆除。 | 套 | 36 |  |  |
| 二、楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 零星砌砖 | 160mm蹲位砖砌。 | m3 | 25.99 |  |  |
| 14 | 细石混凝土楼地面 | C20预拌非泵送细石砼找平层 厚40mm。 | m2 | 162.43 |  |  |
| 15 | 细石混凝土楼地面 | 一楼C20预拌非泵送细石砼找平层 厚100mm。 | m2 | 109.5 |  |  |
| 16 | 回填方 | 一楼回填土。 | m3 | 87.6 |  |  |
| 17 | 金属（铝合金）门 | 整修、加油、换滑轮。 | 樘 | 36 |  |  |
| 18 | 楼（地）面涂膜防水 | 防水膜品种：刷水泥基渗透结晶防水材料3遍(厚1.5mm)。 | m2 | 897.84 |  |  |
| 19 | 水泥砂浆楼地面 | 地坪用水泥砂浆找坡（整体地坪用20-30mm厚1:3水泥砂浆找坡）。 | m2 | 657 |  |  |
| 20 | 块料楼地面 | 1、找平层厚度、砂浆配合比30厚干硬性水泥砂浆粘结层。 2、面层材料品种、规格、颜色：300*300地砖，白水泥擦缝。 | m2 | 678.66 |  |  |
| 21 | 块料楼地面 | 1、地面粘合前处理。 2、专用粘合剂粘结层。 3、面层材料品种、规格、颜色：300*300地砖，白水泥擦缝。 | m2 | 352.8 |  |  |
| 22 | 金属装饰线 | 1、基层类型：304不锈钢1.0厚收口条。 2、位置：门厅地面砖收口线条。 | m | 126 |  |  |
| 23 | 墙面一般抹灰 | 墙面粉刷(墙面凿除处用20mm厚1：3水泥砂浆粉刷抹平)。 | m2 | 228.96 |  |  |
| 24 | 块料墙面 | 面层材料品种、规格、颜色：白色墙面砖，白水泥擦缝。 | m2 | 228.96 |  |  |
| 25 | 成品隔断 | 1、成品厕所隔断（含五金配件）。 2、高度1.8m。 3、材质为E1级环保生态装饰板。 | m2 | 399.17 |  |  |
| 26 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：8mm国标丝杆。 2、面层材料品种、规格、：300*300铝扣板，0.8mm厚。 3、压条材料种类、规格：窗户处开口竖向封板。 | m2 | 645.67 |  |  |
| 三、电气部分 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 配管 | 1、名称：砖、混凝土结构明配 电线管公称直径25mm以内。 2、材质：6分PVC管。 | m | 410.4 |  |  |
| 28 | 配线 | 1、名称：BV2.5mm2。 2、配线形式：管内穿线。 3、配线部位：照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯。 | m | 1937 |  |  |
| 29 | 接线盒 | 安装形式：接线盒明装。 | 个 | 216 |  |  |
| 30 | 装饰灯 | 300*300嵌入式平板灯。 | 套 | 144 |  |  |
| 31 | 照明开关 |  | 个 | 72 |  |  |
| 四、给排水部分 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 塑料管 | 1、安装部位：PPRDN20给水管。 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm。 3、水压试验、水冲洗。 | m | 90 |  |  |
| 33 | 塑料管 | 1、安装部位：PPRDN25给水管。 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm。 3、水压试验、水冲洗。 | m | 509.76 |  |  |
| 34 | 塑料管 | 1、安装部位：UPVCDN50管。 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内。 3、其他：含地坪打洞。 | m | 313.2 |  |  |
| 35 | 塑料管 | 1、安装部位：UPVCDN110管。 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内。 3、其他：含地坪打洞。 | m | 345.6 |  |  |
| 36 | 螺纹阀门 | 类型：直径25mm阀门。 | 个 | 36 |  |  |
| 37 | 小便斗螺纹阀门 | 类型：直径25mm阀门及金属软管。 | 个 | 72 |  |  |
| 38 | 大便器 | 规格、类型：蹲式大便器 水箱（含不锈钢三角阀及金属软管）。 | 组 | 108 |  |  |
| 39 | 洗脸盆 | 1、材质：304不锈钢水槽（含不锈钢水龙头4个、不锈钢三角阀及金属软管）。 2、规格、类型：2.5*0.5*0.55m。 | 组 | 36 |  |  |
| 40 | 洗涤盆（拖把池） | 材质：拖把池（含不锈钢单冷龙头）。 | 组 | 36 |  |  |
| 41 | 给、排水附（配）件 | 1、不锈钢地漏。 2、型号、规格：DN50。 | 个(组) | 72 |  |  |
| 五、不可变更项 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 不可预见费用（25000元） |  | 项 | 1 |  |  |
| 43 | 测量、编标、制图等费用（2000元） |  | 项 | 1 |  |  |

| 东湖校区学生宿舍6号楼工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |  |
| 一、拆除工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平面块料拆除 | 拆除的基层类型：地坪拆除(原有地砖、细石砼基层、台阶粪槽等设施凿除清理，至现浇钢筋砼楼面层，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干）（含挡板）。 | m2 | 657 |  |  |
| 2 | 一楼10cm混凝土地坪拆除 | 构件名称：地坪拆除(原有地砖、细石砼基层、台阶粪槽等设施凿除清理，至现浇钢筋砼楼面层，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干）。 | m3 | 10.95 |  |  |
| 3 | 一楼挖一般土方 | 土壤类别：地坪拆除(原有地砖、细石砼基层、台阶粪槽等设施凿除清理，至现浇钢筋砼楼面层，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干）。 | m3 | 38.7 |  |  |
| 4 | 铲除油漆面 | 铲除部位名称：门厅地坪漆铲除。 | m2 | 352.8 |  |  |
| 5 | 立面块料拆除 | 墙面砖及粉刷层切割拆除(产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干），地坪以上一块砖高墙面砖拆除。 | m2 | 288.36 |  |  |
| 6 | 拆除洗池 | 拆除洗池，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干）。 | m3 | 17.82 |  |  |
| 7 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 拆除吊顶，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干）(含排风扇、灯具等设备）。 | m2 | 299.4 |  |  |
| 8 | 管道拆除100PVC管 | 1、管道种类、材质：PVCDN100排水管拆除。 2、管道上的附着物种类：含管件。 | m | 313.2 |  |  |
| 9 | 管道拆除75PVC管 | 1、管道种类、材质：PVCDN75排水管拆除。 2、管道上的附着物种类：含管件。 | m | 90 |  |  |
| 10 | 管道拆除50PVC管 | 1、管道种类、材质：PVCDN50排水管拆除。 2、管道上的附着物种类：含管件。 | m | 129.6 |  |  |
| 11 | 管道拆除PPR管 | 1、管道种类、材质：PPR给水管拆除。 2、管道上的附着物种类：含阀门、水嘴、管件等。 | m | 648 |  |  |
| 12 | 卫生洁具拆除大便池水箱 | 卫生洁具种类：大便器水箱拆除。 | 套 | 36 |  |  |
| 二、楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 零星砌砖 | 160mm蹲位砖砌。 | m3 | 25.99 |  |  |
| 14 | 细石混凝土楼地面 | C20预拌非泵送细石砼找平层 厚40mm。 | m2 | 162.43 |  |  |
| 15 | 细石混凝土楼地面 | 一楼C20预拌非泵送细石砼找平层 厚100mm。 | m2 | 109.5 |  |  |
| 16 | 回填方 | 一楼回填土。 | m3 | 87.6 |  |  |
| 17 | 金属（铝合金）门 | 整修、加油、换滑轮。 | 樘 | 36 |  |  |
| 18 | 楼（地）面涂膜防水 | 防水膜品种：刷水泥基渗透结晶防水材料3遍(厚1.5mm)。 | m2 | 897.84 |  |  |
| 19 | 水泥砂浆楼地面 | 地坪用水泥砂浆找坡（整体地坪用20-30mm厚1:3水泥砂浆找坡）。 | m2 | 657 |  |  |
| 20 | 块料楼地面 | 1、找平层厚度、砂浆配合比30厚干硬性水泥砂浆粘结层。 2、面层材料品种、规格、颜色：300*300地砖，白水泥擦缝 | m2 | 678.66 |  |  |
| 21 | 块料楼地面 | 1、地面粘合前处理。 2、专用粘合剂粘结层。 3、面层材料品种、规格、颜色：300*300地砖，白水泥擦缝。 | m2 | 352.8 |  |  |
| 22 | 金属装饰线 | 1、基层类型：304不锈钢1.0厚收口条。 2、位置：门厅地面砖收口线条。 | m | 126 |  |  |
| 23 | 墙面一般抹灰 | 墙面粉刷(墙面凿除处用20mm厚1：3水泥砂浆粉刷抹平)。 | m2 | 228.96 |  |  |
| 24 | 块料墙面 | 面层材料品种、规格、颜色：白色墙面砖，白水泥擦缝。 | m2 | 228.96 |  |  |
| 25 | 成品隔断 | 1、成品厕所隔断（含五金配件）。 2、高度1.8m。 3、材质为E1级环保生态装饰板。 | m2 | 399.17 |  |  |
| 26 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：8mm国标丝杆。 2、面层材料品种、规格、：300*300铝扣板，0.8mm厚。 3、压条材料种类、规格：窗户处开口竖向封板。 | m2 | 645.67 |  |  |
| 三、电气部分 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 配管 | 1、名称：砖、混凝土结构明配 电线管公称直径25mm以内。 2、材质：6分PVC管。 | m | 410.4 |  |  |
| 28 | 配线 | 1、名称：BV2.5mm2。 2、配线形式：管内穿线。 3、配线部位：照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯。 | m | 1937 |  |  |
| 29 | 接线盒 | 安装形式：接线盒明装 | 个 | 216 |  |  |
| 30 | 装饰灯 | 300*300嵌入式平板灯 | 套 | 144 |  |  |
| 31 | 照明开关 |  | 个 | 72 |  |  |
| 四、给排水部分 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 塑料管 | 1、安装部位：PPRDN20给水管。 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm。 3、水压试验、水冲洗。 | m | 90 |  |  |
| 33 | 塑料管 | 1、安装部位：PPRDN25给水管。 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm。 3、水压试验、水冲洗。 | m | 509.76 |  |  |
| 34 | 塑料管 | 1、安装部位：UPVCDN50管。 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内。 3、其他：含地坪打洞。 | m | 313.2 |  |  |
| 35 | 塑料管 | 1、安装部位：UPVCDN110管。 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内。 3、其他：含地坪打洞。 | m | 345.6 |  |  |
| 36 | 螺纹阀门 | 类型：直径25mm阀门。 | 个 | 36 |  |  |
| 37 | 小便斗螺纹阀门 | 类型：直径25mm阀门及金属软管。 | 个 | 72 |  |  |
| 38 | 大便器 | 规格、类型：蹲式大便器 水箱（含不锈钢三角阀及金属软管）。 | 组 | 108 |  |  |
| 39 | 洗脸盆 | 1、材质：304不锈钢水槽（含不锈钢水龙头4个、不锈钢三角阀及金属软管）。 2、规格、类型：2.5*0.5*0.55m。 | 组 | 36 |  |  |
| 40 | 洗涤盆（拖把池） | 材质：拖把池（含不锈钢单冷龙头）。 | 组 | 36 |  |  |
| 41 | 给、排水附（配）件 | 1、不锈钢地漏。 2、型号、规格：DN50。 | 个(组) | 72 |  |  |
| 五、不可变更项 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 不可预见费用（25000元） |  | 项 | 1 |  |  |
| 43 | 测量、编标、制图等费用（2000元） |  | 项 | 1 |  |  |

注：（1）本分包各项要求以工程项目交底时甲方现场要求为准。

（2）本分包所有报价均含材料、安装、打洞、工具、机械、辅材、人工、上下搬运、垃圾清运保洁、原有设施合理复位（包括消防、通信、网络、公共区域排线等）、规费、税金等费用。

（3）所有本分包产生的垃圾外运及处理必须符合常熟市相关政府部门要求，运距自行考虑，包干使用。

（4）不可变更项金额不得调整，否则按无效投标处理。

## 三、卫生间洗漱间地坪及墙面项目现状：

由于房屋沉降、原施工质量等因素，卫生间洗漱间防水局部开裂，地坪出现较多渗水现象。同时墙面无防水层，内水外渗，造成墙面渗水、发霉，给学生日常生活带来诸多不便。

## 四、项目实施方案及要求：

包括但不限于以下内容（具体以现场实际情况及采购人要求为准）：

（一）施工要求：

1、地坪拆除（原有地砖、细石砼基层、台阶粪槽等设施凿除清理，至现浇钢筋砼楼面层，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干），运至建筑垃圾指定处理地点）。

2、墙面砖及粉刷层切割拆除（产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干），运至建筑垃圾指定处理地点）。

3、粉刷层拆除（产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干），运至建筑垃圾指定处理地点）。

4、拆除洗池，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干），运至建筑垃圾指定处理地点）。

5、拆除原有吊顶，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干），运至建筑垃圾指定处理地点）。

6、地坪用水泥砂浆找坡（整体地坪用20-30mm厚1:3水泥砂浆找坡）

7、墙面粉刷（墙面凿除处用20mm厚水泥砂浆粉刷抹平）。

8、地坪、墙面新做防水层（水泥基层渗透结晶防水涂料厚1.5mm）。

9、防水层表面用水泥砂浆粉刷(卫生间蹲位处，防水层表面粉刷20mm厚1:3水泥砂浆保护层）。

10、地坪铺贴地砖（30厚干硬性水泥砂浆粘结层300*300地砖，白水泥擦缝）。

11、墙面铺贴墙砖（专用粘结剂粘贴）。

12、成品厕所隔断（含五金配件）。

13、吊顶天棚（轻钢龙骨铝扣板集成吊顶）。

14、内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各二遍。

15、铝合金移门维修（整修加油、换滑轮）。

16、卫生间砖砌蹲位、40mm厚C20预拌非泵送细石砼找平层。

17、有吊顶的单间拆除原有吸顶灯（以甲方需求为准）。

18、蹲便器（含整套进排水）。

（二）水电要求：

1、卫生间上下水重新排管，PPR供水管统一使用白色，管线走向现场确认。

2、卫生间在原有条形蹲位拆除，全部更换新的独立蹲位，马桶水箱及下水全部更换新的。

3、洗漱间原有上下管全部更新，洗漱池拆除。

4、在拆除过程中原有地漏已无法使用，更新新的不锈钢地漏DN50。

5、原有电线老化，更换新线，用明线明盒，吊顶处吸顶灯更换为平板集成灯（以甲方需求为准）。

6、砖砌洗水池拆除后更换成不锈钢水槽，配套水龙头4个。

7、每个洗漱间新增拖把池1个。

（三）保洁要求：

保洁范围：楼梯、走道、室内、外阳台等处的所有墙面、地面、天棚、门窗、电器、家具、水池、台面、镜子、毛巾架、雨水管、楼梯扶手、晾衣架等。楼宇周边环境、周边道路、周边草丛不得有白色垃圾等。保洁效果由后勤管理处负责验收。

（四）相关说明：

1、工程招标范围：维修、装饰、安装。

2、工程量清单编制依据：按国家有关规定。

3、工程质量：合格。

4、其他须说明的问题：

A、本工程报价包含材料运输及搬运费，墙砖、地砖品牌采用宇佳、佰盛、新诺依或同类品牌防滑地砖优质品牌（优等品，与现有色调一致）；防水材料品牌采用凯伦、科顺、宏源、德高、东方雨虹或同类优质品牌；吊顶品牌采用海创、欧斯宝、现代或同类优质品牌；内墙涂料品牌采用立邦时时丽、多乐士美时丽、三棵树真时丽或同类优质品牌；所有胶水需用901环保胶水；卫生洁具品牌采用：九牧、恒洁、安华或同类优质品牌；灯具品牌采用：欧普、雷士、三雄极光或同类优质品牌；硅酮胶品牌采用道康宁、GE、瑞士西卡或同类优质品牌；不锈钢水槽、水龙头、地漏材质为304不锈钢；PP-R给水管品牌采用白蝶、公元、中财或同类优质品牌（PP-R给水管颜色统一为白色）。

B、卫生间给水管改为明管敷设，蹲便器、马桶水箱、下水拆除并更换新的。

C、工程量清单项目特征描述中没有体现完全的，但施工中又必须发生的工作内容，所需的费用也应包括在投标报价中。

D、其余详见工程清单。

备注：（1）所有本项目内容包含材料、工具、室内脚手架、辅材、人工、上下搬运、垃圾清运保洁、原有设施合理复位等。

（2）所有本项目墙砖用专用粘贴剂铺贴。

（3）所有本项目胶水均为901环保胶水。

（4）所有本项目产生的垃圾外运及处理必须符合常熟市相关政府部门要求。

（五）具体要求：

1、施工要求：严格按照采购人要求施工。施工过程中，如采购人发现中标单位未按照施工工艺施工，发现1次扣除1万元，累计计算，如发现次数超过3次，采购人有权直接判定该项目为不合格，直接终止合同，采购人有权不支付中标单位任何费用，并追究中标单位法律责任。

施工过程中，如需要变更的，须征得采购人同意，并按规定程序办理变更手续。

2、队伍要求：配备具有相适应施工能力的工作人员。

3、管理要求：中标单位应遵守学校各类规章制度，施工过程中应注重做好各类防护措施，防止发生人身伤害及财产损失事故。如因施工不当造成人身伤害及财产损失，由中标单位自理。

4、关于施工人员的情况说明：按照学校相关要求，中标单位需在进校施工前3天向采购人提供所有施工人员的身份证和电话号码等信息。采购人将对所有人员进行审核，审核通过者发放学校出入证。审核不通过的人员，不得进校。

（六）工程安全管理要求：

1、按照常熟市属地要求，纳入属地管理，并办理备案手续；

2、按照学校相关安全管理规定执行，在工程交底前，签署相关协议，如有违反相关安全规定，按照学校相关规定处理。

## 五、投标报价要求：

1、投标人须对本分包中所有内容进行投报，不得拆开投报或只投其中的部分内容，否则作无效投标处理。

2、投标人应以人民币报价，投标总价为服务期限内完成本分包服务所需的所有费用，包括全部材料费用、人工费、设备工具费、利润、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。采购人不承担由于投标人漏报、少报所带来的全部风险和责任。

3、投标人在报价时应充分考虑各种风险因素，包括但不限于遇重大活动、检查、突发情况、省市有关项目政策调整、最低工资调整、物价调整、税费调整等。

## 六、其他要求：

1、为保证项目顺利开展，投标人应针对本项目制订项目施工方案、工程进度及工程质量控制方案、工程安全文明、环保、消防保障方案、售后服务响应方案等。

2、中标人须为本项目拟派项目组成员，并指定1名为项目负责人，项目组成员需具备相关证书，保证项目顺利开展。

3、“采购需求”中，斜体且有下划线部分的实质性要求必须满足，任何一项实质性要求未满足的，将按无效投标处理。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1、评标办法采用综合评分法的，评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分和投标报价均相同的并列。

2、投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，以此类推。如中标候选人有并列的，则以随机抽取方式确定排名。

3、本项目每个分包选取前三名为中标候选人，并由采购人根据评委会推荐确定每个分包排名第一的中标候选人为每个分包的中标人。

4、本项目的2个分包不兼中。评标、推荐中标候选人的顺序为：第一包、第二包。

二、评审因素、权值及评分标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评委会将按下列评分标准进行评分，每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，总分值为100分。

第一包：

1、价格部分

投标报价30分

投标报价评分标准采用百分制，投标报价的分值权重占总得分的权重为 P=30%。

评标基准价计算方法：满足招标文件要求且取所有有效报价的算术平均值为评标基准价。

投标报价与评标基准价一致得满分，每比评标基准价高一个百分点减1.5分，每比评标基准价低一个百分点减1分，减完为止，不足一个百分点按插值法计算。

投标报价得分计算公式：

(1）若投标报价＞评标基准价，则报价得分＝(100﹣偏差率*100*E1)*P；

(2）若投标报价＜评标基准价，则报价得分＝(100﹣偏差率*100*E2)*P；

E1=1.5,E2=1，偏差率=（投标报价-评标基准价）/评标基准价，取绝对值

注：

（1）有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效的投标文件；

（2）评标报价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价；

（3）评标委员会在评标报告上签字后，上述评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变。

（4）投标人的报价明显低于其他通过资格性、符合性审查投标人报价的，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评委会可要求其在开评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将作无效投标处理。

（5）计算过程中所有数据均保留两位小数，第三位四舍五入。

（6）上述投标报价即为投标人的投标优惠率。

2、技术部分45分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目理解及重难点分析 | 7分 | 投标人对本项目提供的项目理解及重难点分析【内容包括但不限于①项目理解②相关工程施工难点、重点分析③相应的配套解决方案等】进行综合评定，评分要点如下：依据本项目提出完全包含上述要点的，得基本分6分，每要点不符合本项目或者缺一个要点扣2分，扣完为止。提供的内容完全包含上述要点且阐述内容全面、清晰明了且合理可行的加1分；本项最高得7分。 |
| 2 | 项目施工方案1 | 7分 | 根据投标人提供的项目施工方案1【内容包括但不限于①施工环境②工程关键部位③不影响采购人正常工作秩序等采取的施工技术、组织措施等】进行综合评定，评分要点如下：依据本项目提出完全包含上述要点的，得基本分6分，每要点不符合本项目或者缺一个要点扣2分，扣完为止。提供的内容完全包含上述要点且阐述内容全面、清晰明了且合理可行的加1分；本项最高得7分。 |
| 3 | 项目施工方案2 | 7分 | 根据投标人提供的项目施工方案2【内容包括但不限于①施工现场总平面布置②临时设施、临时用地布置③采用的施工工艺】进行综合评定，评分要点如下：依据本项目提出完全包含上述要点的，得基本分6分，每要点不符合本项目或者缺一个要点扣2分，扣完为止。提供的内容完全包含上述要点且阐述内容全面、清晰明了且合理可行的加1分；本项最高得7分。 |
| 4 | 工程进度及工程质量控制方案 | 7分 | 根据投标人提供的工程进度及工程质量控制方案【内容包括但不限于①施工进度控制措施（施工总进度网络计划图、关键节点、关键线路等）②施工质量控制措施（施工质量的控制和检验手段）③施工质量保证措施）】进行综合评定，评分要点如下：依据本项目提出完全包含上述要点的，得基本分6分，每要点不符合本项目或者缺一个要点扣2分，扣完为止。提供的内容完全包含上述要点且阐述内容全面、清晰明了且合理可行的加1分；本项最高得7分。 |
| 5 | 工程安全文明、环保、消防保障方案 | 7分 | 根据项目实际情况，投标人提供的工程安全文明、环保、消防保障方案【内容包括但不限于①现场安全文明、环保、消防保障措施②配套的应急预案】进行综合评定，评分要点如下：依据本项目提出完全包含上述要点的，得基本分6分，每要点不符合本项目或者缺一个要点扣3分，扣完为止。提供的内容完全包含上述要点且阐述内容全面、清晰明了且合理可行的加1分；本项最高得7分。 |
| 6 | 免费质量保证 | 3分 | 本项目免费质保期为5年，投标人提供的整体免费质量保证期满足招标文件要求的情况下，整体每增加一年加1分，最多加3分。 注：增加不足一年的不加分，只有部分服务免费质保维保期的不计入加分；未作说明的本项不得分。免费质保维保期不满足招标文件要求的按无效投标处理。 |
| 7 | 售后服务响应方案 | 7分 | 根据投标人提供的售后服务响应方案【内容包括但不限于①服务承诺、②服务内容、③解决方案、④响应时间、⑤专业人员技术保障、⑥售后技术装备及备品备件等】进行综合评定，评分要点如下：依据本项目提出完全包含上述要点的，得基本分6分，每要点不符合本项目或者缺一个要点扣1分，扣完为止。提供的内容完全包含上述要点且阐述内容全面、清晰明了且合理可行的加1分；本项最高得7分。 |

3、商务部分25分

| 序号 |  | 评审因素 |  | 分值 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目负责人 |  | 5分 |  | （1）项目负责人具有高级工程师（或以上）职称的得2分，具有中级工程师职称的得1分，本小项最高得2分。 （2）项目负责人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过类似装修改造项目的，每提供1个得1分，本小项最高得3分。 注：投标文件中须提供项目负责人相关证书、投标人为其缴纳的近6个月社保证明材料、项目负责人业绩证明材料（包括合同首页、项目负责人所在页、签字盖章页、发票）扫描件，未提供或提供不全的不得分。 |
| 2 |  | 项目组成员 |  | 4分 |  | 根据投标人为本项目拟派项目组成员（项目负责人除外）情况进行综合评定： （1）为本项目拟派的装饰专业负责人，具有建筑专业工程师（或以上）职称的得2分；本小项最高得2分。 （2）为本项目拟派的电气专业负责人，具有电气专业工程师（或以上）职称的得2分；本小项最高得2分。 注：上述各专业负责人间不能兼任专业，投标文件中需提供相关证书及投标人为其缴纳的近6个月社保证明材料，未提供或提供不全的不得分。 |
| 3 |  | 业绩情况 |  | 5分 |  | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成过类似装修改造项目的，每提供1个得1分，最高得5分。 注：①投标文件中须提供相关合同（包括合同首页、标的金额所在页、签字盖章页）、发票的证明材料，未提供或提供不全的不得分。②同一采购人不同年度签订的合同业绩可分别计算。 |
| 4 |  | 信誉影响 |  | 4分 |  | 根据投标人提供的类似装修改造项目客户评价表进行评定，每提供一份评价为优秀（或满意）的得1分，最多得4分。 注：①同一单位的评价意见表只计一份。②客户评价表须有相对应客户的公章。 |
| 5 | 相关认证 |  | 3分 |  | 投标人具有符合国家标准的有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的（认证范围为：建筑工程施工），每提供一个得1分，最高得3分。 注：投标文件中需提供相关证书扫描件及发证机构查询路径，未按要求提供的不得分。 |  |
| 6 | 获奖情况 |  | 4分 |  | 根据投标人自2022年1月1日以来（以获奖时间为准），所承接的装修项目获得装饰类优质工程情况进行综合评定，地市级每有一项得1分，省级及以上每有一项得2分，本项最高得4分。 注：（1）同一项目获奖以最高级别为准，不重复计分。（2）投标文件中须提供相关证明材料扫描件，未提供的不得分。 |  |

第二包：

1、价格部分

投标报价30分

投标报价评分标准采用百分制，投标报价的分值权重占总得分的权重为 P=30%。

评标基准价计算方法：满足招标文件要求且取所有有效报价的算术平均值为评标基准价。

投标报价与评标基准价一致得满分，每比评标基准价高一个百分点减1.5分，每比评标基准价低一个百分点减1分，减完为止，不足一个百分点按插值法计算。

投标报价得分计算公式：

(1）若投标报价＞评标基准价，则报价得分＝(100﹣偏差率*100*E1)*P；

(2）若投标报价＜评标基准价，则报价得分＝(100﹣偏差率*100*E2)*P；

E1=1.5,E2=1，偏差率=（投标报价-评标基准价）/评标基准价，取绝对值

注：

（1）有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效的投标文件；

（2）评标报价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价；

（3）评标委员会在评标报告上签字后，上述评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变。

（4）投标人的报价明显低于其他通过资格性、符合性审查投标人报价的，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评委会可要求其在开评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将作无效投标处理。

（5）计算过程中所有数据均保留两位小数，第三位四舍五入。

（6）上述投标报价即为投标人的投标优惠率。

2、技术部分45分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目理解及重难点分析 | 7分 | 投标人对本项目提供的项目理解及重难点分析【内容包括但不限于①项目理解②相关工程施工难点、重点分析③相应的配套解决方案等】进行综合评定，评分要点如下：依据本项目提出完全包含上述要点的，得基本分6分，每要点不符合本项目或者缺一个要点扣2分，扣完为止。提供的内容完全包含上述要点且阐述内容全面、清晰明了且合理可行的加1分；本项最高得7分。 |
| 2 | 项目施工方案1 | 7分 | 根据投标人提供的项目施工方案1【内容包括但不限于①施工环境②工程关键部位③不影响采购人正常工作秩序等采取的施工技术、组织措施等】进行综合评定，评分要点如下：依据本项目提出完全包含上述要点的，得基本分6分，每要点不符合本项目或者缺一个要点扣2分，扣完为止。提供的内容完全包含上述要点且阐述内容全面、清晰明了且合理可行的加1分；本项最高得7分。 |
| 3 | 项目施工方案2 | 7分 | 根据投标人提供的项目施工方案2【内容包括但不限于①施工现场总平面布置②临时设施、临时用地布置③采用的施工工艺】进行综合评定，评分要点如下：依据本项目提出完全包含上述要点的，得基本分6分，每要点不符合本项目或者缺一个要点扣2分，扣完为止。提供的内容完全包含上述要点且阐述内容全面、清晰明了且合理可行的加1分；本项最高得7分。 |
| 4 | 工程进度及工程质量控制方案 | 7分 | 根据投标人提供的工程进度及工程质量控制方案【内容包括但不限于①施工进度控制措施（施工总进度网络计划图、关键节点、关键线路等）②施工质量控制措施（施工质量的控制和检验手段）③施工质量保证措施）】进行综合评定，评分要点如下：依据本项目提出完全包含上述要点的，得基本分6分，每要点不符合本项目或者缺一个要点扣2分，扣完为止。提供的内容完全包含上述要点且阐述内容全面、清晰明了且合理可行的加1分；本项最高得7分。 |
| 5 | 工程安全文明、环保、消防保障方案 | 7分 | 根据项目实际情况，投标人提供的工程安全文明、环保、消防保障方案【内容包括但不限于①现场安全文明、环保、消防保障措施②配套的应急预案】进行综合评定，评分要点如下：依据本项目提出完全包含上述要点的，得基本分6分，每要点不符合本项目或者缺一个要点扣3分，扣完为止。提供的内容完全包含上述要点且阐述内容全面、清晰明了且合理可行的加1分；本项最高得7分。 |
| 6 | 免费质量保证 | 3分 | 本项目免费质保期为5年，投标人提供的整体免费质量保证期满足招标文件要求的情况下，整体每增加一年加1分，最多加3分。 注：增加不足一年的不加分，只有部分服务免费质保维保期的不计入加分；未作说明的本项不得分。免费质保维保期不满足招标文件要求的按无效投标处理。 |
| 7 | 售后服务响应方案 | 7分 | 根据投标人提供的售后服务响应方案【内容包括但不限于①服务承诺、②服务内容、③解决方案、④响应时间、⑤专业人员技术保障、⑥售后技术装备及备品备件等】进行综合评定，评分要点如下：依据本项目提出完全包含上述要点的，得基本分6分，每要点不符合本项目或者缺一个要点扣1分，扣完为止。提供的内容完全包含上述要点且阐述内容全面、清晰明了且合理可行的加1分；本项最高得7分。 |

3、商务部分25分

| 序号 |  | 评审因素 |  | 分值 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目负责人 |  | 5分 |  | （1）项目负责人具有高级工程师（或以上）职称的得2分，具有中级工程师职称的得1分，本小项最高得2分。 （2）项目负责人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过类似装修改造项目的，每提供1个得1分，最高得3分。 注：投标文件中须提供项目负责人相关证书、投标人为其缴纳的近6个月社保证明材料、项目负责人业绩证明材料（包括合同首页、项目负责人所在页、签字盖章页、发票）扫描件，未提供或提供不全的不得分。 |
| 2 |  | 项目组成员 |  | 4分 |  | 根据投标人为本项目拟派项目组成员（项目负责人除外）情况进行综合评定： （1）为本项目拟派的装饰专业负责人，具有建筑专业工程师（或以上）职称的得2分；本小项最高得2分。 （2）为本项目拟派的电气专业负责人，具有电气专业工程师（或以上）职称的得2分；本小项最高得2分。 注：上述各专业负责人间不能兼任专业，投标文件中需提供相关证书及投标人为其缴纳的近6个月社保证明材料，未提供或提供不全的不得分。 |
| 3 |  | 业绩情况 |  | 5分 |  | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成过类似装修改造项目的，每提供1个得1分，最高得5分。 注：①投标文件中须提供相关合同（包括合同首页、标的金额所在页、签字盖章页）、发票的证明材料，未提供或提供不全的不得分。②同一采购人不同年度签订的合同业绩可分别计算。 |
| 4 |  | 信誉影响 |  | 4分 |  | 根据投标人提供的类似装修改造项目客户评价表进行评定，每提供一份评价为优秀（或满意）的得1分，最多得4分。 注：①同一单位的评价意见表只计一份。②客户评价表须有相对应客户的公章。 |
| 5 | 相关认证 |  | 3分 |  | 投标人具有符合国家标准的有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的（认证范围为：建筑工程施工），每提供一个得1分，最高得3分。 注：投标文件中需提供相关证书扫描件及发证机构查询路径，未按要求提供的不得分。 |  |
| 6 | 获奖情况 |  | 4分 |  | 根据投标人自2022年1月1日以来（以获奖时间为准），所承接的装修项目获得装饰类优质工程情况进行综合评定，地市级每有一项得1分，省级及以上每有一项得2分，本项最高得4分。 注：（1）同一项目获奖以最高级别为准，不重复计分。（2）投标文件中须提供相关证明材料扫描件，未提供的不得分。 |  |

三、政府采购政策：

1、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目专门面向中小企业采购，所属行业为建筑业。

（2）在投标文件中须提供《中小企业声明函》。（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行）

（3）对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（6）中标、成交供应商享受中小企业扶持政策或者为残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若供应商提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

2、针对节能产品和环境标志产品的评审：

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围内产品实施政府优先采购或强制采购，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询。

（2）投标人在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书电子扫描件。若属于政府强制采购产品范围但相关认证证书电子件未提供或提供不全的，将视为未实质性响应采购要求。

四、信用记录：

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）等文件的规定，我们将依法对投标人进行信用查询，凡经评标委员会确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

（1）查询截止时点：提交投标文件截止时间。

（2）查询渠道：统一在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站查询投标人的信用记录。

（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的投标人，评标委员会应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信投标人盖章确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：在对投标人进行资格性审查时，应根据查询结果对投标人的不良信用记录逐项甄别确认。

# 第六章  投标文件格式

封面：

投   标   文   件

项目名称：苏州工学院东湖校区学生宿舍维修改造工程

项目编号：JSZC-320581-CSXL-G2025-0004

分 包 号：

分包名称：

投 标 人：（加盖CA电子公章）

日    期：2025年    月    日

投标文件目录

一、基本目录

1、封面

2、开标一览表（格式见附件1）

3、投标分项报价表（格式见附件2）

二、资格审查内容

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定所需提供的证明材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

1.2 2023年至今任意一期的财务状况报告，或者银行出具的资信证明；

1.3 依法缴纳税收相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据。投标人依法享受缓缴、免缴税收的提供证明材料）；

1.4依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料）；

1.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；（格式见附件5）

1.6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（格式见附件6）

2、中小企业声明函（格式见附件10）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件11）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、本项目的特定资格要求：

（1）投标人具有建筑工程施工总承包承包二级及以上资质；

（2）投标人具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；

（3）拟选派项目负责人资质要求：必须为本单位员工，需提供六个月以上社保证明；须具有建筑工程注册二级建造师及以上资质、具有有效期内的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类证）且不得有在建工程（格式见附件7）。

三、符合性审查内容

1、法定代表人授权书（格式见附件8）（法定代表人亲自参与投标的不需要提供法定代表人授权书，但投标人需在投标文件中提供法定代表人亲自参与投标的证明）

2、投标函（格式见附件9）

3、实质性要求响应及偏离表（格式见附件12）

4、项目要求响应及偏离表（格式见附件3）

5、商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

6、承诺函（格式见附件16）

四、综合评审文件

1、项目服务说明（格式见附件13）

2、人员配置情况（格式见附件14）

3、业绩一览表（格式见附件15）

4、其他（如有，格式见附件17）

备注：针对“二、资格审查内容”和“三、符合性审查内容”，投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效的，将导致其投标无效。

## 附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：苏州工学院东湖校区学生宿舍维修改造工程

项目编号：JSZC-320581-CSXL-G2025-0004

分 包 号：

分包名称：

投标总报价：

小写（人民币）： 元

大写金额（人民币）：

投标优惠率： %

注：（1）上表中的“投标优惠率”=投标总报价/预算金额*100%，请保留小数点后两位。投标优惠率不得超过100.00%，否则作无效投标处理。 （2）具体填写方式为：如投标文件中“投标优惠率”填写95%的，则“电子投标文件格式”“报价”中填写95%。

## 附件2 投标分项报价表

第一包：东湖校区学生宿舍7#、8#、19#、20#楼卫生间洗漱间维修改造工程项目

表一：

| 序号 | 投入项目及费用名称 | 数量 | 金额 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东湖校区学生宿舍7#楼卫生间洗漱间维修改造工程 | 1项 |  | 请按照“表二”格式列明费用 |
| 2 | 东湖校区学生宿舍8#楼卫生间洗漱间维修改造工程 | 1项 |  | 请按照“表三”格式列明费用 |
| 3 | 东湖校区学生宿舍19#楼卫生间洗漱间维修改造工程 | 1项 |  | 请按照“表四”格式列明费用 |
| 4 | 东湖校区学生宿舍20#楼卫生间洗漱间维修改造工程 | 1项 |  | 请按照“表五”格式列明费用 |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |

注：1、投标人应将完成本分包所投入的有关费用分类别依次填报在上述表格中。

2、投入费用明细供评委和采购人参考。

3、表中“合计总价”应与“开标一览表”中“投标总价”相一致。

4、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

表二：

| 东湖校区学生宿舍7号楼卫生间洗漱间维修改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
|  | 一、拆除工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平面块料拆除 | 拆除的基层类型：地坪拆除(原有地砖、细石砼基层、台阶粪槽等设施凿除清理，至现浇钢筋砼楼面层，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干）（含挡板） | m2 | 414 |  |  |  |
| 2 | 一楼10cm混凝土构件拆除 | 构件名称：地坪拆除(原有地砖、细石砼基层、台阶粪槽等设施凿除清理，至现浇钢筋砼楼面层，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干） | m3 | 8.28 |  |  |  |
| 3 | 一楼挖一般土方 | 土壤类别：地坪拆除(原有地砖、细石砼基层、台阶粪槽等设施凿除清理，至现浇钢筋砼楼面层，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干） | m3 | 66.24 |  |  |  |
| 4 | 立面块料拆除 | 墙面砖及粉刷层切割拆除(产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干），地坪以上一块砖高墙面砖拆除 | m2 | 221.6 |  |  |  |
| 5 | 拆除洗池 | 拆除洗池，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干） | m3 | 24.38 |  |  |  |
| 6 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 拆除吊顶，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干）(含排风扇、灯具等设备） | m2 | 270 |  |  |  |
| 7 | 管道拆除100PVC管 | 1、管道种类、材质：PVCDN100排水管拆除 2、管道上的附着物种类：含管件 | m | 192 |  |  |  |
| 8 | 管道拆除75PVC管 | 1、管道种类、材质：PVCDN75排水管拆除 2、管道上的附着物种类：含管件 | m | 140 |  |  |  |
| 9 | 管道拆除50PVC管 | 1、管道种类、材质：PVCDN50排水管拆除 2、管道上的附着物种类：含管件 | m | 140 |  |  |  |
| 10 | 管道拆除PPR管 | 1、管道种类、材质：PPR给水管拆除 2、管道上的附着物种类：含阀门、水嘴、管件等 | m | 370 |  |  |  |
| 11 | 卫生洁具拆除大便池水箱 | 卫生洁具种类：大便器水箱拆除 | 套 | 20 |  |  |  |
|  | 二、楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 零星砌砖 | 160mm蹲位砖砌 | m3 | 17.51 |  |  |  |
| 13 | 细石混凝土楼地面 | C20预拌非泵送细石砼找平层 厚40mm | m2 | 414 |  |  |  |
| 14 | 细石混凝土楼地面 | 一楼C20预拌非泵送细石砼找平层 厚100mm | m2 | 82.8 |  |  |  |
| 15 | 回填方 | 一楼回填土 | m3 | 66.24 |  |  |  |
| 16 | 金属（铝合金）门维修 | 整修、加油、更换滑轮 | 樘 | 20 |  |  |  |
| 17 | 楼（地）面涂膜防水 | 防水膜品种：刷水泥基渗透结晶防水材料3遍(厚1.5mm) | m2 | 555.6 |  |  |  |
| 18 | 水泥砂浆楼地面 | 地坪用水泥砂浆找坡（整体地坪用20-30mm厚1:3水泥砂浆找坡） | m2 | 414 |  |  |  |
| 19 | 块料楼地面 | 找平层厚度、砂浆配合比30厚干硬性水泥砂浆粘结层 2、面层材料品种、规格、颜色：300*300地砖，白水泥擦缝 | m2 | 414 |  |  |  |
| 20 | 墙面一般抹灰 | 墙面粉刷(墙面凿除处用20mm厚1：3水泥砂浆粉刷抹平) | m2 | 221.6 |  |  |  |
| 21 | 块料墙面 | 面层材料品种、规格、颜色：300*600地砖，白水泥擦缝 | m2 | 221.6 |  |  |  |
| 22 | 成品隔断 | 1、成品厕所隔断（含五金配件） 2、高度1.8m 3、材质为E1级环保生态装饰板 | m2 | 293.76 |  |  |  |
| 23 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：8mm国标丝杆 2、面层材料品种、规格、：300*300铝扣板，0.8mm厚 3、压条材料种类、规格：窗户处开口竖向封板 | m2 | 270 |  |  |  |
|  | 三、电气部分 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 配管 | 1、名称：砖、混凝土结构明配 电线管公称直径25mm以内 2、材质：6分PVC管 | m | 212 |  |  |  |
| 25 | 配线 | 1、名称：BV2.5mm2 2、配线形式：管内穿线 3、配线部位： 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯 | m | 636 |  |  |  |
| 26 | 接线盒 | 安装形式：接线盒明装 | 个 | 120 |  |  |  |
| 27 | 装饰灯 | 300*300嵌入式平板灯 | 套 | 80 |  |  |  |
| 28 | 照明开关 |  | 个 | 60 |  |  |  |
|  | 四、给排水部分 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 塑料管 | 1、安装部位：PPRDN20给水管 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm；3、水压试验、水冲洗 | m | 48 |  |  |  |
| 30 | 塑料管 | 1、安装部位：PPRDN25给水管 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm；3、水压试验、水冲洗 | m | 280 |  |  |  |
| 31 | 塑料管 | 1、安装部位：UPVCDN50管 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内 3、其他：含地坪打洞 | m | 200 |  |  |  |
| 32 | 塑料管 | 1、安装部位：UPVCDN110管 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内 3、其他：含地坪打洞 | m | 192 |  |  |  |
| 33 | 螺纹阀门 | 类型：直径25mm阀门 | 个 | 20 |  |  |  |
| 34 | 螺纹阀门 | 类型：直径25mm阀门及金属软管 | 个 | 200 |  |  |  |
| 35 | 大便器 | 规格、类型：蹲式大便器 水箱、不锈钢三角阀及金属软管 | 组 | 80 |  |  |  |
| 36 | 洗脸盆 | 1、材质：304不锈钢水槽（含不锈钢水龙头4个、不锈钢三角阀及金属软管） 2、规格、类型：2.5*0.5*0.55m | 组 | 20 |  |  |  |
| 37 | 洗涤盆（拖把池） | 材质：拖把池（含不锈钢单冷龙头） | 组 | 20 |  |  |  |
| 38 | 给、排水附（配）件 | 1、不锈钢地漏 2、型号、规格：DN50 | 个(组) | 40 |  |  |  |
| 五、不可变更项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 不可预见费用 |  | 项 | 1 | 20000 | 20000 |  |
| 40 | 测量、编标、制图等费用 |  | 项 | 1 | 2000 | 2000 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

部分备注：

1、本项目各项要求以工程项目交底时甲方现场要求为准。

2、本项目所有报价均含材料、安装、打洞、工具、机械、辅材、人工、上下搬运、垃圾清运保洁、原有设施合理复位（包括消防、通信、网络、公共区域排线等）等费用。

3、所有本项目产生的垃圾外运及处理必须符合常熟市相关政府部门要求，运距自行考虑，包干使用。

表三：

| 东湖校区学生宿舍8号楼卫生间洗漱间维修改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 一、拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平面块料拆除 | 拆除的基层类型：地坪拆除(原有地砖、细石砼基层、台阶粪槽等设施凿除清理，至现浇钢筋砼楼面层，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干）（含挡板） | m2 | 657 |  |  |  |
| 2 | 一楼10cm混凝土地坪拆除 | 构件名称：地坪拆除(原有地砖、细石砼基层、台阶粪槽等设施凿除清理，至现浇钢筋砼楼面层，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干） | m3 | 10.95 |  |  |  |
| 3 | 一楼挖一般土方 | 土壤类别：地坪拆除(原有地砖、细石砼基层、台阶粪槽等设施凿除清理，至现浇钢筋砼楼面层，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干） | m3 | 38.7 |  |  |  |
| 4 | 铲除油漆面 | 铲除部位名称：门厅地坪漆铲除 | m2 | 352.8 |  |  |  |
| 5 | 立面块料拆除 | 墙面砖及粉刷层切割拆除(产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干），地坪以上一块砖高墙面砖拆除 | m2 | 288.36 |  |  |  |
| 6 | 拆除洗池 | 拆除洗池，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干） | m3 | 17.82 |  |  |  |
| 7 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 拆除吊顶，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干）(含排风扇、灯具等设备） | m2 | 299.4 |  |  |  |
| 8 | 管道拆除100PVC管 | 1、管道种类、材质：PVCDN100排水管拆除 2、管道上的附着物种类：含管件 | m | 313.2 |  |  |  |
| 9 | 管道拆除75PVC管 | 1、管道种类、材质：PVCDN75排水管拆除 2、管道上的附着物种类：含管件 | m | 90 |  |  |  |
| 10 | 管道拆除50PVC管 | 1、管道种类、材质：PVCDN50排水管拆除 2、管道上的附着物种类：含管件 | m | 129.6 |  |  |  |
| 11 | 管道拆除PPR管 | 1、管道种类、材质：PPR给水管拆除 2、管道上的附着物种类：含阀门、水嘴、管件等 | m | 648 |  |  |  |
| 12 | 卫生洁具拆除大便池水箱 | 卫生洁具种类：大便器水箱拆除 | 套 | 36 |  |  |  |
| 二、楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 零星砌砖 | 160mm蹲位砖砌 | m3 | 25.99 |  |  |  |
| 14 | 细石混凝土楼地面 | C20预拌非泵送细石砼找平层 厚40mm | m2 | 162.43 |  |  |  |
| 15 | 细石混凝土楼地面 | 一楼C20预拌非泵送细石砼找平层 厚100mm | m2 | 109.5 |  |  |  |
| 16 | 回填方 | 一楼回填土 | m3 | 87.6 |  |  |  |
| 17 | 金属（铝合金）门 | 整修、加油、换滑轮 | 樘 | 36 |  |  |  |
| 18 | 楼（地）面涂膜防水 | 防水膜品种：刷水泥基渗透结晶防水材料3遍(厚1.5mm)。 | m2 | 897.84 |  |  |  |
| 19 | 水泥砂浆楼地面 | 地坪用水泥砂浆找坡（整体地坪用20-30mm厚1:3水泥砂浆找坡）。 | m2 | 657 |  |  |  |
| 20 | 块料楼地面 | 1、找平层厚度、砂浆配合比30厚干硬性水泥砂浆粘结层。 2、面层材料品种、规格、颜色：300*300地砖，白水泥擦缝。 | m2 | 678.66 |  |  |  |
| 21 | 块料楼地面 | 1、地面粘合前处理； 2、专用粘合剂粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：300*300地砖，白水泥擦缝 | m2 | 352.8 |  |  |  |
| 22 | 金属装饰线 | 1、基层类型：304不锈钢1.0厚收口条 2、位置：门厅地面砖收口线条 | m | 126 |  |  |  |
| 23 | 墙面一般抹灰 | 墙面粉刷(墙面凿除处用20mm厚1：3水泥砂浆粉刷抹平) | m2 | 228.96 |  |  |  |
| 24 | 块料墙面 | 面层材料品种、规格、颜色：白色墙面砖，白水泥擦缝 | m2 | 228.96 |  |  |  |
| 25 | 成品隔断 | 1、成品厕所隔断（含五金配件） 2、高度1.8m 3、材质为E1级环保生态装饰板 | m2 | 399.17 |  |  |  |
| 26 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：8mm国标丝杆 2、面层材料品种、规格、：300*300铝扣板，0.8mm厚 3、压条材料种类、规格：窗户处开口竖向封板 | m2 | 645.67 |  |  |  |
| 三、电气部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 配管 | 1、名称：砖、混凝土结构明配 电线管公称直径25mm以内 2、材质：6分PVC管 | m | 410.4 |  |  |  |
| 28 | 配线 | 1、名称：BV2.5mm2 2、配线形式：管内穿线 3、配线部位： 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯 | m | 1937 |  |  |  |
| 29 | 接线盒 | 安装形式：接线盒明装 | 个 | 216 |  |  |  |
| 30 | 装饰灯 | 300*300嵌入式平板灯 | 套 | 144 |  |  |  |
| 31 | 照明开关 |  | 个 | 72 |  |  |  |
| 四、给排水部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 塑料管 | 1、安装部位：PPRDN20给水管 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm；3、水压试验、水冲洗 | m | 90 |  |  |  |
| 33 | 塑料管 | 1、安装部位：PPRDN25给水管 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm；3、水压试验、水冲洗 | m | 509.76 |  |  |  |
| 34 | 塑料管 | 1、安装部位：UPVCDN50管 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内 3、其他：含地坪打洞 | m | 313.2 |  |  |  |
| 35 | 塑料管 | 1、安装部位：UPVCDN110管 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内 3、其他：含地坪打洞 | m | 345.6 |  |  |  |
| 36 | 螺纹阀门 | 类型：直径25mm阀门 | 个 | 36 |  |  |  |
| 37 | 小便斗螺纹阀门 | 类型：直径25mm阀门及金属软管 | 个 | 72 |  |  |  |
| 38 | 大便器 | 规格、类型：蹲式大便器 水箱（含不锈钢三角阀及金属软管） | 组 | 108 |  |  |  |
| 39 | 洗脸盆 | 1、材质：304不锈钢水槽（含不锈钢水龙头4个、不锈钢三角阀及金属软管） 2、规格、类型：2.5*0.5*0.55m | 组 | 36 |  |  |  |
| 40 | 洗涤盆（拖把池） | 材质：拖把池（含不锈钢单冷龙头） | 组 | 36 |  |  |  |
| 41 | 给、排水附（配）件 | 1、不锈钢地漏； 2、型号、规格：DN50 | 个(组) | 72 |  |  |  |
| 五、不可变更项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 不可预见费用（25000元） |  | 项 | 1 | 25000 | 25000 |  |
| 43 | 测量、编标、制图等费用（2000元） |  | 项 | 1 | 2000 | 2000 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

部分备注：

1、本项目各项要求以工程项目交底时甲方现场要求为准。

2、本项目所有报价均含材料、安装、打洞、工具、机械、辅材、人工、上下搬运、垃圾清运保洁、原有设施合理复位（包括消防、通信、网络、公共区域排线等）等费用。

3、所有本项目产生的垃圾外运及处理必须符合常熟市相关政府部门要求，运距自行考虑，包干使用。

表四：

| 东湖校区学生宿舍19号楼卫生间洗漱间维修改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 一、拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平面块料拆除 | 拆除的基层类型：地坪拆除(原有地砖、细石砼基层、台阶粪槽等设施凿除清理，至现浇钢筋砼楼面层，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干）（含挡板） | m2 | 1536 |  |  |  |
| 2 | 一楼10cm混凝土地坪拆除 | 构件名称：地坪拆除(原有地砖、细石砼基层、台阶粪槽等设施凿除清理，至现浇钢筋砼楼面层，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干） | m3 | 15.36 |  |  |  |
| 3 | 一楼挖一般土方 | 土壤类别：地坪拆除(原有地砖、细石砼基层、台阶粪槽等设施凿除清理，至现浇钢筋砼楼面层，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干） | m3 | 57.6 |  |  |  |
| 4 | 立面块料拆除 | 墙面砖及粉刷层切割拆除(产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干），地坪以上一块砖高墙面砖拆除 | m2 | 750.6 |  |  |  |
| 5 | 拆除洗池 | 拆除洗池，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干） | m3 | 51 |  |  |  |
| 6 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 拆除吊顶，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干）(含排风扇、灯具等设备） | m2 | 940.8 |  |  |  |
| 7 | 管道拆除75PVC管 | 1、管道种类、材质：PVCDN75排水管拆除 2、管道上的附着物种类：含管件 | m | 192 |  |  |  |
| 8 | 管道拆除50PVC管 | 1、管道种类、材质：PVCDN50排水管拆除 2、管道上的附着物种类：含管件 | m | 240 |  |  |  |
| 9 | 卫生洁具拆除大便池水箱 | 卫生洁具种类：大便器水箱拆除 | 套 | 60 |  |  |  |
| 二、楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 零星砌砖 | 160mm蹲位砖砌 | m3 | 46.08 |  |  |  |
| 11 | 细石混凝土楼地面 | C20预拌非泵送细石砼找平层 厚40mm | m2 | 288 |  |  |  |
| 12 | 细石混凝土楼地面 | 一楼C20预拌非泵送细石砼找平层 厚100mm | m2 | 256 |  |  |  |
| 13 | 回填方 | 一楼回填土 | m3 | 204.8 |  |  |  |
| 14 | 金属（铝合金）门 | 整修、加油、更换滑轮 | 樘 | 60 |  |  |  |
| 15 | 楼（地）面涂膜防水 | 防水膜品种：刷水泥基渗透结晶防水材料3遍(厚1.5mm) | m2 | 2142.6 |  |  |  |
| 16 | 水泥砂浆楼地面 | 地坪用水泥砂浆找坡（整体地坪用20-30mm厚1:3水泥砂浆找坡） | m2 | 1228.8 |  |  |  |
| 17 | 块料楼地面 | 找平层厚度、砂浆配合比30厚干硬性水泥砂浆粘结层 2、面层材料品种、规格、颜色：300*300地砖，白水泥擦缝 | m2 | 1131.1 |  |  |  |
| 18 | 墙面一般抹灰 | 墙面粉刷(墙面凿除处用20mm厚1：3水泥砂浆粉刷抹平) | m2 | 952.2 |  |  |  |
| 19 | 块料墙面 | 面层材料品种、规格、颜色：300*600地砖，白水泥擦缝 | m2 | 952.2 |  |  |  |
| 20 | 成品隔断 | 1、成品厕所隔断（含五金配件） 2、高度1.8m 3、材质为E1级环保生态装饰板 | m2 | 691.2 |  |  |  |
| 21 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：8mm国标丝杆 2、面层材料品种、规格、：300*300铝扣板，0.8mm厚 3、压条材料种类、规格：窗户处开口竖向封板 | m2 | 940.8 |  |  |  |
| 三、电气部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 配管 | 1、名称：砖、混凝土结构明配 电线管公称直径25mm以内 2、材质：6分PVC管 | m | 660 |  |  |  |
| 23 | 配线 | 1、名称：BV2.5mm2 2、配线形式：管内穿线 3、配线部位： 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯 | m | 1980 |  |  |  |
| 24 | 接线盒 | 安装形式：接线盒明装 | 个 | 300 |  |  |  |
| 25 | 装饰灯 | 300*300嵌入式平板灯 | 套 | 180 |  |  |  |
| 26 | 照明开关 |  | 个 | 120 |  |  |  |
| 四、给排水部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 塑料管 | 1、安装部位：PPRDN20给水管 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm；3、水压试验、水冲洗 | m | 108 |  |  |  |
| 28 | 塑料管 | 1、安装部位：PPRDN25给水管 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm；3、水压试验、水冲洗 | m | 1152 |  |  |  |
| 29 | 塑料管 | 1、安装部位：UPVCDN50管 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内 3、其他：含地坪打洞 | m | 600 |  |  |  |
| 30 | 塑料管 | 1、安装部位：UPVCDN110管 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内 3、其他：含地坪打洞 | m | 384 |  |  |  |
| 31 | 螺纹阀门 | 直径25mm阀门 | 个 | 60 |  |  |  |
| 32 | 大便器 | 规格、类型：蹲式大便器 水箱、不锈钢三角阀及金属软管 | 组 | 180 |  |  |  |
| 33 | 洗脸盆304不锈钢水槽 | 1、材质：304不锈钢水槽（含不锈钢水龙头4个、不锈钢三角阀及金属软管） 2、规格、类型：2.5*0.5*0.55m | 组 | 60 |  |  |  |
| 34 | 洗涤盆 | 材质：拖把池（含不锈钢单冷龙头） | 组 | 60 |  |  |  |
| 35 | 给、排水附（配）件 | 1、不锈钢地漏 2、型号、规格：DN50 | 个(组) | 120 |  |  |  |
| 五、不可变更项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 不可预见费用 |  | 项 | 1 | 50000 | 50000 |  |
| 37 | 测量、编标、制图等费用 |  | 项 | 1 | 2000 | 2000 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

部分备注：

1、本项目各项要求以工程项目交底时甲方现场要求为准。

2、本项目所有报价均含材料、安装、打洞、工具、机械、辅材、人工、上下搬运、垃圾清运保洁、原有设施合理复位（包括消防、通信、网络、公共区域排线等）等费用。

3、所有本项目产生的垃圾外运及处理必须符合常熟市相关政府部门要求，运距自行考虑，包干使用。

表五

| 东湖校区学生宿舍20号楼卫生间洗漱间维修改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平面块料拆除 | 拆除的基层类型：地坪拆除(原有地砖、细石砼基层、台阶粪槽等设施凿除清理，至现浇钢筋砼楼面层，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干）（含挡板） | m2 | 896 |  |  |  |
| 2 | 一楼10cm混凝土构件拆除 | 构件名称：地坪拆除(原有地砖、细石砼基层、台阶粪槽等设施凿除清理，至现浇钢筋砼楼面层，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干） | m3 | 8.9 |  |  |  |
| 3 | 一楼挖一般土方 | 土壤类别：地坪拆除(原有地砖、细石砼基层、台阶粪槽等设施凿除清理，至现浇钢筋砼楼面层，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干） | m3 | 30 |  |  |  |
| 4 | 立面块料拆除 | 墙面砖及粉刷层切割拆除(产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干），地坪以上一块砖高墙面砖拆除 | m2 | 437.85 |  |  |  |
| 5 | 拆除洗池 | 拆除洗池，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干） | m3 | 30 |  |  |  |
| 6 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 拆除吊顶，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干）(含排风扇、灯具等设备） | m2 | 548.8 |  |  |  |
| 7 | 管道拆除75PVC管 | 1、管道种类、材质：PVCDN75排水管拆除 2、管道上的附着物种类：含管件 | m | 112 |  |  |  |
| 8 | 管道拆除50PVC管 | 1、管道种类、材质：PVCDN50排水管拆除 2、管道上的附着物种类：含管件 | m | 140 |  |  |  |
| 9 | 卫生洁具拆除大便池水箱 | 卫生洁具种类：大便器水箱拆除 | 套 | 35 |  |  |  |
| 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 零星砌砖 | 160mm蹲位砖砌 | m3 | 26.88 |  |  |  |
| 11 | 细石混凝土楼地面 | C20预拌非泵送细石砼找平层 厚40mm | m2 | 168 |  |  |  |
| 12 | 细石混凝土楼地面 | 一楼C20预拌非泵送细石砼找平层 厚100mm | m2 | 128 |  |  |  |
| 13 | 回填方 | 一楼回填土 | m3 | 102.4 |  |  |  |
| 14 | 金属（铝合金）门维修 | 整修、加油、更换滑轮 | 樘 | 35 |  |  |  |
| 15 | 楼（地）面涂膜防水 | 防水膜品种：刷水泥基渗透结晶防水材料3遍(厚1.5mm) | m2 | 1249.85 |  |  |  |
| 16 | 水泥砂浆楼地面 | 地坪用水泥砂浆找坡（整体地坪用20-30mm厚1:3水泥砂浆找坡） | m2 | 716.8 |  |  |  |
| 17 | 块料楼地面 | 找平层厚度、砂浆配合比30厚干硬性水泥砂浆粘结层 2、面层材料品种、规格、颜色：300*300地砖，白水泥擦缝 | m2 | 716.8 |  |  |  |
| 18 | 墙面一般抹灰 | 墙面粉刷(墙面凿除处用20mm厚1：3水泥砂浆粉刷抹平) | m2 | 555.45 |  |  |  |
| 19 | 块料墙面 | 面层材料品种、规格、颜色：300*600地砖，白水泥擦缝 | m2 | 555.45 |  |  |  |
| 20 | 成品隔断 | 1、成品厕所隔断（含五金配件） 2、高度1.8m 3、材质为E1级环保生态装饰板 | m2 | 403.2 |  |  |  |
| 21 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：8mm国标丝杆 2、面层材料品种、规格、：300*300铝扣板，0.8mm厚 3、压条材料种类、规格：窗户处开口竖向封板 | m2 | 548.8 |  |  |  |
| 电气部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 配管 | 1、名称：砖、混凝土结构明配 电线管公称直径25mm以内 2、材质：6分PVC管 | m | 385 |  |  |  |
| 23 | 配线 | 1、名称：BV2.5mm2 2、配线形式：管内穿线 3、配线部位： 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯 | m | 1155 |  |  |  |
| 24 | 接线盒 | 安装形式：接线盒明装 | 个 | 175 |  |  |  |
| 25 | 装饰灯 | 300*300嵌入式平板灯 | 套 | 105 |  |  |  |
| 26 | 照明开关 |  | 个 | 70 |  |  |  |
| 给排水部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 塑料管 | 1、安装部位：PPRDN20给水管 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm；3、水压试验、水冲洗 | m | 63 |  |  |  |
| 28 | 塑料管 | 1、安装部位：PPRDN25给水管 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm；3、水压试验、水冲洗 | m | 672 |  |  |  |
| 29 | 塑料管 | 1、安装部位：UPVCDN50管 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内 3、其他：含地坪打洞 | m | 350 |  |  |  |
| 30 | 塑料管 | 1、安装部位：UPVCDN110管 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内 3、其他：含地坪打洞 | m | 224 |  |  |  |
| 31 | 螺纹阀门 | 直径25mm阀门 | 个 | 35 |  |  |  |
| 32 | 大便器 | 规格、类型：蹲式大便器 水箱、不锈钢三角阀及金属软管 | 组 | 105 |  |  |  |
| 33 | 洗脸盆 | 1、材质：304不锈钢水槽（含不锈钢水龙头4个、不锈钢三角阀及金属软管） 2、规格、类型：2.5*0.5*0.55m | 组 | 35 |  |  |  |
| 34 | 洗涤盆 | 材质：拖把池（含不锈钢单冷龙头） | 组 | 35 |  |  |  |
| 35 | 给、排水附（配）件 | 1、不锈钢地漏 2、型号、规格：DN50 | 个(组) | 70 |  |  |  |
| 五、不可变更项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 不可预见费用 |  | 项 | 1 | 30000 | 30000 |  |
| 37 | 测量、编标、制图等费用 |  | 项 | 1 | 2000 | 2000 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

部分备注：

1、本项目各项要求以工程项目交底时甲方现场要求为准。

2、本项目所有报价均含材料、安装、打洞、工具、机械、辅材、人工、上下搬运、垃圾清运保洁、原有设施合理复位（包括消防、通信、网络、公共区域排线等）等费用。

3、所有本项目产生的垃圾外运及处理必须符合常熟市相关政府部门要求，运距自行考虑，包干使用。

| 所用材料须注明品牌名称（如未注明品牌或品牌不全的，中标后由采购人指定品牌） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地砖 |  |
| 2 | 灯具 |  |
| 3 | 电线 |  |
| 4 | 面板 |  |
| 5 | 防水 |  |
| 6 | 洁具 |  |
| 7 | 硅酮胶 |  |
| 8 | 给排水管 |  |

第二包：东湖校区学生宿舍3#、4#、5#、6#楼卫生间洗漱间维修改造工程项目

表一：

| 序号 | 投入项目及费用名称 | 数量 | 金额 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东湖校区学生宿舍3#楼卫生间洗漱间维修改造工程 | 1项 |  | 请按照“表二”格式列明费用 |
| 2 | 东湖校区学生宿舍4#楼卫生间洗漱间维修改造工程 | 1项 |  | 请按照“表三”格式列明费用 |
| 3 | 东湖校区学生宿舍5#楼卫生间洗漱间维修改造工程 | 1项 |  | 请按照“表四”格式列明费用 |
| 4 | 东湖校区学生宿舍6#楼卫生间洗漱间维修改造工程 | 1项 |  | 请按照“表五”格式列明费用 |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |

注：1、投标人应将完成本分包所投入的有关费用分类别依次填报在上述表格中。

2、投入费用明细供评委和采购人参考。

3、表中“合计总价”应与“开标一览表”中“投标总价”相一致。

4、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

表二：

| 东湖校区学生宿舍3号楼卫生间洗漱间维修改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 一、拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平面块料拆除 | 拆除的基层类型：地坪拆除(原有地砖、细石砼基层、台阶粪槽等设施凿除清理，至现浇钢筋砼楼面层，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干）（含挡板） | m2 | 657 |  |  |  |
| 2 | 一楼10cm混凝土地坪拆除 | 构件名称：地坪拆除(原有地砖、细石砼基层、台阶粪槽等设施凿除清理，至现浇钢筋砼楼面层，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干） | m3 | 10.95 |  |  |  |
| 3 | 一楼挖一般土方 | 土壤类别：地坪拆除(原有地砖、细石砼基层、台阶粪槽等设施凿除清理，至现浇钢筋砼楼面层，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干） | m3 | 38.7 |  |  |  |
| 4 | 铲除油漆面 | 铲除部位名称：门厅地坪漆铲除 | m2 | 352.8 |  |  |  |
| 5 | 立面块料拆除 | 墙面砖及粉刷层切割拆除(产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干），地坪以上一块砖高墙面砖拆除 | m2 | 288.36 |  |  |  |
| 6 | 拆除洗池 | 拆除洗池，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干） | m3 | 17.82 |  |  |  |
| 7 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 拆除吊顶，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干）(含排风扇、灯具等设备） | m2 | 299.4 |  |  |  |
| 8 | 管道拆除100PVC管 | 1、管道种类、材质：PVCDN100排水管拆除 2、管道上的附着物种类：含管件 | m | 313.2 |  |  |  |
| 9 | 管道拆除75PVC管 | 1、管道种类、材质：PVCDN75排水管拆除 2、管道上的附着物种类：含管件 | m | 90 |  |  |  |
| 10 | 管道拆除50PVC管 | 1、管道种类、材质：PVCDN50排水管拆除 2、管道上的附着物种类：含管件 | m | 129.6 |  |  |  |
| 11 | 管道拆除PPR管 | 1、管道种类、材质：PPR给水管拆除 2、管道上的附着物种类：含阀门、水嘴、管件等 | m | 648 |  |  |  |
| 12 | 卫生洁具拆除大便池水箱 | 卫生洁具种类：大便器水箱拆除 | 套 | 36 |  |  |  |
| 二、楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 零星砌砖 | 160mm蹲位砖砌 | m3 | 25.99 |  |  |  |
| 14 | 细石混凝土楼地面 | C20预拌非泵送细石砼找平层 厚40mm | m2 | 162.43 |  |  |  |
| 15 | 细石混凝土楼地面 | 一楼C20预拌非泵送细石砼找平层 厚100mm | m2 | 109.5 |  |  |  |
| 16 | 回填方 | 一楼回填土 | m3 | 87.6 |  |  |  |
| 17 | 金属（铝合金）门 | 整修、加油、换滑轮 | 樘 | 36 |  |  |  |
| 18 | 楼（地）面涂膜防水 | 防水膜品种：刷水泥基渗透结晶防水材料3遍(厚1.5mm) | m2 | 897.84 |  |  |  |
| 19 | 水泥砂浆楼地面 | 地坪用水泥砂浆找坡（整体地坪用20-30mm厚1:3水泥砂浆找坡） | m2 | 657 |  |  |  |
| 20 | 块料楼地面 | 1、找平层厚度、砂浆配合比30厚干硬性水泥砂浆粘结层 2、面层材料品种、规格、颜色：300*300地砖，白水泥擦缝 | m2 | 678.66 |  |  |  |
| 21 | 块料楼地面 | 1、地面粘合前处理； 2、专用粘合剂粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：300*300地砖，白水泥擦缝 | m2 | 352.8 |  |  |  |
| 22 | 金属装饰线 | 1、基层类型：304不锈钢1.0厚收口条 2、位置：门厅地面砖收口线条 | m | 126 |  |  |  |
| 23 | 墙面一般抹灰 | 墙面粉刷(墙面凿除处用20mm厚1：3水泥砂浆粉刷抹平) | m2 | 228.96 |  |  |  |
| 24 | 块料墙面 | 面层材料品种、规格、颜色：白色墙面砖，白水泥擦缝 | m2 | 228.96 |  |  |  |
| 25 | 成品隔断 | 1、成品厕所隔断（含五金配件） 2、高度1.8m 3、材质为E1级环保生态装饰板 | m2 | 399.17 |  |  |  |
| 26 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：8mm国标丝杆 2、面层材料品种、规格、：300*300铝扣板，0.8mm厚 3、压条材料种类、规格：窗户处开口竖向封板 | m2 | 645.67 |  |  |  |
| 三、电气部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 配管 | 1、名称：砖、混凝土结构明配 电线管公称直径25mm以内 2、材质：6分PVC管 | m | 410.4 |  |  |  |
| 28 | 配线 | 1、名称：BV2.5mm2 2、配线形式：管内穿线 3、配线部位： 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯 | m | 1937 |  |  |  |
| 29 | 接线盒 | 安装形式：接线盒明装 | 个 | 216 |  |  |  |
| 30 | 装饰灯 | 300*300嵌入式平板灯 | 套 | 144 |  |  |  |
| 31 | 照明开关 |  | 个 | 72 |  |  |  |
| 四、给排水部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 塑料管 | 1、安装部位：PPRDN20给水管 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm；3、水压试验、水冲洗 | m | 90 |  |  |  |
| 33 | 塑料管 | 1、安装部位：PPRDN25给水管 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm；3、水压试验、水冲洗 | m | 509.76 |  |  |  |
| 34 | 塑料管 | 1、安装部位：UPVCDN50管 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内 3、其他：含地坪打洞 | m | 313.2 |  |  |  |
| 35 | 塑料管 | 1、安装部位：UPVCDN110管 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内 3、其他：含地坪打洞 | m | 345.6 |  |  |  |
| 36 | 螺纹阀门 | 类型：直径25mm阀门 | 个 | 36 |  |  |  |
| 37 | 小便斗螺纹阀门 | 类型：直径25mm阀门及金属软管 | 个 | 72 |  |  |  |
| 38 | 大便器 | 规格、类型：蹲式大便器 水箱（含不锈钢三角阀及金属软管） | 组 | 108 |  |  |  |
| 39 | 洗脸盆 | 1、材质：304不锈钢水槽（含不锈钢水龙头4个、不锈钢三角阀及金属软管） 2、规格、类型：2.5*0.5*0.55m | 组 | 36 |  |  |  |
| 40 | 洗涤盆（拖把池） | 材质：拖把池（含不锈钢单冷龙头） | 组 | 36 |  |  |  |
| 41 | 给、排水附（配）件 | 1、不锈钢地漏； 2、型号、规格：DN50 | 个(组) | 72 |  |  |  |
| 五、不可变更项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 不可预见费用（25000元） |  | 项 | 1 | 25000 | 25000 |  |
| 43 | 测量、编标、制图等费用（2000元） |  | 项 | 1 | 2000 | 2000 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

部分备注：

1、本项目各项要求以工程项目交底时甲方现场要求为准。

2、本项目所有报价均含材料、安装、打洞、工具、机械、辅材、人工、上下搬运、垃圾清运保洁、原有设施合理复位（包括消防、通信、网络、公共区域排线等）等费用。

3、所有本项目产生的垃圾外运及处理必须符合常熟市相关政府部门要求，运距自行考虑，包干使用。

表三：

| 东湖校区学生宿舍4号楼卫生间洗漱间维修改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 一、拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平面块料拆除 | 拆除的基层类型：地坪拆除(原有地砖、细石砼基层、台阶粪槽等设施凿除清理，至现浇钢筋砼楼面层，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干）（含挡板） | m2 | 657 |  |  |  |
| 2 | 一楼10cm混凝土地坪拆除 | 构件名称：地坪拆除(原有地砖、细石砼基层、台阶粪槽等设施凿除清理，至现浇钢筋砼楼面层，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干） | m3 | 10.95 |  |  |  |
| 3 | 一楼挖一般土方 | 土壤类别：地坪拆除(原有地砖、细石砼基层、台阶粪槽等设施凿除清理，至现浇钢筋砼楼面层，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干） | m3 | 38.7 |  |  |  |
| 4 | 铲除油漆面 | 铲除部位名称：门厅地坪漆铲除 | m2 | 352.8 |  |  |  |
| 5 | 立面块料拆除 | 墙面砖及粉刷层切割拆除(产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干），地坪以上一块砖高墙面砖拆除 | m2 | 288.36 |  |  |  |
| 6 | 拆除洗池 | 拆除洗池，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干） | m3 | 17.82 |  |  |  |
| 7 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 拆除吊顶，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干）(含排风扇、灯具等设备） | m2 | 299.4 |  |  |  |
| 8 | 管道拆除100PVC管 | 1、管道种类、材质：PVCDN100排水管拆除 2、管道上的附着物种类：含管件 | m | 313.2 |  |  |  |
| 9 | 管道拆除75PVC管 | 1、管道种类、材质：PVCDN75排水管拆除 2、管道上的附着物种类：含管件 | m | 90 |  |  |  |
| 10 | 管道拆除50PVC管 | 1、管道种类、材质：PVCDN50排水管拆除 2、管道上的附着物种类：含管件 | m | 129.6 |  |  |  |
| 11 | 管道拆除PPR管 | 1、管道种类、材质：PPR给水管拆除 2、管道上的附着物种类：含阀门、水嘴、管件等 | m | 648 |  |  |  |
| 12 | 卫生洁具拆除大便池水箱 | 卫生洁具种类：大便器水箱拆除 | 套 | 36 |  |  |  |
| 二、楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 零星砌砖 | 160mm蹲位砖砌 | m3 | 25.99 |  |  |  |
| 14 | 细石混凝土楼地面 | C20预拌非泵送细石砼找平层 厚40mm | m2 | 162.43 |  |  |  |
| 15 | 细石混凝土楼地面 | 一楼C20预拌非泵送细石砼找平层 厚100mm | m2 | 109.5 |  |  |  |
| 16 | 回填方 | 一楼回填土 | m3 | 87.6 |  |  |  |
| 17 | 金属（铝合金）门 | 整修、加油、换滑轮 | 樘 | 36 |  |  |  |
| 18 | 楼（地）面涂膜防水 | 防水膜品种：刷水泥基渗透结晶防水材料3遍(厚1.5mm) | m2 | 897.84 |  |  |  |
| 19 | 水泥砂浆楼地面 | 地坪用水泥砂浆找坡（整体地坪用20-30mm厚1:3水泥砂浆找坡） | m2 | 657 |  |  |  |
| 20 | 块料楼地面 | 1、找平层厚度、砂浆配合比30厚干硬性水泥砂浆粘结层 2、面层材料品种、规格、颜色：300*300地砖，白水泥擦缝 | m2 | 678.66 |  |  |  |
| 21 | 块料楼地面 | 1、地面粘合前处理； 2、专用粘合剂粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：300*300地砖，白水泥擦缝 | m2 | 352.8 |  |  |  |
| 22 | 金属装饰线 | 1、基层类型：304不锈钢1.0厚收口条 2、位置：门厅地面砖收口线条 | m | 126 |  |  |  |
| 23 | 墙面一般抹灰 | 墙面粉刷(墙面凿除处用20mm厚1：3水泥砂浆粉刷抹平) | m2 | 228.96 |  |  |  |
| 24 | 块料墙面 | 面层材料品种、规格、颜色：白色墙面砖，白水泥擦缝 | m2 | 228.96 |  |  |  |
| 25 | 成品隔断 | 1、成品厕所隔断（含五金配件） 2、高度1.8m 3、材质为E1级环保生态装饰板 | m2 | 399.17 |  |  |  |
| 26 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：8mm国标丝杆 2、面层材料品种、规格、：300*300铝扣板，0.8mm厚 3、压条材料种类、规格：窗户处开口竖向封板 | m2 | 645.67 |  |  |  |
| 三、电气部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 配管 | 1、名称：砖、混凝土结构明配 电线管公称直径25mm以内 2、材质：6分PVC管 | m | 410.4 |  |  |  |
| 28 | 配线 | 1、名称：BV2.5mm2 2、配线形式：管内穿线 3、配线部位： 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯 | m | 1937 |  |  |  |
| 29 | 接线盒 | 安装形式：接线盒明装 | 个 | 216 |  |  |  |
| 30 | 装饰灯 | 300*300嵌入式平板灯 | 套 | 144 |  |  |  |
| 31 | 照明开关 |  | 个 | 72 |  |  |  |
| 四、给排水部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 塑料管 | 1、安装部位：PPRDN20给水管 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm；3、水压试验、水冲洗 | m | 90 |  |  |  |
| 33 | 塑料管 | 1、安装部位：PPRDN25给水管 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm；3、水压试验、水冲洗 | m | 509.76 |  |  |  |
| 34 | 塑料管 | 1、安装部位：UPVCDN50管 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内 3、其他：含地坪打洞 | m | 313.2 |  |  |  |
| 35 | 塑料管 | 1、安装部位：UPVCDN110管 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内 3、其他：含地坪打洞 | m | 345.6 |  |  |  |
| 36 | 螺纹阀门 | 类型：直径25mm阀门 | 个 | 36 |  |  |  |
| 37 | 小便斗螺纹阀门 | 类型：直径25mm阀门及金属软管 | 个 | 72 |  |  |  |
| 38 | 大便器 | 规格、类型：蹲式大便器 水箱（含不锈钢三角阀及金属软管） | 组 | 108 |  |  |  |
| 39 | 洗脸盆 | 1、材质：304不锈钢水槽（含不锈钢水龙头4个、不锈钢三角阀及金属软管） 2、规格、类型：2.5*0.5*0.55m | 组 | 36 |  |  |  |
| 40 | 洗涤盆（拖把池） | 材质：拖把池（含不锈钢单冷龙头） | 组 | 36 |  |  |  |
| 41 | 给、排水附（配）件 | 1、不锈钢地漏； 2、型号、规格：DN50 | 个(组) | 72 |  |  |  |
| 五、不可变更项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 不可预见费用（25000元） |  | 项 | 1 | 25000 | 25000 |  |
| 43 | 测量、编标、制图等费用（2000元） |  | 项 | 1 | 2000 | 2000 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

部分备注：

1、本项目各项要求以工程项目交底时甲方现场要求为准。

2、本项目所有报价均含材料、安装、打洞、工具、机械、辅材、人工、上下搬运、垃圾清运保洁、原有设施合理复位（包括消防、通信、网络、公共区域排线等）等费用。

3、所有本项目产生的垃圾外运及处理必须符合常熟市相关政府部门要求，运距自行考虑，包干使用。

表四：

| 东湖校区学生宿舍5号楼卫生间洗漱间维修改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 一、拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平面块料拆除 | 拆除的基层类型：地坪拆除(原有地砖、细石砼基层、台阶粪槽等设施凿除清理，至现浇钢筋砼楼面层，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干）（含挡板） | m2 | 657 |  |  |  |
| 2 | 一楼10cm混凝土地坪拆除 | 构件名称：地坪拆除(原有地砖、细石砼基层、台阶粪槽等设施凿除清理，至现浇钢筋砼楼面层，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干） | m3 | 10.95 |  |  |  |
| 3 | 一楼挖一般土方 | 土壤类别：地坪拆除(原有地砖、细石砼基层、台阶粪槽等设施凿除清理，至现浇钢筋砼楼面层，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干） | m3 | 38.7 |  |  |  |
| 4 | 铲除油漆面 | 铲除部位名称：门厅地坪漆铲除 | m2 | 352.8 |  |  |  |
| 5 | 立面块料拆除 | 墙面砖及粉刷层切割拆除(产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干），地坪以上一块砖高墙面砖拆除 | m2 | 288.36 |  |  |  |
| 6 | 拆除洗池 | 拆除洗池，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干） | m3 | 17.82 |  |  |  |
| 7 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 拆除吊顶，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干）(含排风扇、灯具等设备） | m2 | 299.4 |  |  |  |
| 8 | 管道拆除100PVC管 | 1、管道种类、材质：PVCDN100排水管拆除 2、管道上的附着物种类：含管件 | m | 313.2 |  |  |  |
| 9 | 管道拆除75PVC管 | 1、管道种类、材质：PVCDN75排水管拆除 2、管道上的附着物种类：含管件 | m | 90 |  |  |  |
| 10 | 管道拆除50PVC管 | 1、管道种类、材质：PVCDN50排水管拆除 2、管道上的附着物种类：含管件 | m | 129.6 |  |  |  |
| 11 | 管道拆除PPR管 | 1、管道种类、材质：PPR给水管拆除 2、管道上的附着物种类：含阀门、水嘴、管件等 | m | 648 |  |  |  |
| 12 | 卫生洁具拆除大便池水箱 | 卫生洁具种类：大便器水箱拆除 | 套 | 36 |  |  |  |
| 二、楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 零星砌砖 | 160mm蹲位砖砌 | m3 | 25.99 |  |  |  |
| 14 | 细石混凝土楼地面 | C20预拌非泵送细石砼找平层 厚40mm | m2 | 162.43 |  |  |  |
| 15 | 细石混凝土楼地面 | 一楼C20预拌非泵送细石砼找平层 厚100mm | m2 | 109.5 |  |  |  |
| 16 | 回填方 | 一楼回填土 | m3 | 87.6 |  |  |  |
| 17 | 金属（铝合金）门 | 整修、加油、换滑轮 | 樘 | 36 |  |  |  |
| 18 | 楼（地）面涂膜防水 | 防水膜品种：刷水泥基渗透结晶防水材料3遍(厚1.5mm) | m2 | 897.84 |  |  |  |
| 19 | 水泥砂浆楼地面 | 地坪用水泥砂浆找坡（整体地坪用20-30mm厚1:3水泥砂浆找坡） | m2 | 657 |  |  |  |
| 20 | 块料楼地面 | 1、找平层厚度、砂浆配合比30厚干硬性水泥砂浆粘结层 2、面层材料品种、规格、颜色：300*300地砖，白水泥擦缝 | m2 | 678.66 |  |  |  |
| 21 | 块料楼地面 | 1、地面粘合前处理； 2、专用粘合剂粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：300*300地砖，白水泥擦缝 | m2 | 352.8 |  |  |  |
| 22 | 金属装饰线 | 1、基层类型：304不锈钢1.0厚收口条 2、位置：门厅地面砖收口线条 | m | 126 |  |  |  |
| 23 | 墙面一般抹灰 | 墙面粉刷(墙面凿除处用20mm厚1：3水泥砂浆粉刷抹平) | m2 | 228.96 |  |  |  |
| 24 | 块料墙面 | 面层材料品种、规格、颜色：白色墙面砖，白水泥擦缝 | m2 | 228.96 |  |  |  |
| 25 | 成品隔断 | 1、成品厕所隔断（含五金配件） 2、高度1.8m 3、材质为E1级环保生态装饰板 | m2 | 399.17 |  |  |  |
| 26 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：8mm国标丝杆 2、面层材料品种、规格、：300*300铝扣板，0.8mm厚 3、压条材料种类、规格：窗户处开口竖向封板 | m2 | 645.67 |  |  |  |
| 三、电气部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 配管 | 1、名称：砖、混凝土结构明配 电线管公称直径25mm以内 2、材质：6分PVC管 | m | 410.4 |  |  |  |
| 28 | 配线 | 1、名称：BV2.5mm2 2、配线形式：管内穿线 3、配线部位： 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯 | m | 1937 |  |  |  |
| 29 | 接线盒 | 安装形式：接线盒明装 | 个 | 216 |  |  |  |
| 30 | 装饰灯 | 300*300嵌入式平板灯 | 套 | 144 |  |  |  |
| 31 | 照明开关 |  | 个 | 72 |  |  |  |
| 四、给排水部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 塑料管 | 1、安装部位：PPRDN20给水管 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm；3、水压试验、水冲洗 | m | 90 |  |  |  |
| 33 | 塑料管 | 1、安装部位：PPRDN25给水管 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm；3、水压试验、水冲洗 | m | 509.76 |  |  |  |
| 34 | 塑料管 | 1、安装部位：UPVCDN50管 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内 3、其他：含地坪打洞 | m | 313.2 |  |  |  |
| 35 | 塑料管 | 1、安装部位：UPVCDN110管 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内 3、其他：含地坪打洞 | m | 345.6 |  |  |  |
| 36 | 螺纹阀门 | 类型：直径25mm阀门 | 个 | 36 |  |  |  |
| 37 | 小便斗螺纹阀门 | 类型：直径25mm阀门及金属软管 | 个 | 72 |  |  |  |
| 38 | 大便器 | 规格、类型：蹲式大便器 水箱（含不锈钢三角阀及金属软管） | 组 | 108 |  |  |  |
| 39 | 洗脸盆 | 1、材质：304不锈钢水槽（含不锈钢水龙头4个、不锈钢三角阀及金属软管） 2、规格、类型：2.5*0.5*0.55m | 组 | 36 |  |  |  |
| 40 | 洗涤盆（拖把池） | 材质：拖把池（含不锈钢单冷龙头） | 组 | 36 |  |  |  |
| 41 | 给、排水附（配）件 | 1、不锈钢地漏； 2、型号、规格：DN50 | 个(组) | 72 |  |  |  |
| 五、不可变更项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 不可预见费用（25000元） |  | 项 | 1 | 25000 | 25000 |  |
| 43 | 测量、编标、制图等费用（2000元） |  | 项 | 1 | 2000 | 2000 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

部分备注：

1、本项目各项要求以工程项目交底时甲方现场要求为准。

2、本项目所有报价均含材料、安装、打洞、工具、机械、辅材、人工、上下搬运、垃圾清运保洁、原有设施合理复位（包括消防、通信、网络、公共区域排线等）等费用。

3、所有本项目产生的垃圾外运及处理必须符合常熟市相关政府部门要求，运距自行考虑，包干使用。

表五：

| 东湖校区学生宿舍6号楼卫生间洗漱间维修改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 一、拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平面块料拆除 | 拆除的基层类型：地坪拆除(原有地砖、细石砼基层、台阶粪槽等设施凿除清理，至现浇钢筋砼楼面层，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干）（含挡板） | m2 | 657 |  |  |  |
| 2 | 一楼10cm混凝土地坪拆除 | 构件名称：地坪拆除(原有地砖、细石砼基层、台阶粪槽等设施凿除清理，至现浇钢筋砼楼面层，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干） | m3 | 10.95 |  |  |  |
| 3 | 一楼挖一般土方 | 土壤类别：地坪拆除(原有地砖、细石砼基层、台阶粪槽等设施凿除清理，至现浇钢筋砼楼面层，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干） | m3 | 38.7 |  |  |  |
| 4 | 铲除油漆面 | 铲除部位名称：门厅地坪漆铲除 | m2 | 352.8 |  |  |  |
| 5 | 立面块料拆除 | 墙面砖及粉刷层切割拆除(产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干），地坪以上一块砖高墙面砖拆除 | m2 | 288.36 |  |  |  |
| 6 | 拆除洗池 | 拆除洗池，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干） | m3 | 17.82 |  |  |  |
| 7 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 拆除吊顶，产生废料装袋搬运至楼下指定点，装车外运（包干）(含排风扇、灯具等设备） | m2 | 299.4 |  |  |  |
| 8 | 管道拆除100PVC管 | 1、管道种类、材质：PVCDN100排水管拆除 2、管道上的附着物种类：含管件 | m | 313.2 |  |  |  |
| 9 | 管道拆除75PVC管 | 1、管道种类、材质：PVCDN75排水管拆除 2、管道上的附着物种类：含管件 | m | 90 |  |  |  |
| 10 | 管道拆除50PVC管 | 1、管道种类、材质：PVCDN50排水管拆除 2、管道上的附着物种类：含管件 | m | 129.6 |  |  |  |
| 11 | 管道拆除PPR管 | 1、管道种类、材质：PPR给水管拆除 2、管道上的附着物种类：含阀门、水嘴、管件等 | m | 648 |  |  |  |
| 12 | 卫生洁具拆除大便池水箱 | 卫生洁具种类：大便器水箱拆除 | 套 | 36 |  |  |  |
| 二、楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 零星砌砖 | 160mm蹲位砖砌 | m3 | 25.99 |  |  |  |
| 14 | 细石混凝土楼地面 | C20预拌非泵送细石砼找平层 厚40mm | m2 | 162.43 |  |  |  |
| 15 | 细石混凝土楼地面 | 一楼C20预拌非泵送细石砼找平层 厚100mm | m2 | 109.5 |  |  |  |
| 16 | 回填方 | 一楼回填土 | m3 | 87.6 |  |  |  |
| 17 | 金属（铝合金）门 | 整修、加油、换滑轮 | 樘 | 36 |  |  |  |
| 18 | 楼（地）面涂膜防水 | 防水膜品种：刷水泥基渗透结晶防水材料3遍(厚1.5mm) | m2 | 897.84 |  |  |  |
| 19 | 水泥砂浆楼地面 | 地坪用水泥砂浆找坡（整体地坪用20-30mm厚1:3水泥砂浆找坡） | m2 | 657 |  |  |  |
| 20 | 块料楼地面 | 1、找平层厚度、砂浆配合比30厚干硬性水泥砂浆粘结层 2、面层材料品种、规格、颜色：300*300地砖，白水泥擦缝 | m2 | 678.66 |  |  |  |
| 21 | 块料楼地面 | 1、地面粘合前处理； 2、专用粘合剂粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：300*300地砖，白水泥擦缝 | m2 | 352.8 |  |  |  |
| 22 | 金属装饰线 | 1、基层类型：304不锈钢1.0厚收口条 2、位置：门厅地面砖收口线条 | m | 126 |  |  |  |
| 23 | 墙面一般抹灰 | 墙面粉刷(墙面凿除处用20mm厚1：3水泥砂浆粉刷抹平) | m2 | 228.96 |  |  |  |
| 24 | 块料墙面 | 面层材料品种、规格、颜色：白色墙面砖，白水泥擦缝 | m2 | 228.96 |  |  |  |
| 25 | 成品隔断 | 1、成品厕所隔断（含五金配件） 2、高度1.8m 3、材质为E1级环保生态装饰板 | m2 | 399.17 |  |  |  |
| 26 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：8mm国标丝杆 2、面层材料品种、规格、：300*300铝扣板，0.8mm厚 3、压条材料种类、规格：窗户处开口竖向封板 | m2 | 645.67 |  |  |  |
| 三、电气部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 配管 | 1、名称：砖、混凝土结构明配 电线管公称直径25mm以内 2、材质：6分PVC管 | m | 410.4 |  |  |  |
| 28 | 配线 | 1、名称：BV2.5mm2 2、配线形式：管内穿线 3、配线部位： 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯 | m | 1937 |  |  |  |
| 29 | 接线盒 | 安装形式：接线盒明装 | 个 | 216 |  |  |  |
| 30 | 装饰灯 | 300*300嵌入式平板灯 | 套 | 144 |  |  |  |
| 31 | 照明开关 |  | 个 | 72 |  |  |  |
| 四、给排水部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 塑料管 | 1、安装部位：PPRDN20给水管 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm；3、水压试验、水冲洗 | m | 90 |  |  |  |
| 33 | 塑料管 | 1、安装部位：PPRDN25给水管 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm；3、水压试验、水冲洗 | m | 509.76 |  |  |  |
| 34 | 塑料管 | 1、安装部位：UPVCDN50管 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内 3、其他：含地坪打洞 | m | 313.2 |  |  |  |
| 35 | 塑料管 | 1、安装部位：UPVCDN110管 2、材质、规格：室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内 3、其他：含地坪打洞 | m | 345.6 |  |  |  |
| 36 | 螺纹阀门 | 类型：直径25mm阀门 | 个 | 36 |  |  |  |
| 37 | 小便斗螺纹阀门 | 类型：直径25mm阀门及金属软管 | 个 | 72 |  |  |  |
| 38 | 大便器 | 规格、类型：蹲式大便器 水箱（含不锈钢三角阀及金属软管） | 组 | 108 |  |  |  |
| 39 | 洗脸盆 | 1、材质：304不锈钢水槽（含不锈钢水龙头4个、不锈钢三角阀及金属软管） 2、规格、类型：2.5*0.5*0.55m | 组 | 36 |  |  |  |
| 40 | 洗涤盆（拖把池） | 材质：拖把池（含不锈钢单冷龙头） | 组 | 36 |  |  |  |
| 41 | 给、排水附（配）件 | 1、不锈钢地漏； 2、型号、规格：DN50 | 个(组) | 72 |  |  |  |
| 五、不可变更项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 不可预见费用（25000元） |  | 项 | 1 | 25000 | 25000 |  |
| 43 | 测量、编标、制图等费用（2000元） |  | 项 | 1 | 2000 | 2000 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

部分备注：

1、本项目各项要求以工程项目交底时甲方现场要求为准。

2、本项目所有报价均含材料、安装、打洞、工具、机械、辅材、人工、上下搬运、垃圾清运保洁、原有设施合理复位（包括消防、通信、网络、公共区域排线等）等费用。

3、所有本项目产生的垃圾外运及处理必须符合常熟市相关政府部门要求，运距自行考虑，包干使用。

| 所用材料须注明品牌名称（如未注明品牌或品牌不全的，中标后由采购人指定品牌） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地砖 |  |
| 2 | 灯具 |  |
| 3 | 电线 |  |
| 4 | 面板 |  |
| 5 | 防水 |  |
| 6 | 洁具 |  |
| 7 | 硅酮胶 |  |
| 8 | 给排水管 |  |

## 附件3 项目要求响应及偏离表

| 序号 | 项目要求 | 投标承诺 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：（1）投标人应根据本项目 “第四章 采购需求”对应分包中“四、项目实施方案及要求” 对照供应商所提供的服务的承诺进行逐项评议。

（2）若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明，允许偏离但不得出现负偏离。

（3）表格不够可另接。

## 附件4 商务条件响应及偏离表

| 合同条款号 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第一条 工程项目名称 |  |  |
| 第二条 工程地点 |  |  |
| 第三条 工程内容 |  |  |
| 第四条 工程明细 |  |  |
| 第六条 工程期限 |  |  |
| 第七条 工程质量 |  |  |
| 第八条 关于工程款及结算的约定 |  |  |
| 第九条 工程验收 |  |  |
| 第十条 安全责任 |  |  |
| 第十一条 售后服务 |  |  |
| 第十二条 违约责任 |  |  |
| 第十三条 合同变更 |  |  |
| 第十四条 争议解决方式 |  |  |
| 第十五条 其他 |  |  |
| 第十六条 组成本合同的文件 |  |  |

注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明，允许偏离但不得出现负偏离。

3、投标人若不能满足本付款方式、合同履行期限、地点和方式的，按无效投标处理。

## 附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位着重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                       。

主要专业技术能力有：                               。

企业名称：

日    期：

## 附件6 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位着重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

企业名称：

日    期：

## 附件7 项目负责人无在建承诺书

致                   （建设单位名称）

我公司郑重承诺就              （项目名称）               （分包号：分包名称）拟派的     （项目负责人姓名）        ，身份证号码：                   ，注册证书编号：                ，至本项目投标截止时间前，属于以下第（ ）条情形：

1、项目负责人是非变更后无在建工程；

2、项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满 6 个月）；

3、因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续；

4、项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

注：属于以上第 2、3、4 种情形的，请提供相关证明材料附后，无证明材料不予认可。

如有虚假，我单位愿意承担一切责任，并承担由此造成的一切损失。

特此承诺。

## 附件8 法定代表人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320581-CSXL-G2025-0004号，苏州工学院东湖校区学生宿舍维修改造工程（分包号：分包名称）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于__2025__年____月____日起生效，特此声明。

投标人名称：（加盖CA电子公章）

地    址：

授权代表姓名：

身份证号码：

联系电话（手机）：

应同时附授权代表居民身份证正、反面电子扫描件：

## 附件9 投标函

致：常熟市兴联工程造价咨询事务所有限责任公司

根据贵方的苏州工学院东湖校区学生宿舍维修改造工程项目（项目编号：JSZC-320581-CSXL-G2025-0004）（分包号：分包名称）招标文件，经研究  （投标人名称）决定参加投标。并宣布同意如下：

（1）我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

（2）我方完全理解并同意贵方所保留的一切权利。

（3）我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

（4）我方同意按招标文件规定提供与本投标有关的一切资料，以及贵方可能另外要求的与本投标有关的任何资料，并保证已提供和将提供的资料是真实、有效的。如有虚假，由此产生的后果由我方承担。

（5）我方同意投标有效期为规定的开标之日后六十（60）天。并自开标日期起遵循本投标文件，在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

（6）一旦我方中标，我们将根据法律法规和招标文件的规定，严格履行合同责任和义务。

（7）与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

电子邮箱：

投标人开户行：

账号：

日期：

## 附件10 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加苏州工学院的苏州工学院东湖校区学生宿舍维修改造工程（分包号：分包名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

（分包名称），属于建筑业；承建企业为（企业名称），从业人员           人，营业收入为               万元，资产总额为               万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日  期：

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）本项目所属行业为建筑业，投标人须对工程的施工单位进行声明。中小企业规模类型自测小程序http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html。

（3）上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。

（4）如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。

## 附件11 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为：

□非残疾人福利性单位。

□符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加苏州工学院的苏州工学院东湖校区学生宿舍维修改造工程（分包号：分包名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日  期：

注：

（1）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足的条件详见“第五章 评标方法与评标标准”有关规定。

（2）如投标人为残疾人福利性单位的，应对上述声明函内（□非残疾人福利性单位、□符合条件的残疾人福利性单位）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。

（3）供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如有价格扣除）。

（4）中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

## 附件12 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 项目要求和商务要求中的实质性要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限：自合同签订之日起40日历天内完成并经甲方验收合格后交付使用。 |  |  |
| 2 | 结算方式： 缴纳履约保证金后签署合同，无预付款；工程竣工并经验收合格后，付至合同总款的20％；工程决算经审计后付至审计价格的30%，剩余部分2026年年底付清；根据履约情况，2年后无息退还履约保证金的50%，5年后无息退还履约保证金剩余部分。 |  |  |
| 3 | 质量要求：合格，满足使用单位要求。整体工程项目免费质保期不少于5年。 |  |  |
| 4 | 第一包：采购预算为￥3950000.00元（大写人民币叁佰玖拾伍万元整），最高限价为￥3863138.82元（大写人民币叁佰捌拾陆万叁仟壹佰叁拾捌元捌角贰分），投标人投标总价不得超过该分包的采购预算和最高限价，否则将作无效投标处理。 第二包：采购预算为￥3550000.00元（大写人民币叁佰伍拾伍万元整），最高限价为￥3338230.99元（大写人民币叁佰叁拾叁万捌仟贰佰叁拾元玖角玖分），投标人投标总价不得超过该分包的采购预算和最高限价，否则将作无效投标处理。 |  |  |
| 5 | 项目服务清单中：（4）不可变更项金额不得调整，否则按无效投标处理。 |  |  |
| 6 | 项目实施方案及要求：1、施工要求：严格按照采购人要求施工。施工过程中，如采购人发现中标单位未按照施工工艺施工，发现1次扣除1万元，累计计算，如发现次数超过3次，采购人有权直接判定该项目为不合格，直接终止合同，采购人有权不支付中标单位任何费用，并追究中标单位法律责任。 |  |  |
| 7 | 工程安全管理要求：1、按照常熟市属地要求，纳入属地管理，并办理备案手续； 2、按照学校相关安全管理规定执行，在工程交底前，签署相关协议，如有违反相关安全规定，按照学校相关规定处理。 |  |  |
| 8 | 合同文本中： 8、工程最终造价的确认： 8.1.1 本工程竣工验收后30天内，乙方应提交相关工程竣工资料和决算书；甲方须尽快确定最终结算价。 8.1.2 甲、乙双方经协商确定：增加的项目，需经甲方书面同意后方可施工，增加部分经甲方确认后结算。如增加项目未经甲方许可，结算中甲方不认可增加项目。 8.1.3 如甲方需要变更而增加的费用，按变更签证办理，费用另行结算，增加项目以审计处审计价格为准。 8.1.4 乙方送审价格经审计后核减率超过10%，超出部分的审计费用由乙方承担。 |  |  |

备注：

（1）投标人必须对项目要求和商务要求中的实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

（2）如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

（3）投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的（如有），该项目作无效投标处理。

## 附件13 项目服务说明

主要包括但不限于以下内容：

1、项目理解及重难点分析【内容包括但不限于①项目理解②相关工程施工难点、重点分析③相应的配套解决方案等】的说明；

2、项目施工方案1【内容包括但不限于①施工环境②工程关键部位③不影响采购人正常工作秩序等采取的施工技术、组织措施等】的说明；

3、项目施工方案2【内容包括但不限于①施工现场总平面布置②临时设施、临时用地布置③采用的施工工艺】的说明；

4、工程进度及工程质量控制方案【内容包括但不限于①施工进度控制措施（施工总进度网络计划图、关键节点、关键线路等）②施工质量控制措施（施工质量的控制和检验手段）③施工质量保证措施）】的说明；

5、工程安全文明、环保、消防保障方案【内容包括但不限于①现场安全文明、环保、消防保障措施②配套的应急预案】的说明；

6、免费质量保证说明；

7、售后服务响应方案【内容包括但不限于①服务承诺、②服务内容、③解决方案、④响应时间、⑤专业人员技术保障、⑥售后技术装备及备品备件等】的说明；

8、投标人认为需要提供的其他说明。

## 附件14 人员配置情况

| 序号 | 担任岗位 | 姓名 | 性别 | 学历 | 职业资格、职称 | 专业 | 主要资历、经验或承担过的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据拟投入本项目相应分包人员情况分别填报上述表格。

- 请按“第五章 评标方法与评标标准”的要求提供以上人员的相关证明材料和项目负责人业绩的相关证明材料。

- 如有需要说明的事项，请在备注中列明。

## 附件15 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 实施时间 | 用户联系人及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、上述业绩为投标人2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成过类似装修改造业绩情况。

2、请投标人按“第五章 评标方法与评标标准”要求提供以上业绩的合同（包括合同首页、标的金额所在页、签字盖章页）、发票及客户评价的相关证明材料。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

## 附件16 承 诺 函

本单位郑重承诺：

1.具备履行本项采购活动所必需的设备/服务和专业技术能力；

2.参加本项采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

3.本项采购活动中不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商”等恶意串通投标行为；

4.参加本项采购活动不存在违反《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关法律法规行为；

5.所提供的投标材料均真实、有效；

6.如果我单位经本项目评审委员会评定为中标（成交）候选人，在公示期间被他人举报并经核实，确认我单位违反以上承诺内容之一，我单位自动放弃中标（成交）资格，三年内不参加贵单位任何经济活动。

本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：

日期：

## 附件17 其他

如果有的话，请按“第五章 评标方法与评标标准”要求提供相关证明材料或投标人认为需要提供的证明材料。

## 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料（线上获取采购文件后的《投标供应商确认函》、质疑供应商的营业执照复印件等）。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。