连云港市政府采购

招标文件

项目名称：灌南低空经济无人机CAAC技能人才培养

基地建设项目

项目编号：JSZC-320724-JSXS-G2025-0011

采   购   人：江苏省灌南中等专业学校

采购代理机构：江苏星时畅建设项目管理有限公司

2025年07月

目 录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	9

第三章 政府采购合同格式	22

第四章 投标文件格式	27

第五章 合同专用条款表	47

第六章 项目需求	48

第七章 评标办法	69

- 第一章 投标邀请

项目概况 灌南低空经济无人机CAAC技能人才培养基地建设招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2025年08月12日09点00分00秒（北京时间）前上传电子投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320724-JSXS-G2025-0011

项目名称：灌南低空经济无人机CAAC技能人才培养基地建设项目

预算金额：150万元，投标报价超过预算金额的投标无效。

采购需求：1.拟组建应用于无人机操控与维护专业的综合实训室，需具备特色无人机文化展示、组装调试、模拟训练、室内飞行等功能模块。2.实训设备需包括执照培训系统、组装调试系统、飞行训练系统及各类代表型无人机，需满足应用于日常的教学任务中。3.各功能模块需配套相关课程体系或专业人才培养方案。4.需配置相关的电子教学设备。 5.项目内容包括室内布局设计与整体装饰。详见项目需求。

对项目采购需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限（交货期）：合同签订后60日内设备到达采购方指定地点，并完成基地的设计、装饰、软件、硬件的安装、调试、试运行，保证整体系统满足运行使用要求。

本项目（是/否√）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023或2024年度经第三方会计事务所审计出具的财务状况报告，成立不满一年的不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

注：根据连财购〔2023〕4号文件精神，第(2)、(3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见招标文件第四章 投标文件格式。

- 落实政府采购需满足的资格要求：

- 本项目按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第35项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

（三）本项目的特定资格要求：无。

（四）本项目的其他资格要求：

（1）未被列入《信用中国网站》（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单（提供上述两个网站网页查询截图加盖投标人公章扫描上传在投标文件中）。

（2）本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），中标后不允许分包或转包。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（4）法律法规规定的其他条件。

注：以上材料原件扫描上传在投标文件中，未上传或不清晰视为资格审查不予通过。

三、获取招标文件

1．时间：2025年07月23日至2025年07月29日17:00:00止（北京时间）。

2．获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

2.1潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：

“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“http://jsxcmm.com/help/gys.html”。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（6）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

3.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。

4.售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件接收时间

投标文件接收截止时间：2025年08月12日09:00:00（北京时间）

2.开标时间与地点

开标时间：2025年08月12日09:00:00（北京时间）

开标地点：“苏采云”系统 “开标大厅”

开标大厅网址：

http://jszfcg.jsczt.cn/

特别提醒：各投标单位在报名前应慎重考虑并确保在招标文件规定的时间完成投标文件。中标人在中标后提交纸质投标书正本1份，副本4份。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次公开招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，必须逐条做出满足要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各供应商关注连云港市政府采购交易平台网站。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：江苏省灌南中等专业学校

地址：灌南县泰州南路8号

联系方式：江主任 15161388253

2.采购代理机构信息

名称：江苏星时畅建设项目管理有限公司

地址：淮安市清江浦区保华旺苑A座11楼（水渡口大道和广州路交汇处）

联系方式：孙工 18360341003

3.项目联系方式

项目联系人：江主任

电话：15161388253

八、电子招投标说明

1.本项目采用电子招标投标，请供应商严格按照招标文件的规定编制、提交投标文件，否则所造成的一切不利后果由供应商自行承担。

2.投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150MB！

说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

3.电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

4.线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

江苏星时畅建设项目管理有限公司

2025年07月21日

- 第二章 投标人须知

- 一、总则

1. 采购人、项目名称及编号，详见第一章“投标邀请”。

2. 采购预算

2.1 本项目的采购预算，详见第一章“投标邀请”。

3. 资金来源

3.1 “投标邀请”中所述的采购人已获得一笔政府采购资金，用于采购第六章“项目需求”所列内容。

4. 采购方式

4.1 本项目采用公开招标采购方式，招标、投标、开标、评标和中标结果发布全程电子化。

5. 合格的投标人

5.1 投标人应符合第一章“投标邀请”中规定的条件，否则投标无效。

5.2 投标人不得直接或间接地与为本次采购的标的进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购（代理）机构或其附属机构有任何关联。

5.3 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与本项目政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

5.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

6. 投标费用

6.1 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的全部费用。

7. 质疑

7.1 质疑的提出

7.1.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

7.1.2供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取招标文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、江苏星时畅建设项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。未依照采购公告要求获取招标文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该招标文件提出质疑的法定权利。

7.1.3 提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

7.1.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见第一章“投标邀请”。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

7.1.5 质疑函应当使用范本（详见连云港市政府采购交易平台-监管信息-意见反馈）。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）招标文件(交易文件)下载回执函；

（9）营业执照复印件及法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

7.2 质疑函的受理和答复

7.2.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

7.2.2 对符合质疑要求的，采购人、采购代理机构接收并登记。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

7.2.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

7.2.4 采购人、采购代理机构负责将质疑供应商提出的质疑函及相关材料提供给评审委员会协助答复，并将答复意见回复质疑供应商。必要时，可向被质疑供应商转发《质疑函》及相关材料。被质疑供应商应当在要求的时间内，以书面形式作出说明并提交相关材料。

7.3 质疑处理

7.3.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

7.3.2 质疑供应商不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

7.3.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

7.3.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

7.3.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

7.3.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

7.4 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

8. 投诉

8.1 投诉事项依照有关法律、法规执行。

- 二、招标文件

9. 招标文件构成

9.1 要求提供的货物、招标过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件分为七章，各章的内容如下：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  政府采购合同格式

第四章  投标文件格式

第五章  合同专用条款表

第六章  项目需求

第七章  评标办法

10. 招标文件的澄清或修改

10.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

10.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在连云港市政府采购交易平台上发布公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

10.3 澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以在连云港市政府采购交易平台上发布公告形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人；不足3日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。

- 三、投标文件的编制

11. 投标文件编写注意事项

11.1 投标人应当仔细阅读招标文件的所有内容，在完全了解招标的内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

11.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容作出满足原要求和条件的响应。

11.3 招标文件中标注★号的部分为实质性要求和条件。

12. 投标的语言及计量单位

12.1 投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外），既有中文也有外文的，以中文意义为准。

12.2 投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

13. 投标报价

13.1 投标报价指货物的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 投标人可就第六章“项目需求”中的某个分标货物内容作完整唯一报价，也可就所有分标或某几个分标货物内容分别作完整唯一报价。

14. 投标货币

14.1 投标应以人民币报价。

15. 投标文件有效期

15.1 本项目投标文件有效期为：投标文件接收截止时间结束后60天内，投标文件有效期不符合招标文件要求的，该投标人投标无效。

15.2 在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。

16. 投标保证金

本项目不收取投标保证金。

17. 投标文件制作工具

17.1 “苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

18. 投标文件构成

投标人编制的投标文件应包括商务文件、技术文件、评审因素所需材料和其他材料等内容，相关文件的提交如未特别注明可提供扫描件。

18.1 投标文件格式：

填写投标人名称、投标人地址、法定代表人、委托代理人、日期等内容。

18.2 商务文件：（政府采购政策有关材料可选提交；委托代理时必须提交法定代表人授权委托书，否则投标无效；其他文件必须提交，否则投标无效）

（1）响应函：请按给定格式及要求填写。

（2）开标一览表：请按给定格式及要求填写。

（3）分项报价表：请按第四章“投标文件格式”提供的“分项报价表”格式及要求填写。

（4）政府采购政策：中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，填报要求详见“八、政策功能”。

（5）资格审查材料：

投标单位基本信息、财务状况报告可以通过同步诚信库后挑选；税收证明、社保证明请上传依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，请按给定的格式填写；具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料，如有请提供；其他资格审查材料要求，详见第一章“投标要求”“二、申请人的资格要求”。

（6）法定代表人授权委托书：请按给定格式及要求填写。

（7）商务条款偏离表：请按给定格式及要求，并根据投标人投标承诺的商务条件与“合同条款”“合同专用条款表”“项目需求”等的差异填写。

18.3 技术文件：

（1）技术标：可以但不限于技术方案、产品技术资料、招标文件规定的其他文件等，格式自定。

（2）技术规格偏离表：按第四章“投标文件格式”提供的“技术规格偏离表”的格式及要求，根据投标人投标的货物与“项目需求”相关技术规格要求的差异填写。

18.4评审因素所需材料：

如有，请按招标文件要求提供。

18.5 其他材料：

如有，请按招标文件要求提供。

19. 生成投标文件

19.1 投标文件应由法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖投标人公章（相关内容可以打印、签字、盖章后扫描电子件）或使用电子签章，本招标文件所表述的公章是指刻有投标人法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

19.2 电子投标文件不得涂改、行间插字或删除，如出现上述情况应重新编制。

19.3 投标文件制作工具生成内容相同、加密与未加密两个版本电子投标文件，加密版本用于提交上传，未加密版本用于特殊情况处理。

- 四、投标文件及样品的提交

20. 投标文件的上传、修改和撤回

20.1 投标人应当使用投标文件制作工具，生成加密电子投标文件一份，在规定的截止时间前上传，迟于截止时间的不予接收。

20.2 投标人在上传投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改或撤回，必须在规定的投标截止时间前。

20.3 对电子投标文件的修改，投标人可以在投标截止时间前登录电子交易平台撤回文件，并上传新的投标文件，投标文件以最终完成上传的为准。

20.4 投标人不得在投标截止时间后修改投标文件，也不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件。

21. 提交投标样品截止时间和地点

21.1 采购项目需要提交样品的，投标人应当于招标文件规定的样品接收截止时间前将样品送达指定地点并登记完毕，否则不予接收。

21.2 中标人提供的样品由采购人封存、保管，作为履约验收的参考。未中标人提供的样品，投标人应在中标结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。

- 五、开标与评标

22. 开标

22.1 采购代理机构将在第一章“投标邀请”规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应准备身份证件和用于生成、加密和上传电子投标文件的CA数字证书参加开标会。

线下开标的，供应商必须按规定时间递交CA数字证书，超过截止时间的采购代理机构有权拒收，视为放弃投标（响应）和放弃对开标（开启）全过程提出疑义的权利，并承担由此导致的一切后果。

不见面交易的，供应商必须提前登录不见面开标大厅并在投标文件递交截止时间之前完成签到，如未按时加入开标会议并完成登录、签到操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，供应商将无法收到解密指令、疑义回复等实时内容，视为放弃投标（响应）和放弃对开标（开启）全过程提出疑义的权利，并承担由此导致的一切后果。

供应商未参加开标会的，视同认可开标结果。

22.2 开标程序：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）投标人解密投标文件；

（3）唱标及勘误：唱标时将当众宣读每份电子投标文件中“开标一览表”的各项内容以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容，唱标顺序按开标系统投标人先后顺序进行；

（4）宣布评标期间的有关事项；

（5）开标会议结束。

22.3 采购代理机构将做开标记录（包括投标人名称、投标总报价、分标报价、交货期等）。

22.4 开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

23. 评标

23.1 成立评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

23.2 评标的方式。本采购项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

23.3 评标工作程序

（1）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

①审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

②要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

③对投标文件进行比较和评价（对商务、技术及其他内容的比较和评价结束前，评标委员会不得比较和评价投标报价）；

④确定中标候选人名单，以及根据采购人授权直接确定中标人；

⑤向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

⑥编写评标报告。

（2）评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。未实质性响应招标文件的投标文件按投标无效处理。

评标委员会首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符且其余非实质性技术及商务条款没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留，是指与招标文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人和见证方的权利或供应商的义务，保留或给予纠正这些偏离的机会将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会2/3及以上成员的认定。

评标委员会决定投标文件的响应性仅基于投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

（3）澄清有关问题。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。投标人的澄清、说明或者补正采用书面形式，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式后提交，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清文件是投标文件的组成部分。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。

23.4 评标过程的保密

开标后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

24. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照政府采购有关规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25. 投标人有下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求编制、签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）未按招标文件要求提供电子投标文件或者电子投标文件未能解密（指投标人自身原因）且按照招标文件明确的投标文件解密失败后补救方案（仅现场开标适用）补救不成功的；

（7）投标人提交的电子投标文件、投标文件备份U盘（仅现场开标适用）均因其自身原因出现问题导致无法电子评标的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

26. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

27. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

28. 评标原则、评标办法和特殊情况处理

28.1 评标原则

评标委员会应当公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

28.2 评标办法

详见第七章“评标办法”。

28.3 现场开标特殊情况处理（采用不见面交易方式招标的本条款不适用）

因“开评标系统”自身故障，开标活动无法正常进行时，将使用投标文件备份U盘继续进行开标活动。

“开评标系统”自身故障是指非投标人原因造成所有投标人电子投标文件均无法解密的情形，部分投标文件无法解密的，不适用本条款。

对于不同载体的投标文件，开标、评标及认定顺序为电子投标文件、投标备份U盘，前项不能读取的可按后项评审。

- 六、中标结果

29. 中标人的确定

29.1 评标委员会按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。

29.2 根据采购人的授权，由评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

30. 中标通知书

30.1 中标人确定后，中标结果由采购代理机构公告，中标公告期限为1个工作日。

30.2 在公告中标结果的同时，由采购代理机构向中标人发出中标通知书，中标供应商在领取中标通知书时，需提供伍份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

30.3 采购代理机构无义务向未中标投标人解释落标原因和退回投标文件。

31. 签订合同

31.1 中标人收到中标通知书后，应当按招标文件、投标文件及有关澄清承诺书的要求与采购人在三十日内签订合同，并送交采购代理机构见证，否则，财政部门将延期支付合同款，直至停止采购资金计划执行。采购人在采购合同签订之日起七个工作日内送一份至政府采购监督管理部门备案。

31.2 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，按政府采购有关法律法规执行。

32. 履约保证金及质保金

32.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以现金、转账或支票、汇票、本票、金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。

32.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

32.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

32.4 本项目履约保证金要求详见招标文件第五章“合同专用条款表”。

32.5 采购人与中标人应按第五章“合同专用条款表”约定质保金，质保期内中标人提供的标的性能、质量和服务符合合同约定，经验收合格，质保期满后该款如数退还（不计利息）。

- 七、其他事项

33. 采购代理服务费

33.1采购代理费：为人民币10000元，由中标人支付，中标供应商在接到中标通知书的同时向代理机构支付。

注：上述费用由投标人在报价时综合考虑，不单列。

34. 解释权、有关事宜

34.1 本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权归采购代理机构。

34.2 所有与本招标文件有关的函电和通讯地址见第一章“投标邀请”。

- 八、政策功能

35. 支持中小企业发展

35.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。对于小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的投标报价为准。

35.2 根据《办法》规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的享受中小企业扶持政策。根据《通知》规定，该划型标准适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划分标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小企业，也不适用《办法》。

35.3 价格给予扣除标准及计算方法

投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。提供的货物既有小微型企业制造，也有大中型企业制造的，不享受该扶持政策。

本项目价格扣除计算方法如下：

参与报价得分计算的价格＝投标人的投标报价-小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的投标报价×10%。

35.4 参加政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第四章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第四章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

36. 支持绿色发展

36.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的集采机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

36.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

37.政府采购履约资金扶持政策

37.1成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三章 政府采购合同格式

连 云 港 市 政 府 采 购

合    同

合同编号：

采购人：

中标人：

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

连云港市政府采购合同

甲方：江苏省灌南中等专业学校

乙方：

见证方：江苏星时畅建设项目管理有限公司

甲、乙双方根据      年   月   日灌南低空经济无人机CAAC技能人才培养基地建设项目项目（项目编号：             ）的采购结果，签订本合同。

一、货物（标的）内容

1.1 货物（标的）名称：_________。

1.2 型号规格：_________。

1.3 技术参数：_________。

1.4 数量（单位）：_________。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：_______________元（¥_____________）。

（详见报价明细表）

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

五、无产权瑕疵条款

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第13条第3款的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此产生的一切损失。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

七、质保期

7.1 质保期        年（自交货验收合格之日起计）。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：         。

8.2 交货方式：       。

8.3 交货地点：       。

九、合同款支付

9.1 付款方式：所有货物安装调试完毕，且项目经采购人验收合格，中标人提供增值税发票后15个工作日内，采购人支付至合同总价的100%。

9.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，采购人应报经财政部门审校同意后，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十、货物包装、发运及运输

10.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

10.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

10.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接收。

10.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

10.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

10.6 中标人对商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。中标人在供货、产品安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的全部直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

11.3 测试要求：乙方安装后现场测试，提供测试报告。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方交付的货物依据招标文件中的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，乙方应当立即予以更换，不得拒绝和延误。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物提交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前，乙方需负责安装调试并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求。安装调试费用由乙方负责。

12.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后做出验收结果报告。对技术复杂的项目，甲方可组织有关部门和专家进行验收，相关费用由甲乙双方协商解决。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总额的百分之五违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的百分之五。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总额的百分之五。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、争议解决

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：

（1）向灌南县仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市灌南县。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章后生效。

16.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）供货清单和分项价格表

（2）技术规格

（3）乙方报价函的内容及其澄清内容

（4）其他与本合同相关的资料

（5）本合同适用的特殊条款

16.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

16.4 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方三份、乙方、见证方各执一份，采购人报一份至政府采购监督管理部门。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

签订日期：      年  月  日

见 证 方：江苏星时畅建设项目管理有限公司

- 第四章 投标文件格式

连 云 港 市 政 府 采 购

投标文件

标 段 名 称：

标 段 编 号：

投标人名称：

投标人地址：

法定代表人：

委托代理人（委托代理时填写）：

日      期：

- 格式1、响应函

响应函

致：江苏省灌南中等专业学校

根据贵方      项目（项目编号：     ）招标文件，正式授权下述签字人     全权代表    参加贵方组织的采购活动，按照招标文件要求提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件项目需求提交响应报价，报价、交货期等详见开标一览表。

2.我方同意在本项目招标文件中规定的响应文件递交截止之日起60天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5.我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.如果在响应文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。

7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。

8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。

9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

供应商公章：

日期：

注：未按照本响应函的格式要求填写的，将造成非实质响应，从而导致该供应商响应无效。

- 格式2、开标一览表

开标一览表

项目编号：

项目名称：灌南低空经济无人机CAAC技能人才培养基地建设项目

报价单位：元

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标报价 |  |
| 合同履行期限（交货期） |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

- 格式3、分项报价表

报价明细表（格式）

分标（如无分标，不必注明）

| 项号 | 货物名称 | 数量 ① | 货物全称、品牌、 生产厂家及国别 | 型号规格、技术参数、性能配置 | 单价 (元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（大写）：人民币 元（¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上总报价应为完成本次采购项目的设计、装饰、软件、硬件的安装、调试、试运行以及货物的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用、必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：如果行数不够，请自行增加。

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

投标人（公章）：

注：未按照本投标报价表的格式要求填写投标报价表的，将造成非实质响应投标，从而导致该投标人投标无效。

- 格式4、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （货物名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （货物名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：   年   月   日

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。其内容填写须与分项报价表一致，如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。

3、中标供应商的《中小企业声明函》随中标结果公开。

- 格式5、残疾人福利性企业声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。相关企业的具体情况如下：

1. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；

2. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；

……

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：   年   月   日

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。其内容填写须与分项报价表一致，如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。

2、中标供应商的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

- 格式6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（供应商名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：               。

主要专业技术能力有：                。

声明人（盖章）：

日期：年月日

- 格式7、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 格式8、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：采购单位

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改项目名称项目（项目编号：项目编号）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字/签章）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

- 格式9、商务条款偏离表

商务条款偏离表

请逐条对应采购文件“项目需求”等内容要求的商务条件，填写该表。

| 项号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年     月     日

- 格式10、技术参数偏离表

技术偏离表

请按所投产品的实际技术参数，逐条对应采购文件的“项目需求”中要求的技术规范认真填写该表，该表不能作为所投产品的技术文件，投标人应在投标文件中单独提供技术文件。

| 项号 | 采购文件需求 |  |  | 投标文件规格及技术参数 |  |  |  | 偏离 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物 名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物 名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号规格 | 技术参数 |  |

注：“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

投标人（公章）：

格式11、项目技术实施方案

项目技术实施方案

（请按“项目需求”和综合评分要求内容自行填写）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式12、设计方案

设计方案

（请按“项目需求”和综合评分要求内容自行填写）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式13、售后后服务及培训方案

售后服务及培训方案

（请按“项目需求”和综合评分要求内容自行填写）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式14、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：【采购单位】

我方供应商名称参加【项目名称】（项目编号：【项目编号】）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

格式15、其他材料

其它材料

（投标人对招标文件响应有必要提供的材料或评标办法中要求提供的材料）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

格式16、类似业绩

类似项目供货业绩

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同订立日期 | 合同金额 | 采购单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：类似业绩合同等资料原件扫描件上传。

投 标 人：                                    （盖章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日期：_____年____月____日

- 第五章 合同专用条款表

本表是对第三章 政府采购合同格式的补充和修改。如果两者之间有抵触，以本专用条款表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 7 | ★质保期：三年（自验收之日起计） |
| 8 | ★1.合同履行期限（交货期）：合同签订后60日内设备到达采购方指定地点，并完成基地的设计、装饰、软件、硬件的安装、调试、试运行，保证整体系统满足运行使用要求。 2.交货方式：现场验收。 3.交货地点：甲方指定地点。 |
| 9.1 | ★付款方式：所有货物安装调试完毕，且项目经采购人验收合格，中标人提供增值税发票后15个工作日内，采购人支付至合同总价的100%。 |
| 10.3 | 测试要求：依据技术要求中的条款进行验收测试。 |
| 13 | 违约责任：具体违约条款及其它未尽事宜，将在双方签订合同时议定。 |

注：本表中标注★号的款项为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则投标无效。

- 第六章 项目需求

1、说明：本项目采购方式为公开招标，项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 其他未列明行业 。

2、本项目需求中标注★号的款项为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则投标无效。

3、根据财政部令第87号第31条：供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

4、本项目的核心产品为：无人机虚拟仿真实训系统（考培版）

- 一、项目背景

随着十四五民用航空发展规划的印发和“低空经济”概念的提出，我国民用航空产业的发展再次进入快车道。无人机专业人才培养体系也势必要跟紧时代发展的脚步，以满足日趋多样化的低空经济专业技能型人才的需求。为紧跟国家政策方向，以大力发展低空经济市场环境为契机，做好无人机应用人才培养是当前重要的工作任务。低空经济辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态，包括行业应用的飞行等低空综合服务保障重点产业方向，从事无人机产业的人才需求量的增大，都预示着无人机市场的发展未来前景无限，持续火爆。

随着无人机技术的发展和应用领域的扩大，对于专业无人机技术综合性人才的需求日益增长。为了满足这一市场需求，拟建设无人机应用专业人才培训基地，旨在为学生打造从理论学习到实际操作，再到行业应用的综合性全方位培训环境。

- 二、建设原则与目标

（一）建设原则

无人机培训基地建设遵循可靠实用、高性价比、功能齐全、性能稳定的总体要求。综合考虑施工、维护及操作因素，并为今后的发展、扩建、改造等留有扩展余地。系统设计满足项目要求，方案规划科学合理，具有较强的可操作性。

（二）建设目标

基础设施完善：建设符合无人机培训需求的教学、训练和考核设施。

教学环境优良：营造安全、高效的教学环境，确保培训质量。

技术设备先进：配备无人机及相关教学设备，保持技术领先。

- 三、建设内容

1、功能区划分

各投标人按下述几大功能区，为业主方设计相关环创、装饰及设备使用步骤等：

（1）无人机文化与展示区

（2）组装调试实训区

（3）室内飞行训练区

（4）仿真模拟飞行训练区

（5）室外飞行训练区建设

2、相关课程

各投标人参考下述模拟飞行课程内容，为业主方设计制定教学方案及教学内容：

| 序号 | 教学项目 | 教学内容与教学要求 | 教学活动设计建议 | 参考课时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟器 调试使用 | 模拟器的正确使用与功能设置，要求学生通过学习能正确使用模拟器进行训练 | 讲解+实操 | 1 |
| 2 | 旋翼机模拟飞行训练（多旋翼驾驶员用） | 从基础理论、模拟飞行操作与考核等方面进行课程设置，并明确各环节对应的教学要求，旨在让学员全面掌握旋翼机飞行技能。 | 示范+练习 | 30~40 |
| 3 | 固定翼飞机模拟飞行训练 （固定翼无人机驾驶员用） | 从基础理论、模拟飞行操作与考核等方面进行课程设置，并明确各环节对应的教学要求，旨在让学员全面掌握固定翼飞行器的飞行技能。 | 示范+练习 | 40~55 |
| 4 | 行业应用训练（选修） | 从基础理论、模拟飞行操作与考核等方面进行课程设置，并明确植保作业、无人机测绘等行业应用中，各环节对应的教学要求，旨在让学员能了解和掌握无人机在行业应用中的使用技能。 | 示范+练习 | 20~40 |

- 四、采购清单

| 序号 | 区域 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仿真模拟飞行教学 | 全功能多媒体教学课桌 | 30 | 套 |
| 2 |  | 仿真模拟飞行PC套装 | 30 | 套 |
| 3 |  | 无人机虚拟仿真实训系统（考培版） | 30 | 套 |
| 4 | CAAC培训 | 无人机三类驾驶员考训平台（视距内+超视距） | 2 | 架 |
| 5 |  | 无人机四类驾驶员考训平台（视距内+超视距） | 2 | 架 |
| 6 |  | RTK 民航考评系统 | 2 | 套 |
| 7 |  | 外场训练套装 | 1 | 套 |
| 8 |  | 考训平台电池 | 15 | 组 |
| 9 |  | 大功率充电器 | 2 | 台 |
| 10 |  | 锂电池搬运防爆箱 | 1 | 个 |
| 11 |  | 电池充电防爆安全柜 | 1 | 套 |
| 12 | 装调教学 | 多旋翼工程实训无人机 | 15 | 套 |
| 13 |  | 无人机维修工具套装 | 10 | 套 |
| 14 |  | 多旋翼无人机展示系统套装 | 1 | 套 |
| 15 |  | 垂直起降固定翼无人机展示系统套装 | 1 | 套 |
| 16 |  | 无人机展示互动系统 | 1 | 套 |
| 17 |  | 飞机升力原理演示器 | 1 | 套 |
| 18 |  | 教学无人直升机 | 1 | 套 |
| 19 |  | 教学固定翼无人机 | 2 | 套 |
| 20 |  | RTF训练无人机 | 10 | 套 |
| 21 |  | 国赛标准赛道（LOGO定制） | 1 | 套 |
| 22 |  | 长空一号、飞鹰一号(两大两小) | 1 | 套 |
| 23 |  | FX30展机 | 1 | 架 |
| 24 |  | FX6展机 | 1 | 架 |
| 25 |  | 1/60 歼20模型 | 1 | 个 |
| 26 |  | 武装直升机20模型 | 1 | 个 |
| 27 |  | 运20飞机模型模型 | 1 | 个 |
| 28 |  | 1:48歼10C战斗机飞机模型 | 1 | 个 |
| 29 |  | 1:60歼15飞机模型（黄色） | 1 | 个 |
| 30 | 实训室装修 | 1.无人机文化与展示区、组装调试实训区、室内飞行训练区、仿真模拟飞行训练区等四个室内区域的布局设计、效果图设计、装修施工。 2.室外飞行训练区的规划和布置。 3.室内文化墙的设计、制作和安装。 4.室内外装修所需的所有主材与辅材采购。 5.室内水、电路改造所需主材与辅材的采购和安装施工。 | 1 | 项 |

- 五、设备清单与技术参数

- 无人机实训室基地建设设备清单与技术参数无人机实训室基地建设设备清单与技术参数

| 序号 | 设备名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全功能多媒体教学课桌 | 1.桌子尺寸：长1400×宽600×高750（mm） 2.主框架：采用40×40×1.0（mm）方冷轧钢管，部分框架结构采用20×20×0.8（mm）方管；透气网板厚0.8mm，表面采用环保树脂粉防静电烤漆。加固设计，烤漆钢架，防锈防腐蚀，稳固支撑不易变形。 3.桌面基材采用E1级环保板材，厚度25mm，优质PVC封边工艺，使用优质五金配件链接。稳固耐用，不生锈。 4.凳子：尺寸340×240×440（mm），采用25×25×1.0（mm）冷轧钢方管，凳面材质采用E1级环保板材，优质PVC封边工艺。 ▲5.安全设计：电脑主机放置应具备有效保护，不易碰触【提供产品截图并加盖投标人公章】 |
| 2 | 仿真模拟飞行PC套装 | 1、CPU：≥AMD 5600GT ▲2、内存：≥32GB DDR4 3200，双内存插槽，最大支持64G【提供产品截图并加盖投标人公章】 3、硬盘：≥512G NVMe M.2 SSD固态硬盘； 4、主板：≥B450M芯片组； 5、显卡：≥Vega 7 1900MHz； 6、扩展槽：≥1个PCIe x1、≥1个PCIe x16、≥1个M.2； 接口：前置：≥1个耳机/麦克风组合插孔；≥2个SuperSpeed USB Type-A® 10Gbps 信率端口；≥4个SuperSpeed USB Type-A 5Gbps 信率端口；后置：≥1个 HDMI；≥1个音频输入；≥1个音频输出；≥1个电源接口；≥1个RJ-45；≥1个VGA；≥2个USB 2.0； 7、键鼠：标准USB商务键盘鼠标； 8、机箱电源：≤17L 电源：≥400W节能电源； 9、系统：Windows10 操作系统； ▲10、显示器：≥23.8寸显示器，宽屏16:9 LED背光液晶显示器，提供3C认证、节能产品认证材料【提供相关产品截图及证明材料(复印件/扫描件)并加盖投标人公章】 ★11、保修：整机原厂1年上门服务，2小时响应、7*24小时免费上门。【需在保修条款里体现】 |
| 3 | 无人机虚拟仿真实训系统（考培版） | ▲1.CAAC培训专用模拟器，贴近真实无人机的飞行模式，遵循 CAAC民航局考核规范，考评测一体。【提供视频演示】 ▲2.练习模块：系统支持固定视角、跟随视角、FPV视角，以及地面动态视角。具备专业的评分算法，可对无人机操控过程进行多维度的评价，包括飞行的水平误差、 高度误差、航向误差、速度误差。具备训练和考核两种模式，满足不同教学场景需求。【提供视频演示】 ▲3.考试模块：模拟器遵循《无人机驾驶员实践考核规范》，依照民用无人机驾驶合格证实践考试流程标准设计，支持自由切换视距内、 超视距、教员等级标准，可进行 360°自旋，八字飞行考核评价。【提供视频演示】 ▲4.遥控器配置：实现美国手、日本手遥控器自由切换；遥控器校准功能。【提供视频演示】 ▲5.等级选择：实现多旋翼无人机视距内驾驶员、超视距驾驶员、教员三种等级训练考核模式自由切换。【提供视频演示】 ▲6.天气调节：动态模拟天气系统，包括晴天、阴天、雨天、甚至是下雪，可以一键切换需要模拟的天气。具备风力模拟≥3种风力等级设置，任意风向设置，支持随机风向。可通过调整系统的模拟时间，来改变太阳光的角度和亮度。【提供视频演示】 7.运行平台：提供Windows或Mac的运行版本，在这两个平台上均可获得一致的飞行体验。永久使用持续升级。 8.软件为国产正版产品、终生使用。 ▲9.安全性：安全性良好，软件需具备防止非授权访问，一机一码。能够有效防止数据盗取或篡改等行为。【提供视频演示】 10.可靠性：专业开发团队长期维护，持续跟踪无人机行业最新发展趋势，用户可免费升级。 11.易用性：界面设计美观实用，方便用户操作，图标无歧义；分辨率设计采用主流设置；有丰富的文字、图形等提示。 |
| 4 | 无人机三类驾驶员考训平台（视距内+超视距） | 1.搭配差分定位模块（RTK模块） 2.定位方式：GPS或RTK 3.轴数：6 4.轴距：1300mm（±50mm） 5.展开尺寸（桨叶展向垂直机臂）：≤1450mm×1450mm×650mm ▲6.收拢尺寸（桨叶折叠）：≤700mm×600mm×650mm【提供产品测量图片并加盖投标人公章】 ▲7.电机参数：尺寸6208；280KV；防护等级IP43【提供相关产品的证明材料或图片并加盖投标人公章】 ▲8.电调参数：最大允许电压≥50.4V；最大允许电流≥60A(具备一定条件下)。【提供相关产品证明材料(复印件/扫描件)并加盖投标人公章】 9.桨叶：HF2270 10.单轴拉力：≥2.2Kg 11.最大起飞重量：≥13Kg 12.抗风等级：≥5m/s 13.单组电池续航时间≥20min 14.实用升限：500m 15.飞行速度：≥10m/s ▲16.飞控：需具有过流过压保护、遥控接收机限流保护、端口防静电保护、电源EMI滤波等功能；传感器类型为3轴陀螺仪和3轴加速度计陀螺仪；工作温度范围需满足（≤-20℃，≥60℃”）。【提供相关型号产品的证明材料(复印件/扫描件)并加盖投标人公章】 17.定向精度：0.2-0.5度/1m 基线 |
| 5 | 无人机四类驾驶员考训平台（视距内+超视距） | 1.定位方式：GPS 2.轴数：6 3.轴距：1660mm（±50mm） ▲4.电机参数：尺寸8120；100KV；防护等级≥IPX6。【提供相关产品的证明材料并加盖投标人公章】 5.桨叶：3011 ▲6.电调：最大电压≥50.4V；最大电流≥80A(具备一定条件下)。【提供相关产品证明材料(复印件/扫描件)并加盖投标人公章】 7.展开尺寸（桨叶展向垂直机臂）≤2400mm×2200mm×800mm ▲8.收拢尺寸（桨叶折叠）：≤890mm×700mm×750mm【提供产品测量图片并加盖投标人公章】 9.有效载荷：≥20Kg 10.最大起飞重量：40Kg-45 Kg 11.抗风等级：≥5m/s 12.可采用两组动力电池配置，单组电池续航时间≥17min，两组电池续航时间≥30分钟。 13.实用升限≥500m 14.飞行速度：≥11m/s 15.定向精度：0.2-0.5度/1m 基线 |
| 6 | RTK 民航考评系统 | 1.考评系统为双天线RTK。 2.具备厘米级定位定向技术。 3.轨迹回放：可回放飞行轨迹。 ★4.全等级支持：考评系统可自由切换视距内、超视距、教员等考核标准，满足CAAC多旋翼所有等级的培训需求。【提供相关产品的证明材料(复印件/扫描件)或软件画面截图，并加盖投标人公章】 ▲5.支持手机、平板、Windows平台等多个系统平台。【提供相关产品的证明材料(复印件/扫描件)或软件画面截图，并加盖投标人公章】 6.卫星接收：卫星接收：不少于180 通道， GPS L1C/A L2C，GLONASS L1OF L2OF，GALILEO E1B/C E5b，BDS B1 B2， QZSS L1C/A L2C。 7.数传：双路2.4 GHz，空速 300 kb/s，传输距离2km。 ▲8.定位精度：水平误差≤2cm+1ppm、垂直误差≤2cm+1ppm。【提供相关产品的证明材料(复印件/扫描件)并加盖投标人公章】 9.精准评分：可准确捕捉每一次飞行的细微误差，结合民航局实践飞行标准作出评判。 10.语音播报：考试及训练过程支持中文语音播报、支持简洁语音模式。 11.飞行分享：可将飞行记录发送至微信、QQ、微博、电脑等客户端，通过安卓端APP打开可回放记录。 GNSS接收机参数 1.收敛时间：RTK＜10 s。 2.导航刷新率：10Hz 3.灵敏度：追踪&导航-167dBm，冷启动-148dBm，热启动-157dBm，重新捕获-160dBm。 4.抗干扰：主动式CW检测与消除；板载滤波器。 5.天线：多星多频 物理和电气特性 1.适应工作温度范围：-35~80 ℃。 2.重量：天空端≤250g，基站端≤170g 4.功耗：天空端模块≤5W；地面端模块≤3W。 5.电源输入：DC7V-28V。 6.电源插头：天空端XT60或XT90；基站端USB Type-C。 |
| 7 | 外场训练套装 | 包含：遮阳帐篷4套，室外折叠凳≥16个，飞行场地桩桶≥65个，折叠防护网4个，警戒线10卷，便携小型推车4个，品牌插线板4个；满足四个标准场地配置 |
| 8 | 考训平台电池 | 1.电池容量：≥16000mAH ▲2.放电倍率：≥25C【提供相关产品的证明材料(复印件/扫描件)或产品图片并加盖投标人公章】 3.电池电压：≥22.2±0.5V 4.电池规格：6S |
| 9 | 大功率充电器 | ▲1.具备双路同时充电、放电功能。【提供相关产品的证明材料(复印件/扫描件)并加盖投标人公章】 2.输入电压：AC 100V≤U≤240V 3.总输出功率：1000W≤P≤1500W 4.最大充电电流：I≤25A 5.充电电池类型：LiPo/LiHV 6.充电能力：3S~6S 7.充电模式:平衡充电模式/储存模式 ▲8.具备自动识别带有G-Tech平衡插头电池的能力。【提供相关产品的证明材料(复印件/扫描件)并加盖投标人公章】 ▲9.拥有过温、过流、过充、断线等保护功能,确保充电过程的安全性。【提供相关产品的证明材料(复印件/扫描件)并加盖投标人公章】 |
| 10 | 锂电池搬运防爆箱 | 1.便携式，Q235碳素钢材质或更高材质，抗冲击、耐腐蚀 2.尺寸≥300mm*170mm*210mm 3.内衬优质EVA材质 4.密封性能好，能隔绝空气流通防止起火； 5.连接处加密封条，杠杆式扣压板，顶盖两侧翼子板，能隔绝雨水湿气侵入。 |
| 11 | 电池充电防爆安全柜 | 1.尺寸≥1000*1600*800mm，容量不低于330L ▲2.具备高温自动报警、漏电保护开关、温控自动排风、配置品牌插座、烟感报警、温度实时监控。【提供相关产品的证明材料(复印件/扫描件)或产品图片并加盖投标人公章】 3.散热风扇、内部空间多层、双锁控制等功能 |
| 12 | 多旋翼工程实训无人机 | 1.工程实训无人机为全开源平台，学生可以进行无人机的组装、检修、调试和飞行。 2.软件代码开源，学生基于该平台可进行二次开发，留有开发接口且预留空间，能够参与无人机相关竞赛。 3.机架结构：机身采用双层碳板空间设计，机臂为碳纤塑料混合材料一体化设计，脚架为碳纤管。整机采用开放式结构设计，电机、电调和下中心板的连接方式要完全能够直观地展现，便于教学。可以搭载扩展升级包，动力系统不更换可实现多种载荷的安装调试。 4.优化布局：走线布局，预留扩展接口走线明朗，新手更易上手；电池安装位置，可安装更大容量电池加大续航电池安装板，底部还可以扩展安装光流模块实现室内定位悬停功能。 5.飞控：使用Pixahwk2.4.8、APM2.8、PX4等飞控，采用新标准32位处理器STM32F427，搭配5611气压计；飞控的软件系统采用当今使用广泛的无人机开源项目Ardupilot，并配备先进的数据记录、分析和模拟工具。 6.电调：20A，可承受最大瞬时电流30A(10秒)，电调为非焊接独立模块，支持电调快速装卸。 7.电机：2216 KV950，三相交流无刷电机。 8.螺旋桨：1147。 ▲9.电池：4S（额定电压14.8V），容量≥5000mAh；重量≤550g；持续放电倍率≥25C。【提供相关产品的证明材料(复印件/扫描件)或产品图片并加盖投标人公章】 10.充电器：输出功率80W，充电电流最高可达6A，支持的充电电池种类包括Li-ion、Li-Poly、Li-Fe、NiCD、NiMh等。可支持6S聚合物锂电池的平衡充电方式。需具有放电功能，放电电流最大为2A(10W)。可以对2S、3S、4S、5S、6S聚合物锂电池进行平衡充电。 11.遥控器：传输频率2.4GHzISM波段；遥控距离≥3000m；12通道（5通道以上可以自定义）；可设置模拟器模式，在此模式下关闭射频发射，进入省电模式；2.8寸16位真彩屏分辨率240x320像素。 12.遥控接收机：信号模式需支持SBUS、PWM模式，电压范围3.6-12V，空中距离≥3000米左右。与PRM-01连接使用，可回传动力电池电压信息；与PRM-03及PIXHAWK，Mini Pix，TURBO PiX，APM飞控连接使用可回传OSD信息。 13.满足多自由测试平台的安全防护接口，以支持学生进行PID的及时调试。 ▲14.无人机轴距：500mm(±10mm)【提供产品的测量图片加盖投标人公章】 |
| 13 | 无人机维修工具套装 | ▲工具套装需包含以下内容：【需在产品清单内明确列出并加盖投标人公章】 收纳工具箱；多功能航模接头焊接台（FC铝合金焊台）*1；智能液晶万用表*1；电池LCD屏检测器*1；验电笔*1；热熔胶枪*1；高强度尖嘴、剥线一体钳*1；高强度斜口钳*1；45合一S2工具钢螺丝刀套装*1；内六角螺丝刀/套筒/十字/一字18件套装*1；美工刀*1；锉刀套装*1；3m卷尺*1；螺丝胶*1；螺丝收纳盒*1；橡胶锤*1；锂电充电手电钻*1；8586D拆焊台二合一*1。 |
| 14 | 多旋翼无人机展示系统套装 | 1.对称轴距：1500±50mm 2.轴数：6 3.最大起飞重量13KG 4.有效载重：5KG 5.机体材质：碳纤维材料/复合材料， 6.续航时间：30min ★7.组成部件：螺旋桨6个、电机6个、电调6个，机臂6个、机壳1个、飞控计算机系统1套、起落架一套、载荷1套、遥控器1个。【需在产品清单内明确列出并加盖投标人公章】 ★8.组成部件组装成功进行试飞需能满足以上参数。【提供相关承诺函加盖投标人公章，承诺函格式自拟】 |
| 15 | 垂直起降固定翼无人机展示系统套装 | - 1.尺寸：长1500mm（±50mm） 2.高度：350mm（±20mm） 3.翼展：2350mm（±50mm） 4.机体材质：航空碳纤维复合材料 5.续航时间：3.5H@1.6kg 6.最大航程：240km ★7.组成部件：机身1个、机翼2个、电机1个、垂直尾翼1套，水平尾翼1套、机壳1个、垂起套件1组、飞控计算机系统1套、起落架1套、遥控器1个、载荷1套、电子调速器1套、螺旋桨1套。【需在产品清单内明确列出并加盖投标人公章】 - ★8.组成部件组装成功进行试飞需能满足以上参数。【提供相关承诺函加盖投标人公章，承诺函格式自拟】 |
| 16 | 无人机展示互动系统 | 1.屏幕尺寸：≥49寸。 2.背光类型：ELED 侧入式 3.显示类型：2D 4.点距：0.372 x 0.372mm 5.有效显示面积：≥690*390MM 6.屏幕比例：16:9 7.物理分辨率：1920*1080 8.亮度：300-350cd/㎡(中心点） 9.对比度：1400：1（Typ.）透射 10.显示色彩：8 bit/16.7 Million 11.可视角度：178°,178° 16.刷新率：60Hz 13.触摸点数：10触摸点 14.触摸嵌入方式：侧边嵌入式 15.触摸驱动方式：HID免驱 16.触摸书写面材质：3mm钢化玻璃 17.触摸屏感应方式：手指或其他非透明触摸感应介质 18.触摸屏定位分辨率：4096X4096 19.触控系统通讯端口：USB 2.0 20.检测功能与校准：带软件自动检测功能 21.响应速度：<8ms 22.触摸次数：无限次 23.扫描速度：100Hz/秒 24.光标速度：125P/S 25.触摸精度：≤2mm 26.安装维护方式：后置/侧拆维护式 27.触摸支持操作系统：XP/Win7/ Win10/ LINUX/ Android 28.使用寿命：≥50000小时 29.工作电压：110~240V/50~60Hz 30.功耗：约30W(不含OPS） 31.待机功耗：≤0.5W 32.输入端口：HDMIIN(下) TVUSB(下) 33.输出端口：TOUCH USB(下) 34.音频：MPEG1/2 layer I/II,AC-3 35.视频：MPEG-2,H.264 36.图片：支持JPG、BMP、PNG等各种图片格式浏览并支持旋转/幻灯片播放/图片放大功能 37.处理器：I7 38.内存：8G 39.硬盘：固态256G 40.声卡：板载Realtek ALC622 HD 41.输出最大分辨率：3840*2160 42.主频：2.4GHz 43.芯片组：Intel(R) 7 Series Chipset Family Mobile 44.显卡：1050独立显卡 45.WIFI：2.4G 46.输入端口：1*LAN端口，3*USB3.0端口，3*USB2.0端口，1*MIC-IN端口 47.输出端口：1*HDMI端口，1*VGA端口，1*LINE-OUT端口 |
| 17 | 飞机升力原理演示器 | 1.由风机、飞机模型、透明罩、滑杆、滑杆压板、底座等组成，本仪器除飞机模型与滑杆压板可取下，其余部件均被固定。 2.尺寸：≥510*250*150mm。 3.重量：≥2500G。 4.电源为50Hz、220（±20）V交流电压。 ▲5.风洞风量可随意调节。【需提供演示视频】 |
| 18 | 教学无人直升机 | 1.机身材料：ABS+合金材料，耐摔减震泡沫内垫 2.遥控接收频率：2.4G 3.智能锂电池容量：≥11.1V 2500MAH 4.遥控距离：≥200M(无干扰 无遮挡) 5.摄像头实时图传距离：230M(无干扰 无遮挡) 6飞行时间：12min 7.机身尺寸：≥770*85*270MM 8.双摄像头配置，1600W像素，F1.8光圈，-70°-+0°俯仰调整，WIFI图传链接方式 |
| 19 | 教学固定翼无人机 | 1.材质：EPO泡沫 2.翼展：≥1200mm(42in) 3.机身长度：≥1100mm 4.飞行重量：1300g~1500g 5.翼载荷：43g/dm² 6.重心位置：机翼前缘85-90mm 7.电机：BM3720A-KV650 8.电调：50A/40A 9.螺旋桨：二叶桨13*6/11*7 10.舵机：9g、17g 11.升降舵：有 12.方向舵：有 13.副翼：有 14.起落装置：固定式 15.遥控器：6通道以上 16.接收机：6通道以上 17.锂电池：14.8V 2200mAh 25C 18.组装时间：≤1小时 19.航模类型：特技机 20.飞行时间：≥7分钟 |
| 20 | RTF训练无人机 | 1.机体尺寸：≥200*200mm 2.机内轴距：≥116mm 3.机体重量：≤99g 4.机体灯光：LED后灯《六色》可调 5.机体电机：1020空心杯 6.机体桨叶：2叶 7.球体材质：进口原料改性PP工艺 8.飞控范围：≥80米 9.电池续航时间：≥8分钟 10.电池规格：2S、7.4V、550aM |
| 21 | 国赛标准赛道（LOGO定制） | ▲至少需包含以下内容：【需在产品清单内明确列出并加盖投标人】 1.圆形障碍，直径60厘米，2件，1高1低 2.拱桥障碍，宽度162厘米，高122厘米，1件 3.隧道障碍，直径60厘米，长100厘米，高115厘米，1件 4.交叉环，直径60厘米，高200厘米，1件 5.绕旗旗杆184厘米，旗面高150宽37厘米，4件 6.起降区，直径80厘米，2件 |
| 22 | 长空一号、飞鹰一号(两大两小) | 1.长空一号尺寸：175*156/348*311各一架；锌合金材质 2.飞鹰一号无人机尺寸：156*94/333*200各一架；锌合金材质；摄像头可动 |
| 23 | FX30展机 | 1.尺寸：翼展3.2m，机长1.55m， 2.起飞重量：30kg 3.任务载荷：5kg 4.机体采用无接插电缆的快速组装模式，手抛起飞，两人即可快速遂行20km范围内的态势侦察任务 5.全机身为真机复合材料 |
| 24 | FX6展机 | 1.外形尺寸：翼展2.33m，机长1.26m，机高0.34m 2.起飞重量：6.5kg 3.任务载荷：1.1kg 4.全机身为真机复合材料 |
| 25 | 1/60 歼20模型 | 1/60 合金模型（迷彩涂装） |
| 26 | 武装直升机20模型 | 1.直20通用直升机1:48，锌合金/abs材料 2.模型重量：1.2kg 3.模型尺寸：机长45cm 翼展33cm 高度26cm 4.特点：舱门可活动，橡胶轮胎可动，螺旋桨可转动 |
| 27 | 运20飞机模型模型 | 1.比例：1:130 2.锌合金/abs材料，电镀喷漆 3.模型净重：1.55kg 4.模型尺寸：机长37CM，翼展38CM，高度24CM 5.特点：后舱门可活动，起落架可转动，螺旋桨可转动，发动机可拆卸，垂直尾翼可活动，襟翼可抽出 |
| 28 | 1:48歼10C战斗机飞机模型 | 1.比例：1:48 2.锌合金，电镀喷漆 3.模型净重：1kg 4.模型尺寸：起落架固定，长度37厘米 5.特点：舱盖可打开，轮子可转动，鸭翼可活动，襟翼可动 |
| 29 | 1:60歼15飞机模型（黄色） | 1.比例：1:60 2.锌合金，电镀喷漆 3.模型净重：1kg 4.尺寸：长36CM 翼展25cm 高26cm 5.特点：座舱减速板可开，驾驶舱有驾驶员，机翼鸭翼尾翼均可折叠，起落架固定 |
| 30 | 实训室设计与装修施工 | 1.无人机文化与展示区、组装调试实训区、室内飞行训练区、仿真模拟飞行训练区等四个室内区域的布局设计、效果图设计、装修施工 2.室外飞行训练区的规划和布置 3.室内文化墙的设计、制作和安装 4.室内外装修所需的所有主材与辅材采购 5.室内水、电路改造所需主材与辅材的采购和安装施工 |

- 注：供应商所投产品须符合国家和项目所在地的技术规范，在满足采购人所提要求的前提下提供与采购人要求的性能相当或更优的产品。按照技术参数内容提供要求所需的证明材料（相关材料可为制造商公开发布的技术资料（官网截图、宣传手册或说明书等）或具有检验资质的第三方机构出具的检验报告）。

- 六、商务条款

- 1.本项目包含的各项内容均须上门服务，成交后不允许分包或转包 。

- 2.验收：现场验收。

- 3.服务条款：

- 成交供应商负责提供三年质保，并对相关系统运行使用提供三年技术支持服务。必须为相关业主单位免费提供保障服务。 超过质量保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

- 4．交付条款：

- ★4.1 交付日期：合同签订后60日内设备到达采购方指定地点，并完成基地的设计、装饰、软件、硬件的安装、调试、试运行，保证整体系统满足运行使用要求。

- 4.2 交付方式：现场交付。

- 4.3 交付地点：甲方指定地点。

- ★5.付款方式：所有货物安装调试完毕，且项目经采购人验收合格，中标人提供增值税发票后15个工作日内，采购人支付至合同总价的100%。

- 6.项目总体要求：

- 6.1供应商提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。设备经过检验、正确安装、合理操作和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。在未验收前，货物保管、安全均由中标供应商负责。

- 6.2所提供的技术资料（含软件）完整正确，数据和资料准确无误，包括：产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；技术说明书；使用说明书；用户手册（中文）；设备安装调试资料；配置清单；备品备件易耗件清单及合同中要求的其他文件资料。能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。

- 6.3供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输、装卸、安装、调试等，并协助采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

- 6.4供应商要在提供完整、可靠设备的同时，还必须为整个系统提供规范、达标的安装工作。安装工程所需的仪器和专用工具由供应商自备。工程完工后，通过供应商提供的设备和安装服务，能满足采购人的要求。

- 6.5采购人使用该货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由供应商负责。

- 6.6本项目不接受任何盗版或破解软件，投标人提供的软件不侵犯任何第三方的专利、商标或版权；需提供正版、终身的软件许可使用证书或授权书。

- 6.7在项目实施过程中保证规范施工、文明施工、安全施工、依法施工，出现任何涉及人身安全、财产损失的事故或违法事件，一律与采购人无关，完全由中标人承担一切责任。

- 7.组织实施及人员要求

- 7.1投标人必须成立独立的项目组，安排足够的专业技术人员参加本项目。项目经理或项目负责人需保证将全部工作时间投入本项目，不得在兼任其它项目负责人或项目经理；项目组主要成员需保证将80%以上的工作时间投入本项目。

- 7.2在项目组织机构中应明确各岗位的职责、任职资格，确保工程顺利实施。根据集成工作的业务性质，应分别配备有实际业务经验的项目经理承担本项目的管理工作。

- 7.3项目组成员必须具有强烈的服务意识和高度的责任感。

- 7.4项目组应建立健全保障项目顺利实施的各项规章管理制度和质量保证体系。

- 8.交付物要求：按项目建设和采购人项目管理制度要求提交。

- 8.1应用成果：所有服务内容及相关技术成果版权均属于采购人，投标人未经采购人许可，不得转让、共享或提供给第三方。投标人承诺对采购人所有服务文档、数据资料和成果均负有保密责任。

- 8.2软硬件货物：应向采购人提供招标文件中所规定的货物。

- 8.3项目文档：投标人在完成项目建设过程中，须按项目建设和采购人项目管理制度要求提交各类文档。

- 9.培训要求：

- 9.1投标人应详细制定人员培训方案，培训方案包括培训目的、培训时间安排、人员层次、人数、次数、培训课程、主要内容、培训组织形式等；

- 9.2中标人应提供不少于20次的现场培训服务，培训内容、培训地点及培训时间由采购人指定。

- 9.3中标人应保证提供最有经验的教员，使业主单位相关人员在培训后能够独立地对无人机指挥和综合保障平台进行管理、使用、维护，而不需中标人的人员在场指导。

- 9.4培训内容应包括所提供产品的性能、使用、维护等各个方面。

- 9.5培训教材应使用标准中文。

- 9.6投标人负责培训相关的所有费用。

- 10.运维要求：

- 主要内容包括但不限于：

- 10.1技术支持服务：投标人就采购人在使用系统过程中所遇到的任何问题提供及时的反馈、解答及咨询服务。对于本项目中所提供的系统软件，投标人应免费提供相应的软件升级版本，采购人有软件升级要求时，投标人还应免费提供升级服务和技术支持。

- 10.2系统故障处理服务：系统出现故障时，投标人安排专业人员进行故障的排除和修复，使系统恢复正常运行状态。

- 10.3培训：投标人在保修期服务工作过程中，根据用户需要，提供与系统使用、管理、运维等有关的培训。

- 11.勘察现场：各投标人自行勘察现场。

- 12.履约保证金：本项目不收取履约保证金。

- 13.货币：本次采购文件所涉及货币币种均为人民币。

- 14.备品备件及耗材等要求：无。

七、其他

- 1.投标报价应包括完成本项目服务工作期间所需的人工、材料、机械、车辆、施工、会务、论证、验收、差旅、保险、利润、税金、通讯、办公设备、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等与本项目有关的一切费用。 在投标前，请做好项目现场勘查，谨慎报价！

2.工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

- 第七章 评标办法

一、评标委员会构成：

本采购项目评标委员会的评委由采购人代表、相关专家5人及以上单数组成。

二、评标方法：

本项目评标方法采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

三、评标原则：

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评标标准：

（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（三）总得分 =价格分 + 商务分+技术分

（四）中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法

1.价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。

2.商务分（32分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 综合实力 （12分） | - 投标人具有“省专精特新中小企业”的，得2分。注：提供相关资质证明扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。 - 2、投标人具有“质量管理体系认证证书”的，得2分。注：提供相关资质证明扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。 3、投标人曾获得过“无人机技术与高端装备发展成果创新奖”的，得2分。注：提供相关资质证明扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。 4、投标人具有国家高新技术企业证书的，得2分。注：提供相关资质证明扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。 5、投标人为中国民航局授权并认定批准的民用无人机驾驶航空器系统驾驶员训练机构和具有中国民航飞行员协会认定颁发的民用无人机驾驶员训练机构合格证的，得2分。注：需提供民用无人驾驶航空器运营合格证(经营种类含培训类)和无人机驾驶员训练机构合格证相关资质证明扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。 6、投标人近两年获得全国无人驾驶航空器操控员优秀训练机构证书的，得2分。注：提供相关资质证明扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 业绩 （10分） | 自2023年01月01日及以来（以合同签订日期为准），投标供应商具有类似无人机、实训室建设业绩的，每提供一个得5分，最高得10分。 注：投标文件中提供合同原件彩色扫描件并加盖投标人公章，合同标的名称、签订时间等信息必须清晰，不得覆盖，否则不得分。 |
| 系统演示 （10分） | 投标人需对下述功能进行演示，功能演示合计10分。 无人机专业教学仿真系统演示（演示的系统可为为其他类似项目业主单位制作使用的系统或demo等） 1、练习模块、考试模块、遥控器配置、等级选择、天气调节、运行平台评估模拟飞行设备是否能满足项目需求。演示界面清晰、内容完整详细得5-6分；演示界面较清晰、内容较完整得2-4分；演示内容有缺失或未提供演示视频的不得分。 2、操作体验：从供应商的演示及阐述中，对安全性、可靠性、易用性是否满足项目需求进行打分。完全满足项目需求得3-4分；基本满足得1-2分；不满足项目需求或未提供演示视频的不得分。 本项目演示使用录播上传形式，各投标人自行将录播内容上传至苏采云平台的演示视频上传模块。操作指南详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。 演示视频时间不超过10分钟。文件单个≤50M，整体≤300M。 |

3.技术分（38分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术指标 响应情况 （20分） | 投标供应商所投产品技术参数完全满足招标文件技术参数要求的得20分，标注★号的为实质性要求和条件，不接受负偏离；标注▲的为重要指标和条件，每有一项负偏离的扣1分；其他非实质性指标，每有一项负偏离的扣 0.5分；扣完为止。 注：投标文件中须提供相关的证明材料，未提供视为负偏离。 |
| 项目技术 实施方案 （10分） | 对投标供应商提供的项目实施方案进行打分，包含但不限于项目总体规划设计、项目实施、设备安装调试、进度计划安排、人员配置安排、安全保障承诺、应急预案、质量保障措施、项目管理等一系列实施方案等内容： （1）方案科学合理，可操作性强的得7-10分； （2）方案科学性、合理性一般，可操作性一般的得4-6分； （3）方案科学性、合理性较差，可操作性较差的得1-3分； （4）未提供不得分。 |
| 设计方案 （5分） | 投标人根据项目情况提供详细设计方案，设计方案最少包括平面图，效果图，水电布置图等。评委依据投标人提供的方案评比： （1）提供的设计方案针对性、可操作性强的得4-5分； （2）提供的设计方案针对性、可操作性一般的得2-3分； （3）提供的设计方案针对性、可操作性差的得1分； （4）未见阐述不得分。 |
| 售后服务及培训 方案 （3分） | 对投标供应商提供的售后服务及培训方案进行打分，包含但不限于售后服务方案，服务响应时间，故障解决方案，售后服务体系，售后服务承诺及质保期；所有使用操作、技术培训方案及负责培训的专职人员姓名简历、具体分工，资料（各种形式）配备方案等内容： （1）方案科学合理，可操作性强的得2-3分； （2）方案科学性、合理性一般，可操作性一般的得1分； （3）未提供不得分。 |