淮师附属学校物化生实验室采购及安装项目

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320804-JTGS-C2025-0106

采   购   人：淮安市淮阴区教育体育局

采购代理机构：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司

二〇二五年十二月

目   录

第一章  磋商邀请

第二章  供应商须知

第三章  评标标准

第四章  合同条款及格式

第五章  项目采购需求

第六章  响应文件格式

第一章  磋商邀请

项目概况：淮师附属学校物化生实验室采购及安装项目JSZC-320804-JTGS-C2025-0106采购项目的潜在供应商应在江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网获取采购文件，并于2025年12月31日09：00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320804-JTGS-C2025-0106

项目名称：淮师附属学校物化生实验室采购及安装项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：90万元

最高限价（如有）： 90万元

采购需求：淮师附属学校物化生实验室采购及安装项目，具体内容详见第五章项目采购需求。

合同履行期限：合同签订后60日内完成供货安装并调试完毕。

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.供应商提供下列材料之一：（1）法定代表人资格证明（格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（加盖CA电子签章）；（2）授权委托书（格式详见示范格式二）和受托人身份证（加盖CA电子签章）。

2.供应商提供下列材料之一：

A.供应商为企业的：提供营业执照（三证合一）（扫描件并加盖供应商电子签章上传至电子响应文件）。

B.供应商为事业单位的：提供事业单位法人证书（扫描件并加盖供应商电子签章上传至电子响应文件）。

3.供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺书（承诺书详见示范格式三，并加盖供应商电子签章上传至电子响应文件）；

4.落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）：

（1）企业声明函（详见示范格式）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第3种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2.本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第31.1项。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

（三）本项目的特定资格要求：

1.拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

（3）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云政府采购一体化平台

方式：供应商登录江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025年12月31日09：00（北京时间）

地点：本项目采用远程“不见面”开标方式，无需到现场提交，请供应商在截止时间前提前登入苏采云政府采购一体化平台提交响应文件。

五、开启

时间：2025年12月31日09：00（北京时间）

地点：淮安市公共资源交易中心淮阴分中心（珠江路176号）淮阴区不见面开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目不收取磋商保证金；

2、本项目采用“苏采云全流程不见面交易”模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。相关要求和说明详见第二章“供应商须知”第18条。

3、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

4、领取CA和办理电子签章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：淮安市淮阴区教育体育局

单位地址：淮安市淮阴区翔宇北道11号

联系人：严先生

联系电话：0517-84931449

2.采购代理机构信息

单位名称：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司

单位地址：淮安市淮阴区长江东路 170 号五楼

联系人：潘女士

联系电话：15051358510

3.项目联系方式

项目联系人：潘女士

电话：15051358510

第二章  供应商须知

一、总则

1.适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次采购邀请中所述项目的采购。

2.合格的供应商

2.1满足第一章磋商邀请中供应商资格要求的规定。

2.2满足磋商文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人和江苏骏通建设项目管理咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购代理服务费参照苏政采协【2024】20号所规定的收费标准的80%收取，不单独列项，供应商在报价时综合考虑，由成交供应商在领取成交通知书前向代理机构一次性付清。

5.勘查现场

5.1供应商可以自行组织对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的所有资料。勘查现场所发生的费用由供应商自行承担。

5.2供应商被视为充分熟悉本次项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等。

5.3采购人向供应商提供的有关施工现场的资料和数据是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

5.4在现场考察过程中，供应商如果发生人身伤亡、财产或其他损失，无论何种原因造成，采购人均不负责。

二、磋商文件

6.磋商文件由以下部分组成：

6.1磋商邀请

6.2供应商须知

6.3评标标准

6.4合同格式及条款

6.5项目采购需求

6.6响应文件

7.磋商文件的澄清

7.1任何对磋商文件要求进行澄清的供应商，均应在磋商时间五日前以书面或电子件形式通知采购人或代理机构，代理公司对投标截止时间前五日收到的任何澄清要求将以书面或电子件形式予以答复。由于磋商供应商所留联系方式有问题而导致采购人或代理机构无法通知的责任由磋商供应商自行承担（逾期递交对磋商文件要求进行澄清的采购人或代理机构将不予受理）。

8.磋商文件的更正或补充

8.1在电子响应文件上传截止时间前，采购人或采购代理机构可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件用更正公告的方式进行修正。

8.2对磋商文件的修改将在淮安市政府采购网进行公告，更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的供应商都具有约束力。

8.3为使供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟电子响应文件上传截止时间和活动组织时间。

三、响应文件的编制

9.响应文件的编制

9.1供应商编写的响应文件应按磋商文件第六章“响应文件”中的要求进行编写。

9.2电子响应文件编制必须按“苏采云政府采购一体化平台”要求制作，具体操作详见《操作手册》。

10.磋商报价

10.1本项目采用总价合同，报价应包括货物设计、制造、包装、仓储、运输、运杂费（运抵采购人指定位置）、保险费、所有辅材费、机械费、装卸、安装、调试、检测费、验收费、税费、售后服务费及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及为完成本项目功能可能发生和磋商供应商认为所需的一切费用。

10.2报价方式

本项目采用总承包方式，供应商的报价应包含货物设计（含深化设计）、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、摆放、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、差旅费、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及与本项目有关的所有费用。

10.3本次项目报价均须以人民币为货币单位。

11.服务承诺

11.1供应商的服务承诺不能低于磋商文件中对于服务的要求。

12.磋商保证金

本项目不收取磋商保证金。

13.磋商有效期

13.1磋商有效期为从磋商之日起计算的九十天。磋商有效期比规定短的将被视为非响应磋商而予以拒绝。

13.2在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

14.响应文件的签署

14.1响应文件仅需要在供应商进行签章的位置应进行电子签章。电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

四、响应文件上传

15.响应文件的上传

15.1供应商应当按照《操作手册》的规定，在磋商响应文件接收截止时间前制作并上传电子响应文件。

15.2供应商上传的电子响应文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由供应商自负。

15.3供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商邀请中规定的截止时间。

15.4采购人可以按第7条规定，通过修改磋商文件有权酌情延长响应文件接收截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

15.5成交供应商在领取成交通知书之前，必须提供三份与电子响应文件一致的纸质打印响应文件（胶装打印完整），纸质文件中的报价明细表价格必须与最终报价一致。

16.响应文件被拒绝接收的情形

16.1在磋商文件规定的提交响应文件截止时间后上传的电子响应文件。

17.响应文件的修改和撤回

17.1供应商在上传电子响应文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的磋商时间之前。

17.2对于电子响应文件的修改，供应商可在磋商时间前登录苏采云政府采购一体化平台撤回电子响应文件，并上传新的电子响应文件。电子响应文件以最终完成上传的为准。

17.3供应商不得在磋商时间以后修改电子响应文件。

17.4供应商不得在提交电子响应文件截止时间起至磋商有效期满前撤回电子响应文件。

五、磋商

18.磋商组织

18.1本项目采用“苏采云全流程不见面交易”模式，通过“苏采云政府采购一体化平台”及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。代理公司将按照19.4的要求组织本项目的“不见面交易”活动。供应商仅需在任意地点通过登录“苏采云”系统，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅观看项目的活动组织。

18.2代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动。

18.2.1供应商在磋商过程中涉及的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。

18.3磋商工作由采购人及代理公司负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

18.3.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成。

18.3.2磋商小组应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐成交候选人。磋商小组在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

18.3.3磋商小组应对供应商的商业、技术秘密予以保密。

18.4苏采云全流程不见面交易采购说明

18.4.1由于“苏采云政府采购一体化平台”自身原因导致项目不能正常进行的，项目作废标处理。

18.4.2本项目中的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

18.4.3本项目的下载文件、上传响应文件均通过互联网操作，请供应商充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。因供应商自身原因导致操作失败的，其责任自负。

18.4.4本项目响应文件的编制使用“苏采云政府采购一体化平台”客户端，供应商响应文件的编制和上传，应按照磋商文件的规定进行。如未按磋商文件要求编制、上传电子响应文件，将可能作无效响应文件处理，其后果由供应商自负。供应商如对正确使用“苏采云政府采购一体化平台”客户端有疑问的，请与软件公司技术人员联系。

18.4.5“苏采云全流程不见面交易”活动当日，供应商不必抵达现场，仅需在任意地点登录“苏采云政府采购一体化平台”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅观看项目的活动组织。为保障供应商权益以及避免围标串标的情况，供应商必须持CA锁登录“苏采云政府采购一体化平台”。具体操作详见《操作手册》。

18.4.6电子响应文件开启时间前，各供应商的授权委托人或法人代表提前进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，根据操作手册验证CA与签章是否正常，以免影响响应文件的解密。

18.4.7电子响应文件开启后，代理机构将在江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅内公布供应商名单，然后通过大厅操作区发出响应文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在主持人发布解密指令后系统规定时间内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按《操作手册》要求配置软硬件、解密CA锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，作无效响应文件处理。因“苏采云政府采购一体化平台”发生故障，导致无法按时完成响应文件解密，可根据实际情况相应延迟解密时间。本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为“苏采云政府采购一体化平台”运行无故障。

18.4.8活动全过程中，供应商参与澄清、说明、补正、远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在澄清、说明、补正、异议提出等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

18.4.9为顺利实现本项目不见面交易活动组织的远程交互，建议供应商配置相关软硬件设施，具体包括：

18.4.9.1谷歌浏览器或360安全浏览器，同时必须安装“苏采云政府采购一体化平台”客户端所要求的驱动。

18.4.9.2硬件设施：高配置电脑（内存4G以上，建议屏幕分辨率用1024*768像素或以上，不要使用上网本）、高速稳定的网络、CA锁、音视频设备［话筒、耳麦、高清摄像头（支持分辨率720P及以上）、音响］等。

18.4.9.3为保证交互效果，要求供应商按上述要求配置相关软硬件并选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

18.4.10供应商在制作上传电子响应文件、观看活动组织、响应文件解密等技术方面遇到问题时，请与软件公司技术人员咨询，联系电话：0517-83638013。

19.磋商程序

19.1响应文件的资格审查

19.1.1磋商小组依法对供应商的资格进行审查。

19.1.1.1资格性审查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

19.1.1.2在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、“中国政府采购网”对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定供应商是否具备磋商资格。

19.1.1.3响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应文件处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

19.2响应文件的符合性审查

19.2.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

19.2.2实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的全部条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与磋商文件不一致，或限制了采购人的权利和供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经磋商小组三分之二以上（含）成员同意。磋商小组判断响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

19.2.3如果响应文件没有实质上响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝。

19.2.4磋商小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步初审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正原则如下：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准.

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（3）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的磋商报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不同意修正的，其响应文件无效。

19.3磋商小组通过开标大厅与单一供应商以视频方式分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商可以是多轮次进行。

19.3.1在视频单一磋商时，磋商小组首先会核实授权委托人或法定代表人的身份信息，如身份信息不符视同供应商放弃磋商的权利。

19.3.2磋商小组发起磋商邀请后供应商未及时响应，磋商小组继续和下一家供应商进行磋商，未及时响应磋商邀请的供应商在磋商小组与其他所有供应商单一磋商结束前可以主动发起磋商申请，磋商小组在收到磋商申请后将和供应商进行单一磋商，未及时响应磋商邀请的供应商未能在磋商小组与其他所有供应商单一磋商结束前发起磋商申请的将视同供应商放弃磋商的权利。

19.4磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子文件形式通知所有参加磋商的供应商，所有参加磋商的供应商必须电子签章确认（在规定时间内未进行确认的，视同其默认）。

19.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他参加供应商的技术资料、价格和其他信息。如果参加供应商试图向采购人、采购代理机构和磋商小组人员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。

19.6响应文件的澄清

19.6.1在磋商期间，为有助于响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权通过“苏采云政府采购一体化平台”进行视频等方式交流并要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清（在视频等方式交流时，磋商小组首先会核实授权委托人或法定代表人的身份信息，如身份信息不符或者供应商在磋商小组发起澄清邀请后未能及时响应的，则视同供应商放弃澄清、说明或者补正的权利）。供应商的澄清要通过“苏采云政府采购一体化平台”向磋商小组进行澄清回复，同时必须将澄清内容形成电子文件加盖电子签章通过“苏采云政府采购一体化平台”上传。

19.6.2接到磋商小组澄清要求的供应商如未按第19.6.1的规定作出澄清的，将视为放弃该澄清权利。

19.7磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商凭CA锁登录“苏采云政府采购一体化平台”在规定的时间内进行两次或两次以上的磋商报价（最终报价将作为评审的依据）。

19.7.1供应商未在磋商小组规定的时间内完成报价或因其自身网络问题未及时提交报价的，视为放弃磋商，其响应按无效响应处理。最后报价须加盖电子签章。

20.出现下列情形之一的，响应文件按照无效处理：

（1）未按照磋商文件规定要求进行电子签字、电子签章的；

（2）已上传电子响应文件但因供应商原因未在规定时间前进行系统签到的；

（3）供应商在磋商时未在规定时间内进行承诺并电子签章的；

（4）因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时的或未在规定时间内电子签章以确认其未在规定时间内成功解密响应文件的；

（5）经磋商，供应商仍不承诺满足磋商文件要求的；

（6）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；

（7）经查实提供虚假材料谋取成交的；

（8）磋商报价超出磋商文件规定的预算金额或者最高限价的。

（9）按照第 32.2的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的。

（10）评审小组认为供应商的报价属于《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）异常低价情形的，将通过苏采云系统，按照苏财购〔2025〕62号文件要求启动异常低价投标审查程序，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算价50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算价×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

③评审委员会认定的供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

21.出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库〔2014〕214号文件第二十一条第三款规定的情形除外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（4）磋商终止后，采购人应当将磋商终止的理由通知所有供应商。在特殊情况下，经采购人申请后，可以与两家或一家供应商进行磋商。

22.推荐成交候选供应商

22.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

22.2磋商小组按磋商文件第三章中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，推荐3名成交候选供应商。

22.3磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，采购人修改磋商文件后重新组织采购活动。

23.磋商过程保密

23.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

23.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

23.3磋商小组名单在磋商前确定，并在磋商结果确定前保密。

六、确定成交及签订合同

24.确定成交供应商

24.1采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定成交供应商。

24.2成交结果将在淮安市政府采购网进行公告。

24.3成交候选供应商在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其成交候选供应商资格。

25.成交通知书

25.1成交结果公示结束且在无疑义情况下，采购代理机构将向成交供应商发布成交通知书。

25.2成交通知书将是合同的一个组成部分。

26.签订合同

26.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起十五日内签订政府采购合同。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

26.2成交供应商自成交通知 书发出之日起十五日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按规定进行处理。

27.货物和服务的减少

27.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

28. 履约保证金

28.1为保证合同的顺利执行，成交供应商在领取成交通知书之前，向采购人提交金额为成交总价1%的履约保证金。

28.2成交供应商提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

28.3成交供应商选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但成交供应商履约仍未结束的，成交供应商须进行续保。

28.4成交供应商选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）的要求，登录“政府采购电子履约保（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

28.5如成交供应商未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。予以退还或者应完全有效，约定期间届满之日起5个工作日内，采购人应将履约保证金退还成交供应商；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

28.6履约保证金在合同约定期间内不予退还或者完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给成交供应商。

28.7如果成交供应商没有按照25条或26条的规定去做，采购人取消其成交资格，在此情况下采购人可将标授予下一个成交候选供应商，或重新采购。

29.方案部分（如果本项目涉及的话）

29.1本项目评标标准中的方案部分不采用暗标方式进行评审：

七、质疑处理

30.质疑处理

30.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式通过“苏采云平台”－>“供应商“登录，从”项目质疑申请”模块质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及匿名的质疑均不予受理。

30.2上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对磋商文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。

30.3质疑供应商是指直接参加本次磋商活动的供应商，未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

30.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节质疑。

30.5质疑函必须以参加磋商供应商法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人或采购代理机构有权不予受理。

30.6质疑函应当包括以下主要内容，并附上相关证明材料。否则，采购人或采购代理机构不予受理。

（1）质疑磋商供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

（7）质疑函应当署名：应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

30.7采购人或采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或采购代理机构将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人或采购代理机构有权不予受理。

30.8对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人或采购代理机构将在七个工作日内以书面形式作出答复。

30.9供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

八、政府采购政策功能落实

31.政策功能落实

31.1小微型企业价格扣除

31.1.1对于未预留份额专门面向采购的采购项目，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；

31.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

31.2联合体及分包

31.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

31.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

31.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

31.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

31.3小微型企业

（1）供应商须按照磋商文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定自行填写。

31.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

31.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，（磋商文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

32.节能、环保政策（本项目不涉及）

32.1根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

32.2节能产品

本项目空调被列入“节能产品品目清单”的，实行（强制采购）。

32.3环保产品

本项目中/被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

32.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

32.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

33.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。公共部位的水、电应节约使用，不得有长明灯、长流水等浪费现象及违章使用未经许可的电器，对垃圾要及时清运，创建优美干净整洁环境。

33.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能够做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

33.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

34.履约资金扶持政策

34.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，成交人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

34.2有融资贷款需求的成交人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

35.根据淮财购〔2025〕12号关于印发《淮安市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作实施方案》的通知，落实政府绿色建材相关政策，具体如下：政府采购工程项目使用的建材属于《需求标准》明确为“必选类”的，应当全部采购和使用符合相关标准的绿色建材;属于《需求标准》明确为“可选类”的，可结合实际情况，自主选择使用性价比高的绿色建材产品，选用种类应不低于建筑项目所涉及的建材种类的40%。探索实施通用类绿色建材批量集中采购，由政府集中采购机构或相关部门定期归集采购人的绿色建材采购计划，开展集中带量采购。积极推进绿色建材电子化采购交易，逐步将所有符合条件的绿色建材产品纳入电子平台交易，提高绿色建材采购效率和透明度。

第三章  评标标准

一、本项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。

二、磋商小组将依据下列评标标准进行评审，并按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照方案优劣顺序推荐。

三、具体标准：（本评标标准的总分为100分）

（一）价格部分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×30分

（二）政策导向（2分）

供应商所投产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书的得2分，未提供不得分。（证书扫描件并加盖电子签章上传至电子响应文件）

（三）技术部分（32分）

1、供应商所投产品技术参数完全满足磋商文件 “第五章项目采购需求”中要求的得32分。参数中标注“▲”技术参数每有一项负偏离扣2分，扣完为止;参数中非“▲”技术参数每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。（供应商需提供技术参数偏离表加盖电子签章上传至电子响应文件）。

（四）综合实力（12分）

1、供应商具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供一个得1分，本项最高得3分，未提供不得分。

2、所提产品生产厂家获得符合 GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》规定要求的十二星售后服务完善成熟度认证证书且证书覆盖实验室成套设备的得 2分，获得十星售后服务认证证书的得 1分，不提供不得分。
   3、供应商提供初中生物实验操作视频、初中物理学生实验和初中化学实验操作视频的作品登记证书。每提供一个证书得1分，最高得3分；不提供不得分。（证明材料扫描件并加盖电子签章上传至电子响应文件）
  4、供应商提供自2021年1月以来承担过已实施完毕的类似项目，每提供一个得2分,最高得4分；不提供不得分。（时间以合同签订时间为准）（合同和验收报告扫描件并加盖电子签章上传至电子响应文件）

（五）方案部分（24分）

评审小组根据供应商提供的方案进行评分，不提供分项方案或者经三分之二评委认定分项方案存在重大偏离的，分项方案不得分。
1、项目设计方案（8分）

①平面设计图纸；②水电通风或强弱电通风施工设计图纸；③效果图，至少包含三个角度；

针对上述要求综合评比图纸，图纸设计科学、布局合理、图纸内容详细完整；效果图与空间布局相对应度高，效果图的设计理念阐述详细和空间色彩搭配兼具美观得8分。图纸设计布局较合理、图纸内容较详细；效果图与空间布局相对应度一般，效果图的设计理念阐述较详细、空间色彩搭配美观度一般得5分，图纸设计、布局不合理、图纸内容不细完整；效果图与空间布局相对应度低，效果图的设计理念阐述和空间色彩搭配美观度低得3分，未提供不得分。

2、项目实施方案（8分）

内容包括但不限于：实施计划；项目进度计划；采购、运输计划；安装及调试方案；到场验收方案；应急保障方案。

针对上述每一项要求作出了清晰、完整、可行方案且符合采购需求：方案科学合理，内容全面，措施完善，可行性高，对项目实施、安装调试等有详细的规划，项目进度安排科学紧密，具有较高的技术保障措施，可实施性高的得8分；方案较科学合理，内容较全面完善，具有一定的可行性，对项目实施、安装调试等有规划，项目进度安排较科学紧密，具有一定的技术保障措施，可实施性较高的得5分；方案科学合理性一般、可行性不高，项目进度安排合理，技术保障措施简单，可实施性一般的得3分；本项未见阐述不得分。

3、培训方案（4分）

方案至少包：培训内容；培训批次；培训讲师团队；培训方式；培训时长等。

针对上述每一项要求作出了清晰、完整、可行方案且符合采购需求：培训方案内容丰富，培训形式多样，优于采购需求的得4分；培训方案内容一般，培训形式一般，符合采购需求的得2分；培训方案内容简单，培训形式单一，基本满足采购需求的得1分；本项未见阐述不得分。

4、售后服务方案（4分）

提供详细完整的售后服务措施和方案、保障措施，主要包括：售后服务内容；售后响应程度；备品备件的准备；售后服务专门机构、售后服务人员、网点分布等内容进行打分。

售后内容及响应方案科学高效、人员配备合理，支撑保障措施完善，具备完善的服务保障体系的得4分。售后内容及响应方案较合理，人员配备良好，有支撑保障措施及服务保障体系得2分。

售后内容及响应方案阐述一般，售后服务方案存在一定偏差,实施性一般的得1分；本项未见阐述不得分。

注：供应商按上述要求如实提供相关材料，如未按要求提供或提供资料不全，则与之相关的评分项不予计分。供应商提供的材料扫描件必须清晰有效，如因材料模糊不清评审小组无法辨认导致不得分的，其责任由供应商自行承担。

第四章  合同条款及格式

甲、乙双方通过苏采云政府采购一体化平台签订电子合同（加盖电子签章）。

一、合同格式

甲方:

乙方:

甲、乙双方根据项目编号          的            采购项目竞争性磋商采购结果及磋商文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同:

一、货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“项目采购需求”。

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为___________元人民币，分项价格详见乙方提交的投标报价明细表。

三、供货时间和地点

供货时间：合同签订后60日历天内供货安装调试到位。

供货地点：采购人指定地点。

四、付款

合同签订后安装调试完毕且经验收合格交付使用且上级资金到位后一次性付清款项。（正式使用之日视为质保期开始）（正式使用之日视为质保期开始）。（付款前甲方有权组织抽查，如发现产品质量或售后服务有问题且未得到及时处理的，甲方有权拒绝付款）。

注:1.以上付款均不计利息；乙方须执行淮阴区财政支付流程及管理办法，并在甲方付款时须提供足额有效的专用发票，因乙方票据提供不及时，以及不符合税务机关相关要求，而导致合同款不能支付的责任由乙方承担。付款方式为转账、数字人民币、电汇或保函等，具体方式由甲方根据实际情况而定。若甲方逾期付款的，应按照逾期付款金额的银行同期活期利率支付逾期付款违约金，但违约金总额不超过应付款金额的5%。

五、验收

甲方按磋商文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指:       ，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

六、履约保证金

1、乙方交纳人民币合同金额的1%作为本合同的履约保证金。

- 乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

- 乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

- 乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

5、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

6、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
    7、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后退还给乙方。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下 2 处理:

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

八、合同生效及其它

本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致后，方可更改。

九、组成本合同的文件包括

1、合同格式及条款；

2、磋商文件和乙方的响应文件；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。 上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方:                          乙    方:

单位盖章:（电子签章）              单位盖章:（电子签章）

代表签字:                          代表签字:

签定日期:                          签定日期:

二、合同条款

1.定义

本合同中下列术语应解释为:

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的供应商。

2.技术规范

2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与磋商文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及响应文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能够做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

4.2除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵制现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.3每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记:

（1）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6.付款方式

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款:

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3甲方将按磋商文件中规定的付款方式安排付款。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务:

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

8.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

8.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

8.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收6年。（具体以供应商提供的承诺书中的质保时间为准）。

9.检验及安装

9.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

9.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.6 货物（含软件及相关服务）的安装按磋商文件要求进行。

10.索赔

10.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

10.2 在第 8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.拖延交货

11.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

11.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁:没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

15.履约保证金

15.1乙方交纳人民币合同金额的1%作为本合同的履约保证金。

15.2乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

15.3乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

15.4乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择供应商机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

15.5如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

15.6履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

15.7履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后退还给乙方。

16.仲裁

16.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交调解和仲裁。

16.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

16.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

16.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

17.违约终止合同

17.1 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

17.2 在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

18.破产中止合同

18.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

19.转让

19.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20.合同生效及其它

20.1政府采购        磋商文件、乙方提交的         响应文件、本次招标的中标通知书和乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

20.2本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。

20.3合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

20.4如需修改或补充合同内容，应经乙方、甲方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

20.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第五章  项目采购需求

一、项目概况

（1）项目名称：淮师附属学校物化生实验室采购及安装项目

（2）采购预算价：90万元。

（3）最高限价（如有）：90万元

二、参数要求等

| 序号 | 类别 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学 | 化学实验室 | 1 | 套 |
| 2 | 生物 | 生物实验室 | 1 | 套 |
| 3 | 物理 | 电学物理实验室 | 1 | 套 |
| 4 | 化学 | 化学准备室 | 1 | 套 |
| 5 | 生物 | 生物准备室 | 1 | 套 |
| 6 | 物理 | 物理准备室 | 1 | 套 |
| 7 | 仪器 | 初中化学学生实验仪器清单 | 1 | 套 |
| 8 | 仪器 | 初中生物学生实验仪器清单 | 1 | 套 |
| 9 | 仪器 | 初中物理学生实验仪器清单 | 1 | 套 |
| 10 | 实验箱 | 初中化学演示实验清单 | 1 | 套 |
| 11 | 实验箱 | 初中生物演示实验清单 | 1 | 套 |
| 12 | 实验箱 | 初中物理演示实验清单 | 1 | 套 |
| 13 | 装修 | 实验室装修 | 1 | 项 |

化学实验室

| 编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示讲台 | 规格：≥3000*700*900mm 1、柜体全木结构； 2、台面：采用15mm厚陶瓷台面。陶瓷台面坯体黑色一体实芯和釉面经高温一体煅烧而成。陶瓷台面表面釉面为实验室专业釉面不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。 3、柜体：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 4、拉手：采用不锈钢拉手。 5、门板及抽面：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边； 7、铰链：采用大弯铰链。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 1 |
| 2 | 实验室专用水槽 | 规格：≥550*450*300mm 1、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 | 只 | 1 |
| 3 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 套 | 1 |
| 4 | 实验室专用洗眼器 | 单眼洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 付 | 1 |
| 5 | 化学学生实验桌 | 规格：≥1200*600*780mm 1、台面采用15mm厚止滑陶瓷台面。陶瓷台面坯体黑色一体实芯和釉面经高温一体煅烧而成。台面操作边有止滑凹槽，有防止在实验过程中试管、液体等实验物品滑落造成意外伤害，陶瓷台面表面釉面为实验室专业釉面不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。 2、结构：新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸不小于410*320*110mm，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡。 3、脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸不小于760*530*55mm，定制不小于80*55*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型，下开口采用磨具成型改性工程塑料材料镶嵌，上端连接件采用铸铝一体成型。上框采用不小于20*30*1.0mm距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 4、后档水板采用不小于105*12*2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。 ▲铝合金型材技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 （1）盐雾试验满足：≥480h中性盐雾试验 10级 提供满足以上技术要求具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章；检测报告可在全国认证认可信息公共服务平台可查询，并提供查询结果截图；出具报告的检测机构可在国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定网上审批系统可查询，并提供查询截图。 5、桌脚：采用一体注塑模具成型，采用防滑调整脚，后脚预留一寸定向轮安装位置。可以配置脚轮方便移动，同时可以与地面固定，防止桌移动。 | 张 | 26 |
| 6 | 多功能防溅水槽柜 | 1、水槽柜整体尺寸≥600*450*820mm 2、底围：≥590x440x61.5mm，中间部分尺寸≥601x450x817mm；材质不低于1.0mm镀锌钢板，表面经防锈处理、环氧树脂静电粉末涂装处理； 3、一体水槽，PP改性材质，水槽上部内径尺寸≥405x480mm，底部内径尺寸≥346*436mm，水槽最高深度≥360mm，洗涤时水不易外溅；水槽内部带滴水架，滴水架带不少于10根滴水棒，滴水棒可以翻转收纳； 4、水槽柜预留收纳翻盖，有收纳水管功能；检修门带锁，底围安装1寸定向轮； | 套 | 13 |
| 7 | 升降折叠水龙头 | 1、主体材质为加厚铜管，主管管径≥26mm铜管，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、双龙头可以独立折叠式设计，使用时打开折叠双联龙头在使用过程中可以自由升降水嘴，以满足不同身高的高度仪器清洗要求使用。 4、实验室龙头采用壁式安装，壁厚大于2.5mm，固定底座直径50mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。双联龙头可以分开折叠90度收纳，保证实验室的整洁美观。 5、开关旋钮：材质PP，符合人体工学设计，启闭方式为平面式，开关标识清晰醒目，装配好的开关旋钮应平稳轻便无卡阻，与阀杆连接后不易松动稳定性强。 | 套 | 13 |
| 8 | 多功能实验下水装置 | 1、底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接；水柜内设计方管支撑架，前方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。 2、▲多功能实验下水装置技术要求满足：GB/T 32487-2016塑料家具通用技术条件 （1）耐老化性（室内≥500h）满足：外观颜色≥4级 提供满足以上技术要求具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章；检测报告可在全国认证认可信息公共服务平台可查询，并提供查询结果截图；出具报告的检测机构可在国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定网上审批系统可查询，并提供查询截图。 | 套 | 13 |
| 9 | 多功能柱 | 1、整体采用实验室专用PP材质，四周圆弧处理，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 2、▲多功能柱技术要求满足：GB/T 32487-2016塑料家具通用技术条件 （1）耐老化性（室内≥500h）满足：外观颜色≥4级 提供满足以上技术要求具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章；检测报告可在全国认证认可信息公共服务平台可查询，并提供查询结果截图；出具报告的检测机构可在国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定网上审批系统可查询，并提供查询截图。 | 套 | 26 |
| 10 | 学生安全电源 | 1、工作环境：温度-10ºC~+40ºC 相对湿度<85％（25ºC）海拔<4000M 2、市电AC220V/3A输出为2个五孔插座 3、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用触摸键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用不小于49*24mm尺寸面板，用于展示学生的交直流电压数据； 4、直流稳压电源：触摸按键调节，1.5-24V/2A，电压调节分辨率为0.1V。 5、交流低压电源：触摸按键调节，1-24V/2A，电压调节分辨率为1V 6、学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，教师主控在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。 | 个 | 26 |
| 11 | 教师演示电源 | 1、教师演示台配备总漏电保护，可控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2、教师电源总控采用不小于154*87mm尺寸的面板，具备智能控制按键，并能显示电源电压； 3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5、低压大电流值为40A，自动关断； 6、220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 | 套 | 1 |
| 12 | 实验凳 | 规格：≥315*450-500mm 1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离≥50mm，最高离地距离≥500mm，凳面≥315*高450-500mm， 2、聚丙烯凳面塑料材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 ▲聚丙烯凳面塑料技术要求满足: 1）水平燃烧性能符合GB/T 2408-2021规定的HB级要求：移去引燃源后不能出现可见有焰燃烧；火焰前端不能超过100mm标线； 2）垂直燃烧性能符合GB/T2408-2021规定的V-0级要求：单个试样的余焰时间≤10S;任一状态调节的一组试样的总余焰时间 ≤50S;第二次施加焰火后单个试样余焰时间加余辉时间≤30S;余焰或余辉未燃至夹持夹具;燃烧颗粒或滴落物未引燃棉垫。 提供满足以上技术要求具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章；检测报告可在全国认证认可信息公共服务平台可查询，并提供查询结果截图；出具报告的检测机构可在国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定网上审批系统可查询，并提供查询截图。 3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 | 张 | 52 |
| 13 | 落地式紧急冲淋 | 不锈钢材质 1、紧急冲淋洗眼装置的关节采用插拔式的连接方式，既缩短整个产品的安装工时，又能彻底解决管件连接处的漏水问题，轻松满足360度任意定位安装的人性化需要，外观整洁大方，检修及部件更换更加便捷。 2、主体、冲淋阀、洗眼阀、洗眼盆、拉手、推手和脚踏等部件均采用卫生级304不锈钢无缝钢管，镍含量超过8%，耐腐蚀性能出众。 3、采用冷轧工艺生产，不易变形，同时管壁光滑无油脂，经久耐用。 4、洗眼喷头内置减压装置，防止对眼睛二次伤害；配置水压调节系统来适应不同场所的水压。 5、冲淋球阀和洗眼球阀均采用双片式阀门结构，密封性和抗压性能更好，使用寿命更长。 6、阀门管道采用由任（即活接头）的管道连接设计，使维修保养费用极低，避免了由于阀门或部件损坏后无法更换而导致整个洗眼器报废的情况。 | 套 | 1 |
| 14 | 演示通风柜 | 规格：≥1200*850*2100mm 1、结构组合：采用三段组合式柜体，上部柜体三面为12mm热弯整块玻璃，视线无任何遮挡，实验时学生全方位观看柜内操作过程，中间（操作台面），下部柜体（内含单侧独立抽气式组成柜及另侧独立水、电、气体管线系统容纳柜设计； 2、外壳：全钢结构，采用1.0mm高强度镀锌钢板，表面经环氧树脂喷涂处理。 ▲高强度镀锌钢板技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 （1）盐雾试验满足：≥480h中性盐雾试验 10级 提供满足以上技术要求具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章；检测报告可在全国认证认可信息公共服务平台可查询，并提供查询结果截图；出具报告的检测机构可在国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定网上审批系统可查询，并提供查询截图。 3、台面：要求采用12.7mm厚实芯理化板，边缘呈圆弧形，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，耐高温，更具有良好的承重性能； 4、照明：采用30W日光灯，并设有5mm厚磨沙玻璃； 5、拉手：采用ABS注塑； 6、顶部气流板：采用5mm厚抗倍特板，安装位置与角度满足排气顺畅。 7、化验水斗：采用PP制作，耐酸碱一体成型小水杯； 8、化验水咀：采用实验室专用单口烤漆水咀； 9、窗口：采用5mm厚的钢化防暴玻璃。内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置； | 张 | 1 |
| 15 | 电气布线（地面以上部分） | DN25阻燃线管；2.5mm²国标线材，符合国家标准。 | 套 | 1 |
| 16 | 给、排水系统（地面以上部分） | 给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 套 | 1 |
| 17 | 铝合金万向罩 | 1、关节：高密度PP材质表面磨砂，可360°旋转调节。 2、关节密封圈：高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。 3、关节连接杆：304不锈钢双头连接杆。 4、关节盖：高密度PP材质表面磨砂，组合式安装拆装方便。 5、关节松紧选钮：高密度PP材质，调节旋流可以调节关节旋转扭矩。 6、铝合金万向罩口：直径不小于230mm，高密度铝合金制成，防止实验时的火焰使其燃烧。 ▲铝合金万向罩口技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 （1）盐雾试验满足：≥480h中性盐雾试验 10级 提供满足以上技术要求具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章；检测报告可在全国认证认可信息公共服务平台可查询，并提供查询结果截图；出具报告的检测机构可在国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定网上审批系统可查询，并提供查询截图。 7、导管：4节直径不小于55mm的抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。 8、旋转关节：采用抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，和铝合金万向罩口连接的导管设计旋转功能。 9、扭簧：使用90度的4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩自重导致导管下滑。 10、▲铝合金万向罩技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级 （1）盐雾试验满足：≥480h中性盐雾试验 10级 提供满足以上技术要求具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章；检测报告可在全国认证认可信息公共服务平台可查询，并提供查询结果截图；出具报告的检测机构可在国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定网上审批系统可查询，并提供查询截图。 | 个 | 27 |
| 18 | 万向吸风罩底座 | 钢制固定底座，抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金方管，根据不同的组合方式可选择丝口和挂口结构，拆装方便。 | 套 | 27 |
| 19 | PP离心风机 | 6.5# 功率；5.5KW,风量；7100-13500m³/h，压头；1210-756Pa,转速；1440转/分,电压：380V | 台 | 1 |
| 20 | 风帽 | 6.5#，PP材质，具有防雨功能，风阻小。 | 只 | 1 |
| 21 | 进风口软接头 | De650/500*250H，软质PVC | 只 | 1 |
| 22 | 消音器 | 双层PP材质，内部填充环玻璃纤维吸音棉 | 台 | 1 |
| 23 | 消音器底架 | 40*40*2mm镀锌C型钢 | 式 | 1 |
| 24 | 防火阀 | 500*250H，不锈钢材质 | 只 | 1 |
| 25 | 室内行程通风管道 | 室内管道，采用防腐蚀PP材质，具有整体结构性能好、严密性高等优点大小管道组成，各支管风速小于8m/s | 项 | 1 |
| 26 | 室外行程通风管道 | 室外管道，采用防腐蚀PP材质，具有整体结构性能好、严密性高等优点大小管道组成，各主管风速小于12m/s | 项 | 1 |
| 27 | 风机电缆线+PVC线管 | 4mm²*3+2.5mm²*2 | 项 | 1 |
| 28 | 变频器控制电箱 | 电箱尺寸≥300*400*200mm，5.5KW，内含空气开关 | 套 | 1 |
| 29 | 耗材及附件 | 含风管安装及支架，安装螺杆，密封垫（不含桁架） | 项 | 1 |
| 30 | 通风系统安装 | 标准化安装、现场安装机具 | 项 | 1 |
| 31 | 空调 | 立柜式3匹，电源规格：220V，能效等级不低于2级，制冷量≥7200w制热量≥9600w额定制冷功率≤2200W额定制热功率≤3150W电辅助加热输入功率≥2100W室内机最大噪音≤46dB室外机噪音≤56dB循环风量≥1000m³/h全年能效消耗率（APF):≥3.9 | 台 | 2 |

化学准备室

| 编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验台 | 规格：≥3000*750*800mm 1、钢木结构； 2、台面：采用12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 3、柜身：柜身：柜身为悬柜，主基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作，活动背板、抽屉底板为9mm厚三聚氰胺板，主基材可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体。 4、钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5、防腐三节静音导轨及铰链：三节滚珠滑轨及大弯铰链，承重性强，滑动顺滑； ▲防腐三节静音导轨技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验 ；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 （1）盐雾试验满足：≥480h中性盐雾试验 10级 提供满足以上技术要求具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章；检测报告可在全国认证认可信息公共服务平台可查询，并提供查询结果截图；出具报告的检测机构可在国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定网上审批系统可查询，并提供查询截图。 6、拉手：铝合金条形暗拉手； 7、固定桌脚：可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 1 |
| 2 | 挡水条 | 采用12.7mm厚实验室专用理化板 | 个 | 1 |
| 3 | 实验室专用水槽 | 规格：≥800*460*325mm 1、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 | 只 | 1 |
| 4 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 套 | 1 |
| 5 | 实验室专用试剂架 | 规格：≥2200*300*750mm 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2、试剂架立柱截面尺寸：42mm*82mm,型材壁厚1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3、试剂架托架1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4、立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 组 | 1 |
| 6 | 滴水架 | PP材质 1、整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装。 2、滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）。 3、滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。 | 组 | 1 |
| 7 | 实验室专用洗眼器 | 双眼洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 付 | 1 |
| 8 | 仪器柜 | 规格：≥1000*500*1970mm 1、PP材质 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，背板采用9mm厚三聚氰胺板。 3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 | 个 | 3 |
| 9 | 仪器柜 | 规格：≥1000*500*2000mm 1、铝木结构 2、铝框架结构，立柱采用36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用16㎜厚E1级三聚氰胺板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点； 3、耐腐蚀连接件：采用专用连接组装件； 4、隔板：两块层板为16MM三聚氰胺板，长边采用30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5、上柜两扇外开4mm厚玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），下柜两扇，双开木门。,设活动隔板一块； 6、脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 个 | 3 |
| 10 | 小推车 | 规格：≥600*450*850mm 1、层板内空净尺寸长宽550*400mm，双层层板设计，板材厚度0.75mm304不锈钢，立柱采用Φ28mm圆管，厚度1.0，二层之间层间距440MM，护栏采用16mm不锈钢，高70MM，每层加强横梁1根，单层载重不小于150GK。 2、推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。 3、配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能，移动方便，安全更耐用。 4、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。 | 个 | 1 |

生物实验室

| 编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示讲台 | 规格：≥3000*700*900mm 1、柜体全木结构； 2、台面：采用15mm厚陶瓷台面。陶瓷台面坯体黑色一体实芯和釉面经高温一体煅烧而成。陶瓷台面表面釉面为实验室专业釉面不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。 3、柜体：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 4、拉手：采用不锈钢拉手。 5、门板及抽面：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边； 7、铰链：采用大弯铰链。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 ▲教师演示讲台技术要求满足:GB/T 24820-2024 实验室家具通用技术条件 （1）实验台高:立姿≤900mm； （2）实验台面净深：600mm~900mm； （3）符合翘曲度中面板、正视面板件对角线长度标准； （4）符合平整度中面板、正视面板件标准； （5）抽屉下垂度≤20mm；抽屉摆动度≤15mm； （6）着地平稳性≤2.0mm； （7）安全性能-产品结构安全中通用结构安全：1）基本结构安全：推拉构件应有防脱落装置或警示标识，标识内容的字体不应小于5号黑体字。固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉。2）孔及间隙：产品可触及区域内刚性部件上，深度超过10mm的孔及间隙，其直径或间隙用直径7mm的半球形手指探棒施力30N不应通过，或用直径12mm的半球形手指探棒不施力能通过。3）基本结构安全：正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角。按产品标准进行稳定性试验时，不应发生倾翻。4）剪切和挤压点-使用过程中的剪切和挤压：正常使用中受力作用下可接触间隙用半球形手指探棒试验，间隙应小于7mm或不小于18mm。5）基本结构安全：正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5mm。6）剪切和挤压点-使用过程中的剪切和挤压：在预定的使用条件下，不应有可触及的剪切和挤压点。 （8）安全性能：实验台面接缝应平整、紧密，不应渗水、开缝。实验台的把手不应有可积聚物质的凹槽。 （9）实验台力学性能-实验台强度：1）符合水平静载荷试验标准；2）符合主台面垂直静载荷试验标准；3）符合台面挠度试验标准；4）符合跌落试验标准。 （10）实验台力学性能-独立式实验台稳定性：1）符合水平冲击稳定性试验标准；2）符合垂直加载稳定性试验标准；3）符合具有推拉构件的稳定性试验标准。 提供满足以上技术要求具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章；检测报告可在全国认证认可信息公共服务平台可查询，并提供查询结果截图；出具报告的检测机构可在国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定网上审批系统可查询，并提供查询截图。 | 张 | 1 |
| 2 | 教学系统 | 二、实验教学云服务平台软件：▲为保证实验教学云服务平台软件的正版化，需提供实验教学云服务平台软件的计算机软件著作权登记证书扫描件并加盖供应商公章。 【系统登录】 系统支持账号密码、手机验证码登录。 【个人中心】 1.系统支持修改手机号，头像，密码等个人资料。 【备课管理】：▲投标时提供以下1-4项软件的功能截图。 1.支持突破地域空间限制，教师随时随地登录，围绕实验课程开展教学设计。 2.支持根据课堂需要，导入视频，图片等教学资源，从系统内置题库选择试题或自行设置试题。 3.支持查看备课记录。 4.支持查看收藏教案，针对教案进行复用备课。 【题库管理】 系统支持教师自行导入实验实操试题，填写评分标准。 【视频资源】 系统内置初高中理化生学科实验操作视频资源，供教师查看学习。 【实验标准】 系统内置初高中理化生学科实验标准，含基础信息，实验步骤，评分要点等内容，供教师查看学习。 【学案交流】：▲投标时提供以下软件的功能截图；系统为用户提供学案交流平台，支持用户查看其他学校的教师公开的备课资源，可进行点赞，收藏、评论操作 | 项 | 1 |
| 3 | 教学系统 | 三、实验课堂教学管理软件：▲为保证实验课堂教学管理软件的正版化，需提供实验课堂教学管理软件的计算机软件著作权登记证书扫描件并加盖供应商公章。 1、课堂教学软件 【系统登录】 支持通过账号密码方式登录系统。 【同步资源】：▲投标时提供以下软件的功能截图 支持同步云上备课资源，如试题、教案资源、标准视频。 【白板功能】 支持教师使用移动端进行板书教学，可进行白板图画，清屏等操作。 【大屏教学】 支持教师通过移动终端将教学资源同步投屏至教室智慧大屏。 【实操测评】：▲投标时提供以下软件的功能截图 支持发起实验操作测评，教师进行实验操作示范，全程录制操作视频，教师可当堂回放点评。 【随堂提问】：▲投标时提供以下软件的功能截图； 系统支持大屏显示课前准备的练习题，如选择题，填空题等。 【课堂巡视】 系统支持通过课堂巡视功能查看摄像头画像。 2、讲台终端软件 【实操录制】 系统支持接收教师端下发实操试题，录制实验过程。 【回看点评】 系统支持接收教师端下发回看实操视频，并对操作进行评分。 | 项 | 1 |
| 4 | 实验室专用水槽 | 规格：≥550*450*300mm 1、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 | 只 | 1 |
| 5 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 套 | 1 |
| 6 | 生物学生实验桌 | 规格：≥1200*600*780mm 1、台面采用15mm厚止滑陶瓷台面。陶瓷台面坯体黑色一体实芯和釉面经高温一体煅烧而成。台面操作边有止滑凹槽，有防止在实验过程中试管、液体等实验物品滑落造成意外伤害，陶瓷台面表面釉面为实验室专业釉面不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。 2、结构：新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸不小于410*320*110mm，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡。 3、脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸不小于760*530*55mm，定制不小于80*55*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型，下开口采用磨具成型改性工程塑料材料镶嵌，上端连接件采用铸铝一体成型。上框采用不小于20*30*1.0mm距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 4、后档水板采用不小于105*12*2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。 5、桌脚：采用一体注塑模具成型，采用防滑调整脚，后脚预留一寸定向轮安装位置。可以配置脚轮方便移动，同时可以与地面固定，防止桌移动。 ▲生物学生实验桌技术要求满足: GB/T 24820-2024 实验室家具通用技术条件。 （1）理化性能-通用要求 硬质覆面理化1）耐划痕：加载1.5N，表面无大于90%的连续划痕或表面装饰花纹无破坏现象；2）表面耐磨性 素色—磨350r后应无露底现象； （2）理化性能-其他要求1）物理实验台面抗冲击：冲击高度：1m； （3）实验台力学性能-实验台强度1）水平静载荷试验，符合标准；2）主台面垂直静载荷试验，符合标准；3）台面挠度试验，符合标准；4）跌落试验，符合标准； （4）实验台力学性能-独立式实验台稳定性1）水平冲击稳定性试验，符合标准；2）垂直加载稳定性试验，符合标准； （5）甲醛释放量mg/L ，≤1.5mg/L 提供满足以上技术要求具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章；检测报告可在全国认证认可信息公共服务平台可查询，并提供查询结果截图；出具报告的检测机构可在国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定网上审批系统可查询，并提供查询截图。 | 张 | 26 |
| 7 | 多功能防溅水槽柜 | 1、水槽柜整体尺寸≥600*450*820mm 2、底围：≥590x440x61.5mm，中间部分尺寸≥601x450x817mm；材质不低于1.0mm镀锌钢板，表面经防锈处理、环氧树脂静电粉末涂装处理； 3、一体水槽，PP改性材质，水槽上部内径尺寸≥405x480mm，底部内径尺寸≥346*436mm，水槽最高深度为360mm，洗涤时水不易外溅；水槽内部带滴水架，滴水架带不少于10根滴水棒，滴水棒可以翻转收纳； 4、水槽柜预留收纳翻盖，有收纳水管功能；检修门带锁，底围安装1寸定向轮； | 套 | 13 |
| 8 | 升降折叠水龙头 | 1、主体材质为加厚铜管，主管管径26mm铜管，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、双龙头可以独立折叠式设计，使用时打开折叠双联龙头在使用过程中可以自由升降水嘴，以满足不同身高的高度仪器清洗要求使用。 4、实验室龙头采用壁式安装，壁厚大于2.5mm，固定底座直径50mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。双联龙头可以分开折叠90度收纳，保证实验室的整洁美观。 5、开关旋钮：材质PP，符合人体工学设计，启闭方式为平面式，开关标识清晰醒目，装配好的开关旋钮应平稳轻便无卡阻，与阀杆连接后不易松动稳定性强。 | 套 | 13 |
| 9 | 多功能实验下水装置 | 1、底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接；水柜内设计方管支撑架，前方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。 | 套 | 13 |
| 10 | 多功能柱 | 1、整体采用实验室专用PP材质，四周圆弧处理，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 套 | 26 |
| 11 | 安全光源 | 不锈钢LED灯，支架采用不锈钢材质，灯管角度可以自由调节，灯管采用LED灯，光照亮度温和，使用寿命长。 | 只 | 26 |
| 12 | 学生安全电源 | 1、工作环境：温度-10ºC~+40ºC 相对湿度<85％（25ºC）海拔<4000M 2、市电AC220V/3A输出为2个五孔插座 3、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用触摸键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用不小于49*24mm尺寸面板，用于展示学生的交直流电压数据； 4、直流稳压电源：触摸按键调节，1.5-24V/2A，电压调节分辨率为0.1V。 5、交流低压电源：触摸按键调节，1-24V/2A，电压调节分辨率为1V 6、学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，教师主控在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。 | 个 | 26 |
| 13 | 教师演示电源 | 1、教师演示台配备总漏电保护，可控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2、教师电源总控采用不小于154*87mm尺寸的面板，具备智能控制按键，并能显示电源电压； 3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5、低压大电流值为40A，自动关断； 6、220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 | 套 | 1 |
| 14 | 实验凳 | 规格：≥315*450-500mm 1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离≥50mm，最高离地距离≥500mm，凳面≥315*高450-500mm， 2、聚丙烯凳面塑料材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 | 张 | 52 |
| 15 | 电气布线（地面以上部分） | DN25阻燃线管；2.5mm²国标线材，符合国家标准。 | 套 | 1 |
| 16 | 给、排水系统（地面以上部分） | 给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 套 | 1 |

生物准备室

| 编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验台 | 规格：≥3000*1200*800mm 1、钢木结构； 2、台面：采用12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 3、柜身：柜身为悬柜，主基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作，活动背板、抽屉底板为9mm厚三聚氰胺板，主基材可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体。 4、钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5、防腐三节静音导轨及铰链：三节滚珠滑轨及大弯铰链，承重性强，滑动顺滑； 6、拉手：铝合金条形暗拉手； 7、固定桌脚：可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 1 |
| 2 | 挡水条 | 采用12.7mm厚实验室专用理化板 | 个 | 1 |
| 3 | 实验室专用水槽 | 规格：≥800*460*325mm 1、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 | 只 | 1 |
| 4 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 套 | 1 |
| 5 | 实验室专用洗眼器 | 双眼洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 付 | 1 |
| 6 | 实验室专用试剂架 | 规格：≥2200*300*750mm 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2、试剂架立柱截面尺寸：42mm*82mm,型材壁厚1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3、试剂架托架1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4、立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 组 | 1 |
| 7 | 滴水架 | PP材质 1、整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装。 2、滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）。 3、滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。 | 组 | 1 |
| 8 | 小推车 | 规格：≥600*450*850mm 1、层板内空净尺寸长宽5≥50*400mm，双层层板设计，板材厚度不低于0.75mm304不锈钢，立柱采用Φ28mm圆管，厚度1.0，二层之间层间距440MM，护栏采用16mm不锈钢，高70MM，每层加强横梁1根，单层载重不小于150GK。 2、推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。 3、配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能，移动方便，安全更耐用。 4、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。 | 个 | 1 |
| 9 | 仪器柜 | 规格：≥1000*500*1970mm 1、PP材质 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，背板采用9mm厚三聚氰胺板。 3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 | 个 | 2 |
| 10 | 仪器柜 | 规格：≥1000*500*2000mm 1、铝木结构 2、铝框架结构，立柱采用36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用16㎜厚E1级三聚氰胺板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点； 3、耐腐蚀连接件：采用专用连接组装件； 4、隔板：两块层板为16MM三聚氰胺板，长边采用30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5、上柜两扇外开4mm厚玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），下柜两扇，双开木门。,设活动隔板一块； 6、脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 个 | 2 |

电学物理实验室

| 编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示讲台 | 规格：≥2400*700*900mm 1、柜体全木结构； 2、台面：采用15mm厚陶瓷台面。陶瓷台面坯体黑色一体实芯和釉面经高温一体煅烧而成。陶瓷台面表面釉面为实验室专业釉面不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。 3、柜体：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 4、拉手：采用不锈钢拉手。 5、门板及抽面：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边； 7、铰链：采用大弯铰链。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 1 |
| 2 | 物理学生实验桌 | 规格：≥1200*600*780mm 1、台面采用15mm厚止滑陶瓷台面。陶瓷台面坯体黑色一体实芯和釉面经高温一体煅烧而成。台面操作边有止滑凹槽，有防止在实验过程中试管、液体等实验物品滑落造成意外伤害，陶瓷台面表面釉面为实验室专业釉面不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。 2、结构：新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸不小于410*320*110mm，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡。 3、脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸不小于760*530*55mm，定制不小于80*55*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型，下开口采用磨具成型改性工程塑料材料镶嵌，上端连接件采用铸铝一体成型。上框采用不小于20*30*1.0mm距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 4、后档水板采用不小于105*12*2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。 ▲铸铝件技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 （1）盐雾试验满足：≥480h中性盐雾试验 10级 提供满足以上技术要求具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章；检测报告可在全国认证认可信息公共服务平台可查询，并提供查询结果截图；出具报告的检测机构可在国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定网上审批系统可查询，并提供查询截图。 5、桌脚：采用一体注塑模具成型，采用防滑调整脚，后脚预留一寸定向轮安装位置。可以配置脚轮方便移动，同时可以与地面固定，防止桌移动。 | 张 | 26 |
| 3 | 多功能柱 | 规格：≥360*245*735mm 1、整体采用实验室专用PP材质，四周圆弧处理，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 套 | 26 |
| 4 | 豪华电学物理电源 | 1、输入电源：AC220V±10%、频率50Hz。 2、工作环境：温度-10ºC~+40ºC相对湿度<85％（25ºC）海拔<4000M。 3、电源盒采用全新ABS料一次注塑成型，电源盒置于台面，面板与台面呈夹角，既便于读取参数又便于操作。 4、学生电源尺寸:≥1180mm*170mm*130mm(W*D*H)。 5、整套电源采用两个独立的电源盒整装而成，一组为低压交直流电源加220V电源，学生低压直流电源采用数字开关电源，贴片元件生产技术，独立的指针式多量程测试表，方便学生做其它升级实验，A表：0.2～0.6A/1～3A,，V表：1～3V/5～15V，G表：-300uA～300uA，各表均有外置调零装置，便于随时调零。 6、学生低压直流电源是通过接受教师主机下传的信号，在学生电源上显示和输出相关实验所需电压值，电压范围为1.5～30V，最小调节单元为0.1V，额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）。 7、学生低压交流电源也是通过接受教师主机下传的信号，在学生电源上显示和输出相关实验所需电压值，电压范围为1～30V，最小调节单元为1V，额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）。 8、学生交流220V电源同样是通过接受教师主机下传的信号，在学生电源上的国标五孔插座输出220V电源为其它用电器提供电源（根据市电电压而定），额定电流为5A，通过一次性熔断保险管保护用电设备（保险管熔断后必须更换）。 | 个 | 26 |
| 5 | 教师演示电源 | 规格：≥500*260mm 1、教师演示台配备总漏电保护，可控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2、教师电源总控采用不小于154*87mm尺寸的面板，具备智能控制按键，并能显示电源电压； 3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5、低压大电流值为40A，自动关断； 6、220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 | 套 | 1 |
| 6 | 实验凳 | 规格：≥315*450-500mm 1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离≥50mm，最高离地距离≥500mm，凳面≥315*高450-500mm， 2、聚丙烯凳面塑料材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 ▲纤维增强塑料技术要求满足: 1）水平燃烧性能符合GB/T 2408-2021规定的HB级要求：移去引燃源后不能出现可见有焰燃烧；火焰前端不能超过100mm标线； 2）垂直燃烧性能符合GB/T2408-2021规定的V-0级要求：单个试样的余焰时间≤10S；任一状态调节的一组试样的总余焰时间 ≤50S;第二次施加焰火后单个试样余焰时间加余辉时间≤30S;余焰或余辉未燃至夹持夹具;燃烧颗粒或滴落物未引燃棉垫。 提供满足以上技术要求具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章；检测报告可在全国认证认可信息公共服务平台可查询，并提供查询结果截图；出具报告的检测机构可在国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定网上审批系统可查询，并提供查询截图。 4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 | 张 | 52 |
| 7 | 电气布线（地面以上部分） | DN25阻燃线管；2.5mm²国标线材，符合国家标准。 | 套 | 1 |

物理准备室

| 编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验台 | 规格：≥3000*600*800mm 1、钢木结构； 2、台面：采用12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 3、柜身：柜身为悬柜，主基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作，活动背板、抽屉底板为9mm厚三聚氰胺板，主基材可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体。 4、钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5、防腐三节静音导轨及铰链：三节滚珠滑轨及大弯铰链，承重性强，滑动顺滑； 6、拉手：铝合金条形暗拉手； 7、固定桌脚：可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 ▲实验台技术要求满足: GB/T 24820-2024 实验室家具通用技术条件 （1）实验台高:立姿≤900mm； （2）实验台面净深：600mm~900mm； （3）容腿空间净宽：立姿≥790mm； （4）容膝空间净高≥700mm； （5）容膝空间净深≥80mm； （6）容足空间净高≥120mm; （7）容足空间净深≥150mm; （8）抽屉下垂度≤20mm；抽屉摆动度≤15mm； （9）着地平稳性≤2.0mm； （10）外观符合如下要求：1）台面不应有裂缝、渗透现象；台面不应有污物、杂质；2）人造板件外观：外表应无干花、湿花；同一板面外表，允许1处，面积在3mm²~30mm²内；外表应无明显划痕；外表应无明显压痕；外表应无明显色差；外表应无鼓泡、龟裂、分层；3）金属件外观：管材应无裂缝、叠缝；外露管口端面应封闭；涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； （11）安全性能满足：实验台面接缝应平整、紧密，不应渗水、开缝。 提供满足以上技术要求具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章；检测报告可在全国认证认可信息公共服务平台可查询，并提供查询结果截图；出具报告的检测机构可在国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定网上审批系统可查询，并提供查询截图。 | 张 | 1 |
| 2 | 岛式插座 | 1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材产一级高强度镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。 2.220V交流输出为五孔插座， | 个 | 4 |
| 3 | 小推车 | 规格：≥600*450*850mm 1、层板内空净尺寸长宽550*400mm，双层层板设计，板材厚度0.75mm304不锈钢，立柱采用Φ28mm圆管，厚度1.0，二层之间层间距440MM，护栏采用16mm不锈钢，高70MM，每层加强横梁1根，单层载重不小于150GK。 2、推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。 3、配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能，移动方便，安全更耐用。 4、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。 | 个 | 1 |
| 4 | 仪器柜 | 规格：≥1000*500*2000mm 1、铝木结构 2、铝框架结构，立柱采用≥36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用16㎜厚E1级三聚氰胺板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点； 3、耐腐蚀连接件：采用专用连接组装件； 4、隔板：两块层板为16MM三聚氰胺板，长边采用30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5、上柜两扇外开4mm厚玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），下柜两扇，双开木门。,设活动隔板一块； 6、脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 ▲仪器柜技术要求满足: GB/T 24820-2024 实验室家具通用技术条件 （1）符合翘曲度中面板、正视面板件对角线长度标准； （2）符合平整度中面板、正视面板件标准； （3）符合分缝要求； （4）着地平稳性≤2.0mm； （5）外观：1）玻璃件外观：外露周边应磨边处理，安装牢固；玻璃应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；2）金属件外观：冲压件应无脱层、裂缝；涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；表面应无剥落、返锈、毛刺；表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌)和划痕； （6）储物柜力学性能-强度和耐久性：符合结构、底架和/或腿强度试验的标准； （7）储物柜力学性能-强度和耐久性：符合开门垂直加载试验的标准； （8）储物柜力学性能-强度和耐久性：符合开门猛关试验的标准； （9）储物柜力学性能-强度和耐久性：符合开门耐久性试验的标准； （10）符合储物柜力学性能-稳定性的标准。 提供满足以上技术要求具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章；检测报告可在全国认证认可信息公共服务平台可查询，并提供查询结果截图；出具报告的检测机构可在国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定网上审批系统可查询，并提供查询截图。 | 个 | 3 |
| 5 | 加大仪器柜 | 规格：≥1350*500*2000mm 1、铝木结构 2、铝框架结构，立柱采用36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用16㎜厚E1级三聚氰胺板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点； 3、耐腐蚀连接件：采用专用连接组装件； 4、隔板：两块层板为16MM三聚氰胺板，长边采用30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5、上柜两扇外开4mm厚玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），下柜两扇，双开木门。,设活动隔板一块； 6、脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 个 | 1 |

初中化学实验仪器清单

| 序号 | 仪器名称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 初中化学学生实验仪器清单 |  |  |
| 1 | 胶头滴管 | L=90mm | 90mm直形，滴管直径10mm,尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm，配有胶头。胶头组装后长度约110mm | 根 | 28 |
| 2 | 玻璃棒 | D=6mm L=200mm | Φ6mm,长200mm，粗细均匀，两端烧结使其光滑 | 根 | 28 |
| 3 | 试管 | Φ15mm*150mm | Φ15mm*150mm，壁厚2mm，透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理。 | 根 | 330 |
| 4 | 烧杯 | 250mL | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm，烧杯底部直径为70mm,口部外径79mm内径65mm，总高97mm容量250mL | 个 | 90 |
| 5 | 小灯座 | 75mm*35mm*32mm | 由底座、接线柱和螺旋式灯座等组成，与E10小电珠配用。底座采用酚醛塑料等硬质绝缘材料制成；灯座采用厚度不小于0.5mm的磷铜片制成，中心触点应采用厚0.3mm～0.4mm的磷铜材料，具有弹性，连接片为铜片；接线柱直径为4mm,有效行程≥4mm，接线柱螺帽应防止旋出。产品外形尺寸：长75mm*宽35mm*高32mm | 套 | 56 |
| 6 | 小灯泡 | 2.5v0.3A | E10螺口，2.5V0.3A，灯泡直径11mm,长度23mm | 个 | 150 |
| 7 | 单刀开关 | 89mm*35mm*33mm | 最高工作电压36V,额定工作电流6A。开关闸刀、接线柱、垫片均为金属导电材质。闸刀宽度46mm,闸刀厚度≥0.7mm。接线柱直径为4mm,有效行程≥4mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35°C,操作手柄允许温升≤25°Co开关的绝缘强度应能承受1200V。在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100mV，单刀开关底座尺寸：75mm*35mm,产品外形尺寸：长89mm*宽35mm*高33mm | 套 | 90 |
| 8 | 电池 | 1号 | 1#1.5V/节 | 节 | 120 |
| 9 | 电池盒 | 1号 | 1#电池用，有插夹两用接线柱，正负极用弹性磷铜片，有串并联接插口，产品外形尺寸：长103mm*宽41mm*高53mm | 套 | 120 |
| 10 | 鳄鱼夹（带防护套） | 小号 | 带有防护套，小号，长度：53mm适应范围：尾部可以插4.0mm香蕉插头，开口最大尺寸8mm | 个 | 240 |
| 11 | 导线 | 500mm | 长度分别为500mm；线径3mm,单芯4mm香蕉插头，纯铜导线；蓝色 | 根 | 90 |
| 12 | 导线 | 500mm | 长度分别为500mm；线径3mm,单芯4mm香蕉插头，纯铜导线；红色 | 根 | 90 |
| 13 | 砂纸 | 2000目 | 规格140mm*227mm，碳化硅矿砂+耐水牛皮纸基+耐水树脂合成胶 | 张 | 60 |
| 14 | 脱脂棉 | 10g/包 | 医用脱脂棉，棉球0.5g/只，10g/包。 | 包 | 300 |
| 15 | 蜡烛 | 10个/包 | 石蜡材质直径10mm高57mm，10个/包，总尺寸52*60*22mm | 包 | 28 |
| 16 | 镊子 | L=125mm | 尖头，镊子采用不锈钢材质，长123mm，硬度HRC45°。离镊子尖端1mm长度范围内，镊子上下两块金属片应满足：金属片宽度小于1.6mm；金属片厚度小于0.8mm；金属片之间咬合间隙小于0.1mm；咬合后金属片之间左右及前后偏移小于0.4mm。镊子头带防护套。 | 把 | 28 |
| 17 | 长柄药勺 | L=195mm | 长度195mm,带小勺，材质塑料。 | 根 | 28 |
| 18 | 坩埚钳 | L=25cm | 防滑弯头钳嘴，圆钢镀铬25cm | 个 | 28 |
| 19 | 防爆酒精灯 | 100mL | 100mL，产品由不锈钢材质制作而成，它由灯帽、灯芯、灯芯座、灯瓶、内塞构成。即使灯瓶翻倒，由于内塞将灯瓶密封，防止酒精灯倒置造成酒精外流，减少事故发生；灯帽做工细腻，用于罩灭火焰和防止酒精挥发；瓶身表面光滑圆润不伤手，美观大方；底座圆润平稳，做工扎实，放置不易倒，底座直径74mm,产品外形最大尺寸：直径80mm*高72mm | 盏 | 28 |
| 20 | 点火器 | USB充电 | 智能脉冲点火器，,USB充电，电量显示，大容量锂电，续航更持久 | 个 | 28 |
| 21 | 试管夹 | L=180mm | 木制，长度≥180mm,宽度28mm,厚度9.5mm；试管夹闭口缝≤1mm,开口距≥25mm；试管夹弹簧作防锈处理，试管夹持部位圆弧内径≤15mm | 个 | 28 |
| 22 | 标签纸 | 24mm*27mm | 包装长160mm宽92mm，每张24mm*27mm | 袋 | 28 |
| 23 | 滤纸 | 90mm | 快速定性滤纸，直径φ9cm，100张/盒，外盒尺寸：长95mm*宽95mm*厚25mm | 盒 | 28 |
| 24 | 量筒 | 50mL | 50mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，底座直径54.5mm,筒直径为25mm,总高200mm，壁厚1-2mm | 个 | 30 |
| 25 | 容量瓶 | 100mL | 100mL，透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀,平底，配有匹配的玻璃塞 | 个 | 60 |
| 26 | 试管 | Φ30mm*200mm | Φ30mm*200mm，壁厚2mm，透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理。 | 根 | 30 |
| 27 | 烧杯 | 100mL | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm，烧杯底部直径为52mm,口部外径58mm内径49mm，总高71mm | 个 | 120 |
| 28 | 玻璃导管 | 60度D=8mm L=200+60mm | 外径∅8mm，内径∅5mm，壁厚1.5mm,—端长度为60mm，—端长度约200mm，形状为直角，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 30 |
| 29 | 玻璃导管 | 90度D=8mm L=190+60mm | ∅8mm，—端长度为60mm，—端长度约190mm，形状为直角，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 30 |
| 30 | 玻璃导管 | 90度D=8mm L=85+55mm | ∅8mm，—端长度为55mm，—端长度约85mm，形状为直角，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 1 |
| 31 | 玻璃导管 | 120度D=8mm L=60+60mm | 外径∅8mm，内径∅5mm，壁厚1.5mm,两端长度均为60mm，呈120度角，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 30 |
| 32 | 集气瓶 | 125mL | 125mL，透明钠钙玻璃制 | 个 | 2 |
| 33 | 毛玻璃片 | 50*50mm | 50*50mm，透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应有光斑；盖板四角应倒角，四边应磨光，盖板与瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口上保持30s不脱落 | 片 | 60 |
| 34 | 橡皮塞 | 22*30*28.5mm孔径7.8mm*1 | 橡胶材质，锥形，22mm（底部直径）*30mm（顶部直径）*28.5mm（高度），单孔，孔径7.8mm | 个 | 28 |
| 35 | 剪刀 | 180*65mm | 尺寸180*63mm,采用钢材材质，表面光泽自然，刃口锋利，剪柄外面包有塑料，握拿舒适 | 把 | 28 |
| 36 | 乳胶管 | L=1000mm | 透明橡胶材质，内径7mm，外径10mm,L=1000mm | 根 | 1 |
| 37 | 升降台 | 100mm*100mm | 铝制100mm*100mm，防腐蚀，易清洁，结构牢固，升降平稳，黑色调节旋扭，可以根据需求轻松调节高度，升降范围在：45mm-145mm之间 | 个 | 1 |
| 38 | 量筒 | 25mL | 25mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，底座直径47mm,筒直径为21mm,总高165mm，壁厚1-2mm | 个 | 28 |
| 39 | 短柄药勺 | 红：113mm黄：123mm绿：131mm | 红、黄、绿三种颜色。三尺寸分别为：123mm、135mm、150mm，材质塑料 | 套 | 60 |
| 40 | 长颈漏斗 | 40*300mm | 硼硅玻璃，直型,下口径8mm,长245mm,总长300mm，上口直径40mm±3mm,玻璃壁厚1.5mm左右。 | 个 | 30 |
| 41 | 锥形瓶 | 250mL | 250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上直立不摇晃、不转动。 | 个 | 30 |
| 42 | 橡皮塞 | 26*32*28.5mm孔径7.8mm*2 | 橡胶材质，锥形，26mm（底部直径）*32mm（顶部直径）*28.5mm（高度），双孔，孔径7.8mm | 个 | 30 |
| 43 | 烧杯 | 50mL | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm，烧杯底部直径为46mm,口部外径49mm内径42mm，总高61mm | 个 | 75 |
| 44 | 塑料烧杯 | 100mL | 100mL,PP加厚材质，柔韧好，抗压耐摔，持久耐用抗老化，边缘光滑不毛刺，刻度精细，标准容量 | 个 | 75 |
| 45 | 短颈漏斗 | Φ60mm*105mm | 硼硅玻璃制，漏斗口径60mm，斗茎长60mm，总长105mm,下口磨成45º角，斜口边口倒角，耐水性HGB3级 | 个 | 1 |
| 46 | 蒸发皿 | 75mL | 瓷，75mL，半圆形，Φ80mm，深度30mm。 | 个 | 30 |
| 47 | 井穴板 | 六孔 | 陶瓷反应板,尺寸：81mm*53mm*13mm，6孔，单孔直径20mm | 块 | 60 |
| 48 | 广泛PH试纸 | 80张/本 | 80张/本，外形尺寸：长66mm*宽45mm*厚5mm | 本 | 30 |
| 49 | 纱布 | 80*80mm | 医用纱布，规格：80mm*80mm*17mm，10片/袋 | 袋 | 28 |
| 50 | 量筒 | 10mL | 10mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志完整、清晰和耐久，底座直径39mm,筒直径为15.5mm,总高139mm，壁厚1-2mm | 个 | 28 |
| 51 | 研钵 | 80mL | 80mL,瓷制，口部直径83mm，平底，底部直径50mm,总高40mm，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 | 个 | 28 |
| 52 | 研杵 | φ27mm | 瓷制，用于物体的研磨，一端球形，直径27mm,柄直径约15mm，总长98mm | 个 | 28 |
| 53 | 铁架台 |  | 1．由矩形底座、立杆、横杆、四爪万用夹、铁圈、双嘴钳等组成。2．方座支架的底座尺寸为220*140*25mm，铁架台表面采用ABS材质，耐酸碱，立杆长600mm，由支撑杆（螺纹头）300mm和支撑杆（螺纹孔）300mm两根组合而成，立杆直径为Φ10mm，一端有M8*31mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。并配有一根横杆3．底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。4．立杆与方座固定采用蝴蝶螺母，直接可以手拧，不需要借助其他工具就可以锁紧，组装后与底座垂直。5.配有用于夹持用万用夹及铁圈一套，双嘴钳两只 | 套 | 28 |
| 54 | 塑料水槽 | 268*195*100mm | 长方形，透明塑料材质，外形尺寸268mm*195mm*100mm，壁厚壁厚≥1mm。底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤、划痕、裂缝，透明度好，透光率不小于80%，四周加筋，承重加强。 | 个 | 28 |
| 55 | 试管架 | 250mm*133mm*70mm | PC透明塑料制，孔径30mm的6个孔,孔径20mm的16个孔,对应的孔底部有圆形凹槽，7根直径为14mm的立柱，立柱粘结牢固，用于φ15mm、φ20mm、φ30mm试管倒置使用，产品尺寸：250mm*133mm*70mm | 个 | 28 |
| 56 | 试管刷 | 小号 | 小号，304不锈钢手柄，尺寸Φ20mm*200mm手持部分顶端为环状，顶部有刷丝，铁丝无外露。 | 个 | 28 |
| 57 | 试管刷 | 中号 | 中号，304不锈钢手柄，尺寸Φ26mm*240mm手持部分顶端为环状，顶部有刷丝，铁丝无外露。 | 个 | 28 |
| 58 | 毛巾 | 55*25cm | 纯棉，55*25cm | 条 | 28 |
| 59 | 托盘天平 | 200g | 单杠杆等臂式双盘天平，配6级（M2级）砝码：100g、50g、10g、5g各1个，20g2个，不锈钢镊子。 | 套 | 28 |
| 60 | 三脚架 |  | 1．由铁环和3只脚组成。2．铁环内径：73mm，外径：90mm，厚度4mm。3．三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：155mm，直径6mm。4.三脚架须经烤漆防锈处理，漆层均匀、牢固。 | 个 | 28 |
| 61 | 酒精喷灯 | 250mL | 实验室常用的工具，用于弯曲玻管（棒）和熔接玻璃管用，结构为座式。纯铜制作，具有耐高温的功能。1、产品为组合式，主要由壶体、燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆、钢针组成。2、壶体外形尺寸：直径100mm±2mm，高135mm±2mm。容量250mL，组合后应摆放平稳，左右调节,调节方便。3、喷管与壶体连接螺纹、壶体密封盖无漏气现象。4.焊接部位应焊接牢固、光滑。 | 个 | 28 |
| 62 | 乒乓球 | φ40mm | ABS材质，D=40mm | 个 | 1 |
| 63 | 塑料洗瓶 | 250mL | 250mL,聚丙烯PP材质，水嘴略向下倾斜，瓶口紧实不漏气 | 只 | 30 |
| 64 | 细口瓶 | 60mL | 60mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应揺晃或转动 | 个 | 50 |
| 65 | 细口瓶 | 125mL | 125mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应揺晃或转动 | 个 | 200 |
| 66 | 滴瓶 | 30mL | 30mL，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 50 |
| 67 | 滴瓶 | 60mL | 60mL，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 75 |
| 68 | 滴瓶 | 棕色，30mL | 30mL，棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻,滴管应附橡胶帽,吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 25 |
| 69 | 滴瓶 | 棕色，60mL | 60mL，棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻,滴管应附橡胶帽,吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 5 |
| 70 | 广口瓶 | 60mL | 60mL,透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应揺晃或转动 | 个 | 170 |
| 71 | 火柴 |  | 普通火柴 | 盒 | 30 |
| 72 | 集气瓶挂扣器 | 125mL | 适合125mL集气瓶，塑料制 | 个 | 28 |
| 73 | 废液缸圆形带手提 | 5L | 5L，圆形带手提，直径160mm,高315mm螺纹口带盖，防溢出，密封好，防跑味 | 个 | 2 |
| 74 | 二氧化碳灭火器 | 2公斤 | 1.喷射时间：8.7-8.8S； 2.使用温度：-10℃——+55℃；3.灭火级别：21B， 3.产品外形尺寸：宽110*480高mm | 套 | 2 |
| 75 | 灭火毯 | 1500*1500mm | 灭火毯是由玻璃纤维材料经过特殊处理编织而成的织物，能起到隔离热源及火焰的作用，具有良好的绝缘、隔热、阻燃等优良特点。可用于初期灭火，火场逃生，火场救人。产品外形尺寸：1500*1500mm | 张 | 1 |
| 76 | 黄沙箱 | 600*400*400mm | 1、采用静电喷漆，光滑整洁，防潮。 2、底部加固处理，增加强度，与地面有间隙，不易生锈。 3、采用优质加厚钢铁加工，高硬度耐用。 4、优质五金铰，链箱盖，无卡阻现象。 | 个 | 1 |
| 77 | 实验服 | S~XXXL | 材质：涤棉；性能：宽松舒适，S~***L | 件 | 56 |
| 78 | 一次性乳胶手套 | 100支 | 产品毛重：0.7kg； 产品材质：橡胶/乳胶/合成橡胶；100支（s`l) | 盒 | 2 |
| 79 | 防护眼镜 | 150mm*50mm*60mm | 侧面安全遮挡，强化镜片，黑色塑料框架，整体弧形设计，尺寸：长150mm*宽50mm*高60mm | 副 | 56 |
| 80 | 酸碱手套 | 350mm | 毛重：0.2kg 材质乳胶，350mm | 个 | 2 |
| 81 | 防护面罩 | 195*250mm | 1套含一个眼镜框，2个面罩 毛重：0.2kg 材质：PC/APET，产品外形尺寸：195*250mm | 个 | 1 |
| 82 | 防毒面罩 | 164*137*108 | 漏气系数＞5% 油雾透过系数＜5% 防氰化氢＞30min 防一氧化碳＞30min,产品外形尺寸：164*137*108 | 个 | 1 |
| 83 | 急救药箱（含常规药品） | 12寸 | 1、材质：铝合金+ABS；多功能收纳。产品外形尺寸：305*170*190mm 2、内容:棉签、别针、剪刀、酒精片、纱布、创口贴、医药塑料捏子、止血袋、PBT绷带、无防布胶带、等应急处理工具 | 个 | 1 |
|  |  |  | 初中化学演示实验仪器清单 |  |  |
| 1 | 试管 | Φ20mm*200mm | Φ20mm*200mm，壁厚2mm，透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理。 | 根 | 60 |
| 2 | 试管 | Φ12mm*75mm | Φ12mm*75mm，壁厚1.2mm，透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理。 | 根 | 60 |
| 3 | 橡皮塞 | 14*20*28.5mm | 橡胶材质，锥形，14mm（底部直径）*20mm（顶部直径）28.5mm（高度），无孔 | 个 | 30 |
| 4 | 玻璃导管 | D=8mm L=80mm尖嘴 | 外径∅8mm，内径∅5mm，壁厚1.5mm,长度约80mm，尖嘴口内径2mm，直形，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 30 |
| 5 | 冷凝管 | L=380mm | 口径Φ24mm，外径Φ35mm，总长380mm，不同侧有具支接口，透明高硼硅玻璃制。 | 套 | 2 |
| 6 | 蒸馏头 | 24/29 | 透明硼硅酸盐玻璃制，用于蒸馏实验用，带有螺口塞。 | 套 | 2 |
| 7 | 牛角管 | 磨口24/29 | 透明硼硅酸盐玻璃制，口部磨口24/29，弯形，弯管直径为10mm,长80mm,尖嘴处厚度2mm | 个 | 1 |
| 8 | 锥形瓶 | 100mL | 100mL，透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上直立不摇晃、不转动。 | 个 | 30 |
| 9 | 圆底烧瓶短颈 | 250mL | 250mL,透明硼硅酸盐玻璃制。 | 个 | 2 |
| 10 | 陶土网 | L=150mm | Φ100mm，边长150mm，金属包边，耐火材料为陶土 | 张 | 60 |
| 11 | 玻璃导管 | D=8mm L=200mm | 外径∅8mm，内径∅5mm，壁厚1.5mm,长度约200mm，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 30 |
| 12 | 橡皮塞 | 14*20*28.5mm孔径7.8mm*1 | 橡胶材质，锥形，14mm（底部直径）*20mm（顶部直径）*28.5mm（高度）单孔，孔径7.8mm | 个 | 1 |
| 13 | 橡皮塞 | 22*30*28.5mm | 橡胶材质，锥形，22mm（底部直径）*30mm（顶部直径）*28.5mm（高度），无孔 | 个 | 1 |
| 14 | 气球 | 10英寸 | 乳胶气球，10英寸，光面 | 个 | 30 |
| 15 | 小咀磨口接头 | 24/40 | 透明硼硅酸盐玻璃制,一端磨口用于24/40磨口的接头，一端做翻口直径为11mm，用于橡胶管的连接，总长85mm | 个 | 2 |
| 16 | 硬质玻璃管 | L=200 | 透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度≥800℃，两端口部磨口，直径30mm，总长200mm | 根 | 1 |
| 17 | 具支洗气瓶 | 150mL | 150mL，透明硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 1 |
| 18 | 燃烧匙 | L=210mm | 铜制，勺直径20mm,柄长210mm,柄与勺成90度角 | 根 | 1 |
| 19 | 喷水瓶 | 50mL | 50mL，PET材质 | 个 | 4 |
| 20 | 橡皮塞 | 22*30*28.5mm孔径7.8mm*2 | 橡胶材质，锥形，22mm（底部直径）*30mm（顶部直径）*28.5mm（高度），双孔，孔径7.8mm | 个 | 2 |
| 21 | 止水夹 | 2个/盒 | Φ1-3mm钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º，弹性好，不漏液。2个/盒。 | 套 | 2 |
| 22 | 烧杯 | 500mL | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm，烧杯底部直径为87mm,口部外径93mm内径83mm，总高122mm | 个 | 30 |
| 23 | 二连球 | L=650mm | 软橡胶材质，总长650mm，加压球直径47mm | 只 | 2 |
| 24 | 石墨棒 | φ8mm*100mm | D=8mmL=100mm，电极石墨棒，高纯高密导电性好，耐高温，抗酸碱耐腐蚀，润滑性好 | 套 | 2 |
| 25 | 双孔塑料板 | 3*60*120mm | 亚克力板材质3mm厚，120mm*60mm，孔径10mm,两孔间距45mm | 块 | 2 |
| 26 | 表面皿 | φ60mm | 直径60mm,玻璃厚度2mm,内凹约5mm无色透明硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 2 |
| 27 | 小木棒 | φ5mm*300 | 直径5mm*长300mm | 根 | 2 |
| 28 | 防护手套 | L号 | 一次性橡胶手套，L号 | 副 | 10 |
| 29 | 玻璃板 | 10cm*10cm*0.15～0.2cm | 透明玻璃材质，边长10cm*10cm厚度0.15~0.2cm | 块 | 1 |
| 30 | 电子天平 | 100g/0.001g | 量程0g〜100g，分辨力0.001g，带标准砝码，外形尺寸：137mm*91mm*67mm | 台 | 30 |
| 31 | 称量纸 | 100*100mm | 100mm*100mm薄款,500张/袋，厚度13mm | 包 | 30 |
| 32 | 橡皮塞 | 32*40*30mm孔径7.8mm*1 | 橡胶材质，锥形，32mm（底部直径）*40mm（顶部直径）*30mm（高度），单孔，孔径7.8mm | 张 | 1 |
| 33 | 橡皮塞 | 26*32*30mm | 橡胶材质，锥形，26mm（底部直径）*32mm（顶部直径）*30mm（高度），无孔 | 个 | 1 |
| 34 | 吹风机 | 1100W | 不小于1100W，冷热风 | 台 | 1 |
| 35 | 发光二极管红色 | φ3*5mm | 红色，尺寸：直径3mm*灯泡长度5*脚长17/19mm额定电压：1.8V~2.2V | 个 | 1 |
| 36 | 发光二极管黄色 | φ3*5mm | 黄色，尺寸：直径3mm*灯泡长度5*脚长17/19mm额定电压：1.8V~2.2V | 个 | 1 |
| 37 | 橡皮塞 | 26*32*30mm孔径7.8mm*1 | 橡胶材质，锥形，26mm（底部直径）*32mm（顶部直径）*30mm（高度），单孔，孔径7.8mm | 个 | 1 |
| 38 | 玻璃导管 | D=8mm L=200mm尖嘴 | 外径∅8mm，内径∅5mm，壁厚1.5mm,长度约200mm，尖嘴口内径2mm，直形，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 1 |
| 39 | 长颈圆底烧瓶 | 250mL | 250mL,透明硼硅酸盐玻璃制。 | 个 | 1 |
| 40 | 橡皮筋 | 50g | 50g | 包 | 1 |
| 41 | 玻璃导管 | D=8mm L=80mm | 外径∅8mm，内径∅5mm，壁厚1.5mm,长度约80mm，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 1 |
| 42 | 钓鱼线 | 6号 | 6号，线径0.40mm，总长2000mm，透明盒装，尺寸75*70*18mm | 盒 | 30 |
| 43 | 水电解器简易型 | φ88mm*125mm | 产品外形尺寸：直径88mm*125mm | 套 | 30 |
| 44 | 具支锥形瓶 | 250mL | 250mL，类似有一个分支的锥形瓶，又名吸滤瓶。能够进行真空反应的玻璃仪器。透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上直立不摇晃、不转动 | 个 | 30 |
| 45 | 红水温度计 | -30～100度 | 红水玻璃温度计，长290mm，直径5.5mm，量程-30℃～100℃，分度值1℃，示值误差<±1.5℃，顶部有圆形小环，便于悬挂，外有塑料保护套 | 根 | 60 |
| 46 | 美工刀 | 小号 | 小号，适用于裁剪纸张、塑料、软木等材料 | 把 | 30 |
| 47 | 平底烧瓶 | 250mL | 250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧瓶下部呈球状，平底放在平台上直立不摇晃、不转动 | 个 | 1 |
| 48 | 气体发生器 | 250mL | 250mL，透明高硼硅材质，漏斗柄与瓶身连接口内壁间隔≤2mm（单边） | 套 | 1 |

初中生物实验仪器清单

| 序号 | 仪器名称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 初中生物学生实验仪器清单 |  |  |
| 1 | 回形针 | 200枚/盒 | 不锈钢质，200枚/盒,产品外形尺寸：直径61mm*高38mm | 盒 | 1 |
| 2 | 黑纸 | A4 | A4双面透心黑色卡纸，两面一样光滑，拉力强，遮光性好 | 张 | 300 |
| 3 | 双面刀片 | 10片/盒 | 双面刀片，43mm*22mm，10片/盒 | 盒 | 28 |
| 4 | 砧板 | 200*150*0.5mm | 透明塑料砧板200mm*150mm*0.5mm，材质柔韧，可以卷曲，表面磨砂设计，防止切菜时打滑。 | 块 | 28 |
| 5 | 盖玻片 | 100片/盒 | 无色透明，平整，玻片18mm*18mm厚度0.13-0.17mm，每盒100片 | 盒 | 28 |
| 6 | 载玻片 | 25*75mm | 高清透明，25mm*75mmm，每盒50片。 | 盒 | 28 |
| 7 | 吸水纸 | 100张/盒 | 中性棉质吸水纸，单张尺寸80mm*30mm，100片/盒。外盒尺寸100mm*40mm*22mm | 盒 | 28 |
| 8 | 小狼毫毛笔 | 笔杆L=200mm | 笔杆材质：铝杆有机笔头材质：狼羊兼毫笔杆长200mm出锋30mm直径7mm | 支 | 28 |
| 9 | 胶头滴管 | L=90mm | 90mm直形，滴管直径10mm,尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm，配有胶头。胶头组装后长度约110mm | 根 | 28 |
| 10 | 镊子 | L=125mm | 尖头，镊子采用不锈钢材质，长123mm，硬度HRC45°。离镊子尖端1mm长度范围内，镊子上下两块金属片应满足：金属片宽度小于1.6mm；金属片厚度小于0.8mm；金属片之间咬合间隙小于0.1mm；咬合后金属片之间左右及前后偏移小于0.4mm。镊子头带防护套。 | 把 | 28 |
| 11 | 防爆酒精灯 | 100mL | 100mL，产品由不锈钢材质制作而成，它由灯帽、灯芯、灯芯座、灯瓶、内塞构成。即使灯瓶翻倒，由于内塞将灯瓶密封，防止酒精灯倒置造成酒精外流，减少事故发生；灯帽做工细腻，用于罩灭火焰和防止酒精挥发；瓶身表面光滑圆润不伤手，美观大方；底座圆润平稳，做工扎实，放置不易倒，底座直径74mm,产品外形最大尺寸：直径80mm*高72mm | 盏 | 28 |
| 12 | 点火器 | USB充电 | 智能脉冲点火器，,USB充电，电量显示，大容量锂电，续航更持久 | 个 | 28 |
| 13 | 培养皿 | φ90mm | φ90mm，无色透明玻璃制，总体尺寸：直径98mm*高21mm，底外径90mm，高19mm，盖外径98mm，高17mm，壁厚1～2mm，薄厚均匀，耐高温高压。 | 个 | 120 |
| 14 | 烧杯 | 50mL | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm，烧杯底部直径为46mm,口部外径49mm内径42mm，总高61mm | 个 | 75 |
| 15 | 塑料烧杯 | 100mL | 100mL,PP加厚材质，柔韧好，抗压耐摔，持久耐用抗老化，边缘光滑不毛刺，刻度精细，标准容量 | 个 | 75 |
| 16 | 烧杯 | 250mL | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm，烧杯底部直径为70mm,口部外径79mm内径65mm，总高97mm | 个 | 90 |
| 17 | 纱布 | 80*80mm | 医用纱布，规格：80mm*80mm*17mm，10片/袋 | 袋 | 28 |
| 18 | 放大镜 | 10倍 | 手持式，放大镜外径84mm,内径70mm,小孔镜直径18mm,总长195mm,放大10倍,带LED灯，4.5V | 个 | 1 |
| 19 | 生物玻片标本 | 200片 | 采用高透光载玻片和盖玻片结构、玻片光滑打磨不伤手，采用特殊倒角处理，安全防扎手，部位着色明显清晰、整洁美观，组织结构清晰易见，动物与植物各一盒。100片/盒，每片都有标识，每盒附有清单，玻片按清单的编号进行摆放，方便进行查找。每片玻片的尺寸为：75*25*1mm，图案为直径14mm的圆形，外包装为PP加厚材质的塑料盒，尺寸为：175*198*36mm | 套 | 30 |
| 20 | 解剖器7件套 | 七件套 | 不锈钢材料，7件,包括：2把解剖剪（直剪、弯剪各1）、2个镊子（直头、弯头各1）、2个解剖刀（圆头、尖头各1）、1个解剖针，定制马口盒包装，，外盒尺寸：170mm*90mm*15mm | 套 | 35 |
| 21 | 单面微凹载玻片 | 50片/盒 | 高清透明，76.2mm*25.4mmm，50片/盒,外盒尺寸：80*65*27mm | 盒 | 28 |
| 22 | 脱脂棉 | 10g | 医用脱脂棉，棉球0.5g/只，10g/包。 | 包 | 300 |
| 23 | 橡皮健身锤 | L=170mm | 手柄材质：不锈钢，总长170mm，锤大头18mm小头13mm，敲击部位橡胶材质。 | 把 | 30 |
| 24 | 培养皿 | φ150mm | φ150mm，无色透明玻璃制，总体尺寸：直径160mm*高34mm，底外径150mm，高29mm，盖外径160mm，高25mm，壁厚1～2mm，薄厚均匀，耐高温高压。 | 个 | 30 |
| 25 | 陶土网 | L=150mm | Φ100mm，边长150mm，金属包边，耐火材料为陶土 | 张 | 60 |
| 26 | 单面刀片 | 5片/盒 | 单面刀片，40*20mm，5片/盒，外形尺寸：46mm*25mm*13mm | 盒 | 28 |
| 27 | 牙签 | 500支/盒 | 材质：竹制，数量500支，双头竹制牙签 | 盒 | 28 |
| 28 | 擦镜纸 | 100*150*3mm | 产品尺寸：100*150*3mm | 本 | 28 |
| 29 | 铁架台 | 定制 | 1．由矩形底座、立杆、横杆、四爪万用夹、铁圈、双嘴钳等组成。2．方座支架的底座尺寸为220*140*25mm，铁架台表面采用ABS材质，耐酸碱，立杆长600mm，由支撑杆（螺纹头）300mm和支撑杆（螺纹孔）300mm两根组合而成，立杆直径为Φ10mm，一端有M8*31mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。并配有一根横杆3．底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。4．立杆与方座固定采用蝴蝶螺母，直接可以手拧，不需要借助其他工具就可以锁紧，组装后与底座垂直。5.配有用于夹持用万用夹及铁圈一套，双嘴钳两只 | 套 | 28 |
| 30 | 生物显微镜 | 640倍 | 1.总放大倍数：640X；绝大部分都是由铝和合金制作，单目直筒，镜臂可45°倾斜， 2.显微镜净重：净重≥2.42kg。 3.物镜成像清晰圆直径：4倍物镜不小于7.2mm；10倍物镜不小于7.4mm；40倍物镜不小于6.9mm； 3.物镜齐焦：所有物镜均保证齐焦，带有限位装置，可防止物镜压坏切片致使物镜损坏；齐焦：10→4倍不超过±0.108mm；10→40倍不超过±0.033mm； 4.转换器：转换器稳定性≤0.025mm；三孔同心球轴转换器，定位准确，并带有限位装置。 5.载物台：全金属铝合金，载物台尺寸110mmX120mm；载物台侧向受5N水平方向作用力最大位移≤0.029mm；不重复性≤0.003mm。 6.用机械使标本在5mm×5mm范围内移动时的离焦量≤0.010mm。 7.10倍物镜景深范围内像面的偏摆≤0.06mm。 8.微调机构空回≤0.014mm；镜架上配有分开调焦的粗微高旋钮，可调节松紧，并有内置滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命；调焦范围：初调范围32mm，微调范围2mm。 9.显微镜物镜放大率准确度不超过±3.20%。 10.H10X,H16X目镜，显微镜目镜放大率准确度不超过±4.44%； 11.五孔圆盘光栏，可选孔径为20mm、8mm、5mm、4mm、3mm 12.照明：固定在机架上的有双边精细螺丝旋紧50mm平凹反光镜，带金属反光支架，可防止拔出或长期使用后机械磨损脱落。 13.包装方式：ABS塑料手提箱包装。 | 台 | 28 |
| 31 | 生物显微镜 | 1000倍 | 1、微观、宏观一体光学设计,高衬度色差慧差校准系统，光学放大倍数：40X-1000X， 2、双目镜筒，双目倾斜30°，视度可调节，双目瞳距：48-75 mm，可360度旋转观察；左右两系统放大率差≤0.35%，双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤12.4%；双目系统左右系统像面方位差≤20；双目系统左右视场中心偏差:上下≤0.06mm、左右外侧≤0.05mm、左右内侧≤0.08mm。 3、广角目镜：WF10X/18mm；目镜可锁紧在目镜筒上，目镜放大率准确度不超过±2.67%。 4、物镜：4倍物镜（成像清晰圆≥15.6mm）；10倍物镜（成像清晰圆≥15.5mm）；40倍物镜（成像清晰圆≥15.3mm）； 100倍物镜（成像清晰圆≥15.3mm），10倍→4倍齐焦不超过0.055mm,10倍→40倍齐焦不超过0.038mm,40倍→100倍齐焦不超过0.019mm；5、物镜转换器：外倾式四孔转换器，转动舒适，响声定位明晰可靠； 6、粗微调：共轴粗微调，钢丝导轨，交叉滚柱导向机构，粗调范围：25mm，微调每转：0.2 mm，微调最小格值：4μm，具有过载保护自动卸力装置；人机工程学设计：调焦手轮与载物台移动手柄位置较低，位于同一水平高度可单手舒适操作，且两者离操作者距离相同，使操作者无需扭曲身体即可用单手以自然姿态轻松操作，微调机构空回≤0.006mm； 7、双层复合机械载物台：面积：115×125mm以上，行程为70mm×30mm，右手控制，游标刻度为0.1mm；载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.020mm；不重复性≤0.004mm； 8、阿贝聚光镜：NA1.25阿贝聚光镜，带滤色片座、32mm白色滤色片，带拨杆式孔径光栏； 9、显微镜具备智能液晶显示面板，可以对光的亮度，上下光源、电池电量、是否充电、ECO状态进行显示； 10、透射光源：高亮度复眼透镜3W LED白光照明灯，带干电池仓，绿色节能环保； 11、内置上光源：内置侧光源，高亮度LED冷光源，可以观察实体标本并具有辅助照明功能，可以作为解剖镜、放大镜使用； 12、双模式供电系统，可以用干电池供电，可以方便携带到户外探究性学习及实验；及5V 2A电源适配器供电，方便实验室用电情况；宽压电路设计，可适配5-18V电源适配器，避免用户接错电源导致电路元器件烧坏。 13、照明光源：1W LED光源，内置可充电电池管理系统。 14、显微镜主机带内置提手，方便显微镜携带及搬运。 15、显微镜具备一机多功能，既具备生物显微镜功能，又具备实体显微镜功能。 | 台 | 1 |
| 32 | 二氧化碳灭火器 | 2公斤 | 1.喷射时间：8.7-8.8S； 2.使用温度：-10℃——+55℃；3.灭火级别：21B，产品外形尺寸：200*115*465 | 套 | 2 |
| 33 | 灭火毯 | 1500*1500mm | 灭火毯是由玻璃纤维材料经过特殊处理编织而成的织物，能起到隔离热源及火焰的作用，具有良好的绝缘、隔热、阻燃等优良特点。可用于初期灭火，火场逃生，火场救人。产品外形尺寸：1500*1500mm | 张 | 1 |
| 34 | 黄沙箱 | 600*400*400mm | 1、采用静电喷漆，光滑整洁，防潮。 2、底部加固处理，增加强度，与地面有间隙，不易生锈。 3、采用优质加厚钢铁加工，高硬度耐用。 4、优质五金铰，链箱盖，无卡阻现象。 | 个 | 1 |
| 35 | 实验服 | S~XXXL | 材质：涤棉；性能：宽松舒适，S~***L | 件 | 56 |
| 36 | 一次性乳胶手套 | 100支 | 产品毛重：0.7kg； 产品材质：橡胶/乳胶/合成橡胶；100支（s`l) | 盒 | 2 |
| 37 | 防护眼镜 | 150mm*50mm*60mm | 侧面安全遮挡，强化镜片，黑色塑料框架，整体弧形设计，尺寸：长150mm*宽50mm*高60mm | 副 | 56 |
| 38 | 酸碱手套 | 350mm | 毛重：0.2kg 材质乳胶，350mm | 个 | 2 |
| 39 | 防护面罩 | 195*250mm | 1套含一个眼镜框，2个面罩 毛重：0.2kg 材质：PC/APET，产品外形尺寸：195*250mm | 个 | 1 |
| 40 | 防毒面罩 | 164*137*108 | 漏气系数＞5% 油雾透过系数＜5% 防氰化氢＞30min 防一氧化碳＞30min,产品外形尺寸：164*137*108 | 个 | 1 |
| 41 | 急救药箱（含常规药品） | 12寸 | 1、材质：铝合金+ABS；多功能收纳。产品外形尺寸：305*170*190mm 2、内容:棉签、别针、剪刀、酒精片、纱布、创口贴、医药塑料捏子、止血袋、PBT绷带、无防布胶带、等应急处理工具 | 个 | 1 |
| 42 | 滴瓶 | 30mL | 30mL，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 50 |
| 43 | 滴瓶 | 60mL | 60mL，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 75 |
| 44 | 滴瓶 | 棕色，30mL | 30mL，棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻,滴管应附橡胶帽,吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 25 |
| 45 | 滴瓶 | 棕色，60mL | 60mL，棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻,滴管应附橡胶帽,吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 5 |
| 46 | 量筒 | 100mL | 100mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，底座直径63mm,筒直径为30mm,总高260mm，壁厚1-2mm | 个 | 28 |
| 47 | 记号笔 | 黑色 | 黑色，双头油性墨水 | 支 | 28 |
| 48 | 长柄药勺 | L=195mm | 长度195mm,带小勺，材质塑料。 | 根 | 28 |
| 49 | 解剖盘蜡盘 | 260mm*190mm*15mmmm | 260mm*190mm*15mm，蜡盘，主要用于固定标本 | 盘 | 28 |
| 50 | 锥形瓶 | 50mL | 50mL，透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上直立不摇晃、不转动。 | 个 | 28 |
|  |  |  | 初中生物演示实验仪器清单 |  |  |
| 1 | 红水温度计 | -30～100度 | 红水玻璃温度计，长290mm，直径5.5mm，量程-30℃～100℃，分度值1℃，示值误差<±1.5℃，顶部有圆形小环，便于悬挂，外有塑料保护套 | 根 | 60 |
| 2 | 燃烧匙 | L=210mm | 铜制，勺直径20mm,柄长210mm,柄与勺成90度角 | 根 | 1 |
| 3 | 试管 | Φ20mm*200mm | Φ20mm*200mm，壁厚2mm，透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理。 | 根 | 60 |
| 4 | 蜡烛 | 10个/包 | 石蜡材质直径10mm高57mm，10个/包，总尺寸52*60*22mm | 包 | 30 |
| 5 | 试管 | Φ30mm*200mm | Φ30mm*200mm，壁厚2mm，透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理。 | 根 | 30 |
| 6 | 玻璃导管 | 90度D=8mm L=85+55mm | ∅8mm，—端长度为55mm，—端长度约85mm，形状为直角，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 1 |
| 7 | 玻璃导管 | 90度D=8mm L=155+80mm | 外径∅8mm，内径∅5mm，壁厚1.5mm,—端长度为80mm，—端长度约150mm，形状为直角，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 1 |
| 8 | 烧杯 | 100mL | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm，烧杯底部直径为52mm,口部外径58mm内径49mm，总高71mm | 个 | 120 |
| 9 | 烧杯 | 500mL | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm，烧杯底部直径为87mm,口部外径93mm内径83mm，总高122mm | 个 | 30 |
| 10 | 塑料烧杯 | 250mL | 250mL,PP加厚材质，柔韧好，抗压耐摔，持久耐用抗老化，边缘光滑不毛刺，刻度精细，标准容量 | 个 | 60 |
| 11 | 透明广口瓶 | 250mL | 250mL,透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部平整，放置平台上不摇晃或转动。 | 个 | 2 |
| 12 | 短颈漏斗 | Φ60mm*105mm | 硼硅玻璃制，漏斗口径60mm，斗茎长60mm，总长105mm,下口磨成45º角，斜口边口倒角，耐水性HGB3级 | 个 | 1 |
| 13 | 乳胶管 | L=1000mm | 透明橡胶材质，内径7mm，外径10mm,L=1000mm | 根 | 1 |
| 14 | 止水夹 | 2个/盒 | Φ1-3mm钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º，弹性好，不漏液。2个/盒。 | 套 | 2 |
| 15 | 保温杯 | 300mL | 产品由外筒、护热套、盖架组成，圆形，直径100mm,高度140mm | 套 | 2 |
| 16 | 卫生香 | 80g/盒 | 直径Φ1.8mm*长135mm，约248支，80g/盒 | 盒 | 1 |
| 17 | 气球 | 10英寸 | 乳胶气球，10英寸，光面 | 个 | 30 |
| 18 | 锥形瓶 | 250mL | 250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上直立不摇晃、不转动。 | 个 | 30 |
| 19 | 枝剪 | 直头 | 直头，橡胶手柄+钢材，长度约为190mm。 | 把 | 1 |
| 20 | 美工刀 | 小号 | 小号，适用于裁剪纸张、塑料、软木等材料 | 把 | 30 |
| 21 | 寒署表 | 260*56*12mm | 1．由塑料材料镶嵌玻璃棒芯组成。2.采用摄氏（℃）和华氏（℉）塑料双刻度，面板标有：摄氏-50℃～40℃，华氏-20℉～120℉；玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。3.最小分度值：2℃；4.储藏条件：-30℃～60℃；5.外形尺寸：260*56*12mm。 | 个 | 1 |
| 22 | 橡皮塞 | 36*45*36mm孔径7.8mm*2 | 橡胶材质，锥形，36mm（底部直径）*45mm（顶部直径）*36mm（高度），双孔，孔径7.8mm | 个 | 2 |
| 23 | 微量移液器 | 0.5uL-10uL | 0.5uL-10uL,容量可调的精密移液器，所有材料使用抗化学腐蚀材料制成，数字显示，读数直观，并使用可拆卸式滴头。 | 支 | 30 |
| 24 | 微量移液器 | 10uL-100uL | 10uL-100uL,容量可调的精密移液器，所有材料使用抗化学腐蚀材料制成，数字显示，读数直观，并使用可拆卸式滴头。 | 支 | 30 |
| 25 | 微量移液器 | 100uL-1000uL | 100uL-1000uL,容量可调的精密移液器，所有材料使用抗化学腐蚀材料制成，数字显示，读数直观，并使用可拆卸式滴头。 | 支 | 30 |
| 26 | 微量移液器 | 1000uL-5000uL | 1000uL-5000uL,容量可调的精密移液器，所有材料使用抗化学腐蚀材料制成，数字显示，读数直观，并使用可拆卸式滴头。 | 支 | 30 |
| 27 | 微量移液器吸头 | 套件 | 0.5uL-10uL吸头(口径5mm*长31mm)10支、10uL-100uL吸头(口径6mm*长50mm)10支、100uL-1000uL吸头(口径8.5mm*长70mm)5支、1000uL-5000uL吸头(口径15mm*长146mm)5支装在透明塑料盒内 | 套 | 30 |
| 28 | 微量移液器架 | 工字型 | 工字型，可拆卸塑料移液器架，可放置5支移液器，组装后产品尺寸：285*140*275mm | 套 | 30 |
| 29 | 塑料水槽 | 268*195*100mm | 长方形，透明塑料材质，外形尺寸268mm*195mm*100mm，壁厚壁厚≥1mm。底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤、划痕、裂缝，透明度好，透光率不小于80%，四周加筋，承重加强。 | 个 | 30 |
| 30 | 试管架 | 250mm*133mm*70mm | PC透明塑料制，孔径30mm的6个孔,孔径20mm的16个孔,对应的孔底部有圆形凹槽，7根直径为14mm的立柱，立柱粘结牢固，用于φ15mm、φ20mm、φ30mm试管倒置使用，产品尺寸：250mm*133mm*70mm | 个 | 30 |
| 31 | 试管刷 | 小号 | 小号，304不锈钢手柄，尺寸Φ20mm*200mm手持部分顶端为环状，顶部有刷丝，铁丝无外露。 | 个 | 30 |
| 32 | 试管刷 | 中号 | 中号，304不锈钢手柄，尺寸Φ26mm*240mm手持部分顶端为环状，顶部有刷丝，铁丝无外露。 | 个 | 30 |
| 33 | 托盘天平 | 200g | 单杠杆等臂式双盘天平，配6级（M2级）砝码：100g、50g、10g、5g各1个，20g2个，不锈钢镊子。 | 套 | 30 |
| 34 | 呼吸模型膈肌运动模拟器 | L=200mm | PVC塑料，橡胶材质，L=200mm，主体直径100mm,底座直径110mm | 套 | 1 |
| 35 | 恒温培养箱 | 530*560*780 | 微电脑智能控温仪，具有设定，测定温度双数字显示和PID自整定功能，恒温精确，可靠；内外双重门结构，温度波动小。内门采用全钢化玻璃门，打开外门，观察箱内情况时不影响箱内温度；采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧易清洗。1.定时范围：99.9小时 2.恒温范围：室温+5～60℃ 3.控温精度：±0.5℃ 4.温度均匀度：±0.5℃at37℃ 5.工作室尺寸：400*400*500，外部尺寸：530*560*780 6.电源：交流220V50HZ 7.容积≥80L | 个 | 1 |
| 36 | 恒温水浴锅 | 30*15*14cm | 电热恒温水浴锅一般采用水槽式结构，为方形结构。使用者可根据需要设定温度。是生物、遗传、病毒、水产、环保、医药、卫生、生化实验室、分析室教育科研的必备工具。其主要特点：温控精确，有数字显示，自动温控，操作简便，使用安全。 1.温度范围：室温-100℃ 2.功率：600w 3.精度：0.1℃ 4.工作盘尺寸：30*15*14cm，一列两孔 | 个 | 1 |
| 37 | 三脚架 |  | 1．由铁环和3只脚组成。2．铁环内径：73mm，外径：90mm，厚度4mm。3．三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：155mm，直径6mm。4.三脚架须经烤漆防锈处理，漆层均匀、牢固。 | 个 | 30 |
| 38 | 玻璃板 | 200*150mm | 透明玻璃材质20cm*15cm | 个 | 30 |
| 39 | 实验方格纸 | A4 | 产品尺寸为195*270mm，方格尺寸为170*250mm | 张 | 300 |
| 40 | 真空玻璃罩 |  | 由透明可密封容器和压力表组成；可封容器密封性好。可演示声音真空不能传声实验，透明罩体直径100mm高165mm，底座225*115*45mm,组装后最高200mm。 | 个 | 1 |
| 41 | 剪刀 | 180*65mm | 尺寸180*63mm,采用钢材材质，表面光泽自然，刃口锋利，剪柄外面包有塑料，握拿舒适 | 把 | 30 |
| 42 | 凡士林 | 50g | 50g | 盒 | 30 |
| 43 | 电子天平 | 100g/0.001g | 量程0g〜100g，分辨力0.001g，带标准砝码，外形尺寸：137mm*91mm*67mm | 台 | 30 |
| 44 | 称量纸 | 100*100mm | 100mm*100mm薄款,500张/袋，厚度13mm | 包 | 30 |
|  |  |  | 初中生物探究实验仪器清单 |  |  |
| 1 | 玻璃棒 | D=6mm L=200mm | Φ6mm,长200mm，粗细均匀，两端烧结使其光滑 | 根 | 30 |
| 2 | 滤纸 | 90mm | 快速定性滤纸，直径φ9cm，100张/盒，外盒尺寸：长95mm*宽95mm*厚25mm | 盒 | 30 |
| 3 | 游标卡尺 | 精度0.02mm | 亚光电镀，碳钢整体热处理，量程0mm～150mm，分度值0.02mm；尺框微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确、可靠的固定在尺身上；带深度尺。 | 把 | 1 |
| 4 | 喷水瓶 | 50mL | 50mL，PET材质 | 个 | 4 |
| 5 | 台灯 | 三档调节 | 材质：ABS光源类型：LED灯，三档调节 | 台 | 30 |
| 6 | 广泛PH试纸 | 80张/本 | 80张/本，外形尺寸：长66mm*宽45mm*厚5mm | 本 | 30 |
| 7 | 钢尺 | 30cm | 30cm，不锈钢材质 | 把 | 1 |
| 8 | 白棋子 | 22*5.2mm | 仿玉棋子白色，约22*5.2mm，材质密胺 | 枚 | 900 |
| 9 | 黑棋子 | 22*5.2mm | 仿玉棋子，黑色，约22*5.2mm，材质密胺 | 枚 | 300 |
| 10 | 圆底不锈钢盒 | φ107mm | 不锈钢材质，无字，中号，直径107mm，高度48mm。 | 只 | 60 |
| 11 | 彩色布 | 0.8m*0.8m | 材质：棉 | 块 | 30 |
| 12 | 彩纸 | 150*150mm | 10色，100张/袋,产品尺寸：150mm*150mm*9.5mm | 叠 | 30 |
| 13 | 木楔 | φ8*100mm | 直纹，D=8mm，L=100mm | 根 | 60 |
| 14 | 托盘 | 260*190*20mm | 不锈钢材质，长方形，260*190*20mm | 个 | 30 |
| 15 | 锥形瓶 | 100mL | 100mL，透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上直立不摇晃、不转动。 | 个 | 30 |
| 16 | 脱脂棉签 | L=80mm | 双头棉签，150支/盒 | 盒 | 30 |
| 17 | 陶瓷刀 | L=216mm | 刀身材质：陶瓷，手柄材质：PP塑料，刀柄长117mm，刃长112mm。4.5寸水果刀 | 把 | 30 |
| 18 | 标签纸 | 24mm*27mm | 包装长160mm宽92mm，每张24mm*27mm | 袋 | 30 |
| 19 | 透明胶 | 18mm*32m | 宽18mm，总长32m,整卷直径53mm | 卷 | 1 |
| 20 | 试管 | Φ15mm*150mm | Φ15mm*150mm，壁厚2mm，透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理。 | 根 | 330 |
| 21 | 电子计时器 | 0.1 s | 具有秒表计时、分段计时、二段计时，同时可显示时间、日历等 | 个 | 30 |
| 22 | 量筒 | 50mL | 50mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，底座直径54.5mm,筒直径为25mm,总高200mm，壁厚1-2mm | 个 | 30 |

初中物理实验仪器清单

| 序号 | 仪器名称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 初中物理学生实验仪器清单 |  |  |
| 1 | 电子计时器 | 0.1 s | 具有秒表计时、分段计时、二段计时，同时可显示时间、日历等 | 个 | 28 |
| 2 | 机械秒表 | 0.1s | 分度值0.1s，一等表盘直径50mm,产品尺寸：70*50*16mm,，分针：15分/圈，秒针：30秒/圈，黑色软皮盒包装，包装盒尺寸：71*99*25mm | 个 | 28 |
| 3 | 托盘天平 | 200g | 单杠杆等臂式双盘天平，配6级（M2级）砝码：100g、50g、10g、5g各1个，20g2个，不锈钢镊子。 | 套 | 28 |
| 4 | 塑料直尺 | 30cm | 量程30cm，PS材质，透明 | 把 | 28 |
| 5 | 烧杯 | 250mL | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm，烧杯底部直径为70mm,口部外径79mm内径65mm，总高97mm | 个 | 90 |
| 6 | 量筒 | 100mL | 100mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，底座直径63mm,筒直径为30mm,总高260mm，壁厚1-2mm | 个 | 28 |
| 7 | 钓鱼线 | 6号 | 6号，线径0.40mm，总长2000mm，透明盒装，尺寸75*70*18mm | 盒 | 28 |
| 8 | 剪刀 | 180*65mm | 尺寸180*63mm,采用钢材材质，表面光泽自然，刃口锋利，剪柄外面包有塑料，握拿舒适 | 把 | 28 |
| 9 | 胶头滴管 | L=90mm | 90mm直形，滴管直径10mm,尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm，配有胶头。胶头组装后长度约110mm | 根 | 28 |
| 10 | 玻璃棒 | D=6mm L=200mm | Φ6mm,长200mm，粗细均匀，两端烧结使其光滑 | 根 | 28 |
| 11 | 钩码 | 50g*10 | 直径22mm高度为42mm的铁质钩码体，上部有一个钩环，下部开一道4mm宽度的槽，并有一个金属棒与槽十字相交，用于挂钩。表面整体镀铬。钩码每个重50g，质量误差在±0.1g。10个为一套，装在一个蓝色盒内。 | 套 | 28 |
| 12 | 带钩双孔木块 | 100*60*30mm | 两孔带挂钩实木块100*60*30mm，底部贴有橡胶皮 | 块 | 28 |
| 13 | 杠杆平衡实验器 | 定制 | 铝合金制，由杠杆、固定轴、调平装置和2只挂钩组成。杠杆平直，不易变形。尺寸370mm*25mm*4mm，杠杆尺正面刻印厘米单位刻度线，线宽不大于1.5mm，以支点中心为零，两边每1厘米处印一长线并标注数字，每5mm印一短线。杠杆中心轴线上方6mm处安装Ф4mm轴套，轴长80mm。杠杆杆尺两端装有调平螺杆和调平螺母，表面均电镀防锈处理。螺母重不大于2g，每个螺杆可调螺纹长度不大于25mm。另配挂钩四个，挂钩带指针可在杠杆尺中连续可调，滑动自如且不易滑落。 | 套 | 28 |
| 14 | 弹簧测力计 | 1N | 规格为1N,塑料、铁制成，圆柱筒直径16mm，总长270mm | 根 | 28 |
| 15 | 弹簧测力计 | 2N | 规格为2N,塑料、铁制成，圆柱筒直径16mm，总长270mm | 根 | 28 |
| 16 | 测力计 | 5N | 规格为5N,塑料、铁制成，圆柱筒直径16mm，总长270mm | 根 | 60 |
| 17 | 测力计 | 10N | 铝合金外壳，规格为10N | 个 | 28 |
| 18 | 升降台 | 100mm*100mm | 铝制100mm*100mm，防腐蚀，易清洁，结构牢固，升降平稳，黑色调节旋扭，可以根据需求轻松调节高度，升降范围在：45mm-145mm之间 | 个 | 1 |
| 19 | 摩擦布 | 1000*100mm | 材质：棉尺寸1000*100mm | 块 | 28 |
| 20 | 圆柱体组 | φ18mm*30mm | 产品含有铁、铜、铝三种材质，单个柱体尺寸为：φ18mm*30mm。 | 套 | 28 |
| 21 | 长方体组 | 套件 | 包括塑料、铁、铝3种材质的长方体，每种材质都有三种规格，分别为30*20*10mm、40*20*10mm、50*20*10mm。 | 套 | 28 |
| 22 | 陶土网 | L=150mm | Φ100mm，边长150mm，金属包边，耐火材料为陶土 | 张 | 60 |
| 23 | 防爆酒精灯 | 100mL | 100mL，产品由不锈钢材质制作而成，它由灯帽、灯芯、灯芯座、灯瓶、内塞构成。即使灯瓶翻倒，由于内塞将灯瓶密封，防止酒精灯倒置造成酒精外流，减少事故发生；灯帽做工细腻，用于罩灭火焰和防止酒精挥发；瓶身表面光滑圆润不伤手，美观大方；底座圆润平稳，做工扎实，放置不易倒，底座直径74mm,产品外形最大尺寸：直径80mm*高72mm | 盏 | 28 |
| 24 | 红水温度计 | -30～100度 | 红水玻璃温度计，长290mm，直径5.5mm，量程-30℃～100℃，分度值1℃，示值误差<±1.5℃，顶部有圆形小环，便于悬挂，外有塑料保护套 | 根 | 60 |
| 25 | 点火器 | USB充电 | 智能脉冲点火器，,USB充电，电量显示，大容量锂电，续航更持久 | 个 | 30 |
| 26 | 激光笔+分光器 |  | 激光笔+分光器长74mm，激光笔直径12.5mm，电压3.7V，功率100MW，带红色光源，射程大于5米。射径内无变形。配一个分光器及三个扭扣电池。 | 套 | 28 |
| 27 | 光的折射、反射实验器 |  | 1、光源电压∶4.5V演示屏半径≥130mm本仪器主要由带刻度、可折叠的金属演示屏、反射镜、折射镜、带电源的激光笔和底座等组成，底座300*120mm。激光笔固定在旋转支架上，紧靠在面板上，不易移位，面板采用磁吸式，可直接向后翻转 | 套 | 28 |
| 28 | 学生套尺 | 黑色 | 学生套尺 黑色 金属材质，黑色包括30°三角尺、180°量角器、45°三角尺、20cm直尺，PP塑料盒子包装。 | 套 | 28 |
| 29 | 蜡烛 | 10个/包 | 石蜡材质直径10mm高57mm，10个/包，总尺寸52*60*22mm | 包 | 28 |
| 30 | 试管 | Φ30mm*200mm | Φ30mm*200mm，壁厚2mm，透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理。 | 根 | 30 |
| 31 | 电池 | 1号 | 1.5V/节 | 节 | 120 |
| 32 | 电池盒 | 1号 | 1#电池用，有插夹两用接线柱，正负极用弹性磷铜片，有串并联接插口，产品外形尺寸：长103mm*宽41mm*高53mm | 套 | 120 |
| 33 | 小灯泡 | 2.5v0.3A | E10螺口，2.5V0.3A，灯泡直径11mm,长度23mm | 个 | 150 |
| 34 | 小灯泡 | 3.8v0.3A | E10螺口，3.8V0.3A，灯泡直径11mm,长度23mm | 个 | 150 |
| 35 | 小灯座 | 75mm*35mm*32mm | 由底座、接线柱和螺旋式灯座等组成，与E10小电珠配用。底座采用酚醛塑料等硬质绝缘材料制成；灯座采用厚度不小于0.5mm的磷铜片制成，中心触点应采用厚0.3mm～0.4mm的磷铜材料，具有弹性，连接片为铜片；接线柱直径为4mm,有效行程≥4mm，接线柱螺帽应防止旋出。产品外形尺寸：长75mm*宽35mm*高32mm | 套 | 56 |
| 36 | 单刀开关 | 89mm*35mm*33mm | 最高工作电压36V,额定工作电流6A。开关闸刀、接线柱、垫片均为金属导电材质。闸刀宽度46mm,闸刀厚度≥0.7mm。接线柱直径为4mm,有效行程≥4mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35°C,操作手柄允许温升≤25°Co开关的绝缘强度应能承受1200V。在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100mV，单刀开关底座尺寸：75mm*35mm,产品外形尺寸：长89mm*宽35mm*高33mm | 套 | 90 |
| 37 | 导线 | 300mm | 长度分别为300mm；线径3mm,单芯4mm香蕉插头，纯铜导线；红色 | 根 | 180 |
| 38 | 导线 | 300mm | 长度分别为300mm；线径3mm,单芯4mm香蕉插头，纯铜导线；蓝色 | 根 | 180 |
| 39 | 鳄鱼夹（带防护套） | 小号 | 带有防护套，小号，长度：53mm适应范围：尾部可以插4.0mm香蕉插头，开口最大尺寸8mm | 个 | 240 |
| 40 | 电流表 | 0.6A 3A | 0.6A、3A双量程，2.5级，压降：75mV。基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5％，产品外形尺寸：125*80*75mm | 套 | 28 |
| 41 | 电压表 | 3V 15V | 3V、15V双量程，2.5级，满度电流：1mA。基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5％，产品外形尺寸：125*80*75mm | 套 | 28 |
| 42 | 滑动变阻器 | 10Ω | 10Ω，2A，误差<±10%；滑杆采用正六边形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱有防松动装置；额定电流工作30min温升≤300℃。 | 个 | 28 |
| 43 | 滑动变阻器 | 20Ω | 20Ω，2A，误差<±10%；滑杆采用正六边形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱采用插头形式；额定电流工作30min温升≤300℃。 | 个 | 28 |
| 44 | 定值电阻 | 5Ω | 规格5Ω、1.5A,阻值误差W±l%；按额定电流连续工作15min后，电阻外壳两侧温升低于60K；按额定电流连续工作2h后外壳不会出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化在1%以内，外形尺寸：长100mm*宽30mm*高41mm | 套 | 28 |
| 45 | 定值电阻 | 10Ω | 规格10Ω、1.0A,阻值误差W±l%；按额定电流连续工作15min后，电阻外壳两侧温升低于60K；按额定电流连续工作2h后外壳不会出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化在1%以内外，外形尺寸：长100mm*宽30mm*高41mm | 套 | 28 |
| 46 | 定值电阻 | 15Ω | 规格15Ω、0.6A，阻值误差W±l%；按额定电流连续工作15min后，电阻外壳两侧温升低于45K；按额定电流连续工作2h后外壳不会出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化在1%以内，外形尺寸：长100mm*宽30mm*高41mm | 套 | 28 |
| 47 | 小磁针 | 菱形 | 磁针 28mm*8mm，座Φ25mm*25mm 磁针体中间铆接铜轴承套，平均磁感应强度≥5 mT | 个 | 150 |
| 48 | 螺线管 | 180*140*43mm | 透明底板，纯铜漆包线，线径0.5mm，单层绕线，10个线槽，每个线槽10匝，线圈绕向清晰可见，进出线连有接线柱，产品外形尺寸：180*140*43mm,线圈直径60mm,卡在座板的中间位置。 | 套 | 30 |
| 49 | 圆柱形铁芯 | φ15*100mm | φ15*100mm。 | 个 | 28 |
| 50 | 安培力实验器 |  | 安培力实验器底座尺寸：154*105*18mm,ABS材料，产品含有一块U形磁铁，一根空心铜棒，一个线框，两根用于悬挂框的支撑杆，U形磁铁.南北两极端面尺寸：28mm*18mm；两极宽度85mm，高105mm，非强磁。线框尺寸74*66*7，直径0.55mm漆包线绕线40圈 | 套 | 28 |
| 51 | 灵敏电流计 | ﹣30uA～0～+30uA | 30μA，G0档表头内阻80Ω～125Ω，G1档表头内阻2400Ω～3000Ω，产品外形尺寸：125*80*75mm | 套 | 28 |
| 52 | 电阻定律实验器 | 350mm*190mm*50mm | 由底板、3种金属导线（康铜丝、镍铬丝、铁铬丝）、接线柱，铜短接片及导线调节螺母等组成；康铜导线3根，长度为600mm、600mm、300mm直径为0.3mm、0.5mm、0.8mm；镍铬导线1根，长度为600mm，铁铬导线1根，长度为300mm，直径均为0.3mm，铜短接片将相同材质，相同直径的电阻丝串联可以增加电阻丝的长度，并联时可以改变电阻丝的横截面积，产品外形尺寸：长350mm*宽190mm*高50mm | 套 | 28 |
| 53 | 铁架台 |  | 1．由矩形底座、立杆、横杆、四爪万用夹、铁圈、双嘴钳等组成。2．方座支架的底座尺寸为220*140*25mm，铁架台表面采用ABS材质，耐酸碱，立杆长600mm，由支撑杆（螺纹头）300mm和支撑杆（螺纹孔）300mm两根组合而成，立杆直径为Φ10mm，一端有M8*31mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。并配有一根横杆3．底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。4．立杆与方座固定采用蝴蝶螺母，直接可以手拧，不需要借助其他工具就可以锁紧，组装后与底座垂直。5.配有用于夹持用万用夹及铁圈一套，双嘴钳两只 | 套 | 28 |
| 54 | 光具座 | L=1000mm | 铝合金材质，总长1000mm,内有轨道，滑行座内嵌在光具座的滑轨上，滑行轨道两侧丝印有刻度标识，光具座两侧轨道下分别有一个小抽屉，收纳光屏、凸透镜、F光源、蜡烛、火柴等小配件，光具座与光具座之间可以叠加，减少存储空间 | 套 | 28 |
| 55 | 力学轨道小车及配件 | 1000mm | 铝合金材质，尺寸1000*100*20mm，轨道底部采用滑轨设计，配有轨道调整脚、缓冲挡板、打点计点器托板、小车弹射开关并配有智能小车 | 套 | 28 |
| 56 | 平面镜成像实验器 | 140*100*4.8 | 镀半透膜的无色透明有机玻璃，尺寸140*100*4.8mm，镜片边缘倒边倒角，镀膜面有标志；支架2个，黑色塑料材质做成，印有白色左右对称标志F；有机玻璃装上支架放在平面上，与平面的角度为90°±1´，成像清晰无叠影 | 套 | 56 |
| 57 | 实验方格纸 | A4 | 产品尺寸为195*270mm，方格尺寸为170*250mm | 张 | 300 |
| 58 | 条形磁铁 | 71*20*5mm | 铁氧体制作，尺寸不小于：71*20*5mm，学生分组实验用。 | 块 | 60 |
| 59 | 滑轮组套件 |  | 由单滑轮4件、二并滑轮2件、二串滑轮2件、可卡滑轮2件构成，每个滑轮组中至少有1个可止动滑轮，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮9.8 N，串及并滑轮为19.6 N，支杆滑轮为9.8N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于90％，并、串滑轮的效率不应低于75％ | 套 | 28 |
| 60 | 方形有机玻璃水槽 | 250*180*100mm | 方形有机玻璃水槽，外形尺寸：长250mm×宽180mm×高100mm | 个 | 28 |
| 61 | 激光笔 | 100MW | 长90mm，直径14mm，电压3.7V，功率100MW，带红色光源，射程大于5米。射径内无变形。配一个分光器及三个扭扣电池。 | 支 | 28 |
| 62 | 橡皮塞 | 22*30*28.5mm孔径7.8mm*1 | 橡胶材质，锥形，22mm（底部直径）*30mm（顶部直径）*28.5mm（高度），单孔，孔径7.8mm | 个 | 28 |
| 63 | 小铁球 | φ20mm | 材质：不锈钢440C，直径：20mm | 个 | 28 |
| 64 | 物体重心实验器 | 123*123*50mm | 仪器由实验板、重垂、支柱（附顶针）、底座组成。实验板有圆形、半圆形、正方形、长方形、三角形、梯形、多边形板七种形状各一块。板的边角上开有小孔，板的重心处装有轴承。透明亚克力盒包装，盒子尺寸：123*123*50mm | 套 | 28 |
| 65 | 试管 | Φ20mm*200mm | Φ20mm*200mm，壁厚2mm，透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理。 | 根 | 60 |
| 66 | 橡皮塞 | 14*20*28.5mm | 橡胶材质，锥形，14mm（底部直径）*20mm（顶部直径）28.5mm（高度），无孔 | 个 | 30 |
| 67 | 体温计 | 32—42.9°C | 量程：32—42.9°C，精确到0.1°C，外有塑料保护套，净重约10g | 支 | 30 |
| 68 | 水银温度计 | 35℃〜42℃ | 35℃〜42℃，分度值1℃，示值误差＜0.5℃，有保护套,保护套为透明正三角形，边长8mm*长118mm | 根 | 30 |
| 69 | 液体内部压强实验器（套装） |  | 液体内部压强实验器由承压盒、支杆、过渡接头、硅橡胶管、硅橡胶膜组成；承压盒内径40mm，支杆长度290mm有手动转动机构，压强计由U形管、标度板、组成；U形管外径6mm，高度为285mm，系统气密性好，实验时可直接挂在盛液桶边缘，不用借助铁架台等器材，实验需与透明盛液桶配套使用 | 套 | 28 |
| 70 | 液体对器壁压强演示器 | φ80*250mm | 透明亚克力圆柱管直径80mm,250mm高，圆筒壁同一直线上不同高度处有3个喷嘴，配3个喷嘴盖，有表示深度的标尺 | 个 | 28 |
|  |  |  | 初中物理教师演示实验仪器清单 |  |  |
| 1 | 乒乓球 | φ40mm | ABS材质，D=40mm | 个 | 1 |
| 2 | 卷尺 | 5m | 外壳塑料+尺带金属，L=5m | 把 | 1 |
| 3 | 游标卡尺 | 精度0.02mm | 亚光电镀，碳钢整体热处理，量程0mm～150mm，分度值0.02mm；尺框微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确、可靠的固定在尺身上；带深度尺。 | 把 | 1 |
| 4 | 螺旋测微器 | 精度0.01mm | 量程0mm～25mm，分度值0.01mm；螺杆和螺母全量程范围内充分啮合，配合良好，无明显卡滞和轴向窜动，螺杆与轴套配合良好无明显径向摆动，锁紧装置能有效锁紧测微装置。 | 把 | 1 |
| 5 | 铅垂线 | 12.5g | 材质：黄铜重12.5g | 个 | 1 |
| 6 | 潜水艇模型 |  | 由潜水艇模型、注射器、软乳胶管组成；潜水艇模型中间为透明气室，顶部有吸排气孔,下端有进水孔，用注射器控制沉浮；能连续完成下沉、上浮交替动作不小于2次，悬浮时倾斜不超过10°,潜水艇模型尺寸:直径69mm*高98mm，配有50mL的注射器及直径为6mm长度为500mm的橡胶软管。 | 套 | 1 |
| 7 | 惯性演示器 |  | 1.底座中央设有一根立柱，其顶端巧妙地设计为球形凹窝，以便于稳固托住钢球。立柱旁配备了一片弹性良好的弹片，以及一块薄形钢片和一粒直径为20mm的金属钢球，共同构成了实验的基础结构。 2.为了确保实验过程中钢珠和钢片不会意外丢失，每个部件都通过细绳巧妙地拴住并固定在底座上，保证了实验的连续性和安全性。 3.底座尺寸为300*180*40mm，为整个实验装置提供了稳固的基础，保证了实验的稳定性和安全性。。 | 套 | 1 |
| 8 | 内聚力演示器 |  | 由2个铅圆柱体、旋转式刮削器、挤压器、2根扳杆及挤压架组成；挤压架采用铁质结构，2个铅圆柱体应能装入挤压器中，通过螺旋实现挤压；刮削器由转柄、刀片和刀轴组成，削平的两铅圆柱体端面压在一起后，承受轴向拉力应≥60N | 套 | 1 |
| 9 | S型小钩 | 65mm*18.5mm | 不锈钢材质，长度65mm，大钩宽度29mm，小钩宽度25mm, | 个 | 2 |
| 10 | 空气压缩引火仪 |  | 由气缸、底座、端盖、活塞等部分组成。气缸用透明有机玻璃制作，内径Φ10mm，外径Φ25mm，长130mm，底座Φ62mm，手柄Φ40mm，活塞杆Φ9mm。，组装后产品高度180mm,活塞体应使用弹性材料制成，活塞与气缸气密性应良好，连续压缩引火100次后密封圈性能不变。应能引燃脱脂棉 | 套 | 1 |
| 11 | 马德堡半球 | φ60mm | 由橡胶半球、拉手组成，无需抽真空，橡胶半球直径60mm | 对 | 1 |
| 12 | 马德堡半球 | φ130mm | 铁质，球直径130mm,拉手90mm | 套 | 1 |
| 13 | 玻璃板 | 10cm*10cm*0.15～0.2cm | 透明玻璃材质，边长10cm*10cm厚度0.15~0.2cm | 块 | 1 |
| 14 | 集气瓶 | 125mL | 125mL，透明钠钙玻璃制 | 个 | 2 |
| 15 | 玻璃导管 | 90度D=8mm L=85+55mm | ∅8mm，—端长度为55mm，—端长度约85mm，形状为直角，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 1 |
| 16 | 长颈圆底烧瓶 | 250mL | 250mL,透明硼硅酸盐玻璃制。 | 个 | 1 |
| 17 | 短颈漏斗 | Φ60mm*105mm | 硼硅玻璃制，漏斗口径60mm，斗茎长60mm，总长105mm,下口磨成45º角，斜口边口倒角，耐水性HGB3级 | 个 | 1 |
| 18 | 小音箱 |  | 蓝牙小音箱，配有充电线，播音网孔板可以拆卸，配有匹配的亚克力扩音装置及显示声音效果的1mm的小钢球。 | 套 | 1 |
| 19 | 真空玻璃罩 |  | 由透明可密封容器和压力表组成；可封容器密封性好。可演示声音真空不能传声实验，透明罩体直径100mm高165mm，底座225*115*45mm,组装后最高200mm。 | 个 | 1 |
| 20 | 抽气筒 | 两用 | 不锈钢材质，活塞胶垫，气嘴外径9mm±0.1mm，长度22mm，台阶口；抽气筒身直径25mm,把手尺寸：直径20mm*长90mm，产品外形尺寸：90*350*29mm | 个 | 1 |
| 21 | 乳胶管 | L=1000mm | 透明橡胶材质，内径7mm，外径10mm,L=1000mm | 根 | 1 |
| 22 | 钢尺 | 30cm | 30cm，不锈钢材质 | 把 | 1 |
| 23 | 音叉 | 256Hz | 256Hz±0.3Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸300mm*90mm*65mm；在环境噪声不大于30dB的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉1000mm处声强应不小于90dB | 套 | 1 |
| 24 | 音叉 | 512Hz | 512Hz±0.4Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸149mm*90mm*65mm；在环境噪声不大于30dB的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉1000mm处声强应不小于90dB | 套 | 1 |
| 25 | 透明胶 | 18mm*32m | 宽18mm，总长32m,整卷直径53mm | 卷 | 1 |
| 26 | 透镜组套件 |  | 透镜组柱面半凸透镜、柱面半凹透镜（长5.5~6cm）、半圆形透镜（直径5.5~6cm） | 套 | 1 |
| 27 | 三棱镜 | 30*100mm | 重火石玻璃制30*100mm | 个 | 1 |
| 28 | 五线激光源 | 定制 | 塑料外壳，采用5V直流电源，可以发射出5束光，各光束平行，能形成平行光，且每束光可单控。面板尺寸不小于：8.5*8.5*3.5cm。 | 套 | 1 |
| 29 | 色光三原色演示器 | 110*80*65mm | 可单独显示红、绿、蓝三原色，也可显示双色光混合色和三色光混合色，可采用电池和外接6V电源两种方式供电，产品外形尺寸：110*80*65mm。 | 套 | 1 |
| 30 | 放大镜 | 10倍 | 手持式，放大镜外径84mm,内径70mm,小孔镜直径18mm,总长195mm,放大10倍,带LED灯，4.5V | 个 | 1 |
| 31 | 连通器 | 170mmX150mmX103mm | 由粗直管、细直管、细弯折管、细带球管等组成，尺寸170mm*150mm*103mm，黑色圆形带锥底座，底座直径103mm,放桌子上平稳；粗管外径25mm,细管外径12mm,无色透明材料透光率≥90% | 个 | 1 |
| 32 | 串并联电路演示板 | 600*400*67 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，，脚宽32mm脚长182.5mm，安装后两脚间距326mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电源接线柱、单刀开关3、24V灯泡4只、24V开关电源。产品外形尺寸600*400*67mm | 套 | 1 |
| 33 | 电能表原理说明器 | 600*400*67 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，，脚宽32mm脚长182.5mm，安装后两脚间距326mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：透明款电能表、开关、五孔插座、家用螺口E27灯泡。产品外形尺寸600*400*67mm | 套 | 1 |
| 34 | 寒署表 | 260*56*12mm | 1．由塑料材料镶嵌玻璃棒芯组成。2.采用摄氏（℃）和华氏（℉）塑料双刻度，面板标有：摄氏-50℃～40℃，华氏-20℉～120℉；玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。3.最小分度值：2℃；4.储藏条件：-30℃～60℃；5.外形尺寸：260*56*12mm。 | 个 | 1 |
| 35 | 有机玻璃棒(附丝绸) | 套件 | 有机玻棒(附丝绸)，在规定工作条件下，用丝绸裹住玻棒（或有机玻棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用D－YDQ－Z－100型指针验电器检验张角≥30° | 对 | 2 |
| 36 | 有机橡胶棒（附毛皮） | 套件 | 聚碳酸酯棒(附毛皮)，在规定工作条件下，用毛皮裹胶棒（或聚碳酸棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用D－YDQ－Z－100型指针验电器检验张角≥30° | 对 | 1 |
| 37 | 验电器连接杆 |  | 产品由绝缘手柄、连接杆、紧固螺钉构成。绝缘手柄采用直径Φ12mm的有机玻璃棒制作，长度不小于130mm；连接杆采用直径不小于Φ2mm的钢丝制作，长度约200mm，一端成形为“∨”形。 | 支 | 1 |
| 38 | 回形针 | 200枚/盒 | 不锈钢质，200枚/盒,产品外形尺寸：直径61mm*高38mm | 盒 | 1 |
| 39 | 发光二极管红色 | φ3*5mm | 红色，尺寸：直径3mm*灯泡长度5*脚长17/19mm额定电压：1.8V~2.2V | 个 | 1 |
| 40 | 发光二极管黄色 | φ3*5mm | 黄色，尺寸：直径3mm*灯泡长度5*脚长17/19mm额定电压：1.8V~2.2V | 个 | 1 |
| 41 | 手摇发电机 | 110mm*125mm*100mm | 产品外形尺寸：110mm*125mm*100mm | 个 | 1 |
| 42 | 电磁铁 | 套件 | 演示用，蹄形圆铁、柱形圆铁、大头针、连接线、桥板、骨架、小磁针（1对）、线圈。蹄形圆铁表面均应做防锈处理，直径8mm，需配有羊眼挂钩。骨架一对，长度30mm。柱形圆铁表面均应做防锈处理，直径8mm，长度40mm。 | 个 | 1 |
| 43 | 验电器 | 142*90*200mm | 由外壳、金属球、箔片、玻璃、接线柱和底座等组成。外壳应由不能带静电的材料成，观察面应采用透明材料透明材料透光率≥90%；箔片长度≥25mm。性能要求：相对湿度≤65%环境，圆盘上面加8kV直流高压，箔片张开与中位片角度应≥45°；移去高压后，箔片张开角度保持30°以上的时间≥10min，产品尺寸：142*90*200mm | 对 | 1 |
| 44 | 测电笔 |  | 优质材料手柄，感应式警报检测，根据环境变化的需要调整相应的档位 | 个 | 1 |
| 45 | 塑料水槽 | 268*195*100mm | 长方形，透明塑料材质，外形尺寸268mm*195mm*100mm，壁厚壁厚≥1mm。底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤、划痕、裂缝，透明度好，透光率不小于80%，四周加筋，承重加强。 | 个 | 30 |
| 46 | 吹风机 | 1100W | 不小于1100W，冷热风 | 台 | 1 |
| 47 | 电能表 | 110*59*168mm | 产品最大尺寸110(长）*59（宽）*168（高度）mm，封闭抗干扰计度器，能够有效避免人为和环境干扰，配线：4平方电线等级:有功一级，承受功率4400W以下，采用锰铜分流器作为电流回路，提高仪表的过载能力，加厚阻燃外壳，耐腐蚀抗冲击，绝缘性能良好，夹扣安装方便，透明ABS外壳有效防护，增长使用寿命，不易损坏 | 个 | 1 |
| 48 | 红外线作用演示器 |  | 由光源、三棱镜、热敏电阻、屏等组成，热敏电阻固定在屏上；光源用6V、8W白炽灯泡，三棱镜为中部色散nF-nC≥0.015的ZF3玻璃；光源出射光从三棱镜顶角处进入，以减少三棱镜对红外光的吸收；需附电桥 | 个 | 1 |
| 49 | 家庭电路示教板 | 600*400*67 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，，脚宽32mm脚长182.5mm，安装后两脚间距326mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电能表、空气开关、断路器*4、五孔插座*3、开关、用电器（E27灯座及灯头）产品外形尺寸600*400*67mm | 套 | 1 |
| 50 | 焦耳定律实验器 | 290mm*280mm | 长290mm，宽280mm | 个 | 1 |
| 51 | 汽油机模型 | 167*103*290mm | 产品尺寸：167*103*290mm,仪器上装有灯光控制器，当总成上的齿轮、凸轮在不同位置时，可使表示火花塞的指示灯泡发光或熄灭 | 个 | 1 |
| 52 | 柴油机模型 | 167*110*300mm | 产品尺寸：167*110*300mm,仪器上装有灯光控制器，当总成上的齿轮、凸轮在不同位置时，可使表示火花塞的指示灯泡发光或熄灭 | 个 | 1 |
| 53 | 示波器 |  | 垂直系统频率响应：直流DC~5MHz≤3dB，交流10Hz~5MHz≤3dB；偏转因素：20mVp-p／格，误差±10%；输入电容：1M∥40PF；衰减倍率：1、10、100、1000，误差±10%；输入耐压：400V（DC+ACpk）；扫描系统扫描频率：10Hz~100kHz，分四挡；同步：内正、内负、外同步；水平系统频率响应：10Hz~500kHz≤3dB；偏转因素：100mVp-p／格；输入电容：1M∥60PF；波形：正弦波50Hz；幅度：250mVp-p±10%；余辉：中；工作环境：温度0℃~+40℃；相对湿度：≤90%（40℃） | 个 | 1 |
| 54 | 收音机 | 128*78*28mm | 产品外观尺寸：128*78*28mm,双模供电，音量开关一健两用，自由选择波段，灵敏度开关，拉开天线，提高收听效果，旋转式高频按钮，微调准确，调台方便 | 个 | 1 |
| 55 | 照相机模型 | 125mm*75mm*85-110mm | 塑料外壳，光学玻璃组成。1、产品由镜头、机身及光屏组成。2、镜头为光学玻璃、可伸缩。3、机身尺寸：125mm*75mm*85-110mm。4、光屏为毛玻璃和平板玻璃组成，尺寸：100mm*65mm。 | 个 | 1 |
| 56 | 紫外线作用演示器 |  | 包括日光灯1支、紫外灯2支（波长254nm、365nm）、紫外线防护罩、滤光片4片（红黄、绿、蓝色）、荧光片1片等。 | 个 | 1 |
| 57 | 灯泡 | 220V24W | 螺口，220V24W | 个 | 1 |
| 58 | 保险丝作用演示器 | 600*400*67 | 产品组成：面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，，脚宽32mm脚长182.5mm，安装后两脚间距326mm，底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。演示板上的电学元件有：电源开关插座、空气开关、电流表、保险丝、单掷开关*5、小灯座（含小灯泡12V3W）、变压器。产品外形尺寸600*400*67mm | 套 | 1 |
| 59 | 电磁波的发送和接收演示器 |  | 发射器频率225MHz～250MHz,等幅、调幅；接收器有声、光、电显示。产品由发射机部分、接收机部分、电表演示接收器、放大接收器四大部分构成。 | 个 | 1 |
| 60 | 滑动变阻器 | 5Ω | 5Ω，3A，误差<±10%；滑杆采用正六边形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱有防松动装置；额定电流工作30min温升≤300℃。 | 个 | 30 |
| 61 | 毛巾 | 55*25cm | 纯棉，55*25cm | 条 | 30 |
| 62 | 螺旋弹簧组 |  | 由拉力极限分别为4.9N、2.94N、1.96N、0.98N和0.49N的5种弹簧构成；各弹簧带长50mm挂钩（有指针），两端应为圆拉环，附标度板 | 盒 | 30 |
| 63 | 感应起电机 | 300mm*180mm*340mm | 起电盘直径：235毫米 环境温度：-10摄氏度到40摄氏度 放电距离：1.在相对湿度为65%的环境中火花放电距离≥55mm 2.在相对温度小于80%的条件下火花放电距离≥30mm 外形尺寸：长300mm*宽180mm*高340mm重约2.3Kg | 台 | 1 |
| 64 | 强光手电筒 | 1.5V | 铝合金材质，长93mm，最大直径25mm,内装一节5号电池 | 套 | 1 |
| 65 | 橡皮泥黏土 | 150*100*30mm | 产品主要成份：轻粉，保湿剂、水性颜料、水。产品外形尺寸：150*100*30mm | 包 | 1 |
| 66 | 抽水机模型 |  | 1.产品由筒身、活塞与活塞杆、进水阀、排水阀、进水管和出水管和储水池组成 2.筒身采用无色透明塑料材质，透光率不小于90%。筒身内径为56mm,筒身高度90mm 3.活塞杆上端应有手柄，活塞杆与活塞连接应牢固 进水阀单向导通，当排水时进水阀应完全封闭进水口，使水流不能返回。进水阀门打开和关闭能明显观察到 4.进水单向阀门和排水阀均为单向导通， 5.进水管和出水管应与筒身连接紧密，不开裂、不漏气。活塞满行程匀速运动时，水不应从筒身溢出。进水管和出水管均为透明材质 3.底座尺寸为300*180*40mm，为整个实验装置提供了稳固的基础，保证了实验的稳定性和安全性。 | 套 | 1 |
| 67 | 平底烧瓶 | 250mL | 250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧瓶下部呈球状，平底放在平台上直立不摇晃、不转动 | 个 | 1 |
| 68 | 凹面镜 | φ100mm | 直径 100 mm，镜片为玻璃基质镀反射膜，配支架和镜座 | 个 | 1 |
| 69 | 凸面镜 | φ100mm | 直径 100 mm，镜片为玻璃基质镀反射膜，配支架和镜座 | 个 | 1 |
| 70 | 安全用电示教板 |  | 12V供电，能演示以下模式：一手接触火线,经脚和大地触电；一手接触火线，不经脚和大地安全（脚下绝缘）；二手分别接触火线和零线触电（脚站在地面或绝缘）；一手接触漏电（连接火线）的电动机，经脚和大地触电；跨步电压触电 | 支 | 1 |
| 71 | 磁吸式光具盘 |  | 1、磁吸附式。 2、矩形光盘：长度≥670mm,宽度≥320mm。平面度误差不大于2mm。 3、圆形光盘的直径≥260mm,装在矩形光盘上可灵活转动 4、光源使用磁吸式5束光源，电压：5V，内置电源 6、以光具盘的中心为圆点画水平轴线，圆点为0点向两边丝印刻度 7、各光学元件均为磁吸式。等腰直角棱镜1件，柱形半凸透镜1件，柱形双凹透镜1件，柱形半凹透镜1件，柱形双凸透镜1件，凹凸面镜1件，正三棱镜1件、柱形长方体取透镜1件、半圆形透镜1件 8、面板和背封板使用5.0抗倍特板，上下封板采用铝合型材，左右封板及底脚采用吸塑工艺，，脚宽32mm脚长182.5mm，安装后底脚可以调节张开的角度，使产品摆放台面时更加平稳。顶部拉手使用PP塑性材质，采用高级氧化工艺，更耐磨损和耐腐蚀，表面磨砂，防滑拎取。 | 套 | 1 |
|  |  |  | 初中物理学生探究实验仪器清单 |  |  |
| 1 | 量热器 |  | 不锈钢材质，外盒直径100mm,高度110mm最高147mm,泡沫内胆直径60mm，高度72mm | 套 | 60 |
| 2 | 压力压强演示器 |  | 1.产品主要由压强小桌、海绵块、压强效果演示板组成 2.压强小桌：尺寸200mm*100mm*100mm 3.配套海棉块：尺寸220mm*120mm*50mm 4.压强效果演示板：亚克力材质，演示板上增加一个刻度标识，小桌下沉时会有明显变化 | 套 | 30 |
| 3 | 阿基米德原理实验器 |  | 包括筒、圆柱体、溢液杯、低重心浮筒、低重心浮筒配重等 | 套 | 30 |
| 4 | 铁粉盒 | 70*90mm | 透明塑料盒子长70mm*宽90mm*厚10mm，内封铁屑 | 个 | 30 |
| 5 | u型磁铁 | 85*105*（20*30） | D-CG-LU-100，表面磁感应强度≥0.055T | 件 | 30 |
| 6 | 电子秤 | 2000g/0.1g | 量程0g〜2000g，分辨力0.1g，外形尺寸：105*130*21mm | 台 | 30 |
| 7 | 导线 | 1000mm | 长度分别为1000mm；线径3mm,单芯4mm香蕉插头，纯铜导线；红色 | 根 | 60 |
| 8 | 导线 | 1000mm | 长度分别为1000mm；线径3mm,单芯4mm香蕉插头，纯铜导线；蓝色 | 根 | 60 |
| 9 | 透镜装置 | F=50mm | 直径50mm,焦距50mm，误差±3mm | 个 | 30 |
| 10 | 透镜装置 | F=100mm | 直径50mm,焦距100mm，误差±3mm | 个 | 30 |
| 11 | 自制温度计DIY手工 |  | 带瓶塞的小玻璃瓶，配套有一根牙签、塑料吸管及红色颜料。 | 套 | 30 |
| 12 | 滚摆 | φ90mm | 包括摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架等。摆轮采用不锈钢材质，直径90mm；摆轴采用钢材制作，直径6mm，长130mm；横梁长200mm；悬线配置2m长的尼龙摆体前10次的回升累计递减量应≤65mm | 套 | 30 |
| 13 | 锥形瓶 | 100mL | 100mL，透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上直立不摇晃、不转动。 | 个 | 30 |
| 14 | 气球 | 10英寸 | 乳胶气球，10英寸，光面 | 个 | 30 |
| 15 | 碘锤 | Φ28mm*34mm | 碘密封于碘锤内，无色透明硼硅酸盐玻璃制管Φ28mm*34mm，两端面应为凹面，热冲击应不低于200℃ | 个 | 30 |
| 16 | 小孔成像实验器 |  | 1、产品主要由F光源，小孔板、光屏及3个相同底座组成 2、F光源采用内置可充电电源，开关方便 3、小孔板采用镀锌板喷黑色漆面成，中心设置可旋转的5种形状的小孔，尺寸：120mm*80mm*1.5mm 4、光屏采用白色亚克力板切割而成，尺寸：120mm*80mm*2.0mm 5.底座采用ABS注塑而成，尺寸：120mm*40mm*25mm | 套 | 30 |
| 17 | 玻璃导管 | D=8mm L=200mm | 外径∅8mm，内径∅5mm，壁厚1.5mm,长度约200mm，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 30 |
| 18 | 单摆球组 | 5球 | 外盒：长59mm*宽44mm*高30mm，大球直径20mm，大孔径3mm小孔径1.5mm；小球直径13mm，大孔径3mm小孔径1mm；红球直径15mm，大孔径2.5mm小孔径1mm；蓝球直径20mm，大孔径3mm小孔径1.5mm | 套 | 30 |
| 19 | 小沙袋 | 50g | 方形60mm*60mm50g，内装稻壳，外包帆布材质，带绳 | 个 | 30 |
| 20 | 小铁球 | φ15mm | 材质：不锈钢440C，直径：15mm | 个 | 30 |
| 22 | 定值电阻电阻圈 | 100Ω | 规格100Ω、0.22A，阻值误差W±l%；按额定电流连续工作15min后，电阻外壳两侧温升低于45K；按额定电流连续工作2h后外壳会出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化在1%以内，外形尺寸：长100mm*宽30mm*高41mm | 套 | 30 |

初中化学演示实验清单

| 序号 | 名称 | 规格尺寸 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初中化学教师演示水溶液实验箱 | ≥430*315*200mm | 箱体外观尺寸：≥430*315*200mm， 箱体材质及功能：采用ABS阻燃性材料一次成型，实验箱带提拉手，不使用时可以收纳起来；多个实验箱堆叠是时相互锁紧，方便运输。 箱体内部结构：双层EVA定制泡沫，每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原； 实验箱仪器：1试管、2试管、3冷凝管、4螺口塑料盖、5蒸馏头、8胶头滴管、9玻璃导管、10玻璃导管、11玻璃导管、12烧杯、13玻璃棒、14短颈漏斗、15锥形瓶、16圆底烧瓶、17红水温度计、18橡皮塞、19烧杯、20短柄药勺、21橡皮塞、23量筒、24滤纸、25乳胶管、26升降台、27防爆酒精灯、28点火器、29石棉网、烧杯、30量筒； 可以完成的实验有： 1、探究水的净化 2、硬水、软水的检验 3、怎样制得蒸馏水 4、水的分解实验 5、白糖、食盐和淀粉溶解性的比较 6、碘和高锰酸钾的溶解性比较 7、酒精溶于水 8、乳化现象 9、氯化钠在水中的溶解 10、硝酸钾在水中的溶解 11、配制三种浓稀不同的硫酸铜溶液 | 箱 | 1 |
| 2 | 初中化学教师演示化学与生活实验箱 | ≥430*315*200mm | 箱体外观尺寸：≥430*315*200mm， 箱体材质及功能：采用ABS阻燃性材料一次成型，实验箱带提拉手，不使用时可以收纳起来；多个实验箱堆叠是时相互锁紧，方便运输。 箱体内部结构：双层EVA定制泡沫，每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原； 实验箱仪器1玻璃导管、 2玻璃导管、3试管、4试管、5烧杯、6烧杯、7橡皮塞、8橡皮塞、9橡皮塞、10砂纸、11玻璃导管、 12镊子、13短柄药勺、14气球、15坩埚钳、16防爆酒精灯、17点火器、18试管夹、19试管、20石棉网、21研钵、22研杵、23量筒、24锥形瓶、25胶头滴管、17剪刀、18乳胶管； 可以完成的实验有： 1、水的沸腾 2、胆矾的研碎 3、胆矶的溶解、硫酸铜溶液与氢氧化钠的反应 4、石灰石与盐酸的反应 5、固体药品的取用 6、液体药品的取用 7、物质的加热 8、仪器连接、检査装置气密性 9、仪器的洗涤 10、红磷燃烧前后质量的测定 11、铁钉与硫酸铜溶液反应前后质量的测定 12、盐酸与碳酸钠粉末反应前后质量的测定 13、镁条在空气燃烧前后质量的测定 14、木炭的吸附性实验 15、生石灰跟水反应 16、高分子材料加热 | 箱 | 1 |
| 3 | 初中化学教师演示金属与气体实验箱 | ≥430*315*200mm | 箱体外观尺寸：≥430*315*200mm， 箱体材质及功能：采用ABS阻燃性材料一次成型，实验箱带提拉手，不使用时可以收纳起来；多个实验箱堆叠是时相互锁紧，方便运输。 箱体内部结构：双层EVA定制泡沫，每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原； 实验箱仪器：1试管、2试管、3烧杯、4玻璃导管、5玻璃导管、 6玻璃导管、7玻璃导管、8小咀磨口接头、9硬质玻璃管、10集气瓶、11毛玻璃片、12具支洗气瓶、 13燃烧匙、14喷水瓶、15橡皮塞、16橡皮塞、17剪刀、18乳胶管、19升降台、20防爆酒精灯、21点火器、22蜡烛、23止水夹套件、24橡皮塞、25玻璃导管、26橡皮塞、27烧杯、28二连球、29镊子、 30滤纸、31烧杯、32短柄药勺； 可以完成的实验有： 1、测定空气里氧气含量 2、物质在氧气中燃烧（氧气的性质） 3、用高锰酸钾制取氧气 4、木炭还原氧化铜 5、二氧化碳的性质实验（二氧化碳溶于水的性质） 6、比较合金和纯金属的硬度 7、一氧化碳还原氧化铁 8、可燃物燃烧的条件 9、粉尘爆炸实验 10、甲烷的燃烧 11、闻气体的正确操作 | 箱 | 1 |
| 4 | 初中化学教师演示酸碱盐实验箱 | ≥430*315*200mm | 箱体外观尺寸：≥430*315*200mm， 箱体材质及功能：采用ABS阻燃性材料一次成型，实验箱带提拉手，不使用时可以收纳起来；多个实验箱堆叠是时相互锁紧，方便运输。 箱体内部结构：双层EVA定制泡沫，每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原； 实验箱仪器：1试管、2试管、3烧杯、1试管、2试管、3玻璃棒、4玻璃导管、5玻璃导管、6烧杯、7烧杯、8胶头滴管、9石墨棒、10井穴板、11导线、12导线、13小灯座、14小灯泡、15鳄鱼夹、16双孔塑料板、17广泛PH试纸、18短柄药勺、19橡皮塞、20镊子、21量筒、22表面皿、23小木棒300*5mm、24橡胶手套、25玻璃板、26胶头滴管、27电池、28电池盒、29电子天平100g/0.001g、30称量纸； 可以完成的实验有： 1、向溶液中加入酸碱指示剂 2、观察浓盐酸和浓硫酸 3、浓硫酸的腐蚀性 4、浓硫酸的稀释 5、氢氧化钠的物理性质 6、氢氧化钙的性质 7、试验物质的导电性 8、在氢氧化钠溶液中滴加稀盐酸 9、测定溶液的pH 10、测定生活中一些物质的pH 11、碳酸钠、碳酸氢钠分别与盐酸的反应 12、碳酸钠溶液与石灰水反应 13、硫酸铜溶液与氢氧化钠溶液 、氯化钡溶液反应 | 箱 | 1 |

初中生物演示实验清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初中生物教师演示实验箱 | ≥430*315*200mm | 箱体外观尺寸：≥430*315*200mm， 箱体材质及功能：采用ABS阻燃性材料一次成型，实验箱带提拉手，不使用时可以收纳起来；多个实验箱堆叠是时相互锁紧，方便运输。 箱体内部结构：双层EVA定制泡沫，每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原； 实验箱仪器：1试管、2燃烧匙、3蜡烛、4试管、5点火器、6玻璃导管、7玻璃导管、8烧杯、9烧杯、10透明广口瓶、11短颈漏斗、12乳胶管、13止水夹套件、14保温杯、15卫生香、16红水温度计、17气球、18锥形瓶、19枝剪、20牙签、21美工刀、22干湿计、23橡皮塞； 可以完成的实验有： 1、比较玉米幼苗在蒸馏水和土壤浸出液中的生长状况 2、光合作用产生氧气 3、种子萌发释放能量 4、种子萌发放出二氧化碳 5、种子萌发吸收氧气 6、发酵现象 7、植物对空气湿度的影响 8、制作孢子印 9、扦插与嫁接 | 箱 | 1 |
| 3 | 呼吸模型膈肌运动模拟器 |  | 本仪器由透明塑料容器、弹性橡胶底、橡胶塞及肺叶模型组成。橡胶塞中装有透明塑料制倒“Y”型气管，气管连接两个肺 叶，橡胶材质，高度h=200mm，主体直径100mm,底座直径110mm,口部直径40mm | 套 | 1 |
| 4 | 1000倍的生物显微镜 | 1000倍 | 1、微观、宏观一体光学设计,高衬度色差慧差校准系统，光学放大倍数：40X-1000X， 2、双目镜筒，双目倾斜30°，视度可调节，双目瞳距：48-75 mm，可360度旋转观察；▲左右两系统放大率差≤0.35%，双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤12.4%；双目系统左右系统像面方位差≤20；双目系统左右视场中心偏差:上下≤0.06mm、左右外侧≤0.05mm、左右内侧≤0.08mm，提供具有CMA认证的第三方检测机构按国标标准检验的检测报告佐证符合要求。 3、广角目镜：WF10X/18mm；目镜可锁紧在目镜筒上，目镜放大率准确度不超过±2.67%。 4、物镜：4倍物镜（成像清晰圆≥15.6mm）；10倍物镜（成像清晰圆≥15.5mm）；40倍物镜（成像清晰圆≥15.3mm）； 100倍物镜（成像清晰圆≥15.3mm），10倍→4倍齐焦不超过0.055mm,10倍→40倍齐焦不超过0.038mm,40倍→100倍齐焦不超过0.019mm； 5、物镜转换器：外倾式四孔转换器，转动舒适，响声定位明晰可靠； 6、粗微调：共轴粗微调，钢丝导轨，交叉滚柱导向机构，粗调范围：25mm，微调每转：0.2 mm，微调最小格值：4μm，具有过载保护自动卸力装置；人机工程学设计：调焦手轮与载物台移动手柄位置较低，位于同一水平高度可单手舒适操作，且两者离操作者距离相同，使操作者无需扭曲身体即可用单手以自然姿态轻松操作，微调机构空回≤0.006mm； 7、双层复合机械载物台：面积：115×125mm以上，行程为70mm×30mm，右手控制，游标刻度为0.1mm；载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.020mm；不重复性≤0.004mm； 8、阿贝聚光镜：NA1.25阿贝聚光镜，带滤色片座、32mm白色滤色片，带拨杆式孔径光栏； 9、显微镜具备智能液晶显示面板，可以对光的亮度，上下光源、电池电量、是否充电、ECO状态进行显示；10、透射光源：高亮度复眼透镜3W LED白光照明灯，带干电池仓，绿色节能环保； 11、内置上光源：内置侧光源，高亮度LED冷光源，可以观察实体标本并具有辅助照明功能，可以作为解剖镜、放大镜使用； 12、双模式供电系统，可以用干电池供电，可以方便携带到户外探究性学习及实验；及5V 2A电源适配器供电，方便实验室用电情况；宽压电路设计，可适配5-18V电源适配器，避免用户接错电源导致电路元器件烧坏。 13、照明光源：1W LED光源，内置可充电电池管理系统。 14、显微镜主机带内置提手，方便显微镜携带及搬运。 15、显微镜具备一机多功能，既具备生物显微镜功能，又具备实体显微镜功能。 | 套 | 1 |
| 5 | 恒温培养箱 | ≥530×560×780 | 微电脑智能控温仪，具有设定，测定温度双数字显示和PID自整定功能，恒温精确，可靠；内外双重门结构，温度波动小。内门采用全钢化玻璃门，打开外门，观察箱内情况时不影响箱内温度；采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧易清洗。 1、定时范围：99.9 小时 2、恒温范围：室温+5～60℃ 3、控温精度：±0.5℃ 4、温度均匀度：±0.5℃ at 37℃ 5、工作室尺寸：≥400×400×500，外部尺寸：≥530×560×780 6、电源：交流 220V 50HZ 7、容积≥80L | 个 | 1 |
| 6 | 恒温水浴锅 | ≥30*15*14cm | 电热恒温水浴锅一般采用水槽式结构，为方形结构。使用者可根据需要设定温度。是生物、遗传、病毒、水产、环保、医药、卫生、生化实验室、分析室教育科研的必备工具。其主要特点：温控精确，有数字显示，自动温控，操作简便，使用安全。 1、温度范围：室温-100℃ 2、功率：600w 3、精度：0.1℃ 4、工作盘尺寸：≥30*15*14cm，一列两孔" | 个 | 1 |

初中物理演示实验清单

| 序号 | 名称 | 规格尺寸 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初中物理教师演示力学实验箱 | ≥430*315*200mm | 箱体外观尺寸：≥430*315*200mm， 箱体材质及功能：采用ABS阻燃性材料一次成型，实验箱带提拉手，不使用时可以收纳起来；多个实验箱堆叠是时相互锁紧，方便运输。 箱体内部结构：双层EVA定制泡沫，每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原； 实验箱仪器：1卷尺、2学生套尺、3游标卡尺、4螺旋测微器、5塑料直尺、6烧杯、7钓鱼线、8条形磁铁、9钩码、10小铁球、11物体重心实验器套件、12弹簧测力计、13弹簧测力计、14弹簧测力计、 15弹簧测力计、16滑轮组、17铅垂线、18潜水艇模型、19圆柱体组、20惯性演示器、21内聚力演示器套装、22S型小钩； 可以完成的实验有： 1、长度的测量 2、力的作用效果 3、重力的方向 4、阻力对物体运动的影响 5、惯性 6、测量铝块在水中所受浮力 7、潜水艇 8、使用动滑轮是否省功 9、两块铅块自然结合 | 箱 | 1 |
| 2 | 初中物理教师演示热学箱实验箱 | ≥430*315*200mm | 箱体外观尺寸：≥430*315*200mm， 箱体材质及功能：采用ABS阻燃性材料一次成型，实验箱带提拉手，不使用时可以收纳起来；多个实验箱堆叠是时相互锁紧，方便运输。 箱体内部结构：双层EVA定制泡沫，每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原； 实验箱仪器1试管、2烧杯、3防爆酒精灯、4点火器、5石棉网、6空气压缩引火仪、7马德堡半球、8玻璃板、9胶头滴管、10集气瓶、11乒乓球、12抽气筒、13乳胶管、14玻璃导管、15橡皮塞、16长颈圆底烧瓶、17短颈漏斗、18试管、19橡皮塞、20红水温度计、21体温计、22水银温度计； 可以完成的实验有： 1、沸点与气压的关系 2、不会掉落的乒乓球 3、大气压强的存在 4、气体扩散实验 5、墨水在不同温度的两杯水中的扩散速度 6、空气被压缩时内能增大 7、空气推动塞子时，内能减少 8、加热橡胶塞封口的试管 | 箱 | 1 |
| 3 | 初中物理教师演示声学实验箱 | ≥430*315*200mm | 箱体外观尺寸：≥430*315*200mm， 箱体材质及功能：采用ABS阻燃性材料一次成型，实验箱带提拉手，不使用时可以收纳起来；多个实验箱堆叠是时相互锁紧，方便运输。 箱体内部结构：双层EVA定制泡沫，每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原； 实验箱仪器：1小音箱、2真空玻璃罩、3抽气筒、4乳胶管、5钢尺、6音叉、7音叉、8乒乓球、9钓鱼线、10透明胶带、11蜡烛、12点火器、13剪刀； 可以完成的实验有： 1、真空罩中的闹钟 2、探究音调和频率的关系、响度与振幅的关系 3、发声扬声器旁的蜡烛 4、电磁波是怎样传播的 | 箱 | 1 |
| 4 | 初中物理教师演示光与压强实验箱 | ≥430*315*200mm | 箱体外观尺寸：≥430*315*200mm， 箱体材质及功能：采用ABS阻燃性材料一次成型，实验箱带提拉手，不使用时可以收纳起来；多个实验箱堆叠是时相互锁紧，方便运输。 箱体内部结构：双层EVA定制泡沫，每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原； 实验箱仪器：1方形有机玻璃水槽、2激光笔、3透镜组、4三棱镜、5五线激光源、6色光三原色演示器、7光屏、8放大镜、9连通器、10液体内部压强实验器、11液体压强演示器、12寒署表； 可以完成的实验有： 1、光在水中的传播 2、自然光射到三棱镜上 3、色光的三原色 4、透镜对光的作用 5、照相机、投影仪成像原理 6、液体的压强的特点 7、探究液体内部压强 8、连通器 | 箱 | 1 |
| 5 | 初中物理教师演示电学实验箱 | ≥430*315*200mm | 箱体外观尺寸：≥430*315*200mm， 箱体材质及功能：采用ABS阻燃性材料一次成型，实验箱带提拉手，不使用时可以收纳起来；多个实验箱堆叠是时相互锁紧，方便运输。 箱体内部结构：双层EVA定制泡沫，每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原； 实验箱仪器：1电池、2电池盒、3有机玻璃棒、4有机橡胶棒（带毛皮）、5金属棒、6滑动变阻器、7滑动变阻器、8回形针、9导线、10导线、11鳄鱼夹、12单刀开关、13发光二极管、14发光二极管、15手摇发电机、16电磁铁、17验电器、18试电笔、19电流表； 可以完成的实验有： 1、摩擦起电、电荷间的作用 2、电荷在金属棒中的定向移动 3、利用发光二极管判断电流的方向 4、电磁铁 电磁继电器 5、通电线圏在磁场中扭转（电动机的原理） 6、手摇发电机 7、时断时续的电流能够产生电磁波 | 套 | 1 |

装修

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室装修 | 包括但不限于吊顶、水电、墙面、地面、窗帘、氛围营造 | 1 | 项 |

注： 1、本项目为交钥匙项目，要求提供一系列解决方案及维护方案，为采购人提供从方案设计、设备、工程设计、系统建设、联调测试、培训、维护等专业化服务。本项目采用总承包方式，供应商的报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输、运杂费（运抵买方指定位置）、保险费、所有辅材费、机械费、装卸、安装、调试、检测费、验收费、税费、售后服务费及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及与本项目有关的所有费用，采购人不另行支付其他费用。

2、本项目合同采用固定总价合同。在合同执行过程中，供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用，且供应商必须完成本项目全部内容。采购人保留根据实际情况进行增减的权利。

3、供应商根据本项目特征自行安排进行实地考察，对有关事项进行了解，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息，确保制定出合理的响应方案，否则由此引起的误投风险及相应的损失自行承担。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。除采购人原因外，供应商自行负责在本项目实施过程中所发生的人员伤亡和财产损失。

三、其他要求：

1、本项目要落实《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）要求，具体如下：

中标人对商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。中标人在供货、安装过程中做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。相关设备、运维服务，应该有利于节约能源、环境保护和资源循环利用。

2、中标人供货后，采购人有权对供应商所投产品进行抽检，若检测、验收不合格，采购人有权退货并要求中标人赔偿所有损失。

四、运输、安装、调试要求

（一）运输

1、供应商所供货物必须为制造商原厂包装，包装质量符合国家相关标准，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。货物要求有包装材料保护运至现场。因包装不良造成的损失由供应商负责。

2、供应商负责根据本项目内容各个不同的安装地点,将货物材料送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

3、各种设备，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

4、货物在现场的保管由供应商负责，直至项目安装、验收完毕。

5、货物在安装调试验收合格前的保险由供应商负责，供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

（二）安装调试

1、供应商根据采购人需求对产品安装、调试，安装调试等所有所需费用由供应商承担。

2、供应商应提交详细安装进度表。

3、供应商应设安装负责人，负责安装协调管理工作。

4、安装所需工具设施物料由供应商自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

5、设备的拆箱、安装、调试等项工作由供应商负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

（三）质量保证及售后服务：

1、供应商必须保证提供目前市场上技术较先进、成熟的原装、全新产品，并且符合国家以及该产品的出厂标准。供应商所投产品必须符合相关环保标准，如因产品质量环保问题等导致产品使用者造成安全事故，所有责任及相关赔偿全部由供应商承担。

2、供应商须对提供的所有货物（除项目技术要求另有说明外》提供不少于3年的质保期及免费技术支持服务，并对所有货物提供终身维护服务。质保期和技术支持服务需双方代表在签定验收报告之日起计算。在质保期内，所有服务及配件全部免费。质保期内，同一产品一个月内连续2次出现同一非人为故障，中标人须无偿更换同一档次产品。

在产品使用过程中，供应商应对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障或安全事故负责，费用由供应商负担并免费上门检修。

3、供应商必须提供24小时电话服务热线，紧急情况下保证在接到故障电话后2小时内到场，并在4小时内修复。在质保期内，如4小时内无法修复产品，供应商必须提供替代产品给采购人使用，直到故障产品修复为止。

4、所有货物质保服务方式均为上门服务。在质保期内，须对所提供的产品做定期检查和保养。所有产品保修服务方式均为供应商或产品生产厂家上门保修，即由供应商或原厂家派员到用户设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由供应商或原厂家承担。

第六章  响应文件格式

项目名称：

项目编号：JSZC-320804-JTGS-C2025-0106

供应商：

二〇二五年   月   日

一、磋商函

致    （采购人）:

关于          项目（项目编号：              ）磋商文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目采购。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （供应商单位名称），全权处理本次项目活动的有关事宜。

1、按照磋商文件中规定各项要求，我方愿以（大写、人民币）         元

（RMB¥          元）的磋商总报价并按磋商文件的规定要求提供货物和服务。

2、我方同意按照磋商文件中第13条规定，本响应文件的有效期为从磋商之日起计算90天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。

3、我单位与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

4、我单位没有为本项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

5、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与本次采购有关的任何证据或资料。

6、一旦我方成交，我方将按照采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件中规定的时间完成项目。

供应商名称：        （电子签章）

地址：                邮编：

电话：                传真：

法定代表人（电子签字）：

职务：

日期：       年     月     日

二、磋商报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 生产 厂商 | 产地 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试、培训、售后服务等其他所有费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）上述表中的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

（3）如果单价和总价不符时，以单价为准。

（4）价格应按照磋商文件第二章第10条的要求报价。

三、技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 是否 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商:          （电子签章）

法定代表人或授权委托人: （签字或盖章）

注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）供应商必须仔细阅读本磋商文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。

四、资质审查时供应商必须提供的资格证明文件

1.供应商提供下列材料之一：

（1）法定代表人资格证明（格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（加盖CA电子签章）；

（2）授权委托书（格式详见示范格式二）和受托人身份证（加盖CA电子签章）。

2、供应商提供下列材料之一：

A.供应商为企业的：提供营业执照（三证合一）（扫描件并加盖供应商电子签章上传至电子响应文件）。

B.供应商为事业单位的：提供事业单位法人证书（扫描件并加盖供应商电子签章上传至电子响应文件）。

3、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）：

（1）企业声明函（详见示范格式）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

4、供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺书（承诺书详见示范格式，并加盖供应商电子签章上传至电子响应文件）；

5、拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动：（承诺书详见示范格式，并加盖供应商电子签章上传至电子响应文件）；

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

（3）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6、本项目的特定资格要求：

（1）本项目不接受联合体投标。（未联合体即可）

注：1、上述是磋商小组对供应商资质审查时，供应商必须提供的资格证明文件，如供应商未能提供上述资格证明文件以及供应商资质条件不符合磋商文件要求的将取消其继续参加磋商的资格。

2、供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，采购人将对其进行严肃处理。

五、类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 甲方名称 | 甲方联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：同时按评分标准中要求提供相关证明文件。

投标人:     （电子签章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人: （电子签章或电子签字）

日期:       年     月     日

六、综合评分时供应商需提供的证明文件

（供应商根据第三章评标标准的要求提供相关材料）

七、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：性别：年龄：职务：

系（供应商名称）的法定代表人。为参与项目（项目编号：），签署上述项目的响应文件、进行磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商：（电子签章）

日期：   年   月   日

注：供应商法定代表人参加磋商的，必须附法定代表人身份证扫描件并加盖供应商电子签章。法定代表人授权其他人参加磋商的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致（采购人）:

本授权书宣告：

委托方：                地址：

法定代表人：

受托人姓名：          性别：            出生日期：  年  月  日

所在单位：              职务：

身份证：                联系方式：

兹委托受托人代表我公司参加江苏骏通建设项目管理咨询有限公司组织的    项目（项目编号：       ）的政府采购活动，受托人有权在该项目活动中，以我单位的名义签署磋商函和响应文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位（电子签章）

日期：   年   月  日

注：供应商委托受托人参加磋商的，必须附受托人身份证扫描件并加盖供应商电子签章。法定代表人直接参加磋商的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

资格审查承诺书

致（采购人）：

我单位在参加采购过程中，做如下承诺：

1、我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

3、我单位与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系；

4、我公司郑重承诺：我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

5、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6、我单位未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。

如我单位违背了上述承诺，本项目采购人有权取消我方的成交资格，并由采购人将我单位的违约行为上报相关主管部门作为不良记录，并愿意承担因我单位的行为所引起的一切法律后果。

特此承诺！

供应商名称：（电子签章）

法定代表人：（电子签章或电子签字）

日期：   年   月   日

示范格式四

企业声明函（货物类）

致   （采购人）    :

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致   （采购人）    :

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。