扬州中国大运河博物馆灯具设计及制作项目

采购文件

项目编号：JSZC-JYC2024046

采购人：扬州中国大运河博物馆

招标代理：江苏金永诚建设投资管理咨询有限公司

发放日期：2024年3月27日

第一章 投标邀请

项目概况

扬州中国大运河博物馆灯具设计及制作项目采购项目的潜在供应商应在南京市建邺区云龙山路1号建邺科技创新产业园B1栋5楼获取采购文件，并于2024年4月17 日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-JYC2024046

项目名称：扬州中国大运河博物馆灯具设计及制作项目

预算金额：180万元（含税）

最高限价：180万元（含税），投标报价超过最高限价的为无效投标。

采购需求：本采购项目主要包括照明设备选配设计、货物制作、运输、安装、调试、售后服务等。详见采购文件“第五章 项目采购需求”。本项目不允许分包。

合同履行期限：40天

采购方式：公开招标

本项目不接受联合体投标。

本项目采购标的所属行业为：工业

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2022 或2023年度财务报告， 或距开标时间六个月内任意一个月的财务报表（至少包括资产负债表、利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的磋商担保函等）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目采购需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书原件）；

（4）具有依法缴纳税收的良好记录（提供距开标时间六个月内任意一个月的纳税凭据）；

（5）具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供距开标时间六个月内任意一个月的缴纳社会保障资金的凭据）；

（6）参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书原件，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额等行政处罚）。

（7）法律、行政法规规定的其他条件。

2.本项目的特定资格要求：无

3.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本采购项目的其他供应商为同一个单位负责人；

（3）与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；

（4）为本项目的相关监理人，或者与本项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（5）为本采购项目的代建人；

（6）为本采购项目的招标代理机构；

（7）与本采购项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本采购项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（13）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（14）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。采购人或代理机构通过 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存。

（15）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

4.本项目接受进口产品投标。（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

5. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购；

（2）本项目整体专门面向小微企业采购；

（3）本项目通过以下第 / 种方式预留部分采购份额，面向中小企业采购：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %；

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %。

（4）本项目为非预留份额专门面向中小企业的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，详见评分标准。

三、获取纸质采购文件

时间：2024年3月28日至2024年4月3日，每天上午9：00至11：00，下午14：00至17：00（北京时间，法定节假日除外）

地点：南京市建邺区云龙山路1号建邺科技创新产业园B1栋5楼

方式：欢迎符合条件的投标供应商前来获取采购文件。投标供应商授权代理人携带投标供应商法人营业执照（加盖公章）、授权委托书原件和委托代理人的身份证复印件（宜合并一页）及身份证原件前来领取采购文件。只有从招标代理处获取采购文件的供应商才能获得投标资格。纸质采购文件售价：人民币300元/套，售后不退。

本项目接受网上报名，投标人可将法人营业执照、授权委托书、身份证原件扫描并发送到邮箱：jinyczb@163.com，并按邮件通知填写采购文件领取表并缴纳标书费即可完成报名。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间及开标时间：2024年4月17日9点30分（北京时间）

地点：南京市建邺区云龙山路1号建邺科技创新产业园B1栋5楼开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 现场踏勘：供应商可于报价前自行到现场踏勘以充分了解项目位置、环境、现场情况、道路、周边、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况，任何因不了解、忽视或误解项目情况而提出的索赔、加价或工期延长等申请一律不予认可。

2.投标文件份数：一式伍份（壹份正本、肆份副本），电子版投标文件壹份（一般应为投标文件word及盖章（或电子章）正本扫描PDF格式、U盘形式，随纸质正本文件一并提交）。当纸质正本文件和电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于存档，投标供应商需承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

3.公告媒体

（1）本公告在江苏省政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）公示发布，敬请各供应商关注；

（2）若有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏省政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布的关于本项目的信息更正公告。

4.采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：扬州中国大运河博物馆

地址：江苏省扬州市广陵区运博路1号

联系人：周心怡

联系电话：0514-82773012

2.采购代理机构信息

名称：江苏金永诚建设投资管理咨询有限公司

地址：南京市建邺区云龙山路1号建邺科技创新产业园B1栋5楼

联系人：李若男、姜可可

联系电话：025-86207085、86209787

3.项目联系方式

项目联系人：李若男、姜可可

联系电话：025-86207085、86209787

请贵单位领取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行投标准备，按文件的要求详细填写和编制投标文件，并按以上确定的时间、地点准时参加投标。

第二章 供应商须知

一、总则

- 1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

- 2、定义

2.1 “供应商”是指参加投标竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “产品”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

二、采购文件

4、采购文件组成

4.1 采购文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、采购项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 采购文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

- 5、采购文件的澄清、修改

5.1 招标代理对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，将在采购文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

5.2 招标代理在采购文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本采购项目有无变更公告。

- 三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与招标代理就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

6.5 投标文件应按照采购文件规定的顺序，统一用A4规格幅面双面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6 投标文件应逐页编码，不得跳页（包括但不限于证明材料、声明及产品介绍、彩页等）。

6.7 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、联合投标

- 本次招标不接受联合体投标。

- 8、投标费用

8.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

8.2本次招标，由中标人向招标代理支付招标代理费，根据采购项目中标价的0.5%计取（不足5000元的按最低5000计）。上述费用请供应商综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支，必须在领取中标通知书前向招标代理支付，代理机构也不再向中标方收取其他费用。

9、投标文件组成

9.1 供应商应当根据采购文件要求编制投标文件，投标文件应对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》、《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。

9.2 供应商根据采购文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

9.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10、投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

（1）★投标函（投标申请及声明）；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）★第一章投标邀请中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）★第一章投标邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（5）★《开标一览表》

（6）《商务条款偏离表》；

（7）合同草案条款；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

11.投标文件的技术部分

11.1 技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合采购文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

11.3 提供的技术如与采购文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

11.4 投标文件应按照采购文件要求提供技术资料、文件和有关证明，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

12.投标文件的价格部分

12.1 价格部分是对投标货物服务价格构成的说明，每一项货物服务仅接受一个价格。

12.2 报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4 供应商应在《分项报价表》等标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业，并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的货物和服务的，须在《报价一览表》《分项报价表》中注明，供应商应当如实申报，否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。

12.5 《开标一览表》须加盖公章后单独封装并递交。

12.6 投标总价包括（本项目为固定总价合同）：设备及材料费、运输费、安装调试费、保险费、检测检验费、质保期内的维保费、深化设计费用、货物本身已支付或将支付的各种税费、以及交付用户使用前所产生的其他所有费用。供应商应负责本项目通过所有相关部门检测及验收并承担有关费用（检测机构应通过采购人确认）。报价货币为人民币。

12.7 设备、材料报价既要有总价，也要有单价和各项服务的分项报价。

12.8 本次采购采用规范参见第五章 项目采购需求等，如以上规范要求有不相一致之处，以要求高者为准。

12.9 供应商应仔细阅读采购文件的全部条文，对于采购文件中存在的任何含糊，遗漏、相互矛盾之处是对于技术规格以及其他内容不清楚，认为存在歧视、限制的情况，供应商应在规定时间之前向采购人寻求澄清，无异议则视为认可。

12.10 本次采购的项目必须符合国家规范要求，满足整体性的使用要求，满足采购人全天候的使用要求，招标范围内出现的所有缺陷均有中标人承担并免费整改解决至符合设计及施工验收标准为止。

12.11 本项目的设备、材料选择及施工，应满足采购人的要求。全部符合国家有关消防、环保标准，适合在博物馆等公共场所使用。中标人在使用上述材料前应先行向采购人提供材料的质检报告、合格证等相关材料。在工程质保期限内如因材料质量问题造成采购人或第三方人身财产损害的，中标人应就该部分损失与材料供应商承担连带赔偿责任。

12.12 本项目中标人应按采购人要求进行必要的深化设计，深化设计不得降低原图纸包含设备、材料和工艺档次。中标人自合同签订之日起5个工作日内根据采购人提供的概念设计方案提供深化设计图、施工图，经采购人确认后方可实施。深化设计费用包含在投标总价中。

12.13 供应商的投标文件与采购文件的偏差，监理、采购人有权在项目实施中要求其改正，以符合采购文件的要求，并不予调整相应的报价。监理、采购人有权在项目实施中向中标人索取招标内容的各种技术材料，检测报告、材质报告等所有相关资料。

12.14 供应商在投标文件中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行详细说明，任何含糊不清的表述会影响评标结果，则由供应商负责。

12.15 供应商投标报价中应含有承诺质保期限内的免费保修维保费用。

12.16 现场不提供中标人仓库、工人宿舍、食堂、办公室等场地，相关费用包含在投标总价内。用水用电各接驳点均设于施工现场边缘。要求中标人安装独立施工用水用电表。费用由中标人解决。场地内水、电管线由中标人根据项目需要自行解决。中标人要注意保护场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门，并由损坏单位承担损失和修复费用。

13、投标文件的其他部分

13.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

13.2 本项目不允许分包。

14、投标保证金：无

15、投标有效期

15.1 自开标之日起60天内投标有效。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

16、投标文件的份数、签署

16.1 供应商应严格按照采购文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

16.2 投标文件正本中，除采购文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字和加盖供应商公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

16.3 除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

17、投标文件的密封和递交

17.1 供应商应当将投标文件密封；

17.2 供应商应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

18、有下列情形之一的投标文件将拒收：

18.1 在采购文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的。

19、投标文件的修改和撤回

19.1 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知招标代理。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

- 四、开标、评标与确定中标供应商

20、开标

20.1 招标代理将在采购文件确定的时间和地点进行公开开标。供应商应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

20.2 开标时，招标代理将邀请供应商代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标代理工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标价格、价格折扣、采购文件允许提供的备选投标方案和投标文件规定的其他主要内容。

20.3 未宣读的投标价格、价格折扣和采购文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

20.4  对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21、评标

21.1 评标组织

21.1.1评标工作由采购人委托的招标代理负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（3）根据采购人委托协议直接确定中标人；

（4）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作，评标委员会为五人及以上。

21.2 评标程序

21.2.1 投标文件的资格审查。

#### 21.2.1.1采购人代表将依法对供应商的资格进行审查。

21.2.1.2资格性审查：依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

21.2.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

21.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）不具备采购文件中规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

21.2.2投标文件的符合性审查。

21.2.2.1评标委员会将依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

21.2.2.2 实质性要求是指本采购文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求。

21.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

21.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的，以及没有《开标一览表》或《开标一览表》没有按照采购文件要求单独封装、盖章的；

（2）投标总价超出采购预算金额或者最高限价的；

（3）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（6）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同供应商的投标文件相互混装；

（8）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（9）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（10）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（11）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（12）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（13）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（14）不符合法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

21.2.2.4 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的。

21.2.3投标文件的进一步评审。

21.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1) 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

(2) 当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

21.2.3.2 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

21.2.3.3 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

21.2.3.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.3.5比较与评价。按照采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.3 评标方法和标准

21.3.1 采用综合评分法。即在投标文件满足采购文件全部实质性要求前提下，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标人的评标方法。

21.3.2 综合评分的主要因素是：价格、技术、商务等。

21.3.3评分标准详见文件第三章。

22、确定中标供应商

22.1 评标委员会根据采购文件规定的评标标准的各项因素综合评价每份投标文件，综合比较与评价后按照综合得分高低顺序对投标人进行排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的，由评标委员会按抽签顺序排列。评标委员会根据最终排名向招标人推荐中标候选人。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

22.2 中标供应商确定之日起2个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上进行公示，公示结束后中标供应商及时到招标代理处领取《中标通知书》。

22.3 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

22.4 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购人组织的政府采购活动，并予以通报。

22.5 招标代理和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

22.6 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，招标代理均不退回。

23、编写评标报告

23.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24、评标过程的保密性

24.1 招标代理将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

- 五、签订合同

25、签订合同

25.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3中标人拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告中的得分高低顺序，确定下一顺序供应商为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 六、询问、质疑、投诉和诚实信用

26、询问

26.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向招标代理或采购人提出询问，招标代理或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27、质疑

27.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件以书面形式送达招标代理。

27.2 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

27.3 质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，否则，招标代理有权不予受理。

27.4上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

27.5 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标代理或采购人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

27.6 招标代理在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。招标代理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

28、投诉

28.1 质疑供应商对招标代理的答复不满意，或招标代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

29、诚实信用

29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

29.2 供应商不得以向招标代理工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

29.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，招标代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，招标代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章 评标标准

本项目(总分为100分，小数点后保留2位。)采用综合评分法确定中标候选人。

#### 评标委员会根据采购文件规定的评标标准的各项因素综合评价每份投标文件，综合比较与评价后按照综合得分高低顺序对投标人进行排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的，由评标委员会按抽签顺序排列。评标委员会根据最终排名向招标人推荐中标候选人。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价 | 30分 | 供应商的投标报价高于招标控制价的为无效投标，将予以否决； 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。计算结果四舍五入保留二位小数。 |
| 二 | 设计与制作方案 | 10分 | 根据项目需求对照明设备选配设计、货物制作等方面进行综合评分。 充分切合展厅展览主题需求和文物保护要求的设施，充分满足展览要求和有关规范的，设计、制作方案优秀的，得10分； 比较好的切合展厅展览主题需求和文物保护要求的设施，满足展览要求和有关规范的，设计、制作方案比较好的，得7分； 基本切合展厅展览主题需求和文物保护要求的设施，符合展览要求和有关规范的，设计、制作方案一般的，得4分； 未完全满足展厅展览主题需求和文物保护要求的设施，未完全满足展览要求和有关规范的，设计、制作方案有缺陷的，得1分； 未提供不得分。 |
| 三 | 技术参数响应程度 | 30分 | 根据供应商所投设备的性能、参数与需求中设备技术参数的偏离情况进行综合打分。（需提供相关证明） 投标的设备参数满足或正偏离采购文件要求的得30分；每有一项负偏离的，有▲标记的扣1分，其余的扣0.5分。30分扣完为止。 （供应商提供的技术参数偏离表必须列出全部偏离项，有▲标记的偏离项还须单独注明。 偏离情况须真实有效，采购人可对供应商所提供设备进行抽查测试比对。供应商如弄虚作假，所列偏离情况不实的，评委会有权扣除该偏离项得分，或视为未实质性响应采购文件而对其投标予以否决。） |
| 四 | 类似业绩 | 10分 | 除满足符合性审查要求的业绩外，具有自2021年3月份以来美术馆或博物馆专业展陈照明项目业绩(维保项目业绩除外): (1)属国家重点美术馆、国家一级博物馆、省级及以上美术馆(或博物馆)的，每个业绩得5分，最多计2个; (2)地市级美术馆(或博物馆)的，每个业绩得1分，最多计5个。 注: 上述两项合计满分10分，均要求提供业绩合同复印件加盖公章，同时提供中标(成交)通知书扫描件或中标(成交)结果公告网页截图方可计分。未提供或提供不齐全不得分。(如合同无法体现项目内容，须另附用户证明等相关证明材料扫描件，采购人保留标后核查原件的权利)。 |
| 五 | 性能演示 | 20 | - 根据供应商进行的灯具操作演示进行打分，演示内容：对所采购的轨道射灯-1、轨道射灯-2的6种透镜进行更换（窄、中、宽、超宽、洗墙、拉伸），轨道射灯-6通过手机蓝牙演示亮度调节功能，轨道射灯-9演示可调光束角、可调色温、可调亮度的功能。完全满足上述功能得15分，否则不得分。 - 根据专业射灯样品灯具输出光斑效果进行评分：投射光斑均匀、退晕柔和、无二次光斑。效果最佳者得5分，次佳得3分，第三名得1分，其他不得分。 - 评标现场仅提供电源及展示环境，供应商需自配展示所需轨道。 |

注：1.1.对国家认定的节能产品和环保产品均分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

1.2.对小微企业生产的产品给予投标价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.3.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标（本项目不接受联合体投标），如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

（3）中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。

1.4.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

1.5.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

2、所有证书、认证、证明和业绩均以投标文件中有效证明文件的复印件（加盖公章）为依据。对于采购文件中载明需原件核查的有关文件资料，供应商在递交投标文件时须一并提交原件（原件需单独包装并附清单）。若供应商不能应评标委员会的要求提供该部分文件资料原件核查，则供应商该项评分分值为0分。

3、计算时，四舍五入至小数点后2位小数。同一项目获得多种奖项的，只计算一次获奖得分，按照对供应商有利的最优解原则打分。每个参评人员不兼职，按照对供应商有利的最优解原则打分。

第四章  样品

供应商须提供品目1、2、3、4、5、6、7、8八种导轨射灯样品，以及品目16、17、18、19、20、21六种透镜，随投标文件一同递交（可不密封）。上述样品均需单独粘贴或悬挂标签，标签上注明投标供应商带字号的短名称及相应的品目号。未提供样品或无法判断样品归属哪家供应商，样品评审不得分。中标人样品由采购人保留，监督项目履行过程供货与样品一致。样品的评审方法以及评审标准等内容见第三章《评标标准》。

第五章  项目采购需求

一、项目概述

本采购项目主要包括该展览的照明设备选配设计、货物制作、运输、安装、调试及售后服务等。要求在采购人提出的照明设备选配设计方案基础上，采用切合展厅展览主题需求和文物保护要求的设施，在满足展览要求和有关规范基础上，保质、按期完成本采购项目，做到一流设计、供货和一流服务。

根据国内外博物馆对专业展示陈列形式和内容的表现，并结合本展示陈列特点，要求选用的照明设备必须绿色环保，节约能源，需采用LED光源。选用的灯具为博物馆专业展陈灯具。

二、展陈照明系统要求

2.1照明设备选配设计要求

本馆照明设备选配设计应符合现行国家标准《博物馆照明设计规范》 GB/T 23863-2009 和《建筑照明设计标准》GB 50034 的规定。运用先进的照明设计理念，从文物保护、展品还原及展示艺术效果出发，合理并有针对性地配置（参考但不限于以下几条）。

- 应遵循有利于观赏展品和保护展品的原则，并应安全可靠、经济适用、技术先进、节约能源、维修方便。

- 照度适宜。不同的展品或文物一定要有不同的照度，不能损害文物与展品本身，不能影响展品或文物真实面貌的反映与观众的视觉效果。对于展厅中的一般照明与特殊照明，要求在保证文物展品安全展示的同时，合理利用光源材料，以最大限度地展现相关对象的艺术特点及其需要表现的信息，从而达到理想的照明效果。

- 对“光害”的消除与控制。展厅内应严格防止直接眩光和反射眩光，尽量使用先进的、有利于文物保护的照明设备。

- 考虑文物保护区域及展厅不同高度对安装的位置有所限制，而且展品类型、大小尺寸也是差异很大，需要灯具有各种配光，确保射灯在形式上保持一致的同时有多种不同的光束角，满足各种类型的展陈照明，来获得良好展示效果，提高博物馆展览的灵活性，减少后期维护成本。

2.2 交货期和保修期要求

- 交货期：40天。

- 保修期：设备的保修期从双方签订验收报告之日起24个月，免费保修期内，卖方负责软件的免费升级。免费保修期后，供应商仍需提供技术支持，并保证零配件的供应。维修响应时间：设备保修期内，卖方应在2小时内对用户的维修要求做出响应。若需现场服务，则需于4小时内到达用户现场。

2.3交货期和保修期要求

供应商应根据文件要求及本项目特点，制定项目使用培训方案。配备具有相应资质和经验的项目经理及技术服务人员，对采购人进行免费使用培训5次和配合展览免费调灯2次，确保高质完成各项服务任务。

- 照明设备清单（以此清单报价）

| 品目号 | 货物名称 | 数量（个） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导轨射灯-1 | 20 |
| 2 | 导轨射灯-2 | 20 |
| 3 | 导轨射灯-3 | 40 |
| 4 | 导轨射灯-4 | 20 |
| 5 | 导轨射灯-5 | 15 |
| 6 | 导轨射灯-6 | 40 |
| 7 | 导轨射灯-7 | 20 |
| 8 | 导轨射灯-8 | 15 |
| 9 | 导轨射灯-9 | 10 |
| 10 | 导轨射灯-10 | 210 |
| 11 | 导轨射灯-11 | 15 |
| 12 | 导轨射灯-12 | 15 |
| 13 | 适配轨道-1 | 20 |
| 14 | 适配轨道-2 | 20 |
| 15 | 一字轨道接线端 | 72 |
| 16 | 透镜-1 | 20 |
| 17 | 透镜-2 | 20 |
| 18 | 透镜-3 | 10 |
| 19 | 透镜-4 | 20 |
| 20 | 透镜-5 | 20 |
| 21 | 透镜-6 | 10 |
| 备注：适配轨道、接电端、端盖、透镜等配件，要与导轨射灯品牌匹配适用。 |  |  |

四、技术参数

- 品目1

| 货物名称：导轨射灯-1 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 主要性能和技术要求 |
| 1 | 芯片 |
| 1.1 | LED功率：12W；芯片光通量>=1400lm;单颗LED功率：2W-3W. |
| 1.2 | 发光效率：>=116 lm/W |
| 1.3 | 色温：3500K |
| 1.4 | 显色指数：▲CRI标准: Ra>=92； TM-30标准: Rf>=92, Rg>=98。 |
| 1.5 | ▲初始色容差: SDCM≤1.5； 在使用50,000小时后色容差：SDCM＜3。 |
| 1.6 | 使用寿命超过50000小时，并且保证在50000小时的时候，90%以上的LED其光通量高于初始光通量的90%，同时LED芯片的损坏率小于0.1%。 |
| 1.7 | 文物保护标准：全光谱范围内的光损伤进行定量分析，确定的相对损伤因子(f): ≤ 0.168 mW/lm。 |
| 2 | 光学 |
| 2.1 | 光学系统:双层透镜光学系统 |
| 2.2 | 由高品质透镜组成光学核心部件，兼具高光效和高灵活性。 |
| 2.3 | 配光角度：中角（27°-31°） |
| 2.4 | 整灯光通量>=1150lm;灯具的出光效率高于81%。通过更换透镜实现多种不同的配光：超窄配光，窄配光，中配光，宽配光，超宽配光，椭圆配光，洗墙配光。由此而得到的灯光效果、均匀度、锐利度以及穿透力均极其出色。 |
| 2.5 | 光斑均匀，退晕柔和，中心无过曝，边缘无色散，无二次光斑。 |
| 3 | 电器 |
| 3.1 | 电气性能卓越：完全自主研发灯具的金属PCB电路板以及电子控制单元，同时整灯经过EMC电磁兼容优化。 |
| 3.2 | ▲Casambi蓝牙控制调光模式，单灯调光结合群组调光（两种调光方式可以同时运作，互不干扰），调光范围0.1%~100%，在整个调光范围内线性好，无频闪，可以进行高清摄像。 |
| 4 | 灯体 |
| 4.1 | ▲机械性能稳定：灯具可以进行360°水平旋转和270°垂直倾斜，铰链系统阻尼适中，无需工具即可完成灯具的瞄准工作。 |
| 4.2 | 卓越的散热管理，正常工作时灯具的温度基本控制在50~60摄氏度，确保LED芯片长期稳定的进行工作设备功能。 |
| 4.3 | 系统化设计：灯具系列在统一的外形之下衍生出不同的配光、色温、功率、尺寸、颜色、配件、控制方式等等。这样就可在满足不同灯光需求的前提下，保持空间的视觉统一。 |
| 4.4 | 灯具颜色：白色。 |
| 4.5 | ▲兼容性：可安装在中国大运河博物馆原展厅灯具轨道上。 |

- 品目2

| 货物名称：导轨射灯-2 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 主要性能和技术要求 |
| 1 | 芯片 |
| 1.1 | LED功率：24W；芯片光通量>=2800lm;单颗LED功率：2W-3W. |
| 1.2 | 发光效率：>=116 lm/W |
| 1.3 | 色温：3500K |
| 1.4 | 显色指数：▲CRI标准: Ra>=92； TM-30标准: Rf>=92, Rg>=98。 |
| 1.5 | ▲初始色容差: SDCM≤1.5； 在使用50,000小时后色容差：SDCM＜3。 |
| 1.6 | 使用寿命超过50000小时，并且保证在50000小时的时候，90%以上的LED其光通量高于初始光通量的90%，同时LED芯片的损坏率小于0.1%。 |
| 1.7 | 文物保护标准：全光谱范围内的光损伤进行定量分析，确定的相对损伤因子(f): ≤ 0.168 mW/lm。 |
| 2 | 光学 |
| 2.1 | 光学系统:双层透镜光学系统 |
| 2.2 | 由高品质透镜组成光学核心部件，兼具高光效和高灵活性。 |
| 2.3 | 配光角度：中角（27°-31°） |
| 2.4 | 整灯光通量>=2200m;灯具的出光效率高于79%。通过更换透镜实现多种不同的配光：超窄配光，窄配光，中配光，宽配光，超宽配光，椭圆配光，洗墙配光。由此而得到的灯光效果、均匀度、锐利度以及穿透力均极其出色。 |
| 2.5 | 光斑均匀，退晕柔和，中心无过曝，边缘无色散，无二次光斑。 |
| 3 | 电器 |
| 3.1 | 电气性能卓越：完全自主研发灯具的金属PCB电路板以及电子控制单元，同时整灯经过EMC电磁兼容优化。 |
| 3.2 | ▲Casambi蓝牙控制调光模式，单灯调光结合群组调光（两种调光方式可以同时运作，互不干扰），调光范围0.1%~100%，在整个调光范围内线性好，无频闪，可以进行高清摄像。 |
| 4 | 灯体 |
| 4.1 | ▲机械性能稳定：灯具可以进行360°水平旋转和270°垂直倾斜，铰链系统阻尼适中，无需工具即可完成灯具的瞄准工作。 |
| 4.2 | 卓越的散热管理，正常工作时灯具的温度基本控制在50~60摄氏度，确保LED芯片长期稳定的进行工作设备功能。 |
| 4.3 | 系统化设计：灯具系列在统一的外形之下衍生出不同的配光、色温、功率、尺寸、颜色、配件、控制方式等等。这样就可在满足不同灯光需求的前提下，保持空间的视觉统一。 |
| 4.4 | 灯具颜色：白色。 |
| 4.5 | ▲兼容性：可安装在中国大运河博物馆原展厅灯具轨道上。 |

- 品目3

| 货物名称：导轨射灯-3 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 主要性能和技术要求 |
| 1 | 芯片 |
| 1.1 | LED功率：2.1；芯片光通量>=230lm。 |
| 1.2 | 发光效率：>=109 lm/W |
| 1.3 | 色温：3500K |
| 1.4 | 显色指数：▲CRI标准: Ra>=90； TM-30标准: Rf>=89, Rg>=104。 |
| 1.5 | ▲初始色容差: SDCM≤2； 在使用50,000小时后色容差：SDCM＜3。 |
| 1.6 | 使用寿命超过50000小时，并且保证在50000小时的时候，90%以上的LED其光通量高于初始光通量的90%，同时LED芯片的损坏率小于0.1%。 |
| 1.7 | 文物保护标准：全光谱范围内的光损伤进行定量分析，确定的相对损伤因子(f): ≤ 0.168 mW/lm。 |
| 2 | 光学 |
| 2.1 | 配光角度：小角度。 |
| 2.2 | 为满足博物馆展品的多样性及灵活性，针对展品的不同尺寸，专业照明系统应具备可装配不同光学配件的功能，满足不同陈列照明要求。同一系列灯具既要保持外形一致，又可通过选择光学配件形成窄、中、宽、椭圆拉伸等配光效果，以适应不同艺术作品的照明要求。 |
| 2.3 | 专业照明系统具备高品质的出光质量：光斑均匀，褪晕柔和；无中心光斑过曝现象；光斑周边无色散；无二次光斑。 |
| 3 | 电器 |
| 3.1 | DC 48V低压供电。 |
| 3.2 | LED灯具中电器经过电磁兼容优化，在开关或调光时降低对周边电磁场的影响。 |
| 3.3 | ▲蓝牙控制调光模式，单灯调光结合群组调光(两种调光方式可以同时运作，互不干扰)，调光范围0.1%~100%，在整个调光范围内线性好，无频闪，可以进行高清摄像。 |
| 4 | 灯体 |
| 4.1 | ▲专业照明系统应满足水平可调节角度最小为358°（或以上），垂直可调角度最小90°（或以上），灯体旋转角度锁定性良好。 |
| 4.2 | 专业照明系统的外观材质（外壳）需为高导热压铸铝合金外壳，无外露明线，表面喷粉处理，确保颜色持久、耐磨性强。 |
| 4.3 | 专业照明系统应根据国家及行业相关标准和规范进行设计制造，并采用成熟的先进技术，做到结构合理、散热好、噪声低、安装和维护保养方便。 |
| 4.4 | ▲灯具颜色：白色。 |
| 4.5 | 系统需具备可扩展性，在控制点数增加时，只需在总线上增加挂接相应的模块，系统内原有的硬件不须改动，便能达到要求。 |
| 4.6 | 更换或升级系统内元件时，不需要关闭整个系统。 |
| 4.7 | ▲兼容性：可安装在中国大运河博物馆原展厅灯具轨道上。 |

- 品目4

| 货物名称：导轨射灯-4 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 主要性能和技术要求 |
| 1 | 芯片 |
| 1.1 | LED功率：2.1；芯片光通量>=230lm。 |
| 1.2 | 发光效率：>=109 lm/W |
| 1.3 | 色温：3500K |
| 1.4 | 显色指数：▲CRI标准: Ra>=90； TM-30标准: Rf>=89, Rg>=104。 |
| 1.5 | ▲初始色容差: SDCM≤2； 在使用50,000小时后色容差：SDCM＜3。 |
| 1.6 | 使用寿命超过50000小时，并且保证在50000小时的时候，90%以上的LED其光通量高于初始光通量的90%，同时LED芯片的损坏率小于0.1%。 |
| 1.7 | 文物保护标准：全光谱范围内的光损伤进行定量分析，确定的相对损伤因子(f): ≤ 0.168 mW/lm。 |
| 2 | 光学 |
| 2.1 | 配光角度：中角度。 |
| 2.2 | 为满足博物馆展品的多样性及灵活性，针对展品的不同尺寸，专业照明系统应具备可装配不同光学配件的功能，满足不同陈列照明要求。同一系列灯具既要保持外形一致，又可通过选择光学配件形成窄、中、宽、椭圆拉伸等配光效果，以适应不同艺术作品的照明要求。 |
| 2.3 | 专业照明系统具备高品质的出光质量：光斑均匀，褪晕柔和；无中心光斑过曝现象；光斑周边无色散；无二次光斑。 |
| 3 | 电器 |
| 3.1 | DC 48V低压供电。 |
| 3.2 | LED灯具中电器经过电磁兼容优化，在开关或调光时降低对周边电磁场的影响。 |
| 3.3 | ▲蓝牙控制调光模式，单灯调光结合群组调光(两种调光方式可以同时运作，互不干扰)，调光范围0.1%~100%，在整个调光范围内线性好，无频闪，可以进行高清摄像。 |
| 4 | 灯体 |
| 4.1 | ▲专业照明系统应满足水平可调节角度最小为358°（或以上），垂直可调角度最小90°（或以上），灯体旋转角度锁定性良好。 |
| 4.2 | 专业照明系统的外观材质（外壳）需为高导热压铸铝合金外壳，无外露明线，表面喷粉处理，确保颜色持久、耐磨性强。 |
| 4.3 | 专业照明系统应根据国家及行业相关标准和规范进行设计制造，并采用成熟的先进技术，做到结构合理、散热好、噪声低、安装和维护保养方便。 |
| 4.4 | ▲灯具颜色：白色。 |
| 4.5 | 系统需具备可扩展性，在控制点数增加时，只需在总线上增加挂接相应的模块，系统内原有的硬件不须改动，便能达到要求。 |
| 4.6 | 更换或升级系统内元件时，不需要关闭整个系统。 |
| 4.7 | ▲兼容性：可安装在中国大运河博物馆原展厅灯具轨道上。 |

- 品目5

| 货物名称：导轨射灯-5 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 主要性能和技术要求 |
| 1 | 芯片 |
| 1.1 | LED功率：2.1；芯片光通量>=230lm。 |
| 1.2 | 发光效率：>=109 lm/W |
| 1.3 | 色温：3500K |
| 1.4 | 显色指数：▲CRI标准: Ra>=90； TM-30标准: Rf>=89, Rg>=104。 |
| 1.5 | ▲初始色容差: SDCM≤2； 在使用50,000小时后色容差：SDCM＜3。 |
| 1.6 | 使用寿命超过50000小时，并且保证在50000小时的时候，90%以上的LED其光通量高于初始光通量的90%，同时LED芯片的损坏率小于0.1%。 |
| 1.7 | 文物保护标准：全光谱范围内的光损伤进行定量分析，确定的相对损伤因子(f): ≤ 0.168 mW/lm。 |
| 2 | 光学 |
| 2.1 | 配光角度：大角度。 |
| 2.2 | 为满足博物馆展品的多样性及灵活性，针对展品的不同尺寸，专业照明系统应具备可装配不同光学配件的功能，满足不同陈列照明要求。同一系列灯具既要保持外形一致，又可通过选择光学配件形成窄、中、宽、椭圆拉伸等配光效果，以适应不同艺术作品的照明要求。 |
| 2.3 | 专业照明系统具备高品质的出光质量：光斑均匀，褪晕柔和；无中心光斑过曝现象；光斑周边无色散；无二次光斑。 |
| 3 | 电器 |
| 3.1 | DC 48V低压供电。 |
| 3.2 | LED灯具中电器经过电磁兼容优化，在开关或调光时降低对周边电磁场的影响。 |
| 3.3 | ▲蓝牙控制调光模式，单灯调光结合群组调光(两种调光方式可以同时运作，互不干扰)，调光范围0.1%~100%，在整个调光范围内线性好，无频闪，可以进行高清摄像。 |
| 4 | 灯体 |
| 4.1 | ▲专业照明系统应满足水平可调节角度最小为358°（或以上），垂直可调角度最小90°（或以上），灯体旋转角度锁定性良好。 |
| 4.2 | 专业照明系统的外观材质（外壳）需为高导热压铸铝合金外壳，无外露明线，表面喷粉处理，确保颜色持久、耐磨性强。 |
| 4.3 | 专业照明系统应根据国家及行业相关标准和规范进行设计制造，并采用成熟的先进技术，做到结构合理、散热好、噪声低、安装和维护保养方便。 |
| 4.4 | ▲灯具颜色：白色。 |
| 4.5 | 系统需具备可扩展性，在控制点数增加时，只需在总线上增加挂接相应的模块，系统内原有的硬件不须改动，便能达到要求。 |
| 4.6 | 更换或升级系统内元件时，不需要关闭整个系统。 |
| 4.7 | ▲兼容性：可安装在中国大运河博物馆原展厅灯具轨道上。 |

- 品目6

| 货物名称：导轨射灯-6 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 主要性能和技术要求 |
| 1 | 芯片 |
| 1.1 | LED功率：2.1；芯片光通量>=230lm。 |
| 1.2 | 发光效率：>=109 lm/W |
| 1.3 | 色温：3500K |
| 1.4 | 显色指数：▲CRI标准: Ra>=90； TM-30标准: Rf>=89, Rg>=104。 |
| 1.5 | ▲初始色容差: SDCM≤2； 在使用50,000小时后色容差：SDCM＜3。 |
| 1.6 | 使用寿命超过50000小时，并且保证在50000小时的时候，90%以上的LED其光通量高于初始光通量的90%，同时LED芯片的损坏率小于0.1%。 |
| 1.7 | 文物保护标准：全光谱范围内的光损伤进行定量分析，确定的相对损伤因子(f): ≤ 0.168 mW/lm。 |
| 2 | 光学 |
| 2.1 | 配光角度：小角度。 |
| 2.2 | 为满足博物馆展品的多样性及灵活性，针对展品的不同尺寸，专业照明系统应具备可装配不同光学配件的功能，满足不同陈列照明要求。同一系列灯具既要保持外形一致，又可通过选择光学配件形成窄、中、宽、椭圆拉伸等配光效果，以适应不同艺术作品的照明要求。 |
| 2.3 | 专业照明系统具备高品质的出光质量：光斑均匀，褪晕柔和；无中心光斑过曝现象；光斑周边无色散；无二次光斑。 |
| 3 | 电器 |
| 3.1 | DC 48V低压供电。 |
| 3.2 | LED灯具中电器经过电磁兼容优化，在开关或调光时降低对周边电磁场的影响。 |
| 3.3 | ▲蓝牙控制调光模式，单灯调光结合群组调光(两种调光方式可以同时运作，互不干扰)，调光范围0.1%~100%，在整个调光范围内线性好，无频闪，可以进行高清摄像。 |
| 4 | 灯体 |
| 4.1 | ▲专业照明系统应满足水平可调节角度最小为358°（或以上），垂直可调角度最小90°（或以上），灯体旋转角度锁定性良好。 |
| 4.2 | 专业照明系统的外观材质（外壳）需为高导热压铸铝合金外壳，无外露明线，表面喷粉处理，确保颜色持久、耐磨性强。 |
| 4.3 | 专业照明系统应根据国家及行业相关标准和规范进行设计制造，并采用成熟的先进技术，做到结构合理、散热好、噪声低、安装和维护保养方便。 |
| 4.4 | ▲灯具颜色：黑色。 |
| 4.5 | 系统需具备可扩展性，在控制点数增加时，只需在总线上增加挂接相应的模块，系统内原有的硬件不须改动，便能达到要求。 |
| 4.6 | 更换或升级系统内元件时，不需要关闭整个系统。 |
| 4.7 | ▲兼容性：可安装在中国大运河博物馆原展厅灯具轨道上。 |

- 品目7

| 货物名称：导轨射灯-7 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 主要性能和技术要求 |
| 1 | 芯片 |
| 1.1 | LED功率：2.1；芯片光通量>=230lm。 |
| 1.2 | 发光效率：>=109 lm/W |
| 1.3 | 色温：3500K |
| 1.4 | 显色指数：▲CRI标准: Ra>=90； TM-30标准: Rf>=89, Rg>=104。 |
| 1.5 | ▲初始色容差: SDCM≤2； 在使用50,000小时后色容差：SDCM＜3。 |
| 1.6 | 使用寿命超过50000小时，并且保证在50000小时的时候，90%以上的LED其光通量高于初始光通量的90%，同时LED芯片的损坏率小于0.1%。 |
| 1.7 | 文物保护标准：全光谱范围内的光损伤进行定量分析，确定的相对损伤因子(f): ≤ 0.168 mW/lm。 |
| 2 | 光学 |
| 2.1 | 配光角度：中角度。 |
| 2.2 | 为满足博物馆展品的多样性及灵活性，针对展品的不同尺寸，专业照明系统应具备可装配不同光学配件的功能，满足不同陈列照明要求。同一系列灯具既要保持外形一致，又可通过选择光学配件形成窄、中、宽、椭圆拉伸等配光效果，以适应不同艺术作品的照明要求。 |
| 2.3 | 专业照明系统具备高品质的出光质量：光斑均匀，褪晕柔和；无中心光斑过曝现象；光斑周边无色散；无二次光斑。 |
| 3 | 电器 |
| 3.1 | DC 48V低压供电。 |
| 3.2 | LED灯具中电器经过电磁兼容优化，在开关或调光时降低对周边电磁场的影响。 |
| 3.3 | ▲蓝牙控制调光模式，单灯调光结合群组调光(两种调光方式可以同时运作，互不干扰)，调光范围0.1%~100%，在整个调光范围内线性好，无频闪，可以进行高清摄像。 |
| 4 | 灯体 |
| 4.1 | ▲专业照明系统应满足水平可调节角度最小为358°（或以上），垂直可调角度最小90°（或以上），灯体旋转角度锁定性良好。 |
| 4.2 | 专业照明系统的外观材质（外壳）需为高导热压铸铝合金外壳，无外露明线，表面喷粉处理，确保颜色持久、耐磨性强。 |
| 4.3 | 专业照明系统应根据国家及行业相关标准和规范进行设计制造，并采用成熟的先进技术，做到结构合理、散热好、噪声低、安装和维护保养方便。 |
| 4.4 | ▲灯具颜色：黑色。 |
| 4.5 | 系统需具备可扩展性，在控制点数增加时，只需在总线上增加挂接相应的模块，系统内原有的硬件不须改动，便能达到要求。 |
| 4.6 | 更换或升级系统内元件时，不需要关闭整个系统。 |
| 4.7 | ▲兼容性：可安装在中国大运河博物馆原展厅灯具轨道上。 |

- 品目8

| 货物名称：导轨射灯-8 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 主要性能和技术要求 |
| 1 | 芯片 |
| 1.1 | LED功率：2.1；芯片光通量>=230lm。 |
| 1.2 | 发光效率：>=109 lm/W |
| 1.3 | 色温：3500K |
| 1.4 | 显色指数：▲CRI标准: Ra>=90； TM-30标准: Rf>=89, Rg>=104。 |
| 1.5 | ▲初始色容差: SDCM≤2； 在使用50,000小时后色容差：SDCM＜3。 |
| 1.6 | 使用寿命超过50000小时，并且保证在50000小时的时候，90%以上的LED其光通量高于初始光通量的90%，同时LED芯片的损坏率小于0.1%。 |
| 1.7 | 文物保护标准：全光谱范围内的光损伤进行定量分析，确定的相对损伤因子(f): ≤ 0.168 mW/lm。 |
| 2 | 光学 |
| 2.1 | 配光角度：大角度。 |
| 2.2 | 为满足博物馆展品的多样性及灵活性，针对展品的不同尺寸，专业照明系统应具备可装配不同光学配件的功能，满足不同陈列照明要求。同一系列灯具既要保持外形一致，又可通过选择光学配件形成窄、中、宽、椭圆拉伸等配光效果，以适应不同艺术作品的照明要求。 |
| 2.3 | 专业照明系统具备高品质的出光质量：光斑均匀，褪晕柔和；无中心光斑过曝现象；光斑周边无色散；无二次光斑。 |
| 3 | 电器 |
| 3.1 | DC 48V低压供电。 |
| 3.2 | LED灯具中电器经过电磁兼容优化，在开关或调光时降低对周边电磁场的影响。 |
| 3.3 | ▲蓝牙控制调光模式，单灯调光结合群组调光(两种调光方式可以同时运作，互不干扰)，调光范围0.1%~100%，在整个调光范围内线性好，无频闪，可以进行高清摄像。 |
| 4 | 灯体 |
| 4.1 | ▲专业照明系统应满足水平可调节角度最小为358°（或以上），垂直可调角度最小90°（或以上），灯体旋转角度锁定性良好。 |
| 4.2 | 专业照明系统的外观材质（外壳）需为高导热压铸铝合金外壳，无外露明线，表面喷粉处理，确保颜色持久、耐磨性强。 |
| 4.3 | 专业照明系统应根据国家及行业相关标准和规范进行设计制造，并采用成熟的先进技术，做到结构合理、散热好、噪声低、安装和维护保养方便。 |
| 4.4 | ▲灯具颜色：黑色。 |
| 4.5 | 系统需具备可扩展性，在控制点数增加时，只需在总线上增加挂接相应的模块，系统内原有的硬件不须改动，便能达到要求。 |
| 4.6 | 更换或升级系统内元件时，不需要关闭整个系统。 |
| 4.7 | ▲兼容性：可安装在中国大运河博物馆原展厅灯具轨道上。 |

- 品目9

| 货物名称：导轨射灯-9 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 主要性能和技术要求 |
| 1 | 芯片 |
| 1.1 | LED功率：26W；芯片光通量>=2900lm。 |
| 1.2 | 发光效率：>=111 lm/W |
| 1.3 | ▲色温：可蓝牙控制条件灯具色温2700K-5700K。 |
| 1.4 | 显色指数：▲CRI标准: Ra>=90。 |
| 1.5 | ▲初始色容差: SDCM≤2； 在使用50,000小时后色容差：SDCM＜3。 |
| 1.6 | 使用寿命超过50000小时，并且保证在50000小时的时候，90%以上的LED其光通量高于初始光通量的90%，同时LED芯片的损坏率小于0.1%。 |
| 1.7 | 根据陈列展品及环境对照明的要求选择专业照明系统。灯体材料及设计应利于散热，手动调节灵活，拆装方便，操作便捷，性能稳定。单灯必须具备调光功能。 |
| 2 | 光学 |
| 2.1 | 为满足博物馆展品的多样性及灵活性，针对展品的不同尺寸，专业照明系统应具备可装配不同光学配件的功能，满足不同陈列照明要求。同一系列灯具既要保持外形一致，又可通过选择光学配件形成窄、中、宽、椭圆拉伸等配光效果，以适应不同艺术作品的照明要求。 |
| 2.2 | 专业照明系统具备高品质的出光质量：光斑均匀，褪晕柔和；无中心光斑过曝现象；光斑周边无色散；无二次光斑。 |
| 3 | 电器 |
| 3.1 | LED灯具中电器经过电磁兼容优化，在开关或调光时降低对周边电磁场的影响。 |
| 3.2 | ▲蓝牙控制调光模式，单灯调光结合群组调光(两种调光方式可以同时运作，互不干扰)，调光范围0.1%~100%，在整个调光范围内线性好，无频闪，可以进行高清摄像。 |
| 4 | 灯体 |
| 4.1 | ▲专业照明系统应满足水平可调节角度最小为355°（或以上），垂直可调角度最小90°（或以上），灯体旋转角度锁定性良好。 |
| 4.2 | 专业照明系统的外观材质（外壳）需为高导热压铸铝合金外壳，无外露明线，表面喷粉处理，确保颜色持久、耐磨性强。 |
| 4.3 | 专业照明系统应根据国家及行业相关标准和规范进行设计制造，并采用成熟的先进技术，做到结构合理、散热好、噪声低、安装和维护保养方便。 |
| 4.4 | 系统需具备可扩展性，在控制点数增加时，只需在总线上增加挂接相应的模块，系统内原有的硬件不须改动，便能达到要求。 |
| 4.5 | 更换或升级系统内元件时，不需要关闭整个系统。 |
| 4.6 | ▲兼容性：可安装在中国大运河博物馆原展厅灯具轨道上。 |

- 品目10

| 货物名称：导轨射灯-10 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 主要性能和技术要求 |
| 1 | 芯片 |
| 1.1 | LED功率：2.1；芯片光通量>=230lm。 |
| 1.2 | 发光效率：>=109 lm/W |
| 1.3 | 色温：3500K。 |
| 1.4 | 显色指数：▲CRI标准: Ra>=90； TM-30标准: Rf>=89, Rg>=104。 |
| 1.5 | ▲初始色容差: SDCM≤2； 在使用50,000小时后色容差：SDCM＜3。 |
| 1.6 | 使用寿命超过50000小时，并且保证在50000小时的时候，90%以上的LED其光通量高于初始光通量的90%，同时LED芯片的损坏率小于0.1%。 |
| 1.7 | 根据陈列展品及环境对照明的要求选择专业照明系统。灯体材料及设计应利于散热，手动调节灵活，拆装方便，操作便捷，性能稳定。单灯必须具备调光功能。 |
| 2 | 光学 |
| 2.1 | ▲配光角度：可蓝牙控制中、宽光束角为能16°-35°随意变换，来满足一灯多用的功能。 |
| 2.2 | 为满足博物馆展品的多样性及灵活性，针对展品的不同尺寸，专业照明系统应具备可装配不同光学配件的功能，满足不同陈列照明要求。同一系列灯具既要保持外形一致，又可通过选择光学配件形成窄、中、宽、椭圆拉伸等配光效果，以适应不同艺术作品的照明要求。 |
| 2.3 | 专业照明系统具备高品质的出光质量：光斑均匀，褪晕柔和；无中心光斑过曝现象；光斑周边无色散；无二次光斑。 |
| 3 | 电器 |
| 3.1 | DC 48V低压供电。 |
| 3.2 | LED灯具中电器经过电磁兼容优化，在开关或调光时降低对周边电磁场的影响。 |
| 3.3 | ▲蓝牙控制调光模式，单灯调光结合群组调光(两种调光方式可以同时运作，互不干扰)，调光范围0.1%~100%，在整个调光范围内线性好，无频闪，可以进行高清摄像。 |
| 4 | 灯体 |
| 4.1 | ▲专业照明系统应满足水平可调节角度最小为358°（或以上），垂直可调角度最小90°（或以上），灯体旋转角度锁定性良好。 |
| 4.2 | 专业照明系统的外观材质（外壳）需为高导热压铸铝合金外壳，无外露明线，表面喷粉处理，确保颜色持久、耐磨性强。 |
| 4.3 | 专业照明系统应根据国家及行业相关标准和规范进行设计制造，并采用成熟的先进技术，做到结构合理、散热好、噪声低、安装和维护保养方便。 |
| 4.4 | ▲灯具颜色：黑色。 |
| 4.5 | 系统需具备可扩展性，在控制点数增加时，只需在总线上增加挂接相应的模块，系统内原有的硬件不须改动，便能达到要求。 |
| 4.6 | 更换或升级系统内元件时，不需要关闭整个系统。 |
| 4.7 | ▲兼容性：可安装在中国大运河博物馆原展厅灯具轨道上。 |

- 品目11

| 货物名称：导轨射灯-11 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 主要性能和技术要求 |
| 1 | 芯片 |
| 1.1 | LED功率：28W；芯片光通量>=2800lm。 |
| 1.2 | 发光效率：>=100 lm/W |
| 1.3 | 色温：3500K。 |
| 1.4 | 显色指数：▲CRI标准: Ra>=95。 |
| 1.5 | ▲初始色容差: SDCM≤2； 在使用50,000小时后色容差：SDCM＜3。 |
| 1.6 | 使用寿命超过50000小时，并且保证在50000小时的时候，90%以上的LED其光通量高于初始光通量的90%，同时LED芯片的损坏率小于0.1%。 |
| 1.7 | 文物保护标准：全光谱范围内的光损伤进行定量分析，确定的相对损伤因子(f): ≤ 0.168 mW/lm。 |
| 2 | 光学 |
| 2.1 | ▲配光角度：15-36度。 |
| 2.2 | ▲双变焦 |
| 2.3 | 光斑均匀度：85%。 |
| 2.4 | TV畸变：<0.5%。 |
| 2.5 | 光学学材料：高清镀膜玻璃 |
| 3 | 电器 |
| 3.1 | LED灯具中电器经过电磁兼容优化，在开关或调光时降低对周边电磁场的影响。 |
| 3.2 | ▲蓝牙控制调光模式，单灯调光结合群组调光(两种调光方式可以同时运作，互不干扰)，调光范围0.1%~100%，在整个调光范围内线性好，无频闪，可以进行高清摄像。 |
| 4 | 灯体 |
| 4.1 | ▲可调光斑形状/大小/锐度/方向（镜头360度旋转)。 |
| 4.2 | 专业照明系统的外观材质（外壳）需为高导热压铸铝合金外壳，无外露明线，表面喷粉处理，确保颜色持久、耐磨性强。 |
| 4.3 | 专业照明系统应根据国家及行业相关标准和规范进行设计制造，并采用成熟的先进技术，做到结构合理、散热好、噪声低、安装和维护保养方便。 |
| 4.4 | ▲灯具颜色：黑色。 |
| 4.5 | ▲兼容性：可安装在中国大运河博物馆原展厅灯具轨道上。 |

- 品目12

| 货物名称：导轨射灯-12 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 主要性能和技术要求 |
| 1 | 芯片 |
| 1.1 | LED功率：37W；芯片光通量>=3700lm。 |
| 1.2 | 发光效率：>=100 lm/W |
| 1.3 | 色温：3500K。 |
| 1.4 | 显色指数：▲CRI标准: Ra>=95。 |
| 1.5 | ▲初始色容差: SDCM≤2； 在使用50,000小时后色容差：SDCM＜3。 |
| 1.6 | 使用寿命超过50000小时，并且保证在50000小时的时候，90%以上的LED其光通量高于初始光通量的90%，同时LED芯片的损坏率小于0.1%。 |
| 1.7 | 文物保护标准：全光谱范围内的光损伤进行定量分析，确定的相对损伤因子(f): ≤ 0.168 mW/lm。 |
| 2 | 光学 |
| 2.1 | ▲配光角度：55度。 |
| 2.2 | ▲单变焦 |
| 2.3 | 光斑均匀度：90%。 |
| 2.4 | TV畸变：<0.34%。 |
| 2.5 | 光学学材料：高清镀膜玻璃 |
| 3 | 电器 |
| 3.1 | LED灯具中电器经过电磁兼容优化，在开关或调光时降低对周边电磁场的影响。 |
| 3.2 | ▲蓝牙控制调光模式，单灯调光结合群组调光(两种调光方式可以同时运作，互不干扰)，调光范围0.1%~100%，在整个调光范围内线性好，无频闪，可以进行高清摄像。 |
| 4 | 灯体 |
| 4.1 | ▲可调光斑形状/大小/锐度/方向（镜头360度旋转)。 |
| 4.2 | 专业照明系统的外观材质（外壳）需为高导热压铸铝合金外壳，无外露明线，表面喷粉处理，确保颜色持久、耐磨性强。 |
| 4.3 | 专业照明系统应根据国家及行业相关标准和规范进行设计制造，并采用成熟的先进技术，做到结构合理、散热好、噪声低、安装和维护保养方便。 |
| 4.4 | ▲灯具颜色：黑色。 |
| 4.5 | ▲兼容性：可安装在中国大运河博物馆原展厅灯具轨道上。 |

- 品目13

| 货物名称：适配轨道1（需与灯具品牌一致） |  |
| --- | --- |
| 序号 | 主要性能和技术要求 |
| 1 | 轨道规格：四线三回路制式，长度2米 |
| 2 | 轨道材质：铝型材 |
| 3 | 安装方式：嵌入式安装 |
| 4 | 兼容性：能直接安装国内外主流品牌的专业射灯，且须与中国大运河博物馆内现有灯具适配。 |

- 品目14

| 货物名称：适配轨道2（需与灯具品牌一致） |  |
| --- | --- |
| 序号 | 主要性能和技术要求 |
| 1 | 轨道规格：四线三回路制式，长度1米 |
| 2 | 轨道材质：铝型材 |
| 3 | 安装方式：嵌入式安装 |
| 4 | 兼容性：能直接安装国内外主流品牌的专业射灯，且须与中国大运河博物馆内现有灯具适配。 |

- 品目15

| 货物名称：一字轨道接线端 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 主要性能和技术要求 |
| 1 | 功能特性：用于灯具轨道180°直线接驳。 |
| 1 | 颜色：白色 |
| 2 | 材质：铝型材 |
| 3 | 兼容性：需与中国大运河博物馆内现有灯具轨道适配。 |

- 品目16

| 货物名称：透镜-1 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 主要性能和技术要求 |
| 1 | 功能特性：用于24W导轨灯射灯窄角透镜。 |
| 2 | 材质：有机复合材料 |
| 3 | 兼容性：需与中国大运河博物馆内现有导轨灯具适配。 |

- 品目17

| 货物名称：透镜-2 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 主要性能和技术要求 |
| 1 | 功能特性：用于24W导轨灯射灯椭圆透镜。 |
| 2 | 材质：有机复合材料 |
| 3 | 兼容性：需与中国大运河博物馆内现有导轨灯具适配。 |

- 品目18

| 货物名称：透镜-3 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 主要性能和技术要求 |
| 1 | 功能特性：用于24W导轨灯射灯洗墙透镜。 |
| 2 | 材质：有机复合材料 |
| 3 | 兼容性：需与中国大运河博物馆内现有导轨灯具适配。 |

- 品目19

| 货物名称：透镜-4 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 主要性能和技术要求 |
| 1 | 功能特性：用于12W导轨灯射灯窄角透镜。 |
| 2 | 材质：有机复合材料 |
| 3 | 兼容性：需与中国大运河博物馆内现有导轨灯具适配。 |

- 品目20

| 货物名称：透镜-5 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 主要性能和技术要求 |
| 1 | 功能特性：用于12W导轨灯射灯椭圆透镜。 |
| 2 | 材质：有机复合材料 |
| 3 | 兼容性：需与中国大运河博物馆内现有导轨灯具适配。 |

- 品目21

| 货物名称：透镜-6 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 主要性能和技术要求 |
| 1 | 功能特性：用于12W导轨灯射灯洗墙透镜。 |
| 2 | 材质：有机复合材料 |
| 3 | 兼容性：需与中国大运河博物馆内现有导轨灯具适配。 |

第六章 政府采购合同格式

扬州中国大运河博物馆灯具设计及制作项目

采购合同

项目编号：JSZC-JYC2024046

采购人（甲方）：扬州中国大运河博物馆

供应商（乙方）：

签订时间：

目  录

1.总则

2.甲方责任

3.乙方责任

4.计量单位

5.项目进度

6.项目合同总金额及税费

7.项目合同支付条款

8.项目合同修改

9.违约责任

10.项目合同终止

11.不可抗力

12.仲裁

13.项目合同附件

14.项目合同生效及其它

15.项目合同签章

1.总则

1.1本合同由采购人扬州中国大运河博物馆（以下简称“甲方”）为一方，和中标供应商（单位全称） （以下简称“乙方”）为另一方，按下述条款和条件进行签署。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 联系人： | 联系人： |

1.2甲方为获得 采购文件 所描述的 扬州中国大运河博物馆灯具设计及制作项目（项目编号：JSZC-JYC2024046 ）采购标的，经过本项目评标委员会对供应商的综合评审， 确定乙方为中标单位。

1.3为了保证项目顺利实施，经协商，甲方和乙方依据《中华人民共和国民法典》的规定，现就                     事宜签订本合同。

1.4本合同项下的项目实施地点位于: 甲方指定地点 。

1.5项目实施目标：                            。

1.6项目实施内容：                      。

2.甲方责任

2.1甲方提出                     项目实施任务和需求，负责项目的总体组织工作，并保留根据实际工作需求，提出对项目实施方案进行适当修改的权利。

2.2甲方有权在合同规定的范围内享受，对没有达到合同规定的服务质量或标准的服务事项，甲方有权要求乙方在规定的时间内加急提供服务，直至符合要求为止。

2.3甲方应为调研、安装、测试、调试等乙方工作提供必要的工作环境及协助人员。

2.4甲方负责组织由乙方提供的技术培训工作。

2.5由于乙方服务质量或延误服务的原因，使甲方有关或设备损坏造成经济损失的，甲方有权要求乙方进行经济赔偿。

2.6乙方向甲方提供的内部资料，甲方予以保密，甲方不向任何第三方泄露乙方的商业秘密和技术秘密。

3.乙方责任

3.1乙方所提供的服务其来源应符合国家的有关规定，服务的内容、要求、服务质量应根据项目采购文件中的要求完成，保证本项目达到所设定的全部目标，使整个系统稳定可靠运行。（技术要求详见附件四）

3.2乙方所提供的服务的质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3.3乙方所交付的服务还应符合国家和江苏省有关安全、环保、卫生之规定。

3.4乙方保证对其交付的服务享有合法的权利。乙方保证在服务上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3.5乙方保证其所交付的服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

3.6如甲方使用该服务构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

3.7乙方保证在服务中，未经甲方许可不得使用含有可以自动终止或妨碍系统运作的软件和硬件，否则，乙方应承担赔偿责任。

3.8乙方保证在服务中提供更换的部件是全新的、未使用过的。如果或证实服务是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 9 条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

3.9乙方应按照                      项目资料编制要求分阶段向甲方提供完备的技术资料，以满足系统软、硬件设备安装、管理及运行维护等需要。文档以纸质文件和电子资料（光盘）的形式提供。

3.10在项目运行期间，乙方应至少提供包括全程跟踪、现场指导、技术支持、应急响应、定期巡检、质量保证、维护等服务，及时解决项目运行时出现的问题，保证满足甲方的使用要求。

3.11未经甲方书面授权或同意，乙方不得以任何方式将项目转交第三方提供相关服务，且项目成果（包括任何相对独立的部分）不得侵犯他人知识产权或遭到类似指控，否则，乙方承担一切后果。

3.12乙方应保证项目队伍人员的充足和人员结构合理性，建立高效的项目管理制度，健全各项保障措施和质量保障体系，以便于项目顺利进行，并应任命一名全职项目经理，控制本项目整体进度和质量，保证项目按期完成。在项目执行期间，更换项目经理和主要技术人员，必须得到甲方书面同意。

3.13乙方应加强项目风险分析及控制，对项目的风险要有详细的分析，并有可靠的控制手段和措施。

3.14在提供服务过程中，由于乙方人员的过错、过失造成的设备损坏、损失、人身安全事故，其责任由乙方承担。

4.计量单位

除技术规范中另有规定外,本项目计量单位均使用国家法定计量单位。

5.项目进度

自本项目签订之日起40日内，乙方必须履行其在本合同中所规定的义务，按进度要求按时完成合同所约定的服务工作。

6.项目合同总金额及税费

6.1合同总金额为：￥                元 ，

大写：                    整 ；

详见附件一《详细价格清单》。

6.2 与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

7.项目合同支付条款

7.1付款应按下列条件进行：

第一次付款：签订合同并收到乙方发票后10个工作日内，支付合同金额的60%；

第二次付款：供货完成、项目验收合格，中标方递交项目资料且经采购人验收合格，并乙方发票后，支付至合同金额的100%；

7.2 财务信息：

乙方开户银行名称、账号：

账户名称：

开户银行：

地址：

账号：

8.项目合同修改

8.1除合同条款第10条的规定外，任何对合同的变更、修改和补充,只有在双方授权的代表签署书面文件后有效，并作为附件成为本合同不可分割的组成部分，并具有同等法律效果。

8.2因单方面变更合同，使另一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

9.违约责任

9.1在履行合同的过程中，如果乙方遇到将不能按照合同规定的时间提供服务时，应该及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否酌情延长提供服务时间。

9.2除合同条款第10条的情况外，除非延期是根据合同条款8.1的规定取得甲方的同意而不收取误期赔偿费之外，当乙方已经拖延提供服务时间，甲方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按合同总价的百分之零点五（0.5%）计收，不足一周按一周计算，直至提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%），同时乙方应继续履行本合同所规定的义务。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方有权根据合同第10条款的规定终止合同。

9.3如果甲方提出索赔通知后20天内乙方未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受。

9.4如果乙方仍无法完成合同规定的服务内容、或者服务无法达到合同规定的服务质量或标准的，造成的无法正常运行，甲方有权邀请第三方提供服务，其支付的服务费用由乙方承担；如果乙方不支付，甲方有权在支付乙方合同款项时扣除其相等的金额。
10.项目合同终止

由于合同一方不履行合同或严重违反合同，造成合同部分或全部无法履行时，对方除有权向违约方索赔外，并有权部分或全部终止合同。对于部分终止的合同，违约方除应承担9条规定的责任外，还应继续履行合同的剩余部分。

10.1违约终止合同

在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方根据合同条款的规定同意延长的限期内提供部分或全部的服务，达到合同所规定的服务；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务。

如果甲方根据上述规定与乙方全部或部分终止合同，经双方协商，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交付成果类似的服务，乙方应承担甲方因购买类似服务而产生的额外支出（支出总额应不超过合同总价的5%）。

10.2 因破产而终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿，并有权要求乙方退回甲方已支付的合同经费。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

10.3因甲方的便利而终止合同

甲方可在任何时候出于自身的便利向乙方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于甲方的便利，合同终止的程度，以及终止的生效日期。

11.不可抗力

11.1本合同规定的不可抗力事件是指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争和严重的风灾、水灾、雪灾、地震等自然灾害，以及政策性等不由双方控制的，也包括双方同意的其他不可抗力事件。

11.2签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。

11.3受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面方式或传真通知对方，并于事件发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议，甲方也可以考虑解除合同。

11.4因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。

12.诉讼

12.1合同的实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果友好协商不能解决，任何一方都可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

12.2诉讼费由败诉方负担。

12.3在诉讼期间，除正在进行诉讼争议的部分以外，双方应继续执行合同的其余部分。

12.4本合同适用中华人民共和国法律。

13.项目合同附件

13.1下列文件属本合同的依据，具有同等的法律效力：

（1）采购文件（项目编号：                   ，）

（2）投标文件（项目编号：                 ，）

上述文件的内容与本合同的内容不一致时，以本合同为准。上述文件的内容相互之间不一致时，以排序在先者为准。

13.2与履行本合同有关的下列文件，经双方确认，作为附件，为本合同的组成部分。

附件一：《详细价格清单》

附件二：《中标通知书》

附件四：《技术要求》

14.项目合同生效及其它

14.1本合同自双方授权代表签字、盖公章之日起生效。

14.2除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

14.3本合同一式肆份，由甲方执贰份，乙方执贰份。

15.项目合同签章

| 甲方： | 扬州中国大运河博物馆 | 乙方： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 盖章： |  | 盖章： |  |
| 授权代表： |  | 授权代表： |  |
| 签字日期： | 2024年 月 日 | 签字日期： | 2024年 月 日 |

第七章 投标文件格式及附件

扬州中国大运河博物馆灯具设计及制作项目

投标文件

项目编号：JSZC-JYC2024046

采购人：扬州中国大运河博物馆

供应商：

投标日期：2024年4月 日

评分索引表

| 序号 | 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |

目 录

- 投标申请及声明

- 法定代表人授权书

- 开标一览表

- 投标分项报价表

- 技术条款偏离表

- 货物品牌、规格型号响应表

- 商务条款偏离表

- 设计与制作方案

- 服务与承诺

- 供应商类似业绩情况表

- 投标需要的其他证明文件及材料（若有)

- 资格性和符合性审查响应对照表

附件一、资格证明文件

附件二、中小企业声明函

附件三、无重大违法记录声明

附件四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺

附件五、残疾人福利性单位声明函

附件六、属于监狱企业的证明文件

一、投标申请及声明

- 投标申请及声明

- 致：扬州中国大运河博物馆

根据贵方（项目名称）投标邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表（供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按采购要求，我们的投标总报价为（小写）       元人民币，（大写）       元人民币，其中，小型/微型企业的产品为       元人民币。

项目负责人：            。  质量标准：合格。

合同履行期限：             日历天。

3、我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们放弃对采购文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对采购文件本身提出质疑。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方中标，我方将根据采购文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称：（盖章）

日  期：  年  月  日

二、法定代表人授权委托书

- 法定代表人授权委托书

扬州中国大运河博物馆：

本授权书声明：注册于        （供应商住址）的供应商          （名称）法定代表人      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的            （项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字并盖章）：

委托代理人（签字）：

日  期：年  月   日

附：

法定代表人身份证正反面

委托代理人身份证正反面

三、开标一览表

- 开标一览表

| 序号 | 名 称 |  | 报价（元） | 其中，中、小、微型企业（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（人民币） |  | 小写：人民币 元 大写：人民币 |  |  |
| 投标货物中有无进口产品 |  | 有 无 |  |  |
| 供应商是否属于中小微型企业 |  | 是 否 ，具体为 型企业 |  |  |

供应商名称:（盖章）

说明：

1、在“投标货物中有无进口产品”栏后“有”或“无”上打“√”。

2、在“供应商是否属于中、小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

3、《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样（如未单独封装或未加盖单位公章的,将按无效投标处理），随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

四、投标分项报价表

- 投标分项报价表

（单位：元）

| 品目号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 综合 单价（元） | 合计（元） | 是否小微企业产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导轨射灯-1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 导轨射灯-2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ...... |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

- 2、投标分项报价表每一页都须盖章。

五、技术条款偏离表

- 技术条款偏离表

| 序号 | 采购文件 条目号 | 采购文件技术要求 | 投标文件技术响应情况 | 偏离情况 | 是否为▲标记条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、可附相关说明材料。

- 货物品牌、规格型号响应表

- 货物品牌、规格型号响应表

| 序号 | 品目号 | 货物名称 | 品牌 | 规格/型号 | 产地 | 技术参数 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、可附相关说明材料。

七、商务条款偏离表

- 商务条款偏离表

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 投标文件商务响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、可附相关说明材料。

八、设计与制作方案（自拟）

九、服务与承诺（自拟）

十、供应商类似业绩情况表

- 供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主方 | 项目 规模 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、需按采购文件附业绩合同等相关证明材料。

十一、投标需要的其他证明文件及材料（若有)

十二、资格性和符合性审查响应对照表

- 资格性和符合性审查响应对照表

项目名称：                                               项目编号：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
|  | ...... |  |  |
| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  | ...... |  |  |
| 序号 | 采购公告及采购文件中的其他实质性要求 |  |  |
| 1 |  |  |  |
|  | ...... |  |  |

供应商（盖章）：

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、需按采购文件附相关证明材料。

- 附件一 资格证明文件

- 1、具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件

投标供应商为法人单位的需提交有效的法人营业执照复印件并加盖供应商公章，投标供应商为其他组织的需提供有效的证明文件并加盖有效印章，为自然人的需提供身份证复印件。

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供 2022 或2023年度财务报告，或距开标时间六个月内任意一个月的财务报表（至少包括资产负债表、利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的磋商担保函等（复印件加盖供应商公章）

说明：

（1）财务报告复印件至少应包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注、加盖会计师事务所公章页。

（2）银行资信证明是指距开标时间六个月内开立基本账户的银行开具的资信证明（成立一年内的公司可提交当年验资证明复印件并加盖公章），且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外。

（3）银行资信证明可以是复印件并加盖供应商公章，评标委员会保留审核原件的权利。

（4）银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。

- 3、依法缴纳税收的记录

（1）提供距开标时间六个月内任意一个月的纳税凭据复印件加盖供应商公章；

（2）依法免税的投标人，应提供相应的文件证明。

- 4、依法缴纳社会保障资金的记录

（1）提供距开标时间六个月内任意一个月的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖供应商公章（凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，自行编写无效）；

（2）依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应的文件证明。

附件二、中小企业声明函

- 中小企业声明函（工程、服务、货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为 	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

声明人（盖章）：

日  期：  年  月  日

附件三、无重大违法记录声明

- 无重大违法记录声明

扬州中国大运河博物馆：

我单位                           （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（盖章）：

日期：  年   月   日

附件四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

扬州中国大运河博物馆：

我单位（供应商名称）郑重承诺：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                   。( 若有 )

主要专业技术能力有：                            。( 若有 )

供应商（盖章）：

日  期：  年   月   日

附：其他证明材料及文件（如果供应商认为需要提供的话）

附件五、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加	单位的	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

声明人：（公章）

日  期：  年   月   日

附件六、属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。