招　标　文　件

项目名称：江宁区档案馆国家级数字档案馆创建项目

项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2024-0035

（包一货物类、包二服务类项目，非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心江宁分中心

2024 年4月

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受南京市江宁区档案馆的委托，南京市公共资源交易中心江宁分中心就江宁区档案馆国家级数字档案馆创建项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江宁区档案馆国家级数字档案馆创建项目 招标项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年5月8日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2024-0035

2.项目名称：江宁区档案馆国家级数字档案馆创建项目

3.预算金额：

| 分包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 83.8 |
| 2 | 697.176 |

4.本项目最高限价：

| 分包号 | 是否设定最高限价 | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 83.8 |
| 2 | 是 | 697.176 |

5.采购需求（简介）：

分包一：对江宁区档案馆国家级数字档案馆创建项目配套设备进行采购。

分包二：江宁区档案馆国家级数字档案馆创建项目位于南京市江宁区崇业路2号，本项目涉及江宁区数字档案馆建设，通过运用新一代信息技术，建立以档案数字资源为主导的档案资源体系，以“四个体系建设”为指引，建设技术先进、模式领先的数字档案馆系统，创新档案工作理念、方法、模式，提升档案数字资源安全管理能力，提升档案依法系统治理和优质保障服务水平，加快档案馆数字化转型和智能升级。

（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：

| 分包号 | 交付期（天） | 维保期（天） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 90 | 1095 |
| 2 | 365 | 1095 |

7.本项目 不接受 进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章投标文件格式）。

1.2法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，对小微企业报价给予（包一20%、包二10%）的扣除。提供《中小企业声明函》（格式见第六章）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：包一为工业、包二为软件和信息技术服务业。

3.本项目 不接受 联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求：无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间2024年5月8日09点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名  称：南京市江宁区档案馆

地  址：南京市江宁区崇业路2号

联系人：文建奇

联系电话：025-51191599

2.代理机构信息

名  称：南京市公共资源交易中心江宁分中心

地址：南京市江宁区杨家圩路2号A区三楼

联系人：高嘉佳

联系电话：025-69613983

八、其他

1.“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）使用江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口（025-83668701）或南京江东中路265号南京市公共资源交易中心北门外1255室（025-68505941）办理）。

供应商按《苏采云系统供应商操作手册》要求进行注册，并制作上传电子投标文件（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。江苏省政府采购管理交易系统供应商操作指南，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”更正公告。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南京市公共资源交易中心江宁分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“江苏政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表的投标总报价一致。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件“第二章第26.1.2条规定”做无效投标处理。

18.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人，或根据采购人委托直接确定中标人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内的。（产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 按以下第（1）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

27.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

交易中心和采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（交易中心和采购人不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式为南京市江宁区档案馆，联系地址：南京市江宁区崇业路2号，联系人：文建奇，联系电话：025-51191599。

交易中心质疑接收部门为业务受理科（快递运单上的收件人填写“业务受理科”即可），联系地址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心 A区3楼南京市公共资源交易中心江宁分中心业务受理科，联系电话：025-69634313。

28.5 以下情形的质疑不予受理：

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起三十日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1中标人可通过南京市公共资源交易中心网站“小企业融资平台”，凭政府采购合同选择相应的金融机构办理融资贷款。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 南京市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心江宁分中心__________项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 未经甲方同意，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及进度安排

分包一：合同签订后10个工作日内，支付合同总价的30%；产品供货安装完成后，支付至合同总价的60%，2025年8月底前，支付至合同总价的100%。如未能达到合同要求，采购人有权退货并要求供应商赔偿损失。

分包二：合同签订后10个工作日内，支付合同总价的30%；软硬件安装部署完成后，2024年10月底前，支付至合同总价的50%；2025年8月底前，支付至合同总价的100%。如未能达到合同要求，采购人有权退货并要求供应商赔偿损失。

注：满足合同约定支付条件的，采购人收到供应商发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的供应商账户。采购人迟延支付合同款项的，除应当支付的合同款项外，还应当按照迟延支付合同款项每日利率万分之五支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时支付的除外。

提示：根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），采购人未按合同约定支付款项的，供应商可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值百分之五的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额千分之五每日向乙方支付违约金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的百分之五。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额百分之三十的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

分包一：中央处理器（CPU）、操作系统、数据库应通过中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心安全可靠测评，其他信息化产品要适配通过安全可靠测评的中央处理器（CPU）、操作系统、数据库。签约后要提供清单报信创主管或指导单位审核确认范围，待信创主管或指导单位审核后方可供货。

分包二：中央处理器（CPU）、操作系统、数据库应通过中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心安全可靠测评，其他信息化产品要适配通过安全可靠测评的中央处理器（CPU）、操作系统、数据库。签约后要提供清单报信创主管或指导单位审核确认范围，待信创主管或指导单位审核后方可供货。

第四章  采购需求

分包一

一、项目属性：货物类项目

二、项目概况

（一）项目背景

2021年6月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《“十四五”全国档案事业发展规划》，明确提出“到2025年，档案工作走向依法治理、走向开放、走向现代化取得实质性进展，形成与新时代中国特色社会主义事业相适应的档案事业发展新局面，为建设档案强国奠定坚实基础。到2035年，档案资源建设质量、档案利用服务水平、档案治理效能和管理现代化程度进入世界前列”的发展目标。2021年7月，习近平总书记作出重要批示：“档案工作存史资政育人，是一项利国利民、惠及千秋万代的崇高事业”。档案和档案工作具有重要地位，应切实加强党对档案工作的领导，贯彻实施好新修订的档案法，推动档案事业创新发展，更好地服务党和国家工作大局、服务人民群众。

江宁区档案馆档案信息化建设项目，是在国家、江苏省、江宁区关于档案事业发展的相关政策大背景下，开展建设的专业性档案信息化平台。

通过运用新一代信息技术，建立以档案数字资源为主导的档案资源体系，以“四个体系建设”为指引，建设技术先进、模式领先的数字档案馆系统，创新档案工作理念、方法、模式，提升档案数字资源安全管理能力，提升档案依法系统治理和优质保障服务水平，加快档案馆数字化转型和智能升级。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。

三、产品清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 最高限价单价（元） | 是否接受进口 | 产品类型 | 所属行业类型 | 产品 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器（应用、数据库、安全） | 5 | 台 | 75000 | 否 | 主要产品 | 工业 | 货物* |
| 2 | 长期保存服务器 | 1 | 台 | 75000 | 否 |  | 工业 | 货物* |
| 3 | 操作系统 | 6 | 套 | 6000 | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物* |
| 4 | 数据库 | 3 | 套 | 100000 | 否 | 核心产品 | 软件和信息技术服务业 | 货物* |
| 5 | 数据库集群软件 | 1 | 套 | 30000 | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物* |
| 6 | 办公电脑 | 4 | 台 | 5500 | 否 |  | 工业 | 货物* |
| 7 | 操作系统、数据库及数据库集群软件安装部署调试服务 | 1 | 项 |  | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务* |

四、采购需求

（一）技术要求

1、服务器（应用、数据库、安全）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 以下为本项目的实质性要求，要求供应商提供加盖公章的承诺函扫描上传至投标系统，且内容不得有缺失，未提供或承诺函内容不全的作无效投标处理，不低于以下要求： 1.投标供应商承诺所供设备符合《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》中所有加“*”的指标要求，需求标准详见网址：http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/bzygf/202312/t20231227_21344832.htm 2.配置：自主研发，2U标准机架式，CPU≥2颗处理器，每颗处理器核心数≥16核，主频≥2.5GHz，三级缓存≥32MB，支持内存3200MHz，支持PCIe4.0；内存≥192GB DDR4 3200 MHz内存，支持≥16个内存插槽，最大可支持2TB内存容量；系统盘≥2块480G 2.5 SATA 6Gb R SSD硬盘；数据盘≥3块4T HDD硬盘； |
| 2 | 非实质性要求 | 以下标注▲号指标，须提供包含但不限于产品说明书、官网链接、功能截图或承诺函等技术资料，不低于以下要求： 1.Raid支持：配置≥1块RAID卡，支持RAID 0、1、5、6； 2.网络：配置≥4个千兆网口； 3.扩展插槽：最大支持6个PCIe 4.0插槽（2个内置专用插槽）； 4.HBA卡：配置≥双口16GB HBA卡； 5.电源：配置≥2个550W CRPS标准电源，支持1+1冗余； 6.▲安全：支持TCM\TPM安全模块，用户可以设定想要阻止访问BMC的黑名单，或者设定允许访问BMC的白名单，提升安全性，支持BMC用户安全机制管理、证书管理和数据传输加密； 支持在VMware vCenter下生成虚拟化交换，并指定虚拟化交换的端口数量、虚拟化交换名称，支持VMware； 支持https免证书加载即可探测域名信息（包括但不限于域名、IP地址、端口号、网站标题、协议）； 支持可视化方式显示隔离域内部连接关系，同时显示相关资产开启的活动端口与非活动端口； 支持通过网络虚拟出至少100台以上虚拟诱饵主机，并支持在不同网段或VLAN生成和配置虚拟诱饵主机； 支持探测与防护针对操作系统、数据库、邮件服务、FTP的攻击。规则库不低于27000条； 支持内置威胁情报库，对匹配到威胁情报库中的目的地址的行为进行告警和拦截，CNC服务器库组不少于200组，信誉不佳IP组不少于100组，SpamHaus黑名单库不少于34组； 7.故障诊断：支持离线光诊断功能，可断电环境下诊断主板关键信息故障；支持自动或手动模式故障截屏、支持故障录像功能、开机自检代码、支持sel故障日志处理建议提示、支持一键下载黑匣子日志，有效判断分析软硬件故障； 8.▲数据保护：服务器需配置同品牌数据保护功能模块，支持配置同品牌基于数据库的数据同步功能模块、加密模块、SQL同步功能模块、基于字符串、值映射、数据排序、数据去重、数据同步功能模块； 9.数据安全：为保证业务数据安全，在质保期硬盘发生故障时，要求提供硬盘不返还服务； |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

2、长期保存服务器

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 以下为本项目的实质性要求，要求供应商提供加盖公章的承诺函扫描上传至投标系统，且内容不得有缺失，未提供或承诺函内容不全的作无效投标处理，不低于以下要求： 1.投标供应商承诺所供设备符合《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》中所有加“*”的指标要求，需求标准详见网址：http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/bzygf/202312/t20231227_21344832.htm 2.配置：自主研发，2U标准机架式，CPU≥2颗处理器，每颗处理器核心数≥16核，主频≥2.5GHz，三级缓存≥32MB，支持内存3200MHz，支持PCIe4.0；内存≥192 GB DDR4 3200 MHz内存，支持≥16个内存插槽，最大可支持2TB内存容量；系统盘≥2块480G 2.5 SATA 6Gb R SSD硬盘；数据盘≥4块4T HDD硬盘； |
| 2 | 非实质性要求 | 以下标注▲号指标，须提供包含但不限于产品说明书、官网链接、功能截图或承诺函等技术资料，不低于以下要求： 1.Raid支持：配置≥1块RAID卡，支持RAID 0、1、5、6； 2.网络：配置≥4个千兆网口； 3.扩展插槽：最大支持6个PCIe 4.0插槽（2个内置专用插槽）； 4.HBA卡：配置≥双口16GB HBA卡； 5.电源：配置≥2个550W CRPS标准电源，支持1+1冗余； 6.安全：支持TCM\TPM安全模块，用户可以设定想要阻止访问BMC的黑名单，或者设定允许访问BMC的白名单，提升安全性，支持BMC用户安全机制管理、证书管理和数据传输加密； 7.▲故障诊断：支持离线光诊断功能，可断电环境下诊断主板关键信息故障；支持自动或手动模式故障截屏、支持故障录像功能、开机自检代码、支持sel故障日志处理建议提示、支持一键下载黑匣子日志，有效判断分析软硬件故障； 8.数据保护：服务器需配置同品牌数据保护功能模块，支持配置同品牌基于数据库的数据同步功能模块、加密模块、SQL同步功能模块、基于字符串、值映射、数据排序、数据去重、数据同步功能模块； 9.▲数据安全：为保证业务数据安全，在质保期硬盘发生故障时，要求提供硬盘不返还服务； |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

3、操作系统

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 以下为本项目的实质性要求，要求供应商提供加盖公章的承诺函扫描上传至投标系统，且内容不得有缺失，未提供或承诺函内容不全的作无效投标处理，不低于以下要求： 1.投标供应商承诺所提供的操作系统符合《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》中所有加“*”的指标要求，需求标准详见网址：http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/bzygf/202312/t20231227_21344833.htm 2.支持架构和平台：同源异构方式支持龙芯、鲲鹏、兆芯、海光、飞腾、申威等芯片处理器、在不同硬件平台上提供版本一致的内核、系统服务、开发和运行环境。 |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.系统内核：Linux内核版本不低于4.19。 2.系统功能：具备文件管理、用户管理、用户组管理、设备管理、系统日志管理、磁盘管理等功能。 3.数据库及中间件支持：支持数据库产品，包括达梦、人大金仓、神通、南大通用等数据库产品；支持国内中间件产品，包括东方通、金蝶、中创等中间件产品。 4.虚拟化：支持Docker，KVM虚拟化技术，可以实现虚拟化管理。 5.桌面图形化：支持集成自主研发的图形化桌面运行环境。 6.开发环境：提供丰富的开发工具和完整的Linux开发环境，支持Java、C、C++、Python、Perl、Shell、Ruby、PHP、Tcl/Tk、Lisp等编程语言。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

4、数据库

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 以下为本项目的实质性要求，要求供应商提供加盖公章的承诺函扫描上传至投标系统，且内容不得有缺失，未提供或承诺函内容不全的作无效投标处理，不低于以下要求： 1.投标供应商承诺所提供的数据库符合《数据库政府采购需求标准（2023年版）》中所有加“*”的指标要求，需求标准详见网址：http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/bzygf/202312/t20231227_21344841.htm 2.基本要求：具备完全自主知识产权，避免潜在的版权纠纷，要求软件自主可控，从底层保证系统的安全性。 |
| 2 | 非实质性要求 | 以下标注▲号指标，须提供包含但不限于产品说明书、官网链接、功能截图或承诺函等技术资料，不低于以下要求： 1.▲功能要求：JDBC接口和原生C接口支持信息安全技术传输层密码协议（TLCP），可以在传输层上提供端到端的加密和身份认证服务，有效防止网络安全威胁。数据库访问控制支持强身份认证，支持的认证方式包含scram-sha-256、md5、LDAP、SSL和GSSAPI多种方式。支持DBMS_STATS、DBMS_XPLAN系统包，支持exists子查询优化，支持针对符合规则的SQL进行等价变换，包括不等式变换、合并exists子链接、not in子链接提升、合并子查询作为公共表达式等。提供持混合直方图，支持指数补偿方法增强基数估计准确率，支持执行计划自调优，支持基于代价的查询优化和基于规则的查询优化，支持多列统计信息，给出更优执行计划，支持基于代价的逻辑优化框架。 2.性能要求：3000仓数据装载并完成验证数据的正确性后，单机运行BenchmarkSQL 5.0执行TPCC基准测试(3000个并发用户)60分钟，测试结果如下：tpmC值大于1800000个/分钟，超过170万个/分钟。提供联机交易处理能力，能够通过TPC-C基准测试，测试数据规模达到18000仓库，测试性能指标超过1130000tpmC。 3.保密性要求：支持对全部用户级对象进行敏感数据保护，可通过对应用进行白名单设置，支持白名单中应用可见真实数据，白名单范围外应用只能查看加密数据。支持透明存储加密和手动数据加密功能，其中加密算法支持对称加密算法RC4、AES、DES/3DES、Blowfish、SM4；支持非对称加密算法SM2；支持摘要算法MD5；支持散列函数算法SM3多种算法，支持单机和集群场景。 4.▲迁移能力要求：支持数据库迁移评估，数据库评估平均每分钟可以处理13000个以上数据库对象，平均每分钟可以处理170000行以上代码。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

5、数据库集群

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 以下标注▲号指标，须提供包含但不限于产品说明书、官网链接、功能截图或承诺函等技术资料，不低于以下要求： 1.▲基本要求：集群软件与数据库软件产品同品牌； 2.功能要求：支持读写分离，数据零丢失，支持主备集群，支持数据零丢失，即主库故障，备库自动切换为主库，且数据与原主库数据一致。支持按照读写进行路由，并实现读、写的任务分发，系统自动实现写操作在主机、读操作在备机。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

6、办公电脑

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 提供产品节能认证证书原件扫描件，上传至投标系统，否则做无效投标处理。（投标人在投标分项报价表中所填写的产品型号需与节能产品认证证书上的型号一致） 以下为本项目的实质性要求，要求供应商提供加盖公章的承诺函扫描上传至投标系统，且内容不得有缺失，未提供或承诺函内容不全的作无效投标处理，不低于以下要求： 1.投标供应商承诺所提供的台式计算机符合《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》中所有加“*”的指标要求，需求标准详见网址：http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/bzygf/202312/t20231227_21344813.htm 2.配置：采用自主可控芯片，配置1颗CPU，CPU物理核心数≥8核，主频≥2.8GHz，三级缓存≥16MB，线程数量≥16；内存≥8GB DDR4 UDIMM内存，配置≥4个内存插槽；硬盘≥1块256GB M.2 SSD硬盘； |
| 2 | 非实质性要求 | 以下标注▲号指标，须提供包含但不限于产品说明书、官网链接、功能截图或承诺函等技术资料，不低于以下要求： 1.显卡：配置1张独立显卡；显存≥2GB； 2.接口：板载提供8个USB3.0接口，前置4个USB3.0，后置4个USB3.0，最大可扩展至10个USB3.0； 3.其它接口：配置1个串口；配置音频接口；内置1个Port80数码管，可支持故障诊断显示；配置音频接口；可支持指纹识别模块； 4.▲电源：响应绿色节能要求，配置≤180W静音电源； 5.显示器：配置23.8寸原厂液晶显示器； 6.▲可靠性：平均无故障时间MTBF≥20W小时； 7.舒适性：考虑工作环境的静音舒适，要求设备待机状态噪声声压级≤20dB(A)； 8.▲数据保护：配置同品牌数据保护功能模块，支持配置同品牌基于数据库的数据同步功能模块、加密模块、SQL同步功能模块、基于字符串、值映射、数据排序、数据去重、数据同步功能模块，能归于服务器纳管； |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

7、操作系统、数据库及数据库集群软件安装部署调试服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 以下为本项目的实质性要求，要求供应商提供加盖公章的承诺函扫描上传至投标系统，且内容不得有缺失，未提供或承诺函内容不全的作无效投标处理，不低于以下要求： 1.中标供应商需负责操作系统部署安装工作，并将原有服务器上相关文件迁移至新购置服务器中； 2.中标供应商需负责数据库、数据库集群软件等部署安装调试工作，同时需要完成原有服务器中数据库迁移工作； |
| 2 | 非实质性要求 |  |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

★（二）商务要求

1、售后服务要求

| 序号 | 名称 | 采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 质保期 | 硬件提供原厂三年质保，软件提供原厂三年质保、技术支持和更新服务，自设备验收合格日起，开始进入质保期。 |
| 1.2 | 售后服务 | 1.质保期内，供应商在系统发生故障时及时响应，维修人员在2小时内赶到现场，8小时内解决故障，不能解决故障用同等或同等以上备件替代。质保期后提供系统终身扩展、升级方面的技术支持服务。 2.质保期内，遇有法定节假日、重大活动、特殊任务时，根据采购人需求增加远程支持人员，全力保障系统的正常运行。 3.质保期内，供应商需提供定期回访服务，对采购人提出的合理优化建议应提供升级服务，费用包含在投标总价中。 4.质保期内，所有的服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派员到系统使用现场进行故障恢复，由此产生的一切费用均由供应商承担。 |

2、报价要求

投标人在项目实施过程中如果有辅助材料缺漏，中标供应商负责无条件补齐，采购人不再支付任何费用。

3、实施要求

| 序号 | 名称 | 采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 整体要求 | 本次项目供应商提供的软硬件需满足国家信创要求，投标人所投产品涉及信息化产品的，中央处理器（CPU）、操作系统、数据库应通过中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心安全可靠测评，其他信息化产品要适配通过安全可靠测评的中央处理器（CPU）、操作系统、数据库。签约后要提供清单报信创主管或指导单位审核确认范围，待信创主管或指导单位审核后方可供货。 |
| 1.2 | 调试要求 | 1.中标供应商负责对采购人现有硬件基础设施进行资源整合。在系统集成部署中，同步梳理现有资源情况并提交整合方案，确保采购人整体数据完整、性能达标、数据安全； 2.中标供应商需负责操作系统部署安装工作，并将原有服务器上相关文件迁移至新购置服务器中； 3.中标供应商需负责数据库、数据库集群软件等部署安装调试工作，同时需要完成原有服务器中数据库迁移工作。 |
| 1.3 | 项目团队人员要求 | 1.中标供应商投入本项目的从业人员需包含1名项目经理及不少于4名技术骨干； 2.中标供应商投入本项目的安装实施人员须严格按照规范操作，中标供应商承担所有生产安全责任，采购人有权现场查验； 3.中标供应商的实施团队必须遵守采购人相关项管理规定并提供联系方式，保证7×24小时联系渠道畅通。针对项目建设中出现的问题，如采购人要求，必须2小时内到达现场。 |
| 1.4 | 验收要求 | 1.验收标准：完成项目要求中所有内容；项目材料齐全完整；系统运行安全稳定。 2.验收方式：采购人视情况邀请相关专家召开专家验收会，供应商应积极配合； 3.若供应商提供的服务不符合项目要求，采购人有权拒收，且供应商应根据验收标准进一步修改完善，直至项目完全符合验收标准。 |

4、现场支撑要求

项目实施期间，项目管理人员和主要技术人员驻场服务；

采购人重大活动或重要工作期间，派员进入现场实施保障服务，以确保采购人特殊时期工作不发生中断；

实施团队所有人员必须遵守采购人相关项管理规定并提供联系方式，保证7×24小时联系渠道畅通。

如遇重大技术问题，提供关键（主要）技术人员2小时现场服务，确保采购人能够以最快的速度解决问题。

5、培训要求

（1）投标人提供不少于10人次的培训，培训时间和地点由采购人确定；

（2）投标人负责提供培训资料，所有资料必须是中文书写，培训对象主要包括系统管理员及业务人员。

6、其他要求

（1）项目验收前中标供应商根据采购人要求提供相关验收材料。

（2）验收标准：执行国家标准、行业标准、地方标准或其他标准、规范及招投标文件。

（3）本项目中由采购人提供形成的相关数据成果的权属归采购人。中标供应商应保证采购人在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由中标供应商负全部责任。

（4）中标供应商驻场人员在驻场期间应严格遵循采购人对财产保护的相关规定和要求，如对采购人相关设备和财产造成损失的，应当按原价予以赔偿。

（5）中标供应商有责任对采购人要求的保密信息进行保密。未经采购人许可，中标供应商不得将由采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料给第三方，或以其他任何形式供第三方利用。

7、关键部件安全要求

投标人所投产品涉及信息化产品的，中央处理器（CPU）、操作系统、数据库应通过中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心安全可靠测评，其他信息化产品要适配通过安全可靠测评的中央处理器（CPU）、操作系统、数据库。签约后要提供清单报信创主管或指导单位审核确认范围，待信创主管或指导单位审核后方可供货。

8、交付要求

（1）合同签订之日起3个月内，完成验收交付使用；

（2）交货地点：江宁区崇业路2号。

9、付款方式

合同签订后10个工作日内，支付合同总价的30%；产品供货安装完成后，支付至合同总价的60%，2025年8月底前，支付至合同总价的100%。

注：满足合同约定支付条件的，采购人收到供应商发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的供应商账户。

分包二

一、项目属性：服务类项目

二、项目概况

（一）项目背景

2021年6月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《“十四五”全国档案事业发展规划》，明确提出“到2025年，档案工作走向依法治理、走向开放、走向现代化取得实质性进展，形成与新时代中国特色社会主义事业相适应的档案事业发展新局面，为建设档案强国奠定坚实基础。到2035年，档案资源建设质量、档案利用服务水平、档案治理效能和管理现代化程度进入世界前列”的发展目标。2021年7月，习近平总书记作出重要批示：“档案工作存史资政育人，是一项利国利民、惠及千秋万代的崇高事业”。档案和档案工作具有重要地位，应切实加强党对档案工作的领导，贯彻实施好新修订的档案法，推动档案事业创新发展，更好地服务党和国家工作大局、服务人民群众。

江宁区档案馆档案信息化建设项目，是在国家、江苏省、江宁区关于档案事业发展的相关政策大背景下，开展建设的专业性档案信息化平台。

通过运用新一代信息技术，建立以档案数字资源为主导的档案资源体系，以“四个体系建设”为指引，建设技术先进、模式领先的数字档案馆系统，创新档案工作理念、方法、模式，提升档案数字资源安全管理能力，提升档案依法系统治理和优质保障服务水平，加快档案馆数字化转型和智能升级。

（二）项目建设遵循标准

档案信息化建设涉及档案法律法规、国家和地方档案相关标准规范，以及信息安全相关标准。本项目的建设将参考以下标准规范（包括但不限于）：

《中华人民共和国档案法》（2020修订）；

《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》（中办发〔2014〕15号）；

《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》（国发〔2022〕14号）；

《省政府关于加快统筹推进数字政府高质量建设的实施意见》（苏政发〔2022〕44号）；

《“十四五”全国档案事业发展规划》（国家档案局2021年）；

《“十四五”江苏省档案事业发展规划》（江苏省委办政办2021年）；

《关于印发〈电子档案移交与接收办法〉的通知》（档发〔2012〕7号）；

《关于认真学习贯彻习近平总书记重要批示的通知》（2022年7月29日）；

《国家发展改革委关于印发<“十四五”推进国家政务信息化规划>的通知》（发改高技〔2021〕1898号）；

《政务服务电子文件归档和电子档案管理办法》(国办发〔2023〕26号)；

《数字档案馆系统测试办法》（档办发〔2014〕6号）；

《数字档案室建设指南》（档发〔2014〕4号）；

《档案信息系统安全等级保护定级工作指南》（档办〔2013〕5号）；

《数字档案馆建设指南》（档办〔2010〕116号）；

《党政机关电子公文归档规范》（GB/T39362-2020）；

《政务服务事项电子文件归档规范》（GB/T42727-2023）；

《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》（GB/T22240-2020）；

《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T25070-2019）；

《信息安全技术网络安全等级保护实施指南》（GB/T25058-2019）；

《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）。

三、产品清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 最高限价单价（元） | 是否接受进口 | 产品类型 | 所属行业类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 档案馆一体化平台：馆藏资源管理系统 | 1 | 套 |  | 否 | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务* |
| 2 | 档案馆一体化平台：电子阅览室系统 | 1 | 套 |  | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务* |
| 3 | 档案馆一体化平台：虚拟库房管理系统 | 1 | 套 |  | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务* |
| 4 | 档案馆一体化平台：多媒体档案管理系统 | 1 | 套 |  | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务* |
| 5 | 档案馆一体化平台：业务后台管理系统 | 1 | 套 |  | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务* |
| 6 | 档案馆一体化平台：数据合规审查系统 | 1 | 套 |  | 否 | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务* |
| 7 | 与库房相关设备系统接口对接 | 1 | 项 |  | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务* |
| 8 | 核心交换机 | 2 | 台 | 135000 | 否 |  | 工业 | 货物* |
| 9 | 接入交换机 | 5 | 台 | 5000 | 否 |  | 工业 | 货物* |
| 10 | 服务器接入交换机 | 4 | 台 | 4500 | 否 |  | 工业 | 货物* |
| 11 | 服务器接入防火墙 | 2 | 台 | 88000 | 否 |  | 工业 | 货物* |
| 12 | 入侵检测系统 | 1 | 台 | 110000 | 否 |  | 工业 | 货物* |
| 13 | 漏洞扫描系统 | 1 | 台 | 120000 | 否 |  | 工业 | 货物* |
| 14 | 网络审计系统 | 1 | 台 | 110000 | 否 |  | 工业 | 货物* |
| 15 | 日志审计系统 | 1 | 台 | 150000 | 否 |  | 工业 | 货物* |
| 16 | 生产存储 | 1 | 台 | 270000 | 否 |  | 工业 | 货物* |
| 17 | 光纤交换机 | 2 | 台 | 22500 | 否 |  | 工业 | 货物* |
| 18 | 防病毒软件 | 1 | 套 | 35000 | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物* |
| 19 | 非线性编辑系统 | 1 | 套 | 50000 | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物* |
| 20 | 终端安全管理系统 | 1 | 套 | 150000 | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物* |
| 21 | 中间件 | 3 | 套 | 45000 | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物* |
| 22 | 中间件集群 | 1 | 套 | 30000 | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物* |
| 23 | OCR识别软件 | 1 | 套 |  | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务* |
| 24 | OFD版式文件系统 | 1 | 套 |  | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务* |
| 25 | 局域网档案数据迁移服务 | 1 | 项 |  | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务* |
| 26 | 电子档案长期保存系统 | 1 | 套 |  | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务* |
| 27 | 与蓝光光盘库系统接口对接 | 1 | 项 |  | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务* |
| 28 | 长期保存存储 | 1 | 台 | 270000 | 否 |  | 工业 | 货物* |
| 29 | 蓝光光盘库 | 1 | 台 | 900000 | 否 |  | 工业 | 货物* |
| 30 | 核心资源库档案数据迁移服务 | 1 | 项 |  | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务* |
| 31 | 政务网档案利用服务系统 | 1 | 套 |  | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务* |
| 32 | 与政府OA办公系统接口对接 | 1 | 项 |  | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务* |
| 33 | 政务网档案数据迁移服务 | 1 | 项 |  | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务* |
| 34 | 互联网档案利用服务系统 | 1 | 套 |  | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务* |
| 35 | 互联网网页信息采集系统 | 1 | 套 |  | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务* |
| 36 | 互联网档案数据迁移服务 | 1 | 项 |  | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务* |
| 37 | 档案数字资源建设服务 | 1 | 项 |  | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务* |
| 38 | 数字档案馆测评服务 | 1 | 项 |  | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务* |
| 39 | 机房消防改造 | 1 | 项 |  | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务* |
| 40 | 数字化加工室消防改造 | 1 | 项 |  | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务* |
| 41 | 数字化加工室防盗窗改造 | 1 | 项 |  | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务* |
| 42 | 数字化加工室UPS电源 | 1 | 套 | 35000 | 否 |  | 工业 | 货物* |
| 43 | 蓝光刻录机 | 2 | 台 | 27000 | 否 |  | 工业 | 货物* |
| 44 | 蓝光光盘 | 2000 | 张 | 90 | 否 |  | 工业 | 货物* |
| 45 | 安全防盗保密机箱 | 20 | 个 | 200 | 否 |  | 工业 | 货物* |
| 46 | 高速扫描仪 | 2 | 台 | 35000 | 否 |  | 工业 | 货物* |
| 47 | 平板扫描仪 | 2 | 台 | 8200 | 否 |  | 工业 | 货物* |
| 48 | 智能查档服务终端 | 1 | 台 | 75000 | 否 |  | 工业 | 货物* |
| 49 | 特征库升级 | 1 | 项 |  | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务* |

四、采购需求

（一）技术要求

1、档案馆一体化平台：馆藏资源管理系统

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 系统要求提供档案接收、档案管理、档案保存、档案利用、档案检索、档案统计等功能模块，实现数字化成果、电子档案、数字资源等业务数据的收集、鉴定、整理、保管、检索、编研和统计，可以让用户清楚的了解目前本馆的馆藏数据量、纸质档案数字化率、各年度的档案进馆数量等信息，帮助用户“理清家底”。 一、档案接收 1、数字化成果接收 本模块可对接收进馆单位的实体档案的数字化成果（包括数字化加工过程中著录的档案目录数据、扫描的档案数字复制件等）进行导入和挂接，并可对线下办理交接手续相关单据进行上传。具体分为目录导入、全文挂接、成果接收和信息包导入功能。 目录导入 提供用户目录导入功能，用户可通过本模块对档案目录数据进行导入。 目录数据导入，导入格式支持.xls、.xlsx格式。 导入目录数据和目标数据项可自动匹配，无法按规则自动匹配的则可采取手工匹配； 可在导入前制定数据检测规则，包括数据类型校验、长度校验和重复数据校验； 导入完毕后可查看本次导入日志，包括成功日志、失败日志； 档案目录数据导入时支持采用第三方服务方式导入，导入不影响主程序运行的性能； 可浏览已导入的目录数据； 对同批次数据重复导入或有问题数据，可按导入批次为单位进行删除。 （2）全文挂接 可根据设置的挂接规则，将档案数字复制件挂接到对应的档案目录上。 支持本地上传到缓冲区后挂接、指向服务器缓冲区挂接、服务器目标路径挂接； 挂接规则可配置，可按档号挂接、按任意字段挂接也可按多字段拼接方式进行挂接； 挂接时可保留数字复制件源文件夹路径，也可根据存储管理中设置的规则在挂接时创建文件夹层级结构； 挂接时可保留数字复制件原文件名，也可根据存储管理中设置的命名规则进行重命名； 对同批次数据重复导入或有问题数据，可按导入批次为单位进行删除； 挂接完毕后可查看本次挂接日志，包括成功日志、失败日志； 可查询未挂接全文的档案目录； 对同批次数据重复挂接或有问题数据，可按挂接批次为单位进行删除 档案数字复制件导入时支持采用第三方服务方式挂接，挂接不影响主程序运行的性能。 （3）成果接收 对进馆单位移交的数字化成果（包括数字化加工过程中著录的档案目录数据、扫描的档案数字复制件等），在接收后可通过本功能一并导入和挂接，并提供交接表单维护，可上传办理交接手续相关单据。 （4）信息包导入 对数字化成果的移交接收信息包的导入，包括目录信息、过程信息、电子文件、电子文件属性信息、移交接收登记单、移交接收环节的检测报告一并导入。 2、电子档案接收 本模块主要是对于进馆单位移交的电子档案（如电子公文类、政务服务事项类等）进行导入，导入时系统可根据《电子档案移交与接收办法》（档发〔2012〕7号）及《电子档案移交接收操作规程》（DA/T 93-2022）的要求将接收的电子档案数字对象、元数据、目录数据、电子档案管理过程信息、移交接收登记单和移交接收环节的检测报告一并导入，完成相关接收工作。 3、数字资源接收 根据《数字档案馆系统测试办法》中“1.2.4”指标项要求，系统提供相关数字资源接收功能，如电子报、电视新闻等，以满足数字资源采集业务工作的开展。本模块可对档案馆接收的数字资源进行导入，导入的数字资源作为资料进行保存。 4、数据库接收 系统提供对进馆单位移交的数据库类型文件（.dbf格式）直接导入，满足《数字档案馆系统测试办法》中“2.1.4”指标项中对数据库类型接收要求。 （1）导入目录数据和目标数据项可自动匹配，无法按规则自动匹配的则可采取手工匹配； （2）可在导入前制定数据检测规则，包括数据类型校验、长度校验和重复数据校验； （3）导入完毕后可查看本次导入日志，包括成功日志、失败日志； （4）可浏览已导入的目录数据； （5）对同批次重复导入或有问题的档案数据，可按导入批次为单位进行删除。 5、档案征集 按照《中华人民共和国档案法》，综合档案馆可向各机关、部门及个人征集有价值的档案及相关资料，档案征集对丰富馆藏内容，保护珍贵档案方面有着非常重要的作用。本模块是对档案馆征集的各类征集品的管理。 （1）满足多种不同载体，如文字、照片、声像、实物等历史记录的征集； （2）可根据征集品保存意义的改变，将征集的内容转档案库或转资料库。 6、接收管理 对各种方式接收并导入系统中的档案进行统一管理，在正式进入管理库前对档案进行编目整理、四性检测和格式转换等，以确保进馆档案的规范性。 （1）可对接收的各种类型档案进行补充整理； （2）接收的档案在正式入管理库前，可进行四性检测，以保证进馆档案的真实性、完整性、可用性、安全性； （3）接收的档案正式进馆时，可根据实际需要进行流程化审批； （4）对零散新增的档案可根据设置的档号规则进行档号编制； （5）对接收的档案在整理完成正式进入管理库之前，可进行目录打印，如案卷目录、卷内文件目录和归档文件目录等； （6）如果接收的电子档案数字对象格式不符合版式文件要求，可在线转换为版式文件； （7）为了提高对新增零散档案的整理效率，提供移动和复制功能。 7、回收站 在用户删除档案数据后，数据不会立即删除，而是移到回收站。一旦用户发档案数据误删，可以去回收站找回。对于确定不再需要的档案数据可在回收站进行彻底删除。 8、接收流程审批 显示接收环节中的相关审批流程，如接收库档案入管理库流程，审批人员可对要入管理库的档案数据进行审批，审批通过后档案数据正式进入管理库。 （1）查看当前用户待审批的流程记录； （2）查看当前用户完成审批的流程记录； （3）查看已经办结的流程记录； （4）支持图形化方式查看流程的审批过程； （5）待审批的记录以消息形式告知用户。 二、档案管理 1、数字化成果导入 可直接导入已经进馆的历史档案，满足馆藏历史数据迁移的需求。提供目录导入、全文挂接和成果导入功能。 2、档案整理 对已进馆的电子档案按门类进行统一管理，并可根据不同的门类提供多元化的分类方式、展示形式。 （1）可按多种分类方式进行管理，如按全宗、档案门类、年度、保管期限、开放情况等。支持多种分类方式进行切换； （2）可对进管理库档案数据进行四性检测，对检测不通过的档案可退回至接收库； （3）管理库档案数据退回接收库，可根据实际需要进行流程化审批； （4）提供进馆档案目录打印功能，如案卷目录、卷内文件目录和归档文件目录等，打印样式可配置； （5）支持将电子档案数字对象转换成符合长期保管要求的格式，Office、WPS、TIFF格式文件可转换成PDF或OFD格式（需集成外采的第三方OFD转换产品/服务实现），并支持扩展。 3、全宗卷管理 根据《全宗卷规范》（DA/T 12-2012）要求，系统提供全宗（馆藏）介绍类、档案收集类、档案整理类、档案鉴定类、档案保管类、档案统计类、档案利用类、新技术应用类和综合全宗卷的文件材料管理功能，以方便用户清楚的了解各全宗单位管理过程情况，以及该全宗内档案的内容、数量和利用等历史与发展变化状况，从而为该全宗的进一步科学管理提供必要的依据。 （1）全宗卷数据可从业务模块进行数据同步； （2）支持全宗卷信息导出、打印。支持独立、连续、间断选择全宗卷信息进行报表导出或打印。 4、编辑发布 根据电子档案利用需求和网络条件，将各种电子档案根据开放级别，通过对应的流程审批后以在线或离线的方式发布到各网段，作为各网段利用窗口的数据来源。 （1）对待发布档案数据进行校验，只能发布鉴定为开放的档案数据； （2）可对发布档案数据提供相应的编辑功能，如转换版式文件、添加水印等； （3）可根据实际业务需要选择要发布的范围，包括只发布档案目录、目录和全文一并发布； （4）发布以卷整理的档案门类，可以选择仅发布卷内文件也可选择同时发布案卷和卷内文件； （5）档案数据发布时，可对同网段在线发布，跨网段的离线发布； （6）对要发布的档案数据，可根据业务需求，设置相关审批流程，并可通过流程监控直观地展示各流程节点的审批信息。 5、开放审核 依据《中华人民共和国档案法》，县级以上各级档案馆可对自形成之日起满二十五年的档案进行开放审核，通过开放审核明确本馆满年限的档案中哪些可以向社会开放，哪些为控制使用。同时在开放审核的过程中为提高审核效率，系统可根据档案敏感信息、全宗敏感性、公开属性等功能，实现辅助档案开放或控制的分类预测。 （1）支持对待鉴定档案的原文进行OCR识别； （2）任务分配时提供直接分配、占比分配、汇总分配等多种分配方式； （3）鉴定时支持逐条鉴定、批量鉴定、看图鉴定； （4）可根据敏感词、特定敏感词、特定开放词等信息进行智能鉴定； （5）复审鉴定时可继承初审鉴定意见； （6）开放审核生效后，可打印《拟开放目录》、《拟划控目录》； （7）对案卷级档案开放审核时，可以对整本案卷进行鉴定，也可对卷内文件进行鉴定； （8）提供便捷的流程定制功能，流程节点和审批人员均可便捷配置，同时在鉴定流程中即能支持批次提交、退回，也支持单条记录的提交和退回，使流程更灵活； （9）流程可跟踪，以图形化的方式直观的展示各流程节点的信息。 6、开放审核流程办理 提供开放档案审核流程的办理功能，分为待办箱、已办箱、办结箱。 （1）待办箱，显示当前系统登录用户待审批记录，用户可以对流转到当前登录用户环节的方案进行审批； （2）已办箱，显示当前用户已完成办理的审批记录； （3）办结箱，显示当前用户办理过的，并且所有流程节点已完成的记录。 7、保管期限鉴定 根据国家相关标准，每份档案都会划定保管期限，如永久保存和定期保存，其中定期保存又分为保存30年和保存10年。保管期限鉴定是根据档案鉴定相关标准，定期对到期的档案进行鉴定。 8、密级鉴定 档案密级对档案是否开放起着决定作用，密级分为“绝密”，“机密”、“秘密”和“内部”四种。馆藏档案中，特别是新中国成立初期的档案普遍存在着文件材料标密过高、定密不准确的问题，密级鉴定是对档案密级进行鉴定，如果确认不再涉密，可以进行降密。 9、销毁鉴定 销毁鉴定是对到期的档案进行鉴定，对有保存价值的应进行重新整理；对没有保存价值的档案进行销毁，鉴定为销毁的档案加入待销毁列表。 （1）支持自动提取到期档案； （2）鉴定为销毁的记录，自动创建档案销毁流程。 10、档案销毁 对销毁鉴定中鉴定为销毁的档案数据可以进行档案销毁处理。销毁生效后实体档案销毁，电子档案不做销毁，但在目录数据中标注已鉴定销毁。 11、封装入保存库 可通过本模块将管理库中的数据封装成“长期保存信息包”，并推送至电子档案长期保存系统中进行保存，同时生成保存库的快照数据，用于对管理库和保存库中的数据进行比对。 （1）系统自动对未封装数据或已变更的数据，自动生成封装方案，并将数据封装成“长期保存信息包”，封装过程由后台自动执行，封装完成后通过消息告知用户； （2）将“长期保存信息包”通过数据传输服务推送到电子档案长期保存系统，同时在本系统生成保存库快照数据，用于后续管理库与保存库数据的比对； （3）档案数据封装入保存库之前，可进行四性检测，以保证数据真实性、完整性、可用性、安全性； （4）对纸质档案，封装长期保存信息包时，将版式文件和数字化扫描源文件一并封装成长期保存信息包； （5）数据封装入保存库时，可根据实际需要进行流程化审批。 12、管理库恢复 当管理库中数据有被篡改后，可通过本模块将电子档案长期保存系统保存的“长期保存信息包”进行提取，并通过数据传输服务将长期保存信息包解析后恢复到本系统的管理库中。 13、标记档案修改 结合档案纠错业务场景，在档案利用、档案编研等环节可能会发现档案数字化过程中的一些问题，如著录的目录数据有错别字，电子档案与实体档案不符等，利用人员或编研人员可在系统中在线填写纠错信息并提交档案管理员进行统一处理。本模块主要是面向档案管理员，对利用人员和编研人员标注的纠错信息进行实体核对，对有问题的进行修改。 （1）可查看窗口登记人员填写的有问题信息； （2）核查登记人员标注的问题信息，对确有问题的可进行修改； （3）对登记人员标注的问题信息，核查后，将处理结果反馈给登记人员。 14、资料库管理 对接收进馆的数字资源进行统一管理，如电子报、电视台新闻等，并支持扩展。 15、日常管理 档案日常管理，对档案管理过程中的日常工作台账的登记，解决在日常台账在登记簿上手工填写的情况。 （1）提供档案接收情况登记、接收资料登记、档案裱糊情况登记、档案抽点登记和档案清点登记等台账登记功能； （2）日常台账的类型可根据业务需要扩充。 16、管理流程审批 显示档案管理相关的流程，包括：管理流程包括：退接收库流程、编辑发布流程、开放审核流程、保管期限鉴定流程、密级鉴定流程、销毁鉴定流程、档案销毁流程、封装入保存库流程、档案纠错流程。 （1）查看当前用户待审批的流程记录； （2）查看当前用户完成审批的流程记录； （3）查看已经办结的流程记录； （4）可以图形化方式查看流程的审批过程； （5）待审批的记录以消息形式告知用户。 三、档案保存 1、长期保存策略 为最大限度保障电子档案载体的有效性和安全性。用户可按规则设定长期保存策略，在保存策略中设置数据检查的抽样率并随机抽取要检查的档案数据，并可根据检查情况设置处理意见如备份、格式转换、数据转存和迁移等。档案馆也可根据设定的保存策略，同步制定配套实施相应的配套管理制度，以确保电子档案的长期、有效保存。 2、保存库管理 管理库档案按封装策略封装为“长期保存信息包”后推送到电子档案长期保存系统或离线下载时，会在本模块对已封装的档案数据生成一份保存库的快照档案。系统实时对保存库的快照档案和管理库中的档案数据进行比对，当比对不一致时及时告知用户。当出现不一致时，可由档案管理员来判断是正常修改还是异常篡改，如为正常修改，则可将管理库中数据重新封装“长期保存信息包”送到电子档案长期保存系统或离线下载，如异常篡改，则可从电子档案长期保存系统或离线数据中进行恢复。 （1）可对管理库和保存库中数据进行自动比对、手动比对，以监控管理库与保存库中数据是否一致； （2）比对内容包括电子档案目录数据、电子档案数字对象等； （3）自动比对时，将比对结果以消息形式告知用户； （4）管理库与保存库数据，比对失败时，可明确告知失败的原因，以便用户能正确判断是正常修改还是异常篡改； （5）管理库中数据异常篡改时，可在线向电子档案长期保存系统申请信息包恢复。 3、载体管理 系统可根据档案管理员设定的规则将需要的档案数据组织起来，生成数据包，并可将数据包复制到相关存储介质上（如光盘、移动硬盘等），以实现脱机利用、离线备份。 4、导入保存库 当保存库与管理库单独部署（物理隔离）时，可以通过本模块将管理库中封装的信息包导入到保存库中。 5、封装策略 提供封装策略的设置功能，包括封包规则、封包人、管理库门类、电子档案数字对象是否需要一并封装和电子档案数字对象路径等，系统根自动将管理库档案根据封装策略，生成“长期保存信息包”。 6、保存流程审批 显示档案保存相关的流程，如管理库档案入保存库流程。审批人员可对要入保存库的档案进行审批，审批通过后档案正式进入保存库。 四、档案利用 1、档案编研 面向档案编研人员，满足档案辅助编研，包括编研任务创建、编研计划维护、编研所需素材维护、在线编研和编研成果管理等功能。 （1）可在线进行编研任务的创建及安排； （2）提供专题目录的创建，支持升级、降级、插入等； （3）可从档案利用库中调取编研素材，也可从外部获取素材； （4）对档案库中调取的素材，支持审核； （5）可进行在线编研，编研成果可导出； （6）支持线下编研成果的导入，导入格式为.pdf/.ofd。 2、专题组织 可按照一定的规则进行档案专题汇编，如举办的活动、重大事件、领导人、文件形成时间等，组成的专题中可来源于多个档案门类，专题汇编可打破档案分类、文件类型的限制，组成各种综合性专题并提供专题查询。 （1）可根据业务需要便捷的对专题进行专题分类； （2）已完成专题可进行发布，发布之后可由对应权限的用户检索； （3）对已发布的专题可进行撤销。 五、档案检索 1、综合检索 根据检索关键字，进行跨档案门类的一体化模糊检索，包括目录模糊检索、全文模糊检索，检索结果关键字标红。支持在检索结果中进行二次检索。 （1）支持跨档案类型跨字段的目录一体化检索及全文检索； （2）检索结果支持关键字标红； （3）全文检索时，可在全文中对检索关键字进行定位； （4）支持结果中搜索； （5）提供类电商搜索的筛选标签功能； （6）提供类百度的搜索结果展示列表； （7）检索方式支持基于索引库检索，同时也支持基于数据库检索； （8）可记录个人历史检索关键字； （9）可记录个人历史浏览记录。 2、基本检索 提供基于数据库的基本条件检索功能，检索条件可以通过档案信息配置模块中的检索配置或用户级检索自定义，检索结果关键字标红，并支持结果中搜索。 3、高级检索 高级检索可自定义查询条件对档案目录进行检索，如设置多个查询条件可进一步设置“与”、“或”逻辑关系组合检索，检索结果关键字标红，并支持结果中搜索。 4、专题检索 专题检索是对已发布的专题进行检索，可点击专题树上的节点直接浏览，也可通过关键词检索。 六、档案统计 1、档案统计 可按照接收、管理、保存、利用等环节进行档案统计。统计形式支持表格、饼图、柱状图、折线图等不同的展示模式，并通过统计配置进行扩展和调整。 （1）支持按门类、保管期限、形成时间、单位等方式进行统计，满足《数字档案馆系统测试办法》相关要求； （2）支持馆藏汇总统计、数据化率统计报表的直观展示； （3）统计结果支持表格、饼图、柱状图、折线图等不同的展示模式； （4）统计报表可根据用户需求灵活配置； （5）统计报表可形成一个.xls或.xlsx格式数据文件。 2、年报统计 提供档案年报填报功能，符合《全国档案事业统计调查制度》的《档案馆基本情况表》(国统制〔2022〕24号)文件要求。 （1）可从档案业务模块自动获取数据； （2）可对统计年报上的数据进行公式校验。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

2、档案馆一体化平台：电子阅览室系统

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 系统要求部署在档案馆接待利用大厅，面向来档案馆查询档案的普通市民、政府机关工作人员，提供自助查询服务、授权档案查阅。支持结合触摸屏、PC电脑浏览提供多种方式档案信息服务。在接待利用时，即能满足普通市民，民生档案利用时，直接自助查档出证，也能满足政府机关工作人员因工作查考批量授权到查阅机上进行查阅。同时还提供开放信息查询如：开放档案、资料和现行文件。 一、前台客户端 1、授权档案 查档者如因工作原因需查阅非公开的档案，可由窗口接待人员进行代查，并将查询的档案，通过授权的方式授权到智能查档服务系统的前台客户端，供查档者进行查阅。查档者通过身份证识别登录（需采购并集成第三方身份证阅读器设备）或用户名密码方式登录智能查档服务系统的前台客户端，在线查看窗口接待人员所授予的档案目录和全文。 （1）查档者，可在线查看窗口接待人员所授予的档案目录和全文； （2）对仅授予目录查看权限的档案，可在线申请数字对象浏览权限； （3）对授权档案可在线提出打印申请，并可设置要打印的范围，由档案馆窗口接待人员进行审批并打印。 2、开放档案 查档者可在系统的前台客户端的开放档案模块，查阅档案馆统一发布的开放档案，包括：文书类档案、照片档案、视频档案、音频档案、资料等。开放档案查阅时可通过输入关键字快速匹配检索到的开放档案目录，并将关键字标红。开放档案浏览时可在线提出打印申请，并可设置要打印的范围，由档案馆窗口接待人员进行审批并打印。 3、个人中心 显示当前查档者所有的申请信息，如“我的打印”显示查档者在授权档案查阅和开放档案查阅时，提出的打印申请记录及窗口接待人员的审批结果；“我的查阅”显示查档者在授权档案查阅时，对只授予了档案目录查看权限的档案提出的全文查阅申请记录，及窗口接待人员的审批结果。 二、自助查档 1、自助查档 查档用户通过身份信息识别和人脸比对后，选择要办理的业务如招工、知青、婚姻、上山下乡等，系统根据查档者的姓名和证件号精确对应的民生档案，并提供自助打印功能。对未查到的可以自助登记后去窗口打印，也可直接去窗口办理业务。 2、自助登记 查档用户通过身份信息识别后，自动完成利用登记单的登记，查档者可以直接去窗口办理业务。 三、后台数据管理 （一）档案利用 1、利用登记 面向档案馆窗口接待人员，提供便捷的登记、强大的检索功能，使档案馆接待人员可以方便快捷的为到馆用户，提供档案利用服务。 （1）支持集成高拍仪、身份证识别等设备（需采购第三方设备）自动获取查档者的身份信息，如姓名、身份证号、性别、照片等、省去接待人员手工登记信息； （2）支持集成高拍仪（需采购第三方设备）进行人证比对，快速核验人证信息； （3）对于单位利用，如工作查考、编史修志等，支持集成高拍仪（需采购第三方设备）在线扫描介绍材料，如介绍信、工作证等； （4）可根据查档者的信息自动查询查档者的历史查询记录及查询内容； （5）对个人查档者，可自动根据查档者的身份信息，自动检索与该用户相关的档案，以提供接待人员的检索效率； （6）提供电子档案利用时，支持对查询结果直接打印出证；支持将查询的档案授权到系统前台客户端，由查档者登录后自助浏览，授权时提供多种授权方式，如：按件授权、按页授权和遮挡授权； （7）提供实体档案利用，可打印出库单并通知库房管理员，执行档案出库相关流程和操作； （8）具备不开放数据控制利用功能，在提供利用前系统会自动判断，如为不开放则会提示进行利用审批操作，审批流程可根据业务需求配置； （9）支持集成满意度评价器（需采购第三方设备），由查当者对档案利用情况进行满意度评价； （10）提供利用过程记录监控功能； （11）档案利用过程中，接待利用人员可对发现的由错误的档案在线标注，后续由档案管理人员进行实体核查后处理。 2、客户端利用审批 窗口接待人员，对查档者在系统前台客户端提出的打印申请、全文浏览申请记录的审批。打印利用审批是对查档者提出打印申请的记录和打印范围进行审批，审批通过的可以进行打印，打印时可添加水印，对审批不通过的需填写审批理由。查阅审批是对查档者提出的全文浏览权限进行审批，审批通过后，查档者可直接在系统前台客户端进行全文浏览，对审批不通过的需填写审批理由。 3、查档者管理 记录所有到馆利用的查档者信息，包括：查档者的姓名、证件类型和证件号码，并可查看查档者历次利用记录，如：查询的时间、查阅的档案等。对授权过系统前台客户端的查档者，可进行撤销授权，撤销授权后查档者则不能登录系统前台客户端。 4、查档预约 为了减少查档人员的排队等待时间，系统提供查档预约功能，即查档者在进馆查档之前可先通过电话预约或网络预约等方式进行查档预约，由窗口接待人员在查档预约模块对预约信息进行登记，并在完成调档后根据实际工作情况填写回复信息。 5、借阅车 提供类似购物车功能，主要方便接待利用人员统一对多次检索结果进行借阅登记操作。查档者可从借阅车选择档案填写利用登记单，也可从借阅车中作移除操作。 6、导入利用库 提供对利用库数据的导入功能，导入的数据可在利用库管理模块进行管理。系统提供目录导入、全文挂接和信息包导入三种方式。 （1）目录导入：实现档案目录信息导入，导入格式支持.xls、.xlsx数据格式。目录导入时，可自动进行导入文件的目录信息和目标数据库的匹配，对无法按规则自动匹配的则可采取手工匹配； （2）全文挂接：根据设置的挂接规则，将档案数字复制件挂接到对应的档案目录上； （3）信息包导入：对利用信息包的导入，可同时完成档案目录和档案数字复制件的导入和挂接。 7、利用库管理 本模块是对系统前台客户端中开放档案模块数据进行管理。开放档案的数据来源有：馆藏档案在线发布的数据、本模块新增的数据、导入利用库模块导入的数据，本模块对以上三种来源的数据进行统一管理，在确认无误后可进行发布，发布后可在系统前台客户端中开放档案模块进行查阅，同时对已发布数据也可进行撤销。 8、档案标注 在档案利用过程中，窗口接待人员可对发现的档案错误信息进行标注，如档案的目录信息中存在错别字，全文挂接错误等，标注后由档案管理人员对标注的错误信息进行实体核对，对确认有误的信息进行调整。 9、利用流程审批 显示档案利用相关的流程，如电子档案授权、档案实体出库流程等。审批人员可在本模块查看当前用户待审批的流程记录、当前用户完成审批的流程记录及已经办结的流程记录，并支持以图形化方式查看流程的审批过程。 （二）档案检索 1、综合检索 根据检索关键字，支持跨档案门类的一体化模糊检索，包括目录一体化模糊检索、全文模糊检索，检索结果关键字标红，同时支持结果中检索。 （1）支持跨档案类型跨字段的目录一体化检索及全文检索； （2）检索结果支持关键字标红 （3）全文检索时，可在全文中对检索关键字进行定位； （4）支持结果中搜索； （5）提供类电商搜索的筛选标签功能； （6）提供类百度的搜索结果展示列表； （7）检索方式支持基于索引库检索，同时也支持基于数据库检索； （8）可记录个人历史检索关键字； （9）可记录个人历史浏览记录。 2、基本检索 提供基于数据库的基本条件检索功能，检索条件可以通过档案信息配置模块中的检索配置或用户级检索自定义，检索结果关键字标红，并支持在结果中搜索。 3、高级检索 高级检索可自定义查询条件对档案目录进行检索，如设置多个查询条件可进一步设置“与”、“或”逻辑关系组合检索，检索结果关键字标红，并支持在结果中搜索。 （三）档案统计 1、档案统计 提供档案利用相关统计功能，如人次、目的、效果、件次和时间等利用统计和用户使用评价。统计形式支持表格、饼图、柱状图和折线图等不同的展示模式，并可通过统计配置进行扩展和调整。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

3、档案馆一体化平台：虚拟库房管理系统

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 实现对用户单位库房和实体档案进行信息化管理，起到了辅助实体档案管理作用，主要体现在档案库房管理的智能化、图形化和集成化。 一、库房管理 1、库房定义 库房管理员可根据本馆实体库房情况进行虚拟库房的创建，包括密集架的层数、节数和格位容量等基础信息的设置，库房创建完成后自动生成2D库房平面图，实现虚拟库房与实体库房的1:1还原。 （1）可根据用户单位实际的库房情况，创建虚拟库房； （2）支持设置库房区域的初始化工作，包括密集架的层数、节数和格位容量等基础信息的设置； （3）根据虚拟库房设定的初始值，自动生成库房2D平面图，支持库房平面图和列表2种展示方式。 2、存址定义 该模块主要用于对库房密集架的格位地址进行定义。库房管理员根据库房密集架的格位地址规则自定义档案存址，系统预设多种存址规则。 3、档案上架 该模块主要用于档案上架操作。库房管理员根据库房位存放档案的实际情况，通过条目上架和批次上架的方式，将档案条目上架到虚拟库房的对应格位中，实现档案位置指示，便于库房管理员快速定位到档案所存放的库房、区、密集架、层、节。 （1）提供通过档案目录指定存址快速上架； （2）提供批量上架，上架时可以设定档号区间范围； （3）提供图形化上架。 4、档案出入库 该模块主要用于档案出入库操作。对档案实体因业务工作需要如档案利用、档案修复、档案编研和数字化加工等需要出库，系统支持图形出库、检索出库和批次出库三种出库方式，对已出库的记录可执行入库操作。 （1）图形出库：在二维图形中点击档案进行出库操作； （2）检索出库：通过检索方式对需要出库的档案进行出库； （3）批次出库：创建出库单明确出库原因后，调取要出库的档案目录进行出库。 5、档案移库 该模块主要用于档案移库操作。随着进馆档案数量的日益增加，档案的实际存放位置可能有所调整，针对这种情况，系统可根据库房实际情况，同步进行虚拟库房档案存址的调整。支持档案同架、不同架、不同库房之间的移动。库房管理员可通过图形移库、快速移库和批次移库三种方式进行移库。 （1）图形移库：以图形化浏览的方式进行档案移库； （2）快速移库：通过输入新的存址号更新档案存址，实现快速移库； （3）批次移库：通过Excel导入进行批次移库。 6、库房盘点 该模块主要是用于库房盘点操作。库房管理员可对库房中的各类档案的盘点情况进行记录和维护，对库房信息进行查询和盘点，确认档案实体的具体存放位置是否正确。 （1）支持基本检索和库房检索两种方式添加盘点明细； （2）支出盘点明细导出，用于人工线下盘点，导出时默认导出档案存址、档号/盒号字段，可选择其它导出字段； （3）盘点结束后，可生成盘点报告，更新盘点结果，打印报告。 7、保管状况管理 对库房实体档案保管状况的辅助管理，以便库房管理员能够及时对保管状况有问题的档案进行消毒或修复处理。 （1）可对实体档案保管状况检查情况维护，如破损、脱页、脆黄、霉变、虫蛀和褪色； （2）同一实体档案支持多种保管状况问题维护，比如同一个档案目录同时存在脱页、霉变问题； （3）可根据保管状况同步生成消毒和修复的批次，便于库房管理员进行线下档案消毒处理、档案修复处理； （4）在库房浏览时，可查看各格位档案的保管状况情况。 二、日常管理 1、温湿度管理 该模块主要用于对库房的温湿度信息进行管理和维护。 （1）通过设定温湿度的标准值，提供警示功能； （2）支持温湿度数据的Excel导入、导出功能； （3）以图形化方式展示各库房的温湿度数据，生成温湿度报表：日报、周报、月报、季报、年报，并支持曲线图展示。 2、库房安全检查登记 该模块主要提供库房安全的检查登记功能。库房管理员可以记录各个库房的安全检查登记情况，如检查类型、检查描述等情况。 3、设备检查登记 该模块主要提供库房设备的检查登记功能。库房管理员可记录各库房的设备检查登记情况，包括设备的名称、型号和检查情况描述。 4、人员出入库管理 该模块主要用于对人员出入库信息进行管理。库房管理员可对人员进出库房情况进行记录，如人员信息、出入库房时间和原因等。 三、库房浏览 该模块主要用于库房信息的浏览操作。主要包括如下功能: （1）可直观的显示库房、区、面、格位的容积率； （2）可查看库房格位中存放的档案； （3）可直观查看库房的出库记录、入库记录和上架记录。 四、库房统计 该模块主要用于库房信息的统计。库房管理员可对库房的基本信息进行统计，包括库房的基本信息统计和库房的利用情况统计。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

4、档案馆一体化平台：多媒体档案管理系统

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 系统要求在《照片档案管理规范》（GB/T 11821-2002）、《照片类电子档案元数据方案》（DA/T 54-2014）、《录音录像类电子档案元数据方案》（DA/T 63-2017）等标准规范基础上，采用计算机多媒体技术对进馆单位移交的声像档案，如照片、影片、录音带和录像带等目录数据和电子全文进行管理，涵盖了多媒体档案收集、鉴定、整理、保管、检索和统计等工作环节，构建一个专业的处理平台，实现媒体档案的全方位的管理。 一、档案收集 1、媒资档案接收 档案馆在接收进馆单位声像档案时，如数码照相机、盒式录音（录像）带、数码摄像机、CD、DVD等设备采集的图像、音视频，需一并接收目录信息和电子文件。本模块面向档案馆用户，导入已接收的声像档案。支持按数字化成果及其元数据导入、数字化目录信息导入和数字化副本的挂接，同时可对线下办理交接手续相关单据进行扫描挂接。具体可分为目录导入、全文挂接、成果接收和信息包导入、视频采集功能。 （1）目录导入 实现档案目录数据导入，导入格式支持.xls、xlsx数据格式。 导入目录数据和目标数据项可自动匹配，无法按规则自动匹配的则可采取手工匹配； 可在导入前制定数据检测规则，包括数据类型校验、长度校验和重复数据校验； 导入完毕后可查看本次导入日志（包括成功日志和失败日志）； 可浏览已导入的目录数据； 对同批次数据重复导入或有问题数据，可按导入批次为单位进行删除。 （2）全文挂接 可根据设置的挂接规则，将数码照相机、盒式录音（录像）带、数码摄像机、CD、DVD等设备中采集到计算机上的数字对象进行挂接。 支持本地上传到缓冲区后挂接、指向服务器缓冲区挂接、服务器目标路径挂接； 挂接规则可配置，可按档号挂接、按任意字段挂接也可按多字段拼接方式进行挂接； 挂接时可保留档案数字复制件源文件夹路径，也可根据存储管理中设置的规则在挂接时创建文件夹层级结构； 挂接时可保留档案数字复制件原文件名，也可根据存储管理中设置的命名规则进行重命名； 对同批次重复导入或有问题的档案数据，可按导入批次为单位进行删除； 挂接完毕后可查看本次挂接日志，包括成功日志、失败日志； 可查询未挂接档案数字复制件的档案目录； 可批量对音视频文件进行自动格式转换，如将视频文件转换为流媒体格式； 对接收的档案数字复制件提供元数据捕获，照片类支持捕获的格式：jpg；视频类支持捕获的格式：flv、mp4、mpg、wav；音频类支持捕获的格式：mp3； 照片档案挂接时提供人脸识别功能，将要挂接的照片进行人脸识别，并存入人脸库。 （3）信息包导入 可对数字化成果的移交接收信息包进行导入，包括目录信息、过程信息、电子文件、电子文件属性信息、移交接收登记单、移交接收环节的检测报告一并导入。 （4）成果接收 对进馆单位移交的数字化成果（包括数字化加工过程中著录的档案目录数据、扫描的档案数字复制件等），在接收后通过本功能一并导入，并提供交接表单维护，可上传办理交接手续相关单据。支持档案目录数据和档案数字复制件全文挂接。 （5）视频采集 如一个视频中包含多个片段内容，在视频采集过程中提供切割功能，将一个大的视频切割成多个小视频后进行归档。视频切割时可设置切割的起始点和结束点，并在完成切割后获取每个切割视频的缩略图。 2、电子档案接收 本模块主要是对于进馆单位移交的电子档案（如数码照片、数码视频等）进行导入，导入时系统根据《电子档案移交与接收办法》（档发〔2012〕7号）及《电子档案移交接收操作规程》（DA/T 93-2022）的要求将接收电子档案的目录信息、过程信息、电子文件、电子文件属性信息、移交接收登记单、移交接收环节的检测报告，封装成“移交接收信息包”，并进行导入。 对于进馆单位离线移交的电子档案（如数码照片的光盘、视频文件的光盘等）：可通过本模块进行接收，支持目录导入、全文挂接。 3、接收管理 对于接收的照片档案、音视频档案，在正式进入管理库前进行编目整理、四性检测和格式转换等，以确保进馆档案的规范性。 （1）可对接收的照片档案、音视频档案进行补充整理； （2）接收的档案正式进馆之前，可进行四性检测，以保证进馆档案的真实性、完整性、可用性、安全性； （3）接收的档案在正式进馆时，可根据实际需要进行流程化审批； （4）对照片档案，提供如下专业的管理方式： 照片上传后，可以边看图边著录和元数据补充； 可对照片中的人物进行标注； 可对照片组进行管理，并可设置照片组的封面缩略图； 可切换照片缩略图和列表的浏览方式。 （5）对视频档案，提供如下专业的管理方式： 视频档案上传时可一边上传文件，一边著录视频档案基本信息； 可对视频文件进行打点标记，同时可添加标记点的描述信息； 可切换照片缩略图和列表的浏览方式。 4、回收站 提供类似电脑的回收站功能，可对误删除的档案进行还原，同时提供回收站清空功能，可将所有回收站中的档案进行彻底删除。 （1）以卷整理的档案门类，案卷还原时，对应的卷内文件及电子全文一并还原，案卷删除时，对应的卷内文件及电子全文一并删除； （2）以卷整理的档案门类，不能单独还原卷内文件，要先还原对应的案卷； （3）回收站中删除或清空，是执行物理删除，后续无法恢复。 5、接收流程审批 显示接收环节中的相关审批流程，如接收库档案入管理库流程，审批人员可对要入管理库的档案数据进行审批，审批通过后档案数据正式进入管理库。 （1）查看当前用户待审批的流程记录； （2）查看当前用户完成审批的流程记录； （3）查看已经办结的流程记录； （4）可以图形化方式查看流程的审批过程。 二、档案管理 1、档案整理 对已进馆的照片档案、音视频档案等按门类进行统一管理。 （1）可按多种分类方式进行管理，如按全宗、档案门类、年度、保管期限和开放情况等。支持多种分类方式切换； （2）可对进馆档案数据进行四性检测，对检测不通过的档案可退回至接收库； （3）管理库档案数据退回接收库，可根据实际需要进行流程化审批； （4）可打印进馆档案目录，如案卷目录、卷内文件目录和归档目录文件目录等，打印样式可便捷配置； （5）支持将各种视频格式转换成编码的MP4或FLV格式，将各种音频格式转换成MP3格式，将各种图像格式转换成JPEG格式，并支持可扩展。 2、编辑发布 依据档案利用需求和网络条件，将照片档案、音视频档案根据开放级别，以在线或离线的方式发布到各网段，作为各网段利用窗口的数据来源。 （1）对待发布档案数据进行校验，只能发布开放鉴定为开放的档案数据； （2）可对发布档案数据提供相应的编辑功能，如格式转换、添加水印、文件压缩、照片和视频档案生成缩略图； （3）可根据实际业务需要选择公开级别，如只发布档案目录、目录和数字对象一并发布； （4）发布以卷整理的档案门类，可以选择仅发布卷内文件也可选择同时发布案卷和卷内文件； （5）对局域网的利用库可进行在线发布，对政务网和互联网的利用库可进行离线发布并生成档案信息包； （6）对要发布的档案数据，可根据业务需求设置相关审批流程，并通过流程监控展示各流程节点的审批信息。 3、开放审核 依据中华人民共和国档案法，县级以上各级档案馆的，可对自形成之日起满二十五年的档案进行开放审核，通过开放审核明确本馆满年限的档案中哪些可以向社会开放，哪些为控制使用。同时在开放审核的过程中为提高审核效率，系统可根据档案敏感信息、全宗敏感性、公开属性、涉密筛查等功能，实现辅助档案开放或控制的分类预测。 （1）任务分配时提供直接分配、占比分配、汇总分配等多种分配方式； （2）鉴定时支持逐条鉴定、批量鉴定、看图鉴定； （3）可根据敏感词、特定敏感词、特定开放词等信息进行只能鉴定； （4）复审鉴定时可继承初审鉴定意见； （5）开放审核生效后，可打印《拟开放目录》、《拟划控目录》； （6）对案卷级档案开放审核时，可以对整本案卷进行鉴定，也可对卷内文件进行鉴定； （7）提供便捷的流程定制功能，流程节点和审批人员均可便捷配置，同时在鉴定流程中即能支持批次提交、退回，也支持单条记录的提交和退回，使流程更灵活。 （8）流程可跟踪，以图形化的方式直观的展示各流程节点的信息。 4、开放审核流程办理 提供开放档案审核流程的办理功能，分为待办箱、已办箱、办结箱。 （1）待办箱，显示当前系统登录用户待审批记录，用户可以在这个页面对流转到当前登录用户环节的方案进行审批； 支持批量鉴定，可对鉴定组长分配的鉴定任务进行批量鉴定，批量鉴定时可以鉴定为开放、控制，如果设置为控制需填写控制理由，控制理由是编码维护。 支持继承鉴定，可继承上一节点的鉴定结果及鉴定意见。 支持看图鉴定，可选择一条要鉴定的档案条目，进入界面看着全文和条目信息进行开放鉴定。对已鉴定的记录，点击该按钮，可以查看之前的鉴定结果，如之前的鉴定方式是智能鉴定的，则可查看查看敏感词的匹配结果。 支持纠错，可对开放审核过程中对发现档案条目中有错误的，可以进行纠错。纠错时填写错误信息。纠错的档案条目可在标注档案修改模块进行修改。 支持鉴定数据导出，该功能主要用于将数据导出后有档案形成单位进行鉴定。单选开放审核任务，将该任务中需进行开放审核的档案进行导出，导出后供档案形成单位进行鉴定。导出规则是按全宗进行导出，每个全宗导出一个数据包已全宗号命名，包括：档案条目（Excel格式）、电子全文（文件夹形式，全文以档号命名）。条目Excel文件中，导出字段为当前列表显示字段，其中开放意见、开放理由是下拉框。开放理由选其他时，在备注中可填写具体的理由，导入时如果控制理由选择的是“其他”，则将备注列的信息导入控制理由中。 数据导入：对档案形成单位完成审核的结果进行导入，导入时只需将开放审核结果进行导入，导入时做如下判断：1、导入的Excel文件中的记录是否和明细中包含的该全宗对应的数据条目数及档号是否一致，如不一致则不允许导入。导入时根据档号，在初审环节导入将鉴定结果导入初审结果及意见中；在复审环节导入则将鉴定结果导入复审结果及意见中，依次类推。 （2）已办箱，显示当前用户已完成办理的审批记录； （3）办结箱，显示当前用户办理过的，并且所有流程节点已完成的记录。 5、保管期限鉴定 根据国家相关标准，每份档案都会划定保管期限，如永久保存和定期保存，其中定期保存又分为保存30年和保存10年。保管期限鉴定是根据档案相关鉴定标准，定期对到期的档案进行鉴定。 6、密级鉴定 对档案的查阅范围进行确定，让具有相关文件查阅权限的人在系统中进行电子档案的浏览。密级鉴定是对档案所属密级进行改变。如果确认不再涉密，可以进行解密。 7、销毁鉴定 销毁鉴定可对到期的档案进行鉴定，鉴定结果有：续存、销毁。对续存的要保留原保管期限并更新保管期限，鉴定为销毁的加入待销毁列表。 8、档案销毁 对销毁鉴定中鉴定为销毁的数据可以进行档案销毁处理。销毁生效后实体档案销毁，电子档案不做销毁，但是需标注已鉴定销毁。 9、封装入保存库 将管理库中的数据封装成“长期保存信息包”，并推送至长期保存系统中进行保存，同时生成保存库的快照数据，用于对管理库和保存库中的数据进行比对。 （1）将管理库数据封装成“长期保存信息包”，封装过程由后台自动执行，封装完成后通过消息告知用户； （2）将“长期保存信息包”通过数据传输服务推送到长期保存系统，同时在本系统生成保存库快照数据，用于后续管理库与保存库数据的比对； （3）档案数据封装入保存库之前，可进行四性检测，以保证数据真实性、完整性、可用性、安全性； （4）数据封装入保存库时，可根据实际需要进行流程化审批。 10、管理库恢复 当用户发现管理库中数据有篡改后，可通过本模块将电子档案长期保存系统保存的“长期保存信息包”以数据包恢复的方式恢复到本系统的管理库中。 11、管理流程审批 显示档案管理相关的流程，管理流程包括：退接收库流程、编辑发布流程、开放审核流程、保管期限鉴定流程、密级鉴定流程、销毁鉴定流程和档案销毁流程。 （1）查看当前用户待审批的流程记录； （2）查看当前用户完成审批的流程记录； （3）查看已经办结的流程记录； （4）可以图形化方式查看流程的审批过程； （5）待审批的记录以消息形式告知用户。 三、档案保存 1、导入保存库 当保存库与管理库单独部署（物理隔离）时，可以通过本模块将管理库中封装的信息包导入到保存库中。 2、保存库管理 对保存库的快照数据进行管理，通过数据比对功能，及时告知用户管理库中数据与保存库中数据是否一致。当出现不一致时，可由档案管理员来判断是正常修改还是异常篡改，如为正常修改，则可将管理库中数据重新封装入保存库，如异常篡改，则可从电子档案长期保存系统中进行恢复。 （1）可对管理库中数据与保存库中数据，进行自动比对、手动比对，以监控管理库与保存库中数据是否一致； （2）比对内容包括档案条目信息及电子全文； （3）自动比对时，将比对结果以消息形式及时告知用户； （4）管理库与保存库数据，比对失败时，可明确告知失败的原因，以便用户能正确判断是正常修改还是异常篡改； （5）管理库中数据异常篡改时，可在线向长期保存系统申请信息包恢复。 3、载体管理 系统可根据档案管理员设定的规则将需要的档案数据组织起来，生成数据包，并可将数据包复制到相关存储介质上（如光盘、移动硬盘等），以实现脱机利用、离线备份。 4、长期保存策略 为最大限度保障电子档案载体的有效性和安全性。用户可按规则设定长期保存策略，在保存策略中设置数据检查的抽样率并随机抽取要检查的档案数据，并可根据检查情况设置处理意见，如备份、格式转换、数据转存和迁移。档案馆也可根据设定的保存策略，同步制定配套实施相应的配套管理制度，以确保电子档案的长期、有效保存。 （1）设定保存策略时可设置检查设定的抽样率，随机抽取要检测的档案数据； （2）可根据检测情况，提供相应的处理意见，如备份、格式转换、数据转存和迁移。 5、保存流程审批 显示档案保存相关的流程，如管理库档案入保存库流程，审批人员可对要入保存库的档案数据进行审批，审批通过后档案数据正式进入保存库。 四、档案利用 1、专题组织 提供方便灵活的专题汇编功能，打破档案分类、文件类型的限制，组成各种综合性专题并提供专题查询，包括照片、音视频类型。 （1）可根据业务需要对专题进行专题分类； （2）已完成专题可进行发布，发布之后可由对应权限的用户检索； （3）对已发布的专题可进行撤销。 五、档案检索 1、一体化检索 根据检索关键字，支持跨档案门类的一体化模糊检索，同时支持结果中搜索。 （1）支持跨档案类型跨字段的目录一体化检索； （2）检索结果支持关键字标红； （3）支持结果中搜索； （4）提供类电商搜索的筛选标签功能； （5）提供类百度的搜索结果展示列表； （6）检索方式支持基于索引库检索和基于数据库检索； （7）可记录个人历史检索关键字； （8）可记录个人历史浏览记录。 2、基本检索 提供基于数据库的基本条件检索功能，检索条件可以通过档案信息配置模块中的检索配置或用户级检索自定义，检索结果关键字标红，并支持结果中搜索。 3、高级检索 高级检索可自定义查询条件对档案目录进行检索，如设置多个查询条件可进一步设置“与”、“或”逻辑关系组合检索，检索结果关键字标红，并支持结果中搜索。 4、专题检索 专题检索是对已发布的专题进行检索，可点击专题树上的节点直接浏览，也可通过关键词检索。 5、圈图检索 根据圈图标签信息搜索照片原图，检索结果支持关键字红色标记功能。 （1）通过对人名关键字，可检索到所有照片档案中圈注了该人名的照片； （2）通过对人名关键字，可检索到所有照片中包含了对应人脸的照片 （3）查看照片合照时，可以直接定位到照片中的每个人； （4）提供照片档案的浏览，浏览时可以查看该照片中标注的人物信息、照片档案条目信息、照片元数据信息。 6、打点检索 根据关键字对视频的标注点信息进行定位检索，检索结果播放时直接从对应的标注点开始播放。 （1）通过检索关键字，可直接检索到包含对应信息的视频文件； （2）视频播放时，可以直接从对应的标注点开始播放。 六、档案统计 可按照收集、管理、保存等维度展示对应的统计表或统计图。 （1）支持按门类、保管期限、形成时间、单位等方式进行统计，满足数字档案馆测评要求； （2）统计结果支持表格、饼图、柱状图、折线图等不同的展示模式； （3）统计报表可根据用户需求灵活配置； （4）统计报表可形成一个.xls、.xlsx格式数据文件。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

5、档案馆一体化平台：业务后台管理系统

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 一、档案设置 1、全宗维护 维护档案馆接收范围内的全宗单位信息，包括全宗号、全宗名称等信息。系统提供新增、修改、删除、模板下载、批量导入和导出等功能，同时还可通过与门类绑定给各全宗单位设置管理的档案门类。 2、门类设置 提供档案门类设置的功能，包括新增、修改、删除、复制和绑定保管期限等。档案门类新增时可设定该档案类型的电子档案数字对象类型，包括文书、照片、音频、视频等，还可设定档案类型的整理方式，包括传统组卷和以件整理。 （1）对已创建的档案门类可对其数据字典进行维护，包括新增、修改、删除和从其他表中复制字段等。 （2）对已创建的档案门类可设置展示内容，包括列表显示字段、检索条件、排序规则、档号规则、界面显示字段和数据新增时的校验规则等。 3、档案树设置 提供档案类型树设置的功能，包括档案类型树的新增、修改、删除和复制等。档案类型树创建后可按档案门类、全宗、保管期限、年度和开放情况等多种方式进行分类节点的创建，并可支持扩展。档案类型树设置完成后，可应用到业务模块，支持一个模块绑定多棵档案树。 4、公共字典设置 提供各类逻辑表的公共数据字典设置的功能，包括新增、修改、删除、复制和应用到门类等，逻辑表包括项目表、案卷表、文件表、数字对象表和过程信息等。在门类设置模块创建档案类型时，根据不同的整理方式，继承对应逻辑表中的公共数据字典生成档案类型的物理表，如创建的档案门类整理方式为传统组卷时，继承案卷表、文件表、数字对象表和过程信息表的公共数据字典创建对应的物理表。 5、报表设置 提供打印报表设置的功能，包括案卷目录、卷内文件目录、全引目录、案卷封面和归档文件目录等。在报表配置时，系统提供新增、修改、删除、报表配置和模板导入等功能。 6、统计设置 生成统计源和统计报表，可在前台档案统计模块中展示。新增统计报表时，对报表类型为“外挂报表”时，可以给外挂报表配置筛选条件。 7、统计数据源设置 设置档案统计的数据来源，支持设置系统中哪些业务表、视图、表内字段可以参与档案统计。 8、检测方案设置 提供满足《文书类电子档案检测一般要求》（DA/T 70-2018）的检测方案设置功能。在检测方案设置时，支持按门类设置不同的检测方案；支持按环节设置不同的检测方案，如档案接收环节、保存环节可设置不同的检测方案。支持多种检测方式，如数据库文件检核、信息包数据检测。 9、同义词设置 提供同义词设置的功能，包含新增、修改、删除操作，Excel导入导出操作。检索同一同义词组中的某个词，系统就可以检索出包含这组同义词组中所有词的内容，提高查准率。例如“敏锐、灵敏”，“敏锐、灵活”是同义词，检索时，输入关键词敏锐，系统将会将灵敏和灵活作为检索词的检索结果一并返回。 10、筛选标签设置 提供对一体化检索时筛选的标签的管理，选中的字段编码将作为筛选标签出现在档案检索的标签筛选中。 11、数据管道设置 两个不同的档案门类数据交互时，可以通过数据管道的方式。系统提供配置管理库档案类型和保存库档案类型的关联关系。 12、敏感词库管理 提供敏感词管理功能建立敏感词库，其中敏感词库需加密。提供敏感词维护模板的下载功能，下载的模板为Excel格式。 二、应用管理 1、编码管理 提供用户对各类属性的编码进行维护的功能，包含新增、修改、删除操作。系统提供编码字段以及编码字段下拉内容的自定义，系统支持二级编码。 2、参数管理 提供参数配置的功能，可修改参数配置的值。参数分类包括系统参数、业务参数。 （1）系统参数：关系统设置、系统界面、提示信息设置等； （2）业务参数：对与业务相关的信息进行设置，如流程设置、全文格式设置和档案利用相关参数设置等。 3、任务管理 提供对任务管理的功能。可对展示的定时任务、间隔任务进行管理，在设定任务执行的定时时间或间隔时长后，启动任务。对状态为启动的任务，后台自动运行。支持手动停止启动运行的任务。支持查看任务的运行明细 和历次运行的情况。 4、存储管理 提供对存储配置的功能，主要包括存储设备设置、存储层级管理、命名规则设置和其他存储设置。 （1）存储设备设置：根据电子档案的存储要求，对存储设备的基本信息进行管理，对指向存储盘符、具体路径进行设定，可设置关联的档案类型，对暂不使用的存储设置为休眠状态。 （2）存储层级管理：对档案类型可设置通用或个性化的存储层级，对每个层级设置存储字段。设置后在存储路径上数字对象会依据设置的层级进行存放。 （3）命名规则设置：对档案类型的电子全文可设置通用或个性化的命名规则。设置后在档案数字复制件挂接时，可依据命名规则进行重命名存放。 （4）其他存储设置：对其他有存储需求的业务进行设置路径，如批量挂接路径、挂接失败文件路径、申请出库恢复路径等。 5、流程管理 提供工作流自定义功能。可配置系统中所需的审批流程，如档案入库流程、档案利用流程和档案鉴定流程等。在流程配置时，可以拖动的方式便捷的设置该流程所需的审批节点，并可设置各流程审批节点的办理人、办理时限、流程审批时的表单界面和按钮设置等。可对配置流程记录进行激活和挂起设置。 6、开放审核流程配置 提供开放审核流程节点的配置功能。 7、首页管理 提供对首页模板管理的功能，包括新增、修改、删除、发布和撤销等操作。可新增首页模板，将开发好的模板的路径写入。对预设的首页模板授予角色，赋予角色该首页样式，并可预览首页样式。对首页模板进行发布后，角色对应的模板生效。拥有角色的用户登录系统时，首页为角色对应的模板样式。 8、索引库管理 提供索引库管理的功能，包括目录索引库、全文索引库和图片索引库。在索引库创建时，提供全量创建、增量创建、按档案门类创建和按条件创建等多种方式，同时通过日志记录可查看索引库创建过程中的错误信息。 9、格式转换 用于记录数字对象格式转换的相关信息，查看待转换记录的详细信息。通过开启后台定时任务调用格式转换工具，完成转换后，转换结果更新到此模块。记录电子档案数字对象源文件、转换后文件的路径等信息。 三、系统管理 1、组织管理 提供对组织管理的功能，包括新增、修改、删除、撤销、恢复、导入、导出、历史部门和用户管理等操作。可在系统中录入组织信息，包括组织名称、组织代码等，也可通过Excel批量导入的方式，导入多个组织信息。对组织进行撤销，可将组织状态由现行改为历史组织。对历史组织进行维护，可恢复到现行状态，或删除历史组织。 2、用户管理 系统提供对用户管理的功能，包括新增、修改、撤销、导入、导出、初始密码、授予角色、权限复制、注销、冻结等操作。可新增用户的基本信息，包括登录名、姓名、用户账户生效和失效时间及其他基本情况，也可通过Excel批量导入的方式，导入多个用户信息。可对用户进行注销或冻结操作，注销或冻结后，用户账户不可使用，需恢复后才能正常使用。可选择用户将其权限复制给新建用户。对忘记密码的用户进行初始化密码。 3、角色管理 提供对角色管理的功能，包括新增、修改、删除、授予资源和授予用户等操作。可新增角色的相关信息，如角色名称和角色值等。可对角色授予系统资源，对角色授予用户。 4、权限管理 为了确保档案数据及文件的安全，系统可以方便地给用户添加一个或多个角色，也可以给角色添加一个或多个用户。系统除了提供角色等授权外，还能够设定权限的有效期，到期权限自动失效，另支持权限授予、权限回收、权限修改、同权拷贝和加权赋予等多种灵活方式，大大简化授权过程。 系统提供对权限管理的功能，包括资源权限、数据权限。对系统角色授予资源，并可将角色的资源复制给其他角色使用。对角色的数据权限进行控制，包括档案树、数据权限、电子档案数字对象权限，可在档案树上设置全宗权限、档案类型权限，在数据权限中增加条件限制，在电子档案数字对象权限中可对全文水印、加密下载、查看源文件等进行控制设置，并可将数据权限、电子档案数字对象权限设置的内容，复制到其他模块或其他角色。 5、日志管理 日志管理用于对用户的操作和登录进行记录；提供用户进行查询追踪；提供日志审计功能，同时可创建审计的定时任务。 6、数据导入导出 提供数据导入导出功能。支持业务数据和系统数据的导入、导出。 7、三员分立管理 提供三员分立功能，符合国家保密标准《涉及国家秘密的信息系统分级保护管理规范》、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）要求。 系统将权限管理的操作权、审核权与审计权分由三类不同的角色分别掌控，分别是系统管理员、安全管理员、系统审计员。其中三种角色相互独立，不可兼任，通过合理配置和运用决策权、审核权、监督权，以解决某些方面权力过于集中且缺乏有效监督、执行不力等问题。 系统提供三员分立启用开关，可根据实际需要进行选择性地开启，并将用户管理、人员组织管理、角色授予分成3个开关，在三员分立启用状态下，可单独开启或关闭。 7、审核管理 根据《涉及国家秘密的信息系统分级保护管理规范》（BMB20-2007）、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）及系统使用单位的不同组织特性和管理要求，开启三员分立开关后，安全管理员在审核管理模块中，对系统管理员新增用户、调整用户组织、用户授予角色等操作进行审核，审核通过后，操作方可生效，若驳回系统管理员的审批申请，则操作不生效。 8、安全设置 系统提供安全设置的功能，可对登录验证、密码安全、地址限制规则等进行设置。登录验证包括并发验证及允许的最大并发数、密码连续输入错误冻结账号的次数设置。密码安全包括密码强度要求开关、定期修改密码开关、首次登陆强制要求修改密码开关和用户批量导入审批开关。地址限制规则为设置地址限制的方案，在网络环境中通过限制IP和MAC地址的方法，可在规则生效时间范围内，限制某些主机设备不允许登录系统。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

6、档案馆一体化平台：数据合规审查系统

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 系统要求遵循各类档案数字化规范的相关标准，构建各类档案的数据质检模型，对档案数字化成果进行检测，保障档案数字化成果的准确性、完整性、可用性和安全性，推动档案数字化成果的长久可靠保存和共享利用工作，提高质检工作的效率和质量，降低管理成本，为档案信息资源建设提供有力的支持和保障。 一、数据质检 1、数据质检 数据质检流程主要包括：建立检测批次信息，选择检测方案，明确检测范围，数字化成果的目录导入、全文路径指定，开始检测，形成检测结果，输出质检报告及检测明细。 2、质检记录 以批次的形式显示已检测完成的档案条目、对应的检测方案、检测报告、检测明细。可导出检测报告、检测明细、批次日志。 3、质检日志 记录数据质量检测的相关操作日志、检测日志等。分为操作日志、检测日志共2个标签页。 二、检测设置 1、档案类型置 设置各档案类型，包括项目型、案卷型、文件型（大分类包括纸质类、音频类、视频类）。目录包括项目目录、案卷目录、卷内文件目录、归档文件目录等。对目录设置著录项的相关信息。 2、检测项设置 在目录检测、原文检测、关联检测等检测分类上，维护检测项信息。检测项信息包括检测项名称、检测项编号、所属检测类型、状态等。 3、检测方案设置 对档案类型配置每一个检测项。可对配置项启动和暂停，启用状态的检测方案可在数据质检中提供选择，停用状态的检测方案在数据质检中不能选择。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

7、与库房相关设备系统接口对接

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.实现虚拟库房管理系统与库房环境监控设备提供的标准接口进行对接，实现库房温湿度数据及异常预警、库房漏水信息监测及预警、库房空气质量监测及预警等信息同步。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

8、核心交换机

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.整体要求：交换容量≥76Tbps，包转发率≥57600 Mpps；业务插槽数量≥6；主控插槽数量≥2； 2.▲虚拟化特性：支持横向虚拟化技术；支持跨设备链路聚合技术，保证业务不中断；（提供官网链接及截图证明） 3.Overlay网络虚拟化：支持VxLAN功能，具备实现双数据中心二层互通方案能力；VxLAN控制方式支持OpenFlow+Netconf的VxLAN集中式控制平面，实现对Overlay网络的集中式控制； 4.MPLS：支持L2/L3 MPLS VPN业务，支持高性能P/PE应用； 5.设备管理：支持SDN功能；支持多种管理方式，支持SNMP v1/v2/v3、支持sFlow流量统计等； 6.报文限速：支持协议报文限速功能，可针对不同的协议报文进行限速； 7.网络安全一体化：支持内置防火墙插卡等；该插卡要求内置在交换机业务插槽中，非独立外置硬件设备； 8.配置要求：冗余主控，冗余电源，提供不少于24个千兆电口，20个千兆光口，4个万兆光口；12个千兆光模块，2根万兆堆叠线缆（≥5M）； 9.端口扩展：单槽位最大可支持40G/100G混合板，支持8个40G端口+8个100G端口；单槽位最大可支持25G/10G混合板，支持32个25G端口+16个10G端口；单槽位最大可支持全光板，支持24个10G-EPON OLT/XGSPON OLT端口； 10.路由协议：支持OSPF、BGP、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+、等价路由、策略路由； |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

9、接入交换机

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.基本性能：交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps；业务槽位数≥2； 2.可靠性设计：支持模块化可插拔双电源，支持模块化风扇模块； 3.路由协议：支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+，支持IPv6； 3.配置要求：单台配置冗余电源，冗余风扇，不少于24个千兆电接口，4个千兆光接口，2个千兆光模块； |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

10、服务器接入交换机

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.基本性能：交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps；业务槽位数≥2； 2.可靠性设计：支持模块化可插拔双电源，支持模块化风扇模块； 3.路由协议：支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+，支持IPv6； 4.配置要求：单台配置冗余电源，冗余风扇，不少于24个千兆电接口，4个千兆光接口； |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

11、服务器接入防火墙

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 以下为本项目的实质性要求，要求供应商提供加盖公章的承诺函扫描上传至投标系统，且内容不得有缺失，未提供或承诺函内容不全的作无效投标处理，不低于以下要求： 1.标准2U设备，网络层吞吐量≥9Gbps，应用层吞吐量≥2Gbps，并发连接数≥300万，新建连接数≥13万，采用自主可控处理器和操作系统； |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.硬件参数：内存≥8G，标配≥6个千兆电口+4个千兆光口SFP； 2.流量控制：产品支持多维度流量控制功能，支持基于IP地址、用户、应用、时间设置流量控制策略，保证关键业务带宽日常需求； 3.认证方式：产品支持3种以上的用户认证方式,包含但不限于单点登录、本地账号密码、外部账号密码认证； 4.防病毒：产品支持对多重压缩文件的病毒检测能力，支持不小于12层压缩文件病毒检测与处置； 5.▲主动防御：产品支持主动防御功能，通过仿真虚拟业务混淆黑客攻击，并对攻击进行溯源取证和阻断威胁IP，保护网络真实业务安全；（提供产品功能截图证明、具有CMA认证标识的检测报告） 6.僵尸网络：产品支持僵尸网络检测功能，防止失陷主机威胁内网扩散； 7.▲Web安全防护：产品支持X-Forworded-For字段检测，并对非法源IP进行日志记录和联动封锁。产品支持Cookie攻击防护功能，并通过日志记录Cookie被篡改；（提供具有CMA认证标识的检测报告） 8.策略生命周期管理：产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理； 9.路由特性：产品支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议； 10.产品架构：采用多核并行处理架构； |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

12、入侵检测系统

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 以下为本项目的实质性要求，要求供应商提供加盖公章的承诺函扫描上传至投标系统，且内容不得有缺失，未提供或承诺函内容不全的作无效投标处理，不低于以下要求： 1.标准2U设备，网络层吞吐量≥9.5Gbps，并发连接数≥500万，采用自主可控处理器和操作系统； |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.硬件参数：内存≥8G，标配≥6千兆电口+4千兆光口SFP； 2.部署方式：支持路由模式、透明网桥部署、旁路部署、单臂部署以及混合部署等多种方式； 3.IPv6功能：产品支持IPv4/IPv6双栈工作模式，以适应IPv6发展趋势； 4.▲入侵防御：产品内置不低于13800种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则； 产品支持基于IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL等应用协议进行深度检测与防护； 支持同访问控制规则进行联动，可以针对检测到的攻击源IP进行联动封锁，支持自定义封锁时间；（提供产品功能截图证明、具有CMA认证标识的检测报告） 5.▲防病毒：产品支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御； 产品支持病毒防护功能，为保障病毒防护的查杀效果；（提供具有CMA认证标识的检测报告） 产品支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数支持15层及以上；（提供产品功能截图证明） 产品支持勒索软件通信防护功能，为保障勒索防护的检测效果；（提供具有CMA认证标识的检测报告） 6.安全集中管理：支持安全设备的集中管理，包括配置统一下发，规则库统一更新，安全日志实时上报与展示等功能； 7.高可用性：提供完善的双机热备处理机制，支持配置同步，会话同步和用户状态同步，保证主机发生故障时，业务可以自动平滑切换到备机上运行； |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

13、漏洞扫描系统

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 以下为本项目的实质性要求，要求供应商提供加盖公章的承诺函扫描上传至投标系统，且内容不得有缺失，未提供或承诺函内容不全的作无效投标处理，不低于以下要求： 1.规格要求：2U标准机架设备，双电源，设备配置4个千兆电口，4个千兆光口，2万兆光口SFP+，32G内存。配置4T硬盘；采用自主可控处理器和操作系统； |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.风险统计：支持全局风险统计功能，通过扇形图、条状图、标签、表格等形式直观展示资产风险分布、漏洞风险等级分布、紧急漏洞、风险资产清单等信息，并可查看详情； 2.▲任务类型：支持全面扫描、资产发现、系统漏洞扫描、弱口令扫描、WEB漏洞扫描、基线配置核查六种任务类型，其中全面扫描支持系统漏洞扫描、WEB漏洞扫描、弱口令扫描同时执行；（提供产品功能截图证明） 3.资产发现：支持资产发现功能，可基于IP地址、IP网段、IP范围、URL等方式进行资产发现扫描，支持EXCEL格式批量导入； 4.系统漏洞扫描：支持国产操作系统的漏洞扫描，包括麒麟（Kylin）、统信（UnionTech OS）、中兴新节点（NewStart CGSL）等； 5.WEB漏洞扫描：支持行业通用标准OWASP，支持通用WEB漏洞检测，如：SQL注入、XSS、目录遍历、本地/远程文件包含漏洞、安全配置错误、命令执行、敏感信息泄露等； 6.弱口令扫描：支持对多种服务协议的弱口令猜解，包括FTP、IMAP、LDAP、Microsoft SQL、MongoDB、MySQL、Oracle、PcAnywhere、POP3、Postgresql、RDP、Redis、Rysnc、SMB、SMTP、SNMP、SSH、SVN、Telnet、Tomcat、VNC、Weblogic、WinRM、WMI等； 7.基线配置核查：支持对Windows、Linux等操作系统按照等保二级、等保三级要求实施基线配置核查； 8.▲报告管理：产品支持对系统漏洞、WEB漏洞、基线配置、弱口令进行扫描和分析，可同时输出包含系统漏洞扫描、WEB漏洞扫描、基线配置核查、弱口令扫描结果的报表；（提供产品功能截图证明） 9.配置要求：漏扫授权IP数≥1000，WEB漏扫授权URL数≥200；性能指标：主机漏扫最大并发IP数≥450，WEB漏扫最大并发URL数≥15； |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

14、网络审计系统

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 以下为本项目的实质性要求，要求供应商提供加盖公章的承诺函扫描上传至投标系统，且内容不得有缺失，未提供或承诺函内容不全的作无效投标处理，不低于以下要求： 1.性能指标：网络层吞吐量≥5.8Gb，应用层吞吐量≥750Mb，支持用户数≥4000，每秒新建连接数≥6000，最大并发连接数：≥500000； 2.硬件参数：标准2U设备，内存大小≥8G，接口≥6千兆电口+4千兆光口SFP，采用自主可控处理器和操作系统； |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.▲工作模式：支持路由模式（NAT、路由转发、DHCP、GRE、OSPF）、网桥模式（多路桥接模式）、旁路模式必须支持两台及两台以上设备同时做主机的部署模式；（提供产品功能截图证明） 2.排障工具：支持PPS异常、丢包异常、ARP异常、内网DOS攻击等异常情况实时监测，显示每日异常事件个数及情况； 3.认证方式：支持触发式WEB认证、用户名密码认证、IP/MAC认证、短信认证、自注册认证； 支持终端用户账号绑定手机号码和微信号，绑定后可以通过手机验证码和微信扫码实现上网快捷登录认证。 4.流控策略：支持基于用户组、位置、终端类型、URL类型配置流量管控策略，支持基于IP或用户名灵活配置流控单位； 5.Web访问质量检测：针对内网用户的Web访问质量检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级；支持以列表形式展示访问质量差的用户名单；支持对单用户进行定向Web访问质量检测； 6.终端分类可视：对网络接入的终端进行可视化管理，展示终端详细信息、异常状态等；支持查看终端类型，以及终端详细信息（系统，端口等）；支持查看终端类型分布； 7.连接外网检查：支持自动检查终端是否有PPPoe拨号、双网卡、无线网卡、非法WIFI（可设置白名单）、4G网卡、非法网关（可设置白名单），对不满足检查要求的终端强制断网，支持向管理员告警，并弹窗提示用户； 8.▲SSL审计：审计SSL网页时，支持加密证书自动分发功能；（提供具有CMA认证标识的检测报告） 9.加密邮件审计：支持对用户密码及密码强度进行限制，支持对SSL加密网页内容识别，支持加密邮件审计； |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

15、日志审计系统

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 以下为本项目的实质性要求，要求供应商提供加盖公章的承诺函扫描上传至投标系统，且内容不得有缺失，未提供或承诺函内容不全的作无效投标处理，不低于以下要求： 1.硬件要求：2U标准机架设备，双电源，设备配置6千兆电口；2万兆光口SFP+，2个USB接口，16G内存，硬盘：4TB SATA。每秒处理日志数≥2500EPS； 2.授权要求：配置100个管理节点授权，采用自主可控处理器和操作系统； |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.日志采集：支持接入TLS加密方式的日志，支持对日志传输状态、最近同步时间进行监控，可统计每个日志源的今日传输量和传输总量； 2.日志标准化：支持通过正则、分隔符、json、xml的可视方式进行自定义规则解析，支持对解析结果字段的新增、合并、映射； 3.日志转发：支持对单个/多个日志源批量转发，支持定时转发，可通过syslog和kafka方式转发到第三方平台，并且支持转发原始日志和已解析日志的两种日志； 4.日志存储：支持日志文件备份到外置存储节点，支持NFS、NAS、ISCSI三种存储方式，并可查看外置存储容量、状态等信息。支持以FTP方式将日志数据备份至外部存储空间，支持备份数据的恢复和查询； 5.日志告警：支持告警事件归并、告警确认和告警归档，支持基于频率、频次、时间的设定条件； 6.系统管理：支持等保合规检测，用户可自查设备是否满足等保要求； 支持个性化定制，支持全系统更换logo与系统名称，支持一键恢复默认； 支持POC测试工具一键生成数据,验证日志数据采集是否成功，避免设备部署后采集失效但不被发现等风险； 7.日志过滤：支持对每个日志源设置过滤条件规则，自动过滤无用日志，满足根据实际业务需求减少采集对象发送到核心服务器的安全事件数，减少对网络带宽和数据库存储空间的占用； |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

16、生产存储

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 以下为本项目的实质性要求，要求供应商提供加盖公章的承诺函扫描上传至投标系统，且内容不得有缺失，未提供或承诺函内容不全的作无效投标处理，不低于以下要求： 1.本次配置≥两个存储控制器； 2.Cache容量：本次配置64GB，可扩展至128GB（缓存不包含SSD磁盘、高速Flash及NAS控制器缓存）； 3.磁盘：支持3.5寸7.2K NL-SAS，2.5寸10K SAS，SSD等多种类型磁盘。配置≥12块8TB 3.5吋7.2K 12Gb SAS硬盘，≥4块600G 2.5吋10K 12Gb SAS硬盘； |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.SSD缓存加速：配置SSD缓存加速功能，要求同时支持读写性能加速，降低应用延迟。不接受通过存储分层方式实现； 2.磁盘：支持三种磁盘在同一磁盘柜中混插； 3.体系架构：存储系统支持IP SAN、FC SAN、NAS等组网方式，本次提供iSCSI、FC、NFS、CIFS、HTTP、FTP等多种协议许可；NAS功能应为非网关实现方式；硬件采用全模块架构冗余设计，无单一故障点； 4.控制器：多控制器架构，最大支持8个控制器，控制器之间支持缓存镜像；本次配置≥2个存储控制器，且单机箱两控制器间采用PCI-E互联； 5.缓存保护：配置 BBU + Flash 永久电池保护模组，不存在断电时间限制； 6.主机接口：配置接口10GbE≥4个，1GbE≥4个，16Gb FC≥8个； 7.后端接口：配置≥4个12Gb SAS 3.0 4X扩展接口； 8.RAID 级别：支持RAID 0/1/5/6/10/50/60等RAID级别； 9.▲快照功能：配置SAN、NAS快照功能：单卷支持快照数≥512个；支持系统定时自动创建快照，且定+D18时快照策略可通过存储自身管理软件配置，定时快照最小时间间隔≤5分钟；（提供产品功能截图证明） 10.克隆功能：配置SAN、NAS克隆功能，要求瞬时完成，并对克隆的数据可以进行读写更改； 11.数据预迁移：支持数据预迁移，将预故障硬盘数据迁移至热备盘； 12.精简配置：配置自动精简功能，实现存储容量按需动态扩展； 13.▲系统运维：支持智能日志导出功能，通过USB端口自动将日志导出到U盘，导出的日志内容需与存储界面日志内容一致；（提供产品功能截图证明） 14.磁盘节能：支持MAID2.0磁盘节能技术，当磁盘不用的时候，支持磁盘降速和停转，节省功耗； 15.数据安全：为保证业务数据安全，在质保期硬盘发生故障时，要求提供硬盘不返还服务； |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

17、光纤交换机

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.端口数量：最大可扩展端口≥24； 2.端口速率：同时支持FC 32Gb/s，16Gb/s， 8Gb/s和4Gb/s速率； 3.端口类型：同时支持F/E/M/D/EX等端口类型； 4.实际配置：激活8个端口，配置8个16Gb短波模块； |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

18、防病毒软件

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 以下为本项目的实质性要求，要求供应商提供加盖公章的承诺函扫描上传至投标系统，且内容不得有缺失，未提供或承诺函内容不全的作无效投标处理，不低于以下要求： 1.授权要求：提供不少于6套服务器版终端安全软件，不少于50套PC版终端安全软件； |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.兼容性：终端软件支持主流国产化操作系统，如中标麒麟、银河麒麟、统信等； 2.终端自保护：支持agent安装目录的文件保护，可以保护agent目录和文件实时监控驱动文件，可以保护agent的服务/进程/文件不被恶意删除，以免影响正常功能，导致用户的终端受到病毒入侵； 3.威胁检测：具备自研的基于人工智能的检测引擎，支持无特征检测技术，有效应对恶意代码及其变种； 可通过多维度引擎进行漏斗式检测，保障查杀效果在低误报率的情况下保持高检出率； 4.▲勒索病毒防护：支持监控诱饵文件，诱饵文件可被实时监控，当勒索病毒对该文件进行修改或加密操作时进行拦截；（提供具有CMA认证标识的检测报告） 5.入侵攻击行为检测：支持基于行为侧采集的数据，结合用户真实业务环境做上下文强关联分析，对攻击精准研判。包括但不仅限于钓鱼、挖矿、勒索、APT等常见攻击场景； 具备终端侧系统层、应用层行为数据采集能力，数据采集面覆盖ATT&CK技术面不低于160项； 6.▲网端联动：同厂商的防火墙检测到某主机有僵木蠕毒的C2通信时，支持手动或自动化将恶意域名信息下发到本产品做C2通信的封锁遏制，支持管理员下发一键隔离指令，对终端恶意文件进行隔离，且防火墙对此事件不再重复告警；（提供防火墙产品的联动下发C2通信封锁拦截的功能截图，提供本产品来源于联动防火墙产品的事件截图） 7.入侵攻击行为检测：具备终端侧系统层、应用层行为数据采集能力，数据采集面覆盖ATT&CK技术面不低于160项； |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

19、非线性编辑系统

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.带一键备份还原软件，可在UEFI引导下，在启动项中添加一键备份还原选项，提供了完全备份、增量备份等多种模式，在备份时可选择排除的文件夹； 2.完全基于64位架构设计，充分发挥CPU多核多线程运算效力，完美协同GPU并行计算，CPU主频越高，核心越多，运算就越快，基于GPU的硬件解码、编码，轻松应对HD、4K的视频编辑； 3.精心设计的编辑素材库，XVS智能文件夹自动分类，素材类别自动分类，自建文件夹管理，快速搜索； 4.直观的时间线轨道编辑方式，灵活的轨道布局及显示，缩略图、波形图时刻实时异步后台更新，始终以直观的图像方式呈现节目编辑效果，让你的创作思路不间断； 5.时间线上，改进“选择区域”工具，可以D键启用/禁用区域，可以C键劈开区域，可以Alt+D键启用所选区域并同时禁用关联素材其余部分；此操作设计可方便快速的一段选取需要的素材区域，禁用不需要的区域。时间线上新增快捷键Shift+D，可快速以波纹方式删除选择集中禁用的素材； 6.时间线上可快速添加转场，快速更改转场类型（默认转场、喜爱的转场等）； 7.方便的交互功能，可拷贝或拖拽至时间线；资源管理器中的工程文件拖拽至时间线或节目窗口时，可打开该工程文件;资源管理中拷贝文字，在时间线上进行粘贴自动创建字幕;模板文件可通过拖拽至与资源管理器交互； 8.提供各类型音频调节工具，高频调节、低频调节、均衡、变调、回声等时间线音频增益调节，支持单个素材或多个素材同时调节，支持双击音量线同时重置多个音频素材的音量增益，也支持仅重置操作的素材； 9.内建可扩充转场库、特效库、字幕库、元素库，全面覆盖节目制作、包装需求； 所有模板均可实时预览应用效果，一键式智能添加，鼠标拖拽添加，快捷键添加，应用模板简单到不能再简单； 10.▲字幕编辑软件具有唱词功能，唱词支持单行、双行、不定行唱词，支持2倍速快速制作功能，唱词支持多语言替换，支持导入导出带时间码的文本，导入导出SRT文本；（提供具有CMA认证的或其它合法资质的第三方检测机构出具的检测报告） 11.实时将素材中的音频转换为SRT唱词格式导入非编； 12.字幕软件具有路径动画追追踪功能，支持多个图形和文本进行并、减、交及布尔运算，支持字幕图元嵌套和编组编辑，支持字幕逐项播出和整体播出； 13.支持USB摄像头采集、IO板卡采集，采集时可实时叠加LOGO，进行遮幅处理，支持本地文件进行编码并直播； |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

20、终端安全管理系统

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.基础功能：支持终端密码保护功能，支持终端“防退出”密码保护、“防卸载”密码保护、防安装密码保护。支持设置自我保护功能，可有效防止客户端进程被恶意终止、注入、提高客户端进程、数据、配置的安全性； 2.产品形态：产品纯软件交付，包含管理控制中心软件及终端客户端软件，其中管理控制中心可云化部署；同时也支持硬件管理平台交付； 3.环境要求：终端软件支持主流国产化操作系统，如中标麒麟、银河麒麟、统信等； 4.多维度威胁展示：提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包括已处置的勒索病毒数量、已阻止的勒索病毒行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数； 5.升级管理：支持客户端的错峰升级，可根据实际情况控制客户端同时升级的最大数量，避免大量终端程序同时更新造成网络拥堵或I/O风暴； 6.勒索病毒防护：提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包括已处置的勒索病毒数量、已阻止的勒索病毒行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数； 支持用户直接对勒索病毒的家族名、病毒名、加密文件后缀名执行链接查询，可通过直接上传加密文件的方式确定勒索病毒类型，如果能解密可以提供必要的解密工具； 7.▲终端合规检查：一键式操作对指定终端/终端组进行合规性检查，包括身份鉴别、访问控制、安全审计、剩余信息保护、入侵防范、恶意代码防范，对不合规的检查项提供设置建议，并可视化展示终端的基线合规检查结果；（提供具有CMA认证标识的检测报告） 8.漏洞修复及补丁管理：支持流行Windows高危漏洞的轻补丁免疫防御，支持支持Windows补丁批量一键修复； 支持对Windows停更的系统提供专项防护，包括0day漏洞防护、文件防护、暴破入侵防护、系统脆弱点识别和风险端口封堵等多项核心功能； 9.▲防病毒防护：支持对进程防护、注册表防护、驱动防护、U盘安全防护、邮件防护、下载防护、IM防护、局域网文件防护、网页安全防护、勒索软件防护；（提供产品功能截图证明） 支持自动阻止远程登录行为，防护黑客远程爆破和拦截恶意的远程登录。（提供产品功能截图证明） 支持网络入侵拦截对流入本机的网络包数据和行为进行检测，根据策略在网络层拦截漏洞攻击、黑客入侵等威胁。（提供产品功能截图证明） |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

21、中间件

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.总体要求：Java EE应用服务器软件具有国内自主知识产权，支持多种主流国产操作系统，如中标麒麟、银河麒麟、统信UOS、深度等；支持多种主流国产数据库系统，如达梦、金仓、神通、南大通用等。 2.功能要求：应用服务器软件异常退出时，支持自动重启，以提供自恢复能力，提供内置的JMS服务。提供基于JMX和Rest的接口访问，方便第三方调用。 3.集群功能要求：支持集群部署，实现负载均衡。提供集群管理工具，可对集群节点、集群应用等统一管理配置。 4.安全要求：支持JAAS方式的认证和授权，实现基于容器的安全策略。提供防止SDoS攻击功能。 通过中国网络安全审查技术与认证中心(CCRC)的信息安全认证，获得IT产品信息安全认证。 提供《代码安全性审查报告》。证明产品代码中不存在资源未释放、内存泄露、硬编码、空指针调用、死代码、错误计算、死循环、废弃的函数、数值溢出、无用的控制流语句等编码规范问题。 采用商用密码技术进行加密保护、安全认证，须通过国家密码管理局商用密码检测中心测评。 5.性能要求：为保证系统稳定运行，对中间件负载能力要求较高，要求在全国产环境下满足至少五十万在线用户访问能力，并且长时间运行稳定，中位响应时间低于200毫秒，90%平均响应时间低于400毫秒，95%平均响应时间低于500毫秒，99%平均响应时间低于700毫秒。 6.运维管理要求：具备标准的B/S模式管理控制台，可远程对应用服务器环境进行应用部署、管理维护和监控。支持在管理控制台页面上配置JVM参数，无需手工修改启动脚本，就可以修改应用服务器的启动参数。支持服务器节点域管理功能。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

22、中间件集群

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.资质要求：与应用服务器中间件同一品牌，产品自主可控，拥有完全自主知识产权； 2.兼容性要求：兼容国产芯片服务器及操作系统运行环境，支持运行在鲲鹏、飞腾、龙芯、海光等国产芯片服务器，提供麒麟、统信等国产操作系统对应介质文件； 兼容Nginx配置文件，支持业务系统原有对接Nginx服务平滑迁移至负载服务，降低业务系统迁移成本。 3.功能要求：支持正向代理功能，进行外部服务代理，对内部客户进行安全隔离；支持图形页面方式快速设置正向代理外部服务的IP段及端口段，简化外部代理服务配置；支持HTTP Connect方法； 支持监测当前处理的活跃连接数、正在读取的客户端连接数、响应数据到客户端的数量等； 支持主备模式，对外提供VIP，配置检测参数，自动路由至后端服务节点； 提供审计日志功能，完整的记录用户的操作，包含时间、操作人员、操作内容等，审计追溯违规行为，有效保护系统的安全性。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

23、OCR识别软件

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.OCR引擎：可正常识别彩色（24BITS）、灰度（256阶）图像。支持BMP、JPG、JPEG、PDF等格式的图像文件，可输出Word、双层PDF、TXT、JSON、EXCEL等电子文件； 可正常识别图像分辨率300dpi以上的图像文件； 可按照JSON或者XML格式输出结果、支持图像小于15度角倾斜也能精确识别； 支持使用Java、C++、C、object pascal及objective-C多种计算机语言进行二次开发能力； 支持安卓、IOS、Linux、Windows主流系统外还支持统信UOS、中标麒麟、银河麒麟等国产主流系统； 支持多线程深度学习版本。 2.OCR能力：字符识别率98%以上； 支持字体：中文简体/繁体、宋体、黑体、楷体、圆体、支持英文：verdana、Arial、times new rome、garamond、Arial、Helvetica 、Alanesiana Regular、TypeSquareTypeSquare等常见字体； 支持语言：中文（简体/繁体）、英文等常用语言识别。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

24、OFD版式文件系统

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.环境支持：支持各种操作系统和开发平台；支持适配国产化操作系统，包括中标麒麟、银河麒麟、中科方德、统信UOS等。 2.OFD版式文件在线阅读系统：按需推送：应实现文档内容按需推送功能，以提升阅读效果； 多格式阅览：支持OFD/PDF等版式文件、OFD/PDF文件流、OFFICE/WPS系列文档、图片、网页、文本文件、压缩包、音视频等多格式文档跨平台、跨浏览器的无插件快速阅览功能，支持非加密文档和加密文档； 文档处理：支持OFD文档在线文档掩膜、注释、手写签批等功能； 性能指标：单服务器部署时，支持2000用户在线，200以上并发； 应用集成：提供多种集成方式，可通过丰富的接口或进行多业务系统集成。可根据用户需求进行定制开发。 3.OFD版式文件批量转换生成系统：基本功能：应支持将TXT、RTF、WPS、DPS、UOS、UOP、PDF、DOC/DOCX、XLS/XLSX、PPT/PPTX、HTML、XLSM、DWG、CEB/CEBX、JPG、TIF等多种格式文档转换为OFD格式；支持将OFD格式转换为OFD-A格式； 网页转换：网页转OFD时，支持自定义参数配置，支持长网页分页； 版式加工：可对OFD文件元数据、附件、页面、页码等进行加工处理，提供文档组合拆分、电子签章、数字签名等技术机制； 套版转换：支持XML文件或结构化数据叠加指定模板生成OFD文件； 性能指标：单服务器部署时流式文档转换速度应大于50页/秒； 服务接口：支持以JAVA API、HTTP等方式进行集成调用。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

25、局域网档案数据迁移服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.江宁区档案馆现有馆藏系统中积累了许多的档案信息资源，这些信息资源都是江宁区档案馆宝贵的财富，为了保证这些信息资源能够在未来进行合理有效的利用，需要本项目在实施过程中将现有馆藏系统内的档案数据平滑迁移至升级改造后的系统中，保证数据资源的安全和系统运行的延续性。 2.局域网数据迁移内容：出生医学证明档案目录64809条，全文60295个，地名办档案目录4973条，全文4972个，电子公文目录4544条，全文4991个，独生子女档案目录11537条，工程档案目录94830条，公证档案目录9707条，婚姻档案目录236060条，民国档案（卷）目录22774条，全文18799个，人员任免档案目录204996条，视频档案目录354条，全文430个，数码照片目录4304条，全文4304张，土地确权档案目录567558条，全文454929个，退伍军人档案目录66242条，全文15069个，文书档案（件）目录766037条，全文2474826个，文书档案（卷）目录2153590条，全文1891269个，再生育档案目录12917条，全文15168个，招工档案目录170700条，照片档案（件）目录6295条，全文6220张等。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

26、电子档案长期保存系统

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 系统要求实现电子档案的长期保存和安全管理。电子档案进入电子档案长期保存系统后，一方面可以选择相应的存储架构实现对电子档案的保存，另一方面也可以选择相应的备份方式和备份策略，实现对电子档案的备份恢复。该系统是保存库的管理系统，用于实现数据的长期保存，确保数据的可读取、可检测、可检索。 一、控制台 1、控制台 从统计、设备监控、预警消息等方面，将系统的主要情况展示给用户，并可通过权限管理模块给各角色配置台账上要显示的元素。 （1）全宗统计：以饼图的形式显示各全宗的数据包的百分比； （2）数据展示：显示数据包数量，及磁盘、光盘的数据占比； （3）格式统计：显示文本、照片、音视频的数据量； （4）设备监控：监控CPU和内存的使用情况； （5）任务执行情况：以统计图的形式展示，任务的执行情况； （6）预警信息：显示系统中的预警信息； （7）数据统计：以统计图的形式显示给分类的数据情况。 二、数据管理 1、接收管理 接收管理是数据包进入系统的入口，包括管理库档案数据、数字资源和移交接收数据，是数据包进入长期保存系统的暂存区。 （1）可对接收的数据包在系统暂存区进行四性检测； （2）四性检测合格的数据包，可提交进入长期保存库进行保存； （3）可根据设定的规则，对暂存区的数据包进行自动检测，检测合格的自动入库。 2、保存管理 可对正式进入保存库的数据包进行管理，包括数据检测、数据备份和数据恢复。 （1）可对数据包进行备份，可根据设置的策略对数据包进行多套备份，支持备份到第三份设备，如磁盘、硬盘、光盘； （2）可对保存库中的数据包进行检测，支持手动检测和定期自动检测； （3）对已损坏的数据包可进行恢复，恢复时系统自动判定检测合格的数据包存放路径为源，并从该路径下将数据包进行恢复，系统支持手动恢复和定时自动恢复。 3、出库记录 当管理库中数据被篡改时，需要从电子档案长期保存系统的保存库中，将数据包恢复到管理库。本模块将显示所有数据包出库记录，出库记录来源以下几个方面： （1）馆藏系统，保存库管理模块申请出库的数据包； （2）数据出库模块，完成出库流程的数据包。 4、数据包检索 对保存库数据包中提供检索功能，并可选择要出库的数据包进行出库，已出库的数据包不能再次出库，系统可查看所有的出库历史记录。对关注的数据包可加入收藏夹，方便后续的浏览。 5、目录检索 对保存库数据包中的档案目录提供检索功能，并可选择要出库的档案目录进行出库，目录出库时，该目录所在的数据包整体出库，系统可查看所有的出库历史记录。对关注的档案目录可加入收藏夹，方便后续的浏览。 6、鉴定删除 对已经入库的数据包进行鉴定删除，鉴定删除支持流程化管理，流程执行完成后，在保存库中删除对应的数据包。 7、数据出库 对已经入库的数据包进行出库，以便可以重新回迁到前端业务系统，数据出库流程通过后的数据包记录标记为待出库状态，通过客户端工具提供的下载功能，将数据包下载到本地后进行后续的利用操作。 8、数据迁移 当保存库的中数据包要进行保存位置迁移时，可创建数据迁移任务，明确要迁移的数据包，审批通过后同一批次中的数据包进行整体迁移，由原来的存储位置拷贝新的位置，并更新数据包相对存储路径。 三、任务管理 1、未完成任务 对正在执行和等待执行的任务进行管理，系统内所有任务都采用异步队列方式依次执行，支持通过任务提前、任务延后、结束任务等功能调整排队执行的任务顺序。系统中需要记录任务的功能：入库、检测、恢复、迁移、备份、删除和迁移。 2、历史任务 记录所有执行完成的任务，通过“状态”可查看每个任务的执行情况，状态包括：成功、失败、终止、完成有错，其中状态为成功，表示任务执行成功；状态为失败，表示任务执行失败；状态为终止，表示任务在等待执行时被终止；状态为完成有错，表示该任务检测存在错误。并可通过详细功能，查看每个任务执行情况、对应的数据包记录。 四、资源管理 1、设备管理 实现对服务器的监控管理功能，包括对服务器资源的登记、运行情况的监控、挂载载体的空间使用情况等。设备的运行过程如发现异常，会在系统中发送预警信息，通知相关干系人。 2、载体管理 载体管理主要是对电子档案存储载体的管理功能，系统支持调用的第三方载体，如磁盘、光盘、磁带。载体的登记方式依据载体类型的不同，按如下方式进行处理：载体类型为磁带，配置载体库的远程访问参数，通过载体库管理服务同步预设的逻辑组及挂载的载体单元的基本信息（载体编号、容量大小、可用大小等）；载体类型为移动硬盘，手工添加逻辑组，在逻辑组下创建载体单元时，可通过后台服务监测到的移动硬盘自动提取或者通过手工登记的方式录入载体编号、容量大小等信息；载体类型为磁盘，手工登记逻辑分区的管理路径、容量大小等信息。 3、组盘管理 将数据包按照一定的规律自动汇集，生成一张指定载体（如光盘）大小容量的文件目录，该文件目录名称与生成的载体编号相对应，同时在目录下生成载体文件的清单、载体标签。组盘管理仅是对数据包进行逻辑分盘，需要通过客户端工具下载功能，自动将散乱的数据包按照分盘信息进行组装。 五、预警管理 1、待领预警 系统任务队列执行过程中发生必须由人工进行干预的异常时，例如：数据包备份过程中载体空间不足，检测任务发现异常后无法进行恢复操作、当服务器出现异常等情况，系统可以通过系统消息将预警信息发送给相关干系人，便于及时干预处理。对未被认领的预警信息可由相关人员进行认领，同时系统支持通过后台预警设置模块，设置预警产生后在规定的时间内未被认领，预警升级。 2、已领预警 显示所有已经被领取的预警信息，包括：预警内容、预警类型、预警级别、预警时间、领取人和领取时间等信息。领取人在预警信息领取后，可对处理完成的预警登记处理结果和处理日志，便于后续问题追溯。 六、审批管理 1、全部审批 全部审批是对系统内内置的鉴定删除、数据出库和数据迁移三个审批流程的管理过程。本模块可显示所有的流程审批流程记录，并可查看每个流程当前所处的流程状态，支持的流程类型有：数据迁移、鉴定删除和数据出库。同时通过查看功能可详细查看每个流程记录各环节的流转信息，及处理的数据包记录。 2、待办审批 显示当前用户待审批记录，审批时可查看待审批流程之前已完成审批节点的信息，包括：审批人、审批时间和审批状态，也可查看流程对应的数据包记录。审批时对审批通过的记录会提交至下一流程节点，对审批不通过的需填写审批意见。 3、已办审批 显示当前用户所有已审批记录，审批时可查看待审批流程之前已完成审批节点的信息，包括：审批人、审批时间和审批状态，也可查看流程对应的数据包记录。 七、档案统计 1、接收统计 对数据包的接收情况进行统计，可设置统计时间范围，统计结果包括每个档案分类树数据节点上数据包接收汇总和明细。 2、出库统计 对数据包的出库情况进行统计，可设置统计时间范围，统计结果包括每个档案分类树数据节点上数据包出库情况、出库汇总和明细。 3、全宗统计 按照时间统计系统已经接收的数据的全宗信息进行统计。 八、系统管理 1、分类管理 用户可根据实际情况定制档案分类树，分类树数据节点可关联载体保存位置，每个数据节点使用不同载体进行多副本保存位置设置。 2、模板管理 提供样例数据包模版制作和下载功能，并可以对数据包索引字段的别名定义和控制显隐的进行配置。 3、权限管理 权限控制包括角色维护、角色赋权两个主要方面。角色维护包括添加角色、修改角色信息和删除角色。角色赋权仅有分功能赋权（将功能菜单赋予角色）功能，数据授权在本系统中未考虑。角色创建完毕，并将相应权限赋予成功后，还需要将角色分配给相应用户，最终以用户的角色体现角色的权限。 4、预警管理 产生预警后，告警信息会以系统消息的形式通知到相关干系人。预警信息通知哪些人，以何种方式，通知发出来规定时间未得到有效处理会将告警信息的严重级别上升，这些策略的配置统一放置在预警策略进行配置管理。 5、用户管理 系统提供对用户管理的功能，包括新增、修改、删除和初始密码等操作。新增用户时可维护用户的基本信息，包括登录名、姓名和邮箱等。还可设置用户的启用状态。 6、日志管理 系统提供对日志管理的功能，用于对系统用户操作、登录等行为的记录。可根据操作人、日志类型、 操作模块和日志内容等查询日志记录；可将日志记录导出为Excel文件；对日志提供手动审计或后台定时批量审计的功能。 7、系统消息 记录系统中所有的系统消息，包括消息内容、发送时间和消息状态。对系统消息提供标记已读、全部标记已读及删除功能。 8、定时策略 系统内的大部分功能都采用定时任务的机制，如自动入库、自动备份、数据包定时检测、预警信息获取和自动恢复等，本模块是对系统后台运行的定时任务进行集中管理。提供定时任务的开启功能，定时任务开启后，可根据定时任务设置的时间，系统进行定时对应的功能操作；提供定时任务的关闭功能，定时任务关闭后，系统不再执行该任务的定时操作。 9、检测策略 系统内的数据包检测任务执行时，内置四性检测、涉密检测，本功能可以配置检测项是否启用。 10、流程管理 流程管理功能配置系统内置三个审批流程的审批环节及每个环节相关干系人。系统内置的三个为流程为：鉴定删除、数据出库和数据迁移。 11、保存库备份 对电子档案长期保存系统的数据库进行备份，并对备份的数据库文件进行统一管理。备份时系统自动记录备份时间、备份人、备份类型、备份状态和备份文件存放路径。 12、格式汇总管理 对数据包中文件格式进行汇总管理，包括汇总所有数据包中涉及到哪些格式，各格式下的数据包列表，同时支持支持数据包列表记录的导出，导出格式是Excel。 13、等保设置 系统提供密码设置的功能，可对密码输入错误次数、密码解锁方式、自动解锁时长、密码复杂度、密码长度、默认密码和密码更改期限等进行设置。 14、备份策略 设置对业务库数据备份的策略维护功能，备份策略维护时需设置备份业务库服务器的IP地址、端口号、数据库类型、备份周期和备份文件存放路径等信息。 15、业务库备份 提供业务系统数据库备份文件管理功能，记录的信息包括：数据库类型、备份时间、备份的文件名称、文件大小、备份结果和备份路径等信息。可对备份的数据库文件进行下载，同时当业务系统出现异常时，可选择备份的数据库文件进行恢复。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

27、与蓝光光盘库系统接口对接

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.电子档案长期保存系统需与蓝光光盘库设备进行集成，系统通过接口的方式与蓝光光盘库进行对接，将需要长期保存的电子档案推送至蓝光光盘库进行刻盘存储。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

28、长期保存存储

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 以下为本项目的实质性要求，要求供应商提供加盖公章的承诺函扫描上传至投标系统，且内容不得有缺失，未提供或承诺函内容不全的作无效投标处理，不低于以下要求： 1.本次配置≥两个存储控制器； 2.Cache容量：本次配置64GB，可扩展至128GB（缓存不包含SSD磁盘、高速Flash及NAS控制器缓存）； 3.磁盘：支持3.5寸7.2K NL-SAS，2.5寸10K SAS，SSD等多种类型磁盘。配置≥12块8TB 3.5吋7.2K 12Gb SAS硬盘，≥4块900G 2.5吋10K 12Gb SAS硬盘； |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.SSD缓存加速：配置SSD缓存加速功能，要求同时支持读写性能加速，降低应用延迟。不接受通过存储分层方式实现； 2.磁盘：支持三种磁盘在同一磁盘柜中混插； 3.体系架构：存储系统支持IP SAN、FC SAN、NAS等组网方式，本次提供iSCSI、FC、NFS、CIFS、HTTP、FTP等多种协议许可；NAS功能应为非网关实现方式；硬件采用全模块架构冗余设计，无单一故障点； 4.控制器：多控制器架构，最大支持8个控制器，控制器之间支持缓存镜像；本次配置≥2个存储控制器，且单机箱两控制器间采用PCI-E互联； 5.缓存保护：配置 BBU + Flash 永久电池保护模组，不存在断电时间限制； 6.主机接口：配置接口10GbE≥4个，1GbE≥4个，16Gb FC≥8个； 7.后端接口：配置≥4个12Gb SAS 3.0 4X扩展接口； 8.RAID 级别：支持RAID 0/1/5/6/10/50/60等RAID级别； 9.快照功能：配置SAN、NAS快照功能：单卷支持快照数≥512个；支持系统定时自动创建快照，且定+D18时快照策略可通过存储自身管理软件配置，定时快照最小时间间隔≤5分钟； 10.克隆功能：配置SAN、NAS克隆功能，要求瞬时完成，并对克隆的数据可以进行读写更改； 11.▲数据预迁移：支持数据预迁移，将预故障硬盘数据迁移至热备盘；（提供产品功能截图证明） 12.精简配置：配置自动精简功能，实现存储容量按需动态扩展； 13.系统运维：支持智能日志导出功能，通过USB端口自动将日志导出到U盘，导出的日志内容需与存储界面日志内容一致； 14.▲磁盘节能：支持MAID2.0磁盘节能技术，当磁盘不用的时候，支持磁盘降速和停转，节省功耗；（提供产品功能截图证明） 15.数据安全：为保证业务数据安全，在质保期硬盘发生故障时，要求提供硬盘不返还服务； |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

29、蓝光光盘库

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 以下为本项目的实质性要求，要求供应商提供加盖公章的承诺函扫描上传至投标系统，且内容不得有缺失，未提供或承诺函内容不全的作无效投标处理，不低于以下要求： 1.容量：配置1台蓝光光盘库，配置存储裸容量≥100TB； |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 一、管理终端 1.处理器：配置≥1颗处理器，每颗处理器核心数≥16核； 2.内存：配置≥128GB； 3.硬盘：配置≥2块480G 2.5 SATA 6Gb R SSD硬盘；配置≥3块4T HDD硬盘； 4.Raid支持：配置≥1块RAID卡，支持RAID 0、1、5、6； 5.网络：配置≥4个千兆网口； 6.扩展插槽：最大支持6个PCIe 4.0插槽； 二、蓝光光盘库 1.光盘规格：单张光盘容量采用100GB； 2.尺寸与槽位：设备高度≤11U，内置光盘匣槽位≥76个； 3.兼容性：可放置于19”(EIA)标准机柜中； 4.▲自动化：机械手数量≥2台，内含光盘运载、分盘结构等机械手装置，实现光盘自动化管理；（提供产品白皮书或设备照片证明） 5.光驱数量：配置光驱数≥12个，能够同时加载≥12张光盘，支持所有光驱并行读写同一个文件； 6.光驱扩展：单机柜设备最大可扩展至≥60台光驱； 7.加载时间：光盘匣加载至光驱时间≤80s； 8.卸载时间：光驱内光盘卸载至光盘匣时间≤60s； 9.刻录方式及光驱性能：支持将同一个文件分散刻录到光盘匣内的所有光盘上，单文件最大刻录速度≥200MB/s； 三、光盘匣 1.规格容量：每个光盘匣裸存储容量≥1.2TB，光盘匣内置≥12张100GB光盘； 2.防尘防光：光盘置于一个盘匣内，有防尘、防光保护； 3.防护机制和写保护：盘匣有机械安全锁和物理写保护锁，防止脱落后，碟片跌落损伤，并实现碟片物理写保护； 4.数量：≥84个； 四、软件要求 1.B/S架构，支持通过WEB界面访问和管理,支持Restful API接口； 2.支持空目录、零字节等特殊文件的存储； 3.支持为盘匣组分配指定用户，分配后只允许该用户进行读写； 4.支持检测光盘库中的光盘状态； 5.支持对同一文件的不同历史版本进行管理； 6.支持驱动器监控功能，如监控驱动器状态、温度、校验模式、RAID类型等； 7.支持通过客户端软件读取离线单盘内数据； 8.支持数据自动校验； 9.▲支持盘匣内光盘之间数据Raid冗余技术，至少支持Raid 0/5/6；（提供具有CMA认证标识的检测报告） 10.可通过管理软件从光盘匣内的光盘恢复服务器系统数据； 11.支持光盘匣外壳更换功能； 12.支持光盘库异机数据读取，可通过WEB界面将盘匣组数据导入/导出； 13.支持通过管理软件保存、查看设备日志、用户日志、服务日志和开发日志； 14.支持光盘匣RFID识别与条形码识别； 15.支持系统吞吐量监控管理，支持以天为单位显示近30天内的盘库刻录量及系统吞吐量； |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

30、核心资源库档案数据迁移服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.将江宁区档案馆现有电子档案长期保存系统中的档案数据，平滑迁移至升级改造后的系统中，保证数据资源的安全和系统运行的延续性。 2.核心资源库数据迁移内容：出生医学证明档案目录64809条，全文60295个，地名办档案目录4973条，全文4972个，电子公文目录4544条，全文4991个，独生子女档案目录11537条，工程档案目录94830条，公证档案目录9707条，婚姻档案目录236060条，民国档案（卷）目录22774条，全文18799个，人员任免档案目录204996条，视频档案目录354条，全文430个，数码照片目录4304条，全文4304张，土地确权档案目录567558条，全文454929个，退伍军人档案目录66242条，全文15069个，文书档案（件）目录766037条，全文2474826个，文书档案（卷）目录2153590条，全文1891269个，再生育档案目录12917条，全文15168个，招工档案目录170700条，照片档案（件）目录6295条，全文6220张等。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

31、政务网档案利用服务系统

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 系统要求各级各类人员登录以后，可根据各自权限进行相应操作。在该平台中，提供对政务网开放档案、资料、文件和专题等检索功能，即针对利用库的多种方式的检索利用。 一、前端功能 1、用户注册&登录 提供查档用户的账号注册功能，注册时需填写用户名、手机号、身份证号、密码信息和验证码，注册完成后，在后台查档者管理模块记录查档者注册的用户信息。对已注册的用户可以通过用户名、密码进行登录，登录时可记住当前用户的用户名和密码，对忘记密码的可通过相关验证进行密码找回。 2、开放档案 该模块主要用于查询档案馆开放的档案信息，利用者登录后可进行开放档案的电子全文浏览服务，系统自动记录利用者的浏览信息。在浏览开放档案的全文时，系统判断当前用户是否完成登录，对已登录的用户可直接浏览开放档案的全文，对未登录的用户则提示先进行登录。 （1）支持按照开放档案门类进行检索； （2）支持跨档案类型跨字段的条目一体化检索及全文检索； （3）检索结果支持关键字标红； （4）全文检索时，可在全文中对检索关键字进行定位； （5）支持结果中搜索； （6）支持索引库和数据库检索2种方式； （7）提供类百度的搜索结果展示列表。 3、满意度评价 提供满意度评价功能，可通过满意度评价功能，查档者可在线对档案查阅过程进行满意度评价。系统将评价结果记录到对应利用登记单的评价结果中。 二、服务端功能 1、档案利用 （1）利用登记 查档者在前端登录后，在服务端自动创建利用登记单，记录查档者的身份信息、登录时间和浏览的开放档案记录，也可由档案管理员手动进行登记。提供借阅单修改和删除的功能。 （2）查档者管理 记录所有在前端注册过的查档用户信息，包括查档者的姓名、证件类型和证件号码等，并可查看查档者历次利用记录，如查询的时间、查阅的档案等。 （3）利用库导入 提供对利用库数据的导入功能，导入的数据可在利用库管理模块进行管理。系统提供目录导入、全文挂接、信息包导入三种方式。 目录导入：实现档案目录信息导入，导入格式支持.xls、.xlsx数据格式，目录导入时，可自动进行导入文件的目录信息和目标数据库的匹配，对无法按规则自动匹配的则可采取手工匹配。 全文挂接：根据设置的挂接规则，将档案数字复制件挂接到对应的档案目录上。 信息包导入：对利用信息包的导入，可同时进行档案目录和档案数字复制件的挂接。 （4）利用库管理 本模块是对前端开放档案模块中数据进行管理。开放档案的数据来源有：馆内在线发布的数据、本模块新增的数据、利用库导入模块导入的数据，本模块可对以上来源的数据进行维护管理，提供利用库数据的新增、修改、删除功能。 2、档案检索 （1）综合检索 根据检索关键字，支持跨档案门类的一体化模糊检索，包括目录一体化模糊检索、全文模糊检索，检索结果关键字标红，同时支持结果中检索。 支持跨档案类型跨字段的目录一体化检索及全文检索； 检索结果支持关键字标红； 全文检索时，可在全文中对检索关键字进行定位； 支持结果中搜索； 提供类电商搜索的筛选标签功能； 提供类百度的搜索结果展示列表； 检索方式支持基于索引库检索和基于数据库检索； 可记录个人历史检索关键字； 可记录个人历史浏览记录。 （2）基本检索 提供基于数据库的基本条件检索功能，检索条件可以通过档案信息配置模块中的检索配置或用户级检索自定义，检索结果关键字标红，并支持在结果中搜索。 （3）高级检索 高级检索可自定义查询条件对档案目录进行检索，如设置多个查询条件可进一步设置“与”、“或”逻辑关系组合检索，检索结果关键字标红，并支持在结果中搜索。 3、档案统计 该模块主要用于档案利用信息的统计。档案管理员可对档案信息从利用维度进行统计，生成统计表或统计图。 （1）支持按利用人次、利用目的、利用评价等方式进行统计，满足《数字档案馆系统测试办法》要求； （2）统计结果支持表格、饼图、柱状图、折线图等不同的展示模式； （3）统计报表可根据用户需求灵活配置； （4）统计报表可形成一个XLS格式数据文件， 4、档案设置 （1）门类设置 支持档案门类维护，包括新增、修改、删除、复制和绑定保管期限，档案门类新增时可设定该档案类型的数字对象类型，包括文书、照片、音频和视频等，可设定档案类型的整理方式，分为传统组卷、以件整理。 对已创建的档案门类可对其数据字典进行维护，包括新增、修改、删除和从其他表中复制字段等。 对已创建的档案门类可设置展示内容，包括列表显示字段、检索条件、排序规则、档号规则、界面显示字段和数据新增时的校验规则等。 （2）档案树设置 提供档案类型树的维护功能，包括档案类型树的新增、修改、删除和复制等功能，档案类型树创建后可按档案门类、全宗、保管期限、年度和开放情况等多种方式进行分类节点的创建并可支持扩展。档案类型树设置完成后，可应用到业务模块。支持一个模块绑定多棵档案树。 （3）公共字典设置 提供各类逻辑表的公共数据字典维护功能，包括新增、修改、删除、复制和应用到门类等，逻辑表包括项目表、案卷表、文件表、电子全文表和过程信息。在门类设置模块创建档案类型时，根据不同的整理方式，继承对应逻辑表中的公共数据字典生成档案类型的物理表，如创建的档案门类整理方式为传统组卷时，继承案卷表、文件表、数字对象表和过程信息表的公共数据字典创建对应的物理表。 （4）统计设置 提供档案统计配置功能，档案配置时系统提供导航的模式指引用户进行配置，依次为：选择统计样式、选择数据表、设置统计条件、选择统计字段、选择查询字段、报表预览。系统支持多样化的统计样式，如表格、柱状图、饼图、折线图和仪表盘等，用户可根据实际业务需求，选择合适的统计样式。 （5）统计数据源设置 设置档案统计的数据来源，支持设置系统中哪些业务表、视图、表内字段可以参与档案统计。 （6）同义词设置 提供用户对同义词进行维护，包含新增、修改、删除操作；可进行excel导入导出操作。 （7）筛选标签设置 系统提供综合检索模块中检索条件的配置功能。 5、应用管理 （1）编码管理 提供对各类属性的编码维护的功能，包括新增、修改和删除等操作。系统提供编码字段以及编码字段下拉内容的自定义，系统支持二级编码。 （2）参数管理 系统提供对参数的配置维护的功能，可修改参数配置的值。参数分类包括系统参数、业务参数。 系统参数：对与系统相关的基本信息进行设置，如水印方式、报表组件类型等；同时，也可对系统界面、提示信息和地址参数等进行设置。 业务参数：对与业务相关的信息进行设置，如流程设置、系统前端和档案出库类型等相关参数设置。 （3）任务管理 系统提供任务管理操作，可新建定时或是间隔任务，任务建立后系统会根据任务定时或间隔执行任务操作。 （4）存储配置 系统提供对存储配置维护的功能，主要包括存储设备设置、存储层级管理和命名规则设置。 存储设备设置：根据电子档案的存储要求，对存储设备的基本信息进行管理，对指向存储盘符、具体路径进行设定，可设置关联的档案类型，对暂不使用的存储设置为休眠状态。 存储层级管理：对档案类型可设置通用或个性化的存储层级，对每个层级设置存储字段。设置后，在存储路径上，数字对象会依据设置的层级进行存放。 命名规则设置：对档案类型的数字对象可设置通用或个性化的命名规则。设置后在档案数字复制件挂接时，可依据命名规则进行重命名存放。 （5）首页管理 提供首页与角色的绑定功能。 （6）索引库管理 可根据档案门类创建目录索引和增量索引，可根据条件创建全文索引（以增量方式）。 6、系统管理 （1）组织管理 系统提供对组织管理的功能，包括新增、修改、删除、撤销、恢复、导入、导出、历史部门和用户管理等操作。可在系统中录入组织信息，包括组织名称、组织代码等，也可通过Excel批量导入的方式，导入多个组织信息。对组织进行撤销，可将组织状态由现行改为历史组织。对历史组织进行维护，可恢复到现行状态，或删除历史组织。 （2）用户管理 系统提供对用户管理的功能，包括新增、修改、撤销、导入、导出、初始密码、授予角色、权限复制、注销和冻结等操作。可新增用户的基本信息，包括登录名、姓名和用户账户生效和失效时间及其他基本情况，也可通过Excel批量导入的方式，导入多个用户信息。可对用户进行注销或冻结操作，注销或冻结后，用户账户不可使用，需恢复后才能正常使用。可选择用户将其权限复制给新建用户。对忘记密码的用户进行初始化密码。 （3）角色管理 系统提供对角色管理的功能，包括新增、修改、删除、授予资源和授予用户等操作。可新增角色的相关信息，如角色名称、角色值等。可对角色授予系统资源，对角色授予用户。 （4）权限管理 为了确保档案数据的安全，系统可以方便地给用户添加一个或多个角色，也可以给角色添加一个或多个用户。系统除了提供角色等授权外，还能够设定权限的有效期，到期权限自动失效，另支持权限授予、权限回收、权限修改、同权拷贝和加权赋予等多种灵活方式，大大简化授权过程。 系统提供对权限管理的功能，包括资源权限、数据权限。对系统角色授予资源，并可将角色的资源复制给其他角色使用。对角色的数据权限进行控制，包括档案树、数据权限和数字对象权限，可在档案树上设置全宗权限、档案类型权限，在数据权限中增加条件限制，在数字对象权限中可对水印、加密下载和查看源文件等进行控制设置，并可将数据权限、数字对象权限设置的内容，复制到其他模块或其他角色。 （5）日志管理 系统提供对日志管理的功能，分为登录日志、操作日志。其中登录日志记录用户名、登录时间和登录IP地址；操作日志记录操作人、操作日期、操作模块和操作内容信息。支持将日志记录导出，导出格式为Excel文件。支持对日志记录的审计，包括手动审计和后台定时批量审计。 （6）安全设置 系统提供安全设置的功能，可对登录验证、密码安全、地址限制规则等进行设置。登录验证包括并发验证及允许的最大并发数、密码连续输入错误冻结账号的次数设置。密码安全包括密码强度要求开关、定期修改密码开关、首次登陆强制要求修改密码开关和用户批量导入审批开关。地址限制规则为设置地址限制的方案，在网络环境中通过限制IP和MAC地址的方法，可在规则生效时间范围内，限制某些主机设备不允许登录系统。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

32、与政府OA办公系统接口对接

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.实现现有电子文件归档处理系统与政府OA办公系统对接，实现组织用户在线同步，实现对政府OA办公系统中的电子文件进行在线归档。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

33、政务网档案数据迁移服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.将江宁区档案馆现有需要迁移的档案数据，平滑迁移至新建的政务网档案利用服务系统中，保证数据资源的安全和系统运行的延续性。 2.政务网数据迁移内容：OA平台文书电子档案目录14598条，全文17053个，编研成果（件）目录88条，全文88个，表彰荣誉档案目录1362条，全文1335个，残疾人花名册（件）目录129条，全文129个，拆迁档案（件）目录5379条，全文275个，待分类目录1361915条，全文1595836个，独生子女档案（件）目录2136条，全文2134个，介绍信档案（件）目录5103条，全文4895个，来访人员登记表（件）目录5244条，全文2622个，任职档案目录974条，全文978个，实物奖牌目录860条，全文852个，实物奖状目录157条，全文152个，视频档案（件）目录361条，全文176个，退伍军人档案（件）目录3011条，全文743个，文书档案（件）目录276311条，全文81317个，文书档案（卷）目录12301条，下方知青档案（件）目录3513条，全文81317个，音频档案（件）目录182条，全文179个，再生育档案（件）目录1497条，全文1442个，照片档案（件）目录6732条，全文6380个。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

34、互联网档案利用服务系统

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 要求互联网档案利用服务系统建设完成后，与我的江宁APP进行融合，供社会民众进行开放档案的查阅。各级各类人员登录以后，可根据各自权限进行相应操作。在该平台中，提供对互联网开放档案、资料、文件和专题等检索功能，即针对利用库的多种方式的检索利用。 一、前端功能 1、用户注册&登录 提供查档用户的账号注册功能，注册时需填写用户名、手机号、身份证号、密码信息和验证码，注册完成后，在后台查档者管理模块记录查档者注册的用户信息。对已注册的用户可以通过用户名、密码进行登录，登录时可记住当前用户的用户名和密码，对忘记密码的可通过相关验证进行密码找回。 2、开放档案 该模块主要用于查询档案馆开放的档案信息，利用者登录后可进行开放档案的电子全文浏览服务，系统自动记录利用者的浏览信息。在浏览开放档案的全文时，系统判断当前用户是否完成登录，对已登录的用户可直接浏览开放档案的全文，对未登录的用户则提示先进行登录。 （1）支持按照开放档案门类进行检索； （2）支持跨档案类型跨字段的条目一体化检索及全文检索； （3）检索结果支持关键字标红； （4）全文检索时，可在全文中对检索关键字进行定位； （5）支持结果中搜索； （6）支持索引库和数据库检索2种方式； （7）提供类百度的搜索结果展示列表。 3、满意度评价 提供满意度评价功能，可通过满意度评价功能，查档者可在线对档案查阅过程进行满意度评价。系统将评价结果记录到对应利用登记单的评价结果中。 二、服务端功能 1、档案利用 （1）利用登记 查档者在前端登录后，在服务端自动创建利用登记单，记录查档者的身份信息、登录时间和浏览的开放档案记录，也可由档案管理员手动进行登记。提供借阅单修改和删除的功能。 （2）查档者管理 记录所有在前端注册过的查档用户信息，包括查档者的姓名、证件类型和证件号码等，并可查看查档者历次利用记录，如查询的时间、查阅的档案等。 （3）利用库导入 提供对利用库数据的导入功能，导入的数据可在利用库管理模块进行管理。系统提供目录导入、全文挂接、信息包导入三种方式。 目录导入：实现档案目录信息导入，导入格式支持.xls、.xlsx数据格式，目录导入时，可自动进行导入文件的目录信息和目标数据库的匹配，对无法按规则自动匹配的则可采取手工匹配。 全文挂接：根据设置的挂接规则，将档案数字复制件挂接到对应的档案目录上。 信息包导入：对利用信息包的导入，可同时进行档案目录和档案数字复制件的挂接。 （4）利用库管理 本模块是对前端开放档案模块中数据进行管理。开放档案的数据来源有：馆内在线发布的数据、本模块新增的数据、利用库导入模块导入的数据，本模块可对以上来源的数据进行维护管理，提供利用库数据的新增、修改、删除功能。 2、档案检索 （1）综合检索 根据检索关键字，支持跨档案门类的一体化模糊检索，包括目录一体化模糊检索、全文模糊检索，检索结果关键字标红，同时支持结果中检索。 支持跨档案类型跨字段的目录一体化检索及全文检索； 检索结果支持关键字标红； 全文检索时，可在全文中对检索关键字进行定位； 支持结果中搜索； 提供类电商搜索的筛选标签功能； 提供类百度的搜索结果展示列表； 检索方式支持基于索引库检索和基于数据库检索； 可记录个人历史检索关键字； 可记录个人历史浏览记录。 （2）基本检索 提供基于数据库的基本条件检索功能，检索条件可以通过档案信息配置模块中的检索配置或用户级检索自定义，检索结果关键字标红，并支持在结果中搜索。 （3）高级检索 高级检索可自定义查询条件对档案目录进行检索，如设置多个查询条件可进一步设置“与”、“或”逻辑关系组合检索，检索结果关键字标红，并支持在结果中搜索。 3、档案统计 该模块主要用于档案利用信息的统计。档案管理员可对档案信息从利用维度进行统计，生成统计表或统计图。 （1）支持按利用人次、利用目的、利用评价等方式进行统计，满足《数字档案馆系统测试办法》要求； （2）统计结果支持表格、饼图、柱状图、折线图等不同的展示模式； （3）统计报表可根据用户需求灵活配置； （4）统计报表可形成一个XLS格式数据文件。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

35、互联网网页信息采集系统

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 随着政府上网、电子政务以及政务信息化的推进，政府网页归档问题日益受到重视。2017年，国务院办公厅印发《政府网站发展指引》（国办发〔2017〕47号）明确了政府网站网页归档的含义、时机和要求。2019年，国家档案局发布档案行业标准DA/T 80-2019《政府网站网页归档指南》。该标准规定了政府网站网页归档的总则，网页的归档范围与保管期限，网页归档的收集、整理、移交接收和网页归档功能模块建设的一般方法。它适用于各级人民政府及其部门、派出机构和承担公共服务职能的事业单位在互联网上开办的政府网站的网页归档，用于指导国家机关及其档案部门规范开展网页归档工作，促进实现网页信息的有序归档和长期保存。 一、采集配置 1、网页配置 对要采集的网站信息、栏目信息进行配置，填写该站点下需要抓取的栏目的导航规则以及栏目名称过滤条件。对网站信息进行配置，包括站点名称、网站域名和目标采集地址等。再对网站相关栏目信息进行配置，包括栏目名称、栏目地址等。设置站点采集状态为启用时，该站点才会被采集，若设置为停用，则不可采集。支持批量采集、手动采集的方式。 2、网页栏目配置 依据左侧展示的网站列表，对任何网站，可配置栏目信息，包括栏目名称、栏目地址等。设置栏目采集状态为启用时，该网站栏目才会被采集，若设置为停用，则不可采集。支持批量采集、单栏目采集。可打开栏目所在网页。 3、数字报配置 数字报，即发表的电子报刊或电子刊物，可在报刊网页在线阅读报纸内容。系统提供对目标数字报的相关信息进行配置，包括报刊名称、地址、板块选择器、文章选择器和PDF选择器等。设置数字报采集状态为启用时，该数字报才会被采集，若设置为停用，则不可采集。支持批量采集、单数字报采集。可打开数字报所在网页。 4、公众号配置 对微信公众号（订阅号、服务号）的信息进行配置，包括唯一标识、名称等。设置微信公众号采集状态为启用时，该微信公众号才会被采集，若设置为停用，则不可采集。依据配置信息，获取微信公众号的文章列表，并采集文章详细信息，保存文章HTML内容为版式文件，一并保存文章中的音频、视频，保持原文件的格式不变。 5、微博配置 系统提供对微博信息的配置，包括用户名称、用户ID。设置状态为启用时，该微博信息才会被采集，若设置为停用，则不可采集。 6、微视频配置 系统提供对微视频信息的配置功能，主要针对抖音短视频的相关信息进行配置，包括用户名称、用户ID。设置状态为启用时，该微博信息才会被采集，若设置为停用，则不可采集。保持采集的原文件的格式不变。 二、数据整理 1、网页数据 页面分左右结构，左边为树，点击树节点右边以列表形式展示网页抓取结果，并提供修改、删除、浏览和打开网页功能。 2、数字报数据 页面分左右结构，左边为树。树结构为：数字报-类别，点击树节点右边以列表形式展示数字报抓取结果，并提供修改、删除、浏览和打开网页功能。 3、公众号数据 页面分左右结构，左边为树，点击树节点右边以列表形式展示公众号推文抓取结果，并提供修改、删除、浏览和打开网页功能。 4、微视频数据 页面分左右结构，左边为树，点击树节点右边以列表形式展示微视频抓取结果，并提供修改、删除、播放和打开网页功能。 5、微博数据 页面分左右结构，左边为树，点击树节点右边以列表形式展示微博抓取结果，并提供修改、删除、详情和打开网页功能。 三、数据导出 提供数据导出功能，元数据导出Excel，附件导出PDF，以任务为单位导出文件夹，供其他系统导入。 可按照网站、数字报、微信公众号、微博、微视频不同的数据类型，导出对应的信息包。新建任务批次，选择调取明细，进行打包，并可下载包。包内信息包括：对调取明细的元数据项导出为Excel列表，并将对应的电子全文（PDF、图片、音视频等）同步导出。 四、系统管理 1、资源管理 提供资源管理功能，通过此模块可以新增、修改和删除资源。初始化资源分类，在资源分类下新建具体的资源信息，包括资源名称、资源编码、资源路径和响应事件。 2、角色管理 提供角色管理功能，通过此模块可以新增、修改、删除角色；也可为角色赋予资源、绑定用户。 3、用户管理 提供用户管理功能，通过此模块可以新增、修改和删除用户。创建用户后，可对用户授予相应的角色。 4、日志管理 查看登录系统、操作模块的日志记录，可在检索区域输入关键字，查询相关日志记录。 五、系统配置 1、表字段管理 对数据库表配置功能、表字段管理功能，可在此功能配置列表项。 2、数据字典 对系统使用的数据字典进行维护。给字典代码设置具体的字典编码。将字典代码绑定到表字段，进行使用。 3、参数管理 对系统使用的参数进行维护，如存储路径、访问接口等。若需要改变参数配置，只需要对参数的值进行修改并保存后，刷新系统即可生效。 4、任务配置 对系统使用的定时任务进行维护。启动任务后，任务会按照采集时间的要求自动执行。停止任务后，任务将不再执行。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

36、互联网档案数据迁移服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.将江宁区档案馆现有需要迁移的档案数据，平滑迁移至新建的互联网档案利用服务系统中，保证数据资源的安全和系统运行的延续性。 2.互联网数据迁移内容：将局域网内鉴定为对外开放的档案数据迁移至互联网系统中。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

37、档案数字资源建设服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.江宁区档案馆档案数字化扫描工作由于启动较早，原有标准与现行标准存在偏差，原有数字化加工质量也无法满足技术发展需求。为此，江宁区档案馆组织力量对现有馆藏档案数字化情况进行了抽查，发现无法达到国家级数字档案馆测评要求，亟需开展档案数字化、档案数据筛查、条目数据核查校准工作。 本次项目约有120万页纸质档案扫描、20万条目录著录及130万条目录（含档案原文）数据核查。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

38、数字档案馆测评服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.投标人需提供数字档案馆测评咨询服务，协助江宁区档案馆对照国家档案局《数字档案馆系统测试办法》（档办发〔2014〕6号）的要求，对于其中的评估要求内容进行参考建设，实现在数字档案馆系统测试工作中达到80分以上，并达到“国家级数字档案馆”水平。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

39、机房消防改造

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.增加2台90L七氟丙烷灭火设备及1台40L七氟丙烷灭火设备，连通消防控制平台（含许可），实现自动控制。建设面积150平方米，铺设防静电地板； |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

40、数字化加工室消防改造

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.增加2台120L七氟丙烷灭火设备，连通消防控制平台（含许可），实现自动控制。建设面积100平方米； |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

41、数字化加工室防盗窗改造

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.对门窗增加防盗功能，加装2扇1.5M*2.1M甲级防火防盗门，加智能锁，增设304不锈钢防盗窗，面积50平方米（含原门窗拆除费用）； |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

42、数字化加工室UPS电源

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.增加一套在线10KW UPS电源，在线时间半小时以上，含电池柜及连接线； |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

43、蓝光刻录机

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.光盘容量：20片； 2.取盘技术：全自动智能机械手取盘技术； 3.墨盒：一个CMY彩色墨盒； 4.色彩：1670万色； 5.打印分辨率：4800*1200dpi；在驱动程序中可调打印分辨率及光盘盘面大小； 6.刻录机数量：1个档案级蓝光刻录机； 7.打印宽度：1200mm； 8.SDK开发包：免费提供SDK开发包； 9.支持操作系统 PC：国产操作系统、Windows 7或者更高； 10.刻录速度：CD:40X;DVD:16X；BD:8X，使用档案级光盘进行刻录时，会自动调整到高品位模式； 11.墨水容量提示：基于已打印的紧邻一张光盘盘面所用墨水容量，计算墨盒剩余墨水可打印数量； 12.软件：打印刻录管理软件； 13.数据接口：USB3.0接口； 14.电源：100 - 240 V AC，50/60 Hz，5A； |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

44、蓝光光盘

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.50G BD蓝光档案级； |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

45、安全防盗保密机箱

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.电脑主机安全防盗保密机箱禁用USB带锁机箱主机数据保护箱； |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

46、高速扫描仪

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.扫描类型：双面扫描； 2.图像传感器：3线CMOS黑色或者白色背景； 3.扫描方式：正面：CIS（600dpi）背面：CIS（600dpi）； 4.扫描光源：LED； 5.扫描速度：黑白/彩色(A4，200、300dpi)单面：高达90ppm（横向）双面：高达180ipm（横向）； 6.分辨率：50-600 dpi (1 dpi 每步 ) 和 1,200 dpi (软件 )； 7.光学：300 / 600 dpi ( 自动转换 )； 8.检测功能：超声波传感器(可检测的文档长度为70mm或更多)； 9.图形压缩：JPEG(彩色，灰度)，MH, MMR(软件 ICP)； 10.图像控制：原稿装订检测通知，图像加重，动态阈值，自动分离，反置，自动预览、自动重新扫描、自动亮度调节、多色滤色自动删除空白页，图像增强伽玛、自动分离、降噪、Faith 字符增强、垂直线减少静电处理功能 导电性玻璃涂层、氟涂层、导电参照板； 11.其他功能：1.7英寸LCD屏，长度控制，自动分页，控制纸，无限长进纸自动清洁功能，区域 OCR ( 高达 3 区 )、条形码检测、智能双张进纸检测； |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

47、平板扫描仪

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.扫描方式：ADF扫描彩色CIS(正反)，黑色或白色背景； 2.平板扫描：彩色CIS，黑色或白色背景； 3.图像传感器：彩色CMOS； 4.扫描分辨率：100dpi~600dpi(1dpi步速)及1,200dpi(插值)； 5.光学：300/600dpi(自动切换)； 6.扫描速度：ADF：50ppm/100ipm（200/300dpi同速，黑白灰/彩色）； 7.平板：1.5秒/页，A4 / 图纸 / 黑白 / 彩色(200dpi，300dpi)； 8.图像压缩：MH，MMR(软件ICP)，JPEG； 9.双张进纸检测功能：超声波传感器(可检测的文档长度为70mm或更长) ADF文档尺寸 手动送纸：48x48mm~216mmx不限，自动送纸：48x48mm~216x356mm； |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

48、智能查档服务终端

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.整体要求：机身为喷塑处理，经过防锈、防酸、防尘、防静电处理； 2.电容触摸屏：屏幕尺寸≥27寸； 分辨率：1920*1080； 可视角度：左右120°或更大，上下100°或更大； 亮度：250cd/㎡或更亮； 3.主控模块：工业级主板；内存：≥8G，1600MHz； SSD：≥120G； 4.热敏纸打印机：80MM热敏凭条打印机，自带切刀，支持纸将尽，纸尽监测，USB通信； 5.身份证读卡器：安防验证，支持二代证读取，指纹识别，M1读取； 6.双目人脸摄像头：200万像素摄像头双目摄像头，带开发包，人脸识别算法软件； 7.彩色打印机：支持双面打印； 8.自助查档：查档用户通过身份信息识别和人脸比对后，选择要办理的业务如招工、知青、婚姻、上山下乡等，系统根据查档者的姓名和证件号精确对应的民生档案，并提供自助打印功能。对未查到的可以自助登记后去窗口打印，也可直接去窗口办理业务； 9.自助登记：查档用户通过身份信息识别后，自动完成利用登记单的登记，查档者可以直接去窗口办理业务； |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

49、特征库升级

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.特征库一年升级，能满足馆内现有堡垒机及态势感知设备正常使用。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

★（二）商务要求

1、售后服务要求

中标供应商须提供三年免费运维，从项目竣工验收之日起计算；

中标供应商须在收到中标通知书三个工作日之内出具所投产品原厂商三年质保服务承诺函，如中标供应商不能及时提供原厂质保服务承诺函，采购人有权取消其中标供应商资格；

质保期内设备免费维修，系统免费维护。提供7×24小时技术支持和服务，一般性问题2小时之内响应，4小时内解决问题，重大问题4小时到达现场，8小时内解决问题，问题解决后24小时内，提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况；

根据甲方要求，对重大或紧急问题提供现场技术支持。维护方式包括：远程支持、邮件支持和现场支持。以上维保费用包含在投标总价中。

2、报价要求

投标人在项目实施过程中如果有辅助材料缺漏，中标供应商负责无条件补齐，采购人不再支付任何费用。

3、实施团队要求

投标人应提供本项目的项目团队成员（包括项目经理、核心项目成员）的详细简历及其主持或参与的相关项目实施的成功范例，并保证项目组成员的稳定性，所有成员需征得采购人书面同意后才能更换，项目经理、项目组骨干成员在整个项目实施过程中除采购人要求外不得更换。

项目负责人1名：项目总负责，负责项目总体协调和把关，编制项目实施方案；

技术负责人1名：项目技术对接，负责项目技术相要求的审核和实施；

实施工程师4名：负责项目相关软硬件设备部署、调试、测试、业务迁移等工作。

4、现场支撑要求

项目实施期间，项目管理人员和主要技术人员驻场服务；

采购人重大活动或重要工作期间，派员进入现场实施保障服务，以确保采购人特殊时期工作不发生中断；

实施团队所有人员必须遵守采购人相关项管理规定并提供联系方式，保证7×24小时联系渠道畅通。

如遇重大技术问题，提供关键（主要）技术人员2小时现场服务，确保采购人能够以最快的速度解决问题。

5、培训要求

（1）投标人提供不少于20人次的培训，培训时间和地点由采购人确定；

（2）投标人负责提供培训资料，所有资料必须是中文书写，培训对象主要包括系统管理员及业务人员。系统相关软硬件的日常管理及维护由系统管理员负责，专业性较强，需要进行专门的培训，以备日常工作的需要。同时也要对业务人员进行必要的培训以确保其对业务系统能够正常、有效地使用。

6、技术要求

（1）项目要求采用跨平台、标准的、开放的、技术成熟的、先进的应用集成技术进行系统建设。安全高效，功能完善，结构合理，易于扩展，高度自动化，充分考虑到系统今后纵向和横向的平滑扩张能力；

（2）系统开发架构主体采用基于Internet/Intranet的B/S模式的三层或多层结构，基本做到客户端零维护，B/S架构开发的应用系统要求采用JavaEE技术体系结构和先进的MVC开发模式，以提高系统的可移植性和可扩展性；

（3）系统架构中各层应采用成熟的、综合性能较好的国产Web中间件、国产数据库产品，适应于国产操作系统、Windows、Linux、Unix等操作系统平台；应用程序不依赖任何特定硬件设备、操作系统、中间件，系统构建灵活、简明。合理分配和控制系统资源，性能稳定，运行高效；

（4）有关档案基础数据库需符合国家档案馆和有关业务规范要求，系统应提供基于XML的数据交换接口，支持不同系统之间数据交换。

7、性能要求

（1）系统应支持包括全文检索在内多种检索手段，百万数据单次检索客户端响应时间≤5秒；

（2）在网络稳定的环境下操作性界面单一操作的系统响应时间≤5秒；

（3）电子目录数据接收，导入（导出）临时或核心数据库每批次能承载50万条以上，记录数据信息不发生错误；

（4）系统应支持并发用户数大于50人，同时在线人数大于500人；

（5）目录数据查全率应达到100%，目录数据查准率应达到100%；

（6）全文检索查全率≥98%，全文查准率≥98%。

8、安全需求

根据国家信息化领导小组《关于加强信息安全保障工作的意见》的精神和《信息安全技术―网络安全等级保护定级指南》的要求，遵从《信息安全技术—网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）《数字档案馆系统测试办法》等，本项目为非涉密系统，系统满足等级保护二级的相关要求。

9、其他要求

（1）项目验收前中标供应商根据采购人要求提供相关验收材料。

（2）验收标准：执行国家标准、行业标准、地方标准或其他标准、规范及招投标文件。项目验收时，投标人须承诺将所有项目文档（包括需求规格说明书、详细设计文档、培训材料、用户手册、操作手册等）完整移交采购人。

（3）本项目中由采购人提供形成的相关数据成果的权属归采购人。中标供应商应保证采购人在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由中标供应商负全部责任。

（4）中标供应商驻场人员在驻场期间应严格遵循采购人对财产保护的相关规定和要求，如对采购人相关设备和财产造成损失的，应当按原价予以赔偿。

（5）中标供应商有责任对采购人要求的保密信息进行保密。未经采购人许可，中标供应商不得将由采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料给第三方，或以其他任何形式供第三方利用。

（6）本项目包含第三方软件测试服务费用、等保二级测评服务费用及监理服务费用。

（7）中标供应商须在收到中标通知书三个工作日之内出具所投产品满足实质性要求的相关证明材料提供采购人核验，如中标供应商不能及时提供相关证明材料，采购人有权取消其中标供应商资格；

（8）供应商如果需要了解档案情况，可以自行前往档案馆进行现场勘查。如果因为不进行现场勘查而导致后果，将由自己承担。

10、交付要求

（1）合同签订之日起12个月内，完成验收交付使用；

（2）交货地点：江宁区崇业路2号。

11、付款方式

合同签订后10个工作日内，支付合同总价的30%；软硬件安装部署完成后，2024年10月底前，支付至合同总价的50%；2025年8月底前，支付至合同总价的100%。

注：满足合同约定支付条件的，采购人收到供应商发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的供应商账户。

- 评标方法与评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.2项”得分由高到低顺序排列。本项目同一投标人可同时参与或中标全部或单个分包，本项目按照分包一、分包二顺序依次评审。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分每个包由高到低选取3名中标候选人。

分包一核心产品评审说明：多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小微企业提供的服务给予（包一20%、包二10%）的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）企业按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。上述价格扣除政策仅适用“不专门面向中小微企业采购项目”。

5、绿色采购要求

（1）本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（2）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。

（3）本项目涉及的数据中心相关设备、运维服务执行《绿色数据中心政府采购需求标准》（财库〔2023〕7号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关服务。

三、评标标准

分包一

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 分值类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30 | 30 | 价格分 |
| 技术 |  |  |  |  |
| 2．1 | 产品功能、性能、配置要求 | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分20分，打★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效报价；打▲号指标，有一项负偏离扣2分，其他指标，有一项负偏离扣1分，扣完为止。 | 20 | 客观分 |
| 2.2 | 需求分析 | 评委根据投标人提供的本项目需求分析（包括对采购需求的认识和理解，业务总体架构，系统拓扑、系统部署、空间使用、数据分布等理解，对于项目重点、难点的应对措施等）进行综合评分： 1.需求分析报告对采购需求认识和理解充分，对档案业务总体架构，系统拓扑、系统部署、空间使用、数据分布等理解深入，充分结合项目现状，对于项目重点、难点具有明确合理的应对措施，得8分； 2.需求分析报告对采购需求认识和理解较充分，对档案业务总体架构，系统拓扑、系统部署、空间使用、数据分布等理解较深入，与项目现状结合较充分，对于项目重点、难点具有较为明确合理的应对措施，得4分； 3.需求分析报告对采购需求认识和理解不充分，对档案业务总体架构，系统拓扑、系统部署、空间使用、数据分布等缺乏理解，未结合项目现状，对于项目重点、难点缺乏应对措施，或未提供需求分析的，得0分。 | 8 | 主观分 |
| 2.3 | 实施服务方案 | 评委根据投标人提供的数据库与本次管理系统适配实施服务方案（包括数据库安装部署、数据迁移、数据库调优及数据库维护，具有良好的进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施等）综合评分： 1.实施方案全面，具有合理的数据库安装部署、数据迁移、数据库调优及数据库维护，具有良好的进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施，得8分； 2.实施方案较全面，数据库安装部署、数据迁移、数据库调优及数据库维护，基本合理，进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施 较能满足采购需求的，得4分； 3.实施方案不全面，数据库安装部署、数据迁移、数据库调优及数据库维护，不合理，进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施不满足采购需求，或未提供的，得0分。 | 8 | 主观分 |
| 2.4 | 数据安全保证 | 1.为保证项目实施过程或质保期间的安全性，避免业务迁移过程中存在未知的数据安全风险，防止恢复过程中数据泄露，投标人需提供数据恢复服务（在收到中标通知书五个工作日之内提供国家信息中心出具的数据恢复服务的售后服务承诺书或项目授权书），服务费用包含在总报价中。上述所有要求，投标人提供书面承诺函（格式自拟）的得4分，未提供的，得0分。 2.投标人承诺质保期间在硬盘数据由于软件原因（如误删除、病毒、系统故障等）或硬件原因（如震荡、撞击、电路板或磁头损坏、机械故障等）导致数据丢失时，帮助用户尽可能的恢复数据，并保证整个恢复过程的安全性与保密性，投标人提供书面承诺函（格式自拟）的得1分，未提供的，得0分。 | 5 | 客观分 |
| 2.5 | 应急响应方案 | 评委根据投标人提供的本项目应急响应预案（包括核心的软件系统故障、硬件系统故障、网络故障、安全事件、灾难性事件等不同场景）进行综合评分： 1.应急响应预案细化全面，操作性强，清晰合理的，得6分； 2.应急响应预案较全面，操作性较强，较清晰合理的，得3分； 3.应急响应预案不全面或未提供的，得0分。 | 6 | 主观分 |
| 服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 运维售后服务方案 | 评委根据投标人提供的运维售后服务方案（包括服务流程及内容、服务响应时间、服务人员配备等）进行综合评分： 1.运维售后服务方案全面合理，服务流程及内容具体，响应时间迅速，服务人员齐备的，得8分； 2.运维售后服务方案较全面，服务流程及内容较具体，响应时间较为迅速，服务人员较齐备的，得4分； 3.运维售后服务方案内容不全，缺乏基本的服务流程及内容，响应时间和服务人员配备不能满足项目需求，或未提供方案的，得0分。 | 8 | 主观分 |
| 3.2 | 项目负责人和技术负责人能力 | 投标人拟派本项目驻场项目经理具有：计算机类高级职称、信息系统项目管理师资格证书(人社部、工信部颁发)、注册信息安全管理人员CISP证书，每提供一个得1分，最高得3分，未提供不得分(提供证书扫描件、2023年8月1日以来投标人为其缴纳的连续3个月的社保证明材料并加盖公章)。 | 3 | 客观分 |
| 3.3 | 项目组人员能力 | 投标人拟派本项目驻场项目团队除项目经理外须具有：注册信息安全专业人员(CISP)、网络工程师证书、数据库认证专家证书、DCMM数据管理师等证书，有一项得0.5分，最高得2分(单项不重复累计，单人多证仅算一项不累加，提供相关人员证书扫描件、相关人员2023年8月1日以来投标人为其缴纳的连续3个月的社保证明材料并加盖公章) | 2 | 客观分 |
| 业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 类似业绩 | 投标人提供自2021年以来（以合同签订时间为准）完成的类似项目业绩，每提供1个得1分，最多得2分。不提供或不满足，不得分。 | 2 | 客观分 |
| 履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 1.投标人具有中国电子信息行业联合会颁发的数据管理能力成熟度3级（DCMM3）及以上资质证书的得3分；其他不得分。 | 3 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 2.投标人具有ITSS信息技术服务运行服务标准认证三级及以上资质证书的得1分；(证书扫描件加盖公章附入投标文件，不提供不得分) 3.投标人拟投入本项目的服务人员具有IT服务项目经理证书，得1分； 4.投标人拟投入本项目的服务人员具有IT服务工程师证书，每提供一个得0.5分，最高得1分。 | 3 | 客观分 |
| 节能环保 |  |  |  |  |
| 6.1 | 节能产品 | 投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 | 1 | 客观分 |
| 6.2 | 环境标志产品 | 投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该产品的环境标志产品认证证书扫描件的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 1 | 客观分 |
| 合计 |  |  |  | 100分 |

分包二

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10 | 10 | 价格分 |
| 技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 技术偏离 | 投标产品对招标文件具体需求的响应程度：技术参数全部满足招标要求的得满分20分；打★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效报价；打▲号指标，有一项负偏离扣1分；非打★、▲号指标，有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项得零分。 | 20 | 客观分 |
| 2.2 | 重点、难点分析 | 根据投标人针对本项目重点、难点分析情况以及合理化建议优劣进行评分： 1.分析到位、贴合实际，建议可操作性强的，得4分； 2.分析较到位、部分贴合实际，建议可操作性一般的，得2分； 3.分析不到位、不贴合实际，建议可操作性差或者不提供的，得0分。 | 4 | 主观分 |
| 2.3 | 总体设计方案 | 根据投标人提供的本项目总体设计方案优劣进行评分，总体设计方案包括但不限于总体架构设计、网络架构设计和技术路线等内容： 1.方案设计科学合理，逻辑清晰，条理清楚，得4分； 2.方案设计一般，逻辑一般，思路一般，得2分； 3.方案设计不合理、逻辑混乱、思路不清晰或不提供的，得0分。 | 4 | 主观分 |
| 2.4 | 软件设计方案 | 根据投标人提供的本项目软件设计方案优劣进行评分： 1.软件设计科学合理，方案内容完整详实，软件功能完全满足采购需求的，得6分； 2.软件设计一般，方案内容相对较完整，软件功能基本满足采购需求的，得3分； 3.软件设计不合理、内容简单粗略，软件功能部分满足采购需求的或不提供的，得0分。 | 6 | 主观分 |
| 2.5 | 项目实施方案 | 根据投标人提供的本项目实施方案优劣进行评分，项目实施方案包括但不限于项目组织管理、项目人员配置、项目进度安排等内容： 1.方案设计科学合理，可操作性强的，得4分； 2.方案设计一般，可操作性一般的，得2分； 3.方案设计不合理、内容空洞的，可操作性差或者不提供的，得0分。 | 4 | 主观分 |
| 2.6 | 演示讲解 | 投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于150M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。 1.馆藏资源管理系统功能演示，具体要求如下： 档案整理功能（2分），包括档案整理、全宗卷管理、编辑发布、保管状况管理、日常管理、封装入保存库和恢复到管理库。在档案整理过程中根据DA/T 70-2018《文书类电子档案检测一般要求》对电子文件的真实性、完整性、可用性、安全性进行检测，支持检查报告导出，检测报告应根据真实性、完整性、可用性、安全性相关要求显示检测范围、检测项目、检测目的、检测对象、检测依据和方法、检测结果等详细内容。 开放审核功能（3分），包括对待鉴定的档案提供直接分配、占比分配、汇总分配等多种分配方式，逐条鉴定、批量鉴定、看图鉴定，可根据敏感词、特定敏感词、特定开放词等信息进行智能鉴定，复审鉴定时可继承初审鉴定意见，开放审核生效后，可打印《拟开放目录》、《拟划控目录》，流程可跟踪，以图形化的方式直观的展示各流程节点的信息。 2.虚拟库房管理系统功能演示，具体要求如下： 库房管理功能（3分），包括库房定义、存址定义、档案上架、出入库管理、库房浏览。支持图形化的库房浏览和操作，对库房、库区、密集架、密集架格子图形直接进行操作或是查看相关信息，如使用比例，已存放数量和剩余可存放数量，以及完好、破损、虫蛀、脆黄、脱页、褪色、霉变等档案保存状况格位详情等。 3.电子档案长期保存系统功能演示，具体要求如下： 数据管理功能（3分），包括接收管理、保存管理、出库记录、数据包检索。其中对保存的数据包可以进行备份、检测、恢复、移交单上传等操作，并且可以根据保存策略、健康状况等分类进行检索。 4.互联网网页信息采集系统功能演示，具体要求如下： 采集配置功能（3分），包括网页配置、网页栏目配置、数字报配置、公众号配置、微博配置、微视频配置。其中网页配置可以对相关采集的模板进行设置，如站点名称、网站域名、是否有meta标签、栏目标题包含关键词和不包含关键词、采集深度等。 投标人采用类似真实系统、非类似真实系统（如系统原型（DEMO）或PPT等方式），针对具体演示内容进行展示，并录制演示视频文件，视频画面须清晰。视频文件未提供或因供应商自身原因无法打开的不得分。 | 14 | 客观分 |
| 服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 售后服务方案 | 根据投标人针对本项目提供的售后服务方案进行综合评分： 1.售后服务方案完整，合理性、可行性均符合采购需求的，得4分； 2.售后服务方案不合理、内容简单粗略的，得2分； 3.未提供的，得0分。 | 4 | 主观分 |
| 3.2 | 培训方案 | 根据投标人针对本项目提供的培训方案进行综合评分： 1.培训方案科学规范、针对性及可行性高的，得4分； 2.培训方案不合理、内容简单粗略的，得2分； 3.未提供的，得0分。 | 4 | 主观分 |
| 3.3 | 数据安全保证 | 为保证项目实施过程的安全性，避免业务迁移过程中存在未知的数据安全风险，防止恢复过程中数据泄露，投标人需提供数据恢复服务（在收到中标通知书五个工作日之内提供国家信息中心出具的数据恢复服务的售后服务承诺书或项目授权书），服务费用包含在总报价中。上述所有要求，投标人提供书面承诺函（格式自拟）的得3分，未提供的，得0分。 | 3 | 客观分 |
| 业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 业绩证明 | 1.投标人自2021年以来承担类似软件开发项目业绩，每提供一个得1分，满分3分。 注：需提供采购合同（需包含但不限于合同首页、采购内容及金额页和签字盖章页）原件扫描件作为证明材料，提供证明材料或材料不齐全的证明不予认可。同一客户只认定一份合同。 2.投标人承担类似软件项目业绩通过国家级数字档案馆测评，每提供一个得1分，满分3分； 3.投标人承担类似软件项目业绩通过全国示范数字档案馆测评，每提供一个得1分，满分3分。 注：需提供上述案例的证明材料（每个案例需同时提供由国家档案局发布的通过数字档案馆系统测试的证明材料和业绩证明材料）。不提供不得分。 | 9 | 客观分 |
| 履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 项目成员 | 为保障项目高质、高效的实施，需提供以下拟投入本项目的人员证书。 1.投标人拟派本项目驻场项目经理具有：计算机类高级职称、信息系统项目管理师资格证书（人社部、工信部颁发）、注册信息安全管理人员CISP证书、档案信息化管理师证书，每提供一个得1分，最高得4分，未提供不得分（提供证书原件扫描件、2023年8月份以来投标人为其缴纳的连续3个月的社保证明材料并加盖公章）。 2.投标人拟派本项目驻场技术负责人具有：系统集成项目管理工程师（人社部颁发）、软件工程师（工信部颁发），每提供一个得1分，最高得2分，未提供不得分（提供证书原件扫描件、2023年8月1日以来投标人为其缴纳的连续3个月的社保证明材料并加盖公章）。 3.投标人拟派本项目驻场项目团队除项目经理和技术负责人外须具有：软件设计师（人社部、工信部颁发）、注册信息安全专业人员（CISP）、DCMM数据管理师、IT服务项目经理（ITSS）等证书，有一项得1分，最高得4分（单项不重复累计，单人多证仅算一项不累加，提供相关人员证书原件扫描件、相关人员2023年8月1日以来投标人为其缴纳的连续3个月的社保证明材料并加盖公章）。 | 10 | 客观分 |
| 5.2 | 企业实力 | 1.投标人具有与本项目需求相关的档案业务软件和专用工具（包括但不限于档案业务管理、档案开放审核、档案统计、档案网页采集、档案库房管理、档案长期保存）著作权证书，每个得1分，最高得4分。（证书原件扫描件加盖公章附入投标文件）（如投标文件中提供的著作权名称表述与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能证明投标人拥有的软件著作权具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求） 2.投标人具有ITSS信息技术服务运行服务标准认证三级及以上资质证书的得2分。（提供证书原件扫描件加盖公章，不提供不得分） | 6 | 客观分 |
| 节能环保 |  |  |  |  |
| 6.1 | 节能产品 | 投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 | 1 | 客观分 |
| 6.2 | 环境标志产品 | 投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该产品的环境标志产品认证证书扫描件的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 1 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、中小企业声明函（如有）

七、残疾人福利性单位声明函（如有）

八、投标分项报价表

九、实质性要求响应及偏离表

十、技术要求响应及偏离表

十一、商务要求响应及偏离表

十二、分包一核心产品品牌一览表

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心江宁分中心：

我公司（供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标（成交），将在中标（成交）结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：年___月___日

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、满足特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人的姓名）为我方就JSZC-320115-JZCG-G202X-XXXX号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：________________________

被授权人联系电话：（手机）___________________

授权单位名称：（加盖CA电子公章）____________

单位地址：____________________________________

日    期：______年______月______日

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心江宁分中心

根据贵方的JSZC-320115-JZCG-G2024-0035号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，______签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：大型企业 中型企业 小型企业 微型企业（对应上打“√”）

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

地      址：________________________

邮      编：________________________

电      话：________________________

传      真：________________________

投标人开户行：________________________

账      号：________________________

日      期：_______年_______月_______日

五、开标一览表

投标人名称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：  年月日

六、中小企业声明函

- 分包一中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加南京市公共资源交易中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320115-JZCG-G2024-0035，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于    （采购文件明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于______（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于    （采购文件明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于______（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。3、货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日期：年___月___日

- 分包二中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加南京市公共资源交易中心江宁分中心组织的（采购单位名称）采购编号为JSZC-320115-JZCG-G2024-0035，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于    （采购文件明确的所属行业）   行业；承接企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于   （采购文件明确的所属行业）    行业；承接企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。3、服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日期：年___月___日

七、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320115-JZCG-G2024-0035的项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日期：年___月___日

八、投标分项报价表

- 投标分项报价表（分包一）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的货物（包含与货物相关的服务）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。供应商所报产品须与产品清单中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效投标。

3.行数不够，可自行添加。

- 投标分项报价表（分包二）

| 服务产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |
|  | 服务名称 |  |  | 交付期 |  | 分项单位 |  | 数量 |  | 分项 单价 |  |  | 分项 总价 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格 型号 |  | 制造商名称 |  | 产地 |  | 交付期 |  | 数量 | 分项单价 |  | 分项总价 |
| 总报价（人民币：元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.供应商所报产品须与产品清单中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效投标。“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.行数不够，可自行添加。

九、实质性要求响应及偏离表

- 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容或打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |
|  | …… |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.供应商必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。

3.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

十、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十二、分包一核心产品品牌一览表

分包一核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX产品 |  |  |

说明：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。