“全流程不见面交易”

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320830-JIAH-C2024-0007

采 购 人:盱眙县农技推广中心

项目名称:农用地重点地块土壤污染状况调查监测技术服务项目

采购代理机构：淮安佳衡工程项目管理有限公司

2024年4月

前附表

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 盱眙县农技推广中心 |
| 2 | 采购代理机构 | 淮安佳衡工程项目管理有限公司 |
| 3 | 项目编号 | JSZC-320830-JIAH-C2024-0007 |
| 4 | 招标内容 | 对用于或曾用于规模养殖的农用地重点地块开展监测工作，详见磋商项目概况及需求 |
| 5 | 采购预算价 | 106万元 |
| 6 | 投标有效期 | 九十日历天 |
| 7 | 履约保证金 | 成交价的1% |
| 8 | 磋商文件获取 | 供应商登陆江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。 |
| 9 | 响应文件份数 | 全流程不见面交易 中标后提供由电子响应文件打印的3份纸质标书加盖单位公章胶装成册送至代理机构。 |
| 10 | 开标时间 | 2024年5月8日9时00分（北京时间） |
| 11 | 代理服务费 | 本次采购项目招标代理费13800元，由中标单位领取中标通知书时缴纳。 |
| 12 | 成交通知书 | 采购人或代理机构处领取 |
| 13 | 资质要求 | 详见采购公告要求 |
| 14 | 评标方法 | 综合评分法 |

- 第一章  磋商邀请

受盱眙县农技推广中心的委托，淮安佳衡工程项目管理有限公司就该单位的农用地重点地块土壤污染状况调查监测技术服务项目的进行“全流程不见面交易”采购，现邀请符合条件的供应商参加竞争性磋商。

项目概况

农用地重点地块土壤污染状况调查监测技术服务项目的潜在供应商应在“江苏政府采购网”或者“淮安市政府采购网”自行免费获取采购文件，并于2024年5月8日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320830-JIAH-C2024-0007

项目名称：农用地重点地块土壤污染状况调查监测技术服务项目

采购方式：□竞争性谈判  ☑竞争性磋商 □询价

预算金额：106万元

最高限价：106万元（超过限价作废标处理）

采购需求：本县六个乡镇（鲍集镇、古桑街道、官滩镇、管仲镇、桂五镇、河桥镇）共有379家规模化养殖场建立监测点，监测土壤环境指标，构建土壤环境质量监测网络。根据379家规模化养殖场的分布情况，编制合理可行的土壤调查、布点方案，对规模化养殖场周边土壤质量进行全面调查与评价，编制盱眙县规模化养殖场土壤污染调查报告。（详见磋商项目概况及需求）

合同履行期限：截止2024年12月31日

本项目（不）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第 3  种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商必须为中小微企业，不接受非中小型企业参与本项目投标。

2、本项目通过以下第（ ）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为   %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为   %，其中小微企业所占比例应为   %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

4、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为   其他未列明行业   。

（三）本项目的特定资格要求：

| 序号 | 资质内容 |  | 提交形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1（供应商可任选其中1项提供材料，2选1） | （1） | 法定代表人资格证明（格式按照示范格式一要求） | 扫描件上传至电子标书 |
|  |  | 法定代表人身份证 | 扫描件上传至电子标书 |
|  | （2） | 授权委托书（格式按照示范格式二要求） | 扫描件上传至电子标书 |
|  |  | 受托人身份证 | 扫描件上传至电子标书 |
| 2 | 提供有效营业执照 |  | 扫描件上传至电子标书 |
| 3 | 承诺书（格式按照示范格式三要求） |  | 上传至电子标书 |
| 4 | 资格承诺制（具备履行合同所必需的设备和专业技术能力、财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料，格式按照示范格式四要求） |  | 上传至电子标书 |
| 5 | 投标人未被“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人未被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。由采购人（采购代理单位）组织评委在资格审查时查询，一旦被查询存在上述失信行为记录名单的，将视为资格审查不通过。 |  |  |

说明：本次磋商采用资质后审方式，在整个采购过程中，由采购人组织评审小组对供应商的资质进行审查，若发现供应商的资质条件不符合磋商文件要求，可随时取消其投标或成交资格。

三、获取磋商文件

时间：2024年4月22日至2024年4月28日，每天上午8：30至11：30，下午14：30至17：30（北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网

获取方式:供应商登陆江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

（一）电子响应文件提交截止时间及磋商时间:2024年5月8日9时00分（北京时间）

（二）电子响应文件上传地址:http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login

五、开启（竞争性磋商方式必须填写）

2024年5月8日9时00分（北京时间）

磋商地点：淮安市公共资源交易中心盱眙分中心（具体标室见中心当日显示屏）［江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅］

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、投标保证金：无

2、履约保证金：成交供应商必须在签订合同之前，向采购人缴纳中标总价1%的履约保证金；乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

2.1乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，项目验收完成之日起10个工作日内，甲方应将人民币形式的履约保证金退还乙方，逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目采用不见面电子磋商投标。请供应商严格按照磋商文件的规定编制、提交磋商响应文件，否则所造成的一切后果由供应商自负。

5、本项目采用“全流程不见面交易”模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。相关要求和说明详见“供应商须知”第18条。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盱眙县农技推广中心

地    址：盱眙县山水商务大厦

联系方式：马先生051788279510

2.采购代理机构信息

名    称：淮安佳衡项目管理有限公司

地　　址：盱眙县十里营佰亿财富广场小商品市场302室

联系方式：王女士051788220109

3.项目联系方式

项目联系人：马先生

电　　 话：051788279510

- 第二章  供应商须知

友情提醒：磋商供应商应认真阅读磋商文件中全部内容。如果磋商供应商未按照磋商文件第二章响应文件格式规定和要求提交响应文件及要求提供的全部资料，或者磋商供应商未对磋商文件的要求作出实质性响应，将导致响应文件无效。

一、总则

1.适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次磋商邀请中所述项目的采购。

2.合格的供应商

2.1满足第一章磋商邀请中供应商资格要求的规定。

2.2满足磋商文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、磋商文件

5.磋商文件由以下部分组成:

5.1磋商邀请

5.2供应商须知

5.3评标标准

5.4 磋商项目概况及需求

5.5合同格式及条款

5.6响应文件

6.磋商文件的澄清

6.1任何对磋商文件要求进行澄清的磋商供应商，均应在磋商时间五日前以书面或电子件形式通知采购人或代理机构（在递送书面文件的同时请磋商供应商将电子件一并发送给采购人或代理机构）。采购人或代理机构对磋商时间前五日收到的任何澄清要求将以书面或电子件形式予以答复。由于磋商供应商所留联系方式有问题而导致采购人或代理机构无法通知的其责任由磋商供应商自行承担（逾期递交对磋商文件要求进行澄清的采购人或代理机构将不予受理）。

7.磋商文件的更正或补充

7.1在磋商时间前，采购人或代理机构可主动或在解答磋商供应商提出的澄清问题时对磋商文件用更正公告的方式进行修正。

7.2 对磋商文件的修改将在淮安市政府采购网进行公告。更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的供应商都具有约束力。

7.3为使磋商供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，采购人或代理机构有权按照相关法定的要求推迟响应文件递交截止时间和磋商时间。

三、响应文件的编制

8.响应文件的编制

8.1供应商编写的响应文件应按磋商文件第六章“响应文件”中的要求进行编写。

8.2电子响应文件编制必须按“苏采云政府采购一体化平台”要求制作，具体操作详见《操作手册》。

9.磋商报价

9.1本项目采用全费用报价。其应包括但不限于调查、样品采集、制备与检测、评价费、辅助材料、培训费、人员费用、设备费用、交通费用、差旅费用、评审费用、税费及其他有关的为完成本项目发生的所有费用。

9.2 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

9.3采购人不接受备选的方案或有选择的报价。

9.4磋商报价应以人民币为货币单位。

- 技术要求响应偏离

- 10.1供应商的按照要求填写技术要求响应偏离。

11.服务承诺

11.1供应商的服务承诺不能低于磋商文件中对于服务的要求。

12.磋商保证金

本项目不收取投标保证金。

13.磋商有效期

13.1磋商有效期为从磋商之日起计算的九十天。磋商有效期比规定短的将被视为非响应磋商而予以拒绝。

13.2在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

14.响应文件的签署

14.1响应文件仅需要在供应商进行签章的位置应进行电子签章。电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

四、响应文件上传

15.响应文件的上传

15.1供应商应当按照《操作手册》的规定，在磋商响应文件接收截止时间前制作并上传电子响应文件。

15.2供应商上传的电子响应文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由供应商自负。

15.3供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商邀请中规定的截止时间。

15.4采购人可以按第7条规定，通过修改磋商文件有权酌情延长响应文件接收截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

15.5成交供应商在成交通知书发出之前，必须提供一份与电子响应文件一致的纸质打印响应文件。

16.响应文件被拒绝接收的情形

16.1在磋商文件规定的提交响应文件截止时间后上传的电子响应文件。

17.响应文件的修改和撤回

17.1供应商在上传电子响应文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的磋商时间之前。

17.2对于电子响应文件的修改，供应商可在磋商时间前登录苏采云政府采购一体化平台撤回电子响应文件，并上传新的电子响应文件。电子响应文件以最终完成上传的为准。

17.3供应商不得在磋商时间以后修改电子响应文件。

17.4供应商不得在提交电子响应文件截止时间起至磋商有效期满前撤回电子响应文件。

五、磋商

18.磋商组织

18.1本项目采用“全流程电子化交易”模式，通过“苏采云政府采购一体化平台”及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。采购人或代理机构将按照18条的要求组织本项目的“不见面交易”活动。供应商仅需在任意地点登录“苏采云”系统，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅观看项目的活动组织。

18.2 开标。

18.2.1 代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动。

18.2.2 供应商在磋商过程中涉及到的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。

18.2.3报价一览表内容与报价明细表内容不一致的，一律以报价一览表内容为准。

18.2.4响应文件提交截止时间结束后参加征集的供应商不足三家情况的，除采购任务取消情形外，按财政部令第74号第二十七条条款进行处理。

18.3全流程电子化交易采购说明

18.3.1由于“苏采云政府采购一体化平台”自身原因导致项目不能正常进行的，项目作废标处理。

18.3.2本项目中的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

18.3.3本项目下载磋商文件、上传响应文件均通过互联网操作，请供应商充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。因供应商自身原因导致操作失败的，其责任自负。

18.3.4本项目响应文件的编制使用“苏采云政府采购一体化平台”客户端，供应商响应文件的编制和上传，应按照磋商文件的规定进行。如未按磋商文件要求编制、上传电子响应文件，将可能作无效响应文件处理，其后果由供应商自负。供应商如对正确使用“苏采云政府采购一体化平台”客户端有疑问的，请与软件公司技术人员联系。

18.3.5“全流程电子化交易”活动当日，供应商不必抵达现场，仅需在任意地点登录“苏采云政府采购一体化平台”，进入江苏省政府采购一体化不见面（采购）大厅观看项目的活动组织。为保障供应商权益以及避免围标串标的情况，供应商必须插CA锁登录“苏采云政府采购一体化平台”。具体操作详见《操作手册》。

18.3.6电子响应文件开启时间前，各供应商的授权委托人或法人代表提前进入江苏省政府采购一体化不见面（采购）大厅，根据操作手册验证CA与签章是否正常，以免影响响应文件的解密。

18.3.7电子响应文件开启后，代理机构将在江苏省政府采购一体化不见面（采购）大厅内公布供应商名单，然后通过大厅操作区发出响应文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按《操作手册》要求配置软硬件、解密CA锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，作无效响应文件处理。因“苏采云政府采购一体化平台”发生故障，导致无法按时完成响应文件解密，可根据实际情况相应延迟解密时间。本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为“苏采云政府采购一体化平台”运行无故障。

18.3.8活动全过程中，各供应商参与澄清、说明、补正、远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在澄清、说明、补正、异议提出等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

18.3.9为顺利实现本项目交易活动组织的远程交互，建议供应商配置相关软硬件设施，具体包括:

18.3.9.1软件设施:谷歌浏览器或360安全浏览器，同时必须安装“苏采云政府采购一体化平台”客户端所要求的驱动。

18.3.9.2硬件设施:高配置电脑（内存4G以上，建议屏幕分辨率用1024*768像素或以上，不要使用上网本）、高速稳定的网络、CA锁、音视频设备［话筒、耳麦、高清摄像头（支持分辨率720P及以上）、音响］等。

18.3.9.3为保证交互效果，要求供应商按上述要求配置相关软硬件并选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

18.3.10供应商在制作上传电子响应文件、观看活动组织、响应文件解密等技术方面遇到问题时，请与软件公司技术人员咨询，联系电话:0517-83638013。

18.4磋商工作由代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

18.4.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。

18.4.2磋商小组应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐成交候选人。磋商小组在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

18.4.3磋商小组应对供应商的商业、技术秘密予以保密。19.磋商程序

19.1响应文件的资格审查

19.1.1磋商小组依法对供应商的资格进行审查。

19.1.1.1资格性审查:依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

19.1.1.2 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、“中国政府采购网”对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定供应商是否具备磋商资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

19.1.1.3 响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应文件处理:

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

19.2响应文件的符合性审查

19.2.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

19.2.2实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的全部条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与磋商文件不一致，或限制了甲方的权力和供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经磋商小组三分之二以上（含）成员同意。磋商小组判断响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

19.2.3如果响应文件没有实质上响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝。

19.2.4磋商小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步初审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正原则如下:

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准.

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（3）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的磋商报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不同意修正的，其响应文件无效。

19.3磋商小组通过“苏采云政府采购一体化平台”与单一供应商以视频等方式分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商可以是多轮次进行。

19.3.1在视频单一磋商时，磋商小组首先会核实授权委托人或法人代表的身份信息，如身份信息不符视同供应商放弃磋商的权利。

19.3.2磋商小组发起磋商邀请后供应商未及时响应，磋商小组继续和下一家供应商进行磋商，未及时响应磋商邀请的供应商在磋商小组与其他所有供应商单一磋商结束前可以主动发起磋商申请，磋商小组在收到磋商申请后将和供应商进行单一磋商，未及时响应磋商邀请的供应商未能在磋商小组与其他所有供应商单一磋商结束前发起磋商申请的将视同供应商放弃磋商的权利。

19.4磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子文件形式通知所有参加磋商的供应商，所有参加磋商的供应商必须电子签章确认（在规定时间内未进行确认的，视同其默认）。

19.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他参加供应商的技术资料、价格和其他信息。如果参加供应商试图向叫采购人和磋商小组人员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。

19.6响应文件的澄清

19.6.1在磋商期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权通过开标大厅进行视频交流并要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清（在视频等方式交流时，磋商小组首先会核实授权委托人或法人代表的身份信息，如身份信息不符或者供应商在磋商小组发起澄清邀请后未能及时响应的，则视同供应商放弃澄清、说明或者补正的权利）。供应商的澄清要通过“苏采云政府采购一体化平台”向磋商小组进行澄清回复，同时必须将澄清内容形成电子文件加盖电子签章通过“苏采云政府采购一体化平台”上传。

19.6.2接到磋商小组澄清要求的供应商如未按第19.6.1的规定作出澄清的，将视为放弃该澄清权利。

19.6.3采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下磋商的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加磋商；报价相同的，由磋商小组通过随机抽取的方式确定一个参加磋商的供应商，其他响应文件无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组通过随机抽取的方式确定一个成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品（如未载明则按所投产品类型分项报价从高到低累计占总报价50%的产品为核心产品）。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

19.7磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商凭CA锁登陆“苏采云政府采购一体化平台”在规定的时间内进行两次或两次以上的磋商报价（最终报价将作为评审的依据）。如参加磋商的供应商未在苏采云系统规定的时间内提交两次或两次以上的磋商报价，苏采云系统将视为其放弃报价，放弃继续磋商，未报价成功的供应商将无法参加后续的磋商流程。

20.出现下列情形之一的，响应文件按照无效处理:

（1）供应商未按照采购文件要求上传电子响应文件的。

（2）供应商未成功解密电子响应文件的。

（3）供应商在报价时采用选择性报价的。

（4）供应商不具备采购文件中规定资格要求的。

（5）供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

（6）未通过符合性审查的。

（7）不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的。

（8）供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人，或重大税收违法案件当事人名单，或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

（9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（10）本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所响应产品不在强制采购范围内的。

（11）响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章或电子签字的。

（12）经磋商，供应商仍不承诺满足磋商文件要求的。

（13）经查实提供虚假材料谋取成交的。

（14）磋商供应商所投产品对磋商文件“第四章  磋商项目概况及需求”中所有参数要求有重大负偏离的。

（15）供应商参加磋商时，未按照磋商文件“第四章  磋商项目概况及需求”中的要求提供相关证明材料的。

（16）磋商小组认为成交供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。

（17）其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

21.出现下列情形之一的，磋商终止:

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库【2014】214号文件第二十一条第三款规定的情形除外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

磋商终止后，采购人应当将磋商终止的理由通知所有供应商。在特殊情况下，经采购人申请后，可以与两家或一家供应商进行磋商。

22.推荐成交候选供应商

22.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

22.2磋商小组按磋商文件第三章中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，推荐3名成交候选供应商。

22.3 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，采购人修改磋商文件后重新组织采购活动。

23.磋商过程保密

23.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

23.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

23.3 磋商小组名单在磋商前确定，并在磋商结果确定前保密。

六、确定成交及签订合同

24.确定成交供应商

24.1采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定成交供应商。

24.2采购人将在淮安市政府采购网发布成交结果公告。

24.3成交候选人在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其成交候选人资格。

25.成交通知书

25.1成交结果公示结束且在无疑义情况下，采购人或代理机构将通知成交人。成交供应商在接到采购人或代理机构通知后五个工作日内必须领取成交通知书。逾期未办理作自动放弃处理。

25.2成交供应商在合同签订前必须交纳履约保证金。

25.3 成交通知书将是合同的一个组成部分。

26.签订合同

26.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起十五日内签订政府采购合同。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

26.2成交供应商自成交通知书发出之日起十五日内无正当理由不与采购人签订合同并经财政局备案的，将按规定进行处理。

27.货物和服务的减少

27.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

28.履约保证金

28.1成交供应商必须在签订合同之前，向采购人缴纳中标总价1%的履约保证金；乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

28.1.1乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

28.2如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

28.3履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，项目验收完成之日起10个工作日内，甲方应将人民币形式的履约保证金退还乙方，逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

28.4如果成交供应商没有按照25条或26条的规定去做，采购人可报财政部门取消其成交资格，在此情况下采购人可将标授予下一个成交候选供应商，或重新采购。

七、质疑处理

29.质疑处理

29.1磋商供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面或“苏采云政府采购一体化平台”内电子件形式向采购人或代理机构一次性提出质疑。非书面或非“苏采云政府采购一体化平台”内电子件形式、分批次质疑、超出质疑期限以及匿名的质疑将不予受理。

29.2磋商供应商提出书面或“苏采云政府采购一体化平台”内电子件质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该磋商供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

29.3质疑必须由磋商供应商的法定代表人或授权代表[响应文件中所确定的，如递交质疑者不是响应文件中确定的授权代表，须由磋商供应商另行出具授权（授权中必须载明具体权限和事项）]以送达或邮寄或电子件的方式提交，未按上述要求提交的质疑函采购人或代理机构有权不予受理。

29.4质疑函应当包括以下主要内容，并附上相关证明材料。否则，采购人或代理机构不予受理。

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

29.5采购人或代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或代理机构将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人或代理机构有权不予受理。

29.6对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人或代理机构将在七个工作日内以书面或电子件形式作出答复。

29.7供应商提出书面或电子件质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

八、政府采购政策功能落实

30.促进中小企业发展政策

30.1小微型企业价格扣除

30.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

30.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

30.2联合体及分包

本项目不接受联合体投标，不允许分包。

30.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

30.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

30.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中编入加盖出具单位公章的件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

30.6节能、环保价格扣除

（1）在满足采购基本要求的前提下，所报产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的给予磋商报价1%价格扣除。

（2）在满足采购基本要求的前提下，所报产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内，且提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的给予磋商报价1%价格扣除。

30.7、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

九、失信情形

31.根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》有关规定。供应商有下列情形之一的，属于失信行为，将其失信情形推送到公共信用信息系统。

31.1投标、响应、开标、磋商、磋商和评标、评审环节：

31.1.1提供虚假证明材料谋取中标、成交；

31.1.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

31.1.3与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通；

31.1.4向采购人或者采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益；

31.1.5在采购过程中与采购人进行协商磋商；

31.1.6向评标委员会、竞争性磋商小组、磋商小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

31.1.7资格预审合格的供应商在评审阶段资格发生变化时未通知采购人和采购代理机构；

31.1.8存在视为串通投标的情形。

31.2中标、成交和合同签订、履约环节

31.2.1中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

31.2.2未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议；

31.2.3将政府采购合同转包，或者采用分包方式履行合同，将合同的主体和关键部分分包给其他供应商；

31.2.4擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

31.2.5提供假冒伪劣产品；

31.2.6拒绝履行合同义务。

31.3质疑投诉环节

31.3.1在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据；

31.3.2采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉；

31.3.3证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

31.4监督检查环节

31.4.1拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况。

31.5供应商由下列情形之一的，按失信行为记入该注册供应商诚信档案中：

31.5.1开标后擅自撤回采购响应文件，影响采购活动继续进行的；

31.5.2不遵守开标现场纪律，故意扰乱开标评标现场秩序的；

31.5.3已响应参加政府采购活动而无故不参加的；

31.5.4未按合同规定履行合同义务的；

31.5.5不按规定或不及时变更供应商库中的有关信息的；

31.5.6在江苏省范围内一年内累计三次以上质疑，均查无实据的；

31.5.7捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报的；

31.5.8不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的；

31.5.9各级政府采购监管部门认定的其他失信行为。

32.有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其磋商文件无效：

32.1不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制（注：同一台电脑生成磋商响应文件或同一台电脑上传磋商响应文件等情况均视为磋商响应文件由同一单位或者个人编制）；

32.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

32.3不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

32.4不同供应商的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

32.5不同供应商的磋商响应文件相互混装。

33.采购单位及中标供应商必须落实国家、省出台的助力企业的有关政策要求：

33.1采购单位及中标供应商须在中标、成交通知书发出之日起12日内与供应商签订采购合同；

33.2采购单位须自采购合同签订之日起0.5个工作日内，将采购合同在指定媒体上公告；

33.3采购单位须在采购合同约定的时间内组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书；

33.4采购单位须在货物和服务项目采购合同中设定预付款，并及时支付预付款；

33.5采购单位须对满足合同约定支付条件的项目，自收到发票后15日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

- 第三章  评标标准

一、本项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评标方法。

磋商小组将依据下列评分细则进行评标（总分值:100分）：投标报价得分保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

综合评审因素和评分标准（100分）

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （10分） | 采用低价优先法计算，对满足招标文件要求的供应商，以最终投标报价的最低报价为评审基准价，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：价格得分=10×（评审基准价/最终投标报价）；结果四舍五入，小数点后保留两位。 | 10 |
| 2 | 技术实力 （20分） | 1、投标人具有省级以上（含省级）土壤污染防治类工程研究（技术）中心或重点实验室的，得 8 分；拥有市级以上（含市级）土壤污染防治类工程研究（技术）中心或重点实验室的，得 4 分，未提供的不得分。此项最高得8分。 2、投标人具备农业农村部（含原农业部）耕地质量标准化验室资质或为土壤污染状况详查实验室的，得 4 分，未提供的不得分。 3、投标人持有市场监督管理部门颁发的《检验检测机构资质认定证书》，得 2 分。 4、投标人取得授权的土壤相关发明专利或参与编制土壤相关标准（省级及以上），每提供1 个得 2 分，最多得 6分，未提供的不得分。 注：需提供证书、文件、网站公告截图等相关证明材料，否则不得分。 | 20 |
| 3 | 总体方案 （10分） | 根据供应商提供的项目方案进行评分：方案内容完整、操作性强、贴合项目实际，进度安排合理的得10-8分；方案内容较完整、操作性较强，较贴合项目实际，进度安排较合理的得8-4分；方案不太深入、操作性一般，与项目实际贴合度一般的得4-0分；方案内容偏离本项目或未作说明的不得分。 | 10 |
| 4 | 质量控制方案（10分） | 根据供应商提供的质量控制方案完整性评定：质量控制方案内容完整，质控措施详尽、准确、针对性强且合理可行，数据保密措施到位的，得10-8分；内容有欠缺、基本合理可行的，得 8-4分；措施不全面或合理可行性有欠缺的，得4-0分；完全不符或未提供的不得分。 | 10 |
| 5 | 供应商 人员实力 （10分） | 1、项目技术负责人具有土壤类或环境类高级职称得6分，且在《耕地土壤污染防治专家名录》内的加4分；项目技术负责人具有土壤类或环境类中级职称得3分，且在《耕地土壤污染防治专家名录》内的加3分。未提供的不得分，本项最高得10分。 | 10 |
| 6 | 业绩 （12分） | 2018年以来承担过类似（含用地土壤污染状况详查、耕地土壤安全利用、耕地土壤环境质量类别划分、耕地土壤污染状况调查、耕地质量监测评价、补充耕地质量评定等项目工作）业绩的，提供一项得3 分，最多得12分。 注：提供项目合同、任务书或政府文件等证明资料，否则不得分。 | 12 |
| 7 | 单位资质及实力（16分） | 1、供应商具备ISO 9001质量管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康管理体系认证，每有一项得2分，总分6分。没有不得分。 2、具有本项目相关的各类乙级资质及以上（如环境地质调查、地球化学勘查、测绘、地质钻探、工程勘察等）的单位，得 4 分，不提供不得分。 （响应文件中提供认证证明文件复印件并加盖单位公章，未按要求提供复印件不得分。） 3、供应商拥有省级及以上重点实验室或省级及以上工程研究中心的，或拥有农业环境相关的国家级实验站的，有1项得1.5分，最高得3分。（响应文件中提供认证证明文件复印件并加盖单位公章，未按要求提供复印件不得分。） 4、获得与土壤、地下水、样品采集、土壤改良、土壤修复等相关授权专利的，有1项得1分，最高得2分；发表过与耕地土壤相关专著或专业论文的，有1项得0.5分，最高得1分。（响应文件中提供认证证明文件复印件并加盖单位公章，未按要求提供复印件不得分。） | 16 |
| 8 | 检测能力 （6分） | 具备采购内容中的检测分析能力（提供有效期内计量认证证书附表复印件并加盖公章，原件备查），提供附表涵盖全部检测内容的得6分，未提供附表或涵盖内容不全的不得分。 | 6 |
| 9 | 场所 （6分） | 投标人自有独立实验室，实验用房和办公用房（CMA 证书地址）面积达到 2500（含）平方米以上的得 6 分，2000（含）平方米—2500（不含）平方米的得 3分，2000（不含）平方米以下的得1分。 提供房产证或购买合同或租赁合同以及实验室照片等证明材料复印件。 | 6 |
| 合计 |  |  | 100 |

磋商结束后，成交结果将在淮安市政府采购网上进行公告。磋商供应商对采购过程和成交结果有质疑的必须在相关法律法规规定的时间内提出。

成交候选人在公示期间，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其成交候选人资格。

磋商过程保密

在宣布确定成交之前，凡属于审查、澄清、磋商、比较响应文件和确定成交意向等有关信息，均不得泄露给任何与磋商工作无关的人员。

磋商供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

- 磋商项目概况及需求

一、项目概况

根据《关于做好农用地重点地块监测工作的通知》（苏农建〔2023〕6号）要求，深入贯彻落实《中华人民共和国土壤污染防治法》，加强农用地土壤污染风险预警，依据《关于印发<拟开垦为耕地的复垦土地及未利用地土壤污染状况调查技术指南（试行）>和<农用地重点地块监测技术指南（试行）>的通知》（苏农建〔2023〕1号）要求，对6个乡镇农用地重点地块（主要涉及用于或曾用于规模化养殖区域）有序开展监测工作。

二、开展调查

1.资料收集

包括规模化养殖场范围、养殖种类、规模、粪便尿液处理情况、地块的历史影像图、历史使用情况、地块粪便尿液排口（如有）分布情况、周边河流坑塘、污染治理措施及污染排放情况等资料，标明地块边界及重点区域。

2.现场踏勘

对地块和相邻地块进行现场踏勘，查明地块周边的可能受本地块影响的敏感目标，并拍摄现场照片（包含地块现状照片、相邻地块现状照片等）。敏感目标：村庄、河流、学校、医院等。

3.人员访谈

对了解规模化养殖场的相关人员进行访谈，掌握地块详细信息，并填写人员访谈表。

三、样品采集

1.样点布设

（1）对于现用于规模化养殖的农用地地块，按照对土壤环境的影响程度大小，依次在粪肥堆放区、畜禽活动区、废水排放口等重点区域布设点位，点位一般布设在非硬化的位置，每个地块布设不少于3个点位。

（2）若养殖场在养殖，且已硬化，若硬化距离裸露地面较近，在硬化边缘0.5-1m处布点；若距离裸露地面较远，且有冲洗等污水经硬化地面流至裸露地面，在硬化边缘0.5-1m处布点；若距离裸露地面较远，在场区内边缘处布点。

（3）对于曾用于规模化畜禽养殖的农用地地块，优先在重点区域布设点位（如养殖区域、粪便堆存区域、粪便排口、近粪便堆区域附近农田等），如果无法区分重点区域，可采用网格法随机布设，每个地块布设不少于3个点位。

（4）对于光伏和养殖相结合的农用地地块，光伏设施下方的畜禽活动区需布设不少于1个点位。

布设的点位要经过现场核查确认，拍摄定点照片，记录经纬度。

2.采样要求

（1）按照“双对角线法5点采样法”（见图）在地块内采集土壤样品，采样深度为0-30cm。若有种植农产品的地块需协同监测农产品（如养殖场独立于种植区可以不采集农产品；如养殖场内部有大面积农作物需采集农产品），执行《农、畜、水产品污染监测技术规范》（NY/T398）。

（2）样品采集时根据现场情况填写采样记录表，并拍摄现场照片，包括但不限于采样点东、南、西、北四个方向环境状况，GPS屏显、采样深度、采集样品及采样人员等照片。

三、检测指标

土壤检测指标为pH，镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌全量。若检测农产品，农产品检测指标为镉、汞、砷（水稻为无机砷）、铅、铬全量；若养殖场周边有其他污染源，增加相应特征污染物检测指标。

所有分析测试方法须具备CMA资质，并出具检测报告。

四、土壤质量评价

按照《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）和《农用地土壤环境风险评价技术规定（试行）》，进行土壤环境质量评价和土壤环境风险评价。农产品评价执行《食品安全国家标准 食品中污染物限量》（GB2762-2017），对当年所监测的重点地块进行数据汇总分析并编制农用地重点地块监测报告。

五、服务时间

2024年完成本县六个乡镇（鲍集镇、古桑街道、官滩镇、管仲镇、桂五镇、河桥镇）共有379家规模化养殖场建立监测点，监测土壤环境指标，构建土壤环境质量监测网络。根据379家规模化养殖场的分布情况，编制合理可行的土壤调查、布点方案，对规模化养殖场周边土壤质量进行全面调查与评价，编制盱眙县规模化养殖场土壤污染调查报告，并通过主管部门审核。

六、安全责任。

投标人在本服务过程中须严格遵守相关法律法规和安全技术规范，做好所涉数据保密、调查采样人员自身安全防护工作，确保数据安全及调查采样人员的人身安全。本项目一切安全责任（人身安全、交通安全等）均由中标服务单位负责，采购人不承担任何责任。

七、其他

1.本项目要落实《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）要求，具体如下：

①本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准。投标人所投产品优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

②中标人对商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。中标人在供货、产品安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

- 第五章  合同主要条款

一、合同前附表

注:以下为采购人提出中标后签订本项目合同的主要条款及通用条款，投标人必须实质性响应，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

| 序 号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 付款均应按下列条件进行：合同签订后预付合同价的40%，剩余款项待服务期结束经甲方验收合格后一次性付清。 |
| 2 | 合同履行期限:合同签订生效之日起至2024年12月31日止。 |
| 3 | 服务地点:甲方指定地点。 |
| 4 | 甲、乙双方通过苏采云政府采购一体化平台签订电子合同，并加盖电子签章，网址：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login。 |

二、  合同条款

1.定义

本合同中的下列术语应解释为:

（1）“合同”系指甲方与乙方签署的、合同格式中列明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“甲方”系指盱眙县农技推广中心

（6）“乙方”系指提供货物和服务的供应商。

（7）“监管部门”系指盱眙县财政局。

2.技术规格

2.1提交服务的技术规范应与磋商文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其响应文件的规格响应表（如果有的话，如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）、服务或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.付款

4.1本合同以人民币付款。

4.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款:

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验合格证书等（本项不涉及）；

（3）装箱单（本项不涉及）；

（4）采购人加盖公章证明服务交付使用合格的验收表。

4.3甲方将按“合同条款前附表”规定的付款计划安排付款。

5.质量保证

5.1乙方所提供服务必须符合招标文件要求并不低于国家有关标准。

5.2如果验收不合格，乙方必须修改完善至合格为止。

6.检验

6.1在验收前，乙方应对服务的质量、和要求等进行准确而全面的检验，并出具一份证明服务符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量和要求的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节应附在检验证书后面。

6.2甲方将在乙方交付后叁天内组织验收，如果服务的质量和要求与合同规定相符，甲方应及时填写验收表，如果服务的质量和要求与合同规定不符，乙方必须修改完善至合格为止。如果乙方不同意修改完善至合格为止，参照第7条和8条向乙方发出索赔。

7.乙方误期

7.1乙方应按照“合同条款前附表”中规定的服务期提供服务，并交付甲方验收使用。如果乙方无正当理由拖延服务期限和不按照甲方要求履行合同，将受到以下制裁:不予退还履约保证金，加收误期赔偿或终止合同。

7.2在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的的理由，可能延误的时间同时通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长服务时间或终止合同；同时保留按第7.1条规定对乙方进行制裁的权力。

7.3如果在甲方发出索赔通知后贰拾天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后贰拾天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。

8.误期赔偿

8.1除合同条款第9条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方将从合同款项中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按延误一天处以1000元处罚，直至提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期10天，一旦超过，甲方可考虑终止合同。

9.不可抗力

9.1尽管有合同条款第7条、8条的规定，如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被不予退还履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

9.2本条所述的“不可抗力”系指那些乙方无法控制、不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括:战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它甲方和乙方商定的事件。

9.3在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，甲方和乙方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

10.税费

10.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的、与本合同有关的一切税费，均由甲方负担，招标文件另有规定的除外。

10.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的、与本合同有关的一切税费，均由乙方负担。

11.履约保证金

15.1成交供应商必须在签订合同之前，向采购人缴纳中标总价1%的履约保证金；乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

11.1.1乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

11.2如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

11.3履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，项目验收完成之日起10个工作日内，甲方应将人民币形式的履约保证金退还乙方，逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

12.仲裁

12.1在执行本合同所发生的或与本合同有关一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始叁拾天内仍不能解决，应将争端提交有关市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关市政府或行业主管部门后叁拾天内仍得不到解决，则应申请仲裁。

12.2仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向甲方所在地有管辖权的仲裁机构申请仲裁。

12.3仲裁裁决为最终裁决，对甲方和乙方均有约束力。

12.4在仲裁期间，本合同应继续执行。

13.违约终止合同

13.1在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

（1）如果乙方未能按合同规定的期限或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物；

（2）乙方在收到甲方发出的违约通知后贰拾天内，或经甲方书面认可可延长的时间内未能纠正其过失；

（3）如果乙方未能履行合同规定的其他义务。

14.破产中止合同

14.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力

15.转让

15.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

16.合同生效及其它

16.1（项目编号：）招标文件、乙方提交的（项目编号：）号投标文件、本次招标的中标通知书和招标过程中乙方的投标澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

16.2本合同应在甲方和乙方双方签字盖章，并在乙方向采购人交纳履约保证金后生效。

16.3本合同一式六份，以中文书写，乙方、甲方各执二份，监管部门备案一份，采购代理留存一份。

16.4合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

16.5如需修改或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

16.6本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

三、 合同格式

经在淮安市政府采购网竞争性磋商采购，_________（以下简称“甲方”)、_________（以下简称“乙方”）同意按下述条款和条件签订本合同（以下简称“合同”)：

1、合同文件

下列关于盱眙县政府采购                   项目编号：

招标文件及响应文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）合同主要条款及通用条款；

（2）乙方提交的响应文件；

（3）成交通知书；

（4）甲方和乙方商定的其他必要文件。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3、采购要求

本合同的服务要求应与招标文件中的磋商项目概况及需求的规定相一致。

4、合同金额与支付

（1）本合同的总金额(大写)为___________元，￥      元人民币，本项目采用全费用报价。其应包括但不限于调查、样品采集、制备与检测、评价费、辅助材料、培训费、人员费用、设备费用、交通费用、差旅费用、评审费用、税费及其他有关的为完成本项目发生的所有费用。

（2）付款条件：合同签订后预付合同价的40%，剩余款项待服务期结束经甲方验收合格后一次性付清。

5、服务时间和地点

服务期：合同签订生效之日起至2024年12月31日止

地点：招标人指定地点。

- 验收

甲方应按签订采购合同约定时间组织验收，并出具验收合格报告。验收活动由采购人、行政管理单位以及其他职能部门组织，过程必须符合《政府采购项目履约验收管理办法》。

7、违约条款

（1）因乙方原因未能按进度计划组织验收，情节严重的甲方有权终止合同服务费用不予支付并追责由此造成的损失。

（2）因乙方原因未在合同约定的期限内出具验收结论，延误一天处以1000元的违约处罚，超过10天以上的委托人有权单方解除合同。

（3）乙方违反职业道德接受或索要被检查单位好处的，处以2000元/次违约处罚并责令更换相关人员。

（4）本项目不得转让分包，如有发生，除没收其履约保证金外，甲方有权要求乙方无条件退场，由此造成的一切损失由乙方负责。

（5）按照招标文件和合同约定的付款方式，采购人及时办理付款手续。

8、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下处理:

（1）申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。

（2）提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

9、合同生效及其它

本合同经甲方、乙方、双方授权代表签字盖章，并在采购人收到乙方提交的履约保证金之日起生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致，并报相关部门备案后，方可更改。本合同一式六份，甲方、乙方各执两份、监管部门备案一份，采购代理留存一份。

买    方：                          卖    方：

单位盖章：                          单位盖章：

代表签字：                          代表签字：

签定日期：                          签定日期：

- 第六章  响  应  文  件

项目名称:

项目编号:

供应商名称：（加盖电子公章）

二0二四年    月    日

尊敬的供应商:

请按照以下文件的格式要求、内容、顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

磋商文件格式中所有要求签字和盖章的部分，电子响应文件中只需电子签字和签章。

- 一、竞争性磋商函

致采购人：

我方收到（磋商项目名称：）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该磋商项目的竞标，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表（供应商单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、按磋商文件规定的各项要求，我方愿以磋商报价为(大写、人民币)         元（RMB￥     元）的磋商报价并按磋商文件的规定要求提供所需咨询和服务。

2、我方现提交的磋商文件为：磋商文件正本壹份。

3、如果我方竞标内容被接受，我方将履行磋商文件中规定的各项要求，按合同约定条款承担我方的责任。

4、我方理解，竞标价格不是成交的唯一标准。

5、我方保证按照竞争性磋商文件的规定格式交纳足额的磋商保证金。

6、我方郑重承诺：一旦参加采购人组织的此次竞标活动，将视为承认本竞争性磋商文书所有条款和磋商承诺的全部内容，否则我们的履约保证金将被贵方没收。

7、遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表或法人（签字）：

供应商名称：（盖章）

日期：  年    月   日

- 二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 报价为人民币：元 |

投标人：     （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字：

注: 1、投标报价总计为招标文件中投标人须知所述内容。

- 开标一览表格式不得自行改动。

- 如电子投标文件格式与此模版不同，以电子投标文件格式为准。

三、投标报价明细表（格式自拟）

供应商:      （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字或盖章:

注：

1、所有价格系人民币表示。

2、自行现场勘查。本项目采用全费用报价。其应包括但不限于调查、样品采集、制备与检测、评价费、辅助材料、培训费、人员费用、设备费用、交通费用、差旅费用、评审费用、税费及其他有关的为完成本项目发生的所有费用。

3、如果单价和总价不符时，以单价为准。

- 四、技术规格响应偏离表

- (根据响应文件采购需求的内容填写)

| 序号 | 招标货物（服务）型号、规格 和技术、性能参数 | 投标货物（服务）型号、规格和技术、性能参数 | 是否 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农用地重点地块土壤污染状况调查监测技术服务项目 | 农用地重点地块土壤污染状况调查监测技术服务项目 |  |  |

投标人：     （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字：

注：（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

- 五、服务承诺

（格式由供应商自定、加盖供应商电子签章）

磋商供应商：（加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字：

日期：年　月　日

- 六、供应商必须提交的资格证明文件（详见磋商公告要求）

注：1、上述是采购人对投标人资质审查时，投标人所必须要提供的资格证明文件扫描件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。

- 投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，采购人将对其进行严肃处理。

- 七、供应商认为需要提供的其他材料

- 示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：             性别：          年龄：          职务：

系 （供应商单位名称）的法定代表人。为参与项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商：             (盖章)

日期：年 月

- 示范格式二

授权委托书

致        （采购单位）                    ：

本授权书宣告：

委托方：

地  址： 法定代表人：

受托人：姓名 性别： 出生日期：年月日

所在单位：职务：

身 份 证：联系方式：

兹委托受托人代表我单位参加         （项目名称）的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和招标文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位       （公章）

二0   年月日

- 示范格式三

承   诺  书

（采购单位）          ：

我方在项目名称：                      （项目编号：       ）的招标过程中，做如下承诺：

一、我方完全具备履行合同所必须的设备和专业技术能力；

二、我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方与参加本次采购活动的其他单位不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在控股、管理关系的情况；

四、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

五、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

特此承诺！

法定代表人或委托代理人（签字）：

供应商：（盖单位公章）

日期:      年   月 日

示范格式四

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

（采购单位） ：

我公司在项目（编号：）投标过程中，作如下承诺：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

供应商（盖章）

日 期：  年   月   日

- 示范格式五

中小企业声明函（工程、服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加（采购单位名称）组织的采购编号为   ，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，视同非中小企业。

- 示范格式六

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，视同非残疾人福利性单位。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：