招   标   文   件

项目编号：JSZC-321183-JSXX-G2025-0015

项目名称：句容市教育局高中理化生实验器材采购项目

江苏星星工程咨询有限公司

2025年10月

招标文件目录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标人须知

第三部分    合同文本

第四部分    采购需求

第五部分    评标办法和标准

第六部分    投标文件（格式）

第一部分  投标邀请

项目概况

句容市教育局高中理化生实验器材采购项目项目的潜在投标人应在“苏采云”电子交易平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2025-11-05 09:00（北京时间）前按要求递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321183-JSXX-G2025-0015

项目名称：句容市教育局高中理化生实验器材采购项目

预算金额：90万元

最高限价：90万元，报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

采购需求：详细内容及要求见附件采购需求。

合同履行期限：详细内容及要求见附件采购需求。

本项目是否接受联合体投标：不接受

本次采购确定的中标人数量：每标段1名

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

1.1 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证）；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度[提供2024年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或资格承诺函（格式见第六部分）]；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力[提供投标人相关信息一览表或资格承诺函（格式见第六部分）]；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录[提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或资格承诺函（格式见第六部分）]；

1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录[见投标函或提供资格承诺函（格式见第六部分）];

1.6 法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小微企业采购的项目。货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。本项目所属行业：工业。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

获取时间：公告之时起至2025年11月05日 9:00（北京时间）

获取地点：“苏采云”电子交易平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

采购文件售价：免费

获取方式：操作指南：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

采购文件售价：免费

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交截止时间及开标时间：2025年11月05日9点00分（北京时间）

开标地点：网上开标大厅

注意事项：（1）本项目通过“苏采云”电子交易平台进行采购，投标人须通过“江苏政府采购网”发布的最新响应文件制作软件（下载地址：江苏政府采购网—办事指南—资料下载—《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》）在“苏采云”平台在线制作并提交投标文件。截至投标截止时间，电子交易平台投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。

（2）本项目采用网上开标方式，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录网上开标大厅进行投标文件解密等操作，因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致开标评标失败的，供应商自行承担其后果。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

- 本项目通过电子交易平台进行采购，请在投标前详细阅读《《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）；投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11:30 下午13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803、0519-96722805。

- 投标人投标需提前办理数字认证证书，办理方式和注意事项详见:

- 镇江地区意源（方正）办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。工作日办公时间：9：00-12：00、13：30-17：30。联系人：邵娟，联系电话：13655287962，办理指南地址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：句容市教育局

地 址：句容市华阳西路23号

联系人：徐继良

联系方式：13913401052

2.采购代理机构信息

名 称：江苏星星工程咨询有限公司

地 址：句容市安城御园01幢-01

3.项目联系方式

项目联系人：陈工

电话：15252991331

江苏星星工程咨询有限公司

日期：2025年10月13日

第二部分  投标人须知

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币。 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 |
| 2 | 转包及分包 | 项目依法不得转包 本项目不同意分包。 |
| 3 | 开标前答疑会 | 不组织 |
| 4 | 现场踏勘 | 不统一组织 |
| 5 | 演示 | 有，本项目演示使用录播上传形式，各投标人自行将录播内容上传至苏采云平台。上传前请详细阅读苏采云操作指南。 |
| 6 | 样品 | 不要求提供。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | R货物类。 本项目核心产品为：光具盘 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：句容市教育局高中理化生实验器材采购项目，属于 工业 行业； （2）本项目专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。 |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。 |
| 12 | 特别说明 | 无 |

### 一、总  则

### 1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于句容市教育局高中理化生实验器材采购项目。

### 2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：句容市教育局。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：江苏星星工程咨询有限公司。

2.4 “货物”系指本招标文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品，即：乙方提供的设备、材料、备件、工具、成套技术资料及手册。

2.5“服务”系指本招标文件所述投标人应该履行的承诺和义务，乙方必须承担的设备的二次深化设计、供货安装、设备调试、技术指导、培训、试运行以及其他类似的承诺义务。服务亦包括招标文件中特别描述的其它形式的服务。

### 3．采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式：综合评分法。

3.2 本项目资格审查方式：资格后审

3.3 本次采购确定的中标人数量：1名

### 4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

成交供应商须向招标组织方支付采购代理服务费，收费标准是参照国家计委关于印发《代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980 号）的70%计算。

代理费用收款信息：

开户名称：江苏星星工程咨询有限公司句容分公司

开户银行：农行句容开发区分理处

帐 号：10329101040005324

4.2不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

### 5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%-6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%-20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易服务平台---政府采购”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

5.7强化政府采购异常低价审查

5.7.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

(1)投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算x50%

(2)投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%;

(3)评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

5.7.2启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标

现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关

证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平

台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判

断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料

不能证明其报价合理性的评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关

情况应当在评审报告中进行记录。

二、招标文件

6.招标文件组成

6.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7．招标文件的澄清和修改

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在“江苏政府采购”网站上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

三、投标文件

8.编制投标文件的工具

8.1 投标人须通过“苏采云”系统供应商操作手册要求的投标文件制作软件编制投标文件。

9.投标文件语言及度量衡单位

9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10.投标文件的构成

10.1 投标文件分为资格部分、商务部分和技术部分。

10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.3 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.4 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。

10.5 具体填写格式详见招标文件第六部分。

11．投标文件的编制

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 投标人在编制投标文件时，各模块内容须填写或提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3 投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12．投标报价

12.1 投标应以人民币报价（保留至小数点后2位，四舍五入）。

12.2 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。

12.3 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用。

12.4 最低投标报价不能作为中标的唯一保证。

12.5 中标价即为合同签约价。

12.6 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。

13．投标保证金

13.1 本项目不收投标保证金。

14．投标有效期

14.1 投标有效期为：投标文件自开标之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

14.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

15.投标文件的式样和签署

15.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

16．投标文件的提交

16.1 投标文件提交

16.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以电子交易平台时间为准。

16.1.2 截止时间以后提交的投标文件，电子交易平台将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

16.1.4 提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

16.1.5 因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，招标组织方不承担责任。

16.2 招标组织方可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在“江苏政府采购”上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

17．投标文件的补充、修改或者撤回

17.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

17.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改或撤回。

17.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

四、开标及评标

18．开标

18.1 招标组织方将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

18.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标，请各投标人在开标时间前提前登录开标大厅做好准备。

18.3 投标人不足3家，不进入解密程序。

18.4 开标时，招标组织方将在系统内公布投标人名单，发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。

18.5 因投标人原因造成投标文件未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，招标组织方将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

18.6 本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

18.7 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

18.8 电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。

18.9 投标人代表如对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在主持人发布确认指令后3分钟内提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。如在规定时间内未提出，视同认可开标结果。

18.10 投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

19．投标人资格审查

19.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

20．评标委员会组成

20.1 评标委员会将由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人或5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

21．投标人符合性审查

21.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

21.2 投标文件澄清

21.2.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.3 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

22．无效投标的情形

22.1 无效投标的情形见本招标文件第五部分“评标办法和标准”第7项规定。

23．投标文件详细评审

23.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

24. 串通投标的情形

24.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

（6）不同投标人存在电子投标文件预算编制软件密码锁号、IP地址、机器码一致的情形。

25．评标过程的保密

25.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向招标组织方或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

25.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

26．废标的情形

26.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

五、确定结果

27.确定中标人

27.1采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

六、授予合同

28．中标通知书

28.1 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

29．履约保证金

29.1 本项目不收取履约保证金。

30．签订合同

30.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

30.2 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

30.3 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30.4 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》

七、询问、质疑、投诉

31．询问

31.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32．质疑

32.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，招标组织方将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

32.4 质疑流程及注意事项见“江苏政府采购”网站。

32.5 采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

33．投诉

33.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级财政部门投诉。

八、诚实信用和解释权

34．诚实信用

34.1 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

34.2 投标人不得以向招标组织方工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，将在“江苏政府采购”网站公告，政府采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

34.4投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

34.5根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各投标人进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

35．解释权

35.1 除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归代理公司所有。

36．适用法律及约束力

36.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

36.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

第三部分  合 同

第一部分   合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订日期：            年       月       日

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定和XXXXXX（项目编号）的招标结果，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 一.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需室外解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同第一部分、第二部分、第三部分及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物（可附货物清单）

1.2.1 货物名称、品牌、规格型号等：                             ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      ；

1.2.4 详细货物清单可在合同专用条款中列出

- 1.3 服务（可附服务清单）

1.3.1 服务内容：                                        ；

1.3.2 服务标准：                                                ；

1.3.3 技术保障：　　　　　　　　　                      　      ；

1.3.4 服务人员组成：　　             　      ；（投标文件中按要求提供了服务人员姓名的，需填写具体服务人员姓名作为履约验收条件）

提醒：详细服务要求可在合同专用条款中列出

- 1.4 合同金额

合同金额包括提供招标范围内确定的采购内容、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，合同总金额在合同履行期间不因市场变化因素而变动。本项目采用以下第     条款规定的计价方式计价。

1.4.1总价合同。本合同总价（含税）为：￥           元（大写：                 元人民币）。

1.4.2单价合同，本合同单价（含税）标准为：                   。计量方式为：       合同专用条款 1.4.2    。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥           元（大写：                 元人民币）。

1.4.3其他计价方式：                   。

1.5履约保证金

乙方     （是 /否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

- 1.5.1履约保证金的比例为合同金额的     %；（提醒：履约保证金的比例不得超过合同金额的10%）

- 1.5.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款 1.5.2          ；

- 1.5.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

- 1.5.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起       5个工作日内将履约保证金无息退还乙方（出具保函、保险保单的费用不予退还），逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  （按同期银行活期存款利息）   %计算，最高限额为本合同履约保证金的  XX   %。

- 1.6预付款

乙方     （需要/不需要）甲方支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.6.1预付款比例、支付方式、时间详见    合同专用条款 1.6.1          ；

1.7资金支付

1.7.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后15日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

- 1.7.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款1.7.2。

- 1.8货物（服务）交付期限、地点和方式

1.8.1 交付期限：详见合同专用条款1.8.1；

1.8.2 交付地点：详见合同专用条款1.8.2；

1.8.3 交付方式：详见合同专用条款1.8.3。

- 1.9违约责任

1.9.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物或服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，每延迟一日，违约金按合同金额的  XX（可根据情况修改）    %/计算，最高限额为本合同金额的 XX  %；迟延交付货物或服务的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.9.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，每延迟一日，违约金按应付而未付款的 XX（可根据情况修改）      %计算，最高限额为本合同总价的   XX  %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.9.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.9.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.9.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.9.6违约责任合同专用条款1.9.6约定其他责任的，从其约定。

- 1.10合同争议的解决

1.10.1本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，向甲方所在地人民法院起诉。

1.10.2如对任何争议向人民法院提起诉讼，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。

1.11合同生效及其他

1.11.1本合同自双方当事人盖章时生效。

1.11.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

统一社会信用代码：                统一社会信用代码或身份证号码（乙方为自然人）：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表姓名：                           或授权代表姓名:

约定送达地址：                           约定送达地址：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4“服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.5 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.6 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

货物或服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1乙方应保证甲方在使用该货物、服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权等知识产权方面的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，乙方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。如由于乙方不积极与第三方交涉，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用由乙方承担。乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物或技术成果的知识产权归属，详见合同专用条款2.3.2。

- 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款2.4.1另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2甲方对项目中要求商品包装和快递包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》具体包装需求标准的，政府采购合同应当载明对乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款2.4.3。

- 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物或服务进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何依法不予公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.6.4 除履行本合同义务内容所需外，未经对方事先书面同意，任一方不得擅自使用、复制商标、标志、商业信息、技术及其他资料。

2.6.5 本保密条款长期有效，本合同变更、终止或解除等均不影响本条款的效力。

- 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款2.8。

- 2.9 延迟交付

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交付。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付的情况，应及时以书面形式将不能按时交付的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

- 2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使不能履行本合同部分或全部义务的，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订本合同。

2.12.2如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款2.12.3约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款2.12.4约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款2.12.4约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.16检验和验收

2.16.1货物或服务交付前，乙方应对货物或服务的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物或服务符合合同约定的文件；货物或服务交付时，甲方在合同专用条款2.16.1（提醒：必须填写）约定时间内组织验收，甲方可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为参考资料一并存档。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时还应当邀请服务对象参与并出具意见。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并依法接受相应的处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方应当及时报告本级政府采购监管部门。

2.16.2甲方按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况组织验收后，出具验收书。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款2.16.3。（提醒：必须填写）

- 2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以传真、电子邮件方式送达的，以传真、电子邮件到达受送达人特定系统之时视为送达；以邮寄方式送达的，以回执上注明的收件日期视为送达。

- 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20政府采购信用融资

乙方在签订政府采购合同时如遇到资金困难，甲方应当按照镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》要求协助乙方办理信用融资工作，但甲方不保证信用融资能获得金融机构批准。

- 2.21 合同份数

合同份数按合同专用条款2.21规定，每份均具有同等法律效力。

- 第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.2 |  |
| 1.5.2 | 履约保证金由中标或成交供应商自行选择以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。鼓励使用履约保证保险代替其他非现金方式缴纳履约保证金。目前已具备开展保险保单服务的保险公司详见镇江市公共资源交易中心政策法规栏目 |
| 1.6.1 | 合同签订后，甲方收到乙方提供的相应金额发票15日内，支付XX%合同预付款（提醒：预付款原则上不低于合同金额的 30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于 10%。）。 |
| 1.7.2 |  |
| 1.8.1 |  |
| 1.8.2 |  |
| 1.8.3 |  |
| 1.9.6 |  |
| 2.3.2 |  |
| 2.4.1 |  |
| 2.4.3 |  |
| 2.8 |  |
| 2.12.3 |  |
| 2.12.4 |  |
| 2.16.1 | 提醒：必须填写 |
| 2.16.3 | 提醒：必须填写。严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，制定验收方案，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收小组完成验收后，应当出具验收报告。验收报告的内容应包括：实施验收过程基本情况陈述，供应商每一项技术、服务、安全标准等履约情况，与政府采购合同约定的权利义务比较情况，验收结论性意见。验收小组成员的个人验收记录和个人验收意见应作为验收报告附件。 |
| - 2.21 |  |
| - 3.1 - …… | ……（可自行编辑） |

第四部分  采购需求

一.项目概况

根据学校教学需要，需要高中物理实验器材、高中化学实验器材，高中生物实验器材相关设备装备,项目最高限价90万元

项目所属行业：工业

二.采购标的汇总表

（一） 采购标的

1.货物类标的

| 序号 | 货物类标的名称 | 计量单位 | 数量 | 是否进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高中物理实验器材 | 批 | 1 | 否 |  |
| 2 | 高中化学实验器材 | 批 | 1 | 否 |  |
| 3 | 高中生物实验器材 | 批 | 1 | 否 |  |

（二）本项目核心产品为：光具盘。

- 技术参数一览表

指标按重要性分为“★”、和“▲”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标无效。▲代表重要指标，其他代表一般指标项。

1.高中物理实验器材

| 序号 | 器材名称 | 规格、品名、教学性能要求 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器材类型 |  | 加工与制作工具 |  |  |  |
| 1 | 一字螺丝刀 | Φ6 mm，长 150 mm；Φ3 mm，长 75 mm；工作部带磁性， 硬度不低于 HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于 100 mm，应经镀铬防锈处理； 手柄采用高强度 PP+高强性 TPR 注塑成型 |  | 套 | 50 |
| 2 | 十字螺丝刀 |  |  | 套 | 50 |
| 3 | 手板锯 | 固定式普通型 |  | 把 | 4 |
| 4 | 钢手锯 | A 型（单面）300 mm，18 齿/25 mm；安装锯条后，锯条中心平面与锯架中心平面的平行度不大于 2 mm；钢锯在达到 99N 拉力后经过 1 min，不应有永久变形，拉钉不得松动脱落；钢板制锯架在达到900 N 张力时，侧弯不得超过 1.8 mm |  | 把 | 4 |
| 5 | 木工锯 | 框架式，两头用硬木，中间横档用杉木，锯条端与握手木框距离为 30 mm，该端锯条倒角，一头固定（45°)式需加固，一年内螺钉处应不开裂，也可两端用锯鼻；绞绳不少于 16 根，绞片有细绳拴住；锯条长 400 mm，厚度 0.5 mm，采用 65Mn冷轧钢带，硬度在 HV399 以上，应有弯曲强度和拨齿性能，齿距 2.5 mm，开好锯路，锯口有安全包扎 |  | 把 | 4 |
| 6 | 曲线锯 | 无级调速 |  | 把 | 4 |
| 7 | 电锯 | 手持式 |  | 把 | 4 |
| 8 | 木工锤 | 0.25 kg |  | 把 | 4 |
| 9 | 钳工锤 | 0.4 kg，A 型或者 B 型 |  | 把 | 4 |
| 10 | 斧 | 1.25 kg |  | 把 | 4 |
| 11 | 剥线钳 | 用于剥离线芯直径为 0.5 mm～2.5 mm 的导线；刃口闭合状态间隙应不大于 0.3 mm，刃口错位应不大于 0.2 mm；剥线刃口硬度不应低于 40 HRC；剪切刃口硬度应为 50 HRC～59 HRC |  | 把 | 4 |
| 12 | 钢丝钳 | 160 mm，抗弯强度 1120 N，扭力矩 15 N ·m，15°;剪切性能Φ1.6 mm 钢丝，580 N；夹持面硬度不低于 44 HRC；PVC环保手柄，在不大于 18 N 的力作用下撑开角度不小于 22° |  | 把 | 4 |
| 13 | 尖嘴钳 | 160 mm，抗弯强度 710 N，剪切性能Φ1.6mm 钢丝，570 N；在不大于 18 N 的力作用下撑开角度不小于 22°,硬度不低于44HRC，PVC 手柄 |  | 把 | 4 |
| 14 | 平口钳 | 普通机用平口钳；钳口宽度 100 mm，最大张开度 100 mm |  | 把 | 4 |
| 15 | 斜口钳 | 125 mm，双刃刀 |  | 把 | 4 |
| 16 | 台虎钳 | 回转式，重型；开口度不小于 125 mm，开闭灵活， 钳口闭合间隙 0.15 mm，夹紧力 25 kN |  | 台 | 4 |
| 17 | 钳工锉 | 包括齐头平锉、三角锉、圆锉等， 长 200mm，每 10 mm 锉纹条数约 30 条，齿高应不小于法向齿距的 35％，硬度 62 HRC以上 |  | 套 | 4 |
| 18 | 油石 | 白刚玉 200 mm×50 mm×25 mm |  | 块 | 4 |
| 19 | 砂纸 | A4300 目 |  | 张 | 104 |
| 20 | 木锉 | 平锉，中齿 200 mm |  | 个 | 4 |
| 21 | 什锦锉 | 包括 10 支以上不同形状的锉刀，Φ4 mm，长度不小于 150 mm，软胶手柄，齿高和齿距合理，确保工件表面锉削后干净整齐 |  | 套 | 4 |
| 22 | 刨子 | 250 mm，长刨，手柄在顶面 |  | 个 | 4 |
| 23 | 錾子 | 扁錾，27 mm×200 mm，碳素工具钢 T7A或 T8A 制作，退火后硬度不低于 187 HBW |  | 个 | 4 |
| 24 | 活扳手 | 200 mm，活动扳口、扳体头部、蜗杆硬度不低于 40 HRC；最小扭矩试验：六角试棒边长 22 mm，扭矩 180 N ·m；活动扳口应在扳体导轨的全行程上灵活移动，活动扳口和扳体之间的离缝不大于0.28 mm；表面电镀处理 |  | 把 | 4 |
| 25 | 丝攻 | 3 mm、4 mm、5 mm、8 mm、10 mm扳手 |  | 套 | 4 |
| 26 | 铁皮剪刀 | 力臂 200 mm，剪 100 mm |  | 把 | 4 |
| 27 | 民用剪刀 | 长 170 mm，用于剪布 |  | 把 | 4 |
| 28 | 电工刀 | 特殊工具钢，总长220mm |  | 把 | 4 |
| 29 | 桌面型切割机 | 配有内置虎钳，底座和虎钳为铸铝 |  | 个 | 4 |
| 30 | 电烙铁套装 | 20 W，内热式，橡胶线，含烙铁架 |  | 套 | 4 |
| 31 |  | 80 W，内热式，橡胶线，含烙铁架 |  | 套 | 2 |
| 32 | 焊锡膏 | 中性 |  | 盒 | 2 |
| 33 | 焊锡丝 | 无铅 |  | g | 900 |
| 34 | 松香 | 助焊 |  | g | 200 |
| 35 | 吸锡器 | 手动式 |  | 个 | 2 |
| 36 | 胶枪 | 不低于 20 W，热熔胶 |  | 把 | 2 |
| 37 | 台钻 | Φ3 mm~Φ13 mm，带机架，单相 |  | 台 | 2 |
| 38 | 手电钻 | Φ1 mm~Φ10 mm，手持式交流电钻，A型（普通型）；Ⅱ类电钻，抗电强度 3750V，噪声≤86 dB |  | 台 | 2 |
| 39 | 钻头 | 直柄短麻花钻头，直径Φ1.00 mm、2.00mm、3.00 mm、…、13.00 mm；钻螺纹底孔用 2.5 mm、3.2 mm、4.2 mm、6.8 mm |  | 套 | 2 |
| 40 | 打孔器 | 齿口式，不锈钢材质，每组 4 支，外径分别为 5.0 mm、6.5 mm、8 mm、9.5 mm；附通棒 |  | 套 | 2 |
| 41 | 打孔器夹板 | 锥形孔 |  | 个 | 2 |
| 42 | 手摇钻 | 手持式，长度不小于 250 mm，金属部分采用球墨铸造方式制成，表面不应有裂纹、伤痕、毛刺等影响使用的缺陷；手摇钻应转动灵活，无卡阻现象，各零部件拆装方便，夹头应伸缩灵活，收紧时夹爪间不能有明显的缝隙，夹爪的热处理硬度不低于 44 HRC |  | 个 | 2 |
| 43 | 锥子 | 锥头长 77 mm，锥杆直径渐变 |  | 个 | 4 |
| 44 | 镊子 | 304 不锈钢，平头，长 125 mm，钢板厚 1.2 mm，镊子前部应有防滑脱锯齿状 |  | 个 | 4 |
| 45 | 水平尺 | 三水泡型， 水平面工作长度 160 mm～250mm |  | 把 | 4 |
| 46 | 直角尺 | 宽座角尺，160 mm×100 mm，不锈钢材料，硬度 561 HV（或 53 HRC），2 级 |  | 把 | 2 |
| 47 | 低压测电器（测电笔） | 笔式， 氖泡式，测电极长度不少于 10 mm，100 V～500 V，辉光应稳定不闪烁 |  | 支 | 4 |
| 48 |  | 螺钉旋具式，测量范围 100 V～500 V，起辉电压 50 V～90 V，起辉后辉光应稳定不闪烁；绝缘电阻：常态≥20 MΩ,潮态≥2 MΩ;电气强度：常态 2500 V，潮态 2000 V；兼作螺钉旋具的旋杆端部硬度测 3 点，至少 2 点不低于 HRC48 |  | 支 | 4 |
| 49 | 工具箱 | 含民用剪刀、平口钳、尖嘴钳、剥线钳、斜口钳、钢丝钳、 一字和十字螺丝刀、锥子、镊子等 |  | 箱 | 2 |
| 50 | 钳工工作台 | 桌面 1150 mm×530 mm，高 780 mm，桌面厚 65 mm，实木制作 |  | 台 | 2 |
| 51 | 三脚架 | 铁制，环内径 75 mm，高 150 mm |  | 个 | 4 |
| 52 | 试管架 | 木制或塑料制，8 孔，孔径 21 mm，立柱粘结牢固 |  | 个 | 4 |
| 53 |  | 木制或塑料制，8 孔，孔径 25 mm |  | 个 | 4 |
| 54 |  | 木制或塑料制，8 孔，孔径 35 mm |  | 个 | 4 |
| 55 | 漏斗架 | 木制或塑料制 |  | 个 | 2 |
| 56 | 多向转接头 | 双向交叉，孔内径适应于方座支架 |  | 个 | 26 |
| 57 | 升降台 | 不锈钢台面， 上台面有效面积不小于 140mm×140 mm，下台面有效面积不小于 160mm×160 mm，厚度不低于 1 mm；升降范围 85 mm～235 mm，连续可调；上下台面的平面度误差应≤2 mm，升降过程中任一位置的平行度误差≤3mm；额定载重量≥10 kg |  | 台 | 8 |
| 58 | 演示实验展示台 | 高度可调节 |  | 台 | 2 |
| 器材类型 |  | 力 学 |  |  |  |
| 59 | 电火花计时器 | 交流电压：220 V，单频率：0.020s，火花距离≥10 mm，平均电流≤0.5 mA，附固定夹 |  | 个 | 50 |
| 60 |  | 交流电压： 220 V，多频率：0.01 s、0.02s、0.05 s，火花距离≥10 mm，平均电流≤0.5 mA，附固定夹，有同步释放功能 |  | 个 | 50 |
| 61 | 电磁打点计时器 | 电压 6 V～9 V、50 Hz 交流电，单频率：0.020s，火花距离≥10 mm，平均电流≤0.5 mA，连续打 50 点应无漏点、重合点，点迹清晰，附固定夹 |  | 个 | 50 |
| 62 | 演示斜面小车 | 斜面板长≥1200 mm，一端应有滑轮、缓冲或捕获小车的装置；斜面板工作面平面度误差应小于 2 mm；附摩擦材料丁腈橡胶、砂纸、棉布等，有摩擦材料的固定夹 |  | 套 | 8 |
| 63 | 演示轨道小车 | 由铝合金轨道、2 辆小车及配件组成，应有调节轨道倾斜度的装置，轨道始端应有固定及释放小车的装置，终端有捕捉小车的装置。轨道的有效运动长度≥900mm，轨道轨面的直线度误差不大于有效长度的 0.03%；可进行打点计时法测量加速度、滑动摩擦与滚动摩擦、物质的惯性、弹性碰撞、非弹性碰撞等实验；测量加速度相对误差≤8% |  | 套 | 8 |
| 64 | 斜面小车 | 包括斜面、小车、摩擦块、支撑杆、砝码桶和摩擦材料等，与教学支架配套使用；斜面板≥915 mm×100 mm×20 mm，一端应有滑轮、缓冲或捕获小车的装置；斜面板工作面平面度误差应小于 2 mm；附摩擦材料丁腈橡胶、砂纸、棉布等，有摩擦材料的固定夹 |  | 套 | 50 |
| 65 | 轨道小车 | 车拖纸带打点式； 由轨道、1 辆小车及配件组成，应配有打点纸带，应有调节轨道倾斜度的装置，轨道始端应有固定及释放小车的装置、固定计时器的平台，终端有捕捉小车的装置；轨道的有效运动长度≥600 mm，轨道轨面的直线度误差不大于有效长度的 0.03%；安装计时器后，记录纸带应能平行轨道运动；在倾斜度 1:50 的轨道上小车应能从静止开始运动 |  | 套 | 50 |
| 66 | 有机直尺 | 标称长度 1000 mm，分度值 1 mm |  | 把 | 100 |
| 67 | 金属直尺（钢直尺） | 1000 mm | 分度值为 1 mm；材料为1Cr18Ni9、1Cr13 或其他类似性能材料， 硬度应不低于 342 HV；刻度面平面度误差应≤0.25 mm，允许误差应±0.20 mm；需有计量器具制造许可证标志 | 把 | 50 |
| 68 |  | 600 mm |  | 把 | 50 |
| 69 |  | 300 mm | 分度值为 1 mm；材料为1Cr18Ni9、1Cr13 或其他类似性能材料， 硬度应不低于 342 HV；刻度面平面度误差应≤0.25 mm，允许误差应±0.15 mm；需有计量器具制造许可证标志 | 把 | 50 |
| 70 |  | 150 mm |  | 把 | 50 |
| 71 | 钢卷尺 | 0 mm～5000 mm，分度值 1 mm。B 型（自卷制动式），尺带宽不小于 12 mm，厚不低于 0.15 mm。尺带拉伸、收卷轻便灵活，无卡阻现象 |  | 把 | 8 |
| 72 | 数显游标卡尺 | 测量范围 0 mm～150 mm，分辨力 0.01 mm |  | 把 | 8 |
| 73 | 游标卡尺 | 测量范围 0 mm～150 mm，分度值 0.02 mm，尺框微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确、可靠 的固定在尺身上，带深度尺 |  | 把 | 50 |
| 74 |  | 测量范围 0 mm～150 mm，分度值 0.1 mm，尺框微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确、可靠的固定在尺身上，带深度尺 |  | 把 | 50 |
| 75 | 演示外径千分尺（演示螺旋测微器） | 木质或铝合金材质，刻度清晰，刻度放大比例 1:20，锁紧装置能有效锁紧测微装置 |  | 台 | 8 |
| 76 | 数显外径千分尺（数显螺旋测微器） | 测量范围 0 mm～25 mm，分辨力 0.001 mm |  | 把 | 8 |
| 77 | 外径千分尺（螺旋测微器） | 测量范围 0 mm～25 mm，分度值 0.01 mm。螺杆和螺母全量程范围内充分啮合，配合良好，无明显卡滞和轴向窜动，螺杆与轴套配合良好无明显径向摆动，锁紧装置能有效锁紧测微装置 |  | 把 | 50 |
| 78 |  | 测量范围 0 mm～30 mm，分度值 0.01 mm。螺杆和螺母全量程范围内充分啮合，配合良好，无明显卡滞和轴向窜动，螺杆与轴套配合良好无明显径向摆动，锁紧装置能有效锁紧测微装置 |  | 把 | 50 |
| 79 | 激光测距仪 | 测量范围 0.2 m～50 m，分辨力 3 mm |  | 台 | 8 |
| 80 | 金属钩码 | 50 g±0.5 g，每盒 10 个，可叠放；材料采用纯度 99.6%、粒度不小于 80#的铁基粉或其它钢材，钩码表面应有防腐镀层；硬度不小于 HB70；上下勾的连线应通过钩码主体的轴线 |  | 套 | 50 |
| 81 | 金属槽码 | 2 g×4，5 g×4，10 g×4，20 g×4，50 g×4，100 g×2，200 g×1，5 g×1金属槽码盘和 10 g×1 金属槽码盘 |  | 套 | 50 |
| 82 | 频闪光源 | 分档： 0.5 Hz、1 Hz、2 Hz、5 Hz、10 Hz、20 Hz、25 Hz、40 Hz、50 Hz。允许误差：＜5 Hz，不大于 0.1 Hz；≥5 Hz，不大于 1 Hz |  | 台 | 8 |
| 83 |  | 闪烁频率 0.5 Hz～50 Hz 可调，数字读数显示，光触发 |  | 台 | 8 |
| 84 | 运动频闪观测仪 | 频闪光源 25 Hz、50 Hz，可实时观测运动物体图像 |  | 套 | 8 |
| 85 | 直角坐标书写板 | 做背景板用，印有方格。尺寸 800 mm×600 mm，分格 50 mm×50 mm |  | 个 | 8 |
| 86 | 两用气筒 | 活塞胶垫，气嘴外径 8 mm±0.1 mm，长度 15 mm，台阶口；抽气压强达到 6.7 kPa时，放置 30 s，漏气引起的压强变化应不大于 2.6 kPa；充气压强达到 290 kPa时，放置 30 s，漏气引起的压强变化应不大于 9.8 kPa |  | 个 | 8 |
| 87 | 打气筒 | 气嘴外径 8 mm±0.1 mm，长度 15 mm，台阶口，工作气压不小于 0.295 MPa |  | 个 | 8 |
| 88 | 毛钱管(牛顿管) | 配真空泵；金属片和羽毛片有明显的颜色区分；抽气使管内压强降至-0.095MPa，停止抽气，静置 1min，管内压强应保持－0.095MPa 不变;金属片和羽毛片同时到达时间相差不超过 0.02 s |  | 套 | 8 |
| 89 | 自由落体实验仪 | 包括主杆、支架座、电磁铁，光电门，钢球、钢球俘获装置、标尺及方向调节座等 |  | 台 | 8 |
| 90 | 双锥体上滚演示器 | 含双椎体、圆柱体、支架等，支架导轨夹角可调 |  | 套 | 8 |
| 91 | 双轨竞速演示器 | 两球同时出发；一根轨道匀速或匀加速运动，另一根轨道包含加速和减速运动，终点位置相同 |  | 套 | 8 |
| 92 | 重心和稳度演示仪 | 重心高度可调，支撑面大小可调 |  | 套 | 8 |
| 93 | 薄板重心测定演示器 | 含有形状不规则的薄纸板、重锤线等 |  | 套 | 8 |
| 94 | 微小形变演示器 | 利用光杠杆原理 |  | 套 | 8 |
| 95 | 螺旋弹簧组 | 由拉力极限分别为 4.9 N、2.94 N、1.96N、0.98 N 和 0.49 N 的 5 种弹簧构成；各弹簧带长 50 mm 挂钩（有指针），两端应为圆拉环，附标度板 |  | 组 | 50 |
| 96 | 摩擦力演示器 | 由摩擦板、摩擦块、摩擦材料、匀速电机、定滑轮、测力计、测力计支架、细绳、钩码等组成。提供 3 种不同摩擦系统的摩擦面。摩擦板不小于 800 mm×100mm×10 mm，平面度误差不大于 0.6 mm，质地坚硬，表面均匀。摩擦块尺寸不小于 110 mm×50 mm×35 mm，两摩擦面平面度误差应不大于 0.1 mm，侧面有挂钩。电机拉动速度 0 cm/s～5 cm/s，可调节。匀速运动速度误差±5% |  | 套 | 8 |
| 97 | 力的合成与分解演示器 | 1.由分度座标盘、汇力环、测力计、调节器、滑轮、滑轮夹、主杆、底座等组成； 2.分度座标盘直径不低于25cm，刻度清晰，标识准确； 3.底座中心稳固，有螺丝固定，主杆长度不低于40cm。 |  | 套 | 8 |
| 98 | 演示定滑轮 | 有磁性，配合磁吸黑板使用，滑轮转盘尺寸不小于 50 mm |  | 块 | 16 |
| 99 | 条形盒测力计 | 测量范围 0 N〜1 N，分度值 0.01 N；示值误差≤1/2 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 |  | 个 | 100 |
| 100 |  | 测量范围 0 N〜2.5 N，分度值 0.05 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 |  | 个 | 100 |
| 101 |  | 测量范围 0 N〜5 N，分度值 0.1 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 |  | 个 | 100 |
| 102 |  | 测量范围 0 N〜10 N，分度值 0.2 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 |  | 个 | 100 |
| 103 | 双向测力计 | 1.产品主要由具有测量性能的耐疲劳弹簧、指针、调节器、分度板等组成； 2.使用时指针在所测力的方向上（无负荷时）必要时对准零位； 3.不在零位时，只要旋动两端的调节器，可使指针移向零位； 4.将测力计固定在支架上或其他能固定的位置上，便可测量拉力或秤物等实验。 |  | 个 | 8 |
| 104 | 拉压测力计 | 拉压两用,结构组成：由具有测量性能的耐疲劳弹簧，指针，调节器，小勾，承压台，刻度板构成。最大量程：10N,指针、调节器、小勾、刻度板采用金属制，承压台圆形塑料制。刻度板为铝板表面印刷刻线，尺寸215mm×30mm。 |  | 个 | 8 |
| 105 | 圆盘测 力计 | 测量范围 0 N〜5 N，分度值 0.1 N； |  | 个 | 8 |
| 106 | 力的平 行四边 形定则 演示仪 | 含橡皮筋、白纸（26 cm×36.8 cm）、 图钉（不少于 4 个）、大头针（不少于 4 个）、方木板（长×宽：400 mm×600 mm） 等 |  | 个 | 8 |
| 107 | 量角器 (圆等分 器) | 最小分度值应为 1°, 分度线应为 0º~ 180 º和 180 º~0 º双向标度，双向角度标度中间有划线槽。半圆直径应为 500 mm～510 mm，尺面厚不小于 6 mm |  | 个 | 100 |
| 108 | 三角板 | 等腰直角，中间带量角器，斜边不小于 300 mm |  | 个 | 100 |
| 109 | 圆规 | 塑料制品、演示用。由规身、粉笔套、规脚等三部份组成，总长不小于400mm，规身由粉笔套柱和规脚，规身表面应无缺陷、无丝裂，不易变形。粉笔套由塑料注成，规脚由吸盘组成。 |  | 个 | 100 |
| 110 | 支杆定 滑轮 | - 含单滑轮、桌边夹、尼龙线各 3 件，小 铁环 1 件；支杆高度可调，桌边夹的夹持厚度应≥70 mm，夹入深度应≥40 mm，支杆长度≥100 mm，单滑轮外径 40 mm，轮毂厚 10 mm，轮缘厚 8 mm |  | 组 | 50 |
| 111 | 伽利略理想斜面演示器 | - 长度≥1200 mm，一端高度可连续升降，连接曲面光滑 |  | 套 | 8 |
| 112 | 牛顿第二定律演示仪 | 包含铝合金底座、支架、1.2 m 平行双轨平行铝合金轨道、轨道滑块、轨道堵头、轨道小车、显示屏直读的专用加速度计、配套钩码（注塑成型挂钩，挂钩的受力点与轴心一致，精度 1%）、配重等。轨道配有电磁释放装置，可同时释放 2 个轨道小车 |  | 套 | 8 |
| 113 |  | 由双轨道、刹车装置、滑轮、2 辆小车、拉力挂钩等组成。轨道有效运动长度不小于 600mm，轨面直线度误差不大于有效运动长度的 0.03%，两轨面平行度误差不大于有效运动长度的 0.1%；小车质量应为 200 g+n50 g(n=0、1、2 ……)，误差不大于小车标称质量的 2%；小车放在斜度 1：50 的轨道上应能从静止开始运动；刹车装置应能调节，使两辆小车同时静止或者同时开始运动；滑轮倾斜角度应可调节且固定可靠 |  |  | 8 |
| 114 | 物理天平 | 500g，0.02g |  | 台 | 8 |
| 115 | 学生天平 | 200g，0.02g |  | 台 | 8 |
| 116 | 架盘天平（托盘天平） | 测量范围 0 g〜100 g，分度值 0.1 g |  | 台 | 50 |
| 117 |  | 测量范围 0 g〜500 g，分度值 0.5 g |  | 台 | 50 |
| 118 | 电子天平 | 测量范围 0 g〜100 g，分辨力 0.001 g |  | 台 | 8 |
| 119 |  | 测量范围 0 g〜1000 g，分辨力 0.1 g |  | 台 | 8 |
| 120 | 电子台秤 | 测量范围 0 g〜5 kg，分辨力 0.1 g |  | 套 | 8 |
| 121 | 重锤 | 300 g、600 g |  | 套 | 8 |
| 122 | 超重失重演示器 | 记忆式 |  | 台 | 8 |
| 123 | 体重秤 | 指针式,测量范围 0 kg〜160 kg，分度值0.5 kg |  | 台 | 8 |
| 124 | 滚摆 | 包括摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架等。摆轮采用金属材质，直径 125 mm；摆轴采用钢材制作，直径 8 mm，长 160 mm；支架高 460 mm，横梁长 300 mm；摆体质量为 0.6 kg～0.8 kg。摆体前 10 次的回升累计递减量应≤65 mm |  | 个 | 8 |
| 125 | 曲线运动速度方向实验器 | 由可拼接的铝合金“S”形轨道、钢球、钢球释放装置等组成。小钢球能够在轨道内自由滚动。小钢球表面粘上印泥后，能够以一定的初速度从同一入口滚入轨道，滚出轨道时的速度方向（沿轨道该点切线）即为此时瞬时速度的方向，在加、减轨道时，小球滚出的速度方向不同。钢球在滚出轨道时会在白纸上留下一条运动的痕迹，记录钢球在离开轨道时的速度方向 |  | 套 | 50 |
| 126 | 曲线运动条件实验器 | 由倾角可调的轨道（斜面倾角 30°左右，轨道长 200 mm），小钢球、磁铁、小球释放装置等组成。小钢球能够在轨道内自由滚动。将轨道放在水平面上并调好倾角后，能够保证小球从轨道顶端释放后，在水平面内做同一直线运动。用磁铁在水平面内对运动的小球施加力，使小球运动方向改变 |  | 台 | 50 |
| 127 | 二维空间—时间描迹仪 | 平抛、斜抛、验证向心力、单摆运动图像。高压脉冲频率： 20Hz、50Hz、100Hz。电源输入－外壳：I 类 1500V，II 类3000V；高压部分与外壳：15kV |  | 套 | 8 |
| 128 | 平抛竖落仪 | 重锤击打式，两球应同时落地 |  | 台 | 8 |
| 129 | 平抛和碰撞实验器 | 包含钢制演示板、钢球释放机构、钢球、铝合金钢球轨道、水平挡板、支球柱、重锤等。小球从斜轨轨道末端飞出后做平抛运动，落到挡板上，挤压复写纸，留下痕迹，挡板上下位置可调，实验误差≤5% |  | 台 | 50 |
| 130 | 平抛运动演示仪 | 由三个电磁铁钢球释放装置、水平并列固定相同弧形的两条轨道、三个带运动指示灯的钢球捕捉装置、三组时间测量器与刻度尺、铅垂线等组成。 一个电磁铁释放的钢球做平抛运动， 一个电磁铁释放的钢球做匀速直线运动， 一个电磁铁释放的钢球做自由落体运动。相同高度、同时释放的三个钢球应同时被捕捉装置捕获，对应的三个运动指示灯应同时点亮 |  | 台 | 8 |
| 131 | 天文望远镜 | 口径 80 mm～150 mm；折射式或反射式 |  | 台 | 8 |
| 132 | 向心力实验器 | 质量、半径和角速度均可调，向心力综合实验相对误差平均值不大于 5% |  | 台 | 50 |
| 133 | 数字化向心力实验器 | 包含手动、电机驱动两种旋转模式。主要由主梁架、底座、砝码、旋臂、连接装置、紧固件与电机控制系统等构成。与数据采集器、传感器系统配合使用 |  | 台 | 50 |
| 134 | 碰撞实验器 | 由轨道、小球、支球柱、重锤、支架和台夹等组成。小球应不少于 4 个，玻璃球和钢球各 2 个。轨道由金属材料制成，分为倾斜和水平两段，连接处应以圆弧过渡，圆弧的曲率半径为 70 mm±10 mm，两段之间的夹角α应为 150°±5°。支球柱由Φ4 mm±0.1 mm 不锈钢管制成，应能竖立于轨道前面支撑小球，支球柱高度上下可调， 调节范围应不小于 3 mm。实验误差≤5% |  | 套 | 50 |
| 135 | 动量守恒小车 | 包含轴承、实心摆球、小车等。小车底部有 4 个可动轮，摆球的直径≥5 cm |  | 台 | 8 |
| 136 | 动量传递演示器(碰撞球) | 包括底板、立柱、横杆、横梁、钢球等。支架上悬挂五个等质量、等直径且相互接触的钢球，并设有微调装置，用来调节钢球高低。钢球直径不小于 20 cm |  | 套 | 8 |
| 137 | 反冲运动演示器 | 包含调节钉、上下支承、盛水器、钢球塞、喷管、底座、横梁、立柱、密封座等。反冲运动时间不小于 60s，盛水器盛水量 1500 mL±100 mL |  | 套 | 8 |
| 138 | 反冲运动小车 | 带风扇，有换向开关 |  | 套 | 8 |
| 139 |  | 内燃式 |  | 套 | 8 |
| 140 | 弹簧振子 | 气垫式 |  | 套 | 8 |
| 141 |  | 竖式 |  | 套 | 8 |
| 142 | 简谐振动投影演示器 | 能够演示匀速圆周运动在坐标轴上的投影是简谐振动 |  | 套 | 8 |
| 143 | 单摆振动图像演示器 | 由可见光感光材料、带发光二极管频闪的运动物体、弹簧振子支架等组成，频闪频率 10 Hz、25 Hz、50 Hz、100 Hz可调，荧光材料用电动机带动匀速运动 |  | 套 | 8 |
| 144 | 单摆运动规律演示器 | 由铝合金底座、支撑杆、摆球等组成；可改变摆长、回复力等； 宜配置计时器、无线传输模块等，与演示用显示屏配套使用显示频率、周期等；实验误差不大于 5% |  | 套 | 8 |
| 145 | 单摆 | 由摆球、摆线和单摆夹组成；单摆夹应由金属材料制成，夹口应为 V 形，单摆在摆动过程中摆线上的固定点应不变 |  | 套 | 50 |
| 146 | 单摆组 | 5 个摆球，含 3 个直径不同的钢球，1 个木球， 一个塑料球。单摆夹应由金属材料制成，夹口应为 V 形，单摆在摆动过程中摆线上的固定点应不变 |  | 套 | 50 |
| 147 | 电子秒表 | 专用型，全时段分辨力 0.01s；有防震、防水功能，电池更换周期不小于 1.5 年 |  | 套 | 50 |
| 148 | 数显游标卡尺 | 测量范围 0 mm～150 mm，分辨力 0.01 mm |  | 把 | 8 |
| 149 | 受迫振动和共振演示器 | 改变策动摆摆长，可分别使 5 个摆长不同的单摆发生共振，用来演示驱动力周期和单摆固有周期相同时发生共振 |  | 台 | 8 |
| 150 | 共振演示器 | 由两个固有频率不同的弹簧振子、显示屏直读的计时器可以测得振动周期，由电动机驱动，转速可调节并可以由显示屏显示转速，从而得知驱动力周期。用来演示驱动力周期和受迫振动周期相同时发生共振 |  | 台 | 8 |
| 151 | 共振鼓 | 当敲击两面鼓的一面时，另一面鼓上的小球会跳动起来 |  | 套 | 8 |
| 152 | 共振音叉 | 频率 440 Hz±0.4 Hz，由音叉、共鸣箱和音叉槌组成。松木共鸣箱，尺寸 300 mm×80 mm×40 mm。叉枝尺寸，6.5 mm×16 mm×166 mm。在环境噪声≤30 dB 的室内，距音叉 1000 mm 处≥90 dB。演示频率相同的两个音叉可以发生共鸣现象，而频率不同的音叉间不发生共鸣 |  | 对 | 8 |
| 153 | 音频发生器 | 频率范围 200 Hz〜2000 Hz，误差±3 Hz；带功率放大器和扬声器， 输出功率≥250mW；I 类电器，电源端与信号输出端抗电强度3000 V |  | 台 | 8 |
| 154 | 低频信号发生器 | 频率范围 0.05 Hz～50 kHz，可产生正弦波、三角波及方波信号，各种输出波形不应有明显失真， I 类电器，电源端与信号输出端抗电强度 3000 V |  | 台 | 8 |
| 155 | 纵横波演示器 | 由不锈钢杆、弹性片及支架等组成；演示波传播的过程中质点不随波迁移， 一个周期波传播一个波长 |  | 套 | 8 |
| 156 | 波动弹簧 | 扁钢丝弹簧密绕；弹簧钢丝宽 2.5 mm~2.8 mm，厚 0.6 mm～0.8 mm；弹簧刚度2.0×10－3 N/mm～5.0×10－3 N/mm；圈数不小于 130，弹簧旋绕比为 25 倍～35 倍 |  | 个 | 8 |
| 157 | 纵波演示器 | 用于演示纵波实验，由振动器及纵向波弹簧组成，纵向波弹簧≥155 mm。外形尺寸：Φ100mm×120 mm；波的密部和疏部现象明显 |  | 套 | 8 |
| 158 | 绳波演示器 | 横波、行波、驻波、模拟偏振 |  | 套 | 8 |
| 159 | 声速测量仪 | 测量空气及铁棒中的声速。包含拍板、尺子、麦克风、连接导线、鳄鱼夹连接线、带显示屏的专用计时器。实验误差≤5% |  | 套 | 8 |
| 160 | 发波水槽 | 挡光片式，振动器的振幅应能调节 |  | 台 | 8 |
| 161 | 波的合成演示器 | 以质点位移叠加的方式实现两列波的合成；演示两个脉冲波的叠加（包括同向和反向振动） |  | 套 | 8 |
| 器材类型 |  | 热 学 |  |  |  |
| 162 | 油膜实验器 | 由盛水板、计数板、滴液器、油酸稀释液（或油酸）、粉、粉盒等组成。盛水盘深度不小于 20 mm，中心点到边沿的最小距离不小于 100 mm，中心点应有明显标记。计数板需透明并印有正方形格子，格子边长 5 mm，计数板应能覆盖整个盘面。粉盒内滤粉网不小于 300 目，粉不溶于水。滴液器灵活好用，不漏液 |  | 套 | 50 |
| 163 | 光学显微镜 | 640×,带光源 |  | 台 | 8 |
| 164 | 伏安特性实验板 | 可对比稳压二极管、电炉丝、小灯泡的伏安特性 |  | 套 | 8 |
| 165 | 晶体和非晶体样品盒 | 由石英晶体、食盐晶体、云母片、明矾晶体、硫酸铜晶体、玻璃、松香、蜂蜡、沥青、橡胶、石蜡等样品组成 |  | 套 | 8 |
| 166 | 晶体空间点阵 模型 | 碳的同素异构体模型，包括金刚石、石墨、碳 60，石墨烯四种结构模型，球管式，可拆卸。二氧化硅晶体模型，球直径≥25 mm。金属晶体模型，球直径≥30mm |  | 套 | 8 |
| 167 | 伽尔顿板(道尔顿板) | 固定速率，能利用小球堆积的包络线可模拟正态分布曲线，从而模拟统计规律 |  | 套 | 8 |
| 168 | 内聚力演示器 | 由 2 个铅圆柱体、旋转式刮削器、挤压器和 2 根扳杆组成；圆柱体尺寸约Φ20mm×50 mm，铅柱镶铁部分长度约为铅圆柱长度的 1/2，挤压架应采用铁质结构，2 个铅圆柱体应能装入挤压器中，通过螺旋实现挤压；挤压器螺旋挤压的最大和最小距离差应≥35 mm，挤压器装入铅圆柱挤压至人力不能继续挤压时，在挤压方向的形变应≤0.25 mm；刮削器由转柄、刀片和刀轴组成，削平的两铅圆柱体端面压在一起后，承受轴向拉力应≥60 N |  | 套 | 8 |
| 169 | 液体表面张力演示器 | 由圆形线框、凸环形线框、三角体线框、正方体线框、收缩线框、双环线框等组成。性能要求：各线框总高度≥170 mm，线框中各圆形线框内径≥48 mm，正方体线框与三角体线框的各边长≥45 mm |  | 套 | 8 |
| 170 | 液体表面张力实验器 | 由六种不同的几何形状的金属丝线框组成（1.圆环线框2.凸环形线框3.三角体线框4.正方体线框5.收缩线框6.双环线框） |  | 套 | 26 |
| 171 | 浸润和不浸润现象演示器 | 包含两块玻璃板（一块为清洁的玻璃片、一块为涂有介质的玻璃片）、滴管 |  | 套 | 8 |
| 172 | 毛细现象演示器 | 应由直立的毛细管组和玻璃连通装置两部分组成，分别固定于支架背板上。毛细管组由三根固定在支架上的毛细管组成，三根毛细管的内径分别为Φ0.3 mm±0.1 mm、Φ0.6 mm±0.1 mm 和Φ0.9 mm±0.1 mm，管长为 200 mm±1 mm。毛细管的外径、外观缺陷和内应力应符合JY/T 0450。每套实验器应另配Φ0.3 mm±0.1 mm、Φ0.6 mm±0.1 mm、Φ0.9 mm±0.1 mm 三种规格的毛细管各 10 支作为备件。毛细管的耐水性应达到 HGB1 级 |  | 套 | 8 |
| 173 | 气压模拟演示器 | 由透明塑料气缸、活塞、钢球、振动器等组成 |  | 件 | 8 |
| 174 | 注射器 | 100 mL，分度值 10 mL，刻度清晰。加帽或塞，密闭性好，防止液体泄漏，清晰度高 |  | 个 | 50 |
| 175 | 查理定律演示器 | 由气室、橡胶塞或气室盖（带温度计与压强计插孔）等组成。气密性好，无漏气现象 |  | 套 | 8 |
| 176 |  | 由试管、快速温度探头、压强传感器连接器组成。气密性好，无漏气现象 |  | 套 | 8 |
| 177 | 盖 ·吕萨 克定律演示器 | 由容器筒、变量测定器、水槽、连接管、排水孔、温度计等组成 |  | 套 | 8 |
| 178 | 气体定律演示器 | 由橡皮帽、气柱玻管、体积标尺、硅油、固定夹、接头、压力表等组成 |  | 套 | 8 |
| 179 | 气体定律实验器 | 要提供修正体积数据 |  | 套 | 50 |
| 180 | 烧杯用电加热器 | 0 W～250 W，可调；密封式 |  | 台 | 2 |
| 181 | 酒精灯 | 150 mL，采用透明钠钙玻璃制造，无明显黄绿色，灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过 1.5 mm，玻璃灯罩应磨口，瓷灯头应为白色，表面无气泡，无疵点，无裂纹，无碰损缺口，酒精灯应配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯 |  | 个 | 50 |
| 182 | 酒精喷灯 | 坐式，铜制，壶体容积≥300 mL |  | 个 | 8 |
| 183 | 酒精 b | 95% |  | mL | 2000 |
| 184 | 量杯 | 250mL，无色透明玻璃制，口部应熔光，壁厚≥1.2 mm，耐水性HGB3级。 ▲响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章） |  | 个 | 50 |
| 185 | 量筒 | 100 mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积 |  | 个 | 50 |
| 186 | 试管 | Φ15 mm×150 mm，透明，硼硅酸盐玻璃制 |  | 支 | 50 |
| 187 | 烧杯 | 250 mL，透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积 |  | 个 | 50 |
| 188 | 烧瓶 | 圆底，长颈，250 mL，透明，硼硅酸盐玻璃制 |  | 个 | 50 |
| 189 | 广口瓶 | 无色，250 mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 |  | 个 | 50 |
| 190 | U 型玻璃管 | 中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 |  | 个 | 50 |
| 191 | 直角玻璃弯管 | 一端长度为 6 cm～7 cm，另一端长度约20 cm，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 |  | 个 | 50 |
| 192 | 橡胶塞 | 0～4 号，应选用白色胶塞，质地均匀 |  | 套 | 50 |
| 193 | 漏斗 | 玻璃漏斗，直径 90 mm |  | 个 | 8 |
| 194 | 水银温度计 | 0 ℃~200 ℃,分度值 1 ℃,示值误差 ＜0.5 ℃,有保护套 |  | 支 | 8 |
| 195 | 红液温度计 | 量程-20 ℃~100 ℃,分度值 1 ℃,示值误差±1.5 ℃ |  | 支 | 50 |
| 196 | 数字测温计 | 量程-50 ℃~+200 ℃,分辨力 0.1 ℃,示值误差±0.5 ℃。不接电脑，可独立运行，自带显示屏 |  | 个 | 8 |
| 197 | 空气压缩引火仪 | 由气缸、底座、端盖、活塞等部分组成。气缸用透明有机玻璃制作， 内径Φ10 mm，外径Φ25 mm，长 130 mm，底座Φ65 mm，手柄Φ40 mm，活塞杆Φ8 mm。活塞体应使用弹性材料制成，活塞与气缸气密性应良好，连续压缩引火 100 次后密封圈性能不变。应能引燃脱脂棉，不应使用硝化棉 |  | 个 | 8 |
| 198 | 气体做功内能减少演示器 | 由塑料针筒式活塞 200 mL～500 mL，有两个外接端口，可以插入数字温度计感温探头和压强传感器感压探头,然后再密封，温度传感器，数字温度计、压强传感器、数字压强计 |  | 套 | 8 |
| 199 | 蒸汽机模型 | 气源吹动或手动，示结构原理，清晰显示气缸、气路（左、右气道和排气管） 、活塞、曲柄、连杆、飞轮（上有平衡块）、手柄、气室、换向阀（滑动阀）等部件，应有调速机构。气缸应采用无色、透明的非脆性塑料，尺寸≥380 mm×140 mm×220 mm。气室进气口直径应为大端外径 31 mm±1 mm，小端外径 30 mm±1 mm，长度 36 mm±2 mm。配套小型气源，气压为 5.8 kPa±0.3 kPa |  | 套 | 8 |
| 200 | 蒸汽轮机模型 | 三级吹动式蒸汽轮机，由机壳、转子、静叶栅、喷嘴、进去接口、输出轮和底板组成 |  | 台 | 2 |
| 201 | 半导体致冷器 | 由致冷片、散热器、水槽、水箱、接线柱等组成。能温差发电，冷、热端温差为 50 ℃±2 ℃时，在 15 Ω负载电阻上输出电压应达到 1.2 V 以上，并能持续 60 s 时间 |  | 台 | 8 |
| 202 | 水轮机模型 | 混流式和轴流式水轮机模型，从注满水到水流尽，叶轮应能连续转动不低于15s。冲击式（水斗式）模型在没有喷水时，转轮应随遇平衡，在任何位置都不应自动转动。在喷水时，任一水斗式叶片装满约二分之一水时应开始转动。模型转动所需水流量应不大于 0.05 L/s |  | 套 | 8 |
| 203 | 太阳能电池 | 电压：1.5 V～10 V，功率：1 W～5 W |  | 套 | 8 |
| 204 | 能的转化演示器 | 机械－热转换；机械－电互换；电－光互换；热－光转换；电－热互换；电-化学互换 |  | 套 | 8 |
| 器材类型 |  | 光学 |  |  |  |
| 205 | 光具座 | 导轨长 1000 mm，导轨和滑块均为金属件，滑块在导轨上应滑行自如，无阻滞现象。金属标尺刻度900 mm，分度值 l mm。光源出口处照度应≥500 1x，500 mm 处照度≥300 1x。附件包括双凸透镜 2 件，平凸透镜 1 件，双凹透镜 1 件，“1”字屏 1 件，白屏 1 件，插杆 5 根，带支架毛玻璃屏 1 件，烛台 1 件，宜配 F 光源。各器件易于装配、固定及拆卸 |  | 套 | 8 |
| 206 | 光具盘 | 主要配置及特征参数j：由光具盘主体（含圆形光盘）、五线激光源、光学零件（梯形玻砖、等腰直角棱镜、半圆柱透镜、小双凹柱透镜、小双凸柱透镜、大双凸柱透镜、平面镜、凹凸柱面镜、正三棱镜）组成。核心产品技术指标jn：光具盘主体：外形尺寸772*470（±5mm）；上下为铝型材结构，6063-T5材料,具有良好的抗拉强度，表面黑色氧化细喷砂处理。左右为ABS塑料精密注塑成型边框；圆形光盘直径260mm，盘面分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有 0°～90°刻度。功能描述：整体为磁吸附式结构，光学零件及五线激光光源可以吸附在矩形光盘上进行光学实验演示。五线激光源：规格：尺寸133*89*30mm（±5mm），工作电压DC3V；主要材质：ABS工程塑料、铜；工艺：塑料注塑成型；功能描述：激光光学光源，磁吸式，内置电池可充电，提供1～5线平行光源（中间绿色光源），配合光学零件可直接或光具盘主体或其他磁性材料上完成多种光路的演示实验。 光学零件：产品组成：梯形玻砖、等腰直角棱镜、半圆柱透镜、小双凹柱透镜、小双凸柱透镜、大双凸柱透镜、平面镜、凹凸柱面镜、正三棱镜。规格：统一厚度20mm；主要材质：PMMA；工艺：精加工、抛光；功能描述：磁吸式，配合激光光源可直接或吸附在光具盘主体或其他磁性材料上进行光线折射等相应光学实验。 能够完成的教学演示：光的直线传播；光的反射；凸透镜的会聚作用；凹透镜的发散作用；凹面镜的会聚作用；凸面镜的发散作用；光的折射定律；测量玻璃砖的折射率；光的全反射等。★响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章）且报告中须反应以上技术指标 |  | 套 | 8 |
| 207 | 光的传播、反射、折射实验器 | 由能显示光路的透明材料制成的半圆玻砖、角度板、2 个条形玻砖、2 个半导体激光光源（不加扩束镜，1 个为入射光源，1 个提供法线）等组成，表盘直径≥300mm |  | 套 | 8 |
| 208 | 光的折射全反射实验器 | 包括演示屏、折射镜、光源、光源座、反射镜、底座、漫反射镜等。可折叠，演示屏半径≥130 mm，半圆玻璃折射镜半径≥35 mm |  | 套 | 8 |
| 209 | 玻璃砖 | 外形尺寸：上底长为 35 mm，两底角为60°±0.5°和 45°±0.5°,高度为35mm± 1 mm，厚度为 15mm±1 mm；上下两面底面平行度为 0.10 mm；以抛光的梯形面为基标准面，上、下两底面、两斜面与基准面垂直度为 0.1 mm；玻璃砖中的一梯形面为粗加工面，光洁度为 V5，上下里底面、两斜面及另一梯形面为精加工面，应进行抛光处理； |  | 块 | 50 |
| 210 | 光导纤维原理演示器 | 能够直观演示光在光导纤维中的全反射现象 |  | 套 | 8 |
| 211 | 光导纤维应用演示器 | 包括传光束、传像束、有机玻璃棒、通讯演示器（发射机和接收机）、字母板、放大屏等。视听距离≥6 m，传光束长度≥400 mm，横截面≥2.55 mm2 ，白光透过率≥50%，传像束长度≥350 mm，传像工作面积≥100 mm2。光线丝排列对应整齐，无错位，像元数不低于 900 个 |  | 台 | 8 |
| 212 | 光的干涉衍射偏振演示器 | 白光光源（亮度和焦距可调）、光屏、光栅（3 个，分别为 80 线/mm、300 线/mm、600 线/mm）、双缝 2 个、单缝 3 个、1对带刻度的偏振滤光片、泊松亮斑。性能要求： 可以观察清晰的白光干涉条纹，加上滤光片后可以观察到 5 条以上明暗相干条纹 |  | 套 | 8 |
| 213 | 牛顿环 | 在白光照明下，牛顿环的干涉图样为同心圆环，中心为暗圈，干涉条纹明显清晰，同一干涉环带粗细均匀，无明显变形；牛顿环调节机构能使干涉条纹的形状和位置发生变化，干涉条纹基本位于环座中央 |  | 个 | 8 |
| 214 | 光栅 | 300 线或 600 线，带底座 |  | 个 | 8 |
| 215 | 偏振片 | 两片，带刻度；垂直不透光,平行透光 |  | 套 | 8 |
| 216 | 光的偏振原理演示仪 | 480 mm×95 mm×85 mm，用手轻轻摆动筒的两端，可以观看到小球在两墙之间来回穿梭 |  | 套 | 8 |
| 器材类型 |  | 电 与 磁 |  |  |  |
| 217 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)，丝绸面积≥350 mm×350 mm。在规定工作条件下，用丝绸裹住玻棒（或有机玻棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用 D－YDQ－Z-100 型指针验电器检验张角≥30°(≥50°) |  | 对 | 50 |
| 218 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，毛皮面积≥150mm×150 mm。在规定工作条件下，用毛皮裹胶棒（或聚碳酸脂棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用 D－YDQ－Z-100 型指针验电器检验张角≥30°(≥45°) |  | 对 | 50 |
| 219 | 移电球（验电球） | 带有绝缘棒的金属小球 |  | 个 | 8 |
| 220 | 验电器连接杆 | 含导电杆、绝缘手柄等，导电杆直径不小于 2 mm，长度不小于 250 mm，绝缘柄直径不小于 10 mm，长度不小于 150 mm |  | 个 | 8 |
| 221 | 正负电荷检验器 | 由机壳、指示灯、复位开关、电源开关、探头、电路板、电池盒等组成。可用于检验摩擦起电的电荷、电容等带电体的正负，还可演示静电感应现象 |  | 台 | 8 |
| 222 | 感应起电机 | 由起电盘、底座、莱顿瓶、集电杆、放电杆、电刷、电刷杆、皮带轮、连接片等组成。应用感应起电原理，摇动手柄，起电盘转动，放电杆前端的球部分别带有不同电性的大量电荷。能够完成的教学演示：感应起电现象；火花放电；尖端放电；配合其他仪器进行静电学相应实验等。▲响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章）且报告中须反应以上技术指标 |  | 台 | 8 |
| 223 | 枕形导体 | 由一对相同的半枕形导体、绝缘支杆和底座等组成。半枕形导体下方应有一个导电挂钩，导电挂钩不应有尖端。圆筒导体的直径应不小于 55 mm，长度应不小于 100 mm 半枕形导体应宜用 304 号以上不锈钢制成，封闭端应为半球面。性能要求： 使各静电导体与 D－YDQ－Z－100型指针验电器连接，用 9 kV 高压使导体带电，10 min 内指针验电器的指针张角应≥30º |  | 对 | 8 |
| 224 | 球形导体 | 由圆球形导体或开口的圆球形导体、绝缘支杆和底座构成。导体宜用不锈钢（304 号以上）制成，球体直径应不小于90 mm。性能要求： 使静电导体与 D－YDQ-Z－100 型指针验电器连接，用 9 kV高压使导体带电，10 min 内指针验电器的指针张角应≥30º |  | 套 | 8 |
| 225 | 尖形布电器 | 由尖形导体（包括内锥体）、绝缘支杆及底座等组成。导体宜用不锈钢（304 号以上）制成，直径应不小于 70 mm，柱体长度应不小于 100 mm。性能要求：使静电导体与 D－YDQ－Z－100 型指针验电器连接，用 9 kV 高压使导体带电，10min 内指针验电器的指针张角应≥30º |  | 套 | 8 |
| 226 | 验电幡 | 一面长方形的铜丝网，用三根绝缘支柱支起，绝缘支柱由三部分组成。为增加仪器的稳定，使用铁底座，绝缘部分用有机玻璃制成，支杆部分与铜丝网固定，在铜丝网的两面悬挂红色丝线。使用完毕后，可将其从绝缘支柱中抽出 |  | 套 | 8 |
| 227 | 验电羽 | 由绝缘支架、金属片、细尼龙绳、螺钉等组成。绝缘支架上装有两片金属片，两金属片间夹有若干长条形细尼龙绳 |  | 对 | 8 |
| 228 | 电场线演示器 | 由单点电极演示板、双点电极演示板（同种电极和异种电极）、平行板电极演示板、环形电极演示板、尖形导体演示板组成 |  | 台 | 8 |
| 229 | 等势线描绘实验器 | 包括描绘板、电极、1 对探针等，应附坐标纸，描绘板采用导电玻璃。包括平行直线电场、直线-圆点电场、圆点-半圆电场、圆点-U 形电场、圆点-T 形电场、圆点-圆点电场 |  | 套 | 8 |
| 230 | 法拉第笼（金属网罩） | 细密铜筛 |  | 套 | 8 |
| 231 | 避雷针演示器 | 由避雷针和接地导线组成。避雷针宜采用镀锌圆钢制成，直径Φ12 mm，针长≤1 m |  | 套 | 8 |
| 232 | 平行板电容器演示器 | 由两片带有有机玻璃支架的金属板构成，两金属板均有弯脚，可用螺丝固定在立柱上，且面积、材质完全相同。另配与金属板面积相同的绝缘板一件，配合感应起电机和指针验电器等仪器使用 |  | 套 | 8 |
| 233 | 常用电容器示教板 | 由电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、独石电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等组成。技术指标jn：外形尺寸666*470mm（±5mm）；上下为铝型材结构，6063-T5材料，具有良好的抗拉强度，表面黑色氧化细喷砂处理。左右为ABS塑料精密注塑成型边框。能够完成的教学演示：展示常用电容器的实物，使学生了解常用电容器种类和外形，以加深对电容器外形与结构的认识；另配万用表可以演示测定不同种类电容的值。▲响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章）且报告中须反应以上技术指标 |  | 套 | 8 |
| 234 | 常用电阻器示教板 | 定值电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻、贴片式电阻等)、可变电阻(电位器、小型滑动变阻器)、特殊电阻(热敏电阻、光敏电阻、压敏电阻）等 |  | 套 | 8 |
| 235 | 单刀开关 | 最高工作电压 36 V，额定工作电流 6 A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度≥7 mm，闸刀厚度≥0.7 mm。接线柱直径为 4 mm，有效行程≥4 mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35 ℃,操作手柄允许温升≤25 ℃。开关的绝缘强度应能承受 1200 V 在额定直流电流工作条件下， 接线两端直流电压降≤100 mV |  | 个 | 50 |
| 236 | 单刀双掷开关 |  |  | 个 | 50 |
| 237 | 双刀双掷开关 |  |  | 个 | 50 |
| 238 | 干电池 | R20，无汞 |  | 个 | 200 |
| 239 | 充电电池 | 镍氢电池，R6，2000 mAh |  | 个 | 200 |
| 240 | 充电器 | 镍氢电池用，充电电流 200 mA |  | 台 | 50 |
| 241 | 电容表 | 数字式，3-1/2 位或 4-1/2 位数码管，测量范围：200 pF～20000 μF |  | 台 | 8 |
| 242 | 演示电表 | 2.5 级，直流电流：200 μA、 0.5 A、 2.5 A，直流电压：2.5 V、10 V，检流： -500 μA～500 μA，电压灵敏度： 5 kΩ/V |  | 只 | 16 |
| 243 | 数字演示电表 | 由外壳、A/D转换集成电路、LED大屏幕、开关、档位按键、功能选择按键等组成。技术指标jn：外形尺寸：339*298*64mm（±5mm）；材质工艺：ABS塑料精密注塑成型；显示方式：超高亮LED发光数码管显示；最大显示：4 1/2位；测量方式：微处理器控制双积分式A/D转换；功能描述：1、4-1/2 位，双面显示，同一物理量能自动 转换量程；2、直流电流：200 μA、2 mA、 20 mA、200 mA、2 A、20 A，不确定度 0.2％；3、直流电压：2 V、20 V、200 V，不确定度 0.1％；4、电阻：200 Ω、2 kΩ、 20 kΩ、200 kΩ、2 MΩ、20 MΩ，不确定度 0.2％；5、交流电压：2 V、20 V、200V、700V，不确定度 0.5％；6、交流电流：2 mA、20 mA、200 mA、6A，不确定度 1.0％；7、 2 A、20 A 自动过载保护，故障排除自动恢复；8、交流供电，采用 II 类变压器。能够完成的教学演示：测量直流电流强度；测量直流电压；测量微小电流强度；测量电阻；配合其他电学及电磁学器材进行电学及电磁学实验等。▲响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章）且报告中须反应以上技术指标 |  | 只 | 4 |
| 244 | 直流电压表 | 3 V、15 V 双量程，2.5 级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5% |  | 只 | 50 |
| 245 | 直流电流表 | 0.6 A、3 A 双量程，2.5 级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5% |  | 只 | 50 |
| 246 | 直流电流表 | 2.5 级，200 μA |  | 只 | 50 |
| 247 | 多用电表 | 指针式， 不低于 2.5 级，功能不低于 MF47型 |  | 套 | 50 |
| 248 | 电阻定律演示器 | 由底板、2 种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线 2 根（长均为 1000 mm，直径分别为0.5 mm、0.3 mm）；镍铬线 2 根（长分别为 1000 mm、500 mm，直径均为 0.3 mm） |  | 台 | 8 |
| 249 | 康铜导线 | 直径为 0.3 mm |  | 卷 | 2 |
| 250 |  | 直径为 0.5 mm. |  | 卷 | 2 |
| 251 | 镍铬导线 | 直径均为 0.3 mm |  | 卷 | 2 |
| 252 | 线路实验板 | 供学生分组实验用。主要组成：线路底板（由ABS工程塑料制成，单板面积为360×240mm，板面上均布等间距的96个小孔）2块、 元器件插座、电池插座、开关、空位插座、接插线、小插接座及实验配套器材等组成。 |  | 块 | 50 |
| 253 | 接线夹导线 | 纯铜接线夹； 纯铜导线，长度分别为 200mm、300 mm、400 mm，芯线截面积不小于 0.5 mm2；宜用不同线色 |  | 根 | 100 |
| 254 | 接线叉导线 | 纯铜接线叉，接线叉开口 5.9 mm；纯铜导线，长度分别为 200 mm、300 mm、400mm，芯线截面积不小于 0.5 mm2；宜用不同线色 |  | 根 | 100 |
| 255 | 组合接头导线 | 一头为纯铜接线叉，一头为接线夹，接线叉开口 5.9 mm；纯铜导线，长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm，芯线截面积不小于 0.5 mm2；宜用不同线色 |  | 根 | 100 |
| 256 | 电阻圈 | 包括 5 Ω、1.5 A，10 Ω、1.0 A，15 Ω,0.6 A 共 3 种规格， 阻值误差±1%；电阻丝应采用锰铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作 15 min 后，5 Ω、1.5 A，10 Ω、1.0 A，15 Ω、0.6 A 电阻圈外壳两侧温升分别不应高于 60 K、60 K 和45 K；按额定电流连续工作 2 h 后外壳不应出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化应在 1%以内 |  | 套 | 8 |
| 257 | 教学用E10 螺口灯座（小灯座） | 由底座、接线柱和灯座等组成。底座应采用硬质绝缘材料制成，最高工作电压应为 36 V 最大工作电流应为 2.5 A。灯座口圈应采用厚 0.4 mm～0.5 mm 的黄铜材料制作，中心触点应采用厚 0.3 mm~0.4 mm 的磷铜材料制作，中心电极应有弹性。 两接线柱之间绝缘电阻应≥2 MΩ |  | 个 | 50 |
| 258 | 电珠(小灯泡) | 1.5 V，0.3 A |  | 个 | 200 |
| 259 |  | 2.5 V，0.3 A |  | 个 | 200 |
| 260 |  | 3.8 V，0.3 A |  | 个 | 200 |
| 261 |  | 6 V，0.15 A |  | 个 | 200 |
| 262 | 滑动变阻器 | 10 Ω,2 A，滑杆宜采用正多边形截面（正六边形、正四边形、正三角形）；滑片不应滑出端夹以外；全部电阻线以额定电流连续工作 30min，温升不应超过 300 K |  | 个 | 50 |
| 263 |  | 20Ω，2A，铝合金支架，滑杆应采用外径不小于6mm正六边形，不应采用圆形截面；表面镀镍，瓷管尺寸不小于Φ30×185mm，瓷管表面须采用上釉工艺，电阻丝采用线径0.65mm氧化康铜线，全铜滑动头，磷铜滑片单面面积不小于12×40mm，滑鞍采用胶木材质，滑动头及滑片采用镀镍工艺，滑片与电阻丝行程有定位装置，4只接、插功能接线柱（接线帽外径应不小于12mm,滚花铜嵌件长度应不小于18mm），产品外形尺寸不小于245mm×75mm×95mm。▲响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），且报告中须反应以上技术指标 |  | 个 | 50 |
| 264 |  | 50 Ω,1.5A，滑杆宜采用正多边形截面（正六边形、正四边形、正三角形）；滑片不应滑出端夹以外；全部电阻线以额定电流连续工作 30min，温升不应超过 300 K |  | 个 | 8 |
| 265 |  | 200 Ω,1.25 A，滑杆宜采用正多边形截面（正六边形、正四边形、正三角形）；滑片不应滑出端夹以外；全部电阻线以额定电流连续工作 30min，温升不应超过 300 K |  | 个 | 8 |
| 266 |  | 1000 Ω,0.5 A，滑杆宜采用正多边形截面（正六边形、正四边形、正三角形）；滑片不应滑出端夹以外；全部电阻线以额定电流连续工作 30min，温升不应超过 300 K |  | 个 | 8 |
| 267 | 司南模型 | 由磁勺和底盘组成。磁勺采用天然磁铁矿石制成 |  | 套 | 8 |
| 268 | 菱形小磁针 | 16 支，磁针 28 mm×8 mm，座Φ25 mm×25 mm，磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥5 mT |  | 个 | 100 |
| 269 | 翼形磁针 | 2 支，针体 140 mm×8 mm，座Φ71 mm×112 mm。磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥9 mT |  | 对 | 8 |
| 270 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180，表面磁感应强度≥0.07 T |  | 对 | 8 |
| 271 | 蹄形磁铁 | 一体成型，D-CG-LU-100，表面磁感应强度≥0.055 T |  | 对 | 50 |
| 272 | 强磁针 | 高磁能积磁体 |  | 个 | 8 |
| 273 | 钕铁硼磁钢 | 0.38 T |  | 个 | 8 |
| 274 | 充磁器 | 有充磁时间自动控制功能， 外壳为非铁磁性材料，线圈轴向长度不小于 80 mm，能充两极间距大于 28 mm、 磁极截面积小于 42 mm×24 mm 的 U 形磁铁以及截面积小于 42 mm×24 mm 的条形磁铁，电源与线圈骨架以及外壳金属件之间抗电强度 3000 V |  | 台 | 4 |
| 275 | 磁感线演示板 | 无色透明塑料外壳，油封铁粉式，仪器尺寸≥ 200 mm×120 mm，环境温度≥10 ℃时，摇匀铁粉时间每次≤20 s |  | 套 | 8 |
| 276 |  | 磁针式，透明穴板尺寸不小于 210 mm×70 mm，可演示直导线、圆线圈、螺线管、亥姆霍兹线圈磁场 |  | 套 | 8 |
| 277 | 立体磁感线演示器 | 由六块平面磁感线演示板在空间交叉均匀分布，单块面积约 150 mm×100 mm，在中间预留放置条形或蹄形强磁铁的位置，放上磁铁后，演示器上可以自由移动的小磁针应模拟出空间各个位置的磁感线分布 |  | 个 | 8 |
| 278 | 奥斯特实验演示器 | 由底座、开关、导线框架、接线柱等组成 |  | 套 | 8 |
| 279 | 铁粉 | 铁屑要均匀，颗粒小 |  | 盒 | 8 |
| 280 | 通电平行直导线相互作用演示器 | 旋转式。按通电 2 s，间隔 4 s 的过程，连续操作 10 次后，变压器的初级线圈温升应不高于 80 ℃。接入同向电流后作相互吸引运动， 两导线能运动到相互接触。接入反方向电流后作相互排斥运动，两导线的最大间距应不小于 70 mm。连续运行十次不应出现故障，需去除氧化层 |  | 个 | 8 |
| 281 | 螺线管 | 透明底板，纯铜漆包线，单层绕线，线圈直径不小于 45 mm,线圈绕向清晰可见，宜附带手柄磁针 |  | 组 | 8 |
| 282 | 电磁感应演示器 | 由能提供匀强磁场的磁体和带绝缘手柄的闭合矩形线框组成。性能要求：匀强磁场的磁感应强度应足够大，闭合矩形线框面积应小于匀强磁场区域的面积。部分切割或旋转时能够产生较大电流 |  | 套 | 8 |
| 283 | 电磁波的发送和接收演示器 | 由高频振荡器和接收器组成。采用声、光、电表指示等手段，可演示电磁波的发射和接收、调制、调谐、电谐振及电磁波的波动特性 |  | 套 | 8 |
| 284 | 紫外线作用演示器 | 包括日光灯 1 支、紫外灯 2 支（波长 254nm、365 nm）、紫外线防护罩、滤光片 4片（红、黄、绿、蓝色）、荧光片 1 片等 |  | 套 | 4 |
| 285 | 红外线热效应演示器 | 由光源、三棱镜、热敏电阻、屏等组成，热敏电阻固定在屏上；光源用 6 V、8 W白炽灯泡，三棱镜为中部色散 nF-nC 不小于 0.015 的 ZF3 玻璃；光源出射光从三棱镜顶角处进入，以减少三棱镜对红外光的吸收；需附电桥 |  | 套 | 4 |
| 286 | 微电流放大器 | 具有 10×、100×、1000×和 10000×四种放大倍数。放大器线性误差： 正、负方向不大于量程的±5%（环境相对湿度不大于 75％）。输入端可连接单根导线，输出接演示电表，输出电压可调，有校准信号。外壳全屏蔽，输入、输出均采用接插两用接线柱。附屏蔽导线 1 根，长 0.5 m，两端为接线插头。附 10 kΩNTC 热敏电阻和电桥，在不同环境气温时都能调平衡 |  | 个 | 4 |
| 287 | 方形线圈 | 非金属材料正方形框架，线圈应由直径Φ0.41 mm QZ 型漆包线绕 150 匝以上制成，线圈边长为 63 mm±3 mm，线圈引线为截面积为 0.20 mm2～0.25 mm2、长 320mm 的多股软线，线端接线叉。接线棒由绝缘材料制成，长度 150 mm～160 mm，安装红、黑接插两用接线柱，两接线柱的间距等于线圈宽度。接线棒固定端外径 10 mm，能固定在方座支架的垂直夹上 |  | 套 | 8 |
| 288 | 安培力演示器 | 由底座、磁极框架、磁铁、通电线框、接线柱、连接片、刻度盘支架、刻度盘、指针等组成 |  | 套 | 8 |
| 289 |  | 由底座、磁铁组、转盘（角度调节范围0°~360°)、矩形线框、可调节匝数的线圈（匝数：50、100、150、200、250、300）、挂钩和支架等组成； 可研究安培力与导线长度、电流、磁场的关系 |  | 套 | 8 |
| 290 | 电流天平 | 由指针、刻度盘、天平臂、立柱、螺线管线圈、砝码、底座等组成 |  | 套 | 8 |
| 291 | 磁电式电流表 | 由永久磁铁、铁芯、线圈、螺旋弹簧、指针、刻度盘等组成。外壳透明，从电表的前后玻璃应能观察到电表的内部测量结构和主要结构件以及动作原理 |  | 台 | 8 |
| 292 | 演示电磁继电器 | 包括电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、常开触点、常闭触点、弹簧、底座等。电磁铁额定工作电压直流 9 V，工作电流100 mA±15 mA，吸合电流≤70 mA，释放电流 20 mA～40 mA。触点常闭电阻≤1 Ω,常开电阻≤0.5 Ω,开距≥2 mm |  | 个 | 8 |
| 293 | 电磁继电器 | 电磁铁额定工作电压 6 V，工作电流 80mA±10 mA，吸合电流≤50 mA，释放电流 15 mA～20 mA。 触点最高电压 16 V，额定电流 1 A，常闭电阻≤0.2 Ω, 常开电阻≤0.2 Ω, 开距≥0.3 mm。 动合触点闭合后应无抖动现象 |  | 个 | 50 |
| 294 | 阴极射线管 | 磁偏转管， 使用高压为 60kV，负载电流为 200μA 的直流高压电源，阴极射线管应能工作， 电子束轨迹的亮度应≥100cd/m2 |  | 支 | 8 |
| 295 | 灵敏电流计 | 测量精度： 2.5 级，测量范围：-300 μA~0μA～300 μA，表头内阻：G0 档 80 Ω~125 Ω,G1 档 2400 Ω~3000 Ω |  | 只 | 50 |
| 296 | 环形磁铁 | 一体成型，D-CG-YT-36，表面磁感应强度≥0.05 T |  | 个 | 8 |
| 297 | 演示原副线圈 | 原线圈：0.56 mm QZ 型漆包线 350 匝~370 匝，线圈架内径 13 mm，绕线宽度 65mm； 副线圈：0.25 mm QZ 型漆包线 2100匝～2200 匝，线圈架内径 35 mm，绕线宽度 69 mm。性能要求：各线圈都应带绕向标识 |  | 套 | 8 |
| 298 | 原副线圈 | 原线圈：0.56 mm QZ 型漆包线 310 匝~330 匝，线圈架内径 11 mm，绕线宽度 57mm。 副线圈 0.25 mm QZ 型漆包线 670匝～680 匝， 线圈架内径 24 mm，绕线宽度 52 mm。性能要求：各线圈都应带绕向标识 |  | 套 | 50 |
| 299 | 楞次定律演示器 | 由铝梁、开口铝环、闭口铝环和带顶针的支柱座组成。铝梁长度不小于 140 mm,宽不小于 10 mm，厚为 0.5 mm，有两条通长加强筋，铜轴承套嵌在铝梁中间，内钳玻璃轴承。铝环直径不小于 40 mm，宽不小于 10 mm，厚 0.5 mm～1 mm。铝梁和铝环表面应氧化处理。铝梁置于支柱顶针时应能保持水平，两端高度差不大于 2 mm，并转动灵活 |  | 套 | 8 |
| 300 |  | 平面型开口环和闭口环；环的外径应不小于 90 mm，内径应不小于 50 mm，总厚度应不小于 1.6 mm；用教学用条形磁钢迅速抽出(或插入)闭合环时，梁的偏转角应不小于 30°,用强磁条形磁钢迅速抽出(或插入)开囗环时，环带动梁的偏转角应为 0° |  | 套 | 8 |
| 301 | 电磁阻尼演示器 | 管式；由底座、支架、透明亚克力管、铜管 2 根（其中一根侧壁开有等间距细缝）、铝管 1 根以及同尺寸的塑料柱、钕磁铁等组成；管的尺寸：长 400 mm~600 mm；内径 20 mm、厚 2 mm |  | 套 | 8 |
| 302 |  | 摆式；由直流电源接线柱、支撑架、摆架、非阻尼摆、横梁、阻尼摆、线圈、塑料底座等组成。技术指标jn：塑料底座：尺寸规格：265*170*38.5mm（±5mm）；材质工艺：ABS塑料精密注塑成型；功能描述：为整个演示器提供牢固稳定的底座，内嵌垫片，使得底座具备防滑耐磨的特点。阻尼摆/非阻尼摆：规格：外形尺寸205*150mm（±5mm）；材质：6063-T5材料。功能描述：作为电磁阻尼演示器的主要部件，实验过程中对比阻尼摆和非阻尼摆的运动变化。能够完成的教学演示：电磁阻尼实验。 ▲响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章）且报告中须反应以上技术指标 |  | 套 | 8 |
| 303 |  | 旋转式 |  | 套 | 8 |
| 304 | 电磁弹跳环演示器 | 由内置电源、硅钢棒、励磁线圈、绕有漆包线的塑料环和铝环（漆包线连接两只反向连接的红绿 LED 灯，并有绕向标识）组成 |  | 套 | 8 |
| 305 | 法拉第电磁感应定律演示仪 | 由长玻璃管、强磁铁 3 块、不同匝数的线圈等组成 |  | 套 | 8 |
| 306 |  | 由底座、活动线圈、可移动式磁铁、内置微电流或电压传感器、磁感应强度传感器、光电门传感器等组成。可通过控制变量法，分别验证动生电动势与运动速度、磁感强度、导线长度的关系 |  | 套 | 8 |
| 307 |  | 由底座、主线圈、次线圈、内置电压传感器、磁感应强度传感器等组成。探究感生电动势与磁感强度的变化率关系 |  | 套 | 8 |
| 308 | 自感现象演示器 | 由小灯泡、灯座、变压器、电位器、单刀开关、旋钮开关、接线柱等组成。仪器面板分为“通电自感现象”和“断电自感现象”两部分。表面印有电路原理图并分别标有两部分的工作电压。导线采用暗线布置，内部接线应与面板上的原理图一致。性能：通电时，与自感线圈并联的小灯泡亮的时间应明显滞后于与滑动变阻器串联的小灯泡；断电时，与自感线圈并联的小灯泡应瞬间闪亮（亮度比断电前有明显增强）后熄灭，或持续亮片刻后再熄灭 |  | 台 | 8 |
| 309 | 高频信号发生 器 | 0.4 MHz～130 MHz 分段连续可调，误差±5% |  | 台 | 8 |
| 310 | 交流电路特性 演示器 | 大电感、小电感，大电容、小电容，电阻；频率可变的正弦电源，观察感抗、容抗和纯电阻 |  | 台 | 8 |
| 311 | 变压器原理说明器 | 由线圈、U 形铁芯、条形铁轭、极掌、压板螺钉、强阻尼摆、弱阻尼摆、摆架、示教板、感应线圈、铝环、低压小灯泡（6 V、1.5 V 等规格）、可调电阻、接线铝片、感应灯等组成；1600 匝线圈接220 V 时空载电流应不大于 60 mA |  | 套 | 8 |
| 312 | 小型变压器 | 一次绕组：线圈匝数 120 匝，额定电压 4V ，额定电流 250 mA。二次绕组：线圈匝数 60 匝，额定电压 2 V，额定电流500 mA；线圈匝数 240 匝，额定电压 8 V，额定电流 125 mA。小型变压器 120 匝线圈在 4 V，50 Hz 电源供电时的空载电流应不大于 50 mA。 空载电压比与线圈匝数比的误差应不大于 2％。 电流比与匝数比的误差，升压时应不大于 10%,降压时应不大于 20％，不应出现正误差。变压器的效率应不小于 70%。 抗电强度应不小于 500 V（有效值） |  | 个 | 50 |
| 313 | 高压输变电模拟演示器 | 由模拟发电厂、升压变压器、高压输电线、降压变压器、用户等组成。演示性能：用低压输电，对比负载接在输电线路始端和终端的区别以及负载大小的区别；用高压输电，对比接相同负载时与低压直接输电负载端电压和线路电压降，演示输电电压与线路损耗的关系 |  | 台 | 8 |
| 314 | 三相电机原理演示器 | 由蹄形磁铁、磁针、铝框、塑料框、方形线圈、支架、转轴、接线柱等组成。性能要求：包含永磁式旋转磁场演示器和电磁式旋转磁场演示器，用于说明旋转磁场的性质和三相感应电动机的原理 |  | 台 | 8 |
| 315 | 手摇交直流发电机 | 包括定子、转子、整流器、集流环、电刷、灯座（带灯泡）、手摇驱动机构和底板等部分。定子应由永磁体和极靴组成，转子应由转轴、两极电枢铁芯、电枢线圈以及整流器和集流环等组成。整流器在任何位置不应将两电刷短路，电刷与整流器和集流环应使用弹性接触，转动灵活。转子转速为 1600 r/min 空载时， 输出端交流和直流电压均应不小于 8V。接 16 Ω电阻负载时，输出端交流和直流电压均应不小于 5 V。不带皮带轮用作电动机使用时启动电压应不大于 4 V，电流应不大于 0.4 A |  | 个 | 8 |
| 316 | 手摇三相交流发电机 | 励磁电流应不大于 2 A；空载输出相电压不小于 20 V；每相连接 42 Ω负转电阻时，输出相电压不小于 10 V；负载线电压不小于 16 V； 输出功率为 7 VA~8 VA；三相电压均衡度不小于 95％。负载板应有 Y 形和△形两种 |  | 台 | 8 |
| 317 | 电磁振荡演示仪 | 由具有铁芯的电感线圈、电容器、集成电路等组成，包括等幅振荡演示电路和减幅振荡演示电路，仪器面板上印有原理图 |  | 台 | 8 |
| 318 | 赫兹实验演示器 | 由带电球、发射天线杆、接收天线杆、接收金属杆、感应圈连接金属杆、固定螺丝、氖泡架、底座等组成。接收端天线与发射端天线平行相距 400 mm，在环境照度为 240 lx±50 lx 的室内接通高压电源，接收端氖灯应能看到发光；接收端与发射端相距减小到 200 mm 时氖灯亮度应不低于 6 cd/m2；接收端天线与发射端天线垂直，距离在 200mm 以内（不接触），接收端氖灯应不亮 |  | 台 | 8 |
| 319 | 感应圈 | 应带有高压输出插座和高压连接导线，可有放电电极。输出电压调节范围应为9 kV～300 kV（单边脉冲峰值），正反向（或反正向）电压峰值之比应不小于 1.5。输出电流最大应达到 4 mA（平均值）。不设放电电极，外部没有火花放电时感应圈不应损坏。设放电电极时，放电电极应定位，在可能调节到的最大放电距离时感应圈应不损坏。在最高输出电压，放电间隙 5 mm 时感应圈连续放电 15 min，温升应不超过 15 ℃。在最高输出电压，放电间隙 5 mm 时感应圈连续放电 15 min，温升应不超过15 ℃。感应圈高压绕组与电源输入端的抗电强度应不低于 3000 V，高压绕组与保护接地线之间的抗电强度应不低于3000 V。应设防护罩，面板显著位置应有“当心触电”的安全警示标志 |  | 台 | 8 |
| 320 | 电谐振演示器 | 发送：放电距离 0.2 mm～2 mm 可调，莱顿瓶电容≥500 pF；接收：莱顿瓶电容≥500 pF，可变电容 350 pF～850 pF；接收部分应有一个电谐振指示灯，电感环在有效长度 100 mm～600 mm 范围可调节 |  | 台 | 8 |
| 321 | 简易无线话筒器材套件 | 由三极管、电容、电阻、漆包线、驻极体话筒、电池盒等组成 |  | 套 | 8 |

- 高中化学实验器材

| 序号 | 器材名称 | 规格、品名、教学性能要求 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实 验 室 基 础 器 材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 护目镜 | 封闭型，耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗 |  | 个 | 108 |
| 2 | 防护面罩 | 防冲击面屏，聚碳酸酯材质，耐 45 m/s 粒子冲击，通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更换，起到头部与面部双重保护作用，光洁，透明度高 |  | 个 | 2 |
| 3 | 防毒口罩 | E 型（标色：黄），防止吸入酸性气体或蒸气 |  | 个 | 4 |
| 4 |  | CO 型（标色： 白），防止吸入一氧化碳气体 |  | 个 | 4 |
| 5 | 耐酸手套 | 机械性能不低于 3 级，无破损，手套应有长度≥15 cm 的套袖 |  | 副 | 4 |
| 6 | 化学实验废水处理装置 | 主体透明，兼作教学使用，能进行 pH 测试、酸碱废液中和、重金属离子凝聚和过滤， 能处理中学常见无机化学废液，同时可以通过仪器内的活性炭吸附少量混入的有机物。应配备适量的凝聚剂和助凝剂，至少应配备更换用活性炭包 2 个。处理量≥6 L/次 |  | 套 | 2 |
| 7 | 电动离心机 | 转速≥4000 r/min，无刷电机，带电锁，有定时器 |  | 台 | 2 |
| 8 | 电加热器 | 密封式 |  | 个 | 2 |
| 9 | 蒸馏水器 | 不锈钢材质，出水量≥5 L/h，额定功率≥4500 W，外接地保护，有缺水报警或自动补水装置 |  | 台 | 2 |
| 10 | 列管式烘干器 | 由外壳、不少于 13 支通风管、电源线、发热器、风扇等组成。通风管用外径 12 mm的金属管制作，管壁厚≥2 mm，长度 185 mm，每支通风管上均布 10 个直径 5 mm 的通气孔。功率≥250 W，绝缘电阻大于 100 MΩ |  | 台 | 2 |
| 11 | 烘干箱 | 电热鼓风型，最高工作温度为 250 ℃, 温度波动度限值为±1.0 ℃,箱体内有隔板，内部容积≥350 mm×350 mm×350 mm |  | 台 | 2 |
| 12 | 学生电源 | 直流 1.5 V～9 V，1.5 A，每 1.5 V 一档 |  | 台 | 50 |
| 13 | 教学电源 | 交流 2 V～12 V，5 A，每 2 V 一档；直流 1.5V～12 V，2 A，分为 1.5 V、3 V、4.5 V、6 V、9 V、12 V，共 6 档 |  | 台 | 2 |
| 14 | 磁力加热搅拌器 | 最大搅拌量 1 L，搅拌速度0 rpm～1200 rpm，加热盘温度 50 ℃~200 ℃ |  | 个 | 18 |
| 15 | 仪器车 | 600 mm×400 mm×800 mm，不锈钢材质，至少两层，各层带可拆卸护栏，总载重≥60 kg |  | 辆 | 6 |
| 16 | 试剂瓶托盘 | 搪瓷材质，内沿≥400 mm×290 mm×50 mm |  | 个 | 240 |
| 17 | 实验用品提篮 | 木制，配有提手，490 mm×360 mm×290 mm |  | 个 | 6 |
| 18 | 一字螺丝刀 | Φ6 mm，长 150 mm，工作端带磁性 |  | 支 | 2 |
| 19 | 十字螺丝刀 | Φ6 mm，长 150 mm，工作端带磁性 |  | 支 | 2 |
| 20 | 钢丝钳 | 160 mm |  | 把 | 2 |
| 21 | 钢锤 | 0.25 kg，羊角锤 |  | 把 | 2 |
| 22 | 三角锉 | 250 mm，带柄 |  | 个 | 2 |
| 23 | 民用剪刀 | 3 号，150 mm，A 型 |  | 把 | 6 |
| 24 | 玻璃瓶盖开启器 | 钢制 |  | 套 | 2 |
| 25 | 玻璃管切割器 | 可切割直径 20 mm 以下玻璃管 |  | 个 | 2 |
| 26 | 打孔器 | 刀口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每组不少于 4 支，外径分别为 9 mm、8 mm、7 mm、6 mm，并配一支带柄金属通扦 |  | 套 | 4 |
| 27 | 打孔夹板 | 硬木或硬塑料制 |  | 个 | 2 |
| 28 | 打孔器刮刀 | 刮刀宜用65M板制成，表面热处理，55 HRC~60 HRC，总长为 70 mm±0.5 mm，宽 14.5mm±0.1 mm，厚 1.8 mm±0.5 mm，刀口角度宜为 60°±5°,锋刃＜0.1 mm |  | 个 | 2 |
| 29 | 电动钻孔器 | 钻头可拆卸，应配有 2 个以上不同孔径的钻头 |  | 台 | 2 |
| 30 | 托盘天平 | 100 g，0.1 g |  | 台 | 50 |
| 31 |  | 500 g，0.5 g |  | 台 | 2 |
| 32 | 电子天平 | 100 g，0.0001 g |  | 台 | 2 |
| 33 |  | 200 g，0.01 g |  | 台 | 50 |
| 34 |  | 1000 g，0.1 g |  | 台 | 2 |
| 35 | 红液温度计 | 0 ℃~100 ℃, 分度值 1 ℃, 示值误差<1.5 ℃ |  | 支 | 50 |
| 36 | 水银温度计 | 0 ℃~200 ℃, 分度值 1 ℃, 示值误差<0.5 ℃,有保护套 |  | 支 | 2 |
| 37 | 数字测温计 | 量程-30 ℃~200 ℃, 分辨力 0.1 ℃。不接电脑，可独立运行，自带显示屏 |  | 台 | 2 |
| 38 | 电子秒表 | 0.1 s |  | 个 | 50 |
| 39 | 多用电表 | 直流电流、电压、电阻 2.5 级，交流电压 5级 |  | 只 | 2 |
| 40 | 直流电流表 | 2.5 级，0.6 A，3 A |  | 只 | 50 |
| 41 | 灵敏电流计 | ±300 μA |  | 个 | 50 |
| 42 | 演示电流电压表 | 2.5 级 |  | 台 | 2 |
| 43 | 酸度计 | 笔式，pH 测量范围 0～14，分辨力 0.1，读数清晰，有自动关机节电模式，配校准试剂 |  | 台 | 50 |
| 44 | 教学支架 | 包括方形座，立杆，平行夹，垂直夹两个，烧瓶夹，大铁环，小铁环，吊杆。重心稳定不晃动，烧瓶夹内侧应有缓压层 |  | 套 | 50 |
| 45 | 三脚架 | 铁制，环内径 75 mm，高 150 mm |  | 个 | 50 |
| 46 | 泥三角 | 陶制或者瓷制，内径应保证稳定支撑 30 mm坩埚 |  | 个 | 50 |
| 47 | 试管架 | 木制或塑料制，8 孔，孔径 21 mm，立柱粘结牢固 |  | 个 | 50 |
| 48 |  | 木制或塑料制，8 孔，孔径 25 mm |  | 个 | 8 |
| 49 |  | 木制或塑料制，8 孔，孔径 35 mm |  | 个 | 8 |
| 50 | 漏斗架 | 木制或塑料制 |  | 个 | 2 |
| 51 | 滴定台 | 人造石或大理石白色台面，重心稳定不晃动，底部有四个橡胶垫脚 |  | 个 | 50 |
| 52 | 滴定夹 | 铝制，加持部位有防滑脱凹槽 |  | 个 | 50 |
| 53 | 多用滴管架 | 塑料制，底部有圆形凹槽 |  | 个 | 50 |
| 54 | 移液管架 | 塑料制 |  | 个 | 26 |
| 55 | 比色管架 | 塑料制，6 孔 |  | 个 | 50 |
| 56 | 升降台 | 上下台面为不锈钢材质，100 mm×100 mm，台面升降范围 50 mm～150 mm |  | 个 | 50 |
| 57 | 量筒 | 10 mL | 透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20 ℃ 时 充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 100 |
| 58 |  | 25mL |  | 个 | 100 |
| 59 |  | 50 mL |  | 个 | 100 |
| 60 |  | 100 mL |  | 个 | 4 |
| 61 |  | 500 mL |  | 个 | 4 |
| 62 |  | 1000 mL |  | 个 | 4 |
| 63 | 容量瓶 | 50 mL | 透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线 应 清 晰 耐久， 粗细均匀，位于和瓶底平行的平面，围绕整个瓶颈 | 个 | 4 |
| 64 |  | 100 mL |  | 个 | 100 |
| 65 |  | 250 mL |  | 个 | 8 |
| 66 |  | 500 mL |  | 个 | 60 |
| 67 |  | 1000 mL |  | 个 | 4 |
| 68 | 滴定管 | 酸式，25 mL | 透明钠钙玻璃制，应采用刻蚀刻度，刻度清晰不易腐蚀，整数分度应为环形刻度 | 支 | 100 |
| 69 |  | 酸式，50 mL |  | 支 | 100 |
| 70 | 滴定管 | 碱式，25 mL | 透明钠钙玻璃制，应采用刻蚀刻度，刻度清晰不易腐蚀，整数分度应为环形刻度 | 支 | 100 |
| 71 |  | 碱式，50 mL |  | 支 | 100 |
| 72 |  | 聚四氟乙烯活塞，25 mL |  | 支 | 4 |
| 73 | 移液管 | 1 mL | 透明钠钙玻璃制 | 支 | 50 |
| 74 |  | 2 mL |  | 支 | 50 |
| 75 |  | 5 mL |  | 支 | 50 |
| 76 |  | 25 mL |  | 支 | 50 |
| 77 | 试管 | Φ12 mm×70 mm | 透明硼硅玻璃制 | 支 | 500 |
| 78 |  | Φ15 mm×150 mm |  | 支 | 500 |
| 79 |  | Φ18 mm×180 mm |  | 支 | 150 |
| 80 |  | Φ20 mm×200 mm |  | 支 | 150 |
| 81 |  | Φ32 mm×200 mm |  | 支 | 60 |
| 82 |  | Φ40 mm×200 mm |  | 支 | 60 |
| 83 | 具支试管 | Φ18 mm×180 mm | 透明硼硅酸盐玻璃制，管底厚薄应均匀，支管连接应平滑牢固，不应有偏歪 | 支 | 40 |
| 84 |  | Φ25 mm×200 mm |  | 支 | 40 |
| 85 | 硬质玻璃管 | Φ15 mm×150 mm | 透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度≥800℃,试管两端口部应卷口 | 支 | 60 |
| 86 |  | Φ20 mm×250 mm |  | 支 | 20 |
| 87 | 烧杯 | 5 mL | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10 mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 100 |
| 88 |  | 10 mL |  | 个 | 100 |
| 89 |  | 25 mL |  | 个 | 200 |
| 90 |  | 50 mL |  | 个 | 100 |
| 91 |  | 100 mL |  | 个 | 200 |
| 92 |  | 250 mL |  | 个 | 200 |
| 93 |  | 500 mL |  | 个 | 40 |
| 94 |  | 1000 mL |  | 个 | 20 |
| 95 | 烧瓶 | 圆底、长颈，250 mL | 透明硼硅酸盐玻璃制，玻璃薄厚均匀，底部应规整 | 个 | 100 |
| 96 |  | 圆底，短颈，厚口 250 mL |  | 个 | 60 |
| 97 |  | 圆底，长颈，500 mL |  | 个 | 100 |
| 98 |  | 平底、长颈，250 mL | 透明硼硅酸盐玻璃制，平底烧瓶底部应平整，放在平台上应直立不摇晃 | 个 | 10 |
| 99 | 锥形瓶 | 100 mL | 透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃 | 个 | 100 |
| 100 |  | 250 mL |  | 个 | 30 |
| 101 | 蒸馏烧瓶 | 250 mL | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧瓶的颈部同一截面 应 该 呈 圆形，颈的口部不应呈锥形，并适当提高强度 | 个 | 100 |
| 102 | 三口烧瓶 | 250 mL | 透明硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 10 |
| 103 | 集气瓶 | 125 mL | 透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口 端 面 与 盖板，磨砂面不应有光斑；盖板 四 角 应 倒角，四边应磨光盖板与瓶口密合性应符合：盖板与瓶口充分 湿 润 盖 合后，倒提瓶体盖板在瓶口上保持 30 s 不脱落 | 个 | 210 |
| 104 |  | 250 mL |  | 个 | 40 |
| 105 |  | 500 mL |  | 个 | 10 |
| 106 | 液封除毒气集气瓶 | 250 mL | 瓶口光滑，液封 口深度 ≥ 1cm | 个 | 10 |
| 107 | 广口瓶 | 60 mL | 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动； 口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃 | 个 | 1200 |
| 108 |  | 125 mL |  | 个 | 160 |
| 109 |  | 250 mL |  | 个 | 100 |
| 110 |  | 500 mL |  | 个 | 20 |
| 111 | 茶色广口瓶 | 60 mL | 黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动； 口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃 | 个 | 200 |
| 112 |  | 125 mL |  | 个 | 40 |
| 113 |  | 250 mL |  | 个 | 40 |
| 114 | 细口瓶 | 60 mL | 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动； 口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃 | 个 | 140 |
| 115 |  | 125 mL |  | 个 | 1200 |
| 116 |  | 250 mL |  | 个 | 160 |
| 117 |  | 500 mL |  | 个 | 60 |
| 118 |  | 1000 mL |  | 个 | 60 |
| 119 |  | 2500 mL |  | 个 | 6 |
| 120 | 茶色细口瓶 | 60 mL | 黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动； 口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃 | 个 | 200 |
| 121 |  | 125 mL |  | 个 | 200 |
| 122 |  | 250 mL |  | 个 | 50 |
| 123 |  | 500 mL |  | 个 | 4 |
| 124 |  | 1000 mL |  | 个 | 4 |
| 125 |  | 2500 mL |  | 个 | 2 |
| 126 | 下口瓶 | 5000 mL | 透明钠钙玻璃制 | 个 | 4 |
| 127 | 滴瓶 | 30 mL | 透明钠钙玻璃制， 瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 200 |
| 128 |  | 60 mL |  | 个 | 1000 |
| 129 | 茶色滴瓶 | 30 mL | 黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6 mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 100 |
| 130 |  | 60 mL |  | 个 | 160 |
| 131 | 称量瓶 | Φ25 mm×40 mm |  | 个 | 4 |
| 132 | 刻度酒精灯 | 1.规格：150mL，单头。灯体高80±10mm，灯盖高62±3mm，全高120±12mm，灯体直径84±5mm，灯口直径20±2mm，灯颈高25±5mm，灯体壁厚1.5±0.5mm，灯盖壁厚2.5±1mm。2.以酒精为燃料的加热工具，采用透明钠钙玻璃制造，由灯体、灯芯管和陶瓷灯帽组成，灯身与灯盖盖合精密，酒精灯灯身刻有标称和安全容量两条刻度线，灯身无密集气泡，无密集条纹。瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷。配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯。 ▲响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章） |  | 个 | 100 |
| 133 | 酒精灯 | 250 mL，单头 | 透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色。灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙 不 应 超 过1.5 mm。玻璃灯罩应磨口。瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷。配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯 | 个 | 4 |
| 134 |  | 250 mL，双头 |  | 个 | 4 |
| 135 | 抽滤瓶 | 500 mL | 透明钠钙玻璃制 | 个 | 4 |
| 136 | 干燥器 | 150 mm | 磨口平整，密封严实，隔板大小合适，不少于 5 个圆孔 | 个 | 4 |
| 137 | 气体发生器 | 250 mL | 漏斗柄与瓶身连接口内壁间隔≤2 mm（单边） | 个 | 4 |
| 138 | 冷凝管 | 300 mm±10 mm | 透明硼硅玻璃制，直形，管径均匀，应有防滑脱沟槽 | 支 | 50 |
| 139 | 牛角管 | Φ18 mm×150 mm | 弯形，1 mm≤尖嘴处壁厚≤2 mm | 支 | 50 |
| 140 | 漏斗 | 60 mm | 滤 碗 为 夹 角60° 的 圆 锥形，管的尾端磨成约45°角 | 个 | 100 |
| 141 |  | 90 mm |  | 个 | 12 |
| 142 | 安全漏斗 | 直形，径长 300 mm | 上口直径 40mm±3 mm，玻璃壁厚度适中 | 个 | 10 |
| 143 |  | 双球 | 球径高度、直径一致，双球应位于环管中部，应无明显偏斜 | 个 | 4 |
| 144 | 分液漏斗 | 锥型，100 mL | 瓶 塞 应 有 凹槽，瓶口有气孔 | 个 | 50 |
| 145 |  | 球型，50 mL |  | 个 | 50 |
| 146 | 三通连接管 | T 形 | Φ 7 mm ~ Φ8mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理 | 个 | 50 |
| 147 |  | Y 形 |  | 个 | 50 |
| 148 | 滴管 | 100 mm | 直形，滴管尖嘴口径 1 mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多 1 mm~2 mm | 支 | 100 |
| 149 |  | 150 mm |  | 支 | 100 |
| 150 | 离心管 | 10 mL | 硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 20 |
| 151 | 干燥管 | 145 mm，直形单球 | 145 mm，直形单球，硼硅酸盐玻璃制，球应厚薄均匀 | 支 | 100 |
| 152 |  | U 型，Φ15 mm×150 mm | U 型，Φ15 mm×150 mm，硼硅酸盐玻璃制，两管应平行，管口高度误差不大于 5mm | 支 | 100 |
| 153 |  | U 型，具支，Φ15 mm×150mm | U 型，具支，Φ15 mm×150mm，硼硅酸盐玻璃制，两管应平行，管口高度误差不大于 5mm | 支 | 6 |
| 154 |  | U 型，Φ20 mm×200 mm | U 型，Φ20 mm×200 mm，硼硅酸盐玻璃制，两管应平行，管口高度误差不大于 5mm | 支 | 6 |
| 155 | 干燥塔 | 250 mL | 硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 4 |
| 156 | 比色管 | 25 mL | 硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 250 |
| 157 | 玻璃活塞 | 直形 | 吻合良好，不漏气，不漏液 | 支 | 10 |
| 158 |  | T 形 |  | 支 | 4 |
| 159 | 圆水槽 | Φ210 mm×100 mm | 水槽底部应平整， 不应凸底，壁厚和底厚应均匀， 口部端面应平整，边和口应圆滑 | 个 | 16 |
| 160 |  | Φ270 mm×140 mm |  | 个 | 8 |
| 161 | 钴玻璃片 | 50*50mm，大小合适，用于观察钾离子的火焰颜色 |  | 个 | 100 |
| 162 | 结晶皿 | 90 mm，平底 | 无色硼硅玻璃制 | 个 | 4 |
| 163 | 表面皿 | 60 mm | 无色硼硅玻璃制 | 个 | 100 |
| 164 |  | 100 mm |  | 个 | 8 |
| 165 | 坩埚 | 瓷制，30 mL，耐热≥1200 ℃, 内外壁光滑，外壁涂釉，配有坩埚盖 |  | 个 | 100 |
| 166 | 坩埚钳 | 200 mm，钢制， 中间弯曲部分内径应在 2cm～3 cm |  | 个 | 100 |
| 167 | 烧杯夹 | 钢制或不锈钢制，夹持部位应有橡胶保护套，避免与玻璃烧杯直接接触 |  | 个 | 8 |
| 168 | 镊子 | 不锈钢制，平头，长 125 mm，钢板厚 1.2 mm，前部应有防滑脱锯齿 |  | 个 | 100 |
| 169 | 试管夹 | 木制或者竹制，长度≥200 mm，宽度约 20mm，厚度约 20 mm。试管夹闭口缝≤1 mm，开口距离≥25 mm。毡块粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处理。试管夹持部位圆弧内径≤15 mm |  | 个 | 100 |
| 170 | 止水皮管夹 | Φ3 mm 钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º,弹性好，不漏液 |  | 个 | 100 |
| 171 | 螺旋皮管夹 | 由支架管和带压板的螺杆等组成。外形尺寸约为 33 mm×20mm×8 mm，旋转方便，不易变形，压板厚度≥1 mm |  | 个 | 10 |
| 172 | 陶土网 | 功能等同于石棉网，尺寸不小于 125 mm×125 mm，耐火材料为陶土 |  | 个 | 100 |
| 173 | 二连球 | 可将空气鼓入的装置，用于需要氧气或排出空气的实验 |  | 个 | 4 |
| 174 | 燃烧匙 | 铜勺，勺直径 18 mm，深 10 mm，铁柄，柄长 300 mm，长柄和铜勺连接稳定结实 |  | 个 | 100 |
| 175 | 药匙 | 中号 13.5 cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料 |  | 个 | 200 |
| 176 | 玻璃管 | Φ5 mm~Φ6 mm | 透明钠钙玻璃制，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | 千克 | 10 |
| 177 |  | Φ7 mm~Φ8 mm |  | 千克 | 8 |
| 178 | 玻璃弯管 | Φ7 mm~Φ8 mm | 一端长度为 6cm～7 cm，另一端长度约20cm，形状为锐角、直角和钝角，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | 只 | 200 |
| 179 | 玻璃棒 | Φ5 mm~Φ6 mm | 粗细均匀，两端烧结使其光滑 | 只 | 400 |
| 180 |  | Φ7 mm~Φ8 mm |  | 只 | 400 |
| 181 | 橡胶塞 | 000、00、0～10 号 | 白色，质地均匀 | 千克 | 16 |
| 182 | 橡胶管 | 外径 9 mm，内径 6 mm | 乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐热、耐压等特性 | m | 80 |
| 183 | 乳胶管 | 外径 6 mm，内径 4 mm | 弹力好，拉力范围可在自身的 6 倍，回弹力 100% | m | 80 |
| 184 |  | 外径 7 mm，内径 5 mm |  | m | 80 |
| 185 |  | 外径 9 mm，内径 6 mm |  | m | 80 |
| 186 | 洗耳球 | 60 mL | 橡胶材质 | 个 | 50 |
| 187 | 试管刷 | 直径 12 mm | 手持部分顶端应为带环状，顶 部 要 有 刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 100 |
| 188 |  | 直径 18 mm |  | 个 | 100 |
| 189 |  | 直径 32 mm |  | 个 | 10 |
| 190 | 烧瓶刷 | 250 mL 烧瓶用 | 250 mL 烧瓶用手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 50 |
| 191 |  | 500 mL 烧瓶用 | 500 mL 烧瓶用，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 50 |
| 192 | 滴定管刷 | 25ml-50ml,滴定管用，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 |  | 个 | 50 |
| 193 | 研钵 | 瓷或玻璃制，60 mm | 瓷或玻璃制，60mm，配有研杵， 内部粗糙便于研磨，外部光滑 | 套 | 100 |
| 194 |  | 瓷或玻璃制，100 mm | 瓷或玻璃制，100 mm，配有研杵， 内部粗糙便于研磨，外部光滑 | 套 | 4 |
| 195 | 蒸发皿 | 瓷制，60 mm | 耐 受 温 度 ≥800 ℃ | 个 | 100 |
| 196 |  | 瓷制，120 mm |  | 个 | 10 |
| 197 | 布氏漏斗 | 瓷制，80 mm |  | 个 | 4 |
| 198 | 反应板 | 白色陶瓷， 6 孔，表面有釉层，不会发生溶液渗透 |  | 个 | 100 |
| 199 | 井穴板 | 透明塑料，9 孔，每孔 0.7 mL，环保材料，可以重复使用 |  | 个 | 100 |
| 200 |  | 透明塑料， 6 孔，每孔 5 mL，配 6 个双导气管的井穴塞，可以重复使用 |  | 个 | 100 |
| 201 | 塑料多用滴管 | 弹性圆筒形吸泡和一根Φ1 mm×120 mm 的径管连接而成，容积 4 mL，弹性好 |  | 个 | 2000 |
| 202 | 塑料洗瓶 | 250 mL 或 500 mL，水嘴略向下倾斜,口径 1mm～2 mm,瓶口紧实不漏气 |  | 个 | 100 |
| 203 | 透明塑料水槽 | 250 mm×180 mm×100 mm |  | 个 | 50 |
| 204 | 集气瓶挂扣器 | 适合 125 mL 集气瓶，塑料制 |  | 个 | 50 |
| 205 |  | 适合 250 mL 集气瓶，塑料制 |  | 个 | 10 |
| 206 | 注射器 | 10 mL，塑料，符合医用器具卫生标准 |  | 只 | 50 |
| 207 |  | 50 mL，玻璃制 |  | 只 | 50 |
| 208 | 铂丝 | Φ0.5 mm×50 mm；具金属柄，可拆卸 |  | 支 | 4 |
| 209 | 水浴锅 | 铜制 |  | 个 | 2 |
| 210 | 酒精喷灯 | 座式，铜制，壶体容积≥300 mL，火焰温度≥1000 ℃ |  | 个 | 4 |
| 211 | 储气式本生灯 | 台式，不锈钢制，火焰温度≥1000 ℃,有空气控制阀，火焰可调节，丁烷气燃料容量≥30 g，应通过安全性测试 |  | 个 | 2 |
| 212 | 储气装置 | 容积≥2 L |  | 台 | 4 |
| 213 | 储气袋 | 容积≥30 L，可承受≥10.6 kPa 压力，使用 PVC 和橡胶材料制成，导气管为硅胶软管，长度≥50 cm，软管应有止气阀，关闭时确保不漏气 |  | 个 | 4 |
| 214 | 铝条 | 工业 |  | g | 500 |
| 215 | 铝片 | 工业 |  | g | 500 |
| 216 | 铝箔 | 工业 |  | g | 100 |
| 217 | 锌片（锌花） | 工业 |  | g | 2000 |
| 218 | 锌粒 | 工业 |  | g | 200 |
| 219 | 铁粉 | 试剂 |  | g | 1000 |
| 220 | 铁片 | 工业 |  | g | 1000 |
| 221 | 铁丝 | 直径≤2 mm |  | g | 1000 |
| 222 | 紫铜片 | 工业 |  | g | 2000 |
| 223 | 铜丝 | 工业 |  | g | 2000 |
| 224 | 碘 | 试剂 |  | g | 50 |
| 225 | 活性炭 | 工业 |  | g | 1000 |
| 226 | 二氧化锰 | 试剂 |  | g | 4000 |
| 227 | 三氧化二铁 | 试剂 |  | g | 200 |
| 228 | 氧化铜 | 试剂 |  | g | 200 |
| 229 | 氧化铝 | 试剂 |  | g | 200 |
| 230 | 氯化铝 | 试剂 |  | g | 200 |
| 231 | 氯化钾 | 试剂 |  | g | 1000 |
| 232 | 氯化钠 | 试剂 |  | g | 4000 |
| 233 | 氯化钠 | 工业 |  | g | 6000 |
| 234 | 无水氯化钙 | 工业 |  | g | 2000 |
| 235 | 氯化镁 | 试剂 |  | g | 100 |
| 236 | 三氯化铁 | 试剂 |  | g | 1000 |
| 237 | 氯化铵 | 工业 |  | g | 3000 |
| 238 | 氯化亚铁 | 试剂 |  | g | 100 |
| 239 | 氯化亚锡 | 试剂 |  | g | 500 |
| 240 | 溴化钠 | 试剂 |  | g | 500 |
| 241 | 溴化钾 | 试剂 |  | g | 100 |
| 242 | 溴化铜 | 试剂 |  | g | 100 |
| 243 | 碘化铅 | 试剂 |  | g | 200 |
| 244 | 碘化钾 | 试剂 |  | g | 500 |
| 245 | 无水亚硫酸钠 | 试剂 |  | g | 2000 |
| 246 | 硫酸亚铁 | 试剂 |  | g | 2000 |
| 247 | 硫酸亚铁铵 | 试剂 |  | g | 1000 |
| 248 | 硫酸钾 | 试剂 |  | g | 500 |
| 249 | 硫酸钠 | 试剂 |  | g | 500 |
| 250 | 硫酸铝 | 试剂 |  | g | 1000 |
| 251 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 试剂 |  | g | 4000 |
| 252 | 无水硫酸铜 | 试剂 |  | g | 1000 |
| 253 | 硫酸铵 | 试剂 |  | g | 200 |
| 254 | 硫 酸 铝 钾 ( 明矾) | 工业 |  | g | 2000 |
| 255 | 硫酸铁 | 试剂 |  | g | 500 |
| 256 | 硫酸锰 | 试剂 |  | g | 500 |
| 257 | 硫酸锌 | 试剂 |  | g | 1000 |
| 258 | 硫化亚铁 | 试剂 |  | g | 1000 |
| 259 | 碳酸钠 | 试剂 |  | g | 5000 |
| 260 | 碳酸氢钠 | 试剂 |  | g | 4000 |
| 261 | 大理石 | 块状，试剂 |  | g | 4000 |
| 262 | 碳酸钙 | 粉末，试剂 |  | g | 1000 |
| 263 | 碳酸氢铵 | 工业 |  | g | 1000 |
| 264 | 硅酸钠 | 试剂 |  | g | 200 |
| 265 | 硝酸银 | 试剂 |  | g | 200 |
| 266 | 乙酸钠 | 试剂 |  | g | 1000 |
| 267 | 乙酸铅 | 试剂 |  | g | 100 |
| 268 | 硫氰酸钾 | 试剂 |  | g | 500 |
| 269 | 铁氰化钾 | 试剂 |  | g | 500 |
| 270 | 硫代硫酸钠 | 试剂 |  | g | 500 |
| 271 | 硼酸 | 试剂 |  | g | 1000 |
| 272 | 氢氧化钡 | 试剂 |  | g | 500 |
| 273 | 氨水 | 试剂 |  | g | 2000 |
| 274 | 氧化钙 | 试剂 |  | g | 1000 |
| 275 | 氢氧化钙 | 试剂 |  | g | 2000 |
| 276 | 碱石灰 | 试剂 |  | g | 1000 |
| 277 | 氢氧化镁 | 试剂 |  | g | 1000 |
| 278 | 氢氧化铝 | 试剂 |  | g | 1000 |
| 279 | 丙三醇 | 试剂 |  | g | 500 |
| 280 | 葡萄糖 | 试剂 |  | g | 500 |
| 281 | 蔗糖 | 试剂 |  | g | 1000 |
| 282 | 可溶性淀粉 | 试剂 |  | g | 500 |
| 283 | 琼脂 | 试剂 |  | g | 1000 |
| 284 | 酒精 | 95%，工业 |  | mL | 100 |
| 285 | 煤油 | 试剂 |  | mL | 3000 |
| 286 | 植物油 | 食用级 |  | mL | 1000 |
| 287 | 石蜡 | 试剂 |  | g | 1000 |
| 288 | 石蜡油 | 试剂 |  | mL | 1000 |
| 289 | 苯甲酸 | 试剂 |  | g | 1000 |
| 290 | 硬脂酸 | 试剂 |  | g | 500 |
| 291 | 硬脂酸丁酯 | 试剂 |  | g | 500 |
| 292 | 石蕊 | 指示剂 |  | g | 20 |
| 293 | 酚酞 | 指示剂 |  | g | 10 |
| 294 | 品红 | 染料 |  | g | 10 |
| 295 | 甲基橙 | 指示剂 |  | g | 10 |
| 296 | pH 广泛试纸 | 1～ 14 |  | 本 | 40 |
| 297 | 蓝石蕊试纸 | 10 mm×75 mm，100 条/本 |  | 本 | 30 |
| 298 | 红石蕊试纸 | 10 mm×75 mm，100 条/本 |  | 本 | 30 |
| 299 | 淀粉碘化钾试纸 | 10 mm×75 mm，100 条/本 |  | 本 | 20 |
| 300 | 亚甲基蓝 | 染料 |  | g | 10 |
| 301 | 定性滤纸 | 快速，9 cm，100 张/盒 |  | 盒 | 30 |
| 302 | 定性滤纸 | 快速，15 cm，100 张/盒 |  | 盒 | 6 |
| 303 | 脱脂棉 | 医用 |  | g | 1000 |
| 304 | 硅胶 | 试剂 |  | g | 1000 |
| 305 | 汽油 | 工业 |  | mL | 1000 |
| 306 | 丙酮 | 试剂★（1）投标单位提供有效的应急管理部门(原安全生产监督管理部门)颁发的《危险化学品经营许可证》； （2）投标单位提供有效的应急管理部门(原安全生产监督管理部门)颁发的《非药品类易制毒化学品经营备案证明》。 |  | mL | 2000 |
| 307 | 乙醛 | 试剂 |  | mL | 1000 |
| 308 | 苯 | 试剂 |  | mL | 200 |
| 309 | 无水乙醇 | 试剂 |  | mL | 4000 |
| 310 | 1-丙醇 | 试剂 |  | mL | 1000 |
| 311 | 丙醛 | 试剂 |  | mL | 1000 |
| 312 | 2-氯丙烷 | 试剂 |  | mL | 1000 |
| 313 | 2-氯丁烷 | 试剂 |  | mL | 1000 |
| 314 | 1-己烯 | 试剂 |  | mL | 1000 |
| 315 | 乙酸乙酯 | 试剂 |  | mL | 2000 |
| 316 | 原油 | 试剂 |  | mL | 2000 |
| 317 | 硫粉 | 工业 |  | g | 500 |
| 318 | 镁条 | 试剂 |  | g | 1000 |
| 319 | 铝粉 | 工业 |  | g | 200 |
| 320 | 硫化钠 | 试剂 |  | g | 200 |
| 321 | 钠 | 试剂 |  | g | 200 |
| 322 | 碳化钙 | 试剂 |  | g | 1000 |
| 323 | 过氧化氢 | 试剂，30%试剂，30% |  | g | 200 |
| 324 | 氯酸钾 | 试剂 |  | g | 1000 |
| 325 | 硝酸钾 | 试剂 |  | g | 200 |
| 326 | 硝酸铁 | 试剂 |  | g | 200 |
| 327 | 过氧化钠 | 试剂 |  | g | 200 |
| 328 | 亚硝酸钠 | 试剂 |  | g | 100 |
| 329 | 重铬酸钾 | 试剂 |  | g | 200 |
| 330 | 草酸 | 试剂 |  | g | 200 |
| 331 | 氯化钡 | 试剂 |  | g | 200 |
| 332 | 四氯化碳 | 试剂 |  | mL | 3000 |
| 333 | 溴乙烷 | 试剂 |  | mL | 200 |
| 334 | 溴丙烷 | 试剂 |  | mL | 200 |
| 335 | 1-溴丁烷 | 试剂 |  | mL | 200 |
| 336 | 苯酚 | 试剂 |  | g | 500 |
| 337 | 硝酸 | 试剂 |  | mL | 2000 |
| 338 | 乙酸 | 试剂，36% |  | mL | 4000 |
| 339 | 乙酸 | 试剂，含量大于 98% |  | mL | 1000 |
| 340 | 甲酸 | 试剂 |  | mL | 1000 |
| 341 | 氢氧化钾 | 试剂 |  | g | 3000 |
| 342 | 氢氧化钠 | 试剂 |  | g | 6000 |
| 343 | 氢氧化钠 | 工业 |  | g | 8000 |
| 344 | 苯酚钠 | 试剂 |  | g | 1000 |
| 345 | 甲醛 | 试剂 |  | mL | 500 |
| 器材类型 |  | 常 见 无 机 物 及 其 应 用 |  |  |  |
| 346 | 放电反应实验仪 | 通电 2 min 之内即有氮气与氧气反应的现象，消耗功率不大于 30 W |  | 套 | 26 |
| 347 | 气体实验微型装置 | 含单球短管、单球长管、双球管、集气管、制气管等硬质玻璃仪器，无明显外观缺陷，规格 30 mL，配置齐全，能组装成整套的综合性微型实验装置；试剂瓶规格 12 mL，不少于 28 个 |  | 套 | 50 |
| 器材类型 |  | 化 学 反 应 原 理 |  |  |  |
| 348 | 中和热测定仪 | 又称简易量热计，包括反应容器、温度计、环形玻璃搅拌棒 |  | 套 | 100 |
| 349 | 原电池实验器 | 包括缸体、带固定接线柱和电极夹的缸体盖板、铜电极板、锌电极板、铁电极板、碳棒、发光二极管、导线等 |  | 个 | 100 |
| 350 | 氢燃料电池实验器 | 含一个质子交换膜电极，膜电极不小于 15mm×15 mm |  | 个 | 100 |
| 351 | 燃料电池电动小车 | 含铂碳为催化层的质子交换膜的电解、发电二用燃料电池 |  | 个 | 50 |
| 352 | 二氧化氮球 | 双球， 内封二氧化氮和四氧化二氮混合气体 |  | 个 | 100 |
| 353 | 溶液导电演示器 | 由电表、电位器、电阻、石墨电极、透明贮液筒、底座、档位开关等组成。产品技术指标jn：外形尺寸666×470mm（±5mm）；上下为铝型材结构，6063-T5材料,具有良好的抗拉强度，表面黑色氧化细喷砂处理。左右为ABS塑料精密注塑成型边框。仪器面板表面印有原理电路图，配有透明透明贮液筒（带底座）5个、内表外表切换开关、1×7档位开关（其中一档为校验），预留外表接口，可同时比较五组溶液的导电性能。能够完成的教学演示：不同溶液的的导电性能。★响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章）且报告中须反应以上技术指标 |  | 台 | 2 |
| 器材类型 |  | 有 机 化 合 物 及 其 应 用 |  |  |  |
| 354 | 教师用分子结构模型 | 球棍式，氢原子球直径不小于 30 mm，其他原子球直径不小于 40 mm |  | 套 | 6 |
| 355 | 教师用分子结构模型 | 空间充填式 |  | 套 | 6 |
| 356 | 学生用分子结构模型 | 球棍式，氢原子球直径不小于 17 mm，其他原子球直径不小于 25 mm |  | 套 | 100 |
| 357 | 光化学实验演示器 | 能演示甲烷与氯气的反应 |  | 套 | 2 |
| 358 | 有机高分子材料标本 | 包括但不局限于聚乙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚四氟乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、酚醛树脂、涤纶、尼龙、芳纶、顺丁橡胶、离子交换膜、可降解材料等 |  | 套 | 2 |
| 器材类型 |  | 物 质 结 构 与 性 质 |  |  |  |
| 359 | 分子晶体结构模型 | 包括但不局限于 C60、冰、干冰、碘、天然气水合物等球直径不小于 30 mm可通过创客方式自制 |  | 套 | 2 |
| 360 | 混合型晶体结构模型 | 石墨球直径不小于 30 mm可通过创客方式自制 |  | 套 | 2 |
| 361 | 晶体标本 | 包括但不局限于氯化钠、硫磺、碘、高锰酸钾、胆矾等 |  | 盒 | 2 |
| 362 | 非晶体标本 | 包括但不局限于玻璃、炭黑等 |  | 盒 | 2 |
| 363 | 金属矿物标本 | 包括但不局限于蓝宝石、红宝石、萤石、刚玉、黄玉、正长石、磷灰石、方解石、石膏（生、熟）、滑石、孔雀石、云母等 |  | 盒 | 2 |
| 364 | 非金属矿物标本 | 包括但不局限于玛瑙、水晶、金刚石、金刚砂等 |  | 盒 | 2 |
| 器材类型 |  | 化 学 与 社 会 发 展 |  |  |  |
| 365 | 无机材料标本 | 包括但不局限于铁合金、铝合金、铜合金、普通玻璃、陶瓷、水泥等 |  | 盒 | 2 |
| 366 |  | 包括但不局限于石英玻璃、光学玻璃、钢化玻璃、硅晶片、硅锗半导体材料等 |  | 盒 | 2 |
| 367 | 新型材料标本 | 包括但不局限于硅芯片、钛合金、形状记忆合金、光导纤维、高温结构陶瓷（如：氧化铝、氮化硅、碳化硅、二氧化锆）、光纤、纳米材料（复合陶瓷材料、纳米铜、纳米催化剂）等 |  | 盒 | 2 |
| 368 | 常见无机物的工业制备器材组 | 1.常用器材2.专题器材：玻璃弯管、玻璃导管、玻璃注射器、橡胶塞、乳胶管、集气瓶、硬质玻璃管、球形干燥管、气体发生器、锥形瓶、烧杯、漏斗等 |  | 套 | 2 |
| 369 | 沸腾焙烧炉模型 | 模型高度≥500 mm，放大风帽高度≥120 mm | 主要结构应用标签注明， 标注应准确、清晰、牢固。各部 件 位 置 正确、连接牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱 | 套 | 2 |
| 370 | 硫酸接触室模型 | 模型高度≥500 mm，直径≥200 mm |  | 套 | 2 |
| 371 | 氨合成塔模型 | 模型高度≥800 mm，直径≥120 mm |  | 套 | 2 |
| 372 | 炼铁高炉模型 | 模型高度≥650 mm |  | 套 | 2 |

- 高中生物实验器材

| 序号 | 器材名称 | 规格、品名、教学性能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 器材类型 |  | 实 验 室 基 础 器 材 |  |  |
| 1 | 灭火毯 | 玻璃纤维材质，1200 mm×1800 mm | 件 | 2 |
| 2 | 简易急救箱 | 箱内包括： 烧伤药膏 1 瓶，医用酒精 50 mL，碘伏 50 mL，创可贴 10 条，胶布 1 卷，绷带5 卷，卫生棉签 1 包，剪刀 1 把，镊子 1 把，止血带 1 根（长度≥30 cm）等 | 个 | 2 |
| 3 | 实验服 | 耐酸碱，可分为大中小号 | 件 | 104 |
| 4 | 护目镜 | 侧面完全遮挡， 耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗 | 个 | 104 |
| 5 | 防护面罩 | 防冲击面屏， 聚碳酸酯材质，耐高速粒子冲击， 通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更换，起到头部与面部双重保护作用， 光洁，透明度高 | 个 | 2 |
| 6 | 望远镜 | 双筒，7×35 | 台 | 6 |
| 7 | 望远镜 | 单筒，20～ 50 变倍、HD、APO、45 度斜视，含三脚架 | 台 | 2 |
| 8 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径 50 mm，5 倍 | 个 | 50 |
| 9 | 手持全球定位系统接收机 | 分辨率不低于 240×320 | 台 | 2 |
| 10 | 减数分裂中染色体变化模型组件 | 材料环保，便于演示 | 套 | 2 |
| 11 | 红绿色觉检查图 | 符合体检用品要求 | 本 | 2 |
| 12 | DNA 结构模型 | 材料环保，便于演示 | 个 | 2 |
| 13 | DNA 双螺旋结构模型组件 | 四种碱基、脱氧核糖、磷酸彼此分离 | 套 | 26 |
| 14 | RNA 结构模型组件 | 四种碱基、核糖、磷酸彼此分离 | 个 | 26 |
| 15 | 转录和翻译磁片模型 | 具有单独构件， 可以分步演示。大小适合黑板展示 | 套 | 2 |
| 16 | 始祖鸟化石及复原模型 | 由始祖鸟化石及复原模型组成， 模型应采用硬塑料或复合塑料制作，不应采用软塑料。始祖鸟化石模型尺寸不小于 390 mm×490mm, 始祖鸟复原模型体长不小于 450 mm | 个 | 2 |
| 17 | 中华龙鸟化石及复原模型 | 材料环保，复原比例和细节科学准确 | 个 | 2 |
| 18 | 电冰箱 | ≥180 L | 台 | 2 |
| 19 | 微波炉 | ≥20 L | 台 | 2 |
| 20 | 电磁炉 | 功率可调，额定功率≥1600 W | 个 | 2 |
| 21 | 恒温水浴锅 | 水浴控温范围：室温 5 ℃~99.9 ℃, 水温控制±0.5 ℃,不锈钢内胆，数字显示 | 台 | 2 |
| 22 | 蒸馏水器 | 不锈钢材质，出水量 5 L/h，额定功率 4500W，外接地保护，有缺水报警或自动补水装置 | 台 | 2 |
| 23 | 榨汁机（破壁机、粉碎机等） | ≥18000 r/min，≥1.0 L | 台 | 2 |
| 24 | 离心机 | 0 r/min～4000 r/min，10 mL×8，无刷电机 | 台 | 2 |
| 25 | 高速离心机 | 3000 r/min～16000 r/min；1.5 mL×12+0.5mL×12；无刷电机，有条件的宜进行低温离心，温度达到 4℃ | 台 | 2 |
| 26 | 塑封机 | 冷裱/热裱功能，多档位温度 | 台 | 2 |
| 27 | 烘干箱 | 电热鼓风型， 最高工作温度为 250 ℃, 温度波动度限值为±1.0 ℃, 箱体内有隔板，内部容积≥350 mm×350 mm×350 mm | 台 | 2 |
| 28 | 高压灭菌器 | ≥30 L，立式，全自动，有超高温、超高压自动保护设置 | 个 | 2 |
| 29 | 超净工作台 | 不锈钢， 可调风机系统，双侧电源插座，有紫外照射和照明 | 台 | 2 |
| 30 | 恒温培养箱 | 控温范围：室温 5 ℃~65 ℃,±1 ℃ | 台 | 2 |
| 31 | 光照培养箱 | 光照强度：0 lx～12000 lx 分级可调，控温范围： 10 ℃~50 ℃(有光照)，温度波动性：±1 ℃,温度均匀度：±2 ℃ | 台 | 2 |
| 32 | 光照培养架 | 多层， 插孔暗式布线，独立开关，光照强度3000 lx/5000 lx/7000 lx 三档可调 | 台 | 2 |
| 33 | 恒温震荡器 | 室温+5 ℃~60 ℃,±1 ℃;容量：100 mL锥形瓶 25 个或以上 | 台 | 2 |
| 34 | 水族箱 | ≥50 L，宜具有光照、温度、氧气等调节装置 | 套 | 2 |
| 35 | 磁力加热搅拌器 | 最大搅拌量 1L，转速：0 r/min～1200 r/min，加热盘温度 50 ℃~200 ℃ | 台 | 2 |
| 36 | 超声波清洗机 | 20 L～30 L | 台 | 2 |
| 37 | 酸度计 | 笔式，pH 测量范围 0～14，分辨力 0.1，读数清晰， 有自动关机节电模式，配校准试剂 | 台 | 2 |
| 38 | 精油提取装置 | 功率可调，具有缺水断电和温度显示功能，最大容积 5 L | 台 | 2 |
| 39 | 果酒果醋发酵装置 | 透明，最大容积 1 L，具水封及气泡限速装置，可进行气泡观察计数 | 台 | 20 |
| 40 | 酸奶机 | 全自动，304 不锈钢内胆，宜具有温度、时间控制 | 台 | 2 |
| 41 | 电泳仪 | 四组输出，输出电压：2 V～200 V、输出电流：2 mA～200 mA，具有 36 V 电压限制、稳压和稳流功能 | 台 | 2 |
| 42 | 水平电泳槽 | 聚碳酸脂注塑成型，凝胶托盘带有荧光标尺， 具有开盖断电功能，凝胶板规格：60 mm×60 mm | 个 | 2 |
| 43 | 垂直电泳槽 | 聚碳酸脂注塑成型槽体，可实现原位制胶功能，凝胶板规格：75mm×83mm，同时可以两块凝胶电泳 | 个 | 2 |
| 44 | DNA 电泳图谱观察仪 | 非紫外光源， 观察凝胶面积＞100mm×100mm | 台 | 2 |
| 45 | PCR 仪 | 96 孔，具有程序设定、储存功能， 温度调节精度不大于 0.25 ℃,温度稳定性和升降温速度适宜，具有 4 ℃保温功能 | 台 | 2 |
| 46 | 解剖盘 | 260 mm×200 mm×30 mm，蜡盘 | 个 | 100 |
| 47 | 解剖器 | 不锈钢材料，7 件，包括：2 把解剖剪（直剪、弯剪各 1）、2 个镊子（直头、弯头各 1）、2 个解剖刀（圆头、尖头各 1）、1 个解剖针 | 套 | 50 |
| 48 | 普通手术剪 | 尖头，140 mm | 把 | 50 |
| 49 | 眼用手术剪 | 尖头，100 mm | 把 | 50 |
| 50 | 手术刀柄 | 刀柄外形轮廓应清晰，刀柄与手术刀片配合时，插卸应轻松 | 把 | 50 |
| 51 | 手术刀片 | 刀片应平整，刃口应锋利 | 包 | 50 |
| 52 | 双面刀片 | 43 mm×22 mm | 包 | 20 |
| 53 | 镊子 | 尖头，140 mm | 把 | 50 |
| 54 | 镊子 | 弯头，140 mm | 把 | 50 |
| 55 | 眼科镊 | 直，100 mm | 把 | 50 |
| 56 | 解剖针 | 六菱医用全钢 | 把 | 50 |
| 57 | 研磨过滤器 | 容量 20 mL | 个 | 50 |
| 58 | 移液器 | 0.1 µL～2.5 µL | 支 | 50 |
| 59 |  | 0.5 µL～10 µL | 支 | 50 |
| 60 |  | 10 µL～100 µL | 支 | 50 |
| 61 |  | 100 µL～1000 µL | 支 | 50 |
| 62 |  | 1 mL～5 mL | 支 | 50 |
| 63 | 接种环 | 接种棒为铜或不锈钢材质， 接种丝为耐热合金，环内径 2 mm～3 mm | 把 | 50 |
| 64 | 铁架台 | 产品是冷轧钢板矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹组成。 冷轧钢板必须符合以下技术参数及要求 ▲1.冷轧钢板提供符合GB/T1740-2007《漆膜耐湿热测定法》标准，检测项目包含耐湿热性，检测结果至少10h无异常。 ▲2.冷轧钢板提供符合GB/T230.1-2018《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分:试验方法》标准,洛氏硬度(HRA)检测结果不小于34。响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），且报告中须反应第1～2项技术指标。 | 套 | 50 |
| 65 | 三脚架 | 铁质，环内径 75 mm，高 150 mm | 个 | 50 |
| 66 | 试管架 | 木质或塑料质，8 孔，孔径 21 mm，立柱黏结牢固 | 个 | 50 |
| 67 | 注射器架 | 有机玻璃，高度 25 cm，孔径 35 mm | 个 | 50 |
| 68 | 移液管架 | 塑料或亚克力材质 | 个 | 18 |
| 69 | 测微尺 | 显微镜用，台式 | 个 | 8 |
| 70 | 直尺 | 500 mm | 把 | 50 |
| 71 | 软尺 | 1500 mm | 把 | 50 |
| 72 | 测绳 | 50 m | 条 | 50 |
| 73 | 激光测距仪 | 手持式，0.05 mm～100 mm，1 mm | 台 | 4 |
| 74 | 托盘天平 | 200 g，0.2 g | 台 | 50 |
| 75 | 电子天平 | 100 g，0.001 g | 台 | 2 |
| 76 | 电子秒表 | 专用型， 全时段分辨力 0.01 s；有防震、防水功能，电池更换周期≥1.5 年 | 个 | 50 |
| 77 | 红液温度计 | 0 ℃~100 ℃, 分度值 1 ℃, 示值误差<1.5 ℃ | 支 | 120 |
| 78 | 水银温度计 | 0 ℃~200 ℃,分度值 1 ℃,有保护套 | 支 | 10 |
| 79 | 干湿球温度计 | -10 ℃~50 ℃,分度值 0.5 ℃;测量湿度0～100% | 个 | 50 |
| 80 | 计数器 | 手持式 | 个 | 50 |
| 81 | 血球计数板 | H 型凹槽，两个计数池，计数池深度 0.1 mm | 片 | 50 |
| 82 | 光照度计 | 便携式，1 lx～40000 lx,分辨率 0.1 lx | 台 | 6 |
| 83 | 便携式温湿度计 | 温度测量范围-20 ℃~60 ℃,湿度测量范围 0～100% | 台 | 2 |
| 84 | 便携式溶解氧分析仪 | 溶解氧（DO）：0.0 mg/L～20.0 mg/L 或 0~200%温度（T）：0 ℃~100 ℃ | 台 | 2 |
| 85 | 量筒 | 10 mL；透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 100 |
| 86 |  | 25 mL；透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 60 |
| 87 |  | 50 mL；透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 60 |
| 88 | 六角底座量筒 | 1.标称容量100mL（容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积），最小分度1.0mL，最高标线到内底最小距离150mm，最高标线到筒顶最小距离30mm，全高250mm；2.六角底座，高硼硅玻璃制造、铜扩散刻度线，壁厚不小于1.0mm，口边经过熔光，与量筒的轴线垂直，从量筒向外倾倒溶液时，水从嘴部呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；3.分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久； ▲响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章） | 个 | 60 |
| 89 | 量筒 | 500 mL；透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 60 |
| 90 |  | 1000 mL；透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 20 |
| 91 | 容量瓶 | 25 mL；透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处， 清晰耐久，粗细均匀 | 个 | 50 |
| 92 |  | 100 mL；透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处， 清晰耐久，粗细均匀 | 个 | 10 |
| 93 |  | 250 mL；透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处， 清晰耐久，粗细均匀 | 个 | 10 |
| 94 |  | 500 mL；透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处， 清晰耐久，粗细均匀 | 个 | 10 |
| 95 |  | 1000 mL；透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处， 清晰耐久，粗细均匀 | 个 | 10 |
| 96 | 移液管 | 1 mL，玻璃 | 支 | 50 |
| 97 |  | 2 mL，玻璃 | 支 | 50 |
| 98 |  | 5 mL，玻璃 | 支 | 50 |
| 99 |  | 10 mL，玻璃 | 支 | 50 |
| 100 | 刻度试管 | 20 mL,有盖，Φ15 mm×150 mm | 支 | 120 |
| 101 | 试管 | Φ12 mm×70 mm；透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 120 |
| 102 |  | Φ15 mm×150 mm；透明硼硅酸盐玻璃制 |  | 240 |
| 103 | 烧杯 | 50 mL；透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 200 |
| 104 |  | 100 mL；透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 200 |
| 105 |  | 250 mL；透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 120 |
| 106 |  | 500 mL；透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 50 |
| 107 |  | 1000 mL；透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 50 |
| 108 | 锥形瓶 | 50 mL；透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动 | 个 | 120 |
| 109 |  | 100 mL；透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动 | 个 | 120 |
| 110 |  | 250 mL；透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动 | 个 | 120 |
| 111 |  | 500 mL；透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动 | 个 | 120 |
| 112 | 蒸馏烧瓶 | 250 mL | 个 | 20 |
| 113 | 广口瓶 | 125 mL；透明钠钙玻璃制；瓶塞与瓶口紧实，不晃动； 口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 240 |
| 114 |  | 250 mL；透明钠钙玻璃制；瓶塞与瓶口紧实，不晃动； 口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 240 |
| 115 |  | 500 mL；透明钠钙玻璃制；瓶塞与瓶口紧实，不晃动； 口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 240 |
| 116 | 细口瓶 | 250 mL；透明钠钙玻璃制；瓶塞与瓶口紧实，不晃动； 口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 240 |
| 117 |  | 250 mL；透明钠钙玻璃制；瓶塞与瓶口紧实，不晃动； 口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 240 |
| 118 |  | 500 mL；透明钠钙玻璃制；瓶塞与瓶口紧实，不晃动； 口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 240 |
| 119 |  | 1000 mL；透明钠钙玻璃制；瓶塞与瓶口紧实， 不晃动;口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 240 |
| 120 | 滴瓶 | 30 mL；透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻， 滴管应附橡胶帽，吸放弹性好， 开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 300 |
| 121 | 八角型塑盖滴瓶 | 60 mL；透明钠钙玻璃制，瓶体高约85mm，瓶身直径约44mm、壁厚约1mm、瓶底厚约1.5mm，瓶口内径约14mm；透明玻璃滴管高约90mm、壁厚约0.8mm，乳胶头与滴管结合紧密；瓶颈内侧和滴管外侧磨砂均匀、密合性二级，滴管做瓶塞使用时，在瓶内无明显歪斜；滴瓶盖为塑料八角形，滴管头是弯形，使用时不会自行漏液。▲响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章） | 个 | 300 |
| 122 | 茶色滴瓶 | 30 mL；透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻， 滴管应附橡胶帽，吸放弹性好， 开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 300 |
| 123 |  | 60 mL；透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻， 滴管应附橡胶帽，吸放弹性好， 开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 300 |
| 124 | 泡菜坛 | 1000 mL | 个 | 20 |
| 125 | 培养皿 | 60 mm；玻璃薄厚均匀、耐高温高压 | 套 | 600 |
| 126 |  | 90 mm；玻璃薄厚均匀、耐高温高压 | 套 | 600 |
| 127 | 干燥器 | 磨口平整， 密封严实，隔板大小合适，不少于 5 个圆孔 | 个 | 2 |
| 128 |  | U 型，Φ15 mm×150 mm，硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中， 球体圆润，导气管长度≥2 cm，最好有防滑脱沟槽 | 个 | 60 |
| 129 | 比色管 | 25 mL | 支 | 300 |
| 130 | 长颈漏斗 | 上口直径 45 mm,球形直径 42 mm,下管长 250mm,下管外径 8 mm | 个 | 20 |
| 131 | 漏斗 | 60 mm，直径准确，锥度适中 | 个 | 60 |
| 132 |  | 90 mm，直径准确，锥度适中 | 个 | 60 |
| 133 | 三通连接管 | Y 形，Φ7 mm~Φ8 mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理 | 个 | 60 |
| 134 | 滴管 | 100 mm，直形，滴管尖嘴口径 1 mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多 1mm～2 mm | 支 | 600 |
| 135 | 玻璃钟罩 | Φ150 mm×280 mm，玻璃壁厚度＞3 mm | 个 | 4 |
| 136 | 载玻片 | 无色透明，平整 | 盒 | 40 |
| 137 | 盖玻片 | 正方形，18mm*18mm*0.17mm，无色透明，平整。▲响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章） | 包 | 40 |
| 138 | 酒精灯 | 150 mL，透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色；灯口应平整， 瓷灯头与灯口平面间隙不应超过 1.5 mm；玻璃灯罩应磨口；瓷灯头应为白色， 完全覆盖灯口，表面无缺陷，配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯 | 个 | 60 |
| 139 | 酒精喷灯 | 坐式， 铜制，壶体容积不小于 300 mL，火焰高度为 150 mm～180 mm，火焰温度为 960 ℃±60 ℃, 燃烧消耗量为 2.55 mL/min±0.15mL/min | 个 | 4 |
| 140 | 离心管 | 0.5 mL，塑料 | 支 | 60 |
| 141 |  | 1.5 mL，塑料 | 支 | 60 |
| 142 |  | 10 mL，塑料 | 支 | 60 |
| 143 | 玻璃管 | Φ5 mm~Φ6 mm，中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | kg | 2 |
| 144 | 玻璃弯管 | Φ7 mm~Φ8 mm，一端长度为 6 cm～7 cm，一端长度约 20 cm，形状为直角和钝角两种，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | kg | 1 |
| 145 | 玻璃棒 | Φ3 mm~Φ4 mm，粗细均匀 | kg | 2 |
| 146 | 试管夹 | 木制或竹制，长度≥200 mm，宽度 20 mm，厚度 20 mm；试管夹闭口缝≤1 mm，开口距≥25 mm；毡块黏结牢固，试管夹弹簧作防锈处理，试管夹持部位圆弧内径不大于 15mm | 把 | 100 |
| 147 | 水止皮管夹 | Φ3 mm 钢丝制成，作防锈处理，夹持角度不小于 60º,弹性好，不漏液 | 个 | 50 |
| 148 | 陶土网 | 功能等同于石棉网，尺寸不小于 125 mm×125 mm，耐火材料为陶土 | 个 | 50 |
| 149 | 药匙 | 中号 13.5 cm，一端带小勺，材质可选金属、牛角、塑料 | 把 | 50 |
| 150 | 橡胶塞 | 000、00、0～10 号，白色，质地均匀 | kg | 2 |
| 151 | 橡胶管 | 外径 9 mm，内径 6 mm，乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性 | kg | 2 |
| 152 | 试管刷 | Φ12 mm；手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 套 | 60 |
| 153 |  | Φ18 mm；手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 套 | 60 |
| 154 | 点滴板 | 12 孔穴 | 个 | 60 |
| 155 | G6 玻璃砂漏斗 | 滤膜直径不小于 35 mm，微孔直径＜2 μm | 个 | 2 |
| 156 | 研钵 | 60 mm，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 60 |
| 157 | 记数载玻片（计数板） | 22 mm×26 mm，厚 0.5 mm | 片 | 50 |
| 158 | 枝剪 | 高碳钢 | 把 | 8 |
| 159 | 花盆 | 环保树脂材质 | 个 | 40 |
| 160 | 种植工具包 | 含铲子（长 30 cm～32 cm，宽 5.5 cm～8 cm）、耙子（长 30 cm～32 cm，宽 7.5 cm～8.5 cm）；铁质，软橡胶手柄 | 套 | 26 |
| 161 | 种植辅助材料 | 砾石、珍珠岩、腐殖土等 | kg | 10 |
| 162 | 育苗盘 | PP 材质 | 套 | 50 |
| 163 | 水网 | 网口内径 50 cm，网身长 145 cm，网目孔径≤1 mm | 把 | 16 |
| 164 | 鱼网抄子 | 网口内径 8 cm～ 12 cm，网兜深 8 cm～ 12 cm，总长 30 cm～40 cm，网目孔径≤1 mm | 个 | 50 |
| 165 | 鱼缸 | 不同规格 | 个 | 10 |
| 166 | 标记笔 | 双头，油性墨水 | 支 | 50 |
| 167 | 喷壶 | 500 mL | 个 | 50 |
| 168 | 三棱镜 | 参照 JY/T 142 | 台 | 4 |
| 169 | 封口膜 | 10 cm×38 m | 卷 | 2 |
| 170 | 透析袋 | 16 mm | 卷 | 2 |
| 171 | 毛细吸管 | 玻璃材质，50 支/盒 | 盒 | 18 |
| 172 | 注射器 | 5 mL，塑料材质 | 支 | 100 |
| 173 |  | 30 mL，塑料材质 | 支 | 100 |
| 174 |  | 50 mL，塑料材质 | 支 | 100 |
| 175 | 移液器吸头盒 | 10 µL，96 孔 | 个 | 50 |
| 176 |  | 200 µL，96 孔 | 个 | 50 |
| 177 |  | 1000 µL，60 孔 | 个 | 50 |
| 178 |  | 5 mL，28 孔 | 个 | 50 |
| 179 | 移液器吸头 | 10 µL | 包 | 2 |
| 180 |  | 200 µL | 包 | 2 |
| 181 |  | 1000 µL | 包 | 2 |
| 182 |  | 5 mL | 包 | 2 |
| 183 | 塑料多用滴管 | 4 mL | 支 | 200 |
| 184 | 定性滤纸 | 快速，9 cm | 盒 | 40 |
| 185 | 样本框 | 可用 1 m/根的塑料 PVC 穿线管与尼龙绳制作，也可用木棍、竹竿、细铁丝等代替 | 个 | 16 |
| 186 | 诱虫灯 | 包括 100 W 的 LED 灯泡、电线、移动多孔插座 | 个 | 6 |
| 187 | 诱虫幕布 | 白色的确良布，边长为 1 m 的正方形 | 块 | 6 |
| 188 | 黑光诱虫灯 | 包括集虫漏斗、毒瓶 | 套 | 2 |
| 189 | 诱虫器 | 包括灯泡、灯罩、漏斗、金属网、铁架台、试管 | 套 | 6 |
| 190 | 土壤动物分离漏斗 | 干式或湿式（6 联或 12 联） | 套 | 6 |
| 191 | 吸虫器 | 小，储虫瓶 40 mm×100 mm，带有吸虫管和吸气管 | 件 | 16 |
| 192 | 昆虫标本制作工具 | 捕虫网、昆虫针、昆虫盒、展翅板、注射器 | 套 | 16 |
| 193 | 植物腊叶标本制作工具 | 标本夹、台纸、硫酸纸、带绳标签 | 套 | 6 |
| 194 | 采水器 | 不锈钢， 1L ，包括胶管、止水夹、保险扣、旗绳 | 套 | 6 |
| 195 | 透明度盘 | 包括黑白盘、不锈钢螺旋锤、标尺。黑白盘直径 20 cm，刻度卷尺长 20 m，金属框架，带握柄 | 套 | 6 |
| 196 | 玻璃三角刮刀 | 涂布器 | 个 | 50 |
| 197 | 冰盒 | 干净无毒，可反复使用▲PP原材料需要提供符合GB/T 1633-2000 维卡软化温度检测判定基准：≥72.4℃，检测结论：符合。依据GB/T 9341-2008弯曲强度检测判定基准：≥27，检测结论：符合。供依据GB/T 1843-2008悬臂梁缺口冲击强度检测判定基准：≥10，检测结论：符合。响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章）且报告中须反应以上技术指标 | 个 | 50 |
| 198 | 植物杂交工具 | 毛笔、纸袋 | 套 | 120 |
| 199 | 打孔器 | 刀口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每组不少于 4 支，外径分别为 9 mm、8 mm、7 mm、6 mm，并配一支带柄金属通扦 | 套 | 4 |
| 200 | 打孔夹板 | 硬木或硬塑料制 | 个 | 2 |
| 201 | 打孔器刮刀 | 刀宜用 65M 板制成，表面热处理， 55 HRC~60 HRC，总长为 70 mm±0.5 mm，宽 14.5 mm±0.1 mm，厚 1.8 mm±0.5 mm；刀口角度宜为 60º±5º,锋刃小于 0.1 mm | 个 | 2 |
| 202 | 电动钻孔器 | 钻头可拆卸， 应配有 2 个以上不同孔径的钻头 | 台 | 2 |
| 203 | 低压测电器 | 笔式，氖泡式，测电极长≤10 mm，测量范围 100 V～500 V，辉光应稳定不闪烁 | 支 | 2 |
| 204 | 一字螺丝刀 | 每套 2 个：Φ6 mm，长 150 mm；Φ3 mm，长75 mm，工作部带磁性，硬度不低于 48 HRC；旋杆采用铬钒钢，旋杆长度≥100 mm，应经镀铬防锈处理 | 套 | 2 |
| 205 | 十字螺丝刀 | 每套 2 个：Φ6 mm，长 150 mm；Φ3 mm，长75 mm，工作部带磁性，硬度不低于 48 HRC；旋杆采用铬钒钢，旋杆长度≥100 mm，应经镀铬防锈处理 | 套 | 2 |
| 206 | 钢手锯 | A 型（单面）300 mm，齿数：18（每 25 mm）；可调钢锯架， 前后固定销与相应孔的配合间隙≤0.3 mm。安装锯条后，锯条中心平面与锯架中心平面的平行度≤2 mm。钢锯在达到99 N 拉力后经 1min，不应有永久变形，拉钉不得松动脱落。钢板制锯架在达到 900 N张力时，侧弯不得超过 1.8 mm | 把 | 2 |
| 207 | 剥线钳 | 自动剥线钳，Φ0.5 mm~Φ2.5 mm；刃口在闭合状态， 刃口间隙应不大于 0.3 mm；刃口错位应不大于 0.2 mm；钳口硬度应不低于65 HRA 或 30 HRC | 把 | 2 |
| 208 | 钢丝钳 | 160 mm，抗弯强度：1120 N；扭力：15 N ·m，15°;嘴顶缝隙：0.4 mm；剪切性能：Φ16mm 钢丝，580 N；夹持面硬度≥44 HRC，在≤18 N 的力作用下撑开角度≥22° | 把 | 2 |
| 209 | 羊角锤 | 0.25 kg | 把 | 2 |
| 210 | 活扳手 | 200 mm，活动扳口和扳体头部以及蜗杆的硬度≥40 HRC | 把 | 0 |
| 211 | 砂轮片 | 断玻璃管用 | 片 | 10 |
| 212 | 手动切纸机 | 钢质板面，切纸导向尺，可调节切纸尺寸，切口无断裂 | 台 | 2 |
| 213 | 仪器车 | 600 mm×400 mm×800 mm，不锈钢材质，至少两层， 各层带可拆卸护栏，总载重≥60 kg | 辆 | 4 |
| 214 | 整理箱 | 矮型，储存及分发试剂用 | 个 | 20 |
| 215 | 大托盘 | 400 mm×300 mm×60 mm | 个 | 100 |
| 216 | 小托盘 | 300 mm×200 mm×40 mm | 个 | 100 |
| 217 | 实验用品提篮 | 木制，配有提手，490 mm×360 mm×290 mm | 个 | 4 |
| 218 | 碘 | 试剂 | g | 500 |
| 219 | 氯化钠 | 试剂 | g | 1000 |
| 220 | 氯化钙 | 试剂，无水 | g | 1000 |
| 221 | 三氯化铁 | 试剂 | g | 1000 |
| 222 | 碘化钾 | 试剂 | g | 500 |
| 223 | 硫酸钠 | 试剂，无水 | g | 1000 |
| 224 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 试剂 | g | 1000 |
| 225 | 硫酸锌 | 试剂 | g | 1000 |
| 226 | 碳酸氢钠 | 试剂 | g | 1000 |
| 227 | 碳酸钙 | 试剂 | g | 1000 |
| 228 | 碳酸钠 | 试剂，无水 | g | 1000 |
| 229 | 氢氧化钙 | 试剂 | g | 1000 |
| 230 | 氢氧化铝 | 试剂 | g | 1000 |
| 231 | 二氧化硅 | 试剂 | g | 1000 |
| 232 | 磷酸二氢钾 | 试剂 | g | 1000 |
| 233 | 硫酸锰 | 试剂 | g | 1000 |
| 234 | 钼酸钠 | 试剂 | g | 1000 |
| 235 | 硫酸镁 | 试剂 | g | 1000 |
| 236 | 乙二胺四乙酸二钠 | 试剂 | g | 1000 |
| 237 | 硫酸铁 | 试剂 | g | 1000 |
| 238 | 磷酸氢二钠 | 试剂 | g | 1000 |
| 239 | 无水乙酸钠 | 试剂 | g | 1000 |
| 240 | 柠檬酸钠 | 试剂 | g | 1000 |
| 241 | 琼脂 | 试剂 | g | 500 |
| 242 | 琼脂糖 | 试剂 | g | 200 |
| 243 | 葡萄糖 | 试剂 | g | 1000 |
| 244 | 蔗糖 | 试剂 | g | 2000 |
| 245 | 可溶性淀粉 | 试剂 | g | 1000 |
| 246 | 甘油 | 试剂 | mL | 1000 |
| 247 | N-1-萘基乙二胺盐酸盐 | 试剂 | g | 50 |
| 248 | 海藻酸钠 | 试剂 | g | 1000 |
| 249 | 甲状腺素片 | 药品 | 粒 | 200 |
| 250 | 模拟尿液 | 试剂 | mL | 1000 |
| 251 | 乙烯利 | 试剂 | mL | 1000 |
| 252 | 肌醇 | 试剂 | g | 50 |
| 253 | 烟酸 | 试剂 | g | 50 |
| 254 | 吡哆辛盐酸 | 试剂 | g | 50 |
| 255 | 盐酸硫胺(盐酸硫胺素) | 试剂 | g | 50 |
| 256 | 甘氨酸 | 试剂 | g | 200 |
| 257 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 试剂 | g | 50 |
| 258 | 萘乙酸(NAA) | 试剂 | g | 50 |
| 259 | 赤霉(GA3) | 试剂 | g | 50 |
| 260 | 吲哚丁酸(IBA) | 试剂 | g | 50 |
| 261 | 吲哚乙酸(IAA) | 试剂 | g | 50 |
| 262 | 牛肉膏 | 试剂 | g | 1000 |
| 263 | 蛋白胨 | 试剂 | g | 1000 |
| 264 | 尿素（脲） | 试剂 | g | 1000 |
| 265 | 酚酞 | 试剂 | mL | 1000 |
| 266 | 品红 | 试剂 | g | 50 |
| 267 | 尿糖试纸 | 试纸 | 盒 | 10 |
| 268 | 酒精试纸 | 试纸 | 盒 | 10 |
| 269 | 精密 pH 试纸 | 测量精度 0.1 级 | 本 | 50 |
| 270 | pH 广泛试纸 | 1～14 | 本 | 50 |
| 271 | 亚甲基蓝 | 试剂 | g | 50 |
| 272 | 洋红 | 试剂 | g | 50 |
| 273 | 龙胆紫 | 试剂 | g | 50 |
| 274 | 曙红 B(伊红 B) | 试剂 | g | 20 |
| 275 | 美蓝 | 试剂 | g | 20 |
| 276 | 酚红 | 试剂 | g | 50 |
| 277 | 吡罗红 | 试剂 | g | 20 |
| 278 | 甲基绿 | 试剂 | g | 50 |
| 279 | 苏丹Ⅲ | 试剂 | g | 50 |
| 280 | 健那绿 | 试剂 | g | 10 |
| 281 | 结晶紫 | 试剂 | g | 50 |
| 282 | 刚果红 | 试剂 | g | 50 |
| 283 | 考马斯亮蓝 | 试剂 | g | 20 |
| 284 | 溴麝香草酚蓝 | 试剂 | g | 20 |
| 285 | 过氧化氢 | 试剂 | mL | 1000 |
| 286 | 亚硝酸钠 | 试剂 | g | 1000 |
| 287 | 重铬酸钾 | 试剂 | g | 1000 |
| 288 | 高氯酸 | 试剂 | g | 1000 |
| 289 | 硝酸钾 | 试剂 | g | 1000 |
| 290 | 甲醛 | 试剂 | mL | 1000 |
| 291 | 乙醛 | 试剂 | mL | 1000 |
| 292 | 苯 | 试剂 | mL | 1000 |
| 293 | 酒精 | 工业 | mL | 10000 |
| 294 |  | 医用 | mL | 10000 |
| 295 | 无水乙醇 | 试剂 | mL | 5000 |
| 296 | 乙酸乙酯 | 试剂 | mL | 1000 |
| 297 | 石油醚 | 试剂 | mL | 4000 |
| 298 | 液体石蜡 | 试剂 | mL | 1000 |
| 299 | 氯化钡 | 试剂 | g | 1000 |
| 300 | 氯化镉 | 试剂 | g | 200 |
| 301 | 氯化钴 | 试剂 | g | 1000 |
| 302 | 对氨基苯磺酸 | 试剂 | g | 20 |
| 303 | 二苯胺 | 试剂 | g | 200 |
| 304 | 硫酸 | 试剂 | mL | 1000 |
| 305 | 盐酸 | 试剂★（1）投标单位提供有效的应急管理部门(原安全生产监督管理部门)颁发的《危险化学品经营许可证》； （2）投标单位提供有效的应急管理部门(原安全生产监督管理部门)颁发的《非药品类易制毒化学品经营备案证明》。 | mL | 1000 |
| 306 | 乙酸 | 试剂 | mL | 1000 |
| 307 | 氢氧化钠 | 试剂 | g | 1000 |
| 308 | 次氯酸钠 | 试剂 | g | 1000 |
| 309 | 氨水 | 试剂 | mL | 1000 |
| 310 | 硼酸 | 试剂 | g | 1000 |
| 311 | 酵母粉 | 食品添加剂 | g | 200 |
| 312 | 乳酸菌粉 | 食品添加剂 | g | 200 |
| 313 | 红曲霉米粉 | 食品添加剂 | g | 200 |
| 314 | 醋酸杆菌 | 食品添加剂 | mL | 200 |
| 315 | 大肠杆菌 | 菌种 | mL | 4 |
| 316 | 毛霉菌或根霉菌 | 菌种 | mL | 4 |
| 317 | 黑曲霉 | 菌种 | mL | 4 |
| 318 | α-淀粉酶 | 试剂 | g | 1000 |
| 319 | 果胶酶 | 试剂 | g | 100 |
| 320 | 蔗糖酶 | 生物酶 | g | 100 |
| 321 | 嫩肉粉 | 食品级 | g | 100 |

“证明材料”要求如有要求，投标人未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

四.交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1.供货期限：合同签订后30天内完成供货（根据采购人需要分批次或一次性供应）。

2.项目交付及实施地点：句容市华阳中学。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试；

五.产品质量要求

产品必须是全新、未使用过的合格品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

六.包装和运输要求

（1）合同标的均是生产商出厂的原包装，且采用符合国家标准、行业标准、地方标准和规范的包装及保护措施，以适应于相应的运输方式，保证合同标的安全送达采购人指定地点。

（2）合同标的的包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123 号文）要求。

（3）合同标的在运输环节发生锈蚀、损坏和丢失等情况，由供应商承担责任和费用。

七.售后服务要求

（1）供应商提供的售后服务标准应不低于同型号产品的市场服务标准。

（2）自验收合格之日起，应提供至少2年质量保证期。

（3）在质量保证期内，确因产品质量问题产生的设备更换、备件、耗材、人工等费用均由供应商承担，因人为因素出现的故障不在免费保修范围。

（4）提供售后服务热线。

- 八.验收要求

- 1、采购人有权对于所交货物进行抽样检测，抽检结果不符合要求的，检测中造成被检货物损坏，责任由中标单位承担；抽检结果不符合要求的，采购人可拒收该批货物，中标单位应承担延迟交货或解除合同而给采购人造成的全部损失（检测费用由乙方承担）。

- 2、采购人按检验标准送检的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人将以书面形式通知中标单位并提出索赔。

- 3、货物到现场安装完毕后开始验收，所供应的产品必须是制造商原装出厂的、全新的、包装完好，外观无瑕疵、配件齐全、结构无松动，各项技术指标完全符合招标清单技术要求、符合国家有关质量检测、环保标准。双方共同进行验收，并签署验收表。

- 4、验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准（检测费由乙方承担）。供应商提供的设备未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

- 九.付款要求

- 本项目付款方式：合同签订后，在收到乙方正式发票15个工作日内付款30%，作为预付款，项目完成验收合格后，收到乙方正式发票15个工作日内付清剩余款。

十．其他要求

1.本项目为专门面向中小企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）采购的项目,供应商应为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

2.现场考察或者开标前答疑会：采购人不统一组织现场查勘或开标前答疑会，潜在投标人可在投标前与采购人联系确定勘察事宜，勘察费用由潜在投标人自行承担。

## 3.验收、整个项目正常可靠运行所必须的各项测试费及伴随服务费用等均包括在报价内；请各投标人认真考虑其各种风险，除合同另有规定外，采购人不再另行支付资金。

4.中标供应商负责器材运输、安装、调试，验收确保正常运行。运输安装过程中发生的意外事故等由中标供应商负责，与采购人无关。

第五部分  评标办法和标准

1.招标组织方职责

1.1 招标组织方负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

2.评标委员会职责

2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.评标注意事项

3.1 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5 评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.评标过程的保密

4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向招标组织方或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3 评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

5.报价前后不一致的处理原则

5.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

6.投标人资格审查

☑6.1 采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供 2024 年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或者提供资格承诺函。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明或者提供资格承诺函。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据，或者提供资格承诺函。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）投标函；或提供资格承诺函。 （2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，须提供《中小企业声明函》。 |

7.投标人符合性审查

7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件有效性 | 电子投标文件的有效电子签章。有效的投标报价。未发现属无效投标的其他情形。 |
| 2 | 响应文件完整性 | 响应文件内容完整性、齐全性。 |
| 3 | 对招标文件响应程度 | 审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。 |

审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围、质量和性能的，或者在实质上与招标文件不一致，有限制采购人权利和投标人义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应招标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经评标委员会半数以上同意）。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

（6）投标人在报价时采用选择性报价的，或投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（7）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（8）投标人未通过符合性审查或资格审查的；

（9）投标人存在串通投标情形的；

（10）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（11）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

（12）投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

（13）如有委托代理人，未提供投标人为其缴纳社保证明材料的；

（14）参数部分负偏离程度过大或过多，经评委会认定影响采购人实际使用的；

（15）投标文件不满足招标文件的加★要求的；

（16）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

8.商务和技术评估

☑8.1 本项目采用综合评分法。

| 评分项目 | 技术评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- |
| 分值 | 50.00 | 50.00 |

- 技术评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术评估 |  |  | 50.0 |
| 1.1 | 技术参数响应 | 所投产品技术参数及要求完全响应招标文件“采购清单”技术参数及要求的，得26分。 1、标有“★”的功能和技术参数必须满足要求，不得出现负偏离、否则视为无效投标。 2、标“▲”号的为核心技术参数及要求，如有负偏离的，每项扣2分； 注：投标人针对本项评审内容在投标文件《技术规格偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，需按照参数要求如实提供证明材料。证明材料经评委审核有效的，视为满足；未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。 | 26.0 |
| 1.2 | 视频演示 | - 溶液导电演示器演示： 对溶液导电演示器进行以下4项视频演示，全部满足得 6分；有一项不满足(未演示的功能点视为不满足)扣1.5分；不演示不得分。演示时间不得超过5分钟，未在有效时间内演示的功能点视为不满足。 1、外形尺寸666*470mm（±5mm）；上下为铝型材结构，具有良好的抗拉强度，表面黑色氧化细喷砂处理，左右为ABS塑料精密注塑成型边框。仪器面板表面印有原理电路图，配有透明贮液筒（带底座）5个、内表外表切换开关、1×7档位开关（其中一档为校验），预留外表接口，可同时比较五组溶液的导电性能。 2、用4mm红黑香蕉导线将移动式多功能电源接入到演示器上，调节移动式多功能电源的AC/DC切换按钮和电压调档旋钮，使输出电压为DC直流6V。 3、档位开关拨至校验，调节电位器使电表指针显示为10mA，向1号透明贮液筒里加入水，拧紧上盖。 4、向2号透明贮液筒里加入水和少量NaCl，旋转开关，选择1和2档，通过电流表观察不同溶液的电流变化。 注：演示视频开始需演示人员讲明项目名称及项目编号，需一镜到底不得存在剪辑等情况 - 光具盘演示： - 对光具盘进行以下6项视频演示，全部满足得 9分；有一项不满足(未演示的功能点视为不满足)扣1.5分；不演示不得分。演示时间不得超过5分钟，未在有效时间内演示的功能点视为不满足。 1、外形尺寸772*470（±5mm）；上下为铝型材结构，具有良好的抗拉强度，表面黑色氧化细喷砂处理。左右为ABS塑料精密注塑成型边框。 2、圆形光盘直径260mm，盘面分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有 0°～90°刻度。 3、由光具盘主体、五线激光源、光学零件（梯形玻砖、等腰直角棱镜、半圆柱透镜、小双凹柱透镜、小双凸柱透镜、大双凸柱透镜、平面镜、凹凸柱面镜、正三棱镜）组成。 4、光学透镜规格：统一厚度20mm；主要材质：PMMA；磁吸式；演示所有透镜吸附在光具盘主体上。 5、五线激光源规格：尺寸133*89*30mm（±5mm），工作电压DC3V；主要材质：ABS工程塑料、铜；工艺：塑料注塑成型；功能描述：激光光学光源，磁吸式，内置电池可充电，提供1～5线平行光源（中间绿色光源）。 6、将五线激光源和半圆柱透镜吸附在光具盘主体上，打开五线激光源所有开关，平行照射半圆柱透镜，通过旋转半圆柱透镜，可以清晰的看到红色和绿色光源的折射效果。 注：演示视频开始需演示人员讲明项目名称及项目编号，需一镜到底不得存在剪辑等情况 | 15.0 |
| 1.3 | 组织实施方案 | 根据投标人提供的项目组织实施方案（包括①项目概述②进度安排、③运输安全保障、④验收方案）进行评价。方案完全包含上述要点的得2分；每有一项不完全满足项目需求和实际情况的扣0.5分，每缺一项扣0.5分。 组织实施方案针对性强、操作性高的加1分； 项目安全措施详尽、科学合理的加1分。 未提供不得分。注：【每有一项不完全满足项目需求和实际情况是指方案中存在不适用项目实际情况、不符合采购需求、套用其他无关内容以及本项目无关等情况。】 | 4.0 |
| 1.4 | 售后服务方案 | 根据投标人提供的售后服务方案（包括①售后服务管理架构、②售后服务承诺、③售后服务措施、④售后服务响应和处理时间）进行评价。 售后服务方案完全包含上述要点,内容整体合理、严密、描述详细全面且具有可行性的得3分，方案内容较完整、描述详细且具有可行性的得2分，方案内容不全、可行性有欠缺的得1分。 售后服务措施要点设置科学，响应和处理及时的加1分； 售后服务点针对本项目特殊性，服务便利、具有延续性，数量及针对性强的的加1分。 未提供不得分。注：【每有一项不完全满足项目需求和实际情况是指方案中存在不适用项目实际情况、不符合采购需求、套用其他无关内容以及本项目无关等情况。】 | 5.0 |

（二）价格评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价得分 |  |  | 50.0 |
| 1.1 | 投标报价 | 评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分50。他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分= (评标基准价／投标报价)×50。 注：价格得分四舍五入后保留小数点后两位有效数字。报价低于采购成本价的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。提供相关证明材料的不能证明报价合理性的，评审小组将否决其投标。 | 50.0 |

9.相同品牌产品的处理原则

9.1 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见采购需求。

9.2 使用室外评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照技术指标优劣顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

10.允许修改评标结果的情形

10.1 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

11.推荐中标候选人

11.1采用室外评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会将根据评标结果向采购人推荐出 3 名中标候选人。

第六部分  投标文件（格式）

﻿

投  标  文  件

项目编号：××××

项目名称：××××

投 标 人（公章）：××××

××××年××月××日

- 一、资格部分

- (一)投标函

﻿

致××××（采购代理机构）：

根据贵方关于××××（项目名称）（项目编号：××××）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1．按招标文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。

2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： ××                  电话： ××

传真：××                   邮政编码：××

投标人（公章）：××

法定代表人签字或盖章： ××

日期： ××××年××月××

独立承担民事责任的能力

- 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件。

- (三)良好的商业信誉和健全的财务会计制度

- 提供2024年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或资格承诺函

- (四)履行合同所必需的设备和专业技术能力

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履

行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

投标人名称(公章)：

日期：  年 月 日

- 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据，或提供资格承诺函。

(六)资格承诺函

致：___________（采购人、采购代理机构）

我单位参与______________（项目名称）______________（项目编号）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：___________

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：___________

日期：___________

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第 3 项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- (七)法律、行政法规规定的其他条件

- (八)落实政府采购政策需满足的资格要求

- 二、法定代表人（负责人）身份证明书

兹证明×××（姓名）同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任               职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

公    章：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证扫描件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

- 三、法定代表人（负责人）授权委托书

本授权书声明：×××（投标人名称） 法定代表人×××（姓名） 授权×××（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于  年  月  日在相应位置签字或盖章后生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人签章：

投标人名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证扫描件

注：“法定代表人”授权其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：近半年内至少一个月社会保险缴纳材料附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

四、技术部分（与评分标准对应）

（一）技术响应及偏离表

| 序号 | 重要性（★、#或◇） | 标的名称 | 响应产品名称及型号 | 指标要求 | 证明材料要求 | 响应情况 | 偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离） | 备注（证明材料所在位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.按实际如实填写偏离表，行数不够可自行添加。

2.上表所指证明材料为项目需求中要求提供的检测报告、截图、各类证书或其他形式的材料，证明材料附后。请投标人务必认真做好标识，以便评委正确评审，否则由此带来的一切后果，由投标人自行承担。

3.项目需求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供投标人更好地理解采购人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。

- (二)项目实施方案

- （三）售后服务

- 五、价格部分

﻿

开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标人名称（公章）：                   货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

盖章（公章）：

## 清单及明细报价表（可编辑）

| 一、货物部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 品牌型号 | 数量 |  | 单价（元） | 合计（元） | 免费质保期 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、服务部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 服务内容 |  |  | 服务期 | 价格（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它与项目有关的费用（可编辑） |  |  |  | 元 |  |  |  |
| 项目总报价 |  |  |  | 元 |  |  |  |

注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。

2、本表中“其它”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。

3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

5、标的物报价不得为零，否则投标无效。

- 六、其他部分

- (一)中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- (二)按招标文件要求投标人所能提供的其他文件