高桥镇安丰一号路提档升级改造工程

工程量清单及控制价编制说明

一、工程概况及项目特征：

安丰一号路位于高桥镇境内，由主线和支线组成，主线永泰路起点与安丰路相交，道路自北向南走线，终点与高红线相交，道路全长500m。支线永兴路起点与永泰路相交，道路自西向东走线，终点位于江苏八达电子有限公司，道路全长200m。老路目前为水泥砼路面，老路整体状况较好，部分路段老路水泥板局部出现板块破碎、裂缝、坑洞、露骨等病害。

结合本项目各段道路的目前现状，本次路面改造遵循以下方案：

1、道路全长 200m。本项目为道路提档升级改造工程，平面线形设计完全采用老路路线。路线纵断面以顺地势走线，以减少高填深挖，同时兼顾填挖平衡，减少外借土，本项目为老路路面改善工程，平面线型完全利用老路走线；纵断面以原路面标高为控制，局部路段优化调整。横断面形式与老路保持一致。

2、路基路面考虑老路状况较好，本次利用老路水泥板，修补后加铺沥青面层处理；破除老路病害水泥板，开挖老路基层病害，回10cm碎石垫层，20cmC20水泥砼修补基层，浇筑C40水泥砼与老路砼路面平（老路裂缝处黏贴抗裂贴防止反射裂缝），老路修补完成后对水泥路面精铣刨后，整体铺设粘层并摊 6cmAC-13C沥青混凝土面层。

3、路面排水采用散（漫）排形式，即通过路面横坡顺边坡流至两侧排水系统。永兴路立篦式雨水口需改为平篦式雨水口。本次在永泰路绿化带内新建雨水管接入西侧藕塘，对新建雨水管区域增设双壁波纹管+篦子井的形式收集路侧雨水，在藕塘西北角新建一座沉井(内设泵机)（改造完成后，安丰路西侧通过雨水管，东侧利用边沟收集路面雨水，向北排入藕塘。利用藕塘调蓄水位，雨季藕塘内积水超过一定水位时，流入沉井，并经泵机排入一支半河）。在永泰路东侧和永兴路北侧新建砖砌边沟，并在藕塘南端新建过路管道将沿线收集的雨水排入藕塘。为促进排水通畅对新建明沟段路缘石拆除新建镂空路缘石处理。

- 4、周边绿化清杂修剪，对现状路缘石进行抬升并更换部分损坏路缘石。

- 5、按照公路安全生命防护工程要求，设置交通标志、标线，引导、警告和管制司机驾车行为，确保车流分道行驶，更好地组织交通，减少交通事故的发生； 补充更换老化损坏的标志；接入支路等路口设置道口标柱。

本次招标包括道路维修加铺沥青面层、检查井抬升、增加雨水管道和雨水箅子、设置完善交通标志和标线、绿化整理修剪等。

三、工程量清单编制依据：

1、本工程量清单根据2025年3月安徽博通交通规划设计研究院有限公司的高桥镇安丰一号路提档升级改造工程方案设计；

2、本工程采用工程量清单计价方式,执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年营改增后）、《江苏省市政设施养护维修定额》（2013年）、《江苏省市政工程造价定额》（2014年）、《江苏省城市园林绿化养护管理计价定额》（2014年）、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价（2016）154号营改增文件）、江苏省住房和建设厅公告[2018]第24号、 [2019]第19号、苏建函价[2022]333号。

3、执行截止2025年6月30日以前省、市有关工程造价计价文件。招标控制价中的人工工资执行苏建函价〔2025〕66号文。税金执行苏建函价[2019]178号文。

5、工程类别按2014年《江苏省建设工程费用定额》划分标准。安全文明施工措施费执行苏建价（2016）154号文件、江苏省建设厅公告[2018]第24号。

| 工程项目 | 社会保障率 | 公积金 费率 | 综合税金率 | 工程按质论价费 | 现场安全文明施工 措施费率(%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本费率 | 省级标化工地增加费率 | 扬尘污染防治增加费率 |
| 道路工程 | 2.0 | 0.34 | 9 | / | 1.5 | / | 0.31 |
| 雨水工程 | 2.0 | 0.34 | 9 | / | 1.5 | / | 0.31 |
| 交通工程 | 2.1 | 0.37 | 9 | / | 1.2 | / | 0.10 |
| 绿化工程 | 3.3 | 0.55 | 9 | / | 1.0 | / | 0.21 |

6、对清单中所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改清单已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，投标人不得新增措施项目。

四、工程质量要求达到合格标准（详见招标文件）。

五、材料价格取定：

控制价中的材料价格执行2025年第5期《镇江工程造价信息》中的材料市场信息价并结合市场价与市场波动等因素综合考虑。

六、 其他项目：

1、暂列金额：无。

2、专业工程暂估价: 13350.00元。

3、暂列金额和专业工程暂估价（如有）由发包人掌握使用。

- 七、其他说明：

1、本工程量清单特征及工作内容描述未详尽之处，参见设计图纸及有关规范。工程量清单中项目特征、工作内容描述的完整程度不影响中标人应按相应规范要求及设计施工图纸完成设计施工图纸内的全部工作内容。

2、本工程以固定综合单价报价,承包人如对清单描述模糊或需要进一步明确的，须在招投标期间以书面形式提交发包人答疑。否则一旦中标，即视为确认按设计施工图纸及相应规范完成全部工程内容，不得以任何理由变更或调整投标综合单价。

3、招标人不提供弃土场地，由投标人自行考虑。多余土方及垃圾外运，由各投标单位自报，工程结算时以投标报价为依据。

4、工程量清单中“工作内容”参照13清单规范中描述（如另有说明除外），各投标单位投标报价时应结合现场、图纸、施工规范、施工方案综合考虑报价，竣工结算时工程量按实调整, 综合单价不变。检查井抬升未考虑破损井座井盖的更换，施工时如发生按实结算。

5、材料（设备）品牌：本项目不指定唯一品牌、生产厂家、供应商，技术参数及功能需求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供投标人更好地理解招标人对材料、设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优于或相当于其技术参数或功能要求的，均可视为响应，自报材料（设备）包干价。

6、本项目临时接水、接电费用；与现状管线、道路接驳以及交通设施管线预埋等管井、路面拆除、恢复；现状管线保护、一般性加固；因现状高四线Y104是正常通行道路，施工过程中的交通组织、车辆导流指挥协调以及临时便道设置等；现场道路施工范围交界面围档封闭；高四线Y104与周边单位和企业临时便道拆除、转换、恢复；施工场地内存留构筑物（不含政策性拆迁内容）拆运；路肩外侧挖填方、土方整理以及坡面植草防护，投标单位综合考虑在投标报价中。

2025.6.30