常州市政府采购项目

竞争性磋商文件示范文本

（试行）（2022年版）

项目名称：2025年度金坛区技防城四期续保项目

项目编号/包号：JSZC-320413-JINX-C2025-0008

采 购 人：常州市公安局金坛分局

采购代理机构：江苏金喜项目管理有限公司

- 目      录

第一章   采购邀请	3

第二章   供应商须知	5

第三章   评审程序、评审方法和评审标准	19

第四章   采购需求	32

第五章   合同草案条款	82

第六章   响应文件格式	98

- 第一章   采购邀请

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320413-JINX-C2025-0008

2.项目名称：2025年度金坛区技防城四期续保项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：94.47万元

- 5.报价要求：本项目采用优惠率报价，0%≤投标优惠率<100%，否则作无效响应文件处理。

6.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2025年度金坛区技防城四期续保项目 | 94.47 | 1 | 详见采购需求 |

7.合同履行期限：一年，自签订合同之日起计

8.本项目是否接受联合体：□是  ☑否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

☑本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：______/_____。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求/：______/_____。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是   ☑否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

□否

☑是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：无 。

三、获取采购文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日 （北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录苏采云政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

4.售价： 0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年5月26日14点30分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录苏采云政府采购一体化平台，通过系统在线提交电子投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：无。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习“苏采云”系统发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”系统注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线   0519-85588210 0519-85588163

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话  0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅“苏采云”系统（供应商）政务CA证书办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云”系统（供应商）操作手册下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动下载相关控件及客户端。

2.4获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”系统获取电子招标文件。未在规定期限内通过“苏采云”系统获取招标文件的响应无效。

2.5编制电子响应文件

供应商应使用电子响应文件制作客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子响应文件

供应商应于响应截止时间前在“苏采云”系统提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”系统进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市公安局金坛分局

地    址：常州市金坛区华阳南路999号

联系方式：0519-82396376

2.采购代理机构信息

名    称：江苏金喜项目管理有限公司

地    址：常州市金坛区翠园新村333号

联系方式：13921012502

3.项目联系方式

项目联系人：汤女士

电      话：13921012502

- 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ☑服务 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： ☑否 |
| 3.1 | 现场考察 | ☑不组织 |
|  | 磋商前答疑会 | ☑不召开 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务 |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： ☑有，具体情形：本项目采用二轮报价，响应文件中书面投标优惠率为首轮报价，第二轮报价不得低于首轮报价，第二轮报价即为最终报价；否则作无效报价文件处理。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 免收 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ☑不允许 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：响应人如对采购文件有疑问，须在2025年5月19日上午11：30前，各响应人将疑问以书面形式并加盖响应人公章，以邮件传至江苏金喜项目管理有限公司381720514@qq.com并电话0519-82897188联系，并将疑问书面原件送至江苏金喜项目管理有限公司，逾期不予受理。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏金喜项目管理有限公司； 联系电话：0519-82897188； 通讯地址：常州市金坛区翠园新村333号。 |
| 25 | 履约担保 | 不收取 |
| 26 | 代理费 | 收费对象： ☑成交供应商 收费标准：按5000元计取； 缴纳时间：需中标供应商在领取中标通知书时付给招标代理单位，投标单位在投标报价时综合考虑。 |
| 27 | 纪检监督 | 联系人：刘女士 电 话：0519-82396026 |

供应商须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

4.7 绿色采购政策

4.7.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

4.7.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

4.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 评审程序、评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

三   响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

    - 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 磋商保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

  - 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 本项目使用苏采云政府采购一体化平台。供应商根据竞争性磋商文件及苏采云政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

- 响应文件截止时间

  - 供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至苏采云政府采购一体化平台。

- 响应文件的修改与撤回

  - 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   评审

- 响应文件的解密与开启

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 本项目采用不见面招交易模式，使用苏采云政府采购一体化平台在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

  - 供应商不足3家的，不予解密。

  - 本项目不公开报价。

  - 供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 磋商小组

  - 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

  - 见第三章《评审方法和评审标准》。

六   确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 终止

  - 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

    - 平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

  - 集中采购机构不收取代理费。

- 第三章   评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序

- 响应文件的资格性检查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体响应 | 本项目不接受联合体响应，供应商不得为联合体。 | / |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | / | / |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |
| 13 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 16 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过苏采云政府采购一体化平台系统以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组会将通过苏采云政府采购一体化平台系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过苏采云政府采购一体化平台系统提交最终报价。未在规定时间内提交最终报价的作为无效报价。

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 最终报价的算术修正及政策调整

  - 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：___________

☑无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：__/____。

- 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

  - 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：__/____。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）___/___。

  - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）___/___。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

- 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 10 | - 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价（优惠率）最高的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他响应人的价格分统一按照下列公式计算: - 磋商报价得分=（1-最高优惠率）/（1-其他优惠率)×10（小数点保留两位） |  |
| 2 | 主观分 | 30 |  |  |
| 2.1 | 对于本监控项目售后理解及需求分析 | 10 | - 根据供应商对本项目的项目理解及需求分析进行综合评审。 - 方案清楚合理且可操作性强，得10分； - 方案较合理且可操作性较强，得7分； - 方案基本清楚合理具有基本的可操作性，得5分；未提供的不得分。 |  |
| 2.2 | 售后服务实施方案及技术措施 | 10 | - 根据供应商的项目实施方案及技术措施进行综合评审。 - 措施内容全面，科学有效，可操作性强并提供具体维护点位方案得10分； - 措施内容较全面，较科学，较有效，可操作性较强的，并提供具体维护点位方案得7分； - 提措施但内容全面性、科学性、有效性有欠缺，可操作性不强的，得5分； - 不提供的不得分。 |  |
| 2.3 | 项目人员组织管理方案 | 5 | 根据供应商的项目组织管理方案进行综合评审。 方案完整、可行，针对性强，能完全满足项目实施要求的，得5分； 方案较具体、可行，针对性较强，能基本满足项目实施要求的，得4分； 提供方案内容简单、不够完善，没有针对性的，得3分； 未提供的不得分。 |  |
| 2.4 | 售后服务及培训计划； | 5 | 根据供应商的售后服务及培训计划进行综合评审。 方案完整、可行，针对性强，能完全满足项目实施要求的，得5分； 方案较具体、可行，针对性较强，能基本满足项目实施要求的，得4分； 方案内容简单、不够完善，没有针对性的，得3分； 未提供的不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 60 |  |  |
| 3.1 | 类似业绩 | 5 | 投标人近三年以来（投标日期截止之日往前推）承担过类似项目的，有1份得1分，本项最高得5分。 注：提供证明材料（证明材料：合同扫描件或合同照片），时间以合同签订时间为准，未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 |  |
| 3.2 | 企业实力 | 10 | 投标人具有 - 质量管理体系认证证书，得2分； - 信息安全管理体系认证证书，得2分； （3）信息系统建设和服务能力认证证书，CS4以及上得2分，CS3及以下得1分； （4）信息化工程与技术服务能力，一级得2分； （5）信息系统业务安全服务资质一级证书，得2分，二级及以下得1分； 本项最高得10分。 注： 1.提供证书材料（证明材料：证书扫描件或证书照片）； 2.未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 |  |
| 3.3 | 项目负责人 | 12 | 投标人为本项目配备的项目负责人（限评1人）具有： - 中级通信工程师； - 注册信息安全专业人员认证证书； - 信息系统项目管理师； - 每有一项得4分，最高得12分。 注： 1.提供证书材料（证明材料：证书扫描件或证书照片）； 2.提供投标人为其缴纳的近半年（投标截止之日往前推）任意一个月的社保缴纳证明（扫描件或照片） - 3.未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 |  |
| 3.4 | 技术负责人 | 3 | 投标人为本项目配备的技术负责人（限评1人）具有： - CISAW信息安全保障人员认证证书（安全运维）得3分。 - 本项最高得3分。 注： 1.提供证书材料（证明材料：证书扫描件或证书照片）； 2.提供投标人为其缴纳的近半年（投标截止之日往前推）任意一个月的社保缴纳证明（扫描件或照片） - 3.未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 |  |
| 3.5 | 安全负责人 | 12 | 投标人为本项目配备的安全负责人（限评1人）具有： 网络 - 系统业务安全服务工程师； - 信息系统项目管理师； - 信息安全保障人员认证书（应急服务）； - 每有一项得4分，最高得12分。 注： 1.提供证书材料（证明材料：证书扫描件或证书照片）； 2.提供投标人为其缴纳的近半年（投标截止之日往前推）任意一个月的社保缴纳证明（扫描件或照片） - 3.未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 |  |
| 3.6 | 现场驻点人 | 18 | - 投标人为本项目配备的团队维护人员（项目负责人、技术负责人、安全技术负责人除外） - 承诺提供2名现场驻点人员得18分，1名驻点人员得9分，不提供不得分。（提供承诺函以及驻点人员无犯罪记录证明） |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 第四章   采购需求

一、采购标的

1、项目名称：2025年度金坛区技防城四期续保项目

2、预算金额：94.47万元

3、项目概况：为保证此项目设备图像视频质量符合要求，传输稳定在线，现申请对金坛区技防城四期维保项目进行续保，续保时间为1年。目前此项目平台涉及694套监控设备，629条传输（含“学校监控”30条链路传输）。

4、合同履行期限：一年，自签订合同之日起计

5、是/否接受联合体投标：否

6、是/否接受分支机构参与响应：否

7、是/否属于政府购买服务：是

8、是/否专门面向中小企业预留采购份额：本项目不专门面向中小企业采购。

9、本项目的特定资格要求：无

10、项目类别：服务类

- 二、商务要求

- 1.服务期限、服务地点：

- 服务期限：一年，自签订合同之日起计。其中若设备更新更换费用提前达到38.708万元时，则不再更新更换设备。

服务地点：常州市金坛区

- 报价要求：

（1）响应人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本进行报价投标；评标时，评审委员会认为响应人的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

- （2）本项目采用优惠率报价。

3、付款方式：

（1）维护及传输费：

2025年11月30日前支付维护及传输费的50%（收到乙方正式发票后10个工作日内支付，考核扣款在同期服务费中扣除）；剩余维护及传输费用于合同期满后付清（不计息，收到乙方正式发票后10个工作日内支付，考核扣款在同期服务费中扣除）。

（2）设备损坏更新更换费用：合同期满后，此部分按设备损坏更新更换最高限制单价*（1-优惠率）*实际数量计算，经审计后按审定价一次性付清（收到乙方正式发票后10个工作日内支付）。

- 4、履约验收

- 根据《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）的要求，依据国家有关规定及采购文件的要求、响应文件、承诺以及常州市公安局金坛分局视频监控系统维护管理办法进行验收。

三、技术要求

（一）项目内容

1、该项目为续保建设项目，共计设备694套，所有设备维护时间要求为1年（以签订合同之日起计算）；涉及传输链路单点593个，传输3-4套设备33条，传输5套设备以上3条，传输租用时间为1年。传输链路需符合公安网络安全要求。

- 2、项目费用包括故障检查排除、例行巡检、故障设备维修更换以及其他日常维护所需人工费、基本辅材等所有费用；更新损毁设备、线路及迁建等过程中产生的所有设备和辅材费用。

- 3、为更好的做好项目设备维护，确保监控视频质态，本项目设置设备损坏更新更换费用，主要涉及监控设备损坏无法修复的，最终按实际更新更换的数量审计结算。

（二）项目清单

| 序号 | 名称 | 维护要求 | 单位 | 数量 | 最高限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备维护 | 进行故障检查排除、例行巡检、故障设备维修更换等过程中产生的，以及日常维护中产生的所有人工费用 | 个 | 694 | 20.82 | 各项报价根据投标优惠率进行同比例调增，并作为结算依据。 |
| 2 | 传输 | 单点 | 条 | 593 | 34.942 |  |
|  |  | 传输3-4套设备 |  | 33 |  |  |
|  |  | 设备≥5套 |  | 3 |  |  |
| 3 | 设备损坏更新更换费用 | 维护期间产生维修费、辅材费，更新损毁设备、线路及迁建等过程中产生的所有设备和辅材费用 | 详见技术要求 | 详见技术要求 | 38.708 | 按实结算，总价不超过预算费用387080元。 |

- （1）考虑点位信息数据、电路传输数据的安全性，维护设备点位清单和详细电路信息由响应人与采购人联系获取。

（2）本项目总预算为94.47万元，分三个内容，一是设备维护费用最高限价20.82万元，此部分结算：20.82万元*（1-优惠率）；二是传输费用最高限价为34.942万元，此部分结算：34.942万元*（1-优惠率）。三是设备更新更换费用为38.708万元，最高限制单价具体内容详见技术要求。此部分结算：设备损坏更新更换最高限制单价*（1-优惠率）*实际数量，总费用不超过38.708万元，经审计后按审定价支付。三部分内容为同一个优惠率，若出现多个优惠率的，作无效响应文件处理。

（三）★维保要求

1、设备更换要求，应是未经使用过的全新设备，设备质量应符合国家主管部门的质量标准和技术要求，满足甲方工程维护所规定的参数需求。如发生设备停产等客观情况，选择替换监控、卡口设备应不得低于原设备参数标准，监控设备需满足GB28181-2022、GB35114新国标，且更换的所有设备需报科信大队审核批准后方可更换。中标单位可备一定数量的备品备件。

2、项目维护完好率必须保证96%以上，金坛分局科信大队按照《常州市公安局金坛分局视频监控系统维护管理办法》进行考核。对安装在建筑体以外无防雷保护的技防监控，需按GB50057要求补建避雷保护装置，补建费用包含在维护费中。

3、针对周边无警示标志的技防设施，需增设相关警示标志，同时每台设备需增设相机铭牌，铭牌内容需符合公安规范要求，相关费用包含在项目辅材费用中。

4、项目产生电费由公安分局另行核算，中标单位需保证所有设备传输链路正常。

5、维护施工需符合相关国标以及公安要求规范。

6、自合同签订之日起1个月，由中标单位立即进行现场勘察、离线、拆除点位恢复等前期维护准备工作，该阶段不纳入视频维护考核，1个月后，正式由金坛分局科信部门按照《常州市公安局金坛分局视频监控系统维护管理办法》相关规定，对运维质量进行考核。

7、在项目维护期间，如遇设备安装位置迁移、道路改造或者其他原因造成设备停用或无法正常使用时，乙方应当提供包含杆件和设备移机、安装、供电接入和网络接入在内的全套迁移服务，确保项目在线正常使用监控设备总数不减少。本项目维护期间提供不少于建成设备总量20%的免费迁移服务，其中设备总量的5%的免费迁移服务为先建后迁，即先行安装到位后再拆除旧点位设备；建成设备总量15%的免费迁移服务为先移后建，即先行拆除旧点位设备后在新的点位安装上线。上述免费迁移服务需在接到甲方指令后15日内完成并经甲方验收确认。

8、乙方针对本项目需提供7*24小时驻场技术、维护服务，并提供1名驻场维护工程师，常驻用户办公场所（办公场所由采购方确定），提供保证系统正常运行所需要的维护保养以及备品备件配件。

9、维护期满后，乙方应向甲方移交此项目中涉及的设备、网络，并符合原标书要求。

- （四）设备更新价格清单（按照实际更换量进结算）

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 规格参数 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 900万卡口结构化抓拍单元 | 台 | 900万环保卡口抓拍摄像机；包含高清一体化嵌入式摄像机、镜头、室外防护罩、电源适配器等。 1、传感器类型：不低于1.1英寸GS-CMOS；图像分辨率检查：未叠加字符分辨率4096*2160，叠加字符信息抓图分辦率4096*4328。支持3D降噪功能，能通过菜单设置功能开启/关闭。 2、支持镜头接口：C快门方式：单快门;双快门;三快门；电子快门：1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）；曝光模式：全自动/自定义区间/自定义。光圈控制：手动光圈;固定光圈;P-Iris自动光圈。 3、支持配合外接补光灯控制使用，支持闪光灯和频闪灯同步补光； 4、支持特写图抓拍配置，支持在抓拍合成图的第一张、第二张或第三张中选择特写抓拍。抓拍输出照片：支持在抓拍的基础上，抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、主副驾驶人脸照片，场景全景照片。 5、支持自动采集车道、车流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、时间段等交通信息数据并进行统计，支持自动上传采集的交通信息数据，上传时间间隔可设置； 6、支持车牌识别功能：白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%； 7、支持车辆违章变道检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%；支持对超速(按所设超速阈值)行使的车辆进行检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%； 8、接入标准：ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A 9、可对监控场景内出现的不少于330个人脸进行同时检测。支持主驾驶人脸图、副驾驶人脸图、机动车图和车牌图关联存储功能。可分别对齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、斜刘海遮住一侧眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴帽子、戴头戴式耳机、戴口罩、侧向、半边脸的人脸进行检测。 10、支持检测并跟踪指定区域内不少于220个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等； 11、支持≥2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；≥2个USB 3.0接口；北斗接口；存储接口≥1个，最大支持256G TF卡本地存储；I/O接口≥4个，用于I/O触发抓拍信号输入。 12、供电方式：100–240VAC（50Hz）；功耗：≤15W。工作温度：-40℃~+65℃；防护等级≥IP66；具有网络防雷和防浪涌功能。 | 7085 |
| 2 | 900万道闸卡口结构化抓拍单元 | 台 | 900万环保卡口抓拍摄像机；包含高清一体化嵌入式摄像机、镜头、室外防护罩、电源适配器等。 1、传感器类型：不低于1.1英寸GS-CMOS；图像分辨率检查：未叠加字符分辨率4096*2160，叠加字符信息抓图分辦率4096*4328。支持3D降噪功能，能通过菜单设置功能开启/关闭。 2、支持镜头接口：C快门方式：单快门;双快门;三快门；电子快门：1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）；曝光模式：全自动/自定义区间/自定义。光圈控制：手动光圈;固定光圈;P-Iris自动光圈。 3、支持配合外接补光灯控制使用，支持闪光灯和频闪灯同步补光； 4、支持特写图抓拍配置，支持在抓拍合成图的第一张、第二张或第三张中选择特写抓拍。抓拍输出照片：支持在抓拍的基础上，抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、主副驾驶人脸照片，场景全景照片。 5、支持自动采集车道、车流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、时间段等交通信息数据并进行统计，支持自动上传采集的交通信息数据，上传时间间隔可设置； 6、支持车牌识别功能：白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%； 7、支持车辆违章变道检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%；支持对超速(按所设超速阈值)行使的车辆进行检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%； 8、接入标准：ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A 9、可对监控场景内出现的不少于330个人脸进行同时检测。支持主驾驶人脸图、副驾驶人脸图、机动车图和车牌图关联存储功能。可分别对齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、斜刘海遮住一侧眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴帽子、戴头戴式耳机、戴口罩、侧向、半边脸的人脸进行检测。 10、支持检测并跟踪指定区域内不少于220个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等； 11、支持≥2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；≥2个USB 3.0接口；北斗接口；存储接口≥1个，最大支持256G TF卡本地存储；I/O接口≥4个，用于I/O触发抓拍信号输入。 12、供电方式：100–240VAC（50Hz）；功耗：≤15W。工作温度：-40℃~+65℃；防护等级≥IP66；具有网络防雷和防浪涌功能。 | 8050 |
| 3 | 500万卡口结构化抓拍单元 | 台 | 500万环保卡口抓拍摄像机；包含高清一体化嵌入式摄像机、镜头、室外防护罩、电源适配器等。 1、传感器类型：不低于1/1.2英寸GS-CMOS；视频分辨率不低于2816×2112，抓图分辨率不低于2816×2112； 2、支持镜头接口：C快门方式：单快门;双快门;三快门；电子快门：1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）；曝光模式：全自动/自定义区间/自定义。光圈控制：手动光圈;固定光圈;P-Iris自动光圈。 3、支持配置内置补光灯，并可通过相机进行控制开启/关闭； 4、支持设置视频3D降噪功能，包括视频空域3D降噪及视频时域3D降噪，降噪等级0~100可分别设置，可通过菜单启用或关闭。 5、支持车窗人脸检测功能，支持主、副驾驶的人脸扣取和图片输出。支持通过智能帧输出对象属性，包括车型分类、ID、车牌、车牌颜色置信度、车身颜色、车身颜色置信度等。 6、支持车牌识别功能：白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%； 7、支持压线抓拍，白天准确率≥99%，晚上准确率≥99%；支持禁左、禁右、禁止掉头检测抓拍功能，白天捕获率≥99%，晚上捕获率≥99%； 8、接入标准：ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A 9、支持车辆抓拍，支持抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、主副驾驶人脸抠图图片，场景全景图片。 10、支持自动画线功能，可自动识别并画出车道线、抓拍检测线，大幅提高施工调试效率。 11、支持≥2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；≥2个USB 3.0接口；北斗接口；存储接口≥1个，最大支持256G TF卡本地存储；I/O接口≥4个，用于I/O触发抓拍信号输入。 12、供电方式：100–240VAC（50Hz）；功耗：≤15W。工作温度：-40℃~+65℃；防护等级≥IP66；具有网络防雷和防浪涌功能。 | 6750 |
| 4 | 400万单目人脸抓拍单元（抓拍距离10m） | 台 | 采用不低于1/1.8英寸CMOS传感器；像素≥400万；最大分辨率：≥2688×1520； 最低照度检验：彩色≤0.00021lx，黑白≤0.00011lx； 内置不少于4颗补光灯，每颗补光灯均有红外灯和暖光灯组成；最大补光距离：≥80m（红外）；≥60m（暖光）；16m（人脸检测距离）； 补光灯表面为微四边形阵列，采用多层透镜结构；补光灯开启后，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑；环境照度不高于0.5lx，开启功能后，可自动调节画面中人脸、人体目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度； 镜头类型：电动变焦；镜头焦距：8mm～32mm；镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：42°～16.4°；垂直：23°～9°；对角：47°～17°； 支持不低于六种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控； 支持人脸检测；支持人脸去重；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 支持人脸识别：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子 ；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持优选抓拍、识别优先2种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；支持添加10个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置； 内置双MIC；内置扬声器；支持除雾功能； 可通过指示灯显示工作状态；上电后， 红灯绿灯交替闪烁2s后， 红灯常亮， 设备正常启动， 网络已连接， 绿灯常亮60s，然后绿灯熄灭；设备正常启动， 但网络未连接， 红灯常亮， 连接上网络后， 切换为绿灯常亮60s，然后绿灯熄灭；设备正常运行中， 断网或网络异常， 红灯常亮至网络连接或时间超过60s 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；虚焦侦测；外部报警；人脸检测；人脸识别；视频结构化；区域内人数统计；人数统计；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400；GB/35114A； 最大Micro SD卡：≥512GB；RS-485接口：≥1个；音频输入：≥2路；音频输出：≥1路；报警输入：≥3路；报警输出：≥2路；模拟输出接口：≥1路；支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA； 供电方式：DC12V/AC24V/PoE；防护等级：≥IP67； | 1308 |
| 5 | 400万单目人脸抓拍单元（抓拍距离20m） | 台 | 采用不低于1/1.8英寸CMOS传感器；像素≥400万；最大分辨率≥2688×1520； 最低照度检验：彩色≤0.00021lx，黑白≤0.00011lx； 内置不少于4颗补光灯，每颗补光灯均有红外灯和暖光灯组成；最大补光距离：≥100m（红外）；≥80m（暖光）；28m（人脸检测距离）； 补光灯表面为微四边形阵列，采用多层透镜结构；补光灯开启后，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑；环境照度不高于0.5lx，开启功能后，可自动调节画面中人脸、人体目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度； 设备镜头前盖玻璃呈倾斜状， 与镜头平面呈8°夹角，可改变沿镜头光轴方向入射光束的反射光方向， 降低鬼影对视频画面的影响； 镜头类型：电动变焦；镜头焦距：8mm～32mm；镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：43.56°～10.84°；垂直：24.17°～6.21°；对角：50.69°～12.4°； 支持不低于六种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控； 支持人脸检测；支持人脸去重；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 支持人脸识别：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子 ；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持优选抓拍、识别优先2种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；支持添加10个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置； 内置双MIC；内置扬声器；支持除雾功能； 可通过指示灯显示工作状态；上电后， 红灯绿灯交替闪烁2s后， 红灯常亮， 设备正常启动， 网络已连接， 绿灯常亮60s，然后绿灯熄灭；设备正常启动， 但网络未连接， 红灯常亮， 连接上网络后， 切换为绿灯常亮60s，然后绿灯熄灭；设备正常运行中， 断网或网络异常， 红灯常亮至网络连接或时间超过60s 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；虚焦侦测；外部报警；人脸检测；人脸识别；视频结构化；区域内人数统计；人数统计；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400；GB/35114A； 最大Micro SD卡：≥512GB；供电方式：DC12V；防护等级：≥IP67； | 2550 |
| 6 | 400万单目结构化抓拍单元 | 台 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：80m（视频监控距离）28m（人脸检测距离）； 补光灯：6颗（暖光灯）； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：8mm～56mm； 镜头光圈：F1.2； 视场角：水平：41°～9°；垂直：23°～5°；对角：47°～11°； 通用行为分析：物品遗留;物品搬移； 支持超景深技术：景深可独立调节，不依赖光圈，最大光圈下景深仍可覆盖全场景目标 支持重瞳技术：同画面内不同类型目标抓拍互不干扰，独立适配目标亮度速度等特性，同时达到最优抓拍效果 支持清影技术：夜间宽动态下运动物体无拖影 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 车辆在画面中与镜头监控方向水平夹角为土15°范围内，车牌清晰可正确识别 具有景深扩展模式选项,在相同图像参数、光圈设置的情况下,开启景深扩展功能,可使样机景深变大,使前后边缘处看到的景象更清晰,开启景深扩展功能,可使样机景深纵深至最大化50m 可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物 设备具有抓拍功能，在低照度环境下抓拍功能可自动开启，在混合场景下，可同时分别抓拍清晰的车牌、车辆及人脸。 支持五种智能资源切换：视频结构化、人脸检测、人脸识别、人数统计、周界 支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情 支持人脸识别：支持添加5个人脸库;支持10万人脸底库的人脸比对 支持车辆结构化：支持正向/背向行驶车辆抓拍，支持车牌、车牌颜色、车标、车系、车身颜色、车辆类型 支持人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计，进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 支持环境自适应和时间自适应模式，可依据环境条件或时间表自动切换图像配置文件 支持五码流功能，三路高清视频显示 采用超星光超低照度400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万（2688×1520）@50fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效暖光灯，最大监控距离80米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400；GB/35114A 支持ROI，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持报警3进2出，音频2进1出，485，BNC，最大支持256G Micro SD卡 支持DC12V供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA,方便工程安装 支持IP67防护等级 支持GA/T1400 支持除雾功能 | 2960 |
| 7 | 400万双目结构化抓拍单元 | 台 | 采用双镜头、双通道一体化枪设计；双通道均采用不低于1/1.8英寸CMOS传感器；像素均≥400万； 最大分辨率≥2688×1520； 最低照度检验:彩色:≤0.0002lx，黑白:≤0.0001llx； 内置不少于8颗补光灯；最大补光距离：≥120m（红外监控距离）≥80m（暖光监控距离）≥28m（人脸检测距离）； 镜头类型：通道1：电动变焦 通道2：定焦；镜头焦距：通道1：8mm～56mm；通道2：≤3.6mm；镜头光圈：通道1：F1.2 通道2：F1.0； 视场角：通道1：水平：41°～9°；垂直：23°～5°；对角：48°～11°；通道2：水平：95°；垂直：51°；对角：116°； 设备可远程调节细节镜头的角度:水平调节范围≥±5°,垂直调节范围≥±13°。可对镜头前盖玻璃进行加热,去除玻璃上的冰状和水状附着物。 细节通道支持视频结构化、人脸检测、人脸识别、通用行为分析、人数统计、道路监控；全景为普通监控； 视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图机动车属性（车牌，车辆类型，车身颜色，车牌颜色，车标，车系/年款，其他属性:遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色）人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别）人脸属性（性别，年龄，表情，戴眼镜，戴口罩，胡子）； 支持开启非人声过滤功能后,可过滤常见的键盘敲击声、脚步声、击掌声、虫鸣鸟叫,汽车启动声,火车启动声、飞机启动声、邮轮启动声等室内外音频噪声,可设置非人声噪声灵敏度为高、中、低3级。 内置MIC；内置扬声器； 网络接口：≥1个（RJ-45网口，支持10M/100M/1000M 网络数据）； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）；GA/T1400；GB/35114A； 最大Micro SD卡：≥512GB；RS-485接口：≥1个；音频输入：≥2路；音频输出：≥1路；报警输入：≥3路；报警输出：≥2路；模拟输出接口：≥1路；电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA； 供电方式：DC12V，3A；防护等级：≥IP67 | 3379 |
| 8 | 400万高点监控球机（单通道） | 台 | 采用不低于1/1.8英寸CMOS传感器；像素≥400万；最大分辨率≥2560×1440； 最低照度检验:彩色:≤0.0002lx，黑白:≤0.0001llx； 支持红外补光，最大补光距离：≥200m（红外）； 支持40倍光学变倍；镜头焦距：4.95 mm～198mm；支持可视域功能； 视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性（车牌，车牌颜色 ，车辆类型，车身颜色，车标，车系，遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）； 周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪； 人脸检测：支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，质量优先三种抓拍策略； 支持快速智能切换，当更换当前智能模式时设备不需重启，新智能使能后即可生效。 支持电子防抖；支持电子透雾；支持雨刷功能； 接入标准：GB/T28181；ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/35114A；GA/T1400；SDK； 网络接口：≥1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据）；音频输入：≥1路；音频输出：≥1路；报警输入：≥2路；报警输出：≥1路； 供电方式：DC36V/2.23A±25%；防护等级：≥IP67；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护； | 9592 |
| 9 | 400万极光球机 |  | 采用不低于1/1.8英寸CMOS传感器，双sensor架构；像素≥400万；最大分辨率≥2560×1440； 最低照度检验:彩色:≤0.0002lx，黑白:≤0.0001llx； 支持柔光双色补光，最大补光距离：≥80m（柔光双色-白光单开）；≥250m（柔光双色-红外单开）； 支持40倍光学变倍；镜头焦距：6mm～240mm；支持可视域功能； 支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性（车牌，车牌颜色 ，车辆类型，车身颜色，车标，车系/年款，遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）； 支持周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪； 支持人脸检测：支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略； 支持快速智能切换,当更换智能模式时设备不重启,新智能使能后即可生效。多场景分别配置不同智能后,可进行多场景智能巡航,进行不同智能的分时复用。 支持电子防抖；支持电子透雾；支持雨刷功能； 接入标准：GB/T28181；ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/35114A；GA/T1400；SDK； 网络接口：≥1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据）；音频输入：≥1路；音频输出：≥1路；报警输入：≥7路；报警输出：≥2路； 供电方式：DC36V/2.23A±25%；防护等级：≥IP67；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护； | 11990 |
| 10 | 双800万智能双变焦网络摄像机 | 台 | 采用双镜头，独立双舱一体化设计，灵动自由舱可实现360°环视全场景覆盖，支持多智能、分区补光等功能。 双通道均采用不低于1/1.7CMOS传感器，可输出2路视频图像。像素：双通道均≥800万；最大分辨率≥3840×2160； 机身外壳内嵌圆形水平仪,可检测样机的水平程度。可在预览界面设置转动角度,可设置15°、45°、90°、180°,选择后可一键转动预设角度。当样机云台转动至最大角度时,预览界面云台控制按钮会闪红并弹窗提示。 补光灯：通道1（全景）：≥2颗（暖光灯）；通道2（细节）：≥3颗（柔光双色灯），≥2颗（暖光灯）；最大补光距离：≥100m（视频监控距离）；≥30m（人脸检测距离）； 镜头焦距：通道1（全景）：≤3.6mm；通道2（细节）：8mm～56mm；镜头光圈：通道1（全景）：F1.0；通道2（细节）：F1.2； 通道1（全景）：视频结构化，人群分布图，通用行为分析，人数统计；通道2（细节）视频结构化，人脸检测，人脸识别，通用行为分析，道路监控，人数统计；通道1（全景）和通道2（细节）智能支持两两同开； 内置双MIC；内置扬声器； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；虚焦侦测；人脸检测；人脸识别；视频结构化；区域内人数统计；滞留报警；人数统计；人数异常检测；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400；GB/35114A；最大Micro SD卡：512GB； 供电方式：DC12V，5A；防护等级：≥IP67； | 5341 |
| 11 | (14亿授信前端)800万三通道智能双变焦网络摄像机 | 台 | 1、采用三镜头，三舱一体化设计，灵动自由舱可实现360°环视全场景覆盖；通道1采用超低照度不低于800万像素1/1.2英寸CMOS图像传感器，通道2和通道3均采用超低照度不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器； 2、最大分辨率：3840×2160； 3、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 4、设备内置不低于12颗混合补光灯,支持白光和混合补光模式。在白光模式下,只开启白光灯;在混合补光模式下,可开启白光灯和红外灯;补光灯强度可调节；设备的细节摄像机2可通过电动控制实现光路轴向±15°的旋转,实现图像矫正,保持图像水平； 5、镜头类型：通道1：电动镜头；通道2：定焦镜头；通道3：机芯镜头； 6、镜头焦距：通道1：20mm～80mm；通道2：3.6mm；通道3：8mm～56mm； 7、镜头光圈：通道1：F1.2；通道2：F1.0；通道3：F1.2； 8、视场角：通道1：水平：27°～9°；垂直：15°～5°；对角：31°～10.5°；通道2：水平：95°；垂直：50°；通道3：水平：41°～9°；垂直：23°～5°；对角：47°～11°； 9、支持不低于五种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人脸识别、视频结构化、道路监控； 10、支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别 11、支持人脸识别：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情 12、支持车辆结构化：支持正向/背向行驶车辆抓拍，支持车牌、车牌颜色、车标、车系、车身颜色、车辆类型 13、具有景深扩展模式选项,在相同图像参数、光圈设置的情况下,开启景深扩展功能,可使设备景深变大,使前后边缘处看到的景象更清晰,开启景深扩展功能,可使设备景深纵深至最大化50m； 14、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输） 15、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印 16、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 17、接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400；GB/35114A；支持14亿比对安全授信前端，14亿比对接口服务授信接入，用于人脸身份信息核查。 18、内置扬声器和双MIC；支持玻璃加热； 19、支持RS-485接口：≥1个；音频输入：≥2路；音频输出：≥1路；报警输入：≥3路；报警输出：≥2路；模拟输出接口：≥1路；电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA； 20、供电方式：DC12V；防护等级≥IP67 | 8000 |
| 12 | (14亿授信前端)800万双通道双变焦网络摄像机 （双细节） | 台 | 1、采用双镜头，独立双舱一体化设计，通道1（细节）采用超低照度不低于800万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，通道2（细节）采用超低照度不低于800万像素1/1.2英寸CMOS图像传感器，最大可输出800万( 3840×2160 )@25fps 2、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 3、镜头焦距：通道1（细节）：8mm～32mm；通道2（细节）：10mm～50mm； 4、镜头光圈：通道1（细节）：F1.6；通道2（细节）：F1.5； 5、视场角：通道1（细节）：水平：42°～15°；垂直：23°～9°；对角：48°～17°；通道2（细节）：水平：42°～12°；垂直：24°～7°；对角：49°～16°； 6、可通过IE浏览器自定义旋转角度,可一键调节云台至设置的角度。当设备云台转动至最大角度时,预览界面云台控制按钮会闪红并弹窗提示。 7、补光灯：通道1≥3颗（柔光双色灯）；通道2≥3颗（柔光双色灯），≥2颗（暖光灯）； 8、双通道均支持独立电动云台，通道1垂直旋转范围不小于-5°～30°，水平旋转范围不小于0°～355°，通道2垂直旋转范围不小于-5°～30° 9、支持多种智能资源切换：通道1（细节）视频结构化，人脸检测，人脸识别，通用行为分析，道路监控，人数统计；通道2（细节）视频结构化，人脸检测，人脸识别，通用行为分析，道路监控，人数统计；通道1（细节）和通道2（细节）智能支持两两同开； 10、支持智能分区补光：可实现画面多区域补光独立控制，并支持根据画面变化进行自动调节，具有更强的场景适应性； 11、在环境光照度低于50lx且同一画面中,可同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光,可实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车,可识别人脸及车牌号码,抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨,无过曝、过暗情况； 12、支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别 13、支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情 14、支持通用行为分析：绊线入侵、区域入侵、物品遗留、快速移动、停车检测、人员聚集、物品搬移、徘徊检测 15、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 16、支持ROI，SMART H264/H265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 17、接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400；GB/35114A；支持14亿比对安全授信前端，14亿比对接口服务授信接入，用于人脸身份信息核查。 18、内置双MIC；内置1个扬声器；支持水平仪； 19、RS-485接口：≥1个；音频输入：≥2路；音频输出：≥1路；报警输入：≥3路；报警输出：≥2路；模拟输出接口：≥1路；电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA； 20、供电方式：DC12V，5A；防护等级≥IP67； | 5200 |
| 13 | (14亿授信前端)800万双通道双光双摄网络摄像机 （全景+细节） | 台 | 1、采用双镜头，独立双舱一体化设计，通道1（全景）采用超低照度不低于800万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，通道2（细节）采用超低照度不低于800万像素1/1.2英寸CMOS图像传感器，最大可输出800万( 3840×2160 )@25fps 2、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 3、镜头焦距：通道1（全景）：3.6mm；通道2（细节）：8mm～56mm； 4、镜头光圈：通道1（全景）：F1.0；通道2（细节）：F1.2； 5、视场角：通道1（全景）：水平：94°；垂直：49°；对角：112°； 通道2（细节）：水平：41°～9°；垂直：23°～5°；对角：47°～11°； 6、补光灯：通道1≥2颗（暖光灯）；通道2≥3颗（柔光双色灯），≥2颗（暖光灯）； 7、支持多种智能资源切换：通道1（全景）视频结构化，人群分布图，通用行为分析，人数统计；通道2（细节）视频结构化，人脸检测，人脸识别，通用行为分析，道路监控，人数统计；通道1（全景）和通道2（细节）智能支持两两同开 8、支持智能分区补光：可实现画面多区域补光独立控制，并支持根据画面变化进行自动调节，具有更强的场景适应性； 9、支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别 10、支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情 11、支持通用行为分析：绊线入侵、区域入侵、物品遗留、快速移动、停车检测、人员聚集、物品搬移、徘徊检测 12、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 13、支持ROI，SMART H264/H265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 14、接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400；GB/35114A；支持14亿比对安全授信前端，14亿比对接口服务授信接入，用于人脸身份信息核查。 15、内置双MIC；内置1个扬声器；支持水平仪； 16、供电方式：DC12V，5A；防护等级≥IP67； | 5000 |
| 14 | (14亿授信前端)400万人脸双光变焦枪型网络摄像机 | 台 | 1、采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大可输出400万(2688×1520)@25/30fps 2、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 3、补光灯：≥4颗（多晶（红外+暖光）灯）；最大补光距离：≥100m（红外）；≥80m（暖光）；≥28m（人脸检测距离）； 4、补光灯表面为微四边形阵列，采用多层透镜结构；补光灯开启后，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑；环境照度不高于0.5lx， 开启功能后， 可自动调节画面中人脸、 人体目标以及环境景物的亮度、 色彩饱和度、 对比度、锐度。 5、镜头类型：电动变焦；镜头焦距：8mm～56mm；镜头光圈：F1.2； 6、视场角：水平：43.56°～10.84°；垂直：24.17°～6.21°；对角：50.69°～12.4°； 7、支持多种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控 8、支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别 9、支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情，支持人脸去重 10、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 11、支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 12、支持走廊模式，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 13、支持内置双MIC；内置1个扬声器；支持自动玻璃加热除雾功能；支持指示灯显示工作状态；支持北斗定位与校时功能 14、可通过指示灯显示工作状态；上电后， 红灯绿灯交替闪烁2s后， 红灯常亮， 设备正常启动， 网络已连接， 绿灯常亮60s，然后绿灯熄灭；设备正常启动， 但网络未连接， 红灯常亮， 连接上网络后， 切换为绿灯常亮60s，然后绿灯熄灭；设备正常运行中， 断网或网络异常， 红灯常亮至网络连接或时间超过60s。具有北斗定位设置选项， 并能够在监控画面叠加设备所在位置的经纬度信息； 15、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，平均码流控制，适用不同带宽和存储环境 16、接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400；GB/35114A；支持14亿比对安全授信前端，14亿比对接口服务授信接入，用于人脸身份信息核查。 17、RS-485接口：≥1个；音频输入：≥2路；音频输出：≥1路；报警输入：≥3路；报警输出：≥2路；模拟输出接口：≥1路；电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA； 18、供电方式：DC12V/AC24V/PoE；防护等级≥IP67； | 3000 |
| 15 | (14亿授信前端)800万人脸双光变焦枪型网络摄像机 | 台 | 1、采用不低于800万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大可输出800万(3840×2160)@25/30fps 2、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 3、补光灯：≥4颗（多晶（红外+暖光）灯）；最大补光距离：≥100m（红外）；≥80m（暖光）；≥18m（人脸检测距离）； 4、补光灯表面为微四边形阵列，采用多层透镜结构；补光灯开启后，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑；环境照度不高于0.5lx， 开启功能后， 可自动调节画面中人脸、 人体目标以及环境景物的亮度、 色彩饱和度、 对比度、锐度。 5、镜头类型：电动变焦；镜头焦距：8mm～56mm；镜头光圈：F1.2； 6、视场角：水平：43.56°～10.84°；垂直：24.17°～6.21°；对角：50.69°～12.4°； 7、支持多种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控 8、支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别 9、支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情，支持人脸去重 10、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 11、支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 12、支持走廊模式，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 13、支持内置双MIC；内置1个扬声器；支持自动玻璃加热除雾功能；支持指示灯显示工作状态；支持北斗定位与校时功能 14、可通过指示灯显示工作状态；上电后， 红灯绿灯交替闪烁2s后， 红灯常亮， 设备正常启动， 网络已连接， 绿灯常亮60s，然后绿灯熄灭；设备正常启动， 但网络未连接， 红灯常亮， 连接上网络后， 切换为绿灯常亮60s，然后绿灯熄灭；设备正常运行中， 断网或网络异常， 红灯常亮至网络连接或时间超过60s。具有北斗定位设置选项， 并能够在监控画面叠加设备所在位置的经纬度信息； 15、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，平均码流控制，适用不同带宽和存储环境 16、接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400；GB/35114A；支持14亿比对安全授信前端，14亿比对接口服务授信接入，用于人脸身份信息核查。 17、RS-485接口：≥1个；音频输入：≥2路；音频输出：≥1路；报警输入：≥3路；报警输出：≥2路；模拟输出接口：≥1路；电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA； 18、供电方式：DC12V/AC24V/PoE；防护等级≥IP67； | 3500 |
| 16 | 400万泛卡口 | 台 | 采用不低于1/1.8英寸CMOS传感器；图像分辨率：2688×1520；电子快门：1/25s～1/100000s（可手动或自动调节）； 内置镜头检测：内置机芯镜头，焦段范围：10-50mm，光圈不低于F1.3； 视频分辨率：4M(2688×1520)/1080P(1920×1080)/UXGA(1600×1200)/720P(1280×720)/D1(704×576)/CIF(352×288)； 视频帧率：最大支持25fps；默认主码流(2688×1520@25fps)，辅码流(704×576@25fps)； 视频码率：H.264：32kbps~32767kbpsH.265：32kbps~32767kbpsMJPEG：512kbps~32767kbps； 视频压缩标准：H.265；H.264；MJPEG；图片编码格式：JPEG；图片合成：支持1/2/3/4张图片合成； 支持对指定道路区域内是否有行人/非机动车进入进行自动检测并抓拍，并支持将识别结果叠加至OSD上显示。白天捕获率≥99%，准确率≥99%；晚上捕获率≥99%，准确率≥99%； 支持对指定道路区域内过车进行自动检测并抓拍。并支持将识别结果叠加至OSD上显示。白天捕获率≥99%，准确率≥99%；晚上捕获率≥99%，准确率≥99%； 支持图形化展示人脸信息，可根据识别的不同信息展示不同图形，包括性别、年龄、表情、是否戴口罩等。 接入标准：GB/T28181；ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/35114A；GA/T1400；SDK； 网络接口：≥1个RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；USB接口：≥1个；存储接口：≥1个，最大支持256GB TF卡本地存储；RS-485接口：≥2个，可用于连接车检器、常亮灯等；RS-232接口：≥1个；报警输入：≥1路；报警输出：≥1路；音频输入：≥1路；音频输出：≥1路； 供电方式：AC100–240V，50Hz；功耗：≤8W； | 2621 |
| 17 | 400万治安枪机 |  | 采用不低于1/1.8英寸CMOS传感器；像素≥400万；最大分辨率≥2688×1520； 最低照度检验：彩色≤0.00021lx，黑白≤0.00011lx； 内置不少于4颗补光灯，≥2颗（红外灯）;≥2颗（暖光灯）；最大补光距离：≥60m（红外视频监控距离）≥30m（暖光视频监控距离）≥2m（人脸检测距离）； 设备角落亮度均匀性（corners）≥85%，四边亮度均匀性（sides）≥90%；支持自动防闪烁功能,开启该功能后,可以消除闪烁条纹。支持一键诊断网络工况、运行工况;支持网络抓包、运行日志导出。 镜头类型：定焦；镜头焦距≤3.6mm；镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：84°；垂直：42°；对角：101°； 支持周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 内置1个MIC；内置扬声器； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；SMD；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；安全异常；人脸检测；外部报警； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400；GB/35114A； 最大Micro SD卡：≥512GB；RS-485接口：≥1个；音频输入：≥1路；音频输出：≥1路；报警输入：≥2路；报警输出：≥2路；模拟输出接口：≥1路；电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA； 供电方式：DC12V/PoE；防护等级：≥IP67 | 650 |
| 18 | 600广角治安枪机 | 台 | 采用不低于1/1.8英寸CMOS传感器；像素≥600万；最大分辨率≥3072×2048； 最低照度检验：彩色≤0.00021lx，黑白≤0.00011lx； 内置不少于4颗补光灯；最大补光距离：≥80m（红外视频监控距离）；≥60m（暖光视频监控距离）；≥4m（人脸检测距离）； 镜头类型：电动变焦；镜头焦距：2.7mm～12mm；镜头光圈：F1.8； 视场角：水平：113°～47°；垂直：60°～26°；对角：133°～53°； 支持周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 可通过指示灯显示工作状态;上电后,红灯绿灯交替闪烁2s后,红灯常亮,样机正常启动,网络已连接,绿灯常亮60s,然后绿灯熄灭;样机正常启动,但网络未连接,红灯常亮,连接上网络后,切换为绿灯常亮60s,然后绿灯熄灭;样机正常运行中,断网或网络异常,红灯常亮至网络连接或时间超过60s。 内置双MIC；内置扬声器； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；虚焦侦测；电压检测；外部报警；人脸检测；车牌识别；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400；GB/35114A； 最大Micro SD卡：≥1TB；RS-485接口：≥1个；音频输入：≥1路；音频输出：≥1路；报警输入：≥2路；报警输出：≥2路；电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA； 供电方式：DC12V/PoE；防护等级：≥IP67 | 1200 |
| 19 | 400万治安半球 | 台 | 采用不低于1/1.8英寸CMOS传感器；像素≥400万；最大分辨率≥2688×1520； 最低照度检验：彩色≤0.00021lx，黑白≤0.00011lx； 内置不少于3颗补光灯，≥2颗（红外灯）;≥1颗（暖光灯）；最大补光距离：≥50m（红外视频监控距离）≥20m（暖光视频监控距离）≥2m（暖光人脸检测距离）； 设备角落亮度均匀性（corners）≥85%，四边亮度均匀性（sides）≥90%；支持自动防闪烁功能,开启该功能后,可以消除闪烁条纹。支持一键诊断网络工况、运行工况;支持网络抓包、运行日志导出。 镜头类型：定焦；镜头焦距≤3.6mm；镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：84°；垂直：42°；对角：101°； 支持周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 内置1个MIC；内置扬声器； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；SMD；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；安全异常；人脸检测；外部报警； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400；GB/35114A； 最大Micro SD卡：≥512GB；RS-485接口：≥1个；音频输入：≥1路；音频输出：≥1路；报警输入：≥2路；报警输出：≥2路；模拟输出接口：≥1路；电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA； 供电方式：DC12V/PoE；防护等级：≥IP67；≥IK10； | 513 |
| 20 | 400万治安球机(35114A) | 台 | 采用不低于1/1.8英寸CMOS传感器；像素≥400万；最大分辨率≥2560×1440； 最低照度检验：彩色≤0.0011lx，黑白≤0.00011lx； 支持红外补光；最大补光距离：≥150m（红外）； 支持32倍光学变倍；镜头焦距：4.8mm～154mm；镜头光圈：F1.6~F4.0； 视场角：水平：55.8°~2.3°垂直：31.9°~1.3°对角线：63.7°~2.7°； 支持周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪； 人脸检测：支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略； 接入标准：GB/T28181；ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/35114A；GA/T1400；SDK； 网络接口：≥1个（RJ-45网口，支持10M/100M网络数据）；音频输入：≥1路；音频输出：≥1路；报警输入：≥2路；报警输出：≥1路； 供电方式：DC24V/2.5A±25%；防护等级：≥IP66； | 4700 |
| 21 | 400万治安球机 | 台 | 采用不低于1/1.8英寸CMOS传感器；像素≥400万；最大分辨率≥2560×1440； 最低照度检验：彩色≤0.0011lx，黑白≤0.00011lx； 支持红外+白光补光；最大补光距离：≥30m（白光）；≥150m（红外）； 支持32倍光学变倍；镜头焦距：4.8mm～154mm；镜头光圈：F1.6~F4.0； 视场角：水平：55.8°~2.3°垂直：31.9°~1.3°对角线：63.7°~2.7°； 支持周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪； 人脸检测：支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略； 网络接口：≥1个（RJ-45网口，支持10M/100M网络数据）；音频输入：≥1路；音频输出：≥1路；报警输入：≥2路；报警输出：≥1路； 供电方式：DC24V/2.5A±25%；防护等级：≥IP66； | 3969.5 |
| 22 | 400万双光全彩定焦4G枪型网络摄像机 | 台 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：80m（红外）;30m（暖光）； 补光灯：2颗（红外灯）;2颗（暖光灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：8mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：38°；垂直：22°；对角：44°； 通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2560×1440分辨率及以下支持）； 内置MIC：支持，内置1个MIC； 报警事件：无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵;音频异常侦测;电压检测;智能动检（人）;安全异常； 运营商网络制式：4G：支持中国电信、中国移动、中国联通 FDD-LTE: B1/B3/B5/B8 TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B413G：支持中国联通 WCDMA: B1/B5/B8（2100/850/900MHz）2G：支持中国移动、中国联通 GSM: B3/B8（1800/900MHz）； 运营商网络短信联动：支持中国移动、中国联通； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）； 预览最大用户数：20个（总带宽:48Ｍ）； 最大Micro SD卡：256GB； 供电方式：DC12V； 防护等级：IP67 | 710 |
| 23 | 热点 | 台 | 4+5：1.制式：5G SA+LTE 2.频段： NR TDD：N41（2.6GHz）、N78（3.5GHz） TDD-LTE:2.3GHz（E） FDD-LTE:1.8GHz（B3）、2.1GHz（B1） 3.载波：2(NR)+2(LTE），5G SA每载波发射功率10W，LTE每载波发射功率3W，5档调节 | 85000 |
| 24 | 3200万智能红外定焦热成像 | 台 | 采用一体式枪球设计，单产品兼顾全景与细节。全景画面由8个传感器拼接而成，实现360度全景监控。采用大光圈镜头，实现超星光级低照。全景支持图像矫正。高性能细节球机可配合全景实现枪球联动，快速定位细节；集成了先进的算法程序，可对全景画面进行绊线入侵、区域入侵、停车检测和报警，并可自动或手动联动细节球机跟踪目标，满足复杂场景的安防需求。 通道1（全景）参数 采用8个高性能400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器。最大单路可输出3200万（11520×2700）@25fps。 视场角：水平：1 × 360°， 垂直：103° 最低照度：0.0005Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）。 通道2（细节-可见光）参数 采用1个高性能400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大单路可输出400万（2688×1520）@25fps。 最低照度：0.01Lux（彩色模式）；0.001Lux（黑白模式）；0Lux（红外灯开启） 光学变倍：40倍 旋转范围：水平：0°~360°连续旋转，垂直： -10°~90° 自动翻转180°后连续监视。 球机内置高效红外补光灯，最大红外监控距离≥100米。 通道3（细节-热成像）参数 热成像采用非制冷氧化钒焦平面探测器，分辨率640×512，灵敏度高，图像质量好。 整机参数 通道1（全景）：支持5种智能资源切换（5选1）：通用行为分析，人群分布图，车辆密度，船只检测，烟雾检测 通道2（细节-可见光）：支持1种智能资源切换：通用行为分析 通道3（细节-热成像）：支持2种智能资源切换（2选1）：通用行为分析、船只检测 细节-热成像 支持 冷热点跟踪、火点检测、烟雾检测； 支持AR全景展示，可添加各类AR标签。. 内置1颗GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率。 支持枪球联动。支持北斗经纬度定位。 支持三码流功能，两路高清视频显示。 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输。 支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，适用不同监控环境。 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境。 支持报警7进3出，音频2进2出，1路BNC，1路RS485功能（可设置波特率），最大支持512G Micro SD卡。 支持1个网口（RJ-45），支持1个光口（FC）。 支持DC36V供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA,方便工程安装。 支持无SD卡、SD卡空间不足、SD卡出错、网络断开、IP冲突、移动检测、视频遮挡事件报警。 支持IP67防护等级。 | 44000 |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 规格参数 | 最高限价（元） |
| 1 | 1600万电警 |  | 1600 万环保高清电子警察抓拍单元；包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护 罩、电源适配器、内置补光灯、安装万向节等。1、传感器类型：不低于 1.1英寸 GS-CMOS；图像分辨率：5320×3032（不包含OSD 黑边）；2、支持镜头接口：C；快门方式：单快门;双快门;三快门；1/25s~1/100000s（可手动或自动调节）；曝光模式：全自动/自定义区间/自定义。光圈控制：手动光圈;固定光圈;P-Iris 自动光圈。3、支持机动车过车记录、违法抓拍、车牌识别、车辆类型识别、车身颜色识别、图片合成、OSD 信息叠加。4、支持非机动车过车记录、违法抓拍、车辆类型识别、人脸抠图、图片合成、OSD 信息叠加5、车牌分类功能抓拍功能：具有抓拍大型汽车号牌、小型汽车号牌、使馆汽车号牌、领馆汽车号牌、警用汽车号牌、单层武警汽车号牌、双层武警汽车号牌 、单层军用汽车号牌 、双层军用汽车号牌 、 港澳入出境车号牌、教练汽车号牌、大型新能源汽车号牌、小型新能源汽车号牌、普通摩托车号牌、农用车号牌、应急救援专用号牌。6、车辆捕获率：白天车辆捕获率≥95%、夜间车辆捕获率≥95%。号牌识别准确率：白天车辆号牌识别准确率≥95%，夜间车辆号牌识别准确率≥95%7、支持识别车标类型≥460 种。在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光 照度不低于 2001x，夜晚辅助光照度不高于301x的情况下进行测试：白天车标识别准确率≥99%；夜晚车标识别准确率≥99%。8、网络接口≥2 个 RJ-45以太网口，支持10/100/1000M 网络数据传输；存储接口≥1 个，最大支持 256G TF 卡本地存储；I/O 接口≥4 个，用于 I/O 触发抓拍信号输入。供电方式：AC100V~AC240V（50HZ）；功耗：≤32W；防护等级≥IP66；具有网络防雷和防浪涌功能。 | 16500 |
| 2 | 900万电警抓拍单元 | 台 | 900万环保电警抓拍摄像机；包含高清一体化嵌入式摄像机、镜头、室外防护罩、电源适配器等。 1、传感器类型：不低于1.1英寸GS-CMOS；图像分辨率检查：未叠加字符分辨率4096*2160，叠加字符信息抓图分辦率4096*4328。支持3D降噪功能，能通过菜单设置功能开启/关闭。 2、支持镜头接口：C快门方式：单快门;双快门;三快门；电子快门：1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）；曝光模式：全自动/自定义区间/自定义。光圈控制：手动光圈;固定光圈;P-Iris自动光圈。 3、支持配合外接补光灯控制使用，支持闪光灯和频闪灯同步补光； 4、支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引车、渣土车、吸污车等货车类型。支持闯禁行记录功能，可对不低于5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及不低于9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、抓拍记录、识别及图片存储，抓拍车型可配置。 5、支持自动采集车道、车流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、时间段等交通信息数据并进行统计，支持自动上传采集的交通信息数据，上传时间间隔可设置； 6、支持车牌识别功能：白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%； 7、支持车辆违章变道检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%；支持对超速(按所设超速阈值)行使的车辆进行检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%； 8、支持车辆逆行检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%； 9、支持安全异常监测并进行报警输出设置功能，包括非法可执行程序尝试运行、会话ID暴力破解，Web路径暴力破解；支持会话连接超限，并报警提示功能。支持HTTP\RTSP\HTTPS\SSH端口修改功能；支持非法登录监测并报警输出；支持防火墙设置，只允许特定IP、MAC 地址，特定设备端口进行访问，并具有防半连接，网络访问，禁止ping功能； 10、接入标准：GB/T28181；ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/35114A；GA/T1400；SDK； 11、支持≥2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；≥2个USB 3.0接口；北斗接口；存储接口≥1个，最大支持256G TF卡本地存储；I/O接口≥4个，用于I/O触发抓拍信号输入。 12、供电方式：100–240VAC（50Hz）；功耗：≤21W。工作温度：-40℃~+65℃；防护等级≥IP66；具有网络防雷和防浪涌功能。 | 7085 |
| 3 | 900万大货车不礼让行人（货车闯禁区）抓拍单元 | 台 | 900万环保电警抓拍摄像机；包含高清一体化嵌入式摄像机、镜头、室外防护罩、电源适配器等。 1、传感器类型：不低于1.1英寸GS-CMOS；图像分辨率检查：未叠加字符分辨率4096*2160，叠加字符信息抓图分辦率4096*4328。支持3D降噪功能，能通过菜单设置功能开启/关闭。 2、车辆子品牌识别功能检查：支持车辆子品牌识别并可在OSD上叠加显示相应的子品牌及年款，通过车头可识别≥7600种车辆子品牌，车尾≥3900种车辆子品牌； 3、防DoS攻击功能：支持防DoS攻击，包括SYN Flood攻击防御和ICMP Flood攻击防御。 4、大型货车闯红灯抓拍功能：支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引车、渣土车、吸污车等货车类型。 5、闯禁行记录功能检查：支持闯禁行记录功能，可对5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、抓拍记录、识别及图片存储，抓拍车型可配置。 6、支持车牌识别功能：白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%； 7、超速抓拍功能检查：支持分别对12种车型(大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车、工程车、其他车型)进行不同超速比设置，可设置12个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。 8、支持车辆逆行检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%； 9、防火墙功能：支持防火墙设置，只允许特定IP、MAC地址，特定设备端口进行访问，并具有防半连接，网络访问，禁止ping功能。 10、接入标准：GB/T28181；ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/35114A；GA/T1400；SDK； 11、支持≥2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；≥2个USB 3.0接口；北斗接口；存储接口≥1个，最大支持256G TF卡本地存储；I/O接口≥4个，用于I/O触发抓拍信号输入。 12、供电方式：100–240VAC（50Hz）；功耗：≤21W。工作温度：-40℃~+65℃；防护等级≥IP66；具有网络防雷和防浪涌功能。 | 9265 |
| 4 | 500万电警抓拍单元 | 台 | 500万环保电警抓拍摄像机；包含高清一体化嵌入式摄像机、镜头、室外防护罩、电源适配器等。 1、传感器类型：不低于1/1.2英寸GS-CMOS；视频分辨率不低于2112×2816，抓图分辨率不低于2112×2816（不包含OSD黑边）； 2、支持镜头接口：C快门方式：单快门;双快门;三快门；电子快门：1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）；曝光模式：全自动/自定义区间/自定义。光圈控制：手动光圈;固定光圈;P-Iris自动光圈。 3、接入标准：GB/T28181；ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/35114A；GA/T1400；SDK； 4、支持设置视频3D降噪功能，包括视频空域3D降噪及视频时域3D降噪，降噪等级0~100可分别设置，可通过菜单启用或关闭。 5、支持车窗人脸检测功能，支持主、副驾驶的人脸扣取和图片输出。支持通过智能帧输出对象属性，包括车型分类、ID、车牌、车牌颜色置信度、车身颜色、车身颜色置信度等。 6、支持车牌识别功能：白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%； 7、支持压线抓拍，白天准确率≥99%，晚上准确率≥99%；支持禁左、禁右、禁止掉头检测抓拍功能，白天捕获率≥99%，晚上捕获率≥99%； 8、支持违章变道抓拍功能，白天准确率≥99%，晚上准确率≥99%； 9、支持车辆抓拍，支持抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、主副驾驶人脸抠图图片，场景全景图片。 10、接入标准：GB/T28181；ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/35114A；GA/T1400；SDK； 11、支持≥2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；≥2个USB 3.0接口；北斗接口；存储接口≥1个，最大支持256G TF卡本地存储；I/O接口≥4个，用于I/O触发抓拍信号输入。 12、供电方式：100–240VAC（50Hz）；功耗：≤21W。工作温度：-40℃~+65℃；防护等级≥IP66；具有网络防雷和防浪涌功能。 | 7412 |
| 5 | 300万电警抓拍单元 | 台 | 300万电警抓拍摄像机；包含高清一体化嵌入式摄像机、镜头、室外防护罩、电源适配器等。 1、传感器类型：不低于1/1.8英寸GS-CMOS；视频分辨率不低于2048×1536，抓图分辨率不低于1536×2048（不包含OSD黑边）； 2、支持镜头接口：C快门方式：单快门;双快门;三快门；电子快门：1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）；曝光模式：全自动/自定义区间/自定义。光圈控制：手动光圈;固定光圈;P-Iris自动光圈。 3、接入标准：GB/T28181；ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/35114A；GA/T1400；SDK； 4、支持设置视频3D降噪功能，包括视频空域3D降噪及视频时域3D降噪，降噪等级0~100可分别设置，可通过菜单启用或关闭。 5、支持闯禁行记录功能，可对不低于5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、抓拍记录、识别及图片存储，抓拍车型可配置。 6、支持车牌识别功能：白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%； 7、支持压线抓拍，白天准确率≥99%，晚上准确率≥99%；支持禁左、禁右、禁止掉头检测抓拍功能，白天捕获率≥99%，晚上捕获率≥99%； 8、支持违章变道抓拍功能，白天准确率≥99%，晚上准确率≥99%； 9、接入标准：GB/T28181；ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/35114A；GA/T1400；SDK； 10、支持自动画线功能，可自动识别并画出车道线、抓拍检测线，大幅提高施工调试效率。 11、支持≥2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；≥2个USB 3.0接口；北斗接口；存储接口≥1个，最大支持256G TF卡本地存储；I/O接口≥4个，用于I/O触发抓拍信号输入。 12、供电方式：100–240VAC（50Hz）；功耗：≤21W。工作温度：-40℃~+65℃；防护等级≥IP66；具有网络防雷和防浪涌功能。 | 5232 |
| 6 | 400万单目违停球机 | 台 | 采用不低于1/1.8英寸CMOS传感器；像素≥400万；最大分辨率≥2560×1440； 最低照度检验：彩色≤0.0011lx，黑白≤0.00011lx； 支持红外补光；最大补光距离：≥250m（红外）； 支持40倍光学变倍；镜头焦距：5.5mm～220mm；镜头光圈：F1.4~F4.5； 视场角：水平：62.3°~2.1°（近焦到远焦）垂直：36.9~1.16°对角线：70.1°~2.4°； 支持雨刷功能；支持可视域； 支持违法停车：抓拍距离半径：165m（多场景）、70m（单场景）支持A\B\C\D类违法停车抓拍；支持可自适应的多场景巡航检测；支持车辆类型、车身颜色、车标、车系、车牌、车牌颜色等多种机动车属性识别； 支持卡口抓拍：支持覆盖2车道范围支持以下多种行为检测抓拍：车卡口、压白线、压黄线、逆行、违法变道、车辆加塞、有车占道、黄牌占道、不按车道行驶、超速、欠速、不系安全带、交通拥堵；支持以下车辆特征识别：车牌、车牌颜色、车身颜色、车辆类型、车标、车系、车速、年检标志、纸巾盒、香水盒、挂件、安全带状态、遮阳板状态、人脸抠图、主驾驶抽烟状态、主驾驶打电话状态； 支持电子警察：支持覆盖2车道范围支持以下多种行为检测抓拍：车卡口、压白线、压黄线、逆行、违法变道、车辆加塞、有车占道、黄牌占道、不按车道行驶、超速、违法掉头、违法倒车、未礼让行人、不按导向箭头行驶支持以下车辆特征识别：车牌、车牌颜色、车身颜色、车辆类型、车标、车系； 支持违法取证，可准确抓拍车辆压白线、逆行、欠速、超速、不按车道行驶、压黄线、违法变道、加塞、黄牌车辆占道、机动车占非机动车道等可体现违章过程图片，当预置点场景内有违法规则被触发时，设备可联动报警输出和上传图片。 智能说明：违停抓拍、卡口抓拍、电子警察，这三个智能互斥，支持智能多场景巡航进行分时复用； 支持多场景分别配置不同智能后,可进行多场景智能巡航,进行不同智能功能的分时复用。切换码流可继续支持原来的智能,支持跟踪抓拍。 支持电子防抖；支持光学透雾； 接口标准：GB/T28181；ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/35114A；大华SDK；PSIA；GA/T1400；SDK；API 网络接口：≥1个（RJ-45网口，支持10M/100M网络数据）；音频输入：≥1路；音频输出：≥1路；报警输入：≥7路；报警输出：≥2路； 供电方式：AC24V/3A±25%；防护等级：≥IP67； | 9319 |
| 7 | 400万双目违停球机 | 台 | 采用枪球一体化设计，兼顾全景与细节；支持双云台，设备具备全景、细节两个通道且都支持远程转动调节位置，灵活布控； 全景和细节均采用不低于1/1.8英寸CMOS传感器，像素均≥400万；最大分辨率≥2688×1520； 最低照度检验:彩色:0.0002lx；黑白:0.0001lx； 支持白光+柔光补光；最大补光距离：全景：30m（白光）；细节：150m（柔光）； 光学变倍：全景：4倍；细节：37倍；镜头焦距：全景：8mm～32mm；细节：5.62mm～208mm；镜头光圈：全景F1.6，细节F1.6~F5.0； 视场角：全景 水平：42° ~15°垂直：23°~8°对角：49° ~17°细节 水平：60.8°~2.8°垂直：35.9°~1.7°对角线：67.7°~3.3°； 设备可输出全景画面和细节画面，所有摄像机可通过IE浏览器设置云台转动位置。全景摄像机水平角度：0°~360°，连续旋转，垂直角度：0°~30°；细节摄像机水平角度：0°~340°，垂直角度：-10°~180°。 支持违法停车：抓拍距离半径：15~80m（全景联动模式）、150m（细节独立抓拍）；支持A\B\C\D类违法停车抓拍；支持可自适应的多场景巡航检测抓拍张数2~6张可配，每张之间均可设置抓拍时间间隔；抓拍图片类型支持远景、中景、近景、车牌特写；支持车辆类型、车身颜色、车标、车系、车牌、车牌颜色等多种机动车属性识别；支持联动全景联动细节抓拍，并进行多场景巡航；支持全景固定抓拍的同时细节独立抓拍违停，并独立进行多场景巡航。 支持卡口抓拍：覆盖范围：1~2车道，画面正下方15~70m范围全景相机支持以下多种行为检测抓拍：卡口、压白线、压黄线、逆行、违法变道、车辆排队加塞、有车占道、黄牌占道、不按车道行驶、超速、禁货、欠速、主驾驶员不系安全带、交通拥堵支持以下车辆特征识别：车牌、车牌颜色、车身颜色、车型、车标、车系、车速、遮阳板状态、人脸抠图、年检标志、纸巾盒、香水盒、吊坠、主驾驶抽烟、主驾驶打电话、不系安全带； 智能说明：组合模式：支持联动+独立运行。全景：支持违停、卡口同时检测，且违停可联动细节抓拍车牌，细节：违停抓拍（可单独巡航抓拍，被全景联动时，先执行全景联动）。联动模式：支持全景联动细节完成智能检测。全景支持卡口和违停同时检测，且违停检测联动细节抓拍车牌，全景细节组合进行巡航违停抓拍。 网络接口：≥1个（内置RJ-45网口，支持10M/100M网络数据）；音频输入：≥1路；音频输出：≥1路；报警输入：≥2路；报警输出：≥1路； 接口标准：GB/T28181；ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/35114A；大华SDK；PSIA；GA/T1400；SDK；API 供电方式：DC36V/2.23A（-25%~+25%）；防护等级：≥IP67；TVS 8000V防雷、防浪涌和防突波保护； | 13080 |
| 8 | 雷达测速仪 | 套 | 传感器类型：1英寸GS-CMOS；图像分辨率：4096*2160； 视频分辨率：1600*1200；视频帧率：1~16fps可选；视频压缩标准：标准H.264 high profile 5.0；图片编码格式：JPEG；图片合成：支持1、2、3张合成，合成模式可选；镜头接口：C类型；外置灯接口：2个，开关量；功耗：&lt;25W(屏保工作状态)；工作温度：带锂电池：-20℃～+60℃不带锂电池：-40℃～+70℃；工作湿度：20%～90%；产品尺寸：230*290*225（长*高*宽，单位：mm） | 9200 |
| 9 | 雷视一体机 |  | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 镜头：标配； 电子快门：1/25s～1/100000s（可手动或自动调节）； 图像分辨率：2688×1520（不包含OSD黑边）； 视频分辨率：4M（2688×1520）/1080P（1920×1080）/UXGA（1600×1200）/720P（1280×720）/D1(704×576)/CIF(352×288）； 视频帧率：最大支持25fps；主码流（2688 × 1520@25fps），辅码流（1600×1200@25fps）； 视频码率：H.264：32kbps~32767kbpsH.265：32kbps~32767kbpsMJPEG：512kbps~32767kbps； 视频压缩标准：H.265；H.264B；H.264M；H.264H；MJPEG； 图片编码格式：JPEG； 图片合成：支持1/2/3/4张图片合成； 国密功能：支持国密GB 35114-A级功能； 网络接口：2个RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输； 北斗接口； 存储接口：1个，最大支持256GB TF卡本地存储； RS-485接口：2个，连接常亮灯等； RS-232接口：1个，用于串口调试； I/O接口：1个，用于I/O报警输出； 供电方式：DC12V，AC24V±10%，DC36V±20%，DC48V±20%； 功耗：≤20W； 工作温度：-40℃～+65℃； 工作湿度：10%～90%RH（无凝结）； 防护等级：IP66； 目标检测：最大支持128个目标检测； 车牌识别：正装最大支持4车道车牌识别，满足GA 36标准，支持大型汽车号牌、小型汽车号牌、使馆汽车号牌、领馆汽车号牌、警用汽车号牌、单层武警汽车号牌、双层武警汽车号牌 、单层军用汽车号牌 、双层军用汽车号牌 、港澳入出境车号牌、教练汽车号牌、大型新能源汽车号牌、小型新能源汽车号牌、普通摩托车号牌、农用车号牌、应急救援专用号牌； 车辆类型识别：支持普通车型：客车、中客车、大货车、中货车、轿车、面包车、小货车、厢式三轮车、载人敞篷三轮车、不载人敞篷三轮车、二轮车、SUV、MPV、公交车、皮卡车、微型车;支持特种车型：普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、出租车、警车、救护车、普通车、洒水车、危险品车、消防车、拖拉机、工程车、粉粒物料车、吸污车； 车身颜色识别：支持白色、粉色、黑色、红色、黄色、灰色、蓝色、绿色、深橙色、紫色、棕色、银灰色； 流量检测：支持流量检测，支持按车道和周期进行过车流量、平均速度、占有率、车头时距、车头间距、排队长度、道路状态等指标的统计，且支持表格导出展示； 交通事件：支持交通事件检测，支持对卡口，交通拥堵、排队溢出、排队超限等事件进行抓拍、短录像并进行报警； | 5900 |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 规格参数 | 最高限价（元） |
| 1 | 暖光LED频闪灯 | 个 | 灯型：LED灯；光源：可见光（波长350nm～780nm）；色温：3500K； 中心光照度：≤5lx（20m平均光照度），≤20lx（20m有效光照度）； 触发方式：开关量；光斑覆盖范围：1车道；补光距离：16m～26m；频率：100Hz； 灯珠数量：16颗；光通量：800lm； 远程故障显示：支持在摄像机WEB上远程显示补光灯故障、正常状态； 亮度调节：1～20级亮度可调； 供电方式：AC100–240V；功耗：<40W； 要求具备符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》的检测报告（1级光照度）。 | 900 |
| 2 | 四合一萤光补光灯 | 个 | 灯型：多功能一体型：支持暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种模式； 光源：可见光（波长350nm～780nm）；色温：氙气：5800K±200K，LED：3500K； 中心光照度：LED：≤5lx（20m平均光照度），≤20lx（20m有效光照度），≤80lx（20m频爆光照度）；氙气：≤4000lx； 触发方式：开关量；光斑覆盖范围：1车道；补光距离：16m～26m；回电时间：≤70ms； 闪光持续时间：180μs～500μs； 爆闪计数：支持统计爆闪次数和触发次数；闪光灯寿命：≥1000万次；频率：100Hz； 灯珠数量：24颗（高亮LED）；光通量：1000lm； 支持统计频闪持续时间；支持红外白光切换； 远程故障显示：支持在摄像机WEB上远程显示补光灯故障、正常状态； 亮度调节：氙气：1～16级亮度可调；LED：1～20级亮度可调； 供电方式：AC220V±20%，50Hz±2Hz；功耗：≤65J； 要求具备符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》的检测报告（LED频闪1级，氙气/红外爆闪1级）。 | 2398 |
| 3 | 爆闪灯 | 个 | 灯型：氙气灯；回电时间＜400ms；闪光持续时间＜0.1ms； 光斑覆盖范围：1个车道；触发方式低电平，开关量； 供电方式：180VAC-264VAC； 防护等级：IP66 | 950 |
| 4 | 卡口镜头 | 个 | 中性高清1.1英寸F1.2 50mm定焦镜头（手动光圈) | 800 |
| 5 | 环境光（道闸900 万补光） |  | 配套道闸900万结构化【车内人脸专用爆闪补光】闪光能量：60J；色温：5600K； 回电时间：＜500ms；峰值闪光持续时间：＜0.1ms； 工作寿命：≥300 万次； 触发方式：电平，+5VDC； 覆盖范围:3m～4m@10m 处； 有效补光距离:10m～16m； 电压:154VAC～265VAC； 频率:48Hz～52Hz； 功耗:平均＜16W（@1 闪 /s）； 工作环境温度:-20℃～ 60℃； 工作环境湿度:5%～ 95%@40℃，无凝结； 防护等级:IP65以上； 功能特性：白光闪光灯,覆 盖 1 车道, 220VAC,3m～ 4m@10m 处,同时支持电平 量或开关量触发； | 1050 |
| 6 | 5G音视频执法仪电池 | 块 | 1、电池容量不小于3040mAh，支持QC3.0，支持快速充电，更换电池不断电，具有电池欠压、存储溢出报警功能，电池欠压报警后电池剩余容量应能保证执法记录仪正常摄录不少于5min；2、电池循环寿命500次时电池组的容量衰减不大于25%；3、适配科达5G音视频执法仪DSJ-KDCV1A1 | 200 |
| 7 | 网络版红绿灯信号检测器 | 个 | 参数配置：支持（20路相机参数和通道参数）； 状态检测：支持（相机及红/绿灯状态检测）； 检测模式切换：支持（红/绿灯检测模式切换）； 输入异常检测：支持（红/绿灯输入信号异常检测，判断时长1~300秒范围可设）； 校时功能：支持，NTP校时/同步PC； 网络状态监测：支持； 日志记录：支持记录1500条以上日志； 升级功能：支持（网络升级）； 信号输入：20路，AC220V红/绿灯信号； RS-485接口：1个（调试串口）； 网络接口：1个RJ-45以太网口，支持100M网络数据传输； 硬件复位：支持； 供电方式：DC12V，标配适配器； | 4200 |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 规格参数 | 最高限价（元） |
| 1 | 视频云存储服务器 | 台 | 主处理器：不低于1颗海光高性能8核处理器； 操作系统：国产欧拉操作系统； 控制器：单控制器； 高速缓存：≥16GB DDR4 主频2666MHz； 视频设备接入模块：支持国标、Onvif，大华协议、海康协议等接入各类型的前端设备.； 卡口设备接入模块：支持人脸、车辆卡口设备接入以及结构化数据接入； 视频图片存储模块：支持视频和图片的基础存储业务，包括录像计划，图片计划配置管理，包括视频流按通道和类型进行分类，并进行相应的索引创建等； 流媒体转发模块：支持流媒体动态负载均衡，弹性扩容，具备快速故障接管能力支持RTSP,HLS,FLV等流媒体协议； 云存储系统支持全自动数据校验和数据恢复功能，支持包括快速校验、深度校验等20种数据自动校验策略和10种自动修复策略。支持将数据校验和元数据校验分开配置，支持指定数据校验和恢复的时间窗口，支持指定数据校验优先级和校验速率。支持数据检出不一致后自动触发数据恢复功能，自动选择数据副本进行恢复。支持全自动数据校验和恢复全程，无需人为干预，提升数据存储可靠性。 云存储集群单节点大图和小图在1比1混合场景下的性能，并发同时写性能不低于8000张大图/秒和8000张小图/秒，同时并发读取性能也不低于8000张大图/秒和8000张小图/秒，云存储集群图片整体读写性能随存储节点数量扩容增加而线性扩展递增。 电源冗余：1+1冗余电源； 网络接口：≥8个千兆数据电口；eSATA接口：≥1个；RS-232接口：≥1个；USB接口：≥2个USB 3.0接口，≥2个USB 2.0接口； 硬盘个数：标配内置≥1块 512G 企业级固态硬盘，最大支持≥48个2.5"或3.5"的SATA硬盘； 供电方式：1200W；100V~240V交流，50/60Hz，支持热插拔； 功耗：不大于800W（含硬盘）； | 94000 |
| 2 | 硬盘（8T，企业级） | 块 | 单盘容量：8TB； 硬盘接口：SATA； 转速：7200RPM； 缓存：256MB | 1600 |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 规格参数 | 最高限价（元） |
| 1 | 砼道路管沟开挖及恢复 | 米 | 管顶至地面不得低于60CM；管沟满足双PE75管敷设施工要求；含开挖、土方回填夯实、弃土清运、砼恢复。 | 170 |
| 2 | 沥青开挖恢复 | 米 | 管顶至地面不得低于60CM；管沟满足双PE75管敷设施工要求；含开挖、土方回填夯实、弃土清运、沥青恢复。 | 380 |
| 3 | 顶管施工 | 米 | 双管牵引施工，含钻进、扩孔、穿管、施工作业面开挖和恢复、泥浆和弃土清运；双PE75管材（壁厚不小于7mm） | 170 |
| 4 | PE管 | 米 | 单根管道敷设用双管，PE75、壁厚不小于5mm | 46 |
| 5 | 32#盘管 | 米 | 高压矿塑管￠32 | 13 |
| 6 | 架空线缆 | 米 | 明线架空敷设，钢缆悬挂，外罩警示套；含施工及辅材 | 11 |
| 7 | 镀锌钢管 | 米 | 挂管用DN25单根镀锌钢管；含管道敷设施工及主辅材 | 22 |
| 8 | 电源线RVV2*1.0 | 米 | 电源线，国标无氧铜RVV2*1.0 | 3 |
| 9 | 电源线RVV2*2.0 | 米 | 电源线，国标无氧铜RVV2*2.0 | 5 |
| 10 | 电源线RVV3*1.5 | 米 | 一般设备电源线；含管内穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工 | 8 |
| 11 | 电源线BVVB2*2.5 | 米 | 自接电电源总线；含管内穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工 | 7 |
| 12 | 六类网线 | 米 | 六类网线 | 2.5 |
| 13 | RS-485信号控制线RVVSP2*1.0 | 米 | 双绞屏蔽线；控制信号传输线；含管内穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工 | 4.5 |
| 14 | 联络光缆 | 米 | 室外单模铠装光缆，4芯；含管内穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、包头施工、光缆光纤头熔接、光缆两端8口终端盒（ST-SC-FC）、含尾纤、尾纤头及光缆测试交付 | 3.2 |
| 15 | 尾纤（根） | 米 | 含熔接、尾纤、熔接盒等 | 15 |
| 16 | PVC/米 | 米 | PVC￠20;刚性阻燃管 | 2 |
| 17 | 光收发/对 | 对 | 支持4个10/100Base-X电口和1个100Base-X光口(单模单纤20kmSC)，交换容量1.6G，全线速转发，卡轨式波纹型材机壳，双电源冗余输入，5.08mm工业端子电源接口，★IP40保护等级，符合EMC工业四级要求★工作温度-40~85℃ | 450 |
| 18 | 光缆接头盒（个） | 个 | 光缆接头盒（个） | 45 |
| 19 | 光模块 | 个 | 光模块-SFP+-10G-多模模块（850nm，0.3km，LC），服务器接入、存储对接、带外管理、内部网络万兆骨干链路对接模块 | 80 |
| 20 | 5口交换机 | 个 | 网络标准 IEEE 802.3 、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x 端口 5个10/100/1000Mbps RJ45 端口 默认自带电源 | 105 |
| 21 | 8口交换机 | 个 | 网络标准 IEEE 802.3 、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x 端口 8个10/100/1000Mbps RJ45 端口 默认自带电源 | 135 |
| 22 | 24口交换机 | 个 | 网络标准 IEEE 802.3 、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x 端口 24个10/100Mbps RJ45 端口 2个10/100/1000Mbps RJ45 端口 默认自带电源 | 450 |
| 23 | 抱杆控制箱 | 个 | 室外控制箱，IP66防护等级，含有必要的空气开关（2p）、防雷、插座（同上规格）、接线端子、接地端子、安装抱箍、锁母等，规格：400*500*200mm、304不锈钢喷塑壁厚1.0mm以上。 | 500 |
| 24 | L 杆 4M | 套 | 横臂： 4 M；立柱口径对角：300-250mm，壁厚_ ≥8_mm；横臂口径对角 250-110mm，壁 厚≥4mm。底 盘法兰￠550×20mm。整体热浸锌，喷塑。4M（套），杆件安装后法兰平面 较地平面下沉 200mm，横 臂底面距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、 U 型 槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工 现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。 | 7710.00 |
| 25 | L 杆 6M | 套 | 横臂： 6 M；立柱口径对角：300-250mm，壁厚_ ≥8mm；横臂口径对角 250-110mm，壁厚 ≥4mm。底 盘法兰￠550×20mm。整体热浸锌，喷塑。6M（套），杆件安装后法兰平面较 地平面下沉 200mm，横 臂底面距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、 U 型 槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工 现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。 | 9850.00 |
| 26 | L 杆 8M | 套 | 横臂： 8 M；立柱口径对角：300-250mm，壁厚≥8mm；横臂口径对角 250-110mm，壁_ ≥ 4_mm。底盘 法兰￠550×20mm。整体热浸锌，喷塑。8M（套），杆件安装后法兰平面较地 平面下沉 200mm，横臂 底面距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U 型槽及 杆件吊装安装费、杆件运至施工现 场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。 | 11950.00 |
| 27 | L 杆10M | 套 | 横臂： 10 M；立柱口径对角：350-280mm，壁厚≥8mm；横臂口径对角 280-110mm，壁厚 ≥5mm。底 盘法兰 ￠550×20mm。整体热浸锌，喷塑。10M（套），杆件安装后法兰平面 较地平面下沉 200mm， 横臂底面距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U 型 槽及杆件吊装安装费、杆件运至施 工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。 | 16520.00 |
| 28 | L 杆11M | 套 | 横臂： 11 M；立柱口径对角：350-280mm，壁厚≥8mm；横臂口径对角 280-110mm，壁厚 ≥5mm。底 盘法兰 ￠550×20mm 。整体热浸锌，喷塑。11M（套），杆件安装后法兰平 面较地平面下沉 200mm， 横臂底面距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U 型 槽及杆件吊装安装费、杆件运至施 工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。 | 21020.00 |
| 29 | L 杆13M | 套 | 横臂： 13 M；立柱口径对角： 300-380mm ，壁厚≥10mmmm；横臂口径对角 300-110mm， 壁厚≥6mm。 底盘法兰￠650×25mm。整体热浸锌，喷塑。13M（套），杆件安装后法兰平 面较地平面下沉 200mm， 横臂底面距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U 型 槽及杆件吊装安装费、杆件运至施 工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。 | 22020.00 |
| 30 | L 杆15M | 套 | 横臂： 15 M；立柱口径对角： 300-380mm，壁厚≥10mm；横臂口径对角 300-110mm，壁 厚≥6mm。 底盘法兰￠650×25mm。整体热浸锌，喷塑。15M（套），杆件安装后法兰平 面较地平面下沉 200mm， 横臂底面距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U 型 槽及杆件吊装安装费、杆件运至施 工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。 | 23600.00 |
| 31 | L 杆17M | 套 | 横臂： 17 M；立柱口径对角： 300-380mm，壁厚 ≥10 mm；横臂口径对角 300-110mm， 壁厚 ≥6mm。 底盘法兰 ￠650×25mm。17M（套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm，横臂底面距底面净 高 6.5 米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U 型槽及杆件吊装 安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、 施工期间安全防护等费用。 | 25680.00 |
| 32 | 球机杆件 | 套 | 横臂： 6.5 M；立柱口径： 170-220mm，壁厚 ≥6 mm，高 8 m；横臂口径 140-76mm ， 壁厚 ≥4mm。 底盘法兰 ￠500×20 。横臂长 5 m；热浸锌，喷塑。， 6.5M（套） ，杆 件安装后法兰平面较地平面 下沉 200mm，横臂底面距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧 固件、顶盖、U 型槽及杆件吊装安装费、 杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全 防护等费用。 | 9020.00 |
| 33 | T 杆6+6M | 套 | 横臂： 6+6 M；立柱口径对角：300-350mm，壁厚 ≥8 mm；6 米横臂口径对角 250-110mm， 壁厚 ≥4 mm。6 米横臂口径对角 250-110mm，壁厚 ≥4 mm。底盘法兰￠550×20mm。整 体热浸锌，喷塑。6+6M （套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm，横臂底面距 底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧 固件、顶盖、U 型槽及杆件吊装安装费、杆件运至 施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。 | 11800.00 |
| 34 | T 杆8+4M | 套 | 横臂： 8+4 M；立柱口径对角：300-350mm，壁厚≥8mm；8 米横臂口径对角 250-110mm， 壁厚≥4mm。 4 米横臂口径对角 250-110mm，壁厚≥4 mm。底盘法兰￠550×20mm。整体 热浸锌，喷塑。8+4M（套）， 杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm，横臂底面距底 面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧固件、顶 盖、U 型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施 工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。 | 13200.00 |
| 35 | T 杆10+4M | 套 | 横臂：10+4 M；立柱口径对角：280-350mm，壁厚≥8mm；10 米横臂口径对角 280-110mm， 壁厚≥5 mm。 4 米横臂口径对角 250-110mm，壁厚 ≥4 mm。底盘法兰 ￠550×20mm。整 体热浸锌，喷塑。10+4M （套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm，横臂底面 距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧 固件、顶盖、U 型槽及杆件吊装安装费、杆件运 至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。 | 13400.00 |
| 36 | T 杆10+6M | 套 | 横臂：10+6 M；立柱口径对角：280-350mm，壁厚≥8 mm；10 米横臂口径对角 280-110mm， 壁厚 ≥5 mm。6 米横臂口径对角 250-110mm，壁厚 ≥4 mm。底盘法兰 ￠550×20mm。整 体热浸锌，喷塑。10+6M （套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm，横臂底面距 底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U 型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施 工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。 | 14500.00 |
| 37 | T 杆10+8M | 套 | 横臂： 10+8 M；立柱口径对角：280-350mm，壁厚≥8 mm；10 米横臂口径对角 280-110mm， 壁厚 ≥ 5 mm。8 米横臂口径对角 280-110mm，壁厚 ≥5mm。底盘法兰 ￠550×20mm。整 体热浸锌，喷塑。10+8M （套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm，横臂底面距 底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧 固件、顶盖、U 型槽及杆件吊装安装费、杆件运至 施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。 | 15500.00 |
| 38 | T 杆11+11M | 套 | 横臂： 11+11 M；立柱口径对角：300-380mm，壁厚≥8mm；11 米横臂口径对角 280-110mm， 壁厚 ≥ 5 mm。11 米横臂口径对角 280-110mm，壁厚 ≥5 mm。底盘法兰 ￠550×20mm。 整体热浸锌，喷塑。 11+11M（套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm，横臂底 面距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U 型槽及杆件吊装安装费、杆件运 至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护 等费用。 | 21000.00 |
| 39 | T 杆13+6M | 套 | 横臂：13+6 M；立柱口径对角：300-380mm，壁厚 ≥10mm；13 米横臂口径对角 300-110mm， 壁厚 ≥6mm。6 米横臂口径对角 250-110mm，壁厚≥4mm。底盘法兰￠550×25mm。整体 热浸锌，喷塑。13+6M （套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm，横臂底面距底 面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧 固件、顶盖、U 型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施 工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。 | 18950.00 |
| 40 | T 杆15+6M | 套 | 横臂：15+6 M；立柱口径对角：300-380mm，壁厚 ≥10mm；15 米横臂口径对角 300-110mm， 壁厚 ≥6mm。6 米横臂口径对角 250-110mm，壁厚≥4mm。底盘法兰￠550×25mm。整体 热浸锌，喷塑。15+6M （套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm，横臂底面距底 面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧 固件、顶盖、U 型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施 工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。 | 20650.00 |
| 41 | T 杆15+15M | 套 | 横臂：15+15 M；立柱口径对角：300-380mm，壁厚 ≥10mm；15 米横臂口径对角 300-110mm， 壁厚 ≥6mm。底盘法兰_ ￠650×25mm。整体热浸锌，喷塑。15+15M（套），杆件安装后 法兰平面较地平面 下沉 200mm，横臂底面距底面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧固件、顶 盖、U 型槽及杆件吊装安装费、 杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。 | 22800.00 |
| 42 | 加长横臂 | 套 | 加长横臂1.0米。40*60*2.5 ，壁厚_≥2mm。整体热浸锌，喷塑。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U型槽及杆件吊装安装费、杆件运至安装现场、杆件保护、安装期间安全防护等费用，外观按公安要求定制。 | 300.84 |
| 43 | 加长横臂 | 套 | 加长横臂1.5米。40*60*2.5 ，壁厚_≥2mm。整体热浸锌，喷塑。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U型槽及杆件吊装安装费、杆件运至安装现场、杆件保护、安装期间安全防护等费用，外观按公安要求定制。 | 459.00 |
| 44 | 加长横臂 | 套 | 加长横臂2.0米。40*60*2.5 ，壁厚_≥2mm。整体热浸锌，喷塑。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U型槽及杆件吊装安装费、杆件运至安装现场、杆件保护、安装期间安全防护等费用，外观按公安要求定制。 | 601.68 |
| 45 | 加长横臂 | 套 | 加长横臂3.0米。40*60*2.5 ，壁厚_≥2mm。整体热浸锌，喷塑。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U型槽及杆件吊装安装费、杆件运至安装现场、杆件保护、安装期间安全防护等费用，外观按公安要求定制。 | 902.52 |
| 46 | 加长横臂 | 套 | 加长横臂4.0米。40*60*2.5 ，壁厚_≥3mm。整体热浸锌，喷塑。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U型槽及杆件吊装安装费、杆件运至安装现场、杆件保护、安装期间安全防护等费用，外观按公安要求定制。 | 1280.00 |
| 47 | 卡口基础预埋件8-M27×1500 | 件 | L4、L6、L8、T6+6、T8+4杆件使用。，8-M27×1500（个）。含预埋件、预埋件紧固件、垫片、螺帽及预埋件安装费、预埋件运至施工现场费用。 | 790 |
| 48 | 卡口基础预埋件8-M30×2000 | 件 | L13、L15、L17、T13+6、T15+6、T15+15杆件使用。，8-M30×2000（个）。含预埋件、预埋件紧固件、垫片、螺帽及预埋件安装费、预埋件运至施工现场费用。 | 1308 |
| 49 | 立杆接地和基础包封系统 | 件 | 不小于2.5M接地角铁L40×4；镀锌扁铁－40×4与杆件连接，杆件上接地电阻小于4欧姆。含接地系统预埋、定位、安装、接地桩焊接、现场电阻测试；含杆件螺栓黄油保护、基础混凝土包封和养护工作。 | 550 |
| 50 | C25砼杆件基础开挖及浇筑 | 套 | 土方开挖尺寸为：（8-M27×1500——1.5×1.5×1.9）×5，（8-M27×1800——1.8×1.8×2.2）×3，（8-M30×1800及8-M30×2000——1.8×1.8×2.4）×10，（落地柜——0.8×0.8×0.6）×20；混凝土尺寸为（8-M27×1500——1.5×1.5×1.7）×5，（8-M27×1800——1.8×1.8×2.0）×3，（8-M30×1800及8-M30×2000——1.8×1.8×2.2）×10，（落地柜——0.8×0.8×0.6）×20；本项按混凝土浇筑尺寸计量。含土方开挖（不区分开挖方式及土质）、土方清运、围挡、风镐、上沿制模（30公分木模）、抹平及其他辅助工序；基坑底层较混凝土浇筑尺寸下沉20CM用于顶部绿化恢复；C25商砼浇筑；含基础养护、保护。 | 970 |
| 51 | 弱电井500*500 | 套 | 含500*500*500盖板（钢筋骨架、金属包边、表面“金坛公安”字样、砼预制井盖）及井圈（钢筋骨架、砼预置井圈）；含窖井内土石方开挖（不区分开挖方式及土质）、红砖及水泥砌筑；井内圈净尺寸不小于500*500*500；含土方清运、围挡、风镐及其他辅助工序；含井圈井盖安装。 | 800 |
| 52 | 辅材 | 套 | 包括、3M胶布、3M防水胶布、热缩管、AMP水晶头、视频头、铁丝、U型槽安装片、波纹管及其连接件、压线端子、焊锡丝、六类跳线、跳纤、网线转接头、电源连接线、接地线铜鼻、扎线带、膨胀螺丝套件、设备标牌、二维码、打印旗形标签、机柜丝网印刷“金坛公安”字样等 | 100 |
| 53 | 网络传输设备ONU | 台 | 1、网络端口：千兆，数量除满足上传设备数量外且必须有2个以上冗余； 2、交换性能：必须上传设备所需码流总和，所有类型设备均按8M码流/个计算 | 600 |
| 54 | 万向节 | 个 | 100.6mm×120mm×85mm | 80 |
| 55 | 球机支架 | 个 | 球机壁装 | 70 |
| 56 | 全景球支架 | 个 | 轻量化设计，材质为铝合金； 具备防锈、防水（IP66/IP67）能力 防腐蚀：不锈钢或表面喷涂处理 | 90 |
| 57 | 电杆抱箍 | 套 | 材质：Q235碳素钢（抗拉强度≥375MPa）或 高强度合金钢（如Q345），需具备良好的机械性能和耐腐蚀性。 钢板厚度：5mm–12mm 配置 2–4个螺栓孔，孔径根据螺栓规格（如M16、M20） 表面：热镀锌（锌层厚度≥65μm），适用于户外防锈 | 20 |
| 58 | 枪机壁装支架 | 个 | 材质：耐腐蚀、防锈，适合户外高湿度环境。 结构设计：短臂设计，贴墙安装，节省空间。 承重能力：5kg-25kg 动态抗风载 抗风等级≥8级（风速≥20m/s） 防护等级：IP66/IP67（防尘防水），带橡胶密封圈。 工作温度：**-30℃至+60℃**（户外宽温设计）。 | 30 |
| 59 | 电源 | 个 | 输入AC100-240V~50/60HZ 输出DC12V/2A | 60 |
| 60 | 浪涌防雷设备 | 个 | 符合GB18802.1标准，单相双极2P；Imax：40kA；In：20kA；Up：1.8kV；Uc：385V~；50HZ；IP20；卡轨式安装；热插拔式模块；带工作状态指示窗 | 95 |
| 61 | 旧杆件拆除及迁移 | 根 | 废弃杆件拆除、吊装、运输至指定地点编号存放 | 900 |
| 62 | 辅材 | 套 | 按弱电箱计：包括3M胶布、3M防水胶布、热缩管、AMP水晶头、视频头、铁丝、U型槽安装片、波纹管及其连接件、压线端子、焊锡丝、六类跳线、网线转接头、电源连接线、接地线铜鼻、扎线带、膨胀螺丝套件、设备标牌、打印旗形标签、机柜丝网印刷“金坛公安”字样等 | 100 |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 规格参数 | 最高限价（元） |
| 1 | 通信传输服务1 | 点/年 | 运营商传输，2套设备以以下，每套设备使用传输服务 | 500 |
| 2 | 通信传输服务2 | 条/年 | 运营商传输，3~4套设备合用传输服务 | 1440 |
| 3 | 通信传输服务3 | 条/年 | 运营商传输，5套及以上设备合用传输服务 | 1800 |
| 4 | 挂表接电 | 套 | 挂表接电 | 500 |

- 四、实质性条款

| 序号 | 实质性条款具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | 满足采购需求中带★号条款要求。 |

注：实质性服务条款（以★号标注）为实质性要求（即投标无效条款），上表所列内容为不可负偏离条款，负偏离将视为未实质性满足采购文件要求作投标无效处理。

五、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2025年度金坛区技防城四期续保项目 | 软件和信息技术服务 |

第五章   合同草案条款

服务合同

项目名称：

甲方1（采购人）：

甲方2（项目管理单位）：

乙方（中标人）：

签订日期：

根据《民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方与乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.本合同及其补充合同、变更协议；

- 2.中标通知书；

- 3.响应文件（含澄清或者说明文件）；

- 4.磋商文件（含澄清或者修改文件）；

5.其他相关采购文件。

二、本合同标的：

1、标的名：

2、标的数：

| 序号 | 名称 | 维护要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备维护 | 故障检查排除、例行巡检、故障设备维修更换以及其他日常维护中产生的所有人工费用 | 个 | 694 |  |
| 2 | 传输 | 单点 | 条 | 593 |  |
|  |  | 传输3-4套设备 |  | 33 |  |
|  |  | 设备≥5套 |  | 3 |  |
| 3 | 设备损坏更新更换费用 | 维护期间产生维修费、辅材费，更新损毁设备、线路及迁建等过程中产生的所有设备和辅材费用 |  |  | 按实结算 |

- 3.标的质量：符合国家主管部门的质量标准和技术要求，满足甲方工程维护所规定的参数需求   。

- 4.价款：本合同总价为        元（大写：   元人民币），其中设备维护费         ，传输费          ，设备损坏更新更换费用不超过预算费用387080元。

优惠单价为：

| 序号 | 分项名称 | 预算费用（元） | 优惠率（%） | 合同价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备维护 | 208200 |  |  |
| 2 | 传输费用 | 349420 |  |  |
| 3 | 设备损坏更新更换费用 | 387080 |  | 按实结算，总价不超过预算费用387080元。 |

- 附件1维护设备清单

- 附件2传输点位清单

（3）附件3《2025年度金坛区技防城四期续保项目设备更新价格清单》

注：具体包括故障检查排除、例行巡检、故障设备维修更换等过程中产生的，日常维护所需人工费、基本辅材等所有费用；更新损毁设备、线路及迁建等过程中产生的所需设备、材料等所有费用。中标单位应当备足相应数量的备品备件。

四、付款方式和发票开具方式

1.付款方式：

（1）维护及传输费：

2025年11月30日前支付维护及传输费的50%（收到乙方正式发票后10个工作日内支付，考核扣款在同期服务费中扣除）；剩余维护及传输费用于合同期满后付清（不计息，收到乙方正式发票后10个工作日内支付，考核扣款在同期服务费中扣除）。

（2）设备损坏更新更换费用：合同期满后，此部分按设备损坏更新更换最高限制单价*（1-优惠率）*实际数量计算，经审计后按审定价一次性付清（收到乙方正式发票后10个工作日内支付）。

- 2.发票开具方：

- 3.开票方信息：

- 4.付款前乙方需提供等额的正式发票。乙方不开具发票或开具发票不符合要求的，甲方有权拒绝付款。

五、履行期限、地点和方式

- 1.履行期： 自合同签订之日起一年，其中若设备更新更换费用提前达到38.708万元时，则不再更新更换设备。

- 2.履行地： 金坛区 ；

- 3.履行方式： 维护服务 。

- 4.维护服务要求：

- （1）设备更换要求，应是未经使用过的全新设备，设备质量应符合国家主管部门的质量标准和技术要求，满足甲方工程维护所规定的参数需求。如发生设备停产等客观情况，选择替换监控、卡口设备应不得低于原设备参数标准，监控设备需满足GB28181-2022、GB35114新国标，且更换的所有设备需报科信大队审核批准后方可更换。中标单位可备一定数量的备品备件。

- （2）项目维护完好率必须保证96%以上，金坛分局科信大队按照《常州市公安局金坛分局视频监控系统维护管理办法》进行考核。对安装在建筑体以外无防雷保护的技防监控，需按GB50057要求补建避雷保护装置，补建费用包含在维护费中。

- （3）针对周边无警示标志的技防设施，需增设相关警示标志，同时每台设备需增设相机铭牌，铭牌内容需符合公安规范要求，相关费用包含在项目辅材费用中。

- （4）项目产生电费由公安分局另行核算，中标单位需保证所有设备传输链路正常。

- （5）维护施工需符合相关国标以及公安要求规范。

- （6）自合同签订之日起1个月，由中标单位立即进行现场勘察、离线、拆除点位恢复等前期维护准备工作，该阶段不纳入视频维护考核，1个月后，正式由金坛分局科信部门按照《常州市公安局金坛分局视频监控系统维护管理办法》相关规定，对运维质量进行考核。

- （7）在项目维护期间，如遇设备安装位置迁移、道路改造或者其他原因造成设备停用或无法正常使用时，乙方应当提供包含杆件和设备移机、安装、供电接入和网络接入在内的全套迁移服务，确保项目在线正常使用监控设备总数不减少。本项目维护期间提供不少于建成设备总量20%的免费迁移服务，其中设备总量的5%的免费迁移服务为先建后迁，即先行安装到位后再拆除旧点位设备；建成设备总量15%的免费迁移服务为先移后建，即先行拆除旧点位设备后在新的点位安装上线。上述免费迁移服务需在接到甲方指令后15日内完成并经甲方验收确认。

- （8）乙方针对本项目需提供7*24小时驻场技术、维护服务，并提供1名驻场维护工程师，常驻用户办公场所（办公场所由采购方确定），提供保证系统正常运行所需要的维护保养以及备品备件配件。

- （9）维护期满后，乙方应向甲方移交此项目中涉及的设备、网络，并符合原标书要求。

六、双方责任

- 1.甲方的责任：

- （1）如遇意外事故出现问题或故障，甲方应及时通知乙方，并配合乙方按协议约定的内容检查线路设备和系统。

- 2.乙方的责任：

- （1）乙方负责本合同约定的相关业务的维护工作。

- （2）乙方所提供的设备应是未经使用过的全新设备，设备质量应符合国家主管部门的质量标准和技术要求，满足甲方工程维护所规定的参数需求。如发生设备停产等客观情况，选择替换监控、卡口设备应不得低于原设备参数标准，监控设备需满足GB28181-2022、GB35114新国标，人像抓拍设备需满足1400国标，且报科信大队审核批准后方可更换。更换的新设备质保5年，质保期内因产品出现质量问题的，乙方应无条件进行更换。

- （3）乙方按照甲方要求上报维护计划方案。

- （4）如因交通事故发生的设备损坏，乙方应先行进行设备修复。

- （5）在服务期间内，乙方全权负责其派出的现场服务人员人身意外安全。

（6）乙方在整合同履行期间，应成立项目小组，派出原投标书中承诺的相关组成人员。未事先征得甲方同意，乙方不得擅自更换项目小组成员，否则将被视为乙方违约。若确需更换人员必须提前1个月书面征得甲方同意并保证调整后不得低于原有的水平。若甲方投入本工的相关人员被发包人认定为不合格，承包人必须立即无条件更换合格并经发包人同意。

七、违约责任

1.甲方违约责任

（1）在合同生效后，甲方无正当理由要求取消或解除合同的，应向乙方偿付合同总价款的10%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2.乙方违约责任

（1）在合同生效后，乙方无正当理由要求终止合同或解除合同的，应向甲方偿付合同总价款的10%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

（2）若因乙方责任影响进度（不可抗力引发的除外）或交付不合格从而影响甲方按期正常使用的，乙方应向甲方支付合同总价款1%的逾期违约金。

（3）乙方提供的产品不符合合同要求的，甲方有权拒绝接收，同时要求乙方提供合同约定的产品，由此产生的损失全部由乙方承担。

（4）乙方在整合同履行期间擅自更换一次项目负责人将被处以违约金2万元，更换其他人员将被处以违约金1万元/人•次。但在合同履行期间因死亡或存在重伤、重大疾病而无法继续履行职责的，需提供三级甲等医院的证明材料经甲方(项目实施管理部门)核实确认并同意，可免除人员更换的违约金处罚。

八、其他

1.本项目由甲方2（江苏金坛滨湖新城开发建设有限公司）负责全过程项目管理。

2.合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字和加盖公章（或合同章）后即生效。

3.合同执行过程中出现的问题应按照《民法典》的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，可协商解决，协商不成，任何一方均可向金坛区人民法院提起诉讼。

4.合同在执行过程中出现的未尽事宜，甲乙双方可以签订补充合同，作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。

5.本合同一式伍份，甲乙方各持贰份。代理机构执壹份。各份具有同等法律效力。

甲方1（公章）：                           甲方2（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：        法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

签约日期：                                签约日期：

乙方（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

签约日期：

廉政合同协议书

为贯彻落实中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》等有关工程建设、廉政建设法律法规，加强工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设优质、高效、健康、有序地进行        采购的采购人      （以下简称“采购人”），与承接，    采购的供应商      （以下简称“中标人”）特订立如下“合同”。

一、采购人、中标人双方约定

1、采购人、中标人双主应共同遵守国家和省、市以及行业主管部门关于加强基础设施建设管理以及党风廉政建设的各项规定。

2、采购人、中标人双方应认真执行                        的合同文件，自觉按合同办事。

3、除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，采购人、中标人双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁搞损坏国家和集体利益、违反政府采购管理规章制度的不正当交易。

4、采购人、中标人双方应加强对本方人员的廉政监督，建立和健全廉政制度，认真查处本方的违法违纪行为。

5、采购人、中标人双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。

6、采购人、中标人双方如发现对方在业务活动中有不廉洁行为，有及时提醒对方并纠正的权利和义务。

二、采购人在廉政建设方面的责任

1、采购人及其工作人员不得以任何形式向中标人索要和收受回扣。

2、采购人及其工作人员不得接受中标人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在中标人报销任何应由个人支付的费用。

3、采购人工作人员不得参加可能公正执行公务有影响的宴请和娱乐、旅游活动。

4、采购人及其工作人员不得要求或者接受中标人为其住房装修、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排以及出国等提供方便。

5、采购人及其工作人员不得向中标人介绍家属、亲友从事与采购人采购有关的材料设备供应、劳务等经济活动。

6、采购人及其工作人员不得以任何理由向中标人强行要求中标人购买合同规定外的材料和设备。

7、采购人工作人员不得在家里接待中标人有关采购事项的询访。

三、中标人在廉政建设方面的责任

1、中标人不得以任何理由向采购人及其工作人员行贿或馈赠礼品。

2、中标人不得以任何名义为采购人及其工作人员报之需由其个人支付的任何费用。

3、中标人不得以任何理由要求采购人工作人员参加由公款支付的娱乐性等活动。

4、中标人不得为采购人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具、家电和高档办公用品。

5、中标人人员不得到采购人人员家里询访有关采购事项。

四、违约责任

1、采购人有违反本“合同”第一条第1至5款和第二条的，按采购人单位的廉政建设规定和交通基础设施建设有关行业规定处罚外，另外罚款贰仟元至壹萬元；给中标人单位造成损失的，应予以赔偿。

2、中标人有违反本“合同”第一条第1至5款和第三条的，除按中标人单位的廉政建设规定和基础设施建设有关行业规定处罚外，视情节轻重和造成损失大小分别给予工程款的1 %至4%（最高不超过工程款的5%）的违约罚款。

五、对见证单位的约定和授权

双方约定：本“合同”的见证单位为采购人单位或其上级单位的纪检监察部门，双方授权见证单位主持本“合同”的执行情况的检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见，执行本“合同”第四条所规定的处罚。

六、检查方式

本“合同”的履约情况检查由见证单位主持，采购人、中标人双方共同派人参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料或由双方约定的其他方式等。检查时间、次数、检查方式、检查结论和处罚意见等由双方协商确定，如无法达成一致的，由见证单位依据事实裁定。

七、本“合同”有效期为自采购人、中标人双方签署之日起至该采购项目验收后止。

八、本“合同”作为项目采购合同的附件，与项目采购合同具有同等的法律效力，经协议双方签署后立即生效。

甲方1：(公章)                                      甲方2：(公章)

法定代表人或其委托代理人：                         法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                                     （签字或盖章）

日期：                                              日期：

乙方：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

日期：

项目保密协议书

甲方1:

甲方2：

中标人:

为切实加强本项目施工过程中公安涉密载体和计算机信息系统保密工作，确保国家秘密和警务工作秘密绝对安全，严防发生失泄密问题，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》及相关规定，结合贯彻落实《公安计算机信息系统安全保护规定》及相关管理要求，施工单位必须签订保密协议，内容如下：

一、中标人充分了解自己的工作将涉及国家秘密和警务工作秘密。

二、中标人已充分了解并理解国家秘密包括下列秘密事项：

1、国家事物的重大决策秘密事项：

2、国防建设和武装力量活动中的秘密事项：

3、外交和外事活动中的秘密事项以及对外承担密义务的事项；

4、国民经济和社会发展中的秘密事项；

5、科学技术中的秘密事项；

6、维护国家安全活动和追查刑事犯罪中的秘密事项；

7、其他经国家保密工作部门确定应当保守的国家秘密事项；

8、政党的秘密事项中符合上述规定的，属于国家秘密。

三、中标人已充分了解并理解警务工作秘密包括下列秘密事项：

1、公安机关内部主干网、局域网的规划、建设、使用和安全防范措施情况；

2、不宜公开的数据服务器、工作部、网络设备的网络地址；

3、计算机主机系统管理员口令，应用数据库的用户名和口令；

4、国家安全保卫、技侦等部门的机构设置、人员编制、业务分工及装备情况；

5、公安科技研究的技术资料及装备器材；

6、不宜公开的各种内部参阅资料和内部教材；

7、公安机关调查掌握的一般社情动态及结合情况；

8、县级（含）以上公安机关规定的其他事项。

四、中标人承诺，工作期间严格遵守下列保密规定；

1、不该说的秘密不说；

2、不该知悉的秘密不问；

3、不该看的秘密不看；

4、不在私人交往或者公开发表的作品中涉及秘密；

5、不在非保密的场所阅办、谈论秘密；

6、不擅自自录、复制、拍摄、摘抄、收藏秘密；

7、不擅自携带秘密载体去公共场所、探亲访友、带回家；

8、不使用无保密措施的通讯设备、普通邮政和计算机互联网络传递秘密；

9、不在非涉密计算机上处理涉密内容，不在计算机硬盘内存储绝密级信息，不在互联网上使用涉密移动存储介质；

10、严格执行互联网、公安网、图像网等非保密网不涉密的规定，严格实行互联网、公安网、图像网及涉密网相互间的物理隔离，做到“专网专用、专机专用”，严禁互通混用，严禁“一机两用”；

11、严格执行涉密磁介质载体涉密管理规定。严禁在非涉密计算机上处理涉密内容，严禁在计算机硬盘内存储绝密级信息，严禁将工作用计算机和涉密移动存储介质带离工作场所，严禁在互联网上使用涉密移动存储介质。未经批准，不得擅自拷贝、复制、打印公安文件和材料；严禁将涉密材料和内部信息拷贝、复制、打印给其他人员；

12、严禁盗卖公安机关内部各种信息、数据，牟取利益的行为；

13、严格执行计算机 信息系统保密管理的相关规定。坚决执行涉密信息采集、存储、处理、传递、输出等各个环节的工作规范和审批制度。严格上网信息内容审批制度，不准在互联网、公安网上传输涉密文件和涉密信息；不准在图像网上制作、传输、粘贴不良信息（含图像、视听影像资料）；

14、严格涉密载体的维修等管理。涉密载体需维修或数据修复时，应当交由采购人科信大队登记回收，不得私自送到外单位修理；

15、严禁使用私人移动存储介质拷贝、复制公安机关内部信息资料，严禁访问查询与工作无关的网上应用业务系统；

16、严格责任追究制。如因违反有关规定，使用公安网络和涉密磁介质不当，造成公安网络和信息发生重大失泄密事件和安全事故的，将依照有关规定追究中标人责任，直至负法律责任。

五、中标人承诺，在项目施工期间及工作结束后，都将按照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》等法律、法规的规定，严格保守国家秘密和警务工作秘密。

六、中标人承诺，在项目施工结束时，妥善移交中标人保管、使用的涉及国家秘密和警务工作的文件、资料等一切物品，并不再保留上述物品的复制品、复制件或者抄件。

七、中标人已充分了解并理解如违反协议的规定，将依法承担法律及相应刑事责任。

八、本协议一式肆份，采购人、中标人签字盖章后生效。

甲方1（公章）：                             甲方2（公章）：

法人或委托代理人（签章）：                  法人或委托代理人（签章）：

日期：                                      日期：

中标人（公章）：

法人或委托代理人（签章）：

日期：

附件4：常州市公安局金坛分局视频监控系统维护管理办法

第一章 总则

第一条.为规范“常州市金坛区视频监控系统”的运行维护管理工作，确保视频监控系统的安全可靠运行，切实提高系统运行效率和服务质量，使系统更好地服务于常州市公安局金坛分局视频监控系统管理及应用，特制订本维护管理办法。

第二条.本维护管理办法适用于常州市金坛区各级政府出资建设，由公安具体实施的（含已建、在建）并在质保期内的视频监控系统，项目承建单位是维护管理、考核的责任主体，承建单位可根据本办法制定相应的实施细则。

第三条.质保期限、维护管理期限、考核期限按合同期限执行：自项目通过竣工验收之日起计算。

第四条.视频监控系统维护管理内容分为前端设备维护、网络传输维护、机房环境维护、视频监控平台维护四部分：

1.前端设备指摄像机、立杆、补光灯、现场设备安装箱及手孔井等；

2.网络传输指保证系统相互通信和正常运行的网络系统，包括联网所需的交换机、路由器、防火墙等网络设备和连接网络设备的传输线路等；

3.机房环境指保证系统正常稳定运行的基础设施，包含机房装饰、电力供应、空气调节、灰尘过滤、静电防护、消防设施、网络布线、维护工具等；

4.视频监控平台包括视频点播硬件、视频存储等硬件设备及平台软件。

第五条.在质保期内，设备发生损坏、被盗、拆除等情况，承建单位须无条件更换或重建，建设方不承担任何费用；同时在质保期内提供免费的设备、链路、平台等搬迁服务。

第六条.在质保期内，前端监控点因城市建设、道路改造等原因需要拆除的，由承建单位负责与拆迁单位联系赔补、重建事宜，相关拆迁补偿款归乙方所有，建设单位配合协调。在条件具备情况下（以拆迁补偿协议为准），二个月内必须恢复；不具备重建条件的，由建设单位进行重新选址，承建单位负责迁址重新建设，点位自双方书面确认后二个月内完成建设、验收并投入使用，建设单位不承担任何费用。

第七条.在质保期内，承建单位必须提供各类设备的备品备件，且数量不少于承建项目相应设备数量2%的比例。

第八条.在质保期内，在一年内连续发生2次以上（含2次）同一设备故障，必须更换故障设备。

第二章 维护管理组织要求

第九条.常州市视频监控系统的维护管理遵循在常州市公安局金坛分局统一的领导下，组成分级管理和维护的模式。作为常州市视频监控系统的承建单位，具体组织实施系统的维护管理工作。

第十条.系统的维护管理单位组织结构。

1.系统承建单位负责项目建设范围内视频监控系统的维护管理和考核。

2.系统承建单位对系统建设单位负责，并接受建设单位的业务指导和归口管理。

3.承建单位成立维护管理小组，明确维护管理小组责任人。

第十一条.承建单位负责本建设项目建设、维护工作。承建单位在项目建设完成、竣工验收时，需提供维护具体部门、责任人及联系方式，如有变更，及时通知建设单位；承建单位竣工验收后必须成立维护小组到常州市公安局金坛分局现场办公，进行日常的维护保障工作。承建单位应承诺保持派驻人员的连续性和稳定性；派驻人员由建设单位负责考核；派驻人员必须服从建设单位的管理，包括工作时间、工作安排，严格执行请销假制度；派驻人员在服务期内不得兼任其他项目的维护工作；派驻人员根据工作需要，在市区、辖市（区）内的差旅费用由承建单位统一支付；派驻人员调整更换必须经建设单位同意。承建单位对派驻人员必须进行相关安全保密教育，签订保密协议，有履行保密的责任和义务。

第三章 维护管理职责要求

第十二条.维护管理单位具体工作职责

1.贯彻国家及公安部门关于视频监控系统技术、设备及质量管理等方面的方针、政策和规定，组织制定系统的维护规程、维护管理办法和维护责任制度；

2.认真贯彻执行各项规章制度，落实维护规程和系统安全运行措施，负责制定项目范围内的系统维护管理实施细则；

3.负责项目范围内系统维护管理、监督检查工作，掌握运行质量情况，制定质量指标，并进行定期检查考核；

4.负责管理、考核系统设备供应商，制定对设备供应商的管理办法和考核指标，收集整理系统运行过程中的反馈意见，督促相关厂商提高服务质量；

5.系统发生较大故障时，负责必要的资源协调和处理工作，并在事后组织分析总结，制定防范措施并推广；

6.组织专业技术专家、设备厂商对系统进行定期巡检，巡检包括对系统及设备性能测试、维护人员日常维护作业计划执行情况检查、机房环境检查等；

7.负责归口管理系统范围内的系统优化、升级需求；

8.负责组织系统维护技术培训、技术交流、联席会议，组织维护人员参加各种培训和考试，提高维护人员管理和技术水平；

9.负责组织落实各项技术安全措施，确保系统安全稳定运行；

10.负责对系统范围内故障管理、问题管理、变更管理、版本管理、配置管理等流程规范性和相关制度落实情况进行监督管理。

第十三条.系统维护小组或维护人员职责

1.负责收集整理项目范围内的系统运行质量情况，每月向建设单位上报信息系统运行情况和所有的维护记录；

2.配合承建单位参与项目范围内系统运行质量分析，协助承建单位及时找出系统运行质量或效率下降的原因，提出改进建议，参与编写升级、扩容、实施、测试方案，并配合具体实施；

3.协助承建单位进行项目范围内的产品维保厂商的管理和考核；

4.负责项目范围内系统的故障申告和服务请求。系统发生较大故障时，按照重大突发事件汇报路径上报建设主管单位；

5.负责组织和编制系统优化、升级需求，上报系统维护管理单位审核；获得批准后，参与实施；

6.组织对项目范围内的系统进行定期巡检，落实配合人员，对巡检结果进行确认，对发现问题进行整改。

7.负责项目范围内系统的设备硬件、配套网络和机房环境的监控和日常维护工作，制定日常维护作业计划并认真执行，保证系统正常运行；

8.对于系统的所有维护（包括故障处理、系统改进和功能完善增加）都必须填写维护记录，每月向承建单位上报项目范围内的系统运行情况和所有的维护记录；

9.负责项目范围内系统档案资料的维护，及时更新有关资料；

10. 协助承建单位对所辖范围内系统的用户账号管理和数据安全管理，按照信息安全管理相关要求定期进行信息安全自我审核，每月向项目建设单位上报项目范围内的系统信息安全情况。

第四章维护管理工作要求

第十四条.故障恢复：在质保期内，承建单位保证系统7*24不间断的稳定正常运行并提供及时维护,避免由网络故障或软件的升级而影响整个系统的运行。系统出现故障后，通过维修，使系统恢复正常运转。系统使用单位对出现的故障向承建单位报告，由其派出技术人员进行排除。维护管理单位必须有相应的资质，承建单位须提供相关备用品，相关服务高于厂家标准的，按此要求执行，低于厂家标准服务的，按厂家服务执行。合同期内所有保修服务方式均为承建单位上门保修，及由承建单位派员到现场维修，由此产生的一切费用均由承建单位承担。

(一）维修响应要求

一般故障

7：00-22：00的时间段内，对中心硬件故障应于30分钟内赶到现场，对前端设备故障应于2小时内赶到现场；其他时间段，对中心硬件故障应于1小时内赶到现场，对前端设备故障应于3小时内赶到现场。

紧急故障

7：00-22：00的时间段内，对中心硬件,故障应立即赶到现场，对前端设备故障应于1小时内赶到现场；其他时间段，对中心硬件故障应于30分钟内赶到现场，对前端设备故障应于1.5小时内赶到现场。

（二）维修时间要求

一般故障

中心硬件故障应于到达现场后4小时内修复，前端设备故障应于到达现场后24小时内修复，逾期须向金坛分局书面说明原因，经批准后适当延期。

紧急故障

中心硬件故障应于到达现场后2小时内修复，前端设备故障应于到达现场后12小时内修复，逾期须向金坛分局书面说明原因，经批准后适当延期。

（三）因光缆断裂、区域停电和不可抗力的原因造成的损坏不受上述限制，但必须采取有力措施和组织足够的力量及时修复。

（四）设备在维护维修时，存在系统被入侵/攻击的可能。应此对设备日常维护与维修的行为必须有安全性要求。

1.要做好维护、维修人员的身份审核。

2.全程记录相关操作过程。记录必要的软件/设备信息。

3.应采用原有系统采购的软件与硬件。硬件系统替换时，必须查看设备是否处于刚出厂未使用状态。

4.在维护、维修工作中要防止系统规划、用户信息、图像资源等信息的泄密。

（五）应做好各项安全措施，保证维修作业的安全性，并承担全部安全责任。

（六）维护期满后，乙方应向甲方移交此项目中涉及的设备、网络，并符合原标书要求。

第十五条.应急处理：将各种系统故障和告警进行分级处理，可分为一般故障（仅为个别节点不能访问但不影响整个系统的功能）、严重故障（系统的某些功能受损但日常应用基本可维持）、致命故障（系统功能受重大影响或系统瘫痪），并对每个故障等级建立处置规范和流程。视频监控系统设备一旦发生重大故障，系统维护单位派人员应迅速进行抢修。为应对系统的突发性故障，保证系统在应急情况下能正常运行，必须建立系统紧急抢修的预案，并加以演练。例如，限制各级故障的处理时间，指定处理各级故障的厂商，并明确具体联系人和联系方式，对系统故障建立跟踪机制，跟踪故障处理的整个进程等。

第十六条.质保期内承建单位负责对其提供的所有系统功能调整、升级、维护服务工作，确保各类软件及时更新到最新版本，将成熟的新技术、新标准实时应用到常州市金坛区视频监控系统建设项目，以保证系统能正常高效运行。

第十七条.承建单位网络升级、调整及检修应选择非工作时段，且须提前一周以书面方式通知使用单位。

第十八条.设备巡检要求

设备巡检

| 前端设备巡检内容、要求和周期表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 巡检内容 | 巡检周期 | 巡检要求 |
| 摄像机护罩、镜头、弱电箱，定期进行清洗擦拭 | 月 | 无灰尘,图象清晰。 |
| 摄像机运行状态检查、调整、频闪灯、补光灯运行状态 | 月 | 固定良好，指向符合要求（枪机）、转动灵活（球机）、频闪灯、补光灯是否正常、自动照明功能是否正常。 |
| 视频、供电、控制、宽带线缆检查 | 月 | 绑扎固定良好，各类接触紧密可靠，线缆包皮正常，电源插头接触紧密，无强电入侵危险。 |
| 网络传输检查 | 月 | 固定良好，电源插头接触紧密可靠，散热正常，无异常告警，网络通畅无卡顿。 |
| 视频图像质量检查 | 月 | 每路视频图像质量良好，能正常显示、调阅，能正常录像 |
| 防雷、防水、接地 | 月 | 接地牢固可靠，设备无渗漏，防雷设施运行良好。 |
| 标签、标识检查 | 月 | 标签粘贴牢固，字迹清晰 |
| 立杆、支撑、设备箱检查 | 月 | 固定良好，无倾斜倒伏危险。 |

中心硬件设备

| 中心硬件设备巡检内容、要求和周期表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 巡检内容 | 巡检周期 | 巡检要求 |
| 服务器 | 月 | 检查服务器运行状态，对系统软件和硬盘等检查。 |
| 存储设备 | 月 | 检查存储设备是否正常工作，并按照要求符合存储规定。 |

巡检结束后，运维单位应按公安要求出具相应的巡检报告。

第十九条.承建单位负责技术档案和资料的管理，应建立健全必要的技术资料和原始记录，包括但不限于：

1.系统结构图及相关技术资料；

2.机房平面图、设备布置图、电源电缆、信号线、地线图；

3.网络连接图和相关配置资料；

4.各类软硬件设备配置清单;

5.设备或系统使用手册、维护手册等资料；

6.工程资料，包括安装、工程设计、测试及开通、试运行、竣工等全套技术资料；

7.上述资料的变更记录。

第二十条.承建单位负责软件资料管理应包含以下内容：

1.所有软件的介质、许可证、版本资料及补丁资料；

2.所有软件的安装手册、操作使用手册、应用开发手册等技术资料；

3.上述资料的变更记录。

第二十一条.承建单位负责配置数据管理要求：

1.配置数据管理应包含各种静态数据资料(如系统的各种参数设置等)及变更记录；

2.维护人员必须维护最新的当前系统配置数据。

第二十二条.承建单位负责运行记录的管理：

1.维护作业计划和适用的各种规章制度；

2.统运行记录和巡检记录；

3.故障及处理、设备检修、返修记录；

4.系统备份磁带、磁盘、光盘的更换及相关信息汇总记录；

5.软、硬件设备变更和系统参数变更。

第二十三条.承建单位负责对各项操作均应进行日志记录，内容应包括操作人、操作时间和操作内容等详细信息。承建单位维护人员应每日对操作日志、安全日志进行审查，对异常事件及时跟进解决，并每周形成日志审查汇总意见报建设单位审核。安全日志应包括但不局限于以下内容：

1.对于应用系统，包括系统管理员的所有系统操作记录、所有的登录访问记录、对敏感数据或关键数据有重大影响的系统操作记录以及其他重要系统操作记录的日志；

2.对于操作系统，包括系统管理员的所有操作记录、所有的登录日志；

3.对于数据库系统，包括数据库登录、库表结构的变更记录。

第二十四条.承建单位负责安全保密要求

1.联网设备必须采取必要的安全措施，以保障网络的设备安全及所承载业务的信息安全。在计算机上应安装防病毒软件，每天更新病毒库；

2.未经变更流程，严禁将视频监控系统与公众互联网进行连接；

3.在与其他外部网络的网络连接处必须安装防火墙，并指定防火墙管理员，只有指定的系统（网络）管理员才能拥有防火墙管理帐号，未经批准，不得进行防火墙策略的更改；

4.严禁在系统中安装未经授权的软件；不得在系统上运行与工作无关的程序；未经批准，不得利用系统进行培训实习；

5.未经批准不得擅自抄录、复制配置资料、技术档案，内部资料不得泄露；

6.设备管理和维护人员都应熟悉并严格遵守和执行信息安全保密相关规定。

第五章 维护管理考核要求

第二十五条.在质保期内，每月30号为维护考核日期，当月30形成上一月的维护考核报表，承建单位维护责任人在五个工作日内进行审核并签字确认，逾期承建单位未确认的，以常州市公安局金坛分局科信大队考核为准。（完好率考核基数以应建数扣除拆除数为准）。

第二十六条.在质保期内，对涉及前端监控点因城市建设、道路改造等原因拆除的，在条件具备情况下（以拆迁补偿协议为准），二个月内必须恢复；不具备重建条件的，由建设单位进行重新选址，承建单位负责迁址重新建设，点位自双方书面确认后二个月内完成建设、验收并投入使用。逾期未完成的，涉及的每个监控点扣1000元/月，直至建设完成为止。

第二十七条.在质保期内，各类设备的日均完好率应不低于96%，其计算方法如下：

科信大队每周随机对视频完好率进行抽检一次，完好率低于96%，每低一个百分点，扣款3000元。

第二十八条.在质保期内，数据传输完好率应达到100%。

科信大队每月随机对保养巡检情况进行抽查，发现未按要求巡检保养的每项扣款500元。

第二十九条.在质保期内，维修时间未达时间要求的，视为逾期未能修复，每24小时为一次维修事故，直至完全修复为止，每次维修事故扣款500元。如因硬件设备故障无法修复，在向金坛分局书面说明原因的同时，应立即更换配件，性能应不低于原配件；确因自然灾害不可抗力导致的故障设备无法修复的，经金坛分局批准后，归为停用设备，不计入在用设备总量。

- 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：（采购人或采购代理机构）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、商务技术文件格式

1  响应函（实质性格式）

响应函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

4 开标一览表（以系统为准）

- 5  分项报价表

- 分项报价表

| 序号 | 分项名称 | 预算费用（元） | 优惠率（%） | 投标价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备维护 | 208200 |  |  |
| 2 | 传输费用 | 349420 |  |  |
| 3 | 设备损坏更新更换费用 | 387080 |  | 按实际计算 |

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 7   采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 磋商文件条目号(页码) | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 8  实质性条款偏离表

实质性条款偏离表

| 序号 | 实质性条款具体内容 | 投标响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足采购需求中★条款 |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

注：

1.上表所列各项均为不可负偏离条款，仅需填写“投标响应情况”栏目、“偏离情况”栏目以及“说明”栏目的内容。

2.“实质性条款具体内容”栏目，任何修改将被视为非实质性响应，从而导致该投标（响应）被拒绝，作无效投标文件处理。

3.“投标响应情况”一栏，应当如实填写“响应”或“不响应”。

4.“偏离情况”一栏应填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”，“正偏离”表示“投标响应优于实质性条款具体内容要求”，填写“正偏离”的，还应当在对应的“说明”一栏填写具体内容，否则视为“无偏离”；“负偏离”表示“投标响应不满足实质性条款具体内容要求”，“无偏离”表示“投标响应与实质性条款具体内容要求一致”。

5.磋商小组有权对投标响应情况作出判断（作出评审结论）。

6.《实质性条款响应情况表》内容与投标文件其他内容冲突的，以《实质性条款响应情况表》为准。

7.要求提供证明资料，按照要求提供至相应模块，以便评审；未要求提供证明材料的，投标人可以不提供。

- 9  中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

10  项目实施方案等：

11  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

12  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日