常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：常州工程职业技术学院工业产品数字化

设计与制造中心项目设备采购

项目编号：JSZC-320400-YTZB-G2025-0067

采 购 人：常州工程职业技术学院

采购代理机构：常州盈泰招标有限公司

- 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	20

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	22

第五章   采购需求	31

第六章   拟签订的合同文本	49

第七章   投标文件格式	55

- 第一章   投标邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-YTZB-G2025-0067

2.项目名称：常州工程职业技术学院工业产品数字化设计与制造中心项目设备采购

3.项目预算金额：人民币112.2万元

项目最高限价（控制价）：人民币112.2万元

4.采购需求：本项目为常州工程职业技术学院拟在大学城校区开物楼B205建设工业产品数字化设计与制造中心实训室，以满足机械制造及自动化等专业的教学实训需求，具体采购需求包括复合式三维扫描仪、便携式三维扫描仪、工业级光固化打印机、熔融挤压3D打印机、光固化桌面3D打印机及相关配套资源。具体设备要求以后续招标要求为准。

5.合同履行期限：合同签订生效后30天内完成供货、安装、施工和调试。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造、服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：无。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。

3.3其他特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

1.时间：自公告发布之日起至2025年8月15日23：59，每天上午00:00-12:00,下午12:00-00:00 （北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台

3.方式：投标人持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子版招标文件。

4.售价： 0 元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年8月29日 14点00分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录“苏采云”政府采购一体化平台投标人端，通过系统在线提交电子投标文件。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：无。

2.本项目采用不见面交易方式，请投标人认真学习“苏采云”政府采购一体化平台 发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台 注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210  0519-85588163

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

投标人登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “苏采云”政府采购一体化平台 （投标人）政务CA证书办理指南，按照程序要求办理。

2.2注册

投标人登录常州市政府采购网“下载中心”-““苏采云”政府采购一体化平台 投标人操作指南”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

投标人登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云”政府采购一体化平台 （投标人）操作手册下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.4 获取电子招标文件

投标人持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台 获取电子招标文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台 获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

投标人应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，投标人电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

投标人应于投标截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台 提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

投标人使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台 进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

投标人在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业投标人提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：常州工程职业技术学院

地  址：江苏省常州市武进区湖塘镇滆湖中路33号

联 系 人：邓老师、孙老师

联系电话：15801195606、13961219708

2.采购代理机构信息

名  称：常州盈泰招标有限公司

地  址：常州市新北区太湖中路8号锦湖创新中心A座11楼

联系方式：0519-89853339

3.项目联系方式

项目联系人：王女士

电  话：0519-89853339

注：以上个人信息，由于工作需要经机构或本人同意对外公布。

- 第二章   投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目 / 包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 ■本项目 包为非单一产品采购项目，核心产品为： 复合式三维扫描仪 。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：___年___月___日___点___分 考察地点：___________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州盈泰招标有限公司； 联系电话：0519-89853339； 通讯地址：常州市新北区太湖中路8号锦湖创新中心A座11楼。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 1.收费标准： 服 费 务 类 率 型 成交金额（万元）; 货物类. 100（含，下同）以下; 1.5%. 100-500; 1.1%. ……; ……. 2.代理服务收费按差额定率累进法计算。 3.本项目的代理服务费以预算金额为基数，按上述收费标准的66%计算，按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。 4.缴纳时间：中标人应在领取中标通知书时将代理服务费付至采购代理机构。中标人如果未按规定交纳代理服务费，将保留诉讼权利。 收款单位：常州盈泰招标有限公司 开户银行：中国建设银行常州市延陵路支行 银行账号：32050162853600001068 |

投标人须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“投标人”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交投标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.7     绿色采购政策

5.7.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对投标人提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求投标人在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.7.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

## 三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台 。投标人根据招标文件及“苏采云”政府采购一体化平台 投标人操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台 以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台 。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”政府采购一体化平台 对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

## 五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台 在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台 公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，投标人需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（ 响应）审查程序：① 投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；② 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；③ 评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商在合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况 应当在评标报告中进行记录。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”政府采购一体化平台 无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

  - 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 无。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购投标人信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购投标人信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”政府采购一体化平台 以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_____。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：投标总价最低的

采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 40 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）： 投标报价得分＝评标基准价／投标报价×40%×100。 |
| 2 | 主观分 | 17 |  |
| 2.1 | 技术支持与教学服务体系及后期合作安排 | 5 | 评委根据投标人针对本项目提供的技术支持与教学服务体系及后期合作安排等内容进行综合评审； 技术支持与教学服务体系及后期合作安排等内容完全满足采购要求的，得5分； 技术支持与教学服务体系及后期合作安排等内容基本满足采购要求的，得3分； 技术支持与教学服务体系及后期合作安排等内容部分满足采购要求的，得1分， 未提供且不能满足采购要求的不得分。 |
| 2.2 | 总体实施方案、安装调试方案 | 3 | 评委根据投标人针对本项目提供的总体实施方案、安装调试方案的先进性、科学性、合理性等方面进行综合评审： 总体实施方案及安装调试方案的先进性、科学性、合理性完全满足采购要求的，得3分； 总体实施方案及安装调试方案的先进性、科学性、合理性基本满足采购要求的，得2分； 总体实施方案及安装调试方案的先进性、科学性、合理性部分满足采购要求的，得1分； 未提供且不能满足采购要求的不得分。 |
| 2.3 | 供货进度及工作量安排 | 3 | 评委根据投标人针对本项目提供的供货进度及工作量安排的合理性、科学性、产品质量保障措施及承诺是否全面、可操作性等方面进行综合评审： 提供的供货进度及工作量安排的合理性、科学性、产品质量保障措施及承诺的全面性、可操作性完全满足采购要求的，得3分； 提供的供货进度及工作量安排的合理性、科学性、产品质量保障措施及承诺的全面性、可操作性基本满足采购要求的，得2分； 提供的供货进度及工作量安排的合理性、科学性、产品质量保障措施及承诺的全面性、可操作性部分满足采购要求的，得1分； 未提供且不能满足采购要求的不得分。 |
| 2.4 | 售后维护计划 | 3 | 评委根据投标人针对本项目制定的售后维护计划（其内容包括质保期内对用户故障的响应、处理、定期巡检、人员数量及资质等情况）的合理性、有效性等方面进行综合评审： 制定的售后维护计划的合理性、有效性完全满足采购要求的，得3分； 制定的售后维护计划的合理性、有效性基本满足采购要求的，得2分； 制定的售后维护计划的合理性、有效性部分满足采购要求的，得1分； 未提供且不能满足采购要求的不得分。 |
| 2.5 | 培训方案 | 3 | 评委根据投标人针对本项目提供的培训方案（其内容包括但不仅限于培训服务的内容、范围、公司经验、人员经验及相关证书等）进行综合评审： 培训方案的内容完全满足采购要求的，得3分； 培训方案的内容基本满足采购要求的，得2分； 培训方案的内容部分满足采购要求的，得1分； 未提供且不能满足采购要求的不得分。 |
| 3 | 客观分 | 43 |  |
| 3.1 | 技术参数响应程度 | 24 | （1）重要参数（标记“▲”的技术参数）每有一项负偏离扣3分,扣完为止（同一项参数不重复扣分）。 （2）一般性参数（未标记“▲”和“★”的技术参数）每有一项负偏离扣1分，扣完为止（同一项参数不重复扣分）。 注：未按招标文件要求提供证明材料的视同负偏离处理。 |
| 3.2 | 综合实力 | 3 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一份有效认证证书得1分，本项最高得3分。 注：电子投标文件中提供有效期内的认证证书扫描件及在官方网站上http://www.cnca.gov.cn/查询状态显示“有效”的截图，均须加盖投标人电子公章，未提供本项不得分。 |
| 3.3 | 投标人 业绩 | 3 | 投标人提供自2022年1月1日至本项目招标公告发布之日止（以合同签订时间为准）完成的同类项目业绩合同，每提供一份有效业绩合同得1分，本项最高得3分。 注：1.同一业主单位的业绩不可累计计分。 2.电子投标文件中提供有效业绩完整合同以及该合同付款凭证扫描件并加盖投标人电子公章，未按要求提供的不得分。 |
| 3.4 | 人员配置 | 2 | 投标人拟派本项目售后团队成员拥有（机械、电气、汽车专业等相关专业大类）技师（二级）及以上职业技能等级证书的，每有1人得1分；拥有（机械、电气、汽车专业等相关专业大类）技师（二级）以下职业技能等级证书的，每有1人得0.5分。本项限评2人，最高得2分。 注：电子投标文件中提供上述人员相关证书扫描件以及投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明扫描件并加盖投标人电子公章，未按要求提供不得分。 |
|  |  | 3 | 投标人拟派本项目培训团队成员中每有1个高级工程师职称的得1分；每有1个中级工程师职称的得0.5分。本项限评3人，最高得3分。 注：电子投标文件中提供上述人员相关证书扫描件以及投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明扫描件并加盖投标人电子公章，未按要求提供不得分。 |
| 3.5 | 演示 | 8 | 下列各项演示功能完全满足要求的得该项分值满分；部分满足、不能满足要求功能的或不能提供演示效果的相应项均不得分： （1）能提供要求的“逆向视频教学课件”演示（1分）。 （2）能提供要求的“逆向工程造型技术教学案例演示，每个案例均含逆向造型视频、PRT格式数据、PPT教学课件）”演示（1分）。 （3）能提供要求的“三维测量数据管理系统”演示（1分）。 （4）能提供要求的3D打印综合实训教学案例演示，每个案例均含3D打印片视频、打印后处理视频、切片程序模型数据、PPT教学课件（1分）。 （5）能提供要求的“视觉检测模块功能”演示（1分）。 （6）能提供要求的“扫描测量教学模块”演示（1分）。 （7）能提供要求的“虚拟3D打印教学系统”演示（1分）。 （8）能提供要求的“三维数据处理教学案例”每个案例均含数据采集视频、数据处理视频、STL格式数据、PPT教学课件（1分）。 注：本项目以平台操作录屏的形式进行演示，不接受PPT演示。投标人需录制视频并上传至系统，评审时以播放视频的形式进行演示，单个视频附件压缩包大小不得超过50M，整体附件压缩包不得超过300M。演示时间不超过10分钟。投标人不能提供视频演示不得分。 |

注：1.评分细则中要求提供的证明文件及资料等在投标文件中提供原件扫描件并加盖投标人公章。

2．评审时，未能按以上要求提供相应证明（原件扫描件）的，不作为评审依据，不得分。

3.为便于评审，请投标人按系统招标文件模版样式，结合招标文件项目需求和评分标准，逐条对应编制投标文件。

- 第五章   采购需求

一、项目概况

工业产品数字化设计与制造中心以三维扫描仪和3D打印机为核心设备，教学中引入数字化建模、逆向工程，致力于实现学生的创意。学生通过三维自由造型系统灵活创造3D模型，也可以通过3D扫描设备直接获取物体的数字模型，并对其进行创新设计或逆向造型，最后运用3D打印机将设计的模型带入现实。该技术常用于高等装备制造、模具制造、工业设计等领域，其不仅能够适应定制化的生产，还具有高度的灵活性。可为制造业提供从优化设计到智能制造的全流程支持，推动传统生产向数字化、智能化转型。通过课程及实践教学，培养符合社会需求的高端复合型人才。

二、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 复合式三维扫描仪（核心产品） | 1台 |
| 2 | 工业级光固化打印机 | 1台 |
| 3 | 便携式三维扫描仪 | 3台 |
| 4 | 熔融挤压 3D 打印机 | 5台 |
| 5 | 光固化桌面 3D 打印机 | 2台 |

三、技术及服务要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 （注：①带“★”为实质性条款，不允许出现负偏离，否则视为无效响应处理。②带“★”和“▲”的技术参数需提供包括但不限于官网截图或公开发行的彩页等相关证明文件并加盖厂家公章。） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 复合式三维扫描仪 （核心产品） | 1、功能：主要应用于产品研发设计（RD，比如快速成型、三维数字化、三维设计、三维立体扫描等）、逆向工程（RE，如逆向扫描、逆向设计）及三维检测CAV）。 2、扫描方式：手持式三维激光扫描。 ★3、扫描模式（提供官网截图或公开发行的彩页等相关证明文件并加盖厂家公章）： - 高速扫描≥22束交叉蓝色激光线； - 精细扫描≥7束平行蓝色激光线； - 大面幅扫描≥11束平行红外激光线； - 深孔扫描≥1束加强蓝色激光线。 4、扫描时，物体及设备均可移动，目标点自动定位； 5、仪器接口：信号及电源线集成在同一个工业接头接插； 6、扫描速率≥2,700,000次测量/秒； 7、扫描面幅≥1400mm×850mm； 8、分辨率≤0.01mm； 9、最高扫描精度≤0.02mm； ▲10、体积精度≤0.015mm+0.035mm/m； 11、基准距≤300mm； 12、扫描景深≥900毫米； 13、内置摄影测量功能（提供官网截图或公开发行的彩页等相关证明文件并加盖厂家公章）： （1）采用内置摄影测量形式，不可拆卸； （2）测量面幅≥3760mmx3150mm； （3）测量景深≥2500 mm； 14、输出格式：.ply、.xyz、.dae、.fbx、.ma、.obj、.asc、.stl等，可定制； 15、三维扫描软件功能： （1）软件具备新建工程、保存、设置、读取等系列功能，对应的数据格式主要包括工程格式、标记点格式、点云格式和三角网格面格式； （2）具有框选精扫描模式：扫描过程中可以框选指定区域，使得该区域内的三维数据分辨率优于区域外数据，即同一组数据中存在不同分辨率，且扫描过程中实时可调； （3）小型薄壁件扫描：扫描小型薄壁件时，可以通过在三侧分别独立贴一个点，实现三点拼接，完成正反面扫描，无需借助其它方式完成正反面拼接； （4）背景扫描模式：仅需通过平面上的三颗标记点，即可建立参考背景，被扫描物体放置在该参考背景平面上进行扫描时，仅获得被扫描物体的三维数据，平面上的三维数据不会被获得； （5）扫描软件具有多个扫描工程文件自动合并功能，扫描软件可以通过公共标记点自动对齐两个独立且坐标系不同的扫描数据。 （6） 三维扫描软件终身免费升级，提供承诺函并加盖厂家公章。 16、比对测量功能 （1）扫描数据可导入格式包括：Asc、STL等格式。 （2）对齐功能：自动对齐、手动对齐、特征对齐、基准对齐、3-2-1对齐。 （3）检测功能（需提供下述任意功能页面截图）： - 整体偏差：分析参考数据和扫描数据之间所有对应点的偏差，结果采用彩色云图全方位显示； - 截面偏差：分析在指定截面上参考数据和扫描数据之间的偏差，生成二维柱状图； - 点偏差：读取单点计算结果，比对偏差分析； 17、三维测量数据管理系统1套（提供不少于2项功能演示） （1）测量数据管理与分析软件，可轻松收集测量数据并对数据进行管理与分析，帮助教师实现无纸化测量考评。 ▲（2）SPC分析：基于6σ标准提供了常用的分析方法，包括CP/CPK计算，过程能力分析，正态分布图、均值控制图、极值控制图等功能（响应文件中提供“SPC分析”模块部分功能截图并加盖厂家公章）。 （3）MSA测量：可由同一零件的同一种特征由同一个人进行多次测量时变异的总和，进行可重复性分析；同一零件的同一种特征由多名工作人员使用同一量具进行测量时，在测量平均值方面的变异的总和，进行再现性分析 （4）支持手动输入、无线传输自动录入等功能，收集检测与分析几何量数据； （5）测量管理：根据不同的产品信息，导入相应的测量表格进行数据检测，数据异常或超差会高亮显示； （6）记录查询：用户根据日期，工件种类，可查询测量历史记录；可根据客户要求查询某组数据，实现数据的可追溯性。根据分析需求从外部导入测量数据； （7）测量考核：文件上传、文件下载、随堂测试等功能， 18、逆向视频教学课件要求≥30节点：提供不少于2个主流逆向造型软件的全视频教学课件，需讲述逆向造型的原则、方法、思路、技巧和步骤，并带有不少于4个工程实例模块（投标文件中至少提供1个案例介绍及视频演示）。 19、逆向工程技术综合实训课程资源 本课程资源涉及到的所有视频、动画等供货时均需以学校LOGO进行封装。 （1）教学演示文稿（PPT）≥600页、电子教材字数≥70000字； （2）校本教材和配套教学演示文稿（PPT）内容要求： - 逆向工程技术概述：逆向工程的本质、逆向工程的应用、逆向工程的装备、如何学好逆向工程技术； - 玩具类逆向工程技术、雕塑工艺品逆向工程技术、生活用品逆向工程、工业产品逆向工程、综合实例（基础案例）、综合实例（进阶案例）：以上内容均含行业特点分析、案例简介、逆向分析、软硬件选配、常用功能指令、产品测绘、数据处理、建模实施； （3）逆向工程造型技术教学案例≥20个： 包含但不限于以下教学案例，每个案例均含逆向造型视频、PRT格式数据、PPT教学课件（投标文件中至少提供3个案例介绍及视频演示）：轴零件的造型、托架零件的造型、餐具造型的造型、端盖零件的造型、减速器上箱体零件、减速器下箱体零件的造型、家电零件的造型、风扇零件的造型、灯罩零件的造型、吊钩零件的造型、涡旋部件零件的造型、车身曲面的造型、小家电的造型、冷藏箱灯罩零件的造型、U盘造型零件的造型、手机外壳底板的造型、阀端盖零件的造型、箱体零件的造型、接管零件的造型、螺栓特征的修改、吹风机喷嘴的造型、车灯类零件的逆向实施（花纹）、手机共鸣音箱案等。 （4）至少包含以下动画或视频≥15个： 工程制图实例、草图绘制实例、实体建模实例、曲面建模实例、装配实例、基于UG的运动与结构分析、通用件设计变更与光学面增厚处理、助动车后备箱上盖、车头大灯反射镜逆向建模、生活用具建模动画果渣桶建模、模动画蒸蛋机底座建模、玩偶类建模、轴套类零件建模、泵体类零件建模、齿轮泵建模、齿轮类零件建模、生活休闲用具建模、咖啡机网箱外壳主体建模、清洁设备外壳建模、剃须刀外壳建模。 （5）试题库要求：包含填空题、选择题、判断题及问答题等；题量≥200题； 20、设备随机配置要求： （1）三维数据处理系统：具有三维模型数据预处理、扫描数据噪音点去除、优化等功能，运行容量不低于32G，具有三维模型展示、自由旋转等功能具有数值/逻辑计算、存储记忆等功能,显示容量不低于8G；具有展示软件仿真轨迹等功能，运算速度不低于I7；具备不小于1TB的存储空间；具有不小于14英寸的人机界面； （2）便携式仪器箱1个，精度校准板1块，数据传输线1根、目标点4000个、手转台1个。 |
| 2 | 工业级光固化打印机 | 一、主要技术参数要求： - 技术类型：SLA立体光固化成型，354.7nm固体激光器通过振镜扫描光敏树脂，快速精确地制造出任意几何形状的产品原型，实现无模制造，制件精度高； - ★成型尺寸：≥500mm(X)×500mm(Y)×300mm(Z)； - ▲成型精度：±0.1mm(L≤100mm),±0.1%×Lmm(L＞100mm)； - 层厚：0.05～0.15（mm） - 激光类型：二极管半导体泵浦源水冷激光器，波长=354.7nm - 光斑：填充和边缘扫描光斑可变； - 涂铺方式：智能定位树脂正压吸附涂浦系统，不锈钢刮刀，保证液面平整和打印效果； - 打印模式：具有变焦模式、精准模式、快速模式、极速模式等自适应不同打印速度和精度要求； - 光学扫描系统：高品质振镜扫描系统，扫描速度6.0～10.0m/s； - 升降系统：重复定位精度±0.01mm，Z轴伺服电机，电机功率≥400W,垂直分辨率≤0.0005mm，液位传感器精度≤1.6μm； - 成型速度：50～140g/h； - 基准平台：大理石基准平台； - 树脂加热方式：热空气循环加热系统，加热表层树脂，延长树脂保存时间，避免电加热板或贴片长期加热树脂槽导致材料损伤； - 设备控制系统：Windows7操作系统工业控制计算机+运动控制卡的设备控制方式；控制方式采用运动控制卡，使用PCI总线运动控制器，通讯速度快，运动位置的实时性好，具有限位保护，模块化接线便于后期维护； - 设备机械结构：XY一体式“口”字形大理石成型台面,保证机床精度长久稳定，大理石厚度≥80mm； - 第三方互联（OPC UA）：提供工业4.0开放平台，可以定制化开放各种通讯协议接口，便于用户远程监控或集成接入信息化服务MES系统，以便将设备的打印信息、工作状态信息集中控制统一管理； - 安全警示：具备蜂鸣器报警功能； - 设备尺寸：为符合实际安放要求，需设备尺寸≤1500mmx1100mmx1900mm； 二、设备软件参数： - 设备控制软件：提供正版3D打印控制系统软件，为保障兼容性，设备与配套软件需为同一生产厂家，具有计算机软件著作权登记证书，免费升级并免费新增模块（提供制造厂商承诺书），软件主要功能（需提供下述功能页面截图）： - 自动生成扫描路径，具有变焦模式、精准模式、快速模式、极速模式等自适应不同打印速度和精度要求； - 加工零件阵列复制打印，零件自动排版； - 加工零件摆放位置旋转、镜像等一键操作； - 多线程控制成型平台升降、刮板涂铺、激光扫描跳跨、填充、轮廓扫描等； - 加工零件预测打印时间，显示加工进度； - 具备激光功率实时监测功能； - 零件加工过程中，可以选择任意一个件飞行删除，不影响其他零件进程； - 具备偏差设置功能，保证打印件精度； - 具备液位检测、自动液位补偿功能； - 数据处理软件：提供正版三维数据分层切片处理软件，为保障兼容性，设备与配套软件需为同一生产厂家，具有计算机软件著作权登记证书，免费升级并免费新增模块，软件主要功能（需提供下述功能页面截图）： - 软件可接受x.3dl、x.STL、x.OBJ、x.Prt、x.SLDPRT、 x.IGS等通用格式，输出格式为x.SLC、x.CLI等非加密通用格式； - 数据模型旋转、平移、缩放、测量等可视化模块； - STL文件修复，数据破面、重面、掉面自动修补、分割功能模块； - 数据文件自动切片功能模块； - 具有一键加支撑功能，多种支撑（线形支撑、十字支撑及实体支撑）的自动生成与编辑； - 直接输出加工设备需要的层数据文件； - 3D模型质量评测软件1套： - 软件支持导入格式包括STP模型文件、STL、PLY的网格文件、 ASC、IGS等激光点文件。 - 形位公差分析：软件支持基本的形位公差检测（圆度、直线度、平面度、圆柱度、平行度、垂直度等）。 - 含实体加密钥匙。 - ▲三维数据浏览软件：提供与设备同一厂家不少于五套正版三维数据浏览软件，具有计算机软件著作权登记证书，软件主要功能（需提供下述功能页面截图）： - STL多文件加载浏览，STL文件移动、缩放、旋转；STEP文件、STL文件多文件接口，方便多渠道获取数据文件； - 零件距离测量、重量计算、直接在数据浏览软件观察文件；STEP格式转STL格式；直接读取文件零件体积、包围盒零件体积、形成统计表，保存为Excel文件表格，直接导出合同； - 远程管理系统：提供与设备同一厂家专业3D打印远程管理系统（含手机端和电脑端软件），具有计算机软件著作权登记证书，软件主要功能（需提供下述功能页面截图）： - 远程故障反馈与诊断； - 数据分析功能：对使用率、功率、设备耗材进行统计分析； - 手机APP与计算机端交互客户服务； - 远程打印全链路排队与远程历史数据保存； - 多种机型3D打印机网络化管理； - 远程打印实时监控和查询； 三、3D打印综合实训课程资源库 本课程资源涉及到的所有视频、动画等供货时均需以学校LOGO进行封装。 - 3D打印综合实训校本教材和配套教学演示文稿（PPT）数量要求：校本教材字数≥3万字；教学演示文稿（PPT）≥200页； - 3D打印综合实训校本教材和配套教学演示文稿（PPT）内容要求，包括但不限于 - 3D打印技术基础：3D打印是什么、3D打印技术系统组成、3D打印的特点、3D打印的工程应用、3D打印技术现状及发展； - 3D打印的原理：3D打印基本原理、3D打印工艺流程、3D打印工艺类型、激光立体光固化成型法（SLA）、熔融沉积造型技术（FDM）、选择性激光烧结快速成型技术（SLS）、三维打印技术（3DP）、叠层实体制造技术（LOM）、3D打印材； - 3D打印数据获取：3D打印数据获取、3D扫描后处理软件、3d打印的建模软件； - FDM实例: 章鱼型笔筒：案例描述、成型设备简介、数据处理、快速成型、后处理； - SLA实例: 引擎盖模型：案例描述、成型设备简介、数据处理、快速成型、后处理； - SLS实例: 工艺挂件：案例描述、成型设备简介、数据处理、快速成型、后处理； - SLM实例: 六边形网格模型：案例描述、成型设备简介、数据处理、快速成型、后处理； - 3、3D打印综合实训教学案例要求≥15个： 每个案例均含3D打印片视频、打印后处理视频、切片程序模型数据、PPT教学课件（投标文件中至少提供2个案例介绍及视频演示），包含但不限于以下案例：小和尚雕塑类（FDM）、齿轮泵工业类（FDM）、无叶风扇家电类（FDM）、涡轮叶片工业产品（FDM）、转子发动机装配案例（FDM）、玩具车、引擎盖（SLA）等； - 4、3D打印综合实训动画和视频≥25个： 至少包含以下内容：3DP成型方式简介、3DP原理及过程、3D打印过程、3D打印技术分类、CJP原理及过程、CT逆向建模和3D打印、FDM(丝状材料选择性融覆)成型方式简介、LENS叶片加工、LOM分层实体制造技术等； - 5、3D打印综合实训教学微课≥25个 包括但不限于内容：熔融沉积制造技术（FDM）；选择性激光熔化技术（SLM）；数字化光照加工技术（DLP）；聚合物喷射技术；音箱——SLA 快速成型实例；玩偶类——FDM（桌面级）快速成型实例；家电部件——SLS 快速成型实例等。 - 6、试题库要求：包含填空题、选择题、判断题及问答题等，题量≥300题； 四、3D打印后处理工具2套，包含: （1）模型剪钳1把； （2）锉刀套件≥3把； （3）弯头镊子1把； （4）直头镊子1把； （5）雕刻笔刀1把； （6）七面打磨条1条； （7）双面打磨条1条； （8）模型分离器1个； （9）翘头小剪刀1把； （10）20cm直尺一把； （11）模型收纳盒1个； （12）A4切割垫1个； （13）ABS胶水1瓶； （14）一字螺丝刀1把； （15）十字螺丝刀1把； （16）电磨工具1套； 五、固化箱1个，UV灯管≥40W，灯管数量≥8根； 六、光敏树脂打印耗材300KG |
| 3 | 便携式三维扫描仪 | 一、技术参数要求： ★1.扫描检测主体结构形式：由2个黑白图像采集单元、1个彩色图像采集单元、三种光源（蓝色交叉线激光、红外交叉线激光、红外VCSEL）构成（提供官网截图或公开发行的彩页等相关证明文件并加盖厂家公章）； 2.人眼安全扫描模式：红外激光扫描模式、红外VCSEL散斑扫描模式，都可以通过关闭LED补光组，实现舒适安全的“无光”扫描（不可见光）。 3.▲精度：标记点拼接模式下，基础精度最高可达0.04mm，体积精度最高可达0.04mm+0.06mm/m。 4.点间距范围：蓝色激光模式0.05-3.0mm，红外激光0.1-3.0mm，红外散斑0.1-3.0mm。 5.★无需贴点扫描检测：蓝色激光、红外激光、红外散斑，三种光源均支持无需借助跟踪器或反向定位装置或标记点，直接扫描（提供官网截图或公开发行的彩页等相关证明文件并加盖厂家公章）。 6. 扫描距离范围：红外散斑模式支持150-1500mm（最大扫描幅面可达1100mmx1000mm），红外激光和蓝色激光支持150-1000mm。 7. 局部精扫：红外散斑快速扫描模式下，无需新建工程，支持用红外激光局部精扫或小幅面散斑局部精扫，单次扫描工程支持多分辨率扫描，无需拼接，直接融合。 8. 彩色纹理扫描：红外VCSEL散斑扫描模式、红外激光扫描模式、蓝色激光扫描模式，均支持彩色纹理扫描。设备内置彩色图像采集单元（无需额外配置彩色扫描模组，保证结构稳定性）； 9. 数据输出：支持多种数据格式输出：x.obj, x.stl, x.ply, x.asc, x.mk2, x.txt, x.epj, x.apj, x.spj,xmap, x.sk等，满足不同的设计场景的使用需求；输出的数据可支持3D打印、艺术修型设计再加工、智能贴图置换、逆向工程等。 10. 重量≤650g。 11、▲主机带电子触屏，无实体按键。 12. 配套图置换插件，可将彩色网格工程文件（xspj）和手机/相机拍摄的多角度照片，进行智能、快速贴图置换，重新生成拥有单反级贴图的彩色三维数据。 13. 视觉检测模块（提供投标现场视频演示） （1）外观尺寸≥（X300 × Y300 × Z400）mm； （2）测量范围≥（140×90）mm； （3）工业相机，分辨率≥600万像素； （4）配备8mm焦距镜头； （5）具备表面缺陷检测功能； （6）具备长度尺寸、内外径尺寸、角度尺寸。如点、线、圆、角度、距离检测功能； （7）具备直线度、圆度、倾斜度、平行度、垂直度等形位公差等检测功能； （8）具备标准条码、二维码、字符等检测功能； 14. 软件基础功能： - （1）软件支持物品表面彩色三维数据采集、多功能拼接、点云及网格自动处理，自动纹理映射、中英文操作界面； - （2）软件具备新建、保存、读取等系列功能，对应的数据格式主要包括点云格式和三角网格面格式； - （3）根据物品表面特性，软件可以调整数据采集点间距、曝光度和光源形式，保证获取最佳的数据模型； - （4）软件支持纹理模式扫描和非纹理模式扫描，不仅可以导出纯描述三维物品的几何信息格式（如stl），还可以导出带材质信息和贴图信息的3D模型文件格式（如obj）； - （5）三维点云处理模块：支持点云选取、删除及自动删除杂点，对获取的点云经插值、滤波等处理，将离散的三维点云信息连接成三维网格实体，并能自动形成封闭的三角网格面； - （6）具备三角面片处理功能，包括：网格优化、自动选取并删除非连接项、删除钉状物、滤波平滑、补洞等功能； - （7）拥有实时色谱显示功能：通过红色和绿色清晰显示出哪部分点云质量好，哪部分需要近距离进行补扫，直到显示全部变绿即可完成扫描，让使用者轻松掌握实时扫描质量； - （8）支持扫描帧撤回功能：当出现拼接错误时，撤回对应的错误帧即可，无需进行重新扫描，充分节约现场作业时间，使得扫描体验更加人性化。 - （9）三维鉴定测量模块：可对数据进行点与点之间的长度测量、线与线之间的角度测量、三角网格的曲面积测量及模型围长测量（比如，手动选择腰部曲线，可自动测算出对应的腰围）等计算功能；拥有色彩魔法棒功能，当魔法棒点击网格上一个面片时，系统会自动识别并选出颜色相近的网格，实现智能快速选面和三维表面积快速计算；拥有三角网格细化功能，可让选定的区域网格边界更平滑，三维表面积测量时更加精准。 （10）小型薄壁件扫描：扫描小型薄壁件时，在正反两面贴上所需的标记点后，可以通过在边缘三侧分别独立贴一个标记点。在标记点扫描模式下，通过边缘的三个共同标记点，自动完成正反两面标记点的拼接。 （11）三维数据处理系统：具有三维模型数据预处理、扫描数据噪音点去除、优化等功能，具有三维模型展示、自由旋转等功能具有数值/逻辑计算、存储记忆等功能，显卡不低于RTX4060 6G，具有展示软件仿真轨迹等功能，运算速度不低于I7,运算内存不低于32G。 - 15、扫描测量教学模块1套（提供投标现场演示视频）： - （1）具备导入扫描数据，进行元素测量、构造、计算公差，测量报告输出报告功能； - （2）所有操作都可以实现CAD图形化的实时仿真，CAD导入颜色、导入层及对CAD分层、着色功能； - （3）即点即测，完全基于对象的编程，可自动识别数模上所有理论元素； - （4）对点元素，可以实现对单个点或多个点整体方向的矢量； - （5）支持多种报告输出方式，如彩云点误差图报告、图形报告、尺寸标注报告、矢量图报告等多种报告； - （6）自学习测量程序，自动生成标准的DMIS可执行程序； - （7）3D仿真测量手持控制器（含软件锁)，具备X、Y、Z三轴控制键；具备采点、删除点、插入空走点、点构造确认等按键。 - （8）正版软件需含加密配件，并包含软件制造商承诺10年的软件免费维护及升级服务（提供软件制造商承诺函）。 16、教学配套资源包 （1）视觉成像技术教学资源包（电子版）：包含视频课程及教学PPT等，内容涵盖光学基础、光源基础知识、镜头基础知识、工业相机基础知识、成像系统应用知识。其中PPT 不少于200页，视频时长不少于3小时。 （2）视觉图像处理技术教学资源包（电子版）：包含视频课程及教学PPT等，内容涵盖数字图像处理基础知识、图像处理算法基础知识、图像处理软件应用知识等；其中PPT 不少于200页，视频时长不少于3小时。 （3）视觉工业案例资源包（电子版）：包含制造业典型的机器视觉现场应用案例（覆盖售前需求分析、解决方案制订与验证），如3C电子、锂电制造等。涉及面阵相机、线阵相机、3D传感相机，定焦镜头、远心镜头、线扫镜头的使用，常用条形光源、环形光源、背光源、同轴光源等打光应用。资源包形式以PPT展开，包含照片、项目技术方案等。涉及3C电子、半导体、光伏、锂电、汽车制造等行业，每个行业不少于2项案例。 （4）机器视觉项目管理教学资源包（电子版）：包含机器视觉工程项目在售前需求分析、解决方案制订与验证、项目实施与交付过程中，涉及项目管理架构、流程与各类管理文档使用的相关知识，其中PPT不少于30页。 |
| 4 | 熔融挤压 3D 打印机 | 1.机器结构：箱体结构，全封闭落地机箱，可有效保持机箱内部温度稳定，耗材内置于封闭机身内。 2.★打印尺寸≥300*300*300mm 3.设备尺寸≥ 435mm*462mm*526mm（X*Y*Z） 4.▲打印速度≥30mm³/s 5.喷嘴直径≤0.4mm,一体化喷嘴，易更换。 6.内置照明灯条，方便夜间查看打印状态。 7.喷头结构：近端双齿轮挤出结构，喷头温度最高可达320度，可兼容多种耗材； 8.操作界面≥4.3英寸RGB触摸屏，支持中、英、日、韩、德、法、俄、西班牙等语言 9.打印平台：柔性打印平台，1微米高精度AI激光雷达校准，全自动阵列调平 10.热床温度：最高可达120°C 11.打印方式：U盘脱机打印 12.支持系统：WIN/XP/MAC/Linux/Vista 13.设置断料监测传感器，支持断料检测。耗材耗尽、断开或出现其他异常状况时，自动暂停打印，等接入耗材后继续打印。 内置振动传感器，振纹，层纹优化，有效减少层纹，精准控制Z轴 14.额定功率≤400W 15.打印耗材：TPU（软胶）、PLA、ABS、木材、混色耗材、碳纤维等市面主流耗 16.空气过滤系统：自带空⽓过滤系统。 17、智能云控制平台： （1）可直接手机端联机切片，打印，随时观看打印进度 （2）支持多台手机同时登录控制观看，超大模型库实现在线打印 （3）自带视频，图片上传功能，可点赞、评论、分享、下载等功能 18、虚拟3D打印教学系统（提供不少于2项功能视频演示） - （1）虚拟场景：软件启动后，即进入逼真的三维环境，营造出真实氛围； - （2）能够以局部、旋转等各种手段、各种视角观察3D打印机结构，从而学习3D打印机结构的工作原理； - （3）具有打印机打印原理、结构认知等说明，可以手动全视角操作及放大鼠标移至对应位置，显示相关名称对重要知识点有更加详细的介绍； - （4）学生可自主完成交互拆缷和装配操作全过程，系统可在实验过程中自动判断每一步操作的正确性，并可根据要求提示下一步可选的正确操作，以更好地完成3D打印机拆装案例与练习、3D打印机调试等。 19、耗材：10卷PLA |
| 5 | 光固化桌面 3D 打印机 | - 机器结构：全封闭式箱体结构 - 成型原理： LCD光固化成型 - ★打印尺寸 ≥228x128x250mm - 操作屏幕≥ 5寸全彩触摸屏 - 打印屏≥ 10.3寸8K黑白屏， - 像素≥3840*2400 - 寿命≥2000小时 - ▲打印层厚 ：0.01-0.2mm - 快速打印：1-4s/层 - 打印耗材：光敏树脂 - 3D纳米离型技术 大幅减少拔模阻力，提高打印速度与成功率 - 波长/光源：405nm / 积分式光源； - 打印方式：支持U盘脱机打印/WIFI打印 - 切片软件：自带 - Z轴结构设计 超稳双线性导轨+滚珠丝杆，定位精度更高 - 空气过滤 具有空气过滤系统 - 支持OTA后期在线升级 - 满足国家级增材制造设备操作员相关竞赛技术平台要求，投标文件中提供证明文件（证明文件包括但不限于网上公开赛规、荣誉证书、中标通知书、感谢信等） - 云平台：支持在云端模型库中共享和存储模型数据。上传模型后可以使用应用内的3D切片器对上传的模型文件进行切片并在手机上生成G代码文件。支持3D照片生成模型功能。用户可以注册登录个人账号，自带视频，图片，模型上传功能，支持点赞、评论、分享、下载等功能。 - 三维数据处理课程资源 本课程资源涉及到的所有视频、动画等供货时均需以学校LOGO进行封装。 - （1）校本教材字数≥60000字； - （2）三维模型库≥30000个三维模型 - （3）教学演示文稿（PPT）≥500页；包括但不限于以下种类：家用电器数据测量及处理、工业产品数据测量及处理、汽车零部件数据测量及处理等 - （4）三维数据处理教学案例≥10个，每个案例均含数据采集视频、数据处理视频、STL格式数据、PPT教学课件（投标文件中需提供2个以上具体案例介绍及视频演示），包括但不限于以下案例类别内容：汽车零部件类、生活保健器具、木雕工艺品类、叶片类零件、阀体类零件等。 - （5）动画和视频≥10个 - （6）试题库要求：包含填空题、选择题、判断题及问答题等；题量≥500题； - 随机：光敏树脂耗材5KG、U盘1个、离型膜2块 |

四、采购项目交货日期：合同签订生效后30天内完成供货、安装、施工和调试。

交货地点：学校指定。

五、付款方式及说明

1.合同签订并具备实施条件后，采购方凭供应商开具的符合要求的正规预付款发票，支付供应商30%的预付款；

2.供应商按照采购方要求，将货物送至学校各个使用点后，凭出具符合要求的正规供货发票和验收单采购方一次性将合同的剩余款项付至供应商。供应商未开具发票的，采购方有权拒绝付款。

3.质保期：货物质保期不少于3年。

4.售后培训：中标人应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训，确保设备能正常使用和操作。培训时间不少于5天（每天不少于8个课时），投标文件中提供详细培训方案。

第六章   拟签订的合同文本

供方（乙方）：                                        标书编号：

需方（甲方）：

签约地点、时间：

甲乙双方根据【常州工程职业技术学院工业产品数字化设计与制造中心项目设备采购】（招标编号：          ）公开招标的结果签署本合同。就乙方为甲方供货单位，提供甲方所需采购商品特订立以下条款，以资共同遵守：

第一条、采购商品清单及合同价

1.1采购商品明细如下：

| 编号 | 产品名称 | 品牌、型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（大写人民币）： |  |  |  | 小写： |  |  |

单位：人民币元

1.2以上合同总价包括运抵各使用单位的运费及安装费等全部费用，除此以外甲方不再承担其他付款义务。

第二条、货款及支付

2.1考核要求和付款进度安排

| 序号 | 付款比例（%） | 考核要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30% | 合同签订并具备实施条件后 |
| 2 | 70% | 全部验收合格后 |

2.2资金支付方式：①合同签订并具备实施条件后，甲方凭乙方开具的符合要求的正规预付款发票，支付乙方30%的预付款；②乙方按照甲方要求，将货物送至学校各个使用点后，凭出具符合要求的正规供货发票和验收单甲方一次性将合同的剩余款项付至乙方。乙方未开具发票的，甲方有权拒绝付款。

2.3本合同约定的价款，除非另有特别说明，已经包含下列项目费用：

（1）货物主体和配件、备品备件、硬件软件、包装、专用工具的费用；

（2）安装/调试/检验和其他相关服务费用；

（3）运输到指定交货地点的运费、保险费用等。

2.4乙方收款账户信息如下：【    】

2.5乙方应当在甲方支付货款前向甲方开具足额发票（合同价款内已包含税款）。

第三条、质量保证

3.1乙方保证本合同中所供应的国产商品，符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品；进口产品是荣获国家商检局颁布安全许可证的出厂原装合格产品。

3.2乙方应当严格按照合同约定的产品性质包括颜色、材质、工艺等准备货物，如产品在验收和质保期内发现重大瑕疵（包括但不限于运输、安装过程中的损伤、物料与约定不符等情况），乙方应当先行维修，如明显无法通过维修恢复使用性能的，乙方应当在最短时间内更换，维修和更换所产生的一切费用由乙方自行承担。如在运输途中发生货物丢失的情况，由乙方负责在最短时间内重新发货。此外，如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

第四条、包装

4.1乙方应按如下标准包装：必须进行妥善包装，并确保其适合长途运输、防潮、防湿、防锈、耐野蛮装卸，以确保货物不受损。包装费用由乙方自行承担。

4.2包装物回收：甲方自行处置，乙方不进行回收。

4.3运输方式：乙方应选择最适合于保护货物的运输方式进行运输。如甲方对运输方式有特别要求，乙方应按甲方要求运输。

4.4运费承担：运输到交货地点的（包括各使用点）全部运输费用由乙方自行承担。

第五条、交货时间、地点

5.1交货时间：合同签订生效后30天内完成供货、安装、施工和调试。

5.2交货地点：甲方指定地点（包括各使用点），完成设备的供货、安装、施工和调试。

5.3在所供商品交付使用时，乙方必须向甲方提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。并免费提供现场技术培训。

5.4开箱检验

5.4.1乙方将产品运抵交付地点当日，乙方应通知甲方对合同产品的外观、型号、数量进行开箱检验，并配合甲方在三日内完成开箱检验。双方就上述内容情况制作开箱检验记录。

5.4.2在开箱检验中如发现产品等有缺、错、损坏的，由乙方在甲方规定的时间内更换或补足。

5.4.3该检验仅为初步检验，不作为最终质量验收合格的依据，不属于法律意义上的交付。

5.5交付后保管

如乙方提前到货，或者未经甲方同意分批到货，则甲方有权暂不予接收。如甲方接收货物，亦不承担货物的保管责任，甲方不对乙方交付的该部分货物承担设备毁损、灭失的风险。

第六条、安装与验收

6.1甲方组织对供应商履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

6.2严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。如验收不合格的，乙方应根据甲方要求及合同约定进行整改，并在整改完成后按照约定程序重新验收。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

6.3安装所需物料、人员由乙方自行提供，相关费用已包含在本合同所载费用中，不得另行收费。

6.4合同商品从验收合格之日起15日内，出现非使用方人为因素造成的无法排除的故障由乙方予以整机调换。

第七条、售后服务

7.1设备软硬件质保    年（含软件版本升级）。在保质期内产品质量问题导致不能正常使用的，由乙方负责免费维修并承担相应维修费用（乙方维修联系方式：电话  邮箱  微信   ，甲方按照乙方维修联系方式通知乙方的，即视为已履行通知义务），保修期满后，乙方仍提供维修服务，收取配件成本费。

7.2其它优惠条件：乙方及时质量保证。按学校订单要求供应全新合格设备，按学校要求提供打包服务；设备污损等质量问题包退换。

第八条、履约保证金    无

第九条、违约责任

9.1乙方逾期履行合同，未按合同约定时间交付产品、安装的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价款0.05 %（计     元）的违约金。逾期超过15天的，甲方还有权解除本协议，并要求乙方按合同总金额的20%进行赔偿。

9.2甲方无正当理由逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价款0.05%（计     元）的违约金。

9.3乙方产品质量出现重大瑕疵影响实际使用方使用的或未按合同售后条款约定履行售后义务的，甲方除有权要求乙方维修或更换外，还有权要求乙方按照瑕疵设备金额的30%支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的（包括实际使用方要求的赔偿等），乙方应当补足。

第十条、争议解决

本合同在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，可向甲方所在地人民法院通过诉讼途径解决。

第十一条、其他

11.1本合同经乙方和甲方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

11.2本合同一式肆份，乙方执壹份，甲方执贰份，招标代理机构执壹分存档。

11.3与本合同有关的招标书、投标书与本合同同样具有法律效力。如以上文书之间有冲突的，以本合同内容为准。

供方（乙方）（公章）：                      需方（甲方）（公章）

法定代表人或授权委托人：                    法定代表人或授权委托人：

地址：                                      地址：

邮编：                                      邮编：

电话：                                      电话：

传真：                                      传真：

开户银行：                                  开户银行：

帐号：                                      帐号：

签 约 地：

签约日期：     年   月    日

招标代理机构（盖公章）：

单位地址：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人：

电话：

传真：

注：以上是合同的简易模版，仅供甲乙双方签订合同时参考，具体条款详见采购文件中所对应的采购内容及要求，其余条款按照《中华人民共和国民法典》、其他有关法律、行政法规以及省、市、区规范性文件规定，由甲乙双方协商一致后自拟合同。

## 附：

## 廉政责任书

招标单位（甲方）：                         中标单位（乙方）：

为规范双方的各项活动，防止发生谋取不正当利益的违法违纪行为，根据有关法律法规和廉政建设责任规定，特订立本廉政责任书：

本协议所称“关系人”是指近亲属、其他关系密切的亲属、朋友等自然人，有股权等经济联系的法人或其他组织。

1、甲乙双方在业务交往中，不论是单位或业务经办人员，均不得以任何形式（如现钞、有价证券、实物等）向对方人员或其他关系人、指定人行贿索贿或给付其他不正当利益。

2、甲乙双方均有责任教育本单位人员，禁止在业务活动中索贿、行贿、受贿，并拒绝对方人员的索贿、行贿行为。

3、在经济交往中，甲乙双方任何一方给予对方让利（返利）、回扣（佣金）、奖励等，均应在主合同中清楚列明，或以书面形式通知对方，并通过双方财务部门收付结算。

4、若因业务人员提出索贿要求，因此影响甲乙双方的正常业务时，任何一方人员均应向对方检举并提供相关证据，且有权向对方相关部门投诉举报。任何一方不得为自己或他人利益而唆使或利诱对方人员离职或背离职务。

5、任何一方或对另一方人员或亲友进行行贿的，另一方除如数上缴外，还有权向行贿单位通报情况，并按行贿价值金额的 10倍收取廉政建设违约金。违约金可以从主合同价款中直接扣除。

6、任何一方行贿造成对方损失的，受害方除对受贿当事人依法追究法律责任外，有权终止主合同的继续履行。所发生的经济损失由行贿方单位承担。情节严重的，受害方可直接向有关单位报案。追究行贿方单位的法律责任。

7、本责任书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。本责任书自双方签署后立即生效。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

年   月   日                            年   月   日

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州盈泰招标有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有：

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（投标人如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

十、我单位法定代表人的社保缴纳单位为：                    。（请投标人如实填写）。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：      年  月  日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 2-1 中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

- 3 本项目的特定资格要求

- 3-2 其他特定资格要求： 无

二、商务技术文件格式

- 1 投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章）：___________

日期：________年______月______日

2 法定代表人（单位负责人）资格证明书（实质性格式）

法定代表人（单位负责人）资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:           性别:        年龄:       职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：       年  月  日

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

3 政府采购投标人信用承诺书（实质性格式）

政府采购投标人信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的投标人形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购投标人信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购投标人信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：___________

日期：________年______月______日

4 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________   项目名称：_____________________

| 序号 | 投标人名称 | 报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：___________

日期：________年______月______日

- 5 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________    项目名称：__________     报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：___________

日期：________年______月______日

6 合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：___________

日期：________年______月______日

- 7 采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

3.如无偏离，请在表格中填“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：___________

日期：________年______月______日

- 8 中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

9 项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

10 参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：___________

日期：________年______月______日

11 相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：___________

日期：________年______月______日

- 12 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料