招 标 文 件

项目名称：盐城市长江路实验学校理化生实验室标准化考场项目

项目编号：JSZC-320991-JSZH-G2024-0044

采 购 人：盐城市长江路实验学校

招标代理：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

2024年11月

总  目  录

招标公告……………………………………1

投标人须知…………………………………4

合同文本……………………………………14

采购需求……………………………………21

评标方法与评标标准………………………56

投标文件格式………………………………62

# 第一章招标公告

项目概况 盐城市长江路实验学校理化生实验室标准化考场项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目)；获取招标文件，并于2024年12月11日09:00(北京时间)前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

- 1、项目编号：JSZC-320991-JSZH-G2024-0044

2、项目名称：盐城市长江路实验学校理化生实验室标准化考场项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：270万元

5、最高限价：270万元，投标报价高于最高限价的，采购人将不予接受，视为无效标书。

6、采购需求：盐城市长江路实验学校理化生实验室标准化考场项目，主要包括物理、化学、生物三个学科各1间标准化实验考场建设以及校级实验操作考试管理中心建设。具体详见招标文件第四章项目需求。

7、合同履行期限：供货总周期60天。

8、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

4、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：

1、在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1.自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

3.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

3.3“CA 数字证书”的获取：供应商需办理 CA 锁，“苏采云”系统目前仅支持政务 CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务 CA 全省通用。盐城地区政务 CA 办理请至亭湖区政务服务中心二楼 226 窗口办理，联系电话：15051556883。

3.4 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

3.5 招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

4.文件售价：免费。

四、线上提交投标文件截止时间、线上开标时间和线上开标地点：

1.线上提交投标文件截止时间：2024年12月11日09点00分（北京时间）

2.线上开标时间：2024年12月11日09点00分

3.线上开标地点：“苏采云”系统中的“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网上的更正或补充通知为准。

2.投标人不得提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

3.投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

4.因供应商的系统环境、操作等原因导致项目参与、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

6、本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名 称：盐城市长江路实验学校

地址：盐城市盐城经济技术开发区长江路23号

联系方式：陆红军

联系电话：15895186678

2、招标代理机构信息

名称：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

地址：盐城市盐都区瞰都公馆10号楼1001室

联系方式：张工

联系电话：15061668067

3、项目联系方式

项目联系人：张工

联系方式：15061668067

第二章投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

#### 6、招标文件的解释

6.1 本招标文件由采购人负责解释。

### 二、招标文件

#### 7、招标文件构成

7.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或招标代理机构联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8、招标文件的询问及澄清

8.1 任何要求对招标文件进行询问的投标人，应在投标截止日期10日前按招标公告中的通讯地址，向采购人或者采购代理机构提出。

8.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式或在网上发布更正公告通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9、招标文件的修改

9.1 在投标截止时间前，采购人或者采购代理机构可以对招标文件进行修改。

9.2 采购人有权依法推迟投标截止日期和开标日期。

9.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 11、投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2如标书制作工具中格式和内容与中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网发布的招标文件为准。

#### 12、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 13、投标分项报价表

13.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

13.2 标的物

采购人需求的设备及技术服务等。

13.3有关费用处理的约定

13.3.1投标人根据现场实际情况、采购人提供的维保清单报价表、自身实力、结合市场行情报价，此报价应包括为完成招标文件中的所有内容。即主要包括（但不限于）：设备费用（含全套设备、辅材、配件、备品备件、专用工具、技术资料等）、直接和间接成本费、劳务费、清洁费、包装费、采购费、生产费、运杂费（含运输费）、招标代理费、装卸费、保险费、保修费、管理费、配合费、安装费、调试费、检测费、技术（含操作、维护等）培训及售后服务费、招标代理服务费、税金、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用。

13.3.2本项目报价为全费用固定综合单价（即将所有费用均摊销至各综合单价中），投标人根据采购人提供的清单报全费用综合单价和总价。项目结算时，供货量按实结算；除设计变更或采购人调整项目内容或合同约定调整外，一律不调整中标全费用综合单价。

13.3.3本项目招标代理服务费按苏招协【2022】002号收费标准的55%收取。

上述费用由中标人支付，投标人投标时综合考虑进报价中，不得单列，凡漏项或少计均视为优惠招标人，不另行增加费用。中标后中标单位在领取中标通知书前直接将招标代理服务费向招标代理公司一次性付清。

13.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5投标货币

投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

14.1对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因（如有）。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购人将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31、签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

34、履约保证金

在签订合同时，须向采购人缴纳履约保证金合同金额的10%，于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

收取履约保证金的，须在采购合同中约定退还履约保证金的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任；不得在政府采购货物和服务采购项目中收取质量保证金，不得将已收取的履约保证金转为质量保证金情况。

35、电子履约保函（保险）政策

供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。

36、本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

第三章 合同条款及格式

盐城经济技术开发区政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）盐城市长江路实验学校

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据盐城市长江路实验学校理化生实验室标准化考场项目公开招标的结果，签署本合同。

一、采购范围及内容：

1.1货物名称：盐城市长江路实验学校理化生实验室标准化考场项目

1.2型号规格：详见采购需求

1.3数量（单位）：详见采购需求

二、设备质量与供货期

1、质量要求：设备质量等级为“合格”，并符合招标文件中技术要求、国家现行的相关规范标准及有关部门最新颁布的相应的最新标准；项目确保按规范和标准验收，且达国家合格标准。

2、供货期：供货总周期60天。本项目具体供货批次、供货时间、供货数量均以招标人通知为准，收到招标人通知后5日内中标人需将全套设备运送至招标指定的各地点并由专业人员安装调试到位。安装标准须符合国家有关安全技术规范和技术标准。

三、合同价

1、总价为人民币元整（¥：    ），本合同价是指乙方为完成招标文件、采购清单中确定的所有内容。乙方已充分考虑为完成上述内容所必须的全部设备并进行相关服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：设备费用（含全套设备、配件、备品备件、专用工具、技术资料等）、招标代理费、直接和间接成本费、劳务费、清洁费、包装费、采购费、生产费、运杂费（含运输费）、装卸费、保险费、保修费、管理费、配合费、安装费、调试费、检测费、技术（含操作、维护等）培训及售后服务费、税金、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，甲方不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在合同价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

2、乙方已充分考虑人工、材料、生产、供货周期等一切导致设备上涨的风险因素，其一切风险均由乙方自行负责。

3、如合同履行过程中根据现场实际情况设备数量增加或者减少，以经甲方核实认定后的设备数量为准调整合同价。调整部分数量的综合单价应按乙方投标时投标文件中所报的设备综合单价为准。

四、付款方式

1、合同签订后支付预付合同价款的30%；

2、设备供应完成，安装、调试、完成，竣工验收合格后付至审定价的90%；

4、余款经验收合格审定结束二年后一次性结清。

注：1、以上付款均不计任何利息和相关费用，付款一律通过银行结转。

五、结算方式

1、项目结算总价=∑中标综合单价×实际供货量±甲方调整项目内容或合同约定调整价款；其中中标综合单价结算时一律不予调整（除甲方调整项目内容或合同约定调整外），供货量按实结算。

2、甲方调整项目内容或合同约定调整价款的确定：

1）在投标报价书中有相同单价的，执行投标报价书中的单价；

2）在投标报价书中有类似单价的，参照投标报价书中的类似单价执行；

3）在投标报价书中没有单价或类似单价的，其单价由乙方提出，经甲方认可执行。

3、因乙方自身原因造成供货量增加的，乙方无权要求任何补偿。

六、交付与验收

1、乙方应保证所供设备必须为全新配套原装的，技术上先进和成熟的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合招标文件要求、采购清单和投标承诺、国家现行的相关规范标准、有关部门最新颁布的相应的最新标准及合同规定的质量、技术要求和性能的要求。

2、乙方向甲方提供设备供货清单。当设备到达交货地点后，甲方对设备数量和外包装进行验收，并签发“收到设备证明”文件。

3、乙方完成本项目的采购、运输、安装、调试后可向甲方申请项目验收。

4、乙方交付验收时应先用书面、电传等方式通告甲方。

5、甲方在收到乙方提交的项目验收书面申请后，将在15个工作日内安排测试，具体验收时间由甲方商定。

6、设备运行测试和验收

6.1甲方依据合同对设备品质进行逐项验收，工程师现场安装测试和仪器校正，提供中英文仪器使用说明书，并进行加电测试。此期间，设备应正常运行。

6.2不合格的设备需无条件更换。

7、甲方在收到验收报告后一月内未书面签收也未提出异议的，视为甲方验收合格。

8、项目验收不通过的，乙方应在甲方规定的期限内进行整改；整改后仍不能通过验收的，甲方有权聘请第三方进行整改，由此产生的费用由乙方承担（费用总额不超过本合同总价），同时乙方还应承担逾期支付项目成果对甲方造成的经济损失。

9、验收标准根据有关规定及技术要求，直至验收通过为准。

七、售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 2小时内到达甲方现场。

4、 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5、上述的货物免费质量保修期为 2 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过免费质量保修期的机器设备，终生维修（除采购人不再要求继续维修外），维修时只收部件成本费。

6、售后服务：投标人须按招标文件要求和投标人的承诺执行。

注：其它按照乙方在投标文件中承诺的优于招标文件要求的服务执行。

八、双方的权利与义务

甲方的权利与义务

1、自本合同生效后向乙方提供本项目相关的资料，向乙方提供必要的支持，协助乙方履行工作。

2、在履行合同时保守在履行本合同过程中获知的对方商业秘密。

3、可随时监督、检查乙方的工作进度、现场作业情况。

4、依据本合同约定按时支付合同价款。

乙方的权利与义务

1、严格按投标文件、合同约定完成本项目的全部内容。

2、对甲方提供的要求保密的相关资料负有保密责任。

3、设备发运时附相关技术资料，包括设备安装前对安装环境的要求、设备安装图、操作手册、应用指南和故障处理等。

4、向甲方技术人员及运行、维修操作人员进行培训，直到能够单独操作及进行简单的日常维修、维护为止。

5、随时接受甲方的监督与检查。

6、提交进度付款申请表，要求支付进度款。

九、违约

1、甲方不能按时支付进度款，由甲方承担违约责任，每迟延支付一天，向乙方支付逾期支付部分万分之五的违约金。

2、因乙方原因，不能按时交付验收的，乙方应承担违约责任，向甲方支付合同总价30%的违约金。

3、其他违约责任按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招投标法》等法律法规执行。

十、争议

甲、乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议，如协商仍得不到解决，任何一方均可依法向项目所在地人民法院起诉。

十一、不可抗力

1、不可抗力事故系指甲、乙双方当事人在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故,如战争，严重火灾、洪水、台风、地震等。

2、受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后7天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。

3、签约任一方由于受诸不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间；一旦不可抗力事故的影响持续30天以上，甲、乙双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议；如果不可抗力事故的影响使得本合同的履行不可能、不必要或者无意义的，任一方征得对方同意可以解除本合同。

十二、保修期限

1、根据招标文件要求及投标承诺，待合同所供设备由乙方按期、按质、按量供货及安装、调试完毕，并经甲方验收合格之日起开始计算质保期。

2、质保期为  2  年（自甲方验收单签字日期之日起计），具体按乙方投标承诺执行。

十三、履约保证金

1、本项目履约保证金为人民币     元整（¥：   元）（合同价的10%），履约保证金鼓励采购人对AA评级及以上政府采购投标人（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例（本项目约定降低履约保证金缴纳比例，履约保证金调整为合同价的5%）。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金

2、履约保证金缴纳形式：除单位基本账户缴纳的现金之外，采购人接受供应商以支票、汇票、本票、保函、政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）等非现金形式缴纳或提交履约保证金。

3、履约保证金的退还：

3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

3.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

3.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

4、不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，采购人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的；

（7）中标人出现无故不履约的行为的。

5、逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

十四、合同的解除、转让、修改、补充

一）合同的解除

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同；

2、因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

3、有权解除合同的一方，应当在不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

二）合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

三）合同修改、补充

合同的修改、补充应事先经甲、乙双方同意，并签字、盖章确认，作为补充合同。签字、盖章后立即生效。若补充合同与前合同发生冲突，以最新的补充合同为准。

十五、合同份数

本合同一式陆份，以中文书写，甲、乙双方各执叁份。

十六、补充

1、合同文件组成及解释顺序：

①本合同；

②投标文件；

③中标通知书；

④相关技术规范、标准；

⑤招标文件。

甲、乙双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2、本合同签订后，经甲、乙双方当事人协商一致，可以对本合同有关条款进行变更或者补充但应当以书面形式确认。

3、如乙方所供设备在供货、安装、调试及验收过程中发现技术参数及要求不符合招标文件规定要求的，则甲方有权视为乙方放弃中标资格，且履约保证金不予退还（如给甲方造成的损失超过投标保证金数额的，乙方还应当对超过部分予以赔偿）。

4、任意一方欲提前解除本合同，应提前通知对方。甲方提前解除合同的，无权要求乙方返还已付费用并应对乙方遭受的损失承担赔偿责任；乙方无故解除合同的，除返还甲方全部已支付费用外，还应支付甲方合同总金额的10%作为赔偿。

5、任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对权利的放弃或对追究违约责任或义务的放弃。

6、未经甲方书面同意，乙方不得部分转包或分包其应履行的合同项下的义务。

7、合同书写应用简体中文。甲、乙双方所有的来往函电以及与合同有关的文件均应以简体中文书写。

8、甲、乙双方可以以书面、口头或电子邮件的方式进行沟通，重要事件（有关合同履行）的沟通应以书面的方式进行。有当事人签字或单位盖章的原件为正式文件，具有法律效力。其他沟通记录在各方均认同的情况下可作为正式文件使用。

9、未尽事宜

合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》和国家其他相关法律法规的有关规定及甲、乙双方协商解决。

十七、合同的生效

合同订立时间：2024 年    月    日

合同订立地点：盐城市长江路实验学校本合同甲、乙双方约定 签字、盖章后 生效。

甲方（盖章）：                                          乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表：                          法定代表人或授权代表：

（签章/签字）                                         （签章/签字）

联系电话：                                                  联系电话：

地址：                                                 地址：

签订日期：      年    月   日

第四章项目需求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、校级实验教学测评管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 考务管理终端 | 【外形结构设计】 1、≤2U机架式设计。 2、具有优秀的散热设计，支持冗余风扇模块，可支持7*24小时长期稳定运行。 3、具有≥8个热插拔硬盘仓，便于数据拷贝和RAID重建。 4、≥1个600W电源。 【硬件接口】 1、具有≥1路视频输出接口。 2、具有≥2路USB接口，可外接U盘、鼠标键盘等。 3、具有≥2路自适应100/1000M RJ45网口。 【存储性能】 1、具有强大的存储拓展能力，最大支持8个热插拔SATA硬盘。 2、高速的读写性能，支持不低于50Mbps的文件读写能力。 3、支持SATA-RAID，支持RAID0,1,5。 4、出厂配备5个≥2TB监控级SATA硬盘，并构建RAID5。 5、出厂配备1个≥1TB以上的固态硬盘。 【运算性能】 1、处理器：支持≥6C¦12T，主频≥2.2GHz。 2、运行内存：≥16GB。 【其他】 1、可支持unix/linux系统，系统更稳定、安全、高效。 2、专业级别的流媒体终端，支持高速网络流媒体存储，可同时存储≥144路1080P实时视频流。 | 1 | 台 |
| 2 | 校级管理平台 | - 1.平台总体采用B/S架构，支持分布式部署； 2.服务端采用JAVA技术开发； 3.用户可直接使用Chrome、FireFox等浏览器及其主要版本进行访问； 4.拥有考试管理权限的用户，可以对考试的数据进行管理。可以在平台上安排考题，安排考试日期，考试范围，考试考生等操作； 5.考场管理：支持设置不少于2个考场分组，可以实现单学科多考场情况同时排考； 6.考场布局：支持按照横排顺序、竖排顺序等规则进行快速布局，可以自定义（支持英文、阿拉伯数字）座位号显示； 7.▲考试监控管理：可管理播放多个考场的巡考摄像机，支持切换四分屏、九分屏等画面布局，便于主考老师在后台监控所有考场的考试情况。投标时提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告原件扫描件并加盖投标人公章； 8.考题管理：可以根据评分项设置评分值标准，支持启用电子试卷，可以自定义电子实验报告，报告填写内容可设置填空题、简答题及选择题等； 9.排考办法：支持定时定点排考，定点不定时排考、随到随考； 10.定时定点排考：生成考试全部批次信息，固定考场、时间、考试范围，考生按点按时进行考试； 11.定点不定时排考：生成考试全部批次信息，固定考场和考生名单，但不固定考试时间，由主考官老师控制考试的开始和结束。考试结束前具有提示功能，监考老师可根据实际情况选择是否延长考试。 12.支持每个考位固定考题、固定实验器材、固定座位号，学生进场前抽签决定座位； 13.▲考务管理：支持用户不需要设置具体的考生批次、考试时长、考试间隔时长，用户可根据实际学生到场情况，在签到页面为学生进行签到并生成考试批次，每个批次的考生有序进行抽签后即可进入考场，考场老师根据学生入场情况实时在监考管理软件上开始考试和结束考试即可，可根据考务要求配置规则，定时结束考试。考试结束前具有提示功能，监考老师可根据实际情况选择是否延长考试。投标时提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告原件扫描件并加盖投标人公章； - 14.闲时补考：拥有考试管理权限的用户可以为考生安排补考，补考时间需在闲时（非已排考的考试时间），并且补考考试编排可以继承正常考试的数据。 15.三端校验：可以通过 MD5 加密算法生成序列码，平台服务端、监考端考生端视频文件使用 MD5 进行校验，可在平台端查看； 16.评分管理：支持在线视频阅卷评分。在线阅卷时支持加速播放、暂停、查看考卷实验报告等操作。具有成绩查询和导出。 17.▲考卷数据核验：a）支持对从考场上传的数据进行核验；b）核验内容包括电子实验报告、显微镜截图、考卷视频数据；c）输出核验结果，可以显示核查考卷数、存在问题，支持跳转至异常考卷列表，可以补充上传。投标时提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告原件扫描件并加盖投标人公章； 18.阅卷规则：支持单评制、多评制，多评制可以设定阈值。 19.阅卷试评：可以在正式阅卷工作之前试评卷，随机选取部分考卷发放给阅卷老师进行评阅，以便阅卷组长统一评分标准。 20.在线视频阅卷：阅卷老师可以选择一场考试，并固定一道题目进行阅卷，阅卷时每个学生的主镜头和侧镜头画面同时自动播放，两个画面之间没有明显延迟，可以任意设置0.5X、1X、2X、4X、8X倍速播放，提高阅卷效率。 | 1 | 套 |
| 3 | UPS不间断电源 | 采用在线式双变换高频型UPS，单进单出，容量不低于6kVA/5.4KW。 输出为额定阻性负载时，输入电压范围应不小于：176~264VAC。 输入功率因数：100%非线性负载时≥0.99，50%非线性负载时≥0.99，30%非线性负载时≥0.98。 非线性负载≤1.5%，50%非线性负载≤4.5%，30％非线性负载≤7.9%。 输出为空载和额定阻性负载，调节输入电压为UPS上、下限值时，其稳压精度应≤0.5%。 输出额定电压应220/230/240VAC可调。 额定输出功率因数应≥0.9。 市电阻性负载：≤1.0%；100%市电非线性负载：≤2.4%。 系统效率：100%阻性负载时≥90.3%，50%阻性负载时≥89%，30%阻性负载时≥85.1%。 具备直流冷启动功能：UPS主机在没有接入市电时，可通过蓄电池组直接开机。 UPS主机人机界面配置LCD显示屏，同时配置LED故障、状态显示灯，方便现场运维。 标配RS232端口，免费提供通讯协议及监控软件，软件应支持大部分常用操作系统。可支持本地监控，或多台UPS主机集中监控。 UPS主机中的功率板采用涂敷三防漆工艺，具有防潮、防尘、防漏电、防腐蚀、防锈、防盐雾、防震、防老化、绝缘、耐电晕等性能。 支持选配MODBUS卡，支持两个RJ45端口，支持MODBUS-RTU协议，无需额外加配软硬件。 支持选配干接点监控卡，实现UPS状态及故障告警采用干接点信号的方式输出。 | 1 | 台 |
| 4 | 蓄电池 | 1. 采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：≥38Ah。 2.蓄电池正常浮充状态下，其浮充期待寿命可达10年。 3.蓄电池极板应采用板栅合金工艺，要求抗腐蚀性能及深循环性能良好，要求自放电小；接线板、终端接头应采用导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施。 4.为保证本项目现场联调方便，保证售后服务高效性，要求蓄电池与UPS主机同一品牌。 | 16 | 节 |
| 5 | 电池柜及辅材 | 1.每组蓄电池应配套独立的蓄电池开关。 2.满足GB/T 2423.17-2008《电工电子产品环境试验》标准要求，通过盐雾试验合格。 3.包含蓄电池间的连接线缆，及电池组到UPS主机的连接线缆及辅材。 | 1 | 项 |
| 6 | 监控终端 | 1.整机尺寸不低于75英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。 2.嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 3.采用红外触控技术，支持Windows系统中进行20点或以上触控，支持在Android系统中进行20点或以上触控。 4.屏幕表面采用≤3.0 mm全钢化防眩光玻璃，表面硬度≥9H，使用≥1.5kg的钢珠≥2.0米高度进行自由落体撞击测试，防护玻璃无损伤，功能无异常。 5.可抽拉式插入电脑模块，可实现无单独接线的插拔，按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸。 6.触摸精准度：≤1mm；光标速度：≥300点/秒；响应时间≤4ms。 7.模块要求：主频≥2.0GHz；不低于 DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 8.含移动支架一套。 | 1 | 台 |
| 7 | 巡考监控录像机 | 1.支持≥16路监控视频接入；网络性能384Mbps接入、384Mbps储存、384Mbps转发； 2.输入带宽≥160Mbps； 3.录像分辨率：支持8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA /720P/GA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF； 4.支持≥16路回放； 5.硬盘数量：4盘位；硬盘容量≥8T； 7.≥1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，≥1个USB2.0后置，≥1个USB3.0后置，≥1个HDMI输出。 | 1 | 台 |
| 8 | 交换机 | 1. 性能：性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥92Mpps； 2. 接口类型：≥8个GE端口，≥2个千兆SFP口； 3.支持PoE+供电，总POE输出≥65W； 4. 支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN； 5. 动态链路聚合(802.3ad)/ 静态端口聚合、802.1p、802.1Q、电缆诊断； 6. 支持STP(802.1D)/ RSTP(802.1w)/ MSTP(802.1s)； 7. 支持Diff-Serv QoS、支持SP/WRR/SP+WRR； 8. 支持流控(802.3x)、支持绿色以太网（EEE）、端口自动节能； 9. 支持多种DoS攻击检测功能，ARP防攻击、TCP攻击防御、端口安全功能； 10. 支持≥6KV业务端口防雷能力； 11. 支持中文WEB管理、支持SNMP协议管理。 | 1 | 台 |
| 9 | 机柜 | 1.尺寸:600mm*600mm*2000mm； 2.材质: 1.2 优质冷钢板，规格为 Q195 碳素钢，前门：钢化玻璃前门，带锁，后门：网孔，侧板可快速装卸，最大静载达600KG(带支脚)；SPOC 优质冷扎钢板制作，厚度：方孔条 2.0mm，安装梁 1.5mm，其它 1.2。方孔条镀蓝锌，其余:脱脂、磷化、静电喷塑。 | 1 | 台 |
| 10 | 校机房改造及配件 | 由实验室所在楼栋至校管理中心强弱电等所有辅材及穿线等人工费用(所有线材所需长度需投标人自行实地勘察）。 | 1 | 项 |
| 二、物理教考实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 监考平台管理终端 | 【外形结构设计】 1、机箱结构小巧； 2、具有优秀的散热设计，可支持7*24小时长期稳定运行； 3、具有≥4个热插拔硬盘仓，便于数据拷贝； 【硬件接口】 1、视频输出： HDMI/DP信号输出≥2； 2、正面具有≥1路USB接口，背面具有≥2路USB接口； 3、具有≥1路自适应100/1000M RJ45网口； 【存储性能】 1、具有强大的存储拓展能力，最大支持≥4个热插拔SATA硬盘； 2、高速的读写性能，支持≥50Mbps的文件读写能力； 3、出厂配备2个≥2TB监控级SATA硬盘； 4、出厂配备1个≥500G SSD； 【运算性能】 1、处理器：≥6C¦12T； 2、运行内存：≥2*8GB； 【其他】 1、支持MySQL数据库； 2、支持Tomcat、Nginx等常用WEB服务器； 3、支持高速网络流媒体存储，可同时存储不低于48路1080P实时视频流； 4、配套1个≥21寸液晶显示器（分辨率≥1920*1080）、1套鼠键。 | 1 | 台 |
| 2 | 实验教学测评监考软件 | 1.采用C/S客户端设计，不需要依赖浏览器即可使用。 2.考试设备控制：具有教学模式、考试模式，用户可选择任意一种模式，系统自动控制下属所有学生端进入对应模式。 3.场次选择：支持用户登录，获取考试信息。 4.负责处理校级平台数据中心和学生终端之间网络数据同步管理和交换服务（下发实验操作指令、上传实验视频等）； 5.▲考试设备状态实时监控：可单屏幕同时监看24/12/6名考生的两个操作画面，最高可同时显示48路学生操作画面。可以监控学生端连接状态、视频录制情况、视频上传进度、电子目镜连接状态。投标时提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告原件扫描件并加盖投标人公章； 6.可实现视频实时监控,同步查看学生实验操作过程，观看延时不高于0.5s； 7.支持调节监看窗口的数量，可选择只看主画面或只看副画面，也可以选择同时观看主画面、副画面； 8.设备管控：可以统一管理考试系统设备，可以远程关闭考生终端，可在监考端查看学生端的软件版本和在线状态，支持远程升级、关机、清理磁盘空间等批量操作 9.视频上传管理：可以查看视频上传情况。可以自动、手动上传。 10.考试状态：支持监考界面显示每个座位考生的考试状态，包括确认无误、人工核验、提前交卷、考生报错、取消考试等，每个状态可以显示为不同色块，便于监考老师快速定位异常。 11.突发事故处理：考试时，当出现作弊、设备故障等各类突发事故，可以在教室电脑上取消某个考生的本场考试，并决定是否安排补考（执行该操作时必须输入监考组长的账号和密码）。 12.倒计时：系统显示当前考试的名称和考场信息，具有考试结束倒计时，当进入考试准备过程中，可以显示下一场考试开始倒计时。 13.考情统计：可以统计并显示当前批次显微镜截图提交情况、电子试卷填写提交情况。 14.考试控制：当排考方式为定点不定时或随到随考时，监考老师可以根据考场情况控制考试的开启与结束。 15.考试视频可以在本地视频备份存储； 16.记录实验操作过程并形成视频文件,支持传输至校级管理平台； 17.录制的视频文件格式满足H.264格式，可以在大部分播放器中直接播放； 18.支持统计每个批次考生各类数据的上传情况，包括视频数据、显微镜截图数据、实验报告等。 19.教学模式：支持对学生端进行智能控制，点击进入教学模式后可进行示范教学和课堂练习，选择模式后将智能控制所有学生端自动进入对应模式； 20.▲示范教学： 可以将考生终端机转为老师终端机，老师终端机的两路视频画面可以传输给其他考生终端机和监考电脑，每一个学生都可以在自己的考生终端机上观看老师终端机的操作画面。 投标时提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告原件扫描件并加盖投标人公章； 21.课堂练习：进入后可以直接进行学生端录制，可自定义录制时间，录制完成后能够编辑本次练习的名称，保存为实验教学资源，并可进行点播回看； 22.人工媒资审核管理：当考生在考位上人脸登录失败后，可以在监考界面进行人工比对审核，通过后考生可以继续考试；在考试结束后，监考老师可以审核查看视频媒体资源的上传进度，并可手动管理上传进度。 | 1 | 套 |
| 3 | 考生终端机 | 1、一体化支架：使用过程中应稳定维持固定拍摄角度；支架线材不可外露；可用于标准实验桌；支持折叠收纳；支架颜色银白色或银色或银色黄色相间。 2、折叠收纳：具有≥2组折叠收纳杆体，具有≥6个转动轴；每个转动轴均为阻尼匀力转轴，可在活动范围内的任意位置悬停。 3、▲视频采集摄像头：支持自动白平衡；支持多码流传输；帧率≥25fps；支持3D数字降噪；各摄像头视频同步偏差≤80ms；支持H.264或H.265视频压缩编码；自动曝光； 投标时提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告原件扫描件并加盖投标人公章； 4、具有≥三路摄像头，支持俯视、侧视、斜视，像素均＞400万像,支持≥2880*1620分辨率； 5、硬件规格： 5.1)处理器≥6核心，主频≥1.8Ghz； 5.2)内存≥4G，存储空间≥32GB，可存储实验操作考试数据存储备份，支持拓展； 5.3)具有≥15.6寸1080P高清触摸屏，可根据视觉调整屏幕倾斜角度，支持在活动范围内任意角度翻折悬停，正面屏占比≥75%； 5.4)≥1个USB 2.0接口、≥1个USB3.0接口；至少1个USB接口可用于接入电子目镜或数码显微镜图像。≥1个航空接口，可以输出非标 12V 供电，支持外接网络摄像机； 5.5)支持通过USB接口外接USB摄像机，进行多画面拓展； 5.6)电子显微镜对接：支持对接标准YUV格式的数码显微镜或USB电子目镜。 6、▲供电方式：支持DC供电，“POE”供电以及内置电源供电；投标时提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告原件扫描件并加盖投标人公章； 7、网络接口：支持有线联网，≥100M网卡，支持单网口双 IP，两台摄像机独立设置 IP 地址，可独立管理； 8、终端操作系统：具有内置操作系统。 | 24 | 套 |
| 4 | 考生套件系统软件 | 【基本参数】 1、软件架构：采用C/S架构，与考场监考端通讯地址绑定使用，修改绑定监考端通讯地址后既自动接收考场的信息； 2、跨网通信：考生终端机只与考场监考端通信，不与市级平台、校级平台进行通信，实现网络隔离，可以在完全不连接外网或者完全不连接学校网络的情况下，通过监考端转发信息实现视频录制； 3、IP配置：支持通过DHCP修改自动获取IP，支持手动修改固定IP； 4、网络连接方式：支持有线或无线连接； 5、多类视频接入：支持接入USB摄像机、网络摄像机，可支持≥1080P； 6、外接设备设置：支持接入数码显微镜、电子目镜； 7、配置方式：在自动获取IP的状态下，仅需配置监考端IP和本机座位号即可开启考试； 8、快速备换：当有设备发生故障时，备用考生终端机仅需改动座位号即可快速替换使用，其他配置无需改动； 9、状态上报：不间断向上级平台上报自身运行状态，包括：IP，磁盘使用率，版本号，座位号等； 10、模式切换：拥有考试模式、教学模式、练习模式，用户可在不同模式之间自由切换，但是以监考端的统一指令为最高优先级指令； 11、单机三IP： 11.1）主/副摄像机支持独立的IP地址，形成2路独立的不同IP的网络流供第三方监控系统调用，支持标准RTSP、ONVIF协议； 11.2）考生终端机具有独立IP，并生成≥2路相同IP的RTSP标准网络流，支持≥25路并发，可供教学示范时全班同学共同观看该流，支持多端拉取录制； 12、屏幕录制：支持开启终端屏幕录制，当使用一体式的考生终端机时，可支持在考试过程中对终端的屏幕进行录制保存； 【考试模式】 1、快速入座：考生入座核验信息前，可以全屏显示座位号，便于考生进入考场后快速定位考试座位号； 2、支持触屏操作，考生可核对考生信息，并检查摄像头状态； 3、考生信息核对：考试前，学生可核对包括考场名称、考生姓名、考生准考证号、座位编号等信息； 4、检测摄像头：考试前，学生可核对摄像头角度、清晰度，对有故障设备可手动发送故障报错至监考端软件； 5、考试过程中，实时显示2个摄像头的画面，确保画面清晰且无明显延迟； 6、独立录制：软件可实现本地录制时同步生成直播流供监考端进行录制，且当校级平台或监考端崩溃时，不影响本地录制； 7、考试过程中实时显示日期、考试科目、姓名和考试题目,当定时定点模式下，支持显示当前考试剩余时间，当随到随考模式或定点不定时模式下，支持显示已进行的考试时长； 8、显微镜截图：生物考试时，考生终端机屏幕可以显示显微镜画面，考生可以对显微镜画面进行截图保存，截图后支持对涂鸦进行编辑，以便于生物考试评分。 9、试卷拍照：若使用纸质试卷时，支持调用副摄像头进行试卷拍照，可拍摄多张照片，考试结束后照片自动上传至校级平台，阅卷时可进行查看； 10、电子试卷：若使用电子试卷时，提供软件答题卡供考生作答，考生可以在屏幕上进行编辑作答，交卷后，系统自动保存答题卡； 【教学模式】 1、教学示范： 1.1）将任意一套“考生终端机”转为“老师终端机”，老师终端的两路视频画面可以清晰、低延迟地传输给其他考生终端机和监考电脑； 1.2）每一个学生都可以在自己的考生终端机上观看老师终端机的操作画面； 1.3）在老师终端机上可以控制视频的录制或停止，此录制状态会同步到监考电脑上，视频停止录制后，可以到监考电脑端进行视频文件命名和保存； 2、课堂练习： 2.1）课堂练习模式下，考生终端机只可以观看自己的画面，不可以进行其他操作； 2.2）课堂练习模式下，考生终端机会提示当前录制状态，以方便学生知晓老师是否已开启录制。 | 24 | 套 |
| 5 | 教师演示台 | 1、规格：L2400×W700×H850mm(±5㎜) 2、台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板。 3、柜身：按照多媒体讲台,设计了电脑主机、显示器等设备的摆放空间，中间部分是讲课演示部分，并设抽屉式结构，抽屉可装入教师演示安全电源及控制装置。台身所有板材均采用高品质1.0mm 镀锌钢板,表面均经静电及磷化处理。门铰：自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，可开关十万次，达到国际五金行业标准，使用寿命长。滑 轨：采用三节滑轨。达到国际五金行业标准，使用寿命长。手抽：一字型，表面有光滑防腐涂层。外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 | 1 | 张 |
| 6 | 教师转椅 | 五轮气动升降优质网布面料；背垫/座垫选用一体成型高密度发泡成型棉；具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，依人体工学设计。人体各部均匀受力，让您在工作更加轻松自如。五轮升降。采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠，可升降。 | 1 | 张 |
| 7 | 顶装智能系统总控柜 | 1、顶装智能系统总控柜（抽屉式)整体尺寸：420×220㎜(±5㎜；箱体厚度为1㎜SPCC冷轧钢板，表面光滑，不易变形，强度高等特点，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，具有防腐性高。 2、控制箱体内分二段式结构设计，柜上端为电气设备安装层，下柜配有操作显示屏，左面配有紧急停止开关，启、停开关， 3、控制箱内置：导轨式接线端子 ， 电源总开关、导轨五孔插座2组，漏保漏电断路器2组，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个；安全系统既长时间不操作，自动切断总电源。 4、智能控制平台：采用10.1寸；1024×600分辨率智能触摸屏， 5、集中控制系统，教师通过系统可执行对全室顶部集成供给电源系统进行升、降、220V高压电源及0-30V低压、（电源上升、下降或暂停，上升或下降到底后会自动停止），照明系统进行单独或分组控制， 6、APP吊装控制系统：界面划功能区域显示；默认账号登陆；密码可以设置修改；可显示当前北京时间、中文星期、设备当前温、湿度实时显示。 | 1 | 套 |
| 8 | 学生实验台 | - 规格：L1200×W600×H780mm(±5㎜) 2、台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板。板面边缘采用高速锣机打磨光滑，前角倒圆。 3、桌腿：由大型模具铸铝，主要部件规格为上桌腿≥570*149*50mm，脚盘≥580*128*50mm，立柱：≥488*100*47mm，所有部件壁厚均为3.5mm以上；脚盘设计有隐藏式固定螺丝，可供固定桌体使用。组合后桌腿呈“C”字造型，轻便灵巧又不失良好的刚性，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理，做到整体颜色协调、美观。 4、横梁：作为桌体成型连接，材质与桌腿一致，模具成型，前梁、中梁规格为28*28*2.0mm；后梁规格为：28*90*2.0mm；下方加强横支撑规格为30*60*2mm椭圆管，所有横梁截面内有特制隐藏连接件，安装方便快捷，四组连接对应桌体相应的受力点，使得桌体紧凑而牢固，横梁表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 5、后挡水线：采用铝合金型材成型，壁厚2.mm以上，两侧配有弧形塑料保护套，安装于面板后方，既有装饰外观的作用，又有阻挡仪器滑落的实用功能。 6、新型铝塑结构：主框架全铝材，安装连接件、螺丝基本隐藏，无木质材料和配件，台面下部设有专用书包斗，书包斗中间设挂凳卡口，结构合理、科学，符合学生实验使用。 - 7、▲学生实验台满足 GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能等级A(A1)级要求。满足 GB/T10125-2021 耐腐蚀性能等级要求，144H 盐雾试验后，样品表面无明显变化。投标时提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章。 | 24 | 张 |
| 9 | 书包斗 | 规格：L420×W240×H120mm(±5㎜)，采用整体ABS工程塑料一次性注塑成型，镂空设计，便于清理，不屯垃圾。 | 48 | 个 |
| 10 | 学生凳 | 规格：直径300mm×厚度30mm，高度420-450mm(±5㎜) 凳面采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型，表面细纹咬花，防滑不发光。凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度，凳架采用20×40×1.5mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象，螺旋升降，托盘采用160*160*1.5mm钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固。脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。 | 48 | 张 |
| 11 | 智能升降机构系统 | 一、智能升降机构系统 1、智能升降机构箱体：整体尺寸563×372×500㎜(±5㎜) 2、箱体外壳：采用冷轧钢板，经激光切割折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，表面光滑，不易变形，强度高等特点，无有害物质，具有防腐性高。 3、升降传动机构：绕线旋转线槽模块采用汽车轮毂式，规格φ490㎜，材质采用ABS工程塑料模具注塑一次成型，传动轴、底座轴承，减速电机DC24V，空载功率15W， 4、吊装安装支架：采用冷轧钢板，经激光切割折弯成型。 电源储藏模块装置 1、采用内外双层结构设计，外壳规格400×400×178㎜(±5㎜)，内胆规格380×380×90㎜(±5㎜)，材质采用ABS工程塑料模具注塑一次成型，有效提高光源的聚光性和产品的牢固性， 2、四周氛围灯：储藏模块内四周氛围LED光源，规格φ366㎜高亮度光源和隔离驱动器，灯罩采用双面磨砂1.5㎜PC散光板。 顶部电源供应装置模块 1、外形整体规格220×220×180㎜，材质采用ABS工程塑料模具注塑一次成型， 2、供应装置模块顶部配有固定电缆线防水接头，四周预留了高、低压电源位置，底部中间配有一个限位开关，底部有四个软胶落地脚。 系统安装辅件 采用固定吊装方式，防止左右晃动，可进行调节。主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 12 | 个 |
| 12 | 学生多功能电源模块 | 1、学生智能安全实验电源面板基材是绝缘ABS注塑一次成型；面纸采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板；界面文字清晰美观。 2、学生电源信息显示：采用1.8寸彩色TFT为显示界面，配合高速MCU可流畅显示GUI， 四路多功能轻触开关为控制主体，在不同状态下实现不同功能，具体详细参数如下： ⑴.交流电源：输出0-30V交流，分辨率为1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护。 ⑵.直流电源：输出0-30V直流，分辨率为0.1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护。 ⑶.过载保护：当低压电源有过流或短路时，电路实现过载保护功能，此时界面提示过载，且有声音提示，随后应检查实验电路或负载是否正确，排除问题后可按任意按键实现电源复位。 ⑷.锁定功能：电源可以由学生自行单独操作，也可由老师电源独立控制，当老师锁定学生电源后，界面提示锁定，此时学生按键设计电压功能都将失效，且有声音提示，表示电源已被锁定，只能由老师电源控制，只有锁定未开启或关闭时，按键功能恢复正常。 ⑸.电子举手：当老师有提问时，界面可显示老师提问状态，可选择性举手，老师可在主控端实时显示学生举手状态及位置。 高压电源模块： 1、高压电源模块：学生电源操作界面基材工程阻燃ABS塑料；面纸加贴PC膜加贴；界面文字清晰美观。 2、高压电源由教师电源统一供给，新国标五孔多功能220V安全插座四组；插口带保护门；额定电流10A。 3、高压电源保险管；USB插座四组，JR45网络接口二组。 | 24 | 组 |
| 13 | 交换机 | 1. 性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥92Mpps 2. 接口类型：≥24个GE端口，≥4个千兆SFP口（非复用） 3.支持POE+；POE供电功率≥370W 4. 支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN 5. 支持静态路由、支持IPv6静态路由、双协议栈 6. 支持STP/RSTP/MSTP 7. 支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持802.1p、DSCP优先级映射，支持端口限速802.1p、DSCP优先级映射； 8. 支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL； 9. 支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定、SAVI 源地址有效性验证、防Ddos攻击、CPU防攻击 10.支持CLI命令行，Web网管，TELNET等网络管理方式；支持SNMP v1/v2c/v3。 | 2 | 台 |
| 14 | 无线路由器 | 1. 端口：1千兆电WAN+4千兆电LAN（其中3个支持LAN转WAN）； 2. 无线：外置≥4根wifi天线，无线速率≥1800 Mbps； 3. 支持16个VLAN；支持IPSec/L2TP VPN； 4. 支持8个SSID个数，HT20/HT40/HT80模式；支持自动信道选择或手动信道选择； 5.支持对无线AP的集中管理，可管理AP数量32个； 6. 支持静态路由50条/策略路由100条，基于Web的用户管理接口(远程管理/本地管理)HTTPS远程管理,命令行CLI，SNMP V1/V2C/V3，通过HTTP 升级系统软件。 | 1 | 台 |
| 15 | 网络巡考摄像头 | 1.采用高性能≥400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 2.监控高清摄像机镜头焦距≥2.8mm； 3.最大可输出≥400万(2560×1440) 25fps； 4.支持H.265编码，压缩比高，超低码流； 5.内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米； 6.支持ROI，SMART H.264+/H.265+，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 7.支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 8.支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测，非法访问； 9.支持DC12V/POE供电方式； 10.支持IP67防护等级。 | 2 | 只 |
| 16 | 核心操作垫 | 定制，学生实验规范操作垫。 | 24 | 套 |
| 17 | UPS不间断电源 | 采用在线式双变换高频型UPS，单进单出，容量不低于6kVA/5.4KW。 输出为额定阻性负载时，输入电压范围应不小于：176~264VAC。 输入功率因数：100%非线性负载时≥0.99，50%非线性负载时≥0.99，30%非线性负载时≥0.98。 非线性负载≤1.5%，50%非线性负载≤4.5%，30％非线性负载≤7.9%。 输出为空载和额定阻性负载，调节输入电压为UPS上、下限值时，其稳压精度应≤0.5%。 输出额定电压应220/230/240VAC可调。 额定输出功率因数应≥0.9。 市电阻性负载：≤1.0%；100%市电非线性负载：≤2.4%。 系统效率：100%阻性负载时≥90.3%，50%阻性负载时≥89%，30%阻性负载时≥85.1%。 具备直流冷启动功能：UPS主机在没有接入市电时，可通过蓄电池组直接开机。 UPS主机人机界面配置LCD显示屏，同时配置LED故障、状态显示灯，方便现场运维。 标配RS232端口，免费提供通讯协议及监控软件，软件应支持大部分常用操作系统。可支持本地监控，或多台UPS主机集中监控。 UPS主机中的功率板采用涂敷三防漆工艺，具有防潮、防尘、防漏电、防腐蚀、防锈、防盐雾、防震、防老化、绝缘、耐电晕等性能。 支持选配MODBUS卡，支持两个RJ45端口，支持MODBUS-RTU协议，无需额外加配软硬件。 支持选配干接点监控卡，实现UPS状态及故障告警采用干接点信号的方式输出。 | 1 | 台 |
| 18 | 蓄电池 | 1. 采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：≥38Ah。 2.蓄电池正常浮充状态下，其浮充期待寿命可达10年。 3.蓄电池极板应采用板栅合金工艺，要求抗腐蚀性能及深循环性能良好，要求自放电小；接线板、终端接头应采用导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施。 4.为保证本项目现场联调方便，保证售后服务高效性，要求蓄电池与UPS主机同一品牌。 | 16 | 节 |
| 19 | 电池柜及辅材 | 1. 每组蓄电池应配套独立的蓄电池开关。 2.满足GB/T 2423.17-2008《电工电子产品环境试验》标准要求，通过盐雾试验合格。 3.包含蓄电池间的连接线缆，及电池组到UPS主机的连接线缆及辅材。 | 1 | 项 |
| 20 | 机柜 | 1.尺寸:600mm*600mm*1200mm； 2.材质: 1.2 优质冷钢板，规格为 Q195 碳素钢，前门：钢化玻璃前门，带锁，后门：网孔，侧板可快速装卸，最大静载达600KG(带支脚)；SPOC 优质冷扎钢板制作，厚度：方孔条 2.0mm，安装梁 1.5mm，其它 1.2。方孔条镀蓝锌，其余:脱脂、磷化、静电喷塑。 | 1 | 台 |
| 21 | 室内文化布置 | 1、实验室制度牌：包含实验室管理制度、工作职责等相关内容2幅。 2、学科元素展示：内容包含学科文化知识点，营造学科氛围。 3、投标前请自行勘察现场，整体装修以使用方认可为准。 | 1 | 间 |
| 22 | 辅材、综合布线、安装调试 | 1、顶面改造，面积约85.17㎡，顶面彩色乳胶漆，石膏板天花吊顶（38轻钢龙骨，12mm纸面石膏板，样式符合不校要求），50*75*0.4铝方通，铝单板表面经过铬化等前处理，在采取氟碳喷涂处理，配备与吊顶适配的光源。 地面开槽布线（线管：DN25国标阻燃PVC线管，电线：国标优质铜芯线4m²、2.5㎡ ） 教室原有地面清理，面积约85.17㎡、找平处理、地胶铺设。 4、网络布线信号控制线：RVVP 聚氯乙烯护套纯无氧铜屏蔽2芯线， 每个终端配1个网络插座、1个电源插座，含以下材料和布线施工：六类网线，网络插座、面板，底盒，网络跳线，电源插座，电源线，线槽等及人工费，调试费等。 6、原有教室设备拆除并搬运到甲方指定位置及垃圾清运。 7、投标前请自行勘察现场，整体装修以使用方认可为准。 | 1 | 间 |
| 三、化学教考实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 监考平台管理终端 | 【外形结构设计】 1、机箱结构小巧； 2、具有优秀的散热设计，可支持7*24小时长期稳定运行； 3、具有≥4个热插拔硬盘仓，便于数据拷贝； 【硬件接口】 1、视频输出： HDMI/DP信号输出≥2； 2、正面具有≥1路USB接口，背面具有≥2路USB接口； 3、具有≥1路自适应100/1000M RJ45网口； 【存储性能】 1、具有强大的存储拓展能力，最大支持≥4个热插拔SATA硬盘； 2、高速的读写性能，支持≥50Mbps的文件读写能力； 3、出厂配备2个≥2TB监控级SATA硬盘； 4、出厂配备1个≥500G SSD； 【运算性能】 1、处理器：≥6C¦12T； 2、运行内存：≥2*8GB； 【其他】 1、支持MySQL数据库； 2、支持Tomcat、Nginx等常用WEB服务器； 3、支持高速网络流媒体存储，可同时存储不低于48路1080P实时视频流； 4、配套1个≥21寸液晶显示器（分辨率≥1920*1080）、1套鼠键。 | 1 | 台 |
| 2 | 实验教学测评监考软件 | - 采用C/S客户端设计，不需要依赖浏览器即可使用。 2.考试设备控制：具有教学模式、考试模式，用户可选择任意一种模式，系统自动控制下属所有学生端进入对应模式。 3.场次选择：支持用户登录，获取考试信息。 4.负责处理校级平台数据中心和学生终端之间网络数据同步管理和交换服务（下发实验操作指令、上传实验视频等）； 5.考试设备状态实时监控：可同时监看24/12/6名考生的两个操作画面，最高可同时显示48路学生操作画面。可以监控学生端连接状态、视频录制情况、视频上传进度、电子目镜连接状态 - 6.可实现视频实时监控,同步查看学生实验操作过程，观看延时不高于0.5s； 7.支持调节监看窗口的数量，可选择只看主画面或只看副画面，也可以选择同时观看主画面、副画面； 8.设备管控：可以统一管理考试系统设备，可以远程关闭考生终端，可在监考端查看学生端的软件版本和在线状态，支持远程升级、关机、清理磁盘空间等批量操作 9.视频上传管理：可以查看视频上传情况。可以自动、手动上传。 10.考试状态：支持监考界面显示每个座位考生的考试状态，包括确认无误、人工核验、提前交卷、考生报错、取消考试等，每个状态可以显示为不同色块，便于监考老师快速定位异常。 11.突发事故处理：考试时，当出现作弊、设备故障等各类突发事故，可以在教室电脑上取消某个考生的本场考试，并决定是否安排补考（执行该操作时必须输入监考组长的账号和密码）。 12.倒计时：系统显示当前考试的名称和考场信息，具有考试结束倒计时，当进入考试准备过程中，可以显示下一场考试开始倒计时。 13.考情统计：可以统计并显示当前批次显微镜截图提交情况、电子试卷填写提交情况。 14.考试控制：当排考方式为定点不定时或随到随考时，监考老师可以根据考场情况控制考试的开启与结束。 15.考试视频可以在本地视频备份存储； 16.记录实验操作过程并形成视频文件,支持传输至校级管理平台； 17.录制的视频文件格式满足H.264格式，可以在大部分播放器中直接播放； 18.支持统计每个批次考生各类数据的上传情况，包括视频数据、显微镜截图数据、实验报告等。 19.教学模式：支持对学生端进行智能控制，点击进入教学模式后可进行示范教学和课堂练习，选择模式后将智能控制所有学生端自动进入对应模式； 20.示范教学：可以将考生终端机转为老师终端机，老师终端机的两路视频画面可以传输给其他考生终端机和监考电脑，每一个学生都可以在自己的考生终端机上观看老师终端机的操作画面； 21.课堂练习：进入后可以直接进行学生端录制，可自定义录制时间，录制完成后能够编辑本次练习的名称，保存为实验教学资源，并可进行点播回看； 22.人工媒资审核管理：当考生在考位上人脸登录失败后，可以在监考界面进行人工比对审核，通过后考生可以继续考试；在考试结束后，监考老师可以审核查看视频媒体资源的上传进度，并可手动管理上传进度。 | 1 | 套 |
| 3 | 考生终端机 | 1、一体化支架：使用过程中应稳定维持固定拍摄角度；支架线材不可外露；可用于标准实验桌；支持折叠收纳； 2、折叠收纳：具有≥2组折叠收纳杆体，具有≥6个转动轴；每个转动轴均为阻尼匀力转轴，可在活动范围内的任意位置悬停。 3、视频采集摄像头：自动白平衡；支持多码流传输；帧率≥25fps；支持3D数字降噪；各摄像头视频同步偏差≤80ms；支持H.264视频压缩编码；自动曝光； 4、具有≥三路摄像头，像素均＞400万像,支持≥2880*1620分辨率； 5、硬件规格： 5.1)处理器≥6核心，主频≥1.8Ghz； 5.2)内存≥4G，存储空间≥32GB，可存储实验操作考试数据存储备份，支持拓展； 5.3)具有≥15.6寸1080P高清触摸屏，可根据视觉调整屏幕倾斜角度，支持在活动范围内任意角度翻折悬停，正面屏占比≥75%； 5.4)≥1个USB 2.0接口、≥1个USB3.0接口；至少1个USB接口可用于接入电子目镜或数码显微镜图像。≥1个航空接口，可以输出非标 12V 供电，支持外接网络摄像机； 5.5)支持通过USB接口外接USB摄像机，进行多画面拓展； 5.6)电子显微镜对接：支持对接标准YUV格式的数码显微镜或USB电子目镜。 6、供电方式：支持DC供电，“POE”供电以及内置电源供电； 7、网络接口：支持有线联网，≥100M网卡，支持单网口双 IP，两台摄像机独立设置 IP 地址，可独立管理； 8、终端操作系统：具有内置操作系统。 | 24 | 套 |
| 4 | 考生套件系统软件 | 【基本参数】 1、软件架构：采用C/S架构，与考场监考端通讯地址绑定使用，修改绑定监考端通讯地址后既自动接收考场的信息； 2、跨网通信：考生终端机只与考场监考端通信，不与市级平台、校级平台进行通信，实现网络隔离，可以在完全不连接外网或者完全不连接学校网络的情况下，通过监考端转发信息实现视频录制； 3、IP配置：支持通过DHCP修改自动获取IP，支持手动修改固定IP； 4、网络连接方式：支持有线或无线连接； 5、多类视频接入：支持接入USB摄像机、网络摄像机，可支持≥1080P； 6、外接设备设置：支持接入数码显微镜、电子目镜； 7、配置方式：在自动获取IP的状态下，仅需配置监考端IP和本机座位号即可开启考试； 8、快速备换：当有设备发生故障时，备用考生终端机仅需改动座位号即可快速替换使用，其他配置无需改动； 9、状态上报：不间断向上级平台上报自身运行状态，包括：IP，磁盘使用率，版本号，座位号等； 10、模式切换：拥有考试模式、教学模式、练习模式，用户可在不同模式之间自由切换，但是以监考端的统一指令为最高优先级指令； 11、单机三IP： 11.1）主/副摄像机支持独立的IP地址，形成2路独立的不同IP的网络流供第三方监控系统调用，支持标准RTSP、ONVIF协议； 11.2）考生终端机具有独立IP，并生成≥2路相同IP的RTSP标准网络流，支持≥25路并发，可供教学示范时全班同学共同观看该流，支持多端拉取录制； 12、屏幕录制：支持开启终端屏幕录制，当使用一体式的考生终端机时，可支持在考试过程中对终端的屏幕进行录制保存； 【考试模式】 1、快速入座：考生入座核验信息前，可以全屏显示座位号，便于考生进入考场后快速定位考试座位号； 2、支持触屏操作，考生可核对考生信息，并检查摄像头状态； 3、考生信息核对：考试前，学生可核对包括考场名称、考生姓名、考生准考证号、座位编号等信息； 4、检测摄像头：考试前，学生可核对摄像头角度、清晰度，对有故障设备可手动发送故障报错至监考端软件； 5、考试过程中，实时显示2个摄像头的画面，确保画面清晰且无明显延迟； 6、独立录制：软件可实现本地录制时同步生成直播流供监考端进行录制，且当校级平台或监考端崩溃时，不影响本地录制； 7、考试过程中实时显示日期、考试科目、姓名和考试题目,当定时定点模式下，支持显示当前考试剩余时间，当随到随考模式或定点不定时模式下，支持显示已进行的考试时长； 8、显微镜截图：生物考试时，考生终端机屏幕可以显示显微镜画面，考生可以对显微镜画面进行截图保存，截图后支持对涂鸦进行编辑，以便于生物考试评分。 9、试卷拍照：若使用纸质试卷时，支持调用副摄像头进行试卷拍照，可拍摄多张照片，考试结束后照片自动上传至校级平台，阅卷时可进行查看； 10、电子试卷：若使用电子试卷时，提供软件答题卡供考生作答，考生可以在屏幕上进行编辑作答，交卷后，系统自动保存答题卡； 【教学模式】 1、教学示范： 1.1）将任意一套“考生终端机”转为“老师终端机”，老师终端的两路视频画面可以清晰、低延迟地传输给其他考生终端机和监考电脑； 1.2）每一个学生都可以在自己的考生终端机上观看老师终端机的操作画面； 1.3）在老师终端机上可以控制视频的录制或停止，此录制状态会同步到监考电脑上，视频停止录制后，可以到监考电脑端进行视频文件命名和保存； 2、课堂练习： 2.1）课堂练习模式下，考生终端机只可以观看自己的画面，不可以进行其他操作； 2.2）课堂练习模式下，考生终端机会提示当前录制状态，以方便学生知晓老师是否已开启录制。 | 24 | 套 |
| 5 | 教师演示台 | 1、规 格：L2400×W700×H850mm(±5㎜) 2、台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板。 3、柜 身：按照多媒体讲台,设计了电脑主机、显示器等设备的摆放空间，中间部分是讲课演示部分，并设抽屉式结构，抽屉可装入教师演示安全电源及控制装置。台身所有板材均采用高品质1.0mm 镀锌钢板,表面均经静电及磷化处理。门铰：自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，可开关十万次，达到国际五金行业标准，使用寿命长。滑 轨：采用三节滑轨。达到国际五金行业标准，使用寿命长。手抽：一字型，表面有光滑防腐涂层。外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 | 1 | 张 |
| 6 | 教师转椅 | 五轮气动升降优质网布面料；背垫/座垫选用一体成型高密度发泡成型棉；具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，依人体工学设计。人体各部均匀受力，让您在工作更加轻松自如。五轮升降。采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠，可升降。 | 1 | 张 |
| 7 | 顶装智能系统总控柜 | 1、顶装智能系统总控柜（抽屉式)整体尺寸：420×220㎜(±5㎜；箱体厚度为1㎜SPCC冷轧钢板，表面光滑，不易变形，强度高等特点，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，具有防腐性高。 2、控制箱体内分二段式结构设计，柜上端为电气设备安装层，下柜配有操作显示屏，左面配有紧急停止开关，启、停开关， 3、控制箱内置：导轨式接线端子 ， 电源总开关、导轨五孔插座2组，漏保漏电断路器2组，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个；安全系统既长时间不操作，自动切断总电源。 4、智能控制平台：采用10.1寸；1024×600分辨率智能触摸屏， 5、集中控制系统，教师通过系统可执行对全室顶部集成供给电源系统进行升、降、220V高压电源及0-30V低压、（电源上升、下降或暂停，上升或下降到底后会自动停止），照明系统进行单独或分组控制， 6、APP吊装控制系统：界面划功能区域显示；默认账号登陆；密码可以设置修改；可显示当前北京时间、中文星期、设备当前温、湿度实时显示。 | 1 | 套 |
| 8 | 学生实验台 | 1、规格：L1200×W600×H780mm(±5㎜) 2、台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板。板面边缘采用高速锣机打磨光滑，前角倒圆。 3、桌腿：由大型模具铸铝，主要部件规格为上桌腿≥570*149*50mm，脚盘≥580*128*50mm，立柱：≥488*100*47mm，所有部件壁厚均为3.5mm以上；脚盘设计有隐藏式固定螺丝，可供固定桌体使用。组合后桌腿呈“C”字造型，轻便灵巧又不失良好的刚性，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理，做到整体颜色协调、美观。 4、横梁：作为桌体成型连接，材质与桌腿一致，模具成型，前梁、中梁规格为28*28*2.0mm；后梁规格为：28*90*2.0mm；下方加强横支撑规格为30*60*2mm椭圆管，所有横梁截面内有特制隐藏连接件，安装方便快捷，四组连接对应桌体相应的受力点，使得桌体紧凑而牢固，横梁表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 5、后挡水线：采用铝合金型材成型，壁厚2.mm以上，两侧配有弧形塑料保护套，安装于面板后方，既有装饰外观的作用，又有阻挡仪器滑落的实用功能。 6、新型铝塑结构：主框架全铝材，安装连接件、螺丝基本隐藏，无木质材料和配件，台面下部设有专用书包斗，书包斗中间设挂凳卡口，结构合理、科学，符合学生实验使用。 | 24 | 张 |
| 9 | 书包斗 | 规格：L420×W240×H120mm(±5㎜)，采用整体ABS工程塑料一次性注塑成型，镂空设计，便于清理，不屯垃圾。 | 48 | 个 |
| 10 | 学生凳 | 规格：直径300mm×厚度30mm，高度420-450mm(±5㎜) 凳面采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型，表面细纹咬花，防滑不发光。凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度，凳架采用20×40×1.5mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象，螺旋升降，托盘采用160*160*1.5mm钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固。脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。 | 48 | 张 |
| 11 | 智能升降机构系统 | 一、智能升降机构系统 1、智能升降机构箱体：整体尺寸563×372×500㎜(±5㎜) 2、箱体外壳：采用冷轧钢板，经激光切割折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，表面光滑，不易变形，强度高等特点，无有害物质，具有防腐性高。 3、升降传动机构：绕线旋转线槽模块采用汽车轮毂式，规格φ490㎜，材质采用ABS工程塑料模具注塑一次成型，传动轴、底座轴承，减速电机DC24V，空载功率15W， 4、吊装安装支架：采用冷轧钢板，经激光切割折弯成型。 二、电源储藏模块装置 1、电源储藏模块装置：采用内外双层结构设计，外壳规格400×400×178㎜(±5㎜)，内胆规格380×380×90㎜(±5㎜)，材质采用ABS工程塑料模具注塑一次成型，有效提高光源的聚光性和产品的牢固性， 2、四周氛围灯：储藏模块内四周氛围LED光源，规格φ366㎜高亮度光源和隔离驱动器，灯罩采用双面磨砂1.5㎜PC散光板。 三、顶部电源供应装置模块 1、顶部电源供应装置模块：外形整体规格220×220×180㎜，材质采用ABS工程塑料模具注塑一次成型， 2、供应装置模块顶部配有固定电缆线防水接头，四周预留了高、低压电源位置，底部中间配有一个限位开关，底部有四个软胶落地脚。 | 12 | 个 |
| 12 | 学生多功能电源模块 | 1、学生多功能电源模块：学生智能安全实验电源面板基材是绝缘ABS注塑一次成型；面纸采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板；界面文字清晰美观。 2、学生电源信息显示：采用1.8寸彩色TFT为显示界面，配合高速MCU可流畅显示GUI， 四路多功能轻触开关为控制主体，在不同状态下实现不同功能，具体详细参数如下： ⑴.交流电源：输出0-30V交流，分辨率为1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护。 ⑵.直流电源：输出0-30V直流，分辨率为0.1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护。 ⑶.过载保护：当低压电源有过流或短路时，电路实现过载保护功能，此时界面提示过载，且有声音提示，随后应检查实验电路或负载是否正确，排除问题后可按任意按键实现电源复位。 ⑷.锁定功能：电源可以由学生自行单独操作，也可由老师电源独立控制，当老师锁定学生电源后，界面提示锁定，此时学生按键设计电压功能都将失效，且有声音提示，表示电源已被锁定，只能由老师电源控制，只有锁定未开启或关闭时，按键功能恢复正常。 ⑸.电子举手：当老师有提问时，界面可显示老师提问状态，可选择性举手，老师可在主控端实时显示学生举手状态及位置。 二、高压电源模块 1、高压电源模块：学生电源操作界面基材工程阻燃ABS塑料；面纸加贴PC膜加贴；界面文字清晰美观。 2、高压电源由教师电源统一供给，新国标五孔多功能220V安全插座四组；插口带保护门；额定电流10A。 3、高压电源保险管；USB插座四组，JR45网络接口二组。 | 24 | 组 |
| 13 | 实验室等离子杀毒器 | 采用等离子微静电技术，通过外露导电碳纤维触头与空气接触，在工作空间内，能高效杀灭和分解空气中及物体表面的病毒、病菌、甲醛、臭味、霉味、各种异味、烟气、花 粉、PM2.5等，可以有效提高空间内的空气质量，减少受污染空气对人员的伤害。运行过程中不产生对人身健康有影响的有害物质，臭氧含量≤0.003mg/m³；不接地状态下，电磁辐射，水平垂直均≤30dBuV/M,符合GB 4343.1-2018标准。设备外壳采用优质不锈钢冷折而成，整体美观，安装方便，即插即用。 技术参数： 1.外形尺寸:≥180×158×40(mm)； 2.供电输入: DC12V； 3.适用体积：45~60（m³）； 4.额定功率：≤5.8W; 5.噪音≤15db； 6.具有微风； 7、等离子体密度分布≥5.2×1019/m-3； 8、等离子体电子能量≥1.25eV； 9、▲两小时作用下，各有害气体、菌种杀灭情况：苯去除率＞70%；氨去除率＞80%；TVOC去除率＞76%；硫化氢去除率＞76%；白色葡萄球菌杀灭率＞99.5%；甲型流感病毒H3N2去除率＞99.5%；肠道病毒71型EV71去除率＞99.5%；人冠状病毒（HCoV-OC43）去除率＞99.5%；空气中自然菌消亡率＞90.5%；PM2.5颗粒物有效去除率＞93%；投标时提供满足以上检测要求的第三方检测报告原件扫描件并加盖投标人公章。 | 2 | 台 |
| 14 | 实验室水槽 | 教师演示台左侧装有PP化验水槽(尺寸：440*340*200mm，±5㎜) | 1 | 套 |
| 15 | 水槽柜 | 规格：600×500×800mm(±5㎜)，ABS材质；下柜采用整体式模具一次注塑成型，壁厚3mm，侧边设计框式U型槽，前后设有检修门，便于后期维护；上部为黑色一体式水槽，槽深365X365X280mm，防臭式回水设计；水槽台整体美观大方，牢固耐用，防水、防漏、防臭、防水溅、防腐蚀五防一体，操作便捷、维护方便，适用生物、化学实验室。 | 12 | 个 |
| 16 | 上水装置 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管 | 13 | 套 |
| 17 | 下水装置 | 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，安装方便不渗漏 | 13 | 套 |
| 18 | 实验室水嘴 | 实验室专用高压三联水嘴(一高二低)，铜质陶瓷芯阀，表面经环氧树脂喷涂处理，防腐蚀、耐酸碱，出水嘴拆卸。 | 13 | 套 |
| 19 | 紧急洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。(置于教师演示台水槽旁) | 1 | 套 |
| 20 | 交换机 | 1. 性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥92Mpps 2. 接口类型：≥24个GE端口，≥4个千兆SFP口（非复用） 3.支持POE+；POE供电功率≥370W 4. 支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN 5. 支持静态路由、支持IPv6静态路由、双协议栈 6. 支持STP/RSTP/MSTP 7. 支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持802.1p、DSCP优先级映射，支持端口限速802.1p、DSCP优先级映射； 8. 支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL； 9. 支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定、SAVI 源地址有效性验证、防Ddos攻击、CPU防攻击 10.支持CLI命令行，Web网管，TELNET等网络管理方式；支持SNMP v1/v2c/v3。 | 2 | 台 |
| 21 | 无线路由器 | 1. 端口：1千兆电WAN+4千兆电LAN（其中3个支持LAN转WAN）； 2. 无线：外置≥4根wifi天线，无线速率≥1800 Mbps； 3. 支持16个VLAN；支持IPSec/L2TP VPN； 4. 支持8个SSID个数，HT20/HT40/HT80模式；支持自动信道选择或手动信道选择； 5.支持对无线AP的集中管理，可管理AP数量32个； 6. 支持静态路由50条/策略路由100条，基于Web的用户管理接口(远程管理/本地管理)HTTPS远程管理,命令行CLI，SNMP V1/V2C/V3，通过HTTP 升级系统软件。 | 1 | 台 |
| 22 | 网络巡考摄像头 | 1.采用高性能≥400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 2.监控高清摄像机镜头焦距≥2.8mm； 3.最大可输出≥400万(2560×1440) 25fps； 4.支持H.265编码，压缩比高，超低码流； 5.内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米； 6.支持ROI，SMART H.264+/H.265+，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 7.支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 8.支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测，非法访问； 9.支持DC12V/POE供电方式； 10.支持IP67防护等级。 | 2 | 只 |
| 23 | 核心操作垫 | 定制，学生实验规范操作垫。 | 24 | 套 |
| 24 | 风机变频控制器 | 装置在教师演示台控制电源。 | 1 | 个 |
| 25 | 万向吸风罩 | 1.关节：高密度PP材质，可360度旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗； 2.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶； 3.关节弹簧装置：防下垂、下滑、松动； 4.关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合； 5.气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量； 6.拱型/杯型集气罩：高密度PP/PC材质； 7.固定底座：非粘接而成，模具注塑一体成型，牢度强，不脱底； 8.管径：出风口直套110mm风管，底座立柱110mm，导管75mm。 | 25 | 套 |
| 26 | 离心风机 | 选用防腐蚀的F4-72型6.5#-5.5KW-PP塑料离心式调速风机，电机功率为5.5KW。风机控制采用可调速系统控制，既能保证通风效果，又能降低能耗和噪声。配风帽1个，防震垫4只。 | 1 | 台 |
| 27 | 风机软接头 | pp材质，进出口接头采用柔性材质，消除因震动引起的微量错位对风机的影响。 | 1 | 只 |
| 28 | 风机消音器 | 采用耐腐蚀材质风机消音器，装置在风机进口处，使之降低室外噪音。 | 1 | 个 |
| 29 | 室内通风管道 | 根据通风需要设计规格安装施工。采用PVC风管，具有耐酸碱性能。 规格：主风管直径200mm，支风管直径≥110mm。采用金属管卡。 | 1 | 项 |
| 30 | 室外通风管道系统 | 采用φ400mm，转接头及室外至楼顶管。 | 1 | 项 |
| 31 | 行程风管支架 | 行程风管不锈钢支架：每4米行程风管用一个支架固定。 | 6 | 个 |
| 32 | 风机布线耗材 | 风机专用线电源主线采用4mm²国标BV塑铜线铺设经电源控制台至风机。 | 1 | 套 |
| 33 | 通风设备安装 | 室内外通风管道及风机安装（含主通风管道墙面开孔修复） | 1 | 项 |
| 34 | 系统安装辅件 | 采用固定吊装方式，防止左右晃动，可进行调节。主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 1 | 套 |
| 35 | UPS不间断电源 | 采用在线式双变换高频型UPS，单进单出，容量不低于6kVA/5.4KW。 输出为额定阻性负载时，输入电压范围应不小于：176~264VAC。 输入功率因数：100%非线性负载时≥0.99，50%非线性负载时≥0.99，30%非线性负载时≥0.98。 非线性负载≤1.5%，50%非线性负载≤4.5%，30％非线性负载≤7.9%。 输出为空载和额定阻性负载，调节输入电压为UPS上、下限值时，其稳压精度应≤0.5%。 输出额定电压应220/230/240VAC可调。 额定输出功率因数应≥0.9。 市电阻性负载：≤1.0%；100%市电非线性负载：≤2.4%。 系统效率：100%阻性负载时≥90.3%，50%阻性负载时≥89%，30%阻性负载时≥85.1%。 具备直流冷启动功能：UPS主机在没有接入市电时，可通过蓄电池组直接开机。 UPS主机人机界面配置LCD显示屏，同时配置LED故障、状态显示灯，方便现场运维。 标配RS232端口，免费提供通讯协议及监控软件，软件应支持大部分常用操作系统。可支持本地监控，或多台UPS主机集中监控。 UPS主机中的功率板采用涂敷三防漆工艺，具有防潮、防尘、防漏电、防腐蚀、防锈、防盐雾、防震、防老化、绝缘、耐电晕等性能。 支持选配MODBUS卡，支持两个RJ45端口，支持MODBUS-RTU协议，无需额外加配软硬件。 支持选配干接点监控卡，实现UPS状态及故障告警采用干接点信号的方式输出。 | 1 | 台 |
| 36 | 蓄电池 | 1. 采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：≥38Ah。 2.蓄电池正常浮充状态下，其浮充期待寿命可达10年。 3.蓄电池极板应采用板栅合金工艺，要求抗腐蚀性能及深循环性能良好，要求自放电小；接线板、终端接头应采用导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施。 4.为保证本项目现场联调方便，保证售后服务高效性，要求蓄电池与UPS主机同一品牌。 | 16 | 节 |
| 37 | 电池柜及辅材 | 1. 每组蓄电池应配套独立的蓄电池开关。 2.满足GB/T 2423.17-2008《电工电子产品环境试验》标准要求，通过盐雾试验合格。 3.包含蓄电池间的连接线缆，及电池组到UPS主机的连接线缆及辅材。 | 1 | 项 |
| 38 | 机柜 | 1.尺寸:600mm*600mm*1200mm； 2.材质: 1.2 优质冷钢板，规格为 Q195 碳素钢，前门：钢化玻璃前门，带锁，后门：网孔，侧板可快速装卸，最大静载达600KG(带支脚)；SPOC 优质冷扎钢板制作，厚度：方孔条 2.0mm，安装梁 1.5mm，其它 1.2。方孔条镀蓝锌，其余:脱脂、磷化、静电喷塑。 | 1 | 台 |
| 39 | 室内文化布置 | 1、实验室制度牌：包含实验室管理制度、工作职责等相关内容2幅。 2、学科元素展示：内容包含学科文化知识点，营造学科氛围。 3、投标前请自行勘察现场，整体装修以使用方认可为准。 | 1 | 间 |
| 40 | 辅材、综合布线、安装调试 | 1、顶面改造，面积约76.17㎡，顶面乳胶漆，石膏板天花吊顶（38轻钢龙骨，12mm纸面石膏板），50*75*0.4铝方通，铝单板表面经过铬化等前处理，在采取氟碳喷涂处理，配备与吊顶适配的光源。 地面开槽布线（线管：DN25国标阻燃PVC线管，电线：国标优质铜芯线4m²、2.5㎡ ） 教室原有地面清理，面积约76.17㎡，找平处理、地胶铺设。 4、网络布线信号控制线：RVVP 聚氯乙烯护套纯无氧铜屏蔽2芯线， 5、每个终端配1个网络插座、1个电源插座，含以下材料和布线施工：六类网线，网络插座、面板，底盒，网络跳线，电源插座，电源线，线槽等及人工费，调试费、等。 6、原有教室设备拆除并搬运到甲方指定位置及垃圾清运。 7、投标前请自行勘察现场，整体装修以使用方认可为准。 | 1 | 间 |
| 四、生物教考实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 监考平台管理终端 | 【外形结构设计】 1、机箱结构小巧； 2、具有优秀的散热设计，可支持7*24小时长期稳定运行； 3、具有≥4个热插拔硬盘仓，便于数据拷贝； 【硬件接口】 1、视频输出： HDMI/DP信号输出≥2； 2、正面具有≥1路USB接口，背面具有≥2路USB接口； 3、具有≥1路自适应100/1000M RJ45网口； 【存储性能】 1、具有强大的存储拓展能力，最大支持≥4个热插拔SATA硬盘； 2、高速的读写性能，支持≥50Mbps的文件读写能力； 3、出厂配备2个≥2TB监控级SATA硬盘； 4、出厂配备1个≥500G SSD； 【运算性能】 1、处理器：≥6C¦12T； 2、运行内存：≥2*8GB； 【其他】 1、支持MySQL数据库； 2、支持Tomcat、Nginx等常用WEB服务器； 3、支持高速网络流媒体存储，可同时存储不低于48路1080P实时视频流； 4、配套1个≥21寸液晶显示器（分辨率≥1920*1080）、1套鼠键。 | 1 | 台 |
| 2 | 实验教学测评监考软件 | 1.采用C/S客户端设计，不需要依赖浏览器即可使用。 2.考试设备控制：具有教学模式、考试模式，用户可选择任意一种模式，系统自动控制下属所有学生端进入对应模式。 3.场次选择：支持用户登录，获取考试信息。 4.负责处理校级平台数据中心和学生终端之间网络数据同步管理和交换服务（下发实验操作指令、上传实验视频等）； 5.考试设备状态实时监控：可同时监看24/12/6名考生的两个操作画面，最高可同时显示48路学生操作画面。可以监控学生端连接状态、视频录制情况、视频上传进度、电子目镜连接状态。 6.可实现视频实时监控,同步查看学生实验操作过程，观看延时不高于0.5s； 7.支持调节监看窗口的数量，可选择只看主画面或只看副画面，也可以选择同时观看主画面、副画面； 8.设备管控：可以统一管理考试系统设备，可以远程关闭考生终端，可在监考端查看学生端的软件版本和在线状态，支持远程升级、关机、清理磁盘空间等批量操作 9.视频上传管理：可以查看视频上传情况。可以自动、手动上传。 10.考试状态：支持监考界面显示每个座位考生的考试状态，包括确认无误、人工核验、提前交卷、考生报错、取消考试等，每个状态可以显示为不同色块，便于监考老师快速定位异常。 11.突发事故处理：考试时，当出现作弊、设备故障等各类突发事故，可以在教室电脑上取消某个考生的本场考试，并决定是否安排补考（执行该操作时必须输入监考组长的账号和密码）。 12.倒计时：系统显示当前考试的名称和考场信息，具有考试结束倒计时，当进入考试准备过程中，可以显示下一场考试开始倒计时。 13.考情统计：可以统计并显示当前批次显微镜截图提交情况、电子试卷填写提交情况。 14.考试控制：当排考方式为定点不定时或随到随考时，监考老师可以根据考场情况控制考试的开启与结束。 15.考试视频可以在本地视频备份存储； 16.记录实验操作过程并形成视频文件,支持传输至校级管理平台； 17.录制的视频文件格式满足H.264格式，可以在大部分播放器中直接播放； 18.支持统计每个批次考生各类数据的上传情况，包括视频数据、显微镜截图数据、实验报告等。 19.教学模式：支持对学生端进行智能控制，点击进入教学模式后可进行示范教学和课堂练习，选择模式后将智能控制所有学生端自动进入对应模式； 20.示范教学：可以将考生终端机转为老师终端机，老师终端机的两路视频画面可以传输给其他考生终端机和监考电脑，每一个学生都可以在自己的考生终端机上观看老师终端机的操作画面； 21.课堂练习：进入后可以直接进行学生端录制，可自定义录制时间，录制完成后能够编辑本次练习的名称，保存为实验教学资源，并可进行点播回看； 22.人工媒资审核管理：当考生在考位上人脸登录失败后，可以在监考界面进行人工比对审核，通过后考生可以继续考试；在考试结束后，监考老师可以审核查看视频媒体资源的上传进度，并可手动管理上传进度。 | 1 | 套 |
| 3 | 考生终端机 | 1、一体化支架：使用过程中应稳定维持固定拍摄角度；支架线材不可外露；可用于标准实验桌；支持折叠收纳； 2、折叠收纳：具有≥2组折叠收纳杆体，具有≥6个转动轴；每个转动轴均为阻尼匀力转轴，可在活动范围内的任意位置悬停。 3、视频采集摄像头：自动白平衡；支持多码流传输；帧率≥25fps；支持3D数字降噪；各摄像头视频同步偏差≤80ms；支持H.264视频压缩编码；自动曝光； 4、具有≥三路摄像头，像素均＞400万像,支持≥2880*1620分辨率； 5、硬件规格： 5.1)处理器≥6核心，主频≥1.8Ghz； 5.2)内存≥4G，存储空间≥32GB，可存储实验操作考试数据存储备份，支持拓展； 5.3)具有≥15.6寸1080P高清触摸屏，可根据视觉调整屏幕倾斜角度，支持在活动范围内任意角度翻折悬停，正面屏占比≥75%； 5.4)≥1个USB 2.0接口、≥1个USB3.0接口；至少1个USB接口可用于接入电子目镜或数码显微镜图像。≥1个航空接口，可以输出非标 12V 供电，支持外接网络摄像机； 5.5)支持通过USB接口外接USB摄像机，进行多画面拓展； 5.6)电子显微镜对接：支持对接标准YUV格式的数码显微镜或USB电子目镜。 6、供电方式：支持DC供电，“POE”供电以及内置电源供电； 7、网络接口：支持有线联网，≥100M网卡，支持单网口双 IP，两台摄像机独立设置 IP 地址，可独立管理； 8、终端操作系统：具有内置操作系统。 | 24 | 套 |
| 4 | 考生套件系统软件 | 【基本参数】 1、软件架构：采用C/S架构，与考场监考端通讯地址绑定使用，修改绑定监考端通讯地址后既自动接收考场的信息； 2、跨网通信：考生终端机只与考场监考端通信，不与市级平台、校级平台进行通信，实现网络隔离，可以在完全不连接外网或者完全不连接学校网络的情况下，通过监考端转发信息实现视频录制； 3、IP配置：支持通过DHCP修改自动获取IP，支持手动修改固定IP； 4、网络连接方式：支持有线或无线连接； 5、多类视频接入：支持接入USB摄像机、网络摄像机，可支持≥1080P； 6、外接设备设置：支持接入数码显微镜、电子目镜； 7、配置方式：在自动获取IP的状态下，仅需配置监考端IP和本机座位号即可开启考试； 8、快速备换：当有设备发生故障时，备用考生终端机仅需改动座位号即可快速替换使用，其他配置无需改动； 9、状态上报：不间断向上级平台上报自身运行状态，包括：IP，磁盘使用率，版本号，座位号等； 10、模式切换：拥有考试模式、教学模式、练习模式，用户可在不同模式之间自由切换，但是以监考端的统一指令为最高优先级指令； 11、单机三IP： 11.1）主/副摄像机支持独立的IP地址，形成2路独立的不同IP的网络流供第三方监控系统调用，支持标准RTSP、ONVIF协议； 11.2）考生终端机具有独立IP，并生成≥2路相同IP的RTSP标准网络流，支持≥25路并发，可供教学示范时全班同学共同观看该流，支持多端拉取录制； 12、屏幕录制：支持开启终端屏幕录制，当使用一体式的考生终端机时，可支持在考试过程中对终端的屏幕进行录制保存； 【考试模式】 1、快速入座：考生入座核验信息前，可以全屏显示座位号，便于考生进入考场后快速定位考试座位号； 2、支持触屏操作，考生可核对考生信息，并检查摄像头状态； 3、考生信息核对：考试前，学生可核对包括考场名称、考生姓名、考生准考证号、座位编号等信息； 4、检测摄像头：考试前，学生可核对摄像头角度、清晰度，对有故障设备可手动发送故障报错至监考端软件； 5、考试过程中，实时显示2个摄像头的画面，确保画面清晰且无明显延迟； 6、独立录制：软件可实现本地录制时同步生成直播流供监考端进行录制，且当校级平台或监考端崩溃时，不影响本地录制； 7、考试过程中实时显示日期、考试科目、姓名和考试题目,当定时定点模式下，支持显示当前考试剩余时间，当随到随考模式或定点不定时模式下，支持显示已进行的考试时长； 8、显微镜截图：生物考试时，考生终端机屏幕可以显示显微镜画面，考生可以对显微镜画面进行截图保存，截图后支持对涂鸦进行编辑，以便于生物考试评分。 9、试卷拍照：若使用纸质试卷时，支持调用副摄像头进行试卷拍照，可拍摄多张照片，考试结束后照片自动上传至校级平台，阅卷时可进行查看； 10、电子试卷：若使用电子试卷时，提供软件答题卡供考生作答，考生可以在屏幕上进行编辑作答，交卷后，系统自动保存答题卡； 【教学模式】 1、教学示范： 1.1）将任意一套“考生终端机”转为“老师终端机”，老师终端的两路视频画面可以清晰、低延迟地传输给其他考生终端机和监考电脑； 1.2）每一个学生都可以在自己的考生终端机上观看老师终端机的操作画面； 1.3）在老师终端机上可以控制视频的录制或停止，此录制状态会同步到监考电脑上，视频停止录制后，可以到监考电脑端进行视频文件命名和保存； 2、课堂练习： 2.1）课堂练习模式下，考生终端机只可以观看自己的画面，不可以进行其他操作； 2.2）课堂练习模式下，考生终端机会提示当前录制状态，以方便学生知晓老师是否已开启录制。 | 24 | 套 |
| 5 | 教师演示台 | 1、规 格：L2400×W700×H850mm(±5㎜) 2、台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板。 3、柜 身：按照多媒体讲台,设计了电脑主机、显示器等设备的摆放空间，中间部分是讲课演示部分，并设抽屉式结构，抽屉可装入教师演示安全电源及控制装置。台身所有板材均采用高品质1.0mm 镀锌钢板,表面均经静电及磷化处理。门铰：自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，可开关十万次，达到国际五金行业标准，使用寿命长。滑 轨：采用三节滑轨。达到国际五金行业标准，使用寿命长。手抽：一字型，表面有光滑防腐涂层。外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 | 1 | 张 |
| 6 | 教师转椅 | 五轮气动升降优质网布面料；背垫/座垫选用一体成型高密度发泡成型棉；具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，依人体工学设计。人体各部均匀受力，让您在工作更加轻松自如。五轮升降。采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠，可升降。 | 1 | 张 |
| 7 | 顶装智能系统总控柜 | 1、顶装智能系统总控柜（抽屉式)整体尺寸：420×220㎜(±5㎜；箱体厚度为1㎜SPCC冷轧钢板，表面光滑，不易变形，强度高等特点，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，具有防腐性高。 2、控制箱体内分二段式结构设计，柜上端为电气设备安装层，下柜配有操作显示屏，左面配有紧急停止开关，启、停开关， 3、控制箱内置：导轨式接线端子 ， 电源总开关、导轨五孔插座2组，漏保漏电断路器2组，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个；安全系统既长时间不操作，自动切断总电源。 4、智能控制平台：采用10.1寸；1024×600分辨率智能触摸屏， 5、集中控制系统，教师通过系统可执行对全室顶部集成供给电源系统进行升、降、220V高压电源及0-30V低压、（电源上升、下降或暂停，上升或下降到底后会自动停止），照明系统进行单独或分组控制， 6、APP吊装控制系统：界面划功能区域显示；默认账号登陆；密码可以设置修改；可显示当前北京时间、中文星期、设备当前温、湿度实时显示。 | 1 | 套 |
| 8 | 学生实验台 | 1、规格：L1200×W600×H780mm(±5㎜) 2、台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板。板面边缘采用高速锣机打磨光滑，前角倒圆。 3、桌腿：由大型模具铸铝，主要部件规格为上桌腿≥570*149*50mm，脚盘≥580*128*50mm，立柱：≥488*100*47mm，所有部件壁厚均为3.5mm以上；脚盘设计有隐藏式固定螺丝，可供固定桌体使用。组合后桌腿呈“C”字造型，轻便灵巧又不失良好的刚性，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理，做到整体颜色协调、美观。 4、横梁：作为桌体成型连接，材质与桌腿一致，模具成型，前梁、中梁规格为28*28*2.0mm；后梁规格为：28*90*2.0mm；下方加强横支撑规格为30*60*2mm椭圆管，所有横梁截面内有特制隐藏连接件，安装方便快捷，四组连接对应桌体相应的受力点，使得桌体紧凑而牢固，横梁表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 5、后挡水线：采用铝合金型材成型，壁厚2.mm以上，两侧配有弧形塑料保护套，安装于面板后方，既有装饰外观的作用，又有阻挡仪器滑落的实用功能。 6、新型铝塑结构：主框架全铝材，安装连接件、螺丝基本隐藏，无木质材料和配件，台面下部设有专用书包斗，书包斗中间设挂凳卡口，结构合理、科学，符合学生实验使用。 | 24 | 张 |
| 9 | 书包斗 | 规格：L420×W240×H120mm(±5㎜)，采用整体ABS工程塑料一次性注塑成型，镂空设计，便于清理，不屯垃圾。 | 48 | 个 |
| 10 | 学生凳 | 规格：直径300mm×厚度30mm，高度420-450mm(±5㎜) 凳面采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型，表面细纹咬花，防滑不发光。凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度，凳架采用20×40×1.5mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象，螺旋升降，托盘采用160*160*1.5mm钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固。脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。 | 48 | 张 |
| 11 | 智能升降机构系统 | 一、智能升降机构箱体 1、整体尺寸563×372×500㎜(±5㎜) 2、箱体外壳：采用冷轧钢板，经激光切割折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，表面光滑，不易变形，强度高等特点，无有害物质，具有防腐性高。 3、升降传动机构：绕线旋转线槽模块采用汽车轮毂式，规格φ490㎜，材质采用ABS工程塑料模具注塑一次成型，传动轴、底座轴承，减速电机DC24V，空载功率15W， 4、吊装安装支架：采用冷轧钢板，经激光切割折弯成型。 二、电源储藏模块装置 1、采用内外双层结构设计，外壳规格400×400×178㎜(±5㎜)，内胆规格380×380×90㎜(±5㎜)，材质采用ABS工程塑料模具注塑一次成型，有效提高光源的聚光性和产品的牢固性， 2、四周氛围灯：储藏模块内四周氛围LED光源，规格φ366㎜高亮度光源和隔离驱动器，灯罩采用双面磨砂1.5㎜PC散光板。 三、顶部电源供应装置模块 1、顶部电源供应装置模块：外形整体规格220×220×180㎜，材质采用ABS工程塑料模具注塑一次成型， 2、供应装置模块顶部配有固定电缆线防水接头，四周预留了高、低压电源位置，底部中间配有一个限位开关，底部有四个软胶落地脚。 | 12 | 个 |
| 12 | 学生多功能电源模块 | 一、学生多功能电源模块 学生多功能电源模块：学生智能安全实验电源面板基材是绝缘ABS注塑一次成型；面纸采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板；界面文字清晰美观。 2、学生电源信息显示：采用1.8寸彩色TFT为显示界面，配合高速MCU可流畅显示GUI， 四路多功能轻触开关为控制主体，在不同状态下实现不同功能，具体详细参数如下： ⑴.交流电源：输出0-30V交流，分辨率为1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护。 ⑵.直流电源：输出0-30V直流，分辨率为0.1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护。 ⑶.过载保护：当低压电源有过流或短路时，电路实现过载保护功能，此时界面提示过载，且有声音提示，随后应检查实验电路或负载是否正确，排除问题后可按任意按键实现电源复位。 ⑷.锁定功能：电源可以由学生自行单独操作，也可由老师电源独立控制，当老师锁定学生电源后，界面提示锁定，此时学生按键设计电压功能都将失效，且有声音提示，表示电源已被锁定，只能由老师电源控制，只有锁定未开启或关闭时，按键功能恢复正常。 ⑸.电子举手：当老师有提问时，界面可显示老师提问状态，可选择性举手，老师可在主控端实时显示学生举手状态及位置。 高压电源模块 1、高压电源模块：学生电源操作界面基材工程阻燃ABS塑料；面纸加贴PC膜加贴；界面文字清晰美观。 2、高压电源由教师电源统一供给，新国标五孔多功能220V安全插座四组；插口带保护门；额定电流10A。 3、高压电源保险管；USB插座四组，JR45网络接口二组。 | 24 | 组 |
| 13 | 实验室等离子杀毒器 | 采用等离子微静电技术，通过外露导电碳纤维触头与空气接触，在工作空间内，能高效杀灭和分解空气中及物体表面的病毒、病菌、甲醛、臭味、霉味、各种异味、烟气、花 粉、PM2.5等，可以有效提高空间内的空气质量，减少受污染空气对人员的伤害。运行过程中不产生对人身健康有影响的有害物质，臭氧含量≤0.003mg/m³；不接地状态下，电磁辐射，水平垂直均≤30dBuV/M,符合GB 4343.1-2018标准。设备外壳采用优质不锈钢冷折而成，整体美观，安装方便，即插即用。 技术参数： 1.外形尺寸:≥180×158×40(mm)； 2.供电输入: DC12V； 3.适用体积：45~60（m³）； 4.额定功率：≤5.8W; 5.噪音≤15db； 6.具有微风； 7、等离子体密度分布≥5.2×1019/m-3； 8、等离子体电子能量≥1.25eV。 | 2 | 台 |
| 14 | 实验室水槽 | 教师演示台左侧装有PP化验水槽(尺寸：440*340*200mm，±5㎜)。 | 1 | 套 |
| 15 | 水槽柜 | 规格：600×500×800mm(±5㎜)，ABS材质；下柜采用整体式模具一次注塑成型，壁厚3mm，侧边设计框式U型槽，前后设有检修门，便于后期维护；上部为黑色一体式水槽，槽深365X365X280mm，防臭式回水设计；水槽台整体美观大方，牢固耐用，防水、防漏、防臭、防水溅、防腐蚀五防一体，操作便捷、维护方便，适用生物、化学实验室。 | 12 | 个 |
| 16 | 上水装置 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管 | 13 | 套 |
| 17 | 下水装置 | 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，安装方便不渗漏 | 13 | 套 |
| 18 | 实验室水嘴 | 实验室专用高压三联水嘴(一高二低)，铜质陶瓷芯阀，表面经环氧树脂喷涂处理，防腐蚀、耐酸碱，出水嘴拆卸。 | 13 | 套 |
| 19 | 紧急洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。(置于教师演示台水槽旁) | 1 | 套 |
| 20 | 室内供排水系统 | 设有给水控制器对全室供水系统进行控制，给水管选用国标φ25mmPPR管，排水管选用加厚φ50mmPVC管，给水管采用专用PVC胶联接。 | 1 | 套 |
| 21 | 系统安装辅件 | 采用固定吊装方式，防止左右晃动，可进行调节。主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 1 | 套 |
| 22 | 交换机 | 1. 性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥92Mpps 2. 接口类型：≥24个GE端口，≥4个千兆SFP口（非复用） 3.支持POE+；POE供电功率≥370W 4. 支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN 5. 支持静态路由、支持IPv6静态路由、双协议栈 6. 支持STP/RSTP/MSTP 7. 支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持802.1p、DSCP优先级映射，支持端口限速802.1p、DSCP优先级映射； 8. 支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL； 9. 支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定、SAVI 源地址有效性验证、防Ddos攻击、CPU防攻击 10.支持CLI命令行，Web网管，TELNET等网络管理方式；支持SNMP v1/v2c/v3。 | 2 | 台 |
| 23 | 无线路由器 | 1. 端口：1千兆电WAN+4千兆电LAN（其中3个支持LAN转WAN）； 2. 无线：外置≥4根wifi天线，无线速率≥1800 Mbps； 3. 支持16个VLAN；支持IPSec/L2TP VPN； 4. 支持8个SSID个数，HT20/HT40/HT80模式；支持自动信道选择或手动信道选择； 5.支持对无线AP的集中管理，可管理AP数量32个； 6. 支持静态路由50条/策略路由100条，基于Web的用户管理接口(远程管理/本地管理)HTTPS远程管理,命令行CLI，SNMP V1/V2C/V3，通过HTTP 升级系统软件。 | 1 | 台 |
| 24 | 网络巡考摄像头 | 1.采用高性能≥400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 2.监控高清摄像机镜头焦距≥2.8mm； 3.最大可输出≥400万(2560×1440) 25fps； 4.支持H.265编码，压缩比高，超低码流； 5.内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米； 6.支持ROI，SMART H.264+/H.265+，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 7.支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 8.支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测，非法访问； 9.支持DC12V/POE供电方式； 10.支持IP67防护等级。 | 2 | 只 |
| 25 | 电子目镜（生物） | 1.铝合金外壳材质，表面阳极化处理； 2.像素：不低于1/3.2”传感器，像素≥800万； 3.▲分辨率：最高支持≥3264*2448分辨率，向下兼容1920*1080@30帧，电子目镜所输出的画面与肉眼通过光学目镜观察类似，边缘是黑色，中间的可观测区域是圆形；投标时提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告原件扫描件并加盖投标人公章； 4.传输协议：支持YUV、MJPEG等图像格式； 5.支持自动曝光、自动白平衡； 6.传输接口：通用型USB2.0； 7.线缆：采用专业防屏蔽线缆连接，有效避免输出画面干扰。 | 24 | 套 |
| 26 | 核心操作垫 | 定制，学生实验规范操作垫。 | 24 | 套 |
| 27 | UPS不间断电源 | 采用在线式双变换高频型UPS，单进单出，容量不低于6kVA/5.4KW。 输出为额定阻性负载时，输入电压范围应不小于：176~264VAC。 输入功率因数：100%非线性负载时≥0.99，50%非线性负载时≥0.99，30%非线性负载时≥0.98。 非线性负载≤1.5%，50%非线性负载≤4.5%，30％非线性负载≤7.9%。 输出为空载和额定阻性负载，调节输入电压为UPS上、下限值时，其稳压精度应≤0.5%。 输出额定电压应220/230/240VAC可调。 额定输出功率因数应≥0.9。 市电阻性负载：≤1.0%；100%市电非线性负载：≤2.4%。 系统效率：100%阻性负载时≥90.3%，50%阻性负载时≥89%，30%阻性负载时≥85.1%。 具备直流冷启动功能：UPS主机在没有接入市电时，可通过蓄电池组直接开机。 UPS主机人机界面配置LCD显示屏，同时配置LED故障、状态显示灯，方便现场运维。 标配RS232端口，免费提供通讯协议及监控软件，软件应支持大部分常用操作系统。可支持本地监控，或多台UPS主机集中监控。 UPS主机中的功率板采用涂敷三防漆工艺，具有防潮、防尘、防漏电、防腐蚀、防锈、防盐雾、防震、防老化、绝缘、耐电晕等性能。 支持选配MODBUS卡，支持两个RJ45端口，支持MODBUS-RTU协议，无需额外加配软硬件。 支持选配干接点监控卡，实现UPS状态及故障告警采用干接点信号的方式输出。 | 1 | 台 |
| 28 | 蓄电池 | 1. 采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：≥38Ah。 2.蓄电池正常浮充状态下，其浮充期待寿命可达10年。 3.蓄电池极板应采用板栅合金工艺，要求抗腐蚀性能及深循环性能良好，要求自放电小；接线板、终端接头应采用导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施。 4.为保证本项目现场联调方便，保证售后服务高效性，要求蓄电池与UPS主机同一品牌。 | 16 | 节 |
| 29 | 电池柜及辅材 | 1. 每组蓄电池应配套独立的蓄电池开关。 2.满足GB/T 2423.17-2008《电工电子产品环境试验》标准要求，通过盐雾试验合格。 3.包含蓄电池间的连接线缆，及电池组到UPS主机的连接线缆及辅材。 | 1 | 项 |
| 30 | 机柜 | 1.尺寸:600mm*600mm*1200mm； 2.材质: 1.2 优质冷钢板，规格为 Q195 碳素钢，前门：钢化玻璃前门，带锁，后门：网孔，侧板可快速装卸，最大静载达600KG(带支脚)；SPOC 优质冷扎钢板制作，厚度：方孔条 2.0mm，安装梁 1.5mm，其它 1.2。方孔条镀蓝锌，其余:脱脂、磷化、静电喷塑。 | 1 | 台 |
| 31 | 室内文化布置 | 1、实验室制度牌：包含实验室管理制度、工作职责等相关内容2幅。 2、学科元素展示：内容包含学科文化知识点，营造学科氛围。 3、投标前请自行勘察现场，整体装修以使用方认可为准。 | 1 | 间 |
| 32 | 辅材、综合布线、安装调试 | 1、顶面改造，面积约76.26㎡，顶面乳胶漆，石膏板天花吊顶（38轻钢龙骨，12mm纸面石膏板），50*75*0.4铝方通，铝单板表面经过铬化等前处理，在采取氟碳喷涂处理，配备与吊顶适配的光源。 2、地面开槽布线（线管：DN25国标阻燃PVC线管，电线：国标优质铜芯线4m²、2.5㎡ ） 3、教室原有地面清理，面积约76.26㎡，找平处理、地胶铺设。 4、网络布线信号控制线：RVVP 聚氯乙烯护套纯无氧铜屏蔽2芯线， 5、每个终端配1个网络插座、1个电源插座，含以下材料和布线施工：六类网线，网络插座、面板，底盒，网络跳线，电源插座，电源线，线槽等及人工费，调试费等。 6、原有教室设备拆除并搬运到甲方指定位置及垃圾清运。 7、投标前请自行勘察现场，整体装修以使用方认可为准。 | 1 | 间 |
| 33 | 理化生实验室室外装饰 | 1.走廊理化生文化氛围建设； 2.实验室信息墙：发布实验室相关实验信息、实验计划、学科知识点； 3.东西两楼梯下方实验教材及开放仪器柜现做，材质为免漆板。 4.投标前请自行勘察现场，整体文化布置以使用方认可为准。 | 1 | 项 |
| 五、AI辅助教考模块 |  |  |  |  |
| 1 | AI算力终端 | - 1.处理器：≥8核，工作频率≥2.5GHz； 2.▲采用1U标准机架式服务器，内置≥8个mini算力模组（采用通用SODIMM接口，易于拆卸和维护）；每个算力模组应具有视频解码及分析能力，采用国产算力芯片；每个算力模组的算力芯片核心数≥8核，主频≥2.3G，RAM≥16G，ROM≥64G，INT8算力≥32TOPS、FP16算力≥16TFLOPS；投标时提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告原件扫描件并加盖投标人公章； 3.视频解码能力：具备H.265&H.264解码和智能分析，支持256路1080P 25fps 高清视频解码； 4.网络接口：不少于2个10GE光口，不少于2个千兆RJ45口； 5.应具备多种部署方式，同时满足部署于校级机房和部署考场方案，满足考试及教学的AI赋分要求。 | 3 | 台 |
| 2 | AI教考练小助手（实验室端） | 1.基于B/S架构设计，无需安装额外插件，PC端用户可直接使用浏览器进行访问。 2.支持管理AI算力服务器设备，实现对其进行配置与状态监控。 3.支持管理AI评分实验，展示实验列表，回顾评分实验； 4.支持对AI评分进行审查，查询评分结果，存在评分异议时重新AI阅卷，实时显示AI阅卷过程； 5.AI测评行为分析统计：学生可以选择物化生实验考题，测评过程不显示任何步骤提示，可以填写实验报告。实验操作结束后点击提交，系统自动根据学生的操作行为进行分析生成测评成绩单，每一项得分点的得分和失分情况统计，可以查看实验操作回放。 6.支持实验操作评价点关键帧自动标记时间标签，方便人工复核成绩、提升成绩复核效率； 7.支持实验操作评价点关键帧截图，支持跳转至关键帧时间点，快速复核； 8.具有AI课堂助手，支持AI练习及AI教学模式； 9.AI练习模式： a.学生可以选择物化生实验题目； b.练习前可以查看仪器清单； c.具有实验原理视频，学生可以回顾观看； d.可以对学生的实验操作进行点评。 10.AI测评模式：学生可以选择物化生实验考题，测评过程不显示任何步骤提示，可以填写实验报告。实验操作结束后点击提交，系统自动生成测评成绩单，每一项得分点的得分和失分情况统计，可以查看实验操作回放。 11.支持教学过程中AI实现实时评分，可以根据实验题的评分点对学生操作步骤进行点评。 12.支持实时显示AI赋分过程。 13.支持在学生练习过程中进行文字点评，辅助学生学习并掌握每一步操作的关键点； | 1 | 套 |
| 3 | AI算法评分包 | 1、基于不同的实验要求，开发相应的算法包，形成算法资源池； 2、应支持根据需求定制实验算法包。 | 3 | 套 |
| 六、抽签室 |  |  |  |  |
| 1 | 理化生智考一体机 | 1.处理器：≥4核高性能处理器，主频≥1.8GHz。 2.操作系统：满足通用的操作系统。 3.屏幕：电容触摸屏，支持10点触控，主屏≥1080P显示，尺寸≥13英寸，副屏≥720P或以上显示，尺寸≥10英寸。 4.▲整机集成一体化设计，无任何外露线材，前后各配置两块高清屏幕，支持同屏显示学生抽签结果；内置可折叠式高拍仪；内置身份证读取模块，支公安部认证的二代身份证识别；内置人脸识别摄像机，支持人脸识别比对；内置指纹模块；内置扫码器，支持纸质/电子一维/二维码扫码读取；内置热敏标签打印机；投标时提供厂家技术规格书原件扫描件并加盖投标人公章； 5.硬件接口：≥1个USB2.0、≥1个USB3.0、≥1个LAN端口、≥1个HDMI Out、≥1个DC12V； 6.支持开机自动启动抽签软件；支持语音播放和录音；支持扫描考试准考证的条形码，即可完成对该考生的座位抽签，抽签后支持将考生的姓名、准考证号、考试座位、考试批次打印为标签，考生可粘贴至准考证上，便于监考老师进行考生信息核验；支持阅读身份证信息，自动抽取考试科目与试题、座位，抽签结果可投屏到大屏显示； 7.支持但不限于显示当前批次、总批次、考场座位布局、抽签、标签打印功能； 8.支持但不限于显示总人数、未签到人数、累计签到人数和本批次签到人数。 | 1 | 台 |
| 七、户外LED显示屏 |  |  |  |  |
| 1 | 室外全彩LED屏 | - 1.像素间距：≤4.0mm；模组尺寸：320mm*160mm；屏幕像素密度≥62500点/m²； 2.屏体具有动态节能、降低功耗的效果；画面稳定无闪烁，具有整屏色平衡调整功能，确保基色一致性； 3.对比度：≥6000：1，刷新率（Hz）：≥3840屏幕表面采用黑色面罩设计； 4.亮度：≥5000（0-100%无级可调，支持手动/自动/程控）； 5.单箱体平整度（mm）：≤0.5；箱体间平整度：≤1；箱体具有快速定位装置，可实现安装快速定位；支持单箱体检测、维护、更换功能，支持自动校正功能 6.色温（K）：1000-12000K可调，调节步长100K；色度均匀性：在±0.003 Cx,Cy之内； 7.要求LED显示屏峰值功耗≤722W/㎡，平均功耗≤236W/㎡； 8.▲支持双接收卡+双信号环路热备份，信号接口2进2出，电源、信号接口：电源和信号I/O 连接均采用高可靠性的防水航空插头，且带颜色标识；投标时提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告原件扫描件并加盖投标人公章； - 9.亮度均匀性：≥98％； 10.换帧频率（Hz）：50&60； 11.灰度等级：16bit；低亮高灰：100%亮度时，16bit灰度；70%亮度时，16bit灰度；50%亮度时，16bit灰度；20%亮度时，15bit灰度； 亮度均匀性：98.50%； 13.支持鬼影消除、低灰偏色补偿、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能； 14.控制方式：同步控制，具备USB、TCP/IP、手机三种控制方式； 15.单点颜色校正、单点色度校正、单点亮度校正，灰度校正、校正数据存储于模组之上，维修更换模组后可自动回读校正数据，并且与周边屏体亮度颜色设置保持一致，支持现场整屏亮度和颜色校正； 16.画面延时：≤2ms； 17.工作时间：7×24小时连续工作无故障； 18.平均故障间隔时间（MTBF）：120000小时；平均故障恢复时间（MTTR）：≤5分钟； 19.▲自动Gamma矫正技术：通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等，均符合广电级标准；投标时提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告原件扫描件并加盖投标人公章； 20.▲PCB设计：采用≥1.6mm厚度PCB多层板，焊盘采用沉金工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性；投标时提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告原件扫描件并加盖投标人公章； 21.支持热插拔：模组、电源、控制系统支持热插拔； 22.可实时监控显示屏及信号工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理； 23.NTSC色域覆盖率：≥110%； 24.防护等级：防水符合（IPX5）；防尘符合（IP6X）； PCB阻燃试验：符合V-0要求；面罩阻燃试验：对面罩进行550℃灼热丝试验，满足HB要求 26.具有电源过压、过流、断电保护以及温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效； 27.盐雾试验（箱体结构）：合格，符合盐雾10级要求； 可视角：水平视角≥164°；垂直视角≥156° 29.带PFC电源高功率因数：功率因数≥0.95，转换效率86% 30.模组机械强度（MP）：≥25；电流增益调节级别：≥8位。 31.LED像素失控率：≤1/150000； 32.色彩和亮度自动调整：对色彩及亮度自动调整，保持色彩亮度一致性； 33.通过漏电试验、低温试验、拉力测试、耐压试验。 | 29.49 | ㎡ |
| 2 | 开关电源 | 1.保护功能:输入欠压保护，过载保护，短路保护，过压保护。 2.异常解除，自动恢复正常工作。 3.输出功率:220W（每只电源须保留10%冗余量）。 4.额定输入电压:200-240Vac。 5.输出电压:5V。 | 96 | 台 |
| 3 | 接收卡 | 1.数据组：灵活带载，单卡支持8组、16组、24组、32组数据输出模式；带载能力：单卡带载像素512*512,512*384,512*256,256*256。 2.HUB接口：无需转接板，单卡自带HB320，HUB75E接口。 3.支持逐点亮色度校正：支持逐点亮色度校正。 4.快速亮暗线调节：可快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节。 5.3D功能：支持3D功能的独立主控，可在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数。 6.预存画面与最后一帧设置：可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面。 7.灯板flash管理：支持灯板flash管理，校正系数双备份，更换灯板后，无需重新上传校正系数，屏体重新断上电即可使用对应灯板校正系数。 8.5pin液晶模块：支持5pin液晶模块。 9.千兆网连接：支持千兆网连接。 10.独立Gamma调节：RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题。 11、Mapping功能：Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，能清楚看到当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。 12.具有温度和电压监测功能、具有误码监测功能。 13.支持固件程序回读、配置文件回读功能；具备环路备份功能。 14.接收卡预存画面设置：在LCT上将指定图片设置为显示屏的开机画面、网线断开或无视频源信号时的画面。 15.具备双程序备份功能、配置参数双备份功能。 16.指示灯：无需软件，通过电源指示灯和状态指示灯的状态判断工作状态。 17.自动断电功能：可配合多功能卡，当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度。 | 32 | 张 |
| 4 | 视频处理器 | 1.拥有完备的视频输入接口VGA×1、DVI×1、HDMI×1、CVBS×1、USB×1； 2.支持 4 路网口输出，带载260万像素。最大宽度 3840像素，最大高度1920 像素； 3.场同步：支持选择HDMI输入源或DVI输入源作为同步信号，达到输出的场级同步； 4.扩展子卡：扩展子卡支特AP+WiFi无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏。前面板配备直观的LCD显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作； 5.U盘播放：1、最大支持：1920x1080 60HZ视频输入。2、U盘格式：FAT，FAT32并且U盘不可分区和用作系统启动盘。3、图片文件格式：JPG，JPEG，BMP，PNG，WEBP。4、视频文件格式：MP4，AVI，MKV，MOV，3GP，FLV，MPG。5、视频编码：MPEG-1/2，MPEG-4，H.264/AVC，MVC，H.265/HEVC，H.263，GOOGLE VP8，VC-1，MOTION JPEG。6、音频文件格式：MP3，WMA，WAV，3GP。7、音频编码：MPEG Audio：MPEG1/2/2.5，Audio Layer1/2/3。Windows Media Audio：WMA version 4/4.1/7/8/9，wmapro。-WAV Audio：MS-ADPCM，IMA-ADPCM，PCM。FLAC Audio：Compress Level 0-8。AAC Audio：ADIF，ATDS Header AAC-LC和AAC-HE，AAC-ELD。AMR Audio：AMR-NB，AMR-WB； 6.备份设置：支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题； 7.旋转按钮：主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮选择菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再次按下旋钮进行确认； 8.画面冻结按钮：无需电脑，FREEZE画面冻结按键可以快捷冻结画面； 9.中控：支持通过中控设备进行统一控制； 10.支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 | 1 | 台 |
| 5 | 备件 | 同批次模组6张，电源1台，接收卡1张。 | 1 | 套 |
| 6 | 钢架结构 | 1.钢结构材质均用Q235-B钢，其化学成分和力学性能均应符合《碳素结构钢》（GB/T700-1988)的规定； 2.所有承重结构采用的钢材均应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷含量的合格保证； 3.含包边尺寸宽9.7m,高4.9m 宽7.78m,高3.94m。 | 30.65 | ㎡ |
| 7 | 箱体 | 由冷轧钢板制成，采用表面静电喷涂。 | 29.49 | ㎡ |
| 8 | 屏体后盖装饰 | 后盖或铝塑板包边 | 30.65 | ㎡ |
| 9 | 配电柜 | 智能远程控制开关含接触器、空气开关、远程控制系统，漏电保护交流接触器，定时开关，过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等保护，PLC分时上电和分时断电。 | 1 | 套 |
| 10 | 机柜 | 前门为玻璃门，后门为高密度网孔门；可同时安装脚轮和支撑脚；可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大直线孔尺寸可按需调整；可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求；可方便拆御的左右侧门和前后门；防护等级：IP 20；表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑；600×600×1200mm。 | 1 | 台 |
| 11 | 辅材 | 屏体内电源线、控制线、信号线、YJV4*35+1*16主电缆150米、RVSP音响线180米、超五类网线240米、RVV 3X4电线340米、高清线、管材等。 | 1 | 批 |
| 12 | 安装调试 | 1.LED屏体周边装饰面改造； 2.吊机费用、屏体运输、安装调试及温度自控制设备，保证大屏安装的拼缝以及平整度达到施工及使用要求； 3.安装调试后界面及功能符合用户需求。 | 1 | 项 |
| 八、初中理化虚拟现实VR教学系统 |  |  |  |  |
| 1 | 中学化学VR教学系统 | - 1.系统基于C/S架构设计，采用MVC框架开发。在有线局域网环境中，教师可通过教师端对学生端进行控制，包含但不限于头盔一键开机、关机，实验课程一键开启、关闭等操作。 - 2.系统所有模型均为经过烘焙的三维仿真模型，仿真度高。采用三维场景展示，具备高沉浸感。支持用户通过 VR 头盔进行实验场景的观察，支持用户 360 度旋转视角。系统分辨率不能低于1920*1200，可对场景模型进行实时顶点优化，根据视觉效果调整优化比例。 - 3.系统支持6DoF体验，不是简单的3DoF。除了检测头部的转动带来的视野角度变化外，还能够检测到由于身体移动带来的上下前后左右位移的变化。可以实时追踪用户在真实世界的走动并动态更新用户在虚拟世界中所处的环境和场景。 - 4.系统具有强交互性，使用者的双手皆可交互操作物品。并非简单性的用手柄射线代替鼠标，是真实的模拟双手进行的交互操作，非单手操作。 - 5.系统提供高度的探究性操作类实验，学生可以自主探究。非预先设定的固定场景或实验过程，非纯观看式3D模型展示，非纯视频式被动介绍知识。 - 6.系统支持对实验装置进行认知，进入实验可以看到对应装置上给予名称提示，实验过程中也可以关闭。 - 7.系统包含评分功能，支持查看成绩。 - 8.所有软件功能均支持在无互联网环境下正常操作使用。要求在同一软件系统平台中进行沉浸式操作、集成，方便用户管理、使用。可以在软件系统平台内部使用手柄进行不同VR资源间的切换操作。 - 9.系统具有中华人民共和国国家版权局发布的相关VR教学系统计算机软件著作权。 - 10.课程资源围绕国家标准课程知识点开发，满足不少于70课时课堂教学，满足初中化学同步课程。 - 11.提供探究性实验资源数量不少于40个，提供全沉浸式、可交互操作的探究环境，支持大胆试错、自主探究。课程内容包括但不限于：加热高锰酸钾制取氧气、反应前后物质的质量关系（探究）-红磷燃烧前后质量的测定、粉尘爆炸实验、倾倒二氧化碳、水的沸腾VR实验、燃烧的条件、金属与盐酸、稀硫酸的反应、铁制品的锈蚀、工业炼铁VR实验、溶液的调控、测定溶液的pH值、酸的化学性质、探究碱的化学性质、水的组成、浓硫酸的稀释VR实验、向不同溶液中加入酸碱指示剂、水的分子结构、氢元素的原子结构、食盐的晶体结构等。 - 12.中学化学实验内容应包括危险性实验不少于5个，支持学生在安全环境下完成实验并进行试错，并有错误操作现象展示。 - 13.▲分子结构数量不少于8个，原子结构数量不少于21个，晶体结构数量不少于4个，支持拓展微观原理，近距离观察结构模型，了解其组成及相关知识点，伴随有语音和文字介绍。（投标时提供上述所有功能的软件截图并加盖投标人公章） - 14.化学实验中器材和药品数量不少于60种，对于错误操作给予提示，高度仿真错误及异常现象。比如：试管炸裂，液体飞溅、液体倒吸等现象。 - 15.能够模拟中学阶段的酸碱性质探究实验，支持学生自主设计实验，选取药品及工具进行组合探究实验，并得出正确的实验现象。 - 16.能够模拟二氧化碳的实验室制法，支持自主选择实验药品或实验装置制取二氧化碳，包含的实验数量不少于4个，实验药品不少于5种，实验发生装置不少于3种，支持对药品和装置进行自主设计、自由搭建，并高度仿真实验操作现象。 - 17.能够模拟溶液的调控实验，支持探究不同固体的溶解度和温度对溶解度的影响，包含对溶液加热/冷却的装置，固体药品数量不少于2种，可以自主控制固体及蒸馏水的量，高度仿真实验操作现象。 - 18.应提供课程资源相应的教学设计、教学课件、教学讲解视频。 | 12 | 套 |
| 2 | 虚拟现实头盔 | CPU：8核64位，最高主频 2.84GHz，7nm制程工艺，主频 587MHz。 内存：6GB RAM，LPDDR4X 闪存：UFS3.0 128GB WIFI：2X2 MIMO WIFI6 802.11 b/g/n/ac/ax，2.4G/5G双频 BT：BT5.1 Android：Android 10 屏幕：5.5 inch x 1 SFR TFT 分辨率：3664x1920，PPI：773 刷新率：72/90Hz 视场角：98° 透镜：菲涅尔 瞳距调节：支持物理瞳距调节，三档：58/63.5/69mm 护眼模式：通过TUV低蓝光认证，可以在系统设置中开启该功能 9轴传感器：1KHz采样频率 P-senor：人脸佩戴感应 前置摄像头：鱼眼摄像头(640x480 120Hz, FOV:166°) x 4，支持头部6DoF定位 手柄：6DoF体感手柄 x 2，支持光学定位，支持线性振动马达 机身按键：电源键，APP键（返回键），确认键，Home键，音量加，音量减 泡棉：可替换的舒适泡棉 人体工程设计：前置头盔和后置电池组成更为合理的力学分担设计，佩戴面部舒适 充电：支持QC3.0快速充电 电池容量：5300mAh 扬声器：内置双立体声喇叭 麦克风：双麦克降噪，全指向麦克风 USB Type-C 3.0：1. USB3.0数据传输 2. 5V/1A OTG 扩展供电能力 3. USB3.0 OTG扩展功能（需要转接线支持 3.5mm音频接口：连接第三方立体声耳机使用 Led灯：三色Led 显示开机，关机，充电状态 行业定制：支持 第三方软件安装：支持正常安装和显示 | 12 | 台 |
| 3 | VR学习空间系统 | - 1、学生端采用教育专用纯净版操作系统，免除游戏、影视等非学习资源对学生的干扰。 - 2、学生端支持对已有 VR 资源进行资源集成、统一管理，学生端内部支持使用手柄进行选择、切换课程资源。 - 3、学生端兼容本项目中的所有VR资源，并能够动态添加新的VR资源。 - 4、课程资源以“学科-教材-章节-课程资源”的形式直观展现。支持检查资源是否有新版本更新。 - 5、▲学生端支持自由学习模式和教师管控模式。支持新手引导功能，方便用户学习设备操作。 自主学习模式下，支持自由选择课程资源，进行自主探究学习。管控模式下，教师端锁定VR设备，学生端只能打开教师端指定的课程资源。（投标时提供上述所有功能的软件截图并加盖投标人公章） - 6、学生端接受并执行控制端的各种命令，同时向控制端反馈设备状态，如佩戴状态，电量等。 - 7、学生端支持提交VR资源成绩至VR教学管理系统。 - 8、系统架构采用 Unity3D 技术开发，学生端可调整任意视角观察场景现象。 - 9、系统界面设计友好直观，有文字说明。 - 10、整个系统中所有环节多层安全加密，保证VR内容安全。 | 12 | 套 |
| 4 | 教师端VR播控系统工作站 | CPU：四核心八线程，三级缓存：8MB 内存：16G及以上 端口：显示端口HDMI接口 显卡：独立显卡 硬盘：固态硬盘（SSD），256G及以上 | 1 | 台 |
| 5 | VR教学管理系统 | - 1、教师端管理所有学生端设备，实时监察设备各项信息，包括设备ID、在线情况、在线数量、运行情况、电量、设备是否正常运行、数据连接情况等，支持指定设备一键关机、重启等功能。 - 2、教师端可以设置学生端设备为自由模式，自由模式下，支持学生自由选择课程主题、资源，进行自主探究学习； - 3、教师端支持设置学生端设备为管控模式，管控模式下，学生只能学习教师端指定的资源。 - 4、教师端可以进行课程资源管理，支持查看VR课程资源，条件筛选、资源筛选等操作。 - 5、支持教师端对学生设备一键投屏以及切换投屏设备。 - 6、▲教师端支持查看学生端课程资源成绩排名、操作得分（包含历史）、成绩提交时间、操作时长及操作得分明细，支持统计和分析学生端课程资源，包含每个操作正误对应人数。（投标时提供上述所有功能的软件截图并加盖投标人公章） - 7、教师端支持多个终端硬件，包含PC以及安卓系统pad。 - 8、系统界面设计友好直观，有文字说明。 - 9、整个系统中所有环节多层安全加密，保证VR内容安全。 | 1 | 套 |
| 6 | 无线基站 | 802.11ax三路双频增强级高密放装型无线接入点；整机最大支持10条空间流，整机最高接入速率6.817Gbps，可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作，胖/瘦模式切换、802.3at供电和本地供电。 | 1 | 台 |
| 7 | VR双人蛋椅 | 设备尺寸：长宽高≥2m*1.1m*1.9 m 1.主机配置：CPU≥四核心四线程,内存容量≥8GB,硬盘容量：固态≥240GB,独立显卡：≥1050 4G； 2.外置显示屏：≥19寸高清屏,分辨率：≥1920*1080,配套鼠标、键盘； 3.VR体验装置：VR头戴：Fast-LCD高清屏、瞳距范围：54mm-74mm、视场角：110°、分辨率：2560*1440、镜片：菲涅尔透镜、传感器：重力传感器、指南针、陀螺仪、接口：HDMI接口/2*USB2.0接口、重量：305g、设计：采用人体工学设计，贴合面部，可拆卸、延时：16ms、定时精度：＜2mn 4.伺服电机：通信方式： RSCAN或RS485 、支持工业以太网通信接口，可用于多机组网、可用播放软件采集影片的动作和播放影片的动作、内置12路数字输出、2路模拟输出、8路数字输入信号接口 、通讯接口、数字式特效编程系统、支持16路特效数字输出、最大支持256路视频放映系统、帧同步精度0.01s 5.控制系统：计算机自动控制、功率750W、Pmax:10A、Fuse:self reset、Volt:24Vdc±30% 5.手柄：双手柄按钮，实现和内容实时互动 6.软件场景包含： （1）心理类、全景类、冒险类、休闲类、太空类内容体验≥100款 （2）具备心理综合管理软件、正向引导语音和背景音乐：冥想放松：星空下的草地、一路飘雪，感受自然风光：花灯流水、落日海滩、夏日深林、沙漠绿洲、庭院细雨、辽阔草原，冒险体验：冰雪世界、寂静森林等，进行沉浸式互动体验，每个场景不低于2个互动体验。 （3）心灵旅游：训练者可通过虚拟现实头显进行放松旅游，至少20种放松场景，如城市旅游：环游北京，海底旅游：深水体验、水下珊瑚，宇宙探险、自然风光：黄石公园、花田游览、极地海洋、世界风光等，心灵旅游内容≥15款 （4）通过VR头盔进行心理量表测试，可采用头盔定位操控，检测量表≥20款，测试完成对结果进行评定并引导。 | 1 | 套 |
| 8 | VR骑行仪 | 基础模块： 包含VR骑行单车、VR骑行专用头盔、≥50寸外显系统、VR心理骑行软件系统（减压骑行；情绪宣泄；心理训练；趣味骑行；个人中心） 硬件配置参数： 1、VR骑行专用单车： （1）满足人体工学要求，专业竞技级车身设计； （2）支持底座水平调节、扶手高低调节、车座双向维度调节，适应不同身高人群； （3）配置安全防滑脚踏、紧急刹车模式、阻力调节器、移动滚轮、超静音皮带； （4）产品参数：净重30kg（±5%），最大载重≤ 120kg； （5）电子表盘：实时显示速度、心率（参考）、里程； （6）心率采集：左右手双电极心率采集器，无需佩戴任何采集设备即可自主采集用户骑行时心率； （7）智能阻力：系统根据场景自动调节骑行阻力，模拟真实骑行环境（约1秒延迟）； 2、VR骑行专用头盔：分辨率3664*1920、重力传感器、陀螺仪、自适应瞳距 3、外显系统： （1）≥50寸大屏 （2）移动框架，全金属外壳，无尖锐棱角；低功耗、低辐射 VR心理骑行软件系统 1、主要骑行木块功能： （1）减压骑行：具备森林骑行、环岛骑行、月球骑行、雪地骑行、沙漠骑行，城市骑行六种骑行主题。骑行中可通过控制面板实时显示用户心率数据，且具备音乐放松功能，用户可通过虚拟操作界面选择或者切换骑行中播放的音乐。系统还具备天气模拟功能，能够通过虚拟操作界面选择骑行的天气（下雨、下雪、刮风、阴天），在骑行中系统具备自动阻尼调节功能，系统根据用户骑行场景的坡度自动调节用户骑行阻尼模拟真实的骑行环境，骑行结束可出具骑行报告。 （2）情绪宣泄：沙漠骑行、环岛骑行、城市夜景三个主题，系统根据用户的呐喊情况自动变化骑行宣泄时的场景集合正向引导-呐喊引导-认知引导三个步骤组成情绪宣泄心理引导方式，为用户提供可交互的心理情绪宣泄模式。 （3）心理训练：具备高空训练、反应力训练、突破极限三个心理训练项目。 3.1：高空训练：模拟楼层之间骑行，用户需要骑行自行车在玻璃栈道上根据指引完成训练，改善用户的高空恐惧心理，增强用户抗压能力。 3.2：反应力训练：模拟海岛骑行，在规定时间内用户尽可能的收集路线中的金币以此训练用户的反应能力。 3.3：突破极限：镜像的自我对抗模式，用户每次均与自己上次最好记录进行骑行比赛，在此过程中要追求每次都要突破自己最优秀的成绩，从而达到自我挑战的目的与增强自信心的训练目的。 （4）趣味骑行：逃离沙尘暴、逃离虎口。 4.1：逃离沙尘暴：用户在模拟的沙漠环境中以最快速度躲避沙尘暴的来袭，通过趣味的游戏骑行方式提升用户心情指数。 4.2：逃离虎口：用户在模拟森林场景中逃离老虎的追击，通过趣味的游戏骑行方式提升用户心情指数。 （5）个人中心：（账户、密码、姓名、性别、年龄等）、训练反馈报告含运动时长、速度、心率、完成情况等。 2、辅助功能： (1)数据面板：具备虚拟数据显示面板，能够实时显示用户速度、心率、骑行时间、里程、卡路里、阻力6项骑行数据。 (2)生物反馈：无需配套任何生物采集配件即可采集用户心率数据。 (3)天气控制：用户在骑行时能够自行控制下雨、刮风、天晴、下雪等骑行环境。 (4)智能阻力：系统根据场景模型自动匹配相对应的骑行阻力，模拟真实骑行环境（约1秒延迟） 产品配置： 1：VR心理运动减压系统软件1套 2：运动减压单车1台 3：VR骑行眼镜1套 4：≥50寸外显系统1套 | 2 | 套 |
| 九、图书编目 |  |  |  |  |
| 1 | 资料编码录入 | 1.共5万册资料编条型码，并录入借阅系统。 | 1 | 项 |

注：本次采购核心产品为：考生终端机。

在中标公示后三个工作日内，中标单位需向采购单位提供核心产品“考生终端机（要求提供校级管理平台作为产品演示基本架构一并演示）。不达投标技术参数功能要求的，将被视为在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交，列入不良行为记录名单。

第五章评标方法与评标标准

#### 一、评标方法与定标原则

本项目采用 综合评分 法。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本项目直接重新招标，不确定其他投标人为中标人。

#### 二、对投标文件的初审

投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

资格审查

开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

审查投标文件中的资格、资信证明文件等，以确定投标人是否具备投标资格。（资格审查需提供的材料详见《资格信誉等证明文件要求》）

符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查。

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

明确响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评标委员会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

如果投标文件没有明确响应招标文件的要求，评标委员会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为明确响应的投标。

评标委员会将对确定为明确响应的投标进行进一步审核，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的按上述规定处理。

#### 三、评分标准

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），需提供《残疾人福利性单位声明函》，格式自拟。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

6、供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

7、本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

评标委员会仅对通过以上评审、确定为实质性响应磋商文件要求的投标文件进行评价和比较。本次招标的评审方法采用综合评分法，评标委员会将按以下评审方法和标准进行评分，总分值为100分。

| 序号 | 评审项目 | 分值 （100分） | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30分） | （30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 （该结果四舍五入，保留两位小数） |
| 2 | 产品参数技术响应（38分） | （38分） | 1.由评标委员会根据投标人投标产品的响应情况进行打分，全部响应招标文件“技术参数及要求”的得满分38分； 2.带“▲”项为本项目关键功能需求，未响应或未按要求提供满足参数要求的视为负偏离，每项扣2分，其他无“▲”项标识的参数如负偏离，每项扣1分，扣完为止。 注：①技术参数要求提供的证明材料的以证明材料为准，中标后签订合同前提供相关材料原件，若发现弄虚作假行为，将取消中标资格，并提交财政监管部门列入不良记录处理； ②其他参数以提供的技术参数响应表加盖投标单位公章为准； ③技术参数中每一条的要求为一项。 |
| 3 | 商务部分（12分） | 产品企业综合实力 （6分） | - 1、投标人具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每提供一份得1分，最高得2分。（投标文件中须同时提供证书原件彩色扫描件和中国国家认证认可监督管理委员会http://www.cnca.gov.cn网页查询的有效截图并加盖投标人公章，提供不全不得分）。认证证书查询官网“全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn” - 2、投标人所投AI教考练小助手（实验室端）具有“行为分析统计”类似相关的计算机软件著作权证书的，得2分；投标时提供其证书原件彩色扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。 - 3、投标人所投VR学习空间系统具有类似相关的计算机软件著作权证书的，得2分，投标时提供其证书原件彩色扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。 |
|  |  | 类似业绩 （6分） | 投标人提供2021年1月1日（以合同/协议签订时间为准）至今实施的与本项目类似业绩情况进行评定，每有1个得2分，最高得6分。 注：需在投标文件中提供中标/成交通知书、业绩合同扫描件加盖投标人公章，未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的，该业绩不计入本项评分。 |
| 4 | 实施方案及售后（17分） | 项目实施及售后服务方案（17分） | - 整体规划方案：包括但不限于对本项目实际需求相符的设计、项目存在的重点，疑点，难点，并分析等内容（7分）。提供的实施方案全面，不漏项且有针对性解释说明的得7分；提供的实施方案较全面，漏项1项或2项的得5分；提供的实施方案基本全面，含有本项目实际需求相符的设计的得3分。未提供整体规划方案或其他不得分。 - 实施方案：方案中包括但不限于统施工组织计划、人员配备与安排、安全文明施工措施、进度管理措施、质量保证措施等内容（5分）。提供的实施方案全面，不漏项且有针对性解释说明的得5分；提供的实施方案较全面，漏项1项或2项的得3分；提供的实施方案基本全面，含有系统施工组织计划、人员配备与安排、进度管理措施的得1分。未提供实施方案或其他不得分。 - 售后服务方案：包括但不限于投标人在质量保证期内的技术支持与售后服务的承诺、售后服务体系、售后服务响应时间、售后服务范围、应急处理方案等内容（5分）。提供的售后服务方案全面，不漏项且有针对性解释说明的得3分；提供的售后服务方案较全面，漏项1项或2项的得2分；提供的售后服务方案基本全面，含有售后服务的承诺、售后服务响应时间的得1分。未提供售后服务方案或其他不得分。 |
| 5 | 质保期承诺 （3分） | 质保期承诺 （3分） | 承诺满足招标文件要求免费保修及上门服务期为2年的（含各种配件），得基本分2分；每增加半年的加0.5分，最高加1分。（以提供的承诺书原件为准,格式自拟） |

# 第六章投标文件格式

投标文件

（正本或副本）

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期 ：

投标主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、法人授权书

七、投标函

八、小微企业声明函

九、残疾人福利性单位声明函

十、投标分项报价表

十一、技术参数响应及偏离表

十二、商务条款响应及偏离表

十三、开标一览表

十四、技术文件

十五、盐城经济技术开发区政府采购事前信用承诺书

十六、招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年无需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                     。

主要专业技术能力有：                 。

供应商名称（公章）：（加盖CA电子公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：（加盖CA电子公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

六、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就           号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

七、投标函

致：盐城市长江路实验学校

根据贵方的           号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向贵方提供所需服务。

2.我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：________年____月____日

八、小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加         （单位名称）组织的采购编号为        ，（项目名称）  的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

九、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十、投标分项报价表

投标人全称：                     （加盖公章）

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 小计（元） | 品牌 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、校级实验教学测评管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 考务管理终端 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 校级管理平台 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | UPS不间断电源 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 蓄电池 |  | 16 | 节 |  |  |  |
| 5 | 电池柜及辅材 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 6 | 监控终端 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 巡考监控录像机 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 交换机 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 机柜 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 校机房改造及配件 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 二、物理教考实验室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监考平台管理终端 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 实验教学测评监考软件 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 考生终端机 |  | 24 | 套 |  |  |  |
| 4 | 考生套件系统软件 |  | 24 | 套 |  |  |  |
| 5 | 教师演示台 |  | 1 | 张 |  |  |  |
| 6 | 教师转椅 |  | 1 | 张 |  |  |  |
| 7 | 顶装智能系统总控柜 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 8 | 学生实验台 |  | 24 | 张 |  |  |  |
| 9 | 书包斗 |  | 48 | 个 |  |  |  |
| 10 | 学生凳 |  | 48 | 张 |  |  |  |
| 11 | 智能升降机构系统 |  | 12 | 个 |  |  |  |
| 12 | 学生多功能电源模块 |  | 24 | 组 |  |  |  |
| 13 | 交换机 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 14 | 无线路由器 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 15 | 网络巡考摄像头 |  | 2 | 只 |  |  |  |
| 16 | 核心操作垫 |  | 24 | 套 |  |  |  |
| 17 | UPS不间断电源 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 18 | 蓄电池 |  | 16 | 节 |  |  |  |
| 19 | 电池柜及辅材 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 20 | 机柜 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 21 | 室内文化布置 |  | 1 | 间 |  |  |  |
| 22 | 辅材、综合布线、安装调试 |  | 1 | 间 |  |  |  |
| 三、化学教考实验室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监考平台管理终端 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 实验教学测评监考软件 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 考生终端机 |  | 24 | 套 |  |  |  |
| 4 | 考生套件系统软件 |  | 24 | 套 |  |  |  |
| 5 | 教师演示台 |  | 1 | 张 |  |  |  |
| 6 | 教师转椅 |  | 1 | 张 |  |  |  |
| 7 | 顶装智能系统总控柜 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 8 | 学生实验台 |  | 24 | 张 |  |  |  |
| 9 | 书包斗 |  | 48 | 个 |  |  |  |
| 10 | 学生凳 |  | 48 | 张 |  |  |  |
| 11 | 智能升降机构系统 |  | 12 | 个 |  |  |  |
| 12 | 学生多功能电源模块 |  | 24 | 组 |  |  |  |
| 13 | 实验室等离子杀毒器 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 14 | 实验室水槽 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 15 | 水槽柜 |  | 12 | 个 |  |  |  |
| 16 | 上水装置 |  | 13 | 套 |  |  |  |
| 17 | 下水装置 |  | 13 | 套 |  |  |  |
| 18 | 实验室水嘴 |  | 13 | 套 |  |  |  |
| 19 | 紧急洗眼器 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 20 | 交换机 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 21 | 无线路由器 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 22 | 网络巡考摄像头 |  | 2 | 只 |  |  |  |
| 23 | 核心操作垫 |  | 24 | 套 |  |  |  |
| 24 | 风机变频控制器 |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 25 | 万向吸风罩 |  | 25 | 套 |  |  |  |
| 26 | 离心风机 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 27 | 风机软接头 |  | 1 | 只 |  |  |  |
| 28 | 风机消音器 |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 29 | 室内通风管道 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 30 | 室外通风管道系统 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 31 | 行程风管支架 |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 32 | 风机布线耗材 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 33 | 通风设备安装 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 34 | 系统安装辅件 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 35 | UPS不间断电源 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 36 | 蓄电池 |  | 16 | 节 |  |  |  |
| 37 | 电池柜及辅材 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 38 | 机柜 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 39 | 室内文化布置 |  | 1 | 间 |  |  |  |
| 40 | 辅材、综合布线、安装调试 |  | 1 | 间 |  |  |  |
| 四、生物教考实验室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监考平台管理终端 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 实验教学测评监考软件 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 考生终端机 |  | 24 | 套 |  |  |  |
| 4 | 考生套件系统软件 |  | 24 | 套 |  |  |  |
| 5 | 教师演示台 |  | 1 | 张 |  |  |  |
| 6 | 教师转椅 |  | 1 | 张 |  |  |  |
| 7 | 顶装智能系统总控柜 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 8 | 学生实验台 |  | 24 | 张 |  |  |  |
| 9 | 书包斗 |  | 48 | 个 |  |  |  |
| 10 | 学生凳 |  | 48 | 张 |  |  |  |
| 11 | 智能升降机构系统 |  | 12 | 个 |  |  |  |
| 12 | 学生多功能电源模块 |  | 24 | 组 |  |  |  |
| 13 | 实验室等离子杀毒器 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 14 | 实验室水槽 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 15 | 水槽柜 |  | 12 | 个 |  |  |  |
| 16 | 上水装置 |  | 13 | 套 |  |  |  |
| 17 | 下水装置 |  | 13 | 套 |  |  |  |
| 18 | 实验室水嘴 |  | 13 | 套 |  |  |  |
| 19 | 紧急洗眼器 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 20 | 室内供排水系统 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 21 | 系统安装辅件 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 22 | 交换机 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 23 | 无线路由器 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 24 | 网络巡考摄像头 |  | 2 | 只 |  |  |  |
| 25 | 电子目镜（生物） |  | 24 | 套 |  |  |  |
| 26 | 核心操作垫 |  | 24 | 套 |  |  |  |
| 27 | UPS不间断电源 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 28 | 蓄电池 |  | 16 | 节 |  |  |  |
| 29 | 电池柜及辅材 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 30 | 机柜 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 31 | 室内文化布置 |  | 1 | 间 |  |  |  |
| 32 | 辅材、综合布线、安装调试 |  | 1 | 间 |  |  |  |
| 33 | 理化生实验室室外装饰 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 五、AI辅助教考模块 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AI算力终端 | - 详见招标文件 | 3 | 台 |  |  |  |
| 2 | AI教考练小助手（实验室端） |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | AI算法评分包 |  | 3 | 套 |  |  |  |
| 六、抽签室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 理化生智考一体机 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |  |  |
| 七、户外LED显示屏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外全彩LED屏 | - 详见招标文件 | 29.49 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 开关电源 |  | 96 | 台 |  |  |  |
| 3 | 接收卡 |  | 32 | 张 |  |  |  |
| 4 | 视频处理器 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 备件 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 钢架结构 |  | 30.65 | ㎡ |  |  |  |
| 7 | 箱体 |  | 29.49 | ㎡ |  |  |  |
| 8 | 屏体后盖装饰 |  | 30.65 | ㎡ |  |  |  |
| 9 | 配电柜 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 10 | 机柜 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 11 | 辅材 |  | 1 | 批 |  |  |  |
| 12 | 安装调试 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 八、初中理化虚拟现实VR教学系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中学化学VR教学系统 | 详见招标文件 | 12 | 套 |  |  |  |
| 2 | 虚拟现实头盔 |  | 12 | 台 |  |  |  |
| 3 | VR学习空间系统 |  | 12 | 套 |  |  |  |
| 4 | 教师端VR播控系统工作站 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | VR教学管理系统 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 无线基站 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | VR双人蛋椅 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 8 | VR骑行仪 |  | 2 | 套 |  |  |  |
| 九、图书编目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 资料编码录入 | 详见招标文件 | 1 | 项 |  |  |  |
| 投标报价：（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |

注1.投标报价应是招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现，投标人的报价应包括所投产品（含相关附配件、软件）费用、包装费、运输费、装卸费、安装调试费、测试费、培训费、验收费、质量保修期内维保费、售后服务费、投标费用、税金、各类风险费、管理费、利润、招标代理费及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，对投标人认为没有考虑到的费用项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中；

2.本项目提供相同品牌核心产品（考生终端机）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高得投标人为排名第一的中标候选人。

2.报价高于最高限价的作无效标处理。

投标单位：    （公章）

法定代表人或代理人： （签字或盖章）

日期：     年   月   日

十一、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

3.投标人按照自身实际服务能力填写投标技术参数要求，所有技术参数要求必须在此表体现，不接受其他形式的投标技术响应说明；投标技术参数要求不得低于招标文件要求的技术参数，未填写投标技术参数要求及达不到技术参数要求的按本项目评分标准中技术符合性的约定作相应处理。

4.投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的,将承担相应法律责任。

十二、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 工期 |  |  |  |
| 交验方式 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

## 十三、开标一览表

| 项 目 编 号 |  |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 | 盐城市长江路实验学校理化生实验室标准化考场项目 |
| 项目投标报价：（大写） （小写） |  |
| 供货期限： |  |
| 质量要求： |  |
| 我方承诺：本项目免费质量保修期为 年。如果我方中标，将派出 （姓名）作为本项目的项目负责人（项目经理）。 |  |
| 是否提供《投标人企业（单位）类型声明函》：见（ ）页 |  |

填写说明：

- 开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

- 开标一览表中报价与投标价格明细表中不符时，以开标一览表为准；

投标人（加盖CA电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

## 十四、技术文件

十五、盐城经济技术开发区政府采购事前信用承诺书

为营造我区公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他投标人不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（签名）：

单位名称（盖章）：

年 月 日

十六、招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。