南通市海门区公共资源交易中心

询

价

文

件

项目名称：南通市海门区公安局采购基础管控中心显示屏项目（第三次）

项目编号：JSZC-320614-JZCG-X2025-0157

2025年10月

目     录

第一章  投标邀请

第二章  供应商须知

第三章  合同文本（格式）

第四章  项目需求

第五章  响应文件（格式）

第一章 投标邀请

项目概况 南通市海门区公安局采购基础管控中心显示屏项目 JSZC-320614-JZCG-X2025-0157 招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2025-10-24 09:00（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320614-JZCG-X2025-0157

项目名称：南通市海门区公安局采购基础管控中心显示屏项目

采购方式：询价

预算金额：110.513717万元

最高限价（如有）：110万元，报价超过最高限价的为无效响应文件。

采购需求：详见本询价文件第四章。

合同履行期限：详见采购需求。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

2.询价响应函

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取采购文件

时间：2025年10月21日 至2025年10月23日 ，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏政府采购网

方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏省政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在采购文件有效获取期内及时下载获取。

售价：0.00元

## 四、响应文件提交

截止时间：2025-10-24 09:00

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

## 五、开启

时间：2025-10-24 09:00

地点：海门区政府采购不见面开标室

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服0519-86722801、0513-59001950。

2.供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价，未按以上要求填报，将作为无效投标处理。

3.本项目不收取询价保证金，不收取质量保证金。

4.各供应商在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上的更正或补充通知为准。

5.供应商因自身系统环境、操作熟练程度等原因导致报名、开评标过程出现问题，相应责任由供应商自行承担。

6.“苏采云”系统使用相关提醒

6.1根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

6.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商) CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。

6.3开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应责任由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

7.项目类型：货物

8.本项目所属行业：工业

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人联系方式

单位名称：南通市海门区公安局

单位地址：南通市海门区政法路99号

联系人：王警官

联系电话：19802589555

2.代理机构联系方式

单位名称：南通市海门区公共资源交易中心

单位地址：南通市海门区长江南路777号

联系人：王先生

联系电话：0513-82100351

3.项目联系方式

项目联系人：王先生

电话：0513-82100351

第二章  供应商须知

一、成交原则：

1.质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价合理、有效、最低；

2.报价为项目的总价，不得将项目拆分或选择性报价；

3.满足公告规定的供货时间要求;

4.成交人不得以任何方式转包或分包。

二、询价采购报价须知

1.自公告发布之日起即可在江苏政府采购网上报价，报价截止时间为询价结束时间。逾期不可报价。

2.供应商报价应严格按照询价文件要求编写、上传询价响应文件电子文档并进行报价。上传的询价响应文件内容包括：

（1）投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；

（2）法人授权书；

（3）询价响应函;

（4）询价报价表及分项报价明细表（须盖单位公章）；

（5）项目技术要求偏离表

（6）对询价文件确定的技术、质量和服务等条款，所作出的实质性响应和说明；

（7）询价文件中要求提供的投标条件和投标人认为需要提供的其他证明文件。

3.询价小组对供应商响应文件审核，按照质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求且报价合理、有效、最低的原则，确定成交供应商。本中心对评审结果进行公告，公告期限为1个工作日。成交供应商在中标后须将装订好的纸质投标文件一份通过EMS的方式（不接受到付）寄至南通市海门区公共资源交易中心，并在中标通知书规定期限（确定中标人后30日）内和采购人签订合同。邮寄地址：江苏省南通市海门区长江南路777号（政务服务中心）四楼4号窗口，联系人：秦先生，联系电话：0513-81261311。

4.公告成交结果的同时，采购人或采购代理机构向成交供应商发放中标通知书。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，成交供应商无正当理由不得放弃中标。

5.供应商随意、恶意报价，或未按询价文件要求进行报价的，将按相关规定予以处罚。

#### 6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1 投标人在规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.8 投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1．投标（响应）报价低于采购项目预算50% 的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50% ；2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45% 的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45% ；3．评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商在合理的时间内通过“苏采云”系统，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

6.1.12中标供应商对涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。中标人应提供绿化利用率，倡导城市绿化低碳环保理念、因地制宜促进资源的可持续性发展。

6.1.13投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

6.1.14不同的投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

6.1.15投标人的商务、技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

6.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因系统故障原因造成开标不成功的。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

三、合同签订

供应商和采购单位在接到《成交通知书》后及时签订合同。合同一式二份，采购人、供应商各一份。采购人根据通财购【2018】8号文要求须对政府采购合同进行网上备案。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

四、验收与付款

1.采购单位按合同约定积极配合供应商履约，按合同约定及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的作为支付款项的依据。

2.款项由采购单位根据合同约定，按相关支付规定直接支付。

五、询价费用

1.供应商承担所有与准备和参加询价可能发生的全部费用，本中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2.本中心不收取任何费用。

六、报价注意事项

报价截止时间以江苏政府采购网服务器时间为准；

七、政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8.本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。

品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。

9.政府采购履约资金扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

八、质疑处理

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

3.质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

交易中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

5. 以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

第三章 文本合同（格式）

- 政府采购合同（货物）（合同参考格式，以最终签订版为准）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）南通市海门区公安局

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据南通市海门区公共资源交易中心项目询价的结果，签署本合同。

一、采购内容及价款：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础管控中心清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩显示屏 |  |  | ㎡ |  | 19.845 |  |
| 2 | 视频处理器 |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 3 | 配电系统 |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 4 | 工程线缆 |  |  | 批 |  | 1 |  |
| 指挥中心大厅清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩显示屏（主屏） |  |  | ㎡ |  | 43.74 |  |
| 2 | 室内全彩显示屏（侧屏） |  |  | ㎡ |  | 10.935 |  |
| 3 | 视频拼接器 |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 4 | 室内全彩显示屏 |  |  | ㎡ |  | 6.48 |  |
| 5 | 视频处理器 |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 6 | 配电系统 |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 7 | 配电系统 |  |  | 台 |  | 2 |  |
| 8 | 钢结构框架 |  |  | ㎡ |  | 81 |  |
| 9 | 工程线缆 |  |  | 批 |  | 1 |  |
| 10 | 装饰工程 |  |  | 批 |  | 1 |  |

二、设备质量要求及售后服务条款

1.乙方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备。有关设备必须符合国家标准，国家没有统一标准的，质保按原厂质保执行，不低于5年，自项目验收合格之日起算。设备供货价格已包含检测、税费、运输费等。

2.在免费质保期内，供应商在接到用户单位电话通知后，须在2小时之内上门服务并负责修复。如需更换货物或送修，必须在12小时内提供备用货物，并在2个工作日内负责维修完毕。

3.如成交供应商在接到通知后24小时内未实质性响应，采购单位可另行委托他人修理，所需费用在余款内予以扣除。

三、交货时间、地点、方式：

1.交货时间：合同签订后一个月内交货 。

2.交货地点：南通市海门区公安局。

3.交货方式：按照甲方及项目实际要求完工并交付使用。

四、合同期限：

合同期限自签订之日起5年。

五、履约保证金：

1.本项目成交后的履约保证金为项目成交价的5%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2.成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日 0.05%支付违约金。

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
    a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

4.以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册。

六、付款方式：

显示屏安装调试完毕，验收合格后付至合同价的95%，余款一年后付清。

七、违约责任：

1.乙方无法在规定时间内完成供货，视为违约一次，每延迟一天，按该合同总金额的1%作为违约金。

2.乙方所供货物与合同不符的，单个产品视为违约一次。

3.乙方违5次以上的，甲方有权中止合同，所造成的后果由乙方承担。乙方已提供的设备按80%价格支付。

4.乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

5.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

八、解决合同争议的方式

1、本合同在履行过程中发生争议的, 由双方当事人协商解决，若未能达成一致意见，则可通过南通仲裁委员会申请仲裁。

2、因设备的质量问题发生争议，由国家和区政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受。

九、合同附则

1、招标文件、标的物清单、中标通知书和投标文件作为本合同附件，与本合同具有同等效力。

2、本合同一式四份，甲方、乙方各执两份均具同等效力。

甲方单位名称（章）：	         乙方单位名称（章）：

地址：                        地址：

代表人：		                 代表人：

签约时间：2025年  月  日

签约地点：海门区公安局

第四章 项目需求

一、项目采购内容：

1、南通市海门区公安局基础管控中心和指挥中心需采购显示屏，清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础管控中心清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩显示屏 | - 像素构成:像素点间距≤1.25mm，像素密度≥640000点/平米，显示屏净尺寸：屏幕尺寸≥8.4m×2.3625m，整屏分辨率不低于：6720点*1890点； - 详见主要设备参数 | 19.845 | ㎡ |  |
| 2 | 视频处理器 | - 单台具备不少于16路千兆网口输出，带载能力可达1040万像素、最宽16384像素、最高8192像素，网口带载没有矩形带载限制，支持自由走线，最大化提高网口带载利用率； 2、集视频处理、视频控制以及 LED 屏体配置等功能于一体，具备多种类的视频信号接收能力、4K×2K@60Hz 的图像处理能力和发送能力。 3、拥有完备的视频输入接口： 1 路 HDMI 2.0，1路DP1.2，4 路 HDMI，1 路 3G-SDI+LOOP（可根据实际需求选配）。 - 详见主要设备参数 | 1 | 台 |  |
| 3 | 配电系统 | 1、额定功率：20KW，输出路数：3路 2、配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz，具有短路、过流、过载、等保护功能。 3、配电柜带PLC远程控制。 4、支持远程开关电箱 5、自带维修插座 6、预留风机温控端子，最大负载800W 7、配电柜自带延时上电功能。分两级上电 技术参数 1.手动控制方式：三挡旋钮（手动/停止/自动） 2.自动控制方式：标配为远程线控+防雷防浪涌保护+过压欠压保护。 3.功率容量（KVA）：16KW 4.输入接线方式：3相4线&地线 5.输入电压（V）：380 6.输入频率（HZ）：50/60 7.输出接线方式：单相两线+地线，要均匀接入LED显示屏 8.输出电压（V）：交流220V 9.输出分路：3路，单相交流220V 10.分路接线空开容量（A）：40A，单相 11.分路断路器安装：轨道安装 12.IP等级：IP44 13.外箱尺寸：宽400mm高500mm厚175mm（单开门） 14.建议带载80个200W电源以内 | 1 | 台 |  |
| 4 | 工程线缆 | 1、取电总配电箱到大屏配电箱国标YJV5*6mm²； 2、LED主控视频控制器至大屏18路六类网线（含备用）。 | 1 | 批 |  |
| 指挥中心大厅清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩显示屏（主屏） | - 像素构成:像素点间距≤1.5625mm，像素密度≥409600点/平米，显示屏净尺寸：屏幕尺寸≥10.8m×4.05m，整屏分辨率不低于：6912点*2592点； - 2、显示屏双电源，双备份，质保五年 详见主要设备参数 | 43.74 | ㎡ |  |
| 2 | 室内全彩显示屏（侧屏） | - 显示侧屏两块，像素构成:像素点间距≤1.25mm，像素密度≥640000点/平米，每块显示屏净尺寸：屏幕尺寸≥2.7m×2.025m，整屏分辨率不低于：2160点*1620点； - 2、显示屏双电源，双备份，质保五年 详见主要设备参数 | 10.935 | ㎡ |  |
| 3 | 视频拼接器 | - 设备满足52路HDMI输入，6路HDMI2.0输入，160网口输出 - 2、视频拼接器双电源，双备份，质保五年 详见主要设备参数 | 1 | 台 |  |
| 4 | 室内全彩显示屏 | - 1、像素构成:像素点间距≤1.25mm，像素密度≥640000点/平米，显示屏净尺寸：屏幕尺寸≥2.4m×1.35m，整屏分辨率不低于：1920点*1080点；数量：2套 详见主要设备参数 | 6.48 | ㎡ |  |
| 5 | 视频处理器 | - 单台具备不少于16路千兆网口输出，带载能力可达1040万像素、最宽16384像素、最高8192像素，网口带载没有矩形带载限制，支持自由走线，最大化提高网口带载利用率； 2、集视频处理、视频控制以及 LED 屏体配置等功能于一体，具备多种类的视频信号接收能力、4K×2K@60Hz 的图像处理能力和发送能力。 3、拥有完备的视频输入接口： 1 路 HDMI 2.0，1路DP1.2，4 路 HDMI，1 路 3G-SDI+LOOP（可根据实际需求选配）。 - 详见主要设备参数 | 1 | 台 |  |
| 6 | 配电系统 | 定制大屏专用配电柜，三相五线制，额定负载不小于10kW，内含接触器、空气开关、时序器等，支持分区逐级上电，避免浪涌对电路的冲击。配电系统按照标准网络机房供电标准设计安装供电，为考虑峰值电流影响，需考虑分路供电，时序控制（分路供电及相关设施等由厂家根据所投产品自行计算配置，确保正常运行）。电源供电需考虑二级防雷，设备、保护地分开，整个大屏接地系统需接入大楼接地系统，应考虑关键信息设备端口防雷措施；防护功能：具有防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 配电系统 | 定制大屏专用配电柜，三相五线制，额定负载不小于10kW，内含接触器、空气开关、时序器等，支持分区逐级上电，避免浪涌对电路的冲击。配电系统按照标准网络机房供电标准设计安装供电，为考虑峰值电流影响，需考虑分路供电，时序控制（分路供电及相关设施等由厂家根据所投产品自行计算配置，确保正常运行）。电源供电需考虑二级防雷，设备、保护地分开，整个大屏接地系统需接入大楼接地系统，应考虑关键信息设备端口防雷措施；防护功能：具有防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能。 | 2 | 台 |  |
| 8 | 钢结构框架 | 1、LED高清屏幕采用水平安装（具体依照现场条件确定），安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试。 2、支架颜色、质感、支撑结构同装修的整体风格一致，具体细节，由采购人根据中标设备提出具体要求，投标人应在支架制作与安装中积极配合，满足采购人提出的各项具体要求。 | 81 | ㎡ |  |
| 9 | 工程线缆 | - 取电总配电箱到大屏配电箱分别为国标YJV5*16mm²，国标YJV5*6mm²； 2、LED主控视频控制器至大屏160路六类网线（含备用） | 1 | 批 |  |
| 10 | 装饰工程 | 大屏整体后移1米，包含天面修补，墙面装饰板，地面地板修复等，要求与原有装修色调一致 | 1 | 批 |  |

有关要求：

1.所投主要设备性能参数不得低于规定的参数，否则做无效投标处理。需提交设备性能参数符合要求的证明（以主要设备参数中要求的为准）。

2.中标公告结束后5日内提供主要设备生产厂家（室内全彩显示屏）原厂五年质保服务承诺函原件、以及招标文件所提及的证明文件提交采购单位，须提供招标文件要求的证明材料加盖原厂公章原件查验，若与投标文件要求提供的不一致，招标人有权取消其中标资格，中标单位同时承担相应的违约责任。

二、主要设备参数

2.1、室内全彩显示屏

1、晶片最小单边尺寸＜30μm，无导线焊接工艺。

采购方有权抽取任意模组送至光源厂进行真伪符合性鉴定，若鉴定结果与招标要求不符，则投标人需承担法律责任且按照甲方要求免费更换符合招标需求的产品。

2、系统要求采用前维护的箱体结构：箱体采用压铸铝镁合金材质，(投标文件中须提供箱体背部全密封实物照片，实物照片须与最终供货产品一致）；

3、箱体间间隙：≤0.05mm；

4、亮度均匀性≥98%，色度均匀性±0.005Cx、Cy之内，静态对比度≥12000：1；

5、保护方式：具有防潮，完全防尘，防腐蚀，防虫， 防静电、抗震动、防电磁干扰、防撞、 防摔、抗UV、抗雷击等功能，具有电源 过压、过流、断电保护、分布上电措施， 具有实时监控温度、故障报警功能

6、采用多层 PCB 设计，一体化驱动控制, PCB 表面沉金处理，采用抗消隐设计， 无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象；

7、噪音要求：屏体工作噪音＜1m的范围内要求≤5dB；

8、电磁干扰和辐射安全：符合GB/T9254-2008ClassB限值要求；

9、观看舒适度：“人眼视觉舒适度 (VICO)”指数低于 2.0 （符中国国家标准委的“人眼视觉舒适度 (VICO)”检测报告）0≤VICO＜1；去除100%紫外线，消除80%摩尔纹；

10、搭配HDR系统卡，可实现即高动态范围图像显示屏效果，支持4K，8K超高清显示；

11、模组电源供电与信号线采用一体化传输设计，模组供电电压和信号采用星型连接方式；

12、供电及信号方式：通过电源线（品字3Pin），通过网口信号线；

13、模组、接收卡与主板采用硬接口设计，接插件镀金大于50u厚度；

14、显示屏具备智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没开启节能50%以上，LED显示屏符合GB21520-2015能效一级；

以上4-14项，投标文件中须提供具有CNAS或CMA认证资质的第三方检测认证机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章。

- 一体化驱动主板设计，有自带驱动控制的LED显示单元及其生产方法的技术证书。投标时提供国家其他权威部门出具的技术证明文件的扫描件；	16、显示屏制造商具有视频监控大数据平台、显示屏具备物联网智慧集中管理平台控制。投标时提供国家其他权威部门出具的技术证明文件的扫描件；

- 17、显示屏具有像素显示调整方法及装置，具有储运装置。投标时提供国家权威部门出具的证明文件扫描件。

2.2、视频处理器

1、支持 HDR 输出，能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加 真实生动，细节更加清晰。
	2、支持个性化的画质缩放：支持不少于三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。搭载superview画质处理技术，画面可无极缩放；
	3、支持对LED显示屏输出画面的画质调节，包括但不限于：亮度、饱和度、对比度等；
	4、支持OSD字幕功能，字幕颜色，内容可通过软件自定义编辑；
	5、支持高位深信号输入源输入，最高支持12bit信号输入；
	6、支持音频功能，输入接口支持音频伴随输入，输出音频支持随信号切换而切换。
	7、支持场景预设功能，可创建不低于 10 个用户场景作为模板保存，方便直接调用。

8、支持多窗口显示，不少于6 窗口的任意布局，至少包含2路4K窗口+4路2K窗口；
	9、支持对输入信号进行分辨率自定义 ，最大可支持4096*2160@60信号输入，并向下兼容4K*1K,2K等；
	10、设备前面板应配备 LCD 显示模块，可直接观察各接口的通讯状态，设备型号，IP地址，屏幕大小及信号源状态等信息，简化系统的控制操作。
	11、为保障画面输出无撕裂，应支持选择输入源作为同步信号，达到输出的场级同步；
  	12、支持配合多功能卡，实现对屏体电源的手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单。
	 2.3、视频拼接器

1、设备采用插卡式结构，内置数据交换背板，可监测设备温度、电压、风扇在线状态，可自动自适应识别板卡类型。

2、支持前面板液晶触摸设置设备IP地址、中控串口参数、固件升级、U盘文件的导入导出、屏幕亮度调节、中英文显示内容切换等。

3、单路光纤最大支持传输8路网口数据，可同时支持网口传输和光口传输，板卡支持光口和网口之间的复制/热备。

4、设备可智能识别板卡接口组合，且支持板卡和接口状态监测，输入源信号丢失实现主动上报预警。

5、单机最多可接入10个二合一网口输出卡；二合一网口输出卡输出可直接连接LED显示屏显示，无需其他设备。

6、DVI输入卡、HDMI输入卡可实现单链路和双链路输入模式切换，支持4路2560x972@60Hz或2路3840x1080@60Hz的视频同时接入，支持10bit视频源接入。

7、DVI和HDMI输出卡2K视频输出接口输出视频宽度或高度最大支持2560像素，单张DVI和HDMI输出卡支持最大分辨率为10240x972@60Hz或884x10240@60Hz。

8、单个输出板卡最大支持16个图层，每个图层可放大到4K显示，支持图层在输出接口间漫游。

9、支持图层参数设置，包括无极缩放、图层画面截取、水平和垂直镜像翻转、冻结、叠加、图层优先级；可对图层无极缩放、图层全屏和自适应接口全屏。

10、单拼接屏幕支持1个背景图叠加显示，背景图不占图层资源，支持重命名设置，且可全屏缩放，单张背景图最大支持15360x4096显示。

11、单拼接屏幕支持1个OSD叠加显示，OSD可为文字或图片，最大尺寸支持19200x3240，且透明度和位置可调，支持对字体间距、颜色、位置、透明度、运动特效等参数设置，支持任意比例缩放。

12、输出接口画质调节支持亮度、对比度、饱和度、色调、色温、Gamma调剂，可添加测试画面图像，支持间距、速度、亮度调节。

13、支持对输入图像画面添加台标（文字或图片），可调整台标文字与图片背景、位置。

14、支持设置2000个用户场景，场景可以设置为图片或视频，场景切换支持淡入淡出、直切效果，支持多场景分组和场景一键轮巡。

15、支持对所有输入源同时预监，支持对所有输出进行回显。

16、支持板卡热插拔功能，设备无需重启和设置，更换板卡后可自动恢复之前的图层数据，图像显示应正常。

17、支持输入、输出分辨率自定义设置，可保存为EDID模板，并可导入导出，多种分辨率设置模式可选，包括：预设分辨率、自定义分辨率、EDID模板，自定义分辨率最大支持8Kx1K；支持高级时序设置。

18、内嵌B/S拼接器配置软件，支持windows、麒麟（Kylin）、IOS、Android、Linx操作系统访问设备及交互操作。

19、支持实时上屏和预编上屏两种模式，实时上屏模式可实现用户编辑实时上屏显示；预编上屏模式支持在软件端进行显示内容预编辑后，再上屏显示。

20、视频输入源为60Hz时，从视频源输入到LED屏显示的图像延迟时间不大于16ms。

21、支持搭配二合一网口输出卡，可一键调节LED显示屏亮度、调节LED显示屏黑屏和冻结。

三 、交货时间、地点：

1.交货时间：合同签订后一个月内交货。

2.交货地点：南通市海门区公安局（海门区政法路99号）。

四、结算及付款方式：

显示屏安装调试完毕，验收合格后付至合同价的95%，余款一年后付清。

五、质量及质保要求：

1.所有材料必须是2025年1月1日以后生产的全新配件，符合招标文件技术参数要求，严禁以次充好。

2.添置的新配件须与海门公安原系统无缝对接。

3.所有配件质保按原厂质保执行，不低于1年。

六、履约保证金

1.本项目成交后的履约保证金为项目成交价的5%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2.成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日 0.05%支付违约金。

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
    a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

4.以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册。

七、本项目不接受进口产品投标。

八、本项目核心产品：视频拼接器

第五章 响应文件（格式）

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：_____年__ _月_ __日

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-_______号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：_________________________

被授权人联系电话：（手机）____________________

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：___________________________________

日期：_________________________

询价响应函

致：南通市海门区公共资源交易中心：

根据贵方的JSZC-__________号询价文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目询价的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按询价文件规定的各项要求，向买方提供所需货物。

2.我们已详细审核全部询价文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的开标日期起遵循本询价文件，并在规定的询价有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与询价有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交,我方将根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在询价文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.我方与本询价有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

询价报价表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 报价项目品牌规格型号 | 总价（小写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 |  |  |
| 总价（大写）：金额大写 |  |  |  |

本次报价为总价，大小写不一致以大写为准。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：_____年____月____日

分项报价明细表

投标人（盖章）：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 投标品牌 及型号 | 投标单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内全彩显示屏 | 19.845 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 视频处理器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 配电系统 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 工程线缆 | 1 | 批 |  |  |  |
| 5 | 室内全彩显示屏（主屏） | 43.74 | ㎡ |  |  |  |
| 6 | 室内全彩显示屏（侧屏） | 10.935 | ㎡ |  |  |  |
| 7 | 视频拼接器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 室内全彩显示屏 | 6.48 | ㎡ |  |  |  |
| 9 | 视频处理器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 配电系统 | 1 | 台 |  |  |  |
| 11 | 配电系统 | 2 | 台 |  |  |  |
| 12 | 钢结构框架 | 81 | ㎡ |  |  |  |
| 13 | 工程线缆 | 1 | 批 |  |  |  |
| 14 | 装饰工程 | 1 | 批 |  |  |  |
| 合计（大写）： 小写： |  |  |  |  |  |  |

- 注：1. 供应商必须详细报出采购清单中各个子项的品牌、数量、单价，未按以上要求填报，将作为无效投标处理。

- 2.投标单价或总价超出限价的，均为无效投标。

项目技术要求偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 询价文件要求 | 响应情况 | 符合或正/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（电子签章）：

注：（1）供应商应对照询价需求的相关要求，将自身响应的偏离情况（与投标邀请不一致的地方）详细填入上表，并注明“符合或正/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应；

（2）询价需求中若有要求提供相关证明材料的，请在本表备注栏自行添加。

- 中小企业声明函（货物）

- 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加南通市海门区公安局的南通市海门区公安局采购基础管控中心显示屏项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- 1.室内全彩显示屏，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为   万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.视频处理器，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员	 人，营业收入为   万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 3.配电系统，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员	 人，营业收入为   万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 4.工程线缆，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员	 人，营业收入为   万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 5.视频拼接器，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员	 人，营业收入为   万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。

- 4.成交供应商的《中小企业声明函》将随成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 2、成交供应商为监狱企业的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。