招 标 文 件

项目名称：盐城市区地下管线信息管理系统升级及数据

治理采集项目

项目编号：JSZC-320900-JZCG-G2025-0036

盐城市自然资源和规划局

2025年 12月

总  目  录

第一章  招标公告………………………………3

第二章  投标人须知……………………………7

第三章  合同条款………………………………16

第四章  采购需求………………………………40

第五章  评标方法与评标标准…………………57

第六章  投标文件格式…………………………61

第一章 招标公告

项目概况

盐城市区地下管线信息管理系统升级及数据治理采集项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年01月16日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320900-JZCG-G2025-0036

2.项目名称：盐城市区地下管线信息管理系统升级及数据治理采集项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：6850000.00元

5.最高限价：6850000.00元,其中基础支撑软硬件142.00万元；数据治理139.00万元；管线修补测171.00万元；信息管理系统开发204.00万元；其他费用（软件测评、系统集成、等级保护、密码测评）29.00万元（投标报价高于最高限价及各分项限价的，采购人将不予接受，视为无效标书）。

6.采购需求：盐城市区地下管线信息管理系统升级及数据治理采集项目，具体内容及要求详见招标文件项目需求。

7.合同履行期限：合同签订后12个月内完成所有项目内容。

8.本项目接受联合体投标，联合体中所有成员数量不得超过3名。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2024或2025年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

1.7.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）。

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

投标供应商具有乙级及以上测绘资质（需同时包含工程测量和地理信息系统工程），若采用联合体投标，联合体成员至少有一家具有乙级及以上测绘资质（需同时包含工程测量和地理信息系统工程）。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年01月16日9:00 （北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：盐城市自然资源和规划局

地 址：盐城市亭湖区毓龙东路59号

联系人：王先生

联系方式：88187102

2.采购代理机构信息

名 称：盐城市政府采购中心

地 址：盐城市府西路1号市公共资源交易中心5楼

联系人：倪女士

联系方式：0515-69083502

3.项目联系方式

联系人：倪女士

联系方式：0515-69083502

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50% 的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45% 的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购中心将在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为公共资源交易中心业务受理处，联系地址：盐城市府西路1号市公共资源交易中心522，联系电话：0515-86665052。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1 至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

33. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章 合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改。

盐城市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称: 盐城市区地下管线信息管理系统升级及数据治理采集项目

项目编号:

甲方:（买方）盐城市自然资源和规划局

乙方:（卖方）

甲、乙双方根据盐城市政府采购中心 盐城市区地下管线信息管理系统升级及数据治理采集 项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：盐城市区地下管线信息管理系统升级及数据治理采集项目

1.2标的质量：详按招标文件要求

1.3 标的数量（规模）：详按招标文件要求

1.4 履行时间（期限）：合同签订后12个月内完成所有项目内容；

1.5履行地点：盐城市自然资源和规划局

1.6履行方式：详见采购需求，根据采购方要求提供相关服务。

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：_______元（______元）人民币或其他币种。

2.2最终结算时的产品价格以投标单价为准，双方另有约定的除外，数量以实际签收的数量为准。

2.3如甲方要求乙方分批供货，请乙方将导致材料价格波动的风险，及其他一切风险综合考虑在报价中。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币（大写）         元整（¥         ）作为本合同的履约保证金（合同金额的10%）；于项目验收合格后同合同款一起无息退还。引用盐城信用办推行的第三方信用报告，3A的供应商免交履约保证金，2A的供应商按一半金额缴纳(需提供信用管理部门备案的第三方信用报告)。

6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：无息退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后，采购人收到预付款发票后10个工作日内，预付款支付比例：合同金额的30%。

8.1.2 尾款支付时间：

| 序号 | 服务内容 | 尾款付款时间及方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础支撑软硬件 | 交付并验收合格后，采购人收到发票后10个工作日内，支付该部分剩余全部款项 |
| 2 | 数据治理 | 交付并验收合格后，采购人收到发票后10个工作日内，支付该部分剩余全部款项 |
| 3 | 管线修补测 | 交付并验收合格后，采购人收到发票后10个工作日内，支付该部分剩余全部款项 |
| 4 | 信息管理系统开发 | 交付并通过终验后，采购人收到发票后10个工作日内，支部该部分款项的60%，维保期满后支付该部分剩余全部款项 |
| 5 | 其他费用（软件测评、系统集成、等级保护、密码测评） | 交付并通过终验后，采购人收到发票后10个工作日内，支付该部分剩余全部款项 |

注：以上付款均不计任何利息和相关费用，付款一律通过银行结转。每次付款前提是乙方已提供合法票据。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，如实际数量不足本次招标暂估量，最终以验收确认的数量按实结算（即实际使用量乘以成交单价进行计算）；如实际使用数量超过本次招标暂估量，则按中标总价进行结算。

3.如需向与财政部门签署融资合作协议的银行办理授信申请的, 需在协作银行开立结算户作为回款专用户,作为该笔合同唯一的收款帐户，供货结束货款结算时，财政部门将政府采购款项直接支付到该账户。

4.根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》财办库〔2023〕243号），对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，鼓励采购人完善内部流程，自收到发票后1个工作日内完成资金支付事宜。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验                           收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值百分之五的违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额万分之五每日向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                乙方：

地址：               地址：

法定代表人或授权代表：       法定代表人或授权代表：

联系电话：               联系电话：

签订日期：   年    月   日

- 采购需求

项目属性：服务类项目

# 一、建设背景

根据市编办《关于同意调整盐城市基础地理信息管理中心机构编制事项的批复》（盐编复〔2021〕9号）文件，地下管网数据检验、收集、整理、存储、更新和利用等地下管线管理职能已经从市住建局移交到了市资规局。为保障地下管线正常运行和城市公共安全，进一步提升盐城市地下管线养护管理水平，盐城市自然资源和规划局结合盐城市地下管线实际建设情况，立足城市安全工作和地下管线信息系统建设工作，依据地下管线管理职责，依托现有信息化资源，针对信息系统国产化、市区（县）一体化、地下管线立体化审批以及日常系统运行工作中总结的问题和不足，提出了开展盐城市区地下管线信息管理系统升级及数据治理采集项目。

# 二、建设目标

- 模式升级：建设一套市区（县）一体化地下管线信息管理系统；

- 技术升级：实现地下管线信息管理全面国产化替代；

- 数据升级：丰富盐城市地下管线数据类型，进一步提升数据质量；

- 管理升级：实现市区（县）地下管线一体化管理与审批。

# ·三、建设内容

## （一）盐城市地下管线信息化技术要求和运行管理制度制定

总体要求：充分借鉴利用已有的国家、行业及地方标准，学习兄弟城市的先进经验，制定适合盐城市地方特色的地下管线信息化技术要求及相关的运行维护管理规章制度。

具体内容如下：

### 1、制定盐城市地下管线数据库建库技术要求

根据CJJ/T 269-2017 《城市综合地下管线信息系统技术规范》、DGJ32/TJ 187-2015《江苏省城市地下管线数据标准》、DGJ32/TJ 213-2016《江苏省城市地下管线信息管理系统技术规范》等文件，结合盐城市地下管线实际情况，同时考虑到区县地下管线数据更新以及城市生命线工程对地下管线管理的要求，制定适合盐城市实际情况与地方特色的《盐城市地下管线数据库建库技术要求》。

### 2、制定盐城市地下管线数据更新维护技术要求

基于《盐城市地下管线数据库建库技术要求》，针对地下管线市县一体化数据的动态更新维护要求，编制《盐城市地下管线数据更新维护技术要求》，对地下管线数据更新流程、数据更新要求、更新方式、质量检查、更新工具等规定。

### 3、制定盐城市区地下管线信息管理系统运行维护管理制度

基于行政审批制度改革和供给侧改革要求，制定《盐城市区地下管线信息管理系统运行维护管理制度》，创新管理模式，构建“市县协同、数据融合、信息共享、协同更新”的盐城市地下管线信息化管理机制，彰显政府服务能力。

## （二）盐城市地下管线数据治理

站在“智慧盐城”及盐城市地下市政基础设施管理、盐城市生命线工程建设发展的高度，基于盐城市地下管线规划、建设管理需求，从顶层设计上重新设计盐城市地下管线的数据库结构，并在此基础上对现有管线数据及新增管线数据进行统一数据处理，最终形成盐城市市县一体化地下管线数据底座。

具体建设内容如下：

### 1、基于市县一体化管理需要的地下管线数据库结构设计

基于《盐城市地下管线数据库建库技术要求》重新设计地下管线数据库结构，满足盐城市市区（县）一体化统一地下管线数据管理。

### 2、盐城市中心城区地下管线数据治理

原系统包含给水、燃气、排水、通信等多个类别地下管线，数量约1.8万公里，经过分析发现现有管线数据存在部分属性为空、管线点编号规则不统一、地下管线高程逻辑性错误等诸多问题。地下管线数据的质量直接关系到地下管线信息管理系统的应用效果，有必要依托基础测绘数据中的管线数据、道路数据、高程数据、图幅数据对地下管线数据进行数据治理，解决属性为空、属性逻辑错误，提高数据质量。

项目验收合格后（自终验合格之日起计算），提供3年的免费维护，3年内射阳、响水、阜宁、大丰完成数据移交工作并有数据治理需求，同样需要为其提供数据治理服务。

### 3、盐城市大比例尺地形图结合地下管线数据一体化治理

盐城市每年开展大比例尺地形图动态更新维护，根据《盐城市1:500、 1:1000、1:2000基础地理信息地形要素数据规范》对地面管线进行了测量，形成了管线点、管线线、管线面、管线注记四个图层的地下管线数据，需要项目中标单位基于全市基础测绘成果，对全市域高压变电站及供电线路、燃气、供热等长输管线进行数据治理，同时综合比对提取地上管线数据，提升我市管线数据的完整性、准确性，有效支撑地下管线综合规划编制、土地供应等自然资源管理工作。

### 4、各县（市、区）地下管线数据治理

本项目需要对东台市（约1575公里）、建湖县（约3388公里）、滨海县（约2000公里）管线数据进行治理并更新入库，项目验收合格后（自终验合格之日起计算），3年内射阳县、响水县、阜宁县、大丰区完成数据移交工作并有数据治理需求的，同样需要为其提供数据治理和更新入库服务，费用均在本项目数据治理费用范围内。

### 5、地下管线三维建模

根据《盐城市地下管线数据库建库技术规定》建立一套管点、管线三维模型库，并盐城市中心城区地下管线数据治理成果（17200公里）、建湖县地下管线治理成果（2288公里）、本次修补测地下管线数据（900公里）总计约20388公里管线进行三维建模，建设盐城市三维地下空间数据底座。

### 6、地下管线数据脱敏脱密处理

根据江苏省生命线安全工程建设项目要求，已（或拟）移交给自然资源部门的城市地下管线数据提交给生命线工程项目时必须进行脱敏脱密处理。中标单位根据甲方需求在征得甲方同意后，配合具备满足脱敏脱密资质的单位进行地下管线脱敏脱密处理。

### 7、集成地上实景三维模型

盐城市公安局于2021年完成了主城区450平方公里0.07米的实景三维数据建设，每年实现局部更新；盐城市自然资源和规划局于2023年启动，拟完成市区147平方公里0.03米的实景三维数据建设。本项目需将实景三维数据、地下管线三维数据在同一平台实现统一调用，实现地上地下一体化集中管理，为提高盐城市地下管线立体化审批提供数据支撑。

### 8、盐城市地下管线修补测

根据盐城市区地下管线数据的实际调研，市区范围内还有部分应测未测的雨水、污水、电力、燃气、自来水等市政管线没有探测，本次项目需要对市区范围内的拟挂牌地块、主次干道、绿化带内、小区园区市政管线进行修补测探测并更新入库到新地下管线数据库中，计划修补测的地下管线公里数为900公里。

9、辅助管线规划审查

将市政工程处管线综合规划成果导入数据库用于支撑管线方案审查。

## （三）盐城市地下管线信息管理系统建设

### 1、原系统国产化适配开发

本项目要求基于原有的管线系统进行国产软硬件系统替代及信息安全适配改造升级，其主要工作是依托于国产服务器、中间件、数据库、GIS引擎、终端及相关的软件为主要载体进行软件功能的升级开发。

### 2、管线数据检查工具软件（单机版）

为提高盐城市地下管线竣工数据质量，计划推行前置数据检查模式，为地下管线权属单位、地下管线探测单位提供单机版、不依赖GIS基础平台和数据库的地下管线数据质检子系统。该工具软件为单机版软件。功能主要有：

- 授权管理：生成机器码、生成许可文件；

- 任务管理：多任务创建、任务式管理、查看任务详情；

- 检查方案管理：检查方案列表、导入检查方案、查看检查方案、删除质检方案；

- 完整性检查：根据盐城地下管线数据标准规范检查排水、供水、电力等各类管线图层是否完整；

- 规范性检查：检查图层命名、字段命名、属性内容是否符合盐城地下管线数据标准规范；

- 一致性检查：属性数据结构一致性、管线点图层点号唯一性、管线线图层线段唯一性、管线面图层面唯一性、管线埋深一致性检查、管线权属单位及埋设方式一致性检查、井边点两侧属性一致性检查、管径形式与埋设方式一致性检查、管线点与关联偏心井属性一致性检查、井盖形状与井盖尺寸一致性检查、井室类型与井室规格一致性检查、道路名称及权属单位属性一致性检查、井底深与井底高程一致性检查；

- 有效性检查：管线点号有效性、管线面编号有效性、要素代码有效性、管线点特征点及附属物有效性、材质有效性、管线点表字段检查、偏心井检查、管线点与关联偏心井距离检查、管径数值检查、井内连线长度超限、管线埋深超限检查、井底深超限检查、管线线起点及终点完整性检查、特征点弯头或转折点逻辑错误检查、排水逆流检查、排水管线大管流向小管错误检查。

### 3、管线数据质检子系统（B/S版）

该子系统为网络版部署，其主要用户为盐城市各区/县（市）自然资源和规划局、盐城市基础地理信息管理中心；需要进行全面的国产化软硬件系统适配开发。功能主要有：

- 任务管理：多任务创建、任务式管理、查看任务详情、图文一体化定位；

- 检查方案管理：检查方案列表、导入检查方案、查看检查方案、删除质检方案、自定义配置质检方案；

- 完整性检查：根据盐城地下管线数据标准规范检查排水、供水、电力等各类管线图层是否完整；

- 规范性检查：检查图层命名、字段命名、属性内容是否符合盐城地下管线数据标准规范；

- 一致性检查：属性数据结构一致性、管线点图层点号唯一性、管线线图层线段唯一性、管线面图层面唯一性、管线埋深一致性检查、管线权属单位及埋设方式一致性检查、井边点两侧属性一致性检查、管径形式与埋设方式一致性检查、管线点与关联偏心井属性一致性检查、井盖形状与井盖尺寸一致性检查、井室类型与井室规格一致性检查、道路名称及权属单位属性一致性检查、井底深与井底高程一致性检查；

- 有效性检查：管线点号有效性、管线面编号有效性、要素代码有效性、管线点特征点及附属物有效性、材质有效性、管线点表字段检查、偏心井检查、管线点与关联偏心井距离检查、管径数值检查、井内连线长度超限、管线埋深超限检查、井底深超限检查、管线线起点及终点完整性检查、特征点弯头或转折点逻辑错误检查、排水逆流检查、排水管线大管流向小管错误检查；

- 整合检查：管线点的高程合理性检查、管线点平面位置合理性检查、管线点和线道路名称检查、管线现势性及完整性检查。

### 4、管线数据管理子系统（B/S版）

实现对普查库、竣工库、生产库和成果库集中管理。功能主要有：

- 地图基本操作：图层管理、放大缩小、全图、地图量测、属性查看；

- 数据管理：普查入库、普查更新、竣工更新、管网接边、数据更新统计、数据同步管理、数据备份、数据恢复；

- 数据编辑：开始编辑、保存编辑、结束编辑、撤销、重做、属性查看、属性编辑、新建点、新建线、删除要素、批量删除、节点捕捉、捕捉设置；

- 管线三维建模：支持三维管线增量更新；

- 查询统计：综合查询、自定义查询、更新统计、全库统计；

- 数据输出：导出标准数据、导出空间数据、数据加密、数据嵌入水印；

- 日志管理：支持查看系统登录、操作日志。

### 5、管线二三维应用子系统（B/S版）

以应用为导向，以实现系统可用性、数据维护便捷性为目标，建设一套界面一体化、功能一体化、二三维一体化的管线二三维应用子系统，实现对地下管线的浏览、查询、统计和多样化分析等功能。功能主要有

- 数据浏览（图层管理、放大缩小、分屏、属性查看、地图量测、自定义查询）；

- 二三维一体化（二维地图、三维地图、二三维地图联动、地上地下一体化）；

- 管网查询（空间查询、按管径查询、按权属单位查询、按道路查询、按埋设方式查询）；

- 管网统计（按类型统计、按管径统计、按权属单位统计、按道路统计、按埋设方式统计、按行政区域统计）；

- 管网分析（净距分析、横断面分析、纵断面分析、碰撞分析、开挖分析、管线埋深分析）。

### 6、地下管线规划方案辅助审查子系统（B/S版）

本子系统主要用于市资规局市政工程处进行地下管线规划方案的辅助审查，功能主要有合理性分析、合规性分析和一致性分析。

- 合理性分析：支持对规划管线方案内的管线进行合理性分析；支持规划管线方案与现状管线进行合理性分析；

- 合规性分析：辅助分析规划管线的铺设是否符合规划管理要求；

- 一致性分析：支持对竣工管线数据与规划管线方案一致性分析。

### 7、运行维护管理子系统（B/S版）

功能主要有用户管理中心、组织机构管理、数据编目管理、数据服务管理、系统管理、功能管理、管线数据标准管理、管线数据检查规则管理、权限管理、基础设施监测、日志管理。

## （四）基础软硬件采购

根据本项目要求，地下管线系统必须部署在一个与互联网完全物理隔离的运行环境中，需采购如下软硬件：

### 1、硬件采购

| 序号 | 建设内容 | 数量 | 配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用服务器 | 1 | 1.CPU:配置≥1颗国产芯片 CPU，单颗核心数≥16，基础主频≥2.5，三级缓存≥32M 2.国产处理器：国产x86处理器，采用国密算法等内容 3.内存:配置≥64GB内存，支持≥16个内存插槽，最大可支持2TB内存容量，支持ECC 4.硬盘：配置≥1块480G 2.5 6Gb R SSD硬盘，≥2块960G 2.5 6Gb R SSD硬盘，支持≥12个前置热插拔3.5硬盘，可支持2*后置SAS/SATA/SSD硬盘，板载可支持1个内置M.2 SSD，兼容PCIe和SATA接口 5.网卡：配置≥2个千兆网口，支持PCIe标准网卡，支持1G/10G/25G/40G/100G/200G双口、四口等多种规格，支持OCP 3.0网卡，支持NCSI、网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性 6.电源：配置1+1冗余电源，单块≥800W 7.故障诊断：支持离线光诊断功能，可断电环境下诊断主板关键信息故障；支持自动或手动模式故障截屏、支持故障录像功能、开机自检代码、支持sel故障日志处理建议提示、支持一键下载黑匣子日志，有效判断分析软硬件故障 8.安全等保要求：为符合等保可信计算要求，所投机型需通过可信计算3.0认证。 |
| 2 | 数据库服务器 | 1 | 1.CPU:配置≥2颗国产芯片CPU，单颗核心数≥16，基础主频≥2.5，三级缓存≥32M 2.国产处理器：采用国密算法等内容 3.内存:配置≥128GB内存，支持≥16个内存插槽，最大可支持2TB内存容量，支持ECC 4.硬盘：配置≥1块480G 2.5 6Gb R SSD硬盘，≥2块960G 2.5 6Gb R SSD硬盘，支持≥12个前置热插拔3.5硬盘，可支持2*后置SAS/SATA/SSD硬盘，板载可支持1个内置M.2 SSD，兼容PCIe和SATA接口 5.网卡：配置≥2个千兆网口，支持PCIe标准网卡，支持1G/10G/25G/40G/100G/200G双口、四口等多种规格，支持OCP 3.0网卡，支持NCSI、网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性 6.电源：配置1+1冗余电源，单块≥800W 7.故障诊断：支持离线光诊断功能，可断电环境下诊断主板关键信息故障；支持自动或手动模式故障截屏、支持故障录像功能、开机自检代码、支持sel故障日志处理建议提示、支持一键下载黑匣子日志，有效判断分析软硬件故障 8.数据安全保障：为保证数据安全，投标方需提供国家信息中心针对本项目提供的3年数据恢复服务，以保障数据恢复的安全性。 9.安全等保要求：为符合等保可信计算要求，所投机型需通过可信计算3.0认证。 |
| 3 | 信息系统终端计算机 | 1 | 1.国产自主研发品牌，专业图形处理工作站 2.处理器采用板载设计，配置2颗国产X86架构CPU，每颗CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥3.0GHz，最高加速频率智能频率可提升至≥3.3GHz，每颗CPU三级缓存≥16MB，支持超线程技术，TDP≤65W； 3.实际配置≥32GB DDR4 3200MHz ECC RDIMM内存，配置≥8个内存插槽，支持单条64GB内存，最大可支持512GB内存容量 4.实际配置1块≥512GB NVMe SSD硬盘；1块≥2TB SATA 3.5寸硬盘；最大支持2个3.5寸SAS/SATA/SSD硬盘；支持SAS/RAID卡 5.板载双口千兆网卡，支持NCSI、网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性；支持千兆/万兆网卡，支持RJ45/SFP+:前面板≥2个USB3.0接口,后面板≥1组音频接口,≥4个USB3.0接口,≥1个千兆管理口,板载VGA； 6.配置有线键盘鼠标； 7.配置≥600W静音电源； 8.含显示器、键盘 9.通过3C认证、节能认证证书。 |
| 4 | 信息系统终端计算机 | 3 | 1.国产自主研发品牌，专业图形处理工作站 2.处理器采用板载设计，配置1颗国产C86架构CPU，每颗CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥3.0GHz，最高加速频率智能频率可提升至≥3.3GHz，每颗CPU三级缓存≥16MB，支持超线程技术，线程数量≥16，TDP≤65W； 3.实际配置≥8GB DDR4 3200MHz UDIMM内存，配置≥4个内存插槽，最大支持单条32GB内存，最大可支持128GB内存容量，支持内存Register ECC保护、内存镜像、内存热备； 4.实际配置1块≥512GB NVMe SSD硬盘；最大支持2个3.5寸SATA硬盘和1个2.5寸SATA/SSD硬盘；主板集成1个PCIe/SATA M.2接口; 5.提供4个PCI-E插槽 6.实际配置1张独立显卡；显存≥8GB； 7.双口千兆网卡，1000/100/10M自适应；唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性； 提供10个USB接口，前置4个USB3.0，后置2个USB3.0和4个USB2.0，1个HDMI，1个VGA，1个DP，1个串口，前后2组音频接口 8.配置≥600W静音电源； 9.含显示器、键盘 10.通过3C认证、节能认证。 |
| 5 | 入侵检测系统 | 1 | 1、国产化CPU，国产化操作系统；2U标准机架设备，冗余电源，设备配置千兆电口≥6个、千兆光口≥4个、USB接口≥1，内存≥16G，硬盘≥512G ；检测能力≥1Gbps，最大并发连接数≥200万。此次配置三年威胁检测事件库升级服务。 2、将风险、服务器状态等重点信息统计展示，包含风险事件趋势、当前流量统计、高危风险类别、服务器状态、威胁情报告警类型、攻击源区域排名等。且数据支持下钻查看详情。 3、支持对检测的告警事件结合双向检测机制、原始数据包和研判模型进行深层次研判给出告警事件的攻击结果，至少包含的结果类型为：攻击尝试、攻击成功、正在利用； 4、基于IDS规则检测基础上通过加载600余条深度检测特定规则插件、深度检测通用规则等进行二次深度检测，可支持Primeton插件、蚁剑插件、哥斯拉插件、冰蝎3.0、冰蝎4.0等检测能力； 5、基于网络全流量分析技术，对网络所有数据进行安全分析。通过对网络链路全流量采集、全数据分析，对网络异常行为有敏锐的感知能力，具备多维数据索引能力，能够对网络攻击进行定位与取证。 6、支持检测常见的Web攻击，至少包含Webshell请求、XSS攻击、SQL注入、CSRF、远程代码执行等web攻击。 7、支持攻击链路可视化，一键溯源查看攻击全貌，将攻击者在网络中的活动路径、攻击过程以图形化方式完整地展示出来，且支持选择多条攻击链路并高亮显示，帮助用户更好理解攻击者行为； 8、支持端口扫描、IP扫描、Web扫描、扫描器指纹检测等扫描探查检测规则。 9、支持违规外联分析场景，通过自学习模型分析违规互联数据，并进行实时告警，可自定义白名单自学习时间。 10、产品具有网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书。 |
| 6 | 身份鉴别系统 | 1 | 1、国产化CPU，国产化操作系统；2U标准机架设备，双电源；设备配置千兆电口≥6，千兆光口插槽≥4，1个Console管理口，满足上述配置后剩余扩展槽位≥3，可扩展万兆光口；内存≥16G，硬盘≥8T，带液晶面板，字符会话并发≥1500，图形会话并发≥400，此次配置硬件加密卡，100个被管资源数授权。 2、物理旁路，逻辑串联模式，无需镜像、无需改造现有网络结构。 3、分权分域：支持管理员帐号设置双因认证、IP/MAC限制，提升帐号安全性。 4、帐号托管：支持数据库协议自动改密，改密类型支持：Oracle、PostgreSQL、MySql、DB2、Informix 、SYBASE，Mssql(2005,2008,2012)。 5、账号管理：支持僵尸、幽灵、孤儿帐号稽核功能，并可以导出异常账号稽核情况报告，方便管理员统计异常账号情况（提供第三方机构出具的包含“账号管理”功能的检测报告）。僵尸帐号：周期内登录次数低于3次的用户帐号和资源帐号；幽灵帐户：堡垒机中未托管但又真实存在的的资源帐号；孤儿帐户：没有建立授权关系的用户帐号和资源帐号。 6、国产化工具运维：支持国产化终端调用本地工具运维，无需安装单独的客户端工具。 7、国产化应用发布：支持通过国产化运维客户端登录。 8、数据库运维动态脱敏：支持数据库运维动态脱敏，支持MySQL、Oracle、MSSQL、Postgresql、DB2、Sybase 6种数据库。 9、实时监控：支持会话监控切换展示风格，可将同一用户的在线会话进行合并到一个列表，方便审计员进行审计。 10、运维屏幕水印：支持通过国产化与非国产化应用发布开启运维屏幕水印，运维本地无法篡改水印内容，震慑不规范的运维行为，提升运维过程数据安全性。 |
| 7 | 终端检测与响应系统 | 1 | 1、产品配置集中控制台，国产化服务器端授权≥20个；此次配置三年软件升级和病毒库升级授权；支持在欧拉及国产化系统中安装，采用Web方式进行管理，具有资产管理、运维管理、病毒查杀、外设管理、非法外联监控、网络管理、终端响应、日志管理等功能。 2、威胁态势感知：支持威胁态势感知和资产态势，统计并展示威胁告警统计、攻击阶段统计、威胁等级统计、最新告警、终端威胁态势、行为基线告警种类TOP5、终端威胁告警TOP5、漏洞TOP5等信息。 3、资产管理：资产运维、资产清点，资产发现等。终端运维至少包括对终端进行关闭、重启、锁屏、结束进程、断开网络、远程协助等操作；资产清点至少包括数据库、中间件、环境变量、内核模块、共享目录、Web应用、Web站点、安装包、证书等资产信息；资产发现需支持通过ARP、PING、NMAP三种方式发现未安装客户端的资产。 4、弱口令检查：包含系统弱密码和应用弱密码，并且检测结果支持弱密码类型分类，类别应至少包括密码长度小于8、字符种类小于3、空密码、账号密码相同、可疑高权限等。 5、风险评估：具备对全网资产进行一键风险评估的能力，可一键完成漏洞风险、合规检查、弱密码检查、病毒查杀、Webshell检测、内存马检测、反弹shell等体检项目，并根据终端威胁风险情况进行失陷终端分析、勒索风险评估、全网威胁统计、泄露防护统计等，全网威胁统计内容至少包括攻击源分析和受攻击资产分析等。 6、安全审计：包括资产变更审计、资源使用审计、账号变更审计、文件操作审计、打印行为审计、刻录行为审计、FTP访问行为审计、网站访问行为审计等，便于审计人员溯源违规行为。 7、威胁检测：具备威胁行为检测的能力，包括端口扫描、暴力破解、反弹shell（linux）、系统命令篡改、异常行为等。 8、病毒查杀：具备勒索病毒专项防护能力，包括勒索诱捕、文件保险箱、数据备份等，实时检测勒索病毒，防止勒索病毒入侵等。 9、场景分析：预置勒索软件、WEB服务器异常、失陷主机、挖矿软件、横向渗透五大常见安全威胁场景。 |
| 8 | 服务器密码机 | 1 | 1.≥2U标准架式结构，系统硬件为全内置封闭式结构，并内置加密卡；支持在国产化环境中使用，配置≥2个1000M网络接口；国产化密码卡和国产化操作系统，确保密码机的安全可控需求，支持SM1/SM2/SM3/SM4密码算法，支持物理噪声源，可以生成满足要求的随机数。 （1）至少支持SM1、SM2、SM3、SM4国密算法； （2）可提供对称算法加解密、非对称算法加密、解密、签名、验证，消息鉴别码产生与验证等密码服务； （3）支持基于SM2算法的协同签名、协同验签运算功能； （4）采用国家密码管理局批准的双硬件物理噪声源生成真正随机数，随机数质量高； （5）支持密钥管理服务，采用“分层结构，逐层保护”的安全原则，提供管理密钥、用户密钥、会话密钥三层密钥体系，保证密钥的安全； （6）支持密钥批处理功能，通过设置密钥号起止位置等信息，批量生成或删除密钥对； （7）支持指定算法类型、密钥号等信息，自动生成P10申请，以文件方式导出； （8）支持基于三五门限安全机制的密钥备份与恢复，且支持多版本备份恢复； （9）支持分级权限管理，管理人员身份凭证信息安全存储在智能密码钥匙中； （10）支持CS/WEB管理方式，并支持SSL协议确保通信的机密性； （11）支持国密SSH、国密FTP，保证整机运维安全； （12）支持设备网口配置管理功能，可将网口设置为配置管理、主服务、兼容、聚合四种模式； （13）支持日志等级设置，可设置为DEBUG、WARN、ERR0R、FATAL四个等级，且支持通过数字签名的方式实现日志数据完整性保护； （14）支持keystore的配置和管理功能； （15）支持设备自检功能，自检内容包括随机数自检、算法正确性自检等； （16）支持开机启动系统镜像的完整性检验； （17）支持双机热备、负载均衡等高可用部署模式，提高服务的可靠性。 （18）支持国标接口，符合GM/T0018 2012《密码设备应用接口规范》，支持支持国际标准的PKCS#11、JCE等接口，支持KMIP、restful接口，支持用户定制接口开发； （19）支持IPV6网络。 2.性能参数： SM1算法加解密速度≥750Mbps； SM2算法： 生密钥≥67000次/秒，加密速度≥31000次/秒，解密速度≥33000次/秒，签名速度≥82000次/秒，验签速度≥64000次/秒； SM3算法≥850Mbps； SM4算法加解密速度≥750Mbps； 数据加密密钥≥1024个 3.产品满足IPv6 Ready Logo认证要求。 |
| 9 | 签名验签系统 | 1 | 1.≥2U标准架式结构，系统硬件为全内置封闭式结构，并内置加密卡；支持在国产化环境中使用，配置≥2个1000M网络接口； 2.采用LDAP目录服务技术，存储所有用户信息、机构信息和授权信息，并作为用户信息统一发布，提供统一的用户管理入口，支持由各级管理员对机构、用户组、用户、应用进行相应的管理维护； 3.业务管理员可设置第三方应用调用的策略，包括设置证书在线检测方式、数据签名策略（支持国密算法）、消息签名策略（支持国密算法）等； 4.提供系统自检功能，可检测服务器密码算法是否正确、随机数发生器、存储密钥和数据完整性等。 5.支持江苏省电子政务证书LDAP目录服务器数字证书自动同步功能； 6.产品通过信息安全技术通用渗透测试检测条件JCTJ 005-2016(6.2.1、6.2.2)检测； 7.支持WEB界面两种管理方式，支持系统备份恢复； 8.支持主从部署模式，支持双机配置自动同步； 9.支持SM2、SM3、SM4等国产密码算法 管理登录须支持数字证书登录，支持用户访问操作行为审计； 10.系统带宽≥600Mbps，用户管理数≥2000个； 11.SM2证书签名速率≥1.5万次/秒，SM2证书验签速率≥1.2万次/秒； 12.采用旁路部署模式切断终端对网络和服务器资源的直接访问。 |
| 10 | IPSec/SSL VPN 综合安全网关 | 1 | 1.采用国产化硬件平台,≥2U标准架式结构，≥6个电口，≥2个10G光口，冗余电源； 2.支持管理员数字证书认证，支持管理员三权分立； 3.支持国密SSL单向及双向认证功能，支持主流国际协议，包括但不限于SSL3.0、TLS1.0、TLS1.1、TLS1.2、TLS1.3； 4.客户端支持主流Window平台/龙芯/飞腾等国产化平台；支持不同厂商智能密码钥匙认证；支持终端和用户绑定； 5.提供图形化的配置管理界面；支持对资源方向、使用协议、访问IP、访问端口、资源路径、目标IP及端口、是否启用URL访问控制进行设定； 6.支持信息审计功能，能够对用户对系统的访问进行详细的记录和审计； 7.加解密吞吐率：≥500Mbps，转发时延：≤0.3ms，最大并发用户数：≥2000，最大并发连接数：≥2000，每秒新建连接数：≥100，管理最大资源条目数：≥1024，管理最大用户组数：≥512，管理最大用户数：≥10000。 |
| 11 | 数据库加密机 | 1 | 1.采用国产化硬件平台,标准2U机架型设备，冗余电源，电口≥2以上10/100/1000M ，内置高性能PCI-E密码卡； 2.为支持不同的数据库、不同的应用场景需求，要求支持四种数据库加密模式： 3.支持数据在应用层加密，采用以应用系统集成JDBC加密库的方式实现数据库加密，包括但不限于MySQL、MariaDB、Oracle、PostgreSQL、Informix、DB2、达梦、人大金仓、神通、南大通用等数据库； 4.支持MySQL、MariaDB、PostgreSQL的库加密/表加密模式； 5.支持Oracle、SQLServer、PostgreSQL、达梦、人大金仓、神通、南大通用等数据库的后置扩展列加密模式； 6.支持MySQL、MariaDB、PostgreSQL等数据库的网关透传加密模式； 7.支持大数据透明加密，包括但不限于HDFS、Hive、HBase等大数据组件的透明加密； 8.支持数据库实例中多敏感列配置使用相同密钥或不同密钥； 9.支持业务系统不停机实现敏感数据加密，不停机切换数据库加密状态，数据库加密状态为“原始明文数据”、“加密试运行中”、“加密已上线”三种状态； 10.支持密文索引和密文的模糊查询，包括小于、小于等于、大于、大于等于、等于、between...and比值查询和Like模糊查询； 11.提供与人大金仓、神舟通用、达梦、南大通用、优炫软件、海量数据、瀚高、爱可生、虚谷、万里等数据库的产品互认证书； 12.采用国产密码算法SM4加密； 13.采用双层密钥机制，支持每个数据库或每个表采用不同的密钥； 14.支持密钥备份与密钥恢复，支持极端情况下的数据库密文恢复； 15.加密类型支持常用的数据类型：数字类型、字符串类型、日期类型； 16.加解密性能： （1）查询>40000条/秒； （2）更新>28000条/秒； （3）插入>9000条/秒； （4）删除>40000条/秒； |
| 12 | 站点证书 | 1 | 国密局指定机构颁发的 SM2 数字证书，用做标识应用系统身份 |
| 13 | 国密浏览器 | 10 | 支持 TLS/GM TLS 协议的浏览器，支持国产化终端部署 |
| 14 | 用户证书 | 10 | 国密局指定机构颁发的 SM2 数字证书，用做标识用户身份 |
| 15 | 智能密码钥匙 | 10 | 数 字 证 书 安 全 载 体 ， 支 持SM2、SM3、SM4 算法 |
| 16 | 国密门禁系统 | 1 | 包含国密门禁管理系统、PCI-E 密码卡、门禁控制器(双门)、读卡器按键型、门禁发卡器、门禁密钥注入器、CPU 卡 |
| 17 | 国密视频监控系统 | 1 | 包含基于国密算法的安全视频加密系统软件、40 路 8 盘位国密硬盘录像机、监控硬盘、200万半球国密网络摄像机 |

### 2、基础支撑软件采购

| 序号 | 建设内容 | 数量 | 配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国产操作系统 | 2 | 支持自主CPU平台，提供图形化管理工具和统一的管理平台，构建数据中心、高可用集群和负载均衡集群、虚拟化应用服务、分布式文件系统等 |
| 2 | 国产数据库 | 1 | 支持空间数据功能，支持丰富的原生几何数据类型，包括点、线、面、多点、多线、多面、几何集合等，永久授权，3年服务，符合国产化要求 |
| 3 | 国产中间件 | 1 | 为Java EE & Jakarta EE应用提供运行支撑环境，提供应用提供部署、动态管理等功能；支持web容器，ejb容器、数据源服务、集群服务等功能；永久授权，3年服务 |
| 4 | 二三维GIS引擎 | 1 | 1. 支持跨硬件平台、跨操作系统平台的异构集群，包括：（1）不同性能的服务器、PC机甚至笔记本都可以加入集群；（2）不同操作系统的机器，如Windows、CentOS、Red Hat、SUSE、Ubuntu、麒麟等，都可以加入同一个集群系统。 2.提供在线数据编辑功能以及在线统计分析功能（最大值、最小值、平均值、方差、标准差、求和）。 3.支持动态发布功能，支持将影像、地形、地图、KML、模型、矢量数据等快速发布为三维服务。 4. 支持发布MongoDB瓦片服务功能，支持将存储在MongoDB中的S3M瓦片、Block地形影像、3D Tiles数据、带有历史版本的TIN地形发布为服务。 5.支持分布式生产MongoDB等分布式存储的多版本地图瓦片，支持分布式生产矢量瓦片，支持生成栅格类型的地图瓦片，支持生成存储于SQLite数据库的标准MBTiles格式瓦片，支持生成本地磁盘存储的地图瓦片。 6.支持分布式生产WebP格式的地图瓦片。 7.模型数据集动态生成S3M切片时，支持数据局部动态更新。 8. 支持将本地的S3M 瓦片、3D Tiles瓦片、OSGB 模型瓦片、地形瓦片(CF、Terrainz)、影像瓦片(WebP、JPG、PNG)直接发布为三维服务。 9. 支持将MVT瓦片作为数据来源直接发布为三维服务。 10.提供三维服务的缓存机制，包括HTTP缓存、请求缓存、动态缓存、预缓存等，提高用户访问三维场景的速度。 11. 支持服务器端的地图服务和数据服务的聚合，聚合后的服务可作为一个服务对外提供访问。支持聚合的地图服务来源有：（1）地图瓦片包，包括MongoDB、MBTiles、GeoPackage、SMTiles、UGCV5、ArcGIS缓存、ZXY瓦片、TPK；（2）OGC标准服务，包括WMS、WMTS服务；（3）在线地图服务，包括超图云的服务、天地图、Bing Maps、Google Maps、百度地图、OpenStreetMap；（4）ArcGIS REST地图服务。地图服务聚合后，支持发布为地图REST服务、WMS服务、WMTS服务等。支持聚合的数据服务来源有：远程REST数据服务、OGC标准的WFS服务。数据服务聚合后，支持发布为数据REST服务、WFS服务等。 12.支持“免切片”可视化技术，可实现矢量/栅格数据分布式存储、免切片发布、动态生成矢量/栅格瓦片、实时渲染、高效地查询和编辑。 13.提供 Web 打印服务，可将 Web 应用中制作的 Web 地图输出为可打印的地图文档。 14.支持矢量瓦片的图层：支持MVT格式。包括支持矢量对象选择、属性查询、根据属性字段值设置颜色和可见性、大规模的矢量数据高效绘制。 15.支持实例化图层，包括大规模三维符号化对象和模型的动态创建、编辑、修改、删除以及支持批量绘制。 16. 支持服务实例动态化管理，当存量GIS服务较多时，能够有效提升iServer启动速度，并能主动销毁空闲服务实例、控制最大在线服务实例数，从而降低资源占用，提升系统可用性。 17. 提供多节点GIS服务自动同步能力，支持基于数据库（PostgreSQL或Oracle）多节点服务配置信息自动同步，并能动态同步任意节点的GIS服务变更。 18. 支持空间数据并行处理，可以将一个任务划分为多个任务同时执行，实现高性能的并行计算。 |
| 5 | 二三维一体化桌面GIS软件标准版 | 2 | 1.总体能力： ①具备二三维一体化的数据管理与处理、编辑、制图、分析、二三维标绘等功能，支持在线地图服务访问及云端资源协同共享，提供可视化建模，分布式数据分析处理，可用于空间数据的生产、加工和分析； ②支持操作系统系列Linux、Windows 等，包括自主操作系统麒麟、深度、统信UOS、中科方德等； 2.数据转换： ①支持导入多种矢量数据交换格式，包括SHP、DXF、MIF、TAB、WOR、CSV、GPX、Geojson、SampleGeojson等；支持将矢量数据导出为SHP、CSV、GeoJSON、SimpleJSON、GDBVector、GJB、VCT等文件格式； ②支持导入多种栅格数据格式，包括*.tiff、*.img、*.sit、*.ecw、*.bil、*.dem、*.raw、NetCDF等； ③支持导入主流模型格式，包括*.osgb、*.3ds、*.x、*.dxf、*.obj、*.dae、*.fbx、*.off、*.stl。支持OSGB、S3M、STL、OFF多种模型格式互转。支持OSGB、KMZ/KML、S3M、OFF、STL、GLTF等格式模型数据导出； ④ARM平台支持导入*.dxf、*.dwg格式的CAD数据文件。 ⑤支持《开放式空间数据库互联互访Opening Geospatial Database Connectivity(OGDC)》国家标准；支持通用的标准和规范，包括WMS，WFS，WCS，WMTS等OGC标准，以及Rest服务； ⑥支持测绘行业标准CH/T 9040-2023《空间三维模型瓦片数据格式》(S3M)，支持倾斜摄影模型、BIM、手工建模、三维场数据、激光点云数据等三维数据生成S3M； 3.地图瓦片： ①支持默认按基础比例尺对纯影像地图进行切图，提高瓦片生产速率； ②支持生成自定义比例尺的矢量瓦片； ③支持单任务和多任务两种方式生成栅格瓦片和矢量瓦片； 4.数据处理： ①支持多种预定义和自定义坐标系；支持投影转换，便于统一数据的坐标系；支持动态投影，即不改变原始数据投影情况下，动态显示在其他投影坐标系下； ②提供全面的矢量数据处理功能，包括追加行/列、重分级、属性更新、合并数据集，包括线面光滑、矢量重采样、融合、点抽稀、提取中心线等。支持统计面内对象数、按照过滤条件删除对象、获取数据集范围、生成邻近点功能； 5.数据编辑： ①支持对数据进行版本化管理，支持多人协同编辑同一份数据集，提供版本管理、注册版本、提交更新版本、处理编辑冲突功能。 ②提供历史时刻功能，可通过指定时刻或添加历史时刻来追溯数据信息。同时支持对象历史变更功能，可查看对象的空间、属性信息变更情况，并恢复到指定时刻的对象数据信息； ③支持数据复本管理，便于数据管理员对数据进行分发与收集，便于外网工作者对数据编辑； 6.三维编辑： ①无需转换，可直接加载osgb格式的倾斜摄影模型，支持本地坐标系、ENU及投影坐标系； ②支持通过Mongodb存储和管理倾斜摄影数据； ③支持把带有PageLOD信息的OBJ格式倾斜摄影模型数据转换为OSGB格式； 7.处理自动化： ①支持处理自动化功能，基于工具箱中的工具构建数据处理与分析模型，可自动、连续执行处理自动化模型。支持导入和导出处理自动化模型文件，支持将模型保存为工具，将业务逻辑简化为工具； ②支持迭代文件、迭代数据集、变量功能，便于数据的批处理；支持前提条件、行内变量替换功能； ③支持新建、导入模型库文件，通过对模型库设置密码，以实现对模型的加密保护。 |

# 五、服务期要求

合同签订后12个月内完成所有项目内容。

# 六、售后服务和培训要求

（1）免费维护期

项目验收合格后（自终验合格之日起计算），提供3年的免费维护。

（2）系统完善和维护

必须配置本地化的专职维护小组，提供系统功能的完善和维护服务。软件日常维护响应时间为24小时以内，对系统运行期间出现的故障进行电话支持、远程通讯或现场支持等方式及时解决，并将故障原因及解决方案归纳整理提供给用户，为日后用户的系统维护提供依据。

（3）培训服务

培训方案应包含对操作人员、维护人员、系统管理人员等各岗位人员的培训计划及培训要达到的目标进行详细阐述，并要承诺提供详细的产品操作手册。

1）操作人员培训：提供针对领导及管理人员、系统使用人员、系统维护人员和其他人员的各功能模块的培训，使操作人员能够使用该系统完成日常工作。

2）维护人员培训：培训维护人员，达到全面了解该应用软件系统的运行模式，并熟知应用系统业务及处理流程，能够给操作人员提供系统使用方面的帮助，能够完成应用系统的数据维护设置，能够判断系统运行过程中出现的一般故障并可排除，保证系统的正常运行。

3）系统管理人员培训：培训系统管理人员，达到全面掌握应用系统软件的安装、设置和使用，能确定系统故障原因并排除，保证系统的正常运行。

4）培训方式和产品操作手册：投标人应提供详细的培训计划、产品操作手册纸质文件和电子文件，方便用户学习和使用。

# 七、人员要求

为保证本项目从启动之日起至维护期满止期间的项目实施及系统正常有序运行，投标人须组织具有项目实施能力的项目团队，须提供项目负责人1名，负责整个项目的策划、实施和管理，协调各方面的工作，并对项目进度、成本、质量等方面进行控制和管理；项目经理1名，全面负责整个项目的执行、对现场项目进度、质量、安全等方面进行协调和管理；技术负责人1名，负责项目的技术开发和实现，协调各个开发者的工作，保证项目技术方案的实施；团队成员（不含项目负责人、项目经理、技术负责人）不低于20人，负责项目的具体工作，确保项目的顺利进行。

# 八、演示要求

上传视频演示

投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

演示内容如下：

①管线数据检查工具软件

②管线数据质检子系统

③管线数据管理子系统

④管线二三维应用子系统

⑤地下管线规划方案辅助审查子系统

# 九、其他要求

1、为了择优选择中标单位，展现企业实力，鼓励供应商具有和本项目建设内容相关或相似的软件著作权登记证书、具有信息技术服务管理体系认证、数据治理安全管理体系认证、信息安全管理体系认证、隐私信息管理体系认证证书的优先。

2、供应商有丰富的类似项目相关承接经验，为了确保项目的顺利实施，投标人自2022年1月1日以来起承担过以上类似案例业绩、承担的类似项目获得表彰、参与编制地下管线相关标准、规范的优先。

3、为了盐城市区地下管线信息管理系统升级及数据治理采集项目更好的实施，供应商能够提供的项目负责人具有信息系统项目管理师证书、软件设计师证书的优先；项目经理具有注册测绘师证书、注册安全工程师证书的优先；技术负责人具有注册信息安全专业人员(CISP)证书、系统规划与管理师证书的优先；项目组成员中（不含项目负责人、项目经理、技术负责人）具有注册信息安全工程师、数据库系统工程师、系统架构设计师、测绘类高级工程师的优先。

# 十、项目实施方案

- 1、项目理解及分析：对盐城市地下管线信息化技术要求和运行管理制度制定、盐城市地下管线数据治理、盐城市地下管线信息管理系统建设、基础软硬件采购等建设内容，提出完整、准确的项目理解及分析，至少包含建设背景、现状分析、需求分析：

- （1）建设背景

- 宏观政策要求

2014年《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》（国办发〔2014〕27号）要求，综合管理信息系统和专业管线信息系统应按照统一的数据标准，实现信息的即时交换、共建共享、动态更新。推进综合管理信息系统与数字化城市管理系统、智慧城市融合。充分利用信息资源，做好工程规划、施工建设、运营维护、应急防灾、公共服务等工作，建设工程规划和施工许可管理必须以综合管理信息系统为依据。

2019年，住房和城乡建设部等四部委联合发布《关于进一步加强城市地下管线建设管理有关工作的通知》要求，鼓励应用物联网、云计算、5G网络、大数据等技术在地下管线工作中的运用，积极推进地下管线系统智能化改造，为工程规划、建设施工、运营维护、应急防灾、公共服务提供基础支撑，构建安全可靠、智能高效的地下管线管理平台。

2020年8月住房和城乡建设部联合6部委印发《关于加快推进新型城市基础设施建设的指导意见》，指出：实施智能化市政基础设施建设和改造，组织实施智能化市政基础设施建设和改造行动计划，对市政基础设施进行升级改造和智能化管理，进一步提高市政基础设施运行效率和安全性能。

2020年12月住房和城乡建设部印发《关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见》(建城〔2020〕111号)，明确到2023年底前，基本完成设施普查，地级及以上城市建立和完善综合管理信息平台；到2025年底前，基本实现综合管理信息平台全覆盖。

- 行业管理现状

根据市编办《关于同意调整盐城市基础地理信息管理中心机构编制事项的批复》（盐编复〔2021〕9号）文件，地下管网数据检验、收集、整理、存储、更新和利用等地下管线管理职能已经从市住建局移交到了市资规局。

- （2）现状分析

- 包含数据与信息化现状

- 为保障地下管线正常运行和城市公共安全，进一步提升盐城市地下管线养护管理水平，市资规局结合盐城市地下管线实际建设情况，立足城市安全工作和地下管线信息系统建设工作，依据地下管线管理职责，依托现有信息化资源，针对信息系统国产化、市县一体化、地下管线立体化审批以及日常系统运行工作中总结的问题和不足，提出了开展盐城市区地下管线信息管理系统升级及数据治理采集项目。

2019年建设“盐城市区地下管线信息管理系统”包含给水、燃气、排水、通信等多个类别地下管线，总计长度约17,200公里，经过分析发现现有管线数据存在图幅号等必填属性为空、管点编号规则不统一、地下管线高程逻辑性错误等诸多问题，地下管线数据的质量直接关系到地下管线信息管理系统的应用效果，有必要结合基础测绘进行全面治理。

盐城市住建局城建档案馆于2020年2月通过公开招标方式投资230万元开发建设了盐城市区地下管线管理信息系统，系统采用CS/BS/MS混合架构、ArcGIS开发，ArcSDE为空间数据引擎，Oracle为基础数据库。系统内数据包括综合管线数据、地形图、电子地图等，数据覆盖范围主城4区（盐都、经济开发区、盐南高新区、亭湖）。由于机构改革相关职能调整，盐城市管线数据更新维护以及对外供图业务工作由市住建局城建档案馆移交到了盐城市自然资源和规划局，具体由资规局下属事业单位盐城市基础地理信息管理中心负责，系统采用单机部署模式，部署在一台台式电脑上，物理隔离。目前原有的管线系统已在市资规局部署并投入日常使用。

- 存在问题与差距

原有的地下管线信息管理系统难以满足现有业务和管理的实际需要。现有的系统虽然能够基本满足数据输出和更新的需求，但是有些统计功能还不能满足实际需求，此外系统运行速度随着数据量的增加变得较慢，有时候甚至会出现崩溃情况，影响了日常业务处理。

另一方面，由于原有系统没有考虑为其他部门提供数据共享服务的需求，也没有考虑到与县（市）及相关权属单位的数据交换以及新的业务需求，因此需要进行总体架构、数据结构以及部分功能的升级。

原有系统主要存在如下问题和差距：

- 系统不满足国产化要求

- 系统未实现市区/县市管理一体化

- 系统不能为地下管线规划审批提供支撑

- 系统二三维系统分离，维护工作量大

- 原有系统使用效率、稳定性和用户体验需要提升

- （3）需求分析

- 业务需求

- 地下管线竣工数据常态化更新需求

- 地下管线数据分发

- 地下管线市区/区县一体化管理

- 数据需求

- 外部数据接入

- 信息资源归集方案

- 信息资源共享方案

- 系统功能需求

- 地下数据检查功能需求

- 地下管线更新管理功能需求

- 地下管线二三维应用功能需求

- 地下管线规划方案辅助审查功能需求

- 软硬件需求

- 操作系统需求分析

- 根据实际应用需求，本项目服务器端的操作系统需要使用符合要求的国产操作系统。

- GIS平台需求分析

- 需采购一套国产GIS平台服务器版软件，用于服务器端的二三维数据管理和数据服务发布。

- 数据库需求分析

- 根据实际应用需求，本项目数据库需要使用符合要求的国产数据库系统。

- 2、总体技术方案：对盐城市地下管线信息化技术要求和运行管理制度制定、盐城市地下管线数据治理、盐城市地下管线信息管理系统建设、基础软硬件采购等建设内容，提出完整、准确的总体技术方案，至少包含：总体架构、数据架构、数据更新机制、关键技术：

- （1）总体架构

- 系统总体架构包括支撑层、数据层、平台层、用户层四个层次。它们相互联系，形成一个有机的整体，并通过构建贯穿不同层次的标准规范制度和安全保障体系，按照总体建设思路进行系统设计和建设。

- 数据架构

- 要对地下管线大类和子类进行重新划分

- 对管点、管线数据字典按照《江苏省城市地下管线数据标准》要求进行重新设计

- 对治理后盐城市中心城区地下管线按照新的数据库结构进行迁移

- 数据更新机制

- 普查入库

- 实现普查数据入库，数据入库完成后支持统计入库信息和导出功能。

- 普查更新

- 实现普查数据更新，支持清库和追加两种模式入库，支持待更新入库与库体数据的图文一体化差异比对，清晰区分新增、修改和删除管线和管点要素。数据更新完成后支持统计更新信息和导出功能。

- 竣工更新

- 实现竣工管线数据更新入库，包括更新信息填写、选择数据、数据质检、更新比对、数据入库、更新数据统计以及导出入库报告。

- 管网接边

- 支持通过属性列表形式展示接边结果，以图文一体化形式在地图上快速定位接边效果。

- 数据更新统计

- 为方便核实数据入库的完整性，需支持对入库后数据的分类数量统计。

- 关键技术

- 单点登录

- 本系统采用单点登录的设计，单点登录验证服务器统一采用CAS架构，CAS服务器独立部署，避免与其他的业务系统耦合。

- 一体化数据模型整合建库技术

- 按照统一的时空框架、统一的面向对象数据组织的基本原则进行数据一体化组织管理设计。

- 数据联动更新技术

- 基于构建的统一数据模型，通过业务系统的有效衔接，根据业务权限、管理职能的差异分为自上而下、自下而上以及二者相结合的方式进行联动更新，依托缓沖资源池中的临时存储池来实现数据联动更新

- 矢量调图技术

- 根据当前屏幕的范围去后台获取该范围内的地图数据呈现到前端，由于每次缩放都会去后台取图，所以数据实时性高，数据更新后即可看见数据结果。

- 二三维一体化技术

- 二三维一体化技术是基于统一数据模型，从数据展现、数据浏览、编辑、分析全方位的一体化。

- 融合面向服务的微服务架构

- 微服务架构是一种将单应用程序作为一套小型服务开发的方法，围绕业务功能构建，可以通过全自动部署机制进行独立部署。

- 服务的分布式部署

- 系统采用微服务架构，并构建监控中心监控微服务集群

- 基于负载均衡的任务调度技术

- 任务调度系统建立在现有的网络结构之上，通过负载均衡技术，将外部发送来的任务均匀分配到节点上执行，提高系统的生命力和灵活性。

- 3、项目建设方案：至少包含盐城市地下管线信息化技术要求和运行管理制度制定、盐城市地下管线数据治理、盐城市地下管线信息管理系统建设、基础软硬件采购等建设内容：

- （1）盐城市地下管线信息化技术要求和运行管理制度制定

- 要求：充分借鉴利用已有的国家、行业及地方标准，学习兄弟城市的先进经验，制定适合盐城市地方特色的地下管线信息化技术要求及相关的运行维护管理规章制度。

- （2）盐城市地下管线数据治理

- 要求：站在“智慧盐城”及盐城市地下市政基础设施管理、盐城市生命线工程建设发展的高度，基于盐城市地下管线规划、建设管理需求，从顶层设计上重新设计盐城市地下管线的数据库结构，并在此基础上对现有管线数据及新增管线数据进行统一数据处理，最终形成盐城市市县一体化地下管线数据底座。

- （3）盐城市地下管线信息管理系统建设

- 要求：建设一套市县一体化、全面国产化的地下管线信息管理系统，包括原系统国产化适配开发、管线数据检查工具软件（单机版）、管线数据质检子系统（B/S版）、管线数据管理子系统（B/S版）、管线二三维应用子系统（B/S版）、地下管线规划方案辅助审查子系统（B/S版）、运行维护管理子系统（B/S版）。每个功能需与需求吻合。

- （4）基础软硬件采购

- 要求：为满足地下管线信息管理系统专网部署要求，需配套采购2台国产服务器、2套国产操作系统、1套国产GIS服务器版、1套国产GIS跨平台桌面版、1套国产数据库、1套国产中间件以及配套的网络安全软硬件设备。

- 4、进度安排及保障：对盐城市地下管线信息化技术要求和运行管理制度制定、盐城市地下管线数据治理、盐城市地下管线信息管理系统建设、基础软硬件采购等建设内容，提出完整、准确的进度安排及保障，至少包含项目的实施进度安排、项目实施计划措施、培训计划、人员配置、项目风险管控、质量保证措施、运维保障措施：

- （1）项目的实施进度安排

- 本项目建设分为前期筹备阶段与项目实施阶段两个阶段。其中项目前期筹备阶段计划为1个月，项目实施阶段计划为11个月，项目总工期计划共计12个月。

- 项目实施计划措施

- 项目筹备阶段

- 初步设计方案编制

- 系统开发、测试、部署及培训

- 系统上线

- 培训计划

- 加快培养专业技术人才是提高系统建设水平、降低建设风险的有效措施。加强培训人才建设。

- 人员配置

- 为保证本项目从启动之日起至维护期满止期间的项目实施及系统正常有序运行，投标人须组织具有项目实施能力的项目团队，须提供项目负责人1名，负责整个项目的策划、实施和管理，协调各方面的工作，并对项目进度、成本、质量等方面进行控制和管理；项目经理1名，全面负责整个项目的执行、对现场项目进度、质量、安全等方面进行协调和管理；技术负责人1名，负责项目的技术开发和实现，协调各个开发者的工作，保证项目技术方案的实施；团队成员（不含项目负责人、项目经理、技术负责人）不低于20人，负责项目的具体工作，确保项目的顺利进行。

- （5）项目风险管控

- 加强组织领导

- 建立管理体系，加强项目管理

- 信息化项目效益测评办法

- 健全制度建设

- （6）质量保证措施

- 质量保证过程措施

- 项目范围保障措施

- 项目成本保障措施

- 项目人力保障措施

- 项目沟通管理措施

- （7）运维保障措施

- 可靠的运维工作是系统实现建设目标、发挥效用的重要保障，为了避免“重建设、轻运维”的弊端，应建设项目运维体系，为此应成立由主管领导为组长的运维领导小组，以建设单位和项目招标确定的承建单位共同组成运行维护机构，主要负责项目后期的业务培训、日常运维、数据服务工作。

# 十一、特别说明

- 项目实施期间及维护期间，采购方有权调整功能模块的具体功能要求、接口要求等内容，采购方有权要求部分功能或模块提前实施并上线及要求投标人提供上线所需配套服务，采购方不另行增加费用。

本项目不接受进口产品投标。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市区地下管线信息管理系统升级及数据治理采集项目 | 软件和信息技术服务业 |

第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标标准

评分总分值为100分。

评审内容

一、投标报价（10分）

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10（该结果四舍五入，保留两位小数）

二、人员配备（12分）

1、项目负责人（1人）：具备以下证书的，每提供一个证书得2分，满分4分。 1、具备信息系统项目管理师证书得2分； 2、具备软件设计师证书得2分； 注：以提供证书原件扫描件加盖投标人公章，未提供或提供不全不得分。须提供上网公示之日当月向前1个月在本单位缴纳养老保险证明原件扫描件。 2、项目经理（1人）：具备以下证书的，每提供一个证书得1分，满分2分。 1、具备注册测绘师证书得1分； 2、具备注册安全工程师证书得1分。 注：以提供证书扫描件加盖投标人公章，未提供或提供不全不得分。须提供上网公示之日当月向前1个月在本单位缴纳养老保险证明原件扫描件。 3、技术负责人（1人）：具备以下证书的，每提供一个证书得1分，满分2分。 1、具备注册信息安全专业人员（CISP）证书得1分； 2、具备系统规划与管理师证书得1分； 注：以提供证书扫描件加盖投标人公章，未提供或提供不全不得分。须提供上网公示之日当月向前1个月在本单位缴纳养老保险证明原件扫描件。 4、项目组成员（不含项目负责人、项目经理和技术负责人），满分4分： 项目组成员中具有注册信息安全工程师、数据库系统工程师、系统架构设计师、测绘类高级及以上工程师，每提供一个证书得1分，本项最高得4分。以上人员不能重复，同项证书不重复得分。 注：以上均需提供有效期内证书原件扫描件，未提供或提供不全不得分。须提供上网公示之日当月向前1个月在本单位缴纳养老保险证明原件扫描件。

三、企业资信（2分）

投标人具有信息技术服务管理体系认证、数据治理安全管理体系认证、信息安全管理体系认证、隐私信息管理体系认证，同项证书不重复得分，每提供一个证书得0.5分，本项最高得2分。 注：以上证书以提供有效期限内证书原件扫描件，否则不得分。

四、研发实力（5分）

投标人的具有和本项目建设内容相关或相似的软件著作权登记证书，内容包括综合管线数据生产、专业管线编辑与质检、管线三维展示与应用、管线管理信息系统、数据治理平台，每提供一个证书得1分，本项最高得5分。 注：以上证书以提供证书原件扫描件，否则不得分。

五、业绩及获奖（9分）

1、投标人自2022年1月1日以来（以项目合同签订日期为准）承担过类似项目（类似项目是指管网普查或动态维护、管网信息化平台建设等相关）业绩的，提供业绩合同等证明材料，每提供一个得0.5分，本项最高得4分。 2、投标人自2022年1月1日以来承担的类似项目获得的省级及以上行政部门颁发奖项的得2分，市级行政部门颁发奖项的得1分，区县级行政部门颁发奖项的得0.5分，本项最高得3分。（需提供相关的获奖证书原件扫描件） 3、投标人自2022年1月1日以来参与编制地下管线相关标准、规范的，省级及以上的每个得1分，市级的每个得0.5分，本项最高得2分。 注：以上材料需提供原件扫描件，未提供或材料不全的不得分。

六、系统演示（30分）

1、管线数据检查工具软件（3分） 演示功能点要求如下（以下功能点完全充分演示得3分，每缺少一项或演示不充分扣除该功能点分值，扣完为止。此系统要求采用单机版，即不依赖GIS基础平台和数据库，未采用单机版不得分）： 1）重复实体检查，检查同层管点、管线、注记等是否有重复（0.5分）； 2）方向数检查，检查与特定管线点连接的管线是否符合规则，如与直线点、弯头连通的管线是否是2根（0.5分）； 3）检查排水管线是否存在倒坡的情况（0.5分）； 4）排水大管流向小管检查，检查排水管线是否存在大管径管线流向小管径管线的情况（0.5分）； 5）三维管线查看，根据选中的管线数据自动生成三维模型并进行展示，便于用户查看管线是否交叉、碰撞（1分）。 2、管线数据质检子系统（7分） 演示功能点要求如下（以下功能点完全充分演示得7分，每缺少一项或演示不充分扣除该功能点分值，扣完为止。此系统要求采用B/S架构，未采用B/S架构不得分）： 1）管线权属单位及埋设方式一致性检查：检查隐蔽点处有连接关系的管线权属单位及埋设方式是否一致（0.5分）； 2）明显管线点的高程合理性检查：结合DEM数据对比检查明显管线点的地面高是否超限（0.5分）； 3）管线点平面位置合理性检查：结合道路数据对比检查管线点平面位置是否超限（0.5分）； 4）管线点、线道路名称检查：结合道路数据中道路名称属性，对比检查管线点、线表中的道路名称与道路数据中道路名称是否一致（0.5分）； 5）管线现势性及完整性检查：结合道路数据，检查在一定范围内是否存在“有路无管线”与“有管线无路”等情况（0.5分）； 6）支持新建、暂停、删除检查任务，可查看任务执行详细情况（0.5分）； 7）支持用户自定义选择一个或多个管线mdb数据集创建检查任务（0.5分）； 8）检查完成后，可通过属性列表形式展示检查结果，支持以图文一体化形式在地图上快速定位检查问题（0.5分）； 9）演示单个大于500M的文件质检（1分）； 10）演示100万以上管线要素检查，检查时间不超过5分钟（2分）。 注：功能不具备或功能不全、功能不满足或设计不规范，则该功能点不得分。 3、管线数据管理子系统（10分） 演示功能点要求如下（以下所有功能点完全充分演示得10分，每缺少一项或演示不充分扣除该功能点分值，扣完为止）： 1）支持在同一个系统中管理地下管线普查库、竣工库、生产库和成果库，分别切换这四个库，叠加展示各库中管线数据；对普查库、竣工库、生产库进行编辑，切换到成果库后编辑功能失效（0.5分）； 2）普查入库：实现普查数据入库，数据入库完成后支持统计入库信息和导出功能（0.5分）； 3）普查更新：实现普查数据更新，支持清库和追加两种模式入库，支持待更新入库与库体数据的图文一体化差异比对，清晰区分新增、修改和删除管线和管点要素。数据更新完成后支持统计更新信息和导出功能（0.5分）； 4）竣工更新：实现竣工管线数据更新入库，包括更新信息填写、选择数据、数据质检、更新比对、数据入库、更新数据统计以及导出入库报告（0.5分）； 5）支持以列表形式对竣工项目进行存档管理，在列表中选择某竣工项目，则在地图窗口中高亮显示此项目关联的所有管线和管点；支持查看此竣工项目的具体管线、管点列表清单，对单条管线或管点定位和属性查看（0.5分）； 6）支持竣工管线mdb点线表与dwg、pdf、jpg等附件资料一并入库，入库完后可以查看附件资料（0.5分）； 7）管网接边：支持通过属性列表形式展示接边结果，以图文一体化形式在地图上快速定位接边效果（0.5分）； 8）数据更新统计：为方便核实数据入库的完整性，需支持对入库后数据的分类数量统计（0.5分）； 9）数据同步管理：地下管线数据更新入库时，支持在普查库、竣工库、生产库以及成果库之间同步（0.5分）； 10）批量删除：支持批量删除管线和管点，在同一个区域存在重复数据，默认选择入库时间较久的数据，提供面板显示要删除的管点和管线，可以自定义取消删除，以防误操作（1分）； 11）拖线头，拖动管线的一端到另一个管点上，同时重新建立管线与新管点的点线关系（1分）； 12）拖管点，拖动管点到新位置，与该管点相连的管线随着管点的移动跟随移动（0.5分）； 13）管线反向，调换管线起点、终点坐标，同时调换起点埋深、终点埋深、起点高程、终点高程值（1分）； 14）线上插点，在现有管线上插入指定代码的管点，原有管线打断为两根管线并自动维护新插入管点的点线关系（1分）； 15）属性刷，从选择的管线要素中提取属性信息，可将这些信息复制到目标管线数据中（0.5分）； 16）管点符号旋转，根据规则进行管点符号的旋转，满足管线图面整饰要求（0.5分）。 注：功能不具备或功能不全、功能不满足或设计不规范，则该功能点不得分。 4、管线二三维应用子系统（5分） 演示功能点要求如下（以下所有功能点完全充分演示得5分，每缺少一项或演示不充分扣除该功能点分值，扣完为止。此系统要求采用B/S架构，未采用B/S架构不得分）： 1）演示管线建模:支持生成架空管线、杆塔等地上管线设施（2分）； 2）演示三维管线增量更新:二维管线变化后，三维管线即时更新（1分）； 3）横断面分析：演示路幅（车行道、人行道、绿化带等的宽度）的自定义修改功能，修改完后横断面结果自动刷新（1分）； 4）纵断面分析：支持选择多条连续管线进行分析，自动将选择的多条管线生成平面图，支持地图上管线和剖面图管线同屏联动定位（1分）。 注：功能不具备或功能不全、功能不满足或设计不规范，则该功能点不得分。 5、地下管线规划方案辅助审查子系统（5分） 演示功能点要求如下（以下所有功能点完全充分演示得5分，每缺少一项或演示不充分扣除该功能点分值，扣完为止。此系统要求采用B/S架构，未采用B/S架构不得分）： 1）在地图上绘制生成规划管线方案，单个方案包含多种类别管线（1分）； 2）支持对规划管线方案进行合理性分析，单个方案包含多种类别管线（1分）； 3）支持对规划管线方案内的管线进行合理性分析，分析水平净距和垂直净距是否符合要求（1分）； 4）支持规划管线方案与现状管线进行合理性分析，分析水平净距和垂直净距是否符合要求（1分）； 5）支持对竣工管线数据与规划管线方案一致性分析（1分）。 注：演示内容应紧扣项目需求，讲述清晰，功能不具备或功能不全、功能不满足或设计不规范，则该功能点不得分；演示时间不得超过15分钟。

七、技术方案（32分）

1、项目理解及分析（6分）：对投标人方案中项目理解及分析的完整性和准确性进行评价。至少包含建设背景、现状分析、需求分析等。方案优于招标要求的得6分；方案满足招标要求的得4分；不符合要求或未提供的不得分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 2、总体技术方案(8分)：对投标人方案中总体技术方案的合理性和完整性进行评价。至少包含总体架构、数据架构、数据更新机制、关键技术等。方案优于招标要求的得8分；方案满足招标要求的得6分；不符合要求或未提供的不得分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 3、项目建设方案（12分）：对投标人方案中项目建设方案的准确性和完整性进行评价。至少包含盐城市地下管线信息化技术要求和运行管理制度制定、盐城市地下管线数据治理、盐城市地下管线信息管理系统建设、基础软硬件采购等，每个功能需提供与需求吻合的系统截图，须符合本项目实际情况。方案优于招标要求的得12分；方案满足招标要求的得10分；不符合要求或未提供的不得分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 4、进度安排及保障（6分）：对投标人方案中进度安排及保障的完整性、科学性和合理性进行评价。至少包含项目的实施进度安排、项目实施计划措施、培训计划、人员配置、项目风险管控、质量保证措施及运维保障措施等。方案优于招标要求的得6分；方案满足招标要求的得4分；不符合要求或未提供的不得分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名称：

项 目 编号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日   期：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、2024或2025年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年不需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位地址：

日期：

备注:我公司（单位）委托进行现场演示的人员为    （人员姓名），身份证号          。

八、投标函

致：盐城市政府采购中心

根据贵方的JSZC-        号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账号：

日期：________年____月____日

九、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加盐城市政府采购中心组织的（单位名称），采购编号为     的（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加盐城市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 | 基础支撑软硬件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 数据治理 |  |  |  |  |  |
| 3 | 管线修补测 |  |  |  |  |  |
| 4 | 信息管理系统开发 |  |  |  |  |  |
| 5 | 其他费用（软件测评、系统集成、等级保护、密码测评） |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

项目编号：项目编号

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：                               （电子签章）

日期： 年  月  日

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。