扬州大学附属医院东区血管病防治中心改造工程

工程量清单编制说明

一、工程概况

建设规模、工程特征、计划工期、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等详见招标文件及设计图纸。

二、工程招标范围：施工图及工程量清单明示或隐含的全部建设内容。

三、编制依据

1、本工程施工图纸及相关资料；

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关工程量计算规范；

3、《江苏省建设工程费用定额》（2014）及营改增后调整内容；

4、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）；

《江苏省安装工程计价定额》（2014）；

5、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价【2016】154号）及其附件（一般计税方法计价）；

6、江苏省、扬州市现行的计价文件及补充计价规定；

7、与本工程项目相关的标准、规范及技术资料；

8、施工现场情况、工程特点及常规施工方案；

9、其他与计价相关的资料。

四、编制说明

## （一）一般说明

1.施工现场情况：以现场踏勘情况为准。

2.交通运输情况：以现场踏勘情况为准。

3.环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。

4.本工程投标报价按《建设工程工程量清单计价规范》和相应计算规范的规定及要求，使用表格及格式按《建设工程工程量清单计价规范》要求执行。

5.工程量清单中的每一个项目，都需填入综合单价及合价；不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低一个报价进行结算。

6.本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量为委托方提供及现场测量，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据；

7.工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准；

8.分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法制作重点描述。组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用；

9.本工程按增值税一般计价方式计价。

（二）特殊说明

1.本工程采用一般计税方法进行计价，安全文明施工措施费计取基本费、扬尘污染防治增加费；增加费、规费内的环境保护税不计取，竣工结算时按造价管理部门核定费率进行调整；临时设施费、夜间施工、冬雨季施工、已完工程及设备保护费用，按现行费用定额中各专业的中间值计取。智慧工地、按质论价费不计取；

2.本工程按建筑工程、安装工程取费；

3.因平面块料空鼓、裂缝处地砖拆除、水泥砂浆修补工程量暂估，结算时按实调整；

4、因阳光房露台反坎拆除，地面拆除至结构层，重做防水、保温砂浆层，找平后地胶通铺暂估，结算时按实调整；

5.因房间瓷砖踢脚线拆除工程量暂估，结算时按实调整；

6.因窗帘盒拆除工程量暂估，结算时按实调整；

7.因露台女儿墙刷界面剂后内贴冰火板，上口安装不锈钢线条工程量暂估，结算时按实调整；

8.电气设备拆除工程量按保护性拆除计入，拆除设备最终归类入库；

9.照明电源按原有配电箱增加出线调整回路计，原配电箱箱体安装不计；

10.应急明明灯具规格型号参照原有灯具，管线按JDG20管穿WDZN-2*2.5mm2线计入；

11.吸顶式扬声器管线按JDG20管穿ZR-RVS-2*1.5mm2线计入；

12.空调线控开关控制线未设计暂按每台室内机20M计入；

13.两套消火栓利旧，其余材料设备全部按新建编制；

14.给排水、消防、喷淋主干立管利用原立管；

15.不包括挡烟垂壁及开水炉工程量；

16.阳光房排水按沿外墙独立排出；

17.暂列金额按分部分项的10%计列；

18.其他不详处，详见清单特征描述，实际发生不一致，按实际发生结算（或按招标文件相关条款约定）；

19、本工程仅对设计图纸范围以内的项目进行计价，实际施工过程中如出现设计图纸及工程量清单范围以外的项目，工程量以现场签证资料为准，结算价格按招标文件要求执行；

20、特别提示：措施项目清单报价投标人应根据现场踏勘情况、工程项目特性、施工组织设计方案增加相应措施项目费用；各投标人根据施工图及现场踏勘等因素及企业自身实际条件具体报价，竣工结算时如无招标文件中相关明示结算条款时均不作任何调整。