高邮市中医医院健康管理中心装饰工程

编制说明

- 工程概况

室外装饰工程约1230㎡，工作内容包含拆除原装饰面、新建隔断、墙面装饰、吊顶装饰、灯具安装以及新增给排水消防通风和空调系统改造等。

二、编制依据

- 高邮市中医医院健康管理中心装饰设计图纸。

- GB50500-2013建设工程工程量清单计价规范、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏修缮建筑定额》（2009版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014版）。

- 人工单价按苏建函价（2025）66号《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》计取。

- 本项目工程按增值税一般计税方法计算。

- 材料价格参照《扬州工程造价管理》2025年第5期，主要材料及缺项部分参照江苏测算价计算。

- 扬尘污染防治增加费按[2018]第24号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》计算。

- 总价措施项目费取费标准按文件规定中间值计取。

- 本项目安全文明施工增加费不考虑。

三、编制说明

- 拆除工程量预估，结算按实计量。

- 新建砌体墙按M7.5水泥砂浆考虑，抹灰按15厚1：3水泥砂浆找平，满铺网格布考虑。

- 墙面砖按水泥砂浆粘贴考虑。

- 8mm厚木纹/白色抗菌洁净冰火板报价包含金属压条。

- 深灰色岩板按专业防水胶粘接考虑

- 门套按15mm阻燃板基层，外饰面1.0拉丝黑色不锈钢。

- 石膏板外饰面按批腻子、乳胶漆饰面三遍计算。

- DR\CT防辐射专项方案暂定；

- 原配电箱按箱内元器件增添、调整，以达到技术与使用要求计算；

- 给、排水横主管以及支管按接原有给水、排水主管道计算；

- 污水提升器按全自动类型考虑计算；

- 活动式挡烟垂壁按底部距地2.2m计算；

- 排烟风管按接原有主排烟风管计算；

- 喷淋管道按接原有主排烟风管计算；喷淋头按吊顶型考虑计算；

- 应急照明以及火灾自动报警系统按接原有系统考虑计算；

- 本项目预留金5万元，主要用于空调系统的现场改道及增加的送风口，景观造景暂估价8000元；

- 其余各清单工程量均按设计施工图纸以及清单计量规范计算，详见分部分项清单项目特征描述。

- 各科室台盆样式如下图，按照此样式整套报价               （规格800*500*800mm）