招　标　文　件

- 项目名称：射阳县教育局学校安防智能化防控设备采购

- 项目编号：JSZC-320924-YCCD-G2024-0005

射阳县教育局

- 盐城畅达招标代理有限公司

- 2024年04月

射阳县教育局学校安防智能化防控设备采购项目

采购公告

受射阳县教育局的委托，现就射阳县教育局学校安防智能化防控设备采购项目([项目编号：JSZC-320924-YCCD-G2024-0005])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

射阳县教育局学校安防智能化防控设备采购项目的潜在投标人可在中国政府采购网、江苏省政府采购网，盐城市政府采购网获取招标文件，并于投标文件截止时间2024年05月8日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320924-YCCD-G2024-0005

2.项目名称：射阳县教育局学校安防智能化防控设备采购项目

3.预算金额：500万元

4.最高限价：500万元。

5.采购需求(简介)：射阳县教育局对学校安防智能化防控设备采购项目进行采购。本次招标范围包括：摄像头、一体机、云主机等设备采购。采购内容包括以上货物的供应、运输、安装调试及售后等相关伴随服务；具体采购范围及所应达到的具体要求，详见本招标文件中项目需求。

6.合同履行期限：中标后的3个工作日内与采购方签订合同，合同签订后60天内供货到采购人指定地点完成安装，并经采购人验收合格。

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：所属行业为：制造业。本项目为非预留份额的采购项目，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- （二）本项目的特定资格要求

- 1.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

- 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均做无效标处理。

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起至2024年04月17日23时59分59秒截止。

2.方式：在“中国政府采购网、江苏省政府采购网，盐城市政府采购网”自行免费下载招标文件。

（1）潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登陆--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。

具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（手册下载地址：http://czj.yancheng.gov.cn/art/2023/9/14/art_2407_4057499.html）；

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login；

（3）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前支持政务CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理地点及联系方式（亭湖区政务服务中心二楼226窗口，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn）；

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；

（5）采购招标文件将采用数据电文形式加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅；

（6）请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见盐城市政府采购网-办事指南栏目-"苏采云"系统操作手册、驱动、客户端等资料下载中的政务CA方签章控件驱动）并使用谷歌浏览器登陆“苏采云”系统参与不见面开评标。

文件售价：免费。

注意事项：

（1）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注中国政府采购网、江苏省政府采购网，盐城市政府采购网或政府采购一体化平台（苏采云）等媒体上发布的更正公告。

（2）本项目采取“全流程电子化不见面”开标模式，开标当日无需投标单位授权代表到达开标现场。

各潜在供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、麦克风和音响，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话、演示），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

采购人及采购代理机构可以对已发出的采购招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在中国政府采购网、江苏省政府采购网，盐城市政府采购网和政府采购一体化平台（苏采云）等媒体上发布澄清（修改）公告，澄清或者修改的内容为采购招标文件的组成部分。相关信息发布后，即表明采购人及采购代理机构已尽通知义务，敬请各潜在供应商关注有关信息，否则供应商将自行承担相应的风险。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标文件接收截止时间：2024年05月08日15点00分（北京时间）

2、地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

注意事项：各投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、麦克风和音响，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话、演示），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

- 1、电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本叁份（评审结束后由中标候选人邮寄至代理机构，未中标单位不需要提供）。

- 2、各投标人在投标截止时间前及时关注中国政府采购网、江苏省政府采购网，盐城市政府采购网，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以中国政府采购网、江苏省政府采购网，盐城市政府采购网上的更正或补充通知为准。

- 3、因供应商的系统环境、操作等原因导致报名、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

- 4、应江苏省财政厅《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号)文件要求，本次采购不收取投标保证金。

- 七、本次招标联系方式

- 1.采购人信息

- 名    称：射阳县教育局

- 地    址：射阳县滨湖大道

- 联系方式：13815539053

- 2.采购代理机构信息

- 名    称：盐城畅达招标代理有限公司

- 地　　址：射阳县合德镇人民西路金源创客空间2F

- 联系方式：15189268322

- 3.项目联系方式

- 联系人：梁科长

- 电话：13815539053

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏省政府采购网，盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 招标代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，招标代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 招标代理机构将在“中国政府采购网、江苏省政府采购网，盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向招标代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及招标代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和招标代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l.采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人响应文件的规定，与中标人签订书面合同。合同签订后2个工作日内合同公示。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人响应文件作实质性修改。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、收费

33.1中标服务费：本次招标代理服务费由中标单位向招标代理机构支付。中标单位须在领取中标通知书时向招标代理机构一次性付清。该费用折算在报价中，不在响应文件中单独列出。招标代理服务费按照国家收费标准收取。招标代理服务收费按差额定率累进法计算。中标金额按包（标段）分别计算，不累计。收费标准如有变动（只降低，不提高），招标代理机构可以在开标前以电子邮件回复的方式通知已报名供应商。

33.2收费标准：本次招标的代理服务费按《江苏省招标代理服务费收费的指导意见》（苏招协【2022】002号）收费标准进行计取（如中标服务费低于壹万元时，本项目中标服务费按壹万元进行收取）。并由中标人在领取中标通知书时支付给招标代理机构。

收款帐户为：盐城畅达招标代理有限公司 ，开户行：中国建设银行股份有限公司射阳新阳支行，账号：32050173745500000098。

34、中小微型企业有关政策

34.1根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照磋商文件中的格式要求提供《中小企业声明函》。

34.2根据关于印发《盐城市政府采购支持中小企业发展实施办法》的通知（盐财购〔2023〕5 号）对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

34.3若发现供应商提供的《中小企业声明函》内容不实的，将报告财政部门，由财政部门按照提供虚假材料谋取中标、成交给予处罚千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

★供应商按照采购文件要求提供相应的《企业声明函》（格式附后），所投货物若全部为小微企业所制造（即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标）。须将本次标的物逐一列明，如有遗漏则不能享受价格优惠政策。

35、“信易购、政采贷”政策

35.1根据射财库【2021】17号文件要求采购人应当在政府采购活动中应用第三方信用报告，通过“信易购”应用场景，促进市场主体诚信经营。从2022年开始所有政府采购项目纳入信易购管理；

35.2根据射财库【2021】20号文件要求，代理机构积极配合做好政府采购线上合同信用融资工作。

36、履约保证金

36.1履约保证金的金额和是否缴纳由采购人与成交供应商协商确定。《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》规定，确需收取履约保证金的，中标后签订合同时中标方须交纳不超过中标额10%的履约保证金到采购人指定账户；允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。根据合同履行情况，中标单位在履约期内无违约行为的，采购人在验收合格后15日内全额退还履约保证金，不计利息。如果成交供应商不同意按照规定去做，采购方有权取消本次采购成交决定。履约保证金不予退还的情形按政府采购相关法律法规执行。

36.2采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），可免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

37、落实节能、环保产品政策

37.1强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），投标人提供的产品为节能产品和环境标志产品的，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（原件彩色扫描件）。投标人提供的产品属于信息安全产品的，应当提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书（原件彩色扫描件）

- 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8．1.1 预付款支付时间：合同签订后***日内，预付款支付比例：合同金额的**%。

8.1.2 尾款支付时间：产品验收通过,采购人收到发票后15日内，尾款支付比例：合同金额的**%。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结

算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

- 项目属性:货物类项目。

- 一、项目背景

- 校园安全是做好学校教育教学工作的底线与保障。近年来，射阳县坚持防风险、保安全、护稳定，紧盯校园安全工作薄弱环节风险隐患，主动作为，科学防控，进一步夯实校园安全工作基石，筑牢师生安全防线。

- 为保障校园安全，近年来射阳县逐步建设和升级了安全相关的软硬建系统，但各安全系统的监管维度相对独立，难以形成立体和全面的监管网络。

- 项目按“一中心，N系统”架构建设，利用大数据，物联网，AI智能等技术手段，建立适合射阳县域学校的安全管理体系，对各学校的风险数据、管理数据、安防数据进行整合，打通各个业务版块的数据壁垒。

- 实现县校两级的数据全贯通。

- 建立安全规范标准化、安全风险专业化的应用体系。

- 实现立体式安全监管一张图。

- 实现安全工作数据可量化，决策有依据，管理有抓手的全域安全闭环管理。

- 二、项目目标

- 一个数据支撑中心：在安全联防联控管理平台的基础上建设射阳县校园安全数据支撑中心，接入学校的消防、行为分析、人员、设备安全等相关数据，为立体式全面学校安全监管提供数据基础。

- 两级安全监管分析系统：实现县级和校级监管分析功能，从多维度多级保障校园安全。

- 多维安全监管：建设界域安全、消防安全、学生行为安全等多维的监管体系。对校园重点安防区域进行合理化行为分析设定，精准识别推送，提高安全管理效率。

- 标准化监管体系：通过建设标准化安全体系机制，从学校安全设备设施建设、设备运维、安全管理、安全巡检等维度进行标准化体系建设。通过标准考评，提升学校安全管理。

- 校园监控数据一张网：通过对上述学校现有监控设备升级并网，实现校园监控存储达90天基本目标。利用原有平安校园专线进行数据传输，将校园所有监控视频融合汇聚到县教育局，解决校园监控管理混乱等问题。项目要求将校园监控设备（除平安校园一期二期）纳入本项目售后维护工作，提供一站式售后维保服务，帮助学校解决已过保设备无人维护等实际问题。

- 业务架构图如下：

- 数据支撑中心是一种集成了数据管理、数据治理、数据服务等多个方面的数据管理系统。它旨在为校园安全提供稳定、高效、安全的数据支持和服务，从而帮助更好地对校园安全进行数字化转型和安全监测预警。数据支撑中心的核心思想是将所有的数据资源和服务整合到一个统一的平台上，实现数据的集中管理和服务。

- 从技术角度来看，数据支撑中心是一个基于云计算的技术架构，采用分布式、微服务、容器化等技术手段，实现数据的采集、存储、计算、管理、服务等多个环节。数据支撑中心可以对接各种数据源，包括业务系统、数据库等，并通过数据治理手段，保证数据的完整性、准确性和一致性。同时，数据支撑中心提供各种数据服务接口，使得业务系统可以方便地获取所需的数据，实现快速的数据分析和业务决策。

- 校园安全数据支撑中心建设在射阳县教育局，建设主旨是汇聚辖区内各个学校安全的相关数据。通过对安全数据的治理，安全数据的分析，为教育局对全县教育安全的整体情况，风险预警等安全措施提供全方位的数据支持。

- 三、建设范围

| 序号 | 学校名称 | 序号 | 学校名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省射阳中学 | 6 | 射阳县第六中学 |
| 2 | 江苏省射阳中等专业学校 | 7 | 射阳县小学 |
| 3 | 射阳县初级中学 | 8 | 射阳县解放路小学 |
| 4 | 射阳县第三中学教育集团南校区 | 9 | 射阳县实验小学 |
| 5 | 射阳县第三中学教育集团北校区 | 10 | 射阳县海都实验小学 |

| 序号 | 学校名称 | 现有监控数量（不含模拟） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省射阳中学 | 原有监控385个，新装34个 |
| 2 | 江苏省射阳中等专业学校 | 原有监控269个，拆除16个，新装96个 |
| 3 | 射阳县初级中学 | 原有监控185个，新装85个 |
| 4 | 射阳县第三中学教育集团南校区 | 原有监控536个，新装41个 |
| 5 | 射阳县第三中学教育集团北校区 | 原有监控60个，新装31个 |
| 6 | 射阳县第六中学 | 原有监控108个，拆除14个，移位4个，新装28个 |
| 7 | 射阳县小学 | 原有监控110个，拆除24个，新装36个 |
| 8 | 射阳县解放路小学 | 原有监控119个，新装50个 |
| 9 | 射阳县实验小学 | 东校区原有监控107个，新装34个 西校区原有监控77个，新装51个 |
| 10 | 射阳县海都实验小学 | 原有监控682个，新装32个 |

| 江苏省射阳中学 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 单位 |  | 数量 |
| 监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 结构化摄像头 |  |  | 个 |  | 14 |
| 2 | 智能算法一体机 |  |  | 个 |  | 1 |
| 3 | 智能分析盒（16路） |  |  | 台 |  | 6 |
| 4 | 教育边缘云主机 |  |  | 台 |  | 1 |
| 5 | 400万监控 |  |  | 个 |  | 60 |
| 6 | 宿舍显示器 |  |  | 台 |  | 2 |
| 7 | 安卓盒子 |  |  | 台 |  | 2 |
| 8 | 8口poe交换机 |  |  | 台 |  | 20 |
| 9 | 24口poe交换机 |  |  | 台 |  | 1 |
| 10 | 超五类网线 |  |  | 米 |  | 5103 |
| 11 | 管材 |  |  | 米 |  | 1534 |
| 12 | 电源线 |  |  | 米 |  | 850 |
| 13 | 光纤 |  |  | 米 |  | 84 |
| 14 | 百兆网桥 |  |  | 对 |  | 2 |
| 15 | 设备箱 |  |  | 个 |  | 17 |
| 16 | 设备箱（搭配24口交换机使用） |  |  | 个 |  | 1 |
| 17 | 4T硬盘 |  |  | 块 |  | 1 |
| 18 | 6T硬盘 |  |  | 块 |  | 1 |
| 19 | 8T硬盘 |  |  | 块 |  | 7 |
| 20 | 16T硬盘 |  |  | 块 |  | 43 |
| 21 | 硬盘录像机（64路） |  |  | 台 |  | 1 |
| 22 | 六类非屏蔽网线 |  |  | 米 |  | 315 |
| 23 | 巡检标签 |  |  | 套 |  | 1 |
| 24 | 辅助材料及安装 |  |  | 项 |  | 1 |
| 25 | 设备维保 |  |  | 年 |  | 3 |
| 升降柱 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 智能景观型全自动液压升降柱 |  |  | 台 |  | 9 |
| 27 | 智能控制箱 |  |  | 台 |  | 1 |
| 28 | 无线遥控器 |  |  | 只 |  | 2 |
| 29 | EPS应急电源 |  |  | 套 |  | 1 |
| 30 | 排水设备及安装 |  |  | 套 |  | 1 |
| 31 | 线路安装及其他 |  |  | 项 |  | 1 |
| 射阳县中等专业学校 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 单位 |  | 数量 |
| 监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 结构化摄像头 |  |  | 个 |  | 20 |
| 2 | 智能算法一体机 |  |  | 个 |  | 2 |
| 3 | 智能分析盒（16路） |  |  | 台 |  | 5 |
| 4 | 教育边缘云主机 |  |  | 台 |  | 1 |
| 5 | 400万监控 |  |  | 个 |  | 76 |
| 6 | 摄像头拆除 |  |  | 个 |  | 16 |
| 7 | 8口poe交换机 |  |  | 台 |  | 7 |
| 8 | 16口poe交换机 |  |  | 台 |  | 5 |
| 9 | 设备箱 |  |  | 个 |  | 10 |
| 10 | 宿舍显示器 |  |  | 台 |  | 2 |
| 11 | 安卓盒子 |  |  | 台 |  | 2 |
| 12 | 光纤收发器 |  |  | 对 |  | 5 |
| 13 | 超五类网线 |  |  | 米 |  | 3192 |
| 14 | 电源线 |  |  | 米 |  | 462 |
| 15 | 管材 |  |  | 米 |  | 1386 |
| 16 | 4T硬盘 |  |  | 块 |  | 1 |
| 17 | 8T硬盘 |  |  | 块 |  | 21 |
| 18 | 16T硬盘 |  |  | 块 |  | 21 |
| 19 | 硬盘录像机（128路） |  |  | 台 |  | 1 |
| 20 | 六类非屏蔽网线 |  |  | 米 |  | 315 |
| 21 | HDMI切换器 |  |  | 个 |  | 1 |
| 22 | 巡检标签 |  |  | 套 |  | 1 |
| 23 | 辅助材料及安装 |  |  | 项 |  | 1 |
| 22 | 设备维保 |  |  | 年 |  | 3 |
| 射阳县初级中学 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 单位 |  | 数量 |
| 监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 结构化摄像头 |  |  | 个 |  | 14 |
| 2 | 智能算法一体机 |  |  | 个 |  | 1 |
| 3 | 智能分析盒（16路） |  |  | 台 |  | 8 |
| 4 | 教育边缘云主机 |  |  | 台 |  | 1 |
| 5 | 400万监控 |  |  | 个 |  | 71 |
| 6 | 宿舍显示器 |  |  | 台 |  | 2 |
| 7 | 安卓盒子 |  |  | 台 |  | 2 |
| 8 | 8口poe交换机 |  |  | 台 |  | 10 |
| 9 | 16口poe交换机 |  |  | 台 |  | 4 |
| 10 | 超五类网线 |  |  | 米 |  | 5334 |
| 11 | 电源线 |  |  | 米 |  | 525 |
| 12 | 硬盘录像机（128路） |  |  | 台 |  | 1 |
| 13 | 设备箱 |  |  | 个 |  | 12 |
| 14 | 管材 |  |  | 米 |  | 2667 |
| 15 | 8T硬盘 |  |  | 块 |  | 5 |
| 16 | 16T硬盘 |  |  | 块 |  | 25 |
| 17 | HDMI切换器 |  |  | 个 |  | 1 |
| 18 | 六类非屏蔽网线 |  |  | 米 |  | 630 |
| 19 | 巡检标签 |  |  | 套 |  | 1 |
| 20 | 辅助材料及安装 |  |  | 项 |  | 1 |
| 22 | 设备维保 |  |  | 年 |  | 3 |
| 升降柱 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能景观型全自动液压升降柱 |  |  | 台 |  | 9 |
| 2 | 智能控制箱 |  |  | 台 |  | 1 |
| 3 | 无线遥控器 |  |  | 只 |  | 2 |
| 4 | EPS应急电源 |  |  | 套 |  | 1 |
| 5 | 排水设备及安装 |  |  | 套 |  | 1 |
| 6 | 线路安装及其他 |  |  | 项 |  | 1 |
| 射阳县第三中学教育集团南校区 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 单位 |  | 数量 |
| 监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 结构化摄像头 |  |  | 个 |  | 10 |
| 2 | 智能算法一体机 |  |  | 个 |  | 1 |
| 3 | 智能分析盒（16路） |  |  | 台 |  | 4 |
| 4 | 智能分析盒（8路） |  |  | 台 |  | 1 |
| 5 | 教育边缘云主机 |  |  | 台 |  | 1 |
| 6 | 400万监控 |  |  | 个 |  | 31 |
| 7 | 摄像头移位 |  |  | 个 |  | 9 |
| 8 | 8口poe交换机（带光口） |  |  | 台 |  | 15 |
| 9 | 宿舍显示器 |  |  | 台 |  | 2 |
| 10 | 安卓盒子 |  |  | 台 |  | 2 |
| 11 | 设备箱 |  |  | 个 |  | 14 |
| 12 | 超五类网线 |  |  | 米 |  | 2226 |
| 13 | 电源线 |  |  | 米 |  | 1134 |
| 14 | 光纤 |  |  | 米 |  | 840 |
| 15 | 光纤收发器 |  |  | 对 |  | 14 |
| 16 | 管材 |  |  | 米 |  | 1113 |
| 17 | 硬盘录像机（64路） |  |  | 台 |  | 1 |
| 18 | 8T硬盘 |  |  | 块 |  | 1 |
| 19 | 16T硬盘 |  |  | 块 |  | 69 |
| 20 | 百兆网桥 |  |  | 对 |  | 1 |
| 21 | HDMI切换器 |  |  | 个 |  | 1 |
| 22 | 巡检标签 |  |  | 套 |  | 1 |
| 23 | 辅助材料及安装 |  |  | 项 |  | 1 |
| 22 | 设备维保 |  |  | 年 |  | 3 |
| 射阳县第三中学教育集团北校区 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 单位 |  | 数量 |
| 监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 结构化摄像头 |  |  | 个 |  | 8 |
| 2 | 智能算法一体机 |  |  | 个 |  | 1 |
| 3 | 智能分析盒（16路） |  |  | 台 |  | 2 |
| 4 | 教育边缘云主机 |  |  | 台 |  | 1 |
| 5 | 400万监控 |  |  | 个 |  | 23 |
| 6 | 宿舍显示器 |  |  | 台 |  | 2 |
| 7 | 安卓盒子 |  |  | 台 |  | 2 |
| 8 | 8口poe交换机 |  |  | 台 |  | 9 |
| 9 | 设备箱 |  |  | 个 |  | 6 |
| 10 | 超五类网线 |  |  | 米 |  | 888 |
| 11 | 电源线 |  |  | 米 |  | 263 |
| 12 | 管材 |  |  | 米 |  | 163 |
| 13 | 硬盘录像机（32路） |  |  | 台 |  | 1 |
| 14 | 16T硬盘 |  |  | 块 |  | 4 |
| 15 | HDMI切换器 |  |  | 个 |  | 1 |
| 16 | 六类非屏蔽网线 |  |  | 米 |  | 315 |
| 17 | 巡检标签 |  |  | 套 |  | 1 |
| 18 | 辅助材料及安装 |  |  | 项 |  | 1 |
| 22 | 设备维保 |  |  | 年 |  | 3 |
| 射阳县第六中学 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 单位 |  | 数量 |
| 监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 结构化摄像头 |  |  | 个 |  | 7 |
| 2 | 智能算法一体机 |  |  | 个 |  | 1 |
| 3 | 智能分析盒（16路） |  |  | 台 |  | 2 |
| 4 | 教育边缘云主机 |  |  | 台 |  | 1 |
| 5 | 400万监控 |  |  | 个 |  | 21 |
| 6 | 摄像头拆除 |  |  | 个 |  | 14 |
| 7 | 摄像头移位 |  |  | 个 |  | 4 |
| 8 | 宿舍显示器 |  |  | 台 |  | 2 |
| 9 | 安卓盒子 |  |  | 台 |  | 2 |
| 10 | 8口poe交换机 |  |  | 台 |  | 9 |
| 11 | 设备箱 |  |  | 个 |  | 6 |
| 12 | 超五类网线 |  |  | 米 |  | 1281 |
| 13 | 管材 |  |  | 米 |  | 483 |
| 14 | 电源线 |  |  | 米 |  | 399 |
| 15 | 4T硬盘 |  |  | 块 |  | 2 |
| 16 | 8T硬盘 |  |  | 块 |  | 3 |
| 17 | 16T硬盘 |  |  | 块 |  | 4 |
| 18 | 巡检标签 |  |  | 套 |  | 1 |
| 19 | 辅助材料及安装 |  |  | 项 |  | 1 |
| 22 | 设备维保 |  |  | 年 |  | 3 |
| 射阳县小学 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 单位 |  | 数量 |
| 监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 结构化摄像头 |  |  | 个 |  | 12 |
| 2 | 智能算法一体机 |  |  | 个 |  | 1 |
| 3 | 智能分析盒（16路） |  |  | 台 |  | 3 |
| 4 | 教育边缘云主机 |  |  | 台 |  | 1 |
| 5 | 400万监控 |  |  | 个 |  | 24 |
| 6 | 摄像头拆除 |  |  | 个 |  | 24 |
| 7 | 8口poe交换机 |  |  | 台 |  | 6 |
| 8 | 16口poe交换机 |  |  | 台 |  | 1 |
| 9 | 光纤收发器 |  |  | 对 |  | 1 |
| 10 | 设备箱 |  |  | 个 |  | 5 |
| 11 | 超五类网线 |  |  | 米 |  | 1323 |
| 12 | 管材 |  |  | 米 |  | 504 |
| 13 | 电源线 |  |  | 米 |  | 116 |
| 14 | 4T硬盘 |  |  | 块 |  | 1 |
| 15 | 8T硬盘 |  |  | 块 |  | 4 |
| 16 | 硬盘录像机（32路） |  |  | 台 |  | 1 |
| 17 | HDMI切换器 |  |  | 个 |  | 1 |
| 18 | 六类非屏蔽网线 |  |  | 米 |  | 263 |
| 19 | 巡检标签 |  |  | 套 |  | 1 |
| 20 | 辅助材料及安装 |  |  | 项 |  | 1 |
| 22 | 设备维保 |  |  | 年 |  | 3 |
| 射阳县解放路小学 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 单位 |  | 数量 |
| 监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 结构化摄像头 |  |  | 个 |  | 10 |
| 2 | 智能算法一体机 |  |  | 个 |  | 1 |
| 3 | 智能分析盒（16路） |  |  | 台 |  | 3 |
| 4 | 教育边缘云主机 |  |  | 台 |  | 1 |
| 5 | 400万监控 |  |  | 个 |  | 40 |
| 6 | 8口poe交换机（带光口） |  |  | 台 |  | 11 |
| 7 | 16口千兆交换机 |  |  | 台 |  | 1 |
| 8 | 设备箱 |  |  | 个 |  | 9 |
| 9 | 超五类网线 |  |  | 米 |  | 336 |
| 10 | 电源线 |  |  | 米 |  | 483 |
| 11 | 光纤收发器 |  |  | 对 |  | 8 |
| 12 | 4T硬盘 |  |  | 块 |  | 1 |
| 13 | 8T硬盘 |  |  | 块 |  | 1 |
| 14 | 16T硬盘 |  |  | 块 |  | 14 |
| 15 | 硬盘录像机（64路） |  |  | 台 |  | 2 |
| 16 | 六类非屏蔽网线 |  |  | 米 |  | 473 |
| 17 | HDMI切换器 |  |  | 个 |  | 1 |
| 18 | 巡检标签 |  |  | 套 |  | 1 |
| 19 | 辅助材料及安装 |  |  | 项 |  | 1 |
| 22 | 设备维保 |  |  | 年 |  | 3 |
| 射阳县实验小学 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 单位 |  | 数量 |
| 实验小学东校区 |  |  |  |  |  |  |
| 监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 结构化摄像头 |  |  | 个 |  | 13 |
| 2 | 智能算法一体机 |  |  | 个 |  | 1 |
| 3 | 智能分析盒（16路） |  |  | 台 |  | 2 |
| 4 | 教育边缘云主机 |  |  | 台 |  | 1 |
| 5 | 400万监控 |  |  | 个 |  | 21 |
| 6 | 8口poe交换机 |  |  | 台 |  | 9 |
| 7 | 设备箱 |  |  | 个 |  | 8 |
| 8 | 超五类网线 |  |  | 米 |  | 1029 |
| 9 | 电源线 |  |  | 米 |  | 378 |
| 10 | 百兆网桥 |  |  | 对 |  | 1 |
| 11 | 光纤收发器 |  |  | 对 |  | 1 |
| 12 | 管材 |  |  | 米 |  | 336 |
| 13 | 16T硬盘 |  |  | 块 |  | 15 |
| 14 | 硬盘录像机（64路） |  |  | 台 |  | 1 |
| 15 | 16口千兆交换机 |  |  | 台 |  | 1 |
| 16 | 六类非屏蔽网线 |  |  | 米 |  | 315 |
| 17 | HDMI切换器 |  |  | 个 |  | 1 |
| 18 | 巡检标签 |  |  | 套 |  | 1 |
| 19 | 辅助材料及安装 |  |  | 项 |  | 1 |
| 22 | 设备维保 |  |  | 年 |  | 3 |
| 实验小学西校区 |  |  |  |  |  |  |
| 监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 结构化摄像头 |  |  | 个 |  | 7 |
| 2 | 智能算法一体机 |  |  | 个 |  | 1 |
| 3 | 智能分析盒（16路） |  |  | 台 |  | 2 |
| 4 | 教育边缘云主机 |  |  | 台 |  | 1 |
| 5 | 400万监控 |  |  | 个 |  | 44 |
| 6 | 8口poe交换机 |  |  | 台 |  | 7 |
| 7 | 16口poe交换机 |  |  | 台 |  | 1 |
| 8 | 16口千兆交换机 |  |  | 台 |  | 1 |
| 9 | 设备箱 |  |  | 个 |  | 8 |
| 10 | 超五类网线 |  |  | 米 |  | 1880 |
| 11 | 电源线 |  |  | 米 |  | 357 |
| 12 | 光纤 |  |  | 米 |  | 315 |
| 13 | 管材 |  |  | 米 |  | 982 |
| 14 | 千兆网桥 |  |  | 对 |  | 1 |
| 15 | 光纤收发器 |  |  | 对 |  | 3 |
| 16 | 8T硬盘 |  |  | 块 |  | 6 |
| 17 | 16T硬盘 |  |  | 块 |  | 7 |
| 18 | 硬盘录像机（64路） |  |  | 台 |  | 1 |
| 19 | HDMI切换器 |  |  | 个 |  | 1 |
| 20 | 六类非屏蔽网线 |  |  | 米 |  | 210 |
| 21 | 巡检标签 |  |  | 套 |  | 1 |
| 22 | 辅助材料及安装 |  |  | 项 |  | 1 |
| 22 | 设备维保 |  |  | 年 |  | 3 |
| 射阳县海都实验小学 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 单位 |  | 数量 |
| 监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 结构化摄像头 |  |  | 个 |  | 17 |
| 2 | 智能算法一体机 |  |  | 个 |  | 2 |
| 3 | 智能分析盒（16路） |  |  | 台 |  | 4 |
| 4 | 智能分析盒（8路） |  |  | 台 |  | 1 |
| 5 | 教育边缘云主机 |  |  | 台 |  | 1 |
| 6 | 400万监控 |  |  | 个 |  | 15 |
| 7 | 8口poe交换机 |  |  | 台 |  | 12 |
| 8 | 超五类网线 |  |  | 米 |  | 1208 |
| 9 | 电源线 |  |  | 米 |  | 409 |
| 10 | 宿舍显示器 |  |  | 台 |  | 2 |
| 11 | 安卓盒子 |  |  | 台 |  | 2 |
| 12 | 管材 |  |  | 米 |  | 730 |
| 13 | 硬盘录像机（64路） |  |  | 台 |  | 1 |
| 14 | 设备箱 |  |  | 个 |  | 7 |
| 15 | 千兆网桥 |  |  | 对 |  | 1 |
| 16 | 百兆网桥 |  |  | 对 |  | 2 |
| 17 | 16T硬盘 |  |  | 块 |  | 5 |
| 18 | HDMI切换器 |  |  | 个 |  | 1 |
| 19 | 六类非屏蔽网线 |  |  | 米 |  | 252 |
| 20 | 巡检标签 |  |  | 套 |  | 1 |
| 21 | 辅助材料及安装 |  |  | 项 |  | 1 |
| 22 | 设备维保 |  |  | 年 |  | 3 |
| 升降柱 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能景观型全自动液压升降柱 |  |  | 台 |  | 14 |
| 2 | 智能控制箱 |  |  | 台 |  | 2 |
| 3 | 无线遥控器 |  |  | 只 |  | 4 |
| 4 | EPS应急电源 |  |  | 套 |  | 2 |
| 5 | 排水设备及安装 |  |  | 套 |  | 2 |
| 6 | 线路安装及其他 |  |  | 项 |  | 1 |
| 安全教育 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | VR眼镜和支架 |  |  | 套 |  | 30 |
| 2 | 电动车骑行安全体验装置系统套件 |  |  | 套 |  | 1 |
| 3 | 自行车骑行安全体验装置系统套件 |  |  | 套 |  | 1 |
| 4 | 消防知识抢答系统 |  |  | 套 |  | 1 |
| 5 | VR模拟逃生体验 |  |  | 套 |  | 1 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 云服务器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 应用服务器 |  |  | 套 |  | 1 |
| 2 | 存储服务器 |  |  | 套 |  | 1 |
| 3 | 中间件服务器 |  |  | 套 |  | 1 |
| 云等保 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 下一代防火墙 |  |  | 套 |  | 1 |
| 2 | Web应用防火墙 |  |  | 套 |  | 1 |
| 3 | 日志审计 |  |  | 套 |  | 1 |
| 4 | 云主机防护 |  |  | 套 |  | 1 |
| 其他设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 手持终端 |  |  | 台 |  | 2 |
| 序号 | 子系统 | 一级功能 | 二级功能 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 县级校园安全数据支撑中心 | 数据采集 | 在线采集任务 |  | 项 | 1 |
| 2 |  |  | 简易ETL任务 |  | 项 | 1 |
| 3 |  |  | 接口服务 |  | 项 | 1 |
| 4 |  |  | 采集任务调度 |  | 项 | 1 |
| 5 |  |  | 数据源管理 |  | 项 | 1 |
| 6 |  |  | 元数据概览 |  | 项 | 1 |
| 7 |  |  | 元数据空间 |  | 项 | 1 |
| 8 |  |  | 元数据自动采集 |  | 项 | 1 |
| 9 |  | 数据治理 | 在线治理任务 |  | 项 | 1 |
| 10 |  |  | 治理任务调度 |  | 项 | 1 |
| 11 |  |  | 治理日志 |  | 项 | 1 |
| 12 |  |  | Kettle治理任务 |  | 项 | 1 |
| 13 |  |  | 数据质量报告 |  | 项 | 1 |
| 14 |  |  | 规则管理 |  | 项 | 1 |
| 15 |  |  | 检测任务 |  | 项 | 1 |
| 16 |  |  | 数据血缘 |  | 项 | 1 |
| 17 |  | 数据服务 | 数据分类 |  | 项 | 1 |
| 18 |  |  | 服务开发 |  | 项 | 1 |
| 19 |  |  | 接口测试 |  | 项 | 1 |
| 20 |  |  | 服务审核管理 |  | 项 | 1 |
| 21 |  |  | 应用审核管理 |  | 项 | 1 |
| 22 |  |  | 资产概览 |  | 项 | 1 |
| 23 |  |  | 资产目录 |  | 项 | 1 |
| 24 |  |  | 资产目录管理 |  | 项 | 1 |
| 25 |  |  | 资产分类授权 |  | 项 | 1 |
| 26 |  | 数据建设平台 | 标准定义 |  | 项 | 1 |
| 27 |  |  | 标准发布 |  | 项 | 1 |
| 28 |  |  | 标准审核 |  | 项 | 1 |
| 29 |  |  | 标准核对 |  | 项 | 1 |
| 30 |  |  | 数仓规则 |  | 项 | 1 |
| 31 |  |  | 数仓管理 |  | 项 | 1 |
| 32 |  |  | 维度建模 |  | 项 | 1 |
| 33 |  |  | 模型导出 |  | 项 | 1 |
| 34 |  |  | 模型审计 |  | 项 | 1 |
| 35 |  |  | 应用管理 |  | 项 | 1 |
| 36 | 县级校园安全管理分析系统 | 校园安全一张图 | 地理可视化 |  | 项 | 1 |
| 37 |  |  | 校园信息 |  | 项 | 1 |
| 38 |  |  | 界域安全 |  | 项 | 1 |
| 39 |  |  | 消防安全 |  | 项 | 1 |
| 40 |  |  | 行为安全 |  | 项 | 1 |
| 41 |  |  | 视频质检 |  | 项 | 1 |
| 42 |  | 校园安全专题分析 | 各学校信息详情 |  | 项 | 1 |
| 43 |  |  | 界域安全 |  | 项 | 1 |
| 44 |  |  | 消防安全 |  | 项 | 1 |
| 45 |  |  | 行为安全 |  | 项 | 1 |
| 46 |  |  | 视频质检 |  | 项 | 1 |
| 47 | 校园安全综合管理平台 | 校园安全风险防控体系管理平台 | 校园安全组织体系管理 |  | 项 | 1 |
| 48 |  |  | 校园安全考核任务管理 |  | 项 | 1 |
| 49 |  |  | 校园安全标准考核 |  | 项 | 1 |
| 50 |  | 在校师生信息填报系统 |  |  | 项 | 1 |
| 51 |  | 安全设备巡检系统 |  |  | 项 | 1 |
| 52 |  | 学生到校考勤系统 |  |  | 项 | 1 |
| 53 |  | 住校生安全考勤系统 |  |  | 项 | 1 |
| 54 |  | 流程引擎 |  |  | 项 | 1 |
| 55 | 校级安全综合分析平台 | 学校安全总体分析 | 校区安全平面图 |  | 项 | 1 |
| 56 |  |  | 校端界域安全分析 |  | 项 | 1 |
| 57 |  |  | 校端住宿安全分析 |  | 项 | 1 |
| 58 |  |  | 校端消防安全分析 |  | 项 | 1 |
| 59 |  |  | 校端安全设备设施巡检 |  | 项 | 1 |
| 60 |  |  | 校端行为安全AI分析 |  | 项 | 1 |
| 61 |  |  | 校端视频质检 |  | 项 | 1 |
| 62 |  | 校级安全专题分析 | 界域安全 |  | 项 | 1 |
| 63 |  |  | 住宿安全 |  | 项 | 1 |
| 64 |  |  | 消防安全 |  | 项 | 1 |
| 65 |  |  | 安全设备设施巡检 |  | 项 | 1 |
| 66 |  |  | 行为安全 |  | 项 | 1 |
| 67 |  |  | 视频质检 |  | 项 | 1 |
| 68 | 安全管理移动端小程序（局校二合一） | 学校安全系数排名 | 局端功能 |  | 项 | 1 |
| 69 |  | 车辆出入情况 |  |  | 项 | 1 |
| 70 |  | 学校消防安全分析 |  |  | 项 | 1 |
| 71 |  | 学生行为安全预警及处置 |  |  | 项 | 1 |
| 72 |  | 住校生考勤管理 | 学校功能 |  | 项 | 1 |
| 73 |  | 学生到校考勤 |  |  | 项 | 1 |
| 74 |  | 校园安全巡检管理 |  |  | 项 | 1 |

- 建设清单

| 序号 |  | 设备名称 | 参数 |  |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 结构化摄像头 | - 1.采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器 2.内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 3.最大可输出不低于400万(2688×1520)@25/30fps 4.支持六种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控 5.支持不低于机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别 6.支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情 ★7.补光灯表面为微四边形阵列，采用多层透镜结构（提供公安部有效检测报告原件彩色扫描件并加盖厂家公章） ★8.补光灯开启后，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑（提供公安部有效检测报告原件彩色扫描件并加盖厂家公章） 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 9.设备在0.001lux照度下，开启超感光功能后，可自动提升视频画面中人脸与人体目标的亮度。 10.支持报警3进2出，音频2进1出，485，BNC，最大支持512G Micro SD卡 11.内置双麦克风，集成自主降噪算法，具有自适应降噪能力，可满足20米远程拾音 12.内置高保真大口径扬声器，可覆盖室内30米距离 13.支持DC12V/AC24V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA， - 14.方便工程安装 15.支持配套外置电动云台 16.支持IP67防护等级 ★17.采用一体化的补光结构（提供公安部有效检测报告原件彩色扫描件并加盖厂家公章） |  |  | 个 | 132 |
| 2 |  | 智能算法一体机 | 1.主处理器：工业级嵌入式微控制器； 2.操作系统：嵌入式Linux操作系统； 3.接入路数：32路； 4.硬盘接口：1个；SATA 3.0；单盘最大16TB； 5.网络带宽：192Mbps接入、192Mbps存储（视频、图片）、192Mbps转发； 6.分辨率：24MP;16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p； 7.解码能力：1路24MP，2路16MP，5路12MP（20fps），6路12MP（15fps），5路8MP（30fps），8.10路8MP（15fps），6路6MP（30fps），8路5MP（30fps），9路5MP（25fps），10路4MP（30fps），15路4MP（20fps），16路3MP（25fps），10路1080p（60fps），20路1080p（30fps），30路720p（30fps）； 9.电源接口：单电源； 10.网络接口：2个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口）； 11.视频输出：1路VGA输出，2路HDMI输出； 12.人脸检测：1. 支持12路200万或8路400万分辨率视频流分析；2. 属性：支持6种属性，性别，年龄段（6个），眼镜，表情（8种），口罩，胡子； 13.人脸库容量：样本库最大50个，50万张图片，单库最大50万张图片,路人库最大5个，50万张图片，单库最大50万张图片人脸库样本库容量、条数共享； 14.人脸识别：图片流：支持24路200万或16路400万分辨率图片流分析；视频流：支持12路200万或8路400万分辨率视频流分析； 支持人员频次高频报警； 15.车牌比对：后智能：支持24路200万或16路400万分辨率； 16.视频结构化：支持12路200万或8路400万分辨率视频流分析；目标类型：人体：性别；年龄；袖长；上装颜色；下装类型；下装颜色；包；雨伞；雨披；帽子；发型；朝向；抱小孩；口罩；机动车：车牌号；车型；车色；车标；车牌颜色；车内饰品；打电话；安全带；非机动车：车型；车色；车上人数；包；袖长；上装颜色；帽子；发型；雨伞；雨披；口罩； - 17.支持属性合规报警；支持符合和不符合筛选属性条件报警； 通用行为分析： - 18.支持12路200万或8路400万分辨率视频流分析； - 19. 规则：绊线入侵；区域入侵；人员聚集；停车检测；徘徊检测； 20.人数统计：配套前端摄像机，支持绊线人数统计；区域人数统计；排队人数统计； 21.历史抓拍库容量：支持300万人脸历史抓拍库；支持300万人体历史抓拍库；支持300万机动车历史抓拍库；支持300万通用行为分析历史抓拍库；支持100万人数统计报表记录； 22.供电方式：12VDC，5A； 23.功耗：16W |  |  | 个 | 13 |
| 3 |  | 智能分析盒（16路） | - 1.设备应采用嵌入式微处理器，嵌入式 Linux 系统 2.支持接入符合GA/T1400协议的人脸抓拍机 3.不少于2个以太网口、1个RS485接口、1个RS232接口、1个HDMI接口、1个USB3.0，1个USB2.0、2个报警输入接口、2个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。 4.支持接入不少于同时对16路1080P的视频流进行智能解析，支持H.264、H.265视频编码，最高可支持800万像素IPC的接入； 5.支持PC端通过浏览器远程访问设备WEB端。 6.支持不经过外接流媒体服务器等设备，直接存储图片，支持秒级检索。 ★7.支持单张图片抓拍不少于150个人脸，人脸抓拍率≥99%。支持人脸图片特征值入库，在人脸底库中不展示人脸图片（提供公安部检测报告原件彩色扫描件并加盖厂家公章） 8.具有周界警戒、行为警戒、人数统计等算法。 9.支持通过容器化运行小程序，并控制报警、RS485等接口状态。 10.视频流模式下支持设置视频画面中的人脸检测感兴趣区域。 ★11.支持64个人脸底库分组，支持30万人脸底库。（提供公安部检测报告原件彩色扫描件并加盖厂家公章） 12.支持人脸结构化分析，分析属性不少于性别，年龄段，发型，光头，少量头发（包含秃顶），短发，长发，是否戴帽子，是否戴口罩，是否戴眼镜等属性分析。 - 13.火焰检测率≥90%、烟雾检测率≥95% 14.支持人体属性提取包含性别，发型（长发&短发），帽子有无，上身颜色&类型(长袖 、短袖），下身颜色&类型(长裤 、短裤、裙子 )，背包有无&类型(双肩背包、单肩包、手提包、拉杆箱），打伞有无等。 ★15.支持人脸识别功能，支持上传人体图片进行1：1、1：N以及M:N识别比对，并能展示活体分数值。1：N识别比对性能≥60QPS（提供公安部检测报告原件彩色扫描件并加盖厂家公章） - 注：包含对校园部分重点场景原有摄像头利旧分析，投标时须充分考虑产品的兼容适配。 |  |  | 台 | 41 |
| 4 |  | 智能分析盒（8路） | - 设备应采用嵌入式微处理器，嵌入式 Linux 系统 2.支持接入符合GA/T1400协议的人脸抓拍机 3.不少于2个以太网口、1个RS485接口、1个RS232接口、1个HDMI接口、1个USB3.0，1个USB2.0、2个报警输入接口、2个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。 4.支持接入不少于同时对8路1080P的视频流进行智能解析，支持H.264、H.265视频编码，最高可支持800万像素IPC的接入； 5.支持PC端通过浏览器远程访问设备WEB端。 6.支持不经过外接流媒体服务器等设备，直接存储图片，支持秒级检索。 7.支持单张图片抓拍不少于150个人脸，人脸抓拍率≥99%。支持人脸图片特征值入库，在人脸底库中不展示人脸图片 8.具有周界警戒、行为警戒、人数统计等算法。 9.支持通过容器化运行小程序，并控制报警、RS485等接口状态。 10.视频流模式下支持设置视频画面中的人脸检测感兴趣区域。 11.支持64个人脸底库分组，支持30万人脸底库。 12.支持人脸结构化分析，分析属性不少于性别，年龄段，发型，光头，少量头发（包含秃顶），短发，长发，是否戴帽子，是否戴口罩，是否戴眼镜等属性分析。 13.火焰检测率≥90%、烟雾检测率≥95% 14.支持人体属性提取包含性别，发型（长发&短发），帽子有无，上身颜色&类型(长袖 、短袖），下身颜色&类型(长裤 、短裤、裙子 )，背包有无&类型(双肩背包、单肩包、手提包、拉杆箱），打伞有无等。 15.支持人脸识别功能，支持上传人体图片进行1：1、1：N以及M:N识别比对，并能展示活体分数值。1：N识别比对性能≥60QPS - 注：包含对校园部分重点场景原有摄像头进行分析，投标时须充分考虑产品的兼容适配。 |  |  | 台 | 2 |
| 5 |  | 教育边缘云主机 | 一、硬件部分： 1.处理器：Intel i5 8250U 2.芯片组：Intel H77 3.显 卡：核显Intel HD Graphics 620（支持VAG、HDMI显示输出） 4.内 存：16GB 5.存 储：128GB 6.网 络：集成千兆网卡芯片 7.散热系统：无风扇全封闭机身散热 二、交互系统： ★1.支持服务本地部署，支持PC端通过浏览器远程访问设备WEB端。支持连接智能设备并对其进行管理，支持以密码认证、人脸认证、刷卡认证等多种方式鉴权访问相应的服务，内置账号的安全管理及与第三方对接的标准API能力。（提供具有CMA标识的第三方机构检测报告原件彩色扫描件并加盖厂家公章） ★2.支持通过网络连接其他类型设备，包括IP相机、人脸识别、门禁控制器、音频设备，支持对设备的绑定管理，支持展示设备型号、IP地址和设备名称，支持对设备进行编辑和删除，支持特定设备的远程管理。（提供具有CMA标识的第三方机构检测报告原件彩色扫描件并加盖并加盖厂家公章） ★3.支持配置管理数据库支持录入应用层软件配置信息，针对IP摄像机、2.4G考勤机、闸机等常见资产类型提供一套完善的应用层配置规范具有极好的通用性，对暂时不支持的资产类型实现方便的扩展方法。（提供具有CMA标识的第三方机构检测报告原件彩色扫描件并加盖厂家公章） ★4.支持基于GBT-28181-2016国标标准的视频汇聚能力，支持对接入的视频流进行管理，支持通过接入第三方的AI分析能力对视频进行动态监测分析，支持视频汇聚的管理，包括视频快照、分屏监控、视频分享、云台设置、视频通道管理等，支持以拖拽的方式管理视频路数分屏，支持云台控制，包括对视频进行刷新、旋转、焦距跳转、放大等功能，实现对视频的深层操作控制，支持对视频、设备、通道的统计。（提供具有CMA标识的第三方机构检测报告原件彩色扫描件并加盖厂家公章） 5.支持按事件类型、事件状态、事件等级、事件位置数据等条件统计平安校园事件情况。 6.支持展示平安校园事件信息，并能查看选中事件的详细信息，同时提供事件一键处置功能。 7.支持记录用户触发的轨迹事件，并能查看轨迹事件详情，包括轨迹触发区域、用户信息、事件抓拍图片等。 8.支持通过上传用户人脸照片查询用户信息，查询成功后返回用户基本信息。 9.支持展示访客预约/到访信息，并能修改访客状态:提供访客在线登记、访客流程策略自定义设置等功能。 10.支持远程查看各类型设备的基本配置信息，支持远程对设备运行系统进行重启（远程重启）、重置（将业务程序进行初始化）、更新配置信息（重新远程同步平台配置信息）。 |  |  | 台 | 11 |
| 6 |  | 400万监控 | 1.传感器类型：1/3英寸CMOS； 2.像素：400万； 3.最大分辨率：2560×1440； 4.最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 5.最大补光距离：50m（红外）； 6.补光灯：1颗（红外灯）； 7.镜头类型：定焦； 8.镜头焦距：6mm； 9.镜头光圈：F2.0； 10.视场角：水平：48°；垂直：28°；对角：56°； 11.智能编码：H.264:支持;H.265:支持;； 12.宽动态：支持； 13.内置MIC：支持； 14.报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； 15.接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022； 16.预览最大用户数：6个（总带宽:24 M）； 17.供电方式：DC12V/PoE； 18.防护等级：IP67 |  |  | 个 | 426 |
| 7 |  | 摄像头拆除 | 原有不符合分析标准摄像头拆除交给学校 |  |  | 个 | 54 |
| 8 |  | 摄像头移位 | 原有不符合精准分析摄像头移位到其他区域使用 |  |  | 个 | 13 |
| 9 |  | 宿舍显示器 | 43寸（含壁挂支架） |  |  | 台 | 14 |
| 10 |  | 安卓盒子 | 处理器核心数不低于六核心；主频不低于2G赫兹；内存不低于4GB；储存不低于32GB，2个以上usb接口 |  |  | 台 | 14 |
| 11 |  | 8口poe交换机 | 千兆无管理POE交换机,包转发率13.39Mpps,交换容量18Gbps,9个千兆电,MAC:4K,桌面式,输出功率124W,国标交流适配器 |  |  | 台 | 89 |
| 12 |  | 8口poe交换机（带光口） | 千兆无管理POE交换机,包转发率14.88Mpps,交换容量20Gbps,9个千兆电,1个千兆光,MAC:4K,桌面式,输出功率124W,国标交流适配器 |  |  | 台 | 26 |
| 13 |  | 16口poe交换机 | 千兆无管理POE交换机,包转发率26.78Mpps,交换容量36Gbps,16个千兆电口,2个千兆光口,MAC:8K,1U标准机架款,金属外壳,支持POE+,输出功率247W |  |  | 台 | 11 |
| 14 |  | 16口千兆交换机 | 千兆无管理交换机,包转发率23.74Mpps,交换容量32Gbps,16个千兆电口,MAC:8K,桌面款,金属外壳 |  |  | 台 | 3 |
| 15 |  | 24口poe交换机 | 千兆无管理POE交换机,包转发率38.69Mpps,交换容量52Gbps,24个千兆电口,2个千兆光口,MAC:8K,1U标准机架款,金属外壳,支持POE+,输出功率370W |  |  | 台 | 1 |
| 16 |  | 4T硬盘 | 1.单盘容量：4TB； 2.硬盘接口：SATA； 3.转速：7200RPM； 4.缓存：256MB |  |  | 块 | 6 |
| 17 |  | 6T硬盘 | 1.单盘容量：6TB； 2.硬盘接口：SATA； 3.转速：7200RPM； 4.缓存：256MB |  |  | 块 | 1 |
| 18 |  | 8T硬盘 | 1.单盘容量：8TB； 2.硬盘接口：SATA； 3.转速：7200RPM； 4.缓存：256MB |  |  | 块 | 48 |
| 19 |  | 16T硬盘 | 1.单盘容量：16TB； 2.硬盘接口：SATA； 3.转速：7200RPM； 4.缓存：256MB |  |  | 块 | 207 |
| 20 |  | 硬盘录像机（32路） | 1.具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，9个SATA接口，16个报警输入接口、8个报警输出接口、1个DV12V输出接口 2.支持32路网络视频接入，支持384Mbps接入、384Mbps存储、384Mbps转发 可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、MJPE、SmartH.264、SmartH.265、SVAC编码格式的网络视频并解码支持2路分辨率为8192×3840、帧率为25fps或5路分辨率为4000×3000、帧率为25fps或8路分辨率为4096×2160、帧率为25fps或16路分辨率为2560×1440、帧率为30fps或32路分辨率为1920*1080、帧率为30fps的视频 3.支持2路H.265编码、25fps、8192×3840分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能 4.支持2路后智能人脸检测比对； 不少于20个人脸库，不少于20000张人脸图片；4路后智能周界检测；8路后智能SMD 5.支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、SMD功能 6.支持32M/24M/16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/960P/720PIPC分辨率接入 7.支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，8.支持图片本地回放与查询 9.支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式 10.支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 11.支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 12.支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 13.支持预览图像与回放图像的电子放大 14.支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作 15.支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上 16.支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储 17.支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储 18.支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式 19.支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入） 20.支持SmartIPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持SMD、人群分布、热度图、人数统计、车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球 21.支持人脸检测、人脸识别，系统将检测到的人脸与联动人脸库中的人脸图片进行匹配，当匹配相似度达到时，可给出报警提示 22.支持接入热成像相机 ，当触发 火情检测，冷点检测，热点检测，测温检测，温差检测，打电话检测，吸烟检测，烟雾检测等报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片 23.支持接入带有火情检测、冷点检测、热点检测、温度/温差检测、打电话检测、吸烟检测、烟雾检测报警功能的网络摄像机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表2种展现形式 搜索列表中的设备，不需要添加就可以通过点击预览按钮查看前端的视频画面 ★24.设备应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志（提供公安部有效检测报告原件彩色扫描件并加盖厂家公章） 25.支持CGI命令配置设备配置参数 可同时正放或倒放16路H.265或H.264编码1920X1080P分辨率的视频图像；或者16路H.265或H.264编码、2560×1440分辨率的视频图像；或8路H.265或H.264编码、4096×2160分辨率的视频图像；或2路H.265或H.264编码、8192×3840分辨率的视频图像 |  |  | 台 | 2 |
| 21 |  | 硬盘录像机（64路） | - 1、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，9个SATA接口，16个报警输入接口、8个报警输出接口、1个DV12V输出接口 - 2、支持64路网络视频接入，支持384Mbps接入、384Mbps存储、384Mbps转发 - 3、可同时正放或倒放16路H.265或H.264编码1920X1080P分辨率的视频图像；或者16路H.265或H.264编码、2560×1440分辨率的视频图像；或8路H.265或H.264编码、4096×2160分辨率的视频图像；或2路H.265或H.264编码、8192×3840分辨率的视频图像 - ★4、可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、MJPE、SmartH.264、SmartH.265、SVAC编码格式的网络视频并解码支持2路分辨率为8192×3840、帧率为25fps或5路分辨率为4000×3000、帧率为25fps或8路分辨率为4096×2160、帧率为25fps或16路分辨率为2560×1440、帧率为30fps或32路分辨率为1920*1080、帧率为30fps的视频（提供公安部有效检测报告原件彩色扫描件并加盖厂家公章） - ★5、支持2路H.265编码、25fps、8192×3840分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能（提供公安部有效检测报告原件彩色扫描件并加盖厂家公章） - 6、支持2路后智能人脸检测比对； 不少于20个人脸库，不少于20000张人脸图片；4路后智能周界检测；8路后智能SMD 支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、SMD功能 - 7、支持32M/24M/16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/960P/720PIPC分辨率接入 - 8、支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询 - 9、支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式 - 10、支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 - 11、支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR - 12、支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 - ★13、支持接入带有火情检测、冷点检测、热点检测、温度/温差检测、打电话检测、吸烟检测、烟雾检测报警功能的网络摄像机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表2种展现形式（提供公安部有效检测报告原件彩色扫描件并加盖厂家公章） - 14、支持CGI命令配置设备配置参数 |  |  | 台 | 7 |
| 22 |  | 硬盘录像机（128路） | 1.具有4个HDMI接口、2个VGA接口、16个SATA接口、1个esata接口、4个以太网接口、1个RS232接口、2个RS485接口、、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，32个报警输入接口、16个报警输出接口 2.最多支持128 路网络摄像机接入，总码流为 1280Mbps；最大存储码流为 1280Mbps；最大转发码流为 1280Mbps；最大回放码流为 1280Mbps 3.可自适应接入 H.265、H.264、MPEG4、MJPE、 SmartH.264、SmartH.265、SVAC 编码格式的网络视频并支持解码 3 路分辨率为 8192×3840、帧率为 25fps 或 6 路分辨率为 4000×3000、帧率为 25fps 或 10 路分辨率为 4096×2160、帧率为 25fps 或 16 路分辨率为 2560×1440、帧率为 30fps 或 32 路分辨率为 1920×1080、帧率为30fps 的视频 4.支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、智能动检 ★5.设备的 4 个 RJ45 接口为 10M/100M/1000M/2500M 自适应以太网接口；设备网络的上行带宽和下行带宽不小于 1280Mbps（提供公安部有效检测报告原件彩色扫描件并加盖厂家公章） ★6.支持将预览监视画面和回放画面进行视频冻结，通过手动和自动的方式框选人/车目标，将所选目标与数据库中的历史目标抓拍数据进行比对检索。检索结果可根据相似度或抓拍时间进行排 序展示（提供公安部有效检测报告原件彩色扫描件并加盖厂家公章） 7.支持对检索结果进行收藏夹保存、备份和隐藏，同时支持对搜索结果自动连续播放关联录像，可对播放录像进行视频冻结，进行二次检索 ★8.支持主动搜索局域网中设备。搜索到的设备信息包含：设备运行状态、IP 地址、厂商类型、设备类型、MAC 地址、端口、设备名称。并可通过这些设备信息对搜索列表中的设备进行排序（提供公安部有效检测报告原件彩色扫描件并加盖厂家公章） |  |  | 台 | 2 |
| 23 |  | 百兆网桥 | 专业室外壳体设计，适应各种恶劣环境300M无线，内置高增益双极化天线，提供高性能无线WEB管理系统提供丰富的软件功能支持点对点，点对多点多种连接方式，使用场景更为丰富支持按键配对，快速完成一对多组网配对支持网桥集中管理软件统一管理所有设备支持 24V Passive PoE与 DC 供电，向下兼容 12V DC 供电适配多种供电场景 |  |  | 对 | 6 |
| 24 |  | 千兆网桥 | 输出口：千兆网口无线协议：Wi-Fi 5 WAN接入口：无接入口天线：内置天线供电方式：POE/DC供电无线速率：800M |  |  | 对 | 2 |
| 25 |  | 设备箱 | 设备箱中含配套漏保、插排等 |  |  | 个 | 102 |
| 26 |  | 设备箱（搭配24口交换机使用） | 搭配24口交换机使用，设备箱中含配套漏保、插排等 |  |  | 个 | 1 |
| 27 |  | HDMI切换器 | 1.最远距离：传输距离15米 2.规范：HDMI 2.0 HDCP 2.2 3.最高分辨率：高达4096*2160/ 3840*2160 @60Hz |  |  | 个 | 9 |
| 28 |  | 光纤 | 6芯 |  |  | 米 | 84 |
| 29 |  | 光纤 | 12芯 |  |  | 米 | 315 |
| 30 |  | 光纤 | 24芯 |  |  | 米 | 840 |
| 31 |  | 光纤收发器 | 1个千兆SC光口，1个RJ45网口 基于波分复用技术，单模单纤传输，最远传输距离20公里 工作波长：1550nm（发送）、1310nm（接收） |  |  | 对 | 32 |
| 32 |  | 超五类网线 | 超五类网线，无氧铜芯 |  |  | 米 | 23800 |
| 33 |  | 管材 | 20pvc |  |  | 米 | 9898 |
| 34 |  | 电源线 | 2*1.5 |  |  | 米 | 5376 |
| 35 |  | 六类非屏蔽网线 | 六类非屏蔽网线，无氧铜芯，千兆网速稳定传输 |  |  | 米 | 3088 |
| 36 |  | 巡检标签 | 定制消防设备巡检二维码 |  |  | 套 | 11 |
| 37 |  | 辅助材料及安装 | 设备施工安装调试、校园所有监控并网（含vlan新增地址段，增加ip地址）及相应辅材 |  |  | 项 | 11 |
| 38 |  | 设备维保 | 对校园现有摄像头等监控设备（除平安校园一期二期）维保 |  |  | 项 | 11 |
| 升降柱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 智能景观型全自动液压升降柱 | - 1.液压驱动，升降时间1.8~2.5S；升降高度60cm；直径219MM；3M反光带警示。 2.动力系统电压220V；支持遥控器或按键控制；升降速度不低于150MM/S。 ★3.升降柱柱体具备景观显示功能，实时显示定制内容，发光均匀。 (提供公安部型式检测报告原件彩色扫描件并加盖厂商公章） 4.冲撞测试性能不低于B3级。 5.升降柱在主体浸水状态下无漏电现象，能正常升降。 ★6.升降柱系统具备机芯保护功能，当温度低于设置值时，自动开启机芯加热功能，保障液压部件始终处于最佳工作环境。(提供公安部型式检测报告原件彩色扫描件并加盖厂商公章） - ★7.升降柱连续升降5000次无停机及故障，且升降灵活，到位准确。(提供公安部型式检测报告原件彩色扫描件并加盖厂商公章） |  |  | 台 | 32 |
| 40 |  | 智能控制箱 | 可同步控制多台路障起降；应急释放，防止断电情况下柱体不能下降；操作简便，可实现常规线控遥控等功能； |  |  | 台 | 1 |
| 41 |  | 无线遥控器 | 可控制单根起降、整体起降 |  |  | 只 | 8 |
| 42 |  | EPS应急电源 | 12V7AH |  |  | 套 | 4 |
| 43 |  | 排水设备及安装 | 含水泵、浮球、排水管、排水井等排水设备及安装所有设备及辅材和施工 |  |  | 套 | 4 |
| 44 |  | 线路安装及其他 | 包含电源线、控制线、PVC管、混凝土等所有材料及路面开挖、安装、调试、培训。 |  |  | 项 | 3 |
| 安全教育 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | VR眼镜和支架 | CPU 高通XR2，Kryo 585核心，8核64位，最高主频 2.84GHz，7nm制程工艺 GPU Adreno 650，主频 587MHz 内存 6GB RAM，LPDDR4X 闪存 UFS3.0 128GB 屏幕 5.5 inch x 1 SFR TFT 分辨率3664x1920，PPI：773 刷新率72/90Hz 视场角98°配套支架 |  |  | 套 | 30 |
| 46 |  | 电动车骑行安全体验装置系统套件 | - 一、改装电动车 感应头盔：锂电池供电；电压48V;容量12Ah; 二、安全体验装置系统 1、试验装置：试验装置是安全帽冲击穿刺试验机的另一重要组成部分，其主要作用是将冲击头施加在安全帽上，并记录下冲击过程中的各种数据。试验装置通常包括一个夹具、一组传感器、一个数据采集系统等。 2、控制系统：控制系统是安全帽冲击穿刺试验机的“大脑”，其主要作用是控制试验机的运行和记录试验数据。控制系统通常包括一个计算机、一个控制器、一组电气元件等。 3、安全防护装置：安全防护装置是消防安全帽头盔防砸耐落锤冲击穿刺试验机的必要组成部分，其主要作用是保障试验人员的安全。安全防护装置通常包括一个防护罩、一个安全门、一组紧急停止按钮等。 4、CPU：4核心 3.0GHZ以上；内存：8g；显卡：GTX1050Ti；硬盘：120G以上固态硬盘；操作系统：windows7 64位系统以上。 ★5、未佩戴头盔骑行电动车撞击事故危害演示；正确佩戴头盔骑行电动车撞击事故危害演示；利用青少年感兴趣弹射桌游，互动演示，增强警示教育意义，骑行电动车佩戴头盔的安全意识；安全头盔知识学习：安全头盔的材质结构、设计原理、佩戴方法及防护效果。（提供满足功能描述的4项主题场景截图并加盖厂家公章）。 6、智能中央管理控制系统 设备应具备本地检修模式，进入设备锁定状态，远程、本地都禁止合闸，检修完毕后，恢复远程模式。设备应具备远程锁定、开关机，进入远程锁定状态，远程、本地都禁止合闸，解除远程锁定后，恢复远程模式。设备联网情况下支持无人值守远程维护，支持无人值守更新系统程序，远程文件传输 |  |  | 套 | 1 |
| 47 |  | 自行车骑行安全体验装置系统套件 | 一、改装自行车 1、规格尺寸:不小于2250*960*2250mm 采用山地自行车车架，高刚性 轻量化、前后双机械碟刹、刹车轻松 制动效果更好，24英寸专用轮胎、7档变速，让骑行更顺畅舒适更好的体验自行车骑行 2、采用非接触式电磁感应系统，避免传感器与硬件之间产生接触与磨损，将电路的使用寿命周期最大化 3、各操作件通过各自的传感器，经数据传感板给计算机信号，然后经计算机处理数据给电视机信号 二、软件驾驶 1、利用Unity3D技术开发，视景全部由计算机实时生成三维图像。多自由度数学模型，实现自行车转向、制动和加速的逼真模拟。 2、至少包括以下特殊事件：驶离机动车道、闯红灯、下坡没有减速、摔倒、与行人发生碰撞、与自行车发生碰撞、转弯不减速、通过学校路段不减速等，其中：摔倒包含积水路段、没有盖井盖的下水道口、经过施工路段等场景。道路长度不少于3公里。 3、系统具有事故回放功能，至少包括：骑行过程中驶离非机动车道、闯红灯违章等导致的交通事故，3D事故动画可回放，动画至少3秒时长。 4、系统作用：设置游戏生命值的计分方式，从视觉、听觉交互沉浸式体验等，让体验者学习自行车正确的骑行方法，提升交通安全意识。 三、电脑 1、主机 CPU：4核心 3.0GHZ以上；内存：8g；显卡：GTX1050Ti；硬盘：120G以上固态硬盘；操作系统：windows7 64位系统以上。 四.设备应具备本地检修模式，进入设备锁定状态，远程、本地都禁止合闸，检修完毕后，恢复远程模式。设备应具备远程锁定、开关机，进入远程锁定状态，远程、本地都禁止合闸，解除远程锁定后，恢复远程模式。设备联网情况下支持无人值守远程维护，支持无人值守更新系统程序，远程文件传输 |  |  | 套 | 1 |
| 48 |  | 消防知识抢答系统 | 1、55寸一体机 屏幕比例：16:9 分辨率：1920*1080 对比度：1200：1（Typ.） 主板：工业工控主板 CPU： i5酷睿双核 内存： DDR3 8G 硬盘：256g固态硬盘 显存：集成显卡 型材：钣金 工作温度：-10℃-60℃ 工作湿度：5%-95%相对湿度，无冷凝 2、互动抢答台：尺寸：直径50mm，高度800mm玻璃钢圆台抢答台*3 3、无线答题控制器：无线答题控制器：由STM32为主控芯片，包含2.4Ghz无线通信模块，支持串口数据收发手拍抢答按钮 ：A/B/C/D/开始 4、软件内容：1、系统构成：①.软件包含消防安全，交通安全、生产安全、工贸安全、居家安全等安全知识题库，须符合国家安全标准，支持多人同时体验；可随时进行题库更新。 5、基于X86平台。 6、具有编辑器，避免用户通过繁琐的代码修改题库， 题库数量不限，可以随意扩充。 与硬件结合，支持串口通信，具有实时统计分数、排名功能。 7.设备应具备本地检修模式，进入设备锁定状态，远程、本地都禁止合闸，检修完毕后，恢复远程模式。设备应具备远程锁定、开关机，进入远程锁定状态，远程、本地都禁止合闸，解除远程锁定后，恢复远程模式。设备联网情况下支持无人值守远程维护，支持无人值守更新系统程序，远程文件传输 |  |  | 套 | 1 |
| 49 |  | VR模拟逃生体验 | 平台配置：设备尺寸：不小于2500*2500*2400mm 1.屏幕尺寸：不小于55英寸；分辨率：不小于1920×1080；刷屏率：不小于60HZ 2.电脑主机不低于以下配置： CPU :I5 1660S+散热风扇 显卡: 6G 硬盘:120G 内存 :8G 电源:5200A 机箱：定制机箱 3.VR头盔：刷新率:120Hz 分辨率:3664×1920 视角: FOV116°/Fresnel/瞳距54-74mm自适应 传感器: 加速传感器,陀螺仪,磁力计 配置要求: 系统：Windows10,Windows11 64位 CPU要求：英特尔酷睿 I5，I7，英特尔至强E3-1240V5（同等或更高版本）或AMD锐龙5（或更高版本） 显卡要求：Nvidia GeForce GTX 1060及以上 输入接口:DP1.4×1，USB3.2(数据)×1，3.5mm 标准耳机接口 尺寸:不小于281×192×124.5mm 4.功率：1000W；电压：220V； ★五、软件功能（提供以下描述的5项主题场景截图加盖厂家公章）： 1.家庭火灾逃生自救VR体验(室内) 整个项目体验时长约10分钟，使用设备头显与手柄进行操控交互演示。其中交互点9个，适用于体验者点击分项交互。主要交互位置如家庭火灾情况文字讲解、测试门温、正确使用灭火器灭火、模拟扑灭沙发柜火源、模拟扑灭茶几火源、模拟扑灭沙发火源、卫生间空间避险、毛巾遮盖口鼻、开门逃生拨打报警电话、考核测试环节等。 2.高层住宅建筑火灾逃生 整个项目体验时长约3分钟，使用设备头显与手柄进行操控交互演示。其中交互点8个，适用于体验者点击分项交互。主要交互位置如发现火情准备撤离、关闭室内电源、测试门温安全、使用楼道消防器材扑灭路线中货源、躲避过道浓烟匍匐前行、禁止使用垂直电梯、寻找安全出口、考核评价系统等。 3.学校火灾VR体验 点击“开始体验”首先会提示发生火灾时应该怎么去应对。确认后，显示提示，根据所提示内容在场景中进行寻找。通过手柄进行移动开关面前，通过有手柄触碰与之交互。关闭电源之后提示下一步寻找能拨打119火警救援的电话。寻找到可以拨打火警电话，用手柄触碰拿起。出现选项，选择出正确的火警电话。选择正确之后，出现提示去洗手间拿湿毛巾捂住口鼻。根据传送点位提示移动到卫生间。用右手柄拿起湿毛巾捂住口鼻，根据提示进行操作。移动到着火点教室进行选择，如若火势过大应该保证自身安全应选择立即逃生。根据传送点引导进行快速撤离。快速移动到楼梯口，根据指引快速撤离教学楼。 4.大型商场火灾VR体验 整个项目体验时长约3分钟，使用设备头显与手柄进行操控交互演示。其中交互点9个，适用于体验者点击分项交互。主要交互位置如第一时间拨打火警电话、毛巾浸水捂住口鼻、店铺内紧急逃生出口逃离、商场火警铃按响交互、消防箱灭火器交互、逃生通道火源扑灭交互、预防浓烟吸入匍匐前进逃生、根据安全出口指引标识逃生、顺利逃出等。 5.校园地震逃生 整个项目体验时长约3分钟，使用设备头显与手柄进行操控交互演示。其中交互点7个，适用于体验者点击分项交互。主要交互位置如地震时利用课桌的躲避、远离坠落物、寻找安全路径、拾物保护头部、撤离教室空间、塌陷物安全确认、撤离安全区等。 六、设备应具备本地检修模式，进入设备锁定状态，远程、本地都禁止合闸，检修完毕后，恢复远程模式。设备应具备远程锁定、开关机，进入远程锁定状态，远程、本地都禁止合闸，解除远程锁定后，恢复远程模式。设备联网情况下支持无人值守远程维护，支持无人值守更新系统程序，远程文件传输 |  |  | 套 | 1 |
| 云服务器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 应用服务器 | - 1．通用型s1.8xlarge.2 32核CPU、64G内存、500G存储 - 2．支持Intel/AMD 的云服务器实例，最高支持单机80核vCPU，1280G内存。云主机基频最大支持3.4GHz，睿频4.1GHz。 |  |  | 套 | 1 |
| 51 |  | 存储服务器 | - 1．通用型s1.4xlarge.4 16核CPU、64G内存、1T存储 - 2．支持Intel/AMD 的云服务器实例，最高支持单机80核vCPU，1280G内存。云主机基频最大支持3.4GHz，睿频4.1GHz。 |  |  | 套 | 1 |
| 52 |  | 中间件服务器 | - 1．通用型s1.8xlarge.2 32核CPU、64G内存、500G存储 - 2．支持Intel/AMD 的云服务器实例，最高支持单机80核vCPU，1280G内存。云主机基频最大支持3.4GHz，睿频4.1GHz。 |  |  | 套 | 1 |
| 云等保 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | 下一代防火墙 | - 1．国产品牌，云化软件产品，支持公有云和私有云部署 - 2．支持IPv4/IPv6源NAT、目的NAT、静态NAT； - 3．支持跨协议NAT转换：NAT64、NAT46，具备IVI、嵌入地址、地址池三种转换形式； - 4．支持NAT地址池内地址可用性探测，至少包括ICMP、TCP探测手段，同时池内地址可基于源目的哈希、轮询、源地址保持等算法使用。 - 5．支持基于目的地址、下一跳、出接口的静态路由协议；支持RIP、OSPF、BGP等动态路由协议； - 6．支持ISP路由并内置移动、联通、电信、教育网、铁通等多运营商地址列表，可通过ICMP、TCP、DNS等方式探测ISP服务商可用性，实现快速切换； - 7．支持基于入接口、源/目的地址、用户、服务、应用、时间等多元组策略路由； - 8．可基于时延、丢包率的SLA探测，提供基于连接、基于源IP的负载算法。 - 9．支持IPv6静态路由、策略路由、OSPFv3等路由协议，支持6to4、ISATAP、IPv6手工的IPv6隧道技术； - 10．支持IPv6安全策略，包括审计策略、NAT策略、访问控制策略、黑名单、认证策略等； - 11．支持IPv6流量的入侵攻击检测和防护、病毒防护、URL过滤、应用识别、DDOS攻击防护等安全功能； - 12．支持SNMPv6、NTPv6、DNSv6、DHCPv6等基础协议。 - 13．实时攻击源阻断、IP屏蔽、攻击事件记录； - ★14．内置IPS检测引擎，支持命令执行、目录遍历、缓冲溢出、安全绕过、信息泄露等10余种特征类别，特征库数量不少于11000条，兼容CVE/CNCVE，特征库可直接查阅事件名称、CVE ID、受影响的系统、事件详情、处理建议、补丁下载等详细信息，支持事件集自动和手动两种更新方式；（提供产品截图证明并加盖产品厂家公章） - 15．支持HTTP，FTP，POP3，SMTP，IMAP协议的病毒查杀，支持查杀邮件附件、网页下载文件中包含的病毒； - 16．实时病毒连接阻断，病毒事件日志记录； - ★17．支持telnet、ftp、imap、pop3、smtp、rlogin、http等常见协议的防暴力破解功能，针对每种协议可自定义检测时长和阈值，并自动将攻击者加入黑名单。（提供产品截图证明并加盖产品厂家公章） - 18．支持基于IPv4/6的应用审计策略； - 19．支持对网页、即时通讯、搜索引擎、社交网络、电子邮件、文件传输、在线购物等多种应用类别进行动作控制和应用审计； - 20．可设置用户白名单及URL白名单，白名单内免于过滤和审计。 - 21．支持入侵攻击源、目的地图实时展示，支持病毒与入侵事件攻击源、攻击目的、攻击事件TOP 10统计； - 22．支持沙箱检测统计，包括检测文件数量、沙箱样本统计，支持文件检测状态同步，包括检测文件名称、大小、结果、MD5、病毒名称等信息； - 23．支持基于威胁情报分析安全状态，提供源IP、目的IP、情报指标和情报类型的TOP10统计，并可基于统计周期、威胁类型、情报指标、情报来源、风险等级、情报类别等维度进行情报检索； - 24．支持全特性RESTful API接口，便于跟其他平台快速对接； - 25．支持与云端威胁情报联动，可基于恶意IP、域名和URL联动和防护，并支持针对高信誉值的重大安全事件进行应急响应实现自动化阻断； - 26．支持与EDR联动，可通过始终允许、EDR管控与允许、EDR管控等联动策略，实现用户安全准入； - 27．支持IDS设备联动，支持联动阻断入侵事件； 28．支持与沙箱联动，支持可疑文件和可疑主机行为分析。 |  |  | 套 | 1 |
| 54 |  | Web应用防火墙 | - 1．国产品牌，虚拟化软件产品，支持公有云和私有云部署； - 2．系统具备注入攻击防御能力，可以对SQL注入、WebShell上传、非法HTTP协议、命令注入、远程文件包含、漏洞攻击、核心文件非授权访问、路径穿越以及其他注入进行防御； - 3．系统具备跨站攻击防御能力，可以对XSS和CSRF攻击进行防御； - 4．支持SSL透明代理，可以对HTTPS网站进行保护； - 5．支持HTTP2.0转发和安全防护 - 6．系统具备信息泄露防御能力，可以防止服务器错误、数据库错误、Web目录内容、程序代码、关键字（支持中文）等信息的泄露； - 7．具备个人敏感信息防泄漏功能，可以检测到个人身份信息包括中国大陆身份证号、银行卡号、信用卡号、邮件账号的信息泄露； - 8．系统具备保护Cookie安全能力，可以防止Cookie被恶意篡改、Cookie被恶意劫持； - 9．系统具备Web访问控制能力，可以对扫描器的扫描行为、爬虫行为、目录遍历行为进行防御； - ★10．恶意IP封禁，国内支持到市，国外支持到国家，支持IDC/ISP关键字封堵（提供产品截图证明并加盖产品厂家公章） - 11．支持细粒度的支持设置IP、URL、Referer、User-Agent等HTTP常见常见访问访问； - 12．系统具备特殊漏洞攻击防御能力，可以对针对Web服务器、Web框架、Web应用程序的漏洞攻击进行防御； - 13．系统具备防御资源非法访问能力，可以对非法上传、非法下载和盗链进行防御； - 14．系统具备恶意软件防御能力，可以对Web Shell、木马攻击等进行防御； - 15．自定义拦截页面及请求被拦截时返回的状态码 - 16．系统具备防暴力破解攻击能力； - 17．可以解析源IP地址（支持X-Forward-For属性），对客户端的真实IP进行阻断； - 18．支持用户自定义规则； - 19．支持80及80以上所有自定义端口，不限制端口数量 - 20．对源站状态进行监控，源站异常则发送邮件或短信告警 - 21．产品支持Web应用漏扫，支持的扫描各种类型的Web漏洞包括：SQL注入漏洞、XSS攻击漏洞、Web服务漏洞、信息泄露漏洞、异常访问漏洞； - 22．可以对URL扫描深度、链接总数、文件数进行限制； - 23．可以根据对漏洞生成虚拟补丁，用户无需中断业务即可针对Web漏洞提供快速保护； - 24．同时支持IPv4和IPv6地址访问； - 25．支持对IPv6访问流量的检测和保护； - 26．利用智能检测引擎优秀的泛化能力以及自动学习能力，能够同规则系统进行有机结合，为客户网站的安全提供更坚实的保障 - 27．自动化弹性扩展能力，在遭遇CC攻击或者业务突发情况时，能够进行自身服务的快速扩展，所以不会存在性能瓶颈问题。 - 28．提供丰富的日志信息，包括正常访问日志、网络安全日志等； - 29．支持多级日志聚合，帮助管理员准确发现及定位威胁； - 30．支持记录攻击事件的HTTP所有请求头信息，含请求的域名、拦截规则、攻击类型、风险等级、user_agent攻击者IP； - 31．支持通过电子邮件、短信等多种响应方式进行告警； - 32．支持报表，提供安全风险概览、站点风险详情、攻击类型详情、站点篡改分析、站点访问量、网络层攻击汇总、系统运行状况等多维度报表模板，支持用户自定义报表； 33．支持周期性报表自动输出到用户指定邮箱，报表支持html等格式； |  |  | 套 | 1 |
| 55 |  | 日志审计 | - 1．支持对多种设备以及多种采集方式的日志和事件的采集，提供强大的日志和事件处理、统计、分析、查询及告警等功能同时以图形化、可视化技术将识别到的各种事件和异常通过多维度方式直观的展现给用户； - 2．支持日志基本信息概览，可查阅日志总数、预计可存天数、已存日志天数、已用容量，可对当前日志源数量进行统计，用户可根据日志基本信息全面了解当前系统的使用情况； - 3．提供统计分析功能，包括但不限于日志统计、审计统计、告警统计，能够对审计事件风险等级分布、审计事件风险趋势、审计事件类型占比、审计事件日志源占比等提供详细的图形化统计； - 4．提供日志查阅功能，支持日志合并查阅，可按照一定组合条件将日志进行合并查询，能够查阅事件分类、事件子分类、日志源、主机名、源IP、目的IP等详情； - ★5．提供审计记录功能，支持审计记录查询，可按照数据库审计、登录审计、操作系统审计、账户审计进行分类查询，能够查询审计主体、审计客体、动作、动作结果、来源IP等详情；（提供产品截图证明并加盖产品厂家公章） - 6．支持审计策略配置，可根据审计对象配置审计策略，默认审计策略全部启用，包括但不限于数据库审计、登录审计、操作系统审计、账户审计等规则分类； - 7．提供报表管理功能，可根据时间周期定义报表内容，包括但不限于当天、当月、最近7天、最近30天，可支持报表在线查看，通过报表名称即可在线查看报表，可支持扫码下载，通过扫描二维码即可下载报表； - 8．支持定时报表功能，可根据每周、每月、每日定时将生成的报表自动发送，支持自定义报表标题，以HTML、Word等通用格式输出； - ★9．提供日志源管理，可支持日志源自动解析配置，无需手动添加任何日志源即可实现自动解析，同时提供自动解析日志源的总接收日志数、实时接收日志速率的实时统计；（提供产品截图证明并加盖产品厂家公章） - 10．提供采集服务管理，可支持snmp-trap、syslog等协议，要求具有文本格式E文本的接入能力，支持TCP、UDP协议； - 11．提供告警中心配置，系统告警具有CPU温度告警，提供CPU温度告警值，同时具有多种告警方式，必须包括内置告警、企业微信、钉钉、邮箱、Syslog、SNMPTrap等方式； - 12．提供告警发送记录，能记录每一个告警信息的发送过程，内容包括告警方式、告警时间、告警内容、告警结果、操作等； - ★13．提供集群管理对接，可提供多节点管理对接，能够对加入节点设备进行节点对接信息管理，包括但不限于节点名称、节点地址、节点序列号、ACCESS TOKEN、固件版本、规则版本；（提供产品截图证明并加盖产品厂家公章） 14．提供集群管理对接，可对加入节点设备进行统一升级管理，可提供对集群内所有设备进行固件升级、规则升级，可统一上传升级包进行固件或规则升级操作，可提供集群内所有设备升级成功的日志记录； |  |  | 套 | 1 |
| 56 |  | 云主机防护 | - 1．要求系统支持中/英文界面，系统部署采用 C/S 架构，管理采用 B/S 架构，管理员只需通过浏览器登录控制中心，即可对系统进行管理 - ★2．要求中心支持容灾备份功能，可使用linux控制台进行异构备份，当主中心计算机遭受如宕机、断电、硬件/软件故障等意外情况或人为操作错误导致主中心计算机无法正常使用时，备用中心将自动顶替宕机的主中心且同步数据。（提供产品截图证明并加盖产品厂家公章） - 3．要求支持展示全网终端安全概览：终端在线数量、异常终端、今日防御事件、累计保护时长、最新安全动态、终端操作系统概览 - 4．要求支持展示全网终端安全事件可视化数据：7/30天病毒查杀事件、7/30天漏洞修复事件、7/30天系统防护事件、7/30天网络攻击事件 - 5．要求支持监控中心服务器性能：CPU使用率、内存使用率、磁盘占用率、网络流量使用状况 - ★6．要求支持定制防护策略以及策略细粒度配置：包括病毒防御（文件实时监控、恶意行为监控、U盘保护、下载保护、邮件监控、Web扫描）；系统防御（系统加固、应用加固、软件安装拦截、浏览器保护、摄像头防护）；网络防御（网络入侵拦截、对外攻击拦截、恶意网站拦截、Web服务保护、爆破攻击防护、僵尸网络防护、远程登录防护）；访问控制（IP协议控制、IP黑名单、联网控制、网站内容控制、程序执行控制、设备控制）以及安全工具可根据不同分组需求定制不同的策略。（提供产品截图证明并加盖产品厂家公章） - 7．要求中心可配置与终端通讯时间，避免因通讯频繁导致负载过大。可限制终端的最大并发数及单个连接最大下载速度，缓解对带宽带来的负荷。 - 8．要求中心可启用SysLog日志导出功能，支持导出安全日志、升级日志、漏洞修复日志。 - 9．要求中心支持任务通知，可在任务完成时、硬件变更时、终端安全服务异常时、子中心连入时、子中心脱离时接收通知，可以根据需要对通知是否发送进行自定义管理。 - 10．要求支持邮件预警功能，当全网发现病毒事件、网络攻击事件、超过一周未更新时发送邮件通知。 - 11．要求中心具备事件日志模块，包含病毒查杀日志、病毒防御事件日志、系统防御事件日志、网络防御事件日志、访问控制事件日志、漏洞修复事件日志、终端管理日志、系统管理日志。 - 12．要求中心支持全局信任区可通过信任文件路径、信任文件校验和方法添加信任文件以及添加信任网址。 - 13．要求可按照不同分组创建管理员且管理权限可按模块划分，支持管理员接收邮件预警。 - 14．支持根据IP地址、通信地址、终端名称创建分组，支持分组信息导入导出，分组支持与LDAP进行同步 - 15．要求支持中心无操作自动登出设置，防止管理后台闲置时自动退出，避免频繁登录。 - ★16．Windows 7或以上系统，Windows2008或以上系统，具有终端动态口令验证功能，当终端用户登录计算机时都将弹出动态口令安全认证窗口，若用户设置了计算机密码，该弹窗将在用户输入正确的账户密码后弹出。用户需再次输入正确的动态口令才可登入计算机，且可设置应用范围：远程登录时启用或本地登录时启用。阻止终端遭遇密码泄露、弱口令暴破、撞库等黑客破解行为带来的危害。（提供产品截图证明并加盖产品厂家公章） - 17．要求具有多级中心功能，且多级中心支持无限制级数级联管理，管理员身份支持直接登陆下级中心，方便上级对下级管理，实现异地管控，最大化减少上级服务器压力 - 18．要求多级中心可设置下级中心授权方式：独立授权、动态授权、自定义授权，且下级中心可配置从上级中心获取升级数据、补丁数据。 - 19．要求支持备份终端信息,分组及规则,防护策略,事件日志,管理员信息,系统设置；支持自动备份，按照月/周/时间设置自动备份。 - 20．要求支持按全网终端迁移或部分终端迁移，当网络环境发生变化或物理设备出现故障时可转移终端。 - 21．要求支持设置管理员密码防止终端更改策略、退出；防卸载密码防止客户端自行卸载。 - 22．要求支持漏洞集中修复、统一修复高危漏洞、统一修复所有漏洞，并展示以修复补丁和未修复补丁的信息。 - 23．要求支持带宽设置：可限制终端下载补丁时的最大并发数及单个连接最大下载速度，缓解对带宽带来的压力。 - 24．要求支持补丁忽略：可以按照补丁进行忽略，忽略的补丁将不再修复，防止终端打补丁后造成系统或业务进程崩溃。 - 25．要求支持补丁文件管理，缓存在中心本地的补丁，可进行下载。 - 26．要求支持热补丁机制，利用产品自身防御功能，防护其他软件出现的漏洞，阻止对计算机造成损害。 - 27．要求具有反病毒底层技术，反病毒引擎为本地反病毒引擎，不依赖云（联网时的病毒查杀能力与断网时的病毒查杀能力一致）。具有轻量级的病毒库，却有较强的病毒查杀能力。 - 28．要求反病毒引擎具有虚拟沙盒技术，能对待扫描的PE样本应用通用脱壳和动态行为扫描技术，用较少的记录，长期、有效地检出家族性样本。要求虚拟沙盒接近真实 CPU 的执行效率和高还原度的操作系统环境仿真且具有很强的抗干扰能力。 - 29．要求反病毒引擎具有基于虚拟沙盒的动态行为分析，可以跟踪和记录运行在其中程序的行为，通过行为记录，可以通过启发式分析算法对程序的恶意性进行评估。 - 30．要求反病毒引擎具有代码级修复能力，对寄生类恶意代码拥有完善的解决方案。 - 31．要求支持文件实时监控，当文件被执行、生成、访问时，文件实时监控通过反病毒引擎对相应文件进行扫描。用户可以根据自己需求配置不同的扫描策略，包括扫描时机和反病毒引擎相关配置等，从而在不影响日常电脑使用的基础上，实时保护电脑不受病毒侵害。 - 32．要求支持恶意行为监控，通过监控程序运行过程中是否存在恶意操作来判断程序是否安全，从而可以作为传统特征查杀的补充，极大提升电脑反病毒能力 - 33．要求具有勒索病毒诱捕功能，根据恶意程序行为判断是否为未知恶意勒索病毒。 - 34．要求支持下载保护，对互联网、即时通讯软件或网盘等下载的文件进行扫描。 - 35．要求支持Web扫描，应用程序与网站服务器进行通讯时，Web 扫描功能会检测网站服务器返回的数据，并及时阻止其中的恶意代码。 - 36．要求具备系统加固功能，针对病毒会利用或修改的系统脆弱点，设置相应的防护规则，有效保护系统关键文件不被篡改、破坏或恶意创建，防止特定注册表项目不被恶意篡改，监控针对系统的敏感行为，拦截高风险动作，阻止特定命令行被恶意利用的行为，保护系统关键进程不被攻击利用，针对病毒特殊行为进行免疫等。 - 37．要求支持应用加固，通过对容易被恶意代码攻击的软件进行行为限制，防止这些软件被恶意代码利用。 - 38．要求支持软件捆绑安装拦截，对曾经被推广过或是本身带有捆绑行为的软件进行安装拦截。 - 39．要求支持摄像头防护，任意电脑软件要启用摄像头时弹窗询问。 - 40．要求支持浏览器防护，保护浏览器的主页不被病毒锁定，也可自行设置主页地址。 - 41．要求支持终端安全工具的使用管控，包括漏洞修复、系统修复、弹窗拦截、垃圾清理、文件粉碎、启动项管理、右键管理、断网修复、网络流量。 |  |  | 套 | 1 |
| 其他设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | 手持终端 | ≥13寸触摸显示屏，12+512GB |  |  | 台 | 2 |
|  | 序号 | 子系统 | 一级功能 | 二级功能 | 功能需求 | 单位 | 数量 |
|  | 1 | 县级校园安全数据支撑中心 | 数据采集 | 在线采集任务 | 在线采集任务支持对库表数据采集在线配置，配置任务、调度管理和数据同步。在线采集任务建设功能如下： 1、 通过在线web可视化配置方式接入数据。 2、 支持选择数据源、选择表、选择同步字段、支持筛选条件管理。 3、 支持目标存储管理，包括目标源、目标表、目标字段、前置处理、post处理。 4、 支持源数据和目标数据的字段自动对应，删除操作 5、 支持任务执行配置、执行时间 | 项 | 1 |
|  | 2 |  |  | 简易ETL任务 | 选择数据源，通过SQL语句快速构建数据同步任务，支持简单数据的数据结构和数据任务建立快速同步任务 | 项 | 1 |
|  | 3 |  |  | 接口服务 | 采集接口服务用于第三方系统通过接口推送数据至数据中心同步任务。 1、支持自定义数据接口 2、支持通过应用授权后对数据进行接入和同步。 3、支持同步日志查看 | 项 | 1 |
|  | 4 |  |  | 采集任务调度 | 任务调度对各个采集任务进行调度，包括在线采集任务、数据接入服务，治理任务，任务的配置支持时间、计划等任务调度。 | 项 | 1 |
|  | 5 |  |  | 数据源管理 | 数据源管理是对需要同步的数据源库信息进行配置和管理，为数据同步任务提供数据源管理。 | 项 | 1 |
|  | 6 |  |  | 元数据概览 | 数据源管理是对需要同步的数据源库信息进行配置和管理，为数据同步任务提供数据源管理。 | 项 | 1 |
|  | 7 |  |  | 元数据空间 | 元数据管理和维护的方式。通过元数据管理，可以实现对数据仓库中的元数据进行收集、存储、管理和分析，以便对数据进行统一的描述和管理。 | 项 | 1 |
|  | 8 |  |  | 元数据自动采集 | 元数据自动采集是一种通过自动化工具或程序自动收集和存储数据仓库中元数据信息的功能。通过自动采集元数据信息，可以及时、准确地获取数据仓库中的元数据信息，以便对数据进行统一的描述和管理。 | 项 | 1 |
|  | 9 |  | 数据治理 | 在线治理任务 | 在线治理任务提供任务管理、调度管理、任务日志等功能实现对数据进行标准、规范、格式的治理。具体功能包括： 1、 在线治理设计器 2、 拖拽式设计组件，组件要求全中文支持。 3、 可视化配置方式 4、 治理组件包括：表输入、自定义常量数据、JSON输入、Excel输入、表输出、插入/更新、JSON输出、映射值、列转行、剪切字符串、唯一行、增加常量、字段选择、字符串操作、字符串替换、字符串拆分、执行SQL脚本、HTTP客户端、REST客户端、记录关键连接等治理组件。 | 项 | 1 |
|  | 10 |  |  | 治理任务调度 | 治理任务调度用于对治理任务进行管理，包括： 1、调度管理，配置调度信息，如任务执行时间、执行内容。 2、查看调度日志 3、支持启动调度和停止调度 | 项 | 1 |
|  | 11 |  |  | 治理日志 | 对治理日志进行记录，并支持日志查询，根据时间、类型进行筛选查询。 | 项 | 1 |
|  | 12 |  |  | Kettle治理任务 | Kettle任务管理是在线治理任务基础上提供的通用大数据治理功能的扩展，为各种不同类型的治理提供支持。 | 项 | 1 |
|  | 13 |  |  | 数据质量报告 | 通过图表等展现形式提供数据质量的概览，包括数据质量报告、质量问题统计，质量变化趋势，质量问题处理日志等。 数据质量报告是一个展示数据质量信息的综合视图，可以帮助用户了解数据的完整性、准确性、一致性等方面的质量情况，从而更好地进行数据管理和决策。 | 项 | 1 |
|  | 14 |  |  | 规则管理 | 通过对数据的定义进行检查，可以验证数据的类型、格式、约束等方面的准确性。支持单表、多表关联SQL规则的配置，支持规则的分类管理。 | 项 | 1 |
|  | 15 |  |  | 检测任务 | 通过规则模板、规则信息、规则参数、构建检测任务，支持质量检测任务的配置，支持时间计划进行任务调度。 | 项 | 1 |
|  | 16 |  |  | 数据血缘 | 系统根据数据关系、表关系自动创建数据之间的血缘关系，可以清晰查看数据血缘。 | 项 | 1 |
|  | 17 |  | 数据服务 | 数据分类 | 数据分类包括主题领域和数据分类的增、删、查、改等功能，主题领域用于对业务进行分类，数据分类支撑更灵活的分类方式。 | 项 | 1 |
|  | 18 |  |  | 服务开发 | 为第三方数据需求者提供数据服务，在创建服务后，通过数据资产将数据接口暴露给用户，开通应用并获得数据授权的用户可以调用接口获取数据。 | 项 | 1 |
|  | 19 |  |  | 接口测试 | 接口测试用于对服务开发的接口进行连通行和正确性的返回字段测试。 | 项 | 1 |
|  | 20 |  |  | 服务审核管理 | 对数据服务和资产进行审核管理，在数据正式发布前，对要发布的数据资产进行审核 | 项 | 1 |
|  | 21 |  |  | 应用审核管理 | 应用审核管理是指对需要获取数据的第三方用户，须在门户提交申请，通过审核后，方可授权。支持应用申请，审核，驳回等功能 | 项 | 1 |
|  | 22 |  |  | 资产概览 | 通过柱状图、折线图等图表展现整体数据资产的概览，内容应包括：统计接入应用数量、本月数据服务请求数、今日完成调度任务数、共拥有数据资产大小、数据源分类统计、展示近7天内的资产数据变更日志和今日数据服务调用次数、分析昨日调用次数最多的服务TOP5、数据资产归口分布等 | 项 | 1 |
|  | 23 |  |  | 资产目录 | 支持资产目录的新增、修改、删除、排序和导出目录下资产项的功能 支持资产项的新增、修改、删除、查询 支持资产项的参考信息、映射信息的新增、修改、删除功能。 | 项 | 1 |
|  | 24 |  |  | 资产目录管理 | 支持按照目录树结构展示数据资产； 支持直接展示目录树各节点下资产项数量； 支持按照条件（属性）检索数据资产项； 数据资产项属性展示时支持动态扩展属性，包括但不限于业务属性、技术属性、质量属性、安全属性、管理属性等； 支持自定义属性页面布局、展示顺序、是否高亮、是否隐藏。 | 项 | 1 |
|  | 25 |  |  | 资产分类授权 | 对不同的角色能授权访问的资产目录进行授权。 | 项 | 1 |
|  | 26 |  | 数据建设平台 | 标准定义 | 对标准进行定义管理，包括标准词根、标准字典、数据元标准，功能包括新增、编辑、删除、导入、导出、发布、版本控制等 | 项 | 1 |
|  | 27 |  |  | 标准发布 | 在数据标准管理功能中，主要包括以下功能：业内术语、参考数据、数据元等功能 根据定义的数据标准，对数据仓库中的数据进行规范和管理，包括数据的定义、格式、约束等方面的管理，以便确保数据的准确性和一致性。 | 项 | 1 |
|  | 28 |  |  | 标准审核 | 通过数据标准审核，可以审核和确认数据仓库中的数据标准是否符合业务需求和系统现状，以便对数据进行规范和管理。 | 项 | 1 |
|  | 29 |  |  | 标准核对 | 可以核对和确认数据仓库中的数据标准是否符合业务需求和系统现状，确保数据的规范和管理具有合规性、合理性、完整性、可靠性和可扩展性。可以帮助学校建立完善的数据管理规范和流程，提高数据的可信性和可靠性，为后续的数据分析和决策提供更加准确和可靠的数据支持。 | 项 | 1 |
|  | 30 |  |  | 数仓规则 | 通过数据仓库分层管理，对业务名称、主题域进行管理，可以实现对数据仓库中的数据进行收集、存储、处理、分类等功能，以便更好地支持业务决策和数据展示需求。 | 项 | 1 |
|  | 31 |  |  | 数仓管理 | 数据仓库对业务数据库进行管理，支持多数据库管理，支持国产化数据仓库管理。 | 项 | 1 |
|  | 32 |  |  | 维度建模 | 提供建模工具，通过页面进行维度表和事实表的建模，包括表、逻辑层、字段、关联等建模工具。对逻辑表和事实表进行建模，支持手动建模、excel导入建模、血缘导入等功能 | 项 | 1 |
|  | 33 |  |  | 模型导出 | 支持模型的导出功能，支持Excel格式导出、xml格式导出 | 项 | 1 |
|  | 34 |  |  | 模型审计 | 对模型的质量进行监控和管理，包括模型的准确性、稳定性、可靠性等方面的监控。可以帮助用户及时发现和解决模型的问题和不足之处，以及优化模型的质量和性能。 | 项 | 1 |
|  | 35 |  |  | 应用管理 | 应用管理用于对数据采集和数据服务的接口权限进行管理，只有分配了开发者账号，并授权接口权限的用户才能推送数据和获取数据。 | 项 | 1 |
|  | 36 | 县级校园安全管理分析系统 | 校园安全一张图 | 地理可视化 | 针对全县学校基于地图分析展示，主要分析内容包括： 1、对学校进行点位标注，根据学校类型（幼儿园、小学、初中、高中、职业学校等）进行分类展示。 2、支持在地图上对学校类型分类筛选、查找。 3、点击学校点位，二级页面查看学校详情，内容包括： a)学校类型、位置、等级。 b)教职员工数量。 c)学生数量、分年级学生数量。 d)应到校学生数量、已到校学生数量、未到校学生数量、请假学生数量等。 e)安全管理设备设施建设情况，如消防栓、灭火器等消防设施数量。 f)今日巡检情况。 | 项 | 1 |
|  | 37 |  |  | 校园信息 | 概要分析是对学校、学生、老师整体情况的总体分析，可以快速展示辖区学校情况。分析内容包括： 1、学校数量分析 2、学校类型分析（通过饼图分析展示幼儿园、小学、初中、高中、职业学校等类型数据） 3、教师情况分析（教师数量、性别、年龄分析） 4、学生数量分析（学生数量、年龄阶段、各年级人数分析）。 | 项 | 1 |
|  | 38 |  |  | 界域安全 | 界域安全是指对学校范围的安全管理，主要是对学生按要求入校的安全保障和住校生不按要求就寝带来的安全风险。分析内容包括： 1、学生考勤，采集人脸识别学生考勤数据，分析学生到校情况，从而保障学生到校安全，分析内容包括： a)应到人数 b)今日实到人数 c)今日未到人数 d)请假人数（请假情况老师通过小程序进行标记） e)异常到校学校数（未到校且未请假） 2、对住校学生通过摄像头进行人脸识别考勤，监测学生回宿舍情况，防止学生夜不归宿的不安全行为，分析内容包括： a)应就寝人数 b)已就寝人数 c)未就寝人数 d)请假人数（请假情况老师通过小程序进行标记）。 e)异常就寝学校数（未就寝且未处置） 3、对学校道闸数据进行统计分析，预防外来车辆产生的安全风险，分析内容包括： a)有校内停车场的学校数 b)道闸安装数 c)今日出入场数 d)当前校内车辆 | 项 | 1 |
|  | 39 |  |  | 消防安全 | 消防安全是校园安全的防范重点，学校是人员聚集地，一旦出现消防风险，容易发现重大事故，因此必须时时警惕，防微杜渐。对消防安全进行监控，监控内容包括： 1、学校消防设备设施情况分析 a) 消火栓、灭火器、防烟排烟系统、自动喷水灭火系统等设备设施安装情况。 b) 消防设备设施损坏情况。 2、学校消防监测预防设备设施情况 a) 分类统计：烟感、温感、光电、报警主机、消防水泵水压监控、消防水池水位监控设备设施情况。 b) 消防监测预防设备设施损坏问题情况。 3、学校安全设备设施巡检分析： a) 总应巡检任务数 b) 已巡检任务数据 c) 未完成巡检任务学校数 d) 巡检问题上报数 e) 巡检问题处理数。 | 项 | 1 |
|  | 40 |  |  | 行为安全 | 学生行为安全是校园影响校园安全的重要因素，不规范的行为是导致学生人身安全的重要因素，对校园安全行为进行统计分析，包括： 1、校区安全行为分析设备数量分析。 2、校园安全行为预警情况 3、预警行为类型分类统计 4、安全行为预警数据排名分析等。 | 项 | 1 |
|  | 41 |  |  | 视频质检 | 视频监控是校园最大的安全监控方法之一，学校监控的有效可用是保障学校安全的重大要素之一。为保障校园安全，内容如下： 1）学校范围内安全监控摄像头数量。 2）学校范围内安全监控摄像头在线数量。 3）学校范围内安全监控摄像头离线预警。 4）对学校视频进行9宫格分屏查看。 | 项 | 1 |
|  | 42 |  | 校园安全专题分析 | 各学校信息详情 | 对各学校的信息进行详细分析和展示，按照学校分类，通过如饼图、柱状图等方式分别统计分析： 1、各学校类型分析（分析展示幼儿园、小学、初中、高中、职业学校等类型数据） 2、各学校的教师情况分析（教师数量、性别、年龄分析） 3、各学校的学生数量分析（学生数量、年龄阶段、各年级人数分析）。 | 项 | 1 |
|  | 43 |  |  | 界域安全 | 学校的界域安全进行详细分析： 1、学校的学生考勤，包括： a)应到人数 b)今日实到人数 c)今日未到人数 d)请假人数（请假情况老师通过小程序进行标记） e)异常到校学校数（未到校且未请假） f)趋势分析 2、对学校的学生回宿舍情况进行考勤，防止学生夜不归宿的不安全行为，分析内容包括： a)应就寝人数 b)已就寝人数 c)未就寝人数 d)请假人数（请假情况老师通过小程序进行标记）。 e)异常就寝学校数（未就寝且未处置） f)趋势分析 3、对学校的道闸数据进行统计分析，预防外来车辆产生的安全风险，分析内容包括： a)有校内停车场的学校数 b)道闸安装数 c)今日出入场数 d)校内白名单数据（教职员工白名单、非教职员工白名单数） e)当前校内车辆 f)趋势分析 | 项 | 1 |
|  | 44 |  |  | 消防安全 | 对学校消防安全进行监控，监控内容包括： 1、各学校消防设备设施情况分析 a)消火栓、灭火器、防烟排烟系统、自动喷水灭火系统等设备设施安装情况。 b)消防设备设施损坏情况。 2、各学校消防监测预防设备设施情况 a)分类统计：烟感、温感、光电、报警主机、消防水泵水压监控、消防水池水位监控设备设施情况。 b)消防监测预防设备设施损坏问题情况。 3、学各校安全设备设施巡检分析： a)总应巡检任务数 b)已巡检任务数据 c)巡检问题上报数 d)巡检问题处理数。 e)巡检数量周期性分析。 | 项 | 1 |
|  | 45 |  |  | 行为安全 | 对学校的学生行为安全进行详细分析，包括： 1、对各学校行为安全的预警监管进行统计。 2、对各学校的校园安全行为分析点位进行展示。 3、对各校园安全行为预警情况 4、对各学校预警行为类型分类统计 5、对各学校预警数据排名安全行为分析等。 | 项 | 1 |
|  | 46 |  |  | 视频质检 | 对学校视频安全进行详细分析，内容如下： 1）学校范围内安全监控摄像头点位。 2）学校范围内安全监控摄像头在线数量、离线数量。 3）学校范围内安全监控摄像头离线预警。 4）对学校视频进行9宫格分屏查看。 | 项 | 1 |
|  | 47 | 校园安全综合管理平台 | 校园安全风险防控体系管理平台 | 校园安全组织体系管理 | 校园安全标准化管理体系是对校园安全感力要素进行可量化定义，通过对量化定义的评估，对校园安全进行可量化评分，从而不断优化和提升校园安全。功能要求包括： 1、支持对校园安全评估的标准规范定义，对安全设备设施建设可量化评估的标准体系，提供评估系数设置，便于进行自动化的安全系数的评估。功能包括： a）标准项管理 b）标准项目检查类型管理 2、支持对校园安全措施的标准化定义，对安全巡检、安全演练、应急演练等措施进行标准体系建设、提供系数分配设置。 a）标准模板管理，根据不同类型的学校制定不同的安全标准 b）标准模板版本管理 c）模版应用对象管理 d）模板项权重管理 3、检查类型管理 | 项 | 1 |
|  | 48 |  |  | 校园安全考核任务管理 | 根据校园安全标准定义，生成考核任务，支持自定义的评比考核要求，功能如下： 1、支持对校园安全系数考核自定义任务 2、支持对考核周期的任务管理 3、支持对考核范围的任务管理 4、支持对考核任务的生产 | 项 | 1 |
|  | 49 |  |  | 校园安全标准考核 | 1、支持对校园安全系数进行自动化检测和考核。 2、支持对安全措施行为的检测和考核。 | 项 | 1 |
|  | 50 |  | 在校师生信息填报系统 |  | 提供各学校上报和提交学校师生信息。 上报内容包括老师的姓名、身份证、电话号码、出生年月、教授科目、是否为班主任、教龄等信息。上报学生班级、姓名、性别、出生年月、照片等信息。 功能包括： 1、学生信息录入 2、教师信息录入 3、教职工录入 4、Excel导入 5、照片录入 6、编辑、删除、查询等 | 项 | 1 |
|  | 51 |  | 安全设备巡检系统 |  | 校园安全设备设施巡检系统用于对校园安全设备设施进行巡检管理，并支持通过微信扫码进行巡检任务，保障学校安全设备设施正常以及相关规定的执行，具体功能包括： 1、支持二维码赋码。对学校的安全设备设施信息进行维护，并支持赋码，二维码信息包括：学校ID、设备类型ID、位置描述ID、安全设备设施ID。 2、巡检内容模版管理，由于每个学校需巡检的安全设备设施不同，支持对每个学校的巡查任务模板进行自定义，满足各个学校的巡检要求。 3、巡检计划管理，支持学校自定巡检任务计划管理，满足各学校的巡检要求。支持包括巡检任务、巡检时间、巡检频率的自定义。如每日巡检两次 4、巡检任务下发，支持任务定义，自动对任务下发。责任人可以通过微信小程序接受巡检任务。保障安全巡检任务的执行。 5、巡检记录管理，支持对学校的巡检记录进行登记和管理，包括巡检内容、巡检时间、巡检项、巡检问题等。 6、巡检统计，对巡检任务完成情况进行统计分析，包括今日任务、已完成任务、未完成任务、巡检问题等。 7、巡检问题跟踪，对巡检发现的问题，进行归集、跟踪，并派发通知至学校安全责任人，跟踪整改情况。 | 项 | 1 |
|  | 52 |  | 学生到校考勤系统 |  | 1、全局设定考勤时间计划，支持按班级、走读生住校生类别分别设定，考勤时间支持按天为单位，每天的考勤支持上下午及晚自习的自定义多时间段考勤计划。 2，不同的考勤计划可以自定义选取考勤数据推送的范围，既针对不同的人群进行制定相应计划，并产生相应的统计数据。 3，支持每个考勤计划按日期段和时间段查询，可统计进出校正常、迟到、早退、缺勤及请假的详细数据。 | 项 | 1 |
|  | 53 |  | 住校生安全考勤系统 |  | 1、支持多段考勤计划设置，可按学校要求设置中午及晚上的回宿舍时间。 2、支持设定宿舍区域、楼号、楼层、房间等层级管理，通过建立宿舍熟悉录入学生相关数据。 3、支持通过单个及批量关联学生所住宿舍信息，支持对学生批量标记为住校生和走读生。 4、宿舍考勤时间段结束后，设置为接收数据推送的宿舍管理员及老师可接收归寝报表。 5、数据统计包括已归寝、未归寝及学生请假数据，可通过宿舍地点及时间查询统计数据。 | 项 | 1 |
|  | 54 |  | 流程引擎 |  | 用于管理、执行和自动化业务流程中的任务和活动，包括流程的节点管理、流向管理、流程管理等重要功能。流程引擎的主要特点是使处理过程自动化，通过将工作分解成定义良好的任务、角色，按照一定的规则和过程来执行这些任务并对他们进行监控，使人以及各种应用相互之间协调工作，完成某项工作，达到提高办公效率、降低成本、提高管理水平。 工作流引擎可以跟踪流程的状态，确保所有步骤按照预定义的规则和顺序执行，并确保参与者能够按照流程要求完成其工作。它还可以集成与业务流程相关的其他系统和服务，以实现端到端的自动化。 流程引擎应用于以下功能： 1、行为分析预警处置。 2、巡检问题处置。 3、住校考勤处置 4、到校考勤处置。 | 项 | 1 |
|  | 55 | 校级安全综合分析平台 | 学校安全总体分析 | 校区安全平面图 | 对校园平面图展示分析，基于校园平面图对全校的安全设备设施、安全通道、安全措施、安全应急方案进行分析展示。 | 项 | 1 |
|  | 56 |  |  | 校端界域安全分析 | 界域安全是指对学校范围的安全管理，主要功能是对学生进出校的安全保障和防止校外人员的闯入带来的安全风险，点击可进入专题分析。对分析内容包括： 1）采集人脸识别考勤数据，分析展示数据包括：应到人数、今日实到人数、未到人数、请假人数，未到校学生预警等数据。 2）对学校道闸数据进行统计分析，包括：道闸白名单车牌号、道闸白名单对应的人员信息、今日车辆白名单通行的数量。 | 项 | 1 |
|  | 57 |  |  | 校端住宿安全分析 | 对学生宿舍进行人脸识别考勤，监测学生回宿舍情况，防止学生夜不归宿和夜间违规外出的不安全行为。分析内容： 1）应到寝学生数 2）未到寝学生数 3）请假学生数据 | 项 | 1 |
|  | 58 |  |  | 校端消防安全分析 | 校端消防安全主要是对校园消防概括进行统计分析，点击下钻进入消防安全专题分析。展示内容包括： 1）消防设备设施建设情况（分类统计：烟感、温感、光电、报警主机、消防水泵水压监控、消防水池水位监控） 2）消防设故障报警数据统计分析（包括故障数量、故障类型、处理情况等） 3）消防设备设施的报警统计分析（烟雾报警、温度报警、消防水泵水压报警、消防水池水位报警等）。 | 项 | 1 |
|  | 59 |  |  | 校端安全设备设施巡检 | 接入校园安全设备设施巡检系统相关数据并进行分析展示，包括： 1、 今日（本周）应巡检任务数 2、 今日已巡检任务数据 3、 今日巡检问题上报数 4、 巡检问题处理数。 5、巡检任务周期性时间统计 6、巡检问题分类统计 | 项 | 1 |
|  | 60 |  |  | 校端行为安全AI分析 | 通过视频AI分析对学校范围内的学生行为规范进行分析汇总，对不规范的行为安全进行预警分析，确保学生行为安全，具体如下： 1）行为风险预警。 2）预警类型分析。 3）预警类型排名。 | 项 | 1 |
|  | 61 |  |  | 校端视频质检 | 视频监控是校园最大的安全监控方法之一，保障学校监控的有效可用时保障学校安全的重大要素之一。为保障校园安全，对视频进行质检： 1）学校范围内安全监控摄像头数量。 2）学校范围内安全监控摄像头在线数量、离线数量。 3）学校范围内安全监控摄像头离线预警。 | 项 | 1 |
|  | 62 |  | 校级安全专题分析 | 界域安全 | 界域安全是指对学校范围的安全管理，主要功能是对学生进校的安全保障和防止校外人员的闯入带来的安全风险。分析内容包括： 1）获取学生卡到校考勤数据，结合人脸识别获取学生到校数据。分析展示数据包括： a)应到人数 b)今日实到人数 c)未到人数 d)请假人数 e)未到校学生预警等数据 f)考勤趋势分析 g)请假趋势分析 2）对学校道闸数据进行统计分析。包括： a)园区停车位数 b)空余停车位数 c)今日入场车辆数 | 项 | 1 |
|  | 63 |  |  | 住宿安全 | 对住校学生通过摄像头进行人脸识别，监测学生回宿舍情况，防止学生夜不归宿的不安全行为。统计维度包括： 1）住校人数。 2）今日回寝人数。 3）未回寝人数。 4）最近1月考勤分析。 5）夜间外出学生监督情况分析 6）夜间外出学生趋势分析 7）按班级统计考勤、夜间违规外出情况 | 项 | 1 |
|  | 64 |  |  | 消防安全 | 消防安全是校园安全的防范重点，学校是人员聚集地，一旦出现消防风险，容易发现重大事故，因此必须时时警惕，防微杜渐。消防安全分析作为二级页面，对详细数据进行分析统计： 1、分类统计：烟感、温感、光电、报警主机、消防水泵水压监控、消防水池水位监控 2、设备故障统计 3、设备故障详情 4、消防设备设施的报警数据（烟雾报警、温度报警、消防水泵水压报警、消防水池水位报警等）。 5、消防应急方案。 6、故障设备类型统计 7、故障趋势分析 8、报警类型和趋势统计 | 项 | 1 |
|  | 65 |  |  | 安全设备设施巡检 | 对学校安全设备巡检进行详细分析展示，包括： 1、 今日（本周）应巡检任务数。 2、 今日已巡检任务数据。 3、 今日巡检问题上报数。 4、 巡检问题处理数。 5、 巡检完成率统计。 6、 巡检趋势分析。 7、 问题分类分析。 8、 问题排名分析。 | 项 | 1 |
|  | 66 |  |  | 行为安全 | 学生行为安全是学校安全防范最容易发生、且容出现学生与学生、师生、家校问题的点，行为安全专题分析包括： 1）行为风险预警。 2）预警类型分析。 3）预警类型排名。 4）预警详情 5）预警趋势分析 | 项 | 1 |
|  | 67 |  |  | 视频质检 | 视频监控是校园最大的安全监控方法之一，保障学校监控的有效可用时保障学校安全的重大要素之一。为保障校园安全，统计一下： 1）学校范围内安全监控摄像头数量。 2）学校范围内安全监控摄像头在线数量 3）学校范围内安全监控摄像头离线数量 5）学校范围内安全监控摄像头离线预警 6）校园视频分频查看。 | 项 | 1 |
|  | 68 | 安全管理移动端小程序（县校二合一） | 学校安全系数排名 | 局端功能 | 根据校园安全评估标准和安全系数，对学校安全系数进行评估和排名。 | 项 | 1 |
|  | 70 |  | 车辆出入情况 |  | 统计和显示当日车辆出入校园情况，包括进出数量统计、在校车辆数据统计、进出车牌信息等 | 项 | 1 |
|  | 71 |  | 学校消防安全分析 |  | 对学校消防数据进行分析展示，内容包括： 消防设备设施建设情况统计：烟感、温感、光电、报警主机、消防水泵水压监测、消防水池水位监测等设备设施建设情况 消防设备设施问题的数据 消防设备设施的报警数据（烟雾报警、温度报警、消防水泵水压报警、消防水池水位报警等）。 | 项 | 1 |
|  | 72 |  | 学生行为安全预警及处置 |  | 对学生安全行为进行分析展示，包括： 1、预警详情，包括：翻越、禁入、人脸等预警 2、预警处置，处置方式包括：标记已处置，备注处置详情 3.安全行为预警数据分类统计 4.安全行为预警数据排名分析 | 项 | 1 |
|  | 73 |  | 住校生考勤管理 | 学校功能 | 1、对住校生的回寝情况进行监控 2、对未回寝的学生进行预警并通知和汇总 3、支持老师对住校生考勤进行管理，包括标记已就寝、已请假。 4、对禁入预警进行处理，即对就寝期间，私自外出的学生进行行为分析，并预警至安全管理人员进行处置。 | 项 | 1 |
|  | 74 |  | 学生到校考勤 |  | 通过人脸识别对学生到校进行考勤，将考勤系统的考勤结果推送至老师，便于老师对学生安全和班级进行管理。功能如下： 1、未考勤（未到校）学生推送 2、未考勤学生处置：已到校、请假 3、考勤统计，包括周统计、月统计 4、未考勤学生排名。 | 项 | 1 |
|  | 75 |  | 校园安全巡检管理 |  | 根据巡检计划，自动分配任务至小程序，安全管理人员完成巡检任务。功能包括： 1、我的任务，根据任务规则，显示我的巡检任务。 2、我的巡检，用于记录我的所有巡检记录。 3、巡检登记，登记巡检信息，通过微信扫码安全设备设施二维码，支持是否有问题的填报，包括有/无问题，问题可通过语音、照片、文字方式登记巡检问题信息。 4、我的通知，对未完成的巡检任务、发现的问题跟踪及时通知至相关责任人。 | 项 | 1 |

- 五、质量要求：

- 1、投标单位不能简单照搬招标文件提供的需求，必须按招标文件技术规格逐项作出实质性应答，如照搬照抄项目需求中的技术的，中标后投标供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。

- 2、投标人须明确所投设备的生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等。

- 3、投标人应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和参数的要求。完全符合国家标准规定的质量、规格和性能的要求。在保质期内，投标方应对由设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，使用方有权终止合同，造成的一切损失由供应商承担。投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品的质量保证期不得低于“三包”规定。供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行；

- 4、投标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

- 5、投标人应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

- 6、投标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

- 7、所有报价的产品的各项技术标准应当符合现行相关生产标准和规范及招标文件的要求。

- 8、供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（复印件）、产品合格证（原件）以及设备的测试、运行、保养手册，所有材料均要满足环保要求。

- 9、招标人将邀请专业人员，对安装到位的设备进行全面检查，发现使用不符合要求的产品，无条件更换，并没收履约保证金。

- 六、售后服务

- 1、自项目验收交付之日起免费质保期为：3年（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行）。

- 2、用户遇到使用及技术问题，供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话。投标单位应承诺30分钟内响应，在质保期内非人为因素损坏设备，自采购单位报故障之时起，1个工作日内修复障碍，保证用户正常使用。投标文件中提供具体的保障措施。投标单位接到故障报告后，投标单位应按承诺的服务水平和响应速度到达现场进行处理。

- 3、投标单位需提供现场技术培训，应给出详尽的培训计划，提供全套的培训资料，培训应包括系统的设计原理、系统设备维护、设计理论、相关软、硬件的使用和操作等,确保采购单位的使用人员在经过培训后能完全掌握系统的安装、调试和维护。

- 4、投标单位应充分保证售后服务点主要硬件维修所需的备件供应。更换的备件型号和规格应与被更换的完全一样或更优，更换下的备件应退还采购单位。

- 5、投标单位在每次预防性维护后，应针对设备的隐患，准备备件，并立即进行更换。

- 七、验收标准：

- 1.采购人对中标人提交的货物依据磋商及响应文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、合格证明等符合磋商文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

- 2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

- 3.采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

- 4.对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

- 5. 采购人根据国家有关规定、磋商文件、中标人的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有疑问，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由中标人承担。

- 八、合同履行期限和地点

- 1、合同履行期限：中标后的3个工作日内与采购方签订合同，合同签订后60天内供货到采购人指定地点完成安装，并经采购人验收合格。

- 2、履约地点：采购人指定地点。

- 九、付款方式

- 合同签订时，采购单位支付合同总价的30%作为项目启动预付款。预付款支付比例（或中标单位是否需要采购单位支付预付款）由采购人与中标人根据实际情况协商一致在合同中作说明。

- 项目验收合格后付至合同总价款的70%；验收合格满一年后付至合同总价款的90%；验收合格满三年后，无质量、服务问题一次性付清余款（无息）。

- 十、特别说明：

- 1、报价含项目成果交付前一切费用。不接受选择性报价。

- 2、各投标人最后报价结束后,如评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。可按照少数服从多数的原则采用投票等方式作出结论。

- 3、资格后审：项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查材料的原件彩色扫描件须在投标文件中提供。

- 4、对本项目投标人资格要求、项目需求、评分标准等的质疑由采购单位负责答复；采购单位具有项目的解释权，质疑函和答复须同时报采购代理机构备案管理。

- 备注：

- 1、演示要求

各投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、麦克风和音响，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话、和完成演示内容），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

- 2.演示内容如下：

- 2.1数据维度建模流程演示（2分）

- 提供Web可视化建模工具，通过页面进行维度表和事实表的数据建模，包括数据表命名、字段命名、字段类型、字段大小、数据血缘关系等，支持一件生成物理化的实体表，支持Excel模版导入建模。

- （全部符合演示要求得满分，未演示或演示不完整的不得分）

- 2.2数据在线采集流程演示（4分）

- 在线配置数据源，包括数据源类型、连接地址，端口，数据库名，数据源类型支持MySQL，Kingbase等多种数据库类型的配置。

- 通过配置化界面在线编辑数据采集任务：支持选择数据源、选择表、选择字段、支持筛选条件管理；支持目标存储管理，包括目标源、目标表、目标字段；支持源数据和目标数据的字段自动对应，拖拽是调整对应关系及删除字段操作；支持采集任务的调度配置，根据调度规则自动调度。支持采集任务的日志，记录每次调度采集的结果。

- （全部符合演示要求得满分，未演示或演示不完整的不得分）

- 2.3数据在线治理流程演示（4分）

- 在线治理对数据进行标准、规范、格式的治理：支持可视化的在线治理设计器，可拖拽式配置治理组件、治理流程；通过配置实现从一个表抓取过滤数据，通过字符串转换，后更新到另一个表的治理流程演示；支持治理任务的调度配置，并记录每次的调度日志。

- （全部符合演示要求得满分，未演示或演示不完整的不得分）

- 3.如项目评审现场因为系统原因和相关工作人员操作原因，导致评审现场评标委员会成员无法通过苏彩云系统逐一与本项目投标供应商进行点对点远程视频实现演示环节，可由现场招标代理机构临时建立腾讯视频会议（腾讯会议号有代理机构逐一告知有效投标供应商），并逐一联系投标供应商进入腾讯视频会议进行演示，从而满足评标委员会评审要求。

- 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

★供应商须按照采购文件要求提供相应的《企业声明函》（格式附后），须将本次标的物逐一列明，写明是否为小微企业或残疾人福利单位或监狱和戒毒企业，如有遗漏则不能享受价格扣除.

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，投标人必须在投标文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

6、投标人对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

7、本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

三、评标方法与评标标准

| 序号 | 评分项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求的有效的最低投标价格为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位，第三位不论大小一律不计）投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分 |
| 2 | 技术参数响应 （28分） | 根据投标人提供货物的技术参数对招标文件的响应程度定，全部满足招标文件的得28分，带★的参数每负偏离一项扣2分，未带★的参数每负偏离一项扣1分，扣完为止。 注: 1、“★”号参数如要求提供检测报告的，评标委员会必须根据投标单位提供的检测报告进行核对打分(提供的材料需满足招标文件的参数要求)，未提供相关证明材料或提供的材料不符合招标文件要求的视为负偏离。 2、未标“★”的技术参数以加盖投标人红色公章的“技术参数响应对照表”为准。 （项目参数、技术指标不得虚假响应，如经查实，将予以取消中标资格、并提交财政监管部门列入不良记录处理） |
| 3 | 系统演示 （10分） | 由投标人自行准备演示系统及相关设备，对软件主要功能进行真实平台线上演示。演示功能需满足以下所列内容，演示时长不超过15分钟。由评标委员会根据各投标人对软件内容讲解的完整性、合理性等方面进行综合比较评分。（演示环节须现场实际操作，录屏、Demo版本及PPT模拟演示的均不得分） 一、数据支撑中心系统（10分） 1、数据维度建模流程演示（2分） 提供Web可视化建模工具，通过页面进行维度表和事实表的数据建模，包括数据表命名、字段命名、字段类型、字段大小、数据血缘关系等，支持一件生成物理化的实体表，支持Excel模版导入建模。 （全部符合演示要求得满分，未演示或演示不完整的不得分） 2、数据在线采集流程演示（4分） 在线配置数据源，包括数据源类型、连接地址，端口，数据库名，数据源类型支持MySQL，Kingbase等多种数据库类型的配置。 通过配置化界面在线编辑数据采集任务：支持选择数据源、选择表、选择字段、支持筛选条件管理；支持目标存储管理，包括目标源、目标表、目标字段；支持源数据和目标数据的字段自动对应，拖拽是调整对应关系及删除字段操作；支持采集任务的调度配置，根据调度规则自动调度。 支持采集任务的日志，记录每次调度采集的结果。 （全部符合演示要求得满分，未演示或演示不完整的不得分） 3、数据在线治理流程演示（4分） 在线治理对数据进行标准、规范、格式的治理：支持可视化的在线治理设计器，可拖拽式配置治理组件、治理流程；通过配置实现从一个表抓取过滤数据，通过字符串转换，后更新到另一个表的治理流程演示；支持治理任务的调度配置，并记录每次的调度日志。 （全部符合演示要求得满分，未演示或演示不完整的不得分） |
| 4 | 投标人综合实力（20分） | （一）企业资质 1、投标人具有软件能力成熟度模型集成CMMI证书，提供5级证书的得2分；提供4级及以下等级证书的得1分，最高得2分。须提供证书原件彩色扫描件加盖投标人公章，否则不得分。 2、投标人具有CCRC信息安全服务资质认证信息系统安全集成、信息系统安全运维、软件安全开发证书的，每提供一项一级资质证书的得2分，每提供一项二级资质证书得1分；同一类型证书同时提供不同级别证书的，就高得分，不重复计算，本项最高得6分。须提供证书原件彩色扫描件加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  |  | （二）企业产品实力 1、投标人具备校园综合管理类、平安校园安防管理类软件产品，提供软件产品证书，每提供一种类型证书得1分，同类型不同软件产品证书不重复得分，本项最高得2分。须提供证书原件彩色扫描件加盖投标人公章，否则不得分。 2、投标人具备校园大数据平台类、校园安全AI视频分析预警类、校园物联网管理平台类、数据可视化系统展示分析类软件著作权证书的，每提供1份证书得0.5分，同类型证书提供多份的不重复得分，需同步提供中国版权登记业务平台中对应该著作权登记详情的页面截图加盖投标人公章，不提供证书或提供内容不全的不得分，本项最高得2分； 3、本项目涉及多品牌视频设备的综合接入及综合分析、运维，投标人提供的视频智能监管类平台、视频综合运维服务类平台通过省级信息技术应用产品适配性测试，并提供相关证书的，每提供一份得2分，本项最高得4分。须提供证书原件彩色扫描件加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  |  | （三）项目管理团队 1、投标人投入本项目的项目经理具有系统集成项目管理工程师、软件开发工程师、架构工程师、CISAW信息安全保障人员认证证书的，每提供1项证书得0.5分，最高得2分，； 2、投标人拟投入的项目管理团队具有高级安防系统工程师、高级IT运维工程师、信息系统项目管理师、教育系统网络安全保障专业人员证书的，每提供1份证书得0.5分，最高得2分。 注：（1）除项目经理外，同一人证书不重复得分，同一类型证书不重复计分； （2）投标人需提供投标人为项目团队近期连续3个月缴纳社保的相关证明材料和相关证书原件彩色扫描件并加盖投标人公章，否则不计分。 |
| 5 | 项目实施方案（3分） | 评标委员会根据投标人实施方案中：①项目施工进度计划；②人员配备（施工人员投入一览表，包含施工队长身份证复印件和安装人员电工操作证复印件）；③安装机具配备④质量管理体系；⑤工程施工措施方案等方面进行综合打分，满分3分。 1、方案详细、科学合理，人员分工合理，实施计划和进度安排合理，工期进度计划详实，质量控制、安全措施、应急预案等完善的，得3分； 2、方案较详细、较科学合理，人员分工较合理，实施计划和进度安排较合理，工期进度计划较详实，质量控制、安全措施、应急预案等较完善的，得2分； 3、方案基本满足要求，人员分工、实施计划和进度安排基本合理，质量控制、安全措施、应急预案等基本满足要求的，得1分； 4、没有不得分。 |
| 6 | 售后服务 （2分） | 根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于①售后服务体系机构；②售后服务人员组成；③服务及保障措施和故障排除能力及响应时间；④质保期后服务承诺等）进行打分，满分2分： ① 方案完整，服务承诺详细、具体，故障响应及时能满足用户要求的，得2分；②方案基本完整，服务承诺、故障响应基本满足用户要求的，得1分；③方案不能满足要求或未提供售后服务方案的，本项不得分。 |
| 7 | 承诺函 （3分） | 为保证项目建设达到预期效果，投标人承诺数据支撑中心系统与局级联防联控平台无缝对接得3分，投标时提供承诺函原件并盖投标人公章。 |
| 8 | 案例业绩 （2分） | 投标人自2020年1月1日以来，承接并完成类似采购业绩的，每提供1份业绩得1分，最高得2分，未提供或者资料不全不得分。（注：案例业绩需包含中标通知书、完整且无涂改的合同、验收证明的原件彩色扫描件并加盖投标人公章） |
| 9 | 节能环保（2分） | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品的有1个得0.5分，最多得1分。须提供认证证书原件彩色扫描件加盖投标人公章，否则不得分；如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。须提供认证证书原件彩色扫描件加盖投标人公章，否则不得分。 |

备注：

1、评分标准中要求提供的证明材料均以原件扫描加盖所要求的公章在投标文件中反映，相关证明材料须按要求完整提供且不得涂改，本项目所须提供的证明材料均应原件扫描（如原件是彩色件，则扫描件须是彩色）。否则不能得分。

2、采购人有权在规定的时间内（中标公示或质疑期间及其他采购人明确要求的时间内）对中标人或其他投标人提供的与项目需求、评分办法相关的材料等评分依据（原件）的真实性进行复查。如未在采购人规定的时间内提交，采购人有权根据政府采购法律法规处理。如发现有通过提供虚假证明文件获得分值，将取消中标资格，并提请监督机构按照政府采购相关法规处理。

评分中涉及的证书/检测报告应在有效期内，且在招标文件上网前取得；

- 3、如项目评审现场因为系统原因和相关工作人员操作原因，导致评审现场评标委员会成员无法通过苏彩云系统逐一与本项目投标供应商进行点对点远程视频实现演示环节，可由现场招标代理机构临时建立腾讯视频会议（腾讯会议号由代理机构逐一告知有效投标供应商），并逐一联系投标供应商进入腾讯视频会议进行演示，从而满足评标委员会评审要求。

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术参数响应对照表

十三、技术支持以及售后服务承诺

十四、资格性审查响应对照表

十五、符合性检查响应对照表（格式）

十六、开标一览表

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

备注 我公司（单位）委托进行现场演示的人员为        （人员姓名），身份证号          。

- 八、投标函

致：射阳县教育局

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、小微企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加盐城畅达招标代理公司组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

投标人（加盖CA电子签章）：

日期：      年     月     日

- 十二、技术参数响应对照表

| 序号 | 设备名称及品牌型号 | 招标产品技术参数 | 投标产品技术参数 | 符合或负偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（加盖CA电子签章）：

日期：      年     月     日

- 注：各投标人按照招标文件技术要求逐条列出，并作出详细对比说明；如不全或表述不清，有可能导致后果，则责任自负。

- 十三、技术支持以及售后服务承诺

| 条目号 | 技术支持及售后服务要点 | 投标承诺（投标人实际情况） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务机构情况 |  |  |
| 2 | 服务响应时间 |  | 承诺提供定期产品维护、响应、技术支持，系统完善的维保方案另行提供 |
| 3 | 到达现场时间 |  |  |
| 4 | 解决问题时间 |  |  |
| 5 | 维护时是否提供备件支持 |  |  |
| 6 | 是否有有完整、详细的培训计划 |  | 培训计划另行提供 |
| 7 | 免费质保期 |  |  |
| 8 | 免费质保期满后，服务及零配件收费情况 |  |  |
| 9 | 优惠条款 |  | 详细说明 |

注：1、由投标人在“投标承诺”栏中如实填写；

2、需要另附表格、证书等资料的须附在本表后。

投标人（加盖CA电子签章）：

日期：   年  月   日

- 十四、资格性审查响应对照表（格式）

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提供营业执照 |  |  |
| 2 | 年度财务状况报告或本年度近期月度财务报表 |  |  |
| 3 | 本年度近期依法缴纳税费凭证 |  |  |
| 4 | 本年度近期依法缴纳社保费的凭证 |  |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； |  |  |
| 6 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |  |  |
| 7 |  |  |  |

注：本表须明确填写并按招标文件要求提供材料，否则资格性检查无法通过。

投标人（加盖CA电子签章）：

日期：   年  月   日

十五、符合性检查响应对照表

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 |  |  |
| 2 | 质保期 |  |  |
| 3 | 其他实质性响应内容 |  |  |
| 4 |  |  |  |

注：本表须明确填写并按招标文件要求提供材料，否则符合性检查无法通过。

投标人（加盖CA电子签章）：

日期：   年  月   日

# 附件1、            实质性响应内容

- 一、质量要求：

- 1、投标单位不能简单照搬招标文件提供的需求，必须按招标文件技术规格逐项作出实质性应答，如照搬照抄项目需求中的技术的，中标后投标供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。

- 2、投标人须明确所投设备的生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等。

- 3、投标人应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和参数的要求。完全符合国家标准规定的质量、规格和性能的要求。在保质期内，投标方应对由设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，使用方有权终止合同，造成的一切损失由供应商承担。投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品的质量保证期不得低于“三包”规定。供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行；

- 4、投标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

- 5、投标人应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

- 6、投标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

- 7、所有报价的产品的各项技术标准应当符合现行相关生产标准和规范及招标文件的要求。

- 8、供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（复印件）、产品合格证（原件）以及设备的测试、运行、保养手册，所有材料均要满足环保要求。

- 9、招标人将邀请专业人员，对安装到位的设备进行全面检查，发现使用不符合要求的产品，无条件更换，并没收履约保证金。

- 二、售后服务

- 1、自项目验收交付之日起免费质保期为：3年（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行）。

- 2、用户遇到使用及技术问题，供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话。投标单位应承诺30分钟内响应，在质保期内非人为因素损坏设备，自采购单位报故障之时起，1个工作日内修复障碍，保证用户正常使用。投标文件中提供具体的保障措施。投标单位接到故障报告后，投标单位应按承诺的服务水平和响应速度到达现场进行处理。

- 3、投标单位需提供现场技术培训，应给出详尽的培训计划，提供全套的培训资料，培训应包括系统的设计原理、系统设备维护、设计理论、相关软、硬件的使用和操作等,确保采购单位的使用人员在经过培训后能完全掌握系统的安装、调试和维护。

- 4、投标单位应充分保证售后服务点主要硬件维修所需的备件供应。更换的备件型号和规格应与被更换的完全一样或更优，更换下的备件应退还采购单位。

- 5、投标单位在每次预防性维护后，应针对设备的隐患，准备备件，并立即进行更换。

- 三、验收标准：

- 1.采购人对中标人提交的货物依据磋商及响应文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、合格证明等符合磋商文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

- 2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

- 3.采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

- 4.对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

- 5. 采购人根据国家有关规定、磋商文件、中标人的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有疑问，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由中标人承担。

- 四、合同履行期限和地点

- 1、合同履行期限：中标后的3个工作日内与采购方签订合同，合同签订后60天内供货到采购人指定地点完成安装，并经采购人验收合格。

- 2、履约地点：采购人指定地点。

- 五、付款方式

- 合同签订时，采购单位支付合同总价的30%作为项目启动预付款。预付款支付比例（或中标单位是否需要采购单位支付预付款）由采购人与中标人根据实际情况协商一致在合同中作说明。

- 项目验收合格后付至合同总价款的70%；验收合格满一年后付至合同总价款的90%；验收合格满三年后，无质量、服务问题一次性付清余款（无息）。

我公司承诺响应上述项目需求内容。

投标人（加盖CA电子签章）：

日期：      年     月     日

十六、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日