# 项目需求

注： 本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，响应文件不满足的，视为无效响应处理。请各供应商制作电子响应文件时，将实质性响应的内容在政府采购交易系统“符合证明文件格式”中准确填写或上传。

一、项目概况

| 项目名称 | 设备名称 | 数量 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扬州职业技术大学 苏中工业互联网产教融合实训基地 | 1.网络运维实训台 | 3台 | 389万元 |
|  | 2.空压机 | 1台 |  |
|  | 3.网络运维课程资源 | 1套 |  |
|  | 4.IOT平台 | 1套 |  |
|  | 5.虚拟仿真实训平台 | 20位 |  |
|  | 6.师资培训费用 | 1套 |  |
|  | 7.IOT教学资源 | 1套 |  |
|  | 8.机器视觉光学实验平台 | 6台 |  |
|  | 9.2D视觉场景验证平台 | 4台 |  |
|  | 10.3D视觉场景验证平台 | 2台 |  |
|  | 11.课程资源（88课时） | 1套 |  |
|  | 12.视觉基础应用软件 | 1套 |  |
|  | 13.深度学习软件 | 1套 |  |
|  | 14.灯塔工厂演示沙盘 | 1套 |  |
|  | 15.智慧家庭场景系统 | 1套 |  |
|  | 16.工业视觉检测站 | 1套 |  |

二、技术参数

| 序号 | 技术参数名称 | 技术参数和性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 | 网络运维实训台 |  |
| 1.1 | 设备型号 | 卡奥斯，HXW-ZP-II-YW-01 |  |
| 1.2 | 工作台（数量1个） | 1、铝合金型材结构，外形尺寸不小于长1400mm×宽650mm×高1800mm；工作台面高度800-900mm；工作台台面为防护密度板，上方为挂板，材质为碳钢，厚度≥1.5mm，表面处理烤漆(喷塑)RAL7035，挂板为网格板，全部打孔，工作台面上方合理布置有线槽，方便控制信号线和气路布线；框架底部为万向轮，满足工作台整体总承载≥400KG要求，可锁紧可打开方便设备移动,显示器安装在右侧，高度可调节；实训台为单相AC220V供电，配电时需提供一路5孔插座。实训台需外部提供气源，接入气管为6mm，实训台提供调压阀，工作台配有快插式气管接头，用于工作台气源与气动原件连接。工作台配有开关电源。工作台具有可靠漏电保护，工作台具有短路，漏电瞬间跳闸，过电流反时限跳闸保护功能。实训台整体功率≤1KW。 |  |
| 1.3 | PLC控制系统（数量1套） | 1、PLC控制器（1个） 工作存储器不小于100KB，装载存储器不小于4MB，保持性存储器不小于10KB；本体集成I/O，数字量不小于14点输入/10点输出，输出类型为晶体管，最大输出电流为0.5A；模拟量不小于2路输入，类型为电压输入，范围为0-10V；过程映像不小于1024字节输入（I）和1024字节输出（Q）；位存储器为不少于8192字节（M）；具备1个以太网通信端口，支持Profinet通信。 2、数字量输入/输出模块(1个)： PLC扩展模块；输入点数不小于8位，类型为源型/漏型，额定电压24VDC（4mA）；输出点位不小于8位，类型为继电器，输出电压范围为5-30VDC，最大电流为2A。 3、模拟量模块（1个）： PLC扩展模块；输入模拟量不小于4路，类型为电压/电流（2路输入选择为一组）；范围为±10V、±5V、±2.5V、0-20mA，精度为12位+符号位。 4、工作台配有导轨固定在网格板上，用于PLC、数字量输入/输出模块、模拟量模块。 |  |
| 1.4 | 触摸屏（数量1个） | 大于等于7寸TFT真彩液晶屏；分辨率不低于800×480；10MB以上用户内存，支持画面数不低于100，支持配方及矢量图功能，与PLC同品牌。 |  |
| 1.5 | 工业控制及工业测量系统（数量1套） | 1、分度盘（数量1套） 采用4分度结构控制，电机功率不低于120W，采用同步带传动；上方设置分度圆盘，参考尺寸为直径300mm，厚度6mm，材质为6061铝合金，表面处理：喷砂亮银阳极氧化；分度盘每个工位包含刻度卡盘、梯形滑块、二维码标签。 电机采用变频器进行控制；变频器为单相AC220V供电，功率为0.37KW，采用电位器进行速度调节，与PLC采用IO控制。 2、扫码系统（数量1套） （1）扫码枪×1 支持一维、二维及GS1条码；采用RS232串口连接形式；满足二维码的识别，实现工业数据追溯场景的应用；可通过PLC进行控制读取二维码的内容。 （2）串口服务器×1 实现RS232与以太网间的数据双向透传功能，串口灵活切换；支持Modbus协议转换功能；支持虚拟串口功能，支持Socket模式；ARM内核，工业级设计，内置TCP/IP协议栈；支持5～36V宽电压输入，支持硬件看门狗功能，支持可靠的硬件防护；具备1路以太网口，10/100Mbps速率。 （3）无线客户端×1 工业无线移动应用；10/100Mbps RJ45 端口2个，DB9串口1个；输入电压9至30VDC；支持以太网和串口设备的WLAN连接；支持2.4或5GHz频段上运行。 3、伺服控制系统（数量1套） 伺服功率不低于0.1KW；电源输入电压单相AC200～240V；支持Profinet通信；电机配有编码器。采用气缸控制升降，气缸缸径不低于20mm，行程为不低于15mm。 4、步进控制系统（数量1套）步进电机： 步进电机的步距角为1.8°，扭矩1.3NM，采用脉冲控制、外置编码器方式，编码器为2000P/R；且均需接入PLC，并采用PLC的高速脉冲输出及高速脉冲输入方式，完成步进电机的闭环控制；采用丝杆传动，丝杆材质为S55C，高频热处理，丝杆导程不大于2mm。步进控制器输出电流为1-3A（均值），每转脉冲数通过拨码调节。 ▲5、检测单元（数量1套） 高度检测传感器×1 测量最大高度不低于15mm，测量范围为0-10mm；线性精度不低于0.1%；重复性精度小于0.01mm；使用温度范围-60℃～150℃；使用次数不低于1亿次；最大工作速度不低于10米/秒。模拟电压输出，输出范围为0-5V。 6、RFID射频识别系统（数量1套） （1）RFID电子标签×4 工作频率不小于13.56 MHz；存储空间不小于896bit；存储形式为EEPROM；读取次数无限，写入次数不低于10000次。与读写器配合在非金属条件下的读写最大距离为10mm。 （2）RFID读写器×4 供电电压为直流24V；工作频率不小于13.56 MHz。 ▲7、工业控制场景 （1）工业控制场景包含扫码工位，可进行读取二维码信息。数据通过 RFID 进行传递。 （2）工业控制场景包含步进工位。通过步进电机的控制， 将物体进行推和拉到指定位置；数据通过 RFID 传递。 （3）工业控制场景包含伺服工位。通过伺服电机的控制， 将刻度卡盘的指针进行旋转指定位置；数据通过 RFID 传递。 （4）工业控制场景包含测量工位。对物体的位置进行测量，并根据 RFID 内容进行判断是否合格。 （5）采用触摸屏控制。 ▲8、工业数据采集场景 （1）实时采集环境温湿度。 （2）实时采集实训台的电力数据，包括气压、电压、电流、功率、耗电量、电度等。 （3）使用编码器采集步进电机的位置。 （4）可测量步进电机的震动、温度变化。 （5）可测量滑块的高度。 （6）采集生产过程中的噪音。 （7）采集生产过程数据，RFID数据及各工位状态信息。 （8）采集伺服、变频器、扫码等控制器的数据。 （9）包含开关量、模拟量、数字量的采集方式；开关量采集形式包含PNP、脉冲输入、脉冲输出；模拟量包含 0-5V、0-10V、4-20mA、0-20mA。 |  |
| 1.6 | 能源模块（数量1个） | 1、智能电表×1 具有液晶显示功能；测量电压AC220V;能够获取实训台的电压、电流、功率等数据；信号输出为RS485形式，采用ModBus RTU通信协议，通讯地址及波特率可设置；外壳及面板为阻燃ABS材质。 2、Modbus网关×1 能够实现Modbus RTU与Modbus TCP的数据转换功能；不少于1路10/100Mbps速率以太网口，支持485通讯；采用ARM内核，工业级设计；内置网页，可通过网页进行参数设置，支持网页端口（默认 80）更改；支持 Modbus 协议转换和轮询功能。 |  |
| 1.7 | 环境检测模块（数量1个） | 液晶显示模块：尺寸约86×86×26mm；大屏液晶显示；宽电压10-30VDC；信号输出为RS-485形式，采用Modbus RTU通信协议，通讯地址及波特率可设置；能够采集环境温度、湿度；内置探头。 |  |
| 1.8 | 模拟量采集系统（数量1套） | 1、模拟量采集模块×1个 支持 0-5V，0-20mA，4-20mA 信号同步采集；RS485 通讯接口光电隔离，应用层采用Modbus RTU协议；直流12V-30V内置反接保护；12 位分辨率，精度不小于±1%。 2、压力开关 ×1个 额定压力范围0.1～0.6Mpa；耐压试验压力≥1.5Mpa；设定最小单元≤0.001Mpa；适合流体包含空气、非腐蚀性气体、惰性气体；电源电压 DC12-24V±10%；消耗电流≤40mA；重复精度最低为±0.2%F.S.±1digit；检测实训台输入气压，模拟电流输出； 保护等级≥IP40；具备 CE 标记，UL(CSA)，RoHS。 3、温度变送器×1个 温度输入不少于 1 路，传感器类型为PT100，模拟量输出不少于 1 路，温度范围（0~100℃）；输出4-20MA。 4、热电阻×1个 支持0～100℃温度；聚四氟屏蔽线；热电偶粗细参考尺寸φ4mm，引线长度不少于2M；具备保护弹簧保护引线；保护套长度不低于1M,末端带有磁铁，可吸附在网格板上。 5、噪音检测×1个 支持DC24V 供电电压；测量范围30～130dB；采集频率≥100次；支持 0-10V 模拟量连续输出； 测量误差±2dB；工作温度-20℃～60℃；响应时间≤2S。 6、温度检测×1个 红外温度传感；量程 0℃-100℃；标准304不锈钢外壳；12-24VDC 电源输入；测温精度不低于±1%℃；重复精度不低于±0.5%℃；输出 4-20mA。 7、震动检测×1个 测量范围：0～20mm/s；最大误差≤±1mm/s；测量频带范围：5～1000Hz；输出：4～20mA；工作电压：DC24V±6V；防护等级不低于IP67；温度范围：-30℃～65℃。 8、光照检测×1个 直流供电：10-30V DC；最大功耗：0.4W；长期稳定性：≤5%/y；反应时间：1s；输出信号：4-20mA，测量范围：默认0-65535Lux。 |  |
| 1.9 | 工业数据交换 （数量1套） | 1、工业交换机×1个 工业级8端口以太网交换机；支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u 和IEEE 802.3x；配备 10/100Mbps、全/半双工、MDI/MDIX自适应RJ45端口。 2、网管型交换机×1个 具备10/100/1000M自适应RJ45 端口不少于4个；工业级工作温度-40℃~75℃；9.6V~60VDC三冗余电源输入；金属外壳，防护等级IP30；支持802.11Q VLAN、 MTU VLAN、 端口VLAN；兼容Modbus TCP、Ethernet/IP和 Profinet等议；支持WEB管理，支持端口镜像功能。 |  |
| 1.10 | 无线路由器 ×1个 | 配置不少于1个固定WAN口、不少于7个固定LAN口和不少于1个WAN/LAN可变口；无线速率不小于300Mbps；支持多个SSID。 |  |
| 1.11 | 支持多通讯模式接口调试功能： | 1、识别主流通讯接口——包含工业以太网、串口、485、模拟量接口、高速脉冲接口； 2、PLC网络组态——通过编程软件完成PLC及外围Profinet设备（伺服、触摸屏、RFID通信单元）的组态与配置、添加GSD文件等； 3、PLC的ModbusTCP网络组态及数据收发——通过编程软件编程，完成PLC与能源模块的ModbusTCP通讯，完成数据的读取与转换； 4、PLC的S7通讯组态及数据收发。——通过S7通讯，完成两台设备之间的数据交换； 5、PLC的Socket通讯组态及数据收发——通过编程程序编写，调用Socket通讯指令并配置，完成PLC与扫码枪的通讯，控制扫码枪扫码并获取二维码内容； 6、PLC模拟量的采集及数据转换——通过PLC完成模拟量数据的采集与转换，包括位移、温度、震动、速度等数据，包含0-5V、0-20mA、4-20mA、0-10V等模拟量； 7、人机接口的画面编辑及图形图标设置——通过编程软件进行画面的编辑，配合PLC完成数据及图表的展示； 8、伺服、变频、步进的组态与调试——完成三大电机的应用，通过PLC控制伺服的定位、变频器的调节与控制、步进电机的控制及编码器的使用。完成伺服定位拨齿、变频运转启停、步进带动丝杆运转指定位置、编码器计算移动距离； 9、无线路由器、无线客户端的调试——通过对无线客户端、无线路由器的配置，完成无线网络的连接，可正常收发数据； 10、串口调试助手的使用，能够使用USB转串口线缆进行调试，包括232及485总线功能。——电脑安装串口调试助手，通过USB转串口线缆，完成扫码枪的控制读取二维码信息； 11、Modbus调试助手的使用，能够完成与Modbus设备的连接及数据读写——电脑安装Modbus调试助手，完成通过Modbus RTU协议及Modbus TCP协议分获取电能表的数据； 12、Socket调试助手的使用，能够完成设备的连接及数据读写——电脑安装Socket调试助手，完成通过TCP协议控制扫码枪扫码，并获取二维码数据。通过建立客户端和服务器，完成两台电脑之间的数据收发； 13、Modbus网关的使用与调试功能将串口转换为工业以太网，将Modbus RTU协议转换为Modbus TCP协议； ▲14、IOT网关的调试，能够进行数据的上云及云平台数据的处理——通过对IOT网关配置，实现获取工业控制器PLC的数据；通过串口获取模拟量采集模块的数据，包括气压及温度；通过工业以太网连接能源模块，获取电压、电流、功率等数据。并将这些数据汇集至IOT平台系统，制作仪表盘展示数据； 15、RFID数据的读取与写入——通过PLC控制RFID的读取和写入，实现工位之间订单数据的传递及工位信息的写入，最终实现订单数据、产品数据、工位数据进行关联，达到数据追溯的功能； 16、能够进行扫码枪的配置，进行二维码的读取。——根据说明书配置扫码枪，完成扫码枪二维码数据读取； 17、支持转盘的控制，及工业场景数据传输的流程及手段——以工业分度盘为场景，模拟产线工站工艺全流程，从订单下发、产品调整调节、检测、数据采集、数据追溯。 |  |
| 1.12 | IOT网关（数量1台） | 1、电源电压为24V；Linux操作系统，CPU配置不低于ARM Cortex-A7，800MHz，RAM不低于512MB，硬盘不低于4G；包含RS485接口不少于2个，支持RS485、RS232；以太网接口不少于2个；支持Modbus、OPC UA、Host-Link、S7等PLC标准协议；支持CNC、电力等多类生产设备的数据采集及协议解析，具备边缘计算功能；支持4G全网通，支持平台协议HTTP、MQTT；支持远程编程、远程维护。 ▲2、配套IOT网关提供智能化开发系统，可提供采集服务和数据服务管理能力，采集服务具备新建工程、通道、设备能力；数据服务支持数据转发以及虚拟通道构建能力。（提供系统截图证明） |  |
| 1.13 | 智能运行终端（数量1套） | 能够与IOT系统深度配套使用。智能运行终端集成自主知识产权的国产IOT系统配套终端授权，按并发用户数计算授权数量，每个授权可以提供一个并发用户连接。 |  |
| 1.14 | 配套工具（数量1套） | 内六角扳手1套，微型螺丝刀套组1套，斜口钳1把，网线钳1把，网络测线仪1个，万用表1台，USB转串口线缆，485转换模块。 |  |
| 1.15 | 具备实训台配套软件技术能力 | 具备工业互联网网络运维实训台软件系统技术能力，具有工业互联网网络运维实训台软件系统软件著作权登记证书。 |  |
| 1.16 | 实训台示例程序 | 工业互联网网络运维实训台配套的PLC、伺服、HMI等源代码及配置文件，并附有详细注释注解。（提供佐证材料） |  |
| 2 | 设备名称 | 空压机 |  |
| 2.1 | 设备型号 | 盛源，550-24 |  |
| 2.2 | 驱动方式 | 直接启动 |  |
| 2.3 | 功率 | ≥550W |  |
| 2.4 | 控制压力 | 0.5Mpa-0.8MPa |  |
| 2.5 | 排气量 | ≥32L/min （0.8Mpa 带压流量） |  |
| 2.6 | 储气罐容积 | ≥24 升 |  |
| 2.7 | 噪音值 | ≤70dB |  |
| 2.8 | 气体含油量 | 100%无油 |  |
| 2.9 | 适用范围 | 配套工业互联网网络运维实训台使用，提供压缩空气，保证实训台上分度盘工业场景正常运行。 |  |
| 3 | 设备名称 | 网络运维课程资源 |  |
| 3.1 | 设备型号 | 卡奥斯，定制 |  |
| 3.2 | 适用场景 | 配套工业互联网网络运维实训授课，具有PPT、微课数字资源两种形式，提供教师授课使用。 |  |
| 3.3 | 工业互联网配套课件资源 | 具有自主知识产权的工业互联网配套课件资源48个，格式为PPT（每份页数在5-8页之间，不含封皮封底），设计的PPT制作要求风格统一，课件资源能够清晰、条理的阐述工业互联网的基础知识、发展历史、关键知识点、案例，内容齐全。内容包括：工业互联网网络运维概述、工业互联网网络设备装调、工业互联网网络通信调测、工业互联网网络设备巡检、工业互联网边缘设备运维、工业互联网平台管理。 |  |
| 3.4 | 工业互联网配套微课资源 | 工业互联网配套微课资源48个，微课以视频形式呈现，视频时间长度为5～8分钟。内容包括：工业互联网网络运维概述、工业互联网网络设备装调、工业互联网网络通信调测、工业互联网网络设备巡检、工业互联网边缘设备运维、工业互联网平台管理。 |  |
| 3.5 | 工业互联网网络运维配套实训课程资源 | 包含64课时的实训内容，实训项目清单如下： 项目一：设备整体介绍及边缘组态 项目二：工业网络设备实训 项目三：边缘设备数据采集与监控实训 项目四：扫码枪Socket协议网络调试及控制 项目五：伺服电机控制 项目六：步进电机控制与编码器读取 项目七：标识解析RFID读写控制 项目八：IOT网关配置及数据采集 项目九：IOT平台功能介绍及系统管理 项目十：网络运维实训台系统维护 |  |
| 4 | 设备名称 | IOT平台 |  |
| 4.1 | 设备型号 | 卡奥斯 |  |
| 4.2 | 数据接入与采集 | 1.1 设备接入：多种接入方式，支持实时数据采集和存量数据云对接，海量数据作业管理，实现对接入数据的接入解析，模型映射。1.2 物模型：提供统一设备主数据建模，统一构建实体的数据模型，解决工业场景中复杂的设备建模，设备统一接入，数据统一治理。1.3 数据转换：用于对接入平台数据，进行格式转换及数据处理，可自主编辑js脚本，支持自定义应用范围。 |  |
| 4.3 | 设备监控与运维 | 2.1 告警规则：支持多级别、多触发条件、页面化自由配置告警规则逻辑，复合触发器、目自动消除等，满足各类复杂场景的设备告警。2.2 设备指令：统一维护设备指令，提供指令调试、下发、记录查询，支持基于告警触发的关联指令下发，实现联动控制。2.3 设备地图：设备分布的监控，筛选。2.4 指标计算：支持根据应用场景进行元数据多层级复杂指标计算（适用周期数据计算，聚合场景统计等），让数据由看见到看懂。 |  |
| 4.4 | 设备数据应用 | 3.1 规则引擎：支持丰富的规则节点，可实现对设备数据的过滤、丰富和计算处理，也可以通过规则节点与外部系统进行通信。3.2 实时数据源配置：提供MQTT、Websocket、HITP实时数据源配置，实时组态应用数据源自定义。3.3 DSL数据星链：基于设备主数据，提供设备数据订阅，多个系统可自由配置灵活获取。 |  |
| 4.5 | 数据可视化开发 | 支持多种内外部数据源接入，通过简单拖拉拽的方式制作可视化仪表板、大屏，提供多场景看板模板、各类丰富的组件，支持PC端，移动端适配，生成的仪表板和大屏支持外部发布，可灵活嵌入其他应用系统。 |  |
| 4.6 | 页面组态 | 提供传统图表和高级可视化图表；提供各行业专业数据分析报告模板；全面引入Echarts等第三方图库；数据对接功能简单易用。 |  |
| 4.7 | 异构数据的集成 | 支持多种国产化时序数据库，高效读写，提供时序数据转发和业务维度数据接口对接，保障数据可靠；基于多种类型数据库融合，实现平台基础数据、业务数据、过程数据、统计数据、报警数据、文件数据的统一管理。 |  |
| 4.8 | 具备设备物联技术能力 | 具备设备物联能力，具有IOT软件著作权登记证书。 |  |
| 5 | 设备名称 | 虚拟仿真实训平台 |  |
| 5.1 | 设备型号 | 卡奥斯 |  |
| 5.2 | 虚拟仿真系统开发平台要求 | 1. ▲要求虚拟仿真系统开发平台是国产自主可控的软件系统，能够在校园网内私有化部署全部服务，实现内网运行,(支持同时在线人数45，注册人数不少于200)；2. ▲系统要求基于B/S架构开发，为了方便后续横向扩展，要求后端服务基于微服务架构，支持跨平台分布式部署；3. ▲系统要求支持项目在线搭建以及发布功能，方便在用户之间共享项目、资源。发布的项目支持第三方集成并可以进行二次开发；4. 支持主流桌面端浏览器、移动端浏览器登录平台；5. 接口通信：支持TCP/UDP，Http/Https，OPC-UA等方式；6. 平台支持蓝图编辑功能，实现设备模型之间信号关联与接口连接；7. ▲平台提供模型库、设备资源库、渲染素材库，并支持用户扩展和管理。8. ▲平台具备团队管理和项目管理功能，支持对用户账号进行权限配置，允许用户以小组为单位共同合作开发虚拟仿真项目；9. 平台支持提供API接口，允许用户在开发阶段编写脚本，进行项目的二次开发。 |  |
| 5.3 | 模型库要求 | 1) 基础模型库：包含六关节机器人、协作机器人、Scara机器人、数控机床、桁架机械手、AGV、输送带、伺服直线导轨等常用工艺仿真模型；2) 制造模型库：支持用户自主上传资源，通过平台在线制作模型。 |  |
| 5.4 | 三维布局要求 | 1) 具备布局工具，如移动、复制、粘贴、阵列、测量、捕捉、附加、分离、拼合等；2) 支持从模型库中拖拽三维模型至3D空间，结合布局工具进行产线搭建。3) 支持场景地板网格颜色大小等参数调整。 |  |
| 5.5 | 渲染要求 | 1) 渲染工具支持法线贴图、纹理贴图、环境贴图、渲染质量、金属度、粗糙度等进行修改；2) 贴图库包含系统贴图库和用户贴图库，并支持用户本地上传贴图。 |  |
| 5.6 | 设备模拟仿真要求 | 1) 传感器仿真，支持距离传感器、RFID读写仿真；2) 机器人模拟仿真，实现关节机器人、协作机器人、Scara机器人、桁架机器人的运动仿真、路径规划和可达性分析；3) AGV模拟仿真，实现AGV小车路径规划、自动寻路等仿真。4) 生产线仿真数据：包括机器人关节数据和设备状态信息，如运行、停止、故障，以及运行时间、停止时间、故障时间等基础数据，结合3D悬浮看板呈现数据。 |  |
| 5.7 | 人机操作交互要求 | 1) 平台支持第一人称操作、第三人称操作；2) 支持模型在屏幕中移动、缩放、透视等操作；3）支持设备添加单击、双击、右击等交互事件。 |  |
| 5.8 | 虚拟生产线要求 | 1. 要求使用私有化部署的虚拟仿真系统开发平台开发虚拟生产线；2. 虚拟产线需要开发两条，每条产线不少于5个单元，可分别生产不同类型的产品；其中一条产线需要生产两种不同类型的产品；3. 虚拟生产线应包含仓储、装配、包装以及AGV配送等单元；4. 虚拟生产线需要有工业机器人、AGV、工业视觉相机等主要设备参与生产制造过程。 |  |
| 6 | 设备名称 | 师资培训费用 |  |
| 6.1 | 培训要求 | 开展师资培训活动，实现工业场景转化为教学实训案例，提升双师型团队能力水平。 培训内容应包括： 1、工业设备通信协议 2、网络设备巡检 3、网络运行监控 4、网络环境监测 5、PLC 组态配置 6、设备配置 7、服务器配置 8、协议配置 9、边缘网关设备数据采集 |  |
| 7 | 设备名称 | IOT教学资源 |  |
| 7.1 | 设备型号 | 卡奥斯 |  |
| 7.2 | 课件资源 | 1.提供不低于48课时的实训课程资源； 2.提供与工业互联网运维实训台配套的IOT网关配置及数据采集、IOT平台功能介绍及系统管理实训指导书。 3.提供IOT在产线应用的实训课程资源，内容包括但不限于实训指导书（不少于200页）、实操视频（不少于100分钟）、教学PPT等。 |  |
| 7.3 | 课件目录 | 课程资源目录如下：IoT平台的概述 ▲工业物联网工程过程概述 项目一：生产线设备对应产品的创建 项目二：创建生产线设备实例 项目三：设备数据处理规则链开发 项目四：创建生产线设备的告警规则 项目五：产线设备调试及接入模拟 项目六：远程升级 项目七：物联平台数据转发方式及使用场景 项目八：开发验证模拟 项目九：生产线设备连接到物联平台 项目十：物联平台开放接口 项目十一：设备运维排除设备运行异常 项目十二：数据解析协议的开发 项目十三：自定义指标数据计算 项目十四：设备数据的开发应用 项目十五：环境传感器设备接入 项目十六：基于物联数据的应用开发 |  |
| 8 | 设备名称 | 机器视觉光学实验平台 |  |
| 8.1 | 设备型号 | 卡奥斯，XD-GX100 |  |
| 8.2 | 相机x3 | (1) 面阵相机A×2：1) 靶面：2/3"；2) 像元尺寸：3.45um；3) 镜头接口：C口；4) 颜色：彩色；5) 快门类型：全局快门；6) 触发模式：软件触发，硬件触发；7) 像素：160W；(2) 智能相机×1：1) 运行环境：Arm Linux；2) CPU：四核ARM Cortex-A7；3) NPU：2.0Tops NPU；4) FPGA：EQ6GL9；5) 颜色：灰度 |  |
| 8.3 | 镜头x3 | (1) 镜头A×1：1) 视场角：13.77°×11.53；2) 过滤器尺寸：M25.5 ,P=0.5mm；3) 光圈：F2.8；4) 靶面：2/3"；5) 像素：1000万；6) 镜头接口：C-mount；7) 焦距：16mm；(2) 镜头B×1：1) 过滤器尺寸：M25.5 ,P=0.5mm；2) 视场角：13.77°×11.53；3) 光圈：F2.8；4) 靶面：2/3"；5) 像素：1000万；6) 镜头接口：C-mount；7) 焦距：25mm；(3) 镜头C×1：1) 过滤器尺寸：M25.5 ,P=0.5mm；2) 视场角：13.77°×11.53；3) 光圈：F2.8；4) 靶面：2/3"；5) 像素：1000万；6) 镜头接口：C-mount；7) 焦距：50mm |  |
| 8.4 | 光源x6 | (1) 环光A×1：白光，平角度，带漫射板；外直径96mm，内直径52mm；(2) 环光B×1：白光，平角度漫反射，45°光源罩，外直径130mm，内直径86mm；(3) 背光C×1：白光，平角度，带漫射板，长128mm，宽109mm，高12mm；(4) 同轴光D×1：白光，含窗口面，发光面60*60mm，长106mm，宽70mm，高67mm；(5) 碗光E×1：白光，漫反射，大孔外直径114mm×内直径65.5mm，高57.7mm；(6) 条光F×1：白光，平角度，带漫射板，长190mm，宽19mm |  |
| 8.5 | 视觉万能支架 | (1) 工业相机中夹×1；(2) 光源支架×1；(3) 可头尾拼接光学立柱×4；(4) 不锈钢双头魔术手×2；(5) 航空铝阵列螺孔底板（300×300mm）×1；(6) 前后位移滑板（310×210mm）×1 |  |
| 8.6 | 实验箱x1 | 用于放置相机、镜头、光源等，内置样品盒，存放不少于10种物料 |  |
| 8.7 | 配套线缆x1 | 相机电源线及配套相机网线等 |  |
| 9 | 设备名称 | 2D视觉场景验证平台 |  |
| 9.1 | 设备型号 | 卡奥斯，XD-ZJ100 |  |
| 9.2 | 运动旋转单元 ×1 | (1)一种桌面型多功能旋转实验台：基板尺寸约为700*450mm，采用铝合金材质，多孔设计减轻设备整体重量，基板表面配置多个符合人体工程学的把手，方便搬运及转移位置。 (2)玻璃转盘：采用精密加工的超白高透玻璃，盘面尺寸内径200mm，外径400mm，厚度6mm。 (3)运动组件：使用DD马达提供动力搭载 DD 马达（直驱式马达），具备高精度、高扭矩、低振动的特性，无需传动皮带或齿轮，可实现玻璃转盘的直接驱动，减少传动误差。 (4)视觉支架：采用 XZ 轴可调节燕尾槽模组，凭借燕尾槽结构的高刚性和高导向精度，滑块能够精准带动相机镜头和光源在水平（X 轴）与垂直（Z 轴）方向移动，并配备可调镜头角度支架和光源支架，通过灵活调节支架角度，可优化相机拍摄视角和光源照射角度，满足不同尺寸、位置工件的视觉检测需求。 (5)工作方式：支持静态和动态两种工作模式。 (6)设备尺寸：整体结构紧凑，占用桌面空间约为 700*700*490mm。 |  |
| 9.2 | 光学成像单元 ×1 | (1)光源控制器×1 输入电压：AC220V/50Hz；通道：8路；功率：100W；输出类型:PWM型；输出可调范围:0~ 100%；最大限制输出直流电压:24V；搭配控制器三爪电源线。 |  |
| 9.4 | 电气控制单元 ×1 | (1)可编程逻辑控制器（PLC）×1 程序容量1MB，基本指令0.01~0.03us；最大扩展l/O 572点，I/O顺序控制；2轴100KHz脉冲输出，3路高速计数(单相最高80K，AB相最高50K)；支持RS232、RS485、RJ45、Ethernet、X-NET现场总线通讯；本体I/O28输入/20输出，输入输出采用NPN连接，晶体管输出；最大输出电流为0.5A，供电电源AC100～240V。 (2)DD马达400W×1 电源输入电压单相AC200～240V；控制类型：脉冲+485+模拟量；编码器类型：增量式ABZ/485；电机采用多圈绝对值编码器。 (3)空气开关×1 额定电流 (In)：20A；额定工作电压 (Ue)：230V~(1P~2P、1P+N)；额定绝缘电压 (Ui)：500V；频率：50H；瞬时脱扣特性：B、C、D；极数：2P；机械寿命：20000 次；电气寿命：10000 次；额定短路分断能力 (Icn)：6000A；运行短路分断能力(Ics)：6000A； (4)开关电源×2 直流电压12V:额定电流：6.3A；额定功率：76.8W;电压调整范围：24-28V；输入电压：90-264V;过电压、过载、高温保护； 直流电压24V:额定电流：3.2A；额定功率：76.8W;电压调整范围：24-28V；输入电压：90-264V;过电压、过载、高温保护； (5)入料传感器-放大器内置型激光传感器×1 漫反射型；检测距离20mm；红色可见LED光源；NPN常开（NO）/ 常闭（NC）可切换（通过拨码开关）；响应时间≤1ms；电源电压 DC 12-24V ±10%（脉动P-P≤10%）消耗电流≤25mA（24V时）；输出电流≤100mA（剩余电压≤1.5V）；反接保护、短路保护。 (6)启动按钮（绿色）×1，复位按钮（黄色）×1，停止按钮（红色）×1，急停按钮×1 绝缘电压：600V；约定自由空气发热电流：10A；机械寿命：300万次 额定冲击耐受电压：6kV。 (7)差分转换器×1 工作频率1MHZ;支持NPN输入的PLC接口。 |  |
| 9.5 | 线缆 | (1)相机电源线（含适配器）3m×3 (2)相机网线3m×3 (3)光源延长线1m×3 |  |
| 9.6 | 物料箱×1 | 存放不少于5种物料。 |  |
| 9.7 | 生产性 | 本实训平台需具备生产性，提供基于光学元器件且签订日期在2024年6月以后的校企技术服务/开发合同，其中要求合同内容明确体现受托方为院校。 |  |
| 10 | 设备名称 | 3D视觉场景验证平台 |  |
| 10.1 | 设备型号 | 卡奥斯，XD-3D-ZJ100 |  |
| 10.2 | 3D激光线阵相机×1 | （1）激光波长：405nm； （2）安装净距离：82.0（CD，mm）； （3）近端FOV：52mm； （4）远端FOV：80； （5）物理轮廓点数：2048； （6）X方向分辨率：25~39μm； （7）Z方向重复精度：0.02μm； （8）扫描速度：340 Hz～10KHz； （9）激光类别：2M； （10）通信接口：24VTTL输入1个，输出1个，RS485双向IO 2个； |  |
| 10.3 | 机器视觉光学实验平台×1 | （1）尺寸：740*550*800mm； （2）相机夹具：相机夹具支持 26-90mm 的安装尺寸调节范围，可兼容多种型号工业相机26-90mm； （3）相机夹具上下移动行程：具备350mm的上下移动行程，可根据检测对象高度、位置灵活调整相机垂直方向位置； （4）滑台：采用直线电机模组作为核心传动部件，相比传统丝杆或皮带传动，具有响应速度快、定位精度高、无磨损、低噪音等优势 （5）动力系统：搭配步进驱动器与运动控制器，确保平台运动控制的精准性与稳定性。 （6）行程：单行程450mm，满足多数工件的水平扫描长度需求。 （7）运行速度：支持 0-360mm/S 自由调节，可根据检测精度、效率要求灵活设定。 （8）开关电源： 直流电压12V:额定电流：6.3A；额定功率：76.8W;电压调整范围：24-28V；输入电压：90-264V;过电压、过载、高温保护； （9）可编程控制器PLC： 程序容量256KB，基本指令处理速度0.05us；I/O顺序控制；2轴100KHz脉冲输出，3路高速计数(单相最高80K，AB相最高50K)；支持RS232、RS485、通讯；本体IO 8输入/8输出，输入输出采用NPN连接，晶体管输出；最大输出电流为0.2A，供电电源AC100～240V。 （10）启动按钮（绿色）、停止按钮（红色）、急停按钮 绝缘电压：600V；约定自由空气发热电流：10A；机械寿命：300万次额定冲击耐受电压：6kV。 （11）承载：≤6KG； （12）载物台尺寸：320*320mm； （13）运行控制方式：触摸屏HMI：4.3”TFT LCD；分辨率：480×272 Px；色彩：26万；4线工业电阻触摸屏（表面硬度4H）；CPU：32-bit240MHz ARM9；USB端口：USB2.0；Device端口1个，USB2.0 HOST端口1个；串行通讯端口：COM1:RS232/RS485/RS422；额定功率：< 2W；额定电压：DC 24V（可工作范围：10V-30V），通过触控操作即可完成运动参数设置（如速度、行程）、模式切换、启停控制等功能。 |  |
| 10.4 | 配套线缆×1 | 相机电源线、适配器及配套相机网线等。 |  |
| 10.5 | 物料箱×1 | 存放不少于5种物料。 |  |
| 10.6 | 3D视觉场景应用软件 | (1)支持操作系统: Windows 7 64位/Windows10 64位/Windows11 64位 。 (2)支持设置触发源、以及触发控制参数。 (3)相机拍照设置支持曝光、激光线亮度等常用参数设置。 (4)采集数据模式：切换采集方式，如实时图像调试、采集原始点云以及采集均匀间距的点云（深度图）； (5)阵列设置：能够完成多相机组合方案的参数设置。 (6)信息处理：能够保存激光线调试的图像、原始点云、强度图、均匀间距点云图像（深度图）。用户还可以设置滤波，以及通过插件进行采集数据的后处理。 (7)具备3D模版匹配、基础测量、基础图像预处理等功能模块。 |  |
| 11 | 设备名称 | 机器视觉课程资源 |  |
| 11.1 | 设备型号 | 卡奥斯 |  |
| 11.2 | 课程内容 | 主要课程内容如下： 1、机器视觉基础 2、机器视觉系统 3、机器视觉设备选型 4、硬件选型与系统设计（多种物料） 5、机器视觉软件安装与认识 6、2D光学场景验证与图像采集（多种物料） 7、AI基础理论 8、图像处理技术 9、工业数据集基础 10、数据标注 |  |
| 12 | 设备名称 | 视觉基础应用软件 |  |
| 12.1 | 设备型号 | 卡奥斯，XD-SZJ005 |  |
| 12.2 | 适用场景 | 1、齿轮零部件缺陷检测 2、粉末冶金件滑块尺寸测量 3、紧固件行业螺栓/螺母缺陷检 |  |
| 12.3 | 主要配置需求 | 涉及尺寸测量、目标检测等应用方向，可基于实际任务定制预处理模型，检测结果实时可视化反馈。 1.工业相机参数调节与配置：具备多相机同步采集与触发机制，具备可视化参数配置界面。 2.运动控制与PLC通讯：可实时位置同步与运动状态监控；支持双向数据交换。 3.尺寸测量：可以完成高度、长度、宽度、圆度、面积等测量。 4.目标检测：集成深度学习目标检测算法，检测精度支持亚像素级分析。 |  |
| 13 | 设备名称 | 深度学习软件 |  |
| 13.1 | 设备型号 | 卡奥斯，XD-AiDL100 |  |
| 13.2 | 适用场景 | 1、深度学习数据标注； 2、齿轮零部件缺陷检测模型训练与推理 3、粉末冶金件滑块尺寸测量模型训练与推理 4、紧固件行业螺栓/螺母缺陷检测模型训练与推理 |  |
| 13.3 | 主要配置需求 | 集成常用的深度学习框架，集数据采集、样本标注、模型训练、模型验证、任务管理、在线检测于一体，可快速搭建科研和实验需要的环境，共享海量的成熟算法、高质量的样本。 |  |
| 14 | 设备名称 | 灯塔工厂演示沙盘 |  |
| 14.1 | 设备型号 | 卡奥斯，定制 |  |
| 14.2 | 尺寸 | 尺寸:800*1600，智能制造产线模型 |  |
| 14.3 | 三维模型制作 | 按照实体沙盘模型，、整体进行三维模型制作 |  |
| 14.4 | 制作工艺 | CAD.三维雕刻+3D打印技术辅助手工无缝拼接打磨处理； LED光源、物理电路、开关、强弱电对接一体机、灯光控制器、控制程序编程。 |  |
| 15 | 设备名称 | 智慧家庭场景系统 |  |
| 15.1 | 设备型号 | 三翼鸟，定制 |  |
| 15.2 | 智家大脑屏 | 显示屏 12.3吋+7吋 分辨率 1920*720 1424*280 多点触控 五点 材质 TFT全贴合 NTIS 高亮度 400 防指纹涂层 AF 系统 Android 11.0 平台 RK 3568 CPU ARM四核2GHz（Cortex-A55） 存储 2GB DDR4 RAM + 16GB ROM 摄像头 500万像素 麦克风 四麦、对称降噪 扬声器 2W（高保真扬声器）*2个 通讯方式 ZigBee 3.0、wifi双频/蓝牙5.2 有线接口 支持外拓86底盒：以太网*2 ；RS485*1 供电方式 220V 供电 & 12V2A 供电 电源适配器标准 DC头：2.5*0.7（外径*内径）规格 自带负载 3个（TV-8） 传感器 光感、移动感、温湿度感 Type C 孔 数据传输/系统升级 TF卡升级 /(因对讲升级已不采用TF卡) 上下双屏控制方式，可分别控制不同场景功能，且实时同步。 |  |
| 15.3 | 高端智能射灯9W套装 | 功率：9W 色温：2700-6500K 亮度调节:1%-100% 显色指数：Ra≥95 整灯光通量：500ml-650lm 安装方式：嵌入式 角度：24° 开孔：75mm 智能调光调色驱动，ZigBee3.0通讯协议 |  |
| 15.4 | 人体存在传感器 | 工作电压 120-277V AC, 50Hz/60Hz 无线通讯方式 ZigBee3.0 通讯模组频率 2.4GHz-2.484GHz 发射功率：10dB 接收灵敏度：-101±2dBm 微波工作频率 5.8 GHz ±75 MHz，ISM波段. 微波发射功率 0.5mW Max. 微波探测角度 120°（吸顶式安装） 探测范围（半径） 移动感应距离：3-5m 微动探测距离：3-4m 呼吸探测距离：2-3m 注：此探测范围为安装高度2.5-4.0米时值，安装高度决定探测范围。 灵敏度可调等级 0% 100% 75% 50% 25% 延时时间（Hold time） 30s /1min / 2min/ 3min /5min /10min /20min /30min 照度值 照度差值≥10Lux时，立即上报。 环境光测量范围 0-1200Lux（产品安装在3m高，采集产品正下方地面的光照度值） 安装高度 2.5-4.0m 安装方式 吸顶式安装 工作温度 -25℃...+50℃ 长期存储温度 -35℃...+80℃ |  |
| 15.5 | 网络摄像头 | 分辨率 2304×1296 像素 300万 视频编码 H.265 镜头 定焦3.6mm，M12接口 垂直可视角度 70° 水平可视角度 360° 安装方式 吊装/壁装/平放 红外灯 6颗940微晶灯 红外夜视 7米 双向语音对讲 支持 移动侦测 支持 隐私遮蔽 支持（休眠模式） 电源规格 DV5V/1A 无线网络 2.4GHz Wi-Fi TF卡存储 支持，128G以内 云存储 支持 |  |
| 15.6 | 背景音乐主机 | 7寸高端大屏。两路音源完全独立分区功放，同时支持Party功能，深度开发定制式安卓系统。独特散热设计。按键LED灯显示,带震动马达触感反馈。 功放 双路D类立体声功放 边框材质 铝合金 音频参数 阳极氧化 音源 云音乐/网络电台/蜻蜒或考拉云资源/TF/AUX 手机推送 支持 音频格式 FLAC/WAV/APE/AAC/MP3等 频响 20Hz-20KHz D±3dB THD ≤0.5%(输出1W时) 信噪比(A计权) ≥60dB |  |
| 15.7 | 扬声器 | 2个高低音分频定阻喇叭 功率：15W 开孔直径：147mm |  |
| 15.8 | 智能音箱 | 扬声器 2.75英寸全频*2+1.5英寸高频*1 电源接口 15V/2A,DC WiFi&BT 2.4GHz/5GHz，BT5.0 |  |
| 15.9 | 双色温灯带+电源 | 功率：25W 通讯方式：Zigbee3.0 色温范围：2700-6500K 输入电压：DC24V 流明值：550lm/m 功率因数：≥0.95 谐波失真：≤20% 输入电压：200-240V~50/60Hz 工作温度：-20℃-+50℃ 工作湿度：20-90%RH |  |
| 15.1 | 智能磁吸泛光灯 | 功率：8W 显色值：Ra≥90 色温值：2700~6000k 光束角：110D 产品颜色：砂黑 通讯方式：Zigbee3.0 产品尺寸：207*22mm 产品材质：铝 |  |
| 15.11 | 智能磁吸射灯 | 额定功率：15W （40LM/W） 显色指数：90 色温范围：2700~6500k 光束角：24° 通讯方式：Zigbee3.0 额定输出：DC 48V 工作温度：-20℃ ~ +50℃ 相对湿度：20-90% RH |  |
| 15.12 | 智能磁吸嵌入式电源+轨道 | 输入电压：AC100-240V 尺寸：240*23*26.5mm 驱动类型：DC48V恒压输出 功率：150W PF值：≥0.9 THD值：20% 轨道根据现场情况配比 |  |
| 15.13 | 智能窗帘电机+轨道 | 扭矩：1.5N·m 负载：60kg 功率：22w 手拉启动，遇阻停止，轻开轻合，行程记忆 通讯方式：Zigbee3.0 |  |
| 16 | 设备名称 | 工业视觉检测站 |  |
| 16.1 | 设备型号 | 卡奥斯，XD-SJXT001 |  |
| 16.2 | 视觉引导单元×1 | （1）基础性能 配备额定负载 10KG的高精度协作机器人，具备高重复定位精度，可精准执行物料抓取、搬运等操作，适应工业自动化场景下对运动控制精度与负载能力的需求。 （2）夹具配置 搭载多类型专用夹具，基于机器人控制指令，能灵活适配不同形状、尺寸物料的抓取需求，通过程序控制夹具开合、姿态调整，实现对各类工件的稳定抓取与搬运，拓展机器人应用灵活性。 （3）末端视觉集成 机器人末端集成视觉系统，兼具视觉引导定位与图像处理功能。视觉模块采集工件图像后，依托图像处理算法，可完成颜色识别、条码解析、字符读取及缺陷检测等任务，精准识别工件位置、姿态、外观状态等信息。处理后的数据反馈至机器人控制系统，引导机械臂动态修正运动轨迹，无论是常规物料抓取，还是需外观筛选的复杂工况，都能保障高精度作业，提升自动化生产中物料处理的智能化与精准度。 |  |
| 16.3 | 光学成像单元 | （1）面阵相机A×1： 1）模式：全局快门； 2)靶面：2/3"； 3)像元尺寸：3.4um； 4)镜头接口：C口 5)颜色：彩色 6)像素：500W (2)镜头A×1： 1)视场角：13.77°× 11.53； 2)过滤器尺寸：M25.5 ,P=0.5mm 3)光圈：F2.8； 4)靶面：2/3"； 5)像素：1000万； 6)镜头接口：C-mount 7)焦距：25mm （3）光源×1： 1）环光A×1:白光，平角度，带漫射板；外直径96mm，内直径52mm； （4）光源控制器×1 输入电压AC220V/50Hz；4路通道；功率100W；PWM型输出；输出可调范围0~100%；最大限制输出直流电压24V；搭配三爪电源线。 （5）配套线缆 1）相机电源线×1（含 3m 适配器 ×1 ） 2）相机网线 3m×1 3） 光源延长线 3m×1 |  |
| 16.4 | 电气控制单元 | 1）空气开关×1 额定电流(In)：32A ；额定工作电压(Ue)：230V~（2P）；额定剩余动作电流:0.03A；额定绝缘电压 (Ui)：500V；频率50HZ；瞬时脱扣特性: B、C、D；极数:2P；机械寿命:20000次；电气寿命:10000次；额定短路分断能力 (Icn)、运行短路分断能力 (Ics) 均为6000A。 2）电机×1 额定功率:200W；额定电压:220V；额定电流:1.3A；额定转速为1350rpm；以及额定转矩:1414mN.m；运行电容：10uF/450VCA。 3）电机调速器×1 适用电机功率：200W；工作电压：AC220V。 4）按钮×2 启动（绿色）、停止（红色）各一个；绝缘电压600V；约定自由空气发热电流10A ；机械寿命300万次 ；额定冲击耐受电压6kV。 5）电磁阀×1 工作介质：空气（经40μm以上滤网过滤）；作动方式：内部引导式或外部引导式；接管口径：进气=出气=PT1/4 排气=PT1/8；有效截面积: 16.0mm2(Cv=0.89)；位置数：五口二位；使用压力范围：0.15~0.18MPa(21~114psi)；保证耐压力：1.5MPa（215psi）；最高作动频率：5次/秒；电压：DC24V；功率：3.0W。 6）交流继电器×2 额定电压：AC220V；触点形式：3NO 3NC；额定电流：5A；功率容量：AC440V 40A； 7）直流继电器×1 触点形式：2NO 2NC；额定电压：DC24V；频率：50Hz；最大开关电流：5A；触点负载：5A。 |  |
| 16.5 | 机械臂视觉系统应用软件 | 涉及机械臂视觉引导等应用方向，可基于实际任务定制预处理模型。 （1）工业相机参数调节与配置：支持外部触发抓拍机制，具备可视化参数配置界面。 （2）视觉引导：可完成实时最优路径规划，智能完成目标识别和抓取策略生成。 |  |
| 16.6 | 机械臂工装台 | （1）基材标准 工装台桌面基材严格遵循多项国家标准，包括 GB3325（家具力学性能试验）、GB710（优质碳素结构钢热轧薄钢板和钢带） （2）材质构成 1）底部框架：采用碳素钢架结构，整体焊接工艺为满焊，确保框架具备高强度和刚性，能够稳定承载机械臂及相关设备的重量，抵抗机械臂运动时产生的振动与冲击力，保障整体结构的稳固性。 2）脚垫：采用PP塑料一体注塑而成，具备一定的弹性与耐磨性，既能有效缓冲工装台与地面接触时的振动，又能调整桌面水平度，适应不同地面环境，同时避免对地面造成刮擦损伤。 |  |
| 16.7 | 模拟工装线输送组件 | （1）结构与材质 1）皮带主体：采用食品级 PU（聚氨酯）或 PVC 材质，具备耐磨、抗撕裂、耐油污特性，表面光滑平整，可适配不同形状（如块状、片状、小型零部件）和材质（塑料、金属、陶瓷等）的物料输送，不易粘黏物料，便于清洁维护。 2）基带厚度：根据承重需求设计（通常为1.5-3mm），确保在输送额定重量物料（一般≤5kg）时不易变形，保障传送稳定性。 3）驱动与从动机构：两端配备高精度同步轮，由减速电机驱动（支持调速控制），通过同步带传动实现皮带平稳运转，避免物料输送过程中出现打滑、偏移现象；从动轮可微调张紧度，保证皮带张力均匀，延长使用寿命。 （2）性能参数 1）输送速度：支持无级调速（如 0.5-3m/min），可通过 PLC 或调速器精准控制，适配不同模拟工序的节拍需求，模拟快、中、慢速生产场景。 2）输送长度与宽度：根据工装线布局定制（常见长度1-3m，宽度 200-500mm），皮带有效输送面平整，边缘采用包边处理，防止物料从侧边掉落，同时避免皮带磨损。 3）承重能力：额定承重≤10KG，满足小型零部件、模拟工件的输送需求，在满负荷状态下仍能保持稳定运行，无明显沉降或卡顿。 4）运行噪音：采用低噪音减速电机及静音轴承，运行时噪音≤60dB，营造安静的实训或演示环境，减少对操作及观测的干扰。 （3）控制与联动 1）控制方式：支持与工装线控制系统（如 PLC）联动，可通过传感器（如光电传感器、接近开关）检测物料位置，实现“有料启动、无料暂停”“到位停止”等智能控制逻辑，模拟真实生产线的自动化输送流程。 2）状态反馈：配备运行状态指示灯（如绿色运行、红色停止），并可向控制系统反馈皮带运行速度、启停状态等信号，便于整体流程的协调控制。 |  |
| 16.8 | 上位机 | （1)工控主机×1 CPU:I7-12700 ；内存:16G ；存储：固态硬盘512G；网口：9×千兆，1×2.5G；电源:750W工业电源；显示接口：1×HDMI；USB:8×USB3.0,5×USB2.0 （2）高清显示屏×1 屏幕分辨率：1920×1080像素；屏幕比例：16：9；屏幕尺寸：23.8英寸；刷新率：120HZ；接口类型：VGA，HDMI；面板类型：IPS； （3）电脑配件×1： 鼠标：连接方式：USB；按键数：3个；光学分辨率：等于或优于1200dpi；工作方式：光电；键盘：连接方式：USB；兼容平台：Windows；高清线：支持4K60Hz。 |  |

三、质保期和供货期要求

3.1质保期：质量保证期不低于3年，自验收合格之日起计算，质保期内全免费上门质保和维修（提供承诺函，原件扫描上传，未按要求提供视为无效投标）。成交人负责设备的终身维修。质保期外仅收取配件费，免收交通费及修理费；成交人保证能提供设备的所有配件。质保期满后需更换配件，价格由双方协商确定。

3.2供货、安装时间要求：合同签订后自接采购人通知之日起30个日历天（除不可抗力、非乙方原因）全部供货及安装完毕，并完成全部验收、文档整理工作。（提供承诺函，原件扫描上传，未按要求提供视为无效投标）。若因成交人原因导致货物不能按要求安装使用，采购人有权追究其责任。供应商可先到项目地点充分了解地理位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及施工配合等任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目现场而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

3.3在接到采购人故障报修后，成交人需在2小时内响应内响应，并在24小时内到达现场并解决故障（提供承诺函，原件扫描上传，未按要求提供视为无效投标）。

3.4成交人提供设备的生产日期到交货验收日期间不超过6个月。

四、其他要求

4.1投标报价应包括货物价格、运杂费（含保险费）、包装费、安装费、安装调试水电费、各种检测费、安装调试费、验收前保管、调试、验收合格及之前所有含税费用、验收费、各种税费、交付使用前管理费，以及伴随服务/售后服务费等为完成采购文件规定的工作内容所涉及到的一切相关费用，供应商成交后不得以任何理由进行调整，费用自行考虑均包含在投标报价中，相关费用如缺项，视为让利。

4.2供应商必须按照采购文件要求对产品各个参数指标作出实质性应答，任何偏差都必须列入偏离表中。成交后，供应商在合同谈判中提出的任何偏差都不得超过此偏差表中已被采购人确认的条款。

4.3本项目由各供应商自行进行现场勘查，交通工具自配。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

4.4成交人必须服从现场管理。

4.5货物由成交人运至采购人指定地点，验收交货前存放及保管概由成交人负责。产品材料的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交人承担。

4.6成交人须按照采购人需求，免费配送安装至采购人指定地点，并免费提供安装调试服务，成交人需提供全套技术资料、操作手册、简易操作规程（塑封）、维修手册，同时提供对采购人的设备应用培训服务。

4.7成交人在接到采购人通知后，需根据采购人要求及现场具体情况，拟定产品进场方案报采购人，征得采购人同意后方可安排产品进场。

4.8成交人应自行办理为执行本采购文件规定义务而投入的机具产品，运输工具的财产保险和工人意外伤害保险及第三者责任险，货物运输险，包装物的保险及其他相关险种，保险费由成交人承担并支付，并包含在报价单中的货物综合报价之中，采购人将不再单独支付。

4.9成交人免费对采购人技术人员进行操作、保养、维修等方面的培训，并且提供免费的技术咨询服务。

4.10成交人必须服从采购人管理，且出现的一切安全事故均由成交人自行承担。成交人安装人员或在运输装卸途中对其他产品及邻近设备等造成损坏，应由成交人负责修复及承担一切费用；无论安装期间或退换过程中，成交人负责及时清理垃圾。

4.11供应商需积极主动地配合采购人进行安装完毕后验收，确保通过检测和验收，若出现检测不合格或验收不合格的情况，供应商需要重新返工直至检测通过并且验收合格，由此导致的返工费等相关其他费用，由供应商自行承担，并且采购人有权从货款中扣除。

4.12供应商负责保管、看护进场的设备及附配件。

4.13供应商负责设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损。

4.14成交人应在响应文件中提供一份验收大纲，在采购人确认后作为采购人验收的依据；设备到达采购人现场，应提前通知采购人，安装前开箱查验由供应商会同采购人及有关人员根据有关清单进行验收。

4.15设备安装调试完成后，成交人需提供设备质保书、保修证明等书面资料，并报请有关部门进行检测验收。

4.16成交人的备品备件停止生产的情况下，成交人有义务提供合格的替代备品备件，确保采购人设备正常使用，备品备件费用保修期内由成交人承担费用，保修期外由采购人承担。