政府采购谈判文件

采购编号：JSZC-320506-BSYY-T2025-0001号

采购单位：苏州市吴中区光福镇人民政府

采购内容：光福消防救援站装备采购

苏州博思源管理咨询有限公司

二〇二五年五月

竞争性谈判采购公告

项目概况

光福消防救援站装备采购采购项目的潜在供应商应在苏采云系统通过网上报名获取采购文件，并于2025年5月19日09点30分（北京时间）前提交电子响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320506-BSYY-T2025-0001

项目名称：光福消防救援站装备采购

采购方式：竞争性谈判

预算金额：人民币1678670.00元

最高限价：人民币1678670.00元

- 采购需求：

1.光福消防救援站装备采购一批，详见谈判文件，其中“★消防员灭火防护服”为本次采购核心产品。

2.交货期限：自合同签订之日起30日历天内所有货物供货至采购人指定地点并验收合格。

3.交货地点：吴中区光福消防救援站。

合同履行期限：自合同签订之日起至质保期满。

本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面对中小微企业。所属行业为工业，供应商所提供货物的制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、采购文件的获取

1.时间：2025年5月6日至2025年5月9日，每天上午00:00至下午23:59

2.地点：苏采云系统

3.方式：苏采云系统网上获取

4.售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025年5月19日09:30（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启

时间：2025年5月19日09点30分（北京时间）

地点：苏州市平泷路251号城市生活广场西楼五楼，苏州市公共资源交易中心

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共资源交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：0512-69820854；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于提交响应文件截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

6.信息发布媒体：该信息刊登在苏州市政府采购网、江苏政府采购网，成交公告亦是刊登在此媒体，敬请各供应商注意。

7.苏州市吴中区光福镇财政所监督电话：0512-66231354。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.名称：苏州市吴中区光福镇人民政府

地址：吴中区光福镇光福路1号

联系人：金俭

联系电话：0512-66950286

2.采购代理机构信息

名称：苏州博思源管理咨询有限公司

地址：苏州市吴中区田上江路苏豪文化科技创意园6栋215

联系电话：0512-66266215

3.项目联系方式

项目联系人：李顺峰、刘嘉璐

联系电话：0512-66266215

苏州博思源管理咨询有限公司

谈判文件

受苏州市吴中区光福镇人民政府的委托，苏州博思源管理咨询有限公司对其所需采购的项目在国内组织竞争性谈判采购。欢迎符合谈判采购文件条件的各供应商前来参加谈判。

一、采购编号：JSZC-320506-BSYY-T2025-0001号

二、采购方式：竞争性谈判采购

三、采购内容：

1、采购名称：光福消防救援站装备采购

2、采购预算/最高限价：人民币1678670.00元

四、采购清单及技术参数要求：

| 序号 | 名 称 | 主要参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防机动泵 | 1、消防泵整体符合GB6245-2006《消防泵》标准要求； 2、发动机采用(EFI）电子燃油喷射系统，运行更加稳定； 3、发动机类型：立式，单缸，手动，电动, 风冷，二冲程； 4、输出功率：≥10KW； 5、转速：≥6000转/分钟； 6、油箱容积：≥5L； 7、水泵类型：单泵单程离心泵； 8、真空泵：碳纤维活片无油式（最大吸程约9米）； 9、额定流量：≥9.5L/S（吸深3米）； 10、额定压力：≥0.5MPA； 11、吸水口：≤65mmm； 12、重量：≤55KG； 注：响应文件中提供具备法定检测资质的第三方机构出具的检测报告扫描件。 | 1 | 台 |
| 2 | 森林消防水泵 | 1、二冲程风冷汽油发动机，电子点火系统； 2、四级离心泵，水泵与发动机采用不锈钢扣环连接，发动机气缸为内壁镀镍铝合金； 3、功率≥10马力； 4、排量≥210cc； 5、最大扬程≥240米，最大流量≥21立方米/小时； 6、重量≤34kg； 7、入口尺寸≥Φ50mm，出口尺寸≤Φ40mm； 8、启动方式：电力启动； 9、发动机自带充电和防超速功能； 10、最少可连续运转24小时； 11、可在倾斜90°的情况下正常工作； 工况①在流量≥240升/分时，水泵压力≥1.2Mpa； ②在流量≥120升/分时，水泵压力≥2Mpa； ③在流量≥75升/分时，水泵压力≥2.3MPa； 12、吸程不小于7米； 13、具有12V电源输出设备，输出设备功率不低于35W； 14、具有照明装置和充电接口； 15、水泵出口最大压力≥2.6Mpa； 16、泵组之间可以串联架设、并联架设、并串联架设、并能正常工作； 注：响应文件中提供具备法定检测资质的第三方机构出具的检测报告扫描件。 | 1 | 台 |
| 3 | 移动式消防炮 | 1、产品符合GB 19156-2019《消防炮》标准 ； 2、炮体材质：铝合金阳极硬质氧化后喷塑处理；阀芯材质：锻造黄铜,阀球材质：不锈钢； 3、撑脚：6061铝合金可折叠S型圆撑脚；配乌钢脚钉； 4、开关性能：L型带锁止操作杆可控制水流开或关闭； 5、压力表：炮的进水口主流道设置压力表。压力表精度2.5级； 6、标志：产品设有永久性中文铭牌； 7、直流和喷雾功能转换操作操作力矩:≤6.1 N·m； 8、水平俯仰操作力矩:水平：≤5.8N·m;俯仰：≤6.5N·m； 9、炮头工艺：整体采用铝合金铸造成型并采用加工中心铣出喷零齿； 10、流量：≥30.2L/S； 11、喷射额定工作压力≥0.6MPa～1.0MPa； 12、射程：≥64m； 13、消防炮仰角:+30° ～ +70°； 14、水平回转角（°）:≥40； 15、喷雾角：≥0~120度可调； 16、炮整体重量≤10公斤； 17、两根10米安全绳。 | 2 | 台 |
| 4 | 泡沫比例混合器、泡沫桶 | 1、混合比根据旋钮刻度调节、标配≥2000ML储液装置1个，外接快拔式自吸管1根，储液装置内泡沫灭火剂使用完可接自吸管至现场储液桶内自吸使用； 2、开关把手：工程阻燃ABS； 3、表面：T5阳极氧化防腐处理； 4、360°旋转消防接口，防止水带打结； 5、工作压力：0.4-1.0Mpa； 6、流量：2L/S±8%； 7、混合比：0.5%、1%、3%、6%，4档手动调节。 | 2 | 套 |
| 5 | 泡沫枪 | - 接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面黑色阳极氧化防腐处理； 2、枪体：枪体T5铝合金结构，坚固且重量轻； 3、带双把手设计，人体学手枪握把便于把握喷射方向，稳定水枪，马蹄形开关手把，便于启闭水流，方便携带； 4、可调式吸液嘴，转动调节圈能获得0.5%-3%的4个档位吸液量变化； 5、流量≥480L/min； 6、射程≥24m； 7、枪体长度：≤460mm ； 8、产品重量：≤3.5kg 。 | 2 | 把 |
| 6 | 二节拉梯 | 1.整体要求 符合XF137-2007《消防梯》标准要求； 2.材料 侧板、梯蹬材质为生长期四年以上的竹料并经防腐、防蛀、干燥处理； 3.技术要求 3.1工作长度6±0.2m，合并高度3.75±0.2m； 3.2最小梯宽300±3mm； 3.3梯蹬间距280±2mm； 3.4整梯质量≤29kg； 5、水平弯曲残余变形比值≤0.05%； 6、拉梯进行单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形； 7、抗冲击性能试验时，撑脚支撑功能始终正常，撑脚及梯蹬无明显变形和损坏； 4.其他要求 4.1消防梯右侧板上铭牌标有“执行标准、名称、规格型号、梯蹬间距、整梯质量；商标、厂名、厂址、生产日期或批号、使用须知”等规定。 | 2 | 架 |
| 7 | 三节拉梯（铝合金） | 1.整体要求 1.1符合XF137-2007《消防梯》标准要求； 2.技术要求 2.1工作长度15±0.3m，合并高度6±0.2m； 2.2最小梯宽350±4mm； 2.3梯蹬间距340±2mm； 2.4整梯质量≤57kg； 2.5水平弯曲残余变形比值≤0.2%； 2.6梯蹬弯曲残余变形比值≤0.15%； 2.7梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象； 2.8翘曲试验时，任一梯脚均不离地； 2.9梯节扭转角为：α顺：≤10°、α逆：≤10°； 2.10滑移试验进，各梯脚在整个试验表面无位移现象； 2.11单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形； 2.12侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲≤0.5mm、外弯曲≤0.5mm； 2.13侧摇摆试验残余变形比值≤0.05%； 2.14三节拉梯的两侧撑脚能同时可靠地将第二、第三梯节支撑在工作高度及以下的任何一级梯蹬上。在撑脚安全性试验时，不出现向梯蹬外侧面移动的现象； 2.15抗冲击性能试验时撑脚支撑功能始终正常，试验后撑脚及梯蹬无明显变形或损坏。 | 1 | 架 |
| 8 | 挂钩梯 | 1.整体要求 符合XF137-2007《消防梯》标准要求。 2.材料 侧板、梯蹬材质为生长期四年以上的竹料并经防腐、防蛀、干燥处理。 3. 技术要求 3.1工作长度4±0.1m； 3.2最小梯宽250±2mm； 3.3梯蹬间距340±2mm； 3.4整梯质量≤10.5kg； 3.5水平弯曲残余变形比值≤0.05%； 3.6梯蹬弯曲残余变形比值≤0.20%； 3.7梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象； 3.8挂钩强度试验后，不出现任何损伤、变形和裂纹； 3.9梯节扭转角为：α顺：≤13°、α逆：≤13°； 3.10侧摇摆试验残余变形比值≤0.10%； 3.11粘牢合度试验时，通过浸泡、恒温、低温试验后无脱胶现象。 4.其他要求 4.1消防梯右侧板上铭牌标有“执行标准、名称、规格型号、梯蹬间距、整梯质量；商标、厂名、厂址、生产日期或批号、使用须知”等规定。 | 2 | 架 |
| 9 | 80水带 | 1、符合GB6246-2011 标准； 2、水带外层采用高强涤纶长丝材料编织而成，织物层应均匀，表面整洁；无跳双经、断双经、跳纬及划伤。内衬聚氨酯材料（又名 TPU），衬里的厚度应均匀，表面应光滑平整、无折皱或其他缺陷，重量轻，易收卷，出水快； 3、水带内径：（76.0-78.0）mm，标准工作压力：≥2.0MPa，爆破压力≥6.0MPa； 4、单位长度重量≤375g/m。轴向延伸率≤3.5％，直径膨胀率≤3.8％，附着强度≥40N/25mm；扯断伸长率≥290%；扯断强度≥60MPa； 5、水带端部注明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力； 6、水带两端绑扎普通卡式接口，公称压力 2.5MPa。接口外观质量：表面平整、光洁，表面应进行阳极氧化处理；加工表面应无损伤，无结疤、裂痕、砂眼。配专用橡胶水带护套。长度20米/盘。 | 100 | 盘 |
| 10 | 65水带 | 1、符合 GB6246-2011 标准； 2、水带外层采用高强涤纶长丝材料编织而成，织物层应均匀，表面整洁；无跳双经、断双经、跳纬及划伤。内衬聚氨酯材料（又名 TPU），衬里的厚度应均匀，表面应光滑平整、无折皱或其他缺陷，重量轻，易收卷，出水快； 3、水带内径：（63.5-65.5）mm，标准工作压力：≥2.0MPa，爆破压力≥6.5MPa； 4、单位长度重量≤310g/m。水带在高压水流的作用下，抗形变能力良好，轴向延伸率≤3.5％，直径膨胀率≤3.5％，附着强度≥40N/25mm；扯断伸长率≥290%；扯断强度≥60MPa； 5、水带端部注明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力； 6、水带两端绑扎普通卡式接口，公称压力 2.5MPa。接口外观质量：表面平整、光洁，表面应进行阳极氧化处理；加工表面应无损伤，无结疤、裂痕、砂眼。配专用橡胶水带护套。长度20米/盘。 | 70 | 盘 |
| 11 | 40水带 | 1、符合GB6246-2011标准； 2、主要技术：织物层原材料采用高强度涤纶长丝斜纹环编紧密编织，内衬专用于生产消防水带的聚醚型聚氨酯材料，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠，轻便柔软、使用寿命长、表面光滑、平整、编织均匀； 3、主要技术参数：工作压力：≥1.6Mpa，爆破压力：≥7.0Mpa，直径：40mm，水带编织层与衬里之间的附着强度≥44N/25mm，轴向延伸率≤2%，直径膨胀率≤4%。重量≤140g/m； 4、长度20米/盘 | 50 | 盘 |
| 12 | 消火栓扳手 | 1、扳手头部内角设计，夹合有力，紧固，不易打滑，便于辅助消火栓的正常开启和关闭； 2、加强手柄设计使用杠杆原理，强度高，摔不断，表面耐磨损； 3、产品材质：采用烤漆工艺一体成型； 4、颜色：红色。 | 6 | 个 |
| 13 | 三分水器 | 符合XF868-2010《分水器和集水器》标准； 1、接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理； 2、阀体：采用压铸工艺，选用YL112材质，表面红色喷塑防腐处理； 3、手柄：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理； 4、球体：选用铝合金材质，减压式T型通孔球体，表面黑色阳极氧化防腐处理； 5、把手：蓝色T型浸塑把手； 6、密封圈：采用防脱结构设计，空排水时有效防止密封圈脱落； 7、分水器口径要求：进水口80mm卡式雄接口，出水口为3X65mm卡式雌接口，可根据要求定制； 8、工作压力强度：≥2.5MPa； 9、阀门开启力（N：≦87； 10、重量：≦4.5 kg。 | 3 | 个 |
| 14 | 森林二分水器 | 符合XF868-2010《分水器和集水器》标准; 1、进水口采用65锻造雄或内扣接口，出水口采用40mm锻造雌或内扣接口； 2、接口：采用锻造工艺，铝镁合金A6061材质，金色阳极氧化防腐处理； 3、阀体：采用铸造工艺，选用A356材质，表面红色喷塑防腐处理； 4、手柄：采用锻造工艺，铝镁合金A6061材质，阳极氧化防腐处理； 5、球体：选用铝镁合金A6061材质，黑色阳极氧化防腐处理； 6、进水口孔径≥39mm，出水口孔径≥35mm，阀体通水孔径≥35mm； 7、阀门采用减压式T型通孔球阀，单手柄式结构，采用耐腐蚀、耐高温特性的高密封结构，可在+250℃至-180℃的温度下保证密封性； 8、总重量≤1.63kg，耐压强度≥6.0MPa； 9、 自带压力表，以便实时监测水压。 | 2 | 个 |
| 15 | 转换接口（套装） | 1、产品符合GB12514《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》和GB12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》GB12514.2-2006《消防接口 第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》标准要求； 2、用于更换各类异型异径消防水带及各类输水器材用,是从水带接口连接转换的消防器材，有一个铝合金箱体配合16件各类转换接口组合成一个整体的异型异径组合套装。接口型式为：80雌转65雄、80雌转65雌、80雄转65雄、80雄转65雌、65雄转50雌、80内扣转65内扣、65内扣转50内扣、65内扣转40内扣、80内扣转80雄、80内扣转65雄、80内扣转80雌、80内扣转65雌、65内扣转80雄、65内扣转65雄、65内扣转80雌、65内扣转65雌； 3、接口表面阳极氧化处理，接口水压强度在1.5倍公称压力水压下，不应出现可见裂缝或者断裂现象。试验后应能正常操作使用； 4、工作压力强度≥2.5MPa。 | 1 | 套 |
| 16 | 水带包布 | 1、水带包布用于堵漏消防水带破漏处； 2、织带长≥41.5cm； 3、宽≥8cm； 4、厚：2-3mm； 5、重量：≤0.5kg； 6、规格：通用水带65mm及80mm型。 | 15 | 只 |
| 17 | 水带护桥 | 1、水带护桥用于保护水带横铺交通要道上时，不影响正常车辆行驶的器材，具有强度大、抗压耐用、收拾方便等特点。 2、护桥槽：宽度：≥80mm 深度≥70mm， 3、高度：≥80mm 底板厚度：≥5mm。 | 6 | 只 |
| 18 | 水带挂钩 | 水带挂钩是悬挂消防水带的工具，水带挂钩是由尼龙带、不锈钢挂钩组成。长度不小于50cm。 | 15 | 只 |
| 19 | 有毒气体探测仪(四合一) | 1、能够可靠地监测多达四种气体，重量轻，体积小，便于单手操作使用。 2、尺寸：（长x宽x深）≤115x80x35 毫米 3、重量：≤230 克 4、外壳材质： 聚碳酸酯与橡胶二次成型 5、屏幕： 高对比度液晶显示 6、检测气体种类：可燃气LEL/O2/H2S/CO/H2S-LC（低浓度）/CO 7、传感器要求：可燃气体：0-100%LEL（0-5%VolCH4）/O2：0-30%Vol/CO：0-1999ppm/H2S：0-200ppm 8、电池：充电式锂电池，连续工作时间≥20 小时 9、报警功能：具有跌倒报警，立即报警，视觉报警，声音报警，震动报警功能。 10、防水防尘等级：IP68 | 1 | 台 |
| 20 | 可燃气体检测仪 | 1、能够可靠地监测不同环境下的可燃气体，重量轻，体积小，便于单手操作使用。 2、尺寸：（长x宽x深）≤115x80x35 毫米 3、重量：≤230 克 4、外壳材质： 聚碳酸酯与橡胶二次成型 5、屏幕： 高对比度液晶显示 6、检测气体种类：可燃气LEL 7、传感器要求：可燃气体可燃气体：0-100%LEL（0-5%VolCH4） 8、电池：充电式锂电池，连续工作时间≥20 小时 9、报警功能：具有跌倒报警，立即报警，视觉报警，声音报警，震动报警功能。 10、防水防尘等级：IP68 | 1 | 台 |
| 21 | 消防用红外热像仪 | 1.显示屏：高清液晶显示屏≥3.5英寸； 2.红外图像分辨率：≥384x288； 3.测量范围：-40℃-1200℃；测温精度：≤±2℃或±2%： 4.具备自动追踪最高温、最低温，并将测量温度数值显示在屏幕下方功能； 5.具备X1、X2、X4倍数字变焦功能；视场角≥39°x29°； 6.激光指示：内置激光指示器1个； 7.热像模式：设置彩虹/铁红/冷色/白热/黑热等8种以上模式； 8.具备拍照、录像和存储等功能；高速闪存卡≥32GB，可存储10000张照片和16h视频；图像存储：jpg（含全温度数据）； 9.具备自动热检测模式； 10.具备激光测距功能，长度≥200m； 11.防护等级≥IP67； 12.防爆等级≥Ex ib IIC T4 Gb，提供防爆合格证； 13.单块电池使用时间≥4h，配备备用电池≥2块， 14.工作温度：-20℃-60℃： 15.高温环境工作时长：80℃时，≥30min，120℃时，≥10min，260℃时，≥5min； 16.重量≤700g，主机尺寸：≤200*100*70mm； 17.噪声等效温差（NETD）：≤35mK，空间分辨率≤2mrad； 18.支持本机实时查看拍摄保存的图片和视频，支持本机删除视频图片，无须连接电脑； 19.主机自带照明灯，黑暗环境可作为照明使用，可通过按键实现照明灯的开启或关闭； 20.主机顶部配备金属挂钩，配备伸缩扣，可将热像仪挂于胸前，伸缩扣垂直负载能力≥20Kg，回缩力≥1.5Kg； 21.主机和电池带Type-C接口，支持本机充电和电池直接充电； 22.配备安全防护箱； 23.具有中文显示功能，配备中文说明书,设置永久性标志及产品数据标识； 注：响应文件中提供具备法定检测资质的第三方机构出具的检测报告扫描件。 | 1 | 台 |
| 22 | 测温仪 | 1、手持式非接触式红外线技术； 2、单点测量激光定位，快速锁定测量范围； 3、LCD屏幕具有背光功能； 4、测量范围：-30度至1350度； 5、测量误差：±1.5% 6、物距比:50:1 7、分辨率:0.1℃/0.1℉ 8、响应时间:≤500毫秒 9、响应波长:8-14μm 10、最大值/最小值/平均值/差值 11、高低温报警设置 12、数据存储/查询功能 | 1 | 个 |
| 23 | 激光测距仪 | 1、量程：3-1000米 2、电源 ：锂电池 3、测量单位： 米(m)、码(Yd) 4、测距误差： ±0.3m 5、测量角度范围： -90°~90° 6、弹道补偿角度范围： -20°~20° 7、测高最小高度起：1m | 1 | 个 |
| 24 | 各类警示牌 | 用于灾害事故现场警戒警示。采用2mm铝合金板冲压而成，高亮度抗紫外线室外反光材料，50m清晰可见，是最专业的消防现场警戒套组。警示牌为40CM三角形，黄底黑字反光，工程级反光膜。2MM厚铝板，标准图案。可与标志杆配套使用。分有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险五种标志。 | 2 | 套 |
| 25 | 闪光警示灯 | 用于安全警示，高亮LED灯珠，可视距离不小于1000米，闪烁频次60次/分钟。 | 10 | 个 |
| 26 | 隔离警示带 | 1、警戒带用于圈定事故现场或警示规范特殊区域，警戒带使用方便，不会污染现场环境，有反光功能。 2、可多个连接使用。 3、采用加厚涤纶材质，抗风能力强，抗磨耐用； 4、警戒带印有“警戒”等字样，每盘长100米，宽≥45毫米。 | 14 | 盘 |
| 27 | 液压破拆工具组 | 液压破拆工具基本符合GB/T17906-2021《液压破拆工具通用技术条件》等国家相关标准，整套破拆工具组有液压剪切器、压夜扩张器、液压剪扩器、液压撑顶器、液压机动泵、液压油管组成； 1、液压剪切器 1）工作压强≥720巴; 2）最大开口距离≥160mm; 3）剪切圆钢（Q235A材料）≥35mm，剪切钢板（Q235A材料）厚度≥15mm； 4）最大剪切力≥670kN； 5）重量≤13kg； 2、液压扩张器 1）工作压强≥720巴； 2）最小扩张力≥60KN；最大扩张力≥110KN； 3）最大扩张距离≥660mm； 4）最大牵拉力≥35KN，最大牵拉距离≥510mm； 5）重量≤17kg 3、液压剪扩器 1）工作压强≥720巴; 2）剪切圆钢（Q235A材料）直径≥30mm，剪切钢板（Q235A材料）厚度≥15mm； 3）最小扩张力≥45KN；最大扩张力≥55kN; 4）最大扩张距离≥360mm； 5）最大牵拉力≥90KN； 6）重量≤15kg； 4、液压撑顶器 1）工作压强≥720巴; 2）闭合长度≤470mm，伸出长度≥770mm; 3）最大撑顶力≥140kN，撑顶行程≥300mm; 4）重量≤11kg; 5、液压机动泵 1）工作压强≥720巴，功率≥2.2KW; 2）高压流量≥0.6L/min，低压流量≥2.5L/min； 3）液压油箱容量≥3L; 4）重量≤24KG； 6、液压油管 液压油管2套：每套长度≥5m，采用双油管单接口连接，机械螺纹螺旋式连接方式； 注：响应文件中提供具备法定检测资质的第三方机构出具的检测报告扫描件。 | 1 | 套 |
| 28 | 手动破拆工具组 | 无须动力，单人即可操作，可快速有效打通砖和混凝土阻隔墙。整套工具包括：多功能手柄1个，各类工具头≥4个，消防平斧≥2把。重量≤19KG.配备模块化防水工程塑料箱 1、手动破拆手柄部份浸水2H后绝缘电阻≤11.5GΩ。 2、消防斧平刃应以能砍断10mm的Q235A圆钢，且刃口无明显卷刃、崩刃和开裂等现象。 3、冲击式破拆器尖刃能凿裂等级为C20的混凝土试块，且刃口无明显卷刃、崩刃和开裂等现象。 4、撬斧尖刃能凿穿厚度1.5mm的Q235A钢平板，且刃口无明显卷刃、崩刃和开裂等现象。 5、撬斧起撬部位能切割厚度1.5mm的Q235A钢平板，且刃口无明显卷刃、崩刃和开裂等现象。 6、手动破拆工具的金属部份经GB/T10125-2012规定的48小时中性盐雾试验后，外观应符合GB 6461-2002外观等级评定轻微伤级的要求。 7、多功能冲击手柄：冲击行程≤325mm。 8、消防平斧：收缩长度≥460mm，最大展开尺寸：≥650mm。 9、多功能手柄连接撬斧拔钉器后总长度≤1210mm。 10、多功能手柄连接金属切割器后总长度≤1210mm。 11、多功能手柄重量≤4.5KG、消防平斧重量≤3.3KG、长尖凿工具头重量≤1.45KG、长平凿工具头重量≤1.5KG、长宽凿工具头重量≤1.8KG、撬斧拔钉器工具头重量≤1.7KG、金属切割器工具头重量≤1.5KG。 | 1 | 套 |
| 29 | 机动链锯 | 1、适用于切割各类物质结构障碍物，可切割木头、石膏板。 2、发动机排量≥45CC；功率≥2.2 KW； 3、导板长度≥30 厘米； 4、含导板链条时全重≤6 公斤； | 1 | 台 |
| 30 | 无齿锯 | 采用风冷二冲程发动机，具有先进的发动机引擎和空气过滤装置，锯片罩可以无极调整。皮带松紧度为一键式调节方式。采用先进的汽缸设计、数字点火系统，具有功率大、油耗低、排放低等特点。合理的人体工程学设计，手柄的震动低，操作舒适，战斗员的体力消耗少，适合长时间救援工作。 可以切割钢筋混凝土、金属、木材、橡胶、PVC、玻璃幕墙，以及高铁、地铁、飞机等符合材质，无需水冷。 1、汽缸排量(CC)≥118 2、功率(kw)≥5.6 3、燃油箱体积(L)≥1.25 4、空转速度（rpm）≥ 2700 5、质量(无燃油、润滑油、锯片)(kg)≤13.5 6、噪音水平(dB)≤104 7、锯片规格(mm)≥400 8、切割深度(mm)≥145 | 1 | 台 |
| 31 | 多功能挠钩 | 1、挠杆柄采用高强度的绝缘材料，防高压，可多节组合。杆头可更换，简便快捷。 2、 12件套：包括长挠杆1根、短挠杆2根（其中1根有水平仪），挠钩、双头挠钩、消防锯、无火花消防锤、撑顶器、消防剪、消防斧、登高钩、爪耙、工兵铲等。 3、无火花消防锤：敲碎建筑的窗户玻璃，进行排烟、透气。 4、爪耙：现场倒塌物、障碍物、有毒有害物质的清理，以及灾后垃圾的清理。 5、撑顶器（Y头叉）：用于临时支撑易坍塌的危险场所的门框、窗户和其它构件，以确保灭火救援的消防队员安全地进出。 6、消防锯：锯断一定高度的易坠落物、易坍塌物和构件。 7、消防剪：对灾害现场的电线、树枝、连接线、各类带子等进行剪切。 8、多功能消防斧：可砍可劈可撬，可以劈开门、窗、以及一些木质障碍物，也可撬开地板、 箱、柜、门、窗、天花板、护墙板等。 9、工兵铲：现场清理杂物。 10、登高钩：攀爬、登高用。 11、单头挠钩：破拆吊顶，钩拉电线等。 12、双头挠钩：破拆吊顶，钩拉电线等。 13、组合连接杆：通过杆头螺纹口延长连接，可现场灵活组合相配套破拆工具使用。通过组合连接，可现场迅速的量水平距离、标高、侧坑或涵洞深度，也可作为灭火救援的探路工具。 14、水平仪：测量水平。 | 1 | 套 |
| 32 | 绝缘剪断钳 | 1、符合《电力安全工器具预防性试验规程》标准。 2、刀头硬度：≥50HRA，耐高≥5000V。 3、尺寸为36寸。 | 2 | 根 |
| 33 | 液压开门器 | 主要用于卷帘门、金属防盗门的破拆作业。包括液压泵、开门器、小型扩张器、撬棍等工具. 一、液压泵主要参数 1、额定输出压力：≥70MPA 2、额定输出量：≥0.8ml/次 3、低压输出压力：≤1.3MPA 4、低压流量：≥3.2ml/次 5、手柄力：≤350N 6、质量：≤4kg 二、微型扩张器 1、扩张距离 ：≥150mm； 2、扩张（分离）力：≥70KN 3、快速接口型式：单管接口； 4、质量：≤4KG 三、开门器 1、最大开启距离：≥300mm 2、开启（分离）力：≥60KN； 3、收拢长度：≤250mm；; 4、快速接口型式：单管接口； 5、防滑措施：底脚的活动脚：有楔形防滑齿；抬升器的分离槽； 有棱形防滑槽；顶部撑顶面：有带辅助支撑的防滑齿。 6、质量：≤4KG。 四、四合一多用撬棍 1、可橇、劈、弯及其它他类似工作。 2、长度：≤460mm 3、重量：≤2KG 五、微型钢筋：速断器主要参数 1、开口距离≥20MM 2、切割直径：≥10mm圆钢 3、质量：≤2kg 六、微型剪切器 1、开口距离：≥30MM 2、切割直径：≥20mm圆钢 3、质量：≤4kg | 1 | 套 |
| 34 | 毁锁器 | 1、破拆功能：据国内各种型号门锁以及各种型号锁芯，在不损坏防盗门整体结构用于拆卸门锁面板及锁芯，携带方便操作简单快速； 1.1、拆卸面板扭断锁芯时间≤45秒； 1.2、开启90%以上的家用防盗门，搭配辅助工具可以实现开启98%以上的防盗门； 2、拆锁夹主体材料：选用不锈钢材料制造专用工具； 3、夹口设计：剪叉式C型咬合口(可拆卸面板、拆卸锁芯)； 3.1、内侧设计凹型(拆卸面板起到防滑作用)； 3.2、咬合口的开口≥2cm-8cm，确保市场所有主流锁具面板均可轻松夹松快拆。 3.2咬合口处经特殊表面热处理，硬度值≥45，保证足够强度。 3.3连接处采用不锈钢铆钉压铆工艺(非普通螺丝螺帽连接，确保剪口灵活且牢靠) 4、手柄设计：两个手柄均带可扩展功能的内置式螺丝刀具。一个手柄带快拆式十字螺丝刀，另一个手柄带平口一字螺丝刀。两个手柄尾部均带U型口，但两个U型口尺寸不同，可拆卸不同尺寸锁芯。 5、带十字螺丝刀的手柄上有可放置快拆强开磨具头的槽口，槽口为非贯通式，槽口内置强磁片，可快速固定强开磨具头，稳定不脱落，可保证在短时间内开启锁具。 6、带一字螺丝刀的手柄，U型口用于拆卸全铜锁芯、螺丝刀头部用于多角度拨动锁体。 7、螺丝刀前端设计≥8mm平口型，用于转动带钢梁锁芯。此手柄的螺丝刀内内置电源，开关及LED灯源及光纤灯束，点亮灯源用于拨动锁体时快速准确看清拨动点位置。 8、配备电动扳手、手动扳手、宝塔钻头、强开磨具(十字、C级、王力、安防、锁芯强开磨具)、工具箱。 9、充电式电动扳手参数： 空载转速：≥0-2600/2900转/分钟 冲击频率：≥0-3300/3800次/分钟 最大扭矩：≥360NM 电池容量：≥2.0Ah 充电时间：≤70min 重量：≤2kg 电池包数量：≥1个 10、工具箱： 工具箱尺寸≤560*270*100mm； 工具箱重量≤7kg | 1 | 套 |
| 35 | 救生缓降器 | 1、符合GB21976.2-2012 《建筑火灾逃生避难器材 第2部分：逃生缓降器》标准要求; 2、往复式高层缓降逃生器械，可实现一机多救； 3、逃生缓降器由安全钩（由金属制成并设有防止误开启的保险装置，保险装置锁止可靠）、安全带（安全带材质为合成纤维材料，并应具有能按使用者胸围大小调整长度的扣环）、绳索、调速器、不锈钢连接件（挂架及膨胀螺栓均为不锈钢材质）及绳索卷盘组成。 4、缓降绳索采用航空用钢丝绳芯包覆芳纶纤维编织而成，直径≥6mm，绳长 30m，下降时中途遇到火情不易烧断，可耐高温达 500℃。 5、采用摩擦阻尼结构,连续200次下降所有部件无异常现象。最大负荷（981±5N）状态下，连续 200 次下降，下降速度≤1.1m/s;最小负荷（343±5N）状态下，连续 200 下降，下降速度≤0.5m/s； 6、高温处理后，标准负荷连续两次下降，下降平均速度≤0.7m/s； 7、安全带具有反向防滑脱装置。 8、主机具备自冷却功能，控制设备温度在60℃左右。 | 2 | 个 |
| 36 | 气动起重气垫 | 1、起重气垫由合成橡胶和芳纶材料制成；具备良好的耐油、耐高低温、耐老化等性能。充气时间短；起重吨位大，插入间隙小；对工作环境无特殊要求，可用于软土、雪地、砾石、垃圾等场所；由气源（高压气瓶或脚踏泵）提供动力，动作迅速，可在短时间内完成举升、支撑。气垫表面采用防滑花纹设计，气垫本体上应具有生产厂家商标，气垫标识上含有气垫对应的参数，方便救援者使用。 2、技术参数： 气垫1、8T：额定工作压力≥1.25MPa； 外形尺寸≥270×270×22mm； 最大起重力≥78.5kN；最大举升高度≥160mm；垫体质量≤2.5kg；耐压性能≥5MPa； 气垫2、17T：额定工作压力≥1.25MPa；外形尺寸≥380×380×25mm；最大起重力≥169kN；最大举升高度≥220mm；垫体质量≤3.5kg；耐压性能≥5MPa； 气垫3、25T：额定工作压力≥1.25MPa；外形尺寸≥460×460×25mm；最大起重力≥249kN； 最大举升高度≥250mm； 垫体质量≤4.5kg； 耐压性能≥5MPa； 气垫4、32T：额定工作压力≥1.25MPa；外形尺寸≥508×508×25mm；最大起重力≥314kN；最大举升高度≥280mm；垫体质量≤5.5kg；耐压性能≥5MPa； 气垫5、40T：额定工作压力≥1.25MPa；外形尺寸≥1020×310×25mm；最大起重力≥392kN；最大举升高度≥200mm；垫体质量≤6.5kg；耐压性能≥5MPa； 气垫6、52T：额定工作压力≥1.25MPa；外形尺寸≥658×658×25mm；最大起重力≥511kN；最大举升高度≥370mm；垫体质量≤11.5kg；耐压性能≥5MPa； 3、整套包含：8T、17T、25T、32T、40T、52T起重气垫各1块；碳纤瓶1具；由阀本体，瓶阀，安全阀，高低压表，调压装置，开关阀，输出管路组成的可调式减压器1套；由塑料外壳、1个进气阀、2个压力表、单向阀、快速阴接口，背带等组成的复式操控仪1套；5米充气管2根；1米截流管2根；配件箱1只。 注：响应文件中提供具备法定检测资质的第三方机构出具的检测报告扫描件。 | 1 | 套 |
| 37 | 消防过滤式自救呼吸器 | 1、符合GB21976.7-2012《建筑火灾逃生避难器材第7部分：过滤式消防自救呼吸器》标准要求； 2、防护头罩：高效阻燃，抗高温，保护头部，面部避免受火星伤害； 3、视窗：视野开阔，透光度好，使得逃生路线清晰可见； 4、半面罩：橡胶材质，可贴合各种脸型，内置呼气阀，确保呼吸通畅； 5、头带：松紧可调，贴合头部，不易晃动脱落，可自行调节适配，避免呼吸器产生较大幅度移位，对视野造成严重影响； 6、防护时间：≥30分钟； 7、过滤装置：过滤一氧化碳、氰化氢、毒烟、毒雾等有害气体，滤烟效率≥95%。 8、CO透过积累量≤200ml/m3；吸气中的 CO≤2%；氰化氢透过浓度≤10ml/m3；吸气温度应小于 65 度；吸气阻力≤800Pa；呼气阻力应≤300 Pa；视窗透光率大于 85%；有效期不低于 3 年。 | 30 | 个 |
| 38 | 多功能担架 | 主要用于消防紧急救援，深井及狭窄空间救护，地面一般救援，高空救助，水平或垂直吊运，化学事故现场救护； 1、材质采用特殊塑料复合而成，体积小重量轻，便于携带，应用范围广； 2、可耐低温-30度，高温+50度； 3、附件：背包、拖绳一个； 4、展开尺寸(CM):≥244 x 92 ； 5、承重:≥200kg | 1 | 个 |
| 39 | 救援三角架 | 1、一套设备即可实现三脚救援支架、二脚救援支架和单脚救援支架的功能，配有三根延长柱，可根据救援现场需要快速组合，备有手摇式绞盘，可在高处、悬崖垂直面上可设置伸出崖面的工作支点，满足高处、悬崖及井下救援作业； 2、标准尺寸：完全收缩≤150cm，完全展开≥270cm； 3、有效使用高度≥220cm； 4、具有延长功能，延长后收缩尺寸≤280cm，展开尺寸≥350cm； 5、有效使用高度≥300cm； 6、工作负荷≥300kg，阻 断 力≥1800kg； 7、包装规格≤180×60×40cm； 8、重 量≤16kg （不含绞盘）； 9、手动绞盘：工作负荷≥300kg，钢缆长度≥30M，手动绞盘带自锁装置 阻 断力≥22kN。 | 1 | 套 |
| 40 | 救生抛投器 | 符合GB/T 27906-2011《救生抛投器》标准 1、抛投器表面光滑无毛刺，各部件无破损； 2、配有压力表，压力表量程不低于1.6级； 3、设有发射保险装置，保险装置的解脱动作区别于抛投器的开启动作； 4、陆用抛绳抛射距离：≥110米；水用抛绳距离：≥80米； 5、陆用抛绳抛射偏差角：≤0.72°；水用抛射偏差角：≤0.65°； 6、陆用抛绳的破断强度≥2.3KN；水用抛绳的破断强度≥6KN； 7、在水面悬浮试验后、水用抛绳仍能浮于水面； 8、救生抛投器的明显位置有以下标志：a)产品名称及商标;b)规格型号;c)制造日期; d)出厂编号;e)额定压力;f)额定抛射距离;g)气瓶容积; h)制造厂名称、地址。 | 1 | 套 |
| 41 | 救生照明线 | 1、符合 GB26783-2011《消防救生照明线》标准要求； 2、结构组成：供电源、发光线、绕线盘； 3、在可视度低的环境场所，用于指引逃生路线； 4、发光亮度：≥19cd/m2，具有常亮和频闪两种功能； 5、闪烁频率：1.5Hz； 6、绝缘电阻：≥50MΩ； 7、常亮工作时间：≥8h； 8、闪亮工作时间：≥16h； 9、表面最高温度：≤60℃； 10、单条线体拉力：≥1000N； 11、系统供电电压：DC12V； 12、线体长100米，线体具有 360°全方位防水设计，支持消防水枪冲击和长时间泡水测试； 13、电源和绕线盘一体化结构设计，无需额外电源箱供电； 14、照明线具备导向功能，线体每间隔（2±0.1）m 有一个清晰可见的方向标注； 15、整体质量：≤5Kg。 注：响应文件中提供具备法定检测资质的第三方机构出具的检测报告扫描件。 | 2 | 套 |
| 42 | 医药急救箱 | 铝合金箱体，箱内配备口对口呼吸器、碘伏棉棒、酒精棉棒、超大创口贴、直角大创口贴、关节贴、指尖贴、普通创口贴、医用纱布块、敷料镊子、急救毯、体温计、降温贴、速冷冰袋、安全别针、绷带剪刀、医用检查手套、清洁湿巾、一次性口罩、卷式骨折夹板、应急口哨、应急手电、弹性绷带、医用胶带、乳胶止血带、三角绷带、急救手册等急救用品。满足外伤和化学伤害急救所需的敷料、药品、器械。 | 2 | 个 |
| 43 | 木制堵漏楔 | 1、 用于各类孔洞状较低压力的堵漏作业； 2、 红松材质，经蒸馏、防腐、干燥、绝缘等工序处理制成，防裂、不变形； 3、 适用范围：用于各类孔、洞、裂缝等压力较低的堵漏作业；。 4、 产品由圆锥形、方楔形和棱台形三类木楔共计28件木楔、1把木锤； 5、适用温度范围-70℃至150℃，压力-1.0Mpa至0.8Mpa，配一个便携箱。 | 1 | 套 |
| 44 | 无火花工具 | 1用于易燃易爆的场合，采用合金铝青铜材料制造，工作时无火花、无磁性、耐腐蚀，由多种开启、关闭、清理和其他无火花工具组成，是抢险救援必备的安全可靠的工具； 2、硬度HRC≥35； 3、全套：管钳、克丝钳、锤子、防爆铲、F型扳手、活动扳手、梅花扳手、开口扳手、螺丝刀、錾子等21件； 4、各种工具须通过绝缘处理。 | 1 | 套 |
| 45 | 移动式排烟机 | 1.符合GB27901-2011《移动式消防排烟机》标准； 2.环氧涂层金属防护架环绕整个机器，即坚固耐用、又可对排烟机任何方向的倒落起到完全防护； 3.增强的高密度聚乙烯双层保护罩，高强尼龙叶片，动平衡精度高； 4.发动机：四冲程汽油发动机； 5.出风口设置安全护网，安全网眼间隙≤9mm，为作业人员提供最大的防护； 6.发动机功率：≥3KW； 7.涡轮风叶：φ≤420mm； 8.额定转速:≤2500r/min； 9.排烟量:≥11000m³/h； 10.重量≤46kg； 11.配有脚轮，可方便移动；拉起扶手后，可手动调节排烟机的倾斜度达到最理想角度； 12.运行平稳性：最小仰角连续运转≥120min，自行移动距离≤200mm | 1 | 台 |
| 46 | 移动照明灯组 | 1.全方位自动泛光工作灯符合GB16796-2022、GB/T4208-2017、GB/T15211-2013、GB26755-2011标准； 2、由灯盘、伸缩气缸、发电机、控制面板、遥控器、泵、警示灯、三角地桩及行走轮组成，采用220V供电； 3.灯盘可单独调节方向，上下可旋转360°，左右旋转360°；灯头应符合GB/T4208-2017中IP66的规定；遥控器最大无线距离不小于65m； 4.连续工作时间：发电机充满燃油连续工作≥13h，在有市电的场合可直接使用市电满足长时间的照明需求； 5.电源指示；照明装置控制盒上应有固态LED金属电源指示灯，在使用过程中照明设备发生故障时，指示灯可以提示故障； 6.照明装置在5米处的照度不小于576Lx;照明装置在10米处的照度不小于426Lx；照明装置在20米处的照度不小于335Lx；照明装置在30米处的照度不小于226Lx；照明装置在40米处的照度不小于125Lx； 7.抗风性能：照明装置升至最高状态时，采用8级风对灯具作用力（441.6v)给灯具进行施力，前后左右方向施加相应拉力各40min，灯具能正常工作，无倾斜，升降杆无变形； 8.遥控器对码功能：遥控器有对码功能，控制盒清码后，原装遥控器无法对灯具进行控制，对码成功后恢复原遥控器自动控制功能； 9.发电机功率：≥2000W，油箱额定容量：约15L，采用4个100WLED光源灯头组成。 | 1 | 套 |
| 47 | 水幕水带 | 1、水带外层采用高强涤纶长丝材料编织而成，织物层应均匀，表面整洁；无跳双经、断双经、跳纬及划伤。内衬聚氨酯材料（又名TPU），衬里的厚度应均匀，表面应光滑平整、无折皱或其他缺陷，重量轻，易收卷，出水快； 2、水带内径：（63.5-65.5）mm，标准工作压力：1.3MPa，爆破压力≥5.4MPa； 3、规律排列喷射孔喷射孔之间相距约（30-35）cm，喷雾高度≥10m，产生水幕阻挡稀释易爆和有毒气体； 4、每盘长度20米，整盘水带的重量轻便，便于消防战士使用，单位长度重量≤265g/m。水带在高压水流的作用下，抗形变能力良好，轴向延伸率≤0.5％，直径膨胀率≤3.0％，附着强度≥55N/25mm；扯断伸长率≥290%；扯断强度≥60MPa； 5、水带端部标明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力； 6、水带两端绑扎沃卡式接口，公称压力 1.6MPa。接口外观质量：表面平整、光洁，表面应进行阳极氧化处理；加工表面应无损伤，无结疤、裂痕、砂眼。配专用橡胶水带护套。 | 5 | 盘 |
| 48 | 空气充填泵 | 1.流量：≥320L/MIN 充2只瓶6.8升气瓶时间小于13分钟。 2.压力：≥330bar 3.采用三缸三级压缩机，压缩机采用油泵润滑，配有机油压力表，能实时显示机油压力 4.控制功能：压缩机具有自动停机功能，和转向保护功能。 5.配有两条充气软管， 6.配有P21/31/61过滤系统，过滤系统过滤后的呼吸空气质量符合GB/T31975-2015。 7、马达功率：≥7.5KW | 1 | 台 |
| 49 | 多功能消防水枪 | 1、用于火灾扑救、具有直流喷雾无极转换，流量可调，防扭结等功能； 2、符合 GB8181-2005《消防水枪》标准； 3、额定压力≥0.6MPa； 4、直流额定流量为≥8L/s 5.直流射程≥34m； 6.喷雾角≥110°； 7.水枪球阀手柄操作力矩≤7.5Nm。 8.多档可调：2.5L/s-5L/s-6.5L/s-8L/s-Flush（冲洗）； 9、枪头前端防护套采用高性能橡胶套，带有橡胶均匀固定雾化齿； 10、水枪具有直流、喷雾、开花等喷射功能，水枪具有开关功能。 11.水枪重量≤1.85KG； 12.进水口：通径 65mm； 13.球阀和阀杆须采用 6061 铝镁合金 锻造氧化成型； 14、尾部接口采用铝镁合金材质；枪体采用铝镁合金。 | 12 | 把 |
| 50 | 40无后坐力水枪 | 1.产品符合GB 8181-2005《消防水枪》标准； 2.由枪头、流态调节器、流量调节器、球阀开关、水枪握把、转轴式方向套组成； 3.具有直流、开花、喷雾无极转换，流量多档可调，具有枪膛高压冲洗功能； 4.材料：枪体采用6061铝合金材质T6热处理；开关及手柄材质杜邦尼龙塑料，耐高温、抗摔，聚四氟乙烯球阀密封圈，不锈钢螺丝，橡胶保护套，不锈钢旋转喷雾齿。 5.进水口：可选配快速或内扣等多种接口，360度可旋转，防止水带打结； 6、流量调节范围(L/s)：2.5-4； 7、额定工作压力：0.6MPa； 8、有效射程：≥25m； 9、重量：≤1.25KG。 | 3 | 把 |
| 51 | 直流水枪 | 符合GB 8181-2005《消防水枪》标准 1、接口：铝镁合金锻造工艺，表面金色阳极氧化防腐处理； 2、阀体：铝合金压铸工艺，表面红色喷塑防腐处理； 3、球体：铝镁合金挤压工艺，表面黑色阳极氧化防腐处理； 4、把手：门字型省力把手，表面红色喷塑防腐处理； 5、枪管：铝镁合金挤压工艺，一体整流式稳流枪管，表面金色阳极氧化防腐处理； 6、喷嘴：铝镁合金锻压工艺，出水口口径≥19mm，表面金色阳极氧化防腐处理； 7、配置65卡式雄接口，通水孔径≥60.5mm，阀门采用减压式T型通孔球阀，阀体通水孔径≥45mm，门式手柄结构，枪管壁厚≤3.5mm，总长度≤480mm，总重量≤1.5kg，耐压强度≥6.0MPa； 8、流量7.5L/s，射程≥28.8m，喷射压力0.35MPa，操作力矩≤7.2N.m； 9、密封元件采用耐腐蚀、耐高温特性的高密封结构，可在+250℃至-180℃的温度下保证密封性，中性盐雾试验≥300小时。 | 9 | 把 |
| 52 | 刺穿式破拆水枪 | 1.符合 GB8181-2005《消防水枪》标准； 2.水枪枪体采用铝合金制造，T5热处理和阳极氧化防腐处理，枪管采用304不锈钢，长度≥1m； 3.流量≥550L/min； 4.枪头具备穿刺金属材料能力，可进行泡沫和水切换射流，枪体可拆卸； 5.进水口径：65mm； 6.重量：≤2.6Kg； 7.具有永久性标志及产品数据标识。 | 2 | 把 |
| 53 | 转角水枪 | 1.符合 GB8181-2005《消防水枪》标准； 2.转角式水枪枪体采用铝合金制造，T5热处理和阳极氧化防腐处理，枪管采用304不锈钢； 3.枪管在 360 度内旋转扑救喷射，枪管为可拆卸式； 4.进水口径：65mm； 5.最大流量：≥310L/min； 6.工作压力：≥0.6Mpa； 7.喷射距离：≥22m； 8.最大喷雾角：≥120°； 9.整装质量：≤3kg； 10.卡口形式：卡式 11.具有永久性标志及产品数据标识。 | 1 | 把 |
| 54 | 消防移动储水装置 | 移动式消防储水装置可为消防部队提供移动性水源储存及水源中转，并经泄气、拆卸、折叠后可放置于器材箱等空间的装置。 1、储水装置为圆台形结构，主要有罐体、进出水口、电动充气装置及修补工具包等配件组成； 2、符合XF1204-2014标准，容积：≥10T； 3、尺寸：≤3.6m×2.9m×1.2m； 4、材质：高强度夹网布，聚酯纤维：1000D*1000D； 5、纤维含量：100%；撕裂强度：≥8000 N/5cm；拉伸强度：≥4900 N/5cm；抗刺穿：≥400 N； 6、储水装置为充气式，充气圈进气口处设置压力显示装置，且保压2h无泄漏； 7、低温性能：低温冲击后，无裂纹； 8、排水口：≥65mm，接口符合 GB 12514 的规定； 9、储水装置采用聚氯乙烯材质设置永久性柔性产品标识。 | 1 | 个 |
| 55 | 双光无人机 | - 结构组成：小型双光无人机、电池包（三电一管家)、探照灯、喊话器、RTK模块； 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中无人机侦查； 3、轴距：≤400MM； 4、重量：≤1000克； 5、GNSS系统：GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS（仅在RTK模块开启时支持 GLONASS）； 6、最大上升速度：≥6 m/s； 7、最大下降速度：≥4 m/s； 8、最大水平飞行速度：≥20m/s； 9、最大飞行海拔高度：≥5000米； 10、最大可承受风速：≥5级风； 11、最大飞行时间（空载）：≥40分钟； 12、工作环境温度：-10°C 至 40°C； 13、视觉系统：全向双目视觉系统； 14、最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥5公里； 15、图传分辨率：≥1080P/30fps； - 16、夜航灯：标配； 17、ADS-B功能：能够接收民航客机的ADS-B广播信息，并能过地面端软件向用户发出附近民航客机预警信息； 18、云台相机：云台相机需集成可见光广角相机、长焦相机及热成像相机三种镜头； 19、红外相机分辨率/帧率：≥640*512/30Hz； 20、可见光相机像素：有效像素≥4000万； 21、可见光相机数字变焦：≥32倍数码变焦； - 22、可见光相机视频：3840x2160@30fps；1920x1080@30fps； 23、遥控器续航时间：内置电池≥2小时； 24、遥控器显示屏大小及亮度：≥5寸，亮度≥1000cd/m2； 25、遥控器输出：带HDMI输出喊话器； 26、警灯功率：2W； 27、声压：118dB@1m； 28、云台灯参数：fov:20°；光通量；1830±3% 1m；中心光照度：9Lux@50m；云台角度：-15°~-90°； 29、云台灯功能：自动跟随、常亮、爆闪； 30、警灯模式：红蓝爆闪、红蓝快闪、蓝蓝爆闪、红红爆闪。 | 1 | 架 |
| 56 | 漏电探测仪 | 1、一款水陆两用漏电探测仪，用于火灾现场、地震、台风、洪涝等自然灾害或建筑物倒塌后确定是否漏电及泄漏电源具体位置,可声光报警,避免触电事故的发生； 2、探测仪可自动探测220V/50Hz、120V/60Hz交流电源的漏电状态，具备声光报警功能，当设备越接近漏电状态的电源时，声光报警装置光闪烁及发声频次越高； 3、配备OLED液晶显示屏，屏幕尺寸≥1.3英寸，可显示电量、漏电强弱信息等； 4、具备运动静止状态检测功能，能够检测所处状态为运动状态或静止状态，并在显示屏上显示； 5、具备SOS一键紧急呼叫求救功能和照明功能，可通过仪器正面的物理按钮实现紧急呼叫； 6、探测仪内置可充电电池，续航时间≥8h，可在显示屏显示电量情况，当电量过低时，可在显示屏显示“电量低”提示信息； 7、防护等级≥IP67，抗跌落高度：≥1m； 8、工作温度：-40℃至60℃； 9、设备须通过振动（正弦）试验：频率范围5～55Hz，驱动振幅0.15mm，扫描速率1otc/min。 | 1 | 个 |
| 57 | 望远镜 | 1、金属内胆，防水防雾； 2、旋转升降的眼罩，屈光度可调； 3、光学倍率： 10x； 4、物镜口径：42mm； 5、出瞳距离：≥17mm； 6、视场：≥7.3°； 7、棱镜材质：BAK4棱镜； 8、镜片材质：HMAIED镜片； 9、千米视野：≥115m； 10、对焦方式 ：中心调焦； 11、瞳距调节范围:56-72mm； 12、屈光度调节:±4dpt； 13、工作温度:-30/+50℃； 14、外形尺寸:≤145X115X52(mm)。 | 1 | 个 |
| 58 | 测风仪 | 手持式测风仪，测量范围：0-45m/s； | 1 | 个 |
| 59 | 防盗窗破拆器 | 该工具可以通过快速拧断钢管凿击玻璃等功能来将防盗窗拆除，自带多种扳手功能最大限度的节省了破拆时间，具有安全、高效快速等特点； 1、尖头破窗器，可凿击钢板玻璃； 2、双向切割刃口，可切割方管、圆管不锈钢及铁制防盗窗； 3、具有不少于10种扳手功能； 4、方槽刃口，可起撬防盗窗圆管； 5、长度：≦85cm； | 1 | 个 |
| 60 | 消防头盔 | 1、头盔需符合XF44-2015消防头盔标准； 2、由帽壳、缓冲层、帽衬、可调节帽箍、舒适衬垫、下颏带、防护面屏、披肩等组成。 3、头围可调范围广，最大可调节范围达到67cm； 4、专属热绝缘帽壳，帽壳主体含有不小于5cm加长帽沿，采用玻纤复合型热塑材料，含有耐高温抗火焰抗刮擦的树脂涂层，采用橡胶内嵌金属包边。内衬抗冲击隔热的泡沫衬垫； 5、帽壳采用双层结构，提供多重防护，除了抗冲击，耐穿刺外，还能提供额外的耐高温隔热的效果。同时双层帽壳采用安全松脱结构设计，在受到意外绊挂时帽壳会自行脱落，以免使用者颈部受到伤害； 6、具备独特的冲击力吸收系统，将抗冲击帽壳，帽衬，缓冲弹性管有机的设计成一个系统，提供优越的抗冲击性能； 7、冲击吸收性能测试：高温预处理最大冲击力小于3200N，辐射热预处理最大冲击力小于3200N，低温预处理最大冲击力小于3200N，浸水预处理最大冲击力小于3200N； 8、头盔所配面屏应采用高性能耐冲击材料，面屏应带有浅色防护涂层，以提高使用者在火场的舒适性，且面屏的透光率应超过75%； 9、头盔的后部带有D形环，以便日常使用方便挂持； 10、头盔抗冲击加速度性能：在最大冲击加速度≤400gn时，头帽顶部冲击力小于130N，头盔前部小于310N，头盔侧面冲击力小于320N， 头盔后部冲击力小于310N； 11、头盔采用带大旋风旋钮的头箍，方便轻松调节到位并锁定，采用六点式顶带，以确保冲击均匀分布至头部四周，确保舒适性； 12、下颏带采用防火阻燃材料，配有快速调节搭扣； 13、头盔内部头围贴合部分带有软衬垫，采用防火芳纶材料。要求易拆卸； 14、配有可拆卸铝箔防火披肩，要求防水、耐高温火焰； 15、帽壳的泄漏电量小于1.2mA； 16、下颏带拉伸实验时，下颏带不发生断裂和滑脱，且实验后下颏带延伸不超过13mm； 17、侧向刚性试验后，帽壳最大变形量小于23mm，卸载后变形量小于3.5mm； 18、头盔整体重量小于1.5KG； 19、投标产品标识、包装满足XF44-2015标准要求，每顶头盔上应有清晰的永久性标识，执行标准、型号，规格，生产厂的名称和商标，生产厂的头盔识别编号或制造年月，检验合格标记等。 注：响应文件中提供具备法定检测资质的第三方机构出具的检测报告扫描件。 | 38 | 顶 |
| 61 | ★消防员灭火防护服 | 1.整体要求 1.1符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准要求。 2.外观要求 2.1外观为藏蓝色。颜色为藏蓝色，潘通色号为PANTONE 19-4013 TCX Dark Navy，色差≥3级； 2.2符合应急管理部消防局20式统型要求。由外层、防水透气层、舒适层共三层面料组成，并带有救生拖拉带； 2.3按采购人要求在服装背面印制单位标识，标识需符合应急管理部消防局20式要求； 3.材料要求 3.1外层面料：芳纶阻燃面料，克重：≤（205±10.25）g/㎡； 3.2防水透气层：芳纶无纺布＋阻燃PTFE膜、克重：≤（130±6.5）g/㎡； 3.3舒适层：芳纶粘胶阻燃布舒适层，克重：≤（120±6）g/㎡； 3.4衣领贴肤面料：芳纶阻燃起绒面料，克重：≤（200±10）g/㎡； 3.5反光标志带：打孔反光带； 4.技术要求 4.1整体热防护性能（TPP（cal/c㎡））：≥32； 4.2阻燃性能（损毁长度）：外层经向：≤30mm、纬向：≤30mm； 防水透气（隔热层）经向：≤45mm、纬向：≤45mm；舒适层经向：≤40mm、纬向：≤40mm；外层加强材料经向：≤30mm、纬向：≤30mm；所有试验续燃时间0s，且无熔融滴落现象； 4.3热稳定性能（变化率）： 外层：≤1.0%；防水透气层：≤2.0%；外层加强材料：≤1.0%；舒适层：≤1.0%；试样表面无明显变化； 4.4缩水率： 外层经纬向：≤1.0%、1.0%；防水透气层经纬向：≤2.0%、≤1.5%；舒适层经纬向：≤2.0%、≤2.0%； 4.5表面抗湿性能：≥4级； 4.6断裂强力：外层：经向≥900N、纬向≥800N；舒适层：经向≥400N、纬向≥400N；救生拖拉带≥13000N； 4.7外层撕破强力：经向≥180N、纬向≥170N；接缝断裂强力：经向≥850、纬向≥850N； 4.8色牢度：耐洗沾色4级、耐水摩擦4级、耐光色牢度：符合4级要求； 4.9防水透气层耐静水压＞50kpa、透湿率≥10000（g/(㎡·24h)）、拒油性能4级； 4.10针距密度：明暗线≥12（针/3cm）。 4.11质量：≤ 2.60kg。 注：响应文件中提供具备法定检测资质的第三方机构出具的检测报告扫描件。 | 45 | 套 |
| 62 | 消防手套 | 1.符合XF7-2004《消防手套》标准要求； 2.消防用灭火防护手套形状手指部分自然弯曲，符合人体工程学。手套侧面带有D型环可挂于身上，方便携带； 3.采用翻指工艺，手套外层采用牛皮材料，手背处设有黄银黄反光条。手套阻燃性能：手掌、手背和手套本体阴燃和续燃时间≤0秒，手套外层掌心面、手背面经向和纬向的损毁长度均≤10毫米；隔热层手套本体经向和纬向的损毁长度≤40毫米； 4.隔热层采用芳纶防割绒布，具有良好的隔热性能、耐穿刺和耐切割性能。手套隔热性能：手套的整体热防护性能≥50cal/cm2。手套外层及衬里热收缩率≤1%； 5.力学防护性能：撕破强力≥120N，手套穿刺力：≥120N。 | 60 | 双 |
| 63 | 消防安全腰带 | 17款消防安全腰带由织带、带扣、D型环和移动板组成，采用尼龙和热锻铝合金材质，采取固定与移动相结合的D型环设计，主体颜色为藏蓝色； 1、款式：插扦改良式； 2、织带：尼龙66材质，织带为整根，没有接缝，具有一定硬度，宽度≤70mm，厚度≥2.5mm，末端收尾为整烫圆弧型； 3、带扣；热锻铝7075合金材质，阳极氧化处理工艺； 4、扦针；不锈钢420材质，双扦针，扦针的长度≥35mm，直径应与带扣、扦针孔适配； 5、D型环：热锻铝7075合金材质，阳极氧化处理工艺，配置两个D型环，其中一个采用缝合固定；另一个采用移动板和D型环组合结构，可自由调节； 6、移动板：尼龙66材质； 7、收带扣：尼龙材质，松紧带缝纫； 9、缝线：尼龙66材质； 10、正立方向静拉力：≥13KN； 11、重量：≤1KG。 | 20 | 个 |
| 64 | 消防员灭火防护靴 | 1.整体要求 1.1符合XF6-2004《消防员灭火防护靴》标准要求； 1.2主要用于消防员在灭火救援中脚部的防护。具有防刺穿、防砸、防滑、防酸碱等功能，脚码符合国家标准要求； 1.3采用橡胶高强力一次性挤压而成，靴面光滑，靴内采用凯夫拉防穿刺中底，靴头采用铝包头。靴底采用橡胶制成，靴底的防滑齿与靴底为一体，牢固耐用、耐磨； 1.4靴筒顶部有收紧设计，面料为防水阻燃材料； 2. 技术性能 2.1靴底耐油性能：-2-10%； 2.2防砸性能：静压力试验后靴头间间隙高度≥17mm,冲击试验后靴头间间隙高度≥19mm； 2.3抗刺穿性能：≥2500N； 2.4电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄漏电流≤0.5mA； 2.5隔热性能：≤10℃； 2.6抗辐射热渗透性能：≤8℃； 2.7防滑性能：≥15°； 2.8防水性能：不应出现渗水现象； 2.9质量：≤2.0kg； 2.10抗切割性能：靴面经抗切割试验，不应该被割穿。 | 45 | 双 |
| 65 | 正压式消防空气呼吸器 | 产品符合XF124-2013 《正压式消防空气呼吸器》标准； 1、碳纤维复合材料全缠绕铝合金内胆气瓶，水容量6.8L，工作压力30MPa，瓶口螺纹制式M18×1.5,使用环境温度-30～+60℃；气瓶阀带有双面显示压力表，防误关棘轮手轮；气瓶阀带有限流阀，防止气瓶阀意外断裂时充满高压气的气瓶被气体反冲，造成气瓶在空中飞撞而产生事故； 2、供气阀与中压管通过全方向接头360°万向旋转式连接；供气阀口与面罩口360°任意插拔，插接面罩即自动给气、无需吸气激活，拔开面罩即自动停气、无需按钮； 3、面罩具有振动报警功能；采用凯夫拉Kevlar®阻燃5点式编织头网；面屏采用高强度PC（聚碳酸酯）材料制成，经过光学校正无视觉扭曲，防雾、防刮擦涂层，耐冲击防护性能可抵御190米/秒的高速粒子冲击；可内置专用眼镜架，以解决眼睛近视、散光人员的佩戴困扰； 4、压力平视显示装置由发射模块和接收模块两部分组成，防爆等级均为（爆炸性气体）Ex ia IIC T4 Ga、（爆炸性粉尘）Ex ia ⅢC T200 130℃ Da、防水防尘等级均为IP67,提供防爆合格证扫描件。发射模块为机械、电子双表结构，内置位移报警功能可侦测人体运动状态，一旦发生跌倒或类似伤害造成人员长时间停止移动，即自动开启声光报警、紧急提示救援。接收模块为内置式设计、嵌入面罩体；符合人体工学最佳观测位置LED指示灯，可连续80小时长工作时间；低气压报警灯、低电量指示灯、开机指示灯均内外双面显示，在警示佩戴者同时同伴亦可看见； 5、气动报警器、电子报警器均置于肩部前方，电子报警器同时具有声、光两种报警模式，电气防爆性能不低于Ex ia IIC T4 Ga要求；机械压力表与电子压力表一体化设计，与中压管活动式连接、可360°旋转角度； 6、减压阀由耐高压的镀镍黄铜制成；双路独立中压输出，使得他救接口提供与使用者相同压力的中压流量，不需要通过三通接头的形式实现他救功能，避免施救人员和被救人员抢气风险； 7、背具、背具带、搭扣、全面罩、中压导气管、供气阀等部件均为高性能阻燃材料。在阻燃性能试验后无熔融，续然时间为0s。整机气密性能，阻燃性能试验后压力表指示值在1min内的下降为0MPa； 8、动态呼吸阻力：在气瓶压力30 MPa~2 MPa，呼吸量40×2.5L/min时，吸气阻力＜310Pa；呼气阻力＜640Pa；在气瓶压力2 MPa~1 MPa，呼吸量25×2L/min时，吸气阻力＜200 Pa；呼气阻力＜510Pa； 9、耐高温性能测试:呼气阻力＜640Pa；耐低温性能测试：呼气阻力＜500Pa； 10、耐辐射热性能测试:气密性试验后压力表指示值在1min内的下降＜0.9MPa；在气瓶压力30 MPa~2 MPa，呼吸量40×2.5L/min时，吸气阻力＜40Pa；呼气阻力＜595Pa； 11、全面罩总视野保留率>80%,双目视保留率>68%,下方视野>35,镜片透光率>90%，吸入二氧化碳含量＜0.9%； 12、中压导气管挤压试验后，空气流量的降低为0.0%。 注：响应文件中提供具备法定检测资质的第三方机构出具的检测报告扫描件。 | 20 | 具 |
| 66 | 佩戴式防爆照明灯 | 1、额定电压：≥DC3.7V； 2、额定容量：≥1.8Ah； 3、光源功率：3W； 4、连续放电时间：强光≥4h. 工作光≥8h； 5、充电时间：≤6h； 6、重量：≤110g(含支架)； 7、外形尺寸：≤φ25×120mm； 8、外壳防护等级：IP68； 9、照度：强光平均值≥1130LX； 10、防爆等级：≥Ex ib lIC T4 Gb;Ex ib lIIC T130℃ Db； 11、采用锂电池供电，容量大、寿命长、自放电率底，经济环保，采用Type-c充电设计，并具有分段式电量显示功能。 | 18 | 个 |
| 67 | 消防员呼救器 | 1、符合GB 27900-2011《消防员呼救器》标准； 2、壳体采用防静电橡胶包胶艺，坚固耐用，具备防水、防爆、耐挤压、耐高温等性能； 3、使用可标注姓名的钥匙开、关机，开机后钥匙保存于后场，可代替现场身份登记； 4、产品上应有产品名称、生产厂名、生产日期、防爆标志、执行标准代号等标志； 5、使用免维护高能防爆充电锂电池； 6、应具有预报警、自动报警、手动报警、低电压报警等功能； 7、允许静止时间：30s±1s，预报警声级强度≥80dB； 8、预报警时间：15s±1s，报警声级强度≥100dB；低电压告警声级强度≥70dB； 9、连续开机时间≥200h，连续报警时间≥800min； 10、发光亮度0°时：≥880cd/㎡； 11、具备显示屏，实时显示当前温度、开机时间、电池电量等信息，环境温度高于设定阈值后自动报警提示； 12、具备开机计时提醒功能，开机15分钟后开始提醒，之后每5分钟提醒一次； 13、防水性能：置于水深为1.5m的容器内2h，应无水渗入呼救器内，呼救器应能正常工作； 14、防爆性能：≥Exia IIB T3 Ga防爆认证。 | 20 | 个 |
| 68 | 消防员方位灯 | 1、符合GB27899-2011《消防方位灯》标准要求； 2、采用LED光源，对水及雨雾的穿透能力为300～500米。 3、配装两节7号高能电池，频闪连续工作时间达100小时以上，常亮40h； 4、以防弹胶材料精制，确保产品能经受强力碰撞和冲击； 5、发光亮度：≥300cd/㎡，闪光频率0.5Hz-2.5Hz； 6、电池最高开路电压≥DC3V，电池最大短路电流≤4.0A； 7、本安电路端子与非本安电路端子之间的电气间隙：电气间隙：≥2，爬电距离：≥2； 8、下限温度：≤-25℃，跌落高度≥ 1M，跌落次数：≥4； 9、灯具的外壳防护等级应为GB/T 4208—2017中防护等级IP66 相关规定； 10、温度：最高表面温度：≤130℃； 11、火花点燃：任何一选定故障点均不会出现点燃；介电强度：未发生介电击穿；电池和电池组电解液：未发生电解液痕迹； 12、电池和电池组的火花点燃和表面温度：最高表面温度：≤130℃； 13、选用材料经过特殊的表面保护处理，可在强腐蚀环境下正常工作； 14、可在-20～＋50°C 温度下正常工作； 15、体积小，重量轻，操作简单，可采用吊挂、夹扣、捆绑和磁力吸附等多种携带方式； 16、防爆等级：≥EX ia IICT4Gb。 | 20 | 个 |
| 69 | 应急逃生自救安全绳包 | 1、应急逃生自救安全绳套装由1根安全绳、2个安全钩、1个下降器、1根中空连接扁带、1个排绳器、1块包绳布及1个多功能阻燃绳包等组成； 2、安全绳：直径8±0.2mm，长度16±0.1m，最小破断强度≥25kN，延伸率≥5%。安全绳经204℃±5℃的耐高温性能时，不得出现融熔、焦化现象。具备高温环境承载性能：在600℃±5℃、1.33 kN 负荷环境下承载45s，在400℃±5℃、1.33 kN 负荷环境下承载300s，不得出现断裂现象； 3、安全钩：两个安全钩均采用自动三锁设计（即提起、转动和开锁），在开口闭合状态下长轴破断强度不小于30kN；短轴破断强度不小于11kN。锚点安全钩采用带阻挡横杆设计。下降器连接安全钩采用常规设计； 4、下降器：下降器穿入安全绳后不可打开，适用直径为7.5-8.5mm 的安全绳，极限负荷不小于13.5kN。下降器表面标注穿绳方向、操作说明和安全提醒； 5、中空连接扁带：长度2m、双折1m的安全扁带，扁带破断强度≥35kN； 6、绳包应具备安全绳防止缠绕、垂降墙角保护等功能，应有防水或泄水功能，应能合理放置安全钩、下降器，方便携带于安全腰带上，操作便捷，使用安全；绳包应选用耐用材料，本体耐260℃高温不应有明显变化。绳索可以由绳包内自由抽出，便于现场使用； 7、排绳器及包绳布：单人操作，可方便快捷将使安全绳环绕排列放入包绳布；排绳器的尺寸满足绳子捆绑 2-3 层。可快速将安全绳沿排绳器边缘有序的排列缠绕，防止下降过程中安全绳打结，保证安全绳顺利从防恐慌下降器中通过，以达到快速避险逃生效果。含包绳布一块，便于将绳索紧紧包裹放入绳包，确保安全绳不易脱落且美观，且可使整套产品更紧凑； 8、绳包套装质量≤1.5kg。 | 20 | 套 |
| 70 | 消防腰斧 | 1、符合XF 630-2023《消防腰斧》标准要求； 2、基本尺寸：全长280±2.5mm，斧头长度160±2.5mm， 斧头厚度 10 ±1 mm，平刃宽度56±1.5mm，柄刃宽度22±1mm，撬口宽度30±1mm， 撬口深度25±1mm； 3、外观要求：腰斧各刃部应抛光，其表面粗糙度Ra值不应大于6.3 u m；腰斧金属表面应平整光洁，不应有裂纹、毛刺、凹痕、缺损或有 害杂质缺陷，涂漆部分不应有 流痕、气泡等缺陷；橡胶斧柄套应无碎渣、气泡、孔 隙、夹杂物及其它明显缺陷，表 面花纹应清晰； 4、质量 ≤ 1KG； 5、硬度要求：腰斧各刃部和撬口均应经热处理，且 其硬度均应达到48HRC-56HRC,刃部热处理长度应不小于20mm且不大于40mm,撬口热处理长度应不小于 5mm且不大于10mm； 6、抗冲击性能：腰斧各刃部经5kg的重锤冲击后，不 应有裂纹、变形等损伤； 7、平刃砍断性能：腰斧平刃应能砍断直径≥6. 5cm的Q235A圆钢，应无明显缺刃、卷边和 裂纹等影响使用功能的损伤； 8、尖刃和柄刃 凿击性能：腰斧尖刃和柄刃应能凿击Q235A钢 平板，应无明显缺刃、卷边和裂纹等 影响使用功能的损伤； 9、耐腐蚀性能：腰斧的金属部分经GB/T 10125- 1997规定的48h中性盐雾试验后， 外观应符合GB 6461 -2002外观等级 评定轻微级的要求； 10、腰斧表面具有防静电耐腐蚀涂层； 11、腰斧套材质头层牛皮； 12、腰斧锯片具有刻度测量功能。 | 18 | 把 |
| 71 | 消防员灭火防护头套 | 1.符合XF869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求； 2.消防员灭火防护头套具有防热、防火、防爆燃等性能，采用双层面料设计； 3.外观为开口套筒式、面部开口设计，完整覆盖头部、颈部、胸上部及肩膀； 4.外部颜色为黑色碳纤维针织布，内层材料为高阻燃聚酰亚胺针织布； 5.缝线采用黑色防火阻燃线； 6.阻燃性能：外层及内层经向纬向续燃时间≤0s，外层损毁长度经向≤8mm、纬向≤6mm，内层损毁长度经向≤12mm、纬向≤10mm； 7.热稳定性能：尺寸变化率≤2.5%；水洗尺寸变化率直向横向均≤2.5%； 8.面料抗起球性能不应低于4级； 9.整体性能：质量≤160g; 10.接缝强力≥900N。 | 38 | 个 |
| 72 | 消防护目镜 | 1、符合XF1273-2015《消防员防护辅助装备消防员护目镜》标准； 2、头带宽度不小于10mm，护目镜质量应不大于150g； 3、单镜片型，长方形镜片（包括眼罩）的长度≥150mm，宽度≥50mm，厚度≥3mm； 4、光学性能：球镜度≤±0.05D，柱镜度≤0.05D，棱镜度≤0.1Δ，水平方向棱镜度互差（基底向外）≤0.5Δ；垂直方向棱镜度互差≤0.1Δ，光透射比（无滤光效果）应不小于88%。光透射比局部变化（无滤光效果）：左右镜片参考点所对应的光透射比值之间的相对偏差不得超过2.5%，广角散射测量值应不大于1.5%； 5、抗高速粒子冲击性能：护目镜应能承受直径为6mm，质量为0.86g，速度≥120m/s的钢珠在正面两个冲击点、侧面两个冲击点的冲击试验后无缺陷； 6、抗重物锤击性能：分别在温度为(55土2)℃和(-20±2)℃环境下持续1h后，护目镜应能承受高度为1270mm、质量不小于500g的锥击重物的冲击，试验后后无缺陷； 7、耐紫外老化性能：经紫外老化试验后，透射比的相对变化量：≤±1%； 8、耐热性能：进行耐热试验后，测量护目镜光学性能能满足：球镜度≤±0.05D，柱镜度≤0.05D，棱镜度≤0.1Δ。水平方向棱镜度互差（基底向外）≤0.5Δ；垂直方向棱镜度互差≤0.1Δ。光透射比（无滤光效果）应不小于88%。光透射比局部变化（无滤光效果）：左右镜片参考点所对应的光透射比值之间的相对偏差不得超过2.5%。广角散射测量值应不大于1.5%； 9、经检测：耐磨性能、耐腐蚀性能、抗熔融金属和炽热固体性能、化学雾滴防护性能均符合XF1273-2015《消防员防护辅助装备消防员护目镜》标准要求。 | 20 | 副 |
| 73 | 消防员抢险救援头盔 | 1.整体要求 1.1符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求； 2.结构 2.1半盔式头盔； 2.2盔壳采用高强度塑料材料制成，顶部有加强筋，高抗冲击，具有优异的防紫外线功能； 2.3头盔粘贴有反光标志，头盔指定位置可粘贴标识； 2.4佩戴装置整体为黑色，能灵活方便地调节大小。帽托和缓冲层形状适体，且不移位，佩戴舒适。顶部为网状衬垫，四周为舒适层。下颏带能灵活方便地调节长短，保证佩戴头盔稳定舒适，解脱方便。 2.5帽壳两侧有多功能模块化滑轨设计，为阻燃尼龙材质； 2.6帽箍调节器为旋钮式； 2.7下颏带插扣为快脱插扣； 2.8配备防雾护目镜； 3.技术性能 3.1冲击吸收性能：高温预处理、低温预处理、浸水预处理，最大冲击力≤2700N； 3.2耐穿透性能：按标准试验后，钢锥不应与头模接触； 3.3阻燃性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰应在5S内自熄； 3.4电绝缘性能：≤2.5mA； 3.5侧向刚性：帽壳最大变形值≤31mm,卸载后变形值≤5 mm； 3.6下额带抗拉强度：延伸长度≤17 mm； 3.7质量（不含附件）：≤0.8 kg。 | 30 | 项 |
| 74 | 消防员抢险救援手套 | 1.符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服》标准的规定要求； 2.手套采用立体剪裁，符合人体工程学，更加贴合手部，增加灵活性和舒适性。手背采用橘红色材料，与抢险救援服搭配。手套侧面带有D型环可挂于身上，方便携带； 3.指尖采用翻转式设计，增加指尖的贴合度。五指指尖补强耐磨布，增加指尖保护，拇指指尖具有触屏功能； 4.手背关节处采用碳纤维硬壳设计，增强抗冲击防护性，防护硬壳外附反光耐磨布设计，可敲击玻璃。在120焦耳的冲击作用下不破裂，除大拇指以外其他四指指背缝制有反光缓冲保护海绵垫； 5.手掌内层采用凯夫拉防割布。防割等级≥4级，耐磨等级≥3级，耐撕裂等级≥4级，抗穿刺等级≥3级。手掌外层采用灰色超纤材料，掌心外部增加耐磨布补强。手腕处采用双松紧锁紧结构，具有快速穿脱及防碎屑进入功能； 6.拇指外侧添加毛巾布设计，便于擦拭面部汗液； 7.阻燃性能：经向纬向续燃时间≤0s,经向纬向损毁长度≤14mm。且不应有熔融滴落现象； 8.热稳定性能：在温度为（180±5）℃经5min后，试样表面无变化，且无熔融、熔滴和剥离现象，收缩率长方向≤2%,宽方向≤2%； 9.手套耐磨性能优异，试样在9kpa压力下经10000次以上循环摩擦后，试样未被磨穿； 10.手套耐撕破强力：经向≥280N，纬向≥100N； 11.手套抗切割性能：≥15N； 12.手套耐穿刺性能：≥280N； 13.手套灵巧性能，徒手控制百分比≤105%； 14.抓握性能平均值≥100%； 15.穿戴性能，穿戴时间≤10s。 | 60 | 双 |
| 75 | 消防员抢险救援防护服（夏款） | 1、选用单层双面芳纶面料，总体性能符合《XF 633消防员抢险救援防护服装》标准。结构款式符合《20式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求》要求，整套服装带电量≤0.2μc； 2、夏季款，上衣胸前设置贴袋，双线固定口袋布，袋盖为深火焰蓝色。大腿两侧设置立体贴袋，左上臂外侧设盾牌型魔术贴并配盾牌型标识。左胸设软胸徽同形状魔术贴，用于贴软胸徽。右胸设长方形魔术贴并配消防指战员胸部标识。袖口方便穿戴救援手套，腋下有透气设计。下裤裤腰设置防滑腰衬，裤腰两侧装橡筋收紧。裤脚口设粘扣带收紧，方便穿脱救援靴。行军帽为棒球帽款式，正前方设消防软帽徽（帽徽底色为橘红色），后部采用卡扣调节袢，头部围度520-640mm；腰带为插扣式腰带。门襟及袖口、裤脚魔术贴不应刮手； 3、阻燃性能，续燃时间为0S，损毁长度（经纬）≤33mm；无熔融滴落现象； 4、撕破强力（经纬向）≥200N；断裂强力（经纬向）≥880N，接缝断裂强力≥750N； 5、服装具备抗菌性能，水洗50次后应具有抗菌效果，其中抑菌率金黄色葡萄球菌≥97%，大肠杆菌≥89% ，白色念珠菌≥83%； 6、服装应具备防霉特性，按国标要求进行测试，28天后防霉等级不得高于1级； 7、缝纫线及硬质附件经260℃热稳定性实验后应保持原有功能； 8、外层耐水摩擦及耐洗沾色≥4级。外层沾水等级应≥4级。 | 38 | 套 |
| 76 | 消防员抢险救援靴 | 1、17式消防员抢险救援防护靴为高腰系带结构，内怀设有快速穿脱功能拉链，主体颜色为黑色，楦型为三型半，靴面主体材料为黑色防水阻燃头层黄牛鞋面革和防水阻燃帆布，靴底为橡胶聚氨酯双密度底，总体性能符合《XF633消防员抢险救援服装》的标准； 2、抢险救援防护靴从靴内后跟中央起至靴口最低处的高度不应低于200mm； 3、靴头保护包头深度从靴尖量起不应小于50 mm（260mm靴子）； 4、耐压力及冲击：按GA633-2006标准载定测试方法，经试验后，间隙高度≥21.5mm； 5、靴帮材料最大抗刺穿力不应小于180N； 6、隔热性能：按GA633-2006标准载定测试方法，救援靴底内表面升温不应大于15摄氏度； 7、防滑性能：始滑角不应小于24摄氏度； 8、阻燃性能：续燃时间为0秒，损毁长度不应大于30mm，且无熔融、熔滴、剥离等现象； 9、靴帮抗辐射热渗透性能：按GA633-2006标准载定测试方法，靴帮内表面温升不超过10摄氏度； 10、电绝缘性能：击穿电压不应小于5000V，泄漏电流应小于0.5mA； 11、靴底抗刺穿性能：靴底的抗刺穿力不应小于1300N； 12、靴子重量不应超过1.8千克（260码）。 | 38 | 双 |
| 77 | PDT手持电台 | - 频率范围：350-470MHz； 2、信道容量：≥1024个； 3、组数：≥64（每组最多16个信道）； 4、信道间隔：12.5KHz/20KHz/25KHz； 5、工作电压：≤7.7V； 6、电池：≥2000mAh（锂电池）； 7、电池平均工作时间 （5-5-90工作循环，高功率发射）模拟： ≥12h ； - 8、灵敏度：数字：≤0.3μV/BER5%； 9、重量（带标配电池和天线）：≤370g； 10、显示 ≥1.8英寸； 11、互调：TIA-603: 70dB @ 12.5KHz、ETSI: 65dB @ 12.5/20/25KHz； 12、额定音频失真≤3%； 13、音频响应+1 ~ -3dB； 15、输出功率：1-5W； 16、传导/辐射发射：≤-60dBm<1GHz； 17、防水防尘≥IP67。 | 18 | 部 |
| 78 | 消防员隔热防护服 | 1.整体要求 1.1符合XF634-2015《消防员隔热防护服》标准； 2.结构 2.1该服装由芳纶铝箔耐高温布、隔热层、舒适层三层组成，是消防员在高温事故现场进行抢险作业防护服装； 2.2由隔热上衣、隔热裤、隔热头罩(内含消防头盔)、隔热手套以及隔热脚套组成。上衣有空气呼吸器包囊； 2.3隔热头套视窗为无色阻燃面屏视窗,面屏厚度为5±0.2 mm； 3.技术性能 3.1外层面料性能： 3.1.1阻燃性能：续燃时间0S，经纬向损毁长度≤40 mm； 3.1.2断裂强力：经向≥1450N，纬向≥1350N； 3.1.3撕破强力：经向≥100N，纬向≥100N； 3.1.4热稳定性能：尺寸变化率经、纬向≤1%，260℃5分钟，无变色、脱层、碳化、熔融和滴落现象； 3.2隔热层面料性能： 3.2.1阻燃性能：续燃时间0S，经纬向损毁长度≤50mm； 3.2.2热稳定性能：尺寸变化率经、纬向≤2%； 3.3舒适层性能: 3.3.1续燃时间0S, 经向损毁长度≤55mm，纬向损毁长度≤50 mm； 3.3.2断裂强力：经向≥400N，纬向≥400N； 3.4隔热头罩性能： 3.4.1耐高温性能：经180℃高温5分钟后，无碳化、熔融和滴落现象，视窗无明显变形和损坏； 3.4.2视野：左右视野≥105°，上视野≥7°，下视野≥45°； 3.5隔热手套灵巧性能：完成最小测试棒直径为6.5 mm。性能等级为4级； 3.6整体性能： 3.6.1热防护性能：TPP≥34.5cal/c㎡； 3.6.2接缝强力≥950N； 3.6.3抗辐射热渗透性能：内表面温升达到24℃的时间≥60秒。 | 4 | 套 |
| 79 | 消防员避火防护服 | 1、防护服应为连体式，防护整个身体，包括连体服，头罩，手套和脚套。所用材质应为纺轮，预氧化纤维材质表层覆铝。应非玻璃纤维，非高硅氧材质。头罩、手套和脚套必须具有与防护服相同的防火和防热功能主体面料及面料结构与防护服一致。手套为三指以上，长度≥38CM,靴套底部带加强涂层，高度≥45CM。背部必须配有空气呼吸器背囊； 2、防护头盔内置于头罩内，通过铆钉，PC弧片与头罩相连接； 3、镀金面屏厚度≥4mm，尺寸≥23*18cm，面屏可更换； 4、阻燃性能（外层性能）：燃烧毁损长度：经向应≤10mm,纬向≤10mm，续燃时间：经纬向都应≤2S,无熔融、滴落； 5、断裂强力（外层性能）：经向≥2400N，纬向≥750N； 6、撕破强力（外层性能）:经向：≥280N,纬向：≥120N； 7、耐静水压性能（外层性能）：≥19KPA； 8、阻燃性能（舒适层）：毁损长度不应大于70mm，续燃时间不大于2s，且不应有熔融、滴落现象； 9、抗辐射热渗透性能：其内表面升温达到24℃的时间≥72s； 10、火焰和辐射热整体防护性能的TPP值≥33Cal/㎠； 11、整体接缝断裂强力≥800N，整套服装配尼龙收集袋，便于携行； 12、总重量：≤11.0kg(M/L)； 13、该防护服耐辐射热≥1100摄氏度，经过距离服装≤8cm,≥2分钟放热后服装内部温度不得高于40摄氏度； 14、本产品应符合消防XF634-2015标准。 | 1 | 套 |
| 80 | 二级化学防护服 | - 整体抗水渗漏性 20min 后无渗漏现象 试样经整体抗水渗漏性试验 20min 后，无渗漏现象； 2、粘附强度 kN/m ≥ 0.87 ； 3、拉伸强度 kN/m 经向;≥11纬向:≥10 ； 4、撕裂强力 N 经向:≥60纬向:≥31； 5、耐热老化性能(125℃ 24h) -- 应不粘、不脆 试样经125℃、24h后不粘、不脆； 6、阻燃性能：(有焰燃烧时间) s ≤5.2 ； 7、阻燃性能(无焰燃烧时间) s ≤1.0 ； 8、阻燃性能(损毁长度) cm ≤9.1 ； 9、接缝强力 N ≥455 合格； 10、耐寒性能(-25℃ 5min) 应无裂纹 试样经-25℃、5min后，无裂纹； 11、耐刺穿力(手套) N ≥22 ； 12、灵巧性能(手套) - 二级化学防护手套的灵巧性能应不小于GA7-2004表9规定的1级要求。性能等级1:满足试验条件的钢棒的最小直径11.0mm。性能等级5:满足试验条件的钢棒的最小直径 5.0mm 试验条件下拾起最小测试棒的直径为5.0mm性能等级为:5级； 13、靴底抗刺穿性能 N ≥左:1543右:1556 ； 14、抗切割性能 二级化学防护靴的靴面经抗切割试验后，不应被割穿。 靴面经抗切割试验后，未被割穿； 15、电绝缘性能 mA 二级化学防护靴的击穿电压不应小于5000V，且泄漏电流应小于3mA。 左:0.14，未击穿右:0.15，未击穿 ； - 16、防滑性能 二级化学防护靴在进行防滑性能试验时， 始滑角:左:22.0°右:22.5° ； 17、防砸性能 二级化学防护靴靴头分别经10.78kN静压力试验和冲击锤质量为23kg、落下高度为300mm的冲击试验后，其间隙高度均不应小于15 mm. 耐压力试验:左:21.5mm冲击试验:右:21.5mm； 18、质量 kg ≤4.675； 19、外观质量 - 面料表面应平整，不应有破洞、气泡、脱层、表面露布、死褶现象。化学防护靴不应有脱齿弹边、脱空、开胶、喷霜、过硫、欠硫现象。化学防护服的外贴条应整齐，不应有部件欠缺。 面料表面平整，无破洞、气泡、脱层、表面露布、死褶现象。化学防护靴无脱齿弹边、脱空、开胶、喷霜、过硫、欠硫现象。化学防护服的外贴条整齐，无部件欠缺 。 | 4 | 套 |
| 81 | 一级化学防护服 | 消防员化学防护服（一级）专业用于危化事故处理的气密性化学防护服。即便处于易燃易爆区域，仍可对气体、液体、气溶胶和固体有害物质起到极好的防护作用。 1、符合 XF770-2008《消防员化学防护服装》标准要求； 2、全密封连体式结构，由大视窗的连体头罩、化学防护服、呼吸器背囊、空呼保护垫、防护手套、防护靴、排气阀、（选配：外界气源接头、通风系统分配阀、内部除湿系统）等部分组成； 3、 贴条的粘附强度≥0.78kN/m，防化服接缝处采用与面料相同材料的防化贴条，超声波焊接及热风加强型接缝设计，界面无缝贴附融为一体，有效提高防护性能； 4、整体气密性≤230Pa；整体抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐≥ 70min、氨气≥70min、氯气≥70min、氰氯化物≥70min、羰基氯化物≥70min、氢氰化物≥70min。整套重量≤8kg； 5、面料采用内外对称结构、高阻隔多元共混橡胶制作而成，具有广谱高效的化学防化性能和耐热老化、低温柔软等性能。阻燃性能好， 遇火只产生炭化，不熔滴； 6、面料性能：阻燃性能，有焰燃烧时间≤3s，无焰燃烧时间≤1s， 经纬向损毁长度≤8cm；经纬向拉伸强度≥25kN/m；经纬向撕裂强力≥110N；接缝强力≥1500N；耐热老化性能（125℃×24h）不粘、不脆； 7、化学防护手套要求：耐刺穿力≥25N；手套灵巧性能 5 级；可拆卸更换； 8、防护靴采用钢包头结构，具有抗砸、防穿刺性能，可拆卸更换。靴底抗刺穿力≥2300N；电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄露电流≤0.5mA；防滑性能：始滑角≥15°；防砸性能：静压力试验和冲击试验后间隙高度≥18mm； 9、大视窗面屏采用高强耐冲击透明工程材料制作，三层结构防雾保明设计，同时采用改性纳米技术，实现永久性防雾保明，方便救援工作； 10、内部设计通风排湿系统，有效降低消防救援人员产生热负荷，提高作业效率。 | 2 | 套 |
| 82 | 化学防护手套 | 1、符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准要求； 2、化学防护手套采用橡胶材料制作，柔软灵活；菱形掌纹设计，高效防滑，具备出色的掌握力； 3、耐热老化性能（125℃×24h）：不粘、不脆； 4、耐寒性能（-25℃×5min）：无裂纹； 5、耐刺穿力≥25N。手套灵巧性能5级； 6、对工业化学品的防护时间：二甲基硫酸盐≥70min、氨气≥70min、氯气≥70min、氰氯化物≥70min、羰基氯化物≥60min、氢氰化物≥70min。 | 4 | 双 |
| 83 | 内置劳动保护手套 | 1、用于消防员可燃气体、粉尘、蒸气等易燃易爆场所作业时的手部内层防护装备；2、具备防静电、质地柔软的性能。为五指式，针织手套，可与防化手套配套使用 | 30 | 双 |
| 84 | 防高温手套 | .整体要求 1.1符合XF634-2015《消防员隔热防护服》、XF7-2004 《消防手套》标准； 1.2材料：采用芳纶碳纤维混纺密织布，内里为芳纶隔热毡及舒适层； 2.技术性能： 2.1阻燃性能：续燃和阴燃时间≤2S ，试验无熔融滴落现象； 2.2抗辐射热渗透性能：内表面温升达到24℃的时间≥60S； 2.3灵巧性能：隔热手套灵巧性能不应低于XF7-2004规定的3级要求。试验条件下拾起最小测试棒的直径为8.0MM； 2.4 TPP值:≥55cal/c㎡； 2.5针距密度：明暗线每3CM≥9，包缝线每3CM≥7； 2.6耐磨性能：手套掌心面：在9KPA的压力下，经2000次循环摩擦后，试样不应被磨穿； 2.7耐切割性能：手套本体掌心面和背面外层材料割破力≥14N。 | 4 | 双 |
| 85 | 消防员防蜂服 | 消防员防蜂服是用于防蜂类等昆虫侵蚀的专用防护。外层面料采用白色高压耐刺穿面料制成，具有密封、耐磨、 轻便、高强力，保护色不易引起蜂群攻击等特性，还可防硬物刮擦、切割、撕破等危险危害因素对消防员造成的损伤，是消防人员在摘除黄蜂窝时穿着的一种最基本的功能型防护服。 1、符合XF3008-2020《消防员防蜂服》标准要求； 2、全包覆一体式设计，衣服整体采用双层高压耐刺穿白色面料制作，具有良好的阻燃、防蛰、耐磨性能； 3、面料性能：抗蛰刺力≥0.45N；耐磨性能≥1500次。经纬向续燃时间0s，经纬向损毁长度≤90mm； 4、断裂强力：经向≥1300N，纬向≥800;撕破强力：经向≥200N，纬向≥80N;接缝断裂强力≥700N； 5、甲醛含量≤40mg/kg；PH值：7.0-8.5;表面抗湿性能≥4级;拒油性能≥6级； 6、头罩性能：孔径≤1mm；总视野保留率≥70％，双目视野保留率≥55％； 7、手套性能：抗刺蛰力≥0.85N；割破力≥2N。撕破强力≥500N；灵巧性能：拾取钢棒直径≤10mm； 8、靴帮抗刺穿性能≥190N；击穿电压≥5000V，泄漏电流＜0.3mA，始滑角＞15°； 9、重量≤4.2kg。 | 2 | 套 |
| 86 | 电绝缘装具 | 1、符合《10KV 带电作业用绝缘服装》标准要求； 2、产品是消防员在额定电压为10KV及以下带电类火灾事故现场进行抢险救援时使用的防护服装； 3、电绝缘装具包含电绝缘服、绝缘靴、绝缘手套组成； 4、电绝缘服由三层结构复合制成，外层和里层为阻燃橡胶布、中间层为高分子绝缘膜； 5、电绝缘靴采用高压橡胶制成； 6、电绝缘服表面平整、均匀、光滑，无小孔、局部隆起、夹杂异物、空隙等，接合部位应采取无缝制作方式； 7、表层拉伸强度：平均值≥20Mpa，最低值为平均值≥96%； 8、表层抗机械刺穿：平均值≥50N，最低值为平均值≥98%； 9、表层抗撕裂：平均值≥150N，最低值为平均值≥98%； 10、电气性能：交流电压以1000V/S的速度上升至20KV，保持1min后，应无闪络、击穿、发热现象； 11、绝缘手套耐电压≥12KV； 12、绝缘靴耐电压≥25KV。 | 2 | 套 |
| 87 | 防静电服 | 1.整体性能 1.1本产品符合GB12014-2009《防静电服》标准要求，用于易燃易爆场所消防作业； 1.2由防静电防尘面料，采用专用涤纶长丝与高性能永久性导电纤维经特殊工艺编造而成，具有优良持久的防静电防尘功能，能有效释放人体静电荷； 1.3上下分体式结构，上衣前胸粘贴有反光带； 2.技术性能 2.1面料点对点电阻：1.2×108Ω； 2.2面料断裂强力：经向为1630N，纬向为725N； 2.3带点电荷量：0.48μC/件，符合B级标准； 2.4撕破强力：经向为73N，纬向为28N； 1.整体性能 1.1符合国家GB 23464-2009《防护服装 防静电毛针织服》标准要求； 2.外观要求 2.1各部位整烫平服、整洁； 2.2由纯棉织物并经过防静电处理而成，外观为分体式，分上衣和裤子具备柔软、防静电等性能。 3.技术要求 3.1带点电荷量：0.46μC/件； 3.2涨破强度：476kPa； 3.3耐洗色牢度：变色4-5级，沾色4-5级； 3.4甲醛含量：为0； 3.5PH值：6.9。 | 4 | 套 |
| 88 | 消防员降温背心 | 1.产品技术性能符合《中华人民共和国公共安全行业标准》中XF 1265-2015《蓄冷型消防员降温背心》技术要求； 2.蓄冷袋采用马赛克结构，4×4方格，前后身各1只，超大面积覆盖身体躯干部位达到更好降温效果； 3.马甲由外层、隔冷层、舒适层三层结构组成。颜色为藏蓝色； 4.外层面料损毁长度经、纬向≤100mm，续燃时间≤2s，且无熔融、滴落现象。断裂强力经、纬向≥350N；撕破强力经、纬向≥25N； 5.外层面料经180℃±5℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤1%，试样表面无明显变化； 6.蓄冷剂无毒、无害，对皮肤无刺激，对环境友好，提供安全性认证； 7.蓄冷剂相变热≥200kj/kg。蓄冷剂总蓄冷量≥300kj； 8.蓄冷降温袋静压负重≥490N。接缝断裂强力经、纬向≥350N； 9.贴体温度≥5℃。总质量≤2.0 kg。 | 8 | 件 |
| 89 | 移动供气源 | 1、移动供气源特别适合在隧道，管道或其它有限空间中，以及其它污染环境中完成长时间、大工作量的复杂工作时使用。产品符合GB6220-2009《呼吸防护 长管呼吸器》标准； 2、推车式长管空气呼吸器由不锈钢手推小车、气瓶总成、高压胶管总成、减压阀块、报警器、长管导气管、Y 型接头、腰接阀、供气阀、全面罩组成； 3、由4个6.8L的30MPa高压碳纤维气瓶，双减压器输出，流量大于1000L/min，气瓶可以随意更换，在更换气瓶时不会影响正常使用。气瓶与减压装置采用软管连接，方便快捷。并配有2个正压式呼吸面罩及供给阀，1个Y型接口； 4、移动小车采用可脱卸式长管卷盘，4只轮子、折叠旋转手柄适用消防车车载使用；可以有效减少所占空间，便于存放； 5、两人同时使用时可接长≥40m，单人使用时可接长≥50m，气管耐磨、抗腐蚀性能好； 6、动态呼吸阻力：当气瓶压力在30MPA-2MPA呼吸量40*2.5L/MIN时吸气阻力小于等于280pa,吸气阻力≤800pa,气瓶压力在2MPA-1MPA呼吸量25*2L/MIN时吸气阻力≤300pa,呼气阻力≤600pa； 7、气瓶瓶阀的开启方向为逆时针。气瓶瓶阀上应设置安全膜片， 其爆破压力应为（37～45）Mpa。 | 1 | 套 |
| 90 | 消防用救生衣 | 1.激流救生衣主要用于在水域救援任务中应对激流水域救援过程中使用，救生衣具有固定浮力、配备快速释放系统、牛尾牵拉绳、口哨及照明灯等设备挂点等； 2.结构为背心式，颜色为红色采用扣件和拉链形式； 3.闭孔泡棉采用橡塑共混发泡材料； 4.浮力≥175N，救生衣在淡水中浸泡24h后，其浮力损失≤4.5%。 5.救生衣上逆向反光带的总面积不小于 300cm²； 6. 救生衣衣身应能承受 3200N 的作用力 30min 而不损坏，肩部应能承受 900N 的作用力 30min 而不损坏，救生衣裆带与救生衣衣体之间应能承受900N的作用力而不发生脱离或损坏； 7.救生衣前侧配置两个大容量口袋，口袋上带有反光带以及魔术贴可用于粘贴队员明、队徽； 8.救生衣正面配有4个4孔塑胶挂块可用于悬挂口哨，方位灯等救援工具； 9.快速解脱救援带在扣件闭合状态下能承受 2500N 的拉力； 10.人穿着救生衣应能在≤10s内解开快脱带，且快脱带的开启力不大于110N； 11.人员穿着救生衣以任意方式下水后，在自由漂浮状态下，人嘴能高出水面120mm以上； 12.配置腿环附有快速插扣，有助于将救生衣固定在身体适当的位置，防止 入水后救生衣向上移位； 13.产品带有永久性标签，标签内容包含： 制造厂名称、地址和注册商 标；产品名称及型号； 生产日期和批号； 产品执行标准的代号；主要参数。 | 15 | 套 |
| 91 | 消防坐式半身安全吊带 | 1、安全吊带，固定于腰部、大腿或臀部以下部位，可调节的宽大腿环，使安全带佩戴快速且无松脱、滑落现象，适用于紧急逃生或救援； 2、总体性能符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准的要求； 3、安全吊带的织带和缝线由原纤维制成。承重织带，材质：1680D涤纶丝，宽度：45±1mm，厚度1.8±0.2mm。织带为一整根，无接缝，边缘无松脱、割口或磨损。能调节尺寸大小，吊带的织带边缘通过热封措施来防止织线松脱。经204℃±5℃的耐高温性能试验后，安全带的织带和缝线不会出现融熔、焦化现象； 4、缝合接口及缝合末端回缝30mm；安全吊带的缝线与织带相匹配，用肉眼易于检查。线路、针迹顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线； 5、安全吊带共3个铝合金材质的金属拉环，厚度9.35±0.5mm，拉环为一体冲压式成型结构，无焊接，更加安全。腰部前方、左、右各1个拉环，两侧具有工具挂环，承重大于5kg； 6、安全带的带扣的边角半径为6mm。带扣使安全带长度调节方便、佩戴快速且无松脱、滑落现象； 7、金属部件无棱角、毛刺，无裂纹、无明显压痕和划伤等缺陷，其边缘呈弧形。零部件安装端正，整带平直、整洁，没有污油渍、缺损及其他外观缺陷。金属零件的耐腐蚀性能盐雾试验后，外观符合GB/T6461-2002 外观等级评定轻微级的要求； 8、具备扩展能力，可根据需求，配合肩带，扩展为全身式安全吊带（不可倒置型）； 9、安全吊带设计负荷为≥1.3kN，通过静负荷性能（正立方向静拉力≥22kN）和抗冲击性能试验，试验后，不会从人体模型上松脱，安全吊带上的带扣和调节装置滑移距离不会超过10mm，而且安全吊带不会出现影响其安全性能的明显损伤； 10、重量：≤1100g。 | 6 | 件 |
| 92 | 消防全身式安全吊带 | 1、安全吊带，固定于上身、腰部、大腿或臀部以下部位，适用于救援与紧急逃生。根据人体工程学设计的加宽的腰部和腿部衬垫特别透气，有优秀的悬吊承托功能；可以进行操作人员的倒置作业； 2、总体性能符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准的要求； 3、全身吊带由高强尼龙织带、PE高发泡衬垫的腰带和腿环、胸式上升器、调节钢扣、金属拉环等组成； 4、安全吊带的织带和缝线由原纤维制成。承重织带，材质：1680D涤纶丝，宽度：45±1mm，厚度1.8±0.2mm。织带为一整根，无接缝，边缘无松脱、割口或磨损。能调节尺寸大小，吊带的织带边缘通过热封措施来防止织线松脱。经204℃±5℃的耐高温性能试验后，安全带的织带和缝线不会出现融熔、焦化现象； 5、缝合接口及缝合末端回缝30mm；安全吊带的缝线与织带相匹配，用肉眼易于检查。线路、针迹顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线； 6、安全吊带共6个铝合金材质的金属拉环，厚度9.4±0.5mm，拉环为一体冲压式成型结构，无焊接，更加安全。胸前、后背，腰部前方、后方、左、右各1个拉环，腹前的用来下降或保护，胸前可以连接减震器及抓绳器做辅助保护，后背的系缚环用来适应背向保护基站的工作，腰部两侧的系缚环可以进行围杆式水平保护。两侧具有工具挂环，承重大于5kg； 7、安全带的带扣的边角半径为6mm。带扣使安全带长度调节方便、佩戴快速且无松脱、滑落现象； 8、金属部件无棱角、毛刺，无裂纹、无明显压痕和划伤等缺陷，其边缘呈弧形。零部件安装端正，整带平直、整洁，没有污油渍、缺损及其他外观缺陷。金属零件的耐腐蚀性能盐雾试验后； 9、安全吊带设计负荷为≥2.60kN，通过静负荷性能（正立方向静拉力≥22kN）和抗冲击性能试验，试验后，不会从人体模型上松脱，安全吊带上的带扣和调节装置滑移距离不会超过10mm，而且安全吊带不会出现影响其安全性能的明显损伤； 10、质量：≤2000g。 | 2 | 件 |
| 93 | 消防通用安全绳 | 1.整体要求 符合国家XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求； 2.结构 2.1安全绳整体粗细均匀、结构一致，表面无任何机械损伤，并且绳两端妥善收尾； 2.2整绳由绳芯、绳皮连续组合而成，绳皮材料和绳芯材料为锦纶66高强纤维，具备强度高、延伸率小、抗冲击性能好等特点，绳芯结构为28股承重绳芯并排排列，外罩48股绳皮； 2.3使用同种材料的细绳扎缝 50mm，在扎缝处热封，扎缝处包以裹紧的金属内环或塑料套管； 3.技术性能： 3.1直径：≥16mm，长度50米； 3.2破断强度：≥49.5KN； 3.3延伸率：当承重达到破断强度的10%时，安全绳的延伸率≤5.5% 3.4耐高温性能：经（204±5）℃ 耐高温性能试验后，未出现熔融、焦化现象； 4.其他 4.1在绳尾处采用热封方式标注永久性标签内容，包含产品型号、商标、生产日期及批次等 | 6 | 根 |
| 94 | 消防防坠落辅助部件 | 整套防坠落辅助部件符合XF494标准，包含头盔1顶，全身安全吊带1套，静力绳50米，安全钩5只，手式上升器1套，脚踏带1根，下降器1个，抓绳器1个，动力挽索2根，梅陇锁2只，连接扁带1根，短扁带1根，长扁带1根，装备整理包1只。 1、头盔：主要用于保护佩戴者免受坠落物体的直接撞击； 1.1透气孔≥16个，提供了极佳的透气性； 1.2具有防震ABS/PC外壳，内衬EPS提供了良好的佩戴舒适感，内部衬垫可以拆洗； 1.3不少于四个头灯卡扣，能安装市面上任何头灯，头灯卡扣带有反光贴，提高了辨识度； 1.4重量：≤410g； 2、全身式安全带 2.1挂点≥8个，腰部腿环全可调安全带，内置胸升； 2.2两肩部的连接点可用于受限空间垂直提吊救援； 2.3腰部两侧，两个腿环，共计4个快插扣，能实现迅速穿脱安全带； 2.4模块化设计，肩带可完全拆除，将安全带转换为坐式安全带； 2.5腰带上的反光条和肩带上的反光带能增加在黑暗条件下工作的识别； 2.6腰带和腿环上额外的环（腰部8个腿部4个）可以挂载更多的装备； 2.7腹部挂点可以承受不小于24kN的拉力； 2.8重量：≤2550g； 3、静力绳： 3.1绳皮股数≥44股； 3.2直径：≤10.5mm； 3.3破断强度：≥32kN； 3.4每米重量：≤72g； 3.5长度50米； 4、铝合金O形双动锁：材质：铝合金；纵向拉力：≥26 kN；横向拉力：≥8 kN；开口拉力：≥7 kN；开口大小：≥21 mm；重量：≤81 g； 5、手式上升器： 5.1左手和右手各一个； 5.2不锈钢凸轮，提供高耐腐蚀性； 5.3宽大的下连接可同时挂入两把锁扣上连接孔可扣入一把锁扣套住绳索； 5.4重量：≤190g； 5.5强度：≥12KN； 5.6材质：主体轻合金，凸轮：不锈钢，手柄：塑料； 5.7适应绳径：8-13mm； 6、脚踏带：通过不锈钢⼆孔调节扣，可以快速调节绳索⻓度，提⾼绳索作业的移动效率，可调节⻓度：35-150cm； 7、防恐慌下降器： 7.1带有防恐慌功能； 7.2手柄过度用力或松开，都可以自动制停； 7.3承重：≥225 kg； 7.4强度：≥18kN； 7.5重量：≤365g； 7.6适用直径：10-12 mm； 7.7材料：凸轮结构：不锈钢，侧板：轻合金； 8、抓绳止坠器： 8.1导向性止坠器和工作定位装置； 8.2凸轮可以在需要的位置锁住，当受力后可以释放； 8.3只使用扁带连接时，扁带长度≤20cm； 8.4重量：≤188g； 8.5工作负荷：≥100kg； 9、动力挽索：9.1由动力绳制作而成；9.2直径：≤11mm；9.3强度：≥22kN；9.4材料：尼龙，轻合金, PVC；9.5重量：≤120g； 10、梅陇锁：直径≤8mm；材质：镀锌钢；纵向拉力≥35 kN；横向拉力：≥10kN；开口大小≥11 mm；重量≤77 g； 11、连接带：轻量化高强度短扁带，强度≥22kN，宽度≤20mm，长度≤20cm； 12、扁带80：轻量化高强度扁带环，强度：≥22kN，宽度：≤16mm，材质：尼龙，长度：≥80cm，重量：≤60g； 13、扁带120：轻量化高强度扁带环，强度：≥22kN，宽度：≤16mm，材质：尼龙，长度：≥120cm，重量：≤86g； 14、装备包：容积≥45L。 | 4 | 套 |
| 95 | 手提式强光照明灯 | 1、 隔爆+本安双重防爆处理，防爆等级≥ Ex db ib llc T6 Gb: Ex ib tb lllc T80'℃ Db； 2、采用两颗12WLED光源，可通过开关控制实现冷暖色温光线转换； 3、具有聚光、泛光、黄光、红/蓝警示多种工作模式，广泛适用于救援、搜索、现场作业照明及警示等多种场景使用； 4、连续放电时间:≥5h(聚光强光)、≥10h(聚光工作光)； 5、具有聚光、泛光、黄光、红/蓝警示多种工作模式，广泛适用于救援、搜索、现场作业照明及警示等多种场景使用； 6、手提、肩挎或磁力吸附三种携带使用方式搭配双开关操作设计，携带使用方便，操作简单直观； 7、产品具备低电量警示功能，同时设计有4段式LED电量指示装置，能够清晰呈现电量剩余状况； 8、灯具尾部设计高穿透性、高可视性能的方位灯，在作业现场能够清晰的显示持灯人员的相互方位。 | 6 | 个 |
| 96 | 消防用荧光棒 | 1、荧光棒符合XF/T 1428-2017（GB/T8416-2003）《消防用荧光棒》标准，无毒无放射性、不易燃、无火花；发光时间稳定、具有不可致灭性、抗外力破坏保持发光；360度可视性光谱纯净、单色性能良好；独立密封，具有防水功能； 2、每根荧光棒的发光时间不少于90分钟； 3、初始亮度≥210cd/㎡； 4、有效亮度≥20cd/㎡； 5、内管内溶液开口的闪点大于等于110摄氏度； 6、尺寸≥15*30 CM 。 | 60 | 根 |
| 97 | 水域救援漂浮救生绳 | 1.结构 1.1采用聚丙烯纤维交叉编织外层，内包高强聚乙烯绳芯。绳整体粗细均匀、结构一致，绳皮编入一股贯穿全绳的蓄光发光纤维和1股反光丝，表面无任何机械损伤，并且绳两端妥善收尾； 2.技术性能： 2.1直径：12±0.5mm，长度≥100米； 2.2破断强度：≥38KN； 2.3延伸率：≤2.0%； 2.4漂浮性能：经 48h的漂浮性能试验，始终可漂浮在水面上； 2.5线密度：≤85g/m； 3.其他 4.1在绳尾处采用热封方式标注永久性标签内容，包含产品型号、品牌、制造商、生产日期等。 | 2 | 盘 |
| 98 | 止水器 | 1、接口、阀体、手柄：全部采用高强度铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理，中性盐雾试验≥300小时，止水器主体与手柄采用整体式锻造成型，结合T6调质处理，增强抗压防爆能力，阀芯采用国标挤压高强度黄铜棒加工成型，保护胶圈采用高性能防紫外线抗老化硅胶； 2、配置65卡式接口，通水孔径≥57.5mm，阀门采用减压式T型通孔球阀，阀体通水孔径≥57.5mm，单手柄式结构，重量≤1.35kg，耐压强度≥6.0MPa；采用耐腐蚀、耐高温特性的高密封结构，可在+250℃至-180℃的温度下保证密封性； 3、密封圈采用防脱结构设计，空排水时有效防止密封圈脱落。 4、自带上压式省力型自锁装置，防止阀门自动关闭。 | 4 | 个 |

五、基本要求

1、本项目核心产品为：★消防员灭火防护服，核心产品提供相同品牌的不同供应商参加同一合同项下谈判的，按一家供应商计算，以其中满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的供应商获得成交候选资格，如最后报价也相同，提供优先采购产品证书更多的供应商优先获得成交候选资格（如属优先采购产品），否则由采购人以抽签方式确定。非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

2、响应文件必须如实进行响应，量化指标必须列明具体数值。若采购文件中涉及品牌或品牌导向，仅作参考。响应单位必须明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸、重量及一些必须说明的技术参数，否则将可能导致其响应文件被谈判小组拒绝。

3、本项目采购清单内产品【救生缓降器（即逃生缓降器）、消防过滤式自救呼吸器（即过滤式消防自救呼吸器）】属于“中国强制性产品认证”范围内产品，响应单位应提供产品应符合采购文件及“中国强制性产品认证”要求的合格产品。

4、光福消防救援站装备采购为消防救援所使用的设备。

5、响应单位提供的响应文件内容必须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购要求，其响应文件将被拒绝。已成交的将取消成交资格，并按《中华人民共和国政府采购法》相关办法处理。

六、商务要求：

1、交货时间

1.1 自合同签订之日起30日历天内所有货物供货至采购人指定地点并验收合格。

2、交付地点

2.1 由成交单位负责办理运输，直接送至采购人指定地点（光福消防救援站）。

3、付款条件

验收合格后付至合同价(指已扣除未实施部分的合同价，以下同)的70%,审计结束后付至审定金额的90%竣工验收合格之日算起满一年后付清余款。

注：每次付款前，成交人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。

4、包装和运输

4.1 成交人提供的全部货物均应按标准的保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于成交人对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，成交人应负责免费修理或更换，并承担由此给采购人造成的一切损失。

4.2 成交人提供货物的包装应当符合绿色包装原则，相应包装应当符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《商品包装政府采购需求标准（试行）》，采购人需要时，成交人应当就货物包装符合上述规定出具检测报告。

七、验收要求。

1、到货验收

1.1 货物全部到达采购人指定地点后，采购人、成交单位双方应派员共同对货物当场开箱进行外观验收，如成交单位不能按采购人通知按时到达现场又未告知正当理由的，采购人有权单方开箱检验，相应检验结果对成交单位有效。

1.2 成交单位交付的货物应当完全符合合同所约定的货物、数量和规格要求。成交单位提供的货物不符合合同约定的，采购人有权拒收货物，并由成交单位承担相应的违约责任及由此造成的相关损失。

1.3 成交单位应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具、质量合格凭证等交付给采购人；成交单位不能完整交付上述规定的资料和工具的，视为未按合同约定交货，成交单位负责补齐，因此导致逾期交付的，由成交单位承担相应的违约责任及由此造成的相关损失。

1.4 开箱验收的内容为核对到货情况：包装符合性；型号、数量及外观；货物所附技术资料、商务资料；货物组件及配置的型号、外观、数量；零配件、随机配套工具及辅助件的型号、外观、数量。

1.5 有关货物外观、规格、数量或重量的检验不应视为最终检验。

2、最终验收

2.1 货物安装调试结束后，成交单位应以书面方式及时通知采购人对项目进行最终验收，验收合格的，由采购人、成交单位双方签署验收单并加盖单位公章。

2.2 货物最终验收包括：货物经过装卸、安装、调试后的外观、数量、型号；货物的材质；货物的性能；货物与响应文件的符合度；检测报告齐全性等以及成交单位承诺、采购人要求的其它指标。

2.3 如验收不合格或在质量保证期内发现货物是不合格的，包括货物有明显的或潜在的缺陷、使用不符合要求的材料、运行效果达不到要求等，采购人有权提出书面异议，采购人向成交单位提出书面异议后，成交单位应在采购人书面异议限定的时间内根据采购人的要求进行调换或采取其他采购人同意的补救措施。由此产生的一切费用包括但不限于拆卸／搬运／运输／保管费用及责任等均由成交单位承担。

2.4 验收标准应遵循国家标准、行业通行标准、厂方出厂标准、采购文件要求和成交单位承诺、采购人要求等。

2.5 采购人有权要求成交单位提供采购原材料或货物的采购合同、票据或付款凭证，以核实成交单位供货来源的真实性。

八、质量保证和售后服务要求：

1、所有报价产品应是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购规定的质量、规格和性能的要求并符合国家质量标准；其质量及各项技术标准应当符合国家相关产品标准或行业标准，并符合出厂检验标准；非标准设备按采购文件约定的技术要求和规范。

2、如成交单位提供的产品质量不能符合相应的中国国家标准及行业标准, 采购单位有权要求降价/换货/退货/拒收部分甚至整批货物，成交单位对此承担全部责任并应赔偿采购单位因此所遭受的损失。

3、响应单位须对其产品作出售后服务承诺，并应对其在本地的售后服务作出详细说明。

4、本项目整体质保期为项目验收合格之日起不低于2年,其中消防过滤式自救呼吸器质保期不低于3年。

5、提供24小时的服务支持，并配备必要的交通工具及维修装备。维护期间出现的问题，必须在1小时内响应，2小时内到达现场，8小时内解决问题，如8小时内不能解决问题，应免费更换同样品牌、规格的产品。

6、提供所投产品免费培训服务，方便熟知产品应用。

九、综合说明

1、本次采购不接受联合投标。

2、本项目不允许成交后转包或分包。

3、本次竞争性谈判只有一个采购单元，供应商须对采购单元内的全部内容进行响应，只报其中部分内容的，为无效报价，并不得出现选择性报价。

4、响应单位明确所投设备的品牌、规格、型号，提供设备的详细功能及技术参数说明。

6、响应单位必须承诺谈判采购文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

7、谈判供应商报价表中的报价包括所投产品及其备品、备件和专用工具费用、安装、调试、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金、代理服务费和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

8、知识产权：

供应商应保证采购人免除且供应商承担由于采购人在其本国使用该设备所需的设备和设计或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

9、本项目在向成交单位发放成交通知书时，将向参与项目评审的未成交供应商发送评审结果，以苏采云系统线上告知该未成交供应商的评审价格与排名，请及时接收查阅，未成交供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

10、成交服务费：若被确定为成交人，则在领取成交通知书时按预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%计算；预算金额100万元-500万元部分按该部分预算金额的1.1%计算，向采购代理机构支付服务费。

服务费交纳帐户：苏州博思源管理咨询有限公司

帐       号：1102020409200780158

开 户 银 行：中国工商银行股份有限公司苏州平江支行

11、谈判说明：

- （1）不符合供应商资格要求的谈判响应文件为无效响应文件；

（2）参加谈判的供应商必须提供谈判代表的身份证和法人授权委托书（法定代表人为谈判代表的可不提供）；

（3）谈判响应文件密封和签署不符合要求的，谈判响应文件为无效响应文件；

（4）二次报价超过采购预算的，为无效响应文件；

（5）供应商的二次报价均超过采购预算的，谈判采购失败。

（6）本项目清单成交单价按照成交单位最终报价下浮率等比例下浮。

（7）评审合格不满三家或进入二次报价的不满三家或二次报价在采购预算内不满三家的，谈判采购失败。

（8）未按要求提交投标保证承诺书的；

（9）不同供应商的电子响应文件机器码一致的，均为无效投标；

（10）不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的,为无效响应文件；

12、质疑

12.1供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复。

12.2根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商应当依法获取本谈判文件后可以进行质疑。

12.3接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。

12.4联系单位：苏州博思源管理咨询有限公司

12.5收件人：李顺峰

12.6联系电话：0512-66266215

12.7通讯地址：苏州市吴中区田上江路苏豪文化科技创意园6栋215

12.8供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

13、本项目不需要提供谈判保证金，但须提供投标保证承诺书，否则为无效响应文件。

14、凡涉及谈判采购文件的补充说明和修改，均以江苏政府采购网、苏州政府采购网上发布的通知为准。

十、绿色采购

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。本项目不包含《节能产品政府采购品目清单》强制采购范围内产品。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

十一、谈判响应文件的组成及要求：

（一）文件组成（部分格式见附件）

1、封面

2、投标函

3、资格证明文件

3.1 关于资格文件的声明函（格式见附件）

3.2 供应商情况表（格式见附件）

3.3 资格条件的证明材料（如不提供或经审查不符合，视为无效响应）：

3.3.1 具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

3.3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明，提供最近一期财务报告扫描件或银行出具的资信证明原件扫描件。

3.3.3 具有履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料，提供证明材料或者承诺书（格式自拟）。

3.3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。需提供最近一期依法缴纳税收的凭据件和最近一期依法缴纳社会保险的凭据扫描件。

3.3.5 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（格式自拟）。

3.3.6中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明材料。（本项目必须提供）

3.4 法人授权委托书（如有授权）

3.5 法定代表人身份证复印件

3.6 代理人身份证复印件（如有授权）

4、开标一览表

5、投标分项报价表

6、偏离表

7、投标保证承诺书

8、售后服务承诺书

9、采购需求中要求的法定检测资质的第三方机构出具的检测报告扫描件

10、与本次谈判有关的其他资料（如有）。

注：谈判供应商必须提交以上相关内容，否则为无效响应文件。

（二）文件的编制要求

1、本次投标采用电子投标。电子响应文件上传一份到系统，无须携带纸质响应文件。

- （三）电子投标（响应）文件的编制与提交

- 1、电子投标（响应）文件制作：本项目采用电子网上招投标，请供应商插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密，操作步骤详见“苏采云”系统页面提示。操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）。

- 2、电子投标（响应)文件递交：供应商应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

- 3、请供应商务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

- 4、如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

- 5、电子响应文件中的资料应按采购文件的要求加盖供应商的电子签章或公章。

- 6、未按照要求编制电子响应文件，未按照要求在电子响应文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。

九、谈判采购程序

1、采购代理机构按规定的时间、地点主持谈判采购活动。

2、开标

投标供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。

（1）本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

（2）线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

（3）开标时，供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请供应商及时关注。

（4）开标时，供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清等提示，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

（5）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的，投标无效。

供应商电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。

3、由谈判小组审查供应商提交的响应文件。

4、采购人在对响应文件的资格进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5、谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6、谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

7、在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

8、供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

9、澄清、二次报价

- （1）本项目采用线上澄清

- 本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：谈判小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担）

- （2）本项目采用线上谈判

- 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判小组通过“苏采云”系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。

- （3）本项目采用线上二次报价

- 谈判结束后，谈判小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

供应商未在谈判小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准）。

10、谈判结束后，谈判小组将要求所有实质性响应的供应商在最后一个供应商谈判结束后规定时间内提交最后报价，提交最后报价且符合得标条件的供应商不足3家的，谈判采购失败。

11、谈判小组根据谈判成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的供应商。

12、如谈判过程中出现本采购文件未尽事宜，由谈判小组根据有关规定讨论决定。

十、谈判成交原则、评审办法及评审内容：

（一）谈判成交原则：以其中满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的供应商获得成交候选资格，如最后报价也相同，提供优先采购产品证书更多的供应商优先获得成交候选资格（如属优先采购产品），否则由采购人以抽签方式确定。非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

（二）评审办法：

1、采购人书面授权谈判小组直接确定成交供应商。谈判小组各成员独立对谈判供应商的谈判响应文件按照谈判文件的规定和要求进行资格性和符合性评审，如评审内容条款均满足谈判文件实质性要求的，则认为该供应商谈判文件评审合格。如某一条款内容评审不合格，评委须注明评审不合格原因。

2、谈判小组为3人。如某一评审条款出现评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，确定该项条款是否合格。

3、如谈判小组认为排在前面的成交候选供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量或不能诚信履约的，则谈判小组有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

4、根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

（1）查询时间：响应文件递交截止时间。

（2）查询渠道：统一通过苏采云系统“信用中国”查询供应商的信用记录。

（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

5、针对小微企业、监狱企业及残疾人企业的评审：

（1）本项目属于预留份额专门面向中小企业采购。

（2）根据《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购[2022]16号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。货物的制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

（3）若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

（三）评审内容：

| 评审内容 | 是否合格（是/否） | 备注（不合格原因） |
| --- | --- | --- |
| 1、合格供应商的资格条件； |  |  |
| 2、响应产品的数量、规格、技术要求、检测报告等是否符合谈判文件要求； |  |  |
| 3、交货时间、付款步骤、质保期限等其他商务内容承诺情况 |  |  |
| 4、其他（除供应商资格条件及采购内容以外的其他涉及实质性响应谈判文件的条款内容） |  |  |

十一、合同主要条款

甲方（需方）：

联系人：

联系电话：

乙方（供方）：

联系人：

联系电话：

根据政府采购编号             号谈判采购文件及供应商的谈判响应文件、成交通知书、供应商在谈判过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等，甲乙双方就此次成交      的合同事宜，签订本合同书。本合同由以下两部分组成：

第一部分  合同一般条款

一、合同文件

1、合同文件适用法律

适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

2、合同文件组成和解释顺序

2.1合同文件的组成和解释顺序如下：

2.1.1合同的特殊性条款

2.1.2合同的一般性条款

2.1.3洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

2.1.4成交通知书、谈判采购文件和谈判响应文件

2.1.5标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

2.2合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

3、合同文件使用文字

3.1合同文件使用中文书写、解释和说明

3.2合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

二、标的物的一般条款

1、完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

2、质量保证

2.1乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺等缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

2.2根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

3、包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

4、伴随服务

4.1乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

4.1.1标的物的现场安装、启动、调试、监督；

4.1.2提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

4.1.3在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

4.1.4对甲方技术人员的技术指导或培训；

4.2除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

三、标的物的交付、检验和验收

1、标的物的交付

1.1标的物的所有权自标的物交付时转移。

1.2乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

1.3乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

2、检验和验收

2.1在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

2.2甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

2.3验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

2.4如双方对验收结果有分歧，则以技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

四、对标的物提出异议的时间和办法

1、对标的物提出异议的时间和办法

1.1甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

1.2如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

1.3乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

五、合同价款和支付

1、合同价款和支付

1.1本合同的结算货币为人民币，单位元。

1.2乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

1.2.1合法有效发票；

1.2.2甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

1.3甲方应按合同规定的期限和方式付款。

1.4根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

六、违约责任

1、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、甲方违约责任

2.1在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

2.3甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

3、乙方违约责任

3.1乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

3.2乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

4、不可抗力

4.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

4.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

5、索赔

5.1甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

5.2在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

5.2.1乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

5.2.2根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

5.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

5.3如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

七、合同的解除和转让

1、合同的解除

1.1有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.1.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

1.1.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

1.2有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

八、争议解决

1、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

九、附则

1、未尽事宜

本合同未尽事宜按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第二部分  合同特殊条款

- 合同内容：

详见《标的物清单》。

二、价格与支付：

1、合同总金额为人民币               ，报价包括所投产品及其备品、备件和专用工具费用、安装、调试、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金、代理服务费和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、付款步骤：

验收合格后付至合同价(指已扣除未实施部分的合同价，以下同)的70%,审计结束后付至审定金额的90%竣工验收合格之日算起满一年后付清余款。

注：每次付款前，成交人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。

A、合法有效发票。

B、甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

3、付款方式：银行汇票或转帐。

三、质量与验收：

1、乙方应按照采购文件及合同的有关规定提供合格产品；

2、产品出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；

3、产品的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其它指标；

4、验收标准：国家标准、行业通行标准、厂方出厂标准、采购文件要求和乙方承诺、甲方要求等；

（1）对供应商提供的资质材料进行审查和核对

（2）外观、数量、型号；货物的材质；货物的性能；货物与响应文件的符合度；检测报告齐全性等以及乙方承诺、甲方要求的其它指标。

5、乙方交付验收时应先用书面方式通告甲方。

四、售后服务：

1、质保期为     年；其中消防过滤式自救呼吸器质保期    年,质保期自验收合格之日算起。

2、按照谈判采购文件、乙方在谈判响应文件及谈判中承诺的服务执行。

五、交货和安装

1、交货时间：自合同签订之日起30日历天内所有货物供货至采购人指定地点并验收合格；

2、交货地点：由供方负责办理运输将标的物送到甲方所在地           。

六、合同生效及其它：

1、本合同在双方签字盖章即生效，同时还需配甲方完成电子备案。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和谈判采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，提交招标代理机构备存。

3、本合同一式五份，甲方两份，乙方两份，采购代理机构一份。

格式1：封面

谈 判 响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

响应供应商名称：            （盖章）

日期：

格式2：投标函

投 标 函

：

我方收到贵公司           (采购项目编号)号采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我方的投标报价包括提供提供该项目全部内容。价格及明细见报价分析表，包括所投产品及其备品、备件和专用工具费用、安装、调试、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金、代理服务费和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我方的投标被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我方本项目响应文件的有效期限自提交响应文件截止之日起60天。如果我方在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方愿意承担一切责任。

4、我方愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方已审阅全部采购文件，包括采购文件的澄清和更正文件（如有）及有关附件，我方已完全理解采购文件并对采购文件不存在任何异议。

6、我方愿意遵守采购公告及采购文件中所列的收费标准。

7、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单    位：                           联 系 人：

地　　址：                           邮政编码：

联系电话：                           传　　真：

响应单位（盖章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

格式3：法人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，现授权委托       （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                          （采购人名称）组织实施的编号为                号的招标（采购）活动。代理人在投标、开标、评标、合同订立和履行过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

响应单位（盖章）：

法定代表人：

代理人：

日 期：

备注：如供应商使用电子营业执照签名，电子营业执照中的授权委托人视为具有法定代表人的合法授权，本授权委托书可不填写；

如本授权书填写的授权委托代理人与电子营业执照的授权委托人不一致的，采购人接受其授权委托多人的事实，并对任一委托人的委托均予以认可。

格式4：开标一览表

开标一览表

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

响应单位（盖章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

- 格式5：投标分项报价表

投标分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌、规格型号、技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商应根据货物的分项价格情况填写上述表格。

2、所有价格用人民币表示。

3、表中“合计总价”应与“开标一览表”中“投标总价”相一致。

4、合计总价请保留小数点后两位。

响应单位（盖章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

格式6：偏离表

技术或服务要求偏离表

采购编号：

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 响应内容 | 选择项（选符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

商务条款偏离表

采购编号：

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 响应内容 | 选择项（选符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 交货时间 |  |  |  |
|  | 付款步骤 |  |  |  |
|  | 质保期 |  |  |  |

响应单位（盖章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

格式7：供应商关于资格的声明函

供应商关于资格的声明函

苏州博思源管理咨询有限公司：

我公司愿参加本次竞争性谈判采购活动。我公司在谈判响应文件中所有关于谈判资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位（盖章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

格式8：供应商情况表

供应商情况表

| 单位名称 （盖章） |  |  |  |  | 注册号 |  |  | 电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  | 注册资金 |  |  | 传真 |  |  |
| 一、单位简历及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、单 位 概 况 | 职工总数 |  |  |  |  | 其中：中级职称人员 |  |  |  |  |
|  | 资产总计： 万元；资产净值： 万元；股东权益： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业面积（含厂房面积）： M2，产权： M2，租： M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 销（零）售额：2024年 万元； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实现利润：2024年 万元； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主 要 产 品 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

格式9：投标保证承诺书

投标保证承诺书

致：苏州博思源管理咨询有限公司

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加         （项目名称和采购编号）的投标,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金。

1.自投标截止时间至本项目发布成交公告为止，撤销投标；

2.成交后不依法与采购人签订合同；

3.成交后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.成交后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

供应商：（盖公章）

地址：

电话：          传真：

电子邮件：            邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

格式10：售后服务承诺书

售后服务承诺书

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质保期 | 整体质保期为 年，其中消防过滤式自救呼吸器质保期为 年 |  |
| 2 | 服务响应 | 提供24小时的服务支持，并配备必要的交通工具及维修装备。维护期间出现的问题，必须在 小时内响应 |  |
| 3 | 到达现场 | 小时到达现场 |  |
| 4 | 解决问题 | 小时内解决问题 | 如 小时内不能解决问题，应免费更换同样品牌、规格的产品。 |
| … |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年 月  日

注：1.针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

2.如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

3.上述第1条请明确期限，2、3、4条请明确时间。

格式11：中小企业声明函

中小企业声明函（如属）

苏州博思源管理咨询有限公司 ：

本公司                   郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加苏州市吴中区光福镇人民政府的光福消防救援站装备采购的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的下列中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1、   ，属于  工业  行业；制造商                （企业名称），从业人员      人，营业收入为         万元，资产总额为       万元，属于                 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、   ，属于  工业  行业；制造商                （企业名称），从业人员      人，营业收入为         万元，资产总额为       万元，属于                 （中型企业、小型企业、微型企业）；

3、   ，属于  工业  行业；制造商                （企业名称），从业人员      人，营业收入为         万元，资产总额为       万元，属于                 （中型企业、小型企业、微型企业）；

4、……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1.中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。

2.从业人员 、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.如属中小微企业在谈判响应文件中须提供《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》；

4.供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5.供应商在声明企业类型时，货物采购项目应当对制造商进行声明。涉及多个采购标的且由不同制造商制造的，应当要求逐一填报每个采购标的的制造商供应商信息。

格式12：残疾人福利单位声明函

残疾人福利性单位声明函（如属）

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位（盖章）：

日  期：